招　标　文　件

项目名称：苏锡通科技产业园区人民医院医疗家具项目（含特装区、实验室区)采购及安装项目

项目编号：JSZC-320600-JZCG-G2025-0108

南通市公共资源交易中心

（南通市政府采购中心）

2025年8月

- 总  目  录

- 投标邀请……………………………………

- 投标人须知…………………………………

- 合同文本……………………………………

- 采购需求……………………………………

- 评标方法与评标标准………………………

- 投标文件格式………………………………

- 第一章  投标邀请

受苏锡通科技产业园区人民医院的委托，南通市政府采购中心就[苏锡通科技产业园区人民医院医疗家具项目（含特装区、实验室区)采购及安装项目](JSZC-320600-JZCG-G2025-0108)进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

苏锡通科技产业园区人民医院医疗家具项目（含特装区、实验室区)采购及安装项目招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2025年9月12日10点00分（北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320600-JZCG-G2025-0108

2.项目名称：苏锡通科技产业园区人民医院医疗家具项目（含特装区、实验室区)采购及安装项目

3.预算金额：421.000000万元

4.最高限价：364.218628万元

5.采购需求：苏锡通科技产业园区人民医院医疗家具采购及安装项目。本项目核心产品及主要标的为：医用环保治疗柜。具体详见招标文件第四章。

6.合同履行期限：合同签订后，接到甲方通知后  60日历天   内交货。此次采购的所有产品质保期至少 3 年，时间从批次家具安装、调试完毕，并经甲方验收合格确认签字之日算起。

- 二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微型企业采购。残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。（供应商按要求填写并提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。）

4.本项目不接受联合体投标。

5. 本项目不接受分包。

（二）本项目的特定资格要求： /。

注：投标人中标后不得将中标项目分包或转让给其他主体实施。

- 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：凡有意参与投标的供应商须登录江苏省政府采购网首页点击“苏采云”→通过CA锁进行响应确认，并自行在招标文件有效获取期内及时下载获取。

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.开标时间：2025年9月12日 10点00分（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

- 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1. 投标保证金：免收

2. 项目演示、样品、答辩等：本项目需提供家具样品，详见第四章采购需求。

3. 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

系统操作过程中如遇问题，请致电“苏采云”客服0519-86722801。

- 有关本次招标的事项若存在变动或修改，均以江苏政府采购网发布的更正或补充通知为准，敬请及时关注。

5. 供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

6. “苏采云”系统使用相关提醒

6.1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

6.2领取CA和办理电子签章请至南通市政务服务中心裙楼四楼（南通市公共资源交中心）CA办理窗口办理，详见《江苏省政府采购数字证书(供应商) CA及电子签章办理指南》），请及时进行注册并按要求制作、上传电子投标文件。

6.3开标当天投标供应商应及时登录“苏采云”不见面开标大厅，并在规定时间内自行实施远程解密。投标供应商解密时间限定为响应文件解密指令发出后30分钟（供应商应当充分考虑网络延时造成的本地网络计时不一致风险，提前完成解密动作）。投标供应商因网络、电源、浏览器不稳定、未按要求配置软硬件环境，解密锁用错或其他物理故障、操作熟练程度等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，系统内响应文件将被退回，相应风险由供应商自行承担；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

7. 中标后在领取中标通知书时应提供贰份相同的纸质标书及不加密NJSTF格式文件（光盘一份）给招标人，纸质标书应在 CA 系统打印出来，使存档的纸质标书与评标时的电子标书保持完全一致。

- 七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：　苏锡通科技产业园区人民医院

地址：　　苏锡通园区江成路1088号

联系人：   孙工

联系方式：　19895931915

2.南通市政府采购中心信息

地　址：南通市工农南路150号

联系人：  崔 宇

联系方式：　0513-89196656

3.软件技术支持：0519-86722801

那工  15991053297

第二章  投标人须知

- （一）总则

- 1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

- 2.合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

- 3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，南通市政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

- 5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

- 二、招标文件

- 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

- 7、招标文件的澄清

任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。采购人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改。

- 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。

8.2 采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

- 三、投标文件的编制

- 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及采购人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

- 11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 12、投标分项报价表

12.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

- 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

- 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3  投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

- 15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

- 16、投标有效期

16.1投标有效期为采购人规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

- 17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、投标文件的递交

- 18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

- 19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 20、投标文件的拒收

20.1 采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

- 21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

- 五、开标与评标

- 22、开标

22.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

- 23、评标委员会

23.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

- 24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

- 25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

- 26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

- 27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3投标人同一分包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（详见本招标文件第四章采购需求中斜体且有下划线部分）。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.1.14投标人的商务技术部分得分相差异常悬殊，评标委员会一致认为得分畸低者有可能影响产品质量或者不能诚信履约的。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

- 六、定标

- 28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人不接受无快递运单号的快递）。

采购人质疑接收部门为运营管理部，联系地址：苏锡通园区江成路1088号8号楼5楼8512，联系电话：0513-89196656。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人应当依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

- 32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 33、政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

- 第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

备注：请项目经办人提醒采购人按照《政府采购需求管理办法》第二十三条的规定完善合同文本。招标文件定稿后该备注删除。

- 江苏省政府采购合同（货物）（合同编号）

家具采购合同

（合同参考格式，以最终签订版为准）

采购单位（甲方）：

供货单位（乙方）：

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就及有关事项协商一致，订立本合同。

第一条 采购清单

详见附件。

第二条 交货期限

2.1交货期：合同签订后，接到甲方通知后      内交货。最终时间以甲方通知为准（可以电话、传真或短信通知）。

甲方保留交货期调整的权利，交货期调整后乙方不得以任何理由增加费用，乙方应充分考虑并承诺因交货期调整所发生的相关费用。

2.2交货地点：南通苏锡通人民医院，具体按招标人指定地点送货。

第三条 合同价款

3.1本合同暂定总价为人民币         （￥：    元），已包含但不限于本项目所有产品的产品成本、劳务费、管理费、材料费、设备费、机械费、包装费、运输费、装卸费（含上下力资费）、二次搬运费、安装费、成品保护费、服务费（包括调试、安装完毕后对相关人员的技术指导、培训等）、措施费、风险费（政策性文件规定及本合同包含的所有风险）、售后服务费、检测试验费、利润和税金、质保期内的维护保养费等。

3.2乙方在签订本合同前对本项目的全部技术要求及说明、质量标准、招标文件、合同条件、现场条件及周围环境、交通道路、现场管理要求等已详细研究并完全明确，在合同价款中已予以充分考虑。

3.3本合同价格形式为固定单价合同，该综合单价在合同履行过程中不因市场变化、政策调整等各种因素而变动。

第四条 付款及结算的方式

4.1 付款方式：所有家具到货安装且验收合格后三个月内支付货物结算总价的80%，审计完成后三个月内支付货物审定金额的95%，每满一年免费保修期且现场无任何遗留问题，按5%余款/承诺的免费保修期总期限支付。以上付款均不计利息。因中标供应商发票错误、迟延等问题而导致采购人无法付款的，采购人不承担责任。以上付款均不计利息。因乙方发票错误、迟延等问题而导致甲方无法付款的，甲方不承担责任。

4.2履约保证金

4.2.1本项目成交后的履约保证金为项目成交价的10%，乙方的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入甲方账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），乙方凭成交通知书与甲方签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

4.2.2乙方全部履约合同义务，经甲方验收合格无质量、进度等问题的，甲方在验收合格后一次性退还履约保证金，甲方若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金；

4.2.3发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，乙方不履行合同义务的，甲方有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时甲方亦有权终止合同，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。

b.乙方在履约过程中发生违约行为，给甲方造成损失的，甲方有权在乙方缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补甲方经济损失，不足的部分乙方另外补齐。

4.2.4需收取履约保证金的，按照《关于在政府采购领域开展履约保证保险网上办理试行工作的通知》（通财购〔2022〕8号），直接在网上办理履约保证保险替代实质性的履约保证金缴纳，进一步减轻企业现金流压力。集中采购的中标（成交）供应商可在南通市公共资源交易金融服务平台（http://ggzyjy.nantong.gov.cn/NTdzbhweb/supermarket/）“履约保证保险”模块在线申请履约保证保险投保。

第五条 质量标准

同招标文件要求

第六条 产品包装、运输、交货、验收

同招标文件要求

第七条 售后服务及人员培训要求

7.1此次采购的所有产品质保期  年，时间从批次家具安装、调试完毕，并经甲方验收合格确认签字之日算起。

7.2交付、验收合格使用后，质保期内乙方必须按投标响应文件所承诺的质量保证、售后服务及保修细则等服务承诺提供服务。

7.3质保期满后，乙方须承诺提供终身维修服务，保证零配件供应，维修费用按照材料成本收取。

7.4乙方需要提供售后服务1小时内响应，2小时内上门服务，24小时内解决好问题。

第八条 违约责任

8.1乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付支付该批次货款总额的0.04%滞纳金。

8.2乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定，乙方需在收到15日内解决退换货问题，因退换货造成逾期交付的，乙方需交纳逾期滞纳金，逾期滞纳金按原收货截止日次日起计至合格货物收到之日止，每逾期1天，按本批次货款总额的0.04%计算。若乙方在15日退换货期限内不能完成供货，除每日按本批次货款总额的0.04%计算滞纳金外，还应支付每日1万元罚款，直至供货日止。若乙方在以上合计30天期限内仍不能完成供货，将被处以此批货款2倍的罚款，同时处罚履约保证金的50%，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。

8.3乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供的售后服务的，应按合同总价款的8%向甲方承担违约责任。

第九条  合同的变更和终止

9.1本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

9.2除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十条 其他要求

10.1施工期间的水、电由乙方自行解决，费用自理。

10.2在安装过程中，乙方必须保证施工现场的整洁，做到地面、墙面等均无污染，施工垃圾必须及时清理离场。

10.3家具正式移交之前，乙方应做好已完项目的成品保护工作。如出现损坏、丢失等问题，甲方概不负责。

10.4乙方在项目施工中必须严格遵守相关的法规、规范和甲方的规定，督促现场施工人员规范操作，采取严格有力的安全防护措施，做好安全防护工作（包括施工现场防护等），确保施工安装的人身安全，相关专业技术岗位必须持证上岗，一切安全责任均由乙方自负。

10.5乙方必须遵守政府有关主管部门对施工噪音、环境保护和安全生产等的管理规定，如因乙方的原因，导致投诉及相关部门罚款的，均由乙方负责处理，费用自理。

第十一条 不可抗力

11.1由于不可抗力因素（指火灾、地震、洪水、战争等）使乙方不能在合同规定的期限内交货时，乙方必须立即以书面形式通知甲方，并以书面形式向甲方提供有关政府机关所出具的不可抗力因素证明。

11.2在不可抗力发生时，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方。除非甲方书面另有要求，乙方应尽可能继续履行合同义务，以及寻求合理的方案履行未受不可抗力影响的其它事项。如因不可抗力导致合同不能履约，并在30天内不能恢复履约，则任何一方可提出终止合同。

第十二条 合同的组成

12.1除合同条款另有说明外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

12.1.1本合同签订后双方约定的其它协议

12.1.2本合同条款

12.1.3招标文件及其附件

12.1.4招标过程中的来往函件

12.1.5投标文件及其附件

12.1.6标准、规范、法律法规及有关技术文件

12.2双方签订的有关项目洽商、变更等书面文件均属于本合同的组成部分。

12.3以上解释顺序相同的文件，若出现矛盾或差异，以最晚签订的书面材料为准。

12.4当合同文件内容含糊不清或不相一致时，在不影响项目正常进行的情况下，由合同双方协商解决。

第十三条 争议处理

本合同在履行过程中，如发生争议，双方应通过友好协商解决；协商不成时，任何一方均有权向项目所在地人民法院提起诉讼。

第十四条 其它

14.1本合同壹式四份，具有同等法律效力，甲方持叁份，乙方持壹份，自双方签字盖章之日起生效。

14.2 本合同未尽事宜，双方可另行协商并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方：                                    乙方：

联系地址：                                联系地址：

开户银行：                                开户银行：

银行账号：                                银行账号：

法定代表人：                              法定代表人：

委托代理人：                              委托代理人：

签约时间：年   月   日                    签约时间：年   月   日

第四章 采购需求

项目属性:货物类项目。

一、采购标的清单

- 苏锡通科技产业园区人民医院项目位于南通市苏锡通科技产业园区张芝山镇健康路1号，拟采购一批医疗家具。采购范围包括医疗家具的制作、运输、安装、摆放就位、检测、售后服务等，性能、材料、结构、外观、安全等技术参数详见采购清单。

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 苏锡通科技产业园区人民医院医疗家具项目（含特装区、实验室区)采购及安装项目 | 工业 |

二、技术要求

本次采购需切实履行绿色采购，参照《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），严格落实节能环保产品采购政策，严格执行绿色采购需求标准，推广使用低挥发性有机化合物产品，确保绿色采购落实到位。

品目清单见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

需求标准见《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）。

三、商务要求

1、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求；

1.1项目主要实现的功能和目标：医疗家具、实验家具采购项目，满足医院日常运行使用的需求。

1.2采购范围：医疗家具、实验家具的深化设计、后续对接科室实际需求、生产制作、运输、安装、摆放就位、售后服务等，数量详见清单。

2、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；

2.1投标产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行；无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在招标文件中有特别要求的，按招标文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

2.2项目提供的技术要求(规格)只是对产品的一些原则性要求，并不是最详尽的描述和要求，投标供应商有责任依据相关设计技术规范和有关行业国家标准执行。

2.3投标供应商应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和设计权、版权等。否则，投标供应商应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

3、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

3.1 采购清单

| 序号 | 科室 | 产品布置图 | 产品参考图 | 产品名称 | 规格组成 | 单位 | 套数 | 材质工艺要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 感染楼一楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 护士站 |  |  | 医用环保 护士站 | 护士站站体（一型、含无障碍交流区） 2000*300*1180mm （上台面） 2000*700*750mm （下台面） | 套 | 1 | 1、主体材质：龙骨部分采用1.5mm的电解钢板折弯成型，主体框架部分采用1.5mm电解钢板数控折弯焊接成型，面板采用1.0mm厚电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作。 2、台面：台面及外包采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。 3、五金配置：ABS内扣拉手、叶片转舌锁、三节卡扣式导轨，可根据需要配备主机柜、键盘架、三抽柜、资料柜等配柜。 4、工艺：护士站内预留的强弱电走线槽位。护士站内的内饰盖板全部为可拆卸式。 |
|  |  |  |  |  | 人造石（上台面）2000*300*12mm | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 人造石（下台面）2000*700*12mm | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 主机柜300*400*680mm | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 三抽柜400*400*680mm | 套 | 1 |  |
| 2 | 治疗室 |  |  | 医用环保 治疗柜 | 无菌物品壁柜 （上）1900*350*600mm | 套 | 1 | 1、主体材质：采用厚度1.0mm优质电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作；所有下柜底部都是离地150mm的高度，满足国家院感基本要求。 2、台面：采用材质为国产实芯理化板厚≥12.7mm,下挂总厚≥25.4mm。 3、▲水龙头：采用高抛水龙头，水槽：采用304不锈钢。 4、五金配件：叶片转舌锁、三节卡口式导轨，缓冲铰链、上柜采用下扣式拉手、下柜采用一体折弯拉手。 5、工艺：整体采用电阻焊接工艺，采用双层门板设计，并且内有加强筋，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩可自由拆卸，逐级调整高度。门框与柜体之间利用缓冲铰链，轻巧而方便。结构要求无死角，产品简洁大方。 6、▲冷热高抛水龙头：节能产品。 |
|  |  |  |  |  | 置物架（中）1900*350*550mm | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 治疗柜（下）1900*600*850mm含不锈钢踢脚线 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 先进先出上柜500*350*600mm | 个 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 高危药品柜500*600*835mm | 个 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | ▲（不锈钢水槽、冷热高抛水龙头（节能产品）） | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 治疗柜台面 1900*600*12mm | 套 | 1 |  |
| 4 | 治疗室 |  |  | 医用环保 治疗柜 | 无菌物品壁柜 （上）3000*350*600mm | 套 | 1 | 1、主体材质：采用厚度1.0mm优质电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作；所有下柜底部都是离地150mm的高度，满足国家院感基本要求。 2、台面：采用材质为国产实芯理化板厚≥12.7mm,下挂总厚≥25.4mm。 3、▲水龙头：采用高抛水龙头，水槽：采用304不锈钢。 4、五金配件：叶片转舌锁、三节卡口式导轨，缓冲铰链、上柜采用下扣式拉手、下柜采用一体折弯拉手。 5、工艺：整体采用电阻焊接工艺，采用双层门板设计，并且内有加强筋，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩可自由拆卸，逐级调整高度。门框与柜体之间利用缓冲铰链，轻巧而方便。结构要求无死角，产品简洁大方。 6、▲冷热高抛水龙头：节能产品。 |
|  |  |  |  |  | 置物架（中）3000*350*550mm | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 治疗柜（下）3000*600*850mm含不锈钢踢脚线 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 治疗柜台面 3000*600*12mm | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 先进先出上柜500*350*600mm | 个 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 高危药品柜500*600*835mm | 个 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | ▲（不锈钢水槽、冷热高抛水龙头（节能产品）） | 套 | 1 |  |
| 5 | 处置室 |  |  | 医用环保 处置柜 | 处置柜（下）1050*600*850mm含不锈钢踢脚线 | 套 | 1 | 1、主体材质：采用厚度1.0mm优质电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作；所有下柜底部都是离地150mm的高度，满足国家院感基本要求。 2、台面：采用材质为国产实芯理化板厚≥12.7mm,下挂总厚≥25.4mm。 3、▲水龙头：采用高抛水龙头，水槽：采用304不锈钢。 4、五金配件：叶片转舌锁、三节卡口式导轨，缓冲铰链、下柜采用一体折弯拉手。 5、工艺：整体采用电阻焊接工艺，采用双层门板设计，并且内有加强筋，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩可自由拆卸，逐级调整高度。门框与柜体之间利用缓冲铰链，轻巧而方便。结构要求无死角，产品简洁大方。 6、脚踏垃圾柜：采用轻巧带缓冲功能的ABS一体成型350*410*30mm±15%的垃圾盖及ABS一体成型260*250mm±15%的垃圾投递口，抽拉式PP材质垃圾桶。 |
|  |  |  |  |  | 处置柜台面 1050*600*12mm | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 处置高柜不锈钢组件 | 组 | 1 |  |
| 感染楼二楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 污物处置 |  |  | 医用环保 处置柜 | 处置柜（下）1450*600*850mm含不锈钢踢脚线 | 套 | 1 | 1、主体材质：采用厚度1.0mm优质电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作；所有下柜底部都是离地150mm的高度，满足国家院感基本要求。 2、台面：采用材质为国产实芯理化板厚≥12.7mm,下挂总厚≥25.4mm。 3、▲水龙头：采用高抛水龙头，水槽：采用304不锈钢。 4、五金配件：叶片转舌锁、三节卡口式导轨，缓冲铰链、下柜采用一体折弯拉手。 5、工艺：整体采用电阻焊接工艺，采用双层门板设计，并且内有加强筋，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩可自由拆卸，逐级调整高度。门框与柜体之间利用缓冲铰链，轻巧而方便。结构要求无死角，产品简洁大方。 6、脚踏垃圾柜：采用轻巧带缓冲功能的ABS一体成型350*410*30mm±15%的垃圾盖及ABS一体成型260*250mm±15%的垃圾投递口，抽拉式PP材质垃圾桶。 |
|  |  |  |  |  | 处置柜台面 1450*600*12mm | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 处置高柜不锈钢组件 | 组 | 1 |  |
| 2 | 护士站 |  |  | 医用环保 护士站 | 护士站站体（一型、含无障碍交流区）2500*300（上台面）/700（下台面）*750（下台面/1180（上台面）mm | 套 | 1 | 1、主体材质：龙骨部分采用1.5mm的电解钢板折弯成型，主体框架部分采用1.5mm电解钢板数控折弯焊接成型，面板采用1.0mm厚电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作。 2、台面：台面及外包采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。 3、五金配置：ABS内扣拉手、叶片转舌锁、三节卡扣式导轨，可根据需要配备主机柜、键盘架、三抽柜、资料柜等配柜。 4、工艺：护士站内预留的强弱电走线槽位。护士站内的内饰盖板全部为可拆卸式。 |
|  |  |  |  |  | 人造石（上台面）1500*300*12mm | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 人造石（下台面）2500*700*12mm | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 主机柜300*400*680mm | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 三抽柜400*400*680mm | 套 | 1 |  |
| 3 | 治疗室 |  |  | 医用环保 治疗柜 | 无菌物品壁柜 （上）2100*350*600mm | 套 | 1 | 1、主体材质：采用厚度1.0mm优质电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作；所有下柜底部都是离地150mm的高度，满足国家院感基本要求。 2、台面：采用材质为国产实芯理化板厚≥12.7mm,下挂总厚≥25.4mm。 3、▲水龙头：采用高抛水龙头，水槽：采用304不锈钢。 4、五金配件：叶片转舌锁、三节卡口式导轨，缓冲铰链、上柜采用下扣式拉手、下柜采用一体折弯拉手。 5、工艺：整体采用电阻焊接工艺，采用双层门板设计，并且内有加强筋，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩可自由拆卸，逐级调整高度。门框与柜体之间利用缓冲铰链，轻巧而方便。结构要求无死角，产品简洁大方。 6、▲冷热高抛水龙头：节能产品。 |
|  |  |  |  |  | 置物架（中）2100*350*550mm | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 治疗柜（下）2100*600*850mm含不锈钢踢脚线 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 先进先出上柜500*350*600mm | 个 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 高危药品柜500*600*835mm | 个 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | ▲（不锈钢水槽、冷热高抛水龙头（节能产品）） | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 治疗柜台面 2100*600*12mm | 套 | 1 |  |
| 一层门诊住院医技综合楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 儿科护士站 |  |  | 医用环保 护士站 | 护士站站体（一型、含无障碍交流区）3000*300（上台面）/700（下台面）*750（下台面/1180（上台面）mm | 套 | 1 | 1、主体材质：龙骨部分采用1.5mm的电解钢板折弯成型，主体框架部分采用1.5mm电解钢板数控折弯焊接成型，面板采用1.0mm厚电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作。 2、台面：台面及外包采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。 3、五金配置：ABS内扣拉手、叶片转舌锁、三节卡扣式导轨，可根据需要配备主机柜、键盘架、三抽柜、资料柜等配柜。 4、工艺：护士站内预留的强弱电走线槽位。护士站内的内饰盖板全部为可拆卸式。 |
|  |  |  |  |  | 人造石（上台面）1800*300*12mm | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 人造石（下台面）3000*700*12mm | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 主机柜300*400*680mm | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 三抽柜400*400*680mm | 套 | 1 |  |
| 3 | 儿科处置 |  |  | 医用环保 处置柜 | 处置柜（下）2600*600*850mm含不锈钢踢脚线 | 套 | 1 | 1、主体材质：采用厚度1.0mm优质电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作；所有下柜底部都是离地150mm的高度，满足国家院感基本要求。 2、台面：采用材质为国产实芯理化板厚≥12.7mm,下挂总厚≥25.4mm。 3、▲水龙头：采用高抛水龙头，水槽：采用304不锈钢。 4、五金配件：叶片转舌锁、三节卡口式导轨，缓冲铰链、下柜采用一体折弯拉手。 5、工艺：整体采用电阻焊接工艺，采用双层门板设计，并且内有加强筋，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩可自由拆卸，逐级调整高度。门框与柜体之间利用缓冲铰链，轻巧而方便。结构要求无死角，产品简洁大方。 6、脚踏垃圾柜：采用轻巧带缓冲功能的ABS一体成型350*410*30mm±15%的垃圾盖及ABS一体成型260*250mm±15%的垃圾投递口，抽拉式PP材质垃圾桶。 7、▲冷热高抛水龙头：节能产品。 |
|  |  |  |  |  | 处置柜台面 2600*600*12mm | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 处置高柜不锈钢组件 | 组 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 用水配件（不锈钢水槽、▲冷热高抛水龙头（节能产品）） | 套 | 1 |  |
| 4 | 儿科治疗 |  |  | 医用环保 治疗柜 | 无菌物品壁柜 （上）3600*350*600mm | 套 | 1 | 1、主体材质：采用厚度1.0mm优质电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作；所有下柜底部都是离地150mm的高度，满足国家院感基本要求。 2、台面：采用材质为国产实芯理化板厚≥12.7mm,下挂总厚≥25.4mm。 3、▲水龙头：采用高抛水龙头，水槽：采用304不锈钢。 4、五金配件：叶片转舌锁、三节卡口式导轨，缓冲铰链、上柜采用下扣式拉手、下柜采用一体折弯拉手。 5、工艺：整体采用电阻焊接工艺，采用双层门板设计，并且内有加强筋，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩可自由拆卸，逐级调整高度。门框与柜体之间利用缓冲铰链，轻巧而方便。结构要求无死角，产品简洁大方。 7、▲冷热高抛水龙头：节能产品。 |
|  |  |  |  |  | 置物架（中）3600*350*550mm | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 治疗柜（下）3600*600*850mm含不锈钢踢脚线 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 先进先出上柜500*350*600mm | 个 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 高危药品柜500*600*835mm | 个 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 治疗柜台面 3600*600*12mm | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 用水配件（不锈钢水槽、▲冷热高抛水龙头（节能产品）） | 套 | 1 |  |
| 5 | 儿科配液 |  |  | 医用环保 配液柜 | 无菌物品壁柜 （上）3600*350*600mm | 套 | 1 | 1、主体材质：采用厚度1.0mm优质电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作；所有下柜底部都是离地150mm的高度，满足国家院感基本要求。 2、台面：采用材质为国产实芯理化板厚≥12.7mm,下挂总厚≥25.4mm。 3、▲水龙头：采用高抛水龙头，水槽：采用304不锈钢。 4、五金配件：叶片转舌锁、三节卡口式导轨，缓冲铰链、上柜采用下扣式拉手、下柜采用一体折弯拉手。 5、工艺：整体采用电阻焊接工艺，采用双层门板设计，并且内有加强筋，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩可自由拆卸，逐级调整高度。门框与柜体之间利用缓冲铰链，轻巧而方便。结构要求无死角，产品简洁大方。 6、▲冷热高抛水龙头：节能产品。 |
|  |  |  |  |  | 置物架（中）3600*350*550mm | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 治疗柜（下）3600*600*850mm含不锈钢踢脚线 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 治疗柜台面 3600*600*12mm | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 用水配件（不锈钢水槽、▲冷热高抛水龙头（节能产品）） | 套 | 1 |  |
| 6 | 儿科观察室 |  |  | 医用环保 抢救柜 | 无菌物品壁柜 （上）1800*350*600mm | 套 | 1 | 1、主体材质：采用厚度1.0mm优质电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作；所有下柜底部都是离地150mm的高度，满足国家院感基本要求。 2、台面：采用材质为国产实芯理化板厚≥12.7mm,下挂总厚≥25.4mm。 3、▲水龙头：采用高抛水龙头，水槽：采用304不锈钢。 4、五金配件：叶片转舌锁、三节卡口式导轨，缓冲铰链、上柜采用下扣式拉手、下柜采用一体折弯拉手。 5、工艺：整体采用电阻焊接工艺，采用双层门板设计，并且内有加强筋，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩可自由拆卸，逐级调整高度。门框与柜体之间利用缓冲铰链，轻巧而方便。结构要求无死角，产品简洁大方。 6、▲冷热高抛水龙头：节能产品。 |
|  |  |  |  |  | 置物架（中）1800*350*550mm | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 治疗柜（下）1800*600*850mm含不锈钢踢脚线 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 治疗柜台面 1800*600*12mm | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 用水配件（不锈钢水槽、▲冷热高抛水龙头（节能产品）） | 套 | 1 |  |
| 7 | 导医台 |  |  | 医用环保 护士站 | 护士站站体（圆弧型、含无障碍交流区）17480*300（上台面）/800（下台面）*750（下台面）/1180（上台面）mm | 套 | 1 | 1、主体材质：龙骨部分采用1.5mm的电解钢板折弯成型，主体框架部分采用1.5mm电解钢板数控折弯焊接成型，面板采用1.0mm厚电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作。 2、台面：台面及外包采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。 3、五金配置：ABS内扣拉手、叶片转舌锁、三节卡扣式导轨，可根据需要配备主机柜、键盘架、三抽柜、资料柜等配柜。 4、工艺：护士站内预留的强弱电走线槽位。护士站内的内饰盖板全部为可拆卸式。 |
|  |  |  |  |  | 人造石（圆弧型上台面）8325*300*12mm | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 人造石（圆弧型下台面）17480*700*12mm | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 外挂人造石（异形全包）17480*1100*12mm | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 主机柜300*400*680mm | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 三抽柜400*400*680mm | 套 | 1 |  |
| 8 | 急诊大厅预检分诊 |  |  | 医用环保 护士站 | 护士站站体（一型、含无障碍交流区）3000*300（上台面）/700（下台面）*750（下台面)/1180（上台面）mm | 套 | 1 | 1、主体材质：龙骨部分采用1.5mm的电解钢板折弯成型，主体框架部分采用1.5mm电解钢板数控折弯焊接成型，面板采用1.0mm厚电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作。 2、台面：台面及外包采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。 3、五金配置：ABS内扣拉手、叶片转舌锁、三节卡扣式导轨，可根据需要配备主机柜、键盘架、三抽柜、资料柜等配柜。 4、工艺：护士站内预留的强弱电走线槽位。护士站内的内饰盖板全部为可拆卸式。 |
|  |  |  |  |  | 人造石（上台面）1800*300*12mm | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 人造石（下台面）3000*700*12mm | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 主机柜300*400*680mm | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 三抽柜400*400*680mm | 套 | 1 |  |
| 9 | 急诊大厅注射室 |  |  | 医用环保 注射柜 | 治疗柜（下）1800*600*850mm含不锈钢踢脚线 | 套 | 1 | 1、主体材质：采用厚度1.0mm优质电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作；所有下柜底部都是离地150mm的高度，满足国家院感基本要求。 2、台面：采用材质为国产实芯理化板厚≥12.7mm,下挂总厚≥25.4mm。 3、▲水龙头：采用高抛水龙头，水槽：采用304不锈钢。 4、五金配件：叶片转舌锁、三节卡口式导轨，缓冲铰链、下柜采用一体折弯拉手。 5、工艺：整体采用电阻焊接工艺，采用双层门板设计，并且内有加强筋，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩可自由拆卸，逐级调整高度。门框与柜体之间利用缓冲铰链，轻巧而方便。结构要求无死角，产品简洁大方。 6、▲冷热高抛水龙头：节能产品。 |
|  |  |  |  |  | 治疗柜台面 1800*600*12mm | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 用水配件（不锈钢水槽、▲冷热高抛水龙头（节能产品）） | 套 | 1 |  |
| 10 | 急诊大厅清创 |  |  | 医用环保 清创柜 | 无菌物品壁柜 （上）1800*350*600mm | 套 | 1 | 1、主体材质：采用厚度1.0mm优质电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作；所有下柜底部都是离地150mm的高度，满足国家院感基本要求。 2、台面：采用材质为国产实芯理化板厚≥12.7mm,下挂总厚≥25.4mm。 3、▲水龙头：采用高抛水龙头，水槽：采用304不锈钢。 4、五金配件：叶片转舌锁、三节卡口式导轨，缓冲铰链、上柜采用下扣式拉手、下柜采用一体折弯拉手。 5、工艺：整体采用电阻焊接工艺，采用双层门板设计，并且内有加强筋，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩可自由拆卸，逐级调整高度。门框与柜体之间利用缓冲铰链，轻巧而方便。结构要求无死角，产品简洁大方。 6、▲冷热高抛水龙头：节能产品。 |
|  |  |  |  |  | 置物架（中）1800*350*550mm | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 治疗柜（下）1800*600*850mm含不锈钢踢脚线 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 治疗柜台面 1800*600*12mm | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 用水配件（不锈钢水槽、▲冷热高抛水龙头（节能产品）） | 套 | 1 |  |
| 11 | 急诊大厅洗胃 |  |  | 医用环保 洗胃柜 | 无菌物品壁柜 （上）1800*350*600mm | 套 | 1 | 1、主体材质：采用厚度1.0mm优质电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作；所有下柜底部都是离地150mm的高度，满足国家院感基本要求。 2、台面：采用材质为国产实芯理化板厚≥12.7mm,下挂总厚≥25.4mm。 3、▲水龙头：采用高抛水龙头，水槽：采用304不锈钢。 4、五金配件：叶片转舌锁、三节卡口式导轨，缓冲铰链、上柜采用下扣式拉手、下柜采用一体折弯拉手。 5、工艺：整体采用电阻焊接工艺，采用双层门板设计，并且内有加强筋，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩可自由拆卸，逐级调整高度。门框与柜体之间利用缓冲铰链，轻巧而方便。结构要求无死角，产品简洁大方。 6、▲冷热高抛水龙头：节能产品。 |
|  |  |  |  |  | 置物架（中）1800*350*550mm | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 治疗柜（下）1800*600*850mm含不锈钢踢脚线 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 用水配件（不锈钢水槽、▲冷热高抛水龙头（节能产品）） | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 治疗柜台面 1800*600*12mm | 套 | 1 |  |
| 12 | 急诊大厅处置室 |  |  | 医用环保 处置柜 | 处置柜（下）2500*600*850mm含不锈钢踢脚线 | 套 | 1 | 1、主体材质：采用厚度1.0mm优质电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作；所有下柜底部都是离地150mm的高度，满足国家院感基本要求。 2、台面：采用材质为国产实芯理化板厚≥12.7mm,下挂总厚≥25.4mm。 3、▲水龙头：采用高抛水龙头，水槽：采用304不锈钢。 4、五金配件：叶片转舌锁、三节卡口式导轨，缓冲铰链、下柜采用一体折弯拉手。 5、工艺：整体采用电阻焊接工艺，采用双层门板设计，并且内有加强筋，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩可自由拆卸，逐级调整高度。门框与柜体之间利用缓冲铰链，轻巧而方便。结构要求无死角，产品简洁大方。 6、脚踏垃圾柜：采用轻巧带缓冲功能的ABS一体成型350*410*30mm±15%的垃圾盖及ABS一体成型260*250mm±15%的垃圾投递口，抽拉式PP材质垃圾桶。 7、▲冷热高抛水龙头：节能产品。 |
|  |  |  |  |  | 用水配件（不锈钢水槽、▲冷热高抛水龙头（节能产品）） | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 处置高柜不锈钢组件 | 组 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 处置柜台面 2500*600*12mm | 套 | 1 |  |
| 13 | 急诊大厅治疗室 |  |  | 医用环保 治疗柜 | 无菌物品壁柜 （上）2700*350*600mm | 套 | 1 | 1、主体材质：采用厚度1.0mm优质电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作；所有下柜底部都是离地150mm的高度，满足国家院感基本要求。 2、台面：采用材质为国产实芯理化板厚≥12.7mm,下挂总厚≥25.4mm。 3、▲水龙头：采用高抛水龙头，水槽：采用304不锈钢。 4、五金配件：叶片转舌锁、三节卡口式导轨，缓冲铰链、上柜采用下扣式拉手、下柜采用一体折弯拉手。 5、工艺：整体采用电阻焊接工艺，采用双层门板设计，并且内有加强筋，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩可自由拆卸，逐级调整高度。门框与柜体之间利用缓冲铰链，轻巧而方便。结构要求无死角，产品简洁大方。 6、▲冷热高抛水龙头：节能产品。 |
|  |  |  |  |  | 置物架（中）2700*350*550mm | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 治疗柜（下）2700*600*850mm含不锈钢踢脚线 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 先进先出上柜500*350*600mm | 个 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 高危药品柜500*600*835mm | 个 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 用水配件（不锈钢水槽、▲冷热高抛水龙头（节能产品）） | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 治疗柜台面 2700*600*12mm | 套 | 1 |  |
| 14 | 急诊大厅护士站 |  |  | 医用环保 护士站 | 护士站站体（一型、含无障碍交流区）3000*300（上台面）/700（下台面）*750（下台面）/1180（上台面）mm | 套 | 1 | 1、主体材质：龙骨部分采用1.5mm的电解钢板折弯成型，主体框架部分采用1.5mm电解钢板数控折弯焊接成型，面板采用1.0mm厚电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作。 2、台面：台面及外包采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。 3、五金配置：ABS内扣拉手、叶片转舌锁、三节卡扣式导轨，可根据需要配备主机柜、键盘架、三抽柜、资料柜等配柜。 4、工艺：护士站内预留的强弱电走线槽位。护士站内的内饰盖板全部为可拆卸式。 |
|  |  |  |  |  | 人造石（下台面）3000*700*12mm | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 主机柜300*400*680mm | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 三抽柜400*400*680mm | 套 | 1 |  |
| 15 | 放射影像科护士站 |  |  | 医用环保 护士站 | 护士站站体（一型、含无障碍交流区）4500*300（上台面）/700（下台面）*750（下台面/1180（上台面）mm | 套 | 1 | 1、主体材质：龙骨部分采用1.5mm的电解钢板折弯成型，主体框架部分采用1.5mm电解钢板数控折弯焊接成型，面板采用1.0mm厚电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作。 2、台面：台面及外包采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。 3、五金配置：ABS内扣拉手、叶片转舌锁、三节卡扣式导轨，可根据需要配备主机柜、键盘架、三抽柜、资料柜等配柜。 4、工艺：护士站内预留的强弱电走线槽位。护士站内的内饰盖板全部为可拆卸式。 |
|  |  |  |  |  | 人造石（上台面）2500*300*12mm | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 人造石（下台面）4500*700*12mm | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 主机柜300*400*680mm | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 三抽柜400*400*680mm | 套 | 1 |  |
| 16 | 放射影像科治疗室 |  |  | 医用环保 治疗柜 | 无菌物品壁柜 （上）3600*350*600mm | 套 | 1 | 1、主体材质：采用厚度1.0mm优质电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作；所有下柜底部都是离地150mm的高度，满足国家院感基本要求。 2、台面：采用材质为国产实芯理化板厚≥12.7mm,下挂总厚≥25.4mm。 3、▲水龙头：采用高抛水龙头，水槽：采用304不锈钢。 4、五金配件：叶片转舌锁、三节卡口式导轨，缓冲铰链、上柜采用下扣式拉手、下柜采用一体折弯拉手。 5、工艺：整体采用电阻焊接工艺，采用双层门板设计，并且内有加强筋，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩可自由拆卸，逐级调整高度。门框与柜体之间利用缓冲铰链，轻巧而方便。结构要求无死角，产品简洁大方。 6、▲冷热高抛水龙头：节能产品。 |
|  |  |  |  |  | 置物架（中）3600*350*550mm（含不锈钢互通投递口） | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 治疗柜（下）3600*600*850mm含不锈钢踢脚线 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 先进先出上柜500*350*600mm | 个 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 高危药品柜500*600*835mm | 个 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 用水配件（不锈钢水槽、▲冷热高抛水龙头（节能产品）） | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 治疗柜台面 3600*600*12mm | 套 | 1 |  |
| 17 | 放射影像科处置室 |  |  | 医用环保 处置柜 | 无菌物品壁柜 （上）2400*350*600mm | 套 | 1 | 1、主体材质：采用厚度1.0mm优质电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作；所有下柜底部都是离地150mm的高度，满足国家院感基本要求。 2、台面：采用材质为国产实芯理化板厚≥12.7mm,下挂总厚≥25.4mm。 3、▲水龙头：采用高抛水龙头，水槽：采用304不锈钢。 4、五金配件：叶片转舌锁、三节卡口式导轨，缓冲铰链、上柜采用下扣式拉手、下柜采用一体折弯拉手。 5、工艺：整体采用电阻焊接工艺，采用双层门板设计，并且内有加强筋，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩可自由拆卸，逐级调整高度。门框与柜体之间利用缓冲铰链，轻巧而方便。结构要求无死角，产品简洁大方。 6、脚踏垃圾柜：采用轻巧带缓冲功能的ABS一体成型350*410*30mm±15%的垃圾盖及ABS一体成型260*250mm±15%的垃圾投递口，抽拉式PP材质垃圾桶。 7、▲冷热高抛水龙头：节能产品。 |
|  |  |  |  |  | 处置柜（下）2400*600*850mm含不锈钢踢脚线 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 用水配件（不锈钢水槽、▲冷热高抛水龙头（节能产品）） | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 互通处置高柜不锈钢组件 | 组 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 处置柜台面 2400*600*12mm | 套 | 1 |  |
| 二层门诊住院医技综合楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 预防保健护士站 |  |  | 医用环保 护士站 | 护士站站体（一型、含无障碍交流区）4500*300（上台面）/700（下台面）*750（下台面）/1180（上台面）mm | 套 | 1 | 1、主体材质：龙骨部分采用1.5mm的电解钢板折弯成型，主体框架部分采用1.5mm电解钢板数控折弯焊接成型，面板采用1.0mm厚电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作。 2、台面：台面及外包采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。 3、五金配置：ABS内扣拉手、叶片转舌锁、三节卡扣式导轨，可根据需要配备主机柜、键盘架、三抽柜、资料柜等配柜。 4、工艺：护士站内预留的强弱电走线槽位。护士站内的内饰盖板全部为可拆卸式。 |
|  |  |  |  |  | 人造石（上台面）2500*300*12mm | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 人造石（下台面）4500*700*12mm | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 主机柜300*400*680mm | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 三抽柜400*400*680mm | 套 | 1 |  |
| 2 | 外科门诊治疗室 |  |  | 医用环保 治疗柜 | 无菌物品壁柜 （上）4500*350*600mm | 套 | 1 | 1、主体材质：采用厚度1.0mm优质电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作；所有下柜底部都是离地150mm的高度，满足国家院感基本要求。 2、台面：采用材质为国产实芯理化板厚≥12.7mm,下挂总厚≥25.4mm。 3、▲水龙头：采用高抛水龙头，水槽：采用304不锈钢。 4、五金配件：叶片转舌锁、三节卡口式导轨，缓冲铰链、上柜采用下扣式拉手、下柜采用一体折弯拉手。 5、工艺：整体采用电阻焊接工艺，采用双层门板设计，并且内有加强筋，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩可自由拆卸，逐级调整高度。门框与柜体之间利用缓冲铰链，轻巧而方便。结构要求无死角，产品简洁大方。 6、▲冷热高抛水龙头：节能产品。 |
|  |  |  |  |  | 置物架（中）4500*350*550mm | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 治疗柜（下）4500*600*850mm含不锈钢踢脚线 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 治疗柜台面 4500*600*12mm | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 先进先出上柜500*350*600mm | 个 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 高危药品柜500*600*835mm | 个 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 用水配件（不锈钢水槽、▲冷热高抛水龙头（节能产品）） | 套 | 1 |  |
| 3 | 外科门诊换药室 |  |  | 医用环保 治疗柜 | 无菌物品壁柜 （上）1800*350*600mm | 套 | 1 | 1、主体材质：采用厚度1.0mm优质电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作；所有下柜底部都是离地150mm的高度，满足国家院感基本要求。 2、台面：采用材质为国产实芯理化板厚≥12.7mm,下挂总厚≥25.4mm。 3、▲水龙头：采用高抛水龙头，水槽：采用304不锈钢。 4、五金配件：叶片转舌锁、三节卡口式导轨，缓冲铰链、上柜采用下扣式拉手、下柜采用一体折弯拉手。 5、工艺：整体采用电阻焊接工艺，采用双层门板设计，并且内有加强筋，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩可自由拆卸，逐级调整高度。门框与柜体之间利用缓冲铰链，轻巧而方便。结构要求无死角，产品简洁大方。 6、▲冷热高抛水龙头：节能产品。 |
|  |  |  |  |  | 置物架（中）1800*350*550mm | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 治疗柜（下）2700*600*850mm含不锈钢踢脚线 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 治疗柜台面 2700*600*12mm | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 用水配件（不锈钢水槽、▲冷热高抛水龙头（节能产品）） | 套 | 1 |  |
| 4 | 外科门诊护士站 |  |  | 医用环保 护士站 | 护士站站体（一型、含无障碍交流区）3000*300（上台面）/700（下台面）*750（下台面）/1180（上台面）mm | 套 | 1 | 1、主体材质：龙骨部分采用1.5mm的电解钢板折弯成型，主体框架部分采用1.5mm电解钢板数控折弯焊接成型，面板采用1.0mm厚电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作。 2、台面：台面及外包采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。 3、五金配置：ABS内扣拉手、叶片转舌锁、三节卡扣式导轨，可根据需要配备主机柜、键盘架、三抽柜、资料柜等配柜。 4、工艺：护士站内预留的强弱电走线槽位。护士站内的内饰盖板全部为可拆卸式。 |
|  |  |  |  |  | 人造石（上台面）1800*300*12mm | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 人造石（下台面）3000*700*12mm | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 主机柜300*400*680mm | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 三抽柜400*400*680mm | 套 | 1 |  |
| 5 | 急诊输液护士站 |  |  | 医用环保 护士站/医用环保 储物柜 | 护士站站体（一型、含无障碍交流区）3000*300（上台面）/700（下台面）*750（下台面）/1180（上台面）mm | 套 | 1 | 1、主体材质：龙骨部分采用1.5mm的电解钢板折弯成型，主体框架部分采用1.5mm电解钢板数控折弯焊接成型，面板采用1.0mm厚电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作。 2、台面：台面及外包采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。 3、五金配置：ABS内扣拉手、叶片转舌锁、三节卡扣式导轨，可根据需要配备主机柜、键盘架、三抽柜、资料柜等配柜。 4、工艺：护士站内预留的强弱电走线槽位。护士站内的内饰盖板全部为可拆卸式。 |
|  |  |  |  |  | 人造石（上台面）1800*300*12mm | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 人造石（下台面）3000*700*12mm | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 主机柜300*400*680mm | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 三抽柜400*400*680mm | 套 | 1 |  |
| 6 | 急诊输液治疗室 |  |  | 医用环保 治疗柜 | 无菌物品壁柜 （上）3600*350*600mm | 套 | 1 | 1、主体材质：采用厚度1.0mm优质电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作；所有下柜底部都是离地150mm的高度，满足国家院感基本要求。 2、台面：采用材质为国产实芯理化板厚≥12.7mm,下挂总厚≥25.4mm。 3、▲水龙头：采用高抛水龙头，水槽：采用304不锈钢。 4、五金配件：叶片转舌锁、三节卡口式导轨，缓冲铰链、上柜采用下扣式拉手、下柜采用一体折弯拉手。 5、工艺：整体采用电阻焊接工艺，采用双层门板设计，并且内有加强筋，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩可自由拆卸，逐级调整高度。门框与柜体之间利用缓冲铰链，轻巧而方便。结构要求无死角，产品简洁大方。 6、▲冷热高抛水龙头：节能产品。 |
|  |  |  |  |  | 置物架（中）3600*350*550mm（含不锈钢互通投递口） | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 治疗柜（下）3600*600*850mm含不锈钢踢脚线 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 治疗柜台面 3600*600*12mm | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 先进先出上柜500*350*600mm | 个 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 高危药品柜500*600*835mm | 个 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 用水配件（不锈钢水槽、▲冷热高抛水龙头（节能产品）） | 套 | 1 |  |
| 7 | 急诊输液处置室 |  |  | 医用环保 处置柜 | 处置柜（下）2400*600*850mm含不锈钢踢脚线 | 套 | 1 | 1、主体材质：采用厚度1.0mm优质电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作；所有下柜底部都是离地150mm的高度，满足国家院感基本要求。 2、台面：采用材质为国产实芯理化板厚≥12.7mm,下挂总厚≥25.4mm。 3、▲水龙头：采用高抛水龙头，水槽：采用304不锈钢。 4、五金配件：叶片转舌锁、三节卡口式导轨，缓冲铰链、下柜采用一体折弯拉手。 5、工艺：整体采用电阻焊接工艺，采用双层门板设计，并且内有加强筋，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩可自由拆卸，逐级调整高度。门框与柜体之间利用缓冲铰链，轻巧而方便。结构要求无死角，产品简洁大方。 6、脚踏垃圾柜：采用轻巧带缓冲功能的ABS一体成型350*410*30mm±15%的垃圾盖及ABS一体成型260*250mm±15%的垃圾投递口，抽拉式PP材质垃圾桶。 7、▲冷热高抛水龙头：节能产品。 |
|  |  |  |  |  | 无菌物品壁柜 （上）2400*350*600mm | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 处置柜台面 2400*600*12mm | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 互通处置高柜不锈钢组件 | 组 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 用水配件（不锈钢水槽、▲冷热高抛水龙头（节能产品）） | 套 | 1 |  |
| 8 | 功能检查科茶歇室 |  |  | 医用环保 茶歇柜 | 配餐柜（下）1500*600*850mm含不锈钢踢脚线 | 套 | 1 | （1）、主体材质：采用厚度1.2mm304不锈钢钢板制作。 （2）、五金配置：三节卡扣式导轨。 （3）、工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用插销式门轴结构，门采用双层加工工艺。 （4）、▲冷热高抛水龙头：节能产品。 |
|  |  |  |  |  | 用水配件（不锈钢水槽、▲冷热高抛水龙头（节能产品）） | 套 | 1 |  |
| 9 | 功能检查科护士站 |  |  | 医用环保 护士站 | 护士站站体（一型、含轮椅柜）3000*300/700*750/1180mm | 套 | 1 | 1、主体材质：龙骨部分采用1.5mm的电解钢板折弯成型，主体框架部分采用1.5mm电解钢板数控折弯焊接成型，面板采用1.0mm厚电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作。 2、台面：台面及外包采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。 3、五金配置：ABS内扣拉手、叶片转舌锁、三节卡扣式导轨，可根据需要配备主机柜、键盘架、三抽柜、资料柜等配柜。 4、工艺：护士站内预留的强弱电走线槽位。护士站内的内饰盖板全部为可拆卸式。 |
|  |  |  |  |  | 人造石（上台面）1800*300*12mm | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 人造石（下台面）3000*700*12mm | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 主机柜300*400*680mm | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 三抽柜400*400*680mm | 套 | 1 |  |
| 三层门诊住院医技综合楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 血液透析中心治疗室 |  |  | 医用环保 治疗柜 | 无菌物品壁柜 （上）3600*350*600mm | 套 | 1 | 1、主体材质：采用厚度1.0mm优质电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作；所有下柜底部都是离地150mm的高度，满足国家院感基本要求。 2、台面：采用材质为国产实芯理化板厚≥12.7mm,下挂总厚≥25.4mm。 3、▲水龙头：采用高抛水龙头，水槽：采用304不锈钢。 4、五金配件：叶片转舌锁、三节卡口式导轨，缓冲铰链、上柜采用下扣式拉手、下柜采用一体折弯拉手。 5、工艺：整体采用电阻焊接工艺，采用双层门板设计，并且内有加强筋，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩可自由拆卸，逐级调整高度。门框与柜体之间利用缓冲铰链，轻巧而方便。结构要求无死角，产品简洁大方。 6、▲冷热高抛水龙头：节能产品。 |
|  |  |  |  |  | 置物架（中）3600*350*550mm | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 治疗柜（下）3600*600*850mm含不锈钢踢脚线 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 用水配件（不锈钢水槽、▲冷热高抛水龙头（节能产品）） | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 先进先出上柜500*350*600mm | 个 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 高危药品柜500*600*835mm | 个 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 治疗柜台面 3600*600*12mm | 套 | 1 |  |
| 2 | 血液透析中心 护士站 |  |  | 医用环保 护士站 | 护士站站体（一型、含无障碍交流区）3000*300（上台面）/700（下台面）*750（下台面）/1180（上台面）mm | 套 | 1 | 1、主体材质：龙骨部分采用1.5mm的电解钢板折弯成型，主体框架部分采用1.5mm电解钢板数控折弯焊接成型，面板采用1.0mm厚电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作。 2、台面：台面及外包采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。 3、五金配置：ABS内扣拉手、叶片转舌锁、三节卡扣式导轨，可根据需要配备主机柜、键盘架、三抽柜、资料柜等配柜。 4、工艺：护士站内预留的强弱电走线槽位。护士站内的内饰盖板全部为可拆卸式。 |
|  |  |  |  |  | 人造石（下台面）3000*700*12mm | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 主机柜300*400*680mm | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 三抽柜400*400*680mm | 套 | 1 |  |
| 3 | 血液透析中心 接诊台 |  |  | 医用环保 护士站 | 护士站站体（一型、含无障碍交流区）3000*300（上台面）/700（下台面）*750（下台面）/1180（上台面）mm | 套 | 1 | 1、主体材质：龙骨部分采用1.5mm的电解钢板折弯成型，主体框架部分采用1.5mm电解钢板数控折弯焊接成型，面板采用1.0mm厚电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作。 2、台面：台面及外包采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。 3、五金配置：ABS内扣拉手、叶片转舌锁、三节卡扣式导轨，可根据需要配备主机柜、键盘架、三抽柜、资料柜等配柜。 4、工艺：护士站内预留的强弱电走线槽位。护士站内的内饰盖板全部为可拆卸式。 |
|  |  |  |  |  | 人造石（上台面）1800*300*12mm | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 人造石（下台面）3000*700*12mm | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 主机柜300*400*680mm | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 三抽柜400*400*680mm | 套 | 1 |  |
| 4 | 康复科护士站 |  |  | 医用环保 护士站 | 护士站站体（一型、含无障碍交流区）3000*300（上台面）/700（下台面）*750（下台面）/1180（上台面）mm | 套 | 1 | 1、主体材质：龙骨部分采用1.5mm的电解钢板折弯成型，主体框架部分采用1.5mm电解钢板数控折弯焊接成型，面板采用1.0mm厚电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作。 2、台面：台面及外包采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。 3、五金配置：ABS内扣拉手、叶片转舌锁、三节卡扣式导轨，可根据需要配备主机柜、键盘架、三抽柜、资料柜等配柜。 4、工艺：护士站内预留的强弱电走线槽位。护士站内的内饰盖板全部为可拆卸式。 |
|  |  |  |  |  | 人造石（上台面）1800*300*12mm | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 人造石（下台面）3000*700*12mm | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 主机柜300*400*680mm | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 三抽柜400*400*680mm | 套 | 1 |  |
| 5 | 皮肤科处置室 |  |  | 医用环保 处置柜 | 处置柜（下）2700*600*850mm含不锈钢踢脚线 | 套 | 1 | 1、主体材质：采用厚度1.0mm优质电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作；所有下柜底部都是离地150mm的高度，满足国家院感基本要求。 2、台面：采用材质为国产实芯理化板厚≥12.7mm,下挂总厚≥25.4mm。 3、▲水龙头：采用高抛水龙头，水槽：采用304不锈钢。 4、五金配件：叶片转舌锁、三节卡口式导轨，缓冲铰链、下柜采用一体折弯拉手。 5、工艺：整体采用电阻焊接工艺，采用双层门板设计，并且内有加强筋，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩可自由拆卸，逐级调整高度。门框与柜体之间利用缓冲铰链，轻巧而方便。结构要求无死角，产品简洁大方。 6、脚踏垃圾柜：采用轻巧带缓冲功能的ABS一体成型350*410*30mm±15%的垃圾盖及ABS一体成型260*250mm±15%的垃圾投递口，抽拉式PP材质垃圾桶。 7、▲冷热高抛水龙头：节能产品。 |
|  |  |  |  |  | 用水配件（不锈钢水槽、▲冷热高抛水龙头（节能产品）） | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 处置高柜不锈钢组件 | 组 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 处置柜台面 2700*600*12mm | 套 | 1 |  |
| 6 | 皮肤科 美学治疗室 |  |  | 医用环保 治疗柜 | 无菌物品壁柜 （上）2700*350*600mm | 套 | 1 | 1、主体材质：采用厚度1.0mm优质电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作；所有下柜底部都是离地150mm的高度，满足国家院感基本要求。 2、台面：采用材质为国产实芯理化板厚≥12.7mm,下挂总厚≥25.4mm。 3、▲水龙头：采用高抛水龙头，水槽：采用304不锈钢。 4、五金配件：叶片转舌锁、三节卡口式导轨，缓冲铰链、上柜采用下扣式拉手、下柜采用一体折弯拉手。 5、工艺：整体采用电阻焊接工艺，采用双层门板设计，并且内有加强筋，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩可自由拆卸，逐级调整高度。门框与柜体之间利用缓冲铰链，轻巧而方便。结构要求无死角，产品简洁大方。 |
|  |  |  |  |  | 置物架（中）2700*350*550mm | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 治疗柜（下）2700*600*850mm含不锈钢踢脚线 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 先进先出上柜500*350*600mm | 个 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 高危药品柜500*600*835mm | 个 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 治疗柜台面 2700*600*12mm | 套 | 1 |  |
| 7 | 皮肤科 护士站 |  |  | 医用环保 护士站 | 护士站站体（一型、含无障碍交流区）3000*300（上台面）/700（下台面）*750（下台面）/1180（上台面）mm | 套 | 1 | 1、主体材质：龙骨部分采用1.5mm的电解钢板折弯成型，主体框架部分采用1.5mm电解钢板数控折弯焊接成型，面板采用1.0mm厚电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作。 2、台面：台面及外包采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。 3、五金配置：ABS内扣拉手、叶片转舌锁、三节卡扣式导轨，可根据需要配备主机柜、键盘架、三抽柜、资料柜等配柜。 4、工艺：护士站内预留的强弱电走线槽位。护士站内的内饰盖板全部为可拆卸式。 |
|  |  |  |  |  | 人造石（上台面）1800*300*12mm | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 人造石（下台面）3000*700*12mm | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 主机柜300*400*680mm | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 三抽柜400*400*680mm | 套 | 1 |  |
| 8 | 内科门诊治疗室 |  |  | 医用环保 治疗柜 | 无菌物品壁柜 （上）1800*350*600mm | 套 | 1 | 1、主体材质：采用厚度1.0mm优质电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作；所有下柜底部都是离地150mm的高度，满足国家院感基本要求。 2、台面：采用材质为国产实芯理化板厚≥12.7mm,下挂总厚≥25.4mm。 3、▲水龙头：采用高抛水龙头，水槽：采用304不锈钢。 4、五金配件：叶片转舌锁、三节卡口式导轨，缓冲铰链、上柜采用下扣式拉手、下柜采用一体折弯拉手。 5、工艺：整体采用电阻焊接工艺，采用双层门板设计，并且内有加强筋，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩可自由拆卸，逐级调整高度。门框与柜体之间利用缓冲铰链，轻巧而方便。结构要求无死角，产品简洁大方。 |
|  |  |  |  |  | 置物架（中）1800*350*550mm | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 治疗柜（下）1800*600*850mm含不锈钢踢脚线 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 治疗柜台面 1800*600*12mm | 套 | 1 |  |
| 9 | 内科门诊 护士站 |  |  | 医用环保 护士站 | 护士站站体（一型、含无障碍交流区）3000*300（上台面）/700（下台面）*750（下台面）/1180（上台面）mm | 套 | 1 | 1、主体材质：龙骨部分采用1.5mm的电解钢板折弯成型，主体框架部分采用1.5mm电解钢板数控折弯焊接成型，面板采用1.0mm厚电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作。 2、台面：台面及外包采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。 3、五金配置：ABS内扣拉手、叶片转舌锁、三节卡扣式导轨，可根据需要配备主机柜、键盘架、三抽柜、资料柜等配柜。 4、工艺：护士站内预留的强弱电走线槽位。护士站内的内饰盖板全部为可拆卸式。 |
|  |  |  |  |  | 人造石（上台面）1800*300*12mm | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 人造石（下台面）3000*700*12mm | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 主机柜300*400*680mm | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 三抽柜400*400*680mm | 套 | 1 |  |
| 10 | 重症医学科处置室 |  |  | 医用环保 处置柜 | 处置柜（下）2400*600*850mm含不锈钢踢脚线 | 套 | 1 | 1、主体材质：采用厚度1.0mm优质电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作；所有下柜底部都是离地150mm的高度，满足国家院感基本要求。 2、台面：采用材质为国产实芯理化板厚≥12.7mm,下挂总厚≥25.4mm。 3、▲水龙头：采用高抛水龙头，水槽：采用304不锈钢。 4、五金配件：叶片转舌锁、三节卡口式导轨，缓冲铰链、下柜采用一体折弯拉手。 5、工艺：整体采用电阻焊接工艺，采用双层门板设计，并且内有加强筋，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩可自由拆卸，逐级调整高度。门框与柜体之间利用缓冲铰链，轻巧而方便。结构要求无死角，产品简洁大方。 6、脚踏垃圾柜：采用轻巧带缓冲功能的ABS一体成型350*410*30mm±15%的垃圾盖及ABS一体成型260*250mm±15%的垃圾投递口，抽拉式PP材质垃圾桶。 7、▲冷热高抛水龙头：节能产品。 |
|  |  |  |  |  | 用水配件（不锈钢水槽、▲冷热高抛水龙头（节能产品）） | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 处置高柜不锈钢组件 | 组 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 处置柜台面 2850*600*12mm | 套 | 1 |  |
| 11 | 重症医学科 护士站 |  |  | 医用环保 护士站 | 护士站站体（一型、含无障碍交流区）3000*300（上台面）/700（下台面）*750（下台面）/1180（上台面）mm | 套 | 1 | 1、主体材质：龙骨部分采用1.5mm的电解钢板折弯成型，主体框架部分采用1.5mm电解钢板数控折弯焊接成型，面板采用1.0mm厚电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作。 2、台面：台面及外包采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。 3、五金配置：ABS内扣拉手、叶片转舌锁、三节卡扣式导轨，可根据需要配备主机柜、键盘架、三抽柜、资料柜等配柜。 4、工艺：护士站内预留的强弱电走线槽位。护士站内的内饰盖板全部为可拆卸式。 |
|  |  |  |  |  | 人造石（下台面）3000*700*12mm | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 主机柜300*400*680mm | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 三抽柜400*400*680mm | 套 | 1 |  |
| 12 | 重症医学科治疗室 |  |  | 医用环保 治疗柜 | 治疗柜（下）3500*600*850mm含不锈钢踢脚线 | 套 | 2 | 1、主体材质：采用厚度1.0mm优质电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作；所有下柜底部都是离地150mm的高度，满足国家院感基本要求。 2、台面：采用材质为国产实芯理化板厚≥12.7mm,下挂总厚≥25.4mm。 3、▲水龙头：采用高抛水龙头，水槽：采用304不锈钢。 4、五金配件：叶片转舌锁、三节卡口式导轨，缓冲铰链、上柜采用下扣式拉手、下柜采用一体折弯拉手。 5、工艺：整体采用电阻焊接工艺，采用双层门板设计，并且内有加强筋，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩可自由拆卸，逐级调整高度。门框与柜体之间利用缓冲铰链，轻巧而方便。结构要求无死角，产品简洁大方。 6、▲冷热高抛水龙头：节能产品。 |
|  |  |  |  |  | 用水配件（不锈钢水槽、▲冷热高抛水龙头（节能产品）） | 套 | 2 |  |
|  |  |  |  |  | 高危药品柜500*600*835mm | 个 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 治疗柜台面 3500*600*12mm | 套 | 2 |  |
| 13 | 重症医学科处置室 |  |  | 医用环保 处置柜 | 处置柜（下）2300*600*850mm含不锈钢踢脚线 | 套 | 1 | 1、主体材质：采用厚度1.0mm优质电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作；所有下柜底部都是离地150mm的高度，满足国家院感基本要求。 2、台面：采用材质为国产实芯理化板厚≥12.7mm,下挂总厚≥25.4mm。 3、▲水龙头：采用高抛水龙头，水槽：采用304不锈钢。 4、五金配件：叶片转舌锁、三节卡口式导轨，缓冲铰链、下柜采用一体折弯拉手。 5、工艺：整体采用电阻焊接工艺，采用双层门板设计，并且内有加强筋，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩可自由拆卸，逐级调整高度。门框与柜体之间利用缓冲铰链，轻巧而方便。结构要求无死角，产品简洁大方。 6、脚踏垃圾柜：采用轻巧带缓冲功能的ABS一体成型350*410*30mm±15%的垃圾盖及ABS一体成型260*250mm±15%的垃圾投递口，抽拉式PP材质垃圾桶。 7、▲冷热高抛水龙头：节能产品。 |
|  |  |  |  |  | 用水配件（不锈钢水槽、▲冷热高抛水龙头（节能产品）） | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 处置高柜不锈钢组件 | 组 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 处置柜台面 2300*600*12mm | 套 | 1 |  |
| 14 | 重症医学科 护士站 |  |  | 医用环保 护士站 | 护士站站体（一型、含无障碍交流区）3000*300（上台面）/700（下台面）*750（下台面）/1180（上台面）mm | 套 | 1 | 1、主体材质：龙骨部分采用1.5mm的电解钢板折弯成型，主体框架部分采用1.5mm电解钢板数控折弯焊接成型，面板采用1.0mm厚电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作。 2、台面：台面及外包采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。 3、五金配置：ABS内扣拉手、叶片转舌锁、三节卡扣式导轨，可根据需要配备主机柜、键盘架、三抽柜、资料柜等配柜。 4、工艺：护士站内预留的强弱电走线槽位。护士站内的内饰盖板全部为可拆卸式。 |
|  |  |  |  |  | 人造石（下台面）3000*700*12mm | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 主机柜300*400*680mm | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 三抽柜400*400*680mm | 套 | 1 |  |
| 15 | 内镜中心 护士站 |  |  | 医用环保 护士站 | 护士站站体（一型、含无障碍交流区）3600*300（上台面）/700（下台面）*750（下台面）/1180（上台面）mm | 套 | 2 | 1、主体材质：龙骨部分采用1.5mm的电解钢板折弯成型，主体框架部分采用1.5mm电解钢板数控折弯焊接成型，面板采用1.0mm厚电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作。 2、台面：台面及外包采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。 3、五金配置：ABS内扣拉手、叶片转舌锁、三节卡扣式导轨，可根据需要配备主机柜、键盘架、三抽柜、资料柜等配柜。 4、工艺：护士站内预留的强弱电走线槽位。护士站内的内饰盖板全部为可拆卸式。 |
|  |  |  |  |  | 人造石（下台面）3600*700*12mm | 套 | 2 |  |
|  |  |  |  |  | 主机柜300*400*680mm | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 三抽柜400*400*680mm | 套 | 1 |  |
| 16 | 内镜中心茶歇室 |  |  | 医用环保 茶歇柜 | 配餐柜（下）1500*600*850mm含不锈钢踢脚线 | 套 | 1 | （1）、主体材质：采用厚度1.2mm304不锈钢钢板制作。 （2）、五金配置：三节卡扣式导轨。 （3）、工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用插销式门轴结构，门采用双层加工工艺。 |
|  |  |  |  |  | 用水配件（不锈钢水槽、▲冷热高抛水龙头（节能产品）） | 套 | 1 |  |
| 四层门诊住院医技综合楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 分娩中心 护士站 |  |  | 医用环保 护士站 | 护士站站体（一型、含无障碍交流区）3000*300（上台面）/700（下台面）*750（下台面）/1180（上台面）mm | 套 | 1 | 1、主体材质：龙骨部分采用1.5mm的电解钢板折弯成型，主体框架部分采用1.5mm电解钢板数控折弯焊接成型，面板采用1.0mm厚电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作。 2、台面：台面及外包采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。 3、五金配置：ABS内扣拉手、叶片转舌锁、三节卡扣式导轨，可根据需要配备主机柜、键盘架、三抽柜、资料柜等配柜。 4、工艺：护士站内预留的强弱电走线槽位。护士站内的内饰盖板全部为可拆卸式。 |
|  |  |  |  |  | 人造石（上台面）1800*300*12mm | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 人造石（下台面）3000*700*12mm | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 主机柜300*400*680mm | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 三抽柜400*400*680mm | 套 | 1 |  |
| 2 | 分娩中心 治疗室 |  |  | 医用环保 治疗柜 | 无菌物品壁柜 （上）3600*350*600mm | 套 | 1 | 1、主体材质：采用厚度1.0mm优质电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作；所有下柜底部都是离地150mm的高度，满足国家院感基本要求。 2、台面：采用材质为国产实芯理化板厚≥12.7mm,下挂总厚≥25.4mm。 3、▲水龙头：采用高抛水龙头，水槽：采用304不锈钢。 4、五金配件：叶片转舌锁、三节卡口式导轨，缓冲铰链、上柜采用下扣式拉手、下柜采用一体折弯拉手。 5、工艺：整体采用电阻焊接工艺，采用双层门板设计，并且内有加强筋，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩可自由拆卸，逐级调整高度。门框与柜体之间利用缓冲铰链，轻巧而方便。结构要求无死角，产品简洁大方。 6、▲冷热高抛水龙头：节能产品。 |
|  |  |  |  |  | 置物架（中）3600*350*550mm | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 治疗柜（下）3600*600*850mm含不锈钢踢脚线 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 治疗柜台面 3600*600*12mm | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 先进先出上柜500*350*600mm | 个 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 高危药品柜500*600*835mm | 个 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 用水配件（不锈钢水槽、▲冷热高抛水龙头（节能产品）） | 套 | 1 |  |
| 3 | 分娩中心 配餐间 |  |  | 医用环保 茶饮柜 | 配餐柜（下）1500*600*850mm含不锈钢踢脚线 | 套 | 1 | （1）、主体材质：采用厚度1.2mm304不锈钢钢板制作。 （2）、五金配置：三节卡扣式导轨。 （3）、工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用插销式门轴结构，门采用双层加工工艺。 （4）、▲冷热高抛水龙头：节能产品。 |
|  |  |  |  |  | 用水配件（不锈钢水槽、▲冷热高抛水龙头（节能产品）） | 套 | 1 |  |
| 4 | 分娩中心 产科治疗室 |  |  | 医用环保 治疗柜 | 无菌物品壁柜 （上）3600*350*600mm | 套 | 1 | 1、主体材质：采用厚度1.0mm优质电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作；所有下柜底部都是离地150mm的高度，满足国家院感基本要求。 2、台面：采用材质为国产实芯理化板厚≥12.7mm,下挂总厚≥25.4mm。 3、▲水龙头：采用高抛水龙头，水槽：采用304不锈钢。 4、五金配件：叶片转舌锁、三节卡口式导轨，缓冲铰链、上柜采用下扣式拉手、下柜采用一体折弯拉手。 5、工艺：整体采用电阻焊接工艺，采用双层门板设计，并且内有加强筋，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩可自由拆卸，逐级调整高度。门框与柜体之间利用缓冲铰链，轻巧而方便。结构要求无死角，产品简洁大方。 6、▲冷热高抛水龙头：节能产品。 |
|  |  |  |  |  | 置物架（中）3600*350*550mm | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 治疗柜（下）3600*600*850mm含不锈钢踢脚线 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 治疗柜台面 3600*600*12mm | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 先进先出上柜500*350*600mm | 个 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 高危药品柜500*600*835mm | 个 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 用水配件（不锈钢水槽、▲冷热高抛水龙头（节能产品）） | 套 | 1 |  |
| 5 | 分娩中心 产科处置室 |  |  | 医用环保 处置柜 | 处置柜（下）2400*600*850mm含不锈钢踢脚线 | 套 | 1 | 1、主体材质：采用厚度1.0mm优质电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作；所有下柜底部都是离地150mm的高度，满足国家院感基本要求。 2、台面：采用材质为国产实芯理化板厚≥12.7mm,下挂总厚≥25.4mm。 3、▲水龙头：采用高抛水龙头，水槽：采用304不锈钢。 4、五金配件：叶片转舌锁、三节卡口式导轨，缓冲铰链、下柜采用一体折弯拉手。 5、工艺：整体采用电阻焊接工艺，采用双层门板设计，并且内有加强筋，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩可自由拆卸，逐级调整高度。门框与柜体之间利用缓冲铰链，轻巧而方便。结构要求无死角，产品简洁大方。 6、脚踏垃圾柜：采用轻巧带缓冲功能的ABS一体成型350*410*30mm±15%的垃圾盖及ABS一体成型260*250mm±15%的垃圾投递口，抽拉式PP材质垃圾桶。 7、▲冷热高抛水龙头：节能产品。 |
|  |  |  |  |  | 处置柜台面 2400*600*12mm | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 处置高柜不锈钢组件 | 组 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 用水配件（不锈钢水槽、▲冷热高抛水龙头（节能产品）） | 套 | 1 |  |
| 6 | 分娩中心 隔离待产间 |  |  | 医用环保 治疗柜 | 无菌物品壁柜 （上）2700*350*600mm | 套 | 1 | 1、主体材质：采用厚度1.0mm优质电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作；所有下柜底部都是离地150mm的高度，满足国家院感基本要求。 2、台面：采用材质为国产实芯理化板厚≥12.7mm,下挂总厚≥25.4mm。 3、▲水龙头：采用高抛水龙头，水槽：采用304不锈钢。 4、五金配件：叶片转舌锁、三节卡口式导轨，缓冲铰链、上柜采用下扣式拉手、下柜采用一体折弯拉手。 5、工艺：整体采用电阻焊接工艺，采用双层门板设计，并且内有加强筋，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩可自由拆卸，逐级调整高度。门框与柜体之间利用缓冲铰链，轻巧而方便。结构要求无死角，产品简洁大方。 6、▲冷热高抛水龙头：节能产品。 |
|  |  |  |  |  | 置物架（中）2700*350*550mm | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 治疗柜（下）2700*600*850mm含不锈钢踢脚线 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 治疗柜台面 2700*600*12mm | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 用水配件（不锈钢水槽、▲冷热高抛水龙头（节能产品）） | 套 | 1 |  |
| 7 | 计划生育科 护士站 |  |  | 医用环保 护士站 | 护士站站体（一型、含无障碍交流区）3000*300（上台面）/700（下台面）*750（下台面）/1180（上台面）mm | 套 | 1 | 1、主体材质：龙骨部分采用1.5mm的电解钢板折弯成型，主体框架部分采用1.5mm电解钢板数控折弯焊接成型，面板采用1.0mm厚电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作。 2、台面：台面及外包采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。 3、五金配置：ABS内扣拉手、叶片转舌锁、三节卡扣式导轨，可根据需要配备主机柜、键盘架、三抽柜、资料柜等配柜。 4、工艺：护士站内预留的强弱电走线槽位。护士站内的内饰盖板全部为可拆卸式。 |
|  |  |  |  |  | 人造石（上台面）1800*300*12mm | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 人造石（下台面）3000*700*12mm | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 主机柜300*400*680mm | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 三抽柜400*400*680mm | 套 | 1 |  |
| 8 | 计划生育科 处置室 |  |  | 医用环保 处置柜 | 处置柜（下）1575*600*850mm含不锈钢踢脚线 | 套 | 1 | 1、主体材质：采用厚度1.0mm优质电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作；所有下柜底部都是离地150mm的高度，满足国家院感基本要求。 2、台面：采用材质为国产实芯理化板厚≥12.7mm,下挂总厚≥25.4mm。 3、▲水龙头：采用高抛水龙头，水槽：采用304不锈钢。 4、五金配件：叶片转舌锁、三节卡口式导轨，缓冲铰链、下柜采用一体折弯拉手。 5、工艺：整体采用电阻焊接工艺，采用双层门板设计，并且内有加强筋，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩可自由拆卸，逐级调整高度。门框与柜体之间利用缓冲铰链，轻巧而方便。结构要求无死角，产品简洁大方。 6、脚踏垃圾柜：采用轻巧带缓冲功能的ABS一体成型350*410*30mm±15%的垃圾盖及ABS一体成型260*250mm±15%的垃圾投递口，抽拉式PP材质垃圾桶。 |
|  |  |  |  |  | 处置柜台面 1575*600*12mm | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 处置高柜不锈钢组件 | 组 | 1 |  |
| 9 | 口腔科 护士站 |  |  | 医用环保 护士站 | 护士站站体（一型、含无障碍交流区）3000*300（上台面）/700（下台面）*750（下台面）/1180（上台面）mm | 套 | 1 | 1、主体材质：龙骨部分采用1.5mm的电解钢板折弯成型，主体框架部分采用1.5mm电解钢板数控折弯焊接成型，面板采用1.0mm厚电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作。 2、台面：台面及外包采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。 3、五金配置：ABS内扣拉手、叶片转舌锁、三节卡扣式导轨，可根据需要配备主机柜、键盘架、三抽柜、资料柜等配柜。 4、工艺：护士站内预留的强弱电走线槽位。护士站内的内饰盖板全部为可拆卸式。 |
|  |  |  |  |  | 人造石（上台面）1800*300*12mm | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 人造石（下台面）3000*700*12mm | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 主机柜300*400*680mm | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 三抽柜400*400*680mm | 套 | 1 |  |
| 10 | 口腔科 牙科诊室*4 |  |  | 医用环保 口腔柜 | 治疗柜（下）2400*520*850mm含不锈钢踢脚线 | 套 | 4 | 1、主体材质：采用厚度1.0mm优质电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作；所有下柜底部都是离地150mm的高度，满足国家院感基本要求。 2、台面：采用材质为国产实芯理化板厚≥12.7mm,下挂总厚≥25.4mm。 3、▲水龙头：采用高抛水龙头，水槽：采用304不锈钢。 4、五金配件：叶片转舌锁、三节卡口式导轨，缓冲铰链、下柜采用一体折弯拉手。 5、工艺：整体采用电阻焊接工艺，采用双层门板设计，并且内有加强筋，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩可自由拆卸，逐级调整高度。门框与柜体之间利用缓冲铰链，轻巧而方便。结构要求无死角，产品简洁大方。 6、▲冷热高抛水龙头：节能产品。 |
|  |  |  |  |  | 治疗柜台面 2400*520*12mm | 套 | 4 |  |
|  |  |  |  |  | 用水配件（不锈钢水槽、▲冷热高抛水龙头（节能产品）） | 套 | 4 |  |
| 11 | 口腔科 磨具间 |  |  | 医用环保 治疗柜 | 无菌物品壁柜 （上）2700*350*600mm | 套 | 1 | 1、主体材质：采用厚度1.0mm优质电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作；所有下柜底部都是离地150mm的高度，满足国家院感基本要求。 2、台面：采用材质为国产实芯理化板厚≥12.7mm,下挂总厚≥25.4mm。 3、▲水龙头：采用高抛水龙头，水槽：采用304不锈钢。 4、五金配件：叶片转舌锁、三节卡口式导轨，缓冲铰链、上柜采用下扣式拉手、下柜采用一体折弯拉手。 5、工艺：整体采用电阻焊接工艺，采用双层门板设计，并且内有加强筋，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩可自由拆卸，逐级调整高度。门框与柜体之间利用缓冲铰链，轻巧而方便。结构要求无死角，产品简洁大方。 6、▲冷热高抛水龙头：节能产品。 |
|  |  |  |  |  | 置物架（中）2700*350*550mm（含不锈钢互通投递口） | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 治疗柜（下）2700*600*850mm含不锈钢踢脚线 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 治疗柜台面 2700*600*12mm | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 用水配件（不锈钢水槽、▲冷热高抛水龙头（节能产品）） | 套 | 1 |  |
| 12 | 耳鼻喉科 处置室 |  |  | 医用环保 处置柜 | 处置柜（下）2400*600*850mm含不锈钢踢脚线 | 套 | 1 | 1、主体材质：采用厚度1.0mm优质电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作；所有下柜底部都是离地150mm的高度，满足国家院感基本要求。 2、台面：采用材质为国产实芯理化板厚≥12.7mm,下挂总厚≥25.4mm。 3、▲水龙头：采用高抛水龙头，水槽：采用304不锈钢。 4、五金配件：叶片转舌锁、三节卡口式导轨，缓冲铰链、下柜采用一体折弯拉手。 5、工艺：整体采用电阻焊接工艺，采用双层门板设计，并且内有加强筋，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩可自由拆卸，逐级调整高度。门框与柜体之间利用缓冲铰链，轻巧而方便。结构要求无死角，产品简洁大方。 6、脚踏垃圾柜：采用轻巧带缓冲功能的ABS一体成型350*410*30mm±15%的垃圾盖及ABS一体成型260*250mm±15%的垃圾投递口，抽拉式PP材质垃圾桶。 7、▲冷热高抛水龙头：节能产品。 |
|  |  |  |  |  | 用水配件（不锈钢水槽、▲冷热高抛水龙头（节能产品）） | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 处置高柜不锈钢组件 | 组 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 处置柜台面 2400*600*12mm | 套 | 1 |  |
| 13 | 耳鼻喉科 治疗室 |  |  | 医用环保 治疗柜 | 无菌物品壁柜 （上）3600*350*600mm | 套 | 1 | 1、主体材质：采用厚度1.0mm优质电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作；所有下柜底部都是离地150mm的高度，满足国家院感基本要求。 2、台面：采用材质为国产实芯理化板厚≥12.7mm,下挂总厚≥25.4mm。 3、▲水龙头：采用高抛水龙头，水槽：采用304不锈钢。 4、五金配件：叶片转舌锁、三节卡口式导轨，缓冲铰链、上柜采用下扣式拉手、下柜采用一体折弯拉手。 5、工艺：整体采用电阻焊接工艺，采用双层门板设计，并且内有加强筋，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩可自由拆卸，逐级调整高度。门框与柜体之间利用缓冲铰链，轻巧而方便。结构要求无死角，产品简洁大方。 6、▲冷热高抛水龙头：节能产品。 |
|  |  |  |  |  | 置物架（中）3600*350*550mm | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 治疗柜（下）3600*600*850mm含不锈钢踢脚线 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 治疗柜台面 3600*600*12mm | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 先进先出上柜500*350*600mm | 个 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 高危药品柜500*600*835mm | 个 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 用水配件（不锈钢水槽、▲冷热高抛水龙头（节能产品）） | 套 | 1 |  |
| 14 | 耳鼻喉科 换药室 |  |  | 医用环保 换药柜 | 无菌物品壁柜 （上）1800*350*600mm | 套 | 1 | 1、主体材质：采用厚度1.0mm优质电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作；所有下柜底部都是离地150mm的高度，满足国家院感基本要求。 2、台面：采用材质为国产实芯理化板厚≥12.7mmm,下挂总厚≥25.4mm。 3、▲水龙头：采用高抛水龙头，水槽：采用304不锈钢。 4、五金配件：叶片转舌锁、三节卡口式导轨，缓冲铰链、上柜采用下扣式拉手、下柜采用一体折弯拉手。 5、工艺：整体采用电阻焊接工艺，采用双层门板设计，并且内有加强筋，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩可自由拆卸，逐级调整高度。门框与柜体之间利用缓冲铰链，轻巧而方便。结构要求无死角，产品简洁大方。 6、▲冷热高抛水龙头：节能产品。 |
|  |  |  |  |  | 置物架（中）1800*350*550mm | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 治疗柜（下）1800*600*850mm含不锈钢踢脚线 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 治疗柜台面 1800*600*12mm | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 用水配件（不锈钢水槽、▲冷热高抛水龙头（节能产品）） | 套 | 1 |  |
| 15 | 耳鼻喉科 治疗室 |  |  | 医用环保 治疗柜 | 无菌物品壁柜 （上）3600*350*600mm | 套 | 1 | 1、主体材质：采用厚度1.0mm优质电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作；所有下柜底部都是离地150mm的高度，满足国家院感基本要求。 2、台面：采用材质为国产实芯理化板厚≥12.7mm,下挂总厚≥25.4mm。 3、▲水龙头：采用高抛水龙头，水槽：采用304不锈钢。 4、五金配件：叶片转舌锁、三节卡口式导轨，缓冲铰链、上柜采用下扣式拉手、下柜采用一体折弯拉手。 5、工艺：整体采用电阻焊接工艺，采用双层门板设计，并且内有加强筋，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩可自由拆卸，逐级调整高度。门框与柜体之间利用缓冲铰链，轻巧而方便。结构要求无死角，产品简洁大方。 6、▲冷热高抛水龙头：节能产品。 |
|  |  |  |  |  | 置物架（中）3600*350*550mm | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 治疗柜（下）3600*600*850mm含不锈钢踢脚线 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 治疗柜台面 3600*600*12mm | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 先进先出上柜500*350*600mm | 个 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 高危药品柜500*600*835mm | 个 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 用水配件（不锈钢水槽、▲冷热高抛水龙头（节能产品）） | 套 | 1 |  |
| 16 | 耳鼻喉科 护士站 |  |  | 医用环保 护士站 | 护士站站体（一型、含无障碍交流区）3000*300（上台面）/700（下台面）*750（下台面）/1180（上台面）mm | 套 | 1 | 1、主体材质：龙骨部分采用1.5mm的电解钢板折弯成型，主体框架部分采用1.5mm电解钢板数控折弯焊接成型，面板采用1.0mm厚电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作。 2、台面：台面及外包采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。 3、五金配置：ABS内扣拉手、叶片转舌锁、三节卡扣式导轨，可根据需要配备主机柜、键盘架、三抽柜、资料柜等配柜。 4、工艺：护士站内预留的强弱电走线槽位。护士站内的内饰盖板全部为可拆卸式。 |
|  |  |  |  |  | 人造石（上台面）1800*300*12mm | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 人造石（下台面）3000*700*12mm | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 主机柜300*400*680mm | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 三抽柜400*400*680mm | 套 | 1 |  |
| 17 | 中心手术部 护士站 |  |  | 医用环保 护士站 | 护士站站体（一型、含无障碍交流区）2400*300（上台面）/700（下台面）*750（下台面）/1180（上台面）mm | 套 | 1 | 1、主体材质：龙骨部分采用1.5mm的电解钢板折弯成型，主体框架部分采用1.5mm电解钢板数控折弯焊接成型，面板采用1.0mm厚电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作。 2、台面：台面及外包采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。 3、五金配置：ABS内扣拉手、叶片转舌锁、三节卡扣式导轨，可根据需要配备主机柜、键盘架、三抽柜、资料柜等配柜。 4、工艺：护士站内预留的强弱电走线槽位。护士站内的内饰盖板全部为可拆卸式。 |
|  |  |  |  |  | 人造石（下台面）2400*600*12mm | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 主机柜300*400*680mm | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 三抽柜400*400*680mm | 套 | 1 |  |
| 五层门诊住院医技综合楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 病理科 茶饮室 |  |  | 医用环保 茶饮柜 | 配餐柜（下）1500*600*850mm含不锈钢踢脚线 | 套 | 1 | （1）、主体材质：采用厚度1.2mm304不锈钢钢板制作。 （2）、五金配置：三节卡扣式导轨。 （3）、工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用插销式门轴结构，门采用双层加工工艺。 （4）、▲冷热高抛水龙头：节能产品。 |
|  |  |  |  |  | 用水配件（不锈钢水槽、▲冷热高抛水龙头（节能产品）） | 套 | 1 |  |
| 六层门诊住院医技综合楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 处置 |  |  | 医用环保 处置柜 | 无菌物品壁柜 （上）800*350*600mm | 套 | 1 | 1、主体材质：采用厚度1.0mm优质电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作；所有下柜底部都是离地150mm的高度，满足国家院感基本要求。 2、台面：采用材质为国产实芯理化板厚≥12.7mm,下挂总厚≥25.4mm。 3、▲水龙头：采用高抛水龙头，水槽：采用304不锈钢。 4、五金配件：叶片转舌锁、三节卡口式导轨，缓冲铰链、上柜采用下扣式拉手、下柜采用一体折弯拉手。 5、工艺：整体采用电阻焊接工艺，采用双层门板设计，并且内有加强筋，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩可自由拆卸，逐级调整高度。门框与柜体之间利用缓冲铰链，轻巧而方便。结构要求无死角，产品简洁大方。 6、脚踏垃圾柜：采用轻巧带缓冲功能的ABS一体成型350*410*30mm±15%的垃圾盖及ABS一体成型260*250mm±15%的垃圾投递口，抽拉式PP材质垃圾桶。 7、▲冷热高抛水龙头：节能产品。 |
|  |  |  |  |  | 处置柜（下）3240*600*850mm含不锈钢踢脚线 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 处置柜台面 3240*600*12mm | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 互通处置高柜不锈钢组件 | 组 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 用水配件（不锈钢水槽、▲冷热高抛水龙头（节能产品）） | 套 | 1 |  |
| 2 | 治疗室 |  |  | 医用环保 治疗柜 | 无菌物品壁柜 （上）3240*350*600mm | 套 | 1 | 1、主体材质：采用厚度1.0mm优质电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作；所有下柜底部都是离地150mm的高度，满足国家院感基本要求。 2、台面：采用材质为国产实芯理化板厚≥12.7mm,下挂总厚≥25.4mm。 3、▲水龙头：采用高抛水龙头，水槽：采用304不锈钢。 4、五金配件：叶片转舌锁、三节卡口式导轨，缓冲铰链、上柜采用下扣式拉手、下柜采用一体折弯拉手。 5、工艺：整体采用电阻焊接工艺，采用双层门板设计，并且内有加强筋，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩可自由拆卸，逐级调整高度。门框与柜体之间利用缓冲铰链，轻巧而方便。结构要求无死角，产品简洁大方。 6、▲冷热高抛水龙头：节能产品。 |
|  |  |  |  |  | 置物架（中）3240*350*550mm（含不锈钢互通投递口） | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 治疗柜（下）3240*600*850mm含不锈钢踢脚线 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 治疗柜（下）1240*600*850mm含不锈钢踢脚线 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 治疗柜台面 3240*600*12mm | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 治疗柜台面 1240*600*12mm | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 先进先出上柜500*350*600mm | 个 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 高危药品柜500*600*835mm | 个 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | （不锈钢水槽、▲冷热高抛水龙头（节能产品）） | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 大输液存取柜520*650*2000mm | 套 | 1 |  |
| 3 | 护士站 |  |  | 医用环保 护士站 | 护士站站体（一型、含无障碍交流区）4500*300（上台面）/700（下台面）*750（下台面）/1180（上台面）mm | 套 | 1 | 1、主体材质：龙骨部分采用1.5mm的电解钢板折弯成型，主体框架部分采用1.5mm电解钢板数控折弯焊接成型，面板采用1.0mm厚电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作。 2、台面：台面及外包采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。 3、五金配置：ABS内扣拉手、叶片转舌锁、三节卡扣式导轨，可根据需要配备主机柜、键盘架、三抽柜、资料柜等配柜。 4、工艺：护士站内预留的强弱电走线槽位。护士站内的内饰盖板全部为可拆卸式。 |
|  |  |  |  |  | 人造石（上台面）2500*300*12mm | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 人造石（下台面）4500*700*12mm | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 主机柜300*400*680mm | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 三抽柜400*400*680mm | 套 | 1 |  |
| 4 | 配餐开水 |  |  | 医用环保 配餐柜 | 配餐柜（下）1200*600*850mm含不锈钢踢脚线 | 套 | 1 | （1）、主体材质：采用厚度1.2mm304不锈钢钢板制作。 （2）、五金配置：三节卡扣式导轨。 （3）、工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用插销式门轴结构，门采用双层加工工艺。 （4）、▲冷热高抛水龙头：节能产品。 |
|  |  |  |  |  | 用水配件（不锈钢水槽、▲冷热高抛水龙头（节能产品）） | 套 | 1 |  |
| 5 | 病房 |  |  | 病房储物柜 | 储物柜：1100*600*2400mm | 套 | 18 | （1）、材料：基材选用优质E0环保颗粒板，优质PVC封边条。 （2）、技术说明：使用环保材料：材料须经专业干燥处理，坚固耐用、防变形及开裂。具有防火阻燃、耐高温、抗老化特性，同时具有耐酸碱、永不褪色等特性。 （3）、封边用材：1.5mm厚PVC胶边，进口热熔胶。 |
| 七层门诊住院医技综合楼大外科病区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 处置 |  |  | 医用环保 处置柜 | 无菌物品壁柜 （上）800*350*600mm | 套 | 1 | 1、主体材质：采用厚度1.0mm优质电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作；所有下柜底部都是离地150mm的高度，满足国家院感基本要求。 2、台面：采用材质为国产实芯理化板厚≥12.7mm,下挂总厚≥25.4mm。 3、▲水龙头：采用高抛水龙头，水槽：采用304不锈钢。 4、五金配件：叶片转舌锁、三节卡口式导轨，缓冲铰链、上柜采用下扣式拉手、下柜采用一体折弯拉手。 5、工艺：整体采用电阻焊接工艺，采用双层门板设计，并且内有加强筋，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩可自由拆卸，逐级调整高度。门框与柜体之间利用缓冲铰链，轻巧而方便。结构要求无死角，产品简洁大方。 6、脚踏垃圾柜：采用轻巧带缓冲功能的ABS一体成型350*410*30mm±15%的垃圾盖及ABS一体成型260*250mm±15%的垃圾投递口，抽拉式PP材质垃圾桶。 7、▲冷热高抛水龙头：节能产品。 |
|  |  |  |  |  | 处置柜（下）3240*600*850mm含不锈钢踢脚线 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 处置柜台面 3240*600*12mm | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 互通处置高柜不锈钢组件 | 组 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 用水配件（不锈钢水槽、▲冷热高抛水龙头（节能产品）） | 套 | 1 |  |
| 2 | 治疗室 |  |  | 医用环保 治疗柜 | 无菌物品壁柜 （上）3240*350*600mm | 套 | 1 | 1、主体材质：采用厚度1.0mm优质电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作；所有下柜底部都是离地150mm的高度，满足国家院感基本要求。 2、台面：采用材质为国产实芯理化板厚≥12.7mm,下挂总厚≥25.4mm。 3、▲水龙头：采用高抛水龙头，水槽：采用304不锈钢。 4、五金配件：叶片转舌锁、三节卡口式导轨，缓冲铰链、上柜采用下扣式拉手、下柜采用一体折弯拉手。 5、工艺：整体采用电阻焊接工艺，采用双层门板设计，并且内有加强筋，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩可自由拆卸，逐级调整高度。门框与柜体之间利用缓冲铰链，轻巧而方便。结构要求无死角，产品简洁大方。 6、脚踏垃圾柜：采用轻巧带缓冲功能的ABS一体成型350*410*30mm±15%的垃圾盖及ABS一体成型260*250mm±15%的垃圾投递口，抽拉式PP材质垃圾桶。 |
|  |  |  |  |  | 置物架（中）3240*350*550mm（含不锈钢互通投递口） | 套 | 1 | 1、主体材质：采用厚度1.0mm优质电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作；所有下柜底部都是离地150mm的高度，满足国家院感基本要求。 2、台面：采用材质为国产实芯理化板厚≥12.7mm,下挂总厚≥25.4mm。 3、▲水龙头：采用高抛水龙头，水槽：采用304不锈钢。 4、五金配件：叶片转舌锁、三节卡口式导轨，缓冲铰链、上柜采用下扣式拉手、下柜采用一体折弯拉手。 5、工艺：整体采用电阻焊接工艺，采用双层门板设计，并且内有加强筋，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩可自由拆卸，逐级调整高度。门框与柜体之间利用缓冲铰链，轻巧而方便。结构要求无死角，产品简洁大方。 6、▲冷热高抛水龙头：节能产品。 |
|  |  |  |  |  | 治疗柜（下）3240*600*850mm含不锈钢踢脚线 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 治疗柜（下）1240*600*850mm含不锈钢踢脚线 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 治疗柜台面 3240*600*12mm | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 治疗柜台面 1240*600*12mm | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 先进先出上柜500*350*600mm | 个 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 高危药品柜500*600*835mm | 个 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | （不锈钢水槽、▲冷热高抛水龙头（节能产品）） | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 大输液存取柜520*650*2000mm | 套 | 1 |  |
| 3 | 护士站 |  |  | 医用环保 护士站 | 护士站站体（一型、含无障碍交流区）4500*300（上台面）/700（下台面）*750（下台面）/1180（上台面）mm | 套 | 1 | 1、主体材质：龙骨部分采用1.5mm的电解钢板折弯成型，主体框架部分采用1.5mm电解钢板数控折弯焊接成型，面板采用1.0mm厚电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作。 2、台面：台面及外包采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。 3、五金配置：ABS内扣拉手、叶片转舌锁、三节卡扣式导轨，可根据需要配备主机柜、键盘架、三抽柜、资料柜等配柜。 4、工艺：护士站内预留的强弱电走线槽位。护士站内的内饰盖板全部为可拆卸式。 |
|  |  |  |  |  | 人造石（上台面）2500*300*12mm | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 人造石（下台面）4500*700*12mm | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 主机柜300*400*680mm | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 三抽柜400*400*680mm | 套 | 1 |  |
| 4 | 配餐开水 |  |  | 医用环保 配餐柜 | 配餐柜（下）1200*600*850mm含不锈钢踢脚线 | 套 | 1 | （1）、主体材质：采用厚度1.2mm304不锈钢钢板制作。 （2）、五金配置：三节卡扣式导轨。 （3）、工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用插销式门轴结构，门采用双层加工工艺。 （4）、▲冷热高抛水龙头：节能产品。 |
|  |  |  |  |  | 用水配件（不锈钢水槽、▲冷热高抛水龙头（节能产品）） | 套 | 1 |  |
| 5 | 病房 |  |  | 病房储物柜 | 储物柜：1100*600*2400mm | 套 | 18 | （1）、材料：基材选用优质E0环保颗粒板，优质PVC封边条。 （2）、技术说明：使用环保材料：材料须经专业干燥处理，坚固耐用、防变形及开裂。具有防火阻燃、耐高温、抗老化特性，同时具有耐酸碱、永不褪色等特性。 （3）、封边用材：1.5mm厚PVC胶边，进口热熔胶。 |
| 八层门诊住院医技综合楼大五官科病区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 处置 |  |  | 医用环保 处置柜 | 无菌物品壁柜 （上）800*350*600mm | 套 | 1 | 1、主体材质：采用厚度1.0mm优质电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作；所有下柜底部都是离地150mm的高度，满足国家院感基本要求。 2、台面：采用材质为国产实芯理化板厚≥12.7mm,下挂总厚≥25.4mm。 3、▲水龙头：采用高抛水龙头，水槽：采用304不锈钢。 4、五金配件：叶片转舌锁、三节卡口式导轨，缓冲铰链、上柜采用下扣式拉手、下柜采用一体折弯拉手。 5、工艺：整体采用电阻焊接工艺，采用双层门板设计，并且内有加强筋，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩可自由拆卸，逐级调整高度。门框与柜体之间利用缓冲铰链，轻巧而方便。结构要求无死角，产品简洁大方。 6、脚踏垃圾柜：采用轻巧带缓冲功能的ABS一体成型350*410*30mm±15%的垃圾盖及ABS一体成型260*250mm±15%的垃圾投递口，抽拉式PP材质垃圾桶。 7、▲冷热高抛水龙头：节能产品。 |
|  |  |  |  |  | 处置柜（下）3240*600*850mm含不锈钢踢脚线 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 处置柜台面 3240*600*12mm | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 互通处置高柜不锈钢组件 | 组 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 用水配件（不锈钢水槽、▲冷热高抛水龙头（节能产品）） | 套 | 1 |  |
| 2 | 治疗室 |  |  | 医用环保 治疗柜 | 无菌物品壁柜 （上）3240*350*600mm | 套 | 1 | 1、主体材质：采用厚度1.0mm优质电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作；所有下柜底部都是离地150mm的高度，满足国家院感基本要求。 2、台面：采用材质为国产实芯理化板厚≥12.7mm,下挂总厚≥25.4mm。 3、▲水龙头：采用高抛水龙头，水槽：采用304不锈钢。 4、五金配件：叶片转舌锁、三节卡口式导轨，缓冲铰链、上柜采用下扣式拉手、下柜采用一体折弯拉手。 5、工艺：整体采用电阻焊接工艺，采用双层门板设计，并且内有加强筋，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩可自由拆卸，逐级调整高度。门框与柜体之间利用缓冲铰链，轻巧而方便。结构要求无死角，产品简洁大方。 |
|  |  |  |  |  | 置物架（中）3240*350*550mm（含不锈钢互通投递口） | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 治疗柜（下）3240*600*850mm含不锈钢踢脚线 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 治疗柜（下）900*600*850mm含不锈钢踢脚线 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 治疗柜台面 3240*600*12mm | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 治疗柜台面 900*600*12mm | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 先进先出上柜500*350*600mm | 个 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 高危药品柜500*600*835mm | 个 | 1 | 1、主体材质：采用厚度1.0mm优质电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作；所有下柜底部都是离地150mm的高度，满足国家院感基本要求。 2、台面：采用材质为国产实芯理化板厚≥12.7mm,下挂总厚≥25.4mm。 3、▲水龙头：采用高抛水龙头，水槽：采用304不锈钢。 4、五金配件：叶片转舌锁、三节卡口式导轨，缓冲铰链、上柜采用下扣式拉手、下柜采用一体折弯拉手。 5、工艺：整体采用电阻焊接工艺，采用双层门板设计，并且内有加强筋，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩可自由拆卸，逐级调整高度。门框与柜体之间利用缓冲铰链，轻巧而方便。结构要求无死角，产品简洁大方。 6、▲冷热高抛水龙头：节能产品。 |
|  |  |  |  |  | （不锈钢水槽、▲冷热高抛水龙头（节能产品）） | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 大输液存取柜520*650*2000mm | 套 | 1 |  |
| 3 | 护士站 |  |  | 医用环保 护士站 | 护士站站体（一型、含无障碍交流区）4500*300（上台面）/700（下台面）*750（下台面）/1180（上台面）mm | 套 | 1 | 1、主体材质：龙骨部分采用1.5mm的电解钢板折弯成型，主体框架部分采用1.5mm电解钢板数控折弯焊接成型，面板采用1.0mm厚电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作。 2、台面：台面及外包采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。 3、五金配置：ABS内扣拉手、叶片转舌锁、三节卡扣式导轨，可根据需要配备主机柜、键盘架、三抽柜、资料柜等配柜。 4、工艺：护士站内预留的强弱电走线槽位。护士站内的内饰盖板全部为可拆卸式。 |
|  |  |  |  |  | 人造石（上台面）2500*300*12mm | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 人造石（下台面）4500*700*12mm | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 主机柜300*400*680mm | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 三抽柜400*400*680mm | 套 | 1 |  |
| 4 | 配餐开水 |  |  | 医用环保 配餐柜 | 配餐柜（下）1200*600*850mm含不锈钢踢脚线 | 套 | 1 | （1）、主体材质：采用厚度1.2mm304不锈钢钢板制作。 （2）、五金配置：三节卡扣式导轨。 （3）、工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用插销式门轴结构，门采用双层加工工艺。 （4）、▲冷热高抛水龙头：节能产品。 |
|  |  |  |  |  | 用水配件（不锈钢水槽、▲冷热高抛水龙头（节能产品）） | 套 | 1 |  |
| 5 | 病房 |  |  | 病房储物柜 | 储物柜：1100*600*2400mm | 套 | 18 | （1）、材料：基材选用优质E0环保颗粒板，优质PVC封边条。 （2）、技术说明：使用环保材料：材料须经专业干燥处理，坚固耐用、防变形及开裂。具有防火阻燃、耐高温、抗老化特性，同时具有耐酸碱、永不褪色等特性。 （3）、封边用材：1.5mm厚PVC胶边，进口热熔胶。 |
| 九至十三层门诊住院医技综合楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 处置 |  |  | 医用环保 处置柜 | 无菌物品壁柜 （上）800*350*600mm | 套 | 5 | 1、主体材质：采用厚度1.0mm优质电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作；所有下柜底部都是离地150mm的高度，满足国家院感基本要求。 2、台面：采用材质为国产实芯理化板厚≥12.7mm,下挂总厚≥25.4mm。 3、▲水龙头：采用高抛水龙头，水槽：采用304不锈钢。 4、五金配件：叶片转舌锁、三节卡口式导轨，缓冲铰链、上柜采用下扣式拉手、下柜采用一体折弯拉手。 5、工艺：整体采用电阻焊接工艺，采用双层门板设计，并且内有加强筋，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩可自由拆卸，逐级调整高度。门框与柜体之间利用缓冲铰链，轻巧而方便。结构要求无死角，产品简洁大方。 6、脚踏垃圾柜：采用轻巧带缓冲功能的ABS一体成型350*410*30mm±15%的垃圾盖及ABS一体成型260*250mm±15%的垃圾投递口，抽拉式PP材质垃圾桶。 7、▲冷热高抛水龙头：节能产品。 |
|  |  |  |  |  | 处置柜（下）3240*600*850mm含不锈钢踢脚线 | 套 | 5 |  |
|  |  |  |  |  | 处置柜台面 3240*600*12mm | 套 | 5 |  |
|  |  |  |  |  | 互通处置高柜不锈钢组件 | 组 | 5 |  |
|  |  |  |  |  | 用水配件（不锈钢水槽、▲冷热高抛水龙头（节能产品）） | 套 | 5 |  |
| 2 | 治疗室 |  |  | 医用环保 治疗柜 | 无菌物品壁柜 （上）3240*350*600mm | 套 | 5 | 1、主体材质：采用厚度1.0mm优质电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作；所有下柜底部都是离地150mm的高度，满足国家院感基本要求。 2、台面：采用材质为国产实芯理化板厚≥12.7mm,下挂总厚≥25.4mm。 3、▲水龙头：采用高抛水龙头，水槽：采用304不锈钢。 4、五金配件：叶片转舌锁、三节卡口式导轨，缓冲铰链、上柜采用下扣式拉手、下柜采用一体折弯拉手。 5、工艺：整体采用电阻焊接工艺，采用双层门板设计，并且内有加强筋，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩可自由拆卸，逐级调整高度。门框与柜体之间利用缓冲铰链，轻巧而方便。结构要求无死角，产品简洁大方。 6、▲冷热高抛水龙头：节能产品。 |
|  |  |  |  |  | 置物架（中）3240*350*550mm（含不锈钢互通投递口） | 套 | 5 |  |
|  |  |  |  |  | 治疗柜（下）3240*600*850mm含不锈钢踢脚线 | 套 | 5 |  |
|  |  |  |  |  | 高危药品柜500*600*835mm | 个 | 5 |  |
|  |  |  |  |  | 先进先出上柜500*350*600mm | 个 | 5 |  |
|  |  |  |  |  | 治疗柜台面 3240*600*12mm | 套 | 5 |  |
|  |  |  |  |  | （不锈钢水槽、▲冷热高抛水龙头（节能产品）） | 套 | 5 |  |
|  |  |  |  |  | 大输液存取柜520*650*2000mm | 套 | 5 |  |
| 3 | 护士站 |  |  | 医用环保 护士站 | 护士站站体（一型、含无障碍交流区）4500*300（上台面）/700（下台面）*750（下台面）/1180（上台面）mm | 套 | 5 | 1、主体材质：龙骨部分采用1.5mm的电解钢板折弯成型，主体框架部分采用1.5mm电解钢板数控折弯焊接成型，面板采用1.0mm厚电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作。 2、台面：台面及外包采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。 3、五金配置：ABS内扣拉手、叶片转舌锁、三节卡扣式导轨，可根据需要配备主机柜、键盘架、三抽柜、资料柜等配柜。 4、工艺：护士站内预留的强弱电走线槽位。护士站内的内饰盖板全部为可拆卸式。 |
|  |  |  |  |  | 人造石（上台面）2500*300*12mm | 套 | 5 |  |
|  |  |  |  |  | 人造石（下台面）4500*700*12mm | 套 | 5 |  |
|  |  |  |  |  | 主机柜300*400*680mm | 套 | 5 |  |
|  |  |  |  |  | 三抽柜400*400*680mm | 套 | 5 |  |
| 4 | 配餐开水 |  |  | 医用环保 配餐柜 | 配餐柜（下）1200*600*850mm含不锈钢踢脚线 | 套 | 5 | （1）、主体材质：采用厚度1.2mm304不锈钢钢板制作。 （2）、五金配置：三节卡扣式导轨。 （3）、工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用插销式门轴结构，门采用双层加工工艺。 （4）、▲冷热高抛水龙头：节能产品。 |
|  |  |  |  |  | 用水配件（不锈钢水槽、▲冷热高抛水龙头（节能产品）） | 套 | 5 |  |
| 5 | 病房 |  |  | 病房储物柜 | 储物柜：1100*600*2400mm | 套 | 90 | （1）、材料：基材选用优质E0环保颗粒板，优质PVC封边条。 （2）、技术说明：使用环保材料：材料须经专业干燥处理，坚固耐用、防变形及开裂。具有防火阻燃、耐高温、抗老化特性，同时具有耐酸碱、永不褪色等特性。 （3）、封边用材：1.5mm厚PVC胶边，进口热熔胶。 |
| 十四层门诊住院医技综合楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 茶水间 |  |  | 医用环保 茶水柜 | 配餐柜（下）1500*600*850mm含不锈钢踢脚线 | 套 | 1 | （1）、主体材质：采用厚度1.2mm304不锈钢钢板制作。 （2）、五金配置：三节卡扣式导轨。 （3）、工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用插销式门轴结构，门采用双层加工工艺。 （4）、▲冷热高抛水龙头：节能产品。 |
|  |  |  |  |  | 用水配件（不锈钢水槽、▲冷热高抛水龙头（节能产品）） | 套 | 1 |  |
| 一层（感染楼） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 检验室 |  |  | 实验边台 | 3000*750*850mm | 套 | 1 | 全钢结构，1.0mm厚冷轧钢板，环氧树脂喷涂，一字折弯拉手，304不锈钢合页，三节滑轨。 台面≥12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至≥25.4mm |
| 2 |  |  |  | 实验边台 | 1000*500*850mm | 套 | 2 | 全钢结构，1.0mm厚冷轧钢板，环氧树脂喷涂，一字折弯拉手，304不锈钢合页，三节滑轨。 台面≥12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至≥25.4mm |
| 3 |  |  |  | 台式单口洗眼器 | 常规 | 套 | 1 | 主体：优质铜材；阀体：止逆阀门可自动关闭；喷头：优质铜材，环氧树脂涂层外加软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止二次伤害眼睛；防尘盖：PP材质，使用时可自动被水冲开；进水管：软性PVC管外覆不锈钢编织网，外层包裹PE管，有效防止生锈，渗漏； |
| 4 |  |  |  | PP水槽 | 550*450*310mm | 套 | 1 | 采用高密度黑色PP一体成型，耐强腐蚀；受力边厚可达7mm，平整不变形；槽沿表面处理为皮纹，耐刻；水槽底部有泄水坡度及提笼式落水头，可将废水完全排出。 |
| 5 |  |  |  | ▲感应水龙头（节能产品） | 常规 | 套 | 1 | 材质:主体材质采用优质铜材，韧性好，不易断裂。 涂层:表面采用高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀，抗紫外线辐射。 过滤装置:为延长水龙头使用寿命和保证实验用水，在水龙头进水口装配有塑料过滤网，阳止水中杂质进入水龙头，降低陶瓷阀芯磨损的机率。 电磁阀:采用红外线感应装置，控制水阀的开启与关闭。 感应时间:≤0.7S |
| 6 |  |  |  | 上下水管+存水弯 | 常规 | 套 | 1 | PP防虹吸瓶式存水器，防止下水管道中臭气回流 |
| 7 |  |  |  | 挡水条 | 常规 | 套 | 1 | ≥12.7mm厚实芯理化板 |
| 一层（急诊检验） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 急诊检验 |  |  | 实验边台 | 3000*900*850mm | 套 | 1 | 全钢结构，1.0mm厚冷轧钢板，环氧树脂喷涂，一字折弯拉手，304不锈钢合页，三节滑轨。台面≥12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至≥25.4mm |
| 2 |  |  |  | 实验边台 | 800*700*850mm | 套 | 1 | 全钢结构，1.0mm厚冷轧钢板，环氧树脂喷涂，一字折弯拉手，304不锈钢合页，三节滑轨。 台面≥12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至≥25.4mm |
| 3 |  |  |  | 台式单口洗眼器 | 常规 | 套 | 1 | 主体：优质铜材；阀体：止逆阀门可自动关闭；喷头：优质铜材，环氧树脂涂层外加软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止二次伤害眼睛；防尘盖：PP材质，使用时可自动被水冲开；进水管：软性PVC管外覆不锈钢编织网，外层包裹PE管，有效防止生锈，渗漏； |
| 4 |  |  |  | PP水槽 | 550*450*310mm | 套 | 1 | 采用高密度黑色PP一体成型，耐强腐蚀；受力边厚可达7mm，平整不变形；槽沿表面处理为皮纹，耐刻；水槽底部有泄水坡度及提笼式落水头，可将废水完全排出。 |
| 5 |  |  |  | ▲感应水龙头（节能产品） | 常规 | 套 | 1 | 材质:主体材质采用优质铜材，韧性好，不易断裂。 涂层:表面采用高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀，抗紫外线辐射。 过滤装置:为延长水龙头使用寿命和保证实验用水，在水龙头进水口装配有塑料过滤网，阳止水中杂质进入水龙头，降低陶瓷阀芯磨损的机率。 电磁阀:采用红外线感应装置，控制水阀的开启与关闭。 感应时间:≤0.7S |
| 6 |  |  |  | 上下水管+存水弯 | 常规 | 套 | 1 | 涂层:表面采用高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀，抗紫外线辐射。 |
| 7 |  |  |  | 挡水条 | 常规 | 套 | 1 | 过滤装置:为延长水龙头使用寿命和保证实验用水，在水龙头进水口装配有塑料过滤网，阳止水中杂质进入水龙头，降低陶瓷阀芯磨损的机率。 |
| 二层（检验科） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 体液实验室 |  |  | 实验边台 | 6000*900*850mm | 套 | 1 | 全钢结构，1.0mm厚冷轧钢板，环氧树脂喷涂，一字折弯拉手，304不锈钢合页，三节滑轨。台面≥12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至≥25.4mm |
| 2 |  |  |  | 实验边台 | 5750*900*850mm | 套 | 1 | 全钢结构，1.0mm厚冷轧钢板，环氧树脂喷涂，一字折弯拉手，304不锈钢合页，三节滑轨。 台面≥12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至≥25.4mm |
| 3 |  |  |  | 台式单口洗眼器 | 常规 | 套 | 1 | 主体：优质铜材；阀体：止逆阀门可自动关闭；喷头：优质铜材，环氧树脂涂层外加软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止二次伤害眼睛；防尘盖：PP材质，使用时可自动被水冲开；进水管：软性PVC管外覆不锈钢编织网，外层包裹PE管，有效防止生锈，渗漏； |
| 4 |  |  |  | PP水槽 | 550*450*310mm | 套 | 1 | 采用高密度黑色PP一体成型，耐强腐蚀；受力边厚可达7mm，平整不变形；槽沿表面处理为皮纹，耐刻；水槽底部有泄水坡度及提笼式落水头，可将废水完全排出。 |
| 5 |  |  |  | ▲感应水龙头（节能产品） | 常规 | 套 | 1 | 材质:主体材质采用优质铜材，韧性好，不易断裂。 涂层:表面采用高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀，抗紫外线辐射。 过滤装置:为延长水龙头使用寿命和保证实验用水，在水龙头进水口装配有塑料过滤网，阳止水中杂质进入水龙头，降低陶瓷阀芯磨损的机率。 电磁阀:采用红外线感应装置，控制水阀的开启与关闭。 感应时间:≤0.7S |
| 6 |  |  |  | 上下水管+存水弯 | 常规 | 套 | 1 | PP防虹吸瓶式存水器，防止下水管道中臭气回流 |
| 7 |  |  |  | 挡水条 | 常规 | 套 | 1 | ≥12.7mm厚实芯理化板 |
| 8 |  |  |  | 台式通风柜 | 1500*850*2350mm | 台 | 1 | 全钢结构1.0mm厚冷轧钢板，环氧树脂喷涂；视窗采用5MM钢化玻璃，可在任意位置滞留； 台面：采用25mm厚陶瓷台面，呈蝶形一体成形结构。 含PP水槽与龙头 |
| 1 | 检验大厅 |  |  | 中央台 | 3000*1500*850mm | 套 | 2 | 全钢结构，1.0mm厚冷轧钢板，环氧树脂喷涂，一字折弯拉手，304不锈钢合页，三节滑轨。 台面≥12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至≥25.4mm |
| 2 |  |  |  | 实验边台 | 4500*750*850mm | 套 | 1 | 全钢结构，1.0mm厚冷轧钢板，环氧树脂喷涂，一字折弯拉手，304不锈钢合页，三节滑轨。 台面≥12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至≥25.4mm |
| 3 |  |  |  | 实验边台 | 3750*750*850mm | 套 | 1 | 全钢结构，1.0mm厚冷轧钢板，环氧树脂喷涂，一字折弯拉手，304不锈钢合页，三节滑轨。 台面≥12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至≥25.4mm |
| 4 |  |  |  | 实验边台 | 960*750*850mm | 套 | 3 | 全钢结构，1.0mm厚冷轧钢板，环氧树脂喷涂，一字折弯拉手，304不锈钢合页，三节滑轨。 台面≥12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至≥25.4mm |
| 5 |  |  |  | 台式单口洗眼器 | 常规 | 套 | 4 | 主体：优质铜材；阀体：止逆阀门可自动关闭；喷头：优质铜材，环氧树脂涂层外加软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止二次伤害眼睛；防尘盖：PP材质，使用时可自动被水冲开；进水管：软性PVC管外覆不锈钢编织网，外层包裹PE管，有效防止生锈，渗漏； |
| 6 |  |  |  | PP水槽 | 550*450*310mm | 套 | 4 | 采用高密度黑色PP一体成型，耐强腐蚀；受力边厚可达7mm，平整不变形；槽沿表面处理为皮纹，耐刻；水槽底部有泄水坡度及提笼式落水头，可将废水完全排出。 |
| 7 |  |  |  | ▲感应水龙头（节能产品） | 常规 | 套 | 4 | 材质:主体材质采用优质铜材，韧性好，不易断裂。 涂层:表面采用高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀，抗紫外线辐射。 过滤装置:为延长水龙头使用寿命和保证实验用水，在水龙头进水口装配有塑料过滤网，阳止水中杂质进入水龙头，降低陶瓷阀芯磨损的机率。 电磁阀:采用红外线感应装置，控制水阀的开启与关闭。 感应时间:≤0.7S |
| 8 |  |  |  | 上下水管+存水弯 | 常规 | 套 | 4 | PP防虹吸瓶式存水器，防止下水管道中臭气回流 |
| 9 |  |  |  | 挡水条 | 常规 | 套 | 4 | ≥12.7mm厚实芯理化板 |
| 10 |  |  |  | 紧急冲淋洗眼器 | 常规 | 套 | 1 | 主体材质：主体、底座、冲淋阀、洗眼阀、冲淋头、洗眼盆、拉手、推手和脚踏等部件均采用达标304不锈钢材料，洗眼喷头：铜质，外加软性橡胶，出水经缓压处理避免二次伤害。 |
| 11 |  |  |  | 多功能岛式插座 | 常规 | 个 | 32 | 含钢制线盒 品牌面板 电线 线管 |
| 1 | 生化检验区 |  |  | 实验边台 | 4100*750*850mm | 套 | 1 | 全钢结构，1.0mm厚冷轧钢板，环氧树脂喷涂，一字折弯拉手，304不锈钢合页，三节滑轨。 台面≥12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至≥25.4mm |
| 2 |  |  |  | 台式单口洗眼器 | 常规 | 套 | 1 | 主体：优质铜材；阀体：止逆阀门可自动关闭；喷头：优质铜材，环氧树脂涂层外加软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止二次伤害眼睛；防尘盖：PP材质，使用时可自动被水冲开；进水管：软性PVC管外覆不锈钢编织网，外层包裹PE管，有效防止生锈，渗漏； |
| 3 |  |  |  | PP水槽 | 550*450*310mm | 套 | 1 | 采用高密度黑色PP一体成型，耐强腐蚀；受力边厚可达7mm，平整不变形；槽沿表面处理为皮纹，耐刻；水槽底部有泄水坡度及提笼式落水头，可将废水完全排出。 |
| 4 |  |  |  | ▲感应水龙头（节能产品） | 常规 | 套 | 1 | 材质:主体材质采用优质铜材，韧性好，不易断裂。 涂层:表面采用高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀，抗紫外线辐射。 过滤装置:为延长水龙头使用寿命和保证实验用水，在水龙头进水口装配有塑料过滤网，阳止水中杂质进入水龙头，降低陶瓷阀芯磨损的机率。 电磁阀:采用红外线感应装置，控制水阀的开启与关闭。 感应时间:≤0.7S |
| 5 |  |  |  | 上下水管+存水弯 | 常规 | 套 | 1 | PP防虹吸瓶式存水器，防止下水管道中臭气回流 |
| 6 |  |  |  | 挡水条 | 常规 | 套 | 1 | ≥12.7mm厚实芯理化板 |
| 1 | HIV |  |  | 实验边台 | 3300*750*850mm | 套 | 1 | 全钢结构，1.0mm厚冷轧钢板，环氧树脂喷涂，一字折弯拉手，304不锈钢合页，三节滑轨。 台面≥12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至≥25.4mm |
| 2 |  |  |  | 台式单口洗眼器 | 常规 | 套 | 1 | 主体：优质铜材；阀体：止逆阀门可自动关闭；喷头：优质铜材，环氧树脂涂层外加软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止二次伤害眼睛；防尘盖：PP材质，使用时可自动被水冲开；进水管：软性PVC管外覆不锈钢编织网，外层包裹PE管，有效防止生锈，渗漏； |
| 3 |  |  |  | PP水槽 | 550*450*310mm | 套 | 1 | 采用高密度黑色PP一体成型，耐强腐蚀；受力边厚可达7mm，平整不变形；槽沿表面处理为皮纹，耐刻；水槽底部有泄水坡度及提笼式落水头，可将废水完全排出。 |
| 4 |  |  |  | ▲感应水龙头（节能产品） | 常规 | 套 | 1 | 材质:主体材质采用优质铜材，韧性好，不易断裂。 涂层:表面采用高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀，抗紫外线辐射。 过滤装置:为延长水龙头使用寿命和保证实验用水，在水龙头进水口装配有塑料过滤网，阳止水中杂质进入水龙头，降低陶瓷阀芯磨损的机率。 电磁阀:采用红外线感应装置，控制水阀的开启与关闭。 感应时间:≤0.7S |
| 5 |  |  |  | 上下水管+存水弯 | 常规 | 套 | 1 | PP防虹吸瓶式存水器，防止下水管道中臭气回流 |
| 6 |  |  |  | 挡水条 | 常规 | 套 | 1 | ≥12.7mm厚实芯理化板 |
| 1 | 细菌室 |  |  | 实验边台 | 4850*750*850mm | 套 | 1 | 全钢结构，1.0mm厚冷轧钢板，环氧树脂喷涂，一字折弯拉手，304不锈钢合页，三节滑轨。 台面≥12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至≥25.4mm |
| 2 |  |  |  | 实验边台 | 1900*750*850mm | 套 | 1 | 全钢结构，1.0mm厚冷轧钢板，环氧树脂喷涂，一字折弯拉手，304不锈钢合页，三节滑轨。台面≥12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至≥25.4mm |
| 3 |  |  |  | 转角边台 | 1000*1000*850mm | 套 | 1 | 全钢结构，1.0mm厚冷轧钢板，环氧树脂喷涂，一字折弯拉手，304不锈钢合页，三节滑轨。 台面≥12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至≥25.4mm |
| 4 |  |  |  | 台式单口洗眼器 | 常规 | 套 | 1 | 主体：优质铜材；阀体：止逆阀门可自动关闭；喷头：优质铜材，环氧树脂涂层外加软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止二次伤害眼睛；防尘盖：PP材质，使用时可自动被水冲开；进水管：软性PVC管外覆不锈钢编织网，外层包裹PE管，有效防止生锈，渗漏； |
| 5 |  |  |  | PP水槽 | 550*450*310mm | 套 | 1 | 采用高密度黑色PP一体成型，耐强腐蚀；受力边厚可达7mm，平整不变形；槽沿表面处理为皮纹，耐刻；水槽底部有泄水坡度及提笼式落水头，可将废水完全排出。 |
| 6 |  |  |  | ▲感应水龙头（节能产品） | 常规 | 套 | 1 | 材质:主体材质采用优质铜材，韧性好，不易断裂。 涂层:表面采用高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀，抗紫外线辐射。 过滤装置:为延长水龙头使用寿命和保证实验用水，在水龙头进水口装配有塑料过滤网，阳止水中杂质进入水龙头，降低陶瓷阀芯磨损的机率。 电磁阀:采用红外线感应装置，控制水阀的开启与关闭。 感应时间:≤0.7S |
| 7 |  |  |  | 上下水管+存水弯 | 常规 | 套 | 1 | PP防虹吸瓶式存水器，防止下水管道中臭气回流 |
| 8 |  |  |  | 挡水条 | 常规 | 套 | 1 | ≥12.7mm厚实芯理化板 |
| 1 | 真菌室 |  |  | 实验边台 | 3000*750*850mm | 套 | 1 | 全钢结构，1.0mm厚冷轧钢板，环氧树脂喷涂，一字折弯拉手，304不锈钢合页，三节滑轨。 台面≥12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至≥25.4mm |
| 2 |  |  |  | 实验边台 | 1400*750*850mm | 套 | 1 | 全钢结构，1.0mm厚冷轧钢板，环氧树脂喷涂，一字折弯拉手，304不锈钢合页，三节滑轨。 台面≥12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至≥25.4mm |
| 3 |  |  |  | 台式单口洗眼器 | 常规 | 套 | 1 | 主体：优质铜材；阀体：止逆阀门可自动关闭；喷头：优质铜材，环氧树脂涂层外加软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止二次伤害眼睛；防尘盖：PP材质，使用时可自动被水冲开；进水管：软性PVC管外覆不锈钢编织网，外层包裹PE管，有效防止生锈，渗漏； |
| 4 |  |  |  | PP水槽 | 550*450*310mm | 套 | 1 | 采用高密度黑色PP一体成型，耐强腐蚀；受力边厚可达7mm，平整不变形；槽沿表面处理为皮纹，耐刻；水槽底部有泄水坡度及提笼式落水头，可将废水完全排出。 |
| 5 |  |  |  | ▲感应水龙头（节能产品） | 常规 | 套 | 1 | 材质:主体材质采用优质铜材，韧性好，不易断裂。 涂层:表面采用高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀，抗紫外线辐射。 过滤装置:为延长水龙头使用寿命和保证实验用水，在水龙头进水口装配有塑料过滤网，阳止水中杂质进入水龙头，降低陶瓷阀芯磨损的机率。 电磁阀:采用红外线感应装置，控制水阀的开启与关闭。 感应时间:≤0.7S |
| 6 |  |  |  | 上下水管+存水弯 | 常规 | 套 | 1 | PP防虹吸瓶式存水器，防止下水管道中臭气回流 |
| 7 |  |  |  | 挡水条 | 常规 | 套 | 1 | ≥12.7mm厚实芯理化板 |
| 1 | 涂片室 |  |  | 实验边台 | 4700*750*850mm | 套 | 1 | 全钢结构，1.0mm厚冷轧钢板，环氧树脂喷涂，一字折弯拉手，304不锈钢合页，三节滑轨。 台面≥12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至≥25.4mm |
| 2 |  |  |  | 台式单口洗眼器 | 常规 | 套 | 1 | 主体：优质铜材；阀体：止逆阀门可自动关闭；喷头：优质铜材，环氧树脂涂层外加软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止二次伤害眼睛；防尘盖：PP材质，使用时可自动被水冲开；进水管：软性PVC管外覆不锈钢编织网，外层包裹PE管，有效防止生锈，渗漏； |
| 3 |  |  |  | PP水槽 | 550*450*310mm | 套 | 1 | 采用高密度黑色PP一体成型，耐强腐蚀；受力边厚可达7mm，平整不变形；槽沿表面处理为皮纹，耐刻；水槽底部有泄水坡度及提笼式落水头，可将废水完全排出。 |
| 4 |  |  |  | ▲感应水龙头（节能产品） | 常规 | 套 | 1 | 材质:主体材质采用优质铜材，韧性好，不易断裂。 涂层:表面采用高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀，抗紫外线辐射。 过滤装置:为延长水龙头使用寿命和保证实验用水，在水龙头进水口装配有塑料过滤网，阳止水中杂质进入水龙头，降低陶瓷阀芯磨损的机率。 电磁阀:采用红外线感应装置，控制水阀的开启与关闭。 感应时间:≤0.7S |
| 5 |  |  |  | 上下水管+存水弯 | 常规 | 套 | 1 | PP防虹吸瓶式存水器，防止下水管道中臭气回流 |
| 6 |  |  |  | 挡水条 | 常规 | 套 | 1 | ≥12.7mm厚实芯理化板 |
| 1 | 培养室 |  |  | 实验边台 | 2430*750*850mm | 套 | 1 | 全钢结构，1.0mm厚冷轧钢板，环氧树脂喷涂，一字折弯拉手，304不锈钢合页，三节滑轨。 ≥12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至≥25.4mm |
| 2 |  |  |  | 台式单口洗眼器 | 常规 | 套 | 1 | 主体：优质铜材；阀体：止逆阀门可自动关闭；喷头：优质铜材，环氧树脂涂层外加软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止二次伤害眼睛；防尘盖：PP材质，使用时可自动被水冲开；进水管：软性PVC管外覆不锈钢编织网，外层包裹PE管，有效防止生锈，渗漏； |
| 3 |  |  |  | PP水槽 | 550*450*310mm | 套 | 1 | 采用高密度黑色PP一体成型，耐强腐蚀；受力边厚可达7mm，平整不变形；槽沿表面处理为皮纹，耐刻；水槽底部有泄水坡度及提笼式落水头，可将废水完全排出。 |
| 4 |  |  |  | ▲感应水龙头（节能产品） | 常规 | 套 | 1 | 材质:主体材质采用优质铜材，韧性好，不易断裂。 涂层:表面采用高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀，抗紫外线辐射。 过滤装置:为延长水龙头使用寿命和保证实验用水，在水龙头进水口装配有塑料过滤网，阳止水中杂质进入水龙头，降低陶瓷阀芯磨损的机率。 电磁阀:采用红外线感应装置，控制水阀的开启与关闭。 感应时间:≤0.7S |
| 5 |  |  |  | 上下水管+存水弯 | 常规 | 套 | 1 | PP防虹吸瓶式存水器，防止下水管道中臭气回流 |
| 6 |  |  |  | 挡水条 | 常规 | 套 | 1 | ≥12.7mm厚实芯理化板 |
| 1 | 微生物室 |  |  | 实验边台 | 4500*750*850mm | 套 | 1 | 全钢结构，1.0mm厚冷轧钢板，环氧树脂喷涂，一字折弯拉手，304不锈钢合页，三节滑轨。 ≥12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至≥25.4mm |
| 2 |  |  |  | 台式单口洗眼器 | 常规 | 套 | 1 | 主体：优质铜材；阀体：止逆阀门可自动关闭；喷头：优质铜材，环氧树脂涂层外加软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止二次伤害眼睛；防尘盖：PP材质，使用时可自动被水冲开；进水管：软性PVC管外覆不锈钢编织网，外层包裹PE管，有效防止生锈，渗漏； |
| 3 |  |  |  | PP水槽 | 550*450*310mm | 套 | 1 | 采用高密度黑色PP一体成型，耐强腐蚀；受力边厚可达7mm，平整不变形；槽沿表面处理为皮纹，耐刻；水槽底部有泄水坡度及提笼式落水头，可将废水完全排出。 |
| 4 |  |  |  | ▲感应水龙头（节能产品） | 常规 | 套 | 1 | 材质:主体材质采用优质铜材，韧性好，不易断裂。 涂层:表面采用高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀，抗紫外线辐射。 过滤装置:为延长水龙头使用寿命和保证实验用水，在水龙头进水口装配有塑料过滤网，阳止水中杂质进入水龙头，降低陶瓷阀芯磨损的机率。 电磁阀:采用红外线感应装置，控制水阀的开启与关闭。 感应时间:≤0.7S |
| 5 |  |  |  | 上下水管+存水弯 | 常规 | 套 | 1 | PP防虹吸瓶式存水器，防止下水管道中臭气回流 |
| 6 |  |  |  | 挡水条 | 常规 | 套 | 1 | ≥12.7mm厚实芯理化板 |
| 7 |  |  |  | 紧急冲淋洗眼器 | 常规 | 套 | 1 | 主体材质：主体、底座、冲淋阀、洗眼阀、冲淋头、洗眼盆、拉手、推手和脚踏等部件均采用达标304不锈钢材料，洗眼喷头：铜质，外加软性橡胶，出水经缓压处理避免二次伤害。 |
| 1 | 样本接收 |  |  | 实验边台 | 1500*600*850mm | 套 | 1 | 全钢结构，1.0mm厚冷轧钢板，环氧树脂喷涂，一字折弯拉手，304不锈钢合页，三节滑轨。 台面≥12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至≥25.4mm |
| 2 |  |  |  | 实验边台 | 800*600*850mm | 套 | 1 | 全钢结构，1.0mm厚冷轧钢板，环氧树脂喷涂，一字折弯拉手，304不锈钢合页，三节滑轨。台面≥12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至≥25.4mm |
| 3 |  |  |  | PP水槽 | 550*450*310mm | 套 | 1 | 采用高密度黑色PP一体成型，耐强腐蚀；受力边厚可达7mm，平整不变形；槽沿表面处理为皮纹，耐刻；水槽底部有泄水坡度及提笼式落水头，可将废水完全排出。 |
| 4 |  |  |  | ▲感应水龙头（节能产品） | 常规 | 套 | 1 | 材质:主体材质采用优质铜材，韧性好，不易断裂。 涂层:表面采用高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀，抗紫外线辐射。 过滤装置:为延长水龙头使用寿命和保证实验用水，在水龙头进水口装配有塑料过滤网，阳止水中杂质进入水龙头，降低陶瓷阀芯磨损的机率。 电磁阀:采用红外线感应装置，控制水阀的开启与关闭。 感应时间:≤0.7S |
| 5 |  |  |  | 上下水管+存水弯 | 常规 | 套 | 1 | PP防虹吸瓶式存水器，防止下水管道中臭气回流 |
| 6 |  |  |  | 挡水条 | 常规 | 套 | 1 | ≥12.7mm厚实芯理化板 |
| 1 | 试剂准备 |  |  | 实验边台 | 960*750*850mm | 套 | 1 | 全钢结构，1.0mm厚冷轧钢板，环氧树脂喷涂，一字折弯拉手，304不锈钢合页，三节滑轨。 台面≥12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至≥25.4mm |
| 2 |  |  |  | 实验边台 | 1500*750*850mm | 套 | 1 | 全钢结构，1.0mm厚冷轧钢板，环氧树脂喷涂，一字折弯拉手，304不锈钢合页，三节滑轨。 台面≥12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至≥25.4mm |
| 3 |  |  |  | 台式单口洗眼器 | 常规 | 套 | 1 | 主体：优质铜材；阀体：止逆阀门可自动关闭；喷头：优质铜材，环氧树脂涂层外加软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止二次伤害眼睛；防尘盖：PP材质，使用时可自动被水冲开；进水管：软性PVC管外覆不锈钢编织网，外层包裹PE管，有效防止生锈，渗漏； |
| 4 |  |  |  | PP水槽 | 550*450*310mm | 套 | 1 | 采用高密度黑色PP一体成型，耐强腐蚀；受力边厚可达7mm，平整不变形；槽沿表面处理为皮纹，耐刻；水槽底部有泄水坡度及提笼式落水头，可将废水完全排出。 |
| 5 |  |  |  | ▲感应水龙头（节能产品） | 常规 | 套 | 1 | 材质:主体材质采用优质铜材，韧性好，不易断裂。 涂层:表面采用高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀，抗紫外线辐射。 过滤装置:为延长水龙头使用寿命和保证实验用水，在水龙头进水口装配有塑料过滤网，阳止水中杂质进入水龙头，降低陶瓷阀芯磨损的机率。 电磁阀:采用红外线感应装置，控制水阀的开启与关闭。 感应时间:≤0.7S |
| 6 |  |  |  | 上下水管+存水弯 | 常规 | 套 | 1 | PP防虹吸瓶式存水器，防止下水管道中臭气回流 |
| 7 |  |  |  | 挡水条 | 常规 | 套 | 1 | ≥12.7mm厚实芯理化板 |
| 1 | 标本处理 |  |  | 实验边台 | 3100*750*850mm | 套 | 1 | 全钢结构，1.0mm厚冷轧钢板，环氧树脂喷涂，一字折弯拉手，304不锈钢合页，三节滑轨。台面≥12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至≥25.4mm |
| 2 |  |  |  | 台式单口洗眼器 | 常规 | 套 | 1 | 主体：优质铜材；阀体：止逆阀门可自动关闭；喷头：优质铜材，环氧树脂涂层外加软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止二次伤害眼睛；防尘盖：PP材质，使用时可自动被水冲开；进水管：软性PVC管外覆不锈钢编织网，外层包裹PE管，有效防止生锈，渗漏； |
| 3 |  |  |  | PP水槽 | 550*450*310mm | 套 | 1 | 采用高密度黑色PP一体成型，耐强腐蚀；受力边厚可达7mm，平整不变形；槽沿表面处理为皮纹，耐刻；水槽底部有泄水坡度及提笼式落水头，可将废水完全排出。 |
| 4 |  |  |  | ▲感应水龙头（节能产品） | 常规 | 套 | 1 | 材质:主体材质采用优质铜材，韧性好，不易断裂。 涂层:表面采用高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀，抗紫外线辐射。 过滤装置:为延长水龙头使用寿命和保证实验用水，在水龙头进水口装配有塑料过滤网，阳止水中杂质进入水龙头，降低陶瓷阀芯磨损的机率。 电磁阀:采用红外线感应装置，控制水阀的开启与关闭。 感应时间:≤0.7S |
| 5 |  |  |  | 上下水管+存水弯 | 常规 | 套 | 1 | PP防虹吸瓶式存水器，防止下水管道中臭气回流 |
| 6 |  |  |  | 挡水条 | 常规 | 套 | 1 | ≥12.7mm厚实芯理化板 |
| 1 | 扩增区 |  |  | 实验边台 | 3100*750*850mm | 套 | 1 | 全钢结构，1.0mm厚冷轧钢板，环氧树脂喷涂，一字折弯拉手，304不锈钢合页，三节滑轨。台面≥12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至≥25.4mm |
| 2 |  |  |  | 台式单口洗眼器 | 常规 | 套 | 1 | 主体：优质铜材；阀体：止逆阀门可自动关闭；喷头：优质铜材，环氧树脂涂层外加软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止二次伤害眼睛；防尘盖：PP材质，使用时可自动被水冲开；进水管：软性PVC管外覆不锈钢编织网，外层包裹PE管，有效防止生锈，渗漏； |
| 3 |  |  |  | PP水槽 | 550*450*310mm | 套 | 1 | 采用高密度黑色PP一体成型，耐强腐蚀；受力边厚可达7mm，平整不变形；槽沿表面处理为皮纹，耐刻；水槽底部有泄水坡度及提笼式落水头，可将废水完全排出。 |
| 4 |  |  |  | ▲感应水龙头（节能产品） | 常规 | 套 | 1 | 材质:主体材质采用优质铜材，韧性好，不易断裂。 涂层:表面采用高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀，抗紫外线辐射。 过滤装置:为延长水龙头使用寿命和保证实验用水，在水龙头进水口装配有塑料过滤网，阳止水中杂质进入水龙头，降低陶瓷阀芯磨损的机率。 电磁阀:采用红外线感应装置，控制水阀的开启与关闭。 感应时间:≤0.7S |
| 5 |  |  |  | 上下水管+存水弯 | 常规 | 套 | 1 | PP防虹吸瓶式存水器，防止下水管道中臭气回流 |
| 6 |  |  |  | 挡水条 | 常规 | 套 | 1 | ≥12.7mm厚实芯理化板 |
| 1 | 产物分析 |  |  | 实验边台 | 3100*750*850mm | 套 | 1 | 全钢结构，1.0mm厚冷轧钢板，环氧树脂喷涂，一字折弯拉手，304不锈钢合页，三节滑轨。 台面≥12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至≥25.4mm |
| 2 |  |  |  | 台式单口洗眼器 | 常规 | 套 | 1 | 主体：优质铜材；阀体：止逆阀门可自动关闭；喷头：优质铜材，环氧树脂涂层外加软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止二次伤害眼睛；防尘盖：PP材质，使用时可自动被水冲开；进水管：软性PVC管外覆不锈钢编织网，外层包裹PE管，有效防止生锈，渗漏； |
| 3 |  |  |  | PP水槽 | 550*450*310mm | 套 | 1 | 采用高密度黑色PP一体成型，耐强腐蚀；受力边厚可达7mm，平整不变形；槽沿表面处理为皮纹，耐刻；水槽底部有泄水坡度及提笼式落水头，可将废水完全排出。 |
| 4 |  |  |  | ▲感应水龙头（节能产品） | 常规 | 套 | 1 | 材质:主体材质采用优质铜材，韧性好，不易断裂。 涂层:表面采用高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀，抗紫外线辐射。 过滤装置:为延长水龙头使用寿命和保证实验用水，在水龙头进水口装配有塑料过滤网，阳止水中杂质进入水龙头，降低陶瓷阀芯磨损的机率。 电磁阀:采用红外线感应装置，控制水阀的开启与关闭。 感应时间:≤0.7S |
| 5 |  |  |  | 上下水管+存水弯 | 常规 | 套 | 1 | PP防虹吸瓶式存水器，防止下水管道中臭气回流 |
| 6 |  |  |  | 挡水条 | 常规 | 套 | 1 | ≥12.7mm厚实芯理化板 |
| 1 | 高压灭菌 |  |  | 实验边台 | 960*750*850mm | 套 | 1 | 全钢结构，1.0mm厚冷轧钢板，环氧树脂喷涂，一字折弯拉手，304不锈钢合页，三节滑轨。台面≥12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至≥25.4mm |
| 2 |  |  |  | 台式单口洗眼器 | 常规 | 套 | 1 | 主体：优质铜材；阀体：止逆阀门可自动关闭；喷头：优质铜材，环氧树脂涂层外加软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止二次伤害眼睛；防尘盖：PP材质，使用时可自动被水冲开；进水管：软性PVC管外覆不锈钢编织网，外层包裹PE管，有效防止生锈，渗漏； |
| 3 |  |  |  | PP水槽 | 550*450*310mm | 套 | 1 | 采用高密度黑色PP一体成型，耐强腐蚀；受力边厚可达7mm，平整不变形；槽沿表面处理为皮纹，耐刻；水槽底部有泄水坡度及提笼式落水头，可将废水完全排出。 |
| 4 |  |  |  | ▲感应水龙头（节能产品） | 常规 | 套 | 1 | 材质:主体材质采用优质铜材，韧性好，不易断裂。 涂层:表面采用高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀，抗紫外线辐射。 过滤装置:为延长水龙头使用寿命和保证实验用水，在水龙头进水口装配有塑料过滤网，阳止水中杂质进入水龙头，降低陶瓷阀芯磨损的机率。 电磁阀:采用红外线感应装置，控制水阀的开启与关闭。 感应时间:≤0.7S |
| 5 |  |  |  | 上下水管+存水弯 | 常规 | 套 | 1 | PP防虹吸瓶式存水器，防止下水管道中臭气回流 |
| 6 |  |  |  | 挡水条 | 常规 | 套 | 1 | ≥12.7mm厚实芯理化板 |
| 7 |  |  |  | 步入式通风柜 | 1500*1000*2350mm | 台 | 1 | 全钢结构1.0mm厚冷轧钢板，环氧树脂喷涂；视窗采用5MM钢化玻璃，可在任意位置滞留； |
| 四层（输血科） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 自体采血 |  |  | 实验边台 | 3000*750*850mm | 套 | 1 | 全钢结构，1.0mm厚冷轧钢板，环氧树脂喷涂，一字折弯拉手，304不锈钢合页，三节滑轨。≥12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至≥25.4mm |
| 2 |  |  |  | PP水槽 | 550*450*310mm | 套 | 1 | 采用高密度黑色PP一体成型，耐强腐蚀；受力边厚可达7mm，平整不变形；槽沿表面处理为皮纹，耐刻；水槽底部有泄水坡度及提笼式落水头，可将废水完全排出。 |
| 3 |  |  |  | ▲感应水龙头（节能产品） | 常规 | 套 | 1 | 材质:主体材质采用优质铜材，韧性好，不易断裂。 涂层:表面采用高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀，抗紫外线辐射。 过滤装置:为延长水龙头使用寿命和保证实验用水，在水龙头进水口装配有塑料过滤网，阳止水中杂质进入水龙头，降低陶瓷阀芯磨损的机率。 电磁阀:采用红外线感应装置，控制水阀的开启与关闭。 感应时间:≤0.7S |
| 4 |  |  |  | 上下水管+存水弯 | 常规 | 套 | 1 | PP防虹吸瓶式存水器，防止下水管道中臭气回流 |
| 5 |  |  |  | 挡水条 | 常规 | 套 | 1 | ≥12.7mm厚实芯理化板 |
| 1 | 收血传递区 |  |  | 实验边台 | 1500*600*850mm | 套 | 1 | 全钢结构，1.0mm厚冷轧钢板，环氧树脂喷涂，一字折弯拉手，304不锈钢合页，三节滑轨。 ≥12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至≥25.4mm |
| 2 |  |  |  | 实验边台 | 960*750*850mm | 套 | 1 | 全钢结构，1.0mm厚冷轧钢板，环氧树脂喷涂，一字折弯拉手，304不锈钢合页，三节滑轨。 ≥12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至≥25.4mm |
| 3 |  |  |  | 台式单口洗眼器 | 常规 | 套 | 1 | 主体：优质铜材；阀体：止逆阀门可自动关闭；喷头：优质铜材，环氧树脂涂层外加软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止二次伤害眼睛；防尘盖：PP材质，使用时可自动被水冲开；进水管：软性PVC管外覆不锈钢编织网，外层包裹PE管，有效防止生锈，渗漏； |
| 4 |  |  |  | PP水槽 | 550*450*310mm | 套 | 1 | 采用高密度黑色PP一体成型，耐强腐蚀；受力边厚可达7mm，平整不变形；槽沿表面处理为皮纹，耐刻；水槽底部有泄水坡度及提笼式落水头，可将废水完全排出。 |
| 5 |  |  |  | ▲感应水龙头（节能产品） | 常规 | 套 | 1 | 材质:主体材质采用优质铜材，韧性好，不易断裂。 涂层:表面采用高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀，抗紫外线辐射。 过滤装置:为延长水龙头使用寿命和保证实验用水，在水龙头进水口装配有塑料过滤网，阳止水中杂质进入水龙头，降低陶瓷阀芯磨损的机率。 电磁阀:采用红外线感应装置，控制水阀的开启与关闭。 感应时间:≤0.7S |
| 6 |  |  |  | 上下水管+存水弯 | 常规 | 套 | 1 | PP防虹吸瓶式存水器，防止下水管道中臭气回流 |
| 7 |  |  |  | 挡水条 | 常规 | 套 | 1 | ≥12.7mm厚实芯理化板 |
| 1 | 血液处置室 |  |  | 实验边台 | 2550*750*850mm | 套 | 1 | 全钢结构，1.0mm厚冷轧钢板，环氧树脂喷涂，一字折弯拉手，304不锈钢合页，三节滑轨。台面≥12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至≥25.4mm |
| 2 |  |  |  | 台式单口洗眼器 | 常规 | 套 | 1 | 主体：优质铜材；阀体：止逆阀门可自动关闭；喷头：优质铜材，环氧树脂涂层外加软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止二次伤害眼睛；防尘盖：PP材质，使用时可自动被水冲开；进水管：软性PVC管外覆不锈钢编织网，外层包裹PE管，有效防止生锈，渗漏； |
| 3 |  |  |  | PP水槽 | 550*450*310mm | 套 | 1 | 采用高密度黑色PP一体成型，耐强腐蚀；受力边厚可达7mm，平整不变形；槽沿表面处理为皮纹，耐刻；水槽底部有泄水坡度及提笼式落水头，可将废水完全排出。 |
| 4 |  |  |  | ▲感应水龙头（节能产品） | 常规 | 套 | 1 | 材质:主体材质采用优质铜材，韧性好，不易断裂。 涂层:表面采用高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀，抗紫外线辐射。 过滤装置:为延长水龙头使用寿命和保证实验用水，在水龙头进水口装配有塑料过滤网，阳止水中杂质进入水龙头，降低陶瓷阀芯磨损的机率。 电磁阀:采用红外线感应装置，控制水阀的开启与关闭。 感应时间:≤0.7S |
| 5 |  |  |  | 上下水管+存水弯 | 常规 | 套 | 1 | PP防虹吸瓶式存水器，防止下水管道中臭气回流 |
| 6 |  |  |  | 挡水条 | 常规 | 套 | 1 | ≥12.7mm厚实芯理化板 |
| 1 | 发血传递区 |  |  | 实验边台 | 1500*600*850mm | 套 | 1 | 全钢结构，1.0mm厚冷轧钢板，环氧树脂喷涂，一字折弯拉手，304不锈钢合页，三节滑轨。 台面≥12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至≥25.4mm |
| 1 | 配血室 |  |  | 中央台 | 3000*1500*850mm | 套 | 1 | 全钢结构，1.0mm厚冷轧钢板，环氧树脂喷涂，一字折弯拉手，304不锈钢合页，三节滑轨。台面≥12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至≥25.4mm |
| 2 |  |  |  | 中央台专用试剂架 | 3000*350*800mm | 套 | 1 | 全钢结构，1.0mm厚冷轧钢板，试剂架层板10mm磨边钢化玻璃。不含线盒与5孔面板 |
| 3 |  |  |  | 实验边台 | 1500*750*850mm | 套 | 2 | 全钢结构，1.0mm厚冷轧钢板，环氧树脂喷涂，一字折弯拉手，304不锈钢合页，三节滑轨。 台面≥12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至≥25.4mm |
| 4 |  |  |  | 实验边台 | 2500*750*850mm | 套 | 1 | 全钢结构，1.0mm厚冷轧钢板，环氧树脂喷涂，一字折弯拉手，304不锈钢合页，三节滑轨。台面≥12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至≥25.4mm |
| 5 |  |  |  | 实验边台 | 960*750*850mm | 套 | 1 | 全钢结构，1.0mm厚冷轧钢板，环氧树脂喷涂，一字折弯拉手，304不锈钢合页，三节滑轨。台面≥12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至≥25.4mm |
| 6 |  |  |  | 台式单口洗眼器 | 常规 | 套 | 2 | 主体：优质铜材；阀体：止逆阀门可自动关闭；喷头：优质铜材，环氧树脂涂层外加软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止二次伤害眼睛；防尘盖：PP材质，使用时可自动被水冲开；进水管：软性PVC管外覆不锈钢编织网，外层包裹PE管，有效防止生锈，渗漏； |
| 7 |  |  |  | PP水槽 | 550*450*310mm | 套 | 2 | 采用高密度黑色PP一体成型，耐强腐蚀；受力边厚可达7mm，平整不变形；槽沿表面处理为皮纹，耐刻；水槽底部有泄水坡度及提笼式落水头，可将废水完全排出。 |
| 8 |  |  |  | ▲感应水龙头（节能产品） | 常规 | 套 | 2 | 材质:主体材质采用优质铜材，韧性好，不易断裂。 涂层:表面采用高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀，抗紫外线辐射。 过滤装置:为延长水龙头使用寿命和保证实验用水，在水龙头进水口装配有塑料过滤网，阳止水中杂质进入水龙头，降低陶瓷阀芯磨损的机率。 电磁阀:采用红外线感应装置，控制水阀的开启与关闭。 感应时间:≤0.7S |
| 9 |  |  |  | 上下水管+存水弯 | 常规 | 套 | 2 | PP防虹吸瓶式存水器，防止下水管道中臭气回流 |
| 10 |  |  |  | 挡水条 | 常规 | 套 | 2 | ≥12.7mm厚实芯理化板 |
| 11 |  |  |  | 紧急冲淋洗眼器 | 常规 | 套 | 1 | 主体材质：主体、底座、冲淋阀、洗眼阀、冲淋头、洗眼盆、拉手、推手和脚踏等部件均采用达标304不锈钢材料，洗眼喷头：铜质，外加软性橡胶，出水经缓压处理避免二次伤害。 |
| 1 | 洗消室 |  |  | 实验边台 | 3075*600*850mm | 套 | 1 | 全钢结构，1.0mm厚冷轧钢板，环氧树脂喷涂，一字折弯拉手，304不锈钢合页，三节滑轨。 台面≥12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至≥25.4mm |
| 2 |  |  |  | 台式单口洗眼器 | 常规 | 套 | 1 | 主体：优质铜材；阀体：止逆阀门可自动关闭；喷头：优质铜材，环氧树脂涂层外加软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止二次伤害眼睛；防尘盖：PP材质，使用时可自动被水冲开；进水管：软性PVC管外覆不锈钢编织网，外层包裹PE管，有效防止生锈，渗漏； |
| 3 |  |  |  | PP水槽 | 550*450*310mm | 套 | 2 | 采用高密度黑色PP一体成型，耐强腐蚀；受力边厚可达7mm，平整不变形；槽沿表面处理为皮纹，耐刻；水槽底部有泄水坡度及提笼式落水头，可将废水完全排出。 |
| 4 |  |  |  | ▲感应水龙头（节能产品） | 常规 | 套 | 2 | 材质:主体材质采用优质铜材，韧性好，不易断裂。 涂层:表面采用高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀，抗紫外线辐射。 过滤装置:为延长水龙头使用寿命和保证实验用水，在水龙头进水口装配有塑料过滤网，阳止水中杂质进入水龙头，降低陶瓷阀芯磨损的机率。 电磁阀:采用红外线感应装置，控制水阀的开启与关闭。 感应时间:≤0.7S |
| 5 |  |  |  | 上下水管+存水弯 | 常规 | 套 | 2 | PP防虹吸瓶式存水器，防止下水管道中臭气回流 |
| 6 |  |  |  | 挡水条 | 常规 | 套 | 2 | ≥12.7mm厚实芯理化板 |
| 五层（病理科） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 收发室 |  |  | 实验边台 | 1500*600*850mm | 套 | 1 | 全钢结构，1.0mm厚冷轧钢板，环氧树脂喷涂，一字折弯拉手，304不锈钢合页，三节滑轨。台面≥12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至≥25.4mm |
| 2 |  |  |  | 实验边台 | 800*600*850mm | 套 | 1 | 全钢结构，1.0mm厚冷轧钢板，环氧树脂喷涂，一字折弯拉手，304不锈钢合页，三节滑轨。台面≥12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至≥25.4mm |
| 3 |  |  |  | PP水槽 | 440*340*285mm | 套 | 1 | 采用高密度黑色PP一体成型，耐强腐蚀；受力边厚可达7mm，平整不变形；槽沿表面处理为皮纹，耐刻；水槽底部有泄水坡度及提笼式落水头，可将废水完全排出。 |
| 4 |  |  |  | ▲感应水龙头（节能产品） | 常规 | 套 | 1 | 材质:主体材质采用优质铜材，韧性好，不易断裂。 涂层:表面采用高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀，抗紫外线辐射。 过滤装置:为延长水龙头使用寿命和保证实验用水，在水龙头进水口装配有塑料过滤网，阳止水中杂质进入水龙头，降低陶瓷阀芯磨损的机率。 电磁阀:采用红外线感应装置，控制水阀的开启与关闭。 感应时间:≤0.7S |
| 5 |  |  |  | 上下水管+存水弯 | 常规 | 套 | 1 | PP防虹吸瓶式存水器，防止下水管道中臭气回流 |
| 6 |  |  |  | 挡水条 | 常规 | 套 | 1 | ≥12.7mm厚实芯理化板 |
| 1 | 标本储藏室 |  |  | 标本冷藏柜 | 1200*680*1800mm | 台 | 1 | 风冷无霜技术：具有除湿加湿功能，不会有出水出霜现象； 微电及控制器：温度可调节范围2-8℃，湿度可控范围35-75%（温湿度可调） 柜体内胆：过氧铝材质，颜色不会变黑； 柜体外壳：SUS304不锈钢材质； 内部标配隔板：使用空间大，可根据使用情况调节高度，并添加隔板； |
| 1 | 冰冻室、取材室 |  |  | 实验边台 | 1500*750*850mm | 套 | 1 | 全钢结构，1.0mm厚冷轧钢板，环氧树脂喷涂，一字折弯拉手，304不锈钢合页，三节滑轨。 台面≥12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至≥25.4mm |
| 2 |  |  |  | 实验边台 | 2130*750*850mm | 套 | 1 | 全钢结构，1.0mm厚冷轧钢板，环氧树脂喷涂，一字折弯拉手，304不锈钢合页，三节滑轨。台面≥12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至≥25.4mm |
| 3 |  |  |  | 台式单口洗眼器 | 常规 | 套 | 1 | 主体：优质铜材；阀体：止逆阀门可自动关闭；喷头：优质铜材，环氧树脂涂层外加软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止二次伤害眼睛；防尘盖：PP材质，使用时可自动被水冲开；进水管：软性PVC管外覆不锈钢编织网，外层包裹PE管，有效防止生锈，渗漏； |
| 4 |  |  |  | PP水槽 | 550*450*310mm | 套 | 1 | 采用高密度黑色PP一体成型，耐强腐蚀；受力边厚可达7mm，平整不变形；槽沿表面处理为皮纹，耐刻；水槽底部有泄水坡度及提笼式落水头，可将废水完全排出。 |
| 5 |  |  |  | ▲三口水龙头（节能产品） | 常规 | 套 | 1 | 主体：铜质；涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀，防紫外线辐射； 阀体：陶瓷阀芯，90度旋转；开关寿命、耐压有其它相关参数见CSA认证标准；鹅颈管：可360度旋转；折角管：可360度旋转；旋钮把手：高密度PP（HDPP） 节能产品。 |
| 6 |  |  |  | 上下水管+存水弯 | 常规 | 套 | 1 | PP防虹吸瓶式存水器，防止下水管道中臭气回流 |
| 7 |  |  |  | 挡水条 | 常规 | 套 | 1 | ≥12.7mm厚实芯理化板 |
| 8 |  |  |  | 紧急冲淋洗眼器 | 常规 | 套 | 1 | 主体材质：主体、底座、冲淋阀、洗眼阀、冲淋头、洗眼盆、拉手、推手和脚踏等部件均采用达标304不锈钢材料，洗眼喷头：铜质，外加软性橡胶，出水经缓压处理避免二次伤害。 |
| 9 |  |  |  | 取材台 | 1800*900*1950mm | 台 | 1 | 1、设备材质：台面厚2mmSUS304不锈钢，其余1.2mmSUS304不锈钢； 2、表面处理：不锈钢整体拉丝，丝纹清晰美观；水路系统：品牌冷热水拉伸龙头； 3、水路系统：品牌电加热热水器；脚踏控制龙头，水量无极可调，12V安全电压控制；台面喷淋装置，电控，水量无极可调；品牌管道粉碎机，强制排水； 4、取材配置：PE取材刀板（400*300mm），带不锈钢支架（支架带400*300毫米级刻度）；抽风罩带1米刻度标尺，毫米级，方便取材测量；福尔马林存放罐，龙头排放；碎标本过滤装置；取材工具及不锈钢存放盒； |
| 10 |  |  |  | 步入式通风柜 | 1500*1000*2350mm | 台 | 1 | 全钢结构1.0mm厚冷轧钢板，环氧树脂喷涂；视窗采用5MM钢化玻璃，可在任意位置滞留； |
| 11 |  |  |  | 台式通风柜 | 1500*900*2350mm | 台 | 1 | 1、主体左右旁板、前钢板、背板、顶板、下柜体可采用1.0-1.2mm厚钢板，激光切割机下料，折弯采用全自动数控折弯机一次性一体折弯成型，表面经环氧树脂粉末静电流水线自动化喷涂及高温固化。 2、通风柜内衬及导流板：采用厚度不低于5mm易清洁的氟纤板。 3、门板：采用≥1.0mm（裸板）高品质冷轧钢板（SPCCT），喷涂 75μm厚环氧树脂粉末，门面板为凹面双圆弧斜边设计，双层结构内外部都经过环氧树脂喷涂中间填充隔音材料；门板内含填充材料起到静音作用。 4、移动视窗玻璃两侧PP夹条包裹，拉手PP一体成型，嵌入5mm钢化玻璃，门开启高度为760mm,自由升降，移门上下滑动装置采用滑轮钢丝绳结构，无级任意停留，移门导向装置由抗腐蚀的聚氯乙稀材质构成。固定视窗框架为钢板制作环氧树脂喷涂，框内嵌入5mm厚钢化玻璃。 5、操作台台面选用不低于20mm 厚实芯黑色坯体烧制陶瓷板，台面耐强腐蚀，耐高温，耐磨，便于清洁， 不变形变色。 6、排气出口采用与顶板一体成型集气罩，出风口直径250mm圆孔，套管连接，减少气体扰流。 7、水路陶瓷水杯和通风柜台面品牌一致，耐酸碱、耐腐蚀。单口水龙头由黄铜构成并安装在通风柜内台面上（水为选配项，默认为桌面单口水龙头，可根据需求改其它水）。 8、电路控制面板采用液晶显示屏面板（可设置快慢自由调节，可适应市场上大部分类似产品，支持电动风阀6秒快开）8个按键电源、设置、确定、照明、备用、风机、风阀+\-键。照明LED白光灯快速启动类型，安装置通风柜顶部，使用寿命长。插座配有四个10A 220V五孔多功能插座。线路使用2.5平方铜芯电线。 9、下柜门铰链采用110度直弯铰链，使用寿命高，拆装方便。 10、其它下柜内背板预留检修窗，方便故障检修，左右旁板各预留4个孔方便加装考克等设施。 |
| 1 | 染色体技术室、常规制片切片室 |  |  | 中央台 | 3000*1500*850mm | 套 | 1 | 全钢结构，1.0mm厚冷轧钢板，环氧树脂喷涂，一字折弯拉手，304不锈钢合页，三节滑轨。台面≥12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至≥25.4mm |
| 2 |  |  |  | 实验边台 | 3880*750*850mm | 套 | 1 | 全钢结构，1.0mm厚冷轧钢板，环氧树脂喷涂，一字折弯拉手，304不锈钢合页，三节滑轨。 台面≥12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至≥25.4mm |
| 3 |  |  |  | 实验边台 | 960*750*850mm | 套 | 1 | 全钢结构，1.0mm厚冷轧钢板，环氧树脂喷涂，一字折弯拉手，304不锈钢合页，三节滑轨。 台面≥12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至≥25.4mm |
| 4 |  |  |  | 台式单口洗眼器 | 常规 | 套 | 2 | 主体：优质铜材；阀体：止逆阀门可自动关闭；喷头：优质铜材，环氧树脂涂层外加软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止二次伤害眼睛；防尘盖：PP材质，使用时可自动被水冲开；进水管：软性PVC管外覆不锈钢编织网，外层包裹PE管，有效防止生锈，渗漏； |
| 5 |  |  |  | PP水槽 | 550*450*310mm | 套 | 2 | 采用高密度黑色PP一体成型，耐强腐蚀；受力边厚可达7mm，平整不变形；槽沿表面处理为皮纹，耐刻；水槽底部有泄水坡度及提笼式落水头，可将废水完全排出。 |
| 6 |  |  |  | ▲三口水龙头（节能产品） | 常规 | 套 | 2 | 主体：铜质；涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀，防紫外线辐射； 阀体：陶瓷阀芯，90度旋转；开关寿命、耐压有其它相关参数见CSA认证标准；鹅颈管：可360度旋转；折角管：可360度旋转；旋钮把手：高密度PP（HDPP） 节能产品。 |
| 7 |  |  |  | 上下水管+存水弯 | 常规 | 套 | 2 | PP防虹吸瓶式存水器，防止下水管道中臭气回流 |
| 8 |  |  |  | 挡水条 | 常规 | 套 | 2 | ≥12.7mm厚实芯理化板 |
| 9 |  |  |  | 台式通风柜 | 1500*1000*2350mm | 台 | 1 | 1、主体左右旁板、前钢板、背板、顶板、下柜体可采用1.0-1.2mm厚钢板，激光切割机下料，折弯采用全自动数控折弯机一次性一体折弯成型，表面经环氧树脂粉末静电流水线自动化喷涂及高温固化。 2、通风柜内衬及导流板：采用厚度不低于5mm易清洁的氟纤板。 3、门板：采用≥1.0mm（裸板）高品质冷轧钢板（SPCCT），喷涂 75μm厚环氧树脂粉末，门面板为凹面双圆弧斜边设计，双层结构内外部都经过环氧树脂喷涂中间填充隔音材料；门板内含填充材料起到静音作用。 4、移动视窗玻璃两侧PP夹条包裹，拉手PP一体成型，嵌入5mm钢化玻璃，门开启高度为760mm,自由升降，移门上下滑动装置采用滑轮钢丝绳结构，无级任意停留，移门导向装置由抗腐蚀的聚氯乙稀材质构成。固定视窗框架为钢板制作环氧树脂喷涂，框内嵌入5mm厚钢化玻璃。 5、操作台台面选用不低于20mm 厚实芯黑色坯体烧制陶瓷板，台面耐强腐蚀，耐高温，耐磨，便于清洁， 不变形变色。 6、排气出口采用与顶板一体成型集气罩，出风口直径250mm圆孔，套管连接，减少气体扰流。 7、水路陶瓷水杯和通风柜台面品牌一致，耐酸碱、耐腐蚀。单口水龙头由黄铜构成并安装在通风柜内台面上（水为选配项，默认为桌面单口水龙头，可根据需求改其它水）。 8、电路控制面板采用液晶显示屏面板（可设置快慢自由调节，可适应市场上大部分类似产品，支持电动风阀6秒快开）8个按键电源、设置、确定、照明、备用、风机、风阀+\-键。照明LED白光灯快速启动类型，安装置通风柜顶部，使用寿命长。插座配有四个10A 220V五孔多功能插座。线路使用2.5平方铜芯电线。 9、下柜门铰链采用110度直弯铰链，使用寿命高，拆装方便。 10、其它下柜内背板预留检修窗，方便故障检修，左右旁板各预留4个孔方便加装考克等设施。 |
| 10 |  |  |  | 台式通风柜 | 1500*1100*2350mm | 台 | 1 | 1、主体左右旁板、前钢板、背板、顶板、下柜体可采用1.0-1.2mm厚钢板，激光切割机下料，折弯采用全自动数控折弯机一次性一体折弯成型，表面经环氧树脂粉末静电流水线自动化喷涂及高温固化。 2、通风柜内衬及导流板：采用厚度不低于5mm易清洁的氟纤板。 3、门板：采用≥1.0mm（裸板）高品质冷轧钢板（SPCCT），喷涂 75μm厚环氧树脂粉末，门面板为凹面双圆弧斜边设计，双层结构内外部都经过环氧树脂喷涂中间填充隔音材料；门板内含填充材料起到静音作用。 4、移动视窗玻璃两侧PP夹条包裹，拉手PP一体成型，嵌入5mm钢化玻璃，门开启高度为760mm,自由升降，移门上下滑动装置采用滑轮钢丝绳结构，无级任意停留，移门导向装置由抗腐蚀的聚氯乙稀材质构成。固定视窗框架为钢板制作环氧树脂喷涂，框内嵌入5mm厚钢化玻璃。 5、操作台台面选用不低于20mm 厚实芯黑色坯体烧制陶瓷板，台面耐强腐蚀，耐高温，耐磨，便于清洁， 不变形变色。 6、排气出口采用与顶板一体成型集气罩，出风口直径250mm圆孔，套管连接，减少气体扰流。 7、水路陶瓷水杯和通风柜台面品牌一致，耐酸碱、耐腐蚀。单口水龙头由黄铜构成并安装在通风柜内台面上（水为选配项，默认为桌面单口水龙头，可根据需求改其它水）。 8、电路控制面板采用液晶显示屏面板（可设置快慢自由调节，可适应市场上大部分类似产品，支持电动风阀6秒快开）8个按键电源、设置、确定、照明、备用、风机、风阀+\-键。照明LED白光灯快速启动类型，安装置通风柜顶部，使用寿命长。插座配有四个10A 220V五孔多功能插座。线路使用2.5平方铜芯电线。 9、下柜门铰链采用110度直弯铰链，使用寿命高，拆装方便。 10、其它下柜内背板预留检修窗，方便故障检修，左右旁板各预留4个孔方便加装考克等设施。 |
| 11 |  |  |  | 台式通风柜 | 2600*1100*2350mm | 台 | 1 | 1、主体左右旁板、前钢板、背板、顶板、下柜体可采用1.0-1.2mm厚钢板，激光切割机下料，折弯采用全自动数控折弯机一次性一体折弯成型，表面经环氧树脂粉末静电流水线自动化喷涂及高温固化。 2、通风柜内衬及导流板：采用厚度不低于5mm易清洁的氟纤板。 3、门板：采用≥1.0mm（裸板）高品质冷轧钢板（SPCCT），喷涂 75μm厚环氧树脂粉末，门面板为凹面双圆弧斜边设计，双层结构内外部都经过环氧树脂喷涂中间填充隔音材料；门板内含填充材料起到静音作用。 4、移动视窗玻璃两侧PP夹条包裹，拉手PP一体成型，嵌入5mm钢化玻璃，门开启高度为760mm,自由升降，移门上下滑动装置采用滑轮钢丝绳结构，无级任意停留，移门导向装置由抗腐蚀的聚氯乙稀材质构成。固定视窗框架为钢板制作环氧树脂喷涂，框内嵌入5mm厚钢化玻璃。 5、操作台台面选用不低于20mm 厚实芯黑色坯体烧制陶瓷板，台面耐强腐蚀，耐高温，耐磨，便于清洁， 不变形变色。 6、排气出口采用与顶板一体成型集气罩，出风口直径250mm圆孔，套管连接，减少气体扰流。 7、水路陶瓷水杯和通风柜台面品牌一致，耐酸碱、耐腐蚀。单口水龙头由黄铜构成并安装在通风柜内台面上（水为选配项，默认为桌面单口水龙头，可根据需求改其它水）。 8、电路控制面板采用液晶显示屏面板（可设置快慢自由调节，可适应市场上大部分类似产品，支持电动风阀6秒快开）8个按键电源、设置、确定、照明、备用、风机、风阀+\-键。照明LED白光灯快速启动类型，安装置通风柜顶部，使用寿命长。插座配有四个10A 220V五孔多功能插座。线路使用2.5平方铜芯电线。 9、下柜门铰链采用110度直弯铰链，使用寿命高，拆装方便。 10、其它下柜内背板预留检修窗，方便故障检修，左右旁板各预留4个孔方便加装考克等设施。 |
| 12 |  |  |  | 多功能岛式插座 | 常规 | 个 | 8 | 含钢制线盒 品牌面板 电线 线管 |
| 1 | 特殊染色室 |  |  | 实验边台 | 960*750*850mm | 套 | 1 | 全钢结构，1.0mm厚冷轧钢板，环氧树脂喷涂，一字折弯拉手，304不锈钢合页，三节滑轨。 台面≥12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至≥25.4mm |
| 2 |  |  |  | 实验边台 | 1500*750*850mm | 套 | 1 | 全钢结构，1.0mm厚冷轧钢板，环氧树脂喷涂，一字折弯拉手，304不锈钢合页，三节滑轨。 台面≥12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至≥25.4mm |
| 3 |  |  |  | 台式单口洗眼器 | 常规 | 套 | 1 | 主体：优质铜材；阀体：止逆阀门可自动关闭；喷头：优质铜材，环氧树脂涂层外加软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止二次伤害眼睛；防尘盖：PP材质，使用时可自动被水冲开；进水管：软性PVC管外覆不锈钢编织网，外层包裹PE管，有效防止生锈，渗漏； |
| 4 |  |  |  | PP水槽 | 550*450*310mm | 套 | 1 | 采用高密度黑色PP一体成型，耐强腐蚀；受力边厚可达7mm，平整不变形；槽沿表面处理为皮纹，耐刻；水槽底部有泄水坡度及提笼式落水头，可将废水完全排出。 |
| 5 |  |  |  | ▲三口水龙头（节能产品） | 常规 | 套 | 1 | 主体：铜质；涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀，防紫外线辐射； 阀体：陶瓷阀芯，90度旋转；开关寿命、耐压有其它相关参数见CSA认证标准；鹅颈管：可360度旋转；折角管：可360度旋转；旋钮把手：高密度PP（HDPP） 节能产品。 |
| 6 |  |  |  | 上下水管+存水弯 | 常规 | 套 | 1 | PP防虹吸瓶式存水器，防止下水管道中臭气回流 |
| 7 |  |  |  | 挡水条 | 常规 | 套 | 1 | ≥12.7mm厚实芯理化板 |
| 8 |  |  |  | 台式通风柜 | 1500*850*2350mm | 台 | 1 | 1、主体左右旁板、前钢板、背板、顶板、下柜体可采用1.0-1.2mm厚钢板，激光切割机下料，折弯采用全自动数控折弯机一次性一体折弯成型，表面经环氧树脂粉末静电流水线自动化喷涂及高温固化。 2、通风柜内衬及导流板：采用厚度不低于5mm易清洁的氟纤板。 3、门板：采用≥1.0mm（裸板）高品质冷轧钢板（SPCCT），喷涂 75μm厚环氧树脂粉末，门面板为凹面双圆弧斜边设计，双层结构内外部都经过环氧树脂喷涂中间填充隔音材料；门板内含填充材料起到静音作用。 4、移动视窗玻璃两侧PP夹条包裹，拉手PP一体成型，嵌入5mm钢化玻璃，门开启高度为760mm,自由升降，移门上下滑动装置采用滑轮钢丝绳结构，无级任意停留，移门导向装置由抗腐蚀的聚氯乙稀材质构成。固定视窗框架为钢板制作环氧树脂喷涂，框内嵌入5mm厚钢化玻璃。 5、操作台台面选用不低于20mm 厚实芯黑色坯体烧制陶瓷板，台面耐强腐蚀，耐高温，耐磨，便于清洁， 不变形变色。 6、排气出口采用与顶板一体成型集气罩，出风口直径250mm圆孔，套管连接，减少气体扰流。 7、水路陶瓷水杯和通风柜台面品牌一致，耐酸碱、耐腐蚀。单口水龙头由黄铜构成并安装在通风柜内台面上（水为选配项，默认为桌面单口水龙头，可根据需求改其它水）。 8、电路控制面板采用液晶显示屏面板（可设置快慢自由调节，可适应市场上大部分类似产品，支持电动风阀6秒快开）8个按键电源、设置、确定、照明、备用、风机、风阀+\-键。照明LED白光灯快速启动类型，安装置通风柜顶部，使用寿命长。插座配有四个10A 220V五孔多功能插座。线路使用2.5平方铜芯电线。 9、下柜门铰链采用110度直弯铰链，使用寿命高，拆装方便。 10、其它下柜内背板预留检修窗，方便故障检修，左右旁板各预留4个孔方便加装考克等设施。 |
| 1 | 免疫组化室 |  |  | 实验边台 | 960*750*850mm | 套 | 1 | 全钢结构，1.0mm厚冷轧钢板，环氧树脂喷涂，一字折弯拉手，304不锈钢合页，三节滑轨。 台面≥12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至≥25.4mm |
| 2 |  |  |  | 实验边台 | 1500*750*850mm | 套 | 1 | 全钢结构，1.0mm厚冷轧钢板，环氧树脂喷涂，一字折弯拉手，304不锈钢合页，三节滑轨。 台面≥12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至≥25.4mm |
| 3 |  |  |  | 台式单口洗眼器 | 常规 | 套 | 1 | 主体：优质铜材；阀体：止逆阀门可自动关闭；喷头：优质铜材，环氧树脂涂层外加软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止二次伤害眼睛；防尘盖：PP材质，使用时可自动被水冲开；进水管：软性PVC管外覆不锈钢编织网，外层包裹PE管，有效防止生锈，渗漏； |
| 4 |  |  |  | PP水槽 | 550*450*310mm | 套 | 1 | 采用高密度黑色PP一体成型，耐强腐蚀；受力边厚可达7mm，平整不变形；槽沿表面处理为皮纹，耐刻；水槽底部有泄水坡度及提笼式落水头，可将废水完全排出。 |
| 5 |  |  |  | ▲三口水龙头（节能产品） | 常规 | 套 | 1 | 主体：铜质；涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀，防紫外线辐射； 阀体：陶瓷阀芯，90度旋转；开关寿命、耐压有其它相关参数见CSA认证标准；鹅颈管：可360度旋转；折角管：可360度旋转；旋钮把手：高密度PP（HDPP） 节能产品。 |
| 6 |  |  |  | 上下水管+存水弯 | 常规 | 套 | 1 | PP防虹吸瓶式存水器，防止下水管道中臭气回流 |
| 7 |  |  |  | 挡水条 | 常规 | 套 | 1 | ≥12.7mm厚实芯理化板 |
| 8 |  |  |  | 台式通风柜 | 1500*850*2350mm | 台 | 1 | 1、主体左右旁板、前钢板、背板、顶板、下柜体可采用1.0-1.2mm厚钢板，激光切割机下料，折弯采用全自动数控折弯机一次性一体折弯成型，表面经环氧树脂粉末静电流水线自动化喷涂及高温固化。 2、通风柜内衬及导流板：采用厚度不低于5mm易清洁的氟纤板。 3、门板：采用≥1.0mm（裸板）高品质冷轧钢板（SPCCT），喷涂 75μm厚环氧树脂粉末，门面板为凹面双圆弧斜边设计，双层结构内外部都经过环氧树脂喷涂中间填充隔音材料；门板内含填充材料起到静音作用。 4、移动视窗玻璃两侧PP夹条包裹，拉手PP一体成型，嵌入5mm钢化玻璃，门开启高度为760mm,自由升降，移门上下滑动装置采用滑轮钢丝绳结构，无级任意停留，移门导向装置由抗腐蚀的聚氯乙稀材质构成。固定视窗框架为钢板制作环氧树脂喷涂，框内嵌入5mm厚钢化玻璃。 5、操作台台面选用不低于20mm 厚实芯黑色坯体烧制陶瓷板，台面耐强腐蚀，耐高温，耐磨，便于清洁， 不变形变色。 6、排气出口采用与顶板一体成型集气罩，出风口直径250mm圆孔，套管连接，减少气体扰流。 7、水路陶瓷水杯和通风柜台面品牌一致，耐酸碱、耐腐蚀。单口水龙头由黄铜构成并安装在通风柜内台面上（水为选配项，默认为桌面单口水龙头，可根据需求改其它水）。 8、电路控制面板采用液晶显示屏面板（可设置快慢自由调节，可适应市场上大部分类似产品，支持电动风阀6秒快开）8个按键电源、设置、确定、照明、备用、风机、风阀+\-键。照明LED白光灯快速启动类型，安装置通风柜顶部，使用寿命长。插座配有四个10A 220V五孔多功能插座。线路使用2.5平方铜芯电线。 9、下柜门铰链采用110度直弯铰链，使用寿命高，拆装方便。 10、其它下柜内背板预留检修窗，方便故障检修，左右旁板各预留4个孔方便加装考克等设施。 |
| 1 | 细胞学室 |  |  | 实验边台 | 960*750*850mm | 套 | 1 | 全钢结构，1.0mm厚冷轧钢板，环氧树脂喷涂，一字折弯拉手，304不锈钢合页，三节滑轨。 台面≥12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至≥25.4mm |
| 2 |  |  |  | 实验边台 | 1500*750*850mm | 套 | 1 | 全钢结构，1.0mm厚冷轧钢板，环氧树脂喷涂，一字折弯拉手，304不锈钢合页，三节滑轨。 台面≥12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至≥25.4mm |
| 3 |  |  |  | 台式单口洗眼器 | 常规 | 套 | 1 | 主体：优质铜材；阀体：止逆阀门可自动关闭；喷头：优质铜材，环氧树脂涂层外加软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止二次伤害眼睛；防尘盖：PP材质，使用时可自动被水冲开；进水管：软性PVC管外覆不锈钢编织网，外层包裹PE管，有效防止生锈，渗漏； |
| 4 |  |  |  | PP水槽 | 550*450*310mm | 套 | 1 | 采用高密度黑色PP一体成型，耐强腐蚀；受力边厚可达7mm，平整不变形；槽沿表面处理为皮纹，耐刻；水槽底部有泄水坡度及提笼式落水头，可将废水完全排出。 |
| 5 |  |  |  | ▲三口水龙头（节能产品） | 常规 | 套 | 1 | 主体：铜质；涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀，防紫外线辐射； 阀体：陶瓷阀芯，90度旋转；开关寿命、耐压有其它相关参数见CSA认证标准；鹅颈管：可360度旋转；折角管：可360度旋转；旋钮把手：高密度PP（HDPP） 节能产品。 |
| 6 |  |  |  | 上下水管+存水弯 | 常规 | 套 | 1 | PP防虹吸瓶式存水器，防止下水管道中臭气回流 |
| 7 |  |  |  | 挡水条 | 常规 | 套 | 1 | ≥12.7mm厚实芯理化板 |
| 8 |  |  |  | 台式通风柜 | 1500*850*2350mm | 台 | 1 | 1、主体左右旁板、前钢板、背板、顶板、下柜体可采用1.0-1.2mm厚钢板，激光切割机下料，折弯采用全自动数控折弯机一次性一体折弯成型，表面经环氧树脂粉末静电流水线自动化喷涂及高温固化。 2、通风柜内衬及导流板：采用厚度不低于5mm易清洁的氟纤板。 3、门板：采用≥1.0mm（裸板）高品质冷轧钢板（SPCCT），喷涂 75μm厚环氧树脂粉末，门面板为凹面双圆弧斜边设计，双层结构内外部都经过环氧树脂喷涂中间填充隔音材料；门板内含填充材料起到静音作用。 4、移动视窗玻璃两侧PP夹条包裹，拉手PP一体成型，嵌入5mm钢化玻璃，门开启高度为760mm,自由升降，移门上下滑动装置采用滑轮钢丝绳结构，无级任意停留，移门导向装置由抗腐蚀的聚氯乙稀材质构成。固定视窗框架为钢板制作环氧树脂喷涂，框内嵌入5mm厚钢化玻璃。 5、操作台台面选用不低于20mm 厚实芯黑色坯体烧制陶瓷板，台面耐强腐蚀，耐高温，耐磨，便于清洁， 不变形变色。 6、排气出口采用与顶板一体成型集气罩，出风口直径250mm圆孔，套管连接，减少气体扰流。 7、水路陶瓷水杯和通风柜台面品牌一致，耐酸碱、耐腐蚀。单口水龙头由黄铜构成并安装在通风柜内台面上（水为选配项，默认为桌面单口水龙头，可根据需求改其它水）。 8、电路控制面板采用液晶显示屏面板（可设置快慢自由调节，可适应市场上大部分类似产品，支持电动风阀6秒快开）8个按键电源、设置、确定、照明、备用、风机、风阀+\-键。照明LED白光灯快速启动类型，安装置通风柜顶部，使用寿命长。插座配有四个10A 220V五孔多功能插座。线路使用2.5平方铜芯电线。 9、下柜门铰链采用110度直弯铰链，使用寿命高，拆装方便。 10、其它下柜内背板预留检修窗，方便故障检修，左右旁板各预留4个孔方便加装考克等设施。 |
| 1 | 危险化学品 |  |  | 安全柜 | 1099*495*1660mm | 组 | 1 | 优质坚固的1.2mm工业重型钢板，形成38mm中空双层结构，为安全打上封印。超高强度钢层板，安全承重175KG，加厚镀锌涂层处理，行业内首屈一指的承重性及耐腐蚀性。 |
| 1 | 资料室 |  |  | 蜡块柜 | 450*500*1680mm | 套 | 1 | 全钢结构，1.0mm厚冷轧钢板，底座1.0㎜，箱体0.8㎜，抽屉0.8㎜，每组3节，加底座一只，每节六个大抽，中间有活动分隔条可灵活归类，可存放包埋盒蜡块12000块左右。 |
| 2 |  |  |  | 玻片柜 | 403*500*1680mm | 套 | 1 | 全钢结构，1.0mm厚冷轧钢板，箱体0.8㎜，抽屉0.8㎜，七二十抽（十二节，每节六抽，加一底座，每只抽屉可存放标准玻璃切片850张，每组存放切片60000张以上） |

依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的，只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。本项目的“水嘴”是国家强制节能产品，需提供中国节能产品认证证书，否则做无效标处理。

3.2技术参数要求

3.2.1主要原材料技术参数要求

3.2.1.1电解钢板喷涂样块

| 序号 | 项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 材质要求 | 采用电解钢板制作，表面采用环保型环氧聚酯粉末静电喷涂，喷涂采用流水线喷涂，涂层膜厚度均匀，颜色可根据院方要求定制。 |
| 2 | 质量要求 | 1、外观性能：金属件：喷漆（塑）涂层：应无漏喷、锈蚀、脱色、掉色等；应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等； 2、产品表面理化性能：金属喷漆（塑）涂层： 2.1冲击强度：冲击高度400mm,应无剥落、裂纹、皱纹； 2.2耐盐浴：划道两侧3mm外,应无鼓泡、锈蚀、剥落和起皱等现象； 2.3附着力：≤2级; 3、金属喷漆（塑）涂层硬度≥3H； 4、金属喷涂层涂层厚度：60-130um； 5、家具涂层可迁移元素：铅Pb≤90mg/kg,镉Cd≤50mg/kg,铬Cr≤25mg/kg,汞Hg≤25mg/kg,锑Sb≤60mg/kg,钡Ba≤1000mg/kg,硒Se≤500mg/kg,砷As≤25mg/kg； ★6、耐液体性：≥500h耐液体性（0.9%的氯化钠溶液、消毒液）试验后，涂（镀）层对基体的保护评级≧10级。涂（镀）层本身的耐腐蚀等级（外观评级）≧10级； ★7、可清洁性：擦洗≥100次，铅笔:可清洁;红色蜡笔:可清洁;炭黑铅笔:可清洁； ★8、太阳辐射试验≥500h：试验后样品外观无掉色、变形、开裂等异常变化； ★9、抗菌要求：对大肠杆菌（大肠埃希氏菌）、金黄色葡萄球菌、白色葡萄球菌、变异库克菌、枯草杆菌黑色变种芽孢（萎缩芽孢杆菌）、痤疮丙酸杆菌（丙酸杆菌）、洋葱伯克霍尔德氏菌、奇异变形杆菌、产气肠杆菌、嗜肺军团菌、粪肠球菌(粪链球菌)、单增李斯特氏菌（单核增生李斯特氏菌）等不低于18种常见菌种的抗菌率≧99%； ★10、防霉要求：对黑曲霉、黄曲霉、多主枝孢霉（蜡叶芽枝霉）、宛氏拟青霉、桔青霉、绿色木霉、出芽短梗霉、链格孢、树脂子囊菌、构巢曲霉、光孢短柄帚霉、康宁木霉等不低于18种常见霉菌的防霉等级不低于0级； 备注：★参数中标人供货前需提供符合参数要求的具有CMA标志的检测报告，否则采购人有权单方面取消合同。 |

3.2.1.2 环氧聚酯粉末（热固性粉末）

| 序号 | 项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 材质要求 | 表面采用环保型环氧聚酯粉末静电喷涂，喷涂采用流水线喷涂，涂层膜厚度均匀，颜色可根据院方要求定制。 |
| 2 | 质量要求 | 1、胶化时间（180℃）：±60S; 2、粒径分布（D90）：≥60； 3、流动性：140g±20%； 4、密度：≥1.5g/mL； 5、附着力：干附着力≤1级，沸水附着力≤1级，湿附着力≤1级； 6、铅笔硬度：≥3H； 7、耐酸性[3%(质量分数)盐酸溶液]：≧240h无异常； 8、耐碱性[5%(质量分数)氢氧化钠溶液]：≧168h无异常； 9、耐沸水性：≧12h无异常； 10、耐盐雾性： 10.1中性盐雾：500h划痕处单向腐蚀蔓延宽度≤2.0mm，未划痕区无起泡、生锈、开裂、剥落等异常现象； 10.2酸性盐雾：1000h划痕处单向腐蚀蔓延宽度≤4.0mm，未划痕区无起泡、生锈、开裂、剥落等异常现象； 11、耐湿性：500h无异常； ★12、耐人工气候老化性：1000h变色≤2级，失光≤2级，无粉化、起泡、开裂、剥落等异常现象。 13、耐干热性[(90士2)℃，15 min]：≦1级 ★14、耐冷液性：水、10%碳酸钠溶液、50%乙醇溶液均无异常 ★15、耐污染性（1h）：茶、醋无异常； ★16、耐醇性[50%(体积分数)乙醇溶液，10h]：无异常； 17、耐水性（48h）：无异常； 18、可迁移元素：铅Pb≤90mg/kg,镉Cd≤50mg/kg,铬Cr≤25mg/kg,汞Hg≤25mg/kg,锑Sb≤60mg/kg,钡Ba≤1000mg/kg,硒Se≤500mg/kg,砷As≤25mg/kg； 备注：★参数中标人供货前需提供符合参数要求的具有CMA标志的检测报告，否则采购人有权单方面取消合同。 |

3.2.1.3 医用人造石（医用亚克力人造石）

| 序号 | 项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 材质要求 | 台面采用材质为医用复合亚克力人造石，材料厚度≥1.2cm。 |
| 2 | 质量要求 | 1、尺寸偏差：（1）规格尺寸偏差：厚度±0.3%；（2）对角线偏差：≤5mm，（3）平整度≤0.5mm，（4）边缘不直度≤1.5mm/m； 2、外观质量：（1）色泽:色泽均匀一致，不得有明显色差,（2）板边:板材四边平整，表面不得有缺棱掉角现象,（3）花纹图案:图案清晰、花纹明显,,（4）表面:光滑平整、无波纹、方料痕、刮痕、裂纹，不允许有气泡及大于0.5mm的杂质,（5）拼接：拼接不得有可察觉的接驳痕； ★3、巴氏硬度（PMMA类A级），≥75； 4、吸水率：≤0.15%； 5、落球冲击：450g实心钢球，3000mm高度自由落下，样品不破损； 6、弯曲性能：（1）弯曲强度≥40MPA，（2）弯曲弹性模量≥6.5Gpa； 7、耐化学药品性：试样表面应无明显损伤，轻度损伤用600目砂纸轻擦即可除去，损伤程度应不影响板材的使用性，并易恢复至原状； 8、铅（Pb）：≤5mg/kg，镉（Cd）：≤5mg/kg，汞（Hg）：≤5mg/kg，六价铬（Cr/VI）：≤10mg/kg； ★9、产品表面理化性能（石材件）：（1）耐液性：10%碳酸钠溶液,24h,≤3级、10%乙酸溶液,24h,应≤3级；（2）耐湿热：70℃,20min，≤3级；（3）耐干热：70℃,20min，≤3级；（4）附着力：涂层交叉切割法≤3级；（5）耐冷热温差：3周期。应无鼓泡、裂缝和明显失光；（6）耐磨性：1000r,≤3级；（7）抗冲击：冲击高度50mm，≤3级；（8）耐污染性：①少许试剂,放置16h。耐污染总和≤64，②少许试剂,放置16h。最大污迹深度≤0.12mm； 10、有害物质限量要求：邻苯二甲酸酯（DBP）≤0.1%，邻苯二甲酸酯（BBP）≤0.1%，邻苯二甲酸酯（DEHP）≤0.1%，邻苯二甲酸酯（DNOP）≤0.1%，邻苯二甲酸酯（DINP）≤0.1%，邻苯二甲酸酯（DIDP）≤0.1，多环芳径（苯并[a]芘）≤1.0mg/kg；多环芳径（16种多环芳烃(PAH)总量）≤10mg/kg； ★11、太阳辐射试验：≥500h：试验后样品外观无掉色、变形、开裂等异常变化； 12、燃烧性能：水平燃烧≥HB 级，垂直燃烧≥V-0级； ★13、抗菌要求：对大肠杆菌（大肠埃希氏菌）、金黄色葡萄球菌、白色葡萄球菌、变异库克菌、枯草杆菌黑色变种芽孢（萎缩芽孢杆菌）、痤疮丙酸杆菌（丙酸杆菌）、洋葱伯克霍尔德氏菌、奇异变形杆菌、产气肠杆菌、嗜肺军团菌、粪肠球菌(粪链球菌)、单增李斯特氏菌（单核增生李斯特氏菌）等不低于18种常见菌种的抗菌率≧99%； ★14、防霉要求：对黑曲霉、黄曲霉、多主枝孢霉（蜡叶芽枝霉）、宛氏拟青霉、桔青霉、绿色木霉、出芽短梗霉、链格孢、树脂子囊菌、构巢曲霉、光孢短柄帚霉、康宁木霉等不低于18种常见霉菌的防霉等级不低于0级； 备注：★参数中标人供货前需提供符合参数要求的具有CMA标志的检测报告，否则采购人有权单方面取消合同。 |

3.2.1.4 导轨

| 序号 | 项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 材质要求 | 1、治疗柜采用走珠滑轨，抽拉自如，抽屉内能放置30kg负载重量，导轨需在高温+50℃，低温-30℃能正常使用且不渗油，开关顺滑，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长。 2、处置柜采用托底三节走珠滑轨，抽拉自如，抽屉内能放置50kg负载重量，导轨需在高温+50℃，低温-30℃能正常使用且不渗油，开关顺滑，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长。 3、大输液柜采用承重金属走珠滑轨，抽拉自如，抽屉内能放置60kg负载重量，导轨配置与金属导轨模块配套的专用卡槽结构，导轨需在高温+50℃，低温-30℃能正常使用且不渗油，开关顺滑，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长。 |
| 2 | 质量要求 | 1、过载：①垂直向下静荷载（600N），②水平侧向静荷载(300N)，③猛关、猛开(20KG,20次，因子K=2.5)。a）所有组件或连续件不应断裂或损坏；b）通过手触压证实，用于紧固的组件不应有松动；c）所有零部件不应有影响正常运作的变形或磨损；d）五金连接件不应松动；e）所有组件的功能不应损害；f）抽屉导轨及其组件不应分离。 2、功能： 2.1操作力：①耐久性试验前：当承载能力 M≥40kg 时，推力≤12.5N、拉力≤12.5N，②操作力(耐久性试验后)：当承载能力 M≥40kg 时，推力≤12.5N、拉力≤12.5N，； 2.2抽屉导轨组件底部形：变形量≤内部尺寸（宽度和深度）最窄部分的 1/75； 2.3抽屉导轨组件结构强度（400N)、耐久性（160000次）、垂直向下静荷载(400N)、水平侧向静荷载(200N)、拉出安全性、猛关、猛开要求(20KG,20次，因子K=2.5)、拉出安全性：a）所有组件或连接件不应断裂或损坏；b）通过手触压证实，用于紧固的组件不应有松动；c）所有零部件不应有影响正常运作的变形或磨损；d）五金链拉件不应松动；e）所有组件的功能不应损害；f） 抽屉导轨及其组件应能正常工作； 2.4下沉量: 下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的 0.5%。 3、金属件： 3.1焊接件：（1）焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位（2）焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅（3）焊接处表面波纹应均匀； 3.2喷涂层：（1）应无漏喷、锈蚀、脱色、掉色等，（2）应光滑均匀,色泽一致,应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等 3.3电镀件：（1）应无露底、毛刺、镀层脱落、锈蚀等、（2）应无起泡、烧焦，无光泽(整体异色)、针孔、裂纹、斑点等 3.4可触及区域：应无毛刺，应无锐边锐角； ★4、表面理化性能（金属喷漆（塑）涂层）： 4.1硬度≥3H； 4.2冲击强度：冲击高度 400mm,应无剥落、裂纹、皱纹； 4.3耐盐浴：划道两侧 3mm 外,应无鼓泡、锈蚀、剥落和起皱等现象； 4.4附着力：≤2级； ★5、耐液性：≥500h耐液体性（0.9%的氯化钠溶液、消毒液）试验后，涂（镀）层对基体的保护评级≧10级。涂（镀）层本身的耐腐蚀等级（外观评级）≧10级； 备注：★参数中标人供货前需提供符合参数要求的具有CMA标志的检测报告，否则采购人有权单方面取消合同。 |

3.2.1.5 铰链

| 序号 | 项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 材质要求 | 采用优质阻尼铰链。 |
| 2 | 质量要求 | 1、过载：①垂直静荷载：（60KG，10次）②水平静荷载：（140N，10次）。a）所有组件或连续件不应断裂；b）通过手触压证实，用于紧固的组件不应有松动；c）所有零部件不应有影响正常运作的变形或磨损；d）固定组件不应松动；e）所有组件的功能不应损害；f）杯状暗铰链及其组件不应分离。 2、功能： ①操作力：在耐久性个试验前后，打开力试验前≤20N；关闭力试验前≤20N，打开力试验后≤20N，关闭力试验后≤20N； ②垂直静荷载：（40KG，10次），水平静荷载：（80N，10次），耐久性：160000次；a）所有组件或结合处不应断裂；b）通过手触压证实，用于紧固的组件不应有松动；c）所有零部件不应有影响正常运作的变形或磨损；d）固定组件不应松动；e）所有组件的功能不应损害；f）杯状暗铰链及其组件应能正常工作。 ③下沉量：安装A型试验门时，下沉量应不大于 2.0mm；； 3、耐腐蚀：18h，1.5mm以下锈点不应超过 20点/dm2,其中直径1.0mm 以上锈点不应超过5 点/dm2 4、金属件： 4.1电镀件：（1）应无露底、毛刺、镀层脱落、锈蚀，（2）应无起泡、烧焦，无光泽(整体异色)、针孔、裂纹、斑点等； ★5、表面理化性能（金属喷漆（塑）涂层）： 5.1硬度≥3H； 5.2冲击强度：冲击高度 400mm,应无剥落、裂纹、皱纹； 5.3耐盐浴：划道两侧 3mm 外,应无鼓泡、锈蚀、剥落和起皱等现象； 5.4附着力：≤2级； ★6、耐液性：≥500h耐液体性（0.9%的氯化钠溶液、消毒液）试验后，涂层对基体的保护等级≥10级，涂层本身耐腐蚀等级≥10级； 备注：★参数中标人供货前需提供符合参数要求的具有CMA标志的检测报告，否则采购人有权单方面取消合同。 |

3.2.1.6 水槽（含配件）

| 序号 | 项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 材质要求 | 采用304不锈钢一体铸造成型。 |
| 2 | 质量要求 | 1、外形尺寸：（1）极限偏差（基本尺寸）：（1）长度±2mm，，（2）宽度±1.2mm，，（3）极限偏差（深度尺寸）±3mm； 2、手可接触部位：不应有毛刺或对使用者造成割手等伤害的缺陷； 3、平整度：（1）宽侧≤3mm，宽侧≤3mm；（2）单个槽盆底部残余水总质量≤20g； 4、承载能力：（1）槽体底部承受1274N的静载荷，1h后，水槽不应有下沉开裂脱焊等异常现象，（2）槽体底部承受1274N的静载荷，1h后，水槽底部变形量≤3mm； 5、防震垫： 5.1感官：槽体底部应有防震垫、防震垫应粘贴牢固、平服、无异味 5.2尺寸：应不小于200cm2 或不小于其槽盆底部实际面积的50%；厚度≥1mm 5.3胶黏剂中有害物质：苯 ≤0.05g/kg，甲苯+乙苯+二甲苯 ≤0.05g/kg，卤代烃≤0.05g/kg，游离甲醛≤0.05g/kg，总挥发性有机物≤40g/L。 5.4塑料中有害物质限量：邻苯二甲酸二丁酯(DBP)≤0.1%、邻苯二甲酸丁酯芐酯(BBP)≤0.1%、邻苯二甲酸-2-乙基己基酯(DEHP)≤0.1%、邻苯二甲酸二异壬酯(DINP)≤0.1%、可溶性铅 ≤90mg/kg、可溶性镉≤75mg/kg、可溶性铬≤60mg/kg、可溶性汞≤60mg/kg、多溴联苯(PBB)≤1000mg/kg、多溴二苯醚（PBDE）≤1000mg/kg、苯并[a]芘≤1.0mg/kg、16种多环芳烃(PAH)总量≤10mg/kg； ★6、防结露涂层： 6.1应有效防止槽体背面因结露引起的滴水现象， 6.2厚度≥0.5mm， 6.3附着力≤1级（0级最好，5级最差） 6.4防结露涂层有害物质：苯+甲苯+乙苯+二甲苯 ≤100mg/kg，游离甲醛≤50mg/kg，挥发性有机化合物（VOC）≤80g/L，可溶性铅含量≤90mg/kg，可溶性镉含量≤75mg/kg，可溶性铬含量≤60mg/kg，可溶性汞含量≤30mg/kg。 7、材料 7.1原材料厚度：≥1.0mm； 7.2不锈钢化学成分：碳(C)≤0.05%、硅(Si)≤0.4%、锰(Mn)≤1.5%、磷(P)≤0.04%、硫(S)≤0.02%铬(Cr)17.50%～19.50%、镍(Ni)8.00%～10.50%； 8、耐腐蚀性能：中性盐雾试验（120h）水槽及其配件与食品接触的金属材料应符合GB/T6461-2002中外观评级9级的规定； ★9、耐液性：≥500h耐液体性（0.9%的氯化钠溶液、消毒液）试验后，涂层对基体的保护等级≥10级，涂层本身耐腐蚀等级≥10级； 备注：★参数中标人供货前需提供符合参数要求的具有CMA标志的检测报告，否则采购人有权单方面取消合同。 |

3.2.1.7 304不锈钢

| 序号 | 项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 材质要求 | 不锈钢产品统一采用SUS304不锈钢，具有耐蚀、耐高温等性能，可在苛酷的条件下使用。 |
| 2 | 质量 要求 | 1、外观性能（金属件）：（1）冲压件：应无脱层、裂缝，（2）喷漆（塑）涂层：应该无漏喷、锈蚀、脱色、掉色等；应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等； 2、耐液体性：≥500h耐液体性（0.9%的氯化钠溶液、消毒液）试验后，涂（镀）层对基体的保护评级≧10级。涂（镀）层本身的耐腐蚀等级（外观评级）≧10级； 3、外形：（1）不平度≤10mm，（2）镰刀弯≤1.0mm，（3）切斜度:不大于产品公称宽度×0.5%； 4、化学成分(%): 碳(C)≤0.07%、硅(Si)≤0.75%、锰(Mn)≤2.00%、磷(P)≤0.045%、硫(S)≤0.030%、铬(Cr)17.50～19.50%、镍(Ni)8.00～10.00%、铜(Cu)0.30～0.50%、氮(N)≤0.1%； 5、力学性能：抗拉强度：≥515MPa、规定塑性延伸强度：≥205MPa、断后伸长率：≥40%、布氏硬度（HBW）≤210； 6、冷弯试验：弯曲压头直径5mm，弯曲角度180°，试验后表面无可见裂纹； ★7、表面质量：钢板不允许有影响使用的缺陷允许有个别深度小于厚度公差之半的轻微麻点、擦划伤、压痕、凹坑、辊印和色差等不影响使用的缺陷。允许局部修磨,但应保证钢板最小厚度； 8、晶间腐蚀：50%硫酸-硫酸铁腐蚀：≤15g/(m2 .h) 9、不锈钢中a-相面积含量≤5%； ★10、抗菌要求：对大肠杆菌（大肠埃希氏菌）、金黄色葡萄球菌、白色葡萄球菌、变异库克菌、枯草杆菌黑色变种芽孢（萎缩芽孢杆菌）、痤疮丙酸杆菌（丙酸杆菌）、洋葱伯克霍尔德氏菌、奇异变形杆菌、产气肠杆菌、嗜肺军团菌、粪肠球菌(粪链球菌)、单增李斯特氏菌（单核增生李斯特氏菌）等不低于18种常见菌种的抗菌率≧99%； ★11、防霉要求：对黑曲霉、黄曲霉、多主枝孢霉（蜡叶芽枝霉）、宛氏拟青霉、桔青霉、绿色木霉、出芽短梗霉、链格孢、树脂子囊菌、构巢曲霉、光孢短柄帚霉、康宁木霉等不低于18种常见霉菌的防霉等级不低于0级； 备注：★参数中标人供货前需提供符合参数要求的具有CMA标志的检测报告，否则采购人有权单方面取消合同。 |

3.2.1.8 锁具

| 序号 | 项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 质量 要求 | 1、保密度： 1.1钥匙牙花（弹子锁，锁头直径＜20mm）：≥5个， 1.2钥匙不同牙花数（弹子锁，锁头直径＜20mm）：≥750种， 1.3互开率（弹子锁，锁头直径＜20mm，钥匙牙花数5个）：≤0.612%； 1.4锁舌伸出长度≥6mm； 2、牢固度： 2.1锁头固定连接静拉力（400N静拉力）：无松动； 2.2锁头固定连接扭矩（5.20N▪m）：无松动； 2.3锁芯拨动件扭矩（1.4N）：能正常使用； 2.4锁舌侧向静荷载（400N）：能正常使用； 2.5蟹钳舌静拉力（2000N）：能正常使用； 2.6各铆接件静拉力（400N）：能正常使用； 2.7使用寿≥320000次； 3、灵活度： 3.1钥匙插拔、旋转：合格； 3.2钥匙拔出静拉力（弹子锁）≤6N； 3.3斜舌闭合力≤50N； 3.4钥匙开启扭矩≤0.65N▪m； 4、外观质量： 电镀件耐腐蚀：120h，达到RA6级； 5、金属件： 5.1焊接件：（1）焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位，（2）焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，（3）焊接处表面波纹应均匀； 5.2喷涂层：（1）应无漏喷、锈蚀、脱色、掉色等，（2）应光滑均匀,色泽一致,应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等 5.3电镀件：（1）应无露底、毛刺、镀层脱落、锈蚀等，（2）应无起泡、烧焦，无光泽(整体异色)、针孔、裂纹、斑点等 5.4可触及区域：应无毛刺，应无锐边锐角； ★6、表面理化性能 6.1硬度≥3H； 6.2冲击强度：冲击高度 400mm,应无剥落、裂纹、皱纹； 6.3耐盐浴：划道两侧 3mm 外,应无鼓泡、锈蚀、剥落和起皱等现象； ★7、耐液性：≥500h耐液体性（0.9%的氯化钠溶液、消毒液）试验后，涂（镀）层对基体的保护评级≧10级。涂（镀）层本身的耐腐蚀等级（外观评级）≧10级； 备注：★参数中标人供货前需提供符合参数要求的具有CMA标志的检测报告，否则采购人有权单方面取消合同。 |

3.2.1.9 理化板

| 序号 | 项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 材质要求 | 12.7mm实芯理化板，颜色可选。 |
| 2 | 质量要求 | 1、耐香烟灼烧（实验室家具）≥1级； 2、抗球冲击无裂纹或破损； 3、耐水蒸气应无突起、龟裂、变色等变化； 4、耐酸碱（实验室家具）≥1级； 5、耐高温（实验室家具）≥1级； 6、表面耐干热（实验室家具）≥1级； 7、表面耐划痕（实验室家具）≥1级； 8、耐污染≥1级； 9、抗老化：试件表面无开裂、光泽变化不大于±10%。 |

3.2.2 主要成品技术参数要求

3.2.2.1护士站类产品

| 序号 | 项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 材质及 工艺技术 | 1、主体材质：龙骨部分采用1.5mm的电解钢板折弯成型，主体框架部分采用1.5mm电解钢板数控折弯焊接成型，面板采用1.0mm厚电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作。 2、台面：台面及外包采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。 3、五金配置：ABS内扣拉手、叶片转舌锁、三节卡扣式导轨，可根据需要配备主机柜、键盘架、三抽柜、资料柜等配柜。 4、工艺：护士站内预留的强弱电走线槽位。护士站内的内饰盖板全部为可拆卸式。 |
| 2 | 质量要求 | 1、主要尺寸及偏差：产品外形宽、深、高尺寸的允许偏差应在±5以内； 2、形状和位置公差： 2.1邻边垂直度：①面板、框架对角线长度≥1000：长度偏差≤3mm 2.2翘曲度（面板、正视面板件对角线长度≥1400）：≤3.0mm； 2.3平整度（面板、正视面板件）≤0.2mm； 2.4位差度：门与框架、门与门、抽屉与框架、抽屉与门、抽屉与抽屉相邻两表面间的距离差（非设计要求的距离）≤2.0mm； 2.5分缝：所有分缝（非设计要求时）≤2.0mm； 2.6推拉构件下垂度：≤20mm； 2.7推拉构件摆动度：≤15mm； 2.8底脚着地平稳性≤2.0mm； 3、外观质量： 3.1金属件：①管材：应无裂缝、叠缝；②电镀件：应无露底、毛刺、镀层脱落、锈蚀等；应无起泡、烧焦，无光泽（整体异色）、针孔、裂纹、斑点等；③焊接件：焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位；焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；焊接处表面波纹应均匀；④冲压件：应无脱层、裂缝；⑤铆接件：铆接处铆接应牢固，无漏铆、脱铆；铆钉应端正圆滑，无明显锤印；⑥喷漆（塑）涂层：应无漏喷、锈蚀、脱色、掉色等；应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等； 3.2塑料件：①应无裂纹，无明显变形；②应无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕；③外表用塑料件表面应光洁，应无划痕、污染、明显色差等； 3.3石材、岩板：①表面应平整光滑，应无明显裂纹、色斑、砂眼、波纹、刮痕、漏涂等缺陷；②板面应无断裂和缺棱、掉角现象；③同一板面外表，允许有1处污斑，面积为3mm2～30mm2；④应无磨损、划伤、倒棱倒角均匀一致； 3.4配件、活动部件：①应启闭正常,支撑和阻尼功能应正常,均无卡滞现象；②锁应锁定到位,开启应灵活； 3.5可触及区域：应无毛刺,应无锐边锐角； 4、安全性能： 3.1结构安全：基本结构安全：①正常使用时，可接触到的边、角都应进行倒圆、倒角、砂光或以其他合适的方式进行保护。倒圆半径应不小于0.5 mm；②固定零部件的结合应牢固无松动，应无少件、透钉、漏钉；③正常使用时，其他部件表面应无锐边、锐角； 3.2有害物质限量：①甲醛释放量：≤0.08mg/m3；②苯：≤0.06mg/m3；③甲苯：≤0.15mg/m3；④二甲苯：≤0.2mg/m3；⑤总挥发性有机化合物(TVOC)：≤0.5mg/m3；⑥家具涂层可迁移元素：铅≤90mg/kg、镉≤50mg/kg、铬≤25mg/kg、汞≤25mg/kg、锑≤60mg/kg、钡≤1000mg/kg、硒≤500mg/kg、砷≤25mg/kg；⑦放射性核素（镭-226、钍-232、钾-40）：Ira：≤1.0，Ir：≤1.3； ★5、理化性能： 5.1金属喷漆（塑）涂层：①硬度≥3H；②冲击强度：冲击高度400mm,应无剥落、裂纹、皱纹:③耐盐浴：划道两侧3mm外，应无鼓泡、锈蚀、剥落和起皱等现象；④附着力：2级或优于2级。 5.2人造石、岩板：耐污染每一测量处的耐污值应优于3级，耐冲击：实体表面不应破损； 6、力学性能： 6.1桌类强度和耐久性：①水平静载荷试验：无缺陷；②主桌面垂直静载荷试验：无缺陷；③主桌面长度>1600mm的附加垂直静载荷试验：无缺陷；④水平耐久性试验：。无缺陷；⑤结构强度试验：无缺陷；⑥垂直耐久性试验：。无缺陷；⑦其他桌面的垂直冲击试验：无缺陷；⑧跌落试验：无缺陷； 6.2桌类稳定性：①垂直加载稳定性：加力600N。无倾翻；②垂直和水平加载稳定性加力40N。无倾翻； 6.3柜架类强度和耐久性：①搁板定位试验（水平向外的力）：无缺陷；②搁板定位试验（垂直向下的力）：无缺陷；③搁板弯曲试验：无缺陷；④搁板支撑件强度试验：无缺陷；⑤开门垂直加载试验：无缺陷；⑥开门水平加载试验：无缺陷；⑦开门猛关试验：无缺陷；⑧开门耐久性试验：50000次。无缺陷；⑨推拉构件强度试验：无缺陷；⑩推拉构件耐久性试验：无缺陷；⑪推拉构件猛关试验：无缺陷；⑫推拉构件猛开试验：无缺陷；⑬推拉构件底板强度试验：无缺陷；⑭推拉构件锁具、插销强度试验：无缺陷；⑮锁具、插销耐久性试验：无缺陷；； ★7、对黑曲霉、黄曲霉、多主枝孢（蜡叶芽枝霉）、宛氏拟青霉、桔青霉、绿色木霉、出芽短梗霉、链格孢、树脂子囊菌、构巢曲霉、光孢短梗帚霉、康宁木霉等不低于18种常见霉菌的防霉等级不低于0级； ★8、耐液性：0.9的氯化钠溶液、消毒液≧500h耐液性试验：涂层对基体的保护等级≧10级，涂层本身耐腐蚀等级≧10级； ★9、太阳辐射试验≥500h，试验后样品外观无掉色、变形、开裂等异常变化 ★10、抗菌性能：对大肠杆菌（大肠埃希氏菌）、金黄色葡萄球菌、、白色葡萄球菌、变异库克菌、丙酸杆菌、奇异变形杆菌、产气肠杆菌、嗜肺军团菌、粪肠球菌、单增李斯特氏菌、肺炎链球菌、等不低于18种常见菌种的抗菌率≧99% ★11、交变盐雾：盐雾条件:盐溶液浓度:(5±1)%、PH值:6.5-7.2、温度:(35±2)℃、时间2小时，湿热条件:温度40±2 ℃，相对湿度(93±3)%，22小时。试验≧500h后产品无锈蚀、鼓泡。 12、低温：温度:-50±2℃。≧500h无锈蚀、鼓泡；12、交变湿热：低温65℃、湿度65%、保持12h；高温95℃、湿度95%、保持12h；总时长≧500h，试验后产品无锈蚀、鼓泡； ★13、耐人工气候老化性：黑标温度:65℃，窄频带:340nm，辐照度:0.51W/㎡，润湿时间:18min，干燥时间 :102min，相对湿度:50%，实验时间:≧500h，试验后:漆膜失光等级不低于3级、变色等级不低于2级、粉化等级不低于2级、开裂等级不低于1级、气泡等级不低于1级。 备注：★参数中标人供货前需提供符合参数要求的具有CMA标志的检测报告，否则采购人有权单方面取消合同。 |

3.2.2.2 治疗柜类产品

| 序号 | 项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 材质及 工艺技术 | 1、主体材质：采用厚度1.0mm优质电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作；所有下柜底部都是离地150mm的高度，满足国家院感基本要求。 2、台面：采用材质为国产实芯理化板厚≥12.7mm,下挂总厚≥25.4mm。 3、▲水龙头：采用高抛水龙头，水槽：采用304不锈钢。 4、五金配件：叶片转舌锁、三节卡口式导轨，缓冲铰链、上柜采用下扣式拉手、下柜采用一体折弯拉手。 5、工艺：整体采用电阻焊接工艺，采用双层门板设计，并且内有加强筋，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩可自由拆卸，逐级调整高度。门框与柜体之间利用缓冲铰链，轻巧而方便。结构要求无死角，产品简洁大方。 |
| 2 | 质量要求 | - 主要尺寸及偏差：产品外形宽、深、高尺寸的允许偏差应在±5以内，配套或组合产品的极限偏差应同取正值或负值； 2、形状和位置公差： （1）邻边垂直度：①面板、框架对角线长度≥1000：长度偏差≤3mm； （2）翘曲度（面板、正视面板件对角线长度≥1400）：≤3.0mm； （3）平整度（面板、正视面板件）≤0.2mm； （4）位差度：门与框架、门与门、抽屉与框架、抽屉与门、抽屉与抽屉相邻两表面间的距离差（非设计要求的距离）≤2.0mm； （5）分缝：所有分缝（非设计要求时）≤2.0mm； （6）推拉构件下垂度：≤20mm； （7）推拉构架摆动度：≤15mm； （8）底脚着地平稳性：≤2mm； 3、外观性能 3.1金属件：（1）管材：应无裂缝、叠缝；（2）电镀件：①应无露底、毛刺、镀层脱落、锈蚀等， ②应无起泡、烧焦，无光泽(整体异色)、针孔、裂纹、斑点等，（3）焊接件：①焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位，②焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，③焊接处表面波纹应均匀；（4）冲压件：应无脱层、裂缝；（65）喷漆（塑）涂层：①应无漏喷、锈蚀、脱色、掉色等，②应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等；（6）合金件等其他金属件：①应无锈蚀、氧化膜脱落、刃口、毛刺、锐棱，②表面应细密，应无裂纹、黑斑等； 3.2塑料件： （1）应无裂纹，无明显变形； （2）应无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕； （3）外表用塑料件表面应光洁，应无划痕、污染、明显色差等； 3.3玻璃件：（1）玻璃嵌槽及边缘：边缘应光滑无刃口，镶嵌合理牢固且无松脱现象； 3.4配件、活动部件：应启闭正常，支撑和阻尼功能应正常，均无卡滞现象； 3.5可触及区域：应无毛刺,应无锐边锐角； 3.6石材、岩板：（1）表面应平整光滑，应无明显裂纹、色斑、砂眼、波纹、刮痕、漏涂等缺陷，（2）板面应无断裂和缺棱、掉角现象，（3）同一板面外表，允许有1处污斑，面积为3mm2~30mm2，（4）应无磨损、划伤、倒棱倒角均匀一致； 4、安全性能： 4.1结构安全：（1）基本结构安全：①正常使用时，可接触到的边、角都应进行倒圆、倒角、砂光或以其他合适的方式进行保护。倒圆半径应不小于0.5 mm，②固定零部件的结合应牢固无松动，应无少件、透钉、漏钉，③正常使用时，其他部件表面应无锐边、锐角，④推拉构件应有防脱落装置或警示标识标识内容的字体应不小于5号黑体字； 4.2有害物质限量：（1）甲醛≤0.08mg/m³，（2）苯≤0.06mg/m³，（3）甲苯≤0.15mg/m³，（4）二甲苯（邻、间、对二甲苯之和）≤0.2mg/m³，（5）总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.5mg/m³，（6）可迁移有害元素：铅Pb≤90mg/kg,镉Cd≤75mg/kg,铬Cr≤60mg/kg,汞Hg≤60mg/kg,锑Sb≤60mg/kg,钡Ba≤1000mg/kg,硒Se≤500mg/kg,砷As≤25mg/kg；（7）放射性核素：①IRa≤1.0，②Ir≤1.3； ★5、产品表面理化性能： 5.1金属喷漆（塑）涂层：（1）硬度：铅笔硬度≥3H，（2）冲击强度：冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹，（3）耐盐浴：划道两侧3mm外，应无鼓泡、锈蚀、剥落和起皱等现象，（4）附着力：2级或优于2级； 6、产品部件材质理化性能：（1）人造石、岩板：①耐污染：每一测量处的耐污值应优于(含)3，②耐冲击：实体表面不应破损； 7、力学性能： 7.1柜架类强度和耐久性： （1）搁板定位试验（水平向外的力）：无缺陷， （2）搁板定位试验（垂直向下的力）：无缺陷， （3）搁板弯曲试验：无缺陷， （4）搁板支撑件强度试验：无缺陷， （5）开门垂直加载试验：无缺陷， （6）开门水平加载试验：无缺陷， （7）开门猛关试验：无缺陷， （8）开门耐久性试验：无缺陷， （9）推拉构件强度试验：无缺陷， （10）推拉构件耐久性试验：无缺陷， （11）推拉构件猛关试验：无缺陷， （12）推拉构件猛开试验：无缺陷， 7.2柜架类稳定性： （1）所有开门、推拉构件和翻门关闭，所有储存部件空载：施加垂直力350N和水平向外力50N无倾翻， （2）所有开门、推拉构件和翻门开启试验所有储存部件空载：依次对每扇开门、推拉构件或翻门施加一次水平力，使其刚好打40mm。无倾翻， （3）开门、推拉构件和翻门开启并解锁：①所有开门、推拉构件和翻门开启空载，所有储存部件空载;无倾翻,②开门、推拉构件和翻门开启加载,所有储存部件空载;在任意可能导致倾翻的点上施加垂直力150N。无倾翻,③开门、推拉构件和翻门开启加载,所有储存部件加载;在任意可能导致倾翻的点上施加垂直力300N。无倾翻,④所有锁闭的开门、推拉构件和翻门开启方向加载,所有储存部件加载;依次对所有锁紧的开门、推拉构件和翻门施加水平向外力100N。无倾翻, ★9、耐液性：0.9的氯化钠溶液、消毒液≧500h耐液性试验：涂层对基体的保护等级≥10级，涂层本身耐腐蚀等级≥10级； ★10、耐霉菌性：对黑曲霉、黄曲霉、多主枝孢（蜡叶芽枝霉）、宛氏拟青霉、桔青霉、绿色木霉、出芽短梗霉、链格孢、树脂子囊菌、构巢曲霉、光孢短梗帚霉、康宁木霉等不低于18种常见霉菌的防霉等级不低于0级； ★11、抗菌性能：对大肠杆菌（大肠埃希氏菌）、金黄色葡萄球菌、、白色葡萄球菌、变异库克菌、丙酸杆菌、奇异变形杆菌、产气肠杆菌、嗜肺军团菌、粪肠球菌、单增李斯特氏菌、肺炎链球菌、等不低于18种常见菌种的抗菌率≧99% ★12、交变盐雾：盐雾条件:盐溶液浓度:(5±1)%、PH值:6.5-7.2、温度:(35±2)℃、时间2小时，湿热条件:温度40±2 ℃，相对湿度(93±3)%，22小时。试验≥500h后产品无锈蚀、鼓泡。 13、低温：温度:-50±2℃。500h无锈蚀、鼓泡；14交变湿热：低温65℃、湿度65%、保持12h；高温95℃、湿度95%、保持12h；总时长960h，试验后产品无锈蚀、鼓泡； ★14、耐人工气候老化性：黑标温度:65℃，窄频带:340nm，辐照度:0.51W/㎡，润湿时间:18min，干燥时间 :102min，相对湿度:50%，实验时间:≧500h，试验后:漆膜失光等级不低于3级、变色等级不低于2级、粉化等级不低于2级、开裂等级不低于1级、气泡等级不低于1级。 ★15、太阳辐射试验：≥500h：试验后样品外观无掉色、变形、开裂等异常变化； 备注：★参数中标人供货前需提供符合参数要求的具有CMA标志的检测报告，否则采购人有权单方面取消合同。 |

3.2.2.3 处置柜类产品

| 序号 | 项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 材质及 工艺技术 | 1、主体材质：采用厚度1.0mm优质电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作；所有下柜底部都是离地150mm的高度，满足国家院感基本要求。 2、台面：采用材质为国产实芯理化板厚≥12.7mm,下挂总厚≥25.4mm。 3、▲水龙头：采用高抛水龙头，水槽：采用304不锈钢。 4、五金配件：叶片转舌锁、三节卡口式导轨，缓冲铰链、上柜采用下扣式拉手、下柜采用一体折弯拉手。 5、工艺：整体采用电阻焊接工艺，采用双层门板设计，并且内有加强筋，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩可自由拆卸，逐级调整高度。门框与柜体之间利用缓冲铰链，轻巧而方便。结构要求无死角，产品简洁大方。 6、脚踏垃圾柜：采用轻巧带缓冲功能的ABS一体成型350*410*30mm±15%的垃圾盖及ABS一体成型260*250mm±15%的垃圾投递口，抽拉式PP材质垃圾桶。 |
| 2 | 质量要求 | 1、主要尺寸及偏差：产品外形宽、深、高尺寸的允许偏差应在±5以内，配套或组合产品的极限偏差应同取正值或负值； 2、形状和位置公差： （1）邻边垂直度：①面板、框架对角线长度＜1000：长度偏差≤2mm （2）翘曲度（面板、正视面板件对角线长度700，1400）：≤2.0mm； （3）平整度（面板、正视面板件）≤0.2mm； （4）位差度：门与框架、门与门、抽屉与框架、抽屉与门、抽屉与抽屉相邻两表面间的距离差（非设计要求的距离）≤2.0mm； （5）分缝：所有分缝（非设计要求时）≤2.0mm； （6）推拉构件下垂度：≤20mm； （7）推拉构架摆动度：≤15mm； （8）底脚着地平稳性：≤2mm； 3、外观性能 3.1金属件：（1）管材：应无裂缝、叠缝；（2）电镀件：①应无露底、毛刺、镀层脱落、锈蚀等，②应无起泡、烧焦，无光泽(整体异色)、针孔、裂纹、斑点等，（3）焊接件：①焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位，②焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，③焊接处表面波纹应均匀；（4）冲压件：应无脱层、裂缝；（5）喷漆（塑）涂层：①应无漏喷、锈蚀、脱色、掉色等，②应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等；（6）合金件等其他金属件：①应无锈蚀、氧化膜脱落、刃口、毛刺、锐棱，②表面应细密，应无裂纹、黑斑等； 3.2塑料件： （1）应无裂纹，无明显变形； （2）应无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕； （3）外表用塑料件表面应光洁，应无划痕、污染、明显色差等； 3.3玻璃件：玻璃嵌槽及边缘：边缘应光滑无刃口，镶嵌合理牢固且无松脱现象； 3.4配件、活动部件：应启闭正常，支撑和阻尼功能应正常，均无卡滞现象； 3.5可触及区域：应无毛刺,应无锐边锐角； 3.6石材、岩板： （1）表面应平整光滑，应无明显裂纹、色斑、砂眼、波纹、刮痕、漏涂等缺陷； （2）板面应无断裂和缺棱、掉角现象； （3）同一板面外表，允许有1处污斑，面积3mm2~30mm2； （4）应无磨损、划伤、倒棱倒角均匀一致； 4、安全性能： 4.1结构安全：（1）基本结构安全：①正常使用时，可接触到的边、角都应进行倒圆、倒角、砂光或以其他合适的方式进行保护。倒圆半径应不小于0.5 mm，②固定零部件的结合应牢固无松动，应无少件、透钉、漏钉，③正常使用时，其他部件表面应无锐边、锐角； 4.2有害物质限量：（1）甲醛≤0.08mg/m³，（2）苯≤0.06mg/m³，（3）甲苯≤0.15mg/m³，（4）二甲苯（邻、间、对二甲苯之和）≤0.2mg/m³，（5）总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.5mg/m³，（6）可迁移有害元素：铅Pb≤90mg/kg,镉Cd≤75mg/kg,铬Cr≤60mg/kg,汞Hg≤60mg/kg,锑Sb≤60mg/kg,钡Ba≤1000mg/kg,硒Se≤500mg/kg,砷As≤25mg/kg；（7）放射性核素：①IRa≤1.0，②Ir≤1.3； ★5、产品表面理化性能： 5.1金属喷漆（塑）涂层：（1）硬度：铅笔硬度≥3H，应无塑性变形和/或内聚破坏，（2）冲击强度：冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹，（3）耐盐浴：划道两侧3mm外，应无鼓泡、锈蚀、剥落和起皱等现象，（4）附着力：2级或优于2级； 6、产品部件材质理化性能：（1）人造石、岩板：①耐污染：每一测量处的耐污值应优于(含)3，②耐冲击：实体表面不应破损； 7、力学性能： 7.1柜架类强度和耐久性： （1）搁板定位试验（水平向外的力）：无缺陷， （2）搁板定位试验（垂直向下的力）：无缺陷， （3）搁板弯曲试验：无缺陷， （4）搁板支撑件强度试验：无缺陷， （5）开门垂直加载试验：无缺陷， （6）开门水平加载试验：无缺陷， （7）开门猛关试验：无缺陷， （8）开门耐久性试验：无缺陷， （9）推拉构件强度试验：无缺陷， （10）推拉构件耐久性试验：无缺陷， （11）推拉构件猛关试验：无缺陷， （12）推拉构件猛开试验：无缺陷， （13）推拉构件底板强度试验：无缺陷， 7.2柜架类稳定性： （1）所有开门、推拉构件和翻门关闭，所有储存部件空载：施加垂直力350N和水平向外力50N无倾翻， （2）所有开门、推拉构件和翻门开启试验所有储存部件空载：依次对每扇开门、推拉构件或翻门施加一次水平力，使其刚好打40mm。无倾翻， （3）开门、推拉构件和翻门开启并解锁：①所有开门、推拉构件和翻门开启空载，所有储存部件空载;无倾翻,②开门、推拉构件和翻门开启加载,所有储存部件空载;在任意可能导致倾翻的点上施加垂直力150N。无倾翻,③开门、推拉构件和翻门开启加载,所有储存部件加载;在任意可能导致倾翻的点上施加垂直力300N。无倾翻,④所有锁闭的开门、推拉构件和翻门开启方向加载,所有储存部件加载;依次对所有锁紧的开门、推拉构件和翻门施加水平向外力100N。无倾翻, ★8、耐液性：0.9的氯化钠溶液、消毒液≧500h耐液性试验涂层对基体的保护等级≥10级，涂层本身耐腐蚀等级≥10级； ★9、耐霉菌性：对黑曲霉、黄曲霉、多主枝孢（蜡叶芽枝霉）、宛氏拟青霉、桔青霉、绿色木霉、出芽短梗霉、链格孢、树脂子囊菌、构巢曲霉、光孢短梗帚霉、康宁木霉等不低于18种常见霉菌的防霉等级不低于0级； ★10、抗菌性能：对大肠杆菌（大肠埃希氏菌）、金黄色葡萄球菌、、白色葡萄球菌、变异库克菌、丙酸杆菌、奇异变形杆菌、产气肠杆菌、嗜肺军团菌、粪肠球菌、单增李斯特氏菌、肺炎链球菌、等不低于18种常见菌种的抗菌率≧99%； ★11、交变盐雾：盐雾条件:盐溶液浓度:(5±1)%、PH值:6.5-7.2、温度:(35±2)℃、时间2小时，湿热条件:温度40±2 ℃，相对湿度(93±3)%，22小时。试验≥500h后产品无锈蚀、鼓泡。 12、低温：温度:-50±2℃。500h无锈蚀、鼓泡； 13、交变湿热：低温65℃、湿度65%、保持12h；高温95℃、湿度95%、保持12h；总时长≥500h，试验后产品无锈蚀、鼓泡； ★14、耐人工气候老化性：黑标温度:65℃，窄频带:340nm，辐照度:0.51W/㎡，润湿时间:18min，干燥时间 :102min，相对湿度:50%，实验时间:≧500h，试验后:漆膜失光等级不低于3级、变色等级不低于2级、粉化等级不低于2级、开裂等级不低于1级、气泡等级不低于1级。 ★15、太阳辐射试验：≥500h：试验后样品外观无掉色、变形、开裂等异常变化； 备注：★参数中标人供货前需提供符合参数要求的具有CMA标志的检测报告，否则采购人有权单方面取消合同。 |

3.2.2.4 大输液柜类产品

| 序号 | 项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 材质及 工艺技术 | 1、主体材质：采用厚度1.0mm优质电解钢板制作，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作；所有下柜底部都是离地150mm的高度，满足国家院感基本要求。电阻焊接工艺，无外露焊点，钢板采用激光切割及数控折边成型，保证产品表面不会出现凹凸不平的焊疤。电解钢板表面采用环保型环氧聚酯粉末静电喷涂，喷涂采用流水线喷涂，涂层膜厚度均匀，颜色可根据院方要求定制；金属产品喷涂前必须前处理，包括除油，除尘，清洗，纳米陶化或者硅烷镀膜等保障产品喷涂质量的前处理工艺。 2、抽屉面板处配置透明亚克力标签框，方便插入说明卡片，抽屉面板、门板采用双层防尘工艺设计，避免细菌滋生，安装使用无螺丝装配技术。装饰件、支撑件、连接件、紧固件、挂钩等采用优质电镀件。 3、门与柜体的连接采用优质缓冲不锈钢铰链或不锈钢插销式门轴结构，门框与柜体之间的吸合，利用磁性纽扣磁铁互相吸附。 4、柜体正面门及抽屉间隙在1.5~2mm之间，采用双层门板设计，并且内有加强筋，提高门的使用寿命，活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩采用2.0mm厚钢板，可自由拆卸，逐级调整高度，层板加强筋可承受50kg，采用隐藏式卷边拉手，折弯一体成型。 |
| 2 | 质量要求 | 1、主要尺寸及偏差：产品外形宽、深、高尺寸的允许偏差应在±5以内，配套或组合产品的极限偏差应同取正值或负值； 2、形状和位置公差： （1）邻边垂直度：①面板、框架对角线长度≥1000：长度偏差≤3mm（2）平整度（面板、正视面板件）≤0.2mm （3）位差度：门与框架、门与门、抽屉与框架、抽屉与门、抽屉与抽屉相邻两表面间的距离差（非设计要求的距离）≤2.0mm； （4）分缝：所有分缝（非设计要求时）≤2.0mm； （6）推拉构件下垂度：≤20mm； （7）推拉构架摆动度：≤15mm； （8）底脚着地平稳性：≤2mm； 3、外观性能 3.1金属件：（1）电镀件：①应无露底、毛刺、镀层脱落、锈蚀等，②应无起泡、烧焦，无光泽(整体异色)、针孔、裂纹、斑点等，（2）焊接件：①焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位，②焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，③焊接处表面波纹应均匀；（3）冲压件：应无脱层、裂缝；（4）喷漆（塑）涂层：①应无漏喷、锈蚀、脱色、掉色等，②应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等；（5）合金件等其他金属件：①应无锈蚀、氧化膜脱落、刃口、毛刺、锐棱，②表面应细密，应无裂纹、黑斑等； 3.2塑料件：（1）应无裂纹，无明显变形，（2）应无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕，（3）外表用塑料件表面应光洁，应无划痕、污染、明显色差等； 3.3玻璃件：（1）玻璃嵌槽及边缘：边缘应光滑无刃口，镶嵌合理牢固且无松脱现象； 3.4配件、活动部件：应启闭正常，支撑和阻尼功能应正常，均无卡滞现象； 3.5可触及区域：应无毛刺,应无锐边锐角； 4、安全性能： 4.1结构安全：（1）基本结构安全：①正常使用时，可接触到的边、角都应进行倒圆、倒角、砂光或以其他合适的方式进行保护。倒圆半径应不小于0.5 mm，②固定零部件的结合应牢固无松动，应无少件、透钉、漏钉，③正常使用时，其他部件表面应无锐边、锐角； 4.2有害物质限量：（1）甲醛≤0.08mg/m³，（2）苯≤0.06mg/m³，（3）甲苯≤0.15mg/m³，（4）二甲苯（邻、间、对二甲苯之和）≤0.2mg/m³，（5）总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.5mg/m³，（6）可迁移有害元素：铅Pb≤90mg/kg,镉Cd≤75mg/kg,铬Cr≤60mg/kg,汞Hg≤60mg/kg,锑Sb≤60mg/kg,钡Ba≤1000mg/kg,硒Se≤500mg/kg,砷As≤25mg/kg；； ★5、产品表面理化性能： 5.1金属喷漆（塑）涂层：（1）硬度：铅笔硬度≥3H，（2）冲击强度：冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹，（3）耐盐浴：划道两侧3mm外，应无鼓泡、锈蚀、剥落和起皱等现象，（4）附着力：2级或优于2级； 7、力学性能： 7.1柜架类强度和耐久性： （1）顶板和底板持续加载试验：无缺陷， （2）结构、底架和/或腿强度试验：无缺陷， （3）跌落试验：无缺陷， （4）开门垂直加载试验：无缺陷， （5）开门水平加载试验：无缺陷， （6）开门猛关试验：无缺陷， （7）开门耐久性试验：50000次。无缺陷 （8）推拉构件强度试验：无缺陷， （9）推拉构件耐久性试验：80000次循环。无缺陷， （10）推拉构件猛关试验：无缺陷， （11）推拉构件猛开试验：无缺陷， （12）推拉构件底板强度试验：无缺陷， （17）推拉构件锁具插销强度试验：无缺陷， （18）锁具、插销耐久性试验：无缺陷； 7.2柜架类稳定性： （1）所有开门、推拉构件和翻门关闭，所有储存部件空载：施加垂直力350N和水平向外力50N无倾翻， （2）所有开门、推拉构件和翻门开启试验所有储存部件空载：依次对每扇开门、推拉构件或翻门施加一次水平力，使其刚好打40mm。无倾翻， （3）开门、推拉构件和翻门开启并解锁：①所有开门、推拉构件和翻门开启空载，所有储存部件空载;无倾翻,②开门、推拉构件和翻门开启加载,所有储存部件空载;在任意可能导致倾翻的点上施加垂直力200N。无倾翻,③开门、推拉构件和翻门开启加载,所有储存部件加载;在任意可能导致倾翻的点上施加垂直力200N。无倾翻,④所有锁闭的开门、推拉构件和翻门开启方向加载,所有储存部件加载;依次对所有锁紧的开门、推拉构件和翻门施加水平向外力100N。无倾翻, ★8、耐液性：0.9的氯化钠溶液、消毒液≧500h耐液性试验：涂层对基体的保护等级≧10级，涂层本身耐腐蚀等级≧10级； ★9、耐霉菌性：对黑曲霉、黄曲霉、多主枝孢（蜡叶芽枝霉）、宛氏拟青霉、桔青霉、绿色木霉、出芽短梗霉、链格孢、树脂子囊菌、构巢曲霉、光孢短梗帚霉、康宁木霉等不低于18种常见霉菌的防霉等级不低于0级； ★10、抗菌性能：对大肠杆菌（大肠埃希氏菌）、金黄色葡萄球菌、、白色葡萄球菌、变异库克菌、丙酸杆菌、奇异变形杆菌、产气肠杆菌、嗜肺军团菌、粪肠球菌、单增李斯特氏菌、肺炎链球菌、等不低于18种常见菌种的抗菌率≧99%； ★11、交变盐雾：盐雾条件:盐溶液浓度:(5±1)%、PH值:6.5-7.2、温度:(35±2)℃、时间2小时，湿热条件:温度40±2 ℃，相对湿度(93±3)%，22小时。试验≥500h后产品无锈蚀、鼓泡。 12、低温：温度:-50±2℃。500h无锈蚀、鼓泡； 13、交变湿热：低温65℃、湿度65%、保持12h；高温95℃、湿度95%、保持12h；总时长≥500h，试验后产品无锈蚀、鼓泡； ★14、耐人工气候老化性：黑标温度:65℃，窄频带:340nm，辐照度:0.51W/㎡，润湿时间:18min，干燥时间 :102min，相对湿度:50%，实验时间:≧500h，试验后:漆膜失光等级不低于3级、变色等级不低于2级、粉化等级不低于2级、开裂等级不低于1级、气泡等级不低于1级。 备注：★参数中标人供货前需提供符合参数要求的具有CMA标志的检测报告，否则采购人有权单方面取消合同。 |

3.2.2.5 病房储物柜类产品

| 序号 | 项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 材质及 工艺技术 | （1）、材料：基材选用优质E0环保颗粒板，优质PVC封边条。 （2）、技术说明：使用环保材料：材料须经专业干燥处理，坚固耐用、防变形及开裂。具有防火阻燃、耐高温、抗老化特性，同时具有耐酸碱、永不褪色等特性。 （3）、封边用材：1.5mm厚PVC胶边，进口热熔胶。 |
| 2 | 质量要求 | 1、主要尺寸及偏差：产品外形宽、深、高尺寸的允许偏差应在±5以内，配套或组合产品的极限偏差应同取正值或负值； 2、形状和位置公差： （1）邻边垂直度：①面板、框架对角线长度≥1000：长度偏差≤3mm； （2）平整度（面板、正视面板件）≤0.2mm； （3）位差度：门与框架、门与门、抽屉与框架、抽屉与门、抽屉与抽屉相邻两表面间的距离差（非设计要求的距离）≤2.0mm； （4）分缝：所有分缝（非设计要求时）≤2.0mm； （5）推拉构件下垂度：≤20mm； （6）推拉构架摆动度：≤15mm； （7）底脚着地平稳性：≤2mm； 3、外观性能 3.1金属件：（1）管材：应无裂缝、叠缝；（2）焊接件：①焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位，②焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，③焊接处表面波纹应均匀；（3）冲压件：应无脱层、裂缝；（4）铆接件：①铆接处铆接应牢固，无漏铆、脱铆，②铆钉应端正圆滑，无明显锤印；（5）喷漆（塑）涂层：①应无漏喷、锈蚀、脱色、掉色等，②应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等；（6）合金件等其他金属件：①应无锈蚀、氧化膜脱落、刃口、毛刺、锐棱，②表面应细密，应无裂纹、黑斑等；（7）电镀件：①应无露底、毛刺、镀层脱落、锈蚀等，②应无起泡、烧焦，无光泽（整体异色）、针孔、裂纹、斑点等； 3.2配件、活动部件：应启闭正常，支撑和阻尼功能应正常，均无卡滞现象； 3.3可触及区域：应无毛刺,应无锐边锐角； 4、安全性能： 4.1结构安全：（1）基本结构安全：①正常使用时，可接触到的边、角都应进行倒圆、倒角、砂光或以其他合适的方式进行保护。倒圆半径应不小于0.5 mm，②固定零部件的结合应牢固无松动，应无少件、透钉、漏钉，③正常使用时，其他部件表面应无锐边、锐角； 4.2有害物质限量：（1）甲醛≤0.08mg/m³，（2）苯≤0.06mg/m³，（3）甲苯≤0.15mg/m³，（4）二甲苯（邻、间、对二甲苯之和）≤0.2mg/m³，（5）总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.5mg/m³，（6）可迁移有害元素：铅Pb≤90mg/kg,镉Cd≤75mg/kg,铬Cr≤60mg/kg,汞Hg≤60mg/kg,锑Sb≤60mg/kg,钡Ba≤1000mg/kg,硒Se≤500mg/kg,砷As≤25mg/kg； ★5、产品表面理化性能： 5.1金属喷漆（塑）涂层：（1）硬度：铅笔硬度≥3H，（2）冲击强度：冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹，（3）耐盐浴：划道两侧3mm外，应无鼓泡、锈蚀、剥落和起皱等现象，（4）附着力：2级或优于2级； 5.2金属电镀层：（1）抗盐雾：直径1.5mm以下锈点≤20点/dm2，其中直径≥1.0mm锈点不超过5点（距边缘棱角2mm以内的不计）； 7、力学性能： 7.1柜架类强度和耐久性： （1）搁板定位试验（水平向外的力）：无缺陷， （2）搁板定位试验（垂直向下的力）：无缺陷， （3）搁板弯曲试验：无缺陷， （4）搁板支撑件强度试验：无缺陷， （5）顶板和底板持续加载试验：。无缺陷， （6）结构、底架和/或腿强度试验：无缺陷， （7）跌落试验：无缺陷， （8）开门垂直加载试验：无缺陷， （9）开门水平加载试验：无缺陷， （10）开门猛关试验：无缺陷， （11）开门耐久性试验：80000次。无缺陷， （12）推拉构件强度试验：无缺陷， （13）推拉构件耐久性试验：80000次循环。无缺陷， （14）推拉构件猛关试验：无缺陷， （15）推拉构件猛开试验：无缺陷， （16）推拉构件底板强度试验：无缺陷， （17）推拉构件锁具插销强度试验：无缺陷， （18）锁具、插销耐久性试验：5000次循环。无缺陷； 7.2柜架类稳定性： （1）所有开门、推拉构件和翻门关闭，所有储存部件空载：施加垂直力350N和水平向外力50N无倾翻， （2）所有开门、推拉构件和翻门开启试验所有储存部件空载：依次对每扇开门、推拉构件或翻门施加一次水平力，使其刚好打40mm。无倾翻， （3）开门、推拉构件和翻门开启并解锁：①所有开门、推拉构件和翻门开启空载，所有储存部件空载;无倾翻,②开门、推拉构件和翻门开启加载,所有储存部件空载;在任意可能导致倾翻的点上施加垂直力200N。无倾翻,③开门、推拉构件和翻门开启加载,所有储存部件加载;在任意可能导致倾翻的点上施加垂直力200N。无倾翻,④所有锁闭的开门、推拉构件和翻门开启方向加载,所有储存部件加载;依次对所有锁紧的开门、推拉构件和翻门施加水平向外力100N。无倾翻, ★7、耐液性：0.9的氯化钠溶液、消毒液≧500h耐液性试验：涂层对基体的保护等级≧10级，涂层本身耐腐蚀等级≧10级； ★8、耐霉菌性：对黑曲霉、黄曲霉、多主枝孢（蜡叶芽枝霉）、宛氏拟青霉、桔青霉、绿色木霉、出芽短梗霉、链格孢、树脂子囊菌、构巢曲霉、光孢短梗帚霉、康宁木霉等不低于18种常见霉菌的防霉等级不低于0级； ★9、抗菌性能：对大肠杆菌（大肠埃希氏菌）、金黄色葡萄球菌、、白色葡萄球菌、变异库克菌、丙酸杆菌、奇异变形杆菌、产气肠杆菌、嗜肺军团菌、粪肠球菌、单增李斯特氏菌、肺炎链球菌、等不低于18种常见菌种的抗菌率≧99%； ★10、交变盐雾：盐雾条件:盐溶液浓度:(5±1)%、PH值:6.5-7.2、温度:(35±2)℃、时间2小时，湿热条件:温度40±2 ℃，相对湿度(93±3)%，22小时。试验≥500h后产品无锈蚀、鼓泡。 11、低温：温度:-50±2℃。500h无锈蚀、鼓泡； 13、交变湿热：低温65℃、湿度65%、保持12h；高温95℃、湿度95%、保持12h；总时长≥500h，试验后产品无锈蚀、鼓泡； ★12、耐人工气候老化性：黑标温度:65℃，窄频带:340nm，辐照度:0.51W/㎡，润湿时间:18min，干燥时间 :102min，相对湿度:50%，实验时间:≧500h，试验后:漆膜失光等级不低于3级、变色等级不低于2级、粉化等级不低于2级、开裂等级不低于1级、气泡等级不低于1级。 备注：★参数中标人供货前需提供符合参数要求的具有CMA标志的检测报告，否则采购人有权单方面取消合同。 |

3.2.2.6 实验台类产品

| 序号 | 项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 材质及 工艺技术 | 全钢结构，1.0mm厚冷轧钢板，环氧树脂喷涂，一字折弯拉手，304不锈钢合页，三节滑轨。台面≥12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至≥25.4mm |
| 2 | 质量要求 | （1）外形尺寸偏差及形状位置公差：形状位置公差：台面翘曲度(700mm≤对角线长度<1400mm)≤2.0mm；台面平整度≤0.2mm；底脚平稳性≤1.0mm；柜体邻边垂直度(正视面板对角线长度<1000mm)：长度差≤2mm；柜体邻边垂直度(正视面板对边长度<1000mm)：对边长度差≤2mm；位差度（门与门）≤2.0mm；分缝：所有分缝(非设计要求时)≤2.0mm；抽屉下垂度≤10mm；抽屉摆动度≤10mm （2）木工及外观要求：操作台面不应有裂缝、渗透现象；操作台面不应有污物、杂质；木工要求：板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角；板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致；榫、塞角、零部件等结合处不应断裂；零部件的结合应严密、牢固；各种配件、连接件安装不应有少件、漏钉、透钉(预留孔、选择孔除外)；各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动；启闭部件安装后应使用灵活；家具锁锁定、开启应灵活；金属件外观：焊接件：焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位；焊接处应无夹渣、 气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；焊疤表面波纹应均匀、高低之差应不大于1mm；冲压件：冲压件应无脱层、裂缝；喷涂层：涂层应无漏喷、锈蚀*；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷* （3）操作台、储物柜安全性要求：活动部件间距离≤8或≥25mm；与人体接触的零部件不应有毛刺、刃口、尖锐的棱角和端头；操作台面接缝应平整、紧密，不应渗水、开缝 5.操作台台面理化性能：耐磨：≤80mg/100r；素色：磨350r后无露底现象。耐划痕：1.5N，划一周；无整圈连续划痕；耐龟裂性：(70±2) ℃,(24±1) h；不低于1级；耐冷热循环：(80±2) ℃，(120±10) min,(-20±3)℃，(120±10) min；四周期；无裂纹、鼓泡、起皱和无明显变色；耐水蒸气：水蒸气，(60±5)min；无凸起、龟裂和明显变色；耐干热：(180±1)℃, 20min；不低于3级；物理实验台面抗冲击：冲击凹坑直径≤10mm；物理、化学实验台面耐高温：(120±3)℃, 2h；无裂纹；生物实验台面耐污染：少许试液，24h；不低于3级；化学实验台面抗化学试剂：少许试液(99%乙酸)，200h；光泽和颜色允许有轻微变化。 （4）操作台柜体以及储物柜表面理化性能：金属喷漆（塑）涂层：硬度≥H；冲击强度：无剥落、裂纹、皱纹；金属电镀层：附着力：不低于2级 （5）力学性能：操作台力学性能：水平静载荷、垂直静载荷（主桌面）、持续垂直静载荷、搁板弯曲、水平耐久性、垂直冲击、拉门耐久性（质量2Kg，16万次）：合格，要求1)零、部件应无断裂或豁裂 2)用手揿压某些应为牢固的部件，应无永久性松动 3)零、部件应无严重影响使用功能的磨损或变形 4)五金连接件应无松动 5)活动部件(包括门夹装置)的开关应灵便； （6）金属表面耐腐蚀：以样板测试面中心位置处面积2.25平方分米为考核面积，经过≥480小时乙酸盐雾试验后，镀层的耐腐蚀等级≥9级 ★（7）产品有害物质：甲醛释放量≤0.05mg/m³；苯≤0.05mg/m³；甲苯≤0.1mg/m³；二甲苯≤0.1mg/m³；总挥发性有机化合物（TVOC)≤0.3mg/m³ 备注：★参数中标人供货前需提供符合参数要求的具有CMA标志的检测报告，否则采购人有权单方面取消合同。 |

3.3原材料环保要求 ：上表中★参数中标人供货前需提供符合参数要求的具有CMA标志的检测报告，否则采购人有权单方面取消合同。

3.4设计、制造相关问题

3.4.1采购家具数量、规格、材质及工艺要求，详见项目需求清单。

3.4.2招标文件所附的图样为产品示意图，中标单位入场后需按照实际采购方需求进行深化并取得采购方认可，优化设计费包含在投标报价中，材质及工艺要求中有关技术指标为本次采购的最低要求。

3.4.3所供产品的颜色等最终由采购方确定后才可确定或生产。

4、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点；

4.1标的数量：详见采购清单。

4.2交货时间：合同签订后，接到采购人通知后 60日历天内完成安装、调试。最终时间以采购人通知为准（书面方式通知）。

4.3交货地点：按采购人指定地点送货。

5、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

5.1质保期限：免费质保期≥ 3年。

5.2售后服务

5.2.1在保修期内，中标人在接到用户维修电话通知后，48小时内完成故障修复。提供专业技术人员每年对招标产品进行不少于两次免费巡检。

5.2.2出现以下情形的中标供应商应无条件给予全套更新或退货

①所投产品供货后3月内，出现非人为因素损坏的；

②所投产品供货后1年内，同一产品维修超过两次仍无法正常使用；

③所投产品供货后1年内，同一问题经两次维修，仍出现相同问题的。

6、采购标的的验收标准 ；

6.1中标人应在不低于本招标文件所提供的技术指标前提下，优化设计方案（包括原料、配件、生产、安装、验收、售后服务等），但尺寸需满足现场需求。

6.2中标人所供产品应按国家相关强制标准或行业标准进行设计和制造。

6.3为保证采购人权益，在货物生产过程中采购人有权随时监督生产情况。监督过程中中标供应商需提供以下材料：制造商必须提供产品相应生产证明（包括但不限于原材料采购证明，生产单、下料单等相关资料）。

6.4中标供应商交付的货物质量不得低于投标样品及投标响应文件中产品生产工艺方案要求，否则采购人有权拒收、部分拒收、退货、部分退货，直至解除本合同，同时采购人有权保留使用该产品直至供应商提供合格产品替换，并要求中标供应商支付因此造成的所有损失。

6.5验收：

①货物交付时，供应商须提供带▲和★参数的CMA检测报告。

②采购人依法组织履约验收工作。

③采购人在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。中标供应商应根据验收方案内容做好相应配合工作。

④对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

⑤如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

⑥采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对中标供应商的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

⑦中标供应商送到货物后，在货物验收环节，采购人将随机抽取医用环保处置柜一张，进行破坏性实验与检测，检测事项相关费用由中标供应商承担，同时中标供应商免费补齐送检数量。

⑧经有资质的第三方检测机构进行检测后，送检的家具被判定不合格或与商务技术响应不一致，中标供应商需在30个日历天内完成更换，因退换货造成逾期交付的，中标供应商需交纳逾期违约金，逾期违约金按原收货截止日次日起计至合格货物收到之日止，每逾期1天，按货款总额的0.05%计算，若更换后仍无法检测合格或与商务技术响应一致的，采购人拒付全部货款，扣除全部履约保证金并有权解除合同。

7、采购标的的其他技术、服务等要求；

7.1投标供应商应保证货物是全新、未使用过的原厂合格产品，并完全符合投标文件的质量、规格和参数的要求。

7.2投标供应商应保证其货物在正确安装、正常使用下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

7.3投标供应商报价中包括完成本项目所需的全部材料费、加工制作费、包装费、运输保险费、安装费、调试费、检测费、力支费、利润、税费、合同包含的所有风险、责任等及投标供应商认为需要的其他费用等，且该价格不因市场价格因素及政策性调整的变化而调整。投标供应商应自行咨询、踏勘现场，充分了解现场任何影响投标报价之情况，根据现场情况考虑相应的运输、上楼搬运、分楼分层安装等工作实际，并将相关费用考虑在报价中，任何忽视、猜测、或误解现场情况而导致的成本增加或工期延长等，采购方一律不予认可。

7.4本项目不接受任何有选择的报价，投标报价均以人民币为报价的币种。本项目报价为固定单价报价，中标供应商的成交单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。结算时固定单价不作调整，但因现场深化设计后部分家具尺寸及功能可能会做调整，供货数量可能会根据现场实际情况增减，最终按照审计结算价结算。

7.5中标供应商应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的风险。

7.6中标供应商应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达采购人指定地点。中标供应商对货物的包装应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉》财办库〔2020〕123号）文件执行。

7.7除非因特殊原因并经采购人和中标供应商双方协商同意，中标供应商不得再要求追加任何费用。

8、非单一产品采购项目，采购标的中的核心产品。

| 分包号 | 核心产品 |
| --- | --- |
| 1 | 医用环保治疗柜 |

9、样品

（1）中标人的样品由采购人负责保管、封存，并作为履约验收的参考。未中标人的样品将及时退还。

（2）按采购清单中技术参数要求提供的实样，样品的长、宽、高尺寸允许偏差范围应当明确正负偏差的要求和范围，未提供样品或样品提供不全的或尺寸偏差超过上述要求的视作未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

（3）请供应商提供所投货物的样品如下，包括：

①医用环保治疗柜一组

②实验边台一组

备注：1、样品尺寸详见下图，允许正负10mm偏差。

2、具体详见图纸，样品上不得出现投标人名称、品牌标识和其他可以识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等，否则按无效投标处理。

医用环保治疗柜样图生产图纸

实验边台样图生产图纸

（4）样品提交及安装完成时间：2025年9月11日9:00起至17:00止，采购人负责接收样品。样品递交地点：南通苏锡通科技产业园通七河北、苏十二河西（海维路南、巢湖路东）（进入场地后需将手机关机并交给管理人员，禁止拍照），接受样品联系人：运营管理部，联系电话：19895931916。样品逾期送达或未在规定时间送达指定地点的或送到指定地点但未安装摆放完成的，不予接受样品请各投标供应商自行考虑准时送达。采购人有权对所提供的样品进行破坏性试验。开标结束后，投标供应商（中标候选人除外）应将样品及时撤离，否则，样品发生任何损坏、损失由投标供应商自行承担，所有投标供应商自行承担相关样品制作费、运输费、破坏性试验产生的相关费用等。中标供应商的样品由采购人封存作为验收时的依据。样品上不得出现投标人名称、品牌标识和其他可以识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等，否则按无效投标处理。样品照片、图片及可识别样品的相关信息不得放入除价格标以外的投标响应材料中，否则按无效投标处理。

10、关于进口产品投标

不接受进口产品投标。

11、付款方式

所有家具到货安装且验收合格后三个月内支付货物结算总价的80%，审计完成后三个月内支付货物审定金额的95%，每满一年免费保修期且现场无任何遗留问题，按5%余款/承诺的免费保修期总期限支付。以上付款均不计利息。因中标供应商发票错误、迟延等问题而导致采购人无法付款的，采购人不承担责任。

12、履约保证金要求

12.1本项目成交后的履约保证金为项目成交价的10%，中标供应商的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入采购人账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），中标供应商凭成交通知书与采购人签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

12.2中标供应商全部履约合同义务，经采购人验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后一次性退还履约保证金，采购人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金；

12.3发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，中标供应商不履行合同义务的，采购人有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购人亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

b.中标供应商在履约过程中发生违约行为，给采购人造成损失的，采购人有权在中标供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购人经济损失，不足的部分中标供应商另外补齐。

12.4根据《南通市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（通财购〔2022〕23号）精神，对政府采购信用档案中无不良记录的中小企业免收履约保证金。确需收取履约保证金的，按照《关于在政府采购领域开展履约保证保险网上办理试行工作的通知》（通财购〔2022〕8号），直接在网上办理履约保证保险替代实质性的履约保证金缴纳，进一步减轻企业现金流压力。集中采购的中标（成交）供应商可在南通市公共资源交易金融服务平台（http://ggzyjy.nantong.gov.cn/NTdzbhweb/supermarket/）“履约保证保险”模块在线申请履约保证保险投保。

四、采购需求中必须满足的实质性要求。

4.1技术部分实质性要求（请单独列出并加斜体下划线）

1、技术需求部分中★号内容

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电解钢板喷涂样块 | ★耐液体性：≥500h耐液体性（0.9%的氯化钠溶液、消毒液）试验后，涂（镀）层对基体的保护评级≧10级。涂（镀）层本身的耐腐蚀等级（外观评级）≧10级； ★可清洁性：擦洗≥100次，铅笔:可清洁;红色蜡笔:可清洁;炭黑铅笔:可清洁； ★太阳辐射试验≥500h：试验后样品外观无掉色、变形、开裂等异常变化； ★抗菌要求：对大肠杆菌（大肠埃希氏菌）、金黄色葡萄球菌、白色葡萄球菌、变异库克菌、枯草杆菌黑色变种芽孢（萎缩芽孢杆菌）、痤疮丙酸杆菌（丙酸杆菌）、洋葱伯克霍尔德氏菌、奇异变形杆菌、产气肠杆菌、嗜肺军团菌、粪肠球菌(粪链球菌)、单增李斯特氏菌（单核增生李斯特氏菌）等不低于18种常见菌种的抗菌率≧99%； ★防霉要求：对黑曲霉、黄曲霉、多主枝孢霉（蜡叶芽枝霉）、宛氏拟青霉、桔青霉、绿色木霉、出芽短梗霉、链格孢、树脂子囊菌、构巢曲霉、光孢短柄帚霉、康宁木霉等不低于18种常见霉菌的防霉等级不低于0级； 备注：★参数中标人供货前需提供符合参数要求的具有CMA标志的检测报告，否则采购人有权单方面取消合同。 |
| 2 | 环氧聚酯粉末（热固性粉末） | ★耐人工气候老化性：1000h变色≤2级，失光≤2级，无粉化、起泡、开裂、剥落等异常现象。 ★耐冷液性：水、10%碳酸钠溶液、50%乙醇溶液均无异常 ★耐污染性（1h）：茶、醋无异常； ★耐醇性[50%(体积分数)乙醇溶液，10h]：无异常； 备注：★参数中标人供货前需提供符合参数要求的具有CMA标志的检测报告，否则采购人有权单方面取消合同。 |
| 3 | 医用人造石（医用亚克力人造石） | ★巴氏硬度（PMMA类A级），≥75； ★产品表面理化性能（石材件）：（1）耐液性：10%碳酸钠溶液,24h,≤3级、10%乙酸溶液,24h,应≤3级；（2）耐湿热：70℃,20min，≤3级；（3）耐干热：70℃,20min，≤3级；（4）附着力：涂层交叉切割法≤3级；（5）耐冷热温差：3周期。应无鼓泡、裂缝和明显失光；（6）耐磨性：1000r,≤3级；（7）抗冲击：冲击高度50mm，≤3级；（8）耐污染性：①少许试剂,放置16h。耐污染总和≤64，②少许试剂,放置16h。最大污迹深度≤0.12mm； ★太阳辐射试验：≥500h：试验后样品外观无掉色、变形、开裂等异常变化； ★抗菌要求：对大肠杆菌（大肠埃希氏菌）、金黄色葡萄球菌、白色葡萄球菌、变异库克菌、枯草杆菌黑色变种芽孢（萎缩芽孢杆菌）、痤疮丙酸杆菌（丙酸杆菌）、洋葱伯克霍尔德氏菌、奇异变形杆菌、产气肠杆菌、嗜肺军团菌、粪肠球菌(粪链球菌)、单增李斯特氏菌（单核增生李斯特氏菌）等不低于18种常见菌种的抗菌率≧99%； ★防霉要求：对黑曲霉、黄曲霉、多主枝孢霉（蜡叶芽枝霉）、宛氏拟青霉、桔青霉、绿色木霉、出芽短梗霉、链格孢、树脂子囊菌、构巢曲霉、光孢短柄帚霉、康宁木霉等不低于18种常见霉菌的防霉等级不低于0级； 备注：★参数中标人供货前需提供符合参数要求的具有CMA标志的检测报告，否则采购人有权单方面取消合同。 |
| 4 | 导轨 | ★表面理化性能（金属喷漆（塑）涂层）： 硬度≥3H； 冲击强度：冲击高度 400mm,应无剥落、裂纹、皱纹； 耐盐浴：划道两侧 3mm 外,应无鼓泡、锈蚀、剥落和起皱等现象； 附着力：≤2级； ★耐液性：≥500h耐液体性（0.9%的氯化钠溶液、消毒液）试验后，涂（镀）层对基体的保护评级≧10级。涂（镀）层本身的耐腐蚀等级（外观评级）≧10级； 备注：★参数中标人供货前需提供符合参数要求的具有CMA标志的检测报告，否则采购人有权单方面取消合同。 |
| 5 | 铰链 | ★表面理化性能（金属喷漆（塑）涂层）： 硬度≥3H； 冲击强度：冲击高度 400mm,应无剥落、裂纹、皱纹； 耐盐浴：划道两侧 3mm 外,应无鼓泡、锈蚀、剥落和起皱等现象； 附着力：≤2级； ★耐液性：≥500h耐液体性（0.9%的氯化钠溶液、消毒液）试验后，涂层对基体的保护等级≥10级，涂层本身耐腐蚀等级≥10级； 备注：★参数中标人供货前需提供符合参数要求的具有CMA标志的检测报告，否则采购人有权单方面取消合同。 |
| 6 | 水槽（含配件） | ★防结露涂层： 应有效防止槽体背面因结露引起的滴水现象， 厚度≥0.5mm， 附着力≤1级（0级最好，5级最差） 防结露涂层有害物质：苯+甲苯+乙苯+二甲苯 ≤100mg/kg，游离甲醛≤50mg/kg，挥发性有机化合物（VOC）≤80g/L，可溶性铅含量≤90mg/kg，可溶性镉含量≤75mg/kg，可溶性铬含量≤60mg/kg，可溶性汞含量≤30mg/kg。 ★耐液性：≥500h耐液体性（0.9%的氯化钠溶液、消毒液）试验后，涂层对基体的保护等级≥10级，涂层本身耐腐蚀等级≥10级； 备注：★参数中标人供货前需提供符合参数要求的具有CMA标志的检测报告，否则采购人有权单方面取消合同。 |
| 7 | 304不锈钢 | ★表面质量：钢板不允许有影响使用的缺陷允许有个别深度小于厚度公差之半的轻微麻点、擦划伤、压痕、凹坑、辊印和色差等不影响使用的缺陷。允许局部修磨,但应保证钢板最小厚度； ★抗菌要求：对大肠杆菌（大肠埃希氏菌）、金黄色葡萄球菌、白色葡萄球菌、变异库克菌、枯草杆菌黑色变种芽孢（萎缩芽孢杆菌）、痤疮丙酸杆菌（丙酸杆菌）、洋葱伯克霍尔德氏菌、奇异变形杆菌、产气肠杆菌、嗜肺军团菌、粪肠球菌(粪链球菌)、单增李斯特氏菌（单核增生李斯特氏菌）等不低于18种常见菌种的抗菌率≧99%； ★防霉要求：对黑曲霉、黄曲霉、多主枝孢霉（蜡叶芽枝霉）、宛氏拟青霉、桔青霉、绿色木霉、出芽短梗霉、链格孢、树脂子囊菌、构巢曲霉、光孢短柄帚霉、康宁木霉等不低于18种常见霉菌的防霉等级不低于0级； 备注：★参数中标人供货前需提供符合参数要求的具有CMA标志的检测报告，否则采购人有权单方面取消合同。 |
| 8 | 锁具 | ★表面理化性能 硬度≥3H； 冲击强度：冲击高度 400mm,应无剥落、裂纹、皱纹； 耐盐浴：划道两侧 3mm 外,应无鼓泡、锈蚀、剥落和起皱等现象； ★耐液性：≥500h耐液体性（0.9%的氯化钠溶液、消毒液）试验后，涂（镀）层对基体的保护评级≧10级。涂（镀）层本身的耐腐蚀等级（外观评级）≧10级； 备注：★参数中标人供货前需提供符合参数要求的具有CMA标志的检测报告，否则采购人有权单方面取消合同。 |
| 9 | 护士站类产品 | ★理化性能： （1）金属喷漆（塑）涂层：①硬度≥3H；②冲击强度：冲击高度400mm,应无剥落、裂纹、皱纹:③耐盐浴：划道两侧3mm外，应无鼓泡、锈蚀、剥落和起皱等现象；④附着力：2级或优于2级。 （2）人造石、岩板：耐污染每一测量处的耐污值应优于3级，耐冲击：实体表面不应破损； ★对黑曲霉、黄曲霉、多主枝孢（蜡叶芽枝霉）、宛氏拟青霉、桔青霉、绿色木霉、出芽短梗霉、链格孢、树脂子囊菌、构巢曲霉、光孢短梗帚霉、康宁木霉等不低于18种常见霉菌的防霉等级不低于0级； ★耐液性：0.9的氯化钠溶液、消毒液≧500h耐液性试验：涂层对基体的保护等级≧10级，涂层本身耐腐蚀等级≧10级； ★太阳辐射试验≥500h，试验后样品外观无掉色、变形、开裂等异常变化 ★抗菌性能：对大肠杆菌（大肠埃希氏菌）、金黄色葡萄球菌、、白色葡萄球菌、变异库克菌、丙酸杆菌、奇异变形杆菌、产气肠杆菌、嗜肺军团菌、粪肠球菌、单增李斯特氏菌、肺炎链球菌、等不低于18种常见菌种的抗菌率≧99% ★交变盐雾：盐雾条件:盐溶液浓度:(5±1)%、PH值:6.5-7.2、温度:(35±2)℃、时间2小时，湿热条件:温度40±2 ℃，相对湿度(93±3)%，22小时。试验≧500h后产品无锈蚀、鼓泡。 ★耐人工气候老化性：黑标温度:65℃，窄频带:340nm，辐照度:0.51W/㎡，润湿时间:18min，干燥时间 :102min，相对湿度:50%，实验时间:≧500h，试验后:漆膜失光等级不低于3级、变色等级不低于2级、粉化等级不低于2级、开裂等级不低于1级、气泡等级不低于1级。 备注：★参数中标人供货前需提供符合参数要求的具有CMA标志的检测报告，否则采购人有权单方面取消合同。 |
| 10 | 治疗柜类产品 | ★产品表面理化性能： 金属喷漆（塑）涂层：（1）硬度：铅笔硬度≥3H，（2）冲击强度：冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹，（3）耐盐浴：划道两侧3mm外，应无鼓泡、锈蚀、剥落和起皱等现象，（4）附着力：2级或优于2级； ★耐液性：0.9的氯化钠溶液、消毒液≧500h耐液性试验：涂层对基体的保护等级≥10级，涂层本身耐腐蚀等级≥10级； ★耐霉菌性：对黑曲霉、黄曲霉、多主枝孢（蜡叶芽枝霉）、宛氏拟青霉、桔青霉、绿色木霉、出芽短梗霉、链格孢、树脂子囊菌、构巢曲霉、光孢短梗帚霉、康宁木霉等不低于18种常见霉菌的防霉等级不低于0级； ★抗菌性能：对大肠杆菌（大肠埃希氏菌）、金黄色葡萄球菌、、白色葡萄球菌、变异库克菌、丙酸杆菌、奇异变形杆菌、产气肠杆菌、嗜肺军团菌、粪肠球菌、单增李斯特氏菌、肺炎链球菌、等不低于18种常见菌种的抗菌率≧99% ★交变盐雾：盐雾条件:盐溶液浓度:(5±1)%、PH值:6.5-7.2、温度:(35±2)℃、时间2小时，湿热条件:温度40±2 ℃，相对湿度(93±3)%，22小时。试验≥500h后产品无锈蚀、鼓泡。 ★耐人工气候老化性：黑标温度:65℃，窄频带:340nm，辐照度:0.51W/㎡，润湿时间:18min，干燥时间 :102min，相对湿度:50%，实验时间:≧500h，试验后:漆膜失光等级不低于3级、变色等级不低于2级、粉化等级不低于2级、开裂等级不低于1级、气泡等级不低于1级。 ★太阳辐射试验：≥500h：试验后样品外观无掉色、变形、开裂等异常变化； 备注：★参数中标人供货前需提供符合参数要求的具有CMA标志的检测报告，否则采购人有权单方面取消合同。 |
| 11 | 处置柜类产品 | ★产品表面理化性能： 金属喷漆（塑）涂层：（1）硬度：铅笔硬度≥3H，应无塑性变形和/或内聚破坏，（2）冲击强度：冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹，（3）耐盐浴：划道两侧3mm外，应无鼓泡、锈蚀、剥落和起皱等现象，（4）附着力：2级或优于2级； ★耐液性：0.9的氯化钠溶液、消毒液≧500h耐液性试验涂层对基体的保护等级≥10级，涂层本身耐腐蚀等级≥10级； ★耐霉菌性：对黑曲霉、黄曲霉、多主枝孢（蜡叶芽枝霉）、宛氏拟青霉、桔青霉、绿色木霉、出芽短梗霉、链格孢、树脂子囊菌、构巢曲霉、光孢短梗帚霉、康宁木霉等不低于18种常见霉菌的防霉等级不低于0级； ★抗菌性能：对大肠杆菌（大肠埃希氏菌）、金黄色葡萄球菌、、白色葡萄球菌、变异库克菌、丙酸杆菌、奇异变形杆菌、产气肠杆菌、嗜肺军团菌、粪肠球菌、单增李斯特氏菌、肺炎链球菌、等不低于18种常见菌种的抗菌率≧99%； ★交变盐雾：盐雾条件:盐溶液浓度:(5±1)%、PH值:6.5-7.2、温度:(35±2)℃、时间2小时，湿热条件:温度40±2 ℃，相对湿度(93±3)%，22小时。试验≥500h后产品无锈蚀、鼓泡。 ★耐人工气候老化性：黑标温度:65℃，窄频带:340nm，辐照度:0.51W/㎡，润湿时间:18min，干燥时间 :102min，相对湿度:50%，实验时间:≧500h，试验后:漆膜失光等级不低于3级、变色等级不低于2级、粉化等级不低于2级、开裂等级不低于1级、气泡等级不低于1级。 ★太阳辐射试验：≥500h：试验后样品外观无掉色、变形、开裂等异常变化； 备注：★参数中标人供货前需提供符合参数要求的具有CMA标志的检测报告，否则采购人有权单方面取消合同。 |
| 12 | 大输液柜类产品 | ★产品表面理化性能： 金属喷漆（塑）涂层：（1）硬度：铅笔硬度≥3H，（2）冲击强度：冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹，（3）耐盐浴：划道两侧3mm外，应无鼓泡、锈蚀、剥落和起皱等现象，（4）附着力：2级或优于2级； ★耐液性：0.9的氯化钠溶液、消毒液≧500h耐液性试验：涂层对基体的保护等级≧10级，涂层本身耐腐蚀等级≧10级； ★耐霉菌性：对黑曲霉、黄曲霉、多主枝孢（蜡叶芽枝霉）、宛氏拟青霉、桔青霉、绿色木霉、出芽短梗霉、链格孢、树脂子囊菌、构巢曲霉、光孢短梗帚霉、康宁木霉等不低于18种常见霉菌的防霉等级不低于0级； ★抗菌性能：对大肠杆菌（大肠埃希氏菌）、金黄色葡萄球菌、、白色葡萄球菌、变异库克菌、丙酸杆菌、奇异变形杆菌、产气肠杆菌、嗜肺军团菌、粪肠球菌、单增李斯特氏菌、肺炎链球菌、等不低于18种常见菌种的抗菌率≧99%； ★交变盐雾：盐雾条件:盐溶液浓度:(5±1)%、PH值:6.5-7.2、温度:(35±2)℃、时间2小时，湿热条件:温度40±2 ℃，相对湿度(93±3)%，22小时。试验≥500h后产品无锈蚀、鼓泡。 ★耐人工气候老化性：黑标温度:65℃，窄频带:340nm，辐照度:0.51W/㎡，润湿时间:18min，干燥时间 :102min，相对湿度:50%，实验时间:≧500h，试验后:漆膜失光等级不低于3级、变色等级不低于2级、粉化等级不低于2级、开裂等级不低于1级、气泡等级不低于1级。 备注：★参数中标人供货前需提供符合参数要求的具有CMA标志的检测报告，否则采购人有权单方面取消合同。 |
| 13 | 病房储物柜类产品 | ★产品表面理化性能： 金属喷漆（塑）涂层：（1）硬度：铅笔硬度≥3H，（2）冲击强度：冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹，（3）耐盐浴：划道两侧3mm外，应无鼓泡、锈蚀、剥落和起皱等现象，（4）附着力：2级或优于2级； 金属电镀层：（1）抗盐雾：直径1.5mm以下锈点≤20点/dm2，其中直径≥1.0mm锈点不超过5点（距边缘棱角2mm以内的不计）； ★耐液性：0.9的氯化钠溶液、消毒液≧500h耐液性试验：涂层对基体的保护等级≧10级，涂层本身耐腐蚀等级≧10级； ★耐霉菌性：对黑曲霉、黄曲霉、多主枝孢（蜡叶芽枝霉）、宛氏拟青霉、桔青霉、绿色木霉、出芽短梗霉、链格孢、树脂子囊菌、构巢曲霉、光孢短梗帚霉、康宁木霉等不低于18种常见霉菌的防霉等级不低于0级； ★抗菌性能：对大肠杆菌（大肠埃希氏菌）、金黄色葡萄球菌、、白色葡萄球菌、变异库克菌、丙酸杆菌、奇异变形杆菌、产气肠杆菌、嗜肺军团菌、粪肠球菌、单增李斯特氏菌、肺炎链球菌、等不低于18种常见菌种的抗菌率≧99%； ★交变盐雾：盐雾条件:盐溶液浓度:(5±1)%、PH值:6.5-7.2、温度:(35±2)℃、时间2小时，湿热条件:温度40±2 ℃，相对湿度(93±3)%，22小时。试验≥500h后产品无锈蚀、鼓泡。 ★耐人工气候老化性：黑标温度:65℃，窄频带:340nm，辐照度:0.51W/㎡，润湿时间:18min，干燥时间 :102min，相对湿度:50%，实验时间:≧500h，试验后:漆膜失光等级不低于3级、变色等级不低于2级、粉化等级不低于2级、开裂等级不低于1级、气泡等级不低于1级。 备注：★参数中标人供货前需提供符合参数要求的具有CMA标志的检测报告，否则采购人有权单方面取消合同。 |
| 14 | 实验台类产品 | 产品有害物质：甲醛释放量≤0.05mg/m³；苯≤0.05mg/m³；甲苯≤0.1mg/m³；二甲苯≤0.1mg/m³；总挥发性有机化合物（TVOC)≤0.3mg/m³ 备注：★参数中标人供货前需提供符合参数要求的具有CMA标志的检测报告，否则采购人有权单方面取消合同。 |
| 15 | 水嘴（水龙头） | ▲辅材“水嘴”需是国家强制节能产品，需提供中国节能产品认证证书。 |

（1）响应的所有产品均能满足采购清单中的技术参数和材质工艺的要求。

（2）上表中带★为本项目重要参数，不接受负偏离。供应商在供货前提供满足要求的检测报告、认证证书等原件，供采购人查验。不能提供的，视为虚假应标，采购人有权解除合同，并上报财政监督部门按照政府采购相关规定严肃处理”。

（3）上表中带▲须在投标响应时提供中国节能产品认证证书，否则作无效响应处理。

投标人须对以上三点进行承诺，投标时提供“项目响应承诺书”（详见附件11），未提供项目响应承诺书的视为负偏离，作无效响应处理。

4.2商务部分实质性要求（请单独列出并加斜体下划线）

供应商须对供货周期、交货地点、付款方式、质保期作出响应，必须达到或优于招标文件要求。响应内容不全或响应内容不明确或不满足要求的，均视为未实质性响应。

- 第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取3名中标候选人。

| 分包号 | 选取中标候选人数量 | 选取中标候选人的原则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。 |

政府采购政策功能落实：该项目专门面向中小微型企业采购，供应商不再享受任何价格扣除。

评标方法与评标标准

1.价格分：50分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100

注：评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

（2）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（3）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

2.技术分：30分

| 序号 | 评分点名称 | 评审标准 | 最高分 | 最低分 | 主/客观分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产设备 | 根据投标产品所需的主要生产设备配置情况进行评分： 1、投标人具有全自动激光（含开平、校平、激光成型、自动分拣）流水线、全自动激光焊接加工中心，得1分，缺一项不得分。 2、投标人具有全自动喷淋脱脂清洗流水线、全自动喷淋镀膜烘干机、全自动喷涂流水线，得1分，缺一项不得分。 3、投标人具有钣金自动化组装设备，得1分，缺一项不得分。 评审依据：提供购置设备发票复印件、设备实拍图及付款凭证（付款日期应在投标截止时间之前）。如发票上所写设备名称与上述设备名称有文字上的差异，但属于同类产品且实际功能一致的应提供相关说明及设备的技术资料以方便评标委员会评判所购设备与上列设备是否具有同等功能。 投标人需对提供的各项材料真实性负责，一旦中标，采购人有权对中标人进行实地考察，如发现弄虚作假，采购人有权取消中标人资格、并报采购监管部门按相关规定进行处罚。 | 3 | 0 | 客观分 |
| 2 | 项目实施 方案 | 投标人针对本项目的项目实施方案，对其项目实施能力进行综合评审，包含但不限于：项目实施措施、项目整体进度、生产工艺流程、安装调试方案、团队配备及安排、组织验收方案等方面； ①方案内容包含以上全部内容且详实；人员配备齐全及安排妥当、实施运行流畅；实施过程中对重点难点的预判均有细致的应对预案的，得6分； ②方案内容包含以上全部内容但部分内容不详细的；能有效的落实于项目实处，人员配备合理且安排得当；实施过程中对重点难点均有应对方案的，得3分； ③方案内容包含以上全部内容但内容不详细；能落实于项目实处，但不全面，人员配备一般；实施过程中对重点难点应对方案一般的，得1分； ④方案内容不完整且粗略、实施有一定的难度，人员配备不合理，对重点难点的应对方案措施欠缺的或未提供的不得分。 | 6 | 0 | 主观分 |
| 3 | 质量、工期进度保证措施 | 投标人针对本项目制定质量控制措施、工期保障措施，措施包含但不限于：原材料渠道保障、生产线和设备保障、加工排产进度控制方案、配送安装方案、时间进度安排等内容评审： ①有完善的质量控制和工期保障措施科学、合理，原材料正规可追溯源、生产设备安全有保障，配送安装、加工排产、时间进度措施完整合理、针对性强的，得6分； ②质量控制和工期保障措施内容完整，原材料渠道有保证、生产设备安全有一定的保障，配送安装、加工排产、时间进度措施完整可实施的，得3分； ③质量控制和工期保障措施内容完整但不详细，原材料渠道有保证、生产设备安全有一定的保障，配送安装、加工排产、时间进度措施完整可实施的，但内容不详细的，得1分； ④质量控制和工期保障措施内容简单笼统，原材料无法确定渠道正规、生产设备安全保障能力差，配送安装、加工排产、时间进度措施不完整，可行性差的或未提供的不得分。 | 6 | 0 | 主观分 |
| 4 | 设计方案 | 本项目公开招标后投标人自行对现场进行实地踏勘，依据项目安装现场条件及采购需求制作如下区域或产品设计方案：九至十三层门诊住院医技综合楼处置、治疗室、护士站，详见附件3。投标人提供以上区域或产品⑴平面布置图、⑵三维图、⑶效果图）。评标委员会根据其是否专业、详细、完整、科学、合理、有针对性等方面进行评价，并按如下要求打分： ⑴设计方案能最大限度提高空间利用率，布置设计科学合理，平面布置图和室内彩色立体效果图内容完整、理念先进的得5分； ⑵设计方案能提高空间利用率，布置基本设计合理，平面布置图和室内彩色立体效果图内容基本完整的得3分； ⑶设计方案能提高空间利用率，布置基本设计一般，平面布置图和室内彩色立体效果图内容一般的得3分； ⑷未提供或提供的方案不符合本项目采购需求的，不得分。 | 5 | 0 | 主观分 |
| 5 | 样品 | 样品由投标人根据采购清单、相关图纸制作，体现最终产品的工艺水平、材料品质、外观及整体质量。评委根据投标人提供的样品进行综合评审。 （1）医用环保治疗柜一组6分： ①样品整体美观、质感好、细节处理精细、外形款式新颖，产品稳定、材料材质，工艺结构很好、加工工艺先进、做工精细、无刺激性气味，整体质量好，符合医疗环境要求的得6分； ②样品整体较美观、质感较好、细节处理到位、外形款式较好，产品稳定性较好、材料材质，工艺结构较好、加工工艺较先进、做工较精细，无刺激性气味，整体质量较好的，较符合医疗环境要求的得3分； ③每个样品整体美观程度差、质感差、细节处理粗糙、外形款式老旧，稳定性差、材料材质和工艺结构差、加工工艺基本可行、做工基本可行、有少许刺激性气味、整体质量差的得1分； ④样品未提供或者有明显刺激性气味的不得分。 （2）实验边台一组4分： ①样品整体美观、质感好、细节处理精细、外形款式新颖，产品稳定、材料材质，工艺结构很好、加工工艺先进、做工精细、无刺激性气味，整体质量好，符合医疗环境要求的得4分； ②样品整体较美观、质感较好、细节处理到位、外形款式较好，产品稳定性较好、材料材质，工艺结构较好、加工工艺较先进、做工较精细，无刺激性气味，整体质量较好的，较符合医疗环境要求的得2分； ③每个样品整体美观程度差、质感差、细节处理粗糙、外形款式老旧，稳定性差、材料材质和工艺结构差、加工工艺基本可行、做工基本可行、有少许刺激性气味、整体质量差的得1分； ④样品未提供或者有明显刺激性气味的不得分。 | 10 | 0 | 主观分 |

3.商务分：20分

| 序号 | 评分点名称 | 评审标准 | 最高分 | 最低分 | 主/客观分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环保认证情况 | 评委根据投标人的体系认证情况： （1）投标人提供有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，提供齐全得1分，缺一项不得分； （2）投标人提供有效期内的《中国环保产品认证证书》的得1分； （3）投标人提供有效期内的《中国绿色产品认证证书》的得1分； （4）投标人提供有效期内的《家具中有害物质限量认证证书》的得1分； （5）投标人提供有效期内的《家具防火阻燃质量等级认证证书》的得1分； 注：以上认证均需提供认监委官网(全国认证认可信息公共服务平台)网站截图，未提供不得分。 | 5 | 0 | 客观分 |
| 2 | 类似项目经验情况 | 根据投标人自2022年1月1日(含)至本次投标截止前(以合同签订时间为准)由投标人所完成的类似项目业绩进行评分，每提供一个得1分，满分3分。 注:投标人须提供该项目的中标公告(提供相关网站中标公告的网页截图并注明网址)、中标通知书、合同扫描件。评标过程未提供相关证明文件复印件的不得分。 | 3 | 0 | 客观分 |
| 3 | 售后服务及响应时间 | 根据投标人提供的售后服务方案（如服务体系、服务内容、备品备件清单、故障解决方案、响应时间、专业技术人员资质情况、质保期满后的服务方案）进行综合评分： 1、服务体系、内容、故障响应及解决方案、质保期满后的服务方案全面、合理性高，备品备件清单丰富，专业技术人员充足的，得6分； 2、服务体系、内容、故障响应及解决方案、质保期满后的服务方案较全面、合理性较高，备品备件清单较丰富，专业技术人员较充足的，得3分； 3、服务体系、内容、故障响应及解决方案、质保期满后的服务方案基本合理，备品备件清单丰富度一般，专业技术人员数量较少的，得1分； 4、未提供或明显不符合要求的得0分。 | 6 | 0 | 主观分 |
| 4 | 质保期限 | 投标人在采购需求要求的3年免费质保期限基础上，每增加1年免费维保期限的得1分，最高得3分。 提供承诺书(格式自拟)，未提供不得分，免费维保增加不足一年的不计分。 | 3 | 0 | 客观分 |
| 5 | 节能环保 | 1.投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。 | 2 | 0 | 客观分 |
| 6 | 低挥发性原辅材料 | 依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的或者在本项目中，优先使用低挥发性原辅材料的加1分（须提供相应使用低VOCs含量的有效证明材料，否则不得分） | 1 | 0 | 客观分 |

- 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、基本目录

1.开标一览表（格式见附件1）

2.投标分项报价表（格式见附件2）

3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）

4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）

二、资格审查内容

1.投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件5）

2.特定资格要求的证明文件（如果本项目对投标人做出特定资格要求的，必须提供）

3.法人授权书（格式见附件6）

4.投标函（格式见附件7）

5.中小企业声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，则必须提供。格式见附件8）

6.残疾人福利性单位声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，则必须提供。格式见附件9）

7.其他招标文件要求的或投标人认为需要提供的材料。

总备注：上述“资格审查内容”中1、3、4条投标人必须在投标文件中提供相关材料，否则作无效投标处理；2、5、6、7、8条如招标文件要求必须提供相关材料而未提供的，作无效投标处理。

三、符合性审查内容

1、本项目的“水嘴”是国家强制节能产品，响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片），否则做无效标处理。

2、本项目第四章项目需求中带“★”项中要求提供的检测报告、认证证书等佐证材料在供货前提供。投标时提供“项目响应承诺书”，未提供项目响应承诺书的视为负偏离，作无效标处理；采购清单中的材质工艺要求，投标时提供“项目响应承诺书”，未提供项目响应承诺书的视为负偏离，作无效响应处理。（承诺书格式见附件11）

3、本项目商品包装环保要求必须满足招标文件商品包装环保要求。提供承诺书（格式自拟），未提供作无效标处理。

4、技术要求响应及偏离表（格式见附件3）

5、商务要求响应及偏离表（格式见附件4）

四、价格扣除证明文件

1.中小企业声明函（格式见附件9）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）

附件1

开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

分包号：

| 投标总报价 |  |
| --- | --- |
| 小写： （人民币：元） |  |
| 核心产品品牌 |  |

附件2

具体详见更正公告附件1。

附件3

技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4

商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对商务要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件5

投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：______年    月    日

附件6

法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320000-***号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

- 附件7

- 投标函

致：南通市政府采购中心

根据贵方的JSZC-320000-****号招标文件，正式授权下述签字人_____(姓名)代表我方_______（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

附件8

中小企业声明函（货物类项目）（分包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加南通市政府采购中心组织的（单位名称）采购编号为JSZC-320000-****，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商自行勾选制造商的企业规模类型。

附件9

残疾人福利性单位声明函（货物类项目）（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为JSZC-320000-****的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2. 非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

附件10

联合体协议（参考格式）（分包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加南通市政府采购中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

附件11

项目响应承诺书

苏锡通科技产业园区人民医院:

我公司已经认真仔细阅读苏锡通科技产业园区人民医院医疗家具项目（含特装区、实验室区)采购及安装项目的采购文件，我公司参与本次采购活动并承诺以下内容：

1、我公司承诺:本次我公司响应的所有产品均能满足贵公司采购文件项目需求中的技术参数要求且均按照采购清单中的材质工艺要求制作。若我公司被确定为中标人，我公司承诺在不影响合同工期的前提下，在供货前提供满足采购文件项目需求中带“★”“▲”的重要参数相关检测报告及相关证明材料供采购人审核。若我公司未能及时提供、提供不全或提供的相关检测报告不能证明满足贵公司采购要求的或不满足材质工艺要求的，我公司自愿放弃中标资格并解除合同。已缴纳履约保证金的，履约保证金同意不予退还，若因提供检测报告等材料致使影响合同工期的，除履约保证金同意不予退还外，愿意无条件承担招标人因此产生的所有损失，并承担相应法律责任。

3、我公司承诺所投产品符合现行国家标准和行业国家强制性标准要求。

4、我公司承诺:若我公司被确定为中标人，能够严格按照合同工期完成本次项目。

承诺单位:

法定代表人或被授权人(签字或盖章):

月期:年月日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。