招 标 文 件

项目名称：盐城市新景路初级中学教育教学装备采购项目

项目编号：JSZC-320902-JZCG-G2025-0036

采购单位:盐城市新景路初级中学

2025年 8 月

总  目  录

招标公告……………………………………3

投标人须知…………………………………7

合同文本……………………………………19

采购需求……………………………………26

评标方法与评标标准………………………44

投标文件格式………………………………49

第一章 招标公告

项目概况

盐城市新景路初级中学教育教学装备采购项目招标项目的潜在投标人可在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网、盐城市政府采购网”获取招标文件，并于 2025年  9月2日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320902-JZCG-G2025-0036

2.项目名称：盐城市新景路初级中学教育教学装备采购项目

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：人民币197.38万元。

5.最高限价：人民币197.38万元。

6.采购需求：盐城市新景路初级中学教育教学装备采购项目,采购、供应、运输、安装、调试、售后等相关伴随服务，具体货物名称、数量及技术参数需求等（详细内容见本招标文件第四章）,采购人保留对上述采购需求进行适当调整的权利。

7.合同履行期限：60日内安装调试完毕并交付采购人投入使用。

8.本项目不接受联合体参与招标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报表（成立不满一年无需提供）；

1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.7在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微企业采购，不接受非中小型企业参与本项目投标。采购标的的所属行业为工业，投标人需按照招标文件的要求提供相应的《企业声明函》。企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

2.地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）。

3.方式：本项目采用网上注册登记方式。

4.文件售价：免费。

- 提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2025年9月 2 日9时00分（北京时间）

- 2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

2.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

2.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投 标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

2.2 潜在供应商访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

2.3 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端 工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

2.4 采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

2.5 请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注采购人在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

4.本次招标不收取投标保证金。

5、正本份数：1份，副本份数：4份，由投标人中标后书面送至采购代理机构。

6、投标人存在串通投标、以他人名义投标、弄虚作假等违法违规行为，或者无正当理由放弃投标、中标资格，造成项目招标失败的，不得参加该项目重新招标的投标。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：盐城市新景路初级中学

地址：盐城市亭湖区新盐路65号

联系人：陈老师

联系方式：13401753016

2.采购代理机构信息

名称：盐城市亭湖区公共资源交易中心

地址：盐城市亭湖区希望大道中路18号

联系人：纪先生

联系方式：0515-89802019

3.项目联系方式

联系人：纪先生

联系方式：0515-89802019

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购人和采购代理机构不收取标书工本费。

5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。

8、招标文件的修改

8.1在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。

8.2采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3招标文件的修改将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

投标人编写投标文件应按照招标文件要求及“第六章 投标文件格式”的要求制作投标文件，投标文件应（至少）包括（但不限于）：

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、技术条款响应及偏离表、商务条款响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表、分项明细报价表等部分（格式详见招标文件“第六章  投标文件格式”）。

10.2如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.3投标报价

12.3.1投标人应按照招标文件规定格式填报报价清单，只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

12.3.2 标的物

采购人需求的设备供应、安装，调试及有关技术服务等。

12.3有关费用处理

12.3.1投标人根据现场实际情况、自身综合实力、结合市场行情、管理水平等各项因素自主报价，此报价应包括为完成招标文件中所确定招标范围内的全部内容所需的全部费用：包括但不限于对本次采购、安装、调试及其伴随服务各项支付金额的总和。上述金额包括乙方为完成上述采购、安装、调试、产品价格、包装费、上下货力资费、运杂费、保险费、安装布置就位费、随货提供的备品备件费及专用工具费、组装费、维修保养费、售后服务费、培训费、管理费、税金、利润及其验收合格前相关的所有费用，同时还应充分考虑市场风险、国家政策性调整风险系数以及承担的义务、责任、风险等一切因素、不可预见费及其他一切相关费用等全部费用。使用前的一切费用由供货方承担。各类风险和政策性调整等风险已包括在投标报价中，最终结算时除合同约定调整外一律不予调整。

12.3.2其它费用处理

本次前期咨询服务费按[计价格［2022］002号]文执行，此项费用由各供应商在投标报价时综合考虑，不单独列项报价。费用由成交供应商承担中标后支付给咨询单位。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也综合考虑在投标报价中。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1投标有效期为采购人规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1投标文件的撤回

21.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购人或采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1开标后，采购人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购人均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3采购人和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购人将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购人将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购人及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。

26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价<采购项目预算×50%；

2.投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

3.评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

26.1.11投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3采购人将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购人或采购代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、采购代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l中标结果确定后，采购人将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30.签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、政府采购政策功能落实

32.1政府采购履约资金扶持政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标投标人如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏省政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。

32.2进口产品

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

32.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

32.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

32.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

32.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

32.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

32.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

32.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

32.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

32.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

32.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

32.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

32.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

32.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

32.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

32.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

32.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

32.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。

32.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

32.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。

32.4政府采购节能产品、环境标志产品

32.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

32.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

32.5绿色包装

本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

32.6政府采购创新产品

采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。

32.7绿色数据中心政策

本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

32.8履约保证金政策

确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额不得超过合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。

33. 预付款制度

本项目落实预付款制度，预付款比例为_30_%。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

第三章 合同条款及格式

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标供应商结合本项目具体情况协商后签订。

- 政府采购合同（合同编号）

项目名称：

项目编号：

甲方（买方）：_________

乙方（卖方）：_________

甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规的规定，甲方通过公开招标方式选聘乙方为盐城市新景路初级中学教育教学装备采购项目的供应商。在自愿、平等、诚实信用、协商一致的基础上，就本项目的有关事宜，订立本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

二、合同金额

2.1本合同金额为（大写）：_______________________（_______元）人民币。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。本项目所有数据资产为盐城市新景路初级中学所有。

六、履约保证金

6.1乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。

中标人在签订合同时交纳不超过中标额10%的履约保证金到招标人指定账户，根据合同履行情况，中标单位在履约期内无违约行为的，招标人在验收合格后15日内全额退还履约保证金，不计利息。 投标人自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交。

招标人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为AA级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），履约保证金缴纳比例为中标额5%。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。可以通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.3履约保证金的退还：

6.3.1方式：无息退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

6.3.2时间：验收合格且采购人收到发票后15日内。

6.3.3条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格，且采购人收到中标人出具的发票。

6.3.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）中标人不履行与采购人订立的合同的；

（3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（5）中标人将合同内容转包、违法分包的；

（6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

6.3.5逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

合同签订后7日内支付合同总价的30%作为预付款，中标人按要求将货物送到指定地点并完成安装调试且经甲方验收合格后付合同价的70%，验收合格满一年后付至审计价的90%，验收合格满二年后一次性按审计价结清。（结算时，乙方须提供税务发票。收到发票后10个工作日内结算）。当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、安全责任

项目服务期间，乙方的所有的工作人员的人身安全以及乙方在服务期间产生的各类安全责任事故均由乙方自行承担。

十一、违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物与服务的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金；

2.甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金；

3.甲方从待付款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任；

4.乙方所交的货物或服务不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物或服务，乙方愿意更换货物或服务，但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换交付或提供服务的，甲方有权拒绝支付价款，并可单方面解除合同；

5.乙方未完成招标文件要求，在合同价中按比例予以扣除。

十二、不可抗力事件处理

12.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关第三方机构出具的证明。

12.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执二份。

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

单位地址：                            单位地址：

法定代表人（签章）：                   法定代表人（签章）：

委托代理人（签字）：                   委托代理人（签字）：

电    话：                            电    话：

传    真：                            传    真：

开户银行：                            开户银行：

帐    号：                            帐    号：

邮政编码：                            邮政编码：

签订日期：                            签订日期：

第四章采购需求

| 盐城市新景路初级中学教育教学装备采购项目配置清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物理实验室 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 规格 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 教师演示台 | 2400×700×850mm | 1、产品结构：铝木结构； 2、台面参数：采用≥12mm厚抗倍特板，具有抗污染、防水、防火特性，台面倒圆角； 3、台身参数：前后柜门8樘、抽屉4个及键盘位和水盆各一组，并预留总控电源位置和多媒体设备（如显示器、主机、实物展台等多媒体设备）储存空间；台身采用≥16mm厚E1级三聚氰胺环保饰面板加工制作，不低于1.5mm厚塑制封边条机械封边（所有板材加工截面均应封边），所有开孔部位均采用专业磨具成型的配件封堵。实验台下裙条（≥78mm）采用铝合金模具成型，内镶嵌板材18厚三聚氰胺环保饰面板，增加强度，板材距地不低于20mm，防水耐用); 4、铰链、滑轨：静音铰链和三节静音滑轨。 | 套 | 1 |
| 2 | 学生实验台 | 1200×600×780mm | - 产品结构：钢塑结构； 2、台面参数：采用≥12mm厚抗倍特板，具有抗污染、防水、防火特性，台面倒圆角。台面围栏采用铝合金型材，规格尺寸为：≥85×8×1.5mm；台面底的矩形托架采用规格≥30×20×1.0mm钢管加工制作； 3、台身参数：立腿采用≥40×80×1.5mm厚钢管加工制作，表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。立腿上端采用PA6增强尼龙一次性注塑成型的连接件，整体成T形，尺寸≥380×41×245mm，预埋3个M6铜质螺母便于整体连接；斜腿支脚采用≥40×80×1.5mm厚钢管焊接，底脚采用PA6一体注塑成型支撑脚，内部设计固定孔，通过膨胀螺栓固定桌腿。 4、桌脚：实验室专用可调脚，整体可拆装； 5、书斗：书包斗采用注塑模具一次成型，尺寸为≥390×460×120mm，整体壁厚≥4mm。 - ★提供第三方机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章的学生实验台检测报告，检验依据GB/T 24820-2024(实验室家具通用技术条件)；GB/T 35607-2024《绿色产品评价家具》，检测内容包括： ①主要尺寸、形状和位置公差、金属件外观、塑料件外观、安全性能-结构安全均检测合格； ②有害物质限量（邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴二苯醚均未检出）； ③理化性能、实验台力学性能均检测合格； ④甲醛释放量≤0.04mg/m³；总挥发性有机化合物≤0.25mg/m³；苯、甲苯、二甲苯、可迁移元素、多环芳烃均未检出； ⑤500h中性盐雾试验：耐腐蚀等级达到10级； ⑥醛酮类化合物未检出。 | 张 | 24 |
| 3 | 功能柱 | 300×180×760mm | 1、产品结构：全钢结构; 2、壳体及底座：采用壁厚≥1.0mm镀锌钢板，外形呈多边形样式上下两段式，上部前后壳体采用挂钩滑槽孔方便安装；下部底座为焊接组合件，底部钢板预留膨胀螺栓孔与地面固定，所有钢制部件经激光下料、折弯、CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm），表面硬度附着力、耐腐蚀性符合标准; 3、功能：中空壳体内部可满足桌面排风、数字化设备、布管线等扩展需求。 | 套 | 24 |
| 4 | 学生凳 | φ300×450mm | - 凳面： 1）材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型； 2）尺寸：直径300±20mm； 3）表面防滑 ； 2、凳架 1）椭圆型钢架弯弧成型，四脚结构； 2）材质及形状：椭圆形无缝钢管； 3）尺寸:15±5mm×30±5mm×1.7mm ； 4）全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象； 3、脚垫： 1）材质：采用PP加耐磨纤维质塑料； 2）实心倒勾式一体射出成型； 4、功能： 凳面可通过隐藏式旋转螺杆来升降凳子高度，可调高度5CM，为避免螺杆腐蚀，螺杆采用隐藏式保护设计。 - ★提供第三方机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章的学生凳检测报告；检验依据GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》；GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》；GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》，检测内容包括： ①形状和位置公差、外观性能-金属件、塑料件、可触及区域、安全性能均合格； ②产品表面理化性能、力学性能均合格； ③500h中性盐雾试验：耐腐蚀等级10级； ④有机磷阻燃剂未检出。 | 张 | 48 |
| 5 | 教师总控电源 | 定制 | 1、钢制抽屉式结构，PVC面膜； 2、具有教师总电源开关带漏电保护功能； 3、液晶显示交直流低压电压，电压0—24调节，低压交流正玄输出； 4、可控制学生低压最高输出电压； 5、触摸按键调节电压升降； 6、过载自动保护复位功能； 7、五孔插座输出220V电压； 8、具有防雷击保护功能。 | 台 | 1 |
| 6 | 学生桌电源 | 定制 | 1、ABS塑制可翻转书斗镶嵌结构； 2、PC面板液晶显示，触摸按键调节电压； 3、工作过载液晶屏幕显示； 4、学生低压交流电源压调节范围0～24V电压，最小调节单元可达0.1V,额定电流2A、加载电流0～2A时，输出电压稳定，误差范围0.1V之内，具有过载保护智能检测功能（电流高于过载点则自动保护，电流低于过载点则自动恢复至设定值）； 5、学生直流电源调节范围为0～24V，分辨率可达0.1V,额定电流2A，加载电流0～2A时，输出电压稳定，误差范围0.1V之内，具有过载保护智能检测功能； 6、▲当输入电压在198v-242v间变化，在额定电流输出时低压交流电压变化量≤(2%U标 +0.1)V； （提供第三方机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章） 7、五孔交流220V插座输出。 | 套 | 24 |
| 7 | 插座 | 二三孔 | 二三孔插座。 | 个 | 2 |
| 8 | 水嘴 | 三联 | 台式三口鹅颈水龙头 1、主体：铜质； 2、涂层：环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射； 3、陶瓷阀芯：可90°旋转； 4、附件：可拆卸铜质水嘴； 5、开关旋钮：PP材质，符合人体工程学设计。 | 套 | 1 |
| 9 | 水槽 | 440×340×280mm | 1、材料：PP，耐强腐蚀； 2、表面纹理：槽沿表面处理为皮纹，耐刻刮； 3、附件：PP去水；含阻水盖、PP提笼。 | 个 | 1 |
| 12 | 室内地上给排水安装 | 国标 | 1、给水采用金属软连接与龙头连接，地上每套水嘴设一控制阀门； 2、排水采用PVC管，连接处密封。 | 室 | 1 |
| 13 | 室内地下给排水安装 | 国标 | 1、给水采用专用PPR管铺设； 2、排水采用PVC管铺设； 3、含地面开槽，水泥黄沙找平开槽部分地面。 | 室 | 1 |
| 14 | 室内地上配电安装 | 国标 | 1、地上采用铝塑护套管，内穿塑铜线，有效固定。 | 室 | 1 |
| 15 | 室内地下配电安装 | 国标 | 1、地下采用PVC阻燃塑料管，内穿国标BV线； 2、含地面开槽，水泥黄沙找平开槽部分地面。 | 室 | 1 |
| 16 | 黑板灯 |  | 1、额定功率：35W±10%； 2、产品尺寸：≥900*80*70mm； 3、显 指：>95类自然光,R9＞50； 4、色 温：5000±300K； 5、安装方式：吊杆； 6、LED黑板灯频闪无危害或无显著影响或无频闪危害。 7、LED黑板灯蓝光无危害或危害等级为RG0（0类危险）。 8、满足黑板面平均照度≥500Lx，照度均匀度≥0.8。 | 盏 | 2 |
| 17 | 教室灯 |  | 1、额定功率：36W±10%； 2、产品尺寸：1200±20*300±20*54±5mm； 3、显 指：>95类自然光 ，R9＞50； 4、色 温：5000±300K； 5、光 效：≥85 LM/W； 6、安装方式：吊杆/嵌入安装/转换框； 7、LED教室灯频闪无危害或无显著影响或无频闪危害； 8、LED教室灯蓝光无危害或危害等级为RG0（0类危险）； 9、教室灯依据标准满足课桌面平均照度≥300LX，照度均匀度≥0.7，UGR小于19。 | 盏 | 12 |
| 22 | 地面处理 | 2.0mm厚 | 1、材质说明:PVC地板(卷材）； 2、材质参数:厚度≥2.0mmpvc地板，耐磨层≥0.45mm； 3、施工说明:基层地面清理干净后，使用自流平进行地面找平处理后铺设地胶； 4、含地胶上翻到墙面100mm，铝合金收边条收边。 | ㎡ | 108 |
|  | 小计 |  |  |  |  |
| 设备部分 |  |  |  |  |  |
| 23 | 两用气筒 |  | 不低于以下要求：产品为手持式两用气筒。产品极限抽气压力6.7×103Pa （500mmHg），最低打气压力2.9×105Pa （3kgf/cm2）；内径φ22.5mm，长200mm；吸气嘴和打气嘴外径φ9mm；手持柄为木质，尺寸约为φ25×95mm。 | 个 | 2 |
| 24 | 打气筒 |  | 不低于以下要求：打气筒由气筒、活塞杆、活塞、手柄、气嘴等组成。气筒外径φ22mm，长250mm；活塞杆直径9.5mm，手柄为塑料，直径25mm，长度约83mm，直径28mm；气嘴与气筒配套长度150mm连接管，配套气针两个。 | 个 | 2 |
| 25 | 仪器车 |  | 不低于以下要求：不锈钢，带护栏，双层，外形尺寸：640mm×420mm×845mm，车轮直径50mm，托盘尺寸为600mm×420mm×35mm，额定载重量50kg。 | 辆 | 2 |
| 26 | 吹风机 |  | 不低于以下要求：功率≥1000 W。 | 个 | 2 |
| 27 | 水准器 |  | 不低于以下要求：产品由水准泡及其主体组成。主体为木质，工作面长150mm。水准泡为普通式管状水准泡。产品外形尺寸为：150×40×25mm。水准器分度值的误差小于10％，符合国标GB1146-74《水准泡》的规定；产品符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 个 | 2 |
| 28 | 充磁器 |  | 不低于以下要求：仪器使用电源：AC220V±22V，50HZ±0.5HZ；产品主要由外壳、螺线管、整流电路、面板、功能转换开关、电源线等组成。外壳采用ABS工程塑料制作，外形尺寸约162×86×92mm；螺线管线圈采用高强度漆包线绕制，线圈端面处磁感应强度不小于40mT，磁感应强度连续可调。面板上有充、退磁标记、充磁N极、S极取向标志，设有功能转换开关及工作指示灯。产品对条形磁铁（D-CG-LT-180）、蹄形磁铁（D-CG-LU-63、D-CG-LU-80、D-CG-LU-100）、磁针等磁性材料具有充磁、退磁功能。充磁口是42*26mm. | 台 | 2 |
| 29 | 放大镜 |  | 不低于以下要求：手持式，5×，焦距 50 mm。 | 个 | 25 |
| 30 | 望远镜 |  | 不低于以下要求：PORRO光学系统，口径：35mm；放大倍率7X，双筒，光学镀膜；尼龙携带箱。 | 个 | 2 |
| 31 | 注射器 |  | 不低于以下要求：塑料材质偏头式注射器，100ml，最小分度值10ml，刻度清晰。密闭性好，防止液体泄漏，清晰度高 | 个 | 25 |
| 32 | 透明盛液筒 |  | 不低于以下要求：采用透明塑料注塑成形，外形为圆柱体，筒的外形尺寸直径100mm,高度300mm。筒表面采用丝网印有红色从底部到上面0mm-270mm表示深度的刻度线，刻度清晰，量值准确，筒底部放置平稳、外观无划痕。 | 个 | 25 |
| 33 | 透明水槽 |  | 不低于以下要求：1、产品由透明塑料制成。2、外用尺寸：约300mm*300mm*150mm，壁厚≥2mm，形状为方形。3、产品口部方正，底部平整，表面无凹凸不平现象，无擦伤、划痕、裂缝，透明度好。4、应符合原教育部标准《塑料水槽技术条件》JY53—80的要求。 | 个 | 2 |
| 34 | 碘升华凝华管 |  | 不低于以下要求：碘密封于碘锤内，无色透明硼硅酸盐玻璃制管 Φ 34 mm×28 mm，两端面应为凹面，热冲击应不低于 200 ℃。 | 个 | 4 |
| 35 | 烧杯用电加热器 |  | 不低于以下要求：0 W～250 W，可调；密封式。 | 台 | 4 |
| 36 | 重锤 |  | 不低于以下要求：钢制，重300g，用于做重锤线或匀加速运动实验的配件。 | 个 | 1 |
| 37 | 金属钩码 |  | 不低于以下要求：规格：10g×1、20g×2、50g×2、200g×2。产品采用纯度99.6%、粒度≥80#的铁基粉压制，硬度≥HB70。10g钩码主体尺寸:φ14.5×10mm，20g钩码主体尺寸：φ17.7×11.5mm，50g钩码主体尺寸：φ25×14.2mm，10g、20g、50g钩码底部均成半球形，上钩高9mm，下钩位于底槽内，上、下钩开口方向相互垂直；200g钩码主体尺寸：φ31×34.2mm，上、下钩开口方向相互垂直，钩高9mm。所有钩码表面镀铬。 | 套 | 25 |
| 38 | 小托盘 |  | 不低于以下要求：塑料制，不小于320*240*70mm | 套 | 10 |
| 39 | 大托盘 |  | 不低于以下要求：塑料制，不小于400*300*100mm | 套 | 10 |
| 40 | 提盒 |  | 不低于以下要求：承重大于 3 kg。 | 个 | 2 |
| 41 | 方座支架 |  | 不低于以下要求：1．由矩形底座、立杆、烧瓶夹、大小铁环、垂直夹（2只）、平行夹等组成； 2．方座支架的底座尺寸为210mm×135mm，立杆直径为Φ12mm，立杆长度600mm, 底座和立杆表面应作防锈处理；质量大于1.5kg；3.大铁环内径φ90mm，柄长105mm；小铁环内径φ50mm，柄长125mm，圆环120°,有一开口，宽约20mm；烧瓶夹闭合间隙＜0.1mm，最大开口≥35mm，杆径φ10mm；4.放置平稳、支承夹持可靠，立杆与底座间的垂直度不大于3mm，铁环组装后与立杆垂直，垂直度不大于4mm。 | 套 | 25 |
| 42 | 多功能实验支架 |  | 不低于以下要求：产品为教学通用多功能支架，可组装成垂直、平行、吊挂、夹持、放置等多种实验支架。产品主要由下列配件组成：(1)底座：由V字型底座两个及长度为300mm,直径为10mm金属杆插接式组合，侧面有紧固螺丝。(2)立杆：有四根采用螺纹连接，可以组成两根长度为500 mm和700 mm立杆。(3)复夹四件，能垂直、水平夹持直径6 mm-14 mm范围的其他组合器材 (4)烧瓶夹一件：为螺纹式开口，能夹持0.5mm-45mm的物体。(5)万向夹一件：万能夹夹持直径范围为Φ6～14mm，万向夹的转动方向，调节范围不小于120°。(6)桌夹一件:一边能牢固的夹持在厚度不大于65 mm的工作台面上，另一面能安装在直径不大于12mm的金属立杆，并能牢固的锁紧。（7）铁环：开口角度120°大小各一个，能托住直径不小于90mm和50mm的烧杯和其他物品。（8）圆盘直径200mm.（9）吊钩：四只。（10）绝缘杆：一件，由直径12*100mm的绝缘棒和长度12*200mm的金属棒连接而成。（11）塑料滴定夹一件可固定在支杆上用来固定滴定管的夹持装置。（12）试管架板可供放置有两种不同口径的试管。（13）漏斗架板为木制两边可同时放置四个漏斗。产品的部件可以相互组合，可以搭接成不同的支架，实验时候可以根据实验要求来搭接 | 套 | 2 |
| 43 | 升降台 |  | 不低于以下要求：由工作台面、旋转轴、手轮、底板等组成。工作台面、底板采用厚度约1mm的钢板制成，尺寸为150×150mm。手轮采用工程塑料制作，外径不小于φ52mm。产品工作台面平面度≤1.5mm。升降范围不小于150mm，载重量不小于10kg. | 台 | 2 |
| 44 | 学生电源 |  | 不低于以下要求：1．输出电压：1.5V－9V直流稳压输出，采用步进调节，可输出电压值应不少于1.5V、3V、4.5V、6V、7.5V、9V五档； 额定电流：1.5A。 2．直流稳压输出：a. 电压偏调：±（2％U标＋0.1V）b. 电压稳定性：输入电压在198V－242V件变化，在满载时各档输出电压变化量不大于2％U标＋0.1V。 c. 负载稳定性：输入电压保持220V不变，负载电流在0至满载范围内变化，各档输出电压变化量不大于2％U标＋0.1V。 d. 纹波电压：电源电压保持220V，满载时各档纹波电压不大于0.1％U标（有效值）。 3．有过载显示、过载保护和复位按钮：a. 直流稳压输出有过载保护。b. 电源的直流输出电流等于或小于其额定输出电流时，电源应正常工作，当输出电流在额定输出电流值的1.05－1.1倍时，电源应能过载保护。c. 各档输出电路短路时应能自动关断。 4．连续工作时间不少于8h。 5．安全性：a. 绝缘电阻试验应遵循JY0009－90中4.4.3的规定。b. 电压实验应遵循JY0009－90中4.4.4的规定。 | 台 | 25 |
| 45 | 教学电源 |  | 不低于以下要求：输出电压：交流输出，2V～12V，每2V一挡，共六挡；直流稳压输出，1.5V、3V、4.5V、6V、9V、12V、，共六挡；额定电流：交流输出时5A，有过载保护；直流输出时2A，有过载保护。连续工作时间不少于8h。 | 台 | 2 |
| 46 | 钢直尺 |  | 不低于以下要求：1000 mm，1 mm，材料为1Cr18Ni9、1Cr13 或其他类似性能材料，硬度应不低于342HV；刻度面平面度误差应≤0.25 mm，允许误差应≤±0.15 mm。 | 把 | 25 |
| 47 | 托盘天平 |  | 不低于以下要求：1、双盘、单杠杆、等臂，非封闭式横梁由铝合金制成。2、刀子：钢或玛瑙制成。3、最大称量为：200g,标尺称量为:0-5g,分度值e=d：0.2g,秤盘直径：84mm。4、外形规格：210mm×84mm×135mm。5、标尺应光洁平直，连接部位应固紧，分度线应均匀，游码起点应对准零线，移动时松紧适宜，当杠杆受到轻微冲击时，游码不应移位。刀子应垂直地紧固。 | 台 | 25 |
| 49 | 机械秒表 |  | 不低于以下要求：分度值 0.1 s，一等。 | 块 | 4 |
| 50 | 电子秒表 |  | 不低于以下要求：功能：1，24小时制时、分、秒显示；2、月份、日期显示；3、ABS材料；触发式按键；显示精度1/100秒；0，1S；防水结构；1，5V；外面彩色纸盒包装。 | 块 | 25 |
| 51 | 温度计 |  | 不低于以下要求：量程-20 ℃～100 ℃，分度值 1 ℃，示值误差<±1.5 ℃ | 支 | 60 |
| 52 | 数字温度计 |  | 不低于以下要求：量程-30 ℃～200 ℃，分辨力 0.1 ℃，误差<±1.5 ℃；不接电脑，可独立运行，自带显示屏，表盘尺寸≥180 mm×90 mm | 支 | 2 |
| 53 | 条形盒测力计 |  | 不低于以下要求：本产品为压力量程10N的条形盒测力计；产品的分度值为0.2N；零点平均示差不大于1/4分度；条形盒测力计任一点的平均示差不大于1/2分度；条形盒测力计任一点的重复称量的最大示差不大于1/4分度；刻度尺长为125mm±2%；主、辅刻线宽度为0.25mm±0.05mm；主刻线长为7mm±1mm，辅刻线长为4±1mm；刻度线及字迹清晰、均匀、工整；在0刻及量程的1/5、2/5、3/5、4/5及满刻度处有数字标出刻度值。指针覆盖刻线部分的宽度不大于0.5mm；覆盖刻度线长度的3/4,金属面板，塑料外壳， 零位可调、拉力式条形盒型。 | 个 | 4 |
| 54 | 条形盒测力计 |  | 不低于以下要求：本产品为压力量程5.0N的条形盒测力计；产品的分度值为0.1N；零点平均示差不大于1/4分度；条形盒测力计任一点的平均示差不大于1/2分度；条形盒测力计任一点的重复称量的最大示差不大于1/4分度；刻度尺长为125mm±2%；主、辅刻线宽度为0.25mm±0.05mm；主刻线长为7mm±1mm，辅刻线长为4±1mm；刻度线及字迹清晰、均匀、工整；在0刻及量程的1/5、2/5、3/5、4/5及满刻度处有数字标出刻度值。指针覆盖刻线部分的宽度不大于0.5mm；覆盖刻度线长度的3/4；金属面板，塑料外壳， 零位可调、拉力式条形盒型。 | 个 | 25 |
| 55 | 条形盒测力计 |  | 不低于以下要求：本产品为压力量程2.5N的条形盒测力计。产品的分度值为0.05N,零点平均示差不大于1/4分度。条形盒测力计任一点的平均示差不大于1/2分度。条形盒测力计任一点的重复称量的最大示差不大于1/4分度；刻度尺长为125mm±2%。主、辅刻线宽度为0.25±0.05mm；主刻线长为7±1mm，辅刻线长为4±1mm。刻度线及字迹清晰、均匀、工整。在0刻及量程的1/5、2/5、3/5、4/5及满刻度处有数字标出刻度值。指针覆盖刻线部分的宽度不大于0.5mm；覆盖刻度线长度的3/4；金属面板，塑料外壳， 零位可调、拉力式条形盒型。 | 个 | 4 |
| 56 | 条形盒测力计 |  | 不低于以下要求：本产品为压力量程1.0N的条形盒测力计。产品的分度值为0.01N。零点平均示差不大于1/4分度。条形盒测力计任一点的平均示差不大于1/2分度。条形盒测力计任一点的重复称量的最大元差不大于1/4分度；刻度尺长为125mm±2%。主、辅刻线宽度为0.25±0.05mm；主刻线长为7±1mm，辅刻线长为4±1mm。刻度线及字迹清晰、均匀、工整。在0刻及量程的1/5、2/5、3/5、4/5及满刻度处有数字标出刻度值。指针覆盖刻线部分的宽度不大于0.5mm；覆盖刻度线长度的3/4；外壳：金属面板，塑料外壳， 零位可调、拉力式条形盒型金属面板，塑料外壳， 零位可调、拉力式条形盒型。 | 个 | 4 |
| 57 | 演示测力计 |  | 不低于以下要求：0N～2N，产品由弹簧、指针、刻度板、拉杆、悬挂装置、夹持柄、指针调节装置等组成，示值允差范围不大于0.1N、回零允差不大于0.05N，执行JY0127－1991标准 | 个 | 2 |
| 58 | 数字测力计 |  | 不低于以下要求：量程 0 N～20 N，误差≤±1.0%FS±1 字，采样频率应不低于 100 次/秒，可测拉力和压力，不接电脑能独立运行，显示屏尺寸不小于 30 mm×40 mm | 个 | 2 |
| 59 | 演示电表 |  | 不低于以下要求：一、基本误差：G:-100uA~0uA~+100uA，误差≤2.5uA A:0A~0.5A 误差≤0.0125A A：0A~2.5A 误差≤0.0625A V:0V~2.5V 误差≤0.0625v V：0v~10v 误差≤0.25v 升降变差: G:-100uA~0uA~+100uA 误差≤2.5uA A:0A~0.5A 误差≤0.0125A A：0A~2.5A 误差≤0.0625A V:0V~2.5V 误差≤0.0625v V：0v~10v 误差≤0.25v 二、位置引起的改变量:在任意方向偏离标准位置5°，改变量≤测量上限的1.25%。三、阻尼：过冲量：全偏角小于180°的表，过冲量不得超过标度尺长度的20%；响应时间：对仪表突然施加能使其指针最终指示在标度尺2/3处的激励，在4s之后的任何时间，其指针最终偏离静止位置不得超过标度尺全长的1.5%。四、偏离零位和零位调节器：1、偏离零位：不应超过标度尺长的1%；2、零位调节器：全部调节范围不应小于标度尺长的2%或2°，取较小值。五、电流的冲击试验：耐受2倍测量上限值的电流或电压的冲击试验五次，每次试验持续0.5s，间隔15s，恢复到标准条件，仍符合基本误差的要求。六、电流的过载试验：应能耐受住测量上限120%的电流或电压5min，恢复到标准条件，仍符合基本误差的要求。七：电压试验：试验电压1kv，不出现击穿或飞弧。八：绝缘电阻≥5MΩ。 | 只 | 2 |
| 60 | 数字演示电表 |  | 不低于以下要求：使用电源：220V±10% 50HZ，工作环境：温 度：-10℃～40℃。相对湿度：≤85%，屏幕：70×48mmLED数码管4位半显示，量程范围广，误差：＜0.5% ，主要性能：交、直流电压量程： （1）200mV档： 0～199.99mV （2)2V档： 0～1.9999V (3)20V档： 0～19.999V (4)200V档： 0～199.99V （5)、500V档： 0～499.9V （1）检流档： 0～199.99μA (2) 2mA档： 0～1.9999mA (3) 20mA档： 0～19.999mA （4)200mA档： 0～199.99mA （5)10A档： 0～9.9A | 只 | 2 |
| 61 | 直流电流表 |  | 不低于以下要求：一、直流电流表，主要由表壳和表头组成。表壳上装有三个接线柱、三个接线柱下标有“-”、“0.6A”和“3A”三种符号。二、技术要求：1.指示面板与水平面成45°角。2.工作时间周围温度0℃-40℃，相对温度≤85%。3.测量范围（-0.2A-0-0.6A)(-1A-0-3A)。4.测量精度；2.5级。5.外形尺寸；133×97×100毫米。6.阻尼时间；不大于4秒钟。7.对外界磁场的防御等级为Ⅲ级。8.A1组仪表。9.电流表表头压降为75mv。 | 只 | 50 |
| 62 | 直流电压表 |  | 不低于以下要求：一、直流伏特计，主要由表壳和表头组成。表壳上装有三个接线柱、三个接线柱下有“-”、“3V”和“15V”三种符号。二、技术要求：1.指示面板与水平面成45°角。2.工作时间周围温度0℃-40℃，相对温度≤85%。3.测量范围（-1V-0-3V）（-5V-0-15V）。4.测量精度；2.5级。5.外形尺寸；133×97×100毫米。6.阻尼时间；不大于4秒钟。7.对外界磁场的防御等级为Ⅲ级。8.A1组仪表。9.伏特计表头压降为1mA. | 只 | 50 |
| 63 | 灵敏电流计 |  | 不低于以下要求：表面用透明有机玻璃制作，底座用ABS工程塑料制作，磁电式，2.5级。灵敏度：±300μA内阻：80-125Ω；2.4-3KΩ，外形规格：外形尺寸133*97*100mm。测量范围：-300µA—0—300µA。误差：≤5。.产品应符合JY-57《灵敏电流计》的有关规定。 | 只 | 25 |
| 64 | 多用电表 |  | 不低于以下要求：数字式，3-1/2位，电压、电流、电阻、温度测试、电容、二极管测试。 | 只 | 2 |
| 65 | 湿度计 |  | 不低于以下要求：指针式，可测温度及湿度，仪盘直径不小于125mm，温度可测 -20°C~40°C，湿度可测 10%RH~90%RH。 | 个 | 2 |
| 66 | 空盒气压计 |  | 不低于以下要求：1.产品结构为多膜盒式，其膜盒数量不得少于3只。 2.读数范围：80～106KPa分度值0.25。 3.可测量环境气压，在环境温度为0～40℃时，其测量误差应≤±%5。 | 台 | 2 |
| 67 | 圆柱体组 |  | 不低于以下要求：铜、铁、铝三个圆柱体组成，尺寸为Φ20mm×32mm。配塑料包装盒。 | 套 | 25 |
| 68 | 立方体组 |  | 不低于以下要求：产品由铜、铁、铝、木材四种材料的立方体组成，塑料盒定位包装，四种立方体体积均为25×25×25mm，。 | 套 | 25 |
| 69 | 斜面小车 |  | 不低于以下要求：包括斜面、小车、摩擦块、支撑杆、砝码桶和摩擦材料等，与教学支架配套使用；斜面板≥915 mm×100 mm×20 mm，一端应有滑轮、缓冲或捕获小车的装置；斜面板工作面平面度误差应小于 2 mm；附摩擦材料丁晴橡胶、砂纸、棉布等，有摩擦材料的固定夹 | 套 | 25 |
| 70 | 运动和力实验器 |  | 不低于以下要求：1、本产品由实验板、小车、带槽塑料板、钢球、塑料球、惯性快、各种粗糙度不同的材料（如毛巾、单瓦楞纸板、塑料薄片）等组成。2、 实验板是由斜面板和水平板组合在一起作为实验的平台。斜面板尺寸为200mm×120mm×13mm，其一端与水平板的一端连接并可绕连接轴转动，斜面板的角度可调、可折叠。斜面板的背部装有金属支撑架，可使斜面板调整夹角时起支撑面板的作用。3、实验板的展开尺寸为730mm×120mm×13mm。4、小车外形尺寸约95×75×30mm，车身设有放置砝码的凹槽，凹槽尺寸φ50×20mm，小车总质量为不小于150g；车轮运转应灵活。5、 带槽塑料板宽度应等同斜面板宽度，板长度不小于180mm，厚度不小于2mm，中心槽的长度等同钢球、塑料球直径均16mm。钢球表面应有防锈镀层。6、惯性块重应不小于10克，表面应平滑无毛刺。毛巾尺寸不应小于400mm×200mm，单瓦楞纸板尺寸不应小于500mm×120mm；塑料薄片尺寸不应小于180mm×120mm。7、本产品各尺寸公差均为自由公差。产品中的塑料制品、金属制品的表面应无明显缺陷和变形，纸制品、纤维制品应无残缺和破损。8、产品除符合本标准外还应符合JY 0001中的有关规定。 | 套 | 2 |
| 71 | 惯性演示器 |  | 不低于以下要求：1、本仪器为工程塑料制作而成，由蓝色壳体、红色启动键、拉簧、红色绳线、金属挡片、金属球等组成。2、壳体为塑料制品，尺寸为：158mm*76mm*75mm。3、红色启动键为塑料制品，按键直径为13mm，滑杆长53mm，启动键装入壳体后，滑杆露出长度不小于3mm，启动键运行灵活、无阻滞现象。4、拉簧用弹簧钢丝制成，表面镀锌。5、金属球直径不小于20mm，外表作镀镍处理，光滑明亮。仪器应能被平稳放置，实验中不应有明显晃动。6、塑料制品不应有明显变形和伤痕。7、拉动仪器拉簧，将其套挂在启动键的滑杆上方露出部位，将载球板平放在仪器的管形圆柱端面，再将钢球放在载球板的上面并居中，此时按下启动键，拉簧应能迅速拉出钢球下面的载球板，钢球应能垂直下落，停在圆柱端口。8、仪器外观及其它还应符合JY0001第4～7章的有关规定。 | 套 | 2 |
| 72 | 摩擦力实验器 |  | 不低于以下要求：由摩擦板、摩擦块、摩擦材料、匀速电机、定滑轮、测力计、测力计支架、细绳、钩码等组成。提供同一种材料 3 种不同粗糙程度的摩擦面，同种材料、相同粗糙程度的不同面积的摩擦面。摩擦板不小于800 mm×100 mm ×10 mm，平面度误差不大于 0.6 mm，质地坚硬，表面均匀。摩擦块尺寸不小于 110 mm ×50 mm×35 mm，两摩擦面平面度误差应不大于 0.1 mm，侧面有挂钩。电机拉动速度 0～5 cm/s，可调节，可显示。匀速运动速度误差≤±5% | 套 | 25 |
| 73 | 阿基米德原理实验器 |  | 不低于以下要求：1、产品由专用测力计、测力计支杆、塑料吊桶、塑料圆柱体、溢液杯等组成。2、专用测力计左测量程为0～2N，最小分度值为0.1N，最大分度值为0.5N，右侧刻度线和左侧刻度线一致。3、专用测力计的弹簧指针采用1mm厚的金属板冲压成形，染红色，测力计外形尺寸为380×88×20mm。4、测力计支杆采用工程塑料制作，一端设M6×8mm螺钉嵌件，方便与测力计螺接，支杆外径φ11mm，长约46mm；塑料吊桶采用透明塑料制作，附提手，桶底附有挂钩，尺寸为φ55×53mm；圆柱体采用工程塑料制作，尺寸为φ50×51mm，圆柱体上端中部设有挂钩。5、塑料圆柱体在塑料吊桶内贴合密实，桶、柱上端齐平。6、塑料桶和圆柱体的总质量约为140g，在桶、柱壁上均有三条容积、体积等分线，线宽约为1mm；溢液杯采用透明塑料制作，尺寸为φ88×100mm，溢液杯溢液管下口高度不低于70mm。 | 套 | 25 |
| 74 | 连通器 |  | 不低于以下要求：1、本产品由透明工程塑料组成的连通器和插接式底座两部分组成。2、连通器管有粗直管一根、弯直管一根、三球管一根、细直管一根组成。3．产品外形尺寸不小于：240×150×200mm。4．粗直管外径为37mm，细管外径为14mm壁厚不小于2mm。5．底座为双边插接式，结构稳定，底座放在倾斜10°的平面上，不会倾倒。 | 套 | 2 |
| 75 | 浮力原理演示器 |  | 不低于以下要求：1、产品由透明盛液筒（带连通管）、塑料浮子及透明玻璃管组成。2、塑料筒外贴透明刻度。3、筒内盛液后连通管连接处不得有渗水现象。4、阀门开关灵活，关闭时不得渗漏，开启时液体流动流畅。5、浮子盖能在外力作用下打开，盖上后应密封，手提钩子时不得脱落。6、钩子上的螺丝钉转动松紧适当，加减填充物并调节后能处于悬浮状态。7、塑料筒内径100mm，深大于140mm。8、浮子直径50mm，高50mm。 | 套 | 2 |
| 76 | 物体浮力条件演示器 |  | 不低于以下要求：产品由盛液筒、浮体及附件组成。盛液筒为透明塑料圆筒，筒的内径不小于95mm，深度不小于285mm；浮体包括潜水艇模型、浮筒、配重体等。潜水艇模型造型逼真，尺寸约100×30×35mm；浮筒采用透明塑料制作，尺寸为φ40mm×100mm，浮筒盖采用橡胶制作，密封性能良好，浮筒下端附金属挂钩，筒壁印制刻度标尺。配重体由砝码托及4只20克砝码组成；附件包括皮管夹、密度计、吸耳球等。浮体在液体中可处于漂浮、悬浮或下沉状态。 | 套 | 2 |
| 77 | 潜水艇浮沉演示器 |  | 不低于以下要求：产品由潜水艇模型、吸排气筒、乳胶管等组成。潜水艇模型采用透明塑料成型为球体，尺寸为Sφ70mm；吸排气筒采用50ml的塑料注射器，活塞杆推拉灵活，气密性好；乳胶管长约300mm。 | 套 | 2 |
| 78 | 液体内部压强实验器 |  | 不低于以下要求：产品由承压盒、支杆、固定夹、槽轮、皮带、乳胶管、胶膜等组成。承压盒采用工程塑料制作，内径φ36mm，转轴孔径φ4mm；支杆采用φ4mm圆钢制作，一端弯角为90±1°，支杆长280mm，表面镀铬；槽轮采用工程塑料制成，外径φ19mm，槽深约5mm；皮带为直径φ100×2.5mm的橡胶皮带；乳胶管长不小于400mm，内径φ5mm。胶膜厚薄均匀，尺寸不小于70×70mm。 | 套 | 25 |
| 79 | 微小压强计 |  | 不低于以下要求：产品由U形管、刻度板、三通管、乳胶管、支杆等组成。U形管用内径均匀的玻璃管制成，内径为4mm，壁厚不小于1mm，U形管竖直长度370mm，两侧中心距21mm，U形管口一端成喇叭口，一端成“接头”状。刻度板采用工程塑料制作，尺寸为39×11×365mm，刻度板正面印制黑色刻度标尺及数字，刻度总长为300mm，0刻度在中间，刻度线长35mm，最小刻度为5mm，U形管用固定卡安装在刻度板上。三通管采用聚乙烯材料制作，管外径5.7mm。乳胶管长不小于300mm，内径5mm。支杆采用工程塑料制作，一端设M5×8mm螺钉嵌件，方便与刻度板螺接，支杆外径φ12mm，总长52mm。 | 套 | 25 |
| 80 | 液体对器壁压强演示器 |  | 不低于以下要求：产品由透明圆管、橡胶膜及橡皮筋组成。透明圆管为φ29.5mm×210mm的空心玻璃管，圆管壁厚不小于2.5mm。圆管侧壁上的不同深处有两个喷嘴，喷嘴外径18mm，两喷嘴中心距68mm，喷嘴突出高度约34mm。橡胶膜配备不少于三块，尺寸不小于φ60mm。玻璃管经充分消除内应力，壁厚均匀。 | 套 | 2 |
| 81 | 气体浮力演示器 |  | 不低于以下要求：抽气式，产品应由透明容器、圆柱形浮体、平衡块、杠杆和气阀和连接软管组成，仪器外形尺寸不小于190mm*145mm*310mm,透明容器的体积为不小于4L，圆柱形浮体浮体宜采用轻质材料制作，体积应不小于1000cm³，浮体在容器里压强达到-0.07MPa，浮体长度、直径变化不大于3%，且不可有开裂、破损及变形现象，平衡块、杠杆采用金属材料制成，平衡块中心螺纹孔贯穿，杠杆与平衡块应采用螺纹连接，表面应作防锈处理，可以通过调节平衡块位置达到平衡，气阀为台阶口，外径为8mm的，仪器平衡状态时在抽到真空时杠杆挂浮体端应向下倾斜20°±2°，打开气阀后杠杆恢复平衡状态。 | 套 | 2 |
| 82 | 马德堡半球 |  | 不低于以下要求：产品由两个附有拉手的金属半球组成，半球与拉手一次成型，其中一个半球上装有旋塞和抽气管嘴；旋塞和抽气管嘴采用黄铜制成，抽气管嘴外径φ8mm，台阶口，半球外径105mm；内径80mm。2、半球：产品外表面喷漆；两半球的合口处和旋塞进行成组研磨，产品配有凡士林油一袋和密封圈一个，其它应符合JY0001-2003教学仪器一般质量要求。 | 套 | 2 |
| 83 | 压力和压强演示器 |  | 不低于以下要求：压强小桌，尺寸≥200 mm×100 mm×100 mm；配套多孔弹性材料，尺寸≥220 mm×120 mm ×50 mm | 套 | 2 |
| 84 | 流体压强与流速关系演示器 |  | 不低于以下要求：气体式，由气体流动管道、气体接入部件、压强观测部件组成，不含气源。 | 套 | 2 |
| 85 | 杠杆 |  | 不低于以下要求：由杠杆尺、轴、调平装置和四只挂钩组成。表面平整、挺直、均匀、无毛刺。杠杆尺为500×25×8mm，中心有φ4mm的铜轴套。杠杆尺正面以轴心为零点向两端刻印厘米单位刻度线，刻线清晰，每5cm印一长线并标注数字。杆身有效长度为480mm，由木质制成。杠杆尺两端装有镀锌调平螺母，尺端包头加固。杠杆应平衡。应符合JY172-84《杠杆》的要求。 | 套 | 25 |
| 86 | 演示滑轮组 |  | 不低于以下要求：单2（直径70mm），三并1（直径70mm），三串1(大70mm，中50mm，小40mm)，可卡三并1（直径70mm），可卡三串2． 单滑轮，三并滑轮，三串滑轮,各2个。滑轮直径：7厘米2、尺寸不小于：24.4 x 9.2 x 7.2 cm3． 三并滑轮为直边半封闭式，三串滑轮和单滑轮为单边悬臂式，滑轮的上下挂钩方向互成90°或可转动。4． 允许负荷：2千克（19.6牛顿）。5． 轮盘用塑料制成。框架用碳钢冷轧板制成。中轴由钢丝制成，框架表面作防锈处理。6． 轮盘应转动灵活，轮盘沿轴向串动距离不大于1mm。7． 滑轮悬挂后，其框架侧边均应铅直，误差不大于1.5mm。8． 各轮盘平面与框架的平行度公差不大于1mm。9． 一对单滑轮，当负荷500克时，机械效率应不低于90％。每对三并、三串的滑轮，当负荷1000克时，机械效率应不低于60％。 | 套 | 2 |
| 87 | 滑轮组 |  | 不低于以下要求：产品由单滑轮4个，二并滑轮2个，二串滑轮2个，可卡单滑轮2个，二串滑轮上端直径为30mm,下端滑轮直径为40mm,其它滑轮直径为40mm,滑轮用优质工程塑料制作，轮轴、框架用金属制作，表面镀铬，其中二并滑轮为直边四分之一敞开式，其余滑轮框架为直边半闭式。上下挂钩方向互成90°。 | 套 | 25 |
| 88 | 滚摆 |  | 不低于以下要求：滚摆由摆体（摆轮和摆轴）、悬线、支柱、横梁和底座组成。2． 摆轮直径Φ125mm。摆轴直径Φ8mm，长160mm，轴上两个穿线孔距离140mm，穿线孔径Φ1.5mm。支柱高400mm，横梁长240mm。3． 摆体（摆轮和摆轴）重0.65Kg。4． 摆轴对摆轮的垂直度公差为0.25mm。5． 摆轴应粗细均匀。轴上二穿线孔对于摆轮的对称公差为0.5mm。6． 摆体重心偏移轴线公差为0.45mm。7． 摆轴镀铬。底座应稳固、表面涂漆，支柱表面应作防锈处理。8． 产品应符合JY110-82《滚摆》的要求。 | 个 | 2 |
| 89 | 飞机升力原理演示器 |  | 不低于以下要求：产品由风机、飞机模型、透明罩、滑杆、滑杆压板、底座等组成。风机工作电压：AC220V±22V 50HZ；风机导风管口横截面为长方形，风力稳定、均匀，风量大小可调节；飞机模型采用优质塑料脱模而成，造型逼真，机翼尺寸约110×80×20mm；透明罩采用透明性好的有机玻璃板制作，长185mm，高85mm； 滑杆采用金属杆制作，表面镀铬，高度不小于110mm；底座放置平稳，尺寸为520×150×25mm。可验证机翼上下倒放无升力。 | 套 | 1 |
| 90 | 教师款力学演示箱 |  | 不低于以下要求：实验箱概述：本演示力学实验箱主要探究弹簧测力计的原理、二力平衡的条件，探究影响滑动摩擦力、探究大气压的存在、流速与压强的关系及液体压强的特点；探究阿基米德原理及潜水艇的沉浮；探究杠杆的平衡原理及测量杠杆的力臂；探究定滑轮、动滑轮特点、测量滑轮组的机械效率。 实验箱规格描述： 箱体外观尺寸（mm）：器材箱≥1020*430*160mm 箱体颜色：银色 箱体材料：铝合金手提箱（金属卡扣，金属边角） 箱体内部构造：材箱采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有固定插槽。 主要配置及用材： 小车、2N弹簧测力计、5N弹簧测力计、摩擦块（木质）、双膜液体内部压强、演示用U型管压强计、透明盛液筒、乳胶管*2、马德堡半球*2、潜水艇套装、阿基米德实验器套装、金属钩码盒装、毛巾、多功能轨道斜面、小辅助斜面、磁吸式定滑轮*2、三滑轮（并）*2、三滑轮（串）*2、单滑轮*2、单滑轮（带轴承）*2、铝质演示杠杆、注射器等。 杠杆尺 规格：杠杆尺≥680*60mm。材质：铝合金。工艺：铝合金挤压成型。杠杆尺上具有刻度，同时具有能固定位置的滑扣，可以进行杠杆定理的探究实验。 演示用U型管压强计 规格：U型管压强计≥395*280mm。材质：ABS。工艺：塑料注塑成型。压强计板上具有刻度，背部具有磁吸装置，可以吸附于黑板上。可以进行探究液体压强的特点，也可以进行流速与压强的实验探究。 弹簧测力计2N 规格：弹簧测力计2N≥308*87*8mm。材质：金属。工艺：外壳、指针金属挤压成型。秤钩、弹簧部分材质为铁，由金属折弯而成。可以完成力的测量、杠杆定理的探究等多个与力相关的实验。 弹簧测力计5N 规格：弹簧测力计5N≥308*87*8mm。材质：金属。工艺：外壳、指针金属挤压成型。秤钩、弹簧部分材质为铁，由金属折弯而成。可以完成力的测量、杠杆定理的探究等多个与力相关的实验。 演示滑轮套装 规格：演示滑轮套装≥120*30mm。材质：ABS。工艺：塑料注塑成型。可以完成机械效率的测量、定滑轮和动滑轮的特点等实验。 钩码盒装 规格：钩码盒装≥135*68*50mm。材质：生铁镀铬、聚丙烯。工艺：电镀。可以进行机械效率的测量、定滑轮和动滑轮的特点、二力平衡的条件、杠杆定律的探究等实验。 马德堡半球 规格：马德堡半球≥110*110 *95mm。材质：ABS、铁。工艺：塑料注塑成型。可以进行大气压的存在实验。 盛液筒 规格：盛液筒H≥300mm,Φ≥120mm。材质：塑料透明聚苯乙烯。工艺：塑料注塑成型。可以进行探究液体压强的特点，探究潜水艇的沉浮等实验。 潜水艇 规格：潜水艇Φ≥70mm。材质：塑料透明聚苯乙烯。工艺：塑料注塑成型。可以进行探究潜水艇的沉浮实验。 阿基米德实验器套装 规格：阿基米德实验器套装≥145*90 *72mm。材质：塑料透明聚苯乙烯。工艺：塑料注塑成型。可以进行阿基米德原理实验。 多功能轨道斜面 规格：轨道斜面≥935*110*225mm。材质：铝合金。工艺：铝合金挤压成型。可以进行测平均速度实验、滑动摩擦力的探究实验。 小车 规格：：小车≥105*68*42mm，材质：PVC。工艺：塑料注塑成型。可以进行阻力与运动的关系实验。 木制滑块 规格：木制滑块≥100*78*40mm，材质：木。工艺：切割成型。可以进行滑动摩擦力的测量实验。 功能描述： 本实验箱可完成包括但不限于以下所例举的实验项目：练习使用弹簧测力计、弹簧测力计的原理、探究重力的大小跟质量的关系、阻力对物体运动的影响、探究二力平衡的条件、影响滑动摩擦力大小的因素、大气压的存在、验证阿基米德原理、潜水艇的沉与浮、探究杠杆的平衡条件、测平均速度、研究滑动摩擦力、探究定滑轮、动滑的特点、测量滑轮组的机械效率等。 | 套 | 1 |
| 91 | 音叉 |  | 不低于以下要求：256Hz，产品由音叉、共鸣箱、音叉槌组成。音叉为钢制，外形尺寸：190mm×5mm×8mm，发音部分呈“U”形；共鸣箱采用优质木材制造，外形尺寸：300mm×90mm×50mm。音叉槌用橡胶制造，槌杆用木材制造，槌头球径约26mm，杆长约180mm。频率及误差：256Hz±0.3Hz。 | 套 | 25 |
| 92 | 音叉 |  | 不低于以下要求：512Hz，产品由音叉、共鸣箱、音叉槌组成。音叉为钢制，外形尺寸：150mm×5mm×8mm，发音部分呈“U”形；共鸣箱采用优质木材制造，外形尺寸：140mm×90mm×50mm。音叉槌用橡胶制造，槌杆用木材制造，槌头球径约26mm，杆长约180mm。频率及误差：512Hz±0.4Hz。 | 套 | 25 |
| 93 | 发音齿轮 |  | 不低于以下要求：三片金属材料齿板，齿顶圆直径78mm，板厚1.2mm，三片齿板的齿数分别为80、40、20，齿形半圆形，分布均匀。转动轴长118mm，大端直径不小于10mm。其他技术要求应符合JY/T0407-2010 | 个 | 1 |
| 94 | 内聚力演示器 |  | 不低于以下要求：产品由两只带有拉绳的铅圆柱体、扳动杆2个、刮削器 1个、挤压器 1个组成。圆柱体尺寸不小于φ15×52mm，红色、蓝色各1个，刮削器由转柄、刀片、刀轴组成。转柄金属制作，刀片用优质碳钢制作，刀刃锋利。刀轴用铜材制作。组合后的刮削器应牢固锋利。挤压器由支杆、挤压板、旋紧螺杆组成，两根支杆采用直径φ10mm的金属杆制作，挤压板采用金属材料制作，削平两圆柱体端面压接在一起后，承受纵向拉力不小于60牛顿。 | 套 | 2 |
| 95 | 空气压缩引火仪 |  | 不低于以下要求：产品由气缸、底座、端盖、活塞，密封圈等组成。气缸由透明聚碳材料制成，气缸有效长度不小于100mm，外径φ25mm，内径φ10mm。缸体透明度好，表面无划痕和气泡，底座直径65mm,底座与气缸连接牢固，放置平稳，活塞与气缸气密性良好，手柄直径不小于φ40mm，活塞杆直径φ8mm，表面镀铬，产品另配有备用密封圈2个，棉絮若干。 | 个 | 2 |
| 96 | 气体做功内能减少演示器 |  | 不低于以下要求：产品主要由底座、背景板、玻璃气室、防护罩、防护罩端盖、胶管、橡胶塞等组成。底座与背景板采用工程塑料成型为一体，底座尺寸为135×100×20mm，背景板长135mm，高90mm，厚度为3.5mm；玻璃气室外形尺寸为φ38.5×136mm，壁厚不小于2.5mm。玻璃气室胶管连接口外径φ7mm，长度约19mm，胶塞连接口外端内径φ11mm，长度约17mm；气室直径不小于38mm，长不小于90mm，壁厚不小于2mm，防护罩采用有机玻璃制作，外形尺寸φ49.5×99mm，壁厚3.5mm；胶管长度500mm。胶塞为锥形，大端直径约为15mm。胶塞与气室出口配合紧密，松紧可调，胶塞与底座用线绳连接，线绳应牢固可靠。 | 套 | 2 |
| 97 | 玻棒(附丝绸) |  | 不低于以下要求：产品由两根玻棒及一块丝绸组成。玻棒材料为优质有机玻璃，玻棒尺寸为φ12.5×300mm，玻棒的一端成圆弧形，圆弧尺寸约为SR4mm；丝绸尺寸不小于220×180mm。 | 对 | 25 |
| 98 | 胶棒(附毛皮) |  | 不低于以下要求：产品由两根胶棒及一块毛皮组成。胶棒材质为聚碳酸脂，胶棒尺寸为φ12.5×300mm，胶棒的一端成圆弧形，圆弧尺寸约为SR4mm；毛皮为经过鞣制的动物毛皮，尺寸不小于150×150mm。 | 对 | 25 |
| 99 | 电磁实验用旋转架 |  | 不低于以下要求：由底座、转轴和转台等组成。转台应采用静电绝缘材料制成，转台内应有一凹槽；凹槽宽度应≥15 mm，凹槽深度应≥8 mm，凹槽长度应≥35 mm；转台应能作 360°旋转。 | 对 | 50 |
| 100 | 验电器连接杆 |  | 不低于以下要求：含导电杆、绝缘手柄等。导电杆直径≥2 mm，长度≥250 mm；绝缘柄直径≥10 mm，长度≥150 mm。 | 个 | 2 |
| 101 | 箔片验电器 |  | 不低于以下要求：1、产品由两只灵敏度相同的箔片验电器组成。2、箔片验电器由底座、外壳、绝缘套筒、金属杆、集电板、金属箔片、刻度板等组成。底座采用工程塑料制作，尺寸为115×75×18mm；外壳与绝缘套筒成型为一体，采用透明性好的“372”材料制作，与底座配合成封闭式结构，外壳外形尺寸为86×45×89mm；绝缘套筒外形尺寸：φ16×13mm；金属杆直径φ6mm，长度45mm；集电板采用厚度1.5mm的金属板制作，直径φ33mm；金属箔片厚度不大于0.02mm，长约40mm，宽约5mm，带电时能顺利张开，电荷消失后能完全回零；刻度板采用透明有机板制作，有0°～90°的角度刻线及数字标志。3、仪器外形尺寸：115×75×145mm。 | 对 | 2 |
| 102 | 感应起电机 |  | 不低于以下要求：起电盘采用直径235mm，厚3mm的有机玻璃板制成；起电机两电梳之间采用无横梁、悬臂式结构；底座采用绝缘性能优良的塑料或其它同等性能的材料制成；起动盘转动平稳灵活，火花放电较好。电刷与起电盘上铝箔接触良好，铝箔厚度不小于0.3mm，铝箔应采用非金属铆钉与起电盘插接牢固，不得采用胶水黏贴铝箔，其它应符合JY115－82《感应起电机》的有关规定。 | 台 | 2 |
| 103 | 单刀开关 |  | 不低于以下要求：产品由底座、接线柱、闸刀、刀座、手柄等组成。底座采用酚醛塑料制作，外形尺寸75×35×10mm，底座上的两个安装孔直径为3.4mm，孔距62mm；接线柱为644型，行程不小于6mm；闸刀、刀座采用厚度为0.8mm的磷铜片制作，闸刀有效长50mm，宽8mm。单刀开关最高工作电压为36V，最大工作电流6A。 | 个 | 100 |
| 104 | 滑动变阻器 |  | 不低于以下要求：1、20Ω，2A；2、产品由线绕瓷管、滑动头、滑杆、支架、接线柱等主要部件组成。有氧化膜绝缘层的铜镍合金电阻丝密绕在瓷管上。3、变阻器电阻值误差不超过±10%。4、变阻器能在环境温度-10℃至+40℃，相对湿度不大于85%的条件下连续工作。 | 个 | 50 |
| 105 | 滑动变阻器 |  | 不低于以下要求：1、50Ω，1.5A；2、电阻阻值误差≤10% 3、绝缘层耐压1.5V 4、工作温升≤300℃ 5、绝缘电阻：≥20M∩ 6、耐压1.5KV不出现飞弧和击穿。 7、电接触：滑动头在滑动时电阻阻值应均匀化，不得有间断跳跃现象。 8、触头机械压力：滑动头与电阻线、滑杆保持良好的弹性、接头应圆滑，压力均可，滑动应顺畅。 | 个 | 13 |
| 106 | 滑动变阻器 |  | 不低于以下要求：1、5Ω,3A；2、产品由线绕瓷管、滑动头、滑杆、支架、接线柱等主要部件组成；有氧化膜绝缘层的铜镍合金电阻丝密绕在瓷管上；3、变阻器电阻值误差不超过±10%；4、变阻器能在环境温度-10℃至+40℃，相对湿度不大于85%的条件下连续工作。 | 个 | 3 |
| 107 | 电阻圈 |  | 不低于以下要求：电阻圈有三个规格：5Ω，10Ω，15Ω，.电阻圈的电阻丝应采用精密电阻合金丝（如康铜线、锰铜线、新康铜线等）绕制。表面氧化处理。环境温度：-10～40℃；相对湿度：不大于85%。接线端钮应为铜质材料，连线后其接触电阻不应大于0.1Ω ，电阻圈阻值的基本误差不大于1%，电阻圈在额定电流下工作2h后，各性能指标仍能达到规定要求，电阻圈在无包装状态下，从1m高处自由落下到水泥地面无明显损伤，电阻圈经-40℃4h后，各性能指标仍能达到规定要求，绕线平整、间距均匀、使用中或使用后不得松动。氧化层不得脱落，支座不得出现灼焦现象，底座为绝缘性能良好的电木粉压制。产品应符合JY0029－91《电阻圈》的有关规定。 | 组 | 25 |
| 108 | 电阻定律演示器 |  | 不低于以下要求：产品由底板、三种不同金属导线（铜丝、铁丝、镍铬丝）、接线柱、连接片等组成。底板采用高密板制作，尺寸为560×200×16mm，底板安装有橡胶底脚，底脚高12mm；金属导线技术参数：铜丝1根，线径φ0.5mm±0.04mm，有效长度1000mm±2mm，阻值0.09Ω；铁丝1根，线径φ0.5mm±0.04mm，有效长度1000mm±2mm，阻值0.4Ω；镍铬丝2根，线径φ0.5mm±0.04mm，有效长度1000mm±2mm，阻值2.4Ω；连接片采用厚度1mm的金属片制作，长48mm，宽16mm,表面镀铬。 | 台 | 2 |
| 109 | 焦耳定律演示器 |  | 不低于以下要求：产品由面板、贮气盒、电阻、液面玻璃管、乳胶管、止水夹、底脚等组成。产品主要性能指标：电压范围：DC6～10V或AC6～10V 50Hz；电阻阻值：R1=10Ω，R2=10Ω，R3=10Ω，R4=5Ω ，阻值误差≤+5%。仪器面板采用工程塑料制作，尺寸为270×250×6mm，面板上印制液面高度标尺，标尺总长140mm，分度值1cm，每1cm标注刻度数字，数字标注在中间，两面印制液面刻度线；贮气盒由透明塑料制作，采用橡胶垫盖密封，尺寸约60×30×85mm，电阻分别焊接于贮气盒内；液面玻璃管直径φ5.5mm，高约180mm。仪器组装后总高度290mm。 | 套 | 2 |
| 110 | 保险丝作用演示器 |  | 不低于以下要求：产品由塑料机壳、面板、电源线及附件组成。机壳采用优质塑料制作，面板颜色为白色，面板有效尺寸长不小于450mm，宽不小于320mm，正面印制相应的实验电路图，原理图线条宽≥3mm，线条颜色印制为黑色。接线柱、电流表、保险管、指示灯、单刀开关等安装在电路图相应位置。仪器所配附件包括：1、短路保险丝1根,（直径φ0.3mm,长不小于130mm)；2、15A保险丝1根，长度不小于700mm；3、0.5A保险丝管10只；4、2A保险丝管10只；5、12V 1.5A小灯珠1只，12V 0.5A小灯珠1只，灯珠均带插头导线；6、可折式保险丝管座1套；7、保险丝塑料套管10根，长度不小于60mm；8、指示电表准确度为2.5级。产品主要技术参数：输出电压：AC 12V；输出电流≥2A；工作电压：AC220V±10% 50Hz。仪器性能：短路时保险丝熔断过程由微红→深红→发白→熔断，过程明显；在保险丝选用过大，线路超负荷工作时，保险丝套管冒烟并挥发气味明显。 | 套 | 2 |
| 111 | 条形磁铁 |  | 不低于以下要求：D-CG-LT-180，表面磁感应强度≥0.07 T。 | 对 | 25 |
| 112 | 蹄形磁铁 |  | 不低于以下要求：D-CG-LU-100，表面磁感应强度≥0.055 T。 | 个 | 25 |
| 113 | 磁感线演示器 |  | 不低于以下要求：磁感线演示器由注油铁粉密封机玻璃盒组成，表面光洁无划痕，外形尺寸为200×123×11mm，实验时可通过轻敲盒子，让铁粉在跳动中自由排列。使铁粉可在盒内油中自由移动。 | 套 | 2 |
| 114 | 立体磁感线演示器 |  | 不低于以下要求：产品由永磁体、磁力线演示器组成。永磁体磁力线的空间分布面为6面，各面绕永磁体均匀分布。永磁体有柱形、蹄形两种，磁感应强度不小于100mT，永磁体上有极性标识，北极（N）极涂红色，南极（S）涂蓝色。磁力线演示器主要由衬板、磁分子、连接板构成。衬板用透明塑料制成，板面尺寸：长200mm，宽80mm，厚度不小于2.5mm。衬板中部设有嵌放永磁体的槽；磁分子采用软磁材料制作，厚度不小于0.3mm，长约12mm，宽约4mm。 | 套 | 2 |
| 115 | 磁感线演示板 |  | 不低于以下要求：磁感线演示板由透明穴板、小铁针、方架及永磁体组成。透明穴板采用“372”材料制作，表面光洁无划痕。透明穴板共三块，三块透明穴板拼装后尺寸为250×240×5mm；小铁针封装在均匀分布的透明穴板上的圆穴中，能在圆穴中自由活动，小铁针长约8mm。每块透明穴板中的小铁针数量不少于140根；方架供投影时放置透明穴板用，方架采用ABS工程塑料制作，外形尺寸为252×248×40mm；产品所配永磁体为条形磁铁，磁铁外形尺寸为80×18.5×18.5mm，磁感应强度不小于60GS，磁铁表面有极性标注，红色为N极，蓝色为S。 | 套 | 2 |
| 116 | 电流磁场演示器 |  | 不低于以下要求：仪器由示直线线圈、环形线圈、螺线管及透明电磁板、接线柱、小磁针及针座等组成。线圈及螺线管采用高强度漆包线绕制； 电磁板由透明性好的塑料制作，尺寸为175×135×40mm。小磁针为菱形小磁针，磁针体长28mm，宽8mm，磁针体平均剩磁不小于5mT。 | 套 | 2 |
| 117 | 菱形小磁针 |  | 不低于以下要求：16支，产品由磁针体及支座组成。小磁针的磁针体为平面菱形，磁针体外形尺寸：长28±1.0mm，宽8±0.7mm。磁针体表面喷漆，北极（N）为红色，南极（S）为白色。小磁针出厂一年内，磁针体的平均剩磁不小于5mT；支座底径φ25±1.0mm，支座总高约28mm。 | 套 | 25 |
| 118 | 翼形磁针 |  | 不低于以下要求：每组包含翼形磁针2支，磁针体尺寸140×8mm；支座底径71mm，总高112mm。磁针体的中间铆接铜轴承套，内嵌玻璃轴承。磁针出厂一年内，磁针体的平均剩磁不小于9mT。磁针体表面喷漆，漆层均匀无脱落。指北极（N）为红色，指南极（S）为白色或蓝色。支座用非铁磁性材料制成。底座平整、稳定，顶部装镀铬钢针。磁针在外力作用下，磁针体转动灵活，无明显偏斜或阻滞现象。去掉作用力后，磁针体能自行回归指向，回归指向偏差不大于5º。 磁针在无外强磁场或铁磁性物体影响下，磁针无明显倾斜。产品符合JY0012－90《磁针》的要求。 | 组 | 5 |
| 119 | 原副线圈 |  | 不低于以下要求：产品由原线圈、副线圈、软铁芯三部分组成。线圈骨架采用酚醛塑料制作，原线圈骨架内径11mm，外径15mm，绕线宽度57mm；副线圈骨架内径24mm，外径30mm，绕线宽度50mm。原线圈采用QZ0.59高强度漆包线平绕200匝，线圈表面有绕向标志；副线圈采用QZ0.21高强度漆包线平绕370匝，线圈表面有绕向标志；铁芯采用软钢棒制作，直径φ10mm，长度不小于77mm，铁芯上端附有塑料手柄。 | 套 | 25 |
| 120 | 蹄形电磁铁 |  | 不低于以下要求：仪器由U型铁芯、 衔铁、两只线圈等组成。1． 工作电压：直流，不大于6V。工作电流：不大于1A。2． 蹄形电磁铁产生的吸力不小于49N。3． 铁芯剩余磁力应不大于5.88N，既在断电后衔铁和重物总质量不大于600G时应自行与铁芯脱离。4． 磁路平均总长度不小于220mm，两磁极面中心距离不小于40mm。5． 衔铁尺寸应符合：长等于铁芯两端面外端间最大距离；宽等于铁芯宽度或直径；厚不小于4.0mm。6． 铁芯上部中间和衔铁下方中间有挂钩，挂钩承重不小于196N。7． 线圈骨架用塑料布制成。骨架上在两端应有接线柱，接线柱要安装牢固。接线柱、焊片及垫圈均为铜质。接线柱分别用红、黑色表示接入后的电流方向。 | 个 | 2 |
| 121 | 电铃 |  | 不低于以下要求：产品由电磁铁、衔铁、铁铃、衬板和底座组成，产品外形尺寸约100×70×125mm，仪器工作电压：DC3～6V。电磁铁线圈的直流电阻为10～20Ω；铁铃采用φ55mm国产自行车铃盖；衬板、底座采用工程塑料制作。产品音响效果：在15米范围内铃声清晰。 | 个 | 2 |
| 122 | 演示电磁继电器 |  | 不低于以下要求：立式，产品由电磁系统和触点系统两部分组成。电磁系统包括：电磁线圈、铁芯、轭铁、衔铁；触点系统包括：常开、常闭触点各一对。外形尺寸：200×90×230㎜。 | 个 | 2 |
| 123 | 方形线圈 |  | 不低于以下要求：非金属材料正方形框架；线圈应由直径Φ0.41 mmQZ 型漆包线绕 150 匝以上制成，线圈边长为 63 mm±3 mm；线圈引线为截面积为 0.20 mm2～0.25 mm； 2、长 320 mm 的多股软线，线端接线叉；接线棒由绝缘材料制成，长度 150 mm～160 mm，安装红、黑接插两用接线柱，两接线柱的间距等于线圈宽度；接线棒固定端外径 10 mm，能固定在方座支架的垂直夹上。 | 套 | 25 |
| 124 | 手摇交直流发电机 |  | 不低于以下要求：产品由底座、灯座、手轮、磁块、电枢、极靴、电刷、集流环、轴承框架、转换连接片、接线柱等组成。底座采用工程塑料制作，尺寸为300×190×25mm，灯座采用工程塑料制作，灯座外径φ35mm，高18mm，灯座为螺旋式。手轮采用酚醛塑料压制，尺寸为φ165×10mm；电枢转轴由φ10mm的圆钢制作，转子线圈QZ0.47漆包线平绕440匝组成；电刷采用弹性好的铜片制作，集流环为铜质，尺寸约为φ22×28mm；产品另配有小灯珠两只。仪器主要技术参数：通过转换连接线可做电动机和发电机使用，电动机使用外接电源直流4.5V-9V。 | 个 | 2 |
| 125 | 磁悬浮原理实验器 |  | 不低于以下要求：包括 2 个小圆柱形磁体、配套试管等。 | 套 | 10 |
| 126 | 家庭电路示教板 |  | 不低于以下要求：配电部分：三线 10 A 插头与电网连接，开启式闸刀开关、铅熔断器（保险丝）盒、单相机械式有功电能表（2.0 级，5 A）。负荷部分：三极和二极插座、三极和二极插头、螺口灯座（E27）1 个、插口灯座（E27）1 个、倒扳开关、拉线开关、白炽灯泡（E27 卡口或 E27LED 螺口灯泡）、卡口－螺口转换器（有卡口灯座时配）。插座、开关均为明装式，软导线（截面积 0.5 mm2）。火线用红色，零线用蓝色，保护地线用黄绿双色。示教板应能竖立在桌上。开关电极应为左面是零线，右面是火线，三极插座上面是保护接地线。底板可用木板或塑料板。 | 套 | 2 |
| 127 | 安全用电示教板 |  | 不低于以下要求：12 V 供电，能演示以下模式：一手接触火线，经脚和大地触电；一手接触火线，不经脚和大地安全（脚下绝缘）；二手分别接触火线和零线触电（脚站在地面或绝缘）；一手接触漏电（连接火线）的设备（例如电动机），经脚和大地触电；跨步电压触电。 | 套 | 2 |
| 128 | 插头导线 |  | 不低于以下要求：长度分别为 200 mm、300 mm、400 mm；单芯4 mm 纯铜插头，纯铜导线；宜用不同线色。 | 套 | 100 |
| 129 | 接线夹导线 |  | 不低于以下要求：长度分别为 200 mm、300 mm、400 mm；单芯4 mm 纯铜接线夹，纯铜导线；宜用不同线色。 | 套 | 100 |
| 130 | 接线叉导线 |  | 不低于以下要求：长度分别为 200 mm、300 mm、400 mm；单芯4 mm 纯铜接线叉，接线叉开口 5.9 mm，纯铜导线；宜用不同线色。 | 套 | 100 |
| 131 | 组合接头导线 |  | 不低于以下要求：长度分别为 200 mm、300 mm、400 mm；一头为单芯 4 mm 纯铜接线叉，一头为接线夹，接线叉开口 5.9 mm，纯铜导线；宜用不同线色。 | 套 | 100 |
| 132 | 教师款电磁演示箱 |  | 不低于以下要求：电磁实验箱概述：本实验箱主要通过电压表、电流表、滑动变阻器、电铃、电磁铁、电阻定律(五排)、安培力、定值电阻等实验器材接线式的连接，可以完成探究串并联电路中电压、电流之间的关系、通电导线在磁场中受到的作用力，电铃的工作原理等实验，探究电能与磁能之间的相互转换。 实验箱规格描述： 箱体外观尺寸（mm）：配件箱≥700*300*150mm；电表箱≥300*300*150mm。 箱体颜色：古铜色 箱体材料：铝合金手提箱（金属卡扣，金属边角） 箱体内部构造：每种实验器材有固定插槽，每种实验器材磁吸式箱体 主要配置及用材： 电阻定律(五排)*1、电阻5Ω*1、电阻10Ω*1、电阻15Ω*1、电阻20Ω*1、绿二极管*1、红二极管*1、单开关*2、双开关*1、电池盒、灯座*3、滑动变阻器20Ω*1、滑动变阻器50Ω*1、电铃板*1、电动机*1、安培力板*1、A表*1、V表*1、导线等。 电阻定律(五排)： 规格：≥610mm*90mm*45mm；材质：ABS；颜色：橙色；工艺：塑料注塑成型；不同材料不同线径的导体连接在塑料盒上；无需旋钮接线柱，鳄鱼夹头导线接线设计夹住螺帽，操作简易，接触导电性能良好；底座全新设计，底面强力磁性，吸附黑板，便于教学；圆弧过塑边角，握感舒适；产品覆膜包装；连接不同的电阻定律位置,探究影响导体电阻大小的因素； 电阻： 规格：≥115mm*60mm*15mm；材质：ABS；颜色：橙色；工艺：塑料注塑成型；四种不同定值电阻独立设计，包含5Ω，10Ω，15Ω，20Ω；无需旋钮接线柱，鳄鱼夹头导线接线设计夹住螺帽，操作简易，接触导电性能良好；底座全新设计，底面强力磁性，吸附黑板，便于教学；产品覆膜包装；不同阻值的电阻探究欧姆定律； 发光二极管： 规格：≥115*60*15mm；材质：ABS；颜色：橙色；工艺：塑料注塑成型；螺丝螺帽连接金属件，发光二极管固定在塑料盒上；F5mm绿色发光二极管；无需旋钮接线柱，鳄鱼夹头导线接线设计夹住螺帽，操作简易，接触导电性能良好；底座全新设计，底面强力磁性，吸附黑板，便于教学；产品覆膜包装；LED单向导电特性，连接电源，探究LED电流方向； 单刀单掷开关： 规格：≥115*60*15mm；材质：ABS；颜色：橙色；工艺：塑料注塑成型；螺丝螺帽连接刀夹金属件，固定在塑料盒上；无需旋钮接线柱，鳄鱼夹头导线接线设计夹住螺帽，操作简易，接触导电性能良好；底座全新设计，底面强力磁性，吸附黑板，便于教学；产品覆膜包装；控制电路的接通和保护电路；弹性设计，轻松实现电路的闭合和开启； 滑动变阻器 规格：≥205*55mm；材质：ABS；工艺：塑料注塑成型；两种滑动变阻器20Ω与50Ω，2A；电阻丝缠绕滑动管，形成定值电阻；通过滑片，改变电阻丝的长度；无需旋钮接线柱，鳄鱼夹头导线接线设计夹住螺帽，操作简易，接触导电性能良好；侧面强力磁性，吸附黑板，便于教学，操作清晰可见；产品覆膜包装；移动滑片，改变电阻器的电阻，起到控制电路的作用； 电铃板 规格：≥148*100*31mm；材质：ABS；工艺：塑料注塑成型；无需旋钮接线柱，鳄鱼夹头导线接线设计夹住螺帽，操作简易，接触导电性能良好；底座全新设计，底面强力磁性，吸附黑板，便于教学；产品覆膜包装；与电磁铁组成电路，特制的铃锤,利用通电后电磁铁吸引衔铁，响铃发声，同时弹性片与螺钉分离导致断电，如此反复工作；探究电铃工作原理，拓展电铃继电器原理实验； 教学电流表 规格：≥320*330*60mm；材质：ABS；工艺：塑料注塑成型；磁电式电流表，精度2.5级，双量程；无需旋钮接线柱，鳄鱼夹头导线接线设计夹住螺帽，操作简易，接触导电性能良好；底面配有8强磁，吸附黑板竖放使用，便于教学；放置电表箱；串联连接电路，测量电路中的工作电流。 教学电压表 规格：≥320*330*60mm；材质：ABS；工艺：塑料注塑成型；磁电式电压表，精度2.5级，双量程；无需旋钮接线柱，鳄鱼夹头导线接线设计夹住螺帽，操作简易，接触导电性能良好；底面配有8强磁，吸附黑板竖放使用，便于教学；放置电表箱；并联连接电路，测量电路中的工作电压。 功能描述： 本实验箱可完成包括但不限于以下所例举的实验项目：用发光二极管研究电流方向、连接串联电路和并联电路、用滑动变阻器改变灯泡亮度、探究欧姆定律、探究电磁继电器的工作原理、安培力实验、磁控开关实验等。 | 套 | 1 |
| 133 | 光具盘 |  | 不低于以下要求：1．产品为磁吸附式，由矩形光盘、圆形光盘、光源、光学零件等组成。 2．矩形光盘为两块长宽尺寸为：350mm×250mm拼接而成，平面度误差不大于2 mm。3.圆形光盘直径为250mm，平面度误差不大于1mm。装在矩形光盘上应转动灵活，并能停止在任意位置上。4.光源为半导体激光线光源，使用电源外接直流6V、1A适配器，通过光源控制开关分可选择一束光源、三束光源、五束光源。5.光学零件：梯形玻璃砖一个，等腰直角棱镜一个，半圆柱透镜一个，凹凸面镜一个，大双凸柱透镜一个，小双凸柱透镜一个，双凹柱透镜一个组成，每个透镜底部都嵌入两块强磁，便于吸附在矩形光盘上。 | 套 | 1 |
| 134 | 凹面镜 |  | 不低于以下要求：产品由凹面镜、镜框、支架、底座等组成。凹面镜的基片采用普通玻璃镀银制作，反射膜镀层均匀，有牢固的保护层。面镜直径为100mm±2mm，焦距为65±10mm；支架采用φ6×68mm的金属杆，表面镀铬；底座采用工程塑料制作，底径为φ102mm，高约40mm；支架在底座上高度可任意升降，配有紧固螺钉固定，镜框上的U形支架可绕水平轴转动，面镜可在任意角度止动。产品组装后总高度约210mm。 | 个 | 2 |
| 135 | 凸面镜 |  | 不低于以下要求：产品由凸面镜、镜框、支架、底座等组成。凸面镜的基片采用普通玻璃镀银制作，反射膜镀层均匀，有牢固的保护层。面镜直径为100mm±2mm，焦距为-65±10mm；支架采用φ6×68mm的金属杆，表面镀铬；底座采用工程塑料制作，底径为φ102mm，高约40mm；支架在底座上高度可任意升降，配有紧固螺钉固定，镜框上的U形支架可绕水平轴转动，面镜可在任意角度止动。产品组装后总高度约210mm。 | 个 | 2 |
| 136 | 光具座 |  | 不低于以下要求：光具座由导轨（包括支架，导轨长度960mm）、滑块、标尺及附件组成。附件包括：双凸透镜2块、凸透镜1块、双凹透镜1块、“1”字屏1块、 白屏1块、插杆5根、毛玻璃屏（带屏架）1块、光源1套、烛台1件；导轨与基准平面的平行度误差不大于1.00mm。双导轨光具座的两根导轨，其轴线平等度误差不大于0.50mm；导轨前端支架与滑块上的插孔为6+0.1mm，插孔指示标线清晰，且指示插孔纵向中心位置；以导轨支架插孔中心和最后一只滑块插孔中心的连线为基准线；导轨支架和四只滑块插孔的轴线在纵向平行；滑块在导轨上滑行自如，无阻滞现象；标尺为金属件；标尺刻度范围与导轨有效长度相匹配，全刻度误差不大于±1mm；标尺最小分度为1mm；透镜的焦距和通光孔径符合双凸透镜焦距100±3、通光孔径≥35；双凸透镜焦距50±3、通光孔径 ≥25；平凸透镜：焦距300±12、通光孔径≥45； 双凹透镜焦距—75±5、通光孔径≥25；透镜无明显条纹；透镜的表面疵病符合GB 1185表2中规定的Ⅶ级要求；透镜框能牢靠地夹持透镜；光源工作电压为交直流6～8V，功率不大于5W；光源出口处照度不小于500lx，离光源出口500mm处照度应不小于300lx；插杆直径为6mm±0.15mm，插杆与插件结合可靠。"1"字屏为黑色，"1"字轮廓清晰； 白屏表面平整，涂覆均匀，边缘无毛刺；毛玻璃屏磨砂均匀，周边有保护性倒角。 | 套 | 25 |
| 137 | 白光的色散与合成演示器 |  | 不低于以下要求：产品由三棱镜、棱镜台、狭缝、光源、白屏、支杆、底座等组成。三棱镜的顶角为60°±5°，有效边长25mm，高度25mm，非工作面磨砂，其中一个非工作面粘贴厚度0.5mm，边长为22mm的三角铁片，用于将三棱镜固定在棱镜台上；棱镜台采用工程塑料制作，尺寸为φ60×2mm，棱镜台背面附有永久磁钢，用于吸附三棱镜；狭缝宽度1.5mm，长34mm。光源采用12V/8W小灯泡；光源罩采用工程塑料制作，外形尺寸为：φ40×80mm；白屏采用厚度为2mm的塑料板制作，尺寸为：80×110mm；支杆采用φ6圆钢制作，长度94mm，表面镀铬；支座采用工程塑料制作，尺寸为55×44×52mm，支杆在支座内高度可调节，调节范围不小于30mm。 | 套 | 2 |
| 138 | 透镜及其应用实验器 |  | 不低于以下要求：产品由底座3个、双凸透镜2个、双凹透镜1个、支杆3根、白屏、毛玻璃片、毛玻璃屏插、光源等组成。底座材质为工程塑料，底部直径φ80mm，高度35mm；透镜直径40mm，基片采用光学玻璃制作，双凸透镜其中一个焦距为100±3mm，另一个焦距为50≥±3mm，双凹透镜焦距为-75±5mm；支杆由φ6mm的金属杆制作，总长70mm，表面镀铬；白屏采用2mm厚白色塑料板制作，尺寸为80×105mm；毛玻璃片由厚不小于2.5mm的普通玻璃磨砂制作，尺寸为78×118mm；光源工作电压为DC 1.5 ～3V。 | 盒 | 25 |
| 139 | 平面镜成像实验器 |  | 不低于以下要求：由平面镜、平面镜支架、三角尺，蜡烛模型等组成。平面镜尺寸不小于110×80×5mm；支架采用工程塑料制作，能稳固支撑平面镜；蜡烛模型采用塑料制作，高度不小于65mm，火焰部分颜色为红色，火焰高不小于16mm，火焰中部尺寸约φ12mm；三角尺为边长不小于100mm的直角尺，最小分度值1mm，每厘米单位标注刻度数字。 | 套 | 25 |
| 140 | 光的传播、反射、折射实验器 |  | 不低于以下要求：产品由支架、圆形角度盘、曲线透明管、平面镜、半圆水槽、激光笔、磁吸激光笔套（带扩束镜）、激光笔移动支撑等组成。支架采用厚度为1mm的冷轧板成型，高约160mm；圆形角度盘由厚度为2.5mm的白色塑料板制成，直径110mm，表面圆周印有角度线，角度盘上设有水平插槽；曲线透明管由φ5mm玻璃棒弯制成型；平面镜尺寸为94×20×1mm；半圆水槽由透明塑料制作，水槽半径55mm，内空宽12mm，壁厚不小于1.5mm。激光笔输出功率不大于2mw，配置内接电池及外接电源导线，导线采用多股铜芯绝缘导线；磁吸激光笔套由工程塑料制作，外径φ18mm，长度60mm；激光笔移动支撑由厚度不小于1mm的冷轧板制作，槽宽17.5mm。 | 套 | 25 |
| 141 | 光的三原色合成实验器 |  | 不低于以下要求：产品使用光源为红、绿、蓝发光二极管。工作电压：DC6V，工作电流：0.3A。仪器主要由实验盒座、光源罩、按钮开关、外接电源线等组成。实验盒座与光源罩成型为一体，材质为ABS工程塑料，实验盒座尺寸为：120×55×28mm；光源罩外径φ36mm，深45mm，壁厚不小于2mm。 按钮开关采用按压式，三个光源应能独立控制。外接电源线采用多股铜芯软导线制作，长约500mm。 | 套 | 25 |
| 142 | 教师款光学演示箱 |  | 不低于以下要求：实验箱概述：本演示光学实验箱主要探究光的直线传播、光的折射和反射问题，各种光学仪器的成像原理光路；探究凸透镜对光的会聚，凹透镜对光的发散，探究白光的色散和三原色问题。 实验箱规格描述： 箱体外观尺寸（mm）：器材箱≥810*430*155mm。 箱体颜色：银色 箱体材料：铝合金手提箱（金属卡扣，金属边角） 箱体内部构造：材箱采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有固定插槽。 主要配置及用材： 梯形玻璃砖*1、等腰三角形透视镜*1、双凸透镜*1、长焦凸透镜*1、短焦凸透镜*1、双凸透镜*1、平凹透镜*1、单凹透镜*1、双凹透镜*1、单圆凸透镜*1、镜面/漫反射镜*1、红色激光手电*2、绿色激光手电*1、激光分光器*3、大圆盘带水槽套装*1、三脚架*1、演示光具座*1、演示光屏*1、演示用小孔板*1、眼球模型*1、主光轴*1、成像凸透镜F-100mm*1、成像凸透镜F-150mm*1、成像凸透镜F100mm*1、成像凹透镜F50mm*1、F光源*1、三原色实验器*1、平面镜成像演示器套装*1、水透镜套装*1、三棱镜套装*1、20ml注射器*1、7号电池*4、充电器*1等。 激光手电： 规格：≥Φ21*116mm，激光分光器100mm*29mm*21mm；组成：激光分光器、激光手电；材质： ABS；工艺：激光分光器塑料注塑成型；底面强力磁性，吸附黑板；激光手电方便安装和拆卸分光器、独立操作使用；便携，手易握的笔型发射器；内置大功率LED发光二极管； 内置充电锂电池，配有充电器 ；有红绿色光源两种，不同的光色照射出不同的光点亮度；探究光的传播规律，凹透镜与凸透镜对光的作用。 F光源： 规格：≥123*60*20mm；组成：光源盒、电子模块；材质： ABS、电子模块PCB电路板；工艺：光源盒塑料注塑成型；内置大功率LED发光二极管绿光，F型光源，7号电池供电；拓展制作“小孔成像仪”、凹凸透镜对光的作用； 凸透镜： 规格：≥160mm*75mm*20mm；材质：ABS；工艺：塑料注塑成型；一体式支杆；透镜直径70mm，焦距有100mm、-100mm、150mm；蝶形螺丝固定在光具座滑动座使用；验证透明材料制成的透镜可以使物体放大成像。 凹透镜： 规格：≥160mm*75mm*11mm；材质：ABS；工艺：塑料注塑成型；一体式支杆；透镜焦距有50mm；蝶形螺丝固定在光具座滑动座使用；验证透明材料制成的透镜可以使物体缩小成像。 大圆盘带水槽套装 规格：450mm*350mm*25mm；材质：瓷白亚克力；工艺：塑料注塑成型；圆形光屏边缘有刻度，每格为10度；内置双支架杆，支架杆可夹持激光笔，在支架杆可360°自由转动，内置半圆水盒，可放置水，探究不同介质光的传播规律；半圆水盒平面放置平面镜，转动激光笔将光线以各种不同的方向射到平面镜，平面镜可使射入的光线经镜面反射。 三棱镜： 规格：≥130mm*260mm*22mm；材质：ABS；工艺：塑料注塑成型；可拆卸式三棱镜支架；透明材料作成的截面呈三角形的光学仪器；太阳光照射三棱镜，分解不同颜色的光；探究光的色散。 双凸透镜： 规格：≥150mm*25mm*15mm；材质：玻璃；工艺：切割成型；底座全新设计，底面强力磁性，吸附黑板；多规格形状，不同的边缘中间厚薄；探究凸透镜对光的会聚作用。 双凹透镜： 规格：≥150mm*25mm*15mm；材质：玻璃；工艺：切割成型；底座全新设计，底面强力磁性，吸附黑板；多规格形状，不同的边缘中间厚薄；探究凹透镜对光的发散作用。 三原色实验器 规格：≥123*60*20mm；材质： ABS、电子模块PCB电路板；工艺：塑料注塑成型；上盖、后盖上下组装PCB电路板；PCB电路板焊有红、绿、蓝三色发光二极管，三色LED位于等边三角形的三顶点处，船型开关独立控制三色光的亮、灭；放置光具座滑动座上，探究光的三原色。 功能描述： 本实验箱可完成包括但不限于以下所例举的实验项目：光是如何传播的、探究光反射时的规律、漫反射的研究、探究平面镜成像的特点、研究凸透镜和凹透镜、探究光的折射、光的色散、光的三原色、小孔成像实验、测量凸透镜的焦距等。 | 套 | 1 |
| 143 | 汽油机模型 |  | 不低于以下要求：1、模型为沿气缸纵轴剖开的断面模型装置于底座上，各部件应有不同的表示色，要求色泽鲜艳，颜色纯正，模型高度尺寸不小于300mm，2、底座用ABS材料制作，尺寸为180mm*120mm*23mm。3、仪器通过摇臂控制气缸顶部的进气阀、排气阀的开闭来演示汽油机基本工作原理。摇臂的运动通过带手柄的飞轮，通过曲轮正时齿轮和凸轮正时齿轮的传动来控制，飞轮直径为100mm，相互啮合的两个正时齿轮比为1：2。4、仪器备有灯光显示装置，电源电压为1.5V，仪器运转时，灯光依旧闪亮，能直观的说明冲程中活塞、进气阀、排气阀、点火等动作。5、模型能正确显示冷却水套断面、活塞、活塞环、油环、曲轴箱的结构和位置，并可演示在工作过程中各有关部件的相互关系。6、活塞制成整体形，尺寸为直径50*45用不同颜色线纹来表示活塞环和油环，线纹要求清晰、颜色鲜艳。 | 个 | 1 |
| 144 | 量筒 |  | 不低于以下要求：500 mL，5 mL，透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为 20 ℃时充满量筒刻度线所容纳体积。 | 个 | 13 |
| 145 | 量筒 |  | 不低于以下要求：100 mL，1 mL，透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为 20 ℃时充满量筒刻度线所容纳体积。 | 个 | 60 |
| 146 | 试管 |  | 不低于以下要求：φ15 mm×150 mm，透明，硼硅酸盐玻璃制。 | 支 | 60 |
| 147 | 试管 |  | 不低于以下要求：φ 30 mm × 200 mm，透明，硼硅酸盐玻璃制。 | 支 | 5 |
| 148 | 烧杯 |  | 不低于以下要求：100ml，透明，硼硅酸盐玻璃制，刻度应清晰耐久，应在容量标志下有记号面积。 | 个 | 60 |
| 149 | 烧瓶 |  | 不低于以下要求：圆、长，500 mL透明，硼硅酸盐玻璃制。 | 个 | 5 |
| 150 | 烧瓶 |  | 不低于以下要求：平、长，250 mL透明，硼硅酸盐玻璃制。 | 个 | 5 |
| 151 | 酒精灯 |  | 不低于以下要求：150 mL，透明钠钙玻璃制造，无明显黄绿色，灯口应平整，瓷灯头与灯口平面间隙不应超过 1.5 mm，玻璃灯罩应磨口，瓷灯头应为白色，表面无气泡，无疵点，无裂纹，无破损缺口，酒精灯应配置与灯口孔径相适应的整齐完整的棉线灯芯。 | 个 | 30 |
| 152 | 漏斗 |  | 不低于以下要求：漏斗口径 90 mm，斗颈长 90 mm，下口磨成45º角，斜口边口倒角或熔光，耐水性 HGB3级。 | 个 | 5 |
| 153 | 三通连接管 |  | 不低于以下要求：T 形，连接完好，管口应作打磨或烧结处理。 | 个 | 25 |
| 154 | 乳胶管 |  | 不低于以下要求：外径 6 mm、内径 4 mm，拉伸强度≥21 MPa，扯断伸长率≥700％。 | 米 | 10 |
| 155 | 乳胶管 |  | 不低于以下要求：外径 9 mm、内径 6 mm，拉伸强度≥21 MPa，扯断伸长率≥700％。 | 米 | 10 |
| 156 | 蒸发皿 |  | 不低于以下要求：瓷，φ60mm。 | 个 | 25 |
| 157 | 陶土网 |  | 不低于以下要求：陶土材质，尺寸不小于 125 mm ×125 mm，0.8 mm 钢丝制成。 | 个 | 25 |
| 158 | 橡胶塞 |  | 不低于以下要求：0～4 号，应选用白色胶塞，质地均匀。 | 套 | 25 |
| 159 | 教学用 E10 螺口灯座 |  | 不低于以下要求：由底座、接线柱和灯座等组成。底座应采用硬质绝缘材料制成，最高工作电压应为 36 V，最大工作电流应为 2.5 A。灯座口圈应采用厚 0.4 mm～0.5 mm 的黄铜材料制作，中心触点应采用厚 0.3 mm～0.4 mm 的磷铜材料制作。两接线柱之间绝缘电阻应≥2 MΩ。 | 个 | 50 |
| 160 | 电珠(小灯泡) |  | 不低于以下要求：1.5 V、0.3 A，1盒50个。 | 盒 | 2 |
| 161 | 电珠(小灯泡) |  | 不低于以下要求：2.5 V、0.3 A，1盒50个。 | 盒 | 2 |
| 162 | 电珠(小灯泡) |  | 不低于以下要求：3.8 V、0.3 A，1盒50个。 | 盒 | 2 |
| 163 | 电珠(小灯泡) |  | 不低于以下要求：6 V、0.3 A，1盒50个。 | 盒 | 2 |
| 164 | 食用色素 |  | 不低于以下要求：红色。 | 毫升 | 10 |
| 165 | 砂纸 |  | 不低于以下要求：干磨砂纸，P36～P50、P150～P220、P1000～P2000。 | 套 | 8 |
| 166 | 擦镜纸 |  | 不低于以下要求：20 cm×15 cm，纸纹细密。 | 张 | 50 |
| 167 | 低压测电器 |  | 不低于以下要求：笔式，氖泡式，测电极长度不少于 10 mm，100 V～500 V，辉光应稳定不闪烁。 | 支 | 3 |
| 168 | 一字螺丝刀 |  | 不低于以下要求：规格：一字，100mm×0.6mm×6mm ， 1、旋杆长度采用45#钢，工作部硬度不低于HRC48；旋杆长度L:100mm，直径D:6mm；旋杆经镀鉻防锈处理；旋柄为硬质塑料制成，表面光洁、无毛刺，无缩迹。与旋杆结合牢固。 | 支 | 2 |
| 169 | 十字螺丝刀 |  | 不低于以下要求：规格：十字，1、旋杆材料采用45#钢，工作部长度内硬度HRC48～54；旋杆长度L:100mm，直径D:6mm；旋杆经镀铬防锈处理；旋柄为硬质塑料制成，表面光洁无毛刺，无缩迹，与旋杆接合牢固，并有产品标记和标准编号。 | 支 | 2 |
| 170 | 尖嘴钳 |  | 不低于以下要求：160mm，抗弯强度 710 N，剪切性能Φ1.6 mm 钢丝，570 N；在不大于 18 N 的力作用下撑开角度不小于 22°，硬度不低于 44HRC | 个 | 1 |
| 171 | 剥线钳 |  | 不低于以下要求：剥线范围φ0.5 mm～φ2mm。 | 把 | 2 |
| 172 | 钢丝钳 |  | 不低于以下要求：中号，长度160mm，高碳钢精工锻造，镀镍处理，刃口感应淬火，剪切力强，双色防滑手柄，加弹簧片。 | 把 | 1 |
| 173 | 斜口钳 |  | 不低于以下要求：125 mm，双刃刀 | 把 | 1 |
| 174 | 镊子 |  | 不低于以下要求：不锈钢，长 约125 mm，钢板厚约 1.2 mm。 | 支 | 2 |
| 175 | 锥子 |  | 不低于以下要求：锥头长不小于77 mm，锥杆直径渐变。 | 个 | 2 |
| 176 | 水准器 |  | 不低于以下要求：气泡水准器。 | 个 | 2 |
| 177 | 民用剪刀 |  | 不低于以下要求：长约 170 mm，用于剪布。 | 把 | 1 |
| 178 | 电烙铁 |  | 不低于以下要求：60W，内热式，橡胶线，含烙铁架。 | 支 | 1 |
| 179 | 焊锡膏 |  | 不低于以下要求：中性，100g/盒。 | 盒 | 1 |
| 180 | 焊锡丝 |  | 不低于以下要求：无铅。 | 克 | 450 |
| 181 | 松香 |  | 不低于以下要求：助焊。 | 克 | 100 |
| 182 | 平口钳 |  | 不低于以下要求：钳口宽度100mm，最大张开度100mm。 | 把 | 1 |
| 183 | 工作服 |  | 不低于以下要求：材质：涤卡。身长100cm，颜色为白色。工作服具有一定的防静电，及防酸、碱及其他化学腐蚀的能力。利于人体活动，具有一定牢固性和舒适感，外观无破损、斑点、污物等缺陷。做工精细，穿着方便舒适。所用材料能满足日常穿用和中学实验室日常使用要求，具有一定耐穿性和牢固性。 | 件 | 50 |
| 184 | 护目镜 |  | 不低于以下要求：眼睛侧面可完全遮挡，平光镜，透光率不小于90%，防化学药品溅伤及机械性损伤。 | 个 | 50 |
| 185 | 激光防护镜 |  | 不低于以下要求：激光类实验用。 | 个 | 10 |
| 186 | 机械危害防护手套 |  | 不低于以下要求：3 级。 | 双 | 50 |
| 187 | 套袖 |  | 不低于以下要求：棉。 | 付 | 50 |
| 188 | 简易急救箱 |  | 不低于以下要求：产品所配药械如下：烫伤药品（绿药膏一瓶）、强酸灼伤药品（苏打粉100克）、强碱灼伤药品（100克）、玻璃器械创伤药品（止血膏布创可贴2张、灭菌结晶5克）、消毒药品（紫药水20ml、红药水20ml、碘酒20ml、3%双氧水一瓶）、其它基本药械（一次性注射器2ml两支、剪刀一把、镊子一把、棉50g、胶布一卷、绷带一卷）塑料箱包装，箱的开口处有“十”字红色标识 | 件 | 1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |
| 物理准备室 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 规格 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 准备台 | 2400×1000×850mm | 1、产品结构：铝木结构； 2、台面参数：采用≥12mm厚抗倍特板，抗污染、防水、防火特性，台面倒圆角； 3、台身参数：下设有柜门及抽屉多组。采用≥16mm厚E1级三聚氰胺环保饰面板制作，不低于1.5mm厚塑制封边条机械封边,专用连接件连接。隐藏式一字拉手，三节静音滑轨及铰链，所有开孔部位均采用专业磨具成型的配件封堵，不可将板材断面直接裸露在外。所有板材加工截面必须封边，确保达到环保标准。实验台下裙条（≥78mm）采用铝合金模具成型，内镶嵌板材18厚三聚氰胺环保饰面板，增加强度，板材距地不低于20mm，防水耐用。 | 台 | 1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |
| 生物实验室 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 规格 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 木器部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 演示台 | 2400×700×850mm | 1、产品结构：铝木结构； 2、台面参数：采用≥12mm厚双面膜实芯理化板，具有耐酸碱腐蚀、抗污染、防水、防火特性，台面倒圆角；▲台面双面膜实芯理化板表面耐污染性能通过不少于130项酸、碱及其它化学试剂的检测，检测结果不低于5级无明显变化；静曲强度≥180Mpa、弹性模量≥14000Mpa、抗拉强度≥130Mpa、顺纹抗压强度≥170Mpa、含水率≤0.9%、24h吸水率≤0.1%、密度≥1.43g/cm³、漆膜硬度＞9H、表面耐磨性能≥1500r未出现磨损。（提供提供第三方机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章） 3、台身参数：前后柜门8樘、抽屉4个及键盘位、水盆各一组，并预留总控电源位置和多媒体设备（如显示器、主机、实物展台等多媒体设备）储存空间；台身采用≥16mm厚E1级三聚氰胺环保饰面板制作，不低于1.5mm厚塑制封边条机械封边（所有板材加工截面均应封边），所有开孔部位均采用专业磨具成型的配件封堵。实验台下裙条（≥78mm）采用铝合金模具成型，内镶嵌板材18厚三聚氰胺环保饰面板，增加强度，板材距地不低于20mm，防水耐用； 4、铰链、滑轨：静音铰链和三节静音滑轨。 | 套 | 1 |
| 2 | 水嘴 | 三联 | 台式三口鹅颈水龙头 1、主体：铜质； 2、涂层：环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射； 3、陶瓷阀芯：可90°旋转； 4、附件：可拆卸铜质水嘴； 5、开关旋钮：PP材质，符合人体工程学设计。 | 套 | 9 |
| 3 | 水槽 | 440×340×280mm | 1、材料：PP，耐强腐蚀； 2、表面纹理：槽沿表面处理为皮纹，耐刻刮； 3、附件：PP去水；含阻水盖、PP提笼。 | 个 | 9 |
| 4 | 生物实验桌 | 1800×1000×780mm | 1、产品结构：钢木结构； 2、台面：采用≥12mm厚双面膜实芯理化板，具有耐酸碱腐蚀、抗污染、防水、防火特性，台面倒圆角； 3、台身：钢架采用60×40×1.5mm方管，横梁采用40×40×1.5mm方管,台身全钢柜体内可穿线； 4、侧边配带usb接口插座。 | 张 | 8 |
| 5 | 学生凳 | φ300×450mm | - 凳面： 1）材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型； 2）尺寸：直径300±20mm； 3）表面防滑 ； 2、凳架 1）椭圆型钢架弯弧成型，四脚结构； 2）材质及形状：椭圆形无缝钢管； 3）尺寸:15±5mm×30±5mm×1.7mm ； 4）全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象； 3、脚垫： 1）材质：采用PP加耐磨纤维质塑料； 2）实心倒勾式一体射出成型； 4、功能： 凳面可通过隐藏式旋转螺杆来升降凳子高度，可调高度5CM，为避免螺杆腐蚀，螺杆采用隐藏式保护设计。 - ★提供第三方机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章的ABS材料检测报告，检验依据GB/T 31402-2023《塑料和其他无孔材料表面抗菌活性的测定》，GB/T 24128-2018《塑料 塑料防霉剂的防霉效果评估》，检测内容包括： ①抗菌效果：检测金黄色葡萄球菌，抗菌活性值≥2.0，抗菌率≥99；检测大肠杆菌，抗菌活性值≥2.0，抗菌率≥99； ②防霉性能：检测黑曲霉，防霉等级达到到0级；检测球毛壳霉，防霉等级达到到0级；检测宛氏拟青霉，防霉等级达到到0级。 | 张 | 48 |
| 6 | 边柜 | 6400×600×780mm | - 产品结构：铝木结构； 2、台面参数：采用≥12mm厚双面膜实芯理化板，具有耐酸碱腐蚀、抗污染、防水、防火特性，台面倒圆角； 3、台身参数：台身采用≥16mm厚E1级三聚氰胺环保饰面板制作，不低于1.5mm厚塑制封边条机械封边（所有板材加工截面均应封边），所有开孔部位均采用专业磨具成型的配件封堵。实验台下裙条（≥78mm）采用铝合金模具成型，内镶嵌板材18厚三聚氰胺环保饰面板，增加强度，板材距地不低于20mm，防水耐用。 - （含台面插座 4套） | m | 6.4 |
| 7 | 水柜 | 6400×600×780mm | 1、产品结构：铝木结构； 2、台面参数：采用≥12mm厚双面膜实芯理化板，具有耐酸碱腐蚀、抗污染、防水、防火特性，台面倒圆角； 3、台身参数：台身采用≥16mm厚E1级三聚氰胺环保饰面板制作，1.5mm厚塑制封边条机械封边（所有板材加工截面均应封边），所有开孔部位均采用专业磨具成型的配件封堵。实验台下裙条（≥78mm）采用铝合金模具成型，内镶嵌板材18厚三聚氰胺环保饰面板，增加强度，板材距地不低于20mm，防水耐用。 | m | 6.4 |
| 9 | 教师总控电源 |  | 1、钢制抽屉式结构，PVC面膜轻触开关； 2、实验用总电源开关带漏电保护功能； 3、液晶显示刷卡定插孔时开关； 4、可设置关机时间； 5、控制四路插座； 6、五孔交流220V插座输出； 7、5V充电USB插孔。 | 台 | 1 |
| 10 | 学生桌电源 |  | 五孔插座带usb接口。 | 套 | 22 |
| 11 | 室内地上给排水安装 | 国标 | 1、给水采用金属软连接与龙头连接，地上每套水嘴设一控制阀门； 2、排水采用PVC管，连接处密封。 | 室 | 1 |
| 12 | 室内地下给排水安装 | 国标 | 1、给水采用专用PPR管铺设； 2、排水采用PVC管铺设； 3、含地面开槽，水泥黄沙找平开槽部分地面。 | 室 | 1 |
| 13 | 室内地上配电安装 | 国标 | 1、地上采用铝塑护套管，内穿塑铜线，有效固定。 | 室 | 1 |
| 14 | 室内地下配电安装 | 国标 | 1、地下采用PVC阻燃塑料管，内穿国标BV线； 2、含地面开槽，水泥黄沙找平开槽部分地面。 | 室 | 1 |
| 15 | 黑板灯 |  | 1、额定功率：35W±10%； 2、产品尺寸：≥900*80*70mm； 3、显 指：>95类自然光,R9＞50； 4、色 温：5000±300K； 5、安装方式：吊杆； 6、LED黑板灯频闪无危害或无显著影响或无频闪危害。 7、LED黑板灯蓝光无危害或危害等级为RG0（0类危险）。 8、满足黑板面平均照度≥500Lx，照度均匀度≥0.8。 | 盏 | 2 |
| 16 | 教室灯 |  | 1、额定功率：36W±10%； 2、产品尺寸：1200±20*300±20*54±5mm； 3、显 指：>95类自然光 ，R9＞50； 4、色 温：5000±300K； 5、光 效：≥85 LM/W； 6、安装方式：吊杆/嵌入安装/转换框； 7、LED教室灯频闪无危害或无显著影响或无频闪危害； 8、LED教室灯蓝光无危害或危害等级为RG0（0类危险）； 9、教室灯依据标准满足课桌面平均照度≥300LX，照度均匀度≥0.7，UGR小于19。 | 盏 | 12 |
| 21 | 地面处理 | 2.0mm厚 | 1、材质说明:PVC地板(卷材）； 2、材质参数:厚度≥2.0mmpvc地板，耐磨层≥0.45mm； 3、施工说明:基层地面清理干净后，使用自流平进行地面找平处理后铺设地胶； 4、含地胶上翻到墙面100mm，铝合金收边条收边。 | ㎡ | 108 |
|  | 小计 |  |  |  |  |
| 设备部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 灭火毯 |  | 不低于以下要求：玻璃纤维材质，1200 mm×1800 mm。 | 件 | 1 |
| 2 | 实验服 |  | 不低于以下要求：材质：涤卡。身长100cm，颜色为白色。工作服具有一定的防静电，及防酸、碱及其他化学腐蚀的能力。利于人体活动，具有一定牢固性和舒适感，外观无破损、斑点、污物等缺陷。做工精细，穿着方便舒适。所用材料能满足日常穿用和中学实验室日常使用要求，具有一定耐穿性和牢固性。 | 件 | 50 |
| 3 | 护目镜 |  | 不低于以下要求：眼睛侧面可完全遮挡，平光镜，透光率不小于90%，防化学药品溅伤及机械性损伤 | 个 | 50 |
| 4 | 乳胶手套 |  | 不低于以下要求：橡胶制品，长袖口带五指套。长不短于20cm耐强酸、强碱及氧化剂、还原剂等化学药品试剂的腐蚀，并结实耐用。 | 副 | 50 |
| 5 | 一次性 PE 手套 |  | 不低于以下要求：塑料材质。 | 包 | 10 |
| 6 | 简易急救箱 |  | 不低于以下要求：产品所配药械如下：烫伤药品（绿药膏一瓶）、强酸灼伤药品（苏打粉100克）、强碱灼伤药品（100克）、玻璃器械创伤药品（止血膏布创可贴2张、灭菌结晶5克）、消毒药品（紫药水20ml、红药水20ml、碘酒20ml、3%双氧水一瓶）、其它基本药械（一次性注射器2ml两支、剪刀一把、镊子一把、棉50g、胶布一卷、绷带一卷）塑料箱包装，箱的开口处有“十”字红色标识。 | 个 | 1 |
| 7 | 生物显微镜（单筒式） |  | 不低于以下要求：【总放大倍数】：40X-640X。 【观察镜筒】：单目直筒，弯臂支架可45°倾斜。 【目 镜】H10X、H16X。 【物 镜】消色差全铜纯光学物镜（成像稳定清晰效果佳）4X、10X、40X（弹）。 【转 换 器】三孔转换器。 【载 物 台】全金属平台，尺寸120mm×120mm；切片夹。 【调焦机构】全铜齿条，粗调范围50 mm，微调范围1.8-2.2 mm，有上下限位机构（保护切片、和显微镜整体效果）。 【光 源】反光镜 | 台 | 10 |
| 8 | 生物显微镜（双筒式） |  | 不低于以下要求：【放大倍数】：40X-640X 【观察镜筒】：铰链双目，30度倾斜，适度可调 【目 镜】：广角WF10X，16X 【物 镜】：三孔185消色差物镜4X、10X、40X（弹） 【转 换 器】：三孔外倾 【载 物 台】：双层机械移动平台 【调焦机构】：粗微动不同轴，粗调20mm，微调1.3mm 【聚 光 镜】N.A.=1.25，带可变光阑 【光 源】：LED冷光源，1W，亮度可调 【电 源】：电子变压器 | 台 | 10 |
| 11 | 放大镜 |  | 不低于以下要求：手持式，有效通光孔径≥40 mm，5 倍。 | 个 | 25 |
| 12 | 电磁炉 |  | 不低于以下要求：功率可调，额定功率≥1600 W；不小于120mm匀火大线圈；聚能复合线圈，全域匀火导热0.25mm超细导线，降低功率损耗，提高电磁能效；4重防水设计；黑晶面板，防刮易洁。 | 台 | 1 |
| 13 | 榨汁机 |  | 不低于以下要求：≥18000 r/min，≥1.0 L；不锈钢四叶刀片立体搅拌，充分旋转；机身可分离，杯身严选食品级接触材质；大功率电机，强劲动力；低音降噪，运行时声音低于78dB(A)。 | 台 | 1 |
| 14 | 高压灭菌器 |  | 不低于以下要求：30 L，不锈钢、立式，有超高温、超高压自动保护设置。1、盖上装有工作压力为0.14MPa的安全阀和能承受蒸汽压力为0.165MPa的放汽阀，使用安全，性能可靠；2、盖上装有刻度压力表外圈红字表示温度内圈黑字表示压力，显示明确。 | 个 | 1 |
| 15 | 恒温水浴锅 |  | 不低于以下要求：一、外壳采用绝缘强度高的工程塑料制作，工作室内胆不锈钢,尺寸φ150mm*100mm，水箱盖采用半透明耐高温耐老化工程塑料制作，形状呈4个同心圆孔，外直径分别为：Φ110mm，Φ85mm，Φ60mm，Φ40mm可放置不同口径的烧杯和器皿实验，温控精确并带有数字显示，自动控温。二、技术指标：孔数：1孔，加热功率：400W,温控范围：室温—100℃。温控精度：±0.5℃，由室温升至沸点≤30分钟3工作电压：AC 220V 50HZ，使用环境：环境温度：5℃-40℃，相对湿度≤80%。三、尺寸：箱体部分：290mm×235mm×160mm。 | 台 | 1 |
| 16 | 烘干箱 |  | 不低于以下要求：整机功率：400W；：室温～100℃可调,误差：±1.0℃；仪器使用电源：AC220V±10%。产品主要由箱体、温控器、工作状态指示灯、钢丝网架层、电热丝、电热丝罩、。外形尺寸：470×400×475mm。箱体采用厚度不小于1mm的钢板制作，工作室尺寸为290×245×280mm，中间和金属隔板，箱体防护门设有玻璃观察窗，观察窗尺寸直径160mm。 | 台 | 1 |
| 17 | 小型无土栽培 智能装置 |  | 不低于以下要求：可连接电脑等设备，进行实时监控，配有自动换气，光照强度可调，灯光、排风、水培、雾培、基培、管培均可独立编程设计开关。 | 台 | 1 |
| 18 | 电冰箱 |  | 不低于以下要求： 1、容量≥180 L； 2、干湿分储； 3、9~-20℃宽幅变温； 4、冷藏空间大于冷冻空间； 5、风冷免除霜； 6、变频压缩机+变频离心风机，低噪平稳运行，使用寿命更长； 7、1级能效； 7、电脑控制方式。 | 台 | 1 |
| 19 | 恒温培养箱 |  | 不低于以下要求：一、功能：供菌苗培养用。二、性能：1、电源电压：单相220V±10%（50Hz)；2、额定功率：300W；3、工作温度范围：20～60℃；4、温度波动：不大于±1℃。 | 台 | 1 |
| 20 | 仪器车 |  | 不低于以下要求：不锈钢，带护栏，双层，外形尺寸：640mm×420mm×845mm，车轮直径50mm，托盘尺寸为600mm×420mm×35mm，额定载重量50kg。 | 辆 | 2 |
| 21 | 整理箱 |  | 不低于以下要求：外形尺寸450mm×320mm×250mm，带盖。 | 个 | 13 |
| 22 | 大托盘 |  | 不低于以下要求：不小于400 mm×300 mm×60 mm。 | 个 | 13 |
| 23 | 小托盘 |  | 不低于以下要求：不小于300 mm×200 mm×40 mm。 | 个 | 13 |
| 24 | 实验用品提篮 |  | 不低于以下要求：木制，配有提手，490 mm×360 mm×290 mm。 | 个 | 2 |
| 25 | 打孔器 |  | 不低于以下要求：刀口式，材质为不锈钢管、钢管或黄铜管，每组不少于 4 支，外径分别为 9 mm、8 mm、7 mm、6 mm，并配一支带柄金属通扦 | 套 | 2 |
| 26 | 打孔夹板 |  | 不低于以下要求：硬木或硬塑料制。 | 个 | 1 |
| 27 | 打孔器刮刀 |  | 不低于以下要求：刮刀宜用 65 M 板制成，表面热处理，55 HRC ~60 HRC，总长为 70 mm±0.5 mm，宽 14.5 mm±0.1 mm，厚 1.8 mm±0.5 mm；刀口角度宜为60 ° ±5 ° ,锋刃＜0.1 mm。 | 个 | 1 |
| 28 | 低压测电器（测电笔） |  | 不低于以下要求：笔式，氖泡式，测电极长≤10 mm，测量范围100 V～500 V，辉光应稳定不闪烁。 | 支 | 1 |
| 29 | 一字螺丝刀 |  | 不低于以下要求：Φ 6 mm，长 150 mm；Φ 3 mm，长 75 mm，旋杆经镀铬防锈处理；旋柄为硬质塑料制成，表面光洁、无毛刺，无缩迹。与旋杆接合牢固。 | 套 | 1 |
| 30 | 十字螺丝刀 |  |  | 套 | 1 |
| 31 | 钢手锯 |  | 不低于以下要求：A 型（单面）300 mm，齿数：18（每 25 mm）；可调钢锯架，前后固定销与相应孔的配合间隙≤0.3 mm；安装锯条后，锯条中心平面与锯架中心平面的平行度≤2 mm；钢锯在达到 99 N拉力后经 1 min，不应有永久变形，拉钉不得松动脱落。钢板制锯架在达到 900 N 张力时，侧弯不得超过 1.8 mm。 | 把 | 1 |
| 32 | 剥线钳 |  | 不低于以下要求：自动剥线钳，Φ 0.5 mm~Φ 2.5 mm；刃口在闭合状态，刃口间隙应≤0.3 mm；刃口错位应≤0.2 mm；钳口硬度应≥65 HRA 或 30 HRC。 | 把 | 1 |
| 33 | 钢丝钳 |  | 不低于以下要求：160 mm，抗弯强度：1120 N；扭力：15 N ·m，15° ;嘴顶缝隙：0.4 mm；剪切性能：Φ 16 mm 钢丝，580 N；夹持面硬度≥44 HRC，PVC 全新料环保手柄，在≤18 N 的力作用下撑开角度≥22°。 | 把 | 1 |
| 34 | 钢锤 |  | 不低于以下要求：0.25 kg，羊角锤。 | 把 | 1 |
| 35 | 活扳手 |  | 不低于以下要求：200 mm，活动扳口和扳体头部以及蜗杆的硬度≥40 HRC。 | 把 | 1 |
| 36 | 砂轮片 |  | 不低于以下要求：Φ 20 mm~Φ 30 mm。 | 片 | 3 |
| 37 | 软尺 |  | 不低于以下要求：1500mm，宽度12mm，最小分度值为1cm，软塑制作。尺身表面印有从0～1500mm的刻度线及数字，刻度线均匀、字迹清晰。 | 把 | 13 |
| 38 | 电子天平 |  | 不低于以下要求：200 g，0.01 g。1.电源电压：220VAC。2.采用高精度电磁平衡传达室感器，LED显示。3.具有计数、确认、清零、校准。 | 台 | 13 |
| 39 | 电子天平 |  | 不低于以下要求：500 g, 0.01 g。1.电源电压：220VAC。2.采用高精度电磁平衡传达室感器，LED显示。3.具有计数、确认、清零、校准。 | 台 | 1 |
| 40 | 电子秒表 |  | 不低于以下要求：专用型，全时段分辨力 0.01 s；有防震、防水功能，电池更换周期≥1.5 年。 | 个 | 25 |
| 41 | 红液温度计 |  | 不低于以下要求：0℃～100℃，最小分度值1℃，示值误差应不大于±1℃。 | 支 | 30 |
| 42 | 水银温度计 |  | 不低于以下要求：测量范围0℃～200℃，最小分度值1℃，示值误差应不大于±1℃。 | 支 | 5 |
| 43 | 干湿球温度计 |  | 不低于以下要求：25 ℃～50 ℃，分度值 0.2 ℃；测量湿度0%～100%。 | 个 | 13 |
| 44 | 计数器 |  | 不低于以下要求：产品由外壳，计数按钮、复位键、数字观察窗、挂环等组成。产品外壳为不锈钢材质，数字观察窗尺寸27×16mm，数字字高不小于7mm，挂环直径不小于φ30mm。产品外形尺寸：φ46×32mm。可计数位：0～9999。 | 个 | 13 |
| 45 | 电子血压计 |  | 不低于以下要求：数字式液晶显示，量程 0 mmHg～299 mmHg，分辨力 3 mmHg。 | 个 | 13 |
| 46 | 肺活量测试仪 |  | 不低于以下要求：量程不小于10000mL，精度1%FS，电源：插电/充电。 | 台 | 13 |
| 47 | 解剖器 |  | 不低于以下要求：均为不锈钢制品；七件为一套，含解剖剪、剪毛剪、直镊子、弯镊子、圆刃解剖刀、直刃解剖刀、解剖针各一件；解剖剪尖部两叶头交叉吻合、平齐；镊子弹性适中，紧合镊臂后，镊子尖端密合，没有缝隙和微张现象；刀刃开刃并无缺口、裂纹现象，针挺直光滑。 | 套 | 13 |
| 48 | 解剖盘 |  | 不低于以下要求：260 mm×200 mm×30 mm，蜡盘。 | 个 | 13 |
| 49 | 骨剪 |  | 不低于以下要求：1、生物学常用工具，供生物解剖用。2、骨剪总长度不小于130mm。3、骨剪剪刀刃的硬度不小于HRC－70。 | 把 | 1 |
| 50 | 普通生物剪 |  | 不低于以下要求：尖头，140 mm。 | 把 | 2 |
| 51 | 眼用生物剪 |  | 不低于以下要求：尖头，100 mm。 | 把 | 2 |
| 52 | 生物刀柄 |  | 不低于以下要求：刀柄外形轮廓应清晰，刀柄与手术刀片配合时，插卸应轻松。 | 把 | 2 |
| 53 | 生物刀片 |  | 不低于以下要求：刀片应平整，刃口应锋利。 | 包 | 2 |
| 54 | 双面刀片 |  | 不低于以下要求：43 mm×22 mm。 | 包 | 5 |
| 55 | 镊子 |  | 不低于以下要求：尖头，140 mm。 | 把 | 2 |
| 56 | 镊子 |  | 不低于以下要求：弯头，140 mm。 |  | 2 |
| 57 | 眼科镊 |  | 不低于以下要求：直，100 mm。 | 把 | 2 |
| 58 | 解剖针 |  | 不低于以下要求：六菱医用全钢。 | 把 | 2 |
| 59 | 接种环 |  | 不低于以下要求：接种棒为铜或不锈钢材质，接种丝为耐热合金，环内径 2 mm～3 mm。 | 把 | 13 |
| 60 | 教学支架 |  | 不低于以下要求：方形座，含铁夹、复夹、铁圈，重心稳定不晃动，夹持器内侧应有垫衬。 | 套 | 13 |
| 61 | 三脚架 |  | 不低于以下要求：产品由铁环和三只脚焊接而成。铁环内径：φ79mm，外径：φ96mm，厚度：5mm；脚采用φ6mm圆钢制作，脚高135mm。产品的三只脚脚距相等，立放平台上时圆环与台面平行。 | 个 | 13 |
| 62 | 试管架 |  | 不低于以下要求：木质或塑料质，8 孔，孔径 21 mm，立柱黏结牢固。 | 个 | 13 |
| 63 | 量筒 |  | 不低于以下要求：10mL，透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为 20 ℃时充满量筒刻度线所容纳体积。 | 个 | 20 |
| 64 |  |  | 不低于以下要求：50mL，透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为 20 ℃时充满量筒刻度线所容纳体积。 | 个 | 20 |
| 65 |  |  | 不低于以下要求：100mL，透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为 20 ℃时充满量筒刻度线所容纳体积。 | 个 | 20 |
| 66 |  |  | 不低于以下要求：500mL，透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为 20 ℃时充满量筒刻度线所容纳体积。 | 个 | 2 |
| 67 | 容量瓶 |  | 不低于以下要求：500mL，透明硼硅酸盐玻璃制，刻度线应在瓶颈下部三分之二处，清晰耐久，粗细均匀。 | 个 | 2 |
| 68 | 试管 |  | 不低于以下要求：φ12mm×70mm，透明硼硅酸盐玻璃制。 | 支 | 50 |
| 69 |  |  | 不低于以下要求：φ15mm×150mm，透明硼硅酸盐玻璃制。 | 支 | 100 |
| 70 | 烧杯 |  | 不低于以下要求：50mL，透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的 10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于 10 mm，并应采用容量差值较大的一种。 | 个 | 50 |
| 71 |  |  | 不低于以下要求：100mL，透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的 10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于 10 mm，并应采用容量差值较大的一种。 | 个 | 50 |
| 72 |  |  | 不低于以下要求：250mL，透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的 10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于 10 mm，并应采用容量差值较大的一种。 | 个 | 50 |
| 73 |  |  | 不低于以下要求：500mL，透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的 10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于 10 mm，并应采用容量差值较大的一种。 | 个 | 50 |
| 74 | 锥形瓶 |  | 不低于以下要求：100mL，透明硼硅酸盐玻璃制，放在平台上应直立不摇晃、不转动。 | 个 | 50 |
| 75 |  |  | 不低于以下要求：250mL，透明硼硅酸盐玻璃制，放在平台上应直立不摇晃、不转动。 | 个 | 100 |
| 76 | 广口瓶 |  | 不低于以下要求：125mL，透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动。 | 个 | 100 |
| 77 |  |  | 不低于以下要求：500mL，透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动。 | 个 | 100 |
| 78 | 细口瓶 |  | 不低于以下要求：250mL，透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动。 | 个 | 10 |
| 79 |  |  | 不低于以下要求：500mL，透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动。 | 个 | 10 |
| 80 | 滴瓶 |  | 不低于以下要求：30mL透明钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，开口直径 6mm，与滴管口套合牢固稳定。 | 个 | 100 |
| 81 |  |  | 不低于以下要求：60mL透明钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，开口直径 6mm，与滴管口套合牢固稳定。 | 个 | 100 |
| 82 | 茶色滴瓶 |  | 不低于以下要求：30mL，黄棕色钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，开口直径 6mm，与滴管口套合牢固稳定。 | 个 | 100 |
| 83 |  |  | 不低于以下要求：60mL，黄棕色钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，开口直径 6mm，与滴管口套合牢固稳定。 | 个 | 100 |
| 84 | 培养皿 |  | 不低于以下要求：60 mm,玻璃薄厚均匀、耐高温高压。 | 套 | 100 |
| 85 |  |  | 不低于以下要求：90 mm,玻璃薄厚均匀、耐高温高压。 | 套 | 100 |
| 86 | 漏斗 |  | 不低于以下要求：60 mm，直径准确，锥度适中。 | 个 | 30 |
| 87 | 三通连接管 |  | 不低于以下要求：Y 形，Φ 7 mm~Φ 8 mm，连接完好，管口应作打磨或烧结处理。 | 个 | 30 |
| 88 | 滴管 |  | 不低于以下要求：100 mm，直形，滴管尖嘴口径 1 mm，上端有防滑脱翻口，翻口处直径比滴管直径略多 1 mm~2 mm。 | 支 | 200 |
| 89 | 玻璃钟罩 |  | 不低于以下要求：Φ 150 mm×280 mm，玻璃壁厚度＞3 mm。 | 个 | 2 |
| 90 | 载玻片 |  | 不低于以下要求：无色透明，平整。 | 盒 | 10 |
| 91 | 盖玻片 |  | 不低于以下要求：无色透明，平整。 | 包 | 25 |
| 92 | 记数载玻片 （计数板） |  | 不低于以下要求：计数区边长为 1 mm，由 400 个小方格组成。 | 片 | 15 |
| 93 | 酒精灯 |  | 不低于以下要求：150 mL，透明钠钙玻璃制，无明显黄绿色；灯口应平整，瓷灯头与灯口平面间隙不应超过1.5 mm；玻璃灯罩应磨口；瓷灯头应为白色，完全覆盖灯口，表面无缺陷，配置与灯口孔径相适应的整齐完整的棉线灯芯。 | 个 | 15 |
| 94 | 玻璃管 |  | 不低于以下要求：φ5 mm ～ 6 mm，粗细均匀。 | kg | 1 |
| 95 | 玻璃弯管 |  | 不低于以下要求：φ7 mm～φ8 mm，一端长度为 6cm～7cm，一端长度约 20cm，形状为直角和钝角两种，管口应打磨或烧结，避免划伤事故。 | kg | 0.5 |
| 96 | 玻璃棒 |  | 不低于以下要求：φ3 mm ～ 4 mm，粗细均匀。 | 千克 | 1 |
| 97 | 泡菜坛 |  | 不低于以下要求：水密封玻璃泡菜坛，带玻璃盖碗，直径不小于16cm，口径不小于6cm，高度不小于24cm。 | 个 | 10 |
| 98 | 试管夹 |  | 不低于以下要求：木制，长度不小于180mm，宽度10mm，厚度10mm。试管夹闭口缝不大于1mm，最大开口距不小于25mm。 | 把 | 25 |
| 99 | 止水皮管夹 |  | Φ 3 mm 钢丝制成，作防锈处理，夹持角度≥60º ,弹性好，不漏液。 | 个 | 15 |
| 100 | 陶土网 |  | 不低于以下要求：功能等同于石棉网，尺寸≥125 mm×125 mm，耐火材料为陶土。 | 个 | 15 |
| 101 | 燃烧匙 |  | 不低于以下要求：铜勺，勺Φ 18 mm，深 10 mm，铁柄，柄长 300 mm，长柄和铜勺连接稳定结实。 | 把 | 15 |
| 102 | 药匙 |  | 不低于以下要求：长度≥13 cm，带小勺，材质可选金属、牛角、塑料。 | 把 | 15 |
| 103 | 橡胶塞 |  | 不低于以下要求：000、00、0～10 号，白色，质地均匀。 | kg | 1 |
| 104 | 橡胶管 |  | 不低于以下要求：外径 9 mm，内径 6 mm，乳白色，具有耐油、耐酸碱、耐压等特性。 | kg | 1 |
| 105 | 试管刷 |  | 不低于以下要求：Φ 12 mm，手持部分顶端应为环状，顶部要有刷丝，铁丝不可外露。 | 个 | 25 |
| 106 |  |  | 不低于以下要求：Φ 18 mm，手持部分顶端应为环状，顶部要有刷丝，铁丝不可外露。 | 个 | 25 |
| 107 | 研钵 |  | 不低于以下要求：100 mm，瓷或玻璃制，配有研杵，内部粗糙便于研磨，外部光滑。 | 个 | 15 |
| 108 | 水网 |  | 不低于以下要求：网口内径 50 cm，网身长 145 cm，网目孔径≤1 mm。 | 把 | 5 |
| 109 | 枝剪 |  | 不低于以下要求：高碳钢。 | 把 | 2 |
| 110 | 脱脂棉 |  | 不低于以下要求：生物实验室用，脱脂，吸水性好，500g。 | 包 | 2 |
| 111 | 橡皮锤 |  | 不低于以下要求：膝跳反射用。 | 把 | 13 |
| 112 | 吹嘴 |  | 不低于以下要求：PP材质，适用于肺活量测试仪。 | 个 | 200 |
| 113 | 标记笔 |  | 不低于以下要求：双头，油性墨水。 | 支 | 20 |
| 114 | ABO 血型鉴定 实验盒 |  | 不低于以下要求：包含 4 种模拟血液样品（A 型、B 型、AB 型、O型），2 种模拟抗体（抗 A 和抗 B），反应卡，塑料签，吸水纸。 | 盒 | 5 |
| 115 | 亚硝酸盐检测试纸 |  | 不低于以下要求：快检，100次。 | 盒 | 1 |
| 116 | pH 广泛试纸 |  | 不低于以下要求：试纸，1～14。 | 本 | 13 |
| 117 | 定性滤纸 |  | 不低于以下要求：快速，9 cm，100 张。 | 盒 | 10 |
| 118 | 吸水纸 |  | 不低于以下要求：8cm*2.5cm，100张。 | 盒 | 10 |
| 119 | 运动神经元装片 |  | 不低于以下要求：应能看清运动神经元的细胞体和突起、细胞核以及少量的神经纤维。 | 片 | 15 |
| 120 | 衣藻装片 |  | 不低于以下要求：应显示细胞壁、杯状叶绿体、细胞核、鞭毛等结构。 | 片 | 5 |
| 121 | 水绵装片 |  | 不低于以下要求：结构应清晰且典型。 | 片 | 5 |
| 122 | 家蚊(雌)刺吸式 口器装片 |  | 不低于以下要求：应显示复眼、触角、上唇、舌、上颚、下颚、下唇、下颚须和唇瓣等结构。 | 片 | 5 |
| 123 | 蝶虹吸式口器 |  | 不低于以下要求：应显示盘卷的下颚外叶、下唇须，复眼和触角等结构。 | 片 | 5 |
| 124 | 蝗虫咀嚼式口器 装片 |  | 不低于以下要求：应显示上唇、左上颚、右上颚、左下颚、右下颚、舌和下唇等结构。 | 片 | 5 |
| 125 | 洋葱鳞片叶表皮装片 |  | 不低于以下要求：细胞质着色均匀，细胞核明显，细胞界限清晰。 | 片 | 15 |
| 126 | 口腔上皮细胞装片 |  | 不低于以下要求：细胞质着色均匀，细胞核明显，细胞界限清晰。 | 片 | 15 |
| 127 | 蚕豆叶下表皮装片 |  | 不低于以下要求：细胞质着色均匀，细胞核明显，细胞界限清晰，保卫细胞形态应正常，应清晰可见细胞核和叶绿体。 | 片 | 15 |
| 128 | 植物细胞有丝分裂切片 |  | 不低于以下要求：洋葱根尖纵切，应显示处于分裂前期、中期、后期、末期的细胞，分裂各期染色体的形态特征典型，分裂中期和后期纺锤丝隐约可见，细胞核、核仁、染色体应着色明显，细胞质色淡。 | 片 | 15 |
| 129 | 胃壁切片 |  | 不低于以下要求：应能看清粘膜皱襞、粘膜、粘膜肌层、粘膜下层、肌层、浆膜、胃小凹胃底腺等。 | 片 | 5 |
| 130 | 小肠切片 |  | 不低于以下要求：应能看清粘膜，包括绒毛、粘膜肌层和肠腺，粘膜下层、肌层和浆膜等。 | 片 | 15 |
| 131 | 动静脉血管横切 |  | 不低于以下要求：取材于哺乳动物的腹主动脉和下腔静脉，内皮应 90%以上完整。 | 片 | 15 |
| 132 | 肺血管注射切片 |  | 不低于以下要求：能看清由肺动脉形成的包绕肺泡外的毛细血管网。 | 片 | 5 |
| 133 | 肾血管注射切片 |  | 不低于以下要求：能看清肾皮质中血管的分布，肾小体的毛细血管网和髓质中并行的血管。 | 片 | 5 |
| 134 | 心脏解剖模型 |  | 三倍自然大，示上腔静脉、下腔静脉、主动脉、肺动脉、动脉韧带、左冠状动脉、右冠状动脉、冠状窦，左心房、右心房、左心室、右心室、二尖瓣、三尖瓣、主动脉瓣、肺动脉瓣、卵圆窝、冠状窦口 | 件 | 1 |
| 135 | 心脏解剖模型 |  | 不低于以下要求：自然大，示上腔静脉、下腔静脉、主动脉、肺动脉、左心房、右心房、左心室、右心室。 | 件 | 13 |
| 136 | 人体半身模型 |  | 不低于以下要求：自然大，橡胶制，示消化系统、呼吸系统、泌尿系统。 | 件 | 1 |
| 137 | 植物细胞模型 |  | 不低于以下要求：PVC材质，洋葱表皮细胞显微结构的立体模型，尺寸330mm×180mm×50mm。示一个细胞的完整形态及其毗邻关系，示细胞壁、细胞膜、细胞质、细胞核、核仁和液泡。 | 件 | 1 |
| 138 | 动物细胞模型 |  | 不低于以下要求：可拼装，示细胞膜、细胞质、细胞核、核仁等结构。 | 件 | 1 |
| 139 | 噬菌体模型 |  | 不低于以下要求：可拼装，分为13个部件。 | 件 | 1 |
| 140 | 人体肌肉模型 |  | 不低于以下要求：模型PVC材质。男性成人肌肉模型，高度不小于850mm，固定在底座上，示浅层肌肉及部分深层肌肉，保留耳廓、手指、足趾和阴茎的皮肤。其他技术要求应符合JY0357-1999。 | 件 | 1 |
| 141 | 家蚕生活史标本 |  | 不低于以下要求：一、适用范围： 1. 适用于初中生物学课堂演示。 二、技术要求： 1. 标本应由卵、幼虫（四龄）、蛹、雌雄成虫及茧组成，附蚕丝、丝织品、桑叶。 2. 卵、蚁蚕浸制，幼虫，蛹浸制或干制，成虫干制，茧两个。 3. 标本采用分封或部分合封于小容器中。 4. 应有防腐措施。 5. 符合JY149—82和JY0325-93第4章的各项要求。 | 盒/块 | 1 |
| 142 | 蝗虫生活史标本 |  | 不低于以下要求：一、适用范围： 1. 适用于初中生物学课堂演示。 二、技术要求： 1. 标本应选用东亚飞蝗、亚洲飞蝗或棉蝗制作，展示昆虫的不完全变态。 | 盒/块 | 1 |
| 143 | 蜜蜂生活史标本 |  | 不低于以下要求：一、适用范围： 1. 适用于初中生物学课堂演示。 二、技术要求： 1. 标本应选用意蜂或中蜂制作（在产品标签中括注昆虫名称），显示昆虫的完全变态、社会性昆虫不同及类型个体和经济意义。 2. 标本由卵、中熟幼虫、蛹、工蜂、雄峰和蜂王组成，附蜂巢、巢基、蜂蜡和蜂蜜。 3. 卵、幼虫、蛹、成虫采取浸制，分封或部分和封于小容器中。 4. 卵呈乳白色，香蕉状；幼虫呈“C”形，白色；蛹呈白色。 5. 母蜂应是成虫中体型最大的，腹部最长，并保持丰满；雄峰腹部应粗壮，腹末圆；工蜂应是成虫中体型最小的，应显示其口器的端部。各成虫的姿态应一致。 6. 巢基和蜂巢应不小于30×50mm。 7. 符合JY149-82和JY151—82的规定。 | 盒/块 | 1 |
| 144 | 菜粉蝶生活史标本 |  | 不低于以下要求：一、适用范围： 1. 适用于初中生物学课堂演示。 二、技术要求： 1. 标本应选用菜粉蝶制作，显示其完全变态。 2. 标本由卵、幼虫、蛹、雌雄成虫及被害物组成，按生活史顺序排列。 3. 卵、幼虫浸制，蛹浸制或干制，浸制标本定位于衬托上，分别安装在小瓶内。 4. 成虫针插、展翅，雌、雄体的特征应明显。 5. 蛹纺锤形，长不小于18㎜，定位于被害植物上，蛹与被害植物色泽相近。 6. 标本的封装执行JY149-82中2.1、2.5条的要求。 | 盒/块 | 1 |
| 145 | 蛙发育顺序标本 |  | 不低于以下要求：应由蛙的八个发育期组成。①-②期中的每一个标本应具透明、清晰和膨胀的卵胶膜。①-③期的标本应不少于5个，在容器中不定位。③期的标本应能看见不少于一对的鳃。④期的标本一个腹面向上，一个腹面向下，互相平行。⑥与⑦期的尾长应有明显区分。 | 瓶/块 | 1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |
| 生物准备室 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 规格 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 木器部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 准备台 | 2400×1000×850mm | 1、产品结构：铝木结构 2、台面参数：采用≥12mm厚双面膜实芯理化板，具有耐酸碱腐蚀、抗污染、防水、防火特性，台面倒圆角； 3、台身参数：下设有柜门及抽屉多组。采用16mm厚E1级三聚氰胺环保饰面板制作，1.5mm厚塑制封边条机械封边,专用连接件连接。隐藏式一字拉手，三节滑轨及铰链，所有开孔部位均采用专业磨具成型的配件封堵，不可将板材断面直接裸露在外。所有板材加工截面必须封边，避免甲醛随意释放，确保达到环保标准。实验台下裙条（≥78mm）采用铝合金模具成型，内镶嵌板材18厚三聚氰胺环保饰面板，增加强度，板材距地不低于20mm，防水耐用。 | 台 | 1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |
| 化学实验室 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 规格 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 木器部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 演示台 | 2400×700×850mm | 1、产品结构：铝木结构； 2、台面参数：采用≥12mm厚双面膜实芯理化板，具有耐酸碱腐蚀、抗污染、防水、防火特性，台面倒圆角； 3、台身参数：前后柜门8樘、抽屉4个及键盘位、水盆各一组，并预留总控电源位置和多媒体设备（如显示器、主机、实物展台等多媒体设备）储存空间；台身采用≥16mm厚E1级三聚氰胺环保饰面板制作，不低于1.5mm厚塑制封边条机械封边（所有板材加工截面均应封边），所有开孔部位均采用专业磨具成型的配件封堵。实验台下裙条（≥78mm）采用铝合金模具成型，内镶嵌板材18厚三聚氰胺环保饰面板，增加强度，板材距地不低于20mm，防水耐用； 4、铰链、滑轨：采用静音铰链和三节静音滑轨。 | 套 | 1 |
| 2 | 水嘴 | 三联 | 台式三口鹅颈水龙头 1、主体：铜质； 2、涂层：环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射； 3、陶瓷阀芯：可90°旋转； 4、附件：可拆卸铜质水嘴； 5、开关旋钮：PP材质，符合人体工程学设计。 | 套 | 1 |
| 3 | 水槽 | 440×340×280mm | 1、材料：PP，耐强腐蚀； 2、表面纹理：槽沿表面处理为皮纹，耐刻刮； 3、附件：PP去水；含阻水盖、PP提笼。 | 个 | 1 |
| 4 | 紧急洗眼器 |  | 1、材质：铜质 2、涂层：环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射，喷淋头为软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛。 3、防尘盖为PP材质，使用时自动被水冲开。 | 套 | 1 |
| 5 | 紧急喷淋 |  | 1、材质：SS304； 2、表面处理：精细抛光 / 高亮度环氧树脂涂层； 3、安装特点：采用“由任式”管道连接方式，内装聚四氟控，能够快速的装配和拆卸 使用功能：喷淋 + 洗眼（可同时使用，也可分开使用）； 4、开关球阀：两片式快开球阀，洗眼阀为 G½304不锈钢球阀，冲洗阀为1寸不锈钢球阀，开启时间 1秒内开启，保证水流流畅。球阀开关灵活到位，无卡阻，操作方便，启闭迅速，密封可靠； 5、冲淋喷头：旋压式卷边工艺设计，直径≥250mm； 6、洗眼喷头：自带双流量调节阀，模注一体成型，并带有缓冲滤网，既可以去除水中杂质，也可以避免水束冲伤眼睛； 7、流量调节装置带有节压阀门，可适用于不同压力场所； 8、管道直径：≥38mm；工作压力：0.2 ～ 0.4Mpa ；使用环境温度：0℃～ 40℃ ；喷淋水流量：≥ 76 L/min ； 洗脸 / 洗眼水流量：≥ 11.4 L/min ；洗眼水流量：≥ 1.5 L/min ；洗眼盆：≥290mm 直边设计， 聚水集中，防止飞溅；防尘盖：主体一体式设计，不易丢失 ；冲淋拉手/拉杆：冲淋拉手为ABS一体成型，手握处根据人体工学原理设计为仿手形，使用舒适；便于操作，拉杆为不锈钢管成型加工，钢性设计。 | 套 | 1 |
| 6 | 学生实验桌 | 1200×600×780mm | 1、产品结构：铝木结构； 2、台面参数：采用≥12mm厚双面膜实芯理化板，具有抗污染、防水、防火特性，台面倒圆角。台面围栏采用铝合金型材，规格尺寸：≥85×8×1.5mm；台面底部托架采用≥30×20×1.2mm方管焊接而成，侧面开孔与立腿固定；书包斗采用注塑模具一次成型，尺寸≥390×460×120mm，整体壁厚≥4mm。； 3、台身参数：桌腿采用铸铝模具成型，由主副腿组成，主腿壁厚≥4mm厚，副腿壁厚≥2mm厚。顶部采用尼龙内外侧固定架与台面连接结构；中部横梁采用≥30×60×1.5mm椭圆连接，整体稳定不晃动；内部安装切割金属板，静电喷涂，起到稳定作用；铝合金型材壁厚≥2.0mm；下设隐藏式可调节底脚。 | 张 | 24 |
| 7 | 功能柱 | 300×180×760mm | 1、产品结构：全钢结构; 2、壳体及底座：采用壁厚≥1.0mm镀锌钢板，外形呈多边形样式上下两段式，上部前后壳体采用挂钩滑槽孔方便安装；下部底座为焊接组合件，底部钢板预留膨胀螺栓孔与地面固定，所有钢制部件经激光下料、折弯、CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm），表面硬度附着力、耐腐蚀性符合标准; 3、功能：中空壳体内部可满足桌面排风、数字化设备、布管线等扩展需求。 | 套 | 24 |
| 8 | 学生凳 | φ300×450mm | 1、凳面： 1）材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型； 2）尺寸：直径300±20mm； 3）表面防滑 ； 2、凳架 1）椭圆型钢架弯弧成型，四脚结构； 2）材质及形状：椭圆形无缝钢管； 3）尺寸:15±5mm×30±5mm×1.7mm ； 4）全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象； 3、脚垫： 1）材质：采用PP加耐磨纤维质塑料； 2）实心倒勾式一体射出成型； 4、功能： 凳面可通过隐藏式旋转螺杆来升降凳子高度，可调高度5CM，为避免螺杆腐蚀，螺杆采用隐藏式保护设计。 | 张 | 48 |
| 9 | 水槽柜 | 440×585×850 | - 钢塑结构，分为柜体、水槽、底脚三部分。外接触面均做圆角处理，无安全隐患； 2、水槽尺寸为585±5mm×440±5mm×230±5mmmm，采用共聚PP材料，一体注塑成型，具有良好的耐酸碱、耐高温、耐腐蚀的特性。壁厚≥2.0mm，内凹造型，水槽内部置抗腐蚀金属过滤网，网格尺寸355±5mm×100±5mm×1.5mm； 3、柜体采用冷轧钢板制作，表面喷塑处理，钢板壁厚不低于1.0mm。柜门及柜身圆弧设计； 4、地脚：采用PP材质，磨具一次成型，耐酸碱腐蚀。 - ★提供第三方机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章的水槽柜检测报告，检验依据GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》；GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》；GB/T 42998-2023《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 醛酮类化合物》；GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》，检测内容需包括： ①塑料材料理化性能：耐老化性、冲击强度均合格； ②外观：塑料件外观、家具五金件外观、其他外观均合格； ③理化性能、力学性能均合格； ④有害物质限量-邻苯二甲酸酯，%均未检出； ⑤环境属性-产品有害物质：甲醛释放量≤0.04mg/m³；总挥发性有机化合物≤0.25mg/m³；苯、甲苯、二甲苯、多环芳烃均未检出； ⑥醛酮类化合物、有机磷阻燃剂均未检出。 | 套 | 12 |
| 10 | 双联折叠龙头 |  | 1、双联可折叠铜制水嘴，高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀，防老化。螺纹式安装可拆卸。 2、开关采用PP材料旋转手柄。耐酸碱腐蚀。手感舒适。 | 套 | 12 |
| 11 | 仪器柜 | 1000×500×2000mm | - 产品结构：铝木结构 2、参数：铝合金框架规格：前侧腿≥25×35×1.2㎜，后侧腿≥35×35×1.2㎜，基材采用16mm厚E1级三聚氰胺环保饰面板制作,其它部位采用1.5mm厚塑制优质封边条机械封边。上部板式对开门，内嵌4mm厚玻璃，柜身内设18mm厚隔板二层。下部为板式对开门，内设18mm厚隔板一层。隔板前端镶装铝合金模具成型U隔板槽，可插分色条，可将存放的物品按分类标识。隔板后端采用U型钢槽加固，中隔板下采用50×25×1.2mm厚钢制喷塑方管加固支撑。 - ★提供第三方机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章的仪器柜检测报告，检验依据GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》；GB/T 35607-2024《绿色产品评价家具》，检测内容包括： ①形状和位置公差检测项目邻边垂直度、翘曲度、平整度、位差度、分缝、推拉构件下垂度、推拉构件摆动度、底脚着地平稳性均合格； ②外观性能金属件检测项目焊接件、喷漆（塑）涂层均合格； ③外观性能木制件检测项目封边、贴面、包边、零部件的结合、软硬质覆面均合格； ④外观性能—塑料件、外观要求--玻璃件、外观性能—配件、活动部件、结构安全性--基本结构安全均合格； ⑤金属喷漆 (塑)涂层检测项目硬度、冲击强度、耐盐浴、附着力均合格； ⑥木制件表面装饰层(软硬质覆面层)检测项目耐冷热循环、耐干热、耐湿热、耐污染、耐磨、抗冲击、耐光色牢度均合格； ⑦浸渍胶膜纸饰面刨花板检测项目静曲强度、弹性模量、内结合强度、表面胶合强度、含水率、密度、2h吸水厚度膨胀率、握螺钉力均合格； ⑧柜架类强度和耐久性及柜架类稳定性均合格； ⑨甲醛释放量≤0.04mg/m³；苯≤0.03mg/m³；甲苯≤0.08mg/m³；二甲苯≤0.10mg/m³；总挥发性有机化合物≤0.25mg/m³； ⑩家具涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷）均未检出。 | 张 | 5 |
| 12 | 教师总控电源 |  | 1,主机钢制抽屉式结构； 2,内有实验室实验用电控制漏电总开关，PVC面膜，刷卡定时开关，可控制关机时间； 3,工业5寸液晶触摸屏显示，显示年月日星期及控制数据； 4,可控制学生高低压分组四路输出，可控制风量大小，风机开关，控制黑板多媒体等教师讲台用电； 5,控制学生低压直流输出电压0—24V电流60A； 6,教师演示稳压输出0—30V电流6A； 7,过载保护显示复位； 8,五孔220V插座输出。 | 台 | 1 |
| 13 | 学生桌电源 |  | 1、ABS塑制可翻转书斗镶嵌结构； 2、PC面板液晶显示，触摸按键调节电压； 3、工作过载液晶屏幕显示； 4、学生直流电源调节范围为0～24V，分辨率可达0.1V,额定电流2A，加载电流0～2A时，输出电压稳定，误差范围0.1V之内，具有过载保护智能检测功能。（电流高于过载点则自动保护，电流低于过载点则恢复至设定值）； 5、当输入电压在198v-242v间变化，在额定电流输出时低压交流电压变化量≤(2%U标 +0.1)V； 6、五孔交流220V插座输出。 | 套 | 24 |
| 14 | 插座 |  | 1、国标； 2、二三孔插座。 | 个 | 2 |
| 15 | 万向吸风罩 |  | - 关节：高密度PP材料，可360°旋转调节方向 2、关节密封圈：不易老化之高密度橡胶 3、关节链接杆：304不锈钢 4、关节松紧旋钮：高密度PP材质，内嵌不锈钢轴承，与关节连接杆锁合 5、气流调节阀：手动调节外部阀门旋钮，控制进入之气流量 6、拱形/环形集气罩：高密度PP/PC材质 7、伸缩导管：不小于Φ75mmPP 8、独有360°旋转装置：以固定架为中心最大活动半径可达1500mm 9、固定底座：高密度PVC材质，非粘接而成，模具注塑一体成型，牢度强，不脱底。 | 套 | 25 |
| 16 | 箱式风机 |  | 1、风量：≥900m³/h； 2、噪音：≤40dB，最大静压：385Pa，功率：≥230W。 | 台 | 3 |
| 17 | 有害气体净化装置 |  | 1、主要应用于低浓度、小风量的各种有机废气净化，用于含有有机气体及恶臭味气体和含有微量重金属各类气体的吸附。可使有机废气净化效率高达90%以上； 2、处理器整体纯PP板制作，具有耐强酸碱、耐腐蚀等性能，风阻系数小。 | 台 | 3 |
| 18 | 室内通风管道 |  | 1、通风管道：采用耐酸碱腐蚀、防污染、抗高压、抗龟裂的UPVC塑料专用管道； 2、实验室主管道φ300㎜,支管管道φ200㎜,塑料管道内壁光滑、材质坚固、连接性好，使通风性有显著提高。主管道壁厚≥4㎜。 | 套 | 1 |
| 19 | 室内地上给排水安装 | 国标 | 1、给水采用金属软连接与龙头连接，地上每套水嘴设一控制阀门； 2、排水采用PVC管，连接处密封。 | 室 | 1 |
| 20 | 室内地下给排水安装 | 国标 | 1、给水采用专用PPR管铺设； 2、排水采用PVC管铺设； 3、含地面开槽，水泥黄沙找平开槽部分地面。 | 室 | 1 |
| 21 | 室内地上配电安装 | 国标 | 1、地上采用铝塑护套管，内穿塑铜线，有效固定。 | 室 | 1 |
| 22 | 室内地下配电安装 | 国标 | 1、地下采用PVC阻燃塑料管，内穿国标BV线； 2、含地面开槽，水泥黄沙找平开槽部分地面。 | 室 | 1 |
| 23 | 黑板灯 |  | 1、额定功率：35W±10%； 2、产品尺寸：≥900*80*70mm； 3、显 指：>95类自然光,R9＞50； 4、色 温：5000±300K； 5、安装方式：吊杆； 6、LED黑板灯频闪无危害或无显著影响或无频闪危害。 7、LED黑板灯蓝光无危害或危害等级为RG0（0类危险）。 8、满足黑板面平均照度≥500Lx，照度均匀度≥0.8。 | 盏 | 2 |
| 24 | 教室灯 |  | 1、额定功率：36W±10%； 2、产品尺寸：1200±20*300±20*54±5mm； 3、显 指：>95类自然光 ，R9＞50； 4、色 温：5000±300K； 5、光 效：≥85 LM/W； 6、安装方式：吊杆/嵌入安装/转换框； 7、LED教室灯频闪无危害或无显著影响或无频闪危害； 8、LED教室灯蓝光无危害或危害等级为RG0（0类危险）； 9、教室灯依据标准满足课桌面平均照度≥300LX，照度均匀度≥0.7，UGR小于19。 | 盏 | 12 |
| 29 | 方通 |  | 1、50*80mm铝方通吊顶，壁厚0.82，间隔50。 2、弹线安装吊杆。 3、安装龙骨及配件。 4、安装方通。 | ㎡ | 98 |
| 30 | 地面处理 | 2.0mm厚 | 1、材质说明:PVC地板(卷材）； 2、材质参数:厚度≥2.0mmpvc地板，耐磨层≥0.45mm； 3、施工说明:基层地面清理干净后，使用自流平进行地面找平处理后铺设地胶； 4、含地胶上翻到墙面100mm，铝合金收边条收边。 | ㎡ | 108 |
|  | 小计 |  |  |  |  |
| 设备部分 |  |  |  |  |  |
| 31 | 打孔器 |  | 不低于以下要求：产品为四件套打孔器，由打孔管、捅条等组成。打孔管采用不锈钢管制作，有效使用长度约90mm，打孔管外径分别为φ6mm、φ7mm、φ8mm、φ9mm，柄部采用高强度工程塑料与钢管模具压制成型，无松动变形，捅条采用直径不小于3mm的不锈钢棒制作，有效使用长度不小于95mm。 | 套 | 2 |
| 32 | 打孔夹板 |  | 不低于以下要求：产品由导向夹板、夹板、连接杆、蝶形螺母等构成。导向夹板、夹板采用透明工程塑料制作，外形尺寸不小于180×40×30mm；供打孔用的通孔孔径依次为φ6.5、φ8.5、φ10.5、φ12.5；连接杆采用M5×80mm的标准件，有效丝长不小于70mm。 | 个 | 1 |
| 33 | 打孔器刮刀 |  | 不低于以下要求：产品由锥形刀体、手柄、刮刀片及调节螺丝构成。锥形刀体底径φ13mm，长46mm；手柄采用胶木压制，长67mm，宽20mm；刮刀片长60mm，宽15mm；调节螺丝采用φ14mm的圆钢制作，总长25mm，调节螺钉手柄长度约9mm，外表滚花。 | 个 | 1 |
| 34 | 仪器车 |  | 不低于以下要求：不锈钢，带护栏，双层，外形尺寸：640mm×420mm×845mm，车轮直径50mm，托盘尺寸为600mm×420mm×35mm，额定载重量50kg。 | 辆 | 2 |
| 35 | 酒精喷灯 |  | 不低于以下要求：实验室常用工具，供中小学理化实验进行弯曲玻管（棒）和熔接玻璃管用，结构为座式；有壶体、预燃杯、壶嘴、喷管、火苗调节杆等部分；壶体容积不小于300mL，使用时在预燃杯中倒入约2/3杯的酒精时，预燃杯中酒精燃烧约40秒钟，喷管立即喷火，预燃杯酒精燃烧完毕，喷管喷火不会停止；壶体焊缝紧密，无漏洒酒精和漏气；喷管各焊接处用银铜料焊接，不会因喷火燃烧而熔化焊接处；材质：铜制。 | 个 | 2 |
| 36 | 塑料水槽 |  | 不低于以下要求：产品为方形塑料水槽，附集气架，透明度高，水槽外形尺寸：长285mm，宽215mm，高100mm，集气架采用优质工程塑料制作，集气架上面可排列两个125ml的集气瓶，也可以夹持15-20mm的试管，夹持试管处有弹性槽口，高度不小于20mm,集气架离水槽底的距离为20mm | 个 | 25 |
| 37 | 塑料洗瓶 |  | 不低于以下要求：产品容积为250ml，主要由瓶体、吸管、瓶盖、喷嘴等组成。瓶体采用聚乙烯材料制作，外形尺寸约φ58×160mm，瓶身有容积刻度标识，分度值50ml，每50ml标注刻度数字。吸管内径φ5.5m，长约130mm；喷嘴长约58mm，喷嘴出口内径φ1mm。 | 个 | 25 |
| 38 | 实验用品提蓝 |  | 不低于以下要求：塑料制，配有提手，尺寸不低于430mm×2700 mm×120 mm，不少于9孔，5孔不低于φ160mm，2孔不低于φ180mm，2孔不低于210mm。 | 个 | 3 |
| 39 | 教学支架 |  | 不低于以下要求：方形座，含铁夹、复夹、铁圈，重心稳定不晃动，夹持器内侧应有垫衬。 | 套 | 25 |
| 40 | 三脚架 |  | 不低于以下要求：产品由铁环和三只脚焊接而成。铁环内径：φ79mm，外径：φ96mm，厚度：5mm；脚采用φ6mm圆钢制作，脚高135mm。产品的三只脚脚距相等，立放平台上时圆环与台面平行。 | 个 | 2 |
| 41 | 试管架 |  | 不低于以下要求：试管架材质为ABS塑料，呈乳白色。底部长222mm、宽100mm，试管架总高93mm。试管架有Φ23.2mm固定孔12个，Φ31mm固定孔1个，Φ9.4mm固定孔4个，Φ7.4mm固定孔2个，有Φ9mm固定柱7个。试管架平稳牢固。 | 个 | 30 |
| 42 | 漏斗架 |  | 不低于以下要求：产品采用优质工程塑料制作，漏斗架为二孔，孔径为25mm，底板尺寸应不小于240mm* 90mm，立杆采用直径10mm铝管，有效长度不小于270mm，表面氧化处理，漏斗架可在立杆上高度可调 | 个 | 1 |
| 43 | 滴定台 |  | 不低于以下要求：由底座、支杆、滴定管夹组成，底座台面为有机玻璃，外形尺寸不小于280mm×150mm×20mm，其上有M8螺纹，立杆由直径Ф10mm圆钢制成，表面镀铬,总长度不小于500mm。 | 个 | 1 |
| 44 | 滴定夹 |  | 不低于以下要求：1、为蝶形夹持，工程塑料制作，每侧的两夹夹持中心同轴，确保滴定管夹持后与水平面垂直。2.各夹头上装有软质护套。 | 个 | 1 |
| 45 | 教学电源 |  | 不低于以下要求：输出电压：交流输出，2V～12V，每2V一挡，共六挡；直流稳压输出，1.5V、3V、4.5V、6V、9V、12V、，共六挡；额定电流：交流输出时5A，有过载保护；直流输出时2A，有过载保护。连续工作时间不少于8h。 | 台 | 1 |
| 46 | 托盘天平 |  | 不低于以下要求：双托盘、单杠杆式，托盘为胶木材料制成，盘底有成对编号，最大称量100g，最小分度值0.1g，游标刻度清晰，游码滑动自如，附件：砝码1套，镊子1把，专用塑料砝码盒1个，各种砝码和镊子定位放置，底座表面喷塑，横梁盘托表面镀铬、 | 台 | 25 |
| 47 | 托盘天平 |  | 不低于以下要求：双托盘、单杠杆式，托盘为胶木材料制成，盘底有成对编号，最大称量500g，最小分度值0.5g，游标刻度清晰，游码滑动自如，附件：砝码1套，镊子1把，专用塑料砝码盒1个，各种砝码和镊子定位放置，底座表面喷塑，横梁盘托表面镀铬、 | 台 | 1 |
| 48 | 电子天平 |  | 不低于以下要求：1.最大秤量1000g ,分度值 0.1g。 2.塑料上下壳，配有调整脚，LED显示。 3.秤盘不锈钢材质，圆盘，秤盘直径不低于120mm,。 4.使用电源：220V 50Hz。 5.全量程去皮称重模式，附防风透明罩。 | 台 | 1 |
| 49 | 温度计 |  | 不低于以下要求：局浸式，有机液体，测量范围0℃～100℃，最小分度值1℃，示值误差应不大于±1℃。JB/T9262-1999 | 支 | 25 |
| 50 | 直流电流表 |  | 不低于以下要求：一、直流电流表，主要由表壳和表头组成。表壳上装有三个接线柱、三个接线柱下标有“-”、“0.6A”和“3A”三种符号。二、技术要求：1.指示面板与水平面成45°角。2.工作时间周围温度0℃-40℃，相对温度≤85%。3.测量范围（-0.2A-0-0.6A)(-1A-0-3A)。4.测量精度；2.5级。5.外形尺寸；133×97×100毫米。6.阻尼时间；不大于4秒钟。7.对外界磁场的防御等级为Ⅲ级。8.A1组仪表。9.电流表表头压降为75mv。 | 个 | 1 |
| 51 | 密度计 |  | 不低于以下要求：1. 计量范围：计量范围：密度1.000-2.000之间。 2. 最小分度值：0.001。 3. 误差：±0.001，在液体中倾斜度不大于0.2分度值。 4. 密度计各部位无严重内应力集中现象，无影响强度及密度测量的玻璃缺陷。 5. 其它要求符合技术标准的要求GB/T 17764《密度计》。 | 支 | 1 |
| 52 | 密度计 |  | 不低于以下要求：1. 计量范围：密度0.7000-1.000。 2. 最小分度值：0.001，在液体中倾斜度不大于0.2分度值。 3. 误差：±0.001。 4. 密度计各部位无严重内应力集中现象，无影响强度及密度测量的玻璃缺陷。 5. 其它要求符合技术标准的要求GB/T 17764-99《密度计》。 | 支 | 1 |
| 53 | 酸度计 |  | 不低于以下要求：笔式酸度计，测量范围：0.1～14.0P，准确度±0.1PH，补偿电位器调整，附校准液。 | 台 | 2 |
| 54 | 水电解演示器 |  | 不低于以下要求：产品由实验座、电极、密闭室、观察管、放气嘴、漏斗等组成。实验座外形尺寸约140×100×20mm，采用工程塑料制作，实验座上设有接线装置并标有接线极性标识；电极采用碳棒制作；密闭室采用透明性好的工程塑料材料制作，尺寸为80×30×25mm；观察管为玻璃制品，容积为30ml，观察管上有刻度标志；放气嘴采用玻璃制成，长约50mm；电极为碳电极，产品的连接软管采用乳胶管，密封垫圈采用橡胶垫圈。 | 台 | 2 |
| 55 | 储气装置 |  | 不低于以下要求：容积≥2 L。 | 台 | 2 |
| 56 | 溶液导电演示器 |  | 不低于以下要求：产品由底座、面板、电流表、贮液槽（五个）、电极、转换开关、可变电阻等组成。电流表应为线性度盘，满度值10mA,准确度等级2.5，表盘不小于100mm×80mm,仪器配有转换开关为单刀七掷开关，有校准档配有电位器调节，仪器设有外接与内置电表转换开关，外接时可以连接演示电表，内置使用自带电表，贮液槽为透明耐酸碱的材料制作，盖能方便的取下和盖上，各贮液槽的盛液面刻有标志线，仪器工作电源为内置4节1号干电池供电，工作电压直流6V，产品放在倾斜10度的面上不应倾倒。 | 台 | 2 |
| 57 | 微型溶液导电实验器 |  | 不低于以下要求：产品由面板、电流表、电池盒、可变电阻、校准开关，电极、微型容器等组成，电流表满度值10mA,准确度等级2.5，可变电阻电位器560Ω，校准开关为按通式，电极为不锈钢电极，直径3mm±0.5mm,间距8mm±1mm,长50mm±5mm,直形电极，微型容器6个，尺寸为Φ20mm±1mm,深20mm±1mm，容器外应有液面标志线，仪器工作电源为直流3V,产品放在倾斜10度的面上不应倾倒。 | 套 | 2 |
| 58 | 化学实验废水处理装置 |  | 不低于以下要求：一次处理废水总量为12L，专用电源：AC220V/50HZ-DC12V 90W，主机尺寸：375mm（长）*375mm（宽）*770mm（高），主机材料壁厚：3mm，半透明，主机支撑脚材料：透明有机玻璃棒，直径为20mm，每台重量：约6.5Kg，外形为长方体，配有四个500mL试剂瓶 | 套 | 1 |
| 59 | 炼铁高炉模型 |  | 不低于以下要求：由炉喉、炉身、炉腹、炉缸等五个部分组成。有两个进口：进料口和进风口；三个出口：出铁口、出渣口和高炉煤气出口。 | 个 | 1 |
| 60 | 分子结构模型 |  | 不低于以下要求：产品由碳原子（颜色:黑,键角109度，数量60个，氢原子（颜色：橙，数量：45个）、氧原子（颜色：天蓝，键角105度，数量10个）、氮原子（颜色：深蓝，键角109度，数量10个）、硫原子(颜色：黄，键角90度，数量10个）、氯原子（颜色：草绿，键角90度，数量10个）、钠原子（颜色：银灰，键角90度，数量10个）、短键26mm80只.长键43mm40只. | 套 | 1 |
| 61 | 金刚石结构模型 |  | 不低于以下要求：1、产品由塑料球、连接杆组成；2、塑料球：直径不小于22.5mm，材料为PP，误差不大于±2mm，颜色为黑色，数量为30只；3、塑料球为4孔，距离为1.54A；4、连接杆为塑料，数量为40根。 | 套 | 1 |
| 62 | 石墨结构模型 |  | 不低于以下要求：1、产品由塑料球、连接杆组成；2、塑料球：直径不小于22.5mm，材料为PP，误差不大于±2mm，颜色为黑色，数量为39只；3、塑料球为5孔，距离为3.35A；4、连接杆为塑料，数量为14根，数量为45根。 | 套 | 1 |
| 63 | 碳-60结构模型 |  | 不低于以下要求：产品供搭建以单质形态存在的C60分子结构用。产品组件均采用工程塑料制作，主要由碳原子60个、单中键60根、双中键30根组成。碳原子为三孔黑色球体，尺寸为φ22.5mm；单中键颜色为紫色，双中键颜色为灰色，尺寸约φ4.5×28mm。球、键组装松紧适度，不易松脱。 | 套 | 1 |
| 64 | 氯化钠晶体结构模型 |  | 不低于以下要求：1、产品由塑料球、连接杆组成；2、塑料球：直径不小于22.5mm，材料为PP，误差不大于±2mm，颜色为绿、银灰两种，其中绿球代表氯离子数量为13只，银灰代表钠离子数量为14只；3、塑料球为6孔三个方向可互相垂直；4、连接杆为塑料，数量为54根 | 套 | 1 |
| 65 | 金属矿物、金属及合金标本 |  | 不低于以下要求：1.产品由磁铁矿石、赤铁矿石、锌矿石、铝 土矿石、铜矿石、钼矿石、生铁、铁合金、 镀锌板、铝合金、铜合金、钼合金组成。2. 注塑透明塑料盒包装。标本固定住同一个透 明盒内，同一种矿物标本与金属合计标本在 同一区域内，便于学生观察对比。规格：不 小于 200*120*30mm。 | 盒 | 1 |
| 66 | 原油常见馏分标本 |  | 不低于以下要求：1.由原油、煤油、汽油、润滑油、沥青、溶 剂油、航空煤油、柴油、石蜡 9 种标本组成2.标本放置在透明工程塑料一次注塑成型 盒内，便于学生观察对比、保存。3.每个标 本密封在玻璃小瓶中，密封性要好。4.每种 样品均有相应标志性质、特征、用途的文字 简介。规格：不小于 200*120*30mm。 | 盒 | 1 |
| 67 | 合成有机高分子材料标本 |  | 不低于以下要求：1.产品由聚乙烯塑料、聚苯乙烯塑料、酚醛 树脂、脲醛树脂、涤纶纤维、锦纶纤维、腈纶纤维、丙纶纤维、丁苯、顺丁橡胶、氯丁 橡胶、硅橡胶组成。2.注塑透明塑料盒包装 产品定位装入透明盒内，已固定，不易脱落 有相对应标识，便于观察。规格：不小于200*120*30mm。 | 盒 | 1 |
| 68 | 新型无机非金属材料标本 |  | 不低于以下要求：氧化铝陶瓷、氮化硅陶瓷、光导纤维等，材料新颖，标识清楚，固定结实，不易脱落。陶瓷和玻璃切割整齐，美观。 | 盒 | 1 |
| 69 | 元素周期表 |  | 不低于以下要求：带轴，≥150 cm×110 cm，字迹信息清晰，易于观看。 | 件 | 1 |
| 70 | 量筒 |  | 不低于以下要求：10 mL，透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为20℃时充满量筒刻度线所容纳体积 | 个 | 25 |
| 71 | 量筒 |  | 不低于以下要求：25 mL，透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为20℃时充满量筒刻度线所容纳体积。 | 个 | 25 |
| 72 | 量筒 |  | 50mL，透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为20℃时充满量筒刻度线所容纳体积 | 个 | 25 |
| 73 | 量筒 |  | 不低于以下要求：100ml，透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为20℃时充满量筒刻度线所容纳体积。 | 个 | 2 |
| 74 | 量筒 |  | 不低于以下要求：500 mL，透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为20℃时充满量筒刻度线所容纳体积。 | 个 | 2 |
| 75 | 容量瓶 |  | 不低于以下要求：250 mL，透明硼硅酸盐玻璃制，刻度线应在瓶颈下部三分之二处，清晰耐久，粗细均匀。 | 个 | 1 |
| 76 | 容量瓶 |  | 不低于以下要求：500 mL，透明硼硅酸盐玻璃制，刻度线应在瓶颈下部三分之二处，清晰耐久，粗细均匀。 | 个 | 1 |
| 77 | 滴定管 |  | 不低于以下要求：酸式，25 mL，透明钠钙玻璃制，良好外观，无积水条纹。 | 支 | 1 |
| 78 | 滴定管 |  | 不低于以下要求：碱式，无 塞，25 mL，透明钠钙玻璃制，良好外观，无积水条纹。 | 支 | 1 |
| 79 | 试管 |  | 不低于以下要求：φ12 mm × 70 mm ，透明硼硅酸盐玻璃制。 | 支 | 100 |
| 80 | 试管 |  | 不低于以下要求：φ15 mm × 150 mm，透明硼硅酸盐玻璃制。 | 支 | 200 |
| 81 | 试管 |  | 不低于以下要求：φ 18 mm × 180 mm，透明硼硅酸盐玻璃制。 | 支 | 50 |
| 82 | 试管 |  | 不低于以下要求：φ20mm×200mm，透明硼硅酸盐玻璃制。 | 支 | 50 |
| 83 | 试管 |  | 不低于以下要求：φ 32 mm × 200 mm，透明硼硅酸盐玻璃制。 | 支 | 10 |
| 84 | 口部具支试管 |  | 不低于以下要求：φ20mm×200mm，透明硼硅酸盐玻璃制，管底厚薄应均匀，支管连接应平滑牢固，无偏歪。 | 支 | 10 |
| 85 | 硬质玻璃管 |  | 不低于以下要求：Φ 15 mm × 150 mm ，透明硼硅酸盐玻璃制，耐热温度≥800℃，试管两端口部应卷口。 | 支 | 10 |
| 86 | 硬质玻璃管 |  | 不低于以下要求：Φ 20 mm × 250 mm，透明硼硅酸盐玻璃制，耐热温度≥800℃，试管两端口部应卷口。 | 支 | 10 |
| 87 | 烧杯 |  | 不低于以下要求：25mL，透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的 10%。 | 个 | 25 |
| 88 | 烧杯 |  | 不低于以下要求：50mL，透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的 10%。 | 个 | 75 |
| 89 | 烧杯 |  | 不低于以下要求：100mL，透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的 10%。 | 个 | 75 |
| 90 | 烧杯 |  | 不低于以下要求：250mL，透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的 10%。 | 个 | 25 |
| 91 | 烧杯 |  | 不低于以下要求：500mL，透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的 10%。 | 个 | 25 |
| 92 | 烧杯 |  | 不低于以下要求：1000mL，透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的 10%。 | 个 | 25 |
| 93 | 烧瓶 |  | 不低于以下要求：250mL，圆底，透明硼硅酸盐玻璃制，玻璃薄厚均匀，底部规整。 | 个 | 2 |
| 94 | 烧瓶 |  | 不低于以下要求：250mL，平底，透明硼硅酸盐玻璃制，平底烧瓶放在平台上时，应直立不摇晃、不转动。 | 个 | 2 |
| 95 | 锥形瓶 |  | 不低于以下要求：100mL，透明硼硅酸盐玻璃制，放在平台上应直立不摇晃、不转动。 | 个 | 50 |
| 96 | 锥形瓶 |  | 不低于以下要求：250mL，透明硼硅酸盐玻璃制，放在平台上应直立不摇晃、不转动。 | 个 | 10 |
| 97 | 蒸馏烧瓶 |  | 不低于以下要求：250mL，透明硼硅酸盐玻璃制，烧瓶的颈部同一截面应该呈圆形，颈的口部不应呈锥形，并适当提高强度。 | 个 | 2 |
| 98 | 酒精灯 |  | 不低于以下要求：150mL，透明钠钙玻璃制，无明显黄绿色。灯口应平整，瓷灯头与灯口平面间隙不应超过 1.5 mm。玻璃灯罩应磨口。瓷灯头应为白色，完全覆盖灯口，表面无缺陷。配置与灯口孔径相适应的整齐完整的棉线灯芯。 | 个 | 25 |
| 99 | 气体发生器 |  | 不低于以下要求：250mL，漏斗柄与瓶身连接口内壁间隔≤2 mm（单边）。 | 个 | 2 |
| 100 | 冷凝器 |  | 不低于以下要求：300mm ±10mm，直形，管径均匀，应有防滑脱沟槽。 | 支 | 2 |
| 101 | 牛角管 |  | 不低于以下要求：φ18 mm×150mm ，弯形，尖嘴处厚度＞1 mm。 | 支 | 2 |
| 102 | 漏斗 |  | 不低于以下要求：60mm，直径准确，锥度适中。 | 个 | 30 |
| 103 | 漏斗 |  | 不低于以下要求：90mm，直径准确，锥度适中。 | 个 | 3 |
| 104 | 安全漏斗 |  | 不低于以下要求：直形，径长 300mm上口直径40mm±3mm，玻璃壁厚度适中。 | 个 | 2 |
| 105 | 安全漏斗 |  | 不低于以下要求：双球，球径高度、直径一致，双球应位于环管中部，应无明显偏斜。 | 个 | 2 |
| 106 | 分液漏斗 |  | 不低于以下要求：100mL，锥型，瓶塞应有凹槽，瓶口有气孔。 | 个 | 5 |
| 107 | 分液漏斗 |  | 不低于以下要求：50 mL，球型，瓶塞应有凹槽，瓶口有气孔。 | 个 | 5 |
| 108 | 三通连接管 |  | 不低于以下要求：T形，φ7 mm～8 mm，连接完好，管口应作打磨或烧结处理。 | 个 | 2 |
| 109 | 三通连接管 |  | 不低于以下要求：Y形，φ7 mm～8 mm，连接完好，管口应作打磨或烧结处理。 | 个 | 2 |
| 110 | 胶头滴管 |  | 不低于以下要求：100mm，直形，滴管尖嘴口径1mm，上端有防滑脱翻口，翻口处直径比滴管直径略多1mm～2mm。 | 支 | 25 |
| 111 | 胶头滴管 |  | 不低于以下要求：150mm，直形，滴管尖嘴口径1mm，上端有防滑脱翻口，翻口处直径比滴管直径略多1mm～2mm。 | 支 | 10 |
| 112 | 干燥管 |  | 不低于以下要求：145mm，单球，硼硅酸盐玻璃制，玻璃壁厚度适中，球体圆润，导气管长度≥2 cm，最好有防滑脱沟槽。 | 支 | 2 |
| 113 | 干燥管 |  | 不低于以下要求：φ15mm×150mm，U 型，硼硅酸盐玻璃制，玻璃壁厚度适中，球体圆润，导气管长度≥2 cm，最好有防滑脱沟槽。 | 支 | 2 |
| 114 | 玻璃活塞 |  | 不低于以下要求：直形，吻合良好，不漏气，不漏液。 | 支 | 2 |
| 115 | 圆水槽 |  | 不低于以下要求：φ210mm ×110mm，玻璃制，水槽底部应平整，不应凸底，壁厚和底厚应均匀，口部端面应平整，边和口应圆滑。 | 个 | 2 |
| 116 | 圆水槽 |  | 不低于以下要求：φ270mm×140 mm，玻璃制，水槽底部应平整，不应凸底，壁厚和底厚应均匀，口部端面应平整，边和口应圆滑。 | 个 | 2 |
| 117 | 集气瓶 |  | 不低于以下要求：125mL，透明钠钙玻璃制，磨砂面应均匀地覆盖瓶口端面与盖板，磨砂面不应有光斑；盖板四角应倒角，四边应磨光；盖板与瓶口密合性应符合：盖板与瓶口充分湿润盖合后，倒提瓶体盖板在瓶口上保持不脱落。 | 个 | 50 |
| 118 | 集气瓶 |  | 不低于以下要求：250mL，透明钠钙玻璃制，磨砂面应均匀地覆盖瓶口端面与盖板，磨砂面不应有光斑；盖板四角应倒角，四边应磨光；盖板与瓶口密合性应符合：盖板与瓶口充分湿润盖合后，倒提瓶体盖板在瓶口上保持不脱落。 | 个 | 25 |
| 119 | 液封除毒气集气瓶 |  | 不低于以下要求：250mL，玻璃制，瓶口光滑。 | 个 | 5 |
| 120 | 广口瓶 |  | 不低于以下要求：60mL，透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动。 | 个 | 100 |
| 121 | 广口瓶 |  | 不低于以下要求：125mL，透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动。 | 个 | 25 |
| 122 | 广口瓶 |  | 不低于以下要求：250mL，透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动。 | 个 | 25 |
| 123 | 广口瓶 |  | 不低于以下要求：500mL，透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动。 | 个 | 5 |
| 124 | 茶色广口瓶 |  | 不低于以下要求：60 mL，茶色玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动。 | 个 | 30 |
| 125 | 茶色广口瓶 |  | 不低于以下要求：125 mL，茶色玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动。 | 个 | 5 |
| 126 | 茶色广口瓶 |  | 不低于以下要求：250 mL，茶色玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动。 | 个 | 5 |
| 127 | 细口瓶 |  | 不低于以下要求：60mL，透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动。 | 个 | 25 |
| 128 | 细口瓶 |  | 不低于以下要求：125mL，透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动。 | 个 | 100 |
| 129 | 细口瓶 |  | 不低于以下要求：250mL，透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动。 | 个 | 10 |
| 130 | 细口瓶 |  | 不低于以下要求：500mL，透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动。 | 个 | 50 |
| 131 | 细口瓶 |  | 不低于以下要求：1000mL，透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动。 | 个 | 2 |
| 132 | 细口瓶 |  | 不低于以下要求：3000mL，透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动。 | 个 | 2 |
| 133 | 茶色细口瓶 |  | 不低于以下要求：60mL，黄棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动。 | 个 | 2 |
| 134 | 茶色细口瓶 |  | 不低于以下要求：125mL，黄棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动。 | 个 | 25 |
| 135 | 茶色细口瓶 |  | 不低于以下要求：250mL，黄棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动。 | 个 | 2 |
| 136 | 茶色细口瓶 |  | 不低于以下要求：500mL，黄棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动。 | 个 | 2 |
| 137 | 茶色细口瓶 |  | 不低于以下要求：1000mL，黄棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动。 | 个 | 1 |
| 138 | 滴瓶 |  | 不低于以下要求：30 mL，透明钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，开口直径 6 mm，与滴管口套合牢固稳定。 | 个 | 5 |
| 139 | 滴瓶 |  | 不低于以下要求：60 mL，透明钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，开口直径 6 mm，与滴管口套合牢固稳定。 | 个 | 100 |
| 140 | 滴瓶 |  | 不低于以下要求：30 mL，黄棕色钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，开口直径 6 mm，与滴管口套合牢固稳定。 | 个 | 5 |
| 141 | 滴瓶 |  | 不低于以下要求：60 mL，黄棕色钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，开口直径 6 mm，与滴管口套合牢固稳定。 | 个 | 25 |
| 142 | 坩埚 |  | 不低于以下要求：瓷制，30 mL，耐热≥1200 ℃，内外壁光滑，外壁涂釉，配有坩埚盖。 | 个 | 2 |
| 143 | 坩埚钳 |  | 不低于以下要求：200mm，钢制，中间弯曲部分内径应在 2 cm～3 cm。 | 个 | 2 |
| 144 | 烧杯夹 |  | 不低于以下要求：金属制，夹持部位应有橡胶保护套，避免与玻璃烧杯直接接触。 | 个 | 2 |
| 145 | 镊子 |  | 不低于以下要求：金属制，平头，长 125 mm，钢板厚 1.2 mm，前部应有防滑脱锯齿。 | 个 | 30 |
| 146 | 试管夹 |  | 不低于以下要求：木制，长度≥200mm，宽度约20mm，厚度约20mm。试管夹闭口缝≤1mm，开口距离≥25 mm。毡块粘接牢固，试管夹弹簧作防锈处理。试管夹持部位圆弧内径≤15 mm。 | 个 | 25 |
| 147 | 止水皮管夹 |  | 不低于以下要求：φ3mm 钢丝制成，作防锈处理，夹持角度≥60°，弹性好，不漏液。 | 个 | 25 |
| 148 | 螺旋皮管夹 |  | 不低于以下要求：由支架管和带压板的螺杆等组成。外形尺寸约为33mm×20mm×8mm，旋转方便，不易变形，压板厚度≥1mm。 | 个 | 5 |
| 149 | 石棉网 |  | 不低于以下要求：1．产品由金属网和附在网上的石棉组成。 2．金属网由Φ0.1mm左右的钢丝编织而成，密度均匀，织网密度间距不大于2mm，金属网为边长不小于100mm的正方形，边缘应作卷边处理，不散网、不翘丝。 3．金属网上所附石棉圈为双面附着的正圆形，直径不小于Φ100mm，厚度为3mm左右，要求不散、不裂、不脱落。 4．整体应平整、美观，不翘角。 | 个 | 25 |
| 150 | 陶土网 |  | 不低于以下要求：陶土材质，尺寸不小于 125 mm ×125 mm，0.8 mm 钢丝制成 | 个 | 25 |
| 151 | 燃烧匙 |  | 不低于以下要求：1．产品由半圆面和金属丝结合制成。2．半圆面为铜材制造，直径Φ为20mm左右。3．金属丝约用Φ2mm的钢丝或铁丝制造，长度为240mm左右。 | 个 | 25 |
| 152 | 药匙 |  | 不低于以下要求：塑料制，带小勺。 | 个 | 50 |
| 153 | 玻璃管 |  | 不低于以下要求：φ7mm～8mm，中性料，管口应打磨或烧结，避免划伤事故。 | kg | 4 |
| 154 | 玻璃弯管 |  | 不低于以下要求：φ7mm～8mm，一端长度为 6cm～7cm，另一端长度约 20cm，形状为锐角、直角和钝角，管口应打磨或烧结，避免划伤事故。 | kg | 1 |
| 155 | 玻璃棒 |  | 不低于以下要求：φ5mm～6mm，粗细均匀，两端烧结使其光滑。 | kg | 3 |
| 156 | 玻璃棒 |  | 不低于以下要求：φ7mm～8mm，粗细均匀，两端烧结使其光滑。 | kg | 3 |
| 157 | 橡胶塞 |  | 不低于以下要求：000、00、0～10 号，白色，质地均匀。 | kg | 8 |
| 158 | 橡胶管 |  | 不低于以下要求：外径9mm，内径6mm，乳白色，具有耐油、耐酸碱、耐压等特性。 | kg | 3 |
| 159 | 乳胶管 |  | 不低于以下要求：外径9mm，内径6mm，弹力好，拉力范围可在自身的6倍，回弹力 100%。 | m | 20 |
| 160 | 试管刷 |  | 不低于以下要求：φ12mm，手持部分顶端应为环状，顶部要有刷丝，铁丝不可外露。 | 个 | 25 |
| 161 | 试管刷 |  | 不低于以下要求：φ18mm，手持部分顶端应为环状，顶部要有刷丝，铁丝不可外露。 | 个 | 25 |
| 162 | 试管刷 |  | 不低于以下要求：φ32mm，手持部分顶端应为环状，顶部要有刷丝，铁丝不可外露。 | 个 | 5 |
| 163 | 烧瓶刷 |  | 不低于以下要求：1．产品由金属丝和绞合在其上的猪鬃毛制成。 2．金属丝用约Φ1.5mm左右的镀锌铁丝2根绞合，总长度不小于200mm。 3．制成的烧瓶刷呈鼓形，最大直径约Φ60mm，长度约100mm，要求不散、脱毛。 | 个 | 2 |
| 164 | 结晶皿 |  | 不低于以下要求：80mm，平底，无色，硼硅酸盐玻璃制。 | 个 | 2 |
| 165 | 表面皿 |  | 不低于以下要求：60mm，无色，硼硅酸盐玻璃制。 | 个 | 50 |
| 166 | 表面皿 |  | 不低于以下要求：100mm，无色，硼硅酸盐玻璃制。 | 个 | 2 |
| 167 | 研钵 |  | 不低于以下要求：60mm 瓷制，配有研杵，内部粗糙便于研磨，外部光滑。 | 个 | 25 |
| 168 | 研钵 |  | 不低于以下要求：100mm瓷制，配有研杵，内部粗糙便于研磨，外部光滑。 | 个 | 1 |
| 169 | 蒸发皿 |  | 不低于以下要求：100mm，瓷制，耐受温度≥800℃。 | 个 | 25 |
| 170 | 蒸发皿 |  | 不低于以下要求：120mm，瓷制，耐受温度≥800℃。 | 个 | 3 |
| 171 | 反应板 |  | 不低于以下要求：白色陶瓷， 6孔，表面有釉层，不会发生溶液渗透。 | 个 | 2 |
| 172 | 井穴板 |  | 不低于以下要求：透明塑料， 9孔，每孔 0.7mL，可以重复使用。 | 个 | 25 |
| 173 | 井穴板 |  | 不低于以下要求：透明塑料， 6孔，每孔 5mL，配6个井穴塞，可以重复使用。 | 个 | 25 |
| 174 | 塑料多用滴管 |  | 不低于以下要求：弹性圆筒形吸泡和一根 Φ 1 mm×120 mm 的径管连接而成，容积 4 mL，环保材料，弹性好。 | 支 | 100 |
| 175 | pH 广泛试纸 |  | 不低于以下要求：试纸，1～14。 | 本 | 25 |
| 176 | 蓝石蕊试纸 |  | 不低于以下要求：试纸，特性：遇酸性溶液变红色。 | 本 | 5 |
| 177 | 红石蕊试纸 |  | 不低于以下要求：试纸，特性：遇碱性溶液变蓝色。 | 本 | 5 |
| 178 | 定性滤纸 |  | 不低于以下要求：快速，9 cm，100张/盒。 | 盒 | 10 |
| 179 | 定性滤纸 |  | 不低于以下要求：快速，15 cm，100张/盒。 | 盒 | 1 |
| 180 | 钢丝钳 |  | 不低于以下要求：160 mm；1、规格尺寸符合GB6295.2表格1的有关要求。2、技术要求符合GB6295.2的第2章有关要求。3、其它技术要求符合GB6290夹扭钳和剪切钳通用技术条件的规定 | 把 | 1 |
| 181 | 三角锉 |  | 不低于以下要求：250 mm，带柄；三欠锉刀，由锉体及手柄构成，三面斜齿。 | 个 | 1 |
| 182 | 民用剪刀 |  | 不低于以下要求：3 号，150 mm，A 型。 | 把 | 1 |
| 183 | 废液分类回收桶 |  | 不低于以下要求：塑料制，25 L。 | 个 | 5 |
| 184 | 玻璃管切割器 |  | 不低于以下要求：可切割直径 20 mm 以下玻璃管。 | 个 | 1 |
| 185 | 灭火毯 |  | 不低于以下要求：玻璃纤维材质，1200 mm×1800 mm。 | 件 | 1 |
| 186 | 实验服 |  | 不低于以下要求：材质：涤卡。身长100cm，颜色为白色。工作服具有一定的防静电，及防酸、碱及其他化学腐蚀的能力。利于人体活动，具有一定牢固性和舒适感，外观无破损、斑点、污物等缺陷。做工精细，穿着方便舒适。所用材料能满足日常穿用和中学实验室日常使用要求，具有一定耐穿性和牢固性。 | 件 | 2 |
| 187 | 护目镜 |  | 不低于以下要求：眼睛侧面可完全遮挡，平光镜，透光率不小于90%，防化学药品溅伤及机械性损伤。 | 个 | 2 |
| 188 | 防护面罩 |  | 不低于以下要求：防冲击面屏，聚碳酸酯材质，耐 45 m/s 粒子冲击，通过弹簧箍与安全帽相连，面屏可更换，起到头部与面部双重保护作用，光洁，透明度高 | 个 | 1 |
| 189 | 防毒口罩 |  | 不低于以下要求：E 型，1．直接式防毒口罩。2．由主体、滤毒盒、滤毒材料、吸气阀和系带组成。3．口罩能完全罩住口、鼻不漏气。4．系带可调节松紧。5．防毒时间不小于45分钟。 6．有关口罩的数据： 口罩重量：≤300g；呼气阻力：≤49Pa；吸气阻力：≤20Pa；泄漏率：≤2%；下方视野：>35º。 | 个 | 1 |
| 190 | 防毒口罩 |  | 不低于以下要求：CO 型，防止吸入一氧化碳气体。 | 个 | 1 |
| 191 | 耐酸手套 |  | 不低于以下要求：机械性能不低于 3 级，无破损，手套应有长度≥15 cm 的套袖。 | 双 | 2 |
| 192 | 简易急救箱 |  | 不低于以下要求：产品所配药械如下：烫伤药品（绿药膏一瓶）、强酸灼伤药品（苏打粉100克）、强碱灼伤药品（100克）、玻璃器械创伤药品（止血膏布创可贴2张、灭菌结晶5克）、消毒药品（紫药水20ml、红药水20ml、碘酒20ml、3%双氧水一瓶）、其它基本药械（一次性注射器2ml两支、剪刀一把、镊子一把、棉50g、胶布一卷、绷带一卷）塑料箱包装，箱的开口处有“十”字红色标识。 | 件 | 1 |
| 193 | 标签 |  | 不低于以下要求：纸质，100张/包，不低于24*38mm。 | 包 | 2 |
| 194 | 泥三角 |  | 不低于以下要求：金属丝外套耐高温瓷管，等边三角形的单边长不小于80mm，瓷管长度55mm。 | 个 | 2 |
| 195 | 抹布 |  | 不低于以下要求：25*25cm，强吸水，不起球，不掉毛。 | 条 | 30 |
| 196 | 抽纸 |  | 不低于以下要求：100抽/包，湿水不易破，原生木浆。 | 包 | 50 |
| 197 | 火柴 |  | 不低于以下要求：长柄安全火柴。 | 盒 | 50 |
|  | 小计 |  |  |  |  |
| 化学准备室 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 规格 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 木器部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 准备台 | 2400×1000×850mm | 1、产品结构：铝木结构 2、台面参数：采用12.7mm厚双面膜实芯理化板，具有耐酸碱腐蚀、抗污染、防水、防火特性，台面立面倒角、打磨，各处光滑。 3、台身参数：下设有柜门及抽屉多组。采用16mm厚E1级三聚氰胺环保饰面板制作，1.5mm厚塑制封边条机械封边,专用连接件连接。隐藏式一字拉手，三节滑轨及铰链，所有开孔部位均采用专业磨具成型的配件封堵，不可将板材断面直接裸露在外。所有板材加工截面必须封边，避免甲醛随意释放，确保达到环保标准。实验台下裙条（≥78mm）采用铝合金模具成型，内镶嵌板材18厚三聚氰胺环保饰面板，增加强度，板材距地不低于20mm，防水耐用。 | 台 | 1 |
| 2 | 仪器柜 | 1000×500×2000 mm | 1、产品结构：铝木结构 2、参数：铝合金框架规格：前侧腿≥25×35×1.2㎜，后侧腿≥35×35×1.2㎜，基材采用16mm厚E1级三聚氰胺环保饰面板制作,其它部位采用1.5mm厚塑制优质封边条机械封边。上部为板式对开门，内嵌4mm厚玻璃，柜身内设18mm厚隔板二层。下部为板式对开门，内设18mm厚隔板一层。隔板前端镶装铝合金模具成型U隔板槽，可插分色条，可将存放的物品按分类标识。隔板后端采用U型钢槽加固，中隔板下采用50×25×1.2mm厚钢制喷塑方管加固支撑。 | 个 | 6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |
| 化学危化品室 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 规格 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 木器部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | PP通风药品柜 | 900×450×1800mm | 1、柜体预留通风系统，可以与通风管路连接； 2、柜体：侧板、顶底板采用ABS/PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强，顶板、底板预留模具成型排风孔。底部镶嵌15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。背板采用9mm厚中密度纤维板贴三聚氰胺纸，握螺钉力强，垂直板面≥1150N,平行板面≥660N，板件静曲强度≥17.2MPa； 3、上柜柜门：内框采用ABS/PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边； 4、下柜柜门：内框采用ABS/PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式ABS旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边； 5、层板：上柜配置两块阶梯层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用优质SPCC钢板经过数控型材模具一次性成型，壁厚≥1.0mm；表面采用静电粉末，经高温粉体固化，附着力强，不脱漆。涂层需无漏喷、锈蚀；涂层需光滑均匀，色泽一致，底部有加强筋，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间； 6、拉手：采用ABS材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与柜门平行，开启方便； 7、门铰链：采用ABS材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴，永不生锈，耐腐蚀性好； 6、螺丝：不锈钢304材质； 7、可以用于各种腐蚀性化学品的储藏。 | 张 | 2 |
| 2 | 安全柜 | 900×510×1800mm | 1.易燃品储存柜 壳体全部采用1.2mm 的冷轧钢板，柜体底座采用 2.0mm 的冷轧钢板, 内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理。 2.易燃品毒害品储存柜体内胆（上，下、左、右内衬板）全部采用瓷白 pp（聚丙烯树脂）板；柜底右侧设有PP可调风阀；柜体底部设 h=160mm 黄沙(防倒）挡板，柜体内部最下层留有可以存放不少于 120mm 厚黄沙的填埋腔，用于埋放金属钠、黄磷（白磷）等易自燃化学品，挡板应与柜体连为一体；柜底装有四个PP脚轮，耐腐蚀，同时便于易燃品毒害品储存柜移动。 3. 柜体设3 个三层阶梯式的 pp 聚丙烯树脂活动搁板，层板采用耐腐瓷白PP，层板设有10MM的通气孔，并作加强筋处理，承重性能优越。 4. 柜顶部中间有Φ160mm 出风口，柜顶风口内置一个 AC220V、50HZ、0.18A 轴流风机，最大风量大于 300m³/h、转速 2550 转/min、环境温度（-10~+70）℃，控制开关设置柜体顶部的右上角，当风机开机前要把柜门下面中间的进风口推置打开状态。 5.防火材料: 柜体应填充具有保温隔热作用的陶瓷纤维。 6.铰链：铰链应为钢琴式铰链，开门角度180度。柜门与柜体之间应安装防火膨胀密封件，密封件应符合 GB 16807-2009 的要求。（柜体门与柜体之间应安装环保热膨胀密封条。当温度为 150℃-180℃时密封条局部膨胀，温度 达到 750℃时密封条全部膨胀，膨胀比例为 1:5，以保证储存药品的安全性。） 7.机械锁: 存储柜上安装的磁锁、机械密码锁等机械锁应符合 GA/T 73 的要求。 8.电子锁: 应符合GB 10409—2001中5.4的要求。 9.电源: 应符合GB 10409-2001中5.5的要求 10.附加装置: 应符合GB 10409-2001中5.6的要求。 11.通风控制装置: a柜体底部应设置进风口及PP可调风阀，可调风阀灵活控制风量大小。 b柜体应设置通风口，通风口最大风速应不小于 0.5m/s。 c应有配有微电脑定时时控开关，能根据用户设定的时间自动打开和关闭风机，电源开关应有指示灯指示风机是否正常工作，可自动和手动控制。 d通风管道口径宜采用Φ160mm。 12.特殊安全性要求: 机械锁钥匙、电子密码锁密码应由两人分别保管，开启时两人应同时在场。 13.静电夹:防静电装置,防止静电火花造成火灾事故。 | 张 | 1 |
| 3 | 危化品 柜 | 900×510×1910mm | 开门方式：手动双开门 锁具：电子密码锁+钥匙锁 层板：3块PP阶梯式活动层板 托盘：1块渗漏托盘一体注塑成型 过滤器数量：8块 风机数量：1个 空气处理量：500m³/h 音量：62dBA 电压：220V/50Hz 功率：33.6W 电流：1.4A 颜色：黄色 接地线：一根 法兰：一只 用途：用于存储有机试剂，不可存储酸碱等无机试剂。 技术参数: 1、外壳：全部采用厚度为1.2mm 的一级冷轧钢板，底座采用厚度为 2.0mm 的一级冷轧钢板, 内外表面经酸洗磷化光面环氧树脂粉末喷涂，高温固化处理。 2、内胆：全部采用瓷白 pp（聚丙烯树脂）板；柜底右侧设304可调进风口，PP聚丙烯可调风阀；柜体内部最下层留有可以存放不少于 120mm 厚黄沙的填埋腔（漏液槽），用于埋放金属钠、白磷、黄磷等的易自燃化学品，挡板应与柜体连为一体；柜底装有四个Φ50mm 的可移动耐腐蚀的尼龙脚轮，便于易燃品毒害品柜移动。 3、柜体设3块瓷白色模具一体注塑阶梯式PP聚丙烯树脂活动搁板，隔板设有10mm的通气孔，便于柜内通风。 4、隔热材料： 柜体应填充具有保温隔热作用的陶瓷纤维，质量轻、耐高温、热稳定性能优、无毒环保。 5、铰链：无缝式钢琴铰链，确保门能开180度。柜体门与柜体之间应安装防火膨胀密封件，密封件应符合 GB 16807-2009 的要求。（柜体门与柜体之间应安装环保热膨胀密封条。当温度为 150℃-180℃时密封条局部膨胀，温度达到 200℃时密封条全部膨胀，膨胀比例为 1:5，以保证储存化学品的安全性。） 6、柜体内所有零部件包括门把手螺丝全部采用尼龙PP材质，设计美观，耐用防腐蚀。 7、柜顶部具有可拆卸功能，便于维修和后续保养。 8、机械锁: 存储柜上安装的磁锁、机械密码锁等机械锁应符合 GA/T 73 的要求。 9、电子锁: 应符合GB 10409—2001中5.4的要求。 10、电源: 应符合GB 10409-2001中5.5的要求。 11、智能控制系统:七英寸液晶触摸屏微电脑控制系统，实时温湿度环境监控，风机监控，VOC浓度环境监测系统（可实时监测环境状况，超出限定自动启动风机，过滤净化空气）及一体化报警系统，同时具备时间控制功能，按时段启动过滤系统。 a. 防爆VOC、温湿度监测系统，数字显示设定和测量值，高精度传感器，当柜内的温湿度超过设定的测量值即时报警提示。 b.智能风机，24伏电流，性能稳定，超静音，无火花静电。风机调速功能可视柜内存储状况进行快慢调速，有效延长风机及过滤器使用寿命。 c.过滤系统：高效过滤系统按照颗粒大小选择排列分布，遵循ASTM标准，有效针对酸性气体和有机气体，吸附能力强；无需安装管道工程，安装便捷，移动方便，废气不外排，柜内储存的试剂所挥发的有害气体经风机进入过滤模块，有毒有害气体分子被过滤器截留过滤，洁净气体返回室内。 12、特殊安全性要求：机械锁钥匙、电子密码锁密码应由两人分别保管，开启时两人应同时在场。 13、静电夹：防静电装置，防止静电火花造成火灾事故。 | 张 | 1 |
| 4 | 危险废物储存设备 |  | 1、防渗漏耐酸碱托盘600×600mm2套、340×340mm1套，固体废物耐酸碱袋90×120mm10个、耐酸碱废液方桶15L6个、耐酸碱固体废物圆桶5L2个。 2、制度牌：KT板写真加塑边，内容及张贴位置根据规范要求； 3、警示牌：KT板写真，内容及张贴位置根据规范要求； 4、地面警示标识线按要求粘贴。 | 套 | 1 |
| 5 | 消防设施 |  | 1、灭火器套装一套：2支6L的水基灭火器灭火器，1个灭火器箱； 2、消防铁锹2把：材质：铁、木柄 尺寸：1050*220mm 主要用途：铲沙扑救，拍打小火，用于消防抢险等； 3、消防黄沙桶2个：产品形状：半圆形 材质：铁（表面烤漆） 产品尺寸：高210*长260*宽160mm 产品用途：装黄沙灭火； 4、消防沙箱2个：产品规格：900*450*450mm 采用优质加厚钢铁加工而成，高硬度耐用，采用优质的五金铰链，箱盖开启操作轻便灵烽，无卡阻现象。箱内装有黄沙。 | 套 | 1 |
| 6 | 通风管道 |  | 1、材质：UPVC 2、主管道壁厚为≥6mm (以柜\个计算) | 个 | 4 |
| 7 | 箱式风机 |  | 1、风量：≥900-1200m³/h； 2、噪音：≤40dB，最大静压：385Pa，功率：≥230W。 | 台 | 1 |
| 8 | 有害气体净化装置 |  | 1、主要应用于低浓度、小风量的各种有机废气净化，用于含有有机气体及恶臭味气体和含有微量重金属各类气体的吸附。可使有机废气净化效率高达90%以上； 2、处理器整体纯PP板制作，具有耐强酸碱、耐腐蚀等性能，风阻系数小。 | 台 | 1 |
| 9 | 防盗窗 |  | 不锈钢管内衬φ12mm实芯圆钢，间隔符合标准。 | 套 | 1 |
| 10 | 防盗门 |  | 1、门扇厚≥7cm，板材外≥0．8mm，内≥0．8mm，门框≥1．5mm，级别甲级，含门框； 3、双锁。 | 套 | 1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |
| 设备部分 |  |  |  |  |  |
| 11 | 总线网络报警主机 |  | 不小于32位ARM处理器 一台主机同时实现多网络多中心冗余传输通信 传输稳定、环境适应性强的电话线联网报警能力 主板直接内置网络接口，支持各种IP有线网络联网报警，实现远程中心全双工实时在线管理与控制 可扩展有线IP/无线GPRS网络模块，通过有线和无线IP网络向接警中心传输报告 可扩展有线IP/4G全网通通讯模块，通过有线和无线IP网络向接警中心传输报告 | 台 | 1 |
| 12 | 报警键盘 |  | 直流10-18V供电，具备反接保护，50mA工作电流 系统时间日期显示 系统报警信息显示与报警音频提示，系统内各设备运行状态显示 系统设备故障状态显示与提示，对系统各种设备进行参数设置，系统各项事件记录信息查询 内置防拆开关，可通过编程项设置是否启用防拆蜂鸣警告 三个LED指示灯分别显示总线通信、布防、报警状态 | 台 | 1 |
| 13 | 一体式IO通信转换接口模块 |  | 1. 通讯方式：以太网TCP/IP传输 2. 输入点类型：光耦隔离输入,隔离电压3000V, NPN/PNP兼容极性 3. 输出点类型：RO继电器输出型：或4路继电器常开触点输出 4. 供电要求：9~28VDC@1A 纹波≤100mV | 个 | 2 |
| 14 | 防爆型双鉴探测器 |  | 适用于1区、2区危险场所； 适用于ⅡA、ⅡB、ⅡC级爆炸性气体环境 户内户外（IP54、IP65*） 适用于温度组别为T1~T6的环境； 探测距离≥10米 | 个 | 2 |
| 15 | 硬盘录像机 |  | 1. 视频参数：视频输入32路，支持H.265、Smart265、H.264、Smart264视频编码码流 2. 存储参数：4个SATA接口，单盘最大支持10TB，支持800万像素高清网络视频的预览、存储与回放。 3. 接口参数：视频输出为1个HDMI接口、1个VGA接口，16个报警输入，4个报警输出。 4. 网络参数：网络输入带宽256Mbps，网络输出带宽160Mbps，支持IPv6、UPnP等多种网络协议。 | 台 | 1 |
| 16 | 防爆摄像机 |  | 1.1/2.7英寸500万像素CMOS传感器； 2.像素：5MP（2880x1620），25fps 3.支持人脸抓拍； 4.支持电压报警、磁盘满、无磁盘、磁盘读写错误、录像异常、IP冲突、MAC冲突、FTP服务器异常、端口输入报警、视频丢失报警、网线断（日志信息） 5.支持报警联动声音警示、录像、抓拍、上传中心 | 台 | 2 |
| 17 | 防爆摄像机支架 |  | 配套 | 套 | 2 |
| 18 | 网络交换机（含光模块） |  | 网络交换机1台：24千兆电口+4千兆光口，包转发率：51Mpps/108Mpps，交换容量：336Gbps/3.36Tbps，1个Console口 光模块2个：1. 传输速率：1Gbps 2. 波长：1310nm | 台 | 1 |
| 19 | 监视器 |  | 响应时间：5MS 点距：0.248MM 色数：16.7M ，亮度：200cd/m2 动态对比度：10,000,000:1，分辨率：1920*1080，刷新率：60HZ,屏幕比例 16:9 | 台 | 1 |
| 20 | 监控硬盘 |  | 硬盘容量：6T 硬盘转速：7200转 缓存容量： | 块 | 1 |
| 21 | 监控机柜 |  | 1200×600×600mm | 台 | 1 |
| 22 | 配线架 |  | 六类24口网络配线架，冷轧板冲压成型RJ45插口，全新环保PBT工程塑料，IDC端子PC工程料，RJ45插针镀金磷青铜 | 套 | 1 |
| 23 | 理线器 |  | 厚度1.2MM的冷轧板冲压成型。 | 套 | 1 |
| 24 | 安装调试（含线材 辅材） |  | 安装调试（含线材 辅材） | 项 | 1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |
| 音乐教室 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 规格 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 木器部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 乐器柜 | 6000×500×2200mm | 1、产品结构：板式结构； 2、柜体参数：柜体采用≥16mm厚E1级三聚氰胺环保饰面板加工制作，不低于1.5mm厚塑制封边条机械封边，柜体组合柜造型，部分板式柜门造型，部分玻璃对开门，内置可活动隔板，一侧下部钢架造型，预留大型乐器空间。 | 套 | 1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |
| 设备部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 钢琴 |  | 1、产品尺寸:1500±50mmx600±50mmx1180±50mm； 2、铁板:沙铸亮光金葱粉金色铁板，音色纯正； 3、音板:白松制作的不等厚加强型实木音板； 4、琴弦:钢弦，音色纯净，音准稳定； 5、弦码:弯压结构设计，音频振动响应精确、迅速； 6、弦轴板:多层坚硬的色木交错拼接而成，音准稳定制音器:优质羊毛毡制造，制音效果好 7、键板:白松制作的实木键板，性能稳定； 8、弦码:弯压结构设计，音频振动响应精确、迅速。黑键:哑光黑键，手感舒适，观感高雅踏瓣系统:框架式疏扶档，结构更稳固。 | 台 | 1 |
| 2 | 节拍器 |  | 1、纯金属大机芯、节拍精确； 2、速度范围：40-208拍/分。 | 个 | 1 |
| 3 | 音叉 |  | 1、钢制，国际标准音叉； 2、440HZ，A调，长112mm±5mm，宽90mm±5mm。 | 个 | 1 |
| 4 | 中学音乐教学挂图 |  | 1、铜版纸彩色印刷，规格：740×520mm，全对开，音乐家不低于挂图40张，民乐乐器和西洋乐器挂图不低于38张，乐理挂图不低于7张。 2、中国音乐家：李叔同、萧友梅、赵元任、刘天华、杨荫浏、黄 自、冼星海、吕骥、聂耳、马思聪、李焕之 3、外国音乐家：约翰•塞巴斯蒂安•巴赫、乔治•弗里德里希•亨德尔、约瑟夫•海顿、沃尔夫冈•阿玛多伊斯•莫扎特、路德维希•冯•貝多芬、阿基诺•罗西尼、弗朗兹•彼得•舒伯特、赫克特•柏辽兹、米哈伊尔•伊凡诺维奇•格林卡、费利克斯•门德尔松、弗雷德里克•弗朗西斯克•肖邦、罗伯特•舒曼、弗朗兹•李斯特、朱塞佩•威尔第、贝德叶赫•斯美塔纳、约翰•施特劳斯、约翰内斯•勃拉姆斯、夏尔•卡米尔•圣桑、乔治•比才、穆捷斯特•彼得洛维奇•穆索尔斯基、彼得•伊里奇•柴科夫斯基、安东尼•德沃夏克、爱德华•格里格、里姆斯基•科萨科夫、谢尔盖•谢尔盖耶维奇•普罗科菲耶夫、克罗德•德彪西、简•西贝柳斯、谢尔盖•拉赫马尼诺夫、德米特里•肖斯塔科维奇 4、乐器部分 民族乐器：二胡、京胡、板胡、笛、唢呐、笙、琵琶、柳琴、阮、三弦、扬琴、筝、古琴、埙．云锣； 少数民族乐器：马头琴、艾捷克、冬不拉、芦笙、巴乌、札木聂、伽倻琴； 西洋乐器：小提琴、中提琴、大提琴、低音提琴、长笛、单簧管、双簧管、大管、小号、长号、圆号大号、萨克斯管 电贝司、民族管弦乐队、西洋管弦乐队； 乐理部分：五线谱、音阶与调式、音程、三和弦、大小调的调号与音阶、常用记号、常见的歌曲基本结构 。 | 套 | 1 |
| 5 | 中学音乐教学欣赏曲库 |  | 1、内容以音乐体裁为线索。基本囊括了传统音乐的各种体裁形式，曲目选择既注意代表性又兼顾中学生的年龄特点，遵循由浅入深的原则，通过对曲目的介绍达到了了解音乐体裁的目的。 2、含民族民间音乐民歌 、民族民间音乐民间器乐、民族民间音乐民间说唱音乐 、民族民间音乐民间戏曲音乐、民族民间音乐中国民间歌舞音乐、民族民间音乐外国民歌及民间音乐、大型声乐套曲、器乐独奏曲之、民族管弦乐曲、管弦乐曲、组曲、交响乐、交响诗、协奏曲、舞剧 、歌剧 、舞曲等不低于20套。 | 套 | 1 |
| 6 | 沙锤 |  | 1、材质：沙锤椰壳，手柄为木制； 2、外观：着色均匀，无流挂，外观圆滑；各部表面打磨光滑，无毛刺； 3、音质：声音明亮清脆；可发“沙拉拉”音响效果； 4、尺寸:锤体直径：120-125mm±离5mm；锤体长度：105-110mm±5mm；手柄直径：15-25mm±5mm；手柄长度：140-145mm±5mm。 | 对 | 10 |
| 7 | 北梆子 |  | 1、材质：榉木； 2、外观：表面光滑，无脱皮； 3、音质：音质清脆，无杂音； 4、尺寸:宽度：55-60mm±5mm；长度：175-180mm±5mm； 高度：40-45mm±5mm；开缝长度：140-145mm±5mm；击锤长度：215-220mm±5mm；击锤直径：23-30mm±5mm。 | 副 | 2 |
| 8 | 南梆子 |  | 1、材质：榉木，坚实无疤节或劈裂； 2、外观：表面光滑，无脱皮； 3、音质：音质清脆，无杂音； 4、尺寸:宽度：55-60mm±5mm；长度：170-180mm离5mm； 高度：35-40mm±5mm；开缝长度：135-140mm±5mm；击锤长度：210-220mm±5mm；击锤直径：20-25mm±5mm。 | 副 | 2 |
| 9 | 木鱼 |  | 一套含： 1号木鱼(最大号) 127*130*110mm; 2号木鱼112*113*90mm; 3号木鱼80*85*72mm; 4号木鱼68*70*63mm; 5号木鱼(最小号)60*65*57mm 配件:包括5个红木鱼、1个高梆子、1个支架1个铝合金盒子、2根敲棒。 | 套 | 5 |
| 10 | 碰铃 |  | 1、材质：响铜； 2、外观：光洁，无毛刺； 3、音色清脆、发音响亮，余音环绕；延音≥6S； 4、尺寸:直径40-45mm±5mm，高度40-45mm±5mm；重量：75-80g。 | 副 | 10 |
| 11 | 小军鼓 |  | 1、发音灵敏、清晰、音色可调性强、无杂音、响带（砂带）反应灵敏；发音持续时间≥3S；鼓外径350-355mm±5mm；鼓腔厚度6.1~6.5mm；鼓腔圆度≤5mm；鼓高144~146mm±5mm；鼓膜压圈内经与外径差2.5~3.0mm±5mm；演奏状态下的鼓膜静压力在（98士1) N 时，不破裂；鼓膜耐久性,在鼓膜任意一点用（40士2) N 的力以100次／ min 的频率，连续敲击3000次后鼓膜不破裂。 2、工艺：鼓膜与压边圈结合紧密、牢固；各卡具配合紧密，各螺丝调节时灵活、轻便、有效； 3、鼓腔表面：光滑、平整，装饰面贴合严密、牢固、无划痕、破损，漆膜色泽协调；鼓膜表面：平整、无折痕、无波纹、无损伤；各金属件表面镀层：牢固、完整、光亮，无脱皮、露底； 4、鼓膜：选用天然皮膜或人工合成皮膜；金属零件：按其性能要求选用适宜的金属材料。 | 面 | 6 |
| 12 | 谱台 |  | 1、材质：金属，加粗大谱架； 2、尺寸：三节升降，最高可达1650mm，500*350mm支架折叠后为540mm。 | 个 | 5 |
| 13 | 箱鼓音乐凳 |  | 1、尺寸：300mm±10mm*300mm±10mm*450mm±10mm； 2、材质：桦木箱体，水曲柳面，亚光PU漆面，粉色、黄色、绿色、蓝色、颜色可选。 3、音质：内置响弦音色细致，低音饱满。 | 个 | 5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |
| 美术教室 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 规格 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 木器部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 教师美术台 | 1390×600×930mm | 1、结构：钢木结构； 2、台面：松木桌面，八档桌面可调节0-80°，左副板可放置调色盘，右笔筒颜料盒； 3、六档高度可调，高度780-930mm； 4、下部钢质多重置物空间。 | 张 | 1 |
| 2 | 美术桌 | 1800×1000×760mm | 1、结构：钢木结构； 2、台面：采用≥12mm抗倍特板制作，具有防腐蚀、耐高温耐磨、耐热、抗老化、无毒、易清洁、耐冲击； 3、桌腿：采用≥50*50*1.5mm无缝管焊接打磨，表面平整； 4、前横梁、中间横梁全部采用50*30*1.5mm无缝管制作；，金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。 | 张 | 8 |
| 3 | 美术凳 | 380×415×440mm | - 尺寸：座高440mm±10mm； 2、材质：PP+钢管； 3、坐垫:尺寸380±10mm×415±10mm×H120±10mm； 4、采用彩色PP材料一体注塑成型，椅背提手设计；椅钢架采≥20×1.5mm圆形钢管制作，表面采用环氧树脂粉末静电喷涂处理，耐腐蚀，不易生锈；脚垫采用PP纤维质塑胶一体成型，防滑耐摩擦，保护地板防止摩擦，所有零部件采用永久性固定方式，不会产生松散、脱落之情形。可垂直堆叠。 - ★提供第三方机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章的pp材料检测报告，检测内容包括：检验依据GB/T 31402-2023《塑料和其他无孔材料表面抗菌活性的测定》，GB/T 24128-2018《塑料 塑料防霉剂的防霉效果评估》，检测内容包括： ①抗菌效果：检测金黄色葡萄球菌，抗菌活性值≥2.0，抗菌率≥99；检测大肠杆菌，抗菌活性值≥2.0，抗菌率≥99； ②防霉性能：检测黑曲霉，防霉等级达到到0级；检测球毛壳霉，防霉等级达到到0级；检测宛氏拟青霉，防霉等级达到到0级。 | 张 | 50 |
| 4 | 水柜 | 1200×550×760mm | 1、产品结构：铝木结构； 2、台面参数：用≥12mm厚抗倍特板，具有抗污染、防水、防火特性，台面倒圆角。 3、台身参数：台身采用≥16mm厚E1级三聚氰胺环保饰面板制作，1.5mm厚塑制封边条机械封边（所有板材加工截面均应封边），所有开孔部位均采用专业磨具成型的配件封堵。实验台下裙条（≥78mm）采用铝合金模具成型，内镶嵌板材18厚三聚氰胺环保饰面板，增加强度，板材距地不低于20mm，防水耐用。 4、含陶瓷水槽及不锈钢水嘴2套及给排水安装。 | m | 1.2 |
| 5 | 后墙储物柜 | 5000×500×850mm | 1、产品结构：板式结构； 2、产品参数：整体采用≥18mmE1级三聚氰胺环保饰面板加工制作，不低于1.5mm厚塑制封边条机械封边；部分区域作跳色处理，部分开放式多层储物，拿取便捷，分类明确；部分板式门设计。 3、含pp储物盒。 | m | 5 |
| 6 | 后墙洞洞板 | 4800×1200mm | 1、尺寸：4800×1200mm； 2、材质：冷轧板； 3、结构：方孔洞洞板，，表面酸洗磷化后，静电喷墨喷漆处理； 4、配小圆磁吸片280个固定展示学生作品。 | 套 | 1 |
| 7 | 后墙作品展示框 | A4 | 1、翻盖存储画框，有机玻璃表面，高透，无痕钉固定墙面； 2、A4：规格210*297mm。 | 套 | 60 |
| 8 | 聚酯纤维展示板 | 800×1200mm | 可自粘聚酯纤维毛毡板，防刮耐磨，不易变形。 | 套 | 6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |
| 设备部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 民间美术欣赏及写生样本 |  | 含中国结、京剧脸谱、扎染、蜡染、皮影、年画、木板年画、剪纸、面具、泥塑、玩具、风车、纹样、风筝、唐三彩、彩陶器、瓷器。 | 套 | 1 |
| 2 | 多目书画教学示范仪 |  | - 整机待机电流：12V/150mA；整机负载工作电流：12V/450mA； 2、具备辅助照明LED，可以无级调亮。 3、主体采用金属材质，坚固耐用，机身采用仿古漆面，配重加固底座； 4、侧拍辅助摄像头像素≥800W, 分辨率≥2592*1944；扫描幅面≥A4；光学解像力≥A4幅面170lp/mm；球形畸变 <1%；梯形失真 <1%；出图响应时间 <1S；自动过曝控制 ；图像帧率 5M≥10fps，1080P≥25fps；图像色彩≥24位； - 5、微课辅助摄像头像素≥200W；对焦方式：定焦；球形畸变 <5%；梯形失真 <5%；出图响应时间 <1S；图像色彩≥24位； 6、整机一体化设计，携带方便，整机≤5kg。 - 7、具有三摄像头，1个主摄像头2个辅助摄像头，支持Windows XP,WIN7，WIN8，WIN10操作系统； - 8、主摄像头：像素≥1000W；分辨率≥3648*2736；对焦方式：定焦；扫描幅面≥A3；光学解像力≥A3幅面170lp/mm；球形畸变 <1%；梯形失真 <1%；4K出图响应时间 <3S；自动过曝控制； 图像帧率 5M≥13fps ，1080P≥25fps；图像色彩≥24位； - 9、侧拍辅助摄像头采用活动机身，支持折叠，支持摄像头旋转调节拍摄位置，支持拍摄画面调整特写镜头景深； - 10、微课辅助摄像头采用活动摄像头，支持0-270度任意角度旋转调整。 | 套 | 1 |
| 3 | 美术教学直播示范系统 |  | 1、支持接入多目书画教学示范仪进行直播示范教学； 2、支持直播画面接入大屏进行示范教学； 3、支持录制高清示范视频，录制视频可作为教学微课资源； 4、支持录制画面的切换，可进行单画面、画中画、双画面的视频录制； 5、录制视频时支持同步录制教学音频； 6、支持将录制的视频导出下载至本地，用户可自由选取保存位置； 7、▲支持截取直播示范视频画面为图片，支持将截图直接推送至学生端；（提供第三方机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章）； 8、支持将截图进行保存，支持将保存的截图推送至学生端； 9、支持将保存的截图导出下载至本地，用户可自由选取保存位置； 10、支持视频、截图的管理，可进行查看、删除等操作； 11、系统支持屏幕任意批注功能，可在显示范围的任意位置进行批注操作。 | 套 | 1 |
| 4 | 国画工具 |  | 毛笔(斗笔、大白云、 中白云、小白云、小狼毫、勾线笔) 、毛毡、笔洗、 调色盘、镇尺、笔搁。 | 套 | 24 |
| 5 | 宣纸 |  | 四尺，半生熟宣纸 （1刀100张）。 | 刀 | 2 |
| 6 | 颜料套装 |  | 国画颜料24色12ml/支，水彩颜料24色12ml/支，墨汁250ml/瓶。 | 盒 | 24 |
| 7 | led发光拷贝台 |  | 1、外观尺寸：600mm*1200mm±10mm，发光画面：550mm*1150mm±10mm; 2、功率：≥30W； 3、亮度可以调节； 4、配电源插头，透明隔墨垫，4个磁铁。 | 台 | 1 |
| 8 | 八尺双面画板画架 |  | 1、规格：1200×2400mm;（画板+画架） 2、双面可用，一面毛毡一面木板。 | 套 | 1 |
| 9 | 可旋转笔筒 |  | 1、360°可旋转透明笔筒； 2、五格。 | 套 | 30 |
| 10 | 桌面收纳盒 |  | 1、尺寸 ：250±10mm*155±10mm*110±10mm; 2、活动隔板，分类收纳，可提拎叠加。 | 套 | 16 |
| 11 | 订书机 |  | 1、弹簧式订书机，配钉。 | 套 | 2 |
| 12 | 吹风机 |  | 1、速干吹风机； 2、风速≥20m/s。 | 套 | 5 |
| 13 | 喷壶 |  | 气压式喷壶. | 套 | 10 |
| 14 | 丙烯马克笔72色 |  | 1、直液式控墨，软绘笔头，多层分格，可洗； 2、可视墨仓。 | 套 | 1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |
| 地理教室 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 规格 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 木器部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 教师拷贝台 | 1400×700×780mm（条桌） 600×700×1000mm（柜体） | 1、产品结构：钢木结构； 2、台面参数：采用≥18mmE1级三聚氰胺环保饰面板制作，不低于1.5mm厚塑制封边条机械封边； 3、台身参数：钢架采用50mm圆管，横梁采用40×20×1.2mm方管,右侧台身整体采用≥18mm三聚氰胺环保饰面板,底部配万向轮； 4、高台配备活动台面,用于放置对应的教学用具。 | 张 | 1 |
| 2 | 学生桌 | 边长600×760mm | 1、产品结构：钢木结构； 2、台面参数：采用≥18mmE1级三聚氰胺环保饰面板制作，不低于1.5mm厚塑制封边条机械封边； 3、台身参数：立腿钢管规格不低于50×25×1.2mm框架表面喷涂阿克苏塑粉，配可调底脚，台身下书斗采用≥18mm厚E1级三聚氰胺环保板加工制作。 | 张 | 16 |
| 3 | 学生凳 | φ300×450mm | - 座垫： 1）材质：采用 ABS耐冲击塑料一级新料一体射出成型。耐冲击强度：须经5磅榔头重力锤击不得破裂。不得采用回收料生产； 2）尺寸：直径300mm±10mm。中间有內弧造型； 3）锁付方式：螺丝锁付，不易松动； 2、钢管： 1）材质及形状：采用椭圆形亮光钢管焊接而成，结构牢固，无脱焊、虚焊、焊穿等缺陷； 2）尺寸：16.5mm±5mm×34mm±5mm×厚1.5mm。座高为450mm±5mm； 3）表面涂装：焊接完成钢管架，经高温粉体烤漆，涂层光滑均匀； 4）中间固定钢板：采直径190mm±10mm×厚度≥2.5mm圆形钢板制。与座垫锁付时需粘缺氧胶，保证紧密贴合，不易松脱； 5）坐垫底板有软胶垫保护，可以悬挂于桌面且不伤桌面； 3、脚垫：采用PP加纤维质塑胶一体射出成型。 | 张 | 48 |
| 4 | 地理模型展示柜 | 900×600×1200mm | 1、产品结构：板式结构； 2、台身参数：下部采用≥18mm三聚氰胺环保饰面板加工制作，不低于1.5mm厚塑制封边条机械封边；，板式对开门，内设隔板一层。上部≥10mm钢化玻璃制作展示。 | 张 | 13 |
|  | 小计 |  |  |  |  |
| 设备部分 |  |  |  |  |  |
| 一、地理教学专用设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 中国语音立体地形图 |  | 1. 规格：立体模型水平比例尺不低于1：300万；尺寸不小于：2280mm×1680mm；采用PVC材料用模具热压而成，符合环保要求； 2. 政区图、地形图合二为一，达到地图出版精度，经由专业地图出版社出版； 3. 支持汉语、蒙语、藏语、维语及朝鲜语多种民族语言，支持版本：汉语版、蒙-汉版、藏-汉版、维-汉版、鲜-汉版（设备运行只支持一种语言版本，标配为汉语版，其他语言版本在设备出厂前据使用方实际需求而定）。 4. 电子点读功能： 1) 提供无线点读教鞭，要求电子教鞭装有特殊摄像头，具有光学图像识别功能，可识别隐形底码； 2) 配套音箱上的无线接收器收到无线教鞭发送来的码值信息后，根据程序预先设置好的码值与语音的对应关系，把相应的语音播放出来，对相应内容进行解说。语音内容存放在无线音箱的存储卡中。存储卡使用的是现在通用的SD存储卡，容量大，并可以随时更新语音内容； 3）如同时配置2套及以上与本设备同品牌的语音立体地形图，使用1套无线点读教鞭及配套音箱即可实现点读播放，无需重复配置。 5. 地图内容： 1) 中国的国界线，省级行政区划的名称和界线，首都及各省级行政中心的名称和位置，国内部分城市的名称和位置。 2) 中国的主要河流、湖泊、山脉、山峰、沙漠、盆地、高原、平原、丘陵、半岛、群岛、岛屿、海洋、海湾、海峡的名称及相关要素。 3) 中国周边国家及首都的名称及国界线。周边部分河流、湖泊、平原、丘陵、群岛、岛屿、海洋、海峡、海湾的名称及相关要素。 4) 突出表示三大阶梯、四大高原、四大盆地、三大平原自然地理形态，综合表达中国地形的起伏形态和地理特点。 6. 分类教学： 地图上可以按照初中版和高中版本教材资源进行分类教学。 | 套 | 1 |
| 2 | 世界语音立体地形图 |  | 1. 规格：立体模型水平比例尺不低于1：1680万；尺寸不小于：2280mm×1680mm；采用PVC材料用模具热压而成，符合环保要求； 2. 要求达到地图出版精度，经由专门地图出版社出版； 3. 支持汉语、蒙语、藏语、维语及朝鲜语多种民族语言，支持版本：汉语版、蒙-汉版、藏-汉版、维-汉版、鲜-汉版（设备运行只支持一种语言版本，标配为汉语版，其他语言版本在设备出厂前据使用方实际需求而定）。 4. 电子点读功能： 1) 提供无线点读教鞭，电子教鞭装有特殊摄像头，具有光学图像识别功能，可识别隐形底码； 2) 配套音箱上的无线接收器收到无线教鞭发送来的码值信息后，根据程序预先设置好的码值与语音的对应关系，把相应的语音播放出来，对相应内容进行解说。语音内容存放在无线音箱的存储卡中。存储卡使用的是现在通用的SD存储卡，容量大，并可以随时更新语音内容； 3）如同时配置2套及以上与本设备同品牌的语音立体地形图，使用1套无线点读教鞭及配套音箱即可实现点读播放，无需重复配置。 5. 地图内容： 1) 世界各大洲的名称、范围、界线。中华人民共和国的名称、范围、界限。世界部分主要城市的名称、位置。 2) 世界主要海洋、河流、湖泊、山脉、山峰、火山、沙漠、盆地、高原、平原、半岛、群岛、岛屿、海峡、海湾、海岭、海丘、海沟、海盆等地理要素的名称及相关要素。 3) 世界各国的国旗和面积。 4) 突出显示七大洲、四大洋自然地理形态，综合表达世界地形的起伏形态和地理特点。 5) 国际日期变更线、北极圈、南极圈、北回归线、南回归线的名称和位置。 6. 分类教学： 地图上可以按照初中版和高中版本教材资源进行分类教学。 | 套 | 1 |
| 3 | 移动专业教室-初中地理（新课标版本） |  | 一、硬件组成格： 1、硬件存储容量不小于：63G；内置：M.2 NGFF固态硬盘接口类型采用MLC原厂固态颗粒；支持系统：Mac/Windows7/8/10；输出接口：USB3.1 Type-C；外壳材质：铝合金。 二、3D软件课程含： 1、3D空间演示自传与公转，化难为易；在宇宙场景的认知中树立科学的人地观念。基于衍生题目，师生有效互动，助于激发兴趣，巩固认知； 2、3D经纬网虚拟空间呈现，影音动画专业解说，形成立体的经纬网印象。相关知识互动操作，实践中定位精准判读； 3、3D场景虚拟呈现，直观剖析初中地理知识难点。立体模型互动实验，拍照录像生成课件，学习吸收率达到最高值；3D地球探究课程、3D月球探究课程、3D天王星探究课程、3D海王星探究课程、3D土星探究课程、3D木星探究课程、3D水星探究课程、3D火星探究课程、3D金星探究课程、3D太阳探究课程、3D太阳系探究课程； 4、3D等高线地形图，结合试题，场景模拟，从山体、河流、人文等角度全面剖析，以综合思维解决具体问题； 5、3D山体不同部位，3D数字教学内容，创设虚拟的仿真山体，以直观的地理观测与空间视角，轻松掌握山体信息，培养学生地理实践能力； 6、3D磁力地球仪，多维显示自然、人文风貌与资源，从而快速、直观、全面了解地球。在认知中树立正确的人地观念。培养正确的自然观、资源观、环境观、人口观、发展观，树立人与自然和谐相处的理念。 7、3D世界地形图，仿真模型清晰还原地形地貌；3D数字教学内容，形成全面、客观地图信息。培养获取、整理和运用地图信息；分析解决问题的能力。养成识图、绘图、用图的地图技能。 8、3D中国地形图 ，仿真模型清晰还原地形地貌；3D数字教学内容，形成全面、客观地图信息。培养获取、整理和运用地图信息；分析解决问题的能力。养成识图、绘图、用图的地图技能。 9、MAP数字图多达300余层的中国和世界图层信息，涵盖自然、人文等丰富内容，通过图层组合、叠加、演示、标注等功能，直观呈现知识点间的关联，实现对初中地理知识点的全面展示。 10、班级系统，专属班级管理后台，可进行班级创建、激活学生账号、设置评测内容，让老师轻松实现智能分析管理，更好的安排教学计划。 11、3D考点以国家新课标为内容指导，运用3D动画精心制作影视级视频，生动演绎知识必考点，所有考点红色提示，触发学生深层记忆。既是老师授课课件，也是学生的备考宝典。包含了初中地理所有的知识必考点。 11、多样实时在线题海竞赛，数万道精选题智能推送，在层层闯关中熟练知识，在限时抢答中记忆考点，燃起学生的斗志和挑战兴趣，高效复习，轻松备考。 12、PK地理赛1套，通过多层级的进阶挑战设计、启动学生的反射记忆；全国在线竞技模式以及挑战积分排名，更能激发学生反复学习的兴趣。 | 套 | 1 |
| 二、模型与标本 |  |  |  |  |  |
| 1 | 冰川地貌模型 |  | 1、规格:600*400mm±20mm，采用高分子材料精制而成，仿真微缩内容完整充实、紧扣教材。仿真微缩内容包括:U形谷、冰川、冰碛物、冰斗、角峰、刃脊。 2、拓展功能：提供配套拓展资源二维码，通过移动终端扫描可浏览与该模型同主题的学习资源，包括：该地貌的基本介绍、成因原理、分布情况、特征、分类说明、与人类经济建设的关系等多方面介绍，图文并茂，并配有视频详细说明，更直观、生动的理解相关内容。 | 个 | 1 |
| 2 | 火山地貌模型 |  | 1、规格:600*400mm±20mm，采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材。包括:火山的剖面（火山口、火山颈、熔岩流），堰塞湖。 2、拓展功能：提供配套拓展资源二维码，通过移动终端扫描可浏览与该模型同主题的学习资源，包括：该地貌的基本介绍、成因原理、分布情况、特征、分类说明、与人类经济建设的关系等多方面介绍，图文并茂，并配有视频详细说明，更直观、生动的理解相关内容。 | 个 | 1 |
| 3 | 丹霞地貌模型 |  | 1、规格:600*400mm±20mm，采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材。包括:巨红色的几乎呈水平状的砂砾岩层、垂直节理发育形成丹霞地貌，有直立状、堡状、宝塔状等等。 2、拓展功能：提供配套拓展资源二维码，通过移动终端扫描可浏览与该模型同主题的学习资源，包括：该地貌的基本介绍、成因原理、分布情况、特征、分类说明、与人类经济建设的关系等多方面介绍，图文并茂，并配有视频详细说明，更直观、生动的理解相关内容。 | 个 | 1 |
| 4 | 流水地貌模型 |  | 1、规格:600*400mm±20mm，采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材。包括:上游的“V”形谷地及树枝状水系，出山口的冲积扇，下游的三角洲。 2、拓展功能：提供配套拓展资源二维码，通过移动终端扫描可浏览与该模型同主题的学习资源，包括：该地貌的基本介绍、成因原理、分布情况、特征、分类说明、与人类经济建设的关系等多方面介绍，图文并茂，并配有视频详细说明，更直观、生动的理解相关内容。 | 个 | 1 |
| 5 | 风蚀地貌模型 |  | 1、规格:600*400mm±20mm，采用高分子材料精制而成，仿真微缩内容完整充实、紧扣教材。包括:风蚀城堡，风蚀蘑菇，风蚀洼地，新月形沙丘，戈壁。 2、拓展功能：提供配套拓展资源二维码，通过移动终端扫描可浏览与该模型同主题的学习资源，包括：该地貌的基本介绍、成因原理、分布情况、特征、分类说明、与人类经济建设的关系等多方面介绍，图文并茂，并配有视频详细说明，更直观、生动的理解相关内容。 | 个 | 1 |
| 6 | 梯田模型 |  | 1、规格:600*400mm±20mm，采用高分子材料精制而成，仿真微缩内容完整充实、紧扣教材。包括:分段沿等高线建造的梯田。采用高分子材料精制而成，仿真微缩内容完整充实、紧扣教材。 2、拓展功能：提供配套拓展资源二维码，通过移动终端扫描可浏览与该模型同主题的学习资源，包括：该地貌的基本介绍、成因原理、分布情况、特征、分类说明、与人类经济建设的关系等多方面介绍，图文并茂，并配有视频详细说明，更直观、生动的理解相关内容。 | 个 | 1 |
| 7 | 地下水模型 |  | 1、规格:600*400mm±20mm，采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材包括:自流井。 2、拓展功能：提供配套拓展资源二维码，通过移动终端扫描可浏览与该模型同主题的学习资源，包括：该地貌的基本介绍、成因原理、分布情况、特征、分类说明、与人类经济建设的关系等多方面介绍，图文并茂，并配有视频详细说明，更直观、生动的理解相关内容。 | 个 | 1 |
| 8 | 黄土地貌模型 |  | 1、规格:600*400mm±20mm，采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材包括:冲沟、河谷、黄土墚、黄土塬、黄土峁及窑洞。 2、拓展功能：提供配套拓展资源二维码，通过移动终端扫描可浏览与该模型同主题的学习资源，包括：该地貌的基本介绍、成因原理、分布情况、特征、分类说明、与人类经济建设的关系等多方面介绍，图文并茂，并配有视频详细说明，更直观、生动的理解相关内容。 | 个 | 1 |
| 9 | 海岸地貌模型 |  | 1、规格:600*400mm±20mm，采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材包括:海蚀崖、海蚀洞、海蚀柱、海蚀拱桥、沙滩。 2、拓展功能：提供配套拓展资源二维码，通过移动终端扫描可浏览与该模型同主题的学习资源，包括：该地貌的基本介绍、成因原理、分布情况、特征、分类说明、与人类经济建设的关系等多方面介绍，图文并茂，并配有视频详细说明，更直观、生动的理解相关内容。 | 个 | 1 |
| 10 | 地震模型 |  | 1、规格:600*400mm±20mm，采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材包括:震源、震中、震源深度、等震线、震中距不同对地表建筑物的破坏程度不同，遭破坏的房屋、道路、山坡产生滑坡等。 2、拓展功能：提供配套拓展资源二维码，通过移动终端扫描可浏览与该模型同主题的学习资源，包括：该地貌的基本介绍、成因原理、分布情况、特征、分类说明、与人类经济建设的关系等多方面介绍，图文并茂，并配有视频详细说明，更直观、生动的理解相关内容。 | 个 | 1 |
| 11 | 等高线模型 |  | 1、规格:600*400mm±20mm，采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材包括:山顶、鞍部、陡坡、缓坡、山谷、山脊、陡崖。 2、拓展功能：提供配套拓展资源二维码，通过移动终端扫描可浏览与该模型同主题的学习资源，包括：该地貌的基本介绍、成因原理、分布情况、特征、分类说明、与人类经济建设的关系等多方面介绍，图文并茂，并配有视频详细说明，更直观、生动的理解相关内容。 | 个 | 1 |
| 12 | 喀斯特地貌模型 |  | 1、规格:600*400mm±20mm，采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材包括:石林、落水洞、地面河、溶洞、暗河、钟乳石、石笋。 2、拓展功能：提供配套拓展资源二维码，通过移动终端扫描可浏览与该模型同主题的学习资源，包括：该地貌的基本介绍、成因原理、分布情况、特征、分类说明、与人类经济建设的关系等多方面介绍，图文并茂，并配有视频详细说明，更直观、生动的理解相关内容。 | 个 | 1 |
| 13 | 地上河模型 |  | 1、规格:600*400mm±20mm，采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材包括:黄河地上河最主要的特征、平原及地上河、路桥。 2、拓展功能：提供配套拓展资源二维码，通过移动终端扫描可浏览与该模型同主题的学习资源，包括：该地貌的基本介绍、成因原理、分布情况、特征、分类说明、与人类经济建设的关系等多方面介绍，图文并茂，并配有视频详细说明，更直观、生动的理解相关内容。 | 个 | 1 |
| 14 | 平面地形地球仪 |  | 1、产品规格≥Φ32cm， 2、产品由球体和支架等组成。 3、平面比例尺≥1:40000000。 | 个 | 8 |
| 15 | 平面政区地球仪 |  | 1、产品规格≥Φ32cm 2、产品由球体和支架等组成。 3、平面比例尺≥1:40000000。 | 个 | 8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |
| 录播教室 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 规格 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 木器部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 讲台 | 1400×700×780mm（条桌） 600×700×1000mm（柜体） | 1、产品结构：钢木结构； 2、台面参数：采用≥18mmE1级三聚氰胺环保饰面板制作，不低于1.5mm厚塑制封边条机械封边； 3、台身参数：钢架采用50mm圆管，横梁采用40×20×1.2mm方管,右侧台身整体采用≥18mm三聚氰胺环保饰面板,底部配万向轮； 4、高台配备活动台面,用于放置对应的教学用具。 | 张 | 1 |
| 2 | 组合课桌 | 813×813×750mm | 1、台面参数：采用≥18mmE1级三聚氰胺环保饰面板制作，不低于1.5mm厚塑制封边条机械封边； 2、台身参数：立腿采用≥φ47×1.5mm的圆管制作而成，底部成锥形，横梁为40×20×1.2mm，立腿和横梁采用铝合金连接件连接。立腿底部带橡胶底脚。 3、连接件参数：通体采用铸铝成型，分上下两部分组合而成，圆柱为≥φ49mm，H20mm，壁厚≥3.2mm；下部分圆柱为≥φ49mm，H20mm，壁厚≥3.2mm，连接桌腿部分尺寸为≥φ40.5xH49mm；连接横梁插口部分尺寸为L35-38×W15-18×H47mm。表面氧化银处理。钢架整体采用静电粉末喷涂处理。底脚带止锁功能的滑轮。 | 张 | 36 |
| 3 | 学生椅 | 480W*480D*790H 座高：440mm | 1、椅背 1.1材质：采用PP+GF一级新料注塑一体成型； 1.2规格：406mm（±2mm）×398mm（±2mm）； 1.3功能：靠背设计内凹式曲线弧度设计，内凹50±2mm.能有效支撑人体背部脊椎重力，分担上半身靠后压力，使其身形端正。靠背设计带微笑拉手孔，微笑孔尺寸90mm×45mm，保证通风散热同时满足人体手掌使力，便于移动课椅，兼顾美观性能。 2、椅座 2.1材质：采用PP+GF一级新料注塑一体成型； 2.2规格：424mm（±2mm）×420mm（±2mm）； 2.3功能：坐垫人体工程学设计，坐垫前端需有流线型下垂设计，人体功能设计，分散上半身的所有重量，坐感舒适。 3、椅架 3.1材质：采用SPCC光亮眼管折弯焊接而成，表面经脱脂、磷化、水洗、烘干工艺处理，耐腐蚀、防锈；上管表面采用“阿克苏”优质颗粒粉末，静电粉末喷涂，附着力特强，不脱漆，涂层无漏喷、锈蚀，光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆、无明显粒子、涨边现象； 3.2规格：椅架主管采用34mm×16mm×1.8mm（±1mm） ，上托管采用20mm*20mm*2mm方管冲孔、冲弧焊接而成，中间带有加强钢板，尺寸240mm*108mm*3mm,增强椅架的牢固度。 3.3功能：固定四脚课椅 4、底扣、压条 4.1材质：ABS全新注塑一体成型； 4.2规格：382mm*180mm*42mm（±2mm）上面带有4个φ16圆孔装配压条用； 4.3压条规格：162mm*24mm*32mm（±2mm）带有2个孔径φ11mm螺丝柱，螺丝柱内凹23mm用M4.2*25燕尾螺丝固定。 5脚垫： 5.1材质TPU软胶脚垫； 5.2规格：34mm*16mm*10mm（±1mm） 5.3功能：脚垫采用圆弧形设计，方便多角度着地。软胶材质能更好保护地面，防滑防刮伤地面。 | 张 | 36 |
|  | 小计 |  |  |  |  |
| 设备部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清录播主机 |  | 1.整体采用嵌入式设计、非PC与服务器工作站等架构，以保障系统运行稳定、安全。 2.主机需同时具备录制、直播、导播、自动跟踪、音频编码、视频编码、音频处理、视频处理、存储、点播、互动多功能于一体； 3.主机采用ARM架构处理器同时内置GPU与NPU协处理器，CPU核心数≥8，核心主频≥2.4GHz； 4.主机在正常工作状态下的生产噪声不高于20dB(A)； 5.数字视频接口D-Video（RJ45）≥4，HDMI 输入≥2，HDMI 输出≥2路，RJ45≥2，USB2.0≥2，系统存储≥2T。 6.要求主机支持线性音频输入与数字音频输入，要求Line in接口≥2，Line out接口≥2，数字音频接口D-Mic（RJ45）≥6；RJ45≥1，支持100/1000M网络自适应及IPv4、 7.▲支持对同品牌高清摄像机实现基于RJ45双绞线的视频裸数据传输技术，支持摄像机到录播主机端的视频采集和传输过程无需编解码、无画质损耗并实现≤100ms的声画同步；（提供第三方机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章） 8.要求录播主机配套同品牌摄像机支持在多机位接入的情况下所有画面高度同步。在多画面布局以及多流录制、多流直播的使用场景下不同画面保持高度同步； 9.需支持定时休眠唤醒功能，提供精确到秒的自定义时间设置，可以单独设置是否定时休眠或者定时唤醒； 10.需支持录像文件循环覆盖功能，开启循环覆盖功能后，录播硬盘在已存储90%的空间时，再次启动录制将删除录播内现存时间最早的录像文件以应对录制频率比较高的情况； 11.需支持录制模式和互动模式的独立音频场景设置，针对无线MIC和多媒体等不同设备类型，进行场景化的音频参数设置； 12.要求支持根据实际喜好，自定义AI跟踪逻辑下所切换的画面信号，且支持双分屏、画中画等布局； 13.要求内置互动模块，无需额外部署MCU类设备即可支持“1+3”的互动授课模式，实现专递课堂教学应用。同时也需支持会议互动模式，创建或加入大规模视音频实时互动。 | 台 | 1 |
| 2 | 录播流媒体处理软件 |  | 1.要求软件在出厂时内嵌于录播主机中； 2.支持电影模式和资源模式两种录制模式； 3.支持30分钟分段、60分钟分段两种分段录制方式，系统可在不结束录制的条件下根据分段时长自动将视频录制为多个分段文件； 4.采用H.264/H.265的视频编码格式和MP4的视频封装格式，支持在断网情况下也可以进行视频录制并存储于录播主机中，也支持在联网情况下通过FTP自动上传视频文件； 5.支持对接入摄像机特写画面进行电子云台控制，包括画面上下左右移动、放大缩小变焦等操作。云台控制功能应具有鼠标快速定位功能，通过鼠标点击快速居中画面区域。也支持设置和调用摄像机预置位，支持不少于8个预置位； 6.支持不少于4路RTMP同步推流直播，并可自定义选择主码流或子码流进行推流直播； 7.需支持RTMP直播、TS直播、集控推流直播等不少于3种不同直播模式，以适应不同场景直播需求； 8.需支持H.323、SIP 、BFCP、WebRTC等视音频互动协议技术，也支持内置互动模块，无需额外MCU类设备即可进行远程互动教学应用； 9.支持“1+3”的互动授课模式和多方视频会议模式，授课模式支持主讲端查看所有听讲端画面并可控制听讲端的互动画面显示，会议模式支持二分屏、三分屏、四分屏等布局，也支持选择参会方进行轮巡显示； 10.双流互动：支持在实时互动过程中，可将教学场景信号与电脑课件信号以互相独立的信号进行传输，并最终在接收端可通过两路独立HDMI接口将接收到的教学场景画面与电脑课件画面同时分别输出到两个显示设备上； 11发言权限控制：支持通过网络导播界面，主讲端在互动过程中对其余互动参与者的发言权限进行控制，支持单人禁言/开启以及全场禁言/开启的控制方式。 | 套 | 1 |
| 3 | 智能跟踪处理软件 |  | 1.支持智能识别接入摄像机的使用定位，并联动摄像机选用对应的跟踪逻辑，如教师跟踪、学生跟踪等； 2.支持对接入摄像机的AI跟踪检测区域设置，可基于实景拍摄画面框选跟踪区域，框选后只在区域中方能触发跟踪，所见所得方便操作； 3.支持根据设定的跟踪策略形成跟踪指令，实现多路接入摄像机的全自动AI跟踪画面切换；且支持自定义跟踪切换逻辑的画面布局，包含但不限于双分屏、画中画与自定义布局等； 4.支持对接入摄像机自定义设置AI跟踪目标更新周期时间，摄像机依据配置实现相应跟踪策略； 5.支持设置摄像机拍摄画面的智能构图模式，包含但不限于五分像、七分像、全身像等； | 套 | 1 |
| 4 | 智能课堂行为分析软件 |  | 一.整体要求 1.兼容对接：配套高清录播主机，实现视频数据分析；同时支持与视频资源管理平台无缝对接，可将数据通过平台进行分析结果数据展示。 2.多维分析：支持对课堂数据进行综合多维度的分析，包括“课堂三率”、“课堂语言分析”、“教学行为分析”、“教师活动轨迹”、“课堂时间分配”、“学生课堂动作表情分析”等维度数据。 3.实时分析：支持对师生出勤率、S-T教学行为、教师活动轨迹、学生课堂动作表情分析等维度数据进行实时统计分析。 二.课堂教情分析要求 1.教学行为分析：支持“教师讲授”、“指导学生”、“学生汇报”、“师生互动”、“生生互动”、“教师巡视”多种维度的教学行为识别。 2.教师轨迹分析：支持统计整个课节时间内授课教师的授课行动轨迹，直观呈现教师授课过程中的授课位置数据。 3.教师巡视分析：要求支持教师巡视情况统计并形成教师巡视数据，分析数据应包括教师课堂巡视次数、时长等数据。 三.课堂学生分析要求 1.班级出勤率统计：以班级维度进行班级出勤人数统计，包括应出席人数、实际出席人数、出勤率、迟到人数、缺席人数等。 2.学生听课率分析：支持以课堂时间为轴线，对各个时刻学生的听课率进行分析统计，同时统计峰值和平均值数据。 3.支持学生课堂动作分析，包括趴桌子、举手、站立、抬头等肢体语言，可对各类动作进行实时检测。 4.支持对学生动作的实时统计分析，统计当前每种学生动作的峰值次数和占比。 5.支持学生课堂表情分析，包括积极、平淡、消极等表情。并支持对各类表情进行实时检测，统计课堂中各类表情的学生人数。 6.支持对整节课堂实现学生动作和表情的统计分析，统计每种学生动作和表情的峰值时刻、峰值占比和峰值人数。 | 套 | 1 |
| 5 | 智能语音分析软件 |  | 1.教师提问情况分析：支持基于课堂语音识别能力进行教师课堂提问行为分析，从提问次数与高频时间段两个核心维度进行数据统计，实现课堂提问情况的清晰回顾。 2.教师语速分析：支持通过语音识别能力进行教师课堂授课语速分析，呈现数据需包括教师课堂说话词数以及平均语速。 3.课堂语音转写：要求基于语音语义识别完成课堂音频的文字转换，实现课堂教学过程语音全纪录，要求平台上可输出整节课的文字字幕。实现字幕与视频进度关联，通过点击字幕同步播放对应进度的视频。 4.课堂关键词分析：支持通过AI语音识别能力，抓取统计提前设置好的课堂知识点关键词，统计各关键词出现的次数频率，并标注出现的时间点和显示所在的语句内容。 5.课堂高频词分析：支持通过AI语音识别能力，抓取授课过程中出现的高频词汇，并统计出现频次，判断课堂教学重点； 6.课堂语气词分析：支持通过进行课堂语音识别，判断老师教学过程中出现的常规语气词出现频次，如“呐”，“嘛”，等语气词，辅助老师调整教学过程中的不良习惯； | 套 | 1 |
| 6 | 高清全景摄像机 |  | 1.传感器：要求采用CMOS类型图像传感器，尺寸≥1/2.5英寸； 2.像素：有效像素≥800万；光学变焦倍数≥22倍； 3.云台转动：要求具备机械云台可进行转动跟踪。水平转动速度范围不少于1.0°~ 94.2°/s，垂直转动速度范围不少于1.0°~ 74.8°/s； 4.视频编码：要求支持H.265、H.264高清视频编码协议； 5.视频输出：要求具备数字视频输出口（RJ45）≥1，HDMI视频输出口≥1； 6.接口：要求具备RS232/RS422≥1；RJ45网络接口≥1，Line in输入口≥1，备USB Type-A≥1 7.数字降噪：支持2D/3D数字降噪，信噪比≥55dB； 8.要求与搭配的录播主机实现基于RJ45双绞线的一线通连接，完成摄像机供电、控制以及视频信号传输； 9.支持对同品牌录播主机实现基于数据链路层的数字视频数据传输技术，能实现≤100ms的声画同步，在拍摄运动画面和复杂画面时不存在镜头呼吸效应带来的周期性画面焦距抖动； 10.需支持对锁定跟拍对象进行人脸特征与肢体双重认证识别，在多人同时进入拍摄画面的情况下，持续锁定跟踪对象，不出现跟丢和误跟的情况； ▲11.支持在拍摄画面有显示设备或其他动态视频播放的情况下，自动启用AI抗干扰能力，保障画面始终锁定被跟踪对象，且跟踪效果不受影响；（提供第三方机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章） 12.需支持PTZ实时跟焦，AI跟踪的状态下能实现摄像机水平旋转、垂直旋转、变焦的实时同步变化，实现拍摄画面的自适应稳定调整； 13.要求摄像机与录播主机为同一品牌。 | 台 | 2 |
| 7 | 高清特写摄像机 |  | 1.要求采用CMOS类型图像传感器，尺寸≥1/2.5英寸； 2.有效像素≥800万；最大可支持3840×2160并向下兼容； 3.要求支持自动和手动变焦，综合变焦倍数≥28倍； 4.要求具备机械云台可进行转动跟踪。水平转动速度最大不少于90°/s，垂直转动速度最大不少70°/s； 5.要求支持高速与慢速快门速度，最快不小于1/10000s，最慢不小于1/25s； 6.支持水平视场角≥70°，垂直视场角≥43°； 7.要求支持H.265、H.264高清视频编码协议； 8.接口：要求具备数字视频输出口（RJ45）≥1，HDMI视频输出口≥1；具备RS232/RS422≥1；RJ45网络接口≥1，Line in输入口≥1；要求具备USB Type-A≥1； 9.要求内置跟踪算法，摄像机内无额外辅助摄像头也无需增加任何设备即可实现人像自动跟踪，包括水平运动、俯仰运动、变焦、聚焦四维实时跟踪； 10.要求支持根据AI智能算法，同一摄像机可根据部署使用场景智能应用为教师、学生跟踪模式，无需手动设置； ▲11.需支持对锁定跟拍对象进行人脸特征与肢体双重认证识别，在多人同时进入拍摄画面的情况下，持续锁定跟踪对象，不出现跟丢和误跟的情况；（提供第三方机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章） 12.支持在拍摄画面有显示设备或其他动态视频播放的情况下，自动启用AI抗干扰能力，保障画面始终锁定被跟踪对象，且跟踪效果不受影响。 | 台 | 2 |
| 8 | 摄像机跟踪拍摄软件 |  | 1.摄像机传输处理软件需采用B/S架构，支持通用浏览器直接访问进行管理； 2.需支持曝光模式设置功能，包括自动、手动； 3.需支持噪声抑制设置功能，支持2D、3D降噪； 4.需支持摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度； 5.需支持图像水平、垂直翻转，适应摄像机不同的安装方式要求； 6.需支持摄像机控制功能，包括云台控制、预置位设置与调用、焦距调节等，预置位数≥255； 7.支持配合录播主机设置五分像、七分像、全身像等多种教师图像跟踪画面模式，根据实际需要设置选用教师跟踪画面的大小； 8.支持配合录播主机划分的自动跟踪区域，当锁定跟踪人物走出自动跟踪区域时即停止跟踪，直到重新回到区域出现在画面中为止； ▲9.需支持依据录播主机设置的跟踪目标更新周期时间，被跟拍人员脱离跟踪拍摄区域后开始计时，到达更新周期时间后自动解除目标跟拍锁定，回归默认状态，待下一位人员进入画面中开始重新锁定跟踪；（提供第三方机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章）。 10.要求软件在出厂时内嵌于摄像机中，且应具备自主知识产权。 | 套 | 4 |
| 9 | 录制面板 |  | 1. 安装方式：要求镶嵌式安装在讲台。 2. 控制接口：要求支持RS232控制接口用以连接录播主机。 3. 信号指示灯：要求具备信号指示灯。 4. 支持一键式系统电源开关控制。 5. 一键式录制、停止、锁定电脑信号。 6. 支持本地录播全自动的开启、关闭控制。该功能同时支持录播模式和互动模式。 | 个 | 1 |
| 10 | 音频处理器 |  | 1、48K采样率，高速DSP处理芯片； 3、至少支持4路模拟输入+1路立体声输入+2路无线输入；支持4路模拟输出+2路功放输出的音频信号处理； 4、频率响应：20-20KHz； 5、THD+N：≤0.003； 6、动态范围：≥100dB； 7、幻象供电：支持每路独立48V幻象供电； 9、支持全功能矩阵混音功能； 10、支持场景预设功能，可通过场景预设切换相应配置； | 台 | 1 |
| 11 | 音频处理与功放管理软件 |  | 1、采用C/S或B/S软件架构设计，支持对音频处理矩阵进行管理； 2、直观、图形化软件控制界面； 3、信道管理：提供输入输出信道的快捷控制方式，每个通道的处理器都可以快速直通和启用，选中不同的信道，会自动切换信道信息； 4、扩展器管理：支持通过扩展器调整输入的动态范围； | 套 | 1 |
| 12 | 采访话筒（指向性） |  | 1、单体：背极式驻极体； 2、指向性：超心型； 3、频率响应：40Hz—16kHz； 4、低频衰减：内置； 5、灵敏度≥-29dB±3dB； 6、输出阻抗≥500Ω±20%； 7、最大声压级≥130dB； 8、信噪比≥70dB； 9、动态范围≥106dB； 10、使用电源：48V幻象电源（48VDC）。 | 支 | 6 |
| 13 | 电源管理器 |  | 1.向录播视频系统、音频系统、显示系统提供统一的、至少八路电源管理； 2.支持对录播系统控制功能，实现通过录制面板一键启动录播系统相关设备的电源； 3.支持时序电源控制功能，每路延迟一秒，可编程控制； 4.具备内置光电隔离模块，保障负载运行安全； 5.支持提供1路最大电流不低于10A的电源输出接口； 6.支持RS-485/RS-422/RS-232 等控制协议。 | 台 | 1 |
| 17 | 线材施工 |  | 设备所需线材及安装费，室内装修布线恢复。 | 批 | 1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |
| 心理咨询室 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 规格 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 心理沙盘、沙具 |  | 一、1个个体实木心理沙盘，使用尺寸：≥长 720mm×宽 570mm×深70mm，边框厚度≥15mm，沙盘含架子整体高度≥750mm。专用三底两面环保漆；内侧底与边框、底部为蓝色，外部为实木色，表面光滑不伤手、防水、耐磨不掉色。 二、1个实木沙具柜，沙具柜规格：≥1500mm×300mm×980mm，柜体采用5层8阶设计，既美观又便于分类摆放选取沙具。 三、600个沙具（宗教类、风车、灯塔等标志类、公共标识类、交通工具类、公共建筑类、桥栅栏类、日月等自然物类、贝壳山石类、现实中人物类、空想人物类虚拟人物、恐龙怪兽类、家具、日用品类、水生动物、野生动物类、家禽家畜类、草坪类、植物类、军队类）。 四、沙盘游戏书籍1本。 五、精选原色水洗砂10公斤：颗粒光滑、大小均匀、高温消毒。 六、沙具选取框1套 （沙具选取框1个，清理刷1个）。 | 套 | 1 |
| 2 | 情绪宣泄品 |  | 1、硅胶宣泄人1个，整体高度在150-180cm之间可调节。人体表面为硅胶材料，仿真人比例，真实肉感，内部强力聚氨酯一次成型，结实耐用。产品人性化设计结构简单，安装容易，真人发声设计，拥有不少于6种语音随机播放。底座为PE材料的水桶，直径680mm，高400mm，可注水或者注沙。 2、立式释压球1个，立式不倒整体110-145CM可根据使用情况进行调节。上部实心球体，外层高级仿皮材料，经打耐用。底座高≥21cm,直径≥46cm。 3、摔打型释压球2个 4、释压手套2对(可有效的缓冲打击时的撞击，采用了轻型耐用材料) 5、释压脸谱2张 6、释压背心2件（强弹力棉纺织) 7、注水水管1根 | 套 | 1 |
| 3 | 放松座椅及物品 |  | 尺寸：≥780mm（长）*880mm（宽）*1000mm(高）(椅背收起) ≥1580mm（长）*880mm（宽）*830mm(高）（椅背展开） 产品净重：45KG 最大承载量：100KG；电源：220V（50Hz） 产品系统组成： 1、独立电动控制系统：音乐椅靠背、腿部电动控制设计，靠背约100度-170度，腿部约90度-170度任意调节。 2、使用终端(10)，外形尺寸：L240mm*W155mm*H8mm；设备自身集成摄录像、蓝牙、扩展口、互联网等功能。运行速度流畅，多点式触摸，使用方便，携带方便，视觉体验出众。 音乐放松管理系统简介： 音乐放松管理系统是一款集心理影音、心理训练和心理助手等功能于一身的综合性系统。它不仅提供了丰富多样的心理音乐、心理图片和心理电影资源，还能帮助你学习心理学知识、放松身心和提高专注力。使用这个系统，可以有效的改善用户的心理健康状况。 4、系统主要分为心理影音、心理训练、放松助手、个人中心四大模块。 3-1心理影音包括大量心理图片，其中包括：风景放松图、光学错觉图、几何错觉图，视觉动态图，心理错觉图；心理电影及讲座；心理百科内含心理放松图片，通过卡通漫画配以文字介绍，通俗易懂，简单直观地让用户了解日常释压食物及放松方法，从而达到快速排解心理压力，其中图片包括体育运动类、心理放松疗法、心理减压组合餐推荐，释压的水果、花草及茶点，多种肢体放松行为。 10大心理音乐，包括： （1）改善失眠、促进睡眠 ：脑波音乐、深度睡眠音乐，放松音乐等； （2）消除寂寞、减少失落感 ：心灵音乐馆之-谣风、池清凉、唱遍山月、春芽等； （3）消除悲伤、抚慰心灵：α脑波音乐； （4）消除愤怒、消除心灵淤塞:纯音乐之-你的笑颜、夕阳箫鼓、小霓裳等； （5）消除浮躁、促进内心平静：大自然背景声（小桥流水、鸟语花香、荷塘月色、寂静山林等）； （6）消除紧张、焦虑：自信训练。（减压音乐等）； （7）消除自卑、提升自信：（冥想和放松音乐）； （8）缓解身心疲劳：（天韵五行音乐等）； （9）接触忧郁、情绪：（嘎达梅林、假日海滩、云水禅心等）； （10）陶冶心情、醒脑提神：（旺盛的自愈力、自律与决心、释放压力、内在调和等）。 3-2心理训练包括三大真人放松训练、专注度训练、社交投射训练（共分为爱心、鼓励、问候、笑脸、谢谢5大类别，由不少于20个学生运用语言、行为传递积极向上的正能量，从而潜移默化达到提升用户社交能力、增强自我自信品质效果）；趣味测试内不少于10个趣味量表测试，通过趣味诙谐的语言和正面肯定的模式让用户增进用户自我自信心。 3-3放松助手包括呼吸助手与睡眠训练助手，呼吸助手按舒缓、稍快两种训练模式，通过动画将语音提示形象展现，用户根据语音提示的节奏进行模仿训练，可有效地缓解压力，预防心肺问题，适合所有人群，尤指运动极少，轻度焦虑者；睡眠训练助手内置36种场景音乐，8种不同播放时长选择，用户可根据需求选择相应的场景音乐及播放时长进行想象放松，缓解躯体紧张，帮助大脑放松。 3-4个人中心：管理员可查看用户信息、用户记录可查看用户的报告时间及报告类型。 配置组成： 1、音乐放松椅1台 2、音乐放松管理系统1套 3、支架1套 4、遮光眼罩2个 5、音乐导论1本 | 套 | 1 |
| 4 | 心理测评电脑及软件 |  | 一、测评电脑配置： 1.台式机 2.支持win7或win10系统； 3.显示器：≥19英寸低蓝光显示器；" 4.键鼠：有线鼠标、键盘； 5.内存容量:≥8GB; 6.显存容量:≥1GB; 7.固态硬盘容量:≥512GB。 二、心理健康管理平台 系统简介：该系统主要包含对测评者的心理健康状况、学习方法、社会关系、焦虑、情绪智力、性格特征等进行综合测评分析，坚持以专业性、科学性、严谨性原则，注重量表的信度、效度，建立科学严谨的标准常模数据。为心理辅导提供科学性参考，帮助测试者了解心理问题的表现及其原因，进而有针对性地给予正确的心理辅导和教育。 系统特点：本系统本着将复杂的东西简单化、快捷、有效、实用的设计理念，设计以下特点： （一）服务器端快速安装，无需用户手动配置数据库和服务器即可使用，三网合一，系统可适用于单机、局域网环境。 （二）客户端无需安装，只需要保证能连接到服务器, 以浏览器为操作界面，输入服务端IP地址即可。 （三）操作简便，根据说明书和模块需求填写对应基本信息，登陆账号即可使用。 （四）功能模块分类管理，清晰明了，操作简便 （五）适用于多种硬件平台：系统可在PC、一体机等多种硬件平台上使用 （六）功能模块包含：概况（机构概况、数据总览、查看统计）组织架构（部门管理、角色管理、学生管理、老师管理、机构人员管理）普查管理（普查列表、发起普查）、测评管理（测评记录、发起测评）档案管理（普查档案、管理测评记录、个人档案）预约咨询管理（预约记录管理）排班管理（咨询师排班、预约排班查看）量表管理（量表查看）个人信息（我的普查、我的测评、预约咨询师、预约记录） （七）量表管理：包含动机、家庭教养方式、能力、人格、心理、行为等多类型的80多个专业测评量表；包括大学生、临床病人、中小学生、成年人、青少年、所有人等群体分类 技术参数： 1、机构概况：用户可以自定义编辑机构简介介绍等信息。 2、数据总览：包括数据总览、用户数据统计、普查数据统计、查看统计；数据总览支持查看学生人数、老师人数、预警人数、报告数；用户数据统计支持查看师资数据、学生数据；普查数据统计支持查看普查测评数据统计、档案数据统计、预警数据统计，方便管理员进行查阅统计相关数据。 3、部门管理：支持为每个部门添加多个年级，并且在每个年级下可以进一步添加多个班级。可以轻松添加、编辑和删除年级和班级，并且可以通过开始时间和结束时间进行查询。 4、角色管理：支持添加对应的角色，同时给角色赋予相应系统模块权限，达到通过角色控制系统权限的目的，支持对角色权限等信息的编辑和删除。 5、学生管理：通过学生管理功能，可以方便地添加、修改和删除学生，学生信息主要有身份证、姓名、性别、部门等，支持单个学生用户增加和批量导入和批量下载学生信息的功能。 6、老师管理：通过老师管理功能，可以方便地添加、修改和删除老师，以适应机构内部的人员调整和变动，确保人员列表的准确性和及时性。老师信息主要有姓名、生日、性别、手机号、部门等信息，同时给老师赋予相应的岗位和角色权限，支持批量导入和批量下载。 7、机构人员管理：通过机构人员管理功能，可以方便地添加、修改和删除机构人员，以适应机构内部的人员调整和变动，确保人员列表的准确性和及时性，支持批量导入和批量下载。 8、支持权限设置为上级可看下级，平级不可查看，下级不可看上级；基础的角色权限配置模块；机构管理人员->老师->学生；完整的用户、角色、权限管理模块，其中权限支持到具体功能模块的菜单权限，根据需要来设置哪些角色可以看到哪些模块。 9、系统支持下载Excel导入模板，一次性批量导入人员资料生成登录账号、姓名、部门等信息。 10、普查管理：支持自定义发布普查计划，设置普查名称、普查说明、普查开始结束时间、发布范围、发布对象、报告查看权限、量表选择等，系统具备普查进度统计功能，可对测评计划的测评进度按照已普查人数、未普查人数等状态进行统计，形成统计图表，且系统支持自定义编辑《心理健康普查告知书》，且支持在开始普查时自动弹出，测试者接受后方可进入普查界面。 11、测评管理：支持对单个用户或多个用户发起测评计划，支持用户名称模糊搜索、设置测评开始结束时间、报告查看权限、给用户选择绑定对应量表等。 12、档案管理：支持查看普查/测评用户的基本信息包括姓名、部门等信息，以及普查名称、普查说明、答卷是否异常、答卷选项信息、报告总体分析说明和建议、普查结果是否预警、完成时间等；支持报告导出功能。 13、人员档案：支持通过基本信息查询部门内所有人员档案信息，包括人员普查次数、测评次数、预约次数等所有档案信息，支持用户详情信息的编辑包括（家庭背景、学习情况、人际关系、辅导记录等）。 14、预约咨询：支持查看咨询师被预约等相关信息，包括预约人、预约咨询师、预约原因、预约状态、预约开始时间、预约结束时间等信息 15、排班管理：支持咨询师进行排班管理及排班情况查看；支持对预约时段、功能进行设置，支持按照咨询时长作为间隔，生成多个可预约的时间点，同时可以设置每人每天咨询预约的次数。 16、报告自动生成：测验完成后，系统自动生成报告，报告以图文并茂的形式，丰富多样。报告内容包括图形、各项因子得分、总体分析、指导建议等，结果导出通过word格式. 17、新手引导：支持通过文字弹窗的形式进行产品的使用指引，通过规范快速的操作流程建立系统内置信息，到达完善测评信息的目的。 18、硬件加密功能：系统安装和使用都必须使用软件的唯一加密设备，最大程度的保证用户数据的安全性。 ▲提供第三方机构出具的测试报告扫描件并加盖投标人公章，测试依据符合GB/T 25000.51-2016系统与软件工程系统的测试细则要求，报告功能性至少体现测评管理、测评记录、发起普查、管理测评记录、普查列表、预约咨询、预约记录、量表管理、量表查看、个人信息、查看统计等内容。 | 套 | 1 |
| 6 | 接待沙发 |  | 1、2个单人位沙发,面料: 布艺，实木框架，采用海绵填充； 2、茶几：木质茶几。 | 套 | 1 |
| 7 | 资料柜 | 900×400×1850mm | 1、尺寸：900×400×1850mm； 2、结构：钢制结构； 3、柜身：薄边框工艺设计，钢制内嵌拉手，锁具，上节一个层板，下节一个层板可上下调节，优质五金配件。层板承重60KG。 钢板：柜体采用厚度≥0.7mm一级冷轧钢板，主支撑结构件采用冷轧钢板，表面经去油除锈、酸洗磷化处理。表层采用粉末喷涂、涂饰层表面硬度高，不变色。 | 张 | 2 |
| 8 | 饮水机 |  | 1、即热式饮水机； 2、3档水量； 3、6档水温； 4、触控大屏； 5、安全童锁； 6、缺水提醒； 7、下置水桶； 8、双门防尘； 9、金属侧板； 10、功率：2000w; 11、电压：220V。 | 台 | 2 |
| 10 | 团辅桌椅 |  | 1、桌：φ1600*750mm,台面采用≥18mm厚E1级三聚氰胺板，四面封边；桌腿采用不低于φ50mm钢质桌腿加工制作；六组不同颜色搭配为一套； 2、椅：折叠椅，pu凳面，金属钢架。 | 套 | 4 |
| 11 | 团辅物品 |  | 团体辅导箱1个，尺寸：≥长 500mm*宽 450mm*高 250mm；各类型的活动器材几百件，适合30－50个人同时使用，适用于公司、社区、企事业单位、学校、监狱、部队等所有进行团体活动的部门。活动主题：自我探索，亲情联接，人际互动，团体熔炼，学会学习，潜能开发，领导管理，开拓创新，价值选择，社会责任。 1、自我探索：成长五部曲、心灵之舞、我的“角落”、左右脚、20个“自我”、自画像、背上留言、生命线、盲人与“拐杖”求生抉择。 2、亲情联接：家庭大事记、找变化、清扫亲情“垃圾”、给......的一封信、My Birthday party、父母亲的剪影、感恩父母、原生家庭、再选你的父母、我的家庭树。 3、人际互动：身体认字、说句奉承话、快枪手、爱在指尖、你说我画、心有千千结、巧过地雷阵、朋友大拍卖、最少的脚、多元排队。 4、团队熔炼：背背佳、七手八脚、食指神功、气球桥梁、啄木鸟行动、创意搭档、风中奇遇、横渡硫酸河、信任之旅、珍珠岛救援大行动。 5、学会学习：撕纸条、疯狂一分钟、我是钟、出谋划策、职业畅想发布会、没有你，我怎么办、神奇大变身、叫醒你的N种思维、fashion show、enjoy your feeling。 6、潜能开发：突出重围、举手礼、穿绳游戏、优点坐椅、三只小猪“造房子”、随机应变、传球游戏、沧海一舟、创意剪纸、穿越A4纸。 7、领导管理：勇于面对、今天我当家、老鹰抓小鸡、缺失的一角、真的还是假的、贩卖希望、你来说，我来做、合作方块、穿越障碍、勇闯夺命岛。 8、开拓创新：九点连线、一笔变新字、如何卖木梳给和尚、敢想敢画、从A到B、万能的口香糖、一张让你叫绝的A4纸、分苹果、创意积木大比拼、玩具创意设计。 9、价值选择：找零钱、早操大表态、取绰号、超级一比一、艺术插花、我的“VIT”、海上求生、价值拍卖、红黑游戏、沉船游戏。 10、社会责任：承担责任、歌唱祖国、家乡美、我说我知道、放飞我心、职业生涯探索、中国地图、共建未来城、家乡拼图、拯救阳光城。 | 套 | 1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |
| 会议室 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 规格 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 会议桌 | 7200×2000×760mm | 1、基材：采用≥18mmE1级三聚氰胺板加工制作； 2、封边：采用不低于1.5mm厚PVC封边条，无龟裂、无鼓泡； 3、热熔胶：采用环保热熔胶； 4、五金配件：经防腐防锈处理。 | 张 | 1 |
| 2 | 长条桌 | 1400×450×760mm | 1、基材：采用≥18mmE1级三聚氰胺板加工制作； 2、封边：采用不低于1.5mm厚PVC封边条，无龟裂、无鼓泡； 3、热熔胶：采用环保热熔胶； 4、五金配件：经防腐防锈处理。 | 张 | 10 |
| 3 | 会议椅 | 630×580×1050 mm | 1、多层成型背座板； 2、圆扁型不低于1.8厚； 3、电镀弓形架库存颜色(黑西皮)。 | 张 | 40 |
| 4 | 茶水柜 | 1200×400×850mm | 1、基材：采用≥18mmE1级三聚氰胺板加工制作； 2、封边：采用不低于1.5mm厚PVC封边条，无龟裂、无鼓泡； 3、热熔胶：采用环保热熔胶； 4、五金配件：经防腐防锈处理。 | 张 | 1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |
| 设备部分 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 规格 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 98英寸一体机 |  | 一、一体机整机 1、屏幕显示尺寸≥98英寸，红外触控技术，图像分辨率≥3840*2160，显示比例16:9。显示屏幕采用全贴合技术。 2、采用极窄边框设计，显示屏四周黑边区域均不大于9mm，左右两侧以及上方边框均不大于20mm，造型美观。 3、▲通过前置物理按键实现全通道屏幕录制功能，可在当前显示的任意通道下录制当前显示内容，如切换至其他显示通道，则可录制切换后的显示内容，无缝衔接。可设置录制的声音来源，包括媒体声音或麦克风声音，可设置录制时的分辨率以及保存的路径。（提供第三方机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章） 4、前置非转接接口：USB3.0≥3个，TYPEC≥1个，USB接口均支持在安卓和Windows双系统下识别，无需区分。 5、为方便老师操作及避免误操作，整机需具有8个前置实体按键实现高频教学应用，包括但不仅限于电源开关、进入主页、屏幕锁定、屏幕录制、触摸锁定、音量+-、设置等，均具有清晰简体中文标识，有效避免教学误操作，为简化操作，以上功能均一键直达，不接受自定义按键功能。前置多合一电源开关按键，可实现整机开机、关机、熄屏和重启等多重功能。 6、整机内置安卓嵌入式系统，采用不低于八核CPU，系统版本不低于安卓12.0，内存不低于2G RAM，存储不低于32G ROM。 7、支持全通道批注功能，可在任意通道下实现批注功能，支持白色、黄色、红色、绿色、黑色等不少于10种颜色的画笔书写，并可设置笔迹的粗细。支持批注时实现屏幕下移功能。 8、支持通道唤醒功能，支持网络唤醒、VGA唤醒和HDMI唤醒等多种唤醒方式，当整机处于待机状态时，可通过有线网络、接入VGA或接入HDMI实现自动唤醒整机，以上多种唤醒方式可自动选择关闭或开启，并支持自由组合。 9、任意通道下，具备罗盘小工具功能，可快速实现返回、进入主页、批注、进入白板、进入设置、进入OPS、打开文件管理器、多任务等功能。罗盘小工具支持三指长按跟随功能，即在屏幕任意位置三指长按，罗盘可直接变换至该位置，为避免误触，三指长按跟随功能可自主选择关闭或开启。 10、支持左右两侧快捷键实现秒表、倒计时、录屏、相机、计算器、冻屏、聚光灯、截屏、锁屏、日历、投票器、幕布、屏幕下移、电源等功能。 11、安卓系统主界面具备信号源通道预览窗口，显示对应信号源当前实时画面,包括OPS、HDMI等通道，点击显示窗口，信号窗口全屏显示。预览窗口可隐藏，隐藏时显示为时间显示画面。 12、支持左右两侧快捷键实现信号源快速切换至安卓、HDMI、OPS、等，也可手势上滑实现信号源快速切换。支持信号源通道的名称自定义设置，可自定义各信号源名称，满足不同场景的使用需求。 13、安卓系统下具有云盘网盘功能，支持在安卓联网下直接点击客户端应用程序运行打开，直接对接Windows教学白板的云端课件，云端课件既可以在Windows下使用又可以在安卓系统下使用。 14、内置虚拟摄像机软件应用，可接入教室网络摄像机，便于通过钉钉会议、腾讯会议或其他网课系统进行线上网课教学。 15、支持自定义开机通道，包括安卓、OPS、HDMI、记忆通道等，为方便教学使用，可根据需要修改及记忆通道名称，支持自动识别及切换到新接入的通道显示，断开连接后即可返回之前通道。 二、内置电脑 1、采用标准80针OPS-C模块化电脑方案，非企业自定义接口。 2、不低于Intel Core I5 CPU，内存不低于8GB DDR4，固态硬盘不低于256GB SSD。具有不少于5个独立非外扩展的电脑USB接口。 3、具有视频输出接口：至少1路HDMI接口。 | 台 | 1 |
| 2 | LED单基色显示屏 |  | 1、显示尺寸：6680±200mm*300mm±50mm，整体尺寸：6770±200mm*390mm±50mm； 2、像素管直径:3.75 mm±0.5mm;点间距：4.75mm±0.5mm;密度：44320±100点/㎡；分辨率：2048点/块；工作电压：220V;控制方式：异步控制;显示控制方式：映射控制；LED驱动方式：1/16扫描驱动；刷新频率：≥120帧/秒；帧频：≥60帧/秒；亮度：≥200cd/m2；亮度调节方式：软件调节。 | 套 | 1 |
| 3 | 无线麦克风 |  | 1、内置3编组叠机频率,一键调取. 同一频段可同时轻松叠机五套使用； 2、具有IR红外线自动对频功能,一键自动对频锁定； 3、两通道音量独立可调. 提供2+1音频输出.两通道各音频音量输出独立可控； 4、提供多种发射器可选. 发射器中会议/手持/领夹 可以混搭使用. 互不干扰； 5、背光式LED显示屏指示了RF和AF信号强度，频率，频率组/频道等工作状态； 6、采用2通道相同的工作频率,使得发射器之间可以随时互换,极大地增强了操作的灵活性； 7、采用最新的UHF波段无线音频发射芯片模块IC. 具有优越的RF性能和音频性能，为客户提供专业级的音质体验； 8、配合杂讯锁定静噪控制与数码导频技术, 当发射器关闭时，导频控制将AF信号静音以抑制噪声，同时将接收机对应通道静音；保证了对干扰信号的有效阻隔； 产品规格： 接收机系统指标 1、频率范围：610MHz-670MHz； 2、信道数目: 200个； 3、信道间隔: 300KHZ； 4、频率稳定度: ±0.005%； 5、动态范围: 100db； 6、最大偏移: ±45KHZ； 7、音频频率响应: 40HZ-18KHZ(±2db)； 8、综合信噪比: >105db； 9、综合失真： ≤0.5%； 10、中频：第一中频：110MHz, 第二中频 10.7MHz； 11、天线接入：BNC/50Ω； 12、灵敏度：12dBuV(80db S/N)； 13、灵敏度调节范围：12-32dBuV； 14、杂散抑制：≥75db； 15、最大输出电平：+10dbv； 16、供电方式：直流12V 400mA输入； 发射器指标： 1、无线程式：会议话筒采用内置螺旋天线； 2、输出功率：高功率15mW； 低功率8mW； 3、杂散抑制：-60dB； 4、供电：两节AA电池； 5、使用时间：连续使用13个小时； 6、使用距离: 理想工况下有效使用距离为80米. 复杂环境下有效使用距离不小于45米； | 套 | 1 |
| 4 | 无线麦克风 |  | 1、内置3编组叠机频率,一键调取. 同一频段可同时轻松叠机五套使用； 2、具有IR红外线自动对频功能,一键自动对频锁定； 3、两通道音量独立可调. 提供2+1音频输出.两通道各音频音量输出独立可控； 4、提供多种发射器可选. 发射器中会议/手持/领夹 可以混搭使用. 互不干扰； 5、背光式LED显示屏指示了RF和AF信号强度，频率，频率组/频道等工作状态； 6、采用2通道相同的工作频率,使得发射器之间可以随时互换,极大地增强了操作的灵活性； 7、采用最新的UHF波段无线音频发射芯片模块IC. 具有优越的RF性能和音频性能，为客户提供专业级的音质体验； 8、配合杂讯锁定静噪控制与数码导频技术, 当发射器关闭时，导频控制将AF信号静音以抑制噪声，同时将接收机对应通道静音；保证了对干忧信号的有效阻隔； 产品规格： 接收机系统指标 1、频率范围：610MHz-670MHz； 2、信道数目: 200个； 3、信道间隔: 300KHZ； 4、频率稳定度: ±0.005%； 5、动态范围: 100db； 6、最大偏移: ±45KHZ； 7、音频频率响应: 40HZ-18KHZ(±2db)； 8、综合信噪比: >105db； 9、综合失真： ≤0.5%； 10、中频：第一中频：110MHz, 第二中频 10.7MHz； 11、天线接入：BNC/50Ω； 12、灵敏度：12dBuV(80db S/N)； 13、灵敏度调节范围：12-32dBuV； 14、杂散抑制：≥75db； 15、最大输出电平：+10dbv； 16、供电方式：直流12V 400mA输入； 发射器指标： 1、无线程式：佩挂发射器采用1/4波长鞭状天线；； 2、输出功率：高功率15mW； 低功率8mW； 3、杂散抑制：-60dB； 4、供电：两节AA电池； 5、使用时间：连续使用13个小时； 6、使用距离: 理想工况下有效使用距离为80米. 复杂环境下有效使用距离不小于45米； | 套 | 1 |
| 5 | 专业音箱 |  | 1、箱体采用15mm中纤板制作，高质量耐磨黑色油性漆处理，内贴防尘网棉； 2、内置精确分频器优化中频以及高频部分的表现力，最大还原人声效果； 3、内置8寸全频专业音箱，配置LFunit 1*8英寸，HFdriver 1*1.33英寸钛合金振膜压缩高音单元； 4、箱体内嵌15个螺丝孔位，方便现场竖/横吊装，壁挂安装； 5、内置双NL4+音箱接头，可多音箱级联。 产品规格： 1、低音LFunit：低音8英寸； 2、高音HFdriver：高音1.33英寸钛合金振膜，1英寸喉管； 3、频率响应(±3dB)：60Hz-18KHz； 4、频率响应(±10dB)：50Hz-20KHz； 5、覆盖角度：90度（H）×60度（V）； 6、灵敏度(1W/1m)：95dB/1W； 7、连续声压级：118dB； 8、峰值声压级：122dB； 9、阻抗：8Ω； 10、输入功率：额定200W/峰值400W； 11、分频点：2.8KHz； 12、安装方式：2个M8吊装螺丝孔位；1个底部底托； 13、箱体处理：高质量耐磨黑色油性漆处理； 14、音箱接头：1+、2+/正极；1-、2-/负极。 | 只 | 4 |
| 6 | 专业功放 |  | 1、软启动系统，使功放及音响系统免受电流冲击； 2、平衡的双声道标准结构；使得声场分离度更为饱满，立体加强感； 3、内带限幅器电路，当输入电压幅度过大时，自动将输入电压的幅度压缩，避免削波输出，保护扬声器系统不会因过载而烧毁； 4、完善的保护电路：包括直流输出保护、过载保护、过热保护、短路保护，并且在功放背板配置融断保护器； 5、卡侬、公母平衡输入插座，专业的SPEAKON插座和接线柱两种输出端子，适应工程与流动演出时系统快捷方便的连接要求； 6、两种工作模式：双通道和并联选择开关； 产品规格： 1、动态压限：全自动智能； 2、立体声模式：8Ω；2*350W； 3、立体声模式：4Ω；2*620W； 4、桥接模式：8Ω；700W； 5、桥接模式：4Ω；1120W； 6、频率响应：20Hz～20KHz(1W,80ohms)+0/-3dB； 7、总谐波失真： ＜0.05% 1KHz； 8、信噪比S/N：＞110dBA； 9、阻尼系数：＞400； 10、分离度： ＞85 11、输入灵敏度： 0.775V/1.2V 12、输入阻抗： 20KΩ/平衡 13、功放电路：H类； 14、功耗：700W； 15、电压：AC 110V-240V，50/60Hz。 | 台 | 2 |
| 7 | 调音台 |  | - 多功能数码显示效果器调音台； 2、8路平衡式&非平衡式通道输入； 3、两组左右主输出，两编组输出，一组输助输出，一组返回，一路耳机监听输出，两路监听输出，一路效果器单独控制； 4、通道具有3段均衡加中频可选调节； 5、支持幻象48V供电； 6、主输出7段均衡调节控制； 7、所有推子均带有静音、电平灯和PFL； 8、内置高品质24bit数字显示效果器； 9、支持U盘、蓝牙播放； 10、经典100mm防尘行程推子； 产品规格： 1、最大电平：麦克 +22dBu； 2、总谐波失真：1 kHz 35dB gain,20Hz-20kHz ； - 噪声:-86dBu 4、信噪比：通道线路和话筒输入 82db； - 通道串音衰减度： -82 dBu； - 6、频率响应：20Hz-40Khz +0dB/-1dB；20Hz-60Khz +0dB/-3Db； | 台 | 1 |
| 8 | 数字音频处理器 |  | 1、独立调节模块功能，96KHz采样频率，24-bit 数据总线；开机自动调用内设程序，防止误操作打乱程序，通过后板USB端口连接电脑进行设备调试，程序设定等； 2、采用360°全方位蓝底白字LCD液晶显示； 3、MIC,MUSIC,EFF音量配备3个旋钮独立调节；MIC、MUSIC音量可实现最大84级调节，EFF音量可实现最大70级调节； 4、96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bit A/D及D/A转换。 5、音频信号四选一输入，模拟音频信号的输入灵敏度可选，提供5组话筒输入，标准5.1声道输出； 6、提供USB接口、WIFI或有线网络接口可连接电脑，提供远程控制和红外线控制； 7、直接用面板的功能键和拔轮进行功能设置或是连接电脑通过PC控制软件来控制； 8、通过直接旋转面板的不同旋钮可分别控制话筒音量、效果音量、音乐音量和总音量； 9、单机提供20组设备数据存储，提供10组效果数据存储,通过PC软件可进行设备之间的复制； 10、可通过面板的“系统”键来设定密码锁定面板操作的部分或全部功能，以防止闲杂人员的操作破坏机器的工作状态； 11、采用汉字液晶屏和6段LED显示输出的电平、哑音及编辑状态； 12、每个输入和输出均有延时和相位控制及哑音设置，输入延时最长可达30ms,输出延时最长可达60ms； 13、输出通道还可控制该通道的效果比例、话筒音量、音乐音量和效果音量； 14、效果带三段参量均衡和一对高低通滤波器，回声和效果的具体参数均可调； 15、可以通过S端子连接中控来控制通道的主要参数； 16、话筒带4种级别的防啸叫功能； 17、采用数模双核转换。模拟模块和数字处理模块，两种模块同时处理。使人声更通透，清晰，高低频延伸更宽。 产品规格： 1、输入/输出通道及插座：5.1声道XLR公卡侬座（一对主声道，一对环绕，一个中置和一个超低）,1个RCA视频输出； 2、输入通道及插座3选1的音乐信号：2对RCA端子输入和1对XLR母卡侬座，3选1的RCA视频输入，3组5通道话筒输入：20KΩ； 3、输入阻抗平衡：20KΩ； 4、输出阻抗平衡：100Ω； 5、PC接口面板1个USB接口； 6、其它接口后板1个远程遥控，前板1红外接收头； 7、共模拟制比>70dB(1KHz)； 8、输入范围≤+25dBu； 9、频率响应20Hz-20KHz(-0.5dB)； 10、信噪比>110dB； 11、失真度<0.01%OUTPUT=0dBu/1KHz； 12、通道分离度>80dB(1KHz)； 13、输入哑音每个通道设立单独哑音控制； 14、输入选择视频和音乐同步，有自动选择和手动选择； 15、输入延时每个输入通道有单独延时控制，调节范围0-30ms，小于10ms步距为0.1ms,大于10ms步距为1ms； 16、输出相位同相(+)或反相(-)； 17、输入均衡音乐和话筒设9个参量均衡:中心频率点：20Hz-20KHz带宽：0.01oct-3oct、步距为0.01oct增益：-30dB-+15dB、步距为0.1dB； 18、默认频点140Hz,280Hz,3160Hz,4317Hz,5632Hz,61261Hz,72515Hz,85018Hz,910KHz, 19、9段均衡之外还额外增加斜率固定的高切和低切滤波器 20、输入增益音乐和话筒有单独的音量调节，增益范围0%-100%,步距为1% 21、限幅器设置音乐和话筒可单独设置限幅器，可调整参数为：门限值：-30dBu-+20dBu、小于10ms步距为0.1ms,大于10ms步距为1ms； 22、防啸叫话筒带4种级别的防啸叫功能； 23、输出哑音每个通道设立单独哑音控制； 24、输出相位同相(+)或反相(-)； 25、输入均衡每输入通道设7个参量均衡:中心频率点：20Hz-20KHz带宽：0.01oct-3oct、步距为0.01oct增益：-30dB-+15dB、步距为0.1dB； 26、输出增益每个输入通道有单独的音量调节，增益范围0%-100%，步距为1%； 27、输出延时每个输入通道有单独延时控制，调节范围0-60ms，小于10ms，步距为0.1us大于10ms，步距为1ms； 28、分频器设置每个输出通道可单独设置低通滤波器（LPF）和高通滤波器（HPF），可调整参数为：滤波器类型：Linkwitz-Riley/Bessel/Butterworth； 29、频率转折点：20Hz-20KHz衰减斜率：12dB/oct、18dB/oct、24dB/oct、48dB/oct； 30、限幅器设置每个输出通道可单独设置限幅器，可调整参数为：门限值：-30dBu-+20dBu、步距为0.1dBu； 31、效果器1M容量内存保证真实的处理效果，并带3段参量均衡,效果比率可任意调节； 32、处理器96KHz采样频率，32-bitDSP处理器，24-bitA/D及D/A转换； 33、采用分辨率为144*32的汉字液晶屏分和7段LED显示输入/输出的精确数字电平表、哑音及编辑状； 34、功耗≤30W； 35、电源：~110-220V 50-60Hz。 | 台 | 1 |
| 9 | 电源时序器 |  | 1、内嵌芯片记忆功能，记录人为的关机前工作行为； 2、前面板自带一路分断空开保护装置，电流过大或者过载时自动跳闸； 3、前面板配1路常开万用电源座及1路USB直流供电接口，方便临时用电，以及连接USB应急LED进行显示； 4、自带不低于2寸液晶显示屏实时显示电压、电流、时间、操作菜单等信息；内含微电脑控制器，用户可自定义顺序开机和逆序关机时间间隔； 5、通过软件进行编程定时每一路电源的启动与关闭，全天24小时DIY自由定制； 6、内置一键飞梭按键，用于左右旋转调节手动或自动模式切换； 7、可灵活按实际情况定制通道开、关闭顺序和隔时长，亦可设置通道常开功能； 8、1路标准RS485数控接口，可受第三方智能控制主机控制，开放式控制协议； 9、内置2路RJ45网口，用户可通过网口将需要控制的电源控制进行级联； 10、支持通过软件自定义定时开关控制编辑，修改电源时序器时间，一键恢复出厂设置； 11、8路大电流设计供电输出，每路采用50A继电器，每路输出采用16A万能插座，适用大功率使用场合； 产品规格： 1、网络接口：标准RJ45*2； 4、电源： AC110V/AC220V 50/60Hz； 5、线路负载总容量：整机50A，单路16A； 6、电源输出插座：8路万能插座； 7、面板控制：USB输出，万能插座，一键飞梭，空气开关； 8、外部控制：RS485串口，RJ45控制； 9、功能：行为学习软件编程，RJ45级联，RS485串口控制； 10、软件功能：参数设置，定时编程，实时控制，实时监测。 | 台 | 1 |
| 10 | 机柜 |  | 1.高度：1820mm； 2.宽度：600mm； 3.深度：800mm； | 套 | 1 |
| 11 | 音箱插头 |  | 四芯专业音箱插头。 | 个 | 10 |
| 12 | 3.5转双莲花头音频线 |  | 3.5-双莲花RCA音频信号连接电缆。 | 条 | 1 |
| 13 | 带莲花座6.35插头 |  | 莲花座6.35插头。 | 个 | 2 |
| 14 | 卡侬头音频信号线 |  | 卡侬公、卡侬母音频信号连接电缆1米。 | 条 | 8 |
| 15 | 音箱壁挂架 |  | 1、表面处理:超高温静电喷粉； 2、金属:钢质； 3、塑料:全新台化原料，硬而韧有弹性。 | 对 | 2 |
| 16 | 安装布线 |  | 1、设备布线 安装调整等（含安装）； 2、含其他安装所需辅材。 | 项 | 1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |
| 体育器材室 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 规格 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 球车 |  | 1.尺寸：800×900×900mm； 2.用于储放排球、篮球、足球等球类收纳车，底部设有万向轮，可自由移动。 | 个 | 4 |
| 2 | 钢质货架 |  | 1.尺寸：1000×500×2000mm； 2.参数：全金属结构4～5层，立柱1.5mm、层板0.8mm的冷轧钢板，表面喷塑处理，层数间距自由调整。 | 个 | 2 |
| 3 | 打气筒 |  | 1、整体尺寸30±5mm*520±10mm； 2、底座与手柄皆为ABS材质，橡胶充气管； 3、人工充气,适合给各种球类充气。 | 个 | 3 |
| 4 | 机械秒表 |  | 1、不锈钢外壳； 2、供中小学生体育达标和项目的测量和教学用，机械式，分针15分/圈，秒针30秒/圈，延续走时6小时，无暂停； 3、表机采用不锈钢发条，单金属光摆轮，镍基合金游丝及锚式擒纵机构，表机能在－10℃到＋40℃温度范围内保持正常工作； 4、产品应计时准确，表盘具有分秒刻度，读数清晰，操作柄头具有上弦、起动、回零装置。 | 块 | 6 |
| 5 | 数字秒表 |  | 1、分辨率：0.01s，10min测量精度≤0.2s； 2、100道计时，倒计时，节拍器、闹铃、显示时间的功能； 3、abs外壳，挂绳设计； 4、可应用于学校教学、训练、比赛使用。 | 块 | 1 |
| 6 | 布卷尺 |  | 1、20m规格，整体尺寸为直径140±5mm*22±5mmABS外壳； 2、苎麻布卷尺，防水，防腐蚀； 3、收放手柄可折叠，卷尺扣为不锈钢材质。 | 盒 | 3 |
| 7 | 布卷尺 |  | 1、30m规格，整体尺寸为直径160±5mm*22±5mmABS外壳； 2、苎麻布卷尺，防水，防腐蚀； 3、收放手柄可折叠，卷尺扣为不锈钢材质。 | 盒 | 3 |
| 8 | 布卷尺 |  | 1、50m规格，整体尺寸为直径200±5mm*22±5mmABS外壳； 2、苎麻布卷尺，防水，防腐蚀； 3、收放手柄可折叠，卷尺扣为不锈钢材质。 | 盒 | 3 |
| 9 | 跳高垫 |  | 1、规格：3000±50mm*2000±50mm*300±50mm； 2、套经缝纫组合，四角为直角，每个角均有皮革复合保护，棱角加白牙子，置4个把手； 3、人造海绵于垫套内缝合形成，海绵密度28#，当载荷落到垫子上时，凹陷深度平均为30~40mm，弹跳高度为20~120mm。具有防滑性、耐磨性、内置海绵一次成型，无接缝、无味环保，压缩强度测试≥100kpa,吸水率测试≤0.6%，符合国家标准。 3、表面平整无皱折，当载荷落至跳垫时，垫外层不会起皱折，里外层不会发生相对位移。 | 个 | 2 |
| 10 | 起跑器 |  | 1、起跑器主要由底座和踏脚座组成，塑胶场地与灰渣场地两用； 2、起跑器长760mm,宽310mm（便捷款）；三角体抵脚板,长150mm,宽100mm,高120mm，倾斜度可调整； 3、起跑器底座结构全部采用航空铝材，插钉为圆钢； 4、起跑器踏脚座分固定座和活动座，经镀铬处理，活动座面板采用橡胶层，起防滑作用，活动座面板斜度可调； 5、所有钢制件均经除锈、磷化等金属表面处理。 | 付 | 8 |
| 11 | 发令枪 |  | 1、材质：塑胶手柄，外观表面色泽应均匀，不应有明显花斑、擦伤、划痕等缺陷； 2、容弹量不少于 2 发，单发； 3、声响：镗口水平正前方 100 米处，声强值不小于 60 分贝； 4、烟雾：在规定背景下，镗正前方 150米清晰可见； 5、军用钢发射装置,具有一定撞针冲击力，无后坐力设计。 | 支 | 2 |
| 12 | 标志筒 |  | 1、多功能标志桶，全塑料制品,高度为380mm，底部边长为260mm，顶部为正方形，边长不低于50mm； 2、呈圆锥体状，筒体分布不低于13个定位孔； 3、放置平稳，可作为标识及障碍物使用。 | 个 | 60 |
| 13 | 实心球 |  | 1、圆周长420mm～780mm,质量2000g±30g； 2、PVC软性材料，可充气设计，球体表面有规则的防滑圆点； 3、经过从10m高处自由落体试验后，应无破裂。 | 个 | 30 |
| 14 | 标志杆 |  | 1、高1.2m～1.6m，立柱直径25mm，底座直径不低于200mm； 2、立柱为ABS材质，颜色多样且鲜艳；三角形红色旗面，春亚纺材质；底座为橡胶材质，不低于1kg； 3、做田径场场标志用，底座需光滑稳定，立杆坚韧挺直，旗面易飞扬。 | 根 | 40 |
| 15 | 体能训练绳梯 |  | 1、绳梯长度9.5m,宽度可以任意调节，柔软塑胶材料制成。 | 付 | 4 |
| 16 | 小跳垫 |  | 1、小体操垫规格为1200±50mm×600±50mm×50±10mm； 2、内胆材质为珍珠棉材料，为一个整块结构，不允许拼凑； 3、垫套为4*4牛津布，体操垫两侧设提手把。涤纶线缝合，两面革贴角； 4、 跳垫的四角为直角，四周仿皮革包角：表面平整，无皱折，当载荷落至体操垫时，外层不得起皱，里外层不得发生相对位移。 | 块 | 50 |
| 17 | 大跳垫 |  | 1、大体操垫规格为2000±50mm×1000±50mm×100±10mm； 2、内胆材质为珍珠棉材料，为一个整块结构，不允许拼凑； 3、垫套为4*4牛津布，体操垫两侧设提手把。涤纶线缝合，两面革贴角； 4、 跳垫的四角为直角，四周仿皮革包角：表面平整，无皱折，当载荷落至体操垫时，外层不得起皱，里外层不得发生相对位移。 | 块 | 10 |
| 18 | 初中生用篮球（7号） |  | 1、7号篮球，圆周长749mm～780mm，质量567～650g； 2、高档PU革面，橡胶内胆，耐冲击次数2000次不变形、无开胶； 3、外表面以目测为主，商标、图案、色泽等字迹清晰、图案端正、色彩鲜艳，球片粘接无缝隙，符合产品的要求，表面无破损、脱落等现象。 | 个 | 80 |
| 19 | 篮球网 |  | 1、篮网长400mm～450mm，网口直径450mm，网底直径 350mm ； 2、12扣型高强度涤纶材质。 | 付 | 10 |
| 20 | 初中生用排球 |  | 1、5号排球，圆周长650mm～670mm，质量260～280g； 2、材料为超细Pu，手感柔和，冲击力小,整球采用轻质材料； 3、外表面以目测为主，商标、图案、色泽等字迹清晰、图案端正、色彩鲜艳，球片粘接无缝隙，符合产品的要求，表面无破损、脱落等现象。 | 个 | 30 |
| 21 | 软式排球 |  | 1、5#：圆周长650mm～670mm，质量220g～310g； 2、成品球内发泡塑料气孔中不应残留对人体和环境有害物质； 3、球体颜色均匀，接缝表面平整。 | 个 | 30 |
| 22 | 成年足球 |  | 1、5#：圆周长680mm～700mm；质量410g～450g； 2、表皮材料为耐磨Pu，内胆为橡胶材质，脚感精准； 3、外表面以目测为主，商标、图案、色泽等字迹清晰、图案端正、色彩鲜艳，球片粘接无缝隙，符合产品的要求，表面无破损、脱落等现象。 | 个 | 80 |
| 23 | 足球门 |  | 1、移动式。门宽3000mm，门高为2000mm,下深1200mm,上深900mm； 2、门柱和门围均采用76mm×2.5钢管焊接； 3、球门为白色，表面色泽一致； 4.割角焊接 ，接触地面部分采用4*6方管，后面梯形采用42折弯成型，厚度2.5mm； 5、各配件焊接牢固，钢件部分均经酸洗、磷化、采用室外专用优质烤漆粉末，表面无漏喷、脱漆及划痕。无漏焊、虚焊、包渣、裂纹。表面平整、无毛刺,能适应潮湿和酸雨环境，不会出现脱落、锈蚀等现象。 | 副 | 2 |
| 24 | 足球门 |  | 1、整体球门1200*800mm，上探300mm，下探500mm。主管42mm管材，副管32mm，后拉杆32mm； 2、外表采用环保静电喷涂处理，具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、耐腐蚀的特性，适合潮湿和酸雨环境。 | 副 | 2 |
| 25 | 足球网 |  | 1、足球网宽度3000mm，高度2000mm； 2、4mm聚乙烯材质，网孔10*10mm，无节网； 3、白色。 | 套 | 2 |
| 26 | 乒乓球 |  | 1、直径43.4mm～44.4mm，质量2.20g～2.60g，弹跳220mm～250mm，圆度0.4mm，受冲击不小于700次无破裂； 2、高分子聚合物材质。 | 个 | 120 |
| 27 | 乒乓球拍 |  | 1、横拍与直拍，底板为纯杨木制品； 2、用来击球的拍面应用胶粒片覆盖，连同粘合剂，厚度应不超过2mm，或者用齿粒向内或向外的海绵胶粒片覆盖，连同粘合剂，厚度应不超过4mm。底板与胶粒片或海绵胶粒片的粘接结合力应≥ 4N。 | 付 | 30 |
| 28 | 乒乓球网 |  | 1、球网高度≥145mm，网孔7mm； 2、聚乙烯涤纶材质； 3、三面白边白边宽度20mm。 | 件 | 3 |
| 29 | 羽毛球 |  | 1、球口外径65mm～68mm，球头直径25mm～27mm，球头高 度24mm～26mm，毛片插长63mm～64mm，质量4.50g～ 5.80g，毛片数量16片 2、球头为软木材质，毛片为鸭毛或鹅毛。 3、用于学校训练教学使用。 | 个 | 120 |
| 30 | 羽毛球拍 |  | 1、总长度≤580mm，宽度≤230mm，拍弦面长度≤ 280mm，质量≤80g,握柄直径23mm～25mm ； 2、碳复合一体材质，可拉线不低于20磅； 3、外表面以目测为主，商标、图案、色泽等字迹清晰、图案端正、色彩鲜艳。 | 付 | 30 |
| 31 | 羽毛球网 |  | 1、羽毛球网长度≥6100mm，宽度500mm±25mm； 2、3cm白色缝边，涤纶材质，孔径18mm ； 3、满足学校日常训练及比赛使用。 | 件 | 2 |
| 32 | 跳绳 |  | 1、短跳绳，绳长度2600mm～2800mm，直径4mm～4.5mm，质量60g～80g,柄(2个)：长度130mm～170mm，直径26mm ～33mm，质量70g～90g； 2、手柄为塑料材质，外层包裹泡棉，内含不锈钢轴承，pp绳。 | 根 | 80 |
| 43 | 羽毛球（塑料） |  | 尼龙羽毛球，复合软木球头。（6只装） | 套 | 10 |
| 44 | 跨栏架 |  | 230mm跨栏5个一套，配提手1个。 | 套 | 1 |
| 45 | 标志盘 |  | pe材质标志盘50个。 | 套 | 1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |
| 普通教室 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 规格 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 讲台 | 1200×600×860mm | 1、结构：板式结构； 2、基材：采用18mmE1级三聚氰胺环保饰面板加工制作； 3、封边：1.5mm厚塑制封边条机械封边（所有板材加工截面均应封边），同色封边，封边严密、平整、无脱胶、无胶渍； 4、台身：台面设围栏80mm，台身上部书斗两组，下部隔板一层； 5、五金配件：采用三合一连接件；五金件外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，无锐利的棱角和毛刺。 | 张 | 6 |
| 2 | 午休课椅、课桌 |  | 手摇可翻课桌： 1、桌面尺寸：长600mm（±50mm）×宽400mm（±50mm）×厚18mm， E1级高密度双面饰热压防火板一次成型，四周截面采用PP材料，注塑封边，带笔槽，桌面四角为圆角； 2、课桌斗为耐冲击PP一次注塑成型。尺寸：宽度467(±5)mm×深度340(±5)mm，高度100（±5）mm。书箱底部长条凹槽设计，外口靠座位处内凹弧线设计，防止笔、橡皮等小物件滑落； 3、桌体钢架：上架内管25mm(±5)mm×50mm(±5)mm× 壁厚不低于1.2mm扁圆管，上端连接不低于厚2.0mm铁板冲压的支架，45度可翻转，与书斗桌面螺丝固定；着地底管30mm(±5)mm×55mm(±5)mm×壁厚不低于1.2mm 管、下架外管为30mm(±5)mm×60mm(±5)mm×壁厚不低于1.2mm管，两桌腿之间采用25mm(±5)mm×50mm(±5)mm×壁厚不低于1.2mm管焊接，上立柱两侧各安有一个PP注塑挂钩； 4、左右脚架各加装一组手摇升降调节器，升降传动齿轮采用合金压铸，升降螺杆采用中碳钢T型螺纹传动，暗藏保护装置，防止碰撞弯曲，配套外六角杆手摇工具。桌子升降高度610-760mm（实际高度按学校要求定制），满足课桌国标高度要求。并在上立管上标示对应的高度和尺寸，标示为永久性标识； 5、脚套采用PP+TPR两次注塑成型，主体采用pp注塑，防滑降噪部分采用TPR材料。脚套与钢架采用螺丝铆钉固定； 6、生产工艺：钢管焊接均采用二氧化碳保护焊接工艺，焊接表面波纹均匀，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝咬边和飞溅，无脱焊，虚焊和焊空的现象。喷塑采用抛丸、喷磷工艺，达到产品管内外都能磷化成膜，做到管内外全部防锈，提高了产品使用寿命。喷塑表面光洁平整，无颗粒渣点，颜色均匀。 手摇午休椅： 功能：气弹簧结构，95-155度之间任意角度可调。 1、椅面与椅背板采用耐冲击PP注塑成型，左右两侧均带长90(±5)mm×宽25mm(±5)mm一体成型把手，椅面尺寸：宽435 mm(±5)mm×深450mm(±5)mm，椅背板弧面双层抽拉设计，椅背板下边线与座板的间距在30-45mm之间，有包裹感，靠背高度470-630mm范围内可调整，满足不同身高的躺睡舒适度，椅背安装有躺坐两用腰枕，主体全新PP注塑成型，课间坐时下滑做腰枕、午休躺睡时往上拉伸即成头枕，椅面和椅背都有条状透气孔，增强舒适感，满足国标安全要求。 2、椅体钢架：椅下架底管30mm(±5)mm×55mm(±5)mm×壁厚不低于1.2mm 管，下立管为30mm(±5)mm×60mm(±5)mm×壁厚不低于1.2mm扁圆管； 3、座板下面安装可伸缩脚托，平时完全隐藏在座板下面，午休躺睡时拉伸出来，托板翻转180度，长短可调，适应不同身高使用。 4、左右脚架各加装一组手摇升降调节器，升降传动齿轮采用合金压铸，升降螺杆采用中碳钢T型螺纹传动，暗藏保护装置，防止碰撞弯曲，配套外六角杆手摇工具。椅子升降高度为340-440mm（实际高度按学校要求定制），满足课桌椅国标高度要求。并在上立管上标示对应的高度和尺寸，标示为永久性标识。 5、脚套采用PP+TPR两次注塑成型，主体采用pp注塑，防滑降噪部分采用TPR材料。脚套与椅钢架采用螺丝铆钉固定。 6、生产工艺：钢管焊接均采用二氧化碳保护焊接工艺，焊接表面波纹均匀，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝咬边和飞溅，无脱焊，虚焊和焊空的现象。喷塑采用抛丸、喷磷工艺，达到产品管内外都能磷化成膜，做到管内外全部防锈，提高了产品使用寿命。喷塑表面光洁平整，无颗粒渣点，颜色均匀。 7、▲午休课椅、课桌有害物质限量（可迁移元素、邻苯二甲酸酯、重金属、多环芳烃）均未检出，（提供第三方机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章） | 张 | 300 |
| 3 | 书柜 | 1000×400×1800mm | 1、结构：板式结构； 2、基材：采用18mmE1级三聚氰胺环保饰面板加工制作； 3、封边：1.5mm厚塑制封边条机械封边（所有板材加工截面均应封边），同色封边，封边严密、平整、无脱胶、无胶渍； 4、柜身：柜身上部隔板三层，下部板式对开门内设隔板一层； 5、五金配件：采用三合一连接件；五金件外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，无锐利的棱角和毛刺。 | 套 | 6 |
| 4 | 书包柜 | 330×460×320mm | - 柜门采用ABS环保材料注塑而成；柜体采用高强度HIPS注塑而成，可以定制成型各种颜色； 2、底座高度50mm（±10），两侧封闭设计，防止脏物进入底座内部； 3、平顶板高度40mm（±5），安装时通过内固定板固定，内固定板在柜子内部卡入卡槽并扣住平顶板，实现内锁外的结构。平顶板顶部平滑光滑无纹路，放置小物品，方便清理； 4、单侧板注塑一体成型，与底座、上下板、平顶板榫卯配合，侧板表面光滑无纹路，增加凹凸造型增强稳定性，侧板内部带有隐孔，用于两组柜体的连接； 5、双侧板注塑一体成型，与底座、上下板、平顶板榫卯配合，侧板表面光滑无纹路； 6、门板底部带有ABS环保标志，柜门表面光滑无纹路，门板右侧凸起一个宽150mm（±5）高8mm（±0.5）的圆弧造型,门板左侧直角处各装有TPE软胶材质的防撞软胶护角，门板左侧即拉手部分采用平面设计，右侧采用弧形设计，增加强度防止门板变形，门板拉手上方位置可灵活放置号码牌，号码牌镶嵌式安装，不用胶粘方便更换；门板铰链孔具备铰链安装导槽，方便铰链安装；取下活动门轴即可拆下门板，无需拆除门副板。 柜门与柜体连接采用高强度尼龙铰链连接设计，防水，防锈。专利结构铰链由柜门插件、柜体端插件、铰链销、部件组成，具有限位功能，两端采用弹性卡钩固定在门端、柜体端； 7、单门规格尺寸：宽330mm（±10）*深460mm（±01）*高320mm（±10）（不含底座和平顶板），（教室书包柜可放下51套）。 8、▲尼龙铰链及门板防护软角有害物质限量（邻苯二甲酸酯、重金属、多环芳烃、多溴联苯、多溴二苯醚）均未检出；（提供第三方机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章） - 9、▲门板、柜体甲醛释放量≤1.5mg/L（提供第三方机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章） | 套 | 6 |
| 5 | 教师批改桌 | 1200×600×760mm | 1、结构：板式结构； 2、基材：采用≥18mmE1级三聚氰胺环保饰面板加工制作； 3、封边：不低于1.5mm厚塑制封边条机械封边（所有板材加工截面均应封边），同色封边，封边严密、平整、无脱胶、无胶渍； 4、台身：一侧抽屉三组，一侧桌腿钢框架采用门字形钢架方管（20×60×1.5mm），后衬挡板，钢架整体采用静电粉末喷涂处理； 5、五金配件：采用三合一连接件；五金件外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，无锐利的棱角和毛刺。 | 张 | 6 |
| 6 | 教师批改椅 | 540×510×760mm | 1、面料采用双层纺织网布抗耐磨，黑色尼龙加玻纤背架 活动腰靠，防阻燃定型海绵； 2、PU升降扶手，25管壁厚不低于1.8mm厚黑色烤漆弓形架。 | 套 | 6 |
| 7 | 黑板 | 4000×1200mm | 1、布面厚≥0.02mm丝光绒布； 2、环保专用喷胶； 3、水松木厚≥3.0mm； 4、夹层厚≥20mm聚乙烯夹芯板； 5、背板厚≥0.2mm镀锌板； 6、边框≥25mm厚铝合金边框，壁厚不低于1mm，不易变形耐碰撞，abs材质一次成型包角，弧形圆角处理。 | 张 | 6 |
| 8 | 黑板灯 |  | 1、额定功率：35W±10%； 2、产品尺寸：≥900*80*70mm； 3、显 指：>95类自然光,R9＞50； 4、色 温：5000±300K； 5、安装方式：吊杆； 6、LED黑板灯频闪无危害或无显著影响或无频闪危害。 7、LED黑板灯蓝光无危害或危害等级为RG0（0类危险）。 8、满足黑板面平均照度≥500Lx，照度均匀度≥0.8。 | 盏 | 12 |
| 9 | 教室灯 |  | 1、额定功率：36W±10%； 2、产品尺寸：1200±20*300±20*54±5mm； 3、显 指：>95类自然光 ，R9＞50； 4、色 温：5000±300K； 5、光 效：≥85 LM/W； 6、安装方式：吊杆/嵌入安装/转换框； 7、LED教室灯频闪无危害或无显著影响或无频闪危害； 8、LED教室灯蓝光无危害或危害等级为RG0（0类危险）； 9、教室灯依据标准满足课桌面平均照度≥300LX，照度均匀度≥0.7，UGR小于19。 | 盏 | 72 |
|  | 小计 |  |  |  |  |
| 窗帘 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 规格 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 窗帘 |  | 1、布艺窗帘：纯色遮阳全遮光窗帘，褶皱系数2.0（颜色中标后选）； 2、轨道：单排铝合金静音轨道，壁厚≥1.0mm； 3、轮片：ABS轮； 4、含理化生实验室及准备室各1间，音乐室1间，美术室1间，录播教室1间，地理教室1间，心理咨询室1间，体育器材室1间，普通教室6间。 | m | 296.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |

一、施工要求：

1.中标人图纸施工前须经学校确认；

2.施工前材料须先送样确认，并保证材料达到招标文件要求；

3.中标供应商在实施过程中所有货物须经采购人确认后方可进场施工。

二、合同履行期限

1.合同履行期限：60日历天内完成全部工作。

2.免费质量保修期：货物免费质保期三年，系统软件免费质保期五年。

3.质量标准：合格。

三、付款方式

合同签订后7日内支付合同总价的30%作为预付款，中标人按要求将货物送到指定地点并完成安装调试且经甲方验收合格后付合同价的70%，验收合格满一年后付至审计价的90%，验收合格满二年后一次性按审计价结清。（结算时，乙方须提供税务发票。收到发票后10个工作日内结算）。

当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

四、实施要求

1.本章内容是根据采购人招标项目的实际需求制定的，涉及采购的货物服务应满足本章“四、采购内容及技术参数”要求。

2.供应商报价应为人民币含税全包价，包括招标文件规定的完成通过合同验收并正常运转所必需的有关产品的设计、生产、包装、保险、运输、装卸、安装、调试、培训、税费、验收、保修服务等货到采购人指定地点的一切费用（即交钥匙工程）。一旦中标，招标人不再追加支付任何费用。

3.所投货物及其有关服务必须符合中华人民共和国的设计和制造生产标准或行业标准。若中标后，投标人必须按合同规定完成设备的安装调试，并达到验收标准。

4.供应商提供设备安装日程计划，总进度计划不大于60日历。

5.供应商应及时与采购人联系，对本项目所有产品的规格尺寸、款式、颜色等要求进一步确认，得到采购人的签字盖章认可后方可生产，并确保产品质量。

6.供应商应保证货物是全新、未使用过的原装合格产品（包括零部件），并完全符合招标文件规定的质量、规格和性能的要求。投标人应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养后，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物质量保证期内投标人应对由于设计、工艺或者材料的缺陷而发生的任何不足或者故障负责。

7.当招标文件中的技术要求以及货物备品备件的互换性标准与国家标准或者行业标准等不一致时，应以国家标准或者行业标准等为准。

8.所投产品须承诺不侵犯他人知识产权或专利，若侵犯他人知识产权或专利等所有法律问题，均由中标人负责。

9.货物如需第三方出具检测或验收报告的，所产生的相关费用由中标人承担。

10.供应商应采取安全措施，编制应急措施确保施工安全。因本项目施工产生的施工人员和学校师生人身安全问题由供应商承担全部责任。

11.如货物需与采购人信息化系统做接口，由中标人与信息化系统单位联系，根据信息化需求完成系统对接，所产生的费用由中标人承担。如采购人有其他系统或设备需接入中标产品等一系列工作，中标人须无条件免费开放接口接入（不允许以任何理由收取任何与其相关的一切费用）。

12.货物验收合格交付采购人之前的所有风险由中标人承担。

13.供应商不能简单照搬招标文件提供的需求，必须按招标文件技术规格逐项作出实质性应答，如照搬照抄项目需求中的技术要求，中标后中标人在同采购人签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由中标人承担。

五、售后服务要求

方案内容包括但不限于：售后服务体系、售后人员配置、维修服务响应时间及措施、紧急故障处理预案、质保期内外的维护维修方案；

1.售后服务体系：售后服务体系应健全完善，确保设备在运行期间得到及时有效的技术支持与维护。体系内应包括快速响应机制，确保在设备出现故障或问题时，售后服务团队能够迅速行动，提供远程诊断或现场服务。

2.售后人员配置：售后人员配置应充足且专业，包括项目经理、技术工程师、维修技师和客户服务专员等。

3.维修服务响应时间及措施：维修服务响应时间及措施应明确且高效。乙方在接到甲方通知后在1小时内响应，8小时内到达甲方现场，故障问题解决时长不得超过24小时，未按上述时间响应需求、解决问题的，按照1000元/次在本次付款周期合同金额内扣除。

4.紧急故障处理预案：紧急故障处理预案应详尽且实用，以应对可能发生的突发事件。供应商在紧急情况下，能够迅速启动预案，组织专业团队进行故障排查和处理，最大限度地减少故障对业务运行的影响。

5.质保期内外的维护维修方案：在质保期内，供应商应提供免费的维护维修服务。在质保期外，供应商应继续提供有偿的维护维修服务，服务内容和标准应与质保期内保持一致。

六、安装要求

1.所有安装施工材料质量及施工质量必须严格按照国家规范及地方规范的有关要求执行。

2.设备在安装时，应根据生产厂家所提供的产品安装说明书施工，安装辅材必须采用产品。

3.中标人应对安装施工质量全面负责，文明、安全施工，如中标人原因造成质量事故、中标人承担一切经济法律责任。

4.在实施期间，中标人应无条件的遵守施工现场的各项规章制度。

5.实施期间，中标人应无条件的接受采购人的质量监督，提出的质量问题要及时整改，整改完毕后通知采购人检查验收，合格后书面报送采购人备案。

6.中标人必须按照图纸设计和技术标准施工，不得擅自修改图纸设计，不得偷工减料。

7.中标人必须建立健全质量检查制度，严格工序管理，隐蔽工程在隐蔽前应通知采购人检查验收；本着谁施工谁负责产品保护，谁破坏产品谁负责赔偿的原则，中标人必须采取切实有效的产品保护措施，并编制相应的产品保护方案报采购人批准同意后组织实施。

8.中标人必须负责安装过程中对采购人原有装修的破坏进行修复，恢复原状，该费用包含于总投标报价中。

9.中标人的报价包含了采购人现有场地条件下，进行设备的安装调试达到可使用状态，并含验收合格前的所有费用。

### 七．样品

（1）项目要求提供样品的，中标人的样品由采购人负责保管、封存，并作为履约验收的参考。未中标人的样品将及时退还。

（2）请供应商提供所投货物（设备）的样品如下，包括：学生实验桌（化学实验室）、学生凳。

样品提交及安装完成时间：开标前送达亭湖区公共资源交易中心四楼开标二室自行保管。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。

第五章  评标方法与评标标准

一、定标原则

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目若不专门面向中小企业采购，对符合规定的小型和微型企业报价给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审；若专门面向中小企业采购，不再对小型和微型企业报价给予价格扣除。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于中小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为中小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%。

7、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

8、供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）执行。

9、本文件中若涉及到数据中心采购，应按照《<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）执行。

评标方法与评标标准：

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 投标报价分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价最低的供应商报价为评标基准价，其报价分为满分30分。其他供应商的报价分统一按照以下公式计算：投标报价得分=(评标基准价/该供应商的投标报价)×30分（四舍五入后保留小数点后两位）。 | 30 |
| 2 | 产品配置及技术参数 | 根据各供应商所投产品对“采购需求”具体参数中中标注★号指标有一项不满足扣2分；注▲号指标有一项不满足扣1分；（备注：“采购需求”具体参数加“★”“▲”项中明确要求提供证明材料的以扫描件加盖投标单位公章为准，未作要求的以投标人提供的《技术参数响应及偏离表》为准。） | 24 |
| 3 | 样品 | 评委根据投标人提供的学生实验桌（化学实验室）、学生凳各一套进行综合评分： （1）塑料件工艺要求：表面平整度及光泽度高，边缘处理完善、无色差、无杂质、无异味。完全满足要求的得2分，不能满足要求的不得分。 （2）金属件工艺要求：涂饰与漆膜平滑、连接或焊接无瑕疵、无色差、无杂质、无异味。完全满足要求的得2分，不能满足要求的不得分。 （3）安全要求‌：边缘无锐利棱角、焊接点无毛刺。完全满足要求的得2分，不能满足要求的不得分。 投标人提供的样品不全或不符合本项目评审要求的不得分；未在截止时间前及规定地点提交样品的不得分。 | 6 |
| 5 | 视频演示 | 演示要求：“演示项”投标时需提供下列顺序的演示视频，演示产品型号须与所投产品要一致，投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过10分钟，如超过10分钟，超出10分钟的视频不予认可。 1、演示产品：移动专业教室-初中地理（新课标版本）演示（地理教室），满足得3分， 视频内演示完成以下内容： （1）通过3D场景虚拟呈现，直观剖析初中地理知识难点。立体模型互动实验，拍照录像生成课件，学习吸收率达到最高值；含不少于3D地球探究课程、3D月球探究课程、3D天王星探究课程、3D海王星探究课程、3D土星探究课程、3D木星探究课程、3D水星探究课程、3D火星探究课程、3D金星探究课程、3D太阳探究课程；满足得1分； （2）不低于300余层的中国和世界图层信息，涵盖自然、人文等丰富内容，通过图层组合、叠加、演示、标注等功能，直观呈现知识点间的关联，实现对初中地理知识点的全面展示；满足得1分； （3）演示班级系统，专属班级管理后台，可进行班级创建、激活学生账号、设置评测内容，让老师轻松实现智能分析管理，更好的安排教学计划；满足得1分； 2、演示产品：多目书画教学示范仪演示（美术教室），满足得4分， （1）为方便老师自由录制微课，结合多目书画教学示范仪，通过3个摄像头俯拍，侧拍，以及270度旋转角度拍摄现场演示使用录播功能；满足得1分； （2）演示录播系统视频画面录制形式，录制形式包括：录制电脑桌面，录制多目书画教学示范仪摄像头画面、录制电脑桌面加视频画中画形式以及双画面形式；满足得1分； （3）演示通过侧拍摄像头弯曲旋转调整侧拍画面拍摄角度；演示通过弯曲折叠侧拍摄像头臂杆调整侧拍画面拍摄角度；满足得1分； （4）演示微课录制，通过顶部摄像头270度任意角度内记录课堂学生的反馈情况；满足得1分； 本项功能演示2个产品，每成功演示1项功能满足要求的，得1分，最高得7分，无演示或显示不全不得分。 备注：未提供视频文件或因投标人自身原因视频文件无法打开或视频画面不清晰无法辨认的不得分。 | 7 |
| 6 | 项目实施方案 | 评委根据投标人提供的项目实施方案（包括供货进度保证措施、质量保证措施、协调配合措施、应急措施等内容）综合评分：方案优于要求的得14分，符合要求得12分，不符合要求或未提供的不得分。 投标人提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评审委员会评审。 | 14 |
| 7 | 售后服务方案 | 投标人根据本项目第四章项目需求“售后服务要求”，提供科学合理的售后服务方案，方案包括但不限于：1.售后服务体系2.售后服务人员3.维修服务响应时间及措施4.紧急故障处理预案5.质保期内外的维护维修方案等内容。方案优于要求的得13分，符合要求得11分，不符合要求或未提供的不得分。 投标人提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评审委员会评审。 | 13 |
| 8 | 业绩 | 投标人提供 2022 年1 月1日（含）以来的类似项目业绩，每提供1个得1分，最高得2分。（时间以合同签订时间为准，提供有效合同的扫描件，合同页须清晰可见相应内容）。 | 2 |
| 9 | 信誉及资质 | 1、投标人或所投产品学生实验台、仪器柜制造商，具有有效期内的中国环保产品认证证书（认证产品包括：学生实验台、仪器柜）每包含上述一个产品得1分，最多得2分提供扫描件未提供不得分。 2、投标人或所投产品学生实验桌、水槽柜的制造商，具有有效期内的中国绿色产品认证证书（认证产品包括：学生实验桌、水槽柜）每包含上述一个产品得1分，最多得2分，提供扫描件未提供不得分。 备注：所提供认证范围中“产品名称”与评分细则规定不同时，应提供符合上述要求内容（功能）的说明及关键信息，否则不予认可。为方便评委评审，功能参数需用箭头、标红或下划线等进行明显标注。 | 4 |
|  |  |  | 100 |

第六章  投标文件格式

投 标 文 件

项目 名 称：

项目 编 号：

投标人名称：（加盖CA电子公章）

日      期：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、投标函

九、中小微企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、投标分项报价表

十二、技术要求响应及偏离表

十三、商务要求响应及偏离表

十四、开标一览表

十五、服务方案等

十六、盐城市亭湖区政府采购事前信用承诺书

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

- 二、上一年度的财务状况报表

（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，供应商成立不满一年不需提供）

- 三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：            。

主要专业技术能力有：   。

- 四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

- 五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

- 六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

- 七、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320902-JZCG-G2025-0036 号盐城市新景路初级中学教育教学装备采购项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：  （手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单 位 地 址：

日       期：

我公司         （单位）委托进行现场演示的人员为    （人员姓名），身份证号：

八、投标函

致：

根据贵方的JSZC-320902-JZCG-G2025-0036号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话：

传        真：

投标人开户行：

账        号：

日        期：______年____月____日

九、中小微企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加盐城市新景路初级中学，采购编号为JSZC-320902-JZCG-G2025-0036，盐城市新景路初级中学教育教学装备采购项目的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定，相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 盐城市新景路初级中学 （单位名称），采购编号为JSZC-320902-JZCG-G2025-0036，盐城市新景路初级中学教育教学装备采购项目的采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、          （标的名称） ，属于          （采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为          （企业名称），从业人员          人，营业收入为          万元，资产总额为          万元，属于          （中型企业、小型企业、微型企业）；

2、          （标的名称） ，属于          （采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为          （企业名称），从业人员          人，营业收入为          万元，资产总额为          万元，属          （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加盐城市新景路初级中学单位的采购文件编号为JSZC-320902-JZCG-G2025-0036的盐城市新景路初级中学教育教学装备采购项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、投标分项报价表

| 序号 | 货品名称 |  | 单位 | 数量 | 全费用综合单价（元） | 合价（元） | 投标品牌 | 规格型号 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  | 人民币（大写） 元整（¥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本项目报价采用总承包方式，投标人的报价应包括（但不限于）设备费用（含全套设备、辅材、配件、备品备件、专用工具、技术资料等）、直接和间接成本费、劳务费、清洁费、包装费、采购费、生产费、运杂费（含运输费）、装卸费、保险费、保修费、管理费、配合费、安装费、调试费、检测费、技术（含操作、维护等）培训及售后服务费、税金、利润、风险费、成品保护费、不可预见费及其他一切相关费用等所需的全部费用，招标文件另有规定的除外。投标报价不得高于控制价。

- 中标后经采购人确认后方可供货。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：      年   月   日

十二、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十三、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注： 行数不够，可自行添加。

十四、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：盐城市新景路初级中学教育教学装备采购项目

招标编号：JSZC-320902-JZCG-G2025-0036

投标总报价：

小写： （人民币：元）

日期：    年   月   日

十五、服务方案等

十六、盐城市亭湖区政府采购事前信用承诺书

为营造我区公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的供应商形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年    月    日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：            日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。