连云港市政府采购

公开招标采购文件

| 项目名称： | 小微堵点治理（非专门面向中小企业）项目 |
| --- | --- |
| 项目编号： | JSZC-320700-SXSD-G2025-0040 |

| 采 购 人： | 连云港市公安局交通警察支队 |
| --- | --- |
| 采购代理机构： | 江苏新时代工程项目管理有限公司 |

2025年07月

目   录

第一章 采购公告	1

第二章 投标人须知	5

第三章 政府采购合同格式	16

第四章 项目需求	24

第五章 评标方法和评标标准	65

第六章 投标文件格式	68

- 采购公告

项目概况：小微堵点治理（非专门面向中小企业）项目的潜在投标人应在“江苏政府采购网”自行免费下载采购文件，并于2025年08月08日09时00分00秒（北京时间）前上传电子投标文件并完成签到。

一、项目基本情况

1、项目名称：小微堵点治理（非专门面向中小企业）项目；

2、项目编号：JSZC-320700-SXSD-G2025-0040；

3、采购方式：公开招标；

4、预算金额：人民币468.51万元；

5、最高限价：人民币468.51万元，投标报价超过最高限价的投标报价无效；

6、采购需求：为缓解连云港城市拥堵，本项目拟增设中央隔离护栏、标志标牌、信号灯、完善现有标志标线、车道出入口、临时停车区等措施，优化改造市区拥堵节点，缩短车辆通行时间，具体内容详见招标文件第四章“项目需求”。对项目采购需求部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复；

7、供货期限（合同履行期限）：50日历天（完成供货、安装、调试、验收合格交付正常运行）；

8、供货地点：采购人指定地点；

9、质量标准：符合国家及行业现行标准；所提供的货物，若技术性能无特殊说明，则按生产企业或国家有关部门最新颁布的标准及规范执行。

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供以下材料：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

注：根据连财购〔2023〕4号文件精神，第（2）、（3）项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：小微堵点治理（非专门面向中小企业）项目，因所含产品太多不利于项目的整体实施，现已经按财库【2020】46号（《政府采购促进中小企业发展管理办法》）按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形；依据本办法本项目不再专门面向中小企业采购。

3、本项目的特定资格要求：无。

4、本项目的其他资格要求：

（1）投标文件递交截止前，被信用中国、中国政府采购网列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动；

备注：采购人或采购代理机构通过信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），对投标人信用记录情况进行查询，查询结果页面打印留存。

- 投标单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动，否则投标无效；若投标人法定代表人（企业负责人）参与投标，则仅需提供法定代表人身份证；若授权代理人参与投标，则需提供企业法人委托书、授权人身份证、被授权人身份证；

（3）本项目不接受进口产品，中标后不允许分包或转包。

5、本项目不接受联合体参与投标。

6、法律、法规规定的其他条件。

三、获取采购文件

1、时间：2025年07月17日至2025年07月24日23:59分止（北京时间）；

2、方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件；

3、售价：0元。

四、提交电子投标文件截止时间及地点

1、时间：2025年08月08日09时00分（北京时间）；

2、地址：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限及媒介

1、公告期限为自本公告发布之日起5个工作日；

2、发布媒介：江苏政府采购网。

六、补充事宜

无。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名    称：连云港市公安局交通警察支队

地    址：连云港市海州区郁州南路90号

联系方式：汪警官 15861237496

2、采购代理机构信息

名称：江苏新时代工程项目管理有限公司

地址：连云港市海州区朝阳东路36号凤凰大厦20楼

联系方式：马工      联系电话：18014647305

3、项目联系方式

联系人：马工

联系电话：18014647305

八、其他

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

3.无论出于何种原因，采购人及其委托的采购代理机构在采购活动开始前可对招标文件进行修改、补充或者变更，其内容作为招标文件的重要组成部分，请各投标人关注江苏政府采购网。若因投标人自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或者变更信息，导致投标文件编制或者提交失误，由此造成的一切损失由投标人自行承担。

4.根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号）要求，“苏采云”政府采购交易系统的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。投标人通过“苏采云”系统参与政府采购项目，需要办理（更换）CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：

http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

请投标人按照《操作手册》要求获取招标文件，制作、递交（上传）电子投标文件，参加开标，澄清、说明或者补正。因投标人未按要求操作原因导致电子投标文件被拒绝、造成无效响应的，自行承担一切损失。

2025年07月17日

- 第二章 投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1 满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏新时代工程项目管理有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）采购公告

（2）投标人须知

（3）政府采购合同格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构或采购人。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。

8.2 采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人、采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

11.3投标人委托代理时应当提交授权委托书，请按招标文件第六章给定格式及要求填写并附法定代表人（单位负责人）与委托代理人身份证明。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人需根据招标文件第四章采购需求的要求提供相关证明材料。

13.3 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

14.4 投标人需根据招标文件要求提供实施方案、质保承诺等。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1投标有效期为采购人规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、投标文件的拒收

20.1 采购人或采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1 采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1 开标后，采购人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购人、采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购人或采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购人、采购代理机构及评标委员会联系。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围的，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）。

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13不符合法律、法规和招标采购文件中规定的其他实质性要求和条件的（本采购文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件)。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 采购人或采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 投标人（含潜在投标人）对采购方式、招标文件中采购需求、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对供应商资格条件、评标方法和评标标准的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑，投标人可以通过现场递交或邮寄方式提交质疑。

采购代理机构接收人及联系方式见招标文件第一章。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理：

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6 投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

30、中标通知书

30.l 中标人确定后，中标结果由采购代理机构在江苏政府采购网公告，中标公告期限为1个工作日，同时由采购代理机构向中标人发出中标通知书。中标人在领取中标通知书时，需提供一正三副与电子投标文件一致的纸质打印投标文件，须封面、骑缝加盖公章。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3采购人自采购合同签订之日起2个工作日内 (合同的签订日期计算),将政府采购合同在“江苏政府采购网”上公告。

32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33、政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

八、政策功能

34、落实的政府采购政策

（一）对于小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位报价以扣除优惠比率后的价格参与评审，但不作为中标价和合同签约价。中标价和合同签约价仍以其投标文件中的一次报价为准。

（二）价格给予扣除标准：

根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号，以下简称《办法》）规定，中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业、微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标的享受中小企业扶持政策。根据《通知》规定，该划型标准适用于在中国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。依据现有规范性文件规定，事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划分标准确定的中小企业，不得按《通知》规定声明为中小企业，也不适用《办法》。

本项目执行财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定。对提供的服务全部由小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位承接的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

投标人提供的货物全部由小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业制造的，对其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。提供的货物既有小微型企业制造，也有大中型企业制造的，不享受该扶持政策。

本项目价格扣除计算方法如下：

参与报价得分计算的价格＝投标人的投标报价-小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位的投标报价×10%。

（三）参加政府采购活动的投标人享受价格评审优惠的应当提供的材料：

（1）投标人为小型企业、微型企业的，提供《中小企业声明函》（第六部分“投标文件格式”）。

（2）投标人为残疾人福利性单位的，符合财库〔2017〕141号文件规定条件的残疾人福利性单位视同小型企业、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（第六部分“投标文件格式”）。

（3）投标人为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业视同小型企业、微型企业，享受政府采购支持政策。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

- 支持绿色发展

35.1本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等有关规定，采购产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或者强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

35.2为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

- 政府采购需求标准

36.1本项目执行《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》《工作站政府采购需求标准（2023年版）》《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》《数据库政府采购需求标准（2023年版）》等政府采购需求标准。采购标的如涉及数据中心相关设备及运维服务、台式计算机、便携式计算机、一体式计算机、工作站、通用服务器、操作系统、数据库的，执行相关政府采购需求标准。

- 九、其它事项

37、代理服务费：按江苏省招标投标协会苏招协【2022】002号文，关于印发《江苏省招标代理服务收费的指导意见》的通知”规定货物类标准的50%计取，由中标人领取中标通知书时一次性支付；投标人须将此部分费用综合考虑在投标报价中，不得单列。

38、解释权

本招标文件根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律法规编制，解释权归采购代理机构。

- 第三章 政府采购合同格式

连 云 港 市 政 府 采 购

合同

合同编号：

采购人：

中标人：

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

连云港市政府采购货物类合同

买方：                       （以下简称甲方）

卖方：                       （以下简称乙方）

甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定及    年    月   日“江苏政府采购网”采购项目的采购结果，甲方接收乙方为本项目名称：【项目名称】 （项目编号：【项目编号】）招标采购所做的投标文件，乙方必须完全按中标通知书中的项目履行义务。甲乙双方同意签署本合同（以下简称合同）。

一、项目信息

1.1货物名称：

1.2型号规格：

1.3技术参数：

1.4数量（单位）：

二、合同金额

2.1本合同金额为（大写）：______元（￥______）人民币。（价格明细详见投标报价表）

2.2本项目为固定单价合同。合同金额为完成本项目所有含税费用，包含但不限于货物、备品备件、包装、运输、保管、现场施工、安装、调试、验收、培训、软件、售后质保、管理、保险、利润、税费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

2.3根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

三、技术资料

3.1乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

3.3涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，乙方应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。

四、知识产权

4.1乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

4.2知识产权：乙方应保证需方免除且乙方承担由于需方在其本国使用任何设备或任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及需方为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

五、无产权瑕疵条款

5.1乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如乙方所交货物有产权瑕疵的，视为乙方违约，按照本合同第13条第3款的约定处理。但在已经全部支付完合同款后才发现有产权瑕疵的，除了支付违约金，乙方还应负担由此而产生的一切损失。

六、履约保证金

6.1本项目不收取履约保证金。

七、质保期

7.1质保期 3年（自验收合格之日起算）。免费质保期间，乙方免费包维修、保养、安检、调换以及产生的网费、电费各项运营费用等，对于甲方人为原因造成的故障，乙方只收取维保成本费用。质保期满后，甲方如需延长维保期限，质保费用双方另行协商。

八、供货期限、交货方式及交货地点

8.1供货期限（合同履行期限）：自合同签订之日起 50日内完成供货、安装、调试、验收合格交付正常运行。

8.2交货方式：现场验收。

8.3交货地点：甲方指定地点。

九、合同价款及支付

9.1合同价款与调整

9.1.1在中标并签订合同协议书后即成为合同价款，其中构成合同组成部分的报价清单中的费率和单价固定，在合同实施期间不因市场变化因素或乙方实际完成数量而变动。

9.1.2应当认为乙方对自己的投标书以及货物清单中开列的各种费率和价格的正确性与完备性是满意的，除非合同另有规定，所有这些应包括了他根据合同应当承担的全部义务（包括有关物资、材料、设备或服务的提供或者为意外事件准备的临时金额）以及该项目的正确实施、移交、验收和修补其任何缺陷所必须的全部有关事宜。

9.2每次付款前由乙方提前一周按规定格式提出书面申请，出具正规发票按程序批准后列入付款计划，交财务支付。

9.3付款方式

9.3.1合同签订后10个工作日内，甲方向乙方支付合同价款的40%为预付款，剩余款项按实际供货完成并经验收合格后30个工作日内，根据项目实施相关规定，财政报账制支付剩余款项（无息）。

9.3.2每次付款前乙方向甲方开具正规发票，甲方自收到发票后10工作日内将资金支付至合同约定的乙方账户（发票开具日期计算）。

9.3.3当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方根据实际使用量提供产品和服务，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。

十、质量保证及售后服务

10.1乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、合同款利息及银行手续费等）。

10.3测试要求：乙方安装后现场测试，提供测试报告，甲方验收签字确认。

10.4 本合同 3 年质保期内，提供的货物在质保期内因产品本身的质量问题发生故障，在接到用户故障报告后响应时间不超过1小时，要在12小时内到达现场，24小时以内完成甲方提出的维修或更换要求，并解决故障。质保期内产生的维护费用由乙方承担。

10.5在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.6对因甲方的不正当使用所造成的损坏不归乙方负责保修，但乙方也要积极帮助甲方修理，并保证提供优惠价格的配件和服务。

10.7维护保修要求：

10.7.1提供终身有偿维修、保养服务。

10.7.2乙方要优惠提供必备的产品备件，优惠及时提供产品更新、升级的服务。

10.7.3乙方要提供24小时终身免费技术支持。

10.7.4乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

10.7.5对于正常使用情况下出现的故障，乙方应在 12 小时内作出响应并恢复正常使用。

10.7.6质保期内，乙方每隔一段时间回访甲方一次，解决甲方提出的问题（如有），并提供必要的服务和指导。

10.7.7在质保期间，所有出现故障应迅速修复或更换，并承担由此所发生的全部费用。

10.8伴随服务

10.8.1在合同规定的期限内对所提供的标的物实行使用监督、维修服务的前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务。

10.8.2质保期内若设备配套软件更新等原因造成的设备功能更新，甲方有权要求乙方提供免费系统升级及二次培训服务。

10.8.3除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，甲方不再另行支付。

10.9 乙方拟派项目团队人员需具备完成本项目的相关专业技术。不具备相关专业技术的，乙方应当及时予以更换。

甲方将对乙方提供的项目负责人及团队成员进行全程监管，乙方不得随意更换，如需更换，须经甲方书面同意。

- 调试和验收

11.1本项目的检验、验收等按照以下原则执行：有国家标准的执行国家标准；无国家标准的执行行业标准； 无行业标准的执行地方标准； 无地方标准的执行企业标准。生产制造所需要的所有主材和辅助材料的质量、安全符合国家规定。

11.2甲方以采购文件、乙方的投标文件、承诺、合同为依据，成立验收小组，负责对项目进行全面的验收，乙方须向甲方提供详细的验收方案。

11.3货物的验收包括:数量、外观、质量、性能、随机备件备品、装箱单、随机资料及包装； 所有设备和附（配）件应符合其规定的性能，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，同时有明确的生产制造厂商。乙方对质量问题负责包退、包换和包修，因此发生的费用由乙方自行负责。

11.4设备到达甲方指定地点，应提前通知甲方， 由甲方根据有关清单进行验收。

11.5乙方应派有资格、有经验的技术专业人员负责对进行安装、调试，须在合同规定的期限内完成调试；在调试工作完成后，根据相关部门规定的验收方案，严格按照有关要求及标准，对整个项目进行验收；交付使用时要同时向乙方提供详细的技术文件、调试报告、安装记录等。

11.6甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收并可立即要求退换。货到后，甲方需在五个工作日内验收。在甲方将所有的货物按采购文件要求和国家标准或行业标准进行检测验收后；发现有其他非故意的损坏或质量问题的由乙方立即予以更换，不得拒绝和延误。

11.7乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

11.8甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

11.9测试要求：依据招标采购文件中技术要求条款进行验收测试。

11.10验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；安装调试用由乙方负责。

11.11所提供的货物（设备）须是原厂生产（不得拆机、改装）、全新的、未使用过的，完全符合原厂质量检测标准和国家质量检测标准且符合招标采购文件要求，并具有产品质量检验合格证。

11.12须保证所提供的货物（设备）包括其相关附件为相应厂家原装正品，符合国家有关规定，有义务保证货物（设备）的完整性，部分货物（设备）及零部件未在采购文件中明示的，投标人应在投标时予以补充，如货物（设备）使用过程中因缺少设备、配件或服务导致货物（设备）无法使用的，投标人须免费提供相应服务。保证产品不存在因材质、设计、制造、安装施工等问题所引起的缺陷，否则中标人应无偿予以纠正、维修、更换。

11.13所有货物（设备）的生产、制造、安装等，各项技术标准应当符合国家（强制性）标准、各项规范要求；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定。

11.14中标人在设备供货时要充分考虑相应验收规范要求，若因货物（设备）原因造成不能通过验收，中标人应承担全部责任。

11.15施工安全要求：施工过程中发生的一切安全问题均由中标人承担全部责任；中标人必须安排具有相应资格人员参与安装施工，进场安装施工人员在本项目履约期间具有人身意外伤害险；在安装施工中要严格按行业规定进行安装施工，若出现任何安全事故，责任由中标人自行承担。

11.16工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标人应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。

十二、货物包装、发运及运输

12.1乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

12.2使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4货物在安装调试合格交付甲方前发生的任何风险均由乙方负责。

12.5货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收合同款总值的百分之五违约金。

13.2因乙方原因造成逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除，如逾期超过约定日期5个工作日不能交货的，甲方有权解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.3乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

13.4乙方在实施过程中如出现因拖欠人员工资、施工质量、安全或其他任何问题被投诉的，每发生一例，扣除合同款5000元（本条与合同其他条款不冲突，竣工结算据实扣除），具体违约条款及其他未尽事宜，将在双方签订合同时议定。

13.5乙方须按本合签订的期限50日内完成供货、安装、调试、验收合格交付正常使用。本项目除不可抗力事件或经甲方书面同意的情况下，若乙方每延迟一日交付使用，甲方扣除乙方合同款的10000元（本条与合同其他条款不冲突，竣工结算据实扣除）。

十四、不可抗力事件处理

14.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、争议解决

15.1双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，按下列第（2）种方式解决：

（1）向连云港仲裁委员会申请仲裁；

（2）向合同签订地的法院起诉，合同签订地在此约定为连云港市。

15.2因一方违约引发诉讼的，违约方承担守约方因诉讼而产生的费用，包括但不限于诉讼费、保全费、律师代理费等一切实现债权费用。

十六、合同分包

16.1 签订合同后，乙方不得将成交产品或服务进行转包。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标文件规定进行合同分包。采用分包的形式履行合同的，转包或分包造成甲方损失的，乙方应承担相应赔偿责任。

16.2未经甲方事先书面同意，乙方不得转包或变相转包其应履行的合同标的和义务。否则，甲方有权终止合同，乙方还应当对违约部分承担相应的法律责任。

十七、合同生效及其它

17.1合同经双方法定代表人（负责人）或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

17.2下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

（1）采购文件；

（2）乙方投标文件；

（3）供货清单和分项价格表；

（4）乙方报价函的内容及其澄清内容；

（5）其他与本合同相关的资料；

（6）本合同适用的特殊条款。

16.3本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

16.4本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲乙双方各执贰份、政府采购监管部门、见证方各执壹份。

甲方（公章）：                           乙方（公章）：

地址：                                  地址：

法定代表人或                            法定代表人或

委托代理人（签字或盖章）：               委托代理人（签字或盖章）：

电话：                                  电话：

签订地点：连云港市

签订日期：    年    月    日

- 第四章 项目需求

采购文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件（由招标人根据实际情况设置），投标人必须作出满足或者优于原要求和条件的响应，否则投标无效。

采购文件中带“▲”的条款为本次采购的较重要要求，投标人无法满足或响应时将影响其技术评分。

一、项目概况

1、项目名称：小微堵点治理（非专门面向中小企业）项目；

2、项目编号：JSZC-320700-SXSD-G2025-0040；

3、项目采购方式：公开招标，项目属性为其他未列明行业（从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业）；

4、预算金额：人民币468.51万元；

5、最高限价：人民币468.51万元，投标报价超过最高限价的投标报价无效。

二、项目背景

近年来，随着我国机动车保有量的迅速增长，城市交通拥堵问题日益凸显，作为“城市病”的一个显性问题受到社会关注。政府高度重视城市交通发展，多次就解决城市交通拥堵等“城市病”问题下发政策文件，在2019年下发的《交通强国建设纲要》中明确提出要加强城市交通拥堵综合治理，提升智能、平安、绿色、共享交通发展水平，到2035年基本缓解城市交通拥堵。

为缓解连云港城市拥堵，2023年连云港市治堵办下发《市治堵办关于印发2023年市区交通拥堵治理工作计划的通知》，在通知中明确提出要推动市区拥堵节点改造，以市公安局提供的《市区小微堵点治理情况清单》为基础，研究梳理拟实施的18个城区道路小微堵点项目，采取增设中央隔离护栏、标志标牌、信号灯、完善现有标志标线、车道出入口、临时停车区等措施，优化改造市区拥堵节点，缩短车辆通行时间，打通城市交通“肠梗阻”，推动全市交通环境持续改善，更好满足人民群众更高品质出行需求。

三、项目必要性

1、小微堵点治理是积极响应国家政策方针的具体实践

缓解城市交通拥堵是国家的重要战略之一。随着城市化进程的加速推进和机动化程度的不断提高，交通拥堵已经成为影响城市发展的瓶颈问题，特别是在一线城市和一些人口密集、经济发达的城市。随着城市化进程的加速和机动化程度的提高，交通拥堵问题日益突出，严重影响了城市的运行效率和发展质量。为了解决交通拥堵问题，国家在《交通强国建设纲要》中明确提出要加强城市交通拥堵综合治理，提升智能、平安、绿色、共享交通发展水平，到2035年基本缓解城市交通拥堵，公安部交管局也多次提出要科学稳妥开展城市治乱疏堵工作，全面排查治理易堵点段，加强关键节点交通组织，维护道路交通安全畅通。因此，开展交通堵点问题是积极响应国家政策方针的具体实践，同时对于推进城市可持续发展、改善人民群众出行环境都具有重要意义。

2、小微堵点治理是推动连云港城市健康发展的必由之路

连云港位于江苏东北部，是中国首批沿海开放城市、国际性港口城市，有“东方桥头堡”之称，同时，连云港积极响应国家“一带一路”战略，成为“一带一路”交汇的重要节点城市，江苏“一带一路”建设的核心区和战略先导区，逐步步入“高质发展、后发先至”的发展快车道，在2012年至2022年十年期间，全市地区生产总值从1618.8亿元增长到3727.9亿元，连续跨越两个千亿大关，城市建成区面积从246平方公里拓展到313平方公里，城镇化率从53.8%提高到63.6%，先后创成全国文明城市、国家园林城市、国家卫生城市；各项社会事业全面进步，百姓生活越来越好。

在连云港后发先至不断取得丰硕成果的同时，城市拥堵这一“城市病”亦日益严重。从微观的视角处看，其不仅导致居民在出行时耗费更多的时间和精力，而且会无形中增加居民的压力和不满，降低生活品质。而从宏观视角，交通拥堵会影响人流、物流的流通，降低城市的整体生产效率，制约城市的经济发展。

交通是城市发展的命脉，小微堵点治理能够保障交通的顺畅，不仅能提升居民出行体验，而且为城市的健康发展提供有力的支撑，在物流、旅游、商业等多个领域，都能够带来明显的经济效益。因此，小微堵点治理是推动连云港城市健康发展的必由之路。

3、小微堵点治理是建设和谐交通环境、提升城市生活品质的重要举措

在复杂的城市交通网络中，无论是短暂的堵点还是长期的瓶颈，都对市民的日常出行造成了影响。通过交叉口车道功能重置、信号相位动态调节等技术手段，可化解"小堵点引发大拥堵"的蝴蝶效应，提升区域路网通行能力，为市民日均节省通勤时间，直接提升生活幸福感；通过优化人行过街设施、增设非机动车隔离带等"微改造"，可降低人车冲突风险，此类治理将被动事故处置转变为主动风险防控，构建起安全防护体系，让老人、儿童等弱势群体的出行安全更有保障。通过小微堵点治理，为市民建设和谐交通环境、提升城市生活品质。

- 专用设备清单

总体建设清单与参数

| 一、信号灯设备 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 道路交通信号控制机 | 1、信号灯输出：不低于48路，可扩展至72路，联网控制，含液晶触摸屏； 2、车辆检测输入：可连接不少于24个车辆检测器，可扩展至48个，支持视频、微波、地磁等车辆检测器； 3、标准EIA电平RS232接口：≥3个，波特率：1200bps—115200bps； 4、RS485电平信号接口：≥1个，用于倒计时器通讯；可支持不少于8路输出，自定义通讯协议时，最大可支持32路输出；固定周期时支持通讯式和学习式全程/半程显示倒计时显示器，实时自适应模式下支持半程倒计时； 5、网络接口：≥1个，10M/100M自适应； 6、行人请求接口：≥4个，最大可扩展至8个； 7、信号机在工作状态下，能通过北斗定位系统，对设备进行自动校时 8、外壳防护等级：≥IP54； 9、电压：单相AC220V±20% 50Hz±2Hz； 10、无负载功耗：≤20W； 11、绝缘强度：AC输入端与箱体之间绝缘电阻大于10MΩ； 12、工作温度：-40℃～+70℃； 13、《道路交通信号控制机与车辆检测器间的通信协议》（GA/T920-2010）。 | 台 | 3 | 含基础 |
| 2 | 方向指示信号灯 | 包含：灯具、帽檐、装饰边、横连杆抱箍（直径：180mm） 产品尺寸：1370mm×455mm×120mm（壳体部分） 面罩规格：φ400mm 面罩材质：玻璃 外壳材质：PC+ABS 表面处理：黑色 LED数量：红100，黄100，绿100 LED波长：红：625nm；黄：590nm；绿：505nm LED直径：φ5mm 单管电流：＜20mA LED寿命：≥70000小时 绝缘电阻：≥500MΩ 可视距离：＞400m 可视角度：＞30° 工作电压：AC 220V±44V，50HZ 功率：≤15W 工作温度：-40 ~ +80℃ 相对湿度：≤95% 防护等级：IP53 重量：22kg | 组 | 2 |  |
| 3 | 机动车信号灯（满灯） | 包含：灯具、帽檐、装饰边、横连杆抱箍（直径：180mm） 产品尺寸：1370mm×455mm×120mm（壳体部分） 面罩规格：φ400mm 面罩材质：玻璃 外壳材质：PC+ABS 表面处理：黑色 LED数量：红160，黄160，绿151 LED波长：红：625nm；黄：590nm；绿：505nm LED直径：φ5mm 单管电流：＜20mA LED寿命：≥70000小时 绝缘电阻：≥500MΩ 可视距离：＞400m 可视角度：＞30° 工作电压：AC 220V±44V，50HZ 功率：≤18W 工作温度：-40 ~ +80℃ 相对湿度：≤95% 防护等级：IP53 重量：22kg | 组 | 9 |  |
| 4 | 人行信号灯 | 包含：灯具、帽檐、横连杆抱箍（直径：89mm） 产品尺寸：710×350×120mm（铝壳灯体） 面罩规格：φ300mm 面罩材质：玻璃 外壳材质：铝压铸 表面处理：黑色喷塑哑光 LED数量：红60，绿56 LED波长：红：625nm；绿：505nm LED直径：φ5mm 单管电流：＜18mA LED寿命：≥70000小时 绝缘电阻：≥500MΩ 介电强度：≥1440V 中心光强：150~400 cd 可视距离：＞300m 可视角度：＞30° 工作电压：AC 220V±44V，50HZ 功率：功率≤10W 工作温度：-40 ~ +80℃ 相对湿度：≤93% 防护等级：IP53 重量：12kg | 组 | 14 |  |
| 5 | 倒计时器 | 包含：灯具、帽檐、装饰边、横连杆抱箍（直径：140mm） 面罩规格：800×600×420mm（带帽檐） 产品尺寸：770×581×120mm 数字尺寸：500×260mm 计时方式：跟随/触发/RS485通信 显示数值：红99~1；绿99~1；黄9~1 面罩材质：PC 外壳材质：铝、黑色喷塑 LED数量：红420，黄210，绿420 LED波长：红：625nm；黄：590nm；绿：505nm LED直径：φ5mm 单管电流：＜18mA LED寿命：≥70000小时 中心亮度：红＞5000 cd/m2；黄＞5000 cd/m2；绿＞5000 cd/m2 可视距离：＞500m 可视角度：＞30° 工作电压：AC 220V±44V，50HZ 功率：≤25W 工作温度：-40 ~ +80℃ 相对湿度：≤93% 防护等级：IP53 重量：13kg | 组 | 8 |  |
| 6 | 信号灯杆件1（悬臂6米） | 1、类型:Q235钢 2、立柱:高7.45m，10mm厚八棱热镀锌钢管，深灰色喷塑对边长400mm，直径433mm 3、挑臂：L=6m，5mm厚热镀锌钢管，深灰色喷塑，横梁始端^300mm,顶端^160mm 4、含避雷针 5、含安装辅材、平台接入等 | 套 | 6 | 不含基础 |
| 7 | 信号灯杆件2（悬臂8米） | 1、类型:Q235钢 2、立柱:高7.45m，10mm厚八棱热镀锌钢管，深灰色喷塑对边长400mm，直径433mm 3、挑臂：L=8m，5mm厚热镀锌钢管，深灰色喷塑，横梁始端^300mm,顶端^160mm 4、含避雷针 5、含安装辅材、平台接入等 | 套 | 2 | 不含基础 |
| 8 | 直立信号灯杆件3（立柱高5.5m） | 1、类型:Q235 2、立柱:高6.5m，对边250mm，6mm厚八棱钢管，热镀锌喷塑(深灰色) 3、含安装辅材等 | 套 | 1 | 不含基础 |
| 9 | 人行灯杆件 | 1、类型:Q235 2、立柱:高3.75m，对边150mm，5mm厚八棱钢管，热镀锌喷塑(深灰色) 3、含安装辅材等 | 套 | 10 |  |
| 10 | 信号灯控制电缆1 | 1、名称:控制电缆 2、型号:KVV-16*1mm2 3、材质:铜芯电缆 | 米 | 900 |  |
| 11 | 信号灯控制电缆2 | 1、名称:控制电缆 2、型号:KVV-4*1mm2 3、材质:铜芯电缆 | 米 | 1800 |  |
| 12 | 供电线缆 | KVV2*4 | 米 | 1700 |  |
| 13 | 光缆 | 室外4芯单模光缆 | 米 | 1700 |  |
| 14 | 光纤收发器 | 接口：1个千兆RJ45，1个千兆FC光口 光纤类型：单模单纤，9/125um 传输距离：0~20公里 波长：Tx1550nm/Rx1310nm 发射功率：-9~-1dB 接收灵敏度：-21dB 安装方式：DIN卡轨 操作温度：-30~70 ˚C 浪涌防护：4KV 防护等级：IP40 | 对 | 3 |  |
| 15 | 尾纤 | SC-SC单模单芯光纤跳线 | 根 | 6 |  |
| 16 | 熔纤盒 | 8口8芯ST单模终端盒 | 个 | 6 |  |
| 17 | 安装调试 | 包含设备穿线、杆件吊装、设备安装及设备调试等 | 项 | 1 |  |
| 二、电警、卡口、监控设备 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 电警抓拍单元 | 1、采用≥1英寸GMOS传感器，镜头≥16mm。 2、最大图像尺寸≥4096×2160像素。 3、支持最低照度：彩色≥0.0002lx，黑白≥0.0001lx。 4、支持车辆捕获抓拍功能，白天和晚上的捕获率均≥99%。 5、支持车牌识别功能，白天和晚上的识别准确率均≥99%。 6、支持闯红灯抓拍功能，白天和晚上闯红灯的捕获率均≥99%。 7、支持对不按导向行驶的车辆进行违法检测抓拍，白天和晚上的识别准确率均≥98%。 8、支持压线（压实线、压单黄线、压双黄线）、逆行、占用应急车道、黄网格违停、加塞等违章检测。 9、支持对摩托车闯红灯、逆行、载人、未戴头盔行为进行检测并抓拍图片；捕获率≥99%；检测准确率≥99%。 10、支持对25×10 像素～1100×3000 像素的机动车车牌进行抓拍并识别号码； 支持抓拍并识别垂直倾斜角度≤45°、水平倾斜角度≤35°、俯仰角度≤40°的机动车车牌号码。 11、▲支持两台设备(一个卡口,一个电警)和外接鱼眼相机,实现车辆的管控取证和违章变道的取证(支持配合终端服务器输出卡口和电警的抓拍合成图,可配置输出合成鱼眼图)。（提供公安部检测报告复印件并加盖投标人公章） 12、▲支持视频测速功能,视频测速误差不大于5%（车速30km/h-65km/h范围内），支持外接雷达实现测速,并支持视频测速校正雷达测速结果输出(在雷达未标定情况下)。（提供公安部检测报告复印件并加盖投标人公章） 13、▲支持对无人驾驶的车辆进行车牌识别，车道线支持配置成多边形。（提供公安部检测报告复印件并加盖投标人公章） 14、▲支持车辆右转弯压实线检测并抓拍。支持设置不少于14种车型(大货车、中货车、小货车、客车、轿车、中客车、危险品运输车、校车、面包、环卫车、工程车、渣土车、油罐车、其他车型)的不同超速比,可设置14个超速比区间;在同一检测区域内,设备支持根据设置的不同超速比对不同车型进行超速抓拍,并可输出不同的超速抓拍结果及违法代码。（提供公安部检测报告复印件并加盖投标人公章） | 台 | 16 |  |
| 2 | 环保卡口抓拍单元 | 1、采用≥1英寸GMOS传感器，镜头50mm。 2、最大图像尺寸≥4096×2160像素。 3、支持搭配多合一补光灯，有效减少光污染 4、支持持最低照度：彩色≥0.0002lx，黑白≥0.0001lx。 5、支持车辆捕获抓拍功能，白天和晚上的捕获率均≥99%。 6、支持车牌识别功能，白天和晚上的捕获率均≥99%。 7、支持识别车标类型≥460种，白天车标识别准确率≥99%；晚上车标识别准确率≥99%。 8、支持≥37块感兴趣区域（ROI）增强编码设置功能，ROI区域压缩比在0~100范围内可设置。 9、支持识别不少于 39 种车身颜色。 10、▲支持前排人脸检测，并识别主驾驶员的性别、是否戴眼镜结构化属性信息，可在抓拍图上叠加主/副驾驶人脸小图和主驾驶员的结构化属性信息。 在天气晴朗无雾，车辆无遮挡，白天环境光照度不低于200lx，夜晚辅助光照度不高于30lx的情况下进行测试。车辆前排人脸抓拍废片率≤1%。前排人脸抓拍率≥99%。其中，车辆前排人脸抓拍废片率=抓拍图上叠加的小图为非人脸的车辆数/实际过车数；前排人脸抓拍率=抓拍人脸数/实际过车中前排人脸数。（提供公安部检测报告复印件并加盖投标人公章） 11、▲支持抓拍图OSD时间信息和对应视频画面OSD时间信息一致。支持抓拍图OSD时间信息和对应视频画面OSD时间信息一致。新能源车辆抓拍图支持叠加“黄绿”和“渐绿”车牌颜色信息。（提供公安部检测报告复印件并加盖投标人公章） 12、▲支持外接多目标检测雷达，可实现雷达视频融合检测，可输出目标编号、车型和雷达速度、位置等信息（提供公安部检测报告复印件并加盖投标人公章） 13、▲支持检测并跟踪指定区域内不少于 245 个目标，目标包括机动车、非机动车以及行人。（提供公安部检测报告复印件并加盖投标人公章） 14、▲支持对25×10 像素～1100×3000 像素的机动车车牌进行抓拍并识别号码； 支持抓拍并识别垂直倾斜角度≤45°、水平倾斜角度≤35°、俯仰角度≤40°的机动车车牌号码。（提供公安部检测报告复印件并加盖投标人公章） 15、▲支持车辆子品牌识别，对车头图片进行分析抓拍，可分析输出OSD叠加≥7200种车辆子品牌并显示相应的年款，对车尾图片进行分析抓拍，可分析输出 OSD 叠加≥3900 种车辆子品牌并显示相应的年款。（提供公安部检测报告复印件并加盖投标人公章） | 台 | 2 |  |
| 3 | 电子警察主机 | 1、可接入不低于12路网络摄像机进行视音频存储、图片存储与上传。 内置一块8T硬盘。 2、具有2个RS-232接口、2个RS-485接口、1个USB 3.0接口、2路报警输入接口、2路报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、4个SATA接口、4个状态指示灯、1个接地端子。 3、支持图像化展示设备所连通道的在线、离线、未启用状态，支持展示各通道上线、离线时间；支持查看通道状态统计信息。 4、▲设备具有18个10M/100M/1000M自适应RJ45接口，其中P1～P16与G1处于同一网段、G2处于另一网段；2个1000M SFP光端接口，分别与G1、G2处于同一网段。具有2个RS-232接口、2个RS-485接口、1个USB 3.0接口、2路报警输入接口、2路报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、4个SATA接口、4个状态指示灯、1个接地端子、1个GPS天线接口、1个4G/5G全网通天线接口。（提供公安部检测报告复印件并加盖投标人公章） 5、▲可接入G.711a、G.711Mu、G.722.1、G.726、G.729、PCM、AAC、MPEG2-layer2音频编码格式的IPC；可将音频采样率设置为8kHz、16kHz、32kHz、48kHz、64kHz。（提供公安部检测报告复印件并加盖投标人公章） 6、▲支持将原始图片、特写图片、合成图片、车牌抠图、关联录像、主驾驶人脸图片、副驾驶人脸图片、行人人脸图片、非机动车人脸图片上传至FTP服务器。（提供公安部检测报告复印件并加盖投标人公章） 7、▲支持配置路段名称、路段编号、路段距离，能够对驶入驶出该路段的车辆抓拍数据匹配并计算车辆的区间速度值；支持设置过滤阈值，对异常测速结果进行过滤；支持超速检测和欠速检测，可分别设定高限速和低限速值。（提供公安部检测报告复印件并加盖投标人公章） 8、▲支持37种车辆类型图片接收、展示、合成、上传。包括未知、客车、大货车、中货车、轿车、面包车、小货车、三轮车、行人、SUV-MPV、中客车、危化品车辆、SUV、MPV、公交车、皮卡车、微型车、油罐车、槽罐车、渣土车、混凝土搅拌车、出租车、警车、救护车、普通车、环卫车、消防车、拖拉机、工程车、粉粒物料运输车、吸污车、普通罐车、二轮车、自行车、厢式三轮车、载人敞篷三轮车、不载人敞篷三轮车。（提供公安部检测报告复印件并加盖投标人公章） 9、▲支持设置最大速度阈值，控制最大显示速度；支持开启速度控制，设置安全速度阈值、告警速度阈值、超速速度阈值及对应的字体颜色，按速度区段区分显示字体颜色；支持仅超速显示车速、卡口合成上传、违法合成上传、无牌车上传、警牌上传、车牌隐私保护等多种个性发布方式；支持按图片类型区分设置显示内容和字体颜色、是否启用语音播报及播报内容，支持的图片类型有超速、违法变道、违法停车、预违停、违法倒车、逆行、卡口、未礼让行人、闯红灯、不按导向箭头行驶、车辆拥堵禁入、压白线、机占非、占用应急车道、右转不礼让行人、大弯小转、禁货等。（提供公安部检测报告复印件并加盖投标人公章） 10、▲支持接入具有ABF聚焦功能的摄像机，可对视频图像进行ABF聚焦；支持接入鱼眼摄像机、双目摄像机、三目摄像机、四目摄像机、八目枪球联动一体机及全局摄像机，并可将视频图像以多画面分割方式显示，可自定义画面布局。（提供公安部检测报告复印件并加盖投标人公章） 11、▲支持在图片和录像文件在web端导出备份功能，支持按照抓拍图片检索关联录像，检索的关联录像时长可设置为（1-100）秒。（提供公安部检测报告复印件并加盖投标人公章） | 台 | 9 |  |
| 4 | 红灯信号检测器 | 1、 支持接入16路信号灯接口； 2、 支持设置红灯检测模式/绿灯检测模式； 3、 支持信号指示灯检查； 4、 正常工作功耗小于3W。 | 台 | 1 |  |
| 5 | 监控球机 | 1、400万违停球机，内置40倍光学变焦镜头； 2、镜头采用1/1.8＂大靶面CMOS传感器，可有效提升整体监控效果； 3、支持语音联动功能； 4、支持深度学习算法，有效提升检测准确率； 5、AI-ISP：采用去噪卷积神经网络将深度结构、学习算法用于图像去噪，最终使画面成像更新清晰，噪点更小图像更干净； 6、支持GB35114A级安全加密； 7、▲摄像机内置镜头，支持不小于40倍光学变倍，镜头最大焦距不小于240mm；（提供公安部检测报告复印件并加盖投标人公章） 8、▲支持坑槽检测、裂缝检测、龟裂检测，可上传报警及抓拍图片；支持配置16个检测场景；支持配置灵敏度、叠加目标框；当监控场景内，事件触发报警后，可联动报警输出和上传图片；智能交通事件检测和普通公路事件检测可根据智能布防时间自动切换；（提供公安部检测报告复印件并加盖投标人公章） 9、▲内置1TB SSD存储模块,可进行抓图和录像存储,可配置抓图配额百分比和录像配额百分比;可配置SSD存储模块的加密,加密密码可设。（提供公安部检测报告复印件并加盖投标人公章） | 台 | 2 |  |
| 6 | 球机支架 | 1、名称:监控球机支架 2、U形吊装1.2米 | 套 | 2 |  |
| 7 | 光纤收发器 | 接口：1个千兆RJ45，1个千兆FC光口 光纤类型：单模单纤，9/125um 传输距离：0~20公里 波长：Tx1550nm/Rx1310nm 发射功率：-9~-1dB 接收灵敏度：-21dB 安装方式：DIN卡轨 操作温度：-30~70 ˚C 浪涌防护：4KV 防护等级：IP40 | 对 | 20 |  |
| 8 | 8口工业级交换机 | 轻网管百兆工业交换机(8百兆电，2千兆光) 提供8个百兆电口，2个千兆光口 支持基于IEEE802.1Q的VLAN配置，支持流量控制 存储转发交换方式，支持iVMS-4200客户端管理 支持海康互联APP管理 支持WEB管理/安防网络拓扑管理 支持远程升级 支持ERPS环网协议 坚固式高强度金属外壳 无风扇-40 ℃~75 ℃工作环境温度 尺寸（长×高×深）：197 mm × 114.2 mm × 42.2 mm 重量：0.583 kg 工作温度：-40 °C~75 °C 工作湿度：5%~95% 存储温度：-40 °C~85 °C 存储湿度：5%~95% 安装方式：导轨式 供电方式：工业绿色端子 供电电流：1 A 出厂是否自带适配器：否 防护等级：IP40 平均无故障工作时间(MTBF)：100000小时 端口：8个百兆电口，2个千兆光口 远距离传输端口：1-8口 风扇：无 整机功耗：＜12 W 浪涌防护：网口：共模6 KV VLAN：支持 端口镜像：支持 端口隔离：支持 SNMP：V1/V2c/V3 交换方式：存储转发 网络标准：IEEE802.3;IEEE802.3u;IEEE802.3x;IEEE802.3ab;IEEE802.3z STP：支持STP/RSTP/MSTP ERPS：支持 SSH：支持 端口统计：支持 管理维护：支持iVMS-4200、WEB、海康互联APP、统一网络管理平台管理 LLDP：支持 设备复位：一键复位 设备维护：支持远程升级，默认参数恢复，日志查看，基本网络参数配置 拓扑展示：支持拓扑页面展示 端口配置：支持端口的速率，流控配置，端口使能配置 设备状态告警：支持端口通断告警 交换容量：9.2 Gbps 包转发率：6.84 Mpps MAC地址容量：16 Kl 缓存：4 Mbits | 个 | 7 |  |
| 9 | 补光灯 | 光源类型：16颗优质大功率LED 发光角度10° 覆盖范围：单车道环境补光灯 最佳补光范围16米～25米 触发方式： 4V~6V电平量触发（高电平有效）（可选配开关量触发） 触发信号：频率15~250HZ，占空比1%~39%，响应时间小于20US 外壳材质金属铝。 | 个 | 26 |  |
| 10 | 环保补光灯 | 光源类型 原装大功率白光LED灯珠、大尺寸高功率氙气灯管双光源 LED灯珠数量 24颗 格栅 带LED格栅，有效减少周边光污染 色温 白光＜4000K，红外光 发光角度 单车道 气体爆闪峰值闪光持续时间 1/30ms 气体爆闪回电时间 ＜67ms 气体单次闪光能量 200J 气体闪光次数 ＞2000万次（2S闪一次） 覆盖范围 单车道 最佳补光距离 16米～30米 触发方式 电平量触发 （可选配开关量触发） 触发信号电平 4V~6V（高电平有效） 触发频率 0Hz~250 Hz 触发占空比：1%~39%，当占空比大于等于40%时进入自保护状态 响应时间 ≤20us RS485接口 1路，支持PC机或相机连接 （可选配） 触发接口 1路频闪触发输入，1路爆闪输入,1路红外滤片切换输入 外壳材质压铸铝 | 个 | 8 |  |
| 11 | 电子警察机柜 | 尺寸：1100(高）X700（宽）X510（深）（含帽檐基座） 800(高）X600（宽）X450（深）（不含帽檐基座） 工作温度：温度-40℃~70℃ 工作湿度：湿度5%~95%@40℃，无凝结 | 台 | 9 | 含基础 |
| 12 | 智能抱杆机箱 | 1、支持断电断网告警； 2、具有实时监测网络运行的功能，异常时自动启停； 3、实时监测市电电压和电流，上报平台； 4、配置温湿度传感器，实时检测箱体内温湿度，根据设置的阀值，智能运行风扇； 5、智能控制箱有防雷保护措施； 6、智能监控箱配置自动重合闸，具有交流电源的过压、欠压、过流、漏电等有保护措施，支持带自动开闸和合闸，远程开闸和合闸； 7、配置门磁开关，支持开门告警上传； 8、支持智能控制器软件远程升级； 9、强大的远程管理，可以实时操作、状态检测、告警，以及数据记录、分析和查询等全面功能； 10、输出5路交流220V，其中1路16A，4路5A，每路远程可控，每路检测电流，数据上报平台； 11、输出3路直流12V，总功率60瓦，远程可控，检测电流，数据上报平台。可以给网络设备供电； 12、具有2P 16A空气开关，具有自动重合闸，电源防雷功能 | 个 | 18 |  |
| 13 | 万向节 | 1、名称：万向节 2、尺寸：82mm*82mm*104mm 3、材质；镀锌钢板，厚度1.5mm，表面喷塑处理 | 个 | 20 |  |
| 14 | 抱箍 | 1、名称：抱箍 2、根据使用尺寸定制 | 个 | 54 |  |
| 15 | 电警杆件1(悬臂4米） | 1、类型:Q235钢； 2、立柱:高7.45m，8mm厚八棱热镀锌钢管，深灰色喷塑，下口径240mm，上口径170mm； 3、挑臂：L=4m，5mm厚热镀锌钢管，深灰色喷塑,横梁始端^170mm,顶端90mm； 4、含避雷针； 5、含安装辅材等。 | 套 | 4 | 不含基础 |
| 16 | 电警杆件2(悬臂6米） | 1、类型:Q235钢； 2、立柱:高7.45m，8mm厚八棱热镀锌钢管，深灰色喷塑，下口径240mm，上口径170mm； 3、挑臂：L=6m，5mm厚热镀锌钢管，深灰色喷塑,横梁始端^170mm,顶端90mm； 4、含避雷针； 5、含安装辅材等。 | 套 | 9 | 不含基础 |
| 17 | 电警杆件3(悬臂8米） | 1、类型:Q235钢； 2、立柱:高7.45m，8mm厚八棱热镀锌钢管，深灰色喷塑，下口径240mm，上口径170mm； 3、挑臂：L=8m，5mm厚热镀锌钢管，深灰色喷塑,横梁始端^170mm,顶端90mm； 4、含避雷针； 5、含安装辅材等。 | 套 | 2 | 不含基础 |
| 18 | 网线 | 室外屏蔽超五类 导体: 24AWG 铜固线；绝缘: 聚乙烯；电缆芯: 每根电缆芯4 对双绞线；保护套: 阻燃PVC。 | 米 | 760 |  |
| 19 | 电源线 | 1、名称:控制电缆 2、型号:KVV-4*1mm2 3、材质:铜芯电缆 | 米 | 1750 |  |
| 20 | 光缆 | 室外4芯单模光缆 | 米 | 3500 |  |
| 21 | 供电线缆 | KVV2*4 | 米 | 2240 |  |
| 22 | 尾纤 | SC-SC单模单芯光纤跳线 | 根 | 48 |  |
| 23 | 熔纤盒 | 8口8芯ST单模终端盒 | 个 | 43 |  |
| 24 | 违法标牌 | 1、标志牌材质：铝合金板5A02（500mm*700mm）、厚度2mm，采用Ⅳ类级反光膜 2、备注：附着电警杆件 | 块 | 18 | 附着电警杆件 |
| 25 | 安装调试 | 包含设备穿线、杆件吊装、设备安装及设备调试等。 | 项 | 14 |  |
| 三、土建施工 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 机柜基础 | 1、混凝土等级C25 2、含开挖、支模、浇注、回填 3、基础尺寸：600mm*800mm*400mm | 个 | 14 |  |
| 2 | 信号灯杆件6米悬臂基础 | 1、名称：信号灯杆件6米悬臂预埋件 2、尺寸；500mm*500mm*1800mm 3、材质：8根M28地脚螺栓及10厚预埋钢板 4、含安装辅材等费用 | 套 | 6 |  |
| 3 | 信号灯杆件8米悬臂基础 | 1、名称：信号灯杆件8米悬臂预埋件 2、尺寸；500mm*500mm*1800mm 3、材质：8根M28地脚螺栓及10厚预埋钢板 4、含安装辅材等费用 | 套 | 2 |  |
| 4 | 信号灯立柱杆件基础 | 1、100㎜厚C20素砼垫层 2、C25钢筋混凝土基础（1000*1000*1500高） 3、预埋4根M24地脚螺栓及500*500*5厚预埋钢板 4、含模板搭拆及配筋、接地等费用 5、土方开挖及回填，余方弃置，投标人自行考虑 | 套 | 1 |  |
| 5 | 电子警察基础 | 1、名称：电子警察预埋件 2、尺寸；500mm*500mm*1800mm 3、材质：8根M28地脚螺栓及10厚预埋钢板 4、含安装辅材等费用 | 套 | 15 |  |
| 6 | 主管道 | 顶管或者托管，双排直径110mmPE管，坡路埋深0.6m，含路面恢复 | 米 | 896 |  |
| 7 | 边管道1 | 双排直径50mmPE管，埋深0.4m，含开挖及人行道或绿化带路面恢复 | 米 | 4578 |  |
| 8 | 边管道2 | 双排直径50mmPE管，埋深0.4m，含开挖及沥青路面恢复 | 米 | 332 |  |
| 9 | 手井 | 砖砌，500mm*500mm*500mm，定制高强度井盖 | 个 | 153 |  |
| 10 | 人行信号灯迁移 | 含拆除、迁移，新建基础 | 套 | 8 | 迁移，新建基础 |
| 11 | 人行道铲除 | 铲除人行道，恢复路面与原有路面保持一致 | ㎡ | 150 |  |
| 12 | 花岗岩立缘石 | 1、材料品种、规格:100*21*12.5cm花岗岩 | m | 20 |  |
| 13 | 沥青混凝土 | 1、沥青品种:AC-13C 2、厚度:4cm | ㎡ | 99 |  |
| 14 | 透层、粘层 | 1、材料品种、：改性乳化沥青（喷洒型，PCR)2、乳化沥青用量0.3~0.6L/m2。 | ㎡ | 99 |  |
| 15 | 水泥混凝土 | 1、混凝土强度等级:C20 2、厚度:40cm | ㎡ | 99 |  |
| 16 | 绿化带铲除及恢复 | 铲除绿化带，恢复路面与原有路面保持一致 | ㎡ | 60 |  |
| 17 | 电警杆件迁移 | 含人工、含迁移，新建基础 | 套 | 2 | 迁移，新建基础 |
| 18 | 分车道标志牌迁移 | 含人工、含迁移，新建基础 | 套 | 2 | 迁移，新建基础 |
| 19 | 车道指示标志牌迁移 | 含人工、含迁移，新建基础 | 套 | 1 |  |
| 20 | 挖除沥青路面 | 拆除原路面沥青，含人工，含拆除外运 | ㎡ | 146 |  |
| 21 | 花岗岩 | 厚3cm | ㎡ | 146 |  |
| 四、标志牌 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 分向行驶车道标志牌(含LED屏） | 5000mm*3000mm，厚度3mm（含1车道LED屏：1*3m）（具体车道数量尺寸进行调整） | 套 | 4 | 替换 |
| 2 | 抱杆机箱 | 抱杆机箱，定制抱杆机箱，包含空开、防雷等 | 个 | 5 |  |
| 3 | 电源线 | 1、名称:控制电缆 2、型号:KVV-4*1mm2 3、材质:铜芯电缆 | 米 | 3200 |  |
| 4 | 网线 | 室外屏蔽超五类 导体: 24AWG 铜固线；绝缘: 聚乙烯；电缆芯: 每根电缆芯4 对双绞线；保护套: 阻燃PVC。 | 米 | 50 |  |
| 5 | 光缆 | 室外4芯单模光缆 | 米 | 2000 |  |
| 6 | 光纤收发器 | 接口：1个千兆RJ45，1个千兆FC光口 光纤类型：单模单纤，9/125um 传输距离：0~20公里 波长：Tx1550nm/Rx1310nm 发射功率：-9~-1dB 接收灵敏度：-21dB 安装方式：DIN卡轨 操作温度：-30~70 ˚C 浪涌防护：4KV 防护等级：IP40 | 对 | 2 |  |
| 7 | 尾纤 | SC-SC单模光纤跳线 | 根 | 4 |  |
| 8 | 熔纤盒 | 8口8芯ST单模终端盒 | 个 | 8 |  |
| 9 | 分向行驶车道标志牌 | 1、类型:Q235，悬挑式 2、标志牌：铝合金板5A02（3000*5000*3mm）、采用Ⅳ类级反光膜 | 块 | 2 | 替换牌子 |
| 10 | 分向行驶车道标志牌（贴膜） | 1、5000*3000mm 2、材质：采用Ⅳ类级反光膜 3、规格尺寸:1480*1150 4、增加LED屏：800*900 | 块 | 3 |  |
| 11 | 分向行驶车道标志牌 | 1、类型:Q235，悬挑式 2、标志牌：铝合金板5A02（3000*5000*3mm）、采用Ⅳ类级反光膜 | 套 | 1 | 含杆件及基础 |
| 12 | 限时接送学生停车场（机动车）标志 | 1、类型:Q235，单柱式 2、立柱:高3.5m，圆钢镀锌管立柱,深灰色喷塑，壁厚4mm直径150mm 3、标志牌：铝合金板5A02（800mm*1200mm）、厚度2mm，采用Ⅳ类级反光膜 | 块 | 12 | 附着杆件 |
| 13 | 限时接送学生停车场（机动车）标志 | 1、类型:Q235，单柱式 2、立柱:高3.5m，圆钢镀锌管立柱,深灰色喷塑，壁厚4mm直径150mm 3、标志牌：铝合金板5A02（800mm*1200mm）、厚度2mm，采用Ⅳ类级反光膜 | 套 | 4 | 含杆件及基础 |
| 14 | 接送学生停车场（非机动车）标志 | 1、类型:Q235，单柱式 2、标志牌：铝合金板5A02（600mm*700mm）、厚度2mm，采用Ⅳ类级反光膜 | 块 | 2 | 附着杆件 |
| 15 | 接送学生停车场（非机动车）标志 | 1、类型:Q235，单柱式 2、立柱:高3.5m，圆钢镀锌管立柱,深灰色喷塑，壁厚2mm直径89mm 3、标志牌：铝合金板5A02（600mm*700mm）采用Ⅳ类级反光膜 | 套 | 20 | 含杆件及基础 |
| 16 | 护学专用通道号牌标志(双面） | 300mm*140mm（1号口~22号口） | 套 | 40 | 立柱杆件，基础 |
| 17 | 停车起点和终点标志 | 1、类型:Q235，单柱式 2、立柱:高1.5m，圆钢镀锌管立柱,深灰色喷塑，壁厚2mm直径60mm 3、标志牌：铝合金板5A02（360mm*1500mm）采用Ⅳ类级反光膜 4、打孔安装，含安装辅材等 | 块 | 3 | 含杆件及基础 |
| 18 | 停车起点和终点标志（附着式） | 1、类型:Q235，单柱式 2、立柱:高1.5m，圆钢镀锌管立柱,深灰色喷塑，壁厚2mm直径60mm 3、标志牌：铝合金板5A02（360mm*1500mm）采用Ⅳ类级反光膜 4、打孔安装，含安装辅材等 | 块 | 1 | 附着杆件 |
| 19 | 可变车道提醒LED屏 | 屏体1.3*0.72，显示1.28*0.64 | 套 | 5 | 附着杆件 |
| 20 | 可变车道提示标志牌 | 1、类型:近端LED诱导屏及配套规格尺寸:显示屏尺2900mm*2100mm 2、规格、型号:P10双基色诱导屏，单个显示屏尺寸16cm*32cm 3、配置要求:灯管驱动方式：恒流，温度范围-40~60℃,使用寿命≥10万小时，平均故障时间≥1万小时，整机老化≥48小时，抗风等级：40m/s 4、含交通诱导屏、数据中转模块、供电、软件对接等 | 块 | 1 |  |
| 21 | 车行道方向指示标志组合 | （标志牌：1000*2000）*1；（标志尺寸1480mm*1150mm，显示屏尺寸：800mm*960mm）*2 | 套 | 1 | 含杆件及基础 |
| 22 | 门架指示标志 | 1、类型:Q235，附着式 2、标志牌：铝合金板5A02（2000mm*3000mm）采用Ⅳ类级反光膜 3、含安装辅材 | 块 | 4 | 替换 |
| 23 | 禁止右转标志牌 | 1、类型:Q235，附着式 2、标志牌：铝合金板5A02规格尺寸:φ1000mm采用Ⅳ类级反光膜 3、含安装辅材等 | 块 | 2 | 附着杆件 |
| 24 | 机动车限时2H停放标志牌 | 1、类型:Q235，单柱式 2、标志牌：铝合金板5A02（600mm*700mm*2mm）采用Ⅳ类级反光膜 3、含安装辅材等 | 套 | 12 | 含杆件及基础 |
| 25 | 就医通道指示标志 | 1、类型:Q235，单柱式 2、标志牌：铝合金板5A02（800mm*1500mm）采用Ⅳ类级反光膜 3、含安装辅材等 | 块 | 1 | 附着杆件 |
| 26 | 高峰时段禁止机动车掉头标志牌 | 1、类型:Q235，单柱式 2、标志牌：铝合金板5A02（1000mm*1200mm）、厚度2mm，采用Ⅳ类级反光膜 3、含安装辅材等 | 块 | 4 | 附着杆件 |
| 27 | 减速让行标志牌 | 1、类型:Q235，单柱式 2、标志牌：铝合金板5A02（△900mm）、厚度2mm，采用Ⅳ类级反光膜 3、含安装辅材等 | 套 | 7 | 含杆件及基础 |
| 28 | 减速让行标志牌+禁止右转标志 | 1、类型:Q235 2、标志牌：铝合金板5A02（1000mm*1200mm，○1000mm）、厚度2mm，采用Ⅳ类级反光膜 3、含安装辅材等 | 套 | 1 | 含杆件及基础 |
| 29 | 停车让行标志牌 | 1、类型:Q235，单柱式 2、标志牌：铝合金板5A02（八边形800mm）、厚度2mm，采用Ⅳ类级反光膜 3、含安装辅材等 | 套 | 4 | 含杆件及基础 |
| 30 | 减速让行+禁止左转 | 八边形800mm，φ1000，2mm | 套 | 2 | 含杆件及基础 |
| 31 | 停车让行标志牌+禁止左转标志 | 1、类型:Q235 2、标志牌：铝合金板5A02（1000mm*1200mm，○1000mm）、厚度2mm，采用Ⅳ类级反光膜 3、含安装辅材等 | 套 | 3 | 含杆件及基础 |
| 32 | 停车让行标志牌+禁止右转标志 | 1、类型:Q235 2、标志牌：铝合金板5A02（1000mm*1200mm，○1000mm）、厚度2mm，采用Ⅳ类级反光膜 3、含安装辅材等 | 套 | 2 | 含杆件及基础 |
| 33 | 人行横道标志牌 | 1、类型:Q235，单柱式 2、标志牌：铝合金板5A02（1000mm*1000mm）、厚度2mm，采用Ⅳ类级反光膜 3、含安装辅材等 | 套 | 4 | 含杆件及基础 |
| 34 | 注意行人标志牌 | 1、类型:Q235，单柱式 2、标志牌：铝合金板5A02（△900mm）、厚度2mm，采用Ⅳ类级反光膜 3、含安装辅材等 | 套 | 2 | 含杆件及基础 |
| 35 | 单行路标志牌 | 1、类型:Q235，单柱式 2、标志牌：铝合金板5A02（500mm*1000mm）、厚度2mm，采用Ⅳ类级反光膜 3、含安装辅材等 | 套 | 7 | 含杆件及基础 |
| 36 | 禁止掉头标志牌 | 1、类型:Q235，单柱式 2、标志牌：铝合金板5A02（○1000mm）、厚度2mm，采用Ⅳ类级反光膜 3、含安装辅材等 | 套 | 2 | 含杆件及基础 |
| 37 | 禁止掉头标志牌(限时） | 800mm*1200mm | 块 | 3 | 附着杆件 |
| 38 | 禁止停车标志牌 | φ1000mm | 套 | 8 | 含杆件及基础 |
| 39 | 禁止停车标志牌+单行路标志牌 | φ1000，500*1000mm，2mm | 套 | 6 | 含杆件及基础 |
| 40 | 禁止机动车驶入标志牌 | φ1000mm | 套 | 8 | 含杆件及基础 |
| 41 | 禁止左转标志牌 | φ1000mm | 块 | 2 | 附着杆件 |
| 42 | 禁止左转标志牌 | φ1000mm | 套 | 2 | 含杆件及基础 |
| 43 | 禁止右转标志牌 | φ1000mm | 套 | 4 | 含杆件及基础 |
| 44 | 禁止直行标志牌 | φ1000mm | 套 | 2 | 含杆件及基础 |
| 45 | 掉头标志牌+注意对方直行车辆标志 | 800*1800mm/800*1800mm | 套 | 1 | 含杆件及基础 |
| 46 | 禁止掉头标志牌+注意对方掉头标志 | 800*1600mm/800*1800mm | 套 | 1 | 含杆件及基础 |
| 47 | 停车场远端引导标志牌 | 1、类型:Q235，单柱式 2、标志牌：铝合金板5A02（1400mm*1000mm）、厚度2mm，采用Ⅳ类级反光膜 3、含安装辅材等 | 套 | 2 | 含杆件及基础 |
| 48 | 停车场近端引导标志牌 | 1、类型:Q235，单柱式 2、标志牌：铝合金板5A02（600mm*700mm）、厚度2mm，采用Ⅳ类级反光膜 3、含安装辅材等 | 套 | 4 | 含杆件及基础 |
| 49 | 路内停车标志牌 | 600mm*700mm，2mm | 套 | 2 | 含杆件及基础 |
| 50 | 出租车专用停车位辅助标志牌 | 1、类型:Q235，单柱式 2、标志牌：铝合金板5A02（800mm*300mm）、厚度2mm，采用Ⅳ类级反光膜 3、含安装辅材等 | 套 | 4 | 含杆件及基础 |
| 51 | 停车让行标志牌+右转标志 | 1、类型:Q235 2、标志牌：铝合金板5A02（1000mm*1200mm，○1000mm）、厚度2mm，采用Ⅳ类级反光膜 3、含安装辅材等 | 套 | 3 | 含杆件及基础 |
| 52 | 禁止停车标志牌 | φ1000mm | 套 | 8 | 含杆件及基础 |
| 53 | 安装调试 | 包含设备穿线、杆件吊装、设备安装及设备调试。 | 项 | 12 |  |
| 五、标线 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 原有标线清除 | 清除方法:化学清除 | ㎡ | 2325 |  |
| 2 | 新施画热熔字体标线1 | 3.6m*1.8m，厚度在1.8mm±0.2mm范围内、白色标线逆反射值≥150mcd/lx/㎡，黄色标线逆反射值≥100mcd/lx/㎡。抗滑值不小于45BPN。玻璃珠密度在（2.4至4.3）g/cｍ³。 | 个 | 69 |  |
| 3 | 新施画热熔字体标线2 | 2.4m*1.8m，厚度在1.8mm±0.2mm范围内、白色标线逆反射值≥150mcd/lx/㎡，黄色标线逆反射值≥100mcd/lx/㎡。抗滑值不小于45BPN。玻璃珠密度在（2.4至4.3）g/cｍ³。 | 个 | 80 |  |
| 4 | 新施画热熔字体标线3 | 0.8m*1m，厚度在1.8mm±0.2mm范围内、白色标线逆反射值≥150mcd/lx/㎡，黄色标线逆反射值≥100mcd/lx/㎡。抗滑值不小于45BPN。玻璃珠密度在（2.4至4.3）g/cｍ³。 | 个 | 8 |  |
| 5 | 新施画热熔字体标线4 | 0.3*0.5m，厚度在1.8mm±0.2mm范围内、白色标线逆反射值≥150mcd/lx/㎡，黄色标线逆反射值≥100mcd/lx/㎡。抗滑值不小于45BPN。玻璃珠密度在（2.4至4.3）g/cｍ³。 | 个 | 50 |  |
| 6 | 新施画热熔字体标线5 | 1*1.2m，厚度在1.8mm±0.2mm范围内、白色标线逆反射值≥150mcd/lx/㎡，黄色标线逆反射值≥100mcd/lx/㎡。抗滑值不小于45BPN。玻璃珠密度在（2.4至4.3）g/cｍ³。 | 个 | 30 |  |
| 7 | 校车停车位 | 3.5*14m，厚度在1.8mm±0.2mm范围内、白色标线逆反射值≥150mcd/lx/㎡，黄色标线逆反射值≥100mcd/lx/㎡。抗滑值不小于45BPN。玻璃珠密度在（2.4至4.3）g/cｍ³。 | 个 | 20 |  |
| 8 | 减速震荡标线 | 1、规格材料品种:热熔标线涂料 2、工艺：热熔型路面划线漆。涂料中预混玻璃珠含量不低于30%，成圆率不80%。在喷涂时标线表面还应均布0.3~0.4kg/m2 的玻璃微珠。标线涂层厚为1.8+0.2mm，应均匀，无起泡、开裂、发粘、脱落等现象。白色反光标线的逆反射亮度系数不应低于150cd.Lx-L.m-2。黄色反光标线的逆反射亮度系数不应低于 100cd. Lx-L.m-2. | ㎡ | 100 |  |
| 9 | 新施画彩色标线 | 1、规格材料品种:热熔标线涂料。颜色：蓝色 2、工艺：热熔型路面划线漆。涂料中预混玻璃珠含量不低于30%，成圆率不80%。在喷涂时标线表面还应均布0.3~0.4kg/m2 的玻璃微珠。标线涂层厚为1.8+0.2mm，应均匀，无起泡、开裂、发粘、脱落等现象。白色反光标线的逆反射亮度系数不应低于150cd.Lx-L.m-2。黄色反光标线的逆反射亮度系数不应低于 100cd. Lx-L.m-2. | ㎡ | 700 |  |
| 10 | 新施画热熔标线 | 白色、黄色；厚度在1.8mm±0.2mm范围内、白色标线逆反射值≥150mcd/lx/㎡，黄色标线逆反射值≥100mcd/lx/㎡。抗滑值不小于45BPN。玻璃珠密度在（2.4至4.3）g/cｍ³。 | ㎡ | 7476.6 |  |
| 六、其他 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 人非护栏 | 双面反光标，间隔设置 护栏型号A150-60*60-50*50-60*60-1200-3000 | 米 | 380 |  |
| 2 | 中央护栏 | 双面反光标，间隔设置 护栏型号A150-60*60-50*50-60*60-1200-3000 | 米 | 1500 |  |
| 3 | 600高护栏 | 双面反光标小号，间隔设置 护栏型号A100-φ60-φ40-φ60-600-2500 | 米 | 1750 |  |
| 4 | U型车档 | φ60×3.0mm圆管U型弯，宽度300mm；由500mm高、700mm高为一个组合，静电喷涂黑色PantoneBlackC，贴3M工程级黄色反光膜，底角采用φ150×5.0mm钢板膨胀螺栓固定； | 套 | 27 |  |
| 5 | 障碍柱 | 1、安装人行道路障 2、规格：φ180*5*1200 材质：铸铁 | 根 | 66 |  |
| 6 | 人行道路障 | 1、安装人行道路障 2、规格：φ180*5*1200 材质：铸铁 | 根 | 12 |  |
| 7 | 太阳能爆闪灯警示柱 | 高度：2500MM； 产品重量：>31KG； 产品材质：2.0MM镀锌钢板静电喷涂+高透光性能聚碳酸酯PC； 太阳能板：10W单晶硅太阳能板，寿命>15年； 灯箱部位尺寸：500*500MM俩快太阳能板标志牌（靠右行驶指示标志、左转掉头指示标志、人行横道标志或注意安全标志），发光指示牌正面靠右行驶，反面允许调头； 发光灯珠尺寸：F5（采用晶元芯片）透镜尺寸22MM； 半圆形柱体尺寸：圆弧1200MM，柱身发光部分800MM，杜体壁厚1.5MM，底板尺寸：400*350*10MM镀锌钢板，底板与柱体之间采用三角形支架作为加强筋，保证整体牢固性能； 蓄电池：固体电池12V/10-AH寿命>2年； LED.灯珠：LED采用进口芯片封装； 控制器：光控，可控制全天闪烁，晚上闪烁； 工作时间：太阳下充电8小时可以工作72小时，连续放电200H以上； 阴雨天气工作时间：可持续工作7天，连续放电168H以上； 工作环境：在-25-+65摄氏度可正常工作； 防护等级：IP65。 | 套 | 9 |  |
| 8 | 拆除护栏、障碍柱 | 拆除现有护栏 | 米 | 10 |  |
| 9 | BRT路障拆除 | 拆除现有BRT路障 | 米 | 8 |  |
| 10 | 迁移护栏 | 现有护栏迁移 | 米 | 90 |  |
| 11 | 拆除太阳能爆闪灯警示柱 | 太阳能爆闪灯警示柱迁移 | 套 | 1 |  |
| 12 | 迁移U型车档 | U型车档迁移 | 套 | 1 |  |

表1 连云港实验学校堵点治理清单.

| 连云港实验学校周边 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、信号灯设备 |  |  |  |  |
| 二、电警、卡口、监控设备 |  |  |  |  |
| 三、土建施工 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 人行道铲除 | ㎡ | 150 |  |
| 2 | 8cm C30彩色透水水泥混凝土 | ㎡ | 315 |  |
| 3 | 7cm C20透水水泥混凝土 | ㎡ | 315 |  |
| 4 | 18cm 碎石垫层 | ㎡ | 315 |  |
| 四、标志牌 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 限时接送学生停车场（机动车）标志 | 块 | 12 | 附着杆件 |
| 2 | 限时接送学生停车场（机动车）标志 | 套 | 4 | 含杆件及基础 |
| 3 | 接送学生停车场（非机动车）标志 | 块 | 2 | 附着杆件 |
| 4 | 接送学生停车场（非机动车）标志 | 套 | 10 | 含杆件及基础 |
| 5 | 护学专用通道号牌标志(双面） | 套 | 40 | 立柱杆件，基础 |
| 6 | 停车起点和终点标志 | 块 | 3 | 含杆件及基础 |
| 7 | 停车起点和终点标志（附着式） | 块 | 1 | 附着杆件 |
| 五、标线 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数值 | 备注 |
| 1 | 原有标线清除 | ㎡ | 260 |  |
| 2 | 新施画热熔字体标线4 | 个 | 50 |  |
| 3 | 新施画热熔字体标线5 | 个 | 30 |  |
| 4 | 校车停车位 | 个 | 20 |  |
| 5 | 减速震荡标线 | ㎡ | 100 |  |
| 6 | 新施画彩色标线 | ㎡ | 500 |  |
| 7 | 新施画热熔标线 | ㎡ | 800 |  |
| 六、其他 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 人非护栏 | 米 | 380 |  |
| 2 | 600高护栏 | 米 | 360 |  |
| 3 | U型车档 | 套 | 5 |  |
| 4 | 障碍柱 | 根 | 10 |  |
| 5 | 人行道路障 | 根 | 12 |  |

表2 龙河北路（师专一附小门口路段）堵点治理清单

| 龙河北路（师专一附小门口路段）片区 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、信号灯设备 |  |  |  |  |
| 二、电警、卡口、监控设备 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 电警抓拍单元 | 台 | 2 |  |
| 2 | 光纤收发器 | 对 | 2 |  |
| 3 | 8口工业级交换机 | 个 | 2 |  |
| 4 | 补光灯 | 个 | 4 |  |
| 5 | 智能抱杆机箱 | 个 | 2 |  |
| 6 | 万向节 | 个 | 2 |  |
| 7 | 抱箍 | 个 | 6 |  |
| 8 | 电警杆件2 | 套 | 1 |  |
| 9 | 网线 | 米 | 100 |  |
| 10 | 电源线 | 米 | 100 |  |
| 11 | 光缆 | 米 | 400 |  |
| 12 | 供电线缆 | 米 | 400 |  |
| 13 | 尾纤 | 根 | 4 |  |
| 14 | 熔纤盒 | 个 | 4 |  |
| 15 | 违法标牌 | 块 | 2 | 附着电警杆件 |
| 16 | 安装调试 | 项 | 1 |  |
| 三、土建施工 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 机柜基础 | 个 | 1 |  |
| 2 | 电子警察基础 | 套 | 15 |  |
| 3 | 主管道 | 米 | 53 |  |
| 4 | 边管道1 | 米 | 178 |  |
| 5 | 手井 | 个 | 11 |  |
| 四、标志牌 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 接送学生停车场（非机动车）标志 | 套 | 10 | 含杆件及基础 |
| 2 | 安装调试 | 项 | 1 |  |
| 五、标线 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数值 | 备注 |
| 1 | 新施画热熔字体标线3 | 个 | 8 |  |
| 2 | 新施画彩色标线 | ㎡ | 200 |  |
| 3 | 新施画热熔标线 | ㎡ | 150 |  |
| 六、其他 |  |  |  |  |

表3 人民路高铁站堵点治理清单

| 人民路高铁站路口平面 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、信号灯设备 |  |  |  |  |
| 二、电警、卡口、监控设备 |  |  |  |  |
| 三、土建施工 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 人行信号灯迁移 | 套 | 4 | 迁移，新建基础 |
| 四、标志牌 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 抱杆机箱 | 个 | 1 |  |
| 2 | 电源线 | 米 | 1500 |  |
| 3 | 分向行驶车道标志牌（贴膜） | 块 | 2 |  |
| 4 | 可变车道提醒LED屏 | 套 | 1 | 附着杆件 |
| 5 | 可变车道提示标志牌 | 块 | 1 |  |
| 6 | 车行道方向指示标志组合 | 套 | 1 | 含杆件及基础 |
| 7 | 门架指示标志 | 块 | 4 | 替换 |
| 8 | 禁止右转标志牌 | 块 | 2 |  |
| 9 | 禁止左转标志牌 | 块 | 2 | 附着杆件 |
| 10 | 安装调试 | 项 | 1 |  |
| 五、标线 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数值 | 备注 |
| 1 | 原有标线清除 | ㎡ | 400 |  |
| 2 | 新施画热熔字体标线2 | 个 | 80 |  |
| 3 | 新施画热熔标线 | ㎡ | 1500 |  |
| 六、其他 |  |  |  |  |

表4 解放东路菜市场周边堵点治理清单

| 解放东路（菜市场、涵洞）周边 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、信号灯设备 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 道路交通信号控制机 | 台 | 1 | 含基础 |
| 2 | 方向指示信号灯 | 组 | 2 |  |
| 3 | 机动车信号灯（满灯） | 组 | 4 |  |
| 4 | 人行信号灯 | 组 | 8 |  |
| 5 | 倒计时器 | 组 | 3 |  |
| 6 | 信号灯杆件1（悬臂6米） | 套 | 1 | 含基础 |
| 7 | 信号灯杆件2（悬臂8米） | 套 | 2 | 含基础 |
| 8 | 直立信号灯杆件3（立柱高5.5m） | 套 | 1 | 含基础 |
| 9 | 人行灯杆件 | 套 | 4 | 含基础 |
| 10 | 信号灯控制电缆1 | 米 | 300 |  |
| 11 | 信号灯控制电缆2 | 米 | 500 |  |
| 12 | 供电线缆 | 米 | 600 |  |
| 13 | 光缆 | 米 | 600 |  |
| 14 | 光纤收发器 | 对 | 1 |  |
| 15 | 尾纤 | 根 | 2 |  |
| 16 | 熔纤盒 | 个 | 2 |  |
| 17 | 安装调试 | 项 | 1 |  |
| 二、电警、卡口、监控设备 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 电警抓拍单元 | 台 | 2 |  |
| 2 | 电子警察主机 | 台 | 1 |  |
| 3 | 光纤收发器 | 对 | 3 |  |
| 4 | 补光灯 | 个 | 6 |  |
| 5 | 电子警察机柜 | 台 | 1 | 含基础 |
| 6 | 智能抱杆机箱 | 个 | 2 |  |
| 7 | 万向节 | 个 | 2 |  |
| 8 | 抱箍 | 个 | 8 |  |
| 9 | 电警杆件3 | 套 | 2 |  |
| 10 | 网线 | 米 | 60 |  |
| 11 | 电源线 | 米 | 240 |  |
| 12 | 光缆 | 米 | 350 |  |
| 13 | 供电线缆 | 米 | 240 |  |
| 14 | 尾纤 | 根 | 8 |  |
| 15 | 熔纤盒 | 个 | 8 |  |
| 16 | 违法标牌 | 块 | 2 | 附着电警杆件 |
| 17 | 安装调试 | 项 | 1 |  |
| 三、土建施工 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 机柜基础 | 个 | 2 |  |
| 2 | 信号灯立柱杆件基础 | 套 | 1 |  |
| 3 | 信号灯杆件8米悬臂基础 | 套 | 2 |  |
| 4 | 信号灯杆件6米悬臂基础 | 套 | 1 |  |
| 5 | 电子警察基础 | 套 | 2 |  |
| 6 | 主管道 | 米 | 317 |  |
| 7 | 边管道1 | 米 | 170 |  |
| 8 | 边管道2 | 米 | 45 |  |
| 9 | 手井 | 个 | 18 |  |
| 四、标志牌 |  |  |  |  |
| 五、标线 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数值 | 备注 |
| 1 | 原有标线清除 | ㎡ | 350 |  |
| 2 | 新施画热熔标线 | ㎡ | 300 |  |
| 小计 |  |  |  |  |
| 六、其他 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 中央护栏 | 米 | 300 |  |
| 2 | U型车档 | 套 | 1 |  |
| 3 | 太阳能爆闪灯警示柱 | 套 | 1 |  |

表5 第一人民医院（通灌路院区）堵点治理清单

| 通灌路（第一人民医院片区） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、信号灯设备 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 道路交通信号控制机 | 台 | 1 | 含基础 |
| 2 | 机动车信号灯（满灯） | 组 | 2 |  |
| 3 | 人行信号灯 | 组 | 2 |  |
| 4 | 倒计时器 | 组 | 2 |  |
| 5 | 信号灯杆件1（悬臂6米） | 套 | 2 | 含基础 |
| 6 | 人行灯杆件 | 套 | 2 | 含基础 |
| 7 | 信号灯控制电缆1 | 米 | 300 |  |
| 8 | 信号灯控制电缆2 | 米 | 500 |  |
| 9 | 供电线缆 | 米 | 600 |  |
| 10 | 光缆 | 米 | 600 |  |
| 11 | 光纤收发器 | 对 | 1 |  |
| 12 | 尾纤 | 根 | 2 |  |
| 13 | 熔纤盒 | 个 | 2 |  |
| 14 | 安装调试 | 项 | 1 |  |
| 二、电警、卡口、监控设备 |  |  |  |  |
| 三、土建施工 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 机柜基础 | 个 | 1 |  |
| 2 | 信号灯杆件6米悬臂基础 | 套 | 2 |  |
| 3 | 主管道 | 米 | 75 |  |
| 4 | 边管道1 | 米 | 148 |  |
| 5 | 边管道2 | 米 | 30 |  |
| 6 | 手井 | 个 | 10 |  |
| 7 | 绿化带铲除及恢复 | ㎡ | 13 |  |
| 8 | 分车道标志牌迁移 | 套 | 2 | 迁移，新建基础 |
| 四、标志牌 |  |  |  |  |
| 五、标线 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数值 | 备注 |
| 1 | 原有标线清除 | ㎡ | 150 |  |
| 2 | 新施画热熔字体标线1 | 个 | 4 |  |
| 3 | 新施画热熔标线 | ㎡ | 300 |  |
| 小计 |  |  |  |  |
| 六、其他 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 中央护栏 | 米 | 900 |  |
| 2 | U型车档 | 套 | 10 |  |
| 3 | 太阳能爆闪灯警示柱 | 套 | 8 |  |
| 4 | 拆除护栏、障碍柱 | 米 | 10 |  |
| 5 | 分车道标志牌迁移 | 套 | 1 | 基础新建 |

表6 第一人民医院（高新院区）堵点治理清单

| 第一人民医院（高新院区）平面 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、信号灯设备 |  |  |  |  |
| 二、电警、卡口、监控设备 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 环保卡口抓拍单元 | 台 | 2 |  |
| 2 | 光纤收发器 | 对 | 3 |  |
| 3 | 8口工业级交换机 | 个 | 2 |  |
| 4 | 环保补光灯 | 个 | 8 |  |
| 5 | 智能抱杆机箱 | 个 | 2 |  |
| 6 | 万向节 | 个 | 4 |  |
| 7 | 抱箍 | 个 | 12 |  |
| 8 | 网线 | 米 | 150 |  |
| 9 | 电源线 | 米 | 350 |  |
| 10 | 光缆 | 米 | 500 |  |
| 11 | 供电线缆 | 米 | 350 |  |
| 12 | 尾纤 | 根 | 6 |  |
| 13 | 熔纤盒 | 个 | 5 |  |
| 14 | 违法标牌 | 块 | 2 | 附着电警杆件 |
| 15 | 安装调试 | 项 | 1 |  |
| 三、土建施工 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 机柜基础 | 个 | 1 |  |
| 2 | 主管道 | 米 | 70 |  |
| 3 | 边管道1 | 米 | 234 |  |
| 4 | 边管道2 | 米 | 31 |  |
| 5 | 手井 | 个 | 7 |  |
| 四、标志牌 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 机动车限时2H停放标志牌 | 套 | 12 | 含杆件及基础 |
| 2 | 就医通道指示标志 | 块 | 1 | 附着杆件 |
| 3 | 安装调试 | 项 | 1 |  |
| 五、标线 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数值 | 备注 |
| 1 | 原有标线清除 | ㎡ | 20 |  |
| 2 | 新施画热熔字体标线1 | 个 | 25 |  |
| 3 | 新施画热熔标线 | ㎡ | 170 |  |
| 六、其他 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 600高护栏 | 米 | 120 |  |
| 2 | U型车档 | 套 | 1 |  |

表7 清河路与新孔路交叉口堵点治理清单

| 清河路与新孔路交叉口 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、信号灯设备 |  |  |  |  |
| 二、电警、卡口、监控设备 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 电警抓拍单元 | 台 | 1 |  |
| 2 | 电子警察主机 | 台 | 1 |  |
| 3 | 光纤收发器 | 对 | 1 |  |
| 4 | 补光灯 | 个 | 1 |  |
| 5 | 电子警察机柜 | 台 | 1 | 含基础 |
| 6 | 智能抱杆机箱 | 个 | 1 |  |
| 7 | 万向节 | 个 | 1 |  |
| 8 | 抱箍 | 个 | 2 |  |
| 9 | 电警杆件1 | 套 | 1 |  |
| 10 | 网线 | 米 | 30 |  |
| 11 | 电源线 | 米 | 30 |  |
| 12 | 光缆 | 米 | 400 |  |
| 13 | 供电线缆 | 米 | 300 |  |
| 14 | 尾纤 | 根 | 2 |  |
| 15 | 熔纤盒 | 个 | 2 |  |
| 16 | 违法标牌 | 块 | 1 | 附着电警杆件 |
| 17 | 安装调试 | 项 | 1 |  |
| 三、土建施工 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 机柜基础 | 个 | 1 |  |
| 2 | 电子警察基础 | 套 | 1 |  |
| 3 | 边管道1 | 米 | 360 |  |
| 4 | 手井 | 个 | 8 |  |
| 5 | 车道指示标志牌迁移 | 套 | 1 | 迁移，新建基础 |
| 四、标志牌 |  |  |  |  |
| 五、标线 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数值 | 备注 |
| 1 | 原有标线清除 | ㎡ | 20 |  |
| 2 | 新施画热熔标线 | ㎡ | 110 |  |
| 六、其他 |  |  |  |  |

表8 瀛洲路与秦东门大街交叉口堵点清单

| 瀛洲路-秦东门大街交叉口 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、信号灯设备 |  |  |  |  |
| 二、电警、卡口、监控设备 |  |  |  |  |
| 三、土建施工 |  |  |  |  |
| 四、标志牌 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 分向行驶车道标志牌 | 套 | 1 | 含杆件及基础 |
| 2 | 安装调试 | 项 | 1 |  |
| 小计 |  |  |  |  |
| 五、标线 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数值 | 备注 |
| 1 | 原有标线清除 | ㎡ | 60 |  |
| 2 | 新施画热熔标线 | ㎡ | 130 |  |
| 六、其他 |  |  |  |  |

表9 盐河路与秦东门大街交叉口堵点治理清单

| 盐河路-秦东门大街交叉口 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、信号灯设备 |  |  |  |  |
| 二、电警、卡口、监控设备 |  |  |  |  |
| 三、土建施工 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 主管道 | 米 | 53 |  |
| 2 | 边管道1 | 米 | 233 |  |
| 3 | 边管道2 | 米 | 40 |  |
| 4 | 手井 | 个 | 10 |  |
| 5 | 绿化带铲除及恢复 | ㎡ | 30 |  |
| 四、标志牌 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 分向行驶车道标志牌(含LED屏） | 套 | 1 | 替换 |
| 2 | 抱杆机箱 | 个 | 1 |  |
| 3 | 电源线 | 米 | 400 |  |
| 4 | 可变车道提醒LED屏 | 套 | 1 | 附着杆件 |
| 5 | 安装调试 | 项 | 1 |  |
| 五、标线 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数值 | 备注 |
| 1 | 原有标线清除 | ㎡ | 20 |  |
| 2 | 新施画热熔字体标线1 | 个 | 8 |  |
| 3 | 新施画热熔标线 | ㎡ | 100 |  |
| 六、其他 |  |  |  |  |

表10朝阳路与郁洲路交叉口堵点治理清单

| 朝阳路-郁洲路交叉口 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、信号灯设备 |  |  |  |  |
| 二、电警、卡口、监控设备 |  |  |  |  |
| 三、土建施工 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 主管道 | 米 | 57 |  |
| 2 | 边管道1 | 米 | 911 |  |
| 3 | 边管道2 | 米 | 46 |  |
| 4 | 手井 | 个 | 24 |  |
| 四、标志牌 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 分向行驶车道标志牌(含LED屏） | 套 | 2 | 替换 |
| 2 | 抱杆机箱 | 个 | 2 |  |
| 3 | 电源线 | 米 | 700 |  |
| 4 | 网线 | 米 | 50 |  |
| 5 | 光缆 | 米 | 2000 |  |
| 6 | 光纤收发器 | 对 | 2 |  |
| 7 | 尾纤 | 根 | 4 |  |
| 8 | 熔纤盒 | 个 | 8 |  |
| 9 | 可变车道提醒LED屏 | 套 | 2 | 附着杆件 |
| 10 | 安装调试 | 项 | 1 |  |
| 五、标线 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数值 | 备注 |
| 1 | 原有标线清除 | ㎡ | 45 |  |
| 2 | 新施画热熔字体标线1 | 个 | 16 |  |
| 3 | 新施画热熔标线 | ㎡ | 120 |  |
| 六、其他 |  |  |  |  |

表11 港城大道与振华路交叉口堵点治理清单

| 港城大道-振华路交叉口 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、信号灯设备 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 信号灯控制电缆2 | 米 | 200 |  |
| 二、电警、卡口、监控设备 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 安装调试 | 项 | 1 |  |
| 三、土建施工 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 主管道 | 米 | 60 |  |
| 2 | 边管道1 | 米 | 157 |  |
| 3 | 边管道2 | 米 | 74 |  |
| 4 | 手井 | 个 | 10 |  |
| 5 | 人行信号灯迁移 | 套 | 4 | 迁移，新建基础 |
| 6 | 电警杆件迁移 | 套 | 2 | 迁移，新建基础 |
| 四、标志牌 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 分向行驶车道标志牌 | 块 | 2 | 替换 |
| 2 | 安装调试 | 项 | 1 |  |
| 五、标线 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数值 | 备注 |
| 1 | 原有标线清除 | ㎡ | 300 |  |
| 2 | 新施画热熔标线 | ㎡ | 561 |  |
| 六、其他 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 600高护栏 | 米 | 350 |  |
| 2 | U型车档 | 套 | 10 |  |
| 3 | 障碍柱 | 根 | 16 |  |
| 4 | BRT路障拆除 | 米 | 8 |  |
| 5 | 迁移护栏 | 米 | 40 |  |

表12 朝阳路与东盐河路交叉口堵点治理清单

| 朝阳路-东盐河路交叉口 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、信号灯设备 |  |  |  |  |
| 二、电警、卡口、监控设备 |  |  |  |  |
| 三、土建施工 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 主管道 | 米 | 57 |  |
| 2 | 边管道1 | 米 | 336 |  |
| 3 | 边管道2 | 米 | 32 |  |
| 4 | 手井 | 个 | 13 |  |
| 5 | 绿化带铲除及恢复 | ㎡ | 17 |  |
| 四、标志牌 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 分向行驶车道标志牌(含LED屏） | 套 | 1 | 替换 |
| 2 | 抱杆机箱 | 个 | 1 |  |
| 3 | 电源线 | 米 | 600 |  |
| 4 | 分向行驶车道标志牌（贴膜） | 块 | 1 |  |
| 5 | 可变车道提醒LED屏 | 套 | 1 | 附着杆件 |
| 6 | 安装调试 | 项 | 1 |  |
| 五、标线 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数值 | 备注 |
| 1 | 原有标线清除 | ㎡ | 100 |  |
| 2 | 新施画热熔字体标线1 | 个 | 16 |  |
| 3 | 新施画热熔标线 | ㎡ | 220 |  |
| 六、其他 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 迁移护栏 | 米 | 50 |  |
| 2 | 拆除太阳能爆闪灯警示柱 | 套 | 1 |  |
| 3 | 迁移U型车档 | 套 | 1 |  |

表13 院前路（中山路至中华路段）堵点治理清单

| 院前路（中山路至中华路段） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、信号灯设备 |  |  |  |  |
| 二、电警、卡口、监控设备 |  |  |  |  |
| 三、土建施工 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 花岗岩立缘石 | m | 20 |  |
| 2 | 沥青混凝土 | ㎡ | 99 |  |
| 3 | 透层、粘层 | ㎡ | 99 |  |
| 4 | 水泥混凝土 | ㎡ | 99 |  |
| 5 | 挖除沥青路面 | ㎡ | 146 |  |
| 6 | 花岗岩 | ㎡ | 146 |  |
| 四、标志牌 |  |  |  |  |
| 五、标线 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数值 | 备注 |
| 1 | 原有标线清除 | ㎡ | 10 |  |
| 2 | 新施画热熔标线 | ㎡ | 15 |  |
| 六、其他 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 中央护栏 | 米 | 300 |  |
| 2 | 600高护栏 | 米 | 50 |  |
| 3 | U型车档 | 套 | 2 |  |
| 4 | 障碍柱 | 根 | 20 |  |

表14 万润街片区周边交通治理清单

| 万润街片区平面 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、信号灯设备 |  |  |  |  |
| 二、电警、卡口、监控设备 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 电警抓拍单元 | 台 | 1 |  |
| 2 | 电子警察主机 | 台 | 1 |  |
| 3 | 光纤收发器 | 对 | 1 |  |
| 4 | 补光灯 | 个 | 1 |  |
| 5 | 电子警察机柜 | 台 | 1 | 含基础 |
| 6 | 智能抱杆机箱 | 个 | 1 |  |
| 7 | 万向节 | 个 | 1 |  |
| 8 | 抱箍 | 个 | 2 |  |
| 9 | 电警杆件1 | 套 | 1 |  |
| 10 | 网线 | 米 | 20 |  |
| 11 | 电源线 | 米 | 30 |  |
| 12 | 光缆 | 米 | 150 |  |
| 13 | 供电线缆 | 米 | 150 |  |
| 14 | 尾纤 | 根 | 2 |  |
| 15 | 熔纤盒 | 个 | 2 |  |
| 16 | 违法标牌 | 块 | 1 | 附着电警杆件 |
| 17 | 安装调试 | 项 | 1 |  |
| 三、土建施工 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 机柜基础 | 个 | 1 |  |
| 2 | 电子警察基础 | 套 | 15 |  |
| 3 | 边管道1 | 米 | 137 |  |
| 4 | 边管道2 | 米 | 34 |  |
| 5 | 手井 | 个 | 6 |  |
| 四、标志牌 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 停车让行标志牌 | 套 | 4 | 含杆件及基础 |
| 2 | 停车让行标志牌+禁止左转标志 | 套 | 1 | 含杆件及基础 |
| 3 | 停车让行标志牌+禁止右转标志 | 套 | 1 | 含杆件及基础 |
| 4 | 单行路标志牌 | 套 | 3 | 含杆件及基础 |
| 5 | 禁止停车标志牌 | 套 | 8 | 含杆件及基础 |
| 6 | 禁止停车标志牌+单行路标志牌 | 套 | 6 | 含杆件及基础 |
| 7 | 禁止机动车驶入标志牌 | 套 | 5 | 含杆件及基础 |
| 8 | 禁止右转标志牌 | 套 | 1 | 含杆件及基础 |
| 9 | 停车让行标志牌+右转标志 | 套 | 3 | 含杆件及基础 |
| 10 | 禁止停车标志牌 | 套 | 8 | 含杆件及基础 |
| 五、标线 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数值 | 备注 |
| 1 | 原有标线清除 | ㎡ | 100 |  |
| 2 | 新施画热熔标线 | ㎡ | 1800 |  |
| 六、其他 |  |  |  |  |

表15 巨龙路（海连路至海宁大道段）堵点治理工程清单

| 巨龙路（海连路至海宁大道段）片区 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、信号灯设备 |  |  |  |  |
| 二、电警、卡口、监控设备 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 电警抓拍单元 | 台 | 8 |  |
| 2 | 电子警察主机 | 台 | 5 |  |
| 3 | 光纤收发器 | 对 | 8 |  |
| 4 | 补光灯 | 个 | 12 |  |
| 5 | 电子警察机柜 | 台 | 5 | 含基础 |
| 6 | 智能抱杆机箱 | 个 | 8 |  |
| 7 | 万向节 | 个 | 8 |  |
| 8 | 抱箍 | 个 | 20 |  |
| 9 | 电警杆件1 | 套 | 2 |  |
| 10 | 电警杆件2 | 套 | 6 |  |
| 11 | 网线 | 米 | 300 |  |
| 12 | 电源线 | 米 | 700 |  |
| 13 | 光缆 | 米 | 1000 |  |
| 14 | 供电线缆 | 米 | 800 |  |
| 15 | 尾纤 | 根 | 20 |  |
| 16 | 熔纤盒 | 个 | 17 |  |
| 17 | 违法标牌 | 块 | 8 | 附着电警杆件 |
| 18 | 安装调试 | 项 | 7 |  |
| 三、土建施工 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 机柜基础 | 个 | 5 |  |
| 2 | 电子警察基础 | 套 | 8 |  |
| 3 | 主管道 | 米 | 70 |  |
| 4 | 边管道1 | 米 | 1254 |  |
| 5 | 手井 | 个 | 20 |  |
| 四、标志牌 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 高峰时段禁止机动车掉头标志牌 | 块 | 4 | 附着杆件 |
| 2 | 人行横道标志牌 | 套 | 4 | 含杆件及基础 |
| 3 | 注意行人标志牌 | 套 | 2 | 含杆件及基础 |
| 4 | 单行路标志牌 | 套 | 2 | 含杆件及基础 |
| 5 | 禁止掉头标志牌(限时） | 块 | 3 | 附着杆件 |
| 6 | 禁止机动车驶入标志牌 | 套 | 3 | 含杆件及基础 |
| 7 | 禁止左转标志牌 | 套 | 2 | 含杆件及基础 |
| 8 | 禁止右转标志牌 | 套 | 3 | 含杆件及基础 |
| 9 | 安装调试 | 项 | 1 |  |
| 五、标线 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数值 | 备注 |
| 1 | 原有标线清除 | ㎡ | 120 |  |
| 2 | 新施画热熔标线 | ㎡ | 450 |  |
| 六、其他 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 600高护栏 | 米 | 680 |  |
| 2 | U型车档 | 套 | 4 |  |
| 3 | 障碍柱 | 根 | 12 |  |

表16通灌路（海连路至解放路段）片区堵点治理工程清单

| 通灌路（海连路至解放路段）片区 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、信号灯设备 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 道路交通信号控制机 | 台 | 1 | 含基础 |
| 2 | 机动车信号灯（满灯） | 组 | 3 |  |
| 3 | 人行信号灯 | 组 | 4 |  |
| 4 | 倒计时器 | 组 | 3 |  |
| 5 | 信号灯杆件1（悬臂6米） | 套 | 3 | 含基础 |
| 6 | 人行灯杆件 | 套 | 4 | 含基础 |
| 7 | 信号灯控制电缆1 | 米 | 300 |  |
| 8 | 信号灯控制电缆2 | 米 | 600 |  |
| 9 | 供电线缆 | 米 | 500 |  |
| 10 | 光缆 | 米 | 500 |  |
| 11 | 光纤收发器 | 对 | 1 |  |
| 12 | 尾纤 | 根 | 2 |  |
| 13 | 熔纤盒 | 个 | 2 |  |
| 14 | 安装调试 | 项 | 1 |  |
| 二、电警、卡口、监控设备 |  |  |  |  |
| 三、土建施工 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 机柜基础 | 个 | 1 |  |
| 2 | 信号灯杆件6米悬臂基础 | 套 | 3 |  |
| 3 | 主管道 | 米 | 44 |  |
| 4 | 边管道1 | 米 | 145 |  |
| 5 | 手井 | 个 | 10 |  |
| 四、标志牌 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 禁止掉头标志牌 | 套 | 2 | 含杆件及基础 |
| 五、标线 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数值 | 备注 |
| 1 | 原有标线清除 | ㎡ | 120 |  |
| 2 | 新施画热熔标线 | ㎡ | 300 |  |
| 六、其他 |  |  |  |  |

表17 河滨巷片区堵点治理工程清单

| 河滨巷片区平面 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、信号灯设备 |  |  |  |  |
| 二、电警、卡口、监控设备 |  |  |  |  |
| 三、土建施工 |  |  |  |  |
| 四、标志牌 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 减速让行标志牌 | 块 | 7 |  |
| 2 | 减速让行标志牌+禁止右转标志 | 套 | 1 | 含杆件及基础 |
| 3 | 停车让行标志牌+禁止左转标志 | 套 | 2 | 含杆件及基础 |
| 4 | 停车让行标志牌+禁止右转标志 | 套 | 1 | 含杆件及基础 |
| 5 | 单行路标志牌 | 套 | 2 | 含杆件及基础 |
| 6 | 禁止直行标志牌 | 套 | 2 | 含杆件及基础 |
| 7 | 掉头标志牌+注意对方直行车辆标志 | 套 | 1 | 含杆件及基础 |
| 8 | 禁止掉头标志牌+注意对方掉头标志 | 套 | 1 | 含杆件及基础 |
| 9 | 安装调试 | 项 | 1 |  |
| 五、标线 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数值 | 备注 |
| 1 | 原有标线清除 | ㎡ | 130 |  |
| 2 | 新施画热熔标线 | ㎡ | 250.6 |  |
| 六、其他 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 600高护栏 | 米 | 80 |  |
| 2 | 障碍柱 | 根 | 4 |  |

表18 盐河巷片区堵点治理工程清单

| 盐河巷片区平面 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、信号灯设备 |  |  |  |  |
| 二、电警、卡口、监控设备 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 电警抓拍单元 | 台 | 2 |  |
| 2 | 电子警察主机 | 台 | 1 |  |
| 3 | 红灯信号检测器 | 台 | 1 |  |
| 4 | 监控球机 | 台 | 2 |  |
| 5 | 球机支架 | 套 | 2 |  |
| 6 | 光纤收发器 | 对 | 2 |  |
| 7 | 8口工业级交换机 | 个 | 3 |  |
| 8 | 补光灯 | 个 | 2 |  |
| 9 | 电子警察机柜 | 台 | 1 | 含基础 |
| 10 | 智能抱杆机箱 | 个 | 2 |  |
| 11 | 万向节 | 个 | 2 |  |
| 12 | 抱箍 | 个 | 4 |  |
| 13 | 电警杆件2 | 套 | 2 |  |
| 14 | 网线 | 米 | 100 |  |
| 15 | 电源线 | 米 | 300 |  |
| 16 | 光缆 | 米 | 700 |  |
| 17 | 尾纤 | 根 | 6 |  |
| 18 | 熔纤盒 | 个 | 5 |  |
| 19 | 违法标牌 | 块 | 2 | 附着电警杆件 |
| 20 | 安装调试 | 项 | 1 |  |
| 三、土建施工 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 机柜基础 | 个 | 1 |  |
| 2 | 电子警察基础 | 套 | 2 |  |
| 3 | 主管道 | 米 | 40 |  |
| 4 | 边管道1 | 米 | 315 |  |
| 5 | 手井 | 个 | 6 |  |
| 四、标志牌 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 停车场远端引导标志牌 | 套 | 2 | 含杆件及基础 |
| 2 | 停车场近端引导标志牌 | 套 | 4 | 含杆件及基础 |
| 3 | 路内停车标志牌 | 套 | 2 | 含杆件及基础 |
| 4 | 出租车专用停车位辅助标志牌 | 块 | 4 | 附着杆件 |
| 5 | 安装调试 | 项 | 1 |  |
| 五、标线 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数值 | 备注 |
| 1 | 原有标线清除 | ㎡ | 120 |  |
| 2 | 新施画热熔标线 | ㎡ | 200 |  |
| 六、其他 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 600高护栏 | 米 | 110 |  |

注：

1、根据财政部令87号第31条：供应商提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同的投标人参加同一项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在采购文件中载明，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

2、核心产品：

主要核心产品为：人行信号灯。

五、验收及其他

1、本项目的检验、验收等按照以下原则执行：有国家标准的执行国家标准；无国家标准的执行行业标准；无行业标准的执行地方标准；无地方标准的执行企业标准。生产制造所需要的所有主材和辅助材料的质量、安全符合国家规定。

2、采购人以招标采购文件、中标人的投标文件、承诺、合同为依据，成立验收小组，负责对项目进行全面的验收，中标人须向采购人提供详细的验收方案。

3、货物到达采购方指定地点，应提前通知采购人，由采购人根据有关清单进行验收。验收包括:数量、外观、质量、性能、随机备件备品、装箱单、随机资料及包装；所有设备和附（配）件应符合其规定的性能，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，同时有明确的生产制造厂商。中标人对质量问题负责包退、包换和包修，因此发生的费用由中标人自行负责。

4、中标人应拟派有资格、有经验的技术专业人员负责对本项目进行安装、调试等工作。须在合同规定的工期内完成调试；在调试工作完成后，根据相关部门规定的验收方案，严格按照有关要求及标准，对整个项目进行验收；交付使用时要同时向采购人提供详细的技术文件、调试报告、安装记录等。

5、知识产权：供方应保证需方免除且供方承担由于需方在其本国使用任何设备或任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及需方为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费） 。

六、质量保证及售后服务

1、质量保证

1.1中标人所提供的货物，若技术性能无特殊说明，则按生产企业或国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

1.2中标人应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向采购人提供未经使用的全新产品。免费质保3年（质保期），技术参数要求中有明确要求的按照技术要求中的质保期执行。

1.3在正式通过验收，双方签署验收合格证书之日起至少 3 年（质保期），中标人应对其提供的货物进行免费质保。

2、售后服务

2.1应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

2.2对于正常使用情况下出现的故障，中标人应在12小时内作出响应并恢复正常使用。

2.3质保期内，乙方每隔一段时间回访甲方一次，解决甲方提出的问题（如有），并提供必要的服务和指导。

2.4在质保期间，所有出现故障应迅速修复或更换（注明响应时间及承诺修复时限），并承担由此所发生的全部费用。

2.5投标人应在投标文件中提供详细的售后服务方案。

七、商务条款

1、供货期限（合同履行期限）：合同签订之日起50日内完成供货、安装、调试、验收合格交付正常运行。

2、供货地点：采购人指定地点。

3、报价要求：投标报价为完成本项目所有含税费用，包含但不限于货物、备品备件、包装、运输、保管、现场施工、安装、调试、验收、培训、软件、售后质保、管理、保险、利润、税费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。(参与本次项目报价的投标人视为已充分了解施工现场的安装条件，并已将可能发生的全部费用包含在总体报价中。）甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

4、付款方式：合同签订后10个工作日内，甲方向乙方支付合同价款的40%为预付款，剩余款项按实际供货完成并经验收合格后30个工作日内，根据项目实施相关规定，财政报账制支付剩余款项（无息）。

5、质量标准：符合国家及行业现行标准；所提供的货物，若技术性能无特殊说明，则按生产企业或国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

6、质保期：3年（自验收合格之日交付起算）。

7、履约保证金：本项目不收取履约保证金。

8、货币：本次采购文件所涉及货币币种均为人民币。

八、其他特别说明

1、投标人应充分考虑所有可能影响到报价的价格及政策等风险因素，一旦中标，投标综合单价将包定，一律不予调整；投标人的任何错漏、优惠、报价不得作为减轻责任、增加收费、降低质量及服务质量的理由。

2、所提供的货物（设备）须是原厂生产（不得拆机、改装）、全新的、未使用过的，完全符合原厂质量检测标准和国家质量检测标准且符合招标采购文件要求，并具有产品质量检验合格证。

3、须保证所提供的货物（设备）包括其相关附件为相应厂家原装正品，符合国家有关规定，有义务保证货物（设备）的完整性，部分货物（设备）及零部件未在采购文件中明示的，投标人应在投标时予以补充，如货物（设备）使用过程中因缺少设备、配件或服务导致货物（设备）无法使用的，投标人须免费提供相应服务。保证产品不存在因材质、设计、制造、安装施工等问题所引起的缺陷，否则中标人应无偿予以纠正、维修、更换。

4、所有货物（设备）的生产、制造、安装等，各项技术标准应当符合国家（强制性）标准、各项规范要求；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定。

5、中标人在设备供货时要充分考虑相应验收规范要求，若因货物（设备）原因造成不能通过验收，中标人应承担全部责任。

6、施工安全要求：施工过程中发生的一切安全问题均由中标人承担全部责任；中标人必须安排具有相应资格人员参与安装施工，进场安装施工人员在本项目履约期间具有人身意外伤害险；在安装施工中要严格按行业规定进行安装施工，若出现任何安全事故，责任由中标人自行承担。

7、人员要求：投标人拟派项目团队人员需具备完成本项目的相关专业技术。不具备相关专业技术的，乙方应当及时予以更换。采购人将对提供的项目负责人及团队成员进行全程监管，乙方不得随意更换，如需更换，须经甲方书面同意。

8、本项目涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标人应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。

- 第五章 评标方法与评标标准

一、评标委员会构成：

本采购项目评标委员会的评委由采购人代表、相关专家组成。

二、评标方法：

本项目评标方法采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

三、评标委员会构成：

本采购项目评标委员会的评委由采购人代表、相关专家组成。

四、评标原则：

评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

五、评标标准：

1、评标时，评标委员会以采购文件为评标依据，评标委员会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价、打分，然后汇总每个投标人每项评审因素的得分。

2、本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。

3、总得分 =价格分 + 商务技术分

4、评分标准：

| 评分项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 报价部分 （30分） | 报价（30分） | 满足招标文件要求且报价最低的投标人价格为投标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（投标基准价/投标报价）×30，投标报价超过最高限价的，按无效投标处理。 因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价，小数点后保留两位。 |
| 技术部分 （46分） | 技术参数（34分） | 评标委员会根据招标采购文件中的技术参数要求进行评审，投标人所投产品技术参数完全符合招标要求的得满分34分,标“▲”项的不得有负偏离，每有一个负偏离的扣2分，扣完为止；其他未标“▲”项的，每有一个负偏离的扣1分，扣完为止。 注：投标人针对本项评审内容在投标文件《技术规格偏离表》中逐条列出响应及偏离情况，采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准。 |
|  | 实施方案 （3分） | 投标人针对本项目采购需求内容提供实施方案，包含但不限于供货、安装、调试、产品质量、进度安排、人员安排、安全保证措施、环境保护措施、应急处置措施、现场管理措施等进行阐述。 优：方案内容全面、合理、措施可实施性强的得3分； 良；方案内容较完善、合理、措施可实施性较强的得2分； 一般：方案内容完善、合理、措施可实施性一般得1分；未见阐述不得分。 |
|  | 技术方案 - （3分） | 投标人针对本项目需求内容及现场情况提供技术方案，包含本项目整体部署地址、施工、安装方式等整体建设实施方案。 优：方案全面科学合理，措施切实可行：3分； 良：方案较合理，措施具有可行性：2分； 中：方案合理性、可行性一般，且有缺陷：1分；未见阐述不得分。 |
|  | 重难点分析（3分） | 供应商针对本项目供货、施工、安装过程、使用、维保过程中的重难点分析。 优：计划内容全面具体，科学合理，可行性、可操作性强，措施完善：3分； 良：计划内容具体，较科学合理，可行性、可操作性较强，措施较完善：2分； 一般：计划内容有缺失、可行性、可操作性较差：1分；未见阐述不得分。 |
|  | 售后服务 （3分） | 投标人提供详细的售后服务方案，包括但不限于服务人员、售后服务内容、响应时间、恢复时效、应急处理故障能力等服务保障进行综合阐述。 优：方案阐述详细，响应时间及故障处理及时，人员配备合理，支撑保障措施完善，具备完善的服务保障体系的得 3分； 良：方案阐述较详细，响应时间及故障处理较及时，人员配备较合理，支撑保障措施较完善，具有一定的服务保障体系的得 2分； 一般：方案内容简单粗糙，上述内容有缺项，可实施性一般的得1分； 未见阐述不得分。 |
| 商务部分（24分） | 类似业绩 （9分） | 投标人自2021年01月01日至今完成过类似项目（含核心产品）业绩的，每提供一个得3分；本项最高得9分。 注：时间以合同签订时间为准，投标人提供有效的合同原件扫描件上传至电子投标文件中，未提供不得分。 |
|  | 认证证书 （3分） | 投标人具有质量管理体系认证证书的得1分；具有信息安全管理体系认证证书的得1分；具有信息技术服务管理体系认证证书的得1分；本项最高得3分。 注：投标人需提供有效的原件证书扫描件上传至电子投标文件中，未提供不得分。 |
|  | 人员配置（12分） | 1、拟派项目负责人具有信息系统项目管理师证书的得3分；具有一级建造师、安全员B类证书的得3分；本项最高得6分，不提供不得分。 2、拟派技术负责人具有信息系统项目管理师、系统规划与管理师、CISAW 信息安全保障人员（应急服务）相关证书的，每提供一项得2分，本项满分6分，不提供不得分。 注：投标人应提供有效的相关证书原件扫描件及投标人为其缴纳的2025年1月（含）至今任一月份由社保机构出具的社保缴纳证明（加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章）上传投标文件，以上材料未提供或提供不全的不得分。 |

六、中标标准：

评标委员会根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名或以上中标候选人。评审得分相同的，按照投标报价由低到高的顺序排列。评审得分且投标报价相同的，按照商务技术总分由高到低顺序推荐。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

- 第六章 投标文件格式

连 云 港 市 政 府 采 购

投标文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：         （加盖CA电子公章）

日      期：

- 格式1、投标函

投标函

致：连云港市公安局交通警察支队

根据贵方         项目（项目编号        ）招标文件，正式授权下述签字人       全权代表        参加贵方组织的采购活动，按照招标采购文件要求提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件项目需求提交投标报价，报价、供货期限等详见开标一览表。

2.我方同意在本项目招标文件中规定的投标文件递交截止之日起60天内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

3.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4.我方根据招标文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

5.我方已详细审核招标文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

6.如果在投标文件有效期内撤回或者有其他违约行为，我方的保证金可被贵方全部或部分没收。

7.同意应贵方要求提供与本次采购活动有关的任何数据或资料。

8.我方完全理解，最低报价不是中标（成交）的唯一条件。

9.若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10.我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

11.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，投标人有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊

销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（3）与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

投标人（加盖CA电子公章）：

日期：     年     月     日

注：未按照本投标函的格式要求填写的，将造成非实质响应，从而导致该投标人投标无效。

- 格式2、开标一览表

开标一览表

项目编号：

项目名称：

| 标题 | 内容 |
| --- | --- |
| 投标报价 |  |
| 供货期限 |  |
| 备注 |  |

投标人（加盖CA电子公章）：

日期：     年     月     日

- 格式3、报价明细表

报价明细表

项目编号：

项目名称：

| 项号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 制造商名称 | 企业类型（请填写：大型、中型、小型、微型） | 单价（元） | 单位 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（加盖CA电子公章）：

日期：     年     月     日

填表说明：

1、投标报价明细表中的合计金额必须与开标一览表的投标总价一致。

2、“制造商企业类型”栏填写内容为“大型”“中型”“小型”“微型”“监狱企业”或“残疾人福利性单位”。 如供应商提供的货物制造商全部为小型企业、微型企业的，提供《中小企业声明函》（见格式）；供应商为残疾人福利性单位且提供的货物全部由残疾人福利性单位制造的，提供《残疾人福利性单位声明函》（见格式）；供应商为监狱企业或提供的货物由监狱企业制造的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不享受扶持政策。

3、以上报价包含但不限于货物、备品备件、包装、运输、保管、现场施工、安装、调试、验收、培训、软件、售后质保、管理、保险、利润、税费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。(参与本次项目报价的投标人视为已充分了解安装现场的安装条件，并已将可能发生的全部费用包含在总体报价中。）甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

4、请投标人正确填写本表，所填内容将作为评审的依据，其内容应与对应的证明资料相符。

5、本表中事项填写不得缺失，请如实填写，行数或事项不够，可自行增加。

- 格式4、中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（货物名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业） 行业；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（货物名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（加盖CA电子公章）：

日期：     年     月     日

填报说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请供应商如实填写，所填内容须与投标分项报价表一致，如填写不完整或不一致或填写有误，将不享受扶持政策。

3、中标人的《中小企业声明函》随中标结果公开，接受社会监督。

- 格式5、残疾人福利性企业声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。相关企业的具体情况如下：

1. （货物名称） ，制造商为　（企业名称）　，属于残疾人福利性单位；

2. （货物名称） ，制造商为　（企业名称）　，属于残疾人福利性单位；

……

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（加盖CA电子公章）：

日期：     年     月     日

填报说明：

1、请投标人如实填写，所填内容将作为评审的依据。如填写不完整，将不享受扶持政策。

2、中标人的《残疾人福利性单位声明函》随中标结果公开。

- 格式6、财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

财务状况报告及税收、社会保障资金

缴纳情况承诺函

致：采购人名称

我方  投标人名称   参加  项目名称  （项目编号：  项目编号  ）采购，根据《关于简化政府采购投标人资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺！

投标人（加盖CA电子公章）：

日期：     年     月     日

- 格式7、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的

声明

（投标人名称）郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                                  。

主要专业技术能力有：                          。

注：须附证明材料。

1、主要设备证明材料：

2、主要专业技术能力证明材料：

投标人（加盖CA电子公章）：

日期：     年     月     日

- 格式8、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人（加盖CA电子公章）：

日期：     年     月     日

- 格式9、授权委托书与法定代表人（单位负责人）身份证明

授权委托书

致：【采购单位】

本人_______（姓名）系________________（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改【项目名称】项目（项目编号：【项目编号】）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：________________

委托代理人（签字/签章）：________________

日期：        年      月        日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：

填报说明：

1、若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2、若投标文件中全部签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3、投标人为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致：

兹证明，

姓名：          性别：         年龄：         职务：

系                （投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：

日期：         年          月           日

- 格式10、商务条款偏离表

商务条款偏离表

请逐条对应招标采购文件“项目需求”等内容要求的商务条件，填写该表。

| 序号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：“偏离说明”填写“正偏离”“负偏离”或“无偏离”。

投标人（加盖CA电子公章）：

日期：     年     月     日

格式11、技术规格偏离表

技术规格偏离表

请按所投产品的实际技术参数，逐条对应招标采购文件“项目需求”中要求的技术规范填写该表，该表不能作为所投产品的技术文件，投标人应在投标文件中单独提供技术文件。

| 序号 | 招标采购文件需求 |  |  |  | 投标人响应产品规格及技术参数 |  |  |  | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 货物名称 | 参数性质 | 数量 | 技术参数和服务要求 | 货物名称 | 数量 | 品牌、厂家、型号规格 | 技术参数 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.“采购文件规定的技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的 “技术要求”的内容保持一致。投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

2. 参数性质栏目按招标文件有标注的“斜体且有下划线部分”、“▲”号条款进行填写，打“斜体且有下划线部分”条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

3. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

4.“偏离说明”填写“正偏离”“负偏离”或“无偏离”。

投标人（加盖CA电子公章）：

日期：     年     月     日

格式12、售后服务承诺书

售后服务承诺书

（请按“项目需求”等内容要求自行填写，格式自定）

投标人（加盖CA电子公章）：

日期：     年     月     日

- 格式13、类似项目业绩一览表

类似项目业绩一览表

| 序号 | 客户名称 | 项目名称 | 签订合同时间 | 合同金额 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |

注：后附评审标准要求的证明材料。

投标人（加盖CA电子公章）：

日期：     年     月     日

- 格式14、项目需求方案

项目需求方案

（请按“项目需求”要求自行填写，格式自定）

投标人（加盖CA电子公章）：

日期：     年     月     日

- 格式15、其他材料

其他材料

（投标人对招标采购文件响应有必要提供的材料或评标办法中要求提供的材料）