产品参数要求

| 序号 | 品名 | 规格 | 数量 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3500XL POP4胶384型 | 384T/盒 | 3 | 适用于ABI3500XL型遗传分析仪。适用于3500系列遗传分析仪的电泳分离胶，能够满足384人份样本的检测，含4%非交联的二甲基聚丙烯酰胺、高浓度的尿素。 |
| 2 | 阳极缓冲液（3500专用、4支） | 4管/盒 | 1 | 适用于ABI3500XL型遗传分析仪。内含有1倍浓度的阳极缓冲液，可支持3500系列基因分析仪进行各种电泳应用。缓冲液保存于一次性的即用型容器中，容器上贴有无线射频识别（RFID） 标签的商标。该盒的顶部以塑粘性盖膜进行了热封，该塑粘性盖膜在直接装入仪器之前应去除。每个包装内含有4个独立容器。 |
| 3 | 阴极缓冲液（3500专用、4支） | 4管/盒 | 1 | 适用于ABI3500XL型遗传分析仪。内含有1倍浓度的运行缓冲液，可支持3500系列基因分析仪进行各种电泳应用。容器内两个独立的隔间，左侧提供电泳所需的阴极缓冲液，右侧可进行两次注射间的毛细管清洗和聚合物废物清除。缓冲液保存于一次性的即用型容器中，容器上贴有无线射频识别（RFID） 标签的商标。该盒的顶部以塑粘性盖膜进行了热封，该塑粘性盖膜在直接装入仪器之前应去除。每个包装内含有4个独立容器。 |
| 4 | 检案常扩增试剂盒 | 200T/盒 | 8 | 1)试剂盒采用6色荧光技术，包含如下基因座：CSF1PO，FGA，TH01，vWA，D1S1656，D2S1338，D2S441，D3S1358，D5S818，D7S820，D8S1179，D10S1248，D12S391，D13S317，D16S539，D18S51，D19S433，D21S11，Amelogenin，Penta D，Penta E，D22S1045，TPOX，D6S1043，DYS570，DYS576和 DYS391。 (2)试剂盒至少包含11个Mini-STRs（片段大小<250bp），可有效针对降解样本进行扩增。 (3)试剂盒至少包含1个Y-STR基因座，帮助初步判断混合样本中是否存在男性DNA以及男性个体数量。 (4)扩增时间不超过70分钟。 (5) PCR试剂灵敏度高，不超过65pg的纯化DNA模板可获得完整的分型图谱。 (6)试剂盒包含扩增所需全部试剂（热启动酶、引物对、内标、等位基因Ladder和扩增用水）。 (7)投标时需提供试剂盒“中国安全技术防范认证中心”证书复印件和SWGDAM/DAB（国际DNA分析科学工作小组DNA顾问委员会）质量认证标准证书复印件 (8)试剂盒生产厂商具备国际标准化组织的认证资质投标时需提供ISO9001，ISO13485、ISO18385。 |
| 5 | TraceMag微量DNA磁珠纯化试剂盒 | 48人份/盒 | 20 | - 1、16/24/48人份。TraceMag微量磁珠法DNA提取试剂盒为U-Pure微量DNA提取工作站专用试剂盒，采用具有独特分离作用的磁珠和缓冲液体系，从唾液、血液、血斑、软骨、牙齿、毛发、指纹等检材中提取DNA。试剂盒纯化后的核酸纯度高，无盐离子残留，无需离心或过滤。 - 2、试剂采用低温56℃和高温98℃双重温度的裂解方案，低温56℃加蛋白酶K可以有效降解细胞表面和内部蛋白，可以更有效地释放DNA，高温98℃可以灭活降解残余的蛋白酶K，同时进一步变性降解裂解后的细胞杂质。 - 3、经过修饰过的磁珠在一定条件下对核酸具有很强的亲和力，当改变条件时可以可逆的释放所吸附的核酸，从而达到快速分离纯化核酸的目的。从100 μl-500 μl样本中分离纯化高质量基因组DNA，可以有效去除dNTP、引物、引物二聚体、盐离子和其它杂质。 - 4、采用带滤膜嵌套式裂解板，可以有效去除样本中固体颗粒物。试剂预封装封装在板材内，撕开即用，适合全自动核酸提取工作站使用。使用带滤芯石墨移液吸头，配合工作站使用实现液面探测功能。 5、配合微量DNA自动提取检测工作站，对100pg以下的DNA回收率qPCR检测大于90%，200pg标准DNA提取能获得完整STR分型。可用于血液(斑)、唾液(斑)、毛发、组织等常规检材及陈旧、污染、降解和微量检材等疑难检材的DNA提取纯化。 |
| 6 | TraceMag微量DNA磁珠纯化试剂盒 | 24人份/盒 | 20 | - 1、16/24/48人份。TraceMag微量磁珠法DNA提取试剂盒为U-Pure微量DNA提取工作站专用试剂盒，采用具有独特分离作用的磁珠和缓冲液体系，从唾液、血液、血斑、软骨、牙齿、毛发、指纹等检材中提取DNA。试剂盒纯化后的核酸纯度高，无盐离子残留，无需离心或过滤。 - 2、试剂采用低温56℃和高温98℃双重温度的裂解方案，低温56℃加蛋白酶K可以有效降解细胞表面和内部蛋白，可以更有效地释放DNA，高温98℃可以灭活降解残余的蛋白酶K，同时进一步变性降解裂解后的细胞杂质。 - 3、经过修饰过的磁珠在一定条件下对核酸具有很强的亲和力，当改变条件时可以可逆的释放所吸附的核酸，从而达到快速分离纯化核酸的目的。从100 μl-500 μl样本中分离纯化高质量基因组DNA，可以有效去除dNTP、引物、引物二聚体、盐离子和其它杂质。 - 4、采用带滤膜嵌套式裂解板，可以有效去除样本中固体颗粒物。试剂预封装封装在板材内，撕开即用，适合全自动核酸提取工作站使用。使用带滤芯石墨移液吸头，配合工作站使用实现液面探测功能。 5、配合微量DNA自动提取检测工作站，对100pg以下的DNA回收率qPCR检测大于90%，200pg标准DNA提取能获得完整STR分型。可用于血液(斑)、唾液(斑)、毛发、组织等常规检材及陈旧、污染、降解和微量检材等疑难检材的DNA提取纯化。 |
| 7 | TraceMag微量DNA磁珠纯化试剂盒 | 16人份/盒 | 20 | - 1、16/24/48人份。TraceMag微量磁珠法DNA提取试剂盒为U-Pure微量DNA提取工作站专用试剂盒，采用具有独特分离作用的磁珠和缓冲液体系，从唾液、血液、血斑、软骨、牙齿、毛发、指纹等检材中提取DNA。试剂盒纯化后的核酸纯度高，无盐离子残留，无需离心或过滤。 - 2、试剂采用低温56℃和高温98℃双重温度的裂解方案，低温56℃加蛋白酶K可以有效降解细胞表面和内部蛋白，可以更有效地释放DNA，高温98℃可以灭活降解残余的蛋白酶K，同时进一步变性降解裂解后的细胞杂质。 - 3、经过修饰过的磁珠在一定条件下对核酸具有很强的亲和力，当改变条件时可以可逆的释放所吸附的核酸，从而达到快速分离纯化核酸的目的。从100 μl-500 μl样本中分离纯化高质量基因组DNA，可以有效去除dNTP、引物、引物二聚体、盐离子和其它杂质。 - 4、采用带滤膜嵌套式裂解板，可以有效去除样本中固体颗粒物。试剂预封装封装在板材内，撕开即用，适合全自动核酸提取工作站使用。使用带滤芯石墨移液吸头，配合工作站使用实现液面探测功能。 5、配合微量DNA自动提取检测工作站，对100pg以下的DNA回收率qPCR检测大于90%，200pg标准DNA提取能获得完整STR分型。可用于血液(斑)、唾液(斑)、毛发、组织等常规检材及陈旧、污染、降解和微量检材等疑难检材的DNA提取纯化。 |
| 8 | SpermMag混合精斑DNA磁珠纯化试剂盒 | 8人份/盒 | 6 | - 8/16/24人份，SpermMag混合精斑DNA磁珠纯化试剂盒（U-Pure 微量DNA提取工作站专用）为一体式封装试剂，采用多重裂解滤膜法快速提取检材中含有的精子基因组DNA，试剂预封在可与全自动DNA提取工作站配套使用的反应板内，使用时撕开密封膜即可直接用于全自动混合精斑DNA的纯化。 - 该提取试剂采用多重裂解的缓冲液体系，独特的消化因子和深度裂解，通过短时多次的裂解，能有效去除样本中含有的大量女性上皮细胞，并最大限度保留精子成分，试剂中同时含有对精子细胞的保护成分，能避免女性上皮细胞消化过程中对精子细胞的损伤。 - 精子纯化由高效吸附核酸的超顺磁性纳米微球和安全环保的提取试剂体系组成，磁珠表面修饰有特殊化学基团，在一定条件下对精子基因组DNA具有很强的亲和力，能高效特异性吸附精子DNA，当条件改变时可以可逆的释放所吸附的核酸，从而达到快速分离纯化核酸的目的。 - 完整试剂盒包装含有封装试剂的反应板，并配有试剂相应数量的盒装吸头（吸头为封装好的石墨吸头，撕开外包装即可整盒放在工作站上使用），专用配套的特殊孔径滤膜套管，封装好的消化液（一次性使用，无需二次整体转移消化液，撕开封膜即可放在工作站上使用）。 5. 提取24份混合精斑约180分钟，提纯的样本包含女性上清以及精斑沉淀，用户可以根据需要选择对女性上清进行扩增分析，便于对性侵案件的性质认定。独有的检材保留设计，能在女性上清充分清除的基础上保证收集检材中全部精子细胞，提高男性成分的检出率。 6. 配合微量DNA自动提取检测工作站，对100pg以下的DNA回收率qPCR检测大于90%，200pg标准DNA提取能获得完整STR分型。可用于内裤、纸巾、阴道拭子、避孕套等相关检材检材的精子DNA提取纯化。 |
| 9 | 3500阴极杯隔片 | 10片/盒 | 1 | 10片/盒 |
| 10 | 96孔隔板 | 20片/盒 | 1 | 20片/盒 |
| 11 | 麦迪康医用一次性手套（M号） | 箱 | 1 | 丁腈材质 |
| 12 | 口罩 | 箱 | 1 | 一次性口罩 |
| 13 | 眼用手术剪 | 把 | 20 | 不锈钢材质、直尖 |
| 14 | PSA试纸条（核心产品） | 100条/盒 | 1 | 100条/盒 |
| 15 | FOB试纸条 | 100条/盒 | 1 | 100条/盒 |
| 16 | 盒装枪头（10ul） | 50盒/箱 | 1 | 白色、盒装、无DNA、无RNA |
| 17 | 3500XL遗传分析仪质保 | 年 | 1 | （1）ABI 3500XL 基因分析仪整机保修，合同期内中标方提供对ABI 3500XL 基因分析仪提供每年一次上门维护校正，更换机内的损耗部件，对仪器内部系统进行调整有效的避免可能产生的故障，减少可能的停机带来的不必要麻烦，使其工作在最优的指标范围内。包含电脑的保修，中标方在无法修复电脑的情况下，由电脑生产厂家进行维修。 （2）维护保养工作依据APPLIED BIOSYSTEMS 维修手册中所订标准进行。维护保养工作完成后，出具维护校准报告，由仪器使用方现场确认验收，维护保养工作必须包括如下内容。 1）系统维护：包括设备主机内外构件的检查、清理及运行状态确定； 2）系统信息：机器信息、软件注册码等信息确认； 3）系统确认：确认机器各主要部件的工作状态及性能参数； 4）光路系统：光路系统检查，必要时对光路系统进行调整； 5）机械臂位置校准：对仪器的机械位置如自动进样器进行校准，必要的进行调整； 6）空间定位和光谱校正：检测各通道空间定位及光谱校正，必要时进行调校。 （3）用于修复仪器设备的零部件必须是仪器原厂商的、全新的、性能合格的、型号、性能及指标符合国家现行有关技术、质量、安全标准。 （4）服务期内，设备出现故障时，在4小时内提供电话响应，2工作日内到达设备现场，维修完成后，由仪器使用方对维修后的设备进行确认并签署相关服务报告，服务报告需提供给仪器使用方进行存档。 （5）正常使用条件下，一旦发生维修，以上所有维修费用全免（包括人工费，差旅费，备件费等相关费用）。 |

本项目PSA试纸条是核心产品