招   标   文   件

项目编号：JSZC-321192-ZJHX-G2025-0017

项目名称：镇江经济技术开发区生态环境和应急管理局2025年监测技术服务

镇江华信招投标代理服务有限公司

2025年6月

招标文件目录

第一部分   投标邀请	3

一、项目基本情况	3

二、申请人的资格要求：	3

三、获取招标文件	4

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	4

五、公告期限	4

六、其他补充事宜	4

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系	4

第二部分   投标人须知	6

一、总则	6

二、招标文件	9

三、投标文件	10

四、开标及评标	12

五、确定结果	14

六、授予合同	14

七、询问、质疑、投诉	15

八、诚实信用和解释权	16

九、其他补充事项	17

第三部分   合同	9

第四部分   采购需求	24

第五部分   评标办法和标准	61

第六部分   投标文件（格式）	70

第一部分  投标邀请

项目概况

镇江经济技术开发区生态环境和应急管理局2025年监测技术服务项目的潜在投标人应在苏采云（政府采购一体化平台）http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login获取招标文件，并于2025年6月30日10:00（北京时间）前按要求递交投标文件。

## 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321192-ZJHX-G2025-0017

2.项目名称：镇江经济技术开发区生态环境和应急管理局2025年监测技术服务

3.预算金额：320万元，共有2个采购包。

（1）采购包1：地表水环境质量监测、农业农村环境质量监测、土壤和地下水环境质量监测、污染源监测和执法监测（丁卯片区污染源监测企业除外）、其他环境监测工作、突发环境事件应急监测，预算金额270元。

（2）采购包2：信访环境监测、丁卯片区企业污染源监测，预算金额50万元。

4.最高限价：100%。投标供应商报价时仅需报出统一结算率（即“苏采云”系统填报的优惠率），统一结算率报价超过100%的做无效投标处理。

5.采购需求：本次招标项目为镇江经济技术开发区生态环境和应急管理局2025年监测技术服务，招标内容包括地表水环境质量监测、农业农村环境质量监测、土壤和地下水环境质量监测、污染源监测和执法监测、其他环境监测工作、突发环境事件应急监测、信访环境监测的数据服务购买。详细内容及要求见招标文件第四部分采购需求。

6.服务期限：1 年，具体起止时间为2025年7月1日—2026年6月30日。

7.本项目不接受联合体参与投标；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

8. 中标供应商数量：每个采购包1名，兼投不可以兼中。本项目评审按采购包1至采购包2的顺序进行，若供应商已作为采购包1的第一中标候选人，则不再参与后续采购包的评审。

## 二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：按招标文件中格式要求填写《资格承诺函》。

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求

（1）本项目属于服务类项目。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的要求，本项目专门面向中小企业采购，所称中型、小型、微型企业须满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二条和第四条的规定，服务应全部由符合政策要求的中小企业承接。

（2）中小微企业划型标准请对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）（详见附件）。本项目采购标的对应的行业归属为其他未列明行业。

3.本项目的特定资格要求

投标人必须具备有效期内的计量认证（CMA）资质证书。

## 三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起五个工作日。

地点：苏采云（政府采购一体化平台）获取招标文件。

方式：在线获取（登录http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login点击供应商进入系统），“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载招标文件(后缀名为“.kedt”)。

售价：免费

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件方式：通过苏采云在线提交。

提交截止时间及开标时间：2025年6月30日10:00（北京时间）

开标地点：苏采云（政府采购一体化平台）网上开标大厅（网址：http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login点击供应商登录系统后进入开标大厅）。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.采购人不统一组织现场查勘，投标供应商可自行联系采购人联系查勘。

2.请各投标供应商及时关注和查看“江苏政府采购网”是否有更正公告。

3.本项目无需缴纳投标保证金。

4.苏采云系统相关操作规范及要求详见招标文件第二部分“投标人须知-九、苏采云操作其他补充事项”。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：镇江经济技术开发区生态环境和应急管理局

地 址：江苏省镇江经济技术开发区通港路西直通点1号

联系方式：15951288677

2.采购代理机构信息

名 称：镇江华信招投标代理服务有限公司

地 址：镇江市庄泉路1号南山华庭商务中心3幢206室

联系方式：0511-88083481

3.项目联系方式

项目联系人：郭春燕

电 话：18673505075

第二部分  投标人须知

一、总  则

### 1．适用范围

1.1 本招标文件仅适用于镇江经济技术开发区生态环境和应急管理局2025年监测技术服务。

### 2．定义

招标文件中下列术语应解释为：

2.1 “招标组织方”系指采购代理机构或采购单位，即：镇江华信招投标代理服务有限公司。

2.2 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.3 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，即：镇江经济技术开发区生态环境和应急管理局。

2.4 “服务”系指本招标文件所述镇江经济技术开发区生态环境和应急管理局2025年监测技术服务以及其它的伴随服务，服务亦包括招标文件中特别描述的其它形式的服务。

### 3．采购方式

3.1 本次采购采取公开招标方式：综合评分法

3.2 本项目资格审查方式：资格后审

3.3 本次采购确定的中标人数量：每个采购包1家。供应商可选择任意采购包进行投报，兼投不可以兼中。

3.4转包及分包：本项目不得转包及分包。

### 4．投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。

4.1.1中标供应商须向采购代理机构支付招投标采购代理服务费。采购代理服务费收费标准：按镇好采服务类网上商城本项目采购代理服务确定的收费金额，向项目中标供应商收取采购代理服务费和其他费用共计28580元（人民币贰万捌仟伍佰捌拾元整）；其中采购包1中标供应商支付24115元；采购包2中标供应商支付4465元；由采购代理机构开具发票与中标供应商结算。

采购代理服务费用收款信息：

收款单位：镇江华信招投标代理服务有限公司

开户银行：民生银行镇江润州支行

账    号：9902000523782134

4.1.2数字认证证书费用见：

江苏意源科技有限公司： http://www.ideabank.net.cn/；

江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南：http://jsxcmm.com/help/help.html。

4.2 不论投标的结果如何，招标组织方在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

### 5．政策功能

5.1支持中小企业发展

5.1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

5.1.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

5.1.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

5.1.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

5.1.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.1.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求，本项目专门面向中小微企业。投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

5.1.4根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

5.1.5根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

5.1.6中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

5.2强制采购信息安全产品

列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品应当按照《信息安全技术 网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求后，方可销售或者提供。

5.3支持绿色发展

5.3.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。供应商所投产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

5.3.2本项目中涉及商品包装和快递包装的，参考《财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装需求标准。

5.3.3纳入政府采购管理的装修、修缮等项目，鼓励参考财政部办公厅 住房城乡建设部办公厅 工业和信息化部办公厅关于印发《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》的通知（财办库〔2023〕52号）规定的需求标准。

5.3.4采购人采购数据中心相关设备、运维服务，按照《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》实施相关采购活动。

5.4 根据国家扶持中小企业的有关政策，采购项目中标人在履约过程中如遇到资金困难，凭政府采购合同在相关金融机构办理授信申请，相关事宜请查阅“镇江市公共资源交易服务平台---政府采购”网站。

5.5支持创新发展

5.5.1采购人优先采购被认定为重点推广应用、首台（套）重大装备、重点领域首版次软件的自主创新产品。

5.6平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

5.6.1平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

5.7根据《中共中央 国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》及《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）工作要求，应当按照不低于10%的比例预留年度食堂食材采购份额，通过脱贫地区农副产品网络销售平台（原贫困地区农副产品网络销售平台）采购脱贫地区农副产品。脱贫地区农副产品是指在832个脱贫县域内注册的企业、农民专业合作社、家庭农场等出产的农副产品。

5.8根据江苏省财政厅、国家金融监督管理总局江苏监管局、江苏省地方金融监督管理局《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）要求，参与采购活动且中标、成交的企业，可以用履约保函（保险）形式代替提供履约保证金。

二、招标文件

### 6.招标文件组成

6.1 招标文件包括：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同

（4）采购需求

（5）评标办法和标准

（6）投标文件（格式）

6.2 投标人获取本文件后，应认真阅读本文件中所有的事项、格式条款和规范等要求。

6.3 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标标的所在地自然环境、气象条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与签订和履行合同有关的一切情况。

### 7．招标文件的澄清和修改

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的潜在投标人，应及时联系项目联系人。

7.2 按照权责相一致原则，投标人提出的对于招标文件主要商务、技术指标的相关澄清、修改要求，由采购人负责答复并视情况作出澄清或修改的决定。

7.3 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不改变采购标的和资格要求。澄清或者修改将在“江苏省政府采购”网站上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

7.4 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将在提交截止时间至少15日前，在系统中以书面形式通知所有已获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。投标人应及时自行登录系统查看相应内容。

7.5 如澄清或修改公告有重新发布招标文件的，投标人应下载最新发布的招标文件制作投标文件。因投标人自身原因未能及时获取的，一切后果由投标人自行承担。

三、投标文件

### 8.编制投标文件的工具

8.1 投标人须通过江苏政府采购网-苏采云平台提供的最新响应文件制作软件编制投标文件。

### 9.投标文件语言及度量衡单位

9.1 投标人的投标文件以及投标人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。投标人提交的支持性文件可以使用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释响应文件时以中文文本为准。

9.2 投标文件中所使用的计量单位除招标文件中另有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

### 10.投标文件的构成

10.1 投标文件分为资格部分、商务部分和技术部分。

10.2 资格部分系指投标人提交的证明其有资格参加投标的文件。

10.3 商务部分系指投标人提交的证明其中标后有能力履行合同的文件。

10.4 技术部分系指投标人提交的能够证明投标人提供的货物（服务）符合招标文件规定的文件。

10.5 具体填写格式详见招标文件第六部分。

### 11．投标文件的编制

11.1 投标人应仔细阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

11.2 投标人在编制投标文件时，各模块内容须填写或提交到对应位置，无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

11.3 投标文件编排混乱、文字表达不清或上传资料内容模糊所引起的不利后果，由投标人自行承担。

11.4 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料合法、真实、可靠。

### 12．投标报价

12.1 投标应以人民币报价（保留至小数点后2位，四舍五入）。

12.2 投标人应按招标文件所提供的各报价表格式报价。

12.3 投标人应对本项目报出最具有竞争力的价格，应包括本次招标要求提供的货物（服务）已支付或将支付的所有费用。

12.4 最低投标报价不能作为中标的唯一保证。

12.5 中标价即为合同签约价。

12.6 如出现报价前后不一致的，将按招标文件第五部分“评标办法和标准”第5项规定进行修正。

### 13．投标保证金

13.1 本项目不收投标保证金。

### 14．投标有效期

14.1 投标有效期为：投标文件自开标之日起90天内有效。投标人一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了投标有效期的约定。

14.2 在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电报等）。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

15.投标文件的式样和签署

15.1 投标人应通过响应文件制作软件使用数字认证证书对投标文件进行合成、电子签章及加密打包。

### 16．投标文件的提交

16.1 投标文件提交

16.1.1 投标人须在招标文件规定的截止时间前，通过响应文件编制软件或登录电子交易平台在规定时间内完成提交，提交成功后系统将发送投标回执。时间以电子交易平台时间为准。

16.1.2 截止时间以后提交的投标文件，电子交易平台将拒绝接收。投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素。

16.1.3 提交投标文件时，投标人须使用制作该投标文件的同一数字认证证书进行提交操作。

16.1.4 提交完成后至解密前，投标人不能对加密投标文件时所使用的数字认证证书进行更新、续费，否则可能引起的投标文件解密失败等相关后果由投标人自行承担。

16.1.5 因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，招标组织方不承担责任。

16.2 招标组织方可以通过修改招标文件自行酌情延长提交截止时间，在此情况下，推迟的提交截止时间将在系统中以书面形式通知已获取招标文件的潜在投标人，并在“江苏省政府采购网”上发布公告。投标人应及时自行登录系统查看相应内容。

### 17．投标文件的补充、修改或者撤回

17.1 在提交截止时间前，投标人可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

17.2 投标人在提交截止时间前需要对投标文件进行补充、修改的，应当使用响应文件制作软件重新制作并提交。

17.3 在提交截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改或撤回。

17.4 在提交截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间，投标人不得撤回其投标。

四、开标及评标

### 18．开标

18.1 招标组织方将按招标文件规定的时间、地点主持开标。

18.2 投标人应当在开标前做好充分准备，使用制作该投标文件的同一数字认证证书准时参加开标，请各投标人在开标时间前提前登录开标大厅做好准备。

18.3 投标人不足3家，不进入解密程序。

18.4 开标时，招标组织方将在系统内公布投标人名单，发出解密的指令，投标人自行实施解密，限定在主持人发布解密指令后30分钟内完成。解密时，投标人必须使用与制作投标文件时同一数字认证证书对投标文件进行解密，否则解密将会失败。

18.5 因投标人原因造成投标文件未解密或解密失败或无法正常打开投标文件的，招标组织方将拒绝其投标。部分投标人投标文件未解密或解密失败的，程序可以继续进行。若解密成功的投标人不足三家，不进入后续程序。

18.6 本项目在限定的解密时间内，只要有任一家投标人解密成功，即视为电子交易平台运行无故障。

18.7 电子投标文件解密全部完成后，按投标文件解密成功顺序向所有投标人宣布投标人名称、投标价格以及招标文件规定的其他内容。

18.8 电子交易平台自动记录开标过程，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员确认开标结果。

18.9 投标人须配合开标工作，否则一切后果由投标人自行承担。

### 19．投标人资格审查

19.1 开标结束后，采购人或者采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不进入后续程序。

### 20．评标委员会组成

20.1 评标委员会将由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人或5人以上单数。

### 21．投标人符合性审查

21.1 评标委员会将按照招标文件第五部分“评标办法和标准”第7项规定对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查合格投标人不足3家的，不进入详细评审环节。

21.2 投标文件澄清

21.2.1 投标人应根据评标委员会要求以书面形式对相关问题进行澄清、说明或者补正，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

21.3 开标至评标结束期间，投标人应保持系统在线，如因投标人自身原因未在规定时间内按评标委员会要求进行澄清、说明或者补正的，一切后果由投标人自行承担。

### 22．无效投标的情形

22.1 无效投标的情形见本招标文件第五部分“评标办法和标准”第7项规定。

### 23．投标文件详细评审

23.1 评标委员会将按照招标文件第五部分“评标办法和标准”第8项规定，对符合性审查合格的投标文件进行商务、技术和价格评估，综合比较与评价。

### 24. 串通投标的情形

24.1 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

### 25．评标过程的保密

25.1 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授标建议等方面向招标组织方或参加评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标无效。

25.2 评标将在严格保密的情况下进行，除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

### 26．废标的情形

26.1 出现下列情形之一的，将予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

五、确定结果

### 27.确定中标人

27.1采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）相关规定执行。

六、授予合同

### 28．中标通知书

28.1 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

### 29．履约保证金

29.1

A ☑本项目不收取履约保证金。

B□本项目中标供应商应提交政府采购合同金额XX%的履约保证金（不得超过政府采购合同金额的10%），履约保证金应以支票、汇票、本票、保函、保险保单等非现金形式缴纳或提交。鼓励使用履约保证保险代替其他非现金方式缴纳履约保证金。目前已具备开展保险保单服务的保险公司详见镇江市公共资源交易中心政策法规栏目。

### 30．签订合同

30.1 采购人应当自中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

30.2 政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

30.3 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务时，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

30.4 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》

七、询问、质疑、投诉

### 31．询问

31.1 供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

### 32．质疑

32.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

以上规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

32.2 供应商应按照“谁主张、谁举证”的原则对质疑内容提供相关证明材料，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商不得虚假质疑和恶意质疑，如通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，招标组织方将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

32.3 供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，将只对供应商第一次质疑作出答复。供应商如对采购需求提出质疑，采购人负责处理和答复涉及采购需求的质疑内容。

32.4 《政府采购供应商质疑函》范本见：http://www.ccgp.gov.cn/下载专区。

32.5 采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

### 33．投诉

33.1 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人所属预算级次本级财政部门投诉。

八、诚实信用和解释权

### 34．诚实信用

34.1 投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

34.2 供应商不得以向招标组织方工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，将在“镇江市公共资源交易服务平台-政府采购”网站公告，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照政府采购有关规定处理。

34.3 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标处理。

34.4供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

34.5 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信息记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）、江苏省财政厅《关于做好政府采购信用信息查询使用及登记等工作的通知》（苏财购〔2016〕50号）等文件精神，采购人在项目资格审查时对参加本项目的各供应商进行信用记录查询，信用记录查询渠道为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）、“信用江苏”网站（http://credit.jiangsu.gov.cn），信用记录查询截止时间为项目资格审查结束时，信用信息查询记录及证据留存的具体方式为打印或网页截图。对存在失信信息的供应商（列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）应当拒绝其参与政府采购活动。

### 35．解释权

35.1 除相关法律、法规规定外，本招标文件的解释权归镇江华信招投标代理服务有限公司所有。

### 36．适用法律及约束力

36.1 投标人一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

36.2 本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国法律制约和保护。

九、苏采云操作其他补充事项

- 37.苏采云系统要求

37.1本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商应当按照《政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》参加投标活动。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。

37.2“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，自2023年9月18日“苏采云”系统新的采购项目仅支持江苏意源科技有限公司的CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的江苏意源CA全省通用。客户端工具及供应商操作手册可至江苏省政府采购网下载《江苏省政府采购交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》。

投标人投标需提前办理数字认证证书，办理方式和注意事项详见:

镇江地区意源（方正）办理方式：镇江市润州区冠城路8号工人大厦7楼公共资源交易中心大厅CA窗口。工作日办公时间：9：00-12：00、13：30-17：30。联系人：邵娟，联系电话：13655287962，办理指南地址：http://jsxcmm.com/help/gys.html。

37.3供应商如确定参加投标，可自行下载采购文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件、准时参加项目投标。“苏采云”系统使用的任何问题，应在工作日9：00-11:30 ，13:30-17:30期间致电技术支持热线咨询，联系方式：15252929439（周工）、0519-86722803、0519-86722805。

37.3.1获取采购文件的方式：“苏采云”系统用户注册--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件(后缀名为.kedt”)。

37.3.2投标文件提交：将后缀名为“.kedt”的投标文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件(后缀名为zip) --通过“苏采云”系统上传投标文件。

37.3.3“开标大厅”：开启当日，供应商不必抵达开启现场，仅需在任意地点通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）“开标大厅”进入系统参与开启过程，配备相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、开启现场异议及回复、开标唱标等交互环节；

37.4考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，请供应商在开启时准备好制作标书的电脑或者已经安装过苏采云系统控件的电脑，登录谷歌浏览器进入开标大厅，竞争性磋商、竞争性谈判、单一来源采购项目将与供应商就磋商（谈判）文件进行线上磋商（谈判），需要同时准备好耳麦和摄像设备。因供应商网络与电源不稳定、未按要求配置上述设备、上述设备发生故障等自身原因，导致开启评审失败的，供应商自行承担其后果。

37.5供应商应及时关注系统供下载的最新版本操作手册，系统操作如有疑问，请及时联系技术支持。

第三部分  合 同（采购包1、采购包2均适用）

项目名称：镇江经济技术开发区生态环境和应急管理局2025年监测技术服务

项目编号：JSZC-321192-ZJHX-G2025-0017

甲方：镇江经济技术开发区生态环境和应急管理局（以下简称甲方）

乙方：                            （以下简称乙方）

甲、乙双方根据“镇江经济技术开发区生态环境和应急管理局2025年监测技术服务”的招标结果，并按照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》，以及其它相关法律、法规，结合本项目具体情况，甲乙双方订立本合同。本合同为中小企业预留合同。下列关于镇江华信招投标代理服务有限公司JSZC-321192-ZJHX-G2025-0017号招标文件、乙方提交的投标文件是构成本合同不可分割的部分，包括但不限于：

1.投标函；

2.开标一览表；

3.服务方案；

4.中标通知书；

5.甲方、乙方商定的其他必要文件。

一、服务内容

乙方作为本项目的成交供应商之一，与其他的中标供应商共同为甲方提供2025年监测技术服务，乙方在本次服务中所承担的采购包为采购包1/采购包2，具体服务内容如下：

| 序号 | 采购包号 | 监测类型 | 预算（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购包1 | 地表水环境质量监测 | 2700000 |
| 2 |  | 农业农村环境质量监测 |  |
| 3 |  | 土壤和地下水环境质量监测 |  |
| 4 |  | 污染源监测和执法监测 |  |
| 5 |  | 其他环境监测工作 |  |
| 6 |  | 突发环境事件应急监测 |  |
| 7 | 采购包2 | 信访环境监测 | 500000 |
| 8 |  | 丁卯片区重点监管企业污染源监测 |  |
| 总计（元） |  |  | 3200000.00 |

二、合同价格

2.1采购包1/采购包2合同总价为人民币大写:     元( 小写：             )，包括完成本项目可能发生的所有费用，包括采样费、分析费、报告费用、人工费、交通费、税金等一切费用。招标文件未列明，而乙方认为其他必需的费用也需列入报价。在合同实施时，甲方将不予支付乙方没有填列的项目费用，并认为此项目的费用已包括在合同价格中。（项目增加费用不得超过原合同金额的 10％，同时双方必须签订补充合同）。

2.2实际结算金额按实际点位、频次及对应的实际结算单价计算。实际结算单价=预算单价*统一结算率报价，统一结算率     %。预算单价见招标文件第四章采购需求。

2.3服务期一年，从2025年7月1日起到2026年6月30日止。

三、支付方式

3.1签订合同且乙方提供有效发票后10个工作日内支付对应采购包预算金额10%的预付款。后期按月结算，即本月10个工作日内结算并支付上个月的监测服务费用（扣除预付款后支付）。实际结算金额根据当月实际监测点位、频次按“招标文件采购需求 九、报价要求和结算方式 ”计算。

3.2以上采购项目资金支付程序，按照国家、省、市有关财政资金支付管理的规定执行。

四、服务验收

4.1乙方应按照招标文件和投标文件的有关规定提供合格服务；

4.2服务质量出现问题，乙方负责修改完善，直至达到甲方的要求；

4.3服务的验收包括：项目内容范围内的全部服务内容；

4.4服务验收标准根据有关规定及技术要求，直至验收通过为准；

五、基础资料

5.1 甲乙双方应当遵守国家有关技术规范和标准，采用符合国家有关规定的项目基础资料。

六、技术成果文档

6.1 乙方应当提供所服务所有技术文档资料，包括文本、图表、说明书以及各种必要的技术研究资料。文本和图表的内容应当一致。

七、服务要求

7.1 按照招标文件第四章“采购需求、服务质量要求”和乙方投标文件的“服务方案”的有关规定提供服务。

八、安 全

8.1乙方服务活动不得影响甲方单位的正常工作。

8.2因乙方人为因素或管理不善而造成人身、设备等事故的一切损失、费用由乙方自行承担。

九、乙方交付延误

9.1 乙方应按照“投标响应文件”中承诺的工期交付甲方验收。

9.2 如果乙方无正当理由拖延周期，将受到以下制裁：按本合同 10.1 误期赔偿或终止合同。

9.3 在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按期交付使用和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按期完成（或提供服务）的理由、可能延误的时间同时通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应对情况进行分析，决定是否修改合同、酌情延长周期或终止合同；同时保留按第 9.2 条规定对乙方进行制裁的权力。

十、误期赔偿

10.1 除合同条款规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间提供服务，甲方有权从合同款中扣除误期赔偿同时有权行使合同项下的其他补救方法，赔偿费以每迟延一天，按合同价格 0.2%计算，直至提供服务完成为止。但误期赔偿费的最高限额为合同价的 10％。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可考虑终止合同。

十一 、不可抗力

11.1 如果双方由于不可抗拒力的任何事故（须经双方认同），致使影响合同履行时，履行合同的期限应予延长，延长期限相当于事故影响的时间。

11.2 本条所述的“不可抗拒力”系指双方无法控制、不可预见的事件。这些事件包括但不限于：战争、严重水灾、台风、地震以及其他双方商定的事件。

11.3 受事故影响的一方应在不可抗拒力事故发后尽快以传真通知对方，双方应通过友好协商在合理时间内达成进一步履行合同的协议。

十二 、税费

12.1 中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方负担（免税部分除外），招标文件另有规定的除外。

12.2 中国政府根据现行税法规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担（免税部分除外）。

十三 、保密条款

乙方应当妥善保管甲方提供的相关资料，并对相应的信息、数据承担保密责任，未经甲方许可，不得利用知悉的属于甲方的信息、数据为自己谋利或向第三方提供。

十四 、纠纷解决办法

14.1 在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，甲方和乙方应通过友好协商的办法进行解决。如协商仍不能解决，则通过由甲方所在地人民法院诉讼。

14.2 在诉讼期间，本合同应继续执行。

十五、违约终止合同

15.1 在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可向乙方发出终止部分或全部合同的书面通知书。

(1) 如果乙方未能按合同规定的期限或甲方同意延长的限期内完成部分或全部相关的服务工作；

(2) 乙方在收到甲方发出的违约通知后 20 天内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失；

(3) 如果乙方未能履行合同规定的其他义务。

15.2 在甲方根据上述第 15.1 条规定，终止了全部或部分合同后，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交付类似的服务，乙方应对甲方购买类似服务所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

十六 、破产终止合同

16.1 如果乙方破产或无清偿能力时，甲方在任何时候书面通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经或将要采取的补救措施的权利。

十七 、转让和分包

17.1 乙方不得将监测任务外包或分包给其他检验机构，一经发现，立即取消其中标资格。

十八、合同生效及其它

18.1 合同经甲乙双方签字并加盖单位公章后生效，合同规定事项完成后自动终止。

18.2 合同一式肆份，以中文书写，甲乙双方各执贰份。

18.3 如需修改或补充合同内容，应经甲方、乙方协商，并签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。

18.4 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲 方（单位盖章）：

地 址：

法定代表人或授权代表：

联系电话：

签订日期：     年    月     日

乙    方（单位盖章）：

地    址：

联系电话：

开户行：

账  号：

合同签订日期：   年   月  日

注：（1）以上为中标后签订本项目合同的通用条款，不得进行实质性的修改，专用条款将由采购人与中标供应商结合本项目具体情况协商后签订。

（2）如果中标供应商不按规定履行签订正式合同义务的，采购人有权取消中标供应商的中标资格，中标供应商并承担相应责任；如果采购人不按规定履行签订正式合同义务的，则按照《中华人民共和国政府采购法》规定承担相应责任。

第四部分  采购需求

一、采购项目简要说明和预算金额

1.本次招标项目为镇江经济技术开发区生态环境和应急管理局2025年监测技术服务，招标内容包括地表水环境质量监测、农业农村环境质量监测、土壤和地下水环境质量监测、污染源监测和执法监测、其他环境监测工作、突发环境事件应急监测、信访环境监测的数据服务购买。

2.预算金额为人民币320万元，预算测算如下（最终以实际工作任务为准）：

| 序号 | 采购包号 | 监测类型 | 预算（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购包1 | 地表水环境质量监测 | 2700000 |
| 2 |  | 农业农村环境质量监测 |  |
| 3 |  | 土壤和地下水环境质量监测 |  |
| 4 |  | 污染源监测和执法监测（丁卯片区污染源监测企业除外） |  |
| 5 |  | 其他环境监测工作 |  |
| 6 |  | 突发环境事件应急监测 |  |
| 7 | 采购包2 | 信访环境监测 | 500000 |
| 8 |  | 丁卯片区企业污染源监测 |  |
| 总计（元） |  |  | 3200000.00 |

3.投标报价：投标人在 “预算单价”基础上报出统一结算率（即“苏采云”系统填报的优惠率）。“统一结算率”只有一个，该结算率适用所有的“预算单价”（招标文件另有约定的除外）。

4.实际结算单价=预算单价*统一结算率报价（即“苏采云”系统填报的优惠率）。实际结算金额按实际点位、频次及对应的实际结算单价计算。

5.服务期一年，从2025年7月1日起到2026年6月30日止。

6.本项目采用公开招标采购方式，不接受联合体参与投标；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。本次采购确定的中标人数量：每个采购包1名，兼投不可以兼中。本项目评审按采购包1至采购包2的顺序进行，若供应商已作为采购包1的第一中标候选人，则不再参与后续采购包的评审。

- 二、环保监测服务具体内容

- （一）地表水环境质量监测

严格执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）、《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）、《环境水质监测质量保证手册》（第二版）及《水和废水监测分析方法》（增补版）等相关标准和规范。监测点位、项目及频次如下：

- 1.国考、省考、市控断面

表1 国考断面

| 序号 | 河流名称 | 断面名称 | 监测项目 | 监测频次 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 捆山河 | 新港桥 | pH、BOD5、溶解氧、氟化物、挥发酚、石油类、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、高锰酸盐 | 每月一次 |  |

表2 省考断面

| 序号 | 河流名称 | 断面名称 | 监测项目 | 监测频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沙腰河 | 瑞滨路桥 | pH、BOD5、溶解氧、氟化物、挥发酚、石油类、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、高锰酸盐 | 每月一次 | 与省厅采样时间 同步 |
| 2 | 姚桥港 | 三桥路 |  |  |  |
| 3 | 太平河 | 大七桥 |  |  |  |

注：每月省厅采样前2-3天，每天安排现状监测，监测因子为化学需氧量、氨氮、总磷、高锰酸盐

表3市控断面

| 序号 | 河流名称 | 断面名称 | 监测项目 | 监测频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新竹河 | 老孩溪桥 | 《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表1中规定的基本项目24项、河流加测电导率、流向、流量和浊度 | 一月一次 |  |
| 2 | 捆山河 | 捆山河桥 |  |  |  |

- 2. 城市建成区水体消劣提质监测

表4 城市建成区水体消劣提质

| 序号 | 河流名称 | 监测项目 | 监测频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新竹河 | 氨氮、总磷、化学需氧量 | 每季度一次 | 每个水体至少布设 1 个监测断面（点位）， 每季度最后一个月（ 3、 6、 9、 12 月） 15 日前报送数据 |
| 2 | 大港河 |  |  |  |
| 3 | 丁卯团结河 |  |  |  |
| 4 | 四明河 |  |  |  |
| 5 | 杨树沟 |  |  |  |
| 6 | 东方河 |  |  |  |
| 7 | 跃进河 |  |  |  |

- 3.城市建成区共16条水体水质监测

- 镇江经开区城市建成区共16条水体，2025年计划对全部水体取样检测，统计共71个水质检测断面（详见附表），每季度取样检测一次，检测化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）、总磷（P）、透明度、溶解氧5项水质指标，检测标准为地表水环境质量标准（GB3838-2002）。

表5  水质检测断面信息统计表

| 序号 | 属地（管理）部门 | 河道名称 | 取样点名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 丁卯街道 | 周家河（4） | 镇大铁路桥 |  |
| 2 |  |  | 周家河金环花园东门 |  |
| 3 |  |  | 美意家园西 |  |
| 4 |  |  | 周家河丁卯桥路桥 |  |
| 5 |  | 四明河（4） | 镇大铁路桥 |  |
| 6 |  |  | 四明河新兴物资西 |  |
| 7 |  |  | 四明河古桥名苑西侧 |  |
| 8 |  |  | 四明河丁卯桥路 |  |
| 9 |  | 丁卯团结河（12） | 丁卯团结河一号橡胶坝 |  |
| 10 |  |  | 丁卯团结河丁卯桥路断面 |  |
| 11 |  |  | 丁卯团结河纬三路桥 |  |
| 12 |  |  | 丁卯团结河潘宗桥 |  |
| 13 |  |  | 丁卯团结河四平山路桥 |  |
| 14 |  |  | 丁卯团结河秋山南桥 |  |
| 15 |  |  | 丁卯团结河银湖饭店西 |  |
| 16 |  |  | 丁卯团结河晋元大道路桥 |  |
| 17 |  |  | 丁卯团结河玉潭桥 |  |
| 18 |  |  | 丁卯团结河智慧大道秀山路交叉口 |  |
| 19 |  |  | 千里河滚水坝南 |  |
| 20 |  |  | 东风河补水口南 |  |
| 21 |  | 张许河（3） | 张许河楚桥路 |  |
| 22 |  |  | 张许河国际半岛北门 |  |
| 23 |  |  | 张许河古运河入河口 |  |
| 24 |  | 路劲水系（1） | 路劲水系路劲城东北角 |  |
| 25 |  | 古运河（1） | 谷阳路桥东 |  |
| 26 | 大港街道 | 新竹河（6） | 临江西路桥 |  |
| 27 |  |  | 孩溪桥北200m |  |
| 28 |  |  | 孩溪桥南200m |  |
| 29 |  |  | 华科电镀园东 |  |
| 30 |  |  | 镇大铁路南300m桥 |  |
| 31 |  |  | 金港大道交叉口 |  |
| 32 |  | 汽渡路水系（3） | 海事局东门桥北200m |  |
| 33 |  |  | 海事局东门桥 |  |
| 34 |  |  | 海事局东门桥南300m |  |
| 35 |  | 北山河（5） | 龙溪路西北角 |  |
| 36 |  |  | 北山河二污厂东门门口 |  |
| 37 |  |  | 北山河一号滚水坝 |  |
| 38 |  |  | 北山河三号滚水坝 |  |
| 39 |  |  | 北山河北山桥闸门 |  |
| 40 |  | 大港河（8） | 瑞鑫嘉园银河路门口 |  |
| 41 |  |  | 体育公园赵声路桥 |  |
| 42 |  |  | 体育公园闸门 |  |
| 43 |  |  | 葫芦岛 |  |
| 44 |  |  | 辛福桥 |  |
| 45 |  |  | 中心幼儿园南闸门 |  |
| 46 |  |  | 赵伯先故居西侧桥 |  |
| 47 |  |  | 临江路桥 |  |
| 48 |  | 东支河（3） | 大港医院西侧桥 |  |
| 49 |  |  | 港中路桥 |  |
| 50 |  |  | 宏成路桥 |  |
| 51 |  | 跃进河（6） | 跃进河横山路 |  |
| 52 |  |  | 跃进河安港路 |  |
| 53 |  |  | 跃进河华阳路 |  |
| 54 |  |  | 跃进河金港桥 |  |
| 55 |  |  | 跃进河虞河路 |  |
| 56 |  |  | 跃进河五峰山路 |  |
| 57 |  | 东方河（4） | 东方桥 |  |
| 58 |  |  | 东方河南500m |  |
| 59 |  |  | 东方河银河桥 |  |
| 60 |  |  | 银河桥南500m闸门 |  |
| 61 |  | 韩桥河（4） | 韩桥河韩桥西桥 |  |
| 62 |  |  | 韩桥河圌山路南50m |  |
| 63 |  |  | 韩桥河圌山路南200m |  |
| 64 |  |  | 韩桥河圌山路东400m |  |
| 65 | 丁岗镇 | 杨树沟（4） | 杨树沟宜居苑（杨树沟1号） |  |
| 66 |  |  | 杨树沟北角路（杨树沟2号） |  |
| 67 |  |  | 杨树沟宜乐苑（杨树沟5号） |  |
| 68 |  |  | 杨树沟丁岗桥（杨树沟10号） |  |
| 69 | 瀚瑞 | 瑞湖（3） | 瑞城路西桥 |  |
| 70 |  |  | 瑞城路东桥 |  |
| 71 |  |  | 瑞湖西侧广场 |  |

- 4.入江支流监测

表6  入江支流

| 序号 | 河流名称 | 监测项目 | 监测频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 太平河 | 化学需氧量、总磷、氨氮、溶解氧、高锰酸盐指数 | 每月一次 | 姚桥 |
| 2 | 五房河 |  |  | 姚桥 |
| 3 | 姚桥港 |  |  | 姚桥 |
| 4 | 双伏港 |  |  | 姚桥 |
| 5 | 捆山河 |  |  | 大路 |
| 6 | 北沙腰河 |  |  | 大路 |
| 7 | 沙腰河 |  |  | 大路 |
| 8 | 北港河 |  |  | 大路 |
| 9 | 南港河 |  |  | 大路 |
| 10 | 集镇河 |  |  | 大路 |
| 11 | 汽渡路水系 |  |  | 大港街道 |
| 12 | 韩桥河 |  |  | 大港街道 |
| 13 | 大港河 |  |  | 大港街道 |
| 14 | 葛村桥 |  |  | 丁岗镇 |
| 15 | 北山河 | 化学需氧量、总磷、氟化物、氨氮、溶解氧、透明度、铜、铬、镍、高锰酸盐指数 |  | 大港街道 |
| 16 | 新竹河 |  |  | 大港街道 |

- 5.区级重点河道

表7  区级重点

| 序号 | 河流名称 | 监测项目 | 监测频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 丁卯团结河 | 化学需氧量、总磷、氨氮、溶解氧、透明度、高锰酸盐指数 | 每月一次 |  |
| 2 | 四明河 |  |  |  |
| 3 | 周家河 |  |  |  |
| 4 | 古运河 |  |  |  |
| 5 | 张许河 |  |  |  |
| 6 | 大港东方河 |  |  |  |
| 7 | 跃进河 |  |  |  |
| 8 | 大路吴沙河 |  |  |  |
| 9 | 姚桥朝阳河 |  |  |  |

- 6.湖库监测

表8  湖库

| 序号 | 河流名称 | 监测项目 | 监测频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 龙王庙水库 | 高锰酸盐指数、溶解氧、化学需氧量、氨氮、总磷、 | 每月一次 |  |
| 2 | 坝塘水库 |  |  |  |
| 3 | 鸟巷水库 |  |  |  |
| 4 | 心湖 |  |  |  |
| 5 | 瑞湖 |  |  |  |

- 7.入河排污口监测

- （1）太湖、长江入河排污口监测

表9  入河排污口

| 监测内容 | 长江入河排污口 | 太湖入河排污口 |
| --- | --- | --- |
| 点位数（个） | 207 | 123 |
| 2025年抽测（个） | 15 | 3 |
| 监测项目 | pH值、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷等 |  |
| 监测频次 | 全年不少于2次 |  |

（2）其他入河排污口：太白、大东、金东、海润、东区污水处理厂、华科生态电镀废水排口。

- 8.汛期农田退水排口水质监测（5-10月）

表10  国省考断面沿线上游农田退水排口清单（24个）

| 序号 | 水体名称 | 退水排口名称 | 经度 | 纬度 | 关联国省考断面 | 监测因子与频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 姚桥港 | 红光河闸 | 119.7371 | 32.1454 | 姚桥港三桥路 | COD、氨氮、总磷、溶解氧、PH（每月一次） |
| 2 | 姚桥港 | 筛子杨河闸 | 119.7439 | 32.1480 | 姚桥港三桥路 |  |
| 3 | 姚桥港 | 沙腰河闸 | 119.7486 | 32.1500 | 姚桥港三桥路 |  |
| 4 | 姚桥港 | 周家河1闸 | 119.7532 | 32.1518 | 姚桥港三桥路 |  |
| 5 | 姚桥港 | 周家河2闸 | 119.7549 | 32.1525 | 姚桥港三桥路 |  |
| 6 | 姚桥港 | 陈卜6组闸 | 119.7569 | 32.1529 | 姚桥港三桥路 |  |
| 7 | 姚桥港 | 陈卜6组沟 | 119.7573 | 32.1535 | 姚桥港三桥路 |  |
| 8 | 姚桥港 | 陈甸6组闸 | 119.7588 | 32.1540 | 姚桥港三桥路 |  |
| 9 | 姚桥港 | 仲家河001闸 | 119.7604 | 32.1548 | 姚桥港三桥路 |  |
| 10 | 太平河 | 殷家2组沟 | 119.7714 | 32.1154 | 太平河大七桥 |  |
| 11 | 太平河 | 庄基1闸 | 119.7545 | 32.1170 | 太平河大七桥 |  |
| 12 | 太平河 | 庄基2闸 | 119.7504 | 32.1180 | 太平河大七桥 |  |
| 13 | 太平河 | 庄基3闸 | 119.7389 | 32.1202 | 太平河大七桥 |  |
| 14 | 太平河 | 上社闸 | 119.7307 | 32.1205 | 太平河大七桥 |  |
| 15 | 沙腰河 | 新港闸 | 119.7360 | 32.2212 | 沙腰河瑞滨路桥 |  |
| 16 | 沙腰河 | 北沙腰闸 | 119.7305 | 32.2190 | 沙腰河瑞滨路桥 |  |
| 17 | 沙腰河 | 施家涵闸 | 119.7244 | 32.2010 | 沙腰河瑞滨路桥 |  |
| 18 | 沙腰河 | 银河路北闸 | 119.7275 | 32.1953 | 沙腰河瑞滨路桥 |  |
| 19 | 沙腰河 | 南港河闸 | 119.7301 | 32.1918 | 沙腰河瑞滨路桥 |  |
| 20 | 沙腰河 | 宗张引水河闸 | 119.7306 | 32.1888 | 沙腰河瑞滨路桥 |  |
| 21 | 沙腰河 | 白石桥闸 | 119.7350 | 32.1807 | 沙腰河瑞滨路桥 |  |
| 22 | 沙腰河 | 祁家港闸 | 119.7363 | 32.1795 | 沙腰河瑞滨路桥 |  |
| 23 | 沙腰河 | 照临河闸 | 119.7382 | 32.1745 | 沙腰河瑞滨路桥 |  |
| 24 | 沙腰河 | 新临河闸 | 119.7396 | 32.1713 | 沙腰河瑞滨路桥 |  |

- （二）土壤和地下水环境质量监测

- 表11  土壤和地下水

| 序号 | 编号 | 监测区域 | 点位类型 | 监测因子 | 频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | S1 | 新区消防大队对面 | 土壤、地下水 | 地下水：PH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、挥发性酚类、阴离子表面活性剂、耗氧量（高猛酸盐指数）、氨氮、硫化物、钠、总大肠菌群、菌落总数、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氟化物、碘化物、汞、砷、硒、镉、铬（六价）、铅、三氯甲烷、四氯化碳、苯和甲苯。 土壤：砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1，1-二氯乙烷、1，2-二氯乙烷、1，1-二氯乙烯、顺-1，2-二氯乙烯、反-1，2-二氯乙烯、二氯甲烷、1，2-二氯丙烷、1，1，1，2-四氯乙烷、1，1，2，2-四氯乙烷、四氯乙烯；1，1，1-三氯乙烷、1，1，2-三氯乙烷、三氯乙烯、1，2，3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1，2-二氯苯、1，4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间-甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并【a】蒽、苯并【a】芘、苯并【b】荧蒽、苯并【k】荧蒽、䓛、二苯并【a,h】蒽、茚并【1，2，3-cd】芘、萘、石油烃（C10-C40）。 | 土壤每年测一次、地下水每年一次 | 具体监测指标跟往年一致，1-4项在“十五五”地下水监测任务更新后，按照“十五五”要求执行 |
| 2 | JS-102 | 新材料产业园南上游背景点 | 土壤、地下水 |  |  |  |
| 3 | JS-103 | 新材料产业园西两侧扩散点 | 土壤、地下水 |  |  |  |
| 4 | JS-104 | 新材料产业园北下游监控点 | 土壤、地下水 |  |  |  |
| 5 |  | 新材料产业园仲家宕口地块 | 地下水、表层土壤、环境空气 | 地下水：苯、1,2二氯苯、1,4-二氯苯、GB/T 14848 表1中感官性状及一般化学指标（共20项）、微生物指标（2项）、毒理学指标（共14项） 土壤：GB36600-2018表1中重金属和无机物、挥发性有机物、半挥发性有机物（共45项），pH、氟化物、石油烃 环境空气：苯、甲苯、酚类、非甲烷总烃、氯化氢、硫化氢、氨 | 每年测一次 | 土壤地下水监测三个点位，环境空气上风向下风向各检测一个点 |
| 6 |  | 姚桥华玉电镀地块 | 地下水、表层土壤 | 地下水：苯、1,2二氯苯、1,4-二氯苯、GB/T 14848 表1中感官性状及一般化学指标（共20项）、微生物指标（2项）、毒理学指标（共14项）、镍 土壤：GB36600-2018表1中重金属和无机物、挥发性有机物、半挥发性有机物（共45项），pH、氟化物、石油烃 | 每年测一次 | 监测三个点位 |
| 7 |  | 江苏赛菲新材料有限公司 | 地下水、表层土壤、环境空气 | 地下水：苯、1,2二氯苯、1,4-二氯苯、GB/T 14848 表1中感官性状及一般化学指标（共20项）、微生物指标（2项）、毒理学指标（共14项） 土壤：GB36600-2018表1中重金属和无机物、挥发性有机物、半挥发性有机物（共45项），pH、氟化物、石油烃 环境空气：苯、甲苯、酚类、非甲烷总烃、氯化氢、硫化氢、氨 | 每年测一次 | 土壤地下水（需打井）监测三个点位，环境空气上风向下风向各检测一个点 |

- （三）农业农村环境质量监测

- 1.农村生活污水处理设施出水水质监测

- 表12 农村生活污水处理设施

| 序号 | 监测区域 | 点位类型 | 监测因子 | 频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 迎滨村张家跳 | 进出水口水质 | PH、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总氮、总磷、动物油 | 全年2次 |  |
| 2 | 迎北村徐家 | 进出水口水质 | PH、化学需氧量、悬浮物、氨氮、动物油 |  |  |
| 3 | 梨园 | 进出水口水质 | PH、化学需氧量、悬浮物、氨氮、动物油 |  |  |
| 4 | 茂华村旗杆蒋 | 进出水口水质 | PH、化学需氧量、悬浮物、氨氮、动物油 |  |  |
| 5 | 迎滨村王矮 | 进出水口水质 | PH、化学需氧量、悬浮物、氨氮、动物油 |  |  |
| 6 | 郭家 | 进出水口水质 | PH、化学需氧量、悬浮物、氨氮、动物油 |  |  |
| 7 | 儒里村张仙 | 进出水口水质 | PH、化学需氧量、悬浮物、氨氮、动物油 |  |  |
| 8 | 处理站类：大路镇10套、姚桥镇3套，分散处理设施类：大路镇4套、姚桥镇12套 | 进出水口水质 | PH、化学需氧量、悬浮物、氨氮、动物油 | 全年1次 |  |

- 2.农村黑臭水体水质监测

- 表13  农村黑臭水体

| 序号 | 监测区域 | 点位类型 | 监测因子 | 频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西戴村东一至东四 | 地表水 | 透明度、溶解氧、氨氮 | 第三季度检测1次 |  |
| 2 | 祁家港至韦王组 | 地表水 | 透明度、溶解氧、氨氮 |  |  |
| 3 | 小港村后徐河 | 地表水 | 透明度、溶解氧、氨氮 |  |  |
| 4 | 方家河 | 地表水 | 透明度、溶解氧、氨氮 |  |  |
| 5 | 后徐西河 | 地表水 | 透明度、溶解氧、氨氮 |  |  |

- 池塘养殖尾水水质监督监测

- 表14 池塘养殖尾水

| 县(市、区) | 符合要求点位数 | 抽测点位数 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 经开区 | 12个 | 2 | 淡水：pH值、悬浮物、总氮、总磷和高锰酸盐指数。 | 全年监测1次，原则上应选择池塘排水期，如清塘期开展监测。 |

- （四）污染源监测和执法监测

- 1.重点监管企业名单

- 表15   污染源执法监测和污染源总量核算质控监测-1

| 序号 | 行政区划 | 企业名称 | 监测项目 | 重点单位类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 镇江经济技术开发区 | 巴斯夫特种材料（江苏）有限公司 | TO焚烧炉废气排口：一氧化碳、二氧化硫、氮氧化物、烟尘、非甲烷总烃 | 土壤重点,环境风险 |
| 2 | 镇江经济技术开发区 | 昌和化学新材料（江苏）有限公司 | 污水排放口：总磷、化学需氧量、氨氮 | 土壤重点 |
| 3 | 镇江经济技术开发区 | 崔苏尔密封系统（镇江）有限公司 | 锅炉燃烧尾气排放口：二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 | 环境风险,土壤重点 |
| 4 | 镇江经济技术开发区 | 菲舍尔航空部件（镇江）有限公司 | 喷漆废气排放口：非甲烷总烃 | 大气重点 |
| 5 | 镇江经济技术开发区 | 富鼎（镇江）特种织品有限公司 | 厂区污水总排口：pH值、化学需氧量、氨氮 | 环境风险 |
| 6 | 镇江经济技术开发区 | 光大环保能源（镇江）有限公司 | 4#废气排放口：二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、一氧化碳、氯化氢 3#废气排放口：二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、一氧化碳、氯化氢 | 大气重点,环境风险 |
| 7 | 镇江经济技术开发区 | 航天海鹰（镇江）特种材料有限公司 | 喷烘一体房排气筒：非甲烷总烃 | 大气重点,环境风险 |
| 8 | 镇江经济技术开发区 | 华东泰克西汽车铸造有限公司 | 电炉废气排放口：氮氧化物、颗粒物 | 环境风险,大气重点 |
| 9 | 镇江经济技术开发区 | 江化微（镇江）电子材料有限公司 | QC控制室有机废气排气筒：非甲烷总烃 | 土壤重点,环境风险 |
| 10 | 镇江经济技术开发区 | 江苏爱姆欧光电材料有限公司 | P3排气筒：二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、一氧化碳、氯化氢 | 土壤重点,环境风险 |
| 11 | 镇江经济技术开发区 | 江苏常青树新材料科技股份有限公司 | 1#加热炉排口：二氧化硫、氮氧化物、烟尘、非甲烷总烃 | 土壤重点,环境风险 |
| 12 | 镇江经济技术开发区 | 江苏鼎盛化工有限公司 | 3#废气排放口：二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 | 土壤重点,环境风险 |
| 13 | 镇江经济技术开发区 | 江苏恒新药业有限公司 | 废水总排口：pH值、化学需氧量、氨氮 | 环境风险 |
| 14 | 镇江经济技术开发区 | 江苏吉贝尔药业股份有限公司 | 废水总排口：pH值、化学需氧量、氨氮 | 环境风险 |
| 15 | 镇江经济技术开发区 | 江苏聚由新材料科技有限公司 | 14#废气排放口：非甲烷总烃 | 土壤重点,环境风险 |
| 16 | 镇江经济技术开发区 | 江苏普源化工有限公司 | 水杨酸离心排口：非甲烷总烃 | 土壤重点,环境风险 |
| 17 | 镇江经济技术开发区 | 江苏索普新材料科技有限公司 | 二氧化硫排口：二氧化硫 | 土壤重点,环境风险 |
| 18 | 镇江经济技术开发区 | 江苏太白集团有限公司 | 煅烧尾气排放口：二氧化硫、氮氧化物、烟尘； 综合废水排放口：总磷（以P计）、化学需氧量、SS、氨氮（NH3-N）、PH值、总氮（以N计） | 水重点,地下水重点,土壤重点,环境风险 |
| 19 | 镇江经济技术开发区 | 江苏正丹化学工业股份有限公司 | 2#焚烧炉废气排放口：二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、一氧化碳 废水排放口：pH值、化学需氧量 | 土壤重点,环境风险 |
| 20 | 镇江经济技术开发区 | 金东纸业（江苏）股份有限公司 | 1#、2#、3#、4#锅炉烟道排口：烟尘、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度； 废水总排口：色度、SS、氨氮、总磷、PH、生化需氧量、总氮、化学需氧量 | 水重点,大气重点,环境风险 |
| 21 | 镇江经济技术开发区 | 凯迩必机械工业（镇江）有限公司 | 油缸工厂总排口：总锌、氨氮、、石油类、悬浮物、PH值、总磷、化学需氧量、总锰、动植物油 | 环境风险,土壤重点 |
| 22 | 镇江经济技术开发区 | 索尔维（镇江）化学品有限公司 | 焚烧废气：非甲烷总烃、二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、烟尘、氯化氢 | 土壤重点,环境风险 |
| 23 | 镇江经济技术开发区 | 镇江市海润水处理有限公司 | 新区第二污水处理厂排口：总氮（以N计）、PH、总磷（以P计）、化学需氧量、氨氮、水温 | 水重点,环境风险 |
| 24 | 镇江经济技术开发区 | 优利德（江苏）化工有限公司 | 废水综合排放口：PH、总磷、化学需氧量、氨氮 | 土壤重点,环境风险 |
| 25 | 镇江经济技术开发区 | 镇江大东纸业有限公司 | 锅炉废气排放口：烟尘、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度； 污水总排口：色度、SS、氨氮、总磷、PH、生化需氧量、总氮、化学需氧量 | 水重点 |
| 26 | 镇江经济技术开发区 | 镇江大港热电厂有限责任公司 | 1号废气排口：颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度 2号废气排口：颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度 | 大气重点,环境风险 |
| 27 | 镇江经济技术开发区 | 镇江高鹏药业有限公司 | 水杨酸废气排放口：非甲烷总烃 | 土壤重点,环境风险 |
| 28 | 镇江经济技术开发区 | 镇江华科生态电镀科技发展有限公司 | 废水总排口：PH值、化学需氧量、氨氮、总磷、总锌、总氰化物、石油类、总铜、悬浮物 含镍废水车间排放口：总镍 含铬废水车间排放口：总铬、六价铬 含银废水车间排放口：总银 | 土壤重点,环境风险 |
| 29 | 镇江经济技术开发区 | 镇江江南化工有限公司（草甘膦） | 1号焚烧炉焚烧尾气排放口：颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳 2号焚烧炉焚烧尾气排放口：颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳 3号焚烧炉（定向转化炉）焚烧尾气排放口：颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳 | 大气重点,土壤重点,环境风险 |
| 30 | 镇江经济技术开发区 | 镇江江南化工有限公司（有机硅） | 有机硅尾气焚烧炉排口：颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃、一氧化碳 有机硅浆渣定向转化尾气排口：颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃、一氧化碳、氯化氢 | 土壤重点,环境风险 |
| 31 | 镇江经济技术开发区 | 镇江联成化学工业有限公司 | 特化RTO焚烧炉：非甲烷总烃、氮氧化物、颗粒物、二氧化硫 增塑剂RTO焚烧炉：非甲烷总烃、氮氧化物、颗粒物、二氧化硫 | 土壤重点,环境风险 |
| 32 | 镇江经济技术开发区 | 镇江奇美化工有限公司 | 公用四期RTO焚烧炉：非甲烷总烃、烟尘、二氧化硫、氮氧化物、苯乙烯、丙烯腈； 4005BP RTO焚烧炉：非甲烷总烃、烟尘、二氧化硫、氮氧化物、苯乙烯、丙烯腈； 废水总排放口：总氮、氨氮、总磷、化学需氧量、苯乙烯、PH、生化需氧量、石油类、丙烯腈、SS | 水重点,土壤重点,环境风险 |
| 33 | 镇江经济技术开发区 | 镇江润晶高纯化工科技股份有限公司 | 污水排放口：PH、总磷、化学需氧量、氨氮、总氮 | 土壤重点,环境风险 |
| 34 | 镇江经济技术开发区 | 镇江市水业有限责任公司东区污水处理厂 | 东区污水处理厂总排口：PH、总磷、化学需氧量、氨氮、总氮、水温 | 水重点 |
| 35 | 镇江经济技术开发区 | 托尔专用化学品（镇江）有限公司 | 废水站、危废仓库废气排气筒：非甲烷总烃 厂区污水总排口：PH、总磷、化学需氧量、氨氮、 | 大气重点,土壤重点,环境风险 |
| 备注 | 监测频次：上、下半年各一次（光大环保每季度一次）。 |  |  |  |

- 非重点监管企业名单

表16   污染源执法监测和污染源总量核算质控监测-2

| 序号 | 行政区划 | 企业名称 | 监测内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 经开区 | 镇江东方电热科技股份有限公司总厂 | 废气：非甲烷总烃 废水：总磷、化学需氧量、氨氮 |
| 2 | 经开区 | 江苏通达铜材有限公司 | 废气排口: 颗粒物 |
| 3 | 经开区 | 江苏永亚汽车零部件有限公司 | 喷漆废气排口: 颗粒物、挥发性有机物、氯化氢 |
| 4 | 经开区 | 镇江市长虹散热器有限公司 | 酸洗工段/燃烧/熔化排口: 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、林格曼黑度 |
| 5 | 经开区 | 迈梭表面处理（镇江）有限公司 | 酸碱废气排口: 硫酸雾 |
| 6 | 经开区 | 欧宝聚合物江苏有限公司 | 废气排口:颗粒物、非甲烷总烃 废水总排口: 总磷、化学需氧量、氨氮 |
| 7 | 经开区 | 江苏明强电气有限公司 | 加热及固化/酸洗/喷粉排口: 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、林格曼黑度、非甲烷总烃 |
| 8 | 经开区 | 默内克新材料（镇江）有限公司 | 废气排口: 非甲烷总烃、氯化氢 |
| 9 | 经开区 | 镇江市华东物资再生利用有限责任公司 | 废气排口: 颗粒物、非甲烷总烃 |
| 10 | 经开区 | 江苏万宝瑞达高新技术有限公司（产业园） | 废气排口: 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、非甲烷总烃 |
| 11 | 经开区 | 镇江奥达汽车销售服务有限公司 | 喷漆房废气排口: 颗粒物、苯系物、挥发性有机物 |
| 12 | 经开区 | 莱特巴斯光学仪器（镇江）有限公司 | 废气排口: 挥发性有机物 废水总排口: 总磷、化学需氧量、氨氮、总氮 |
| 13 | 经开区 | 江苏万宝成新材料有限公司 | 废水排口: pH、总磷、化学需氧量、氨氮、总氮 |
| 14 | 经开区 | 镇江市金木刨花板有限责任公司 | 烘干/燃烧废气排口: 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、甲醛 |
| 15 | 经开区 | 镇江市捷达电子散热器有限公司 | 废气排口: 硫酸雾 废水总排口: pH、总磷、化学需氧量、氨氮 |
| 16 | 经开区 | 江苏豪然喷射成形合金有限公司 | 废气排口: 颗粒物 |
| 17 | 经开区 | 镇江东港港务有限公司 | 挥发性有机物排放口: 非甲烷总烃 废水总排口: 总磷、化学需氧量、氨氮、硫化物 |
| 18 | 经开区 | 镇江三星电子散热器有限公司 | 废气排口: 氮氧化物、硫酸雾 |
| 19 | 经开区 | 镇江泰普克沥青有限公司 | 燃气导热油炉燃烧废气排口/储罐废气排口: 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、林格曼黑度、沥青烟 |
| 20 | 经开区 | 江苏巴马型钢有限公司 | 酸洗/锅炉废气排口: 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、氯化氢、烟气黑度 |
| 21 | 经开区 | 镇江锦兴表面工程技术有限公司 | 1#综合废气排放口：硫酸雾 |
| 22 | 经开区 | 镇江金石电镀有限公司 | 1#酸碱废气排气筒：硫酸雾 2#酸碱废气排气筒：硫酸雾 |
| 23 | 经开区 | 镇江阿尔法特种镀膜科技有限公司 | 2号线酸雾排放口：硫酸雾 7号酸碱废气排口：硫酸雾 4号酸碱废气排口：硫酸雾 6号酸碱废气排口：硫酸雾 |
| 24 | 经开区 | 镇江标力电镀有限公司 | 酸碱废气排口：硫酸雾 |
| 25 | 经开区 | 镇江新越表面处理有限公司 | 酸碱废气排放口：硫酸雾 含铬废气排放口：硫酸雾 |
| 备注 | 监测频次：上、下半年各一次。 |  |  |

3．执法监测

监测内容包括废水、有组织废气、无组织废气(含便携式气质联用仪（GCMS)监测）、噪声（昼夜）、土壤和固废监测、农田退水监测等。

（五）其他环境监测工作

1.在用机动车达标排放监测工作，做好重型柴油货车路检路查、入户抽测、遥感监测等工作，秋冬季期间抽测柴油货车数量不低于当地柴油货车保有量的80%。

2.在用工程机械污染物排放抽测工作，工程机械抽测比例不少于50%。

3.企业活性炭监测

- 经开区使用活性炭企业共67家，每家开展一次现场核查，并对约33家企业进行问题整改“回头看”，总共100家次。

4.本项目服务期内省厅、市局要求完成的其他环境监测任务。

- （六）信访和突发性环境事件应急环境监测

- 配合做好上级管理部门要求，按照采购人要求开展信访、突发环境事件应急监测，确保监测人员与设备在应急情况下随叫随到。

- 三、预算单价

- 1.“预算单价”依据《江苏省环境监测专业服务收费管理办法》和《江苏省环境监测专业服务收费标准》（苏价费【2006】397号、苏财综【2006】80号、苏环计【2006】30号）中的单价。此“预算单价”是最高限价，超过最高限价的为无效报价，按照无效响应处理。投标人在“预算单价”基础上报出统一结算率（即“苏采云”系统的填报的优惠率）。统一结算率适用所有的“预算单价”（招标文件列明的不适用“统一结算率”的项目的除外）。

- 2.招标文件特别约定的预算单价

- 特殊检测项目的检测单价（预算单价）按下述表格执行。

| 序号 | 类别 | 检测项目 | 检测标准（方法）名称及编号 |  | 检测单价费（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气 | 总烃、甲烷和非甲烷总烃 | 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 便携式气相色谱-氢火焰离子化检测器法 | HJ 1332-2023 | 400 |  |
| 2 |  | 不透光烟度（只用：附录A 自由加速法） | 柴油车污染物排放限值及测量方法（自由加速法及加载减速法） | GB 3847-2018 | 200 | 机动车检测行业市场价，一次性执法检测收费2000元（小于等于10个样品），10样品以上的每增加一个按每个样品200元增加收费 |
| 3 |  | 不透光烟度 | 非道路柴油移动机械排气烟度限值及测量方法 | GB 36886-2018 | 200 |  |
| 4 | 无组织废气 | 挥发性有机物 | 便携式气质联用仪（GCMS) | / | 5000 | 含采样费、分析费、人工费、报告编制费 |
|  |  | 挥发性有机物 | 便携式气质联用仪（GCMS) | / | 3000 | 送样（含采样费、分析费、人工费、报告编制费） |
| 5 | 活性炭监测 | 活性炭CTC值(含碘值、亚甲基蓝值、比表面积、饱和度） | 便携式CTC值检测仪 | / | 1000 |  |
| 注：1、日常检测的废气参数按70元收取，比对时每个比对参数单独收费70元； 2、出具正式报告收取10%的报告编制费； 3、人工费 300元/人/天，车辆费 200元/辆/天； 4、对于应急或执法监测在采样结束后两天内出具报告的监测费加收20%。 |  |  |  |  |  |  |

- 3.不适用“统一结算率”的项目

- 3.1出具正式报告收取10%的报告编制费；

- 3.2人工费 300元/人/天，车辆费 200元/辆/天。

- 3.3 不透光烟度。

3.4 税金。

四、监测因子及分析方法

| 类别 | 产品/项目/参数 |  | 检验的标准（方法） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 名称 | 名称 | 编号（含年号） |  |
| 水和废水（含大气降水） | 1 | 硫化物 | 水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 | HJ1226-2021 |  |
|  |  | 硫化物 | 水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 | HJ 1226-2021 |  |
|  |  | 硫化物 | 水质 硫化物的测定 碘量法 | HJ/T 60-2000 |  |
|  | 2 | 烷基汞 | 水质 烷基汞的测定 吹扫捕集/气相色谱-冷原子荧光光谱法 | HJ 977-2018 |  |
|  | 3 | 多环芳烃 | 水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法 | HJ 478-2009 |  |
|  | 4 | 可溶性阳离子（Li+、Na+、NH4+、K+、Ca2+、Mg2+） | 水质 可溶性阳离子（Li+、Na+、NH4+、K+、Ca2+、Mg2+）的测定 离子色谱法 | HJ 812-2016 |  |
|  | 5 | 邻苯二甲酸二甲酯、邻苯二甲酸二辛酯 | 水质 邻苯二甲酸二甲（二丁、二辛）酯的测定 液相色谱法 | HJ/T 72-2001 |  |
|  | 6 | 水温 | 水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法 | GB/T 13195-1991 |  |
|  | 7 | 银 | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | HJ 776-2015 |  |
|  | 8 | 铝 | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | HJ 776-2015 |  |
|  | 9 | 臭 | 《水和废水监测分析方法》 | （第四版增补版）国家环境保护总局（2002年） |  |
|  | 10 | 砷 | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | HJ 776-2015 |  |
|  |  | 砷 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 | HJ 694-2014 |  |
|  | 11 | 粪大肠菌群 | 水质 总大肠菌群和粪大肠菌群的测定 纸片快速法 | HJ 755-2015 |  |
|  |  | 粪大肠菌群 | 水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法 | HJ 347.2-2018 |  |
|  | 12 | 硼 | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | HJ 776-2015 |  |
|  | 13 | 钡 | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | HJ 776-2015 |  |
|  |  | 钡 | 水质 钡的测定 火焰原子吸收分光光度法 | HJ 603-2011 |  |
|  | 14 | 铍 | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | HJ 776-2015 |  |
|  |  | 铍 | 水质 铍的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 | HJ/T 59-2000 |  |
|  | 15 | 细菌总数 | 水质 细菌总数的测定 平皿计数法 | HJ 1000-2018 |  |
|  | 16 | 电导率 | 《水和废水监测 分析方法》 | （第四版增补版） 国家环境保护总局（2002年） |  |
|  |  | 电导率 | 《水和废水监测分析方法》 | （第四版增补版）国家环境保护总局（2002年） |  |
| 水和废水（含大气降水） |  | 电导率 | 大气降水 电导率的测定方法 | GB/T 13580.3-1992 |  |
|  | 17 | 铋 | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | HJ 776-2015 |  |
|  | 18 | 钙 | 大气降水中钙、镁的测定 原子吸收分光光度法 | GB/T 13580.13-1992 |  |
|  |  | 钙 | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | HJ 776-2015 |  |
|  |  | 钙 | 水质 钙和镁的测定 原子吸收分光光度法 | GB/T 11905-1989 |  |
|  | 19 | 透明度 | 《水和废水监测分析方法》 | （第四版增补版）国家环境保护总局（2002年） |  |
|  | 20 | 镉 | 《水和废水监测分析方法》 | （第四版增补版）国家环境保护总局（2002年） |  |
|  |  | 镉 | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | HJ 776-2015 |  |
|  |  | 镉 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 | GB/T 7475-1987 |  |
|  | 21 | 钴 | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | HJ 776-2015 |  |
|  | 22 | pH值 | 大气降水pH值的测定 电极法 | GB/T 13580.4-1992 |  |
|  |  | pH值 | 水质 pH值的测定 电极法 | HJ 1147-2020 |  |
|  | 23 | 铬 | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | HJ 776-2015 |  |
|  | 24 | 氧化还原电位 | 《水和废水监测分析方法》 | （第四版增补版）国家环境保护总局（2002年） |  |
|  | 25 | 铜 | 《水和废水监测分析方法》 | （第四版增补版）国家环境保护总局（2002年） |  |
|  |  | 铜 | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | HJ 776-2015 |  |
|  |  | 铜 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 | GB/T 7475-1987 |  |
|  | 26 | 铁 | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | HJ 776-2015 |  |
|  |  | 铁 | 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 11911-1989 |  |
|  | 27 | 酸度 | 《水和废水监测分析方法》 | （第四版增补版）国家环境保护总局（2002年） |  |
|  | 28 | 钾 | 大气降水中钠、钾的测定 原子吸收分光光度法 | GB/T 13580.12-1992 |  |
|  |  | 钾 | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | HJ 776-2015 |  |
|  |  | 钾 | 水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 11904-1989 |  |
|  | 29 | 石油类和动植物油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 | HJ 637-2018 |  |
|  | 30 | 锂 | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | HJ 776-2015 |  |
|  | 31 | 总碱度 | 《水和废水监测分析方法》 | （第四版增补版）国家环境保护总局（2002年） |  |
| 水和废水（含大气降水） | 32 | 镁 | 大气降水中钙、镁的测定 原子吸收分光光度法 | GB/T 13580.13-1992 |  |
|  |  | 镁 | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | HJ 776-2015 |  |
|  |  | 镁 | 水质 钙和镁的测定 原子吸收分光光度法 | GB/T 11905-1989 |  |
|  | 33 | 锰 | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | HJ 776-2015 |  |
|  |  | 锰 | 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 11911-1989 |  |
|  | 34 | 溶解氧 | 水质 溶解氧的测定 电化学探头法 | HJ 506-2009 |  |
|  | 35 | 钼 | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | HJ 776-2015 |  |
|  | 36 | 钠 | 大气降水中钠、钾的测定 原子吸收分光光度法 | GB/T 13580.12-1992 |  |
|  |  | 钠 | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | HJ 776-2015 |  |
|  |  | 钠 | 水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 11904-1989 |  |
|  | 37 | 浊度 | 水质 浊度的测定 | GB/T 13200-1991 |  |
|  |  | 浊度 | 水质 浊度的测定 浊度计法 | HJ 1075-2019 |  |
|  | 38 | 镍 | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | HJ 776-2015 |  |
|  |  | 镍 | 水质 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 11912-1989 |  |
|  | 39 | 磷 | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | HJ 776-2015 |  |
|  | 40 | 色度 | 水质 色度的测定 | GB/T 11903-1989 |  |
|  |  | 色度 | 水质 色度的测定 稀释倍数法 | HJ 1182-2021 |  |
|  | 41 | 铅 | 《水和废水监测分析方法》 | （第四版增补版）国家环境保护总局（2002年） |  |
|  |  | 铅 | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | HJ 776-2015 |  |
|  |  | 铅 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 | GB/T 7475-1987 |  |
|  | 42 | 硫 | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | HJ 776-2015 |  |
|  | 43 | 全盐量 | 水质 全盐量的测定 重量法 | HJ/T 51-1999 |  |
|  | 44 | 锑 | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | HJ 776-2015 |  |
|  |  | 锑 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 | HJ 694-2014 |  |
|  | 45 | 矿化度 | 《水和废水监测分析方法》 | （第四版增补版）国家环境保护总局（2002年） |  |
|  | 46 | 硒 | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | HJ 776-2015 |  |
|  |  | 硒 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 | HJ 694-2014 |  |
|  | 47 | 103～105℃烘干的总残渣 | 《水和废水监测分析方法》 | （第四版增补版）国家环境保护总局（2002年） |  |
|  | 48 | 硅 | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | HJ 776-2015 |  |
|  | 49 | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法 | GB/T 11901-1989 |  |
|  | 50 | 锡 | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | HJ 776-2015 |  |
|  | 51 | 溶解性总固体 | 《水和废水监测分析方法》 | （第四版增补版）国家环境保护总局（2002年） |  |
|  | 52 | 锶 | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | HJ 776-2015 |  |
|  | 53 | 高锰酸盐指数 | 水质 高锰酸盐指数的测定 | GB/T 11892-1989 |  |
| 水和废水（含大气降水） | 54 | 钛 | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | HJ 776-2015 |  |
|  | 55 | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 | HJ 828-2017 |  |
|  |  | 化学需氧量 | 高氯废水 化学需氧量的测定 氯气校正法 | HJ/T 70-2001 |  |
|  | 56 | 钒 | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | HJ 776-2015 |  |
|  | 57 | 五日生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法 | HJ 505-2009 |  |
|  | 58 | 锌 | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | HJ 776-2015 |  |
|  |  | 锌 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 | GB/T 7475-1987 |  |
|  | 59 | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 | HJ 535-2009 |  |
|  | 60 | 锆 | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | HJ 776-2015 |  |
|  | 61 | 铵盐 | 大气降水中铵盐的测定 | GB/T 13580.11-1992 |  |
|  | 62 | 亚硝酸盐氮 | 水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法 | GB/T 7493-1987 |  |
|  | 63 | 硝酸盐氮 | 水质 硝酸盐氮的测定 紫外分光光度法 （试行) | HJ/T 346-2007 |  |
|  | 64 | 总大肠菌群 | 《水和废水监测分析方法》 | （第四版增补版）国家环境保护总局（2002年） |  |
|  |  | 总大肠菌群 | 水质 总大肠菌群和粪大肠菌群的测定 纸片快速法 | HJ 755-2015 |  |
|  | 65 | 总氮 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 | HJ 636-2012 |  |
|  | 66 | 游离氯和总氯 | 水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法 | HJ 586-2010 |  |
|  |  | 游离氯和总氯 | 水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺滴定法 | HJ 585-2010 |  |
|  | 67 | 总磷 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 | GB/T 11893-1989 |  |
|  | 68 | 石油类 | 水质 石油类的测定 紫外分光光度法（试行） | HJ 970-2018 |  |
|  | 69 | 氰化物（总氰化物和易释放氰化物） | 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 | HJ 484-2009 |  |
|  | 70 | 溴离子（Br-） | 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法 | HJ 84-2016 |  |
|  | 71 | 磷酸根（PO43-） | 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法 | HJ 84-2016 |  |
|  | 72 | 挥发酚 | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 | HJ 503-2009 |  |
|  | 73 | 亚硫酸根（SO32-） | 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法 | HJ 84-2016 |  |
|  | 74 | 阴离子表面活性剂 | 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 | GB/T 7494-1987 |  |
|  | 75 | 氟化物 | 水质 氟化物的测定 离子选择电极法 | GB/T 7484-1987 |  |
| 水和废水（含大气降水） | 76 | 氯乙烯 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 639-2012 |  |
|  | 77 | 氯化物 | 水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法 | GB/T11896-1989 |  |
|  | 78 | 可萃取性石油烃（（C10～C40） | 水质 可萃取性石油烃（C10～C40）的测定 气相色谱法 | HJ 894-2017 |  |
|  | 79 | 硫酸盐、硫酸根（SO42-） | 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法 | HJ 84-2016 |  |
|  |  | 硫酸盐、硫酸根（SO42-） | 水质 硫酸盐的测定 铬酸钡分光光度法(试行) | HJ/T 342-2007 |  |
|  | 80 | 甲醛 | 水质 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 | HJ 601-2011 |  |
|  | 81 | 苯胺类化合物 | 水质 苯胺类化合物的测定 N-(1-萘基)乙二胺偶氮分光光度法 | GB/T 11889-1989 |  |
|  |  | 苯胺类化合物 | 水质 苯胺类化合物的测定 气相色谱-质谱法 | HJ 822-2017 |  |
|  | 82 | 钙和镁总量 | 水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法 | GB/T 7477-1987 |  |
|  | 83 | 六价铬 | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 | GB/T 7467-1987 |  |
|  | 84 | 总铬 | 水质 总铬的测定 | GB/T 7466-1987 |  |
|  |  | 总铬 | 水质 铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 | HJ 757-2015 |  |
|  | 85 | 汞 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 | HJ 694-2014 |  |
|  | 86 | 六六六、滴滴涕 | 水质 六六六、滴滴涕的测定 气相色谱法 | GB/T 7492-1987 |  |
| 水和废水（含大气降水） | 87 | 硝基苯类化合物 | 水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法 | HJ 648-2013 |  |
|  | 88 | 氯苯类化合物 | 水质 氯苯类化合物的测定 气相色谱法 | HJ 621-2011 |  |
|  | 89 | 挥发性卤代烃 | 水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法 | HJ 620-2011 |  |
|  | 90 | 苯系物 | 水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法 | HJ 1067-2019 |  |
|  | 91 | 邻苯二甲酸二丁酯 | 水质 邻苯二甲酸二甲（二丁、二辛）酯的测定 液相色谱法 | HJ/T 72-2001 |  |
|  | 92 | 丙烯腈 | 水质 丙烯腈的测定 气相色谱法 | HJ/T 73-2001 |  |
|  | 93 | 甲醇 | 水质 甲醇和丙酮的测定 顶空/气相色谱法 | HJ 895-2017 |  |
|  | 94 | 阿特拉津 | 水质 阿特拉津的测定 高效液相色谱法 | HJ 587-2010 |  |
|  | 95 | 苯并(a)芘 | 水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法 | HJ 478-2009 |  |
|  | 96 | 氟离子（F-） | 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法 | HJ 84-2016 |  |
|  | 97 | 氯离子（Cl-） | 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法 | HJ 84-2016 |  |
|  | 98 | 硝酸根（NO3-） | 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法 | HJ 84-2016 |  |
|  | 99 | 亚硝酸根（NO2-） | 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法 | HJ 84-2016 |  |
| 水和废水（含大气降水） | 100 | 挥发性有机物 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ639-2012 |  |
|  | 101 | 酚类化合物 | 水质 酚类化合物的测定气相色谱-质谱法 | HJ 744-2015 |  |
|  | 102 | 易沉固体 | 城镇污水水质标准检验方法 | CJ/T 51-2018 |  |
|  | 103 | 可吸附有机卤素 （AOX） | 水质 可吸附有机卤素（AOX）的测定 离子色谱法 | HJ/T 83-2001 |  |
|  | 104 | 有机氯农药和氯苯类化合物 | 水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法 | HJ 699-2014 |  |
|  | 105 | 硝基酚类化合物 | 水质 硝基酚类化合物的测定 气相色谱-质谱法 | HJ 1150-2020 |  |
|  | 106 | 有机磷农药 | 水质 有机磷农药的测定 气相色谱法 | GB/T 13192-1991 |  |
|  | 107 | 丙烯腈和丙烯醛 | 水质 丙烯腈和丙烯醛的测定 吹扫捕集/气相色谱法 | HJ 806-2016 |  |
|  | 108 | 丙烯酰胺 | 水质 丙烯酰胺的测定 气相色谱法 | HJ 697-2014 |  |
| 环境空气和废气（含室内空气） | 109 | 二氧化碳 | 公共场所卫生检验方法 第2部分：化学污染物 | GB/T18204.2-2014 |  |
|  |  | 二氧化碳 | 固定污染源废气 二氧化碳的测定 非分散红外吸收法 | HJ 870-2017 |  |
|  | 110 | 甲醛 | 公共场所卫生检验方法 第2部分：化学污染物 | GB/T 18204.2-2014 |  |
|  |  | 甲醛 | 空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 | GB/T15516-1995 |  |
|  | 111 | 排气温度 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 | GB/T16157-1996及修改单（环境保护部公告2017年第87号) |  |
|  |  | 排气温度 | 锅炉烟尘测试方法 | GB/T5468-1991 |  |
|  | 112 | 水分含量 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 | GB/T 16157-1996及修改单（环境保护部公告2017年第87号） |  |
|  | 113 | 排气流速 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 | GB/T 16157-1996及修改单（环境保护部公告2017年第87号） |  |
| 环境空气和废气（含室内空气） | 114 | 烟气氧含量 | 《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版） | 国家环境保护总局（2003年） |  |
|  | 115 | 氨 | 环境空气 氨的测定 次氯酸钠-水杨酸分光光度法 | HJ 534-2009 |  |
|  |  | 氨 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 | HJ533-2009 |  |
|  | 116 | 铬 | 空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | HJ 777-2015 |  |
|  | 117 | 铜 | 空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | HJ 777-2015 |  |
|  | 118 | 锰 | 空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | HJ 777-2015 |  |
|  | 119 | 锌 | 空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | HJ 777-2015 |  |
|  | 120 | 空气温度 | 公共场所卫生检验方法 第1部分：物理因素 | GB/T18204.1-2013 |  |
|  | 121 | 相对湿度 | 公共场所卫生检验方法 第1部分：物理因素 | GB/T18204.1-2013 |  |
|  | 122 | 室内风速 | 公共场所卫生检验方法 第1部分：物理因素 | GB/T18204.1-2013 |  |
|  | 123 | 大气压 | 公共场所卫生检验方法 第1部分：物理因素 | GB/T18204.1-2013 |  |
|  | 124 | 总悬浮颗粒物(TSP) | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 | HJ 1263-2022 |  |
|  | 125 | PM10 | 环境空气PM10和PM2.5的测定 重量法 | HJ618-2011及修改单（生态环境部公告 2018年 第31号） |  |
|  | 126 | PM2.5 | 环境空气PM10和PM2.5的测定 重量法 | HJ618-2011及修改单（生态环境部公告 2018年 第31号） |  |
|  | 127 | 锅炉烟尘 | 锅炉烟尘测试方法 | GB/T5468-1991 |  |
|  | 128 | 颗粒物（烟尘、粉尘） | 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 | HJ 836-2017 |  |
|  |  | 颗粒物（烟尘、粉尘） | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 | GB/T16157-1996及修改单（环境保护部公告2017年第87号) |  |
|  | 129 | 沥青烟 | 固定污染源排气中沥青烟的测定 重量法 | HJ/T45-1999 |  |
|  | 130 | 烟气黑度 | 固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法 | HJ/T398-2007 |  |
|  | 131 | 铬酸雾 | 固定污染源排气中铬酸雾的测定 二苯基碳酰二肼分光光度法 | HJ/T29-1999 |  |
|  | 132 | 硫酸雾 | 《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版) | 国家环境保护总局(2003年) |  |
|  |  | 硫酸雾 | 固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法 | HJ 544-2016 |  |
|  |  | 硫酸雾 | 硫酸浓缩尾气硫酸雾的测定 铬酸钡比色法 | GB/T4920-1985 |  |
|  | 133 | 氟化物 | 大气固定污染源 氟化物的测定 离子选择电极法 | HJ/T67-2001 |  |
|  |  | 氟化物 | 环境空气 氟化物的测定 滤膜采样/氟离子选择电极法 | HJ955-2018 |  |
|  | 134 | 一氧化碳 | 固定污染源废气 一氧化碳的测定 定电位电解法 | HJ 973-2018 |  |
|  |  | 一氧化碳 | 空气质量 一氧化碳的测定 非分散红外法 | GB/T 9801-1988 |  |
|  | 135 | 臭氧 | 公共场所卫生检验方法 第2部分：化学污染物 | GB/T18204.2-2014 |  |
|  |  | 臭氧 | 环境空气 臭氧的测定 靛蓝二磺酸钠分光光度法 | HJ504-2009及修改单（生态环境部公告 2018年 第31号） |  |
|  | 136 | 二氧化硫 | 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 | HJ 57-2017 |  |
| 环境空气和废气（含室内空气） |  | 二氧化硫 | 环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 | HJ482-2009及修改单（生态环境部公告 2018年 第31号） |  |
|  | 137 | 氮氧化物 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 | HJ693-2014 |  |
|  |  | 氮氧化物 | 固定污染源排气中氮氧化物的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 | HJ/T43-1999 |  |
|  |  | 氮氧化物 | 环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 | HJ479-2009及修改单（生态环境部公告 2018年 第31号） |  |
|  | 138 | 二氧化氮 | 环境空气 氮氧化物 （一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 | HJ479-2009及修改单（生态环境部公告 2018年 第31号） |  |
|  | 139 | 氯化氢 | 固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法 | HJ/T 27-1999 |  |
|  |  | 氯化氢 | 环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法 | HJ 549-2016 |  |
|  | 140 | 硫化氢 | 《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版) | 国家环境保护总局(2003年) |  |
|  |  | 硫化氢 | 居住区大气中硫化氢卫生检验标准方法 亚甲蓝分光光度法 | GB/T11742-1989 |  |
|  | 141 | 氰化氢 | 固定污染源排气中氰化氢的测定 异烟酸-吡唑林酮分光光度法 | HJ/T28-1999 |  |
|  | 142 | 氯气 | 固定污染源排气中氯气的测定 甲基橙分光光度法 | HJ/T30-1999 |  |
|  | 143 | 酚类化合物 | 固定污染源排气中酚类化合物的测定 4-氨基安替比林分光光度法 | HJ/T32-1999 |  |
|  |  | 酚类化合物 | 环境空气 酚类化合物的测定 高效液相色谱法 | HJ 638-2012 |  |
|  | 144 | 乙醛 | 固定污染源排气中乙醛的测定 气相色谱法 | HJ/T 35-1999 |  |
|  | 145 | 苯胺类 | 空气质量 苯胺类的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 | GB/T15502-1995 |  |
|  | 146 | 氯苯类化合物 | 固定污染源废气 氯苯类化合物的测定 气相色谱法 | HJ 1079-2019 |  |
|  | 147 | 硝基苯类化合物 | 环境空气 硝基苯类化合物的测定 气相色谱法 | HJ738-2015 |  |
|  | 148 | 苯系物 | 居住区大气苯、甲苯和二甲苯卫生检验标准方法 气相色谱法 | GB/T11737-1989 |  |
| 环境空气和废气（含室内空气） |  | 苯系物 | 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 | HJ584-2010 |  |
|  | 149 | 甲醇 | 《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版) | 国家环境保护总局(2003年) |  |
|  |  | 甲醇 | 固定污染源排气中甲醇的测定 气相色谱法 | HJ/T33-1999 |  |
|  | 150 | 丙烯腈 | 固定污染源排气中丙烯腈的测定 气相色谱法 | HJ/T37-1999 |  |
|  | 151 | 总烃、甲烷和非甲烷总烃 | 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 | HJ38-2017 |  |
|  |  | 总烃、甲烷和非甲烷总烃 | 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 | HJ 604-2017 |  |
|  | 152 | 丙酮 | 《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版) | 国家环境保护总局(2003年) |  |
|  | 153 | 苯并(a)芘 | 固定污染源排气中苯并(a)芘的测定 高效液相色谱法 | HJ/T40-1999 |  |
|  | 154 | 挥发性卤代烃 | 环境空气 挥发性卤代烃的测定 活性炭吸附-二硫化碳解吸/气相色谱法 | HJ645-2013 |  |
|  | 155 | 臭气浓度 | 环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法 | HJ 1262-2022 |  |
|  | 156 | 铅 | 环境空气 铅的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 | HJ 539-2015及修改单（生态环境部公告 2018年 第31号） |  |
|  |  | 铅 | 空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | HJ 777-2015 |  |
|  | 157 | 汞 | 《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版) | 国家环境保护总局(2003年) |  |
|  | 158 | 镉 | 大气固定污染源 镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 | HJ/T64.2-2001 |  |
|  |  | 镉 | 空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | HJ 777-2015 |  |
|  | 159 | 铍 | 空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | HJ 777-2015 |  |
|  | 160 | 镍 | 大气固定污染源 镍的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 | HJ/T 63.2-2001 |  |
|  |  | 镍 | 空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | HJ 777-2015 |  |
|  | 161 | 锡 | 大气固定污染源 锡的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 | HJ/T 65-2001 |  |
|  |  | 锡 | 空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | HJ 777-2015 |  |
|  | 162 | 挥发性有机物 | 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 | HJ 734-2014 |  |
| 环境空气和废气（含室内空气） |  | 挥发性有机物 | 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 | HJ 644-2013 |  |
|  | 163 | 氟化氢 | 固定污染源废气 氟化氢的测定 离子色谱法 | HJ 688-2019 |  |
|  | 164 | 酰胺类化合物 | 环境空气和废气 酰胺类化合物的测定 液相色谱法 | HJ 801-2016 |  |
|  | 165 | 多环芳烃 | 环境空气和废气 气相和颗粒物中多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法 | HJ 646-2013 |  |
|  | 166 | 二硫化碳 | 空气质量 二硫化碳的测定 二乙胺分光光度法 | GB/T 14680-1993 |  |
|  | 167 | 三甲胺 | 环境空气和废气 三甲胺的测定 溶液吸收-顶空/气相色谱法 | HJ 1042-2019 |  |
|  | 168 | 油烟和油雾 | 固定污染源废气 油烟和油雾的测定 红外分光光度法 | HJ 1077-2019 |  |
|  | 169 | 甲硫醇、甲硫醚和二甲二硫 | 空气质量 硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二甲二硫的测定 气相色谱法 | GB/T 14678-1993 |  |
|  | 170 | 醛、酮类化合物 | 固定污染源废气 醛、酮类化合物的测定 溶液吸收-高效液相色谱法 | HJ 1153-2020 |  |
| 环境空气和废气（含室内空气） |  | 醛、酮类化合物 | 环境空气 醛、酮类化合物的测定 溶液吸收-高效液相色谱法 | HJ 1154-2020 |  |
|  |  | 醛、酮类化合物 | 环境空气 醛酮类化合物的测定 高效液相色谱法 | HJ 683-2014 |  |
|  | 171 | 银 | 空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | HJ 777-2015 |  |
|  | 172 | 铝 | 空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | HJ 777-2015 |  |
|  | 173 | 砷 | 空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | HJ 777-2015 |  |
|  | 174 | 钡 | 空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | HJ 777-2015 |  |
|  | 175 | 铋 | 空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | HJ 777-2015 |  |
|  | 176 | 钙 | 空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | HJ 777-2015 |  |
|  | 177 | 钴 | 空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | HJ 777-2015 |  |
|  | 178 | 铁 | 空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | HJ 777-2015 |  |
|  | 179 | 钾 | 空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | HJ 777-2015 |  |
|  | 180 | 镁 | 空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | HJ 777-2015 |  |
|  | 181 | 钠 | 空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | HJ 777-2015 |  |
|  | 182 | 锑 | 空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | HJ 777-2015 |  |
|  | 183 | 锶 | 空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | HJ 777-2015 |  |
|  | 184 | 钛 | 空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | HJ 777-2015 |  |
|  | 185 | 钒 | 空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | HJ 777-2015 |  |
| 环境空气和废气（含室内空气） | 186 | 总烃、甲烷和非甲烷总烃 | 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 便携式气相色谱-氢火焰离子化检测器法 | HJ 1332-2023 |  |
|  | 187 | 烟气黑度 | 固定污染源废气 烟气黑度的测定 林格曼望远镜法 | HJ 1287-2023 |  |
|  | 188 | 不透光烟度 | 柴油车污染物排放限值及测量方法（自由加速法及加载减速法） | GB 3847-2018 |  |
|  |  | 不透光烟度 | 非道路柴油移动机械排气烟度限值及测量方法 | GB 36886-2018 |  |
| 土壤和沉积物 | 189 | 含水率 | 海洋监测技术规范 第5部分：沉积物分析 | GB 17378.5-2007 |  |
|  | 190 | 苯胺 | 土壤和沉积物 苯胺的测定 气相色谱-质谱法 | XQJC-33018-19（参照HJ 834-2017） |  |
|  | 191 | 石油烃（C10-C40） | 土壤和沉积物 石油烃（C10-C40）的测定 气相色谱法 | HJ 1021-2019 |  |
| 土壤和沉积物 | 192 | 镉 | 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 | GB/T 17141-1997 |  |
|  | 193 | 铜 | 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 | HJ 491-2019 |  |
|  | 194 | 镍 | 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 | HJ 491-2019 |  |
|  | 195 | 铅 | 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 | HJ 491-2019 |  |
|  |  | 铅 | 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 | GB/T 17141-1997 |  |
|  | 196 | 锌 | 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 | HJ 491-2019 |  |
|  | 197 | 锑 | 土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法 | HJ 680-2013 |  |
|  | 198 | 挥发性有机物 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱—质谱法 | HJ 605-2011 |  |
|  | 199 | 铍 | 土壤和沉积物 铍的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 | HJ 737-2015 |  |
|  | 200 | 钴 | 土壤和沉积物 钴的测定 火焰原子吸收分光光度法 | HJ 1081-2019 |  |
|  | 201 | 总（砷） | 土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法 | HJ 680-2013 |  |
|  |  | 总（砷） | 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第2部分:土壤中总砷的测定 | GB/T 22105.2-2008 |  |
|  | 202 | 汞 | 土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法 | HJ 680-2013 |  |
|  | 203 | pH值 | 土壤 pH值的测定 电位法 | HJ 962-2018 |  |
|  | 204 | 干物质、水分 | 土壤 干物质和水分的测定 重量法 | HJ 613-2011 |  |
| 土壤和沉积物 | 205 | 铊 | 土壤和沉积物 铊的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 | HJ 1080-2019 |  |
|  | 206 | 氟化物 | 土壤质量 氟化物的测定 离子选择电极法 | GB/T 22104-2008 |  |
|  | 207 | 挥发酚 | 土壤和沉积物 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 | HJ 998-2018 |  |
|  | 208 | 总磷 | 土壤 总磷的测定 碱熔-钼锑抗分光光度法 | HJ 632-2011 |  |
|  | 209 | 总氰化物 | 土壤 氰化物和总氰化物的测定 分光光度法 | HJ 745-2015 |  |
|  | 210 | 半挥发性有机物 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 | HJ 834-2017 |  |
|  | 211 | 硒 | 土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法 | HJ 680-2013 |  |
|  | 212 | 有效态铜 | 土壤 8种有效态元素的测定 二乙烯三胺五乙酸浸提-电感耦合等离子体发射光谱法 | HJ 804-2016 |  |
|  | 213 | 铋 | 土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法 | HJ 680-2013 |  |
|  | 214 | 有效态铁 | 土壤 8种有效态元素的测定 二乙烯三胺五乙酸浸提-电感耦合等离子体发射光谱法 | HJ 804-2016 |  |
|  | 215 | 总铬 | 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 | HJ 491-2019 |  |
|  | 216 | 有效态锰 | 土壤 8种有效态元素的测定 二乙烯三胺五乙酸浸提-电感耦合等离子体发射光谱法 | HJ 804-2016 |  |
|  | 217 | 有效态锌 | 土壤 8种有效态元素的测定 二乙烯三胺五乙酸浸提-电感耦合等离子体发射光谱法 | HJ 804-2016 |  |
| 土壤和沉积物 | 218 | 有机氯农药 | 土壤中六六六和滴滴涕的测定 气相色谱法 | GB/T 14550-2003 |  |
|  |  | 有机氯农药 | 土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法 | HJ 921-2017 |  |
|  | 219 | 有效态镉 | 土壤 8种有效态元素的测定 二乙烯三胺五乙酸浸提-电感耦合等离子体发射光谱法 | HJ 804-2016 |  |
|  | 220 | 有效态钴 | 土壤 8种有效态元素的测定 二乙烯三胺五乙酸浸提-电感耦合等离子体发射光谱法 | HJ 804-2016 |  |
|  | 221 | 有效态镍 | 土壤 8种有效态元素的测定 二乙烯三胺五乙酸浸提-电感耦合等离子体发射光谱法 | HJ 804-2016 |  |
|  | 222 | 有效态铅 | 土壤 8种有效态元素的测定 二乙烯三胺五乙酸浸提-电感耦合等离子体发射光谱法 | HJ 804-2016 |  |
|  | 223 | 总汞 | 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第1部分:土壤中总汞的测定 | GB/T 22105.1-2008 |  |
|  | 224 | 氨氮 | 土壤 氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮的测定 氯化钾溶液提取-分光光度法 | HJ 634-2012 |  |
|  | 225 | 亚硝酸盐氮 | 土壤 氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮的测定 氯化钾溶液提取-分光光度法 | HJ 634-2012 |  |
|  | 226 | 硝酸盐氮 | 土壤 氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮的测定 氯化钾溶液提取-分光光度法 | HJ 634-2012 |  |
|  | 227 | 六价铬 | 土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法 | HJ 1082-2019 |  |
|  | 228 | 氰化物 | 土壤 氰化物和总氰化物的测定 分光光度法 | HJ 745-2015 |  |
|  | 229 | 石油类 | 土壤 石油类的测定 红外分光光度法 | HJ 1051-2019 |  |
|  | 230 | 多环芳烃 | 土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法 | HJ 784-2016 |  |
|  | 231 | 阳离子交换量 | 土壤 阳离子交换量的测定 三氯化六氨合钴浸提-分光光度法 | HJ 889-2017 |  |
|  | 232 | 有效磷 | 土壤 有效磷的测定 碳酸氢钠浸提-钼锑抗分光光度法 | HJ 704-2014 |  |
|  | 233 | 丙烯醛、丙烯腈、乙腈 | 土壤和沉积物丙烯醛、丙烯腈、乙腈的测定 顶空-气相色谱法 | HJ 679-2013 |  |
|  | 234 | 氧化还原电位 | 土壤 氧化还原电位的测定 电位法 | HJ 746-2015 |  |
| 固体废物 | 235 | 铝 | 固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | HJ 781-2016 |  |
|  | 236 | 镉 | 固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | HJ 781-2016 |  |
|  | 237 | 铜 | 固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | HJ 781-2016 |  |
|  |  | 铜 | 固体废物 镍和铜的测定 火焰原子吸收分光光度法 | HJ 751-2015 |  |
|  | 238 | 镍 | 固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | HJ 781-2016 |  |
|  |  | 镍 | 固体废物 镍和铜的测定 火焰原子吸收分光光度法 | HJ 751-2015 |  |
|  | 239 | 铅 | 固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | HJ 781-2016 |  |
|  | 240 | 锌 | 固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | HJ 781-2016 |  |
|  |  | 锌 | 固体废物 铅、锌和镉的测定 火焰原子吸收分光光度法 | HJ 786-2016 |  |
|  | 241 | 锑 | 固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | HJ 781-2016 |  |
|  | 242 | 银 | 固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | HJ 781-2016 |  |
|  | 243 | 钡 | 固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | HJ 781-2016 |  |
|  | 244 | 铍 | 固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | HJ 781-2016 |  |
|  | 245 | 钙 | 固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | HJ 781-2016 |  |
|  | 246 | 钴 | 固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | HJ 781-2016 |  |
|  | 247 | 铬 | 固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | HJ 781-2016 |  |
|  | 248 | 铁 | 固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | HJ 781-2016 |  |
|  | 249 | 钾 | 固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | HJ 781-2016 |  |
|  | 250 | 镁 | 固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | HJ 781-2016 |  |
|  | 251 | 锰 | 固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | HJ 781-2016 |  |
|  | 252 | 钠 | 固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | HJ 781-2016 |  |
|  | 253 | 锶 | 固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | HJ 781-2016 |  |
|  | 254 | 钛 | 固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | HJ 781-2016 |  |
|  | 255 | 钒 | 固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | HJ 781-2016 |  |
|  | 256 | pH值 | 固体废物 腐蚀性测定 玻璃电极法 | GB/T 15555.12-1995 |  |
|  | 257 | 铊 | 固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | HJ 781-2016 |  |
|  | 258 | 总铬 | 固体废物 总铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 | HJ 749-2015 |  |
|  | 259 | 六价铬 | 固体废物 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 | GB/T 15555.4-1995 |  |
|  |  | 六价铬 | 固体废物 六价铬的测定 碱消解/火焰原子吸收分光光度法 | HJ 687-2014 |  |
|  | 260 | 热灼减率 | 固体废物 热灼减率的测定 重量法 | HJ 1024-2019 |  |
|  | 261 | 丙烯醛、丙烯腈和乙腈 | 固体废物 丙烯醛、丙烯腈和乙腈的测定 顶空-气相色谱法 | HJ 874-2017 |  |
| 噪声 | 262 | 区域环境噪声 | 声环境质量标准 | GB3096-2008 |  |
|  | 263 | 社会生活噪声 | 社会生活环境噪声排放标准 | GB22337-2008 |  |
|  | 264 | 工业企业厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 | GB12348-2008 |  |
|  | 265 | 建筑施工噪声 | 建筑施工场界环境噪声排放标准 | GB12523-2011 |  |
|  | 266 | 铁路噪声 | 铁路边界噪声限值及其测量方法 | GB12525-1990及修改方案（环境保护部公告 2008年 第38号） |  |
| 城镇供水 | 267 | 二氧化硅 | 城镇供水水质标准检验方法 | CJ/T 141-2018 |  |
| 生活饮用水 | 268 | 色度 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 | GB/T5750.4-2023 |  |
|  | 269 | 浑浊度 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 | GB/T5750.4-2023 |  |
|  | 270 | 臭和味 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 | GB/T5750.4-2023 |  |
|  | 271 | 肉眼可见物 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 | GB/T5750.4-2023 |  |
|  | 272 | pH | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 | GB/T5750.4-2023 |  |
|  | 273 | 电导率 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 | GB/T5750.4-2023 |  |
|  | 274 | 总硬度 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 | GB/T5750.4-2023 |  |
|  | 275 | 溶解性总固体 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 | GB/T5750.4-2023 |  |
|  | 276 | 阴离子合成洗涤剂 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 | GB/T5750.4-2023 |  |
|  | 277 | 硫酸盐 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 | GB/T5750.5-2023 |  |
|  | 278 | 氯化物 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 | GB/T5750.5-2023 |  |
|  | 279 | 氟化物 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 | GB/T5750.5-2023 |  |
|  | 280 | 氰化物 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 | GB/T5750.5-2023 |  |
|  | 281 | 硝酸盐氮 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 | GB/T5750.5-2023 |  |
|  | 282 | 氨氮 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 | GB/T5750.5-2023 |  |
|  | 283 | 耗氧量 | 生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 | GB/T5750.7-2023 |  |
|  | 284 | 铬（六价） | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 | GB/T5750.6-2023 |  |
|  | 285 | 铝 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 | GB/T5750.6-2023 |  |
|  | 286 | 铁 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 | GB/T5750.6-2023 |  |
|  | 287 | 锰 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 | GB/T5750.6-2023 |  |
|  | 288 | 铜 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 | GB/T5750.6-2023 |  |
|  | 289 | 锌 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 | GB/T5750.6-2023 |  |
|  | 290 | 汞 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 | GB/T5750.6-2023 |  |
|  | 291 | 镉 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 | GB/T5750.6-2023 |  |
|  | 292 | 银 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 | GB/T5750.6-2023 |  |
| 生活饮用水 | 293 | 钼 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 | GB/T5750.6-2023 |  |
|  | 294 | 钴 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 | GB/T5750.6-2023 |  |
|  | 295 | 镍 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 | GB/T5750.6-2023 |  |
|  | 296 | 钡 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 | GB/T5750.6-2023 |  |
|  | 297 | 钒 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 | GB/T5750.6-2023 |  |
|  | 298 | 铍 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 | GB/T5750.6-2023 |  |
|  | 299 | 钠 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 | GB/T5750.6-2023 |  |
|  | 300 | 四氯化碳 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 | GB/T5750.8-2023 |  |
|  | 301 | 三氯甲烷 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 | GB/T5750.8-2023 |  |
|  | 302 | 苯 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 | GB/T5750.8-2023 |  |
|  | 303 | 甲苯 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 | GB/T5750.8-2023 |  |
|  | 304 | 二甲苯 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 | GB/T5750.8-2023 |  |
|  | 305 | 乙苯 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 | GB/T5750.8-2023 |  |
|  | 306 | 异丙苯 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 | GB/T5750.8-2023 |  |
|  | 307 | 苯乙烯 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 | GB/T5750.8-2023 |  |
|  | 308 | 甲醛 | 生活饮用水标准检验方法 消毒副产品指标 | GB/T5750.10-2023 |  |
|  | 309 | 亚氯酸盐 | 生活饮用水标准检验方法 消毒副产品指标 | GB/T5750.10-2023 |  |
|  | 310 | 溴酸盐 | 生活饮用水标准检验方法 消毒副产品指标 | GB/T5750.10-2023 |  |
|  | 311 | 游离余氯 | 生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 | GB/T5750.11-2023 |  |
|  | 312 | 氯酸盐 | 生活饮用水标准检验方法 消毒副产品指标 | GB/T5750.10-2023 |  |
|  | 313 | 菌落总数 | 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 | GB/T5750.12-2023 |  |
|  | 314 | 总大肠菌群 | 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 | GB/T5750.12-2023 |  |
|  | 315 | 耐热大肠菌群 | 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 | GB/T5750.12-2023 |  |
|  | 316 | 大肠埃希氏菌 | 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 | GB/T5750.12-2023 |  |
| 地下水 | 317 | 六价铬 | 地下水质分析方法 第17部分：总铬和六价铬量的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 | DZ/T 0064.17-2021 |  |
|  | 318 | 碳酸根、重碳酸根和氢氧根离子 | 地下水质分析方法 第49部分：碳酸根、重碳酸根和氢氧根离子的测定 滴定法 | DZ/T 0064.49-2021 |  |
|  | 319 | 氰化物 | 地下水质分析方法 第52部分：氰化物的测定 吡啶-吡唑啉酮分光光度法 | DZ/T 0064.52-2021 |  |
|  | 320 | 碘化物 | 地下水质分析方法 第56部分：碘化物的测定 淀粉分光光度法 | DZ/T 0064.56-2021 |  |
|  | 321 | 耗氧量 | 地下水质分析方法 第68部分：耗氧量的测定 酸性高锰酸钾滴定法 | DZ/T 0064.68-2021 |  |
|  |  | 耗氧量 | 地下水质分析方法 第69部分：耗氧量的测定 碱性高锰酸钾滴定法 | DZ/T 0064.69-2021 |  |
| 农林业土壤 | 322 | 有机质 | 土壤有机质测定法 | NY/T 85-1988 |  |
|  | 323 | 土壤容重 | 土壤检测 第4部分：土壤容重的测定 | NY/T 1121.4-2006 |  |
|  | 324 | 土壤水分-物理性质 | 森林土壤水分-物理性质的测定 | LY/T 1215-1999 |  |
|  | 325 | 铵态氮、有效磷、速效钾 | 中性、石灰性土壤铵态氮、有效磷、速效钾的测定 联合浸提-比色法 | NY/T 1848-2010 |  |
|  |  | 铵态氮、有效磷、速效钾 | 酸性土壤 铵态氮、有效磷、速效钾的测定 联合浸提-比色法 | NY/T 1849-2010 |  |
|  | 326 | 渗滤率 | 森林土壤渗滤率的测定 | LY/T 1218-1999 |  |
| 城镇污水处理厂污泥 | 327 | 挥发酚 | 城市污水处理厂污泥检验方法 | CJ/T 221-2023 |  |
|  | 328 | 脂肪酸 | 城市污水处理厂污泥检验方法 | CJ/T 221-2023 |  |
|  | 329 | 总碱度 | 城市污水处理厂污泥检验方法 | CJ/T 221-2023 |  |
|  | 330 | 粪大肠菌群 | 城市污水处理厂污泥检验方法 | CJ/T 221-2023 |  |
|  | 331 | 有机物含量和灰分 | 城市污水处理厂污泥检验方法 | CJ/T 221-2023 |  |
|  | 332 | 含水率 | 城市污水处理厂污泥检验方法 | CJ/T 221-2023 |  |
|  | 333 | 混合液污泥浓度（MLSS） | 城市污水处理厂污泥检验方法 | CJ/T 221-2023 |  |
|  | 334 | pH值 | 城市污水处理厂污泥检验方法 | CJ/T 221-2023 |  |
|  | 335 | 氰化物和总氰化物 | 城市污水处理厂污泥检验方法 | CJ/T 221-2023 |  |
|  | 336 | 细菌总数 | 城市污水处理厂污泥检验方法 | CJ/T 221-2023 |  |
|  | 337 | 锌及其化合物 | 城市污水处理厂污泥检验方法 | CJ/T 221-2023 |  |
|  | 338 | 铜及其化合物 | 城市污水处理厂污泥检验方法 | CJ/T 221-2023 |  |
|  | 339 | 铅及其化合物 | 城市污水处理厂污泥检验方法 | CJ/T 221-2023 |  |
| 城镇污水处理厂污泥 | 340 | 镍及其化合物 | 城市污水处理厂污泥检验方法 | CJ/T 221-2023 |  |
|  | 341 | 铬及其化合物 | 城市污水处理厂污泥检验方法 | CJ/T 221-2023 |  |
|  | 342 | 镉及其化合物 | 城市污水处理厂污泥检验方法 | CJ/T 221-2023 |  |
|  | 343 | 汞及其化合物 | 城市污水处理厂污泥检验方法 | CJ/T 221-2023 |  |
|  | 344 | 砷及其化合物 | 城市污水处理厂污泥检验方法 | CJ/T 221-2023 |  |
|  | 345 | 硼及其化合物 | 城市污水处理厂污泥检验方法 | CJ/T 221-2023 |  |
|  | 346 | 总氮 | 城市污水处理厂污泥检验方法 | CJ/T 221-2023 |  |
|  | 347 | 总磷 | 城市污水处理厂污泥检验方法 | CJ/T 221-2023 |  |
|  | 348 | 钾及其化合物 | 城市污水处理厂污泥检验方法 | CJ/T 221-2023 |  |

注1：检测项目：投标人根据本公司的CMA覆盖的检验项目的资质情况，提供资质覆盖率的承诺函（如有虚假陈述，按无效投标处理）。承诺函须列出不能承检的检验指标并并自行计算检验参数覆盖率，计算公式为：CMA覆盖的检验项目合计数量/检测项目总数*100%，（检测项目总数348项）。

注2：分析方法：投标人CMA资质中的分析方法如果跟招标文件要求的分析方法不一致，不能计入承检项目计算检验参数覆盖率。一个检测项目有多个分析方法的，只要有一个方法在资质内，视为符合，可以计入承检项目计算检验参数覆盖率。

五、人员要求

（一）采购包1

1.拟派项目负责人应具备相关专业技术能力；

2.团队人数含负责人不少于20人。

（二）采购包2

1.拟派项目负责人应具备相关专业技术能力；

2.团队人数含负责人不少于15人。

六、场地和设备

1.拥有独立的办公场所和实验室面积；

2.拥有监测服务必备的仪器设备。

七、服务质量要求

1.建立有效的质量管理体系和相关服务期间的质量保证计划，包括项目管理组织构架、仪器设备质量保证、技术人员配备及质量控制等，确保本项目实施过程中的质量保证和质量控制，严格按照国家有关规定、监测技术规范和有关质量控制要求进行。

2.检测所需的仪器设备应在检定期限内，使用前应按照质量控制要求进行气体分析、采样器流量计等校核记录。

3.水质环境质量监测

执行《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）、《污水监测技术规范》（HJ 91.1-2019）、《环境水质监测质量保证手册》（第二版）。

水质监测各环节质量保证如下：

3.1现场监测及样品采集

在监测现场采集的、用于实验分析的水质样品必须能够真实反映采样地点水质状况。

采样前确定样品采集位点布置、采集深度（使得所取样品均匀且具有代表性）、选择合适材质的样品容器（盛装样品前认真洗涤采样器具和样品容器2～3次）。

凡需要过滤、萃取的样品，采样后应在最短的时间内完成。然后再加固定液进行固定并置于低温条件下保存。通常条件下，水样的保存温度为4℃。

pH、溶解氧等随时间变化剧烈的测定项目，应在现场完成测定。

做好样品采集的现场记录，必须保证样品的标识具有唯一性。

3.2样品的接收和流转

样品运低实验室后，样品接收人员要认真检查样品的状态，按照本公司的质量体系要求做好样品的交接手续。

样品接受人员要按照质控程序将样品分发各测定项目的分析人员，分析人员领到样品后要在样品流转卡上签名。

3.3样品分析测定

进行正式分析测定前，分析仪器应按照仪器说明书的要求预热。保证实验室的环境条件符合仪器运行对环境的要求。

使用国家环境监测中心统一制备发放的标准溶液进行仪器校准。各分析方法的空白应符合《环境监测规范》规定的该方法的检出限。

要根据样品和测定项目的性质和特点，在样品的预处理和分析过程中采取恰当措施避免样品沾污和样品的交叉污染。

样品分析过程中要采用内控样分析的手段，对分析过程的受控状态进行自检。水质样品可采用平行样、加标样分析等控制手段。一次分析至少要有一个内控样。样品数量较大时，每测定20个样品，必须进行一个内控样分析。

清楚记录整个分析的过程数据，包括校准过程和测定过程的信息、含量、结果等。

内控样测定数据要和样品测定数据一同记录在样品分析报表中。并根据内控样测定结果如实评价分析过程的准确度和精密度。

3.4实验室分析测定数据的审核

每个实验室分析人员在提交自己的分析测试数据之前，都要首先对自己的分析数据进行复合检查。各分析人员在将自己的分析数据上报公司质控室前，要先行审核自己的内部质量保证和控制情况。

3.5原始记录或电子记录的保存

与监测相关的所有原始记录及电子记录均需存档，以备后期查找，此外，未经委托人同意公司人员不得将记录内容及相关信息透露给与其无关的客户。

4.环境空气质量监测

环境空气质量监测执行《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ 194-2017）、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及《空气和废气监测分析方法指南》的有关要求。

5.技术措施的保证

针对每次监测任务，编写有效、实用、可行的监测方案。发挥本公司监测人员一流的监测素质，确保各阶段、各环节操作准确无误，各项目监测数据真实可靠。

6.预期成果：就镇江新区采购第三方环境监测数据服务项目，第三方公司提供的环境监测报告均具有CMA资质认证；均可作为国家、省、市级环境保护、财政部门生态功能区绩效考核评估的依据；均可代表监测时段内镇江新区环境质量情况；均可作为采购人进行环境治理的参考数据。

7.时限要求：要求合同签订后立即按采购内容开展工作，不得以任何理由延误服务。采样时间根据采购人要求。应急监测响应要求：时间半小时以内到应急现场。

8.项目实施过程中，须配合采购人的随时检查考核，如有数据弄虚作假行为，采购人可随时终止合同，并追究中标供应商相应责任。调查和检测全过程需符合相应规范要求。

八、服务验收

1.验收时间： 采购人每个科室委托人签收报告时间为验收时间。

2.履约验收方式：采购人通过对中标供应商提交的监测报告进行签字确认方式。

3.履约验收内容：

--报告监测内容、监测频次是否符合委托单要求

--报告内容是否符合镇江经济技术开发区生态环境和应急管理局2025年环境监测方案要求

--出具报告的时间是否符合委托人要求

4.履约验收标准

--镇江经济技术开发区生态环境和应急管理局2025年环境监测方案委托方案

--监测委托单（执法、信访、临时性监测等出具相应的委托单等）

--国家相关监测技术规范。

九、报价要求和结算方式

1.本次报价仅需报出“统一结算率”（即“苏采云”系统填报的优惠率）。“统一结算率”是指投标人在“预算单价”基础上报出的，只有一个，该结算率适用所有的“预算单价”（招标文件另有约定的除外）。“预算单价”是最高限价，超过最高限价的为无效报价，按照无效响应处理。实际结算单价=预算单价*统一结算率报价。

2.报价应包括完成本项目可能发生的所有费用，包括采样费、分析费、报告费用、人工费、交通费、税金等一切费用。招标文件未列明，而投标人认为其他必需的费用也需列入报价。在合同实施时，采购人将不予支付中标人没有填列的项目费用，并认为此项目的费用已包括在投标价格中。

3.检测项目服务费用=样品数量*（采样费预算单价+前处理费用预算单价+分析费预算单价）*统一结算率+报告编制费用+人工费+交通费+税费。

其中1：采样费=样品数量*采样费预算单价*统一结算率

其中2：前处理费用=样品数量*前处理费用预算单价*统一结算率

其中3：分析费=样品数量*分析费预算单价*统一结算率

其中4：报告编制费=（采样费+前处理费用+分析费）*10%。

其中5：税费=（采样费+前处理费用+分析费+报告费+人工费+交通费）*税率。

4.结算方式：签订合同且中标供应商提供有效发票后10个工作日内支付对应采购包预算金额10%的预付款。后期按月结算，即本月10个工作日内结算并支付上个月的监测服务费用（扣除预付款后支付）。实际结算金额按实际点位、频次及对应的实际结算单价计算。

第五部分  评标办法和标准

### 1.招标组织方职责

1.1 招标组织方负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

### 2.评标委员会职责

2.1 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

### 3.评标注意事项

3.1 评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

3.2 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.3 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

3.4 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

3.5 评标委员会及其成员不得有下列行为：

（1）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

（2）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第五十一条规定的情形除外；

（3）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

（4）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（5）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行；

（6）记录、复制或者带走任何评标资料；

（7）其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有上述第一至五项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

3.6 评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合相关法律法规规定的，采购人或采购代理机构将依法补足后继续评标，被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购人或采购代理机构将停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标，原评标委员会所作出的评标意见无效。采购人或采购代理机构将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

3.7 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

### 4.评标过程的保密

4.1 评标开始后，至向中标的投标人授予合同时止，与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人以及与评标无关的其他人员透露。

4.2 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授标建议等方面向招标组织方或参加评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标无效。

4.3 评标应当在严格保密的情况下进行，除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

### 5.报价前后不一致的处理原则

5.1 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按上述规定排序在先的原则进行修正，修正后的报价须经投标人确认后产生约束力，投标人确认应当以书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字。投标人不确认的，其投标无效。

### 6.投标人资格审查

6.1 采用资格后审方式

开标结束后，采购人或代理机构将依法对投标人的资格进行审查。资格审查的内容如下：

| 序号 | 审查要素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 法人或者其他组织的营业执照（或执业证书）、法定代表人身份证明、授权委托书等文件。 |
| 2 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | （1）投标函。（2）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”网站（http://credit.jiangsu.gov.cn/）的查询结果未列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单，以现场查询为准。 |
| 3 | 法律、行政法规规定的其他条件 | 按招标文件格式要求提供《资格承诺函》 |
| 4 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 按招标文件格式要求提供《中小企业声明函》 |
| 5 | 本项目的特定资格要求 | 具备有效期内的计量认证（CMA）资质证书。 |

### 7.投标人符合性审查

7.1 评标委员会将对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，审查内容主要是投标文件的有效性和对招标文件的响应程度，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

| 序号 | 审查要素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件有效性 | 电子投标文件的有效电子签章。投标报价。未发现属无效投标的其他情形。 |
| 2 | 对招标文件响应程度 | 审查投标文件与招标文件要求的主要条款、条件和技术规格是否相符，是否存在重大偏离或保留。 |

审查投标文件与招标文件要求的主要条款、条件和技术规格是否相符，是否存在重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留系指影响到招标文件规定的服务范围、质量和性能的，或者在实质上与招标文件不一致，有限制采购人权利和投标人义务的规定，而纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应招标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响（重大偏离或保留的认定须经评标委员会半数以上同意）。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

投标人存在下列情况之一的，其投标无效：

（1）投标文件未按招标文件要求进行有效签章的；

（2）报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价的；

（3）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

（4）报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，投标人不能证明其报价合理性的；

（5）投标文件中提供了虚假或失实资料的；

（6）投标人存在串通投标情形的；

（7）不同投标人的法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的；

（8）项目服务期有负偏离的；

（9）不符合法律、法规和招标文件规定的其它实质性条款（须经评标委员会半数以上同意）。

### 8.商务和技术评估

8.1 本项目采用综合评分法。

采购包1

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术部分 |  |  | 60 |
| 1.1 | 监测服务区域认识及服务重难点评价 | 根据投标人提供的服务方案，包括但不限于对污染物排放情况、产业园周边敏感点情况、重点企业污染物排放状况的认识、监测服务重点难点的分析。方案完全包含上述要点的得4分，缺项或无方案的不得分。 采购需求认识了解全面，并且能结合采购单位需求提供全面的跟踪服务的加2分； 服务重难点分析准确，符合采购人实际的加2分。 | 8 |
| 1.2 | 实施方案评价 | 根据投标人针对本项目采购需求提供的实施方案，内容至少包含监测工作开展方案、实施计划及进度安排、人员组织架构及岗位职责安排。方案完全包含上述要点的得4分，缺项或无方案的不得分。 工作开展方案全面、合理、可行的加2分； 实施计划及进度安排合理、紧凑、切实可行的加2分； 人员配备合理，组织架构健全，职责明确的加2分。 | 10 |
| 1.3 | 质量管控措施评价 | 根据投标人针对本项目采购需求提供的质量管控措施，内容至少包含：质量保证体系、质量管理制度。方案完全包含上述要点的得2分，缺项或无方案的不得分。 方案针对性强的加2分； 可操作性强的加2分。 | 6 |
| 1.4 | 配套保障措施评价 | 根据投标人提供的配套保障措施，包括服务响应时间、服务实体点数量及位置、售后服务保障措施，完全包含上述要点的得4分，缺项或无方案的不得分。 投标人服务响应时间符合采购人要求，能及时响应服务的加 2 分； 售后服务保障措施详细、有可操作性的加 2分； 投标人在镇江市有一个实体服务点的得2分（同时提供产权证或房屋租赁合同、服务网点运营合同（分支机构需提供）、同一法定代表人的营业执照或政府主管部门出具的证明文件扫描件，否则不得分）；外地供应商承诺成交后30天内在镇江市设立相应数量的实体服务点即可得分（中标后提供前述材料）。 | 10 |
| 1.5 | CMA 资质能力覆盖率 | 计量认证（CMA）资质证书中资质能力覆盖检验项目资质情况表中全部检测项目的比例： 达不到 95% 得 0 分，在 95% 的基础上每增加 1%得 1 分（不足 1%，不加分），最高得 5 分。 注：如实列出不能承检的检验指标并提供资质覆盖率的承诺函扫描件，未提供不得分。 | 5 |
| 1.6 | 拟投入本项目仪器设备评价 | 1.主要仪器设备评价：包括气相色谱仪、原子吸收光谱仪、气相色谱质谱联用仪。 设备种类完备的，得3分；每缺少一类设备扣1分，扣完3分为止。 注：需提供仪器设备清单（至少含设备原值、产地、品牌、购置时间、台套数信息）、计量检定证明的扫描件、发票的扫描件、仪器在实验室的照片，未提供齐全的不得分）。 2.具有应急监测所需的便携式气质联用仪（GC-MS）仪器，有一个得 3 分，最高得3分。 3.具备便携式非甲烷总烃监测仪，有一个得3分，最高得3分。 4.具备便携式活性炭质量检测仪，得3分。 注：2、3、4项提供购买发票的扫描件，未提供不得分。 | 12 |
| 1.7 | 检测报告质量评价 | 检测报告质量情况：提供2022年1月1日以来出具的类似本项目的废水（或地表水）、废气（有组织和无组织）、土壤、噪声类检测报告，根据每份报告的规范性、完整性进行质量判定： 每提供一份内容规范且完整的报告，得 3 分；每出现一处不规范或内容缺失的扣1分，一份报告最多扣3分。提供报告数量最高 3 份，本项累计最高得 9 分。 注1：需提供报告的原件扫描件，未提供不得分； 注2：提供相同类别的报告不重复计分（如提供的3份报告均为“废水（或地表水）”的，本项最高得4分）；1份报告同时包含2类或以上检测内容的，供应商需在响应文件选择其中1类填写“项目类别”，重复提供的只按1份报告计分。 | 9 |
| 商务部分 |  |  | 30 |
| 1.1 | 投标人资质荣誉评价 | 投标人具有有效的质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证证书的，每有1个得1分，最多3分。 注：以上需提供有效证明材料扫描件，否则不得分。 | 3 |
| 1.2 | 类似项目业绩评价 | 1.提供2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）人签订的相同或类似监测服务的业绩，每有一个得2.5分，最多得 10分（提供合同扫描件）； 2.提供2022年1月1日以来接收的监测服务项目满意度的证明文件，每有一份得1分，最高得 5分（须同时提供委托合同和满意度证明文件，否则不得分）。 注1：需提供合同、满意度证明文件原件扫描件，未提供不得分。 注2：“1”、“2”类业绩符合上述评审标准的可重复计分；同一客户的不同业绩或满意度证明文件，只能算一个。 | 15 |
| 1.3 | 拟投入项目团队成员评价 | 团队人数含负责人不少于20人的基础上，（不满足本项目计0分）项目团队人员具有高级及以上技术职称的，有1人得3分，最高得6分；具有中级及以上技术职称的，有一个得1分，最高得6分。 注：需提供职称证书、资格证书以及近半年（至少一个月）投标单位为其缴纳社会保险的证明材料（达到国家法定退休年龄的，无需提供社保证明材料，需提供近半年内任意一个月的工资发放证明），未提供的不得分。 | 12 |
| 价格部分 |  |  | 10 |
| 1.1 | 投标报价 | 综合评分法中的价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且统一结算率（即“苏采云”系统填报的优惠率）最低的统一结算率为评标基准价，其价格分为满分 10 分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/统一结算率报价）×10 分 | 10 |

采购包2

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术部分 |  |  | 60 |
| 1 | 监测服务区域认识及服务重难点评价 | 根据投标人提供的服务方案，包括但不限于对污染物排放情况、重点企业污染物排放状况的认识、监测服务重点难点的分析。 方案完全包含上述要点的得4分，缺项或无方案的不得分。 采购需求认识了解全面，并且能结合采购单位需求提供全面的跟踪服务的加2分； 服务重难点分析准确，符合采购人实际的加2分。 | 8 |
| 2 | 实施方案评价 | 根据投标人针对本项目采购需求提供的实施方案，内容至少包含评价监测工作开展方案、实施计划、人员组织架构及岗位职责安排。方案完全包含上述要点的得6分，缺项或无方案的不得分。 工作开展方案全面、合理、可行的加2分； 实施计划合理、紧凑、切实可行的加2分； 人员配备合理，组织架构健全，职责明确的加2分。 | 12 |
| 3 | 质量管控措施评价 | 根据投标人针对本项目采购需求提供的质量管控措施，内容至少包含：质量保证体系、质量管理制度。方案完全包含上述要点的得4分，缺项或无方案的不得分。 方案针对性强的加2分； 可操作性强的加2分。 | 8 |
| 4 | 配套保障措施评价 | 根据投标人提供的配套保障措施，包括服务响应时间、服务实体点数量及位置、售后服务保障措施，完全包含上述要点的得4分，缺项或无方案的不得分。 投标人服务响应时间承诺1小时以内响应并到达现场的，得3分；2小时以内到达现场的，得1分；其他不得分；； 售后服务保障措施详细、有可操作性的加 2分； 投标人在镇江市有一个实体服务点的得2分（同时提供产权证或房屋租赁合同、服务网点运营合同（分支机构需提供）、同一法定代表人的营业执照或政府主管部门出具的证明文件扫描件，否则不得分）；外地供应商承诺成交后30天内在镇江市设立相应数量的实体服务点即可得分（中标后提供前述材料）。 | 11 |
| 5 | 拟投入本项目仪器设备评价 | 拟投入本项目仪器设备，包含气相色谱仪、原子吸收光谱仪、气相色谱质谱联用仪、离子色谱仪、原子荧光分光光度计、分光光度计，每包含一类设备得1分，最高得6分；在满足前述条件基础上，每增加一台设备加0.5分，最高加3分。本项满分9分。 注：需提供仪器设备清单（至少含设备原值、产地、品牌、购置时间、台套数信息）、计量检定证明的扫描件、发票的扫描件、仪器在实验室的照片，未提供齐全的不得分）。 | 9 |
| 6 | 检测报告质量评价 | 检测报告质量情况：提供2022年1月1日以来出具的类似本项目的废水（或地表水）、废气（有组织和无组织）、土壤、噪声类检测报告，根据每份报告的规范性、完整性进行质量判定： 每提供一份内容规范且完整的报告，得4 分；报告中每出现一处不规范或内容缺失的扣1分，一份报告最多扣4分。提供报告数量最高 3 份，本项累计最高得 12分。 注1：需提供报告的原件扫描件，未提供不得分； 注2：提供相同类别的报告不重复计分（如提供的3份报告均为“废水（或地表水）”的，本项最高得4分）；1份报告同时包含2类或以上检测内容的，供应商需在响应文件选择其中1类填写“项目类别”，重复提供的只按1份报告计分。 | 12 |
| 商务部分 |  |  | 30 |
| 1 | 投标人资质荣誉评价 | 投标人具有有效的质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证证书的，每有1个得1分，最多3分。 注：以上需提供有效证明材料扫描件，否则不得分。 | 3 |
| 2 | 类似项目业绩评价 | 1.提供2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）人签订的相同或类似监测服务的业绩，每有一个得 2.5分，最多得10 分（提供合同扫描件）。 2.提供2022年1月1日以来接收的监测服务项目满意度的证明文件，每有一份得1分，最高得 5 分（须同时提供委托合同和满意度证明文件，否则不得分）。 注1：需提供合同、满意度证明文件原件扫描件，未提供不得分。 注2：“1”、“2”类业绩符合上述评审标准的可重复计分；同一客户的不同业绩或满意度证明文件，只能算一个。 | 15 |
| 3 | 拟投入项目团队成员评价 | 团队人数含负责人不少于15人的基础上，（不满足本项目计0分）项目团队人员具有高级及以上技术职称的，有1人得3分，最高得6分；具有中级及以上技术职称的，有一个得1分，最高得6分。 注：需提供职称证书、资格证书以及近半年（至少一个月）投标单位为其缴纳社会保险的证明材料扫描件（达到国家法定退休年龄的，无需提供社保证明材料，需提供近半年内任意一个月的工资发放证明），未提供的不得分。 | 12 |
| 价格部分 |  |  | 10 |
| 1 | 投标报价 | 综合评分法中的价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且统一结算率最低的统一结算率为评标基准价，其价格分为满分 10 分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/统一结算率报价）×10 分 | 10 |

9.允许修改评标结果的情形

9.1 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

10.推荐中标候选人

10.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分(得分保留到小数点后2位，四舍五入)由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照各采购包评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

第六部分  投标文件（格式）

﻿

投  标  文  件

项目编号：

项目名称：

投 标 人（公章）：

日  期：

一、基本目录

（一）目录

（二）开标一览表

项目名称：

项目编号: JSZC-321192-ZJHX-G2025-0017

| 项目名称 | 项目内容 | 优惠率（即统一结算率）（%） |
| --- | --- | --- |
| 镇江经开区生态环境和应急管理局2025年监测技术服务项目（采购包1/采购包） | 详见响应文件 |  |

投标人(公章)：                    （电子签章）

- 二、资格部分

- (一) 具有独立承担民事责任的能力

- 1.营业执照（或执业证书）扫描件

2.资格承诺函

致：    （采购人、采购代理机构）

我单位参与  （项目名称）（采购包1/采购包2）（项目编号：    ）项目的政府采购活动，现承诺如下：

1.我方具有独立承担民事责任的能力。

2.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4.我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5.我方参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

投标（响应）供应商（全称并盖章）：

供应商法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日期：

﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍

说明：1.供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函的，应按采购文件要求提供相应的证明材料。

- 2.供应商可删减承诺事项，删减的承诺事项须按采购文件要求提供相应的证明材料。比如删去本承诺函第4项的，则应按采购文件要求提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

3.法定代表人（负责人）身份证明书

兹证明（姓名） 同志，性别 （男/女） ，居民身份证号 （身份证号码） ，在我单位任 （职务），系我单位主要负责人即法定代表人。

单位地址：××

电   话：××

单位全称：××

单位盖章：××

年  月  日

附：法定代表人（负责人）居民身份证扫描件

注：1.“法定代表人（负责人）”直接参加投标响应活动的仅需填写本身份证明。

2.供应商属于非法人组织的，按照法律、行政法规规定能够对外代表其从事民事活动的主要负责人，如个人独资企业的投资人，代表合伙企业执行合伙企业事务的合伙人等，视同法定代表人。

4.法定代表人（负责人）授权委托书

本授权书声明： （供应商名称） 法定代表人（负责人） （姓名） 授权（委托代理人的姓名、职务）为我方就××××（代理机构）代理的××××（项目编号、项目名称、采购包号）项目的投标活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目投标有关的事务（含合同签订）。

本授权委托书于  年  月  日在相应位置签字或盖章后生效，特此声明。

委托代理人身份证号码：

委托代理人联系电话：（手机）

法定代表人（负责人）签章：

供应商名称（公章）：

日   期：

附：委托代理人居民身份证扫描件

注：“法定代表人（负责人）”授权委托其他人投标的，须填写法定代表人（负责人）身份证明书和本授权委托书。

(二) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

- 提供2024年度财务状况报告，成立不满一年的提供至少一个月资产负债表和损益表；如按招标文件格式要求提供了《资格承诺函》，可不提供此项相关证明材料。

- (三)有依法缴纳税收和职工社会保障基金的良好记录

- 提供参加本次政府采购活动前半年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；如按招标文件格式要求提供了《资格承诺函》，可不提供此项相关证明材料。

- (四) 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力

- 提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面承诺；如按招标文件格式要求提供了《资格承诺函》，可不提供此项相关证明材料。

- (五) 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录

- 1.投标函

﻿    (采购代理)：

根据贵方关于（项目名称）（采购包1/采购包2）（项目编号）的投标邀请，我方已完全理解招标文件的所有内容。

据此函，我方兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定提供货物（服务）的唯一投标报价见开标一览表。

2.我方承诺根据招标文件的规定，完成合同义务，并承担责任（如有偏离，在投标文件中另作说明）。

3.我方已详读全部招标文件，包括招标文件书面修改通知（如果有的话），我方完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

4.我方已详读全部投标文件，保证提供的投标文件及所有材料的完整、真实、合法、有效性并对其负责，承诺在评审期间，如评标委员会对我方提出澄清要求，将及时作出响应，否则自行承担后果。

5.我方同意从规定的招标日期起遵循本招标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6.我方同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何证据或资料。

7.我方知道如用虚假材料或恶意方式向贵方提出质疑，将承担相应的法律责任。同时承诺：我方如果有上述行为，将无条件承担贵方相关的调查论证费用。

8.我方承诺：参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

9.本次投标文件内容与招标文件内容偏离情况见偏离说明（如果有）。

10.遵守招标文件中要求的收费项目和标准。

11.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：    电话：

传真：    邮政编码：

投标人（公章）：

法定代表人签章：

日 期：

2.“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”网站（http://credit.jiangsu.gov.cn/）的查询结果未列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单。

以评标组织方或评审人员现场查询为准，无需投标单位提交相关证明材料。

(六) 落实政府采购政策需满足的资格要求

（1）本项目属于服务类项目。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的要求，本项目专门面向中小企业采购，所称中型、小型、微型企业须满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二条和第四条的规定，服务应全部由符合政策要求的中小企业承接。

（2）中小微企业划型标准请对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）（详见附件）。本项目采购标的对应的行业归属为其他未列明行业。

注：按“五、价格折扣文件格式”中《中小企业声明函》格式提供中小企业声明函。

(七)本项目的特定资格要求

- 提供有效期内的计量认证（CMA）资质证书扫描件。

- 三、符合性部分

（一）预算金额（最高限价）

1.预算金额：本项目预算金额为320万元，其中，采购包1：地表水环境质量监测、农业农村环境质量监测、土壤和地下水环境质量监测、污染源监测和执法监测（丁卯片区污染源监测企业除外）、其他环境监测工作、突发环境事件应急监测，预算金额270元；采购包2：信访环境监测、丁卯片区企业污染源监测，预算金额50万元。

2.最高限价：100%。投标供应商报价时仅需报出统一结算率（即“苏采云”系统填报的优惠率），统一结算率报价超过100%的做无效投标处理。

（二）投标文件有效性：电子响应文件的有效电子签章。投标报价。未发现属无效响应的其他情形。

（三）投标文件完整性：投标文件内容完整性、齐全性。

备注：以上（一）、（二）、（三）由评审人员根据投标文件进行评审，无需投标供应商另行提供相关证明材料。

（四）对招标文件响应程度

偏离表

| 项目 | 招标文件要求 | 正偏离/负偏离 | 供应商实际响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 供应商保证：除本偏离表列出的偏离外，我单位对招标文件的采购需求条款完全响应，无偏离。 |  |  |  |

备注：（1）供应商应根据招标文件第四部分“采购需求”填写本表。

（2）供应商如果对招标文件第四部分“采购需求”的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明，行次不够请自行增加；如供应商无偏离事项，则在表格中“项目”栏填写“无偏离项”即可。

（3）如不提供此表，则视为供应商不满足招标文件第四部分的所有条款要求，其响应无效。

供应商（公章）：

日期：     年    月    日

- 四、综合评审评分项

- （一）技术评价

- 格式自拟，按照招标文件第四部分采购需求和第五部分评标标准的要求编制。包含但不限于以下内容：

- 1.采购包1

- 1.1监测服务区域认识及服务重难点分析

- 1.2实施方案

- 1.3质量管控措施

- 1.4配套保障措施

- 1.5 CMA 资质能力覆盖率

- 计量认证（CMA）资质证书中资质能力覆盖检验项目资质情况表中全部检测项目的比例：计算公式为：CMA覆盖的检验项目合计数量/检测项目总数*100%，（检测项目总数348项）

- 注：如实列出不能承检的检验指标并提供资质覆盖率的承诺函扫描件（承诺函格式自拟）。

- 1.6拟投入本项目仪器设备

| 序号 | 计量器具名称 | 型号/规格 品牌 | 数量 | 原值 | 产地 | 购置时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气相色谱仪 |  |  |  |  |  |
| 2 | 原子吸收光谱仪 |  |  |  |  |  |
| 3 | 气相色谱质谱联用仪 |  |  |  |  |  |
| 4 | 便携式气质联用仪（GC-MS）仪器 |  |  |  |  |  |
| 5 | 便携式非甲烷总烃监测仪 |  |  |  |  |  |
| 6 | 具备便携式活性炭质量检测仪 |  |  |  |  |  |

- 注：1-3项提供计量检定证明的扫描件、发票的扫描件、仪器在实验室的照片；4-6项提供购买发票的扫描件。

- 1.7 检测报告质量评价

- 提供2022年1月1日以来出具的类似本项目的废水（或地表水）、废气（有组织和无组织）、土壤、噪声类检测报告原件扫描件。

| 序号 | 项目名称 | 合同或委托时间 | 项目类别 （填写“废水（或地表水）”、“废气（有组织和无组织）”、“土壤”、噪声中的一类） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

- 注：1份报告同时包含2类或以上检测内容的，供应商需在响应文件选择其中1类填写“项目类别”，重复提供的只按1份报告计分。

- 1.采购包2

- 1.1监测服务区域认识及服务重难点分析

- 1.2实施方案

- 1.3质量管控措施

- 1.4配套保障措施

- 1.5拟投入本项目仪器设备

| 序号 | 计量器具名称 | 型号/规格 品牌 | 数量 | 原值 | 产地 | 购置时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气相色谱仪 |  |  |  |  |  |
| 2 | 原子吸收光谱仪 |  |  |  |  |  |
| 3 | 气相色谱质谱联用仪 |  |  |  |  |  |
| 4 | 离子色谱仪 |  |  |  |  |  |
| 5 | 原子荧光分光光度计 |  |  |  |  |  |
| 6 | 分光光度计 |  |  |  |  |  |

- 注：提供计量检定证明的扫描件、发票的扫描件、仪器在实验室的照片。

- 1.6 检测报告质量评价

- 提供2022年1月1日以来出具的类似本项目的废水（或地表水）、废气（有组织和无组织）、土壤、噪声类检测报告原件扫描件。

| 序号 | 项目名称 | 合同或委托时间 | 项目类别 （填写“废水（或地表水）”、“废气（有组织和无组织）”、“土壤”、噪声中的一类） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

- 注：1份报告同时包含2类或以上检测内容的，供应商需在响应文件选择其中1类填写“项目类别”，重复提供的只按1份报告计分。

- （二）商务评估（采购包1、采购包2均适用）

- 1.投标人资质荣誉评价

- 提供符合招标文件评分要求的证明材料扫描件。

- 2.类似项目业绩评价

- 2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）人签订的相同或类似监测服务的业绩（提供合同扫描件）。

- 2022年1月1日以来接收的监测服务项目满意度的证明文件（同时提供委托合同和满意度证明文件）。

| 序号 | 项目名称 | 合同或委托时间 | 项目类别 （业绩/满意度） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

- 注：提供合同和满意度证明文件扫描件。

- 3.拟投入项目团队成员评价

| 序号 | 姓名 | 社保 （有/无） | 职称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

备注:1.提供符合招标文件要求的证明材料扫描件。

2.行数不够，可自行添加。

- 五、价格折扣文件格式

- 中小企业声明函

本企业郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本企业参加镇江经济技术开发区生态环境和应急管理局的镇江经济技术开发区生态环境和应急管理局2025年监测技术服务（采购包1/采购包2）采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1. 镇江经济技术开发区生态环境和应急管理局2025年监测技术服务，属于 工信部联企业〔2011〕300号文件中规定的其他未列明行业（行业） ；承接企业为（企业名称），从业人员人， 营业收入为万元， 资产总额为万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日   期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业，其中残疾人福利性单位须按《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定出具《残疾人福利性单位声明函》、监狱企业须按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定出具省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不享受价格扣除。如残疾人福利性单位或监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。

3.中小微企业划型标准请对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号，文件网址如下：http://www.gov.cn/zwgk/2011-07/04/content_1898747.htm。

4.中标供应商的中小企业声明函将在结果公告中对外公示，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，将依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

5.本项目专门面向中小企业采购，根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号文)的通知，本项目不再对小微企业的报价给予价格折扣。