南通科技职业学院机械制造及自动化专业教学仪器设备采购项目

政府采购招标文件

招标文件编号：JSZC-320600-ZRJS-G2025-0029

南通科技职业学院

2025年6月

目 录

第一部分  投标邀请

第二部分  投标须知

第三部分  项目需求

第四部分  开标和评标

第五部分  投标文件组成

- 第一部分  投标邀请

受[南通科技职业学院]的委托，江苏中润工程建设咨询有限公司就[南通科技职业学院机械制造及自动化专业教学仪器设备采购项目](项目编号:JSZC-320600-ZRJS-G2025-0029 )进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

(南通科技职业学院机械制造及自动化专业教学仪器设备采购）招标项目的潜在投标人应在（苏采云系统内免费）获取招标文件，并于2025年7月11日14点00分（北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320600-ZRJS-G2025-0029

2.项目名称：南通科技职业学院机械制造及自动化专业教学仪器设备采购项目

3.项目类型：货物

4.所属行业：工业

5.预算金额：50万元；

6.最高限价：50万元，投标报价高于最高限价的作无效响应处理。

7.供货期：自合同签定之日起30天内完成供货、调试及安装。

- 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2.提供有效的营业执照复印件加盖公章；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微型企业采购。残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。（供应商按要求填写并提供《中小微企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）；

4.本项目的特定资格要求：无；

5.本项目不接受联合体投标。

- 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日；

2.地点：网上注册登记成功后系统内免费下载

3.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载招标文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的招标文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

3.2潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

3.3“CA数字证书”的获取：

响应供应商需办理“CA 数字证书”，CA办理指南及“苏采云”操作手册可至江苏省政府采购网―办事指南-资料下载中心下载。

通过苏采云系统首页（http://jszfcg.jscz.gov.cn/）的“苏采云控件驱动下载”，选择“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”下载安装，具体安装方法详见下载文件内的《安装说明》。

3.4招标文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

3.5招标人或采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

3.6请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

3.7开评标全过程中，投标供应商一端参与交互的人员将均被视为是投标供应商的授权委托人或法定代表人，投标供应商不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标供应商自行承担随意更换人员所导致的一切后果。为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议投标供应商配置的硬件设施有：电脑或手机、高速稳定的网络、电源（不间断）、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响）等。为保证交互效果，建议投标供应商选择封闭安静的地点参与远程交互。因投标供应商自身软硬件问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由投标供应商自身承担一切后果。

注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.投标文件接收截止及开标时间：2025年7月11日14点00分（北京时间），逾时“苏采云”系统将拒绝接受上传投标文件电子文档。

2.地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

3.投标文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，投标文件接收截止时间后，招标人将在系统内公布供应商名单，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标人在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标人解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因招标人（或招标代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1.投标保证金：免收

2.项目开标活动模式：不见面远程开标模式，投标供应商在各自地点通过不见面交易系统参加开标会。

3.项目演示、样品、答辩等：无

4.对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）的询问、质疑请向招标人提出，由招标人负责答复；对项目招标文件其它部分的询问请向代理机构经办人提出。

5.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

- 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.招标人信息

名称：南通科技职业学院

地址：南通市崇川区青年中路136号

联系人：刘老师、李老师

联系方式：0513-81050598、18206290262

2.招标代理机构信息

名称：江苏中润工程建设咨询有限公司

地址：南通市崇川路58号南通产业技术研究院9号楼1004 室

经办人联系方式：肖俊菁 0513-55887688  18106299008

附件:

1.公开招标文件

2.招标人信用承诺书

3.公平竞争审查二维码

- 第二部分  投标须知

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3.适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏中润工程建设咨询有限公司（以下简称招标代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目招标代理费收取标准以中标价为基准，乘以招标代理收费费率，由中标人支付，投标供应商综合考虑在报价内（不单列）。

本项目招标代理收费费率标准：

| 序号 | 服务费类型（按中标金额） | 收费标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标金额20万元（不含）以下的项目 | 3000.00元 |
| 2 | 招标金额20万元（含）至50万元 （不含）的项目 | 中标价的1.4% |
| 3 | 招标金额50万元（含）至100万元（不含）的项目 | 中标价的1.3% |
| 4 | 招标金额100万元（含）以上的项目 | 中标价的1.0% |

代理费定标后由中标候选人支付给代理机构。因中标人原因导致中标结果变更或取消中标资格等，不予退还。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

6.招标文件的解释

6.1招标文件需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）由招标人解释，其它部分由代理机构解释。

二、招标文件

1.招标文件构成

1.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标邀请

（2）投标须知

（3）项目需求

（4）开标和评标

（5）投标文件组成

（6）附件（如有）

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

1.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

2.招标文件的澄清

2.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知招标人。招标人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改

2.2招标人视情组织答疑会

3.招标文件的修改

3.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。

3.2 代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

3.3 招标文件的修改将在江苏省政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

4.在投标文件提交截止日期，招标人对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统发布澄清公告或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后招标代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的招标文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。

5.投标人对招标人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由各潜在投标人自负。

三、投标文件的编制

1.投标文件的语言及度量衡单位

1.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

1.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

2.投标文件构成

2.1 投标人编写的投标文件应包括资格审查证明材料文件、商务技术标文件、价格标文件。供应商按“第五部分 投标文件组成”要求编写投标文件

3.投标有效期

3.1投标有效期为代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

4.投标有效期的延长

4.1在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

5.电子投标文件其他要求

5.1电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本招标文件的组成部分。

5.2投标人应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

5.3投标人应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

5.4投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

6.投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

四、投标文件的递交

1.投标文件的提交

1.1线上提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。

说明：电子投标文件应由其法定代表人或被授权人在规定的网上投标时间内，凭CA证书登录“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。

2.提交投标文件截止日期

2.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于公开招标公告中规定的投标文件提交截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

2.2 招标人或招标代理机构可以按照规定，通过修改投标文件酌情延长投标文件提交截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

3.投标文件的密封（加密）要求：

3.1投标人应当按照招标文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。

3.2投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

说明：投标人应在用CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。

3.3投标人未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统将拒收并提示。

4.投标文件的拒收

4.1 招标代理机构拒绝接收在其规定的投标文件提交截止时间后上传的任何投标文件。

5. 投标文件的撤回和修改

5.1 投标文件的撤回

5.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标文件提交截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见“苏采云”系统供应商操作手册。

5.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

5.2 投标文件的修改

投标人可在投标文件提交截止时间前，对其电子投标文件进行修改。具体操作方法见“苏采云”系统供应商操作手册。

5.3 在投标文件提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

5.4 在投标文件提交截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标文件。

五、开标与评标

1.开标

1.1开标当天各投标人及时登录不见面开标大厅，响应文件提交截止时间后，招标代理机构将在系统内公布投标人名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，投标人按规定时间自行实施远程解密，投标人解密限定在开标后30分钟之内完成。

因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因招标人（或招标代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

1.2开标仪式由招标代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

1.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照“苏采云”系统供应商操作手册规定执行。

1.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据“苏采云”系统供应商操作手册规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

2.评标委员会

2.1开标后，招标代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评审。

2.2评委会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

2.3评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

3. 评审过程的保密与公正

3.1评标委员会、招标人或招标代理机构、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

3.2在评审过程中，投标人不得以任何行为影响评审过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

3.3评标委员会成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应招标文件的投标文件按无效投标处理，评标委员会应当告知提交投标文件的投标人。

3.4凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，招标人、评标委员会、招标代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

3.5在评审期间，招标代理机构将设专门人员与投标人联系。

3.6招标人、招标代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评审过程中的相关细节。

3.7 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

4.投标文件的澄清

4.1项目评审期间，评标委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会并非对每个投标人都作澄清要求。

4.2需要投标人进行澄清、说明和更正的，评标委员会将通过苏采云系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

4.3 接到评标委员会澄清、说明和更正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和更正，其风险由投标人自行承担。

5.对投标文件的审查

5.1投标文件初审分为资格性审查和符合性审查。

5.1.1资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，由招标人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，招标人以书面形式向评委会进行反馈。

招标人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

5.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

5.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，招标代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，招标代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

5.2在详细评审之前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大负偏离或保留。

所谓重大负偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标文件成为实质性响应的文件。

5.4评标委员会将对确定为实质性响应的文件进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

5.4.1投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

5.4.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

5.4.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

5.4.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

5.5评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的报价，通过“苏采云系统”告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标文件将被拒绝。

5.6评标委员会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

5.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

5.8 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与招标人或招标代理机构及评标委员会联系。

6. 投标文件线上格式要求

6.1投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。

6.2 通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！

6.3 本项目采用线上投标，即投标人投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。

7.无效投标条款和废标条款

7.1无效投标条款

7.1.1 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

7.1.2投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

7.1.3投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

7.1.4未通过符合性检查的。

7.1.5不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的。

7.1.6投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

7.1.7投标文件含有招标人不能接受的附加条件的 。

7.1.8 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在30分钟内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

7.1.9本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商所投标产品不在强制采购范围内的（所投产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）。

7.1.10投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

7.1.11投标人的商务技术部分得分相差悬殊，评标委员会认为得分畸低者没有实质性响应的。

7.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

7.1.13不同的供应商响应文件MAC地址、标书制作工具客户端识别码一致的

7.2废标条款：

7.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

7.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

7.2.3因重大变故，采购任务取消的。

7.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

7.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

7.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

7.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

1.确定中标单位

1.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四部分规定。

1.2招标人授权评委会在中标候选人中直接确定中标人。

1.3代理机构将在“江苏省政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

1.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

1.4.1提供虚假材料谋取中标的。

1.4.2向招标人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

1.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

1.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

1.4.5与招标人或者其他供应商恶意串通的。

1.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

1.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

1.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

1.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

1.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

1.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

2.质疑处理

2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。

2.2供应商认为招标文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构或招标人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。

2.4对采购方式、招标文件中项目需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、资格审查结果等应当由招标人答复的质疑，请向招标人提出，由招标人负责答复。供应商对其他事项的质疑，请向代理机构提出，由招标人或代理机构负责答复。

供应商提起质疑采取书面形式，现场送达。

质疑受理联系信息：详见采购公告内容。

招标人及代理机构质疑接收人及联系方式，见招标文件第一章。

2.5 以下情形的质疑不予受理

2.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

2.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

2.5.3 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

2.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

3.中标通知书

3.l中标结果确定后，招标人或者招标代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

3.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对招标人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

特别说明：中标人在下载中标通知书后须提供2套加盖红章的系统内打印的纸质响应文件给招标代理机构。

七、授予合同

- 1.签订合同

1.l中标人应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与招标人签订政府采购合同。

签订合同时需做好提交各类声明函、承诺函、业绩证明、资质、职称证书等相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

1.2招标文件、中标人的响应文件及开标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经招标人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则招标人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。政府采购合同分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向招标人负责，分包供应商就分包项目承担责任。转包或分包造成招标人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

- 2.货物和服务的追加、减少和添购。

2.1政府采购合同履行中，招标人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

2.2采购结束后，招标人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

3.政府采购履约资金扶持政策

根据《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资工作的通知》（通财购〔2022〕68号），对政府采购中标供应商提出“政采贷”融资申请的，招标人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏省政府采购网-政采贷专栏。

八、电子招标投标交易平台

电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

第三部分  项目需求

投标人在制作投标文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求:技术要求是指对采购标的功能和质量要求，或者服务内容和标准等;商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），售后服务，保险等。

请投标供应商在制作投标文件时仔细研究项目需求说明。投标供应商不能简单照搬照抄招标人项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术、商务要求的，中标后中标人在同招标人签订合同环节中不得提出异议，一切后果和损失由中标人承担。如投标供应商提供的货物和服务同招标人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《技术响应及偏离表》和《商务条款响应及偏离表》上明示，如不明示的视同完全响应。

一、背景概述、实现功能要求

1.地理位置：南通科技职业学院。

2.项目规模：1个采购项目，包括4个设备模块。

3.项目现状：为满足正常教学需求以及参加江苏省技能大赛“新材料智能生产与检测”赛项要求，须采购本项目中所列仪器设备。

4.实现功能：开展正常教学与实训、技能大赛相关培训。

5.其他情况：无。

二、采购标的清单

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 | 数量 | 单位 | 是否主要标的 | 是否核心产品 | 是否强制节能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黑金属新材料智能生产（钢智能虚拟仿真冶炼）仿真系统软件 | 工业 | 1 | 套 | 是 | 是 | 否 |
| 2 | 有色金属 新材料智能生产（铜智能虚拟仿真火法冶炼）仿真系统软件 | 工业 | 1 | 套 | 否 | 否 | 否 |
| 3 | 新材料金相检测与分析设备 | 工业 | 3 | 套 | 否 | 否 | 否 |
| 4 | 智能数字化三维扫描仪 | 工业 | 1 | 套 | 否 | 否 | 否 |

三、项目需求及技术参数要求

| 设备名称 | 技术要求 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1.黑金属新材料智能生产（钢智能虚拟仿真冶炼）仿真系统软件 | 1.转炉炼钢技能训练与考核模拟仿真系统 1）▲转炉监控操作上位机软件 主要包括生产计划下达（设定铁水原料信息、冶炼钢种信息）、任务分配、转炉倾动主操作界面、氧枪操作界面、辅机操作界面、操作允许界面、数据设定界面、投料主控画面界面、转炉投料界面、钢包投料界面、炉后投料界面、结果评价报表（工艺、成本指标）。 2）▲转炉虚拟3D仿真软件 视角切换，炉前控制工位、炉后控制工位、倒钢工位、倒渣工位。主体3D 模型：转炉炉体、氧枪系统、挡火门、烟罩、废钢料斗、铁水包、行车、钢包车、渣包车。粒子效果：加废钢效果、铁水兑加效果、喷溅效果、返干效果，出钢、出渣、贱渣护炉效果。物理模型：炉体倾动、氧枪升降、烟罩升降、挡火门（打开、关闭）、加废钢、铁水兑加、钢包车和渣包车（前进、后退）等主体设备动作。与“转炉监控操作上位机软件”形成实时互动。 3）▲转炉炉况监控上位机软件 氧压曲线、枪位曲线、钢液温度曲线、喷溅返干曲线、钢水成份曲线（C、Si、Mn、P）、烟气曲线（O2、CO、CO2、Ar）、渣成份曲线（CaO、SiO2、MnO、P2O5、FeO）。 4）▲异常工况（喷溅、返干） 学员能够通过对冶炼过程中的火焰状态判断出喷溅和返干异常工况，并且能正确的处理以消除上述异常工况。本系统可以提供异常工况的参数设定，系统根据相关参数进行相应的自动操作，直至工况出现，方便老师教学时制造工况使用。 5）▲工艺模型 物料平衡模型、热平衡模型、化渣模型、合金模型。 2.管理服务器系统—任务调度、数据存储、报表等上位机软件 ▲具体包括管理教师、学生信息，数据库的维护，考核任务的下达、任务选择、异常炉次信息维护，考核结果查询，具体功能包括用户登录、锁定、解锁、密码设置、教师用户管理、数据库管理、学生用户管理、任务下达、运行模式设定、报表查询、项目列表、任务选择、数据记录、考核评价、网络加密狗、结果评价报表（工艺、成本指标）。 3.考核评价系统—评价、打分、成绩报表上位机软件 ▲本系统提供评价报表：转炉实训系统冶炼报表，对操作记录进行详细记录，根据工艺、成本指标自动评价。 记录如下信息：学员基本信息、炼钢计划、目标钢种成分信息、转炉炼钢基本数据、转炉投料基本数据、钢包投料情况、成品实际成分信息、成本计算、化学元素变化曲线（C、Si、Mn、P）、钢液温度变化曲线、渣物质变化曲线（CaO、SiO2、MnO、P2O5、FeO）、炉气变化曲线（O2、CO、CO2、Ar）、枪位变化曲线、冶炼前系统检查、操作流程、错误统计、事故统计、异常工况处理、终点成分和温度、脱氧剂和合金、结果评价、加合金情况、冶炼时间信息等。 | 1套 |
| 2.有色金属 新材料智能生产（铜智能虚拟仿真火法冶炼）仿真系统软件 | 1.智能炼铜生产仿真实训与考核系统 1）▲数学模型仿真系统 模拟出了炉内的实时反映，包括冰铜在不同氧浓情况下造渣期与造铜期的各种主要反应进度与程度的模拟包括热平衡、物料平衡的计算。 2）▲电仪操作控制仿真系统 主要包括对风阀的控制开关、风量调节的手动和自动控制、氧量调节的手动和自动控制、捅风眼机的控制、炉体熔剂量、炉体角度、炉内温度的实时指示。 3）▲本体控制仿真系统 主要包括对炉前集烟阀、炉前挡门、炉前工艺烟罩等辅助环保设备的控制，以及对送风流量的监控。 4）▲熔剂控制仿真系统 实现了对炉内熔剂、冷料、冷铜等物质的加入的控制。 5）▲现场控制仿真系统 实现对炉体前转、后转的控制与取定型模样、渣板样、炉口火焰、炉口放渣、渣层厚度观察等操作的控制。 6）▲转炉考核评价系统 正常工艺的操作规程、工艺参数考核。 炉温过高过低异常、铜过吹异常、渣过吹异常、恶喷异常等工况的考核。 7）▲转炉吹炼3D虚拟仿真软件 主要包括炉口的火焰、烟气、炉体的转动效果、炉体装料效果、炉体放料效果、行车加料效果、喷溅效果、定型模样实时动态展示、渣板样实时动态展示、渣层厚度指示、炉体周围设备展示、炉体周围工作环境展示。 2.智能炼铜生产仿真实训与考核系统（管理系统） 1）✫基础信息管理软件 学生教师等基础信息管理与维护；学生教师等人员的权限设定。 2）✫计划下达软件 生产计划的生成、下达。 3）✫数据存储软件 数据库管理与维护。 4）✫报表查询与导出软件 考核报表的统计和查询导出。 | 1套 |
| 3.新材料金相检测与分析设备 | 1.倒置金相显微镜 1.1✫观察方式：明场、偏光，视野范围大，分辨率高。 1.2✫照明系统：反射科勒照明光学系统。 1.3✫光学系统：LIOS无限远消色差校正光学系统。 1.4✫倍数：40×～100×。 1.5✫配件：数码工业相机。 1.6✫观察筒类型：三目式，45倾斜，瞳距调节49-77mm；70%观察，同时30%摄影。 1.7✫目镜：10X平场目镜，视场数Φ18mm。 1.8✫物镜：无限远平场消色差金相物镜：4×/10×/20×/40×。 1.9✫物镜转换器：四孔转换器。 1.10✫粗微调焦装置：粗微同轴调焦，粗调行程12mm，微调每圈0.2mm，格值2µm，粗调带松紧调节。 1.11✫载物台：三层机械移动载物台，面积不小于180X155mm，移动范围不小于75X40mm，游标刻度0.1mm。 1.12✫光源电气：5W LED，主机安全低压直流输入：5V～12V，≥2A，适配器宽电压输入：100V～240V。 1.13✫摄像接口：1×/0.75×/0.5×C-Mount接口。 1.14✫仪器重量：净重不大于7.5kg。 1.15✫仪器尺寸：不大于540*390*290mm。 2.抛光机 2.1✫抛盘直径：不小于200mm。 2.2✫转速：无级变速范围350～1400rpm。 2.3✫电动机：不大于370W。 2.4✫总功率：不大于0.75kw、220V、50HZ。 2.5✫仪器尺寸：不大于471*660*304mm。 2.6✫仪器重量：净重不大于26kg。 2.7✫电机可以实现正转和反转切换，自带变频器实现档位调节。 2.8✫抛盘平面跳动量不大于0.2mm。 2.9✫变频器可以设置频率，运行频率电位器调节频率。 2.10✫在运行状态下或者故障可以一键停止或者清除故障功能。 3.金相分析软件 3.1▲主要功能：包含图像采集，图像存储、影像增强，图像叠加、图像测量等功能；输出方式包含数据表格方式输出，直方图输出，图像打印输出。 3.2▲软件内置专用评级方法及国标标准： （1）晶粒度测量评级（晶界提取，晶界重建、单相、双相、晶粒度测量、评级）； （2）非金属夹杂物测量、评级（其中包括硫化物、氧化物、硅酸盐等）； （3）珠光体、铁素含量测量、评级；球墨铸铁石墨球化率测量评级； （4）脱碳层、渗碳层测量，表面涂层厚度测量； （5）焊缝熔深度测量； （6）铁素体、奥氏体型不锈钢中相-面积测量； （7）高硅铝合金初晶硅与共晶硅分析； （8）钛合金材料分析等； （9）包含进行比对的近470种常用金属材料的金相图谱，适应绝大多数单位金相分析和检验的要求； （10）鉴于新材料和进口牌号材料的不断增加，对于软件中尚未录入的材料及评定标准，可以度身定制和录入； （11）示例图谱：（软件中包含含470多种常用金属材料的金相图谱）； （12）G18Cr4V淬火后晶粒度、贝氏体含量测定、低碳变形钢珠光体组织、灰铸铁金相-珠光体、灰铸铁金相-石墨分布； （13）铸造碳钢金相-显微组织 铸造铝硅合金磷变质、灰铸铁过冷石墨含量、铸造铝硅合金过烧、碳钢石墨化评级； （14）平均晶粒度测定、渗氮层深度测定疏松检验、马氏体针叶长度评级、石墨球化率评级、工具钢大块碳化物评级； 4.显微数字图像采集金相分析系统 4.1▲图像采集装置：330万有效像素，不小于1/1.8英寸大尺寸低噪声CCD芯片(非CMOS芯片)，采用高还原数字多道采集技术以保证拍摄照片的高色彩还原。1394高速数据传输，高速预览，全幅分辨率预览速度不低于30帧/每秒。 4.2▲全功能金相分析软件：中文版。功能全，测量精度高，操作方便，既具有通用图像处理功能（图像标注，定倍打印，图谱对比等），又具有专业测量功能。内置GB/ASTM/ISO/JIS/DIN定量分析标准；层深长度、相含量、晶粒度、铸铁分析、夹杂物、有色金属、颗粒形态、硬质合金；图谱比照分析、图谱光学尺；全面整合显微镜、数码设备、XYZ-3轴电动扫描台；内嵌EFI/MIA/3DView功能；软件要求终身免费升级。可以根据被扫物体的复杂程度设置不同扫描分辨率，可进行优化扫描网格、简化扫描网格、边界优化、边界锐度、自动填充孔、移除孤立面片等数据优化功能。输出数据接口：多种标准数据文件格式输出，可直接生成STL,Igs,txt.等格式数据兼容多种CAD 软件（Catia V5、UGS、PRO-E、Imageware、Rapidform，3dmax，maya等软件） 5.金相分析实训考核系统 ✫主界面：将金相显微图片呈现到具备用户管理、计划管理与报表查询功能的电子考核系统，用户可在系统上查看金相显微图片，评定图片中该试样的非金属夹杂物类型和级别。并在软件界面上填写制样关键点及判定依据。 - 6.新材料金相检测与分析设备专用工作台 - ✫工作台材质为钢木复合，台面防静电板，桌身钢板喷塑；配置不少于9个三相五孔插座，自带开关及过载保护，可满足合计不低于2000W电器运行；工作台尺寸不小于2000*750*750mm，自带机箱放置位及储物柜，可通过滚轮移动，滚轮带自锁机构，配置抛磨机槽。 | 3套 |
| 4、智能数字化三维扫描仪 | 1.✫扫描形式：手持自由扫描、固定式转台自动扫描； 2.✫扫描技术：多线蓝色激光及蓝光结构光双光源； 3.✫扫描模式：通过交叉线扫描，平行线扫描，全场高速扫描，转台自动扫描四种扫描模式无缝切换，适应不同类型扫描对象及工况； 4.✫扫描精度：≤0.01 mm-0.02mm； 5.✫最小点距：≤0.05 mm； 6.✫工作距离：≥195- 405 mm； 7.✫单帧扫描范围：≥330×220 mm； 8.✫扫描帧率：≥激光扫描：820,000 点/秒；≥蓝光扫描：7,200,000 点/秒； 9.✫相机分辨率：≥200万像素； 10.✫彩色扫描：支持（转台模式）； 11.✫拼接方式：特征拼接、标记点拼接、全局标记点拼接； 12.✫光源：≥21束蓝色激光线；≥62 线蓝色结构光； 13.✫电源：DC 12V, 3A； | 1套 |

四、其他

1.签定合同日期：自采购中心中标（成交）通知书发出之日起30个工作日内按时签约。

2.交货期（服务时间）：自合同签定之日起30天内完成供货、调试及安装。

3.交货（服务）地点：南通科技职业学院。

4.质保期限：自安装调试并验收合格之日起质保期1年。

5.验收的具体方案：符合配置要求，设备正常可用,在接到供应商以书面形式提出验收申请后，在15个工作日内及时组织相关专业技术人员，必要时邀请采购中心、质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，作为支付货款的依据。

6.售后服务及其他（含安装、调试、维护等）

（1）供应商应具备完善的售后服务体系，售后服务及时到位。维修人员接到维修通知后到场时间：24小时。

（2）从设备验收之日厂家在质保期内提供每年1次的免费维护保养，软件终身免费升级。

（3）免费质保期满后，仍需提供维护服务，只能收取成本费。

（4）对机械制造及自动化专业教学仪器设备，供应商根据学校需求对专业老师进行相关的培训，直至教师熟练掌握实训平台的使用操作。

7.本次采购需切实履行绿色采购。

7.1商品包装环保要求：应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。

（1）商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%；

（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；

（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6 色；

（6）纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产；

（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

6.2快递包装环保要求：

（1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg；

（2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；

（3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；

（4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

（5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为 原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于 80 次；

（8）快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；

（9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；

（11）快递应使用电子面单；

（12）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

（13）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

8.节能环保产品：依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

五、招标项目涉及到的现场勘察:

1.供应商必须在招标文件递交之日前对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制响应文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由供应商自己承担。

2.招标人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标人现有的并认为能使供应商可利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

3.经招标人允许，投标人可为勘察目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担勘察现场的责任和风险。

4.在现场勘察时，熟悉施工及制作安装现场、现场周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向招标人提出任何索赔的要求，对此招标人不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

5.现场实地勘察时需携带营业执照副本原件及复印件、法定代表人的委托书、被委托人身份证原件及复印件至南通科技职业学院勘察（联系人：李老师，联系电话：18206290262），时间为公告发布之日起至投标文件上传截止时间前，上午8：30--11：30，下午2：00--5：00。

六、付款方式

1.供应商根据需求中列出的设备等清单开具增值税专用发票；

2.安装调试验收合格后30个工作日内，学校支付金额25万元，项目剩余款项在2026年4月之前支付。

七、履约保证金

1.本项目中标后的履约保证金为项目中标价的5%，成交供应商的履约保证金须在中标通知书发出之日起至合同签订前汇入采购人单位账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等形式提交），成交供应商凭中标通知书与采购人签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃中标资格。

2.成交供应商全部履约合同义务，经采购人验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后10个工作日内一次性退还履约保证金（保函除外），采购人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金；

3.发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，成交供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，成交供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

b.成交供应商在履约过程中发生违约行为，给采购人造成损失的，采购人有权在成交供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购人经济损失，不足的部分成交供应商另外补齐。

4.以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，登录江苏政府采购网，选择“保险保函”模块，进行相关操作。供应商可登陆江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约（保函）保险操作手册（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jisngsu/zlxz/)。

八、采购需求中必须满足的实质性要求。

商务部分实质性要求（请单独列出并加斜体下划线）

1.投标报价不超过最高限价，应包括招标文件所确定的采购货物、安装及服务范围内所有费用，投标供应商应考虑到各种因素、风险及所需的全部费用，投标时出具服务承诺函（格式自拟）。

九、合同主要条款

合同主要条款

南通科技职业学院机械制造及自动化专业教学仪器设备项目采购合同

供方：                             采购编号：

签订地点：南通科技职业学院

需方：南通科技职业学院       签订时间：      年    月    日

一、南通科技职业学院通过公开招标方式，确定供方为需方的供货商。

二、采购清单：                                金额单位：元

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 | 数量 | 单价（元） | 总金额（元） | 供货、安装、调试时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黑金属新材料智能生产（钢智能虚拟仿真冶炼）仿真系统软件 | 1、转炉炼钢技能训练与考核模拟仿真系统 1）转炉监控操作上位机软件 主要包括生产计划下达（设定铁水原料信息、冶炼钢种信息）、任务分配、转炉倾动主操作界面、氧枪操作界面、辅机操作界面、操作允许界面、数据设定界面、投料主控画面界面、转炉投料界面、钢包投料界面、炉后投料界面、结果评价报表（工艺、成本指标）。 2）转炉虚拟3D仿真软件 视角切换，炉前控制工位、炉后控制工位、倒钢工位、倒渣工位。主体3D 模型：转炉炉体、氧枪系统、挡火门、烟罩、废钢料斗、铁水包、行车、钢包车、渣包车。粒子效果：加废钢效果、铁水兑加效果、喷溅效果、返干效果，出钢、出渣、贱渣护炉效果。物理模型：炉体倾动、氧枪升降、烟罩升降、挡火门（打开、关闭）、加废钢、铁水兑加、钢包车和渣包车（前进、后退）等主体设备动作。与“转炉监控操作上位机软件”形成实时互动。 3）转炉炉况监控上位机软件 氧压曲线、枪位曲线、钢液温度曲线、喷溅返干曲线、钢水成份曲线（C、Si、Mn、P）、烟气曲线（O2、CO、CO2、Ar）、渣成份曲线（CaO、SiO2、MnO、P2O5、FeO）。 4）异常工况（喷溅、返干） 学员能够通过对冶炼过程中的火焰状态判断出喷溅和返干异常工况，并且能正确的处理以消除上述异常工况。本系统可以提供异常工况的参数设定，系统根据相关参数进行相应的自动操作，直至工况出现，方便老师教学时制造工况使用。 5）工艺模型 物料平衡模型、热平衡模型、化渣模型、合金模型。 2.管理服务器系统—任务调度、数据存储、报表等上位机软件 具体包括管理教师、学生信息，数据库的维护，考核任务的下达、任务选择、异常炉次信息维护，考核结果查询，具体功能包括用户登录、锁定、解锁、密码设置、教师用户管理、数据库管理、学生用户管理、任务下达、运行模式设定、报表查询、项目列表、任务选择、数据记录、考核评价、网络加密狗、结果评价报表（工艺、成本指标）。 3.考核评价系统—评价、打分、成绩报表上位机软件 本系统提供评价报表：转炉实训系统冶炼报表，对操作记录进行详细记录，根据工艺、成本指标自动评价。记录如下信息：学员基本信息、炼钢计划、目标钢种成分信息、转炉炼钢基本数据、转炉投料基本数据、钢包投料情况、成品实际成分信息、成本计算、化学元素变化曲线（C、Si、Mn、P）、钢液温度变化曲线、渣物质变化曲线（CaO、SiO2、MnO、P2O5、FeO）、炉气变化曲线（O2、CO、CO2、Ar）、枪位变化曲线、冶炼前系统检查、操作流程、错误统计、事故统计、异常工况处理、终点成分和温度、脱氧剂和合金、结果评价、加合金情况、冶炼时间信息等。 | 1套 |  |  | 自合同签定之日起30天内完成供货、调试及安装。 |
| 2 | 有色金属 新材料智能生产（铜智能虚拟仿真火法冶炼）仿真系统软件 | 1.智能炼铜生产仿真实训与考核系统 1）数学模型仿真系统 模拟出了炉内的实时反映，包括冰铜在不同氧浓情况下造渣期与造铜期的各种主要反应进度与程度的模拟包括热平衡、物料平衡的计算。 2）电仪操作控制仿真系统 主要包括对风阀的控制开关、风量调节的手动和自动控制、氧量调节的手动和自动控制、捅风眼机的控制、炉体熔剂量、炉体角度、炉内温度的实时指示。 3）本体控制仿真系统 主要包括对炉前集烟阀、炉前挡门、炉前工艺烟罩等辅助环保设备的控制，以及对送风流量的监控。 4）熔剂控制仿真系统 实现了对炉内熔剂、冷料、冷铜等物质的加入的控制。 5）现场控制仿真系统 实现对炉体前转、后转的控制与取定型模样、渣板样、炉口火焰、炉口放渣、渣层厚度观察等操作的控制。 6） 转炉考核评价系统 正常工艺的操作规程、工艺参数考核。 炉温过高过低异常、铜过吹异常、渣过吹异常、恶喷异常等工况的考核。 7） 转炉吹炼3D虚拟仿真软件 主要包括炉口的火焰、烟气、炉体的转动效果、炉体装料效果、炉体放料效果、行车加料效果、喷溅效果、定型模样实时动态展示、渣板样实时动态展示、渣层厚度指示、炉体周围设备展示、炉体周围工作环境展示。 2.智能炼铜生产仿真实训与考核系统（管理系统） 1）基础信息管理软件 学生教师等基础信息管理与维护；学生教师等人员的权限设定。 2）计划下达软件 生产计划的生成、下达。 3）数据存储软件 数据库管理与维护。 4）报表查询与导出软件 考核报表的统计和查询导出。 | 1套 |  |  | 自合同签定之日起30天内 |
| 3 | 新材料金相检测与分析设备 | 1.倒置金相显微镜 1.1观察方式：明场、偏光，视野范围大，分辨率高。 1.2照明系统：反射科勒照明光学系统。 1.3光学系统：LIOS无限远消色差校正光学系统。 1.4倍数：40×～100×。 1.5配件：数码工业相机。 1.6观察筒类型：三目式，45°倾斜，瞳距调节49-77mm；70%观察，同时30%摄影。 1.7目镜：10X平场目镜，视场数Φ18mm。 1.8物镜：无限远平场消色差金相物镜：4×/10×/20×/40×。 1.9物镜转换器：四孔转换器。 1.10粗微调焦装置：粗微同轴调焦，粗调行程12mm，微调每圈0.2mm，格值2µm，粗调带松紧调节。 1.11载物台：三层机械移动载物台，面积不小于180X155mm，移动范围不小于75X40mm，游标刻度0.1mm。 1.12光源电气：5W LED，主机安全低压直流输入：5V～12V，≥2A，适配器宽电压输入：100V～240V。 1.13摄像接口：1×/0.75×/0.5×C-Mount接口。 1.14仪器重量：净重不大于7.5kg。 1.15仪器尺寸：不大于540*390*290mm。 2.抛光机 2.1抛盘直径：不小于200mm。 2.2转速：无级变速范围350～1400rpm。 2.3电动机：不大于370W。 2.4总功率：不大于0.75kw、220V、50HZ。 2.5仪器尺寸：不大于471*660*304mm。 2.6仪器重量：净重不大于26kg。 2.7电机可以实现正转和反转切换，自带变频器实现档位调节。 2.8抛盘平面跳动量不大于0.2mm。 2.9变频器可以设置频率，运行频率电位器调节频率。 2.10在运行状态下或者故障可以一键停止或者清除故障功能。 3.金相分析软件 3.1主要功能：包含图像采集，图像存储、影像增强，图像叠加、图像测量等功能；输出方式包含数据表格方式输出，直方图输出，图像打印输出。 3.2软件内置专用评级方法及国标标准： （1）晶粒度测量评级（晶界提取，晶界重建、单相、双相、晶粒度测量、评级）； （2）非金属夹杂物测量、评级（其中包括硫化物、氧化物、硅酸盐等）； （3）珠光体、铁素含量测量、评级；球墨铸铁石墨球化率测量评级； （4）脱碳层、渗碳层测量，表面涂层厚度测量； （5）焊缝熔深度测量； （6）铁素体、奥氏体型不锈钢中相-面积测量； （7）高硅铝合金初晶硅与共晶硅分析； （8）钛合金材料分析等； （9）包含进行比对的近470种常用金属材料的金相图谱，适应绝大多数单位金相分析和检验的要求； （10）鉴于新材料和进口牌号材料的不断增加，对于软件中尚未录入的材料及评定标准，可以度身定制和录入； （11）示例图谱：（软件中包含含470多种常用金属材料的金相图谱）； （12）G18Cr4V淬火后晶粒度、贝氏体含量测定、低碳变形钢珠光体组织、灰铸铁金相-珠光体、灰铸铁金相-石墨分布； （13）铸造碳钢金相-显微组织 铸造铝硅合金磷变质、灰铸铁过冷石墨含量、铸造铝硅合金过烧、碳钢石墨化评级； （14）平均晶粒度测定、渗氮层深度测定疏松检验、马氏体针叶长度评级、石墨球化率评级、工具钢大块碳化物评级； 4.显微数字图像采集金相分析系统 4.1图像采集装置：330万有效像素，不小于1/1.8英寸大尺寸低噪声CCD芯片(非CMOS芯片)，采用高还原数字多道采集技术以保证拍摄照片的高色彩还原。1394高速数据传输，高速预览，全幅分辨率预览速度不低于30帧/每秒。 4.2全功能金相分析软件：中文版。功能全，测量精度高，操作方便，既具有通用图像处理功能（图像标注，定倍打印，图谱对比等），又具有专业测量功能。内置GB/ASTM/ISO/JIS/DIN定量分析标准；层深长度、相含量、晶粒度、铸铁分析、夹杂物、有色金属、颗粒形态、硬质合金；图谱比照分析、图谱光学尺；全面整合显微镜、数码设备、XYZ-3轴电动扫描台；内嵌EFI/MIA/3DView功能；软件要求终身免费升级。可以根据被扫物体的复杂程度设置不同扫描分辨率，可进行优化扫描网格、简化扫描网格、边界优化、边界锐度、自动填充孔、移除孤立面片等数据优化功能。输出数据接口：多种标准数据文件格式输出，可直接生成STL,Igs,txt.等格式数据兼容多种CAD 软件（Catia V5、UGS、PRO-E、Imageware、Rapidform，3dmax，maya等软件） 5.金相分析实训考核系统 主界面：将金相显微图片呈现到具备用户管理、计划管理与报表查询功能的电子考核系统，用户可在系统上查看金相显微图片，评定图片中该试样的非金属夹杂物类型和级别。并在软件界面上填写制样关键点及判定依据。 6.新材料金相检测与分析设备专用工作台 工作台材质为钢木复合，台面防静电板，桌身钢板喷塑；配置不少于9个三相五孔插座，自带开关及过载保护，可满足合计不低于2000W电器运行；工作台尺寸不小于2000*750*750mm，自带机箱放置位及储物柜，可通过滚轮移动，滚轮带自锁机构，配置抛磨机槽。 | 3套 |  |  | 自合同签定之日起30天内 |
| 4 | 智能数字化三维扫描仪 | 1.扫描形式：手持自由扫描、固定式转台自动扫描； 2.扫描技术：多线蓝色激光及蓝光结构光双光源； 3.扫描模式：通过交叉线扫描，平行线扫描，全场高速扫描，转台自动扫描四种扫描模式无缝切换，适应不同类型扫描对象及工况； 4.扫描精度：≤0.01 mm-0.02mm； 5.最小点距：≤0.05 mm； 6.工作距离：≥195- 405 mm； 7.单帧扫描范围：≥330×220 mm； 8.扫描帧率：≥激光扫描：820,000 点/秒；≥蓝光扫描：7,200,000 点/秒； 9.相机分辨率：≥200万像素； 10.彩色扫描：支持（转台模式）； 11.拼接方式：特征拼接、标记点拼接、全局标记点拼接； 12.光源：≥21束蓝色激光线；≥62 线蓝色结构光； 13.电源：DC 12V, 3A； | 1套 |  |  | 自合同签定之日起30天内 |
| 总价： |  |  |  |  |  |  |

三、质量要求、技术标准、供方对质量负责的条件和期限：国家有统一标准的，执行国家标准；没有国家标准的，执行行业标准；没有行业标准的，执行厂家标准。需方有特殊要求的，按招标文件或询价表中有关条款执行。

四、交（提）货地点、方式：南通科技职业学院 。

五、质保期 壹 年。保期壹年。

六、需方验收前，货物损耗、运费等由 供 方承担。

七、包装标准、包装物的供应与回收：按出厂标准包装。

八、验收标准、方法及提出异议期限：在接到供方安装、调试完毕后以书面形式提出验收申请后，需方应在15个工作日内及时组织相关专业技术人员，必要时可以邀请采购中心、质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，作为支付货款的依据。一次验收不合格的，需方应向供方出具书面整改通知，供方不整改或整改后仍不符合要求的，需方有权解除本合同。

九、安装调试：供方提供专业的技术人员到现场免费安装调试，并提供免费的系统技术培训和使用人员培训，培训至少4名技术人员（管理人员），使其能够熟练进行日常维护与一般故障的处理。

十、随机必备品、配件、工具数量及供应方法：按出厂标准包装。

十一、结算方式及期限： 验收合格之日起30个工作日内，供方向需方开具25万元的增值税专用发票，需方收到发票后支付金额25万元，2026年4月之前供方向需方出具合同尾款金额对应的增值税专用发票，需方收到发票后支付项目剩余尾款。

十二、违约责任：

1.供方不能按期供货，供方付给需方违约金（违约金的计算：每逾期一天，扣除总合同款的5‰）。需方原因或不可抗力的因素影响除外。

2.供方低于合同配置、技术标准供货，供方负有下列第（1）种责任：

（1）供方恢复合同规定的配置、技术标准（或不低于原配置、原标准），遇价格下降的，供方退还差价；遇价格上涨的，按原价格执行。同时供方付给需方合同总价款5%的违约金。

（2）需方退货，同时，供方付给需方合同总价款20%的违约金。

3.供方不能按期提供售后服务、降低服务标准、服务质量，或不兑现服务承诺，付给需方合同总价款5%的违约金。服务要求如下：

（1）对提供的设备进行现场维修、非人为损坏件更换，质保期内不收取额外费用。质保期后优惠提供易损件，优惠提供产品更新和零部件修理服务。

（2）在接到需方维修要求电话后，24小时内服务响应并派技术人员到现场维修，维修过程中所需材料应及时提供，最长不超过48小时必须送达需方。若短期无法修复的，及时提供相应备用设备并负责安装调试以不影响需方正常使用。

4.需方除供方低于合同配置、技术标准供货或不可抗力因素外，要求退货或不接受货物的，付给供方合同总价款5%的违约金。

十三、本合同在履行过程中发生争议及解决纠纷方式：由双方当事人协商解决；也可提交当地财政政府采购管理部门或工商管理部门调解，协商或调解不成的，按下列第 1 种方式解决：

1.提交南通仲裁委员会仲裁。2.依法向人民法院起诉。

十四、合同经双方签署后生效。招标文件和投标文件是合同的附件，作为本合同的变更及补充。

十五、本合同一式六份，供方一份、需方五份。

十六、其他约定事项： 无 。

| 供 方 单位名称(章)： 单位地址： 法定代表人： 委托代理人： 电 话： 传 真： 售后服务电话： 开户银行： 帐 号： 签订日期： 年 月 日 | 需 方 单位名称(章)：南通科技职业学院 单位地址：江苏省南通市青年中路136号 法定代表人： 委托代理人： 电 话： 传 真： 开户银行: 帐 号： 邮政编码： 签订日期： 年 月 日 |
| --- | --- |

- 第四部分  开标和评标

- 一、开标

不见面远程开标模式：开标当天各投标人在各自地点通过苏采云系统及时登录不见面开标大厅，参加投标活动。

- 二、评标流程和评标标准

采用综合评分法。分资格审查、商务技术标、价格标、三部分评审，总分值为100分，加分和减分因素除外。

首先由招标人对投标人资格进行审查，然后评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，最后评标委员会对符合性审查合格的投标文件商务、技术部分进行评估，综合比较与评价。待商务技术标评审结束后，进行价格标的评审。投标人商务、技术部分和价格部分的合计分值，为该投标人的评标总得分。

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分前三名的投标人为中标候选人。

评委在认真审阅投标文件的基础上，根据各投标文件的响应程度独立评判，不得统一打分。

- （一）招标人（代表）对投标人资格进行审查。

投标人资格不合格的，其投标文件判定为无效投标文件。

- （二）评标委员会对符合资格投标人的投标文件进行符合性审查。

未通过符合性审查的投标文件，将被判为不满足招标文件实质性要求。

- （三）商务技术分：45分

各投标人得分为评委会成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。

| 序号 | 项 目 | 评 分 标 准 | 最高分 | 最低分 | 主/客观分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术性能 | - 根据投标人所投产品的技术参数及性能与招标文件要求的响应程度进行评分，带“▲”的功能或参数每满足一项得0.5分，带“✫”的功能或参数每满足一项得0.25分，该项满分为20分。 若发现有提供虚假的证明材料或虚假应答技术偏离表的，视为无效投标，上报采购监管部门并追究相关责任。 | 20 | 0 | 客观分 |
| 2 | 实施方案 | - 1．项目实施方案（3分） 投标人根据招标文件要求提供具体详实的实施方案，包含但不限于组织架构、进度控制、风险控制管理、质量保障措施、项目安装、调试、验收方案等。 （1）实施方案完整、科学、合理且极具针对性。组织架构清晰，进度控制计划精确，关键节点明确，时间安排合理，风险控制管理全面，对项目各阶段潜在风险进行精准识别、评估，并制定详细有效的应对预案，质量保障措施完善，项目交付全过程严格把控，建立明确质量标准和检验流程，项目安装、调试、验收方案细致具体，涵盖技术要求、操作规范、验收流程及验收标准等内容，具有很强的可操作性，能充分满足项目需求，保障项目高质量完成得3分。​ （2）实施方案内容较为完整，具有一定合理性和可行性。组织架构基本清晰，人员分工基本明确，进度控制计划较为详细，关键节点设置合理，但时间安排可能存在少量不合理之处，风险控制管理能识别主要风险，并制定相应应对措施，但不够全面深入，质量保障措施基本完善，对项目质量有一定的把控能力，项目安装、调试、验收方案较为具体，能够满足项目基本要求，但在细节和可操作性方面存在一定不足得2分； （3）实施方案内容不够完整，存在明显缺项或漏洞。组织架构不清晰，人员分工不明确，进度控制计划粗糙，关键节点不明确，时间安排不合理；风险控制管理缺乏系统性，未能有效识别和应对主要风险，质量保障措施不完善，难以保障项目质量，项目安装、调试、验收方案简单笼统，缺乏关键技术要求、操作规范和验收标准等内容，可操作性差，较难有效满足项目需求得1分；​（4）实施方案未实质性响应招标文件要求，存在以下任一情形：完全未包含招标文件规定的核心内容，如无组织架构、进度计划等关键板块；方案内容严重抄袭或明显与项目实际需求不相关；存在违反国家强制性标准、法律法规等情形；提供虚假材料或数据支撑方案内容，导致方案失去真实性和可行性本项均不得分。 - 2．培训方案（3分） - 投标人根据招标文件要求提供具体详实的培训方案，包括但不限于培训方案、培训内容、培训师资、培训频次、培训资料等。 - （1）培训方案科学合理、全面详实且针对性极强。培训方案整体规划完善，流程清晰，充分考虑项目特性与学员需求；培训内容丰富精准，紧扣项目专业知识、技能要点及相关法规政策，理论与实践结合紧密，能切实助力学员掌握核心内容；培训师资阵容强大，均具备深厚专业背景、丰富教学经验与相关项目实操经验，专业资质过硬；培训频次设置科学，依据培训内容难度与学员学习规律，合理安排课程进度，确保知识有效吸收；培训资料丰富多样得3分；​ - （2）培训方案较为完善，具有较好的合理性与可行性。培训方案框架完整，流程基本顺畅；培训内容较为充实，贴合项目需求，虽实践部分稍欠，但理论讲解较为清晰；培训师资具备一定专业能力与教学经验，部分讲师有相关项目经历，资质基本满足要求；培训频次安排较为合理，能保障培训有序推进，不过在个别阶段时间把控上可优化；培训资料较齐全得2分； - （3）培训方案存在一定缺陷，内容完整性与合理性不足。培训方案不够完整，流程存在模糊环节；培训内容有缺漏，对项目关键知识、技能覆盖不全面，理论与实践脱节，实用性欠佳；培训师资专业水平参差不齐，部分讲师缺乏教学经验或项目实操经验；培训频次安排不合理，过于紧凑或松散，影响培训效果得1分；​ - （4）培训方案未实质性响应招标文件要求，出现以下任一情形：方案严重偏离项目实际需求，与培训目标毫无关联；完全缺失招标文件规定的关键板块，如无培训内容、培训师资安排等；提供虚假培训师资信息、培训资料来源不明或严重抄袭；方案中存在违反国家法律法规、行业规范的内容，致使方案不具备可行性与合法性本项均不得分。 - 3.供货方案（3分） - 投标人根据招标文件要求提供具体详实的供货方案，包括但不限于供货时间、供货运输及设备安装、货物交接方案等。 - （1）供货方案科学合理、全面细致且针对性极强。供货时间规划精准，制定详细的供货进度表，明确各阶段时间节点，确保按时、分批或一次性完成供货，且预留充足弹性时间应对突发情况；供货运输方案完善，选用合适的运输工具与包装材料，制定严谨的运输路线规划和应急预案，保障货物在运输过程中不受损坏、丢失，同时符合环保、安全等相关法规要求；设备安装方案专业规范，配备专业技术团队，提供详细的安装流程、技术标准与质量验收规范，确保设备安装高效、安全、符合使用要求；货物交接方案严谨，明确交接流程、责任划分、验收标准与文档管理得3分； - （2）供货方案较为完善，具有较好的合理性与可行性。供货时间安排较为合理，能满足项目基本进度要求，但时间节点的规划可进一步细化；供货运输方案基本可行，运输工具、包装及路线规划能保障货物运输，不过应急预案不够全面；设备安装方案较详细，有专业人员配置和安装流程说明，但在技术细节和质量验收标准上存在优化空间；货物交接方案明确了基本流程和责任，验收标准较为清晰得2分；​ - （3）供货方案存在一定缺陷，内容完整性与合理性不足。供货时间安排模糊，关键时间节点不明确，难以保障按时供货；供货运输方案简陋，未充分考虑货物特性，包装、运输工具及路线存在风险，缺乏应急预案；设备安装方案缺乏专业性，人员技术能力存疑，安装流程不清晰，无明确质量验收标准；货物交接方案不完整，交接流程、责任划分和验收标准不明确得1分；​ - （4）供货方案未实质性响应招标文件要求，出现以下任一情形：方案严重偏离项目实际需求，与供货目标毫无关联；完全缺失招标文件规定的关键板块，如无供货时间安排、货物交接方案等；提供虚假供货信息，如虚构运输能力、安装团队资质；方案中存在违反国家法律法规、行业规范的内容，如运输方式不符合安全标准，导致方案不具备可行性与合法性本项均不得分。 - 4．售后服务方案（3分） - 投标人根据招标文件要求提供具体详实的售后服务方案，包括但不限于售后服务方案、服务范围以及故障解决方案、响应时间、应急处理方案、售后服务电话等。 - （1）售后服务方案科学完善、细致全面且高度贴合项目需求。服务范围明确涵盖货物全生命周期，包含安装调试后的维护、保养、升级等各类服务内容；故障解决方案详实具体，针对不同类型故障制定分级处理流程；响应时间承诺高效，确保工作日及非工作日均能快速响应；应急处理方案完备，涵盖自然灾害、重大设备故障等突发情况，具备详细的应急组织架构、物资调配及恢复流程；售后服务电话号码清晰公开，同时配备备用通讯方式，确保沟通渠道畅通无阻得3分；​ - （2）售后服务方案基本完整，具备一定可行性。服务范围较明确，但在部分特殊情况或设备全周期服务细节上有所缺失；故障解决方案能针对常见故障提出处理办法，但流程不够细化，责任界定模糊；响应时间承诺基本满足项目要求，紧急故障响应时间较长；应急处理方案存在框架，但应对措施不够具体，缺乏物资储备与人员调配的详细安排；售后服务电话可正常接通，不过存在时段限制，未完全实现全天候服务得2分； - （3）售后服务方案存在明显缺陷，完整性与合理性不足。服务范围表述笼统，未清晰界定服务边界与内容；故障解决方案仅简单提及处理方向，缺乏具体流程与技术指导；响应时间承诺不明确，难以保障服务时效性；应急处理方案缺失或过于简略，不具备实际指导意义；售后服务电话存在号码不畅通、无人值守等问题。方案难以有效保障项目售后需求，需大幅改进得1分；​ - （4）售后服务方案未实质性响应招标文件要求，出现以下任一情形：完全缺失招标文件规定的核心内容，如无响应时间、应急处理方案等关键板块；方案内容严重偏离项目实际需求，与售后服务目标无关；提供虚假售后信息，如虚构服务团队资质、虚假承诺响应时间；方案中存在违反国家法律法规、行业规范的内容，导致方案不具备可行性与合法性本项均不得分。 | - 12 | - 0 | - 主观分 |
| 3 | 企业综合实力 | 投标人自2022年1月1日以来为技能大赛赛事提供过大赛设备及相关技术支持的，省级及以上赛事的每提供一个，得2分，市级赛事每提供一个，得1分，本项最多得4分。（请在投标文件中提供大赛组委会证明材料并加盖投标人公章，不提供不得分） | 4 | 0 | 客观分 |
| 4 | 类似项目业绩 | 1.投标人提供自2022年1月1日（以合同签订时间为准）以来的类似项目业绩的，有一个得3分，本项最多得9分。（请在投标文件中提供相关合同的证明材料，合同中须反映出相关内容，如合同中不能反映，须提供其他相关证明材料予以佐证，不提供不得分） | 9 | 0 | 客观分 |

特别提醒：技术标评分中所涉及相关资料等证明材料均须提供原件复印件加盖投标单位公章，获得日期须在本项目公告之前有效，否则不得分。评标未尽事宜由评标委员会根据有关规定讨论决定。

- （四）价格分：55分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在30分钟内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- （五）中标人的确定

采用综合评分法的，评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。采取随机抽取的方式确定。

- （六）招标人代表宣布评标结果。

- （七）公告中标结果

自确定中标人之日起2个工作日内，在江苏省政府采购网公告中标结果，公告期限为1个工作日。

- （八）发放中标通知书

公告中标结果的同时，招标人向中标供应商发放中标通知书。

中标通知书发出后，招标人不得违法改变中标结果，中标供应商无正当理由不得放弃中标。

（九）其他

当中标人无正当理由放弃中标，被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，招标人有权按照政府采购相关法律法规的规定对其采取惩戒措施，包含但不限于列入采购失信人黑名单等措施。

当中标人放弃成交、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，招标人可以按照评标委员会提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交人，也可以重新采购。

第五部分  投标文件组成

一、基本目录

1.开标一览表（苏彩云系统固定格式）；

2.投标人情况一览表（格式见附件1）；

3.投标分项报价表（格式见附件2）；

4.商务部分正负偏离表（格式见附件3）；

5.技术部分正负偏离表（格式见附件4）；

6.供应商信用承诺书（格式见附件5）。

- 一、资格审查证明材料（不能出现商务技术标、价格标）

1.投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函（格式见附件6）；

2.法定代表人身份证明书（格式见附件7）；

3.法定代表人授权委托书原件，投标代表本人身份证复印件（格式见附件8）；

4.提供有效的营业执照复印件加盖公章。

5.其它需要提交的资格审查证明材料（以下满足其一即可）：

5.1中小企业声明函（格式见附件9）；

5.2残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）；

5.3监狱和戒毒企业证明材料（格式见附件11）；

注：上述“资格审查内容”中1-5条供应商必须逐条响应，否则作无效响应处理。

二、符合性审查内容

按招标文件第三部分 项目需求“八、采购需求中必须满足的实质性要求”要求提供。

- 三、商务技术标（不能出现价格标）

1.商务技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料；

2.投标人认为需要提交的其他商务技术材料。

- 附件1

- 供应商情况一览表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位 概况 | 职工总数 |  | 人 |  | 上一年主要经济指标 | 营业额 |  |  | 实现利润 |  |  |
|  | 流动资金 |  | 万元 |  |  | 主要 产品 | 1. |  |  |  |  |
|  | 固定资产 （万元） |  | 原值： 净值： |  |  |  | 2. |  |  |  |  |
|  | 占地面积 |  | M2 |  |  |  | 3. |  |  |  |  |
| 本次 投标 产品 情况 | 本次投标 产品名称 |  |  | 型 号 |  | 上年 产销量 | 产品技术 先进水平 | 曾获何级 何种奖励 |  | 主要用户 名称 |  |
| 其它 | 近3年完成及正在执行的合同中发生的由于供应商违约或部分违约而引起诉讼和受到索赔的案件具体情况及结果（须如实填写，若对此进行隐瞒，尔后又被招标人或采购代理机构发现，或被它人举证成立，其投标资格将被取消）。 |  |  |  |  |  | 如有名称变更（非因该单位出现了与资格预审（如果经此程序）时的营业性质的根本改变以至不再满足本次招标的要求），说明原名称因何种原因变更为现名称，并提供由工商管理部门出具的变更证明文件。 |  |  |  |  |

- 附件2

- 分项报价明细表

| 序号 | 设备 名称 | 规格、型号、品牌 | 单位 | 数量 | 投标单价（元） | 投标总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ... |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

企业名称（加盖 CA 电子签章）：

日期：

附件3

- 商务部分正负偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 招标文件要求的商务条款 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.投标人提交的投标文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的商务部分的要求，应逐条填列在偏离表中，完全响应的可提供空白表格加盖公章。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。

3.投标人如果虚假响应，将被暂停参加招标人组织的政府采购活动。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

5.本项目商务要求不接受负偏离，有负偏离的作无效标处理。

附件4

- 技术部分正负偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 招标文件要求的技术要求 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.投标人提交的投标文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的技术部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。

3.投标人如果虚假响应，将被暂停参加招标人组织的政府采购活动。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件5

- 供应商信用承诺书

为营造公开、公平、公正的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；

二、严格依照国家和省、市、县关于政府采购等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

三、严格遵守即时信息公示规定；

四、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护招标投标的良好秩序；

五、本单位自愿接受政府采购有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受政府采购有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；

六、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；

七、上述承诺已向本单位员工作了宣传教育；

如有违反上述承诺的不良行为，本单位同意将其予以上网公示。

投标供应商全称(加盖 CA 电子签章)：

法定代表人（签字或加盖 CA 电子签章）：

时间：  年  月   日

附件6

- 投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（加盖 CA 电子签章）：

日期：  年  月 日

附件7

- 法定代表人身份证明

先生/女士： 现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

注：提供法定代表人的身份证复印件

附件8

- 法定代表人授权委托书

本人------（姓名）系————（授权单位名称）的法定代表人，现委托-------（姓名）（身份证号——————）为我方代理人，以我方名义全权处理与本次采购项目（编号：----------）有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

本授权书于---年---月---日起生效。代理人无转委托权。

代理人(被授权人):------

授权单位名称（加盖 CA 电子签章）：-----

授权单位法定代表人（签字或加盖 CA 电子签章）：-----

XXXX年XX月XX日

注：提供投标代表本人身份证复印件

附件9

- 小微企业声明函（货物）

- 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造。相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业） 的具体情况如下：

- 1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（小型企业、微型企业）；

- 2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（小型企业、微型企业）；

- ... ...

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 企业名称（加盖 CA 电子签章）：

- 日期：

- 附件10

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖 CA 电子签章）：

日  期：

- 附件11

- 监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

附件12

- 质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

招标人名称：

招标文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。