目    录

第一章 招标公告………………………………………………1

第二章 投标人须知……………………………………………5

一、投标人须知前附表………………………………………5

二、总则………………………………………………………6

三、招标文件…………………………………………………7

四、投标文件…………………………………………………8

五、开标及资格审查…………………………………………13

六、评标………………………………………………………14

七、定标………………………………………………………18

第三章   招标内容及要求……………………………………22

第四章   评标办法及评分标准………………………………29

第五章   合同主要条款………………………………………36

第六章   投标文件及格式……………………………………48

- 招标公告

项目概况 江苏建湖经济开发区综合服务中心消防车及器材采购项目JSZC-320925-JSTX-G2025-0035的潜在投标人应在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目），并于2025年12月29日9:00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320925-JSTX-G2025-0035

项目名称：江苏建湖经济开发区综合服务中心消防车及器材采购项目

预算金额：100万元（一标段：泡沫消防车58万元；二标段：消防器材42万元），投标报价高于该预算价的作无效标处理

最高限价（如有）：/

采购需求：江苏建湖经济开发区综合服务中心消防车及器材采购项目内的所有产品（一标段：泡沫消防车58万元；二标段：消防器材42万元）的供货、运输（送达至采购人指定地点并卸货）、安装、检验、培训及售后服务、协助车辆上牌等内容，详见招标文件要求

合同履行期限：签订合同后2个月内完成安装、调试、验收、协助车辆上牌等服务并交付采购人使用

质保期：车辆及消防器材均为3年

标段划分：二个，本项目兼投兼中

本项目的评标、定标顺序按照标段号的自然顺序（即一标段→二标段）

本项目（是/否）接受联合体投标：否

二、申请人的资格要求

（一） 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

- 2.上一年度的财务状况报表（成立不满一年不需提供）；

- 3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

- 4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式附后）；

- 5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式附后）；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求（详见招标文件第四章）：

1.政策采购促进中小企业发展；

2.政府采购促进残疾人福利单位发展；

3.政府采购促进监狱和戒毒企业发展；

4.为鼓励中小企业发展，如中标企业为中小企业，则由该企业负责所有项目的运营；如中标企业为非中小企业，则中标企业须将不低于总项目30%的份额，其中预留给小微企业的比例不低于60%，分包给具有相关相应能力的中小企业，由中标企业统一管理。

5.政府采购鼓励优先采购节能产品、环境标志产品：严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品；

6.执行投标产品的商品包装、快递包装相关政策：供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照“关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号）”执行；

7.执行数据中心采购相关政策：若涉及到数据中心采购，应按照“关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）”执行。

（三）本项目的特定资格要求：（一标段适用）

1.投标申请人应是中华人民共和国境内注册的供应商；

2.投标人所投车型应取得工信部公告，且具有检测机构出具的同型号检验报告。

3.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

本项目的特定资格要求：（二标段适用）

1.投标申请人应是中华人民共和国境内注册的供应商；

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）

方式：本项目采用网上注册登记方式

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025- 12 -29   9:00 （北京时间）

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日

六、其他补充事宜

1.招标文件获取方式：本项目采用网上注册登记方式

1.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》（“苏采云”系统供应商操作指南详见盐城市政府采购网-办理指南下载《江苏省政府采购管理交易系统 (苏采云)供应商操作指南》）。

1.2潜在投标人访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

1.3“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持意源CA，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的意源CA全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见《江苏省政府采购（供应商）意源CA数字证书及电子签章办理指南》。

1.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

1.5招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

1.6请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

2.各投标人在投标截止时间前应当每天都上网查询，以便获取更新的澄清、修改、补充内容。凡涉及到该项目的补充说明和修改，均以江苏政府采购网上的更正或补充通知为准。

3.投标人如在投标过程中存在以下行为，将被列入不良行为记录名单。

3.1提供虚假材料谋取中标成交的或采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

3.2投标人递交无竞争力投标文件的。

4.投标人存在串通投标、以他人名义投标、弄虚作假等违法违规行为，或者无正当理由放弃投标、中标资格，造成项目招标失败的，不得参加该项目重新招标的投标。

5.因供应商的系统环境、操作等原因导致报名、开评标过程中出现问题由供应商自行承担负责。

6.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：江苏建湖经济开发区综合服务中心

地址：江苏省盐城市建湖县永兴路6号

联系方式：17627869681

2. 采购代理机构信息

名称：江苏腾信招标有限公司

地址：建湖县湖中南路天铂·铂金街（建湖宝龙广场）8号楼二楼

联系方式：18021804466

3. 项目联系方式

项目联系人：王女士

电话：18021804466

第二章  投标须知

## 一、投标须知前附表

| 项目名称 | 江苏建湖经济开发区综合服务中心消防车及器材采购项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购需求 | 江苏建湖经济开发区综合服务中心消防车及器材采购项目内的所有产品（一标段：泡沫消防车58万元；二标段：消防器材42万元）的供货、运输（送达至采购人指定地点并卸货）、安装、检验、培训及售后服务、协助车辆上牌等内容，详见招标文件要求 |  |  |
| 项目地点 | 采购人指定地点 |  |  |
| 标段划分 | 二个标段 本项目的评标、定标顺序按照标段号的自然顺序 （即一标段→二标段） |  |  |
| 采购单位联系人 | 张女士 | 电 话 | 17627869681 |
| 代理机构联系人 | 王女士 | 电 话 | 18021804466 |
| 投标保证金 | 为贯彻落实苏财购[2020]52号文件精神，该项目投标人可免交投标保证金。 |  |  |
| 履约保证金 | 中标单位在签订合同前，须向采购人交纳中标价5%的履约保证金，于合同履行期限满后退还。履约保证金用以约束成交供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。对提供第三方信用服务机构依据标准规范评定为AA级及以上的政府采购供应商（须在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实）向采购人交纳中标价2.5%的履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。 |  |  |
| 合同履行期限 | 签订合同后2个月内完成安装、调试、验收、协助车辆上牌等服务并交付采购人使用 |  |  |
| 质保期 | 车辆及消防器材均为3年 |  |  |
| 投标有效期 | 投标截止日起 60 天（日历天） |  |  |
| 投标截止时间 | 时间:2025年12月29日9时00分 |  |  |
| 开标时间及地点 | 时间: 2025年12月29日9时00分 地点:建湖县公共资源交易中心不见面开标厅 |  |  |
| 投标文件 | 电子投标文件一份(通过系统提交)；纸质投标文件正本一份，副本贰份（评审结束后由中标人邮寄至江苏腾信招标有限公司，未中标单位不需要提供）。 |  |  |
| 采购预算 | 100万元（一标段：泡沫消防车58万元；二标段：消防器材42万元），投标报价高于该预算价的作无效标处理 |  |  |
| 评标办法 | 综合评分法 |  |  |
| 其他要求 | 投标人如在投标过程中提供虚假材料谋取中标成交的或采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的,将依法处理处罚。 |  |  |
| 质疑受理部门 | 联系部门：江苏建湖经济开发区综合服务中心/江苏腾信招标有限公司 联系电话：17627869681/18021804466 通讯地址：建湖县安康路南首/建湖县湖中南路天铂·铂金街（建湖宝龙广场）8号楼二楼 |  |  |
| 投诉受理部门 | 联系部门：建湖县财政局 通讯地址：建湖县双湖路建设大厦 联系方式：0515-86233622 |  |  |
| 软件技术支持 | 联系方式：0519-86722805 |  |  |
| 解释权 | 本采购文件的最终解释权归采购单位所有 |  |  |

二、总  则

1. 适用范围

1.1 本次项目仅适用于招标文件中所叙述项目的货物采购。

2. 定义

2.1 “采购人”、“采购单位”系指本次采购项目的业主方。

2.2 “采购代理机构”系指本次招标采购项目活动组织方。

2.3 “投标人”系指获取了本招标文件，且已经提交或者准备提交本次投标文件的制造商或供货商。

2.4“投标文件有效期”系指投标截止日起60天（日历天）；

2.5 不可抗力：不可预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

3. 申请人的资格要求：详见招标公告

三、招标文件

4．招标文件的构成

4.1招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

4.1.1招标公告；

4.1.2投标人须知；

4.1.3招标内容及要求；

4.1.4评标办法及评分标准；

4.1.5合同主要条款；

4.1.6投标文件格式。

4.2投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人领取招标文件并参加投标即视同认可招标文件内所有内容。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应是投标人的风险。没有按照招标文件要求作出实质性响应的投标文件将被拒绝。

4.3 勘察现场

4.3.1 投标人踏勘现场所发生的费用自理；采购人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被投标人利用的资料，采购人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任；投标人进入采购人项目现场进行踏勘的，不得使采购人承担有关的责任和蒙受损失；投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

4.3.2 无论投标人踏勘与否，都将被视为熟悉履行该项目有关的一切情况，并承担一切与投标有关的风险、责任和义务。

4.3.3 现场踏勘由各投标人自行实施，采购人不统一组织现场踏勘。

4.3.4 投标单位应在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标单位中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购单位提出任何索赔的要求，对此采购单位不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

5．招标文件的澄清、修改及补充：

5.1投标人在收到招标文件后，如有疑问需要澄清，应以规定的时间和方式（2025年12月24日17:00前）向采购人或代理机构提出，如在规定期限内未递交疑问或未按规定提交投标疑问的，则视为该投标人无疑问。

5.2 在投标截止日期前，采购单位对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统及盐城市政府采购网等相关网站发布澄清公告或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。

5.3 标书以外的内容，一律拒绝答复。

5.4 投标人对采购人提供的采购文件所做出的推论、解释和结论，采购人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

5.5 本采购文件的最终解释权归采购单位所有。

四、投标文件

6．投标文件的编制

6.1要求

6.1.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

6.1.2无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

6.2投标语言及计量单位

6.2.1投标文件以及投标人与采购单位就有关投标事宜的所有来往函电均应使用简体中文书写。

6.2.2关于投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位。

6.2.3原版为外文的证书类文件，但应当提供中文翻译文件并加盖投标人公章。必要时评标委员会可以要求投标人提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件，否则，投标人的投标文件将作无效投标处理。

6.2.4翻译的中文文件与外文文件如果出现差异和矛盾时，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理。

6.3电子投标文件其他要求

6.3.1电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本招标文件的组成部分。

6.3.2投标人应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

6.3.3投标人应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

6.4投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

6.5投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

7．为贯彻落实苏财购[2020]52号文件精神，该项目投标人免交投标保证金。

8. 投标报价：

8.1投标方应在招标文件所附的投标报价表上写明投标产品的单价和投标总价，如单价与总价有出入，以单价为准。投标方对每种服务只允许有一个报价，招标方不接受有任何选择的报价。除合同另有约定，投标人投标报价表上所标明的价格均为履约的固定价格，不得以任何理由予以变更。

8.2预算金额：100万元（一标段：泡沫消防车58万元；二标段：消防器材42万元），投标报价高于该预算价的作无效标处理

8.3 投标报价

8.3.1一标段投标报价应包含为完成上述内容所必须的人工费、供货、运输（送达至采购人指定地点并卸货）、安装、检验、培训及售后服务、购置税、第一年的保险费用、协助车辆上牌、材料费、不可预见的费用、管理费、招标代理费、利润、税金和文件规定的其他各项应有的全部费用(综合报价)等，对投标人认为没有考虑到的费用项目采购人将不予支付，并认为此项费用已包含在投标报价中。

二标段投标报价应包含为完成上述内容所必须的人工费、供货、运输（送达至采购人指定地点并卸货）、安装、检验、培训及售后服务、材料费、不可预见的费用、管理费、招标代理费、利润、税金和文件规定的其他各项应有的全部费用(综合报价)等，对投标人认为没有考虑到的费用项目采购人将不予支付，并认为此项费用已包含在投标报价中。

8.3.2 开标一览表、投标价格表的报价一律用人民币（单位：元）填报。

8.4 招标代理服务费：经研究决定，如中标人响应成交，中标人领取中标通知书签订合同后向招标代理机构交纳招标代理服务费（通过数字人民币方式交款）费用按照苏招协【2022】002号文收费标准收取，此项费用含在投标报价中，不单独列项，由投标单位在报价时综合考虑；

8.5投标人在投标文件中应按照本招标文件所附的投标报价单样式进行报价，并计算总价。报价表必须由法定代表人或委托代理人签署。

9．线上投标文件编制要求，请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作：

9.1基本目录

（1）《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）；

（2）《法定代表人身份证明书》及《授权委托书》（加盖电子签章，格式见招标文件第六章《投标文件相关格式》）；

9.2资格条件（1-6必须提供，且须加盖电子签章，否则投标无效）（一标段）

- ①有效的营业执照（副本）原件彩色扫描件；

- ② 上一年度的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）；

- ③ 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

- ④投标人须提供工信部公告原件扫描件，且应具有检测机构出具的同型号检验报告原件扫描件；

- ⑤具有履行合同所需的设备和专业技术能力的书面声明原件扫描件；

⑥无重大违法记录声明函原件扫描件；

资格条件（1-5必须提供，且须加盖电子签章，否则投标无效）（二标段）

- ①有效的营业执照（副本）原件彩色扫描件；

- ② 上一年度的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）；

- ③ 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

- ④具有履行合同所需的设备和专业技术能力的书面声明原件扫描件；

⑤无重大违法记录声明函原件扫描件；

9.3符合条件（符合条件要求内容必须提供，且须加盖电子签章，格式见招标文件第六章《投标文件相关格式》，否则投标无效

（1）报价：

①《投标函》；

②清单报价表；

（2）商务资信：

①供应商登记表；

②服务承诺函；

③公共资源交易投标信用承诺书；

④建湖县政府采购事前信用承诺书；

⑤服务方案。

（3）技术响应：

《技术参数响应表》

9.4企业声明函

（1）投标人为中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的，提供《中小企业声明函》（加盖电子签章，填写完整，格式见招标文件第六章《投标文件相关格式》）。

（2）投标人为监狱企业的等同于小微企业，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）投标人为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的等同于小微企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第六章《投标文件相关格式》）。

（4）政府采购鼓励优先采购节能产品、环境标志产品，投标人需提供相关产品的证明材料；

（5）供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）执行；

（6）若涉及到数据中心采购，应按照《<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）执行；

9.5招标文件要求的其它证明资料和评标细则要求提供证明材料原件或复印件。

注：1.投标人应对以上文件的合法性、真实性负责，投标人提供的材料如有虚假，视为提供虚假材料谋取中标资格，将被将依法处理处罚。

2.签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有材料原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。

10．投标文件线上格式要求

10.1投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。

10.2 通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！

10.3 本项目采用线上投标，即供应商投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。

11．线上投标文件的密封、签署、盖章要求

11.1投标文件的密封（加密）要求：

投标人应当按照招标文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。

11.2投标文件的签署要求：见招标文件第六章《投标文件相关格式》。

11.3投标文件的盖章要求：见招标文件第二章《线上投标文件编制要求》和招标文件第六章《投标文件相关格式》。投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

说明：投标人应在用CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的笔记本电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。

11.4投标人未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统应当拒收并提示。

12. 投标文件的提交与接收

12.1 投标文件提交与接收时间：

线上提交与接收时间：提交投标文件截止时间前。

12.2投标文件提交与接收地点：

线上提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。

说明：电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登录“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。

13．投标文件的撤回与修改

13.1投标文件的撤回

13.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《江苏省政府采购（供应商）意源CA数字证书及电子签章办理指南》。

13.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

13.2 投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《江苏省政府采购（供应商）意源CA数字证书及电子签章办理指南》。

13.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

13.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标及资格审查

14．开标、唱标、资格审查

14.1 线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。

14.2所有投标人解密（或解密时间）结束后，“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。

14.3开标时，《开标一览表》（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以《开标一览表》（报价表）为准。

14.4 投标文件、《开标一览表》（报价表）中报价的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

14.5 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以《开标一览表》（报价表）的总价为准，并修改单价；

14.6 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

14.7同时出现14.3-14.6中两种以上不一致的,按照14.3-14.6的顺序修正。修正后的报价由法定代表人/单位负责人或其授权的代表签字确认后产生约束力，投标人不确认的，投标无效。

14.8 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

14.9资格审查：开标结束后，依据法规政策和招标文件的规定，在对投标文件详细评估之前，采购人或采购代理机构将依据投标人提交的投标文件按招标公告第二项所述的资格标准对投标人进行资格审查, 以确定其是否具备投标资格。如果投标人不具备投标资格、不满足招标文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全, 其投标将被作为无效投标，不得参与下一环节的评审。

采购人及采购代理机构在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站

（www.creditchina.gov.cn）对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

六、评  标

15．组建评标委员会

采购单位根据项目的特点依法组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和有关评审专家组成。开标后由评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。评标委员会完成评标后，应当向采购人提出书面评标报告，推荐1名合格的中标候选人。

16．投标文件的审查

16.1对所有投标人的评估，都采用相同的程序和标准。评标过程将严格按照招标文件的要求和条件进行。

16.2评标委员会将对投标文件进行检查，以确定投标文件是否完整、有无计算上的错误、文件是否已正确签署等。

16.3评标委员会将对确定为实质性响应的投标文件进行进一步评审，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

16.3.1如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；

16.3.2当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在评委会认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价；

16.3.3评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝；

16.3.4评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

16.4符合性检查：

16.4.1符合性检查：依据招标文件的规定，评标委员会将对通过资格审查的投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否符合对招标文件的实质性要求作出响应。对没有实质性响应的投标文件将不进行评估，其投标被作为无效投标。凡有下列情况之一者，投标文件将被视为未实质性响应招标文件要求。

（1）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

（2）投标人未在规定解密时间内进行解密；

（3）投标人在报价时采用选择性报价；

（4）投标人不具备招标文件中规定资格要求的；

（5）投标人的报价超过了采购预算或最高限价的；

（6）未通过符合性检查的；

（7）不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的；

（8）投标人串通投标；

（9）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（10）不符合招标文件中规定的其它实质性条款以及法律法规规定的其他情形

（11）被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单

（12）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（13）投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。

（14）其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

（15）本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的；（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）。

评标委员会决定投标响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。

16.4.2对资格性检查和符合性检查不合格的投标人，将告知其理由。

16.5在评审过程中，评标委员会发现投标人有下列情形之一的，可以认定属于串标、围标的行为。具体表现形式如下：

16.5.1不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的。

16.5.2不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制的。

16.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人的。

16.5.4不同投标人的投标文件相互混装的。

16.5.5不同投标人授权同一人作为投标人代表的。

16.5.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出的。

16.5.7有证据证明投标人与采购单位、采购代理机构或其他投标人串通的其他情形的。

16.5.8评标委员会认定的其他串标、围标情形。

16.6有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有服务单位：

（1）符合专业条件的服务单位或者对招标文件作实质性响应的服务单位不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）服务单位的报价均超过了采购预算或最高限价的，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）投标文件存在歧义、重大缺陷，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

（6）因系统故障原因造成开标不成功的。

16.7若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

16.7.1提供虚假材料谋取中标的。

16.7.2向采购人行贿或者提供其他不正当利益的。

16.7.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

16.7.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

16.7.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

17．比较与评价

17.1评标委员会将按本招标文件规定的评标方法与标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

17.2对漏（缺）报项的处理：招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）报的视同已含在投标总价中。对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标评议。

17.3评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

（2）投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价45%的；

（3）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

17.4启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。”

18．评标过程及保密原则

18.1凡与本次招标有关人员对属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及定标意向等，均不得向投标人或其他人员透露。否则,将按有关规定追究相关人员的责任。

18.2在评标期间，投标人试图影响或干预评审的任何行为，将导致其投标被作为无效投标，并承担相应的法律责任。

七、定  标

19．定标原则

19.1最低投标价不作为中标的保证。

19.2本次招标评标方法为综合评分法。

投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。按评审后的得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

本项目提供相同品牌核心产品（一标段：*泡沫消防车；二标段：* 正压式消防空气呼吸器 ）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按投标报价由低到高排列；得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高得投标人为排名第一的中标候选人。

19.3推荐的中标候选人数：1名。排名第一的中标候选人放弃中标，或因不可抗力提出不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，本项目直接重新招标，不得确定其他投标人为中标人。

20．确定中标供应商

采购人将根据评标委员会的书面评标报告，依据法律法规确定中标人。采购人不得在评标委员会推荐的中标候选人之外确定中标人，否则中标结果无效。

- 中标通知书和签订合同

  - 21.1评审结束后，中标公告在江苏省政府采购网、盐城市政府采购网、建湖县公共资源交易电子化服务平台等相关媒体发布；在公示中标结果的同时向中标供应商发出中标通知书。中标通知书成为合同文件的组成部分，具有法律效力。

21.2政府采购项目的采购合同自签订之日起七个工作日内，采购人应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案。

21.3采购单位与中标供应商应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按采购文件确定的事情签订政府采购合同，合同在签订之日2个工作日内在盐城市政府采购网http://czj.yancheng.gov.cn/col/col2383/index.html上公示。

21.4中标单位如果未按中标通知书规定日期与采购单位签订合同，或要求更改招标文件内容而拖延合同签订，按照政府采购法相关法律法规执行。

22. 质疑和投诉

22.1 质疑供应商是指直接参加本次投标活动的供应商，未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理；

22.2 质疑供应商必须以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑；

22.3供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人将只对供应商第一次质疑作出答复；

22.4 质疑函应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上必要的证明材料（证明材料中如涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件），否则，代理公司或采购人不予受理。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

22.5采购人或采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人或采购代理机构不接受未填写快递运单的快件；

22.6 采购人或代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商，答复的内容不涉及商业秘密；

22.7 投标人认为招标文件内容违法或不当的，应当在招标文件规定的截止时间前提出异议；认为开标活动违法的，应当在开标现场提出异议；对采购单位（采购代理机构）答复不满意或采购单位（采购代理机构）在规定时间内未予答复的，投标人可向建湖县财政局投诉。

22.8 以下情形的质疑不予受理

22.8.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑；

22.8.2超出政府采购法定期限的质疑；

22.8.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑；

22.8.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑；

22.8.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑；

22.9 质疑或投诉程序

投标人认为本次招标文件、招标过程和中标、成交结果违反法律、法规和规章规定的，应当首先依法向采购单位或采购代理机构提出质疑，对采购单位或采购代理机构质疑答复不满意的可到建湖县财政局提出投诉。投标人或者其他利害关系人不按规定投诉或通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，影响招投标活动正常进行的，招投标行政监督部门不予受理，并给予警告。

22.10 恶意投诉情形

下列情况之一，投标人的投诉将被界定为恶意投诉，监管机构将对投诉人按有关规定列入不良记录名单并上网公示，投标人今后参与政府项目将受到影响：

（1）未按规定向投诉处理部门投诉或向不同部门多方投诉的；

（2）不符合投诉受理条件，被告知后仍进行投诉的；

（3）投诉处理部门受理投诉后，投诉人仍就同一内容向其他部门进行投诉的；

（4）捏造事实、伪造材料进行投诉或在网络等媒体上进行失实报道的；

（5）投诉经查失实，被告知后，仍然恶意缠诉的；

（6）一年内三次以上失实投诉的；

（7）直接向领导、纪委、检察部门写匿名信等。

23.投标人有下列行为之一造成采购人重新招标的，采购人重新招标时可以拒绝其参加投标：

（1）无故放弃中标；

（2）串通投标；

（3）存在弄虚作假行为；

（4）以可能影响履约的异常低价参加投标；

（5）其他违反法律、法规的行为。

对三年内在与招标人合同履行过程中被依法判定存在违约行为导致招标人重大损失或者被列入严重失信主体名单的法人、非法人组织或者自然人，招标人可以拒绝其参加投标。

24.电子招标投标交易平台

电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

25. 本项目落实预付款制度，预付款比例为30%。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

26.政府采购履约资金扶持政策

根据《转发江苏省财政厅中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见盐城市政府采购网浮动窗口“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。

第三章  招标内容及要求

一、项目概况

1.项目属性: 货物类项目；

2.项目名称：江苏建湖经济开发区综合服务中心消防车及器材采购项目

3.预算金额：100万元（一标段：泡沫消防车58万元；二标段：消防器材42万元），投标报价高于该预算价的作无效标处理

4.最高限价（如有）：无

5.采购需求：江苏建湖经济开发区综合服务中心消防车及器材采购项目内的所有产品（一标段：泡沫消防车58万元；二标段：消防器材42万元）的供货、运输（送达至采购人指定地点并卸货）、安装、检验、培训及售后服务、协助车辆上牌等内容，详见招标文件要求

6.合同履行期限：签订合同后2个月内完成安装、调试、验收、协助车辆上牌等服务并交付采购人使用

7.质保期：车辆及消防器材均为3年

8.标段划分：二个，本项目兼投兼中

9.本项目的评标、定标顺序按照标段号的自然顺序（即一标段→二标段）

10.本项目（是/否）接受联合体投标：否

二、技术要求及相关说明

一标段：泡沫消防车技术参数及相关要求

| 车辆名称： |  | *泡沫消防车（1辆） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 备注 |
| 1 | 基本数据 | 1.外廓尺寸：≥长6700mm×宽2150mm×高3050mm 2.满载总质量：≥10000kg。 ▲3.额定功率：≥138kW，最大净功率≥130kW |  |
| 2 | 底盘 | 1.驱动型式：4×2 ▲2.轴距：≥3800mm 3.最大允许总质量：≥10500kg 4.排放标准：国ⅥB 5.燃油类型：柴油 6.变速箱：手动档 7.取力器：全功率取力器 8.燃油箱：≥100L 9.尿素：≥25L 10.配置ABS(防抱死制动系统)，胎压监测功能 |  |
| 3 | 驾驶室及乘员室 | 1.驾驶室结构：四开门双排座(改装双排)，冷暖空调； 2.后排座位后设置空气呼吸器固定架及个人防护装备架不少于3套（模具制作）； 3.乘员人数≥1+2+3人 4.所有座椅配置安全带。 5.360全景车载监控系统（不少于32G内存）搭配电子屏，车载导航功能、行车记录仪功能、蓝牙通讯功能、实时监控、轨迹回放功能，360度环视功能、支持SD卡/U盘存储/外挂硬盘； 6.驾驶室内设备：除原车设备外，加装有扩音、警报功能控制系统，取力器控制开关，指示灯、警报器、警灯、暴闪灯开关、电台电源线桩头。 7.随车安装车载台，车载台接入当地集群网。 |  |
| 4 | 上装部分 | 1.车厢采用整体式结构。车厢骨架采用型钢焊接成型，内外蒙板采用铝合金蒙皮，通过粘接工艺，并进行封缝处理，用于防电化学腐蚀。有效防止漆面剥落（如磕碰、撞击）造成外蒙板锈蚀或在潮湿环境下的电化学腐蚀等现象发生，最大程度延长了车厢的使用寿命。器材箱内需按用户要求配置手抬泵平拖板、水带框等。所有器材箱内部均需喷涂防滑涂料，以达到防滑耐磨效果，并配备器材固定带。 2.载液罐采用PP复合材料制作而成，重量轻，防腐好，制作过程污染小。罐体内部设有纵横防荡板，底部设有纵向托梁，罐顶设有人孔口，在保证方便维修保养的前提下，最大程度延长罐体的使用寿命。 |  |
| 5 | 消防泵系统部分 | ▲1.额定流量：≥30L/s 2.材质：铸造铝合金泵体、铝叶轮、不锈钢泵轴 3.引水泵：活塞式 4.最大真空度：≥85kPa 5.引水时间：≤60s 6.引水高度：≥7m 7.安装型式：后置式 |  |
| 6 | 压缩空气泡沫系统部分 | 无 |  |
| 7 | 容罐部分 | ▲1.容量：水≥3000kg，泡沫≥500kg 2.材质：PP复合材料 3.位置：器材箱内部中间 4.型式：水罐与泡沫罐一体，整体内藏式 5.结构：内部设有纵横隔板，底部设有纵向托梁 6.固定：两侧配备弹性支撑，安装于副车架上 7.罐体附件： 水罐：1个500mm水罐入口孔，配绿色罐盖、1个DN125水罐出水口、1个DN80水罐溢流口、1个液位指示传感器、1个水罐排污口，DN50手动球阀控制、1个DN65由泵向罐内注水口 8.泡沫罐：1个500mm泡沫罐入口孔，配黄色罐盖、1个泡沫罐呼吸口、1个液位指示传感器、1个DN50泡沫罐出液口 |  |
| 8 | 车载消防炮 | 1.喷射方式：直流、开花 ▲2.额定流量：≥24L/s 3.喷射距离：水≥55m，泡沫≥42m 4.旋转角度：水平360°，俯仰-10°～70° 5.操作方式：手动两用炮。 ▲6.射程：水≥50米，泡沫≥40米 |  |
| 9 | 电气设备 | 1.电源及指示灯：安装有总电源开关、取力器开关、油门切换开关、外照明开关、卷帘门未关和充电指示灯等 2.警灯：驾驶室顶部安装有1个LED红色长排警灯；车体两侧上部各安装有2个LED频闪灯； 警报控制器：功率100W，驾驶室内配有手持扩音器 3.搜索灯：位于车顶后部 4.工作照明灯：车体两侧上部各2个LED照明 5.其它电气附件：自动分离充电系统（用于底盘电瓶充电） |  |
| 10 | 车身要求 | 1.车身颜色：R03消防红； 2.车身漆料：车厢表面喷涂消防红色漆，为保证夜间工作安全，车身设有符合安全标准要求的荧光反光带； 3.车身：反光安全标识； 4.整车标识：按消防车辆涂装要求 5.开关及阀门：所有开关阀门具有中文标识； |  |
| 11 | 随车附件和备件 (须列明细) | 序号; 名 称; 规 格; 数量; 单 位. 1; 吸水管; Φ100mm×2m; 4; 根. 2; 滤水器及引绳; FLFφ100; 1; 只. 3; 吸水管扳手; FS100; 2; 把. 4; 地上消火栓扳手; 多功能磁吸式; 1; 把. 5; 地下消火栓扳手; FBX800; 1; 把. 6; 消防水带; 20-80-20; 15; 盘. 7; 消防水带; 20-65-20; 15; 盘. 8; 消防水带; 20-50-20; 20; 盘. 9; 多功能水枪; 无后坐力（65）; 2; 支. 10; 多功能水枪; 无后坐力（50）; 2; 支. 11; 异径接口（卡式接口）; KJK65/80AZ; 2; 件. 12; 异径接口（卡式接口）; 50母/80公; 2; 件. 13; 异径接口（卡式接口）; 50母/65公; 2; 件. 14; 异径接口（消火栓专用）; φ125mm×φ100; 1; 只. 15; 异径接口（消火栓专用）; φ150mm×φ100; 1; 只. 16; 三分水器; FⅢ80/65×3-2.0; 1; 只. 17; 三分水器; FⅢ65/50×3-2.0; 1; 只. 18; 集水器; JⅡ100/80×2-1.0; 1; 只. 19; 水带护桥; HQ600; 1; 副. 20; 水带挂钩; FG600; 4; 只. 21; 水带包布; FP470; 4; 块. 22; 救援剪; JYJ 600; 1; 把. 23; 橡皮锤; CT 905; 1; 把. 24; 消防平斧; GFP890; 1; 把. 25; 消防铤; GT1; 1; 把. 26; 安全绳; AQS20-600; 1; 根. 27; 二节梯; TEZ6; 1; 架. 28; 可充电式手提防爆照明灯; 把; 2. 29; 消防挠钩; 件; 1. 30; 挂钩梯; 铝合金; 把; 1. 31; 单杠梯; 把; 1. 32; 手抬机动泵; 流量≥8L/S; 台; 1. 33; 底盘工具及附件; 套; 1. |  |

注：本项目的核心产品，在设备清单中以“*”标出，具体设备为“*泡沫消防车”

二标段：消防器材技术参数及相关要求

| 序号 | 器材名称 | 数量 | 单价限价 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 65水带 | 16卷 | 880 | - 产品符合GB6246-2011《消防水带》和消防类产品认证实施规则CCCF-CPRZ-25:2019的标准要求。 - 2.水带口径为65mm，内衬材质采用聚氨酯材质，厚度均匀，表面光滑清洁，无褶皱，不渗水，不霉变，柔软轻便易卷缠，耐老化，水流阻力小，使用寿命长标准工作压力≥2.0MPa，爆破压力≥7.84MPa，单位长度质量≤174g/m，延伸率≤0.2%，膨胀率≤1.4%，织物层与衬里附着强度≥33.9N/25MM,扯断伸长率≥425.9%，扯断强度≥55.2MPa，热空气老化：织物层与衬里附着强度≥111.1%，爆破压力≥93.7%，每卷长度为20米。 3.水带两头均配有65口径的锻造快速接口。带口缠绕铁丝为5道，水带和接口捆绑处有水带护皮保护以防损坏。 4.外层材质采用高强度聚乙烯纤维丝材质，工艺采用经圆织机环形编织而成，且耐压、耐磨、耐磨蚀、耐高低温、轻便柔软、易于清洗，使用寿命长。 5.水带一端清楚的标志着生产企业名称、产品名称和规格、生产日期及经线纬线和衬里材料.印刷的相关信息永不掉落。 6.包装：使用编织袋包装，包装结实牢固，便于搬运。 |
| 2 | 80水带 | 25卷 | 1054 | - 产品符合GB6246-2011《消防水带》和消防类产品认证实施规则CCCF-CPRZ-25:2019的标准要求。 - 2.水带口径为80mm，内衬材质采用聚氨酯材质，厚度均匀，表面光滑清洁，无褶皱，不渗水，不霉变，柔软轻便易卷缠，耐老化，水流阻力小，使用寿命长标准工作压力≥2.0MPa，爆破压力≥8.64MPa，单位长度质量≤225g/m，延伸率≤0.6%，膨胀率≤1.6%，织物层与衬里附着强度≥29.8N/25MM,扯断伸长率≥424.4%，扯断强度≥55.2MPa，热空气老化：织物层与衬里附着强度≥108.7%，爆破压力≥92.4%，每卷长度为20米。 3.水带两头均配有80口径的锻造快速接口。带口缠绕铁丝为5道，水带和接口捆绑处有水带护皮保护以防损坏。 4.外层材质采用高强度聚乙烯纤维丝材质，工艺采用经圆织机环形编织而成，且耐压、耐磨、耐磨蚀、耐高低温、轻便柔软、易于清洗，使用寿命长。 5.水带一端清楚的标志着生产企业名称、产品名称和规格、生产日期及经线纬线和衬里材料.印刷的相关信息永不掉落。 6.包装：使用编织袋包装，包装结实牢固，便于搬运。 |
| 3 | 15米金属拉梯 | 1个 | 16800 | - 1、符合XF137-2007《消防梯》标准要求。 - 2、工作长度15±0.3m，合并高度6±0.2m。 3、最小梯宽350±4mm。 4、梯蹬间距340±2mm。 ▲5、整梯质量≤60kg。 - 6、水平弯曲残余变形比值≤0.2%。 7、梯蹬弯曲残余变形比值≤0.15%。 8、梯蹬剪切强度：梯蹬与侧板的连接处和梯蹬本身无任何断裂迹象。 9、翘曲试验时，任一梯脚均不离地。 10、梯节扭转角为：α顺：≤10°、α逆：≤10°。 11、滑移试验进，各梯脚在整个试验表面无位移现象。 12、单撑脚载荷试验后，撑脚及联接件不出现松动、损伤及变形。 13、侧板悬臂弯曲最大变形值：内弯曲≤0.5mm、外弯曲≤0.5mm。 14、三节拉梯的两侧撑脚能同时可靠地将第二、第三梯节支撑在工作高度及以下的任何一级梯蹬上。在撑脚安全性试验时，不出现向梯蹬外侧面移动的现象。 15、抗冲击性能试验时撑脚支撑功能始终正常，试验后撑脚及梯蹬无明显变形或损坏。 |
| 4 | 65止水器 | 10个 | 360 | 1.材质：接口、阀体、球阀、手柄：采用铝镁合金A6061材质。 2.表面防腐接口、阀体、球阀、手柄：采用阳极氧化防腐处理工艺，中性盐雾试验≥300小时。 3.阀芯材料：国标H59挤压铜材质，经热处理后强度更好，具有良好的防腐性能。 4、阀球材料：球孔内径≥⌀55，铝镁合金6061材质，数控精密加工成型，阳极氧化处理。 5.密封平垫：聚四氟乙烯，耐热、耐寒性优良，可在-180～260ºC长期使用。 6.制造工艺：接口、阀体、球阀、手柄：采用锻造工艺；经T6热处理，增强抗压和抗拉能力。 技术参数： 7.接口型式：卡式接口 8.阀门型式：球阀 9.手柄形式：单手柄式 10.重 量：≤1.28kg(ZSQ65K)。更轻的重量与体积方便随身携带。 11.规 格：65/80 12.公称压力(MPa):≥2.5 13.测试压力(MPa):≥4.0 14.适用介质：水、水和泡沫混合液 |
| 5 | 黏稠液体抽吸泵 | 1台 | 5992 | 1.组成：由不锈钢桶身、机头等组成；配备放水喉。 2.安全防爆。 3.内胆自带全自动排污泵，当收集的液体达到一定量时，可自动排出，排液口为标准水带快速接头（配备异性转换接口），可与水带相连，输送到处理罐。无需人工倾倒收集的有害液体。 ▲4.功率：≥3000W；容量：≥80L。 5.真空吸力：≥3000mmH2O。 6.工作电压：220V-240V。 7.冷却模式：循环。 ▲8.抽吸量：≥105L/min。 9.抽吸高度：≥4m。 10.排出高度：≥10m。 11.最大吸入颗粒直径：≥12mm。 |
| 6 | LED伸缩警戒锥 | 60个 | 181 | - 1.完全伸展高度：≥40cm，收缩高度：≤5cm - 2.驱动：USB充电 - 3.灯数：鸡眼灯≥10颗，灯带等≥60颗 - 4.灯色：红蓝 - 5.重量：≤1.5kg - 6.发光时间：8-10h - 7.底座规格：长宽20-30cm |
| 7 | * 正压式消防空气呼吸器 | 5台 | 19000 | ★1.符合 XF 124-2013《正压式消防空气呼吸器》标准，（须提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告，检测报告中须体现上述参数） ▲2.全面罩总视野保留率＞85%，双目视野保留率＞67%，下方视野＞35°，镜片透光率＞90%。 3.全面罩头罩采用凯夫拉阻燃材质，五点式网状头带，适合佩带头盔、安全帽进行作业。 4.动态呼吸阻力性能 （1）气瓶压力 30MPa～2MPa，呼吸量 40×2.5L/min，吸气阻力＜300Pa，呼气阻力＜700Pa； （2）气瓶压力 2MPa～1MPa，呼吸量 25×2L/min，吸气阻力＜300Pa，呼气阻力＜500Pa。 5.静态压力＜300Pa，且不大于排气阀的开启压力。 6.供气阀具有强制调节供气旋钮，可手动调节供气量或强制除雾。 7.供气阀与面罩连接采用卡口式设计，防止会自动旋转影响工作，确保供气阀安装可靠。 ▲8.减压器配备快速充气口，气瓶压力 6 MPa，呼吸量 40×2.5 L/min 呼吸，面罩内应始终保持正压，呼气阻力＜700Pa。 ▲9.减压器配备快换气瓶连接器，可快速更换气瓶。 10.配备他救接口，用于连接第二个面罩或救援头罩。接口设置在腰部，确保救援者的面罩不会被意外拉脱。 ▲11.配备外接气源切换接口，用于连接外部供气源，节约自身携带气源，为佩戴者提供更长时间空气供应。 12.背板可根据使用者身高差异，调节所需高度，提升佩戴舒适度。 13.背板采用阻燃纤维增强材料，背带、背垫、腰带为芳纶材料。 14.腰托贴合使用者腰部曲线，可上下左右随动调节，配置有缓冲装置，可减缓瞬间冲击力。 ▲15.压力平视显示装置采用有线连接，避免无线干扰，更换面罩时无需重新配对。 ▲16.压力表显示气瓶压力、剩余气量使用时间、现场环境温度、电池电量等关键信息，重量小于 150克，防护等级：IP68。 17.压力表具有手动报警、静止报警、高温报警、低电量报警等功能。 18.压力表配置个人身份铭牌，内攻时可将身份铭牌留在后场作入场登记使用，出场后取回。 ▲19.具有态势感知热成像仪功能。 20.采用背板电源一体化供电，供电集中管理，维护简单，电子部件防爆等级：Ex ia IIC T4 Ga。 ▲21.配备语音通讯装置，具有肩咪功能、扩音功能、数字声控 PTT 功能；防爆等级：Ex ia IIC T3 Ga。 22.配备 6.8L 气瓶，气瓶阀开关采用右手侧设计，并采用整体按压式设计。 |
| 8 | 水域救援方位灯 | 30台 | 154 | 1、结构组成：由水域救援方位灯、多功能夹头等组成。 2、主要应用场景：可安装在扁带、腕带、绑带、头灯带、背包等物体上，用于提示方向和位置。 ▲3、连续运行时间≥10h，频闪运行时间≥240h，黑暗中可视距离≥5km，LED使用寿命≥100000h。 4、颜色：红色。 5、防水深度≥10m。 6、运行环境温度范围-40℃–50℃。 ▲7、重量≤30g(不含附件)。 8、外形尺寸：长≥30mm、宽≥58mm 、高≥35mm。 9、配备多功能夹头，适用各种场合的快速固定。 |
| 9 | 消防口罩 | 15套 | 1500 | 1.消防专用口罩面料采用两层间位芳纶和对位芳纶纤维的专有复合物，具有出色的阻燃性和耐热性，也具有优异的拉伸强度和撕裂强度。 2.口罩对0.1-1.0微米的颗粒过滤效率:≥95%，根据奈尔森实验室(Nelson Labs)的测试结果，病毒过滤效率(简称VFE)≥95%，细菌过滤效率(简称 BFE)≥97% 3.使用寿命长，可水洗，可机洗，可烘干，重复使用，建议一周左右洗一次 4.具备超强的阻燃性和耐用性，符合NFPA70E，危险等级第四级要求，电弧防护热能值(ATPV)≥45 Cal/cm2 5.透气性好，空气渗透性≥21(数值越高透气度越好) 6.2种尺寸可供选择，口罩背后的织带大小可调 7.罗纹针织环绕整个口罩，正面平缝，采用Nomex®金线缝合或同等材料，可调节鼻桥，不仅穿戴后口罩贴合鼻部，也可提供更佳防护，最大限度的减少眼镜起雾。 8.短版设计增加视野 |
| 10 | 手抬泵 | 4台 | 8000 | - 1.水泵类型：超轻铝合金单级离心泵/ - 2.引水方式：碳纤维旋片真空泵 3.吸水口：65mm（螺纹式） 4.出水口：65mm 5.吸程：≥3米 6.流量/压力：≥540升/分钟/0.55Mpa 7.出水压力：≥0.55Mpa 8.扬程：≥75米 9.最大流量：≥55吨/小时 10.最大吸深：≥7米 11.型式：卧式、单缸、OHV25°、强制风冷、四冲程 12.启动系统：手拉启动、电力启动 13.额定功率：≥7kw 14.转速规格：≥3600转/分钟 15.燃料：汽油 16.燃油容积：≥6.5升 17.润滑油容积：≥1升 18.润滑方式：强制润滑 19.点火方式：晶体管点火 20.保护方式：机油传感器 21.体积：≤650mm*550mm*550mm 22.重量：≤57公斤 |
| 11 | 剪扩器 | 1台 | 54998 | 1、单体具备剪切、楔入、撞击、扩张、锤击和顶升； 2、可拆卸切割刀片、可拆卸开缝器； 3、扩张功能两端均配有防滑齿，能够加强摩擦力，便于安全可控地进行扩张作业；工具采用一体化设计，无须外接动力源；内置二级手动泵，能够在低负载和高复载间自动进行压力切换，保持救援效率最大化；可单手持握； 4、扩张力:≥3 吨； 5、扩张距离:≥120mm； 6、剪切开口:≥25mm； 7、剪切 Q235 圆钢:直径≥15mm； 8、液压扩张力≥3 吨、扩张至最大距离后，泄压开始至泄压结束时间≥5s。 9、提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告，且报告应完整有效。 |
| 12 | 集成式消防组合工具 | 2套 | 3000 | 1.整体采用7075高强度铝合金打造，重量轻且坚固耐用，采用数控机床精密加工技术，外观精致大气。 2.采用多用途集合设计，在常用的消防栓扳手的基础上，融入了安全带割刀、消防栓集成磁吸扳手、破窗锤、四合一电梯钥匙、消防斧、索降减速孔等17种功能，是一款具有创新性的消防装备。 3.尺寸：≤500×200×100mm 4.材质：不低于7075高强度铝合金 5.表面处理：喷砂阳极氧化 6.环境温度：-50°至+250° 7.防水等级：不低于IPX8 8.重量：≤2㎏ 9.功能：17组功能组合 10.带防护包 |
| 13 | 内攻人员进出登记牌（带空呼压力表） | 1个 | 30000 | ▲1、与内攻身份铭牌配合使用，快速登记内攻人员的身份、空呼压力、内攻时间、空呼剩余时间等信息，最多可同时管控 12 名队员； ▲2、五米距离外，肉眼能清晰观察内攻人员空呼压力以及各项工作时间；3、可以向内攻人员发出撤离命令；可执行单个队员撤离或全体撤离指令，并通过灯光颜色判断队员指令是否接收； 4、可以收到消防员呼救器发出的求救报警信号； 5、任务结束出场时，队员取回专属身份铭牌，完成出场登记，实现内攻登记的入场和出场闭环监控管理； ▲6、具备写字板功能，可通过白板笔手写记录事件重点信息； 7、在不间断的登记及监控内攻人员的使用状态下，连续运行时间≥8 小时； 8、高亮自发光显示屏，阳光直射下清晰可见； 9、内攻登记数据可以实时同步至救援指挥平台； ▲10、防爆等级：≥Ex ib IIB T3 Gb，提供防爆合格证。 |
| 14 | 佩戴式照明灯（胸灯） | 11套 | 2000 | 1、结构：1.灯头光源、TYPE-C充电口、灯身组件、电池、尾盖组件、电量显示组件。 2、主要应用场景：消防员用照明设备，可挂载与消防员防护服或其他救援服前胸处。 3、符合国家相关标准要求并提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告，且报告应完整有效。 4、消防员用照明设备，可挂载与消防员防护服或其他救援服前胸处。 ▲5.独立可拆卸电池仓使用3节普通一次性干电池，或选配1块高性能锂电池。 ▲6.具备电量显示功能。 7.可手动调节强光、弱光、爆闪照明模式。 ▲8.强光模式亮度：≥250流明，使用时间：充电电池：≥3.75小时、5号电池≥5小时。 9.弱光模式亮度：≥60流明，发光强度：≥14000坎德拉，有效照射距离：≥230米，使用时间：充电电池：≥15小时，5号电池：≥15小时。 ▲10.爆闪模式使用时间：≥8小时。 11.外壳材质：高强度尼龙，电池仓机械式开合锁闭，带橡胶气密O型圈，透镜材料为高强度聚碳酸酯，一体成形，可同时投射直射光及泛光。 ▲12.防护等级：IP67，入水1米内可使用30分钟，坠落高度：≥2米。 ▲13.防爆等级：0区防爆。提供防爆认证证书 14.防爆温区：T3/T4。 15.重量：≤370g。 16.颜色：橙色。 17.止坠套装：海军扣*1，包胶钢丝弹簧绳*1。 18.电池仓盖带机械式安全锁止栓，需通过工具解锁电池仓后更换电池。 |
| 15 | 挂钩梯 | 2个 | 2200 | - 符合XF137-2007《消防梯》标准要求。 - 工作高度：4±0.1m。 3.最小梯宽：250±2mm。 4.梯蹬间距：340±2mm。 5.整梯质量：≤8.5kg。 6.梯节扭转角：≤10.5°。 7.水平弯曲残余变形比值：≤0.11％。 8.梯蹬弯曲残余变形比值：≤0.12％。 9.侧板摇摆残余变形比值：≤0.09％。 10.梯蹬剪切强度：梯蹬与侧板的连接处和梯蹬本身无任何断裂现象。 11.挂钩在进行强度试验后，无损伤、变形和裂纹。 |
| 16 | 车辆事故救援套装 | 2套 | 11000 | 1、保护垫套装广泛用于车辆救援，房屋倒塌救援，能有效保护救援人员及被救人员，防止玻璃划伤及锐角划伤等带来的二次伤害；主要包括方向盘保护垫、锐角保护套、伤员保护罩等 2、方向盘保护垫≥1个，适用于方向盘外直径为350-510mm的卡车及小汽车。采用耐磨、防火、防水、高强涤沦材料。尺寸：直径≥390mm，厚度≥5mm，质量≤0.2kg，抗拉力≥2kN; 3、锐角保护套≥2个，尺寸≥600*600mm，厚度≥5mm，质量≤0.2kg，抗拉力≥2kN; 4、伤员保护罩≥1个，尺寸≥2000*1600mm，厚度≥5mm，质量≤3.0kg，保护罩中间设计有透明视窗，便于时刻观察受困人员，透明视窗面积≥1.4㎡。 5、马刀锯： 增强型智能电池管理系统为工具和电池提供数字式过载保护； 锂电池可在-28°C 正常工作的技术，防水防震。 电池电量降低时工具输出性能不会随之衰减 无刷马达, 动力更强, 切割速度更快； 安全开关，防止意外启动； 免工具可调节的锯片靴灵活调节切割深度； 冷切割减少火花，提高工作区域的安全性； 操作简便，易启动，免维护 6.电压≤18V，电池容量≥5Ah ， 7.充电时间≤130min，工作时间≥60min， 8.空载速度≥3000 rpm， 9.往复行程：≥32mm，最大切割深度（铝材）≥25mm，带有LED、快速夹头、便携式挂钩；最大切割深度（金属管）≥150mm，最大切割深度（钢材）≥20mm；最大切割深度（木材）≥300mm， 10.重量（不含电池）≤ 3.1Kg 配置：18V 5Ah 锂电池2 块，充电器1个，内六角扳手1把，塑料工具箱1个，多功能锯片2片，金属锯片6片，木材锯片2片 ▲11.马刀锯须提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告，检测报告中须体现上述参数 |
| 18 | 初战快攻包（40水带） | 10套 | 320 | - 产品符合GB6246-2011《消防水带》和消防类产品认证实施规则CCCF-CPRZ-25:2019的标准要求。 - 水带口径为40mm，内衬材质采用聚氨酯材质，厚度均匀，表面光滑清洁，无褶皱，不渗水，不霉变，柔软轻便易卷缠，耐老化，水流阻力小，使用寿命长标准工作压力≥2.0MPa，爆破压力≥7.81MPa，单位长度质量≤143g/m，延伸率≤3.2%，膨胀率≤4.5%，织物层与衬里附着强度≥39.3N/25MM,扯断伸长率≥436.7%，扯断强度≥61.1MPa，热空气老化：织物层与衬里附着强度≥91.9%，爆破压力≥96%，每卷长度为20米。 3.水带两头均配有40口径的快速接口。带口缠绕铁丝为5道，水带和接口捆绑处有水带护皮保护以防损坏。 4.外层材质采用高强度涤纶长丝线材质，工艺采用经圆织机环形编织而成，且耐压、耐磨、耐磨蚀、耐高低温、轻便柔软、易于清洗，使用寿命长。 5.水带一端清楚的标志着生产企业名称、产品名称和规格、生产日期及经线纬线和衬里材料.印刷的相关信息永不掉落。 6.包装：使用编织袋包装，包装结实牢固，便于搬运。 |
| 19 | 初战快攻包（65水带） | 10套 | 480 | - 产品符合GB6246-2011《消防水带》和消防类产品认证实施规则CCCF-CPRZ-25:2019的标准要求。 - 2.水带口径为65mm，内衬材质采用聚氨酯材质，厚度均匀，表面光滑清洁，无褶皱，不渗水，不霉变，柔软轻便易卷缠，耐老化，水流阻力小，使用寿命长标准工作压力≥2.0MPa，爆破压力≥7.08MPa，单位长度质量≤311g/m，延伸率≤2.7%，膨胀率≤6.6%，织物层与衬里附着强度≥62.7N/25MM,扯断伸长率≥388.4%，扯断强度≥50.2MPa，热空气老化：织物层与衬里附着强度≥99.3%，爆破压力≥99.5%，每卷长度为20米。 3.水带两头均配有65口径的快速接口。带口缠绕铁丝为5道，水带和接口捆绑处有水带护皮保护以防损坏。 4.外层材质采用高强度涤纶长丝线材质，工艺采用经圆织机环形编织而成，且耐压、耐磨、耐磨蚀、耐高低温、轻便柔软、易于清洗，使用寿命长。 5.水带一端清楚的标志着生产企业名称、产品名称和规格、生产日期及经线纬线和衬里材料.印刷的相关信息永不掉落。 6.包装：使用编织袋包装，包装结实牢固，便于搬运。 |
| 20 | 灭火防护靴 | 10双 | 500 | 1、结构组成：靴头、靴面、靴筒、靴底。 2、主要应用场景：用于消防员灭火救援作业中足部防护。 ▲3、标准依据：XF6-2004《消防员灭火防护靴》 4、胶面耐油性能应介于-2%-8%之间； 5、围条耐油性能应介于-2%-8%之间； 6、外底耐油性能应介于-2%-8%之间； 7、金属衬垫经腐蚀试验后，试样应无腐蚀现象； 8、防砸性能（静压力）依国标测试后应≥15mm； 9、防砸性能（冲击）依国标测试后应≥15mm； ▲10、抗刺穿性能应≥1800N； 11、靴面经国标抗切割试验后，不应被割穿； 12、击穿电压≥5000V； 13、泄漏电流≤1mA； ▲14、隔热性能≤8℃； 15、抗辐射热渗透性能≤20℃。 16、依国标测试后不应出现渗水现象。 ▲17、质量≤2.5kg。 ▲18、靴筒口采用由前往后向下倾斜式设计，面料为阻燃材料。靴帮上设有胫骨、踝骨和跖骨保护层，靴后跟部设有反光标识，筒口和靴底各设围条。 19、靴底防穿刺层采用非金属复合材料制成。 20、靴头保护包头采用轻质航空铝材料制成，轻便、防砸，能够对消防员足前部进行有效保护。 21、靴后跟、脚踝两侧部位设计采用贴合脚骨的曲面式设计，减少对脚跟和脚踝骨的摩擦。 |
| 21 | 动力救援板 | 1个 | 35800 | 1、艇体材质:滚塑一体结构，工业级PE高分子壳体材料，面板防滑设计。 2、船艇尺寸:≥1800*600*190mmmm。 3、艇体重量(含电池):≤45kg。 4、航行速度:≥40km/h，三挡前进速度:高、中、低挡 5、电源:防水锂电池，可拆卸，电池固定方式:安全卡扣式。长久续航;无线磁吸电池支持快充，电池容量3.8KWH;电池寿命:超500次充放电;防水等级IP68:重量 ≤25kg。 6、电机:动力强劲:额定≥10KW功率;冷却方式;自然水冷。 7、续航时间:最高速度行驶续航≥60min，满电以5公里/小时匀速行驶，续航时间≥4小时。 8、最大负载≥100kg。 |

注：本项目的核心产品，在设备清单中以“*”标出，具体设备为“* 正压式消防空气呼吸器 ”。

其他说明：

- 交货时消防车证件齐全、完税，提供车辆上牌所需的一切手续并协助采购人办理车辆上牌。

2.安装调试验收按国家规定标准执行。

3.货物在系统安装调试验收合格前的保险由中标人负责，中标人负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

4.设备运至采购人指定的使用现场的包装、保险及发运等环节和费用均由中标人负责。

5.中标人应将关键主要设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配条件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应用有中文说明。

6.中标人必须保证所提供的车辆能按国家规定上地方牌照，否则将赔偿由此造成的一切损失。中标单位应提供相关资料并协助采购单位车辆上牌的相关手续。

（二）一标段服务保障和承诺要求

1、各投标人必须严格按照本次招标技术参数要求进行合理报价并供货，如恶意或不符合市场行情的报价、后期出现验收不合格情形视同提供虚假材料谋取中标成交，将被将依法处理处罚。

2、除用户需求或技术参数条款中另有要求外，整车质量保修期(简称“质保期”)为车辆整车质保期为3年，(质保期与厂家出具的质保书有冲突的或国家三包政策有要求的选择最长期限)，质保期自整车质量(含消防器材、随车工具、备品备件)最终验收合格之日起计算。质保期内中标人对所供货物实行包修，期满后可同时提供终身有偿维修保养服务。

3、质保期内中标人对所供货物实行包退、包换、包维护保养，期满后可同时提供终身有偿维修保养服务，但只收取零配件费。

4、终身维修，维修响应时间在接到维修要求后10分钟内电话响应，电话不能解决的需在48小时内由中标人或设备制造商上门保修，即由中标人或原厂家派员到用户设备使用现场维修， 质保期内由产品自身问题产生的一切费用均由中标人承担，质保期满后，中标人为采购人提供维修服务。

5、质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。

6、零部件、备品备件和专用工具要求按国家规定标准执行。

7、相关使用和维护资料要求按国家规定标准执行。

8、各投标人必须严格按照本次招标技术参数要求进行合理报价并供货，如后期出现验收不合格情形视同虚假承诺谋取中标成交，将被列入不良行为记录名单。

9、中标单位自行承担安装过程中的安全责任。

二标段服务保障和承诺要求

1.质量保证期从全部货物供结束（无质量问题）之日算起，质保期内因产品质量引起的所有损失均由供应商负责；

2.供应商必须严格按照本次招标技术要求进行合理报价，如后期出现验收不合格情形视同虚假承诺谋取中标成交，将被列入不良行为记录名单；

3.供应商工作人员的人身安全一概由供应商负责，与招标方无关。因供应商人员在工作中造成了第三方的人或财产损害的，也一概由供应商自行承担；

4.供应商自行承担运输、指导安装、调试过程中的安全责任。

五、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 一标段清单中所有产品标的 | 工业 |
| 2 | 二标段清单中所有产品标的 | 工业 |

第四章  评标办法及评分标准

一、评标办法：综合评分法。

1.为体现公开、公平、公正和择优诚信的原则，根据相关法律法规规定和招标文件约定，本次招标决定采用综合评分法评标，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人或者中标人的评标方法。

2.任何最低报价及任何单项因素的最优均不是中标的必要条件。评标时，评标委员会各成员独立对每个有效投标人的标书进行评价、打分，然后汇总，按算术平均方法，计算出每个投标人的得分；报价得分通过计算直接取得；报价得分加评委算术平均得分，为投标人的总得分。

3.总得分最高的即为中标候选人。

4.推荐的中标候选人数：1名。

二、政府采购政策功能落实

（一）小微企业优惠情况：

1、对小型和微型企业产品最后价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

如项目为工程类或服务类，施工单位/服务全部由符合政策要求的小微企业承接，对其总报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与价格评审。

如项目为货物类采购，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造，对其总报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与价格评审。如供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物，不享受中小企业扶持政策，价格不作相应扣除。

2、供应商须按照采购文件要求提供相应的《企业声明函》（格式附后），不提供声明函或有弄虚作假的，将依法承担相应责任。

3、企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）文件规定自行填写。

4、以上规定未尽事项，按《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库【2020】46号）等有关制度规定执行。

（二）残疾人福利单位价格扣除

1、本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2、残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

3、残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕

141号）。

（三）监狱和戒毒企业价格扣除

1、本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2、监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

3、监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

（四）残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（五）严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

（六）供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

（七）本文件中若涉及到数据中心采购，应按照《<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）执行。

三、评分标准（总分值为100分）（一标段）

| 序号 | 评分项目 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 报价分 （30分） | 30分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30，结果保留两位小数。（有效投标报价为未被评标委员会判定为废标的投标文件）。 注：小微企业优惠政策详见本文第四章第二项“小微企业优惠情况” |
| 二 | 业绩 （6分） | 6分 | 投标人自2022年1月（以合同签订日期为准）以来承担过类似业绩，每提供1个合同得3分，最高得6分。 注：上述类似业绩须提供合同（合同须体现甲乙双方单位名称、产品名称、签订时间）的复印件并加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 三 | 技术响应（51分） | 45分 | 根据招标文件第三章中“技术要求及相关说明”进行评审，在《技术参数响应表》中如实详细填列所投产品的参数，且在偏差表中标明偏离情况，招标文件要求提供证明材料的提供相应证明材料并标明所在具体页码。 评标委员会根据各投标人对本次招标技术参数要求响应情况进行评定。投标人的所有技术参数满足招标要求的得满分45分；其中标“▲”为重要技术条款，标“▲”重要技术条款全部响应得6分；一项负偏离扣1分；其它条款为一般技术指标，全部满足招标要求的得39分，出现负偏离有一项扣0.5分，扣完为止。 注：未在《技术参数响应表》中响应的条款，视同负偏离； 如为标注“▲”的指标必须提供相应的有效证明材料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等材料）以证明技术参数及功能的有效性，如未附有效证明材料或者所附的证明材料由评标委员会认为不能佐证技术指标的有效性的，则同样视为负偏离，一般技术技术条款以技术参数响应表为准。 |
|  |  | 3分 | 评标委员会根据各投标人对车辆的总体技术方案进行评定，提供总体技术方案至少包括①结构设计、管路设计、电气系统设计、关键部件设计；②设计图纸、三维效果图、实物图片及相关说明，③关键部件易操控、美观规整、科学先进方案； 投标人应在投标文件“车辆的总体技术方案”中设置专节来对上述3项内容作出响应性说明，每项为1分共3分，每缺一项说明或者说明内容与项目无关扣1分。 |
|  |  | 3分 | 评标委员会根据各消防车制造商的生产改装能力方案进行评定，提供生产改装能力方案至少包括①生产改装设备及技术人员配备；②质量控制等措施；③上装关键部件性能检测等内容（相关内容提供实景图片、主要技术资料等）； 投标人应在投标文件“消防车制造商的生产改装能力方案”中设置专节来对上述3项内容作出响应性说明，每项为1分共3分，每缺一项说明或者说明内容与项目无关扣1分。 |
| 四 | 服务方案（13分分） | 13分 | (1)评标委员会根据投标人的总体实施方案进行评定，总体实施方案至少包括①设备供货时效的合理性；②设备验货的规范性；③设备调试、运行的方案； 投标人应在投标文件“总体实施方案”中设置专节来对上述3项内容作出响应性说明，每项为1分共3分，每缺一项说明或者说明内容与项目无关扣1分。 （2）评标委员会根据投标人的技术培训方案进行评定，技术培训方案至少包括①技术培训内容的制定；②技术培训方式、技术培训计划的制定；③技术培训团队人员的安排； 投标人应在投标文件“技术培训方案”中设置专节来对上述3项内容作出响应性说明，每项为1分共3分，每缺一项说明或者说明内容与项目无关扣1分。 （3）评标委员会根据投标人的巡检服务方案进行评定，巡检服务方案至少包括①投标人承诺质保期内每年开展不少于两次免费巡检，巡检过程中对车辆故障进行诊断并排除，符合质保条件的进行免费维修；②巡检技术人员不得少于 3人；③当发生重大灾害事故时，承诺提供技术保障，配备相关保障车辆、设备和人员，保障人员应具备应急抢修能力，保障技术人员不少于 3 员；④具备相关应急抢修能力，24 小时响应，并在 4 小时内抵达现场 投标人应在投标文件“巡检服务方案”中设置专节来对上述4项内容作出响应性说明，每项为1分共4分，每缺一项说明或者说明内容与项目无关扣1分。 （4）评标委员会根据投标人的售后服务方案进行评定，售后服务方案至少包括①质保期外维保服务方案；②维保费用情况；③维保服务的响应时间； 投标人应在投标文件“售后服务方案”中设置专节来对上述3项内容作出响应性说明，每项为1分共3分，每缺一项说明或者说明内容与项目无关扣1分。 |

注：上述加分项中需提供相关证明材料的，在该项目中标公示上网之日起一个工作日内，向招标人提供原件核查。如不提供或提供的原件与投标时提供的证明材料不一致，将被视为在投标过程中提供虚假材料谋取中标成交，列入不良行为记录名单。

评分标准（总分值为100分）（二标段）

| 序号 | 评分项目 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 报价分 （30分） | 30分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30，结果保留两位小数。（有效投标报价为未被评标委员会判定为废标的投标文件）。 注：小微企业优惠政策详见本文第四章第二项“小微企业优惠情况” |
| 二 | 业绩 （6分） | 6分 | 投标人自2022年1月（以合同签订日期为准）以来承担过类似项目的业绩，每提供1个合同得3分，最高得6分。 （须提供合同原件扫描件或彩色扫描件加盖投标单位公章，不提供或提供不齐全的不得分。） 注：①业绩证明材料需同时提供合同和验收证明复印件加盖公章，合同须能体现签订单位信息、签订时间、产品名称、型号、价格等相关信息，否则视为无效合同）。 ②多个合同项目名称一致的，均按一个合同计。 ③合同中的产品名称及产品型号请加以明显标记，以方便评审和核对。 ④合同评审中的重要信息因存在内容模糊、无法辨认而产生不利于该项评审的情况，投标人自行承担后果。 |
| 三 | 技术响应（47分） | 47分 | 根据招标文件第三章中“技术要求及相关说明”进行评审，在《技术参数响应表》中如实详细填列所投产品的参数，且在偏差表中标明偏离情况，招标文件要求提供证明材料的提供相应证明材料并标明所在具体页码。 评标委员会根据各投标人对本次招标技术参数要求响应情况进行评定。投标人的所有技术参数满足招标要求的得满分47分； 标注“★”的为实质性指标，必须满足，否则按无效投标处理； 其中标“▲”为重要技术条款，标“▲”重要技术条款全部响应得29分；一项负偏离扣1分；其它条款为一般技术指标，全部满足招标要求的得18分，出现负偏离有一项扣0.09分，扣完为止。 注：①除特别说明外，采购文件中标注“▲”的条款需要在投标文件内提供技术支持资料（如检测报告、白皮书、彩页、手册等材料；对技术支持资料类型要求见具体的技术条款；未明确要求技术支持资料类型的技术条款提供任意一种技术支持资料即可），并在评审索引表中详细标明所在投标文件中的具体页码和位置。如因未在《技术参数响应表》中注明支持资料具体页码和对应位置导致本项不得分的，由此产生的后果由供应商自行承担。未提供技术支持资料的，评审时不予采信。 ②一般技术条款以技术参数响应表为准 ③非单一产品采购包评审时，就包内所有产品的参数响应按照上述评分规则累计评审。 |
| 四 | 服务方案（17分） | 3分 | 评标委员会根据投标人的履约能力方案进行评定，履约能力方案至少包括①对供货任务重难点的分析；②生产供货计划、关键设备投入计划；③产品质量控制制度、各阶段资金使用计划； 投标人应在投标文件“履约能力方案”中设置专节来对上述3项内容作出响应性说明，每项为1分共3分，每缺一项说明或者说明内容与项目无关扣1分。 |
|  |  | 8分 | 评标委员会根据投标人对本项目的培训方案进行评定，培训方案至少包括①培训内容；②培训时间；③培训目的；④保证使用单位能熟练使用、正常使用器材，并进行简单故障排查处理 投标人应在投标文件“培训方案”中设置专节来对上述4项内容作出响应性说明，每项为2分共8分，每缺一项说明或者说明内容与项目无关扣2分。 |
|  |  | 6分 | 评标委员会根据投标人对本项目的售后服务方案进行评定，售后服务方案至少包括①项目交付安排、验收方案；②调换货服务（写明具体时间）；③服务响应时间等详细说明； 投标人应在投标文件“售后服务方案”中设置专节来对上述3项内容作出响应性说明，每项为2分共6分，每缺一项说明或者说明内容与项目无关扣2分。 |

注：上述加分项中需提供相关证明材料的，在该项目中标公示上网之日起一个工作日内，向招标人提供原件核查。如不提供或提供的原件与投标时提供的证明材料不一致，将被视为在投标过程中提供虚假材料谋取中标成交，列入不良行为记录名单。

第五章 合同主要条款（一标段）

采购人（全称）：  江苏建湖经济开发区综合服务中心       （以下简称甲方）

中标人（全称）：                                        （以下简称乙方）

依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及其他相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就江苏建湖经济开发区综合服务中心消防车及器材采购项目相关事项协商一致，达成如下合同条款：

一、合同标的

本合同金额为含税价：     元整（大写：     元整），该合同价应是采购范围内全部工作内容的价格体现，报价应包含为完成上述内容所必须的人工费、供货、运输（送达至采购人指定地点并卸货）、安装、检验、培训及售后服务、购置税、协助上牌、第一年的保险费用、材料费、不可预见的费用、管理费、招标代理费、利润、税金和文件规定的其他各项应有的全部费用(综合报价)等，对乙方认为没有考虑到的费用项目甲方将不予支付，并认为已包含在合同价款中。甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

二、组成本合同的有关文件

招标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括：

（1）乙方提供的投标文件和投标报价表；

（2）服务一览表；

（3）服务内容一览表；

（4）投标承诺；

（5）服务承诺；

（6）中标或成交通知书；

（7）甲乙双方商定的其他文件；

（8）项目部组成人员表。

三、履约保证金

1.乙方在签订合同前须向甲方交纳中标价的5%作为履约保证金（人民币￥      元），在供货结束验收合格后退还。履约保证金用以约束成交供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。对提供第三方信用服务机构依据标准规范评定为AA级及以上的政府采购供应商（须在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实）向采购人交纳中标价2.5%的履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

2.合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

3.履约保证金的退还：

3.1方式：无息退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

3.2时间：验收合格且采购人收到发票后30日内。

3.3条件：按合同要求全部履约完成并经甲方验收合格，且甲方收到乙方出具的发票。

3.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，甲方将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）乙方无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）乙方不履行与采购人订立的合同的；

（3）乙方所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）乙方采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（5）乙方将合同内容转包、违法分包的；

（6）乙方故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

3.5逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

四、质量保证

1.乙方提供的产品性能及质量应符合国家标准并满足招标文件规定的相关质量技术要求，实现乙方的投标承诺书条款。

2.乙方所供装备保证是全新的、未使用过的，完全符合合同规定的质量、规格型号和性能要求。保证所提供的装备经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内应符合合同约定性能，并且确保一次性通过各项检验和测试。在装备质量保质期内，乙方应对由于设计、工艺、材料和配套缺陷所产生的任何不足或故障负责。（如因装备质量缺陷等问题导致消防员在使用过程中发生重大事故的，由供应商承担相应责任）

3.具体标准详见招标文件中技术参数要求部分。

4.乙方所供车辆交付时，所投车型已纳入中华人民共和国工业和信息化部发布的《道路机动车辆生产企业及产品公告》，整车合格证数据必须同步录入工信部相关数据库并提供上牌所需要的一切相关手续及材料。

五、产品的运输方式、费用负担及保险

乙方负责交货前产品的运输及保险，费用由乙方承担。乙方保证用最快捷与安全可靠的方式进行运输。验收合格前产生的毁损、灭失风险均由乙方承担。

六、交付与验收

1.供货时间：签订合同后2个月内完成安装、调试、验收、车辆上牌等所需的一切相关手续材料并交付采购人使用；

交付地点：采购人指定地点。

2.乙方按照本合同或招标文件规定的时间和方式向甲方交付货物，交付地点由甲方指定。货物的验收包括型号、规格、数量、外观质量及包装、货物的装箱清单、随货物资料及配件工具。

3.在交货前，乙方应对所供货物的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验，并出具一份合格检验证明，合格检验证明作为甲方验收的依据，但不能作为有关货物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。

4.甲方根据招标文件中规定的质量、数量及行业标准进行验收，在验收中，如果发现产品的品种、规格、质量不合规定的情况，应妥为保管，同时甲方应在 7 天内向乙方提出书面异议。在此期间，甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。甲方怠于通知或者自产品收到之日起超过7天未通知乙方的，视为产品合乎规定。乙方在接到甲方书面异议后，应在 7 天内负责处理。

5、采购人或者采购代理机构应当按照政府采购合同（及招标文件）中规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

七、售后服务

1. 乙方承诺车辆的质保期为    年，质保期自整车质量(含消防器材、随车工具、备品备件)最终验收合格之日起计算。质保期内中标人对所供货物实行包退、包换、包维护保养，期满后可同时提供终身有偿维修保养服务，但只收取零配件费。

2.质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。

3.终身维修，维修响应时间在接到维修要求后10分钟内电话响应，电话不能解决的需在48小时内由中标人或设备制造商上门保修，即由中标人或原厂家派员到用户设备使用现场维修， 质保期内由产品自身质量问题产生的一切费用均由中标人承担:质保期满后，中标人采购人提供维修服务。

4.零部件、备品备件和专用工具要求按国家规定标准执行。

5.相关使用和维护资料要求按国家规定标准执行。

6.乙方提供的货物达不到技术要求或者招标文件、乙方的投标（响应）文件的，或者在质保期内因货物本身质量问题发生故障，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理（协商不成的，按照甲方意见处理）：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用；

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价；

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的该货物合同款，同时应承担退回该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）；

（4）合同终止处理：合同终止，乙方应退还甲方支付的全部合同款，同时应承担退回全部货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

不论选择前述（1）-（4）项中的何种方式处理，均须同时向甲方承担按照合同总金额20%计算的违约金。

八、结算方式与期限

结算方式：乙方按本合同内容合格地履行供货义务后，凭验收报告、销售发票办理货款结算手续。

付款方式：

1.根据市财政局《关于进一步优化政府采购营商环境的通知》文件要求，合同签订后30日内，最长不得超过60日，甲方收到发票10个工作日内支付预付款，预付款支付比例：合同金额的30%。签订合同时，乙方需申请预付款，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例金额，甲方可不适用该条款；

2.交付验收合格车辆上牌后付至合同价款的95%，余款在质保期满后一次性结清（支付货款时须提供正式发票）

九、 违约责任

1.合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

2.甲方违约责任

甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格货物，应当承担乙方由此造成的损失。

3.乙方违约责任

（1）乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交货总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中或履约保证金中扣除。逾期超过约定日期10个工作日（含10个工作日）不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

（2）乙方所提供的货物不符合项目需求、乙方响应文件承诺或国家有关质量标准的，须向甲方承担按照合同总金额20%计算的违约金，同时甲方有权拒收，甲乙双方均愿意更换但乙方逾期交付的，按乙方逾期交付处理（前述违约金须同时支付）；甲乙方有任意一方拒绝更换的，甲方可单方面解除合同（前述违约金须同时支付），并由乙方赔偿由此造成的甲方全部损失。

（3）乙方必须保证项目实施过程中以及货物供应、安装、运输、装卸、使用过程中的安全。如因产品质量不合理、不坚固、施工不规范，以及一切自然损坏而造成的货物损坏和人身伤害事故（不包括不可抗力因素），由乙方承担全部责任。

（4）本协议签署后，任何一方未能按本协议的规定履行其在本协议项下的任何或部分义务，或作出任何虚假的声明、保证及承诺，均被视为违约。违约方应按合同总金额的20%承担违约金，若违约金不足以弥补损失的，还应赔偿因此给对方造成的所有损失。

（5）乙方存在下列任何一情形的，甲方有权解除本合同，并有权要求乙方承担按照合同总金额20%计算的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权继续向乙方追究经济赔偿：

（A）乙方擅自将本合同项下义务全部或部分转包或分包的；

（B）乙方存在过错、重大过失的；

（C）乙方所提供的货物不符合项目需求、乙方响应文件承诺或国家有关质量标准的；

（D）乙方违反保密义务，未经甲方同意向第三方披露或泄露甲方相关信息、资料及秘密的；

（E）其他甲方认为可能影响本协议履行的乙方重大违约事项。

十、权利保证及归属

9.1乙方保证所交付标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

9.2乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时均不受任何第三方提出的侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿。

十一、安全问题

乙方必须保证项目施工过程中以及货物供应、安装、运输、装卸、使用过程中的安全。如因产品质量不合理、不坚固、施工不规范，以及一切自然损坏而造成的货物损坏和人身伤害事故（不包括不可抗力因素），由乙方承担全部责任；

十二、不可抗力

1、甲、乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

2、不可抗力事件持续超过15日，任一方均有权解除本合同。

十三、其他事项

按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失的，应当在明确责任后 7 天内支付，否则应按未付金额的 10% 支付违约金。

十四、合同争议解决方式

本合同的订立、解释、履行及争议解决应适用于中华人民共和国法律。双方因履行本合同产生纠纷，应协商解决。协商不成，双方同意将争议提交甲方所在地有管辖权的人民法院解决。

十五、其他

1、合同执行期内，甲、乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，做出补充规定，补充规定与合同具有同等效力。

2、任何一方无权在没有另一方事先书面同意的情况下，向第三方给予、授予和转让本合同所规定的任何权利和义务。

3、本合同自甲乙双方代表签字盖章之日起生效，一式陆份，甲乙双方各贰份，江苏腾信招标有限公司贰份。

4、该合同在签订之日起2个工作日内在江苏省政府采购网、盐城市政府采购网上予以公示。

合同主要条款（二标段）

采购人（全称）：       江苏建湖经济开发区综合服务中心     （以下简称甲方）

中标人（全称）：                                        （以下简称乙方）

依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及其他相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就江苏建湖经济开发区综合服务中心消防车及器材采购项目相关事项协商一致，达成如下合同条款：

一、合同标的

本合同金额为含税价：     元整（大写：     元整），该合同价应是采购范围内全部工作内容的价格体现，报价应包含为完成上述内容所必须的人工费、供货、运输（送达至采购人指定地点并卸货）、安装、检验、培训及售后服务、材料费、不可预见的费用、管理费、招标代理费、利润、税金和文件规定的其他各项应有的全部费用(综合报价)等，对乙方认为没有考虑到的费用项目甲方将不予支付，并认为已包含在合同价款中。甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

二、组成本合同的有关文件

招标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括：

（1）乙方提供的投标文件和投标报价表；

（2）服务一览表；

（3）服务内容一览表；

（4）投标承诺；

（5）服务承诺；

（6）中标或成交通知书；

（7）甲乙双方商定的其他文件；

（8）项目部组成人员表。

三、履约保证金

1.乙方在签订合同前须向甲方交纳中标价的5%作为履约保证金（人民币￥      元），在供货结束验收合格后退还。履约保证金用以约束成交供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。对提供第三方信用服务机构依据标准规范评定为AA级及以上的政府采购供应商（须在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实）向采购人交纳中标价2.5%的履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

2.合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

3.履约保证金的退还：

3.1方式：无息退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

3.2时间：验收合格且采购人收到发票后30日内。

3.3条件：按合同要求全部履约完成并经甲方验收合格，且甲方收到乙方出具的发票。

3.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，甲方将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）乙方无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）乙方不履行与采购人订立的合同的；

（3）乙方所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）乙方采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（5）乙方将合同内容转包、违法分包的；

（6）乙方故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

3.5逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

四、质量保证

1.乙方提供的产品性能及质量应符合国家标准并满足招标文件规定的相关质量技术要求，实现乙方的投标承诺书条款。

2.乙方所供装备保证是全新的、未使用过的，完全符合合同规定的质量、规格型号和性能要求。保证所提供的装备经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内应符合合同约定性能，并且确保一次性通过各项检验和测试。在装备质量保质期内，乙方应对由于设计、工艺、材料和配套缺陷所产生的任何不足或故障负责。（如因装备质量缺陷等问题导致消防员在使用过程中发生重大事故的，由供应商承担相应责任）

3.具体标准详见招标文件中技术参数要求部分。

五、产品的运输方式、费用负担及保险

乙方负责交货前产品的运输及保险，费用由乙方承担。乙方保证用最快捷与安全可靠的方式进行运输。验收合格前产生的毁损、灭失风险均由乙方承担。

六、交付与验收

1.供货时间：签订合同后2个月内完成安装、调试、验收等并交付采购人使用；

交付地点：采购人指定地点。

2.乙方按照本合同或招标文件规定的时间和方式向甲方交付货物，交付地点由甲方指定。货物的验收包括型号、规格、数量、外观质量及包装、货物的装箱清单、随货物资料及配件工具。

3.在交货前，乙方应对所供货物的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验，并出具一份合格检验证明，合格检验证明作为甲方验收的依据，但不能作为有关货物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。

4.甲方根据招标文件中规定的质量、数量及行业标准进行验收，在验收中，如果发现产品的品种、规格、质量不合规定的情况，应妥为保管，同时甲方应在 7 天内向乙方提出书面异议。在此期间，甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。甲方怠于通知或者自产品收到之日起超过7天未通知乙方的，视为产品合乎规定。乙方在接到甲方书面异议后，应在 7 天内负责处理。

5、采购人或者采购代理机构应当按照政府采购合同（及招标文件）中规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

七、售后服务

1. 乙方承诺消防器材的质保期为     年(质保期与厂家出具的质保书有冲突的或国家三包政策有要求的选择最长期限)，质保期内中标人对所供货物实行包退、包换、包维护保养，期满后可同时提供终身有偿维修保养服务，但只收取零配件费。

2.质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。

3.终身维修，维修响应时间在接到维修要求后10分钟内电话响应，电话不能解决的需在48小时内由中标人或设备制造商上门保修，即由中标人或原厂家派员到用户设备使用现场维修， 质保期内由产品自身质量问题产生的一切费用均由中标人承担:质保期满后，中标人采购人提供维修服务。

4.零部件、备品备件和专用工具要求按国家规定标准执行。

5.相关使用和维护资料要求按国家规定标准执行。

6.乙方提供的货物达不到技术要求或者招标文件、乙方的投标（响应）文件的，或者在质保期内因货物本身质量问题发生故障，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理（协商不成的，按照甲方意见处理）：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用；

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价；

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的该货物合同款，同时应承担退回该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）；

（4）合同终止处理：合同终止，乙方应退还甲方支付的全部合同款，同时应承担退回全部货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

不论选择前述（1）-（4）项中的何种方式处理，均须同时向甲方承担按照合同总金额20%计算的违约金。

八、结算方式与期限

结付程序：乙方按本合同内容履行，供货验收合格后，凭验收报告、销售发票等相关资料办理货款结算手续。

结算方式：

1.根据市财政局《关于进一步优化政府采购营商环境的通知》文件要求，合同签订后30日内，最长不得超过60日，甲方收到发票10个工作日内支付预付款，预付款支付比例：合同金额的30%。签订合同时，乙方需申请预付款，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例金额，甲方可不适用该条款；

2.交付验收合格后付至合同价款的95%，余款在质保期满后一次性结清（支付货款时须提供正式发票）

九、 违约责任

1.合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

2.甲方违约责任

甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格货物，应当承担乙方由此造成的损失。

3.乙方违约责任

（1）乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交货总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中或履约保证金中扣除。逾期超过约定日期10个工作日（含10个工作日）不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

（2）乙方所提供的货物不符合项目需求、乙方响应文件承诺或国家有关质量标准的，须向甲方承担按照合同总金额20%计算的违约金，同时甲方有权拒收，甲乙双方均愿意更换但乙方逾期交付的，按乙方逾期交付处理（前述违约金须同时支付）；甲乙方有任意一方拒绝更换的，甲方可单方面解除合同（前述违约金须同时支付），并由乙方赔偿由此造成的甲方全部损失。

（3）乙方必须保证项目实施过程中以及货物供应、安装、运输、装卸、使用过程中的安全。如因产品质量不合理、不坚固、施工不规范，以及一切自然损坏而造成的货物损坏和人身伤害事故（不包括不可抗力因素），由乙方承担全部责任。

（4）本协议签署后，任何一方未能按本协议的规定履行其在本协议项下的任何或部分义务，或作出任何虚假的声明、保证及承诺，均被视为违约。违约方应按合同总金额的20%承担违约金，若违约金不足以弥补损失的，还应赔偿因此给对方造成的所有损失。

（5）乙方存在下列任何一情形的，甲方有权解除本合同，并有权要求乙方承担按照合同总金额20%计算的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权继续向乙方追究经济赔偿：

（A）乙方擅自将本合同项下义务全部或部分转包或分包的；

（B）乙方存在过错、重大过失的；

（C）乙方所提供的货物不符合项目需求、乙方响应文件承诺或国家有关质量标准的；

（D）乙方违反保密义务，未经甲方同意向第三方披露或泄露甲方相关信息、资料及秘密的；

（E）其他甲方认为可能影响本协议履行的乙方重大违约事项。

十、权利保证及归属

10.1乙方保证所交付标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

10.2乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时均不受任何第三方提出的侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿。

十一、安全问题

乙方必须保证项目施工过程中以及货物供应、安装、运输、装卸、使用过程中的安全。如因产品质量不合理、不坚固、施工不规范，以及一切自然损坏而造成的货物损坏和人身伤害事故（不包括不可抗力因素），由乙方承担全部责任；

十二、不可抗力

1、甲、乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

2、不可抗力事件持续超过15日，任一方均有权解除本合同。

十三、其他事项

按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失的，应当在明确责任后 7 天内支付，否则应按未付金额的 10% 支付违约金。

十四、合同争议解决方式

本合同的订立、解释、履行及争议解决应适用于中华人民共和国法律。双方因履行本合同产生纠纷，应协商解决。协商不成，双方同意将争议提交甲方所在地有管辖权的人民法院解决。

十五、其他

1、合同执行期内，甲、乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，做出补充规定，补充规定与合同具有同等效力。

2、任何一方无权在没有另一方事先书面同意的情况下，向第三方给予、授予和转让本合同所规定的任何权利和义务。

3、本合同自甲乙双方代表签字盖章之日起生效，一式陆份，甲乙双方各贰份，江苏腾信招标有限公司贰份。

4、该合同在签订之日起2个工作日内在江苏省政府采购网、盐城市政府采购网上予以公示。

- 第六章  投标文件及格式

（一）开标一览表（一标段）

项目名称：

项目编号：

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 详见投标文件 | 元 |
| 总价（大写）： | 金额大写 |  |

投标人公章：                               （电子签章）

日期： 年 月 日

开标一览表（二标段）

项目名称：

项目编号：

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 详见投标文件 | 元 |
| 总价（大写）： | 金额大写 |  |

投标人公章：                               （电子签章）

日期： 年 月 日

（二）投标函（一标段）

采购人：江苏建湖经济开发区综合服务中心

1.根据江苏建湖经济开发区综合服务中心消防车及器材采购项目（一标段）的招标文件，我单位经市场考察和研究上述项目招标文件的投标须知、相关标准及技术要求和其他有关文件后，我方愿以总价款人民币（含税价）即（大写）              ，（小写）￥            的投标报价完成本项目，按招标要求实施此项目。

2.一旦我方中标，我方保证立即实施此项目，签订合同后2个月内完成安装、调试、验收、车辆上牌等服务并交付采购人使用；

3.我方承诺本项目车辆免费质保期为    年，我方接受按招标文件规定的各项要求，向你方提供货物的保障及配套所需的后续服务。

4.我方本项目的投标核心产品“ 泡沫消防车”品牌为               。

5.我方接受招标文件中的货款支付条件和招标文件中规定的各项要求。

6.如我方中标，我方承诺在签订合同前向采购人交纳招标文件规定的履约保证金。

7. 我方投标文件提供的所有资料真实、有效，如有不实，我方无条件接受采购人和主管部门依据法律法规做出的处理决定，并承担由此产生的责任。

8. 我方承诺服务过程中所有工作人员的人身安全以及我方在实施期间产生的各类安全责任事故均由我方自行承担。

9. 你方的中标通知书和本承诺书将成为约束双方合同文件的组成部分。

投标单位：(盖章)

法定代表人或委托代理人：(盖章或签字)

日期：      年      月      日

投标函（二标段）

采购人：江苏建湖经济开发区综合服务中心

1.根据江苏建湖经济开发区综合服务中心消防车及器材采购项目（二标段）的招标文件，我单位经市场考察和研究上述项目招标文件的投标须知、相关标准及技术要求和其他有关文件后，我方愿以总价款人民币（含税价）即（大写）              ，（小写）￥            的投标报价完成本项目，按招标要求实施此项目。

2.一旦我方中标，我方保证立即实施此项目，签订合同后2个月内完成安装、调试、验收并交付采购人使用；

3.我方承诺本项目产品免费质保期为    年，我方接受按招标文件规定的各项要求，向你方提供货物的保障及配套所需的后续服务。

4.我方本项目的投标核心产品“* 正压式消防空气呼吸器”品牌为               。

5.我方接受招标文件中的货款支付条件和招标文件中规定的各项要求。

6.如我方中标，我方承诺在签订合同前向采购人交纳招标文件规定的履约保证金。

7. 我方投标文件提供的所有资料真实、有效，如有不实，我方无条件接受采购人和主管部门依据法律法规做出的处理决定，并承担由此产生的责任。

8. 我方承诺服务过程中所有工作人员的人身安全以及我方在实施期间产生的各类安全责任事故均由我方自行承担。

9. 你方的中标通知书和本承诺书将成为约束双方合同文件的组成部分。

投标单位：(盖章)

法定代表人或委托代理人：(盖章或签字)

日期：      年      月      日

（三）无重大违法记录声明函

采购人：江苏建湖经济开发区综合服务中心

我公司自愿参与贵单位组织实施的江苏建湖经济开发区综合服务中心消防车及器材采购项目的投标。我单位参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

特此声明！

投标单位：(盖章)

法定代表人或委托代理人：(盖章或签字)

日期：      年      月      日

（四）供应商登记表

年   月   日

| 企业名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细地址 |  |  |  | 邮 编 |  |
| 法人代表 |  | 企业性质 |  | 注册资金 |  |
| 联系 人 |  | 职 务 |  | 所在部门 |  |
| 营业面积 |  | 在册员工 | 名 | 技术人员 | 名 |
| 联系电话 |  |  | 传 真 |  |  |
| 手 机 号 |  |  | 网 址 |  |  |
| 供应商品 范 围 |  |  |  |  |  |
| 企业概况 |  |  |  |  |  |
| 主要业绩 |  |  |  |  |  |

（五）法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：            年           月           日

经营期限：

姓    名：           联系电话：              身份证号：

系                   （投标单位名称)的法定代表人或单位负责人。

特此证明。

投标单位(公章) ：

日期：        年      月      日

（六）法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我　　　　　（姓名）系　　　　　　（投标人名称）的法定代表人或单位负责人，现授权委托　　　　　　　　　（单位名称）　　　　（姓名）为我单位的代理人，以本公司的名义参加　　　　　　　　　　　　　　　　　的投标活动。代理人在开标、询标、合同谈判等过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权，特此委托。

代理人：　　　　      代理人联系电话（手机号）：

投标人(法人印章)：

法定代表人(印章或签字)：

日期：年    月   日

附：

（代理人身份证复印件粘贴处）

（七）公共资源交易投标信用承诺书

为营造公开、公平、公正的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；

二、严格依照国家和省、市关于招标投标等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源交易招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

三、严格遵守即时信息公示规定，及时更新公共资源交易中心主体信息库中信息；

四、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护公共资源交易招标投标的良好秩序；

五、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；

六、本单位自愿接受招标投标有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受招标投标有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；

七、上述承诺已向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

投标人（盖章）：

年    月    日

（八）建湖县政府采购事前信用承诺书

为营造我县公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时更新维护建湖县公共资源电子化服务平台中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年    月    日

（九）中小企业声明函（货物）（如有）（*标段）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加江苏建湖经济开发区综合服务中心的江苏建湖经济开发区综合服务中心消防车及器材采购项目采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称），属于        （采购文件中明确的所属行业）；制造商为       （企业名称）  ，从业人员      人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于         （中型企业、小型企业、微型企业）；

（标的名称），属于        （采购文件中明确的所属行业）；制造商为       （企业名称）  ，从业人员      人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于         （中型企业、小型企业、微型企业）；

....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：供应商如不提供此声明函或不提供证明材料的，投标报价将不做相应扣除。

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（十）残疾人福利性单位声明函（如有）（*标段）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

投标单位（盖章）：

日 期：________年____月 ___日

（十一）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函

我方郑重声明：我方具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我方具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：

主要专业技术能力有：

供应商名称（公章）：

日期：______年    月    日

（十二）清单报价表（一标段）

江苏建湖经济开发区综合服务中心：

我单位愿意按照招标文件的要求和下面的报价提供所需产品及服务，并保证所供产品为原厂合格产品，提供服务为优质服务。                       单位： 人民币元

| 序号 | 名称 | - 投标品牌及型号 | - 数量 | - 单位 | - 单价（元） | - 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泡沫消防车 |  | 1 | 辆 |  |  |
| 合计（含税价） |  | （大写）： （小写）： |  |  |  |  |

注：1、投标报价应包含为完成上述内容所必须的人工费、供货、运输（送达至采购人指定地点并卸货）、安装、检验、培训及售后服务、购置税、第一年的保险费用、协助车辆上牌、材料费、不可预见的费用、管理费、招标代理费、利润、税金和文件规定的其他各项应有的全部费用(综合报价)等，对投标人认为没有考虑到的费用项目采购人将不予支付，并认为此项费用已包含在投标报价中。

- 2、本项目预算为58万元，高于该预算价作无效标论处；

3、各投标人必须使用本报价表且须逐格填写，除规定法定代表人或委托代理人签字处手写外，其余内容均要采用电脑打印。

投标单位：                            （盖章）

法定代表人或委托代理人：          （签字或盖章）

________年     月     日

清单报价表（二标段）

江苏建湖经济开发区综合服务中心：

我单位愿意按照招标文件的要求和下面的报价提供所需产品及服务，并保证所供产品为原厂合格产品，提供服务为优质服务。                       单位： 人民币元

| 序号 | 名称 | - 投标品牌及型号 | - 数量 | - 单位 | - 单价（元） | - 总价（元） | - 单价限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 65水带 |  | 16 | 卷 |  |  | 880 |
| 2 | 80水带 |  | 25 | 卷 |  |  | 1054 |
| 3 | 15米金属拉梯 |  | 1 | 个 |  |  | 16800 |
| 4 | 65止水器 |  | 10 | 个 |  |  | 360 |
| 5 | 黏稠液体抽吸泵 |  | 1 | 台 |  |  | 5992 |
| 6 | LED伸缩警戒锥 |  | 60 | 个 |  |  | 181 |
| 7 | *正压式消防空气呼吸器 |  | 5 | 台 |  |  | 19000 |
| 8 | 水域救援方位灯 |  | 30 | 台 |  |  | 154 |
| 9 | 消防口罩 |  | 15 | 套 |  |  | 1500 |
| 10 | 手抬泵 |  | 4 | 台 |  |  | 8000 |
| 11 | 剪扩器 |  | 1 | 台 |  |  | 54998 |
| 12 | 集成式消防组合工具 |  | 2 | 套 |  |  | 3000 |
| 13 | 内攻人员进出登记牌（带空呼压力表） |  | 1 | 个 |  |  | 30000 |
| 14 | 佩戴式照明灯（胸灯） |  | 11 | 套 |  |  | 2000 |
| 15 | 挂钩梯 |  | 2 | 套 |  |  | 2200 |
| 16 | 车辆事故救援套装 |  | 2 | 套 |  |  | 11000 |
| 17 | 初战快攻包（40水带） |  | 10 | 套 |  |  | 320 |
| 18 | 初战快攻包（65水带） |  | 10 | 套 |  |  | 480 |
| 19 | 灭火防护靴 |  | 10 | 双 |  |  | 500 |
| 20 | 动力救援板 |  | 1 | 个 |  |  | 35800 |
| 合计（含税价） |  | （大写）： （小写）： |  |  |  |  |  |

注：1、投标报价应包含为完成上述内容所必须的人工费、供货、运输（送达至采购人指定地点并卸货）、安装、检验、培训及售后服务、材料费、不可预见的费用、管理费、招标代理费、利润、税金和文件规定的其他各项应有的全部费用(综合报价)等，对投标人认为没有考虑到的费用项目采购人将不予支付，并认为此项费用已包含在投标报价中。

- 2、本项目预算为42万元，高于该预算价作无效标论处。

- 3、投标单价报价高于清单中单价限价的作无效标论处。

4、各投标人必须使用本报价表且须逐格填写，除规定法定代表人或委托代理人签字处手写外，其余内容均要采用电脑打印。

投标单位：                            （盖章）

法定代表人或委托代理人：          （签字或盖章）

________年     月     日

（十三）服务承诺函（一标段）

| 服 务 内 容 | 1、各投标人必须严格按照本次招标技术参数要求进行合理报价并供货，如恶意或不符合市场行情的报价、后期出现验收不合格情形视同提供虚假材料谋取中标成交，将被将依法处理处罚。 2、除用户需求或技术参数条款中另有要求外，整车质量保修期(简称“质保期”)为车辆整车质保期为3年，(质保期与厂家出具的质保书有冲突的或国家三包政策有要求的选择最长期限)，质保期自整车质量(含消防器材、随车工具、备品备件)最终验收合格之日起计算。质保期内中标人对所供货物实行包修，期满后可同时提供终身有偿维修保养服务。 3、质保期内中标人对所供货物实行包退、包换、包维护保养，期满后可同时提供终身有偿维修保养服务，但只收取零配件费。 4、终身维修，维修响应时间在接到维修要求后10分钟内电话响应，电话不能解决的需在48小时内由中标人或设备制造商上门保修，即由中标人或原厂家派员到用户设备使用现场维修， 质保期内由产品自身问题产生的一切费用均由中标人承担，质保期满后，中标人为采购人提供维修服务。 5、质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。 6、零部件、备品备件和专用工具要求按国家规定标准执行。 7、相关使用和维护资料要求按国家规定标准执行。 8、各投标人必须严格按照本次招标技术参数要求进行合理报价并供货，如后期出现验收不合格情形视同虚假承诺谋取中标成交，将被列入不良行为记录名单。 9、中标单位自行承担安装过程中的安全责任。 |
| --- | --- |
| 承 诺 |  |

注：各投标人须响应本项目招标文件P34的服务保障和承诺要求逐条响应，未响应或部分响应的作无效标论处。

法定代表人或委托代理人：                （盖章或签字）

投标单位：                  （全称并加盖公章）

年    月    日

服务承诺函（二标段）

| 服 务 内 容 | 1.质量保证期从全部货物供结束（无质量问题）之日算起，质保期内因产品质量引起的所有损失均由供应商负责； 2.供应商必须严格按照本次招标技术要求进行合理报价，如后期出现验收不合格情形视同虚假承诺谋取中标成交，将被列入不良行为记录名单； 3.供应商工作人员的人身安全一概由供应商负责，与招标方无关。因供应商人员在工作中造成了第三方的人或财产损害的，也一概由供应商自行承担； 4.供应商自行承担运输、指导安装、调试过程中的安全责任。 |
| --- | --- |
| 承 诺 |  |

注：各投标人须响应本项目招标文件P35的服务保障和承诺要求逐条响应，未响应或部分响应的作无效标论处。

法定代表人或委托代理人：                （盖章或签字）

投标单位：                  （全称并加盖公章）

年    月    日

（十四）技术响应表（*标段）

| 序号 | 项目内容 | 招标文件技术要求 | 投标技术指标（不得完全复制且逐条对应招标文件技术要求） | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“无偏离”或“负偏离”，投标人按照设备的性能指标填写投标产品技术参数，所有技术参数必须在此表一一对应并体现，不接受其他形式的投标产品技术响应说明；未填写投标技术参数及达不到技术参数要求的按本项目评分标准中技术符合性的约定作相应扣分处理。

2、投标人如在投标过程中提供虚假材料谋取中标成交的，将依法予以处理处罚，

情节严重的禁止其1-3年内参加政府采购活动。

法定代表人或委托代理人： （盖章或签字）

投标单位：   （全称并加盖公章）

年    月    日

（十五）服务方案

(投标人根据评标细则中的相关要求自行编制，格式自制)