招　标　文　件

项目名称：2025年长防处金属结构机电设备维修养护项目

标书编号：JSZC-320582-CXJT-G2025-0026

项目属性：服务类

诚信金泰建设管理（苏州）有限公司

2025年07月28日

总  目  录

第一章  投标邀请	2

第二章  投标人须知	7

一、总则	7

二、招标文件	7

三、投标文件的编制	8

四、投标文件的递交	10

五、开标与评标	11

六、定标	15

第三章 合同条款及格式	18

第四章 项目需求	25

第五章 评标方法与评标标准	166

一、评标方法与定标原则	166

二、评标标准	166

第六章 投标文件格式	170

一、封面	172

二、投标函	173

三、开标一览表	174

四、资格证明文件	175

五、已标价工程量清单	189

六、第四章项目需求中实质性要求响应对照表	190

七、服务方案	191

八、投标人情况介绍	192

九、技术参数响应及偏离表	196

十、商务条款响应及偏离表	197

十一、项目负责人及其他人员介绍	198

十三、其他材料	203

第一章  投标邀请

项目概况 2025年长防处金属结构机电设备维修养护项目 JSZC-320582-CXJT-G2025-0026 招标项目的潜在投标人应在苏采云政府采购一体化平台（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 获取招标文件，并于2025-08-18 13:30 （北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320582-CXJT-G2025-0026

项目名称：2025年长防处金属结构机电设备维修养护项目

预算金额：300.000000万元

最高限价（如有）：300.000000万元（本次招标投标报价不高于最高限价为有效投标报价。超最高限价的投标报价为无效投标报价。）

采购需求：

对长防处管理的堤防、闸站及出江涵洞的金属结构机电气设备进行维修养护，包括闸门、启闭机、钢丝绳、拦污栅、起重设备等金属结构，变压器、高压电气设备、低压电气设备、励磁装置、直流装置等电气设备，供水系统、备用电源、清污机皮带机等辅助设备，确保水利工程设施安全运行。

合同履行期限：自合同签订生效之日起，合同工程在2026年4月30日前具备合同工程完工验收条件。

本项目（是/否）接受联合体投标：否

## 二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（注：若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料）。

2.财务状况报告（成立不满一年不需提供）。

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，应提供相关证明材料）。

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

6.授权委托书（被授权人非法定代表人的，应提供授权委托书；被授权人是法定代表人的，应提供授权委托书或法定代表人身份证明书。）

7.关于资格证明文件的书面承诺。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.本项目专门面向中小企业采购，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）有关规定，投标人应提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则视为投标无效。

注：

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的通知规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的通知规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。

（三）本项目的特定资格要求：

1.投标人须具有水利水电工程施工总承包二级（含）以上资质证书或水利水电机电安装专业承包二级（含）以上资质证书，同时具有有效的安全生产许可证。

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（四）拒绝下述供应商参加本次采购活动：

1.供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.根据政府采购法及相关法规，以及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库（2016）125）文件规定，采购人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

## 三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：苏采云政府采购一体化平台（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

方式：苏采云政府采购一体化平台（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

售价：0.00元

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025-08-18 13:30 （北京时间）

地点：苏采云系统

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.本次采购的有关信息在以下网站上发布：中国政府采购网、江苏政府采购网、苏州市政府采购网；

2.有关该采购项目的澄清、修正及中标等信息亦在以上网站发布，请随时关注。

3.本次招标不收取投标保证金。

4.获取招标文件的方式：

（1）CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网―法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

（2）参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（3）电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950。

5.考虑网络上传速度因素，请投标供应商适当提前上传电子投标文件。

6.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

7.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

8.本项目不允许进口产品投标。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

单位名称：张家港市水务局（机关）

单位地址：张家港市人民中路60号

联系人：丁阳

联系电话：0512-58952710

2.采购代理机构信息（如有）

单位名称：诚信金泰建设管理（苏州）有限公司

单位地址：张家港市杨舍镇范庄新村22幢301-302室

联系人：赵红玉

联系电话：0512-56795116

3.项目联系方式

项目联系人：赵红玉

电话：0512-56795116

第二章  投标人须知

一、总则

- 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

- 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性要求的规定（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）。

- 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，诚信金泰建设管理（苏州）有限公司在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标采购代理机构收取代理服务费。

4.2.1 本项目采购代理服务费由 中标（成交）供应商 支付；

4.2.2 代理费用收取方式： 银行转账或现金

4.2.3 收费金额：

按照预算金额的如下比例进行计算：即100万元内1.5%、100万～500万元内1.1%；差额定率累进法计算后*70%，并支付采购代理服务费。即（100万元*1.5%+200万元*1.1%）*70%=25900（元）。该费用由中标（成交）供应商在签订采购合同前向采购代理机构付清。

- 5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦在“苏采云”系统下载本招标文件决定参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束，并且视为已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

二、招标文件

- 6、招标文件构成

6.1 招标文件有以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与诚信金泰建设管理（苏州）有限公司联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

- 7、招标文件的澄清或修改

7.1在投标截止时间前。诚信金泰建设管理（苏州）有限公司可以对招标文件进行澄清或修改。

7.2诚信金泰建设管理（苏州）有限公司有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3招标文件的实质性变动或修改将在政府采购公告媒体网通知，投标人可自行下载。补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

- 8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1投标人提交的投标文件以及投标人与诚信金泰建设管理（苏州）有限公司就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 9、投标文件构成

9.1投标人编写的投标文件应包括投标函、开标一览表、资格证明文件、技术人员介绍、第四章项目需求中实质性要求响应对照表、服务方案、投标人情况介绍等部分。

9.2特别提醒：投标人必须在投标文件接收截止时间之前在系统中提交所有与开评标相关的资料。开评标现场不接收任何资料。

- 10、投标函和开标一览表

10.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

10.2 开标一览表中的价格应与投标文件中已标价工程量清单中的价格一致，若出现价格不一致的情况，评标时一律按开标一览表中价格为准。

- 11、投标人资格证明文件

11.1投标人应按招标文件的要求提交资格证明文件。

- 12、已标价工程量清单

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报。每项货物和服务等只允许有一个报价。

12.2 标的物

12.2.1采购人需求的有关服务等。

12.2.2若采购需求中对采购标的的质量明确执行标准的，按采购需求明确的标准执行。若采购需求中对采购标的的质量没有明确执行标准的，但有国家标准、或行业标准、或地方标准、或企业标准的，则按排列在前的等级高的标准执行，但执行地方标准、企业标准的，地方标准、企业标准必须符合保障人体健康和人身、财产安全的要求。另外，若采购需求中确定的采购标的的质量要求高于国家标准、行业标准的，则以需求中确定的质量要求为准。

12.3投标货币

投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.4 项目总价应包括但不限于人员费用（工资、福利、培训、社会保险等）、服务所用设备工具购置及维修费用、服务所用材料消耗费用、管理费用、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

12.5 本报价必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦投标结束最终成交，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为。

- 13、服务方案

13.1根据自己对需求的理解撰写需求分析和服务方案。

13.2根据自己对项目需求的分析，提出人员配备方案，并详细介绍拟参加本项目服务的人员的资历和持有相关证书情况，特别要详细介绍该项目负责人的学历、资质和所从事过类似案例管理情况。

- 14、投标人情况介绍

14.1 投标人的总体情况应在电子投标文件中作出说明。

- 15、投标保证金

15.1本次招标不收取投标保证金。

- 16、投标有效期

16.1投标有效期为诚信金泰建设管理（苏州）有限公司规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

16.2 在特殊情况下，诚信金泰建设管理（苏州）有限公司于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝诚信金泰建设管理（苏州）有限公司的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

- 17、投标文件的制作、签署、上传

17.1本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。

17.2制作电子投标文件时，应按照招标文件要求加盖投标人电子公章。本招标文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

17.3电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人提交投标文件的时间以系统收到上传的电子投标文件时间为准，投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

四、投标文件的递交

- 18、投标文件的递交

18.1 电子投标文件的递交

18.1.1投标人应当在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.1.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）

- 19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

19.2诚信金泰建设管理（苏州）有限公司可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务均应以延长后新的截止日期为准。

- 20、迟交的投标文件

20.1诚信金泰建设管理（苏州）有限公司拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。

- 21、投标文件的修改和撤回

21.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前。具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。

21.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤销其投标。

21.5 不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

五、开标与评标

- 22、开标

22.1 诚信金泰建设管理（苏州）有限公司将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。

22.2 开标仪式由诚信金泰建设管理（苏州）有限公司在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。

22.3 开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

- 23、评标委员会

23.1 开标后，诚信金泰建设管理（苏州）有限公司将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由评审专家、采购人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会应以公正的态度参加评审工作并推荐中标候选人。评审专家和采购人代表在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

23.4评委会将对投标人的商业、技术秘密予以保密。

- 24．评标过程的保密与公正

24.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，如果投标人试图向诚信金泰建设管理（苏州）有限公司和参与评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。

- 25．投标的澄清

25.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

25.2 接到评委会澄清要求的投标人应该派人按评委会通知的时间和格式在系统中澄清，澄清的内容须由投标人法定代表人（或负责人）或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何修改。

25.3接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

25.4本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清: 评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

- 26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1资格性审查

采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

26.1.1.1关于信用查询：

26.1.1.1.1根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购〔2017〕11号）文件的规定，将对供应商进行信用查询。

26.1.1.1.2查询时间：投标文件递交截止时间。

26.1.1.1.3查询渠道：采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。

26.1.1.1.4两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

26.1.2符合性审查：

依据招标文件的规定，由评委会对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.2 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会三分之二及以上成员的认定。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4 投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部87号令第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

26.5 评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

26.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与公共资源交易中心及评标委员会联系。

- 27、无效投标条款和废标条款

27.1 无效投标条款

27.1.1 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

27.1.2 投标人在规定时间内不解密投标文件或未成功解密投标文件的（因系统原因导致的除外）；

27.1.3 投标文件中没有《开标一览表》或《开标一览表》未加盖投标人公章的；

27.1.4 投标文件中任何有选择的报价；

27.1.5 投标文件报价出现前后不一致的，按招标文件规定修正后投标人不确认的；

27.1.6 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

27.1.7 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

27.1.8 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

27.1.9 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

27.1.10 不同投标人的投标文件制作机器码一致的；

27.1.11 评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料，证明其报价合理性的；

27.1.12 凡“节能产品政府采购品目清单”中以★标注的政府强制采购产品，投标文件中未提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供）；

27.1.13 供应商被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单以及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录的；

27.1.14 不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

27.1.15 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

27.1.16 资格证明文件中要求加盖公章而未加盖公章的；

27.1.17 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

27.1.18 不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

27.1.19 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

27.1.20 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

27.1.21 不响应招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）；

27.1.22 法律、法规和采购文件规定的其他无效情形;

27.2 废标条款：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1 如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按财政部第87号令第四十三条的规定执行。

六、定标

- 28、确定中标单位

28.1评委会根据本招标文件规定评标办法与评标标准向采购人推荐出3名中标候选人。

28.2 中标候选人依据得分由高到低进行排名。评委会根据采购人的委托，直接确定排名第一的中标候选人为中标人。依据财政部94号令第十六条第（二）项规定，如果中标人的中标资格因故被取消的，新的中标人按相关规定确定。

28.3自中标人确定之日起2个工作日内，中标结果将在省级以上财政部门指定的媒体上进行公告，公告期限为1个工作日。

28.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，中标无效：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）向评标委员会行贿或者提供其他不正当利益。

- 29、质疑

29.1质疑形式

29.1.1供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式提出质疑（涉及采购方式、采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本，向采购单位提出；涉及采购程序问题的，向采购代理机构提出）。非书面形式、七个工作日之外提交的质疑将不予受理。

29.1.2质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及财政部94号令的相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函采购代理机构有权不予受理。

29.1.3质疑函应当包括下列内容：

29.1.3.1 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

29.1.3.2 质疑项目的名称、编号；

29.1.3.3 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

29.1.3.4 事实依据；

29.1.3.5 必要的法律依据；

29.1.3.6 提出质疑的日期。

29.1.4 质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。匿名提交的质疑将不予受理。

29.1.5质疑的送达方式

29.1.5.1质疑函应采用邮寄送达或直接送达的方式递交，采用其他方式送达（含传真、电子邮件等）的，采购代理机构有权不予受理。

29.2特别提示

29.2.1根据财政部94号令第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

29.2.2供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

29.2.3供应商提出质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人或诚信金泰建设管理（苏州）有限公司有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。

29.3其他

29.3.1采购人或诚信金泰建设管理（苏州）有限公司将在收到供应商的质疑后七个工作日内作出答复，答复的内容不涉及商业秘密。

- 30、中标通知书

30.l在中标结果确定后2个工作日内，诚信金泰建设管理（苏州）有限公司向中标供应商发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

- 31、签订合同

31.l按照《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）文件精神，采购人与中标人原则上应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同。

31.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包和分包。

- 32、履约保证金

32.1 合同签订前，中标人向采购单位交付的履约保证金为0元。

32.2 履约保证金必须是人民币。履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

32.3按照《江苏省财政厅 国家金融监管总局江苏监管局 江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》和相关法律法规规定，采购人如向中标(成交)供应商收取履约保证金的，供应商可以以履约保函(保险)的形式代替提供履约保证金。

- 33、货物和服务的追加、减少和添购。

33.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

- 34、监督和公证

34.1政府有关监督部门将对投标全过程进行监督。

第三章 合同条款及格式

以下为中标（成交）后签订本项目合同的通用条款，中标（成交）供应商不得提出实质性的修改。

张家港市政府采购合同

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据诚信金泰建设管理（苏州）有限公司       项目公开招标的结果，签署本合同。

一、服务内容

| 项目名称 | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- |

二、合同金额

2.1本合同金额为（大写）：      （      元）人民币。

总价为综合报价，应包括但不限于人员费用（工资、福利、培训、社会保险等）、服务所用设备工具购置及维修费用、服务所用材料消耗费用、管理费用、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

三、履约保证金

3.1合同签订前，乙方向采购单位交纳人民币    元作为本合同的履约保证金。履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

3.2甲方付清全部合同金额的同时返还履约保证金。逾期退还的，应当支付逾期利息，且逾期利息的利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

3.3乙方不履行与甲方订立的合同的，履约保证金不予退还。

四、转包或分包

4.1本合同范围的服务，应由乙方直接提供，不得转让他人提供；

4.2如有转包和分包行为，甲方有权给予终止合同。

五、服务期限：

服务期限为   个月。自   年   月   日 到    年   月   日

六、货款支付

6.1 结付程序：

。

6.2结付期限：

。

6.3乙方收款账户：

6.4甲方合同款支付方式：                     （若乙方为中小企业，不得强制其接受非现金支付方式）

七、税

7.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

八、管理事项

8.1按招标内容要求以及响应单位的承诺项目阐述。

九、双方权利义务

9.1甲方的权利和义务

（1）甲方制定的委托乙方承担的项目维修养护内容。(详见项目需求)

（2）检査监督乙方维修养护工作的实施及制度的执行情况，并进行考核。

（3）审定乙方提出的项目维修养护计划。

（4）协调处理本合同生效前发生的遗留问题。

（5）协助乙方做好项目维修养护工作的宣传教育。

（6）乙方有违约行为的，甲方有权中止并解除合同及向乙方支付实际合同期内扣除违约金后的全部余款。

（7）甲方有权对中标后再转包或分包的乙方中止并解除采购合同。

（8）甲方委托张家港市长江防洪工程管理处负责乙方服务情况的监督管理考核、组织验收、结算审核、资金拨付申请等管理事宜。

9.2乙方的权利和义务

（1）根据有关法律、法规及本合同的约定，制订项目管理制度。

（2）按合同约定，履行项目管理职责且负责调试、验收，并承担因此发生的一切费用。

（3）负责编制项目维修计划。

（4）乙方服务期间应统一着装，做好相关劳动安全防护措施，严格遵守纪律，服从甲方统一管理。

（5）如遇张家港市的各项重要活动、参观接待时，乙方应及时组织人员到位，完成各项突击任务。

（6）乙方必须规范用工，签订用工合同。

（7）乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务的有关技术资料。本合同终止时，乙方须向甲方移交项目管理全部档案资料。

（8）乙方承诺按照法律规定及合同约定组织完成服务项目，服从甲方合理的服务要求，确保项目质量和安全、符合项目及相关规范要求。服从甲方及有关部门的管理和进度控制。接受甲方监督，确保服务到位。

（9）项目完工后10天内提交维修报告，维修报告中需提供：①维修前后对比图片，人员作业照片，不少于三张；②更换损坏件清单与更换前后图片；③收集液压系统、刹车系统、止水间隙、轴间隙、衬套间隙等维修项目规定测量的数据。④采购的设备及元器件等，需按照甲方需求提供图纸，质检报告及合格证等有效资料。维修后由甲方按规定组织验收，验收合格后签发验收单。

（10）乙方须对本合同范围内所有维修范围人员负全部安全责任。乙方必须采取一切严密的、符合安全标准的预防措施，确保本项目场所的安全，不得存在危及本公司及其他方人员的人身安全和健康，并保证项目现场所有人员或附近人员免遭项目现场可能发生的一切危险。否则造成的一切后果由乙方负责。

（11）项目现场和人员的操作场所，必须严格按国家、政府规定的安全生产、文明施工标准做好防护工作，所有维修人员需持证上岗。对不符合安全规定、违章操作的，甲方有权要求停工和强行整改使之达到安全标准，所须费用从乙方单位合同款中扣除。

（12）没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

（13）免费的质量保修期：免费的质量保修期自工程通过合同工程完工验收之日起12个月，招标清单内另有要求的以清单要求为准。质量保修期间如遇突发故障不能正常运行，必要时，乙方须派技术员在规定时间内赶到现场进行故障处理。因乙方自身原因导致维修不到位而产生的一切费用不再额外支付。乙方在质量保修期内免费提供所有设备的维修服务(包括非人为因素发生的设备修理、更换的费用)。乙方在质量保修期以外提供免费维修，维修只收材料成本费。乙方无论对其投标产品的售后服务维护有无委托均不能免除其对本项目涉及到的产品所作出的售后服务承诺的一切责任。

（14）甲方如有特殊要求，乙方应全力无条件配合。

（15）乙方除应为本项目服务相关人员提供必要的劳动保护条件外，还应为其办理安责险、作业时的人身安全保险和意外伤害险。一切安全责任事故均由乙方负责（保险种类由乙方自行选择）。

（16）履行合同职责和义务期间造成的所有人身、财产损失由乙方承担并赔偿所有损失。

（17）其他按招标文件第四章项目需求和乙方在投标文件中承诺的执行。

十、服务质量

10.1 乙方提供的服务应达到投标文件所约定的目标。对达标的理解有异议的，由双方共同认可的第三方予以评定。

10.2验收标准：符合相关国家、行业规范标准，设备本身的规格，技术条件及中标人承诺的其他指标。如验收不合格或相关要求不合格、达不到招标文件要求或投标文件中所承诺的标准，采购人有权拒绝收货，并上报有关部门按相关规定处理，中标人须承担相关损失及违约责任。

十一、违约责任

11.1 甲方违反合同的约定，使乙方未完成规定管理目标，乙方有权要求甲方在一定期限内解决，逾期未解决的，乙方有权终止合同，造成乙方经济损失的，甲方给予乙方经济赔偿。

11.2 甲方逾期办理合同款支付的，应当支付逾期利息，且逾期利息的利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。如遇财政原因造成的逾期不予贴息。

11.3 乙方违反合同的约定，未能达到约定的管理目标，出现以下情况，甲方有权要求乙方限期整改并做出处罚：

(1)乙方应提供7天×24服务，遇紧急情况乙方在接到甲方任务函电后，必须在2小时以内赶到现场进行抢修，否则，每次甲方将扣除乙方合同总价千分之三的违约金。

(2)乙方逾期提供服务的，按照逾期服务的每天万分之三支付逾期违约金；逾期未整改的，甲方有权中止并解除合同，造成甲方经济损失的，乙方给予甲方赔偿。

(3)乙方在提出维修养护方案后，未能按照方案规定的时间完成维修养护，或者维修养护后无法通过甲方验收又在维修养护方案规定时间内未能完成整改，通过二次验收视作工期逾期，逾期违约金处罚同上。

11.4若施工过程中发生安全事故，乙方除承担相应的经济赔偿责任及其它法律责任外，如因此给甲方增加额外工作的，甲方有权扣除乙方应得工程款3%以内的金额作为安全违约金。

11.5乙方在履约过程中，出现以下情况，甲方有权单方面中止并解除合同：

(1)乙方未能按照时效要求回应甲方维修养护需求，或未能在相对应的时间内提供维修养护方案，视作未及时响应甲方需求。

(2)维修养护必须按照维修养护方案进行，未采用维修养护方案中的相应零部件，或者维修养护过程中擅自改变方案则判断该次验收不通过。

11.6 本合同生效后，甲乙双方任何一方无正当理由要求中止并解除合同的，除双方签订补充协议外，责任方须按本合同及其补充协议的有关条款之规定承担违约责任，并应向对方支付合同金额10%的违约金。

11.7维修或养护过程中如因质量、文明、安全或环境保护以及其他问题而遭受环保、建设、城管或其他行政管理部门批评或开具处罚通知单，每发生一次，乙方除立即整改外，乙方向甲方还应支付1000元/天的违约金。

11.8 本项目决算最终以审计为准。发生变更、施工条件变化等，要由监理工程师及甲方同时确认方为有效。在投标过程中，乙方自己造成的价差和计算错误，对甲方有利的，结算时不得调整。

11.9 乙方应遵守安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。其安全施工防护费用已经含在合同价款内。本工程在整个施工期间杜绝一切人身伤亡和重大质量安全事故，如发生上述事故，则甲方视为乙方违约；在施工期间每发生一起重伤事故，乙方除了接受政府相关部门处罚外，还应接受甲方的相应处罚；乙方应保证在整个合同履行过程中所用的全部工器具、设备、施工机械及现场设施等的安全、性能和状态完好，能够实现预定的作用，满足合同约定和甲方代表的要求。与本项目有关的大中型施工机械、现场变配电设备以及重要施工器具等的检修、维护须提前7天通知甲方/监理工程师。乙方必须服从甲方现场安全考核管理办法。乙方必须服从甲方对现场的安全文明施工管理、进度工期管理。

11.10乙方在服务期间，负责定期将服务范围内的产生的垃圾清理干净，并及时清除出现场。乙方需根据苏州市建筑垃圾综合治理领导小组办公室及苏州城市管理局的要求做好建筑垃圾处理方案备案工作，备案内容包括不同类别建筑产生量、清运工期、主要去向等内容。备案工作流程应完备、规范。由乙方负责办理建筑垃圾处理方案备案以及方案实施，由乙方在开工15日内成建筑垃圾处理方案编制与上报，由乙方负责按要求处置建筑垃圾，严格按相关法律法规条款执行。如乙方不清理或清理不干净，甲方有权委托其他单位或个人清理，所产生的一切费用由乙方负责，甲方可从乙方的未结算款中直接扣除。

11.11乙方不按照规范要求对进场材料向甲方单位进行报验而擅自使用，隐蔽工程未按规范要求向甲方单位进行报验通过验收而擅自进行下道工序的，处以违约金 1000 元/次。甲方如在现场发现乙方使用不符合合同要求的材料、设备的，处以违约金 1000 元/次。此违约金从未结算款中直接扣除。

11.12乙方必须具有省部级行政主管部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工程的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作，对于从事机动车驾驶、电气、起重、建筑登高架设作业、焊接、运输车辆驾驶员、架子工（搭脚手架）等特殊工程的人员须持证上岗；运输车辆必须持有在有效期内的行驶证和运营证；装载民工用车、船等交通工具必须证照齐全、救生设施完善。施工现场如发现无证操作现象时，项目负责人必须承担管理责任。违反本条规定的，酌情对乙方处以500～5000元罚款，并责令整改。另外，甲方如在现场发现其他安全问题，甲方将向乙方出具整改通知单，并对乙方处以500～5000元罚款，多次未按要求进行整改的，甲方有权中止并解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、诉讼

13.1双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为张家港市。

十四、合同其他文件

14.1下列文件为本合同不可分割部份，与本合同具有同等效力。

(1)中标通知书；

(2)供方中标的投标书；

(3)招标文件；

(4)供方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。

十五、合同生效及其他

15.1合同经双方法定代表人（或负责人）或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效，生效后至张家港市政府采购管理中心备案。

15.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》合同编有关条文执行。

甲方：

地址：

法定代表人或授权代表：

联系电话：

签订日期：      年    月  日

乙方：

地址：

法定代表人（或负责人）或授权代表：

联系电话：

签订日期：      年    月  日

第四章 项目需求

一、清单

1.清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 图片 | 所属行业 | 标的类型 | 标的属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025年长防处金属结构机电设备维修养护项目 | 1.00 | 项 | 无 | 其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等） | 主要采购标的 | 服务类 |

注：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

2.核心产品清单

无

3、节能、环境标志产品清单(请提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供)）

节能产品政府采购品目清单：

无

环境标志产品政府采购品目清单：

无

二、技术要求

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务范围 | 1、维修服务范围：双山北闸枢纽、双山南闸枢纽、张家港节制闸、五节桥泵闸站、护漕港节制闸、太字圩港闸、段山港节制闸、朝东圩港枢纽、渡泾港泵闸站、一干河水利枢纽、常通港节制闸、十三圩节制闸、三干河江边枢纽、四干河江边枢纽、五干河节制闸、六干河节制闸、农场河节制闸、常沙河泵闸站、走马塘江边枢纽-节制闸、走马塘江边枢纽-船闸、城区及内河泵闸站、沿江涵洞的金属结构机电设备维修等内容。 2、养护服务范围：双山北闸枢纽、双山南闸枢纽、张家港节制闸、十字港闸、常通港节制闸、十三圩节制闸、五干河节制闸、沿江涵洞、城区及内河闸站及管理中心的金属结构机电设备养护等内容。 |
| 2 | 项目配置要求 | 按照项目需求及相关规范要求，维修养护后使金属结构机电设备正常、安全运行。 |
| 3 | 维修服务要求 | 1、闸站及涵洞金属结构机电设备设施维修具体标准和要求参照《江苏省水闸技术管理办法》、《江苏省泵站技术管理办法》、《GBT 14173-2008 水利水电工程钢闸门制造》、《SL74-2013 水利水电工程钢闸门设计规范》、《SL105-2007水工金属结构防腐蚀规范》等最新要求执行。 |
|  |  | 2、根据金属结构机电设备维修要求一周内制定维修计划并报知监理方及采购方。按计划按要求配合采购人开展汛后、安全等各项检查，抓紧开展设施设备维修工作。 |
|  |  | 3、依法规范用工，供应商应组织具有一定维修经验并有相应作业资质的人员开展维修工作。在维修时，因操作不当或维修不到位不及时而导致运行事故或损失，供应商应自行承担责任。严格执行特种作业人员持证上岗，对于动火动气、高低压设备维修及特种设备等维修，需要提供相应的证件经监理审核后才能进行维修，包括高、低压电工证、行车起重机维修证、高处作业（高处安装、维护、拆除）、焊接与热切割作业（熔化焊接与热切割作业）等证件。 |
|  |  | 4、在维修作业中，发现金属结构机电设备设施发生新故障（不属于本次采购项目中），应立即报知采购人，以确保设备正常运行，但需维修方案经设计方认可后方可实施。维修产生的人工、材料、机械等费用，作为项目增项，上报监理单位，进行审计后确定最终费用进行结算。 |
|  |  | 5、维修作业情况要有详细记录，且涉及重大维修应进行技术总结，并向采购人备案以便参考。涉及临水作业、高空作业、密闭空间作业等，施工方案经设计方、监理方和采购人批准后，方能实施。沿江闸站维修应考虑水位及运行情况，需现场人员确认后才能维修。 |
|  |  | 6、供应商需成立抢险小组，成员不少于4人有较强的维修能力。具备24小时应急抢修能力，时刻接受采购方指令，满足应对突发情况的抢险能力。需有备用的氧气、乙炔、千斤顶（5-100T）、切割机、电动葫芦（3-10T）、手拉葫芦（1—5T）、钢丝绳、吊带等常用工具。抢修人员及工具应在合同签订后一周内向采购方报备。 |
|  |  | 7、供应商需提供7天×24小时服务，供应商在接到采购单位维修函电后，必须在2小时以内赶到现场进行维修，如果超过时限每一次将扣除合同总价千分之三的费用。 |
|  |  | 8、维修过程中应文明施工、安全施工，现场用电、用气等必须满足规范要求，做好维修检修危险源风险辨识评价报监理和采购方，配带好防护安全工具（防坠落防砸伤防触电防爆防火等），现场有可靠的安全防护设备和物质保障，制定各类安全应急预案（预案应针对性强），施工过程关键岗位人员到岗履职，施工方安全员负责（施工方需明确安全员信息并公示），对作业时间段安全提示、巡查、督查，以及风险隐患自查上报工作，作业人员不盲目施工。对于可能涉及污染环境的施工，需做好防范措施和应急清理能力方能施工。维修过程必须对相应的设备、地面、墙面等做好保护工作，出现损坏的及时复原修补，做好卫生保洁工作。更换下来的旧设备、油液等需按照采购方要求进行处理。 |
|  |  | 9、做好各项资料台帐的记录，记录应清晰、完整。项目完工后10个工作日内提交维修报告，维修报告中需提供：①维修前后对比图片，人员作业照片，不少于三张；②更换损坏件清单与更换前后图片；③收集液压系统、刹车系统、止水间隙、轴间隙、衬套间隙等维修项目规定测量的数据。④采购的设备及元器件等，需按照采购方需求提供图纸，质检报告及合格证等有效资料。如缺少相应照片，将视为项目未完成，维修后由采购方或采购方委托的第三方单位按规定组织验收，验收合格后签发验收单。 |
|  |  | 10、配合采购人做好其他下达的工作任务。包括但不限于投标人需对采购方指定的柴油发电机进行试运行工作。 |
|  |  | 11、供应商加强内部人员安全管理，编制安全生产管理手册，做好三级安全教育、“班前班后五分钟”，对安全生产手册内容进行宣讲培训，每月组织安全和业务培育一次，上述内容需提供资料让监理审核。在项目合同内需按照采购方要求进行至少一次应急预案的演练，配合采购人开展闸站、堤防的汛前汛后、专项安全检查与考核。参加采购人组织的各项培训活动。 |
|  |  | 12、闸站及涵洞金属结构机电设备维修达应到原有设计标准。 |
|  |  | 13、检修过程中，应对维修现场及周边环境可能产生的污损提前做好防护措施，对于施工过程中的突发环境污染情况应有应急处置措施；检修结束后，中标单位应及时清理维修时产生的废弃物、垃圾，并妥善处理（按照垃圾处理规范要求），场地应恢复清洁，设备表面无油污等污物。 |
|  |  | 14、如发现供应商施工存在明显重大安全隐患问题，每次将扣除合同总价千分之一的费用。 |
| 4 | 养护服务总体要求 | 1、闸站及涵洞金属结构机电设备设施养护具体标准和要求参照《江苏省水闸技术管理办法》、《江苏省泵站技术管理办法》、《水利工程管理考核标准》、《GBT 14173-2008 水利水电工程钢闸门制造》、《SL74-2013 水利水电工程钢闸门设计规范》、《SL105-2007水工金属结构防腐蚀规范》等最新要求执行。 |
|  |  | 2、根据金属结构机电设备养护要求及时制定养护计划并报知监理方及采购方。按计划按要求配合采购人开展汛后、安全等各项检查，及时开展设施设备养护工作。集中对启闭机、滚滑轮、钢丝绳、传动装置、钢闸门、主水泵、主电机、水系统、控制柜等闸站金属结构机电设备进行检查、清洁、紧固、注油、防腐出新、整理及调试等，确保涵闸设备设施正常运行。 |
|  |  | 3、依法规范用工，供应商应组织具有一定养护经验并有相应作业资质的人员开展养护工作。在养护时，因操作不当或养护不到位不及时而导致运行事故或损失，供应商应自行承担责任。严格执行特种作业人员持证上岗，对于高低压设备养护及特种设备等养护时，需要提供相应的证件经监理审核后才能进行养护，包括高、低压电工证、行车起重机维修证、高处作业（高处安装、维护、拆除）等证件。 |
|  |  | - 4、在养护作业中，发现金属结构机电设备设施发生新故障（不属于本次采购项目中），应立即报知采购人，以确保设备正常运行，但需维修方案经设计方认可后方可实施。维修产生的人工、材料、机械等费用，作为项目增项，上报监理单位，进行审计后确定最终费用进行结算。 |
|  |  | - 5、养护作业情况要有详细记录，涉及临水作业、高空作业、密闭空间作业等，养护方案经采购人和监理人批准后，方能实施。沿江闸站维修应考虑水位及运行情况，需现场人员确认后才能维修。 |
|  |  | - 6、养护过程中应文明施工、安全施工，现场用电、用气等必须满足规范要求，做好危险源风险辨识评价报监理和采购方，配带好防护安全工具（防坠落防砸伤防触电防爆防火等），现场有可靠的安全防护设备和物质保障，制定各类安全应急预案（预案应针对性强），施工过程关键岗位人员到岗履职，施工方安全员负责（施工方需明确安全员信息并公示），对作业时间段安全提示、巡查、督查，以及风险隐患自查上报工作，作业人员不盲目施工。对于可能涉及污染环境的施工，需做好防范措施和应急清理能力方能施工。养护过程必须对相应的设备、地面、墙面等做好保护工作，出现损坏的及时复原修补，做好卫生保洁工作。更换下来的旧设备、油液等需按照采购方要求进行处理。 |
|  |  | - 7、做好各项资料台帐的记录，记录应清晰、完整。项目完工后10个工作日内提交养护保养报告，保养报告中需提供:①保养前后对比图片，人员作业照片，不少于三张；②收集整理好需要检测的油液报告，压力表效验报告等③收集整理保养过后的设备压力、间隙、阻值等保养项目规定测量的数据。如缺少相应照片，将视为项目未完成，保养后由采购方或采购方委托的第三方单位按规定组织验收，验收合格后签发验收单。 |
|  |  | 8、沿江闸站养护需满足采购方水闸(泵站)工程管理考核标准要求和精细化及达标创建验收任务需求，配合采购人做好其他下达的工作任务。 |
|  |  | 9、供应商加强内部人员安全管理，编制安全生产管理手册，做好三级安全教育、“班前班后五分钟”，对安全生产手册内容进行宣讲培训，每月组织安全和业务培育一次，上述内容需提供资料让监理审核。配合采购人开展闸站、堤防的汛前汛后、专项安全检查与考核。参加采购人组织的各项培训活动。 |
|  |  | 10、养护检修过程中，应对现场及周边环境可能产生的污损提前做好防护措施，对于养护过程中的突发环境污染情况应有应急处置措施；养护结束后，中标单位应及时清理养护时产生的废弃物、垃圾，并妥善处理（按照垃圾处理规范要求），场地应恢复清洁，设备表面无油污等污物。 |
| 5 | 养护具体要求 | 1、日常养护 1.1对工程机电设备进行常规的检查和保养 （1）养护标准：所有设备检查调试，除尘去污，零星锈蚀的防腐，转动部件润滑，易损件及耗材的更换，冷却液、齿轮箱油、液压油（日常养护中油液补充甲供）的补充。 （2）养护频率：沿江闸站每月一次，沿江涵洞、城区及内河泵闸站每季度一次。对不满足养护频次的，需再规定时间内补足，并将加扣合同总价的万分之一的费用作为处罚。 （3）具体养护标准按照《江苏省水利工程养护修理预算定额（试行）养护定额分册》、《江苏省水利工程管理考核办法》、《江苏省泵站技术管理办法》、《江苏省水闸技术管理办法》、《水利水电工程钢闸门制造、安装及验收规范》、《起重机 钢丝绳 保养、维护、检验和报废》、《水利水电工程启闭机制造安装及验收》、《水工金属结构防腐蚀规范》等规定执行。 |
|  |  | 2、定期检查养护 2.1钢闸门表面清洗及运转件维护 （1）养护标准：对①闸门门叶（面板、梁系、支臂等）清理，表面无水生物泥沙等，观察门体有无变形，表面防腐涂层有无起壳、剥落、锈蚀等现象，对局部锈蚀部位进行处理；②闸门行走支承装置（滚轮是否卡阻，进行加油润滑，滚轮压板（紧固螺丝，对锈蚀磨损的螺丝进行更换）是否牢固、轴镀铬表面是否磨损异常，轴颈、轴尾与加强板是否磨损松动有间隙，止轴板（紧固螺丝，对锈蚀磨损的螺丝进行更换）是否牢固、滚轮衬套磨损是否严重，与轴间隙是否正常、门轨清洁除锈）；③闸门吊耳吊杆及锁定装置进行清洁，观察有无裂纹，开焊，止轴板是否锈蚀严重，止轴板（紧固螺丝，对锈蚀磨损的螺丝进行更换）（如有）、吊杆（丝杆）进行加油润滑、对锁定装置转动部件进行检查和加油润滑；④闸门止水装置（检查橡皮是否老化缺损，压板是否牢固锈蚀，螺丝是否紧固锈蚀，漏水处进行止水调整，此项不含侧止水底座止水的调整）；⑤闸门埋件、检修闸门及相关机械、器具、辅助设施等附件，进行清理清洁、紧固、加油润滑、部件变形矫正、对局部锈蚀部位进行处理等养护。五类检查项目需做成照片等影像资料，并说明保养检查中设备存在问题。 （2）养护频率：按照清单要求执行。 （3）具体养护标准按照《江苏省水利工程养护修理预算定额（试行）养护定额分册》、《江苏省水利工程管理考核办法》、《江苏省泵站技术管理办法》、《江苏省水闸技术管理办法》、《水利水电工程钢闸门制造、安装及验收规范》、《水工金属结构防腐蚀规范》等规定执行。 |
|  |  | 2.2钢丝绳清洗养护 （1）养护标准：对钢丝绳、绳套清洗；钢丝绳（①对钢丝绳上原有干裂老化的油脂进行清理清洗；②对钢丝绳下端浸入水中部分进行除锈处理，表面锈蚀清理干净；③观察每根钢丝绳锈蚀、爆丝的情况；④涂钢丝绳专用防水油脂，涂抹均匀无遗漏）；调节螺丝进行加油润滑（①对原有干裂老化油脂清理清洗，②涂抹油脂均匀无遗漏）；调整钢丝绳长度，闭门状态不得过松（合同内每个涉及钢丝绳保养项目采购方可根据实际需求要求供应商免费提供不少于3次钢丝绳调整服务）；止动板紧固补漆；销轴绳套油漆（钢丝绳长度根据现场原有的确定）。还包括清洗养护所需附件及施工机械、器具、辅助设施等。检查项目需做成照片等影像资料，并说明保养检查中设备存在问题。 （2）养护频率：按照清单要求执行。 （3）具体养护标准按照《江苏省水利工程养护修理预算定额（试行）养护定额分册》、《江苏省水利工程管理考核办法》、《江苏省泵站技术管理办法》、《江苏省水闸技术管理办法》、《起重机 钢丝绳 保养、维护、检验和报废》等规定执行。 |
|  |  | 2.3卷扬启闭机养护（含启闭机罩壳） （1）养护标准：对启闭机机架、防护罩（固定到位，对变形部位进行矫正，防止转动部位碰壳）、机体表面进行除尘除锈，进行防腐油漆；注油设施完好油路通畅，进行清洗加油；启闭机连接件紧固；传动轴表面掉漆需涂红色油漆；机械传动装置转动部位加注轮滑油脂（根据启闭机说明要求加注油脂）；检查减速箱油位（保持在上、下限之间），不足进行添加；调整制动装置，确保动作灵活，制动可靠；液压制动器清洗换油（如有）；开式齿轮及齿形联轴节清洁，表面润滑，无损坏锈蚀；上下滑轮组清洁，转动灵活，进行防锈处理，滑轮内钢丝绳不得脱槽卡阻，发现卡阻偏磨需调整；对电机进线绝缘测试。检查项目需做成照片等影像资料，并说明保养检查中设备存在问题。 （2）养护频率：按照清单要求执行。 （3）具体养护标准按照《江苏省水利工程养护修理预算定额（试行）养护定额分册》、《江苏省水利工程管理考核办法》、《江苏省泵站技术管理办法》、《江苏省水闸技术管理办法》、《水利水电工程启闭机制造安装及验收》、《水工金属结构防腐蚀规范》等规定执行。 |
|  |  | 2.4液压启闭机养护 （1）养护标准：各部件清洗、锈蚀处理及防腐；液压油油质、油位检查，压力表检查，过滤补油（液压油甲供），必要时进行液压油更换；渗漏处理，必要时更换密封圈；限位开关检查及调整；连接件的检查、紧固及更换。检查项目需做成照片等影像资料，并说明保养检查中设备存在问题。 （2）养护频率：涉及沿江涵洞的主汛前一次，按照清单要求执行。 （3）具体养护标准按照《江苏省水利工程养护修理预算定额（试行）养护定额分册》、《江苏省水利工程管理考核办法》、《江苏省泵站技术管理办法》、《江苏省水闸技术管理办法》、《水利水电工程启闭机制造安装及验收》、《水工金属结构防腐蚀规范》等规定执行。需要报采购人批准后才可以实施。 |
|  |  | 2.5主水泵养护 （1）水泵定期检查、清洁、除锈、对局部锈蚀部位进行处理、渗漏水处理、渗漏油处理、局部焊接、补加润滑油（推力轴承需打开检查），填料更换（合同内采购方根据需求，每个涉及主水泵养项目中可要求供应商提供不少于3次填料调整服务）；各连接螺栓检查和紧固等。检查项目需做成照片等影像资料，并说明保养检查中设备存在问题。 （2）养护频率：按照清单要求执行。 （3）按《江苏省水利工程养护修理预算定额（试行）养护定额分册》、《江苏省水利工程管理考核办法》、《江苏省泵站技术管理办法》、《江苏省水闸技术管理办法》、《泵站设备安装及验收规范》等规定执行。 |
|  |  | 2.6主电机养护 （1）电动机定期检查、清洁、除锈、对局部锈蚀部位进行处理、渗漏水处理、渗漏油处理、局部焊接、滚动轴承按照厂家保养要求进行加油润滑、绝缘检测与干燥、碳刷磨损更换（甲供）、透平油或变速箱油补充或过滤（检查后必要时进行，油液甲供）、试验配合等。检查项目需做成照片等影像资料，并说明保养检查中设备存在问题。 （2）养护频率：按照清单要求执行。 （3）按《江苏省水利工程养护修理预算定额（试行）养护定额分册》、《江苏省水利工程管理考核办法》、《江苏省泵站技术管理办法》、《江苏省水闸技术管理办法》、《泵站设备安装及验收规范》等规定执行。 |
|  |  | 2.7高、低压开关柜，控制柜、箱养护 （1）定期检查电气元件并调试，清洁、除锈、对局部锈蚀部位进行处理，开关、指示灯、熔丝、限位开关等易损件处理与更换，绝缘检查与处理、接线松动处理、试温片的检查和更换，电气试验配合等。检查项目需做成照片等影像资料，并说明保养检查中设备存在问题。 （2）养护频率：按照清单要求执行。 （3）按《江苏省水利工程养护修理预算定额（试行）养护定额分册》、《江苏省水利工程管理考核办法》、《江苏省泵站技术管理办法》、《江苏省水闸技术管理办法》、《水利水电建设工程验收规程》等规定执行。 |
|  |  | 2.8水系统养护 （1）供排水系统定期检查，少量部件维修（管阀、示流计和表计更换），标识标牌补充缺失补充，清洁、除锈、局部焊补、调整，渗水处理，更换、补充润滑油，更换、补充填料，供排水泵电机绝缘检测，试运转，压力表计校验等，供水管路局部油漆修补。检查项目需做成照片等影像资料，并说明保养检查中设备存在问题。 （2）养护频率：按照清单要求执行。 （3）按《江苏省水利工程养护修理预算定额（试行）养护定额分册》、《江苏省水利工程管理考核办法》、《江苏省泵站技术管理办法》、《江苏省水闸技术管理办法》、《水利水电建设工程验收规程》等规定执行。 |
|  |  | 2.9其他金属结构油漆养护要求 （1）泵站工程：出水压力管道及伸缩器（节）；镇墩；快速闸门、拍门、出口工作阀等断流装置；闸门、拍门及门槽、出口工作阀；拦污栅结构和清污装置；起重设备及其他金属结构；柴油发电机等。 （2）水闸工程：需采用清洗处理，清理闸门表面污垢，对闸门主梁、次梁、吊座焊缝及检测、涂层等进行检查补锌；工字钢油漆养护等。 （3）堤防工程：各类标识标牌。 （4）钢制管道及管件内、外壁防腐采用IPN-8710互穿网络防腐涂料（底漆二道，面漆三道）防腐，防腐前管道表面经喷砂等方法处理应达到Sa2.5级，经手工机械除锈应达到St3级。 （5）钢闸门防腐：闸门及预埋件使用喷锌防锈层（厚0.18mm），喷锌前表面喷砂处理达到Sa2.5级，粗糙度数值达到40-70um；封闭涂料采用水下（潮湿）水工金属结构涂料配套参考表进行施工。 （6）其他钢结构油漆：钢结构表面用钢丝刷、电力工具、砂皮除锈；油漆养护。 （7）设备涂色规定按《DB32T 1360-2009 泵站运行规程》附录B设备涂色规定执行。 （8）防腐规定按《SL105-2007 水工金属结构防腐蚀规范》执行。 （9）检查项目需做成照片等影像资料，并说明保养检查中设备存在问题。 （10）养护频率：按照清单要求执行。 |
|  |  | 2.10电气设备常规养护要求 （1）对各类电气设备、指示仪表、柴油发电等进行定期检验，并符合规定；配电、控制柜柜内除尘；螺丝钢排紧固；保护整定值调整；显示仪表灯校正更换；收尾标牌缺失补充；柜内外局部锈蚀部位补漆；柜内线路整理等。 （2）包括养护所需附件及施工机械、器具、辅助设施等。 （3）检查项目需做成照片等影像资料，并说明保养检查中设备存在问题。 （4）养护频率：按照清单要求执行。 |
|  |  | 2.11螺杆启闭机常规养护 （1）养护标准：清理螺杆，涂抹油脂轮滑、保护；螺杆矫正调直并检修推力轴承；修复螺杆螺纹擦伤，检查螺杆螺纹；检查承重螺母、盆型齿轮、伞型齿轮，出现裂纹、断齿或螺纹齿宽磨损量超过允许值时，应更换；更换保持架变形、滚道磨损点蚀、滚梯磨损的推力轴承；检查螺杆与吊耳连接；推力轴承及滚珠轴承必须更换；对电机进线绝缘测试。检查项目需做成照片等影像资料，并说明保养检查中设备存在问题。 （2）养护频率：涉及沿江涵洞的主汛前一次，按照清单要求执行。 （3）具体养护标准按照《江苏省水利工程养护修理预算定额（试行）养护定额分册》、《江苏省水利工程管理考核办法》、《江苏省泵站技术管理办法》、《江苏省水闸技术管理办法》、《水利水电工程启闭机制造安装及验收》、《水工金属结构防腐蚀规范》等规定执行。 |
| 6 | 安全文明作业要求 | 1、供应商应明确安全生产管理机构，成立安全管理小组，配备专（兼）职安全生产管理人员，建立、健全安全管理网络和安全生产责任制。对相关方开展专项安全知识培训和安全技术交底，检查落实安全措施，规范作业行为。 2、供应商应开展安全生产教育和培训，特种作业人员应持证上岗。作业人员上岗，必须按规定穿戴防护用品，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。进入施工现场必须按规定正确佩戴安全帽；水上作业时应穿救生衣；电气作业时应当穿戴绝缘防护用品；从事高空作业时应当正确使用安全带或采取其他安全防护措施。若不服从安全管理，采购方有权拒绝其进入工地现场作业。 3、供应商应遵守安全生产的有关管理规定，严格按照安全标准进行安装调试，采取必要的安全防护措施，消除隐患。供应商应对涉及本项目施工人员在施工过程中的人身安全承担一切最终责任。由于供应商管理或安全措施不力造成周边环境破坏或事故的责任和因此发生的费用，由供应商承担。供应商应对服务危险性、潜在风险认真考虑周全，对所有项目安全负责，并承担由此可能产生的一切费用，采购人不承担任何责任。因供应商管理不善，造成其工作范围内的设施、设备等损坏的，采购人有权要求成交供应商负责赔偿损失，情节严重的可终止合同甚至诉诸法律。 4、供应商应按规定开展危险源辨识和隐患排查，落实防范和保护措施，控制封闭空间、危险源和治理事故隐患。 5、供应商应在机械传动部位、电气设备等危险场所或危险部位设有安全警戒线或防护设施，安全标志应齐全、规范；易燃、易爆、有毒物品的运输、贮存、使用按有关规定执行。按照消防要求应配备灭火器具，应急出口应保持通畅。 6、供应商应按规定定期对消防用品、安全用具进行检查、检验，保证其齐全、完好、有效。扶梯、栏杆、检修门槽盖板等应完好无损，安全可靠。所有施工机具、设备和劳动保护用品应具备有效的安检合格证明，并经安全员签字同意后方可使用，施工期间应定期检查，保证其处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。 7、供应商必须在施工现场设有相关的安全标志牌。 8、助航标志、避雷设施及各类报警装置应定期检查维修，保持完好、可靠；输电线路应经常检查，不得私接乱接。 9、施工现场临时用电应满足安全生产技术规范，配电箱开关箱应符合两级保护；设备专用箱应做到“一机、一闸、一漏、一箱”，严禁一闸多机；配电箱、开关箱应有防尘、防雨措施；配电线路布设应符合要求，电线无老化、破皮，必要时需架空。 10、建立主要危险源备案制度，要明确潜在隐患、防范措施和落实责任人。供应商应根据施工现场安全生产情况，加强安全管理，对存在的危险源采取有效的防护措施，对采购人提出的要求必须及时整改到位。 11、施工照明、开放式工地夜间照明满足要求；建筑材料、构件、料具、料堆应挂名称、品种、规格等标牌；堆放整齐；配电箱开关箱符合三级配电两级保护，严禁一闸多机，配电箱、开关箱应有防尘、防雨措施，配电线路布设符合要求，电线无老化、破皮，应挂空，有备用的“禁止合闸、有人工作”标志牌，高处外立面施工无外脚手架时，张挂安全网，高处作业的高耸建筑物，应事先设置避雷设施；按规定配备相应的消防器材、设施。 12、发生事故后供应商应采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，并按有关规定及时向采购方汇报，配合做好事故的调查及处理工作。 13、供应商还需按金属结构维修和机械设备维修分别落实不同的安全措施、安全防护设施，按需进行合理配备，加强维修人员日常安全教育工作。 14、供应商应对有限空间作业进行辨识、提出防范措施，并建立有限空间管理台账。在有限空间作业场所设置明显的安全警示标志。制定有限空间作业方案，方案经采购方审批后作业。严格遵守“先通风、再检测、后作业”的原则，未经通风和检测合格，任何人员不得进入有限空间作业。供应商应根据有限空间存在的危险有害因素为作业人员提供符合要求的检测报警仪器、呼吸防护用品、全身式安全带等劳动防护用品。建立健全有限空间作业审批等管理制度和操作规程。对从事有限空间作业的现场负责人、监护人员、作业人员、应急救援人员进行专项安全培训，内容包括有限空间作业危险有害因素和安全防范措施、安全操作规程、检测仪器使用以及紧急情况下的应急处置措施等方面。 |
| 7 | 应急抢险要求 | 本着“安全第一，预防为主，综合治理”的原则，供应商做好事故预防工作的同时，还需结合工程情况制订应急预案，并做好以下几点要求： 1、应成立应急小组，建立应急救援组织机构，并应急救援方案；供应商应急响应时间应小于2小时。 2、应建立健全各种岗位责任制及反事故工作制度，明确责任； 3、应至少组织一次按照采购方要求的应急预案、反事故知识培训和演练； 4、应完善各种抢险救灾手段，做好通讯、交通、医疗救护、宣传、后勤保障等工作。 5、现场应储备必要的应急物资、抢险器械。 6、提供对发生各类安全事故（人员、设备等）善后处理措施。 7、提供迎检工作措施。 8、应配备常用零部件及易损件，以备设备应急抢修需求。 9、如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。 10、投标人应提供应急预案，预案中至少包括以下内容： （1）闸门卡阻故障维修处理应急预案，包括： 1.闸门及相关部件： A.闸门启门后遇到卡阻，无法闭门的应急维修措施。 B.滚轮盖板掉落，滚轮移位，应急维修方案。 C.钢丝绳突然断裂，闸门跌落完全闭门状态，应急维修方案。 D.节制闸闸门开闸维修时，无法及时闭门的应急措施。 （2）液压卷扬螺杆启闭设备故障维修应急预案，包括： 1.液压启闭机 A.闸门启门后，无法正常关闭的应急维修措施。 B.液压油泄漏的应急处理措施（环境）。 （3）配电系统故障维修应急预案，包括： A.线路故障，应急维修方案。 B.设备元器件故障，应急维修方案。 C.备用电源故障，应急处置方案。 （4）其他按不同灾害类别（台风、暴雨等）制定不同的应急预案：抢险车辆、机械、绳索、人员等及时到位，维修单位负责人通讯畅通，不同灾害分类处理，措施有效、得当。 （5）突发情况（施工作业、落水、触电、火灾等）的应急处理措施及应急救援方案：落实应急制度，积极配合采购人需求，快速安排因施工作业、落水、触电、火灾等情况引起的应急工作；设备、人员等及时到位，措施应对迅速、有效。 （6）有限空间作业应急预案：供应商应根据有限空间作业的特点制定应急预案，配备相关的防毒面罩、通讯设备、安全绳索等应急装备和器材，定期进行演练，提高应急处置能力。 |
| 8 | 人员配置基本要求 | 1、项目负责人要求：项目负责人1名，应具有机械工程类中级（含）以上职称证书或机电工程一级建造师证书。 2、维修人员数量要求：高压电工不少于2名，低压电工不少于2名，焊工不少于2名，泵站、闸门运行工总计不少于2名。 3、安全人员要求：安全员1名，应具有安全生产考核合格证（C证），不得由其他岗位人员兼岗。 4、本项目涉及临水作业、二级高空作业、密闭空间作业等危险性较高作业，为加强维修养护过程安全管理提升安全应对能力，本项目需配备一名注册安全工程师。 5、本项目实行项目负责人，合同签订前中标人必须将项目负责人上报采购人进行备案。在服务期间原则上不得更换项目负责人，特殊情况确需更换的，应事先征得采购方批准，但采购方有权对不能胜任本项目工作的技术人员（含项目负责人）提出更换。 6、项目负责人职责：制订维修方案及技术措施、制订月度维修计划；制订抢险、应急措施；参加维修讨论会议及其他采购人通知参加的会议；做好月度签证资料的汇总及上报工作；建立、上报各类维修台账工作；做好维修操作及人员安全工作以及采购人安排的其他工作；能通过手机、电脑上传图片、计划接收紧急通知等。项目负责人必须在每个星期二之前向采购方及监理单位汇报施工准备情况、施工完成情况、施工计划。 7、现场负责人职责：根据制订的维修方案、技术措施、安全管理措施等具体做好各项维修工作；做好施工场地巡查工作；做好抢险、应急等工作以及采购人安排的其他工作。 8、供应商应投保安责险；检修人员需购买人身意外险，检修过程中所发生的一切意外事故、人员伤亡由供应商承担，如对采购方造成损失，需进行赔偿。 |
| 9 | 工具配置要求 | 为保证后续维修养护及应急抢险工作的正常开展，工作时所需的所有工具、设备应由中标单位自行准备，投标人需提供工具配置明细。投标人明确所配备维修所需的工具，至少包括液压千斤顶、5kW以上发电机组、电动葫芦、高压清洗机、滤油机、小型卷扬机、电焊机、升高设备等。若为自有的应具有相关购置发票，若为租赁的应具有有效租赁合同及租赁发票。 |
| 10 | 售后维保要求 | 免费的质量保修期自工程通过合同工程完工验收之日起12个月，招标清单内另有要求的以清单要求为准。质量保修期间如遇突发故障不能正常运行，供应商应派技术员2小时内赶到现场进行故障处理。因供应商自身原因导致维保不到位而产生的一切费用不再额外支付。供应商在质量保修期内免费提供所有设备的维修保养服务（包括非人为因素发生的设备修理、更换的费用）。中标单位无论对其投标产品的售后服务维护有无委托均不能免除其对本项目涉及到的产品所作出的售后服务承诺的一切责任。 |
| 11 | 其他要求 | 1、根据《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国社会保险法》、《住房公积金管理条例》，中标单位必须依法规范用工，符合规定条件的人员须签订劳动合同，依法参加社会保险、缴存住房公积金，未退休人员工资应不低于最新公布的投标人所在地最低工资标准。 2、投标人拥有车辆情况要求：小型货车、载人客车各不少于1辆。若为自有的须提供相关车辆的车辆行驶证或机动车登记证（产权证）或购置发票等相关证明材料，若为租赁的须提供租赁合同及租赁发票等相关证明材料。 3、投标人自 2022年1月1日以来（以合同签订日期为准）应承担过类似的业绩；拟任项目负责人自 2022年1月1日以来（以合同签订日期为准）应担任过类似业绩的项目负责人。 4、凡是涉及更换零部件（配件）按原规格、型号更换，不低于原设备中零部件（配件）品牌及性能参数；更换油液油脂不低于原来的品牌及性能参数，满足采购方的需求（油液油脂类需提供合格证明）。 5、整个项目完工结束后，供应商还须向采购人提供完整的维修建议报告，内容包括但不限于维修过程和维修后的情况分析，设备现状的说明，设备维修保养的可行性建议。 |
| 12 | 补充说明和要求 | 1、工程量清单见“四、其他部分”。 清单为必须满足的最基本的工程量，投标单位自行考虑，已标价工程量清单须上传到投标文件内，否则视为不响应。 2、本项目包含新增的设备维修，为方便日后项目结算，投标人须对本项目的人工、材料、机械采用固定折扣率报价，例如：折扣率（%）=投标单价/固定单价*100%，例如供应商以九五折报价本项目的，报价明细表中固定折扣率填写 95%即可。本次采购折扣率不得超过 100%，否则作无效投标处理。合同期内固定折扣率保持不变。 人工，材料、机械报价明细见“四、其他部分”。投标人应在投标文件中提供相关报价（采用固定折扣率报价）。 3、投标人需根据苏州市建筑垃圾综合治理领导小组办公室及苏州城市管理局的要求做好建筑垃圾处理方案备案工作，备案内容包括不同类别建筑产生量、清运工期、主要去向等内容。备案工作流程应完备、规范。由投标人负责办理建筑垃圾处理方案备案以及方案实施，由投标人在开工15日内完成建筑垃圾处理方案编制与上报，由投标人负责按要求处置建筑垃圾，严格按相关法律法规条款执行。 - 4、供应商在决定参与投标前应对此次招标过程中涉及的内容有过考察了解，参与报价即认为供应商已经对现场情况进行了解过，对于各自报价能够完成相应的工作负责。未踏勘现场的供应商，成交后，不得以不完全了解现场情况为由而向采购人提出任何索赔或其他要求，采购人不承担任何责任并将不作任何答复。 - 5、若本项目涉及到参考品牌仅供参考，投标单位可投同等及以上档次品牌。所投产品关键指标不得低于招标文件要求。 |
| 13 | 投标文件中应体现的内容 | - 1、投标人应针对本项目制定整体实施方案，内容包含整体思路，工作措施和工作流程，工作进度计划，工作方法和手段，项目培训服务措施，档案保存和整理等。要求整体思路清晰，工作措施、工作流程详细合理，工作进度计划满足工期要求，工作方法、手段完整有效，项目培训服务措施全面且符合实际，档案保存和整理规范完整。 - 2、投标人应针对于本项目制定金属结构维修方案，内容包含闸门（闸门、止水、行走支承装置、吊座、滑轮）维修、启闭机（卷扬式、液压式、螺杆式）维修、钢丝绳更换、清污机维修、皮带机维修、拦污栅维修、起重设备维修、金属防腐出新等。 3、投标人应针对于本项目制定机电设备维修方案，内容包含高低压电气设备（高压开关、变压器、高压电气设备、低压电气设备、励磁装置、直流装置、保护装置、电缆、防雷和接地装置）维修、辅助设备（水泵、油泵、电机、管道、阀件、流量计、压力装置）维修等。 4、投标人应针对于本项目制定金属结构养护方案，内容包含闸门（闸门、止水、行走支承装置、吊座、滑轮）养护、启闭机（卷扬式、液压式、螺杆式）养护、钢丝绳养护、主水泵养护、清污机养护、皮带机养护、拦污栅养护、起重设备养护等。 5、投标人应针对于本项目制定机电设备养护方案，内容包含高低压电气设备（高压开关、变压器、高压电气设备、低压电气设备、励磁装置、直流装置、保护装置、电缆、防雷和接地装置）养护、辅助设备（水泵、油泵、电机、管道、阀件、流量计、压力装置）养护等。 6、投标人应针对本项目制定安全文明作业方案，内容包含安全文明保障措施（包含用电、用气、动火、防护设备和救生物资等）、组织管理体系（安全组织结构、项目负责人及安全员职责）、安全文明生产实施内容（包含人员持证上岗、三级安全教育、“班前班后五分钟”）、编制安全生产手册并进行培训、应急预案演练方案、迎检工作措施等。 7、投标人应针对本项目制定售后维保服务方案，内容包含保修服务范围、售后服务内容及承诺、售后响应时间（包括上门维修时间、备件配送及安装时间、故障排除时间）、质保期限等，要求保修服务范围齐全、售后服务内容全面详实、售后响应时间快速及时、质保期不低于采购人最低要求。 |

三、商务条款

1 服务期限

1.1、服务期限

自合同签订生效之日起，合同工程在2026年4月30日前具备合同工程完工验收条件。

2 货款支付

2.1、结付程序

供方按本合同内容合格的履行服务义务后，凭验收报告、正式发票到采购单位办理工程款结算手续。

2.2、结付期限

（1）合同签订生效后，甲方向乙方支付合同金额的30%作为预付款。预付款按实际支付工程进度款占签约合同价的比率同比扣回，扣完为止。

（2）甲方将按下列付款方式进行付款：

1）乙方每月可以向甲方申请支付实际工作量中90%的费用；实际支付以财政拨款为准。

2）项目完工验收合格后，经审计单位审核结束后付款至最终审计价的95%（其中省级财政支付部分全部付清），实际支付以财政拨款为准；

3）项目验收合格满12个月且无遗留问题后30日内付清余款（余款全部由市级财政支付），若有遗留问题及时整改，时间顺延。实际支付以财政拨款为准。

3 投标货币

3.1、投标货币

人民币

4 备品备件及耗材等要求

4.1、备品备件及耗材等要求

无

四、其他部分

1、招标清单

| 2025年长防处金属结构机电设备维修养护项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程名称 | 合计（元） | 备注 |
| 1 | 2025年长防处金属结构机电设备维修项目 |  |  |
| 2 | 2025年长防处金属结构机电设备养护项目 |  |  |
|  | 合 计 |  |  |

| 2025年长防处金属结构机电设备维修项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程名称 | 合计（元） | 备注 |
| 1 | 双山北闸枢纽 |  |  |
| 2 | 双山南闸枢纽 |  |  |
| 3 | 张家港节制闸 |  |  |
| 4 | 五节桥泵闸站 |  |  |
| 5 | 护漕港节制闸 |  |  |
| 6 | 太字圩港闸站 |  |  |
| 7 | 段山港节制闸 |  |  |
| 8 | 朝东圩港水利枢纽 |  |  |
| 9 | 渡泾港泵闸站 |  |  |
| 10 | 一干河水利枢纽 |  |  |
| 11 | 常通港节制闸 |  |  |
| 12 | 十三圩节制闸 |  |  |
| 13 | 三干河江边枢纽 |  |  |
| 14 | 四干河江边枢纽 |  |  |
| 15 | 五干河节制闸 |  |  |
| 16 | 六干河节制闸 |  |  |
| 17 | 农场河节制闸 |  |  |
| 18 | 常沙河泵闸站 |  |  |
| 19 | 走马塘江边枢纽－节制闸 |  |  |
| 20 | 走马塘江边枢纽－船闸 |  |  |
| 21 | 城区及内河泵闸站 |  |  |
| 22 | 长江堤防 |  |  |
| 23 | 沿江涵洞 |  |  |
| 合 计（1+...23） |  |  |  |

| 2025年长防处金属结构机电设备维修项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位：张家港市水务局 |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程名称：双山北闸枢纽 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 全费用单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| 1 | 路灯维修 | 只 | 6 |  |  | 1.采购同类型同档次的LED路灯进行更换，照明功率不低于250w，防水等级不低于IP65，带产品合格证。 2.对路灯锈蚀部位进行防腐出新。 3.路灯灯头损坏的，采购相同款式灯头进行整套更换。若无法采购相同款式，采购方案需得到设计方同意。 4.拆除副灯，并清理相应电线。 5.完工后对现场进行清理，更换的旧设备材料运输到发包单位规定的指定位置。 6.投标单位自行勘察现场后根据实际情况报价。 7.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 2 | 北闸柴油机油泵漏油维修 | 项 | 1 |  |  | 1.柴油机油泵更换更换优质品牌密封件。 2.维修时应对地面、墙壁等处进行保护，如果油滴漏到其它地方，需进行处理干净。 3.完工后对现场进行清理，更换的旧设备材料运输到发包单位规定的指定位置。 4.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 3 | 更换双山北闸行车塑壳开关 | 个 | 1 |  |  | 1.采购采购同型号的塑壳开关进行安装更换。性能不低于施耐德，带合格证。 2.完工后对现场进行清理，更换的旧设备材料运输到发包单位规定的指定位置。 3.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |

| 2025年长防处金属结构机电设备维修项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位：张家港市水务局 |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程名称：双山南闸枢纽 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 全费用单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| 1 | 室内照明灯维修 | 个 | 8 |  |  | 1.采购与现状灯具规格型号相同的led灯灯管进行安装。品质不低于飞利浦。 2.不同类型灯具采购相应LED灯灯具或灯管进行更换安装，照明功率不低于原灯具。 3.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 2 | 闸站内照明灯多盏损坏且部分缺失 | 个 | 2 |  |  | 1.采购与现状灯具规格型号相同的led灯灯管进行安装，品质不低于飞利浦。 2.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 3 | 下游断开照明线处理 | 项 | 1 |  |  | 1.对下游照明线进行更换，并用不锈钢管对线路进行穿管保护，管径大小要符合电力标准，管道走向要横平竖直，并固定牢固。 2.涉及电线电缆长度不够，进行采购并更换。电缆为优质电缆，需符合国家认证，提供合格证。照明灯位置移至窗台附近，方便检修。 3.完工后对现场进行清理，更换的旧设备材料运输到发包单位规定的指定位置。 4.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 4 | 室内水管走线整理 | 项 | 1 |  |  | 1.对室内水管、电缆走线进行优化整理，管线在厂房一层地面打孔，在水泵层走线。水管采用不锈钢管，电缆在水泵层新建桥架中整理走线。 2.桥架采用热镀锌材质桥架，桥架壁厚1.2mm，尺寸以实际为主。 3.桥架外壳按照接地规范要求，用镀锌扁铁进行连接，工艺美观。按照规范要求进行刷漆。 4.对缺失跨接线位置，补充优质跨接线。 5.施工方提供方案，方案需得到设计认可后方可施工。 6.涉及到建筑物破坏的，进行恢复。 7.完工后对现场进行清理，更换的旧设备材料运输到发包单位规定的指定位置。 8.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 5 | 启闭机限位线和码盘线不锈钢穿管 | 项 | 1 |  |  | 对节制闸启闭机限位线、码盘线等老化套管，更换成304不锈钢套管 1.采购不锈钢套管替换老化管路，管路为304不锈钢材质，管径符合电缆排管规范要求，壁厚 1.0mm。 2.对不锈钢套管进行固定，编排整齐。 3.对限位开关进行更换，并调整限位位置，满足启闭要求。 4.对限位开关碰撞装置更换成不锈钢材质，方案需得到设计认可后方可施工。 5.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 6 | 更换上游1号、2号主机组拦污栅盖板 | 吨 | 0.5 |  |  | 1.采购或订制与现场尺寸相同的拦污栅盖板进行更换安装，材质为Q235热轧扁钢花纹板，厚度4mm，表面需进行热镀锌处理，需折边加强。 2.完工后对现场进行清理，更换的旧设备材料运输到发包单位规定的指定位置。 3.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 7 | 主机组底部基座清理油漆防腐 | 台 | 2 |  |  | 1.对2台主机组底部基座进行清理，开设排水槽引至低洼处，基板底部斜坡填筑层去除，用C30混凝土补平。 2.彻底打磨局部油漆剥落起皮层及锈蚀处清理干净。 3.喷涂抗锈、不含铅的底漆两遍，漆膜干后的厚度至少为80微米。 4.不平处刮腻子灰腻子2遍，干燥后砂纸打磨至表面平整、光滑。 5.喷涂氯化橡胶面漆2道厚度至少为80微米。 6.颜色可调配，油漆平整、光滑、不留挂、不起鼓。墨黑色 RAL 9005。根据DB32《水闸泵站标志标牌规范》按规定颜色喷漆。 7.喷涂油漆时需对现场设备、场地等处进行保护，如果油漆有滴漏到其他地方，需进行处理干净。 8.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 8 | 更换开关面板 | 个 | 2 |  |  | 1.采购开关面板进行更换安装，要求固定牢靠，性能不低于公牛，带合格证。 2.完工后对现场进行清理，更换的旧设备材料运输到发包单位规定的指定位置。 3.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |

| 2025年长防处金属结构机电设备维修项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位:张家港市水务局 |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程名称:张家港节制闸 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 全费用单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| 1 | 启闭机增加明显接地 | 项 | 1 |  |  | 1.按照精细化管理要求对启闭机与现状接地用镀锌扁铁进行连接，工艺美观，方案需得到设计认可后方可施工。 2.对接地装置按规范进行油漆。 3.测接地阻值，地电阻应小于等于4欧。 4.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 2 | 进线柜增加明显接地 | 项 | 1 |  |  | 1、按照精细化管理要求对进线柜与现状接地用镀锌扁铁进行连接，工艺美观，方案需得到设计认可后方可施工。 2.对接地装置按规范进行油漆。 3.测接地阻值，地电阻应小于等于4欧。 4.对施工过程造成的墙面破损进行恢复。 5.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 3 | 启闭机房金属框架锈蚀处防腐 | 项 | 1 |  |  | 1.彻底打磨金属框架局部油漆剥落起皮层及锈蚀处清理干净。 2.喷涂环氧无机富锌底漆2遍60微米+环氧云铁中间漆2~3遍80微米。 3.满刮腻子灰腻子，干燥后砂纸打磨重复3遍，打磨至表面平整、光滑； 4.喷涂2遍丙烯酸聚氨酯面漆80微米。色号：74 B04 银灰色。 5.颜色可调配，油漆平整、光滑、不留挂、不起鼓。 6.喷涂油漆时需对地面、墙壁、线缆、钢丝绳等处进行保护，如果油漆有滴漏到其它地方，需进行处理干净。 7.根据DB32《水闸泵站标志标牌规范》做好标识标牌制作及增补。 8.所有工艺需符合发包单位要求。 9.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 4 | 液压启闭机、室外启闭机、液压油管、动力站补漆 | 项 | 1 |  |  | 1.对液压启闭机、室外启闭机、液压油管、动力站漆面损坏部位补漆。 2.彻底打磨局部油漆剥落起皮层及锈蚀处清理干净。 3.喷涂环氧底漆两遍； 4.满刮腻子灰腻子，干燥后砂纸打磨重复3遍，打磨至表面平整、光滑； 5.喷涂丙烯酸聚氨酯面漆两遍；启闭机、机架 色号：RAL2002 橘红色 6.涂料工艺要求：颜色可调配，油漆平整、光滑、不留挂、不起鼓。 7.喷涂油漆时需对地面、墙壁、线缆、钢丝绳等处进行保护，如果油漆有滴漏到其它地方，需进行处理干净。 8.所有工艺需符合发包单位要求。 9.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |

| 2025年长防处金属结构机电设备维修项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位：张家港市水务局 |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程名称：五节桥泵闸站 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 全费用单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| 1 | 更换节制闸东侧动滑轮 | 项 | 1 |  |  | 1.对节制闸东侧动滑轮进行更换，铸钢材质45#钢包含铜套，核对吊轴等尺寸，铜套尺寸应与动滑轮完全适配，铜套采用FZB053。外壳Q235B钢厚度5mm，需开模订做，外径545mm*内孔110mm，产品质量可靠。 2.完工后对现场进行清理，更换的旧设备材料运输到发包单位规定的指定位置。 3.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 2 | 更换节制闸东侧钢丝绳 | 项 | 1 |  |  | 1.钢丝绳160m，型号6*36WS+IWR-22右交1770Mpa。采购并更换（一次）。钢丝绳质量要求不低于狼山牌。 2.钢丝绳按照招标人要求进行更换，钢丝绳制作更换后出现过长过短、头子与连接件不配等，不符合要求的由施工方重新制作，产生的一切费用由施工方承担。 3.投标方必须确保更换钢丝绳时的工艺标准，新钢丝绳散发、切断、固定等符合施工要求。换完后一年之内只能不得出现扭结变形等现象。 4.新钢丝绳及时进行调平，未及时进行调平产生的止水等损坏现象，投标单位负责。调平次数不低于3次（不含首次钢丝绳更换）。 5.完工后对现场进行清理，更换的旧设备材料运输到发包单位规定的指定位置。 6.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 3 | 1号、2号、3号主机组更换顶盖排水泵 | 项 | 1 |  |  | 1.采购与现场相同型号的顶盖排水泵进行更换，水泵性能不低于格兰富，产品质量可靠，带产品合格证。 2.拆除原软管/旧钢管连接处的管卡或法兰螺栓，新管路安装，优先采用法兰连接，橡胶密封垫厚度2mm。 3.对控制线路采用优质线缆按规范进行重新接线。 4.完工后对现场进行清理，更换的旧设备材料运输到发包单位规定的指定位置。 5.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 4 | 采购泵安装站进出水门直流制动装置 | 个 | 3 |  |  | 1.采购现场相同型号泵站进出水门直流制动装置作为备件，产品质量可靠，带产品合格证。 2.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 5 | 低压电容柜外部仪器手动控制投切无反应 | 项 | 1 |  |  | 1.更换与现场相同型号优质控制器，产品质量可靠，带产品合格证。 2.完工后对现场进行清理，更换的旧设备材料运输到发包单位规定的指定位置。 3.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 6 | 东侧止水橡胶维修 | 项 | 1 |  |  | 1.对闸门东侧止水由乙方确认型号尺寸进行采购安装，压板螺丝更换为不锈钢螺丝，采购件需要得到设计认可。 2.止水型号采用 SF6674 型橡胶。不锈钢螺丝采用SUS304（A2），强度等级70（抗拉强度≥700MPa） 3.投标单位自行勘察现场后根据实际情况报价。 4.完工后对现场进行清理，更换的旧设备材料运输到发包单位规定的指定位置。 5.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 7 | 维修消防安全出口灯 | 项 | 3 |  |  | 1.采购优质安全出口灯进行更换安装，带产品合格证。 2.完工后对现场进行清理，更换的旧设备材料运输到发包单位规定的指定位置。 3.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 8 | 2#主机泵下油缸渗油维修 | 项 | 1 |  |  | 1.更换位置：2#电机下油缸渗油处理 2.将下油缸的液压油用过滤器抽至干净的储油桶。 3.打开油缸下封盖更换密封垫圈并做密封处理，密封件要求优质合资品牌。 4.恢复下油缸下封盖并进行紧固。 5.将轮滑油过滤后重新加注，并根据损耗情况进行补充，以满足运行要求 6.更换中出现的设备油漆破损现象，需进行油漆补漆，工艺参考启闭机油漆工艺。 7.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 9 | 维修3号机组示流器 | 项 | 1 |  |  | 1.采购优质抱示流器进行更换安装，性能不低于图尔克，带产品合格证。 2.完工后对现场进行清理，更换的旧设备材料运输到发包单位规定的指定位置。 3.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 10 | 主厂房房顶照明灯线路故障、西北角LED日光灯线路无电 | 项 | 1 |  |  | 1.使用万用表欧姆挡分段测量：从配电箱→开关→灯座的线路是否存在短路。重点检查接线盒、暗线 2。若为暗线故障，可使用感应式验电笔沿线路走向检测磁场信号，定位断路位置。 3.采购优质电线电缆对故障线缆进行更换。8个灯泡更换，品质不低于飞利浦。 4.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 11 | 维修泵站室外墙面射灯线路 | 项 | 1 |  |  | 1.对问题线路进行排查。 2.驱动器防水性能不足可能导致内部元件受潮短路。检查驱动器外壳是否有裂纹、烧焦痕迹，必要时更换防水等级达IP65以上的驱动器。 3.拆除原有暴露接头，采用三通防水连接器，其多层密封结构可抵御雨水侵蚀。 4.在照明回路中加装30mA高灵敏度漏电断路器，避免因轻微漏电引发总闸跳闸。 5.若存在其他元器件需要更换的，更换安装为优质元器件。 6.方案由施工方提供，需经过设计认可后方可实施。 7.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 12 | 改造泵站内、外河启闭机罩壳观察孔 | 项 | 1 |  |  | 1对节制闸启闭机罩壳观察孔进行改造。 2.在现状启闭机罩壳改造观察孔，封板需方便观察建议采用有机玻璃、抽插式，可拆卸，盖板需固定牢固，防止外力移动，有防掉落设计，能完全封闭洞口 3.改造方案由施工方提供，设计确认审核。 4.单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 13 | 控制柜多功能表更换及老化指示灯更换 | 只 | 4 |  |  | 1.采购控制柜多功能表进行更换安装，性能不低于安科瑞，带产品合格证。指示灯性能不低于施耐德。 2.完工后对现场进行清理，更换的旧设备材料运输到发包单位规定的指定位置。 3.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 14 | 采购高压绝缘垫 | 张 | 40 |  |  | 1.采购高压绝缘橡胶板-80*80-10kV，8mm厚，性能不低于大象牌。 2.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |

| 2025年长防处金属结构机电设备维修项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位：张家港市水务局 |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程名称：护漕港节制闸 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 全费用单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| 1 | 启闭机前缸盖渗油维修 | 套 | 1 |  |  | 1.更换节制闸液压启闭机油封一套。 2.密封圈品牌：油封、防尘圈、0型圈等的质量符合国标要求。 3.每项要求提供不少于三张维修照片。 单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 2 | 更换西侧导向滚柱轴承 | 项 | 1 |  |  | 1.采购优质滚柱轴承更换安装，性能不低于瓦房店。 2.对导向轮固定螺丝更换，更换为304不锈钢螺丝，螺帽采用防松设计的。 3.完工后对现场进行清理，更换的旧设备材料运输到发包单位规定的指定位置。 4.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |

| 2025年长防处金属结构机电设备维修项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位：张家港市水务局 |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程名称：太字圩港闸站 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 全费用单价 （元） | 合价（元） | 备注 |
| 1 | 高处平台防护围栏增加不锈钢底栏 | 项 | 1 |  |  | - 1.沿平台栏杆底部（距离平台地面≤50mm）增设连续式不锈钢底栏，覆盖所有原栏杆底部空隙区域。 2.底栏高度：100mm（垂直高度），确保缝隙通过直径≤35mm的球形物体（符合GB 23821-2009防掉落要求）。 3.底栏材质：不锈钢SUS304，表面处理为拉丝亚光（与现有栏杆一致）。板材厚度：≥1.5mm，折弯成型后整体刚度需满足承受50kg静载无变形。 4.采用U型折弯槽设计，槽口向内，折弯角度90°，两侧折边宽度20mm（用于安装固定）。5、在现有栏杆立柱（原材质SUS304）内侧焊接L型不锈钢角码（材质同底栏，厚度1.5mm），角码长度与立柱高度匹配（每根立柱焊接2处，间距300mm）。底栏折边通过M8×20mm不锈钢沉头螺栓（A2-70级）与角码固定，螺栓间距≤200mm，螺栓孔预冲并去毛刺。 - 5.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 2 | 皮带传动滚筒防护罩安装 | 项 | 1 |  |  | 1.对皮带传动滚筒安装防护罩，起到防护作用。 2.材质为304不锈钢，厚度不低于3mm（国标）。固定螺丝材质为304不锈钢。 3.根据现场具体形状、大小进行设计，防护罩应固定牢固、设计美观、方便拆卸。 4.方案需得到设计认可后方可施工。 5.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 3 | 更换泵站进水门启闭机钢丝绳 | 根 | 4 |  |  | 1.采购热镀锌20ZAB6*19W+IWR1870ZS ，钢丝绳长度由施工单位根据现场实际情况和相关要求确定，性能不低于狼山牌。 2.钢丝绳按照招标人要求进行更换，钢丝绳制作更换后出现过长过短、头子与连接件不配等，不符合要求的由施工方重新制作，产生的一切费用由施工方承担。 3.投标方必须确保更换钢丝绳时的工艺标准，新钢丝绳散发、切断、固定等符合施工要求。换完后一年之内只能不得出现扭结变形等现象。 4.新钢丝绳及时进行调平，未及时进行调平产生的止水等损坏现象，投标单位负责。调平次数不低于3次（不含首次钢丝绳更换）。 5.完工后对现场进行清理，更换的旧设备材料运输到发包单位规定的指定位置。 6.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |

| 2025年长防处金属结构机电设备维修项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位：张家港市水务局 |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程名称：段山港节制闸 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 全费用单价 （元） | 合价（元） | 备注 |
| 1 | 动力站排油阀渗漏油维修 | 项 | 1 |  |  | 1.采购优质品牌排油阀，提供产品合格证。 2.维修时应对地面、墙壁等处进行保护，如果油滴漏到其它地方，需进行处理干净。 3.完工后对现场进行清理，更换的旧设备材料运输到发包单位规定的指定位置。 4.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 2 | 更换动力站老化高压油管 | 项 | 1 |  |  | 1.采购优质高压油管对现场老化油管进行更换，压力31.5Mpa，材质为橡胶软管，适配现场软管接头。 2.完工后对现场进行清理，更换的旧设备材料运输到发包单位规定的指定位置。 3.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 3 | 采购控制柜转换开关备件 | 套 | 1 |  |  | 1.采购一套控制柜转换开关，品牌为合资品牌，提供合格证。 2.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 4 | 上游红绿灯维修 | 项 | 1 |  |  | 1.采购不低于国内一线品牌2只（LED ，直径300mm）红绿灯，防水等级不低于IP65，安装原位置。 2.拆除废旧红绿灯及锈蚀支架，更换热镀锌支架，支架材质、大小、型号应满足要求。 3.如线路未有管路保护，需用优质PVC管对线路进行穿管保护，管路固定牢固，走线横平竖直，美观。 4.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 5 | 东侧上滚轮、东西侧下滚轮轴承更换 | 项 | 3 |  |  | 1.更换东上、西下闸门滚轮轴承，品质不低于原品牌。更换优质品牌密封件，加注润滑油。 2.对滚轮止轴板固定松动、缺失、损坏螺丝进行更换，更换为304不锈钢螺丝，螺帽采用防松设计的。 3.完工后对现场进行清理，更换的旧设备材料运输到发包单位规定的指定位置。 4.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |

| 2025年长防处金属结构机电设备维修项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位：张家港市水务局 |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程名称：朝东圩港水利枢纽 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 全费用单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| 1 | 高压柜更换 | 台 | 5 |  |  | - 1.采购5套高压柜，拆装高压柜。 2.采购2套综保。性能不低于南瑞。按照原整定值进行设置并调试，确保设备运行安全。 3.高压柜接入PLC系统，能够实现远程控制。 4.采购三套真空断路器，主要元器件不低于主机高压开关柜中的要求。此项目包含涉及所有的安装、试验、进网调试、高压电缆重新制作等项目，满足设备正常运行。 5.装置的外壳应符合GB/T20641的要求，装置由能承受一定的机械、电气和热应力的材料构成，能承受元件安装或短路时可能产生的电动力和热应力，同时不因装置的吊装、运输等情况影响装置的性能，在正常使用情况下能经得起可能会遇到的潮湿影响。 - 6.装置应设有过电压保护，且应设置抑谐装置，其对整个系统的谐波治理应满足国家标准。 - 7.低压成套开关柜导电母线为铜母线，截面见招标图，接头处镀锡，螺栓连接时，在长期运行中应保持不变的接触压力。接头处应不少于两个螺栓。母线上任何一点及母线支持结构应承受与断路器额定开断电流相同的短路电流引起的热效应（1s）和电动力。柜内非绝缘母线应刷有相色漆。 - 8.所有元件外接引线均经端子排接入或引出。所有端子额定电流不小于5A、500V，均为压紧型，带有弹簧压板、隔板和标志牌。供电流互感器接线用的端子排为电流型短接端子。开关柜金属分隔间隔及抽屉单元内的每组端子排留有不少于总数的20％的备用端子。 - 9.控制导线采用铜导线，截面不小于1.5mm2，用于电流互感器的单线截面不小于4mm2。单线为单芯、聚氯乙烯绝缘（阻燃型），额定电压不低于500V。二次回路标号清楚、明确、不褪色。 10.开关柜生产的原材料、元器件采购、设计、制造、检验、包装、储运、交货等全过程执行GB/T19000.1-1994质量管理和质量保证标准及GB/T19001-1994~GB/T19004-1994质量体系、质量管理及质量体系要素国家标准。 11.供货商在设备生产完成后即可向用户提供开关柜完整的试验报告，包括：型式试验、出厂试验及特殊试验（需要时，项目由供需双方协商）。 - 12.采购优质绝缘垫安装在发包方指定位置，规格10kv，厚度10mm。 - 13.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 2 | 节制闸3#闸门两侧止水更换 | 项 | 1 |  |  | 1.对节制闸3#闸门两侧止水由乙方进行采购安装，型号采用 SF6674 型橡胶，压板螺丝更换为304不锈钢螺丝，性能等级为A2-70，螺栓长度满足参照原螺丝直径但需满足螺丝（螺栓）与孔径的相关规范要求。采购件需要得到发包方和设计认可。 2.投标单位自行勘察现场后根据实际情况报价。 3.完工后对现场进行清理，更换的旧设备材料运输到发包单位规定的指定位置。 4.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 3 | 墙壁一次显示图局部更换 | 项 | 1 |  |  | 1.对有问题的部位进行维修，材质与原材质相同，维修内容需设计确认。 2.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 4 | 节制闸1#、2#孔启闭机传动轴改造 | 项 | 2 |  |  | 1.采购2根短轴和齿轮箱对目前长轴传动轴进行更换安装，减速器选用性能不低于泰隆同档次或以上的优质产品。 2.检查泵轴和传动轴的对中应符合传动轴长度小于2.5m时为0.03~0.05\m.调整泵轴摆动及对中.主轴经向跳动值为0.06mm。 3.机组调平.对中.摆度及各部间隙(主轴及传动轴直线度为0.10mm/m）。 4.对轴的材质采用zg270-500，齿轮箱齿的硬度HRC35-50。提供产品进货资料。 5.传动轴表面需进行喷砂除锈，除锈等级不低于Sa2½级，表面粗糙度应达到 ​Ra40-80μm，以增强涂层附着力。碳钢部件涂环氧铁红防锈漆，厚度25-35μm/层，共两层；传动轴面漆厚度60-70μm/层，总漆膜厚度≥200μm。 6.完工后对现场进行清理，更换的旧设备材料运输到发包单位规定的指定位置。 7.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 5 | 节制闸、泵站启闭机行程开关传动部位防护 | 个 | 11 |  |  | 1.对行程开关传动链条部位安装防护罩，防护罩材质为304不锈钢，厚度1.2mm，可通过透明有机玻璃查看，后期方便更换。 2.采购优质品牌防护罩与现状链条相适配的进行安装，带产品合格证。 3.施工前方案需得到发包方和设计认可方可施工。 4.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 6 | 整理配电室凌乱电线 | 项 | 1 |  |  | 1.根据现场尺寸制作桥架，材质采用热镀锌，厚度1.2mm。 2.对配电室线路在桥架内进行整理，包括照明线路，控制线路，供电线路，回信线路，备用电源线路等。 3.桥架外壳按照接地规范要求，用镀锌扁铁进行连接，工艺美观。按照规范要求进行刷漆。 4.对缺失跨接线位置，补充优质跨接线。 5.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 7 | 节制闸电缆沟线缆整理、加装线缆支架并接地 | 项 | 1 |  |  | 1.对节制闸电缆沟线缆进行整理，管道走向要横平竖直，并固定牢固。盖板整平。 2.涉及电线电缆长度不够，进行采购并更换。电缆为优质电缆，需符合国家认证，提供合格证。 3.电缆沟内加装线缆支架，固定牢靠，线缆在支架上走线。电缆沟支架如果锈蚀严重进行更换，如果有锈蚀不严重按规范进行防腐。 4.电缆沟内需形成闭合环形接地网，接地带采用镀锌扁钢（40mm×5mm），横向连接间距不超过5m×5m网格。电动机外壳接地如果与现状接地扁铁较远，需将接地扁铁引到电缆沟附近。接地装置按要求进行油漆。测接地阻值，地电阻应小于等于4欧。 5.方案需得到发包方及设计认可后方可施工。 6.完工后对现场进行清理，更换的旧设备材料运输到发包单位规定的指定位置。 7.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 8 | 照明系统更换(筒灯 ) | 个 | 50 |  |  | 1.拆除现有损坏灯具。 2.安装18WLED灯具及电线质量不低于主流合资品牌，包含电线线束整理。 3.由投标人自行踏勘现场，综合考虑所需人工、材料等一切费用。 4.可能涉及的相关高空作业方式由投标人自行考虑。 5.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 9 | 照明系统更换(日光灯底座 ) | 个 | 30 |  |  | 1.拆除现有损坏灯具。 2.安装灯具底座，品质不低于飞利浦。 3.由投标人自行踏勘现场，综合考虑所需人工、材料等一切费用 4.可能涉及的相关高空作业方式由投标人自行考虑 5.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 10 | 照明系统更换(吸顶灯 ) | 个 | 10 |  |  | 1.拆除现有损坏灯具。 2.安装LED灯具及电线质量不低于主流合资品牌，包含电线线束整理。 3.由投标人自行踏勘现场，综合考虑所需人工、材料等一切费用。 4.可能涉及的相关高空作业方式由投标人自行考虑。 5.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 11 | 改造节制闸启闭机封板 | 台 | 3 |  |  | 1.对节制闸启闭机封板进行改造，材质采用304不锈钢，厚度1.2mm。 2.由投标人自行踏勘现场，综合考虑所需人工、材料等一切费用。 3.施工方提供方案，方案需得到发包方及设计认可后方可施工。 4.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 12 | 更换主机组防尘罩 | 个 | 2 |  |  | 1.采购与现场相同型号的主机组防尘罩进行更换，产品质量可靠，带产品合格证。 2.完工后对现场进行清理，更换的旧设备材料运输到发包单位规定的指定位置。 3.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 13 | 室外路灯安全保护装置 | 项 | 1 |  |  | 1.对室外路灯加装安全保护装置，优质品牌，带产品合格证。 2.需具备以下功能：漏电保护：实时监测线路剩余电流（5-50mA可调），检测到≥20mA漏电或触电时，0.1秒内切断电源。短路/过流保护：额定电流1.1倍持续2秒或3倍瞬时过流触发断电，防止线路过热引发火灾。过压/欠压保护：电压超275V或低于160V时自动断电，避免设备因电压异常损坏。零线断线保护：检测零线异常后切断电源，规避三相不平衡风险。故障可视化：通过指示灯和蜂鸣器实时显示过压、欠压、漏电等故障类型。集成水浸传感器，遇积水自动断电并推送报警。 3.技术参数 额定电压:AC220V50Hz/60Hz、漏电保护设定范围:5-50mA、过压保护设定范围:AC220-275V、欠压保护设定范围:AC145-220V、过流保护设定范围:63A-100A、漏电保护动作时间:0.1S、过压保护动作时间:2-5S、欠压保护动作时间:2-5S、过流保护动作时间:2-5S。 4.安装时，需要有电工证的专业电工人员进行安装。 5.施工前方案需得到发包方认可方可实行。 6.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 14 | 内河侧泵站出水口不锈钢围栏变形维修 | 处 | 5 |  |  | 1.若变形较轻（如局部弯曲），可采用机械压力机或液压工具对变形部位进行冷矫正，恢复原始形状。复杂结构可先割开变形部分，矫正后重新焊接。 2.若变形严重，按照原尺寸制作不锈钢围栏进行安装。 3.完工后对现场进行清理，更换的旧设备材料运输到发包单位规定的指定位置。 4.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 15 | 内河工作桥至导流闸墩处增加爬梯 | m | 4 |  |  | 1.设计不锈钢爬梯，方便检修人员进入检查，不锈钢厚度不低于1.8mm，有保护措施符合爬梯设计标准。设计尺寸与现场实际相符。 2.方案需报设计确认后才能施工。 3.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 16 | 采购更换柴油发电机 | 台 | 1 |  |  | 1．拆除原有1台旧柴油发电机及附属设施设备并送回采购人指定的地点。采购更换120KW柴油发电机，柴油机性能不低于康明斯，发电机性能不低于斯坦福、自启动不低于扬州威力。油箱配套160L柴油、2桶机油。 2．柴油发电机需配套2只启动电瓶、2只配套电瓶线（长度符合现场需求）、消音器、技术资料。到货后采购人进行现场查验满足需求后供应商方可施工。 3．供应商需到现场确定柴油发电机尺寸，独立油箱安装位置，排气管安装方式，电瓶放置位置等，如无法满足条件应提前告知采购人并提出合理方案。 4．柴油发电机需固定可靠，机架需与主接地线连接，接地阻值符合规范要求，接地部位刷标准黄绿颜色。电缆如长度不足应进行更换同规格的电缆，长度过长应重新做电缆头，电缆用热镀锌桥架包裹并可靠接地。消音器安装牢固可靠并安装隔热保护装置（参照其它闸站）。水箱和消音器粘贴小心烫伤警示标识。 5.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 17 | 节制闸中孔改为直升门 | 项 | 1 |  |  | 节制闸中孔改造为直升门，和西孔一样， 1.增加2套优质吊耳座，型号规格参考西孔，带产品合格证在吊耳座上加装2套优质铸钢动滑轮，带产品合格证。动滑轮外壳采用优质产品，施工方提供图纸，需得到设计认可。 2.增加闸门底座，规格与现状闸门相符，材质采用Q235-B钢，厚度12m。 闸门防腐采用先喷锌，表面厚度160微米，底漆为环氧富锌底漆60微米，中间漆为环氧云铁中间漆80微米，面漆为改性耐磨环氧面漆100微米。喷锌方案需得到设计认可。 3.对闸门钢丝绳进行调整，钢丝绳及时进行调平，未及时进行调平产生的止水等损坏现象，投标单位负责。调平次数不低于3次(不含首次钢丝绳更换)4.完工后对现场进行清理，更换的旧设备材料运输到发包单位规定的指定位置。 4.施工方提供方案，方案需得到设计认可后方可施工。投标单位自行勘察现场后根据实际情况报价1每项要求提供不少于三张维修昭片。单价中含所雲人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 18 | 安装除湿机 | 项 | 1 |  |  | 1.从太字圩港运输1台除湿机三干河江边枢纽指定位置进行安装。 2.在除湿机指定位置安装电源插座，品质不低于公牛。 3.采用优质电线走线，横平竖直，用不锈钢管穿管保护，壁厚1mm。安装位置附近若存在桥架，优先从桥架内走线。 4.除湿机排水用不锈钢管排至就近建筑雨水管网。 5.施工方提供方案，方案需得到发包方和设计认可后方可施工。 6.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |

| 2025年长防处金属结构机电设备维修项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位：张家港市水务局 |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程名称：渡泾港泵闸站 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 全费用单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| 1 | 清污机转换开关损坏 | 套 | 1 |  |  | 1.对转换开关准备备件一套，提供合格证，品质不低于施耐德。 2.完工后对现场进行清理，更换的旧设备材料运输到发包单位规定的指定位置。 3.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 2 | 控制柜操作区域后方加装拦阻索 | 项 | 1 |  |  | 1.对控制柜操作区域后方增设阻拦钢丝绳索，3股7芯，直径18，两侧套不锈钢保护套，能够手动开关。 2.方案需得到设计认可后方可施工。 3.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 3 | 泵室周边栏杆补充地脚螺栓及泵室安装栏杆扶手 | m | 40 |  |  | 1.对泵室周边栏杆缺失地脚螺栓的进行安装。 2.泵室栏杆形式同周围栏杆，材质采用304不锈钢，厚度1.5mm，进行补充安装。 3.具体部位依据实际情况确定，此处长度以单根扶手长度计。 4.安装后缝隙采用砂浆封堵。 5.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 4 | 拆除射灯 | 项 | 1 |  |  | 1.拆除现有简易灯具，拆除电线，抹平粉刷。 2.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 5 | 高低压一次系统模拟图模块修复 | 项 | 1 |  |  | 1.对有问题的部位进行维修，材质与原材质相同，维修内容需设计确认。 2.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 6 | 清污机、皮带机旁边栏杆改造 | 项 | 1 |  |  | 1.对清污机、皮带机旁边栏杆进行改造。 2.切割一段，改造成活动门，方便操作清污机、皮带机。 3.方案需得到设计认可后方可施工。 4.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 7 | 整理消防系统线路 | m | 5 |  |  | 1.对消防系统线路增设不锈钢桥架。长度暂估5m，以现场实际为准，桥架壁厚1.2mm。 2.对桥架内消防系统进出线进行整理。 3.桥架外壳按照接地规范要求，用镀锌扁铁进行连接，工艺美观。按照规范要求进行刷漆。 4.对缺失跨接线位置，补充优质跨接线。 5.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 8 | 更换安装损坏止水橡胶 | 项 | 1 |  |  | 1.对损坏止水橡胶按照原型号尺寸进行采购安装。 2.止水橡胶材质：SF6674 型橡胶；不锈钢螺丝采用SUS304（A2）。压板螺丝更换为M24不锈钢螺丝，性能等级为A2-70，螺栓长度满足参照原螺丝直径但需满足螺丝（螺栓）与孔径的相关规范要求。采购件需要得到设计认可。 3.投标单位自行勘察现场后根据实际情况报价。 4.完工后对现场进行清理，更换的旧设备材料运输到发包单位规定的指定位置。 5.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 9 | 室外路灯安全保护装置 | 项 | 1 |  |  | - 1.对室外路灯加装安全保护装置，优质品牌，带产品合格证。 2.需具备以下功能：漏电保护：实时监测线路剩余电流（5-50mA可调），检测到≥20mA漏电或触电时，0.1秒内切断电源。短路/过流保护：额定电流1.1倍持续2秒或3倍瞬时过流触发断电，防止线路过热引发火灾。过压/欠压保护：电压超275V或低于160V时自动断电，避免设备因电压异常损坏。零线断线保护：检测零线异常后切断电源，规避三相不平衡风险。故障可视化：通过指示灯和蜂鸣器实时显示过压、欠压、漏电等故障类型。集成水浸传感器，遇积水自动断电并推送报警。 - 4.技术参数 额定电压:AC220V50Hz/60Hz、漏电保护设定范围:5-50mA、过压保护设定范围:AC220-275V、欠压保护设定范围:AC145-220V、过流保护设定范围:63A-100A、漏电保护动作时间:0.1S、过压保护动作时间:2-5S、欠压保护动作时间:2-5S、过流保护动作时间:2-5S - 5.安装时，需要有电工证的专业电工人员进行安装。 - 6.施工前方案需得到设计认可方可实行。 7.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 10 | 更换消防水带 | 根 | 4 |  |  | 1.采购聚氨酯衬里消防水带，20型-65mm—20m，需通过GB 6246-2011标准测试，包括耐压、扭转、耐磨等。 2.数量按实计量。 3.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |

| 2025年长防处金属结构机电设备维修项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位：张家港市水务局 |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程名称：一干河水利枢纽 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 全费用单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| 1 | 室外路灯安全保护装置 | 项 | 1 |  |  | 1.对室外路灯加装漏电保护装置，优质品牌，带产品合格证。 2.需具备以下功能：漏电保护：实时监测线路剩余电流（5-50mA可调），检测到≥20mA漏电或触电时，0.1秒内切断电源。短路/过流保护：额定电流1.1倍持续2秒或3倍瞬时过流触发断电，防止线路过热引发火灾。过压/欠压保护：电压超275V或低于160V时自动断电，避免设备因电压异常损坏。零线断线保护：检测零线异常后切断电源，规避三相不平衡风险。故障可视化：通过指示灯和蜂鸣器实时显示过压、欠压、漏电等故障类型。集成水浸传感器，遇积水自动断电并推送报警。 4.技术参数 额定电压:AC220V50Hz/60Hz、漏电保护设定范围:5-50mA、过压保护设定范围:AC220-275V、欠压保护设定范围:AC145-220V、过流保护设定范围:63A-100A、漏电保护动作时间:0.1S、过压保护动作时间:2-5S、欠压保护动作时间:2-5S、过流保护动作时间:2-5S 5.安装时，需要有电工证的专业电工人员进行安装。 6.施工前方案需得到设计认可方可实行。 7.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 2 | 发电机房更换防爆灯 | 个 | 2 |  |  | 1.在发电机房把现状2盏日光灯更换为防爆led灯，照明功率不低于80w，led灯不低于优质合资品牌，固定牢固、布置美观。 2.完工后对现场进行清理，原灯具及配件运至发包单位指定位置。 3.每项要求提供不少于三张维修照片。 单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 3 | 高压一次系统模拟图模块修复 | 项 | 1 |  |  | 1.对有问题的部位进行维修，材质与原材质相同，维修内容需设计确认。 2.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 4 | 维修上游电动葫芦 | 个 | 1 |  |  | 1.对上游电动葫芦检修，解决无法运行的问题。 2.维修人员必须具备特种作业行车起重机维修证、高处作业（高处安装、维护、拆除）、电工证、焊接与热切割作业（熔化焊接与热切割作业），四证缺一不可。 3.投标单位自行勘察现场后根据实际情况报价。 4.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 5 | 维护主厂旁行车北面轨道（下沉导致） | 项 | 1 |  |  | 1.对因建筑下沉产生倾斜或其他问题的行车轨道进行维护。 2.使用全站仪、水平仪检测轨道的水平度、纵向倾斜度及标高偏差，重点测量下沉区域的高低差值。 3.根据检测数据，采用不同厚度垫铁（1—10mm）均分垫入轨道下方。每组垫铁最多5块（含平垫和斜垫），常用组合为“一平二斜”（即1块平垫铁+2块成对斜垫铁）。 4.使用螺栓紧固轨道后，复测轨距、水平度及纵向倾斜度，确保符合验收标准。 5.高空作业人员佩戴安全带，持证上岗。下方拉设警示线并安排专职安全员监护。 6.每项要求提供不少于三张维修照片。 单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 6 | 更换主厂房2盏镝灯 | 个 | 2 |  |  | 1.对主厂房2盏镝灯进行更换，更换成led灯，功率与原灯具一致，防水等级不低于IP65，不低于合资品牌。 2.匹配一拖二或一拖四镇流器，支持独立通道控制，适用于多灯并联场景，并具备过压/欠压保护等功能。 3.完工后对现场进行清理，更换的旧设备材料运输到发包单位规定的指定位置。 4.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 7 | 室外电缆沟加装盖板 | 米 | 30 |  |  | 1.室外电缆沟改造为镀锌钢盖板+格栅。 2.相关参数：材质：SMC树脂+玻璃纤维。厚度：40—50mm。阻水设计：T型密封条+阻水凸起。通风口：侧壁斜向通风口（口径外大内小）防水等级：IP65。承载能力：静荷载≥20kN/m²、动荷载（车辆）≥30kN/m²。密封材料：丁基橡胶条或沥青嵌缝剂。 3.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 8 | 室外充电插座更换防雨罩 | 项 | 1 |  |  | 1.为室外充电插座安装不锈钢防雨罩。 2.不锈钢材质：304不锈钢，厚度：不低于1.2mm。采购件需得到设计认可。 3.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 9 | 拆除上、下游原来水位仪 | 项 | 1 |  |  | 1.拆除上、下游老旧水位仪。 2.拆除设备运输到发包单位规定的指定位置。 3.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 10 | 下游拦河索断开维修 | 项 | 1 |  |  | 1.下游拦河索维修。 2.主缆索更换为φ18mm不锈钢丝绳​（破断拉力满足国标）。 3.旧索拆除，输到发包单位规定的指定位置。 4.方案需设计同意后方可实行。 5.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 11 | 节制闸编号3制作安装 | 项 | 1 |  |  | 1.根据水闸标识标牌规定重新制作节制闸编号3标识牌，材质铝制，含反光膜（跟其它闸孔编号一样）。 2.使用M12不锈钢膨胀螺栓​（替代原有M8普通螺栓），植入深度≥80mm。 3.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 12 | 节制闸启闭机室照明开关固定了无法正常开关 | 项 | 1 |  |  | 1.拆除现状组合电箱，重新购买电箱后对准开关重新安装固定，品牌不低于德力西。 2.在电箱背板加装L型镀锌角钢支架（50×50×4mm），通过化学锚栓（M12）与承重墙固定，锚固深度≥80mm。 3.如需对墙体造成损坏，应当在维修后恢复原状。 4.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 13 | 上节制闸楼顶梯子上部断裂，底部没固定 | 项 | 1 |  |  | 1.对爬梯上部断裂处进行维修，采用TIG氩弧焊（电流90—110A）对接新管段，实施双面连续焊（焊缝高度≥4mm）。 2.底部进行有效固定，安全可靠。 3.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 14 | 维修下游西侧中间1盏路灯 并除锈刷漆 | 项 | 1 |  |  | 1.维修LED路灯，对损坏灯泡进行更换，照明功率不低于250w，防水等级不低于IP65，带产品合格证。 2.对路灯锈蚀部位进行防腐出新，环氧富锌底漆（80μm）， 氟碳面漆（50μm）。 3.完工后对现场进行清理，更换的旧设备材料运输到发包单位规定的指定位置。 4.维修人员需穿戴绝缘手套、防滑鞋、安全帽及防坠安全带，攀爬时使用登高车。 5.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 15 | 固定下游启闭机围栏 | 项 | 1 |  |  | 1.对启闭机围栏加装固定插销。 2.选用304不锈钢插销（直径12mm，长度150mm），抗拉强度≥500MPa。 3.在合适位置标定插销孔位，电钻配φ12mm钻头垂直钻孔，深度80mm。 4.将插销嵌入孔位后，用膨胀螺栓固定，螺栓扭矩值达60N·m，确保无松动。 5.在插销根部与立柱连接处采用氩弧焊（电流90—110A），焊缝高度≥4mm，焊后酸洗钝化处理。 6.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 16 | 下游启闭机盖子严重变形 | 个 | 8 |  |  | 1.根据现状启闭机盖规格、材质304不锈钢，厚度1.2mm，重新制作安装。 2.启闭机罩壳是指观察孔，封板需方便观察、拆卸，盖板需固定牢固，防止外力移动，有防掉落设计，能完全封闭洞口。对原底框进行焊接固定。 3.由施工方提供方案，方案需得到设计认可后方可实施。 4.完工后对现场进行清理，原设备材料运至发包单位指定位置。 5.每项要求提供不少于三张维修照片。 单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 17 | 主机组防尘罩更换 | 个 | 2 |  |  | 1.采购与现场相同型号的主机组防尘罩进行更换，产品质量可靠，带产品合格证。 2.完工后对现场进行清理，更换的旧设备材料运输到发包单位规定的指定位置。 3.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |

| 2025年长防处金属结构机电设备维修项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位：张家港市水务局 |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程名称：常通港节制闸 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 全费用单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| 1 | 启闭机房室外新装led灯具 | 个 | 4 |  |  | 1.在启闭机房安装4台优质户外防水LED照明灯，照明功率不低于250w，防水等级不低于IP65，led灯不低于优质合资品牌，固定牢固、布置美观。 2.对照明线路采用PVC管进行穿管保护。 3.完工后对现场进行清理，原灯具及配件运至发包单位指定位置。 4.每项要求提供不少于三张维修照片。 单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 2 | 启闭机更换丝杆 | 项 | 1 |  |  | 1.对启闭机1根弯曲丝杆根据原尺寸制作后进行更换，材质为45#优质碳素结构钢，丝杆总长度应根据闸门顶部至启闭机平台的距离确定，需包含启闭机机身高度，并预留限位盘安装空间。 2.完工后对现场进行清理，更换的旧设备材料运输到发包单位规定的指定位置。 3.每项要求提供不少于三张维修照片。 投标单位自行勘察现场后根据实际情况报价。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |

| 2025年长防处金属结构机电设备维修项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位：张家港市水务局 |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程名称：十三圩港节制闸 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 全费用单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| 1 | 换变压器 | 项 | 1 |  |  | 1.更换十三圩港变压器，S20-M-80/10.5-NX2优质油浸式变压器。性能不低于吴江变压器。 2.包括旧变压器拆除、新变压器架设安装、接线、试验等，并能够满足接入国家电网，确保正常运行。 3.采购方案需得到设计认可后方可施工。 4.施工资质等级为电力工程施工总承包三级及以上。 5.更换变压器操作人员需持证上岗，作业人员穿戴10kV绝缘手套、护目镜，监护人与操作人距离≥3米。 6.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 2 | 对红外线门高、限位排线穿管整理 | 项 | 1 |  |  | 对节制闸启闭机限位线、闸位仪线等老化套管，更换成304不锈钢套管。 1.采购不锈钢套管替换老化管路，管路为304不锈钢材质，管径符合电缆排管规范要求，壁厚 1.0mm。 2.对不锈钢套管进行固定，编排整齐。 3.对限位开关进行更换，并调整限位位置，满足启闭要求。 4.对限位开关碰撞装置更换成不锈钢材质，方案需得到设计认可后方可施工。 5.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |

| 2025年长防处金属结构机电设备维修项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位：张家港市水务局 |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程名称：三干河江边枢纽 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 全费用单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| 1 | 更换下游检修动力柜元器件锈蚀紧固螺丝 | 套 | 1 |  |  | 1.采购、更换涉及螺丝、固定部件等锈蚀零件。 2.完工后对现场进行清理，更换的旧设备材料运输到发包单位规定的指定位置。 3.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 2 | 1#主机开关柜手车摇进机构卡阻维修 | 套 | 1 |  |  | 1.采购相同型号优质卡阻机构更换安装。 2.完工后对现场进行清理，更换的旧设备材料运输到发包单位规定的指定位置。 3.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 3 | 室外路灯安全保护装置 | 项 | 1 |  |  | - 1.对室外路灯加装安全保护装置，优质品牌，带产品合格证。 2.需具备以下功能：漏电保护：实时监测线路剩余电流（5-50mA可调），检测到≥20mA漏电或触电时，0.1秒内切断电源。短路/过流保护：额定电流1.1倍持续2秒或3倍瞬时过流触发断电，防止线路过热引发火灾。过压/欠压保护：电压超275V或低于160V时自动断电，避免设备因电压异常损坏。零线断线保护：检测零线异常后切断电源，规避三相不平衡风险。故障可视化：通过指示灯和蜂鸣器实时显示过压、欠压、漏电等故障类型。集成水浸传感器，遇积水自动断电并推送报警。 - 3.技术参数额定电压:AC220V50Hz/60Hz、漏电保护设定范围:5-50mA、过压保护设定范围:AC220-275V、欠压保护设定范围:AC145-220V、过流保护设定范围:63A-100A、漏电保护动作时间:0.1S、过压保护动作时间:2-5S、欠压保护动作时间:2-5S、过流保护动作时间:2-5S 4.安装时，需要有电工证的专业电工人员进行安装。 - 5.施工前方案需得到设计认可方可实行。 6.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 4 | 启闭机平台增加围栏 | m | 20 |  |  | 启闭机平台北侧围栏缺失处及西侧靠交通桥一侧增加围栏。 1.用304不锈钢材质，高度1.2m，厚度不低于国标1mm。固定螺丝材质为不锈钢。 2.根据现场、大小进行设计，围栏固定牢固、设计美观。 3.方案需得到设计认可后方可施工。 4.投标单位自行勘察现场后根据实际情况报价。 5.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 5 | 3号泵下游进水闸门更换阀 | 项 | 1 |  |  | 1.采购1个同型号的优质阀进行更换，调试后确保设备使用正常。 2.维修时应对地面、墙壁等处进行保护，如果油滴漏到其它地方，需进行处理干净。 3.补充抗磨液压油40升。 4.方案需报发包单位同意确认后才能施工。 5.投标单位自行勘察现场后根据实际情况报价。 6.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 6 | 安装除湿器 | 项 | 1 |  |  | 1.从太字圩港运输1台除湿机三干河江边枢纽指定位置进行安装。 2.在除湿机指定位置安装电源插座，品质不低于公牛。 3.采用优质电线走线，横平竖直，用不锈钢管穿管保护，壁厚1mm。安装位置附近若存在桥架，优先从桥架内走线。 4.除湿机排水用不锈钢管排至就近建筑雨水管网。 5.施工方提供方案，方案需得到发包方和设计认可后方可施工。 6.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |

| 2025年长防处金属结构机电设备维修项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位：张家港市水务局 |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程名称：四干河江边枢纽 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 全费用单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| 1 | 泵站内外河侧控制线套管均存在损坏现象 | 项 | 1 |  |  | 1.对启闭机电缆更换304不锈钢套管，接线盒更换为不锈钢盒。 2.采购不锈钢套管替换老化管路，管路为304不锈钢材质，管径符合电缆排管规范要求，壁厚1.0mm。 3.对不锈钢套管及接线盒进行固定，编排整齐。 4.不锈钢管按照规范进行接地。 5.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 2 | 室外路灯安全保护装置 | 项 | 1 |  |  | - 1.对室外路灯加装安全保护装置，优质品牌，带产品合格证。 2.需具备以下功能：漏电保护：实时监测线路剩余电流（5-50mA可调），检测到≥20mA漏电或触电时，0.1秒内切断电源。短路/过流保护：额定电流1.1倍持续2秒或3倍瞬时过流触发断电，防止线路过热引发火灾。过压/欠压保护：电压超275V或低于160V时自动断电，避免设备因电压异常损坏。零线断线保护：检测零线异常后切断电源，规避三相不平衡风险。故障可视化：通过指示灯和蜂鸣器实时显示过压、欠压、漏电等故障类型。集成水浸传感器，遇积水自动断电并推送报警。 3.技术参数额定电压:AC220V50Hz/60Hz、漏电保护设定范围:5-50mA、过压保护设定范围:AC220-275V、欠压保护设定范围:AC145-220V、过流保护设定范围:63A-100A、漏电保护动作时间:0.1S、过压保护动作时间:2-5S、欠压保护动作时间:2-5S、过流保护动作时间:2-5S 4.安装时，需要有电工证的专业电工人员进行安装。 - 5.施工前方案需得到设计认可方可实行。 6.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 3 | 1号机组内河侧进水闸门上限位行程开关失灵 | 个 | 1 |  |  | 1.采购优质闸门限位行程开关进行更换，品牌不低于合资品牌，带产品合格证。 2.完工后对现场进行清理，更换的旧设备材料运输到发包单位规定的指定位置。 3.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 4 | 绝缘垫老化 | 项 | 1 |  |  | 1.采购低压绝缘垫3卷每卷10米。性能不低于大象牌。 2.低压（0.4-5KV）5mm厚度。 3.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |

| 2025年长防处金属结构机电设备维修项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位：张家港市水务局 |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程名称：五干河节制闸 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 全费用单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| 1 | 更换控制室损坏面板 | 个 | 1 |  |  | 1.采购开关面板进行更换安装，要求固定牢靠，性能不低于公牛，带合格证。 2.完工后对现场进行清理，更换的旧设备材料运输到发包单位规定的指定位置。 3.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |

| 2025年长防处金属结构机电设备维修项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位：张家港市水务局 |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程名称：六干河节制闸 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 全费用单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| 1 | 节制闸启闭机油管线路优化 | 项 | 1 |  |  | 1.对油管走线进行优化整理，管线采用不锈钢管。在地面开凿通道进行埋设。 2.不锈钢管焊接用氩弧焊焊接，从地面上来与出油管相连这一段用高压软管连接。 2.埋设后对管道上部用1.2mm厚304不锈钢板进行封盖，方便检修。 3.完工后对现场进行清理，更换的旧设备材料运输到发包单位规定的指定位置。 4.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 2 | 配电室门口安装挡鼠板 | 块 | 2 |  |  | 1.高压室增加2块挡鼠板，用铝合金材质，厚度不低于3mm（国标）。 2.高度不低于60cm，边框安装牢固，需拆卸方便，大小根据现场尺寸进行定制。 3.挡鼠板正反两面需贴警示线和标志。对其他防鼠板进行切割，高度与新作不锈钢高度一致。 4.每项要求提供不少于三张维修照片。 单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 3 | 固定室外脱落桥架盖板 | m | 10 |  |  | 1.根据现场尺寸制作1.2mm厚热镀锌盖板并安装牢固。 2.对桥架内线缆进行整理。 3.桥架外壳按照接地规范要求，用镀锌扁铁进行连接，工艺美观。按照规范要求进行刷漆。 4.对缺失跨接线位置，补充优质跨接线。 5.完工后对现场进行清理，更换的旧设备材料运输到发包单位规定的指定位置。 6.每项要求提供不少于三张维修照片。 单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |

| 2025年长防处金属结构机电设备维修项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位：张家港市水务局 |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程名称：农场河节制闸 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 全费用单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| 1 | 更换液压油 | 升 | 400 |  |  | - 1.使用抗磨液压油L-HM46，符合国标要求，提供产品合格证，品质不低于昆仑。 - 2.需在原有液压油过滤后进行添加，添加时使用过滤设备进行添加，添加油量满足使用要求，监理进行现场复核。 - 3.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 2 | 维修上游红绿灯 | 项 | 1 |  |  | - 1.采购2只优质LED通航灯。光源：LED（红单色，灯直径不小于300mm，功率≥50W）。防护等级：IP67（防水防尘）。安装在原位置。 - 2.拆除废旧红绿灯及锈蚀支架，更换热镀锌支架，支架材质、大小、型号应满足要求。 - 3.如线路未有管路保护，需用优质PVC管对线路进行穿管保护，管路固定牢固，走线横平竖直，美观。 4.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 3 | 维修交通桥路灯 | 个 | 2 |  |  | - 1.采购路灯灯头并对照明灯进行更换，照明为优质LED灯，照明功率不低于250w，防水等级不低于IP65，带产品合格证。 - 2.对路灯锈蚀部位进行防腐出新。 - 3.完工后对现场进行清理，更换的旧设备材料运输到发包单位规定的指定位置。 - 4.投标单位自行勘察现场后根据实际情况报价。 - 5.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |

| 2025年长防处金属结构机电设备维修项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位：张家港市水务局 |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程名称：常沙河泵闸站 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 全费用单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| 1 | 水池供水改造（第二项） | 项 | 1 |  |  | 1.依据图纸对水池供水进行改造。 2.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 2 | 节制闸新装通航指示灯和扩音器 | 项 | 1 |  |  | 1.采购2只优质LED通航灯。光源：LED（红单色，灯直径不小于300mm，功率≥50W）。防护等级：IP67（防水防尘）。支架材质：304不锈钢（立柱高度≥6米）。抗风等级：≥10级。控制系统：PLC自动控制，手动控制，支持定时/光敏感应切换。 2.通航指示灯和扩音器与节制闸原有动力设备共用电源。配电柜应配置专用断路器，采用镀锌螺丝固定且配备过压/欠压保护功能，额定电压不低于500V，并设置防雷接地装置。电线： 耐腐蚀护套电缆（截面积≥4mm²）。 3.根据节制闸通航孔宽度，设置扩音器，优质品牌，确保声压级≥85dB覆盖全区域。优先安装在交通桥外侧建筑上，避免金属结构对声波的屏蔽效应。 4.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 3 | 泵站液压站管路清理及更换液压油、油尺 | 项 | 1 |  |  | 1.使用抗磨液压油L-HM46，符合国标要求，提供产品合格证，品质不低于昆仑。 2.添加时使用过滤设备进行添加，添加油量满足使用要求，监理进行现场复核。 3.含油箱及管道清洗。 4.更换滤芯及所有阀块管子接头垫圈，液位计渗油进行更换。 5.阀块及接头漏油处理。 6.启闭机及动力站锈蚀部位表面防腐。 7.换下液压油有投标方进行环保处理。 8.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |

| 2025年长防处金属结构机电设备维修项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位：张家港市水务局 |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程名称：走马塘江边枢纽－节制闸 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 全费用单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| 1 | 室外路灯安全保护装置 | 项 | 1 |  |  | 1.对室外路灯加装安全保护装置，优质品牌，带产品合格证。 2.需具备以下功能：漏电保护：实时监测线路剩余电流（5-50mA可调），检测到≥20mA漏电或触电时，0.1秒内切断电源。短路/过流保护：额定电流1.1倍持续2秒或3倍瞬时过流触发断电，防止线路过热引发火灾。过压/欠压保护：电压超275V或低于160V时自动断电，避免设备因电压异常损坏。零线断线保护：检测零线异常后切断电源，规避三相不平衡风险。故障可视化：通过指示灯和蜂鸣器实时显示过压、欠压、漏电等故障类型。集成水浸传感器，遇积水自动断电并推送报警。 3.技术参数 额定电压:AC220V50Hz/60Hz、漏电保护设定范围:5-50mA、过压保护设定范围:AC220-275V、欠压保护设定范围:AC145-220V、过流保护设定范围:63A-100A、漏电保护动作时间:0.1S、过压保护动作时间:2-5S、欠压保护动作时间:2-5S、过流保护动作时间:2-5S 4.安装时，需要有电工证的专业电工人员进行安装。 5.施工前方案需得到设计可方可实行。 6.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 2 | 更换2号启闭机高压油管 | 项 | 1 |  |  | 1.采购优质3根高压油管进行更换，压力31.5Mpa，材质为橡胶软管，适配现场软管接头。 2.完工后对现场进行清理，更换的旧设备材料运输到发包单位规定的指定位置。 3.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 3 | 更换漏油阀 | 项 | 1 |  |  | 1.对现场渗油阀块进行更换，采购1个同型号的优质阀进行更换，调试后确保设备使用正常吗，若螺丝长度不符合要求，则进行更换。 2.维修时应对地面、墙壁等处进行保护，如果油滴漏到其它地方，需进行处理干净。 3.方案需报发包单位同意确认后才能施工。 4.投标单位自行勘察现场后根据实际情况报价。 5.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用 |
| 4 | 更换节制闸油箱下油箱表 | 项 | 1 |  |  | 1.将下油缸的液压油抽至干净的储油桶。 2.打开油箱密封盖更换密封垫圈并作密封处理，密封件要求优质品牌。 3.采购优质油箱表进行更换安装。 4.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 5 | 维修低压补偿柜风扇 | 项 | 1 |  |  | 1.现场进行检查，如风扇温度控制器损坏或风扇损坏采购不低于原产品进行更换，带产品合格证，线路损坏进行维修。 2.完工后对现场进行清理，更换的旧设备材料运输到发包单位规定的指定位置。 3.投标单位自行勘察现场后根据实际情况报价。 4.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费 |
| 6 | 维修低压开关柜门锁 | 把 | 2 |  |  | 1.拆除门内侧扣板螺丝，依次拆卸把手、连接杆和锁芯。 2.采购适配的不锈钢材质SUS304锁芯，确保与原锁体尺寸匹配，进行更换安装。 3.完工后对现场进行清理，更换的旧设备材料运输到发包单位规定的指定位置。 4.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费 |
| 7 | 室外照明维修 | 只 | 10 |  |  | 节制闸交通桥上一个路灯未接线（管子里没线） 1.采购同类型同档次的LED路灯进行更换，照明功率不低于250w，防水等级不低于IP65，带产品合格证。 2.对交通桥为界限路灯进行重新接线，电源就近配电箱或预设电源井，线路沿桥体结构隐蔽敷设，避免影响交通及美观。 3.完工后对现场进行清理，更换的旧设备材料运输到发包单位规定的指定位置。 4.投标单位自行勘察现场后根据实际情况报价。 5.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 8 | 钢丝绳采购 | 卷 | 1 |  |  | 1.购买镀锌扁丝钢丝绳，镀锌56-6Xk36WS-IWR-1770ZS，一卷500米，性能不低于狼山牌。 2.运送到发包方制定位置。 3.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |

| 2025年长防处金属结构机电设备维修项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位：张家港市水务局 |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程名称：走马塘江边枢纽－船闸 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 全费用单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| 1 | 下游靠船墩爬梯改造 | 个 | 2 |  |  | 1.根据现场扶梯损坏情况，拆除损坏的扶梯。 2.横向安装新铁板与原有铁板焊死，增加304不锈钢膨胀螺丝固定，要求固定牢靠。 3.在新装铁板上，竖向安装定制弧形铁板，与新装铁板焊接牢靠。 4.弧形铁板之间安装定制的不锈钢链条，焊接牢固。 5.方案需报发包单位和设计认可后才能施工。 6.完工后对现场进行清理，更换的旧设备材料运输到发包单位规定的指定位置。 7.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 2 | 更换上下游、闸室靠船墩带缆装置 | 个 | 9 |  |  | 1.在现状钢护板上打孔，专业开孔的打穿。 2.用三根通长的直径18mm锚杆插入孔洞，后面用10mm厚Q345钢板和304不锈钢螺栓固定。 3.方案需报发包单位和设计认可后才能施工。 4.完工后对现场进行清理，更换的旧设备材料运输到发包单位规定的指定位置。 5.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 3 | 改造钢护板 | 吨 | 4.1 |  |  | 改造包括下游靠船墩第二至八号墩子护板以及发包方指定范围。 1.采购同规格的靠船墩护板进行更换，材质采用Q345B钢板，厚度10mm。安装在靠船墩上要求牢固可靠。 2.环氧富锌底漆：锌粉含量≥80%。环氧云铁中间漆（厚度120μm）。聚氨酯面漆（厚度80μm）。 3.投标单位自行勘察现场后根据实际情况报价。 4.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 4 | 更换下闸首1#软接口渗油高压油管 | 项 | 1 |  |  | 1.采购优质1根高压油管进行更换，压力31.5Mpa，材质为橡胶软管，适配现场软管接头。 2.完工后对现场进行清理，更换的旧设备材料运输到发包单位规定的指定位置。 3.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 5 | 加装室外路灯安全保护装置 | 项 | 1 |  |  | 1.对室外路灯加装安全保护装置，优质品牌，带产品合格证。 2.需具备以下功能：漏电保护：实时监测线路剩余电流（5-50mA可调），检测到≥20mA漏电或触电时，0.1秒内切断电源。短路/过流保护：额定电流1.1倍持续2秒或3倍瞬时过流触发断电，防止线路过热引发火灾。过压/欠压保护：电压超275V或低于160V时自动断电，避免设备因电压异常损坏。零线断线保护：检测零线异常后切断电源，规避三相不平衡风险。故障可视化：通过指示灯和蜂鸣器实时显示过压、欠压、漏电等故障类型。集成水浸传感器，遇积水自动断电并推送报警。 3.技术参数 额定电压:AC220V50Hz/60Hz、漏电保护设定范围:5-50mA、过压保护设定范围:AC220-275V、欠压保护设定范围:AC145-220V、过流保护设定范围:63A-100A、漏电保护动作时间:0.1S、过压保护动作时间:2-5S、欠压保护动作时间:2-5S、过流保护动作时间:2-5S 4.安装时，需要有电工证的专业电工人员进行安装。 5.施工前方案需得到设计认可方可实行。 6.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 6 | 下闸首南面吊耳铜套开裂并磨损 | 只 | 2 |  |  | 1.根据现场吊耳尺寸，采购优质吊耳铜套安装在原位置。材质采用FZB053，适当加大吊座孔径。 2.外部尺寸根据实测调整。长度根据吊耳结构空间确定，为轴径的1倍（如Φ100mm轴对应L=100mm）。 3.轴与铜套间隙，滑动配合：H8/f7公差，间隙范围0.05-0.15mm（轴径每增加10mm，间隙增加约0.01mm）。 4.完工后对现场进行清理，更换的旧设备材料运输到发包单位规定的指定位置。 5.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 7 | 上闸首疏水门启闭机生锈 | 项 | 1 |  |  | 1.彻底打磨局部油漆剥落起皮层及锈蚀处清理干净。 2.喷涂环氧底漆两遍； 3.满刮腻子灰腻子，干燥后砂纸打磨重复3遍，打磨至表面平整、光滑； 4.喷涂丙烯酸聚氨酯面漆两遍；色号：RAL 2002 橘红色 5.涂料工艺要求：颜色可调配，油漆平整、光滑、不留挂、不起鼓。 6.喷涂油漆时需对地面、墙壁、线缆、钢丝绳等处进行保护，如果油漆有滴漏到其它地方，需进行处理干净。 7.所有工艺需符合发包单位要求。 8.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 8 | 闸室4盏，上闸首2盏，下闸首圆弧墙2盏，下游4盏加1灯罩没了，上游2盏路灯损坏上游引航道1盏 | 盏 | 12 |  |  | 1.采购同类型同档次的LED灯进行更换，照明功率不低于250w，防水等级不低于IP65，带产品合格证。 2.采购优质品牌灯罩，对缺失灯罩的进行更换。 3.移除传统电感镇流器、触发器、补偿电容器等附属设备。 4.完工后对现场进行清理，更换的旧设备材料运输到发包单位规定的指定位置。 5.投标单位自行勘察现场后根据实际情况报价。 6.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 9 | 更换上游登记站三楼钠灯 | 盏 | 2 |  |  | 1.采购优质LED灯进行更换，照明功率不低于250w，防水等级不低于IP65，带产品合格证。 2.移除传统电感镇流器、触发器、补偿电容器等附属设备。 3.完工后对现场进行清理，更换的旧设备材料运输到发包单位规定的指定位置。 4.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 10 | 船闸扶梯损坏 | 项 | 1 |  |  | 拆除船闸内损坏的扶梯，制作后进行更换。 1.根据现场扶梯损坏情况，拆除损坏的扶梯，制作大小材质型式一样的扶梯进行安装，维修后确保牢固可靠。 2.对安装扶梯按规范要求进行刷漆 。 3.完工后对现场进行清理，更换的旧设备材料运输到发包单位规定的指定位置。 4.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 11 | 维修下闸首液压油油箱螺丝滑丝 | 项 | 1 |  |  | 1.使用AB胶对滑丝螺丝进行固定。若无法固定，先确定原放油口螺栓的规格，长度以及强度等级等参数，然后购买与之完全匹配的新螺栓进行替换。 2.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 12 | 上游登记站扶梯地脚脱焊（第2，3，4，6，7） | 项 | 1 |  |  | 1.将脱焊部位及其周边的铁锈、油污、杂质等彻底清除干净，露出金属的光亮基体，以保证焊接质量。 2.对扶梯锈蚀处按规定进行防腐出新。 3.由专业且有资质的焊接人员进行焊接操作，对地脚进行重新焊接到位。 4.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 13 | 上游登记站栏杆地脚锈断2处（登记站门口一排多处锈蚀） | 项 | 1 |  |  | 1.将脱焊部位及其周边的铁锈、油污、杂质等彻底清除干净，露出金属的光亮基体，以保证焊接质量。 2.对于锈断后结构稳定性受到一定影响的情况，可在修复后的地脚部位附近增加加固杆件或支撑件，如采用角钢、槽钢等制作成斜撑，一端固定在栏杆立柱上，另一端固定在地面或基础上，通过焊接或螺栓连接等方式进行固定，提高栏杆整体的稳定性。 3.对扶梯锈蚀处按规定进行防腐出新。 4.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 14 | 下闸首闸口护板有点凸起 | 项 | 1 |  |  | 1.对原变形钢板进行切割。 2.伸缩缝位置两侧各20公分10毫米Q345钢板对缝补强，对切割缝两侧钢板开V型坡口。 3.外侧增加2个D型防撞护弦（D300*300*1500）。 4.完工后对现场进行清理，更换的旧设备材料运输到发包单位规定的指定位置。 5.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |

| 2025年长防处金属结构机电设备维修项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位：张家港市水务局 |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程名称：城区及内河泵闸站 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 全费用单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| 一 | 新沙河闸站小计 |  |  |  |  |  |
| 1 | 更换闸门滚轮衬套 | 个 | 4 |  |  | 1.采购优质的与现场相同规格4个滚轮衬套进行更换。衬套材质采用：FZB053。 2.对所在部位的滚轮、压板和轴进行现场测量修改。 3.根据测量数据进行衬套采购。提供相应质量报告。 4.采购到货衬套质量需经监理确认后进行安装，拆除旧衬套。 5.衬套外径与滚轮内径之间间隙需配合，不小于5丝，并在两侧用不少于6颗直径10mm内六角紧定螺丝进行固定。 6.衬套内径与轴的间隙不大于15丝。 7.间隙标准需由监理现场复核数据。 8.衬套材质符合国标要求，提供产品合格证。 9.根据大轴尺寸制作单边不小于4CM的盖板焊在轴上，为防止滚轮平移滚轮前后加环形钢板在滚轮上钻螺丝眼固定在滚轮上，厚度根据滚轮与盖板的间隙定。环形钢板材质与闸门摩擦面采用Q345，与钢板摩擦面采用Q235。 10.施工方提供方案，方案得到设计和发包方认可后方可实行。 11.完工后对现场进行清理，更换的旧设备材料运输到发包单位规定的指定位置。 12.投标单位自行勘察现场后根据实际情况报价。 13.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 二 | 东横河水利枢纽小计 |  |  |  |  |  |
| 1 | 闸门门高改造 | 处 | 2 |  |  | 1.购置2套激光测距传感器，型号为SK-60。安装于油缸上，反光板安装于活塞杆缸头处，调整位置保证在油缸全行程范围内激光点始终保持在反光板范围内。产品参数参考技术文件。此项含原码盘设备拆除。 2.激光测距仪支座采用304不锈钢材质，厚度0.6mm。 3.需进行现场安装、接线，安装调试至满足使用要求。线束必须穿管固定，多余的进行拆除。固定螺丝采用304不锈钢螺丝。 4.传感器输出4～20mA信号，控制柜PLC接收信号经过处理换算后转换为闸门开度，通过网线实时在中控电脑上显示开度数据。施工方需熟悉PLC程序编写、调试能力。 确保设备正常。 5.拆除原旧门高设备送至甲方指定地方，启闭机机架漏漆部位补跟启闭机机架相同油漆。 6.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 2 | 西闸启闭机更换滚轮衬套 | 个 | 4 |  |  | 1.采购优质的与现场相同规格4个滚轮衬套进行更换。衬套材质采用：FZB053。 2.对所在部位的滚轮、压板和轴进行现场测量修改。 3.根据测量数据进行衬套采购。提供相应质量报告。 4.采购到货衬套质量需经监理确认后进行安装，拆除旧衬套。 5.衬套外径与滚轮内径之间间隙需配合，不小于5丝，并在两侧用不少于6颗直径10mm内六角紧定螺丝进行固定。 6.衬套内径与轴的间隙不大于15丝。 7.间隙标准需由监理现场复核数据。 8.衬套材质符合国标要求，提供产品合格证。 9.根据大轴尺寸制作单边不小于4CM的盖板焊在轴上，为防止滚轮平移滚轮前后加环形钢板在滚轮上钻螺丝眼固定在滚轮上，厚度根据滚轮与盖板的间隙定。环形钢板材质与闸门摩擦面采用Q345，与钢板摩擦面采用Q235。 10.施工方提供方案，方案得到设计和发包方认可后方可实行。 11.完工后对现场进行清理，更换的旧设备材料运输到发包单位规定的指定位置。 12.投标单位自行勘察现场后根据实际情况报价。 13.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 三 | 后塍套闸小计 |  |  |  |  |  |
| 3 | 更换总配电箱接线电缆 | 项 | 1 |  |  | 1.对总配电箱接线电缆更换，两头电缆用电缆头护套保护。 2.电线为国标铜芯阻燃电力电缆ZR-YJV，电缆应留有 10～20%的备用芯线，芯数多的电缆取小值，但最少备用芯数不少于 2 芯，并用硬质pvc波纹管进行保护。如需埋地的要进行穿管，路线中间不许有接头。材质符合国标要求，提供产品合格证。 3.对电缆走线进行整理，要求排线合理，牢固可靠，需要穿管的采用不锈钢穿管保护。 4.更换下来的电缆及时清理。 5.方案需得到发包方及设计认可后方可施工。 6.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 四 | 南横套节制闸小计 |  |  |  |  |  |
| 1 | 更换液压动力站压力表 | 项 | 1 |  |  | 1.采购1个同类型优质抗震压力表，进行更换安装，品质不低于威卡，带产品合格证。 2.完工后对现场进行清理，更换的旧设备材料运输到发包单位规定的指定位置。 3.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 2 | 更换电柜、配电柜及控制柜门锁 | 项 | 1 |  |  | 1.采购优质金属材质锁，对柜门进行更换安装，产品合格。 2.完工后对现场进行清理，原材料及配件运至发包单位指定位置。 3.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 3 | 加装闸门控制柜、动力站、电机明显接地 | 项 | 1 |  |  | 1.按照精细化管理要求对闸站闸门控制柜、动力站、电机与现状接地用镀锌扁铁进行连接，工艺美观，方案需得到发包方及设计认可后方可施工。 2.对接地装置按规范进行油漆。 3.测接地阻值，地电阻应小于等于4欧。 4.施工过程中若对建筑物造成破坏的进行恢复。 5.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 4 | 更换室外桥架 | 项 | 1 |  |  | 1.根据现场采购热镀锌桥架，壁厚1.2mm，尺寸与现状一致。 2.桥架外壳按照接地规范要求，用镀锌扁铁进行连接，工艺美观。按照规范要求进行刷漆。 3.对缺失跨接线位置，补充优质跨接线。 4.完工后对现场进行清理，更换的旧设备材料运输到发包单位规定的指定位置。 5.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 5 | 处理红绿灯裸露线 | 项 | 1 |  |  | 1.处理现场无用红绿灯线（无红绿灯）。 2.完工后对现场进行清理，更换的旧设备材料运输到发包单位规定的指定位置。 3.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 五 | 太字圩港南延闸站小计 |  |  |  |  |  |
| 1 | 户外电柜锈蚀部门维修防腐（含基础） | 项 | 1 |  |  | 对户外电柜锈蚀部分进行除锈刷漆，对损坏柜门进行维修。 1.彻底打磨局部油漆剥落起皮层及锈蚀处清理干净。 2.涂刷环氧底漆和聚氨酯面漆面漆。 3.喷涂油漆时需对地面、墙壁、线缆、钢丝绳等处进行保护，如果油漆有滴漏到其它地方，需进行处理干净。 4.根据DB32《水闸泵站标志标牌规范》做好标识标牌制作及增补。 5.所有工艺需符合发包单位要求。 6.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 2 | 更换东侧二楼破损应急照明 | 个 | 1 |  |  | 1.拆除现状损坏应急灯。 2.采购同尺寸应急灯进行更换安装。 3.每项要求提供不少于三张维修照片。 单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 3 | 更换渗油油尺 | 个 | 1 |  |  | 1.更换滤芯及所有阀块管子接头垫圈，液位计损坏渗漏模糊进行更换。 2.完工后对现场进行清理，更换的旧设备材料运输到发包单位规定的指定位置。 3.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 4 | 更换1#、2#动力站油箱出油管橡胶软管及接头 | 项 | 1 |  |  | 1.采购优质2根高压油管进行更换，压力31.5Mpa，材质为橡胶软管，适配现场软管接头。 2.完工后对现场进行清理，更换的旧设备材料运输到发包单位规定的指定位置。 3.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 六 | 东莱东套闸小计 |  |  |  |  |  |
| 1 | 更换东侧控制柜破损电流表 | 项 | 1 |  |  | 1.采购1个同类型优质抗震电流表进行更换，带产品合格证。 2.完工后对现场进行清理，更换的旧设备材料运输到发包单位规定的指定位置。 3.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 2 | 固定东侧启闭房监控管路 | 项 | 1 |  |  | 在墙面安装管卡固定监控路线，要求美观牢固。 1.墙面钻孔，使用电锤在标记点打孔（孔径适配膨胀螺栓，M8）。 2.安装管卡：管卡材质：304不锈钢。将鞍型卡扣嵌入膨胀螺栓，拧紧304不锈钢螺丝固定管路，卡扣内衬橡胶垫以减少震动噪声。 3.若多根管路并行，可分组绑扎后统一固定，每组不超过5根。 4.每项要求提供不少于三张维修照片。 单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 七 | 东莱西套闸小计 |  |  |  |  |  |
| 1 | 更换穿线套管换并接地 | 项 | 1 |  |  | 1.穿线套管更换热镀锌桥架，厚度1.2mm，尺寸符合现场要求。 2.桥架内电缆整理整齐。 3.桥架外壳按照接地规范要求，用镀锌扁铁进行连接，工艺美观。按照规范要求进行刷漆。 4.对缺失跨接线位置，补充优质跨接线。 5.对现场进行清理， 旧设备材料运至发包方指定位置。 6.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 2 | 更换动力站柜门锁 | 项 | 1 |  |  | 1.采购优质合金锁对动力站柜门锁进行更换，含配套防雨罩。 2.完工后对现场进行清理，更换的旧设备材料运输到发包单位规定的指定位置。 3.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 八 | 北中心河节制闸 |  |  |  |  |  |
| 1 | 扶梯锈蚀维修 | 项 | 1 |  |  | 1.对脱焊部位进线焊接，要求牢固可靠。 2.焊接后对扶梯整体防锈处理，并按规范进行油漆。 3.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 九 | 三干河凤凰泵闸站小计 |  |  |  |  |  |
| 1 | 节制闸液压阀渗漏维修 | 项 | 1 |  |  | 1.采购1个同型号的优质阀进行更换，调试后确保设备使用正常。 2.维修时应对地面、墙壁等处进行保护，如果油滴漏到其它地方，需进行处理干净。 3.方案需报发包单位同意确认后才能施工。 4.投标单位自行勘察现场后根据实际情况报价。 5.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 2 | 新做启闭机防雨罩 | 项 | 1 |  |  | 1.为启闭机设计三段式弧形移门防雨罩1个。结构形式，采用3扇独立滑动门体，单扇宽度建议600-800mm（覆盖启闭机操作区），门扇间设置30mm重叠区防止缝隙渗水。导轨形式：顶部安装304不锈钢C型轨道（厚度≥3mm），底部设置尼龙导轮组，实现门体平滑移动且承重≥200kg/m。304不锈钢厚度1.2mm，亮光板。内部支撑加筋，材质为不锈钢。 2.具体方案由施工方提供，经设计单位和发包方认可后方可实施。 3.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 3 | 更换闸门控制柜2#电机保护器 | 个 | 1 |  |  | 1.更换安装现状闸门控制柜2#电机保护器。 2.规格：保护器额定电流需≥36A；需覆盖过载、缺相、堵转、短路保护，支持启动瞬时过流延时；IP55及以上防护等级。性能不低于合资品牌。 3.完工后对现场进行清理，更换的旧设备材料运输到发包单位规定的指定位置。 4.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 4 | 更换多功能表 | 个 | 2 |  |  | 1.泵站闸门控制柜多功能表内部短路，电压数值不准（万用表检测正常）/消防、渗漏现地控制柜多功能表损坏。 2.采购2个优质多功能表进行更换，性能不低于安科瑞，带产品合格证。 3.完工后对现场进行清理，更换的旧设备材料运输到发包单位规定的指定位置。 4.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 5 | 竖井照明拆除及钢衬修补 | 项 | 1 |  |  | 1.拆除竖井灯具，抽出线缆，回收配电箱，清理现场。断电后作业，保留主电源线路以备新照明系统安装。 2.钢衬修复：喷砂除锈至Sa2.5级，清洁后涂刷环氧富锌底漆（50μm），对开裂部位补焊（焊条J422），锈蚀穿孔处贴补6mm厚Q235钢板。涂刷环氧云铁中间漆（80μm）+ 聚氨酯面漆（100μm）。 3.完工后对现场进行清理，更换的旧设备材料运输到发包单位规定的指定位置。 4.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 6 | 照明维修（路灯） | 个 | 4 |  |  | 1.现状景观灯改路灯。灯具采用防锈灯杆q235b材质，厚度1.5mm，灯具采用250W LED，防水等级IP65。 2.控制系统采用分区域独立回路。 3.含路灯混凝土基础，400*400*600C25基础。 4.对路灯进行防雷接地，接地极采用40*4mm镀锌扁钢，埋深≥0.6m，接地电阻≤10欧姆。 5.完工后对现场进行清理，更换的旧设备材料运输到发包单位规定的指定位置。 6.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 7 | 更换指示灯 | 个 | 6 |  |  | 1#、2#白色指示灯亮度不够，看不清是否运行 1.亮度不够指示灯进行更换，采购不低于合资品牌指示灯进行更换。 2.完工后对现场进行清理，更换的旧设备材料运输到发包单位规定的指定位置。 3.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 十 | 奚浦塘节制闸小计 |  |  |  |  |  |
| 1 | 启闭机观察孔底部封堵 | 项 | 1 |  |  | 节制闸启闭机底部进行封堵。 1.用不锈钢材质，厚度不低于3mm。 2.设计观察口，封板需方便拆卸，盖板需固定牢固，防止外力移动，有防掉落设计，能完全封闭洞口。 3.方案由施工方提供，需得到发包方和设计认可后方可实施。 4.单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 2 | 1#油泵接触器启动时打火 | 个 | 2 |  |  | 1.采购同类型同档次油泵接触器进行更换安装调试，带产品合格证，性能不低于合资品牌。 2.完工后对现场进行清理，更换的旧设备材料运输到发包单位规定的指定位置。 3.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 3 | 网络配电柜指示灯亮度不够 | 个 | 6 |  |  | 1.对网络配电柜指示灯进行更换，采购不低于合资品牌指示灯进行更换。 2.完工后对现场进行清理，更换的旧设备材料运输到发包单位规定的指定位置。 3.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 4 | 下游东侧标识牌立杆生锈严重 | 项 | 1 |  |  | 1.彻底打磨室外标识牌立杆油漆剥落起皮层及锈蚀处清理干净。 2.喷涂抗锈、不含铅的底漆两遍，漆膜干后的厚度至少为60μm。 3.不平处刮腻子灰腻子2遍，干燥后砂纸打磨至表面平整、光滑。 4.喷涂2遍丙烯酸聚氨酯面漆。漆膜干后的厚度至少为60μm。 5.颜色可调配，油漆平整、光滑、不留挂、不起鼓。 6.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 十一 | 七干河西节制闸小计 |  |  |  |  |  |
| 1 | 应急灯更换 | 只 | 2 |  |  | 1.采购优质合资品牌应急灯进行更换。若线路破损应更换线路用BVR材质，穿线管用优质PVC管保护。 2.完工后对现场进行清理，更换的旧设备材料运输到发包单位规定的指定位置。 3.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 十二 | 西旸套闸 |  |  |  |  |  |
| 1 | 控制柜更换，包含老旧线路 | 项 | 1 |  |  | 施工方需现场勘查，按照现场设备要求进行电柜的重新设计，满足现场操作要求。 1.设计需有低压配电柜及控制柜的设计能力，方案需经发包单位及设计确认后才能进行生产。 - 2.控制柜（800×600×2200）包括8槽钢基础，刷黑色油漆。柜内配置总断路器；分路断路器；电动机过载保护；二级浪涌保护；二次回路电源需用微型断路器控制，多功能功率表；现地与远程控制；控制方式二地控制包括二次欧姆龙继电器及控制状态无源常开触点；进出接线均接入端子排包括限位接入转换继电器；一路220V/20A检修电源开关插座；3路380V/30kW动力检修电源开关；柜体优质敷铝锌板室内结构；柜门前后双门防水结构；柜内配套前后检修LED照明灯、温湿自动控制设施；防护等级：IP65；柜成套需有注册商标生产企业；柜内控制元件、开关性能不低于合资品牌；多功能数显表不低于合资品牌。柜体底部到接线端子大于等于 200mm。控制柜配套老化线路进行更换，电线电缆应满足设备运行，不低于合资品牌，带合格证。 - 3.投标方对电柜的颜色、大小、门板厚度、防静电涂层要求及涂料厚度、防护等级等作出说明并出具相应的图纸，经投标方认可后才能进行生产。电气元件品牌不低于合资品牌，需出具购买发票及合格证。电柜颜色：RAL7035、灰色，着色采用静电粉末喷涂工艺。电柜底部配置8号槽钢，RAL9005 亚光黑，需固定牢固。柜体与槽钢固定牢固。参照招标文件中相关技术要求。 - 4.按照GB7251.1/GB311.1/GB4208/GB/T24274/GB/T50063 / 等规范进行电柜的设计、生产检测、出厂验收、运输、安装调试，在运输安装过程中产生的柜体变形，油漆损伤，元件损坏，投标方进行更换或处理，满足业主要求为准。 - 5.对线路做好首尾标识，做好柜子封堵，接地，闸站主接地装置引出接地，连接配电柜，材料材质为热镀锌。柜子有铭牌。按标准DB32《水闸泵站标志标牌规范》做好电柜标识标牌制作粘贴。 - 6.完工后对现场进行清理，旧电柜运输到发包单位规定的指定位置。 - 7.施工方案需报设计单位及发包单位同意确认后才能施工。 - 8.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 2 | 南侧闸首动力线更换 | 项 | 1 |  |  | 1.断开上游电源并挂牌上锁，确保作业安全。电源可从下面三个优质国产品牌中选取：远东电缆、恒通光电、江南电缆。 2.旧线拆除：移除老化或损坏电缆。 3.新线敷设：沿原路径或优化路径敷设电缆，穿管段需预留牵引绳。电缆参数：YJV-0.6/1kV 4*6mm²（铜芯，4芯，每芯截面积6mm²）。额定电压：0.6/1kV（适用于低压动力系统）。 4.接线与密封：压接铜鼻子，安装防水电缆头，接线箱内填充防火泥。 5.绝缘测试：用500V兆欧表测试线间及对地绝缘电阻（应≥1MΩ）。 6.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 3 | 更换动力站（甲供）含不锈钢防雨罩子 | 项 | 1 |  |  | 1.更换现有动力站，动力站（甲供），含304不锈钢防雨罩，厚度1.2mm，尺寸与现状动力站相符。 2.对更换后的动力站进行接地，从闸站主接地装置引出接地，与动力站连接，材料材质为热镀锌，接地线固定牢固，工艺美观。 3.对接地装置按要求进行油漆。 4.测接地阻值。地电阻应小于等于4欧。 5.对动力站控制线路，动力线路用不锈钢软管进行保护。布线要美观，走向要横平竖直，并固定牢固。 6.使用抗磨液压油L-HM46，符合国标要求，提供产品合格证，品质不低于昆仑。 7.添加时使用过滤设备进行添加，添加油量满足使用要求，监理进行现场复核。 8.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费 |
| 4 | 南闸启闭机房不锈钢爬梯 | m | 4 |  |  | 1.设计不锈钢爬梯，方便检修人员进入检查，不锈钢厚度不低于1.8mm，有保护措施符合爬梯设计标准。设计尺寸与现场实际相符。 2.设计方案需经过设计和发包方认可才能实施。 3.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 5 | 启闭机排线管损坏 | 项 | 1 |  |  | 1.将原有损坏的PVC排线管更换为耐腐蚀、抗压性更强的热镀锌焊接钢管（SC管），提升管道的耐久性和防护性能，走线美观整洁。 2.热镀锌钢管与现状接地扁铁连接。 3.对接地装置按要求进行油漆。 4.测接地阻值，地电阻应小于等于4欧。 5.完工后对现场进行清理，旧材料设备运输到发包单位规定的指定位置。 6.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 十三 | 锦绣花园小闸小计 |  |  |  |  |  |
| 1 | 门与油缸连接部位锈蚀部位处理 | 项 | 1 |  |  | 1.彻底打磨局部油漆剥落起皮层及锈蚀处清理干净。 2.喷涂环氧底漆两遍； 3.满刮腻子灰腻子，干燥后砂纸打磨重复3遍，打磨至表面平整、光滑； 4.喷涂丙烯酸聚氨酯面漆两遍；色号与现状一致。 5.涂料工艺要求：颜色可调配，油漆平整、光滑、不留挂、不起鼓。 6.喷涂油漆时需对地面、墙壁、线缆、钢丝绳等处进行保护，如果油漆有滴漏到其它地方，需进行处理干净。 7.所有工艺需符合发包单位要求。 8.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 2 | 压动力站保护罩修复 | 项 | 1 |  |  | 1.对压力站变形不锈钢保护罩进行维修整形。 2.彻底打磨局部油漆剥落起皮层及锈蚀处清理干净。按规定进行油漆喷涂。 3.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 3 | 闸门闭接触器异响 | 项 | 1 |  |  | 1.采购同类型同档次闸门接触器进行更换安装调试，不低于合资品牌，带产品合格证。 2.完工后对现场进行清理，更换的旧设备材料运输到发包单位规定的指定位置。 3.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 4 | 油缸防尘罩损坏 | 项 | 1 |  |  | 1.采购同类型同档次油缸防尘罩进行更换安装调试，带产品合格证。 2.完工后对现场进行清理，更换的旧设备材料运输到发包单位规定的指定位置。 3.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 5 | 油缸密封圈渗油严重 | 项 | 1 |  |  | 1.关闭启闭机电源并锁定液压系统，排空油缸内残留油液。 2.拆卸密封圈：使用卡簧钳或专用工具拆卸油缸端盖固定卡簧，依次分离活塞杆与缸体。检查旧密封圈状态：若发现断裂、变形或硬化，需更换同规格新密封圈（优先选用聚氨酯或氟橡胶材质，耐压≥35MPa）。密封性性能不低于merkel。 3.采购优质密封圈进行更换安装，规格型号与现状相同。密封性性能不低于merkel。 4.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 十四 | 斜桥中心河小闸小计 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电柜透气窗损坏更换 | 项 | 1 |  |  | 1.采购同类型同档次电柜透气窗进行更换安装调试，带产品合格证。 2.完工后对现场进行清理，更换的旧设备材料运输到发包单位规定的指定位置。 3.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 2 | 更换大门门锁 | 项 | 1 |  |  | 1.为现状大门更换u型优质密码锁。 2.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 十五 | 纪澄河闸小计 |  |  |  |  |  |
| 1 | 控制柜电流表外壳损坏更换 | 项 | 1 |  |  | 1.采购1个同类型优质抗震电流表进行更换，不低于合资品牌，带合格证。 2.完工后对现场进行清理，更换的旧设备材料运输到发包单位规定的指定位置。 3.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 2 | 闸门横梁开排水孔 | 项 | 1 |  |  | 1.在闸门横梁开设排水孔8个，间隔0.5m，孔径50mm。 2.排水孔应均匀布置，以保证横梁受力均衡，同时要便于排水，避免水流堵塞或回流。 3.方案需得到发包方及设计认可后方可施工。 4.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 十六 | 跃进河闸小计 |  |  |  |  |  |
| 1 | 增加液压油 | 升 | 50 |  |  | 1.使用抗磨液压油L-HM46，符合国标要求，提供产品合格证，品质不低于昆仑。 2.液压油过滤后进行添加，添加时使用过滤设备进行添加，添加油量满足使用要求，监理进行现场复核。 3.启闭机必需带限位装置，具体设置根据现场安装调试确定。 4.方案需得到发包方及设计认可后方可施工。 5.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 十七 | 万红港闸小计 |  |  |  |  |  |
| 1 | 增加液压油 | 升 | 50 |  |  | 1.使用抗磨液压油L-HM46，符合国标要求，提供产品合格证，品质不低于昆仑。 2.液压油过滤后进行添加，添加时使用过滤设备进行添加，添加油量满足使用要求，监理进行现场复核。 3.启闭机必需带限位装置，具体设置根据现场安装调试确定。 4.方案需得到发包方及设计认可后方可施工。 5.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 2 | 进线柜增加底部基础固定牢固，并加装接地装置 | 项 | 1 |  |  | 1.进线柜底部增加基础并固定牢固，选用现状相符尺寸型钢，通过地脚螺栓等与地面可靠连接。 2.进线柜机外壳用25平米软铜线与现状接地相连接，工艺美观。对接地装置按要求进行油漆。测接地阻值，地电阻应小于等于4欧。 3.投标单位自行勘察现场后根据实际情况报价。 4.方案需得到发包方及设计认可后方可施工。 5.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 3 | 闸门横梁开排水孔 | 项 | 1 |  |  | 1.在闸门横梁开设排水孔8个，间隔0.5m，孔径50mm。 2.排水孔应均匀布置，以保证横梁受力均衡，同时要便于排水，避免水流堵塞或回流。 3.方案需得到发包方及设计认可后方可施工。 4.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 4 | 更换闸门闭、总电源分指示灯 | 项 | 1 |  |  | 1.对控制柜按钮指示灯进行更换，采购不低于合资品牌指示灯进行更换。 2.完工后对现场进行清理，更换的旧设备材料运输到发包单位规定的指定位置。 3.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 十八 | 二支河闸站小计 |  |  |  |  |  |
| 1 | 水泵返厂维修 | 个 | 2 |  |  | 水泵回厂保养，备用水泵安装调试。水泵吊出、回厂维修保养、保养完成后安装。设备运行质保2年，质保期从验收合格后计算。施工要求： 1.电机定子烘干浸漆。 2.拆解转子做动平衡试验，调整固定叶片角度。 3.叶轮动平衡试验。 4.更换上下轴承。（品牌：skf）符合国标要求，提供产品合格证。 5.更换上下机械密封。（品牌：博格曼）符合国标要求，提供产品合格证。 6.检查信号线、动力线如有绝缘破损等影响运行问题的需进行更换。 7.检查浸水、泄漏、湿度、超温、轴温的元件是否正常，检查水泵保护报警装置及线路是否正常，如有损坏进行维修更换。 8.更换材质为丁腈橡胶的所有o型密封圈。 9.检查叶轮及叶轮式磨损及汽蚀程度。 10.养护结束后水泵外表进行防腐油漆。 11.每项要求提供不少于三张维修照片。 12.投标单位自行勘察现场后根据实际情况报价。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 2 | 更换上游进水闸门指示灯 | 个 | 1 |  |  | 1.对控制柜按钮指示灯进行更换，采购优质品牌指示灯进行更换。 2.完工后对现场进行清理，更换的旧设备材料运输到发包单位规定的指定位置。 3.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 3 | 井筒外壳防腐出新、更换止水橡胶 | 项 | 1 |  |  | 1.彻底打磨局部油漆剥落起皮层及锈蚀处清理干净。 2.喷涂抗锈、不含铅的底漆两遍，漆膜干后的厚度至少为60微米。 3.不平处刮腻子灰腻子2遍，干燥后砂纸打磨至表面平整、光滑。 4.喷涂2遍丙烯酸聚氨酯面漆厚度至少为80微米。颜色根据《水闸泵站标志标牌规范》喷涂。 5.颜色可调配，油漆平整、光滑、不留挂、不起鼓。 7.根据DB32《水闸泵站标志标牌规范》做好标识标牌制作及增补。此项含水泵接地防腐。 8.更换止水型号采用 SF6674 型橡胶。 8.方案需得到发包方及设计认可后方可施工。 9.投标单位自行勘察现场后根据实际情况报价。 10.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 4 | 固定室外电缆 | 项 | 1 |  |  | 1.对室外线束进行整理，用优质PVC管进行保护，管径大小要符合电力标准，管道走向要横平竖直，并固定牢固。对飞线要贴墙固定，走线美观整洁。 2.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 5 | 水泵房采光井更换 | m2 | 29.8 |  |  | 1.采光井采用玻璃斜面，面积29.8平米，在两个泵的上方开设上升平移型三角滑动天窗。详见《采光、通风、排烟天窗——22CJ87-3》 2.玻璃选用超白钢化夹层玻璃： 厚度不小于150mm（外层钢化玻璃+1.52mm PVB夹胶层+内层钢化玻璃）。透光率：≥91%，适合斜面造型，减少光线折射损失。安全性能：夹胶设计可防止碎裂后脱落，符合《建筑玻璃应用技术规程》要求。 3.钢化玻璃贴车用优质防爆膜，天窗下等面积增加防坠网。 3.倾斜角度：建议15°-30°，兼顾采光效率和雨水自清洁功能。拼接方式：采用折线锯齿状拼接（相邻玻璃夹角90°-130°），增强结构稳定性和光影层次感。 4.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 十九 | 小河坝闸站小计 |  |  |  |  |  |
| 1 | 水泵返厂维修 | 项 | 1 |  |  | 二号75kW潜水泵（南）回厂保养，备用水泵安装调试。水泵吊出、回厂维修保养、保养完成后安装。设备运行质保2年，质保期从验收合格后计算。施工要求： 1.电机定子烘干浸漆。 2.拆解转子做动平衡试验，调整固定叶片角度。 3.叶轮动平衡试验。 4.更换上下轴承。（品牌：skf）符合国标要求，提供产品合格证。 5.更换上下机械密封。（品牌：博格曼）符合国标要求，提供产品合格证。 6.检查信号线、动力线如有绝缘破损等影响运行问题的需进行更换。 7.检查浸水、泄漏、湿度、超温、轴温的元件是否正常，检查水泵保护报警装置及线路是否正常，如有损坏进行维修更换。 8.更换材质为丁腈橡胶的所有o型密封圈。 9.检查叶轮及叶轮式磨损及汽蚀程度。 10.养护结束后水泵外表进行防腐油漆。 11.每项要求提供不少于三张维修照片。 12.投标单位自行勘察现场后根据实际情况报价。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 2 | 更换液压油箱油尺 | 项 | 1 |  |  | 1.采购相同规格油箱油尺、优质密封件进行安装更换，带产品合格证。 2.需对油进行过滤处理。 3.完工后对现场进行清理，更换的旧设备材料运输到发包单位规定的指定位置。 4.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 3 | 维修下游2#蝶阀 | 项 | 1 |  |  | 下游2#蝶阀，电机运行时三相不平衡维修 1.对蝶阀电机进行维修。 2.方案需得到发包方及设计认可后方可施工。 3.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 4 | 上下游水泵拍门锈蚀防腐出新 | 项 | 1 |  |  | 1.对上下游水泵拍门防腐出新，作业前先将锈蚀部位除锈，达到防腐要求。 2.喷涂抗锈、不含铅的底漆两遍，漆膜干后的厚度至少为80微米。 3.不平处刮腻子灰腻子2遍，干燥后砂纸打磨至表面平整、光滑。 4.喷涂2遍丙烯酸聚氨酯面漆厚度至少为80微米。色号 RAL7031 海灰色 5.乙方必须满足当地环境部门的要求。 6.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 二十 | 梁丰河闸站小计 |  |  |  |  |  |
| 1 | 水泵返厂维修 | 项 | 1 |  |  | 二号75kW潜水泵（南）回厂，备用水泵安装调试。水泵吊出、回厂维修保养、保养完成后安装。设备运行质保2年，质保期从验收合格后计算。施工要求： 1.电机定子烘干浸漆。 2.拆解转子做动平衡试验，调整固定叶片角度。 3.叶轮动平衡试验。 4.更换上下轴承。（品牌：skf）符合国标要求，提供产品合格证。 5.更换上下机械密封。（品牌：博格曼）符合国标要求，提供产品合格证。 6.检查信号线、动力线如有绝缘破损等影响运行问题的需进行更换。 7.检查浸水、泄漏、湿度、超温、轴温的元件是否正常，检查水泵保护报警装置及线路是否正常，如有损坏进行维修更换。 8.更换材质为丁腈橡胶的所有o型密封圈。 9.检查叶轮及叶轮式磨损及汽蚀程度。 10.养护结束后水泵外表进行防腐油漆。 11.每项要求提供不少于三张维修照片。 12.投标单位自行勘察现场后根据实际情况报价。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 2 | 节制闸动力站液压油 | 升 | 200 |  |  | 节制闸动力站液压油乳化 1.使用抗磨液压油L-HM46，符合国标要求，提供产品合格证，品质不低于昆仑。 2.添加时使用过滤设备进行添加，添加油量满足使用要求，监理进行现场复核。 3.含油箱及管道清洗。 4.更换滤芯及所有阀块管子接头垫圈，液位计损坏渗漏模糊进行更换。 5.阀块及接头漏油处理。 6.启闭机及动力站锈蚀部位表面防腐。 7.换下液压油有投标方进行环保处理。 8.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 3 | 更换抽屉柜断路器机构手柄 | 个 | 31 |  |  | 1.采购优质产品对老化、开裂抽屉柜断路器机构手柄，品质不低于德力西。 2.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 4 | 室外上下游闸门控制柜电源线套管老化更换不锈钢桥架 | 处 | 5 |  |  | 1。根据现场尺寸定制采购优质不锈钢桥架安装，厚度1.2mm，把上下游控制柜电源线套管在桥架内进行整理，电线电缆均采用国标阻燃线缆，带产品合格证。 2.桥架外壳按照接地规范要求，用镀锌扁铁进行连接，工艺美观。按照规范要求进行刷漆。 3.对缺失跨接线位置，补充优质跨接线。 4.完工后对现场进行清理，更换的旧设备材料运输到发包单位规定的指定位置。 5.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 5 | 2#复合开关B项没电流（共补），4#、5#复合开关合闸没电流 | 项 | 1 |  |  | 1.检查控制回路：用万用表测量B相接触器线圈电压，若异常则排查控制回路断线或PLC输出模块故障。清理触点氧化层，更换烧毁的熔断器。对电容器检测：使用电容表测量B相电容器容量，若偏差〉±5%需更换同规格电容器（耐压>450V AC）。调相补偿逻辑：调整控制器参数，强制切换至其他相补偿，观察电流恢复情况（避免长期单相运行）。 2.电源与回路检测：测量合闸线圈两端电压，若低于额定值85%则检查电源模块及接线。短接控制器输出端子模拟合闸信号，若电流恢复则需更换控制器输出继电器。保护复位与逻辑修正：复位保护装置并检查电压阈值设定（过压>110%Un、欠压≤85%Un为合理范围）。机械维护：拆卸接触器清理铁芯油污，调整衔铁行程（间隙≤0.5mm），润滑转轴。 3.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 二十一 | 小城河泵站小计 |  |  |  |  |  |
| 1 | 更换1#、2#手摇启闭机轴承支撑环 | 项 | 1 |  |  | 1.采购相同规格支撑环进行安装更换，带产品合格证。 2.完工后对现场进行清理，更换的旧设备材料运输到发包单位规定的指定位置。 3.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 2 | 1#水泵蝶阀卡阻严重进行维修 | 项 | 1 |  |  | 1.对1#水泵蝶阀进行维修。 2.投标单位自行勘察现场后根据实际情况报价。 3.完工后对现场进行清理，更换的旧设备材料运输到发包单位规定的指定位置。 4.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 3 | 处理两台水泵控制柜油漆鼓包 | 处 | 2 |  |  | 1.彻底打磨局部鼓包油漆及锈蚀处清理干净。 2.喷涂环氧无机富锌底漆2遍60微米。 3.满刮腻子灰腻子，干燥后砂纸打磨重复3遍，打磨至表面平整、光滑。 4.喷涂2遍丙烯酸聚氨酯面漆80微米，色号：RAL7035 浅灰色。 5.颜色可调配，油漆平整、光滑、不留挂、不起鼓。 6.不锈钢部位：采用不锈钢金属漆，色号：74 B04 银灰色， 接地装置（外露部分）黄色和绿色相间条纹。 7.喷涂油漆时需对地面、墙壁、线缆、钢丝绳等处进行保护，如果油漆有滴漏到其它地方，需进行处理干净。 8.根据DB32《水闸泵站标志标牌规范》做好标识标牌制作及增补。 9.所有工艺需符合发包单位要求。 10.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 4 | 安装备用闸门防护罩（布） | 项 | 1 |  |  | 1.采购PVC面料防护罩，对备用闸门进行防护。 2.相关参数：材质PVC布（聚氯乙烯涂层布），厚度0.5mm。含不锈钢卡箍，对防护罩固定。 3.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 5 | 更换1#水泵控制柜多功能表 | 项 | 1 |  |  | 1.采购1个优质多功能表进行更换，性能不低于安科瑞，带产品合格证。 2.投标单位自行勘察现场后根据实际情况报价。 3.完工后对现场进行清理，更换的旧设备材料运输到发包单位规定的指定位置。 4.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 二十二 | 百桥东路节制闸小计 |  |  |  |  |  |
| 1 | 管理房锈蚀处理 | 项 | 1 |  |  | 1.彻底打磨局部锈蚀处清理干净。 2.选用环氧富锌底漆​，涂刷2遍，间隔2小时，覆盖锈蚀区域及周边10cm范围。 3.底漆干燥24小时后涂刷面漆聚氨酯面漆2遍，间隔6小时，漆膜总厚度≥120μm，颜色与原漆一致。 4.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 2 | 启闭机机架防腐 | 项 | 1 |  |  | - 1.彻底打磨启闭机机架局部油漆剥落起皮层及锈蚀处清理干净。 - 2.喷涂环氧底漆两遍； 3.满刮腻子灰腻子，干燥后砂纸打磨重复3编，打磨至表面平整、光滑； 4.喷涂丙烯酸聚氨酯面漆两遍；色号：RAL 2002 橘红色 5.涂料工艺要求：颜色可调配，油漆平整、光滑、不留挂、不起鼓。 6.喷涂油漆时需对地面、墙壁、线缆、钢丝绳等处进行保护，如果油漆有滴漏到其它地方，需进行处理干净。 7.所有工艺需符合发包单位要求。 8.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 3 | 新增围栏加装警示标语 | 项 | 1 |  |  | 1.控制柜周围新增不锈钢，围栏安装铝板+反光贴质警示标牌1个禁止入内、禁止攀爬2个，当心触电1个. 2.警示标牌内容需得到业主认可方可进行制作。 3.投标单位自行勘察现场后根据实际情况报价。 4.围栏方案需征得业主和设计方认可方可施工。 5.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用 |
| 4 | 控制柜加装多动能数显表 | 项 | 1 |  |  | 1.采购1个优质多功能表进行更换，性能不低于安科瑞，增加电流互感器，带产品合格证。 2.投标单位自行勘察现场后根据实际情况报价。 3.完工后对现场进行清理，更换的旧设备材料运输到发包单位规定的指定位置。 4.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 二十三 | 东长泾闸站小计 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2#水泵填料更换 | 项 | 1 |  |  | 1.对2#水泵填料盘根进行更换。 2.完工后对现场进行清理，更换的旧设备材料运输到发包单位规定的指定位置。 3.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 二十四 | 花园浜泵站小计 |  |  |  |  |  |
| 1 | 更换联轴器减振圈 | 项 | 1 |  |  | 1.更换联轴器减振圈，优质品牌，带产品合格证。 2.完工后对现场进行清理，更换的旧设备材料运输到发包单位规定的指定位置。 3.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 2 | 维修水泵拍门 | 项 | 1 |  |  | 1.维修水泵拍门。 2.投标单位自行勘察现场后根据实际情况报价。 3.完工后对现场进行清理，更换的旧设备材料运输到发包单位规定的指定位置。 4.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 3 | 维修电机风扇 | 项 | 1 |  |  | 1.外壳与固定件拆除。拆下发电机外壳螺丝，移除防护罩。若风扇通过皮带驱动，需按以下步骤操作：松开交流发电机装配螺栓，逆时针旋转调节螺栓释放皮带张力。将旧风扇从皮带轮槽中缓慢取出。 2.更换新风扇。选择与原型号匹配的叶片（材质、尺寸、孔径需一致），优先选用玻璃纤维或铝合金材质以提升耐用性。安装时注意叶片方向（通常箭头标记指向气流方向），按对角线顺序拧紧固定螺丝，扭矩控制在5—8N·m 3.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 4 | 维修电机轴承 | 项 | 1 |  |  | 电机轴承有异响。 1.用听音棒分辨异响类型（摩擦声、敲击声或周期性噪声）。根据问题进行针对性维修。 2.润滑处理：清除旧油脂，更换耐水性润滑脂（如锂基脂），注脂量占轴承腔60%～70%。若环境潮湿，加装防水密封圈。 3.轴承更换：拆卸后检查滚道、滚珠磨损情况，若存在剥落、裂纹需更换。轴承性能不低于SKF。 4.检查轴弯曲度（允许值≤0.02mm/m），必要时校直或更换转子轴。 5.重新调整轴承座水平度，紧固底座螺栓并加装减震垫 6.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 二十五 | 杨舍套闸小计 |  |  |  |  |  |
| 1 | 更换动力站干燥剂 | 项 | 1 |  |  | 1.采购优质干燥剂进行更换，原干燥剂进行晒干存储。 2.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 2 | 更换集水井电机保护器 | 项 | 1 |  |  | 集水井电机保护器选型与现场水泵电流不匹配 1.采购与现场设备匹配的优质电机保护器进行更换。 2.方案需得到发包方及设计认可后方可施工。 3.完工后对现场进行清理，更换的旧设备材料运输到发包单位规定的指定位置。 4.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 3 | 加装集水井管道止回阀 | 项 | 1 |  |  | 1.采购优质止回阀对现状集水井管道进行安装。 2.方案需得到发包方及设计认可后方可施工。 3.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 4 | 更换西侧启闭房生锈桥架， | 项 | 1 |  |  | 1.根据现有桥架尺寸进行采购热镀锌桥架安装，壁厚1.2mm。 2.优质跨接线配套304不锈钢螺丝，安装在桥架上。 3.桥架外壳按照接地规范要求，用镀锌扁铁进行连接，工艺美观。按照规范要求进行刷漆。 4.对缺失跨接线位置，补充优质跨接线。 5.方案需报设计及发包单位同意确认后才能施工。 6.完工后对现场进行清理，更换的旧设备材料运输到发包单位规定的指定位置。 7.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 二十六 | 范港闸站小计 |  |  |  |  |  |
| 1 | 水泵返厂维修 | 个 | 1 |  |  | 1台75kW潜水泵回厂保养，备用水泵安装调试。水泵吊出、回厂维修保养、保养完成后安装。设备运行质保2年，质保期从验收合格后计算。施工要求： 1.电机定子烘干浸漆。 2.拆解转子做动平衡试验，调整固定叶片角度。 3.叶轮动平衡试验。 4.更换上下轴承。（品牌：skf）符合国标要求，提供产品合格证。 5.更换上下机械密封。（品牌：博格曼）符合国标要求，提供产品合格证。 6.检查信号线、动力线如有绝缘破损等影响运行问题的需进行更换。 7.检查浸水、泄漏、湿度、超温、轴温的元件是否正常，检查水泵保护报警装置及线路是否正常，如有损坏进行维修更换。 8.更换材质为丁腈橡胶的所有o型密封圈。 9.检查叶轮及叶轮式磨损及汽蚀程度。 10.养护结束后水泵外表进行防腐油漆。 11.每项要求提供不少于三张维修照片。 12.投标单位自行勘察现场后根据实际情况报价。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 2 | 室内泵站井口边加装可拆卸不锈钢栏杆，并在合适位置开一扇门 | 项 | 1 |  |  | 1.在泵站井口边加装1.2m高不锈钢栏杆，尺寸与现场尺寸一致，要求可拆卸。在合适位置增设阻拦钢丝绳索，3股7芯，直径18，两侧套不锈钢保护套，能够手动开关。 2.材质：304不锈钢 板厚度不低于1.5国标。 3.设计需要得到发包单位和设计认可。 4.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 3 | 更换下游泵站油缸保护套 | 项 | 1 |  |  | 1.采购与现场设备匹配的油缸保护套进行更换。 2.完工后对现场进行清理，更换的旧设备材料运输到发包单位规定的指定位置。 3.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 4 | 更换节制闸室外液压油管 | 项 | 1 |  |  | 1.采购优质2根高压油管进行更换，压力31.5Mpa，材质为橡胶软管，适配现场软管接头。 2.投标单位自行勘察现场后根据实际情况报价。 3.完工后对现场进行清理，老旧油管运输到发包单位指定位置。 4.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 5 | 维修上游1#蝶阀 | 项 | 1 |  |  | 上游1#蝶阀闸门闭限位位置不准确，蝶阀卡阻大。 1.采购同类型同档次的蝶阀进行更换。 2.投标单位自行勘察现场后根据实际情况报价。 3.完工后对现场进行清理，更换的旧设备材料运输到发包单位规定的指定位置。 4.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 6 | 增加液压动力站电机接地及外壳明显接地 | 项 | 1 |  |  | - 1.按照精细化管理要求对泵站动力站电机增加接地，液压站电动机外壳与现状接地用镀锌扁铁进行连接，工艺美观，方案需得到发包方及设计认可后方可施工。 - 2.对接地装置按规范进行油漆。 3.测接地阻值，地电阻应小于等于4欧。 4.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 7 | 更换1#水泵控制柜多功能表 | 项 | 1 |  |  | 1.采购1个优质多功能表进行更换，性能不低于安科瑞，带产品合格证。 2.投标单位自行勘察现场后根据实际情况报价。 3.完工后对现场进行清理，更换的旧设备材料运输到发包单位规定的指定位置。 4.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 8 | 更换低压进线柜多功能表 | 项 | 1 |  |  | 1.采购1个优质多功能表进行更换，性能不低于安科瑞，带产品合格证。 2.投标单位自行勘察现场后根据实际情况报价。 3.完工后对现场进行清理，更换的旧设备材料运输到发包单位规定的指定位置。 4.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 二十七 | 谷渎港闸站小计 |  |  |  |  |  |
| 1 | 更换1#双向泵软启动合闸指示灯 | 项 | 1 |  |  | 1.对控制柜亮度不够的指示灯进行更换，采购不低于合资品牌指示灯进行更换。 2.完工后对现场进行清理，更换的旧设备材料运输到发包单位指定位置。 3.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 2 | 更换1#单向泵观油孔、观察孔 | 项 | 1 |  |  | 1#单向泵观油孔模糊，看不清油位。 1.采购优质品牌观油孔、观察孔进行更换。 2.清洗油腔并更换润滑油。 3.施工时应对现场进行保护，产生油污及垃圾及时清理。 4.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 3 | 更换电容柜复合开关，维修更换控制器显示屏 | 项 | 1 |  |  | 1.对电容柜损坏的4个复合开关、控制器显示屏进行更换并安装调试，品牌不低于合资品牌，提供产品合格证。 2.完工后对现场进行清理，更换的旧设备材料运输到发包单位规定的指定位置。 3.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 二十八 | 一支河西闸站小计 |  |  |  |  |  |
| 1 | 更换水泵电动机保护器 | 项 | 1 |  |  | 1.采购与现场设备匹配的优质电机保护器进行更换。 2.完工后对现场进行清理，更换的旧设备材料运输到发包单位规定的指定位置。 3.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 二十九 | 一支河东闸站小计 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电机维修消除振动 | 项 | 1 |  |  | 电机震动大，超过标准值 1.检查滚动轴承是否有磨损.轴与轴承内孔的配合为H7\6.必要时更换同型号优质品牌滚动轴承。 2.检查泵轴和传动轴的对中.应符合传动轴长度小于2.5m时为0.03~0.05\m.调整泵轴摆动及对中.主轴经向跳动值为0.06mm。 3.机组调平.对中.摆度及各部间隙(主轴及传动轴直线度为0.10mm/m）。 4.机座安装应符合要求.允许偏差为a：标高3mm.b：中心2mm.c：端面水平度0.04mm/m。 5.检查水泵在无气蚀工况下运行.在规定点测得振动值不超过4.5mm/s。 6.调整水泵的水导轴窝及电机基座水平、中心、上下主轴同轴度，符合相关规范要求，并提供水平及中心调整后的数据，数据需经监理现场拍照确认。确保水泵运行时无振动无卡阻。 7.检修好水泵用手盘车.转子应转动灵活.境料紧度应适当.无异常现象.运行时电流稳定。 8.更换水泵基座，用Q345钢板进行加厚处理，厚度12mm，平面做防水密封。 9.现场对水泵拆解安装，对主机组进行防腐出新。根据DB32《水闸泵站标志标牌规范》做好编号、旋转方向的标识标牌做好2台水泵的制作及增补。 10.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 三十 | 朝东圩节制闸站小计 |  |  |  |  |  |
| 1 | 节制闸动力站添加液压油 | 升 | 400 |  |  | 1.使用抗磨液压油L-HM46，符合国标要求，提供产品合格证，品质不低于昆仑。 2.需在原有液压油过滤后进行添加，添加时使用过滤设备进行添加，添加油量满足使用要求，监理进行现场复核。 3.每项要求提供不少于三张维修照片。 单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 2 | 更换压力表测压管 | 项 | 1 |  |  | 1.采购与现场设备匹配的优质抗震压力表测压管进行更换，品质不低于威卡，带产品合格证。 2.完工后对现场进行清理，更换的旧设备材料运输到发包单位规定的指定位置。 3.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 3 | 闸门控制柜生锈部分锈蚀处理 | 项 | 1 |  |  | 对闸门控制柜进行除锈刷漆 1.彻底打磨局部油漆剥落起皮层及锈蚀处清理干净。 2.对表面进行喷漆。 3.根据DB32《水闸泵站标志标牌规范》做好标识标牌制作及增补。 4.所有工艺需符合发包单位要求。 5.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 4 | 更换变压器开关面板 | 项 | 1 |  |  | 1.采购同类型同档次的变压器开关面板进行更换。 2.完工后对现场进行清理，更换的旧设备材料运输到发包单位规定的指定位置。 3.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 5 | 封堵低压进线柜侧面缺损部位 | 项 | 1 |  |  | 1.低压进线柜侧面缺损部位进行封堵，封堵尺寸与现场相符、厚度、材质与现状相同。材质颜色色号：RAL7035 浅灰色。 2.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 6 | 启闭机房临时线改造 | 项 | 1 |  |  | 1.采购优质电线对临时线缆进行重新接线。电线为国标护套线（ZR-RVV4*2.5阻燃电线），品牌不低于南洋，为2.5平方以上的四芯铜电缆，线路需要穿PVC（优质）电工套管。安装牢固。长度暂计10m（需根据现场实际距离进行采购）提供合格证。 2.此项目包含对旧电缆的拆除，新电缆的采购、埋设、穿孔、安装、电缆头制作、封堵、预防性试验、土建开挖和恢复等。 3.完工后对现场进行清理，更换的旧设备材料运输到发包单位规定的指定位置 4.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 三十一 | 北新丰河闸站小计 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电容柜不补偿报故障维修 | 项 | 1 |  |  | 1.对1#、2#、3#、4#电容柜不补偿故障进行检修。 2.采购优质低压电容进行更换安装，国内优质品牌，带产品合格证。 3.完工后对现场进行清理，更换的旧设备材料运输到发包单位规定的指定位置。 4.投标单位自行勘察现场后根据实际情况报价。 5.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费。 |
| 2 | 2#水泵复位按钮标牌框破损维修 | 项 | 1 |  |  | 1.更换破损标牌框。 2.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费 |
| 3 | 更换3#水泵软启动老化启动按键 | 项 | 1 |  |  | 1.采购优质软启动柜启动按键进行安装。 2.投标单位自行勘察现场后根据实际情况报价。 3.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 4 | 1、2#水泵电容柜更换电容 | 项 | 1 |  |  | 1、2#水泵电容柜，共补2个故障 1.采购优质低压电容进行更换安装，国内优质品牌，带产品合格证。 2.完工后对现场进行清理，更换的旧设备材料运输到发包单位规定的指定位置。 3.投标单位自行勘察现场后根据实际情况报价。 4.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费。 |
| 5 | 启闭室桥架安装跨接线 | 项 | 1 |  |  | 1.采购优质跨接线配套304不锈钢螺丝螺母，安装在桥架上。 2.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 6 | 维修4#水泵 | 项 | 1 |  |  | 4#水泵运行电流大，手盘叶轮没有明显卡阻异响 1.检查轴承腔油质.清洗油箱.更换润滑油脂。 - 2.检查填料密封磨损状况.轴套是否磨损.必要时进行更换。 - 3.检查橡胶轴承与轴套磨损间隙是否有偏差.间隙要求为(0.18~0.20之间)如超过需更换。 - 4.检查联轴器柱销及弹性圈有无磨损.必要时更换。 - 5.检查各紧固件，消除松动，对锈蚀松动螺丝进行更换，添加润滑油。 - 6.检查叶轮，叶片是否松动，叶轮及叶轮室磨损情况，叶轮需做静平衡试验。 - 7.检查滚动轴承是否有磨损.轴与轴承内孔的配合为H7\6.必要时更换。 - 8.水泵解体清洗检查，测定部件损坏情况，必要时更换。 - 9.检查泵轴和传动轴的对中，应符合传动轴长度小于2.5m时为0.03~0.05\m.调整泵轴摆动及对中.主轴经向跳动值为0.06mm。 - 10.机组调平.对中.摆度及各部间隙(主轴及传动轴直线度为0.10mm/m）。 - 11.机座安装应符合要求.允许偏差为a：标高3mm.b：中心2mm.c：端面水平度0.04mm/m。 - 12.检查水泵在无气蚀工况下运行.在规定点测得振动值不超过4.5mm/s。 - 13.调整水泵的水导轴窝及电机基座水平、中心、上下主轴同轴度，符合相关规范要求，并提供水平及中心调整后的数据，数据需经监理现场拍照确认。确保水泵运行时无振动无卡阻。 - 14.检修好水泵用手盘车.转子应转动灵活.境料紧度应适当.无异常现象.运行时电流稳定。 - 15.水泵基座平面做防水密封。 - 16.现场对水泵拆解安装，对主机组进行防腐出新。根据DB32《水闸泵站标志标牌规范》做好编号、旋转方向的标识标牌做好2台水泵的制作及增补。 - 17.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 三十二 | 华塘河闸站小计 |  |  |  |  |  |
| 1 | 更换1#、2#水泵控制柜、低压电容补偿柜电柜后门损坏门销塑料件 | 项 | 1 |  |  | 1.采购同规格塑料门销进行替换安装。 2.每项要求提供不少于三张维修照片。 单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 2 | 桥架跨接线不规范 | 项 | 1 |  |  | - 1.对桥架跨接线不规范地进行重新连接。 - 2.每项要求提供不少于三张维修照片。 单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 3 | 更换控制柜按钮破损指示牌 | 项 | 1 |  |  | 1.采购1块优质控制柜塑料指示牌进行安装。 2.投标单位自行勘察现场后根据实际情况报价。 3.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用 |
| 4 | 更换1#水泵观油孔、观察孔 | 项 | 1 |  |  | 1.切断水泵电源，排空油室内的润滑油，避免操作时油液污染。 2.使用专用工具拆下观察孔、观油孔盖板，取出密封盒总成（含油封、弹簧等）。 3.安装新观察孔、新密封盒，注油后启动水泵，观察观油孔处是否渗油，必要时用压力表检测油室密封性（维持0.1MPa压力10分钟无泄漏）。 4.清洗油腔并更换润滑油。 5.每项要求提供不少于三张维修照片。 单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 5 | 变压器箱，柜门后增加绝缘垫 | 项 | 1 |  |  | - 采购低压绝缘垫3卷每卷10米。性能不低于大象牌。 - 2.低压（0.4-5KV）5mm厚度。 3.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 6 | 水泵两边盖板封堵，天井封堵 | 项 | 1 |  |  | 1.对水泵两边用玻璃钢（FRP）盖板 + 环氧树脂密封，要求为格栅式，能够完全密封，牢固可靠，能站人。固定方式采用M12尼龙螺栓+不锈钢弹簧垫片（避免金属接触腐蚀）。天井采用1.2mm厚304不锈钢板封堵，方便拆装。 2.对原镂空格栅进行拆除，运输至发包方指定位置。 3.盖板添加警示标语，防止踩踏。 4.制作方案要征得发包方和设计认可方可实施。 5.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 三十三 | 盐铁塘东节制闸小计 |  |  |  |  |  |
| 1 | 拆除闸墩生锈支架 | 项 | 1 |  |  | 1.对闸墩生锈支架进行拆除，完工后对现场进行清理。 2.每项要求提供不少于三张维修照片。 单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 2 | 封堵启闭机底部观察孔 | 项 | 1 |  |  | 节制闸启闭机底部进行封堵。 1.用不锈钢材质，厚度不低于3mm。 2.设计观察口，封板需方便拆卸，盖板需固定牢固，防止外力移动，有防掉落设计，能完全封闭洞口。 3.施工方提供方案，方案得到发包方和设计认可后方可实施。 4.单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 3 | 电缆线桥架整理增加跨接线 | 项 | 1 |  |  | 1.对桥架内电缆整理整齐。 2.桥架外壳按照接地规范要求，用镀锌扁铁进行连接，工艺美观。按照规范要求进行刷漆。 3.对缺失跨接线位置，补充优质跨接线。 4.对高压线外露部分，全部包裹起来。原桥架开口多余处进行割除。 5.本项涉及高压，需要外线停电。操作人员需持证上岗。 6.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 三十四 | 一干河橡胶坝小计 |  |  |  |  |  |
| 1 | 更换1#排水阀闸门开损坏限位 | 项 | 1 |  |  | 1.对限位开关进行更换，并调整限位位置，满足启闭要求。 2.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 2 | 更换2#充水蝶阀全开限位损坏 | 项 | 1 |  |  | 1.对限位开关进行更换，并调整限位位置，满足启闭要求。 2.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 3 | 更换充水3#蝶阀损坏接线柱 | 项 | 1 |  |  | 1.采购优质绝缘接线柱外壳进行更换安装。 2.投标单位自行勘察现场后根据实际情况报价。 3.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 4 | 更换水管压力表 | 项 | 1 |  |  | 1.采购1个同类型优质抗震压力表进行更换，品质不低于威卡，带产品合格证。 2.完工后对现场进行清理，更换的旧设备材料运输到发包单位指定位置。 3.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 5 | 控制柜房内更换拖线板、泵房灯更换维修 | 项 | 1 |  |  | 1.采购拖线板进行更换安装，性能不低于公牛，带合格证。 2.对泵房损坏灯具进行更换安装，性能不低于合资品牌，带合格证。 3.完工后对现场进行清理，更换的旧设备材料运输到发包单位规定的指定位置。 4.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 三十五 | 鹿苑橡胶坝小计 |  |  |  |  |  |
| 1 | 更换安装低压电容柜最左侧复合开关 | 项 | 1 |  |  | 1.对电容柜损坏的复合开关进行更换并安装调试，品牌不低于合资品牌，提供产品合格证。 2.完工后对现场进行清理，更换的旧设备材料运输到发包单位规定的指定位置。 3.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 2 | 更换GCK L-2馈线柜电流互感器 | 项 | 1 |  |  | 1.采购同类型同档次的电流互感器1个进行更换 2.完工后对现场进行清理，更换的旧设备材料运输到发包单位指定位置。 3.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 3 | 电机加油嘴缺失增加 | 项 | 1 |  |  | 1.采购与现场尺寸相符的电机加油嘴进行安装。 2.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 4 | 固定、增补现状桥架并接地 | 项 | 1 |  |  | - 对闸站内桥架进行固定、增补。热镀锌桥架厚度1.2mm，尺寸符合现场要求。 - 2.桥架内电缆整理整齐。 3.桥架外壳按照接地规范要求，用镀锌扁铁进行连接，工艺美观。按照规范要求进行刷漆。 4.对缺失跨接线位置，补充优质跨接线。 5.对现场进行清理， 旧设备材料运至发包方指定位置。 6.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 5 | 增加挡鼠板 | 块 | 2 |  |  | - 1.采购增加2块挡鼠板，用铝合金材质，厚度不低于3mm（国标），放置于发包方指定位置。 - 2.高度不低于60cm，边框安装牢固，需拆卸方便，大小根据现场尺寸进行定制。 - 3.挡鼠板正反两面需贴警示线和标志。对其他防鼠板进行切割，高度与新作不锈钢高度一致。 - 4.每项要求提供不少于三张维修照片。 单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 6 | 采购一个灭火器箱 | 个 | 1 |  |  | 1.根据现状灭火器型号，采购优质双具灭火器箱一个，铝合金箱体，放置在指定位置。 2.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 7 | 电柜后方增加绝缘垫 | 项 | 1 |  |  | 1.采购低压绝缘垫3卷每卷10米。性能不低于大象牌。 2.低压（0.4-5KV）5mm厚度，高压（如10KV）需8mm厚。 3.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 三十六 | 西长泾泵站 |  |  |  |  |  |
| 1 | 排水泵维修 | 台 | 2 |  |  | 1.密封件检查：对于常见的机械密封或填料密封的排水泵，先检查密封件是否老化、损坏，比如机械密封的动静环密封面是否磨损、破裂，填料密封的填料是否干枯、磨损严重等。若机械密封损坏，需更换整套机械密封；对于填料密封，可适当添加或更换新的填料，并调整填料压盖的松紧度，使其既能起到密封作用又不会对泵轴造成过大的摩擦力。 2.泵体裂缝检查：仔细查看泵体外壳是否有裂缝等破损情况，尤其是在一些容易受应力集中的部位，若发现泵体有裂缝，轻微的可以采用修补剂进行修补（需选择适合泵体材质的修补剂），严重的可能需要更换新的泵体来彻底解决漏水问题。 3.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 三十七 | 北中心河节制闸站 |  |  |  |  |  |
| 1 | 门锁维修 | 项 | 1 |  |  | 1.采购优质锁1把，对现状电箱柜进行更换安装，产品合格。 2.完工后对现场进行清理，原材料及配件运至发包单位指定位置。 3.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 2 | 液压站油泵漏油维修 | 台套 | 1 |  |  | 1.采购1台优质新油泵进行更换，带合格证，油泵尺寸、流量、转速等符合原性能要求。 2.维修时应对地面、墙壁等处进行保护，如果油滴漏到其它地方，需进行处理干净。 3.完工后对现场进行清理，更换的旧设备材料运输到发包单位规定的指定位置。 4.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用 |
| 3 | 更换拖线板 | 个 | 1 |  |  | 1.采购拖线板进行更换安装，性能不低于公牛，带合格证。 2.对泵房损坏灯具进行更换安装，性能不低于合资品牌，带合格证。 3.完工后对现场进行清理，更换的旧设备材料运输到发包单位规定的指定位置。 4.每项要求提供不少于三张维修照片。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 三十八 | 东横河西闸 |  |  |  |  |  |
| 1 | 启闭机底部封堵 | 项 | 1 |  |  | 启闭机底部进行封堵。 1.用不锈钢材质，厚度不低于3mm。 2.设计观察口，封板需方便拆卸，盖板需固定牢固，防止外力移动，有防掉落设计，能完全封闭洞口。 3.方案需得到发包方及设计认可后方可施工。 4.投标单位自行勘察现场后根据实际情况报价。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 三十九 | 三丈浦闸站 |  |  |  |  |  |
| 1 | 更换节制闸前缸盖油封 | 项 | 1 |  |  | 1.更换节制闸液压启闭机油封一套。 2.密封圈品牌：油封、防尘圈、0型圈等的质量符合国标要求。 3.每项要求提供不少于三张维修照片。 单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 合计（一）+....（三十九） |  |  |  |  |  |  |

| 2025年长防处金属结构机电设备维修项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位：张家港市水务局 |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程名称：长江堤防 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 全费用单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| 1 | 防汛道路限高杆开焊 | 项 | 1 |  |  | 1.朝东圩港水利枢纽附近防汛道路限高杆开焊补焊。 2.维修前需封闭施工区域，设置警示标志（如反光锥、爆闪灯），并协调交通引导，避免二次事故。 3.清理与打磨：清除开焊部位锈蚀、油污及旧焊渣，用砂轮打磨至露出金属光泽，确保焊接面清洁。 4.补焊加固：采用与限高杆材质匹配的焊条（如钢结构用E50系列），分段分层焊接，避免热变形；若原焊缝存在设计缺陷，需加装加强板或角钢加固。 5.防腐处理：焊接完成后，对焊缝及周边区域喷涂防锈底漆和面漆（如环氧富锌漆），沿海或高湿环境需增加镀锌层保护。 6.修复或更换因开焊损坏的反光膜、警示牌、爆闪灯等，确保夜间可视性。 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |

| 2025年长防处金属结构机电设备维修项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位：张家港市水务局 |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程名称：沿江涵洞 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 全费用单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| 一 | 九五圩涵洞 |  |  |  |  |  |
| 1 | 更换闸门侧止水和底部止水 | 项 | 1 |  |  | 1.止水由乙方确认型号尺寸进行采购，采购必须是材质SF6674的产品，采购件需要得到发包方和设计认可。提供相应质量报告。 2.所有螺丝必修更换为304不锈钢螺丝，由乙方负责采购。螺栓长度满足参照原螺丝直径但需满足螺丝（螺栓）与孔径的相关规范要求。采购件需要得到发包方和设计认可。 3.止水压板、止水底座等出现腐蚀现象必须防腐出新，止水压板采用不锈钢材质，锈蚀严重、螺丝孔锈蚀增大的的必须进行更换，由乙方负责。 4.防腐要求：底漆:环氧富锌底漆2道漆膜厚度80微米，中间漆:环氧云铁中间漆2道漆膜厚度80微米，面漆:氯化橡胶面漆2道漆膜厚度80微米。颜色可调配，油漆平整、光滑、不留挂、不起鼓。 5.对新安装止水漏水量需达到规范要求，在质保期内发现漏水现象需进行调整。 6.完工后对现场进行清理，更换的旧设备材料运输到发包单位规定的指定位置。 7.每项要求提供不少于三张维修照片。 投标单位自行勘察现场后根据实际情况报价。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 二 | 大寨圩涵洞 |  |  |  |  |  |
| 1 | 更换电动机风扇及接线盒 | 项 | 1 |  |  | 1.更换电动机风扇及接线盒，相同型号优质品牌。 2.完工后对现场进行清理，更换的旧设备材料运输到发包单位规定的指定位置。 3.每项要求提供不少于三张维修照片。 投标单位自行勘察现场后根据实际情况报价。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 三 | 农场河涵洞 |  |  |  |  |  |
| 1 | 更换1号启闭机涡轮 | 项 | 1 |  |  | 1.更换1号启闭机涡轮，材质为FZB053，相同厂家同规格产品。更换优质传动轴承。 2.拆卸旧涡轮，使用专用拉拔工具分离涡轮与蜗杆，避免损伤蜗杆螺纹。 3.蜗杆与涡轮啮合间隙调整至0.1-0.3mm，接触斑点面积≥70%齿面，空载试运行30分钟，检测噪音≤75dB（A）且温升≤35℃。 4.完工后对现场进行清理，更换的旧设备材料运输到发包单位规定的指定位置。 5.每项要求提供不少于三张维修照片。 投标单位自行勘察现场后根据实际情况报价。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 四 | 交通新村涵洞 |  |  |  |  |  |
| 1 | 更换丝杆 | 项 | 1 |  |  | 1.采购与现状丝杆同规格的丝杆进行更换，材质为45#碳钢，品质不低于晨鹏水工。 2.完工后对现场进行清理，更换的旧设备材料运输到发包单位规定的指定位置。 3.每项要求提供不少于三张维修照片。 投标单位自行勘察现场后根据实际情况报价。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 五 | 双山新圩 |  |  |  |  |  |
| 1 | 更换老化进线电缆 | 项 | 1 |  |  | 1.更换进线电缆，长度40m，铝芯YJLV22电缆。 2.购买优质、尺寸适合的保护PVC套管进行保护。 3.完工后对现场进行清理，更换的旧设备材料运输到发包单位规定的指定位置。 4.现场如需破路，电缆更换结束后需恢复路面。 5.每项要求提供不少于三张维修照片。 投标单位自行勘察现场后根据实际情况报价。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |
| 合计（一）+....（五） |  |  |  |  |  |  |

| 2025年长防处金属结构机电设备养护项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程名称 | 合计（元） | 备注 |
| 1 | 双山北闸枢纽 |  |  |
| 2 | 双山南闸枢纽 |  |  |
| 3 | 张家港节制闸 |  |  |
| 4 | 十字港闸 |  |  |
| 5 | 常通港节制闸 |  |  |
| 6 | 十三圩节制闸 |  |  |
| 7 | 五干河节制闸 |  |  |
| 8 | 沿江涵洞 |  |  |
| 9 | 城区及内河闸站 |  |  |
| 10 | 管理中心 |  |  |
| 合 计（1+...10） |  |  |  |

| 2025年长防处金属结构机电设备养护项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位:张家港市水务局 |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程名称:双山北闸枢纽 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 全费用单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| 1 | 低压柜（低压进线总柜、低压出线柜、低压进线补偿柜、软启动柜*2、节制闸现地控制柜） | 台 | 6 |  |  | 单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次。 |
| 2 | 节制闸闸门（钢闸门），含面板，构架，支承行走部件、吊具、止水部件等 | ㎡ | 45.6 |  |  | 单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次。 |
| 3 | 液压式启闭机 （启闭系统），包括机架、滑轮、油缸、油管、限位装置等 | 台套 | 1 |  |  | 单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次。 |
| 4 | 液压式启闭机 （动力系统），包括油泵、电机、油管，阀门、油箱、阀组、压力表、油尺、除湿器、支架等 | 台套 | 1 |  |  | 单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次。 |
| 5 | 螺杆式启闭机 包括螺杆、推力轴承、承重螺母、齿轮、轴承、吊耳、机架、皮带、电动机、限位装置、防护罩等 | 台 | 2 |  |  | 单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次。 |
| 6 | 钢丝绳 水上 | m | 46 |  |  | 单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年二次。 |
| 7 | 钢丝绳 水下 | m | 10 |  |  | 单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年二次。 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |

| 2025年长防处金属结构机电设备养护项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位:张家港市水务局 |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程名称：双山南闸枢纽 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 全费用单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| 1 | 低压柜（低压进线总柜、低压出线柜、低压进线补偿柜、节制闸现地控制柜、微机柜） | 台 | 5 |  |  | 单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次。 |
| 2 | 节制闸闸门 （钢闸门），含面板，构架，支承行走部件、吊具、止水部件等 | ㎡ | 48 |  |  | 单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次。 |
| 3 | 液压式启闭机 启闭系统（节制闸），包括机架、滑轮、油缸、油管、限位装置等 | 台 | 1 |  |  | 单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次。 |
| 4 | 液压式启闭机 动力系统（节制闸），包括油泵、电机、油管，阀门、油箱、阀组、压力表、油尺、除湿器、支架等 | 台 | 1 |  |  | 单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次。 |
| 5 | 钢丝绳 水上 | m | 46 |  |  | 单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年二次。 |
| 6 | 钢丝绳 水下 | m | 10 |  |  | 单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年二次。 |
| 7 | 主水泵 5m^3/s | 台 | 2 |  |  | 单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次。 |
| 8 | 主(异步)电动机310KW | 台 | 2 |  |  | 单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次。 |
| 9 | 低压柜（软启动柜*2） | 台 | 2 |  |  | 单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次。 |
| 10 | 主机组电容补偿柜 | 台 | 2 |  |  | 单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次。 |
| 11 | 液压式启闭机 启闭系统（泵站） | 台 | 2 |  |  | 单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次。 |
| 12 | 液压式启闭机 动力系统（泵站） | 台 | 1 |  |  | 单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次。 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |

| 2025年长防处金属结构机电设备养护项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位:张家港市水务局 |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程名称:张家港节制闸 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 全费用单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| 1 | 低压柜（计量柜、低压出线柜、节制闸现地控制柜） | 台 | 3 |  |  | 单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次。 |
| 2 | 泄水孔 钢闸门 (3孔3扇) | ㎡ | 140 |  |  | 单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次。 |
| 3 | 通航孔 钢闸门( 2孔4扇) | ㎡ | 170 |  |  | 单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次。 |
| 4 | 液压式启闭机 启闭系统 | 台套 | 7 |  |  | 单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次。 |
| 5 | 液压式启闭机 动力系统 | 台套 | 1 |  |  | 单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次。 |
| 6 | 钢丝绳 水上 | m | 220 |  |  | 单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年二次。 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |

| 2025年长防处金属结构机电设备养护项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位:张家港市水务局 |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程名称:十字港闸 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 全费用单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| 1 | 低压柜（闸门现地控制柜1、低压进线总柜、闸门现地控制柜2） | 台 | 3 |  |  | 单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次。 |
| 2 | 北闸闸门（钢闸门） | ㎡ | 100 |  |  | 单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次。 |
| 3 | 南闸横拉门闸门（钢闸门） | ㎡ | 80 |  |  | 单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次。 |
| 4 | 液压式启闭机 启闭系统 | 台套 | 1 |  |  | 单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次。 |
| 5 | 液压式启闭机 动力系统 | 台套 | 1 |  |  | 单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次。 |
| 6 | 横拉门卷扬式启闭机 双吊点。 | 台套 | 1 |  |  | 单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次。 |
| 7 | 泄水孔（西南侧）液压启闭机 | 台套 | 1 |  |  | 单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次。 |
| 8 | 节制闸 钢丝绳 水上 | m | 52 |  |  | 单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年二次。 |
| 9 | 节制闸 钢丝绳 水下 | m | 10 |  |  | 单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年二次。 |
| 10 | 钢丝绳 （横拉门） | m | 65 |  |  | 单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年二次。 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |

| 2025年长防处金属结构机电设备养护项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位:张家港市水务局 |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程名称:常通港节制闸 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 全费用单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| 1 | 低压柜（低压进线总柜、节制闸现地控制柜） | 台 | 2 |  |  | 单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次。 |
| 2 | 闸门 钢闸门 | ㎡ | 48 |  |  | 单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次。 |
| 3 | 液压式启闭机 启闭系统 | 台套 | 1 |  |  | 单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次。 |
| 4 | 液压式启闭机 动力系统 | 台套 | 1 |  |  | 单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次。 |
| 5 | 钢丝绳 水上 | m | 46 |  |  | 单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年二次。 |
| 6 | 钢丝绳 水下 | m | 10 |  |  | 单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年二次。 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |

| 2025年长防处金属结构机电设备养护项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位:张家港市水务局 |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程名称:十三圩节制闸 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 全费用单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| 1 | 低压柜（低压进线总柜、节制闸现地控制柜） | 台 | 2 |  |  | 单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次。 |
| 2 | 闸门 钢闸门 | ㎡ | 45 |  |  | 单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次。 |
| 3 | 液压式启闭机 启闭系统 | 台套 | 1 |  |  | 单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次。 |
| 4 | 液压式启闭机 动力系统 | 台套 | 1 |  |  | 单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次。 |
| 5 | 钢丝绳 水上 | m | 46 |  |  | 单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年二次。 |
| 6 | 钢丝绳 水下 | m | 10 |  |  | 单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年二次。 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |

| 2025年长防处金属结构机电设备养护项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位:张家港市水务局 |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程名称:五干河节制闸 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 全费用单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| 1 | 低压柜（低压进线总柜，节制闸现地控制柜） | 台 | 2 |  |  | 单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次。 |
| 2 | 中孔闸门 钢闸门 | ㎡ | 44 |  |  | 单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次。 |
| 3 | 泄水孔闸门 钢闸门 | ㎡ | 28.5 |  |  | 单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次。 |
| 4 | 液压式启闭机 启闭系统 | 台套 | 3 |  |  | 单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次。 |
| 5 | 液压式启闭机 动力系统 | 台套 | 1 |  |  | 单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次。 |
| 6 | 钢丝绳 水上 | m | 48 |  |  | 单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次。 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |

| 2025年长防处金属结构机电设备养护项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位:张家港市水务局 |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程名称:沿江涵洞 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 全费用单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| 一 | 九五圩涵洞（双孔2.2*2.2） |  |  |  |  |  |
| 1 | 液压 参照2020《江苏省水闸技术管理办法》 7.6.6液压启闭机的养护 1.液压启闭机压力油管涂红色，回油管涂黄色，闸阀涂黑色，手柄涂红色，并标明液压油流向。 2.供油管和排油管应敷设牢固。 3.油缸支架与基体连接应牢固。 4.调控装置及指示仪表定期检验。 5.检查液压油油质，油质符合要求。 6.检查油箱油位，保持在允许范围内；吸油管和回油管口保持在油面一下。 7.油泵、阀块、油管系统渗油进行处理。 8.对电柜进行养护（除尘、紧固、封堵、处理锈蚀部位），对老化线路进行更换，对老化线路管路进行更换。 7.7.3电动机的养护 7.7.4操作设备的养护 7.7.5启闭机控制系统的养护 | 孔 | 2 |  |  | 单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次。 |
| 小计（1） |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 大寨圩涵洞（1.5*1.0） |  |  |  |  |  |
| 1 | 电动螺杆 参照2020《江苏省水闸技术管理办法》 7.6.5螺杆启闭机的养护 1.定期清理螺杆，并涂抹油脂润滑、保护，更换滚动轴承，轴承品牌不低于哈瓦洛。 2.螺杆的直线度超过允许值时，应矫正调直并检修推力轴承；修复螺杆螺纹擦伤，及时更换厚度磨损超限的螺杆螺纹。 3.承重螺母、盆形齿轮、伞型齿轮，出现裂纹、断齿或螺纹齿宽磨损量超过允许值时，应更换。 4.及时更换保持架变形、滚道磨损点蚀、滚梯磨损的推力轴承。 5.螺杆与吊耳的连接应牢固可靠。 6.对电柜进行养护（除尘、紧固、封堵、处理锈蚀部位），对老化线路进行更换，对老化线路管路进行更换。 7.7.3电动机的养护 7.7.4 操作设备的养护 7.7.5启闭机控制系统的养护 | 孔 | 2 |  |  | 单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次。 |
| 小计（1） |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 农场河涵洞（双孔2.0*2.0） |  |  |  |  |  |
| 1 | 电动螺杆 参照2020《江苏省水闸技术管理办法》 7.6.5螺杆启闭机的养护 7.7.3电动机的养护 7.7.4 操作设备的养护 7.7.5启闭机控制系统的养护 | 孔 | 2 |  |  | 单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次。 |
| 2 | 手动螺杆 参照2020《江苏省水闸技术管理办法》 7.6.5螺杆启闭机的养护 | 孔 | 2 |  |  | 单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次。 |
| 小计（1）+（2） |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 九七北圩涵洞（1.2*1.0） |  |  |  |  |  |
| 1 | 电动螺杆 参照2020《江苏省水闸技术管理办法》 7.6.5螺杆启闭机的养护 7.7.3电动机的养护 7.7.4 操作设备的养护 7.7.5启闭机控制系统的养护 | 孔 | 1 |  |  | 单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次。 |
| 小计（1） |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 交通新村涵洞（φ1.0） |  |  |  |  |  |
| 1 | 液压 参照2020《江苏省水闸技术管理办法》 7.6.6液压启闭机的养护 7.7.3电动机的养护 7.7.4操作设备的养护 7.7.5启闭机控制系统的养护 | 孔 | 1 |  |  | 单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次。 |
| 2 | 手动螺杆 参照2020《江苏省水闸技术管理办法》 7.6.5螺杆启闭机的养护 7.7.3电动机的养护 7.7.4 操作设备的养护 7.7.5启闭机控制系统的养护 | 孔 | 1 |  |  | 单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次。 |
| 小计（1）+（2） |  |  |  |  |  |  |
| 六 | 朝山港新老涵洞（1.5*1.5）*2 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电动螺杆 参照2020《江苏省水闸技术管理办法》 7.6.5螺杆启闭机的养护 | 孔 | 4 |  |  | 单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次。 |
| 2 | 手动螺杆 参照2020《江苏省水闸技术管理办法》 7.6.5螺杆启闭机的养护 | 孔 | 4 |  |  | 单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次。 |
| 小计（1）+（2） |  |  |  |  |  |  |
| 七 | 汽渡南涵洞 |  |  |  |  |  |
| 1 | 手动螺杆 参照2020《江苏省水闸技术管理办法》 7.6.5螺杆启闭机的养护 | 孔 | 1 |  |  | 单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次。 |
| 小计（1） |  |  |  |  |  |  |
| 八 | 汽渡北涵洞 |  |  |  |  |  |
| 1 | 手动螺杆 参照2020《江苏省水闸技术管理办法》 7.6.5螺杆启闭机的养护 7.7.3电动机的养护 7.7.4 操作设备的养护 7.7.5启闭机控制系统的养护 | 孔 | 1 |  |  | 单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次。 |
| 小计（1） |  |  |  |  |  |  |
| 九 | 新港涵洞 |  |  |  |  |  |
| 1 | 液压 参照2020《江苏省水闸技术管理办法》 7.6.6液压启闭机的养护 7.7.3电动机的养护 7.7.4操作设备的养护 7.7.5启闭机控制系统的养护 | 孔 | 1 |  |  | 单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次。 |
| 小计（1） |  |  |  |  |  |  |
| 十 | 十二圩涵洞（2.0x2.0） |  |  |  |  |  |
| 1 | 液压 参照2020《江苏省水闸技术管理办法》 7.6.6液压启闭机的养护 7.7.3电动机的养护 7.7.4 操作设备的养护 7.7.5启闭机控制系统的养护 | 孔 | 1 |  |  | 单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次。 |
| 2 | 电动螺杆 参照2020《江苏省水闸技术管理办法》 7.6.5螺杆启闭机的养护 7.7.3电动机的养护 7.7.4操作设备的养护 7.7.5启闭机控制系统的养护 | 孔 | 1 |  |  | 单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次。 |
| 小计（1）+（2） |  |  |  |  |  |  |
| 十一 | 庆安三圩涵洞（φ1.2） |  |  |  |  |  |
| 1 | 电动螺杆 参照2020《江苏省水闸技术管理办法》 7.6.5螺杆启闭机的养护 7.7.3电动机的养护 7.7.4操作设备的养护 7.7.5启闭机控制系统的养护 | 孔 | 1 |  |  | 单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次。 |
| 小计（1） |  |  |  |  |  |  |
| 十二 | 大四圩涵洞（φ0.6） |  |  |  |  |  |
| 1 | 手摇螺杆 参照2020《江苏省水闸技术管理办法》 7.6.5螺杆启闭机的养护 7.7.3电动机的养护 7.7.4操作设备的养护 7.7.5启闭机控制系统的养护 | 孔 | 1 |  |  | 单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次。 |
| 小计（1） |  |  |  |  |  |  |
| 十三 | 沙泥圩涵洞 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电动螺杆 2020《江苏省水闸技术管理办法》 7.6.5螺杆启闭机的养护 7.7.3电动机的养护 7.7.4操作设备的养护 7.7.5启闭机控制系统的养护 | 孔 | 1 |  |  | 单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次。 |
| 小计（1） |  |  |  |  |  |  |
| 十四 | 洋汰港涵洞 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电动螺杆 参照2020《江苏省水闸技术管理办法》 7.6.5螺杆启闭机的养护 7.7.3电动机的养护 7.7.4操作设备的养护 7.7.5启闭机控制系统的养护 | 孔 | 2 |  |  | 单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次。 |
| 小计（1） |  |  |  |  |  |  |
| 十五 | 山北圩涵洞（φ0.8） |  |  |  |  |  |
| 1 | 手摇螺杆 参照2020《江苏省水闸技术管理办法》 7.6.5螺杆启闭机的养护 | 孔 | 1 |  |  | 单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次。 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
| 十六 | 鲁泡圩涵洞（φ1.0） |  |  |  |  |  |
| 1 | 手摇螺杆 参照2020《江苏省水闸技术管理办法》 7.6.5螺杆启闭机的养护 | 孔 | 1 |  |  | 单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次 |
| 小计（1） |  |  |  |  |  |  |
| 十七 | 王鼠圩涵洞（1.2*1.5） |  |  |  |  |  |
| 1 | 手摇螺杆 参照2020《江苏省水闸技术管理办法》 7.6.5螺杆启闭机的养护 | 孔 | 1 |  |  | 单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次。 |
| 小计（1） |  |  |  |  |  |  |
| 十八 | 双山联合圩 |  |  |  |  |  |
| 1 | 手摇螺杆 参照2020《江苏省水闸技术管理办法》 7.6.5螺杆启闭机的养护 | 孔 | 1 |  |  | 单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次。 |
| 小计（1） |  |  |  |  |  |  |
| 十九 | 双山老圩 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电动螺杆 参照2020《江苏省水闸技术管理办法》 7.6.5螺杆启闭机的养护 7.7.3电动机的养护 7.7.4操作设备的养护 7.7.5启闭机控制系统的养护 | 孔 | 1 |  |  | 单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次。 |
| 小计（1） |  |  |  |  |  |  |
| 二十 | 双山新圩（2.0*2.0） |  |  |  |  |  |
| 1 | 电动螺杆 参照2020《江苏省水闸技术管理办法》 7.6.5螺杆启闭机的养护 7.7.3电动机的养护 7.7.4操作设备的养护 7.7.5启闭机控制系统的养护 | 孔 | 1 |  |  | 单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次。 |
| 小计（1） |  |  |  |  |  |  |
| 合计（一+....二十） |  |  |  |  |  |  |

| 2025年长防处金属结构机电设备养护项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位:张家港市水务局 |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程名称:城区及内河闸站 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 全费用单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| 一 | 凤凰泵站 |  |  |  |  |  |
| 1 | 主水泵 12m3/s | 台 | 2 |  |  | 单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次。 |
| 2 | 主(异步)电动机 630KW | 台 | 2 |  |  | 单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次。 |
| 3 | 高压柜（主机高压软启动柜*2） | 台 | 2 |  |  | 单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次。 |
| 4 | 低压柜（低压进线总柜、低压进线补偿柜、低压出线柜1、低压出线柜2、节制闸现地控制柜 | 台 | 5 |  |  | 单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次。 |
| 5 | 低压柜（润滑供水、检修排水现地控制柜，主厂房动力检修柜，消防、渗漏现地控制柜，泵站进、出水闸门现地控制柜，清污、皮带机现地控制柜） | 台 | 5 |  |  | 单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次。 |
| 6 | 水系统（包含润滑供水、检修、渗漏排水等，含压力仪表效验） 20-50m^3/s | 系统 | 1 |  |  | 单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次。 |
| 7 | 清污机 | 台 | 2 |  |  | 单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次。 |
| 8 | 皮带机 | 台 | 1 |  |  | 单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次。 |
| 9 | 节制闸闸门 钢闸门 | ㎡ | 56 |  |  | 单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次。 |
| 10 | 节制闸液压式启闭机 启闭系统 | 台套 | 1 |  |  | 单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次。 |
| 11 | 节制闸液压式启闭机 动力系统 | 台套 | 1 |  |  | 单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次。 |
| 12 | 泵站液压式启闭机 启闭系统 | 台套 | 6 |  |  | 单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次。 |
| 13 | 泵站液压式启闭机 动力系统 | 台套 | 1 |  |  | 单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次。 |
| 14 | 节制闸钢丝绳 水上 | m | 48 |  |  | 单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年二次。 |
| 15 | 节制闸钢丝绳 水下 | m | 8 |  |  | 单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次。 |
| 16 | 钢丝绳 水上（泵站） | m | 240 |  |  | 单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次。 |
| 17 | 钢丝绳 水下（泵站） | m | 24 |  |  | 单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次。 |
| 小计（1+...17） |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 七干河西闸 |  |  |  |  |  |
| 1 | 低压柜（低压进线总柜、节制闸现地控制柜） | 台 | 2 |  |  | 单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次。 |
| 2 | 节制闸闸门 钢闸门 | ㎡ | 100 |  |  | 单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次。 |
| 3 | 液压式启闭机 动力系统 | 台套 | 1 |  |  | 单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次。 |
| 4 | 液压式启闭机 启闭系统 | 台套 | 1 |  |  | 单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次。 |
| 5 | 钢丝绳 水上 | m | 50 |  |  | 单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次。 |
| 6 | 钢丝绳 水下 | m | 8 |  |  | 单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次。 |
| 小计（1+...6） |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 三丈浦泵闸站 |  |  |  |  |  |
| 1 | 1、低压配电柜、变压器及控制柜养护 （除尘，紧固，整理线路） 2、液压设备养护（除尘，调试，渗漏油处理，绝缘检测，油质外观检测） 3、轴流泵养护（紧固，加油润滑，绝缘检测，填料更换） 4、水系统养护 （调试） | 项 | 1 |  |  | 单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次。 |
| 小计（1） |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 新沙河泵闸站 |  |  |  |  |  |
| 1 | 1、低压配电柜、变压器及控制柜养护（除尘，紧固，整理线路） 2、液压设备养护（除尘，调试，渗漏油处理，绝缘检测，油质外观检测） 3、钢丝绳保养（外观检查，老化油质清理，水下部分锈蚀处理，涂抹新油脂，长度调整） | 项 | 1 |  |  | 单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次。 |
| 小计（1） |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 东横河水利枢纽 |  |  |  |  |  |
| 1 | 1、低压配电柜及控制柜养护（除尘，紧固，整理线路） 2、液压设备养护（除尘，调试，渗漏油处理，绝缘检测，油质外观检测） 3、钢丝绳保养（外观检查，老化油质清理，水下部分锈蚀处理，涂抹新油脂，长度调整） | 项 | 1 |  |  | 单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次。 |
| 小计（1） |  |  |  |  |  |  |
| 六 | 东横河西节制闸 |  |  |  |  |  |
| 1 | 1、低压配电柜、变压器及控制柜养护（除尘，紧固，整理线路） 2、液压设备养护（除尘，调试，渗漏油处理，绝缘检测，油质外观检测） 3、钢丝绳保养（外观检查，老化油质清理，水下部分锈蚀处理，涂抹新油脂，长度调整） | 项 | 1 |  |  | 单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次。 |
| 小计（1） |  |  |  |  |  |  |
| 七 | 常沙河小闸 |  |  |  |  |  |
| 1 | 1、低压配电柜及控制柜养护 （除尘，紧固，整理线路） 2、液压设备养护（除尘，调试，渗漏油处理，绝缘检测，油质外观检测） | 项 | 1 |  |  | 单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次。 |
| 小计（1） |  |  |  |  |  |  |
| 八 | 锦丰套闸 |  |  |  |  |  |
| 1 | 1、低压配电柜及控制柜养护 （除尘，紧固，整理线路） 2、液压设备养护（除尘，调试，渗漏油处理，绝缘检测，油质外观检测） 3、钢丝绳保养（外观检查，老化油质清理，水下部分锈蚀处理，涂抹新油脂，长度调整） | 项 | 1 |  |  | 单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次。 |
| 小计（1） |  |  |  |  |  |  |
| 九 | 西旸套闸 |  |  |  |  |  |
| 1 | 1、低压配电柜及控制柜养护 （除尘，紧固，整理线路） 2、液压设备养护（除尘，调试，渗漏油处理，绝缘检测，油质外观检测） 3、钢丝绳保养（外观检查，老化油质清理，水下部分锈蚀处理，涂抹新油脂，长度调整） | 项 | 2 |  |  | 单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次。 |
| 小计（1） |  |  |  |  |  |  |
| 十 | 西长泾闸站 |  |  |  |  |  |
| 1 | 1、低压控制柜养护 （除尘，紧固，整理线路） 2、螺杆启闭机养护 （包括螺杆、推力轴承、承重螺母、齿轮、轴承、吊耳、机架、皮带、电动机、限位装置、防护罩等） 3、潜水泵（绝缘测量） | 项 | 1 |  |  |  |
| 小计（1） |  |  |  |  |  |  |
| 小计（一+...十） |  |  |  |  |  |  |

| 2025年长防处金属结构机电设备养护项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位:张家港市水务局 |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程名称:管理中心 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 全费用单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| 1 | 低压柜（低压进线总柜、低压出线柜） | 台 | 2 |  |  | 单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次。 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |

2.人工、材料、机械报价明细表（仅新增设备维修时使用）

| 序号 | 名目名称 | 单位 | 数量 | 固定单价（元） | 备注 | 固定折扣率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 人工费 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电工 | 人 | 1 | 600 | 含交通费用及常用工具（扳手、螺丝刀、钳子、万用表） |  |
| 2 | 电焊工 | 人 | 1 | 600 | 含交通费用及常用工具（扳手、螺丝刀、钳子） |  |
| 3 | 熟练工 | 人 | 1 | 600 | 能够熟练运用基本技能和专门技能完成较为复杂的工作。含交通费用及常用工具（扳手、螺丝刀、钳子） |  |
| 4 | 小工 | 人 | 1 | 450 | 含交通费用及常用工具（扳手、螺丝刀、钳子） |  |
| 二 | 机械使用费 |  |  |  |  |  |
| 1 | 货运车辆 | 台班 | 0.5 | 300 | 轻型卡车（总质量为1.8-6吨） |  |
| 2 | 货运车辆 | 台班 | 0.5 | 500 | 中型卡车（总质量是6-14吨） |  |
| 3 | 货运车辆 | 台班 | 0.5 | 600 | 重型卡车（总质量为14-100吨） |  |
| 4 | 汽车吊8T | 台班 | 0.5 | 500 | 8T |  |
| 5 | 汽车吊16T | 台班 | 0.5 | 700 | 16T |  |
| 6 | 汽车吊25T | 台班 | 0.5 | 800 | 25T |  |
| 7 | 千斤顶 | 天 | 1 | 20 | 非液压千斤顶 |  |
| 8 | 角磨机 | 天 | 1 | 80 | 含切割片50片 不含磨光片 |  |
| 9 | 电焊机 | 天 | 1 | 80 | 含普通焊条6公斤 |  |
| 10 | 手枪钻 | 台时 | 1 | 2.35 |  |  |
| 11 | 排水泵 | 台时 | 1 | 3.52 | 7.5KW |  |
| 三 | 材料 |  |  |  |  |  |
| 1 | 氧气 | 瓶 | 1 | 46.92 |  |  |
| 2 | 乙炔 | 瓶 | 1 | 140.76 |  |  |
| 3 | 柴油 | 升 | 1 | 8.5 |  |  |
| 4 | 清洗剂 | 瓶 | 1 | 12 |  |  |
| 5 | 润滑剂 | 瓶 | 1 | 12 |  |  |
| 6 | 3#锂基润滑油 | 桶 | 1 | 263.93 |  |  |
| 7 | 抹布 | 条 | 1 | 0.59 |  |  |
| 8 | 其它 |  |  |  | 其它需要采购的材料设备不得高于苏采云平台上的价格（如苏采云平台没有采购价格不得高于市场平均价格） |  |
| 四 | 金属结构防腐 |  |  |  |  |  |
| 1 | 闸门防腐 | 平方米 | 1 | 220 | - 1.闸门主体钢构件在涂装之前应采用喷砂（或抛丸）除锈，清除铁锈污物基体金属的表面清洁度等级不于Sa2.5级。 - 2.经喷砂除锈（除锈后的基体金属表面清洁度和粗糙度应满足SL105-2007的相应规定）后采用热喷涂金属防腐，金属喷涂层经封闭涂料封闭后，其上再覆盖面漆，形成金属加涂料的复合防护体系，以达到防腐蚀效果。 底漆：环氧富锌底漆，涂层道数2层，每道干漆膜厚度40μm，中间漆：环氧云铁中间漆，涂层道数2层，每道干漆膜厚度40μm，面漆：氯化橡胶面漆（海灰色），涂层道数2层，每道干漆膜厚度45μm，干漆膜总厚度250μm。 - 3.施工工艺需满足当地环境部门要求，单价中含所需吊装、运输、人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |  |
| 2 | 设备防腐（启闭机、电机、水泵、清污机、皮带机等） | 平方米 | 1 | 200 | - 1.彻底打磨局部油漆剥落起皮层及锈蚀处清理干净，除锈等级不低于Sa2.5。 - 2.喷涂无机富锌底漆2遍+环氧中间漆2~3遍(75~100um)。 - 3.不平处刮腻子灰腻子第一遍，干燥后砂纸打磨至表面平整、光滑。 - 4.喷涂2遍丙烯酸聚氨酯面漆。 - 5.颜色可调配，油漆平整、光滑、不留挂、不起鼓。最后一道工厂标准防锈涂料完全干后，漆膜厚度至少为80μm。 - 6.机架涂2遍浅灰色丙烯酸聚氨酯面漆，色号：74 B04 银灰，不锈钢部位：采用不锈钢金属漆，银灰色。 接地装置（外露部分）黄色和绿色相间条纹。不锈钢部位用喷涂油漆。 - 7.施工工艺需满足当地环境部门要求，单价中含所需吊装、运输、人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |  |
| 3 | 电柜 | 平方米 | 1 | 200 | - 1.对锈蚀部位除锈(Sa2)后喷涂环氧富锌底漆 1遍+环氧云铁中间漆2遍 (30um 十70um)，最后氯化橡胶漆 2遍(100 u m)跟原来颜色相同，对变形部位进行调整。 - 2.施工工艺需满足当地环境部门要求，单价中含所需吊装、运输、人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |  |
| 4 | 基础防腐（大门、护栏等附属设施） | 平方米 | 1 | 200 | - 1.对锈蚀部位除锈(Sa2)后喷涂聚氨脂底漆1遍+聚氨脂磁漆 2~3遍，最后刷面漆(聚氨脂清漆)跟原来颜色相同，对变形部位进行调整。 - 2.施工工艺需满足当地环境部门要求，单价中含所需吊装、运输、人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |  |

注：折扣率（%）=投标单价/固定单价*100%

第五章 评标方法与评标标准

一、评标方法与定标原则

1、评标采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

二、评标标准

1 价格分 15.0 分

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标价为评标基准价，其价格分为满分15.0分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）* 15.0% * 100（保留二位小数）；

2 项目的施工组织设计 53.0 分

2.1.整体实施方案

根据投标人针对本项目提供的整体实施方案进行综合评定，内容包含整体思路，工作措施和工作流程，工作进度计划，工作方法和手段，项目培训服务措施，档案保存和整理等。要求整体思路清晰，工作措施、工作流程详细合理，工作进度计划满足工期要求，工作方法、手段完整有效，项目培训服务措施全面且符合实际，档案保存和整理规范完整。方案完全包含上述6个内容、符合上述要求且内容有实质性意义满足项目需求的得 3分，方案内每有一项部分缺少或部分内容无实质性意义扣 0.5 分；扣完为止。【0-3】

2.2.金属结构维修方案

根据投标人针对本项目提供的金属结构维修方案进行综合评定，内容包含闸门（闸门、止水、行走支承装置、吊座、滑轮）维修、启闭机（卷扬式、液压式、螺杆式）维修、钢丝绳更换、清污机维修、皮带机维修、拦污栅维修、起重设备维修、金属防腐出新等。方案包含上述8个内容且内容有实质性意义满足项目需求的得 8 分，方案内每有一项部分缺少或部分内容不符合上述要求的扣 1 分；扣完为止。【0-8】

2.3.机电设备维修方案

根据投标人针对本项目提供的机电设备维修方案进行综合评定，内容包含高低压电气设备（高压开关、变压器、高压电气设备、低压电气设备、励磁装置、直流装置、保护装置、电缆、防雷和接地装置）维修、辅助设备（水泵、油泵、电机、管道、阀件、流量计、压力装置）维修等。方案包含上述2个方面内容且内容有实质性意义满足项目需求的得8 分，方案内每有一项部分缺少或部分内容不符合上述要求的扣 4 分；扣完为止。【0-8】

2.4.金属结构养护方案

根据投标人针对本项目提供的金属结构养护方案进行综合评定，内容包含闸门（闸门、止水、行走支承装置、吊座、滑轮）养护、启闭机（卷扬式、液压式、螺杆式）养护、钢丝绳养护、主水泵养护、清污机养护、皮带机养护、拦污栅养护、起重设备养护等。方案包含上述8个方面内容且内容有实质性意义满足项目需求的得 8 分，方案内每有一项部分缺少或部分内容不符合上述要求的扣 1 分；扣完为止。【0-8】

2.5.机电设备养护方案

根据投标人针对本项目提供的机电设备养护方案进行综合评定，内容包含高低压电气设备（高压开关、变压器、高压电气设备、低压电气设备、励磁装置、直流装置、保护装置、电缆、防雷和接地装置）养护、辅助设备（水泵、油泵、电机、管道、阀件、流量计、压力装置）养护等。方案包含上述2个方面内容且内容有实质性意义满足项目需求的得 8 分，方案内每有一项部分缺少或部分内容不符合上述要求的扣 4分；扣完为止。【0-8】

2.6.安全文明作业方案

根据投标人针对本项目提供的安全文明作业方案进行综合评定，内容包含安全文明保障措施（包含用电、用气、动火、防护设备和救生物资等）、组织管理体系（安全组织结构、项目负责人及安全员职责）、安全文明生产实施内容（包含人员持证上岗、三级安全教育、“班前班后五分钟”）、编制安全生产手册并进行培训、应急预案演练方案、迎检工作措施等。方案包含上述6个方面内容且内容有实质性意义满足项目需求的得 6 分，方案内每有一项部分缺少或部分内容不符合上述要求的扣 1分；扣完为止。【0-6】

2.7.售后维保服务方案

根据投标人针对本项目提供的售后维保服务方案进行综合评定，内容包含保修服务范围、售后服务内容及承诺、售后响应时间（包括上门维修时间、备件配送及安装时间、故障排除时间）、质保期限等，要求保修服务范围齐全、售后服务内容全面详实、售后响应时间快速及时、质保期不低于采购人最低要求。方案完全包含上述4个内容、符合上述要求且内容有实质性意义满足项目需求的得 4分，方案内每有一项部分缺少或部分内容无实质性意义扣 1分；扣完为止。【0-4】

2.8.应急方案

根据投标人针对本项目提供的应急方案进行综合评定，内容包含闸门卡阻故障维修处理应急预案、液压卷扬螺杆启闭设备故障维修应急预案、配电系统故障维修应急预案、其它按不同灾害类别（台风、暴雨等）制定不同的应急预案、突发情况（施工作业、落水、触电、火灾等）的应急处理措施及应急救援方案、对发生各类安全事故（人员、设备等）善后处理措施、有限空间作业应急预案、承诺应急响应时间小于2小时等。方案详细、考虑周全、完全包含上述8个内容且内容有实质性意义满足项目需求的得8分，方案内每有一项部分缺少或部分内容不符合上述要求的扣1分；扣完为止。【0-8】

3 人员、工具、车辆配置 20.0 分

3.1.人员配置情况

（1）投标人针对本项目配备的项目负责人具有机械工程类中级（含）以上职称证书或机电工程一级建造师注册证书的，得 2 分。请在投标文件中提供相关人员的相关证书及为该员工缴纳的近三个月有效社保证明，不提供不得分。【0/2】

（2）投标人针对本项目配备的项目组成员中高压电工不少于2名、低压电工不少于2名、焊工不少于2名、泵站或闸门运行工总计不少于2名的，得8分，在此基础上每少一人扣1分，扣完为止。请在投标文件中提供相关人员的相关证书及为该员工缴纳的近三个月有效社保证明，不提供不得分。【0-8】

（3）投标人针对本项目配备的管理人员中具有注册安全工程师证的得1分。请在投标文件中提供相关人员的相关证书及为该员工缴纳的近三个月有效社保证明，不提供不得分。【0/1】

3.2.工具配置情况

满足本项目需求规定的投标人拥有工具（液压千斤顶、5kW以上发电机组、电动葫芦、高压清洗机、滤油机、小型卷扬机、电焊机、升高设备）的，每有上述一种工具得1分，最高得8分。若为自有的请在投标文件中提供相关机械的购置发票，若为租赁的请在投标文件中提供租赁合同及租赁发票，不提供或提供不全的不得分。【0-8】

3.3.车辆配置情况

投标人为本项目配置的小型货车、载人客车，每有上述一种得0.5分，最高得1分。若为自有的请在投标文件中提供相关车辆的车辆行驶证或机动车登记证（产权证）或购置发票，若为租赁的请在投标文件中提供租赁合同及租赁发票，不提供或提供不全的不得分。【0/0.5/1】

4 履约能力及其他分 12.0 分

4.1.投标人的类似业绩

投标人自 2022年1月1日以来（以合同签订日期为准）承担过的类似业绩，有一个得2分，最高得6分。请在投标文件中提供中标通知书（或直接发包通知书）和项目合同，未提供或提供不全不得分。【0/2/4/6】

4.2.项目负责人的类似业绩

拟任项目负责人自 2022年1月1日（以合同签订日期为准）担任过类似业绩的项目负责人的，有一个的得2分，最高得4分。请在投标文件中提供中标通知书（或直接发包通知书）和项目合同等相关证明材料，未提供或提供不全不得分。【0/2/4】

注：项目负责人业绩与企业业绩不重复计算得分。

4.3新增设备维修投标折扣率

本项目新增设备维修的人工、材料、机械投标固定折扣率为100%，在此基础上每降低1%得0.1分，最多得2分。采用内插法计算中间得分，得分四舍五入，小数点后保留两位小数。【0-2】

注:

以上证明材料，不提供不得分。

第六章 投标文件格式

投标主要文件目录

一、封面

二、投标函格式

三、开标一览表

四、资格证明文件

法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

财务状况报告（成立不满一年不需要提供）

依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

授权委托书

关于资格证明文件的书面承诺

投标人须具有水利水电工程施工总承包二级（含）以上资质证书或水利水电机电安装专业承包二级（含）以上资质证书，同时具有有效的安全生产许可证。

中小企业声明函

残疾人福利性单位声明函（专门面向中小企业）

监狱企业的证明文件（专门面向中小企业）

五、已标价工程量清单

六、第四章项目需求中实质性要求响应对照表

七、服务方案

八、投标人情况介绍

投标人拥有的设施设备情况

类似业绩一览表

投标人获得的相关证书

九、技术参数响应及偏离表

十、商务条款响应及偏离表

十一、项目负责人及其他人员介绍

十二、人工、材料、机械报价明细表（仅新增设备维修时使用）

十三、其他材料

- 一、封面

﻿

投 标 文 件

项目名称：

招标编号：

投标人名称（盖章）：

日期：

- 二、投标函

﻿

投标函

致：   ：

根据贵方的   号招标文件，正式授权下述签字人      （姓名和职务）代表我方   （投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料；

2、我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人；

3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利；

4、一旦我方中标，我们将根据招标文件的规定，严格履行合同条款的责任和义务，并保证按照合同条款提供服务；

5、与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标单位代表姓名：

投标单位名称：

公章：

日期：

- 三、开标一览表

﻿

开标一览表（总报价）

投标人全称（加盖公章）：

项目编号：

分包号：

| 项目名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 小写： （元人民币） |
| 投标报价大写金额 |  |

日期： 年 月   日

填写说明：

1、开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。

2、如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

- 四、资格证明文件

- 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

﻿

法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

| 序号 | 证书名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |

注：若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料。

并提供相关证明：

- 财务状况报告（成立不满一年不需要提供）

﻿

近年财务状况表

| 年度 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- |

并提供相关证明：

- 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，应提供相关证明材料）。

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

﻿

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明： 我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。

投标单位（加盖公章）：

- 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

﻿

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标单位（加盖公章）：

- 授权委托书

﻿

1、授权委托书

本授权书声明：                （供应商名称）授权        (被授权人的姓名)（被授权人身份证号码：         ）为我方就              （项目编号：     ）项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务，其代表本单位处理相关事项所产生的一切责任由本单位承担。

本授权书于   年  月   日起生效，特此声明。

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：   （加盖公章）

单位地址：

日期：   年   月   日

2、法定代表人身份证明书

兹证明              （姓名）（法定代表人身份证号码：         ）担任            (供应商名称)      （职位 ），是我单位的法定代表人。

特此证明。

法定代表人联系电话：（手机）

单位名称：   （加盖公章）

单位地址：

日期：   年   月   日

（被授权人非法定代表人的，应提供授权委托书；被授权人是法定代表人的，应提供授权委托书或法定代表人身份证明书。）

并提供：被授权人（若有）和法定代表人身份证正反面

- 关于资格证明文件的书面承诺

﻿

关于资格证明文件的书面承诺

我单位郑重承诺：本单位所提交的投标文件中的关于投标资格的文件、证明和陈述件均符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，且所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标单位（加盖公章）：

- 投标人须具有水利水电工程施工总承包二级（含）以上资质证书或水利水电机电安装专业承包二级（含）以上资质证书，同时具有有效的安全生产许可证。

- 中小企业声明函

﻿

中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加   （单位名称）的   （项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

- （标的名称），属于   其他未列明行业  行业；承接企业为    （企业名称），（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）；

...

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：供应商对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）中的标准，明确标的承接企业所属企业类型。

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相应扶持政策。

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

- 残疾人福利性单位声明函（专门面向中小企业）

﻿

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   单位的   项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

注：1、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

2、若供应商对照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）中的规定，明确不符合残疾人福利性单位条件的，则无需提供此声明函。

- 监狱企业的证明文件（专门面向中小企业）

监狱企业的证明文件

注：1、符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2、若供应商对照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）中的规定，明确不符合监狱企业条件的，则无需提供相关证明文件。

- 五、已标价工程量清单

﻿

已标价工程量清单

（必须按照招标文件第四章项目需求中的招标清单进行报价，各投标人也可针对项目进一步细分，栏数不够可自加；此表的总计金额应与开标一览表相符。）

- 六、第四章项目需求中实质性要求响应对照表

﻿

1、商务条款的实质性格式

| 序号 | 商务条款的实质性要求 （加斜体下划线内容） | 投标响应情况 | 正偏离、符合或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

备注：

1.投标人必须对商务条款中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，否则该采购包作无效投标处理。

2、技术要求的实质性格式

| 序号 | 技术要求的实质性要求 （加斜体下划线内容） | 投标响应情况 | 正偏离、符合或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

备注：

1.投标人必须对技术要求中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，否则该采购包作无效投标处理。

- 七、服务方案

服务方案

（服务方案的内容编排等由投标人自定）

- 八、投标人情况介绍

- 投标人拥有的设施设备情况

投标人拥有的设施设备情况（若有的话）

- 类似业绩一览表

﻿

类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同期 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- |

并提供相关证明：

- 投标人获得的相关证书

﻿

各类证书

| 证书名称 | 备注 |
| --- | --- |

并提供相关证明：

- 九、技术参数响应及偏离表

﻿

技术参数响应及偏离表

| 序号 | 名称 | 招标货物的技术性能 | 参与投标的货物的技术性能 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、投标人应根据“技术要求”中的参数要求，对照所投报货物的技术性能进行逐项填写。因未标明或表述含糊导致的评标风险将由投标人承担。

2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写 “无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写 “有”，并在“偏离内容及原因”栏中作出说明；若投标人对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须清楚标明该事项并在“有无偏离”栏中填写“不能确定”。

3、表格不够可另接。

- 十、商务条款响应及偏离表

﻿ 商务条款响应及偏离表

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |

- 十一、项目负责人及其他人员介绍

项目负责人及其他人员介绍

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 证书名称 | 专业 | 主要资历、工作年限及承担过的管理项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1．证书名称一栏按资格证书、岗位证书、培训证书等填写。

2．提供人员相关证书、社保，条目不限于此，可自行添加。

- 十二、人工、材料、机械报价明细表（仅新增设备维修时使用）

| 序号 | 名目名称 | 单位 | 数量 | 固定单价（元） | 备注 | 固定折扣率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 人工费 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电工 | 人 | 1 | 600 | 含交通费用及常用工具（扳手、螺丝刀、钳子、万用表） |  |
| 2 | 电焊工 | 人 | 1 | 600 | 含交通费用及常用工具（扳手、螺丝刀、钳子） |  |
| 3 | 熟练工 | 人 | 1 | 600 | 能够熟练运用基本技能和专门技能完成较为复杂的工作。含交通费用及常用工具（扳手、螺丝刀、钳子） |  |
| 4 | 小工 | 人 | 1 | 450 | 含交通费用及常用工具（扳手、螺丝刀、钳子） |  |
| 二 | 机械使用费 |  |  |  |  |  |
| 1 | 货运车辆 | 台班 | 0.5 | 300 | 轻型卡车（总质量为1.8-6吨） |  |
| 2 | 货运车辆 | 台班 | 0.5 | 500 | 中型卡车（总质量是6-14吨） |  |
| 3 | 货运车辆 | 台班 | 0.5 | 600 | 重型卡车（总质量为14-100吨） |  |
| 4 | 汽车吊8T | 台班 | 0.5 | 500 | 8T |  |
| 5 | 汽车吊16T | 台班 | 0.5 | 700 | 16T |  |
| 6 | 汽车吊25T | 台班 | 0.5 | 800 | 25T |  |
| 7 | 千斤顶 | 天 | 1 | 20 | 非液压千斤顶 |  |
| 8 | 角磨机 | 天 | 1 | 80 | 含切割片50片 不含磨光片 |  |
| 9 | 电焊机 | 天 | 1 | 80 | 含普通焊条6公斤 |  |
| 10 | 手枪钻 | 台时 | 1 | 2.35 |  |  |
| 11 | 排水泵 | 台时 | 1 | 3.52 | 7.5KW |  |
| 三 | 材料 |  |  |  |  |  |
| 1 | 氧气 | 瓶 | 1 | 46.92 |  |  |
| 2 | 乙炔 | 瓶 | 1 | 140.76 |  |  |
| 3 | 柴油 | 升 | 1 | 8.5 |  |  |
| 4 | 清洗剂 | 瓶 | 1 | 12 |  |  |
| 5 | 润滑剂 | 瓶 | 1 | 12 |  |  |
| 6 | 3#锂基润滑油 | 桶 | 1 | 263.93 |  |  |
| 7 | 抹布 | 条 | 1 | 0.59 |  |  |
| 8 | 其它 |  |  |  | 其它需要采购的材料设备不得高于苏采云平台上的价格（如苏采云平台没有采购价格不得高于市场平均价格） |  |
| 四 | 金属结构防腐 |  |  |  |  |  |
| 1 | 闸门防腐 | 平方米 | 1 | 220 | - 1.闸门主体钢构件在涂装之前应采用喷砂（或抛丸）除锈，清除铁锈污物基体金属的表面清洁度等级不于Sa2.5级。 - 2.经喷砂除锈（除锈后的基体金属表面清洁度和粗糙度应满足SL105-2007的相应规定）后采用热喷涂金属防腐，金属喷涂层经封闭涂料封闭后，其上再覆盖面漆，形成金属加涂料的复合防护体系，以达到防腐蚀效果。 底漆：环氧富锌底漆，涂层道数2层，每道干漆膜厚度40μm，中间漆：环氧云铁中间漆，涂层道数2层，每道干漆膜厚度40μm，面漆：氯化橡胶面漆（海灰色），涂层道数2层，每道干漆膜厚度45μm，干漆膜总厚度250μm。 - 3.施工工艺需满足当地环境部门要求，单价中含所需吊装、运输、人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |  |
| 2 | 设备防腐（启闭机、电机、水泵、清污机、皮带机等） | 平方米 | 1 | 200 | - 1.彻底打磨局部油漆剥落起皮层及锈蚀处清理干净，除锈等级不低于Sa2.5。 - 2.喷涂无机富锌底漆2遍+环氧中间漆2~3遍(75~100um)。 - 3.不平处刮腻子灰腻子第一遍，干燥后砂纸打磨至表面平整、光滑。 - 4.喷涂2遍丙烯酸聚氨酯面漆。 - 5.颜色可调配，油漆平整、光滑、不留挂、不起鼓。最后一道工厂标准防锈涂料完全干后，漆膜厚度至少为80μm。 - 6.机架涂2遍浅灰色丙烯酸聚氨酯面漆，色号：74 B04 银灰，不锈钢部位：采用不锈钢金属漆，银灰色。 接地装置（外露部分）黄色和绿色相间条纹。不锈钢部位用喷涂油漆。 - 7.施工工艺需满足当地环境部门要求，单价中含所需吊装、运输、人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |  |
| 3 | 电柜 | 平方米 | 1 | 200 | - 1.对锈蚀部位除锈(Sa2)后喷涂环氧富锌底漆 1遍+环氧云铁中间漆2遍 (30um 十70um)，最后氯化橡胶漆 2遍(100 u m)跟原来颜色相同，对变形部位进行调整。 - 2.施工工艺需满足当地环境部门要求，单价中含所需吊装、运输、人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |  |
| 4 | 基础防腐（大门、护栏等附属设施） | 平方米 | 1 | 200 | - 1.对锈蚀部位除锈(Sa2)后喷涂聚氨脂底漆1遍+聚氨脂磁漆 2~3遍，最后刷面漆(聚氨脂清漆)跟原来颜色相同，对变形部位进行调整。 - 2.施工工艺需满足当地环境部门要求，单价中含所需吊装、运输、人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。 |  |

注：折扣率（%）=投标单价/固定单价*100%

- 十三、其他材料