招 标 文 件

（全流程电子化不见面开标）

# 项目名称：水稻无人农场示范基地建设项目

项目编号：JSZC-321203-HQGC-G2024-0037

招标人：江苏省高港现代农业产业园区管理办公室

招标代理单位：江苏华强工程投资管理咨询有限公司

二〇二四年六月

目   录

第一章  招标公告	3

第二章  投标人须知	6

第三章  政府采购合同（参考）	16

第四章  项目内容及基本要求	24

第五章  评审办法	59

第六章  投标文件格式	67

- 招标公告

项目概况

水稻无人农场示范基地建设项目的潜在投标人应在江苏政府采购“苏采云”系统获取招标文件，并于 2024年7月8日09点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-321203-HQGC-G2024-0037

项目名称：水稻无人农场示范基地建设项目

采购方式：公开招标

预算金额：人民币547.73万元

最高限价：人民币547.73万元（超过最高限价作废标处理）

采购需求：本项目拟对所涉地块基础设施进行无人化农场建设和提升、购置智能化作业所需农机及配套设备并进行无人化改造、购置安装精准种植所需配套设备、构建数字化生产管理平台等（具体内容见招标文件第四章）。

合同履行期限：合同签订后，60天内所有货物到达项目现场，30天内完成安装调试及验收。质保期限不少于3年（农机、农机具按照国家三包）。

本项目不接受联合体，不允许挂靠、转包。

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定并提供以下证明材料：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于制造业，不专门面向中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，投标文件中提供《中小企业声明函》，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》《江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》等有关规定，对满足价格扣除条件且在响应文件中提交了《中小企业声明函》等证明文件的投标人，对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除。

- （三）本项目的特定资格要求：无。

（四）在“信用中国”网站（http：//www.creditchina.gov.cn/）中被列入严重失信主体名单的投标人，不得参加投标。

注：1.凡为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本采购项目的其他采购活动；

2.单位法定代表人/负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取招标文件

1.时间：2024年6月17日00:00:00至2024年6月21日23:59:59截止（招标文件的获取期限自开始之日起不得少于5个工作日）

2.地点：供应商完成注册并办理CA证书后登录“江苏政府采购“苏采云”系统”，免费下载本项目招标文件。

3.本项目采用网上注册登记方式。

4.潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

（1）登录http://jszfcg.jsczt.cn/点击“苏采云”进入系统。

（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA、方正签章，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA、方正签章全省通用。“CA数字证书”的办理方式详见江苏政府采购网苏采云登录页面“新CA办理指南”，网址：http://jsxcmm.com/help/help.html。

5.代理机构将数据电文形式的采购文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在投标人下载或者查阅。

6.如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

7.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏省政府采购网”发布的信息更正公告。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标文件递交时间：2024年7月8日8点30分-9点00分（北京时间）；

投标文件截止时间：2024年7月8日9点00分（北京时间）；

地点：江苏政府采购“苏采云”系统http://jszfcg.jsczt.cn/不见面开标大厅。

开标时间、地点同投标文件截止时间。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

## 1.发布招标公告的媒介：“江苏政府采购网  http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/”；

## 注意事项：有关本项目的更正、补充等内容将通过上述网站公布，请投标人关注。投标人有义务在采购活动期间浏览上述网页，招标人（或招标代理机构）在上述网站公布的与本次项目有关的信息视为已送达各投标人。

## 2.如在制作电子投标文件中有任何疑问，请拨打电子化政府采购技术支持电话：0523-86897512。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购单位：江苏省高港现代农业产业园区管理办公室

地址：泰州市胡庄镇赵市村

联系人：洪先生，    联系电话：0523-80750201

2.代理机构：江苏华强工程投资管理咨询有限公司

联 系 人：杨女士，  联系电话：0523-86331260

办公地址：泰州市海陵南路179号华诚大厦B座9楼西侧   邮政编码：225300

3.项目联系人

联 系 人：杨女士，  联系电话：0523-86331260

# 第二章  投标人须知

投标须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：水稻无人农场示范基地建设项目 采购编号：JSZC-321203-HQGC-G2024-0037 |
| 2 | 采购代理单位：江苏华强工程投资管理咨询有限公司 采购代理单位地址：泰州市海陵南路179号华诚大厦B座9楼 |
| 3 . 呻 | 招标文件发放：供应商完成注册并办理CA证书后登录“江苏政府采购“苏采云”系统”，免费下载本项目招标文件。 |
| 4 | 本项目采购预算：547.73万元人民币；最高限价：547.73万元人民币。 |
| 5 | 投标文件的制作要求： 本项目通过“苏采云”系统进行电子采购，即供应商投标文件从政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交。 供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。未进行线上投标文件提交并解密(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)的供应商，响应无效。 “CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的国信CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的国信CA全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见“江苏省政府采购（财政厅）国信CA数字证书及电子签章办理指南”，网址：http://www.jsgxca.com/ManagementGuide46.html。 使用需要第三方认证的电子签名、数据电文，通过互联网方式提交投标文件。即：使用“电子签名认证证书（CA数字证书）”登录“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/），按照要求通过互联网方式提交投标文件。 “苏采云”系统使用要求： 使用谷歌浏览器参与不见面开标及相关环节。 电脑需提前准备好麦克风、音响，摄像头，提前检查保证能够正常使用。 操作系统至少win7以上，建议使用win10操作系统。 |
| 6 | 投标文件递交时间：详见招标公告； 投标文件截止时间：详见招标公告； 投标文件递交地点：“苏采云”（http://jszfcg.jsczt.cn/）不见面开标大厅。 |
| 7 | 投标有效期：开标之日后90日历天。 |
| 8 | 开标时间：详见招标公告 开标地址：“苏采云”（http://jszfcg.jsczt.cn/）不见面开标大厅 |
| 9 | 投标保证金：无。 |
| 10 | 履约保证金： 履约保证金金额：中标总金额的5%； 递交时间：收到中标通知书后，并在签订合同前提交； 递交方式：以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函、保证保险、电子履约保函（保险注册页面 https://jsdzbh.com/register）等非现金形式提交； 退还时间：自提交之日起至项目验收合格止，无息退还。 |
| 11 | 签订合同地点：招标人指定地点 合同签订主体：江苏江福农业发展有限公司 监督主体：江苏省高港现代农业产业园区管理办公室 |
| 12 | 项目交付地点：招标人指定地点。 项目交付期限：合同签订后，60天内所有货物到达项目现场，30天内完成安装调试及验收。质保期限不少于3年（农机、农机具按照国家三包）。 项目交付方式：由招标人和中标人约定，按照合同约定执行。 合同形式：综合单价合同。 |
| 13 | 付款方式：合同签订，完成需求确认后甲方向乙方支付合同总金额的30%；项目通过审计验收后，甲方向乙方支付至审定总金额的97%；履约满后，付清尾款。 |
| 14 | 招标代理服务费按《江苏省招标代理服务收费的指导意见》（苏招协﹝2022﹞002）规定标准计取，上述费用中标单位须在领取中标通知书前以电汇等付款方式一次性缴清。请投标单位在报价时考虑。 |

一   总则

一、招标项目

水稻无人农场示范基地建设项目。

二、投标费用

投标人应自行承担其编制投标文件以及递交投标文件参加招投标过程所产生之一切费用。无论招投标结果如何，招标人及其代理机构对上述费用不负任何责任。

三、招标文件

1.招标文件的澄清

1.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在法定时间内以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清，招标人应当在7个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复。

1.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前以“补充答疑”的形式在江苏政府采购网http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/上公开发布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，且澄清内容影响投标文件编制的，相应延长投标截止时间。

2. 招标文件的修改

在投标截止时间15天前，招标人可以以“补充答疑”的形式江苏政府采购网http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/上修改招标文件。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，且修改内容影响投标文件编制的，相应延长投标截止时间。

3.投标人提出异议截止时间

潜在投标人对招标文件有异议的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人提出质疑。

四、投标人的义务

1.投标人应当认真阅读招标文件，完全明了招标项目之名称、用途、数量、质量要求和履约期限，完全明了投标人所应具备的资格条件。

2.投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的实质性要求和条件做出完全响应。

3.投标人应在投标截止时间前按招标文件规定方式提交投标文件。

4.投标人不得相互串通投标报价，不得排挤其他投标人的公平竞争，损害招标人或者其他投标人合法权益。投标人不得与招标人串通投标，损害国家利益，公众利益或者他人的合法权益。

二   投标文件

- 五、投标文件份数和签署

1. 完整的电子投标文件应包括商务部分、技术部分和资格证明文件。

2.中标单位在中标结果公告后、领取中标通知书前必须提供与投标文件电子标书一致的纸质投标文件加盖投标人单位公章并装订成册（共五套：正本一套、副本四套）以供招标人、招标代理机构存档。纸质投标文件必须保证与评标时的电子标书完全一致。

- 投标人投标文件中提供的资格审查资料必须为原件彩色扫描件，关键信息齐全、清晰可辨(钢印除外)。

六、投标文件编制要求

1.投标文件电子投标文件应当按照系统提供的格式编写，纸质投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要可自行增加，作为投标文件的组成部分。

2. 投标文件应当对招标文件有关服务期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

七、投标文件的制作应当符合以下要求：

1.投标人必须依照招标文件提供的表式制作投标文件，对表式投标人可以按同样格式进行扩展。

2.全套投标文件应无修改和行间插字。如有修改，须在修改处加盖投标人法定代表人或其委托代理人的印鉴。

3.投标报价清晰准确，不存在影响其他投标人评分的严重错误。

4.投标文件主要由以下部分构成：

4.1资格条件证明文件：

（1）★法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（复印件加盖投标人公章）；

（2）★2022年度（或2023年度）的财务状况报告（提供审计报告或财务报表，成立不满一年不需提供）；

（3）★投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料；提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

（4）★投标人具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）★投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（6）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。（提供信用中国查询报告）

4.2报价符合性审查：

- ★投标函；

- ★开标一览表。

4.3商务部分符合性审查：

（1）★投标人法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外，如为联合体投标，牵头单位提供）

（2）★投标人法定代表人身份证复印件

（3）★投标人法定代表人授权代表身份证复印件（法定代表人亲自参加投标的除外）

（4）★商务条款响应及偏离表

（5）★评分标准客观分评分须按评分点内容逐项提供证明材料清单

4.4技术部分符合性审查：

- ★采购需求响应及偏离表；

- （2）综合评审评分项：

- 根据评分细则需要提交的材料（评分标准客观分评分须按评分点内容逐项提供证明材料清单，清单后附明细证明材料，未提供清单商务部分符合性审查不通过，作废标处理）

- （3）中小微企业声明函

落实政府采购政策需满足的资格要求证明材料，其中如为中小微企业提供符合要求的中小企业声明函原件；如为监狱和戒毒企业（简称监狱企业)提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；如为残疾人福利单位提供符合要求的残疾人福利性单位声明函原件。

上述加★项目若有缺失或无效，将导致该投标文件作无效投标文件评定，且不允许在投标截止时间后补正。资格证明文件（复印件须加盖投标人公章，否则视同未提供。本采购文件所表述（指定）的公章是指刻有投标人法定名称的印章，不包括合同、财务、税务、发票等形式的业务专用章）。

三  投标文件递交

八、投标文件递交

1.投标文件的递交

投标人应当按照规定，在投标截止时间前制作并递交电子投标文件。

2.投标截止日期

2.1 投标人递交电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间，代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。

2.2代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

九、备选投标方案

投标人不得提交备选投标方案。允许投标人提交备选投标方案的，只有中标候选人的投标人，其所提交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标候选人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

十、投标文件的修改和撤回

1.投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其投标文件。

2.投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其投标文件进行修改。

在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。

四  投标报价

十一、投标报价方式

1.投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。开标一览表中的报价应与投标函中报价完全一致，否则评标时一律按开标一览表中内容为准。

2.本项目报价为一次报价，投标人投标文件中的报价作为最终报价，最终报价作为评审价。

3.投标报价：是根据招标文件所确定的范围内的全部服务的价格体现，是为完成招标文件规定的工作所涉及的一切费用。报价为综合报价，应包括完成本项目工作所需的各项费用，招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

4.报价注意事项：

（1）价格一律以人民币计算，以元为单位标准；

（2）投标人报价时应充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦评标结束最终中标，总价将包定，不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为，损失自负。

五  开标、评标、定标

十二、评审、定标方法

本项目采用综合评分法。

十三、开标评标会

- 1.招标人或招标代理将在“投标人须知前附表”中规定的时间和地点组织公开开标。投标人法定代表人或其授权代表必须携带本人身份证按时参加开标会，并签名报到以证明其出席开标会。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

- 2.按照第十条规定，同意撤回的投标将不予开封。

3.开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件密封情况，确认无误后，进行开标，宣读各投标人的《开标一览表》，招标代理机构将对开标过程进行记录。

#### 十四、评标过程的保密

1.开标后至招标人公布中标结果之前，有关投标文件的审查、澄清、评比和定标等信息对与本过程无关的投标人及其他人员保密。

2.在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授予合同方面向招标人或评标委员会施加任何影响，都可能导致被取消评标资格。

#### 十五、对投标文件的审核

1.招标人将根据项目特点组建评标委员会，由五人组成，并独立开展评标工作。评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估、比较。

2. 依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人在投标截止时间之前，是否被列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标投标人是否具备投标资格。

3.评标委员会将会审查每份投标文件是否实质响应了招标文件的要求。实质上响应的投标是指与招标文件的要求相符，没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留是指不满足招标文件实质性要求影响招标文件规定的范围、质量和性能；或限制了招标人的权利或投标人的义务的内容，而纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。评委决定投标文件的响应性，只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

4.如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质上响应的投标。

5.未按本文件实质性要求形成投标文件，投标文件内容不全或实质性条款字迹模糊难以辨认的，评标委员会对其投标文件作无效投标文件处理。

6.评标委员会将对确定为实质上响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

(1)如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；

(2)当单价与数量的乘积之和与总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在评标委员会认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价。

7.评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

8.评标委员会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

9.评标委员会审阅投标文件，有权决定投标人是否具有投标资格。

十六、投标文件出现下列情况之一的，将作为无效投标文件处理，无效投标文件不予参加评标。

1.投标函未加盖投标人公章；

2.授权委托书无投标人公章、法定代表人的印章（或签名）；

4.投标文件未按招标文件规定的格式、内容和要求编制，投标文件字迹潦草、模糊、难以辨认；

5.投标人在一份投标文件中，对同一招标项目报有两个或多个报价，且未书面确定以哪个报价为准；

6.投标人在投标报价中存在严重错误，影响对其他投标人的评分；

7.投标人资格不满足要求，或投标材料所述情况和所附相关资料不实的。

十七、评标、定标

评标由依法组建的评标委员会负责。定标时根据评标委员会的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。

十八、投标文件的澄清

1.为有助于对投标文件的审查、评价和比较，招标人或招标代理有权要求投标人对投标书中含义不明确的内容进行澄清。

2.投标人有责任按照招标人或招标代理通知的时间、地点，进行答疑和澄清，有关澄清的内容应以书面形式提交，但不得对投标内容进行实质性修改。

3.对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会有权要求投标人对其投标文件作出必要的澄清、说明或者纠正，但并非对每个投标人都作澄清要求。投标人应确保通讯畅通，接到评标委员会澄清要求的投标人应派人按评标委员会规定的时间和格式做出澄清，由其授权的代表签字，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。接到评标委员会澄清要求的投标人如未按规定作出澄清，其风险由投标人自行承担。

十九、评标中作为废标处理的情况：

1.在评标过程中，评标委员会若发现投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该投标人的投标将作废标处理。

2.在评标过程中，评标委员会若发现投标人的报价明显低于其他投标报价或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其成本的，将要求该投标人做出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标将作废标处理。

3.投标人价格均超过了采购预算，采购单位无法承担和支付的，其投标将作废标处理。

4.投标人资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标。

二十、中标通知

中标人确定后，招标人向中标人发出中标通知，同时将中标结果通知所有未中标的投标人，中标人接到中标通知后的三十日内与招标人签订采购合同。

中标通知书对招标人和中标人具有法律约束力。

代理机构不负责向任何投标人说明中标或不中标的原因。

二十一、授予合同，合同条款

中标人应按中标通知书指定的时间、地点派代表前来与招标人具体商谈签订合同。招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。

二十二、质疑和投诉

1.参加投标人认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人提出质疑。非书面形式、七个工作日之外提交以及匿名的质疑将不予受理 。

2.质疑必须以参加投标人法定代表人或授权代表以投标文件中所确定的送达方式提交，未按上述要求提交的质疑函招标人有权不予受理。

3.未参加投标的投标人或在投标活动中本身权益未受到损害或从投标活动中收益的投标人所提出的质疑也不予受理。

4.招标人将在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

5.投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，招标人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监督管理部门对该投标人进行相应的行政处罚。

二十三、特别提醒

- 供应商对其投标所提供材料的真实性负责。供应商使用虚假材料投标，招标人、评委会应当拒绝或否决其投标。已被确定的中标人，但尚未签订政府采购合同的，中标结果无效。合同已签订但尚未履行的，招标人可以单方面撤销合同。合同撤销或中标结果无效的，由招标人从其他合格的供应商中选择排名紧跟其后的供应商为中标人，或者重新组织政府采购活动。政府采购合同已履行的，给招标人造成的损失的，由供应商承担赔偿责任。此外，行政监督部门对供应商弄虚作假行为，依法作出相应处理。

- 政府采购合同（参考）

（参考文本）

合同条款表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 买方名称：江苏江福农业发展有限公司（签订合同前称招标人） 卖方名称：与买方签订合同协议书的当事人 |
| 2 | 履约保证金金额：合同签订前汇入合同总价5%的履约保证金至招标人指定账户 币种：人民币 履约保证金形式：以 （支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函、保证保险、电子履约保函等非现金）形式提交； 履约保证金有效期：自提交之日起至项目验收合格止，无息退还。 |
| 3 | 合同履行期限：合同签订后，60天内所有货物到达项目现场，30天内完成安装调试及验收。质保期限不少于3年（农机、农机具按照国家三包）。 |
| 4 | 卖方应提供的服务：免费咨询、免费培训等卖方提供的所有服务已包括在投标报价中。 |
| 5 | 要求的备品备件有：所有产品安装所需人工、辅材等包含在产品报价中。 |
| 6 | 质保期：详见技术要求（自交货验收合格之日起计）。 |
| 7 | 付款方式：合同签订，完成需求确认后甲方向乙方支付合同总金额的30%；项目通过审计验收后，甲方向乙方支付至审定总金额的97%；履约满后，付清尾款。 |
| 8 | 合同价和分项价格：固定不变。 |
| 9 | 中标人不得私自将本项目转包给第三方，否则将作违约处理，招标人有权撤销合同拒付货款，且中标人还要承担给招标人造成的损失。 |
| 10 | 仲裁所在地：泰州 |

合同条款及格式

项目编号：

项目名称：

甲方（实施主体）：

乙方：

丙方（监督主体）：江苏省高港现代农业产业园区管理办公室

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照                       项目的招标结果，签署本合同。

第一条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列货物：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 产品标识 | 是否接受进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

第二条 合同总价款

本合同项下货物总价款为        （大写）人民币，分项价款在“投标报价表”中有明确规定。

本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输装卸、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用，以及投标人认为需要的其他费用等。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

本合同执行期间合同总价款不变。

第三条 组成本合同的有关文件

下列关于泰州市政府采购              （项目编号）标的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）乙方提供的响应文件和报价表；

（2）供货一览表；

（3）交货一览表；

（4）采购需求响应表；

（5）乙方承诺；

（6）服务承诺；

（7）成交通知书；

（8）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条 质量保证

1.乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2.乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

3. 质量保证期为自验收合格后     年。

第六条 包装要求

1.除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2.每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第七条 交货和验收

1.乙方应当在合同签订后       天内将货物安装调试完毕交付甲方正常使用，地点由甲方指定。采购文件有约定的，从其约定。

2.乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3.货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量及货物包装是否完好。

4.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5.货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺。

第八条 伴随服务／售后服务

1.乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

2.除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试和/或启动监督；

（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3.若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

3.1 乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

3.2 所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。

3.3 保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

3.4 货物故障报修的响应时间按乙方投标承诺执行。

3.5 若货物故障在检修8工作小时后仍无法排除，乙方应在48小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

3.6 所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

3.7 保修期后的货物维护由双方协商再定。

第九条 履约保证金

1.乙方在签订本合同前按照事先经过招标人认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金；履约保证金金额为     元（小写：         ）。

2.履约保证金的有效期为该项目验收合格时止（无息退还）。

3.如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

4.履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额在有效期满后七工作日内无息退还给乙方。

第十条 合同款支付

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3.付款条件：合同签订，完成需求确认后甲方向乙方支付合同总金额的30%；项目通过审计验收后，甲方向乙方支付至审定总金额的97%；履约满后，付清尾款。

第十一条 违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2.甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

3.如乙方不能交付货物、完成安装调试的，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

4.乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

5.乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。甲方未拒收的，经监督部门发现后将向有关部门反映，并责成乙方按照采购结果提供货物和服务，同时视情给予不退还部分或全部履约保证金、暂停一至三年参加甲方组织的政府采购活动的处理。

6.在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

7.乙方未按本合同第九条的规定向甲方交付履约保证金的，应按应交付履约保证金的100%向甲方支付违约金，该违约金的支付不影响乙方应承担的其他违约责任。

8.乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5 %向甲方承担违约责任。

9.乙方在承担上述4-7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

10.乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

11.其他违约责任约定:

第十二条 合同的变更和终止

1.除《中华人民共和国政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，保证金不予退还，在三年内不得参加甲方组织的政府采购活动。

第十三条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十四条 争议的解决

1.因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向泰州仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

3.在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十五条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十六条 合同生效及其他

1.本合同自签订之日起生效。

2.本合同一式陆份，甲乙丙叁方各执贰份。

3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（实施主体）：                              乙方：

地址：                                         地址：

法定代表人：                                   法定代表人：

委托代理人：                                   委托代理人：

电话：                                         电话：

开户银行：                                     开户银行：

账号：                                         账号：

税务登记证号：                                 税务登记证号：

签订时间：年月日                               签订时间：年月日

丙方（监督主体）：

地址：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

开户银行：

账号：

税务登记证号：

签订时间：年月日

- 项目内容及基本要求

- 项目总体概况

- 1.项目验收标准：鉴于本项目属于设备货物采购安装类项目，为严格控制项目总价成本，高效推进项目实施，本项目应按“交钥匙”工程的竣工交付标准。供货方必须按照国家及省市安全及其相关规范要求，编制所有设备货物的安装图纸、安装说明、使用说明、维修方案，以及这些货物设备的现场勘察、采购、安装、调试、检验、验收、使用培训、售后服务，确保所有生产设施及其设备的质量安全、配套完整、运行顺利，确保本项目所有设备能有序、高效、平稳地正常开展生产、加工、展示、观摩、学习等工作。

- 2.项目工期要求：合同签订后，60天内所有货物到达项目现场，30天内完成安装调试验收。

- 项目采购内容

- 本项目拟对所涉地块基础设施进行无人化农场建设和提升、购置智能化作业所需农机及配套设备并进行无人化改造、购置安装精准种植所需配套设备、构建数字化生产管理平台等。

- （一）水稻无人农场示范基地基础设施土建，具体详见控制价清单。

- （二）采购清单

| 序号 | 项目建设内容 | 设备参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 基础设施提升 |  |  |  |
| 1.5 | 泵房数字化升级改造 | 构建205亩核心区智慧灌溉。建设基于灌溉水泵、渠道智能灌溉、进水阀门和排水阀门的智能化控制，结合农情监测系统和作物灌溉模型，开展精确大田智慧灌溉系统，实现大田智能灌溉，达到节约灌溉用水和科学、高效管理灌区的目的。 水泵信息化改造：在现有泵房安装具有变频控制、故障诊断、能耗监测等功能的智能控制器，可根据实际灌溉需求调整工作状态，实现高效节能。 ▲具备边缘计算功能的控制器内置PID算法，既可接收物云数据指令，可脱离云端自成系统独立运行，最大限度地减少了物联网系统因云端通信因素而造成控制中断风险和大大减少了物联网系统部署周期和连接成本。（注：▲项需承诺成交后签订合同前，提供具有CMA、CNAS标识的第三检测机构出具的检测报告至招标人处核查备案。） 多重报警：数据异常、设备故障时，通过监控平台、手机等多种形式报警。 远程监控： 在现有泵房安装不小于400万像素的高清红外球机，前端存储实现对泵房设备运行状态的实时监测与视频回放； 传感器设备： 在田间分别布设7套水位监测传感器，对田间土壤湿度、水位进行实时、长时间连续监测。支持根据田间水位自动开启/关闭电动闸门。 | 2 | 套 |
| 1.6 | 智能化灌溉 | 闸门 1.闸门材质 :主体部分采用高强度铝合金硬质阳极氧化处理，传动部件采用304不锈钢材质; 2.闸板大小不低于:500*500mm 3.闸板厚度不低于:8mm 4.驱动方式:螺杆式 5.止水:三元乙丙橡胶 6.密闭性:密封件每延米小于0.25L/分钟 7.闸门开度:绝对编码器（选配） 8.启闭速度 :30-40cm/分钟 9.手动启闭 :支持手动启闭， 10.手动启闭速度:（2.4-4.2）mm/转 11.驱动电机:DC12V直流马达 12.供电方式:太阳能供电，兼容市电 13.太阳能板:单晶硅 A级 14.电池:太阳能专用储能电池 15.数据传输:GPRS, TD-SCDMA, WCDMA, CDMA2000,4GLTE 16.图片采集:JPG 17.通讯协议:RS232, RS485,Modbus,4~20mA模拟量,0~5V模拟量,TCP/IP,GPRS, 18.人机界面:3吋LCD显示屏（选配） 19.控制方式:本地物理按键控制,蓝牙控制,远程控制. 20.控制模式:开度控制,流量控制,流速控制. 21.保护方式:过流保护,上下限位保护,顶端极限限位保护，急停保护. 22.急停操作:支持 23.设备定位:GNSS 24.校准方式:一键自动校准 25.运行温度:-40℃~+85℃ 26.运行时度:0-95% 不结露 27.平均无故障工作时长:≥30000h | 33 | 套 |
| 二、 | 智能化作业 |  |  |  |
| 2.1 | 拖拉机（180马力）及配套设备 | 1.拖拉机（180马力） 采购数量：1台。 设备参数：外形尺寸不低于：长5380×宽2880×高2980mm；轴距尺寸不低于：2850mm；缸数：6缸；每缸气门数：4个；排量：6.6L；进气系统/喷射系统：涡轮增压、中冷/高压共轨；风扇类型：可变转速；额定马力@2100r/min：180马力；最大马力@1950r/min：180马力；最大EPM马力：210马力；最大扭矩@不带EPM：750N·m；最大扭矩@带EPM：860N·m；最大油箱容量：305L；尿素箱容量：30L；传动系类型：区域动力换挡；传动系档位数：24×24前进×后退；最大行驶速度：40km/h；最大车速超经济发动机转速：1500r/min；三点悬挂类型：三类；最大提升力（球头处）：8100kg；液压系统型式及最大流量：闭心式负载传感系统，110L/min；液压输出阀数目：3组；后动力输出轴转速：540/1000r/min；花键数目6/21键；平均最小使用质量（不计配重，不计附件）：7500kg；标准配重（前/后）：720/500kg；轮胎型号：650单（前轮：540/65R30，后单轮：650/65R42）；480双（前轮：420/85 R28，后双轮：480/80 R42）。 2.液压翻转犁（隆丰J-1LYFT-J440D） 采购数量：1台。 设备参数：工作状态外形尺寸不低于：长4300×宽2200×高1720mm；结构型式：半悬挂式；配套拖拉机标定功率：88.2~117.6kw；翻转机构型式：液压式、全翻转式；犁体类型；基本（通用）型；犁体数量：4×2个；犁体幅宽：400mm；犁铧类型：梯形、可换铧尖型；犁壁类型：栅条式；总工作幅度：1600mm；犁体纵向距离：930mm；犁轮类型：限深、运输一体轮；犁轮数量：1个；限深轮调节范围：0~145mm；油缸型号：φ70；油缸数量：1个。 3.播种机（尤二2BFX-24） 采购数量：1台。 设备参数：360型，正反旋开沟施肥播种一体机，结构形式为机械悬挂式，配套动力范围160-180马力，工作幅宽360cm，行距15cm，工作行数24行，24个排种排肥开沟器，排量调节为调节手柄方式，播种传动为链传动，充气橡胶轮胎，镇压器形式为镇压辊，刀轴方式为双刀轴正反转，配套拖车1台； | 1 | 套 |
| 2.2 | 拖拉机（140马力）及配套设备 | 1.拖拉机（140马力） 采购数量：1台。 设备参数：外形尺寸不低于：长4750×宽2250×高2800mm；最小使用质量不低于：4550kg；驱动型式：四驱；轴距不低于：2500mm；轮距（前轮/后轮）：1290~2004/1340~2044mm；最小离地间隙不低于：480mm；配重（前/后）550/0kg；发动机型式：直列/四冲程/直喷，国四/高压共轨；吸气方式：涡轮增压，中冷；气缸数：4缸；排量：4.4L；标定功率：140马力；标定转速：2200r/min；空气滤清器型式：千式；燃油箱容积：190L；转向系型式：前轮液压转向；制动系型式：湿式盘式、液压操纵；传动系离合器型式：湿式、电控离合；变速箱型式：12+12；换挡方式：同步器换档；换向方式：动力换向；最大速度：40km/h；驾驶室：标准驾驶室；转向柱：固定式转向柱；悬挂装置类别：Ⅲ类；调节方式：位调节、力位综合调节、电子控制；提升力（610mm）：3000kg；液压输出装置：后置式、两组；液压流量：57L/min；动力输出轴控制：电液控制；动力输出轴型式：独立法兰式；动力输出轴花键数目：6/8/21键；动力输出轴转速：540/1000，540/750r/min。 2.驱动耙 采购数量：1台。 设备参数：外形尺寸不低于：长3060×宽1330×高1650mm；重量不低于：1800kg；挂接方式：悬挂式；工作幅宽：3m；耕深：30~180mm；配套动力：102.9~132.3kw。 3.打浆机 采购数量：1台。 设备参数：750型，净耕幅7.5m，外径7.8m，作业深度8~12cm，配套动力140~180马力，配套动力输出转速540r，刀轴转速282r/min。 | 1 | 套 |
| 2.3 | 乘坐式高速插秧机 | 插秧机参数： 整机外形尺寸不低于：长3410×宽2380×高2605mm； 运输状态外形尺寸不低于：长3410×宽2380×高2605mm； 工作状态外形尺寸不低于：长3340×宽2380×高2605mm； 结构质量不低于：905kg； 发动机总排气量：1.123L； 标定功率：17.8kw； 燃油箱容量：34L； 转向方式：整体液压转向； 变速方式：液压式变速（HST）； 主变速级数：前进后退无级变速； 副变速级数：2档； 防陷变速级数：2档； 作业速度：0~1.7m/s； 最小离地间隙不低于：500mm； 工作行数：8； 行距：250mm； 穴距：100/120/140/160/180/210/240； 1穴苗数调节量/横向移动次数：11.2/20，13.9/16，15.9/14，17.2/13； 1穴苗数调节量/纵向取秧深度：8~18mm； 平衡机 构型式：机械式； 秧苗苗高：80~250mm； 叶龄：2~4.5叶； 报警装置：充电/油压/后退时/水温/秧苗用尽； 秧盘架：8个； 作业小时生产率：0.2~0.46hm2/h。 | 1 | 套 |
| 2.4 | 全喂入式联合收割机 | 收获机参数 外形尺寸不低于：长5800×宽2635×高2920mm； 结构质量/使用质量不低于：4115/4385kg； 标定功率不低于：87kw； 履带接地压力/结构质量：21.2kpa； 履带接地压力/使用质量：22.6kpa； 最小离地间隙不低于：340mm； 割台工作幅宽不低于：2400mm； 喂入量不低于：6.5kg/s； 脱粒滚筒型式：钉齿轴流式； 脱粒滚筒尺寸（外径×长度）：φ620×2210mm； 粮仓容量不低于：1500L。 | 2 | 套 |
| 2.5 | 植保无人机 | 植保无人机 1.整机重量不低于:46kg（不含电池） / : 62kg（含电池）; 2.最大起飞重量: 最大喷洒起飞重量:112 kg（标配2喷头+ 50 L作业箱，海平面附近）; 3.最大喷洒起飞重量不低于:123.5kg（选配果树套件，加装2喷头，海平面附近）; 4.最大播撒起飞重量不低于:125 kg（海平面附近）; 5.最大轴距不低于： 2270mm; 6.双重雾化喷洒系统 作业箱材质： 塑料（HDPE）； 7.作业载荷不低于: 50 kg ； 8.作业箱容积不低于:50 L作业载荷 播撒； 9.播撒系统 适用物料：0.5-10mm干燥固体颗粒 ； 10.播撒作业箱容积不低于: 80 L； 11.播撒作业箱内部最大载重不低于:60 kg； 12.有效播幅: 3-8 m； 13.每套配置1个施肥桶、1个药桶、3块电池、1个发电机 14.作业数据能够实现平台对接。 15.含RTK高精度定位模块及网络RTK服务两年、大疆智图农业版1年、保费1年，遥控器电池每套2块； | 1 | 套 |
| 2.6 | 拖拉机无人化改造 | 拖拉机无人驾驶功能： (1)采用电动方向盘控制方案，行走控制精度±2.5cm； (2)实现拖拉机远程点火熄火、车辆前进、倒退、停车控制，支持作业速度预设，可根据实际情况预设车辆的作业速度及调头转弯速度； (3)实现车辆PTO动力输出控制、三点悬挂控制车辆农具自动抬升、下降控制； (4)实现拖拉机作业过程中安全行驶，识障停车； (5)地块地形识别，按规划路径自动作业，支持多种作业路线，且可实现作业包边； (6)支持云端一键控制车辆，支持云端一键下发智能路径，同时也支持控制APP主动请求作业任务； (7)同时支持无人、手动两种模式作业，无需遥控器； (8)可扩展功能:通过5G/4G网络模块，回传实时作业画面。 | 2 | 台 |
| 2.7 | 插秧机无人化改造 | 插秧机无人驾驶功能 (1)采用电动方向盘控制方案，行走控制精度±2.5cm； (2)实现插秧机远程点火熄火、车辆前进、倒退、停车控制，支持作业速度预设，可根据实际情况预设车辆的作业速度及调头转弯速度； (3)实现插秧机插值部提升、下降控制； (4)实现作业过程中安全行驶，异常停车； (5)地块地形识别，按规划路径自动作业，支持作业包边； (6)支持云端一键控制车辆，支持云端一键下发智能路径，同时也支持控制APP主动请求作业任务； (7)同时支持无人、手动两种模式作业，无需遥控器； (8)可扩展功能:通过5G/4G网络模块，回传实时作业画面。 | 1 | 台 |
| 2.8 | 收获机无人化改造 | 收获机无人作业功能 (1)采用电磁阀控制方案，行走控制精度±2.5cm； (2)实现收割机远程点火熄火、车辆前进、倒退、停车控制，支持作业速度预设，作业过程中安全行驶，识障停车； (3)实现收割机割台定高控制、割台离合控制、脱谷离合控制等； (4)实现收割机按照指定卸粮点，根据粮仓情况自行一键卸粮； (5)支撑根据地块形状，自主规划路线，支持回型和双边两种路线，智能选择； (6)支持云端一键控制车辆，支持云端一键下发智能路径，同时也支持控制APP主动请求作业任务； (7)同时支持无人、手动两种模式作业，无需遥控器； (8)具备无人农机电控方向盘和无人驾驶底盘控制； (9)▲具备无人农机信息化监控作业系统软著（提供软著证书电子档并加盖投标人公章）； (10)可扩展功能:通过5G/4G网络模块，回传实时作业画面。 注：标▲项，投标人须对相应证明文件加盖公章。 | 2 | 台 |
| 2.9 | 农机装备作业监控 | 基于农田资源地图显示农机装备在地图上的分布状态，可根据不同的机型进行筛选查看，点击可查看该设备的基础信息，主要包括设备编号、设备型号、位置信息、最新数据时间等。除基本信息外，可以在该设备信息中查看车辆的实监控、作业历史数据、作业日历、作业轨迹及农机故障等。 1、实时监控：系统可以通过全球定位系统（GPS）或其他监测技术，实时跟踪和监控农机装备的位置和状态。用户可以在地图界面上查看车辆的实时位置，并获取车辆的相关信息，如速度、行驶方向、作业状态等。这样可以实时掌握农机装备的运行情况，及时调度和管理。 2、作业历史数据：系统会记录和存储农机装备的作业历史数据。这包括作业开始和结束的时间、作业面积、作业速度、耗油量等关键指标。用户可以查询和分析历史数据，了解农机的作业效率、耗能情况等，帮助他们评估农机的使用效果和进行决策优化。 3、作业日历：系统提供作业日历功能，用户可以查看和规划农机装备的作业计划。他们可以在系统中指定每辆农机的作业时间和地点，更好地安排农机的使用和作业任务。作业日历还可以与其他模块集成，例如气象数据和种植计划等，帮助用户根据天气条件和种植需求优化作业计划。 4、作业轨迹：当农机装备进行作业时，系统可以记录和展示其作业轨迹。用户可以在地图上查看农机的运动轨迹和覆盖的作业面积。这有助于评估和优化作业的覆盖范围、重叠情况，以提高作业效率和资源利用。 5、农机故障监测：系统可以监测和记录农机的故障情况。通过传感器和故障检测装置，系统可以自动识别并报告农机的故障，如机械故障、传动系统问题等。用户可以实时接收故障报警，及时采取维修措施，减少停机时间和生产损失。 | 1 | 套 |
| 三、 | 精准种植 |  |  |  |
| 3.1 | 智能化多参数全天时农田监测站 | 1.作物生长监测模块 （1）主机采集作物长势数据，包括：归一化植被指数NDVI、比值植被指数RVI、叶面积指数LAI、叶层氮含量LNC等作物生长指标；同时能够监测作物生育期； （2）通讯：可以通过GPRS上传，所测量数据可通过一键发送或设置数据发送间隔，实时发送到至服务器上，网页和手机APP查看数据，无论在任何地方，只要能上网，均可查看并下载数据； （3）采集频率：每小时发送一次数据； （4）供电方式：设备兼容太阳能和市电供电两种； （5）位置信息：内置GPS模块，可将设备信息上传到本系统地图中； （6）平台为设备数据提供曲线与表格等报表形式，且数据可导出与导入； （7）光谱作物生长传感器视场角：27°； （8）光谱作物生长传感器余弦接收，透过率75%； （9）测量范围：NDVI范围-1～+1，RVI范围0～+∞； （10）光源：LED； （11）中心波长：730nm、810nm； （12）传感器防水等级：IP65； （13）坐标精度：3位小数，±0.05分（≤50M）； （14）配置：电缆、支撑杆； （15）数据查看：APP或WEB端远程数据查看。 2.土壤墒情信息采集模块 （1）全密封结构，防水IP68，pvc外壳，可长期放置田间、土地中进行不间断测量； （2）不同深度土壤参数同时监测，监测深度最深达2米，深度可以定制； （3）测量间距10cm，长度根据检测段位需求确定； （4）通讯方式灵活，可选GPRS无线通讯方式或RS485通讯方式。开放数据接口，便于根据需要获取数据； （5）低功耗设计，两种外部供电方案：太阳能供电、AC220V供电及内置长效锂电池持续供电； （6）震动防盗：内置震动传感器，当设备发声震动、移除等外力操作时，设备立即自动向APP端推送报警信息； （7）后台可直接看到设备的GPS位置信息，设备网络状况等信息，并可将获取的信息直接发送到平台上； （8）运行环境：-20℃ ～ 85℃； （9）数据采集间隔：5min ～ 12h； （12）数据采集设置：远程APP或网页设置； （13）GPRS无线通讯：中国移动/中国联通/中国电信。 （14）传感器监测指标及要求： a）土壤温度： ①量程：-40~80℃ ②分辨率：0.1℃ ③精度：±0.5℃（25℃） b）土壤湿度： ①量程：0~100% ②分辨率：0.1% ③精度：0-50%内±2%，@（棕壤，30%,25℃） 50-100%内±3%，@（棕壤，60%,25℃） c）土壤PH值： ①量程：3~9PH ②分辨率：0.1 d）土壤电导率： ①量程：0-20000us/cm ②分辨率：1us/cm ③温度补偿范围：0~50℃（内置温度补偿传感器） ④典型精度：0-10000us/cm范围内为±3%FS；10000-20000us/cm范围内为±5%FS;（棕壤，60%,25℃） e）水层厚度： ①量程：0~1m ②精度：0.25%FS ③稳定性能：±0.05%FS/年 ④介质温度：-20℃~80℃ ⑤膜片：不锈钢316L 3.大田物联网气象数据采集模块 （1）采集数据要求：可采集空气温度，空气相对湿度，光照强度（可转辐射），气压，风向，风速，降水量，PAR，二氧化碳浓度等； （2）防盗要求：设备发声震动、移除等外力操作时，可立即自动推送报警信息，可在PC云端地图中查看设备站点等数据，被盗可追踪； （3）故障报警要求：具有电池电量、太阳能电压、移位报警、震动报警等功能； （4）远程控制：可通过网页及APP控制采集间隔时间、传感器校准、报警手机卡及流量控制等； （5）数据查看：具有移动端手机APP（适用安卓或苹果系统）、云数据平台；手机上随时查看数据、曲线图和云平台上的其他设备的数据进行相互关联分析；历史数据不丢失； （6）传输方式：CDMA\GSM等方式； （7）远程控制：远程设置小气象站设备采集时间间隔，远程设置小气象站设备联网模式，远程设置小气象站设备的地理信息，实时查看小气象站设备的电量信息，实时查看太阳能板电压信息，对现场设备进行重启与恢复，保存传感器设备的故障信息，在线校准； （8）供电：市电或太阳能供电；其中太阳能供电，≥24AH，连续阴雨天能持续供电≥20日； （9）传感器监测指标及要求： a.风速： ①启动风速：≤0.2m/s ②分辨率：0.1m/s ③测量范围：0-60m/s ④动态响应时间：≤2s b风向： ①测量范围：8个指示方向 ②动态响应时间：≤0.5s c）降雨量： ①承雨口径：φ200mm ②刃口锐角：40°~45° ③分辨率：0.2mm ④典型精度：≤±4% ⑤雨强范围：0mm~4mm/min ⑥工作环境：环境温度：0~55℃ 相对湿度：＜95%（40℃） d）气压： ①精度：±0.15Kpa@25℃ 101Kpa ②量程：0-120Kpa ③长期稳定性：-0.1Kpa/y ④响应时间：≤1s e）温度： ①精度：±0.5℃（25℃） ②量程：-40℃~+120℃ ③长期稳定性：≤0.1℃/y ④响应时间：≤1s f）湿度： ①精度：±3%RH(60%RH,25℃) ②量程：0%RH~99%RH ③长期稳定性：≤1%/y ④响应时间：≤1s g）PAR： ①精度：±5%（1000μmol/m2•s，@550nm,60%RH,25℃） ②量程：0~4000μmol/m2•s ③分辨率：1μmol/m2•s ④响应光谱：400nm~700nm ⑤反应时间：0.1s h）光照强度： ①精度：±7%(25℃) ②量程：0~20万Lux ③长期稳定性：≤5%/y ④响应时间：≤0.1s i）CO2浓度： ①精度：±（50ppm+3%F•S）@（25℃、400~5000ppm） ②量程：0~5000ppm ③长期稳定性：≤30ppm/y ④响应时间：＜10s(1m/s风速) ⑤预热时间：2min(可用)、10min（最大精度）； 4.大田作物长势影像数据采集模块 （1）传感器类型：1/2.8＂progressive scan CMOS （2）最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.6，AGC ON）；黑白：0.001 Lux @（F1.6，AGC ON）；0 Lux with IR （3）焦距：4.8 mm~110 mm，23倍光学变倍 （4）光学变倍速度：大约3.3 s （5）视场角：57.6°~2.7°（广角~望远） （6）红外照射距离：100 m （7）可调节水平范围：360° （8）垂直范围：-15°~90°（自动翻转） （9）网络存储：NAS（NFS，SMB/CIFS） （10）支持协议：IPv4/IPv6，HTTP，HTTPS，802.1x，Qos，FTP，SMTP，UPnP，SNMP，DNS，DDNS，NTP，RTSP，RTCP，RTP，TCP/IP，UDP，IGMP，ICMP，DHCP，PPPoE，Bonjour，WebSocket，WebSockets （11）接口协议：软件集成的开放式API，ISAPI，海康SDK，第三方管理平台接入，GB/T28181协议，支持萤石接入，ISUP，开放型网络视频接口 （12）网络接口：RJ45网口，自适应10 M/100 M网络数据 （13）SD卡扩展：支持MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡，最大支持256 GB （14）供电方式：DC：12 V （15）电源接口类型：两线式 （16）电流及功耗：最大功耗：18 W（其中除雾加热1.6 W，补光灯9 W） （17）工作温湿度：-30 ℃~65 ℃，湿度小于90% （18）材质：铝合金ADC12 （19）尺寸：Ø 164.5 × 290 mm （20）重量：2 kg （21）防护：IP66；6000 V防雷、防浪涌、防突波， 符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准； 5.作物生长逆境监测模块 实时监测病虫害强度、杂草密度与倒伏比例； 6.液晶屏展示系统 尺寸：7寸；分辨率：600*1024；控制接口：并行24位RGB888接口；颜色格式：RGB888；颜色深度：24位；工作温度：-20至70°C；驱动IC：N/A； 7.软件平台 （1）综合应用现代互联网技术、传感技术、通信技术，建设农田智慧管理平台，实现对农田智慧管理和智能作业的决策支持； （2）信息管理：对示范区域的作物-土壤-大气信息进行管理，采用田块化的管理方案实现对园区田块属性、田间气象土壤、历史生产过程的数据管理和可视化； （3）信息监测：通过在示范区域安装物联网数据前端监测设备，采集监测的数据，并以图表等形式实时展示； （4）处方决策：根据田间监测数据，通过系统分析，得出决策处方，指导农业生产。实时诊断作物植株氮素盈亏程度，应用氮营养指数法计算追氮量，根据有机肥利用率折算肥追肥量； （5）预警预报：通过在系统中设置各种传感器数据的阈值，超过设置的阈值，将触发“预警预报系统”，预警信息通过各种渠道发送给相关负责人或责任人，对预警情况进行及时处理。系统可查询历史预警过的信息； （6）信息发布：该平台管理员可以在系统界面和给不同角色发布和推送信息，信息内容包括文字和图片，并可以查询历史推送信息记录； （7）技术支持：为平台提供永久的技术支持服务； （8）语音播报：支持语音视频播报，支持活体检测功能； （9）驱鸟模块：支持超声波驱鸟。 | 1 | 套 |
| 3.2 | 土壤墒情监测 | 采用FDR原理，根据监测仪发出的电磁波在不同介电系数物质中的频率变化测得各士层的湿度，利用高精度数字温度传感器，测量各士层温度。默认同时测量10cm、20cm、30cm、40cm土层的温度和湿度，适用于具有代表性士壤的长期不间新监测:可内置RTU及锂电池，可提供RS485输出，还可以通过GPRS无线网络传输数据至物联网数据平台，实时用电脑和手机查看数据； 1.土壤水分(体积含水量)测量范围:干土~水分饱和土，实验室测量精度:±3%，野外测量精度:±5%，湿度分辨率:0.1%； 2.温度测量范围:-40℃~80℃，测量精度±2℃，温度分辨率:0.1°C； 3.供电方式:可选配适配器DC6V~24V宽电压供电或者内置锂电池供电，并可同时监测供电电压大小; 4.通讯方式:RS485通讯，MODBUS通讯协议，(波特率9600可设，地址0-255可设)； 5.LORA无线通讯/GPRS无线通讯: 6.接线方式:RS485输出4线制，电源正、电源负、485+、485-； 7.响应时间:通电后3s内进行响应; 8.稳定时间:通电后约10s进入稳定过程; 9.外形尺寸:Ф63mm，长度随传感器的数量而不同，标准长度约1000mm; 10.传感器测量原理:FDR频域反射法; 11.功耗:静态时功耗小于10mA，采样时的功耗70 mA; 12.工作环境:-40℃-80℃；0-100%RH; 13.平均无故障时间:≥25000h; 14.感应范围:99%是从管子外部10cm以内的范围读取； 15.外壳防护等级:用环氧树脂做为密封材料，地面部分:IP67;地面以下:IP68; | 2 | 套 |
| 3.3 | 农田场景感知系统 | 1、太阳能4G网络摄像机： 产品外形球形 有效像素200万 最低照度彩色：0.005 Lux@(F1.6,AGC ON) 黑白：0.001 Lux@(F1.6,AGC ON)，0 Lux with IR 电子快门1/1秒至1/30000秒 信噪比＞52dB 其它参数数字变倍：16倍 聚焦模式：自动/半自动/手动 光圈数：F1.6-F3.5 光学变倍倍数：23倍 变倍速度：3.3秒 水平视角：64.5-3.2° 焦距：4.8-115mm 近距摄：10-1500mm 压缩格式H.265/H.264/MJPEG 视频帧率50Hz：25fps(1280×720) 60Hz：30fps(1280×720) 网络接口1个RJ45 10M/100M 自适应以太网口 网络协议 TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,IPv6, 防护等级IP66 电源电压DC 12V 环境温度-30-65℃ 2、监控立杆： 1）6米监控立杆； 2）材质：镀锌钢管； 3）管径：下管径≥220mm/上管径≥114mm； 4）壁厚：≥3.5mm； 3、流量卡：4G流量卡 4、系统设备箱 1）包含防雷保护系统，过压保护系统，断路保护系统，过流保护系统； 2）箱体规格：500*700*200mm/1.2mm； 3）系统电压输出：220VAC-300VA； 4）功能特性：冷扎板户外挂杆箱，箱体内置风扇，自带散热功能。 5、水泥预制 M10水泥预制，（含水泥、砂石、地笼）基坑基础为800mm*340mm*340mm。 6、施工、调试、运输。 | 8 | 套 |
| 3.4 | 无人机速测系统 | 系统要求： 可根据实际需求生成反映作物生长长势情况的影像图，包含植被覆盖度、生物量、叶绿素含量等农学参数指标图； 可根据不同时期无人机影像，预测预报作物产量。 硬件要求： 1.裸机重量（带桨叶和RTK模块）≥ 900 克; 2.最大起飞重量≥ 890 克; 3.轴距: 对角线≥380.1 毫米; 4.最大上升速度≥ 6 米/秒（普通挡） / 8 米/秒（运动挡） 5.最大下降速度≥ 6 米/秒（普通挡） / 6 米/秒（运动挡） 6.最大水平飞行速度（海平面附近无风）≥ 15 米/秒（普通挡） 7.前飞≥21 米/秒，侧飞：20 米/秒，后飞：19 米/秒（运动挡 8.最大抗风速度: 12 米/秒; 9.最大起飞海拔高度≥ 6000 米（空载飞行）; 10.最长飞行时间（无风环境）≥ 43分钟; 11.最长悬停时间（无风环境）≥ 37分钟; 12.最大续航里程 ≥30 公里; 13.最大可倾斜角度≥30°（普通挡） / 35°（运动挡） 14.最大旋转角速度≥200°/s 15.GNSS: GPS + Galileo + BeiDou + GLONASS（仅在 RTK 模块开启时支持 GLONASS） 16.悬停精度（无风或微风环境）:垂直：±0.1 米（视觉定位正常工作时）；±0.5 米（GNSS 正常工作时）；±0.1 米（RTK 正常工作时） 17.水平：±0.3 米（视觉定位正常工作时）；±0.5 米（高精度定位系统正常工作时）；±0.1 米（RTK 正常工作时）; 数据处理： 1.在建设期内提供4次大田的无人机影像拼接处理服务，包括4个主要生育期的RGB影像； 2.将获取的RGB信息等通过作物模型算法解析出作物生长情况分布图，包括但不限于颜色指数（EXG、ExG-ExR等）、叶面积指数、叶层氮含量、叶层氮积累量、地上部生物量、亩穗数等农学及生理参数。 系统要求： 可根据实际需求生成反映作物生长长势情况的影像图，包含植被覆盖度、生物量、叶绿素含量等农学参数指标图； 可根据不同时期无人机影像，预测预报作物产量。 1、需投标单位自行查勘建设区域，并提供土壤、无人机影像数据集图件。 2、需根据土壤类型及肥力情况、作物历史产量、作物长势情况等进行作物生产过程中的管理分区，要求精确管理分区技术支持单位（机构）提供基地管理分区的图件，并提供技术支撑单位（机构）的售后服务承诺函。 3、可生成并提供项目所在地的作物长势指标分布图图集，包含叶面积指数、植物氮含量、叶龄等农学参数指标图。 ▲4、提供关于农情信息立体感知系统相关的软著证明。 5、对农田田块进行穗数识别、基本苗分析，提供软件截图及原理说明。 注：以上▲需全部满足并提供相应证明材料并加盖投标人公章，否则不得分。 | 1 | 套 |
| 3.5 | 基于模型的数字化农作处方设计系统 | 系统包含web端及手机移动端，针对采集的数据进行管理，集成建立水肥农作处方数字化生成技术，实现农作处方的数字化生成和定量化决策。 1. 数据源管理 管理数据来源及数据表，连接各类数据数据源信息，对数据源连接进行编辑和删除，根据数据类型，建立数据库表，对数据库表编辑和查看； 2. 数据资源管理 包括数据目录及数据检索，根据数据资源的类型，生成数据目录，同时可根据关键词对数据进行检索查询； 3. 数据汇聚 通过建立数据抽取任务，对全域数据进行定向采集，可管理数据抽取任务，对抽取任务进行启停设置，监控数据抽取过程，并可查看数据抽取日志； 4. 数据治理 根据数据类目，建立数据模型，并可对数据模型进行图表配置、编辑及查看； 5. 生成处方图 根据稻麦全生命周期生长信息，集合稻麦生长的实时田间数据信息，生成园区尺度上的稻麦生产肥水处方图。 6.需生成适宜于当地的作物生长模型，包含:稻麦生长监测模型、稻麦生长诊断模型、稻麦氮素亏缺模型及生育期监测预测模型等，从而科学的指导农业生产，需提供原理说明。 ▲7.配置基础图层信息：可新增/编辑/删除如图层类型/图层效果/中心经纬度/标绘点绑定图层跳转事件。（▲项需承诺成交后签订合同前，提供具有CMA、CNAS标识的第三检测机构出具的检测报告至招标人处核查备案。） ▲8.大屏软件：管理数据对接与共享,可对接不同的终端设备，可对设备采集回传的数据进行解码。（▲项需承诺成交后签订合同前，提供具有CMA、CNAS标识的第三检测机构出具的检测报告至招标人处核查备案。） ▲9.病虫害库：可生成并管理农作物生长模型，可生成并管理病虫害数据模型。（▲项需承诺成交后签订合同前，提供具有CMA、CNAS标识的第三检测机构出具的检测报告至招标人处核查备案。） ▲10.农产品库：可对农产品价格的波动进行监测、预警以及深入的数据分析。（▲项需承诺成交后签订合同前，提供具有CMA、CNAS标识的第三检测机构出具的检测报告至招标人处核查备案。） | 1 | 套 |
| 3.6 | 智能虫情测报灯 | 1、符合GB/T 24689.1-2009《植物保护机械虫情测报灯》标准。 2、设备结构：触摸屏操作模块、由害虫诱捕装置、害虫灭杀装置、害虫散虫装置、害虫收集装置、高清摄像机与传送装置、自动清扫虫体装置、控制器、显示器、电源与防雷系统、网络传输模块组成。 3、7寸彩色触摸屏，可实现现场控制及软件远程手动监测控制：诱虫灯开启、手动拍照、光控时控切换、拍照间隔时间、有线无线网络切换功能、流量限流等功能。 4、光控控制：晚上自动开灯，白天自动关灯，在夜间工作状态下，不受瞬间强光照射改变工作状态； 5、雨控系统：雨控传感器应根据外界雨量变化自动控制测报灯工作。 6、时段控制：根据标靶害虫生活习性规律设置工作时间段和工作时长。 ▲7、远程控制：可以远程控制接虫仓、诱虫灯开关、加热管开关、杀虫仓和烘干仓清空、震动电机开关、拍照开关、工作模式开关、重启和更改上传地址等功能。（▲项需承诺成交后签订合同前，提供具有CMA、CNAS标识的第三检测机构出具的检测报告至招标人处核查备案。） 8、诱虫光源：20W专用诱虫光源（主波长365nm）； 9、灯体材料：整体结构采用GB32080-92不锈钢喷塑材质； 10、远红外虫体处理仓温度控制：工作15分钟后温度≥90℃，远红外虫体处理致死率不小于98%，虫体完整率不小于95%； 11、功耗：待机状态≤5W；整灯功率≤450W；供电方式：220V市电，灯管启动性能：5S内启动 ，绝缘电阻：≥2.5MQ，有漏电保护装置；撞击屏互成120度角，单屏尺寸：长595±2mm，宽213±2mm，厚≥5mm； ▲12、图像采集功能：内置不低于3000W像素高清工业摄像头，可定时采集图片上传至云平台，远程拍照和手动拍照均可。（▲项需承诺成交后签订合同前，提供具有CMA、CNAS标识的第三检测机构出具的检测报告至招标人处核查备案。） ▲13、自动识别功能：能够识别害虫种类≥136种，对一、二类农作物病虫害名录中趋光性害虫的单一种类识别计数准确率≥95%。（▲项需承诺成交后签订合同前，提供具有CMA、CNAS标识的第三检测机构出具的检测报告至招标人处核查备案。） ▲14、计数功能：内置光栅计数装置，可以实时记录虫子数量。（▲项需承诺成交后签订合同前，提供具有CMA、CNAS标识的第三检测机构出具的检测报告至招标人处核查备案。） 15、标本存储：需要保留标本的保留在储存仓内，人工定期收集，对于不需要标本的虫子可直接排出机器外，避免人工去现场，只要定期去巡检即可；也可通过定位传感器实现每天自动切换接虫仓，避免不同日期采集的虫体堆叠，便于人工校对和分析，满足人工测报需求。 ▲16、数据管理和查看功能：可通过电脑端（PC)、手机端(APP)、小程序查看设备位置信息，监测设备工作状态，可对设备出现的故障进行分析和预警。（▲项需承诺成交后签订合同前，提供具有CMA、CNAS标识的第三检测机构出具的检测报告至招标人处核查备案。） 17、每台设备具有二维码，通过扫码可连接到售后系统进行安装和报修，具有售后 APP 查询功能（提供软件平台功能截图佐证）。 18、定位功能：内置GPS定位功能，可在地图上查看当前设备位置、编号和在状态信息。 19、数据传输：多种联网方式4G\WIFI\有线可任意选择，可随时随地联网管理。 | 1 | 套 |
| 3.7 | 户外监测站 | 规划4米*4米户外监测站，以便对相关监测设备进行统一管理。 | 1 | 套 |
| 四、 | 数字化生产管理平台 |  |  |  |
| 4.1 | 数据驾驶舱 | “管理一张图”，集成并可视化关键数据，形成涵盖园区介绍、农事管理、资源统计、设备监控预警的综合视图，实现园区全方位、精细化、实时管理。具体包括： 1.园区基地简介： 图文展示整体风貌（地理位置、面积、功能区、特色作物、基础设施），提供直观全面认知。 2.农事作业记录： 实时更新展示农事活动（如播种、施肥、收割），含时间、地点、类型、执行人、进度等，借助地图标注与时间线展现空间分布与时间序列，助于监控进度、优化调度。 3.农机具资源统计： 集成农机种类、数量、位置、状态（闲置/作业/维修）、作业能力数据，通过地图标注与图表反映规模、分布、使用效率，指导农机调配与效能提升。 4.农资资源统计： 整合农资库存、消耗、采购、分布信息，动态图表展示总量变化、使用趋势、库存分布，助力精准把控供需，确保物资供应稳定高效。 5.设备统计： 涵盖各类设备数量、类型、分布、状态、维护记录，地图标注与仪表盘实时监控设备运行，及时发现处理故障，保障设施稳定运行与农业生产顺利进行。 6.设备异常预警： 基于运行数据与阈值，自动识别设备故障、性能下降、临近维护等异常，以醒目图标、颜色标注或弹窗提示预警，确保管理者及时响应，避免故障影响生产，保障园区运营稳定高效。 | 1 | 项 |
| 4.2 |  | “监测一张图”，集成多源数据，全面、实时、直观展示稻麦生长、逆境、视频监控、土壤、气象及水体状况，支撑精准农业决策。内容包括： 1.稻麦长势监测： 融合遥感、无人机、地面传感数据，获取多光谱图像与生长参数，AI分析生成长势分布图，以颜色、等级展示时空差异，助管理者评估作物状态，及时发现问题。 2.逆境监测： 集成病虫害、土壤养分水分、气象预警信息，地图标注与预警图标示病虫害区、土壤异常地段、灾害预警区，助力及时防控，减轻逆境影响。 3.视频监测： 高清摄像头全天候监控稻麦关键区，视频流接入地图，用户点击摄像头图标查看实时/历史画面，直观了解生长、病虫、作业情况，提升远程监控与应急响应。 5.土壤信息监测： 整合土壤传感器数据，展示温度、湿度、电导率、PH、养分空间分布与变化趋势，地图标注与图表辅助精准掌握土壤状况，科学指导施肥灌溉，提升资源利用效率。 6.气象信息监测： 接入权威气象数据，实时显示园区及周边气温、降水、风速、湿度、光照、蒸发等参数及未来预报，地图叠加与图标直观揭示气象对稻麦影响，助提前防灾减灾。 7.农田水体监测： 监测灌溉水体水质（溶解氧、氨氮、总磷、pH等）、水位、水量，地图标注与曲线展示水体状况；结合地下水位数据，评估农田水分、地下水利用，为优化灌溉、防止盐碱化提供科学依据。 | 1 | 项 |
| 4.3 |  | “处方一张图”，深度融合精准农业处方与GIS，打造集时间规划、地块定位、处方建议与详情的可视化管理工具。以地图形式直观展现专家基于监测数据制定的处方，便于管理者与农户快速理解并精准执行田间措施，提升处方传达效率与执行精度，实现精细化、标准化、智能化管理，促进资源高效利用与产品质量提升。主要包括： 1.时间设定： 地图中标注处方有效执行时段（播种期、生长期等）或具体日期（如2023年5月1日至15日），以时间轴、日历标记、文字表述呈现，确保用户清晰掌握操作时机。 2.地块分布： 基于高精度GIS，精确定位园区内各地块位置、边界及编号，地块视觉元素与处方关联，一目了然处方覆盖地块分布。支持地块搜索、筛选、放大定位及关联处方信息。 3.处方建议： 为每个地块或相似地块提供种植管理、水肥管理、病虫防治、农机作业等详细处方建议，图文并茂，通过地图弹窗、侧栏面板、交互图表展示，确保信息清晰、操作性强。 4.地块详情： 用户点击地块触发详细处方卡片，含全部处方建议、数据支撑（如土壤报告、作物监测、气象预报）及一键分享、打印、导出功能，便利线下参考、协作交流。 | 1 | 项 |
| 4.4 |  | “作业一张图”，整合物联网、GIS与农机数据，实现对园区内农机作业的实时监控、历史追溯、统计分析。该平台旨在提升管理透明度、效率与精准度，为决策提供支持。核心功能包括： 1.农机作业状态实时展示： 地图上动态追踪农机GPS位置，图标反映作业状态（作业中/待命/故障/空闲），清晰呈现园区作业全局。 2.基地地图与基础设施： 精确划分地块，关联作业类型；叠加显示道路、水源、电力设施等，辅助规划作业与应急。 3.作业记录查询与回放： 查询农机历史轨迹，动画回顾行驶、起止时间、停留点等信息；点击获取农机型号、驾驶员、作业详情等。 4. 统计分析与绩效评估： 按地块、作业区统计作业面积、次数、效率、资源消耗；提供作业量时间趋势，指导调度与维护；计算单台农机绩效，用于设备更新、培训及奖惩决策。 | 1 | 项 |
| 4.5 | 生产管理PC端 | 通过PC生产管理端，实现全面、精准、高效的数字化资源管理，旨在提升农业生产效率、降低成本、增强抗风险能力，并为精细化种植、科学决策和智能运营提供坚实数据支持。系统涵盖基地资源、稻麦品种、农资、农机、农具、农事信息及设备信息等多方面管理。 1.基础数据管理： 具体包括：录入园区概况，地块档案与分区，稻麦品种与种子库存管理，肥料与农药等农资跟踪，农机档案与智能调度，农具清单与损耗维修记录，农事活动关联管理，以及硬件设备位置、状态与维护信息监控。 2.种植管理： 具体内容包括：作物布局规划、播期安排与产量目标设定，田间作业与生长监测记录，灾害事件快速上报，精准施肥、灌溉与病虫害防治处方设计，以及肥料、农药等各类投入品使用统计分析。 3.智能作业管理： 智能作业管理系统，融合信息技术、物联网、智能装备，精准计划、远程控制农机与灌溉作业，大幅提升农产效率，降低成本。系统包含两核心模块： 农机作业管理：依据种植计划、地块特性和排班等，系统自动生成任务清单（犁耕、播种等），规划最优路径，调度农机、燃油、配件资源，确保作业流畅并应对突发情况。远程监控农机位置、状态、油耗，提供故障预警与诊断建议，支持远程参数调整与自动驾驶导航。 灌溉作业管理：整合土壤监测、气象、需水量模型，精确预测灌溉需求，制定科学计划（时间、方式、量、周期），实行节水策略（分区、间歇、夜间灌溉），确保合规。远程控制阀门，精准灌溉，实时监控系统运行，反馈灌溉进度、效果、能耗，自动识别故障并报警，支持远程诊断与维护。 | 1 | 项 |
| 4.6 | 生产管理移动端 | 开发移动端生产管理平台，为管理者、技术人员及现场人员提供实时、便捷的移动办公工具，实现全程精细化、数字化管控，提升农场运营效能。移动端具备以下功能： 1.基地档案： 查看地块位置、面积、土壤、肥力等基本信息，历史种植记录、作物轮作；展示灌溉、农机库、仓库设施位置、状态，便于维护调度；查阅员工、技术人员、农户联系、职务、技能信息，利于任务分配协作。 2.农场监测： 集成视频监控，实时查看田间、设施，支持回放；展示气象（温湿光风等）、土壤（水分、电导率等）、作物生理数据，提供图表、阈值预警。 3.农事计划提醒： 推送待办任务（播种、施肥等）详情、标准、物资需求；发送极端天气预警，指导防护；提示作物关键生育期管理要点与风险。 4.农事信息记录： 支持文字、图片、语音、视频记录农事活动、作物状况、病虫害，GPS定位关联地块；实时云端同步数据，确保完整一致。 5.农机作业管理： 制定作业计划（耕种收等），考虑种植、地块、农机因素，支持任务分配；远程监控位置、进度、油耗、故障，可远程控制；分析作业面积、效率、成本，指导调度维修。 6.灌溉作业管理： 制定灌溉计划（时间、方式、水量），基于土壤水分、气象、需水模型，一键启动设备；监控系统运行状态，远程调控，确保效果与节水；记录灌溉信息，统计用水、效率，指导策略优化。 7.农作处方查看：查阅精准施肥建议（种类、用量、时期、方法），一键添加计划；查看个性化灌溉方案（时间、量、频率），指导灌溉作业；获取病虫害防治建议（农药、剂量、方式、间隔期），确保科学用药。 | 1 | 项 |

- 项目实施要求

- 安装方案编制要求

- 安装方案编制依据

- 本项目安装方案编制时除符合本项目技术方案要求外，还应符合国家和江苏地区颁发的现行有关设计、施工验收等相关方面的规范、规定。采购案未详尽之处，请供货方按国家及本地区现有规范进行施工。

- 技术资料提交要求

- 供货方应提供包括但不限于满足货物日常使用、专用的维修工具以及使用、维护的技术文件，如设备和附件装箱清单、产品合格证、产品检验报告、保修服务卡、使用说明（原版正本）、中文维护手册。

- 安装方案编制要求

- 供货方的投标文件中实施方案仅作为评标依据，供货方签定合同后，需重新根据招标人的要求和项目现场的实际情况，重新优化编制《安装方案》，直至招标人完全满意为止。《安装方案》的编制应由具有相关资质的单位负责完成，供货方无相关资质的可分包。供货方需全部承担《安装方案》编制的质量与安全责任，确保项目建成后所有设备能正常运行，能满足设备使用人高效的生产要求。

- 安装方案审核要求

- 如《安装方案》未经过招标人认可，经3次协商交流未达成共识后，招标人有权与供货方解除部分或全部合同。

- 知识产权保护要求

- 供货方应承担由于招标人在其本国使用该设备或设备任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及招标人为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

- 验收资料上交要求

- 产品调试完成后，需经招标人验收合格，供货方负责将全部《安装方案》以及有关技术文件、资料、测试、验收报告等文档汇集成册交付招标人。

- 项目现场管理要求

- 安全管理要求

- 供货方应遵守现场的一切规章制度，按照招标人要求文明建设，施工人员的安全由供货方负责，招标人监督执行，如发生安全事故，由供货方负全责。现场协调工作由供货方负责，招标人配合。

- 货物保管要求

- 供货方负责为工具设备、安装设备等提供适当的保护、包装或覆盖等处理，负责保管、看护进场的工具设备及附配件直至验收合格，以免受损。

- 供货方所供货物涉及商品包装和快递包装的，应参考《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）要求执行。

- 垃圾清运要求

- 在安装、调试期间或保修过程中，供货方负责及时清理现场垃圾。

- 货物质量与验收要求

- 货物质量标准

- 供货时所有货物（包括零部件）须为全新的、未使用过的原装正品，并完全符合国家质量标准。需提供厂家出具的合格证书、有国家强制性认证要求的产品须提供相应证书，货物的技术参数及配置情况必须由投标人提供国家相关检测机构出具的检验报告、生产厂家公开发布的印刷资料等技术资料予以支持。

- 货物包装要求

- 货物为原厂商未启封全新包装，具有出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追溯查阅。

- 货物检验原则

- 货物的生产、调试、维修、检验、验收原则为：有国家标准的执行国家标准；无国家标准的执行行业标准；无行业标准的执行地方标准；无地方标准的执行企业标准。所有设备在到达现场时须经招标人代表验收，验货时须提交该产品的质量合格证明。

- 货物检验标准

- 所有设备、附（配）件应符合本方案与招标文件要求，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品。所有货物在到达现场时须经招标人代表验收，验货时须提交该产品的质量合格证明。如商检或货物测试中发现设备性能指标或功能上不符合招标文件和合同要求时，将被看作性能不合格，招标人有权拒收并要求赔偿。

- 货物验收内容

- 招标人及有关部门依招标文件要求，对全部货物的型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件(如装箱单、保修单、随箱介质等）的验收。供货方必须为使用单位调试、维修、使用提供足够的技术资料和技术保障，提供设备的有关证明。

- 调货换货要求

- 如设备运输和调试过程中因事故造成货物短缺、损坏，供货方应及时安排换货，以保证设备调试的成功完成。换货的相关费用由供货方承担。

- 补充货物说明

- 招标人按中标价格和数量向供货方采购本项目货物后，在合同执行期若需增加采购相同品牌型号的货物，供货方必须按相同的配置和不高于中标价格销售给招标人。

- 逾期交货处罚

- 如供货方逾期交付货物、验收超过10个工作日的，应以合同货物总额为基数，按每天2‰向招标人支付滞纳金。

- 货物质保与维修要求

- 质量保证期限

- 自验收合格之日起，不低于3年免费质保。国家和省市有关三包规定和厂商标准高于该要求的，应按相关规定和厂商标准执行。质保期结束后，供货方对合同中的设备提供免费保修服务，如需更换零配件，供货方只收取零配件费。

- 质保维修范围

- 质保期内因供货方产品质量不可靠，导致产品非主观故意损坏或遗失，由供货方免费负责维修、更换。因台风、地震不可抗力因素或发生偷盗、人为恶意破坏导致产品损坏或遗失，不属于售后服务范围，但供货方需配合招标人承担维修或更换工作，价格依产品审计单价按实结算。

- 质保响应时间

- 无论保修期内还是保修期外，供货方应满足招标人售后服务的紧急需求，提供24小时的全方位技术支持和售后服务。对招标人的故障通知，供货方在接报后1小时内响应，2小时内到达现场，4小时内处理完毕。若在12小时内仍未能有效解决故障的，供货方须免费提供同档次的货物给招标人临时使用，确保招标人的业务正常开展。

- 货物维护培训

- 供货方无偿培训招标人操作使用与维修人员，主要内容包括但不限于货物的基本结构、性能、操作使用方法、主要部件的构造及修理，日常使用保养与管理，安全防范，常见故障的排除，紧急情况的处理等，培训时间按招标人要求，培训地点主要在设备现场或按招标人安排。

- 缺陷保修要求

- 如果设备交付使用后，缺陷多次反复出现，供货方必须提出分析报告和解决方案，直到最后纠正缺陷，供货方提供的质保从纠正之日起重新计算质保期。

- 货物退回处理

- 供货方两次维修仍不能达到合同约定的质量标准和厂家的质量标准，招标人有权单方面决定退货，并依法追究供货方的违约责任。

- 商务要求

- 报价清单编制要求

- 投标报价范围

- 投标报价应包括本项目按“交钥匙工程”竣工交付时所需全部费用，包括但不限于：安装方案编制和修改完善，所有设备及配套设施采购、安装、施工、保修（执行国家相关规定）、竣工验收及相关服务等全过程的交钥匙工程全部内容，以及为完成上述内容所必须的包装、运输、附属工程、临时工程、开办费、技术措施费、工程施工过程现场服务咨询费、资料增加成本费、风险费（含设计变更）、材料、劳务、机械设备、安装、维护、管理、利润、税金、建筑垃圾清运费用（施工过程中产生的建筑垃圾，就地资源化利用或运至场外建筑垃圾具备资质的处置企业处置，且不得掺杂其他垃圾。垃圾处置费用由供货方自行考虑列入报价，结算时不再调整）、招标投标综合服务费、政策性文件规定费用等；相关设备应提供招标人操作手册、配件备件等。供货方需踏勘现场、充分考虑现场情况后综合考虑，结算时不再调整。

- 投标报价要求

- 投标时货物单价为全费用综合单价。报价清单中若有漏项、缺项、少算部分，视同分摊至其余综合单价中，结算时不予增加。除招标人认可的方案变更引起的调整外，供货方不得提出任何增加费用的要求。

- 现场踏勘要求

- 供货方需自行组织现场踏勘，要结合设备安装实际情况勘测现场布线及辅材实际用量。供货方无权因现场调查不周而修改有关文件或要求补偿。

- 货物资料完善要求

- 货物参数优化

- 供货方必须严格按照项目实施要求，结合现场实际条件，依据自己的工艺标准，在不低于本文件要求参数的基础之上，编制完整的、准确的报价清单，进一步明确所选用的主材、辅材、设备等的品牌、规格、型号、参数等，并详述具体的安装工艺。供货方对采购方案中规定的技术参数、规格、数量和要求等必须等于或高于招标文件提供的详细参数。

- 货物供应保证

- 供货方所投产品货物型号必须是真实存在的且尚未停产，在供货周期内按照所投设施设备的品牌、型号、规格参数供应设施设备，否则供货方需处以该货物3倍以上罚款。

- 供货方所投产品符合国家、省、市节能、环保要求（节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本）。

- 供货方所供货物应当按照《财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）提供本项目所需设备及服务。

- 货物品牌要求

- 报价清单中所列品牌（如有）均为参考品牌，不作为指定品牌，供货方可以自行选择其它品牌报价，但各投标单位必须在投标文件中提供相关证明材料证明所报产品品质、档次、性能、技术参数相当于或优于参考品牌，否则其投标无效。

- 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由招标人或者招标人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

- 付款方式

- 合同签订，完成需求确认后甲方向乙方支付合同总金额的30%；项目通过审计验收后，甲方向乙方支付至审定总金额的97%；履约满后，付清尾款。

# 第五章   评 审 办 法

为做好招标投标工作，根据国家有关规定特制订本标准及办法。

1.评标办法制定依据

政府采购法律法规、制度。

2.评标原则

评标活动遵循客观、公正、审慎的原则。

3.评标机构

评标委员会由 5人（含 5人）以上单数的评委组成。开标前，按照政府采购评审专家管理的有关规定产生专家评委。

4.评标程序

（一）由于本项目资格审查采用“资格后审法”，因此只有通过资格审查的投标人的投标文件才可进入详细评审。资格审查将由招标人在开标后评审前对所有投标人进行资格审查，通过资格审查的投标人才能继续参加评审。

（二）评标委员会首先对各投标文件进行符合性审查，未通过审查的为无效标。

符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的要求作出了实质性的响应，审查并逐项列出投标文件的全部投标偏差。投标偏差分为重大偏差和细微偏差。

下列情况属于重大偏差：

（1）要求盖章签字无单位盖章，无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的；

（2）无法定代表人出具的授权委托书的；

（3）未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

（4）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标货物报有两个或多个报价，且未声明哪一个为最终报价的，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

（5）投标人名称或组织结构与本次投标报名时不一致且未提供有效证明的；

（6）投标有效期不满足招标文件要求的；

（7）招标文件明确规定可以废标的其他情形。

①投标函无投标人盖章，无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的；

②授权委托书无法定代表人（或代理人）手签或法人印章；

③投标文件中含有虚假材料；

④其他不满足法律法规、招标文件规定或评标委员会讨论通过确定为废标的情形。

投标文件出现上述情形之一的，属未能对招标文件作出实质性的响应，作废标处理。

在评标过程中，评标委员会发现投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该投标人的投标作废标处理。

细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。评标委员会书面要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。

（三）评标委员会以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表达不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清或者补正。澄清、说明或者有补正的以书面方式并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容；

（四） 投标文件算术错误的修正：

评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核。投标文件有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

1.投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

（五）报价评审及细微偏差量化；

（六）评委评价投标文件。评委阅读、审查、评价投标文件，依据评分标准进行有记名打分；

（七）根据实际需要，对有关投标人进行核实和考察；

（八）评标委员会在评标过程中发现的问题，应及时作出处理或者向招标人提出处理建议，并作出书面记录；

（九）计算经综合评审的评分，综合评分为各评委评分的算术平均值；

（十）评标委员会完成评标后，向招标人提出书面评标报告。

（十一）中标人的确定

本次招标项目的评标办法采用“综合评分法”。评标委员会仅对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评价和比较。

评标委员会根据综合评分高低进行排序确定中标候选单位。若综合得分相同，按商务标报价分由高到低顺序排列；若综合得分相同且商务标报价分相同，按技术标得分由高到低顺序排列。招标人确定排名第一的中标候选单位为本项目中标人。

评审标准

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分细则 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务部分 | 报价 30分 | 按满足招标文件要求且有效投标价格最低的投标报价作为评审基准价，其价格分为满分；其他投标人的价格分按以下公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30 分。结果保留两位小数。 注：对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》等证明文件的供应商，对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除。 |  |
| 2 | 综合实力 | 投标人实力 2分 | 投标人具有有效期内的农业大数据平台、农业生产信息化管理系统、智慧水利灌区智能化管理系统、农田水利智慧管理平台类软件著作权，每提供1个得0.5分，最高得2分。 |  |
| 3 |  | 投标人业绩 4分 | 投标人近三年（2021年1月至今，以合同签订时间为准）具有本项目涉及产品的相关业绩，每份得2分，最高4分。 注：不包含生产厂商与经销商或代理商的供货业绩。业绩证明材料须提供有效的合同关键页复印件并加盖投标单位公章，未提供或提供不符合要求的不得分。 |  |
| 4 |  | 投标人资质 12分 | - 1.投标人具有有效期内ISO27001信息安全管理体系认证证书、ISO9001质量管理体系认证证书，每提供一个证书得2分，最高得4分； - 2.投标人具有有效期内大数据服务安全能力评价认证证书得2分； - 3.投标人具有有效期内CCRC信息安全服务资质（安全集成）一级证书得3分，二级及以下得1分； - 4.投标人具有有效期内CCRC信息安全服务资质（软件开发）一级证书得3分，二级及以下得1分； - 注：以上证书提供扫描件加盖公章，不提供不得分。 |  |
| 5 |  | 人员配置 12分 | - 1.项目经理（1人）：具有高级信息系统项目管理师、网络安全能力认证(CCSC)、高级工程师、高级土壤调查工程师证书的，每提供1个证书得1分，最高得4分。 - 2.技术负责人（1人）：具有网络规划设计师、网络工程师、高级土壤调查工程师、高级工程师证书的，每提供1个证书得1分，最高得4分。 - 3. 运维负责人（1人）：具有CISAW信息安全保障人员认证证书、网络工程师证书、IT服务工程师、高级土壤调查工程师证书的，每提供1个证书得0.5分，最高得2分。 - 4.本次项目配备实施团队成员具有软件设计师、信息系统业务安全服务工程师、系统分析师、售后服务管理师证书的，每提供1个证书得0.5，最高得2分。 - 注：以上人员不能兼任，同专业证书以最高级别计分，不重复累计。须提供有效期内的证书扫描件及投标人为其缴纳的连续六个月（2023年12月-2024年5月）的社保证明材料加盖投标单位公章，未提供或提供不符合要求的不得分。 |  |
| 6 | 技术文件（40） | 技术指标参数20分 | 完全响应招标文件所有技术要求的得20分。标“▲”的设备和技术指标项为重要设备和重要技术指标，若该设备和技术指标出现负偏离，每个“▲”扣2分。未标“▲”指标，每负偏离一条，扣1分，扣完为止。 注：投标单位须如实详细填写“技术部分偏离表”，并如实填写所投产品的真实参数。投标人可提供与所投产品参数匹配的相关材料加以佐证（佐证材料包含但不限于：产品公告、产品介绍、产品图册、产品相关检测报告等）。 |  |
| 7 |  | 技术方案 20分 | 项目的理解（4分） | 供应商按照项目的采购需求，提供对项目的理解方案，根据相关项目需求服务规范响应的完整性、合理性进行综合打分： 1、掌握和熟悉项目实施的必要性。 2、项目现状和需求分析与项目采购要求响应情况. 3、详细阐述项目的建设目标、总体架构、建设内容和建设效益等内容响应情况。 注：评审委员会根据各供应商的具体响应内容按照以下量化的评审因素指标对各项要求进行满足性判断： 1、方案内容完整，可行性强；方案专业性强，需求理解透彻；符合项目需求，该项得4分； 2、方案内容完整，具有可行性，且有一定的理解，基本符合项目需求，该项得2分； 3、方案不细致，欠完善，与项目需求响应度低，项目理解一般，该项得1分。 4、不提供不得分。 |
|  |  |  | 基础设施提升与智能化灌溉系统方案（4分） | 投标人按照项目的采购需求，提供基础设施提升与智能化灌溉系统方案，根据建设规范响应和执行的完整性、合理性进行综合打分： 1、详细阐述土地整治，下田口新建，沟渠修缮清淤的基础设施建设内容响应情况； 2、根据项目现有基础条件和设施提升，制定智能化灌溉建设内容响应情况。 注：评审委员会根据各投标人的具体响应内容按照以下量化的评审因素指标对各项要求进行满足性判断： 1、方案内容完整，可行性强；方案专业性强，需求理解透彻；符合项目需求，该项得4分； 2、方案较为完整，具有可行性，基本符合项目需求，该项得2分； 3、方案不细致，欠完善，与项目需求响应度低，项目理解一般，该项得1分。 4、不提供不得分。 |
|  |  |  | 智能作业，全程机械化与智能化方案（4分） | 投标人按照项目的采购需求，提供智能作业，全程机械化与智能化方案，根据建设规范响应和执行的完整性、合理性进行综合打分： 1、根据项目需求，合理设计配置农机具的建设响应情况； 2、详细阐述农机无人化改造建设内容响应情况。 注：评审委员会根据各投标人的具体响应内容按照以下量化的评审因素指标对各项要求进行满足性判断： 1、方案内容完整，可行性强；方案专业性强，需求理解透彻；符合项目需求，该项得4分； 2、方案较为完整，具有可行性，基本符合项目需求，该项得2分； 3、方案不细致，欠完善，与项目需求响应度低，项目理解一般，该项得1分。 4、不提供不得分。 |
|  |  |  | 精准种植与数字处方设计方案（4分） | 投标人按照项目的采购需求，提供精准种植与数字处方设计方案，根据建设规范响应和执行的完整性、合理性进行综合打分： 1、掌握和熟悉项目精准种植建设的要求。 2、详细阐述精准种植的功能系统或功能描述响应情况。 3、根据精准种植的内容提供数字处方软件建设响应情况。 注：评审委员会根据各投标人的具体响应内容按照以下量化的评审因素指标对各项要求进行满足性判断： 1、方案内容完整，可行性强；方案专业性强，需求理解透彻；符合项目需求，该项得4分； 2、方案较为完整，具有可行性，基本符合项目需求，该项得2分； 3、方案不细致，欠完善，与项目需求响应度低，项目理解一般，该项得1分。 4、不提供不得分。 |
|  |  |  | 数字化生产管理方案（4分） | 投标人按照项目的采购需求，提供数字化生产管理方案，根据建设规范响应和执行的完整性、合理性进行综合打分： 1、结合现状，分析提升生产要素与经营活动数字化必要性响应情况； 2、详细阐述数字化生产管理建设响应情况。 注：评审委员会根据各投标人的具体响应内容按照以下量化的评审因素指标对各项要求进行满足性判断： 1、方案内容完整，可行性强；方案专业性强，需求理解透彻；符合项目需求，该项得4分； 2、方案较为完整，具有可行性，基本符合项目需求，该项得2分； 3、方案不细致，欠完善，与项目需求响应度低，项目理解一般，该项得1分。 4、不提供不得分。 |

注：（1）针对评分标准中评分的每一条，投标单位均应按要求提供相关资料并作出相应说明供评标委员会评判，不提供相关资料或所提供资料无法证明的视为不具备该项得分的条件，投标文件中相关证明材料须编好目录及页码；

（2）投标报价超过最高限价的，不得进入评标程序；

（3）投标文件中如出现前后不一致时,评标委员会有权要求投标单位澄清说明，澄清说明事项涉及评分时，该项不得分；

（4）投标单位必须保证全部投标资料的真实性，招标人有权在采购的任何阶段进行调查和核实，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标文件，为无效投标。已中标的将取消中标资格，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法处理；

（5）投标单位的最终得分取评标委员会各成员所评定分值的平均值（小数点后保留两位）。

# 第六章    投标文件格式

水稻无人农场示范基地建设项目

投 标 文 件

项目编号：****

投标人名称：                    （盖单位公章）

委托代理人：                     （签字或盖章）

日期： 年 月 日

附件1：

投 标 函

（招标人名称）：

根据贵方为              （项目名称及编号）项目招标采购服务的投标邀请,签字人              （姓名、职务或职称）经正式授权并代表投标人              （投标人名称、地址）提交投标文件正本一份（包括招标文件要求提供的全部资料）；

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 按招标文件规定的各项要求，向贵方提供所需的货物及配套服务总报价为人民币      万元；

2. 我方已详细审查全部招标文件，包括有关澄清和补充说明（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

3. 本投标文件有效期为自开标日起90个日历天。在这期间，本投标文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。本次招标文件和本投标文件将作为买卖合同的附件。

4. 如果在规定的开标时间后，我方在投标有效期内撤回或撤销投标，由此给招标人造成损失的，我方愿意承担相应赔偿责任。

5. 我方愿意向招标人提供与本次招标的相关资料，并对其真实性、合法性、有效性负责。

6. 我方将严格履行本投标文件中的全部承诺和责任，并遵守招标文件中对投标人的所有规定。

7. 我方完全理解招标人有保留在授标之前任何时候根据评标小组的意见接受或拒绝任何投标的权力，并完全理解招标人对此无解释的义务。

8. 我方承诺在此次招标过程中涉及的一切应当保密的事项，不向任何第三方泄露，否则承担一切法律责任。

9. 如果我方中标，我们将在接到招标人的中标通知书后按工期要求的时间内完成本项目的所有工作。并将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

10. 如果我方中标，为执行合同，我们将按照招标文件要求提交履约保证金。

11. 如果我方中标，我们将在招标文件第二章“投标人须知”规定的金额向有关单位支付招标代理费。

12. 与本次投标有关的一切往来信函请寄：

地址：

电话：

电子邮件：

投标人名称（公章）：

法定代表人（授 权 代 表） 签 字：

日 期：  年  月  日

附件2：

开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 投标总报价（元） | 人民币： （大写） 人民币： （小写） |
| 供货期限 |  |
| 投标有效期： | 90天 |

填写说明：

投标人按电子投标文件中统一格式，完整、正确填写开标一览表，加盖投标人公章，并经投标人法定代表人或其授权代表签字或盖章，否则该投标文件为无效投标文件（复印件无效）。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：

日期：

报价分析表

| 序号 | 标的物名称 | 品牌、规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 交付期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价 | 金额大写 元 （¥： 元） |  |  |  |  |  |  |

注：“投标总报价”金额与报价函、开标一览表须保持一致。

投标人名称：（盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：     年     月     日

附件3：

法定代表人（负责人）身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：    年     月     日

经营期限：

姓    名：            身份证号：

系                 (投标人名称)的法定代表人（负责人）。

特此证明。

投标人名称(公章) ：

日期：   年   月   日

附法定代表人（负责人）身份证正反面复印件

附件4：

授 权 委 托 书

(原件)

本授权委托书声明：本人          (姓名)系                 (单位全称)的法定代表人（负责人），现代表本单位（公司）授权我单位（公司）        (部门、职务或职称、姓名)作为本单位（公司）的合法代理人，以本单位（公司）的名义参加      (招标单位名称)的          (项目名称)投标。授权代表签署与本次招标相关的一切文件和处理与之有关的一切事务，本人均予以承认。

授权委托人无转委托权。

特此声明

投标人名称(公章) ：

法定代表人（负责人）签字：

授权委托人(签字) ：

日期：   年   月   日

附授权委托人身份证正反面复印件

附件5：

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

(参考格式)

- 投标人资格声明书

致：                  （招标人名称）

在参与本次项目响应中，我单位承诺：

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

- 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

- 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 | / | / |
| 2 | / | / |
| … | / | / |

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（加盖公章）：

日期：     年    月    日

说明：投标人承诺不实的，依据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

附件6：

技术条款响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 超出、 符合或偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（公章）：

日期：      年     月     日

填写说明：

1.按照第四章 项目内容及基本要求详细填列此表；

2.行数不够，可自行添加。

商务条款响应及偏离表

| 序号 | 项目 | 招标要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合同履行期限 |  |  |  |
| 2 | 服务地点 |  |  |  |
| 3 | 付款方式 |  |  |  |
| 4 | 投标货币 |  |  |  |

投标人名称（公章）：

日期：    年  月   日

附件7：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于制造业（行业）；制造商为         ，从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于企业     （中型企业、小型企业、微型企业）。

2.（标的名称），属于（行业）；制造商为，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于企业（中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大型企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

备注：1.小型、微型企业提供中型企业的服务的，视同为中型企业。若供应商提供的《中小企业声明函》为虚假声明则视同提供虚假材料，按《中华人民共和国政府采购法》相关规定处理并报请政府监督部门给予行政处罚。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3.参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件，本项目采购标的所属行业为制造业。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

申请人名称：     （盖单位公章）

日 期：    年     月     日

监狱企业证明材料

参加政府采购活动的监狱企业应当提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件加盖申请人公章。

附件8：

项目技术方案

技术方案内容见评标办法，但不仅限于这些内容，投标人可根据其对项目的理解自行增加，格式自拟。

- 附件9：

其它资料

投标人认为有必要提供的声明或其他证明材料，附上的材料请在此列出清单；如无后附文件，请说明。

评标要素索引表

| 序号 | 评审内容 | 投标文件页码范围 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 商务 |  |
| 1 | ……… | P～P |
| 2 | ……… | P～P |
| 3 | ……… | P～P |
| … | ……… | P～P |
| … | ……… | P～P |
| 二 | 技术 |  |
| 1 | ……… | P～P |
| 2 | ……… | P～P |
| 3 | ……… | P～P |
| … | ……… | P～P |
| … | ……… | P～P |
| … | ……… | P～P |

注：

1.中标人应对提交的纸质投标文件逐页标注页码。

2. 评标要素索引表的位置应布置在纸质投标文件前面（顺序：投标文件封面后、投标文件目录前）。

3.中标人应按上表的格式，对照招标文件中评标办法的评审内容，建立起投标文件相关评审内容与页码之间的索引。

4.纸质投标文件应当与投标文件电子标书一致。