无锡市政府采购

公开

招标文件

（全流程电子化）

政府采购编号：JSZC-320200-JYZJ-G2025-0005

采购项目名称：北院A楼负二楼生活热水热交换机房设备更新项目（三次）

采   购   人：无锡市第二人民医院

采购代理机构：无锡市建苑工程造价咨询有限责任公司

二○二五年三月

目录

一．投标邀请

二．投标供应商须知

三．采购需求

四．合同书（格式）

五. 投标文件（格式）

一、投标邀请

我公司受无锡市第二人民医院的委托，就北院A楼负二楼生活热水热交换机房设备更新项目（三次）进行公开招标，欢迎你单位参加投标并提请注意下列附表中的相关事项：

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 采购项目名称：北院A楼负二楼生活热水热交换机房设备更新项目（三次） 采购项目编号：JSZC-320200-JYZJ-G2025-0005 采购人：无锡市第二人民医院 采购方式：公开招标 采购内容：北院A楼生活热水热交换机设备陈旧，年久锈蚀，储水罐多次破损维修，周边管道锈蚀，已经构成安全隐患，亟须对设备进行更新，本项目包括但不限于所有设备的采购、安装及调试，具体详见第三章“采购需求”。 |
| 2 | 采购人：无锡市第二人民医院 采购人地址：无锡市梁溪区中山路68号 采购代理机构：无锡市建苑工程造价咨询有限责任公司 代理机构地址：无锡市梁溪区石皮巷2号 |
| 3 | 招标项目概况、要求： 1.项目概况：北院A楼生活热水热交换机设备陈旧，年久锈蚀，储水罐多次破损维修，周边管道锈蚀，已经构成安全隐患，亟须对设备进行更新，本项目包括但不限于所有设备的采购、安装及调试，具体数量及技术要求详见采购需求。 2.供货期：自合同签订之日起90日历天内完成供货。 3.预算金额：61.1万元。 4.最高限价：61.1万元，投标供应商投标报价不得超过最高限价，否则按无效投标文件处理。 5.质量及验收：一次性验收100%合格，如达不到一次性验收合格，则由承包人承担费用返工达到100%合格，并承担违约责任，按不低于合同价款的5%支付发包人违约金。 6.质保期：2年。 7.本项目标的所属行业：工业。根据《中小企业划型标准规定》工信部联企业〔2011〕300号规定，工业：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 8.本项目是否专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）：是。 |
| 4 | 投标人资格要求：投标供应商参加本次政府采购活动除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，还必须具备以下条件： - （1）供应商应为中国大陆境内合法注册的独立企、事业法人单位； - （2）供应商具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； - （3）供应商具有【建筑机电安装工程(2015新标准)二级】(含)以上资质且具有有效期内的安全生产许可证且具有中华人民共和国特种设备生产许可证【许可项目：承压类特种设备安装、修理、改造，许可子项目工业管道安装GC2及以上资质】；所投核心产品的设备厂家须具有中华人民共和国特种设备生产许可证【许可项目：压力容器制造】或中华人民共和国特种设备制造许可证（压力容器）资质证书； - （4）授权委托人、项目经理与企业签订的劳动合同以及企业为其缴纳的近三个月中任意一个月份(不含投标当月)社保证明，即由法定社保收缴机构出具的内附近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的缴费证明； - （5）供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间（以采购机构于报价截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）查询结果为准，如相关失信记录已失效，报价人需提供相关证明资料）； - （6）本项目不接受联合体。 - 注：1、按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。 2、采购人有权对以上资格条件进行核查，如供应商有弄虚作假行为或不具备以上条件的将取消其投标资格。 |
| 5 | 资金来源：财政资金 |
| 6 | 1.供应商主体信息库注册： （1）请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作： ①访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”）进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交审核。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入注册界面。 ②办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。 ③CA驱动下载： 在“江苏省政府采购（苏采云）平台”账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。 技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日 9:00-11:30，13:00-17:00） （2）完成苏采云注册的供应商方可在苏采云中进行CA绑定。登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。 （3）供应商应按上述要求提供相关材料及注册登记信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。 （4）如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：无锡市政府采购网——资料下载——苏采云——“苏采云”系统供应商操作手册。 技术支持QQ：田女士：3071474382；王先生：897651173。 2.完成项目报名，获取采购文件： （1）潜在投标供应商可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定投标，必须在苏采云平台（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）中免费下载公开招标文件（无锡政府采购网--江苏省政府采购（苏采云）平台或“政府采购客户端（苏采云）”中免费下载文件（“项目参与”——找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”）），完成项目报名，将苏采云平台中下载的招标文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。 （2）招标文件（后缀名为“.kedt”）、“苏采云”系统供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已参与项目--报名详情页面内相应链接进行下载。 （3）政府采购客户端工具及“苏采云”系统供应商操作手册可访问江苏政府采购网--办事指南--“资料下载”进行下载《“苏采云”系统供应商操作手册及政府采购客户端工具》或可至无锡政府采购网--下载专区--“苏采云”栏目下载《“苏采云”系统供应商操作手册》。 3.本项目为线上不见面采购，无需到开标现场也无需递交纸质文件。供应商应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。 |
| 7 | 采购人、无锡市建苑工程造价咨询有限责任公司将以线上不见面、电话咨询、电子邮件等方式开展线上答疑服务。截止至2025年5月6日10:00前，有关单位对于招标文件的相关事项如有疑问可通过上述方式咨询；投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面形式（必须加盖投标人公章，也请务必留下联系方式，以便回复）提出“ 项目需澄清问题”，并于提疑截止时间前书面交给项目联系人。若未在法定时间内提出澄清，由此造成的损失及风险由投标人自行承担。 |
| 8 | 本项目免收投标保证金。 |
| 9 | 投标有效期：开标之日起90天 |
| 10 | 网上投标截止时间：2025年5月22日13:00（北京时间），投标截止时间后的投标文件恕不接受。 投标及开标地点：网上线上投标。 本项目进行线上不见面采购活动，供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（政务CA），登录苏采云网上开标大厅，等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，请在规定时间内登录网上开标大厅参与采购活动（具体操作流程详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）。 |
| 11 | 评审时间：2025年5月22日唱标结束后 评审地点：无锡市梁溪区石皮巷2号无锡市建苑工程造价咨询有限责任公司东五楼 |
| 12 | 中标单位确定时间：2025年5月22日评审结束后 |
| 13 | 纸质投标文件：本项目为线上不见面开标，无需递交纸质文件。 中标供应商需在中标后递交一份纸质文件正本，两份纸质文件副本。 |
| 14 | 网上投标解密时间：2025年5月22日开启解密后半小时。 |
| 15 | 本次采购采用《江苏省政府采购（苏采云）平台》进行招标投标活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化。 |
| 16 | 采购人：无锡市第二人民医院 联系人：秦老师 联系电话：0510-68563113 采购代理机构：无锡市建苑工程造价咨询有限责任公司 联系人：周晓晨 联系电话：19952250963 电子邮件地址：582009131@qq.com 联系地址：无锡市梁溪区石皮巷2号 邮政编码：214000 有关本次采购活动程序方面的问题，可来人、来函（传真）或电话联系。 |
| 17 | 进口产品政策 本项目不接受进口产品投标。 进口产品认定依照《 财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248 号）的规定。 允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。 允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收。再创新方案的投标人的进口产品。 |

二、投标供应商须知

- （一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

- （二）招标文件：

1.招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标供应商应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

2.投标供应商应在苏采云平台（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）下载招标文件及有关资料，按要求制作、上传投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

3.投标供应商一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本招标文件中的所有条件和规定。

4.招标文件仅作为本次招投标使用。

- （三）招标文件的解释：

本文件的最终解释权归采购人。

- （四）招标文件的补充或修正：

1.无锡市建苑工程造价咨询有限责任公司可在投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。

2.如需对招标文件进行澄清或修正，无锡市建苑工程造价咨询有限责任公司将在无锡政府采购网、江苏政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标人应在投标截止时间前登录投标客户端或关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合招标文件要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

3.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标公告期限届满之日（以公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并具有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。无锡市建苑工程造价咨询有限责任公司将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，无锡市建苑工程造价咨询有限责任公司对无效质疑不予受理。

- （五）质疑与投诉：

1.质疑的提出和答复、投诉的提起和处理须按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定执行。

2.质疑的提出

2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

2.2潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出。

2.3供应商认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

2.5供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑函须原件递交。

2.6供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

2.7以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

3、质疑的受理与答复

3.1采购人负责供应商质疑答复。

3.2质疑函由采购人办理签收手续。

3.3质疑函接收单位信息：

接收单位：无锡市建苑工程造价咨询有限责任公司

地址：无锡市梁溪区石皮巷2号

邮编：214000

联系人：周晓晨

电话：19952250963

3.4采购人应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.5采购人处理的其他要求按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定执行。

4、投诉的提起

4.1质疑供应商对采购人的答复不满意，或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人所属预算级次的财政部门提起投诉。

4.2供应商投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

（1）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

（3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（4）事实依据；

（5）法律依据；

（6）提起投诉的日期。

4.3投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

4.4投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（1）提起投诉前已依法进行质疑；

（2）投诉书内容符合本办法的规定；

（3）在投诉有效期限内提起投诉；

（4）同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

（5）财政部规定的其他条件。

4.5供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

5、由采购人所属预算级次的财政部门根据《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定进行投诉处理。

- （六）投标文件的组成（相应内容上传至投标客户端）：

投标文件由商务部分、技术文件部分组成。

第一部分：商务标部分

1.投标函（格式见附件）

2.证明文件：

第一部分：资格、资信证明文件（扫描后上传，身份证应为正、反面）

（1）关于资格的声明函的原件的扫描件（格式见附件）

（2）投标供应商企业营业执照或事业单位法人证书或有关部门登记证明文件原件扫描件或复印件加盖公章；

（3）投标供应商【建筑机电安装工程(2015新标准)二级】(含)以上资质且具有有效期内的安全生产许可证且具有中华人民共和国特种设备生产许可证【许可项目：承压类特种设备安装、修理、改造，许可子项目工业管道安装GC2及以上资质】；所投核心产品的设备厂家须具有中华人民共和国特种设备生产许可证【许可项目：压力容器制造】或中华人民共和国特种设备制造许可证（压力容器）资质证书的原件的扫描件加盖公章；

（4）投标供应商法定代表人授权委托书的原件的扫描件（格式见附件，法定代表人亲自参加投标（签署或盖章整套完整投标文件）的除外）；

（5）投标供应商法定代表人身份证及法定代表人被授权代表身份证原件扫描件或复印件加盖公章（法定代表人亲自参与投标（签署或盖章整套完整投标文件）的除外）；

（6）授权委托人、项目经理具备与本企业签订的劳动合同和由社保机构出具的近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的缴费证明（新成立公司自成立日期开始、法定代表人亲自参加投标的除外），提供原件扫描件或复印件加盖公章；

（7）投标供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2022或2023年度审计报告和所附已审财务报告，提供上述资料原件扫描件或复印件加盖公章；

（8）投标供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）原件扫描件或复印件加盖公章；

（9）投标供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）原件扫描件或复印件加盖公章；

（10）承诺书原件的扫描件（格式见附件）；

（11）《中小企业声明函》（格式见附件）、残疾人福利性单位声明函（如是，格式见附件）、由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的原件扫描件或复印件加盖公章

注：上述资格证明文件投标供应商必须按要求全部提供。如正在年检（或换证），则必须提供法定年检（或换证）单位出具的有效证明，否则响应文件无效。如上述资格证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明。投标供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

第二部分：补充性文件：

（1）投标供应商简介和经营情况说明表（格式见附件）；

（2）投标供应商认为有必要提供的其他资料（参照评分标准要求）；

（3）投标偏离表（格式见附件）；

3.开标一览表（格式见附件）；

4.明细报价表（格式见附件）；

5.拟派人员配置表及拟派项目经理简历表（格式见附件）；

第二部分：技术文件部分

- （七）投标文件的要求：

1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号除外）。

2.投标文件由投标供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3.如无特别说明，投标供应商报价一律以人民币为报价结算货币，结算单位为“元”。

4.投标费用自理。

5.投标供应商应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登录苏采云平台获取招标文件，在投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

6.投标供应商应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

7.投标供应商按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

8.投标供应商应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

9.投标供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、业绩、报告等）扫描上传至投标系统。

10.投标供应商进行网上投标请参照《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》。

11.因投标供应商原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件，部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

- （八）报价要求：

1.投标供应商应结合本企业的技术水平，管理水平和拟定的方案自主报价。

2.供应商应结合本企业的技术水平、管理水平、市场风险自主报价。供应商自行承担投标费用，无论中标与否，采购人不作解释。

3.经评标委员会认定投标供应商的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，投标供应商必须在一小时内提供书面说明，必要时提交相关证明材料以证明其报价合理性。投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效响应文件处理。

4.本项目投标总报价包括所投产品及其配件、包装、运杂、安装调试、拆除、售后服务以及完成旧设备报废销户及新设备特检注册登记等从项目中标起到项目正式交付以及质保期内所发生的一切费用。

5.投标人必须先到施工现场踏勘以充分了解工程量、工地位置、交通情况、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

6.投标人应根据施工现场的实际情况、本招标文件中载明的施工组织要求、现场的交通管制条件、文明施工要求和各自的施工经验确定合理的施工组织方案，自主合理报价。各投标单位应认真踏勘现场，充分考虑施工现场的要求和难度，对周围环境可能产生的干扰或因安排夜间施工使工效受到影响等因素，并对工程车辆行驶线路认真踏勘，预计可能发生的费用。

- （九）无效投标文件的确认：

投标供应商有下列情况之一者，其投标文件无效：

- 未按规定在江苏省政府采购（苏采云）平台注册的；

- 电子投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的；

- 电子投标文件未按招标文件要求签章的；

- 投标供应商未按招标文件要求解密电子投标文件的；

- 不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

- 报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价的；

- 投标供应商的法定代表人授权代表无法定代表人授权委托书的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

- 电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认的；

- 投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容的；

- 恶意串通其他投标供应商，故意哄抬价格或压价的；

- 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

- 不同投标供应商投标文件相互混装的；

- 不同投标供应商投标文件中的项目相关人员出现同一人的；

- 不同投标供应商聘请同一人为其投标提供技术或经济咨询服务的；

- 不同投标供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

- 不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 投标文件报价出现前后不一致，投标供应商拒不确认修正后的报价的；

- 评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，并提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的；

- 未通过初步资格性审查、投标文件资格性检查、投标文件符合性检查的；

- 被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；

- 投标文件商务标中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

- 商务标和技术标，其中某一标被本项目评委确认为无效投标文件的；

- 未按要求提供技术文件的；

- 不同投标供应商的投标文件的目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

- 不同投标供应商投标文件内容存在非正常一致、项目组成员或者联系人员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的；

- 不同投标供应商的委托代理人、项目经理以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；

- 同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

- 不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

- 不同投标人的投标文件由同一台电脑编制或者同一把数字证书加密锁加密或者同一台附属设备打印的；

- 不同投标人的投标文件上传使用的MAC地址和IP地址一致的，其投标无效；

- 电子投标文件与招标文件要求格式不一致而无法导入计算机评标系统；

- 投标文件内容不全或不符合法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

- （十）开标、评标

1．所有投标单位在招标文件规定的时间内解密各自投标文件。

2．投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标供应商可在线上开标大厅中看到所有投标供应商的投标报价。

3．开标时，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4．电子投标文件与纸质投标文件（如有）不符的，以电子投标文件为准。

5．投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

6．评标程序

评标工作由无锡市建苑工程造价咨询有限责任公司负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

- （1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

- ①资格性检查。采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

- ②符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

- （2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过政府采购交易管理一体化系统发起询标要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当通过政府采购交易管理一体化系统，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- （3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

7．评标方法

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法。（计分均保留2位小数）。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准按标段分别评定投标人的分值；各投标人的最终得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列，确定中标单位。若得分相同，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照技术指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

本项目核心产品为卧式水水换热器、卧式汽水换热器，供应商提供相同品牌的核心产品且通过资格资信审查、符合性审查的不同供应商参加本项目投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，同上处理。

8.评分标准

（一）评分项目及总分（总分100分）

（1）投标报价                                   50分

（2）投标供应商评价                             20分

（3）技术文件                                   28分

（4）节能、环保产品                             2分

（二）具体评分细目

（1）投标报价（50分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分别统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。

（2）投标供应商评价（20分）

1、业绩（6分）自2021年8月1日起投标供应商具有类似项目业绩，有一个得3分，最多6分。

注：业绩时间以合同签订时间为准。投标时提供合同原件扫描件加盖公章上传至投标文件中，不提供或提供不符合要求、无扫描件不得分。

2、项目负责人（5分）

供应商拟为本项目配备的项目负责人具有高级工程师及以上职称的得5分，具有工程师职称的得2分，其余不得分。（投标文件中提供职称证书及企业为其缴纳的近三个月中任意一个月份(不含投标当月)社保证明，即由法定社保收缴机构出具的内附近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的缴费证明扫描件加盖投标人公章，不提供或提供不全的不得分）

3、质保期（6分）

本次采购，基准质保期为2年，每增加1年加2分，最多不超过6分。（投标文件中提供质保期承诺加盖投标人公章，不提供或提供不全的不得分，格式自拟）

4、响应时间（3分）

供应商需在60分钟内响应采购人到现场对接需求，所需响应时间每少10分钟，得1分，最高得3分。（承诺内容包含但不限于本项内容，承诺书格式自拟。提供承诺书加盖投标人公章和能在规定时间内到达无锡市第二人民医院北院区（无锡市兴源北路585号）的证明材料（地图导航截图等），两者缺一不可，不提供或提供不符合要求均不得分。）

- （3）技术文件（28分）

1、针对本项目的实施方案（6分）

供应商对本项目有详细可行的实施方案，安装、调试、验收和技术培训、运维保障的内容和措施。

内容详实、需求贴合度高且条理清晰的该条得6分；

内容较详实、需求贴合度较高的该条得4分；

内容较为简单、可行、细节待完善的该条得2分；

内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的该条得1分；

无方案不得分。

2、施工期间的保障热水供应方案（6分）

方案详细完整，针对性强、可操作性强得6分；

方案较详细，针对性较强、可操作性较强得4分；

方案简单、粗略，针对性、可操作性一般，思路可行性不高得2分；

方案无可操作性，思路不合理或未提供执行方案，不得分。

3、安全施工专项方案（含安全规章制度）及承诺书（6分）

方案详细完整，针对性强、可操作性强，有承诺书得6分；

方案较详细，针对性较强、可操作性较强，有承诺书得4分；

方案简单，针对性、可操作性一般，思路可行性不高，有承诺书得2分；

方案无可操作性，思路不合理或未提供执行方案，无承诺书，不得分。

4、针对突击性任务、应急抢修、应急响应的应急措施方案（5分）

方案详细完整，针对性强、可操作性强得5分；

方案较详细，针对性较强、可操作性较强得3分；

方案简单，针对性、可操作性一般，思路可行性不高得1分；

方案无可操作性，思路不合理或未提供执行方案，不得分。

5、售后服务（5分）

售后服务措施条款具体、可行，所提供备品备件齐全，且贴合采购人实际得5分；

售后服务措施条款较具体、可行，所提供备品备件齐全，且较贴合采购人实际得3分；

售后服务措施条款一般，不太贴合采购人实际得1分；

无售后服务措施或不符合实际不得分。

- （4）节能、环保产品2分

①投标供应商所投产品属于节能产品政府采购品目清单（政府强制采购节能产品除外）、环境标志产品政府采购品目清单范围内的，提供由国家确定的认证机构（目前仅根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中确认的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》）出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书、环境标志产品认证证书。有1项得1分，最高得2分。

注：同一产品同时具备节能产品认证证书、环境标志产品认证证书的，不重复计分。投标时提供认证证书扫描件。

注：所有证明材料确保真实有效，采购人有权查验，否则由此带来的后果由投标供应商自行承担。

（三）评委为5人以上的单数（含5人）时，计算分项得分时取平均值为投标单位的得分，各分项得分合计即为投标单位的总得分。最终得分最高者将为推荐中标候选人。

（四）评分办法及评分细则的解释权属采购人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

- （十一）定标：

- 1.评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法确定中标供应商。无锡市建苑工程造价咨询有限责任公司将在无锡政府采购网、江苏政府采购网发布中标公告。如有质疑，应在法定质疑期限内，即中标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式（原件）送达无锡市建苑工程造价咨询有限责任公司，并且针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。无锡市建苑工程造价咨询有限责任公司将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。投标供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，无锡市建苑工程造价咨询有限责任公司对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入投标供应商在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

- 2.无锡市建苑工程造价咨询有限责任公司向中标供应商发出中标通知书。

- 3.投标供应商电子投标文件将作为电子档案保存。

- （十二）废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

- 1.符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家；

- 2.出现影响采购公正的违法、违规行为；

- 3.投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

- 4.因重大变故，采购任务取消。

- （十三）中标无效的确认：

- 提供虚假材料谋取中标的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

- 与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

    - 向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

    - 在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

    - 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标人有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（5）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

- （十四）签订、履行合同：

- 1.采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

- 2.中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，无锡市建苑工程造价咨询有限责任公司将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

- （十五）注意事项：

中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

      - 中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

      - 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经过采购人同意，将中标项目分包给他人的；

      - 拒绝履行合同义务的。

- （十六）中标服务费：

- 1.代理服务费：本项目成交服务费按差额定率累进法计算，收费标准为：100万以下费率为1.5%；按此计算结果的52.67%计取。

- 2．成交服务费的支付：由中标单位支付。

- 3．中标单位支付成交服务费的时间：中标单位领取成交通知书前向采购代理机构支付。采购代理机构出具发票。

- （十七）合同融资、履约担保

- 1.履约担保

- 履约担保，是指由专业担保机构为中标供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标供应商的中标通知书为凭据，进行资信审查后出具保函, 中标供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

- 中标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。政府采购履约担保函格式见附件。

- 2.融资担保。

- 合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

- 中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

- 3.合作担保机构及银行出具的投标担保函、履约担保函及银行保函等，均具有《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》中列明的担保效力。除不可抗力外，无论基于何种原因，供应商一旦出现违约情形，承担保证责任的专业担保机构应当先行按照政府采购担保函及时进行偿付，偿付完成后，再按与供应商签订的协议约定内容进行追偿。

- （十八）其他

1.本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

2.依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价。

3.采购产品属于《节能产品政府采购品目清单》《环境标志产品政府采购品目清单》范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

4.本项目中如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行。招标（采购）文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。在政府采购合同中，采购人应明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

5.有关中小企业政策，如落实政府采购政策需满足的资格要求以及落实政府采购政策的价格调整的相关内容可详见本文件其他章节。中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

附件一：

政府采购履约担保函（项目用）

编号：

（采购人）：

鉴于你方与                    （以下简称供应商）于   年  月  日签定编号为          的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在    年  月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形:

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                           。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格之日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月      日

- 采购需求

- 项目需求：

- 北院A楼生活热水热交换机设备陈旧，年久锈蚀，储水罐多次破损维修，周边管道锈蚀，已经构成安全隐患，亟须对设备进行更新，本项目包括但不限于所有设备的采购、安装及调试。

- 技术参数和有关说明：

- 将目前锈蚀严重的储水罐及相关管道、阀门进行更换，施工时需对现场进行部分敲墙、拆门，工程结束后再恢复。项目施工主体为更换6只卧式换热器罐体及1只已到设计使用年限的分气缸，因以上设施设备均属于压力容器，项目还包含旧设备特检办理报废销户手续和新设备特检注册登记费，本项目包括但不限于所有设备的采购、安装及调试，工程明细详见附件。

- 合同履行期限：90日历天(具体开工时间以甲方开工令为准)

- 误期违约金：合同价的千分之二/天；

- 服务质量：一次性验收100%合格，如达不到一次性验收合格，则由承包人承担费用返工达到100%合格，并承担违约责任，按不低于合同价款的5%支付发包人违约金；

- 质保期：不少于2年；

- 施工期间，施工方需遵守医院各项规章制度，服从医院管理人员和保安的管理；

- 其它有关说明：

- 本项目投标总报价包括所投产品及其配件、包装、运杂、安装调试、拆除、售后服务以及完成旧设备报废销户及新设备特检注册登记等从项目中标起到项目正式交付以及质保期内所发生的一切费用。

- 投标人必须先到施工现场踏勘以充分了解工程量、工地位置、交通情况、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

- 投标人应根据施工现场的实际情况、本招标文件中载明的施工组织要求、现场的交通管制条件、文明施工要求和各自的施工经验确定合理的施工组织方案，自主合理报价。各投标单位应认真踏勘现场，充分考虑施工现场的要求和难度，对周围环境可能产生的干扰或因安排夜间施工使工效受到影响等因素，并对工程车辆行驶线路认真踏勘，预计可能发生的费用。

- 结算与付款方式

- 施工结束验收合格并完成旧设备报废销户及新设备特检注册登记，院方收到施工方正式发票60天内付款到合同价的97%，余款至质保期满后60天内支付。

- 设备清单

| 1 | 中压碳钢管(含氩电联焊) | DN80 | m | 6.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 不锈钢保温（纤维类制品(管壳) |  | m² | 3.00000 |
| 3 | 低中压管道液压试验（蒸汽吹扫） | DN80-DN100 | m | 12.00 |
| 4 | 中压不锈钢管(含氩弧焊) | DN100*3 | m | 6.0 |
| 5 | 中压碳钢法兰截止阀门 DN80/16（含法兰片） |  | 个 | 4.00 |
| 6 | 中压碳钢法兰截止阀（含法兰片） | DN150/16 | 个 | 1.00 |
| 7 | 安全阀 | DN50/16（含法兰片） | 个 | 1.00 |
| 8 | 分气缸压力表 |  | 套 | 5.00 |
| 9 | 总管压力表 |  | 套 | 1.00 |
| 10 | 疏水器 | 6分 | 套 | 1.00 |
| 11 | 疏水器旁通 | 6分 | 套 | 1.00 |
| 12 | 分气缸排污阀 | DN40 | 套 | 1.00 |
| 13 | 焊缝无损X射线探伤 （含复检） | 80mm*150mm 管壁厚16mm | 张 | 2.00 |
| 14 | 卧式水水换热器（紫铜盘管、含两端）含安装8.68㎡ |  | 套 | 2.00 |
| 15 | 卧式汽水换热器（紫铜盘管、含两端阀门）含安装19.2㎡ |  | 套 | 4.00 |
| 16 | 蒸汽分汽缸含安装（含彩钢板表皮保温） | 0.3立方 | 个 | 1.00 |
| 17 | 彩钢板表皮保温管(板)粘贴 卧式设备 | 厚度50mm | 只 | 6.00 |
| 18 | 防火门 |  | 套 | 1.00 |
| 19 | 墙面拆除、墙面恢复 |  | m² | 15.00 |
| 20 | 无缝钢管（20#) | Φ89*4 | m | 54.00 |
| 21 | 90度钢制弯头 | DN80*4(20#) | 个 | 20.00 |
| 22 | 正三通 | DN80*4(20#) | 个 | 8.00 |
| 23 | 法兰 | SO·DN80-(B)16RF | 片 | 24.00 |
| 24 | 法兰盖 | PL·DN80-RF | 片 | 24.00 |
| 25 | 截止阀 | DN80/PN16 | 台 | 16.00 |
| 26 | Y型过滤器 | DN80/PN16 | 台 | 4.00 |
| 27 | 管道监检费 |  | 份 | 1.00 |
| 28 | 无损检测 |  | 份 | 1.00 |
| 29 | 无损检.测复检 |  | 份 | 2.00 |
| 30 | 管托，支架 | 8匚槽钢 | 支 | 3.00 |
| 31 | 管托 |  | 只 | 10.00 |
| 32 | 保温（70mm） | 弯头，三通一个为一米保温 | 米 | 82.00 |
| 33 | 试压吹扫费用 |  | 项 | 1.00 |
| 34 | 安装辅材 | 焊材，气体，五金件 | 项 | 1.00 |
| 35 | 垃圾清扫、外运 |  | 车 | 1.00 |
| 36 | 旧设备特检办理报废销户手续、新设备特检注册登记 |  | 项 | 1.00 |
| 37 | 旧设备拆除清理、新设备搬运 |  | 项 | 1.00 |
| 38 | 合 计 |  |  |  |
| 备注：更换换热器时所需要更换的阀门、压力表、温度计、疏水器、排污阀都包含在换热器价格中，投标时自行考虑，结算时不做增项。 |  |  |  |  |

换热器（水水） 技术规格表

| 序号 | 项目 |  | 单台设备 设计参数 | 供应商参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 类型 |  | SFQ-3.0H（1.0/1.6） |  |
| 2 | 数量（台） |  | 2 |  |
| 3 | 安装位置 |  | 地下二层 |  |
| 4 | 用途 |  | 生活热水 |  |
| 5 | 制造商／原产国家 |  |  |  |
| 6 | 壳体复合材料/厚度（mm） |  | S316/2mm |  |
| 7 | 壳体材质 |  | 碳钢（Q235-B或16MnR） |  |
| 8 | 换热管束材质/厚度（mm） |  | 紫铜T2/1.5mm |  |
| 9 | 传热系数（W/(m2*K)） |  |  |  |
| 10 | 换热面积（m2） |  | 8.68 |  |
| 11 | 密封垫材质 |  |  |  |
| 12 | 设计压力（MPa） |  | 1.6 |  |
| 13 | 试验压力（MPa） |  |  |  |
| 14 | 供热方 | 热媒介质 | 高温水 |  |
| 15 |  | 温度（℃） | 95 |  |
| 16 |  | 压力（MPa） |  |  |
| 17 |  | 流量（kg/h） |  |  |
| 18 |  | 压降（kPa） | ≤5 |  |
| 19 |  | 凝结水温度（℃） | ≤80 |  |
| 20 | 受热方 | 热媒介质 | 热水 |  |
| 21 |  | 进水温度（℃） | 10 |  |
| 22 |  | 出水温度（℃） | 60 |  |
| 23 |  | 流量（m³/h） |  |  |
| 24 |  | 水压降（kPa） | ≤20 |  |
| 25 | 总尺寸 长×宽×高（mm） |  |  |  |
| 26 | 接口规格（DN） |  |  |  |
| 27 | 运转重量（kg） |  |  |  |

换热器（汽水） 技术规格表

| 序号 | 项目 |  | 单台设备 设计参数 |  | 供应商参数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 类型 |  | RV04-8S（1.0/1.6） |  |  |  |  |
| 2 | 数量（台） |  | 4 |  |  |  |  |
| 3 | 安装位置 |  | 地下二层 |  |  |  |  |
| 4 | 用途 |  | 生活热水 |  |  |  |  |
| 5 | 制造商／原产国家 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 壳体复合材料/厚度（mm） |  | S316/2mm |  |  |  |  |
| 7 | 壳体材质 |  | 碳钢（Q235-B或16MnR） |  |  |  |  |
| 8 | 换热管束材质/厚度（mm） |  | 紫铜T2/1.5mm |  |  |  |  |
| 9 | 传热系数（W/(m2*K)） |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 换热面积（m2） |  | 19.8 |  |  |  |  |
| 11 | 密封垫材质 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 设计压力（MPa） |  | 1.6 |  |  |  |  |
| 13 | 试验压力（MPa） |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 供热方 | 热媒介质 |  | 饱和蒸汽 |  |  |  |
| 15 |  | 蒸汽温度（℃） |  | 151 70（夏季） |  |  |  |
| 16 |  | 蒸汽压力（MPa） |  | 表压0.4 |  |  |  |
| 17 |  | 流量（kg/h） |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 压降（kPa） |  | ≤5 |  |  |  |
| 19 |  | 凝结水温度（℃） |  | ≤80 |  |  |  |
| 20 | 受热方 | 热媒介质 |  | 热水 |  |  |  |
| 21 |  | 进水温度（℃） |  | 10 |  |  |  |
| 22 |  | 出水温度（℃） |  | 60 |  |  |  |
| 23 |  | 流量（m³/h） |  |  |  |  |  |
| 24 |  | 水压降（kPa） |  | ≤20 |  |  |  |
| 25 | 总尺寸 长×宽×高（mm） |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 接口规格（DN） |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 运转重量（kg） |  |  |  |  |  |  |

四、合同书（格式文本）

（投标时无需填写）

需方（采购人）： 无锡市第二人民医院；

供方（中标方）：                   ；

- 政府采购编号：               ；

- 采购内容：    北院A楼负二楼生活热水热交换机房设备更新项目       ；

- 中标总金额：（大写） ；（小写）  ；

- 质量和包装要求及验收标准： 一次性验收合格，满足采购人及采购文件要求，符合国家相关规定及行业标准；

- 交货期或完工期：合同签订后90日历天完成供货，且通过验收合格、确保正常使用  ；

- 交货地点和方式：无锡市第二人民医院北院       ；

- 货款支付步骤和办法：  施工结束验收合格并完成旧设备报废销户及新设备特检注册登记，院方收到施工方正式发票60天内付款到合同价的97%，余款至质保期满后60天内支付  ；

- 售后服务：    详见合同条款                                   ；

- 违约责任：     详见合同条款                                  ；

- 解决争议的方式：详见合同条款         ；

- 其它事项：施工前提供相关施工图纸，经采购人审核通过后方可实施；整体质保期：  。质保期自全部安装完毕、调试完毕并经双方签字确认之日起算。在质保期内，除不可抗力及使用不当原因外，中标单位需对故障提供维修服务，维修工时费和零部件费用全免。

- 合同不可分割部分：

招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，供方在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

- 合同备案：

合同一式肆份，供需双方各执两份。

- 合同生效：

本合同由供需双方签字、盖章后生效。

需方（采购人）：                （盖章）   供方（中标方）：                （盖章）

法定（授权）代表人：                       法定（授权）代表人：

年      月       日                     年      月       日

供方户名：

供方开户银行：

供方账号：

★备注：供需双方必须以本格式文本，按照合同条款拟订合同。

附件：明细报价表

合同条款

根据编号      招标文件和该文件的中标通知书及供方投标文件，供需双方就此次北院A楼负二楼生活热水热交换机房设备更新项目及相关问题，同意按下列条款规定执行。

（一）合同内容：需方向供方购买       。

（二）价格及支付：

1.按此次中标价格执行，合同总标的额为（大写）       元整；（小写）¥      元 。

2.付款方式：施工结束验收合格并完成旧设备报废销户及新设备特检注册登记，院方收到施工方正式发票60天内付款到合同价的97%，余款至质保期满后60天内支付。

（三）知识产权

供方应保证需方在使用其交付物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或软件著作权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，供方应承担可能发生的一切法律责任和费用。

（四）质量与检验：

1．供方应严格按照招标文件的有关规定和供方投标文件提供合格的货物及服务。

2．如果任何被检验的货物或服务不符合质量要求，需方均可以拒绝接受，供方应及时更换被拒绝的货物或重新提供服务，且不得影响需方正常工作，费用由供方承担，如因更换或重作导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。本规定并不免除供方在本合同项下的货物质量保证义务或其他义务。

3．货物的到货验收包括：数量、外观、质量、性能、随机备件、装箱单、质量证书等随机资料及包装完整无破损。

4．货物和系统调试验收标准：按行业通行标准、厂方出厂标准、招标文件要求和供方投标文件的承诺（以较高者为准），并不低于国家相关标准。

5．货物运到需方指定地点并经需方验证签收后，由于需方保管不善造成的质量问题，供方应负责修理，但有关费用由需方承担。

6.需方应在货物运到并接到供方通知后及时按照招投标文件的约定组织验收。在验收过程中产生的质量及其他问题，需方须及时以书面形式提出异议并向招标代理反馈并提出相应处理意见。供方在接到需方书面异议后应立即整改，否则承担违约责任。

7.需方不得擅自变更招投标文件约定的性能、指标等相关内容，如有变更应按《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的相关程序执行。

（五）交货条件：

1．交货日期（或完工期）：合同签订后90日历天完成供货，且通过验收合格、确保正常使用。

2.供方在验收时应先用信函、传真、电子邮件等书面方式通知需方。

3.货物的外观、包装、运输应按国家有关规定或相关部颁标准执行。如因供方包装或运输不当等原因造成损坏或丢失，应由供方负责调换或补缺，如因此导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。

4.货物交货时，所有货物必须带有货物质量检验合格证书、中文质保单、装箱单、中文货物安装使用说明书。其它附件所有部件必须原包装。

5.运输及到货地点：由供方负责办理运输并承担所有费用，直接送到需方指定地点，即：以合同书上的地点为准。

（六）安装调试及售后服务：

1.供方负责本项目的安装和调试，并保证其提供的货物符合国家、行业、地方、招投标文件及合同规定的质量、性能和标准，并正确且安全地安装。

2.供方提供的服务全部按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及按招标文件要求和供方投标文件中的承诺执行。

3.质保期后的货物维护由双方协商再定。

4.需方应向供方现场调试的技术人员及维修人员提供方便条件，有关费用由供方负责。

5.需方如要求供方提供招标文件及供方投标文件以外的其它服务，其费用另定。

（七） 违约责任：

1．在履行合同的过程中，如果供方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知需方。需方在收到供方通知后，应尽快对情况进行核实，并有权根据情况确定是否酌情延长交货时间以及是否收取逾期交货的违约金及损害赔偿金（如有），或向供方发出书面通知书，提出解除部分或全部合同。延期应通过签订补充合同的方式由双方认可并履行。

2．如供方逾期交货且未经需方同意延长交货时间，除不可抗力外，每逾期一日，供方应按照合同价的千分之二/日的标准累计计算向需方支付违约金。逾期超过 20 个工作日的，需方有权解除合同，需方如已支付费用的，供方全部返还；且供方应按照合同总价的 30%向需方支付违约金，如给需方造成损失的，还应赔偿损失。

3．需方无正当理由逾期付款时，每逾期一日，需方应按照逾期付款金额的万分之五的标准累计计算向供方支付违约金。

4．由于需方的原因要求延期交货，需方应按规定承付货款，并承担供方提供的代为保管费。（有关仓储规定另议）

5．供方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，由供方赔偿由此给需方造成的损失，并按照合同总价的30%向需方支付违约金，因招、投标产生的其他责任及后果按招标文件的相关要求及处理方式执行。

6．由于供方提供货物质量和安装存在问题和缺陷导致任何人身、财产损害的，供方应负责承担由此产生的责任，与需方无关。如不可避免地造成需方损失的，需方有权向供方追偿（该等损失包括但不限于损害赔偿金、需方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用）。供方并应按照合同总价的20%向需方支付违约金，如给需方造成其他损失的，供方还应负责赔偿。

7．如遭遇不可抗力事件，遭遇不可抗力的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方，并积极采取措施防止损失扩大。因不可抗力造成的损失，供、需双方按照法律规定处理。

8．招标文件及合同中所述之“不可抗力”系指不可预见、不可避免、不可克服的事件，包括但不限于：战争、洪水、台风、地震及其他法律法规规定的事件。

9．如果供方在本合同履行完毕之前破产或无清偿能力，需方可在任何时候以书面形式通知供方，提出解除合同。该终止合同将不损害或影响需方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

（八）合同生效及其它：

1．合同经供需双方代表签字并盖章后生效。

2．合同签订后供需双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照合同约定、法律法规的规定办理，在合同履行过程中，双方如有争议，由招标代理协调解决。如协商不能解决，双方可向需方所在地法院提起诉讼。

3．合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。

4．供需双方确认：对本合同条款及后果均已知悉，一致确认不存在欺诈、胁迫、乘人之危、重大误解、显失公平等任何可能导致合同无效或被撤销的情形。

附件1：

项目采供廉政协议书

为了进一步加强党风廉政建设，预防业务活动中不规范和违纪违法行为的发生，根据上级有关法律法规和单位行风建设规章制度，（需方）           ，（供方）                                          特订立如下协议。

一.需供双方的权利和义务

1.双方严格遵守国家有关法律法规及党风廉政的规定。

2.双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则，不得损害国家、集体和病人的利益，违反行业管理的各项规章制度。

3.发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

4.双方承诺严格遵守本协议，自觉接受双方纪检监察部门的监督。

二.需方的义务

1.需方及其工作人员不得索要或接受供方的钱物。

2.需方工作人员不得私自接受供方承担费用的旅游、参观、学习培训等活动。

3.需方工作人员要秉公办事，不得营私舞弊，不得以权谋私，获得非法利益。

4.需方工作人员有义务宣传、告知医院已建立的行风建设制度和规定。

三.供方的承诺

1.不以现金、有价证券、实物或变相组织旅游和娱乐活动等形式贿赂本院管理及医务人员。

2.不以任何名义为需方工作人员报销应由个人支付的任何费用。

3.不以任何理由安排需方工作人员参加高消费宴请及娱乐活动。

4.不为需方工作人员及其家属购置或提供通信工具、交通工具、高档办公用品和一些其他服务。

5.不得要求医院任何部门、任何个人对 设备、物品等使用情况进行统计。

6.遵守“两指”制度。销售代表必须在指定时间、指定地点开展活动。

四.违约责任

1.需方及其工作人员违反本协议，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

2.供方及其工作人员违反本协议的，按管理权限，依据有关规定，给予相应处分。实施商业贿赂行为的，将被列入商业贿赂不良记录；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。同时，需方有权终止其业务往来。

需方：                                     供方：

代表签字：                                 代表签字：

日期：                                     日期：

使用部门负责人：

项目主管职能部门负责人：                            经办人：

年    月    日

主管部门分管领导对特殊商务要求、特定评分标准、特别合同条款意见：

签 名                    年    月    日

采购中心对特殊商务要求、特定评分标准审核结果及调整建议：

签 名                    年    月    日

五、投标文件（格式）

投

标

文

件

采购项目编号：

采购项目名称：

投标供应商：

二○   年   月  日

（一）投标函（格式）

投标函

致无锡市第二人民医院：

我方收到贵方编号              招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

- 我方愿意提供无锡市建苑工程造价咨询有限责任公司在招标文件中要求的文件、资料。

- 我方同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，履行合同义务。

- 我方认为你们有权决定中标者。

- 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

- 如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者采购中心恶意串通、决不向采购人、采购代理机构和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

电话：                              传真：

通讯地址：                          邮编：

（二）开标一览表（格式）

投标供应商全称（加盖公章）：                       采购项目编号：

| 投标总报价（元） | 小写： 大写： |
| --- | --- |

法定代表人或授权代表签字：                          日期：   年   月   日

填写说明：

注：

1、投标报价中应考虑到本项目实施过程中所产生的一切费用。

- 明细报价表（格式）

投标人名称（盖章）                  项目编号：

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 性能指标 | 数量 | 单位 | 产地 | 免费质保期 | 单报价（元） | 分项总报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 完工期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目整体免费质保期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：（1）该报价包括实施本项目所需的全部设备、辅助材料、人工费、服务费、运输费、税金、安装调试费及其他一切费用。如有漏项，均由中标人承担；以上报价为含税价。（2）投标人应当根据“项目要求和有关说明”的内容在上表中详细填写；（3）表格不够可自行延长，但不得改变文本格式。

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：

（四）承诺书（格式）

- 承诺书一

（投标供应商名称）在此承诺：

我公司（单位）愿针对此次              （项目名称）进行投标。
    我公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，在此郑重承诺具备以下条件：
    （一）具有独立承担民事责任的能力；
    （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
    （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
    （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
    （五）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
    （六）投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。
若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- 承诺书二

致：      （采购人名称）

我公司自愿参加贵单位（公司）项目的投标，并接受对我公司的资格审查，我公司承诺：本公司参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；我公司未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态，企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。根据贵单位（公司）提出的招标文件要求，本公司递交的投标文件中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。若发现该行为，贵公司可以拒绝我公司报价，如已中标，我单位自愿放弃中标资格，并接受政府采购主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。

投标供应商：（盖章）

法定代表人签名或盖章：

年    月    日

- （五）法定代表人授权委托书（格式）

法定代表人授权委托书

采购编号：

日期：

无锡市第二人民医院：

（投标供应商名称）       系中华人民共和国合法企业

法定地址：                      特授权      代表我公司（单位）全权办理针对本项目（采购编号：          ）的报价等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人有（无）转委托权。

被授权人情况：

姓名：          性别：         年龄：          职务：

身份证号码：                   电话：

通讯地址：

被授权人签名：                  投标供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年     月     日

| 法定代表人身份证复印件 |  | 授权代表身份证复印件 |
| --- | --- | --- |

（六）关于资格的声明函（格式）

关于资格的声明函

采购编号：

日期：

无锡市第二人民医院：

我公司（单位）在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我公司愿针对本项目（采购编号：　　　　）进行报价，投标文件中所有关于报价资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

年    月    日

（七）拟派人员配置表及拟派项目经理简历表（格式）

（1）人员配置表

供应商（盖章）                                     采购项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 岗位 名称 | 学历 | 持有证书 | 工作经验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| … … |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：上表可自行延长。

（2）拟派项目经理简历表

供应商（盖章）                             　  采购项目编号：

| 1 | 姓名 |  | 性别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 身份证号码 |  |  | 出生年月 | 年 月 |
| 3 | 联系电话/传真： |  |  |  |  |
| 4 | 从事本项工作时间及工作经历： |  |  |  |  |
| 5 | 拥有关于本项服务方面的职称： |  |  |  |  |
| 6 | 曾获得的关于相关服务方面的奖励情况： |  |  |  |  |
| 7 | 近3年内负责的类似项目业绩： |  |  |  |  |
| 8 | 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

（八）投标供应商简介和经营情况说明表（格式）

投标供应商简介和经营情况说明表

（内容写不完的栏目可相应扩展）

单位名称（盖章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 |  | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中： 中级职称 人数、 高级职称 人数 |  |  |  |
| 2024年12月资产总额 | 万元 | 净资产 |  | 万元 |  |
| 2024年12月股东权益 | 万元 | 2024年业务收入 |  | 万元 |  |
| 2024年实现利润 | 万元 |  |  |  |  |
| 办公面积 | 平方米 | 其中： |  | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |  |
| 近三年来受行业主管部门考核评价及业主评价意见 |  |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因违纪或其他原因被投诉或起诉的情况及说明 |  |  | （包括解决方式和结果） |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |  |

注：本表可以扩展，投标供应商应当提供经会计、财务负责人、法定代表人签字、加盖公章的最近一个月财务报表复印件。

法定代表人或授权代表签字：

（九）投标偏离表（格式）

投标偏离表

投标供应商名称（盖章）                                   政府采购编号：

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：（1）本表不得删除；

（2）如无任何技术偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

（3）如有技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

（十）中小企业声明函（格式）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体） 郑重声明， 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称） 的（项目名称） 采购活动， 提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、 签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）， 从业人员     人， 营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、 小型企业、 微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）， 从业人员     人， 营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、 小型企业、 微型企业）；

……

以上企业， 不属于大企业的分支机构， 不存在控股股东为大企业的情形， 也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。 如有虚假， 将依法承担相应责任。

注：1、从业人员、 营业收入、 资产总额填报上一年度数据， 无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本项目规定的中小企业扶持政策。中标、成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

（十一）残疾人福利性单位声明函（格式）

残疾人福利性单位声明函

本公司郑重承诺，根据《财政部司法部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库（2017）141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本企业制造的货物，由本公司承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

（十二）技术文件格式：

投标供应商应按评分点编制完整的技术方案，以便评审。