武 进 区 政 府 采 购 项 目

公 开 招 标 文 件

项目名称：2026-2028年度武进国家高新区市政维护项目

项目编号：JSZC-320412-HYYZ-G2026-0001

采 购 人：武进高新技术产业开发区创新发展中心

采购代理机构：常州环宇工程项目管理有限公司

2026年1月

# 目      录

- 投标邀请

- 投标人须知

第三章  资格审查

第四章  评标程序、评标方法和评标标准

第五章  采购需求

第六章  拟签订的合同文本

第七章  投标文件的组成及提交须知

第八章  投标文件格式

# 第一章   投标邀请

受武进高新技术产业开发区创新发展中心的委托，常州环宇工程项目管理有限公司就2026-2028年度武进国家高新区市政维护项目进行公开招标采购，各潜在投标人可在“苏采云”平台自行免费下载招标文件，并于2026年1月27日9:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320412-HYYZ-G2026-0001

2.项目名称：2026-2028年度武进国家高新区市政维护项目

3.项目预算金额：三年4031.4万元，1343.8万元/年。

4.项目最高限价：三年4031.373771万元，1343.791257万元/年。供应商投标报价不得超过最高限价（总价最高限价及单价最高限价），否则作无效响应处理。

5.采购需求：武进国家高新区内市政道路、桥梁、管道、驳岸、路灯、景观照明等市政设施的巡查、维修、改建、新建、管护等项目内容。（具体见详细清单）；养护考核等级要求：合格。

6.合同履行期限：三年，合同一年一签，每年考核合格后续签下一年合同。

7.本项目是否接受联合体投标：是。

8.本项目是否接受进口产品投标：否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站或“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策：

■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

□本项目专门面向 □中小 □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：□是   ■否；（仅当项目涉及银行、保险、石油石化、电力、电信等行业有特殊情况的，可以接受分支机构参与）

3.2本项目是否属于政府购买服务：

□否

■是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体。

3.3其他特定资格要求：

（1）投标人具备市政公用工程施工总承包三级及以上资质；

（2）投标人具备安全生产许可证；

（3）拟派项目负责人具有市政公用工程二级（含）以上建造师资质以及行政主管部门核发的有效安全B证；以及企业为其缴纳的2025年10月至2025年12月连续3个月的社保证明。

（注：一级建造师电子注册证书，执行《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市[2021]40 号）文件。使用电子证书的，需按江苏省住房和城乡建设厅〔2023〕第5号公告规定使用新版电子证照。）

3.4如为联合体投标，应满足以下要求：

（1）联合体成员以一个申请人的身份参与投标，联合体成员数量不超过2家；

（2）联合体协议中必须明确联合体牵头人及联合体成员单位名称、职责分工及权利义务；

（3）联合体各方成员不得再以自己名义单独投标，也不得组成新的联合体或参加其他联合体在本项目中投标；联合体中标后，其成员不得变更。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台 。

3.方式：在“苏采云”平台自行免费下载采购文件。注：供应商必须登录“苏采云”系统下载电子采购文件方可通过系统进行投标（响应）文件的编制和提交。

4. 售价：0.00元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、投标截止时间、开标时间：2026年1月27日9点00分（北京时间）。

2、地点：“苏采云”政府采购一体化平台 。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、投标保证金：无需缴纳。

2、CA办理注意事项：领取CA和办理电子签章请至常州市政务服务中心1-1号四楼大厅CA办理窗口办理，或者登录常州市政府采购网“下载中心”，下载并查阅 “江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”。具体办理指南和操作手册见常州市政府采购网——《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），请根据办理指南进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

3、关于常州市中小企业政府采购信用融资：根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

4、采购公告内容与采购文件不一致的，以采购文件为准。

5、电子化招投标技术支持电话：0519-85588210/ 0519-85588163。

七、对本项目提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名    称：武进高新技术产业开发区创新发展中心

地址： 武进区海湖路特1号

联系方式：0519-86220132

2、代理机构信息

名    称：常州环宇工程项目管理有限公司

地　址：常州市武进区延政中大道19号武房大厦4楼

联系方式：0519-86310937

3.项目联系方式

采购单位联系人：史先生

代理机构联系人：周女士
第二章   投标人须知

第一节 投标人须知资料表

| 序号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 项目属性：服务 |
| 2 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目：否 |
| 3 | 核心产品 | 关于核心产品本项目：不适用。 |
| 4 | 现场考察 | 不组织 |
| 5 | 开标前答疑会 | 不召开 |
| 6 | 样品 | 投标样品递交：不需要 |
| 7 | 是否专门面向中小企业 | 本项目不专门面向中小企业采购，对于符合规定的小、微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
| 8 | 标的所属行业 | 本项目属于 服务类 ，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 其他未列明行业 （《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业【2011】300号）。在填写时请正确选择中小企业声明函类型（货物、服务或工程），如填写错误或未填报则会导致资格审查不通过（专门面向中小/小微企业采购）或报价不作相应扣除。 |
| 9 | 本国产品政策支持 | 关于对采购本国产品给予政策支持，本项目：£适用 不适用。 在填写《关于符合本国产品标准的声明函》时，如未提供声明函、信息填写错误、未完整填报或不符合《关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》要求的，则会导致报价不作相应扣除。 |
| 10 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算60日历天。 |
| 11 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包：不允许 |
| 12 | 询问 | 已登记参加本项目的供应商对招标文件如有疑问，可于2026年1月13日17:00前将相关疑问（格式详见招标文件中“关于招标文件的询问内容”）发送至邮箱（493823775@qq.com）进行咨询，如口头可解释的问题亦可电话咨询采购人。未提出疑问将被视为完全认同招标文件，逾期将不接受其对于采购文件的相关异议。如有变更，更正公告将会在常州市政府采购网公布。 |
| 13 | 联系方式 | 接收质疑的联系方式： （）采购人联系电话、通讯地址详见《第一章投标邀请》。 （2）代理机构：常州环宇工程项目管理有限公司 联系电话：0519-86310937； 通讯地址：常州市武进区延政中大道19号武房大厦4楼。 |
| 14 | 纸质中标（成交）文件 | 中标（成交）单位在签订合同前需递交与电子响应文件内容一致的纸质响应文件两份（需打印清晰，标注目录及页码），作为项目归档使用。（递交方式可采用邮寄或现场送达，常州环宇工程项目管理有限公司和采购人各一份，联系方式见《第一章 采购邀请》） |
| 15 | 成交服务费 | （1）本项目成交服务费由采购人支付。 （2）收费标准：按中标价的2‰计取（单项收费低于叁仟元按叁仟元计）。 （3）账户信息： 收款单位：常州环宇工程项目管理有限公司 银行账号：10600601040004052 开户银行：农行常州武进支行 注：上述个人信息由于工作需要经机构或本人同意对外公布。 |

第二节 说明

一、 总则

#### 1、采购方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

#### 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，常州环宇工程项目管理有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购代理机构和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

#### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

### 二、招标文件

#### 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）资格审查

（4）评标程序、评标方法和评标标准

（5）采购需求

（6）拟签订的合同文本

（7）投标文件的组成及提交须知

（8）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 7、招标文件的澄清

7.1、采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

#### 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2 采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

### 三、投标文件的编制

#### 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标报价明细表、技术偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布的招标文件为准。

#### 11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

#### 12、投标报价明细表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标报价明细表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

#### 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

#### 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

#### 15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与报价明细表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

#### 16、投标有效期

16.1投标有效期为采购代理机构规定的开标之日后60天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

#### 17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

### 四、投标文件的递交

#### 18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

#### 19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

#### 20、投标文件的拒收

20.1 采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

#### 21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

### 五、开标与评标

#### 22、开标

22.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

#### 23、评标委员会

23.1 开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

#### 24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

#### 25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

#### 26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

#### 27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。

27.1.8 投标人被“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站或“中国政府采购网”后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

### 六、定标

#### 28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 采购代理机构将在“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

#### 29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照财政部《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

根据《政府采购质疑和投诉办法》(财政部第 94 号令)第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件的供应商，请将合法获取招标文件的证明材料(即《投标供应商确认函》)与质疑函一起递交，否则不予受理。

采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过现场递交或邮寄方式提交质疑（采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购代理机构质疑接收部门为：常州环宇工程项目管理有限公司招标代理部

联系地址：常州市武进区延政中大道19号武房大厦4楼；

联系电话：0519-86310937；

29.5 以下情形的质疑不予受理：

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

#### 30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### 七、授予合同

#### 31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

#### 32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33、政府采购政策：

33.1进口产品：进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

33.2政府采购节能产品、环境标志产品

33.2.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

33.2.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

33.2.3、如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

33.2.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

33.3商品包装政府采购需求标准、快递包装政府采购需求标准：依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

33.4支持乡村产业振兴管理：为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

33.5正版软件

33.5.1依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

33.5.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

33.6信息安全产品：具体详见国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告 （2023年第1号）

33.7政府采购创新产品政策：采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

33.8 绿色采购政策

33.8.1 绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

33.8.2 推广应用绿色建材

采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

33.8.3 优先使用低挥发性有机化合物产品

采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

33.9 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

33.9.1 中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

33.9.2 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

33.9.3 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

（6）前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

33.9.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

33.9.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

33.9.6 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

33.10政府采购中实施本国产品标准及相关政策

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商应在投标文件中出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。具体要求详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。

# 第三章  资格审查

## 第一节 资格审查程序

## 一、开标结束后，采购人代表将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

## 二、《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

## 三、投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

## 四、资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

## 第二节 资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照副本（事业单位法人证书） | 营业执照副本和税务登记证副本(或“三证合一”的营业执照副本）或事业单位法人证书 | / |
| 2 | 法人授权书 | 法人授权书、法定代表人身份证及被授权人身份证 | 格式见《投标文件格式》 |
| 3 | 投标人资格声明 | 《资格承诺声明函》 | 格式见《投标文件格式》 |
| 4 | 投标人信用记录 | 1、查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 2、截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 3、信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 4、信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人查询。 |
| 5 | 信用承诺 | 《政府采购供应商信用承诺书》 | 格式见《投标文件格式》 |
| 6 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 如采购公告中明确专门面向中小/小微企业采购，须按要求提供中小企业声明函；未专门面向中小/小微企业采购，此项无需提供。 | 《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》格式见《投标文件格式》 |
| 7 | 本项目的特定资格要求 | 详见《第一章 投标邀请》 | 必须在有效期内 |
| 8 | 联合体协议（如有） | 1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号第1、3、5、6项的证明文件。 3、本表序号第7项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。 7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。 | 格式见《投标文件格式》 |

# 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

## 第一节 符合性审查程序

## 一、评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

二、评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标文件不符合《符合性审查要求》的，投标无效。

第二节 符合性审查及评审要求

一、符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | 投标函； | 格式见《投标文件格式》 |
| 2 | 投标完整性 | 报价明细表未有缺项、漏项； | 格式见《报价明细表》 |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过最高限价（总价最高限价及单价最高限价）或预算价的； |  |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |  |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |  |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的； |  |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供； |  |
| 8 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |  |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |  |
| 10 | 分包意向协议（如有） | 按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有） |  |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |  |
| 12 | 报价合理性 | 根据江苏省财政厅《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》苏财购【2025】62号文件之规定：当评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 1、投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%； 2、投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； 3、评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明 材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的， 评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。 |  |
| 13 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品为非进口产品； |  |
| 14 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）投标产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 3）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |  |
| 15 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |  |
| 16 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |  |
| 17 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |  |
| 18 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |  |

## 二、投标文件有关事项的澄清或者说明

（一）评标过程中，评标委员会将通过苏采云系统以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

（二）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理

（三）投标报价须包含招标文件全部内容，如报价明细表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

（四）投标文件报价出现前后不一致的，按照第二章26.4之规定处理，修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（五）落实政府采购政策的价格调整：详见第三节评标办法中的政府采购政策功能落实。

## 三、投标文件的比较和评价

（一）评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

（二）评标方法和评标标准

1、本项目采用的评标方法详见《第三节 评标方法》，本项目采用的评标标准详见《第四节 评标标准》。

## 四、确定中标候选人名单

（一）评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

（二）评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各标段或采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。

## 五、报告违法行为

（一）评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

第三节 评标方法

## 一、本次评审采用综合评分法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审。评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的最终得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列，确定中标候选单位。

## 二、得分最高者为第一中标候选单位，采购人确认为中标单位。若得分相同，按投标报价由低到高顺序排列，采购人确认投标报价低的为中标单位；得分且投标报价相同的并列，采购人确认主观分得分高的为中标单位；如各部分得分均相同,则由采购人代表现场对上述单位进行随机抽签,抽到的供应商即确定为中标单位。

## 三、每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位，第三位四舍五入。

四、政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（2）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业   4%   的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受  20%  价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、政府采购中实施本国产品标准及相关政策：

7.1、当采购项目中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，供应商为该采购项目提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合产品在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变的产品在政府采购活动中视同本国产品。属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：1.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；2.为产品运输或者销售进行的包装或者展示；3.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；4.简单的上漆、磨光和分装；5.其他不属于属性改变的情形。），依法对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

7.2、供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

7.3、供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

7.4、评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

第四节 评标标准

| 评分因素 | 评分标准 | 分值 | 评审材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他报价得分= (评标基准价/投标报价)×15分。 | 15 | 此处最终报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的最终报价。 |
| 主观分（35分） |  |  | 注：主观分总页数≤200页，每超过一页的，其主观分总得分扣0.1分，以此类推。 |
| 2.1 | 维保措施：针对本项目内容养护服务要求，提供主要维护和维修保证措施（市政道路、桥梁、管道、路灯、景观照明等）等方案。方案专业、详细、可行的得5分；方案较为专业、详细、可行的得3分；方案一般的得1分；未提供不得分。 | 5 |  |
| 2.2 | 管理措施：针对本项目内容以及保证施工质量要求，提供质量管理措施（组织、技术、工期、安全文明等）。方案专业、详细、可行的得5分；方案较为专业、详细、可行的得3分；方案一般的得1分；未提供不得分。 | 5 |  |
| 2.3 | 日常巡查方案：针对本项目养护内容，提供日常巡查的措施方案（含巡查方法、措施及巡查资料上传等）。方案专业、详细、合理可行得5分；方案较为专业、详细、合理可行得3分；方案一般的得1分；未提供不得分。 | 5 |  |
| 2.4 | 应急预案：针对本项目养护内容，提供突发事件（如交通事故）、恶劣天气、节假日、抢险救灾措施及时等合理的应急预案。应急预案科学、完善、合理得5分；应急预案较为科学、完善、合理得3分；应急预案一般的得1分；未提供不得分。 | 5 |  |
| 2.5 | 人员落实措施：针对本项目养护内容，提供项目部组织网络图且有人员落实到位的措施方案。方案专业、详细、合理可行得5分；方案较为专业、详细、合理可行得3分；方案一般的得1分；未提供不得分。 | 5 |  |
| 2.6 | 后勤保障措施方案：针对本项目养护内容及要求，配备专职巡视资料员以及现场作业工人配备齐全，且权责、分工清晰明确，有上岗时间保障措施、后勤保障措施方案。方案专业、详细、合理可行得3分；方案较为专业、详细、合理可行得2分；方案一般的得1分；未提供不得分。 | 3 |  |
| 2.7 | 养护维修基地：根据投标单位自有或租赁的养护基地便利性进行评审，投标单位的养护维修基地（要求基地能提供停放大型车辆设备及材料堆放场）便利性强、场地宽敞、布置科学合理、且与本项目养护区域基准点（武进大道与武宜南路交汇处）距离小于10km的得5分；养护维修基地便利性较强、场地较宽敞、布局较合理、且与本项目养护区域基准点（武进大道与武宜南路交汇处）距离在10km(包含10km)---15km（不包含15km）的得3分；养护维修基地便利性一般、场地布置一般、且与本项目养护区域基准点（武进大道与武宜南路交汇处）距离在15km(包含15km)---20km（不包含20km）的得1分；未提供不得分。 注：提供养护基地证明材料【不动产证明或租赁合同】、平面布置图（包括但不限于场地照片、百度地图）、养护维修基地与本次招标养护区域基准点距离百度截图。 | 5 |  |
| 2.8 | 创新管理方案：投标人的创新管理方案应包含但不限于以互联网+、物联网、智能系统管理平台等创新管理方式，以提升管理效率、提高管养水平等。 （1）创新管理方案先进、系统管理平台功能完善、可操作性非常好的，得2分； （2）创新管理方案成熟、系统管理平台功能较简单、具有一定的可操作性的，得1分； （3）创新管理方案阐述不太详细、未配备系统管理平台、可操作性一般的，得0.5分； （4）未提供相关方案阐述及功能演示的，不得分。 注：供应商需以演示视频的方式展示智慧平台的功能，展示软件在本项目中的应用模式。录制的演示视频需上传至苏采云系统，评审时以播放视频的形式进行演示。 | 2 | 视频文件的格式为*.mp4或*.avi，供应商须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过5分钟。 |
| 客观分（50分） |  |  |  |
| 3.1 | 人员配备：项目负责人具有工程师及以上职称证书，技术负责人具备工程师及以上职称证书，安全员具备安全员证书（以上人员一人一岗，不得兼职兼任），有一项得1.5分，本项最高得4.5分。 | 4.5 | 提供相关人员证书及投标单位为其缴纳的近3个月的社保缴纳证明（2025年10月-2025年12月连续三个月） |
| 3.2 | 养护服务通用设备1：投标单位自有巡查车辆、清淤车、疏通车，有一种车辆得1.5分，本项最高得4.5分。 | 4.5 | 提供自有设备的购置发票及机动车登记证(或行驶证)，购置发票上购置方必须为投标单位，否则不得分。 |
| 3.3 | 养护服务通用设备2：投标单位自有摊铺机、压路机，有一项得2分，本项最高得4分。 | 4 | 提供自有设备的购置发票，购置发票上购置方必须为投标单位，否则不得分。 |
| 3.4 | 养护服务通用设备3：投标单位自有高空作业车，有一辆得5分，本项最高得5分。 | 5 | 提供自有设备的购置发票及机动车登记证(或行驶证)，购置发票上购置方必须为投标单位，否则不得分。 |
| 3.5 | 养护服务专用和特殊设备1：投标单位自有铣刨机、铲雪板，有一项得2分，本项最高得4分。 | 4 | 提供自有设备的购置发票，购置发票上购置方必须为投标单位，否则不得分。 |
| 3.6 | 养护服务专用和特殊设备2：投标单位自有100kw以上发电机、毒气检测设备(四合一气体检测仪)、潜望镜，有一项得2分，本项最高得6分。 | 6 | 提供自有设备的购置发票，购置发票上购置方必须为投标单位，否则不得分。 |
| 3.7 | 养护服务专用和特殊设备3：投标单位自有CCTV视频检测设备，每提供一套得2分，本项最高得4分。 | 4 | 提供自有设备的购置发票，购置发票上购置方必须为投标单位，否则不得分。 |
| 3.8 | 养护服务专用和特殊设备4： 投标单位自有或租赁沥青拌和楼，沥青拌和楼与本项目养护区域基准点（武进大道与武宜南路交汇处）距离（必须有车辆可通行的道路可到达的最短距离）： 小于10km得6分； 10km(包含10km)---15km（不包含15km）得4分； 15km(包含15km)---20km（不包含20km）得2分； 超过20km，该项不得分。 | 6 | 1、提供沥青拌合楼购置发票（购置发票上购置方必须为投标单位）或租赁合同。 2、沥青拌合楼所在地的证明材料 (提供不动产证明或租赁合同)。 3、沥青拌和楼与本次招标养护区域任意一点之间的百度地图距离截图打印凭证。 4、养护区域图详见采购需求。 |
| 3.9 | 企业业绩：投标单位自2021年1月1日以来承接过的年度市政养护或管网维护项目业绩（小区、商业体的内部排水管的管护不予认可），有一项得3分，最高得12分。 | 12 | 1、提供中标通知书、项目合同及合同期内任意一次付款凭证。 2、时间、服务内容以合同所载内容为准。 3、同一中标通知书的项目分不同年份签订的合同不累计得分。 |

## 注意事项：

## 1、主观分总页数≤200页，每超过一页的，其主观分总得分扣0.1分，以此类推。

## 2、评分标准中要求提供的证明文件及资料通过“苏采云系统”按对应评分项目（或数字编号）分别制作上传，必须保证内容具体、印章完整、清晰可辨。未按以上要求制作上传的，经评标委员会成员半数以上认定后作不得分处理。

## 第五章   采购需求

一、招标内容：2026-2028年度武进国家高新区市政维护项目

二、标段的划分：本次招标项目共1个标段。

三、项目范围、内容及要求：武进国家高新区内市政道路、桥梁、管道、驳岸、路灯、景观照明等市政设施的巡查、维修、改建、新建、管护等项目内容。（具体见详细清单）；养护考核等级要求：合格。

四、养护相关要求

1、本项目招标控制价采用“全费用单价方式”计价。

1.1全费用单价是相对于服务量清单中完成一个规定计量单位的清单 项目所需的人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费、利润、措施项目费、其它项目费、规费、税金等因素的价格表示；活动护栏保管费、城区内专职巡查费和机械进退场费为年度包干费用，结算时按中标包干费不调整。

1.2、投标报价的编制要求：

1.2.1投标人的投标总价应当与组成服务量清单的每个子目费用合计金额相一致，即投标人在投标报价时，不能进行投标总价优惠（或降价、让利），投标人对招标人的任何优惠（或降价、让利）均应反映在相应清单项目的全费用单价中。

1.2.2投标人在投标报价中填写的服务量清单的项目编号、项目名称、项目特征、计量单位、服务数量必须与招标人招标文件中提供的一致。

1.2.3投标人的全费用单价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险内容及其范围（幅度）产生的风险费用。在施工过程中，当出现的风险内容及其范围（幅度）在合同约定的范围时，服务价款不作调整。

1.2.4施工中所用的材料、成品、半成品在制作、运输、安装中等发生的一切损耗应包括在报价内。

2、中标单位在中标后，需在常武地区设立固定办公场所及堆放器具的基地（自有或租赁，自有提供房产证原件、租赁提供租赁合同为依据），办公场所面积不少于200平方米，堆放器具的基地面积不少于800平方米，总面积不少于2000平方米。由甲方现场核实确认。如不能满足要求的，甲方有权取消其中标资格。

2、对中标单位要求：

2.1市政道路日常巡查工作按要求（频率、路线、内容等）每天进行，记录巡查结果。发现道路、人行道板等市政设施损坏的及时上报业主，承包人未按要求巡查、未能及时发现路面病害，将根据巡查要求及考核细则对巡查费实施扣减。对因巡查不到位导致的其他损害，由承包人负责赔偿。

2.2承包人发现沥青路面出现泛油、拥包、裂缝、坑槽、坑塘、沉陷、局部网裂、松散、车辙、麻面、啃边等病害；水泥混凝土路面出现的裂缝、板角断裂、边角剥落、错台、唧泥、拱起、表面裂纹与层状剥落、坑洞等病害；人行道板、侧平石等设施破损、松动、坑塘等病害时要及时上报业主，按业主派单及规范要求进行修补施工，施工过程符合要求（质量、进度、安全、文明等），保证修补质量使路面平整度良好，行车舒适。有安全隐患的在上报的同时承包人应做好安全围护工作。

2.3对于暴雨、台风、雨、雪等自然灾害引起的突发性道路、人行道板等损坏，承包人须及时采取防范措施，防止出现安全事故，并及时向业主汇报，经批准后进行抢修。

2.4负责及时处理12319城管热线、市长信箱及各类来电来访等各类平台投诉的问题并回复。处理过程中做好安全文明施工，同时做好与反映者的沟通解释工作。承包人至少配备2辆机动车（专用，皮卡或卡车）用于市政巡查抢修及城市长效管理日常巡查工作。未按要求及时处理或处理不到位导致政府形象受损或扣分的，按考核细则进行处罚。

2.5承包人投标文件中的人员、材料、机械为本项目专用，未经业主许可，不得挪作他用。

2.6道路、道板等维修后的等各种垃圾废弃物的处理运输应满足国家及当地环保部门的要求。

3、中标后若发现中标单位的人员、机械、办公场所、基地面积等不满足本次项目需要的或为了满足本项目需要而提供虚假材料的，甲方有权取消该单位中标资格，并依法重新招标。

4、在施工过程中，施工单位连续三个月考核不合格或每个年度累计考核不合格达三次的，甲方有权解除合同，并依法重新招标。

5、其他履约要求：

5.1投标人须承诺中标后2个月内在中标区域范围内完成作业基地的设置。延迟1个月(含)扣除当年管护费5万元。延迟2个月(含)扣除当年管护费10万元。延迟3个月招标人有权终止合同。中标人在中标后1个月内未进场的，招标人有权终止合同，造成的所有损失由中标人承担。

五、付款方式：合同签订后一个月内，支付合同价款的10%作为预付款，当年项目款按照年度服务总量审计价的80%支付（同时扣回预付款），付款节点为当年度阴历年前，余款第二年付清。

六、养护区域图的百度截图。

南区养护区域

北区养护区域

七、招标控制价编制说明

项目名称：2026-2028年度武进国家高新区市政维护项目

1．编制时间：2025年12月

2．编制范围：2026-2028年度武进国家高新区市政维护项目。养护范围：高新区范围内市政、路灯养护项目。具体内容包括：高新区范围内市政道路日常养护、桥梁日常养护、管网养护、路灯养护、高新区范围内道路专职巡视检查等，具体详见招标文件及工程量清单。

3．编制依据：除暂定价及独立费以外，均执行《江苏省市政设施养护维修定额》（2013修订）及[2014]280号《江苏省市政设施养护维修定额取费标准》计算。适用范围根据定额各章节说明。

4. 人工工资单价按（苏建函价〔2025〕273号）文计算。

5．材料价格：按常州市2025年12月份信息指导价除税价，未有的逐月前推，信息价中未包括的材料价格按市场价计算。

6. 本养护工程涉及的设备等均按照原设备型号，技术参数参照相关设计要求。

7．本招标控制价（清单）中的所有数量均为暂定数（年度包干数例外），结算按现场实际发生数量计。

8．本工程采用一般计税方式，税金按9%计入。

9、本项目养护期限为2026年至2028年，共三年。本招标控制价为预估一年度的费用。

八、招标控制价

本项目招标控制价为13437912.57元/年。

| 报价明细表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2026-2028年度武进国家高新区市政维护项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 综合单价 | 合价 | 备注 |
|  | 一 | 拆除、土石方 |  |  |  |  |  |
| 1 | 040201001001 | 锯缝机锯缝【沥青砼路面锯缝；】 | m | 1497 | 8.63 | 12924.93 |  |
| 2 | 040201001002 | 锯缝机锯缝【砼路面锯缝；】 | m | 357 | 20.07 | 7163.22 |  |
| 3 | 040201001003 | 拆除路面【拆除沥青面层，厚10cm以内;】 | m2 | 522 | 15.47 | 8073.09 |  |
| 4 | 040201001004 | 拆除路面【拆除沥青面层，每增减1cm;】 | m2 | 522 | 1.44 | 751.15 |  |
| 5 | 040201001005 | 拆除路面【拆除无筋混凝土路面层及水稳基层,厚15CM;】 | m2 | 1120 | 32.68 | 36601.22 |  |
| 6 | 040201001006 | 拆除路面【拆除无筋混凝土路面层及水稳基层,每增减1CM;】 | m2 | 1120 | 2.08 | 2334.65 |  |
| 7 | 040201001007 | 拆除基层【拆除二灰碎石厚20CM;】 | m2 | 706 | 36.65 | 25872.74 |  |
| 8 | 040201001008 | 拆除基层【拆除二灰碎石;每增减1CM;】 | m2 | 511 | 1.75 | 893.38 |  |
| 9 | 040201001009 | 拆除基层【拆除灰土基层厚35CM;】 | m2 | 221 | 47.12 | 10414.24 |  |
| 10 | 040201001010 | 拆除基层【拆除灰土基层;每增减1CM;】 | m2 | 221 | 1.36 | 300.18 |  |
| 11 | 040201001011 | 拆除人行道铺装面层【拆除混凝土预制板人行道,场地清理,不含废料外运;】 | m2 | 231 | 3.27 | 754.90 |  |
| 12 | 040201001012 | 拆除人行道【拆除混凝土预制板人行道及砂浆垫层;】 | m2 | 231 | 12.64 | 2920.19 |  |
| 13 | 040801001001 | 拆除人行道【拆除石质人行道板及水泥砂浆垫层，场地清理,不含废料外运;】 | m2 | 121 | 23.29 | 2818.41 |  |
| 14 | 040801001002 | 拆除侧石【单独拆除预制侧石 、场地清理,不含废料外运;】 | m | 2581 | 3.91 | 10100.72 |  |
| 15 | 040801001003 | 拆除平石【单独拆除预制平石 、场地清理,不含废料外运;】 | m | 224 | 2.60 | 581.40 |  |
| 16 | 040801001004 | 拆除侧石及垫层【单独拆除预制侧石 水泥砂浆垫层：翻挖拆除、清底、旧料整理成堆、场地清理,不含废料外运;】 | m | 355 | 12.51 | 4440.00 |  |
| 17 | 040801001005 | 拆除平石及垫层【单独拆除预制砼平石 水泥砂浆垫层：翻挖拆除、清底、旧料整理成堆、场地清理、不含废料外运;】 | m | 120 | 8.07 | 968.29 |  |
| 18 | 040801001006 | 拆除石质侧石及垫层【单独拆除石质侧石 水泥砂浆垫层：砼基座翻挖拆除、清底、旧料整理成堆、场地清理、不含废料外运;】 | m | 130 | 14.78 | 1921.38 |  |
| 19 | 040801001007 | 拆除石质平石及垫层【单独拆除石质平石 水泥砂浆垫层：翻挖拆除、清底、旧料整理成堆、场地清理、不含废料外运;】 | m | 100 | 9.49 | 949.46 |  |
| 20 | 040201001013 | 拆除路面【铣刨机铣刨沥青路面,厚度1-5CM;】 | m2 | 154 | 5.20 | 801.50 |  |
| 21 | 040201001014 | 拆除混凝土结构【拆除有筋混凝土基础及墙体等,场地清理,不含废料外运;】 | m3 | 50 | 172.61 | 8630.52 |  |
| 22 | 040201001015 | 挖一般土方【反铲挖掘机1.0M3内(不装车)挖一、二类土;】 | m3 | 200 | 16.92 | 3383.62 |  |
| 23 | 040201001016 | 挖一般土方【反铲挖掘机1.0M3内(不装车)挖三类土;】 | m3 | 1350 | 20.75 | 28013.73 |  |
| 24 | 040201001017 | 挖淤泥，外运【挖淤泥(淤质土,不含流质淤泥),装车外运3KM;】 | m3 | 300 | 52.61 | 15783.07 |  |
| 25 | 040101003001 | 人工挖灯杆基坑土方【人工挖灯杆基坑土方,三类土,深度2米以内;】 | m3 | 100 | 110.40 | 11039.81 |  |
| 26 | 040201001018 | 挖沟槽土方【人工挖沟槽土方，挖土深度2M内,不外运;】 | m3 | 1000 | 91.21 | 91207.18 |  |
| 27 | 040201001019 | 挖沟槽土方【机械挖沟槽土方,反铲挖掘机1.0M3(不装车)挖三类土;】 | m3 | 5000 | 9.47 | 47338.44 |  |
| 28 | 040201001020 | 沟槽填方【人工沟槽回填素土夯实;】 | m3 | 2000 | 56.98 | 113961.91 |  |
| 29 | 040201001021 | 沟槽回填土【机械沟槽回填素土夯实;】 | m3 | 2000 | 37.43 | 74853.91 |  |
| 30 | 040201001022 | 沟槽回填土【沟槽回填3%灰土夯实;】 | m3 | 2000 | 112.16 | 224319.65 |  |
| 31 | 040201001023 | 余方弃置【路面绿地拆除物、建筑垃圾、装车外运3KM;场地清理;单方任务外运100M3以内(含100M3),人工装车70%,机械装车30%;】 | m3 | 1200 | 67.94 | 81529.70 |  |
| 32 | 040201001024 | 余方弃置【路面绿地拆除物、建筑垃圾、装车外运3KM;场地清理;单方任务外运100M3以外,人工装车30%,机械装车70%;】 | m3 | 1535 | 54.61 | 83832.54 |  |
| 33 | 040201001025 | 余方弃置【余土外运（自然堆积方）、路面绿地建土方及生活垃圾清运,装车外运3KM;场地清理;单方任务外运100M3以内(含100M3),人工装车70%,机械装车30%;】 | m3 | 100 | 65.45 | 6545.35 |  |
| 34 | 040201001026 | 余方弃置【余土外运（自然堆积方）、路面绿地建土方及生活垃圾清运,装车外运3KM;场地清理;单方任务外运100M3以外,人工装车30%,机械装车70%;】 | m3 | 200 | 48.80 | 9760.86 |  |
| 35 | 040201001027 | 余方弃置【余土外运（自然堆积方）、路面绿地建土方及生活垃圾清运,每增加一公里(外运3KM外)】 | m3 | 200 | 2.53 | 505.66 |  |
|  | 二 | 路基 |  |  |  |  |  |
| 36 | 040201001028 | 石灰稳定土【20CM含灰量6%灰土，灰土土方为利用土方;】 | m2 | 100 | 34.70 | 3469.69 |  |
| 37 | 040201001029 | 石灰稳定土【6%每增减1cm，灰土土方为利用土方;】 | m2 | 100 | 1.73 | 173.48 |  |
| 38 | 040201001030 | 石灰稳定土【20CM含灰量10%，灰土土方为利用土方;】 | m2 | 100 | 61.22 | 6121.72 |  |
| 39 | 040201001031 | 石灰稳定土【10%厚度每增减1CM，灰土土方为利用土方;】 | m2 | 100 | 2.96 | 295.87 |  |
| 40 | 040202001001 | 水泥稳定碎石【水泥稳定碎石厂拌人铺厚度15CM;】 | m2 | 100 | 99.81 | 9981.42 |  |
| 41 | 040201001032 | 水泥稳定碎石【水泥稳定碎石厂拌人铺厚度20CM;】 | m2 | 100 | 135.61 | 13561.39 |  |
| 42 | 040201001033 | 水泥稳定碎石【水泥稳定碎石厂拌人铺厚度每增减1CM;】 | m2 | 100 | 7.17 | 716.80 |  |
| 43 | 040201001034 | 强夯土方【路床碾压;】 | m2 | 3500 | 3.32 | 11626.16 |  |
| 44 | 040201001035 | 垫层【建筑垃圾铺设;单方任务外运100M3以内(含100M3);】 | m3 | 200 | 107.59 | 21517.47 |  |
| 45 | 040201001036 | 垫层【建筑垃圾铺设;单方任务外运100M3以外;】 | m3 | 1000 | 87.41 | 87414.73 |  |
| 46 | 040201001037 | 5CM碎石垫层【5CM瓜子片铺设碾压;】 | m2 | 100 | 22.30 | 2229.75 |  |
| 47 | 040201001038 | 10CM碎石垫层【10CM 2 4 6石子铺设碾压;】 | m2 | 100 | 40.37 | 4037.22 |  |
| 48 | 040202001002 | 碎石基层 【厚度每增加1cm;】 | m2 | 100 | 4.03 | 403.45 |  |
|  | 三 | 路面 |  |  |  |  |  |
| 49 | 040201001039 | 水泥混凝土【C30砼水泥混凝土路面,厚度20CM;】 | m2 | 3600 | 153.00 | 550809.63 |  |
| 50 | 040201001040 | 水泥混凝土【C30砼路面面层,每增减1CM;】 | m2 | 200 | 7.40 | 1479.33 |  |
| 51 | 040203007001 | 路面刻痕 | m2 | 300 | 10.93 | 3280.07 |  |
| 52 | 040203005001 | 路面构造筋【钢筋除锈,安装;】 | T | 1 | 7374.71 | 7374.71 |  |
| 53 | 040203005002 | 路面石油沥青灌缝【清除缝隙垃圾杂物,开槽,灌缝,清理;】 | m | 100 | 4.42 | 442.45 |  |
| 54 | 040203005003 | 路面裂缝填沥青砂【清除缝隙垃圾杂物,开槽,灌缝,清理;】 | m | 10 | 15.20 | 151.97 |  |
| 55 | 040203005004 | 路面裂缝填密封胶【清除缝隙垃圾杂物,开槽,灌缝,清理;】 | m | 10 | 28.59 | 285.91 |  |
| 56 | 040201001041 | 沥青混凝土【沥青喷洒机喷洒结合油喷油量喷油量1KG/M2;】 | m2 | 3000 | 8.41 | 25215.79 |  |
| 57 | 040201001042 | 稀浆封层【稀浆封层;】 | m2 | 3000 | 11.92 | 35745.90 |  |
| 58 | 040201001043 | 喷洒乳化沥青【路面喷洒乳化沥青，喷洒油量1kg/m2 乳化沥青;】 | m2 | 3000 | 6.56 | 19688.49 |  |
| 59 | 040201001044 | 粗粒式沥青混凝土【粗粒式沥青混凝土路面 厚度5CM;】 | m2 | 3000 | 110.60 | 331799.42 |  |
| 60 | 040201001045 | 粗粒式沥青混凝土【粗粒式沥青混凝土每增减1CM;】 | m2 | 3000 | 21.10 | 63301.71 |  |
| 61 | 040201001046 | 中粒式沥青混凝土【中粒式沥青混凝土路面 厚度5CM;】 | m2 | 3000 | 113.94 | 341805.04 |  |
| 62 | 040201001047 | 中粒式沥青混凝土【中粒式沥青混凝土路面 厚度每增减1CM;】 | m2 | 3000 | 21.75 | 65238.29 |  |
| 63 | 040201001048 | 细粒式沥青混凝土3cm【细粒式AC-10（玄武岩）沥青混凝土路面：厚度3cm;】 | m2 | 3000 | 95.87 | 287621.36 |  |
| 64 | 040201001049 | 细粒式沥青混凝土【细粒式AC-10（玄武岩）沥青混凝土路面：厚度每增减0.5cm;】 | m2 | 3000 | 15.40 | 46195.32 |  |
| 65 | 040201001050 | 细粒式沥青混凝土【细粒式（SMA）沥青混凝土路面：厚度3cm;】 | m2 | 500 | 111.66 | 55831.12 |  |
| 66 | 040201001051 | 细粒式沥青混凝土增0.5cm【细粒式（SMA）沥青混凝土路面：厚度每增减0.5cm;】 | m2 | 500 | 18.05 | 9023.89 |  |
| 67 | 040201001052 | 粗粒式沥青混凝土【修补(每处≤10m2)：粗粒式沥青混凝土路面 厚度5CM;】 | m2 | 2300 | 123.79 | 284723.22 |  |
| 68 | 040201001053 | 粗粒式沥青混凝土【修补(每处≤10m2)：粗粒式沥青混凝土每增减1CM;】 | m2 | 2300 | 21.91 | 50387.20 |  |
| 69 | 040201001054 | 中粒式沥青混凝土【修补(每处≤10m2)：中粒式沥青混凝土路面 厚度5CM;】 | m2 | 230 | 147.22 | 33860.57 |  |
| 70 | 040201001055 | 中粒式沥青混凝土【修补(每处≤10m2)：中粒式沥青混凝土路面 厚度每增减1CM;】 | m2 | 230 | 24.73 | 5688.28 |  |
| 71 | 040201001056 | 细粒式沥青混凝土3cm【修补(每处≤10m2)：细粒式AC-10（玄武岩）沥青混凝土路面：厚度3cm;】 | m2 | 1900 | 108.47 | 206102.42 |  |
| 72 | 040201001057 | 细粒式沥青混凝土【修补(每处≤10m2)：细粒式AC-10（玄武岩）沥青混凝土路面：厚度每增减0.5cm;】 | m2 | 1900 | 16.15 | 30687.95 |  |
| 73 | 040201001058 | 细粒式沥青混凝土【修补(每处≤10m2)：细粒式（SMA）沥青混凝土路面：厚度3cm;】 | m2 | 100 | 112.97 | 11296.67 |  |
| 74 | 040201001059 | 细粒式沥青混凝土增0.5cm【修补(每处≤10m2)：细粒式（SMA）沥青混凝土路面：厚度每增减0.5cm;】 | m2 | 100 | 18.21 | 1820.92 |  |
| 75 | 040202001003 | 玻纤格栅【铺设玻纤格栅;】 | m2 | 100 | 21.88 | 2188.06 |  |
|  | 四 | 雨污水管道 |  |  |  |  |  |
| 76 | 040201001060 | 检查井升降【(Φ700MM) 筒： 每增0.5M;】 | 座 | 10 | 1004.02 | 10040.19 |  |
| 77 | 040201001061 | 检查井升降【(Φ700MM) 筒： 每减0.5M;】 | 座 | 10 | 771.76 | 7717.64 |  |
| 78 | 040201001062 | 更换井盖框【更换重型球墨铸铁框盖;规格综合考虑;】 | 座 | 10 | 1441.58 | 14415.76 |  |
| 79 | 040201001063 | 更换井盖框【更换铸铁框钢纤维井盖;规格综合考虑;】 | 座 | 10 | 1111.05 | 11110.55 |  |
| 80 | 040201001064 | 更换井盖框【更换B级钢纤维复合框盖;规格综合考虑;】 | 座 | 120 | 795.37 | 95443.97 |  |
| 81 | 040201001065 | 雨水进水井【砖砌收水井升高50CM，内侧粉刷;】 | 座 | 50 | 447.58 | 22378.84 |  |
| 82 | 040201001066 | 雨水进水井【砖砌收水井降低50CM，内侧粉刷;】 | 座 | 10 | 295.91 | 2959.06 |  |
| 83 | 040201001067 | 更换进水井铸铁框盖【更换铸铁框盖;规格综合考虑;】 | 座 | 20 | 788.60 | 15772.04 |  |
| 84 | 040201001068 | 更换钢纤维复合框盖进水井【更换钢纤维复合框盖;规格综合考虑;】 | 座 | 220 | 487.48 | 107245.23 |  |
| 85 | 040504001001 | 砌筑井【砖砌检查井800*800*800mm,10cm碎石垫层+10cmC15垫层;内外粉刷;不含井盖;】 | 座 | 20 | 1428.61 | 28572.24 |  |
| 86 | 040201001069 | 清理收水井【清理收水井:清理收水井杂物，含垃圾装车,外运;】 | 座 | 100 | 179.33 | 17933.47 |  |
| 87 | 040201001070 | 清理雨、污水检查井【人工清疏检查井（含安全设施）,垃圾物外运，投标者运距自定;】 | 座 | 100 | 212.69 | 21268.68 |  |
| 88 | 040201001071 | 清理雨、污水检查井【机械清疏检查井（含安全设施）,垃圾物外运，投标者运距自定;】 | 座 | 100 | 219.68 | 21967.99 |  |
| 89 | 040201001072 | 清理雨、污水检查井【潜水员水下作业清淤（含安全设施）,垃圾物外运，投标者运距自定;】 | 座 | 100 | 392.59 | 39258.63 |  |
| 90 | 040201001073 | 更换D300砼管【100厚碎石垫层，120°管基座、铺设D300承插钢筋砼Ⅱ级管(不包括挖土，回填土）】 | m | 100 | 356.97 | 35697.49 |  |
| 91 | 040201001074 | 更换D400砼管【100厚碎石垫层，120°管基座、铺设D400承插钢筋砼Ⅱ级管(不包括挖土，回填土）】 | m | 100 | 565.29 | 56529.09 |  |
| 92 | 040201001075 | 更换D500砼管【100厚碎石垫层，120°管基座、铺设D500承插钢筋砼Ⅱ级管(不包括挖土，回填土）】 | m | 100 | 847.55 | 84754.63 |  |
| 93 | 040201001076 | 更换D600砼管【100厚碎石垫层，120°管基座、铺设D600承插钢筋砼Ⅱ级管(不包括挖土，回填土）】 | m | 100 | 1105.65 | 110564.84 |  |
| 94 | 040201001077 | 更换D800砼管【100厚碎石垫层，120°管基座、铺设D800承插钢筋砼Ⅱ级管(不包括挖土，回填土）】 | m | 100 | 2010.69 | 201068.67 |  |
| 95 | 040201001078 | 更换D1000砼管【100厚碎石垫层，120°管基座、铺设D1000承插钢筋砼Ⅱ级管(不包括挖土，回填土）】 | m | 100 | 2842.23 | 284222.94 |  |
| 96 | 040201001079 | 更换D300砼管【铺设D300承插钢筋砼Ⅱ级管(不包括挖土，回填土）】 | m | 10 | 270.76 | 2707.57 |  |
| 97 | 040201001080 | 更换D400砼管【铺设D400承插钢筋砼Ⅱ级管(不包括挖土，回填土）】 | m | 10 | 433.07 | 4330.66 |  |
| 98 | 040201001081 | 更换D500砼管【铺设D500承插钢筋砼Ⅱ级管(不包括挖土，回填土）】 | m | 10 | 671.47 | 6714.66 |  |
| 99 | 040201001082 | 更换D600砼管【铺设D600承插钢筋砼Ⅱ级管(不包括挖土，回填土）】 | m | 10 | 864.85 | 8648.54 |  |
| 100 | 040201001083 | 更换D800砼管【铺设D800承插钢筋砼Ⅱ级管(不包括挖土，回填土）】 | m | 10 | 1676.67 | 16766.68 |  |
| 101 | 040201001084 | 更换D1000砼管【铺设D1000承插钢筋砼Ⅱ级管(不包括挖土，回填土）】 | m | 10 | 2339.23 | 23392.32 |  |
| 102 | 040201001085 | 砂包封【360°砂包封（见图集S01-2004/81）;】 | m3 | 350 | 391.07 | 136873.31 |  |
| 103 | 040201001086 | 更换D300PVC-U实壁管【更换D300PVC-U实壁管（S2级）;】 | m | 100 | 436.04 | 43603.81 |  |
| 104 | 040201001087 | 更换D400PVC-U实壁管【更换D400PVC-U实壁管（S2级）;】 | m | 50 | 665.68 | 33284.17 |  |
| 105 | 040201001088 | 更换D500PVC-U实壁管【更换D500PVC-U实壁管（S2级）:】 | m | 50 | 1071.74 | 53587.25 |  |
| 106 | 040201001089 | 更换D600PVC-U实壁管【更换D600PVC-U实壁管（S2级）:】 | m | 30 | 1658.74 | 49762.25 |  |
| 107 | 040201001090 | 铺设D300PE实壁管【铺设D300PE实壁管;100SDR 1.0Mpa;】 | m | 100 | 563.44 | 56343.50 |  |
| 108 | 040201001091 | 铺设D400PE实壁管【铺设D400PE实壁管:100SDR 1.0Mpa;】 | m | 30 | 918.10 | 27542.90 |  |
| 109 | 040201001092 | 铺设D500PE实壁管【铺设D500PE实壁管:100SDR 1.0Mpa;】 | m | 30 | 1127.46 | 33823.85 |  |
| 110 | 040201001093 | 铺设D600PE实壁管【铺设D600PE实壁管:100SDR 1.0Mpa;】 | m | 30 | 1339.70 | 40191.14 |  |
| 111 | 040501004001 | 塑料管【HDPE双壁波纹管,橡胶圈承插接口,DN225,环刚度≥8KN/m2,详见06MS201-2/30;】 | m | 30 | 77.62 | 2328.73 |  |
| 112 | 040501004002 | 塑料管【HDPE双壁波纹管,橡胶圈承插接口,DN300,环刚度≥8KN/m2,详见06MS201-2/30;】 | m | 30 | 141.65 | 4249.57 |  |
| 113 | 040501004003 | 塑料管【HDPE双壁波纹管,橡胶圈承插接口,DN400,环刚度≥8KN/m2,详见06MS201-2/30;】 | m | 30 | 245.88 | 7376.32 |  |
| 114 | 040501008001 | 水平导向钻进【PE实壁管,牵引施工,DE110,PE100 SDR17,热熔粘接,四周注浆处理,泥浆弃运,闭水试验;】 | m | 100 | 223.39 | 22339.17 |  |
| 115 | 040501008002 | 水平导向钻进【PE实壁管,牵引施工,De160,PE100 SDR17,热熔粘接,四周注浆处理,泥浆弃运,闭水试验;】 | m | 100 | 365.08 | 36508.43 |  |
| 116 | 040501008003 | 水平导向钻进【PE实壁管,牵引施工,De200,PE100 SDR17,热熔粘接,四周注浆处理,泥浆弃运,闭水试验;】 | m | 100 | 482.22 | 48222.00 |  |
| 117 | 040501008004 | 水平导向钻进【PE实壁管,牵引施工,De250,PE100 SDR17,热熔粘接,四周注浆处理,泥浆弃运,闭水试验;】 | m | 100 | 592.39 | 59238.95 |  |
| 118 | 040501008005 | 水平导向钻进【PE实壁管,牵引施工,De300,PE100 SDR17,热熔粘接,四周注浆处理,泥浆弃运,闭水试验;】 | m | 100 | 844.08 | 84407.66 |  |
| 119 | 040501008006 | 水平导向钻进【PE实壁管,牵引施工,管外径De450,PE100 SDR17,热熔粘接,四周注浆处理,泥浆弃运,闭水试验;】 | m | 100 | 1438.28 | 143828.16 |  |
| 120 | 040501008007 | 水平导向钻进【PE实壁管,牵引施工,管外径De560,PE100 SDR17,热熔粘接,,四周注浆处理,泥浆弃运,闭水试验;】 | m | 100 | 2086.72 | 208672.41 |  |
| 121 | 040501006001 | 疏通管道【管径600以下管道疏通、人工清淤到装车处外运，运距投标单位自行考虑，含启闭井盖、疏通段落内排水等】 | m | 1000 | 34.24 | 34239.68 |  |
| 122 | 040501006002 | 疏通管道【管径600以上管道疏通、人工清淤到装车处外运，运距投标单位自行考虑，含启闭井盖、疏通段落内排水等】 | m | 1000 | 42.44 | 42443.21 |  |
| 123 | 041108002001 | 管道视频检测【新建管道CCTV视频检测、检测报告出具;】 | m | 10000 | 21.67 | 216654.05 |  |
| 124 | 041108002002 | 管道视频检测【老管道CCTV视频检测（抽水冲管道）、检测报告出具;】 | m | 10000 | 29.29 | 292906.59 |  |
|  | 五 | 铺装 |  |  |  |  |  |
| 125 | 040201001094 | 铺设S型马路块【铺设S型马路块，含铺筑水泥砂浆；厚度综合考虑】 | m2 | 200 | 161.34 | 32268.14 |  |
| 126 | 040201001095 | 铺设原马路块【铺设原马路块，含铺筑水泥砂浆】 | m2 | 100 | 60.52 | 6051.79 |  |
| 127 | 040201001096 | 铺设苏普洛克砖【铺设苏普洛克砖200*100*60 C30，苏普洛克砖厚度不同调整主材价格，含铺筑水泥砂浆；】 | m2 | 1200 | 138.05 | 165657.64 |  |
| 128 | 040201001097 | 铺设陶土砖【铺设陶土砖:"铺设陶土砖200*100*60 C30，陶土砖厚度不同调整主材价格，含铺筑水泥砂浆；】 | m2 | 100 | 138.05 | 13804.80 |  |
| 129 | 040201001098 | 正六边形彩色道板人行道料铺设【铺正六边形彩色道板；含铺筑水泥砂浆，厚度综合考虑】 | m2 | 100 | 126.40 | 12640.17 |  |
| 130 | 040201001099 | 仿花岗岩条纹砖人行道块铺设【仿花岗岩条纹砖人行道块铺设；含铺筑水泥砂浆，厚度综合考虑】 | m2 | 100 | 163.91 | 16390.93 |  |
| 131 | 040201001100 | 花岗岩人行道板铺设【铺3cm花岗岩人行道板；含铺筑水泥砂浆】 | m2 | 100 | 267.07 | 26707.22 |  |
| 132 | 040201001101 | 花岗岩人行道板铺设【铺4cm花岗岩人行道板；含铺筑水泥砂浆】 | m2 | 100 | 327.72 | 32772.45 |  |
| 133 | 040201001102 | 修复人行道板【修复人行道道板砖(利用原道板砖)；含铺筑水泥砂浆】 | m2 | 100 | 69.73 | 6973.01 |  |
| 134 | 040201001103 | 人行道浇混凝土垫层【人行道细石砼垫层100mm C20；】 | m2 | 1200 | 73.19 | 87823.56 |  |
| 135 | 040204003001 | 铺设预制砼侧石【铺设预制砼侧石C30（280*120）,挖槽,铺砼基础,砼侧石铺设、场地清理;】 | m | 500 | 118.76 | 59381.50 |  |
| 136 | 040204003002 | 铺设预制砼侧石【铺设预制砼侧石C30（280*150），挖槽,铺砼基础,砼侧石铺设、场地清理;】 | m | 2000 | 119.18 | 238359.80 |  |
| 137 | 040204003003 | 铺设预制砼平石【铺设预制砼平石C30（240*100）,挖槽、铺砼基础，砼平石铺设，场地清理;】 | m | 500 | 96.25 | 48125.17 |  |
| 138 | 040204003004 | 铺设花岗岩侧石【铺设花岗岩侧石603#（280*120）,挖槽、铺砼基础、花岗岩侧石铺设、场地清理;】 | m | 500 | 208.61 | 104305.95 |  |
| 139 | 040204003005 | 铺设花岗岩侧石【铺设花岗岩侧石603#（280*150）,挖槽、铺砼基础、花岗岩侧石铺设、场地清理;】 | m | 500 | 245.49 | 122743.73 |  |
| 140 | 040204003006 | 铺设花岗岩平石【铺设花岗岩平石603#（240*100）,挖槽、铺砼基础、花岗岩平石铺设、场地清理;】 | m | 100 | 158.72 | 15871.83 |  |
| 141 | 040204003007 | 铺设花岗岩进水侧石【铺设603#花岗岩进水侧石（280*120）,挖槽、铺基础、进水侧石铺设、场地清理；材质规格不同，调整主材】 | m | 100 | 266.88 | 26688.39 |  |
| 142 | 040204003008 | 铺设花岗岩进水侧石【铺设603#花岗岩进水侧石（280*150）,挖槽、铺基础、进水侧石铺设、场地清理；材质规格不同，调整主材】 | m | 100 | 294.32 | 29431.87 |  |
| 143 | 040201001104 | 安砌原侧石【恢复侧石:利用原侧石,浇砼基础；】 | m | 100 | 51.10 | 5110.40 |  |
| 144 | 040201001105 | 修复平石【修复平石:利用原平石,浇砼基础；】 | m | 100 | 44.04 | 4404.36 |  |
|  | 六 | 桥梁零星 |  |  |  |  |  |
| 145 | 040201001106 | 砼垫层【C20混凝土垫层；】 | m3 | 100 | 731.74 | 73174.20 |  |
| 146 | 040201001107 | 油漆【混凝土栏杆乳胶漆二遍；】 | m2 | 50 | 35.64 | 1781.92 |  |
| 147 | 040201001108 | 油漆【金属栏杆油漆；】 | m2 | 10 | 136.02 | 1360.17 |  |
| 148 | 040201001109 | 更换花岗岩栏杆【更换花岗岩栏杆；花岗岩栏杆高度综合考虑；不包含原花岗岩栏杆拆除外运】 | m | 10 | 1882.78 | 18827.79 |  |
| 149 | 040201001110 | 浆砌块料【M10水泥砂浆浆砌块石挡土墙；】 | m3 | 10 | 820.17 | 8201.65 |  |
| 150 | 040201001111 | 挡墙混疑土压顶【现浇C20砼压顶(包括模板)；】 | m3 | 10 | 1238.55 | 12385.46 |  |
| 151 | 040305004001 | 砖砌体【维修砖石砌体 砖结构;】 | m3 | 2 | 1370.86 | 2741.73 |  |
| 152 | 040305004002 | 砖砌体【墙面粉刷砂浆做面;】 | m2 | 10 | 41.35 | 413.54 |  |
| 153 | 040303001001 | 混凝土垫层【C25砼驳岸垫层,含模板;】 | m3 | 10 | 798.70 | 7987.02 |  |
| 154 | 040303002001 | 混凝土基础及墙身【C25砼驳岸基础及挡墙;含模板;】 | m3 | 20 | 920.34 | 18406.85 |  |
| 155 | 040306001001 | 泄水管【PVC-U硬聚氯乙烯管 dn110;】 | m | 10 | 70.63 | 706.31 |  |
|  | 七 | 机械、人工 |  |  |  |  |  |
| 156 | 030104003001 | 锯缝机【锯缝机台班】 | 台班 | 10 | 255.10 | 2551.03 |  |
| 157 | 030104003002 | 履带式液压岩石破碎机【履带式液压岩石破碎机(HB20G)】 | 台班 | 10 | 1490.89 | 14908.92 |  |
| 158 | 030104003003 | 风动凿岩机(手持式)【风动凿岩机(手持式)】 | 台班 | 20 | 12.55 | 250.95 |  |
| 159 | 040201001112 | 推土机【履带式推土机(75KW以内)】 | 台班 | 10 | 1135.02 | 11350.20 |  |
| 160 | 040201001113 | 推土机【履带式推土机(105KW以内)】 | 台班 | 10 | 1301.11 | 13011.08 |  |
| 161 | 040201001114 | 履带式挖掘机【履带式单斗挖掘机(液压1M3)】 | 台班 | 10 | 1733.82 | 17338.24 |  |
| 162 | 040201001115 | 履带式挖掘机【履带式单斗挖掘机(液压0.6M3)】 | 台班 | 10 | 965.91 | 9659.06 |  |
| 163 | 040201001116 | 汽车式起重机【汽车式起重机(8T)】 | 台班 | 5 | 967.83 | 4839.14 |  |
| 164 | 040201001117 | 汽车式起重机【汽车式起重机(12T)】 | 台班 | 5 | 1130.84 | 5654.19 |  |
| 165 | 040201001118 | 汽车式起重机【汽车式起重机(16T)】 | 台班 | 5 | 1319.76 | 6598.80 |  |
| 166 | 040201001119 | 汽车式起重机【汽车式起重机(25T)】 | 台班 | 5 | 1516.34 | 7581.68 |  |
| 167 | 030104003004 | 汽车式起重机【汽车式起重机(50T)】 | 台班 | 5 | 3566.06 | 17830.32 |  |
| 168 | 040201001120 | 抽水泵【离心清水泵(Φ50MM）,含动力燃油或电】 | 台班 | 100 | 201.73 | 20172.63 |  |
| 169 | 040201001121 | 抽水泵【离心清水泵(Φ100MM）,含动力燃油或电】 | 台班 | 100 | 215.17 | 21517.47 |  |
| 170 | 040201001122 | 抽水泵【离心清水泵(Φ150MM）,含动力燃油或电】 | 台班 | 100 | 228.62 | 22862.31 |  |
| 171 | 040201001123 | 抽水泵【离心清水泵(Φ200MM）,含动力燃油或电】 | 台班 | 100 | 295.87 | 29586.52 |  |
| 172 | 030104003005 | 载重汽车【载重汽车(2T)】 | 台班 | 10 | 509.29 | 5092.92 |  |
| 173 | 030104003006 | 自卸汽车【自卸汽车(2T)】 | 台班 | 10 | 509.29 | 5092.92 |  |
| 174 | 040201001124 | 自卸汽车(4T) | 台班 | 10 | 506.70 | 5066.96 |  |
| 175 | 040201001125 | 自卸汽车(6T) | 台班 | 10 | 919.91 | 9199.12 |  |
| 176 | 040201001126 | 自卸汽车(8T) | 台班 | 10 | 1022.27 | 10222.68 |  |
| 177 | 040101001001 | 叉车【5t;】 | 台班 | 10 | 318.07 | 3180.69 |  |
| 178 | 040201001127 | 柴油发电机(15KW) | 台班 | 10 | 591.73 | 5917.30 |  |
| 179 | 040201001128 | 柴油发电机(30KW) | 台班 | 10 | 702.16 | 7021.55 |  |
| 180 | 040201001129 | 汽油发电机组(10KW) | 台班 | 10 | 447.78 | 4477.79 |  |
| 181 | 040201001130 | 联合疏通车2.5t | 台班 | 10 | 725.19 | 7251.93 |  |
| 182 | 040201001131 | 机械进出场【挖掘机、推土机等履带式大型机械进出场费】 | 次 | 30 | 941.39 | 28241.68 |  |
| 183 | 040210011001 | 零星人工 | 工日 | 100 | 255.52 | 25552.00 |  |
|  | 八 | 路灯养护 |  |  |  |  |  |
| 184 | 040803002001 | 电缆保护管敷设RVG50【塑料管地埋敷设 RVG50;主材不计;】 | m | 200 | 23.25 | 4650.46 |  |
| 185 | 040803002002 | 电缆保护管敷设RVG65【塑料管地埋敷设 RVG65;主材不计;】 | m | 1000 | 26.65 | 26654.77 |  |
| 186 | 040803002003 | 电缆保护管敷设RVG75【硬塑料管地埋敷设；RVG75;主材不计;】 | m | 500 | 26.65 | 13327.38 |  |
| 187 | 040803001001 | 铜芯电缆敷设【拆除电缆;电缆截面35mm2以内;】 | m | 100 | 6.66 | 665.70 |  |
| 188 | 040803001002 | 铜芯电缆敷设【电缆敷设;VV6*16MM2;主材不计;】 | m | 1000 | 20.17 | 20172.63 |  |
| 189 | 040803001003 | 铜芯电缆敷设【电缆敷设;VV6*25MM2;主材不计;】 | m | 200 | 20.17 | 4034.53 |  |
| 190 | 040803001004 | 铜芯电缆敷设【电缆敷设 VV4*16;主材不计;】 | m | 200 | 12.60 | 2520.23 |  |
| 191 | 040803001005 | 铜芯电缆敷设【电缆敷设;VV5*16MM2;主材不计;】 | m | 1000 | 16.38 | 16380.18 |  |
| 192 | 040803001006 | 铜芯电缆敷设【电缆敷设;VV5*25MM2;主材不计;】 | m | 200 | 16.38 | 3276.04 |  |
| 193 | 040803006001 | 电力电缆中间头制安【16平方以下压铜接线端子;】 | 个 | 50 | 11.53 | 576.26 |  |
| 194 | 040803006002 | 电力电缆中间头制安【16平方以上干包式电力电缆中间头制安;】 | 个 | 50 | 232.83 | 11641.62 |  |
| 195 | 040803005001 | 电力电缆终端头制安【16平方以上干包式电力电缆终端头制安;】 | 个 | 100 | 172.65 | 17265.08 |  |
| 196 | 040804002001 | 管内穿线【绝缘导线}管内穿线 照明线路 BVVB2*2.5MM2以内;】 | m | 100 | 10.26 | 1026.11 |  |
| 197 | 040804002002 | 管内穿线【绝缘导线}管内穿线 照明线路 BVR 4MM2以内;】 | m | 100 | 5.86 | 586.35 |  |
| 198 | 040804002003 | 管内穿线【绝缘导线}管内穿线 照明线路 BVR10MM2以内;】 | m | 50 | 13.26 | 663.01 |  |
| 199 | 040805001001 | 4m路灯基础【铁构件制作,安装,混凝土浇筑;按照标准图集综合考虑】 | 个 | 10 | 614.73 | 6147.27 |  |
| 200 | 040805001002 | 6M路灯基础【铁构件制作,安装,混凝土浇筑;按照标准图集综合考虑】 | 个 | 10 | 800.54 | 8005.44 |  |
| 201 | 040805001003 | 9.5M路灯基础【铁构件制作,安装,混凝土浇筑;按照标准图集综合考虑】 | 个 | 100 | 983.55 | 98355.02 |  |
| 202 | 040804004001 | 12M路灯基础【铁构件制作,安装,混凝土浇筑;按照标准图集综合考虑】 | 个 | 50 | 1121.99 | 56099.41 |  |
| 203 | 040804004002 | 14M路灯基础【铁构件制作,安装,混凝土浇筑;按照标准图集综合考虑】 | 个 | 20 | 2623.91 | 52478.16 |  |
| 204 | 040806001001 | 接地装置【角钢接地极;接地装置调试，不含接地极主材】 | 根 | 30 | 95.65 | 2869.35 |  |
| 205 | 040804005001 | 母线【接地母线敷设BVR-25】 | m | 50 | 65.83 | 3291.50 |  |
| 206 | 040805001004 | 常规照明灯【太阳能庭院灯40W(灯头:580mm一体铝压铸，PC压铸条纹灯罩，普瑞5050芯片，功率30W，12V/30AH三元锂电池，18V50W，五路铜线单晶硅,寿命20年;】 | 套 | 68 | 1143.12 | 77731.87 |  |
| 207 | 040805003001 | 立路灯杆12M内【安装金属杆 单杆式12M以内;(包括灯杆费);】 | 套 | 2 | 2560.49 | 5120.97 |  |
| 208 | 040805002001 | 立路灯杆10M内【立金属杆 单杆式10M以内安装;(不包括灯杆费);】 | 套 | 100 | 137.51 | 13751.01 |  |
| 209 | 040805003002 | 立路灯杆15M内【安装金属杆 单杆式15M以内;(不包括灯杆费);】 | 套 | 100 | 212.05 | 21205.47 |  |
| 210 | 040805003003 | 立路灯杆20M内【安装金属杆 单杆式20M以内;(不包括灯杆费);】 | 套 | 30 | 700.45 | 21013.43 |  |
| 211 | 041001010001 | 拆路灯杆10M内【拆除金属杆 单杆式10M以内;】 | 套 | 100 | 114.04 | 11404.26 |  |
| 212 | 041001010002 | 拆路灯杆15M内【拆除金属杆 单杆式15M以内;】 | 套 | 100 | 184.47 | 18447.20 |  |
| 213 | 041001010003 | 拆路灯杆20M内【拆除金属杆 单杆式20M以内;】 | 套 | 30 | 414.64 | 12439.25 |  |
| 214 | 040805001005 | 路灯灯杆调正 | 个 | 50 | 26.90 | 1344.84 |  |
| 215 | 041001010004 | 拆除单臂悬挑灯架抱杆式【单抱箍】 | 套 | 50 | 174.44 | 8721.97 |  |
| 216 | 041001010005 | 安装单臂悬挑灯架抱杆式【单抱箍;主材不计】 | 套 | 50 | 286.41 | 14320.55 |  |
| 217 | 040801011001 | 安装时间控制器【时间控制器理换,安装;不计主材;】 | 套 | 10 | 54.51 | 545.06 |  |
| 218 | 040801027001 | 配电板安装【挂线板安装；】 | 块 | 50 | 103.08 | 5154.11 |  |
| 219 | 040805001006 | 拆除LED灯具【拆除LED灯具;】 | 套 | 1000 | 52.89 | 52892.64 |  |
| 220 | 040805001007 | 安装LED灯具【安装LED灯具;不计主材;】 | 套 | 1000 | 123.86 | 123859.95 |  |
| 221 | 040805001008 | 安装投光灯【安装投光灯;不计主材;】 | 套 | 50 | 82.72 | 4136.06 |  |
| 222 | 040805001009 | 路灯高架工程车(14M) | 台班 | 50 | 811.06 | 40553.04 |  |
| 223 | 040805001010 | 路灯高架工程车(20M) | 台班 | 50 | 1195.91 | 59795.71 |  |
| 224 | 041001008001 | 破除路灯素砼包封 | 个 | 300 | 13.99 | 4195.91 |  |
| 225 | 040803004001 | 路灯灯脚包封【C20混凝土路灯灯脚包封】 | 个 | 300 | 33.70 | 10110.52 |  |
| 226 | 040804004003 | 路灯杆检修门【焊割灯门,补装灯门】 | 个 | 50 | 48.41 | 2420.72 |  |
| 227 | 011503003001 | 塑料栏杆、栏板【路灯变箱式变安全护栏;高度综合考虑】 | m | 200 | 322.76 | 64552.42 |  |
| 228 | 011405001001 | 金属面油漆【路灯箱式变外壳喷漆翻新;】 | ㎡ | 10 | 104.90 | 1048.98 |  |
| 229 | 011405001002 | 箱变喷迷彩色（金属漆） | ㎡ | 200 | 104.90 | 20979.54 |  |
| 230 | 040807004001 | 照度测试 【道路宽度40M以下】 | 区域 | 1 | 675.22 | 675.22 |  |
| 231 | 040504001002 | 其他砌筑井【砖砌矩形检查井规格1100*1100mm井深1m以内;钢纤维井框盖】 | 座 | 100 | 2571.49 | 257148.58 |  |
| 232 | 010501006001 | 设备基础【电柜基础；500*800*1200(不含挖土,填土)】 | 个 | 50 | 445.94 | 22296.81 |  |
| 233 | 040804004004 | 路灯设施编号【路灯设施编号(铝牌);】 | 个 | 500 | 19.08 | 9541.65 |  |
| 234 | 040504001003 | 其他砌筑井【砖砌矩形检查井规格600*600mm井深1m以内;钢纤维井框盖】 | 座 | 50 | 1431.72 | 71585.94 |  |
| 235 | 040504001004 | 其他砌筑井【砖砌矩形检查井规格750*750mm井深2m以内;钢纤维井框盖】 | 座 | 50 | 2790.39 | 139519.29 |  |
| 236 | 040504001005 | 其他砌筑井【砖砌圆形检查井规格直径750mm井深2m以内;钢纤维井框盖】 | 座 | 50 | 2391.90 | 119594.78 |  |
| 237 | 040801027002 | 更换保险丝 | 个 | 200 | 21.52 | 4303.49 |  |
| 238 | 040801027003 | 更换钻石灯接触器 | 个 | 10 | 100.86 | 1008.63 |  |
| 239 | 040801027004 | 更换继电器 | 个 | 200 | 1102.77 | 220554.09 |  |
| 240 | 040801027005 | 更换刀闸 | 个 | 200 | 67.24 | 13448.42 |  |
| 241 | 040801027006 | 更换配电房高压令克 | 个 | 10 | 1613.81 | 16138.10 |  |
| 242 | 040801029001 | 更换32A漏电开关 | 个 | 200 | 43.03 | 8606.99 |  |
| 243 | 040801009001 | 不锈钢配电箱，按照原设备型号，参数 | 台 | 20 | 1075.87 | 21517.47 |  |
| 244 | 040801009002 | 不锈钢接线箱300*400 | 台 | 20 | 753.11 | 15062.23 |  |
| 245 | 040801010001 | 不锈钢防雨箱 | 台 | 20 | 753.11 | 15062.23 |  |
| 246 | 040801001008 | 更换变压器，按照原设备型号，参数 | 台 | 2 | 242.07 | 484.14 |  |
| 247 | 040805001011 | LED灯模块，按照原设备型号，参数 | 套 | 50 | 3.77 | 188.28 |  |
| 248 | 011615001001 | 机械开孔DN100 | 个 | 10 | 134.48 | 1344.84 |  |
| 249 | 011615001002 | 投光灯灯头支架喷塑 | 个 | 30 | 537.94 | 16138.10 |  |
| 250 | 030411002001 | 金属线槽，按照原设备型号，参数 | m | 10 | 5.38 | 53.79 |  |
| 251 | 010801006001 | 防雨型挂锁 | 把 | 50 | 16.14 | 806.91 |  |
| 252 | 031301002001 | 补角灯螺栓拆除气割 | 项 | 50 | 80.69 | 4034.53 |  |
| 253 | 040801017001 | 无线发射器 | 组 | 10 | 531.21 | 5312.13 |  |
| 254 | 040205020001 | 监控探头inlink | 只 | 50 | 1317.95 | 65897.26 |  |
| 255 | 030507008001 | 监控摄像设备【400W一体化网络摄像机；HIC-S214;】 | 台 | 10 | 2677.00 | 26770.02 |  |
| 256 | 030501005001 | 电源【监控专用电源;】 | 台 | 10 | 47.20 | 472.04 |  |
| 257 | 030501005002 | 电源【枪机安装支架;】 | 台 | 10 | 53.79 | 537.94 |  |
| 258 | 030501012001 | 交换机【网络交换机;按照原设备型号，参数】 | 台 | 5 | 1463.01 | 7315.07 |  |
| 259 | 030504003001 | 通讯接口输入输出设备【光纤收发器;一光四电百兆交换机/单模单芯/20公里,按设计要求;】 | 个 | 10 | 605.18 | 6051.79 |  |
| 260 | 030504003002 | 通讯接口输入输出设备【光纤收发器;一光一电百兆交换机/单模单芯/20公里,按设计要求;】 | 个 | 10 | 537.94 | 5379.37 |  |
| 261 | 030904008001 | 模块（模块箱）【千兆光纤模块;按照原设备型号，参数】 | 个 | 10 | 828.45 | 8284.50 |  |
| 262 | 030506007001 | 视频系统设备【存储费用;NVR216;含硬盘,按设计要求;按照原设备型号，参数】 | 套 | 1 | 26896.84 | 26896.84 |  |
| 263 | 030502007001 | 光缆【8芯单模光纤;】 | m | 2000 | 9.48 | 18962.27 |  |
| 264 | 030502014001 | 光纤连接【光缆熔接;】 | 点 | 100 | 47.07 | 4706.95 |  |
| 265 | 040801033001 | 路灯控制器【安装路灯控制器;】 | 个 | 50 | 67.24 | 3362.11 |  |
| 266 | 040801033002 | 箱变控制器【安装箱变控制器;】 | 个 | 2 | 336.21 | 672.42 |  |
| 267 | 040801033003 | 德力西时间控制器【安装德力西时间控制器;】 | 套 | 6 | 268.97 | 1613.81 |  |
| 268 | 040801033004 | 真空断路器【安装真空断路器,施耐德NSZ100H 3P;】 | 个 | 1 | 1210.36 | 1210.36 |  |
|  | 九 | 专项 |  |  |  |  |  |
| 269 | 080807013001 | 管道封堵【雨水管道管径600以下，封堵、拆除、外运;】 | 处 | 10 | 1210.36 | 12103.58 |  |
| 270 | 080807013002 | 管道封堵【雨水管道管径600以上，封堵、拆除、外运;】 | 处 | 10 | 1815.54 | 18155.37 |  |
| 271 | 080807013003 | 管道封堵【污水管道（管径综合考虑），封堵、拆除、外运;】 | 处 | 10 | 1815.54 | 18155.37 |  |
| 272 | 080807013004 | 管道封堵【蛙人潜水作业,封堵、拆除、外运（管径综合考虑）;】 | 处 | 10 | 6051.79 | 60517.89 |  |
| 273 | 041104003001 | 施工护栏【安全围栏搭拆,高度2.2米,满足交通安全要求;高度不同按比例调整;】 | m | 200 | 174.83 | 34965.89 |  |
| 274 | 041108002003 | 高新区专职巡查费用【专职高新区内巡视检查、记录并上报情况、设置必要的安全警示标志（含两人一车365天24小时巡视,网络巡查及现场巡查,人员、设备必须符合建设方要求,年度包干费用,不可竞争费;】 | 项 | 1 | 309313.66 | 309313.66 |  |
| 275 | 040504002001 | 清理、维修泵站及截流井（平面尺寸2.0*2.0以上）; | 座 | 6 | 11431.16 | 68586.94 |  |
| 276 | 040504002002 | 泵站、调蓄池维护保养 | 座*年 | 10 | 4841.43 | 48414.31 |  |
| 277 | 040504002003 | 截流井维护保养 | 座*年 | 10 | 2420.72 | 24207.16 |  |
| 278 | 040204003009 | 花岗岩树池铺设【铺设花岗岩树池（规格综合考虑）,挖槽、铺砼基础、花岗岩侧石铺设、场地清理;】 | m | 500 | 128.23 | 64115.34 |  |
| 279 | 010101001001 | 场地平整 | ㎡ | 2000 | 4.67 | 9333.20 |  |
| 280 | 041104001001 | 钢板租赁 | 块*天 | 500 | 13.45 | 6724.21 |  |
| 281 | 040205018001 | 警示柱【安装D110钢管警示桩;】 | 根 | 10 | 174.83 | 1748.29 |  |
| 282 | 041108002004 | 机器人视频检测【机器人视频检测；】 | 台班 | 20 | 2204.92 | 44098.45 |  |
| 283 | 040201001132 | 更换盖板【更换不锈钢包边电力井盖板（规格500*1440*150）;】 | 块 | 50 | 1462.14 | 73106.96 |  |
| 284 | 040201001133 | 更换盖板【更换不锈钢包边电力井盖板（规格500*1740*150）;】 | 块 | 50 | 1759.93 | 87996.37 |  |
| 285 | 080807013005 | 人工拆除【人工拆除管道闷头（管径综合考虑）;】 | 处 | 10 | 161.38 | 1613.81 |  |
| 286 | 040103002001 | 土方外购【土方外购;】 | m3 | 2000 | 29.59 | 59173.05 |  |
| 287 | 040201001134 | 沥青摊铺【冷铺沥青补坑洞;】 | m3 | 20 | 3489.66 | 69793.27 |  |
| 288 | 040204003010 | 砼路面零星修补【修补零星砼（C30）路面、零星砼坑洞;】 | m3 | 10 | 1143.12 | 11431.16 |  |
| 289 | 040204002001 | 零星道板修补【零星砼预制道板修补（规格综合考虑）;】 | m2 | 50 | 211.14 | 10557.01 |  |
| 290 | 040204002002 | 零星道板修补【零星花岗岩道板修补（规格综合考虑）;】 | m2 | 50 | 430.35 | 21517.47 |  |
| 291 | 040204004001 | 零星侧、平石修补【零星砼预制侧、平石修补（规格综合考虑）;】 | m | 100 | 188.28 | 18827.79 |  |
| 292 | 040204004002 | 零星侧、平石修补【零星花岗岩侧、平石修补（规格综合考虑）;】 | m | 100 | 326.80 | 32679.66 |  |
| 293 | 040801016001 | 真空交流接触器【63A ;含主材;】 | 个 | 100 | 1025.28 | 102528.06 |  |
| 294 | 040801024001 | 单灯控制器【含接口，通信费，含主材;技术参数参照相关设计要求。】 | 个 | 2000 | 390.00 | 780008.36 |  |
| 295 | 040801024002 | 双灯控制器【含接口，通信费，含主材;技术参数参照相关设计要求。】 | 个 | 800 | 423.63 | 338900.18 |  |
| 296 | 031101007001 | 景观灯电源【S-500-12；含主材;】 | 个 | 150 | 356.38 | 53457.47 |  |
| 297 | 031101007002 | 景观灯电源【S-300-12；含主材;】 | 个 | 150 | 312.00 | 46800.50 |  |
| 298 | 031101007003 | LED灯具电源【150W；含主材;】 | 个 | 1000 | 201.73 | 201726.30 |  |
| 299 | 031101007004 | LED灯具电源【180W；含主材;】 | 个 | 500 | 213.83 | 106914.94 |  |
| 300 | 030412004001 | 草坪灯【220V,6W,H=0.6m；含主材;】 | 个 | 18 | 349.66 | 6293.86 |  |
| 301 | 030412004002 | 埋地射灯【220V,6X1W,?85；含主材;】 | 个 | 8 | 349.66 | 2797.27 |  |
| 302 | 030412004003 | 插泥射灯【220V,9X2W,?120；含主材;】 | 个 | 72 | 403.45 | 29048.59 |  |
| 303 | 031101007005 | LED灯具电源【LED 120W;2模组;色温 4000K±300;整灯光效≥140LM，科锐芯片，英飞特调光电源;CSA-016国标模组及防水接口;防坠落钢丝绳配套;;】 | 套 | 50 | 1008.63 | 50431.58 |  |
| 304 | 031101007006 | LED灯具电源【LED 180W;2模组;色温 4000K±300;整灯光效≥140LM，科锐芯片，英飞特调光电源;CSA-016国标模组及防水接口;防坠落钢丝绳配套;;】 | 套 | 6 | 1613.81 | 9682.86 |  |
| 305 | 011304001001 | 灯带【220V,5W/m；含主材;】 | m | 678 | 49.76 | 33736.71 |  |
| 306 | 030412004004 | 迷彩线条灯【W39*H23*990mm ,12W,DC24V(RGBW外控16段、5050贴片三防灯珠、48株灯珠、IP65)；含主材;】 | m | 2208 | 72.62 | 160348.20 |  |
| 307 | 031101007007 | 电源【400W/24V；防雨型；含主材;】 | 个 | 92 | 166.76 | 15341.96 |  |
| 308 | 030414003001 | 漏电保护【63A 3P；含主材;】 | 个 | 46 | 110.28 | 5072.74 |  |
| 309 | 030404022001 | 景观照明智能回路控制器【ST-LCS04；含主材;】 | 个 | 2 | 1629.95 | 3259.90 |  |
| 310 | 030412004005 | 洗墙灯【1米/24W/3000K(单色、飞利浦lumiles 3030芯片、18珠灯珠、IP65)；含主材;】 | 条 | 204 | 199.04 | 40603.47 |  |
| 311 | 030412004006 | 洗墙灯【0.5米/12W/3000K(单色、飞利浦lumiles 3030芯片、18珠灯珠、IP65)；含主材;】 | 条 | 2 | 158.69 | 317.38 |  |
| 312 | 031101007008 | 电源【HLG-320H-24A/24V；含主材;】 | 个 | 8 | 349.66 | 2797.27 |  |
| 313 | 030412004007 | 投射灯【绿光φ205/24W/铝壳/12眼防水；含主材;】 | 个 | 15 | 329.49 | 4942.29 |  |
| 314 | 030412004008 | 磨砂圆球玻璃灯罩【灯罩φ200；含主材;】 | 套 | 12 | 47.07 | 564.83 |  |
| 315 | 030412004009 | 磨砂圆球玻璃灯罩【灯罩φ250；含主材;】 | 套 | 3 | 60.52 | 181.55 |  |
| 316 | 030412004010 | 球灯【E27经济型5W/白光；含主材;】 | 套 | 15 | 56.48 | 847.25 |  |
| 317 | 030412004011 | 投射灯支架【2*2.5镀锌扁铁；尺寸：210*10；含主材;】 | 套 | 15 | 33.62 | 504.32 |  |
| 318 | 030412004012 | 景观灯模组【5054型/0.8W/个2.4W/组；含主材;】 | 组 | 66800 | 1.34 | 89835.45 |  |
| 319 | 031101007009 | 模组电源【ERPE-400-24V；含主材;】 | 个 | 167 | 234.00 | 39078.42 |  |
| 320 | 080901010001 | 智能断路器【MT06N1；含主材;按照原设备型号】 | 套 | 2 | 40076.29 | 80152.58 |  |
| 321 | 031101007010 | 空气开关【德力西63A空气开关CDM3型壳断路器;】 | 个 | 3 | 336.21 | 1008.63 |  |
| 322 | 031101007011 | 空气开关【德力西125A空气开关CDM3型壳断路器;】 | 个 | 1 | 403.45 | 403.45 |  |
| 323 | 031101007012 | 空气开关【德力西100A空气开关CDM3型壳断路器;】 | 个 | 2 | 376.56 | 753.11 |  |
| 324 | 031101007013 | 电源【HLG-320H-24A/24V;含主材;】 | 个 | 30 | 470.69 | 14120.84 |  |
|  |  | 合 计 |  |  |  | 13437912.57 |  |
| 招标控制价 |  |  |  |  |  | 13437912.57 |  |
| 注：1、综合单价是指完成该项目所发生的的全部工作内容的单位费用，为全费用单价，含直接工程费（包括人工费、材料费、施工机械使用费）、措施费（包括环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费、夜间施工费、二次搬运费等）、间接费（工程排污费、社会保险费、住房公积金、管理费等）、利润、税金、风险等所有费用。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、以上报价均为一年度报价。 |  |  |  |  |  |  |  |

# 第六章   拟签订的合同文本

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲、乙、丙（如有）各方按照本项目的采购结果签订本合同。

第一条　采购内容

1、项目名称（项目编号）：

2、服务范围：武进国家高新区内市政道路、桥梁、管道、驳岸、路灯、景观照明等市政设施的巡查、维修、改建、新建、管护等项目内容（详见“合同附件”）。

3、养护期限：三年。

4、其他：

第二条　合同总价款

1、本合同签订期：自   年   月  日至   年  月  日止。

年度合同价格为：        元/年 （小写），

元/年（大写）。

2、以中标项目单价作为计量价格，项目清单中未列出项目，以审计部门确定的价格为准，服务量按年度进行审计、结算并以高新区审计部门确定的最终数据为准，并以此作为年度付款依据。

3、本合同服务期限内合同价款不变，有另行规定的除外。按实结算项目的结算金额以项目完成后审计部门的审计结果作为结算依据。

4、本合同价款采用固定单价合同方式确定。

固定单价合同在合同约定的风险范围内不可调整。

5、合同价款中包括的风险范围：本项目实施期间的材料市场价格在一定范围内的风险，施工用水电均由中标单位自行解决。

6、风险费用的计算方法： 含在投标报价中。

7、风险范围以外的内容：

（1）施工期间主要材料价格涨跌超过±10%引起的价差；

（2）施工期间发生的政策性调整；

（3）发包人确认的其它费用。

8、风险范围外调整方法：

（1）服务量按实计量。

（2）承包范围以外的附加服务量按以下办法结算：

①服务量由监理工程师及业主代表现场按实计量，并经跟踪审计部门审核的数量为结算依据。

②价格：投标报价中已有适用于变更项目的价格，按已有的价格计价；投标报价中只有类似于变更项目的价格，可参照类似价格计价；投标报价中无适用变更项目的价格（主要指不适用于本次养护招标价格的项目，套用现行《江苏省市政设施养护维修定额》（2013修订）及[2014]280号《江苏省市政设施养护维修定额取费标准》计算，并按投标优惠比例（中标价/标底价）下浮后作为最终结算价。

（3）施工当月的主要材料价格（常州市信息指导价，品种详见项目标底中的主要材料表）与标底编制时（2025年12月份）常州市信息指导价相比，当施工期间主要建筑材料（沥青、混凝土、砂石料、道板砖）价格上涨或下降幅度在10%以内的，其差价由承包人承担或受益，超过10%的部分由发包人承担或受益，含量按定额计算。调整的主要材料差价按中标价/标底价的优惠幅度执行。

（4）政策性调整按文件规定执行。

第三条　组成本合同的有关文件

下列关于本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）招标文件；

（2）投标文件；

（3）中标通知书；

（4）中标人在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清；

（5）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 甲方工作

4.1  施工场地具备开工时间和完成时间的要求：以不影响项目施工为原则。

4.2  甲方配合乙方协调施工有关的生活用水、电和临时用地等事项。

4.3  图纸会审和设计交底的时间：进场后7天内。

4.4  施工场地周围建筑物和地下管线的保护要求：甲方提供现有的施工区域内专业管线图，组织专业管线协调会；如施工期间仍有损坏，甲方不予承担。

4.5  水准点与坐标控制点位置提供和交验要求：提供水准点与坐标控制点，做好现场和书面的交桩工作。

4.6  按照高新区有关规定对乙方的施工管理工作进行全面检查和监督。

4.7  负责组织对本项目进行竣工验收，并对验收后乙方的项目保修工作进行检查和监督。

第五条 乙方工作

5.1  提供计划、报表的名称、时间和份数：采用日报制，以电子邮件方式发送至甲方指定邮箱；每月25日前，提供本月度施工总结和下月度施工计划；每月25日前上报本月度的项目资料，报监理、审计和甲方签字确认；具体要求按照工地例会要求为准。

5.2  施工安全防护工作要求：执行通用条款的相关规定，注重安全保障，加强施工区域安全防护措施，做好日常、季节性及夜间施工的影像记录，确保施工人员和其他人员的安全并承担相应费用，一切安全隐患、安全事故以及因此产生的费用均由承包方负责

5.3 乙方在开发区设立办事机构，向甲方递交养护人员名单，中标养护单位必须成立独立的专职市政和路灯巡查班子，全年365天值班巡查，保持24小时畅通，并应建立完善的养护质量体系，为实施和完成巡查、检查、维修、材料供应、运行安全、内业整理等合同项目内容，除项目负责人外，还应配备技术熟练、经验丰富的各类专业技术人员和有能力进行养护维修管理、指导作业的工长以及适应合同内容需要的各类技术人员、各类熟练技工、半熟练技工和普工。甲方有权要求乙方撤换由其安排的那些工作不能胜任或玩忽职守、工作不负责的人员。

5.4 乙方必须在开发区内有固定的办公室并配备必须的维修工具：包括固定的办公场地，拌和机、装载机、路灯高架车、小型汽车、卡车、清淤车、洒水车、疏通车、切割机、小型振动压路机、空压泵、平板震动器、夯实机、小型发电机、水准仪、防毒呼吸器、毒气检测设备、CCTV视频检测设备、铣刨机、铲雪板等维护必备的机械设备和安全、文明施工措施。以上场所和设施设备投标人应在合同签定一个月内准备齐全报甲方验收；若乙方一个月内准备不齐全的，甲方可追究乙方违约责任，没收履约保证金，终止合同，并承担由此给甲方造成的损失。

5.5 乙方做好平时巡查工作，巡查养护区域，如发生情况（如缺少窨井盖、路面破损等），应及时进行养护施工，如乙方接到通知、举报后，必须在30分钟内到达现场做好警示标记，在24小时内开始养护施工，并按甲方要求在规定时间完成养护，养护情况做好记录进行反馈。一次未按时完成的，扣除违约金5000元；二次未及时完成的，扣除违约金10000元，同时招标人有权终止合同。

5.6 为确保安全、文明施工，乙方在实施完成合同内容的整个项目中，应该：

①、充分关注和保障所有现场工作人员和现场附近以及过往车辆、群众的安全，采取有效措施，使现场和本合同项目的实施有条不紊，以免使上述人员的安全受到威胁。

②、采取一切合理措施保护现场内外的环境，避免由于施工操作引起的灰尘、有害气体、噪音对城市环境的污染，或其他原因造成人身伤害或财产损失。

③、采取可靠措施，在确有必要时应办理相关的审批手续，保证原有交通的正常通行和沿路各种管线的正常使用。

④、施工作业时必须落实照明、护栅、警示标志等安全防护设施，如更换窨井盖，须落实照明、护栅、警示标志等，各特殊工种必须持证上岗，所有作业人员必须办理人身意外保险，禁止聘用童工或60岁（周岁）以上人员。

在养护期内，如发生有关人身伤亡、罚款、索赔、损坏补偿、指控及其他一切责任均由乙方负责。

5.7 如果现场发生事故或突发事件时，一切责任均由乙方负责，养护单位应尽以最快方式报告甲方。

5.8 乙方在作业过程中，应保持现场整洁。作业完毕后设备、剩余材料、垃圾以及各种临时设施应及时运走，否则，甲方可以委托他人将乙方的设备、剩余材料以及养护单位的其他财产觅地存放，以及委托他人清运垃圾、废料。因上述工作而发生的费用由乙方承担，从应付乙方的款项内扣除。

5.9 乙方有义务配合甲方做好大型活动的服务及安全保障工作，重大活动期间和节假日应加强道路的巡查频率，确保道路完好，干净，交通畅通。

5.10 对于乙方多次未完成甲方交办的任务，甲方保留处罚权；上级部门考核评比，国家、省、市各类创建检查活动中一旦失责任分，甲方视情节严重可有权清退养护人，不予支付承包款，并扣除履约保证金。

5.11 项目质量要求：根据行业标准《城市道路养护技术规范》（CJJ36-90执行）、国家标准和合同约定的要求执行。

5.12  按照区安监部门的要求乙方应主动与高新区规划建设局签订“项目施工保障市政设施安全协议”，并认真落实安全协议内容，保证施工安全。

5.13按照“高新区市政项目土方施工管理要求”，乙方应按照要求对承接的土方项目向高新区规划建设局进行申报，批复后按照要求进行土方施工。

5.12 乙方应当按照本合同约定履行义务，完成养护任务，不得向他人转包或分包养护项目。一经发现，发包人有权立即终止本合同，并全额扣除履约保证金，由此产生的法律责任和经济损失由乙方承担。

5.13 如乙方在养护期间有多次违约行为或养护工作懈怠（累计五次或五次以上），甲方可单方面终止合同，由此而引起的一切责任及损失由乙方自负。

5.14 乙方应保证甲方在合同履行期限内不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

5.14丙方工作及职责（如有）：具体详见联合体协议书约定。

第六条 工期与施工组织设计

6.1 正式开工工期以业主发出开工令后第三天起算，项目达到竣工验收条件时，施工单位应向建设单位提交交工验收报告，由建设单位会同监理、质检等单位组织验收，验收期间不做工期累计。项目验收合格，则施工单位提交交工报告的当天即为竣工日期，如验收不合格返工，返工工期将作为工期累积。

6.2 乙方提供施工组织设计（或施工方案）和进度计划的时间：合同签署7天内编制详细的施工组织设计和具体进度计划，报监理工程师批准。

6.3 甲方代表批准的时间：收到施工组织设计7天内。

6.4 除不可抗力因素外，本项目具备开工条件的必须按期完成。

6.5 因工期违约造成甲方其他损失的，乙方应承担相应的责任。

第七条　质量保证和售后服务

1、乙方应按招标文件规定的服务要求、技术要求、质量标准向甲方提供服务。

2、质量保证：合格。

养护单位必须严格按照服务量清单、服务技术要求及有关服务施工规范、规格和标准施工，并无条件的接受建设单位委托的监理单位全方位、全过程的监督管理。

承包人对养护服务响应时间及服务质量要求按武进城区市政设施养护管理办法执行。

本项目过程中的一切安全责任全部由承包人负责并承担因此发生的全部费用。

材料设备供应：由承包人负责采购（除甲供材外），但养护单位应服从发包人或监理组织的抽检、验收，不合格材料由发包人或监理标识后，承包人限时运出场外。

3、试验检测采取自检与抽检相结合的方式，除甲方委托检测单位按规范自检外，甲方可根据需要对项目进行一定频率的抽检用于验证自检结果。在试验检测过程中乙方应配合甲方及检测单位做好相应的工作。

4、隐蔽项目和中间验收：凡下道工序覆盖上道工序的部位，乙方必须在下道工序施工前48小时内提出中间验收申请，监理人员24小时内到达现场；项目基础及主体完工时，应会同甲方、监理工程师、设计单位、质量监督站进行中间验收，经甲方、监理工程师、质量监督站复检合格后方能进入下道工序。中间验收部位按常州市武进区建筑项目质量监督部门的规定执行。

5、售后服务：

招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，中标人在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

6、其他：

养护期间的每月底提供当月完成的工作量及相关签证资料送至跟踪审计单位预审。

乙方有义务配合建设单位解决各项地方外部矛盾。

乙方或丙方（如有）应通过智慧平台，提供工单制定和发放、车辆设施轨迹巡检、投诉接入及预警等服务。

第八条　验收

验收标准：按招标文件所规定的服务标准和乙方投标文件的承诺。

（参照苏财规【2024】7号关于印发《江苏省政府采购履约验收管理办法》的通知执行。）

第九条　付款

合同签订后一个月内，支付合同价款的10%作为预付款，当年项目款按照年度服务总量审计价的80%支付（同时扣回预付款），付款节点为当年度阴历年前，余款第二年付清。

第十条　违约责任

1、甲方无正当理由拒绝验收或拒付合同款项的，应向乙方偿付合同总价10％的违约金。

2、甲方逾期支付合同款项的，每逾期 1  天应向乙方偿付欠款总额0.5％的滞纳金，但滞纳金总额累计不得超过欠款总额的5％；一旦滞纳金总额累计达到欠款总额的5％，乙方有权解除合同。区财政因素除外。

3、乙方无法完成项目的，应向甲方支付合同总价10％的违约金，同时甲方有权解除合同。

4、乙方逾期完成项目的，每逾期1天应向甲方偿付逾期交付合同总额0.5％的滞纳金，但滞纳金累计不得超过逾期交付合同总额的5％；一旦滞纳金总额累计达到逾期交付合同总额的5％，甲方有权解除合同。逾期超过1年，视乙方无法完成项目，项目自动终止，甲方停止支付剩余款项并按相关条款进行处理，剩余款项包括已经申请但并未支付款项。

5、乙方完成的项目不符合要求的，应按照甲方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：

(1)在甲方同意延长的期限内交付符合要求的提供服务并承担由此给甲方造成的一切损失；逾期未完成或完成的项目仍不符合要求，乙方应向甲方支付合同总价10％的违约金，同时甲方有权解除合同。

(2)在甲方规定时间内，修正有缺陷的部分以达到合同规定的要求并承担一切费用和风险，同时承担甲方因此所遭受的全部损失；

(3)按合同规定同种货币退还甲方已付款项，同时承担由此发生的一切损失和费用，包括但不限于利息、银行手续费及所需的其他必要费用。

6、乙方未按规定和承诺提供伴随服务、售后服务的，应向甲方支付合同总价5％的违约金。

7、违约方承担违约责任并不影响其合同项下的义务(合同解除的除外)。

8、其他：丙方（如有）的相关违约责任参照乙方相关条款执行。

第十一条　不可抗力

1、不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等。

2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同或是继续履行本合同。

第十二条　合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十三条  合同的终止

本合同因下列原因而终止：

(1)本合同正常履行完毕；

(2)因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；

(3)任何一方行使解除权解除本合同；

(4)合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

除上述情形外，甲、乙、丙（如有）各方不得擅自终止合同。

第十四条　争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙、丙（如有）各方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十五条　合同生效及其他

1、本合同由、丙（如有）各方签字、盖章后生效。

2、本合同一式四份，甲方、乙方、丙方（如有）、招标代理机构各执一份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

第十六条　合同附件

附件1：武进国家高新区市政养护服务考核细则；

附件2：武进国家高新区市政养护服务考核评分表；

附件3：武进国家高新区照明设施维护管理制度；

附件4：武进国家高新区照明设施管理考核办法；

| 甲方（采购人）：（盖章） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 地址： |  |  |
| 法定（授权）代表人： |  |  |
| 年 月 日 |  |  |

| 乙方（供应商）：（盖章） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 地址： |  |  |
| 法定（授权）代表人： |  |  |
| 年 月 日 |  |  |

| 丙方（供应商）：（盖章）（如有） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 地址： |  |  |
| 法定（授权）代表人： |  |  |
| 年 月 日 |  |  |

★.备注：甲、乙、丙（如有）各方必须以本格式文本拟订合同。

附件1：

武进国家高新区市政养护服务考核细则

为满足市政养护服务精细化管理的需求，促进养护工作的顺利开展，调动养护单位的积极性，提高养护服务质量，根据《市政设施养护管理流程及规定》（武建发【2009】80号）、《常州市武进区市政设施养护考核办法》（武公用字【2010】6号）文件精神，结合养护服务实际情况，制定以下养护服务考核细则：

一.考核对象：市政养护单位

二.考核人员:规划建设和城市管理局、市政维护监理、市政维护单位等相关人员；

三.考核方式：日常考核和随机抽查相结合。市政养护考核人员在日常工作中按照《武进国家高新区市政养护服务考核评分表》的各项内容，对市政养护的各类服务（含小修、大中修）和工作进行记录（文字、图片、视频等），作为评分的依据，然后每月将记录汇总，根据考核评分规则进行评分，根据分值形成每月的考核等级。

四.考核等级：优秀、合格与不合格。

五.考核等级与奖罚：按照评定分数数值，各等级有相应的奖罚金额。

|  | 分值F | 奖罚金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 优秀 | F≥95 | 奖10000 |  |
| 合格 | 80≤F＜95 | 不奖不罚 |  |
| 不合格 | F＜80 | 罚20000 |  |

另：

- 连续三个月或三个月以上考核优秀的，另奖10000元；

- 连续二个月考核不合格的，另罚20000元；

- 连续三个月考核不合格的，另罚30000元，且可单方面与养护单位解除养护委托合同；

- 每个年度累计考核不合格达三次的，另罚20000元，且可单方面与养护单位解除养护委托合同。

六.本考核细则有与《武进国家高新区市政设施养护考核办法》不一致的，以本细则为准。

| 附件2 武进国家高新区市政养护服务考核评分表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核月度： |  |  |  |  |  |
| 考核项目 | 考核内容 | 考核要求 | 评分标准 | 罚款值 | 汇总 |
| 静态资料 | 养护方案 | 有完整的年度养护计划，包括：养护人员组织机构、设备机械配置、各类人员资格证书、养护方案、巡查方案、安全文明养护方案等 | 年度养护计划编制内容齐全，方案合理可行，各类人员（管理、技术、安全、质量、施工等）组织到位，持证上岗，机械配置满足养护需求，安全文明施工有具体措施。养护过程中发生人员、设备变动应上报备案，征得同意。 | 保证资料，每年度初制定，不参与评分 |  |
|  | 应急预案 | 建立各类应急预案，加强重点区域安全保障措施，及时处理各类突发事件，包括：冬季扫雪除冰应急预案、突发台风暴雨等灾害天气应急预案、节假日应急预案 | 各类应急预案编制认真，人员机械落实到位，措施切实可行 |  |  |
| 动态资料 | 施工质量 | 施工资料齐全：维修前照片、方案、申报，维修后照片、签证、验收记录等 | 每个项目每缺失一项资料罚款50元。网上申报时无故夸大破损面积发现一次罚款50元处理。签证资料必须及时，施工结束无特殊情况一个月需签证结束。 |  |  |
|  |  | 中修项目另增：主要材料质保资料、试验报告等 | 每个项目每缺失一项资料罚款50元 |  |  |
|  |  | 大修项目另增：项目前期资料、施工过程工序资料、验收资料、试验检测资料、竣工资料 | 每个项目每缺失一项资料罚款50元 |  |  |
|  |  | 关键部位、关键工序及隐蔽项目验收情况 | 有以下情况的，罚款700元/次：关键部位、关键工序施工未有建设方旁站或到场的；隐蔽项目未有建设方到场隐蔽验收的 |  |  |
|  |  | 完工验收情况 | 小修项目完工验收不合格的，每次罚款100元；大中修项目完工验收不合格的，每次罚款500元。 |  |  |
|  |  | 质保期 | 质保期内因养护单位原因发生质量缺陷的，每次罚款100元。质保期：小修项目为6个月，大中修项目为一年。 |  |  |
|  |  | 发生重大事件或变动 | 发生重大事件或变动未及时上报造成负面影响，罚款100元。 |  |  |
|  | 养护台账 | 施工日志、养护日志、 | 应按要求记录，有以下情况的，每处罚款50元：有漏记天、记录内容不完整、记录内容弄虚作假 |  |  |
|  |  | 周报、月报、季报 | 不按下述要求执行的，每发生一次罚款100元：周报包含本周完成服务量和下周工作计划；当月15日前上报上月完成服务量；结算每季度一次，后季度第一个月结束前申报前一个季度的结算 |  |  |
|  | 养护台账 | 活动护栏保管情况及台账 | 活动护栏保管中有下列情况的，每发生一起罚款100元：堆场内护栏无序乱堆放的；露天堆场未覆盖油布等妥善保护的；可以进行裂缝孔洞修补的而未进行修补，随意丢弃、废弃的；其他未妥善保管的情况。活动护栏台账记录，有以下情况的，每处罚款50元：有漏记、记录内容不完整、记录内容弄虚作假 |  |  |
|  |  | 软件应用情况 | 未按要求使用养护软件进行相关工作的，每发生一次罚款50元 |  |  |
|  | 服务响应 | 接单进场时限 | 接到派单，在要求时限内未进场施工的，每推迟一天罚款50元 |  |  |
|  |  | 按计划完工情况 | 未按计划工期完工的，每推迟一天罚款50元 |  |  |
|  |  | 突发或紧急任务 | 未按要求至现场查看情况，并反馈、上报现场信息的，每发生一起罚款200元 |  |  |
|  |  | 紧急抢修（含长效管理）完成情况 | 未按要求完成的，罚款700元/次 |  |  |
|  |  | 响应建设方指令情况 | 施工现场未按建设方指令施工或整改的，每发生一次罚款200元 |  |  |
|  |  | 行政审批现场围护情况 | 有以下情况的，每发生一起罚款50元：未在规定时限内设置围护的；未按要求（灌水、联接、整齐等）设置围护的；设置好后未有围护联系单的；未在规定时限内回收围护的；收回围护前未按要求检验的 |  |  |
|  | 安全文明 | 施工人员安全防护（安全帽、反光背心等） | 随机抽查，有施工人员未戴安全帽、未着反光背心的，每发现一人次：罚款50元 |  |  |
|  |  | 施工现场围护情况 | 有以下情况的，每发生一起罚款50元：未按要求设置醒目围护的；未按要求设置醒目警示牌的；未按要求（灌水、联接、整齐等）设置活动围护的；活动护栏倾倒的；活动护栏倾倒后未在规定时限内整改的 |  |  |
|  |  | 施工现场材料机具清理、垃圾清理外运情况 | 有以下情况的，每发生一起罚款50元：材料机具乱堆乱放、影响通行的；建筑垃圾未清理归堆、乱堆乱放、影响通行的；建筑垃圾在规定时限内未清运的 |  |  |
|  |  | 因养护施工造成施工人员安全事故，或行人交通事故 | 因养护施工造成施工人员安全事故或行人交通事故，造成轻微事故的，每发生一起罚款50~500元，造成严重社会影响的，当月考核作不合格 |  |  |
| 巡查考核 | 巡查资料 | 有完整的月度巡查计划、巡查情况台帐、巡查结果日报 | 资料未及时整理归档的，罚款50元/项；巡查计划和巡查结果日报未按要求及时上报的，罚款50元/次。 |  |  |
|  | 巡查过程 | 巡查结果 | 长效管理平台、信访单、来电来访等信息来源有关于市政设施损坏而巡查队未上报，每月超过3个以上的，罚款50元/个。 |  |  |
|  |  | 巡查情况 | 未按巡查计划巡查或巡查未到位，问题未及时上报，紧急情况处理未及时或不当一次，罚款50元/起。 |  |  |
| 说明：满分为100分，实得分=100-罚款分值 |  |  |  |  |  |
| 大修：施工范围大于100米的路段进行的路面整体维修、道板改造项目；中修：较集中的路面、道板的维修，其中路面维修大于400㎡，道板维修大于500㎡的；小修：零星的小修保养，一般指路面维修面积小于等于400㎡的，道板维修面积小于等于500㎡的。 |  |  |  |  |  |
| 考核人员签字： |  |  |  |  |  |

附件3：

武进国家高新区照明设施维护管理制度

第一章     总  则

第一条   为使武进高新区照明设施管理规范化、标准化、制度化，进一步提高照明设施维修管理水平，结合照明设施工作实际，制定本制度。

第二条   本制度所称城市道路照明设施，是指用于高新区所属道路和绿地等处的照明设施箱式变、照明设施杆、地上地下照明管线、灯具、工作井以及照明附属设备等。包括所有的景观照明、楼宇轮廓亮化及广告牌、公交站台灯箱照明。

第三条    照明设施的维修和管理坚持安全第一，保证质量，节能低碳的原则，认真执行各项规章制度，确保照明设施设施的完好、运行正常和亮灯率。

第四条   自觉接受主管部门的检查领导和群众的监督，及时更换和修复破损的照明设施设施，使亮灯率不低于96%。

第五条   根据具体情况采用以下节能方式：

(一)根据道路的行人、车辆流量等因素实行分时照明；

(二)对气体放电灯采用无功补偿；

(三)采用先进的停电、送电控制方式；

(四)推广和采用高光效光源、逐步取代低光效光源；

(五)采用节能型的镇流器和控制电器；

(六)采用高效率的照明灯具，并定期对照明灯具进行清扫，提高照明效果；

(七)积极实践探索研究，逐步推广led灯具在城市照明中的应用。

(八)其他行之有效的节能措施。

第二章    组织与管理

第六条   高新区照明设施维护单位负责整个高新区范围内的照明设施及景观亮化设施的维护，包括照明设施箱式变及其他涉电设施。

第七条   高新区照明设施维护必须由专业的维护单位进行维护管理，所有维护人员必须身体健康、证件齐全、持证上岗；日常维护使用的机械设备齐全。

第八条   照明设施维修人员职责

1、维护单位负责人负责单位人员的人身、交通、施工安全，把好技术质量关，做到文明安全施工，体现高新区照明设施管理维护单位良好的专业形象。

2、维护单位要服从高新区管委会照明设施主管部门的领导，按时按质量完成维修工作任务，完成上级考核的亮灯率、设施完好率、及时修复率指标，完成临时交给的其他任务。

3、维护单位维护人员要熟悉高新区照明设施设施情况，按照要求完成每天的巡查维修任务，不得遗漏不修。

4、维护单位负责人要安排专人做好每天的维修记录，修灯时设置安全标志，带好安全帽，注意车辆和行人动态，采取有效防范措施，进行高空、带电作业时，要密切观察工作范围的情况，确保安全。

5、维修工作中及时发现问题、处理问题，并向维护单位负责人及高新区相关负责人汇报情况。

6、千方百计节约能源和材料，爱护公物，做好材料的修旧利用工作，使三相负荷接近平衡，不得无故停止照明设施设施运行。

第九条   巡查检修灯的种类及周期

一、照明设施巡查检修工作按目的分为：

1、定期性巡查维修；

2、特殊性巡查检修。

二、定期性巡查检修是根据维修照明设施经验和实际，维护单位根据高新区范围，结合设施量、光源类别、灯型等多种因素所决定，巡查检修周期规定如下：

1、高新区道路照明设施每周四次；

2、高新区景观设施每周四次；

3、高新区照明设施箱式变每月两次。

三、特殊性巡查检修是指属下列情况之一的巡修：

1、固定重大节日和重要的政治活动；

2、遇有异常自然条件（如洪涝、台风、暴雨、强烈地震等）；

3、遇有人为的破坏（如被盗、交通事故等）。

四、巡查检修时间

1、定期性照明设施、景观设施巡查检修是在每周一、周三、周五、周日每晚亮灯开始，因四季天黑天亮时间差别大，具体开关灯时间根据季节的变化而定。照明设施箱式变的定期巡查是在每月的5日、20日。

2、特殊性巡查检修时间按当时工作需要而决定。

第十条   巡查检修管理

一、巡查检修应建立资料档案（相关表格见附件）。

1、每次巡查必须填写详细的巡查日志。

2、缺陷记录（包括道路照明、景观照明、交通信号 、公交站台、灯箱广告指示牌等）。

3、黑暗路段（路面照度差记录）。

二、三率指标，每月进行查灯考核，并将考核结果上报领导。

1、亮灯率：平均亮灯率不低于96%，重大节日和政治活动主干道不低于98%。

2、设施完好率：95%。

3、及时修复率：

（1）灯具四件头（灯泡、镇流器、触发器、电容）故障1个工作日修复。

（2）常规线路路障2个工作日内修复。

（3）遇有线路设施被盗或自然灾害损坏，根据实际情况尽快修复。

（4）重大节日、政治活动，立即组织修复。

（5）对危及人身、交通安全的照明设施设施，一经发现，立即组织处理，尽快修复。

第十一条   为了节省电费开支，降低能耗，根据道路的交通流量，部分道路实行半晚减灯。

第三章   巡查检修内容

第十二条   照明设施设施的巡查检修

一、一般在晚上进行，但要随时掌握早上和半晚的运行情况。有下列情况之一引起灭灯的，均应在巡查检修中处理，如：

1、灯泡寿命终了或管压过高形成偷停的灯；

2、打泡或炸泡引起玻壳损坏，只剩灯芯或灯头；

3、灯的电源引线松脱，或保险丝烧断等；

4、镇流器损坏、被盗或镇流器超温、噪音异常；

5、灯头灯泡松动或照明方向不正；

6、灯具灯臂转向移位；

7、单灯、补偿电容器损坏应及时更换，不得省掉电容运行；

8、触发器失效或工作不稳定；

9、变压器低压保险、控制箱保险熔断应及时更换，控制箱内的接触器是否接触良好，时钟运行是否正常；

10、每次修灯或时隔一年对灯具清扫一次。

二、路灯杆的巡查维修

1、杆身是否倾斜、被撞、杆基有否下沉或变形现象，如有以下情况，应及时处理并逐级报告。

2、水泥杆如有露筋、裂纹、掉块现象应及时报告。

3、未经允许严禁在路灯杆上牵挂广告牌或横幅，一经发现即予拆除。

4、每年对金属电杆的接地电阻测试一次，按地电阻不大于4Ω。

5、路灯共用杆发现问题时，属于我们管辖范围的，应及时处理，不属于我们管辖范围的，应及时报告并通知其负责人。

三、补角灯、公交站台、灯箱式广告牌等大型景观灯的巡查检修

1、每周一、周三、周五、周日晚上巡灯，随时掌握半夜及早上亮灯、熄灯情况，对补角灯、公交站台、灯箱式广告灯需等深夜无需设置亮灯的亮化设施根据实际情况调整亮灯时间；对在巡查过程中发现问题的，有异常故障，要及时处理，组织抢修，尽快恢复正常。

2、每周对配电箱检查一次，检查箱体、箱门有否受损，检查箱内各开关接头及电器是否良好，各电缆联接是否良好。

3、每三个月对太阳能供电系统（新式公交站台、黄闪灯等）进行检查，确保各项设施完好，供电正常。

4、每六个月检查内部电缆、灯具等设备是否良好，清除杂物和灰尘，更换不亮灯泡，清扫灯罩。

5、每年对地脚螺丝的金属防腐蚀情况进行评估，对有锈蚀的地方，根据锈蚀情况，进行有效的防锈处理；对接地电阻进行一次测试，使接地电阻不大于4Ω，确保补角灯、景观灯的可靠强度和安全运行。

6、对以上检修的情况，做好记录存档。

第十三条   道口红绿灯、黄闪灯巡查检修

1、每次巡查时对红绿灯运行情况进行查看，每周对红绿灯控制箱检查一次，检查箱体、箱门是否受损，检查内部线路接头机电器是否良好，发现问题及时维修处理。

第十四条   地下电缆的巡查检修

1、地下电缆路径上的路面是否正常，有无挖掘痕迹，如有施工单位施工，应提醒注意，并加强巡视。

2、地缆线路上不得栽种树木，堆置重物、排泄化工污物、汽油、机油易燃物或埋设任何东西等。

3、检查电缆有无破损，接头有否过热及烧蚀情况。

4、低压电缆绝缘电阻用500伏摇表测量，绝缘电阻值必须在0.5MΩ以上。

第十五条   照明设施箱式变的巡查检修

1、维修人员应熟悉掌握照明设施箱式变设施、运行方式、控制方式、变压器和配盘供电容量及运行状况。

2、每次巡查要对时间控制器进行查看，并要根据季节及天气变好随时调整照明设施的亮灯时间。

3、照明设施箱式变保持清洁、明亮、有防止小动物窜入的有效措施。箱（室）是否漏雨积水，门窗齐全、电缆等设施齐全有效。

4、开关断合标志、指示灯指示正确，空气开头、真空开头、磁吸开头、灭弧罩完整无烧痕，保险管完整，熔断丝工作正常，内部无响声。

5、避雷器外壳无破损裂纹、内部无异声，接地良好。

6、电缆绝缘良好，接头无过热、烧焦等现象。

7、检查专用变压器及其他辅助设备高压令克、避雷器、低压保险、闸刀等是否运行正常。

8、箱式变外观整洁、标识责任牌清晰；箱式内部各回路标识清晰、操作规程明确，箱式维护日志齐全。

第四章       资料签证管理

第十六条 签证资料要按照高新区规定的格式进行，并且签证内容应该包括维护项目的任务派遣单、维护的时间、项目的地点及维护工作的具体内容，签证中所涉及的机械必须有规格型号，所用的材料必须有规格型号及数量，维护过程还必须有图片资料。

第十七条 签证资料的基本程序：根据任务派遣单现场查看工作内容——施工过程中隐蔽项目检查——项目结束后及时做好资料并联系监理及市政管理负责人现场核量。

第十八条  每年一次审计，每年11月30日前由施工单位将一年来的签证资料统计汇总成《照明设施维护项目签证汇总表》，并同时上报决算，经管理单位审核后上交审计单位用于最终审计。

第五章       考核及惩罚

第二十条  每月进行一次考核，考核内容详见考核表格（见附件）。

第二十一条 考核不及格则按照事先约定的惩罚制度进行惩罚。

武进国家高新区照明设施管理考核办法

| 项目 | 考核项目 | 考核标准 | 分值 | 考核评分细则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础 管理 考核 （45分） | 机械人员配置 （15分） | 1、维修机械设备配置完备，车辆完整、运行正常、各类车辆手续到位；保养措施到位，车辆外观整洁，形象良好。2、人员配置完备、持证上岗；工作人员要求符合国家法律规定；工人人身意外保险交纳到位，不拖欠农民工工资。 | 20 | 机械配置不完备发现一次一项扣10分；不按照规范要求操作，发现一次一次扣2分；固定人员配置不到位发现一次一项扣5分；意外保险不到位扣2分；拖欠农民工工资发现一次扣5分；工人使用不符合国家法律发现一次扣除5分； |
|  | 安全文明施工 （10分） | 1、安全制度上墙、定期安全培训教育、安全设施配备齐全。2、人员着装统一，挂牌上岗；机械标牌齐全、车辆整洁。3、严禁野蛮施工，施工过程中不得破坏其它市政设施，施工结束清理干净施工现场。 | 10 | 未制定安全制度、未进行安全教育发现一项扣除2分；安全设施不齐全，发现一次一项扣除2分；施工人员着装不到位、未挂牌上岗发现一次1人扣1分；机械车辆标识不到位、车辆不整洁发现一项一次扣2分；施工现场不规范、污染破坏其他设施每次扣2分。 |
|  | 项目资料 （10分） | 基础资料齐全、台帐健全；巡查报告、月维修记录、月用电量、维护工作签证、项目资料能按要求及时完整报送。 | 10 | 基本资料、台账不齐全、月维修记录、月用电量每次扣除2分； 未按规定要求及时报送巡查资料、维护项目签证资料，每次每项扣2分； 未按规定要求及时报送项目过程资料、项目竣工资料，每次每项扣2分。 |
|  | 社会曝光投诉 （5分） | 及时处理抢险救灾等突发事件，无社会投诉和媒体曝光。 | 3 | 日常工作中未及时处理突发事件每次扣1分，查实的社会投诉每次扣2分，媒体曝光扣3分，被领导批评的每次扣2分，被市、区考核办扣分的每次扣3分。 |
|  | 临时突击任务 （5分） | 按时保质完成高新区安排的突击（临时）任务。 | 2 | 未按时保质完成高新区安排的突击（临时）任务，每次扣2分。 |
| 维护 工作 考核 （55分） | 路灯设施 （25分） | 1、路灯灯杆：灯杆无倾斜、无变形；灯臂平直，无转向、移位情况；固定螺栓螺母无松动、无脱离。 | 4 | 出现以上情况一次一项扣除1分。 |
|  |  | 2、路灯灯具：灯盖无翻开情况；灯头不缺失；灯照明方向准确。 | 4 | 出现以上情况一次一项扣除1分。 |
|  |  | 3、路灯基础：灯杆包封到位；基础无开裂变形、下沉； | 3 | 出现以上情况一次一项扣除1分。 |
|  |  | 4、路灯灯门、编号牌：灯杆灯门无缺盖情况；灯杆编号牌齐备准确。 | 4 | 出现以上情况一次一项扣除1分。 |
|  |  | 5、路灯亮灯率：亮灯率98%以上 | 10 | 亮灯率低于90%扣除5分，亮灯率低于96%扣除2分；同一路段连续性不亮路灯超过3盏，时间超过48小时，扣除5分。 |
|  | 景观亮化 （10分） | 1、已具备亮化条件的公交站台、灯箱广告设施及时亮化。 | 5 | 出现以上情况一次一项扣除2分，连续出现两次，时间超过48小时，直接扣除5分。 |
|  |  | 2、沿江高速等景观亮化要求亮灯率96%以上。 | 5 | 亮灯率低于规定亮灯率一次扣除2分，时间超过48小时，连续出现两次直接扣除5分。 |
|  | 红绿灯（5分） | 1、红绿灯运行情况：红绿灯运行正常 | 5 | 出现以上情况一次一项扣除2分，连续出现两次直接扣除5分。 |
|  | 箱式变（10分） | 1、箱变内卫生情况：路灯箱式变内保持整洁、有防止小动物进入的措施，要定期对箱变内卫生进行清洁整理。 | 3 | 箱式变内脏乱差，发现一次扣除1分；因小动物进入引起设备损坏，出现一次扣除2分。 |
|  |  | 2、箱变设备配置：箱变内防盗、防火等安全措施齐全；箱变外围栏齐全。 | 3 | 箱变内安全措施缺少一项一次扣1分；围栏不齐全或有缺失发现一处扣除2分。 |
|  |  | 3、箱变内设施运行：箱变防盗监控运行正常；时控器运行正常，且亮灯时间准确；箱变内设备定期维护保养。 | 4 | 出现以上情况一次一项扣除2分，连续出现两次直接扣除4分。 |

第七章   投标文件的组成及提交须知

| 名称 | 类别 | 相应内容 |
| --- | --- | --- |
| 投标文件组 成 | 基本目录 | 投标文件封面 |
|  |  | *开标一览表 |
|  |  | 项目实施方案 |
|  |  | 基本服务承诺书 |
|  |  | 认为需要提供的其他证明材料 |
|  | 资格条件 | △营业执照或事业单位法人证书 |
|  |  | △法人授权书 |
|  |  | 经“信用中国”网站查询未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |
|  |  | △信用承诺书 |
|  |  | △资格承诺声明函 |
|  |  | △落实政府采购政策需满足的资格条件（详见第一章“采购邀请”）：如采购公告中明确专门面向中小/小微企业采购，须按要求提供中小企业声明函 |
|  |  | △联合体协议（如有） |
|  |  | △特定资格条件（详见“第三章 资格审查”—“第二节 资格审查要求”） |
|  | 符合条件 | *报价明细表 |
|  |  | *投标（响应）函 |
|  |  | *技术偏离表 |
|  |  | *投标（响应）文件有效性(根据采购文件要求填写,如采购文件无相关要求,此条可不填写) |
|  | 综合评审评分项 | 采用综合评分法的项目，每项评分材料按第四章“评标方法和评标标准”评分细则中对应评分项目（或数字编号）分别上传。 |
|  | 价格折扣文件格式 | 企业报价折扣证明（中小企业声明函或监狱企业证明或残疾人福利性单位声明函） |
| 响应文件提交须知 | # 1.本部分内容仅列明格式材料要求，不代表所有列出格式的材料必须全部提交，具体提交以采购文件规定的资格条件、评分标准要求及采购文件给定格式等内容为准。 # 2.带“△”项材料如未按“第三章 资格审查”——“第二节 资格审查要求”要求提交，将作资格审查不通过处理，带“*”项材料如未按要求提交，将作无效响应处理。 # 3.投标人应严格按照以上顺序及要求对应上传投标文件，混乱的编排、上传、文件资料不清晰可辨导致投标文件被误读或查找不到相应内容，将导致资格审查不通过、评分项不得分、无效响应等严重后果。 # 4.投标文件应按照采购文件要求的格式填写，无相应内容填写可填写“无”等明确的回答。 # 5.投标文件所附格式中要求填写的全部信息都必须正面回答并保证是真实准确的。 |  |

# 第八章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

一、投标文件封面

投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

二、开标一览表（实质性格式）

（一）投标人在提交投标文件时，应按照投标工具（苏采云客户端）的提示流程编制提交开标一览表，开标一览表格式以投标工具中的为准。

（二）报价一览表报价为三年度总报价。

三、报价明细表（实质性格式）

项目编号：

项目名称：2026-2028年度武进国家高新区市政维护项目

报价单位：人民币元

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 综合单价最高限价（元） | 投标综合单价（元） | 投标合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一 | 拆除、土石方 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 40201001001 | 锯缝机锯缝【沥青砼路面锯缝；】 | m | 1497 | 8.63 |  |  |  |
| 2 | 40201001002 | 锯缝机锯缝【砼路面锯缝；】 | m | 357 | 20.07 |  |  |  |
| 3 | 40201001003 | 拆除路面【拆除沥青面层，厚10cm以内;】 | m2 | 522 | 15.47 |  |  |  |
| 4 | 40201001004 | 拆除路面【拆除沥青面层，每增减1cm;】 | m2 | 522 | 1.44 |  |  |  |
| 5 | 40201001005 | 拆除路面【拆除无筋混凝土路面层及水稳基层,厚15CM;】 | m2 | 1120 | 32.68 |  |  |  |
| 6 | 40201001006 | 拆除路面【拆除无筋混凝土路面层及水稳基层,每增减1CM;】 | m2 | 1120 | 2.08 |  |  |  |
| 7 | 40201001007 | 拆除基层【拆除二灰碎石厚20CM;】 | m2 | 706 | 36.65 |  |  |  |
| 8 | 40201001008 | 拆除基层【拆除二灰碎石;每增减1CM;】 | m2 | 511 | 1.75 |  |  |  |
| 9 | 40201001009 | 拆除基层【拆除灰土基层厚35CM;】 | m2 | 221 | 47.12 |  |  |  |
| 10 | 40201001010 | 拆除基层【拆除灰土基层;每增减1CM;】 | m2 | 221 | 1.36 |  |  |  |
| 11 | 40201001011 | 拆除人行道铺装面层【拆除混凝土预制板人行道,场地清理,不含废料外运;】 | m2 | 231 | 3.27 |  |  |  |
| 12 | 40201001012 | 拆除人行道【拆除混凝土预制板人行道及砂浆垫层;】 | m2 | 231 | 12.64 |  |  |  |
| 13 | 40801001001 | 拆除人行道【拆除石质人行道板及水泥砂浆垫层，场地清理,不含废料外运;】 | m2 | 121 | 23.29 |  |  |  |
| 14 | 40801001002 | 拆除侧石【单独拆除预制侧石 、场地清理,不含废料外运;】 | m | 2581 | 3.91 |  |  |  |
| 15 | 40801001003 | 拆除平石【单独拆除预制平石 、场地清理,不含废料外运;】 | m | 224 | 2.6 |  |  |  |
| 16 | 40801001004 | 拆除侧石及垫层【单独拆除预制侧石 水泥砂浆垫层：翻挖拆除、清底、旧料整理成堆、场地清理,不含废料外运;】 | m | 355 | 12.51 |  |  |  |
| 17 | 40801001005 | 拆除平石及垫层【单独拆除预制砼平石 水泥砂浆垫层：翻挖拆除、清底、旧料整理成堆、场地清理、不含废料外运;】 | m | 120 | 8.07 |  |  |  |
| 18 | 40801001006 | 拆除石质侧石及垫层【单独拆除石质侧石 水泥砂浆垫层：砼基座翻挖拆除、清底、旧料整理成堆、场地清理、不含废料外运;】 | m | 130 | 14.78 |  |  |  |
| 19 | 40801001007 | 拆除石质平石及垫层【单独拆除石质平石 水泥砂浆垫层：翻挖拆除、清底、旧料整理成堆、场地清理、不含废料外运;】 | m | 100 | 9.49 |  |  |  |
| 20 | 40201001013 | 拆除路面【铣刨机铣刨沥青路面,厚度1-5CM;】 | m2 | 154 | 5.2 |  |  |  |
| 21 | 40201001014 | 拆除混凝土结构【拆除有筋混凝土基础及墙体等,场地清理,不含废料外运;】 | m3 | 50 | 172.61 |  |  |  |
| 22 | 40201001015 | 挖一般土方【反铲挖掘机1.0M3内(不装车)挖一、二类土;】 | m3 | 200 | 16.92 |  |  |  |
| 23 | 40201001016 | 挖一般土方【反铲挖掘机1.0M3内(不装车)挖三类土;】 | m3 | 1350 | 20.75 |  |  |  |
| 24 | 40201001017 | 挖淤泥，外运【挖淤泥(淤质土,不含流质淤泥),装车外运3KM;】 | m3 | 300 | 52.61 |  |  |  |
| 25 | 40101003001 | 人工挖灯杆基坑土方【人工挖灯杆基坑土方,三类土,深度2米以内;】 | m3 | 100 | 110.4 |  |  |  |
| 26 | 40201001018 | 挖沟槽土方【人工挖沟槽土方，挖土深度2M内,不外运;】 | m3 | 1000 | 91.21 |  |  |  |
| 27 | 40201001019 | 挖沟槽土方【机械挖沟槽土方,反铲挖掘机1.0M3(不装车)挖三类土;】 | m3 | 5000 | 9.47 |  |  |  |
| 28 | 40201001020 | 沟槽填方【人工沟槽回填素土夯实;】 | m3 | 2000 | 56.98 |  |  |  |
| 29 | 40201001021 | 沟槽回填土【机械沟槽回填素土夯实;】 | m3 | 2000 | 37.43 |  |  |  |
| 30 | 40201001022 | 沟槽回填土【沟槽回填3%灰土夯实;】 | m3 | 2000 | 112.16 |  |  |  |
| 31 | 40201001023 | 余方弃置【路面绿地拆除物、建筑垃圾、装车外运3KM;场地清理;单方任务外运100M3以内(含100M3),人工装车70%,机械装车30%;】 | m3 | 1200 | 67.94 |  |  |  |
| 32 | 40201001024 | 余方弃置【路面绿地拆除物、建筑垃圾、装车外运3KM;场地清理;单方任务外运100M3以外,人工装车30%,机械装车70%;】 | m3 | 1535 | 54.61 |  |  |  |
| 33 | 40201001025 | 余方弃置【余土外运（自然堆积方）、路面绿地建土方及生活垃圾清运,装车外运3KM;场地清理;单方任务外运100M3以内(含100M3),人工装车70%,机械装车30%;】 | m3 | 100 | 65.45 |  |  |  |
| 34 | 40201001026 | 余方弃置【余土外运（自然堆积方）、路面绿地建土方及生活垃圾清运,装车外运3KM;场地清理;单方任务外运100M3以外,人工装车30%,机械装车70%;】 | m3 | 200 | 48.8 |  |  |  |
| 35 | 40201001027 | 余方弃置【余土外运（自然堆积方）、路面绿地建土方及生活垃圾清运,每增加一公里(外运3KM外)】 | m3 | 200 | 2.53 |  |  |  |
|  | 二 | 路基 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 40201001028 | 石灰稳定土【20CM含灰量6%灰土，灰土土方为利用土方;】 | m2 | 100 | 34.7 |  |  |  |
| 37 | 40201001029 | 石灰稳定土【6%每增减1cm，灰土土方为利用土方;】 | m2 | 100 | 1.73 |  |  |  |
| 38 | 40201001030 | 石灰稳定土【20CM含灰量10%，灰土土方为利用土方;】 | m2 | 100 | 61.22 |  |  |  |
| 39 | 40201001031 | 石灰稳定土【10%厚度每增减1CM，灰土土方为利用土方;】 | m2 | 100 | 2.96 |  |  |  |
| 40 | 40202001001 | 水泥稳定碎石【水泥稳定碎石厂拌人铺厚度15CM;】 | m2 | 100 | 99.81 |  |  |  |
| 41 | 40201001032 | 水泥稳定碎石【水泥稳定碎石厂拌人铺厚度20CM;】 | m2 | 100 | 135.61 |  |  |  |
| 42 | 40201001033 | 水泥稳定碎石【水泥稳定碎石厂拌人铺厚度每增减1CM;】 | m2 | 100 | 7.17 |  |  |  |
| 43 | 40201001034 | 强夯土方【路床碾压;】 | m2 | 3500 | 3.32 |  |  |  |
| 44 | 40201001035 | 垫层【建筑垃圾铺设;单方任务外运100M3以内(含100M3);】 | m3 | 200 | 107.59 |  |  |  |
| 45 | 40201001036 | 垫层【建筑垃圾铺设;单方任务外运100M3以外;】 | m3 | 1000 | 87.41 |  |  |  |
| 46 | 40201001037 | 5CM碎石垫层【5CM瓜子片铺设碾压;】 | m2 | 100 | 22.3 |  |  |  |
| 47 | 40201001038 | 10CM碎石垫层【10CM 2 4 6石子铺设碾压;】 | m2 | 100 | 40.37 |  |  |  |
| 48 | 40202001002 | 碎石基层 【厚度每增加1cm;】 | m2 | 100 | 4.03 |  |  |  |
|  | 三 | 路面 |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 40201001039 | 水泥混凝土【C30砼水泥混凝土路面,厚度20CM;】 | m2 | 3600 | 153 |  |  |  |
| 50 | 40201001040 | 水泥混凝土【C30砼路面面层,每增减1CM;】 | m2 | 200 | 7.4 |  |  |  |
| 51 | 40203007001 | 路面刻痕 | m2 | 300 | 10.93 |  |  |  |
| 52 | 40203005001 | 路面构造筋【钢筋除锈,安装;】 | T | 1 | 7374.71 |  |  |  |
| 53 | 40203005002 | 路面石油沥青灌缝【清除缝隙垃圾杂物,开槽,灌缝,清理;】 | m | 100 | 4.42 |  |  |  |
| 54 | 40203005003 | 路面裂缝填沥青砂【清除缝隙垃圾杂物,开槽,灌缝,清理;】 | m | 10 | 15.2 |  |  |  |
| 55 | 40203005004 | 路面裂缝填密封胶【清除缝隙垃圾杂物,开槽,灌缝,清理;】 | m | 10 | 28.59 |  |  |  |
| 56 | 40201001041 | 沥青混凝土【沥青喷洒机喷洒结合油喷油量喷油量1KG/M2;】 | m2 | 3000 | 8.41 |  |  |  |
| 57 | 40201001042 | 稀浆封层【稀浆封层;】 | m2 | 3000 | 11.92 |  |  |  |
| 58 | 40201001043 | 喷洒乳化沥青【路面喷洒乳化沥青，喷洒油量1kg/m2 乳化沥青;】 | m2 | 3000 | 6.56 |  |  |  |
| 59 | 40201001044 | 粗粒式沥青混凝土【粗粒式沥青混凝土路面 厚度5CM;】 | m2 | 3000 | 110.6 |  |  |  |
| 60 | 40201001045 | 粗粒式沥青混凝土【粗粒式沥青混凝土每增减1CM;】 | m2 | 3000 | 21.1 |  |  |  |
| 61 | 40201001046 | 中粒式沥青混凝土【中粒式沥青混凝土路面 厚度5CM;】 | m2 | 3000 | 113.94 |  |  |  |
| 62 | 40201001047 | 中粒式沥青混凝土【中粒式沥青混凝土路面 厚度每增减1CM;】 | m2 | 3000 | 21.75 |  |  |  |
| 63 | 40201001048 | 细粒式沥青混凝土3cm【细粒式AC-10（玄武岩）沥青混凝土路面：厚度3cm;】 | m2 | 3000 | 95.87 |  |  |  |
| 64 | 40201001049 | 细粒式沥青混凝土【细粒式AC-10（玄武岩）沥青混凝土路面：厚度每增减0.5cm;】 | m2 | 3000 | 15.4 |  |  |  |
| 65 | 40201001050 | 细粒式沥青混凝土【细粒式（SMA）沥青混凝土路面：厚度3cm;】 | m2 | 500 | 111.66 |  |  |  |
| 66 | 40201001051 | 细粒式沥青混凝土增0.5cm【细粒式（SMA）沥青混凝土路面：厚度每增减0.5cm;】 | m2 | 500 | 18.05 |  |  |  |
| 67 | 40201001052 | 粗粒式沥青混凝土【修补(每处≤10m2)：粗粒式沥青混凝土路面 厚度5CM;】 | m2 | 2300 | 123.79 |  |  |  |
| 68 | 40201001053 | 粗粒式沥青混凝土【修补(每处≤10m2)：粗粒式沥青混凝土每增减1CM;】 | m2 | 2300 | 21.91 |  |  |  |
| 69 | 40201001054 | 中粒式沥青混凝土【修补(每处≤10m2)：中粒式沥青混凝土路面 厚度5CM;】 | m2 | 230 | 147.22 |  |  |  |
| 70 | 40201001055 | 中粒式沥青混凝土【修补(每处≤10m2)：中粒式沥青混凝土路面 厚度每增减1CM;】 | m2 | 230 | 24.73 |  |  |  |
| 71 | 40201001056 | 细粒式沥青混凝土3cm【修补(每处≤10m2)：细粒式AC-10（玄武岩）沥青混凝土路面：厚度3cm;】 | m2 | 1900 | 108.47 |  |  |  |
| 72 | 40201001057 | 细粒式沥青混凝土【修补(每处≤10m2)：细粒式AC-10（玄武岩）沥青混凝土路面：厚度每增减0.5cm;】 | m2 | 1900 | 16.15 |  |  |  |
| 73 | 40201001058 | 细粒式沥青混凝土【修补(每处≤10m2)：细粒式（SMA）沥青混凝土路面：厚度3cm;】 | m2 | 100 | 112.97 |  |  |  |
| 74 | 40201001059 | 细粒式沥青混凝土增0.5cm【修补(每处≤10m2)：细粒式（SMA）沥青混凝土路面：厚度每增减0.5cm;】 | m2 | 100 | 18.21 |  |  |  |
| 75 | 40202001003 | 玻纤格栅【铺设玻纤格栅;】 | m2 | 100 | 21.88 |  |  |  |
|  | 四 | 雨污水管道 |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 40201001060 | 检查井升降【(Φ700MM) 筒： 每增0.5M;】 | 座 | 10 | 1004.02 |  |  |  |
| 77 | 40201001061 | 检查井升降【(Φ700MM) 筒： 每减0.5M;】 | 座 | 10 | 771.76 |  |  |  |
| 78 | 40201001062 | 更换井盖框【更换重型球墨铸铁框盖;规格综合考虑;】 | 座 | 10 | 1441.58 |  |  |  |
| 79 | 40201001063 | 更换井盖框【更换铸铁框钢纤维井盖;规格综合考虑;】 | 座 | 10 | 1111.05 |  |  |  |
| 80 | 40201001064 | 更换井盖框【更换B级钢纤维复合框盖;规格综合考虑;】 | 座 | 120 | 795.37 |  |  |  |
| 81 | 40201001065 | 雨水进水井【砖砌收水井升高50CM，内侧粉刷;】 | 座 | 50 | 447.58 |  |  |  |
| 82 | 40201001066 | 雨水进水井【砖砌收水井降低50CM，内侧粉刷;】 | 座 | 10 | 295.91 |  |  |  |
| 83 | 40201001067 | 更换进水井铸铁框盖【更换铸铁框盖;规格综合考虑;】 | 座 | 20 | 788.6 |  |  |  |
| 84 | 40201001068 | 更换钢纤维复合框盖进水井【更换钢纤维复合框盖;规格综合考虑;】 | 座 | 220 | 487.48 |  |  |  |
| 85 | 40504001001 | 砌筑井【砖砌检查井800*800*800mm,10cm碎石垫层+10cmC15垫层;内外粉刷;不含井盖;】 | 座 | 20 | 1428.61 |  |  |  |
| 86 | 40201001069 | 清理收水井【清理收水井:清理收水井杂物，含垃圾装车,外运;】 | 座 | 100 | 179.33 |  |  |  |
| 87 | 40201001070 | 清理雨、污水检查井【人工清疏检查井（含安全设施）,垃圾物外运，投标者运距自定;】 | 座 | 100 | 212.69 |  |  |  |
| 88 | 40201001071 | 清理雨、污水检查井【机械清疏检查井（含安全设施）,垃圾物外运，投标者运距自定;】 | 座 | 100 | 219.68 |  |  |  |
| 89 | 40201001072 | 清理雨、污水检查井【潜水员水下作业清淤（含安全设施）,垃圾物外运，投标者运距自定;】 | 座 | 100 | 392.59 |  |  |  |
| 90 | 40201001073 | 更换D300砼管【100厚碎石垫层，120°管基座、铺设D300承插钢筋砼Ⅱ级管(不包括挖土，回填土）】 | m | 100 | 356.97 |  |  |  |
| 91 | 40201001074 | 更换D400砼管【100厚碎石垫层，120°管基座、铺设D400承插钢筋砼Ⅱ级管(不包括挖土，回填土）】 | m | 100 | 565.29 |  |  |  |
| 92 | 40201001075 | 更换D500砼管【100厚碎石垫层，120°管基座、铺设D500承插钢筋砼Ⅱ级管(不包括挖土，回填土）】 | m | 100 | 847.55 |  |  |  |
| 93 | 40201001076 | 更换D600砼管【100厚碎石垫层，120°管基座、铺设D600承插钢筋砼Ⅱ级管(不包括挖土，回填土）】 | m | 100 | 1105.65 |  |  |  |
| 94 | 40201001077 | 更换D800砼管【100厚碎石垫层，120°管基座、铺设D800承插钢筋砼Ⅱ级管(不包括挖土，回填土）】 | m | 100 | 2010.69 |  |  |  |
| 95 | 40201001078 | 更换D1000砼管【100厚碎石垫层，120°管基座、铺设D1000承插钢筋砼Ⅱ级管(不包括挖土，回填土）】 | m | 100 | 2842.23 |  |  |  |
| 96 | 40201001079 | 更换D300砼管【铺设D300承插钢筋砼Ⅱ级管(不包括挖土，回填土）】 | m | 10 | 270.76 |  |  |  |
| 97 | 40201001080 | 更换D400砼管【铺设D400承插钢筋砼Ⅱ级管(不包括挖土，回填土）】 | m | 10 | 433.07 |  |  |  |
| 98 | 40201001081 | 更换D500砼管【铺设D500承插钢筋砼Ⅱ级管(不包括挖土，回填土）】 | m | 10 | 671.47 |  |  |  |
| 99 | 40201001082 | 更换D600砼管【铺设D600承插钢筋砼Ⅱ级管(不包括挖土，回填土）】 | m | 10 | 864.85 |  |  |  |
| 100 | 40201001083 | 更换D800砼管【铺设D800承插钢筋砼Ⅱ级管(不包括挖土，回填土）】 | m | 10 | 1676.67 |  |  |  |
| 101 | 40201001084 | 更换D1000砼管【铺设D1000承插钢筋砼Ⅱ级管(不包括挖土，回填土）】 | m | 10 | 2339.23 |  |  |  |
| 102 | 40201001085 | 砂包封【360°砂包封（见图集S01-2004/81）;】 | m3 | 350 | 391.07 |  |  |  |
| 103 | 40201001086 | 更换D300PVC-U实壁管【更换D300PVC-U实壁管（S2级）;】 | m | 100 | 436.04 |  |  |  |
| 104 | 40201001087 | 更换D400PVC-U实壁管【更换D400PVC-U实壁管（S2级）;】 | m | 50 | 665.68 |  |  |  |
| 105 | 40201001088 | 更换D500PVC-U实壁管【更换D500PVC-U实壁管（S2级）:】 | m | 50 | 1071.74 |  |  |  |
| 106 | 40201001089 | 更换D600PVC-U实壁管【更换D600PVC-U实壁管（S2级）:】 | m | 30 | 1658.74 |  |  |  |
| 107 | 40201001090 | 铺设D300PE实壁管【铺设D300PE实壁管;100SDR 1.0Mpa;】 | m | 100 | 563.44 |  |  |  |
| 108 | 40201001091 | 铺设D400PE实壁管【铺设D400PE实壁管:100SDR 1.0Mpa;】 | m | 30 | 918.1 |  |  |  |
| 109 | 40201001092 | 铺设D500PE实壁管【铺设D500PE实壁管:100SDR 1.0Mpa;】 | m | 30 | 1127.46 |  |  |  |
| 110 | 40201001093 | 铺设D600PE实壁管【铺设D600PE实壁管:100SDR 1.0Mpa;】 | m | 30 | 1339.7 |  |  |  |
| 111 | 40501004001 | 塑料管【HDPE双壁波纹管,橡胶圈承插接口,DN225,环刚度≥8KN/m2,详见06MS201-2/30;】 | m | 30 | 77.62 |  |  |  |
| 112 | 40501004002 | 塑料管【HDPE双壁波纹管,橡胶圈承插接口,DN300,环刚度≥8KN/m2,详见06MS201-2/30;】 | m | 30 | 141.65 |  |  |  |
| 113 | 40501004003 | 塑料管【HDPE双壁波纹管,橡胶圈承插接口,DN400,环刚度≥8KN/m2,详见06MS201-2/30;】 | m | 30 | 245.88 |  |  |  |
| 114 | 40501008001 | 水平导向钻进【PE实壁管,牵引施工,DE110,PE100 SDR17,热熔粘接,四周注浆处理,泥浆弃运,闭水试验;】 | m | 100 | 223.39 |  |  |  |
| 115 | 40501008002 | 水平导向钻进【PE实壁管,牵引施工,De160,PE100 SDR17,热熔粘接,四周注浆处理,泥浆弃运,闭水试验;】 | m | 100 | 365.08 |  |  |  |
| 116 | 40501008003 | 水平导向钻进【PE实壁管,牵引施工,De200,PE100 SDR17,热熔粘接,四周注浆处理,泥浆弃运,闭水试验;】 | m | 100 | 482.22 |  |  |  |
| 117 | 40501008004 | 水平导向钻进【PE实壁管,牵引施工,De250,PE100 SDR17,热熔粘接,四周注浆处理,泥浆弃运,闭水试验;】 | m | 100 | 592.39 |  |  |  |
| 118 | 40501008005 | 水平导向钻进【PE实壁管,牵引施工,De300,PE100 SDR17,热熔粘接,四周注浆处理,泥浆弃运,闭水试验;】 | m | 100 | 844.08 |  |  |  |
| 119 | 40501008006 | 水平导向钻进【PE实壁管,牵引施工,管外径De450,PE100 SDR17,热熔粘接,四周注浆处理,泥浆弃运,闭水试验;】 | m | 100 | 1438.28 |  |  |  |
| 120 | 40501008007 | 水平导向钻进【PE实壁管,牵引施工,管外径De560,PE100 SDR17,热熔粘接,,四周注浆处理,泥浆弃运,闭水试验;】 | m | 100 | 2086.72 |  |  |  |
| 121 | 40501006001 | 疏通管道【管径600以下管道疏通、人工清淤到装车处外运，运距投标单位自行考虑，含启闭井盖、疏通段落内排水等】 | m | 1000 | 34.24 |  |  |  |
| 122 | 40501006002 | 疏通管道【管径600以上管道疏通、人工清淤到装车处外运，运距投标单位自行考虑，含启闭井盖、疏通段落内排水等】 | m | 1000 | 42.44 |  |  |  |
| 123 | 41108002001 | 管道视频检测【新建管道CCTV视频检测、检测报告出具;】 | m | 10000 | 21.67 |  |  |  |
| 124 | 41108002002 | 管道视频检测【老管道CCTV视频检测（抽水冲管道）、检测报告出具;】 | m | 10000 | 29.29 |  |  |  |
|  | 五 | 铺装 |  |  |  |  |  |  |
| 125 | 40201001094 | 铺设S型马路块【铺设S型马路块，含铺筑水泥砂浆；厚度综合考虑】 | m2 | 200 | 161.34 |  |  |  |
| 126 | 40201001095 | 铺设原马路块【铺设原马路块，含铺筑水泥砂浆】 | m2 | 100 | 60.52 |  |  |  |
| 127 | 40201001096 | 铺设苏普洛克砖【铺设苏普洛克砖200*100*60 C30，苏普洛克砖厚度不同调整主材价格，含铺筑水泥砂浆；】 | m2 | 1200 | 138.05 |  |  |  |
| 128 | 40201001097 | 铺设陶土砖【铺设陶土砖:"铺设陶土砖200*100*60 C30，陶土砖厚度不同调整主材价格，含铺筑水泥砂浆；】 | m2 | 100 | 138.05 |  |  |  |
| 129 | 40201001098 | 正六边形彩色道板人行道料铺设【铺正六边形彩色道板；含铺筑水泥砂浆，厚度综合考虑】 | m2 | 100 | 126.4 |  |  |  |
| 130 | 40201001099 | 仿花岗岩条纹砖人行道块铺设【仿花岗岩条纹砖人行道块铺设；含铺筑水泥砂浆，厚度综合考虑】 | m2 | 100 | 163.91 |  |  |  |
| 131 | 40201001100 | 花岗岩人行道板铺设【铺3cm花岗岩人行道板；含铺筑水泥砂浆】 | m2 | 100 | 267.07 |  |  |  |
| 132 | 40201001101 | 花岗岩人行道板铺设【铺4cm花岗岩人行道板；含铺筑水泥砂浆】 | m2 | 100 | 327.72 |  |  |  |
| 133 | 40201001102 | 修复人行道板【修复人行道道板砖(利用原道板砖)；含铺筑水泥砂浆】 | m2 | 100 | 69.73 |  |  |  |
| 134 | 40201001103 | 人行道浇混凝土垫层【人行道细石砼垫层100mm C20；】 | m2 | 1200 | 73.19 |  |  |  |
| 135 | 40204003001 | 铺设预制砼侧石【铺设预制砼侧石C30（280*120）,挖槽,铺砼基础,砼侧石铺设、场地清理;】 | m | 500 | 118.76 |  |  |  |
| 136 | 40204003002 | 铺设预制砼侧石【铺设预制砼侧石C30（280*150），挖槽,铺砼基础,砼侧石铺设、场地清理;】 | m | 2000 | 119.18 |  |  |  |
| 137 | 40204003003 | 铺设预制砼平石【铺设预制砼平石C30（240*100）,挖槽、铺砼基础，砼平石铺设，场地清理;】 | m | 500 | 96.25 |  |  |  |
| 138 | 40204003004 | 铺设花岗岩侧石【铺设花岗岩侧石603#（280*120）,挖槽、铺砼基础、花岗岩侧石铺设、场地清理;】 | m | 500 | 208.61 |  |  |  |
| 139 | 40204003005 | 铺设花岗岩侧石【铺设花岗岩侧石603#（280*150）,挖槽、铺砼基础、花岗岩侧石铺设、场地清理;】 | m | 500 | 245.49 |  |  |  |
| 140 | 40204003006 | 铺设花岗岩平石【铺设花岗岩平石603#（240*100）,挖槽、铺砼基础、花岗岩平石铺设、场地清理;】 | m | 100 | 158.72 |  |  |  |
| 141 | 40204003007 | 铺设花岗岩进水侧石【铺设603#花岗岩进水侧石（280*120）,挖槽、铺基础、进水侧石铺设、场地清理；材质规格不同，调整主材】 | m | 100 | 266.88 |  |  |  |
| 142 | 40204003008 | 铺设花岗岩进水侧石【铺设603#花岗岩进水侧石（280*150）,挖槽、铺基础、进水侧石铺设、场地清理；材质规格不同，调整主材】 | m | 100 | 294.32 |  |  |  |
| 143 | 40201001104 | 安砌原侧石【恢复侧石:利用原侧石,浇砼基础；】 | m | 100 | 51.1 |  |  |  |
| 144 | 40201001105 | 修复平石【修复平石:利用原平石,浇砼基础；】 | m | 100 | 44.04 |  |  |  |
|  | 六 | 桥梁零星 |  |  |  |  |  |  |
| 145 | 40201001106 | 砼垫层【C20混凝土垫层；】 | m3 | 100 | 731.74 |  |  |  |
| 146 | 40201001107 | 油漆【混凝土栏杆乳胶漆二遍；】 | m2 | 50 | 35.64 |  |  |  |
| 147 | 40201001108 | 油漆【金属栏杆油漆；】 | m2 | 10 | 136.02 |  |  |  |
| 148 | 40201001109 | 更换花岗岩栏杆【更换花岗岩栏杆；花岗岩栏杆高度综合考虑；不包含原花岗岩栏杆拆除外运】 | m | 10 | 1882.78 |  |  |  |
| 149 | 40201001110 | 浆砌块料【M10水泥砂浆浆砌块石挡土墙；】 | m3 | 10 | 820.17 |  |  |  |
| 150 | 40201001111 | 挡墙混疑土压顶【现浇C20砼压顶(包括模板)；】 | m3 | 10 | 1238.55 |  |  |  |
| 151 | 40305004001 | 砖砌体【维修砖石砌体 砖结构;】 | m3 | 2 | 1370.86 |  |  |  |
| 152 | 40305004002 | 砖砌体【墙面粉刷砂浆做面;】 | m2 | 10 | 41.35 |  |  |  |
| 153 | 40303001001 | 混凝土垫层【C25砼驳岸垫层,含模板;】 | m3 | 10 | 798.7 |  |  |  |
| 154 | 40303002001 | 混凝土基础及墙身【C25砼驳岸基础及挡墙;含模板;】 | m3 | 20 | 920.34 |  |  |  |
| 155 | 40306001001 | 泄水管【PVC-U硬聚氯乙烯管 dn110;】 | m | 10 | 70.63 |  |  |  |
|  | 七 | 机械、人工 |  |  |  |  |  |  |
| 156 | 30104003001 | 锯缝机【锯缝机台班】 | 台班 | 10 | 255.1 |  |  |  |
| 157 | 30104003002 | 履带式液压岩石破碎机【履带式液压岩石破碎机(HB20G)】 | 台班 | 10 | 1490.89 |  |  |  |
| 158 | 30104003003 | 风动凿岩机(手持式)【风动凿岩机(手持式)】 | 台班 | 20 | 12.55 |  |  |  |
| 159 | 40201001112 | 推土机【履带式推土机(75KW以内)】 | 台班 | 10 | 1135.02 |  |  |  |
| 160 | 40201001113 | 推土机【履带式推土机(105KW以内)】 | 台班 | 10 | 1301.11 |  |  |  |
| 161 | 40201001114 | 履带式挖掘机【履带式单斗挖掘机(液压1M3)】 | 台班 | 10 | 1733.82 |  |  |  |
| 162 | 40201001115 | 履带式挖掘机【履带式单斗挖掘机(液压0.6M3)】 | 台班 | 10 | 965.91 |  |  |  |
| 163 | 40201001116 | 汽车式起重机【汽车式起重机(8T)】 | 台班 | 5 | 967.83 |  |  |  |
| 164 | 40201001117 | 汽车式起重机【汽车式起重机(12T)】 | 台班 | 5 | 1130.84 |  |  |  |
| 165 | 40201001118 | 汽车式起重机【汽车式起重机(16T)】 | 台班 | 5 | 1319.76 |  |  |  |
| 166 | 40201001119 | 汽车式起重机【汽车式起重机(25T)】 | 台班 | 5 | 1516.34 |  |  |  |
| 167 | 30104003004 | 汽车式起重机【汽车式起重机(50T)】 | 台班 | 5 | 3566.06 |  |  |  |
| 168 | 40201001120 | 抽水泵【离心清水泵(Φ50MM）,含动力燃油或电】 | 台班 | 100 | 201.73 |  |  |  |
| 169 | 40201001121 | 抽水泵【离心清水泵(Φ100MM）,含动力燃油或电】 | 台班 | 100 | 215.17 |  |  |  |
| 170 | 40201001122 | 抽水泵【离心清水泵(Φ150MM）,含动力燃油或电】 | 台班 | 100 | 228.62 |  |  |  |
| 171 | 40201001123 | 抽水泵【离心清水泵(Φ200MM）,含动力燃油或电】 | 台班 | 100 | 295.87 |  |  |  |
| 172 | 30104003005 | 载重汽车【载重汽车(2T)】 | 台班 | 10 | 509.29 |  |  |  |
| 173 | 30104003006 | 自卸汽车【自卸汽车(2T)】 | 台班 | 10 | 509.29 |  |  |  |
| 174 | 40201001124 | 自卸汽车(4T) | 台班 | 10 | 506.7 |  |  |  |
| 175 | 40201001125 | 自卸汽车(6T) | 台班 | 10 | 919.91 |  |  |  |
| 176 | 40201001126 | 自卸汽车(8T) | 台班 | 10 | 1022.27 |  |  |  |
| 177 | 40101001001 | 叉车【5t;】 | 台班 | 10 | 318.07 |  |  |  |
| 178 | 40201001127 | 柴油发电机(15KW) | 台班 | 10 | 591.73 |  |  |  |
| 179 | 40201001128 | 柴油发电机(30KW) | 台班 | 10 | 702.16 |  |  |  |
| 180 | 40201001129 | 汽油发电机组(10KW) | 台班 | 10 | 447.78 |  |  |  |
| 181 | 40201001130 | 联合疏通车2.5t | 台班 | 10 | 725.19 |  |  |  |
| 182 | 40201001131 | 机械进出场【挖掘机、推土机等履带式大型机械进出场费】 | 次 | 30 | 941.39 |  |  |  |
| 183 | 40210011001 | 零星人工 | 工日 | 100 | 255.52 |  |  |  |
|  | 八 | 路灯养护 |  |  |  |  |  |  |
| 184 | 40803002001 | 电缆保护管敷设RVG50【塑料管地埋敷设 RVG50;主材不计;】 | m | 200 | 23.25 |  |  |  |
| 185 | 40803002002 | 电缆保护管敷设RVG65【塑料管地埋敷设 RVG65;主材不计;】 | m | 1000 | 26.65 |  |  |  |
| 186 | 40803002003 | 电缆保护管敷设RVG75【硬塑料管地埋敷设；RVG75;主材不计;】 | m | 500 | 26.65 |  |  |  |
| 187 | 40803001001 | 铜芯电缆敷设【拆除电缆;电缆截面35mm2以内;】 | m | 100 | 6.66 |  |  |  |
| 188 | 40803001002 | 铜芯电缆敷设【电缆敷设;VV6*16MM2;主材不计;】 | m | 1000 | 20.17 |  |  |  |
| 189 | 40803001003 | 铜芯电缆敷设【电缆敷设;VV6*25MM2;主材不计;】 | m | 200 | 20.17 |  |  |  |
| 190 | 40803001004 | 铜芯电缆敷设【电缆敷设 VV4*16;主材不计;】 | m | 200 | 12.6 |  |  |  |
| 191 | 40803001005 | 铜芯电缆敷设【电缆敷设;VV5*16MM2;主材不计;】 | m | 1000 | 16.38 |  |  |  |
| 192 | 40803001006 | 铜芯电缆敷设【电缆敷设;VV5*25MM2;主材不计;】 | m | 200 | 16.38 |  |  |  |
| 193 | 40803006001 | 电力电缆中间头制安【16平方以下压铜接线端子;】 | 个 | 50 | 11.53 |  |  |  |
| 194 | 40803006002 | 电力电缆中间头制安【16平方以上干包式电力电缆中间头制安;】 | 个 | 50 | 232.83 |  |  |  |
| 195 | 40803005001 | 电力电缆终端头制安【16平方以上干包式电力电缆终端头制安;】 | 个 | 100 | 172.65 |  |  |  |
| 196 | 40804002001 | 管内穿线【绝缘导线}管内穿线 照明线路 BVVB2*2.5MM2以内;】 | m | 100 | 10.26 |  |  |  |
| 197 | 40804002002 | 管内穿线【绝缘导线}管内穿线 照明线路 BVR 4MM2以内;】 | m | 100 | 5.86 |  |  |  |
| 198 | 40804002003 | 管内穿线【绝缘导线}管内穿线 照明线路 BVR10MM2以内;】 | m | 50 | 13.26 |  |  |  |
| 199 | 40805001001 | 4m路灯基础【铁构件制作,安装,混凝土浇筑;按照标准图集综合考虑】 | 个 | 10 | 614.73 |  |  |  |
| 200 | 40805001002 | 6M路灯基础【铁构件制作,安装,混凝土浇筑;按照标准图集综合考虑】 | 个 | 10 | 800.54 |  |  |  |
| 201 | 40805001003 | 9.5M路灯基础【铁构件制作,安装,混凝土浇筑;按照标准图集综合考虑】 | 个 | 100 | 983.55 |  |  |  |
| 202 | 40804004001 | 12M路灯基础【铁构件制作,安装,混凝土浇筑;按照标准图集综合考虑】 | 个 | 50 | 1121.99 |  |  |  |
| 203 | 40804004002 | 14M路灯基础【铁构件制作,安装,混凝土浇筑;按照标准图集综合考虑】 | 个 | 20 | 2623.91 |  |  |  |
| 204 | 40806001001 | 接地装置【角钢接地极;接地装置调试，不含接地极主材】 | 根 | 30 | 95.65 |  |  |  |
| 205 | 40804005001 | 母线【接地母线敷设BVR-25】 | m | 50 | 65.83 |  |  |  |
| 206 | 40805001004 | 常规照明灯【太阳能庭院灯40W(灯头:580mm一体铝压铸，PC压铸条纹灯罩，普瑞5050芯片，功率30W，12V/30AH三元锂电池，18V50W，五路铜线单晶硅,寿命20年;】 | 套 | 68 | 1143.12 |  |  |  |
| 207 | 40805003001 | 立路灯杆12M内【安装金属杆 单杆式12M以内;(包括灯杆费);】 | 套 | 2 | 2560.49 |  |  |  |
| 208 | 40805002001 | 立路灯杆10M内【立金属杆 单杆式10M以内安装;(不包括灯杆费);】 | 套 | 100 | 137.51 |  |  |  |
| 209 | 40805003002 | 立路灯杆15M内【安装金属杆 单杆式15M以内;(不包括灯杆费);】 | 套 | 100 | 212.05 |  |  |  |
| 210 | 40805003003 | 立路灯杆20M内【安装金属杆 单杆式20M以内;(不包括灯杆费);】 | 套 | 30 | 700.45 |  |  |  |
| 211 | 41001010001 | 拆路灯杆10M内【拆除金属杆 单杆式10M以内;】 | 套 | 100 | 114.04 |  |  |  |
| 212 | 41001010002 | 拆路灯杆15M内【拆除金属杆 单杆式15M以内;】 | 套 | 100 | 184.47 |  |  |  |
| 213 | 41001010003 | 拆路灯杆20M内【拆除金属杆 单杆式20M以内;】 | 套 | 30 | 414.64 |  |  |  |
| 214 | 40805001005 | 路灯灯杆调正 | 个 | 50 | 26.9 |  |  |  |
| 215 | 41001010004 | 拆除单臂悬挑灯架抱杆式【单抱箍】 | 套 | 50 | 174.44 |  |  |  |
| 216 | 41001010005 | 安装单臂悬挑灯架抱杆式【单抱箍;主材不计】 | 套 | 50 | 286.41 |  |  |  |
| 217 | 40801011001 | 安装时间控制器【时间控制器理换,安装;不计主材;】 | 套 | 10 | 54.51 |  |  |  |
| 218 | 40801027001 | 配电板安装【挂线板安装；】 | 块 | 50 | 103.08 |  |  |  |
| 219 | 40805001006 | 拆除LED灯具【拆除LED灯具;】 | 套 | 1000 | 52.89 |  |  |  |
| 220 | 40805001007 | 安装LED灯具【安装LED灯具;不计主材;】 | 套 | 1000 | 123.86 |  |  |  |
| 221 | 40805001008 | 安装投光灯【安装投光灯;不计主材;】 | 套 | 50 | 82.72 |  |  |  |
| 222 | 40805001009 | 路灯高架工程车(14M) | 台班 | 50 | 811.06 |  |  |  |
| 223 | 40805001010 | 路灯高架工程车(20M) | 台班 | 50 | 1195.91 |  |  |  |
| 224 | 41001008001 | 破除路灯素砼包封 | 个 | 300 | 13.99 |  |  |  |
| 225 | 40803004001 | 路灯灯脚包封【C20混凝土路灯灯脚包封】 | 个 | 300 | 33.7 |  |  |  |
| 226 | 40804004003 | 路灯杆检修门【焊割灯门,补装灯门】 | 个 | 50 | 48.41 |  |  |  |
| 227 | 11503003001 | 塑料栏杆、栏板【路灯变箱式变安全护栏;高度综合考虑】 | m | 200 | 322.76 |  |  |  |
| 228 | 11405001001 | 金属面油漆【路灯箱式变外壳喷漆翻新;】 | ㎡ | 10 | 104.9 |  |  |  |
| 229 | 11405001002 | 箱变喷迷彩色（金属漆） | ㎡ | 200 | 104.9 |  |  |  |
| 230 | 40807004001 | 照度测试 【道路宽度40M以下】 | 区域 | 1 | 675.22 |  |  |  |
| 231 | 40504001002 | 其他砌筑井【砖砌矩形检查井规格1100*1100mm井深1m以内;钢纤维井框盖】 | 座 | 100 | 2571.49 |  |  |  |
| 232 | 10501006001 | 设备基础【电柜基础；500*800*1200(不含挖土,填土)】 | 个 | 50 | 445.94 |  |  |  |
| 233 | 40804004004 | 路灯设施编号【路灯设施编号(铝牌);】 | 个 | 500 | 19.08 |  |  |  |
| 234 | 40504001003 | 其他砌筑井【砖砌矩形检查井规格600*600mm井深1m以内;钢纤维井框盖】 | 座 | 50 | 1431.72 |  |  |  |
| 235 | 40504001004 | 其他砌筑井【砖砌矩形检查井规格750*750mm井深2m以内;钢纤维井框盖】 | 座 | 50 | 2790.39 |  |  |  |
| 236 | 40504001005 | 其他砌筑井【砖砌圆形检查井规格直径750mm井深2m以内;钢纤维井框盖】 | 座 | 50 | 2391.9 |  |  |  |
| 237 | 40801027002 | 更换保险丝 | 个 | 200 | 21.52 |  |  |  |
| 238 | 40801027003 | 更换钻石灯接触器 | 个 | 10 | 100.86 |  |  |  |
| 239 | 40801027004 | 更换继电器 | 个 | 200 | 1102.77 |  |  |  |
| 240 | 40801027005 | 更换刀闸 | 个 | 200 | 67.24 |  |  |  |
| 241 | 40801027006 | 更换配电房高压令克 | 个 | 10 | 1613.81 |  |  |  |
| 242 | 40801029001 | 更换32A漏电开关 | 个 | 200 | 43.03 |  |  |  |
| 243 | 40801009001 | 不锈钢配电箱，按照原设备型号，参数 | 台 | 20 | 1075.87 |  |  |  |
| 244 | 40801009002 | 不锈钢接线箱300*400 | 台 | 20 | 753.11 |  |  |  |
| 245 | 40801010001 | 不锈钢防雨箱 | 台 | 20 | 753.11 |  |  |  |
| 246 | 40801001008 | 更换变压器，按照原设备型号，参数 | 台 | 2 | 242.07 |  |  |  |
| 247 | 40805001011 | LED灯模块，按照原设备型号，参数 | 套 | 50 | 3.77 |  |  |  |
| 248 | 11615001001 | 机械开孔DN100 | 个 | 10 | 134.48 |  |  |  |
| 249 | 11615001002 | 投光灯灯头支架喷塑 | 个 | 30 | 537.94 |  |  |  |
| 250 | 30411002001 | 金属线槽，按照原设备型号，参数 | m | 10 | 5.38 |  |  |  |
| 251 | 10801006001 | 防雨型挂锁 | 把 | 50 | 16.14 |  |  |  |
| 252 | 31301002001 | 补角灯螺栓拆除气割 | 项 | 50 | 80.69 |  |  |  |
| 253 | 40801017001 | 无线发射器 | 组 | 10 | 531.21 |  |  |  |
| 254 | 40205020001 | 监控探头inlink | 只 | 50 | 1317.95 |  |  |  |
| 255 | 30507008001 | 监控摄像设备【400W一体化网络摄像机；HIC-S214;】 | 台 | 10 | 2677 |  |  |  |
| 256 | 30501005001 | 电源【监控专用电源;】 | 台 | 10 | 47.2 |  |  |  |
| 257 | 30501005002 | 电源【枪机安装支架;】 | 台 | 10 | 53.79 |  |  |  |
| 258 | 30501012001 | 交换机【网络交换机;按照原设备型号，参数】 | 台 | 5 | 1463.01 |  |  |  |
| 259 | 30504003001 | 通讯接口输入输出设备【光纤收发器;一光四电百兆交换机/单模单芯/20公里,按设计要求;】 | 个 | 10 | 605.18 |  |  |  |
| 260 | 30504003002 | 通讯接口输入输出设备【光纤收发器;一光一电百兆交换机/单模单芯/20公里,按设计要求;】 | 个 | 10 | 537.94 |  |  |  |
| 261 | 30904008001 | 模块（模块箱）【千兆光纤模块;按照原设备型号，参数】 | 个 | 10 | 828.45 |  |  |  |
| 262 | 30506007001 | 视频系统设备【存储费用;NVR216;含硬盘,按设计要求;按照原设备型号，参数】 | 套 | 1 | 26896.84 |  |  |  |
| 263 | 30502007001 | 光缆【8芯单模光纤;】 | m | 2000 | 9.48 |  |  |  |
| 264 | 30502014001 | 光纤连接【光缆熔接;】 | 点 | 100 | 47.07 |  |  |  |
| 265 | 40801033001 | 路灯控制器【安装路灯控制器;】 | 个 | 50 | 67.24 |  |  |  |
| 266 | 40801033002 | 箱变控制器【安装箱变控制器;】 | 个 | 2 | 336.21 |  |  |  |
| 267 | 40801033003 | 德力西时间控制器【安装德力西时间控制器;】 | 套 | 6 | 268.97 |  |  |  |
| 268 | 40801033004 | 真空断路器【安装真空断路器,施耐德NSZ100H 3P;】 | 个 | 1 | 1210.36 |  |  |  |
|  | 九 | 专项 |  |  |  |  |  |  |
| 269 | 80807013001 | 管道封堵【雨水管道管径600以下，封堵、拆除、外运;】 | 处 | 10 | 1210.36 |  |  |  |
| 270 | 80807013002 | 管道封堵【雨水管道管径600以上，封堵、拆除、外运;】 | 处 | 10 | 1815.54 |  |  |  |
| 271 | 80807013003 | 管道封堵【污水管道（管径综合考虑），封堵、拆除、外运;】 | 处 | 10 | 1815.54 |  |  |  |
| 272 | 80807013004 | 管道封堵【蛙人潜水作业,封堵、拆除、外运（管径综合考虑）;】 | 处 | 10 | 6051.79 |  |  |  |
| 273 | 41104003001 | 施工护栏【安全围栏搭拆,高度2.2米,满足交通安全要求;高度不同按比例调整;】 | m | 200 | 174.83 |  |  |  |
| 274 | 41108002003 | 高新区专职巡查费用【专职高新区内巡视检查、记录并上报情况、设置必要的安全警示标志（含两人一车365天24小时巡视,网络巡查及现场巡查,人员、设备必须符合建设方要求,年度包干费用,不可竞争费;】 | 项 | 1 | 309313.66 |  |  |  |
| 275 | 40504002001 | 清理、维修泵站及截流井（平面尺寸2.0*2.0以上）; | 座 | 6 | 11431.16 |  |  |  |
| 276 | 40504002002 | 泵站、调蓄池维护保养 | 座*年 | 10 | 4841.43 |  |  |  |
| 277 | 40504002003 | 截流井维护保养 | 座*年 | 10 | 2420.72 |  |  |  |
| 278 | 40204003009 | 花岗岩树池铺设【铺设花岗岩树池（规格综合考虑）,挖槽、铺砼基础、花岗岩侧石铺设、场地清理;】 | m | 500 | 128.23 |  |  |  |
| 279 | 10101001001 | 场地平整 | ㎡ | 2000 | 4.67 |  |  |  |
| 280 | 41104001001 | 钢板租赁 | 块*天 | 500 | 13.45 |  |  |  |
| 281 | 40205018001 | 警示柱【安装D110钢管警示桩;】 | 根 | 10 | 174.83 |  |  |  |
| 282 | 41108002004 | 机器人视频检测【机器人视频检测；】 | 台班 | 20 | 2204.92 |  |  |  |
| 283 | 40201001132 | 更换盖板【更换不锈钢包边电力井盖板（规格500*1440*150）;】 | 块 | 50 | 1462.14 |  |  |  |
| 284 | 40201001133 | 更换盖板【更换不锈钢包边电力井盖板（规格500*1740*150）;】 | 块 | 50 | 1759.93 |  |  |  |
| 285 | 80807013005 | 人工拆除【人工拆除管道闷头（管径综合考虑）;】 | 处 | 10 | 161.38 |  |  |  |
| 286 | 40103002001 | 土方外购【土方外购;】 | m3 | 2000 | 29.59 |  |  |  |
| 287 | 40201001134 | 沥青摊铺【冷铺沥青补坑洞;】 | m3 | 20 | 3489.66 |  |  |  |
| 288 | 40204003010 | 砼路面零星修补【修补零星砼（C30）路面、零星砼坑洞;】 | m3 | 10 | 1143.12 |  |  |  |
| 289 | 40204002001 | 零星道板修补【零星砼预制道板修补（规格综合考虑）;】 | m2 | 50 | 211.14 |  |  |  |
| 290 | 40204002002 | 零星道板修补【零星花岗岩道板修补（规格综合考虑）;】 | m2 | 50 | 430.35 |  |  |  |
| 291 | 40204004001 | 零星侧、平石修补【零星砼预制侧、平石修补（规格综合考虑）;】 | m | 100 | 188.28 |  |  |  |
| 292 | 40204004002 | 零星侧、平石修补【零星花岗岩侧、平石修补（规格综合考虑）;】 | m | 100 | 326.8 |  |  |  |
| 293 | 40801016001 | 真空交流接触器【63A ;含主材;】 | 个 | 100 | 1025.28 |  |  |  |
| 294 | 40801024001 | 单灯控制器【含接口，通信费，含主材;技术参数参照相关设计要求。】 | 个 | 2000 | 390 |  |  |  |
| 295 | 40801024002 | 双灯控制器【含接口，通信费，含主材;技术参数参照相关设计要求。】 | 个 | 800 | 423.63 |  |  |  |
| 296 | 31101007001 | 景观灯电源【S-500-12；含主材;】 | 个 | 150 | 356.38 |  |  |  |
| 297 | 31101007002 | 景观灯电源【S-300-12；含主材;】 | 个 | 150 | 312 |  |  |  |
| 298 | 31101007003 | LED灯具电源【150W；含主材;】 | 个 | 1000 | 201.73 |  |  |  |
| 299 | 31101007004 | LED灯具电源【180W；含主材;】 | 个 | 500 | 213.83 |  |  |  |
| 300 | 30412004001 | 草坪灯【220V,6W,H=0.6m；含主材;】 | 个 | 18 | 349.66 |  |  |  |
| 301 | 30412004002 | 埋地射灯【220V,6X1W,?85；含主材;】 | 个 | 8 | 349.66 |  |  |  |
| 302 | 30412004003 | 插泥射灯【220V,9X2W,?120；含主材;】 | 个 | 72 | 403.45 |  |  |  |
| 303 | 31101007005 | LED灯具电源【LED 120W;2模组;色温 4000K±300;整灯光效≥140LM，科锐芯片，英飞特调光电源;CSA-016国标模组及防水接口;防坠落钢丝绳配套;;】 | 套 | 50 | 1008.63 |  |  |  |
| 304 | 31101007006 | LED灯具电源【LED 180W;2模组;色温 4000K±300;整灯光效≥140LM，科锐芯片，英飞特调光电源;CSA-016国标模组及防水接口;防坠落钢丝绳配套;;】 | 套 | 6 | 1613.81 |  |  |  |
| 305 | 11304001001 | 灯带【220V,5W/m；含主材;】 | m | 678 | 49.76 |  |  |  |
| 306 | 30412004004 | 迷彩线条灯【W39*H23*990mm ,12W,DC24V(RGBW外控16段、5050贴片三防灯珠、48株灯珠、IP65)；含主材;】 | m | 2208 | 72.62 |  |  |  |
| 307 | 31101007007 | 电源【400W/24V；防雨型；含主材;】 | 个 | 92 | 166.76 |  |  |  |
| 308 | 30414003001 | 漏电保护【63A 3P；含主材;】 | 个 | 46 | 110.28 |  |  |  |
| 309 | 30404022001 | 景观照明智能回路控制器【ST-LCS04；含主材;】 | 个 | 2 | 1629.95 |  |  |  |
| 310 | 30412004005 | 洗墙灯【1米/24W/3000K(单色、飞利浦lumiles 3030芯片、18珠灯珠、IP65)；含主材;】 | 条 | 204 | 199.04 |  |  |  |
| 311 | 30412004006 | 洗墙灯【0.5米/12W/3000K(单色、飞利浦lumiles 3030芯片、18珠灯珠、IP65)；含主材;】 | 条 | 2 | 158.69 |  |  |  |
| 312 | 31101007008 | 电源【HLG-320H-24A/24V；含主材;】 | 个 | 8 | 349.66 |  |  |  |
| 313 | 30412004007 | 投射灯【绿光φ205/24W/铝壳/12眼防水；含主材;】 | 个 | 15 | 329.49 |  |  |  |
| 314 | 30412004008 | 磨砂圆球玻璃灯罩【灯罩φ200；含主材;】 | 套 | 12 | 47.07 |  |  |  |
| 315 | 30412004009 | 磨砂圆球玻璃灯罩【灯罩φ250；含主材;】 | 套 | 3 | 60.52 |  |  |  |
| 316 | 30412004010 | 球灯【E27经济型5W/白光；含主材;】 | 套 | 15 | 56.48 |  |  |  |
| 317 | 30412004011 | 投射灯支架【2*2.5镀锌扁铁；尺寸：210*10；含主材;】 | 套 | 15 | 33.62 |  |  |  |
| 318 | 30412004012 | 景观灯模组【5054型/0.8W/个2.4W/组；含主材;】 | 组 | 66800 | 1.34 |  |  |  |
| 319 | 31101007009 | 模组电源【ERPE-400-24V；含主材;】 | 个 | 167 | 234 |  |  |  |
| 320 | 80901010001 | 智能断路器【MT06N1；含主材;按照原设备型号】 | 套 | 2 | 40076.29 |  |  |  |
| 321 | 31101007010 | 空气开关【德力西63A空气开关CDM3型壳断路器;】 | 个 | 3 | 336.21 |  |  |  |
| 322 | 31101007011 | 空气开关【德力西125A空气开关CDM3型壳断路器;】 | 个 | 1 | 403.45 |  |  |  |
| 323 | 31101007012 | 空气开关【德力西100A空气开关CDM3型壳断路器;】 | 个 | 2 | 376.56 |  |  |  |
| 324 | 31101007013 | 电源【HLG-320H-24A/24V;含主材;】 | 个 | 30 | 470.69 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  |  |  |  | 大写： 元/年 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 小写： 元/年 |  |  |  |

注：1、综合单价是指完成该项目所发生的的全部工作内容的单位费用，为全费用单价，含直接工程费（包括人工费、材料费、施工机械使用费）、措施费（包括环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费、夜间施工费、二次搬运费等）、间接费（工程排污费、社会保险费、住房公积金、管理费等）、利润、税金、风险等所有费用。

2、以上报价均为一年度报价。

3、如果不提供明细报价将视为没有实质性响应招标文件。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

四、中小企业声明函（实质性格式）

注意事项：请按照第二章第一节《供应商须知资料表》中列明的项目属性填写货物类还是工程、服务类。

中小企业声明函(工程、服务)

本公司（联合体）郑重申明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本公司（联合体）参加          （采购单位名称）的      （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、       （标的名称），属于            （招标文件中明确的所属行业），承接企业为       （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）。

2、       （标的名称），属于            （招标文件中明确的所属行业），承接企业为       （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：年 月 日

注：1、从业人员、营业收入和资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业划型标准规定参考《工信部联企业[2011]300号》

五、残疾人福利性单位声明函 （实质性格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日  期:

六、关于符合本国产品标准的声明函（实质性格式）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　   年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.用斜线划除的地方无需填写。

## 七、项目实施方案

招标文件中提出的需求是最基本的服务要求，各供应商须响应这些要求，并可以在此基础上，根据自身优势进一步优化。本方案可包括（但不限于）以下内容：

  - 详细实施方案

  - 供应商应就人员配备、技术保证、项目质量、服务期限等做出承诺

  - 对原始资料的调查与收集

  - 合理化建议（并提出相应可行的解决办法）

  - 需要采购人协助的事项

  - 供应商认为需要添加的内容

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

## 八、基本服务承诺书

- 我单位确保按中标结果确定价格并及时提供货物或服务。

二、承诺的基本服务：（质保期、交货日期、是否响应付款方式等）

三、需要采购人提供的配合：

四、其他服务承诺：

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

九、法人授权书（实质性格式）

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就                           号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

法定代表人身份证号码：

法定代表人联系方式（手机）：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

注意事项：需附法定代表人第二代居民身份证复印件（正反面）和被授权人第二代居民身份证复印件（正反面）。

十、资格承诺声明函（实质性格式）

致本项目采购单位及代理单位：

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位全称为                  ，注册地点为                        ，统一社会信用代码为                   ，法定代表人（单位负责人）为                    。

二、我单位具有独立承担民事责任的能力。

三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

四、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

五、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

六、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

法定代表人（负责人）：

日期：    年   月   日

十一、政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

法定代表人（负责人）：

年   月   日

# 十二、联合体协议（实质性格式）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） 自愿组成联合体，参加常州环宇工程项目管理有限公司组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目 的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）                  实施项目中（工作内容）                  部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）           实施项目中（工作内容）                 部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中            （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为        （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的     %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

# 十三、投标函（实质性格式）

致：常州环宇工程项目管理有限公司：

根据贵方的             号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，我公司兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

供应商开户行：

账          号：

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日 期：________年____月____日

十四、技术偏离表（实质性格式）

项目编号/包号：_____________________  项目名称：_______________________

| 对本项目采购文件要求的偏离情况(请进行勾选)： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一罗列） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 响应内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |

注：

1.对招标文件中的所有技术参数要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作投标人已对之理解和响应。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

3.若以联合体投标，由联合体牵头人盖章。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

## 十五、合同条款偏离表（实质性格式）

项目编号：_______________     项目名称：_____________________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有负偏离，则须在本表中对负偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件条目号（页码） | 采购文件要求 | 响应文件内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

3.若以联合体投标，由联合体牵头人盖章。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

十六、采购需求偏离表（实质性格式）

项目编号/包号：_____________________   项目名称：_______________________

| 序号 | 采购文件条目号(页码) | 采购文件要求 | 响应内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 对采购文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

3.若以联合体投标，由联合体牵头人盖章。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

十七、其他格式材料

1、参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是供应商正式职工。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

2、相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 项目甲方单位地址 | 项目甲方联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

3、关于招标文件的询问内容

项目名称：

采购编号：

内容：

被授权人姓名：

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

投标单位名称：（加盖公章）

法定代表人或被授权人（签名或盖章）：

时间：    年   月  日