招　标　文　件

（货物类）

项目名称：射阳县应急管理局应急设备采购项目

项目编号：JSZC-320924-SYHY-G2025-0012

射阳县应急管理局

射阳宏远财会服务有限公司

2025年3月

目录

第一章  采购公告	1

第二章  投标人须知	4

第三章  合同文本	14

第四章 采购需求	18

第五章  评标方法与评标标准	37

第六章  投标文件格式	41

# 第一章  采购公告

- 项目概况

射阳县应急管理局应急设备采购项目JSZC-320924-SYHY-G2025-0012招标项目的潜在投标人应在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目） 获取招标文件，并于2025-04-21 15:00（北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况

- 项目名称：射阳县应急管理局应急设备采购项目

- 项目编号：JSZC-320924-SYHY-G2025-0012

- 预算金额：296万元

- 最高限价：296万元，投标报价高于最高限价的作无效标处理。

- 评标方法：综合评分法

- 采购需求本项目采购应急设备一批。招标范围包括：相应货物的提供、运输、安装、调试、检验、人员培训、售后服务等以及直至通过采购单位及其他相关部门的验收等全部工作。具体采购范围及所应达到的具体要求，以招标文件采购需求中有关商务、技术和服务的相应规定为准。

- 合同履行期限：中标通知书发布之日起3天内签订合同，合同签订后7天内交付使用。

- 履约地点：射阳县应急管理局指定地点。

- 本项目不接受联合体投标。

- 本项目不接受进口产品投标。

- 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

- 1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报表（成立不满一年无需提供）；

- 1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

- 1.5参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

1.6法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目,供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。响应文件中提供《中小企业声明函》。本项目属于货物类采购项目，所属行业为：工业。

- 特别说明：供应商按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定要求提供声明函内容不实的，即不属于中小企业参与本项目投标的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任，请各供应商予以关注。

- 本项目的特定资格要求：

- 3.1在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

- 3.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动，否则均做无效标处理。

- 三、获取招标文件

时间：2025年3月31日至2025年4月8日，每天上午00:00-12:00，下午12:00-23:59（北京时间，法定节假日除外 ）。

地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）。

方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.1 潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投 标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

3.2 潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

3.3 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

3.4 采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

3.5 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

- 售价：0.00元

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2025年4月21日15点00 分（北京时间）。

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注招标代理机构在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

3.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

4.电子投标文件一份(通过系统提交)；纸质投标文件正本一份，副本四份（评审结束后由中标候选人提供，未中标单位不需要提供）。

5.因投标人的系统环境、操作等原因导致的问题由投标人自行承担负责。

6.各投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常（电脑需配备摄像头、麦克风和音响，用于保障不见面交易能够完成相关视频对话、演示），并且在开评标过程中不可随意更换电脑，必须使用验证成功的电脑进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。

7.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

- 七、本次招标联系方式

1、采购人信息

名    称：射阳县应急管理局

地    址：射阳县合德镇解放路24号

联系方式：15861920262

2、采购代理机构信息

名    称：射阳宏远财会服务有限公司

地　　址：射阳县合德镇沿河路17-1号

联系方式：13851150809

3、项目联系方式

项目联系人：彭明欢

电　 　 话：15861920262

# 第二章  投标人须知

- 一、总则

- 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

- 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

- 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，射阳宏远财会服务有限公司（以下简称招标代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标招标代理机构和采购人不收取标书工本费。

4.3本次招标的代理服务费按《江苏省政府采购代理服务收费指导意见》的通知（苏政采协【2024】20号）收费标准进行计取（按差额定率分档累进法计算），中标金额50万元以下(含50万元)收取1.6%；50万元-400万元(含400万元) 收取1.5%，由中标（成交）供应商在领取中标（成交）通知书前一次性支付。（本条不单独列表报价，自行综合考虑在投标报价中，中标后采购人不再另行支付）。

收款帐户为：射阳宏远财会服务有限公司，开户行：中国建设银行股份有限公司射阳县支行，账号：32001737436052512853。

4.4中标人如果未按规定缴纳招标代理服务费，按商业银行同期贷款利率上浮20%后的利率支付资金占用费（损害赔偿）。

- 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

- 二、招标文件

- 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与招标代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

- 7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。

- 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。

8.2 采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏省政府采购网，盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

- 三、投标文件的编制

- 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 10、投标文件构成

10.1 投标人编写投标文件应按照招标文件要求及“第六章 投标文件格式”的要求制作投标文件，投标文件应（至少）包括（但不限于）：资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表、盐城市政府采购事前信用承诺书等部分（格式详见招标文件“第六章  投标文件格式”）。

10.2如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网、江苏省政府采购网，盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“中国政府采购网、江苏省政府采购网，盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

- 11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

- 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

- 15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

- 16、投标有效期

16.1投标有效期为采购人规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

- 17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、投标文件的递交

- 18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

- 19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 招标人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 20、投标文件的拒收

20.1 招标代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

- 21、投标文件的撤回和修改

- 21.1 投标文件的撤回

- 21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

- 21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

- 21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

- 21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

- 五、开标与评标

- 22、开标

22.1 招标代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由招标代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

- 23、评标委员会

23.1 开标后，招标代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

- 24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、招标代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购人和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

- 25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

- 26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，招标代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，招标代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

- 27、无效投标条款和废标条款

- 27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

- 27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

- 27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

- 六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 招标代理机构将在“中国政府采购网、江苏省政府采购网、盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、招标代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向招标代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，招标代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向代理机构提出，由代理机构负责答复。

供应商对评标结果提出质疑的，采购人仅就投标文件（不含样品）本身及评审的相关内容进行核查，也可以要求被质疑方提供相关证明。质疑方可以要求采购人组织原评审委员会协助处理质疑事项（复议），但质疑方需承担复议费用人民币：3000元（评标委员会为5人的）或4000元（评标委员会为7人的）。采购人依据评审委员会出具的意见进行答复。

采购人及招标代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和招标代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，招标代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

31. 签订合同

31.l. 中标人应当在中标通知书发出之日起30日内（原则上应在15日内签订采购合同），按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。合同签订后2个工作日内合同公示。但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人响应文件作实质性修改。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31.4中标人拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照从评审报告提出的中标候选投标人中，按照排序由高到低的原则重新确定其他投标人作为中标人并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动。将被列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。

32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

33、政府采购履约资金扶持政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见盐城市政府采购网浮动窗口“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。

34、履约保证金

34.1履约保证金的金额和是否缴纳由采购人与成交供应商协商确定。确需收取履约保证金的，中标后签订合同时中标方须交纳中标额10%的履约保证金到采购人指定账户；允许供应商自主选择以转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函(保险)等形式提交(根据苏财购[2023]150号《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》乙方可选择电子保函(保险)的形式)，鼓励供应商自愿使用履约保函(保险)代替缴纳约保证金。根据合同履行情况，中标单位在履约期内无违约行为的，采购人在验收合格后15日内全额退还履约保证金，不计利息。如果成交供应商不同意按照规定去做，采购方有权取消本次采购成交决定。履约保证金不予退还的情形按政府采购相关法律法规执行。

34.2采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为AA级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），可免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。

35、招标项目需满足的政府采购政策目标和具体支持对象

35.1中小微型企业有关政策

（1）本项目专门面向中小企业采购，不再对小型和微型企业给予价格扣除。

（2）供应商需按照招标文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

35.2残疾人福利单位

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

35.3监狱和戒毒企业

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

35.4残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

35.5强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。依据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号），投标人提供的产品为节能产品和环境标志产品的，应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（复印件）。投标人提供的产品属于信息安全产品的，应当提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书（复印件）。

35.6政府采购落实信审查、信用承诺、信用报告政策，依据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）、《关于在全市政府采购和招标投标领域使用信用记录、信用报告和落实信用承诺制度的通知》（盐公管办﹝2020﹞3号）、《关于在政府采购活动中应用第三方信用报告落实“信易购”应用场景的通知》（盐财购﹝2021﹞19号）。

35.7政府采购落实“政采贷”政策，依据《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》（苏财购﹝2021﹞82号）。

35.8政府采购落实《关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库﹝2016﹞205号）、《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库﹝2020﹞123号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购﹝2020﹞52号）。

35.9政府采购落实（苏财购﹝2022﹞51号）。

35.10政府采购落实《关于进一步优化政府采购营商环境的通知》（射财库﹝2023﹞23号）。

36、踏勘

36.1投标人自行到项目现场进行踏勘，充分了解位置、情况、规模及任何其它足以影响投标报价的情况，并将本项目可预见的相关费用考虑到投标报价中，中标后招标人可认为本项目可预见费用已包括在投标报价中。任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔将不予认可。

36.2招标人在踏勘现场中介绍的项目情况，投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

36.3投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。

# 第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

- 政府采购合同（货物）（合同编号）

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据射阳宏远财会服务有限公司组织的         项目【项目编号：         】公开招标的结果，签署本合同。

- 一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

1.7 包装方式：

- 二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_______圆（___元）人民币。

- 三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

- 四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

- 五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

- 六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

（备注：合同金额的10%，鼓励采购人对AA评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告）免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。根据苏财购[2023]150号《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》供应商可选择电子保函(保险)的形式，鼓励供应商自愿使用履约保函(保险)代替缴纳约保证金。

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.3履约保证金的退还：

6.3.1方式：无息退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

6.3.2时间：验收合格且采购人收到发票后10日内。

6.3.3条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格，且采购人收到中标人出具的发票。

6.3.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）中标人不履行与采购人订立的合同的；

（3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（5）中标人将合同内容转包、违法分包的；

（6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

6.3.5逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

- 七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

- 八、合同款项支付

合同签订时，经采购人与中标人根据实际情况协商一致，可支付合同总价的30%作为项目启动预付款；中标方按照采购人的要求将货物送到指定地点并完成安装调试，项目验收合格后，无服务问题，采购方一次性付清合同余款，并无息退还履约保证金（如有）。以上付款均不计任何利息和相关费用，付款一律通过银行结转。相关付款手续由用户单位由财政部门报批后办理。

注：在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，招标人可不适用预付款规定,但中标人需提供书面声明，采购人可就预付款比例作相应调整。

- 九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

- 十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_____小时内到达甲方现场。

10.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5上述的货物免费保修期为     年（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

- 十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

- 十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

- 十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值    的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日    向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值    的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

- 十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- 十五、解决争议的方法

15.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。

- 十六、合同生效及其它

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

16.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

# 采购需求

- 一、项目总体要求

- 1、投标人须提供详细的项目服务方案，确保项目保质保量、安全有序实施。

1.1、投标人须提供详细的售后服务方案，包括但不限于售后服务范围、售后服务内容、售后服务点设置、售后服务人员配备、拟投入的设施设备及车辆配备、响应时间、售后服务承诺等情况，确保项目售后有保障。

1.2、投标人须提供详细的保修方案，包括但不限于保修范围、所投产品常见故障及保修措施、保修人员配备、拟投入的设施设备及车辆配备、响应时间、保修承诺等情况，确保项目保修有保障。

1.3、投标人须提供详细的保修期外维保方案，包括但不限于保修期外维保服务范围、内容、响应时间及维保费用情况、易损件、零配件及重要消耗品的价格、保修期外维保承诺等情况，确保项目保修期外维保有保障。

2、提供类似项目业绩案例，充分展示其实施项目的能力。

3、样品要求：

3.1本次招标投标人需提供样品“防化服、正压式空气呼吸器、救生照明线”各1套，样品请于开标前【时间：2025年4月21日上午9:00起至11:00止，招标代理机构负责接收样品。联系方式：13851150809。样品递交地点：射阳县市民中心九楼样品室，县城幸福大道16号。】前往接收地点递交样品实物、随样的“样品配置清单或规格型号说明书”，并做好登记；因投标人未提前递交样品、随样的“样品配置清单或规格型号说明书”，导致样品、随样的“样品配置清单或规格型号说明书”递交、登记逾期的，投标人承担无法递交样品、随样的“样品配置清单或规格型号说明书”的责任。投标人应按招标文件要求，提供样品实物及随样的“样品配置清单或规格型号说明书”。样品实物及随样的“样品配置清单或规格型号说明书”、投标文件技术参数描述几者不一致的，样品综合性能评分项整个大项不得分”。

3.2投标人必须提供与投标型号相同的现场实物样品展示。样品外必须用不干胶粘贴并注明器材（装备）名称、型号，并与投标样品清单相对应。每家单位样品须按现场要求放置指定地点集中摆放。所提供的样品不得有任何体现投标单位信息的标志及图案，否则责任自负（样品评审得分将按照零分处理）。未提供样品的投标人，样品评审不得分。

3.3样品的材质、式样及规格、型号必须满足采购文件的实质性要求，并为检测合格的产品。评审结束确定中标人后，实物样品及随样的“样品配置清单或规格型号说明书”由采购人予以封存作为做为验收封样标准，未中标的投标人实物样品按招标代理机构通知的规定时间和地点由投标人自行取回，逾期未取后果自负。样品所有费用由供应商自行承担。

- 二、产品技术参数要求

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防灭火防护服 | ★1.符合XF10-2014《消防员灭火防护服》标准要求，需提供由国家认可的检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检验（检测）报告复印件和应急管理部消防产品合格评定中心出具的认证证书复印件。 2.外观要求： 2.1.外观为藏蓝色。颜色为藏蓝色，潘通色号为PANTONE 19-4013 TCX Dark Navy，色差≥3级； 2.2.符合国家消防救援局最新统型要求,由外层、防水透气层、舒适层共三层面料组成。 3.技术要求： 3.1.整体热防护性能（TPP）：≥32cal/c㎡； 3.2.阻燃性能：外层经向：≤40mm、纬向：≤40mm； 防水透气层经向：≤40mm、纬向：≤40mm；舒适层经向：≤30mm、纬向：≤40mm；外层加强材料经向：≤40mm、纬向：≤40mm；所有试验续燃时间0s，且无熔融滴落现象； 3.3.热稳定性能：外层：≤1.0%；防水透气层：≤1.0%；外层加强材料：≤1.0%；舒适层：≤2.0%；试样表面无明显变化； 3.4.缩水率：外层经、纬向：≤2.0%、2.0%；防水透气层经、纬向：≤2.0%、≤2.0%；舒适层经、纬向：≤2.0%、≤2.0%； 3.5.表面抗湿性能：≥3级； 3.6.断裂强力：外层：经向≥1100N、纬向≥1100N；舒适层：经向≥450N、纬向≥450N； 3.7.外层撕破强力：经向≥150N、纬向≥150N；接缝断裂强力：经向≥750、纬向≥750N； 3.8.色牢度：耐洗沾色≥4级、耐水摩擦≥4级、耐光色牢度：符合4级要求； 3.9.防水透气层耐静水压＞50kpa、透湿率≥5000（g/(㎡·24h)）、拒油性能4级； 3.10.针距密度：明暗线≥12（针/3cm）； 3.11.质量：≤2.80kg。 | 52 | 套 |
| 2 | 消防灭火防护靴 | ★1.符合XF6-2004《消防员灭火防护靴》标准要求，需提供由国家认可的检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检验（检测）报告复印件和应急管理部消防产品合格评定中心出具的认证证书复印件。 2.主要用于消防员在灭火救援中脚部的防护。具有防刺穿、防砸、防滑、防酸碱等功能，脚码符合国家标准要求。 3.采用优质橡胶高强力一次性挤压而成，靴面光滑，靴内采用或优于凯夫拉防穿刺中底，靴头采用或优于铝包头。靴底采用或优于优质橡胶制成，靴底的防滑齿与靴底为一体，牢固耐用、耐磨。 4.技术性能： 4.1.靴底耐油性能：-2-10%； 4.2.防砸性能：静压力试验后靴头间间隙高度≥17mm,冲击试验后靴头间间隙高度≥17mm； 4.3.抗刺穿性能：≥1900N； 4.4.电绝缘性能：击穿电压≥5000V，泄漏电流≤0.5mA； 4.5.隔热性能：≤10℃； 4.6.抗辐射热渗透性能：≤20℃； 4.7.防滑性能：≥15°； 4.8.防水性能：不应出现渗水现象； 4.9.质量：≤2.3kg； 4.10.抗切割性能：靴面经抗切割试验，不应该被割穿。 | 47 | 双 |
| 3 | 消防灭火防护头盔 | ★1.符合XF 44-2015《消防头盔》标准要求，需提供由国家认可的检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检验（检测）报告复印件和应急管理部消防产品合格评定中心出具的认证证书复印件。 2.由帽壳、缓冲层、帽衬、可调节帽箍、舒适衬垫、下颏带、防护面屏、披肩等组成，主要用于消防员灭火救援作业中头部防护，提供头部和侧翼冲击保护。 3.款式要求： 3.1.外帽壳为2英寸加长玻纤复合帽壳，包含抗高温抗火焰抗刮擦的树脂涂层，橡胶内嵌金属包边； 3.2.内帽壳由抗高温泡沫和防火热塑材料复合而成。具备冲击力吸收系统，抗冲击帽壳，帽衬，缓冲弹性管有机的设计成一个系统，提供优越的抗冲击性能，帽壳安全松脱系统，提供额外的防护，外帽壳分离后内帽壳仍为消防员提供冲击防护功能； 3.3.外置聚碳酸酯材料透明面屏，抗冲击，抗高温，头带衬垫为法兰绒，可拆卸铝制披肩，大“D”环头盔挂勾。 4.性能要求： 4.1.冲击吸收性能：高温预处理最大冲击力≤3300N；辐射热预处理：最大冲击力≤3300N；低温预处理：最大冲击力≤3300N；浸水预处理：最大冲击力≤3300N；以上所有实验后帽壳不得有碎片脱落，帽托不得有损坏或断裂，帽箍与帽壳的连接机构不得有损坏或断裂； 4.2.抗冲击加速度性能：帽顶部：最大冲击加速度≤150gn；帽前部：最大冲击加速度≤400gn，加速度＞150gn，持续时间＜6ms，加速度＞200gn，持续时间＜3ms；帽侧部：最大冲击加速度≤400gn，加速度＞150gn，持续时间＜6ms，加速度＞200gn，持续时间＜3ms；帽后部：最大冲击加速度≤400gn，加速度＞150gn，持续时间＜6ms，加速度＞200gn,持续时间＜3ms； 4.3.耐穿透性能：符合XF44-2015《消防头盔》标准要求钢锥不得穿透头盔与头模产生接触； 4.4.耐燃烧性能：符合XF44-2015《消防头盔》标准火源离开帽壳后帽壳火焰在5s内自熄，没有火焰烧透到帽壳内部的现象； 4.5.阻燃性能：下颏带：损毁长度≤100mm，续燃时间≤2s；披肩：损毁长度≤100mm，续燃时间≤2s；面罩：损毁长度续燃时间≤5s；以上试验现象均不应有熔融、滴落现象； 4.6.耐热性能：符合XF44-2015《消防头盔》标准要求； 4.7.电绝缘性能：帽壳泄露电流≤3mA； 4.8.下颏带抗拉强度：延伸长度≤20mm，下颏带不应出现断裂、连接件脱落及搭扣松脱现象； 4.9.侧向刚性：帽壳最大变形≤30mm；卸载后变形≤5mm；帽壳不应有碎片脱落； 4.10.头盔佩戴装置稳定性：符合XF44-2015《消防头盔》标准要求；4.11.金属部件的耐腐蚀性：符合XF44-2015《消防头盔》标准要求； 4.12.面罩抗冲击性能：符合XF44-2015《消防头盔》标准要求； 4.13.面罩抗高速粒子冲击性能：符合XF44-2015《消防头盔》标准要求； 4.14.面罩透光率：浅色≥70%； 4.15.披肩防水性能耐静水压力：≥17KPa； 4.16.质量：≤1500g； 4.17.标志：每顶头盔上有清晰的永久性标识，包括：执行标准XF44-2015，型号，规格，生产厂的名称和商或商标，生产厂的头盔识别编号或制造年月，检验合格标记等，同时每顶头盔附有说明书，合格证等资料。 | 52 | 个 |
| 4 | 消防手套 | ★1.符合XF7-2004《消防手套》标准要求，需提供由国家认可的检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检验（检测）报告复印件和应急管理部消防产品合格评定中心出具的认证证书复印件。 2.颜色及结构： 2.1.颜色要求：手掌为黑色；手背藏蓝色； 2.2.款式要求：采用3D立体设计，符合人体手型自然弯曲； 2.3.主体结构。手背结构：由外向里，分为五层。手掌结构:由外向里，分为四层。手掌外层为牛二层皮。 2.4.手腕处有腕带锁紧设计。 3.技术性能： 3.1.阻燃性能： 3.1.1.手套掌心面：经向续燃时间0s，阴燃时间0s，损毁长度≤10mm；纬向续燃时间0s，阴燃时间0s，损毁长度≤10mm，无熔融、滴落现象； 3.1.2.手套手背面：经向续燃时间0s，阴燃时间0s，损毁长度≤50mm；纬向续燃时间0s，阴燃时间0s，损毁长度≤50mm，无熔融、滴落现象；衬里无熔融、滴落现象； 3.1.3.手套本体：经向续燃时间0s，阴燃时间0s，损毁长度≤45mm；纬向续燃时间0s，阴燃时间0s，损毁长度≤45mm，无熔融、滴落现象；衬里无熔融、滴落现象。 3.2.整体热防护性能≥31.0cal/cm2； 3.3.耐热性能：手套收缩率≤1.0%，衬里收缩率≤1.0%，表面无明显变化，无熔融、脱离和燃烧现象； 3.4.力学性能：耐磨性能：9kPa压力下掌心、背面耐磨＞2000次；割破力：＞15N；掌心撕破强力：≥150.0N；背面撕破强力：≥120.0N；掌心穿刺力：≥150.0N；背面穿刺力：≥65.0N； 3.5.阻隔性能：手套防水层和其线缝在静水压7kPa下试验5min后不出现水滴。在20±2℃的水中保持5min，试验人员伸握动作12次，每次10s，手套无渗漏。 3.6.人体工效要求： 3.6.1.灵巧性能30S3次拾取钢棒直径≤6.5 mm； 3.6.2.握紧性能：拉重力比≥94%； 3.6.3.穿戴性能：穿戴时间≤1.8S。 | 52 | 双 |
| 5 | 抢险救援服（夏） | ★1.符合XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准要求，需提供由国家认可的检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检验（检测）报告复印件。 2.款式： 2.1.服装款式、号型符合国家消防救援局最新统型要求； 2.2.颜色：抢险救援防护服主体颜色为橘红色，肩背部、口袋袋盖为火焰蓝色； 2.3.材料：采用双层结构织法，表层面料采用原液芳纶橘红面料；内层为原液芳纶与舒适性纤维天丝混纺，具有弹力、防静电、阻燃、轻便、抗拉力强等性能； 2.4.拉链：上衣前门襟和裤子前襟处采用了不小于8号的树脂拉链，颜色为橘红色。 3.技术要求： 3.1.阻燃性能：经、纬向损毁长度≤40mm，续燃时间为0s，且无熔融、滴落现象； 3.2.断裂强力：经向断裂强力≥800N；纬向断裂强力≥800N； 3.3.撕破强力：面料经向撕破强力≥200N、纬向撕破强力≥200N； 3.4.接缝强力：≥700N； 3.5.热稳定性能：经（180±5）℃热稳定性能试验后，沿经、纬方向尺寸变化率≤1%，且试样表面应无明显变； 3.6.橘红和火焰蓝两种面料色牢度：面料的耐水摩擦色牢度、耐洗沾色色牢度、耐光色牢度不小于4级； 3.7.针距密度：明暗线≥12针/3cm，包缝线≥9针/3cm； 3.8.防静电性能：≤0.5μC； 3.9.质量：≤1.5kg； 3.10.每套服装配橙色尼龙编织腰带1根，帽子1顶，相关尺寸要求与采购单位协商。 | 62 | 套 |
| 6 | 抢险救援服（冬） | ★1.符合XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准要求，需提供由国家认可的检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检验（检测）报告复印件。 2.款式： 2.1.服装款式、号型符合国家消防救援局最新统型要求； 2.2.颜色：抢险救援防护服主体颜色为橘红色，肩背部、口袋袋盖为火焰蓝色； 2.3.材料：采用双层结构织法，表层面料采用原液芳纶橘红面料；内层为原液芳纶与舒适性纤维天丝混纺，具有弹力、防静电、阻燃、轻便、抗拉力强等性能； 2.4.拉链：上衣前门襟和裤子前襟处采用了不小于8号的树脂拉链，颜色为橘红色。 3.技术要求： 3.1.阻燃性能：经、纬向损毁长度≤40mm，续燃时间为0s，且无熔融、滴落现象； 3.2.断裂强力：经向断裂强力≥800N；纬向断裂强力≥800N； 3.3.撕破强力：面料经向撕破强力≥200N、纬向撕破强力≥200N； 3.4.接缝强力：≥700N； 3.5.热稳定性能：经（180±5）℃热稳定性能试验后，沿经、纬方向尺寸变化率≤1%，且试样表面应无明显变化； 3.6.橘红和火焰蓝两种面料色牢度：面料的耐水摩擦色牢度、耐洗沾色色牢度、耐光色牢度不小于4级； 3.7.针距密度：明暗线≥12针/3cm，包缝线≥9针/3cm； 3.8.防静电性能：≤0.5μC； 3.9.质量：≤1.5kg； 3.10.每套服装配橙色尼龙编织腰带1根，帽子1顶，相关尺寸要求与采购单位协商。 | 62 | 套 |
| 7 | 抢险救援头盔 | ★1.符合XF 633-2006《消防员抢险救援服装》标准要求，需提供由国家认可的检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检验（检测）报告复印件。 2.由帽壳，护目镜，调节结构等组成，主要用于恶劣条件下对消防救援人员的头部防护，提供头部和侧翼冲击保护。 3.款式要求： 3.1.头盔采用流线型半盔式设计，带有，透气孔具备高抗冲击性能；3点式下颏带及帽箍可调系统确保佩带舒适，优异的透气，防紫外线及防腐蚀性能，适应在恶劣条件下工作； 3.2.标配有全封闭防护眼罩，其采用双层隔热镜片，材质采用高性能聚碳酸酯，抗冲击性能好，同时带超硬防刮防雾涂层，眼罩周围采用柔软橡胶制成，在有效保护眼部安全的同时，更提高了舒适性； 3.3.帽壳材料：高温热塑材料，帽衬快速滑动式调节系统，单手可一次调节到位； 3.4.帽箍可在52－64cm范围内可自由调节。 4.性能要求： 4.1.冲击吸收性能：高温预处理将头盔置于50℃的温度中保持4小时，头模所受冲击力≤2600N；低温预处理将头盔置于-28℃的温度中保持4小时，头模所受冲击力≤2600N；浸水预处理将头盔置于水槽中室温保持4小时，头模所受冲击力≤2600N； 4.2.耐穿透性能：低温预处理将头盔置于-28℃的温度中保持4小时，钢锥未与头模建立电接触； 4.3.阻燃性能：火源离开帽壳后，帽壳火焰在5s内自熄； 4.4.热稳定性能：救援头盔在180℃的烘箱中，保持5min后，其边沿无变形，硬质附件保持功能完好，反光材料表面无碳化脱落现象； 4.5.电绝缘性能：帽壳的泄漏电流≤3mA； 4.6.侧向刚性：救援头盔帽壳的最大变形≤40mm，卸载后变形≤5mm； 4.7下额带抗拉强度：在测试标准下不会发生断裂，滑脱，延伸长度≤20mm； 4.8.整体质量（包括护目镜）：≤900g； 4.9.标志：头盔具有，厂家信息，型号，合格证和中文说明书。 | 62 | 个 |
| 8 | 抢险救援靴 | ★1.符合XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准要求，需提供由国家认可的检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检验（检测）报告复印件。 2.结构： 2.1.由靴外底、靴跟、带舒适层的靴帮、带防穿刺层的靴内底、鞋垫和靴头等组成； 2.2.内怀设有快速穿脱功能防水拉链，拉链头需配有牛皮材质的拉手，靴面主体材料为黑色防水阻燃牛皮和防水阻燃帆布，靴身内怀配有两颗单向防水透气眼。 2.3.从靴内后跟中央起至靴口最低处的高度≥170mm，主体为黑色，靴帮两侧设有银色反光条，鞋带材质为芳纶。 3.技术要求： 3.1.靴帮抗穿刺性能：≥85N，鞋帮抗热辐射性能：内表面温升≤8.5℃； 3.2.靴头性能：静压力试验后靴头间间隙高度≥17mm，冲击试验后靴头间间隙高度≥18mm； 3.3.靴底抗穿刺性能：≥1100N； 3.4.隔热性能：内表面温升≤12℃； 3.5.防滑性能：始滑角＞15°； 3.6.电绝缘性能：测试电压为5000V，泄漏电流≤0.1mA； 3.7.阻燃性能：离火自熄时间0S，损毁长度≤5mm； 3.8.抢险救援靴在温度为（180±5）℃条件下，经5min后，靴上任何部件不应产生熔滴，所有硬质附件应保持性能完好，沿圆轴弯曲时无任何龟裂； 3.9.重量≤1.90kg。 | 62 | 双 |
| 9 | 抢险救援手套 | ★1.符合XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准要求，需提供由国家认可的检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检验（检测）报告复印件。 2.采用3D立体设计，符合人体手型自然弯曲，手掌指尖一片式翻转手指背，手套为五指分离式。 3.颜色要求：手掌为黄色牛皮或灰色阻燃超纤；手背橘红色。 4.技术性能： 4.1.阻燃性能：手掌外层纵向损毁长度≤15mm，横向损毁长度≤15mm。手背外层纵向损毁长度≤15mm，横向损毁长度≤15mm，续燃时间≤2s，无熔融、滴落现象； 4.2.热稳定性能：长度和宽度方向的收缩率≤2.5%； 4.3.耐磨性能：掌心面材料在(9±0.2) KPa压力下，经5000次循环摩擦后，未被磨穿； 4.4.抗切割性能：干态和湿态处理后割破力≥5N； 4.5.耐撕破性能：本体掌心面撕破强力纵向≥100N，横向≥100N；背面外层材料的纵向≥100N，横向≥100N； 4.6.抗机械刺穿性能：掌心面干燥处理后穿刺力≥100N，湿态处理后≥100N；手背面干燥处理后穿刺力≥100N，湿态处理后≥100N。 4.7.灵巧性能：徒手控制比≤120%； 4.8.抓握性能：拉重力比为≥80%； 4.9.穿戴性能：穿戴时间≤10S。 | 62 | 双 |
| 10 | 消防员护膝、护肘 | 1.符合GB24541-2022《手部防护 机械危害防护手套》标准要求，需提供由国家认可的检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检验（检测）报告复印件。 2.外层采用强度高、韧性好、耐磨的PVC、TPR（热塑性弹性材料）、TPU（热塑性聚氨酯弹性体材料）等高分子材料制成；内层采用无毒、防水、抗冲击性好、轻便的缓冲材料。 3.固定装置可以调节。 4.耐磨次数≥2000次。 5.抗冲击性能：护肘≥450N，护膝≥450N。 6.耐穿刺性能：护肘≥200N，护膝≥200N。 7.耐撕裂性：≥70N。 8.质量≤550g。 | 62 | 套 |
| 11 | 消防安全腰带 | ★1.符合XF494-2023《消防用防坠落装备》标准要求，需提供由国家认可的检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检验（检测）报告复印件和应急管理部消防产品合格评定中心出具的认证证书复印件。 2.本产品由织带、2个D型环、双排插杆外带扣、带圆弧整烫的带尾等组成。织带由高强聚酰胺纤维制成，金属拉环材质为铝合金6005或更优材质。 3.外观要求： 3.1.本产品织带为一整根，没有接缝； 3.2.拉环无焊接，拉环与带扣无棱角、毛刺； 3.3.正立方向静拉力：≥13kN。 4.技术性能： 4.1.带宽70±1mm，带厚2.8±0.2mmm，金属环厚度：9.5±1.0mm； 4.2.正立和水平方向静负荷性能：各项指标符合标准要求； 4.3.静负荷性能：安全腰带不应从人体模型上松脱，安全腰带上的带扣和调节装置滑移距离不应超过10mm，而且安全腰带不应出现影响其安全性能的明显损伤； 4.4.抗冲击性能：安全腰带不应从人体模型上松脱,而且安全腰带不应出现影响其安全性能的明显损伤； 4.5.耐高温性能：安全腰带的织带和缝线不应出现融熔、焦化现象； 4.6.金属零件的耐腐蚀性能：盐雾试验后，外观应符合GB/T 6461-2002外观等级评定轻微级的要求。 | 62 | 条 |
| 12 | 防化服（样品） | 1、整体气密性≤260pa；贴条的粘附强度≥0.7kN/m；超压排气阀气密性≥110s；超压排气阀通气阻力：78～118Pa；通风系统分配阀手供最大供气量 ≥30L/min。 2、阻燃性能（表层）：经向 续燃时间≤2s；经向 损毁长度≤10mm；纬向 续燃时间≤2s；纬向 损毁长度≤10mm。 3、断裂强力（表层）：经向≥1500N;纬向≥1200N。 4、撕破强力（表层）：经向≥260N;纬向≥200N。 5、剥离强力（表层）：横向≥10N;纵向≥15N。 6、热稳定性能（表层）：经向 尺寸变化率≤3%；纬向 尺寸变化率≤3%。 7、耐弯折性能（表层）：干态 经向断裂强力≥1350N，纬向断裂强力≥1200N；湿态 经向断裂强力≥1300N， 纬向断裂强力≥1200N。 8、抗辐射热渗透性能（表层）：内表面温升达到24℃的时间不应小于65s。 ▲9、火焰和辐射热防护性能TPP（表层）：≥32cal/㎠。 10、内层面料应为复合橡胶材质，面料接缝胶条应为橡胶材质，颜色应为橘红色，面料及接缝部位抗化学品渗透性能：二甲基硫酸盐，氨气，氯气，氰氯化物，羰基氯化物，氢氰化物应≥60min。 11、内层面料经向有焰燃烧时间≤5s，纬向有焰燃烧时间≤3s；拉伸强度 经向≥30kN/m，纬向≥15kN/m；撕裂强力经向≥120N，纬向≥85N；接缝强力≥450N。 12、大视窗的连体头罩要求 （1）防（除）雾措施：应有防（除）雾措施； （2）视窗应为双层结构，外层应为简易可更换设计，与内层通过双面胶粘附。视窗及周边接缝部位的抗化学品渗透性能：二甲基硫酸盐，氨气，氯气，氰氯化物，羰基氯化物，氢氰化物应≥60min。 13、防化手套必须为双层结构，外层应为丁基橡胶，内层应为复合膜。耐刺穿力≥55N，灵巧性能/级≥4。手套抗化学品渗透性能：二甲基硫酸盐，氨气，氯气，氰氯化物，羰基氯化物，氢氰化物应≥60min。 14、化学防护靴应为橡胶材质，靴底抗刺穿力≥1100N，电绝缘性能击穿电压≥5000V,泄漏电流<1mA,防砸性能: 静压力试验后间隙 高度≥23mm,冲击试验后间隙高 度≥22mm.抗化学品渗透性能：二甲基硫酸盐，氨气，氯气，氰氯化物，羰基氯化物，氢氰化物应≥60min。 15、本防护服应配耐高温手套，材质应为芳纶，每副克重≥120g，长度≥35cm。 16、防化服结构组成：全密封连体式双层结构，内置空气降温系统。由大视窗的连体头罩、化学防护服、呼吸器背囊、防护靴、防化手套、隔热手套、排气阀、分配阀等部分组成，可与空气呼吸器等设备配合使用，一体背囊式设计。 ▲17、本防化服应对500余种化学品耐渗透时间≥480min，应提供耐化学品渗透数据列表。 18、需提供由国家认可的检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检验（检测）报告复印件。 | 6 | 套 |
| 13 | 消防腰斧 | ★1.符合XF630-2006《消防腰斧》标准要求，需提供由国家认可的检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检验（检测）报告复印件和应急管理部消防产品合格评定中心出具的认证证书复印件。 2.本产品适用于消防员随身佩戴，是集砍、斧、锤、撬、锯等功能为一体的便携式手动工具,并配有与消防腰斧匹配的牛皮腰斧套。 3.斧体采用不锈钢材料，斧柄套为高强度工程橡胶。 4.技术性能： 4.1.腰斧全长：285±2.5mm；斧头长：160±2.5mm；斧头厚：10±1mm；平刃宽：56±1.5mm；刃部硬度为48-56HRC； 4.2.质量：≤1.0Kg； 4.3.抗冲击性能：各刃部经5Kg的重锤冲击后，无裂纹、变形等损伤； 4.4.平刃砍断性能：能砍断直径6.5mm的Q235A圆钢，无明显缺刃、卷边和裂缝等损伤； 4.5尖刃和柄刃凿击性能：能凿击Q235A钢平板，无明显缺刃、卷边和裂缝等损伤； 4.6.耐腐蚀性能：经48h中性盐雾实验后，外观符合GB/T6461-2002外观等级评定轻微级的要求。 | 62 | 把 |
| 14 | 应急逃生自救安全绳 | ★1.符合XF494-2023《消防用防坠落装备》标准要求，需提供由国家认可的检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检验（检测）报告复印件。 2.组成：多功能绳包、8毫米安全绳、轻型安全钩、下降器、中空连接扁绳、排绳器等。 3.整套套装质量：≤1.8Kg。 4.技术要求： 4.1.自救安全绳： 4.1.1.直径8±0.5mm，长度≥16m，绳索的4m、8m、12m处均涂有标识;绳体编有贯穿全绳的连续反光标识线；破断强度≥30KN；延伸率≤2.0%（承重达到最小破断强度的10%时）； 4.1.2.耐高温性能：绳索经204℃±5℃的耐高温性能试验后，未出现熔融、焦化现象； 4.1.3.高温环境承载性能：高温环境承载性能的轻型安全绳在400℃±5℃、1.33KN负荷环境下承载300s，在600℃±℃、1.33KN负荷环境下承载45s，均不应出现断裂现象。 4.2.轻型安全钩： 4.2.1.开口距离：21±1mm；长轴开口闭合状态下破断强度≥27KN；长轴开口打开状态下破断强度≥7KN；短轴破断强度≥7KN；采用自动保护锁装置。质量≤100g。 4.3.下降器： 4.3.1.为防慌乱设计，工作负荷≥5KN，极限负荷≥13.5KN；适用绳索直径范围为7.5-9.5mm。 4.4.中空连接扁绳 4.4.1.规格：横截面周长≥25mm×长1000mm；破断强度≥30KN； 4.5.绳包： 4.5.1.绳包为阻燃面料，经260℃高温试验后无明显变化； 4.5.2.方便快捷佩戴和拆卸功能； 4.5.3.绳包两端设计放置安全钩，取出便捷； 4.5.4.绳包盖内设计绳夹，方便在绳索上快速定位和拆收。 4.6.排绳器： 4.6.1.单人操作，可方便快捷将使用过安全绳环绕排列放入绳包； 4.6.2.排绳器的尺寸满足绳子捆绑2-3层，不易脱落且美观。 | 62 | 套 |
| 15 | 消防员呼救器 | ★1、符合GB27900-2011《消防员呼救器》标准要求，需提供由国家认可的检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检验（检测）报告复印件和应急管理部消防产品合格评定中心出具的认证证书复印件。 2、防爆性能符合GB3836.1-2021《爆炸性环境第 1 部分：设备通用要求》标准要求，防爆等级≥Ex ib IIC T4 Gb，外壳防护等级≥IP68，提供需提供由国家认可的检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的防爆证书复印件。 3、具备防水、防爆、耐挤压、耐高温等性能，1.5m处跌落3次无损伤。 4、外观结构应完整，表面不应有明显的斑点，气泡，裂纹和伤痕，壳体包裹防弹胶。 5、连续开机时间≥24h，连续报警时间≥680min。 6、允许静止时间：30s±2S，预报警时间：15s±2s。 8、预报警声级强度≥90dB，强报警声级强度≥100dB，低电压告警声级强度≥90dB。 9、发光亮度≥300cd/㎡。 10、重量≤250g。 | 60 | 个 |
| 16 | 正压式空气呼吸器 （样品） | ★1.符合XF124-2013《正压式消防空气呼吸器》标准要求，需提供由国家认可的检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检验（检测）报告复印件和应急管理部消防产品合格评定中心出具的认证证书复印件。 2.由全视野面罩、供气阀、减压器、无线压力平视显示装置及压力报警装置、背板、碳纤维复合气瓶等组成，主要用于在有毒或有害气体环境、含烟尘等有害物质及缺氧等环境中，为消防员供有效的呼吸防护。 3.性能要求： 3.1.材料阻燃性能：背具、背具带、带扣、气瓶保护套、全面罩、中压导气管、供气阀，阻燃性能试验后，不应出现融现象，续燃时间≤5s； 3.2.整机气密性能：压力指示值在1min内的下降≤1MPa； 3.3.抗热老化性能，整机气密性能：压力指示值在1 min 内的下降≤1MPa，非金属高压部件，中压导气管强度，符合标准； 3.4.佩戴质量：≤13kg； 3.5.动态呼吸器阻力：在气瓶压力30MPa～2MPa，呼气量40×2.5L/min时，吸气阻力≤280Pa，呼气阻力≤650Pa；在气瓶压力2MPa～1MPa，呼气量25×2L/min时，吸气阻力≤220Pa，呼气阻力≤570Pa； 3.6.耐高温试验后，呼气阻力≤650Pa。耐低温试验后，呼气阻力≤590Pa； 3.7.耐辐射热性能试验后，在气密性能试验后，其压力表的压力指示值在1min内的下降≤1MPa，全面罩保持正压，在气瓶压力30MPa～2MPa，呼气量40×2.5L/min时，吸气阻力≤50Pa，呼气阻力≤750Pa，静态压力≤200Pa； 3.8静态压力≤250Pa，且不大于排气阀的开启压力； 3.9.报警哨性能：报警哨压力5.5±0.5Mpa,连续声响时间至少90dB(A)的声强持续＞15秒。报警器继续报警符合标准，平均耗气量≤5L/min； ▲3.10.全面罩视野开阔，采用凯夫拉五点式网状头带，镜面防雾、防划、抗冲击，无视觉扭曲，面罩具有视窗除结雾功能，通过950℃火焰燃烧测试，具备免工具手动拆解清洗维护功能。总视野保留率≥75%，双目视野保留率≥65%，镜面透光率≥95%，吸入空气中二氧化碳含量≤0.9%，可按要求选配一体式面罩用于消防全盔和抢险救援头盔配合使用，符合当前消防使用的安全和便捷的要求； 3.11.减压器输出压力在0.5MPa～0.7MPa。压力调整部分设置有锁紧装置和安全阀； 3.12.安全阀性能：开启压力应在减压器输出压力最大值的110%-170%范围内，全排气压力应在减压器输出压力最大值的110%-170%范围内，关闭压力不小于减压器压力最大设计值0.9MPa； 3.13.供气阀性能：供气阀最大供气流量≥500升/分钟，接头全方向360度旋转，吸气自动供气，无需辅助按钮，供气阀可免工具拆解清洗，便于日常清洁保养维护，且应设置自动正压机构； 3.14.压力表设计符合标准，压力表精度高且带有夜光显示功能，显示精度不低于1.6级，防水性能经24h水下1m的浸泡后，压力表内不应有水。其漏气量≤15L/min； 3.15.压力平视装置的显示装置一次配对后，自动无线连接，无需再次配对，当气瓶压力30MPa～10 MPa时，绿灯常亮；10MPa～6 MPa时，黄灯常亮；6MPa以下时，红灯一直闪烁，当压力平视装置的显示装置电压低时，黄灯一直闪亮。显示装置可感应外界光线自动调整亮度。低电压工作状态下的工作时间≥2h,压力平视装置的显示装置的防爆性能不低于GB3836.1-2010及B3836.4-20100 中Exia IIC T4 Ga要求，显示模块防护等级≥IP67，发射模块防护等级≥IP65； 3.16.连接强度≥250N； 3.17.金属高压部件强度：经气瓶公称工作压力的1.5倍水压试验后，无渗漏和异常变形； 3.18.中压导气管不妨碍佩戴者工作和头部自由活动，且不干扰供气阀同面罩的连接。耐挤压性能：中压导气管经挤压试验后，空气流量的降低≤5%。试验结束5min后，无可观察到的扭曲； 3.19.输出接头的尺寸12±0.35，符合标准。输入接头与输出接头的连接方便，可靠，连接后不漏气； 3.20.气瓶瓶阀：安全膜片爆破压力在气瓶阀具有安全爆破膜片压力值设置为37MPa-45MPa。输出端螺纹尺寸为G5/8，螺纹长度≥18mm，符合标准； 3.21.气瓶水容积：6.8L，全缠绕式碳纤复合材料：内胆采用高强度、耐腐蚀、重量轻的铝合金材料，工作压力30MPa，水压试验压力50MPa，瓶口螺纹：M18×1.5，符合GB/T 28053-2011《呼吸器用复合气瓶》规定，爆破压力达工作压力的3.4倍以上，耐疲劳试验达10000次以上，气瓶有安全保护膜片。气瓶带有橡胶保护套的压力表，气瓶配有阻燃橘红色保护袋； 3.22.腰带可随使用者运动而自行旋转，调整重心，减轻负重感。腰带上有供气阀固定座，肩带有反光条，气瓶固定带便于伸缩，带有快调锁止机构。3.23.标志：整套空呼具有消防标识，厂家信息，型号，合格证和中文说明书。 | 52 | 套 |
| 17 | 防爆头灯 | ★1、产品须满足《GB30734-2014消防员照明灯具》的要求。提供国家消防装备质量监督检验中心检测报告及消防产品认证。 2、灯具防爆标志：ExibIICT4 Gb ,提供防爆合格证和检验报告原件。 3、光源为LED，光源额定功率：3W。 4、电池电压：3.7V，电池容量：1.9Ah，光源寿命：≥100000h。 5、连续工作时间：强光≥4h ，工作光≥8h。 6、防护等级：IP66/IP68(1.5m,1h)。 7、照度：强光平均照度≥1200lx，弱光平均照度≥700lx。 8、单灯重量：≤150g。 9、灯具具有闪烁方式的低压告警功能。 10、高硬度合金材料外壳，具有抗冲击、碰撞能力，外表面有防滑处理，有防水、耐高低温能力。 11、采用Type-C充电口，连接手机充电器可为灯具进行充电。 12、有专用配件，可佩戴在消防头盔上使用。 13、开关可靠性，灯具开关经50000次可靠性试验后应保持完好，且能正常进行开、关和强、弱光切换。 14、耐振动性能，灯具在频率循环范围10Hz～150Hz，加速幅值1g，扫频速率1倍频程/min，震动方向X、Y、Z，每轴线扫描循环次数10次的条件下，灯具无机械损伤和紧固件松动现象，能正常工作。 15、抗跌落性能，跌落高度为1.5米；跌落方向：X、Y、Z每个方向跌落一次，灯具应无机械损伤和紧固件松动现象，能正常进行开、关和强、弱光切换。 16、绝缘性能，常温环境下灯具带电端子与外壳间的绝缘电阻应不小于20MΩ。 17、低温性能，灯具在温度为-25℃±2环境中持续2小时后灯具应能正常工作。 18、高温性能，灯具在温度为55℃±2环境中持续2小时后灯具应能正常工作。 19、灯具应能耐受频率为50Hz±0.5Hz，交流电压为500V±50V，历时60s±5s的耐压试验，实验结束后灯具能正常进行开、关和强、弱光切换。 | 54 | 个 |
| 18 | 防爆头灯架 | 1、头灯支架采用不锈钢或防弹胶材质，整体结构设计。 2、分为J型、F1型、E型、U型等不同类型，可匹配市面上任何一种头盔，易安装，不破坏头盔整体结构。 | 68 | 个 |
| 19 | 消防员灭火防护头套 | ★1.符合XF869-2010《消防员灭火防护头套》标准要求，需提供由国家认可的检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检验（检测）报告复印件和应急管理部消防产品合格评定中心出具的认证证书复印件。 2.材料及结构： 2.1.采用阻燃材料针织制成，材料对皮肤没有刺激性，同时具有保暖吸汗的功能； 2.2.本产品为双层结构； 2.3.头套前部、后部与防护服领口内重叠的长度≥200mm，头套侧部与防护服领口内重叠的长度≥130mm； 2.4.颜色为米白色或黑色。 3.技术要求： 3.1.阻燃性能：经向损毁长度≤50mm、纬向损毁长度≤50mm，续燃时间0s，无熔融、滴落现象； 3.2.热稳定性能：尺寸变化率≤5.0%，无变色、熔融和滴落现象； 3.3.水洗尺寸变化率：直向≤2.5%、横向≤2.5%； 3.4.抗起球性能：4级； 3.5.甲醛含量：无； 3.6.PH值：4.0-7.5； 3.7.缝纫线耐高温性能：无熔融、炭化现象； 3.8.整体性能：接缝强力：≥600N，针距密度：缝制明暗线≥12针/3cm； 3.9.质量：≤150g。 | 53 | 个 |
| 20 | 手提式强光照明灯 | 1、总体性能符合《GB30734-2014消防员照明灯标准》的要求。提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检测报告。 2、双重防爆，隔爆+本安防爆等级，防爆执行标准符合GB3836.1-2010、GB3836.2-2010、GB3836.4-2010国家标准，防爆标志：ExdiaIICT6Gb。 3、具有强光、弱光照明模式，开关处具有电量显示功能。 4、尾部设计高穿透性的红色方位灯，为救援现场提供安全警示及定位，可视距离≥100米。 5、强光＞5h，弱光＞10h。 6、具备低电量警示功能，同时尾部设计有4段式LED电量指示装置，能够清晰呈现电量剩余状况。 7、防护等级IP66/IP68，可在1.5m水深处使用1.5小时。 8、配有专用背带，可肩挎携带实现解放双手作用。 9、灯具平均照度：≥750 lx，最低照度：≥300 lx。 10、灯具在零下25度低温及55度高温下，持续工作2小时，应仍能正常开关及切换强弱光。 11、外形尺寸：≤62×168mm（直径×长），重量：≤0.8kg。 | 13 | 个 |
| 21 | 救生照明线 （样品） | 1、线体常亮使用时间≥12小时，闪亮时间≥24小时。 2、冷光源、高亮度的救生照明线具有功耗低的特点，每百米耗能≤15 瓦。 3、工作电压：12V。 4、使用寿命≥10000小时。 5、安全救生照明导向线柔软、可折叠弯曲，其折角可以为5 度以下，并不会影响发光性能，弯曲可以实现360 度，长度为200米。 ▲6、照明线线体需实现长亮、夜光、正反方向流光三项功能。 7、发光亮度≥17cd/㎡。 8、使用条件DC12V；电池使用极限温度: -20℃到 ＋60℃。 ▲9、照明线每2米需设四个具备夜光功能的红绿双色指示球。 10、提供国家级检验中心出具的产品检测报告或具有CNAS/CMA资质认证的第三方检测机构出具的产品检测报告。 | 9 | 套 |
| 22 | 异型异径接口 | 1.符合GB12514.1-2005《消防接口 第一部分：消防接口通用技术条件》和GB12514.3-2006《消防接口 第3部分：卡式消防接口型式和基本参数》标准要求。 2.主要用于不同口径，不同规格水带、消防车、消火栓、水枪之间的连接。 3.采用铝镁合金材质或优于该材质。 4.外观：无缺陷，清晰标出型号、商标或厂名等永久性标志。 5.工作压力：≥1.6Mpa。 6.抗跌落性能：1.5米高自由落下5次，应无损坏，试验后正常操作。 7.水压强度测试：1.5倍公称压力水压下无可见裂缝或断裂，试验后正常操作。 8.密封性能测试：0.30MPa水压下不能渗漏。 9.接口转换型式：由需求方提供。 | 90 | 个 |
| 23 | 备用气瓶 | 1.符合GB28053-2011《呼吸器用 复合气瓶》的规定，主要用于呼吸防护的空气呼吸器高压压缩空气的存储。 2.气瓶采用无缝铝合金容器为内胆，瓶体内层缠绕标识，外层为全缠绕式碳纤维增强层。 3.气瓶公称压力≥30MPa，定制公称容积≥6.8L；水压试验压力：50 MPa，瓶口螺纹：M18×1.5。 4.气瓶上标有“压缩空气、气瓶编号、 水压试验压力、公称工作压力、公称容积、 重量、生产日期、检验周期、使用年限、产品执行标准号”等标识。 5.最小爆破压力：≥100MPa。 6.气瓶带有橡胶保护套的压力表。 7.配气瓶布套，布套配色和印字按甲方要求。 | 128 | 个 |
| 24 | 15米金属拉梯 | - 整体要求 ★1.1.符合XF137-2007《消防梯》标准要求,需提供由国家认可的检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检验（检测）报告复印件和应急管理部消防产品合格评定中心出具的认证证书复印件。 2.技术要求 2.1.工作长度：15±0.3m，合并高度：6±0.2m； 2.2.最小梯宽：350±4mm； 2.3.梯蹬间距：340±2mm； 2.4.整梯质量：≤58kg； 2.5.水平弯曲残余变形比值：≤0.2%； 2.6.梯蹬弯曲残余变形比值：≤0.2%； 2.7.梯蹬剪切强度：梯蹬与侧板的连接处和梯蹬本身无任何断裂迹象； 2.8.翘曲试验时，任一梯脚均不离地； 2.9.梯节扭转角为：α顺：≤10°、α逆：≤10°； - 2.10.滑移试验进，各梯脚在整个试验表面无位移现象； 2.11.单撑脚载荷试验后，撑脚及联接件不出现松动、损伤及变形； 2.12.侧板悬臂弯曲最大变形值：内弯曲≤0.5mm、外弯曲≤0.5mm； 2.13.侧摇摆试验残余变形比值≤0.05%； 2.14.三节拉梯的两侧撑脚能同时可靠地将第二、第三梯节支撑在工作高度及以下的任何一级梯蹬上。在撑脚安全性试验时，不出现向梯蹬外侧面移动的现象； 2.15.抗冲击性能试验时撑脚支撑功能始终正常，试验后撑脚及梯蹬无明显变形或损坏。 | 9 | 把 |
| 25 | 50水带 | ★1.符合GB6246-2011《消防水带》和消防类产品认证实施规则CCCF-CPRZ-25:2019的标准要求，需提供由国家认可的检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检验（检测）报告复印件和应急管理部消防产品合格评定中心出具的认证证书复印件。 2.水带口径为50mm，内衬材质采用聚氨酯材质，厚度均匀，表面光滑清洁，无褶皱，不渗水，不霉变，柔软轻便易卷缠，耐老化，水流阻力小，使用寿命长。 3.标准工作压力≥2.0MPa，爆破压力≥7.00MPa，单位长度质量≤230g/m，延伸率≤3.5%，膨胀率≤3.5%，织物层与衬里附着强度≥60.0N/25MM，扯断伸长率≥380.0%，扯断强度≥45.0MPa，热空气老化：织物层与衬里附着强度≥95.0%，爆破压力≥95.0%，每卷长度为20米。 4.水带两头均配有50口径的快速接口，带口缠绕铁丝为5道，水带和接口捆绑处有水带护皮保护以防损坏。 5.外层材质采用高强度涤纶长丝线材质，工艺采用经圆织机环形编织而成，且耐压、耐磨、耐磨蚀、耐高低温、轻便柔软、易于清洗，使用寿命长，水带颜色可以根据客户要求定制。 6.水带一端清楚的标志着生产企业名称、产品名称和规格、生产日期及经线纬线和衬里材料，印刷的相关信息永不掉落。 7.包装：使用编织袋包装，包装结实牢固，便于搬运。 | 180 | 条 |
| 26 | 65水带（核心产品） | ★1、水带符合 GB 6246—2011《消防水带》、CNCA-09C-045：2011《消防产品类强制性认证实施规则 消防水带》CCCF-CPRZ-25:2019《消防类产品认证实施规则》 检验依据标准生产。取得国家消防装备质量监督检验中心出具的检测报告，取得国家应急管理部消防产品合格评定中心出具的消防产品认证证书。 2、采用高强度涤纶长丝进行斜纹圆织工艺编织，具有表面光滑平整、编织均匀的优点。 3、衬里采用聚氨酯制作而成，具有耐高压、耐腐蚀、不渗水、内管平整光滑，减少压力流失等特点。 4、单位长度≥20m 内径≥63.5mm。 5、单位长度质量≤240g/m。 6、工作压力：≥1.6MPa，爆破压力≥5.4MPa。 7、延伸率≤2%，膨胀率≤5%。 8、水带织物层与衬里之间的附着强度≥35N/25mm。 9、扯断伸长率≥280%，扯断强度≥49MPa。 10、接口的弹簧疲劳寿命大于10000次以上，在0.3MPa水压下不应发生渗漏现象。 11、每盘水带接口处绑扎不少于5道*3道铁丝，测试压力32公斤时不脱口、不渗漏。水带和接口捆绑处有专用的保护套保护，防止连接部位磨损。 12、在端部附近中心线两侧用不易脱落的油墨，清晰的印上：产品名称、规格型号、生产厂名、注册商标和生产日期。 | 223 | 条 |
| 27 | 80水带 | ★1、水带符合 GB 6246—2011《消防水带》、CNCA-09C-045：2011《消防产品类强制性认证实施规则 消防水带》CCCF-CPRZ-25:2019《消防类产品认证实施规则》 检验依据标准生产。取得国家消防装备质量监督检验中心出具的检测报告，取得国家应急管理部消防产品合格评定中心出具的消防产品认证证书。 2、采用高强度涤纶长丝进行斜纹圆织工艺编织，具有表面光滑平整、编织均匀的优点。 3、衬里采用聚氨酯制作而成，具有耐高压、耐腐蚀、不渗水、内管平整光滑，减少压力流失等特点。 4、单位长度≥20m 内径≥76mm。 5、单位长度质量≤300g/m。 6、工作压力：≥1.6MPa，爆破压力≥7.4MPa。 7、延伸率≤3%，膨胀率≤5%。 8、水带织物层与衬里之间的附着强度≥28N/25mm。 9、扯断伸长率≥280%，扯断强度≥38MPa。 10、接口的弹簧疲劳寿命大于10000次以上，在0.3MPa水压下不应发生渗漏现象。 11、每盘水带接口处绑扎不少于5道*3道铁丝，测试压力24公斤时不脱口、不渗漏。水带和接口捆绑处有专用的保护套保护，防止连接部位磨损。 12、在端部附近中心线两侧用不易脱落的油墨，清晰的印上：产品名称、规格型号、生产厂名、注册商标和生产日期。 | 138 | 条 |

1、中标供应商能够为采购人全体员工提供上门服务并采取科学、可靠的方法，确保穿着合体。采购人员工如对尺寸及穿着舒适度等不满意，中标供应商应负责对不满意的重新调配。

2、技术参数中质量标准如有新的国家或行业标准出台，则以最新标准执行。

3、注：投标人在制作投标文件时，必须按实际投标标的物的参数标准进行响应，不得按参数强行复制粘贴。否则，评委将酌情扣分。货物名称及品牌、型号必须详细填写，未详细填写或者留空，可能会作为无效投标处理。投标人所投货物型号需与所提供证明文件型号一致。

4、检测报告与响应参数不符的、提供的检测报告虚假的、套用其他货物检测报告的一经发现按虚假应标处理，并报财政部门处罚。

5、中标供应商在中标后签订合同前需将所有产品交付一件由甲方审核、封样，如审核发现与投标产品参数不符的、如交货产品与封样产品不一致的，作虚假响应处理，并报财政部门处罚。

- 三、合同期限及供货时间

1、供货时间：中标通知书发布之日起3天内签订合同，合同签订后7天内交付使用。

2、供货地点：采购人指定地点。

3、供货方式：由中标供应商负责将货物运抵采购人指定地点并保证验收合格。

4、验收方式：由中标供应商配合采购人组织竣工验收。

- 四、质量要求：

1、投标单位不能简单照搬招标文件提供的需求，必须按招标文件技术规格逐项作出实质性应答，如照搬照抄项目需求中的技术的，中标后投标供应商在同采购人签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由成交供应商承担。

2、投标人须明确所投设备的生产厂家、品牌、型号、规格和外形、尺寸等。

3、投标人应保证所供货物是全新、未使用过的原厂合格产品，并完全符合招标文件规定的质量、规格和参数的要求。完全符合国家标准规定的质量、规格和性能的要求。在保质期内，投标方应对由设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。验收过程中发现产品不符合上述要求的，将视作不合格产品，使用方有权终止合同，造成的一切损失由供应商承担。投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品的质量保证期不得低于“三包”规定。供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行。（如因装备质量缺陷等问题导致消防员在使用过程中发生伤亡的，由供应商负责一切后果，并承担法律责任）

4、投标人应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和设计权、版权等。否则，供应商应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

5、投标人应保证其货物在正确安装、正常使用下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

6、投标人应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的风险。

7、所有报价的产品的各项技术标准应当符合现行相关生产标准和规范及招标文件的要求。

8、供货时必须随产品提供出厂材料，包括但不限于检验报告（复印件）、产品合格证（原件）以及设备的测试、运行、保养手册。

9、招标人将邀请专业人员，对安装到位的设备进行全面检查，发现使用不符合要求的产品，无条件更换。

- 五、技术资料与售后服务

1、各投标单位应对服务方式进行详细阐述，同时对售后时期维修人员到场时间以及回访频次进行明确的说明。提供7*24小时热线电话服务响应。一般故障24小时排除，重大故障48小时排除。提供售后服务承诺书。

2、中标后提供产品合格证，质量保证书，货物设备的安装、操作手册、工作软件说明书、维修保养手册等技术文件中文一份。

3、质保与维修：本项目的质量保证期（简称“质保期”）：自项目验收交付之日起总体项目提供不少于1年质量保证期，项目竣工验收合格之日起计算。（若国家和/或生产厂家对本项目所涉及货物的质量保证期的规定高于本项目的要求，应按国家和/或生产厂家的规定执行）。乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对超过质保期发生故障的货物，乙方应当负责维修并按照成本价收取零配件费用。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验）。

4、提供就近的官方售后服务机构名称和联系方式。维护时需提供备件支持。投标单位应充分保证售后服务点主要硬件维修所需的备件供应。更换的备件型号和规格应与被更换的完全一样或更优，更换下的备件应退还采购单位。

- 六、安全管理要求：

1、为贯彻“安全第一，预防为主”方针，中标方应为施工服务人员购买不记名工程意外伤害保险。中标方在项目安装调试现场施工过程中，必须遵守国家和地方关于劳动安全、劳务用工等法律法规及规章制度，制定严格的安全措施，加强安全监督管理，对工程施工过程中发生的人身伤害、设备损坏事故承担安全责任，并按国家有关规定，为施工人员进行人身保险，配备合格的劳动防护用品、安全用具。

2、若发生安全问题，由中标方自行负责处理并承担一切经济和法律责任，其与招标单位一切无关，同时按合同要求保证施工进度，按时完工。

- 七、付款方式

合同签订时，经采购人与中标人根据实际情况协商一致，可支付合同总价的30%作为项目启动预付款；中标方按照采购人的要求将货物送到指定地点并完成安装调试，项目验收合格后，无服务问题，采购方一次性付清合同余款，并无息退还履约保证金（如有）。以上付款均不计任何利息和相关费用，付款一律通过银行结转。相关付款手续由用户单位由财政部门报批后办理。

注：在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，招标人可不适用预付款规定,但中标人需提供书面声明，采购人可就预付款比例作相应调整。

- 八、特别说明：

1、所报配置为主要配置，其他按标准配置配备；不得在原厂标准配置的基础上减少或降低技术配置。

2、报价含交付使用前一切费用。不接受选择性报价。

3、资格后审：在评审时，对投标文件中资格性、符合性进行审查，确定供应商是否具备投标资格以及是否具备中标资格。

4、对本项目投标人资格要求、采购需求、评分标准等的质疑由采购单位负责答复；采购单位具有项目的解释权，质疑函和答复由采购代理机构备案。

5、质量及验收：采购人根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。

6、中标人如未能在承诺时间内完成供货，采购人有权扣除履约保证金或要求提供同等数额赔偿。

- 九、其他：

1、投标消防产品必须符合国家标准；没有国家标准的，必须符合行业标准。依法实行强制性产品认证的消防产品，必须由具有法定资质的认证机构按照国家标准、行业标准的强制性要求认证合格。新研制的尚未制定国家标准、行业标准的消防产品，应当按照国务院产品质量监督部门会同国务院应急管理部门规定的办法，经技术鉴定符合消防安全要求。

2、投标人须承诺决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、其它投标人或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受采购人及相关管理部门的处罚且若中标的取消中标资格。（提供承诺书加盖投标人公章）

3、消防器材应携带永久性标签或标识，标签或标识内容包含厂家名称、规格型号、执行标准、生产日期等装备主要参数。

4、投标文件中提供有效的《有关投标文件真实性的声明函》。

免责声明：上述友情提示仅供参考，由此导致投标文件无效，由各投标人自行承担责任。

# 第五章  评标方法与评标标准

- 一、评标方法与定标原则

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选供应商。本项目选取1名中标候选供应商。中标候选人如出现并列时，采取随机抽取的方式确定。

请投标人在最高限价以下进行投标报价，投标报价高于最高限价的投标报价，采购人将不予接受，视为无效投标文件，并将视为恶意投标，将提交财政部门按相关法规处理。

- 二、政府采购政策功能落实

（1）本项目专门面向中小企业采购，不再对小型和微型企业给予价格扣除。

（2）供应商需按照招标文件的要求提供相应的《企业声明函》。

（3）本次采购项目属于工业。

（4）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

★★★①根据财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号文）规定，在货物类采购项目中，产品制造商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。因此货物类采购项目的供应商在填写《中小企业声明函》时，须按采购清单逐项列明每项产品的生产企业名称，并按声明函内容将每项产品生产企业的情况如实填写完整。如有遗漏的，则所遗漏项的生产企业将被视为非中小企业。

- ②《中小企业声明函》中的“标的名称”是指采购清单中产品名称。

（5）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），需提供《残疾人福利性单位声明函》。

（6）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

特别说明：供应商按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定要求提供声明函内容不实的，即不属于中小企业参与本项目投标的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任，请各投标人予以关注。

（7）严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，投标人必须在投标文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交投标文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

（8）为助力打好污染防治攻坚战，严格执行绿色采购需求标准。推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装、快递包装、绿色数据中心的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装等要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》。

（9）投标人对于投标产品的商品包装、快递包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

- （10）本文件中若涉及到数据中心采购，应按照《<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）执行。

- 三、评标方法与评标标准

本项目采用综合评分法确定中标候选人。评标委员会将按下列评分办法和标准进行评分，总分值为100分。

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算:投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30（小数点保留两位） | 30 |
| 2 | 技术参数 | 根据投标人所投的产品技术参数、性能指标的响应情况进行评分。完全满足招标文件技术参数要求的得36分。 招标文件中带“★”条款为必须响应技术指标不得负偏离如有负偏离则投标无效，招标文件中带“▲”为重要技术指标，须提供技术参数内要求的检测检验报告扫描件并加盖投标人公章（需能真实体现所投产品的技术指标及性能），有一项负偏离扣3分，未提供或所提供技术支持资料不完整、不清晰等问题，即便投标文件中已承诺响应采购需求的，评审时也不予采信。 其它条款为一般技术指标，需提供《技术参数响应偏离表》（如技术参数要求提供检测检验报告的按要求提供检测检验报告，技术参数未要求提供检测报告的须提供技术白皮书，厂家技术证明文件等证明材料）加盖投标人公章，检测检验报告内体现相关参数的须按照检测报告内参数填写《技术参数响应偏离表》。负偏离达1-5项的扣1分，负偏离达6-10项的扣3分，负偏离达11-15项的扣5分，负偏离达20项的扣10分，负偏离达21项以上的每项扣1分，扣完为止。 | 36 |
| 3 | 样品综合性能 | 评委对投标人所提供样品的产品质量、外观、使用体验等方面进行现场综合评审。 1、产品质量：功能，材质，工艺等。完全符合要求得4分；瑕疵（如功能不全面、材质不符合质量要求、工艺较差样品表面毛糙等）每有一处扣1分,有4处及4处以上瑕疵扣4分。 2、外观：尺寸，重量，颜色，标识等。完全符合要求得4分；瑕疵（如尺寸与参数偏差过大、重量与参数偏差过大、颜色缺乏光泽度、存在色差、产品标识不全、不清楚等）每有一处扣1分,有4处及4处以上瑕疵扣4分。 3、使用体验：操作、使用的便捷性，舒适性等。完全符合要求得4分；瑕疵（如人性化设计缺失、设计不符合人体工程学要求、使用便捷性、舒适性体验感较差等）每有1处扣1分,有4处及4处以上瑕疵扣4分。 样品未提供或缺样或样品实物及随样的“样品配置清单或规格型号说明书”、投标文件技术参数描述几者不一致的，样品综合性能评分项整个大项不得分。 | 12 |
| 4.1 | 服务方案 | 售后服务方案 就投标人提供的售后服务方案进行综合评审，内容包括但不限于：售后服务范围、售后服务内容、售后服务点设置、售后服务人员配备、拟投入的设施设备及车辆配备、响应时间、售后服务承诺等情况。 1、方案内容完整，售后服务范围全面且清晰，售后服务点设置有利于采购人，配备售后服务人员专业对口且经验丰富，配备设施设备先进且全面，响应时间相较其他投标人迅速，售后服务承诺有处罚措施，得5分； 2、方案内容有漏项但基本完整，售后服务范围清晰，有售后服务点，配备售后服务人员、设施设备基本适用于所投产品，响应时间相较其他投标人适中，得3分； 3、方案内容不完整，售后服务范围不明确，无售后服务点，未配备售后服务人员或配备售后服务人员、设施设备不对口，响应时间缓慢，得1分； 4、未提供得0分。 | 5 |
| 4.2 |  | 保修方案 就投标人提供的保修方案进行综合评审，内容包括但不限于：保修范围、所投产品常见故障及保修措施、保修人员配备、拟投入的设施设备及车辆配备、响应时间、保修承诺等情况。 1、方案内容完整，保修范围全面且清晰，常见故障罗列详细且对应的保修措施可行，配备保修人员专业对口且经验丰富，配备设施设备先进且全面，响应时间相较其他投标人迅速，得5分； 2、方案内容有漏项但基本完整，保修范围较全面，常见故障罗列较详细，配备保修人员、设施设备基本适用于所投产品，响应时间相较其他投标人适中，得3分； 3、方案内容不完整，保修范围不明确，未罗列常见故障，未配备保修人员或配备保修人员、设施设备不对口，响应时间缓慢，得1分； 4、未提供得0分。 | 5 |
| 4.3 |  | 保修期外维保 就投标人提供的保修期外维保服务范围、内容、响应时间及维保费用情况、易损件、零配件及重要消耗品的价格、保修期外维保承诺等情况进行综合评审。 1、方案内容完整，维保范围、内容全面，响应时间相较其他投标人迅速，维保费用合理且相较其他投标人低，服务承诺对采购人有利，得5分； 2、方案内容有漏项但基本完整，维保范围、内容基本全面，响应时间较为迅速，维保费用相较其他投标人适中，得3分； 3、方案不完整，维保范围和内容不明确，响应时间缓慢，维保费用相较其他投标人较高，得1分； 4、未提供得0分。 | 5 |
| 5 | 免费质保 | 在满足招标文件基本质保（一年）要求的基础上，投标人承诺每延长1年免费质保加1分，最多加2分。未提供者不得分。 提供免费质保承诺书彩色扫描件加盖投标人公章，格式自拟。 | 2 |
| 6 | 业绩 | 投标人2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）内承担过类似项目业绩，每提供一份得1分，本项满分3分。 提供合同及发票证明材料彩色扫描件加盖投标单位公章。未提供或提供不全的不得分。合同中的重要信息因存在内容模糊、无法辨认、不完整而产生不利于该项评审的情况，投标人自行承担后果。 | 3 |
| 7 | 节能环保 | 1、投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品的有1个得0.5分，最多得1分。须提供认证证书原件彩色扫描件加盖投标人公章，否则不得分；如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 2、投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。须提供认证证书原件彩色扫描件加盖投标人公章，否则不得分。 | 2 |

注：投标文件评分标准材料要求：生产厂商提供的证明材料需彩色扫描加盖厂商红色公章，投标人提供证明材料需彩色扫描件加盖投标人红色公章（如原件是彩色件，则扫描件须是彩色）。否则不能得分。招标人有权在中标公示期间内（中标公示或质疑期间及其他采购人明确要求的时间内）对中标人提供的与本评分办法相关的材料或技术参数响应等评分依据（原件）的真实性进行复查，如未在采购人规定的时间内提交，采购人有权根据政府采购法律法规处理。如发现有通过提供虚假证明材料或响应获得分值，将取消中标资格，同时，采购人保留重新采购或按照新的排名顺序重新确定中标人的权利。并提请监督机构按照政府采购相关法规处理。

特别说明：

1、证书正在进行年检无法提供证明材料的，应提供相关行政主管部门的受理意见证明、相应官方网站查询结果等相关的有效证明材料。

2、评分标准中涉及的证书、检测报告等证明材料应在有效期内，且在招标文件上网前取得。

# 第六章  投标文件格式

- 投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表（成立不满一年无需提供）

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

五、参加政府采购活动前 3 年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录（投标文件中无需提供证明材料）。

七、单位负责人为同一人或者存在直接控股、服务关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

八、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

九、法人授权书

十、投标函

十一、中小企业声明函

十二、残疾人福利性单位声明函

十三、投标分项报价表

十四、技术要求响应及偏离表

十五、商务要求响应及偏离表

十六、开标一览表

十七、盐城市政府采购事前信用承诺书

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表（成立不满一年无需提供）

- 三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

- 四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

- 五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

- 七、单位负责人为同一人或者存在直接控股、服务关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

声  明

我单位郑重声明：

我单位不存在：单位负责人为同一人或者存在直接控股、服务关系的不同供应商，同时参加同一合同项下的政府采购活动。

八、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

- 九、法人授权书

致：【采购单位】

本人   （姓名）   系   （供应商名称）   的法定代表人（单位负责人），现授权   （姓名）   为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改【项目名称】项目（项目编号：【项目编号】）招标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

授权期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

被授权人无转委托权。

供应商名称（加盖CA电子公章）：________________

地址：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：________________

法定代表人（单位负责人）联系电话：（手机）

被授权人（签字/签章）：________________

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

日期：_____年______月______日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

被授权人有效期内的身份证正反面电子件：

填报说明：

1、若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2、若招标文件中全部签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3、供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

- 法定代表人（单位负责人）身份证明

致：【采购单位】

兹证明，

姓名：____性别：____年龄：____职务：____ 系 （供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。（可电子粘贴）

供应商名称（加盖CA电子公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：_______

日期：_____年______月______

- 十、投标函

致：射阳宏远财会服务有限公司、射阳应急管理局

根据贵方的JSZC-***            号招标文件，正式授权下述签字人_________(姓名)代表我方__________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

- 十一、中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加射阳县应急管理局的射阳县应急管理局应急设备采购项目采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：        年    月    日

填报说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据。其内容填写须与报价明细表一致，如填写不完整或不一致，将不享受扶持政策。（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

3、“制造商企业类型”栏填写内容为“中型”“小型”“微型”“监狱企业”或“残疾人福利性单位”。如供应商提供的货物制造商全部为中型企业、小型企业、微型企业的，提供《中小企业声明函》（见格式）；供应商为残疾人福利性单位且提供的货物全部由残疾人福利性单位制造的，提供《残疾人福利性单位声明函》（见格式）；供应商为监狱企业或提供的货物由监狱企业制造的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

4、本表中事项填写不得有缺失，请如实填写，行数或事项不够，可自行增加。

注：为方便供应商识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供应商可填写企业所属的行业和指标数据自动生成企业规模类型测试结果。

- 十二、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

相关企业的具体情况如下：

- 1、（货物名称） ，制造商为 （企业名称） ，属于残疾人福利性单位；

- 2、（货物名称） ，制造商为 （企业名称） ，属于残疾人福利性单位；

- ……

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）

节能产品认证文件

（提供产品在《节能产品政府采购清单》中相应的页面）

环境标志产品认证文件

（提供产品在《环境标志产品政府采购清单》中相应的页面）

- 十三、投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造商名称 | 单位 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

投标人（加盖CA电子公章）：

日期：      年     月     日

- 十四、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 设备名称及品牌型号 | 招标产品技术参数 （严格按招标文件内容填写、不得更改） | 投标产品技术参数 | （符合、正偏离、负偏离） | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、如果行数不够，请自行增加。

2、供应商应逐一说明投标产品和服务响应，直接拷贝招标文件技术要求的按照无效投标处理；

3、招标要求规格必须严格按招标文件内容填写、不得更改，否则评标委员会有权拒绝其投标。

投标人（加盖CA电子公章）：

日  期：

- 十五、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、符合或负偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 最高限价 |  |  |  |
| 2 | 保质期 |  |  |  |
| 3 | 合同履行期限 |  |  |  |
| 4 | # 实质性响应内容（附件1、附件2、附件3） |  |  |  |
| 5 | 开标一览表 |  |  |  |
| 6 | 法人授权书 |  |  |  |
| 7 | 投标函 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

投标人（加盖CA电子公章）：

日  期：

# 附件1、

# 实质性响应内容

招标文件中第四章采购需求的：

一、项目总体要求

三、合同期限及供货时间

四、质量要求

五、技术资料与售后服务

六、安全管理要求

七、付款方式

八、特别说明

九、其他

我公司承诺响应上述采购需求中的全部内容。

投标人（加盖CA电子签章）：

日期：      年     月     日

- 附件2、

样品破坏性测试知情同意书

射阳宏远财会服务有限公司：

（投标人全称）授权       （授权代理人姓名、职务）为全权代表，参加你们组织的       （项目名称）第       包的采购活动，并按照招标文件要求提供样品。我方知情并承诺：允许评标委员会对样品采取破坏性测试以判断样品是否满足相关技术参数要求，不因破坏性测试向采购人、评标委员会成员或招标代理机构主张任何权利。

投标人（加盖CA电子签章）：

日期：      年     月     日

注：除可填报项目外，对本同意书的实质性修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

- 附件3、

关于投标文件真实性的声明函

射阳宏远财会服务有限公司：

（投标人全称）授权       （授权代理人姓名、职务）为全权代表，参加你们组织的        （项目名称）的采购活动，并郑重声明：我方提交的投标文件（包括但不限于检测报告、业绩证明文件、技术参数内容等）是真实、准确的。若我方提供虚假材料以谋取中标，同意采购人及采购代理机构按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定对我方予以处罚。

投标人（加盖CA电子签章）：

日期：      年     月     日

注：除可填报项目外，对本声明函的实质性修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

- 十六、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：

| 投标总报价： |  |
| --- | --- |
| 小写： （人民币：元） |  |
| 投标核心产品品牌 |  |

日期：       年   月   日

- 十七、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

- 质疑函范本

- 一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

- 二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

- 三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

- 四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。（营业执照复印件、授权委托书，授权委托人社保等证明材料）

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。