招　标　文　件

项目名称：南通市通州区金沙湾学校电教设备采购与安装项目

项目编号：JSZC-320612-JSGH-G2024-0011

- 采购人：南通市通州区育才中学

南通市通州区教育技术中心

采购代理机构：江苏广和工程咨询有限公司

2024年4月9日

招标文件备案表

招标代理：(盖章) 编制人： 日 期：2024年 月 日

采购人：(盖章) 审阅人（签字）： 日 期：2024年 月 日

第一章  投标邀请

受[南通市通州区育才中学、南通市通州区教育技术中心]的委托，江苏广和工程咨询有限公司就南通市通州区金沙湾学校电教设备采购与安装项目(项目编号：JSZC-320612-JSGH-G2024-0011 )进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

南通市通州区金沙湾学校电教设备采购与安装项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2024年4月30日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320612-JSGH-G2024-0011

2.项目名称：南通市通州区金沙湾学校电教设备采购与安装项目

3.预算金额：790.89万元。

4.本项目设定最高限价，最高限价为790.89万元。

5.采购需求：详见本招标文件第四章。

6.合同履行期限：2024年8月30日前完成交付。

7.项目类型：货物。

8.所属行业：工业。

9.本项目不接受联合体投标，不接受投标人选用进口产品参与投标。

10.本项目核心产品：办公网络核心交换机、视频监控摄像机、校园广播控制主机、红外智能交互黑板。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定（提供承诺函）。

2.具有独立法人资格或是具有独立承担民事责任能力的其它组织（提供营业执照或事业单位法人证书等证明资料复印件）。

3.参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（由供应商提供书面声明）。

4.参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（由供应商提供书面声明）。

5.未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（由供应商提供书面声明）。

6.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；对本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（由供应商提供书面声明）。

7.投标人具有有效的电子与智能化工程专业承包二级（含）及以上资质证书（提供证书复印件）。

8.投标人具有有效的安全生产许可证（提供证书复印件）。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.获取方式：

地点：江苏政府采购网

获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

2.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《（苏采云）供应商操作手册》。

2.2潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

2.3“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持国信CA，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的国信CA全省通用。南通地区“CA数字证书”的办理：南通市政务中心四楼，电话：18951314963。

2.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

2.5采购人或采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

2.6请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2024年4月30日9点30分（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

本次招标不收取投标保证金。

六、本次招标联系方式

1.采购人信息

采购人：南通市通州区育才中学、南通市通州区教育技术中心

地址：南通市通州区

联系人：张先生

联系电话：0513-80609988

2.采购代理机构信息

采购代理机构：江苏广和工程咨询有限公司

名 称：江苏广和工程咨询有限公司

地 址：南通高新区金通路8号

联系人：吴先生

联系方式：13862811224

交易系统软件维护人员：0513-59001839

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏广和工程咨询有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购代理机构和采购人不收取标书工本费、南通市通州区公共资源交易中心不收取中标服务费。

4.3中标单位需支付招标代理费，收费标准按照《关于印发江苏省招标代理服务收费的指导意见》苏招协【2022】002文的二折计取，报价时综合考虑。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2 采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1投标有效期为采购代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、电子投标文件的递交

17.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止日期

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

18.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19、投标文件的拒收

19.1 采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1 开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23．评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24．投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评标委员会联系。

25.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3 采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、货物（包含与货物相关的服务）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、政府采购履约资金扶持政策

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

第三章  合同文本

政府采购合同

项目名称：南通市通州区金沙湾学校电教设备采购与安装项目

甲方：

乙方：

见证方：

签订地：

签订日期：      年    月    日

甲方：（采购人）_________

乙方：（中标人）_________

见证方：南通市通州区教育技术中心

甲、乙双方根据南通市通州区金沙湾学校电教设备采购与安装项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：南通市通州区金沙湾学校电教设备采购与安装项目

1.2 标的质量：本合同所指的货物及服务应符合合同附件的技术规格所述的标准：如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：2024年8月30日前交付。

1.5 履行地点：通州区金沙湾学校。

1.6 履行方式：乙方全面履行。

1.7 包装方式：商品包装环保要求：应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。

（1）商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%；

（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；

（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6 色；

（6）纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产；

（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

快递包装环保要求：

（1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg；

（2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；

（3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；

（4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

（5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为 原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于 80 次；

（8）快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；

（9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；

（11）快递应使用电子面单；

（12）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

（13）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

节能环保产品：依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的，只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_______圆（___元）人民币。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金：

6.1中标人在收到中标通知书后，中标人应在签订合同前向采购人缴纳成交价的5%的履约保证金，履约保证金用以约束供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。如中标人未在规定时间内缴纳，采购人有权取消中标人中标资格。

6.2履约保证金的退还时间：验收合格结束退还。采购人若无故逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金。

6.3承包人提供履约保证金提交形式可以采用保函等非现金形式缴纳或提交。采用银行电子保函、保险电子保函方式的应将保函正本交至采购单位财务处保存，并确保项目实际期间银行保函的有效性。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

验收合格后付70%的货款，验收合格一年后付20%的货款,余款在验收合格三年后一次性付清。付款时由乙方提供正规增值税普通发票，甲方按相关财务支付规定办理支付手续。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1、质保期（验收合格后）：三年。

10.2、售后服务及其他（含安装、调试、培训、维护等）：

（1）投标人具有良好的信誉，售后服务及时到位。

（2）供方免费送货上门、安装调试、人员培训。

（3）供应商应具备完善售后服务体系，在南通地区有办事处及有固定的维护人员并有能力及时处理所有可能发生的故障。

（4）售后响应速度为12小时内登门服务。24小时内修复，24小时不能修复的须免费提供备用设备至修复。提供培训及售后服务计划方案。

（5）超出保修期后，仍需提供维护服务，并承诺只收取成本费。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值6‰的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日6‰向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值2%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其它

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

16.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

见证方：

地址：

法定代表人或授权代表：

联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章 项目需求

投标人在制作投标文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求：技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等；商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

投标人不能简单照搬照抄招标文件项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如投标人提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示。

（一）需求清单

1、综合布线系统

| 序号 | 名称 | 规格参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、数据及语音 |  |  |  |  |
| 一 | 工作区子系统 |  |  |  |
| 1 | 6类非屏蔽模块 | 产品规格：非屏蔽信息模块插座，规格Cat6，任选T568A、T568B接线方式 电气参数：直流电阻：0.3Ω；额定电流：1.5A；绝缘阻抗：不低于500ＭΩ；接点阻抗：≤20mΩ； 使用寿命：拔插寿命≥750 次；端接寿命≥200次；端子镀金厚度≥ 50u˝ | 661 | 个 |
| 2 | 双位插座面板 | 规格：86 型平面面板，可安装任何符合FCC标准的超五类、六类及超六类模块； 特征：自带推拉式防尘门，可拆卸式透明标签盖，灵活方便 材料：所有塑料材料应采用ABS材质耐腐塑料，配有标签， UL 94V-0 防火等级； 可在不卸下面板时，在前端进行模块安装和拆卸，维护便利 | 176 | 个 |
| 3 | 单位插座面板 | 规格：86 型平面面板，可安装任何符合FCC标准的超五类、六类及超六类模块； 特征：自带推拉式防尘门，可拆卸式透明标签盖，灵活方便 材料：所有塑料材料应采用ABS材质耐腐塑料，配有标签，UL 94V-0防火等级； 可在不卸下面板时，在前端进行模块安装和拆卸，维护便利 | 309 | 个 |
| 4 | 六类水晶头 | 六类水晶头 | 7 | 盒 |
| 二 | 水平子系统 |  |  |  |
| 1 | 6类4对非屏双绞线 | 芯线规格：24AWG实芯裸铜导体 芯线对数：25对、50对、100对，每芯带有彩色护套 | 183 | 箱 |
| 三 | 干线子系统 |  |  |  |
| 1 | 12芯室外单模光缆 | 12芯室外单模，轻铠 | 4000 | 米 |
| 四 | 管理间（IDF）子系统 |  |  |  |
| 1 | 6类24口配线架背板 | 产品类型：可提供Cat6、Cat5e两种 产品规格：24口RJ45模块式配线架 后面带背面理线盘，单独配置非屏蔽模块。 | 34 | 个 |
| 2 | 6类非屏蔽模块 | 同前要求 | 816 | 个 |
| 3 | 理线架 | 采用塑料结构，轻盈耐用并且易于安装。已获专利保护的双铰链式盖板，无需拆除盖板即可进行线缆维护。 棘爪采用圆角设计，从而保护线缆不被破坏和受损。柔性的理线棘爪便于安装和拆卸线缆。理线棘爪的间距更大，从而为高性能的六类线缆提供更大空间。通孔设计，线缆可从前往后穿过机架。 | 68 | 个 |
| 4 | 24芯光纤配线架 | Ø标准19英寸机架式安装，LC、SC、ST及FC各种接头方式可灵活通用 Ø有足够的空间保证光纤的盘绕、固定和接续，为了便于端接或熔接，方便于工程安装和操作 Ø配线架前面板可灵活拆卸，满足灵活安装适配器需求 Ø光纤配线架上可提供标签管理系统，以便后期安装维护 Ø自带前理线器，节省布线机柜空间 Ø光纤配线架可从左/右后边进线，应有防刮破保护设计，以便保护光缆进入配线架 | 12 | 个 |
| 5 | LC单工光纤适配器 | 产品规格：LC、SC、FC以及ST、MTRJ等均可提供； 性能满足ANSI/TIA-568-C.3中关于光纤连接硬件的规范要求； 采用陶瓷材质，精密性高，损耗小； 插入损耗：≤0.2dB（LC）、≤0.3dB（其他）； 互换性：≤0.2dB； 工作温度：-25℃~+70℃； | 144 | 个 |
| 6 | LC单芯单模光纤尾纤-1米 | 光纤规格：单模9/125µm、多模62.5/125µm、多模50/125µm、万兆多模（OM3、OM4）可选 接口类型：LC、SC、ST、FC等接口可选 | 144 | 根 |
| 7 | LC-LC 双工单模光纤跳线-3米 | 光纤规格：OS2单模9/125µm、多模62.5/125µm、多模50/125µm、万兆（OM3、OM4）可选 接口类型：LC、SC、ST、FC等接口可选 | 48 | 根 |
| 8 | 6类RJ45非屏蔽跳线 | 产品规格：UTP 4对标准RJ45至RJ45跳线，规格包括Cat5e、Cat6以及Cat6A 导体直径26~24AWG，内部多芯软线结构 传输带宽：Cat5e≥100MHz, Cat6≥250MHz, Cat6A≥500MHz | 1000 | 根 |
| 9 | 42U机柜 | 600*600*2000mm | 12 | 台 |
| 五 | 设备间（MDF）子系统 |  |  |  |
| 1 | 24芯光纤配线架 | 同前要求 | 6 | 个 |
| 2 | 理线架 | 同前要求 | 8 | 个 |
| 3 | LC单工光纤适配器 | 同前要求 | 144 | 个 |
| 4 | LC单芯单模光纤尾纤-1米 | 同前要求 | 144 | 根 |
| 5 | LC-LC 双工单模光纤跳线-3米 | 同前要求 | 48 | 根 |
| 6 | 42U机柜 | 600*1000*2000mm | 4 | 台 |
| 二、设备网配线 |  |  |  |  |
| 一 | 工作区子系统 |  |  |  |
| 1 | 六类水晶头 | 六类水晶头 | 8 | 盒 |
| 二 | 水平子系统 |  |  |  |
| 1 | 6类4对非屏双绞线 | 同前要求 | 155 | 箱 |
| 三 | 干线子系统 |  |  |  |
| 1 | 12芯室外单模光缆 | 12芯室外单模，轻铠 | 4000 | 米 |
| 2 | 6芯室外单模光缆 | 6芯室外单模，轻铠 | 3000 | 米 |
| 四 | 管理间（IDF）子系统 |  |  |  |
| 1 | 8口终端盒 | 8口 | 15 | 个 |
| 2 | 理线架 | 同前要求 | 2 | 个 |
| 3 | LC单工光纤适配器 | 同前要求 | 234 | 个 |
| 4 | LC单芯单模光纤尾纤-1米 | 同前要求 | 234 | 根 |
| 5 | LC-LC 双工单模光纤跳线-3米 | 同前要求 | 60 | 根 |
| 6 | 6类RJ45非屏蔽跳线 | 同前要求 | 30 | 根 |
| 7 | 42U机柜 | 600*600*2000mm | 4 | 台 |
| 五 | 设备间（MDF）子系统 |  |  |  |
| 1 | 24芯光纤配线架 | 同前要求 | 10 | 个 |
| 2 | 理线架 | 同前要求 | 10 | 个 |
| 2 | LC单工光纤适配器 | 同前要求 | 240 | 个 |
| 3 | LC单芯单模光纤尾纤-1米 | 同前要求 | 240 | 根 |
| 4 | LC-LC 双工单模光纤跳线-3米 | 同前要求 | 76 | 根 |
| 5 | 42U机柜 | 600*1000*2000mm | 4 | 台 |
| 三、其他 |  |  |  |  |
| 1 | 空白面板 | 86式 | 300 | 个 |
| 2 | 金属底盒及过线盒 | 86式 | 900 | 个 |
| 3 | 金属软管 | 配套 | 200 | 米 |
| 4 | 辅材 | 配套 | 1 | 项 |

2、计算机网络系统

| 序号 | 名称 | 规格参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、校园办公网 |  |  |  |  |
| 一、核心交换机 |  |  |  |  |
| 1 | 以太网交换机主机 | 主机箱，共5个槽位，包含2个引擎槽位和3个业务槽位（详见技术参数与功能要求） | 2 | 台 |
| 2 | 交换路由引擎模块 | 高性能一代主控引擎（详见技术参数与功能要求） | 4 | 只 |
| 3 | 交流电源模块 | 通用电源模块（交流，300W）适配电源线规格：10A、国标、直头（详见技术参数与功能要求） | 4 | 台 |
| 4 | 交换机板卡 | 24端口千兆以太网电口(RJ45)+24端口千兆以太网光口(SFP,LC)+4端口万兆以太网光口(SFP+,LC)（详见技术参数与功能要求） | 2 | 台 |
| 5 | 堆叠线缆 | 10G Base SFP+ 光纤线缆（包含两边的模块），3米 | 2 | 套 |
| 二、接入交换机 |  |  |  |  |
| 1 | 48口千兆接入交换机 | 详见技术参数与功能要求 | 10 | 台 |
| 2 | 24口千兆接入交换机 | 详见技术参数与功能要求 | 6 | 台 |
| 3 | 10口千兆接入交换机 | 详见技术参数与功能要求 | 5 | 台 |
| 4 | 光模块 | 1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），10km，单模 | 24 | 只 |
| 三、无线设备 |  |  |  |  |
| 1 | 无线控制器授权1 | 详见技术参数与功能要求 | 1 | 台 |
| 2 | 无线控制器授权2 | 详见技术参数与功能要求 | 2 | 台 |
| 3 | 吸顶无线AP | 详见技术参数与功能要求 | 152 | 台 |
| 4 | 高密AP | 详见技术参数与功能要求 | 4 | 台 |
| 5 | 面板AP | 详见技术参数与功能要求 | 39 | 台 |
| 6 | 24口POE千兆接入交换机 | 详见技术参数与功能要求 | 12 | 台 |
| 7 | 8口POE千兆接入交换机 | 详见技术参数与功能要求 | 1 | 台 |
| 8 | 光模块 | 1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），10km，单模 | 24 | 只 |
| 二、智能化设备网 |  |  |  |  |
| 1 | AI网络管理平台 | 详见技术参数与功能要求 | 1 | 套 |
| 2 | 核心交换机 | 详见技术参数与功能要求 | 1 | 台 |
| 3 | 24口千兆汇聚交换机 | 详见技术参数与功能要求 | 1 | 台 |
| 4 | 24口千兆POE交换机 | 详见技术参数与功能要求 | 27 | 台 |
| 5 | 8口千兆POE交换机 | 详见技术参数与功能要求 | 11 | 台 |
| 6 | 24口千兆交换机 | 详见技术参数与功能要求 | 7 | 台 |
| 7 | 8口千兆交换机 | 详见技术参数与功能要求 | 3 | 台 |
| 8 | 光模块 | 1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），10km，单模 | 76 | 只 |

3、视频监控系统

| 序号 | 名称 | 规格参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 安防前端监控设备 |  |  |  |
| 1 | 制高点智能球型鹰眼 | 详见技术参数与功能要求 | 1 | 台 |
| 2 | 智能球型网络摄像机 | 详见技术参数与功能要求 | 12 | 台 |
| 3 | 星光级智能人脸识别网络枪型摄像机 | 详见技术参数与功能要求 | 4 | 台 |
| 4 | 智能星光级超宽动态网络红外枪机 | 详见技术参数与功能要求 | 4 | 台 |
| 5 | 行为分析摄像机 | 详见技术参数与功能要求 | 7 | 台 |
| 6 | 星光级智能网络红外枪机 | 详见技术参数与功能要求 | 370 | 台 |
| 7 | 密度检测半球摄像机 | 详见技术参数与功能要求 | 70 | 台 |
| 8 | 周界防越警戒摄像机 | 详见技术参数与功能要求 | 30 | 台 |
| 9 | 星光级智能网络红外半球 | 详见技术参数与功能要求 | 51 | 台 |
| 10 | 厨房智能防油烟网络红外枪机 | 详见技术参数与功能要求 | 2 | 台 |
| 11 | 厨房智能温湿度网络半球 | 详见技术参数与功能要求 | 2 | 台 |
| 12 | 智能药品库防爆红外枪机 | 详见技术参数与功能要求 | 1 | 台 |
| 13 | 电梯专用半球摄像机 | 详见技术参数与功能要求 | 7 | 台 |
| 14 | 电梯网桥 | 详见技术参数与功能要求 | 7 | 对 |
| 15 | 高清摄像机支架 | 配套 | 418 | 个 |
| 16 | 球机支架 | 配套 | 12 | 个 |
| 17 | 鹰眼支架 | 配套 | 1 | 个 |
| 18 | 枪机电源 | 12V 2A | 10 | 个 |
| 19 | 球机电源 | 24V 3A | 12 | 只 |
| 20 | 摄像机二合一防雷器 | 24V/12V通用 | 65 | 台 |
| 21 | 光纤收发器 | 千兆单模 | 2 | 对 |
| 22 | 室外立杆（含挂杆箱） | 4M/含基础 | 25 | 套 |
| 23 | 室外立杆（含挂杆箱） | 6M/含基础 | 9 | 套 |
| 24 | 围墙立杆 | 定制 | 25 | 套 |
| 25 | 地下室设备箱 | 500*600*300mm不锈钢材质，含锁具，电源开关，固定座，接线排，基础等 | 6 | 只 |
| 26 | 室外设备箱 | 800*600*300mm不锈钢材质，含锁具，电源开关，固定座，接线排，基础等 | 8 | 只 |
| 二 | 管理中心部分 |  |  |  |
| 1 | 管理平台一体机 | 详见技术参数与功能要求 | 1 | 台 |
| 2 | 人脸对比分析服务器 | 详见技术参数与功能要求 | 1 | 台 |
| 3 | 行为分析服务器 | 详见技术参数与功能要求 | 1 | 台 |
| 4 | 网络存储服务器 | 详见技术参数与功能要求 | 3 | 台 |
| 5 | 硬盘录像机 | 详见技术参数与功能要求 | 1 | 台 |
| 6 | 55寸电视 | 55寸液晶 | 1 | 台 |
| 7 | 高清解码器 | 详见技术参数与功能要求 | 1 | 台 |
| 8 | 液晶拼接单元 | 详见技术参数与功能要求 | 9 | 块 |
| 9 | 拼接屏框架 | 配套定制 | 9 | 块 |
| 10 | 显示单元底座 | 配套定制 | 3 | 套 |
| 11 | 线缆附件 | 配套 | 9 | 套 |
| 12 | 操作键盘 | 详见技术参数与功能要求 | 1 | 台 |
| 13 | 视频联动报警主机 | 详见技术参数与功能要求 | 1 | 台 |
| 14 | 控制终端 | 主频≥2.2G/8G/256GSSD/21.5寸 | 1 | 台 |
| 15 | 工位操作台 | 2工位定制 | 4 | 联 |
| 三 | 线材及辅材部分 |  |  |  |
| 1 | 防水电源线 | RVVF3*2.5 | 6000 | 米 |
| 2 | 防水电源线 | RVVF2*1.0 | 800 | 米 |
| 3 | 其它辅材 | 配套 | 1 | 项 |

4、一卡通门禁系统

| 序号 | 名称 | 规格参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、门禁设备 |  |  |  |  |
| 1 | 四门门禁控制器 | 详见技术参数与功能要求 | 3 | 台 |
| 2 | 双门门禁控制器 | 详见技术参数与功能要求 | 3 | 台 |
| 3 | 单门门禁控制器 | 详见技术参数与功能要求 | 1 | 台 |
| 4 | 人脸门禁一体机 | 详见技术参数与功能要求 | 7 | 台 |
| 5 | 门禁读卡器 | 详见技术参数与功能要求 | 23 | 台 |
| 6 | 单门磁力锁 | 详见技术参数与功能要求 | 11 | 把 |
| 7 | 单门磁力锁支架 | 详见技术参数与功能要求 | 11 | 套 |
| 8 | 双门磁力锁 | 详见技术参数与功能要求 | 18 | 把 |
| 9 | 双门磁力锁支架 | 详见技术参数与功能要求 | 18 | 套 |
| 10 | 开门按钮 | 详见技术参数与功能要求 | 28 | 个 |
| 三、管理中心 |  |  |  |  |
| 1 | 控制终端 | 主频≥2.2G/8G/256GSSD/21.5寸 | 1 | 台 |
| 2 | 发卡器 | 详见技术参数与功能要求 | 1 | 台 |
| 3 | 门禁软件 | 配套 | 1 | 套 |
| 4 | IC卡 | 配套 | 500 | 张 |
| 四、管线部分 |  |  |  |  |
| 1 | 联网通讯线 | 6类4对非屏双绞线 | 3 | 箱 |
| 2 | 读卡器通讯线 | RVVP4*1.0 | 800 | 米 |
| 3 | 开门按钮线 | RVV2*0.5 | 800 | 米 |
| 4 | 门锁线 | RVV2*1.0 | 800 | 米 |
| 5 | 控制器电源线 | RVV3*1.0 | 500 | 米 |
| 6 | PVC管 | Φ25 | 200 | 米 |
| 6 | 辅材 | 配套 | 1 | 项 |

5、停车管理系统

| 序号 | 名称 | 规格参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、室外出入口4进4出 |  |  |  |  |
| 1 | 出入口抓拍一体机 | 详见技术参数与功能要求 | 6 | 台 |
| 2 | 智能道闸 | 详见技术参数与功能要求 | 4 | 台 |
| 3 | 雷达 | 详见技术参数与功能要求 | 4 | 只 |
| 4 | 显示屏 | 详见技术参数与功能要求 | 6 | 台 |
| 5 | 控制终端 | 主频≥2.2G/8G/256GSSD/21.5寸 | 1 | 台 |
| 6 | 安全岛 | 按现场情况定制 | 1 | 套 |
| 二、人行通道闸 |  |  |  |  |
| 1、 | 南侧 |  |  |  |
| 1 | 单机芯左边道 | 详见技术参数与功能要求 | 2 | 台 |
| 2 | 单机芯右边道 | 详见技术参数与功能要求 | 2 | 台 |
| 3 | 双机芯中间道 | 详见技术参数与功能要求 | 2 | 台 |
| 4 | 人脸识别模块/组件 | 详见技术参数与功能要求 | 4 | 台 |
| 5 | 人脸采集仪 | 详见技术参数与功能要求 | 1 | 只 |
| 2、 | 北侧 |  |  |  |
| 1 | 单机芯左边道 | 同前要求 | 2 | 台 |
| 2 | 单机芯右边道 | 同前要求 | 2 | 台 |
| 3 | 人脸识别模块/组件 | 同前要求 | 2 | 台 |
| 三、管理中心设备 |  |  |  |  |
| 1 | 8口千兆接入交换机 | 支持8个10/100/1000BASE-T电口,支持2个1000BASE-X SFP端口,支持AC | 5 | 台 |
| 2 | 光纤收发器 | 千兆单模 | 5 | 对 |
| 3 | 控制终端 | 主频≥2.2G/8G/256GSSD/21.5寸 | 1 | 台 |
| 4 | 停车系统软件 | 配套 | 1 | 套 |
| 5 | 主干电源线 | RVV3*2.5 | 600 | 米 |
| 6 | 分支电源线 | RVV3*1.0 | 1000 | 米 |
| 7 | 控制线 | RVV8*0.5 | 400 | 米 |
| 8 | 6类4对非屏双绞线 | 6类4对非屏双绞线 | 3 | 箱 |
| 9 | 室外6芯单模光缆 | 6芯室外单模，轻铠 | 1200 | 米 |
| 10 | PVC25管 | ф25 | 350 | 米 |
| 11 | 辅材 | 光纤熔接，光纤盒，跳线，尾纤等 | 1 | 项 |

6、周界报警系统

| 序号 | 名称 | 规格参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、前端设备 |  |  |  |  |
| 1 | 张力控制器 | 详见技术参数与功能要求 | 14 | 个 |
| 2 | 防雨箱(201不锈钢) | SUS201材质，对主机等附属设备起到防水防尘和防盗，尺寸：500*300*150mm | 14 | 个 |
| 3 | 四道双防区控制杆 | 镁铝合金材质，IP66防护，耐腐蚀，抗氧化，顶部和底部用工程塑料密封，有较好的防水性。内含张力探测模块。 | 11 | 个 |
| 4 | 控制杆万向底座 | 铝合金材质，多角度安装及防拆设计，结构坚固耐氧化腐蚀。 | 11 | 对 |
| 5 | 四道单防区控制杆 | 镁铝合金材质，IP66防护，耐腐蚀，抗氧化，顶部和底部用工程塑料密封，有较好的防水性。内含张力探测模块。 | 3 | 个 |
| 6 | 控制杆万向底座 | 铝合金材质，多角度安装及防拆设计，结构坚固耐氧化腐蚀。 | 3 | 对 |
| 7 | 四道受力杆 | 40*40铝合金材质，特殊异常结构设计，三个面可安装张力线或转向滑轮，张力线高度位置灵活可调，适应高低起伏的周界。 | 25 | 个 |
| 8 | 不锈钢弹簧 | SUS304材质，安装于金属滑块上承载外界的拉力。抗氧化、耐腐蚀性。 | 100 | 个 |
| 9 | 受力杆万向底座 | 铝合金材质，多角度安装及防拆设计，结构坚固耐氧化腐蚀。 | 25 | 对 |
| 10 | 受力杆固定件 | 锌合金材质，用于终端受力杆上承受张力线的固定件，抗氧化、耐腐蚀。 | 100 | 个 |
| 11 | 四道受力轴承杆 | 40*40铝合金材质，特殊异常结构设计，三个面可安装张力线或转向滑轮，张力线高度位置灵活可调，适应高低起伏的周界。 | 8 | 个 |
| 12 | 张力万向滑轮 | SUS304材质，有直/斜装两种，安装于终端受力杆上起到转向作用，滑轮由轴承和包塑尼龙组成，自润滑性和转动阻力较好。 | 32 | 个 |
| 13 | 轴承杆万向底座 | 铝合金材质，多角度安装及防拆设计，结构坚固耐氧化腐蚀。 | 8 | 对 |
| 14 | 四道支撑杆 | 14*28铝合金制作，特殊异形结构设计，固定张力线的固定件可以在滑槽内高低调节，适应高低起伏的周界。 | 282 | 个 |
| 15 | 支撑杆万向底座 | 铝合金材质，多角度安装及防拆设计，结构坚固耐氧化腐蚀。 | 282 | 个 |
| 16 | 张力线固定件 | 工程塑料材质，用于支撑杆上张力线的固定，抗氧化、耐腐蚀。 | 1128 | 个 |
| 17 | 警示牌 | 黄底黑字，双面为夜光显示，一般尺寸为100*200mm。 | 100 | 个 |
| 18 | 紧线器 | 绝缘子和紧线器结合，紧线部分为铝合金材质，抗氧化、耐腐蚀。 | 100 | 个 |
| 19 | 压接铝套（和钢丝绳配套） | 铝合金材质，抗氧化、耐腐蚀性，压紧固定张力线。 | 600 | 个 |
| 20 | 不锈钢钢丝绳 | SUS304材质，张力式电子围栏专用张力线，用于感知前端的拉力的变化；抗氧化，耐腐蚀，抗拉600N以上。 | 4100 | 米 |
| 21 | 张力控制器24V电源 | AC24V 1A，给张力控制器供电 | 14 | 个 |
| 22 | 不锈钢外六角螺丝 | 不锈钢材质 | 852 | 套 |
| 23 | 不锈钢十字盘头螺丝 | 不锈钢材质 | 1328 | 个 |
| 24 | 尼龙扎带 |  | 300 | 个 |
| 二、管理中心 |  |  |  |  |
| 1 | 报警主机（含控制键盘） | 详见技术参数与功能要求 | 1 | 台 |
| 2 | 平台软件 | 详见技术参数与功能要求 | 1 | 套 |
| 3 | 电子地图（含联动模块） | 1平方，含电子地图联动模块 | 1 | 套 |
| 4 | 警灯含支架 | DC12V 1A,报警时发出90分贝声光报警信号以威慑入侵者 | 25 | 个 |
| 5 | 12V电源 | DC12V 1A，给警灯供电 | 25 | 个 |
| 6 | 接地桩 | 不锈钢材质 | 25 | 根 |
| 7 | 接地线 | 6mm单芯铜线 | 125 | 米 |
| 三、管线部分 |  |  |  |  |
| 1 | 信号线 | RVVP2*1.5 | 1100 | 米 |
| 2 | 电源线 | RVV2*1.5 | 1100 | 米 |
| 3 | PVC管 | ф25 | 1100 | 米 |
| 4 | 室外挖沟埋管回填、恢复 | 室外挖沟埋管回填、恢复 | 1100 | 米 |
| 5 | 施工辅材 | 配套 | 1 | 项 |

7、校园安全管理系统

| 序号 | 名称 | 规格参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、云巡更系统 |  |  |  |  |
| 1 | 巡检器 | 详见技术参数与功能要求 | 1 | 根 |
| 2 | 信息钮 | 详见技术参数与功能要求 | 40 | 颗 |
| 二、实名制访客系统 |  |  |  |  |
| 1 | 实名访客一体机 | ≥2G内存，≥24G固态硬盘，屏幕类型：电阻屏 | 1 | 台 |
| 2 | 身份证阅读器 | 详见技术参数与功能要求 | 1 | 台 |
| 3 | 访客单打印机 | 打印纸宽度：58MM | 1 | 台 |
| 4 | 语音提示器 | 集成在访客一体机内 | 1 | 台 |
| 三、云平台系统 |  |  |  |  |
| 1 | 统一安全云平台 | 详见技术参数与功能要求 | 1 | 套 |

8、电梯五方对讲

| 序号 | 名称 | 规格参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 五方通话线缆 | RVVSP6*1.0 | 2000 | 米 |

9、数字广播系统

| 序号 | 名称 | 规格参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、主机房设备 |  |  |  |  |
| 1 | 控制主机 | 详见技术参数与功能要求 | 1 | 套 |
| 2 | 管理软件 | 详见技术参数与功能要求 | 1 | 套 |
| 3 | 调音台1 | 6路调音台，带效果 | 1 | 台 |
| 4 | 网络音频采集终端 | 详见技术参数与功能要求 | 1 | 台 |
| 5 | 播放器 | 详见技术参数与功能要求 | 1 | 台 |
| 6 | 数字调谐器 | 详见技术参数与功能要求 | 1 | 台 |
| 7 | 寻呼话筒 | 详见技术参数与功能要求 | 1 | 只 |
| 8 | 桌面式对讲呼叫话筒 | 详见技术参数与功能要求 | 1 | 台 |
| 9 | 壁挂式有源音箱 | 详见技术参数与功能要求 | 1 | 台 |
| 10 | 消防信号智能接口 | 详见技术参数与功能要求 | 1 | 台 |
| 11 | 十六路电源控制器 | 详见技术参数与功能要求 | 1 | 台 |
| 12 | 42U机柜 | 600*1000*2000mm | 1 | 套 |
| 二、分控中心 |  |  |  |  |
| 1 | 分控终端 | 主频≥2.2G/8G/256GSSD/21.5寸 | 2 | 台 |
| 2 | 分控软件 | 详见技术参数与功能要求 | 2 | 套 |
| 3 | 远程分控移动端操作软件 | 详见技术参数与功能要求 | 1 | 套 |
| 4 | 桌面式对讲呼叫话筒 | 同前要求 | 2 | 台 |
| 5 | 42U机柜 | 600*1000*2000mm | 2 | 台 |
| 三、周边设备 |  |  |  |  |
| 1 | IP网络终端功放240W | 详见技术参数与功能要求 | 4 | 台 |
| 2 | IP网络终端功放350W | 详见技术参数与功能要求 | 2 | 台 |
| 3 | IP解码终端 | 详见技术参数与功能要求 | 7 | 台 |
| 4 | 纯后级功放650W | 详见技术参数与功能要求 | 3 | 台 |
| 5 | 纯后级功放1000W | 详见技术参数与功能要求 | 2 | 台 |
| 6 | 纯后级功放1500W | 详见技术参数与功能要求 | 1 | 台 |
| 7 | 2.4G IP网络有源音箱 | 详见技术参数与功能要求 | 96 | 对 |
| 8 | 壁挂式有源音箱 | 同前要求 | 24 | 台 |
| 四、操场本地扩声 |  |  |  |  |
| 1 | 无线话筒1 | 详见技术参数与功能要求 | 2 | 套 |
| 2 | 前置放大器 | 详见技术参数与功能要求 | 2 | 台 |
| 3 | 对数指向性天线 | 详见技术参数与功能要求 | 2 | 对 |
| 4 | 天线放大器 | 详见技术参数与功能要求 | 2 | 对 |
| 五、风雨操场本地扩声 |  |  |  |  |
| 1 | 60W音柱 | 详见技术参数与功能要求 | 6 | 只 |
| 2 | 合并式功放 | 详见技术参数与功能要求 | 1 | 台 |
| 3 | 调音台2 | 详见技术参数与功能要求 | 1 | 台 |
| 4 | 电源时序器 | 详见技术参数与功能要求 | 1 | 台 |
| 5 | 无线话筒1 | 同前要求 | 1 | 台 |
| 6 | 无线话筒2 | 详见技术参数与功能要求 | 1 | 台 |
| 7 | 天线分配器 | 详见技术参数与功能要求 | 1 | 台 |
| 8 | 话筒天线 | 详见技术参数与功能要求 | 1 | 对 |
| 六、音箱 |  |  |  |  |
| 1 | 定压壁挂音箱 | 详见技术参数与功能要求 | 128 | 只 |
| 2 | 天花喇叭 | 详见技术参数与功能要求 | 28 | 只 |
| 3 | 30W室内音柱 | 详见技术参数与功能要求 | 12 | 只 |
| 4 | 仿真石头音箱 | 详见技术参数与功能要求 | 24 | 只 |
| 5 | 90W室外防水音柱 | 详见技术参数与功能要求 | 20 | 只 |
| 6 | 30W室外防水音柱 | 详见技术参数与功能要求 | 16 | 只 |
| 七、其他 |  |  |  |  |
| 1 | 莲花头对莲花头音频线 | 1.2米 | 3 | 条 |
| 2 | 莲花头对6.35头音频线 | 1.2米 | 7 | 条 |
| 3 | 6.35头对3.5头音频线 | 1.2米 | 1 | 条 |
| 4 | 电源线 | RVV3*1.0 | 800 | 米 |
| 5 | 广播专用音箱线 | RVS2*1.5 | 6000 | 米 |
| 6 | 广播专用室外防水音箱线 | RVSF2*2.5 | 2700 | 米 |
| 7 | 辅材 | 接插件、专用插座等 | 1 | 项 |

10、会议系统

| 序号 | 名称 | 规格参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、合班教室（2间） |  |  |  |  |
| A、显示系统 |  |  |  |  |
| 1 | 86吋多媒体液晶一体机 | 详见技术参数与功能要求 | 2 | 台 |
| 2 | 移动支架 | 详见技术参数与功能要求 | 2 | 套 |
| 3 | 无线传屏器 | 详见技术参数与功能要求 | 2 | 只 |
| 4 | 无线视频展台 | 详见技术参数与功能要求 | 2 | 台 |
| 5 | 屏体 | 详见技术参数与功能要求 | 36.86 | 平方 |
| 6 | 控制系统 | 详见技术参数与功能要求 | 2 | 套 |
| 7 | 高清视频处理器 | 详见技术参数与功能要求 | 2 | 套 |
| 8 | 钢结构框架 | 壁挂前维护框架结构，主结构采用国标钢材，黑钛不锈钢装饰面；含边框尺寸：长6.48m×高2.96m。 | 2 | 套 |
| 9 | 配电系统 | LED专用20KW配电系统；屏体支持“分步加电”的上电方式，避免大负载对电网瞬间的冲击，有效地保护显示屏体的工作组件，延长屏体的使用寿命。 | 2 | 套 |
| 10 | 综合布线 | 取电房到显示屏安装位置：总电源电缆为三相五线制五芯电缆，线径不低于国标YJV5*4mm²；控制电脑到显示屏安装位置：六类网线、信号线、线管（槽）、固定螺栓、夹板等及施工。电源线均选用电缆线，国标，符合项目所需设备供电要求。 | 2 | 项 |
| 11 | 控制终端 | 主频≥2.2G/8G/256GSSD/独立显卡/21.5寸 | 2 | 台 |
| 12 | 施工安装 | 运输、现场施工、安装、调试、培训等。 | 2 | 项 |
| B、扩声系统 |  |  |  |  |
| 1 | 300W专业音箱 | 详见技术参数与功能要求 | 4 | 只 |
| 2 | 200W专业音箱 | 详见技术参数与功能要求 | 4 | 只 |
| 3 | 500W功放 | 详见技术参数与功能要求 | 2 | 台 |
| 4 | 350W功放 | 详见技术参数与功能要求 | 2 | 台 |
| 5 | 调音台 | 详见技术参数与功能要求 | 2 | 台 |
| 6 | 音频处理器 | 详见技术参数与功能要求 | 2 | 台 |
| 7 | 抑制器 | 详见技术参数与功能要求 | 2 | 台 |
| 8 | 电源管理器 | 详见技术参数与功能要求 | 2 | 台 |
| 9 | 话筒 | 详见技术参数与功能要求 | 2 | 只 |
| 10 | 卡侬口插座 | 配套 | 2 | 只 |
| 11 | 无线话筒 | 详见技术参数与功能要求 | 2 | 台 |
| 12 | 支架 | 固定面板尺寸（长*宽）： 140mm*65mm；箱体固定面板尺寸（长*宽）： 128mm*70mm | 8 | 只 |
| 13 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公） | 16 | 根 |
| 14 | 多媒体信息地插 | 配置接口：1个多功能电源，网络，3.5音频，HDMI | 2 | 只 |
| C、辅助材料 |  |  |  |  |
| 1 | 机柜 | 600*800*2000mm | 2 | 台 |
| 2 | 配套接插件 | HDMI、音频连接跳线、卡侬头、话筒插头、耳机插头 | 2 | 项 |
| 3 | 强弱电管线 | 配套音箱线、系统电源线、配套管材 | 2 | 项 |
| 二、中会议室 |  |  |  |  |
| A、显示系统 |  |  |  |  |
| 1 | 86吋多媒体液晶一体机 | 同前要求 | 1 | 台 |
| 2 | 移动支架 | 同前要求 | 1 | 套 |
| 3 | 无线传屏器 | 同前要求 | 1 | 只 |
| B、扩声系统 |  |  |  |  |
| 1 | 120W专业音箱 | 详见技术参数与功能要求 | 4 | 只 |
| 2 | 200W功放 | 详见技术参数与功能要求 | 2 | 台 |
| 3 | 调音台 | 同前要求 | 1 | 台 |
| 4 | 音频处理器 | 同前要求 | 1 | 台 |
| 5 | 抑制器 | 同前要求 | 1 | 台 |
| 6 | 电源管理器 | 同前要求 | 1 | 台 |
| 7 | 无线话筒 | 详见技术参数与功能要求 | 1 | 台 |
| 8 | 支架 | 固定面板固定孔尺寸（长*宽）：34mm*34mm；箱体固定面板固定孔尺寸：110mm | 4 | 只 |
| 9 | 桌插 | 详见技术参数与功能要求 | 1 | 只 |
| 10 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公） | 8 | 根 |
| C、辅助材料 |  |  |  |  |
| 1 | 机柜 | 600*800*1200mm | 1 | 台 |
| 2 | 配套接插件 | HDMI、音频连接跳线、卡侬头、话筒插头、耳机插头 | 1 | 项 |
| 3 | 强弱电管线 | 配套音箱线、系统电源线、配套管材 | 1 | 项 |
| 三、小会议室 |  |  |  |  |
| A、显示系统 |  |  |  |  |
| 1 | 86吋多媒体液晶一体机 | 同前要求 | 1 | 台 |
| 2 | 移动支架 | 同前要求 | 1 | 套 |
| 3 | 无线传屏器 | 同前要求 | 1 | 只 |

11、机房工程

| 序号 | 名称 | 规格参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、网络机房 |  |  |  |  |
| （一）装修部分 |  |  |  |  |
| 1 | 抗静电地板 | 600×600×35mm | 32 | ㎡ |
| （二）基础配电部分 |  |  |  |  |
| 1 | UPS输出配电柜 | 定制，元器件：施耐德、ABB、西门子 | 1 | 台 |
| 2 | 主电缆 | YJV5*16 | 20 | m |
| 3 | 空调电缆 | YJV5*10 | 20 | m |
| 4 | 机柜电缆 | BV3*4 | 20 | m |
| 5 | 屏蔽穿线管 | KBG20mm | 50 | m |
| 6 | 强电金属桥架 | 200*100 | 10 | m |
| 7 | 弱电桥架 | 400*200 | 15 | m |
| 8 | 接线盒 | 86型 | 10 | 个 |
| 9 | 服务器专用电源插座 | 16A插头座 | 12 | 套 |
| 10 | 辅材 | 配套 | 1 | 项 |
| （三）UPS稳压系统 |  |  |  |  |
| 1 | UPS主机 | 详见技术参数与功能要求 | 1 | 台 |
| 2 | 蓄电池 | 12V100AH | 20 | 节 |
| 3 | 电池柜 | 20节拼装柜（A-20） | 1 | 台 |
| 4 | 电池连接铜线 | 配套 | 1 | 项 |
| 5 | 电池开关盒 | 配套 | 1 | 个 |
| （四）机房空调系统 |  |  |  |  |
| 1 | 空调 | 3匹 冷暖 立柜式空调 | 1 | 台 |
| 2 | 安装材料 | 配套 | 1 | 项 |
| （五）防雷接地系统 |  |  |  |  |
| 1 | 二级防雷器 | 80/4P | 1 | 个 |
| 2 | 三级防雷器 | 40/4P | 2 | 个 |
| 3 | 防浪涌插座 | 防浪涌 | 20 | 个 |
| 4 | 紫铜排 | 30*3 | 55 | m |
| 5 | 铜接线鼻子 | 定制 | 85 | 个 |
| 6 | 绝缘支撑 | 定制 | 95 | 个 |
| 7 | 静电接地双色线 | BVR10 | 28 | 米 |
| 8 | 接地引下线 | 35mm2 | 20 | 米 |
| 9 | 辅材 | 配套 | 1 | 项 |
| 二、消防控制室 |  |  |  |  |
| （一）装修部分 |  |  |  |  |
| 1 | 抗静电地板 | 600×600×35mm | 28 | ㎡ |
| （二）机房空调系统 |  |  |  |  |
| 1 | 空调 | 3匹 冷暖 立柜式空调 | 1 | 台 |
| 2 | 安装材料 | 配套 | 1 | 项 |
| （三）防雷接地系统 |  |  |  |  |
| 1 | 二级防雷器 | 80/4P | 1 | 个 |
| 2 | 三级防雷器 | 40/4P | 2 | 个 |
| 3 | 防浪涌插座 | 防浪涌 | 20 | 个 |
| 4 | 紫铜排 | 30*3 | 30 | m |
| 5 | 铜接线鼻子 | 定制 | 50 | 个 |
| 6 | 绝缘支撑 | 定制 | 60 | 个 |
| 7 | 静电接地双色线 | BVR10 | 25 | 米 |
| 8 | 接地引下线 | 35mm2 | 20 | 米 |
| 9 | 辅材 | 配套 | 1 | 项 |

12、精品录播系统

| 序号 | 名称 | 规格参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、智能演录播系统 (5机位) |  |  |  |  |
| 1 | 高清录播主机 | 详见技术参数与功能要求 | 1 | 台 |
| 2 | 教学资源管理平台 | 详见技术参数与功能要求 | 1 | 台 |
| 3 | 视频应用资源管理系统 | 详见技术参数与功能要求 | 1 | 套 |
| 4 | 录播软件系统 | 详见技术参数与功能要求 | 1 | 套 |
| 5 | 录播在线互动软件 | 详见技术参数与功能要求 | 1 | 套 |
| 6 | 高清特写摄像机 | 详见技术参数与功能要求 | 3 | 台 |
| 7 | 高清全景摄像机 | 详见技术参数与功能要求 | 2 | 台 |
| 8 | AI定位分析系统 | 详见技术参数与功能要求 | 1 | 套 |
| 9 | 数字音频矩阵 | 详见技术参数与功能要求 | 1 | 台 |
| 10 | 拾音话筒（含支架） | 详见技术参数与功能要求 | 6 | 支 |
| 11 | “一键式”录播控制面板 | 详见技术参数与功能要求 | 1 | 套 |
| 12 | 8路强电控制器 | 详见技术参数与功能要求 | 1 | 套 |
| 13 | 音箱 | 采用功放及有源音箱一体化设计。输出额定功率: 2*15W，喇叭尺寸5寸。双音箱有线连接，采用塑胶材质，保护设备不受环境情况影响端口：电源*1、Line in*1、U盘接口*1 | 1 | 套 |
| 14 | 无线麦（耳戴麦） | 采用数字U段传输，同时采用数字对频，防止串频。麦克风音频发射处理器与拾音麦克风一体化设计。 | 1 | 套 |
| 15 | 千兆交换机 | 详见技术参数与功能要求 | 1 | 台 |
| 16 | 光模块 | 1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm） | 2 | 只 |
| 17 | 红外智能交互黑板 | 同“多媒体教学系统”要求 | 1 | 套 |
| 18 | 教学设备运维管理系统软件 | 同“多媒体教学系统”要求 | 1 | 套 |
| 19 | 智能笔 | 同“多媒体教学系统”要求 | 1 | 支 |
| 20 | 高清壁挂视频展台 | 同“多媒体教学系统”要求 | 1 | 台 |
| 21 | 多媒体讲台 | 同“多媒体教学系统”要求 | 1 | 套 |
| 22 | 施工及线缆配套 | 配套 | 1 | 项 |
| 二、观摩室设备 |  |  |  |  |
| 1 | 机柜 | 600*800*1200mm | 1 | 台 |
| 2 | 液晶电视 | 55寸液晶 | 2 | 台 |
| 3 | 有源音箱 | 2.1有源音箱 | 1 | 台 |
| 4 | 观摩室操作台 | 定制 | 1 | 张 |
| 5 | 控制终端 | 主频≥2.2G/8G/256GSSD/21.5寸 | 1 | 台 |
| 三、环境布置 |  |  |  |  |
| 1 | 窗帘盒 | E0级1.7cm厚家具板制作 | 18.86 | m |
| 2 | 观摩窗口 | 5+12A+5mm厚中空系统隔音钢化玻璃外贴单透装饰 | 6.3 | ㎡ |
| 3 | 矿棉板吊顶 | 1.4cm厚矿棉板搁放在烤漆龙骨上；50型吊顶主龙用8mm通丝与顶面8mm内膨胀螺栓连接，专用烤漆龙骨挂件与50主龙连接；主龙间距不大于1000mm；确保平整误差在规定范围内 | 150 | ㎡ |
| 4 | 墙面吸音板基层 | 2.5cm×4cm柳胺木龙骨架空，龙骨间距不大于40cm | 150.67 | ㎡ |
| 5 | 条形吸音板 | 防火槽条多层实木吸音板，厚度为 12mm，环保E0级 | 178.66 | ㎡ |
| 6 | 夹层吸音棉 | 吸音板背面安装具有防火、环保、加强吸音功能的吸音棉，环保耐燃吸音棉厚4cm | 178.66 | ㎡ |
| 7 | 吊顶平板灯 | 60CM×60CM 功率：30W 色温：6500K | 28 | 盏 |
| 8 | 地胶地面 | 2mm厚卷材地胶；缝于缝之间要焊接 | 150 | ㎡ |
| 9 | 不锈钢踢脚线 | 0.9cm厚多层板基层、8cm高踢脚线；1.0mm厚黑钛拉丝不锈钢饰面、结构胶固定在基层上 | 70 | m |
| 10 | 电路改造 | 根据现场最终落地实际情况，对需要改动的电路进行调整；基础施工结束后，安装西门子开关插座 | 150 | ㎡ |
| 11 | 窗帘 | 双层遮光吸音面料窗帘 | 105.24 | ㎡ |
| 12 | 垃圾清理 | 垃圾清理 | 1 | 项 |
| 13 | 材料运输 | 材料运输 | 1 | 项 |
| 14 | 脚手架 | 脚手架租赁等 | 1 | 项 |

13、多媒体教学系统

| 序号 | 名称 | 规格参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红外智能交互黑板 | 详见技术参数与功能要求 | 70 | 套 |
| 2 | 教学设备运维管理系统软件 | 详见技术参数与功能要求 | 70 | 套 |
| 3 | 智能笔 | 详见技术参数与功能要求 | 70 | 支 |
| 4 | 高清壁挂视频展台 | 详见技术参数与功能要求 | 70 | 台 |
| 5 | 互动授课系统 | 详见技术参数与功能要求 | 70 | 套 |
| 6 | POE交换机 | 详见技术参数与功能要求 | 70 | 台 |
| 7 | 86吋多媒体液晶一体机 | 同前要求 | 2 | 台 |
| 8 | 多媒体讲台 | 详见技术参数与功能要求 | 70 | 套 |
| 9 | 辅材与集成 | 含线缆、管材、配套安装材料，及系统集成调试等。 | 72 | 间 |

14、学生机房与办公终端

| 序号 | 名称 | 规格参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、小学学生机房（2间） |  |  |  |  |
| 1 | 48口千兆接入交换机 | 详见技术参数与功能要求 | 2 | 台 |
| 2 | 24口千兆接入交换机 | 详见技术参数与功能要求 | 2 | 台 |
| 3 | 机柜 | 600*600*1200mm | 2 | 台 |
| 4 | 学生电脑桌 | 详见技术参数与功能要求 | 48 | 张 |
| 5 | 学生凳 | 详见技术参数与功能要求 | 96 | 张 |
| 6 | 防静电地板 | 600×600×35mm | 186 | 平方 |
| 7 | 网线 | 6类4对非屏双绞线 | 6 | 箱 |
| 8 | 水晶头 | 六类水晶头 | 2 | 盒 |
| 9 | 电源线 | BV2.5 | 6 | 卷 |
| 10 | 电源线 | RVV3*1.5 | 200 | 米 |
| 11 | 86底盒 | 86底盒 | 48 | 只 |
| 12 | 6孔面板 | 6孔面板 | 48 | 只 |
| 13 | 多用插座 | 六位三孔 | 48 | 只 |
| 14 | 窗帘 | 布帘面料：a、遮光布面料为100%涤阳离子遮光布，防静电，环保,遮光率90%以上，所有遮光布窗帘定高2.8米；辅料挂带为100%纯棉，7㎝宽。面料辅料长度按1：2的比例配料打褶，包边收口。 | 270 | 平方 |
| 15 | 辅材 | 含PVC管、胶布等 | 2 | 项 |
| 二、初中学生机房（2间） |  |  |  |  |
| 1 | 48口千兆接入交换机 | 同前要求 | 2 | 台 |
| 2 | 24口千兆接入交换机 | 详见技术参数与功能要求 | 2 | 台 |
| 3 | 机柜 | 600*600*1200mm | 2 | 台 |
| 4 | 学生电脑桌 | 详见技术参数与功能要求 | 52 | 张 |
| 5 | 学生凳 | 详见技术参数与功能要求 | 104 | 张 |
| 6 | 防静电地板 | 600×600×35mm | 186 | 平方 |
| 7 | 网线 | 6类4对非屏双绞线 | 6 | 箱 |
| 8 | 水晶头 | 六类水晶头 | 2 | 盒 |
| 9 | 电源线 | BV2.5 | 6 | 卷 |
| 10 | 电源线 | RVV3*1.5 | 200 | 米 |
| 11 | 86底盒 | 86底盒 | 52 | 只 |
| 12 | 6孔面板 | 6孔面板 | 52 | 只 |
| 13 | 多用插座 | 六位三孔 | 52 | 只 |
| 14 | 窗帘 | 布帘面料：a、遮光布面料为100%涤阳离子遮光布，防静电，环保,遮光率90%以上，所有遮光布窗帘定高2.8米；辅料挂带为100%纯棉，7㎝宽。面料辅料长度按1：2的比例配料打褶，包边收口。 | 270 | 平方 |
| 15 | 辅材 | 含PVC管、胶布等 | 2 | 项 |

15、小报告厅

| 序号 | 名称 | 规格参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A、显示系统 |  |  |  |  |
| 1 | 屏体 | 详见技术参数与功能要求 | 22.53 | 平方米 |
| 2 | 控制系统 | 详见技术参数与功能要求 | 1 | 套 |
| 3 | 高清视频处理器 | 详见技术参数与功能要求 | 1 | 套 |
| 4 | 钢结构框架 | 壁挂前维护框架结构，主结构采用国标钢材，黑钛不锈钢装饰面；含边框尺寸：长6.48m×高3.6m。 | 1 | 套 |
| 5 | 配电系统 | LED专用20KW配电系统；屏体支持“分步加电”的上电方式，避免大负载对电网瞬间的冲击，有效地保护显示屏体的工作组件，延长屏体的使用寿命。 | 1 | 套 |
| 6 | 综合布线 | 取电房到显示屏安装位置：总电源电缆为三相五线制五芯电缆，线径不低于国标YJV5*4mm²；控制电脑到显示屏安装位置：网线、信号线、线管（槽）、固定螺栓、夹板等及施工。电源线均选用电缆线，国标，符合项目所需设备供电要求。 | 1 | 项 |
| 7 | 控制终端 | 主频≥2.2G/8G/256GSSD/独立显卡/21.5寸 | 1 | 台 |
| 8 | 施工安装 | 运输、现场施工、安装、调试、培训等 | 1 | 项 |
| B、扩声系统 |  |  |  |  |
| 1 | 全频音箱 | 详见技术参数与功能要求 | 4 | 只 |
| 2 | 两通道功放 | 详见技术参数与功能要求 | 2 | 台 |
| 3 | 返听音箱 | 详见技术参数与功能要求 | 2 | 台 |
| 4 | 返听音箱功放 | 详见技术参数与功能要求 | 1 | 台 |
| 5 | 台唇音箱 | 详见技术参数与功能要求 | 2 | 只 |
| 6 | 台唇功放 | 详见技术参数与功能要求 | 1 | 台 |
| 7 | 调音台 | 详见技术参数与功能要求 | 1 | 台 |
| 8 | 数字音频处理器 | 详见技术参数与功能要求 | 1 | 台 |
| 9 | 音频隔离器 | 详见技术参数与功能要求 | 1 | 台 |
| 10 | 电源时序器 | 详见技术参数与功能要求 | 4 | 只 |
| C、会议系统 |  |  |  |  |
| 1 | 无线话筒（一拖二） | 详见技术参数与功能要求 | 1 | 套 |
| 2 | 会议系统主机 | 详见技术参数与功能要求 | 1 | 台 |
| 3 | 主席会议话筒 | 详见技术参数与功能要求 | 1 | 台 |
| 4 | 代表会议话筒 | 详见技术参数与功能要求 | 8 | 台 |
| 5 | 地插盒 | 会议系统专用地插底盒，优质铜材 | 1 | 个 |
| 6 | 会议系统延长线 | 会议系统专用连接线缆，一公头，一母头，不小于20米 | 1 | 根 |
| D、灯光系统 |  |  |  |  |
| 1 | 面光灯 | 详见技术参数与功能要求 | 16 | 只 |
| 2 | 灯架 | 配套 | 1 | 套 |
| E、配套线缆及辅材 |  |  |  |  |
| 1 | 专业音箱线缆 | 2*2.0MM护套音箱线缆 | 1 | 项 |
| 2 | 音频信号线缆 | 128编 | 1 | 项 |
| 3 | 音响设备机柜 | 1.8米 | 1 | 个 |
| 4 | 辅材、链接线接插件 | 配套 | 1 | 项 |
| 5 | 音箱壁挂架 | 调节角度，架子厚重扎实，稳定性强，单只架子可承重40KG | 2 | 副 |

16、大报告厅

| 序号 | 名称 | 规格参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、会议发言系统 |  |  |  |  |
| 1 | 无线会议系统主机 | 详见技术参数与功能要求 | 1 | 台 |
| 2 | 无线主席单元 | 详见技术参数与功能要求 | 1 | 只 |
| 3 | 无线代表单元 | 详见技术参数与功能要求 | 9 | 只 |
| 4 | 无线接收基站 | 详见技术参数与功能要求 | 1 | 台 |
| 5 | 一拖四无线鹅颈话筒 | 详见技术参数与功能要求 | 1 | 台 |
| 6 | 一拖二无线手持话筒 | 详见技术参数与功能要求 | 3 | 台 |
| 7 | 一拖四无线头戴话筒 | 详见技术参数与功能要求 | 1 | 台 |
| 8 | 天线分配放大器 | 详见技术参数与功能要求 | 2 | 台 |
| 9 | 合唱话筒 | 详见技术参数与功能要求 | 4 | 个 |
| 二、会议扩声系统 |  |  |  |  |
| 1 | 主扩线阵音箱 | 详见技术参数与功能要求 | 8 | 只 |
| 2 | 主扩线阵音箱功放 | 详见技术参数与功能要求 | 4 | 台 |
| 3 | 主扩线阵低音音箱 | 详见技术参数与功能要求 | 2 | 只 |
| 4 | 主扩线阵低音音箱功放 | 详见技术参数与功能要求 | 1 | 台 |
| 5 | 中后场补声音箱 | 详见技术参数与功能要求 | 4 | 只 |
| 6 | 中后场补声音箱功放 | 详见技术参数与功能要求 | 2 | 台 |
| 7 | 台唇音箱 | 详见技术参数与功能要求 | 4 | 只 |
| 8 | 台唇音箱功放 | 详见技术参数与功能要求 | 2 | 台 |
| 9 | 专业舞台返听音箱 | 详见技术参数与功能要求 | 2 | 只 |
| 10 | 返听音箱功放 | 详见技术参数与功能要求 | 1 | 台 |
| 11 | 调音台 | 详见技术参数与功能要求 | 1 | 台 |
| 12 | 媒体矩阵 | 详见技术参数与功能要求 | 1 | 台 |
| 13 | 可视化音频系统集中运维管理控制云平台 | 详见技术参数与功能要求 | 1 | 套 |
| 14 | 音箱壁挂架 | 调节角度，架子厚重扎实，稳定性强,单只架子可承重40KG | 4 | 只 |
| 15 | 线阵音箱壁挂架 | 配套 | 2 | 套 |
| 三、大屏显示系统 |  |  |  |  |
| 1 | 屏体 | 详见技术参数与功能要求 | 57.51 | 平方米 |
| 2 | 控制系统 | 详见技术参数与功能要求 | 1 | 套 |
| 3 | 高清视频处理器 | 详见技术参数与功能要求 | 1 | 套 |
| 4 | 钢结构框架 | 定制后维护框架结构，主结构采用国标钢材，黑钛不锈钢装饰面；含边框尺寸：长11.62m×高5.642m，含60cm底座 | 1 | 套 |
| 5 | 配电系统 | LED专用70KW配电系统；屏体支持“分步加电”的上电方式，避免大负载对电网瞬间的冲击，有效地保护显示屏体的工作组件，延长屏体的使用寿命。 | 1 | 套 |
| 6 | 综合布线 | 取电房到显示屏安装位置：总电源电缆为三相五线制五芯电缆，线径不低于国标YJV4*25+1*16mm²；控制电脑到显示屏安装位置：网线、信号线、线管（槽）、固定螺栓、夹板等及施工。电源线均选用电缆线，国标，符合项目所需设备供电要求。 | 1 | 项 |
| 7 | 控制终端 | 主频≥2.2G/8G/256GSSD/独立显卡/21.5寸 | 1 | 台 |
| 8 | 施工安装 | 运输、现场施工、脚手架、安装、调试、培训等 | 1 | 项 |
| 9 | 无缝高清矩阵 | 详见技术参数与功能要求 | 1 | 台 |
| 10 | HDMI高清线 | 4K，5米 | 6 | 根 |
| 四、会标屏 |  |  |  |  |
| 1 | 会标屏屏体 | 详见技术参数与功能要求 | 8.46 | 平方米 |
| 2 | 会标屏控制系统 | 详见技术参数与功能要求 | 1 | 套 |
| 3 | 钢结构框架 | 主结构采用国标钢材，黑钛不锈钢装饰边框；含边框尺寸：长18.624*高0.536m，具体根据现场实际情况定做。 | 1 | 套 |
| 4 | 综合布线 | 取电处到显示屏安装位置，总电源电缆线径不低于国标YJV3*4mm²；交换机到显示屏安装位置，网线 | 1 | 项 |
| 5 | 施工安装 | 运输、现场施工、脚手架、安装、调试、培训等 | 1 | 项 |
| 五、集中控制系统 |  |  |  |  |
| 1 | 中央控制主机 | 详见技术参数与功能要求 | 1 | 台 |
| 2 | 触控屏 | 详见技术参数与功能要求 | 1 | 台 |
| 六、舞台灯光系统 |  |  |  |  |
| 1 | LED面光灯 | 详见技术参数与功能要求 | 17 | 台 |
| 2 | LED54珠3W帕灯（顶光一） | 详见技术参数与功能要求 | 9 | 台 |
| 3 | 吊挂三基色平板灯（顶光一） | 详见技术参数与功能要求 | 8 | 台 |
| 4 | LED54珠3W帕灯（顶光二） | 详见技术参数与功能要求 | 9 | 台 |
| 5 | 吊挂三基色平板灯（顶光二） | 详见技术参数与功能要求 | 8 | 台 |
| 6 | LED54珠3W帕灯（顶光三） | 详见技术参数与功能要求 | 9 | 台 |
| 7 | 230W摇头光束灯（顶光三） | 详见技术参数与功能要求 | 8 | 台 |
| 8 | LED54珠3W帕灯（顶光四） | 详见技术参数与功能要求 | 9 | 台 |
| 9 | 230W摇头光束灯（顶光四） | 详见技术参数与功能要求 | 8 | 台 |
| 10 | 双轮薄雾机 | 详见技术参数与功能要求 | 2 | 台 |
| 11 | 薄雾烟油 | 详见技术参数与功能要求 | 1 | 箱 |
| 12 | 追光灯 (铂金泡) | 详见技术参数与功能要求 | 1 | 台 |
| 13 | 控制台 | 详见技术参数与功能要求 | 1 | 台 |
| 14 | 信号放大器 | 详见技术参数与功能要求 | 2 | 台 |
| 15 | 电源直通柜 | 详见技术参数与功能要求 | 1 | 台 |
| 16 | 灯具挂钩 | 灯具挂钩，承重50KG | 113 | 个 |
| 17 | 保险绳 | 保险绳，承重50KG | 113 | 条 |
| 七、舞台吊杆部分 |  |  |  |  |
| 1 | 匀速对开拉幕机 | 可承载幕布重量： 最大400KG；运行速度： 0.44m/s；电机功率：0.55Kw，安全措施：左右限位开关；快速起闭时噪声：小于50dB。对开牵引装置：包括电动机、减速器、制动器、钢丝绳和配件等。 | 1 | 台 |
| 2 | 电动升降会标吊杆 | 升降速度：0.30m/s；吊点数：4吊点，载荷：200KG（含杆重）；噪音≤50dB；多层排绕；机械定位；安全措施:上下限位保护、防冲顶保护、防跳绳保护、相序保护等保护装置。卷扬系统包括电动机、减速器、制动器、滑轮组件、镀锌航空软钢丝绳和配件等。 | 1 | 套 |
| 3 | 横侧幕吊杆 | 不小于35mm钢管定制，双层杆体，防水防尘堵头；含钢丝绳 | 1 | 套 |
| 4 | 灯光吊杆 | 不小于35mm钢管定制，双层杆体，防水防尘堵头；含钢丝绳 | 4 | 套 |
| 5 | 电动升降面光吊杆 | 升降速度：0.30m/s；吊点数：4吊点，载荷：600KG（含杆重）；噪音≤50dB；多层排绕；机械定位；安全措施:上下限位保护、防冲顶保护、防跳绳保护、相序保护等保护装置。卷扬系统包括电动机、减速器、制动器、滑轮组件、镀锌航空软钢丝绳和配件等。 | 1 | 套 |
| 6 | 对开轨道 | 50*5角钢焊接，对开式 | 1 | 道 |
| 7 | 幕布专用滑车 | ¢8mm橡胶滑轮，T型 | 70 | 个 |
| 8 | 吊杆固定件 | 50*5角钢、40*4角钢、钢板等 | 1 | 项 |
| 9 | 吊杆机综合控制箱 | 4路，控制吊杆升降和幕布对开，模拟控制，开关按钮等元器件国内知名品牌 | 1 | 台 |
| 八、舞台幕布部分 |  |  |  |  |
| 1 | 枣红色阻燃金丝绒会标幕 | 阻燃，采用防火浸泡处理，符合国家规定的《GB8624-2012》B1等级标准 | 40 | ㎡ |
| 2 | 枣红色阻燃前檐幕衬里 | 阻燃，采用防火浸泡处理，符合国家规定的《GB8624-2012》B1等级标准 | 14 | ㎡ |
| 3 | 墨绿色阻燃金丝绒横条幕 | 阻燃，采用防火浸泡处理，符合国家规定的《GB8624-2012》B1等级标准 | 80 | ㎡ |
| 4 | 墨绿色阻燃金丝绒侧条幕 | 阻燃，采用防火浸泡处理，符合国家规定的《GB8624-2012》B1等级标准 | 60 | ㎡ |
| 5 | 枣红色阻燃对开大幕 | 阻燃，采用防火浸泡处理，符合国家规定的《GB8624-2012》B1等级标准 | 300 | ㎡ |
| 九、其他辅材 |  |  |  |  |
| 1 | 机柜 | 600*600*2000mm | 2 | 台 |
| 2 | 操作台 | 详见技术参数与功能要求 | 1 | 套 |
| 3 | 时序电源 | 详见技术参数与功能要求 | 3 | 台 |
| 4 | 信息地插 | 含电源、HDMI、音频、话筒等模块 | 3 | 套 |
| 5 | 话筒线 | 2*45/0.1/P128 | 1000 | 米 |
| 6 | 信号线 | RVVP2*0.5 | 200 | 米 |
| 7 | 音箱线 | RVV2*2.5 | 1000 | 米 |
| 8 | 电源线 | 40 | 900 | 米 |
| 9 | 电源线 | RVV3*1.5 | 1200 | 米 |
| 10 | 网线 | 4对UTP六类双绞线 | 2 | 箱 |
| 11 | 高清线缆 | 2米HDMI | 4 | 根 |
| 12 | 同轴线 | SYV50-5-1 | 150 | 米 |
| 13 | 管材 | KGB 25 | 1100 | 米 |
| 14 | 强弱电桥架 | 100*100mm、100*50mm,按需配置 | 1 | 项 |
| 15 | 配套接插件 | 含卡侬接头、VGA接头、音箱插头、大三芯插、串口接头、莲花接头 | 1 | 项 |

（二）技术参数与功能要求

1、计算机网络系统

办公网核心交换机

1）★交换容量≥47.7Tbps，包转发率≥10065Mpps；

2）主控引擎与业务板卡完全物理分离,采用全分布式转发处理架构，独立主控引擎插槽≥2个，独立业务插槽数≥3个；

3）设备高度≤4U，设备深度≤600mm；

4）为保障核心设备的安全可靠性，要求所投产品端口浪涌抗扰度≥6KV（即具备6KV的防雷能力）（提供具有 CMA或CAL或 CNAS认证的测试报告复印件并加盖公章）；

5）为提高设备面板空间利用率，要求采用高密度端口设计，所投产品单张业务卡最大可用物理端口≥52个，整机转发业务物理端口≥156个；

6）支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6；

7）支持多对一镜像,基于流的镜像，一对多镜像。支持SPAN、RSPAN远程镜像，支持VLAN的镜像；

8）支持基础安全保护策略 ，可实现ARP、DHCP、ICMP、IP扫描、DHCP V6、ND等各种攻击的自动防御。可自定义抗攻击的报文类型（提供具有 CMA或CAL或 CNAS认证的测试报告复印件并加盖公章）；

9）★配置要求：单台配置双主控、双交流冗余电源，千兆电口≥24，千兆光口≥24，万兆光口≥4，3米万兆堆叠线缆≥1。

48口千兆接入交换机

1）★交换容量≥336Gbps，包转发率≥87Mpps，固化10/100/1000M以太网电口≥48，1000M/2.5G SFP千兆光接口≥4个；

2）采用绿色环保设计，整机最大功耗≤30W；

3）设备采用静音节能设计，整机最大噪声≤37dB；

4）要求所投产品端口浪涌抗扰度≥10KV（即具备10KV的防雷能力）；

5）支持基础网络保护策略，能够限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文等数据包的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，甚至能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离；

6）符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术；

7）支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率；

8）支持快速以太网链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象；

9）支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog、NTP、TFTP、Web。

24口千兆接入交换机

1）★交换容量≥336Gbps，包转发率≥51Mpps，固化10/100/1000M以太网电口≥24，1000M/2.5G SFP千兆光接口≥4个；

2）采用绿色环保设计，整机最大功耗≤16W；

3）设备采用静音无风扇节能设计；

4）要求所投产品端口浪涌抗扰度≥10KV（即具备10KV的防雷能力）；

5）支持基础网络保护策略，能够限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文等数据包的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，甚至能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离；

6）符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术；

7）支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率；

8）支持快速以太网链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象；

9）支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog、NTP、TFTP、Web。

10口千兆接入交换机

1）★交换容量≥336Gbps，包转发率≥30Mpps，固化10/100/1000M以太网电口≥10，1000M/2.5G SFP千兆光接口≥2个；

2）采用绿色环保设计，整机最大功耗≤16W；

3）设备采用静音无风扇节能设计；

4）要求所投产品端口浪涌抗扰度≥10KV（即具备10KV的防雷能力）；

5）支持基础网络保护策略，能够限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文等数据包的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，甚至能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离；

6）符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术；

7）支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率；

8）支持快速以太网链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象；

9）支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog、NTP、TFTP、Web。

无线控制器授权1

1）无线控制器产品专用升级许可证License，每套可支持增加128个普通AP或256个墙面式AP的控制权。

2）★所投无线License授权需能够兼容现有通州区教育局城域网无线控制器，并提供AP接入能力扩展，须提供出具的兼容管理证明。

无线控制器授权2

1）无线控制器产品专用升级许可证License，每套可支持增加32个普通AP或64个墙面式AP的控制权。

2）★所投无线License授权需能够兼容现有通州区教育局城域网无线控制器，并提供AP接入能力扩展，须提供出具的兼容管理证明。

吸顶无线AP

1）支持802.11ax标准，采用双射频设计，一个2.4GHz射频卡，一个5GHz射频卡，整机空间流≥4条，整机最大无线速率≥2.97Gbps；

2）至少支持1个1G以太网接口、1个2.5G SFP光口；

3）支持内置蓝牙5.1；

4）由于AP部署在开放环境中，为保障设备受到外部机械碰撞仍可以保持结构完整、功能完备，要求所投室内无线接入点符合国标GB/T 20138-2006即《电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级（IK代码）》标准，至少达到防护等级IK08（提供具有 CMA或CAL或 CNAS认证的测试报告复印件并加盖公章）；

5）由于AP部署在高空环境，难以时常清洁，为保障设备堆积灰尘仍可以正常运行，要求所投无线接入点符合国标GB/T 4208-2017即《外壳防护等级（IP代码）》，至少达到防护等级IP51（提供具有 CMA或CAL或 CNAS认证的测试报告复印件并加盖公章）；

6）支持SSID隐藏，每个SSID可配置单独的认证方式、加密机制，VLAN属性；

7）为保证无线网络安全，支持PSK认证、Web认证、微信认证、二维码访客认证、短信认证、无感知认证等认证方式；支持WEP（64/128位）、WPA（TKIP）、WPA-PSK、WPA2（AES）、WPA3等数据加密方式；

8）为保证无线网络运行稳定，需要提供网优工具分析网络运行情况。网优工具支持设备稳定度、信号覆盖度、关联稳定度、在线体验、网络饱和度、用户活跃度查询功能。。

9）★所投AP需能够兼容现有通州区教育局城域网无线控制器，须提供出具的兼容管理证明。

高密AP

1）支持802.11ax标准，采用三射频设计，整机空间流≥6条，整机最大接入速率≥3.2Gbps；

2）至少支持2个以太网口，其中1个10/100/1000M/2.5GE电口，另一个1个10/100/1000M电口；

3）支持内置蓝牙5.0；

4）★所投AP需能够兼容现有通州区教育局城域网无线控制器，须提供出具的兼容管理证明。

面板AP

1）支持802.11ax标准，采用双射频频设计，整机空间流≥4条，整机最大接入速率≥2.975Gbps；

2）至少支持1个1G以太网口上联，1个1G以太网口下联，支持1对RJ45透传口；

3）整机功耗≤8W；

4）面板尺寸≤86mm×86mm，可嵌入86盒安装；入墙深度不超过38mm；

5）★所投AP需能够兼容现有通州区教育局城域网无线控制器，须提供出具的兼容管理证明。

24口POE千兆接入交换机

1）★交换容量≥336Gbps，包转发率≥51Mpps，固化10/100/1000M以太网电口≥24，1000M/2.5G SFP千兆光接口≥4个；

2）★支持POE和POE+，同时可POE供电端口≥24个，POE最大输出功率≥370W；

3）设备采用降噪设计，整机噪声≤39dB；

4）要求所投产品端口浪涌抗扰度≥10KV（即具备10KV的防雷能力）；

5）支持基础网络保护策略，能够限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文等数据包的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，甚至能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离；

6）符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术；

7）支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率；

8）支持快速以太网链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象；

9）支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog、NTP、TFTP、Web。

8口POE千兆接入交换机

1）★固化10/100/1000M以太网电口≥8个，1G/2.5G/5G以太网电口≥2个，1G/10G SFP+光接口≥2个；

2）★交换容量≥432Gbps，包转发率≥84Mpps；

3）要求所投产品支持POE和POE+远程供电，POE供电功率为125W；

4）为了便于入室按照，要求设备支持放入400*300*100的标准弱电箱中部署，保障室内环境的美观；

5）为保证设备在受到外接机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05；

6）支持IPv4和IPv6的静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议；

7）符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术。

设备网AI网络管理平台

1、★固化接口：2.5G电口≥6个；Console管理口≥1个；

2、★最大支持管理≥256台交换机管理；本次实配64台智能化专网交换机管理授权；

3、组网：支持旁挂组网模式；转发：支持本地转发、集中转发、组合转发；

4、支持不同类型网络设备数量及占比统计；

5、支持对交换机批量重启、交换机定时重启、端口定时重启；

6、支持云端管理；

7、支持对告警信息统计、分类查询、时间段查询；

8、支持对交换机端口的图像化显示，显示端口所连设备类型和端口的状态；

9、支持DHCP Sever、DNS Client、802.11标准VLAN协议；

10、支持对接安防设备ONVIF协议；

11、支持对前端设备的智能重启（如流量异常、宕机等）、定时重启、供电开关定时开启/关闭、定时禁用/使能；（提供第三方检验检测报告复印件并加盖公章）

12、支持显示所有POE端口的供电状态以及对所有端口的供电进行开关管理；（提供第三方检验检测报告复印件并加盖公章）

13、支持联动交换机自动生成网络拓扑图；包括前端网络设备的发现、前端设备接入位置自动识别；（提供第三方检验检测报告复印件并加盖公章）

14、支持网络内的故障实时告警，包括前端设备掉线告警、端口拥塞丢包告警、交换机离线告警、IP地址冲突告警、网络环路告警、端口流量异常告警、DHCP服务器冲突告警等；（提供第三方检验检测报告复印件并加盖公章）

15、支持自动识别网络内的IPC（摄像机），包括IP地址、MAC地址、通道名称、设备型号、所属厂家、所在交换机的位置、上下行速率等信息；（提供第三方检验检测报告复印件并加盖公章）

16、支持一键全网环路防护功能，支持对发现的网络环路自动进行环路堵塞。（提供第三方检验检测报告复印件并加盖公章）

设备网核心交换机

1、业务插槽≥3个，电源插槽≥2个；

2、★本项目实配：千兆可用电口≥24；千兆可用光口≥24；双电源；

3、★交换容量≥15Tbps；包转发率≥2280Mpps；

4、支持802.1Q标准VLAN；

5、支持基本QinQ和灵活QinQ功能；

6、支持802.1D（STP）、802.1W（RSTP）、802.1S（MSTP）；

7、支持端口的静态聚合、动态聚合；支持流控 flow-control；

8、支持ACL；支持IGMP snooping；支持静态路由、策略路由；

9、支持RIP v1/v2、OSPF、BGP；

10、支持DHCP Relay、DHCP server；

11、支持VRRP；支持Qos；

12、支持WEB界面管理；支持CLI命令行管理、Telnet远程管理、SSH 2.0；支持云端管理；支持网管平台统一管理；

13、支持网络环路检测功能，能够主动检测出交换机组网成环或者交换机自身端口接线成环，并支持破环；（提供第三方检验检测报告复印件并加盖公章）

14、支持自动识别终端的功能，可自动识别到这些类型，并能查看这些类型设备的 IP、MAC、品牌、型号、端口位置、流量信息；（提供第三方检验检测报告复印件并加盖公章）

15、支持设备和网络运行异常时产生告警日志的功能，当监测到 CPU/内存异常，当监测到端口丢包、端口链路拥塞、端口协商异常、端口环路、有网络风暴、终端 IP 地址冲突时交换机产生告警日志。（提供第三方检验检测报告复印件并加盖公章）

设备网24口千兆汇聚交换机

1、★千兆光口≥24个，千兆复用电口≥8个，固化万兆SFP+光口≥4个；

2、★交换容量≥598Gbps、包转发率≥222Mpps；

3、支持802.1Q标准VLAN；

4、支持QinQ；支持STP、RSTP、MSTP；

5、支持静态聚合、动态聚合；

6、支持IGMP Snooping；支持工业级环网协议ERPS；

7、支持静态路由；动态路由RIP、OSPF、BGP；支持DHCP Server，DHCP Relay；

8、支持VRRP冗余协议；

9、支持Qos；支持DHCP Snooping；

10、支持ACL；支持端口隔离；支持对对组播/未知单播/广播的风暴抑制；

11、支持WEB、CLI、Telnet、SSH 2.0管理；支持SNMP网管；支持云端管理；支持网管平台统一管理

12、支持网络环路检测功能，能够主动检测出交换机组网成环或者交换机自身端口接线成环，并支持破环；

13、支持自动识别终端的功能，可自动识别到这些类型，并能查看这些类型设备的 IP、MAC、品牌、型号、端口位置、流量信息；

14、支持设备和网络运行异常时产生告警日志的功能，当监测到 CPU/内存异常，当监测到端口丢包、端口链路拥塞、端口协商异常、端口环路、有网络风暴、终端 IP 地址冲突时交换机产生告警日志。

设备网24口千兆POE交换机

1、★千兆POE电口≥24个，千兆光口≥2个，Console管理口≥1；POE最大输出功率370W，电源最大功450W；

2、★交换容量≥336Gbps，包转发率≥126Mpps；

3、支持 IEEE 802.1Q标准VLAN；支持IEEE802.3af/at供电标准；支持STP/RSTP；

4、支持端口聚合；支持端口限速；支持端口隔离；

5、支持 IGMP Snooping v1/v2/V3；支持DHCP Snooping；支持未知单播、组播、广播的风暴抑制；

6、支持WEB、CLI、Telnet管理；支持云端管理； 支持snmp网管协议，支持网管平台统一管理；

7、支持自动识别终端设备，自动识别终端设备的类型、MAC、品牌、型号、端口位置、流量信息等功能；

8、支持显示交换机的POE端口供电状态，支持配置指定POE端口定时重启、端口供电开关定时开启或关闭等功能；

9、支持POE端口智能重启，支持对获取不到流量信息的端口自动重启；

10、设备和网络运行异常时产生告警日志的功能， 当监测到CPU/内存异常，当监测到端口丢包、端口链路拥塞、 端口协商异常、端口环路、有网络风暴、终端 IP 地址冲突时交换机产生告警日志。

设备网8口千兆POE交换机

1、★千兆POE电口≥8个，千兆光口≥2个，Console管理口≥1；POE最大输出功率125W，电源最大功150W；

2、★交换容量≥336Gbps，包转发率≥102Mpps；

3、支持 IEEE 802.1Q标准VLAN；

4、支持IEEE802.3af/at供电标准；支持STP/RSTP；

5、支持端口聚合；支持端口限速；支持端口隔离；

6、支持 IGMP Snooping v1/v2/V3；支持DHCP Snooping；支持未知单播、组播、广播的风暴抑制；

7、支持WEB、CLI、Telnet管理；支持云端管理； 支持snmp网管协议，支持网管平台统一管理；

8、支持自动识别终端设备，自动识别终端设备的类型、MAC、品牌、型号、端口位置、流量信息等功能；

9、支持显示交换机的POE端口供电状态，支持配置指定POE端口定时重启、端口供电开关定时开启或关闭等功能；

10、支持POE端口智能重启，支持对获取不到流量信息的端口自动重启；

11、设备和网络运行异常时产生告警日志的功能， 当监测到CPU/内存异常，当监测到端口丢包、端口链路拥塞、 端口协商异常、端口环路、有网络风暴、终端 IP 地址冲突时交换机产生告警日志。

设备网24口千兆交换机

1、★千兆电口≥24个，千兆光口≥2个，Console管理口≥1；

2、★交换容量≥336Gbps、包转发率≥108Mpps；

3、支持802.1Q标准VLAN；

4、支持STP、RSTP；

5、支持静态聚合、动态聚合；

6、支持IGMP Snooping；支持DHCP Snooping；

7、支持MAC地址绑定；支持对组播/未知单播/广播的风暴抑制；

8、支持WEB、CLI、Telnet管理；支持SNMP网管；支持云端管理；支持网管平台统一管理；

9、支持网络环路检测功能，能够主动检测出交换机组网成环或者交换机自身端口接线成环，并支持破环；

10、支持自动识别终端的功能，可自动识别到这些类型，并能查看这些类型设备的 IP、MAC、品牌、型号、端口位置、流量信息；

11、支持设备和网络运行异常时产生告警日志的功能，当监测到 CPU/内存异常，当监测到端口丢包、端口链路拥塞、端口协商异常、端口环路、有网络风暴、终端 IP 地址冲突时交换机产生告警日志。

设备网8口千兆交换机

1、★千兆电口≥8个，千兆光口≥2个，Console管理口≥1；

2、★交换容量≥336Gbps、包转发率≥102Mpps；

3、支持802.1Q标准VLAN；

4、支持STP、RSTP；

5、支持静态聚合、动态聚合；

6、支持IGMP Snooping；支持DHCP Snooping；

7、支持MAC地址绑定；支持对组播/未知单播/广播的风暴抑制；

8、支持WEB、CLI、Telnet管理；支持SNMP网管；支持云端管理；支持网管平台统一管理；

9、支持网络环路检测功能，能够主动检测出交换机组网成环或者交换机自身端口接线成环，并支持破环；

10、支持自动识别终端的功能，可自动识别到这些类型，并能查看这些类型设备的 IP、MAC、品牌、型号、端口位置、流量信息；

11、支持设备和网络运行异常时产生告警日志的功能，当监测到 CPU/内存异常，当监测到端口丢包、端口链路拥塞、端口协商异常、端口环路、有网络风暴、终端 IP 地址冲突时交换机产生告警日志。

2、视频监控系统

制高点智能球型鹰眼

自带镜头，另配4个图像采集模块，可输出1路主视频图像和4路辅视频图像。拼接后抓拍图片的分辨率为：主视频：2560×1440；辅视频：5520×2400。

水平视场角不小于180°，垂直视场角不小于100°。

内置不少于3个GPU芯片。

主视频图像：2560×1440@25fps，辅视频图像：5520×2400@30fps。

主视频支持不小于40倍光学变倍，支持检测当前镜头指向方向与地平面夹角，并可根据夹角变化自动调整倍率。

支持镜头前盖玻璃加热功能。

摄像机全景镜头光圈均不小于F1.0

摄像机内置除湿器，可对样机内部进行除湿，除去玻璃罩上的水状附着物。

彩色：0.0003lux；黑白：0.0001lux

动态范围不小于120dB。

支持三码流输出，主码流球机摄像机通道支持输出2560×1440@25fps图像、全景通道支持输出5520×2400@25fps图像；第三码流球机摄像机通道支持输出1920×1080@25fps图像、全景通道支持输出4096×1800@25fps图像。

产品支持人员密度功能，支持通过IE浏览器对辅助视频的全景画面设备不少于6个检测框，检测区域人数可通过OSD叠加的形式显示，并且可设置3个等级的人数，当检测框中的人数在3个等级之间变化时可触发报警。支持热度图叠加显示

电源具有较强适应性，电源电压在DC36V±47%范围内变化时，摄像机可以正常工作

红外灯开启时，样机可根据被摄物的距离自动调节红外灯功率密度。红外夜视距离：可识别距离样机550m外人体轮廓

当通过IE浏览器手动点击或框选预览画面中的人脸时，设备能通过PTZ转动将人脸置于画面中心，并对人脸进行抓拍。

支持远距离跟踪功能，可对距离样机至少700米处的不大于1.7米x0.5米的移动目标进行检测并联动细节通道进行跟踪。

支持目标过滤功能，在区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域、徘徊、快速移动、停车、物品遗留及物品移除的智能行为分析事件中，可以分别设置4个检测区域，每个检测区域可设置目标尺寸范围，产品应仅对预设尺寸阈值范围内的目标的智能行为进行检测。

支持撞击报警功能，当样机外壳受到外力撞击时，可给出语音报警提示。

支持参数配置调用功能，全景通道、细节通道可分别配置10套前端设备参数，并且可通过调用预置点对前端设备进行切换。

支持多通道参数同步功能，在IE浏览器下，具有全景曝光同步设置选项，开启后可对全景两个通道的全部图像参数进行同步，包括亮度、对比度、饱和度、锐度、曝光、日夜转换、白平衡、宽动态、降噪、视频制式等。

支持偏色矫正功能，可通过手动或自动的方式对样机视频采集模块进行偏色矫正。

智能球型网络摄像机

视频输出支持2560×1440@25fps，分辨力不小于1400TVL，红外距离可达150米。

支持23倍光学变倍，最大焦距≥135mm。

支持最低照度可达彩色0.0003Lux，黑白0.0001Lux。

支持水平手控速度不小于160°/S，垂直速度不小于120°/S，云台定位精度为±0.1°。

水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-15°~90°。

内置GPU芯片，支持人脸抓拍设置，具有最佳抓拍和快速抓拍两种模式设置选项。

需具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警。

支持快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭“快捷配置”页面，对曝光参数、OSD、智能资源分配模式等参数进行配置，并可一键恢复为默认设置（提供公安部检测报告复印件并加盖公章）。

支持像素显示功能，可显示监控画面上选定区域的水平像素大小和垂直像素大小（提供公安部检测报告复印件并加盖公章）。

支持300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，支持不小于4条模式路径设置，支持预置位视频冻结功能；可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能。

支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。

支持智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能。

具备≥1对音频输入输出接口、≥2路报警输入、1路报警输出，具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持256GB。

具备较好的防护性能环境适应性，支持IP66，6kV防浪涌，工作温度范围可达-30℃-65℃。

具备较好的电源适应性，电压在AC24V±30%范围内变化时，设备可正常工作。

星光级智能人脸识别网络枪型摄像机

设备内置双镜头，可同时采集2路不同场景的音视频码流。

通道一主码流分辨率不小于2560x1440@25fps，子码流不小于704x576@25fps，第三码流不小于1920x1080@25fps。通道二主码流分辨率不小于1920x1080@25fps，子码流不小于704x576@25fps，第三码流不小于1920x1080@25fps。

细节通道靶面尺寸不小于1/1.8英寸。

最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。

上镜头支持电动变焦。（提供公安部检测报告复印件并加盖公章）

支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，可将H.264  H.265格式设置为High Profile。

同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。

在分辨率1920x1080 @ 25fps，码流设置为1Mbps时，视频图像传输延时不大于60ms。

内置不少于1颗GPU芯片。

支持数据感知功能，在IE 浏览器下，重启事件记录可包括正常重启和异常重启2种类型。正常重启可记录重启的时间、服务类型、用户名、IP/域名信息；异常重启可记录重启时间、异常类型信息。

支持固件安全检验功能，摄像机uboot应采用加密存储，通过离线烧写存储器方式写入的uboot执行程序，不能被硬件微引导程序加载执行。

设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。

内置不少于6颗混合补光灯。

支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。（提供公安部检测报告复印件并加盖公章）

支持IP67防尘防水等级

内置不少于2个麦克风，1个扬声器，3路报警输入，2路报警输出，2路音频输入，1路音频输出，1个SD卡槽，1个DC12V电压输出接口，支持DC12V或POE供电。

智能星光级超宽动态网络红外枪机

最高分辨率可达1920×1080 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像

智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测

支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态适应不同场景

1个内置麦克风

支持白光/红外双补光，红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m

符合IP66防尘防水设计，可靠性高

传感器类型：1/2.7"" Progressive Scan CMOS

最低照度：彩色：0.002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR

宽动态：120 dB

焦距&视场角：4 mm，水平视场角：87.6°【6 mm（53.9°），8 mm（40.9°），12 mm（25.4°）可选】

补光距离：红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m

防补光过曝：支持

红外波长范围：850 nm

补光灯类型：默认白光，可切换红外补光

最大图像尺寸：1920 × 1080

视频压缩标准：主码流：H.265/H.264

子码流：H.265/H.264/MJPEG

音频：1个内置麦克风

网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口

恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复

启动和工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）

供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护

PoE：802.3af，Class 3

电流及功耗：DC：12 V，0.75 A，最大功耗：9.0 W

PoE：802.3af，36 V~57 V，0.29 A~0.18 A，最大功耗：10.5 W

电源接口类型：Ø5.5 mm圆口

电气安全防护：IP66

行为分析摄像机

具有不小于1/2.7"靶面尺寸。

内置GPU芯片。

支持2560×1440@25fps，分辨力不小于1400TVL。

支持将智能资源分配设置为Smart事件或AI开放平台。（提供公安部检测报告复印件并加盖公章）

可通过IE浏览器查看设备芯片类型和算法版本号。

可通过IE浏览器添加、修改、删除算法库，可支持不少于4个算法库。

可通过IE浏览器对离线算法和在线算法进行加载和升级等操作，升级过程中样机输出的视频画面应连续稳定，升级完成后样机不应重启。

支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。

信噪比不小于58dB。

样机内置补光灯，灯珠的照射方向与样机镜头照射方向不同。

补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠;补光灯开启后灯光应均匀无波纹、麻点状、条纹状或不规则亮斑。

当触发移动侦测、进入区域、离开区域、越界侦测、区域入侵或 AIOP 关联报警时，可在报警布防时间内联动声音报警和/或白光灯闪烁。

当触发移动侦测、进入区域、离开区域、越界侦测、区域入侵或AIOP 关联报警时，可在报警布防时间内联动声音报警和/或白光灯闪烁。

具有 APP管理功能，可在线导入 APP、删除APP、加载运行APP、配置APP 操作,APP 管理操作无需重启设备，操作期间预览画面无中断。

需支持IP67防尘防水。

需同时支持DC12V和POE供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。

支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问。

设备与客户端之间用200米网线进行传输，数据包丢包率不大于0.1%。

在同一客户端上，可最多同时开启20个视频窗口进行画面预览。

在丢包率设置为20%的网络环境下，可正常显示监视画面。

星光级智能网络红外枪机

最高分辨率可达200万像素，并在此分辨率下可输出25 fps实时图像。

支持1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口，1个内置麦克风。

移动侦测（支持人形检测）与异常侦测。

支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境。

适用于道路、仓库、地下停车场、酒吧、管道、园区等光线较暗或无光照环境且要求高清画质的场所。

支持ROI感兴趣区域增强编码。

支持智能补光，实现彩色记录报警事件，可在白光补光/红外补光模式之间切换；白光最远可达30m，红外光最远可达30m。

符合IP66防尘防水设计，可靠性高。

传感器类型：1/2.7"" Progressive Scan CMOS。

最低照度：彩色：0.01 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR。

宽动态：数字宽动态。

焦距&视场角：4 mm，水平视场角：81.3°，垂直视场角：43.6°，对角视场角：96.9°。

6 mm，水平视场角：50.9°，垂直视场角：29.3°，对角视场角：58.1°。

8 mm，水平视场角：39.4°，垂直视场角：21.7°，对角视场角：45.6°。

12 mm，水平视场角：24.6°，垂直视场角：13.9°，对角视场角：28.1°。

红外波长范围：850 nm。

防补光过曝：支持。

补光灯类型：红外灯/白光灯。

补光距离：白光最远可达30m，红外光最远可达30米。

最大图像尺寸：1920 × 1080。

视频压缩标准：主码流：H.265/H.264。

子码流：H.265/H.264。

音频：1个内置麦克风。

网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口。

启动及工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结）。

存储温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结）。

供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护。

PoE：IEEE802.3af，CLASS 3。

电流及功耗：DC：12 V，0.42 A，最大功耗：5 W。

PoE：IEEE802.3af ，CLASS 3，最大功耗：6.5 W。

电源接口类型：Ø5.5 mm圆口。

恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复。

防护：IP66。

密度检测半球摄像机

智能侦测：人员密度检测，支持阈值自定义配置，超阈值报警。

报警的同时有语音友好提示，语言内容有适用于楼梯和场馆的两种可供选择（“上下楼梯，请注意安全”，“注意保持秩序，相互礼让，安全通行”）。

设备出厂支持拥挤检测智能APP（默认开启）、周界防范，支持动态加载智能APP，可同时启用最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像。

支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态，适应不同环境。

支持白光/红外双补光，红外光最远可达30 m，白光最远可达20 m。

支持多种事件检测和异常侦测，支持智能警戒，支持联动声音报警。

支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181，萤石云，ISUP协议接入。

支持ROI感兴趣区域增强编码，支持Smart265/264编码，可根据场景情况自适应调整码率分配，有效节省存储成本。

1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲。

支持1路报警输入，1路报警输出（报警输出最大支持DC24 V，1 A或AC24 V，1 A），1路音频输入，1路音频输出。

支持最大512 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储。

支持H.265/H.264/MJPEG视频压缩算法，支持多级别视频质量配置、编码复杂度设置。

支持DC12 V，100 mA电源输出，用于拾音器供电；支持PoE供电功能。

符合IP66防尘防水设计，可靠性高。

周界防越警戒摄像机

最大分辨率2688x1520@25fps。

最低照度彩色0.005lx。

内置GPU芯片，麦克风，扬声器。

支持白光补光、混合补光、关闭三种补光模式设置，并支持自动和手动亮度调节模式；当在自动模式下，补光灯开启时，样机可根据被摄物的距离自动调节补光灯亮度；在手动模式下，可手动配置补光灯的亮度值。当补光灯启用时，样机可使补光灯在低照度下自动开启；在开启白光灯进行补光时,可输出彩色视频图像

同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264、H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。

支持智能报警防干扰功能，智能分析行为类型为区域入侵、越界、进入区域、离开区域时，报警检测目标设置为人体或车辆时，光线明暗变化，篮球滚动，狗行走，树摇晃，不触发报警。（提供公安部检测报告复印件并加盖公章）

当报警产生时，可触发联动声音报警。报警声音类型不低于 12 种，报警音量和重复次数可设置。（提供公安部检测报告复印件并加盖公章）

支持像素显示功能，可通过IE浏览器显示监视画面中鼠标所选区域水平及垂直方向的像素数。

支持快捷配置功能，可在预览画面页开启/关闭“快捷配置”页面，支持配置场景参数、常用图像参数、OSD配置、音视频参数、智能资源分配参数等，并支持恢复默认操作。

支持硬件微引导程序OTP写入保护机制，uboot的FLASH存储空间应采用防篡改功能。若非法修改FLASH中的内容，可提示异常报错，uboot无法正常启动。

支持固件安全检验功能，摄像机uboot应采用加密存储，通过离线烧写存储器方式写入的uboot执行程序，不能被硬件微引导程序加载执行。

支持硬件微引导程序、uboot、OS、应用软件逐级校验功能，非法篡改的uboot、OS、应用软件固件包，不能通过命令行、浏览器、客户端方式进行升级。

支持DC12V或POE供电。

IP66防护等级。

星光级智能网络红外半球

最高分辨率可达200万像素，并在此分辨率下可输出25 fps实时图像。

支持1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口，1个内置麦克风。

移动侦测（支持人形检测）与异常侦测。

适用于道路、仓库、地下停车场、酒吧、管道、园区等光线较暗或无光照环境且要求高清画质的场所。

支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境。

支持ROI感兴趣区域增强编码。

采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射最远可达30 m。

符合IP66防尘防水设计，可靠性高。

传感器类型：1/2.7"" Progressive Scan CMOS。

调节角度：水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360°。

宽动态：数字宽动态。

最低照度：彩色：0.01 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR。

焦距&视场角：2.8mm，水平视场角：104.9°，垂直视场角：58.2°，对角视场角：123.2°。

4mm，水平视场角：81.3°，垂直视场角：43.6°，对角视场角：96.9°。

6 mm，水平视场角：50.9°，垂直视场角：29.3°，对角视场角：58.1°。

8 mm，水平视场角：39.4°，垂直视场角：21.7°，对角视场角：45.6°。

补光距离：最远可达30 m。

补光灯类型：红外灯。

防补光过曝：支持。

红外波长范围：850 nm。

最大图像尺寸：1920×1080。

视频压缩标准：主码流：H.265/H.264。

子码流：H.265/H.264。

网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口。

音频：1个内置麦克风。

启动和工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结）。

供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护。

PoE：IEEE802.3af，CLASS 3。

存储温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结）。

恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复。

电流及功耗：DC：12 V，0.42 A，最大功耗：5 W。

PoE：IEEE802.3af ，CLASS 3，最大功耗：6.5 W。

电源接口类型：Ø5.5 mm圆口。

防护：IP66。

厨房智能防油烟网络红外枪机

具有200万像素 CMOS传感器。

最大分辨率1920x1080。

在同一个客户端上，可最多同时开启20个视频窗口进行画面浏览。

最低照度彩色：0.002 lx (AGC开，RJ45输出)，黑白:0.0002 lx (AGC开，RJ45输出) ，灰度等级不小于11级。

红外补光距离不小于30米。

需支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高1920x1080@30fps，第三码流最大1920x1080 @ 30fps，子码流704x576@30fps。

在1920x1080 @ 25fps下，码率设定为1Mbps，网口输出，清晰度不小于1000TVL。

支持H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，其中H.265、H.264支持Baseline/Main/High Profile。

信噪比不小于55dB。

需具大于100dB宽动态。

需支持8行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。

支持区域遮盖功能，并能支持8块区域。

设置密码时，需可以自动提示密码复杂度为高、中、低。

需具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于48个IP地址。

设备支持无需输入用户名和密码即能浏览视频图像的匿名访问功能。

需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、音频异常、场景变更等功能。

可开启或关闭智能后检索功能。

需具有电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、防红外过曝、走廊模式等功能。

摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。

需具有2路报警输入和2路报警输出接口，具有1个音频输入、1个音频输出接口，需支持MP2L2、AAC和PCM音频编码。

不低于IP67防尘防水等级。

需具有1个RJ-45 10M/100M自适应网络接口。

需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±25%范围内变化时可以正常工作。

设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压。

需支持本地SD卡存储，最大支持128G。

需具有1个吸附式防护罩。

筒机镜头护罩无需任何工具即可实现快速拆卸及安装，方便镜头护罩的清洗、更换。

厨房智能温湿度网络半球

具有200万像素CMOS传感器。

内置GPU芯片。

内置2个麦克风、1个扬声器。

支持混音录像功能，在音视频混合录像中，左右声道可录入从2路MIC IN输入的音频或2路从LINE IN输入的音频。

最低照度彩色：0.0003 lx，黑白:0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。

需支持双码流技术，主码流最高1920x1080@25fps，子码流704x576@25fps。

红外补光距离不小于60米。

在1920x1080 @ 25fps下，清晰度不小于1100TVL。

需具备智能分析抗干扰功能，当智能分析行为类型为区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域时，报警检测目标设置为人体或车辆时，在设定的检测范围内出现光线明暗变化、篮球滚动、狗行走、树摇晃等情况时，不会触发报警。

可通过扫描预览界面上生成的二维码获取资料。

需支持IP67防护等级。

具有1个DC12V电源输出接口。

需同时支持DC12V/AC24V/POE供电。

具有3个报警输入接口、2个报警输出接口。

具有低温低气压适应性，可在不高于-40℃和气压50kPa环境下正常工作。

支持固件安全检验功能，摄像机uboot应采用加密存储，通过离线烧写存储器方式写入的uboot执行程序，不能被硬件微引导程序加载执行。

支持硬件微引导程序、uboot、OS、应用软件逐级校验功能，非法篡改的uboot、OS、应用软件固件包，不能通过命令行、浏览器、客户端方式进行升级。

在IE浏览器下，具有设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能，布防动态报警数据包括异常掉线、历史布防、实时布防3种类型；可记录报警的开始时间、结束时间、布防类型、报警链路地址、端口、链路续传。

支持通过IE浏览器设置登录超时时间，当登录后无操作时长达到设置阈值后，设备自动退出并重新进入登录界面。

设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。

支持温湿度显示功能，可通过RS485接口接入温湿度传感器，并可通过IE浏览器动态实时显示温湿度信息。

支持温湿度信息定时上报功能，可通过IE浏览器设置温湿度定时上传时间间隔，并上传至平台。

支持温湿度报警功能，可通过IE浏览器设置温湿度报警阀值，当超过此阀值时可产生报警，并可将报警信息上传至平台。

智能药品库防爆红外枪机

具有200万像素 CMOS传感器。

水平分辨力不小于1000TVL。

需支持三码流技术，支持主码流1920x1080@25fps、第三码流1920x1080@25fps和子码流704x576@25fps输出。

支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。

最低照度彩色：0.005 lx，黑白:0.0002 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。

需支持DC12V/POE供电，且能在DC8V-DC36V范围内变化时可以正常工作。

设备与客户端之间用200米网线进行传输，数据包丢包率不大于0.1%。

在丢包率设置为20%的网络环境下，可正常显示监视画面。

摄像机能够在-40~70摄氏度环境下稳定工作。

支持IP68防护等级，IK10防暴等级。（提供公安部检测报告复印件并加盖公章）

同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。

防爆标志：Ex d ⅡC T6 Gb/Ex tD A21 IP68 T80℃（以防爆合格证为准）

电梯专用半球摄像机

主码流支持1920x1080@25fps，子码流支持640x480@25fps，第三码流支持1280x720。

最低照度彩色0.002lx。

内置GPU芯片，麦克风，扬声器。

可通过IE浏览器或客户端软件开启/关闭电瓶车遗留侦测功能，可设置警戒区域，可对电瓶车停留时间进行设置，可对停留时间超过设置阈值的电瓶车进行检测，叠加目标提示框，并产生报警。

可对电瓶车遗留侦测的目标大小范围进行设置。

当自行车、玩具车、婴儿车、手推车或超市推车等目标进入监控区域时，不产生报警。

可开启/关闭持续报警输出，启用后，电瓶车遗留侦测报警可联动持续的报警输出，在布控区域内会保持报警状态，电瓶车离开布防区域后报警输出可自动关闭。

支持TOF遮挡报警功能，可通过IE浏览器或客户端软件开启/关闭TOF遮挡报警功能，对视频画面中的人为遮挡行为进行检测报警，可联动录像、抓图、声音报警，可设置过滤时间间隔。

支持声音报警功能，当TOF遮挡报警、电瓶车遗留侦测报警产生报警时，可在报警布防时间内触发联动声音警报，报警声音模式可设置为警戒音和提示音两种。

警戒音类型不低于11种语音播报种类可选，并支持自定义语音导入，报警音量和重复次数可设置。

支持TOF遮挡防干扰功能，当视频画面中光线发生明暗变化时，不触发TOF遮挡报警。

支持像素显示功能，可通过IE浏览器显示监视画面中鼠标所选区域水平及垂直方向的像素数。

支持快捷配置功能，可在预览画面页开启/关闭“快捷配置”页面，可配置常用图像参数、OSD配置、音视频参数等，并支持恢复默认操作。

支持1路报警输入，1路报警输出，1个SD卡槽，支持DC12V或POE供电。

碰撞防护等级IK08。

电梯网桥

200米2.4G电梯网桥，802.11n制式

网络接口：2个RJ45 ,10/100 Mbps自适应

组网方式：点对点

带机量：4路2M码流IPC

无线传输距离：200 m

工作温度：-30℃~70℃

安全：智能识别终端，终端准入管控

可靠：5/10MHz窄带宽，智能频谱管理，无线抗干扰，故障可自愈

智简：APP、客户端统一管理，拓扑可视化、智能运维

成对包装，免配置

管理平台一体机

软件功能：

授权包含：不少于1000路视频，200个门禁，12个车道，320个防区管理，80路紧急报警，1万人员基础信息管理。

支持家校互通：实现云边融合，闭环请假申请、老师审批、门禁通行、到离校通知、考勤统计。

支持台账共享：结合教育安全督导平台，构建局校互联，实现风险管控、隐患排查、智能填报级联。

硬件规格：

2U标准机架式4盘位一体机，ATX电源。

64位多核高性能处理器。

DDR4高频率内存。

1个HDMI接口、1个DP接口。

2个10M/100M/1000Mbps网口。

2个USB2.0接口、2个USB3.0接口。

存储规格：

1个HDMI接口，1个VGA接口，同源输出。

支持满配8T硬盘（不支持IoT硬盘）。

2个10M/100M/1000Mbps网口。

2个USB2.0接口、1个USB2.0接口。

报警IO：16路报警输入，4路报警输出。

存储性能：

存储能力：32路（仅支持局域网设备接入存储）

解码能力：8×1080P

支持以脸搜脸的多脸模式，上传一张图片中有多个人脸时，可对图片中的多个人脸一次识别后依次选择进行以脸搜脸，无需多次上传，人脸数最大不超过五个。

支持视频事件级联，包括：穿越警戒面、进入区域、离开区域、区域入侵、人员聚集。

组织人员数据同步：支持同步组织、人员、人脸、卡片数据；组织数据包括：组织名称等；人员数据包括：姓名、工号、性别、证件号、所属组织等；卡片数据包括：卡号、对应人员。

组织人员数据同步：支持同步组织、人员、人脸、卡片数据；组织数据包括：组织名称等；人员数据包括：姓名、工号、性别、证件号、所属组织等；卡片数据包括：卡号、对应人员。

人脸对比分析服务器

具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45 千兆网络接口；2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口（可接入RS485键盘）、1个eSata接口、1个CVBS接口；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口、16路报警输入接口、9路报警输出接口（其中第9路支持受控直流12V输出）、具有1路直流12V输出接口（12V 1A）、可内置8块SATA3.0接口硬盘。

可接入 1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB、18TB、20TB 容量的 SATA接口硬盘；可接入 AI 硬盘、加密硬盘； 支持不同品牌、不同转速的监控级和企业级硬盘混合接入。支持SATA硬盘，SAS硬盘和SSD硬盘混合接入。

支持最大接入带宽256Mbps，最大存储带宽256Mbps，最大转发带宽256Mbps。

可同时解码输出16路2MP、H.265编码、25fps、1920×1080格式的视频图像。

支持4通道输出，包括HDMI1、HDMI2、VGA1、VGA2，各输出口均支持显示系统主菜单，且每路均可分别进行预览、回放、配置等操作；HDMI1和HDMI2支持同时4K（4096×2160）异源输出，单个HDMI接口最大支持8K（7680×4320）输出。

可设置输出分辨率为1024×768/60Hz、1280×720/60Hz、1280×1024/60Hz、1600×1200/60Hz、1920×1080/60Hz、2560×1440/60Hz、4K(3840×2160)/30Hz、4K(3840×2160)/60Hz、4K(4096×2160)/30Hz、8K（7680×4320)/30Hz选项。可自适应显示器的最佳分辨率进行图像显示。

支持报警事件、异常事件计数提醒功能，以图标形式在监控界面上提醒用户，异常事件包括硬盘满、硬盘错误、网络断开、IP 冲突、非法访问、视频信号丢失、录像/抓图异常、IP 通道冲突、热备异常、子码流分辨率/码率超限、配件板异常、硬盘高温异常、硬盘低温异常、硬盘坏块异常、硬盘撞击异常、硬盘严重故障异常、无码流异常等。

支持接入具有专家模式的移动侦测的摄像机，移动侦测报警能够区分是人、车还是其它目标产生，可录像和记录报警信息

支持16路视频流人脸识别，支持16路图片流人脸识别。（提供公安部检测报告复印件并加盖公章）

人脸库建模成功率不低于 99.99%。（提供公安部检测报告复印件并加盖公章）

人脸在低头角度不超过 20°，左右侧脸不超过 45°情况下，人脸检出率不小于98%

2个 GPU 条件下，人脸库建模速度不低于 125张/秒（提供公安部检测报告复印件并加盖公章）

支持新建、删除、修改、查询、复制人脸库，可将人脸库的部分或全部人脸图片复制到另一个人脸库。人脸库支持 4 个自定义标签。

可接入非智能IPC、人脸抓拍机、客流相机实现客流统计功能。

支持多通道自由分组，可根据IPC点位部署的物理位置动态调整客流统计分组，同一个IPC点位支持被不同分组使用；最大支持8个客流组，每个客流组最大支持16个IPC。

行为分析服务器

具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45网络接口、2个USB2.0接口、1个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口、1个eSata接口、1个键盘485接口；1路音频输入接口、2路音频输出接口、16路报警输入接口、8路报警输出接口；可内置8块SATA接口硬盘。

可同时正放或倒放16 路H.265/H.264 编码、2560×1440 格式的视频图像，或者4路 H.264 编码、4096×2160 格式的视频图像。

AI规则类型支持区域目标异常状态检测、跨线目标检测、区域交叠比异常检测、组合规则、全分析规则、跨线目标统计、区域目标数统计、区域交叠比统计。AI规则参数支持持续时间、报警间隔，最大报警数量、尺寸过滤、静止过滤、运动过滤、灵敏度、置信度（提供公安部检测报告复印件并加盖公章）。

接入普通IPC，支持在预览画面中展示智能信息，支持实时展示目标对象，目标属性，目标置信度，目标ID，目标位置框信息，并且智能信息能够紧跟目标移动；预览画面中展示智能信息颜色可配置（常规时绿色，报警时变成红色），字体大小可配置（提供公安部检测报告复印件并加盖公章）。

接入普通IPC，尺寸与面积检测，支持通过视频测量目标的实际尺寸和面积，目标误差±2%。

支持导入视觉大模型进行分析，支持视频分析、图片分析、图片二次分析过滤（提供公安部检测报告复印件并加盖公章）。

支持对外部导入的录像进行智能分析。

引擎状态界面可显示引擎工作温度，可查看引擎配置及利用率。

具有 2个GPU，支持 5种引擎功能：人脸识别、周界防范、视频结构化、行为分析和AI算法引擎。支持GPU扩容，可动态扩容GPU数量，支持动态扩容1～7个GPU。

对AI算法，1个GPU可分化成8个虚拟引擎，每个虚拟引擎支持一种AI算法；1个GPU支持4路400W摄像机的实时视频分析。

支持离线模型和在线模型两种模型导入方式，支持第三方算法插件的导入和管理；可显示模型名称、有效期、模型标签及模型版本。支持对不同的模型进行切换，支持手动删除已导入模型库中的模型；支持展示已经添加的模型包数和总模型包数；支持自定义编辑导入的模型名称（模型名称默认为原文件名）；支持设置机动车、人体、行为分析视频算法混合运行；多算法支持按通道配置，支持模型下的算法切换。

可集成第三方算法，支持算法加载，多算法仓可按需加载不同的第三方算法，可与原有算法并行运行。

支持实时视频、视频轮巡、定时抓图三种分析模式。在视频轮巡分析模式下，支持轮巡时间配置，轮巡时间（10～3600）s可选。设备支持本地巡检任务配置，无需依赖平台，即可实现单引擎多算法多通道分时复用。设备支持在分时轮巡模式下，设置多个时间段、多个枪机通道或者球机预置点场景及对应智能分析规则等进行轮巡分析任务；可按设定轮巡分析任务，自动切换枪机通道或球机预置点场景，并发进行智能分析；可设置轮巡时间间隔和并发数；可设置所有通道进行轮巡分析；同一通道支持在同一时间并发进行多种智能分析；可实时展示整机分析状态。支持接入普通摄像机，内置算法分析路数与最大接入路数保持一致，自动完成算法参数与分析任务配置。

支持导入图片，并对图片中的数字和字母进行识别并输出结果：支持集装箱箱号识别；支持识别身份证内容、输出身份证照片，识别的内容包括姓名、性别、民族、出生日期、住址、身份证号码、签发机关和有效期。支持识别图片上叠加的OSD，输出OSD信息；支持识别国内铁路车厢号；支持识别快递面单各字段内容，识别的内容包括：三段码识别、收/寄件人姓名、手机号、地址；支持识别国内船舶船身喷涂的船名 识别停车场中的车位编号。

支持通过远程实现设备参数修改，固件升级，算法下发等运维功能；设备支持平台端远程调度算法下发，并完成任务配置。

网络存储服务器

机架式网络存储设备，实配存储容量≥475TB。

单设备配置≥64位多核处理器，≥8GB内存，内存支持扩展到≥128GB，内置SSD固态硬盘和企业级硬盘。

标配≥2个千兆网口，2个USB3.0接口；

提供RAID0、1、3、5、6、10、50，60、JBOD、VRAID、iRAID模式。

应能可对视音频、图片、智能数据进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常。

应能接入并存储800Mbps视频图像，同时转发800Mbps的视频图像；同时回放128Mbps的视频图像。

一键配置存储模式，自动实现RAID5或VRAID创建与空间划分。

应能在RAID内丢失2块（含）以上硬盘但至少有1块正常磁盘时，无需等待丢失盘恢复，保留的硬盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入。

应支持双活功能，单机故障时不影响数据读写。

根据数据对象的重要性（例如：系统信息、配置信息、报警录像、普通录像等）、访问频率等属性按照预先设定的分层存储区域可进行自动分层存储并可实现快速访问。

可支持视频质量诊断功能，对图像的亮度、偏色、对比度、清晰度、视频丢失、条纹干扰、视频噪声、视频虚焦等特征进行实时分析，并以日志、报表和图形化方式显示结果（提供公安部检测报告复印件并加盖公章）。

应能支持报警预录功能，应能预录报警触发前1-40min的视频录像。

应能支持MPEG4、H.264、H.265、SVAC编码格式和分辨率为4096×2160的前端设备并存储录像文件。

可在视频画面上绘制区域或界线，检索指定范围内的报警录像；输入车牌号码可检索出相关图片和视频；可按照报警事件进行检索。

支持视频矫正功能，可将接入的鱼眼摄像机、双目摄像机和全景自拼接摄像机、智能相机、热成像摄像机的图像以多画面分割方式显示并进行调整；支持画中画通道视频显示和存储。

通过客户端软件添加及删除手机号，启用短信网关报警功能后，可向添加的手机号码发送电源异常、系统卡容量不足、存储空间异常、自动修复失败、私有卷IO异常、无可用逻辑卷等报警信息，报警种类可设（提供公安部检测报告复印件并加盖公章）。

可对指定的录像段或指定事件的1个或多个前端的不同时间段的录像段添加标签，并自动备份到存档卷中，使之不会被覆盖删除（提供公安部检测报告复印件并加盖公章）。

可根据事件名称查询所有相关联的不同前端或时间的录像段并进行回放和下载（提供公安部检测报告复印件并加盖公章）。

可通过IE浏览器对一台、多台样机或扩展柜中的磁盘进行定位，使对应的磁盘指示灯闪烁，闪烁的时长可设（提供公安部检测报告复印件并加盖公章）。

在UI界面实时显示磁盘体检状态，对异常状态磁盘，可查看处理建议信息。

距样机正向1.3m处，在正常工作条件下的工作噪声不应大于40dB(A)。

在冗余范围内元数据丢失时，可自动进行数据恢复，并保持业务不中断。

可将接入样机的网络设备的IP地址、端口号等信息以excel形式进行导入导出。

硬盘录像机

机架式5盘位嵌入式网络硬盘录像机，整机采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源。

存储接口：5个SATA接口，可满配8TB硬盘。

视频接口：2×HDMI，1×VGA。

网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口。

报警接口：16路报警输入，9路报警输出（其中第9路支持CTRL 12V）。

反向供电：1路DC12V 1A。

串行接口：1路RS-232接口，1路全双工RS-485接口。

USB接口：2×USB 2.0，1×USB 3.0。

扩展接口：1×eSATA。

输入带宽：160Mbps。

输出带宽：160Mbps。

接入能力：16路H.264、H.265格式高清码流接入。

解码能力：最大支持16×1080P。

显示能力：最大支持4K+1080P异源输出。

目标识别应用：目标比对报警，1V1比对；支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索。

目标名单库：支持16个名单库，名单库库容5万张。

目标抓拍：2路（4MP）视频流。

目标比对：8路图片流。

高清解码器

采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码。为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者PC机的X86架构。设备支持GB/T 28181-2022。

支持对输入的视频画面进行90°、180°、270°旋转显示。

支持黑白名单功能，可设置256个黑白名单；当设置白名单时，只允许白名单IP访问设备；当设置黑名单时，黑名单内IP无法访问设备。

支持PC 软件客户端、WEB 浏览器客户端、平台客户端、IPAD、可视化触控平台方式访问管理。

支持通过IE浏览器进行网络模式设置，包括设置为流畅性优先/实时性优先。

可通过设备抓屏软件，将远程电脑桌面实时解码上墙显示，画面帧率可达30fps。

可通过客户端软件导入和导出设备配置参数。

可通过客户端软件设置HDMI接口输出分辨率为3840*2160(30Hz、1920*1080(50Hz)、1920*1080(60Hz))、1680*1050(60Hz)、1600*1200(60Hz)、1280*1024(60Hz)、1280*720(60Hz)、1280*720(50Hz)、1024*768(60Hz)。

支持1、2、4、6、8、9、10、12、16画面分割显示；支持平均分割；支持分割线开启/关闭设置，支持底色设置功能。

支持通过客户端软件将1路输入视频图像发送至多个输出接口拼接显示，支持1*2、1*3、1*4、1*5、1*6、1*7、1*8、1*9、1*10、2*1、2*2、2*3、2*4、2*5、3*1、3*2、3*3、4*1、4*2、5*1、5*2、6*1、7*1、8*1、9*1、10*1的拼接显示。

支持客户端软件设置底色，当无解码画面时，设置输出显示该底色。

可通过客户端软件将显示窗口在多个显示屏间进行拖动或跨屏显示，并可调节显示窗口大小。

支持视频轮巡功能，并可在客户端软件设置轮巡计划。

支持通过客户端软件对接入的云台进行控制；通过RS-485接口连接键盘实现键盘接入的云台进行控制。

可通过客户端软件对设备进行恢复出厂设置。

支持NTP校时及客户端软件手动校时两种校时方式。

音频解码格式支持G.722、G.711A、G.726、G711U、MPEG2-L2、AAC。

显控系统设备间支持信息交互功能，可通过平台/客户端界面查看屏幕运维信息，包括使用时长、序列号、温度、亮度、显示模式日支持下发配置屏幕参数。（提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的国家级检测机构的检测报告）

显控系统支持通过自动识别屏幕的行列号信息，并能根据行列号信息，自动生成对应的电视墙规模和绑定输出口关系，避免手动一对一设置输出口和LCD屏幕的对应关系。

显控系统支持自动检测输入源的信号类型，根据信号源类型和显示位置，自动配置信号源所在屏幕的显示场景模式。

显控系统支持远程开关机控制，实现拼接墙整墙的开关机，定时开关机操作。

液晶拼接单元

设备特性要求：

直下式LED背光源，亮度均匀，无边界暗影现象。

物理分辨率高达1920×1080。

全高清显示，画面细腻，色彩丰富。

高清晰度、高亮度、高色域。

视角可达178°，趋近于水平。

显示面积大、体积小、重量轻。

超窄边设计。

运行稳定，可24小时持续工作。

支持壁挂、落地、吊装等多种安装方式。

多种拼接方式，能适应各种使用场所。

采用金属外壳，防辐射、防磁场、防强电场干扰。

实时检测设备温度，过温自保护，防止面板灼烧。

参数指标要求：

显示尺寸：≥46英寸

背光源类型：D-LED

物理拼缝：≤2.5mm

物理拼缝公差：±0.8 mm

物理分辨率：≥1920 x 1080@60Hz（向下兼容）

亮度：≥500 cd/m²

可视角：≥178°(水平) / 178°(垂直)

对比度：≥1200:1

音视频输入接口：HDMI × 1, DVI × 1, USB × 1

音视频输出接口：无

控制接口：RS-232 IN × 1, RS-232 OUT × 1

电源：100～240 VAC，50/60 Hz

功耗：≤200W

待机功耗：≤0.5W

操作键盘

支持以“区域”方式将电视墙划分区块，直观显示电视墙布局。

支持开/关窗、移动窗口位置，窗口缩放，画面分割、子窗口放大/缩小等操作。

支持组、宏等批量操作。

支持在网络键盘触控屏上实时预览摄像头画面。

支持按照摄像头点位 ID 一键切换上一个、下一个摄像头点位。

支持通过摇杆对云台进行方向控制。

支持控制解码器回放上墙。

支持在网络键盘触控屏上回放硬盘录像机上的录像文件，支持抓图和剪辑。

支持以SDK和ONVIF标准协议接入设备。

支持接入iSecure、KPS平台软件。

键盘操作模式下，支持32个用户（1个管理员，31个操作员），4000台设备。

支持批量添加/修改/删除摄像头点位。

支持导入/导出配置文件。

显示屏：≥7英寸LCD。

控制方式：网络方式；串口控制。

电源：DC12V。

功耗：≤15W。

兼容系统：Linux系统。

最大解码分辨率：4路1080P。

工作温度：-10℃--＋55℃。

工作湿度：10%--90%。

网络接口：≥1个；

串行接口：RS485；RS422。

语音对讲输入：3.5mm立体声，可支持语音对讲功能。

语音对讲输出：3.5mm立体声，可支持语音对讲功能。

摇杆类型：四维单按键摇杆。

USB接口：USB2.0x1。

视频联动报警主机

总线式网络报警主机（支持新国标GB12663-2019）。

8个板载有线防区，可扩展至256个（其中64个可以为R2系列无线防区）。

4个板载触发器输出，可扩展至256个。

支持40000条日志记录，包括32000条报警事件记录，5000条操作日志和3000条管理记录，支持远程搜索查询事件日志。

支持定时布撤防（日常计划、优先计划）。

支持CID 报告，支持话机复用。

支持防区报警、系统状态事件联动输出，发生/恢复事件和时间可灵活配置。

支持32个LCD键盘包括1个全局键盘和31个子系统键盘，键盘总线总长度不得大于1.2km（Φ1.5mm）。

支持外置蓄电池，蓄电池电压实时监测，主辅电源可自动切换。

支持远程升级,远程导入导出配置参数。

支持两条总线，总线无极性，支持手牵手总线拓扑，每条可达2400m（RVV2*1.5mm2）。

短信报警：配合CMK-4G模块系列支持。

电话报警：配合CMK-4G模块系列支持。

电话数量：配合CMK-4G模块系列支持4个电话号码。

配置方式：键盘编程和4200配置。

功耗：≤60W（负载供电≤40W）。

电源：AC220V。

工作温度：–10℃～+55℃；工作湿度：10%--90%。

3、一卡通门禁系统

四门门禁控制器

主机应具有丰富的通讯接口、控制接口及拓展接口：TCP/IP接口1个；上行RS485通讯接口2个；下行RS485通讯接口2个；wiegand通讯接口4个；可接入最多读卡器数量12个，其中8个RS485读卡器和4个wiegand读卡器；报警输入接口4个；事件输入接口8个；门磁输入接口4个；开门按钮接口4个；电锁输出接口4个；报警输出接口4个。

主机应能同时接入RS485和wiegand接口的读卡器，能通过RS485接口连接读卡器组成环网，实现环路检测和冗余功能。

主机应能对门的开启方式，卡的各种使用权限进行组合设置，实现不同场景的权限管理，故应具有以下功能：反潜回（防跟随）功能；多门互锁功能；多重卡认证开门功能；多重卡+中心远程开门功能；多重卡+超级密码开门功能；多重卡+超级卡开门功能；超级权限开门；中心远程开门；支持身份证开门；支持银行卡开门；支持单向刷卡（指纹）和双向刷卡（指纹）开门。

主机应具有消防联动功能，当检测到消防信号后，可以自动打开门锁。

主机应具有大容量存储能力，应最多支持10万卡片管理和30万事件记录存储。

主机应支持普通卡/残疾人卡/黑名单/巡更卡/来宾卡/胁迫卡/超级卡等多种卡片类型。

主机应具有应急响应功能，可应急开启和应急复位。

主机应具有看门狗检测功能，保障主机长期稳定运行。

主机应具防区报警功能，有4个防区输入端口，具有防短、防剪功能，能够联动报警输出。

主机应具有在线升级功能。

主机应具有备用电源功能，可内置蓄电池，当主机电源切断后，设备应能自动切换到蓄电池供电，使用主电源时应能自动给蓄电池充电。

主机应具有防拆功能，主机机箱在被拆除时，能发出防拆报警警告。

主机应具有手动或自动校时功能。

系统平台应具有视频联动报警功能。

主机应支持脱机记录保持功能和纪录储存空间不足警告功能，断电后数据可以永久保存。

主机应具有极端恶劣环境下正常工作能力，工作温度应为：﹣40℃~﹢70℃。

系统主要操作响应时间应小于2S，电控锁响应时间应小于等于1S，报警响应时间应小于等于1S。

双门门禁控制器

主机应具有丰富的通讯接口、控制接口及拓展接口：TCP/IP接口1个；上行RS485通讯接口2个；下行RS485通讯接口2个；wiegand通讯接口4个；可接入最多读卡器数量8个，其中4个RS485读卡器和4个wiegand读卡器；报警输入接口4个；事件输入接口4个；门磁输入接口2个；开门按钮接口2个；电锁输出接口2个；报警输出接口4个。

主机应能同时接入RS485和wiegand接口的读卡器，能通过RS485接口连接读卡器组成环网，实现环路检测和冗余功能。

主机应能对门的开启方式，卡的各种使用权限进行组合设置，实现不同场景的权限管理，故应具有以下功能：反潜回（防跟随）功能；多门互锁功能；多重卡认证开门功能；多重卡+中心远程开门功能；多重卡+超级密码开门功能；多重卡+超级卡开门功能；超级权限开门；中心远程开门；支持身份证开门；支持银行卡开门；支持单向刷卡（指纹）和双向刷卡（指纹）开门。

主机应具有消防联动功能，当检测到消防信号后，可以自动打开门锁。

主机应具有大容量存储能力，应最多支持10万卡片管理和30万事件记录存储。

主机应支持普通卡/残疾人卡/黑名单/巡更卡/来宾卡/胁迫卡/超级卡等多种卡片类型。

主机应具有应急响应功能，可应急开启和应急复位。

主机应具有看门狗检测功能，保障主机长期稳定运行。

主机应具防区报警功能，有4个防区输入端口，具有防短、防剪功能，能够联动报警输出。

主机应具有在线升级功能。

主机应具有备用电源功能，可内置蓄电池，当主机电源切断后，设备应能自动切换到蓄电池供电，使用主电源时应能自动给蓄电池充电。

主机应具有防拆功能，主机机箱在被拆除时，能发出防拆报警警告。

主机应具有手动或自动校时功能。

系统平台应具有视频联动报警功能。

主机应支持脱机记录保持功能和纪录储存空间不足警告功能，断电后数据可以永久保存。

主机应具有极端恶劣环境下正常工作能力，工作温度应为：﹣40℃~﹢70℃。

系统主要操作响应时间应小于2S，电控锁响应时间应小于等于1S，报警响应时间应小于等于1S。

单门门禁控制器

主机应具有丰富的通讯接口、控制接口及拓展接口：TCP/IP接口1个；上行RS485通讯接口2个；下行RS485通讯接口2个；wiegand通讯接口2个；可接入最多读卡器数量4个，其中2个RS485读卡器和2个wiegand读卡器；报警输入接口4个；事件输入接口2个；门磁输入接口1个；开门按钮接口1个；电锁输出接口1个；报警输出接口2个。

主机应能同时接入RS485和wiegand接口的读卡器，能通过RS485接口连接读卡器组成环网，实现环路检测和冗余功能。

主机应能对门的开启方式，卡的各种使用权限进行组合设置，实现不同场景的权限管理，故应具有以下功能：反潜回（防跟随）功能；多重卡认证开门功能；多重卡+中心远程开门功能；多重卡+超级密码开门功能；多重卡+超级卡开门功能；超级权限开门；中心远程开门；支持身份证开门；支持银行卡开门；支持单向刷卡（指纹）和双向刷卡（指纹）开门。

主机应具有消防联动功能，当检测到消防信号后，可以自动打开门锁。

主机应具有大容量存储能力，应最多支持10万卡片管理和30万事件记录存储。

主机应支持普通卡/残疾人卡/黑名单/巡更卡/来宾卡/胁迫卡/超级卡等多种卡片类型。

主机应具有应急响应功能，可应急开启和应急复位。

主机应具有看门狗检测功能，保障主机长期稳定运行。

主机应具防区报警功能，有4个防区输入端口，具有防短、防剪功能，能够联动报警输出。

主机应具有在线升级功能。

主机应具有备用电源功能，可内置蓄电池，当主机电源切断后，设备应能自动切换到蓄电池供电，使用主电源时应能自动给蓄电池充电。

主机应具有防拆功能，主机机箱在被拆除时，能发出防拆报警警告。

主机应具有手动或自动校时功能。

系统平台应具有视频联动报警功能。

主机应支持脱机记录保持功能和纪录储存空间不足警告功能，断电后数据可以永久保存。

主机应具有极端恶劣环境下正常工作能力，工作温度应为：﹣40℃~﹢70℃。

系统主要操作响应时间应小于2S，电控锁响应时间应小于等于1S，报警响应时间应小于等于1S。

人脸门禁一体机

操作系统：嵌入式Linux操作系统；

屏幕参数：≥7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率≥600*1024；

摄像头参数：采用宽动态≥200万双目摄像头；

认证方式：支持人脸、刷卡（Mifare卡/IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号/内容、身份证卡序列号）、密码认证方式，可外接身份证、指纹、蓝牙、二维码功能模块；

人脸识别：采用深度学习算法，支持单人或多人识别（最多5人同时认证）功能；支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%；

存储容量：本地支持10000人脸库、50000张卡，15万条事件记录；

硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、typeC类型USB接口*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1、SD卡槽*1（最大支持512GB）、3.5mm音频输出接口*1；

通信方式及网络协议：有线网络；萤石协议/ISAPI/ISUP5.0；

使用环境：IP65，室内外环境（室外使用必须搭配遮阳罩）；

安装方式：壁挂安装（标配挂板，适配86底盒）；

工作电压： DC12V~24V/2A（电源需另配）；

功能：

可视对讲：支持和云眸、4200客户端、室内机、管理机等进行可视对讲；支持配置一键呼叫室内机或管理机；支持副门口机或围墙机模式；

视频预览：支持管理中心远程视频预览，支持接入NVR设备，实现视频监控录像，编码格式H.264；

口罩检测：支持口罩检测模式，可配置提醒戴口罩模式、强制戴口罩模式，关联门禁控制；

识别界面可配：识别主界面的“呼叫”、“二维码”、“密码”的按键图标可分别配置是否显示；

认证结果显示可配：支持认证成功界面的“照片”、“姓名”、“工号”信息可配置是否显示；

认证结果语音自定义：集成文字转语音（TTS）和语音合成技术，认证成功和认证失败的语音可以分别配置4个时间段进行自定义播报，同时认证成功的语音可叠加播报姓名；

工作模式：支持广告模式、简洁模式主题模式

外接安全模块：支持通过RS485接入门控安全模块，防止主机被恶意破坏的情况下，门锁不被打开；

外接读卡器：支持通过RS485或韦根（W26/W34）接口外接1个读卡器，同时可实现单门反潜回功能；

读卡器模式：支持通过RS485或韦根（W26/W34）接入门禁控制器，作为读卡器模式使用；

门禁计划模板：支持255组计划模板管理，128个周计划，1024个假日计划；支持常开、常闭时段管理；

组合认证：刷卡+密码、刷卡+人脸、人脸+密码等组合认证方式

多重认证：支持多个人员认证（人脸、刷卡等）通过后才开门；

黑名单核验：支持中心下发黑名单人员信息，实现本地黑名单核验；

报警功能：设备支持防拆报警、门被外力开起报警、胁迫卡和胁迫密码报警、黑名单报警等；

事件上传：在线状态下将设备认证结果信息及联动抓拍照片实时上传给平台，支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传；

单机使用：设备可进行本地管理，支持本地注册人脸、查询、设置、管理设备参数等；

WEB管理：支持Web端管理，可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作。

门禁读卡器

32位高速处理器，性能强劲。

同时支持RS485和韦根协议。

内置Mifare卡读卡模块，读卡频率13.56MHz，符合ISO 14443-A标准，可读取Mifare卡序列号、Mifare卡内容、CPU卡序列号。

带有物理按键。

支持防拆报警功能。

支持在线升级。

具有防水设计，防水等级IP65。

工作电压DC12V，功耗≤2W。

安装方式：可86底盒、120底盒安装，也可壁挂安装（无需底盒）。

单门磁力锁

锁体主体颜色为：氧化银

最大静态直线拉力：280kg±10%

断电开锁，满足消防要求

具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）

支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点

工作电压：12V/430mA 或 24V/215mA

锁体尺寸：长238*宽53*厚29(mm)

吸板尺寸：长170*宽43*高13(mm)

使用环境：室内（不防水）

适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门"

单门磁力锁支架

选用材料：高强铝合金，表面拉丝氧化

适用门型：木门、金属门、防火门

开门方式：90度内开式门

L型支架尺寸：长238*宽54*厚32.5(mm)

Z型支架尺寸：长175*宽50*厚50(mm)"

双门磁力锁

锁体主体颜色为：氧化银

最大静态直线拉力：280kg±10% *2

断电开锁，满足消防要求

具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）

支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点

工作电压：12V/430mA*2 或 24V/215mA*2

锁体尺寸：长500*宽53*厚29(mm)

吸板尺寸：长170*宽43*高13(mm)

使用环境：室内（不防水）

适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门"

双门磁力锁支架

选用材料：高强铝合金，表面拉丝氧化

适用门型：木门、金属门、防火门

开门方式：90度内开式门

L型支架尺寸：长500*宽54*厚32.5(mm)

Z型支架尺寸：长175*宽50*厚50(mm)"

开门按钮

结构：塑料面板；

性能：最大耐电流1.25A，电压250V；

输出：常开；

类型：适合埋入式电器盒使用；

尺寸：86*86mm。

发卡器

支持发卡类型：ID卡、Mifare卡、二三代身份证卡（序列号）、普通CPU卡、国密CPU卡；

USB2.0接口；

具有2个Sim卡尺寸的PSAM卡座；

工作电压：DC 5V；

工作电流：0.2A。

4、停车管理系统

出入口抓拍一体机

摄像机类型：200万像素彩色逐行扫描CMOS高清智能摄像机；

传感器类型：1/3”ProgressiveScanCMOS；

最小照度：彩色0.002Lx(F1.4，关闭帧积累，彩色模式)，黑白0.0002Lx(F1.4，关闭帧积累，黑白模式)，能基本分辨被摄目标轮廓特征

快门：1/30秒至1/100,000秒；

支持ICR切换；

视频压缩标准：H.264/M_JPEG；

压缩输出码率：32Kbps~16Mbps；

图像分辨率：1920*1592(含OSD叠加)；

视频亮度自适应：可以根据光源亮度变化，将视频图像亮度自动调节至正常显示；

宽动态范围：95dB

三码流输出功能检查，三码流同时并输出，可达到：主码流：分辨率1920*1080,帧率25帧/秒，码率4Mbps第一辅码流：分辨率1920*1080,帧率25帧/秒，码率4Mbps第二辅码流：分辨率1920*1080,帧率25帧/秒，码率4Mbps

支持饱和度,亮度,对比度,白平衡,增益,3D降噪通过软件可调；

三码流输出：可同时输出主码流、子码流及第三路码流三种相同分辨率的视频图像；

样机在正常工作的情况下，当网络断开时，可将抓拍图片和录像文件存储于样机内置SD卡内，当网络恢复时，可继续上传图片和录像文件至客户端；

车辆捕获率：白天≥99%，夜间≥99%；（提供公安部检测报告复印件并加盖公章）

车牌识别率：白天≥99%，夜间≥99%；（提供公安部检测报告复印件并加盖公章）

可识别出视频中机动车车牌略微水平倾斜的车牌号码；

支持7种常见车型识别，包括轿车、客车、面包车、大货车、小货车、中型客车、SUV/MPV，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡，无污损的条件下白天环境光不低于200lux，晚上不高于30lux，白天准确率≥90%，夜间≥85；（提供公安部检测报告复印件并加盖公章）

可在抓拍图片上叠加时间、地点、车道号、车长、车身颜色，车牌号码、车标，车型等信息；

支持黑白名单上传功能：可通过IE浏览器或客户端软件将黑白名单上传样机；

外接道闸控制：布防状态下可根据存储黑白名单自动控制外接道闸开/关；

工作温度：-40℃~80℃,湿度小于93%(无凝结)；

防护等级：IP67；

功耗：22WMAX。

智能道闸

采用一体化机芯，平行齿轮减速连杆传动，传动平稳、效率高

侧贴式安装，安装方便、结构紧凑

齿轮碳钢材质，淬火处理工艺，抗磨损、抗冲击，寿命长

直流无刷电机、输出力矩大、体积小，噪音低，精确智能控制

支持遇阻反弹，开优先保护功能

直流变频控制，快速抬杆慢速落杆，运行平稳

事件日志记录、方便操作追踪

支持红外，地感，雷达等多种防砸

支持故障码数码管检测，日志记录、丰富状态指示，故障码数码管显示、问题定位快捷、方便维护

手动开闸功能：停电时可转动手轮，使道闸保持开状态

接口参数

开/关到位输出接口：各1组

开/关/停控制信号接口：各1组

红外/地感防砸信号接口：1组

485控制接口：1组

一般规范

杆子类型：直杆

道闸系列：四系列

工作温度和湿度：-30~70 °C

防护等级：IP54

工作电压：AC220V

电机类型：直流无刷

运行噪声：60分贝

电机功率：250W

运行速度：2s

机箱材质：冷轧钢

雷达

采用79GHz MMIC技术，分辨率更高，检测更稳定；

雷达检测距离可调，检测宽度可调，操作方便，通用性强；

无需学习背景，适应更多复杂现场环境；

采用先进的信号处理技术，可稳定检测到行人和车辆，有效防止“砸车、砸人”事故的发生；

采用LED灯指示雷达工作状态，状态更直观；

自动记录雷达的配置参数，断电重启后可恢复至之前的工作状态；

环境适应性强，检测性能不受电磁干扰、光照、灰尘、雨雪等外界环境影响；

具备检测车和人功能，支持单人过滤。

显示屏

双基色显示，可以显示红色、绿色、黄色

分辨率64*64，支持最小16点阵显示

支持自定义语音报备，比如车牌信息、广告宣传信息、余位信息等

可显示数字、字符、图形（BMP格式）、汉字，支持GB2312字符集，支持16x16点阵、32x32点阵常用汉字

室外使用，防护等级IP54

内置语音模块，可通过网线控制语音输出支持自定义语音播报

显示屏参数要求

显示分辨率：64*64

显示亮度：1200cd/m2

屏幕类型：LED

显示：≥4行4字

显示屏尺寸：≥351mm*445mm*61.5mm

单机芯左边道/单机芯右边道/双机芯中间道

闸机通道应为摆闸箱体，外壳采用不锈钢，闸机通道采用厚度不低于1.2mm的不锈钢板材；通道应至少采用6对红外对射，设备箱体侧筒可以拆卸安装，方便更换。

主机应具有大容量存储能力，应最多支持6.3万卡片管理和18万事件记录存储。

闸机通道外壳防护等级应达到IP54的要求。

设备机身外壳的人员通行检测部分、指示部分应符合IK05的要求，其他表面应符合IK08的要求，可稳定运行于室外场景。

支持IP冲突检测，支持被4个管理中心同时接收，上传比对记录。

闸机通道物理接口应满足TCP/IP接口不少于1个，单独232接口不少于4个，RS485通讯接口不少于2个，开门按钮接口不少于2个，报警输入接口不少于1个，报警输出接口不少于2个，电锁输出接口不少于2个，事件输入接口不少于2个

通道支持在底部积水情况下正常运行，最大水浸高度为843mm(以产品底部为基准)。

闸机通道应集成语音模块，可满足根据用户需求自定义语音播报内容，同时可设置联动语音提示。

设备支持选配可视化平板控制终端，实现对多通道的可视化远程控制。

设备应具备开闸通行模式配置功能，进、出方向可分别设置通行模式，支持9种开闸通行模式，支持每天不少于8个时间段的常开/常闭管控，支持不少于128个周计划、不少于1024个节假日、不少于64个假日组、不少于255个计划模板（提供公安部检测报告复印件并加盖公章）。

闸机通道功能应满足单通道反潜回、多通道跨主机反潜回的功能，当检测到任意一种反潜回报警时，除了联动语音播报、指示灯、IO信号联动输出等报警提示外，需同时上传对应的报警事件，有效防止非授权人员跟随进入（提供公安部检测报告复印件并加盖公章）。

闸机通道应具备防外力开门功能，正常情况下设备处于关门状态时门翼自动锁死，当门翼收到外力撞击后，可以快速恢复到正常状态，恢复时间不超过3s（通道内无人的情况下）。

设备应具备红外功能，支持设置为宽松模式或警戒模式，可以根据以人员通行安全为主要目或以现场管控安全需求为主要目的不同需求进行选择。

闸机通道应具备允许通行、禁止通行检查功能，没有经管理人员授权的人员闯入时能够警示。

闸机通道应具备应急放行的功能，支持断电自动开门功能和消防联动开门功能。

闸机通道应支持防尾随功能、翻越报警、滞留报警、反向闯入报警、通行超时报警、误闯报警、防拆报警等功能，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件。

闸机应支持记忆模式，可实现连续认证，连续快速通行。

闸机具备人数统计功能，可针对进出方向分别进行统计，并可清零。1分钟内最多可通过60人。

闸机通道应具备防夹保护的功能，在门翼动作过程中遇到阻力时门翼应自动停止动作，除了联动语音播报、指示灯、IO信号联动输出等报警提示外，需同时上传对应的报警事件。人员通行时，红外检测到人员在非安全区域，门翼自动停止动作，人员离开通道后，门翼自动复位。

人脸识别模块/组件

设备采用嵌入式Linux系统，7英寸LCD触摸显示屏，屏幕分辨率不小于1024*600，屏幕防冲击防护等级IK04，设备结构后壳(除后壳盖板部分)防冲击防护等级IK07，支持IP65防水等级。

设备采用高清双目相机宽动态相机（1路可见光摄像头，1路红外摄像头），可适应强光、逆光、暗光等条件的人脸识别，最大分辨率1920×1080，帧率30帧/s

设备本地人脸库存储容量50000张，本地卡存储容量50000张，本地出入记录存储容量100000条。

设备具有丰富的硬件接口，应不少于以下硬件接口及能力： LAN*1（10M/100M/1000M自适应） ；WIFI*1；RS485*1；韦根*1；USB*1；喇叭扬声器；I/O输出*2； I/O输入*4；PSAM*1；SIM*1；红绿双色LED状态灯；机械防拆开关*1。

设备支持根据比对结果输出开关量信号；支持通过RS485协议或wiegand接口扩展读卡器；支持通过RS485协议扩展身份证阅读器；支持通过RS485协议或wiegand接口外接门禁主机等设备。

设备支持局域网、互联网环境的网络通信，可被4个客户端软件同时实时监听，在线状态下实时上传比对记录。

设备支持通过Web进行设备信息查询、用户信息管理、设备时间管理、系统维护、安全操作管理、技术参数配置、图像参数配置。

设备的人脸识别距离：0.2~3m；人脸识别误识率≤0.01%，准确率≥99.8%，人脸识别速度≤0.2s；支持在0.001lux低照度无补光环境下正常实现人脸识别。（提供公安部检测报告复印件并加盖公章）

设备支持视频对讲功能，支持本地设置小区期号、楼号、房间号信息，可跟平台或客户端、室内机、管理机、手机APP进行视频对讲；支持管理中心远程视频预览功能；同时支持接入NVR设备，实现视频监控录像。（提供公安部检测报告复印件并加盖公章）

设备支持黑名单功能，本地50000个人脸黑名单比对，支持本地黑名单事件信息上传平台，有授权人员和未授权陌生人刷脸时，设备支持抓拍图片并实时上传平台。

适用温度范围：-40℃至80℃。

人脸采集仪

1、≥3.97英寸触摸显示屏，屏幕分辨率800*480；

2、采用200万双目摄像头，有照片视频防假功能；

3、支持人脸采集、卡片录入（ID/IC/普通CPU/国密CPU卡/二三代身份证序列号）；

4、支持有线网络、无线WiFi、USB口通信；

5、支持在线采集，通过网络协议或USB口对接到平台，平台进行在线采集，采集信息实时上传；

6、工作电压：DC12V/1.5A (自带电源适配器）.

5、周界报警系统

张力控制器

智能显示：3.5英寸液晶显示屏直观显示围栏的线制、静态拉力值、报警阈值、报警状态等信息。

远程控制：支持RS485通讯或网口TCP/IP通信协议，应能通过智能控制终端实现实时查看主机信息、远程布撤防、报警阀值调节等功能。

状态指示：应能对前端围栏的各种状态进行准确指示，如运行状态、报警状态（张力索拉紧、松弛、断开、防拆、失电和设备故障）、通信状态等。

报警提示：应能实现每根张力索拉紧报警，松弛报警，断开报警，防拆报警，失（断）电报警，故障报警（设备故障、主电源故障、通讯故障等）多种报警提示。

远程升级：智能终端具有USB接口，能通过U盘或管理平台远程升级（提供公安部检测报告复印件并加盖公章）。

可提供4组定时控制功能，可以实现对单个防区或全部防区定时控制（提供公安部检测报告复印件并加盖公章）。

视频复合功能：控制器应具有视频复合功能，警戒区域内实时视频应可传至告警中心（提供公安部检测报告复印件并加盖公章）。

监督管理平台对接功能：应能通过智能终端自动启动设备监管服务，并将报警信息及操作记录上传至监督管理平台（提供公安部检测报告复印件并加盖公章）。

报警主机（含控制键盘）

支持本机保存5000条报警记录和5000条操作日志。

支持通过软件对键盘软件进行升级。

控制键盘支持查看本机参数、防区状态、报警记录。

设备能通过RS485接口或网口与脉冲电子围栏、张力电子围栏等设备连接。

防区数量：2000路总线制防区+8路分线制防区

通信总线：2路RS485总线、1路网络

警号供电：1路、DC12V/1A

辅助电源：1路、DC12V/1.5A

子系统：8个独立（1个公共）

网口：1路

蓄电池备电接口：1组 12V/7AH

主电源：AC220V±15%

最大功耗：40w

平台软件

电子地图：支持地图添加、删除、修改，显示防区地理位置，提供各种便捷操作。

警情：显示实时报警情况，查询历史报警记录，处理警情。

报警控制：防区和子系统状态信息的卡片化展示，便捷的布撤防、旁路消警操作。

视频预览：查看前端设备的实时视频，并提供丰富的操作，包括多窗口分割、视频抓图、云台控制、实时录像、图像显示设置、窗口比例设置，以及视频轮切等功能。

录像回放：搜索、回放、下载视频点位的远程录像，回放服务器本地录像和图片。

用户管理：添加、删除、修改用户，配置用户的操作和管理权限。

设备管理：添加、修改、删除设备，包括智控终端、报警主机和视频设备，支持设备的远程配置。

联动配置：报警联动配置，支持配置任意报警源联动视频预览、录像、报警输出、短信、邮件等联动动作。

轮巡配置：视频轮巡任务管理，支持轮巡任务的增加、修改、删除和查询。

数据报表：可根据设备状态、操作日志、报警处理结果自动生成数据报表，支持列表呈现和视图呈现。

报警通知：系统能采集前端设备、服务设备的报警信息，并可以将报警派发到客户端，发送邮件、短信等通知到指定用户，以及进行其它报警联动功能。

系统配置：服务器和本地常用参数的配置。

平台授权：可根据实际需求定制客户端功能和权限配额，显示用户当前的授权项及其配额情况。同时也支持用户扩充功能或权限配额。

6、校园安全管理系统

巡检器

IP防水等级：IP67

使用温度：-40℃~85℃

读卡方式：感应式RFID 125KHz

读卡距离：3~5cm

通讯方式：磁吸式USB通讯

通讯速度：每分钟上传≥11000条数据

电池：标称电压3.7V、额定容量：≥1150mAh

待机时间：一天读卡≥500次可连续使用≥26条以上

数据存储：≥60000

状态提示：指示灯+震动双重提示

信息钮

防护等级：IP67

读卡频率：125KHz

识度距离：3-5cm

型号穿透性：能透过非金属材料

温度范围：-40℃~+85℃

电磁兼容性：不受电磁干扰或X射线影响"

身份证阅读器

1. 射频技术符合ISO14443 Type B标准，以及《GA 450-2003台式居民身份证阅读器通用技术要求》、《1GA450-2003台式居民身份证阅读器通用技术要求第一号修改单（草案）》

2. 读取时间 <1s

3. 读卡距离 0-50mm

4. 接口符合USB2.0标准

统一安全云平台

（一）统一平台要求

1. 统一平台，集成访客、电子巡更等模块；

2. 动态密码机制保证平台本身安全；

3. 零安装且自动升级；

4. 安全资料留存至少3年；

5. 全触摸操作；

6. 语音提示；

7. 关键信息提醒支持短信和微信双通道。

（二）实名制访客模块要求

1. 所有外来人员必须实名登记；

2. 实名登记支持身份证或手机号码加短信验证码两种模式；

3. 来访信息是由访客通过手机扫描访客登记二维码进行登记，门卫负责审核；

4. 登记后，接待人会收到一条短信提醒，通过提醒中的链接，接待人可以进行是否接待确认；

5. 接待人确认后，门卫室实名制访客系统会进行语音播报，安保人员根据语音提示决定是否放行；

6. 可以打印访客单，手工签字；

7. 也可以通过手机完成电子化访客单（无纸化）；

8. 出门时出示登记时相关凭证（身份证、手机号码或访客单单据号）。

（三）巡更模块要求

1. 安全责任人根据校园情况制定巡更计划（巡更计划包含巡更时间段以及巡更点）；

2. 安保人员手持巡更设备，到达指定巡更点后，读取巡更点信息确认该点已巡；

3. 巡更结束后，上传巡更数据到云平台；

4. 云平台根据巡更计划生成巡更报告并定时主动汇报给安全责任人。

7、数字广播系统

控制主机

1.采用工控机机箱设计，具有LED液晶显示屏，支持触摸控制屏；服务器运载Windows Server 2008 R2 Standard(x64)，Windows Server 2012 R2 Standard(x64)及以上操作系统。

2.支持≥1路短路触发开机接口，用于实现定时驱动开机运行。

3.具有≥8×USB接口、≥6×串口接口、≥2×千兆网口。

4.配置不低于或等于四核/i5处理器。

5.设备支持≥1路VGA、≥1路HDMI输出接口。

6.支持操作系统配置通电自动开机、定时自动开机，定时自动关机功能。

7.内置抽拉键盘、内置触控鼠标面板+左右按键设计，支持通过USB接口外接鼠标键盘。

8.支持录音存储功能，可在后台自定义设置录音文件保存路径。

★9.能够与现有通州区教育局广播系统云平台无缝对接，实现统一管理，须提供出具的证明函。

管理软件

1.软件是整个系统的运行核心，统一管理系统内所有音频终端，包括寻呼话筒、对讲终端、广播终端和消防接口设备，实时显示音频终端的IP地址、在线状态、任务状态、音量等运行状态。

2.支撑各音频终端的运行，负责音频流传输管理，响应各音频终端播放请求和音频全双工交换，支持B/S架构，通过网页登陆可进行终端管理、用户管理、节目播放管理、音频文件管理、录音存贮、内部通讯调度处理等功能。

3.管理节目库资源，为所有音频终端器提供定时播放和实时点播媒体服务，响应各终端的节目播放请求，为各音频工作站提供数据接口服务。

4.提供全双工语音数据交换，响应各对讲终端的呼叫和通话请求，支持一键呼叫、一键对讲、一键求助、一键报警等通话模式，支持自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音。

5.支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移，支持时间策略和转移策略自定义设置。支持设置对讲终端呼叫策略，可自定义通话时间0-180S或不受限，可选择是否自动接听，支持自定义选择来电铃声与等待铃声。

6.支持终端短路输入联动触发，可任意设置联动触发方案和触发终端数量，触发方案包括短路输出、音乐播放、巡更警报等。

7.编程定时任务，支持编程多套定时方案，支持选择任意终端和设置任意时间；支持定时任务执行测试、设置重复周期。支持定时任务多种音源选择（音乐播放、声卡采集、终端采集）。

8.支持多套定时打铃方案同时启用，每套定时打铃方案支持多套任务同时进行，支持一键启用/停用所有方案。

9.支持定时打铃功能，支持打铃方案克隆，任务执行与停止控制、定时任务禁用与启用功能。

★10.支持定时巡更功能，支持自定义巡更任务的执行时间及重复周期，可自定义指示灯闪烁间隔时间0-30s。（提供配置界面截图并加盖公章）

11.支持今日任务列表查看，管理今日执行的所有定时任务信息和执行状态。

12.日志记录系统运行状态，实时记录系统运行及终端工作状态，每次呼叫、通话和广播操作均有记录

★13.支持对≥8路功率分区终端进行功率控制分区设置，通过web页面后台或分控客户端均可设置分区。（提供配置界面截图并加盖公章）

★14.支持对终端设置时间显示配置，可设置1-6级别亮度值，可设置断网后不显示时间等模式。（提供配置界面截图并加盖公章）

★15.支持对终端设置不同的灯光模式，可分别自定义设置红灯亮、红灯灭、绿灯/蓝灯亮、绿灯/蓝灯灭时间0.1S-10S。（提供配置界面截图并加盖公章）

16.支持配置终端冻结时间，在终端被冻结期间禁止终端执行任务。

17.支持广播、对讲、实时采集、终端监听进行录音；支持文本广播功能，可实现将文本转成语音，支持后台调整语速。

18.支持后台换肤功能，可根据喜好自由切换皮肤主题。

19.支持终端明细导出功能，支持通过表格方式导出当前系统终端的配置详情。支持批量修改定时任务的时间、执行终端。

★20.能够与现有通州区教育局广播系统云平台无缝对接，实现统一管理，须提供出具的证明函。

网络音频采集终端

1.采集设备支持将模拟音频采集编码成数字音频，具有≥1路RJ45网络接口，支持定时采播任务、临时采播任务功能。

2.具有≥2组RCA音频输入接口，支持音量调节功能。

3.采播任务支持3种采集音质可选，支持普通、中级、高级音质选择模式。

4.支持声压触发采集外部音源，智能识别音频,自动建立采集任务,可自定义执行区域,可自定义延时关闭时间。

播放器

1.吸入式机芯；

2.自动播放控制，全数码伺服；

3.可播放：CD/VCD/MP3/DVD碟片；

4.内置宽频监听扬声器；

5.内置MP3播放器，可读USB和SD卡；

6.可通过面板按键或红外遥控器控制操作。

7.支持上电自动播放功能。

数字调谐器

1.调频、调幅（AM/FM）立体声二波段接收可选，电台频率记忆存储≥99个；

2.电台频率自动搜索存储功能，且有断电记忆功能；

3.采用石英锁相环路频率合成器式调谐回路技术；

4.≥两组接收天线输入：AM接收天线输入；FM接收天线75Ω输入；

5.≥1路音频信号左右声道（L /R）输出；

6.可通过面板按键或红外遥控器控制操作。

寻呼话筒

1.换能方式：驻极体

2.钟声提示：带钟声提示功能

3.线材配备：10米（卡农母头转6.35音频线）

4.咪杆长度 ：390mm

5.具备有灯环提示功能

桌面式对讲呼叫话筒

1.采用话筒桌面式设计，带有显示屏，带触摸控制功能；显示屏自带数字键、功能键，支持通过触摸呼叫广播，支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播；可支持≥10个按键自定义一键呼叫广播功能。

2.内置≥1路网络硬件音频解码模块，具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。

3.支持监听任意终端功能，内置≥2W全频扬声器，实现双向通话和网络监听。

4.支持≥1路音频线路输入，支持采集播放功能；具有≥1路音频线路输出，可外接功率放大器。

5.支持直接操作呼叫或对讲任意终端，支持通过话筒广播呼叫功能，广播延时低于100毫秒。

6.支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移；自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音，支持转移时间、无人接听时间、呼叫等待时间自定义。

7.具有≥1个3.5耳机接口、≥1路3.5话筒输入接口。

8.具有≥1路短路输出接口、≥1路短路输入接口。

壁挂式有源音箱

1.内置≥1路网络硬件音频解码模块，具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。

2.支持≥1路音频线路输入接口，具有独立的音量调节功能。

3.设备集成有数字功放，功率≥2×20W（MAX），具有≥1个主音箱和≥1个副音箱。

4.内置≥2级优先级功能设计：(1)AUX与网路背景音乐信号同级，混音输出。(2)网络报警信号优先AUX与网络背景音乐信号。

5.支持IPv6、IPv4网络协议。

消防信号智能接口

1.标准机柜式设计，1U高度，高档拉丝铝合金面板。

2.设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计。

3.16路消防短路信号输入，可无限扩展输入接口，方便更大的系统使用。

4.面板支持一键取消任务。

5.标配网络接口，全速率连接最高可达100M。

6.支持广播系统对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度。

7.网络接口：标准RJ45输入

8.传输速率：100Mbps

9.支持协议：TCP/IP、UDP、IGMP（组播）

10.短路接口：工业标准压线接线端子

十六路电源控制器

1.机柜式设计（2U），黑色氧化铝拉丝面板；

2.支持≥16路电源输出，具有≥14个AC220V(10A)，≥2个AC220V(16A)接口， 电源插口总容量达 6KVA；

3.设有船型开关，可手动控制≥16个电源上断电；也可与定时器、智能控制器相连接，实现自动控制；支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。

4.有≥1路24V消防信号输入接口；≥1路消防短路报警触发信号输出。

分控软件

1.数字客户端分控软件运行于Windows操作系统的台式电脑或笔记本电脑（兼容(win7-win10、server2008或更高版本)），用户登陆通过系统服务器的权限验证即可进行对广播系统的控制。

2.客户端软件利用网络（局域网、广域网）远程登录到服务器，支持多套客户端软件同时登录到服务器，各套客户端软件独立工作。

3.可实现终端状态查看、音频播放、监听、广播及对讲、会话状态监控等功能。

4.支持实时查看终端工作状态、音量、任务，并且可在终端状态界面设置终端音量。

5.支持创建文本广播任务，可实现将文本转成语音，支持后台调整语速。

6.支持创建终端采集任务，可设置普通、中级的采集音质类型。

7.支持创建声卡采集任务，可通过分控客户端所在电脑的声卡进行实时采播，并且支持将采播的内容进行录音存储。

8.支持创建音乐播放任务，可进行本地文件播放，可选择多首歌曲进行顺序播放或循环播放或随机播放。

9.支持进行发起监听功能，在会话状态选择监听终端，可监听某任务播放的内容。

10.支持远程对某终端/分区或全区进行实时的寻呼广播，支持选择网络寻呼话筒进行实时对讲。

★11.支持分控端查看终端上下线记录，可设置终端掉线弹窗提示。（提供配置界面截图并加盖公章）

远程分控移动端操作软件

1.通过移动端与电脑端软件进行互动，通过移动端扫描二维码方式与老师电脑或教室教学一体机端连接。支持移动端远程操作老师电脑或教室教学一体机的PPT等文档功能，并且支持PPT全屏、翻页等功能。

2.支持移动端与录播设备经过网络进行互联。支持微课录制功能。

3.支持放大镜放大局部功能，可对PPT中文字等较小或看不清的部分进行放大操作。具备基本辅助工具，包括画笔、聚光灯、放大镜等，画笔颜色、画笔大小通过移动端轻松可调。支持在移动端控制图片的缩放、旋转、标注/擦除等操作。

4.移动端可作为移动展台或高拍仪使用，可将授课资料或作业或考卷等实物通过移动端设备拍摄上传至老师电脑或教室教学一体机放大讲解。

IP网络终端功放240W

1.设备采用标准≥19英寸机架设计，带有LCD显示屏。

2.内置≥1路网络硬件音频解码模块。

3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量。

4.支持高低音调节电位器控制。

5.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级。

6.具有≥1路音频输出接口。

7.具有≥1路三线制强切输出接口，无需强切电源。

8.集成数字功放，功率≥240W；支持定压方式输出。

9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。

10.具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。

11.自带≥1路100V定压功率备份输入接口，可灵活组成一主多备、多主一备、多主多备的高可靠公共打铃系统。

12.内置高性能主/备切换检测模块，断网断电以及本机故障时≤0.3秒内切换到备份功率输入。

IP网络终端功放350W

1.设备采用标准≥19英寸机架设计，带有LCD显示屏。

2.内置≥1路网络硬件音频解码模块。

3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量。

4.支持高低音调节电位器控制。

5.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级。

6.具有≥1路音频输出接口。

7.具有≥1路三线制强切输出接口，无需强切电源。

8.集成数字功放，功率≥350W；支持定压方式输出。

9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。

10.具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。

11.自带≥1路100V定压功率备份输入接口，可灵活组成一主多备、多主一备、多主多备的高可靠公共打铃系统。

12.内置高性能主/备切换检测模块，断网断电以及本机故障时≤0.3秒内切换到备份功率输入。

IP解码终端

1.设备采用≥19英寸机架设计，带有LCD显示屏。

2.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量；支持高低音调节电位器控制。

3.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级；具有≥1路音频输出接口。

4.具有≥2路三线制强切输出接口，无需强切电源。

5.支持≥2路电源输出插座，内置智能电源管理，无音乐或呼叫时，自动切断输出座电源，有信号时自动打开输出座电源。

纯后级功放650W

1.功放采用D类放大电路，要求内置开关电源。

2.设备应采用1U高度19英寸机箱设计。

3.具有≥1通道欧式端子平衡输入，≥1通道欧式端子输出。具有≥1通道数字功率放大器，额定功率输出≥650W，具备≥1路100V或4-16Ω输出端子接线扬声器。

4.具有故障监控端子，可远程监控功放设备工作状态。

5.设备内置≥1通道独立电源供电功能。

6.支持短路、过载、过热保护功能。

纯后级功放1000W

1.采用D类数字功放技术，功率放大电路设计

2.额定输出功率：≥1000W

3.具有管道式散热结构，内置自动温度控制风扇冷却系统。

4.具有≥1通道LINE不平衡TRS/XLR高品质多功能输入接口，≥1通道LINE平衡XLR级联输出。

5.内置PFC电路和软开关电源技术，开关机自动软启动控制。

6.功放电路，零交越失真。

7.内置智能削顶失真和过流压限系统，能保护扬声器单元。

8.具有过温、过压、欠压、过流、短路多重智能检测保护系统。

9.具有2种定阻和定压输出模式:4-16Ω/100V可选择。

纯后级功放1500W

1.采用D类数字功放技术，功率放大电路设计

2.额定输出功率：≥1500W

3.具有管道式散热结构，内置自动温度控制风扇冷却系统。

4.具有≥1通道LINE不平衡TRS/XLR高品质多功能输入接口，≥1通道LINE平衡XLR级联输出。

5.内置PFC电路和软开关电源技术，开关机自动软启动控制。

6.功放电路，零交越失真。

7.内置智能削顶失真和过流压限系统，能保护扬声器单元。

8.具有过温、过压、欠压、过流、短路多重智能检测保护系统。

9.具有2种定阻和定压输出模式:4-16Ω/100V可选择。

2.4G IP网络有源音箱

1.内置≥1路网络硬件音频解码模块,具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。

2.支持≥1路音频线路输入接口，具有独立的音量调节功能。

3.设备集成有数字功放，功率≥2×20W（MAX），具有≥1个主音箱和≥1个副音箱。

4.设备内置有主备切换检测模块，在断网或断电的故障情况下，实现自动切换到100V定压备份通道，主备切换过程无卡顿、不掉字；在通网或通电情况下，恢复主通道。

5.设备内置2.4G无线音频模块，配备头戴式话筒，支持音量调节。

无线话筒1

1.配套有1台接收主机和2个无线手持话筒。

2.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步，超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。

3.频率指标：640-690MHz 740-790MHz 807-830MHz 共三段，调制方式：宽带FM，频道数目：500个频道间隔：250KHz。带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率。

4.平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。

5.接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度: 12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围:12-32dB μV，频率响应：80Hz-18KHz（±3dB）。输出功率:3mW~30mW。

6.发射机指标：音头采用动圈式麦克风。

前置放大器

1具有≥5路话筒（MIC）输入，≥3路标准信号线路（AUX）输入，≥2路紧急线路（EMC）输入；

2.MIC 5具有最高优先、强行切入优先功能；MIC 5和EMC最高优先权限功能可通过拔动开关交替选择；

3.紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能；

4.MIC1.2.3.4.5 和≥2路紧急输入（EMC）通道均附设有线路辅助输入接口功能；

5.具有默音深度调节旋钮和EMC输入增益调节旋钮。

对数指向性天线

1.宽频定向天线等同或优于680-960MHz；适用于GSM,CDMA,WCDMA,WLAN,LTE网络。

2.水平面波源宽度：≥60°、垂直面波源宽度：≥ 50°

天线放大器

1.工作频率等同或优于：470-960M段内所有频率，增益：≥12dB。

2.阻抗：52Ω，端口形式： 连接BNC输入端。

60W音柱

1．额定功率（100V）：22.5W,45W

2．额定功率（70V）：11.2W,22.5W

3．灵敏度：91dB±3dB

4．阻抗：黑:COM白:440Ω绿:220Ω

5．频率响应：50Hz-18KHz

6．喇叭单元：4"×4,2.5"×1

7．防护等级：IP66

合并式功放

1.具备节能开关电源与D类数字功率放大器相结合。

2.各路输入具有独立音量调节，且总音量具有高音、低音调节及音量大小控制。

3.具备≥1路EMC输入，≥2路AUX输入，≥4路MIC输入。

4.通道优先功能EMC>MIC1>MIC2, MIC3, AUX1, AUX2。

5.支持2种输出方式：定压输出100V、4-16Ω；输出功率≥650W。

6.支持宽电压供电：180V-240V 能正常工作。

调音台2

1.支持≥4路Mic输入兼容≥4路线路输入接口，话筒接口幻象电源：≥+48V，≥4组立体线性输入。

2.具有≥1组立体声主输出、≥1组辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1路耳机监听输出、≥1组CD/Tape输出。

3.每路单声道输入通道设有≥3段EQ，设有峰值LED指示灯。

4.内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。

电源时序器

1.机柜式设计（2U），黑色氧化铝拉丝面板；

2.支持≥16路电源输出，具有≥14个AC220V(10A)，≥2个AC220V(16A)接口， 电源插口总容量达 6KVA；

3.设有船型开关，可手动控制≥16个电源上断电；也可与定时器、智能控制器相连接，实现自动控制；支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。

4.有≥1路24V消防信号输入接口；≥1路消防短路报警触发信号输出。

无线话筒2

1.频率指标等同或优于：支持470-510MHz、540-590MHz、640-690MHz、807-830MHz。

2.配套有≥1台接收主机和≥2个头戴式话筒。

3.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，使发射机与接收机频率同步，具有抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。

4.带≥8级射频电平显示，≥8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率。

5.平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。

6.接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度: ≥12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围:≥12-32dB μV，频率响应等同或优于:80Hz-18KHz（±3dB）。

7.发射机指标：电容式（头戴话筒）

天线分配器

1.可支持为4台一拖二真分集话筒自动选讯接收机的多频道系统共用一对天线和一个电源。

2.频带范围等同或优于：470-960MHz，输出/入增益+1.0dB(频段中心)，输出/入阻抗：≥50Ω，频宽：≥320MHz。

话筒天线

1.采用UHF频段无线真分集接收机用的45度极化宽频全向天线，支持等同或优于550MHz ~ 850MHz频率范围频段，具有8dBi的高指向特性的增益。

2.最大功率支持≥50W，半功率波瓣宽度：H:76°±5°，V:76°±5°，前后比≥23dB，。

3.接头类型BNC，雷电保护：直流接地DC。

定压壁挂音箱

1．额定功率（100V）：6W

2．额定功率（70V）：3W

3．灵敏度：92dB±3dB

4．频率响应：130Hz-16KHz

5．喇叭单元：6.5""

6．防护等级：IP5X

天花喇叭

1．额定功率（100V）：3W,6W

2．额定功率（70V）：1.5W,3W

3．灵敏度≥89dB

4．频率响应（-10dB）：100Hz-16KHz

5．喇叭单元：5"x1"

30W室内音柱

1．额定功率：30W

2．灵敏度≥89dB

3．频率响应：130Hz-18KHz

4．喇叭单元：4"×3,2.5"×1"

仿真石头音箱

1. 功率(100V)：15W, 30W

2. 功率(70V)：7.5W, 15W

3．频率响应：120Hz-16KHz

4．灵敏度≥96dB

5．喇叭单元：5.5″

6．防护等级：IP66

90W室外防水音柱

1．额定功率(100V)：90W

2．额定功率(70V)：45W

3．灵敏度≥93dB

4．频率响应：110Hz-15KHz

5．防护等级：IP66

6．喇叭单元：6.5"×3+3"×1

30W室外防水音柱

1．额定功率(100V)：30W

2．额定功率(70V)：15W

3．灵敏度≥89dB

4．频率响应：110Hz-15KHz

5．防护等级：IP66

6．喇叭单元：6.5"×1+3"×1

8、会议系统

86吋多媒体液晶一体机

一、整机设计要求

1.★整机尺寸不低于86英寸，屏幕采用超高清LED液晶显示屏，支持防眩光功能，显示比例16:9，分辨率≥3840×2160；屏幕钢化玻璃表面硬度≥9H。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）

2.嵌入式系统版本不低于Android 13，内存≥2GB，存储空间≥8GB。

3.★采用红外触控技术，支持Windows系统中进行40点或以上触控，支持在Android系统中进行40点或以上触控。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）

4.★整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，至少具备前朝向10W高音扬声器2个，上朝向20W中低音扬声器2个，额定总功率≥60W。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）

5.整机内置非独立外扩展阵列麦克风，麦克风拾音距离≥12米。

6.整机全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节。

7.整机支持≥5个自定义前置按键，至少实现“设置”、“音量-”，“音量+”，“录屏”，“护眼”等功能，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具、快捷开关。

8.整机支持发出超声波信号，智能手机通过麦克风接收后，智能手机与整机无需在同一局域网内，可实现配对，一键投屏，用户无需手动输入投屏码或扫码获取投屏码。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）

9.整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准；Wi-Fi制式支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax，支持版本Wi-Fi6，Wi-Fi及AP热点支持频段2.4GHz/5GHz。

10.整机上边框内置非独立摄像头，摄像头运行时，有指示灯提示，可拍摄≥1300万像素数的照片，可拍摄输出4K分辨率的视频，摄像头对角线视场角≥120度，支持人脸识别、清点人数、随机抽人；识别所有学生，显示标记，然后随机抽选，同时显示标记不少于60人，支持远程巡课。

11.背光系统支持DC调光方式，多级亮度调节，支持白颜色背景下最暗亮度≤100nit，用于提升显示对比度。

12.★整机内置传屏接收模块，整机不需要连接任何附加设备，可实现外部电脑、手机设备的音视频信号实时传输到整机上；当使用外部电脑传屏时，支持触摸回传，在屏幕上部显示传屏工具栏，可以进行触摸回传控制、勿扰模式、暂停投屏功能。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）

13.支持外接信号输入时自动唤醒功能，整机处于关机通电状态，外接电脑显示信号通过HDMI传输线连接至整机时，整机可智能识别外接电脑设备信号输入并自动开机。

14.整机全通道侧边栏快捷菜单包含如下小工具：批注、降半屏、截屏、放大镜、倒计时、日历、聚光灯、秒表、冻屏、倒数日、答题、节拍器；快捷菜单小工具支持自定义，支持设置对应小工具的显示/隐藏。

15.整机内置触摸中控菜单，在整机全信号源通道下通过手势在屏幕上调取该触摸菜单；支持信号源通道切换、护眼、声音调节功能；支持切换智能息屏、经典护眼模式、纸质护眼模式、自动亮度模式；并可支持调节音量、亮度，支持自动亮度模式，支持点击静音按钮静音。

16.整机设备自带地震预警软件；支持在地震预警页面中获取位置，可以手动进行位置校准；支持在地震预警页面中选择提醒阈值；支持在地震预警界面中开启和关闭地震预警服务。

二、插拔式电脑模块要求

1、★电脑模块CPU要求：Intel Core i5，10代或以上配置；内存：8G DDR4或以上配置；硬盘：256G固态硬盘或以上配置。

2、PC模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔，采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）

3、PC模块和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。

移动支架

1.移动支架通过防倾斜实验，正负10度倾斜角度下不能翻倒；

2.承挂≥100kg，壁挂高度可调；整体高度≥1597mm；

3.托盘承重25KG,模具设置U型置物槽，方便触摸笔、遥控器等物品放置；

4.支撑立杆采用壁厚≥1.8mm方通冷轧钢材质，表面黑色喷涂；

5.脚轮为万向轮，聚氨酯（PU）材质，均带脚刹，直径不小于∮75mm；

6.脚轮中心距横向≥1115mm，纵向≥627mm。

无线传屏器

1.产品配备外置接收模块，可实现外部电脑音视频信号实时传输到触摸一体机上，并可支持触摸回传，支持免安装驱动，即插即用。

2.采用单按键设计，只需按一下即可传屏，无需在智能平板上做任何操作。

3.支持手机投屏软件操控大屏，小屏控大屏满足近端操控需求。

4.电脑软件投屏，最大支持4k@30Hz的分辨率投屏。

5.传屏的内容以窗口方式进行展示，用户可自己调整窗口的大小和排布。

6.可以仅对一个窗口进行无线投屏，其他窗口内容不做展示，保证沉浸式+个人端隐私，能避免如微信弹窗的尴尬。

7.在同一个局域网下，电脑或手机使用可通过连接码进行投屏。

8.无线传屏视频数据加密，加密方式：AES（CBC模式），128 位，保障数据传输安全。

9.传屏之后，在屏幕上部中间部分显示工具栏，可以进行基本的操作。

10.传屏开启勿扰模式之后，不允许其他人在进行传屏，沉浸模式，避免在使用过程中，用户经常被其他人传屏顶替掉，造成使用中断。

11.可通过传屏工具栏暂停投屏功能进行画面冻结暂停，投屏电脑可自主进行其他操作，不影响整机的冻结画面内容显示。

无线视频展台

1.可移动无线展台，可灵活的放置在讲台、课桌上，也可固定在三脚架上。无需布线，方便老师、学生展台作业、实验过程、演示。

2.摄像头臂上下可在0-90°任意位置弯折悬停、前后可180°旋转、主机和支架可分离机构设计，能俯拍作业，水平拍摄，手持拍摄，适应各种教学场景。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）

3.俯拍情况下，拍摄角度可覆盖A3画幅，方便一次性展示更多的内容。

4.自带屏幕，可将拍摄的范围和画面清晰实时的呈现，方便老师或者学生调整拍摄角度和预览。

5.支持5G wifi无线传输，保证传输的稳定性。

6.★支持最多四台无线展台画面实时对比，方便进行演示、对比教学。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）

7.★采用1300W像素自动对焦摄像头，支持4K超高清实时视频流传输。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）

8.采用PDAF相位对焦技术，自动对焦速度低于300ms，减少对焦过程时间，提高教学效率。

9.支持通过双击大屏画面任意位置，即时改变对焦位置，可对立体物体的局部进行精确对焦。

10.自带电池，支持4小时不间断工作使用，采用type C充电接口，支持5V2A快速充电。

11.★支持二维码扫描快速加入网络、绑定无线网络，保证多台使用时实施的便利性。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）

12.展台机身上有≥4个按键，实现开关机、模式切换、画面旋转、启动功能，可实现一键启动展台画面、画面旋转、拍照、录像等功能，同时也支持在展台软件上进行同样的操作。

屏体

显示净尺寸：长6.4M×高2.88M

像素分辨率：长2560点×高1152点

使用环境：室内；

像素间距：2.5mm；像素密度：160000（点/㎡）；

刷新频率≥3840Hz（高刷）；

模组机械强度≥5MP；

色温：3000-15000K可调；

灰度：100%亮度16bits灰度，20%亮度12bits灰度；

屏体发光模组采用4.5VDC的安全电压供电；

电源冗余备份，具备故障自诊断及排查功能；

抗紫外UV辐射：0.76W/㎡.nm@340nm,温度：60℃，冷凝温度50℃，24循环、288h，符合5级标准；

蓝光对皮肤和紫外线危害、宽波段的光源对视网膜危害、蓝光对皮肤表面及角膜和视网膜的曝辐射值检测均无危害；

项目安装调试完工后，验收时提供LED制造商原厂出具的产品质量合格证及出货检测报告原件。

控制系统

单卡12个标准接口，输出24组RGB数据，最大带载98K像素；

支持高灰高刷、低亮高灰显示；

细节处理更完美，可消除某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题；

支持亮度、色度逐点校正，提供校正低灰补偿，保障低灰显示效果；

支持各种PWM芯片、双锁存芯片、逐点检测芯片及通用芯片；

支持静态屏、1/2~1/64扫之间的任意扫描类型；

支持一键回读所有配置文件信息；

支持一键修复功能，换卡无忧；

支持网络通信状态的实时检测，及网线连接顺序的检测；

支持任意抽点，轻松实现各种异型屏；

支持电源反接保护；

独有的色彩变换技术，使人脸肤色更真实；

独有的任意倍频技术，手机拍摄无扫描线。

高清视频处理器

支持多种数字信号接口,包括2路HDMI1.3和2路 DVI-D输入源；最大带载390万像素，宽度可达到8000像素，高度可达到4000像素；支持3画面显示，画面位置任意布局；支持指定任意信号作为当前信号的备份，当该信号发生故障时，备份信号自动进行无缝切换；支持淡入淡出无缝的过渡，切换过程中不会出现黑屏、闪烁、延迟等现象；支持SDR转HDR图像优化技术，可以提升普通SDR视频的对比度、增强图像细节表现，让普通视频具备HDR效果。

300W专业音箱

1.阻抗：8Ω

2.频响：等同或优于55Hz~20KHz

3.额定功率≥300W

4.灵敏度≥98dB/W/M

5.水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60°

6.高音：1.4""压缩高音单元×1

7.低音：10""低音×1

200W专业音箱

1.阻抗：8Ω

2.频响：等同或优于60Hz~20KHz

3.额定功率≥200W

4.灵敏度≥96dB/W/M

5.水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60°

6.高音：1.4"压缩高音单元×1

7.低音：8"低音×1

500W功放

1.1U机箱设计。

2.标准XLR输入接口，和LINK输出口。

3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。

4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。

5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。

6.输出功率：立体声@8Ω：≥500W×2；立体声@4Ω：≥850W×2；桥接@8Ω：≥1700W。

350W功放

1.1U机箱设计。

2.标准XLR输入接口，和LINK输出口。

3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。

4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。

5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。

6.输出功率：立体声@8Ω：≥350W×2；立体声@4Ω：≥600W×2。

调音台

1.支持≥4路Mic输入兼容≥4路线路输入接口，话筒接口幻象电源：≥+48V，≥4组立体线性输入。

2.具有≥1组立体声主输出、≥1组辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1路耳机监听输出、≥1组CD/Tape输出。

3.每路单声道输入通道设有≥3段EQ，设有峰值LED指示灯。

4.内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。

音频处理器

1.数字音频处理器支持≥4路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。

2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、≥12段参量均衡，≥31段图示均衡、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵。

3.输出通道支持≥12段参量均衡，≥31段图示均衡、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。

4.高性能专业DSP处理器，支持≥32bit/48kHz的声音，支持输入通道48V幻象供电。

5.具有2英寸IPS真彩显示屏，支持显示设备网络信息、实时电平、通道静音状态。

6.支持通过APP软件进行操作控制，面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。

7.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置≥8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。

8.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。管理控制软件可工作在XP/Windows7、8、10等系统环境下。

9.≥8个场景预设，支持场景信息导入、场景信息导出。

抑制器

1.高性能DSP处理，≥40-bit DPS处理器（400兆主频），提供≥32-bit/48kHz的声音。

2.采用“陷波”+“移频”双方式进行反馈抑制。陷波器提供12固定点+12动态点。高精度移频，范围≥-10Hz到10Hz。

3.均衡器支持≥31段图示均衡器和8段参量均衡器。

4.支持巴特沃斯，贝塞尔，林克威治-瑞利三种类型及多种倍频程。

5.具有自动增益功能，声音达到一定峰值自动衰减变小，声音较小则自动增益放大。

6.具有一个IPS真彩显示屏。支持中英文切换显示。

7.具有≥48个陷波器状态LED指示灯实时显示，每通道≥12个静态+≥12个动态陷波器。

8.具有双通道直通，一键重置陷波点配置功能。

9.支持≥4个场景切换。

10.支持设备定位功能、断电自动保护记忆功能。

11.输入通道及插座≥2路XLR与TRS多功能座模拟输入；输出通道及插座≥2路XLR公座+≥2路TRS公座模拟输出。

12.支持通过后台管理软件对多台设备进行批量升级。

电源管理器

1.支持不小于8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。

2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。

3.单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率不小于6000W。输出连接器：多用途电源插座。

4.具有一路及以上USB输出接口。

话筒

1.采用驻极体电容式传声器设计。指向性：心形指向

2.具备良好的拾音效果，抗手机、电磁、高频干扰

3.灵敏度≥-36±1.5dB(0dB=1V/Pa,at 1KHz)

4.咪杆长度：≥409mm

5.幻象供电：≥+48V

无线话筒

1.频率指标等同或优于：支持470-510MHz、540-590MHz、640-690MHz、807-830MHz。

2.配套有≥1台接收主机和≥2个头戴式话筒。

3.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，使发射机与接收机频率同步，具有抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。

4.带≥8级射频电平显示，≥8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率。

5.平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。

6.接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度: ≥12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围:≥12-32dB μV，频率响应等同或优于:80Hz-18KHz（±3dB）。

7.发射机指标：电容式（头戴话筒）

120W专业音箱

1.阻抗：8Ω

2.频响：等同或优于70Hz~20KHz

3.额定功率≥120W

4.灵敏度≥95dB/W/M

5.水平覆盖角≥120°，垂直覆盖角≥60°

6.高音：3"锥形高音单元×2

7.低音：6.5"低音×1

200W功放

1.1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。

2.标准XLR输入接口，和LINK输出口。

3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。

4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。

5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。

6.输出功率：立体声@8Ω：≥200W×2；立体声@4Ω：≥400W×2。

9、机房工程

UPS主机

技术要求：电源额定容量：20KVA

输入方式三相四线额定电压380VAC电压范围304VAC~478VAC

频率范围（46~54）Hz

功率因数≥0.99

旁路范围旁路保护电压上限：+15%（可选+5%、+10%、+25%）旁路保护电压下限：-45%(可选-20%、-30%)输出

旁路频率保护范围：±10%

输出方式单相接地（L+N+PE）

额定电压220VAC

功率因数0.9

电压精度±1%

电池模式（50±0.2）Hz

负载峰值比3：1

切换时间市电模式转电池模式:0ms;

效率正常模式≥90%

蓄电池

1、采用电池槽盖、极柱双重密封设计，防止漏酸，可靠的安全阀可防止外部空气和尘埃进入电池内部；

2、水再生能力强，密封反应效率高，因此在整个电池的使用过程中无需补水或加酸维护；

3、无酸液溢出，可靠的安全阀的自动闭合， 防爆设备的装置使电池在整个使用过程中更加安全可靠；

4、体重比能量高，内阻小，输出功率高；

5、充放电性能高，自放电控制在每个月 2% 以下（ 20 ℃）；

6、恢复性能好 , 在深放电或者充电器出现故障时，短路放置 30 天后，仍可使用均衡充电法使其恢复容量；

7、 由于单体电池的内阻、容量、浮充电压一致性好，因此电池在浮充使用状态下无需均衡充电；

8、采用内化成工艺，减少污水排放，更环保；

9、满足现场安装条件，电池规格12V100AH；

10、蓄电池的密封反应效率不低于95%；

11、蓄电池封置90天后，其荷电保持能力不低于85%；

12、持液性高，电解液吸收在隔板中保持不流动状态，电池中无多余电解液，可倒放90度使用，不漏液。

10、精品录播系统

高清录播主机

1. 整体设计：标准1U机架式外观设计，便于机柜安装，要求采用嵌入式ARM架构设计，Linux操作系统。

2. 内置互动功能：录播主机支持H.323、SIP等主流互动通讯协议，同时支持查询互动系统内的通讯录数据，包括设备账号、昵称等，并可通过通讯录选择呼叫以及通过系统分配的录播数字短号直呼等方式快捷创建互动。

3.内置跟踪功能：无需额外配置跟踪主机即可实现图像识别跟踪分析与处理功能。

4.内置音频处理功能：支持混音、EQ均衡、回声抑制、幻象供电功能。

5.视频采集：支持1080P@30高清采集和编码录制，支持5路1080P高清摄像机输入、2路1080P高清HDMI信号接入。

6.视频传输：高清摄像机采用3G-SDI方式传输，保证视频传输质量，不接受网络传输方式。

7.为便于部署和维护管理，录播主机设备支持POC供电功能，并能够支持设备POC供电信号、高清摄像机视频信号、控制信号同传。

8.视频输出：支持3路HDMI输出，输出分辨率支持1080P@60，输出内容包括导播画面、录制效果画面和互动画面。

9.视频编码：兼容H.265和H.264两种视频编码协议，实现更高效率和更好质量的编码技术。

10.音频编码：采用AAC编码协议，支持2路XLR平衡音频输入、2路Line in、1路Line out、1路耳机监听输出。

11.视频存储：内置2T存储硬盘，支持录制文件本地保存，支持标准MP4视频封装格式。

12.视频直播：支持RTMP视频传输协议，满足向云端服务器或直播平台的直播推送功能。

13.导播控制：支持2个USB2.0，支持U盘同步录制、视频拷贝，支持接入鼠标键盘的本地导播操作；

14.文件上传：支持FTP文件传输协议，与资源平台无缝对接，通过FTP方式实现视频自动/手动上传至资源平台。

15.含嵌入式图像定位系统

1）录播跟踪一体化设计，录播内置跟踪功能，无需额外配置跟踪主机。

2）采用图像识别主动跟踪技术，有较强的防干扰性，跟踪系统应不影响教师正常的教学，教师和学生无需佩戴任何辅助设备，也无需在座椅安装辅助设施。

3）全自动录制时，具有合理的画面跟踪切换机制，能智能进行画面的自动跟踪切换。支持讲台区域和学生区域多人识别策略，当讲台区域只有老师时为老师特写画面，讲台区域为多人时自动识别切换为全景画面；学生单人起立时为学生特写画面，学生区域多人起立时为学生全景画面。

4）支持多种逻辑跟踪技术，支持自定义老师、学生的画面布局，支持学生起立回答问题时切换为“学生特写画面”或者“老师与学生双分屏互动画面”。支持VGA信号自动检测跟踪，支持自定义VGA保留时间。

5）支持任意区域主动屏蔽功能，比如主动屏蔽掉教师观摩区、窗户窗帘、教室门口、大屏液晶电视等易干扰跟踪效果的地方，所屏蔽的地方系统将不对其进行图像分析跟踪运算，以避免这些地方干扰整体的跟踪效果。

★16.所投高清录播主机能够与现有通州区教育局录播管理系统平台无缝对接，实现统一管理，须提供出具的承诺函。

教学资源管理平台

1、设备高度：≤1U；

2、硬件架构：嵌入式ARM架构设计，主机出厂内置视频资源管理平台，无需进行复杂的系统环境、软件安装作；

3、系统支持：Linux系统；

4、数据库支持：MYSQL；

5、存储容量：4TB SATA 7.2k 3.5in；

6、网络连接：RJ45千兆网口；

7、通讯接口：支持两个以上USB2.0接口；

8、支持Rst设备一键复位功能；

9、采用安全电压不大于DC36V供电，节能环保，采用无风扇设计，低噪音；

10、支持流媒体转发、直播、点播功能，单台主机支持不少于200点转发直播、支持大规模点播。

视频应用资源管理系统

1.信息管理功能

（1）录播管理：支持把录播设备接入平台，实现自动转码、无缝直播点播，并具备直播和点播功能。支持对录播进行远程关机、休眠唤醒、启动录制等操作。

（2）多级平台对接：支持校平台与上级区平台进行对接，校平台资源可像区平台提交。

★（3）录制预约：平台支持用户远程进行在线录课预约，可实现单个或批量预约；可直接导入课表实现预约；支持预约信息的申请和审核管理。提供上述功能的软件界面截图。

（4）资源颗粒度管理：支持视频资源多维度分类，如按年级、学科等分类管理，支持用户自定义分类类型。并支持根据关注度、用户推荐度和点击热度的不同维度在平台呈现。

（5）视频专辑：支持用户可灵活创建各种视频专辑，并自定义专辑类型，可将一同类型的视频进行归类，便于视频的归整和便捷查询。

（6）公告发布：平台首页提供公告模块，支持通过平台发布校务公告、活动通知、行政公告、直播通知、紧急通告等多种类型公告。公告支持按定义的类型进行归类查询，支持用户自定义公告类型。

（7）自动转码功能：支持视频下载、上传、编辑、管理。可实现所有主流视频文件格式自动转码，包括asf、mpg、rmvb、mov、rm、avi、3gp、wmv、flv、mp4等，可设置下载及观看权限，可设置高标清转码清晰度码流。

★（8）虚拟切片：支持视频自动划分知识点和教学环节片段，且不破坏视频原来的完整性。知识点与教学环节目录支持在全屏状态下呈现，支持快速点击跳转到相应节点播放，支持片段循环播放。支持对上传的视频添加和修改“知识点”和“教学环节”。 提供上述功能的软件界面截图。

（9）教学行为分析：支持弗兰德斯教学行为分析法（S-T），平台根据跟踪数据生成S-T曲线图，帮助用户进行教学技能提升和评估。S-T行为数据支持后期在线编辑修改，便于教师进行错误修正。（10）文件检索：支持关键字搜索功能，用户可直接在资源管理平台的页面搜索框输入关键字，对某个视频标题、知识点和教学环节进行搜索。

（11）一键置灰：支持平台肤色一键置灰功能，切合特殊纪念日氛围。

（12）强制播放：支持强制设置播放源，用户点击任意视频均强制播放指定视频源，便于学校进行统一播放和管理。

★（13）流量统计：支持平台对用户访问数、页面访问数进行数量统计，用户流量可按日、周、月、年、总浏览数进行分类统计。支持对视频直播流量、点播流量统计，并以曲线图形式展现10天内的访问流量变化趋势。提供上述功能的软件界面截图。

★（14）存储管理：平台支持自定义视频的保存期限，支持永久保存，支持自定义视频保存天数期限，到达期限后自动删除；同时支持平台对录播内的视频保存期限进行管理，支持永久保存和自定义期限并在到达期限后录播自动删除视频文件。提供上述功能的软件界面截图。

2.直播点播功能

（1）基于flash+html5技术，无需安装插件即可进行跨平台（Windows、Linux、IOS）视频点播观看。

（2）支持流媒体转发服务，平台支持不少于200点以上高清直播功能。

（3）集群技术：支持直播集群技术，以支持系统的横向拓展，随系统应用规模的拓展逐渐增加转发服务器以支持更大规模直播。

★（4）多码率支持：要求转发时支持标清、高清两种清晰度设置，点播视频时可根据网络情况在播放器窗口进行高标清切换观看。提供转发高标清设置功能界面截图。

（5）支持直播权限及密码设置，让直播信息更加安全。

（6）支持上传教案、课件等视频附件，附件可与视频进行绑定。支持word、excel、ppt、PDF、jpeg等格式。用户在点播视频时下载附件。

（7）提供视频转发分享功能，支持二维码分享和一键转发分享至新浪微博、QQ、微信等社交平台中。

3.微课管理功能

（1）提供微课管理模块，支持自定义微课时长限制，在规定时长内的视频上传平台后自动归类到微课模块当中，并支持按学段、学科进行自动归类整理。

（2）提供专业微课录制软件，支持直接从平台下载微课录制软件并安装于笔记本电脑中。微课视频录制完毕后支持一键上传到平台，或下载到本地电脑保存。

（3）微课录制软件需满足包括教师头像、实物展台、课件PPT在内的三路视频源切换及组合布局录制，支持课件与老师画中画模式。

（4）支持PPT课件导入、课件批注，在微课录制的同时支持PPT分页预览，并进行切换录制。

4.移动APP应用服务

（1）提供自主研发的平台移动端APP，支持Android系统，可与视频资源管理平台对接。

（2）移动端APP应提供视频在线直播、视频点播、专辑点播等功能。

（3）移动端同步支持虚拟切片功能，实现知识点的快速跳转观看、学习，提高学生的学习效率。

（4）支持移动端APP点播视频时查看视频信息、视频附件。

5.其他要求

（1）为了保证系统兼容性，要求平台与录播主机为同一品牌。

★（2）所投视频应用资源管理系统能够与现有通州区教育局录播管理系统平台无缝对接，实现统一管理，须提供出具的证明函。

录播软件系统

录播管理软件：

1.整体设计：采用B/S架构设计，支持主流浏览器直接访问录播主机进行管理。实现跟踪管理、录像管理、用户管理、版本管理、参数管理等各种应用功能的整合管理。

2.跟踪管理：基于图像识别跟踪拍摄，支持多种逻辑跟踪技术，支持教师特写和全景画面切换跟踪，支持学生起立回答问题特写跟踪。支持电脑课件信号自动检测跟踪。

3.硬盘管理：支持硬盘格式化功能，支持对设备异常断电、宕机造成的损坏视频文件进行修复。

4.版本管理：支持在线升级与系统授权，可查询录播主机的设备型号、版本信息、机身号。

5.互动管理：支持通过通讯录选择互动录播并“一键式”呼叫创建互动房间，支持通过会议号和会议密码直接加入已创建的互动房间。

★6.互动通讯录管理：支持查询互动云系统的通讯录数据，查询内容包括所有已在互动云系统注册的录播账号、录播昵称。支持分级筛选查询互动录播设备。支持“关键字”检索功能，通过录播账号、昵称快速查找到互动录播设备。提供上述功能的软件界面截图。

★7.短号管理：支持对每台录播设备自动分配纯数字短号，可以通过短号直接呼叫录播设备创建互动。提供上述功能的软件界面截图。

8.远程授课管理：支持授课模式和会议模式两种互动方式。授课模式支持老师实时预览远端画面；提供契合互动教学应用的简易操作模式，支持控制面板按键式快速切换互动画面，支持本地老师、学生、电脑与远端课室画面的自由组合。

9.互动网络管理：支持网络检测功能，测试录播设备与互动服务器之前的网络通讯情况，包括上下行丢包率数据、带宽数据。互动应用支持网络自适应功能，互动画面中可叠加显示各互动点的视频码流和丢包率。

10.为保证良好的互动画面，录播主机应具备双流互动功能,双向互动时,互动双方具备将教学场景及教学资源画面以两路独立HDMI信号分别同时环出显示

11.支持直播功能，支持HTTP、RTMP、RTSP多种直播视频流传输协议；支持TCP和UDP传输控制协议。

12.支持直播推流对接：支持通过RTMP协议向各类型直播服务器推送音视频流，支持同时推送至少3路独立的RTMP直播流。

13.直播参数：支持高清直播画质，可自定义直播分辨率、码流大小，以适应不同网络环境下保持直播的流畅性。

14.直播场景：录播主机录课状态、互动状态均支持直播应用，实现公开课直播、教研听课等应用。

15.平台直播：支持录播主机与资源平台无缝对接，实现一键开启“直播”功能，可通过PC、手机等终端访问平台观看直播。

16.录制参数：支持高、低双码流录制功能，支持自定义录制分辨率、帧率和码流，码流512kbps到40Mbps可设。

★17.分割录制：录制文件支持分割技术，可按照用户设定的文件时长自动分割录制成多个视频文件，提供不分段、30分钟分段、60分钟分段三种方式可选。提供上述功能的软件界面截图。

18.视频封装：支持标准MP4视频封装格式，支持录像文件下载；

19.录像管理：支持对录制视频按标题、主持人、时间、时长进行排序；可按照主题、主讲人进行分组展示；支持查询视频文件的分辨率等文件参数。

20.录像点播：支持对录制文件进行点播回放，点播分辨率达1080P，支持拖拽播放进度条播放；

录播导播软件：

1.导播方式：提供本地导播和网页导播多种导播方式，支持外接导播摇杆控制台进行导播操作。

2.导播功能：支持布局切换、转场特效、字幕、LOGO、摄像机控制等基本导播功能。

3.跟踪方式：支持手动、全自动、半自动三种跟踪导播方式，可“一键式”开启全自动图像跟踪拍摄录制。

4.信号切换：支持摄像机和HDMI信号的实时预览，支持点击切换录制画面。

5.鼠标定位：支持鼠标快速定位功能，通过鼠标点击快速居中画面区域，通过鼠标滚轮可以调节云台摄像机的焦距。

6.云台预置位：支持云台摄像机预置位的预设和调用功能，每个云台摄像机至少支持8个以上预置位功能。

7.布局设置：支持自定义布局设置，支持多个视频图层自由叠加组合，自定义布局时可随意拖拉画面窗口。

8.字幕台标：支持字幕和字幕背景的透明度设置功能，支持字幕滚动和固定位置两种显示方式；支持上传台标，自定义台标位置。

录播在线互动软件

1.互动通讯录管理：支持查询互动云系统的通讯录数据，查询内容包括所有已在互动云系统注册的录播账号、录播昵称。支持通过通讯录选择互动对象直接呼叫，或手动输入录播账号进行呼叫。

2.互动创建：支持通过通讯录选择互动录播并“一键式”呼叫创建互动房间，支持通过会议号和会议密码直接加入已创建的互动房间。支持对每台录播设备自动分配纯数字短号，可以通过短号直接呼叫录播设备创建互动。

3.互动方式：提供“授课”和“会议”两种互动模式，其中“授课”模式贴近实际同步课堂教学场景，听课端观看的互动画面有主讲端控制。支持将主讲老师和课件信号双分屏或画中画模式共享给听课端观看。

4.互动画质：录播主机双向互动过程中，在4Mbps带宽下可实现1080P@30FPS画质，支持网络自适应功能。

5.互动网络管理：支持网络检测功能，测试录播设备与互动服务器之前的网络通讯情况，包括上下行丢包率数据、带宽数据。互动画面中可叠加显示各互动点的视频码流和丢包率。

6.双流互动功能：互动时听课端设备支持将教学场景及教学课件画面以两路独立HDMI信号分别同时环出显示到两个显示设备中。

高清特写摄像机

1.传感器：要求采用CMOS类型图像传感器，尺寸≥1/2.5英寸

2.像素：有效像素不低于207万

3.变焦：要求支持自动和手动变焦，变焦倍数≥12倍

4.云台转动：要求具备机械云台可进行转动跟踪。水平转动速度范围不少于1.0° ~ 94.2°/s，垂直转动速度范围不少于1.0° ~ 74.8°/s

5.拍摄视场角：要求水平视场角度范围不少于72.0° ~ 6.1°，垂直视场角度范围不少于43.2° ~ 3.5°

6.视频编码：要求支持H.265、H.264高清视频编码协议

7.视频输出：要求具备标准SDI视频输出口≥1，HDMI视频输出口≥1

8.背光补偿：要求具备背光补偿功能

9.控制协议：要求采用VISCA标准摄像机控制协议

10.通讯接口：要求具备RS232/RS422≥1

11.网络输出：要求具备标准RJ45网络接口，并支持RTSP协议支持网络视频输出

12.音频接口：要求具备不少于1路Line in输入口

13.USB接口：要求具备USB Type-A≥1

14.预置位：要求支持设置摄像机预置位，预置位数量≥255

15.图像翻转：要求支持图像水平、垂直翻转，适应摄像机不同的安装方式要求

16.一线通：要求与搭配的录播主机连接，可实现摄像机供电、控制以及视频信号传输

17.AI跟踪：要求内置跟踪算法，无需增加任何辅助设备即可实现人像自动跟踪，包括水平运动、俯仰运动、变焦、聚焦四维实时跟踪

18.跟踪逻辑自选：要求支持根据AI智能算法，同一摄像机可根据部署使用场景智能应用为教师、学生跟踪模式，无需手动设置

19.电源支持：支持录播主机供电、POC和DC12V电源适配器等供电方式

20.要求摄像机与录播主机为同一品牌

高清全景摄像机

1.传感器：要求采用CMOS类型图像传感器，尺寸≥1/2.5英寸

2.像素：有效像素不低于207万

3.变焦：要求支持自动和手动变焦，变焦倍数≥12倍

4.云台转动：要求具备机械云台可进行转动跟踪。水平转动速度范围不少于1.0° ~ 94.2°/s，垂直转动速度范围不少于1.0° ~ 74.8°/s

5.拍摄视场角：要求水平视场角度范围不少于72.0° ~ 6.1°，垂直视场角度范围不少于43.2° ~ 3.5°

6.视频编码：要求支持H.265、H.264高清视频编码协议

7.视频输出：要求具备标准SDI视频输出口≥1，HDMI视频输出口≥1

8.背光补偿：要求具备背光补偿功能

9.控制协议：要求采用VISCA标准摄像机控制协议

10.通讯接口：要求具备RS232/RS422≥1

11.网络输出：要求具备标准RJ45网络接口，并支持RTSP协议支持网络视频输出

12.音频接口：要求具备不少于1路Line in输入口

13.USB接口：要求具备USB Type-A≥1

14.预置位：要求支持设置摄像机预置位，预置位数量≥255

15.图像翻转：要求支持图像水平、垂直翻转，适应摄像机不同的安装方式要求

16.一线通：要求与搭配的录播主机连接，可实现摄像机供电、控制以及视频信号传输

17.AI跟踪：要求内置跟踪算法，无需增加任何辅助设备即可实现人像自动跟踪，包括水平运动、俯仰运动、变焦、聚焦四维实时跟踪

18.跟踪逻辑自选：要求支持根据AI智能算法，同一摄像机可根据部署使用场景智能应用为教师、学生跟踪模式，无需手动设置

19.电源支持：支持录播主机供电、POC和DC12V电源适配器等供电方式

20.要求摄像机与录播主机为同一品牌

AI定位分析系统

1.摄像机跟踪逻辑分配：支持智能识别接入摄像机的使用定位，并联动摄像机选用对应的跟踪逻辑，如教师跟踪、学生跟踪等。

2.云台控制：支持对接入摄像机进行云台控制技术，实现画面的上下左右移动、放大缩小变焦等操作。

3.检测区域设置：支持对接入摄像机的AI跟踪检测区域设置，可根据实景拍摄画面中框选跟踪区域，框选后只在区域中方能触发跟踪，所见所得方便操作。

4.录制跟踪切换：根据设定的跟踪策略形成跟踪指令，实现多路接入摄像机的全自动AI跟踪画面切换。

5.AI跟踪目标丢失处理机制：支持对接入摄像机设置AI跟踪目标更新周期时间，在跟踪对象处于检测区域外达到更新时间后，对应摄像机回到预置位0并重新进行新目标的识别跟踪；跟踪对象处于检测区域外的时间小于更新时间并重新进入检测区域时，继续对该跟踪对象进行锁定跟踪。

6.跟踪屏蔽：支持设置跟踪屏蔽区域，如主动屏蔽掉教师观摩区、窗户窗帘、教室门口、大屏液晶电视等易干扰跟踪效果的地方，所屏蔽的地方系统将不对其进行AI分析跟踪运算，以避免这些地方干扰整体的跟踪效果。

数字音频矩阵

1.48K采样率，高速DSP处理芯片。

2.内置功放功能，支持直接对接无源扬声器进行扩音，无需额外另配功放设备。

3.至少支持4路模拟输入+1路立体声输入+2路无线输入；支持4路模拟输出+2路功放输出的音频信号处理。

4.频率响应：20-20KHz。

5.THD+N：≤0.003 。

6.动态范围：≥100dB。

7.幻象供电：支持每路独立48V幻象供电。

8.音频处理：支持DSP音频处理功能，包含反馈消除、回声消除、噪声消除等。

9.支持全功能矩阵混音功能。

10.支持场景预设功能，可通过场景预设切换相应配置。

11.USB背景音乐播放与录制功能，支持通过USB接口自动读取并选择播放U盘中的MP3、WAV等格式的音频文件。

拾音话筒（含支架）

1) 单体：背极式驻极体

2) 指向性：超心型

3) 频率响应：40Hz—16kHz

4) 低频衰减：内置

5) 灵敏度：-29dB±3dB（1dB=1V/Pa at 1kHz）

6) 输出抗阻：500Ω±20%（at 1kHz）

7) 最大声压级：130dB（T.H.D≤1% at 1kHz）

8) 信噪比：70dB（1KHz at 1Pa）

9) 动态范围：106dB（1kHz at Max SPL）

10) 使用电源：48V 幻象电源（48V DC），2mA

“一键式”录播控制面板

1. 安装方式：要求镶嵌式安装在讲台。

2. 控制接口：要求支持RS232控制接口用以连接录播主机。

3. 信号指示灯：要求具备信号指示灯。

4. 支持一键式系统电源开关控制。

5. 一键式录制、停止、锁定电脑信号。

6. 支持本地录播全自动的开启、关闭控制。该功能同时支持录播模式和互动模式。

7. 支持通过面板一键发起与远端设备互动连接。

8. 支持通过交互控制面板切换互动画面的信号源，并传输到听课室，包括本地老师信号、学生信号、电脑信号、远端课室画面。

9. 支持对各画面的自由布局控制，包括单画面全屏、双分屏、三分屏、四分屏、画中画，并传输到听课室。

10.支持远程“一键静音”功能，主讲端可一键关闭远端互动教室发言，进入主讲授课模式。

8路强电控制器

1.向录播视频系统、音频系统、显示系统提供统一的、至少八路电源管理；

2.支持对录播系统控制功能，实现通过录制面板一键启动录播系统相关设备的电源；

3.支持时序电源控制功能，每路延迟一秒，可编程控制；

4.具备内置光电隔离模块，保障负载运行安全；

5.支持提供1路最大电流不低于10A的电源输出接口；

6.支持RS-485/RS-422/RS-232 等控制协议。

12、多媒体教学系统

红外智能交互黑板

一、整机设计要求

1、★整机外观尺寸：宽≥4200mm，高≥1200mm，厚≤120mm；整机屏幕尺寸不低于86英寸。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）

2、屏幕采用超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160；屏幕表面采用全物理钢化玻璃，支持防眩光功能，玻璃表面硬度≥9H。

3、嵌入式系统版本不低于Android 13，内存≥2GB，存储空间≥8GB。

4、整机支持≥5个自定义前置按键，至少实现“设置”、“音量-”，“音量+”，“录屏”，“护眼”等功能，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具、快捷开关。

5、★整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，至少具备前朝向10W高音扬声器2个，上朝向20W中低音扬声器2个，额定总功率≥60W。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）

6、整机内置非独立外扩展的8阵列麦克风，拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m。

7、★整机上边框内置非独立式摄像头，视场角≥140度且水平视场角≥135度，可拍摄≥1600万像素的照片，支持画面畸变矫正功能。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）

8、整机摄像头支持人脸识别、清点人数、随机抽人；识别所有学生，显示标记，随机抽选，同时显示标记不少于60人，支持距离摄像头位置≥10米距离的AI识别人脸。

9、★采用红外触控方式，支持Windows系统中进行40点或以上触控，支持在Android系统中进行40点或以上触控。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）

10、★整机支持提笔书写，在Windows系统下可实现无需点击任意功能入口，当检测到触控笔笔尖接触屏幕时，自动进入书写模式。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）

11、整机触摸支持动态压力感应，支持无任何电子功能的普通书写笔在整机上书写或点压时，整机能感应压力变化，书写或点压过程笔迹呈现不同粗细；支持手笔分离，通过提笔即写唤醒批注功能后，可进行手笔分离功能，使用笔正常书写，使用手指可以操作应用，进行点击操作。

12、整机全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节。

13、整机支持色彩空间可选，包含标准模式和sRGB模式，在sRGB模式下可做到高色准△E≤1。

14、整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准；Wi-Fi制式支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax；内置双WiFi6无线网卡，Wi-Fi及AP热点支持频段2.4GHz/5GHz。

15、整机支持发出超声波信号，智能手机通过麦克风接收后，智能手机与整机无需在同一局域网内，可实现配对，一键投屏，用户无需手动输入投屏码或扫码获取投屏码。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）

16、整机Windows通道支持文件传输应用，支持通过扫码、wifi直联、超声三种方式与手机进行连接，实现文件传输功能。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）

17、整机设备教学桌面的教师登录账号后，可自动获取并在桌面显示最近使用的教学课件，点击课件可直接进入授课模式；并支持查看所有个人教学课件资源。

18、整机设备自带地震预警软件。支持在地震预警页面中获取位置，可以手动进行位置校准。支持在地震预警页面中选择提醒阈值。支持在地震预警界面中开启和关闭地震预警服务。

二、插拔式电脑模块要求

1、★电脑模块CPU要求：Intel Core i5，10代或以上配置；内存：8G DDR4或以上配置；硬盘：256G固态硬盘或以上配置。

2、PC模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔，采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）

3、PC模块和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。

三、教学软件要求

（一）备授课功能：

1.★为教师提供可扩展的云存储空间≥100T。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）

2.支持分组管理云课件，用户可自定义分组名称，并根据需要将课件分类管理。

3.支持点对点分享云课件，用户可在软件中直接将课件发送给其它用户，同时也可以在软件中直接接收并打开其它用户分享的课件。

4.支持多人在选择书写工具的状态下同时书写和擦除，互不影响，方便不同学生在屏幕上同时书写。

5.支持创建互动分类游戏，系统需提供不少于10种游戏模板，直接选择并输入相应内容即可轻松生成互动分类游戏，提升课堂趣味性。

6.提供思维导图、鱼骨图及组织结构图编辑功能，可轻松增删或拖拽编辑内容节点，并支持在节点上插入图片、音频、视频、网页链接、课件页面链接。支持思维导图逐级、逐个节点展开，并可任意缩放，满足不同演示需求。

7.支持任意对象自定义路径动画设置，可绘制任意的移动轨迹并让对象沿着轨迹路径进行移动，可单独设置该动画通过翻页或单击对象本身进行触发。

8.提供备课场景中搜索课件库课件资源，支持整份课件或按照课件页插入课件中；支持按照教学环节筛选对应课件页一键插入课件中，例如导入新课、作者简介等等；支持按照元素类型如思维导图、课堂活动等等，用户可按需所取，在查看部分课件的同时支持查看对应整份课件。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）

（二）微课功能：

1.支持在微课录制、编辑中，插入图片、视频、答题板、课堂活动，增加微课互动性和趣味性。

2.支持选择云端课件录制、本地文件录制、模板录制三种模式，录制的微课内容存储于云端，本地文件录制模式支持不少3种文件格式，模板录制模式提供至少5种模板类型。

3.支持回收微课的观看结果，辅助教师分析学情。支持查看微课整体数据，包括：观看次数、观看人数、点赞次数、完课率、平均观看时长等信息。

4.支持查看每个观看者的详细观看结果，包括：学生姓名、观看时长、观看次数、互动参与度、答题正确率等信息。

（三）集体备课：

1.发起集备：支持选择教案、课件资源上传发起集备研讨，支持设置多重访问权限，通过手机号搜索即可邀请外校老师，可用于跨校教研场景。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）

2.稿件编辑：完成本次研讨后，主备人可直接进入编辑页面编辑课件/教案，发布新稿件后，备课组进入下一轮打磨更新稿件后会给参备老师实时同步教研动态。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）

3.生成集备报告：支持生成集备报告，报告生成后，参备人可查看具体报告内容和下载集备报告。报告内包含集备信息、数据统计、研讨记录的具体内容。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）

教学设备运维管理系统软件

1.系统基于SaaS布局，应用界面采用B/S架构设计，支持学校管理员在Windows、Linux、Android、IOS等多种不同的操作系统上通过网页浏览器登录进行所有管理指令操作。

2.批量关联：支持通过设备辅助管理软件，在单台班班通设备关联学校代码后，自动发现并关联同网段下其他班班通设备。

3.登录方式多样性：支持账号/密码、手机扫码登录。扫码登录：用户首次登录时绑定微信用户ID与账号的对应关系，之后即可通过微信扫一扫安全登录。

4.权限管理：支持学校高级管理员添加多位管理员协同管理，并支持为普通管理员分配不同权限，权限支持按系统功能菜单分配、按管理设备分配方式。并支持转让高级管理员给其他管理员。

5.多场景锁屏：支持一键下课锁屏、开机自动锁屏、无网络时验证身份解锁。

6.大文件传输：支持同时上传多个大于50MB的文件，并可批量发送至多台设备。

7.循环指令：支持设置即时、定时、循环模式的关机、重启、打铃、锁屏/解锁指令。其中打铃指令支持上传自定义铃声、设置播放时长；

8.消息通知：支持发送提醒类通知、全剧弹窗类紧急通知、桌面常驻类公告通知。支持设置常用通知消息模版，便于快捷发布。

9.远程控制：支持远程实时控制设备，可监测设备当前运行界面，并远程操作设备界面，适用于远程维护和修复设备软件问题。

10.倒计日：支持支持设置倒计日，用于重大教学安排的提醒，并可定向远程开启/关闭指定设备的倒计日功能。

11.指令管理：支持查看和撤销待执行指令；支持查看已执行指令情况、指令执行实时状态；支持查看设备操作日志，精确记录设备每次解锁方式、解锁时间、解锁人信息，便于管理员了解设备是否存在违规使用，规范管理。

12.领导视窗：支持同时查看8个教室的实时摄像头画面、设备屏幕画面；并支持在一个显示界面同时查看单个教室内所有屏幕、所有摄像头的实时画面，以及所有麦克风的声音，完整还原课堂全貌。其中摄像头画面可直接使用班班通自带摄像头，无需额外购置，方便且实惠。单台设备巡视时，发现有违规违纪行为时，可远程发消息、发语音直接干预，也可记录备注，事后教育。支持记录所有管理员的巡视记录，方便回溯。（须提供具备CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）

13.智慧管控：支持设备长时间无人使用时，自动进入屏保、锁屏、息屏、关机状态，保护显示器，延长班班通使用寿命。（须提供具备CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）

14.软件静默安装：支持用户自主上传官方正版软件，经过人工封装软件后，批量将软件发送至班班通设备安装，整个安装过程完全无感，不影响正常教学。（须提供具备CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）

15.弹窗AI拦截：支持一键开启全校班班通设备的不良弹窗AI拦截过滤能力，设备辅助管理软件实时监测弹出窗口，当有窗口弹出时，会自动使用“不良弹窗AI模型”判断，判断为不良弹窗时，自动拦截该窗口，以保证课堂教学稳定进行。（须提供具备CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）

16.支持远程批量设置设备的冰冻状态；支持实时监测设备冰点存在的风险，并提供对应解决方案。

17.支持远程向已冰冻的设备发送指令、安装软件、传输大文件，设备接收到后会立即执行，并在设备正常关机时触发穿透动作，穿透完成后，设备即可永久性使用已安装软件、已传输文件、执行已接收指令，且穿透过程中无需人为解冻。

18.★能够接受现有通州区教育局教学设备运维管理系统的统一管理，须提供出具的证明函。

智能笔

1.外观：笔身造型采用圆润一体化笔型设计，表面采用手感漆工艺便于握持；笔身长度≤17cm，笔身直径≤13mm，笔身重量≤18g；

2.笔身配置不少于五个按键，具备上下翻页，智能语音，远程聚光灯/放大，书写颜色切换，兼顾触摸书写以及远程操控的握持姿态；

3.笔头：采用锥型笔尖设计，直径≤3mm；同时支持电容，红外触控设备书写，书写最小精度2mm；

4.翻页按键：短按上下翻页按键，可实现白板软件/ppt/pdf等文档上下翻页；长按上下翻页按键3s，可实现ppt播放/退出；

5.语音：内置麦克风，支持按键唤醒语音识别功能，避免杂音造成误唤醒；

6.语音：支持唤醒语音识别时，可直接通过语音打开已安装的应用，可直接通过语音调用网络搜索引擎搜索查询相应资料，可进行语音转写输入，支持语音控制屏幕黑屏、亮屏，音量大小调整，返回桌面，截屏，关机等操作

7.批注：支持按键调起批注功能，可通过按键实现批注颜色切换，长按按键可实现橡皮擦功能

8.无线：为保障用户在不同场景使用智能笔，支持无线dongle及蓝牙两种连接方式，支持蓝牙5.1协议；

9.无线：无线dongle&蓝牙连接距离≥12m，上下翻页/语音控制/远程批注实现距离≥12m，覆盖标准教室；

10.充电：内置锂电池，支持type-c充电，待机时间≥60h，连续书写时间≥8h，从无电到满电的充电时长≤1小时。

高清壁挂视频展台

（一）硬件参数

1.★采用≥800万像素摄像头，A4大小拍摄幅面，1080P动态视频预览达到30帧/秒。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）

2.整机采用圆弧式设计，无锐角；同时托板采用磁吸吸附式机构，防止托板打落，方便打开及固定，避免机械式锁具故障率高的问题。

3.展示托板正上方具备LED补光灯，保证展示区域的亮度及展示效果，补光灯开关采用触摸按键设计，同时可通过交互智能平板中的软件直接控制开关；（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）

（二）软件功能

1.支持展台成像画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台成像画面联同批注内容进行同步缩放、移动。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）

2.支持展台画面拍照截图并进行多图预览，可对任一图片进行全屏显示。

3.老师可在一体机或电脑上选择延时拍照功能，支持5秒或10秒延时模式，预留充足时间以便调整拍摄内容。

4.可选择图像、文本或动态三种情景模式，适应不同展示内容

5.具备图像增强功能，可自动裁剪背景并增强文字显示，使文档画面更清晰

6.具有故障自动检测功能：在调用展台却无法出现镜头采集画面信号时，可自动出现检测链接，并给出导致性原因（如硬件连接、摄像头占用、配套软件版本等问题）。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）

7.支持二维码扫码功能：打开扫一扫功能后，将书本上的二维码放入扫描框内即可自动扫描，并进入系统浏览器获取二维码的链接内容，帮助老师快速获取电子教学资源。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）

互动授课系统

（一）教师摄像机

1.采用全景特写双镜头，全景镜头水平视场角≥40°，特写镜头水平视场角≥20°。

2.摄像机采用一体化集成设计，支持4K超高清，可提供3840×2160图像分辨率同时向下兼容。

3.内置图像识别跟踪算法，搭配隐藏式云台，保证清晰度的同时，也减小对课堂的干扰。

4.为保证拍摄画面效果，采用低畸变设计，全景畸变≤±1%，特写畸变≤±1%。

5.摄像机接口支持RJ45接口≥1路，Type-C接口≥1路，Line in接口≥1路。

6.支持POE有线网络供电，只需要1路网线，即可实现供电及信号传输，支持同时输出特写和全景等多路画面。

7.传感器尺寸 CMOS ≥ 1/2.8英寸。

8.全景图像传感器有效像素≥400万，特写图像传感器有效像素≥800万。

9.摄像机采用逐行扫描方式 。

10.摄像机最低照度：0.5 Lux@（F2.0, AGC ON） 。

11.摄像机电子快门：1/30s ~ 1/10000s。

12.支持自动白平衡。

13.支持2D&3D数字降噪，信噪比≥55dB。

14.支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式。

15.支持标准USB音视频信号输出，可以同时支持UVC和UAC协议，通过主机TypeC接口可以实现图像和声音同步输出，支持4K超高清，兼容主流视频会议软件。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）

（二）全向麦克风

1.麦克风采用≥4核的国产音频芯片。

2.麦克风频率响应范围不低于50Hz~16KHz，拾音半径≥8m，信噪比≥68dB，声压级≥130dBSPL，10%THD@1 KHz。

3.麦克风无需额外适配器供电，能够通过网线实现麦克风供电、音频信号传输、参数调整。

4.麦克风具备≥1个状态指示灯，可显示麦克风工作状态，蓝灯表示工作状态正常，红灯表示无法正常拾音。

5.麦克风支持≥2个数字音频接口，支持盲插。

6.麦克风内置≥8个传感器单元。

7.麦克风支持降噪、回声抵消、混响抑制、自动增益控制、多麦融合多种音频算法。

8.麦克风支持数字音频传输。

9.支持≥6个阵列麦克风级联，通过一根网线接入主机，可实现麦克风的供电、音频信号传输、音频参数设置。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）

10.支持无线音频接入，通过内置模块就可以完成无线音频采集，支持同时≥2个无线麦克风接入，支持两种对频模式。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）

（三）远程互动软件

1.软件应支持微信扫码登录，无需输入帐号密码即可实现登录，用户可便捷、快速进入课堂。

2.支持按天显示预约的活动信息，包括直播活动、互动课堂、网络教研的活动类型、活动名称、活动时间、活动状态。

3.支持用户无需通过平台，直接创建公网直播，即时生成直播二维码，支持不少于200点同时观看高清直播功能。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）

4.支持用户通过公网点开直播链接，观看已结束的直播活动视频，视频至少在云端保存七天，并支持下载MP4格式到本地。

5.支持用户无需通过平台，直接创建网络教研，即时生成教研二维码，扫码可进行查看教研简介、发送点评等。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）

6.互动课堂连接支持按键拨号形式，可直接拨号呼叫，账号为11位手机号码，充分考虑用户的日常使用习惯，无需额外学习即可快速掌握使用方法。

7.授课过程中，老师可选择任一班级，一键开麦即可与该教室实时连麦对讲，实现异地互动。

8.根据应用场景实现码率和帧率的智能调节，保障画质和流畅性的平衡效果。

9.绑定摄像机实现美颜功能，美化课堂人物效果。支持对教师全景、学生全景等画面进行美颜处理，并显示对应的实时画面，方便教师查看美颜效果；支持对比控制，显示无美颜和美颜后的画面效果；至少支持自定义8个美颜项目。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）

10.绑定摄像机实现无绿幕虚拟抠像，方便教师更换画面背景，突出人物；支持对教师全景、学生全景等画面进行虚拟背景处理，并显示对应的实时画面，方便教师查看虚拟背景效果；支持对比控制，显示无虚拟背景和虚拟背景后的画面效果；支持背景虚化和更换背景；支持添加本地图片设置为背景图。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）

11.板书同步：授课过程中支持用户调起白板工具，在大屏上进行板书，板书内容将在听课端实时同步；且支持听课端在大屏上板书，反向实时同步至授课端及其他听课端。

12.云课件：支持用户在线打开云课件列表，无需下载至本地，即可在线打开云课件进行展示及讲授。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）

13.课堂活动：支持用户在云课件中进行远程同步课堂游戏，异地教室的学生可同时在大屏上进行知识竞赛，以左右分屏形式实现两个教室的学生同台竞争。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）

14.拍照上传：支持在授课端及听课端生成拍照上传二维码，分别支持授课端与听课端的师生对照片进行拖动、放大、批注操作，实现远程讲评。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）

15.画板同步：授课过程中支持用户调起画板工具，可选择任意基础颜色进行混合产生新的颜色；画板工具中所有功能均可在授课端及听课端同步操作，且可同时独立调色，互不干扰。

POE交换机

1.POE网口≥4个，总端口≥5个，采用无风扇设计；

2.单口功率≥30W，整机功率≥55W，支持智能功率管理，避免超限运行；

3.端口速率：千兆。

多媒体讲台

规格：1150* 660* 920mm

1．采用上下分装、组合结构，方便组装和运输，柜体主要部分采用材料厚度为1.2mm的优质冷轧钢板，经过数控冲床、折边、激光切割一次成型，操作方便、经久耐用。

2．柜体四周采用45度圆弧设计，可同时兼用快拍仪与视频展示台（右侧设置导轨可活动抽拉），柜体内留有穿线孔，方便设备连接柜，体背面板材留有设备散热孔。

3．台面采用ABS超耐磨工程材料（三色可选），一次注塑成型，外形美观大方、防静电。

4．金属外表酸洗除油磷化镀膜处理，表面采用树脂粉末喷塑。

5．锁具：所有开门部位均加锁。

6．道轨：优质消音滚珠道轨。

11、学生机房与办公终端

学生终端/教师终端

1.机箱：机箱容量≤8L。

2.★处理器：CPU采用国产自主可控芯片，兼容X86指令集，处理器核数≥8核，主频≥2.7GHz。

3.★内存：配置内存≥8GB DDR4。

4.★硬盘：配置≥256GB SSD硬盘，支持扩展机械硬盘。

5.显卡：集成显卡。

6.机箱后置接口：≥6个USB2.0、≥2个USB3.2 Gen1、≥1个PS/2接口、≥3个音频接口、≥1个HDMI、≥1个DP、≥1个VGA、1个千兆网口。

7.机箱前置接口：≥2个USB2.0，≥2个USB3.2 Gen1、≥2个音频接口。

8.支持扩展DVDRW光驱。

9.电源：≥200w。

10.操作系统：支持UOS操作系统、银河麒麟等操作系统。

11.键鼠：具有统一品牌的键盘鼠标。

12.★≥21.5英寸显示屏幕，分辨率≥1920*1080，屏幕亮度≥250nit，VA屏。

13.接口支持VGA≥1，HDMI≥1。

14.显示屏幕DCI-P3色域覆盖率≥ 90%。

15.对比度达到3000:1，屏幕刷新率达到75Hz，响应时间≤7ms，可视角度178°/178°。

16.终端支持裸机部署模式，支持多硬盘管理，终端设备在部署时指定系统安装位置，同时支持在现有终端设备上部署利旧使用，可灵活支持U盘、网络、本机硬盘等多种部署方式。

17.出厂自带网络同传，独立界面操作同传。

教师办公终端

★CPU：核心数≥8核,最高主频≥2.3GHz

CPU热功耗：	≤18W

★内存≥8G，DDR4/LPDDR4及以上

内存读写速率：≥2666MT/S

★固态硬盘容量：≥256GB 固态硬盘

显卡类型：集成显卡或独立显卡

★显示屏尺寸：≥14英寸

显示屏屏占比：≥80%

显示屏分辨率：≥1920*1080

显示屏色域：≥100% sRGB

显示屏亮度：≥300尼特

显示屏对比度：≥1000:1

USB接口数量	USB接口≥3（至少包含1个USB3.0）

摄像头分辨率：100W高清摄像头

摄像头物理隐私保护开关：支持物理屏蔽

有线网卡速率：内置10M/100M/1000M自适应有线网卡，带网口（可通过扩展坞支持，需提供转接线）

无线网络通信技术协议：支持802.11a/b/g/n/ac（WIFI5）

电池额定能量：≥55Wh

满载待机：≥1.5小时，提供国家权威机构测试报告

操作系统：支持UOS操作系统、银河麒麟等操作系统。

整机厚度：≤18mm

整机重量：≤1.7kg

MTBF测试：MTBF≥3W小时

提供同品牌包、鼠

48口千兆接入交换机

1）交换容量≥336Gbps，包转发率≥87Mpps，固化10/100/1000M以太网电口≥48，1000M/2.5G SFP千兆光接口≥4个；

2）采用绿色环保设计，整机最大功耗≤30W；

3）设备采用静音节能设计，整机最大噪声≤37dB；

4）要求所投产品端口浪涌抗扰度≥10KV（即具备10KV的防雷能力）；

5）支持基础网络保护策略，能够限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文等数据包的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，甚至能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离；

6）符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术；

7）支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率；

8）支持快速以太网链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象；

9）支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog、NTP、TFTP、Web。

24口千兆接入交换机

1）交换容量≥336Gbps，包转发率≥51Mpps，固化10/100/1000M以太网电口≥24，1000M/2.5G SFP千兆光接口≥4个；

2）采用绿色环保设计，整机最大功耗≤16W；

3）设备采用静音无风扇节能设计；

4）要求所投产品端口浪涌抗扰度≥10KV（即具备10KV的防雷能力）；

5）支持基础网络保护策略，能够限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文等数据包的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，甚至能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离；

6）符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术；

7）支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率；

8）支持快速以太网链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象；

9）支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog、NTP、TFTP、Web。

学生电脑桌

规格：1200长*600宽*750mm高

1、主体钢架用20*50弯管，框架内为优质精装马钢冷轧钢板，经剪板、冲压、折边、激光切割全套数控设备加工，二氧化碳焊接而成，经久耐用。

2、台面用E1级环保型防火板贴面，25㎜厚成型台面，封边为2mm优质PVC封边条（基材为热性树脂浸渍纸高压装饰层积板，桌面颜色可提供色卡挑选）。

3、金属外表经酸洗除油、磷化镀膜、静电喷涂、高温固化处理而成，其中静电喷涂选用优质树脂粉末，不含溶剂，塑面持久耐用，安全环保。

4、整体结构采用可拆卸式，螺丝安装固定，组装方便快捷。

学生凳

规格：350*250*430mm

板材：凳面板为18mm环保型密度板。

主体：采用优级方管25*25*0.8mm，经加工、除锈、磷化后静电喷塑而成。每条凳腿用25mm方内套塞紧且不易取下。凳子用螺丝将凳子面板四角和下面钢骨架固定，确保不容易脱落。

13、小报告厅

屏体

显示净尺寸：长6.4M×高3.52M

像素分辨率：长2560点×高1408点

使用环境：室内；

像素间距：2.5mm；像素密度：160000（点/㎡）；

刷新频率≥3840Hz（高刷）；

模组机械强度≥5MP；

色温：3000-15000K可调；

灰度：100%亮度16bits灰度，20%亮度12bits灰度；

屏体发光模组采用4.5VDC的安全电压供电；

电源冗余备份，具备故障自诊断及排查功能；

抗紫外UV辐射：0.76W/㎡.nm@340nm,温度：60℃，冷凝温度50℃，24循环、288h，符合5级标准；

蓝光对皮肤和紫外线危害、宽波段的光源对视网膜危害、蓝光对皮肤表面及角膜和视网膜的曝辐射值检测均无危害；

项目安装调试完工后，验收时提供LED制造商原厂出具的产品质量合格证及出货检测报告原件。

控制系统

单卡12个标准接口，输出24组RGB数据，最大带载98K像素；

支持高灰高刷、低亮高灰显示；

细节处理更完美，可消除某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题；

支持亮度、色度逐点校正，提供校正低灰补偿，保障低灰显示效果；

支持各种PWM芯片、双锁存芯片、逐点检测芯片及通用芯片；

支持静态屏、1/2~1/64扫之间的任意扫描类型；

支持一键回读所有配置文件信息；

支持一键修复功能，换卡无忧；

支持网络通信状态的实时检测，及网线连接顺序的检测；

支持任意抽点，轻松实现各种异型屏；

支持电源反接保护；

独有的色彩变换技术，使人脸肤色更真实；

独有的任意倍频技术，手机拍摄无扫描线。

高清视频处理器

支持多种数字信号接口,包括2路HDMI1.3和2路 DVI-D输入源；最大带载390万像素，宽度可达到8000像素，高度可达到4000像素；支持3画面显示，画面位置任意布局；支持指定任意信号作为当前信号的备份，当该信号发生故障时，备份信号自动进行无缝切换；支持淡入淡出无缝的过渡，切换过程中不会出现黑屏、闪烁、延迟等现象；支持SDR转HDR图像优化技术，可以提升普通SDR视频的对比度、增强图像细节表现，让普通视频具备HDR效果。

全频音箱

1、频率响应下限不高于35Hz，上限不低于20KHz；

2、灵敏度不小于99dB

3、连续声压级不小于125dB，峰值声压级不小于131dB；

4、额定功率不小于350W；峰值功率不小于1400W；

5、低音单元不低于12寸，高音单元不低于1寸。

两通道功放

1、额定输出功率：8Ω立体声不小于600W×2；

2、额定输出功率：4Ω立体声不小于900W×2；

3、频率响应下限不高于5Hz，上限不低于60KHz；

4、信噪比不小于110dB；

5、LED指示灯不低于电源/信号/失真/削波；

6、功放具有远程控制端口，支持有线和无线远程控制该功放的开关机；

7、保护功能不低于过热、短路、直流。

返听音箱

1、频率响应下限不高于50Hz；上限不低于19KHz；

2、灵敏度不小于95dB ；

3、连续声压级不小于117dB，峰值声压级不小于123dB；

4、额定功率不小于150W；峰值功率不小于600W；

5、低音单元不低于10寸，高音单元不低于1寸。

返听音箱功放

1、额定输出功率：8Ω立体声不小于260W×2；

2、额定输出功率：4Ω立体声不小于400W×2；

3、频率响应下限不高于5Hz，上限不低于60KHz；

4、信噪比不小于110dB；

5、LED指示灯不低于电源/信号/失真/削波；

6、功放具有远程控制端口，支持有线和无线远程控制该功放的开关机；

7、保护功能不低于过热、短路、直流。

台唇音箱

1、频率响应下限不高于38Hz，上限不低于20KHz；

2、灵敏度不小于98dB；

3、连续声压级不小于121dB，峰值声压级不小于127dB；

4、额定功率不小于200W；峰值功率不小于800W；

5、低音单元不低于10寸，高音单元不低于1寸。

台唇功放

1、额定输出功率：8Ω立体声不小于400W×2；

2、额定输出功率：4Ω立体声不小于600W×2；

3、频率响应下限不高于5Hz，上限不低于60KHz；

4、信噪比不小于110dB；

5、LED指示灯不低于电源/信号/失真/削波；

6、功放具有远程控制端口，支持有线和无线远程控制该功放的开关机；

7、保护功能不低于过热、短路、直流。

调音台

1、输入不小于16路线路输入，不小于10路单声道输入，不小于4组立体声输入，不小于1组2TR输入；

2、输出：立体声主输出L、R；编组×不小于4；不小于一组MONITOR控制室立体声监听输出；不小于一路立体声监听耳机输出；辅助AUX×不小于3，具有不小于三路辅助发送接口，不小于一路立体声辅助返回接口；

具备分离开关的录音机输入/输出，将讯号发送到控制室和主混音输出；

3、内置高精度数字DSP效果；

4、每路带单独48V幻象供电开关；

5、高精度衰减器推子；

6、具有脚踏开关输入输出接口。

数字音频处理器

1、不小于4路平衡式话筒/线路输入，采用卡侬接口，不小于8路平衡式输出，采用卡侬接口；

2、中、英文双语软件，人性化直观操作界面；

3、24bit/96KHz取样频率，高性能A/D D/A转换器和32-bit浮点 DSP处理器；

4、设备具有不小于一个信息显示屏，可显示设备名称、场景名、以及调试参数等；

5、输入DSP配套软件具有多种音频处理器模块：噪声门、输入参量均衡器、矩阵混音器、

6、输出参量均衡器、分频器、延时器、压缩器，信号发生器等；

7、不小于30个用户预设，不小于1个出厂预设，整机参数和单个预设文件都可以单独储存和调用。

8、PC操作软件一键式联机，使用户的操作更方便快捷；

9、可以通过USB和RS232端口进行控制，可接受外部第三方设备控制（中控），软件上带有RS-232通讯协议控制代码；

10、所有高切、低切滤波器、分频器的类型可选择：Butterworth、Linkwitz-Riley、Bessel，斜率在 -6dB/Oct至-48dB/Oct可选。

音频隔离器

1、输入端口不小于2×RCA\不小于2×TS\不小于2×XLR；

2、输出端口不小于2×RCA\不小于2×TS\不小于2×XLR；

3、输入阻抗：600Ω（交流阻抗）；

4、输出阻抗：600Ω（交流阻抗）；

5、频率响应上限不高于20Hz，下限不低于20KHz。

电源时序器

1、单路额定输出电流不小于30A；

2、可控制电源不小于8路；

3、不可控制电源：前面板带不少于4路直通多功能电源插口；

4、USB电源:前面板带不少于2路USB端口，可输出不小于5V直流供工作灯用以及手机、平板充电；

5、每路动作延时时间不小于1秒；

6、控制端口：机器后面板具有不少于1路RS-232通讯端口，通过本端口可通过电脑软件控制设备开关；不少于2个网络级联控制端口（LINK IN、LINK OUT），实现多台设备级联控制；不少于1路Remote switch远程控制端口，可与音频矩阵处理器及其他设备联动通讯，实现有线和无线远程控制该电源时序器开关机。

无线话筒（一拖二）

1.拾音方式有：手持式、头戴式、领夹式可选。

2.整机不少于32组频率可选，每通道不少于301个频率可调，共不少于602个通道可调。

3.接收器采用OLED液晶显示。

4.采用数字音码锁定技术，有效阻隔使用环境中的杂讯干扰。

5.发射与接收红外线自动对频。

6.采用真分集式接收电路设计。

接收机指标：

载波频段范围：（602.80MHz-633.85MHz、635.10MHz-666.25MHz、668.40MHz-698.55MHz可根据无线电应用环境选择出厂频段）。

调制方式：FM(PLL)。

信道数目：不少于602个。

频率响应下限不高于60Hz，上限不低于18KHz。

发射机指标：

载波频段范围:（602.80MHz-633.85MHz、635.10MHz-666.25MHz、668.40MHz-698.55MHz可根据无线电应用环境选择出厂频段）。

音头：手持采用动圈话筒咪芯，头戴、领夹采用电容式话筒咪芯。

显示：OLED显示技术。

频率响应下限不高于60Hz，上限不低于18KHz。

会议系统主机

1、单机可实现会议功能：自由发言模式、轮替模式、限制模式、主席模式；

2、可选择同时发言的麦克风支数不小于1-9支；

3、具有功能键、旋钮供设备调试使用；

4、具有不小于3个主缆端子,1个扩展线缆端子，可连接不小于60组会议单元，并具负载及短路保护功能，增加扩展设备可实现不小于250台会议单元同时使用；

5、可直接选择显示文字种类功中文简体/中文繁体/英文；

6、具有主席模式选择功能：可以选主席专用/主席普通；

7、具有自动关机选择功能：可选自动关机有/无；

8、具有主席提示音选择功能：可选择有/无；

9、具3组音频信号输出端子，可外接录音或音响设备；

10、频率响应下限不高于20Hz，上限不低于20KHz；

11、总谐波失真：在20Hz-20KHz会议系统声音输出小于0.1%。

主席会议话筒

1、具主席优先控制按键，可启动系统提示音提醒出席人员注意，可设永久终止或暂停终止所有发言代表麦克风的发言状态；

2、系统中主席单元不受限制功能的限制；

3、单元采用8芯线“T”型连接；

4、配一条麦克风单元连接线；

5、频率响应下限不高于50，上限不低于16kHz；

6、参考授话距离：15cm-60cm；

7、咪管长度不小于400mm；

8、液晶显示，简、繁、英不小于三种语言可选。

代表会议话筒

1、单元由系统主机供电，输入电压18V属安全范围；

2、配不小于一条麦克风单元连接线；

3、频率响应下限不高于50，上限不低于16kHz；

4、灵敏度-42dB±2dB；

5、参考授话距离：15cm-60cm；

6、咪管长度不小于400mm；

7、液晶显示，简、繁、英不少于三种语言可选。

面光灯

色温：3200-5600K；

光束角：60°；

通道：4CH（双色温） 1CH（单色温）；

调光：0~100%线性调光；

外壳材料：压铸铝；

额定电压：AC100-240V/50-60Hz；

光源：200W LED灯珠；

控制：主从、自走、DMX512；

频闪：电子频闪，每秒1-20次；

配有双驱高压板，自带屏保，信号纠错和自查功能。

14、大报告厅

无线会议系统主机

1、采用FM调频实现声音信号传输，无线方式传送。

2、出厂默认的系统列席单元容量为≦255个（含1主席)。

3、具有轮替1-2-3-4、限制1-2-3-4、主席专有多种会议发言模式。

4、屏幕LCD显示。分级菜单设计，使操作简明方便。且有诸多如电量显示和欠压警告，频率信道和信号指示等功能。

5、通信方式不低于 UHF无线方式（单向）。

6、信道数不小于5路（不小于1主席单元通路，不小于4代表单元通路）。

7、频率范围：（频率段在500MHz --- 950MHz 范围内可供选择）。

8、信道数不小于16。

9、信号覆盖范围：室内半径不小于60米（不包括使用天线延长器或天线放大器）。

10、音频频率响应：50Hz --- 15KHz。

无线主席单元

1、主席话筒具有优先发言按键；

2、咪杆长不小于400mm；

3、通信方式不低于UHF无线方式；

4、信道数不小于5路（1主席单元通路，4代表单元通路）。

无线代表单元

1、咪杆长不小于400mm；

2、通信方式不低于UHF无线方式；

3、信道数不小于5路（1主席单元通路，4代表单元通路。"

无线接收基站

1、载波频段范围: 450-950MHz

2、增益不小于3dB

3、输入阻抗：50Ω

4、输出阻抗：50Ω

5、输入电压：90-260

6、输出电压：12-18V/3000mA

7、天线技术参数：

8、频率范围：450-950MHz

9、驻波比率：<1.3dB

10、增益不小于7dB

一拖四无线鹅颈话筒

载波频率：630-690MHz(可调）

四通道，每通道不少于100个频点可调，频点频宽不劣于300KHz；

接收机RF接收信号具有不少于5段30节信号显示，使接收信号强度清晰可见；

接收机AF音频信号具有不少于5段30节信号显示，使音频电平强度清晰可见；

接收机具有RF接收信号强度、AF音频信号强度、发射机电池电量、当前通道载波频率、当前通道音量、当前频率通道、屏幕按键锁止情况显示。

一拖二无线手持话筒

1.拾音方式有：手持式、头戴式、领夹式可选。

2.整机不少于32组频率可选，每通道不少于301个频率可调，共不少于602个通道可调。

3.接收器采用OLED液晶显示。

4.采用数字音码锁定技术，有效阻隔使用环境中的杂讯干扰。

5.发射与接收红外线自动对频。

6.采用真分集式接收电路设计。

接收机指标：

载波频段范围：（602.80MHz-633.85MHz、635.10MHz-666.25MHz、668.40MHz-698.55MHz可根据无线电应用环境选择出厂频段）。

调制方式：FM(PLL)。

信道数目：不少于602个。

频率响应下限不高于60Hz，上限不低于18KHz。

发射机指标：

载波频段范围:（602.80MHz-633.85MHz、635.10MHz-666.25MHz、668.40MHz-698.55MHz可根据无线电应用环境选择出厂频段）。

音头：手持采用动圈话筒咪芯，头戴、领夹采用电容式话筒咪芯。

显示：OLED显示技术。

频率响应下限不高于60Hz，上限不低于18KHz。

一拖四无线头戴话筒

载波频率：630-690MHz(可调）

四通道，每通道不少于100个频点可调，频点频宽不劣于300KHz；

接收机RF接收信号具有不少于5段30节信号显示，使接收信号强度清晰可见；

接收机AF音频信号具有不少于5段30节信号显示，使音频电平强度清晰可见；

接收机具有RF接收信号强度、AF音频信号强度、发射机电池电量、当前通道载波频率、当前通道音量、当前频率通道、屏幕按键锁止情况显示。

天线分配放大器

1、载波频段范围: 450-950MHz

2、增益不小于3dB

3、输入阻抗：50Ω

4、输出阻抗：50Ω

5、输入电压：90-260

6、输出电压：12-18V/3000mA

7、天线技术参数：

8、频率范围：450-950MHz

9、驻波比率：<1.3dB

10、增益不小于7dB

合唱话筒

1、换能方式: 电容式

2、频率响应下限不高于30Hz，上限不低于16KHz

3、指向性 : 超心型指向

4、输出阻抗（欧姆） : 75Ω

5、灵敏度 : 不劣于-43dB±2dB

6、供电电压 (V):幻象48V

7、咪线长度、配置：20米双芯、卡侬母+卡侬公

8、输出：平衡输出

9、抗手机、电磁、高频干扰

10、可调节高度：≥0.1米 - 1.65米

主扩线阵音箱

1、音箱类型不低于线性音箱；

2、箱体构成：高强度板材，黑色撒点喷漆工艺；

3、频率响应下限不高于60Hz，上限不低于20KHz；

4、灵敏度不小于97dB；

5、连续声压级不小于124dB，峰值声压级不小于130dB；

6、额定功率不小于300W；峰值功率不小于1200W；

7、低音单元不低于2个8寸，高音单元不低于1寸。

主扩线阵音箱功放

1、额定输出功率：8Ω立体声不小于600W×2；

2、额定输出功率：4Ω立体声不小于900W×2；

3、频率响应下限不高于5Hz，上限不低于60KHz；

4、信噪比不小于110dB；

5、LED指示灯不低于电源/信号/失真/削波；

6、功放具有远程控制端口，支持有线和无线远程控制该功放的开关机；

7、保护功能不低于过热、短路、直流。

主扩线阵低音音箱

1、音箱类型不低于线性低音音箱；

2、频率响应下限不高于40Hz，上限不低于1KHz；

3、灵敏度不小于98dB；

4、连续声压级不小于127dB，峰值声压级不小于133dB；

5、额定功率不小于600W ；峰值功率不小于2400W；

6、单元不低于18寸。

主扩线阵低音音箱功放

1、额定输出功率：8Ω立体声不小于1200W×2；

2、额定输出功率：4Ω立体声不小于1800W×2；

3、频率响应下限不高于5Hz，上限不低于60KHz；

4、信噪比不小于110dB；

5、LED指示灯不少于电源/信号/失真/削波；

6、保护功能不少于过热、短路、直流。

中后场补声音箱

1、频率响应下限不高于35Hz，上限不低于20KHz；

2、灵敏度不小于99dB；

3、连续声压级不小于125dB，峰值声压级不小于131dB；

4、额定功率不小于350W；峰值功率不小于1400W；

5、低音单元不低于12寸，高音单元不低于1寸。

中后场补声音箱功放

1、额定输出功率：8Ω立体声不小于600W×2；

2、额定输出功率：4Ω立体声不小于900W×2；

3、频率响应下限不高于5Hz，上限不低于60KHz；

4、信噪比不小于110dB；

5、LED指示灯不低于电源/信号/失真/削波；

6、功放具有远程控制端口，支持有线和无线远程控制该功放的开关机；

7、保护功能不低于过热、短路、直流。

台唇音箱

1、频率响应下限不高于38Hz，上限不低于20KHz；

2、灵敏度不小于98dB；

3、连续声压级不小于121dB，峰值声压级不小于127dB；

4、额定功率不小于200W；峰值功率不小于800W；

5、低音单元不低于10寸，高音单元不低于1寸。

台唇音箱功放

1、额定输出功率：8Ω立体声不小于400W×2；

2、额定输出功率：4Ω立体声不小于600W×2；

3、频率响应下限不高于5Hz，上限不低于60KHz；

4、信噪比不小于110dB；

5、LED指示灯不低于电源/信号/失真/削波；

6、功放具有远程控制端口，支持有线和无线远程控制该功放的开关机；

7、保护功能不低于过热、短路、直流。

专业舞台返听音箱

1、箱体构成不低于木夹板；

2、频率响应下限不高于50Hz，上限不低于19KHz；

3、灵敏度不小于101dB；

4、连续声压级不小于127dB，峰值声压级不小于133dB；

5、额定功率不小于400W；峰值功率不小于1600W

6、低音单元不低于12寸，高音单元不低于1寸；

7、链接插座不低于音箱左右采用左右连通式技术，音箱左右两侧各不少于2个 NL4MP（在两只并联使用时，可左进右出连接，不影响舞台画面感） 。

返听音箱功放

1、额定输出功率：8Ω立体声不小于600W×2；

2、额定输出功率：4Ω立体声不小于900W×2；

3、频率响应下限不高于5Hz，上限不低于60KHz；

4、信噪比不小于110dB；

5、LED指示灯不低于电源/信号/失真/削波；

6、功放具有远程控制端口，支持有线和无线远程控制该功放的开关机；

7、保护功能不低于过热、短路、直流。

调音台

1、输入不小于10平衡式话筒输入及不小于4路立体声输入 +不小于5组数字立体声信号输入（不小于1组同轴、不小于1组AES/EBU、不小于1组USB扁口U盘、不小于1路蓝牙数字音频输入、不小于1组USB方口声卡）输入；

2、不小于6组母线，不小于一组左右通道主输出，不小于2编组输出，不小于PHONES+MONITORL\R双监听通道输出；

3、不小于5组数字信号输出，其中包括不小于1组光纤输出、不小于1组同轴输出、不小于1组AES输出、不小于1组USB扁口U盘录音输出、不小于1组USB方口声卡录音输出；

4、不小于3组AUX辅助输出，其中AUX1、2可选择为推子前推子后输出 AUX3为EFF效果发送通道；

5、每路话筒提供优质的+48V幻像电源；

6、每路输入带有不少于三段均衡,其中MID具有扫频功能，扫频频段的范围从150Hz到3.5KHz，HI高频中心频率为12KHz、LOW低频中心频率为80Hz；每路输入带有PAN左右声像定位调节；

7、每路输入带有信号绿色指示灯、峰值信号红色指示灯；

8、主输出带有不少于9段图示均衡；

9、内置数字信号输入端口（USB）,同时带有1块操作显示屏（可显示简体中文），通过屏幕下方的多功能按键可调节显示屏的音乐模式、录音、蓝牙、USB设备、系统设置的切换调节，在通过USB端口连接播放U盘音乐播放时可暂停、播放、上一曲、下一曲、返回主界面的控制；

10、通过内置数字信号输入端口（USB）可实现U盘MP3或WAV等无损音乐播放，并可在2.8寸显示屏显示当前曲目位置，可在显示屏上显示U盘歌曲数量，播放音乐可查看U盘目录中所有歌曲并可选择任意一首歌曲播放；

11、可通过内置数字信号输入端口（USB方口）直接与电脑连接通过电脑播放器或者录音软件实现音频信号播放或高清录音；

12、具有不少于17路100MM行程高档推杆用以控制输入输出通道音量调节（其中包括输入不少于12路、编组不少于2路、效果不少于1路、主输出不少于2路）；

13、输入通道1-8MIC具有不劣于LOW CUT低频切除按键装置、1-8MIC通道具有不劣于COMP压缩旋钮装置。

媒体矩阵

1.不小于12路平衡式话筒/线路输入，不小于12路平衡式输出；

2.不少于3个RJ45网络端口，用于PC通过软件控制设备，和AES/EBU数字信号输入输出，同时支持RS-485通讯；

3.自带USB录播接口，通过该USB端口插入U盘可实现录播功能，设备支持WAV无损音乐格式播放与录制，在设备软件界面可设置USB播放、录制的具体功能，且播放、录制音量控制在软件界面采用仿真调音台推杆控制技术，并可设置播放最大增益值：-72dB-12dB可调，直观实用。

4.自带一个远程控制端口，与功率放大器及电源时序器通讯并控制其开关机；

5.RS-485支持中控控制，支持自动摄像跟踪功能，轻松实现视频会议,可发送或接受控制，如视频矩阵、摄像机等设备；

6.高精度的输入灵敏度调节，共计不少于17档，步长3dB，最大输入增益51dB；

7.内置反馈抑制装置，可选配回声消除装置、环境噪声抑制装置；

8.软件界面支持：中文、英文、繁体（其他语言可定制），配套软件具有几十种音频处理器模块不少于31段均衡器，5段参量均衡器，压缩器，限幅器，扩展器，分频器，调音推杆，延时器，哑音控制器，自动混音器，反馈、矩阵、信号指示表和信号发生器等；

9.输入选择：每路输入通道在软件界面可选择除Analog(模拟信号)之外还有不少于Dante、CobraNet、AES/EBU、MADI、Ethersound、Optical、Coaxial、N-net、Sine、Pink、White等多种数字信号和测试信号输入供用户根据系统搭建调试需要选择；

10.输出选择：每路输出通道在软件界面可选择除Analog(模拟信号)之外还有不少于Dante、CobraNet、AES/EBU、MADI、EtherSound、Optical、Coaxial等数字信号供用户根据系统搭建调试需要选择；

11.音频矩阵处理器可实现远程跨控制，可远程实时对设备进行调试和维护，解决产品应用调试和售后维护响应时间久的问题；

12.方便快捷的网页控制：内置网页控制端口，在Windows、Android、iOS等平台上皆可快速操作；

13.设备控制：可通过IPAD、智能手机、PC无线控制音频处理器的模式切换及内部处理单元的开关；

14.软件下载：处理器内置PC调试软件，可直接登录IP地址下载操作软件。

可视化音频系统集中运维管理控制云平台

1.云平台采用B/S结构，客户端不需要安装专门的软件，只需要浏览器即可登录。浏览器通过Web网页与服务器进行交互，可以在Windows、 Android、IOS平台下工作。同时兼容C/S结构，支持IOS系统下载软件来登录云平台进行跨网段管理和操作。

2.可通过PC、手机、IPAD等终端跨网段在互联网任意节点登录和操作云平台，通过云平台可以查看各分点运行状态及当前模式，并可以进行开关机的操作和模式切换操作。

3.具有状态监控功能：支持设备在线、运行、故障状态监控，可查看管理云平台接入的设备数量。

4.具有故障预警查看功能：可支持设备无法开机，音频系统回声、啸叫、音量过大等预警信息统计显示；具有地图故障预警显示，可以直观查看全国分点情况。

5.运维报表查看功能：音频系统使用次数统计信息报表，故障信息汇总报表，设备运行状态报表等。

6.具有运维权限管理功能：可基于系统运维管理组织结构进行用户的分级分权管理，并进行灵活的级别定义和权限设置。可自定义用户角色和级别，并进行相应的授权资源管理。

7.可派生全新的下属企业或单位账号，登录该账号可单独运行云平台，并可对账号的权限进行授权和使用时间限定，可用于省-市-县结构的大型企业或单位的系统异地运维管控。

8.云平台能够跨网段远程控制音频矩阵处理器的USB录播功能，可单独进入录制或者播放界面进行操作。

9.精确音量调节：采用仿真调音台推杆控制技术，并可设置增益值：-72dB-12dB可调，刻度精度达到0.1dB，直观实用。

10.具备异地远程运维及实时调试功能：通过以太网跨网段登陆云平台可实现远程调试不同分点的音频矩阵处理器，可以调试音频矩阵处理器的所有功能，包括音量调节、静音开启及关闭、模式切换、开关机管理、噪声门调试、输入灵敏度调节、输入通道模拟及数字信号选择、输出通道模拟及数字信号选择、扩展器调试、均衡器调试、压缩器调试、自动增益调试、自动混音调试、反馈抑制设置、混音通道调试、延时器调试、分频器调试、限幅器调试、通道重命名等。

11.支持声光视讯的集中控制管理：可对场景进行切换、可控制视频矩阵切换、可控制灯光调节、可控制投影开关及视频源切换、可控制电视机开关、可控制电动幕布升降、可控制空调开关及温度调节、可控制电动窗帘等。

12.具有湿度、温度、PM2.5检测与预警，在无人值守的情况下可对所有分点的机房进行环境监控。

13.系统搭建：每个分点系统中的音频矩阵处理器、功率放大器及电源时序器等设备均可并入广域网，即可在任意有网络的地方通过云平台跨网段对所有分点进行监控和管理。

14.可通过自建服务器或者租用第三方服务器来进行云平台的搭建。

屏体

显示净尺寸：长11.52M×高4.8M

像素分辨率：长4608点×高1920点

使用环境：室内；

像素间距：2.5mm；像素密度：160000（点/㎡）；

刷新频率≥3840Hz（高刷）；

模组机械强度≥5MP；

色温：3000-15000K可调；

灰度：100%亮度16bits灰度，20%亮度12bits灰度；

屏体发光模组采用4.5VDC的安全电压供电；

电源冗余备份，具备故障自诊断及排查功能；

抗紫外UV辐射：0.76W/㎡.nm@340nm,温度：60℃，冷凝温度50℃，24循环、288h，符合5级标准；

蓝光对皮肤和紫外线危害、宽波段的光源对视网膜危害、蓝光对皮肤表面及角膜和视网膜的曝辐射值检测均无危害；

项目安装调试完工后，验收时提供LED制造商原厂出具的产品质量合格证及出货检测报告原件。

控制系统

单卡12个标准接口，输出24组RGB数据，最大带载98K像素；

支持高灰高刷、低亮高灰显示；

细节处理更完美，可消除某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题；

支持亮度、色度逐点校正，提供校正低灰补偿，保障低灰显示效果；

支持各种PWM芯片、双锁存芯片、逐点检测芯片及通用芯片；

支持静态屏、1/2~1/64扫之间的任意扫描类型；

支持一键回读所有配置文件信息；

支持一键修复功能，换卡无忧；

支持网络通信状态的实时检测，及网线连接顺序的检测；

支持任意抽点，轻松实现各种异型屏；

支持电源反接保护；

独有的色彩变换技术，使人脸肤色更真实；

独有的任意倍频技术，手机拍摄无扫描线。

高清视频处理器

支持多路数字信号输入: DP*2, DVI*2, HDMI*3，SDI*1，其中DP1、DP2、HDMI3支持3840*2160@60Hz或7680*1080@60Hz的超高清分辨率；最大支持960万像素带载，最宽16000像素，最高8000像素，单机支持3路4K@60Hz信号输入；支持8个信号画面所有的输入信号均可同时上屏；所有图层均可实现色键抠图功能，并支持任意透明度调节，实现各种创意显示；支持帧同步技术，支持多机级联，可实现超大屏幕的无缝拼接；支持K-HDR技术，可根据图像内容进行实时动态优化，拓宽图像动态范围，使普通SDR图像获得HDR显示效果，解决了行业内HDR视频源较少的痛点，带来震撼的视觉体验。

无缝高清矩阵

1、不少于4路HDMI 输入,不少于4路HDMI 输出；

2、不少于4路模拟音频输入,不少于4路模拟音频输出。

3、支持不低于1080P@60HZ输入向下兼容，支持无缝切换；

4、支持音频外嵌和解嵌；

5、前板自带无线接收器；

6、不少于1路RS232输入，不少于1路RS232输出，不少于1路TCP/IP；不少于1个电源开关；

7、控制：支持IR, RS232，TCP/IP控制，按键切换控制；

8、独有的蓝光LCD/按键显示；

9、支持EDID管理；

10、支持画面拼接。

会标屏屏体

显示净尺寸：长18.544M*高0.456M；

像素点间距：4.75mm，像素构成：1R；

亮度：≥300cd/㎡可调；

水平/垂直视角：≥122°/122°；

像素失控率：≤1/10000，出厂时为0；

峰值功耗：≤330W/㎡，平均功耗：≤110W/㎡；

LED使用寿命：≥50000H；

维护方式：支持前维护；

阻燃：PCB及面罩外壳均符合V-0级。

会标屏控制系统

双核网口控制器；支持局域网和互联网；

单色1024K/双色1024K点；

宽度≤8192，高度≤512点；

板载100M网口+RS232+USB接口，可定制RS485接口；

U盘超强识读，U盘延长线≤7.5m稳定传输；

含配套播控软件。

中央控制主机

不少于4路独立可编程的红外发射接口，支持控制多台相同或不同的红外设备；

不少于8路独立可编程RS-232控制接口，用户可编程设置多种控制协议和代码；

不少于8路独立可编程RS-485控制接口，用户可编程设置多种控制协议和代码；

不少于4路24V弱电继电器接口；

不少于4路220V强电电继电器接口；

不少于1路RJ45接口，多种网络通讯：支持100M以太网TCP/UDP/TTL控制；

不少于2个USB 5V供电接口，可给USB照明灯供电，可给平板、手机充电用；

内嵌式红外学习器，前面板与后面板均有不少于1个红外学习口，方便调式和维护；

整机不大于1U上机柜机身面板，节约机柜空间；

支持不少于本地及远程多种控制方式；

支持不不少于强电、弱电、串口控制；

面板具有不少于4个状态指示灯；

支持不少于墙面板控制，支持WiFi平板、手机控制；

以太网口（TCP/IP）：不少于1个；

控制端：不劣于安卓平板、手机；

红外独立发射端口：不少于4个；

24V弱电控制凤凰端口：不少于4个；

220V强电控制端口：不少于4个；

RS-232凤凰端口：不少于8个；

RS-485凤凰端口：不少于8个；

USB接口：不少于2个。

触控屏

尺寸不小于7.0寸

分辨率不小于800*480

存储空间不小于1G

通讯方式：RS485

通讯波特率：RS485:1200～115200bps，典型波特率：9600bps

LED面光灯

1.电压：AC90-245V AC

2.功率：不小于150W/200W

3.光源：Cob不小于200W 3200K

4.灯珠寿命：>100000小时

5.调光：0-100%线性调光

6.控制模式：DMX512

7.通道：不少于2CH

8.控制面板：数码显示

9.外壳材料及颜色：铝合金；黑色

LED54珠3W帕灯（顶光一）

1.电压：AC90-245V AC

2.功率：不少于180W

3.光源：不少于54*3W （三合一）红54珠，绿54珠，蓝54珠，混白光54珠

4.灯珠寿命：>100000小时

5.调光：0-100%线性调光

6.控制模式：DMX512

7.通道：不少于7CH

8.控制面板：数码显示

9.外壳材料及颜色：铝合金；黑色

吊挂三基色平板灯（顶光一）

1.工作电压：100-240V AC50/60Hz

2.寿命：不少于50000小时

3.额定功率：不小于300W

4.色温：3200K/5600K (±200K)  可选

5.显色指数：Ra≥90

6.调光：0-100%线性调光平滑无闪烁

7.灯珠数量：不少于600颗

LED54珠3W帕灯（顶光二）

1.电压：AC90-245V AC

2.功率：不少于180W

3.光源：不少于54*3W （三合一）红54珠，绿54珠，蓝54珠，混白光54珠

4.灯珠寿命：>100000小时

5.调光：0-100%线性调光

6.控制模式：DMX512

7.通道：不少于7CH

8.控制面板：数码显示

9.外壳材料及颜色：铝合金；黑色

吊挂三基色平板灯（顶光二）

1.工作电压：100-240V AC50/60Hz

2.寿命：不少于50000小时

3.额定功率：不小于300W

4.色温：3200K/5600K (±200K)  可选

5.显色指数：Ra≥90

6.调光：0-100%线性调光平滑无闪烁

7.灯珠数量：不少于600颗

LED54珠3W帕灯（顶光三）

1.电压：AC90-245V AC

2.功率：不少于180W

3.光源：不少于54*3W （三合一）红54珠，绿54珠，蓝54珠，混白光54珠

4.灯珠寿命：>100000小时

5.调光：0-100%线性调光

6.控制模式：DMX512

7.通道：不少于7CH

8.控制面板：数码显示

9.外壳材料及颜色：铝合金；黑色

230W摇头光束灯（顶光三）

1.电压：AC90-240V.50-60HZ

2.灯泡：优灯欧司朗功率不小于230W

3.显示屏：LCD显示屏可到转180显示，可记录灯的使用时间和灯泡的使用时间

4.协议控制：DMX512

5.通道：不少于16通道

6.镜头：仪陇三合一高精度光学镜头组

7.调光：0-100%线性调光

8.频闪：双侧刀频频闪率最高13次/秒

9.棱镜：不少于16棱镜旋转棱镜效果

10.调焦：电子调焦

11.图案片：不少于17个图案+白圆 带双向旋转彩虹效果及图案抖动效果

12.色片盘：不少于14个颜色+白光 全色半色及彩虹效果 全色走和半色走两种模式切换

13.冷却系统：不劣于冷却风扇和铝制散热

LED54珠3W帕灯（顶光四）

1.电压：AC90-245V AC

2.功率：不少于180W

3.光源：不少于54*3W （三合一）红54珠，绿54珠，蓝54珠，混白光54珠

4.灯珠寿命：>100000小时

5.调光：0-100%线性调光

6.控制模式：DMX512

7.通道：不少于7CH

8.控制面板：数码显示

9.外壳材料及颜色：铝合金；黑色

230W摇头光束灯（顶光四）

1.电压：AC90-240V.50-60HZ

2.灯泡：优灯欧司朗功率不小于230W

3.显示屏：LCD显示屏可到转180显示，可记录灯的使用时间和灯泡的使用时间

4.协议控制：DMX512

5.通道：不少于16通道

6.镜头：仪陇三合一高精度光学镜头组

7.调光：0-100%线性调光

8.频闪：双侧刀频频闪率最高13次/秒

9.棱镜：不少于16棱镜旋转棱镜效果

10.调焦：电子调焦

11.图案片：不少于17个图案+白圆 带双向旋转彩虹效果及图案抖动效果

12.色片盘：不少于14个颜色+白光 全色半色及彩虹效果 全色走和半色走两种模式切换

13.冷却系统：不劣于冷却风扇和铝制散热

双轮薄雾机

使用电压：AC230V 50/60Hz，功耗：600W ，

输出量：3000cuft/min

预热方式：无需预热，开机即用

最大油桶容量：3.6升，耗油量：25小时/升

控制方式：DMX512，遥控、手控

DMX通道：2个DMX通道

内置控制器：LCD定时控制器

功能简介

产生出的烟雾粒子更细致，更具环保性；

无须加热等待，即开即用，安静且布烟更迅速；

内键DMX系统，操作人员任意搭配DMX系统；

具有开关机及周期循环定时系统，让操作更随心；

人性化的无油保护提醒功能，使用更安心；

喷口仓门关闭时机器自动停止工作；

科学合理的内部散热系统更能保障机器的工作性能始终优良；

外置高品质防撞、防水、防压航空箱。

薄雾烟油

规格：6瓶/箱，1L/瓶。

配用机型：双雾化薄雾烟机及任何采用空气压缩技术实现雾化的机型。

特点：烟色纯白、无味、飘浮空中犹如晨雾，雾效持久（相应单位空间内可在空中飘浮10分钟左右）。

追光灯 (铂金泡)

1.灯泡规格:不劣于350W

2.颜色:一个彩色转轮不少于4种颜色+白光,图案可自定

3.控制信号:自配信号

4.控制模式:单机模式

5.光学系统:高精密度石英透镜非球面组合（4道）

6.散热系统:高强度风冷（双风机）

7.光速角度:23度

控制台

512/1990标准，最大1024个控制通道，光电隔离信号输出。

最大控制96台电脑灯或96路调光，使用珍珠灯库。

内置图形轨迹发生器，有135个内置图形，方便用户对电脑灯进行图形轨迹控制，

如画圆、螺旋、彩虹、追逐等多种效果。图形参数（如：振幅、速度、间隔、

波浪、方向）均可独立设置。

控台自带编写灯库功能。

60个重演场景，用于储存多步场景和单步场景。多步场景最多可储存600步。

带背光的LCD显示屏，中英文显示

关机数据保持。

U盘备份和升级。

专业鹅颈工作灯，适合室内外演出使用。

信号放大器

额定电压：AC110V -240V/50-60Hz

8路DMX信号分配器，二进8出

输出信号接口：采用三芯镀金卡侬母座

输入信号接口：国际标准DMX512信号

三芯/五芯镀金卡侬公座母座并接

功能采用最新光电隔离技术，达到国际先进水平，防止高压回流控制台

提高调光控制系统的安全性，稳定性及可靠性

输入输出每路都是采用独立的变压器供电，及独立的八个光电隔离信号放大来扩大DMX信号输出，放大功能可以令连接延长超过标准的DMX512长度

独立输出功能有效提高

DMX信号传输保真能力及提高DMX信号抗干扰能力，

采用抗高压保护措施，极不容易损坏，每路均有独立放大器与信号指示灯

外观设计轻便，结构坚固，减少问题再发生

是舞台电脑灯，LED灯，灯控台的最佳搭档

电源直通柜

输入电源：三相五线制AC380V±10％，频率50Hz±5%

额定功率：12路×4KW； 可适用于任何负载

开关：过载与短路双重保护高分断空气开关

特点：A.B.C三相工作指示灯

设两脚和三脚万能备用插座方便使用

操作台

1.操作台采用拼装结构，整体钢木结合，烤漆处理。整体采用1.5mm优质冷轧钢板结合制作。

2.操作台台面预留50mm过线孔,台面E1级环保板加聚氨酯手枕边，侧板喷漆处理。

3.操作台门开启方式，带可以上下调节拆卸式托盘，以便放置工控机，电源放大器，控制器，主机等设备。

4.每个操作台，台面下配有键盘托盘，前门冲风孔，后门冲有散热孔以便散热，前门左，右开起，后门做可脱落式，方便使用。

时序电源

1、单路额定输出电流不小于30A；

2、可控制电源不小于8路；

3、不可控制电源：前面板带不少于4路直通多功能电源插口；

4、USB电源:前面板带不少于2路USB端口，可输出不小于5V直流供工作灯用以及手机、平板充电；

5、每路动作延时时间不小于1秒；

6、控制端口：机器后面板具有不少于1路RS-232通讯端口，通过本端口可通过电脑软件控制设备开关；不少于2个网络级联控制端口（LINK IN、LINK OUT），实现多台设备级联控制；不少于1路Remote switch远程控制端口，可与本品牌中音频矩阵处理器及其他设备联动通讯，实现有线和无线远程控制该电源时序器开关机；

7、电压显示：前面板具有不少于1个输出电压显示屏；

8、中控接口不少于1路RS-232接口，可接受中控控制；

9、内部电源分配连接：采用非跳线的PCB板全触点焊接连接方式，避免跳线连接带来的接触不稳定；

10、每路输出带电源指示工作灯。

（三）其他要求

1、为了保证招标顺利进行，请各投标人在制作投标响应文件之前，仔细阅读本招标文件的各项条款，并自行到实地考察（费用自理），按要求制作和递交投标文件。

2、工期要求：按合同要求，在规定时间内送达采购人指定的地点并免费安装调试，完成相关系统的升级，需方验收。

3、材料要求：

（1）功能参数要求中需提供的相关证书、功能界面截图、检测报告等证明材料在投标文件中必须提供，未按要求提供的视为不符合。

（2）投标人标书内响应的功能参数以及提供的所有证明材料必须真实可靠，中标后3日内须提供投标文件中全部证明材料扫描件(包含检测报告、对接证明函等）并加盖厂商公章件（原件）。未能在规定时间内提供上述相关原件的，作无效投标处理，同时列入政府采购违法失信行为记录名单，如有违法行为的须承担相应法律责任。

4、接入要求：

（1）所投无线AP能够被现有通州区教育局城域网无线控制器统一管理，须提供出具的证明函。

（2）所投视频监控设备能够被现有通州区教育局监控系统平台无缝对接，实现统一管理，须提供出具的证明函。

（3）所投校园广播设备能够与现有通州区教育局广播系统云平台无缝对接，实现统一管理，须提供出具的证明函。

（4）所投录播系统能够与现有通州区教育局录播管理系统平台无缝对接，实现统一管理，须提供出具的证明函。

（5）所投红外智能交互黑板能够接受现有通州区教育局教学设备运维管理系统的统一管理，须提供出具的证明函。

5、本项目第一中标候选人原则上为中标人。当排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违规违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

6、质保期（验收合格后）：三年。

7、付款方式：验收合格后付70%的货款，验收合格一年后付20%的货款,余款在验收合格三年后一次性付清。

8、售后服务及其他（含安装、调试、培训、维护等）：

（1）投标人具有良好的信誉，售后服务及时到位。

（2）供方免费送货上门、安装调试、人员培训。

（3）供应商应具备完善售后服务体系，在南通地区有办事处及有固定的维护人员并有能力及时处理所有可能发生的故障。

（4）售后响应速度为12小时内登门服务。24小时内修复，24小时不能修复的须免费提供备用设备至修复。提供培训及售后服务计划方案。

（5）超出保修期后，仍需提供维护服务，并承诺只收取成本费。

9、非单一产品采购项目，本项目核心产品为办公网络核心交换机、视频监控摄像机、校园广播控制主机、 红外智能交互黑板。

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。

一、政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

二、商务技术标、报价标评分标准（70分+30分）

商务技术标评审，共70分

| 序号 | 评审因素 | 评分标准说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 参数指标响应 | 评委根据项目需求及技术参数要求中所明确的所有产品的性能、技术参数与招标文件的适合性打分。 投标文件须具有详细的技术参数配置描述，且技术指标必须完全满足招标文件要求的本项得满分；加★项参数不接受负偏离，其他参数每有一项不满足扣1分，累计扣分，扣完本项分值为止。 注：未按要求提供相关证明材料的视作负偏离，做扣分处理。 | 30 |
| 2 | 产品资质评价 | 一、网络交换产品（4分） 1、所投网络设备厂商具备较强的行业影响力，具有中国教育装备行业协会会员资格得2分，具有省级教育装备行业协会会员资格得1分，其余不得分。提供证书复印件并加盖公章，且需提供官网查询截图（注明查询地址），否则不得分。 2、所投网络设备厂商具备较强的自主研发和技术创新能力，被评为国家认定企业技术中心，提供相关证明材料复印件并加盖公章得2分，且需提供官网查询截图（注明查询地址），否则不得分。 二、视频监控产品（6分） 1、所投视频监控产品厂商具备较强的新技术研发能力，可提供高水平技术支撑，具备国家科技部颁发的国家新一代人工智能开放创新平台的，提供有关证明材料复印件并加盖公章得3分，否则不得分。 2、所投视频监控产品厂商被评为国家技术创新示范企业，提供相关证明材料复印件并加盖公章得3分，否则不得分。 三、校园广播产品（2分） 1、所投广播产品厂商重视信息安全，管理软件符合国家《信息安全等级保护管理办法》的有关规定，系统备案的信息安全等级为二级及以上，提供公安系统出具的证明材料复印件并加盖公章得2分，否则不得分。 四、多媒体产品（3分） 1、所投红外智能交互黑板厂商重视信息安全并通过信息安全服务资质认证，认证范围为信息系统安全集成服务、信息系统安全运维服务、信息安全应急处理服务，每提供一份认证证书复印件并加盖公章得1分，满分3分，且需提供官网查询结果截图（注明查询地址），否则不得分。 五、系统对接（10分） 1、所投无线AP能够被现有通州区教育局城域网无线控制器统一管理，提供出具的证明函得2分，否则不得分。 2、所投视频监控设备能够被现有通州区教育局监控系统平台无缝对接，实现统一管理，提供出具的证明函得2分，否则不得分。 3、所投校园广播设备能够与现有通州区教育局广播系统云平台无缝对接，实现统一管理，提供出具的证明函得2分，否则不得分。 4、所投录播系统能够与现有通州区教育局录播管理系统平台无缝对接，实现统一管理，提供出具的证明函得2分，否则不得分。 5、所投红外智能交互黑板能够接受现有通州区教育局教学设备运维管理系统的统一管理，提供出具的证明函得2分，否则不得分。 | 25 |
| 3 | 投标人综合实力评价 | 投标人通过质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，并能提供有效的认证证书扫描件并加盖投标人公章，每提供一份得1分，满分3分，未提供不得分。 | 3 |
| 4 | 项目实施方案评价 | 评委根据各投标人提供的项目实施方案横向比较、综合打分。 1、项目管理班子人员配备齐全、配备合理，实施技术人员有一定的资历和技术水平，满足采购实际需求得1分，不合理得0.5分，未提供不得分。 2、有健全的质量保证体系，质量保证措施,合理可行、具有针对性得3分，不合理得1分，未提供不得分。 3、有明确、合理的系统集成施工进度计划和工期保证措施、环境保护措施及安全文明施工措施，合理可行、具有针对性得3分，不合理得1分，未提供不得分。 | 7 |
| 5 | 售后服务与培训能力评价 | 评委根据投标人承诺的维保响应时间、具体的保障措施、专业维护队伍的完备和管理情况、详细的维修维护方案、培训方案等进行评审，承诺全面完善、科学合理、针对性强、可操作性强、内容详细的得5分；承诺较完善、针对性尚可、可操作性尚可的得3分；有涉及但不全面的得1分，未提供不得分。 | 5 |

（4）报价标评审标准（30分）

价标分的评审标准为：即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分（即报价标分）为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权重（30%）*100。

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件组成

1.开标一览表

资格审查材料

2.法定代表人身份证明书及法定代表人身份证复印件；

3.法定代表人授权委托书及授权委托人身份证复印件（如有授权）；

4.投标人为授权委托人缴纳的2023年9月至2024年2月的社保证明（复印件加盖公章）（如有授权）；

5.企业营业执照副本（复印件加盖公章）；

6.投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函；

7.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：投标人依法缴纳近一年内任意一个月税收的相关凭证的复印件，及投标人依法缴纳近一年内任意一个月社会保险的相关凭证（社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）），依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金；

8.其它招标公告资格要求中应当提供相应的佐证材料。

符合性条件材料

9.投标函；

10.投标分项报价表；

11.技术要求响应及偏离表；

12.商务要求响应及偏离表。

商务技术文件材料

13.投标人根据招标文件打分项，提交的材料。

报价折扣证明材料

14.中小企业声明函；

15.残疾人福利性单位声明函。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

格式附件如下：

开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

日期：       年   月   日

法定代表人资格证明书

（法定代表人姓名）系（投标人全称）的法定代表人。

特此证明

法定代表人身份证复印件

（正面）

法定代表人身份证复印件

（反面）

投标人全称：（盖章）

2024年  月  日

法定代表人授权书

（采购人名称）：

（投标人全称）法定代表人（姓名、职务）授权（授权代表姓名、职务）为全权代表，参加贵单位组织的（项目名称）采购活动，全权处理采购活动中的一切事宜。

投标人全称：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

2024年  月  日

附：

授权代表姓名：

职务：                电话：

传真：                邮编：

通讯地址：

授权代表身份证复印件

（正面）

授权代表身份证复印件

（反面）

投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（加盖CA电子签章）：

日期：______年    月    日

法人或者其他组织的营业执照等证明文件

（扫描件）

法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权___________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                 。

主要专业技术能力有：                   。

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标函

致：江苏广和工程咨询有限公司

根据贵方的JSZC-320000-***号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称），属于                 （采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为 	万元，资产总额为      万元，属于          （中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子签章）：

日期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

分项报价明细表（货物类）

投标人（盖章）：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 注：投标人必须详细报出采购清单中各个子项的名称、品牌、规格型号、数量、单价。且本表各分项报价合计应当与投标报价总表报价合计相等。请各供应商务必按照以上要求填报，否则作为无效投标处理。

1、 投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

注：技术要求是指对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。（以上内容按照本项目招标文件实际情况填写）。

商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注： 行数不够，可自行添加。

注：商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等（以上内容按照本项目招标文件实际情况填写）。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体标段。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。