招　标　文　件

项目名称：连云港市特殊教育中心人工智能创客实验室建设及智慧教室升级项目(二次)

项目编号：JSZC-320700-JZCG-G2024-0246

连云港市公共资源交易中心

2024年12月

目  录

第一章投标邀请	1

第二章投标人须知	5

第三章合同文本	22

第四章采购需求	38

第五章评标方法与评标标准	60

第六章投标文件格式	63

第一章  投标邀请

受连云港市特殊教育中心的委托，连云港市公共资源交易中心就连云港市特殊教育中心人工智能创客实验室建设及智慧教室升级项目(二次)（JSZC-320700-JZCG-G2024-0246）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况 连云港市特殊教育中心人工智能创客实验室建设及智慧教室升级项目(二次) 招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网自行免费下载招标文件，并于2025年1月20日9:00:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320700-JZCG-G2024-0246

项目名称：连云港市特殊教育中心人工智能创客实验室建设及智慧教室升级项目(二次)

预算金额：60万元

采购方式：公开招标

采购需求：本项目拟建设的人工智能创客实验室面积约为200平方米，配置人工智能轮式机器人、人工智能足式机器人、多足机器人、应用机器人套件、编程机、可编程双足机器人、无人飞行器及训练比赛场地、激光切割机、3D打印机（含AMS自动供料系统）及耗材、专业创客套件、激光打印机、无线投屏设备、办公器具、机器人比赛和训练地图场地智慧教室高清壁挂摄像机（含升级安装）、广播级摄控一体机（含带云台独脚架及广播级移动录播操作培训）等设备。详见第四章采购需求。

对本项目资格要求、采购需求、评标方法与评标标准等部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。

合同履行期限：合同签订后20天内完成安装调试，达到预期效果。

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体。

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.上一年度的财务状况报告；（成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

（根据连财购〔2023〕4号文件精神，2、3项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，详见第六章 投标文件格式）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6.法律、行政法规规定的其他条件；（如有，请按要求提供）

7.资格审查现场查询信用中国、中国政府采购网，投标人被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及具有其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的，拒绝其参与政府采购活动。（投标文件中无需提供证明材料）

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业采购，符合要求的投标人须提供《中小企业声明函》（详见第六章 投标文件格式）或《残疾人福利性单位声明函》（详见第六章 投标文件格式）或属于监狱企业的证明文件，否则投标无效。

（三）本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：自招标公告发布之日起至2025年1月8日（北京时间）

地点：江苏政府采购网

方式：投标人办理江苏省政府采购交易系统CA数字证书，登录“苏采云”政府采购交易系统，自行下载。

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年1月20日9:00:00（北京时间）

开标时间：提交投标文件截止时间

开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

3.无论出于何种原因，采购人及其委托的采购代理机构在采购活动开始前可对招标文件进行修改、补充或者变更，其内容作为招标文件的重要组成部分，请各投标人关注江苏政府采购网。若因投标人自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或者变更信息，导致投标文件编制或者提交失误，由此造成的一切损失由投标人自行承担。

4.根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号）要求，“苏采云”政府采购交易系统的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。投标人通过“苏采云”系统参与政府采购项目，需要办理（更换）CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：

http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

请投标人按照《操作手册》要求获取招标文件，制作、递交（上传）电子投标文件，参加开标，澄清、说明或者补正。因投标人未按要求操作原因导致电子投标文件被拒绝、造成无效响应的，自行承担一切损失。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：连云港市特殊教育中心

地    址：连云港市海州区云台农场普山路402号

联 系 人：江翔华

联系电话：18071665893

2.采购代理机构信息

名    称：连云港市公共资源交易中心

地    址：连云港市海州区凌洲东路9号2号楼430室

联 系 人：程杨

联系电话：0518-82256581

3.项目联系方式

项目联系人：程杨

电      话：0518-82256581

第二章  投标人须知

一、总则

1、采购方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1 满足招标公告中申请人的资格要求的规定。

2.2 银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参与本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与政府采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。

2.3 满足本招标文件全部实质性要求和条件的规定。

2.4 符合上述条件的投标人应承担投标及履约过程应承担的全部责任与义务。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参与投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人和连云港市公共资源交易中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标采购人和交易中心不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参与本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件的构成

6.1 招标文件由以下部分构成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止时间十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或者交易中心。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购人和交易中心可以对招标文件进行修改。

8.2 采购人和交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止时间和开标时间。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件编制

9、投标文件编写注意事项

9.1 投标人应当仔细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，在完全了解招标内容、技术性能要求和商务条件后，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则作无效响应处理。

9.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标明实质性要求和条件的技术参数及性能配置、数量、价格、售后服务、合同主要条款及其它要求等内容逐条作出满足原要求和条件的响应。

10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1 除专用术语外，投标人提交的投标文件以及投标人与采购人和交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以使用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

11、投标文件的构成

11.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

11.2 如投标文件制作工具中格式和内容与江苏政府采购网发布的招标文件不一致，请以江苏政府采购网发布的招标文件为准。

11.3 特别提醒投标人，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会（以下简称评委会）查找不到有效文件是投标人的风险。

12、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

12.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

12.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.3 投标人委托代理时应当提交授权委托书，请按招标文件第六章给定格式及要求填写并附法定代表人（单位负责人）与委托代理人身份证明。

13、投标分项报价表

13.1 投标报价指货物（标的）的报价和标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸、验收合格所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等所有费用的总和。投标报价为现场交货价，投标报价必须含以下部分：

（1）投标的货物总价；

（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸等各种费用；

（3）必要的保险费用和各项税金；

（4）投标总价要求包含安装维保费用。

13.2 投标人应根据投标报价要求在投标分项报价表中列明各项投标单价、总价等，未全部列示的作无效响应处理。

13.3 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

14、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

14.1 技术要求是指对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等。投标人应对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离。

14.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

15、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

15.1 投标人应根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

15.2 投标人应根据招标文件要求提供培训计划、人员安排等。

15.3 投标人应根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

16、投标函和开标一览表

16.1 投标人应按照招标文件提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

16.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作无效投标处理，但评标时以开标一览表中价格为准。

17、投标有效期

17.1 投标有效期为招标文件规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下（法律法规另有规定的除外），经监管部门批准后，交易中心于原投标有效期满之前可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件递交

18、电子投标文件的递交

18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并递交（上传）电子投标文件。

19、投标截止时间

19.1 投标人递交（上传）电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑计算机硬件、软件及网络环境等风险因素，如因投标人自身原因造成电子投标文件递交（上传）不成功的按照本招标文件第二章第27.1条规定作无效投标处理。

19.2 采购人和交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

20、投标文件的拒收

20.1 交易中心拒绝接收在招标文件规定的投标截止时间后递交（上传）的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。投标人撤回电子投标文件的，则认为其不再参与本项目采购活动。

21.2 投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件做任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1 交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按时参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对其投标文件进行解密。

22.2 开标仪式由交易中心组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应当按照《操作手册》规定执行。

22.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当按照《操作手册》规定提出，未在“苏采云”系统《开标记录表》宣布后5分钟内提出的，视同认可开标结果。

22.5 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

22.6 投标人在开标、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

23、评标委员会

23.1 开标后，交易中心将组织评委会进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的评审专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3 评委会按照采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审并确定中标候选人。

24、评标过程的保密与公正

24.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评审专家、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

25、投标文件的澄清

25.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都提出澄清、说明或者补正要求。

25.2 需要供应商进行澄清、说明或者补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”，并加盖CA电子公章。澄清、说明或者补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方法见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明或者补正要求的投标人如未按要求响应，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的审查

26.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

（1）资格审查：采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格审查的同时，将在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参与政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

（2）符合性审查：评委会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定其是否实质性响应了招标文件要求。实质性响应是与招标文件要求的全部实质性要求和条件相符，且与招标文件的其余非实质性要求和条件没有重大偏离。

未通过资格审查或符合性审查的投标人，将通过“苏采云”系统中告知其未通过的原因，评审结束后，将不再告知。

26.2 所谓重大偏离是指实质上与招标文件要求不一致，而且限制了合同中买方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定须经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

27、无效投标条款和废标条款

27.1 无效投标条款：

（1）投标人未按照招标文件要求递交（上传）电子投标文件的。

（2）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

（3）投标人不具备招标文件中规定的资格要求的。

（4）投标人被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的。

（5）投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

（6）投标人的报价超过了采购预算或者最高限价的。

（7）评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的。

（8）不符合招标文件规定的实质性要求和条件的。（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）

（9）本项目采购产品（如有）被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人投标产品不在强制采购范围内或者未按要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的。

（10）投标人未通过符合性审查的。

（11）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（12）投标文件未按照招标文件要求加盖公章（CA电子公章）的。

（13）其他法律、法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。

27.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

27.3 废标条款：

（1）因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的。

（2）评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

（3）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（5）因重大变故，采购任务取消的。

27.4 出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况的，按照政府采购有关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1 中标候选人的选取原则和数量详见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 交易中心将在江苏政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4 若有充分证据证明，中标人存在下列情形之一的，一经查实，将被取消中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的。

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

（3）与采购人、其他供应商或者交易中心恶意串通的。

（4）向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的。

（6）属于本招标文件规定的无效情形，但在评标过程中又未被评委会发现的。

29、中标通知书

29.1 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，登录“苏采云”系统及时领取（下载）中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供中标通知书下载服务，因未及时下载造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2 中标通知书将作为政府采购合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

29.3 中标人应在中标后七个工作日内，向采购人和交易中心各提供一份与电子投标文件一致的纸质打印胶装投标文件，封面、骑缝需加盖公章。

七、授予合同

30、履约保证金

30.1 履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。中标人可自愿使用履约保函（保险）代替交纳履约保证金，详情请见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）规定。

30.2 中标人违约的，采购人将按照合同约定扣除其全部或部分履约保证金。如中标人违约给采购人造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。

30.3 履约保证金自合同生效之日起至合同约定的中标人主要义务履行完毕止，采购人应当按合同约定及时退还履约保证金。

30.4 逾期退还履约保证金的采购人承担违约责任，按照中国人民银行同期贷款基准利率向中标人支付超期资金占用费。

30.5 本项目履约保证金要求详见招标文件第四章 采购需求。

31、签订合同

31.1 中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺等文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、合同标的的追加

32.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以按照《中华人民共和国政府采购法》第四十九条规定，与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

33、政府采购履约资金扶持政策

33.1 中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

八、询问与质疑

34、询问

34.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者交易中心应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对交易中心委托授权范围的，交易中心应当告知其向采购人提出。

35、质疑提出

35.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

35.2 供应商认为采购文件、采购过程、采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取采购文件之日、中标公告发布之日）起七个工作日内以书面形式向采购人、交易中心提出质疑。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、交易中心将只对供应商第一次质疑作出答复。

未按照采购公告要求获取采购文件的供应商，视为未参与该项目采购活动，不具备对该采购文件提出质疑的法定权利。

35.3 提出质疑时，必须坚持“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑供应商应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、交易中心。采购人、交易中心不具有法定调查、认定权限。

35.4 质疑函的接收方式为供应商书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见招标文件第一章。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。

35.5 质疑函应当使用范本，详见招标文件第六章。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）必要的证明材料；

（8）营业执照复印件及授权委托书原件、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、委托代理人身份证复印件。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。

36、质疑函的受理和答复

36.1 质疑供应商应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、交易中心不负责搜集必要的证明材料等工作。

36.2 对符合法定要求的质疑，采购人、交易中心接收并登记《质疑函登记表》。在处理过程中，发现需要质疑供应商进一步补充必要的证明材料的，质疑供应商应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑供应商不能按时提供必要的证明材料的，不利后果由质疑供应商自行承担。

36.3 对不符合质疑要求的，采购人、交易中心有权要求其补充必要的证明材料，质疑供应商未在法定时间内补充必要的证明材料的，不利后果由质疑供应商自行承担。

36.4 以下情形的质疑依法不予受理：

（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

（2）超出政府采购法定期限的质疑。

（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

（4）未参与采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商提出的质疑。

（5）供应商组成联合体，联合体中任何一方或多方未按要求签字（盖章）、加盖公章的质疑。

36.5 采购人、交易中心依法受理的质疑，将按照政府采购有关规定，在法定期限内作出答复。

36.6 因质疑供应商所留联系方式无效，或者无故不接收，导致质疑答复结果无法送达的，视为质疑供应商主动放弃知晓质疑答复结果的权利。

37、质疑处理

37.1 质疑供应商未按照法定程序进行质疑投诉的，视为一般失信行为。

37.2 质疑供应商不配合或者采取不正当手段干扰政府采购质疑、投诉处理工作的，视为一般失信行为。

37.3 质疑供应商投诉受理期间，就同一事项多头举报，干扰财政部门投诉处理的，视为一般失信行为。

37.4 质疑供应商在全国范围12个月内三次以上质疑查无实据的，视为一般失信行为。

37.5 质疑供应商采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉的，视为严重失信行为。（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）

37.6 质疑供应商在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，视为严重失信行为。

37.7 未尽事宜，依照有关法律、法规执行。

九、政府采购政策功能

38、促进中小企业发展

38.1 本项目执行《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，专门面向中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业采购。

38.2 参加本项目政府采购活动的供应商应当提供的材料：

（1）投标人提供的货物全部由中型企业、小型企业、微型企业制造的，提供《中小企业声明函》（第六章 投标文件格式）。

（2）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（第六章 投标文件格式）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（3）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同小型、微型企业。

38.3 享受扶持政策获得政府采购合同的，小微型企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

39、支持绿色发展

39.1 本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等有关规定，采购产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或者强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

39.2 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

39.3 为落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，本项目采购标的如涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，投标人应当执行国家和我省VOCs含量限制标准，并优先使用低挥发性原辅材料。投标人使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等将纳入政府采购合同条款。

40、政府采购需求标准

40.1 本项目执行《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》、《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《工作站政府采购需求标准（2023年版）》、《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》、《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》、《数据库政府采购需求标准（2023年版）》等政府采购需求标准。采购标的如涉及数据中心相关设备及运维服务、台式计算机、便携式计算机、一体式计算机、工作站、通用服务器、操作系统、数据库的，执行相关政府采购需求标准。

第三章  合同文本

连云港市政府采购货物买卖合同

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使用说明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：（供应商）

乙方2（全称）：（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）：（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标文件等采购文件、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

（1）采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：    品牌：    型号：

关键部件：    品牌：    型号：

关键部件：    品牌：    型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：    数量：    金额：

¨否

（4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  ¨分散采购

（5）政府采购方式：¨公开招标  ¨邀请招标  ¨竞争性谈判  ¨竞争性磋商

¨询价  ¨单一来源  ¨框架协议  ¨其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是  ¨否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是  ¨否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是  ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是  ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是  ¨否

（7）合同是否分包：¨是  ¨否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业

¨残疾人福利性单位  ¨监狱企业  ¨其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：金额：

国别：    品牌：    规格型号：

¨否

（10）是否涉及节能产品：

¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购  ¨优先采购

¨否

是否涉及环境标志产品：

¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购  ¨优先采购

¨否

是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

¨强制采购  ¨优先采购

¨否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

¨是  ¨否  ¨不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

¨固定总价  ¨固定单价  ¨固定费率  ¨成本补偿  ¨绩效激励  ¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

¨分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年  月  日，完成日期：    年  月  日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是  ¨否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

（1）验收组织方式：¨自行组织  ¨委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否

是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：    ¨否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）¨否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：

¨一次性验收  ¨分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容：（应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否

（8）履约验收其他事项：（产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自        生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：     年  月  日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住所 |  | 住所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

第二节 政府采购合同通用条款

1.定义

1.1 合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9.权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10.知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11.保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12.合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13.履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14.售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15.违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17.合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18.不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19.解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20.政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21.法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（ ）种方式解决： （1）向仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

第四章  采购需求

说明：本项目属性为货物，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见货物（标的）采购清单。

根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，工业行业划型标准：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

1、根据《政府采购需求管理办法》等有关规定，采购人确定采购需求。

2、本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

| 采购需求中须满足的实质性要求和条件 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 实质性要求和条件 |
| 1 | 激光打印机：投标文件中须提供所投产品的节能产品认证证书（如有附录须提供）扫描件并加盖投标人公章。 |

3、本项目核心产品为：摄控一体机。

一、项目概况

该项目拟建设的人工智能创客实验室面积约为200平方米，配置人工智能轮式机器人、人工智能足式机器人、多足机器人、应用机器人套件、编程机、可编程双足机器人、无人飞行器及训练比赛场地、激光切割机、3D打印机（含AMS自动供料系统）及耗材、专业创客套件、彩色激光打印机、无线投屏设备、办公器具、机器人比赛和训练地图场地智慧教室高清壁挂摄像机（含升级安装）、广播级摄控一体机（含带云台独脚架及广播级移动录播操作培训）等设备。

二、货物（标的）采购清单

| 序号 | 货物（标的）名称 | 数量 | 单位 | 中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人工智能轮式机器人套装 | 3 | 套 | 工业 |
| 2 | 人工智能足式机器人套装 | 3 | 套 | 工业 |
| 3 | A类仿生多足机器人 | 1 | 套 | 工业 |
| 4 | 编程竞技无人机 | 2 | 套 | 工业 |
| 5 | 竞技无人机（赛事套装） | 2 | 套 | 工业 |
| 6 | 竞技无人机配件补充套装 | 1 | 套 | 工业 |
| 7 | 竞技无人机（地图套装） | 1 | 套 | 工业 |
| 8 | 无线传屏盒子和无线投屏器 | 2 | 台 | 工业 |
| 9 | 3D打印机（含AMS自动供料系统） | 2 | 台 | 工业 |
| 10 | 3D打印耗材 | 40 | 卷 | 工业 |
| 11 | 激光切割机 | 1 | 套 | 工业 |
| 12 | 教育部白名单赛事1竞赛场地套装 | 1 | 套 | 工业 |
| 13 | 教育部白名单赛事2场地包 | 1 | 套 | 工业 |
| 14 | 优创未来活动初中场地包 | 1 | 套 | 工业 |
| 15 | 机器人教学备件包-I | 2 | 套 | 工业 |
| 16 | 中小学人工智能比赛套件(专业版) | 1 | 套 | 工业 |
| 17 | BCI脑控机器人 | 1 | 套 | 工业 |
| 18 | 激光打印机 | 1 | 台 | 工业 |
| 19 | 编程工具 | 2 | 台 | 工业 |
| 20 | 高清摄像机（含升级安装） | 3 | 台 | 工业 |
| 21 | 摄控一体机（核心产品） | 2 | 台 | 工业 |
| 22 | 独脚架（含云台） | 2 | 个 | 工业 |
| 23 | 360全景运动相机（含隐形自拍杆） | 3 | 个 | 工业 |
| 24 | 自流平及地胶 | 180 | ㎡ | 工业 |
| 25 | 铝合金踢脚 | 80 | 米 | 工业 |
| 26 | 86型翘板开关 | 20 | 个 | 工业 |
| 27 | 86型五孔插座 | 6 | 个 | 工业 |
| 28 | 2.5平方电线 | 600 | 米 | 工业 |
| 29 | 1.5平方单芯线 | 450 | 米 | 工业 |
| 30 | 线管 | 200 | 米 | 工业 |
| 31 | 电鼓 | 6 | 个 | 工业 |
| 32 | 隐藏式地插 | 6 | 个 | 工业 |
| 33 | 铝方通 | 90 | ㎡ | 工业 |
| 34 | 定制卷帘窗帘 | 8 | 副 | 工业 |
| 35 | 发光字定制及变压器 | 6 | 个 | 工业 |
| 36 | 白色乳胶漆 | 190 | ㎡ | 工业 |
| 37 | 黑色乳胶漆 | 70 | ㎡ | 工业 |
| 38 | 六边形空心护眼灯具 | 24 | 套 | 工业 |
| 39 | 顶面定制造型灯具 | 20 | ㎡ | 工业 |
| 40 | led蓝色异型材灯带 | 140 | 米 | 工业 |
| 41 | 筒灯 | 10 | 只 | 工业 |
| 42 | 超六类网线 | 2 | 箱 | 工业 |
| 43 | 弱电机柜 | 1 | 个 | 工业 |
| 44 | 物联网控制模块 | 1 | 项 | 工业 |
| 45 | 竞赛专用展台 | 1 | 个 | 工业 |
| 46 | 创客桌 | 6 | 张 | 工业 |
| 47 | 培训椅 | 30 | 张 | 工业 |
| 48 | 边柜 | 5 | 组 | 工业 |
| 49 | 收纳盒 | 30 | 个 | 工业 |
| 50 | 多媒体讲台 | 1 | 个 | 工业 |
| 51 | 编程双足机器人 | 6 | 套 | 工业 |
| 52 | 编程双足机器人集控配件包 | 1 | 套 | 工业 |
| 53 | 蓝牙手柄 | 6 | 套 | 工业 |
| 54 | AR编程进阶套装 | 8 | 套 | 工业 |
| 55 | AR编程高阶套装 | 8 | 套 | 工业 |

三、货物（标的）技术参数及功能指标

| 序号 | 货物（标的）名称 | 技术参数及功能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 人工智能轮式机器人套装 | - 功能描述 1.一款多拟态AI机器人，产品包含结构件、执行件和主控。配合3D动态图纸和可视化编程。 ▲2.平台同时能运行多个算法模型。（投标文件中提供官网截图或产品说明书或软件截图等产品官方证明材料并加盖投标人公章） ▲3.编程平台开放python sdk，配合第三方python工具实现更开放的编程。（投标文件中提供官网截图或产品说明书或软件截图等产品官方证明材料并加盖投标人公章） 二、配置要求 1.≥18个种类，≥48个零件，可构建主流机器人形态，可搭建变形工程车、机械臂、麦轮车、机器狗等至少五种形态； 2.多功能控制器：配置≥3麦阵列麦克风，喇叭模块，触控显示屏，≥9轴陀螺仪，开源接口等，可以实现自然语音交互、机器人运动控制等功能，多个模块接口，实现设计程序运行，让搭建的作品动起来； ▲3.智能语音：本地VAD、在线ASR和在线TTS语音功能、NLP功能、3麦降噪、响度检测；（投标文件中提供官网截图或产品说明书或软件截图等产品官方证明材料并加盖投标人公章） ▲4.机器视觉：单、双轨车道识别、二维码识别、AprilTag定位识别、交通标志识别、车牌识别、颜色识别、自定义颜色识别、人脸识别、人脸特征（口罩、情绪、性别）识别、人体姿态识别、文字识别、手势识别、自定义模型训练CNN、Wi-Fi图传、识别结果图传；（投标文件中提供官网截图或产品说明书或软件截图等产品官方证明材料并加盖投标人公章） ▲5.主控的功能实验室界面有AIGC实验室和互动模式2种功能模块；（投标文件中提供官网截图或产品说明书或软件截图等产品官方证明材料并加盖投标人公章） 6.主控的AIGC功能模块具有听讲功能并显示录音进度条和生成回答的过程。 7.运控算法：自适应算法、麦伦运控算法、机械臂算法、里程算法。 三、技术参数 1.主芯片参数如下： （1）内存：≥32GB； （2）NPU：≥1 TOPS； （3）闪存：≥4GB。 2.舵机参数如下： （1）最大扭矩：约13.0 kgf.cm； （2）最大转速：≥60 RPM ； （3）控制精度：空载1°，带载2°； （4）角度范围：0～360°； 3.减速电机参数如下： （1）最大扭矩：约2.0 kgf.cm； （2）最大转速：≥360 RPM 。 4.摄像头模组参数如下： （1）视场角：106°； （2）像素：1M 。 5.测距模组参数如下： （1）检测距离：4-200 cm； （2）工作波段：940 nm 。 6.蓝牙手柄参数如下： （1）频率范围 ：2.400~2.4835GHz； （2）蓝牙版本：蓝牙4.0； （3）电池容量：550毫安 。 |
| 2 | 人工智能足式机器人套装 | - 功能描述 1.一款AI机器人，产品包含结构件、执行件和主控。配合图纸和模块化编程。 2.要求平台同时能运行多个算法。 3.拥有适配的编程平台，能在模块化编程的同时同步显示对应的代码内容，实现两种编程教学。 4.可参加教育部白名单赛事。 二、配置要求 1.≥26个种类，≥58个零件，零件需满足主流机器人形态的构建； 2.传感器：传感器种类不低于两种，需包含视觉传感器； 3.机器视觉：可实现二维码识别、颜色识别等基本视觉功能； 4.执行器：需包含舵机和电机两种基本执行器； 5.输出设备：输出设备中需包含显示屏，可显示基本字符； ▲6.自带的屏幕上同时显示主控的俯仰角、横滚角以及偏航角的实时数据；主控的伺服驱动器与伺服电机串联安装在主控某一串口。（投标文件中提供官网截图或产品说明书或软件截图等产品官方证明材料并加盖投标人公章） 三、技术参数 1.主芯片参数如下： （1）内存：≥32GB； （2）NPU：约1 TOPS； （3）闪存：≥4GB。 2.舵机参数如下： （1）最大扭矩：约13.0 kgf.cm； （2）最大转速：≥60 RPM ； （3）控制精度：空载1°，带载2°； （4）角度范围：0～360°； 3.减速电机参数如下： （1）最大扭矩：约2.0 kgf.cm； （2）最大转速：≥360 RPM 。 4.摄像头模组参数如下： （1）视场角：106°； （2）像素：1M 。 5.测距模组参数如下： （1）检测距离：4-200 cm； （2）工作波段：940 nm 。 |
| 3 | A类仿生多足机器人 | 一、主控参数 1.采用高性能芯片作为设备的主控器芯片，设备的Flash不小于4MB；设备的SRAM为不小于512kb； ▲2.控制方式:支持蓝牙V4.2 BR/EDR和蓝牙LE标准；（投标文件中提供官网截图或产品说明书等产品官方证明材料并加盖投标人公章） ▲3.远程控制:支持远程控制模式，包含但不限于：PS4或Xbox手柄远程控制(不可使用PS2的外接接收器)、局域网STA模式、互联网AP模式；（投标文件中提供官网截图或产品说明书等产品官方证明材料并加盖投标人公章） 4.引脚数量:PH2.0接口不少于12组,电机接口不少于2组,舵机接口不少于2组。支持UART通讯接口不少于2组、支持I2C通讯接口不少于2组; 5.下载接口:支持Type-C接口,自带CH340转串口芯片便于烧录; 6.编程方式:支持不少于采用图形化、C语言代码编程两种方式进行编程学习; 7.总体尺寸:(长x宽x高)约190*150*110mm。 二、模块参数： (一)结构件主体参数: 1.采用铝合金金属材料，喷砂处理，打磨圆滑，防止划手； 2.采用螺丝紧固与连接，确保结构稳固。 3.超声波传感器嵌入RGB灯，提供生动的“眼部”视觉效果。 (二)串行总线舵机参数: ▲1.双向通信:与主控设备之间支持双向通信,舵机不仅从主控设备接收数据,还可向主控设备回传数据,可以实时查看舵机角度和堵死情况；（投标文件中提供官网截图或产品说明书等产品官方证明材料并加盖投标人公章） ▲2.简化线路:多个总线舵机可以支持串行连接,仅占用主控器一组接口；（投标文件中提供官网截图或产品说明书等产品官方证明材料并加盖投标人公章） 3.齿轮材质:金属齿轮； 4.控制协议:UART。 三、产品要求： 1.稳定性：采用金属积木，保证产品在课程和活动中稳定运行。金属积木质量结实，结构精密，传感器精度高。 2.安全性：产品生产符合环境质量检测标准。配备详细的课程和说明书。 3.交互性：产品支持远程无线控制，无需用手接触机器人即可控制实时姿态。 四、接口参数： 1.接口电压：不大于5V。 2.接口连接方式：支持3/4 PIN 防反接PH2.0连接线连接。 |
| 4 | 编程竞技无人机 | - 图形化编程及飞行管理平台 1.图形化编程和代码编程模块：支持单机飞行和多机编队飞行设计，兼容图形化编程和Python代码编程。编程平台支持PC端。 2.模拟飞行3D预览模块：预览模块与编程软件模块数据互通，可自定义选择一架或多架飞机的飞行路径进行预览。支持水平方向360°预览，并可缩放预览场景以验证程序效果，提供编队飞行时的风险提示。 3.安全飞行管理模块：飞行器在低电压下自动降落，超出安全定位范围自动降落。在紧急或突发情况下飞行管理平台可实时控制降落。 二、编程无人机 1.类型：四轴飞行器 2.单轴桨叶数量：2片 3.尺寸（含桨叶与保护罩）：长度≥160mm，宽度≥160mm，高度≥40mm 4.轴距：120-210mm 5.电机：空心杯电机 ▲6.飞行参数：（1）最大倾角角度：≥30° （2）最大上升速度：≥1m/s， （3）最大下降速度：≥1.5m/s， （4）最大飞行地图相对高度：≥2.5m， （5）最大水平速度：≥1.5m/s， （6）最大可承受风速：≥3m/s （投标文件中提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件并加盖公章） 7.定位方式：视觉图像识别 8.定高方式：图像识别定高或气压计定高 9.灯光：可编程LED灯，灯珠数量≥6，支持LED灯光颜色和亮度调节，可实现亮度的渐变灯光效果 10.操控方式：支持编程操控、遥控操控 11.通讯：WiFi 12.机身材料：强度较高的机体主体材料 三、编程无人机电池 ▲1.容量：单机电池容量≥600mAh，具备对电池过充保护、过放保护、短路保护的元器件。（投标文件中提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件并加盖公章） 2.单电池室内悬停飞行时间：≥8分钟 |
| 5 | 竞技无人机（赛事套装） | 至少包含：机械手*1套（含芯片驱动板*1块、单舵机机械手*1个、舵机*1个、舵机卡座*1个）、电池*3个、快拆保护罩*4个、定位卡*10张、搬运物品*4块、抬高支架*4个、收纳盒*1个 |
| 6 | 竞技无人机配件补充套装 | 至少包含：桨叶*4片（2正2反）、快拆保护罩*4个、电机组*4个、电池*1个、主机架*1个、高速充电器*1个、收纳盒*1个 |
| 7 | 竞技无人机（地图套装） | 至少包含：地图（4.2m*4.2m）*1张、50cm圆环*1个、60cm圆环*1个、1.5m杆*9根、0.3m杆*1根、0.6m杆*1根、0.9m杆*1根、底座*15个、卡扣*8个、直径30cm圆盘平台*3个、直径45cm圆盘平台*3个、泡沫块组件（含圆形，长方形，三角形等）*1套 |
| 8 | 无线传屏盒子和无线投屏器 | 1.应用场景：用于大会议室或报告厅高清无线投屏电脑、iOS系统设备、安卓系统设备上的音视频到大屏； 2.输出分辨率：4K；支持双屏异显； 3.CPU：≥6核； 4.系统版本：安卓9.0或以上； 5.内存：≥4G；存储：≥16G； 6.最多显示画面：≥9个画面； 7.接口：HDMI输出≥2个，USB≥1个，LINE输出≥1个，LAN网络接口≥1个，DC输入≥1个。 |
| 9 | 3D打印机（含AMS自动供料系统） | 主机： 1.成型技术：熔融沉积成型； 2.机身：外形尺寸约389 × 389 × 457 mm³，净重约16kg，打印尺寸（长×宽×高）不低于256 × 256 × 256 mm³，钢材框架，外壳为铝材和玻璃构成； 3.工具头：全金属热端，硬化钢挤出机齿轮，硬化钢喷嘴，喷嘴最高温度不低于320 ℃，自带0.4 mm直径喷嘴，可扩展0.2 mm, 0.6 mm, 0.8 mm直径喷嘴，内置工具头切刀，线材直径为1.75mm； 4.热床：自带光面PEI打印面板，可扩展低温打印面板，高温打印面板，工程打印面板，和PEI纹理打印面板；热床最高温度不低于 110℃@220V, 120℃@110V； 5.速度：工具头最大移动速度不低于500 mm/s，工具头最大移动加速度不低于20 m/s²，热端最大流速不低于32 mm³/s（ABS材料）；主要依靠XY轴的震动抑制算法和精准的流量控制，来实现高速打印功能，支持主动振动补偿与流量补偿。 6.支持耗材类型：PLA，PETG，TPU，ABS，ASA，PVA，PET，PA，PC，PVA，BVOH，PPA， PPS及其碳/玻璃纤维增强线材，自制Support系列支撑隔离材料，使支撑易剥离； 7.主动腔温加热及控制：具备主动加热功能和精准的腔温控制能力，其腔温能从室温快速升至 60℃，并在室温至 60℃ 范围内精准控温； 8.空气过滤系统：高性能滤芯由 G3 初效过滤器、H12 HEPA 滤芯和高性能椰壳活性炭滤芯复合而成，能够有效过滤打印过程中产生的颗粒物及气味； 9.联网方式：支持以太网有线连接，无线网络连接，无线网络支持 WPA2-Enterprise 安全协议，包括 EAP-PEAP / EAP-TLS / TAP-TTLS，支持实体网络开关，能独立物理断连无线网关和以太网关； 10.冷却系统：内置冷却风扇系统，通过闭环控制来确保打印模型、打印机箱、电源板和主板的散热； 11.传感器： （1）工具头配有微激光雷达，实现微米级测量。可实现打印首层扫描、挤出流量校准、辅助热床自动调平等功能； （2）机箱内置1920 × 1080 分辨率摄像头，可用于实时远程观看打印视频、延时摄影、打印录像等功能； （3）开门检测传感器，智能开门检测； （4）挤出机断料检测传感器，能够检测到材料用尽并暂停打印，支持断料续打； （4）温度传感器：机箱内部配有温度传感器，来展示当前箱内的温度 ； （5）支持断电续打； 12.电子设备：产品自带不小于5英寸 1280 × 720 触摸屏，支持Wi-Fi、以太网有线连接和 Bambu-Bus通信（用于打印机和AMS通信），支持触摸屏、手机端APP、电脑端应用三种操作界面；可以通过APP和电脑端应用远程操控打印机和观看打印机视频； 13.HMS健康管理系统：负责收集和监控整个系统状态，包括：硬件连接、工作状态机械状态，以及打印过程中AI功能检测到的问题，一旦出现任何异常，会通过APP、软件以及打印机屏幕上发送消息提醒用户，每个HMS错误代码都有详细描述和对应的解决方案； 自动供料系统： 1.两级助力，确保能够顺利将耗材丝送入挤出机； 2.配有湿度传感器和密封外壳，配合干燥剂使用可以保证耗材干燥，并显示AMS内部的湿度状态； 3.RFID技术：自动识别官方耗材的信息，同时可以估算官方耗材的余量； 4.通过进料缓冲器智能调节送料速度，确保AMS送料和挤出机出料节奏保持同步； 5.4*4级联，最多支持4台AMS一起使用，可以实现16色打印； 6.内置里程轮，可以统计从AMS送出的耗材的长度； 7.自动续料功能，可在AMS上放置几卷相同属性的材料，当一个槽用完后会自动切换到下一个槽的材料打印。 |
| 10 | 3D打印耗材 | 1.材质：PLA环保打印材料； 2.规格：1000g/卷； 3.直径：1.75mm。 |
| 11 | 激光切割机 | 一、激光系统： 1.激光光源：≥1064nm光纤红外激光+450nm半导体蓝光，双激光源； 2.激光功率：≥20w光纤红外激光+≥20w半导体蓝光。 二、激光性能： 1.雕刻速度：集成高速振镜，配合算法优化，雕刻速度10000mm/s； 2.雕刻精度：≤0.0027mm,8K分辨率； 3.雕刻面积：椭圆≥160*120mm，方形≥100*100mm，滑台≥160*300mm，旋转轴≥160*628mm； 4.切割雕刻适用材料：20w光纤红外激光适用于切割雕刻金、银、铜、铁、锌合金、钛合金、不锈钢、ABS、PVC、黑色亚克力等金属及塑料材质；20w半导体蓝光适用于切割雕刻木材、竹材、皮革、有色纸张、漆层金属、岩板、氧化金属、深色玻璃、陶制品、食物、亚克力等材料； 5.自动跳码：只需一次设置，软件自动切换跳码，完成批量雕刻； 三、加工能力：具有深度雕刻、3D浮雕、金属切割功能，适用更多不易雕刻材料。强力切割，能够切割20mm椴木板、15mm黑色亚克力、1mm铜片。 四、操作环境： 1.连接方式：支持WiFi、USB；支持U盘离线雕刻； 2.预览方式：预览速度24000mm/s，预览模式支持边框预览和矢量轮廓预览； 3.支持系统：iOS9.0+/Android7.0+、MacOS10+/Windows10； 4.支持软件：含配套软件，适配手机、电脑等多系统，软件承诺终生免费使用和升级；兼容Lightburn； 5.支持文件格式：手机端支持JPG、PNG、G-code/SVG；PC端支持G-code/JPG/PNG/BMP/SVG/DWG/DXF等。 五、配件：含同品牌空气净化器、滑台（扩展雕刻面积至160*300mm）、旋转轴、激光护目镜、切割垫板、雕刻材料包。 |
| 12 | 教育部白名单赛事1竞赛场地套装 | 配置要求及技术参数： 1.套件至少包含塑胶零件、EVA方块、球等配件，且塑胶零件不少于400个。 2.结构零件材质为ABS、ABS+PC塑胶，竞赛用球为EVA材质。 3.结构零件采用扣槽连接、销连接的方式，无需采用铁质螺丝刀、螺母刀、扳手完成机器人的搭建。 |
| 13 | 教育部白名单赛事2场地包 | 一、功能描述: 用于机器人实现跨越障碍、搬运物体、图像识别、人脸识别、姿势识别、颜色识别等任务。产品包含识别卡片和EVA泡棉，利用套件学生完成课程场地模型的搭建。 二、配置要求和技术参数 1.≥18个种类，≥70个部件； 2.小球和方块采用EVA材料，具有良好的缓冲、抗震、防潮、抗化学腐蚀等优点。 3.识别卡片采用了硬卡纸，具有不易破损的特点。 |
| 14 | 优创未来活动初中场地包 | 配置要求和技术参数： 1.≥18个种类，≥70个部件； 2.小球和方块采用EVA材料，具有良好的缓冲、抗震、防潮、抗化学腐蚀等优点。 3.识别卡片采用硬卡纸，具有不易破损的特点。 地图包参数如下：约2000*1600mm (mm) ，地板膜过哑胶,四色印刷，高精度喷绘。 |
| 15 | 机器人教学备件包 | 一、配置要求 1.套件至少包含控制器、舵机、电机、线材若干、充电线以及塑胶零件等配件。塑胶零件≥900个。 2.教具零件材质为ABS、ABS+PC塑胶，且为环保材料，教具零件颜色≥7种颜色。 3.教具零件采用卡扣式设计、销扣连接的方式。 二、技术参数 1.舵机 （1）输出扭矩：≥3.5kg•cm； （2）转速(S/60°)：≤0.17 S/60° ； （3）精度：空载精度≤1°，带载精度≤3°； （4）角度范围：0~240°； （5）工作电压范围：6.4V～9.6V（典型值7.4V）； （6）工作温度：0℃～ +40℃。 2.控制器 （1）处理器：处理能力不低于STM32F070； （2）内存≥4MB； （3）蓝牙：双模Bluetooth3.0/4.0 BLE+EDR； （4）电池：聚合物锂电池，容量≥1100mAh。 |
| 16 | 中小学人工智能比赛套件(专业版) | 1.含有不少于25种电子模块，可以满足制作人工智能计算机视觉、自然语音处理等相关技术领域的项目。 2.不少于3种不同特色的主控板，稳定性最强的UNO与体积小巧的microbit、掌控板控制器； 3.不少于2种通讯模块，蓝牙通讯与无线适配模块，实现无线蓝牙功能； 4.不少于15种输入设备，含有视觉识别传感器、语音识别传感器、姿态传感器、颜色识别等模块； 5.不少于8种执行器，含有灯带、显示屏、舵机等； 6.不少于2种结构，夹持器与移动机器人平台； 适用比赛： 全国中小学电脑制作大赛人工智能项目； 全国青少年人工智能创新挑战赛； 各地区中小学人工智能比赛； 主控：UNO R3主控板,I/O传感器扩展板，micro:bit，掌控板、两用扩展板； 编程软件：Ardublock，mixly，IDE，mind+、PythonIDLE； 通信模块：蓝牙通讯模块、无线下载适配器； 输入设备： ▲1.人工智能视觉传感器（可学习并区分不同人脸，标签识别、物体分类、颜色识别、物体追踪、物体识别功能）（投标文件中提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件并加盖公章） 2.语音识别模块（无需提前学习可直接识别语音，无需联网） 3.颜色识别传感器，NFC近场通讯模块 4.指纹识别传感器（IIC接口，可录入不少于80枚指纹），数字大按钮模块 5.红外避障传感器，光线传感器，角度传感器，声音传感器，红外遥控器，红外接收模块，土壤湿度传感器，温湿度传感器， 姿态传感器； 输出设备：LED模块，9g离合舵机（运动中堵转能自动复位并继续工作），减速电机，灯带， 语音合成模块（无需联网），显示屏，双路电机驱动模块； 结构件：金属夹持器、金属移动机器人平台； 配件：传感器线若干、数据线若干、杜邦线若干、螺丝刀、电池盒； |
| 17 | 脑控机器人套装 | 此设备套装适配参加教育部白名单赛事全国中小学信息技术创新与实践大赛（NOC）。 一、脑控小车： 1.控制板支持2.4GHz和蓝牙4.0，支持makecode、python编程； ▲2.智能小车，包括巡线传感器、超声波模块、红外接收头、声音传感器，蜂鸣器、编程灯，18650锂电池供电，1:10直流减速电机，支持makecode图形编程，续航时间不小于3小时，支持蓝牙、红外手柄遥控。（投标文件中提供官网截图或产品说明书或软件截图或检测报告等产品官方证明材料并加盖投标人公章） 二、脑电采集器： 1.不少于3个输入信号接口，包括采集电极、参比电极等； ▲2.支持250Hz脑电原始时域波形输出；（投标文件中提供官网截图或产品说明书或软件截图或检测报告等产品官方证明材料并加盖投标人公章） 3.支持alpha、beta、theta、gamma、delta、专注度数据输出，1Hz数据传输率； 4.支持蓝牙4.0通讯；采用干电池供电； 5.DIN扣式三导连线导联线1组：3根导联线，采集电极线（红色），参比线（白色），地线（黑色）。 6.可替换电极片3片：柔性前额叶电极。 三、BCI舒尔特方格软件 1.软件能够实时监测并记录学生在训练过程中的脑电信号，如Alpha波、Beta波等的强度变化； 2.根据小学低年级、小学高年级、初中和高中阶段学生情况，匹配不同注意力训练难度； 3.方格数量和组成元素管理员可自定义，包括数字、字母、图形和颜色方块等元素。数字及字母方格训练，具备语音提示、数字及字母显示功能。 4.方格可通过使用者的注意力值达到一定数值自动翻转，注意力数值实时显示。 四、基于python的上位机软件功能： 1.支持脑电的单导联EEG时域数据实时显示，刷新率约1Hz； 2.支持脑电的eSense专注度数据实时显示，刷新率约1Hz； 3.eSense专注度实时显示中分为不少于4个等级； 4.蓝牙通讯，支持脑电的连接提示； 5.数据读取方式:UART(串口)。 6.基于makecode的程序软件： 一套基于脑电控制的小车循迹程序源码； 一套基于脑电控制的小车前进后退源码； 一套基于脑电控制的小车前进转向源码； 基于makecode的小车开发DIY程序包。 |
| 18 | 激光打印机 | 1.最大打印幅面：A4；支持黑白、彩色自动双面打印； 2.打印速度：≥30页/分钟（A4），黑彩同速； 3.最高分辨率：1200*1200dpi； 4.处理器：不低于ARM Cortex-A9 Dual core 1.2GHz； 5.内存大小：≥1GB； 6.首页打印时间：黑色不大于7秒，彩色不大于8秒； 7.月打印负荷：不低于100000页； 8.接口类型：高速USB2.0；有线网络接口； 9.耗材类型：鼓粉分离； 10.支持多种操作系统。 投标文件中须提供所投产品的节能产品认证证书（如有附录须提供）扫描件并加盖投标人公章。 |
| 19 | 编程工具 | 1.硬件配置要求： 存储：配备不小于 256GB 的固态硬盘（SSD），确保数据存取速度和系统运行流畅性。 屏幕：屏幕尺寸不小于 13.3 英寸，分辨率不低于 1920x1080，全高清屏幕。 无线网络：支持 Wi-Fi 6 或更高标准，内置蓝牙功能。 接口：配备至少2个USB 3.0接口、1个HDMI接口及耳机麦克风二合一接口，支持扩展连接。 电池：续航时间不低于8小时，具备快充功能。 2.功能性要求： 支持多种编程软件的流畅运行，包括但不限于Scratch、MakeCode、Python环境及其他主流的模块化编程工具(Ucode)。 具备多用户账户支持和家长/教师管理功能，可用于学生课堂编程实践。 |
| 20 | 高清摄像机（含升级安装） | 1. 支持1台摄像机输出1路全景和1路特写的1080P视频画面； ▲2.传感器：有效像素≥829万；（投标文件中提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件并加盖公章） 3.摄像机镜头：水平视场角≥ 84°； 4.最低照度：≤0.5Lux@（F1.8，AGC ON）； 5.电子快门：1/30s～1/10000s； 6.数字降噪：2D、3D数字降噪； 7.背光补偿：支持； 8.支持视频编码标准：H.265、H.264、MJEPG； 9.支持视频码率：32Kbps～16384Kbps； 10. 支持音频压缩标准：AAC； 11.支持音频码率：96Kbps、128Kbps、256Kbps； 12.支持TCP/IP、HTTP、RTSP、DHCP、组播等协议； 13.高清输出：≥1路SDI，支持POC； 14.音频接口：≥1路Line In，3芯凤凰口； 15.控制接口：≥1路RS-485，2芯凤凰口，支持VISCA/Pelco-D/Pelco-P协议； 16.网络接口：≥1路RJ45，10M/100Mbps自适应以太网，支持PoE。 |
| 21 | 摄控一体机（核心产品） | 1.图像成像器 1/2.5 型背光 Exmor R CMOS 成像器； 2.光学变焦4K 20 倍，SRZ 4K 30倍，HD 40倍； 3.镜头滤镜直径：105mm，多膜增透，透光率>99%；焦距 4.4毫米（f = wide）～88毫米（tele），F 2.0～F 3.8； 4.成像器（有效像素数）893万像素； 5.信号系统4KUHD 2160/29.97p、2160/25p、2160/23.98p；信号系统FHD高清 1080/59.94p、1080/59.94i、720/59,94p、1080/50p、1080/50i、720/50p、1080/23.98p； 6.最低照度 (50IRE) 彩色：0.75 lx(F1.8,AGC on,1/30 s)； 7.水平分辨率 1800 电视线（3G-SDI 输出）（中心）； 8.增益：自动/手动（-3dB 至 +33dB）； 9.快门速度 1/1秒到1/10000秒，22步阶；曝光控制：自动，手动，优先模式（快门优先、光圈优先和增益优先）； 10.白平衡：自动，自动跟踪白平衡，室内，室外，室外自动，钠灯； 11.聚焦系统：自动 ( 灵敏度: 正常,低 ), 一键自动聚焦，手动，间隔自动聚焦； 12.最短物距 10mm(广角端)到1500mm (远端)(默认:300mm)； 13.平移/俯仰角度：平移：±175° 俯仰：+90°/-30°； 14.平移/俯仰速度 伺服电机控制，平移0.1°~300°/秒，俯仰0.1°~300°/秒； 15.平移/俯仰精度：重复性精度误差<0.01°； 16.平移/俯仰慢模式：支持； 17.接口： （1）4K 视频输出 HDMI； （2）高清视频输出 3G-SDI、HDMI； （3）HDMI 色域 YCbCr，4:2:2 RGB，4:4:4； （4）摄像机控制接口 VISCA RS-232/485；外同步 输入 BNC，75Ω，HD 3 级同步，标清黑脉冲； 18.电源连接器类型 IEC60130-10（JEITA 标准 RC-5320A）TYPE4； ▲19.控制与传输：一根75Ω同轴线缆或CAT5/CAT6网线控制并传输五路信号，它们分别是：视频信号+音频信号+供电+PTZ控制及TALLY； （投标文件中提供官网截图或产品说明书等产品官方证明材料并加盖投标人公章） ▲20.摄控一体机电源：约12VDC电压，2A额定电流，功率不小于21w，正常工作。（投标文件中提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件并加盖公章） |
| 22 | 独脚架（含云台） | 1.主体材质：碳纤维； 2.净重：不大于1.7kg； 3.可承重：≥8kg； 4.收纳长度：≤75cm； 5.展开最大高度：≥145cm； 6.管径：约39/34/27.5mm； 7.部件模块化设计，拆卸简单，灵活收纳。具有快速解锁功能，可快速一键自由调节三节管的收缩，无需弯腰，随意调节脚架高度； 8.含顶部快拆板，顶部快拆板采用下压解锁的结构，无需手动旋转解锁； 9.云台配合独脚架一键脚踏角度释放，可释放云台角度限制，实现球台自由倾斜或360度水平旋转。 10.云台阻尼可调，可配合顶部快拆板和底部脚架，快速拼接成低角度独脚架。 |
| 23 | 360全景运动相机（含隐形自拍杆） | 1.高性能AI芯片，支持广角拍摄、电子防抖、水平矫正； 2.主摄像头像素：4800万像素； 3.视频分辨率：支持360°全景模式和单镜头模式，4K高清摄像，最高支持拍摄8K超高分辨率全景视频； 4.续航时间：不小于2200mAh电池容量，续航时间不小于130分钟； 5.裸机防水能力：10米； 6.支持语音控制、触屏操作、手势控制； 7.含高强度隐形自拍杆1根、256GB高速内存卡1张、手机闪传伴侣1个（USB Type-C与Lightning双插头，同时兼容iOS与Android设备、可拆卸镜头保护镜2个。 |
| 24 | 自流平及地胶 | 1.约180平米水泥自流平地面找平。 2.约180平米地胶铺设，环保白芯实心全塑，树脂粉及玻璃纤维双效阻燃材质,含损耗； 3.3d磨砂技术，表面磨砂颗粒； 4.升级耐磨涂层，抗拉扯耐磨。 |
| 25 | 铝合金踢脚 | 约80米长铝合金踢脚（0.4厚，高度60mm，黑色，含转角度弯头，底板卡座）。 |
| 26 | 86型翘板开关 | 86型翘板开关*20个，PC料，锡磷青铜配件，内嵌钢架，坚固耐用。 |
| 27 | 86型五孔插座 | 86型五孔插座*6个，PC料，锡磷青铜配件，内嵌钢架，坚固耐用。 |
| 28 | 2.5平方电线 | 国标2.5平方电线≈600米。 |
| 29 | 1.5平方单芯线 | 国标1.5平方单芯线≈450米。 |
| 30 | 线管 | 不小于直径16mm的线管≈200米；86型暗线盒等配件辅料。 |
| 31 | 电鼓 | 电鼓*6（自动伸缩卷管器（电鼓），规格：10-20米，重量≥5KG。 |
| 32 | 隐藏式地插 | 平面推拉隐藏式地插，不锈钢材质，拉丝工艺，内嵌密封防水条 锡磷青铜配件，内嵌钢架，坚固耐用。 |
| 33 | 铝方通 | 1.白色40*60mm铝方通吊顶，间距120mm； 2.防锈合金吊杆螺丝，加厚烤漆龙骨，不锈钢吊杆，顶面加厚膨胀管。 |
| 34 | 定制卷帘窗帘 | （1500*2000手动卷帘，单面图案印制，折光率99%）。一共四扇窗户，平均每扇窗户两片，加厚半遮光材质；单面打印图，科技感窗帘，背面白色。 |
| 35 | 发光字定制及变压器 | 六个字“智梦创翼空间”黑体无边字，高度约35cm，内藏led发光灯条；变压器：400w-12v，输入：AC200~240V 50/60HZ；输出：DC 12V 33A 400W。 |
| 36 | 白色乳胶漆 | 墙面白色环保乳胶漆，白色环保乳胶漆。 |
| 37 | 黑色乳胶漆 | 顶面油漆，黑色调色环保乳胶漆。 |
| 38 | 六边形空心护眼灯具 | 1.尺寸和功率：直径约80mm，宽约10mm，高约8cm，功率不低于72w，led六边形灯； 2.材质：亚克力灯罩，高承重钢丝吊线，led节能光源。 |
| 39 | 顶面定制造型灯具 | 顶面定制造型灯具三组，pc材料，蓝色灯罩，约1.3cm宽，卡扣式隐藏安装，含变压器。 |
| 40 | led蓝色异型材灯带 | led蓝色异型材灯带，含变压器（220~24V变压器，24V高亮LED低压贴片灯带无频闪）。 |
| 41 | 筒灯 | 6000k，9w，10只。 |
| 42 | 超6类网线 | 超6类弱电网线，0.57mm纯铜线芯，双层屏蔽信号，稳定抗干扰。 |
| 43 | 弱电机柜 | 尺寸：约530*400*240mm。 |
| 44 | 物联网控制模块 | 物联网控制灯光、窗帘、空调等若干模块，实现弱电智能化控制，凸显信息化科技感，含布置及安装。 |
| 45 | 竞赛专用展台 | 竞赛专用赛台1个，木质展台，约2400*1400mm。木工板打底，现场定制，边缘围挡约10cm高，广告包覆，即时贴logo，方便更换比赛项目。展台画面写真尺寸：2400*1200mm，刀刮布背面刷胶工艺。 |
| 46 | 创客桌 | 1.基材：采用环保等级符合E1级标准的实木颗粒板； 2.饰面：采用三聚氰胺饰面纸进行表面装饰。采用约 2.0mm封边带进行封边； 3.台面厚度：约25mm 桌腿五金：采用3*6方管钢架 表面采用喷涂处理。 |
| 47 | 培训椅 | 1.椅高约830mm、坐高约430mm、椅宽约500mm、椅侧面宽约570mm、座深约470mm ； 2.饰面：复合透气面料，具有耐磨，透气，舒适，不掉色等特点； 3.扶手：流线型设计，符合人体工程学设计，能有效缓解手肘的疲劳，提高工作效率； 4.写字板：选用PP原料，坚硬不易折断； 5.靠背：宽约470MM，靠背高约360MM，PP注塑一体成型，抗拉丝透气网布。 |
| 48 | 边柜 | 长*宽约2.5*0.3m，高1m左右，5组，组合柜，原木色无漆款，柜体为1.5cm厚，实木指接板，背板为0.4厚复合板。 |
| 49 | 收纳盒 | 30个。机器人配件收纳盒,每组柜体配套6个收纳盒，尺寸约30*30cm。 |
| 50 | 多媒体讲台 | 讲台关闭尺寸：约1100*780*1000mm，钢制； |
| 51 | 编程双足机器人 | 1.一款可编程人形机器人。 2.拥有不少于16个专业舵机（(腿5*2，手3*2））, 行动灵活自如，可做出丰富的动作，拟人化双足运动，通过重心投射地面保持平衡。配备专用APP，通过蓝牙连接机器人，操作控制简明易用，支持iOS和Android 设备通用，PRP动作记录回放功能,。 ▲3.配备专用3D可视化PC端软件，可实现仿真模拟，数字舵机具有安全可靠的MCU, 设计过电保护功能, 升级认证功能以及引信测试功能。其全新齿轮系统，具有低噪音及长使用寿命。（投标文件中提供3D可视化PC端动作编辑功能截图） 4.防磨外壳采用磨砂面ABS，金属支架采用铝合金，抗打击，触感佳，防磨及耐用。 5.通过编程使用户的逻辑思维、重力平衡、艺术感，动手和空间想象能力等得到全方位的锻炼和提升。 6.处理器：MCIMX6Y2DVM09AA,i.MX,6ULL，900MHz 7.舵机：≥16个自由度(腿5*2，手3*2）。 8.扬声器：≥4Ω 3W单声道喇叭。 9.灯效：电源指示灯-红绿双色LED灯光；头部蓝牙LED灯光 。 10.容量：RAM ≥512M，内存≥4GB。 11.蓝牙：双模蓝牙Bluetooth3.0/4.2 BLE+EDR。 12.电池：≥7.2v 2500mAh及以上锂电池，电池可更换；充电时长约为1小时； 13.续航：电池充满正常使用工作时间约为≥2.5； 电池充满待机时间约为≥60分钟； 14.保护设计：过载保护，温度保护，短路保护，低电压检测。 15.操作方式：配备支持iOS和Android移动设备的APP以及支持Windows和Mac的PC 3D可视化编程软件。 |
| 52 | 编程双足机器人集控配件包 | - 功能描述 1.和人形机器人配套使用，能实现多个人形机器人的集体动作一致呈现。 2.可同时控制至少5个机器人的动作协同； 二、配置和技术参数： 1.需要至少包含5个集中控制接收器、1个发射器、同步器模块或能满足对应功能的模块组件：可实现集中控制功能、表演管理功能、歌曲下载功能、视频下载等。 2.软件内提供完整的使用操作说明。 |
| 53 | 蓝牙手柄 | 不低于以下配置： 1.频率范围：2.400~2.4835GHz； 2.射频发射功率：最大发身功率约4dBm； 3.最大控制距离：空旷环境下约10米； 4.蓝牙版本：蓝牙4.0； 5.电池容量：≥500mAh。 |
| 54 | AR编程 进阶套装 | 不低于以下配置： 一、产品介绍 1.课程内容需搭载在人工智能教学平台中且课程内容与人工智能教学服务平台完全打通。 ▲2.课程内容需要以PBL为组织思路，需提供≥4个主题、≥16课时的课程内容及课程教案。（投标文件中提供官网截图或产品说明书或软件截图等产品官方证明材料并加盖投标人公章） 3.课程内容组织需至少包含计算思维、编程两个活动模块。 4.平均每课时教学动画时长需≥15分钟。 ▲5.课程内容需要以AR技术为基础，将计算机虚拟3D影像与现实环境结合，使知识变为立体化、场景化。（投标文件中提供官网截图或产品说明书或软件截图等产品官方证明材料并加盖投标人公章） 6.课程配套教学APP，可在Android和IOS系统上运行，配套教学PPT、电子教案等教学辅助教材，可在APP中或教学云平台上查看。 二、套装内容 1.套装需由地图、思维卡、编程卡牌、相关贴纸组成。 2.编程卡牌需能吸附在磁吸板上，磁吸板正反均可吸附。 3.地图可通过配套APP扫描，基于地图生成三维立体地图，三维地图可放大缩小，可180°进行观察。 4.三维立体地图的视角转换可由两种方式操作。以地图为主，通过转动实物地图完成视角转换。以观察视角为主，脱离实物地图完成视角转换。 |
| 55 | AR编程 高阶套装 | 不低于以下配置： 一、配套课程介绍 1.课程内容需要围绕算法相关知识展开，让学生了解顺序、分支与循环等知识。 2.课程内容需搭载在人工智能教学平台中且课程内容与人工智能教学服务平台完全打通。 3.课程内容需要以PBL为组织思路，需提供≥4个主题、≥16课时的课程内容和教师教案。 4.课程内容需有视频资源支撑，视频资源需以切片形式呈现，可根据需求对视频内容进行增删。 5.课程内容至少提供16节拓展活动，满足学生的多样化的学习需求。 6.平均每课时教学资源时长需≥15分钟。 7.课程内容需要以AR技术为基础，将计算机虚拟3D影像与现实环境结合，使知识变为立体化、场景化。 8.课程配套教学APP，可在Android和IOS系统上运行，配套教学PPT、电子教案等教学辅助教材，可在APP中或教学云平台上查看。 二、硬件说明 1.套装需由地图、磁吸板、磁吸卡牌和贴纸构成。 2.套装需内置收纳空间，方便磁吸贴片的收纳。 ▲3.地图可通过配套APP扫描，基于地图生成三维立体地图，三维地图可放大缩小，可180°进行观察。（投标文件中提供官网截图或产品说明书或软件截图等产品官方证明材料并加盖投标人公章） ▲4.三维立体地图的视角转换可由两种方式操作。以地图为主，通过转动实物地图完成视角转换。以观察视角为主，脱离实物地图完成视角转换。（投标文件中提供官网截图或产品说明书或软件截图等产品官方证明材料并加盖投标人公章） 5.套装内提供磁吸板需可双面吸附。 |

注：相关检测报告检测项与采购需求所列要求不完全一致时，经评审委员会一致认定实质性符合的，视同满足评审要求。

四、供货要求

1.交货期：合同签订后20天内完成安装调试，达到预期效果。

2.交货方式：现场交货、验收 。

3.交货地点：连云港市特殊教育中心。

五、安装调试要求

供应商在合同规定期限内，将所供货物按合同清单运至指定地点，安装、调试正常后交付使用。供应商在安装、调试正常交付使用后向采购单位提供售后服务联系单、货物的税务发票、产品说明书、质 量保证书等相关资料，并免费对用户进行操作使用和维护保养的培训。中标人须如期完成整个项目，不得拖延，除非因不可抗力或采购人的原因将工期推迟，否则采购人将处以一定比例的违约金。投标人必须在投标文件中对整个进度作出合理安排做出承诺，并制定进度计划。提供完整设备的同时，还必须为所有设备提供规范、达标的安装工作。安装所需的必要仪器和专用工具由中标人自备。

六、地面改造与文化氛围建设

1.地胶先用水泥自流平地面找平后，再进行地胶铺设。

2.墙面白色环保乳胶漆，先用专用内墙腻子粉批荡三遍，机器打磨，环保乳胶漆滚涂两遍。顶面黑色环保乳胶漆喷涂两遍。

3.顶面定制造型灯具顶面石膏板吊顶割槽留缝，含开槽布管。

4.文化墙布置采用二次深化设计，最外围尺寸不超3㎡，pvcUV+pvc亚克力，不少于两层。

改造要求符合国家标准，相关费用包含在预算内，报价时需要综合考虑。

七、履约验收要求

（1）中标人交付的货物应当完全符合采购文件和合同所规定的货物、数量和规格要求。中标人提供的货物不符合采购文件和合同规定的，采购人有权拒收货物，由此引起的风险，由中标人承担。

（2）货物验收包括：设备型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好等方面。

（3）中标人应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给采购人；中标人不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，应负责补齐，因此导致逾期交付的，由中标人承担相关的违约责任。

（4）货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、出厂标准和投标文件不低于国家相关标准。

八、培训要求

1.制定内容详实的培训方案（如培训形式、培训内容、培训时间、培训计划、培训讲师等），学校未来3年的科技活动规划；

2.提供中央电教馆优创未来赛事、教育部白名单赛事（NOC、WRC）国赛解决方案；

3.不少于2次线下的教师培训，不少于10课时的线下竞赛培训，配合校方举办校园科技节（提供设备和技术支持）；

4.提供不少于45课时的课程文件；

5.协助校方制作不少于8课时的含有学校特色的校本教材。

九、售后服务要求

质保期：3年。

质保期间，中标人承担维修、保养、安检、调换等，相关费用包含在预算内，采购方不再支付任何费用；对于采购方人为原因造成的故障，中标人只收取维保成本费用。

十、商品包装及快递包装要求

1.商品包装环保要求：应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。

（1）商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%；

（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；

（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6 色；

（6）纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产；

（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

2.快递包装环保要求：

（1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg；

（2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；

（3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；

（4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

（5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于 80 次；

（8）快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；

（9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；

（10）快递应使用电子面单；

（11）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

（12）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

十一、投标报价要求

1、投标报价指货物（标的）的报价和标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸、验收合格、培训费用、设计费用所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等所有费用的总和。投标报价为现场交货价，投标报价必须含以下部分：

（1）投标的货物总价；

（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸等各种费用；

（3）必要的保险费用和各项税金；

（4）投标总价要求包含安装维保费用。

（5）培训费用、设计费用。

2、投标人应根据投标报价要求在投标分项报价表中列明各项投标单价、总价等，未全部列示的作无效响应处理。

3、投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

十二、付款方式与履约保证金

1、付款方式

合同签订后，完成交货及安装调试，验收合格后10个工作日内支付合同款项 100% 。

2、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

十三、其他

本项目报价不得超过预算价（最高限价）。

特别提醒投标人：应根据国家收费标准并结合市场实际进行报价，总价包干。

工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标人应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

二、评标标准

（1）评标时，评委会以招标文件为评标依据，评委会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

（2）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。

（3）总得分=价格分+技术分+商务分。

综合评分法

（1）价格分（30分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30分

（2）技术分（64分）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 技术指标（48分） | 技术参数评审基准分48分，标注“▲”项的参数每有一项负偏离扣2分，扣完为止。 （投标文件中详细填写技术要求响应及偏离表，逐条响应。要求提供证明材料的未提供证明材料或提供的证明材料与要求不符合的，视为负偏离。投标人可在文件中做明显标识，便于评审。） |
| 组织实施方案（5分） | 投标人提供项目实施方案。内容包括但不限于组织架构、各项管理制度、工作计划进度安排、人员工作职责、技术保障措施等。 方案科学合理，内容全面，措施完善，可行性高，对开发、测试等有详细的规划，项目进度安排科学紧密，具有较高的技术保障措施，可实施性高的得5分； 方案较科学合理，内容较全面完善，具有一定的可行性，对开发、测试等有规划，项目进度安排较科学紧密，具有一定的技术保障措施，可实施性较高的得4分； 方案科学合理性一般、可行性不高，项目进度安排合理，技术保障措施简单，可实施性一般的得3分； 本项未见阐述不得分。 |
| 培训方案（6分） | 投标人提供项目培训方案，包括但不限于培训计划、培训目标、人员安排等内容： 方案内容详细，完全能够达到培训目标，人员安排合理、配套齐全、方案全面的得6分； 方案内容较详细，基本能够达到培训目标，人员安排较合理、配套较齐全、方案较全面的得5分； 方案内容简略，与培训目标存在偏差，人员安排存在不合理性、缺乏配套，方案不够全面的得3分； 该项未见阐述不得分。 |
| 售后服务方案（5分） | 投标人提供售后服务方案。方案应当包括但不限于售后服务内容、响应时间、响应方式、故障处理等。 方案阐述详细，响应时间及故障处理及时，人员配备合理，支撑保障措施完善，具备完善的服务保障体系的得5分； 方案阐述合理，响应时间及故障处理较及时，人员配备良好，有支撑保障措施及服务保障体系得4分； 方案阐述一般，售后服务方案存在一定偏差,实施性一般的得3分； 该项未见阐述不得分。 |

（3）商务分（6分）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 售后服务响应(2分) | 投标人承诺当设备运行出现故障接到采购人通知后，能够在30分钟内响应，24小时内不能修复故障将以新品替换，48小时内排除一切故障的，得2分； (投标文件中提供加盖投标人公章的承诺函扫描件，格式自拟，否则不得分） |
| 类似业绩（4分） | 自2020年1月1日以来（以合同签订日期为准），投标人承担过类似项目业绩的（合同中需包含人工智能或创客实验室建设或智慧教室），每提供1个业绩，得2分，本项最高得4分。 （（投标文件中提供合同扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。时间、服务内容以合同为准。名称相近的，由评委会统一认定） |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

## 一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

## 二、上一年度的财务状况报告

（成立不满一年无需提供）

## 三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：采购人名称

我方供应商名称参加项目名称（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

供应商（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签名或签章）：

日期：    年     月     日

## 四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：。（须附证明材料）

主要专业技术能力有：。（须附证明材料）

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

附主要设备和主要专业技术能力的证明材料如下：

## 五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 六、法律、行政法规规定的其他条件的证明文件

（如有，请按要求提供）

## 七、落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

## 八、特定资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

## 九、授权委托书与法定代表人（单位负责人）身份证明

授权委托书

致：采购单位

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改 （项目名称） 项目（项目编号：）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：           联系方式

委托代理人（签字/签章）：             ，联系方式

日期：    年     月     日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：

填报说明：

1、若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2、若投标文件中全部签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3、供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

4、请供应商如实填写联系方式并在评审过程中保持联系方式畅通，评审过程中如联系不上，由供应商承担一切不利后果。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致： 采购单位

兹证明，

姓名：性别：年龄：职务：

系（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：

法定代表人（单位负责人）联系方式

日期：    年     月     日

注：请供应商如实填写联系方式并在评审过程中保持联系方式畅通，评审过程中如联系不上，由供应商承担一切不利后果。

## 十、投标函

投标函

致：连云港市公共资源交易中心

根据贵方的JSZC-_________________号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的工程、服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话：

传        真：

投标人开户行：

账        号：

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 十一、中小企业声明函（货物）（分包号：**）

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）（项目编号：，分包号：）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日   期：

填报说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请供应商如实填写，所填内容须与投标分项报价表一致，如填写不完整或不一致或填写有误，将承担一切不利后果。

3、本项目属性为货物，声明函中不对其中涉及的服务的承接商作出要求。

4、中标人的《中小企业声明函》随中标结果公开，接受社会监督。

## 十二、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目（项目编号：，分包号：）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），制造商为（企业名称），属于残疾人福利性单位；

2.（标的名称），制造商为（企业名称），属于残疾人福利性单位；

……

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日   期：

填报说明：

1、请供应商如实填写，所填内容须与投标分项报价表一致，如填写不完整或不一致或填写有误，将承担一切不利后果。

2、中标人的《残疾人福利性单位声明函》随中标结果公开，接受社会监督。

## 十三、联合体协议（参考格式）（分包号：**）

联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加连云港市公共资源交易中心组织的（项目名称）（项目编号：，分包号：）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中（小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为（小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的%。（可选）

供应商1全称（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

供应商2全称（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

……

备注：本招标文件中要求加盖公章的内容，仅需加盖牵头单位的公章。

## 十四、投标分项报价表（分包号：**）

投标分项报价表

项目名称：      项目编号：      分包号：

单位：元

| 序号 | 货物（标的）名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 制造商企业类型 |  |  | 单价 | 数量 | 计量单位 | 单项合计价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

填报说明：

1、“制造商企业类型”栏填写内容为“大型”“中型”“小型”“微型”“监狱企业”或“残疾人福利性单位”。

2、以上报价包含货物费用、运杂费、安装施工费、集成费、税金和其他费用。

3、请供应商如实、正确填写本表，所填内容将作为评审的依据，其内容应与对应的证明资料相符。

4、行数或事项不够，可自行增加。

## 十五、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

技术要求响应及偏离表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 十六、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

商务要求响应及偏离表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 十七、类似项目业绩一览表（分包号：**）

类似项目业绩一览表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 序号 | 项目名称 | 签订时间 | 采购单位 | 主要标的 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 十八、项目团队人员一览表（分包号：**）

项目团队人员一览表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 姓名 | 本项目拟担任职务 | 技术职称、专业资质 | 学历 | 年龄 | 主要资历及担任过的职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 根据项目需求、评分办法确定一览表格式 | 根据项目需求、评分办法确定一览表格式 |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 十九、开标一览表

项目编号：      分包号：

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
|  | 详见投标文件 | 元 |
| 总价（大写） |  |  |

投标人公章：             （电子签章）

十九、开标一览表

投标人全称（CA公章）：

项目名称：

项目编号：                                   分包号：

| 投标货物名称 | 总价（小写） |
| --- | --- |
|  | 元 |
| 核心产品 |  |

年     月     日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应附自然人身份证明复印件并由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应附营业执照等证明文件复印件、法定代表人或主要负责人身份证明复印件，并由法定代表人或主要负责人签字或盖章，并加盖公章；委托授权质疑的还应附授权委托书，并由授权代表签字或者盖章，并加盖公章。