清单编制说明

一、工程概况

苏州市桃坞高级中学学生餐厅改造工程，施工图设计单位是大洲设计咨询集团有限公司，本工程位于苏州市宝城桥街8号，本次预算编制范围工程具体情况为：对苏州市桃坞高级中学沁心楼及食堂的装修及安装改造；主要内容包括沁心楼、食堂砌体、地砖、吊顶、墙砖、防水、门窗等拆除；沁心楼、食堂墙顶地装饰、楼梯翻新、楼梯栏杆翻新，楼梯加固、屋面防水、电气、灯具、给排水等内容。本工程类别分为修缮建筑工程、修缮安装工程。拟采用竞争性磋商招标方式，质量要求合格，计划工期60日历天，其他详见招标文件。

二、工程量清单编制依据：

1．《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）；《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）；《江苏省建设工程费用定额2014》营改增版；

2.招标图纸、建设单位提供的材料设备品牌表及其他相关资料；

3.江苏省、苏州市建设行政主管部门颁发的有关文件及通知等；

4.建设单位答疑文件。

三、有关费用的计取：

1.现场安全文明施工措施费计取如下表：

| 名称 | 基本费费率（%） | 增加费费率（%） | 扬尘污染防治增加费费率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 修缮土建工程 | 1.6 | 0 | 0.21 |
| 修缮安装工程 | 1.6 | 0 | 0.21 |

2.本工程无暂列金，无专业工程暂估价，无甲供材；

3.规费：（计算基础为分部分项工程费+措施项目费+其它项目费-工程设备费）（不可竞争）：

| 工程名称 | 社会保险费费率（%） | 住房公积金费率（%） | 环境保护税费率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 修缮土建工程 | 3.8 | 0.67 | 0 |
| 修缮安装工程 | 3.8 | 0.67 | 0 |

4.税金(不可竞争)：按9%计入。

四、报价需说明的问题：

1.投标人对措施项目费及其它可竞争费用的报价，应根据自身情况并结合本工程实际，在相关规定允许范围内酌情、合理、自主确定；

2.工程质量、材料、施工等的特殊要求：见工程技术要求、招标图纸、招标文件；

3.工程内容：根据招标文件、合同条件、工程量清单、规范、现场实际情况等有关文件而进行的该项工程的拆除、施工、竣工及保修等工作。本工程报价时请结合工程量清单、图纸及现场实地勘察报价；

4.凡图纸上各类面层上的拼缝、留槽、拼角等工艺所需费用，请各投标人综合考虑进相应清单项目的综合单价中，不再另行计价（清单中不再一一描述此类细节施工工艺）；

5.墙面、地面各类装饰面层上开孔洞的费用，请各投标人综合考虑进相应清单项目的综合单价中，不再另行计价（清单中不再一一描述此类细节施工工艺）；

6.垃圾外运按30公里考虑；

7.本工程装饰及安装拆除废料外运一项包干（残值施工单位回收自行处理）；

8.卫生间石膏板采用防水纸面石膏板；

9.顶面喷刷涂料耐水腻子为三遍；

10.沁心楼二层室外栏杆打磨，防锈底漆一道，中间漆一道，氟碳面漆两道。刷漆面积为4m2；

11.楼梯栏杆喷同色金属面调和漆两遍；

12.成品不锈钢排水沟不在本次编制范围内；

13.PVC地面局部修补找平面积为5m2，具体做法为10mm厚1:3水泥砂浆找平；

14.食堂二层拆除墙体区域石膏板修补面积为4m2，具体做法为9.5mm厚双层石膏板，耐水腻子三遍，刷天花白色无机涂料PT-01三遍；

15.沁心楼一层入口双开门修复方法为：表面打磨，一遍透明底漆，两遍同色浑水面漆。玻璃替换5mm彩绘玻璃；

16.墙砖地砖厚度均为10mm厚。

17.食堂四层顶面修补翻新做法为白色无机涂料PT-01一底两面，修补比例为20%；

18.厨房设备有排油烟管道不在本次编标范围内，仅预留排油烟设备电源；

19.厨房设备的用电点位仅考虑预留电源，厨房电气设备插座由厨房设备配供，不在本次编标范围内；

20.户外水表井、阀门井、污水井利用原有井，室外各类井不在本次编标范围内；

21.食堂室外、二层~四层的不锈钢水槽属于厨房设备，不在本次编标范围内；

22.小厨宝不在本次编标范围内；

23.食堂及沁心楼的配电箱AP1、2AL1配电箱为新增配电箱，其余配电箱均为利旧；

24.本工程不计取智慧工地费用；

25.其余未尽事项详招标文件。

2025年7月28日