招　标　文　件

项目名称：宝应县城市生命线安全工程

项目编号：JSZC-321023-JZCG-G2025-0008

扬州市公共资源交易中心宝应分中心

2025年07月

总  目  录

- 投标邀请……………………………………3

- 投标人须知…………………………………6

- 合同文本……………………………………15

- 采购需求……………………………………18

- 评标方法与评标标准………………………117

- 投标文件格式………………………………122

# 第一章 投标邀请

受[宝应县住房和城乡建设局]的委托，扬州市公共资源交易中心宝应分中心就[宝应县城市生命线安全工程](JSZC-321023-JZCG-G2025-0008)进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

（宝应县城市生命线安全工程）招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”“扬州市政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2025年8月20日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321023-JZCG-G2025-0008

2.项目名称：宝应县城市生命线安全工程

3.预算金额：

| 采购包号 | 预算金额（人民币：万元） |
| --- | --- |
| 1 | 2000万元 |

4.最高限价：

| 采购包号 | 是否设定最高限价（是/否） | 最高限价（人民币：万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是 | 1880 万元 |

5.采购需求（简介）：宝应县城市生命线安全工程，在省选7个风险场景基础上，根据宝应县城市基础设施建设实际需求，建设燃气、供水、排水（雨水、污水）、道路、桥梁、地下管线交互、第三方施工破坏、智慧照明8个风险场景，强化综合监管，推动智慧监测，打造宝应县城市生命线安全工程监管监测体系，支撑省市县三级互联互通与业务协同。本次招标内容主要为县级监管系统建设、监测设备安装设施以及相应的伴随服务。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：本项目建设工期8个月（系统需在2025年年底前上线运行），运维期限为3年。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2 上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内任意一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6 供应商信用承诺函。

1.7若以联合体形式参加本项目投标，请提供《联合体协议》。

若以联合体投标，上述1-7项联合体各方均需提供。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（投标文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：若供应商为大型企业，本项目预留采购预算金额的40%及以上专门面向中小企业采购，预留份额通过供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分为采购预算金额的40%及以上。若供应商为中小型企业，须提供《中小企业声明函》。

4.联合体投标

| 采购包号 | 是否接受联合体投标（是/否） | 该采购包中联合体成员数量上限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是 | 联合体中所有成员数量不得超过2名 |

5.进口产品投标

| 采购包号 | 是否接受进口产品投标（是/否） |
| --- | --- |
| 1 | 否 |

（二）本项目的特定资格要求

| 采购包号 | 特定资格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 无 |

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1. 2025年8月20日09点00分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名称：宝应县住房和城乡建设局

地址：宝应县苏中路625号

联系人：金鹏

联系方式：15861300602

2.扬州市公共资源交易中心宝应分中心信息

地　址：宝应县宝应大道77号

联系人：王艳

联系方式：0514-88990835

八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://zfcg.yangzhou.gov.cn/xzzx/art/2023/art_4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.html，请按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

领取CA和办理电子签章（请至扬州市文昌东路9号广陵新城市民中心1号楼5楼办理，具体联系方式：18952716110）。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注扬州市公共资源交易中心宝应分中心在“江苏政府采购网”、“扬州市政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

# 第二章 投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，扬州市公共资源交易中心宝应分中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的修改

7.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。

7.2 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网、扬州市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9、投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括基本目录、资格审查内容、符合性审查内容、价格扣除证明文件等部分。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”发布的招标文件为准。

10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

11、投标分项报价表

11.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

13、投标函和开标一览表

13.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

13.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

14、投标有效期

14.1 投标有效期为交易中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

15、投标有效期的延长

15.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

16、电子投标文件的递交

16.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17、投标截止时间

17.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。

17.2 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

18、投标文件的拒收

18.1交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

19、投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20、开标

20.1 交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

20.2开标仪式由交易中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并展示各投标人名称和投标价格。

20.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21、评标委员会

21.1 开标后，交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

22、评标过程的保密与公正

22.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

23、投标文件的澄清

23.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24、对投标文件的初审

24.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，交易中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

24.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

25、无效投标条款和废标条款

25.1无效投标条款

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

25.1.3 投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

25.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

25.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

25.1.6未通过符合性审查的。

25.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）

25.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

25.1.10 异常低价投标（响应）

25.1.10.1投标（响应）报价低于采购项目预算 50% 的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50% ；

25.1.10.2投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45% 的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45% ；

25.1.10.3评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

25.1.10.4启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

25.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

25.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

25.2废标条款

25.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

25.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

25.2.3因重大变故，采购任务取消的。

25.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

25.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

25.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

26、确定中标单位

26.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

26.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

26.3 交易中心将在“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

26.4.1提供虚假材料谋取中标的。

26.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

26.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

26.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

26.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

26.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

经查实，不同投标人的电子投标文件出自同一台电脑的；不同投标人的标书制作工具客户端标识码存在一致的；不同投标人从同一互联网协议地址上传投标文件的。

26.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27、质疑处理

27.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

27.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述27.4条款的规定向交易中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

27.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

27.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

27.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

27.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

27.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法与评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人及交易中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和交易中心不接受无快递运单号的快递）。

质疑接收人及联系方式：业务监督科0514-80592992。

27.5 以下情形的质疑不予受理

27.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

27.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

27.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

27.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

27.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

27.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

28、中标通知书

28.l 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

28.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

29、签订合同

29.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

29.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

29.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

30、政府采购履约资金扶持政策

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

# 第三章 合同文本

江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：

项目编号：

采购包号：

甲方：（买方/采购人）_________

乙方：（卖方/中标供应商）_________

甲、乙双方根据扬州市公共资源交易中心宝应分中心       项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：________圆（________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币 零 元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：无

6.2.2履约保证金退还时间：无

6.2.3履约保证金退还条件：无

6.2.4履约保证金不予退还的情形：无

6.2.5履约保证金逾期退还的违约责任：无

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

8.1.1  合同签订后，乙方开具发票，甲方自收到发票之日起10个工作日内支付乙方合同总价的30%预付款；完成所有工作量，系统完成线上试运行后，付至合同总价的50%；项目竣工验收合格并审计结束后付清余款。（均不计息）

8.1.2上述款项，甲方应收到乙方出具的发票之日起10个工作日内支付。

8.1.3乙方在向甲方请求付款时，应根据甲方要求向甲方开具合法票据，否则甲方有权拒绝支付款项，且不承担迟延付款的责任。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值  的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额  每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额10% 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。

14.3本合同正本一式肆份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执贰份。

甲方：                               乙方：

地址：                              地址：

法定代表人或授权代表：               法定代表人或授权代表：

联系电话：                           联系电话：

签订日期： 年  月  日

# 第四章 采购需求

一、项目属性:服务类项目

1. 如本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品政府采购品目清单”强制采购范围，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书。本项目强制节能产品有： 否 。

2. 供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

3. 采购标的清单

| 采购包号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 宝应县城市生命线安全工程 | 软件和信息技术服务业 |

二、技术要求

技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。其中斜体且有下划线部分为实质性要求。

- 1、项目概况

宝应县城市生命线安全工程围绕“增强行业本质安全、增强城市的行业治理能力、通过本项目建设带动整个产业发展”三个目标进行，以增强城市防灾、减灾、救灾能力为重要抓手，运用物联网、云计算、大数据等信息技术，打造互联互通、数据共享、业务协同的城市生命线系统，对城市燃气、供水、排水、道路、桥梁、第三方施工破坏、地下管线、照明等城市基础设施运行状况进行实时监测、动态预警、精准溯源、协同处置，及早发现和管控风险隐患，有效防范事故发生。在宝应县本级建设范围内采用“使用扬州市业务系统”的建设模式开展建设工作，形成“1个综合应用+7个专项应用+1个特色专项”的宝应县城市生命线安全工程基础设施监管系统。结合宝应县城市生命线安全工程建设项目风险评估结果及城市基础设施的特点，在县本级建设范围内对各专项开展监测设备布设。

- 2、项目目标

2.1、完善城市基础设施管理数据库

结合“城市体检”和城市更新行动，依托市数据共享交换平台，汇集宝应县城市生命线县本级燃气、供水、排水、道路、桥梁、第三方施工、地下综合管线、照明等设施信息、物联感知监测数据等基础数据，以及国土空间规划、气象、水文水利、应急资源等社会资源数据，建立完善的城市基础设施基础数据库。加强数据实时更新和互联共享，保障城市生命线安全工程信息要素真实准确、高效利用。

2.2、建设监测感知网

整合各权属单位现有资源，建设城市生命线安全运行监测物联网，覆盖全县燃气、桥梁、排水内涝等重点领域并常态化运行，实现与市级监管系统数据实时共享，打造城市基础设施安全运行监测体系，实现生命线安全运行实时感知、在线监测、预警预测、应急处置等功能。

2.3、建设监管系统

整合燃气、供水、排水、道路、桥梁、第三方施工、照明等建设成果，积极推进智能感知设施建设，全面掌握城市生命线运行状况，对城市内涝、燃气安全、桥梁垮塌等进行整体监测、及时预警和应急处置，推动跨部门、跨区域、跨层级应用。县级监管系统重点围绕7个风险场景建设8个专项应用，1个综合应用+燃气、道路、桥梁、供水、排水、第三方施工、地下管线交互、照明9个安全运行监测专项智慧应用。

- 3、技术规范

- 3.1政务信息系统、计算机信息系统及信息安全类标准

《电子政务业务流程设计方法通用规范》GB/T19487-2004；

《电子政务系统总体设计要求》GB/T21064-2007；

《信息技术软件工程术语》GB/T11457-2006；

《计算机信息系统安全保护等级划分准则》GB17859-1999；

《计算机软件文档编制规范》GB/T8567-2006；

《计算机软件需求规格说明规范》GB/T9385-2008；

《计算机软件测试文档编制规范》GB/T9386-2008；

《计算机软件测试规范》GB/T15532-2008；

《信息安全管理体系要求》ISO/IEC27001；

《信息安全技术—信息系统安全管理要求》GB/T20269-2006；

《信息系统等级保护安全设计技术要求》GB/T24856-2009；

《信息技术软件生存周期过程》GB/T8566-2007；

《信息安全技术网络安全等级保护实施指南》GB/T25058-2019；

《信息安全技术网络安全等级保护测评要求》GB/T28448-2019；

《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》GB/T22239-2019；

《信息安全技术网络安全等级保护安全设计技术要求》GB/T25070-2019；

《信息安全技术数据安全能力成熟度模型》GB/T37988-2019；

《信息安全技术网络安全等级保护定级指南》GB/T22240-2020；

《信息安全技术-政务信息共享-数据安全技术要求》GB/T39477-2020；

《公共信用信息交换方式及接口规范》GB/T39443-2020；

《信息安全技术-信息系统密码应用基本要求》GB/T39786-2021；

《信息安全技术-信息安全风险评估方法》GB/T20984-2022；

- 3.2行业标准

《测绘成果质量检查与验收》GB/T24356-2009；

《基础地理信息要素分类与代码》GB/T13923-2022；

《城市工程管线综合规划规范》GB50289-2016；

《风险管理风险评估技术》GB/T27921-2011；

《智慧城市时空基础设施基本规定》GB/T35776-2017；

《智慧城市软件服务预算管理规范》GB/T36334-2018；

《管线数据标准》DB3201/T257-2020；

《城市地下管线探测技术规程》CJJ61-2017；

《建筑基坑工程检测技术规范》50497-2019；

《城市综合地下管线信息系统技术规范》CJJ/T269-2017；

《城市综合管廊运营服务规范》GB/T38550-2020；

《城市安全风险评估导则》DB32/T4145-2021；

《城市运行管理服务平台数据标准》CJ/T545-2021；

《城镇道路养护技术规范》CJJ36-2016；

《城市工程管线综合规划规范》GB50289-2016；

《公路桥梁结构监测技术规范》JTT1037-2022；

《公路桥梁结构安全监测系统技术规程》JT/T1037-2016；

《公路桥梁抗震设计规范》JTG/T2231-01-2020；

《公路桥梁健康监测系统数据库架构设计规范》DB32/T3940-2020；

《桥梁结构健康监测系统设计规范》DB32/T3562-2019；

《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB50982-2014；

《城市桥梁养护技术标准》CJJ99-2017；

《城市桥梁检测与评定技术规范》CJJ/T233－2015；

《建筑信息模型施工应用标准》GB/T51235-2017；

《建筑信息模型应用统一标准》GB/T51212-2016；

《建筑工程设计信息模型制图标准》JGJ/T448-2018；

《建筑信息模型存储标准》GB/T51447-2021；

《结构健康监测系统设计标准》CECS333-2012；

《江苏省地下管线探测技术规程》DGJ32/TJ186-2015；

《城镇燃气设计规范》GB50028-2020；

《城镇燃气工程项目规范》GB55009-2021；

《城镇燃气工程基本术语标准》GB/T50680-2012；

《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ33-2005；

《江苏省城镇燃气安全检查标准》DB32/T4064-2021；

《城镇燃气报警控制系统技术规范》CJJT146-2011；

《城市地下病害体综合探测与风险评估技术标准》JGJ/T437-2018；

《城镇供水管网运行、维护及安全技术规程》CJJ207-2013；

《室外排水设计标准》GB50014-2021；

《城市排水防涝设施数据采集与维护技术规范》GB/T51187-2016；

《城镇排水管渠与泵站运行、维护技术规程》CJJ68-2016；

《城市排水管道检测与评估技术规程》CJJ181-2012；

《城市排水工程规划规范》GB50318-2017；

《结构健康监测系统设计标准》（CECS333-2012）；

《结构健康监测系统施工及验收标准》（T/CECS765-2020）；

《结构健康监测系统运行维护与管理标准》（T/CECS652-2019）；

《工程测量标准》(GB50026-2020)；

《电气装置安装工程电缆线路施工及验收标准》（GB50168-2018）；

《综合布线系统工程设计规范》（GB50311-2016）；

《城市道路交通工程项目规范》（GB55011-2021）；

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB50343-2012）。

- 4、项目建设内容及要求

- 4.1具体建设内容

1、硬件监测设备采购安装实施：包括排水（城市内涝、污水）专项、道路专项、桥梁专项、照明专项等监测设备。

2、一套应用软件定制开发：依托扬州市生命线系统开展宝应县生命线系统的定制开发和适配工作。包含生命线系统门户（政务外网门户、互联网门户、移动端门户）以及综合应用、燃气、供水、排水（防涝）、排水（污水）、道路、桥梁、第三方施工、地下管线、照明专项应用的一张图的分辨率适配、功能适配、局部优化、上图测试调试等工作内容。

3、一套数据治理实施：开展数据治理实施，包含现有燃气企业、供水企业、污水企业、各专项科室、气象局、水利局、自规局、应急局、城管局、数据局等各单位、部门、企业数据资源梳理、数据汇聚、数据加工实施数据库建设、归集库建设、数据封装、数据运维服务、市县之间数据对接实施等工作内容；构建数据任务调度整合平台，用于满足宝应县城市生命线相关源数据接入及数据局数据通路流转任务开发工作需求。

4、运营管理规范及机制文件编制：基于宝应县现状编制《生命线安全工程数据管理规范》、《生命线安全工程分级报警预警响应处置机制》用于明确数据的采集、存储和分析流程，设定不同级别的报警预警和相应的处置措施。并结合监管中心现状形成《生命线安全工程监测值守服务规范》、《生命线安全工程运行维护管理规范》和《生命线安全工程协同处置服务规范》，规定城市生命线监管系统的值守、运维和协同处置的具体要求。

5、管线数据脱密脱敏：由专业人员进行涉敏数据的脱密脱敏工作。

6、基础平台建设：物联网平台、视频平台、数据管理系统等基础平台建设。

7、其他配套服务：包括但不限于系统软件的需求分析、软件设计、硬件设备的采购与安装、系统开发调试、试运行、验收和人员培训、技术支持及售后服务等。

8、按照国家相关政策、标椎规范要求完成本项目的道路检测内容等工作。

- 4.2总体设计要求

宝应县城市生命线业务系统的功能主要以开通账号的形式直接使用扬州市市级监管系统，基于扬州市统一基础支撑环境建设，系统总体技术架构、网络拓扑、数据流和业务流应符合扬州市城市生命线安全工程市级监管系统的技术架构、存储资源架构图、网络拓扑、数据流和业务流的要求，具体要求如下：

1、系统架构图：应遵循扬州市城市生命线平台的统一架构，形成与省级、市级监管系统实现互联互通和业务协同，与县各级各部门监管系统实现业务监管、数据互通、业务协同的建设体系。

2、网络拓扑图：应充分考虑设备接入、政府和企业已有系统接入、政务外网、互联网、企业内网等不同网络区域间的连接与安全。

3、数据流图：需支撑各场景业务部门，服务省市县一体化，形成数据采集、赋能应用、反哺数据的内部闭环，并服务城市生命线相关部门业务联动，形成数据输出、赋能应用、融合回流的外部循环。

4、业务流图：需贴合系统建设架构进行设计，形成数据汇聚、监管应用、共享对接的省市县三级业务流程架构图。

5、存储资源架构图：需从项目资源需求角度设计出的宝应县计算存储资源架构图。

- 5、基础能力平台建设要求

物联网平台，面向各专项场景进行物联网设备对接管理，包含但不限于物联网标准管理、物联设备接入管理、物联平台接入管理、边缘服务接入管理、设备配置升级、设备规则引擎、设备状态监控等功能。

视频平台，满足各种类型视频终端和下级视频平台全连接，提供媒体交换、加工、存取服务，具备终端管理、级联管理、视频能力开放、支持输出多种流媒体协议视频资源共享给上级监控平台的运维管理能力。

数据管理系统，提供数据集成、存储、治理、建模、分析、挖掘和服务等数据处理全生命周期的管理能力，更高效的实现数据的资产化和数据业务化。

- 6、基础支撑环境服务要求

本项目部署在基础支撑环境中，依托扬州市基础支撑环境的计算、存储、网络、备份、安全等服务开展系统的部署和运维等。

- 7、硬件设备及服务技术要求

硬件设备及服务技术内容详细情况如下：

- 7.1排水设备参数要求

- 7.1.1雷达式水位监测设备

（1）支持4G连接，设备应支持配置低功耗休眠模式，设备在定时休眠状态下，可通过下发的指令被唤醒，并进行视频预览及抓图；

（2）设备可检测范围应不低于0.15m-15m，水位精度±1mm；支持340°水平旋转，垂直方向-20°~90°；

（3）支持全景路2560×1440 @30 fps高清画面输出，支持全彩画面；支持宽动态范围达120 dB，适合逆光环境监控；支持3D数字降噪、强光抑制、SmartIR；

（4）支持白光补光，有效白光不低于30米；最低照度彩色不大于0.0005lx；

（5）支持主流SDK，开放型网络视频接口，ISAPI，GB/T28181等主流标准；

（6）设备应具有不小于1/1.8英寸的靶面尺寸，支持水位超阈值自动报警，联动视频抓拍并上报；设备内置不低于1个32GB EMMC芯片，1个雷达，1个RJ45接口，1个音频输出接口，2个报警输入接口，1个报警输出接口，1个RS485接口，1个SIM卡槽；

（7）内置存储不少于32 GB EMMC存储；支持扩展不少于256G的 Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡存储；

（8）防护等级不低于IP67，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准；工作温度范围不低于-20℃~70℃；

（9）设备支持自定义配置低功耗模式，低功耗模式下默认每分钟上报1次数据，功率≤1W；设备正常上电，雷达上传数据，摄像机开启工作，电机不工作，功率≤5W；设备正常上电，雷达上传数据，摄像机开启工作，电机不工作，补光灯开启工作，功率≤10W。

- 7.1.2视频监控系统

（1）设备应具备稳定监测能力，支持4G连接，当4G网络异常后可连接设备热点进行维护；设备应支持配置低功耗休眠模式，设备在定时休眠状态下，可通过下发的指令被唤醒，并进行视频预览及抓图；

（2）支持全景路2560×1440 @30 fps高清画面输出，支持全彩画面；

（3）支持白光补光，有效白光不低于30米；最低照度彩色不大于0.0005lx；

（4）支持主流SDK，开放型网络视频接口、GB/T28181等主流标准；

（5）支持宽动态范围达120 dB，适合逆光环境监控；

（6）内置2路报警输入和1路报警输出，支持报警联动功能；内置存储不少于32 GB EMMC存储；支持扩展不少于256G的 Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡存储；

（7）防护等级不低于IP67，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准；工作温度范围不低于-20℃~70℃。

- 7.1.3窨井液位监测终端

（1）支持全网通4G/NB-IoT网络传输，兼容3G（移动、联通、电信）；

（2）支持自定义配置，传输周期不低于300~65535s，采集周期不低于60~65535s，液位超阈值后支持自动唤醒报警并上传数据；

（3）测量范围不低于：0~10m；精度不低于：±0.5%FS；

（4）工作温度不低于：-20~+70℃；IP等级不低于：IP68；

（5）支持电池供电等多种供电方式，电池寿命不低于3年；

- 7.1.4水位监测仪

（1）环境温度：-10℃～55℃；

（2）相对湿度：10%RH～95%RH；

（3）测量量程：10cm~30m；

（4）测量精度：±1cm；

（5）响应时间：主机和平台交互5s内100ms级响应，传感器延时20秒后100ms级响应指令；

（6）采集和传输频率：在1~60min/条范围内可设置，最高频次可设置为1次/1min；

（7）使用寿命：3年以上；

（8）平均无故障工作时间：1年以上；

（9）传感器防护等级：IP68。

- 7.1.5水质监测设备

（1）水质探头支持沉入式安装或安装在管道和罐体；

（2）支持全网通4G/NB-IoT网络传输，兼容3G（移动、联通、电信）；上报协议支持主流SDK协议、ISUP5.0协议；

（3）主机IP等级不低于IP68；

（4）氨氮参数不低于：量程：0～100.0mg/L，分辨率：0.1mg/L，精度：±10%或±1mg/L；

（5）COD参数不低于：量程：COD(mg/L) 0-300 ，准确度：≤±5%，分辨率：COD：0.01mg/L，防护等级：IP68，通讯方式：RS485(ModbusRTU)。

（6）供电方式：电池供电，电池寿命3～5年；

- 7.2道路检测技术要求

因项目待检道路受实际检测条件（如道路改造）影响，本项服务采用固定单价方式，投标价应包括投标人完成检测计划所有工作量的费用，中标价一经确认，不作调整，费用支付按照实际检测工作量经验收及审计后支付。

本项目道路地质雷达检测按照每公里计价，道路包含机动车道、非机动车道、人行道等，对于检测车道数量各潜在投标人可根据检测清单自行踏勘，采购人不组织集中踏勘，潜在投标人应结合现场和自身技术水平综合考虑投标报价，对计划范围内全部道路按照实际情况进行道路雷达探测，对检测出的病害位置及范围进行确定，并出具塌陷隐患检测成果报告，中标后不得以任何理由增加费用。

道路检测计划清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安宜南路 | 1.13 | 公里 |
| 2 | 淮江路2 | 4.3 | 公里 |
| 3 | 叶挺路 | 3.5 | 公里 |
| 4 | 安宜东路1 | 3.7 | 公里 |
| 5 | 扬帆路 | 2 | 公里 |
| 6 | 荷花路 | 1.8 | 公里 |
| 7 | 安宜东路2 | 2.3 | 公里 |
| 8 | 苏中中路2 | 1.6 | 公里 |
| 9 | 苏中中路3 | 1.35 | 公里 |
| 10 | 白田南路 | 2.619 | 公里 |
| 11 | 白田中路 | 3.5 | 公里 |
| 12 | 白田北路 | 3.181 | 公里 |
| 13 | 淮江路1 | 2.8 | 公里 |
| 14 | 泰山东路 | 2.985 | 公里 |
| 15 | 泰山西路 | 1.315 | 公里 |
| 16 | 宝应大道 | 4.3 | 公里 |
| 17 | 南园路 | 3.5 | 公里 |

检测工作要求

对计划范围内城市道路进行道路塌陷隐患地质雷达检测，对检测出的隐患位置及范围进行确定，并评定风险等级,为整治、维修提供科学依据。

（1）检测工作应至少包含下列内容：

① 现场踏勘与资料收集；

② 制定切实可行的检测方案；

③ 数据采集及解译；

④ 疑似点定位与复测；

⑤ 成果钻探验证；

⑥ 成因分析及处置建议；

⑦ 对其他异常情况进行检测；

⑧ 检测报告编写与提交。

（2）检测工作基本要求

① 该项目采用地质雷达检测方法为主，其他检测方法作为辅助手段；采用地质雷达检测道路下方5米范围内是否存在塌陷隐患，如脱空、空洞、疏松体和富水体等；

② 中标人必须对检测道路红线内范围进行全面覆盖，重点检测区域或普查异常区域应加密测线布设或交叉布设；

③ 在检测过程中如查明已形成严重塌陷风险的隐患时，立即以电话与书面形式通知采购人，并配合进行应急处置；

④ 中标人须每周上报项目实施情况，并对采购人就检测成果提出的质疑进行复测或解答；

⑤ 形成检测结果（判明检测道路存在的基础疏松和空洞等塌陷隐患情况，探测隐患大小和埋深，并对隐患的位置进行定位测量，对隐患严重区域配以影像资料，对形成原因进行初步分析）；

⑥ 分析现存隐患可能产生的影响程度，提出相应的处理和维修方案，对道路土体不良地质进行验证，配合采购人采取有效处理措施消除安全隐患，确保道路安全运行。

⑦ 道路塌陷隐患探测成果信息表

为满足城市生命线安全工程建设风险评估工作需求，探测结果需包含以下信息：

技术要求

（一）成果应符合国家、地方及行业相关法规、规范，包括但不限于以下规定，若有新的规定（包括实施中），以新的规定执行。

（1）《江苏省城市道路塌陷风险评估技术指南》(试行)

（2）《城镇道路养护技术规范》CJJ 36-2016

（3）《城市地下病害体综合探测与风险评估技术标准》JGJ/T 437-2018

（4）《城镇地下空间探测与检测应用技术标准》（T/CMEA8-2020）

（5）《道路塌陷隐患雷达检测技术规范》（T/CMEA 2-2018）

（6）《城市工程地球物理探测规范》（CJJ 7-2017）

（7）《工程测量标准》（GB 50026-2020）

（8）《卫星定位城市测量技术标准》（CJJ/T 73-2019）

（二）安全文明作业

（1）在现场检测工作开展前必须由项目负责人组织检测方面的安全知识培训，并对参加检测人员进行安全技术交底。

（2）中标人要根据现场特点，按照国家相关规范规定，加强检测现场安全管理、文明作业，否则造成一切不良后果或人身伤害由中标人自行承担或赔偿。

（3）中标人在检测过程中需做好与相关政府职能部门（交管、环保、城管等）协调工作。

成果要求

（1）塌陷总体风险评估成果报告应至少包含下列内容：

① 项目概况、总体评估的技术依据、目的和要求；

② 评估区域概况；

③ 已有资料的收集和利用情况；

④ 评估过程和工作方法；

⑤ 评估成果；

⑥ 相关附图和附表。

（2）塌陷隐患检测成果报告应具体包含下列内容：

① 项目概况、检测工作的技术依据、目的和要求；

② 检测区域概况；

③ 已有资料的收集和利用情况；

④ 技术方案及安全专项方案；

⑤ 检测成果；

⑥ 成果钻探验证；

⑦ 隐患成因初步分析；

⑧ 结论及处置建议；

⑨ 质量保障措施及服务承诺；

⑩ 相关附图和附表。

（3）塌陷隐患检测应遵循解译正确、定位准确、科学有据、结论明确、易于处置的原则。检测结果必须与检测数据相互印证，其中关于隐患疑似点的排除要理由充分，且有足够证据支撑。

（4）为满足城市生命线安全工程建设风险评估工作需求，根据塌陷隐患检测结果动态更新总体风险评估成果，为宝应县城市道路塌陷防控计划和宝应县城市生命线安全工程道路塌陷场景建设提供充足依据。

（5）提供道路塌陷总体风险评估报告、道路塌陷隐患检测报告文本各4套，电子文件1套（PDF格式）。

- 7.3桥梁监测设备参数要求

桥梁监测主要对叶挺桥、泰山桥、白田桥、苏中桥、安宜桥5座桥梁开展监测，相关核心设备参数要求不低于以下性能指标要求：

| 监测类别 |  | 设备名称 | 性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 位移 | 主梁竖向位移 | 光电挠度仪 | 测量距离：不低于0~500米 采样率：≤25Hz 测量方向：同时测量目标物的二维变形(竖向挠度和横向位移) 精度：≤10 米（≤±0.2mm）；≤100 米（≤±2mm）； 功耗：<6W； 防护等级：IP68； 工作温度：-40℃~+85℃ ； 主机支持485接口传感器采集功能，根据预设配置参数，可采集所有485接口传感器（温湿度、风速风向、拉绳、激光）等；并将采集数据解析打包自动上发至服务器； 主机支持本地数据存储。断网数据续传功能，保证数据连续不丢失; 主机可预设靶标热点区域； 设备应具备优秀的抗扰能力，通过静电放电抗扰度试验； |
|  |  | 靶标 | 光源：LED 光源； 功耗：＜4W ； 输入电压：DC12V~24V； 防护等级：IP68； |
|  |  | 工控机 | CPU：PM2.8G 内存：DDR8G 硬盘：MT146G 网口：10/100M |
|  | 拱顶偏位 | 倾角仪 | 数字输出：RS485 量程：±5° 分辨率：0.001° 精度：0.003° 灵敏度：0.025%FSR 工作温度：-40℃～85℃ 采用高等级全密封防护设计，外壳防护等级达到IPX8；具备优秀的抗扰能力，通过静电放电抗扰度试验， |
| 应变 | 应变、温度 | 应变计 | 性能参数：非线性度≤0.16%FS；分辨力≤0.06%FS；不重复度≤0.25%FS；滞后≤0.36%FS；综合误差≤0.34%FS；在2MPa 的压力水中保持60min后，测量仪器绝缘电阻大于50MΩ； |
| 振动 | 加速度 | 加速度计 | 灵敏度：0.3V·s²/m 最大量程 (加速度)：20m/s² 通频带：0.2~80Hz 输出负荷电阻：1000kΩ 分辨率：10-6m/s² 防护等级：IP67 |
| 视频抓拍 | 桥面设施状况 | 高清摄像机 | 像素：≥200万 帧率：≥25 FPS 动态范围：≥55dB 应具备自动光圈、变焦镜头、昼/夜自动转换功能、防护罩 |
|  |  | 硬盘录像机 | 输入带宽：40Mbps 输出带宽：60Mbps 接入能力：4路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持4×1080P 显示能力：最大支持1080P输出 |
| 采集 |  | 综合采集站-机箱 | 钢型材机柜，尺寸定制。 装配件包括：机柜主体、气流管理单元、线缆管理单元、电力分配单元、安装固定配件等；户外防水，具有温控系统。 |
|  |  | 综合采集站-供电模块 | 额定容量：1kVA 电池电压：24V DC 输出额定电压：208Vac/220Vac/230Vac/240Vac 输出电压稳压精度：±1% 输出电流峰值系数：3:1 运行温度：0~40℃ 相对湿度：0%~95%（无冷凝） |
|  |  | 综合采集站-通讯模块 | 传输速率：10/100/1000Mbps 产品内存：内存DRAM：不小于128MB 闪存：不小于64MB 在温度环境:-40~85℃通电工作2小时存储转发速率100%； IP40防护等级； 交换方式：存储-转发 |
|  |  | 综合采集站-主控模块 | CPU：PM2.8G 内存：DDR8G 硬盘：MT146G 网口：10/100M 前置的USB及键盘接口 工作湿度：10～85%无凝霜 |
|  |  | 综合采集站-板卡 | （弦式） 通道数量：8/20/32 仪器类型：振弦、电压、电流、差阻、485 数据传输：4G/RS485 功耗电源：待机 0.6mA 在线 3mA 电源：12.6V@16Ah 锂电池 供电系统：DC12~24V太阳能板 /AC110~120 尺寸：300x270x130mm 工作温度：具备优秀的高低温工作能力，在-20~60℃的极限状态下，可正常工作；具备优秀的抗扰能力，通过静电放电抗扰度试验； （动态） 单模块通道数：4通道或8通道可选； 信号类型：模拟电压； 信号形式：单端，输入阻抗1MΩ； 电压量程：±10V； 输入噪声：≤5μVrms； 动态范围：≥120dB； 采样方式：每通道独立ADC并行同步采集； AD位数：24bits； 采样速率：最高1000Hz/通道，多档可设； （静态） 传输速率：300bps-115.2Kbps； 传输介质：双绞线 |
| 裂缝计 | 混凝土结构裂缝 | 裂缝计 | 量程：25mm；精度：0.1%FS；分辨力：0.025%FS；温度范围：-20℃~80℃； |

- 7.4照明监测设备参数要求

集控功能扩展：漏电监测硬件功能模块，支持电压、电流、功率监测，支持实时远程查看设备状态，支持远程在线升级、本地升级。

- 7.5地下管线探测技术要求

1、任务、工作量与内容

城市道路上及建筑后退道路红线范围内敷设的各种管线及上述范围外其他区域敷设的城市市政干管和其他各类专用管线。机关企事业单位、部队、小区范围内专为该地块配套服务的管线不纳入本次普查范围，但配套管线主要接入、排出段要进行普查。

具体工作内容：

总计约 200 千米地下管线修补测。

（1）探测管线类型：给水、排水（污水、雨水、雨污合流管）、燃气、电力（高压输配电、路灯、监控）、电信（电信、移动、有线电视、联通、军用光缆）、热力（蒸气）、工业（氮气）、人防及综合管沟（块）以及测区范围内的其它地下管线；

（2）上述范围内的管线通过路段1:500 比例尺带状地形图修测。

2、作业范围

地下管线更新补测范围：宝应县主城区范围。

3、成果主要技术指标和规格

（1）坐标基准

1)	平面坐标系统

采用 2000 国家大地坐标系，中央子午线 120°，3 度分带，高斯正形投影。

2)	高程基准

采用 1985 国家高程基准。

（2）成果精度要求

1）	管线点的探查精度

隐蔽管线点的探查精度：平面位置限差δts 应为 0.10h；埋深限差δth应为0.15h。（h 为管线的中心埋深，单位为厘米，当h＜100cm时则以 100cm 代入计算）。明显管线点的量测精度：量测中误差不大于±2.5 ㎝。

2）	管线点的测量精度

平面位置中误差ms 不得大于±5 ㎝（相对于邻近控制点），高程测量中误差mh 不得大于±3 ㎝（相对于邻近控制点）。

3）	管线图测绘精度

管线与邻近建筑物、相邻管线以及规划道路中心线的间距测量中误差不得大于图上±0.5mm。架空管线、构筑物等测量精度同相应比例尺图的精度。

（3）成图比例尺

成图比例尺为 1:500。

（4）分幅与编号

分幅：采用 50 cm×50cm 正方形分幅。

图幅编号：以 1:500 图幅的西南角坐标编号，X 坐标在前，Y坐标在后，如 92.25-90.25。

4、数据格式

(1)	成图比例尺及文件格式：成图比例尺 1:500；带状综合地下管线图及专业地下管线图的管线图形采用*.DWG、属性文件采用*.MDB 两种文件格式存放。

(2)	成图规格：采用 50cm×50cm 标准分幅，以 1:500 图幅的西南角坐标编号，X 坐标在前，Y 坐标在后，43.25-87.75。

5、数据入库更新

数据入库更新主要对已经通过检查的数据，进行入库及更新管理。数据入库主要根据数据标准的定义对相关数据进行分幅、接边、融合等处理，保证数据图面效果的同时保证数据能够无损入库。

数据更新主要对数据按照图幅或指定范围完成更新，更新过程主要进行当前更新实体与数据库中实体的比较，在库中查找与当前更新实体对应的实体，将库中实体转换为历史数据存储，将当前更新的实体作为现势数据存储，同时对当前更新的实体与库中的周边实体进行接边融合，保证数据的完整性。

6、提交成果

（1）	地下管线修补测成果汇总表 2 份

（2）	地下综合管线彩色图件 2 套

（3）	地下综合管图及属性数据库（光盘方式）1 套

（4）	管线点探测、测量调查原始资料 1 套（黑色水笔标注）

- 7.6设备安装要求

设备的安装和施工由中标人负责，货物到达安装现场后，投标人和采购人共同打开包装验货检查并货物数量。投标人应提供详细单据,如果货物质量或技术规格与合同不符，或货物有明显损坏，采购人有权提出换新和索赔。

只有经安装调试并且技术性能达到本招标文件所述的技术要求后，采购人才能接受全部货物。设备不满足招标文件要求的，业主有权解除合同并追究中标人法律责任。试运行结束后，由投标人准备验收材料，采购人组织整体验收，相关费用由投标人承担。

- 7.7设备调试及接入要求

安装调试包括设备具备安装条件后的安装及接入系统调试，中标人应严格按照时间节点保证标准化的安装、调试和联网接入。在所有设备安装调试完成后，中标人应组织人力对设备进行全面的联网调试，使设备能够达到接入系统并稳定运行的目标。

- 7.8设备运行维护要求

1、设备要求自验收之日起提供3年免费运维服务，在免费运维期间产生的设备校准、维修和更换、以及其他等一切费用均由中标方承担。

2、中标人必须建立完善的运行维护工作规范与质量管理体系，确保提供及时、准确、有效的监测数据。

- 8、定制软件开发技术要求

- 8.1系统定制化开发需求

宝应县城市生命线业务系统的功能主要以开放账号的形式直接使用扬州市城市生命线平台、基于扬州市统一基础支撑环境建设，数据治理部分基于宝应县基础支撑环境资源进行梳理建设，使用基础支撑环境进行计算、存储、网络、安全等基础设施资源。

宝应县城市生命线业务系统中存在大量一张图内容，需结合各监管部门需求进行定制化开发上图使用。相关的定制开发和适配工作内容主要包含：

- 大屏端分辨率适配；

- 结合实际情况内容修改完善，进行局部优化；

- 上图测试；

- 适配运行检查、修改；

- 8.2应用系统开发功能要求

- 8.2.1门户

门户功能提供一个共同的工作界面、业务视图和访问地址，使得用户能够方便地获取信息通知、管理门户导航以及查看日志管理等关键功能模块。此次项目的门户模块依托“扬州市城市生命线安全监管系统”开通的账号进行使用，并根据宝应县的实际需求开展定制开发和适配工作。

需求清单如下（最终交付功能须结合实际需求进行完善和调整）：

| 序号 | 系统功能 | 系统子功能 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 政务外网门户 | 统一展现 | 通过集成城市生命线安全运行相关的各类系统和应用，建设包括各系统和应用的入口、通知通告、时间信息等内容的统一门户系统，使门户系统成为城市生命线监管工作人员工作的第一入口。 |
| 2 |  | 信息通知 | 为城市生命线监管系统用户提供对应的信息发布和任务通知等功能。登录门户系 统，可对通知消息进行阅读和检索，支持文字通知、图片、视频播放等展示方式。 |
| 3 |  | 门户导航管理 | 可查看系统权限许可范围内的系统导航。用户可根据自己的需要修改门户内各个 导航入口的位置和排序。 |
| 4 |  | 统一用户管理 | 支持用户和组织的统一创建、删除、配置和维护，可通过服务接口的方式，将宝应县住房和城乡建设局以及局属部门的行业监管系统用户信息同步到城市生命线监管系统。 |
| 5 |  | 统一角色管理 | 支持角色创建、删除、权限配置和维护，可与统一用户管理结合构建“用户-角色-权限”的管理体系。 |
| 6 |  | 统一认证管理 | 基于市级平台统一鉴权能力，提供用户访问内部门户系统的身份 认证手段，实现各个集成应用系统和门户的单点登录。 |
| 7 |  | 系统日志管理 | 包含登录日志和系统日志，可记录用户登录痕迹以及系统异常信息，在门户系统的日志中可以根据不同的条件类型进行检索和筛选。 |
| 8 |  | 日志审计管理 | 针对应用程序的某些操作作为审计对象进行监视和实时记录并据记录结果判断此应用程序是否被修改和安全控制，是否在发挥正确作用；判断程序和数据是否完整；依靠使用者身份、口令验证终端保护等办法控制应用程序的运行，方便系统发生事故后的溯源和恢复，主要有日志采集、日志存储、日志分析、日志信息展示等。 |
| 9 | 互联网门户 | 统一登录 | 基于市级平台的统一鉴权能力，提供市级相关行业监管系统以及生命线监管系统互联网区的部分子系统的身份认证，实现用户全应用系统的单点登录。 |
| 10 |  | 统一门户导航 | 登录用户免登陆直接跳转进入权限许可范围内的市（县）级相关行业监管系统以及生命线监管系统互联网区的部分子系统。 |
| 11 |  | 统一信息通知 | 支持用户通知消息查看、通知消息状态更新等功能。 |
| 12 |  | 统一信息填报 | 为城市生命线互联网用户提供对应的信息填报功能，可对填报任务进行检索，支 持在线填报与提交。 |
| 13 | 移动端门户 | 信息填报 | 提供填报入口模块，集成各专项的填报应用，支持用户免登陆直接进入具体的专项应用填报模块进行数据的填报录入。 |
| 14 |  | 信息通知 | 用来接收系统发出的各类通知信息，支持查看通知详情。提供通知消息查询，支持多条件的通知消息查询。 |
| 15 |  | 填报记录 | 提供用户查看历史填报信息，支持查看单条填报记录的详情。提供填报记录查询功能，支持多条件进行查询。 |
| 16 |  | 个人中心 | 提供用户登录密码修改、注销功能。 |
| 17 |  | 对接门户 | 根据省标准规范将城市生命线公众服务业务输出到“我的扬州”、苏服办。对接门户包括：公共安全服务（民众门户）、第三方施工破坏问题上报（企业门户）、巡检养护移动端信息管理（企业门户、内部门户）、地下市政设施和地下管线供图申请和更新监管（企业门户、内部门户）。 |

- 8.2.1综合应用

综合应用依托“扬州市城市生命线安全监管系统”开通的账号进行市（县）级使用，并根据宝应县的实际需求开展定制开发和适配工作。主要面向城市生命线安全运行总体态势把握，实现宝应县城市生命线底数一图概览以及综合监管，以及风险隐患监测报警、预警等业务需求。基于扬州市统一基础支撑环境建设，使用基础支撑环境进行计算、存储、网络、安全等基础设施资源。

1、城市生命线底数概览，掌握城市基础设施建设情况，通过汇聚基础设施专题数据，建设综合监管“一图览”，从全市监管视角展示燃气、供水、排水、道路、桥梁、第三方施工、地下管线、照明等各行业基础设施的建设底数信息和行业管理薄弱领域。

2、城市生命线综合监管需求，整合燃气、供水、排水、道路、桥梁、第三方施工、地下管线、照明等各行业基础设施、风险隐患处置、巡检养护等数据，通过系统内通知消息、公告、督办催办流程及报表等信息化手段，对城市生命线日常工作进行监督落实，协助各级部门落实安全生产主体责任，加强风险管控及隐患治理，打通突发事件处置和应急处置的信息通道，提升城市生命线综合监管水平。

3、城市生命线综合监测需求，需要汇聚燃气、供水、排水、道路、桥梁、第三方施工、照明等各行业基础设施的监测结果数据，结合地理信息等数据，形成城市生命线运行监测时空图，协助监管科室掌握城市生命线风险专项监测报警、预警及处置情况，为监管科室的日常管理及事件决策提供有效的数据支撑。

4、城市生命线在综合监管需求，需要汇聚燃气、供水、排水、道路、桥梁、第三方施工、照明等各行业的上图适配需求，需结合管理人员需求进一步定制化开发。

需求清单如下（最终交付功能须结合实际需求进行完善和调整）：

| 序号 | 系统功能 | 系统子功能 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城市综合概览总图 | 智慧监测 | 展示监测设备概况、设备接入总数、在线率、接入设备种类、实时预等信息。 |
| 2 |  | 模型预警 | 使用地图和图表等可视化手段，直观展示模型运行结果，帮助用户快速理解复杂数据。 |
| 3 |  | 视频AI预警 | 利用人工智能技术分析视频数据来提供实时预警的系统。 |
| 4 |  | 综合监管总览 | 包括风险隐患展示、突发事件统计、日常监管数据、运行效率指标、老旧管网改造等功能。 |
| 5 | 风险隐患子图 | 风险处置 | 将城市生命线风险评估结果监测方案进行呈现，从燃气、供水、排水、道路、地下管线维度，分别统计各专项III-IV级风险总数、风险已管控总数，以数值形式展示。支持根据年月、区域、进行切换。 |
| 6 |  | 地图 | 以四色聚合图/撒点形式展示当前城市生命线风险/隐患分布情况，在地图上展示当前风险/隐患分布情况。 |
| 7 |  | 隐患排查 | 统计城市生命线隐患排查情况，从燃气、桥梁、道路、排水等维度，分别以数值和饼图形式统计展示各专项各等级的隐患数级总数，支持按月年维度切换展示对应的内容。 |
| 8 |  | 隐患整改 | 统计城市生命线隐患整改情况，隐患整改趋势；按专项维度，以曲线图形式展示近12月A类、B类隐患整改率；按专项维度，以双柱图形式展示各区域A类、B类隐患整改率。 |
| 9 | 运行监测子图 | 监测设备接入 | 统计设备监测的情况，以数值展示各专项接入设备数量和在线率以及设备明细。 |
| 10 |  | 智慧监测覆盖范围 | 统计各专项设备监测覆盖情况，包括智慧监测覆盖范围、监测覆盖数据统计、详细设备明细等。 |
| 11 |  | 设备在线率与分布 | 统计设备在线率和设备分布情况，按专项维度，以柱状图形式展示设备在线率、设备分布数量 |
| 12 |  | 热力图 | 四色聚合图展示城市生命线预警信息，支持按专项筛选展示对应的专项四色聚合图；下钻具体的预警项，以弹框形式展示相应的地理位置、详情信息等内容。 |
| 13 |  | 实时预警 | 统计实施情况预警情况，展示燃气、雨水、污水、供水、桥梁、第三方施工各类型预警数量和处置率；支持时间维度切换，支持根据当日/当月/当年切换。 |
| 14 |  | 预警处置 | 预警处置情况分析，支持按专项维度，以双柱图形式展示预警总数和处置数；支持按专项维度，以双趋势图形式展示近12月预警处置率。 |
| 15 | 巡检养护子图 | 巡检概览 | 从燃气、排水、桥梁、道路、第三方施工等角度，展示当前完成进度，以数值展示巡检养护总数、完成数。以环形图形式展示专项的巡检问题分类及数量。 |
| 16 |  | 巡检问题上图 | 撒点聚合图形式对巡检问题进行呈现，默认展示巡检问题撒点聚合图。 |
| 17 |  | 养护情况 | 从各专项维度展示养护情况，支持专项养护进度分析，以数值和进度条形式展示雨水管网、泵站、附属设施、河道的养护计划数和完成率；污水管网、泵站养护计划数和完成率；以数值和饼图的形式展示桥梁和道路养护数量。 |
| 18 |  | 养护计划完成 | 从专项维度展示养护计划完成情况，养护计划完成趋势分析，支持按专项维度，以柱状图展示近12月养护计划完成数量；以柱状图展示养护计划完成数量。 |
| 19 | 老旧管网子图 | 老旧管网现状 | 从专项维度展示老旧管网现状，以数值形式展示老旧管网总长和占比；展示燃气、雨水、污水、供水老旧管网长度与占比；以环状图形式展示各专项老旧管网材料分布和管龄分布。 |
| 20 |  | 老旧管网占比分布 | 统计老旧管网占比分布情况，按专项维度，以柱状图形式展示老旧管网占比。 |
| 21 |  | 老旧管网地图 | 以二维地图形式展示当前老旧管网分布情况，默认展示地下管线分布，支持按专项分类展示管网地图。 |
| 22 |  | 老旧管网改造 | 展示老旧管网改造计划完成进度，以数值和进度条形式展示燃气、雨水、污水、供水老旧管网改造计划总长、已改造总长、改造完成率。展示老旧管网改造完成率趋势，从燃气、雨水、污水、供水维度切换展示近5年老旧管网改造完成率趋势图。展示城市老旧管网改造进度，从燃气、雨水、污水、供水维度，以折线柱图展示改造总长和完成率。 |
| 23 | 应急资源子图 | 应急事件 | 通过列表的方式展示各类型生命线相关应急资源事件列表，显示事故类型、事件地址、事件基本信息，可与地图进行联动，通过地图落点展示当前突发事件发生地点和事件详情。点击具体事件，通过弹窗形式展示事件详情信息。 |
| 24 |  | 应急资源查询 | 支持对城市基础设施应急资源数据进行检索和筛选，地图落点展示应急资源、地下管线、和视频；搜索关键字列表弹窗展示各类型应急资源。点击搜索出的应急资源列表中查看地图定位到具体位置展示。 |
| 25 |  | 应急资源储备 | 通过指标形式展示当前避难场所、医疗卫生机构、救援队伍和应急专家的总数。统计应急专家情况，以数值形式展示燃气、内涝、供水、桥梁应急专家总数。统计应急救援队伍情况，以数值形式分类展示骨干、专业、综合、志愿者类型救援队伍数量。统计应急避难场所情况，以柱状图形式展示各区域应急避难所数量。 |
| 26 | 基础设施子图 | 基础设施现状 | 从燃气、排水、桥梁、道路、供水、照明等维度，以数值和饼图形式展示行业重点基础设施建设现状。 |
| 27 |  | 基础设施地图 | 专项基础设施地理位置展示，按专项类型筛选基础设施，展示相应的基础设施地理位置分布情况，弹窗展示基础设施详情。 |
| 28 |  | 基础设施规划 | 展示各专项重点项目规划情况，从燃气、雨水、污水、供水维度，以数值和进度条形式展示年度重点项目数量、投资规模、已完成数、完成进度；五年规划项目数量、投资规模、已完成数量、完成进度。从道路、桥。梁维度、以数值形式展示在建项目数、计划项目数量 |
| 29 | 城市指挥调度子图 | 指挥体系 | 通过列表方式可获取到市属应急指挥中心值班领导信息，可对市属应急指挥中心进行指导联系指挥调动。 |
| 30 |  | 应急指挥 | 可对市属应急指挥大屏进行现场连线发起会议，可对市属应急指挥中心进行指导联系指挥调动。 |
| 31 |  | 指挥调度 | 包含事件一览表、事件接报、信息汇聚、指令调度、视频指挥、协同会商等功能。 |

- 8.2.2燃气专项

燃气专项依托“扬州市城市生命线安全监管系统”开通的账号进行宝应县使用，并根据宝应县的实际需求开展定制开发和适配工作。基于扬州市统一基础支撑环境建设，使用基础支撑环境进行计算、存储、网络、安全等基础设施资源。

1、在监管方面，整合燃气场站、管线等基础设施信息，形成燃气“一张图”，监督燃气企业对于风险隐患、突发事件、燃气设施老化评估结果的信息管理及处置执行情况；监督燃气设施的巡检巡查情况、燃气用户入户安检服务情况、燃气设施项目管理情况、燃气行业基本信息管理情况，定期开展城市生命线安全运行工作评价。对于燃气用户，接入扬州瓶装燃气经营配送安全监管平台，对入户安检等情况进行汇总分析。

2、在监测方面，通过接入燃气场站、管线以及管线相邻空间等燃气设施的压力、流量、可燃气体浓度等监测设备，监测燃气设施的运行状况；掌握燃气设施监测报警预警等信息及处置情况。

需求清单如下（最终交付功能须结合实际需求进行完善和调整）：

| 序号 | 系统功能 | 系统子功能 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 燃气监管一张图 | 燃气综合概览 | 对城市燃气要素进行集中展示，突出关键指标（如燃气储气能力、燃气风险隐患、监测报警预警情况等），通过系统首页功能模块可快速了解城市燃气各要素的基本数据信息。 |
| 2 |  | 风险隐患子图 | 汇聚全市燃气风险信息和AB类隐患信息，主要包括城市风险隐患数量及整治完成结果展示，监督城市燃气风险隐患整治进展，将风险数量、隐患总数、隐患统计等进行分类管理。 |
| 3 |  | 运行监测子图 | 汇聚全市燃气监测数据，通过前端物联感知设备对燃气运行设施运行特征进行实时监测，掌握重点燃气监管对象安全运行监测报警信息，对城市燃气监测、报警处置效率等进行统计分析。 |
| 4 |  | 老旧管网子图 | 汇聚全市燃气老旧管网信息，主要包括城市燃气老旧管网运行情况、分布区域、改造进展等内容展示。 |
| 5 |  | 基础设施子图 | 汇聚全市燃气管网、场站、重点用气餐饮场所等基础设施基本信息，包括类型、位置、年代等信息，总体展示燃气设施覆盖情况。 |

- 8.2.3供水专项

供水专项依托“扬州市城市生命线安全监管系统”开通的账号进行宝应县市级使用，并根据宝应县的实际需求开展定制开发和适配工作。基于扬州市统一基础支撑环境建设，使用基础支撑环境进行计算、存储、网络、安全等基础设施资源。

1、在监管方面，督促各供水企业按计划开展供水管网等设施更新改造和信息系统建设，做好供水设施普查并形成准确有效的供水行业档案数据库；整合既有供水监测平台，密切关注水源地、出厂水、管网末梢的水质、水量变化，及时发现异常情况，开展联动预警及应急处置；督促供水企业落实安全生产主体责任，加强管网风险管控，实现供水安全运行监测及处置跟踪闭环管理；加强供水安全保障工作监督评价等。

2、在监测方面，接入已有供水相关的流量计、压力计、水质计等监测设备，及时获取供水流量、水质、水压等监测数据，及时全面地掌握供水设施运行状况，快速响应报警并及时处置，提高监测报警预警能力；接入二次供水水质在线监测数据，对入户水质进行监控；同时，应根据监测及监管需求，科学布设监测设备。

需求清单如下（最终交付功能须结合实际需求进行完善和调整）：

| 序号 | 系统功能 | 系统子功能 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供水一张图 | 总览子图 | 对城市供水要素进行集中展示，突出关键指标（如年供水量、管网漏损率、水质合格率等），通过系统首页功能模块可快速了解城市供水各要素的基本数据信息，更加科学、有效、精准地参与管理工作，全面掌握供水行业现状及态势。主要包含智慧监测模块、综合监管模块、地理信息图模块等内容。 |
| 2 |  | 管网风险子图 | 聚全市供水管网风险隐患信息，主要包括城市风险隐患数量及整治完成结果展示，监督城市功能供水管网风险隐患整治进展，将风险数量、隐患总数、隐患统计等进行分类管理，具体包含管网风险统计模块、管网风险管控模块、地理信息图模块。 |
| 3 |  | 运行监测子图 | 汇聚全市供水监测数据，通过前端物联感知设备对供水运行设施和运行特征进行实时监测，掌握供水监管对象安全运行监测报警信息，对城市供水监测、报警处置效率等进行统计分析，掌握城市功能供水安全运行效率，实现从设施层面到管理机制运行层面的全方位把控城市供水运行状态。宏观上掌握区域报警数量，微观上掌握报警分布和处置进展。具体包含预警监测统计模块、预警事件处置模块、地理信息图模块。 |
| 4 |  | 老旧管网子图 | 汇聚全市供水老旧管网信息，主要包括城市供水老旧管网分布情况、改造情况等内容展示，宏观上展示老旧管网风险隐患的空间分布和详细信息，对全市老旧管网改造工作的落实提供数据参考。具体包含老旧管网分布模块、老旧管网改造模块、地理信息图模块。 |
| 5 |  | 基础设施子图 | 汇聚全市供水厂站、供水管网、增压泵站等基础设施基本信息，包括类型、位置、年代等信息，总体展示供水基础设施覆盖情况以及各类供水设施项目的数量与规模。具体包含供水基础设施模块、供水设施项目信息模块、地理信息图模块。 |

- 8.2.4排水专项

- 8.2.4.1排水防涝

排水防涝专项依托“扬州市城市生命线安全监管系统”开通的账号进行市级使用，并根据宝应县的实际需求开展定制开发和适配工作。基于扬州市统一基础支撑环境建设，使用基础支撑环境进行计算、存储、网络、安全等基础设施资源。

1、在监管方面，提醒排水防涝主管部门按计划开展排水防涝设施的更新改造和信息系统建设，做好排水防涝设施普查并形成准确有效的排水防涝行业档案数据库；辅助排水防涝主管部门落实安全生产主体责任，加强风险管控及隐患治理，实现排水防涝风险隐患处置跟踪闭环管理；督促排水防涝设施巡检养护管理工作的落实，做好城市地下管网第三方施工破坏防控工作；加强排水防涝主管部门对关键用户及关键设施的应急保障工作（如医院、学校等用户，立交、地铁、地下二次供水、变电、通讯等设施）；加强对各市域排水防涝安全保障工作监督评价等。

2、在监测方面，各区域根据需求，科学布设监测设备，并接入各区域已有排水防涝设施相关的液位计、智能井盖等监测设备，及时获取雨量、水位等监测数据，及时全面地掌握排水防涝设施运行状况，快速响应报警并及时处置，科学分析研判城市内涝等安全隐患事件，提高监测报警预警能力。

需求清单如下（最终交付功能须结合实际需求进行完善和调整）：

| 序号 | 系统功能 | 系统子功能 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排水防涝一张图 | 总览子图 | 对城市排水行业要素进行集中展示，突出关键指标（包括易淹易涝点、风险隐患、监测报警预警情况等），全面掌握排水行业现状及态势。系统首页主要含总体情况、风险评估、隐患治理、告警预警、监测设备等内容。 |
| 2 |  | 风险隐患子图 | 汇聚全市城市内涝风险评估和隐患信息，主要包括城市风险隐患数量及整治完成结果展示，监督城市内涝风险隐患整治进展，将风险数量、隐患总数、隐患统计等进行分类管理，主要包含风险模块、隐患模块、地理信息图模块等。 |
| 3 |  | 运行监测子图 | 汇聚全市排水监测数据，通过前端物联感知设备对排水行业运行设施运行特征进行实时监测，掌握重点保障对象安全运行状态，对城市排水监测、报警处置效率等进行统计，主要包含报警监测模块、报警处置模块、地理信息图模块等。 |
| 4 |  | 老旧管网子图 | 汇聚全市雨水老旧管网信息，主要包括城市雨水老旧管网运行情况、分布区域、改造进展等内容展示，查找风险隐患领域，完善老旧管网安全监测。具体包含现状评估模块、老化改造模块、地理信息图模块等。 |
| 5 |  | 基础信息子图 | 汇聚全市雨水管网、泵站、调蓄设施等基础设施基本信息，包括类型、位置、年代等信息，总体展示排水防涝设施覆盖情况。具体包含基础信息模块、行业信息模块、地理信息图模块等。 |
| 6 |  | 巡检养护子图 | 汇聚全市城市生命线排水防涝设施巡检养护计划及执行情况相关数据，展示全市城市生命线排水防涝设施巡检养护计划及执行情况关键指标和数据。具体包含巡检巡查模块、养护管理模块、地理信息图模块等。 |

- 8.2.4.2污水监管

污水监管专项依托“扬州市城市生命线安全监管系统”开通的账号进行市级使用，并根据宝应县的实际需求开展定制开发和适配工作。基于扬州市统一基础支撑环境建设，使用基础支撑环境进行计算、存储、网络、安全等基础设施资源。

1、在监管方面，提醒各属地污水企业按计划开展污水管网等设施更新改造和信息系统建设，做好污水设施普查并形成准确有效的污水行业档案数据库；辅助各属地污水公司落实安全生产主体责任，加强隐患治理，实现污水设施隐患处置跟踪闭环管理；督促污水设施巡检养护管理工作的落实，做好城市地下管网第三方施工破坏防控工作，为污水治理提质增效提供分析材料；加强对各市域污水安全保障工作监督评价等。

2、在监测方面，各市域根据监测及监管需求，科学布设监测设备，同时接入各市域已有污水设施相关的流量计、水质计、液位计等监测设备，及时获取进出水流量、水质等监测数据，及时全面地掌握污水设施运行状况，快速响应报警并及时处置，提高监测报警预警能力。

需求清单如下（最终交付功能须结合实际需求进行完善和调整）：

| 序号 | 系统功能 | 系统子功能 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水一张图 | 总览子图 | 对城市污水要素进行集中展示，突出关键指标（如年重点排水户、污水厂负荷率、水质达标率等），全面掌握污水排水行业现状及态势。主要包含综合监管模块、智慧监测模块、地理信息图模块等内容。 |
| 2 |  | 运行监测子图 | 汇聚全市污水监测数据，通过前端物联感知设备对污水运行设施和运行特征进行实时监测，展示全市城市生命线污水报警监测、报警处置关键指标和数据。宏观上掌握区域报警数量，微观上掌握报警分布和处置进展。具体包含报警监测模块、报警处置模块、地理信息图模块。 |
| 3 |  | 老旧管网子图 | 汇聚全市污水老旧管网信息，主要包括城市污水老旧管网分布情况、改造情况等内容展示，宏观上展示老旧管网风险隐患的空间分布和详细信息，对老旧管网改造工作的落实提供数据参考。具体包含现状评估模块、老化改造模块、地理信息图模块。 |
| 4 |  | 基础设施子图 | 汇聚全市重点排水户、泵站、管网、污水处理厂等基础设施基本信息，包括类型、位置、数量等信息，总体展示污水基础设施覆盖情况以及污水基础设施的数量与规模。具体包含基础信息模块、行业信息模块、地理信息图模块。 |

- 8.2.5道路专项

道路专项依托“扬州市城市生命线安全监管系统”开通的账号进行宝应县市级使用，并根据宝应县的实际需求开展定制开发和适配工作。基于扬州市统一基础支撑环境建设，使用基础支撑环境进行计算、存储、网络、安全等基础设施资源。

1、监管方面：宝应县目前道路监管较为完善，已完成监管业务梳理和划分，业务权责清晰，基本资料相对齐全，管理制度和流程完善，日常养护和检测工作在轨。针对城市生命线道路专项需求，需对道路监管信息化智慧化水平进行提高。需建立道路监管全流程的信息化，并在满足监管部门监管需求的前提下完成与省、市平台的数据共通。

2、检测方面：道路专项的主要风险来源于道路长期沉降或者道路地下空洞的形成。另外对道路路面病害的生成和开展也需要智慧化手段进行降本增效提升。宝应县道路专项目前暂无检测手段，也未建设检测系统。因此需要通过各类检测设备和技术手段对道路进行检测，并汇集检测数据，建立检测系统，实现对市管道路的状态的检测、塌陷隐患的识别和处理。提升地下空间感知和处置能力，提升路域巡检能力智慧化，增加重点路段视频监控能力。

需求清单如下（最终交付功能须结合实际需求进行完善和调整）：

| 序号 | 系统功能 | 系统子功能 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 市政道路及附属设施管理 |  |  |  |
| 1 | 道路及附属设施管理一张图 | 市政道路基础设施子图 | 汇聚道路基础数据、道路等级、养护等级、在建道路数据进行展示，主要包括道路基础信息管理模块、附属设施管理模块、地理信息图模块。 |
| 2 |  | 市政道路检查养护子图 | 汇聚城市道路检查养护信息，展示城市道路检查养护关键指标和数据，主要包括检查检测模块、养护维修模块、地理信息图模块等。 |
| 道路塌陷管理 |  |  |  |
| 1 | 道路塌陷管理一张图 | 总览子图 | 汇聚城市道路智慧监测、综合监管相关数据，展示城市风险评估、隐患排查整治关键指标和数据。主要包括智慧监测模块、综合监管模块、地理信息图模块等。 |
| 2 |  | 总体风险评估子图 | 汇聚全市总体风险评估、专项风险评估相关数据，展示总体风险等级、隐患风险等级关键指标和数据。展示全市城市道路开展风险评估情况。主要包括总体风险评估模块、专项风险评估模块、地理信息图模块等。 |
| 3 |  | 道路塌陷隐患子图 | 汇聚全市道路塌陷隐患、道路塌陷事故相关数据，展示塌陷隐患整治、塌陷事故关键信息。主要包括道路塌陷隐患整治模块、道路塌陷事故监管模块、地理信息图模块等。 |

- 8.2.6桥梁专项

桥梁专项依托“扬州市城市生命线安全监管系统”开通的账号进行宝应县市级使用，并根据宝应县的实际需求开展定制开发和适配工作。基于扬州市统一基础支撑环境建设，使用基础支撑环境进行计算、存储、网络、安全等基础设施资源。

1、监管方面：目前线下监管业务权责清晰，基本资料齐全，管理制度和流程完善，日常养护和检测工作在轨。建议通过监管流程信息化，提升巡检的效率和质量，提高平台采集数据的可靠性；提供标准化模板提高桥梁结构健康监测报告的深度，增加现有信息化系统缺少批后监管。

2、监测方面：现有的监测手段及功能不够完备，以传感器、视频监控为主。应针对不同结构类型及养护现状，采取以下监测手段：优先选取“三特”桥梁进行标准化监测，对桥梁安全状态进行全方位监测与诊断，实时掌控桥梁安全运营状况，在桥梁病害发生初期及时预警。选取高风险常规桥梁进行轻量化监测，对桥塔、桥面、主梁、支座、桥墩、车道等重点部位重点指标，及时预测预警。选取重要桥梁快速路，利用公安交管、城管等视频监控设备，远程掌控重要桥梁的实时视频数据。

需求清单如下（最终交付功能须结合实际需求进行完善和调整）：

| 序号 | 系统功能 | 系统子功能 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桥梁一张图 | 桥梁总览子图 | 汇聚全市桥梁智慧监测、综合监管相关数据，展示全市城市生命线桥梁智慧监测、综合监管关键指标和数据。主要包括智慧监测模块、综合监管模块、地理信息图模块等。 |
| 2 |  | 桥梁技术状况子图 | 汇聚全市技术状况等级、专项整治数据,展示全市城市生命线桥梁技术状况等级、专项整治关键指标和数据。主要包括技术状况模块、专项整治模块、地理信息图模块等。 |
| 3 |  | 桥梁运行监测子图 | 汇聚全市城市生命线桥梁报警监测、报警处置相关数据，展现全市城市生命线桥梁报警监测、报警处置关键指标和数据。主要包括监测报警模块、报警处置模块、地理信息图模块等。 |

- 8.2.7第三方施工管控专项

第三方施工管控专项依托“扬州市城市生命线安全监管系统”开通的账号进行宝应县市级使用，并根据宝应县的实际需求开展定制开发和适配工作。基于扬州市统一基础支撑环境建设，使用基础支撑环境进行计算、存储、网络、安全等基础设施资源。

1、在监管方面，针对影响城市地下管线安全的第三方施工全过程进行管控。在施工前重点做好项目施工许可审批核对、四方交底落实情况监督，施工期间做好对工地内的人员、设备、环境的监管，做好管线现场旁站监护，及时发现第三方施工破坏事件并通知管线权属单位进行处置。另外，强化对施工单位的信用约束和联合惩戒，加强对第三方施工项目的监管和信息共享。

2、在监测方面，地块内施工重点关注施工现场的监控视频，通过视频监控发现人员异常行为、大型机械设备的实时行动、施工环境状况，当发现异常时及时干预；路域施工则通过道路视频监控，及时发现道路临时开挖而导致的管线异常振动，分析出异常振动的具体信息推送给相应的监管部门进行处置。

需求清单如下（最终交付功能须结合实际需求进行完善和调整）：

| 序号 | 系统功能 | 系统子功能 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第三方施工监管一张图 | 第三方施工项目子图（综合监管） | 动态接入宝应县第三方施工项目基础信息、四方交底情况、管线破坏事件基础信息、破坏事件处置情况、工程巡检巡查情况、联合惩戒公示信息等。 |
| 2 |  | 第三方施工项目子图（智慧监测） | 光纤振动监测数据、监测预警数据、管线异常振动原因分析、异常监测事件数实时展示，如有需要可调用监控视频（地块内及路域）。 |
| 3 |  | 第三方施工项目子图（地理信息图） | 统计全市在建项目数量、管线破坏事件信息、监测设备信息等，在地图中展示相关的基本信息和点位；支持下钻查看项目详情和管线破坏事件详情。 |
| 4 |  | 第三方施工管线破坏事件子图 | 地图中间展示该项目基本信息、红线范围、相关监测设备实施点位、巡查巡检情况等，左侧地图展示该项目附近的相关项目或管线破坏事件，点击可查看其他项目详情或管线破坏事件详情。采集第三方施工项目位置信息,基于GIS一张图，在地图上分类展示施工项目空间分布，可通过相应操作查看单个项目项目信息，按照行政区划统计项目信息。 |

- 8.2.8地下管线专项

地下管线专项依托“扬州市城市生命线安全监管系统”开通的账号进行宝应县市级使用，并根据宝应县的实际需求开展定制开发和适配工作。基于扬州市统一基础支撑环境建设，使用基础支撑环境进行计算、存储、网络、安全等基础设施资源。

需求清单如下（最终交付功能须结合实际需求进行完善和调整）：

| 序号 | 系统功能 | 系统子功能 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地下管线一张图 | 管线信息一张图 | 展示管线、管点在地理空间分布，以图表形式展示管线长度、管点、数量。地下管线一张图汇聚整合生命线安全工程示范区域内的燃气、雨水、污水、供水等全量管线数据及市辖区部分管线数据，提供对地下管线基础信息展示、周边查询、地图工具等功能。 |
| 2 |  | 安全监测一张图 | 在地理信息底图上会叠加燃气、雨水、污水、供水、路灯等地下管线的监测设备，结合不同图层、不同颜色、不同标识，通过一张图的方式展示这些设备的空间位置、运行状态等。支持查看各监测设备的属性信息，实时展示监测设备的运行状态，设备异常、故障或工况超限等报警信息等 |
| 3 |  | 交互风险一张图 | 对管线安全间距不足、管线交叉穿越、建（构）筑物占压等管网交互风险隐患进行一张图可视化展示，直观展示交互风险的空间分布情况。支持查看交互风险隐患详细信息，如：隐患类型、位置等。输入搜索信息和搜索条件，显示所有查询结果。 |
| 4 |  | 风险隐患一张图 | 对地下管线相关评估确定的风险隐患进行一张图可视化展示，显示隐患风险的空间分布情况。支持查看风险隐患详细信息，如隐患类型、位置等。输入搜索信息和搜索条件，显示所有查询结果。 |
| 5 |  | 老旧管线一张图 | 对老旧管线的分布情况通过一张图的方式进行可视化展示，显示老旧管线的空间分布情况。可以通过查询快速获取查询目标的空间信息及属性信息，以列表形显示查询结果，要素在地图上高亮显示。同时可查看城市老旧管线改造计划、管线改造内容、管线改造进度等相关工程信息。 |
| 6 |  | 更新监管一张图 | 按年度、管线类型、行政区统计管线建设计划及完成情况，柱状图叠加图。 按年度统计管线修补测长度及总长度 按年度统计供图、规划核实、汇交案件数量及管线长度 |

- 8.2.9智慧照明专项

根据宝应县的实际需求开展定制开发和适配工作。基于扬州市统一基础支撑环境建设，使用基础支撑环境进行计算、存储、网络、安全等基础设施资源。

1、监管方面：业务权责清晰，基本资料齐全，管理制度和流程完善，日常养护和检测工作按年度工作计划有序开展。现阶段原照明管理平台监管数据及信息无法与政务外网其他相关平台做数据互通，需要将其正在使用的城市照明智慧管理平台接入宝应县城市生命线大系统，接入政务外网，实现与其他系统平台数据交互和功能赋能，需要使用统一的GIS底图，实现灯杆一张图数据与生命线底图数据的打通，将灯杆点位及实时数据接入升级，配置相应报警阈值，需增加亮灯率指标在线考核，灯杆一张图，监督评价，查看具体监测设备运行信息等功能。

需求清单如下（最终交付功能须结合实际需求进行完善和调整）：

| 序号 | 系统功能 | 系统子功能 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 照明一张图 | GIS总览一张图 | 通过一张图的方式实现对照明基础设施、安全隐患、运行监测等信息空间分布状况的查阅，又可按照数据类型、区划、主管单位、更新状态等行业指标进行统计分析。支持实现查看具体照明资产、监测设备空间地理信息、运行信息等功能。 |
| 2 |  | 点位及实时数据整合分析 | 将道路照明设施静态理论数据（含资产数据）与设施实时数据整合归集，在照明一张图上进行风险预警的可视化管理，分析与远程控制。 |
| 3 |  | 单点设备信息管理 | 对于一张图上的单一在线监测设备，整合后台各类该设备信息数据，并可对在线的单灯及集控设备的监测数据、报警预警、处置等运行信息进行单点查看及修改操作。 |
| 4 |  | 漏电监测统计分析 | 对于照明设施的漏电监测状况进行统计分析。 |

- 9、数据治理实施服务要求

- 9.1数据治理需求

本项目需提供详细的数据资源梳理、数据汇聚、数据加工实施、数据资源池建设、数据服务封装实施、数据运维、管线数据脱敏等数据治理服务方案，为上层业务应用提供数据支持和服务支撑。

1、数据资源梳理

制定业务数据需求模版，通过梳理、调研对接、会议评审等方式完成业务数据需求清单，需包括：业务数据需求梳理、数据来源梳理、梳理后的数据资源核对、梳理后的数据资源任务下发、数据资源梳理成果输出等工作。

2、数据汇聚

通过定义数据汇聚环节的流程、方法和流转机制，确定宝应县城市生命线汇聚数据的范围、信息分类、信息项、信息源头等数据描述，汇聚各相关部门行业监管系统，以及权属单位信息系统数据，提供数据汇聚对接方案，需包括：前置库实施、专项数据汇聚实施等。

3、数据开发实施

通过对数据进行加工处理，解决源头数据“多、少、乱、错、旧”等数据问题，完成对目标数据的高标准、高质量、高可用的转变，需包括：库表数据开发实施、消息数据开发实施、数据资产管理实施等。

4、数据资源池建设

按照数据标准要求，统一规划资源，通过对数据资源进行标准统一、流程规范的组织与挖掘，整合城市综合监管平台基础设施数据、监测数据、监管数据，依托数据治理中心工具，建设数据资源池，为综合展示、数据服务、领导决策等提供数据支撑，需包括：归集库、主题库等建设。

5、数据服务封装实施

依托数据治理中心，开发各类数据接口并组织整合，针对外部系统和跨行业应用，提供数据资源池中的数据资源查询和下载服务。需包括：数据需求调研、数据需求定义、数据需求分析、数据接口配置、数据服务开发、数据服务编目等。

6、数据运维

需包括：数据汇聚实施、数据开发实施、数据资产管理实施、数据服务封装实施等过程监控，对异常状态进行告警和处置，实现对数据治理各个环节的实时监控和管理。

7、信息资源共享

根据相关建设要求，本项目需建立政务信息资源目录，将主题库、专题库中的数据进行整理，发布到扬州市数据交换共享平台，供相关部门进行申请下载和查看，需结合本项目实际情况，提供本项目的信息资源共享方案。

8、市级数据对接实施

根据市级考核要求，提出将宝应县城市生命线库表、消息、文件、视频等类型数据上报至扬州市级生命线监管系统的实施方案。

需求如下：

A.数据资源梳理：

| 序号 | 治理工艺 | 工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 业务数据需求梳理 | 制定业务数据需求模板分发各业务系统，各业务系统数据对接负责人通过填报的形式完成数据需求搜集任务，通过梳理、调研对接、会议评审等实施动作完成每项业务数据需求清单，最终形成宝应县市级监管系统业务数据需求清单。 |
| 2 | 数据来源梳理 | 根据业务数据需求清单通过电话、线上会议、走访调研形式向城市生命线对接人以及相关业务处室人员确认数据是否存在，确认数据项字段、对接方式、更新周期等形成每项业务数据来源清单。 |
| 3 | 数据资源核对 | 通过业务数据需求清单、数据来源清单进行整理梳理形成数据资源映射表，然后通过邮件形式发与各业务系统数据对接人进行数据实际情况确认（每条数据资源包含字段、更新周期、对接方式），通过会议、走访等形式进行数据资源确认拉通，业务系统方通过数据实际情况调整业务数据需求。 |
| 4 | 数据资源任务下发 | 根据数据资源核对结果，起草城市数据资源提供清单以及任务书草稿，由市城市生命线项目组提交业主单位，由业务单位下发城市数据资源提供清单任务书，市（县）级各专项按照任务书以及数据资源提供清单要求，定期把数据从相关业务系统（或填报形式）传输到市级前置机。 |
| 5 | 数据资源梳理成果 | 经过数据梳理形成如下技术成果，包括使用的行业、部门数据标准，信息系统清单，数据种类清单，针对所有数据的数据字典。 |

B.数据汇聚

| 序号 | 治理工艺 | 工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 前置库实施 | 前置库数据接入实施：根据数据资源属性，确认接入方式选择、前置库申请、前置库准备、网络接入准备、数据资源准备。将数据同步到本地前置机的前置库中，包括库表接入、消息接入、文件接入。 前置库维护：为防止数据库写入和读取效率过低，对前置库性能进行监控，调整其存储策略等内容。定期对数据库安全漏洞扫描，杜绝数据泄露的风险 |
| 2 | 专项数据汇聚实施 | 完成与生命线相关系统及相关部门的数据对接，获取相关生命线需求数据。智慧照明管理系统、瓶装燃气经营配送安全监管平台、燃气经营企业从业人员电子证书管理系统、燃气（GIS系统、SCADA系统、管网巡检系统、客服系统）、水务GIS管理系统GIS系统、水务工单系统、水利部门系统、资规部门数据、应急管理部门数据、市场监督部门数据、气象部门数据、生态环境部门数据、城管部门数据、大数据部门数据、其他部门数据。 |

C.数据加工实施

| 序号 | 治理工艺 | 工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 库表数据开发实施 | 完成对接入库表数据的开发实施工作，包括数据标准梳理：通过归并整合国家、行业、省市各类数据标准，结合数据种类、数据内容、数据数量、数据安全等内容，规范、整理建成数据标准体系、信息安全保障体系。 参考数据设计：根据城市生命线所涉业务专项的业务内容，设计项目级参考数据集用以数据质量规则的设计。 数据探查实施：结合数据标准体系进行数据探查配置，对归集库的数据或者前置库的数据初步分析。 数据标准检测：结合数据标准体系构建市级监管系统的数据标准，并完成标准录入、标准映射、标准落地核检、标准定期监控等工作。 数据标准落库：结合省平台发布的数据标准、对接规范及宝应县实际情况等内容进行标准数据模型落库用。 数据质量规则设计：对归集库、主题库、专题库的数据从一致性、完整性、关联性、及时性、合理性等维度进行数据检查。 数据质量任务开发：对数据质量问题进行分析、解决，并对过程进行跟踪，解决数据质量问题，形成闭环管理，持续提升数据质量。 数据质量分析：根据数据质量稽任务的运行结果，对结果数据进行挖掘分析。 数据质量报告设计：根据数据质量稽核结果从质检规则、数据来源方、数据类型等维度对所涉数据的质量编写数据质量报告。 数据治理实施：根据数据质量报告的结论进行数据治理路径分析并选择最佳路径进行数据治理。 数据融合开发：使用数据开发加工工具，采用离线处理方式，依托任务调度工具，按照“流水线作业”的思路对数据融合开发进行分层实施。 |
| 2 | 消息数据开发实施 | 完成对接入消息数据的开发实施工作，包括数据标准梳理：通过归并整合国家、行业、省市各类数据标准，结合数据种类、数据内容、数据数量、数据安全等内容，规范、整理建成数据标准体系、信息安全保障体系。 参考数据设计：根据城市生命线所涉业务专项的业务内容，设计项目级参考数据集用以数据质量规则的设计。 数据探查实施：结合数据标准体系进行数据探查配置，对归集库的数据或者前置库的数据初步分析。 数据标准检测：结合数据标准体系构建市级监管系统的数据标准，并完成标准录入、标准映射、标准落地核检、标准定期监控等工作。 数据标准落库：结合省平台发布的数据标准、对接规范及宝应县实际情况等内容进行标准数据模型落库用。 数据质量规则设计：对归集库、主题库、专题库的数据从一致性、完整性、关联性、及时性、合理性等维度进行数据检查。 数据质量任务开发：对数据质量问题进行分析、解决，并对过程进行跟踪，解决数据质量问题，形成闭环管理，持续提升数据质量。 数据质量分析：根据数据质量稽任务的运行结果，对结果数据进行挖掘分析。 数据质量报告设计：根据数据质量稽核结果从质检规则、数据来源方、数据类型等维度对所涉数据的质量编写数据质量报告。 数据治理实施：根据数据质量报告的结论进行数据治理路径分析并选择最佳路径进行数据治理。 数据融合开发：使用数据开发加工工具，采用离线处理方式，依托任务调度工具，按照“流水线作业”的思路对数据融合开发进行分层实施。 |
| 3 | 数据资产管理实施 | 完成对接入数据资产数据管理的工作，包括数据资产目录梳理：根据数据资源目录标准规范，结合专项应用和综合应用需求，按照具体的业务场景、所属业务、主题域、专题域、数据分层分级等类型对数据资产进行编目和管理。 元数据管理实施：通过元数据梳理，采集、分析各业务系统的元数据，理清各系统间各表字段间的隐含关联关系，使用元数据管理工具进行相关元数据维护实施动作。实施内容包括元数据梳理、元数据采集、元数据更新、元数据分析、元数据监测。 指标管理实施：通过数据治理中心提供的指标管理工具对燃气、排水、第三方施工、供水、桥梁和道路等专项进行业务指标的分析和构建。 标签管理实施：针对治理后的标准数据以及业务需求把数据进行数据分类分析，使用标签管理工具快速产生城市生命线业务监管实时业务需求数据并及时形成标签画像推送数据需求方，支撑城市生命线数据资产的有效管理。 |

D.数据建库实施

| 序号 | 治理工艺 | 工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 归集库建设 | 归集库对不同数据源的数据进行数据沉淀，保留完整的原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息。本期项目建设的归集库建设包括燃气归集库、排水归集库、供水归集库、道路归集库、桥梁归集库、第三方施工归集库、地下管线归集库、照明归集库、市级回流归集库、市级其它部门归集库等建设。 |
| 2 | 主题库建设 | 按照城市生命线基础设施安全运行监管方便管理原则，围绕数据共享、业务开展、信息发布等需求，建立安全运行监管主题数据库。按数据模型要求对归集数据库采用抽取逻辑和规则批量转换加载到主题数据库。本期项目建设的主题数据库包括：公共基础主题库、综合应用主题库、燃气主题库、排水主题库、第三方施工主题库、供水主题库、桥梁主题库、道路主题库、智慧照明主题库、地下管线主题库等建设。 |

E.数据服务封装实施

| 序号 | 治理工艺 | 工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数据需求调研 | 调研外部系统和跨专项应用的具体数据需求，收集交互所需的数据元素，明确数据服务的数据类型、服务周期、是否涉及敏感数据，确认数据服务的对接方式，形成数据服务方案。 |
| 2 | 数据需求定义 | 定义需求中数据的描述符、消息格式、数据标签及查询条件。 |
| 3 | 数据需求分析 | 根据数据需求的内容，对数据需求进行分析、合并、整合，并通过数据格式、查询条件等元素复用数据接口。具体数据接口分析包括：燃气数据服务接口、排水（排水防涝）数据服务接口、排水（污水）数据服务接口、第三方施工数据服务接口、供水数据服务接口、道路数据服务接口、桥梁数据服务接口、综合应用服务接口、照明数据服务接口。 |
| 4 | 数据接口配置 | 依托数据资产管理过程中建立的数据资产目录树，创建数据接口，配置每个数据接口的查询条件、数据提供方式。数据接口配置包括：燃气数据服务、排水（排水防涝）数据服务、排水（污水）数据服务、第三方施工数据服务、供水数据服务、道路数据服务、桥梁数据服务、综合应用服务、照明数据服务等接口配置。 |
| 5 | 数据服务开发 | 利用数据治理中心提供的可视化向导、脚本开发、SQL定制、代码定制等方式进行数据服务开发。数据服务开发包括：燃气数据、排水（排水防涝）数据、排水（污水）数据、第三方施工数据、供水数据、道路数据、桥梁数据、综合应用、照明数据等服务开发。 |
| 6 | 数据服务编目 | 根据项目业务专项的需求将数据服务目录化，用以支撑跨业务专项的数据资源需求，按照江苏省、扬州市、宝应县公共数据管理要求对需要对外共享数据进行数据资源编目 |

F.数据运维

| 序号 | 治理工艺 | 工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 任务调度实施 | 根据项目实际数据体量、硬件资源信息等各方资源进行项目整体数据流程调度设计和实施确保数据流程稳定健康运行 |
| 2 | 数据汇聚实施监控 | 对地下管线信息综合管理系统、江苏省太湖流域城镇污水处理信息管理系统、江苏省城乡统筹供水监管平台、江苏省城市桥梁信息管理系统、江苏省燃气经营企业从业人员电子证书管理系统、江苏省建筑施工安全管理系统、自然资源部门数据、应急管理部门数据、市场监督部门数据、气象部门数据的汇聚实施任务进行监控，对这些任务的采集方式、更新频率、连接状态等进行监控。 |
| 3 | 数据开发实施监控 | 对数据探查实施任务、数据标准检测任务、数据质量稽查任务、数据融合开发任务的治理规则数量、规则频率、规则创建时间、规则使用时间进行监控，统计离线数据开发、实时数据开发涉及数据资源一周内、每天、每小时的数据更新情况，及时跟踪数据来源数据更新的整体情况。 |
| 4 | 数据资产管理实施监控 | 监控元数据、指标、标签的数据情况，包括：数据表类、信息资源类、存量数据总量、更新量、数据来源、最近更新时间、同步方式等，监控当前数据库的使用情况，监控数据库的表空间大小、表空间占用率和用户连接数情况 |
| 5 | 数据服务封装实施监控 | 对库表交换服务、文件交换服务、消息交换服务、API封装服务、视频交换服务方式进行监控，包括服务压力监控、服务总线监控及服务状态监控等。 |
| 6 | 运维服务 | 完成燃气数据、排水（排水防涝）数据、排水（污水）数据、第三方施工数据、供水数据、道路数据、桥梁数据、综合管线数据、照明数据的上报运维及市级反馈的数据质量报告处理，跟据分析处理结果定期输出数据运维报告。 |

G.市区数据对接实施

| 序号 | 治理工艺 | 工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 库表上报 | 将行业结构化数据，按照市平台数据标准，将经过数据治理后的数据，包括燃气行业数据治理省市库表上报、排水（排水防涝）行业数据治理库表上报、排水（污水）行业数据治理库表上报、第三方施工行业数据治理库表上报、供水行业数据治理库表上报、道路行业数据治理库表上报、桥梁行业数据治理库表上报、智慧照明数据治理库表上报、综合管线数据治理库表上报 |
| 2 | 文件上报 | 将行业非结构化数据，文件类的数据，按照市平台数据标准，将经过数据治理后的数据，包括燃气行业文件数据治理文件上报、排水（排水防涝）行业数据治理文件上报、排水（污水）行业文件数据治理文件上报、第三方施工行业文件数据治理文件上报、供水行业文件数据治理文件上报、道路行业文件数据治理文件上报、桥梁行业文件数据治理文件上报、智慧照明行业文件数据治理文件上报 |
| 3 | 消息上报 | 将行业实时性要求高的结构化数据，监测数据、告警数据，按照市平台数据标准，将经过数据治理后的数据，包括燃气行业数据治理消息上报、排水（排水防涝）行业数据治理消息上报、排水（污水）行业数据治理消息上报、第三方施工行业数据治理消息上报、供水行业数据治理消息上报、道路行业数据治理消息上报、桥梁行业数据治理消息上报、智慧照明行业数据治理消息上报综合管线数据治理消息上报 |
| 4 | 离线拷贝 | 将行业数据量大或不能通过在线传输的方式进行共享的城市生命线数据，按照市平台数据标准，将经过数据治理后的数据，包括燃气行业数据治理离线拷贝、排水（排水防涝）行业数据治理离线拷贝、排水（污水）行业数据治理离线拷贝、第三方施工行业数据治理离线拷贝、供水行业数据治理离线拷贝、道路行业数据治理离线拷贝、桥梁行业数据治理离线拷贝、智慧照明行业数据治理离线拷贝 |
| 5 | 视频流上报 | 整合行业视频监控系统，实现对关键区域视频监控的智能分析和统一管理，按照市平台数据标准，通过视频流方式将行业视频监控数据与市平台进行对接。包括：燃气专项监控视频上报、排水（排水防涝）监控视频上报、排水（污水）监控视频上报、第三方施工监控视频上报、供水监控视频上报、桥梁监控视频上报、智慧照明视频对接 |

9、视频平台

宝应视频融合平台提供全连接、多样化、可编排一站式视频服务，满足各种类型视频终端和下级视频平台全连接，提供媒体交换、加工、分析、存取媒体领域的原子多样性的服务。本项目建设中支持城市生命线权属单位主管各类系统，如第三方施工、道路、桥梁、供水、排水、燃气等以及权属单位接入系统中具有视频类场景的视频接入,视频接入方式根据宝应县实际建设情况采用前端设备直接接入和平台对接接入方式。同时具备终端管理、级联管理、视频能力开放、能力开放消息接口、支持输出多种流媒体协议视频资源共享给上级监控平台的运维管理能力。旨在围绕“筑能力、扩应用”，持续增强融合赋能平台赋能能力，基于大模型+算法训练、算法优化、场景治理、语音语义分析等新能力，提升产品先进性和用户需求贴合度，同时适配GB1.6、GB281812022规范要求，并支持IPV6、35114A/C、高可用能力，新增场景联动、助力事件联动价值挖掘，并回归点搜和视频广场项目定制，建设融合赋能应用市场。

视频融合平台在安全上要满足存储加密、传输加密和身份认证。平台系统结构包含系统管理、工作台、我的待办、智能事件、视频汇聚共享（资源编目、智能标注、点位搜索、视频巡查、视频调阅等）、智能融合（算法管理、应用成效、算法评价、事件管理和算法策略）、开放赋能（为开发者提供应用开发申请审批、服务申请、接口调试、流程指导及对应的流程操作和记录查询）、运维监控、智能场景治理、智能任务调度、智能预警研判与推送等能力和C/S客户端等。

平台接入要求适配各种视频协议，支持国标GB28181、HLS、RTSP、RTMP、ONVIF以及厂家SDK接入等；具备视频流直接调用查看、录像回放以及后期结构化数据等；含视频能力（接入、流媒体、协转、转码、存储等）、管理能力、运营和运维能力；通过API网关将能力中心的能力进行编排、封装、调度等开放给用户应用。

支持城市生命线相关算法：如车辆识别、人脸识别、工地工程车辆识别、安全帽识别、反光衣识别等；针对项目中的新算法需求，能提供新算法的训练或线下开发服务；可对算法进行成效的策略优化；支持利用点位和算法资源进行算法编排配置，提供场景清单、场景配置、场景编排的能力，提供可视化管理与自动化适配调度能力。

10、物联网平台

建设物联网平台，面向全市城市生命线安全工程7大专项场景进行物联网设备对接管理，比如燃气安全监测终端、管网漏损监测终端、防洪排涝监测终端、桥梁安全监测终端等，提供设备管理、消息处理、物模型管理、可视化管理、边缘计算管理等功能，可将设备数据灵活流转到其他服务或消息中间件，帮助行业用户快速完成设备联网及行业应用集成。

物联网平台系统包含物联标准管理、设备模型管理、物联设备接入管理、物联平台接入管理、边缘服务接入管理、视频管理管控（管控、水印、调度、预热）、设备配置升级、设备规则引擎（数据转发、场景联动）、设备状态监控、数据存储查询、物联融合开放（设备目录、数据目录、服务目录）、物联开发服务、物联基础应用。

物联网平台需具备三级等保的备案证书，另外满足信创国产化的要求：适配国产化服务器和操作系统、人大金仓数据库、满足东方通中间件等。

标准协议：平台提供统一的开放物联接入协议，开放物联接入协议定义包含数据传输协议、数据格式以及组织方式等内容。协议采用通信层与业务层分离的框架结构，通信层可采用MQTT、HTTP(S)、Zigbee、WiFi、LoRa、蓝牙、RFID、Modbus等不同传输协议以及联网协议，以满足主动连接、被动连接、弱网传输、联网接入等场景；业务层使用扩展的JSONSchema规范来描述业务数据格式，覆盖传感、视频、网关等各类物联网场景。

设备建模：设备统一建模对于物联网平台来说是一项非常重要的技术，因为要实现万物的互联，必须需要通过模型体系沉淀，才能够让各种硬件、应用实现智能化连接。物模型同一套描述设备具备的能力和特性,它将物理设备进行数字化，开发者通过定义设备模型，在物联网平台上构建某一款设备的抽象模型，使平台和应用能理解该类设备支持的属性、事件、操作等信息。

规则引擎是可视化配置、管理以及执行规则策略的引擎服务，实现将业务决策从应用程序代码中分离。业务人员可以使用预定义的规则语义编写业务规则。规则引擎解析业务规则，接受数据输入，并根据业务规则做出业务决策。通过编写业务规则，即可改变数据的处理逻辑，而不需要重新编写应用程序的代码。

- 9.2管线数据脱敏脱密要求

- 管线数据处理

依据江苏省及扬州市的相关要求开展管线相关的处理工作；

本项目应具体由专业人员进行涉敏数据的脱敏脱密工作。

按照《江苏省城市生命线安全建设一期工程管线数据处理方案》、《江苏省城市地下管线数据标准》要求，采用“先规范化、标准化治理、再依规则脱敏”的方式对宝应县地下管线数据属性表进行脱敏脱密，建立地下管线数据库，并建立制度保障管线及时更新。对原始管线数据中的各类信息进行规范化处理及标准化治理。对治理后的管线、管点属性数据及管径压力等属性字段按照脱敏脱密规则进行处理，与脱密脱密后空间数据进行挂接，并按照数据标准及脱敏脱密方案要求分类输出标准的脱敏脱密成果。

- 10、运营机构组建、数据校准、报警预警运营处置及管理机制编制需求

基于宝应县城市基础设施建设现状，以及省市关于运行监测管理要求，派驻专业人员辅助辅助运营机构组建及人员驻场运营服务，包括但不限于数据采集校准、设备报警核实、设备误报处置流程闭环等工作，以上工作内容为期3年，同步按照运行监测要求编制适合宝应县实际运行机制及流程的规范性、指导性处置文件，包括但不限于《城市生命线安全工程数据管理规范》、《城市生命线安全工程分级报警预警响应处置机制》用于明确数据的采集、存储和分析流程，设定不同级别的报警预警和相应的处置措施；并结合监管中心现状形成《城市生命线安全工程监测值守服务规范》、《城市生命线安全工程运行维护管理规范》和《城市生命线安全工程协同处置服务规范》，规定城市生命线监管系统的值守、运维和协同处置的具体要求。

- 11、等级保护测评

- 11.1测评流程、指标、方法和工具

1.测评流程，网络安全等级保护测评流程需包括测评准备阶段、方案编制阶段、测评实施阶段、分析与报告编制阶段。投标人需编制本次网络安全等级保护测评的工作流程图，并明确每个阶段的工作任务及双方职责。

2.测评指标，需根据被测信息系统的安全保护等级，分别从安全物理环境、安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境、安全管理中心、安全管理制度、安全管理机构、安全管理制度、安全管理人员、安全建设管理、安全运维管理十个安全层面明确本次测评的测评指标项，以及具体明确的测评指标。

3.测评方法和工具，需明确本次网络安全等级保护测评采用的测评方法，以及采用的测评工具，且需明确每个测评工具的主要功能。

- 11.2测评实施、分析与报告编制

1.测评实施需根据被测信息系统的安全保护等级，分别从安全物理环境、安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境、安全管理中心、安全管理制度、安全管理机构、安全管理制度、安全管理人员、安全建设管理、安全运维管理十个安全层面，明确每个安全层面、每个安全控制点的具体测评方法及测评内容。

1）安全物理环境测评控制点包括：物理位置选择、物理访问控制、防盗窃和防破坏、防雷击、防火、防水和防潮、防静电、温湿度控制、电力供应、电磁防护。

2）安全通信网络测评控制点包括：网络结构、通信传输、可信验证。

3）安全区域边界测评控制点包括：边界防护、访问控制、入侵防范、恶意代码防范。

4）安全计算环境测评控制点包括：身份鉴别、访问控制、安全审计、入侵防护、恶意代码防防范、可信验证、数据完整性、数据保密性、数据备份恢复、剩余信息保护、个人信息保护。

5）安全管理中心测评控制点包括：系统管理、审计管理、安全管理、集中管控。

6）安全管理制度测评控制点包括：安全策略、管理制度、制定和发布、评审和修订。

7）安全管理机构测评控制点包括：岗位设置、人员配备、授权和审批、沟通和合作、审核和检查。

8）安全管理人员测评控制点包括：人员录用、人员离岗、安全意识教育和培训、外部人员访问管理

9）安全建设管理测评控制点包括：定级和备案、安全方案设计、产品采购和使用、自行软件开发、外包软件开发、工程实施、测试验收、系统交付、等级测评、服务投标人选择。

10）安全运维管理测评控制点包括：环境管理、资产管理、介质管理、设备维护管理、漏洞和风险管理、网络和系统安全管理、恶意代码防范管理、配置管理、密码管理、变更管理、备份与恢复管理、安全事件处置、应急预案管理、外包运维管理。

2.分析与报告编制

需根据测评实施的结果的判定，通过整体测评和风险分析等方法，找出整个系统的安全保护现状与相应等级的保护要求之间的差距，并分析这些差距导致被测系统面临的风险，从而给出等级测评结论，形成《网络安全等级测评报告》。

- 12、商用密码应用安全性评估服务要求

依据相关标准和法律法规以及采购人的需求，进行密码应用安全性评估，独立、客观、公正地分析评估和报告系统的整体状况，验证系统是否满足国家和省委、省政府关于政务信息系统密码应用安全性的要求。

12.1、根据GB/T39786-2021《信息安全技术信息系统密码应用基本要求》，从物理和环境、网络和通信、设备和计算、应用和数据安全、管理制度、人员管理、建设运行、应急处置等方面进行测评，并根据评估情况，给出完善上述系统密码应用安全的合理化建议,结合量化评估准则，输出测评结果，出具《商用密码应用安全性评估报告》

12.2、测评的内容包括但不限于以下内容：

1）安全技术测评：包括物理和环境安全、网络和通信安全、设备和计算安全、应用和数据安全等四个方面的安全测评。

1物理和环境安全

2网络和通信安全

3设备和计算安全

4应用和数据安全

2）安全管理测评：包括安全管理（分为制度、人员、建设和应急四个子模块）的安全测评。

1管理制度

2人员管理

3建设运行

4应急处置

3）协助密码应用安全性评估结果备案

协助被测单位填写密码应用安全性评估备案表，配合被测单位到属地密码管理部门完成备案工作。

- 13、软件安全风险评估

13.1、信息安全是信息化持续发展的根本保障，信息安全风险评估是信息安全保障工作的基础性工作和重要环节。需运用多种技术手段与工具全面识别软件在技术架构、系统配置、数据处理、访问控制等方面存在的安全风险。

13.2、风险分析与评级：依据行业标准与最佳实践，对识别出的安全风险进行深入分析，评估其发生的可能性与潜在影响程度，按照严重、高、中、低等不同级别进行准确评级，清晰界定各风险对业务运营、数据安全及合规性的潜在威胁。

13.3、风险报告编制：提供详细的风险评估报告，报告内容应包括评估目标、范围、方法、发现的安全风险详情（含风险描述、风险等级、影响范围、可能造成的后果等），以及针对每个风险提出的具体整改建议与解决方案，报告语言应专业、清晰，具备可操作性，为后续的安全改进工作提供有力依据。

13.4、出具《风险评估报告》。

- 14、第三方软件测评

对该系统进行第三方测试，并供相应的测试报告，报告须加盖CNAS和CMA印章。

针对软件评测对象各子系统进行功能测试，为系统评审验收提供客观依据；并做好项目竣工后的服务。项目测试服务全面覆盖各功能点、各分项项目系统及最终整体系统，并提供符合《GBT25000.51-2016系统与软件工程系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第51部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》要求的测试报告。

对被测评信息系统进行评估，为系统评审验收提供客观依据。要求对每次测评不合格的内容做回归测试，直至全部合格为止。

14.1、初验和终验前的软件测试环境以项目上线的运行环境为主，搭建辅助测试环境予以配合。

14.2、规范各系统文档资料，协调测评计划时间安排，根据测评结果，编写并提交测评报告，保证测评内容与测评方案一致。

14.3、严格管理项目参加人员，把控方案、计划、实施工作，确保测评工作按时保质完成。

14.4、通过实施软件测评，发现和找出系统开发阶段未满足项目设计要求并且影响上线使用的开发设计缺陷、业务实施上线过程中与实际工作需求不符和影响效率的设计和配置等，对被测评系统进行评估，指导开发建设方修改完善，为系统上线应用并最后总体验收使用提供质量保证。

14.5、根据项目各系统建设情况和系统测评目标,需将《软件需求规格说明书》、系统详细设计文档、采购方能够出具的相关行业标准和其他具体要求列为测评依据，避免漏测功能和业务。

14.6、根据各信息系统上线和部署要求，合理安排软件测评计划。

14.7、出具《软件测试报告》。

- 15、投标分项报价表

- 15.1投标费用总表

| 序号 | 费用名称 | 金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 工程建设费用 |  |  |
| （一） | 运行监测中心建设 |  |  |
| （二） | 监测相关硬件购置费 |  |  |
| 1 | 排水专项监测（内涝） |  |  |
| 2 | 排水专项监测（污水） |  |  |
| 3 | 道路专项监测 |  |  |
| 4 | 桥梁专项监测 |  |  |
| 5 | 照明专项监测 |  |  |
| 6 | 地下管线探测 |  |  |
| 7 | 企业数据专线接入费用 |  |  |
| （三） | 应用系统定制化开发费 |  |  |
| （四） | 运营机构组建、数据校准、报警预警运营处置及管理机制编制、地方标准规范编制*5 |  |  |
| （五） | 数据治理实施 |  |  |
| 1 | 数据汇聚治理实施费用 |  |  |
| 2 | 物联网管理系统 |  |  |
| 3 | 视频融合管理系统 |  |  |
| 4 | 数据管理系统 |  |  |
| （六） | 基础支撑环境资源（3年租用服务）费用 |  |  |
| 二 | 工程建设其他费用 |  |  |
| 1 | 脱敏脱密费用 |  |  |
| 2 | 密码评估 |  |  |
| 3 | 软件安全风险评估 |  |  |
| 4 | 等级保护测评费用 |  |  |
| 5 | 第三方测评费用 |  |  |
| 6 | 项目管理费 |  |  |
| 三 | 总计 |  |  |

- 15.2投标费用分项表

- （1）运行监测中心建设

| 指挥中心清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 单价（万元） | 总价（万元） | 备注 |
| 一、装修 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 顶面喷黑 | 顶面吊顶喷黑。 | 平方 | 35 |  |  |  |
| 2 | 顶面铝方通吊顶 | 140*450*60MM铝方通吊顶，卡扣吊装。 | 平方 | 35 |  |  |  |
| 3 | 石膏板吊顶（面贴石膏板） | 1、轻钢龙骨基层 2、9mm石膏板覆面。 | 平方 | 45 |  |  |  |
| 4 | 灯槽制作 | 木工板、石膏板、五金等。 | 米 | 36 |  |  |  |
| 5 | 轻钢龙骨造型 | 1、轻钢龙骨基层 2、9mm石膏板覆面。 3、石膏板隔断落地 | 平方 | 20 |  |  |  |
| 6 | 墙面金属板 | 金属板饰面（色卡选样），定制 | 平方 | 5 |  |  |  |
| 7 | 墙面木饰面（含基层打底） | 复合木饰面（色卡选样），定制 | 平方 | 18 |  |  |  |
| 8 | 墙面顶面乳胶漆 | 1、石膏找平，腻子修补、打磨。 2、两遍面漆滚涂或理刷。 | 平方 | 142 |  |  |  |
| 9 | 遮光布帘（含轨道） | 1、遮光布帘（涤纶材质），铝合金轨道。 2、颜色：现场选样。 3、2.0倍褶皱计算 | 平米 | 27 |  |  |  |
| 10 | 窗帘盒 | 木工板、石膏板、五金等。 | 米 | 8 |  |  |  |
| 11 | 踢脚线 | 黑色金属踢脚线 | 米 | 28 |  |  |  |
| 12 | 定制房门 | 色板选样，定制 | 平米 | 5.04 |  |  |  |
| 13 | 陶瓷静电地板 | 1、规格：600*600 2、全钢陶瓷静电地板（含全钢配件） 3、安装高度10公分 | 平方 | 85 |  |  |  |
| 14 | 插座面板 | 操作台下方及机房插座 | 项 | 1 |  |  |  |
| 15 | 电气安装工程（强 电改造） | 强电所有管线敷设、穿线及灯具、开关插座、五金安装、配合空调等一切事 宜，所有回路引至配电房强电箱（江阳线缆）等 | 平方 | 85 |  |  |  |
| 16 | 灯具 | 1、菱形定制灯具 2、根据造型定制 | 个 | 16 |  |  |  |
| 17 | 灯带 | 科技蓝灯带 | 米 | 36 |  |  |  |
| 18 | 线型灯 | 1、2.0线型灯 2、科技蓝灯光 | 米 | 14 |  |  |  |
| 19 | 筒灯 | 1、75开孔筒灯 2、自然光 | 个 | 6 |  |  |  |
| 20 | 广告制作及安装 | 油画布,铝板造型及亚克力定制 | 项 | 1 |  |  |  |
| 21 | 控制台 | 1、钢架材质 2、定制产品 | 台 | 4 |  |  |  |
| 22 | 网线 | 六类 | 米 | 600 |  |  |  |
| 23 | 拆除 | 现场所有拆除项目及垃圾清运 | 项 | 1 |  |  |  |
| 24 | 竣工保洁 | 项目完成后整体保洁 | 平方 | 85 |  |  |  |
| 二、大屏显示系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 户内全彩LED屏 | 产品类别室内小间距全彩LED 像素结构1R1G1B 封装方式SMD 像素间距1.25mm 像素密度640000点/㎡ 维护方式完全前维护 模组尺寸320×160mm 模组分辨率256×128 封装品牌国产铜线 白平衡亮度500cd/㎡ 色温3000-10000K可调 可视角160°(H)/160°(V) 对比度3000：1 色度均匀性±0.003Cx，Cy之内 亮度均匀性≥97％ 驱动方式恒流驱动 换帧频率60Hz 刷新率3840Hz 灰度等级最大支持16bit 峰值功耗450W/㎡ 平均功耗150W/㎡ 供电要求200~240VAC±10％ 工作温度-10℃~40℃ 工作湿度10%~60%RH（无冷凝水） 存储温度-20℃~60℃ LED像素点间距≤1.25mm;像素密度≥640000点/㎡，SMD封装，误差范围不超过2％，色温3000K—10000K可调，水平、垂直视角160°，亮度均匀性≥97%，色度均匀性±0.003Cx,Cy之内，刷新率：3840Hz峰值功耗≤600W/ ㎡，平均功耗≤150W/㎡。 | 平方 | 12 |  |  |  |
| 2 | 发送卡 | 1)完备的输入接口，包括1路DP1.2，4路DVI。 2)支持16路千兆网口和4路光纤口输出。 3)可支持2D与3D一键切换功能。 4)4K输入下，支持单台最大带载3840x2160@60Hz。 5)4路DVI输入，最大带载能力：920万像素点。 6)采用创新型架构，实现智能配置，极大缩短舞台准备时间。 7)采用G4引擎，画面稳定无闪烁、无扫描线、图像细腻、层次感好。 8)支持新一代逐点校正技术，校正过程快速高效。 9)根据显示屏所用LED的不同特性，实现白平衡校准及色域匹配，确保色彩真实还原。 10)无需电脑，随时配屏。 11)手动调节显示屏亮度，方便快捷。 12)支持逐点亮色度校正技术，校正过程快速高效，支持直接现场校正； | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 拼控主机 | 1、纯硬件架构、高性能视频拼接服务器，整机采用模块化配置，插卡式结构，可根据用户的需求灵活配置输入输出卡，满足现场各种视频接入，支持输入输出卡热插拔，双主控热备份，性能稳定。 2、支持4K超高清视频输入和输出，支持多屏多图层管理，输入输出EDID管理，OSD高清滚动字幕设置等操作，满足会议室各种画面场景。 3、采用B/S架构，支持windows麒麟（Kylin）IOSAndroidLinux操作系统访问设备及交互操作，无需安装应用程序，支持通过平板电脑、落地一体机、PC等设备进行访问及控制，支持多用户在线操作，信息实时同步，响应速度快 4、单输出接口可以自定义与其他输出接口不同的输出分辨率。 5、支持对周边设备的控制，不需要单独加外围设备。 6、支持单卡单接口配屏和跨卡多接口配屏。 单卡支持8个2K图层，4个DL图层或2个4K图层。 7、支持相同帧频的HDMI和DVI输出接口配置到同一拼接屏。对输入源画面进行任意截取，形成一个新的输入源，不影响原输入源的使用。8、支持滚动文字显示功能，用户可自定义滚动文字的内容、方向、速度和样式，可进行标语口号、通知消息发布。 9、Web控制界面可实现输入源预监和输出回显。（需配置预监卡），支持实时上屏和预编上屏两种模式。 10、2000个用户自定义场景，支持场景无缝切换；场景切换响应速度＜60ms。支持主控卡热备，遇故障自动切换，保障系统稳定运行，过程用户无感，运行状态实时上报。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 输入卡 | "4×HDMI1.3模式","2×HDMI1.3，2×HDMI1.4","4个接口均按照HDMI1.3模式输入。","支持自定义分辨率。","极限宽度2048","极限高度2048","支持HDCP1.4。","常用分辨率。","1920×1080@30/48/50/59.94/60Hz","1600×900@48/50/59.94/60Hz","1366×768@50/59.94/60Hz","1280×720@48/50/59.94/60Hz","2×HDMI1.4模式","接口1和接口3不生效，接口2和接口4生效。","常用分辨率。","3840×2160@30Hz","3840×1080@50/59.94/60Hz","1920× 1080@30/48/50/59.94/60Hz","支持自定义分辨率。","极限宽度3840","极限高度3840","支持HDCP1.4。","接口指示灯状态说明。","亮：输入源正常接入。","不亮：未接入输入源或输入源异常。"] | 张 | 1 |  |  |  |
| 5 | 输出卡 | 4×HDMI1.3","四个接口均可配置为输出。","常用分辨率。","1920× 1080@30/48/50/59.94/60Hz","1600×900@48/50/59.94/60Hz","1366× 768@50/59.94/60Hz","1280×720@48/50/59.94/60Hz","支持自定义分辨 率。","极限宽度2560","极限高度2560","支持RGB4:4:4/YCbCr4:4:4/YCbCr4:2:28bit输出。","接口指示灯状态说明","亮：输出连接正常。","不亮：输出未连接。"] | 张 | 2 |  |  |  |
| 6 | 接收卡 | 集成8个标准HUB320接口，免接HUB板。 •采用千兆网口，可以连接PC端。 •支持逐点亮色度校正。 •支持接收卡预存画面设置。 •支持温度、电压、网线通讯和视频源信号状态检测。 •支持配置文件、固件程序版本回读 •支持5Pin液晶模块 可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面或者最后一帧画面 支持显示效果设置功能，在软件端进行配置，可调节某行偏暗、低灰偏色、消影、耦合等问题 支持对“红Gamma”、“绿Gamma”、“蓝Gamma”分别进行调节，可用于调试显示屏低灰均匀性、白平衡一致性效果 支持Mapping功能，可在每个箱体上会显示独立ID，可在屏幕正面查看不同网口下的对应接收卡，无需进屏幕后排查，可用于实现问题箱体快速定位以及快速点屏 | 张 | 40 |  |  |  |
| 7 | 电源 | 直流电压4.5V 额定电流40A电流范围0～40A额定功率180W纹波与噪声150mVp-p电压调节范围±5% 电压精度±1.0% 线性调整率±0.5% 负载调整率±2% | 台 | 60 |  |  |  |
| 8 | 外框结构制作及安装 | 镀锌方管焊接，除焊疤，防锈漆 | 平方 | 12 |  |  |  |
| 9 | 包边 | 包边尺寸5cm/边，不锈钢包边 | 平方 | 12 |  |  |  |
| 10 | 屏体内配线 | 内部电源3*2.5连接线，网络跳线，数据排线 | 平方 | 12 |  |  |  |
| 11 | 工程线缆 | 提供配电柜到屏幕的强电线，控制器到屏体信号线 | 套 | 1 |  |  |  |
| 12 | 配电柜 | 20(KW)带漏电保护功能 | 台 | 1 |  |  |  |
| 13 | 强电线缆 | YJV4×6+1×4(mm²) | 米 | 60 |  |  |  |
| 14 | 控制电脑 | 处理器：14代i5-14400，内存：16G，硬盘1TBSSD，显示器：23.8英寸 | 台 | 1 |  |  |  |
| 三、专业扩声系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 主扩音箱 | 1.阻抗≤8Ω 2.频响等同或优于60Hz~20KHz 3.额定功率≥200W 4.灵敏度≥96dB/W/M 5.水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60° 6.高音≥1.4"压缩高音单元×1 7.低音≥8"低音×1 | 只 | 2 |  |  |  |
| 2 | 辅助音箱 | 1.阻抗≤8Ω 2.频响等同或优于65Hz~20KHz 3.额定功率≥150W 4.灵敏度≥95dB/W/M 5.水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60° 6.高音≥3"锥形高音单元×1 7.低音≥8"低音×1 | 只 | 2 |  |  |  |
| 3 | 支架 | 音箱支架 | 只 | 2 |  |  |  |
| 4 | 主扩功放 | 1.标准≤1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。 2.标准XLR输入接口，和LINK输出口。 3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。 4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 6.输出功率：立体声@8Ω：≥350W×2；立体声@4Ω：≥600W×2。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 辅助功放 | 1.标准≤1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。 2.标准XLR输入接口，和LINK输出口。 3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。 4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 6.输出功率：立体声@8Ω：≥200W×2；立体声@4Ω：≥400W×2。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | 调音台 | 1.支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。 2.具有≥2组立体声输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1个耳机监听输出、≥1个接口双路效果输出、≥1组控制室输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入。 3.内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。 4.具备≥13个60mm行程的高精密碳膜推子。 5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持≥1个USB接口接U盘播放音乐。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 7 | 音频处理器 | - 产品接口：前面板采用钢化玻璃覆盖LED灯和IPS高清屏幕一体化设计，拥有≥12组LED数码管，每组有≥3种颜色和≥8个LED灯，实时显示输入输出通道的的电平值；≥2英寸IPS真彩显示屏；≥12个物理按键，配置设备参数；≥1个编码旋钮；后面板具有≥4路卡侬输入接口，采RJ45网口，≥1路RS485通讯接口，≥1个船型电源开关。 - 支持测量≥WAVE、ASIO两种音频驱动声卡的声场曲线，并且能够调节幅度，相位1oct到48oct平滑程度，支持1到16平均点数，且能插入延时；实时显示幅度响应，相位响应以及相干度曲线。 3.基于频率均衡法，PC客户端可以导入smaart曲线，自动生成FIR滤波器系数。也可以在自动生成完后调整最小相位和线性相位，以及目标曲线更改，实时显示拖动处理频率范围后的实际幅度/相位曲线。并且能够调节延时大小，满足现场需求。 4.可以同时使用FIR和IIR这两种滤波器来生成校正需要的系数。 5.设备自带编码旋钮和≥2.0英寸IPS屏幕配合使用，可用于控制和配置设备场景、静音、自动均衡、分频器、矩阵、增益、压缩器、噪声门、限幅器和延时器参数；并且可显示IP地址和当前电平状态。 6.全矩阵可变增益混音：输入矩阵≥4×8，输出矩阵≥8×8，可将任何的输入通道发送到输出通道，将几个不相邻输出通道叠加混音至物理输出，并且每混音通道输入输出均可进行范围-72db到12db的增益调节。 7.输入延时器可调范围≥2000ms，输出延时器可调范围≥ 2000msVN.ML20782L。 8.在最小相位FIR的处理全功能开启条件下，输入音频到输出音频延时≤388us；输入参量均衡器≥31段，输出参量均衡器≥8段，滤波器类型≥16 种，可以调节峰值滤波器，一阶/二阶/可变Q高架/低架滤波器、陷波、一阶/二阶/可变Q高通/低通滤波器以及一阶/二阶可变Q全通滤波器。 9.设备具有客户端软件，软件可以一键定位局域网内设备，被定位到的设备会在显示屏上显示定位信息；软件支持集中控制≥999台设备；可以安装在Windows7/10/11操作系统中。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 8 | 抑制器 | 1.基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波反馈抑制功能，可以使用≥48 个可编程陷波点。 2.前面板具有≥48个LED灯陷波状态指示灯（具有≥2×12个静态点和≥2×12个动态点）、≥2英寸IPS真彩显示屏、≥1个编码旋钮；后面板具有 ≥1个船形开关、≥2路XLR母座+2路TRS母座模拟输入、≥2路XLR母座+2路TRS母座模拟输出、≥1个RJ45接口。 3.设备具有编码旋钮和≥2.0英寸IPS屏幕，可用于控制和配置设备直通、场景。IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。 4.具有设备定位，PC客户端具有一键定位局域网内同类设备功能，被定位到的设备会在显示屏上显示定位信息。 5.设备具有统一集中控制功能，支持≥65535台设备通过软件集中控制。 6.支持多客户端数据同步，≥2个客户端以上连接混音器设备时，可实现多端数据同步。 7.反馈抑制器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 9 | 一拖二无线手持话筒 | 1.基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。 2.具有≥1台接收主机、≥2只手持发射机；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段 使用。 3.接收机前面板具有≥2个显示屏、≥2个编码旋钮、≥2个频率扫描实体按键、≥2个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个二合一指示灯 （红外发射管+对频指示灯）；后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥2个XLR-OUT接口、≥2个BNC接口、≥1个DC接口。发射机具有≥1个OLED显 示屏、≥1个开关机/静音按键、≥2个工作状态指示灯。 4.具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级自动静音，避免冲击声；实时监测设备姿态，静置≥5秒静音，≥8分钟关机，无需手动干预。 5.具有多档位混响调节功能，混响效果≥15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式。 6.具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。 7.具有长时间续航，发射机使用时长≥10小时。 8.具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。 9.接收机具有≥2个2.2英寸的TFT-LCD显示屏；发射机具有≥0.96英寸OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 10 | 电源管理器 | "1.支持≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：≤1秒，支持远程 控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。" 3.单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率≥6000W。输出连接 器：多用途电源插座。4.具有一路及以上USB输出接口。 | 台 | 2 |  |  |  |
| 四、数字会议系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 全数字会议系统主机 | 1.支持≥4096台有线会议单元和≥300台无线会议单元同时接入管理使用；支持≥4396台会议单元同时参与会议议程（签到、表决、服务等）以及发言控制。 2.主机兼容同时连接有线与无线会议单元，二者可并行使用；采用跨域音频同步技术，有线与无线会议单元音频的音频无缝混音输出。 3.设备采用分段压缩混音处理技术和时钟同步传输技术，会议单元拾音到主机输出延时≤5ms。 4.设备具有≥1个USB接口；后面板具有≥2路RS-232接口、≥1路RS-485接口、≥4路RJ45通讯接口；具有≥1路RCA输入、≥1路卡侬输入、≥2 路凤凰端子输入接口；≥1路RCA输出、≥1路卡侬输出、≥16路凤凰端子输出接口；≥1个拨码开关、≥1个接地柱。 5.前面板具有≥5个状态指示灯，可显示有线无线会议单元使用状态；其中≥4个有线会议发言单元通讯指示灯，有线会议单元正常通讯使用为闪烁状 态；其中≥1个为无线会议发言单元通讯指示灯，接上无线收发器正常使用进入闪烁状态；未接入设备时不亮，可快速检测链路使用状态。 6.具有≥16路音频输出通道，通过扩展可实现≥272个音频输出通道，音频输出通道可配置为有线角色分离输出模式、无线角色分离输出模式、同传输 出模式；每个音频输出通道都能独立调节音频参数，包括≥30级音量调节、≥10段均衡器调节、≥100级延时器调节功能。 7.主机具有≥16通道音频分组输出接口；采用会议分区相控技术，可拆分≥16个独立的会议系统使用，也可以组成一个大型的会议系统使用，实现多种 方式的会议室合并/拆分。 8.支持主机U盘和客户端软件两种录音方式；搭配会议话筒和录音盒可以录制单个会议单元发言音频和录制所有会议单元混音发言音频。 9.具有C/S、B/S管控架构，包括客户端、WEB端、本机全彩触摸屏、安卓手机/平板控制方式；通过客户端、WEB端可调节音频矩阵参数（包括EQ、 音量、延时器、会议单元灵敏度等）、≥16通道输出模式切换、开关会议单元、中英俄法四种语言切换、控制角色分离主机功能；使用本机全彩触摸屏 可调节会议模式、有线/无线会议单元开麦数量、编ID、主机/从机设置、中英俄法四种语言切换、显示亮度/输出音量调节、显示剩余使用天数、输入注册码进行主机注册功能；使用安卓手机/平板可控制会议单元开关、开启签到、投票、表决、接收会议服务信息、一键关闭无线会议单元功能，免PC操作。 10.WEB管理端具有切换个性化主题风格功能，可切换≥4种风格，可选简约主题、政务主题、时尚主题、活力主题，不同主题提供不同UI界面背景颜色。 11.超大数据处理能力：系统支持≥24台会议单元同时发言，其中支持≥16台有线会议单元和≥8台无线会议单元同时发言；具有自定义会议单元发言 人数功能，有线会议单元发言人数范围可设置为等同或优于1至16之间的任意数量；无线会议单元发言人数范围可设置为等同或优于1至8之间的任意数量。 12.具有≥3种备份机制；支持主机双机热备功能，可设置一台设备为主机，另一台设置为从机，当主机出现故障时，可自动切换至从机运行，实现双备 份功能；支持环形双链路功能，确保在其中的一条网线断开或者单元出问题时，会议能继续正常进行；支持T型链路备份功能，链路中即使多台会议单元出现故障，其他会议单元不受影响，保障会议正常进行。 13.采用会议系统多环路检测及网络补给技术，实现会议单元手拉手链路出现故障时快速恢复，环路恢复时间≤5ms。 14.具有C/S、B/S架构管理软件，客户端、WEB端软件均可运行的操作系统版本≥8种，包括Windows7/10/11、银河麒麟桌面操作系统（兆芯版）、银河麒麟桌面操作系统（飞腾版）、macOS系统、统信UOS、Ubuntu桌面版操作系统。 15.支持搭配会议话筒处理器使用，主机与话筒处理器之间通过网线连接方式传输音频，可以同时传输≥16路有线会议单元和≥8路无线会议单元发言 的音频信号，并提供反馈抑制、智能混音以及自动增益音频调节处理功能。 16.会议主机软件融入音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况， 同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份功能和一键还原配置信息功能。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 数字会议系统 | 1.软件内嵌于会议系统主机设备，应用于对传音会议系统音频传输软件的管 理或控制。2.支持同声传译功能。 3.内置DSP音频处理技术，支持EQ均衡调节音频处理能力。 4.支持话筒管理能力，通过不同的模式限制话筒发言数量。 5.软件支持根据话筒ID提供不同的代码编号给中控系统，与中控系统对接后，可实现摄像自动跟踪功能。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 3 | 会议话筒处理器 | 1.具有智能混音、语音检测功能，可以实现≥16个有线会议单元+≥8个无线会议单元同时开启并实时检测会议单元dB值；当发言人讲话时，会议单元自动调整为发言状态，并联动摄像机自动跟踪发言人；当发言人停止讲话时，会议单元自动调整为静音状态，并联动摄像机自动切换到全景画面。 2.具有≥1个RS485、≥1个RS232接口，可对接摄像机实现摄像跟踪功能；内置≥64个话筒预置位，满足大型会议室摄像跟踪需求。 3.后面板具有≥1个船形开关、≥4个RJ45、≥1个RS485、≥2个RS232、≥1个TYPE-C接口、≥1个拨码开关、≥1路卡侬输出接口和≥2路RCA输出接口；前面板具有≥1个AFC电容触摸开关；≥4个状态指示灯（包括≥1个AFC功能状态指示灯、≥1个音频信号灯、≥1个处理器工作状态指示灯、 ≥1个工作电源指示灯）。 4.处理器与数字会议主机通过网络传输链路传输会议单元音频信号，只需要通过网线即可以接收数字会议单元音频信号，并提供自动增益、自动混音、AFC反馈抑制（≥24个可编程陷波点）、EQ调节（≥31段图示均衡器调节）音频处理功能。 5.采用啸叫检测门限更新法，移频+陷波组合反馈抑制方式，具有≥24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。 6.产品软件与数字会议主机软件集成，可以实现使用同一软件配置数字会议主机和会议话筒处理器；支持搭配音频综合管理平台集中管控各种音频设备，包含数字会议系统软件模块、电子桌牌软件模块、反馈抑制器软件模块、智能混音器软件模块、数字音频处理器软件模块、智控数字专业功放软件模块，各模块打开呈现在状态栏窗口，可快速管理和调用。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 音频隔离器 | 1.双通道音频隔离器。 2.低底噪、无50Hz交流“嗡”声、无高频“嗞啦”干扰。 3.点对点平衡传输音频，可以选择前面板2个接口中的任意一个COMBO接口输入，从后面板对应COMBO接口输出。 4.即插即用，支持热插拨。 5.隔离滤波音频传输最远传输信号等同或优于450－600米。 6.内置瞬态、浪涌抑制、抗静电保护电路。 7.具有≥2路XLR输入；具有≥2路XLR输出 | 个 | 1 |  |  |  |
| 5 | 会议话筒（主席单元） | 1.采用心型指向性驻极体麦克风，要求内部具有DSP音频处理；内部具有反馈抑制功能。 2.采用≥128位AES加密技术，支持WPA/WPA2无线安全技术，防止窃听和非授权访问。 3.支持触摸按键签到功能。具备优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒。具有声控功能。具有发言计时和定时发言功能。 4.具备TYPE-C口，可进行升级程序和在线充电，内置容量锂电池，电池容量≥4800mAh，可持续≥15小时发言。 5.支持后台≥5段EQ调节功能。 6.咪杆长度：≤190mm | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | 全数字会议系统音频传输内嵌软件 | 1.软件内嵌于会议单元设备，应用于对全数字会议系统音频传输软件的管理或控制。 2.支持中英文语言管理界面。 3.支持≥48KHz采样率音频处理能力。 4.支持电池管理功能，可显示电量/信号等信息 | 套 | 1 |  |  |  |
| 7 | 会议话筒（代表单元） | 1.采用心型指向性驻极体麦克风，要求内部具有DSP音频处理；内部具有反馈抑制功能。 2.采用≥128位AES加密技术，支持WPA/WPA2无线安全技术，防止窃听和 非授权访问。 3.支持触摸按键签到功能。具有声控功能。具有发言计时和定时发言功能。 4.具备TYPE-C口，可进行升级程序和在线充电，内置容量锂电池，电池容量≥4800mAh，可持续≥15小时发言。 5.支持后台≥5段EQ调节功能。 6.咪杆长度：≤190mm | 台 | 10 |  |  |  |
| 8 | 全数字会议系统音频传输内嵌软件 | 1.软件内嵌于会议单元设备，应用于对全数字会议系统音频传输软件的管理或控制。 2.支持中英文语言管理界面。 3.支持≥48KHz采样率音频处理能力。 4.支持电池管理功能，可显示电量/信号等信息 | 套 | 10 |  |  |  |
| 9 | 发射器 | 1.遵从Wi-Fi6协议标准（IEEE802.11ax），向下兼容 802.11a/b/g/n/ac/Wave2，支持MU-MIMO，允许AP同时接收多个终端发送数据，整机最大传输速率可达1.601Gbps 2.支持OFDMA空间复用技术和1024QAM调制解调算法。 3.支持中文SSID，可指定最长包含≥31个字符的SSID，也可以使用中英文混合的SSID 4.支持WPA3安全协议。 5.支持等同或优于80/160MHz的高带宽频段。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 10 | 充电箱 | 1.充电箱具有≥10个USB接口，支持使用USB线充电，提供5V/9V供电。一端连接充电器一端连接会议单元,支持≥18W快充。支持同时插满所有USB接口。 2.根据设备的耐受电流大小充电器会自动匹配合适的电流大小给设备充电，同时有过流保护功能。 3.智能自动电路保护，所有USB插口均具有短路保护功能和自恢复功能。 | 台 | 2 |  |  |  |
| 11 | 交换机 | ≥8个百兆端口支持PoE+供电，符合IEEE802.3af/at标准，单端口PoE功 率可达≥30W，整机PoE输出功率为≥125W。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 五、智能控制系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 中控主机 | 1.采用国产一线主流高性能处理器，主频不低于1.5GHz； 2.具备两个千兆网口；支持B/S架构，支持IOS、安卓等移动平台以及PC可视化触摸控制；3.支持可编程控制平台，这个系统支持音频、视频和周边设备控制集中于一个平台软件上控制，拖拽式操作达到人机交互功能，支持多设备间一键联动控制功能；4.支持会场的灯光、窗帘、音响音量、无纸化等系统控制管理； 5.通过管理平台对多个会议室进行单独、统一控制管理，支持会议摄像实时跟踪，支持对各品牌云台、球机的控制，以及会议主机联动控制摄像头； 6.支持对大屏、投影、一体机等设备的电源控制； 7.支持大屏拼接控制，实时对视频窗口的放大、缩小、移动、关闭，还可以在触摸屏实现回显，预览内容和大屏内容同步，含配套红外学习和发射； 8.可分配不同权限，设置不同登录帐号，具备双向反馈功能； 9.支持第三方设备的多样化控制，主机支持≥2路千兆网口，≥10路RS232， ≥10路RS485/RS422（支持Modbus协议），≥8路IR（内嵌智能红外学习功能模块），≥8路弱继电器，≥8个输入输出I/O接口，≥4个模拟量输入接口，≥1个模拟量输出接口，≥1个DMX512灯光控制接口，带DC24V@1.1A输出，支持对接第三方设备；10.支持双向反馈，可显示温度、湿度、PM2.5及周边环境状态； 11.支持扩展搭配移动硬盘，可记录操作日志及运行日志； 12.配备≥2.23英寸OLED显示屏，可实时显示终端IP及运行状态；具备≥1路HDMI2.0高清调试监控接口和≥2路USB3.0鼠标键盘接口，方便系统的灵活管理；≥1路TYPE-C调试接口； | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 中控系统逻辑处理内嵌软件 | 1.软件内嵌于分布式中央控制系统主机设备，实现系统控制逻辑、处理等功能。 2.主要包括硬件逻辑模块、软件逻辑模块、红外代码管理、编译、监视等。 3.编程软件支持添加与实际工程对应硬件的逻辑模块。 4.实现串口代码数据、IR红外数据、继电器、I/O数据等的代码转发、逻辑算法处理等编程功能。 5.支持界面设计软件实现中控控制界面的制作及编辑。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 3 | 平板触摸屏 | 国产主流一线高性能处理器，存储不低于64GB，支持电容式触摸屏，多点式触摸屏。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 无线路由器 | 无线传输速度:450Mbps 有线传输率:10/100Mbps无线传输速率:450Mbps 网络标准:802.11b802.11g802.11n 无线网络支持频率:2.4GUSB接口数量:不支持，是否支持VPN:不支持，是否内置防火墙:是，是否支持WDS:支持 | 套 | 1 |  |  |  |
| 5 | 控制器 | 1.具有≥8路自动、手动电源控制器，内置≥8个20A继电器，负载能力≥4400W/单路；配合中控主机使用，用于控制灯光、电动投影幕、电动窗帘等会议室周边设备。 2.每路继电器都有三连接点的接线柱,具有常开与常闭的功能。 3.具有复位按键，支持恢复到出厂的默认设置。具有1路网络接口，支持通过网络实现远程控制。 4.具有设备运行状态指示灯及≥8个继电器的开关状态指示灯。 5.具有键盘锁（LOCK）功能。 6.机器具备ID识别，通过中控主机网络控制多台时，可通过ID识别。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 六、分布式系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 分布式综合管理主机 | 1.服务器采用机架式设计，运行嵌入式Linux系统，内嵌服务器软件及web 管理系统，采用B/S架构，通过浏览器即可管理整个分布式系统。2.系统基于分布式架构，可对拼接系统进行管理、控制、数据交互。 3.服务器CPU配置等同于或优于双核，内存配置≥8GB，存储空间≥1TB，具备≥6个硬盘位可扩容空间。4.支持双机服务器热备份，当主服务器宕机后，马上切换至备用服务器进行工作，完成主备切换后，备用服务器代替主服务器进行工作。 5.支持≥1路VGA和≥1路DVI视频接口输出，具备≥2个RJ45网口。 6.支持硬件监测：故障/错误/过载和报警(包括磁盘/电力/风机/温度/IO性能) | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 分布式综合管理主机软件 | 1.软件运行于Linux系统，支持银河麒麟、统信等国产操作系统，支持兆芯、龙芯、飞腾、鲲鹏等国产CPU，稳定可靠，可高效地对系统设备进行管理、 控制、数据交互等。 2.系统采用B/S和C/S管理控制架构，支持网页web访问系统后台管理，支持通过web浏览器对输入盒（采集盒）、输出盒（拼接盒）的管理及状态实时监测。可扩展支持使用ipad平板软件、安卓平板软件、Windows电脑客户端对分布式系统进行可视化管理、信号切换、画面叠加、画中画、画面拼接、画面漫游、画面放大/缩小、画面移动/关闭等操作，支持对显示控制区域实时监控；支持多用户多平台同步操作，支持不同平台操作界面实时同步。 3.支持三种开窗模式，包括固化模式、自由模式、两点模式。 4.支持中控功能，支持自定义添加受控设备，可实现可编辑中控，支持RS-232、RS-422、RS-485、IR、I/O、TCP、UDP、REALY、场景等控制方式；支持多种控件选择，可随意配置中控界面。可控制高清矩阵信号切换、电源设备开关、摄像头的转动方向放大缩小及预置位调用、音频音量、灯光/空 调开关等中控功能。 5.支持调节拼墙的亮度值、对比度值、色调值和饱和度值，范围均为0-100。 6.支持场景轮询功能，选择参与轮询的场景，设置轮询间隔为“禁用”、“30S”、“60S”、“90S”或者“180S”；支持场景锁屏功能。 7.支持实现输入盒（采集盒）、输出盒（拼接盒）自动备份配置，断电重启后可自动恢复配置，无需担心数据损失。 8.支持web端可视化预览，实时回显信号源画面及拼墙画面，可对单个输入盒进行web端KVM管控。支持添加拼墙字幕，可设置字幕的坐标、字体大小、字体颜色、背景颜色、透明度、字体间距、滚动速度、字体类型、排列方式、是否居中等，支持字幕在web端实时回显功能，可拖动字幕手动调整位置。 9.支持自定义显示屏镜像功能，可实现副屏画面跟随主屏画面功能，适用于监视、主副屏同步等应用场景。 10.支持对输入盒采集的音视频信号进行录制存储，可设置单个视频的录制文件大小为512MB、1GB、2GB或3GB，设置保存天数为3天、7天、15天、30天或永久，可同时录制≥8路信号；可批量删除或者批量下载已录制完成的文件。 11.支持系统服务器双机热备功能，当主服务器出现断网/断电等异常情况不能工作时，系统会自动无缝切换音频、视频、KVM功能业务到备服务器上进 行。 12.支持系统数据备份恢复，备份的数据包括系统的配置、当前拼接模式、拼接场景等所有配置信息；支持手动下载到本地，当进行数据恢复时，只需 要上传导入需要恢复的数据即可。 13.支持≥32路视频或图片点播，可将点播生成的视频信号开窗到拼墙上实时显示。支持mp4、jpg、png、bmp、tif、tga常用格式文件上传进行点播，支持纯音频文件点播。 14.支持服务器跨域级联，不局限于局域网内，可部署于互联网环境。服务器级联后，上级服务器可调取下级服务器的任意信号源进行开窗显示。同时，上级服务器也支持共享指定信号源给下级服务器进行开窗显示。 15.支持网络丢包时修复机制，10%网络丢包时，音视频清晰流畅，无卡顿、无马赛克。 16.支持系统状态数据以图表形式展示，支持以图表形式实时统计和展示输入盒/输出盒在线数和离线数、摄像头在线数和离线数、中控设备在线数和 离线数、会议室分组数量、拼墙数量、场景数量、用户数量、服务器的CPU使用率和内存使用情况、硬盘使用情况。 17.支持音频管理，可将多个输入节点的音频信号绑定到单个输出节点上，可独立调节任意节点的音频音量大小；支持设置输出节点的音频均衡器，可启用或关闭均衡器，启用或关闭动态压缩，内置18种常用的均衡器场景，可以一键切换，也可全自定义设置，针对60Hz、170Hz、310Hz、600Hz、1KHz、3KHz、6KHz、12KHz、14KHz、16KHz等不同频段的音频可以单独控制增益，范围是-20dB至20dB。 18.支持控制节点盒子启用或关闭国密算法SM2、SM3、SM4加密传输。 19.支持给任意拼接墙绑定手势识别节点，可通过手势识别节点识别操作人员的手势并转换成控制指令选择当前拼墙的任意信号进行拖拽、放大、缩小、 全屏、翻页PPT等操作。 20.支持对输入盒开启或关闭信号标注功能，支持对输入信号进行标注，支持自由画线、直线、箭头、方形、圆形、三角形等标注形态，可设置标注线 条粗细、线条颜色，可撤销或还原批注操作，可通过橡皮擦框选删除标注或全部删除。 21.支持对输出盒添加时间显示、温度显示、湿度显示、实时人数统计控件，可设置控件的坐标位置、字体大小、字体颜色、背景颜色、透明度、字体间 距、字体类型等。 22.支持配置AI分析任务，可对支持AI分析的分布式节点盒子同时配置未穿工服、人体属性、人流跨线、区域人数、区域人群超限、区域入侵、离岗、未戴头盔、未穿反光衣、戴口罩、打电话、抽烟、跌倒、烟雾、明火、车辆违停等16种场景中的任意多种监测任务，支持绘制监测区域或直线，可给每个区域或直线分配监测任务，对指定的输入盒信号或IPC信号进行实时分析并告警，可配置自动录制告警前后75秒内的视频，可查看每个AI分析节点的算力占用比例。23.支持工服库管理，可对工服库进行分组，上传工服后自动对工服进行建模，可筛选未建模、建模成功、建模失败的工服。 24.支持PPT转视频功能，可将PPT原始文件上传到服务器并转成视频文件，同时保留PPT中的动图、视频的动态播放效果，支持播放视频时控制视频中的PPT翻页、停留一页循环播放等。 25.支持拼墙绑定输入信号传输方式的功能，同一个输入信号传输到不同的拼墙可绑定不同的传输方式，传输方式可设置为UDP组播、UDP单播、TCP。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 3 | 高清一体终端 | - 输入输出一体化设计，根据需求可任意配置为输入终端、输出终端、KVM输入终端或KVM输出终端；终端并支持去中心化无服务器架构部署。 2.作为输入节点时，支持同步采集2路1920x1080P@60fps高清视频信号并同步编码，支持YUV4:4:41920x1080P@60采集并编码；作为输出节点时，支持同时解码16路1080P@60fps高清视频信号，支持YUV4:4:41920x1080P@60解码并显示，支持画面平铺、缩放、叠加、分割等，支持同步输出2路不同的高清视频拼接合成画面。 3.在不增加外部设备的情况下，支持在输入源上增加图片作为输入源的台标；支持设置拼墙字幕、输入盒字幕，可设置字体类型、排列方式、字体大小、字体颜色、背景颜色、透明度、滚动速度、字体间距、是否居中、显示位置等，以及支持底图功能，可在软件上启用或禁用底图功能。 4.内嵌输入同步功能，支持4个输入节点对一个4K信号源进行同步采集、同步编码，传输到4个输出节点同步解码、同步显示，整个4K信号画面清晰流畅，无撕裂，实现4K信号源的传输。 5.具备≥3路HDMI视频输入接口、≥2路3.5mm音频输入接口，≥2路HDMI视频输出接口、≥1路DP视频输出接口、≥2路3.5mm音频输出接口；≥2 路USB3.0、≥1路Type-C；具备≥1路LAN/WAN网口、≥1路OPTICAL光纤网络接口；盒子自带一键复位动态IP功能。 6.具备中控功能，具备≥1路RS-485口、≥2路RS-232口、≥2路弱继电器口、≥3路IO口及≥4路红外输出接口，支持自定义编程。 7.支持网络丢包时修复机制，10%网络丢包时，音视频清晰流畅，无卡顿、无马赛克。 8.支持USB透传功能，无需额外增加设备，无需额外使用单独的网络，仅需接一根网线或双向光纤线即可实现媒体、信令、USB透传数据的共同传输，可透传U盘、USB摄像机、UKey、USBHID等USB设备。 9.支持SIP协议，内置坐席视频对讲功能，可外接USB摄像机、USB耳麦与标准SIP协议设备进行视频对讲。支持KVM即时通信功能，可与单人或全员进行文字或截图沟通交流，图片支持放大、缩小，放大后可拖动查看。 10.支持国密算法SM2、SM3、SM4对信令和媒体流进行加密传输，确保数据安全可控。 11.内置AI手势识别能力，通过识别不同的手势并转换成不同的控制指令去控制信号源缩放、拖拽、全屏等。 12.作为输出节点时，支持设置音频均衡器，可启用或关闭均衡器，启用或关闭动态压缩，内置18种常用的均衡器场景，可以一键切换，也可全自定 义设置，针对60Hz、170Hz、310Hz、600Hz、1KHz、3KHz、6KHz、12KHz、14KHz、16KHz等不同频段的音频可以单独控制增益，范围是-20dB至20dB。 13.支持信号源标注功能，作为输入节点时，可通过控制平板、PC端、KVM坐席、web端对输入信号进行标注，作为KVM输出节点时，可对接管的输入盒信号进行标注，标注时都支持自由画线、直线、箭头、方形、圆形、三角形等标注形态，可设置标注线条粗细、线条颜色，可撤销或还原批注操作，可通过橡皮擦框选删除标注或全部删除。 14.支持对输出盒添加时间显示、温度显示、湿度显示、实时人数统计控件，可设置控件的坐标位置、字体大小、字体颜色、背景颜色、透明度、字体间 距、字体类型等。 15.支持AI分析功能，支持≥16种场景（含未穿工服、人体属性、人流跨线、区域人数、区域人群超限、区域入侵、离岗、未戴头盔、未穿反光衣、 戴口罩、打电话、抽烟、跌倒、烟雾、明火、车辆违停）进行分析、监测、告警。 - 16.信号源端画面与信号源经过输入节点采集、输入节点H.265编码、网络传输、输出节点H.265解码、输出节点显示这整个流程后的画面的延迟≤30ms； 17.支持OCR文字识别功能，可截取输入盒采集的一台电脑画面为图片进行AI分析，提取图片中的文字并通过KVM输出盒传输到另一台电脑，且提取的文字可粘贴到文件。 | 台 | 10 |  |  |  |
| 4 | 分布式终端嵌入式软件 | 1.软件内嵌于系统终端设备，用于对音视频、控制信号的编解码。 2.支持高性能的H.265视频编解码技术，兼容H.264视频编解码技术。 3.支持对1920*1080P60帧视频分辨率的处理，可实现对高清视频信号的编 解码、传输。 4.支持PCM音频无损传输。 5.支持通过网络方式远程对终端进行管理，可修改IP地址信息、查看状态。 | 套 | 10 |  |  |  |
| 5 | 24口全千兆交换机 | 支持24个10/100/1000BASE-T电口 | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | 工作站 | 国产主流一线高性能处理器，内存：32GB，硬盘512G（固态）+2TB（机械），显卡：RTX4060Ti-8G，显示器：23.8英寸 | 台 | 3 |  |  |  |
| 七、安防系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清红外半球摄像机（POE) | 应采用不小于1/3英寸CMOS传感器； 像素应不小于400万；最大分辨率：2560×1440； 最低照度：0.01lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 最大补光距离应不小于50m（红外）30m（暖光）；补光灯应不少于1颗（红外灯）；应不少于1颗（暖光灯）；镜头类型：定焦； 镜头焦距：3.6mm；镜头光圈：F1.6； 视场角：水平：78°；垂直：41°；对角：94°；智能编码：H.264：支持；H.265：支持；应支持宽动态； 应支持内置MIC； 报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；音频异常侦测；安全异常； 接入标准：ONVIF（ProfileS&ProfileT）；CGI；GB/T28181-2022；预览最大用户数：6个（总带宽：24M）； 供电方式：DC12V；防护等级：IP67 | 批 | 1 |  |  |  |
| 2 | 录像机 | 8路，单盘位 | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 硬盘 | 6T | 块 | 1 |  |  |  |
| 4 | 显示器 | 23.8英寸 | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | POE交换机 | ≥8个百兆端口支持PoE+供电，符合IEEE802.3af/at标准，单端口PoE功率可达≥30W，整机PoE输出功率为≥125W。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | 人脸门禁一体机 | 认证方式：支持人脸、刷卡、密码（超级密码）及其组合的认证方式 | 台 | 1 |  |  |  |
| 7 | 双门磁力锁 | 产品款式：磁力锁； 外壳材料：铝合金；表面工艺：电镀拉丝；安全类型：断电开门； 最大拉力：280kg×2（600Lbs×2）直线拉力；电源：不标配； 供电方式：DC12V500X2(mA)；产品尺寸：500mm×48.6mm×26mm；工作温度：-20℃～+55℃；工作环境：室内； 安装方式：明装 | 个 | 1 |  |  |  |
| 8 | 门禁支架 | 外壳材料：铝合金；表面工艺：阳极氧化；适用门型：木门;玻璃门;金属门;防火门等； | 个 | 1 |  |  |  |
| 9 | 门禁电源 | 输入：100-240V~50/60Hz 输出：12V/2.0A | 个 | 1 |  |  |  |
| 10 | 开门按钮 | 外壳材料：塑料外壳； 产品尺寸：86*86*25mm； | 个 | 1 |  |  |  |
| 11 | IC卡 | 产品款式：白卡； 类型：IC； 外壳材料：ABglue； 执行标准：ISO14443A； 通信速率：106Kbps； 工作频率：13.56MHZ； 存储容量：8Kbit； 存储结构：16个扇区(每个扇区4块）； 读写距离：2~8cm； | 张 | 10 |  |  |  |
| 12 | 网线 | 六类 | 米 | 300 |  |  |  |
| 13 | 辅材 | 配套 | 批 | 1 |  |  |  |
| 八、空调系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 吸顶空调 | 1.吸顶空调2.铜管，五金等配件 | 批 | 1 |  |  |  |
| 九、数据传输 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 专线（3年费用） | 开通、安装、调测 | 条 | 1 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

- （2）监测相关硬件购置费

- 1）排水专项监测(内涝)

结合宝应县实际情况并针对关键监测点位进行监测设备布设，主要包含内容有重点保障对象、历史易淹易捞点、管网关键节点位置、泵站关键节点位置、河道关键节点横断面等。采购设备清单中包含设备3年运维及相关设备布设施工费用；

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单价（万元） | 总价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频监控 | 42 |  |  |
| 2 | 雷达式水位监测设备 | 12 |  |  |
| 3 | 窨井液位监测终端 | 12 |  |  |
| 4 | 水位监测仪 | 23 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |

- 2）排水专项监测(污水)

结合宝应县实际情况并针对关键监测点位进行监测设备布设，主要包含内容有污水管网关键节点、重要污水泵站等，并对不同点位进行针对性监测指标监管。采购设备清单中包含设备3年运维及相关设备布设施工费用；

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单价（万元） | 总价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水质监测设备 | 5 |  |  |
| 2 | 水位监测仪 | 17 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |

- 3）道路专项检测

结合宝应县实际情况并针对主要道路进行探地雷达的扫描监测，主要包含内容有较大风险道路、城市主要干道等。采购清单中包含检测报告的出版上图等内容；

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 单价（万元） | 总价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安宜南路 | 1.13 | 公里 |  |  |
| 2 | 淮江路2 | 4.3 | 公里 |  |  |
| 3 | 叶挺路 | 3.5 | 公里 |  |  |
| 4 | 安宜东路1 | 3.7 | 公里 |  |  |
| 5 | 扬帆路 | 2 | 公里 |  |  |
| 6 | 荷花路 | 1.8 | 公里 |  |  |
| 7 | 安宜东路2 | 2.3 | 公里 |  |  |
| 8 | 苏中中路2 | 1.6 | 公里 |  |  |
| 9 | 苏中中路3 | 1.35 | 公里 |  |  |
| 10 | 白田南路 | 2.619 | 公里 |  |  |
| 11 | 白田中路 | 3.5 | 公里 |  |  |
| 12 | 白田北路 | 3.181 | 公里 |  |  |
| 13 | 淮江路1 | 2.8 | 公里 |  |  |
| 14 | 泰山东路 | 2.985 | 公里 |  |  |
| 15 | 泰山西路 | 1.315 | 公里 |  |  |
| 16 | 宝应大道 | 4.3 | 公里 |  |  |
| 17 | 南园路 | 3.5 | 公里 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |

- 4）桥梁专项监测

结合宝应县实际情况并针对城市重要桥梁、特殊结构桥梁、城市重要桥梁及涵洞等进行监测设备布设，本次主要建设对象有叶挺桥、泰山桥、白田桥、苏中桥、安宜桥。结合实际情况对每座桥梁实行一桥一方案的监测设备布设设计，采购设备清单中包含监测设备3年运维及相关设备布设施工费用；

| 序号 | 设备名称 | 总价（万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 叶挺桥 |  |
| 2 | 泰山桥 |  |
| 3 | 白田桥 |  |
| 4 | 苏中桥 |  |
| 5 | 安宜桥 |  |
| 6 | 小计 |  |

| 1叶挺桥 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测类别 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 单价（万元） | 总价（万元） |
| 主梁竖向位移 | 光电挠度仪 | 台 | 1 |  |  |
|  | 保护罩 |  |  |  |  |
|  | 安装支架 |  |  |  |  |
|  | 光电靶标 | 台 | 11 |  |  |
| 桥址区环境温度、湿度 | 温湿度传感器 | 个 | 1 |  |  |
|  | 安装配件 |  |  |  |  |
| 拱脚位移 | 位移计 | 个 | 4 |  |  |
|  | 安装支架、配件 |  |  |  |  |
| 拱顶偏位 | 倾角计 | 个 | 2 |  |  |
|  | 安装配件 |  |  |  |  |
| 结构温度应变 | 应变计 | 个 | 15 |  |  |
|  | 保护罩、安装配件 |  |  |  |  |
| 关键截面应变 | 应变计 | 个 | 15 |  |  |
|  | 保护罩、安装配件 |  |  |  |  |
| 主拱竖向振动加速度 | 振动加速度计 | 个 | 3 |  |  |
|  | 保护罩、安装配件 |  |  |  |  |
| 混凝土结构裂缝 | 裂缝计 | 个 | 10 |  |  |
|  | 安装配件 |  |  |  |  |
| 采集 | 综合采集站-机箱（智能机柜） | 个 | 1 |  |  |
|  | 综合智能采集仪（32通道） | 个 | 2 |  |  |
|  | 动态数据采集仪（8通道） | 个 | 1 |  |  |
| 其他 | 辅材：电源电缆、光缆、保护管、桥架等 | 项 | 1 |  |  |
|  | 设备安装、集成及调试 | 项 | 1 |  |  |
|  | 工程机械措施费 | 项 | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |
| 2泰山桥 |  |  |  |  |  |
| 监测类别 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 单价（万元） | 总价（万元） |
| 主梁竖向位移 | 光电挠度仪 | 台 | 1 |  |  |
|  | 保护罩 |  |  |  |  |
|  | 支架 |  |  |  |  |
|  | 光电靶标 | 台 | 11 |  |  |
| 桥址区环境温度、湿度 | 温湿度传感器 | 个 | 1 |  |  |
|  | 安装配件 |  |  |  |  |
| 拱顶偏位 | 倾角计 | 个 | 2 |  |  |
|  | 安装配件 |  |  |  |  |
| 拱脚位移 | 位移计 | 个 | 4 |  |  |
|  | 安装支架、配件 |  |  |  |  |
| 主梁关键截面应变 | 应变计 | 个 | 13 |  |  |
|  | 保护罩、安装配件 |  |  |  |  |
| 结构温度应变 | 应变计 | 个 | 13 |  |  |
|  | 保护罩、安装配件 |  |  |  |  |
| 主拱竖向振动加速度 | 振动加速度计 | 个 | 3 |  |  |
|  | 保护罩、安装配件 |  |  |  |  |
| 采集 | 综合采集站-机箱（智能机柜） | 个 | 1 |  |  |
|  | 综合智能采集仪（32通道） | 个 | 1 |  |  |
|  | 动态数据采集仪（8通道） | 个 | 1 |  |  |
| 其他 | 辅材：电源电缆、光缆、保护管、桥架等 | 项 | 1 |  |  |
|  | 设备安装、集成及调试 | 项 | 1 |  |  |
|  | 工程机械措施费 | 项 | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |
| 3白田桥 |  |  |  |  |  |
| 监测类别 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 单价（万元） | 总价（万元） |
| 主梁竖向位移 | 光电挠度仪 | 台 | 1 |  |  |
|  | 保护罩 |  |  |  |  |
|  | 支架 |  |  |  |  |
|  | 光电靶标 | 台 | 4 |  |  |
| 桥址区环境温度、湿度 | 温湿度传感器 | 个 | 1 |  |  |
|  | 安装配件 |  |  |  |  |
| 结构温度应变 | 应变计 | 个 | 9 |  |  |
|  | 保护罩、安装配件 |  |  |  |  |
| 拱脚位移 | 位移计 | 个 | 4 |  |  |
|  | 安装支架、配件 |  |  |  |  |
| 拱顶偏位 | 倾角计 | 个 | 2 |  |  |
|  | 安装配件 |  |  |  |  |
| 主梁关键截面应变 | 应变计 | 个 | 5 |  |  |
|  | 保护罩、安装配件 |  |  |  |  |
| 吊杆索力 | 索力计 | 台 | 10 |  |  |
|  | 安装配件 |  |  |  |  |
| 主拱竖向振动加速度 | 振动加速度计 | 个 | 5 |  |  |
|  | 保护罩、安装配件 |  |  |  |  |
| 主拱振动加速度 | 振动加速度计保护罩、安装配件 | 个 | 2 |  |  |
| 采集 | 综合采集站-机箱（智能机柜） | 个 | 1 |  |  |
|  | 综合智能采集仪（32通道） | 个 | 1 |  |  |
|  | 动态数据采集仪（8通道） | 个 | 1 |  |  |
| 其他 | 辅材：电源电缆、光缆、保护管、桥架等 | 项 | 1 |  |  |
|  | 设备安装、集成及调试 | 项 | 1 |  |  |
|  | 工程机械措施费 | 项 | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |
| 4苏中桥 |  |  |  |  |  |
| 监测类别 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 单价（万元） | 总价（万元） |
| 竖向位移、横向位移 | 光电挠度仪 | 台 | 2 |  |  |
|  | 保护罩 |  |  |  |  |
|  | 支架 |  |  |  |  |
|  | 光电靶标 | 台 | 26 |  |  |
| 主梁关键截面应变 | 应变计 | 个 | 5 |  |  |
|  | 保护罩、安装配件 |  |  |  |  |
| 视频抓拍 | 高清摄像机 | 台 | 1 |  |  |
|  | 硬盘录像机 | 台 | 1 |  |  |
|  | 支架、小机箱 | 套 | 1 |  |  |
| 采集 | 轻量化机箱 | 个 | 1 |  |  |
|  | 综合智能采集仪（8通道） | 个 | 1 |  |  |
| 其他 | 辅材：电源电缆、光缆、保护管、桥架等 | 项 | 1 |  |  |
|  | 设备安装、集成及调试 | 项 | 1 |  |  |
|  | 工程机械措施费 | 项 | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |
| 5安宜桥 |  |  |  |  |  |
| 监测类别 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 单价（万元） | 总价（万元） |
| 主梁竖向位移 | 光电挠度仪 | 台 | 1 |  |  |
|  | 保护罩 |  |  |  |  |
|  | 支架 |  |  |  |  |
|  | 光电靶标 | 台 | 4 |  |  |
| 主梁关键截面应变 | 应变计 | 个 | 6 |  |  |
|  | 保护罩、安装配件 |  |  |  |  |
|  | 裂缝计 | 个 | 8 |  |  |
|  | 保护罩、安装配件 |  |  |  |  |
| 视频抓拍 | 高清摄像机 | 台 | 1 |  |  |
|  | 硬盘录像机 | 台 | 1 |  |  |
|  | 支架、小机箱 | 套 | 1 |  |  |
| 采集 | 综合智能采集仪（16通道） | 套 | 1 |  |  |
|  | 轻量化机箱 | 个 | 1 |  |  |
| 其他 | 辅材：电源电缆、光缆、保护管、桥架等 | 项 | 1 |  |  |
|  | 工程机械措施费 | 项 | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

- 5）照明专项监测

| 序号 | 控制箱位置 | 设备 | 数量 | 单价（万元） | 总价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泰山路6号岗亭 | 每个集控器安装2个漏电监测模块 | 2 |  |  |
| 2 | 泰山路（家宜福对面） | 每个集控器安装2个漏电监测模块 | 2 |  |  |
| 3 | 泰山路（泰山初中旁边） | 每个集控器安装2个漏电监测模块 | 2 |  |  |
| 4 | 宝应大道1（施庄） | 每个集控器安装2个漏电监测模块 | 2 |  |  |
| 5 | 宝应大道2（金湾路） | 每个集控器安装2个漏电监测模块 | 2 |  |  |
| 6 | 宝应大道3（荷香路） | 每个集控器安装2个漏电监测模块 | 2 |  |  |
| 7 | 宝应大道4（高速公路） | 每个集控器安装2个漏电监测模块 | 2 |  |  |
| 8 | 安宜南北路（大马路罗巷社区） | 每个集控器安装2个漏电监测模块 | 2 |  |  |
| 9 | 安宜南北路（宁国寺） | 每个集控器安装2个漏电监测模块 | 2 |  |  |
| 10 | 安宜南北路（华联对面） | 每个集控器安装2个漏电监测模块 | 2 |  |  |
| 11 | 安宜南北路（宝应惠民医院） | 每个集控器安装2个漏电监测模块 | 2 |  |  |
| 12 | 安宜南北路（安宜嘉苑对面） | 每个集控器安装2个漏电监测模块 | 2 |  |  |
| 13 | 白田路（南京银行对面） | 每个集控器安装2个漏电监测模块 | 2 |  |  |
| 14 | 宝楠路 | 每个集控器安装2个漏电监测模块 | 2 |  |  |
| 合计 |  |  | 28 |  |  |

- 6）地下管线探测

地下管线专项数据探测区域范围内地下管线数据更新，详细报价内容如下：

| 序号 | 费用专项 | 长度KM | 单价（万元） | 总价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地下管线探测 | 200 |  |  | 市政道路地下管线普查，需计算道路两侧管线情况。总估算长度180km，涉及道路长度90km。 |

- 7）企业数据专线接入

| 序号 | 公司名称 | 专线数量 | 专线类型 | 带宽（M） | 单价（万元） | 时间（月） | 价格（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中石油昆仑燃气视频数据和监测设备数据需要拉专线 | 1 | 视频专线 | 500 |  | 36 |  |
|  |  |  | 数据专线 | 100 |  | 36 |  |
| 2 | 宝莲能源有限公司视频数据需要拉专线 | 1 | 视频专线 | 500 |  | 36 |  |
|  |  |  | 数据专线 | 100 |  | 36 |  |
| 3 | 宝胜物流园加气站视频数据需要拉专线 | 1 | 视频专线 | 500 |  | 36 |  |
|  |  |  | 数据专线 | 100 |  | 36 |  |
| 4 | 粤海水务视频数据和检测设备数据需要拉专线 | 1 | 视频专线 | 500 |  | 36 |  |
|  |  |  | 数据专线 | 100 |  | 36 |  |
| 5 | 水务局视频数据需要拉专线 | 1 | 视频专线 | 500 |  | 36 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

- （3）应用系统定制化开发

结合宝应县实际情况对系统功能及展示的实用性进行定制化功能的开发核心内容。包含根据分辨率适配：根据屏幕尺寸和分辨率，确定采用何种适配策略，如等比缩放、流式布局等；根据不同的一张图展示内容及大屏的屏幕尺寸和分辨率，制作合适的设计稿。设计稿应包含所有需要展示的元素，如文字、图表、图片等。核心包含功能开发适配、测试与优化、持续迭代；

| 应用系统定制化开发内容概算审核 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 系统功能 | 单价（万元） | 备注 |  |
| 1 | 政务外网门户-统一展现 |  | 根据大屏比例 1、做上图分辨率适配 2、一张图功能适配 3、一张图展示局部优化 4、上图测试 每张图需要涉及公用事业发张中心及住建局两处屏幕显示分辨率适配：根据屏幕尺寸和分辨率，确定采用何种适配策略，如等比缩放、流式布局等；根据不同的一张图展示内容及大屏的屏幕尺寸和分辨率，制作合适的设计稿。 设计稿应包含所有需要展示的元素，如文字、图表、图片等。 功能开发适配：根据不同的一张图及需求 1、实现缩放功能： 如果采用等比缩放策略，可以使用CSS的transform:scale()属性来实现整体页面的缩放。设置缩放的基点为左上角，以避免内容溢出屏幕。 2、动态调整布局：根据屏幕尺寸和分辨率，动态调整元素的布局和大小。可以使用JavaScript来监听屏幕尺寸的变化，并相应地调整布局。 3、使用前端框架： 引入现代前端框架（如React、Vue.js等）来简化开发过程。这些框架通常内置了响应式设计的支持，有助于更快地实现适配测试与优化： 1、功能测试： 验证所有功能是否在不同屏幕尺寸下都能正常工作。检查数据图表是否有缺失或变形，调度场景能否正常操作并闭环。 2、视觉测试： 检查关键视觉元素是否突出，字体字号字间距是否与原型一致。观察页面动画效果是否正常展示，图表是否有错位或变形。 3、兼容性测试： 在不同设备和浏览器上进行测试，以确保界面在不同环境中的一致性 4、和美观度。 特别注意测试大屏拼接和跨屏显示的效果。 5、性能优化： 使用性能分析工具（如Lighthouse）来评估加载速度和交互延迟等指标。根据测试结果进行优化，如压缩图片资源、减少HTTP请求等。 6、用户测试： 邀请真实用户在不同设备上使用可视化产品，并收集他们的反馈。 根据用户反馈进行进一步的调整和优化持续迭代：1、监控与日志：实现日志记录与系统监控，及时发现并修复潜在问题。关注用户反馈和数据分析结果，以便进行后续的迭代和优化。2、版本迭代：根据测试结果和用户反馈，持续迭代产品。增加新功能和优化现有功能，以提高用户体验和系统的稳定性。 |  |
| 2 | 政务外网门户-信息通知 |  |  |  |
| 3 | 政务外网门户-门户导航管理 |  |  |  |
| 4 | 政务外网门户-统一用户管理 |  |  |  |
| 5 | 政务外网门户-统一角色管理 |  |  |  |
| 6 | 政务外网门户-统一认证管理 |  |  |  |
| 7 | 政务外网门户-系统日志管理 |  |  |  |
| 8 | 政务外网门户-日志审计管理 |  |  |  |
| 9 | 互联网门户-统一登录 |  |  |  |
| 10 | 互联网门户-统一门户导航 |  |  |  |
| 11 | 互联网门户-统一信息通知 |  |  |  |
| 12 | 互联网门户-统一信息填报 |  |  |  |
| 13 | 移动端门户-信息填报 |  |  |  |
| 14 | 移动端门户-信息通知 |  |  |  |
| 15 | 移动端门户-填报记录 |  |  |  |
| 16 | 移动端门户-个人中心 |  |  |  |
| 17 | 移动端门户-对接门户 |  |  |  |
| 18 | 城市综合概览总图-智慧监测 |  |  |  |
| 19 | 城市综合概览总图-模型预警 |  |  |  |
| 20 | 城市综合概览总图-视频AI预警 |  |  |  |
| 21 | 城市综合监管子图-综合监管总览 |  |  |  |
| 22 | 风险隐患子图-风险处置 |  |  |  |
| 23 | 风险隐患子图-地图 |  |  |  |
| 24 | 风险隐患子图-隐患排查 |  |  |  |
| 25 | 风险隐患子图-隐患整改 |  |  |  |
| 26 | 运行监测子图-监测设备接入 |  |  |  |
| 27 | 运行监测子图-智慧监测覆盖范围 |  |  |  |
| 28 | 运行监测子图-设备在线率与分布 |  |  |  |
| 29 | 运行监测子图-热力图 |  |  |  |
| 30 | 运行监测子图-实时预警 |  |  |  |
| 31 | 运行监测子图-预警处置 |  |  |  |
| 32 | 巡检养护子图-巡检概览 |  |  |  |
| 33 | 巡检养护子图-巡检问题上图 |  |  |  |
| 34 | 巡检养护子图-巡检概览-养护情况 |  |  |  |
| 35 | 巡检养护子图-巡检概览-养护计划完成 |  |  |  |
| 36 | 老旧管网子图-老旧管网现状 |  |  |  |
| 37 | 老旧管网子图-老旧管网占比分布 |  |  |  |
| 38 | 老旧管网子图-老旧管网地图 |  |  |  |
| 39 | 老旧管网子图-老旧管网改造 |  |  |  |
| 40 | 应急资源子图-应急事件 |  |  |  |
| 41 | 应急资源子图-应急资源查询 |  |  |  |
| 42 | 应急资源子图-应急资源储备 |  |  |  |
| 43 | 基础设施子图-基础设施现状 |  |  |  |
| 44 | 基础设施子图-基础设施地图 |  |  |  |
| 45 | 基础设施子图-基础设施规划 |  |  |  |
| 46 | 城市指挥调度子图-指挥体系 |  |  |  |
| 47 | 城市指挥调度子图-应急指挥 |  |  |  |
| 48 | 城市指挥调度子图-指挥调度 |  |  |  |
| 49 | 燃气一张图-燃气综合概览 |  |  |  |
| 50 | 燃气一张图-风险隐患子图 |  |  |  |
| 51 | 燃气一张图-运行监测子图 |  |  |  |
| 52 | 燃气一张图-老旧管网子图 |  |  |  |
| 53 | 燃气一张图-基础设施子图 |  |  |  |
| 54 | 全市监管一张图-总览子图 |  |  |  |
| 55 | 全市监管一张图-管网风险子图 |  |  |  |
| 56 | 全市监管一张图-运行监测子图 |  |  |  |
| 57 | 全市监管一张图-老旧管网子图 |  |  |  |
| 58 | 全市监管一张图-基础设施子图 |  |  |  |
| 59 | 排水防涝监管一张图-总览子图 |  |  |  |
| 60 | 排水防涝监管一张图-风险隐患子图 |  |  |  |
| 61 | 排水防涝监管一张图-运行监测子图 |  |  |  |
| 62 | 排水防涝监管一张图-老旧管网子图 |  |  |  |
| 63 | 排水防涝监管一张图-基础信息子图 |  |  |  |
| 64 | 排水防涝监管一张图-巡检养护子图 |  |  |  |
| 65 | 全市监管一张图-总览子图 |  |  |  |
| 66 | 全市监管一张图-运行监测子图 |  |  |  |
| 67 | 全市监管一张图-老旧管网子图 |  |  |  |
| 68 | 全市监管一张图-基础设施子图 |  |  |  |
| 69 | 道路及附属设施管理一张图-市政道路基础设施子图 |  |  |  |
| 70 | 道路及附属设施管理一张图-市政道路检查养护子图 |  |  |  |
| 71 | 道路塌陷管理一张图-总览子图 |  |  |  |
| 72 | 道路塌陷管理一张图-总体风险评估子图 |  |  |  |
| 73 | 道路塌陷管理一张图-道路塌陷隐患子图 |  |  |  |
| 74 | 桥梁一张图-桥梁总览子图 |  |  |  |
| 75 | 桥梁一张图-桥梁技术状况子图 |  |  |  |
| 76 | 桥梁一张图-桥梁运行监测子图 |  |  |  |
| 77 | 第三方施工监管一张图-项目子图（综合监管） |  |  |  |
| 78 | 第三方施工监管一张图-项目子图（智慧监测） |  |  |  |
| 79 | 第三方施工监管一张图-项目子图（地理信息图） |  |  |  |
| 80 | 第三方施工监管一张图-管线破坏事件子图 |  |  |  |
| 81 | 地下管线综合应用-管线信息一张图 |  |  |  |
| 82 | 地下管线综合应用-安全监测一张图 |  |  |  |
| 83 | 地下管线综合应用-交互风险一张图 |  |  |  |
| 84 | 地下管线综合应用-风险隐患一张图 |  |  |  |
| 85 | 地下管线综合应用-老旧管线一张图 |  |  |  |
| 86 | 地下管线综合应用-更新监管一张图 |  |  |  |
| 87 | 照明一张图-GIS总览一张图 |  |  |  |
| 88 | 照明一张图-点位及实时数据整合分析 |  |  |  |
| 89 | 照明一张图-单点设备信息管理 |  |  |  |
| 90 | 照明一张图-漏电监测统计分析 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |

- （4）运营机构组建、数据校准、报警预警运营处置及管理机制编制

| 序号 | 规范名录 | 数量 | 单位（项） | 费用 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《城市生命线安全工程数据管理规范》 | 1 |  |  |
| 2 | 《城市生命线安全工程分级报警预警响应处置机制》 | 1 |  |  |
| 3 | 《城市生命线安全工程监测值守服务规范》 | 1 |  |  |
| 4 | 《城市生命线安全工程运行维护管理规范》 | 1 |  |  |
| 5 | 《城市生命线安全工程协同处置服务规范》 | 1 |  |  |
| 6 | 辅助运营机构组建及人员驻场运营服务，包括但不限于驻场人数3人，工作包括数据采集校准、设备报警核实、设备误报处置流程闭环等工作，以上工作内容为期3年 | 1 |  |  |
| 合计 |  | 6 |  |  |

- （5）数据治理实施服务

- 1）数据治理实施

结合宝应县实际情况对依据江苏省相关要求，提供详细的数据资源梳理、数据汇聚、数据加工实施、数据资源池建设、数据服务封装实施、数据运维等数据治理服务方案，为上层业务应用提供数据支持和服务支撑；构建数据任务调度整合平台开展相关源数据接入及数据局数据通路流转任务开发工作。

| 序号 | 费用类别 | 费用明细 | 工作量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （人月） | （万元） | （万元） |  |
| 1 | 数据资源梳理 | 1、业务数据需求梳理：制定业务数据需求模板分发各业务系统，各业务系统数据对接负责人通过填报的形式完成数据需求搜集任务，通过梳理、调研对接、会议评审等实施动作完成每项业务数据需求清单，最终形成市级监管系统业务数据需求清单，完成与数据需求方握手。 |  |  |  |  |
| 2 |  | 2、数据来源梳理：根据业务数据需求清单通过电话、线上会议、走访调研形式向城市生命线对接人以及相关业务处室人员确认数据是否存在，确认数据项字段、对接方式、更新周期等形成每项业务数据来源清单，完成与数据提供方握手。 |  |  |  |  |
| 3 |  | 3、数据资源核对：通过业务数据需求清单、数据来源清单进行整理梳理形成数据资源映射表，然后通过邮件形式发与各业务系统数据对接人进行数据实际情况确认（每条数据资源包含字段、更新周期、对接方式），通过会议、走访等形式进行数据资源确认拉通，业务系统方通过数据实际情况调整业务数据需求，形成数据需求方二次握手。 |  |  |  |  |
| 4 |  | 4、数据资源任务下发：根据数据资源核对结果，起草城市数据资源提供清单以及任务书草稿，由城市生命线项目组提交业主单位，由业务单位下发城市数据资源提供清单任务书，各专项按照任务书以及数据资源提供清单要求，定期把数据从相关业务系统（或填报形式）传输到前置机。 |  |  |  |  |
| 5 |  | 5、数据资源梳理成果：经过数据梳理形成如下技术成果，包括使用的行业、部门数据标准，信息系统清单，数据种类清单，针对所有数据的数据字典。 |  |  |  |  |
| 6 | 数据汇聚 | 1、前置库实施：根据数据资源属性，确认接入方式选择、前置库申请、前置库准备、网络接入准备、数据资源准备。将数据同步到本地前置机的前置库中，库表接入、消息接入、文件接入。为防止数据库写入和读取效率过低，对前置库性能进行监控，调整其存储策略等内容。定期对数据库安全漏洞扫描，杜绝数据泄露的风险 |  |  |  |  |
| 7 |  | 2、综合应用专项数据汇聚实施：对接获取综合专项相关企业信息化系统数据，不满足对接需求的可通过开发数据表单进行填报获取相关数据。 |  |  |  |  |
| 8 |  | 3、燃气专项数据汇聚实施：对接获取燃气专项相关企业信息化系统数据，不满足对接需求的可通过开发数据表单进行填报获取相关数据。 |  |  |  |  |
| 9 |  | 4、供水专项数据汇聚实施：对接获取供水专项相关企业信息化系统数据，不满足对接需求的可通过开发数据表单进行填报获取相关数据。 |  |  |  |  |
| 10 |  | 4、排水专项数据汇聚实施：对接获取排水专项相关企业信息化系统数据，不满足对接需求的可通过开发数据表单进行填报获取相关数据。 |  |  |  |  |
| 11 |  | 5、道路专项数据汇聚实施：对接获取道路专项相关企业信息化系统数据，不满足对接需求的可通过开发数据表单进行填报获取相关数据。 |  |  |  |  |
| 12 |  | 6、桥梁专项数据汇聚实施：对接获取桥梁专项相关企业信息化系统数据，不满足对接需求的可通过开发数据表单进行填报获取相关数据。 |  |  |  |  |
| 13 |  | 7、第三方施工专项数据汇聚实施：对接获取第三方施工专项相关企业信息化系统数据，不满足对接需求的可通过开发数据表单进行填报获取相关数据。 |  |  |  |  |
| 14 |  | 8、地下管线专项数据汇聚实施：对接获取地下管线专项相关企业信息化系统数据，不满足对接需求的可通过开发数据表单进行填报获取相关数据。 |  |  |  |  |
| 15 |  | 9、照明专项数据汇聚实施：对接获取照明专项相关企业信息化系统数据，不满足对接需求的可通过开发数据表单进行填报获取相关数据。 |  |  |  |  |
| 16 |  | 10、平行单位数据汇聚实施：对接获取燃气、供水、排水、污水、道路、桥梁、第三方施工、地下管线、照明专项相关企业信息化系统数据，不满足对接需求的可通过开发数据表单进行填报获取相关数据。 |  |  |  |  |
| 17 | 数据脱敏 | 1、综合应用专项数据脱敏：按照《江苏省城市生命线安全建设一期工程管线数据处理方案》要求，采用“先规范化、标准化治理、再依规则脱敏”的方式对宝应县地下管线数据属性表进行脱敏处理。 |  |  |  |  |
| 18 |  | 2、燃气专项数据脱敏：按照《江苏省城市生命线安全建设一期工程管线数据处理方案》要求，采用“先规范化、标准化治理、再依规则脱敏”的方式对宝应县地下管线数据属性表进行脱敏处理。 |  |  |  |  |
| 19 |  | 3、排水专项数据脱敏：按照《江苏省城市生命线安全建设一期工程管线数据处理方案》要求，采用“先规范化、标准化治理、再依规则脱敏”的方式对宝应县地下管线数据属性表进行脱敏处理。 |  |  |  |  |
| 20 |  | 4、道路专项数据脱敏：按照《江苏省城市生命线安全建设一期工程管线数据处理方案》要求，采用“先规范化、标准化治理、再依规则脱敏”的方式对宝应县地下管线数据属性表进行脱敏处理。 |  |  |  |  |
| 21 |  | 5、桥梁专项数据脱敏：按照《江苏省城市生命线安全建设一期工程管线数据处理方案》要求，采用“先规范化、标准化治理、再依规则脱敏”的方式对宝应县地下管线数据属性表进行脱敏处理。 |  |  |  |  |
| 22 |  | 6、第三方施工专项数据脱敏：按照《江苏省城市生命线安全建设一期工程管线数据处理方案》要求，采用“先规范化、标准化治理、再依规则脱敏”的方式对宝应县地下管线数据属性表进行脱敏处理。 |  |  |  |  |
| 23 |  | 7、地下管线专项数据脱敏：按照《江苏省城市生命线安全建设一期工程管线数据处理方案》要求，采用“先规范化、标准化治理、再依规则脱敏”的方式对宝应县地下管线数据属性表进行脱敏处理。 |  |  |  |  |
| 24 |  | 8、照明专项数据脱敏：按照《江苏省城市生命线安全建设一期工程管线数据处理方案》要求，采用“先规范化、标准化治理、再依规则脱敏”的方式对宝应县地下管线数据属性表进行脱敏处理。 |  |  |  |  |
| 25 | 数据加工实施 | 1、库表数据开发实施:通过数据探查实施、数据标准检测、数据标准落库、数据质量规则设计、数据质量任务开发、数据质量分析、数据质量报告设计、数据治理实施、数据融合开发等功能，实现对库表数据的加工，满足业务开展。 |  |  |  |  |
| 26 |  | 2、消息数据开发实施:通过数据探查实施、数据标准检测、数据标准落库、数据质量规则设计、数据质量任务开发、数据质量分析、数据质量报告设计、数据治理实施、数据融合开发等功能，实现对消息数据的加工，满足业务开展。 |  |  |  |  |
| 27 |  | 3、数据资产管理实施:根据数据资源目录标准规范，结合专项应用和综合应用需求，使用数据资产目录管理工具对数据资产进行编目和管理。通过元数据梳理，采集、分析各业务系统的元数据，理清各系统间各表字段间的隐含关联关系，使用元数据管理工具进行相关元数据维护实施动作。 |  |  |  |  |
| 28 | 数据建库实施 | 1、归集库建设:将分散在不同数据源的数据进行数据沉淀，保留完整的原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息，燃气专项包括：燃气管线信息数据处理建库、燃气输配场站信息数据处理建库、汽车加气站信息数据处理建库、重点用气场所信息数据处理建库、居民燃气用户信息数据处理建库、非居民用户信息数据处理建库、燃气管线监测数据监测点信息数据处理建库、燃气管线监测数据监测设备信息数据处理建库、燃气场站监测数据监测点信息数据处理建库、燃气场站监测数据监测设备信息数据处理建库、燃气用户监测数据监测点信息数据处理建库、燃气用户监测数据监测设备信息数据处理建库、视频监控点数据处理建库、企业自身巡检巡查计划、执行情况和结果的统计信息数据处理建库、巡检巡查问题及整改情况的信息数据处理建库、行业主管部门燃气安全专项检查计划、执行情况和结果的统计信息数据处理建库、专项检查问题及整改情况的信息数据处理建库、在巡检巡查过程中发现的第三方施工问题数据数据处理建库、燃气隐患数据分级数据数据处理建库、燃气隐患及处置数据处理建库、燃气风险数据分级数据处理建库、燃气风险及管控，风险评估信息数据处理建库、燃气事故处置结果信息数据处理建库、老旧管网改造信息数据处理建库等建设内容 |  |  |  |  |
|  |  | 2、归集库建设:将分散在不同数据源的数据进行数据沉淀，保留完整的原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息，供水专项包括：供水管网信息数据处理建库、水厂基础信息数据处理建库、中途增压泵站基础信息数据处理建库、居民住宅二次供水设施基础信息数据处理建库、居民用户数量、非居民用户数量数据处理建库、城乡统筹区域供水量数据处理建库、供水厂监测数据监测点信息数据处理建库、供水厂监测数据监测设备信息数据处理建库、供水管网监测数据监测点信息数据处理建库、供水管网监测数据监测设备信息数据处理建库、供水增压泵站监测数据监测点信息数据处理建库、供水增压泵站监测数据监测设备信息数据处理建库、二次供水设施监测数据监测点数据处理建库、二次供水设施监测数据监测设备信息数据处理建库、视频监控点 数据处理建库、供水巡检检查记录数据处理建库、在巡检巡查过程中发现的第三方施工问题信息数据处理建库、供水管网风险评估信息数据处理建库、老旧管网改造信息数据处理建库等建库内容 |  |  |  |  |
|  |  | 3、归集库建设:将分散在不同数据源的数据进行数据沉淀，保留完整的原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息，排水专项包括：雨水管线、管点及其附属设施（雨水口、检查井）数据处理建库、泵站信息数据处理建库、排放口信息数据处理建库、调蓄池信息数据处理建库、行泄通道数据处理建库、主要河道信息数据处理建库、易淹易涝点信息数据处理建库、易涝点积水事件信息数据处理建库、排水防涝重点保障对象信息数据处理建库、雨水管网监测数据监测点信息数据处理建库、雨水管网监测数据监测设备信息数据处理建库、排水防涝设施监测数据监测点信息数据处理建库、排水防涝设施监测数据监测设备信息数据处理建库、易淹易涝点监测数据监测点数据处理建库、易淹易涝点监测数据监测设备信息数据处理建库、视频监控点数据处理建库、污水管网监测数据监测点信息数据处理建库、污水管网监测数据监测设备信息数据处理建库、污水泵站监测数据监测点信息数据处理建库、污水泵站监测数据监测设备信息数据处理建库、污水厂监测数据监测点信息数据处理建库、污水厂监测数据监测设备信息数据处理建库、视频监控点数据处理建库、风险区域数据数据处理建库、排水的巡检巡查数据数据处理建库、排水的养护记录数据数据处理建库、在巡检巡查过程中发现的第三方施工问题数据数据处理建库等建设内容 |  |  |  |  |
|  |  | 4、归集库建设:将分散在不同数据源的数据进行数据沉淀，保留完整的原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息，道路专项包括：城市道路基本信息数据处理建库、视频监控点数据处理建库、道路检查记录数据处理建库、道路检查发现的病害信息数据处理建库、城市道路养护维修信息数据处理建库、在巡检巡查过程中发现的第三方施工问题信息数据处理建库、道路塌陷总体风险评估信息风险评估技术指南数据处理建库、道路专项风险评估信息数据处理建库、道路塌陷隐患处置信息数据处理建库、事故信息报送表数据处理建库、事故后评估总结表数据处理建库等建库内容 |  |  |  |  |
|  |  | 5、归集库建设:将分散在不同数据源的数据进行数据沉淀，保留完整的原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息，桥梁专项包括：三特桥梁监测数据监测点信息数据处理建库、三特桥梁监测数据监测设备信息数据处理建库、高风险常规桥梁监测数据监测点信息数据处理建库、高风险常规桥梁监测数据监测设备信息数据处理建库、超限超载、货车流量大的城市桥梁监测数据监测点信息数据处理建库、超限超载、货车流量大的城市桥梁监测数据监测设备信息数据处理建库、视频监控点数据处理建库、桥梁建设年度计划数据处理建库、桥梁在建项目信息数据处理建库、桥梁风险评估信息数据处理建库等建库内容 |  |  |  |  |
|  |  | 6、归集库建设:将分散在不同数据源的数据进行数据沉淀，保留完整的原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息，第三方施工专项包括：监测设备基本信息数据处理建库、视频监控点数据处理建库、第三方施工项目信息数据处理建库、管线查询申请数据处理建库、四方企业信息数据处理建库、四方交底数据数据处理建库、施工现场旁站监护信息数据处理建库、管线破坏事件及处置信息数据处理建库、管线破坏事件抢修恢复情况数据处理建库、行政处罚信息数据处理建库、失信企业信息数据处理建库等建库内容 |  |  |  |  |
|  |  | 7、归集库建设:将分散在不同数据源的数据进行数据沉淀，保留完整的原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息，管线专项包括：管线供图记录信息数据处理建库、放线记录信息数据处理建库、验线记录信息数据处理建库、竣工成果汇交记录信息数据处理建库、交互风险隐患信息数据处理建库、规划批后管理信息数据处理建库等建库内容 |  |  |  |  |
|  |  | 8、归集库建设:将分散在不同数据源的数据进行数据沉淀，保留完整的原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息，照明专项包括：路灯基本信息数据处理建库、视频监控点数据处理建库路灯检查发现的病害信息数据处理建库、城市路灯养护维修信息数据处理建库、在巡检巡查过程中发现的第三方施工问题信息数据处理建库、供电管网风险评估信息数据处理建库 |  |  |  |  |
|  |  | - 归集库建设:将分散在不同数据源的数据进行数据沉淀，保留完整的原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息，省市及数据回流包括江苏省燃气经营企业从业人员电子证书管理系统归集库建库、江苏省城乡统筹供水监管平台归集库建库、江苏省太湖流域城镇污水处理信息管理系统归集库建库、江苏省城市桥梁信息管理平台归集库建库、江苏省建筑施工安全管理归集库建库、其他省级系统数据回流等内容 |  |  |  |  |
| 29 |  | 1、主题库建设:按照统一的数据标准规范，对数据进行清洗和转换，稽核出错误的不符合业务逻辑的数据，并对数据进行标准化和统一化，保证数据的完整性、一致性和有效性等，基于业务领域对象对归集库中的数据进一步建模，通过转换、统计和汇总等方式，建设生成业务专项主题库。综合应用包括：仓库经过数据治理生成主题库、应急物资经过数据治理生成主题库、避难场所经过数据治理生成主题库、应急专家经过数据治理生成主题库、救援队伍经过数据治理生成主题库、应急预案经过数据治理生成主题库、应急通讯信息经过数据治理生成主题库、应急设备属性经过数据治理生成主题库、智慧监测覆盖情况经过数据治理生成主题库、预警处置方案经过数据治理生成主题库、智慧监测新技术应用经过数据治理生成主题库、省市联动经过数据治理生成主题库、值班值守数据经过数据治理生成主题库、重大危险源数据经过数据治理生成主题库等主题库建设 |  |  |  |  |
|  |  | 2、主题库建设:按照统一的数据标准规范，对数据进行清洗和转换，稽核出错误的不符合业务逻辑的数据，并对数据进行标准化和统一化，保证数据的完整性、一致性和有效性等，基于业务领域对象对归集库中的数据进一步建模，通过转换、统计和汇总等方式，建设生成业务专项主题库。燃气专线包括：报警预警处置管理经过数据治理生成主题库、风险管控管理经过数据治理生成主题库、安全隐患处置管理经过数据治理生成主题库、老化评估处置管理经过数据治理生成主题库、突发事件处置管理经过数据治理生成主题库、巡检巡查计划监管经过数据治理生成主题库、巡检计划执行信息管理经过数据治理生成主题库、入户安检信息管理经过数据治理生成主题库、考核结果信息管理经过数据治理生成主题库评价信息管理经过数据治理生成主题库、规划项目信息管理经过数据治理生成主题库、计划项目信息管理经过数据治理生成主题库、燃气设施基础信息管理经过数据治理生成主题库、燃气企业基础信息管理经过数据治理生成主题库、燃气行业管理人员基础信息管理经过数据治理生成主题库、企业信息经过数据治理生成主题库、检查标准经过数据治理生成主题库、燃气企业属性经数据治理生成主题库、企业证书属性经数据治理生成主题库、瓶装气车辆属性经数据治理生成主题库、送气工属性经数据治理生成主题库、不良行为属性经数据治理生成主题库、设备定检统计经数据治理生成主题库、管道气入户安检经数据治理生成主题库、气源情况报告经数据治理生成主题库、随瓶安检记录经数据治理生成主题库、气瓶扫码记录经数据治理生成主题库、重大危险源信息经数据治理生成主题库、涉燃气重要紧急情况经数据治理生成主题库、涉燃气重要紧急情况经数据治理生成主题库、双重预防机制风险经数据治理生成主题库、监督检查经过数据治理生成主题库等主题库建设 |  |  |  |  |
|  |  | 2、主题库建设:按照统一的数据标准规范，对数据进行清洗和转换，稽核出错误的不符合业务逻辑的数据，并对数据进行标准化和统一化，保证数据的完整性、一致性和有效性等，基于业务领域对象对归集库中的数据进一步建模，通过转换、统计和汇总等方式，建设生成业务专项主题库。供水专项包括：预警事件管理经过数据治理生成主题库、管网风险管理经过数据治理生成主题库、突发事件管理经过数据治理生成主题库、预警事件处置管理经过数据治理生成主题库、管网风险处置管理经过数据治理生成主题库、突发事件处置管理经过数据治理生成主题库、水厂属性经过数据治理生成主题库、中途增压泵站属性经过数据治理生成主题库、二次供水泵房属性经过数据治理生成主题库、水厂关联应急水源属性经过数据治理生成主题库、智能消火栓数量及占比属性经过 数据治理生成主题库、水厂、每日供水量属性经过数据治理生成主题库、部规范化考核经过数据治理生成主题库等主题库建设 |  |  |  |  |
|  |  | 2、主题库建设:按照统一的数据标准规范，对数据进行清洗和转换，稽核出错误的不符合业务逻辑的数据，并对数据进行标准化和统一化，保证数据的完整性、一致性和有效性等，基于业务领域对象对归集库中的数据进一步建模，通过转换、统计和汇总等方式，建设生成业务专项主题库。排水专项包括：排水口信息经过数据治理生成主题库、场站信息经过数据治理生成主题库、易淹易涝区信息经过数据治理生成主题库、调蓄设施信息经过数据治理生成主题库、河道信息经过数据治理生成主题库、重点保障对象信息经过数据治理生成主题库、行泄通道信息经过数据治理生成主题库、重点排水户信息经过数据治理生成主题库、巡查养护统计信息经过数据治理生成主题库、巡检结果信息经过数据治理生成主题库、养护结果信息经过数据治理生成主题库、突发事件信息经过数据治理生成主题库、监测设备信息经过数据治理生成主题库、实时监测信息经过数据治理生成主题库、监测报警信息经过数据治理生成主题库、内涝模拟成果经数据治理生成主题库、内涝模拟成果详情经数据治理生成主题库积水点属性经数据治理生成主题库、尾水湿地属性经数据治理生成主题库、养护经费属性经数据治理生成主题库、河道整治项目属性经数据治理生成主题库、雨污分流改造数据经数据治理生成主题库、一般排水户统计数据经数据治理生成主题库、监测预警属性经数据治理生成主题库、防汛日报信息经过数据治理生成主题库、第三方施工主题库建库、第三方施工项目信息经过数据治理生成主题库、深基坑监测预警属性经数据治理生成主题库 |  |  |  |  |
|  |  | 2、主题库建设:按照统一的数据标准规范，对数据进行清洗和转换，稽核出错误的不符合业务逻辑的数据，并对数据进行标准化和统一化，保证数据的完整性、一致性和有效性等，基于业务领域对象对归集库中的数据进一步建模，通过转换、统计和汇总等方式，建设生成业务专项主题库。道路专项包括：总体风险评估数据管理经过数据治理生成主题库、塌陷隐患探测管理经过数据治理生成主题库、专项风险评估数据管理经过数据治理生成主题库、处置信息管理经过数据治理生成主题库、事故信息报送表经过数据治理生成主题库、事故后评估总结表经过数据治理生成主题库、检查问题管理经过数据治理生成主题库、养护维修管理经过数据治理生成主题库、绿色照明评价经过数据治理生成主题库、道路基础信息管理经过数据治理生成主题库、道路附属设施基础信息管理经过数据治理生成主题库、计划项目属性经过数据治理生成主题库、建设项目属性经过数据治理生成主题库、城市道路日常巡查工作情况经过数据治理生成主题库、道路大中修属性经过数据治理生成主题库、城市道路养护工程计划属性经过数据治理生成主题库、城市道路空洞探测属性经过数据治理生成主题库、定期检测属性经过数据治理生成主题库、城市道路车行道检测结果经过数据治理生成主题库、城市道路人行道道检测结果经过数据治理生成主题库、道路井盖信息属性经过数据治理生成主题库、道路井盖告警信息属性经过数据治理生成主题库、道路设施项目信息管理经过数据治理生成主题库等主题库建设 |  |  |  |  |
|  |  | 2、主题库建设:按照统一的数据标准规范，对数据进行清洗和转换，稽核出错误的不符合业务逻辑的数据，并对数据进行标准化和统一化，保证数据的完整性、一致性和有效性等，基于业务领域对象对归集库中的数据进一步建模，通过转换、统计和汇总等方式，建设生成业务专项主题库。桥梁专项包括：基础信息经过数据治理生成主题库、桥梁档案经过数据治理生成主题库、管养变更已移交桥梁经过数据治理生成主题库、管养变更已拆除桥梁经过数据治理生成主题库、管养变更已删除桥梁经过数据治理生成主题库经常性检查经过数据治理生成主题库、常规定期检测经过数据治理生成主题库、结构定期检测经过数据治理生成主题库、特殊检测经过数据治理生成主题库、危桥整治经过数据治理生成主题库、隐患桥梁经过数据治理生成主题库、安全防护设施经过数据治 理生成主题库、独柱墩整治经过数据治理生成主题库、技术状况变化趋势经过数据治理生成主题库、报警信息经过数据治理生成主题库、报警处置信息经过数据治理生成主题库、突发事件处置信息经过数据治理生成主题库、行业评价经过数据治理生成主题库、生命线评价经过数据治理生成主题库、计划桥梁经过数据治理生成主题库、桥梁日常巡查工作情况属性经过数据治理生成主题库、桥梁巡检养护信息属性经过数据治理生成主题库、定期检测属性经过数据治理生成主题库、隧道属性数据经过数据治理生成主题库、在建桥梁经过数据治理生成主题库 |  |  |  |  |
|  |  | 2、主题库建设:按照统一的数据标准规范，对数据进行清洗和转换，稽核出错误的不符合业务逻辑的数据，并对数据进行标准化和统一化，保证数据的完整性、一致性和有效性等，基于业务领域对象对归集库中的数据进一步建模，通过转换、统计和汇总等方式，建设生成业务专项主题库。公共基础包括：（燃气、道路、桥梁、排水防涝、供水）相关应急资源数据经过数据治理生成主题库、反恐资源数据经过数据治理生成主题库其它排水防涝设施信息经过数据治理生成主题库、排水防涝设施监测数据经过数据治理生成主题库、排洪防涝相关数据经过数据治理生成主题库、防汛数据经过数据治理生成主题库等主题库 |  |  |  |  |
|  |  | 2、主题库建设:按照统一的数据标准规范，对数据进行清洗和转换，稽核出错误的不符合业务逻辑的数据，并对数据进行标准化和统一化，保证数据的完整性、一致性和有效性等，基于业务领域对象对归集库中的数据进一步建模，通过转换、统计和汇总等方式，建设生成业务专项主题库。管线专项包括：管线供图记录经过数据治理生成主题库、放线记录经过数据治理生成主题库、验线记录经过数据治理生成主题库、竣工成果汇交记录经过数据治理生成主题库、交互风险隐患经过数据治理生成主题库、地下管线长度信息属性经过数据治理生成主题库、地下管线动态更新属性经过数据治理生成主题库耦合分析信息经过数据治理生成主题库、综合管廊基础信息经过数据治理生成主题库、入廊管线信息经过数据治理生成主题库、管廊监测设备信息经过数据治理生成主题库建设项目属性经过数据治理生成主题库、计划项目属性经过数据治理生成主题库、规划批后管理经过数据治理生成主题库等主题库 |  |  |  |  |
| 30 | 数据服务封装实施 | 1、数据需求调研:调研外部系统和跨专项应用的具体数据需求，收集交互所需的数据元素，明确数据服务的数据类型、服务周期、是否涉及敏感数据，确认数据服务的对接方式，形成数据服务方案 |  |  |  |  |
| 31 |  | 2、数据需求定义:定义需求中数据的描述符、消息格式、数据标签及查询条件。 |  |  |  |  |
| 32 |  | 3、数据需求分析:根据综合应用、燃气、供水、排水、污水、道路、桥梁、第三方施工、地下管线数据需求的内容，对数据需求进行分析、合并、整合，并通过数据格式、查询条件等元素复用燃气数据接口。 |  |  |  |  |
| 33 |  | 4、数据接口配置:依托数据资产管理过程中建立的数据资产目录树，创建综合应用、燃气、供水、排水、污水、道路、桥梁、第三方施工数据接口，配置每个数据接口的查询条件、数据提供方式。 |  |  |  |  |
| 34 |  | 5、数据服务开发:利用数据治理中心提供的可视化向导、脚本开发、SQL定制、代码定制等方式进行综合应用、燃气、供水、排水、污水、道路、桥梁、第三方施工数据服务开发。 |  |  |  |  |
| 35 |  | 6、数据服务编目:根据项目业务专项的需求将数据服务目录化，用以支撑跨业务专项的数据资源需求；根据江苏省及扬州市公共数据管理要求，对需要对外共享数据进行数据资源编目。 |  |  |  |  |
| 36 | 数据运维 | 1、任务调度实施:根据项目实际数据体量、硬件资源信息等各方资源进行项目整体数据流程调度设计和实施确保数据流程稳定健康运行 |  |  |  |  |
| 37 |  | 2、数据汇聚实施监控:对燃气、供水、排水、污水、道路、桥梁、第三方施工、地下管线等企业相关信息化系统数据、对填报系统数据汇聚实施任务进行监控，对这些任务的采集方式、更新频率、连接状态等进行监控。 |  |  |  |  |
| 38 |  | 3、数据开发实施监控:对数据探查实施任务、数据标准检测任务、数据质量稽查任务、数据融合开发任务的治理规则数量、规则频率、规则创建时间、规则使用时间进行监控，统计离线数据开发、实时数据开发涉及数据资源一周内、每天、每小时的数据更新情况，及时跟踪数据来源数据更新的整体情况。 |  |  |  |  |
| 39 |  | 4、数据资产管理实施监控:监控元数据、指标、标签的数据情况，监控当前数据库的使用情况，监控数据库的表空间大小、表空间占用率和用户连接数情况 |  |  |  |  |
| 40 |  | 5、数据服务封装实施监控:对库表交换、文件交换、消息交换、API封装、视频交换服务方式进行监控，包括服务压力监控、服务总线监控及服务状态监控等。 |  |  |  |  |
| 41 |  | 6、运维服务:燃气、供水、排水、污水、道路、桥梁、第三方施工、地下管线数据上报运维及市级反馈的数据质量报告处理，跟据分析处理结果定期输出数据运维报告。 |  |  |  |  |
| 42 | 市级数据对接实施 | 1、库表上报:对燃气、供水、排水、污水、道路、桥梁、第三方施工、地下管线结构化数据，按照省平台数据标准，将经过数据治理后的数据。通过库表接入方式将数据推送到前置库表中，由市平台从前置库中抽取数据。 |  |  |  |  |
| 43 |  | 2、文件上报:将燃气、供水、排水、污水、道路、桥梁、第三方施工非结构化数据，文件类的数据，按照省平台数据标准。通过FTP方式将数据推送到前置机制定文件目录或制定文件路径下，由市平台从文件目录下抽取数据。 |  |  |  |  |
| 44 |  | 3、消息上报:将燃气、供水、排水、污水、道路、桥梁、第三方施工、地下管线实时性要求高的结构化数据，监测数据、告警数据，按照省平台数据标准，将经过数据治理后的数据。通过消息队列方式将数据推送到消息队列中，由市平台从消息队列中抽取数据。 |  |  |  |  |
| 45 |  | 4、离线拷贝:将燃气、供水、排水、污水、道路、桥梁、第三方施工数据量大或不能通过在线传输的方式进行共享的城市生命线数据，按照省平台数据标准，将经过数据治理后的数据，通过离线拷贝方式进行数据对接。 |  |  |  |  |
| 46 |  | 5、视频流上报:整合燃气、供水、排水、污水、道路、桥梁视频监控系统，按照省平台数据标准，通过视频流方式将燃气行业视频监控数据与市平台进行对接。 |  |  |  |  |
| 数据治理实施费用合计（万元） |  |  |  |  |  |  |

- 2）物联网管理系统

| 物联网管理系统配置报价清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 模块名称 | 模块/功能 |  | 数量 | 单价 （万元） | 小计 （万元） | 备注 |
| 1 | 全域设备管理 | 设备状态 | 设备状态统计 | 1 |  |  |  |
| 2 |  | 地图互动 | 设备区域分布 |  |  |  |  |
| 3 | 应用管理 | 应用管理 | 应用新增 | 1 |  |  |  |
| 4 |  |  | 应用修改 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 应用删除 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 设备绑定 |  |  |  |  |
| 7 | 接入管理 | 证书管理 | 证书管理 | 1 |  |  |  |
| 8 |  | 接入配置 | MQTT接入协议管理 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | HTTP（S）接入协议管理 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | CoAP协议接入管理 |  |  |  |  |
| 11 |  | 设备接入 | 设备接入管理 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 设备信息管理 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 设备服务管理 |  |  |  |  |
| 14 |  | 平台对接 | 平台对接 |  |  |  |  |
| 15 |  | 插件管理 | 插件管理 |  |  |  |  |
| 16 | 产品管理 | 产品分类 | 新增产品种类 | 1 |  |  |  |
| 17 |  |  | 分类维护 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 分类查询 |  |  |  |  |
| 19 |  | 产品管理 | 新增产品 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 编辑产品 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 删除产品 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 产品查看 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 产品标签维护 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 插件管理 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 产品导出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 物模型导出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 产品查询 |  |  |  |  |
| 28 | 设备管理 | 设备情况管理 | 设备注册/删除/查询 | 1 |  |  |  |
| 29 |  |  | 设备综合展示 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 设备操作和配置 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 快速复制创建设备 |  |  |  |  |
| 32 |  |  | 批量导入导出 |  |  |  |  |
| 33 |  | 设备身份标识 | 设备唯一标识码 |  |  |  |  |
| 34 |  |  | 设备配置 |  |  |  |  |
| 35 |  |  | 唯一性冲突解决 |  |  |  |  |
| 36 |  |  | 设备识别和管理 |  |  |  |  |
| 37 |  | 设备拓扑管理 | 子设备绑定 |  |  |  |  |
| 38 |  |  | 子设备增删改查 |  |  |  |  |
| 39 |  |  | 子设备绑定/解绑 |  |  |  |  |
| 40 |  | 设备导入 | 设备批量导入 |  |  |  |  |
| 41 |  |  | 单个设备部署信息修改 |  |  |  |  |
| 42 |  | 设备影子 | 设备影子创建 |  |  |  |  |
| 43 |  |  | 设备影子查询 |  |  |  |  |
| 44 |  |  | 设备影子配置 |  |  |  |  |
| 45 |  |  | 缓存策略设置 |  |  |  |  |
| 46 |  |  | 重发策略设置 |  |  |  |  |
| 47 |  | 设备标签设置 | 设备分组管理 |  |  |  |  |
| 48 |  |  | 设备信息配置 |  |  |  |  |
| 49 |  |  | 标签信息管理 |  |  |  |  |
| 50 |  |  | 标签分类管理 |  |  |  |  |
| 51 |  | 设备SDK下载 | 设备SDK下载 |  |  |  |  |
| 52 |  | 设备告警配置 | 告警视图 |  |  |  |  |
| 53 |  |  | 策略配置 |  |  |  |  |
| 54 |  |  | 告警报表 |  |  |  |  |
| 55 |  | 设备日志 | 设备日志 |  |  |  |  |
| 56 | 规则引擎 | 规则管理 | 规则创建 | 1 |  |  |  |
| 57 |  |  | 规则修改 |  |  |  |  |
| 58 |  |  | 规则删除 |  |  |  |  |
| 59 |  | 规模模块 | 输入配置 |  |  |  |  |
| 60 |  |  | 处理方式配置 |  |  |  |  |
| 61 |  |  | 触发动作配置 |  |  |  |  |
| 62 |  | 规则调度 | 发布任务 |  |  |  |  |
| 63 |  |  | 编辑任务 |  |  |  |  |
| 64 | 物模型属性 | 物模型新增 | 物模型新增 | 1 |  |  |  |
| 65 |  | 物模型绑定 | 物模型绑定 |  |  |  |  |
| 66 |  | 物模型解绑 | 物模型解绑 |  |  |  |  |
| 67 | 监控运维 | 设备监控 | 设备监控 | 1 |  |  |  |
| 68 |  | 业态管理 | 业态添加 |  |  |  |  |
| 69 |  |  | 关联设备新增 |  |  |  |  |
| 70 |  |  | 关联设备绑定 |  |  |  |  |
| 71 |  |  | 关联设备解绑 |  |  |  |  |
| 72 |  | 设备状态 | 设备运行状态监控 |  |  |  |  |
| 73 |  |  | 设备查询 |  |  |  |  |
| 74 |  | 产品审核 | 产品审核 |  |  |  |  |
| 75 |  | 软固件管理 | 版本控制 |  |  |  |  |
| 76 |  |  | 资源包管理 |  |  |  |  |
| 77 |  |  | 设备升级 |  |  |  |  |
| 78 |  |  | 升级进度和结果展示 |  |  |  |  |
| 79 |  |  | 升级状态统计 |  |  |  |  |
| 80 |  |  | 固件列表 |  |  |  |  |
| 81 |  |  | 软件列表 |  |  |  |  |
| 82 |  | 系统运维 | 黑名单管理 |  |  |  |  |
| 83 |  |  | 缓存管理 |  |  |  |  |
| 84 |  |  | 路由管理 |  |  |  |  |
| 85 |  |  | 日志管理 |  |  |  |  |
| 86 |  |  | 监控管理 |  |  |  |  |
| 87 |  |  | 消息管理 |  |  |  |  |
| 88 |  | 告警管理 | 告警视图 |  |  |  |  |
| 89 |  |  | 设备告警配置 |  |  |  |  |
| 90 | 系统管理 | 审计日志 | 管理端功能菜单增删改查 | 1 |  |  |  |
| 91 |  |  | 非法操作告警 |  |  |  |  |
| 92 |  | 组织机构 | 组织机构新增 |  |  |  |  |
| 93 |  |  | 组织机构查看 |  |  |  |  |
| 94 |  |  | 组织机构解绑 |  |  |  |  |
| 95 |  | 用户管理 | 用户新增 |  |  |  |  |
| 96 |  |  | 用户删除 |  |  |  |  |
| 97 |  |  | 用户编辑 |  |  |  |  |
| 98 |  | 角色管理 | 角色新增 |  |  |  |  |
| 99 |  |  | 角色编辑 |  |  |  |  |
| 100 |  |  | 角色绑定 |  |  |  |  |
| 101 |  |  | 角色解绑 |  |  |  |  |
| 102 |  | 菜单管理 | 按钮管理 |  |  |  |  |
| 103 |  |  | 菜单新增 |  |  |  |  |
| 104 |  |  | 菜单绑定 |  |  |  |  |
| 105 |  |  | 菜单解绑 |  |  |  |  |
| 106 |  | 权限管理 | 权限新增 |  |  |  |  |
| 107 |  |  | 权限删除 |  |  |  |  |
| 108 |  |  | 权限查询 |  |  |  |  |
| 109 |  | 租户管理 | 租户新增 |  |  |  |  |
| 110 |  |  | 租户删除 |  |  |  |  |
| 111 |  |  | 租户查询 |  |  |  |  |
| 112 |  | 系统配置 | 系统配置 |  |  |  |  |
| 113 |  | 字典管理 | 字典新增 |  |  |  |  |
| 114 |  |  | 字典删除 |  |  |  |  |
| 115 |  |  | 字典查询 |  |  |  |  |
| 116 |  | 地图配置 | 地图对接配置 |  |  |  |  |
| 117 | 数据开放 | API管理 | 我注册的 | 1 |  |  |  |
| 118 |  |  | 我发布的 |  |  |  |  |
| 119 |  |  | 我申请的 |  |  |  |  |
| 120 |  | 类目管理 | API分组 |  |  |  |  |
| 121 |  |  | API分类 |  |  |  |  |
| 122 |  | 运营分析 | API接口调用分析 |  |  |  |  |
| 123 |  |  | API接口流量分析 |  |  |  |  |
| 124 |  | API数据集市 | API数据集市 |  |  |  |  |
| 125 |  | SDK管理 | SDK版本管理 |  |  |  |  |
| 126 |  |  | SDK使用说明 |  |  |  |  |
| 127 |  |  | SDK打包管理 |  |  |  |  |
| 128 |  |  | SDK基本功能 |  |  |  |  |
| 129 | 设备预警通知 | 预警信息获取 | 预警信息获取 | 1 |  |  |  |
| 130 |  | 预警信息通知 | 预警信息通知 |  |  |  |  |
| 131 |  | 预警信息查看 | 预警信息查看 |  |  |  |  |
| 132 |  | 预警超时未读 | 预警超时未读 |  |  |  |  |
| 133 |  | 统计分析 | 统计分析 |  |  |  |  |
|  | 合计： |  |  |  |  |  |  |

- 3）视频管理系统

| 视频管理系统配置报价清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子系统 | 模块 | 子模块/功能 | 数量 | 单价（万元） | 小计（万元） | 备注 |
| 视频子系统 | 视频监控 | 视频浏览 | 1 |  |  |  |
|  |  | 场景列表 |  |  |  |  |
|  |  | 视频巡检 |  |  |  |  |
|  | 录像管理 | 录像查询 | 1 |  |  |  |
|  |  | 录像回放 |  |  |  |  |
|  |  | 存储策略配置 |  |  |  |  |
|  |  | 存储配置管理 |  |  |  |  |
|  |  | 存储录像统计 |  |  |  |  |
|  | 设备管理 | 设备管理 | 1 |  |  |  |
|  | 运营管理 | 运营管理 | 1 |  |  |  |
|  | 告警管理 | 实时告警 | 1 |  |  |  |
|  |  | 实时异常 |  |  |  |  |
|  |  | 历史告警 |  |  |  |  |
|  |  | 实时智能告警 |  |  |  |  |
|  |  | 历史智能告警 |  |  |  |  |
|  | 系统运维 | 运维管理 | 1 |  |  |  |
|  |  | 状态监控 |  |  |  |  |
|  |  | 设备报表 |  |  |  |  |
|  |  | 系统快照 |  |  |  |  |
|  |  | 系统拓扑图 |  |  |  |  |
|  |  | 运维配置 |  |  |  |  |
|  |  | 运营日志 |  |  |  |  |
|  | 子域视频 | 视频浏览 | 1 |  |  |  |
|  |  | 录像查询 | 1 |  |  |  |
|  |  | 录像回放 | 1 |  |  |  |
| 综合管 理系统 | 视频首页 | 电子地图 | 1 |  |  |  |
|  |  | 框选播放 |  |  |  |  |
|  |  | 磁帖信息 |  |  |  |  |
|  | home首页 | 电子地图 | 1 |  |  |  |
|  |  | 设备树 |  |  |  |  |
|  |  | 注销 |  |  |  |  |
|  |  | 配置管理 |  |  |  |  |
|  |  | 功能导航 |  |  |  |  |
|  |  | 磁帖信息 |  |  |  |  |
|  | 应用管理 | 电视墙 | 1 |  |  |  |
|  |  | 时光缩影 |  |  |  |  |
|  |  | 电子地图 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

- 数据管理系统

| 数据管理系统 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 模块名称 | 子模块名称 |  | 功能描述 |  | 单价 （万元） |
| 1 | 数据汇聚 | 数据源管理 | 应用系统管理 | 1.应用系统列表管理并查看该系统下的数据库 2.注册应用系统 3.导入应用系统，系统提供excel导入模板，支持excel导入 |  |  |
| 2 |  |  | 数据库管理 | 1.数据库列表管理，并对该数据库进行测试链接操作，查看该数据库 下的表、该表下的字段及数据 2.注册数据库 |  |  |
| 3 |  |  | 文件库管理 | 1.文件库列表管理，对文件库进行连接操作，并查看该文件库下的文 件2.注册文件库 |  |  |
| 4 |  |  | 实时库管理 | 1.实时库列表管理，并对实时库进行关闭、开启的连接操作 2.注册实时库 |  |  |
| 5 |  | 数据采集 | 数据库录入 | 1.快速录入 2.脚本录入，系统提供shell脚本录入、python脚本录入、提供上传模板，支持上传执行脚本 |  |  |
| 6 |  |  | 文件录入 | 1.FTP文件录入 2.本地文件上传 3.SFTP文件录入 |  |  |
| 7 |  |  | 实时接入 | 选择表-选择接入的kafka-选择储存目录 |  |  |
| 8 |  |  | 文本录入 | 1.FTP文件录入 2.本地文件上传 3.SFTP文件录入 |  |  |
| 9 |  |  | API录入 | 1.API列表管理、查看任务状态 2.新建录入 |  |  |
| 10 | 数据管控 | 数据仓库 |  | 1.数据仓库目录 2.数据表列表管理查看根据所选目录中的表数据 3.查看表数据下表信息 |  |  |
| 12 |  | 文件库 |  | 1.文件库列表管理，查看该文件库下的文件，并支持下载 2.新建文件库目录 3.支持文件录入（跳转至文件录入页面） |  |  |
| 13 | 数据治理 | 数据标准 | 数据字典 | 1.对数据字典进行列表管理，支持查看数据字典详情 2.支持查看数据字典下的数据项 |  |  |
| 14 |  |  | 标准表管理 | 1.标准表列表管理，支持查看表下的表信息，表字段 2.支持新增表，手动建表-配置建表、SQL建表 |  |  |
| 15 |  |  | 全局参数 | - 参数列表，参数分为系统预置和自定义 - 仅支持新增自定义全局参数-参数可作用于数据库录入和数据共享的过滤条件，api录入接口参数，数据开发脚本模式 |  |  |
| 16 |  | 数据质量 | 质量规则管理 | 1.对质量规则管理进行列表管理，支持分类查看规则 2.支持导入、导出、新增检测规则 |  |  |
| 17 |  |  | 数据概貌剖析 | 1.数据任务列表管理，支持查看已执行的数据库的剖析报告并下载，支持多次执行数据库剖析任务 2.支持新增剖析数据库任务 |  |  |
| 18 |  |  | 数据检测 | 1.数据检测任务列表管理， 2.支持新增检测任务，配置检测流程， （检测内容如：空值检测、数值范围检测、日期范围检测、列值分布检测、列长度分布检测 |  |  |
| 19 |  |  | 数据探查 | 1、探查任务列表管理，支持查看探查报告并下载。 2、支持新增数据探查任务并输入语句进行过滤 3.探查报告中主要可以查看到该表中重复出现的数据及null值，空字符串 |  |  |
| 20 |  |  | 数据监控 | 1.数据监控列表管理，支持查看监控规则的报警状态，支持重复执行， 查看监控结果监控字段2.支持新增监控配置、规则配置、执行方式 |  |  |
| 21 |  | 清洗管理 | 智能清洗 | 1.智能清洗模型列表管理，支持查看并下载清洗报告 2.支持创建清洗模型、配置清洗流程 |  |  |
| 22 |  |  | 离线数据开发 | 1.数据开发流程、离线数据开发模型列表管理，支持设置告警通知，重复执行模型 2.支持创建离线数据开发模型 |  |  |
| 23 |  |  | 实时数据开发 | 1.数据开发流程、实时数据开发模型列表管理，支持设置告警通知，重复执行模型2.支持创建实时数据开发模型 |  |  |
| 24 | 作业流管理 | 离线任务流 |  | 1.离线任务流列表管理 2.支持创建离线作业流任务 |  |  |
| 25 |  | 实时任务流 |  | 1.实时任务流列表管理 2.支持创建实时作业流任务 |  |  |
| 26 |  | 离线数据共享 |  | 1.离线数据共享列表管理 2.支持创建离线数据共享 |  |  |
| 27 | 数据共享 | 实时数据共享 |  | 1.实时数据共享列表管理 2.支持创建实时数据共享 |  |  |
| 28 | 系统管理 | 平台运维 | 平台监控 | 1.系统硬件、集群状态等实时监控图表 |  |  |
| 29 |  |  | 数据监控 | 1.以图表形式查看系统总体数据监控情况 |  |  |
| 30 |  |  | 数据采集监控 | 1.图表形式查看系统数据采集监控情况 |  |  |
| 31 |  |  | 数据共享监控 | 1.图表形式查看数据共享监控情况 |  |  |
| 32 |  |  | 操作日志 | 业务数据查询 | 1.查看业务数据查询列表查看，查看系统平台事件记录 |  |
| 33 |  |  |  | 平台操作 | 1.查看平台操作列表，查看系统平台操作事件记录 |  |
| 34 |  | 任务调度 | 任务池 | 1.查看系统关于任务信息，任务包含文件导入等 |  |  |
| 35 |  |  | 任务调度 | 1.任务调度数据列表管理 |  |  |
| 36 |  | 用户及权限 | 用户管理 | 1.管理平台用户列表管理，支持新增用户 |  |  |
| 37 |  |  | 部门管理 | 1.管理平台部门列表管理，支持新增部门 |  |  |
| 38 |  |  | 角色管理 | 1.管理平台角色列表管理，支持新增角色 |  |  |
| 39 |  |  | 权限管理 | 1.管理平台部门及部门下的用户权限查看列表管理，支持针对部门、针对用户分配角色权限 |  |  |
| 40 |  | 个人中心 | 我的信息 | 1.个人信息、密码、密保问题查看修改 |  |  |
| 41 |  |  | 我的消息 | 1.发送信息列表查看 2.接收信息列表查看 |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |

- （6）基础支撑环境资源租用

| 服务分类 | 服务项 | 服务内容 | 配置说明 | 单位 | 时长（月） | 数量 | 单价（万元） | 总价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 计算服务 | 虚机 | C86架构 | 1核vCPU（2.2 GHz） | vCPU/月 | 36 | 232 |  |  |
|  |  |  | 1GB内存（DDR4-3200MHz） | G/月 | 36 | 624 |  |  |
| 存储服务 | 块存储 | 高IO块存储 | 采用三副本机制，单盘最大IOPS最大5000。 适用于主流的高性能、高可靠应用场景，如中小型应用、web类应用等场景。 | GB/月 | 36 | 90000 |  |  |
|  | 对象存储 | 对象存储 | 顺序读写QPS：2000，非顺序读写QPS：10000，是基于对象的海量存储服务，适合存放任意类型的文件。 | GB/月 | 36 | 12000 |  |  |
| 备份服务 | 数据备份 | 本地备份 | 为服务器虚机、数据库、文件系统等提供备份，支持全量及增量备份，支持在线备份与恢复。 | GB/月 | 36 | 12000 |  |  |
| 安全服务 | 等保三级安全能力 | 主机基础安全 | 对虚机、裸金属、容器等进行系统完整性的保护、应用程序控制、行为监控和基于主机的入侵防御等，含主机虚拟防火墙、主机虚拟防病毒、主机IPS等，一台主机配置一个实例。 | 个/月 | 36 | 25 |  |  |
|  |  | VPC防火墙 | 提供互联网边界防火墙、直通型子网防火墙能力，实现南北向和东西向流量安全保护,含FW、IPS，AV模块，10Mbps带宽吞吐量,根据VPC数量配置。 | 个/月 | 36 | 2 |  |  |
|  |  | 主机日志审计 | 实现高性能日志收集与分析，功能包括日志采集、存储、查询、关联分析、告警、报表等，一台主机配置一个授权。 | 个/月 | 36 | 25 |  |  |
|  |  | 数据库审计 | 提供数据库操作行为审计、事件追踪、威胁分析、实时告警等，一个数据库配置一个授权。 | 个/月 | 36 | 1 |  |  |
|  |  | 态势感知 | 提供全局资产可视化呈现、统一资产管理、脆弱性管理、统一威胁告警处置、调查响应，一台主机配置一个授权。 | 个/月 | 36 | 25 |  |  |
|  |  | SSL VPN | 一般用于在PC或手机等终端设备上使用客户端软件远程访问，建立与虚拟资源的安全加密连接，按照并发连接数授权。 | 个/月 | 36 | 20 |  |  |
|  |  | 堡垒机 | 提供虚拟化运维安全管理与审计系统安全能力，一台主机配置一个授权。 | 个/月 | 36 | 25 |  |  |
|  |  | WAF | 对Web网站或者App的业务流量进行恶意特征识别及防护，避免网站服务器被恶意入侵导致性能异常等问题，从而保障网站的业务安全和数据安全，映射互联网的业务可按需配置。一个业务系统配置一个。 | 个/月 | 36 | 1 |  |  |
|  |  | 漏洞扫描 | 提供远程漏洞扫描能力，生成扫描报告，提供加固建议，一台主机配置一个授权。 | 个/月 | 36 | 25 |  |  |
| 基础软件 | 操作系统 | 国产品牌 | 支持C86、ARM架构，一台主机配置一套，按数量一次性采购，永久使用。 | 套 | 2 | 25 |  |  |
|  | 数据库 | 国产品牌 | 支持C86、ARM架构，数据库服务器按需配置，按数量一次性采购，永久使用。 | 套 | 2 | 1 |  |  |

- （7）脱密费用

| 序号 | 类别 | 参照标准 | 数量 | 单位 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 脱密费用 | 按照《江苏省城市生命线安全建设一期工程管线数据处理方案》、《江苏省城市地下管线数据标准》要求，采用“先规范化、标准化治理、再依规则脱敏”的方式对宝应县地下管线数据属性表进行脱密脱敏处理。 | 1 | 项 |  |  |

按照《江苏省城市生命线安全建设一期工程管线数据处理方案》、《江苏省城市地下管线数据标准》要求，并结合宝应县管线实际情况开展管线数据脱密处理；

- （8）密码评估

按照要求对宝应县城市生命线安全工程县级监管系统开展商用密码应用安全性评估。

| 序号 | 类别 | 参照标准 | 数量 | 单位 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商用密码应用 安全性评估 | ‌《中华人民共和国密码法》 《商用密码管理条例》 ‌《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》‌（GB/T 22239-2019） 《信息安全技术 网络安全等级保护测评要求》（GB/T 28448-2019） ‌《信息安全技术 网络安全等级保护测试评估技术指南》‌（GB/T 36627-2018） ‌《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》‌（GB/T 39786-2021） ‌《信息系统密码应用基本要求》‌（GM/T0054-2018） | 1 | 项 |  |  |

- （9）软件安全风险评估

| 序号 | 类别 | 工作内容 | 数量 | 单位 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 软件安全 风险评估 | ‌依据行业标准与最佳实践，对识别出的安全风险进行深入分析，评估其发生的可能性与潜在影响程度，按照严重、高、中、低等不同级别进行准确评级，清晰界定各风险对业务运营、数据安全及合规性的潜在威胁，并出具风险评估报告。 | 1 | 项 |  |  |

- （10）等级保护测评费用

| 序号 | 类别 | 工作内容 | 数量 | 单位 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 等保测评 | ‌按要求开展三级等保测评，并出具评估报告。 | 1 | 项 |  |  |

- （11）第三方测评费用

| 序号 | 类别 | 工作内容 | 数量 | 单位 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第三方软件测评 | ‌按设计要求开展第三方软件功能测评，并出具评估报告。 | 1 | 项 |  |  |

- （12）项目管理费

| 序号 | 类别 | 工作内容 | 数量 | 单位 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目管理 | 涉及宝应县城市生命线安全工程相关的信息化系统或者智能化设备设施项目管理，以及根据省市考核要求，调整或者迭代相关功能要求而产生的全部费用。 | 1 | 项 |  |  |

- 16、服务要求

（1）中标人应具备完善的项目管理体系，对应的规范文件，由采购人统一管理。同时中标人须具备良好的软件质量保证机制，能够对进度、质量、变更进行全面的控制，对代码、文档进行完备的版本管理，并保证项目过程中的沟通顺畅。

（2）中标人应有严格的质量控制管理体系，系统的需求分析、系统设计及开发、测试、安装、调试过程中相关的技术文档必须按照采购人的要求，提交相对项目各个阶段的质量进行控制。

（3）中标人应积极配合采购人及其委托监理单位的管理，严格按照监理制度及有关要求实施项目，积极落实采购人和监理单位提出的整改要求。

（4）对于因中标人原因造成项目质量不合格、项目延期等问题，采购人有权利依照合同对中标人进行经济处罚。

（5）其他相关服务要求：中标人应根据采购人要求完成地下管线相关数据脱敏脱密工作，并做好上图验证。（提供投标人承诺函并加盖公章，格式自拟）

（6）中标人应严格遵循本项目省市复用建设要求（满足省级平台对接要求、省市县三级贯通建设架构），承诺本项目中应用系统基于扬州市城市生命线安全工程建设成果基础上结合宝应县需求进行定制化开发。（提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟）

（7）采购人有权对中标人提供的各项服务参数进行测试及验证，如与响应参数不符，按照相关政策、法规处理。供应商提供承诺配合采购人测试并愿意承担有关责任（提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟）。

（8）投标人需承诺在本项目建设及运维期内完成与扬州市城市生命线监管系统及其他行业管理平台数据对接工作（提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟）。

（9）经采购人同意，中标人可将合同标的中基础数据普查及地下管线数据脱敏脱密部分分包给具备乙级及以上测绘资质证书的单位。未经采购人同意中标人不得将本项目其他内容采用分包或转包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

- 17、项目团队要求

（1）为保障项目的顺利实施，投标人应合理成立本项目的实施团队，确保有效人力和物力的投入。项目实施团队应由项目负责人、技术负责人、项目组主要成员和项目实施其他团队成员组成。需要明确提供的人员角色，满足项目的建设需求。

（2）投标人须提供详细的服务方案，建立健全保障项目顺利实施的各项管理制度和质量保证体系；安排专职的项目负责人和足够的高素质专业技术人员参加本项目建设工作。

（3）项目负责人须具有丰富的项目管理及运营服务工作经验，项目负责人全程负责本项目工作，不得无故更换，项目组成员一经确认，如需变更需征得采购人书面批准。

（4）实施双方成员的职责要明晰、确定，并且须落到实处。投标人保证经采购人确认的项目组能够按照要求提供现场开发服务，现场实施人员须服从采购人统一管理。

（5）投标人应具有较强的本地化服务能力，能在本地提供持续的服务，非本地投标人中标后须在本地配有较强的技术队伍。

- 18、服务质量要求

服务有效期内，投标人根据采购人需求，对平台进行正常运行的保障服务。投标人应具备与本项目匹配的服务能力，明确做出服务承诺，详细阐述实施的组织保障、技术保障、时间保障等。

- 为保证响应时间及服务质量，明确提供服务的组织体系和人员角色配置。

- 为保证服务质量，应具备必要技术人员和技术服务能力，以响应采购人的技术服务要求。

- 本项目开发、试运行、运维期等期间需要提供驻场服务。

- 19、项目培训要求

投标人需免费向本项目中所涉及的用户提供培训，保证用户能够进行系统的运行管理、操作、日常维护与故障分析处理等工作。具体培训要求包括：

- 19.1宝应县住房和城乡建设局人员培训

培训对象为宝应县住房和城乡建设局相关业务工作人员，培训目标是让业务人员掌握平台功能，具备平台正常运行管理，常见故障分析、判断和处理能力，达到熟练掌握功能操作、使用和维护的目的。培训形式为项目现场面授、在线培训两种。

- 19.2一般用户培训

培训对象主要是涉及平台服务能力的使用人员，一般用户培训采用集中分批培训的方式，在集中的时间段内、集中的地点，完成对平台使用人员的培训活动。培训形式为现场面授、在线培训两种。

- 19.3、建设单位参与管理

宝应县住房和城乡建设局拟派工作人员参与运营期管理，项目实施单位负责业务培训。

- 20、知识产权要求

（1）中标人应保证采购人在使用、接受本合同中服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由中标人负全部责任，既包括第三方的索赔责任，也包括第三方索赔给采购人造成的损失。

（2）针对本项目中定制开发部分的全部源代码归采购人所有。

- 21、保密要求

（1）中标人应对采购人提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料，以及因本项目所获得的所有内部资料、技术文档、数据和信息予以保密；即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。中标人应就上述要求与采购人签订保密协议并严格遵守，未经采购人书面许可，中标人不得以任何形式向第三方透露上述所有内容。

（2）同时，中标人驻场人员及与本项目有关的工作人员应签订保密承诺书，承诺内容需得到采购人认可。若中标人驻场及与本项目有关的工作人员因岗位或工作变动发生调整，中标人应将变动调整情况及时告知采购人，并保证上述人员仍应履行保密要求。

（3）中标人应将合同、保密协议一并提交给采购人。因中标人泄密给采购人造成的损失，由中标人承担所有赔偿及连带责任。

- 三、商务要求

- 1、交货期及交货地点

交货期：本项目建设工期8个月（系统需在2025年年底前上线运行），运维期限为3年。

交货地点：采购人指定地点。

- 2、验收要求

采购人根据国家有关规定、招标文件、中标人的投标文件、财务相关规定以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。因服务的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由采购人承担；不符合标准的，鉴定费由供应商承担。供应商要接受采购人确认的具有客观、公平、公正、具有良好职业操守的监理单位的监督管理。

- 四、其他要求

- 1、售后服务要求

（1）在交付完成后，提供至少软件（含数据开发）运维3年、设备运维3年，且3年软件运维期间发生的任何异常故障和损坏(人为损坏除外)引起的费用应由中标人负责。（提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟）

（2）投标人提供所投硬件及成品软件产品所有权属于宝应县住房和城乡建设局。（提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟）

（3）中标人必须保证投标所涉及的软件不涉及版权问题，否则一切后果由中标人承担。（提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟）

（4）3年运维期内所提供运维、技术服务涉及的费用含在本次报价中。运维期内，支撑响应系统各类故障及日常服务器巡检与维护、设备布设、数据开发、系统运行等运行维护要求。至少提供30分钟响应，60分钟到达现场服务并提供承诺函，系统上线后系统运维期内配备至少1名现场人员值班值守和24小时电话值守。（提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟）

（5）根据本项目的需求和特点，提供合理可行的售后服务方案。

2、演示要求

2.1.投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，单个专项讲解视频不超过3分钟，视频时长总计不超过24分钟。

2.2.演示内容如下：

1）燃气专项至少需包括：燃气综合概览、风险隐患子图、运行监测子图、老旧管网子图、基础设施子图等功能。

2）供水专项至少需包括：总览子图、管网风险子图、运行监测子图、老旧管网子图、基础设施子图等功能。

3）排水（排水防涝）专项至少需包括：总览子图、风险隐患子图、运行监测子图、老旧管网子图、基础信息子图、巡检养护子图等功能。

4）排水（污水）专项至少需包括：总览子图、运行监测子图、老旧管网子图、基础设施子图等功能。

5）道路专项至少需包括：市政道路基础设施子图、市政道路检查养护子图、总览子图、总体风险评估子图、道路塌陷隐患子图等功能。

6）桥梁专项至少需包括：桥梁总览子图、桥梁技术状况子图、桥梁运行监测子图等功能。

7）地下管线专项至少需包括：管线信息一张图、安全监测一张图、交互风险一张图、风险隐患一张图、老旧管线一张图、更新监管一张图等功能。

8）第三方施工专项至少需包括：第三方施工项目子图（综合监管）、第三方施工项目子图（智慧监测）、第三方施工项目子图（地理信息图）、第三方施工管线破坏事件子图等功能。

# 第五章 评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

| 采购包号 | 选取中标候选人数量 | 选取中标候选人的原则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。 |

政府采购政策功能落实

本项目专门面向中小企业：否

| 采购包号 | 专门面向中小企业 |
| --- | --- |
| 1 | 否 |

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标方法与评标标准

| 项 目 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 价格分 （10分） | 以满足招标文件要求的最低投标报价为评标基准价，得满分10分，其他投标报价得分=（评标基准价/其他投标报价）×10×100%。 |
| 技术方案 （35分） | 1、投标人需结合宝应县城市基础设施建设实际情况，在系统架构层面规划设计满足城市生命线业务监测监管需求的系统架构图、网络拓扑图、数据流图和业务流图，架构设计详细完整，有针对性，契合需求且具备可行性。 优于招标文件要求的得5分；符合招标文件要求的得3分，不符合招标文件要求或未提供的得0分。 |
|  | 2、结合宝应县实际使用及应用情况要求，从项目资源需求角度设计基础支撑环境应划分出的宝应县计算存储资源分配图并明确标注各资源服务器主机功能用途和资源配置计算评估过程。 优于招标文件要求的得5分；符合招标文件要求的得3分，不符合招标文件要求或未提供的得0分。 |
|  | 3、业务需求理解评价。根据投标人对本项目各场景监管部门业务现状分析、业务需求理解、业务流程梳理进行综合评价，要求业务现状分析符合实际情况，业务需求理解全面准确，业务流程梳理符合实际业务情况及具备可行性。 优于招标文件要求的得5分；符合招标文件要求的得3分，不符合招标文件要求或未提供的得0分。 |
|  | 4、根据招标文件中要求，对投标人提供的宝应县各专项一张图的定制开发和适配优化方案进行评审（要求体现宝应县特色与扬州市级专项一张图的功能逐项比对和优化说明），方案要求条理清晰、内容完整，并具有针对性。 优于招标文件要求的得5分；符合招标文件要求的得3分，不符合招标文件要求或未提供的得0分。 |
|  | 5、根据招标文件中要求，投标人需结合现状（自行调研）提供设备监测方案初稿（含技术路线、监测布点方案、设备选型、设备安装与维护），方案结构需清晰，描述准确、全面，内容科学合理有针对性。 优于招标文件要求的得5分；符合招标文件要求的得3分，不符合招标文件要求或未提供的得0分。 |
|  | 6、根据招标文件中要求，对投标人提供的网络安全方案内容（包括针对实际情况的密码应用评估、软件安全风险评估、等保测评以及网络安全、数据安全）进行评审。 优于招标文件要求的得5分；符合招标文件要求的得3分，不符合招标文件要求或未提供的得0分。 |
|  | 7、根据招标文件要求结合现状（自行调研），对投标人提供的数据治理方案的内容（包括数据资源梳理、数据汇聚、数据开发实施、数据资源池建设、数据服务封装实施、数据运维）进行评审，要求方案设计内容完整，各专项数据来源分析准确全面、汇聚方式设计合理且具备可行性。 优于招标文件要求的得5分；符合招标文件要求的得3分，不符合招标文件要求或未提供的得0分。 |
| 实施管理及运行维护方案 （5分） | 投标人提供项目实施管理、项目进度管理、运行维护方案及运行监测中心日常管理机制方案，方案须结构清晰，描述准确全面，内容科学合理有针对性。 优于招标文件要求的得5分；符合招标文件要求的得3分，不符合招标文件要求或未提供的得0分。 |
| 售后服务 （5分） | 投标人提供售后服务方案，从售后服务体系、服务内容、服务方式、服务承诺、响应能力等方面对售后服务方案内容阐述完整性、可行性方面进行评价。 优于招标文件要求的得5分；符合招标文件要求的得3分，不符合招标文件要求或未提供的得0分。 |
| 企业实力 （16分） | 1、具有质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、信息安全管理体系认证、信息技术服务管理体系认证，每提供一项证书得1分，其他不得分，满分4分。 2、具有与本项目相关的计算机软件著作权证书，每提供一个得1分，满分8分。（同一类别不重复得分） 3、具有信息安全服务资质证书，安全工程类得2分，安全开发类得2分，其他不得分，满分4分。 （上述1-3项须提供相关有效期内证书或证明材料原件扫描上传，未提供不得分。） |
| 项目团队 （11分） | 1、项目经理（1人）： 项目经理具有信息系统项目管理师、注册信息安全开发人员，有一个得2分，满分4分。 （须提供有效期内证书及投标人为其缴纳近三个月内任意一个月的社保证明，原件扫描上传，未提供不得分）。 2、项目组成员 项目团队人员（项目经理除外），具有以下证书： - 软件设计师 （1分） - 注册信息安全工程师 （1分） （3）注册信息安全管理人员（1分） （4）一级注册建造师（市政公用工程）（1分） （5）网络规划设计师 （1分） （6）系统集成项目管理工程师（1分） （7）网络工程师（1分） 每提供一个得1分，满分7分。 （须提供有效期内证书及投标人为其缴纳近三个月内任意一个月的社保证明，原件扫描上传，一人多证不重复计分，未提供不得分） |
| 企业业绩 （2分） | 自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过类似项目业绩，每提供一个业绩得1分，满分2分。（提供完整的合同原件扫描上传，未提供不得分） |
| 系统演示 （16分） | 投标人需提供燃气、供水、排水（排水防涝、污水）、道路、桥梁、第三方施工管控、地下管线7个专项的一张图功能演示讲解视频，视频讲解应清晰、流畅且满足招标文件应用功能设计要求。 1、燃气专项至少需包括：燃气综合概览、风险隐患子图、运行监测子图、老旧管网子图、基础设施子图等功能。 视频演示功能完整且完全符合定制软件开发技术要求的得2分，功能大致完整且大致符合定制软件开发技术要求的得1分，功能不完整且不符合定制软件开发技术要求的得0分。 |
|  | 2、供水专项至少需包括：总览子图、管网风险子图、运行监测子图、老旧管网子图、基础设施子图等功能。 视频演示功能完整且完全符合定制软件开发技术要求的得2分，功能大致完整且大致符合定制软件开发技术要求的得1分，功能不完整且不符合定制软件开发技术要求的得0分。 |
|  | 3、排水（排水防涝）专项至少需包括：总览子图、风险隐患子图、运行监测子图、老旧管网子图、基础信息子图、巡检养护子图等功能。 视频演示功能完整且完全符合定制软件开发技术要求的得2分，功能大致完整且大致符合定制软件开发技术要求的得1分，功能不完整且不符合定制软件开发技术要求的得0分。 |
|  | 4、排水（污水）专项至少需包括：总览子图、运行监测子图、老旧管网子图、基础设施子图等功能。 视频演示功能完整且完全符合定制软件开发技术要求的得2分，功能大致完整且大致符合定制软件开发技术要求的得1分，功能不完整且不符合定制软件开发技术要求的得0分。 |
|  | 5、道路专项至少需包括：市政道路基础设施子图、市政道路检查养护子图、总览子图、总体风险评估子图、道路塌陷隐患子图等功能。 视频演示功能完整且完全符合定制软件开发技术要求的得2分，功能大致完整且大致符合定制软件开发技术要求的得1分，功能不完整且不符合定制软件开发技术要求的得0分。 |
|  | 6、桥梁专项至少需包括：桥梁总览子图、桥梁技术状况子图、桥梁运行监测子图等功能。 视频演示功能完整且完全符合定制软件开发技术要求的得2分，功能大致完整且大致符合定制软件开发技术要求的得1分，功能不完整且不符合定制软件开发技术要求的得0分。 |
|  | 7、地下管线专项至少需包括：管线信息一张图、安全监测一张图、交互风险一张图、风险隐患一张图、老旧管线一张图、更新监管一张图等功能。 视频演示功能完整且完全符合定制软件开发技术要求的得2分，功能大致完整且大致符合定制软件开发技术要求的得1分，功能不完整且不符合定制软件开发技术要求的得0分。 |
|  | 8、第三方施工专项至少需包括：第三方施工项目子图（综合监管）、第三方施工项目子图（智慧监测）、第三方施工项目子图（地理信息图）、第三方施工管线破坏事件子图等功能。 视频演示功能完整且完全符合定制软件开发技术要求的得2分，功能大致完整且大致符合定制软件开发技术要求的得1分，功能不完整且不符合定制软件开发技术要求的得0分。 |

# 第六章 投标文件格式

投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件的组成

一、基本目录

1.开标一览表（格式见附件1）

2.投标分项报价表（格式见附件2）

3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）

4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）

5.法人授权书（格式见附件5）

6.投标函（格式见附件6）

7.主要标的信息（格式见附件7）

8.其他

****（格式见附件**）

二、资格审查内容

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

2.上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内任意一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件8）

5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件9）

6.供应商信用承诺函（格式见附件10）

7.企业报价折扣证明文件：

中小企业声明函（格式见附件11）。如果本项目专门面向中小企业采购，则必须提供。

残疾人福利性单位声明函（格式见附件12）。如果本项目专门面向中小企业采购，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，则必须提供。

监狱企业的证明文件。

8.联合体协议（格式见附件13）。如果本项目接受联合体投标，投标人是联合体的，则必须提供。

9.特定资格要求的证明文件。如果本项目对投标人做出特定资格要求的，则必须提供。

三、符合性审查内容

投标人必须对技术要求和商务要求中加斜体下划线的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则做无效投标处理。（格式见附件14）

四、价格扣除证明文件

1.中小企业声明函（格式见附件11）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件12）

附件1 开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

采购包号：

投标总报价

大写： （人民币：元）

小写： （人民币：元）

- 附件2 投标分项报价表

项目名称：

项目编号：

投标费用总表

| 序号 | 费用名称 | 金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 工程建设费用 |  |  |
| （一） | 运行监测中心建设 |  |  |
| （二） | 监测相关硬件购置费 |  |  |
| 1 | 排水专项监测（内涝） |  |  |
| 2 | 排水专项监测（污水） |  |  |
| 3 | 道路专项监测 |  |  |
| 4 | 桥梁专项监测 |  |  |
| 5 | 照明专项监测 |  |  |
| 6 | 地下管线探测 |  |  |
| 7 | 企业数据专线接入费用 |  |  |
| （三） | 应用系统定制化开发费 |  |  |
| （四） | 运营机构组建、数据校准、报警预警运营处置及管理机制编制、地方标准规范编制*5 |  |  |
| （五） | 数据治理实施 |  |  |
| 1 | 数据治理实施费用 |  |  |
| 2 | 物联网管理系统 |  |  |
| 3 | 视频融合管理系统 |  |  |
| 4 | 数据管理系统 |  |  |
| （六） | 基础支撑环境资源（3年租用服务）费用 |  |  |
| 二 | 工程建设其他费用 |  |  |
| 1 | 脱敏脱密费用 |  |  |
| 2 | 密码评估 |  |  |
| 3 | 软件安全风险评估 |  |  |
| 4 | 等级保护测评费用 |  |  |
| 5 | 第三方测评费用 |  |  |
| 6 | 项目管理费 |  |  |
| 三 | 总计 |  |  |

投标人全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

投标费用分项表

- （1）运行监测中心建设

| 指挥中心清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 单价（万元） | 总价（万元） | 备注 |
| 一、装修 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 顶面喷黑 | 顶面吊顶喷黑。 | 平方 | 35 |  |  |  |
| 2 | 顶面铝方通吊顶 | 140*450*60MM铝方通吊顶，卡扣吊装。 | 平方 | 35 |  |  |  |
| 3 | 石膏板吊顶（面贴石膏板） | 1、轻钢龙骨基层 2、9mm石膏板覆面。 | 平方 | 45 |  |  |  |
| 4 | 灯槽制作 | 木工板、石膏板、五金等。 | 米 | 36 |  |  |  |
| 5 | 轻钢龙骨造型 | 1、轻钢龙骨基层 2、9mm石膏板覆面。 3、石膏板隔断落地 | 平方 | 20 |  |  |  |
| 6 | 墙面金属板 | 金属板饰面（色卡选样），定制 | 平方 | 5 |  |  |  |
| 7 | 墙面木饰面（含基层打底） | 复合木饰面（色卡选样），定制 | 平方 | 18 |  |  |  |
| 8 | 墙面顶面乳胶漆 | 1、石膏找平，腻子修补、打磨。 2、两遍面漆滚涂或理刷。 | 平方 | 142 |  |  |  |
| 9 | 遮光布帘（含轨道） | 1、遮光布帘（涤纶材质），铝合金轨道。 2、颜色：现场选样。 3、2.0倍褶皱计算 | 平米 | 27 |  |  |  |
| 10 | 窗帘盒 | 木工板、石膏板、五金等。 | 米 | 8 |  |  |  |
| 11 | 踢脚线 | 黑色金属踢脚线 | 米 | 28 |  |  |  |
| 12 | 定制房门 | 色板选样，定制 | 平米 | 5.04 |  |  |  |
| 13 | 陶瓷静电地板 | 1、规格：600*600 2、全钢陶瓷静电地板（含全钢配件） 3、安装高度10公分 | 平方 | 85 |  |  |  |
| 14 | 插座面板 | 操作台下方及机房插座 | 项 | 1 |  |  |  |
| 15 | 电气安装工程（强 电改造） | 强电所有管线敷设、穿线及灯具、开关插座、五金安装、配合空调等一切事 宜，所有回路引至配电房强电箱（江阳线缆）等 | 平方 | 85 |  |  |  |
| 16 | 灯具 | 1、菱形定制灯具 2、根据造型定制 | 个 | 16 |  |  |  |
| 17 | 灯带 | 科技蓝灯带 | 米 | 36 |  |  |  |
| 18 | 线型灯 | 1、2.0线型灯 2、科技蓝灯光 | 米 | 14 |  |  |  |
| 19 | 筒灯 | 1、75开孔筒灯 2、自然光 | 个 | 6 |  |  |  |
| 20 | 广告制作及安装 | 油画布,铝板造型及亚克力定制 | 项 | 1 |  |  |  |
| 21 | 控制台 | 1、钢架材质 2、定制产品 | 台 | 4 |  |  |  |
| 22 | 网线 | 六类 | 米 | 600 |  |  |  |
| 23 | 拆除 | 现场所有拆除项目及垃圾清运 | 项 | 1 |  |  |  |
| 24 | 竣工保洁 | 项目完成后整体保洁 | 平方 | 85 |  |  |  |
| 二、大屏显示系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 户内全彩LED屏 | 产品类别室内小间距全彩LED 像素结构1R1G1B 封装方式SMD 像素间距1.25mm 像素密度640000点/㎡ 维护方式完全前维护 模组尺寸320×160mm 模组分辨率256×128 封装品牌国产铜线 白平衡亮度500cd/㎡ 色温3000-10000K可调 可视角160°(H)/160°(V) 对比度3000：1 色度均匀性±0.003Cx，Cy之内 亮度均匀性≥97％ 驱动方式恒流驱动 换帧频率60Hz 刷新率3840Hz 灰度等级最大支持16bit 峰值功耗450W/㎡ 平均功耗150W/㎡ 供电要求200~240VAC±10％ 工作温度-10℃~40℃ 工作湿度10%~60%RH（无冷凝水） 存储温度-20℃~60℃ LED像素点间距≤1.25mm;像素密度≥640000点/㎡，SMD封装，误差范围不超过2％，色温3000K—10000K可调，水平、垂直视角160°，亮度均匀性≥97%，色度均匀性±0.003Cx,Cy之内，刷新率：3840Hz峰值功耗≤600W/ ㎡，平均功耗≤150W/㎡。 | 平方 | 12 |  |  |  |
| 2 | 发送卡 | 1)完备的输入接口，包括1路DP1.2，4路DVI。 2)支持16路千兆网口和4路光纤口输出。 3)可支持2D与3D一键切换功能。 4)4K输入下，支持单台最大带载3840x2160@60Hz。 5)4路DVI输入，最大带载能力：920万像素点。 6)采用创新型架构，实现智能配置，极大缩短舞台准备时间。 7)采用G4引擎，画面稳定无闪烁、无扫描线、图像细腻、层次感好。 8)支持新一代逐点校正技术，校正过程快速高效。 9)根据显示屏所用LED的不同特性，实现白平衡校准及色域匹配，确保色彩真实还原。 10)无需电脑，随时配屏。 11)手动调节显示屏亮度，方便快捷。 12)支持逐点亮色度校正技术，校正过程快速高效，支持直接现场校正； | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 拼控主机 | 1、纯硬件架构、高性能视频拼接服务器，整机采用模块化配置，插卡式结构，可根据用户的需求灵活配置输入输出卡，满足现场各种视频接入，支持输入输出卡热插拔，双主控热备份，性能稳定。 2、支持4K超高清视频输入和输出，支持多屏多图层管理，输入输出EDID管理，OSD高清滚动字幕设置等操作，满足会议室各种画面场景。 3、采用B/S架构，支持windows麒麟（Kylin）IOSAndroidLinux操作系统访问设备及交互操作，无需安装应用程序，支持通过平板电脑、落地一体机、PC等设备进行访问及控制，支持多用户在线操作，信息实时同步，响应速度快 4、单输出接口可以自定义与其他输出接口不同的输出分辨率。 5、支持对周边设备的控制，不需要单独加外围设备。 6、支持单卡单接口配屏和跨卡多接口配屏。 单卡支持8个2K图层，4个DL图层或2个4K图层。 7、支持相同帧频的HDMI和DVI输出接口配置到同一拼接屏。对输入源画面进行任意截取，形成一个新的输入源，不影响原输入源的使用。8、支持滚动文字显示功能，用户可自定义滚动文字的内容、方向、速度和样式，可进行标语口号、通知消息发布。 9、Web控制界面可实现输入源预监和输出回显。（需配置预监卡），支持实时上屏和预编上屏两种模式。 10、2000个用户自定义场景，支持场景无缝切换；场景切换响应速度＜60ms。支持主控卡热备，遇故障自动切换，保障系统稳定运行，过程用户无感，运行状态实时上报。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 输入卡 | "4×HDMI1.3模式","2×HDMI1.3，2×HDMI1.4","4个接口均按照HDMI1.3模式输入。","支持自定义分辨率。","极限宽度2048","极限高度2048","支持HDCP1.4。","常用分辨率。","1920×1080@30/48/50/59.94/60Hz","1600×900@48/50/59.94/60Hz","1366×768@50/59.94/60Hz","1280×720@48/50/59.94/60Hz","2×HDMI1.4模式","接口1和接口3不生效，接口2和接口4生效。","常用分辨率。","3840×2160@30Hz","3840×1080@50/59.94/60Hz","1920× 1080@30/48/50/59.94/60Hz","支持自定义分辨率。","极限宽度3840","极限高度3840","支持HDCP1.4。","接口指示灯状态说明。","亮：输入源正常接入。","不亮：未接入输入源或输入源异常。"] | 张 | 1 |  |  |  |
| 5 | 输出卡 | 4×HDMI1.3","四个接口均可配置为输出。","常用分辨率。","1920× 1080@30/48/50/59.94/60Hz","1600×900@48/50/59.94/60Hz","1366× 768@50/59.94/60Hz","1280×720@48/50/59.94/60Hz","支持自定义分辨 率。","极限宽度2560","极限高度2560","支持RGB4:4:4/YCbCr4:4:4/YCbCr4:2:28bit输出。","接口指示灯状态说明","亮：输出连接正常。","不亮：输出未连接。"] | 张 | 2 |  |  |  |
| 6 | 接收卡 | 集成8个标准HUB320接口，免接HUB板。 •采用千兆网口，可以连接PC端。 •支持逐点亮色度校正。 •支持接收卡预存画面设置。 •支持温度、电压、网线通讯和视频源信号状态检测。 •支持配置文件、固件程序版本回读 •支持5Pin液晶模块 可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面或者最后一帧画面 支持显示效果设置功能，在软件端进行配置，可调节某行偏暗、低灰偏色、消影、耦合等问题 支持对“红Gamma”、“绿Gamma”、“蓝Gamma”分别进行调节，可用于调试显示屏低灰均匀性、白平衡一致性效果 支持Mapping功能，可在每个箱体上会显示独立ID，可在屏幕正面查看不同网口下的对应接收卡，无需进屏幕后排查，可用于实现问题箱体快速定位以及快速点屏 | 张 | 40 |  |  |  |
| 7 | 电源 | 直流电压4.5V 额定电流40A电流范围0～40A额定功率180W纹波与噪声150mVp-p电压调节范围±5% 电压精度±1.0% 线性调整率±0.5% 负载调整率±2% | 台 | 60 |  |  |  |
| 8 | 外框结构制作及安装 | 镀锌方管焊接，除焊疤，防锈漆 | 平方 | 12 |  |  |  |
| 9 | 包边 | 包边尺寸5cm/边，不锈钢包边 | 平方 | 12 |  |  |  |
| 10 | 屏体内配线 | 内部电源3*2.5连接线，网络跳线，数据排线 | 平方 | 12 |  |  |  |
| 11 | 工程线缆 | 提供配电柜到屏幕的强电线，控制器到屏体信号线 | 套 | 1 |  |  |  |
| 12 | 配电柜 | 20(KW)带漏电保护功能 | 台 | 1 |  |  |  |
| 13 | 强电线缆 | YJV4×6+1×4(mm²) | 米 | 60 |  |  |  |
| 14 | 控制电脑 | 处理器：14代i5-14400，内存：16G，硬盘1TBSSD，显示器：23.8英寸 | 台 | 1 |  |  |  |
| 三、专业扩声系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 主扩音箱 | 1.阻抗≤8Ω 2.频响等同或优于60Hz~20KHz 3.额定功率≥200W 4.灵敏度≥96dB/W/M 5.水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60° 6.高音≥1.4"压缩高音单元×1 7.低音≥8"低音×1 | 只 | 2 |  |  |  |
| 2 | 辅助音箱 | 1.阻抗≤8Ω 2.频响等同或优于65Hz~20KHz 3.额定功率≥150W 4.灵敏度≥95dB/W/M 5.水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60° 6.高音≥3"锥形高音单元×1 7.低音≥8"低音×1 | 只 | 2 |  |  |  |
| 3 | 支架 | 音箱支架 | 只 | 2 |  |  |  |
| 4 | 主扩功放 | 1.标准≤1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。 2.标准XLR输入接口，和LINK输出口。 3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。 4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 6.输出功率：立体声@8Ω：≥350W×2；立体声@4Ω：≥600W×2。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 辅助功放 | 1.标准≤1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。 2.标准XLR输入接口，和LINK输出口。 3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。 4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 6.输出功率：立体声@8Ω：≥200W×2；立体声@4Ω：≥400W×2。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | 调音台 | 1.支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。 2.具有≥2组立体声输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1个耳机监听输出、≥1个接口双路效果输出、≥1组控制室输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入。 3.内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。 4.具备≥13个60mm行程的高精密碳膜推子。 5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持≥1个USB接口接U盘播放音乐。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 7 | 音频处理器 | - 产品接口：前面板采用钢化玻璃覆盖LED灯和IPS高清屏幕一体化设计，拥有≥12组LED数码管，每组有≥3种颜色和≥8个LED灯，实时显示输入输出通道的的电平值；≥2英寸IPS真彩显示屏；≥12个物理按键，配置设备参数；≥1个编码旋钮；后面板具有≥4路卡侬输入接口，采RJ45网口，≥1路RS485通讯接口，≥1个船型电源开关。 - 支持测量≥WAVE、ASIO两种音频驱动声卡的声场曲线，并且能够调节幅度，相位1oct到48oct平滑程度，支持1到16平均点数，且能插入延时；实时显示幅度响应，相位响应以及相干度曲线。 3.基于频率均衡法，PC客户端可以导入smaart曲线，自动生成FIR滤波器系数。也可以在自动生成完后调整最小相位和线性相位，以及目标曲线更改，实时显示拖动处理频率范围后的实际幅度/相位曲线。并且能够调节延时大小，满足现场需求。 4.可以同时使用FIR和IIR这两种滤波器来生成校正需要的系数。 5.设备自带编码旋钮和≥2.0英寸IPS屏幕配合使用，可用于控制和配置设备场景、静音、自动均衡、分频器、矩阵、增益、压缩器、噪声门、限幅器和延时器参数；并且可显示IP地址和当前电平状态。 6.全矩阵可变增益混音：输入矩阵≥4×8，输出矩阵≥8×8，可将任何的输入通道发送到输出通道，将几个不相邻输出通道叠加混音至物理输出，并且每混音通道输入输出均可进行范围-72db到12db的增益调节。 7.输入延时器可调范围≥2000ms，输出延时器可调范围≥ 2000msVN.ML20782L。 8.在最小相位FIR的处理全功能开启条件下，输入音频到输出音频延时≤388us；输入参量均衡器≥31段，输出参量均衡器≥8段，滤波器类型≥16 种，可以调节峰值滤波器，一阶/二阶/可变Q高架/低架滤波器、陷波、一阶/二阶/可变Q高通/低通滤波器以及一阶/二阶可变Q全通滤波器。 9.设备具有客户端软件，软件可以一键定位局域网内设备，被定位到的设备会在显示屏上显示定位信息；软件支持集中控制≥999台设备；可以安装在Windows7/10/11操作系统中。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 8 | 抑制器 | 1.基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波反馈抑制功能，可以使用≥48 个可编程陷波点。 2.前面板具有≥48个LED灯陷波状态指示灯（具有≥2×12个静态点和≥2×12个动态点）、≥2英寸IPS真彩显示屏、≥1个编码旋钮；后面板具有 ≥1个船形开关、≥2路XLR母座+2路TRS母座模拟输入、≥2路XLR母座+2路TRS母座模拟输出、≥1个RJ45接口。 3.设备具有编码旋钮和≥2.0英寸IPS屏幕，可用于控制和配置设备直通、场景。IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。 4.具有设备定位，PC客户端具有一键定位局域网内同类设备功能，被定位到的设备会在显示屏上显示定位信息。 5.设备具有统一集中控制功能，支持≥65535台设备通过软件集中控制。 6.支持多客户端数据同步，≥2个客户端以上连接混音器设备时，可实现多端数据同步。 7.反馈抑制器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 9 | 一拖二无线手持话筒 | 1.基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。 2.具有≥1台接收主机、≥2只手持发射机；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段 使用。 3.接收机前面板具有≥2个显示屏、≥2个编码旋钮、≥2个频率扫描实体按键、≥2个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个二合一指示灯 （红外发射管+对频指示灯）；后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥2个XLR-OUT接口、≥2个BNC接口、≥1个DC接口。发射机具有≥1个OLED显 示屏、≥1个开关机/静音按键、≥2个工作状态指示灯。 4.具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级自动静音，避免冲击声；实时监测设备姿态，静置≥5秒静音，≥8分钟关机，无需手动干预。 5.具有多档位混响调节功能，混响效果≥15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式。 6.具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。 7.具有长时间续航，发射机使用时长≥10小时。 8.具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。 9.接收机具有≥2个2.2英寸的TFT-LCD显示屏；发射机具有≥0.96英寸OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 10 | 电源管理器 | "1.支持≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：≤1秒，支持远程 控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。" 3.单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率≥6000W。输出连接 器：多用途电源插座。4.具有一路及以上USB输出接口。 | 台 | 2 |  |  |  |
| 四、数字会议系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 全数字会议系统主机 | 1.支持≥4096台有线会议单元和≥300台无线会议单元同时接入管理使用；支持≥4396台会议单元同时参与会议议程（签到、表决、服务等）以及发言控制。 2.主机兼容同时连接有线与无线会议单元，二者可并行使用；采用跨域音频同步技术，有线与无线会议单元音频的音频无缝混音输出。 3.设备采用分段压缩混音处理技术和时钟同步传输技术，会议单元拾音到主机输出延时≤5ms。 4.设备具有≥1个USB接口；后面板具有≥2路RS-232接口、≥1路RS-485接口、≥4路RJ45通讯接口；具有≥1路RCA输入、≥1路卡侬输入、≥2 路凤凰端子输入接口；≥1路RCA输出、≥1路卡侬输出、≥16路凤凰端子输出接口；≥1个拨码开关、≥1个接地柱。 5.前面板具有≥5个状态指示灯，可显示有线无线会议单元使用状态；其中≥4个有线会议发言单元通讯指示灯，有线会议单元正常通讯使用为闪烁状 态；其中≥1个为无线会议发言单元通讯指示灯，接上无线收发器正常使用进入闪烁状态；未接入设备时不亮，可快速检测链路使用状态。 6.具有≥16路音频输出通道，通过扩展可实现≥272个音频输出通道，音频输出通道可配置为有线角色分离输出模式、无线角色分离输出模式、同传输 出模式；每个音频输出通道都能独立调节音频参数，包括≥30级音量调节、≥10段均衡器调节、≥100级延时器调节功能。 7.主机具有≥16通道音频分组输出接口；采用会议分区相控技术，可拆分≥16个独立的会议系统使用，也可以组成一个大型的会议系统使用，实现多种 方式的会议室合并/拆分。 8.支持主机U盘和客户端软件两种录音方式；搭配会议话筒和录音盒可以录制单个会议单元发言音频和录制所有会议单元混音发言音频。 9.具有C/S、B/S管控架构，包括客户端、WEB端、本机全彩触摸屏、安卓手机/平板控制方式；通过客户端、WEB端可调节音频矩阵参数（包括EQ、 音量、延时器、会议单元灵敏度等）、≥16通道输出模式切换、开关会议单元、中英俄法四种语言切换、控制角色分离主机功能；使用本机全彩触摸屏 可调节会议模式、有线/无线会议单元开麦数量、编ID、主机/从机设置、中英俄法四种语言切换、显示亮度/输出音量调节、显示剩余使用天数、输入注册码进行主机注册功能；使用安卓手机/平板可控制会议单元开关、开启签到、投票、表决、接收会议服务信息、一键关闭无线会议单元功能，免PC操作。 10.WEB管理端具有切换个性化主题风格功能，可切换≥4种风格，可选简约主题、政务主题、时尚主题、活力主题，不同主题提供不同UI界面背景颜色。 11.超大数据处理能力：系统支持≥24台会议单元同时发言，其中支持≥16台有线会议单元和≥8台无线会议单元同时发言；具有自定义会议单元发言 人数功能，有线会议单元发言人数范围可设置为等同或优于1至16之间的任意数量；无线会议单元发言人数范围可设置为等同或优于1至8之间的任意数量。 12.具有≥3种备份机制；支持主机双机热备功能，可设置一台设备为主机，另一台设置为从机，当主机出现故障时，可自动切换至从机运行，实现双备 份功能；支持环形双链路功能，确保在其中的一条网线断开或者单元出问题时，会议能继续正常进行；支持T型链路备份功能，链路中即使多台会议单元出现故障，其他会议单元不受影响，保障会议正常进行。 13.采用会议系统多环路检测及网络补给技术，实现会议单元手拉手链路出现故障时快速恢复，环路恢复时间≤5ms。 14.具有C/S、B/S架构管理软件，客户端、WEB端软件均可运行的操作系统版本≥8种，包括Windows7/10/11、银河麒麟桌面操作系统（兆芯版）、银河麒麟桌面操作系统（飞腾版）、macOS系统、统信UOS、Ubuntu桌面版操作系统。 15.支持搭配会议话筒处理器使用，主机与话筒处理器之间通过网线连接方式传输音频，可以同时传输≥16路有线会议单元和≥8路无线会议单元发言 的音频信号，并提供反馈抑制、智能混音以及自动增益音频调节处理功能。 16.会议主机软件融入音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况， 同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份功能和一键还原配置信息功能。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 数字会议系统 | 1.软件内嵌于会议系统主机设备，应用于对传音会议系统音频传输软件的管 理或控制。2.支持同声传译功能。 3.内置DSP音频处理技术，支持EQ均衡调节音频处理能力。 4.支持话筒管理能力，通过不同的模式限制话筒发言数量。 5.软件支持根据话筒ID提供不同的代码编号给中控系统，与中控系统对接后，可实现摄像自动跟踪功能。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 3 | 会议话筒处理器 | 1.具有智能混音、语音检测功能，可以实现≥16个有线会议单元+≥8个无线会议单元同时开启并实时检测会议单元dB值；当发言人讲话时，会议单元自动调整为发言状态，并联动摄像机自动跟踪发言人；当发言人停止讲话时，会议单元自动调整为静音状态，并联动摄像机自动切换到全景画面。 2.具有≥1个RS485、≥1个RS232接口，可对接摄像机实现摄像跟踪功能；内置≥64个话筒预置位，满足大型会议室摄像跟踪需求。 3.后面板具有≥1个船形开关、≥4个RJ45、≥1个RS485、≥2个RS232、≥1个TYPE-C接口、≥1个拨码开关、≥1路卡侬输出接口和≥2路RCA输出接口；前面板具有≥1个AFC电容触摸开关；≥4个状态指示灯（包括≥1个AFC功能状态指示灯、≥1个音频信号灯、≥1个处理器工作状态指示灯、 ≥1个工作电源指示灯）。 4.处理器与数字会议主机通过网络传输链路传输会议单元音频信号，只需要通过网线即可以接收数字会议单元音频信号，并提供自动增益、自动混音、AFC反馈抑制（≥24个可编程陷波点）、EQ调节（≥31段图示均衡器调节）音频处理功能。 5.采用啸叫检测门限更新法，移频+陷波组合反馈抑制方式，具有≥24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。 6.产品软件与数字会议主机软件集成，可以实现使用同一软件配置数字会议主机和会议话筒处理器；支持搭配音频综合管理平台集中管控各种音频设备，包含数字会议系统软件模块、电子桌牌软件模块、反馈抑制器软件模块、智能混音器软件模块、数字音频处理器软件模块、智控数字专业功放软件模块，各模块打开呈现在状态栏窗口，可快速管理和调用。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 音频隔离器 | 1.双通道音频隔离器。 2.低底噪、无50Hz交流“嗡”声、无高频“嗞啦”干扰。 3.点对点平衡传输音频，可以选择前面板2个接口中的任意一个COMBO接口输入，从后面板对应COMBO接口输出。 4.即插即用，支持热插拨。 5.隔离滤波音频传输最远传输信号等同或优于450－600米。 6.内置瞬态、浪涌抑制、抗静电保护电路。 7.具有≥2路XLR输入；具有≥2路XLR输出 | 个 | 1 |  |  |  |
| 5 | 会议话筒（主席单元） | 1.采用心型指向性驻极体麦克风，要求内部具有DSP音频处理；内部具有反馈抑制功能。 2.采用≥128位AES加密技术，支持WPA/WPA2无线安全技术，防止窃听和非授权访问。 3.支持触摸按键签到功能。具备优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒。具有声控功能。具有发言计时和定时发言功能。 4.具备TYPE-C口，可进行升级程序和在线充电，内置容量锂电池，电池容量≥4800mAh，可持续≥15小时发言。 5.支持后台≥5段EQ调节功能。 6.咪杆长度：≤190mm | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | 全数字会议系统音频传输内嵌软件 | 1.软件内嵌于会议单元设备，应用于对全数字会议系统音频传输软件的管理或控制。 2.支持中英文语言管理界面。 3.支持≥48KHz采样率音频处理能力。 4.支持电池管理功能，可显示电量/信号等信息 | 套 | 1 |  |  |  |
| 7 | 会议话筒（代表单元） | 1.采用心型指向性驻极体麦克风，要求内部具有DSP音频处理；内部具有反馈抑制功能。 2.采用≥128位AES加密技术，支持WPA/WPA2无线安全技术，防止窃听和 非授权访问。 3.支持触摸按键签到功能。具有声控功能。具有发言计时和定时发言功能。 4.具备TYPE-C口，可进行升级程序和在线充电，内置容量锂电池，电池容量≥4800mAh，可持续≥15小时发言。 5.支持后台≥5段EQ调节功能。 6.咪杆长度：≤190mm | 台 | 10 |  |  |  |
| 8 | 全数字会议系统音频传输内嵌软件 | 1.软件内嵌于会议单元设备，应用于对全数字会议系统音频传输软件的管理或控制。 2.支持中英文语言管理界面。 3.支持≥48KHz采样率音频处理能力。 4.支持电池管理功能，可显示电量/信号等信息 | 套 | 10 |  |  |  |
| 9 | 发射器 | 1.遵从Wi-Fi6协议标准（IEEE802.11ax），向下兼容 802.11a/b/g/n/ac/Wave2，支持MU-MIMO，允许AP同时接收多个终端发送数据，整机最大传输速率可达1.601Gbps 2.支持OFDMA空间复用技术和1024QAM调制解调算法。 3.支持中文SSID，可指定最长包含≥31个字符的SSID，也可以使用中英文混合的SSID 4.支持WPA3安全协议。 5.支持等同或优于80/160MHz的高带宽频段。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 10 | 充电箱 | 1.充电箱具有≥10个USB接口，支持使用USB线充电，提供5V/9V供电。一端连接充电器一端连接会议单元,支持≥18W快充。支持同时插满所有USB接口。 2.根据设备的耐受电流大小充电器会自动匹配合适的电流大小给设备充电，同时有过流保护功能。 3.智能自动电路保护，所有USB插口均具有短路保护功能和自恢复功能。 | 台 | 2 |  |  |  |
| 11 | 交换机 | ≥8个百兆端口支持PoE+供电，符合IEEE802.3af/at标准，单端口PoE功 率可达≥30W，整机PoE输出功率为≥125W。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 五、智能控制系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 中控主机 | 1.采用国产一线主流高性能处理器，主频不低于1.5GHz； 2.具备两个千兆网口；支持B/S架构，支持IOS、安卓等移动平台以及PC可视化触摸控制；3.支持可编程控制平台，这个系统支持音频、视频和周边设备控制集中于一个平台软件上控制，拖拽式操作达到人机交互功能，支持多设备间一键联动控制功能；4.支持会场的灯光、窗帘、音响音量、无纸化等系统控制管理； 5.通过管理平台对多个会议室进行单独、统一控制管理，支持会议摄像实时跟踪，支持对各品牌云台、球机的控制，以及会议主机联动控制摄像头； 6.支持对大屏、投影、一体机等设备的电源控制； 7.支持大屏拼接控制，实时对视频窗口的放大、缩小、移动、关闭，还可以在触摸屏实现回显，预览内容和大屏内容同步，含配套红外学习和发射； 8.可分配不同权限，设置不同登录帐号，具备双向反馈功能； 9.支持第三方设备的多样化控制，主机支持≥2路千兆网口，≥10路RS232， ≥10路RS485/RS422（支持Modbus协议），≥8路IR（内嵌智能红外学习功能模块），≥8路弱继电器，≥8个输入输出I/O接口，≥4个模拟量输入接口，≥1个模拟量输出接口，≥1个DMX512灯光控制接口，带DC24V@1.1A输出，支持对接第三方设备；10.支持双向反馈，可显示温度、湿度、PM2.5及周边环境状态； 11.支持扩展搭配移动硬盘，可记录操作日志及运行日志； 12.配备≥2.23英寸OLED显示屏，可实时显示终端IP及运行状态；具备≥1路HDMI2.0高清调试监控接口和≥2路USB3.0鼠标键盘接口，方便系统的灵活管理；≥1路TYPE-C调试接口； | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 中控系统逻辑处理内嵌软件 | 1.软件内嵌于分布式中央控制系统主机设备，实现系统控制逻辑、处理等功能。 2.主要包括硬件逻辑模块、软件逻辑模块、红外代码管理、编译、监视等。 3.编程软件支持添加与实际工程对应硬件的逻辑模块。 4.实现串口代码数据、IR红外数据、继电器、I/O数据等的代码转发、逻辑算法处理等编程功能。 5.支持界面设计软件实现中控控制界面的制作及编辑。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 3 | 平板触摸屏 | 国产主流一线高性能处理器，存储不低于64GB，支持电容式触摸屏，多点式触摸屏。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 无线路由器 | 无线传输速度:450Mbps 有线传输率:10/100Mbps无线传输速率:450Mbps 网络标准:802.11b802.11g802.11n 无线网络支持频率:2.4GUSB接口数量:不支持是否支持VPN:不支持是否内置防火墙:是是否支持WDS:支持 | 套 | 1 |  |  |  |
| 5 | 控制器 | 1.具有≥8路自动、手动电源控制器，内置≥8个20A继电器，负载能力≥4400W/单路；配合中控主机使用，用于控制灯光、电动投影幕、电动窗帘等会议室周边设备。 2.每路继电器都有三连接点的接线柱,具有常开与常闭的功能。 3.具有复位按键，支持恢复到出厂的默认设置。具有1路网络接口，支持通过网络实现远程控制。 4.具有设备运行状态指示灯及≥8个继电器的开关状态指示灯。 5.具有键盘锁（LOCK）功能。 6.机器具备ID识别，通过中控主机网络控制多台时，可通过ID识别。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 六、分布式系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 分布式综合管理主机 | 1.服务器采用机架式设计，运行嵌入式Linux系统，内嵌服务器软件及web 管理系统，采用B/S架构，通过浏览器即可管理整个分布式系统。2.系统基于分布式架构，可对拼接系统进行管理、控制、数据交互。 3.服务器CPU配置等同于或优于双核，内存配置≥8GB，存储空间≥1TB，具备≥6个硬盘位可扩容空间。4.支持双机服务器热备份，当主服务器宕机后，马上切换至备用服务器进行工作，完成主备切换后，备用服务器代替主服务器进行工作。 5.支持≥1路VGA和≥1路DVI视频接口输出，具备≥2个RJ45网口。 6.支持硬件监测：故障/错误/过载和报警(包括磁盘/电力/风机/温度/IO性能) | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 分布式综合管理主机软件 | 1.软件运行于Linux系统，支持银河麒麟、统信等国产操作系统，支持兆芯、龙芯、飞腾、鲲鹏等国产CPU，稳定可靠，可高效地对系统设备进行管理、 控制、数据交互等。 2.系统采用B/S和C/S管理控制架构，支持网页web访问系统后台管理，支持通过web浏览器对输入盒（采集盒）、输出盒（拼接盒）的管理及状态实时监测。可扩展支持使用ipad平板软件、安卓平板软件、Windows电脑客户端对分布式系统进行可视化管理、信号切换、画面叠加、画中画、画面拼接、画面漫游、画面放大/缩小、画面移动/关闭等操作，支持对显示控制区域实时监控；支持多用户多平台同步操作，支持不同平台操作界面实时同步。 3.支持三种开窗模式，包括固化模式、自由模式、两点模式。 4.支持中控功能，支持自定义添加受控设备，可实现可编辑中控，支持RS-232、RS-422、RS-485、IR、I/O、TCP、UDP、REALY、场景等控制方式；支持多种控件选择，可随意配置中控界面。可控制高清矩阵信号切换、电源设备开关、摄像头的转动方向放大缩小及预置位调用、音频音量、灯光/空 调开关等中控功能。 5.支持调节拼墙的亮度值、对比度值、色调值和饱和度值，范围均为0-100。 6.支持场景轮询功能，选择参与轮询的场景，设置轮询间隔为“禁用”、“30S”、“60S”、“90S”或者“180S”；支持场景锁屏功能。 7.支持实现输入盒（采集盒）、输出盒（拼接盒）自动备份配置，断电重启后可自动恢复配置，无需担心数据损失。 8.支持web端可视化预览，实时回显信号源画面及拼墙画面，可对单个输入盒进行web端KVM管控。支持添加拼墙字幕，可设置字幕的坐标、字体大小、字体颜色、背景颜色、透明度、字体间距、滚动速度、字体类型、排列方式、是否居中等，支持字幕在web端实时回显功能，可拖动字幕手动调整位置。 9.支持自定义显示屏镜像功能，可实现副屏画面跟随主屏画面功能，适用于监视、主副屏同步等应用场景。 10.支持对输入盒采集的音视频信号进行录制存储，可设置单个视频的录制文件大小为512MB、1GB、2GB或3GB，设置保存天数为3天、7天、15天、30天或永久，可同时录制≥8路信号；可批量删除或者批量下载已录制完成的文件。 11.支持系统服务器双机热备功能，当主服务器出现断网/断电等异常情况不能工作时，系统会自动无缝切换音频、视频、KVM功能业务到备服务器上进 行。 12.支持系统数据备份恢复，备份的数据包括系统的配置、当前拼接模式、拼接场景等所有配置信息；支持手动下载到本地，当进行数据恢复时，只需 要上传导入需要恢复的数据即可。 13.支持≥32路视频或图片点播，可将点播生成的视频信号开窗到拼墙上实时显示。支持mp4、jpg、png、bmp、tif、tga常用格式文件上传进行点播，支持纯音频文件点播。 14.支持服务器跨域级联，不局限于局域网内，可部署于互联网环境。服务器级联后，上级服务器可调取下级服务器的任意信号源进行开窗显示。同时，上级服务器也支持共享指定信号源给下级服务器进行开窗显示。 15.支持网络丢包时修复机制，10%网络丢包时，音视频清晰流畅，无卡顿、无马赛克。 16.支持系统状态数据以图表形式展示，支持以图表形式实时统计和展示输入盒/输出盒在线数和离线数、摄像头在线数和离线数、中控设备在线数和 离线数、会议室分组数量、拼墙数量、场景数量、用户数量、服务器的CPU使用率和内存使用情况、硬盘使用情况。 17.支持音频管理，可将多个输入节点的音频信号绑定到单个输出节点上，可独立调节任意节点的音频音量大小；支持设置输出节点的音频均衡器，可启用或关闭均衡器，启用或关闭动态压缩，内置18种常用的均衡器场景，可以一键切换，也可全自定义设置，针对60Hz、170Hz、310Hz、600Hz、1KHz、3KHz、6KHz、12KHz、14KHz、16KHz等不同频段的音频可以单独控制增益，范围是-20dB至20dB。 18.支持控制节点盒子启用或关闭国密算法SM2、SM3、SM4加密传输。 19.支持给任意拼接墙绑定手势识别节点，可通过手势识别节点识别操作人员的手势并转换成控制指令选择当前拼墙的任意信号进行拖拽、放大、缩小、 全屏、翻页PPT等操作。 20.支持对输入盒开启或关闭信号标注功能，支持对输入信号进行标注，支持自由画线、直线、箭头、方形、圆形、三角形等标注形态，可设置标注线 条粗细、线条颜色，可撤销或还原批注操作，可通过橡皮擦框选删除标注或全部删除。 21.支持对输出盒添加时间显示、温度显示、湿度显示、实时人数统计控件，可设置控件的坐标位置、字体大小、字体颜色、背景颜色、透明度、字体间 距、字体类型等。 22.支持配置AI分析任务，可对支持AI分析的分布式节点盒子同时配置未穿工服、人体属性、人流跨线、区域人数、区域人群超限、区域入侵、离岗、未戴头盔、未穿反光衣、戴口罩、打电话、抽烟、跌倒、烟雾、明火、车辆违停等16种场景中的任意多种监测任务，支持绘制监测区域或直线，可给每个区域或直线分配监测任务，对指定的输入盒信号或IPC信号进行实时分析并告警，可配置自动录制告警前后75秒内的视频，可查看每个AI分析节点的算力占用比例。23.支持工服库管理，可对工服库进行分组，上传工服后自动对工服进行建模，可筛选未建模、建模成功、建模失败的工服。 24.支持PPT转视频功能，可将PPT原始文件上传到服务器并转成视频文件，同时保留PPT中的动图、视频的动态播放效果，支持播放视频时控制视频中的PPT翻页、停留一页循环播放等。 25.支持拼墙绑定输入信号传输方式的功能，同一个输入信号传输到不同的拼墙可绑定不同的传输方式，传输方式可设置为UDP组播、UDP单播、TCP。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 3 | 高清一体终端 | - 输入输出一体化设计，根据需求可任意配置为输入终端、输出终端、KVM输入终端或KVM输出终端；终端并支持去中心化无服务器架构部署。 2.作为输入节点时，支持同步采集2路1920x1080P@60fps高清视频信号并同步编码，支持YUV4:4:41920x1080P@60采集并编码；作为输出节点时，支持同时解码16路1080P@60fps高清视频信号，支持YUV4:4:41920x1080P@60解码并显示，支持画面平铺、缩放、叠加、分割等，支持同步输出2路不同的高清视频拼接合成画面。 3.在不增加外部设备的情况下，支持在输入源上增加图片作为输入源的台标；支持设置拼墙字幕、输入盒字幕，可设置字体类型、排列方式、字体大小、字体颜色、背景颜色、透明度、滚动速度、字体间距、是否居中、显示位置等，以及支持底图功能，可在软件上启用或禁用底图功能。 4.内嵌输入同步功能，支持4个输入节点对一个4K信号源进行同步采集、同步编码，传输到4个输出节点同步解码、同步显示，整个4K信号画面清晰流畅，无撕裂，实现4K信号源的传输。 5.具备≥3路HDMI视频输入接口、≥2路3.5mm音频输入接口，≥2路HDMI视频输出接口、≥1路DP视频输出接口、≥2路3.5mm音频输出接口；≥2 路USB3.0、≥1路Type-C；具备≥1路LAN/WAN网口、≥1路OPTICAL光纤网络接口；盒子自带一键复位动态IP功能。 6.具备中控功能，具备≥1路RS-485口、≥2路RS-232口、≥2路弱继电器口、≥3路IO口及≥4路红外输出接口，支持自定义编程。 7.支持网络丢包时修复机制，10%网络丢包时，音视频清晰流畅，无卡顿、无马赛克。 8.支持USB透传功能，无需额外增加设备，无需额外使用单独的网络，仅需接一根网线或双向光纤线即可实现媒体、信令、USB透传数据的共同传输，可透传U盘、USB摄像机、UKey、USBHID等USB设备。 9.支持SIP协议，内置坐席视频对讲功能，可外接USB摄像机、USB耳麦与标准SIP协议设备进行视频对讲。支持KVM即时通信功能，可与单人或全员进行文字或截图沟通交流，图片支持放大、缩小，放大后可拖动查看。 10.支持国密算法SM2、SM3、SM4对信令和媒体流进行加密传输，确保数据安全可控。 11.内置AI手势识别能力，通过识别不同的手势并转换成不同的控制指令去控制信号源缩放、拖拽、全屏等。 12.作为输出节点时，支持设置音频均衡器，可启用或关闭均衡器，启用或关闭动态压缩，内置18种常用的均衡器场景，可以一键切换，也可全自定 义设置，针对60Hz、170Hz、310Hz、600Hz、1KHz、3KHz、6KHz、12KHz、14KHz、16KHz等不同频段的音频可以单独控制增益，范围是-20dB至20dB。 13.支持信号源标注功能，作为输入节点时，可通过控制平板、PC端、KVM坐席、web端对输入信号进行标注，作为KVM输出节点时，可对接管的输入盒信号进行标注，标注时都支持自由画线、直线、箭头、方形、圆形、三角形等标注形态，可设置标注线条粗细、线条颜色，可撤销或还原批注操作，可通过橡皮擦框选删除标注或全部删除。 14.支持对输出盒添加时间显示、温度显示、湿度显示、实时人数统计控件，可设置控件的坐标位置、字体大小、字体颜色、背景颜色、透明度、字体间 距、字体类型等。 15.支持AI分析功能，支持≥16种场景（含未穿工服、人体属性、人流跨线、区域人数、区域人群超限、区域入侵、离岗、未戴头盔、未穿反光衣、 戴口罩、打电话、抽烟、跌倒、烟雾、明火、车辆违停）进行分析、监测、告警。 - 16.信号源端画面与信号源经过输入节点采集、输入节点H.265编码、网络传输、输出节点H.265解码、输出节点显示这整个流程后的画面的延迟≤30ms； 17.支持OCR文字识别功能，可截取输入盒采集的一台电脑画面为图片进行AI分析，提取图片中的文字并通过KVM输出盒传输到另一台电脑，且提取的文字可粘贴到文件。 | 台 | 10 |  |  |  |
| 4 | 分布式终端嵌入式软件 | 1.软件内嵌于系统终端设备，用于对音视频、控制信号的编解码。 2.支持高性能的H.265视频编解码技术，兼容H.264视频编解码技术。 3.支持对1920*1080P60帧视频分辨率的处理，可实现对高清视频信号的编 解码、传输。 4.支持PCM音频无损传输。 5.支持通过网络方式远程对终端进行管理，可修改IP地址信息、查看状态。 | 套 | 10 |  |  |  |
| 5 | 24口全千兆交换机 | 支持24个10/100/1000BASE-T电口 | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | 工作站 | 国产主流一线高性能处理器，内存：32GB，硬盘512G（固态）+2TB（机械），显卡：RTX4060Ti-8G，显示器：23.8英寸 | 台 | 3 |  |  |  |
| 七、安防系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清红外半球摄像机（POE) | 应采用不小于1/3英寸CMOS传感器； 像素应不小于400万；最大分辨率：2560×1440； 最低照度：0.01lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 最大补光距离应不小于50m（红外）30m（暖光）；补光灯应不少于1颗（红外灯）；应不少于1颗（暖光灯）；镜头类型：定焦； 镜头焦距：3.6mm；镜头光圈：F1.6； 视场角：水平：78°；垂直：41°；对角：94°；智能编码：H.264：支持；H.265：支持；应支持宽动态； 应支持内置MIC； 报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；音频异常侦测；安全异常； 接入标准：ONVIF（ProfileS&ProfileT）；CGI；GB/T28181-2022；预览最大用户数：6个（总带宽：24M）； 供电方式：DC12V；防护等级：IP67 | 批 | 1 |  |  |  |
| 2 | 录像机 | 8路，单盘位 | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 硬盘 | 6T | 块 | 1 |  |  |  |
| 4 | 显示器 | 23.8英寸 | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | POE交换机 | ≥8个百兆端口支持PoE+供电，符合IEEE802.3af/at标准，单端口PoE功率可达≥30W，整机PoE输出功率为≥125W。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | 人脸门禁一体机 | 认证方式：支持人脸、刷卡、密码（超级密码）及其组合的认证方式 | 台 | 1 |  |  |  |
| 7 | 双门磁力锁 | 产品款式：磁力锁； 外壳材料：铝合金；表面工艺：电镀拉丝；安全类型：断电开门； 最大拉力：280kg×2（600Lbs×2）直线拉力；电源：不标配； 供电方式：DC12V500X2(mA)；产品尺寸：500mm×48.6mm×26mm；工作温度：-20℃～+55℃；工作环境：室内； 安装方式：明装 | 个 | 1 |  |  |  |
| 8 | 门禁支架 | 外壳材料：铝合金；表面工艺：阳极氧化；适用门型：木门;玻璃门;金属门;防火门等； | 个 | 1 |  |  |  |
| 9 | 门禁电源 | 输入：100-240V~50/60Hz 输出：12V/2.0A | 个 | 1 |  |  |  |
| 10 | 开门按钮 | 外壳材料：塑料外壳； 产品尺寸：86*86*25mm； | 个 | 1 |  |  |  |
| 11 | IC卡 | 产品款式：白卡； 类型：IC； 外壳材料：ABglue； 执行标准：ISO14443A； 通信速率：106Kbps； 工作频率：13.56MHZ； 存储容量：8Kbit； 存储结构：16个扇区(每个扇区4块）； 读写距离：2~8cm； | 张 | 10 |  |  |  |
| 12 | 网线 | 六类 | 米 | 300 |  |  |  |
| 13 | 辅材 | 配套 | 批 | 1 |  |  |  |
| 八、空调系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 吸顶空调 | 1.吸顶空调2.铜管，五金等配件 | 批 | 1 |  |  |  |
| 九、数据传输 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 专线（3年费用） | 开通、安装、调测 | 条 | 1 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

- （2）监测相关硬件购置费

- 1）排水专项监测(内涝)

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单价（万元） | 总价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频监控 | 42 |  |  |
| 2 | 雷达式水位监测设备 | 12 |  |  |
| 3 | 窨井液位监测终端 | 12 |  |  |
| 4 | 水位监测仪 | 23 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |

- 2）排水专项监测(污水)

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单价（万元） | 总价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水质监测设备 | 5 |  |  |
| 2 | 水位监测仪 | 17 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |

- 3）道路专项检测

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 单价（万元） | 总价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安宜南路 | 1.13 | 公里 |  |  |
| 2 | 淮江路2 | 4.3 | 公里 |  |  |
| 3 | 叶挺路 | 3.5 | 公里 |  |  |
| 4 | 安宜东路1 | 3.7 | 公里 |  |  |
| 5 | 扬帆路 | 2 | 公里 |  |  |
| 6 | 荷花路 | 1.8 | 公里 |  |  |
| 7 | 安宜东路2 | 2.3 | 公里 |  |  |
| 8 | 苏中中路2 | 1.6 | 公里 |  |  |
| 9 | 苏中中路3 | 1.35 | 公里 |  |  |
| 10 | 白田南路 | 2.619 | 公里 |  |  |
| 11 | 白田中路 | 3.5 | 公里 |  |  |
| 12 | 白田北路 | 3.181 | 公里 |  |  |
| 13 | 淮江路1 | 2.8 | 公里 |  |  |
| 14 | 泰山东路 | 2.985 | 公里 |  |  |
| 15 | 泰山西路 | 1.315 | 公里 |  |  |
| 16 | 宝应大道 | 4.3 | 公里 |  |  |
| 17 | 南园路 | 3.5 | 公里 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |

- 4）桥梁专项监测

| 序号 | 设备名称 | 总价（万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 叶挺桥 |  |
| 2 | 泰山桥 |  |
| 3 | 白田桥 |  |
| 4 | 苏中桥 |  |
| 5 | 安宜桥 |  |
| 6 | 小计 |  |

| 1叶挺桥 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测类别 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 单价（万元） | 总价（万元） |
| 主梁竖向位移 | 光电挠度仪 | 台 | 1 |  |  |
|  | 保护罩 |  |  |  |  |
|  | 安装支架 |  |  |  |  |
|  | 光电靶标 | 台 | 11 |  |  |
| 桥址区环境温度、湿度 | 温湿度传感器 | 个 | 1 |  |  |
|  | 安装配件 |  |  |  |  |
| 拱脚位移 | 位移计 | 个 | 4 |  |  |
|  | 安装支架、配件 |  |  |  |  |
| 拱顶偏位 | 倾角计 | 个 | 2 |  |  |
|  | 安装配件 |  |  |  |  |
| 结构温度应变 | 应变计 | 个 | 15 |  |  |
|  | 保护罩、安装配件 |  |  |  |  |
| 关键截面应变 | 应变计 | 个 | 15 |  |  |
|  | 保护罩、安装配件 |  |  |  |  |
| 主拱竖向振动加速度 | 振动加速度计 | 个 | 3 |  |  |
|  | 保护罩、安装配件 |  |  |  |  |
| 混凝土结构裂缝 | 裂缝计 | 个 | 10 |  |  |
|  | 安装配件 |  |  |  |  |
| 采集 | 综合采集站-机箱（智能机柜） | 个 | 1 |  |  |
|  | 综合智能采集仪（32通道） | 个 | 2 |  |  |
|  | 动态数据采集仪（8通道） | 个 | 1 |  |  |
| 其他 | 辅材：电源电缆、光缆、保护管、桥架等 | 项 | 1 |  |  |
|  | 设备安装、集成及调试 | 项 | 1 |  |  |
|  | 工程机械措施费 | 项 | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |
| 2泰山桥 |  |  |  |  |  |
| 监测类别 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 单价（万元） | 总价（万元） |
| 主梁竖向位移 | 光电挠度仪 | 台 | 1 |  |  |
|  | 保护罩 |  |  |  |  |
|  | 支架 |  |  |  |  |
|  | 光电靶标 | 台 | 11 |  |  |
| 桥址区环境温度、湿度 | 温湿度传感器 | 个 | 1 |  |  |
|  | 安装配件 |  |  |  |  |
| 拱顶偏位 | 倾角计 | 个 | 2 |  |  |
|  | 安装配件 |  |  |  |  |
| 拱脚位移 | 位移计 | 个 | 4 |  |  |
|  | 安装支架、配件 |  |  |  |  |
| 主梁关键截面应变 | 应变计 | 个 | 13 |  |  |
|  | 保护罩、安装配件 |  |  |  |  |
| 结构温度应变 | 应变计 | 个 | 13 |  |  |
|  | 保护罩、安装配件 |  |  |  |  |
| 主拱竖向振动加速度 | 振动加速度计 | 个 | 3 |  |  |
|  | 保护罩、安装配件 |  |  |  |  |
| 采集 | 综合采集站-机箱（智能机柜） | 个 | 1 |  |  |
|  | 综合智能采集仪（32通道） | 个 | 1 |  |  |
|  | 动态数据采集仪（8通道） | 个 | 1 |  |  |
| 其他 | 辅材：电源电缆、光缆、保护管、桥架等 | 项 | 1 |  |  |
|  | 设备安装、集成及调试 | 项 | 1 |  |  |
|  | 工程机械措施费 | 项 | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |
| 3白田桥 |  |  |  |  |  |
| 监测类别 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 单价（万元） | 总价（万元） |
| 主梁竖向位移 | 光电挠度仪 | 台 | 1 |  |  |
|  | 保护罩 |  |  |  |  |
|  | 支架 |  |  |  |  |
|  | 光电靶标 | 台 | 4 |  |  |
| 桥址区环境温度、湿度 | 温湿度传感器 | 个 | 1 |  |  |
|  | 安装配件 |  |  |  |  |
| 结构温度应变 | 应变计 | 个 | 9 |  |  |
|  | 保护罩、安装配件 |  |  |  |  |
| 拱脚位移 | 位移计 | 个 | 4 |  |  |
|  | 安装支架、配件 |  |  |  |  |
| 拱顶偏位 | 倾角计 | 个 | 2 |  |  |
|  | 安装配件 |  |  |  |  |
| 主梁关键截面应变 | 应变计 | 个 | 5 |  |  |
|  | 保护罩、安装配件 |  |  |  |  |
| 吊杆索力 | 索力计 | 台 | 10 |  |  |
|  | 安装配件 |  |  |  |  |
| 主拱竖向振动加速度 | 振动加速度计 | 个 | 5 |  |  |
|  | 保护罩、安装配件 |  |  |  |  |
| 主拱振动加速度 | 振动加速度计保护罩、安装配件 | 个 | 2 |  |  |
| 采集 | 综合采集站-机箱（智能机柜） | 个 | 1 |  |  |
|  | 综合智能采集仪（32通道） | 个 | 1 |  |  |
|  | 动态数据采集仪（8通道） | 个 | 1 |  |  |
| 其他 | 辅材：电源电缆、光缆、保护管、桥架等 | 项 | 1 |  |  |
|  | 设备安装、集成及调试 | 项 | 1 |  |  |
|  | 工程机械措施费 | 项 | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |
| 4苏中桥 |  |  |  |  |  |
| 监测类别 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 单价（万元） | 总价（万元） |
| 竖向位移、横向位移 | 光电挠度仪 | 台 | 2 |  |  |
|  | 保护罩 |  |  |  |  |
|  | 支架 |  |  |  |  |
|  | 光电靶标 | 台 | 26 |  |  |
| 主梁关键截面应变 | 应变计 | 个 | 5 |  |  |
|  | 保护罩、安装配件 |  |  |  |  |
| 视频抓拍 | 高清摄像机 | 台 | 1 |  |  |
|  | 硬盘录像机 | 台 | 1 |  |  |
|  | 支架、小机箱 | 套 | 1 |  |  |
| 采集 | 轻量化机箱 | 个 | 1 |  |  |
|  | 综合智能采集仪（8通道） | 个 | 1 |  |  |
| 其他 | 辅材：电源电缆、光缆、保护管、桥架等 | 项 | 1 |  |  |
|  | 设备安装、集成及调试 | 项 | 1 |  |  |
|  | 工程机械措施费 | 项 | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |
| 5安宜桥 |  |  |  |  |  |
| 监测类别 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 单价（万元） | 总价（万元） |
| 主梁竖向位移 | 光电挠度仪 | 台 | 1 |  |  |
|  | 保护罩 |  |  |  |  |
|  | 支架 |  |  |  |  |
|  | 光电靶标 | 台 | 4 |  |  |
| 主梁关键截面应变 | 应变计 | 个 | 6 |  |  |
|  | 保护罩、安装配件 |  |  |  |  |
|  | 裂缝计 | 个 | 8 |  |  |
|  | 保护罩、安装配件 |  |  |  |  |
| 视频抓拍 | 高清摄像机 | 台 | 1 |  |  |
|  | 硬盘录像机 | 台 | 1 |  |  |
|  | 支架、小机箱 | 套 | 1 |  |  |
| 采集 | 综合智能采集仪（16通道） | 套 | 1 |  |  |
|  | 轻量化机箱 | 个 | 1 |  |  |
| 其他 | 辅材：电源电缆、光缆、保护管、桥架等 | 项 | 1 |  |  |
|  | 工程机械措施费 | 项 | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

- 5）照明专项监测

| 序号 | 控制箱位置 | 设备 | 数量 | 单价（万元） | 总价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泰山路6号岗亭 | 每个集控器安装2个漏电监测模块 | 2 |  |  |
| 2 | 泰山路（家宜福对面） | 每个集控器安装2个漏电监测模块 | 2 |  |  |
| 3 | 泰山路（泰山初中旁边） | 每个集控器安装2个漏电监测模块 | 2 |  |  |
| 4 | 宝应大道1（施庄） | 每个集控器安装2个漏电监测模块 | 2 |  |  |
| 5 | 宝应大道2（金湾路） | 每个集控器安装2个漏电监测模块 | 2 |  |  |
| 6 | 宝应大道3（荷香路） | 每个集控器安装2个漏电监测模块 | 2 |  |  |
| 7 | 宝应大道4（高速公路） | 每个集控器安装2个漏电监测模块 | 2 |  |  |
| 8 | 安宜南北路（大马路罗巷社区） | 每个集控器安装2个漏电监测模块 | 2 |  |  |
| 9 | 安宜南北路（宁国寺） | 每个集控器安装2个漏电监测模块 | 2 |  |  |
| 10 | 安宜南北路（华联对面） | 每个集控器安装2个漏电监测模块 | 2 |  |  |
| 11 | 安宜南北路（宝应惠民医院） | 每个集控器安装2个漏电监测模块 | 2 |  |  |
| 12 | 安宜南北路（安宜嘉苑对面） | 每个集控器安装2个漏电监测模块 | 2 |  |  |
| 13 | 白田路（南京银行对面） | 每个集控器安装2个漏电监测模块 | 2 |  |  |
| 14 | 宝楠路 | 每个集控器安装2个漏电监测模块 | 2 |  |  |
| 合计 |  |  | 28 |  |  |

- 6）地下管线探测

| 序号 | 费用专项 | 长度KM | 单价（万元） | 总价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地下管线探测 | 200 |  |  | 市政道路地下管线普查，需计算道路两侧管线情况。总估算长度180km，涉及道路长度90km。 |

- 7）企业数据专线接入

| 序号 | 公司名称 | 专线数量 | 专线类型 | 带宽（M） | 单价（万元） | 时间（月） | 价格（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中石油昆仑燃气视频数据和监测设备数据需要拉专线 | 1 | 视频专线 | 500 |  | 36 |  |
|  |  |  | 数据专线 | 100 |  | 36 |  |
| 2 | 宝莲能源有限公司视频数据需要拉专线 | 1 | 视频专线 | 500 |  | 36 |  |
|  |  |  | 数据专线 | 100 |  | 36 |  |
| 3 | 宝胜物流园加气站视频数据需要拉专线 | 1 | 视频专线 | 500 |  | 36 |  |
|  |  |  | 数据专线 | 100 |  | 36 |  |
| 4 | 粤海水务视频数据和检测设备数据需要拉专线 | 1 | 视频专线 | 500 |  | 36 |  |
|  |  |  | 数据专线 | 100 |  | 36 |  |
| 5 | 水务局视频数据需要拉专线 | 1 | 视频专线 | 500 |  | 36 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

- （3）应用系统定制化开发

| 应用系统定制化开发内容概算审核 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 系统功能 | 单价（万元） | 备注 |  |
| 1 | 政务外网门户-统一展现 |  | 根据大屏比例 1、做上图分辨率适配 2、一张图功能适配 3、一张图展示局部优化 4、上图测试 每张图需要涉及公用事业发张中心及住建局两处屏幕显示分辨率适配：根据屏幕尺寸和分辨率，确定采用何种适配策略，如等比缩放、流式布局等；根据不同的一张图展示内容及大屏的屏幕尺寸和分辨率，制作合适的设计稿。 设计稿应包含所有需要展示的元素，如文字、图表、图片等。 功能开发适配：根据不同的一张图及需求 1、实现缩放功能： 如果采用等比缩放策略，可以使用CSS的transform:scale()属性来实现整体页面的缩放。设置缩放的基点为左上角，以避免内容溢出屏幕。 2、动态调整布局：根据屏幕尺寸和分辨率，动态调整元素的布局和大小。可以使用JavaScript来监听屏幕尺寸的变化，并相应地调整布局。 3、使用前端框架： 引入现代前端框架（如React、Vue.js等）来简化开发过程。这些框架通常内置了响应式设计的支持，有助于更快地实现适配测试与优化： 1、功能测试： 验证所有功能是否在不同屏幕尺寸下都能正常工作。检查数据图表是否有缺失或变形，调度场景能否正常操作并闭环。 2、视觉测试： 检查关键视觉元素是否突出，字体字号字间距是否与原型一致。观察页面动画效果是否正常展示，图表是否有错位或变形。 3、兼容性测试： 在不同设备和浏览器上进行测试，以确保界面在不同环境中的一致性 4、和美观度。 特别注意测试大屏拼接和跨屏显示的效果。 5、性能优化： 使用性能分析工具（如Lighthouse）来评估加载速度和交互延迟等指标。根据测试结果进行优化，如压缩图片资源、减少HTTP请求等。 6、用户测试： 邀请真实用户在不同设备上使用可视化产品，并收集他们的反馈。 根据用户反馈进行进一步的调整和优化持续迭代：1、监控与日志：实现日志记录与系统监控，及时发现并修复潜在问题。关注用户反馈和数据分析结果，以便进行后续的迭代和优化。2、版本迭代：根据测试结果和用户反馈，持续迭代产品。增加新功能和优化现有功能，以提高用户体验和系统的稳定性。 |  |
| 2 | 政务外网门户-信息通知 |  |  |  |
| 3 | 政务外网门户-门户导航管理 |  |  |  |
| 4 | 政务外网门户-统一用户管理 |  |  |  |
| 5 | 政务外网门户-统一角色管理 |  |  |  |
| 6 | 政务外网门户-统一认证管理 |  |  |  |
| 7 | 政务外网门户-系统日志管理 |  |  |  |
| 8 | 政务外网门户-日志审计管理 |  |  |  |
| 9 | 互联网门户-统一登录 |  |  |  |
| 10 | 互联网门户-统一门户导航 |  |  |  |
| 11 | 互联网门户-统一信息通知 |  |  |  |
| 12 | 互联网门户-统一信息填报 |  |  |  |
| 13 | 移动端门户-信息填报 |  |  |  |
| 14 | 移动端门户-信息通知 |  |  |  |
| 15 | 移动端门户-填报记录 |  |  |  |
| 16 | 移动端门户-个人中心 |  |  |  |
| 17 | 移动端门户-对接门户 |  |  |  |
| 18 | 城市综合概览总图-智慧监测 |  |  |  |
| 19 | 城市综合概览总图-模型预警 |  |  |  |
| 20 | 城市综合概览总图-视频AI预警 |  |  |  |
| 21 | 城市综合监管子图-综合监管总览 |  |  |  |
| 22 | 风险隐患子图-风险处置 |  |  |  |
| 23 | 风险隐患子图-地图 |  |  |  |
| 24 | 风险隐患子图-隐患排查 |  |  |  |
| 25 | 风险隐患子图-隐患整改 |  |  |  |
| 26 | 运行监测子图-监测设备接入 |  |  |  |
| 27 | 运行监测子图-智慧监测覆盖范围 |  |  |  |
| 28 | 运行监测子图-设备在线率与分布 |  |  |  |
| 29 | 运行监测子图-热力图 |  |  |  |
| 30 | 运行监测子图-实时预警 |  |  |  |
| 31 | 运行监测子图-预警处置 |  |  |  |
| 32 | 巡检养护子图-巡检概览 |  |  |  |
| 33 | 巡检养护子图-巡检问题上图 |  |  |  |
| 34 | 巡检养护子图-巡检概览-养护情况 |  |  |  |
| 35 | 巡检养护子图-巡检概览-养护计划完成 |  |  |  |
| 36 | 老旧管网子图-老旧管网现状 |  |  |  |
| 37 | 老旧管网子图-老旧管网占比分布 |  |  |  |
| 38 | 老旧管网子图-老旧管网地图 |  |  |  |
| 39 | 老旧管网子图-老旧管网改造 |  |  |  |
| 40 | 应急资源子图-应急事件 |  |  |  |
| 41 | 应急资源子图-应急资源查询 |  |  |  |
| 42 | 应急资源子图-应急资源储备 |  |  |  |
| 43 | 基础设施子图-基础设施现状 |  |  |  |
| 44 | 基础设施子图-基础设施地图 |  |  |  |
| 45 | 基础设施子图-基础设施规划 |  |  |  |
| 46 | 城市指挥调度子图-指挥体系 |  |  |  |
| 47 | 城市指挥调度子图-应急指挥 |  |  |  |
| 48 | 城市指挥调度子图-指挥调度 |  |  |  |
| 49 | 燃气一张图-燃气综合概览 |  |  |  |
| 50 | 燃气一张图-风险隐患子图 |  |  |  |
| 51 | 燃气一张图-运行监测子图 |  |  |  |
| 52 | 燃气一张图-老旧管网子图 |  |  |  |
| 53 | 燃气一张图-基础设施子图 |  |  |  |
| 54 | 全市监管一张图-总览子图 |  |  |  |
| 55 | 全市监管一张图-管网风险子图 |  |  |  |
| 56 | 全市监管一张图-运行监测子图 |  |  |  |
| 57 | 全市监管一张图-老旧管网子图 |  |  |  |
| 58 | 全市监管一张图-基础设施子图 |  |  |  |
| 59 | 排水防涝监管一张图-总览子图 |  |  |  |
| 60 | 排水防涝监管一张图-风险隐患子图 |  |  |  |
| 61 | 排水防涝监管一张图-运行监测子图 |  |  |  |
| 62 | 排水防涝监管一张图-老旧管网子图 |  |  |  |
| 63 | 排水防涝监管一张图-基础信息子图 |  |  |  |
| 64 | 排水防涝监管一张图-巡检养护子图 |  |  |  |
| 65 | 全市监管一张图-总览子图 |  |  |  |
| 66 | 全市监管一张图-运行监测子图 |  |  |  |
| 67 | 全市监管一张图-老旧管网子图 |  |  |  |
| 68 | 全市监管一张图-基础设施子图 |  |  |  |
| 69 | 道路及附属设施管理一张图-市政道路基础设施子图 |  |  |  |
| 70 | 道路及附属设施管理一张图-市政道路检查养护子图 |  |  |  |
| 71 | 道路塌陷管理一张图-总览子图 |  |  |  |
| 72 | 道路塌陷管理一张图-总体风险评估子图 |  |  |  |
| 73 | 道路塌陷管理一张图-道路塌陷隐患子图 |  |  |  |
| 74 | 桥梁一张图-桥梁总览子图 |  |  |  |
| 75 | 桥梁一张图-桥梁技术状况子图 |  |  |  |
| 76 | 桥梁一张图-桥梁运行监测子图 |  |  |  |
| 77 | 第三方施工监管一张图-项目子图（综合监管） |  |  |  |
| 78 | 第三方施工监管一张图-项目子图（智慧监测） |  |  |  |
| 79 | 第三方施工监管一张图-项目子图（地理信息图） |  |  |  |
| 80 | 第三方施工监管一张图-管线破坏事件子图 |  |  |  |
| 81 | 地下管线综合应用-管线信息一张图 |  |  |  |
| 82 | 地下管线综合应用-安全监测一张图 |  |  |  |
| 83 | 地下管线综合应用-交互风险一张图 |  |  |  |
| 84 | 地下管线综合应用-风险隐患一张图 |  |  |  |
| 85 | 地下管线综合应用-老旧管线一张图 |  |  |  |
| 86 | 地下管线综合应用-更新监管一张图 |  |  |  |
| 87 | 照明一张图-GIS总览一张图 |  |  |  |
| 88 | 照明一张图-点位及实时数据整合分析 |  |  |  |
| 89 | 照明一张图-单点设备信息管理 |  |  |  |
| 90 | 照明一张图-漏电监测统计分析 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |

- （4）运营机构组建、数据校准、报警预警运营处置及管理机制编制

| 序号 | 规范名录 | 数量 | 单位（项） | 费用 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《城市生命线安全工程数据管理规范》 | 1 |  |  |
| 2 | 《城市生命线安全工程分级报警预警响应处置机制》 | 1 |  |  |
| 3 | 《城市生命线安全工程监测值守服务规范》 | 1 |  |  |
| 4 | 《城市生命线安全工程运行维护管理规范》 | 1 |  |  |
| 5 | 《城市生命线安全工程协同处置服务规范》 | 1 |  |  |
| 6 | 辅助运营机构组建及人员驻场运营服务，包括但不限于驻场人数3人，工作包括数据采集校准、设备报警核实、设备误报处置流程闭环等工作，以上工作内容为期3年 | 1 |  |  |
| 合计 |  | 6 |  |  |

- 数据治理实施服务

- 1）数据治理实施

| 序号 | 费用类别 | 费用明细 | 工作量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （人月） | （万元） | （万元） |  |
| 1 | 数据资源梳理 | 1、业务数据需求梳理：制定业务数据需求模板分发各业务系统，各业务系统数据对接负责人通过填报的形式完成数据需求搜集任务，通过梳理、调研对接、会议评审等实施动作完成每项业务数据需求清单，最终形成市级监管系统业务数据需求清单，完成与数据需求方握手。 |  |  |  |  |
| 2 |  | 2、数据来源梳理：根据业务数据需求清单通过电话、线上会议、走访调研形式向城市生命线对接人以及相关业务处室人员确认数据是否存在，确认数据项字段、对接方式、更新周期等形成每项业务数据来源清单，完成与数据提供方握手。 |  |  |  |  |
| 3 |  | 3、数据资源核对：通过业务数据需求清单、数据来源清单进行整理梳理形成数据资源映射表，然后通过邮件形式发与各业务系统数据对接人进行数据实际情况确认（每条数据资源包含字段、更新周期、对接方式），通过会议、走访等形式进行数据资源确认拉通，业务系统方通过数据实际情况调整业务数据需求，形成数据需求方二次握手。 |  |  |  |  |
| 4 |  | 4、数据资源任务下发：根据数据资源核对结果，起草城市数据资源提供清单以及任务书草稿，由城市生命线项目组提交业主单位，由业务单位下发城市数据资源提供清单任务书，各专项按照任务书以及数据资源提供清单要求，定期把数据从相关业务系统（或填报形式）传输到前置机。 |  |  |  |  |
| 5 |  | 5、数据资源梳理成果：经过数据梳理形成如下技术成果，包括使用的行业、部门数据标准，信息系统清单，数据种类清单，针对所有数据的数据字典。 |  |  |  |  |
| 6 | 数据汇聚 | 1、前置库实施：根据数据资源属性，确认接入方式选择、前置库申请、前置库准备、网络接入准备、数据资源准备。将数据同步到本地前置机的前置库中，库表接入、消息接入、文件接入。为防止数据库写入和读取效率过低，对前置库性能进行监控，调整其存储策略等内容。定期对数据库安全漏洞扫描，杜绝数据泄露的风险 |  |  |  |  |
| 7 |  | 2、综合应用专项数据汇聚实施：对接获取综合专项相关企业信息化系统数据，不满足对接需求的可通过开发数据表单进行填报获取相关数据。 |  |  |  |  |
| 8 |  | 3、燃气专项数据汇聚实施：对接获取燃气专项相关企业信息化系统数据，不满足对接需求的可通过开发数据表单进行填报获取相关数据。 |  |  |  |  |
| 9 |  | 4、供水专项数据汇聚实施：对接获取供水专项相关企业信息化系统数据，不满足对接需求的可通过开发数据表单进行填报获取相关数据。 |  |  |  |  |
| 10 |  | 4、排水专项数据汇聚实施：对接获取排水专项相关企业信息化系统数据，不满足对接需求的可通过开发数据表单进行填报获取相关数据。 |  |  |  |  |
| 11 |  | 5、道路专项数据汇聚实施：对接获取道路专项相关企业信息化系统数据，不满足对接需求的可通过开发数据表单进行填报获取相关数据。 |  |  |  |  |
| 12 |  | 6、桥梁专项数据汇聚实施：对接获取桥梁专项相关企业信息化系统数据，不满足对接需求的可通过开发数据表单进行填报获取相关数据。 |  |  |  |  |
| 13 |  | 7、第三方施工专项数据汇聚实施：对接获取第三方施工专项相关企业信息化系统数据，不满足对接需求的可通过开发数据表单进行填报获取相关数据。 |  |  |  |  |
| 14 |  | 8、地下管线专项数据汇聚实施：对接获取地下管线专项相关企业信息化系统数据，不满足对接需求的可通过开发数据表单进行填报获取相关数据。 |  |  |  |  |
| 15 |  | 9、照明专项数据汇聚实施：对接获取照明专项相关企业信息化系统数据，不满足对接需求的可通过开发数据表单进行填报获取相关数据。 |  |  |  |  |
| 16 |  | 10、平行单位数据汇聚实施：对接获取燃气、供水、排水、污水、道路、桥梁、第三方施工、地下管线、照明专项相关企业信息化系统数据，不满足对接需求的可通过开发数据表单进行填报获取相关数据。 |  |  |  |  |
| 17 | 数据脱敏 | 1、综合应用专项数据脱敏：按照《江苏省城市生命线安全建设一期工程管线数据处理方案》要求，采用“先规范化、标准化治理、再依规则脱敏”的方式对宝应县地下管线数据属性表进行脱敏处理。 |  |  |  |  |
| 18 |  | 2、燃气专项数据脱敏：按照《江苏省城市生命线安全建设一期工程管线数据处理方案》要求，采用“先规范化、标准化治理、再依规则脱敏”的方式对宝应县地下管线数据属性表进行脱敏处理。 |  |  |  |  |
| 19 |  | 3、排水专项数据脱敏：按照《江苏省城市生命线安全建设一期工程管线数据处理方案》要求，采用“先规范化、标准化治理、再依规则脱敏”的方式对宝应县地下管线数据属性表进行脱敏处理。 |  |  |  |  |
| 20 |  | 4、道路专项数据脱敏：按照《江苏省城市生命线安全建设一期工程管线数据处理方案》要求，采用“先规范化、标准化治理、再依规则脱敏”的方式对宝应县地下管线数据属性表进行脱敏处理。 |  |  |  |  |
| 21 |  | 5、桥梁专项数据脱敏：按照《江苏省城市生命线安全建设一期工程管线数据处理方案》要求，采用“先规范化、标准化治理、再依规则脱敏”的方式对宝应县地下管线数据属性表进行脱敏处理。 |  |  |  |  |
| 22 |  | 6、第三方施工专项数据脱敏：按照《江苏省城市生命线安全建设一期工程管线数据处理方案》要求，采用“先规范化、标准化治理、再依规则脱敏”的方式对宝应县地下管线数据属性表进行脱敏处理。 |  |  |  |  |
| 23 |  | 7、地下管线专项数据脱敏：按照《江苏省城市生命线安全建设一期工程管线数据处理方案》要求，采用“先规范化、标准化治理、再依规则脱敏”的方式对宝应县地下管线数据属性表进行脱敏处理。 |  |  |  |  |
| 24 |  | 8、照明专项数据脱敏：按照《江苏省城市生命线安全建设一期工程管线数据处理方案》要求，采用“先规范化、标准化治理、再依规则脱敏”的方式对宝应县地下管线数据属性表进行脱敏处理。 |  |  |  |  |
| 25 | 数据加工实施 | 1、库表数据开发实施:通过数据探查实施、数据标准检测、数据标准落库、数据质量规则设计、数据质量任务开发、数据质量分析、数据质量报告设计、数据治理实施、数据融合开发等功能，实现对库表数据的加工，满足业务开展。 |  |  |  |  |
| 26 |  | 2、消息数据开发实施:通过数据探查实施、数据标准检测、数据标准落库、数据质量规则设计、数据质量任务开发、数据质量分析、数据质量报告设计、数据治理实施、数据融合开发等功能，实现对消息数据的加工，满足业务开展。 |  |  |  |  |
| 27 |  | 3、数据资产管理实施:根据数据资源目录标准规范，结合专项应用和综合应用需求，使用数据资产目录管理工具对数据资产进行编目和管理。通过元数据梳理，采集、分析各业务系统的元数据，理清各系统间各表字段间的隐含关联关系，使用元数据管理工具进行相关元数据维护实施动作。 |  |  |  |  |
| 28 | 数据建库实施 | 1、归集库建设:将分散在不同数据源的数据进行数据沉淀，保留完整的原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息，燃气专项包括：燃气管线信息数据处理建库、燃气输配场站信息数据处理建库、汽车加气站信息数据处理建库、重点用气场所信息数据处理建库、居民燃气用户信息数据处理建库、非居民用户信息数据处理建库、燃气管线监测数据监测点信息数据处理建库、燃气管线监测数据监测设备信息数据处理建库、燃气场站监测数据监测点信息数据处理建库、燃气场站监测数据监测设备信息数据处理建库、燃气用户监测数据监测点信息数据处理建库、燃气用户监测数据监测设备信息数据处理建库、视频监控点数据处理建库、企业自身巡检巡查计划、执行情况和结果的统计信息数据处理建库、巡检巡查问题及整改情况的信息数据处理建库、行业主管部门燃气安全专项检查计划、执行情况和结果的统计信息数据处理建库、专项检查问题及整改情况的信息数据处理建库、在巡检巡查过程中发现的第三方施工问题数据数据处理建库、燃气隐患数据分级数据数据处理建库、燃气隐患及处置数据处理建库、燃气风险数据分级数据处理建库、燃气风险及管控，风险评估信息数据处理建库、燃气事故处置结果信息数据处理建库、老旧管网改造信息数据处理建库等建设内容 |  |  |  |  |
|  |  | 2、归集库建设:将分散在不同数据源的数据进行数据沉淀，保留完整的原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息，供水专项包括：供水管网信息数据处理建库、水厂基础信息数据处理建库、中途增压泵站基础信息数据处理建库、居民住宅二次供水设施基础信息数据处理建库、居民用户数量、非居民用户数量数据处理建库、城乡统筹区域供水量数据处理建库、供水厂监测数据监测点信息数据处理建库、供水厂监测数据监测设备信息数据处理建库、供水管网监测数据监测点信息数据处理建库、供水管网监测数据监测设备信息数据处理建库、供水增压泵站监测数据监测点信息数据处理建库、供水增压泵站监测数据监测设备信息数据处理建库、二次供水设施监测数据监测点数据处理建库、二次供水设施监测数据监测设备信息数据处理建库、视频监控点 数据处理建库、供水巡检检查记录数据处理建库、在巡检巡查过程中发现的第三方施工问题信息数据处理建库、供水管网风险评估信息数据处理建库、老旧管网改造信息数据处理建库等建库内容 |  |  |  |  |
|  |  | 3、归集库建设:将分散在不同数据源的数据进行数据沉淀，保留完整的原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息，排水专项包括：雨水管线、管点及其附属设施（雨水口、检查井）数据处理建库、泵站信息数据处理建库、排放口信息数据处理建库、调蓄池信息数据处理建库、行泄通道数据处理建库、主要河道信息数据处理建库、易淹易涝点信息数据处理建库、易涝点积水事件信息数据处理建库、排水防涝重点保障对象信息数据处理建库、雨水管网监测数据监测点信息数据处理建库、雨水管网监测数据监测设备信息数据处理建库、排水防涝设施监测数据监测点信息数据处理建库、排水防涝设施监测数据监测设备信息数据处理建库、易淹易涝点监测数据监测点数据处理建库、易淹易涝点监测数据监测设备信息数据处理建库、视频监控点数据处理建库、污水管网监测数据监测点信息数据处理建库、污水管网监测数据监测设备信息数据处理建库、污水泵站监测数据监测点信息数据处理建库、污水泵站监测数据监测设备信息数据处理建库、污水厂监测数据监测点信息数据处理建库、污水厂监测数据监测设备信息数据处理建库、视频监控点数据处理建库、风险区域数据数据处理建库、排水的巡检巡查数据数据处理建库、排水的养护记录数据数据处理建库、在巡检巡查过程中发现的第三方施工问题数据数据处理建库等建设内容 |  |  |  |  |
|  |  | 4、归集库建设:将分散在不同数据源的数据进行数据沉淀，保留完整的原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息，道路专项包括：城市道路基本信息数据处理建库、视频监控点数据处理建库、道路检查记录数据处理建库、道路检查发现的病害信息数据处理建库、城市道路养护维修信息数据处理建库、在巡检巡查过程中发现的第三方施工问题信息数据处理建库、道路塌陷总体风险评估信息风险评估技术指南数据处理建库、道路专项风险评估信息数据处理建库、道路塌陷隐患处置信息数据处理建库、事故信息报送表数据处理建库、事故后评估总结表数据处理建库等建库内容 |  |  |  |  |
|  |  | 5、归集库建设:将分散在不同数据源的数据进行数据沉淀，保留完整的原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息，桥梁专项包括：三特桥梁监测数据监测点信息数据处理建库、三特桥梁监测数据监测设备信息数据处理建库、高风险常规桥梁监测数据监测点信息数据处理建库、高风险常规桥梁监测数据监测设备信息数据处理建库、超限超载、货车流量大的城市桥梁监测数据监测点信息数据处理建库、超限超载、货车流量大的城市桥梁监测数据监测设备信息数据处理建库、视频监控点数据处理建库、桥梁建设年度计划数据处理建库、桥梁在建项目信息数据处理建库、桥梁风险评估信息数据处理建库等建库内容 |  |  |  |  |
|  |  | 6、归集库建设:将分散在不同数据源的数据进行数据沉淀，保留完整的原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息，第三方施工专项包括：监测设备基本信息数据处理建库、视频监控点数据处理建库、第三方施工项目信息数据处理建库、管线查询申请数据处理建库、四方企业信息数据处理建库、四方交底数据数据处理建库、施工现场旁站监护信息数据处理建库、管线破坏事件及处置信息数据处理建库、管线破坏事件抢修恢复情况数据处理建库、行政处罚信息数据处理建库、失信企业信息数据处理建库等建库内容 |  |  |  |  |
|  |  | 7、归集库建设:将分散在不同数据源的数据进行数据沉淀，保留完整的原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息，管线专项包括：管线供图记录信息数据处理建库、放线记录信息数据处理建库、验线记录信息数据处理建库、竣工成果汇交记录信息数据处理建库、交互风险隐患信息数据处理建库、规划批后管理信息数据处理建库等建库内容 |  |  |  |  |
|  |  | 8、归集库建设:将分散在不同数据源的数据进行数据沉淀，保留完整的原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息，照明专项包括：路灯基本信息数据处理建库、视频监控点数据处理建库路灯检查发现的病害信息数据处理建库、城市路灯养护维修信息数据处理建库、在巡检巡查过程中发现的第三方施工问题信息数据处理建库、供电管网风险评估信息数据处理建库 |  |  |  |  |
|  |  | - 归集库建设:将分散在不同数据源的数据进行数据沉淀，保留完整的原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息，省市及数据回流包括江苏省燃气经营企业从业人员电子证书管理系统归集库建库、江苏省城乡统筹供水监管平台归集库建库、江苏省太湖流域城镇污水处理信息管理系统归集库建库、江苏省城市桥梁信息管理平台归集库建库、江苏省建筑施工安全管理归集库建库、其他省级系统数据回流等内容 |  |  |  |  |
| 29 |  | 1、主题库建设:按照统一的数据标准规范，对数据进行清洗和转换，稽核出错误的不符合业务逻辑的数据，并对数据进行标准化和统一化，保证数据的完整性、一致性和有效性等，基于业务领域对象对归集库中的数据进一步建模，通过转换、统计和汇总等方式，建设生成业务专项主题库。综合应用包括：仓库经过数据治理生成主题库、应急物资经过数据治理生成主题库、避难场所经过数据治理生成主题库、应急专家经过数据治理生成主题库、救援队伍经过数据治理生成主题库、应急预案经过数据治理生成主题库、应急通讯信息经过数据治理生成主题库、应急设备属性经过数据治理生成主题库、智慧监测覆盖情况经过数据治理生成主题库、预警处置方案经过数据治理生成主题库、智慧监测新技术应用经过数据治理生成主题库、省市联动经过数据治理生成主题库、值班值守数据经过数据治理生成主题库、重大危险源数据经过数据治理生成主题库等主题库建设 |  |  |  |  |
|  |  | 2、主题库建设:按照统一的数据标准规范，对数据进行清洗和转换，稽核出错误的不符合业务逻辑的数据，并对数据进行标准化和统一化，保证数据的完整性、一致性和有效性等，基于业务领域对象对归集库中的数据进一步建模，通过转换、统计和汇总等方式，建设生成业务专项主题库。燃气专线包括：报警预警处置管理经过数据治理生成主题库、风险管控管理经过数据治理生成主题库、安全隐患处置管理经过数据治理生成主题库、老化评估处置管理经过数据治理生成主题库、突发事件处置管理经过数据治理生成主题库、巡检巡查计划监管经过数据治理生成主题库、巡检计划执行信息管理经过数据治理生成主题库、入户安检信息管理经过数据治理生成主题库、考核结果信息管理经过数据治理生成主题库评价信息管理经过数据治理生成主题库、规划项目信息管理经过数据治理生成主题库、计划项目信息管理经过数据治理生成主题库、燃气设施基础信息管理经过数据治理生成主题库、燃气企业基础信息管理经过数据治理生成主题库、燃气行业管理人员基础信息管理经过数据治理生成主题库、企业信息经过数据治理生成主题库、检查标准经过数据治理生成主题库、燃气企业属性经数据治理生成主题库、企业证书属性经数据治理生成主题库、瓶装气车辆属性经数据治理生成主题库、送气工属性经数据治理生成主题库、不良行为属性经数据治理生成主题库、设备定检统计经数据治理生成主题库、管道气入户安检经数据治理生成主题库、气源情况报告经数据治理生成主题库、随瓶安检记录经数据治理生成主题库、气瓶扫码记录经数据治理生成主题库、重大危险源信息经数据治理生成主题库、涉燃气重要紧急情况经数据治理生成主题库、涉燃气重要紧急情况经数据治理生成主题库、双重预防机制风险经数据治理生成主题库、监督检查经过数据治理生成主题库等主题库建设 |  |  |  |  |
|  |  | 2、主题库建设:按照统一的数据标准规范，对数据进行清洗和转换，稽核出错误的不符合业务逻辑的数据，并对数据进行标准化和统一化，保证数据的完整性、一致性和有效性等，基于业务领域对象对归集库中的数据进一步建模，通过转换、统计和汇总等方式，建设生成业务专项主题库。供水专项包括：预警事件管理经过数据治理生成主题库、管网风险管理经过数据治理生成主题库、突发事件管理经过数据治理生成主题库、预警事件处置管理经过数据治理生成主题库、管网风险处置管理经过数据治理生成主题库、突发事件处置管理经过数据治理生成主题库、水厂属性经过数据治理生成主题库、中途增压泵站属性经过数据治理生成主题库、二次供水泵房属性经过数据治理生成主题库、水厂关联应急水源属性经过数据治理生成主题库、智能消火栓数量及占比属性经过 数据治理生成主题库、水厂、每日供水量属性经过数据治理生成主题库、部规范化考核经过数据治理生成主题库等主题库建设 |  |  |  |  |
|  |  | 2、主题库建设:按照统一的数据标准规范，对数据进行清洗和转换，稽核出错误的不符合业务逻辑的数据，并对数据进行标准化和统一化，保证数据的完整性、一致性和有效性等，基于业务领域对象对归集库中的数据进一步建模，通过转换、统计和汇总等方式，建设生成业务专项主题库。排水专项包括：排水口信息经过数据治理生成主题库、场站信息经过数据治理生成主题库、易淹易涝区信息经过数据治理生成主题库、调蓄设施信息经过数据治理生成主题库、河道信息经过数据治理生成主题库、重点保障对象信息经过数据治理生成主题库、行泄通道信息经过数据治理生成主题库、重点排水户信息经过数据治理生成主题库、巡查养护统计信息经过数据治理生成主题库、巡检结果信息经过数据治理生成主题库、养护结果信息经过数据治理生成主题库、突发事件信息经过数据治理生成主题库、监测设备信息经过数据治理生成主题库、实时监测信息经过数据治理生成主题库、监测报警信息经过数据治理生成主题库、内涝模拟成果经数据治理生成主题库、内涝模拟成果详情经数据治理生成主题库积水点属性经数据治理生成主题库、尾水湿地属性经数据治理生成主题库、养护经费属性经数据治理生成主题库、河道整治项目属性经数据治理生成主题库、雨污分流改造数据经数据治理生成主题库、一般排水户统计数据经数据治理生成主题库、监测预警属性经数据治理生成主题库、防汛日报信息经过数据治理生成主题库、第三方施工主题库建库、第三方施工项目信息经过数据治理生成主题库、深基坑监测预警属性经数据治理生成主题库 |  |  |  |  |
|  |  | 2、主题库建设:按照统一的数据标准规范，对数据进行清洗和转换，稽核出错误的不符合业务逻辑的数据，并对数据进行标准化和统一化，保证数据的完整性、一致性和有效性等，基于业务领域对象对归集库中的数据进一步建模，通过转换、统计和汇总等方式，建设生成业务专项主题库。道路专项包括：总体风险评估数据管理经过数据治理生成主题库、塌陷隐患探测管理经过数据治理生成主题库、专项风险评估数据管理经过数据治理生成主题库、处置信息管理经过数据治理生成主题库、事故信息报送表经过数据治理生成主题库、事故后评估总结表经过数据治理生成主题库、检查问题管理经过数据治理生成主题库、养护维修管理经过数据治理生成主题库、绿色照明评价经过数据治理生成主题库、道路基础信息管理经过数据治理生成主题库、道路附属设施基础信息管理经过数据治理生成主题库、计划项目属性经过数据治理生成主题库、建设项目属性经过数据治理生成主题库、城市道路日常巡查工作情况经过数据治理生成主题库、道路大中修属性经过数据治理生成主题库、城市道路养护工程计划属性经过数据治理生成主题库、城市道路空洞探测属性经过数据治理生成主题库、定期检测属性经过数据治理生成主题库、城市道路车行道检测结果经过数据治理生成主题库、城市道路人行道道检测结果经过数据治理生成主题库、道路井盖信息属性经过数据治理生成主题库、道路井盖告警信息属性经过数据治理生成主题库、道路设施项目信息管理经过数据治理生成主题库等主题库建设 |  |  |  |  |
|  |  | 2、主题库建设:按照统一的数据标准规范，对数据进行清洗和转换，稽核出错误的不符合业务逻辑的数据，并对数据进行标准化和统一化，保证数据的完整性、一致性和有效性等，基于业务领域对象对归集库中的数据进一步建模，通过转换、统计和汇总等方式，建设生成业务专项主题库。桥梁专项包括：基础信息经过数据治理生成主题库、桥梁档案经过数据治理生成主题库、管养变更已移交桥梁经过数据治理生成主题库、管养变更已拆除桥梁经过数据治理生成主题库、管养变更已删除桥梁经过数据治理生成主题库经常性检查经过数据治理生成主题库、常规定期检测经过数据治理生成主题库、结构定期检测经过数据治理生成主题库、特殊检测经过数据治理生成主题库、危桥整治经过数据治理生成主题库、隐患桥梁经过数据治理生成主题库、安全防护设施经过数据治 理生成主题库、独柱墩整治经过数据治理生成主题库、技术状况变化趋势经过数据治理生成主题库、报警信息经过数据治理生成主题库、报警处置信息经过数据治理生成主题库、突发事件处置信息经过数据治理生成主题库、行业评价经过数据治理生成主题库、生命线评价经过数据治理生成主题库、计划桥梁经过数据治理生成主题库、桥梁日常巡查工作情况属性经过数据治理生成主题库、桥梁巡检养护信息属性经过数据治理生成主题库、定期检测属性经过数据治理生成主题库、隧道属性数据经过数据治理生成主题库、在建桥梁经过数据治理生成主题库 |  |  |  |  |
|  |  | 2、主题库建设:按照统一的数据标准规范，对数据进行清洗和转换，稽核出错误的不符合业务逻辑的数据，并对数据进行标准化和统一化，保证数据的完整性、一致性和有效性等，基于业务领域对象对归集库中的数据进一步建模，通过转换、统计和汇总等方式，建设生成业务专项主题库。公共基础包括：（燃气、道路、桥梁、排水防涝、供水）相关应急资源数据经过数据治理生成主题库、反恐资源数据经过数据治理生成主题库其它排水防涝设施信息经过数据治理生成主题库、排水防涝设施监测数据经过数据治理生成主题库、排洪防涝相关数据经过数据治理生成主题库、防汛数据经过数据治理生成主题库等主题库 |  |  |  |  |
|  |  | 2、主题库建设:按照统一的数据标准规范，对数据进行清洗和转换，稽核出错误的不符合业务逻辑的数据，并对数据进行标准化和统一化，保证数据的完整性、一致性和有效性等，基于业务领域对象对归集库中的数据进一步建模，通过转换、统计和汇总等方式，建设生成业务专项主题库。管线专项包括：管线供图记录经过数据治理生成主题库、放线记录经过数据治理生成主题库、验线记录经过数据治理生成主题库、竣工成果汇交记录经过数据治理生成主题库、交互风险隐患经过数据治理生成主题库、地下管线长度信息属性经过数据治理生成主题库、地下管线动态更新属性经过数据治理生成主题库耦合分析信息经过数据治理生成主题库、综合管廊基础信息经过数据治理生成主题库、入廊管线信息经过数据治理生成主题库、管廊监测设备信息经过数据治理生成主题库建设项目属性经过数据治理生成主题库、计划项目属性经过数据治理生成主题库、规划批后管理经过数据治理生成主题库等主题库 |  |  |  |  |
| 30 | 数据服务封装实施 | 1、数据需求调研:调研外部系统和跨专项应用的具体数据需求，收集交互所需的数据元素，明确数据服务的数据类型、服务周期、是否涉及敏感数据，确认数据服务的对接方式，形成数据服务方案 |  |  |  |  |
| 31 |  | 2、数据需求定义:定义需求中数据的描述符、消息格式、数据标签及查询条件。 |  |  |  |  |
| 32 |  | 3、数据需求分析:根据综合应用、燃气、供水、排水、污水、道路、桥梁、第三方施工、地下管线数据需求的内容，对数据需求进行分析、合并、整合，并通过数据格式、查询条件等元素复用燃气数据接口。 |  |  |  |  |
| 33 |  | 4、数据接口配置:依托数据资产管理过程中建立的数据资产目录树，创建综合应用、燃气、供水、排水、污水、道路、桥梁、第三方施工数据接口，配置每个数据接口的查询条件、数据提供方式。 |  |  |  |  |
| 34 |  | 5、数据服务开发:利用数据治理中心提供的可视化向导、脚本开发、SQL定制、代码定制等方式进行综合应用、燃气、供水、排水、污水、道路、桥梁、第三方施工数据服务开发。 |  |  |  |  |
| 35 |  | 6、数据服务编目:根据项目业务专项的需求将数据服务目录化，用以支撑跨业务专项的数据资源需求；根据江苏省及扬州市公共数据管理要求，对需要对外共享数据进行数据资源编目。 |  |  |  |  |
| 36 | 数据运维 | 1、任务调度实施:根据项目实际数据体量、硬件资源信息等各方资源进行项目整体数据流程调度设计和实施确保数据流程稳定健康运行 |  |  |  |  |
| 37 |  | 2、数据汇聚实施监控:对燃气、供水、排水、污水、道路、桥梁、第三方施工、地下管线等企业相关信息化系统数据、对填报系统数据汇聚实施任务进行监控，对这些任务的采集方式、更新频率、连接状态等进行监控。 |  |  |  |  |
| 38 |  | 3、数据开发实施监控:对数据探查实施任务、数据标准检测任务、数据质量稽查任务、数据融合开发任务的治理规则数量、规则频率、规则创建时间、规则使用时间进行监控，统计离线数据开发、实时数据开发涉及数据资源一周内、每天、每小时的数据更新情况，及时跟踪数据来源数据更新的整体情况。 |  |  |  |  |
| 39 |  | 4、数据资产管理实施监控:监控元数据、指标、标签的数据情况，监控当前数据库的使用情况，监控数据库的表空间大小、表空间占用率和用户连接数情况 |  |  |  |  |
| 40 |  | 5、数据服务封装实施监控:对库表交换、文件交换、消息交换、API封装、视频交换服务方式进行监控，包括服务压力监控、服务总线监控及服务状态监控等。 |  |  |  |  |
| 41 |  | 6、运维服务:燃气、供水、排水、污水、道路、桥梁、第三方施工、地下管线数据上报运维及市级反馈的数据质量报告处理，跟据分析处理结果定期输出数据运维报告。 |  |  |  |  |
| 42 | 市级数据对接实施 | 1、库表上报:对燃气、供水、排水、污水、道路、桥梁、第三方施工、地下管线结构化数据，按照省平台数据标准，将经过数据治理后的数据。通过库表接入方式将数据推送到前置库表中，由市平台从前置库中抽取数据。 |  |  |  |  |
| 43 |  | 2、文件上报:将燃气、供水、排水、污水、道路、桥梁、第三方施工非结构化数据，文件类的数据，按照省平台数据标准。通过FTP方式将数据推送到前置机制定文件目录或制定文件路径下，由市平台从文件目录下抽取数据。 |  |  |  |  |
| 44 |  | 3、消息上报:将燃气、供水、排水、污水、道路、桥梁、第三方施工、地下管线实时性要求高的结构化数据，监测数据、告警数据，按照省平台数据标准，将经过数据治理后的数据。通过消息队列方式将数据推送到消息队列中，由市平台从消息队列中抽取数据。 |  |  |  |  |
| 45 |  | 4、离线拷贝:将燃气、供水、排水、污水、道路、桥梁、第三方施工数据量大或不能通过在线传输的方式进行共享的城市生命线数据，按照省平台数据标准，将经过数据治理后的数据，通过离线拷贝方式进行数据对接。 |  |  |  |  |
| 46 |  | 5、视频流上报:整合燃气、供水、排水、污水、道路、桥梁视频监控系统，按照省平台数据标准，通过视频流方式将燃气行业视频监控数据与市平台进行对接。 |  |  |  |  |
| 数据治理实施费用合计（万元） |  |  |  |  |  |  |

- 2）物联网管理系统

| 物联网管理系统配置报价清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 模块名称 | 模块/功能 |  | 数量 | 单价 （万元） | 小计 （万元） | 备注 |
| 1 | 全域设备管理 | 设备状态 | 设备状态统计 | 1 |  |  |  |
| 2 |  | 地图互动 | 设备区域分布 |  |  |  |  |
| 3 | 应用管理 | 应用管理 | 应用新增 | 1 |  |  |  |
| 4 |  |  | 应用修改 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 应用删除 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 设备绑定 |  |  |  |  |
| 7 | 接入管理 | 证书管理 | 证书管理 | 1 |  |  |  |
| 8 |  | 接入配置 | MQTT接入协议管理 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | HTTP（S）接入协议管理 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | CoAP协议接入管理 |  |  |  |  |
| 11 |  | 设备接入 | 设备接入管理 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 设备信息管理 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 设备服务管理 |  |  |  |  |
| 14 |  | 平台对接 | 平台对接 |  |  |  |  |
| 15 |  | 插件管理 | 插件管理 |  |  |  |  |
| 16 | 产品管理 | 产品分类 | 新增产品种类 | 1 |  |  |  |
| 17 |  |  | 分类维护 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 分类查询 |  |  |  |  |
| 19 |  | 产品管理 | 新增产品 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 编辑产品 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 删除产品 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 产品查看 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 产品标签维护 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 插件管理 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 产品导出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 物模型导出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 产品查询 |  |  |  |  |
| 28 | 设备管理 | 设备情况管理 | 设备注册/删除/查询 | 1 |  |  |  |
| 29 |  |  | 设备综合展示 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 设备操作和配置 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 快速复制创建设备 |  |  |  |  |
| 32 |  |  | 批量导入导出 |  |  |  |  |
| 33 |  | 设备身份标识 | 设备唯一标识码 |  |  |  |  |
| 34 |  |  | 设备配置 |  |  |  |  |
| 35 |  |  | 唯一性冲突解决 |  |  |  |  |
| 36 |  |  | 设备识别和管理 |  |  |  |  |
| 37 |  | 设备拓扑管理 | 子设备绑定 |  |  |  |  |
| 38 |  |  | 子设备增删改查 |  |  |  |  |
| 39 |  |  | 子设备绑定/解绑 |  |  |  |  |
| 40 |  | 设备导入 | 设备批量导入 |  |  |  |  |
| 41 |  |  | 单个设备部署信息修改 |  |  |  |  |
| 42 |  | 设备影子 | 设备影子创建 |  |  |  |  |
| 43 |  |  | 设备影子查询 |  |  |  |  |
| 44 |  |  | 设备影子配置 |  |  |  |  |
| 45 |  |  | 缓存策略设置 |  |  |  |  |
| 46 |  |  | 重发策略设置 |  |  |  |  |
| 47 |  | 设备标签设置 | 设备分组管理 |  |  |  |  |
| 48 |  |  | 设备信息配置 |  |  |  |  |
| 49 |  |  | 标签信息管理 |  |  |  |  |
| 50 |  |  | 标签分类管理 |  |  |  |  |
| 51 |  | 设备SDK下载 | 设备SDK下载 |  |  |  |  |
| 52 |  | 设备告警配置 | 告警视图 |  |  |  |  |
| 53 |  |  | 策略配置 |  |  |  |  |
| 54 |  |  | 告警报表 |  |  |  |  |
| 55 |  | 设备日志 | 设备日志 |  |  |  |  |
| 56 | 规则引擎 | 规则管理 | 规则创建 | 1 |  |  |  |
| 57 |  |  | 规则修改 |  |  |  |  |
| 58 |  |  | 规则删除 |  |  |  |  |
| 59 |  | 规模模块 | 输入配置 |  |  |  |  |
| 60 |  |  | 处理方式配置 |  |  |  |  |
| 61 |  |  | 触发动作配置 |  |  |  |  |
| 62 |  | 规则调度 | 发布任务 |  |  |  |  |
| 63 |  |  | 编辑任务 |  |  |  |  |
| 64 | 物模型属性 | 物模型新增 | 物模型新增 | 1 |  |  |  |
| 65 |  | 物模型绑定 | 物模型绑定 |  |  |  |  |
| 66 |  | 物模型解绑 | 物模型解绑 |  |  |  |  |
| 67 | 监控运维 | 设备监控 | 设备监控 | 1 |  |  |  |
| 68 |  | 业态管理 | 业态添加 |  |  |  |  |
| 69 |  |  | 关联设备新增 |  |  |  |  |
| 70 |  |  | 关联设备绑定 |  |  |  |  |
| 71 |  |  | 关联设备解绑 |  |  |  |  |
| 72 |  | 设备状态 | 设备运行状态监控 |  |  |  |  |
| 73 |  |  | 设备查询 |  |  |  |  |
| 74 |  | 产品审核 | 产品审核 |  |  |  |  |
| 75 |  | 软固件管理 | 版本控制 |  |  |  |  |
| 76 |  |  | 资源包管理 |  |  |  |  |
| 77 |  |  | 设备升级 |  |  |  |  |
| 78 |  |  | 升级进度和结果展示 |  |  |  |  |
| 79 |  |  | 升级状态统计 |  |  |  |  |
| 80 |  |  | 固件列表 |  |  |  |  |
| 81 |  |  | 软件列表 |  |  |  |  |
| 82 |  | 系统运维 | 黑名单管理 |  |  |  |  |
| 83 |  |  | 缓存管理 |  |  |  |  |
| 84 |  |  | 路由管理 |  |  |  |  |
| 85 |  |  | 日志管理 |  |  |  |  |
| 86 |  |  | 监控管理 |  |  |  |  |
| 87 |  |  | 消息管理 |  |  |  |  |
| 88 |  | 告警管理 | 告警视图 |  |  |  |  |
| 89 |  |  | 设备告警配置 |  |  |  |  |
| 90 | 系统管理 | 审计日志 | 管理端功能菜单增删改查 | 1 |  |  |  |
| 91 |  |  | 非法操作告警 |  |  |  |  |
| 92 |  | 组织机构 | 组织机构新增 |  |  |  |  |
| 93 |  |  | 组织机构查看 |  |  |  |  |
| 94 |  |  | 组织机构解绑 |  |  |  |  |
| 95 |  | 用户管理 | 用户新增 |  |  |  |  |
| 96 |  |  | 用户删除 |  |  |  |  |
| 97 |  |  | 用户编辑 |  |  |  |  |
| 98 |  | 角色管理 | 角色新增 |  |  |  |  |
| 99 |  |  | 角色编辑 |  |  |  |  |
| 100 |  |  | 角色绑定 |  |  |  |  |
| 101 |  |  | 角色解绑 |  |  |  |  |
| 102 |  | 菜单管理 | 按钮管理 |  |  |  |  |
| 103 |  |  | 菜单新增 |  |  |  |  |
| 104 |  |  | 菜单绑定 |  |  |  |  |
| 105 |  |  | 菜单解绑 |  |  |  |  |
| 106 |  | 权限管理 | 权限新增 |  |  |  |  |
| 107 |  |  | 权限删除 |  |  |  |  |
| 108 |  |  | 权限查询 |  |  |  |  |
| 109 |  | 租户管理 | 租户新增 |  |  |  |  |
| 110 |  |  | 租户删除 |  |  |  |  |
| 111 |  |  | 租户查询 |  |  |  |  |
| 112 |  | 系统配置 | 系统配置 |  |  |  |  |
| 113 |  | 字典管理 | 字典新增 |  |  |  |  |
| 114 |  |  | 字典删除 |  |  |  |  |
| 115 |  |  | 字典查询 |  |  |  |  |
| 116 |  | 地图配置 | 地图对接配置 |  |  |  |  |
| 117 | 数据开放 | API管理 | 我注册的 | 1 |  |  |  |
| 118 |  |  | 我发布的 |  |  |  |  |
| 119 |  |  | 我申请的 |  |  |  |  |
| 120 |  | 类目管理 | API分组 |  |  |  |  |
| 121 |  |  | API分类 |  |  |  |  |
| 122 |  | 运营分析 | API接口调用分析 |  |  |  |  |
| 123 |  |  | API接口流量分析 |  |  |  |  |
| 124 |  | API数据集市 | API数据集市 |  |  |  |  |
| 125 |  | SDK管理 | SDK版本管理 |  |  |  |  |
| 126 |  |  | SDK使用说明 |  |  |  |  |
| 127 |  |  | SDK打包管理 |  |  |  |  |
| 128 |  |  | SDK基本功能 |  |  |  |  |
| 129 | 设备预警通知 | 预警信息获取 | 预警信息获取 | 1 |  |  |  |
| 130 |  | 预警信息通知 | 预警信息通知 |  |  |  |  |
| 131 |  | 预警信息查看 | 预警信息查看 |  |  |  |  |
| 132 |  | 预警超时未读 | 预警超时未读 |  |  |  |  |
| 133 |  | 统计分析 | 统计分析 |  |  |  |  |
|  | 合计： |  |  |  |  |  |  |

- 3）视频管理系统

| 视频管理系统配置报价清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子系统 | 模块 | 子模块/功能 | 数量 | 单价（万元） | 小计（万元） | 备注 |
| 视频子系统 | 视频监控 | 视频浏览 | 1 |  |  |  |
|  |  | 场景列表 |  |  |  |  |
|  |  | 视频巡检 |  |  |  |  |
|  | 录像管理 | 录像查询 | 1 |  |  |  |
|  |  | 录像回放 |  |  |  |  |
|  |  | 存储策略配置 |  |  |  |  |
|  |  | 存储配置管理 |  |  |  |  |
|  |  | 存储录像统计 |  |  |  |  |
|  | 设备管理 | 设备管理 | 1 |  |  |  |
|  | 运营管理 | 运营管理 | 1 |  |  |  |
|  | 告警管理 | 实时告警 | 1 |  |  |  |
|  |  | 实时异常 |  |  |  |  |
|  |  | 历史告警 |  |  |  |  |
|  |  | 实时智能告警 |  |  |  |  |
|  |  | 历史智能告警 |  |  |  |  |
|  | 系统运维 | 运维管理 | 1 |  |  |  |
|  |  | 状态监控 |  |  |  |  |
|  |  | 设备报表 |  |  |  |  |
|  |  | 系统快照 |  |  |  |  |
|  |  | 系统拓扑图 |  |  |  |  |
|  |  | 运维配置 |  |  |  |  |
|  |  | 运营日志 |  |  |  |  |
|  | 子域视频 | 视频浏览 | 1 |  |  |  |
|  |  | 录像查询 | 1 |  |  |  |
|  |  | 录像回放 | 1 |  |  |  |
| 综合管 理系统 | 视频首页 | 电子地图 | 1 |  |  |  |
|  |  | 框选播放 |  |  |  |  |
|  |  | 磁帖信息 |  |  |  |  |
|  | home首页 | 电子地图 | 1 |  |  |  |
|  |  | 设备树 |  |  |  |  |
|  |  | 注销 |  |  |  |  |
|  |  | 配置管理 |  |  |  |  |
|  |  | 功能导航 |  |  |  |  |
|  |  | 磁帖信息 |  |  |  |  |
|  | 应用管理 | 电视墙 | 1 |  |  |  |
|  |  | 时光缩影 |  |  |  |  |
|  |  | 电子地图 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

- 数据管理系统

| 数据管理系统 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 模块名称 | 子模块名称 |  | 功能描述 |  | 单价 （万元） |
| 1 | 数据汇聚 | 数据源管理 | 应用系统管理 | 1.应用系统列表管理并查看该系统下的数据库 2.注册应用系统 3.导入应用系统，系统提供excel导入模板，支持excel导入 |  |  |
| 2 |  |  | 数据库管理 | 1.数据库列表管理，并对该数据库进行测试链接操作，查看该数据库下的表、该表下的字段及数据 2.注册数据库 |  |  |
| 3 |  |  | 文件库管理 | 1.文件库列表管理，对文件库进行连接操作，并查看该文件库下的文件2.注册文件库 |  |  |
| 4 |  |  | 实时库管理 | 1.实时库列表管理，并对实时库进行关闭、开启的连接操作 2.注册实时库 |  |  |
| 5 |  | 数据采集 | 数据库录入 | 1.快速录入 2.脚本录入，系统提供shell脚本录入、python脚本录入、提供上传模板，支持上传执行脚本 |  |  |
| 6 |  |  | 文件录入 | 1.FTP文件录入 2.本地文件上传 3.SFTP文件录入 |  |  |
| 7 |  |  | 实时接入 | 选择表-选择接入的kafka-选择储存目录 |  |  |
| 8 |  |  | 文本录入 | 1.FTP文件录入 2.本地文件上传 3.SFTP文件录入 |  |  |
| 9 |  |  | API录入 | 1.API列表管理、查看任务状态 2.新建录入 |  |  |
| 10 | 数据管控 | 数据仓库 |  | 1.数据仓库目录 2.数据表列表管理查看根据所选目录中的表数据 3.查看表数据下表信息 |  |  |
| 12 |  | 文件库 |  | 1.文件库列表管理，查看该文件库下的文件，并支持下载 2.新建文件库目录 3.支持文件录入（跳转至文件录入页面） |  |  |
| 13 | 数据治理 | 数据标准 | 数据字典 | 1.对数据字典进行列表管理，支持查看数据字典详情 2.支持查看数据字典下的数据项 |  |  |
| 14 |  |  | 标准表管理 | 1.标准表列表管理，支持查看表下的表信息，表字段 2.支持新增表，手动建表-配置建表、SQL建表 |  |  |
| 15 |  |  | 全局参数 | - 参数列表，参数分为系统预置和自定义 - 仅支持新增自定义全局参数-参数可作用于数据库录入和数据共享的过滤条件，api录入接口参数，数据开发脚本模式 |  |  |
| 16 |  | 数据质量 | 质量规则管理 | 1.对质量规则管理进行列表管理，支持分类查看规则 2.支持导入、导出、新增检测规则 |  |  |
| 17 |  |  | 数据概貌剖析 | 1.数据任务列表管理，支持查看已执行的数据库的剖析报告并下载，支持多次执行数据库剖析任务 2.支持新增剖析数据库任务 |  |  |
| 18 |  |  | 数据检测 | 1.数据检测任务列表管理， 2.支持新增检测任务，配置检测流程， （检测内容如：空值检测、数值范围检测、日期范围检测、列值分布检测、列长度分布检测 |  |  |
| 19 |  |  | 数据探查 | 1、探查任务列表管理，支持查看探查报告并下载。 2、支持新增数据探查任务并输入语句进行过滤 3.探查报告中主要可以查看到该表中重复出现的数据及null值，空字符串 |  |  |
| 20 |  |  | 数据监控 | 1.数据监控列表管理，支持查看监控规则的报警状态，支持重复执行， 查看监控结果监控字段2.支持新增监控配置、规则配置、执行方式 |  |  |
| 21 |  | 清洗管理 | 智能清洗 | 1.智能清洗模型列表管理，支持查看并下载清洗报告 2.支持创建清洗模型、配置清洗流程 |  |  |
| 22 |  |  | 离线数据开发 | 1.数据开发流程、离线数据开发模型列表管理，支持设置告警通知，重复执行模型 2.支持创建离线数据开发模型 |  |  |
| 23 |  |  | 实时数据开发 | 1.数据开发流程、实时数据开发模型列表管理，支持设置告警通知，重复执行模型2.支持创建实时数据开发模型 |  |  |
| 24 | 作业流管理 | 离线任务流 |  | 1.离线任务流列表管理 2.支持创建离线作业流任务 |  |  |
| 25 |  | 实时任务流 |  | 1.实时任务流列表管理 2.支持创建实时作业流任务 |  |  |
| 26 |  | 离线数据共享 |  | 1.离线数据共享列表管理 2.支持创建离线数据共享 |  |  |
| 27 | 数据共享 | 实时数据共享 |  | 1.实时数据共享列表管理 2.支持创建实时数据共享 |  |  |
| 28 | 系统管理 | 平台运维 | 平台监控 | 1.系统硬件、集群状态等实时监控图表 |  |  |
| 29 |  |  | 数据监控 | 1.以图表形式查看系统总体数据监控情况 |  |  |
| 30 |  |  | 数据采集监控 | 1.图表形式查看系统数据采集监控情况 |  |  |
| 31 |  |  | 数据共享监控 | 1.图表形式查看数据共享监控情况 |  |  |
| 32 |  |  | 操作日志 | 业务数据查询 | 1.查看业务数据查询列表查看，查看系统平台事件记录 |  |
| 33 |  |  |  | 平台操作 | 1.查看平台操作列表，查看系统平台操作事件记录 |  |
| 34 |  | 任务调度 | 任务池 | 1.查看系统关于任务信息，任务包含文件导入等 |  |  |
| 35 |  |  | 任务调度 | 1.任务调度数据列表管理 |  |  |
| 36 |  | 用户及权限 | 用户管理 | 1.管理平台用户列表管理，支持新增用户 |  |  |
| 37 |  |  | 部门管理 | 1.管理平台部门列表管理，支持新增部门 |  |  |
| 38 |  |  | 角色管理 | 1.管理平台角色列表管理，支持新增角色 |  |  |
| 39 |  |  | 权限管理 | 1.管理平台部门及部门下的用户权限查看列表管理，支持针对部门、针对用户分配角色权限 |  |  |
| 40 |  | 个人中心 | 我的信息 | 1.个人信息、密码、密保问题查看修改 |  |  |
| 41 |  |  | 我的消息 | 1.发送信息列表查看 2.接收信息列表查看 |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |

- （6）基础支撑环境资源租用

| 服务分类 | 服务项 | 服务内容 | 配置说明 | 单位 | 时长（月） | 数量 | 单价（万元） | 总价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 计算服务 | 虚机 | C86架构 | 1核vCPU（2.2 GHz） | vCPU/月 | 36 | 232 |  |  |
|  |  |  | 1GB内存（DDR4-3200MHz） | G/月 | 36 | 624 |  |  |
| 存储服务 | 块存储 | 高IO块存储 | 采用三副本机制，单盘最大IOPS最大5000。 适用于主流的高性能、高可靠应用场景，如中小型应用、web类应用等场景。 | GB/月 | 36 | 90000 |  |  |
|  | 对象存储 | 对象存储 | 顺序读写QPS：2000，非顺序读写QPS：10000，是基于对象的海量存储服务，适合存放任意类型的文件。 | GB/月 | 36 | 12000 |  |  |
| 备份服务 | 数据备份 | 本地备份 | 为服务器虚机、数据库、文件系统等提供备份，支持全量及增量备份，支持在线备份与恢复。 | GB/月 | 36 | 12000 |  |  |
| 安全服务 | 等保三级安全能力 | 主机基础安全 | 对虚机、裸金属、容器等进行系统完整性的保护、应用程序控制、行为监控和基于主机的入侵防御等，含主机虚拟防火墙、主机虚拟防病毒、主机IPS等，一台主机配置一个实例。 | 个/月 | 36 | 25 |  |  |
|  |  | VPC防火墙 | 提供互联网边界防火墙、直通型子网防火墙能力，实现南北向和东西向流量安全保护,含FW、IPS，AV模块，10Mbps带宽吞吐量,根据VPC数量配置。 | 个/月 | 36 | 2 |  |  |
|  |  | 主机日志审计 | 实现高性能日志收集与分析，功能包括日志采集、存储、查询、关联分析、告警、报表等，一台主机配置一个授权。 | 个/月 | 36 | 25 |  |  |
|  |  | 数据库审计 | 提供数据库操作行为审计、事件追踪、威胁分析、实时告警等，一个数据库配置一个授权。 | 个/月 | 36 | 1 |  |  |
|  |  | 态势感知 | 提供全局资产可视化呈现、统一资产管理、脆弱性管理、统一威胁告警处置、调查响应，一台主机配置一个授权。 | 个/月 | 36 | 25 |  |  |
|  |  | SSL VPN | 一般用于在PC或手机等终端设备上使用客户端软件远程访问，建立与虚拟资源的安全加密连接，按照并发连接数授权。 | 个/月 | 36 | 20 |  |  |
|  |  | 堡垒机 | 提供虚拟化运维安全管理与审计系统安全能力，一台主机配置一个授权。 | 个/月 | 36 | 25 |  |  |
|  |  | WAF | 对Web网站或者App的业务流量进行恶意特征识别及防护，避免网站服务器被恶意入侵导致性能异常等问题，从而保障网站的业务安全和数据安全，映射互联网的业务可按需配置。一个业务系统配置一个。 | 个/月 | 36 | 1 |  |  |
|  |  | 漏洞扫描 | 提供远程漏洞扫描能力，生成扫描报告，提供加固建议，一台主机配置一个授权。 | 个/月 | 36 | 25 |  |  |
| 基础软件 | 操作系统 | 国产品牌 | 支持C86、ARM架构，一台主机配置一套，按数量一次性采购，永久使用。 | 套 | 2 | 25 |  |  |
|  | 数据库 | 国产品牌 | 支持C86、ARM架构，数据库服务器按需配置，按数量一次性采购，永久使用。 | 套 | 2 | 1 |  |  |

- （7）脱密费用

| 序号 | 类别 | 参照标准 | 数量 | 单位 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 脱密费用 | 按照《江苏省城市生命线安全建设一期工程管线数据处理方案》、《江苏省城市地下管线数据标准》要求，采用“先规范化、标准化治理、再依规则脱敏”的方式对宝应县地下管线数据属性表进行脱密脱敏处理。 | 1 | 项 |  |  |

- （8）密码评估

| 序号 | 类别 | 参照标准 | 数量 | 单位 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商用密码应用 安全性评估 | ‌《中华人民共和国密码法》 《商用密码管理条例》 ‌《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》‌（GB/T 22239-2019） 《信息安全技术 网络安全等级保护测评要求》（GB/T 28448-2019） ‌《信息安全技术 网络安全等级保护测试评估技术指南》‌（GB/T 36627-2018） ‌《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》‌（GB/T 39786-2021） ‌《信息系统密码应用基本要求》‌（GM/T0054-2018） | 1 | 项 |  |  |

- （9）软件安全风险评估

| 序号 | 类别 | 工作内容 | 数量 | 单位 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 软件安全 风险评估 | ‌依据行业标准与最佳实践，对识别出的安全风险进行深入分析，评估其发生的可能性与潜在影响程度，按照严重、高、中、低等不同级别进行准确评级，清晰界定各风险对业务运营、数据安全及合规性的潜在威胁，并出具风险评估报告。 | 1 | 项 |  |  |

- （10）等级保护测评费用

| 序号 | 类别 | 工作内容 | 数量 | 单位 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 等保测评 | ‌按要求开展三级等保测评，并出具评估报告。 | 1 | 项 |  |  |

- （11）第三方测评费用

| 序号 | 类别 | 工作内容 | 数量 | 单位 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第三方软件测评 | ‌按设计要求开展第三方软件功能测评，并出具评估报告。 | 1 | 项 |  |  |

- （12）项目管理费

| 序号 | 类别 | 工作内容 | 数量 | 单位 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目管理 | 涉及宝应县城市生命线安全工程相关的信息化系统或者智能化设备设施项目管理，以及根据省市考核要求，调整或者迭代相关功能要求而产生的全部费用。 | 1 | 项 |  |  |

填写说明：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

附件3        技术要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4        商务要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对商务要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件5           法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就***号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

被授权人电子邮箱：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

附件6                投标函

致：扬州市公共资源交易中心宝应分中心：

根据贵方的****号招标文件，正式授权下述签字人_____(姓名)代表我方_______（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话：

传        真：

投标人开户行：

账        号：

日        期：______年____月____日

附件7           主要标的信息（中标后将公示）

投标人全称：

| 货物类 | 服务类 |
| --- | --- |
| 名称： 品牌（如有）： 规格型号： 数量： 单价： | 名称： 服务范围： 服务要求： 服务时间： 服务标准： |

附件8

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：           。

主要专业技术能力有：           。

附件9

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

附件10           供应商信用承诺函

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下:

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

承诺单位（加盖CA电子公章）：

年  月  日

附件11        中小企业声明函（服务类项目）（采购包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加扬州市公共资源交易中心宝应分中心组织的（项目名称）（采购包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订采购包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（软件和信息技术服务业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政

部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选承接企业的企业规模类型。

中小微企业划型标准如下：

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

附件12     残疾人福利性单位声明函（服务类项目）（采购包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为****  的     项目（采购包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2.非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日期：

附件13        联合体协议（参考格式）（采购包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加扬州市公共资源交易中心宝应分中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（采购包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

附件14       实质性要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分） | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件14-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该采购包作无效投标处理。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                 邮编：

联系人：                联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                 邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：           包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：            公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。