招　标　文　件

| 项目名称 | ： | 宿迁市安全生产资格考试中心特种作业考试设备更新项目 |
| --- | --- | --- |
| 项目编号 | ： | JSZC-321300-SCYH-G2025-0047 |

（货物类项目，是专门面向中小企业）

| 招标人 | ： | 宿迁市应急管理局 |
| --- | --- | --- |
| 采购代理机构 | ： | 宿迁恒新工程项目咨询有限公司 |
| 日期 | ： | 2025年11月14日 |

总  目  录

第一章  投标邀请	02

第二章  投标人须知	06

第三章  政府采购合同	23

第四章  采购需求	29

第五章  评标方法与评标标准	93

第六章  投标文件格式	98

# 第一章 投标邀请

受[宿迁市应急管理局]的委托，[宿迁恒新工程项目咨询有限公司]就[宿迁市安全生产资格考试中心特种作业考试设备更新项目]([JSZC-321300-SCYH-G2025-0047])项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。

项目概况

宿迁市安全生产资格考试中心特种作业考试设备更新项目JSZC-321300-SCYH-G2025-0047招标项目的潜在投标人应在“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）或宿迁市政府采购网点击“政府采购管理交易系统（苏采云）”获取招标文件，并于2025-12-8-09:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321300-SCYH-G2025-0047

2.项目名称：宿迁市安全生产资格考试中心特种作业考试设备更新项目

3.预算金额：175万元

4.本项目设定（设定/不设定）最高限价，最高限价为175万元。

5.采购需求（简介）：宿迁市安全生产资格考试中心特种作业考试设备更新项目，详细内容见第四章采购需求。

6.合同履行期限：合同签订之日起1个月内完成供货并安装到位

7.本项目不接受联合体投标（接受/不接受）。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供投标声明及承诺函）。

2.信用信息。在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形（无需提供证明材料）。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购（提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明文件）。

- （二）本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

1.时间：2025年11月17日09：00至2025年11月21日17：30。

2.方式：投标人应在招标文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）或宿迁市政府采购网点击“政府采购管理交易系统（苏采云）”，使用CA锁进入系统从“项目参与”--“采购项目”菜单中，找到本项目获取采购文件（后缀名为“.kedt”）。

3.本项目共分一个包。投标人未按要求获取招标文件导致无法投标的，后果自负（其投标文件不予接受）。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2025年12月8日09点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。招标公告发布媒体：宿迁市政府采购网、宿迁市公共资源交易平台、江苏省财政部门指定的媒体。

六、其他补充事宜

1.财政部门监督电话：0527-84363063。

2.“CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18762803891。

3.宿迁地区“苏采云”技术支持客服电话：0527-84225125、0519-86722806。

4.投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，相关操作手册详见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

5.现场勘察及答疑：本项目不组织集中勘察及答疑，投标人如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

七、本次招标联系方式

1.招标人信息

名称：宿迁市应急管理局

地址：宿迁市发展大道3168号

联系人：郭伟

联系方式：0527-84366659

2.采购代理机构信息

名称：宿迁恒新工程项目咨询有限公司

地址：宿迁经济技术开发区城宇商业广场一区D栋103室

联系人：赵春花、刘良琼

联系方式：88880320/13951535711

八、其他

1.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“宿迁市政府采购网”等平台更正公告。

2.本次招标不收取投标保证金。

第二章 投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加本次投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2代理费用收取方式及标准：按以下第4.2.2种方式执行

4.2.1无需支付；

4.2.2招标人支付，具体方式及标准为：代理费1000元整。注：数字人民币为支付方式之一。

5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

8、招标文件的修改

8.1采购代理机构可以以更正公告的形式，对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告应在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

8.2在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.3采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.4招标文件的修改将在原公告媒体上发布更正公告，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力，发布的更正公告视同为以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

8.5投标人应及时登录“苏采云”系统获取澄清答疑文件（修改后招标文件），如因投标人原因未能及时下载澄清和修改后的招标文件，由此造成的相关责任，由投标人承担。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，参考“招标文件”第六章“投标文件有关格式”编制“电子投标文件”，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。本次招标不接受纸质投标文件。投标人须保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。否则，可能被拒绝。

各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六章规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评委会查找不到有效文件是投标人的风险。

10.2投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.3投标文件须加盖电子签章之处，应按要求加盖投标人数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，投标人可按要求加盖公章后上传材料电子件或直接加盖电子签章。

10.4本项目通过“苏采云”系统进行电子招标投标，即投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。响应文件使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交，未进行响应文件提交并解密的投标人，按照无效响应处理(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)。

10.5如标书制作工具中格式和内容与“宿迁市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“宿迁市政府采购网”发布的招标文件为准。

10.6中标后按相关要求提供与电子投标文件一致的纸质打印投标文件3份。

注：（1）投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版；（2）招标文件要求提供证书证件等原件电子件的，投标人提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”系统识别的数字文件，否则评委会可以视其未提供。（3）无论何种原因，即使投标人开标时携带了证书证明资料的原件，但电子投标文件中未包含相关资料电子件的，评委会可以视同其未提供。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.3本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。投标报价内容包括：投标报价应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、安装时辅材、调试、接入、保险、税金、货到就位以及培训、保修等完成本项目所涉及到的一切相关费用。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

#### 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3投标人需根据招标文件要求提供所投标的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、投标声明及承诺函和开标一览表

15.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标声明及承诺函、开标一览表。

15.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1投标有效期为开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17.2中标人的投标文件作为项目合同的附件，其有效期至中标人全部合同义务履行完毕为止。

四、投标文件的递交

18、投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《“苏采云”系统投标人操作手册》，网址链接http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn//webfile/jiangsu/202311/1699268553318052447.pdf）

19、投标截止时间

19.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

20、投标文件的拒收

20.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1投标文件的撤回

21.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《“苏采云”系统投标人操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

#### 23、评标委员会

#### 23.1开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2评委会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标投标人。

24、评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及建议等，招标人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3采购代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

25、投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清，评委会将通过“苏采云”系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在规定时间内通过“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由招标人或其委托的代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

招标人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3对各投标人符合性审查过程中，对初步被认定为无效投标者，由评委会组长或招标人代表将集体意见通过“苏采云”系统中告知未通过符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应随时保持系统在线，及时在“苏采云”系统查阅、答复相关信息。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（加斜体下划线内容或打“★”内容为实质性要求和条件）。

27.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9投标文件含有招标人不能接受的附加条件的。

27.1.10评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投产品不在强制采购范围内的。（所投产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）。

27.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的。

27.3投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2按以下第（2）种方式确定中标人

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）招标人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第2种方式确定中标人的，采购代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交招标人，招标人自收到评审报告之日起五个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

28.3采购代理机构将在“宿迁市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向招标人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与招标人或者其他投标人恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

28.5有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

28.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

29、质疑处理

29.1提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2投标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或招标人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、招标人将只对投标人第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4投标人应以书面形式向招标人或者其委托的采购代理机构提出质疑。质疑超出采购机构代理范围的，投标人应当向招标人提出。

接收质疑函的方式：现场接收或邮寄接收

联系部门：宿迁市应急管理局/宿迁恒新工程项目咨询有限公司

联系电话：0527-84366659/0527-88880320

通讯地址：宿迁市发展大道3168号/宿迁经济技术开发区城宇商业广场一区D栋103室

29.5以下情形的质疑不予受理

29.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。

29.5.5投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

29.7质疑投标人对招标人、采购代理机构的答复不满意，或者招标人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

30、中标通知书

30.l中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人使用CA数字证书登录“苏采云系统”及时下载中标通知书。中标投标人可自行下载打印《中标通知书》，《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对招标人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31.签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件确定的事项与招标人签订政府采购合同。并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外

31.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.4本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第2种方式确定：

1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：/；

2.不允许分包。未经招标人同意，中标人也不得采用分包形式履行合同,否则招标人有权终止合同。转包或分包造成招标人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31.4履约保证金

按照以下第(1)方式确定履约保证收取方式。

(1)不收取履约保证金。

(2)履约保证金应在采购合同签订前提交，履约保证金的金额：/按采购合同总价的/%计取。除银行电汇、网上银行、数字人民币外，投标人还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向招标人缴纳；

履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或投标人数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；

履约保证金退还的条件：按以下方式实行：

货物类项目，项目验收合格，出具验收报告及履约保证金收据申请退付；

履约保证金退还时间：采购单位收到投标人退付申请后5个工作日内退还；

履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，投标人不履行与招标人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给招标人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；

逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

本项目支持和鼓励投标人使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。关于办理流程、偿付等内容详见江苏省政府采购网《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》(苏财购﹝2023﹞150号)。

#### 32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，招标人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33、政府采购履约资金扶持政策

33.1根据江苏省财政厅中国人民银行南京分行《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》（苏财购〔2021〕82号），对政府采购中标投标人提出“政采贷”融资申请的，招标人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标投标人如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款。

34、验收及付款

34.1招标人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，投标人须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

34.2招标人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

34.3严格按照采购合同开展履约验收。招标人成立验收小组，按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

34.4验收合格的项目，招标人将根据采购合同的约定及时向投标人支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，招标人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。投标人在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，招标人应当及时报告本级财政部门。

35、付款

按照以下确定的付款方式，招标人及时办理付款手续。对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的投标人账户或投标人数字人民币账户。

预付款：合同金额的30%，合同签订后10个工作日内支付；

进度款：验收合格后，招标人在收到中标人发票后10个工作日内结清余款（无息）

注：在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，招标人可不适用预付款规定。

关于采购投标人合法权益补偿救济机制：在履约过程中，因政策变化、规划调整而无法履行合同约定、造成企业合法权益受损的，招标人依据实际情况对投标人进行补偿救济。

# 第三章合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，投标人不得提出实质性的修改。

# 政府采购合同（货物）（合同编号）

项目名称：宿迁市安全生产资格考试中心特种作业考试设备更新项目

项目编号：JSZC-321300-SCYH-G2025-0047

甲方：（买方）宿迁市应急管理局

乙方：（卖方）

依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就相关事项协商一致，达成如下合同条款：

一、乙方向甲方提供总价值为元整（元）的标的货物和服务。

标的清单

| 序号 | 货物名称 | 品牌.型号.产地 | 单价 （元） | 数量 | 合价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 报价总计 |  | ￥ 人民币（大写）： |  |  |  |  |

二、交货时间、地点

（一）合同履行期限：合同签订之日起1个月内完成供货并安装调试到位

（二）交货地点：甲方指定地点。

三、质量技术标准

乙方提供的产品性能及质量有国家标准的应符合国家标准。无国家标准的应符合行业标准或企业标准，并满足招标文件要求，实现投标文件承诺条款。

四、产品的包装、运输方式及费用

1、由乙方视情况自定运输方式，费用自负。

2、为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，本项目中涉及的商品包装和快递包装执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，投标人应当提供符合需求标准的产品及相关快递服务的包装。

3、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

4、乙方在产品发运手续办理完毕后24小时内或货到招标人48小时前通知甲方，以准备接货。

5、产品在交付甲方前发生的风险均由投标人负责。

6、产品在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方人同时需通知甲方产品已送达。

五、验收

（一）在货物进场安装调试完毕、检定/校准完成，甲方根据技术要求组织验收，验收内容包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好，质量是否合格，所提供货物的清单是否齐全。货物最终验收后，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足负责，并承担由此引起的一切后果。

（二）采购单位组建验收小组，验收时间由甲方确定，并出具验收报告。

六、付款方式

预付款：合同金额的30%，合同签订后10个工作日内支付；

进度款：验收合格后，招标人在收到中标人发票后10个工作日内结清余款（无息）

注：在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，招标人可不适用预付款规定。

七、售后服务要求

1、自接到招标人报修通知起，中标单位在4小时内予以回应，在质量保修期内必须在得到通知后1-3日内派人到现场并解决问题。

2、在设备遭遇雷击、洪水等不可抗拒因素损坏情况，乙方应提供及时维修服务，并只收取维修所发生的成本费用。

八、其他要求

1、设备安装完成并交付使用前非采购单位原因造成的设备损坏、遗失由中标单位承担责任。

2、中标单位所提供的产品须为原厂全新正品，品牌、型号、参数、功能须全部满足采购单位要求，否则视为无效标。

3、投标人报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦评标结束最终中标，总价将包定，不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是成交投标人的报价让利行为，损失自负。

九、违约条款

（一）乙方不按期完成合同约定的内容，应向甲方支付违约金，除甲方或不可抗力造成原因外，每延迟交付一天，按合同总价款的0.5%/日支付违约金，违约金可直接从履约保证金中扣除;延期超过10日，甲方有权强制解除合同。

（二）乙方所供货物的型号、规格、质量不符合规定的，由其负责包换，并承担调换或退货而支付的实际费用。

（三）非因甲方原因，乙方不履行本合同规定的义务，致使工作延误，甲方有权要求其强制履行或解除合同，并要求乙方等额赔偿由此造成的一切损失。

（四）本项目不得转让分包，如有发生，除没收其履约保证金外，无条件清理退场，所造成的一切损失由乙方负责。

（五）甲方未按约定期限付款的，除向乙方支付货款外，须按中国人民银行同息贷款利率向乙方支付滞纳金。

十、知识产权

乙方应保证甲方免除并承担由于甲方在其本国使用该项目时而引起第三方提出的侵犯专利权、知识产权或设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及甲方为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

十一、合同生效及审核

本合同经甲方、乙方签字盖章后生效，合同签订的内容不能超出招标文件和投标文件的实质性内容。

- 十二、合同的组成部分

本合同条款、中标通知书、招标文件、投标文件及投标人在开标时的书面承诺等构成合同的组成部分。

十三、本合同壹式肆份，以中文书写，甲方、乙方各执贰份。

十四、本合同一切未尽事宜，按合同法有关规定执行，无相关规定的，由甲乙双方协商解决。

通用条款

十五、词语涵义

（一）合同：甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲方与乙方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（二）合同价：根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给卖方的价格。

（三）服务：根据合同规定乙方承担与项目有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，比如提供技术援助、培训和其他类似的应承担的义务。

（五）甲方：采购单位，即宿迁市应急管理局。

（六）乙方：提供服务的公司或实体，即。

（七）不可抗力：指不能预见、不能避免和不能克服的客观情况，如战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙方责任造成的爆炸、火灾，以及协议条款约定等级以上的风、雨、雪、地震等。

十六、技术规格

乙方所提供货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格以及所附的技术规格响应表相一致。

十七、专利权

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉。一旦出现专利侵权，乙方应负全部责任。

十八、付款

（一）本合同以人民币付款。

（二）乙方应按照与甲方签订的合同规定服务。

十九、误期赔偿

除合同规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间提供货物，甲方将从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项目的其他补救方法，赔偿费按每周未提供服务费用的0.5%计收，直至提供服务为止，一周按7天计算，不足7天按一周计算。但误期赔偿费的最高限为误期服务合同价的5%。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可考虑终止合同。

二十、不可抗力

在不可抗力事件发生后，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方，同时应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续120天以上时，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

二十一、税费

中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费由甲方负担；规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费由乙方负担。

二十二、合同争议

甲乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争议。如果协商仍得不到解决，任何一方均可按“中华人民共和国政府采购法”、“中华人民共和国民法典”规定提交调解和仲裁。

二十三、适用法律

本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方：（盖章） | 乙方：（盖章） |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定（授权）代表人（签字或盖章）： | 法定（授权）代表人（签字或盖章）： |
| 联系电话： | 联系电话： |
| 年 月 日 | 年 月 日 |

第四章 采购需求

项目属性：货物类项目

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业（制造业）

本项目不接受进口产品。

一、项目基础信息

1、项目名称：宿迁市安全生产资格考试中心特种作业考试设备更新项目

2、最高限价：175万元

3、合同履行期限：合同签订之日起1个月内完成供货并安装到位

4、供货地点：招标人指定地点

5、质量：合格

6、质保期：4年

7、付款方式：

预付款：合同金额的30%，合同签订后10个工作日内支付。

进度款：验收合格后，招标人在收到中标人发票后10个工作日内结清余款（无息）。

注：1、在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，招标人可不适用预付款规定。2、数字人民币作为支付方式之一。

- 采购清单（核心产品：高压电工K33电气设备安装实操考培设备）

|  | 大类 |  | 考位 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通用科目四 | 科目四作业现场应急处置 | K4 | 触电事故现场应急处置实操考培设备 | 3 | 套 |
| 2 | 低压电工作业 | 科目一安全用具使用 | K11 | 低压电工电力安全工器具与电工仪器仪表实操考培设备 | 3 | 套 |
| 3 |  | 科目二作业现场安全隐患排除 | K21 | 低压电工K21作业现场安全隐患排除实操考培设备 | 3 | 套 |
| 4 |  | 科目三安全操作技术 | K31 | 低压电工K31电气设备安装实操考培设备 | 4 | 套 |
| 5 |  |  | K32 | 低压电工K32低压开关柜实操考培设备 | 3 | 套 |
| 6 |  |  | K33 | 低压电工K33临时用电系统实操考培设备 | 3 | 套 |
| 7 | 高压电工作业 | 科目一安全用具使用 | K11 | 高压电工电力安全工器具与电工仪器仪表实操考培设备 | 2 | 套 |
| 8 |  | 科目二作业现场安全隐患排除 | K21 | 高压电工作业现场安全隐患排除实操考培设备 | 1 | 套 |
| 9 |  | 科目三安全操作技术 | K31 | 高压电工K31 10/0.4kV变配电系统(成套开关柜)实操设备 | 1 | 套 |
| 10 |  |  | K32 | 高压电工K32 10/0.4kV变配电系统(架空线路)实操设备 | 1 | 套 |
| 11 |  |  | K33 | 高压电工K33电气设备安装实操考培设备 | 1 | 套 |
| 12 | 熔化焊接与热切割作业 | 科目二作业现场安全隐患排除 | K21 | 熔化焊接与热切割作业现场安全隐患排除实操考培设备 | 2 | 套 |
| 13 |  | 科目三安全操作技术 | K31 | 焊条电弧焊高处实操平台 | 3 | 套 |
| 14 |  |  | K34 | 气割高处实操考培设备 | 1 | 套 |
| 15 | 高处作业 | 科目一安全用具使用 | K11 | 高处作业安全用具实操考培设备 | 1 | 套 |
| 16 |  | 科目二作业现场安全隐患排除 | K21 | 高处作业零部件判废实操考培设备 | 1 | 套 |
| 17 |  |  | K22 | 高处作业作业现场安全隐患排除实操考培设备 | 1 | 套 |
| 18 |  | 科目三安全操作技术 | K31 | 移动平台实操考培设备 | 1 | 套 |
| 19 |  |  | K32 | 吊篮实操考培设备 | 1 | 套 |
| 20 |  |  | K33 | 吊具实操考培设备 | 1 | 套 |
| 21 |  |  | K34 | 登杆登塔考培设备AI版 | 1 | 套 |
| 22 | 登高作业 | 科目一安全用具使用 | K11 | 登高作业安全用具实操考培设备 | 1 | 套 |
| 23 |  | 科目二作业现场安全隐患排除 | K21 | 登高作业零部件判废实操考培设备 | 1 | 套 |
| 24 |  |  | K22 | 登高作业作业现场安全隐患排除实操考培设备 | 1 | 套 |
| 25 |  | 科目三安全操作技术 | K31 | 双排落地钢管脚手架实操考培设备 | 1 | 套 |
| 26 |  |  | K32 | 双排钢管跨越架实操考培设备 | 1 | 套 |
| 27 | 考场配套 | 考场配套 | / | 考场配套 | 1 | 批 |

- 三、技术参数要求：

（一）安全考试实操智能考场建设总体要求

1、鉴于本次采购项目涉及特种作业考试设备，为确保所购设备与招标文件中规定的技术参数完全一致，成交结果公告发布后的7日内，中标人须将符合技术参数要求的设备样品（成交后由招标人指定的部分设备）送至招标人现场进行功能验证。若中标人无法提供设备样品，或所提供设备样品不符合技术参数要求，均将被视为虚假应标行为，招标人将依法追究中标人的相关法律责任。

（二）实操安全考试建设技术参数要求

1、通用科目

| 序号 | 考位编号 |  | 考位名称 | 设备/设施/器材 | 单套数量 | 单位 | 标准要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 科目四 | K4 | 触电事故现场应急处置实操考核设备统实操考核设备 | 触电事故现场应急处置装置 | 1 | 套 | 1.心肺复苏模拟操作系统，≧1套 ⑴工作电源：AC220V 50Hz ⑵高级自动电脑心肺复苏模拟人：模拟人+白色语音显示控制盒，模拟人上肢关节可自由活动；模拟标准气道开放显示；人工手位胸外按压指示灯显示、数码计数显示 2.触电与急救场景搭设： 配电箱≧1个，明装全塑≧2-3回路 空气开关≧2P1个，电压：230/440V 圆木棒≧2根，干棒≧1根，湿木棒≧1根，直径≥15mm，长≥120cm 不锈钢圆管1根，直径≥22mm，长≥120cm 挑杆架≧1台，落地 漏电保护器≧1个，低压电线≧2根，高压架空电缆≧1根，个人安全用具（绝缘靴、绝缘手套≧）2套、改造电话机≧1台、绝缘夹钳≧2个，高压拉闸杆≧2根等组成； 通过低压电线杂乱缠绕于配电箱及地面、高压架空电缆模拟悬空漏电状态，搭配设备违规接线、安全用具随意摆放等场景布置，营造高低压触电现场环境。 |

2、低压电工作业

| 序号 | 考位编号 |  | 考位名称 | 设备/设施/器材 |  | 单套数量 | 单位 | 标准要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 科目一 | K11 | 低压电工电力安全工器具与电工仪器仪表实操考核设备 | 低压验电笔 |  | 1 | 个 | 1.测量范围：测量范围：500V及以下； 2.外壳耐压≥500V，工作电流小于0.5mA，绝缘电阻大于20MΩ； 3.数字显示：12V~220V； 4.档LED发光显示，3V以上电压值存在的电场即可发光。 |
| 2 |  |  |  | 携带型低压短路接地线 |  | 1 | 套 | 1.适用电压：≥0.4kV；接地棒长度：≥0.5m; 2.棒材质：玻璃钢; 3.应符合现行标准《便携式接地和接地短路装置》(DL/T879)、《带电作业用空心绝缘管、泡沫填充绝缘管和实心绝缘棒》(GB13398)的有关要求。 |
| 3 |  |  |  | 绝缘凳 |  | 1 | 个 | 1.尺寸（长*宽*高）：≥30*50*40cm; 2.材质：玻璃钢; 3.应符合现行标准《带电作业用绝缘硬梯》(GB/T17620)的有关要求。 |
| 4 |  |  |  | 绝缘梯 |  | 1 | 个 | 1.尺寸：高度≥1.2m(3层高度)，每层踏面尺寸：≥90*40cm; 2.材质：绝缘玻璃钢; 3.应符合现行标准《带电作业用绝缘硬梯》(GB/T17620)的有关要求。 |
| 5 |  |  |  | 绝缘垫 |  | 1 | 块 | 1.适用电压：≥10kV; 2.厚度：≥5mm；尺寸（长*宽）：≥1*5m; 3.颜色：黑色；材质：绝缘橡胶; 4.应符合现行标准《带电作业用绝缘垫》(DL/T853)的有关要求。 |
| 6 |  |  |  | 绝缘胶带 |  | 1 | 卷 | 1.材质：PVC 2.长度：≥10m，厚度：≥0.17mm 3.拉伸强度：≥2.2kN/m，伸长率：1≥70% 4.≥180°剥离力：≥180N/m 5.电气强度：≥5.5kV。 |
| 7 |  |  |  | 绝缘手套 |  | 1 | 副 | 1.适用电压：≥12kV，直板; 2.材质：橡胶; 3.应符合现行标准《带电作业用绝缘手套》(GB/T17622)的有关要求。 |
| 8 |  |  |  | 绝缘鞋 |  | 1 | 双 | 1.适用电压：≥10kV; 2.材质：防水橡胶; 3.应符合现行标准《足部防护安全鞋》(GB21148)的有关要求。 |
| 9 |  |  |  | 安全帽 |  | 1 | 顶 | 1.颜色：黄色，国标加厚V-2型; 2.材质：ABS+PE+针织布; 3.应符合现行标准《头部防护安全帽》(GB2811)的有关要求。 |
| 10 |  |  |  | 防护眼镜 |  | 1 | 副 | 1.颜色：透明色; 2.材质：PC聚碳酸酯; 3.应符合现行标准《眼面防护具通用技术规范》(GB14866)的有关要求。 |
| 11 |  |  |  | 安全绳 |  | 1 | 根 | 1.尺寸：≥15m/条; 2.直径：≥16mm 3.材质：丙纶; 4.应符合现行标准《坠落防护安全绳》(GB24543)的有关要求。 |
| 12 |  |  |  | 围杆作业用安全带 |  | 1 | 套 | 1.围杆式; 2.材质：高强度丙纶; 3.应符合现行标准《坠落防护安全带》(GB6095)的有关要求。 |
| 13 |  |  |  | 区域限制用安全带 |  | 1 | 套 | 1.橘色单钩; 2.材质：聚酯纤维+合金钢; 3.应符合现行标准《坠落防护安全带》(GB6095)的有关要求。 |
| 14 |  |  |  | 坠落悬挂用安全带 |  | 1 | 套 | 1.缓冲双大钩; 2.材质：聚酯纤维+合金钢; 3.应符合现行标准《坠落防护安全带》(GB6095)的有关要求。 |
| 15 |  |  |  | 脚扣 |  | 1 | 套 | 1.脚扣皮厚度：≥20mm，橡胶垫厚度：≥10mm; 2.适用杆高：6-8m电线杆，开口直径：15-25cm; 3.材质：锰钢无缝钢管; 4.应符合现行标准《环形混凝土电杆用脚扣》(DL/T1642)或《坠落防护登杆脚扣》(AQ6109)的有关要求。 |
| 16 |  |  |  | 登高板 |  | 1 | 套 | 1.板长≥600㎜，板宽≥80㎜，板厚≥23㎜; 2.尼龙绳索直径≥16mm，长度≥1800mm，承重300kg以上。 |
| 17 |  |  |  | 电杆 |  | 1 | 根 | 1.应符合《环形混凝土电杆》（GB/T4623）国家标准; 尺寸参数：高度按照现场实际情况而定，≥4m,底部直径≥200mm，顶部直径≥160mm；杆身壁厚偏差±5mm，保护层厚度≥15mm;​ 2.外观表面平整，无环向裂缝、贯通纵向裂缝，麻面/粘皮面积≥总面积的5%，且单处长度≥100mm，深度≥5mm；杆身弯曲度≥杆长的1/1000;​ 3.力学性能：电杆抗裂弯矩、极限弯矩等力学性能须应符合GB/T4623表4-表7规定; 4.电杆结构与安装工艺完整还原实际高处作业场景，满足高低压电工实操中架空线路作业安全绳、脚扣、登高板的实训考核，保证过程的安全性与场景真实性。 |
| 18 |  |  |  | 工具袋 |  | 1 | 个 | 中号；帆布。 |
| 19 |  |  |  | 电工通用工具 |  | 1 | 套 | 1.工具箱尺寸：≥415*290*82mm 2.包含：锯子、批头*10、手电筒、美工刀、电工胶布、套筒（5-13）、刀片、十字螺丝刀、一字螺丝刀、棘轮手柄、零件盒、精密螺丝批、活动扳手、羊角锤、水泵钳、内六角（1.5-6）、数显电笔、≧3M卷尺、剪刀、钢丝钳、尖嘴钳、剥线钳。 |
| 20 |  |  |  | 指针式万用表 |  | 1 | 个 | 1.直流电压：0/2.5/10/50/250/500/2500V; 2.直流电流：0/50UA/1/10/100/500MA; 3.交流电压：0/10/50/250/500/2500V; 4.电阻：R×1R×10R×100R×1KR×10KΩ; 5.音频电平：-10～+220B。 |
| 21 |  |  |  | 数字式万用表 |  | 1 | 个 | 1.直流电压：20mV/2V/20V/200V/1000V，±(0.5%+1); 2.交流电压：2V/20V/200V/750V，±(0.8%+3); 3.直流电流：20μA/2Ma/20mA/200mA/20A，±(0.8+1); 4.交流电流：2mA/200mA/20A，±(0.8+1); 5.电阻：200/2K/20K/2M/20M/200M，±(0.8%+1); 6.电容：2nF/200nF/100μF，±(4%+3); 7.频率：2KHz/20KHz; 8.温度：-40℃～1000℃。 |
| 22 |  |  |  | 数字式钳形电流表 |  | 1 | 个 | 1.直流电压：400mV/4V/40V/400V/600V，±(0.8%+1）; 2.交流电压：4mV/4V/400V/600V，±(1%+5); 3.直流电流：40A/400A，±(2%+5); 4.交流电流：40A/400A，±(2%+12); 5.电阻：400W/4kW/40kW/400kW/4MW/40MW，±(1%+2); 6.频率：10Hz～1MHz，±(0.1%+3)。 |
| 23 |  |  |  | 指针式钳型电流表 |  | 1 | 个 | 1.钳口最大开口：40mm; 2.直流电压：75V，±4%; 3.交流电压：150/300/750V，±4%; 4.交流电流：6/15/60/150/300A，±4%; 5.电阻：2k/200kΩ，±4%; 6.温度：-20～150℃/0～300oF，±5%。 |
| 24 |  |  |  | 500V指针式兆欧表 |  | 1 | 个 | 1.额定电压：500V. 2.测量范围0-500MΩ. 3.准确度≥10级，允差±10%。 |
| 25 |  |  |  | 1000V指针式兆欧表 |  | 1 | 个 | 1.额定电压：1000V; 2.测量范围0-500MΩ; 3.准确度≥10级，允差±10%。 |
| 26 |  |  |  | 数字式兆欧表 |  | 1 | 个 | 1.输出电压：500v/1000v/2500v，0～10%;500v：3MΩ～2GΩ，±(3%+5)；1000v：5MΩ～4GΩ，±(3%+5) 2500V：25MΩ～20GΩ，±(3%+5); 2.测试电流：500V(R=500KΩ)1mA，±10%；1000V(R=1MΩ)1mA，±10%；2500V(R=2.5MΩ)1mA，±10%; 3.短路电流，<2mA; 4.直流电压(v)：30v～1000v，±(2%+3); 5.交流电压(v)：30v～750v，±(2%+3)。 |
| 27 |  |  |  | 数字式接地电阻测试仪 |  | 1 | 个 | 1.接地电阻响应时间:约5秒 2.接地电压显示时间:约1秒 3.接地电压:600V 4.显示方式:LCD显示 5.最大显示:1999 6.低电压提示:有 7.机身颜色:铁灰+黄色。 |
| 28 |  |  |  | 漏电保护器测试仪 |  | 1 | 个 | 1．功能：测试各种漏电保护器的漏电动作时间 2．电源：DC6V3．测试线路电压：AC250V以下 4．额定电压：AC220V 5．漏电电流档位：15、30、50、75、100、150、200、250、300、500mA 6．测试漏电动作时间量程：0~999ms 7．漏电动作时间显示精度：+5%rdg+3dgt 8．档位电流精度：+10%rdg+2dgt 9．失效信息指示：LCD显示“fault”失效信息指示，可能测试的额定动作电流档位太小或漏电保护器有故障。 |
| 29 |  |  |  | 电阻箱 |  | 1 | 台 | 1.准确度等级:1级; 2.阻值可调范围:0~9999.90最小步进值为0.1Ω 3.使用温度:0~40℃ 4.相对温度:25%<80%; 5.零位电阻:Ro<0.035Ω; 6.参考功率:≥0.5W；额定功率:≥1W。 |
| 30 |  |  |  | C型漏电保护器 |  | 1 | 个 | 1.脱扣器特性：C; 2.剩余电流保护类型：电磁式; 3.剩余动作电流：≥30mA;动作类型：A/C; 4.分断能力：≥6kA; 5.壳架额定电流：≥100A; 6.额定电流：10-63A。 |
| 31 |  |  |  | D型漏电保护器 |  | 1 | 个 | 1.脱扣器特性：D; 2.剩余电流保护类型：电磁式; 3.剩余动作电流：≥30mA;动作类型：A/C; 4.分断能力：≥6kA; 5.壳架额定电流：≥100A; 6.额定电流：10-63A。 |
| 32 |  |  |  | 干扰项 | 低压验电笔 | 1 | 个 | 无法正常使用的。 |
| 33 |  |  |  |  | 携带型低压短路接地线 | 1 | 套 | 缺少附件的; |
| 34 |  |  |  |  | 安全帽 | 1 | 顶 | 非标的、过期的、缺少附件的、轻微损坏的。 |
| 35 |  |  |  |  | 安全带 | 1 | 套 | 非标的、过期的、缺少附件的、轻微损坏的。 |
| 36 |  |  |  |  | 脚扣 | 1 | 套 | 无法正常使用的。 |
| 37 |  |  |  |  | 登高板 | 1 | 套 | 无法正常使用的。 |
| 38 |  |  |  |  | 绝缘手套 | 1 | 副 | 过期的、损坏的。 |
| 39 |  |  |  |  | 绝缘鞋 | 1 | 双 | 过期的、损坏的。 |
| 40 |  |  |  |  | 万用表 | 1 | 个 | 分别为外表无明显破损，未定期进行计量检定的和不能正常使用的; |
| 41 |  |  |  |  | 钳形电流表 | 1 | 个 | 分别为外表无明显破损，未定期进行计量检定的和不能正常使用的。 |
| 42 |  |  |  |  | 兆欧表 | 1 | 个 | 分别为外表无明显破损，未定期进行计量检定的和不能正常使用的。 |
| 43 |  |  |  |  | 接地电阻测试仪 | 1 | 个 | 分别为外表无明显破损，未定期进行计量检定的和不能正常使用的。 |
| 44 |  |  |  |  | 漏电保护器测试仪 | 1 | 个 | 分别为外表无明显破损，未定期进行计量检定的和不能正常使用的。 |
| 45 |  |  |  | 安全工器具存放柜 |  | 1 | 个 | 1.存放柜尺寸≤1100*600*200mm（±50mm）；所有暴露的接缝处和进出线处必须有密封设施，密封设施应达到与外壳相同的防护等级；外壳或隔板包括门的闭锁器件、可抽出部件等应具有足够的机械强度，能承受正常使用时的应力; 2.安全工器具柜使用的绝缘材料应是阻燃的，遭受非正常发热或遇火后，不应失效或危及安全; 3.柜体的金属构件上必须有明显的接地点符号;主接地点与设备任何金属部件之间的电阻不超过0.1Ω。 |
| 46 |  |  |  | 仪器仪表测试台 |  | 1 | 台 | 一.设备要求 ①尺寸应≤1200×890×1250mm（±50mm）；②输入电压应380VAC±10%，部分输出应设24V安全电压；③功率应≤2500W；④主体应采用经静电喷塑工艺处理的金属框架，具备防腐蚀、防锈蚀特性；⑤台面应选用防滑绝缘材质，表面粗糙度应应符合GB/T1031-2009标准; 二.设备功能要求 1.应符合《通用用电设备配电设计规范》(GB50055)、《低压配电设计规范》(GB50054)现行标准要求； 2.应满足《安全生产考试机构和考试点管理规定》（应急〔2025〕41号）要求，全部应采用实物化仪器仪表测量真实应用场景； 3.应通过真实电气元件搭建不同测量电路，功能区应包括交直流电压测量区、电阻测试区、交流电流测量区、接地电阻测量区、绝缘电阻测量区及漏电保护测试区等； 4.应具备综合类测量、绝缘电阻测量、接地电阻测量及漏电保护测量功能; 三.智能考核系统要求 ▲1.应具备仪器仪表选择识别功能，系统支持仪器仪表识别，支持扩展仪表测量台和安全用具选择自动切换或同时验证；考生从仪器仪表摆放架选取设备后，自动验证设备选择的正确性。（投标文件应提供实物设备整体操作图片） 2.应具备随机出题功能，系统具备随机生成测量任务的功能，任务中的电阻、电压、电流等测量值支持制定和随机两种模式;（投标文件提供测量任务设定的系统截图作为佐证材料，验证投标设备的功能完备性）； 3.摇表故障模拟功能需支持精准控制与随机设定两种模式。 |
| 47 |  |  |  | 仪器仪表摆放架 |  | 1 | 个 | 一.设备要求 1.架体尺寸应≤1320×640×1040mm（±50mm）; 2.架体材质应采用经静电喷塑工艺处理的金属框架，具备防腐蚀、防锈蚀特性；台面应选用防滑绝缘材质，表面粗糙度应符合GB/T1031-2009标准; 3.摆放架应配置成品物料盒用于仪器仪表陈列，物料盒内部有效尺寸应≥300mm×450mm×170mm；物料盒应具备防倾倒结构设计; 二.功能要求 1.摆放架作为仪器仪表测试的配套存储设备，应支持多架组合扩展模式，可依据实际需存储的仪器仪表数量灵活增配摆放架，以适配不同规模的存储需求; 2.仪器仪表分类分区存储应采用模块化分区陈列设计，按仪器仪表的测量功能划分类别并对应专属存储区域；摆放架应实行物料盒标识管理，每个成品物料盒均应配备标准化标签卡槽，标签内容应明确对应所属存储区域的功能类别。 |
| 48 |  |  |  | 电气安全标志考核装置 |  | 1 | 套 | 一.设备要求 1.整体尺寸≤2300*770*1850mmmm（±50mm），精准适配常规考核场地空间布局，保障设备部署灵活性与空间兼容性; 2.电源参数：功率30-90W，待机功率≥2.5W；工作电压兼容110-220V、50/60Hz; 3.材质要求：主体采用经静电喷塑工艺处理的金属框架; 功能要求 1.显示屏模块：考生触摸安全标志灯箱触发答题，系统需实时关联三维作业场景，实现“实物操作+场景化考核”； 2.标志牌灯箱模块：按GB/T29481标准布置四类标志（禁止≥9个、指令≥8个、警告≥9个、提示≥6个） 三.智能考核系统功能要求 1.考生自助答题，系统自动采集数据并智能评分； 2.内置标准化题库，单选≥3个备选项，支持灵活配置规则的自动组卷（随机抽5题）及自动判分;（需提供功能演示视频，验证功能有效性） 3.设备支持场景交互式考核：场景需至少支持工厂配电房、居民区配电房、变电站、户外检修作业3D场景的交互式考核; 4.设备支持智能评分、人工判分模式，覆盖成绩汇总管理，适配作业考试大纲考核内容，满足不同场景评分需求。 |
| 49 |  |  |  | 速差自控器(防坠器) |  | 1 | 个 | 1.结构：双重锁止结构; 2.组成：U型环吊、坚固螺丝、合金钢罩壳、阻燃绳、防撞皮垫、防旋转钢丝绳、PVC保护套、上挂钩、下挂钩; 3.尺寸：安全绳≥5米，承重：≥300kg; 4.材质：合金钢。 |
| 50 |  |  |  | 安全防护垫 |  | 1 | 套 | 1.厚度：≥30cm; 2.材质：外皮加厚防水PVC刀刮布，内部高密度海绵。 |
| 51 |  |  |  | 绝缘垫 |  | 1 | 块 | 1.适用电压：≥10kV; 2.厚度：≥5mm；尺寸（长*宽）：≥1*5m; 3.颜色：黑色；材质：绝缘橡胶; 4.应符合现行标准《带电作业用绝缘垫》(DL/T853)的有关要求。 |
| 52 | 科目二 | K21 | 低压电工K21作业现场安全隐患排除实操考核设备 | 作业现场安全隐患排除考题机 |  | 1 | 套 | 1.设备规格：配备≥21.5英寸高清多点触控电容屏，分辨率达1080P；单点触摸寿命≥5000万次;搭载四核心CPU，运行内存8G，存储采用128G固态硬盘，确保设备运行流畅稳定; 2.设备功能要求： ①设备能够全程记录关键操作过程，具有按照标准要求进行评分功能，考试结束后自动统计考试记录和分数，自动上传和保存考试记录及分数; ▲②考题机需搭载低压电工作业现场安全隐患排除考核系统，系统内置多媒体考试题库，题库涵盖低压电工作业的三维场景（场景含隐患点）;支持考生根据场景内容，通过观察、指认辨识隐患点并选择正确答案；场景需支持至少3个及以上视角切换功能，具体包含临时用电风险隐患三维场景、电工登杆作业风险隐患三维场景、低压开关柜巡视作业风险隐患三维场景，供考生进行观察、指认及隐患点辨识;同时，支持考试倒计时功能;（投标文件须提供上述三维场景的佐证材料，每个场景均需包含至少3个视角的软件截图）。 ③考核系统具有完善的操作记录功能，覆盖考试标准评分要点，设备自动记录考试时间，具有倒计时提示功能; ④支持考生针对作业场景中的安全隐患进行排查;考试过程中系统不提供任何引导与提示，需考生自主查找隐患点位置并完成排查，系统将根据考生的选择结果进行评判智能评分;同时，系统可自动汇总考生成绩，并自动上传至考试管理平台，实现成绩数据的高效整合与同步。 |
| 53 |  |  |  | 电力安全工器具 |  | 1 | 套 | 1.低压验电笔，测量范围：500V及以下；应符合现行标准《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求第1部分：通用要求》（GB 4793.1）的有关要求; 2.绝缘手套，应符合现行标准《带电作业用绝缘手套》(GB/T 17622)的有关要求; 3.绝缘鞋应符合现行标准《足部防护安全鞋》(GB 21148)的有关要求; 4.安全帽，应符合现行标准《头部防护安全帽》(GB 2811)的有关要求; 5.防护眼镜，应符合现行标准《眼面防护具通用技术规范》(GB 14866)的有关要求; 6.工具袋含电工通用工具1套：一字螺丝刀、十字螺丝刀、尖嘴钳、钢丝钳、扳手、工具刀。 |
| 54 | 科目三 | K31 | 低压电工K31电气设备安装实操考核设备（在原设备上升级） | 电气设备安装实操装置 |  | 1 | 套 | 在原设备上升级后需满足： 一、设备基本要求： 1.电气规格应满足：输入电压为三相五线制380V±10%，输出电压应含380V、36V、220V，设备功耗应≥1200W; 二、操作台结构要求：操作台应集成公共操作、显示交互、考生操作等功能区域，配置元器件收纳抽屉；应设可拆式考试信息LED显示屏及监控摄像区，支持考试信息显示与考生操作实时监控追溯; 三、功能要求： 1.网孔板应作为实操线路接线标准化载体，支持考生自主完成元器件选型、安装与接线操作; 2.应支持低压配电箱安装接线、单相电能表带照明灯安装接线、电动机单向连续运转接线（带点动控制）、带保护及仪表的电动机运行控制电路接线、三相异步电动机正反运行接线及安全操作等低压电工实操考核内容; 四、电气设备安装实操智能考核系统​ 1.应实现实操考试试题的规范化管理，人工评分与智能评分应相结合，确保实操考试的公正性、严肃性、合理性;应对实操考试过程中的数据进行有效存储、分析和管理，保证考试数据的完整性和可追溯性; 2.支持时间管理：考试信息LED显示屏幕实时显示考核倒计时，精准控制考试时长，确保考核时间维度的公正性； 3.应实现实操过程中考生不需要操作软件，实现全程无感识别，更加符合实际作业情况； ▲4.支持身份认证：支持身份证号及准考证号登录，自动关联考生信息、调取并显示考试电路图；（投标时需提供包含考生信息显示界面、考试电路图显示界面作为功能佐证材料，验证功能有效性）。 5.搭载智能考核系统，系统支持随机抽题组卷、考题电路图高清展示等功能，通过可视化交互界面，构建管控于一体的信息化考核平台。 ▲6.系统设置多角度图像记录，实时识别作业人员动作行为、操作设备对象状态，智能分析结果，评分详情与相关视频或图片关联。（需提供上述智能识别功能的操作演示视频佐证资料并进行详细说明） 7.系统具备考试成绩自动上传至省级实操考核管理平台的功能且上传时间需要达到0.1s延迟;（需提供证明资料;） 8.系统应支持考位多摄像头画面同步展示，支持单屏分窗或多屏切换查看；应具有图像识别结果可视化模块，应支持展示或隐藏考生行为识别标记；平台应同步实时更新各工位考试进度，包括已答题目数量、剩余时间、答题状态等关键信息;（需提供上述智能识别功能的演示视频佐证资料并进行详细说明;） 9.系统有醒目指示灯提醒功能：提醒工位空闲、工位在用、考试终止（中断）情况（需提供上述功能的图片佐证资料并进行说明;） |
| 1 |  |  |  | 器材摆放架 |  | 1 | 个 | 1.材质：钢，承重：约100-500Kg; 2.轻型≥120*40*200（±50mm），四层白色主架。 |
| 2 |  |  |  | 安全标志 |  | 1 | 套 | 1.配备禁止、警告、指令、提示等四类安全标志; 2.尺寸：≥20*30cm 3.应符合现行标准《安全标志及其使用导则》(GB2894)的有关要求。 |
| 3 |  |  |  | 绝缘垫 |  | 1 | 套 | 1.适用电压：≥10kV; 2.厚度：≥5mm；尺寸（长*宽）：≥1*5m; 3.颜色：黑色；材质：绝缘橡胶; 4.应符合现行标准《带电作业用绝缘垫》(DL/T853)的有关要求。 |
| 4 |  | K32 | 低压电工低压开关柜实操考核设备 | 进线柜 |  | 1 | 个 | 一、额定参数 1．额定工作电压 主电路：≥400V；辅助电路：交流：220V~380V 2．额定绝缘电压：主电路额定绝缘电压为690V; 3．额定频率：50Hz 4．额定电流：水平母线额定工作电流≥1000A；垂直母线额定工作电流≥1000A 装置内母线额定短时耐受电流为50KA（1S）；装置内母线额定峰值耐受电流≥105KA（0.1S） 二、框架结构 1．装置的柜架为组装式结构，柜架及零部件均采用螺钉紧固连接而成;框架和外壳应有足够的强度和刚度，能承受安装元件及短路时所产生的机构应力和电动力，同时不应因装置的吊装、运输等情况而影响装置的性能; 2．装置外壳的防护等级IP40; 3．装置的外形尺寸为：≥2200mm*800mm*800mm（±20mm） 4．内部功能单元采用金属隔板分隔，各功能单元能抽出检修、相同规格的单元能实现互换使用，断路器和塑壳开关、隔离开关都能在柜外操作; 三、产品配置 0.4kV GCS型低压抽出式开关柜由GCS型进线柜、出线柜、补偿柜组成；开关柜全箱体采用8MF冷弯型钢局部焊接组装、聚酯烘漆，模块化设计，具有高效散热及多重安全防护，整体结构合理、功能完善，通用性强，可实现低压配电柜的运行维护考试任务，即在工作现场对低压配电柜进行巡视、停送电操作、红外线测温、故障处理以及设备维护; （一）进线柜内主要材料： 包含：低压抽出式框架断路器；电流互感器；电压表和电流表若干；镀锡铝排；母线夹; （二）出线柜内主要材料： 包含：塑壳断路器；电流互感器；电流表；导电母线；母线夹；一次接线端子；绝缘导线；操作结构; （三）补偿柜内主要材料： 包含：隔离开关；电流互感器；无功补偿控制器；电流表；功率因数表；电压表；熔断器；交流接触器；热继电器；电力电容器；避雷器；镀锡铝排；母线夹；绝缘导线; ▲为保证产品质量，需提供封面具有CMA认证标识的检验报告为佐证，报告中需呈现以上参数（提供报告扫描件）。 |
| 5 |  |  |  | 出线柜 |  | 1 | 个 |  |
| 6 |  |  |  | 补偿柜 |  | 1 | 个 |  |
| 7 |  |  |  | 接线模拟图板 |  | 1 | 面 | 低压接线模拟图板要求： 1.接线模拟图板需含：电源指示灯≧1个，报警蜂鸣器≧1个，进线柜模拟开关≧1个，进线电源指示灯≧1个，母线带电指示灯≧1个，带电指示灯≧8个，刀开关指示灯≧1个，模拟低压开关旋扭≧8个，一次接线图≧1幅;（招标文件需提供实物设备照片2张，验证设备的真实性） 2.功能要求： 模拟操作低压开关柜之间关系动作，反应出工作状态;当操作程序错误时，会发出报警，以提示操作有误。 |
| 8 |  |  |  | 接地干线 |  | 1 | 套 | 1.尺寸：≥4*40mm; 2.颜色：黄绿色。 |
| 9 |  |  |  | 安全围栏 |  | 1 | 套 | 1.尺寸：高≥1.2m，长≥4m，颜色：黄黑色; 2.材质：玻璃钢绝缘、底座橡胶底座。 |
| 10 |  |  |  | 安全标志 |  | 1 | 套 | 1.配备禁止、警告、指令、提示等四类安全标志; 2.尺寸：≥20*30cm 3.应符合现行标准《安全标志及其使用导则》(GB2894)的有关要求。 |
| 11 |  |  |  | 绝缘垫 |  | 1 | 套 | 1.适用电压：≥10kV; 2.厚度：≥5mm；尺寸（长*宽）：≥1*5m; 3.颜色：黑色；材质：绝缘橡胶; 4.应符合现行标准《带电作业用绝缘垫》(DL/T853)的有关要求。 |
| 12 |  | K33 | 低压电工K33临时用电系统实操考核设备 | 临时用电系统施工图 |  | 1 | 张 | 应符合《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2012）等现行标准规范要求。 |
| 13 |  |  |  | 供电系统 |  | 1 | 套 | 临时用电系统的电源引自配电房电源，配电房电源作为整个系统的初始供电源头，为220/380V三相四线制低压电力系统，应符合《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》(JGJ/T46)，且满足三级配电、TN-S系统、二级剩余电流动作保护系统要求;​ 1.三级配电系统：由总配电箱、分配电箱、开关箱构成;总配电箱靠近电源，分配电箱在用电集中区（与开关箱距离≤30m），开关箱近用电设备（距离≤3m），实行“一机、一闸、一漏、一箱、一锁”原则，分级管控电能;​ 2.TN-S系统：即三相五线制（L1、L2、L3、N、PE线），中性点接地，PE线独立用于设备金属外壳接零保护;除中性点工作接地外，需在配电室或总配电箱处、配电线路中间及末端重复接地（不少于三处，接地电阻≤10Ω），增强安全性; 3.二级剩余电流动作保护系统：总配电箱和开关箱分别设保护器;总配电箱为一级保护，开关箱为二级保护;总箱保护器额定剩余动作电流＞30mA、动作时间＞0.1s，两者乘积≤30mA・s；开关箱保护器额定剩余动作电流≤30mA、动作时间≤0.1s（潮湿场所≤15mA），且极数、线数与负荷匹配。 |
| 14 |  |  |  | 总配电箱（整套）： 配电箱*1 电压表*1 电流表*3 三相四线电能表*1 转换开关*1 电流互感器*3 隔离开关*1 总断路器*1 分断路器*2 |  | 1 | 套 | 总配电箱采用科学的模块化设计，内置1组总隔离开关与透明塑壳断路器作为主控制单元，分路设置4-8路具备隔离功能的透明塑壳断路器，配备高性能漏电保护装置，集成欠压、过载、短路、漏电、断相五重保护功能;同时配置三相四线电能表、电压表、3组电流表及电流互感器，实现电力参数的精准监测与计量;漏电保护装置严格遵循安全标准，其额定漏电动作电流与动作时间乘积≤30mA・S，其中延时动作型漏电保护器额定漏电动作电流设定为75-150mA，动作时间控制在0.1S＜t≤0.2S区间; 1.与电路图匹配; 2.电流表、电压表、三相四线电能表应符合现行标准《电测量设备》(GB/T17215)相应部分的要求; 3.转换开关应符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048)相应部分的要求; 4.电流互感器应符合现行标准《互感器》GB/T20840)相应部分的要求; 5.分断路器为透明塑壳，分断时可见分断点，带漏电保护; 6.隔离开关、断路器应符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048)相应部分的要求。 |
| 15 |  |  |  | 分配电箱(整套)： 配电箱*1 总断路器*1 分断路器*2 |  | 1 | 套 | 分配电箱支持动力与照明回路独立配电，主开关选用与总配电箱分路规格匹配的透明塑壳断路器，配置2组透明塑壳断路器分别控制动力与照明分路;箱体内部科学设置PE线与N线接线螺栓，确保接地系统与中性线连接的规范性与可靠性; 1.与电路图匹配; 2.含动力回路、照明回路; 3.断路器为透明塑壳，在分断时可见分断点; 4.应符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048)相应部分的要求。 |
| 16 |  |  |  | 动力开关箱（整套）： 开关箱*1 断路器*1 |  | 1 | 套 | 动力开关箱配备透明塑壳断路器作为主控开关，搭配漏电断路器，设置螺栓PE线端子排，从硬件配置层面保障用电安全与操作规范; 1.与电路图匹配; 2.断路器为透明塑壳，在分断时可见分断点，带漏电保护; 3.应符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048)相应部分的要求。 |
| 17 |  |  |  | 照明开关箱(整套)： 开关箱*1 断路器*1 |  | 1 | 套 | 照明开关箱配备透明塑壳断路器作为主控开关，搭配漏电断路器，设置螺栓PE线端子排，从硬件配置层面保障用电安全与操作规范 1.与电路图匹配; 2.断路器为透明塑壳，在分断时可见分断点，带漏电保护; 3.应符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048)相应部分的要求。 |
| 18 |  |  |  | 导线 |  | 1 | 套 | 单股、多股等各种颜色与多种规格线径导线（≥）： BV1.5mm²国标红色 BV1mm²国标蓝色 BV2.5mm²国标蓝色 BV4mm²国标蓝色 BV6mm²国标蓝色 BV10mm²国标蓝色 BV16mm²国标蓝色 BV0.75mm²单芯硬线红色 BV0.75mm²单芯硬线黄色 BV0.75mm²单芯硬线蓝色 BV0.75mm²单芯硬线黄绿 BV0.75mm²单芯硬线黑色 BV0.75mm²单芯硬线绿色 各50m。 |
| 19 |  |  |  | 接线端子 |  | 1 | 套 | 1.螺丝工艺：表面镀锌; 2.产品规格：10A 20A 60A; 3.材质：加厚黄铜。 |
| 20 |  |  |  | 电缆 |  | 1 | 套 | 材质：纯铜，与电路图匹配; |
| 21 |  |  |  | 接地装置及临时接地连接点 |  | 1 | 套 | 按照现场实际情况而定，应符合现行标准《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》(JGJ/T46)的有关要求。 |
| 22 |  |  |  | 电动机 |  | 1 | 台 | 1.适用电压：380V; 2.带启动装置; 3.安装结构型式：卧式; 4.工作原理：异步电动机。 |
| 23 |  |  |  | 照明灯具 |  | 1 | 套 | 1.尺寸（宽*高）：22*35mm. 2.适用电压：220V 3.功率:≥6W; 4.颜色：中性光。 |
| 24 |  |  |  | 接线工具 |  | 1 | 套 | 剥线钳、老虎钳、尖嘴钳、工具刀、一字螺丝刀、十字螺丝刀、千分尺、绝缘胶布。 |
| 25 |  |  |  | 安全标志 |  | 1 | 套 | 1.配备禁止、警告、指令、提示等四类安全标志; 2.尺寸：≥20*30cm 3.应符合现行标准《安全标志及其使用导则》(GB2894)的有关要求。 |
| 26 |  |  |  | 干扰项 | 总配电箱分断路器 | 1 | 个 | 与电路图不匹配，不带漏电保护。 |
| 27 |  |  |  |  | 分配电箱分断路器 | 1 | 个 | 与电路图不匹配。 |
| 28 |  |  |  |  | 动力开关箱断路器 | 1 | 个 | 与电路图不匹配，不带漏电保护。 |
| 29 |  |  |  |  | 照明开关箱断路器 | 1 | 个 | 与电路图不匹配，不带漏电保护。 |
| 30 |  |  |  | 绝缘垫 |  | 1 | 卷 | 1.适用电压：≥10kV; 2.厚度：≥5mm；尺寸（长*宽）：≥1*5m; 3.颜色：黑色；材质：绝缘橡胶; 4.应符合现行标准《带电作业用绝缘垫》(DL/T853)的有关要求。 |

- 3、高压电工作业

| 序号 | 考位编号 |  | 考位名称 | 设备/设施/器材 |  | 单套数量 | 单位 | 标准要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 科目一 | K11 | 高压电工电力安全工器具与电工仪器仪表实操考核设备 | 高压验电器 |  | 1 | 个 | 1.额定电压：10kV；测量电压范围：0.1~10kV; 2.接触式，声光报警; 3.杆长≥1m,多节伸缩，长度：缩态≥170mm，伸态：≥900mm; 4.环氧树脂材质，锥形嵌套杆身；橡胶材质手柄；防滑凹槽设计; 5.应符合现行标准《电容型验电器》(DL/T740)的有关要求。 |
| 2 |  |  |  | 高压放电棒 |  | 1 | 个 | 1.适用电压：≥10kV；带接地线夹; 2.操作杆：超耐压环氧树脂杆 3.导线装置：导线连接地夹 4.应符合现行标准《便携式接地和接地短路装置》(DL/T879)、《带电作业用空心绝缘管、泡沫填充绝缘管和实心绝缘棒》(GB13398)的有关要求。 |
| 3 |  |  |  | 高压验电信号发生器 |  | 1 | 个 | 1.适用验电器电压等级：0.4-10kV(可切换电压); 2.应符合现行标准《合成信号发生器通用规范》(GB/T12114)的有关要求。 |
| 4 |  |  |  | 携带型高压短路接地线 |  | 1 | 套 | 1.适用电压：≥10kV；接地棒长度：≥1m; 2.材质：环氧树脂+紫铜+PVC; 3.应符合现行标准《便携式接地和接地短路装置》(DL/T879)、《带电作业用空心绝缘管、泡沫填充绝缘管和实心绝缘棒》(GB13398)的有关要求。 |
| 5 |  |  |  | 带防雨罩绝缘操作杆 |  | 1 | 套 | 1.适用电压：≥10kV; 2.材质：环氧树脂，带防雨罩; 3.应符合现行标准《带电作业用空心绝缘管、泡沫填充绝缘管和实心绝缘棒》(GB13398)的有关要求。 |
| 6 |  |  |  | 不带防雨罩绝缘操作杆 |  | 1 | 套 | 1.适用电压：10kV; 2.材质：玻璃钢，不带防雨罩; 3.应符合现行标准《带电作业用空心绝缘管、泡沫填充绝缘管和实心绝缘棒》(GB13398)的有关要求。 |
| 7 |  |  |  | 绝缘夹钳 |  | 1 | 把 | 1.适用电压：≥10kV；自锁式; 2.材质：玻璃钢; 3.应符合现行标准《带电作业用空心绝缘管、泡沫填充绝缘管和实心绝缘棒》(GB13398)的有关要求。 |
| 8 |  |  |  | 低压验电器 |  | 1 | 个 | 1.额定电压：0.2-10KV；伸缩型; 2.材质：玻璃钢; 3.应符合现行标准《电容型验电器》(DL/T740)的有关要求。 |
| 9 |  |  |  | 低压验电笔 |  | 1 | 个 | 1.测量范围：AC、DC，12-250v; 2.外壳耐压500v，工作电流小于0.5mA，绝缘电阻大于20MΩ; 3.档LED发光显示，3v以上电压值存在的电场即可发光。 |
| 10 |  |  |  | 携带型低压短路接地线 |  | 1 | 套 | 1.适用电压：≥0.4kV；接地棒长度：≥0.5m; 2.棒材质：玻璃钢; 3.应符合现行标准《便携式接地和接地短路装置》(DL/T879)、《带电作业用空心绝缘管、泡沫填充绝缘管和实心绝缘棒》(GB13398)的有关要求。 |
| 11 |  |  |  | 传递绳 |  | 1 | 根 | 1.直径：≥3cm;麻绳; 2.材质：黄麻。 |
| 12 |  |  |  | 绝缘凳 |  | 1 | 个 | 1.尺寸（长*宽*高）：≥30*50*40cm; 2.材质：玻璃钢; 3.应符合现行标准《带电作业用绝缘硬梯》(GB/T17620)的有关要求。 |
| 13 |  |  |  | 绝缘梯 |  | 1 | 个 | 1.尺寸：高度1.2m(3层高度)，每层踏面尺寸：90*40cm; 2.材质：绝缘玻璃钢; 3.应符合现行标准《带电作业用绝缘硬梯》(GB/T17620)的有关要求。 |
| 14 |  |  |  | 绝缘垫 |  | 1 | 卷 | 1.适用电压：≥10kV; 2.厚度：≥5mm；尺寸（长*宽）：≥1*5m; 3.颜色：黑色；材质：绝缘橡胶; 4.应符合现行标准《带电作业用绝缘垫》(DL/T853)的有关要求。 |
| 15 |  |  |  | 绝缘手套 |  | 1 | 副 | 1.适用电压：12kV，直板; 2.材质：橡胶; 3.应符合现行标准《带电作业用绝缘手套》(GB/T17622)的有关要求。 |
| 16 |  |  |  | 绝缘靴 |  | 1 | 双 | 1.适用电压：≥10kV; 2.材质：防水橡胶; 3.应符合现行标准《足部防护安全鞋》(GB21148)的有关要求。 |
| 17 |  |  |  | 绝缘鞋 |  | 1 | 双 | 1.材质：橡胶底+帆布鞋帮; 2.应符合现行标准《足部防护安全鞋》(GB21148)的有关要求。 |
| 18 |  |  |  | 安全帽 |  | 1 | 顶 | 1.颜色：黄色，国标加厚V-2型; 2.材质：ABS+PE+针织布; 3.应符合现行标准《头部防护安全帽》(GB2811)的有关要求。 |
| 19 |  |  |  | 防护眼镜 |  | 1 | 副 | 1.颜色：透明色; 2.材质：PC聚碳酸酯; 3.应符合现行标准《眼面防护具通用技术规范》(GB14866)的有关要求。 |
| 20 |  |  |  | 安全绳 |  | 1 | 根 | 1.尺寸：≥15m/条; 2.直径：≥16mm 3.材质：丙纶; 4.应符合现行标准《坠落防护安全绳》(GB24543)的有关要求。 |
| 21 |  |  |  | 围杆作业用安全带 |  | 1 | 套 | 1.围杆式; 2.材质：高强度丙纶; 3.应符合现行标准《坠落防护安全带》(GB6095)的有关要求。 |
| 22 |  |  |  | 区域限制用安全带 |  | 1 | 套 | 1.橘色单钩; 2.材质：聚酯纤维+合金钢; 3.应符合现行标准《坠落防护安全带》(GB6095)的有关要求。 |
| 23 |  |  |  | 坠落悬挂用安全带 |  | 1 | 套 | 1.缓冲双大钩; 2.材质：聚酯纤维+合金钢; 3.应符合现行标准《坠落防护安全带》(GB6095)的有关要求。 |
| 24 |  |  |  | 脚扣 |  | 1 | 套 | 1.脚扣皮厚度：≥20mm，橡胶垫厚度：≥10mm; 2.适用杆高：6-8m电线杆，开口直径：15-25cm; 3.材质：锰钢无缝钢管; 4.应符合现行标准《环形混凝土电杆用脚扣》(DL/T1642)或《坠落防护登杆脚扣》(AQ6109)的有关要求。 |
| 25 |  |  |  | 登高板 |  | 1 | 套 | 1.板长≥600㎜，板宽≥80㎜，板厚≥23㎜; 2.尼龙绳索直径≥16mm，长度≥1800mm，承重300kg以上。 |
| 26 |  |  |  | 电杆 |  | 1 | 根 | 1.应符合《环形混凝土电杆》（GB/T4623）国家标准; 尺寸参数：高度按照现场实际情况而定，常规高度≥6m,底部直径≥200mm，顶部直径≥160mm；杆身壁厚偏差±5mm，保护层厚度≥15mm;​ 2.外观表面平整，无环向裂缝、贯通纵向裂缝，麻面/粘皮面积≥总面积的5%，且单处长度≥100mm，深度≥5mm；杆身弯曲度≥杆长的1/1000;​ 3.力学性能：电杆抗裂弯矩、极限弯矩等力学性能须应符合GB/T4623表4-表7规定; 4.电杆结构与安装工艺完整还原实际高处作业场景，满足低压电工实操中架空线路作业安全绳、脚扣、登高板的实训考核，保证过程的安全性与场景真实性。 |
| 27 |  |  |  | 工具袋 |  | 1 | 个 | 1.中号; 2.材质：帆布。 |
| 28 |  |  |  | 电工通用工具 |  | 1 | 套 | 1.工具箱尺寸：≤415*290*82mm 2.包含：锯子、批头*10、手电筒、美工刀、电工胶布、套筒（5-13）、刀片、十字螺丝刀、一字螺丝刀、棘轮手柄、零件盒、精密螺丝批、活动扳手、羊角锤、水泵钳、内六角（1.5-6）、数显电笔、≧3M卷尺、剪刀、钢丝钳、尖嘴钳、剥线钳。 |
| 29 |  |  |  | 数字式万用表 |  | 1 | 个 | 1.直流电压：20mV/2V/20V/200V/1000V，±(0.5%+1); 2.交流电压：2V/20V/200V/750V，±(0.8%+3); 3.直流电流：20μA/2Ma/20mA/200mA/20A，±(0.8+1); 4.交流电流：2mA/200mA/20A，±(0.8+1); 5.电阻：200/2K/20K/2M/20M/200M，±(0.8%+1); 6.电容：2nF/200nF/100μF，±(4%+3); 7.频率：2KHz/20KHz; 8.温度：-40℃～1000℃。 |
| 30 |  |  |  | 指针式万用表 |  | 1 | 个 | 指针式 直流电流量程：0-10A 直流电压量程：0-2500V 交流电压量程：0-2500V 直流电阻量程：1-100kΩ。 |
| 31 |  |  |  | 数字式钳形电流表 |  | 1 | 个 | 1.直流电压：400mV/4V/40V/400V/600V，±(0.8%+1）; 2.交流电压：4mV/4V/400V/600V，±(1%+5); 3.直流电流：40A/400A，±(2%+5); 4.交流电流：40A/400A，±(2%+12); 5.电阻：400W/4kW/40kW/400kW/4MW/40MW，±(1%+2); 6.频率：10Hz～1MHz，±(0.1%+3); 7.占空比：0.1%～99.9%。 |
| 32 |  |  |  | 指针式钳形电流表 |  | 1 | 个 | 1.钳口最大开口：40mm; 2.直流电压：75V，±4%; 3.交流电压：150/300/750V，±4%; 4.交流电流：6/15/60/150/300A，±4%; 5.电阻：2k/200kΩ，±4%; 6.温度：-20～150℃/0～300oF，±5%。 |
| 33 |  |  |  | 500V指针式兆欧表 |  | 1 | 个 | 1.额定电压500V; 2.测量范围0-500MΩ; 3.准确度≥10级，允差±10%。 |
| 34 |  |  |  | 1000V指针式兆欧表 |  | 1 | 个 | 1.额定电压1000V; 2.测量范围0-500MΩ; 3.准确度10级，允差±10%。 |
| 35 |  |  |  | 2500V指针式兆欧表 |  | 1 | 个 | 1.额定电压2500V; 2.测量范围0-500MΩ; 3.准确度≥10级，允差±10%。 |
| 36 |  |  |  | 数字式绝缘电阻测试仪 |  | 1 | 个 | 1.液晶显示，显示最大读数为1999 2.自动量程，极化指数，吸收比测量 3.背光功能便于在阴暗光线下工作 4.红色警示灯（高压输出时警灯开启） 5.低电池警告 6.超限指示 7.10MΩ内部电阻测试 8.机身颜色：红色+灰色。 |
| 37 |  |  |  | 接地电阻测试仪 |  | 1 | 个 | 1.测量范围0.1～100Ω，精度：3级±3%，绝缘电阻≤20MΩ; 2.使用温湿度：温度-20℃～40℃；湿度≤80%; 3.检验温湿度：温度23℃±5℃；湿度≤75%; 4.摇把转速：每分钟≥150转; 5.倾斜影响：任何一方向倾斜5°，指示值的改变不超过准确度的50%; 6.外磁场影响：对外界磁场强度为≥0.1KA/m时，仪表指示值的改变不超过准确度的100%; 7.绝缘电阻：在常温常湿下，不小于30MΩ; 8.绝缘强度：线路与外壳间绝缘承受50赫的正弦波交流电压1KV历时1分钟。 |
| 38 |  |  |  | 直流单臂电桥 |  | 1 | 个 | 1.总有效量程：1Ω-11Ω;测量盘:(0-10)X(1+10+100+1000)Ω，残余电阻:≤0.02Ω; 2.量程倍率:X0.001、X0.01、X0.1、X1、X10、X100、X1000 3.温度范围：5~35℃。 |
| 39 |  |  |  | 直流电阻测试仪 |  | 1 | 个 | 1.测试电流：1.2A 2.电阻量程：0.1mΩ~20kΩ，最小分辨率：0.1mΩ 3.线阻校验：需要 4.电源：7.4V锂电池。 |
| 40 |  |  |  | 电阻箱 |  | 1 | 台 | 1.准确度等级:≥1级; 2.阻值可调范围:0~9999.90最小步进值为0.1Ω 3.使用温度:0~40℃ 4.相对温度:25%<80%; 5.零位电阻:Ro<0.035Ω; 6.参考功率:≥0.5W；额定功率:1W。 |
| 41 |  |  |  | 干扰项 | 高压验电器 | 1 | 个 | 无法正常使用的。 |
| 42 |  |  |  |  | 高压放电棒 | 1 | 个 | 缺少附件的。 |
| 43 |  |  |  |  | 高压验电信号发生器 | 1 | 个 | 无法正常使用的。 |
| 44 |  |  |  |  | 携带型高压短路接地线 | 1 | 套 | 缺少附件的。 |
| 45 |  |  |  |  | 绝缘操作杆 | 1 | 套 | 带防雨罩，无法正常使用的。 |
| 46 |  |  |  |  | 绝缘操作杆 | 1 | 套 | 不带防雨罩，无法正常使用的。 |
| 47 |  |  |  |  | 绝缘夹钳 | 1 | 把 | 无法正常使用的。 |
| 48 |  |  |  |  | 低压验电器 | 1 | 个 | 无法正常使用的。 |
| 49 |  |  |  |  | 低压验电笔 | 1 | 个 | 无法正常使用的。 |
| 50 |  |  |  |  | 携带型低压短路接地线 | 1 | 套 | 缺少附件的。 |
| 51 |  |  |  |  | 安全帽 | 1 | 顶 | 非标的、过期的、缺少附件的、轻微损坏的。 |
| 52 |  |  |  |  | 安全带 | 1 | 顶 | 非标的、过期的、缺少附件的、轻微损坏的。 |
| 53 |  |  |  |  | 脚扣 | 1 | 套 | 无法正常使用的。 |
| 54 |  |  |  |  | 登高板 | 1 | 套 | 无法正常使用的。 |
| 55 |  |  |  |  | 绝缘手套 | 1 | 副 | 防护等级不足的、过期的、损坏的。 |
| 56 |  |  |  |  | 绝缘靴 | 1 | 双 | 防护等级不足的、过期的、损坏的。 |
| 57 |  |  |  |  | 绝缘鞋 | 1 | 双 | 过期的、损坏的。 |
| 58 |  |  |  |  | 万用表 | 1 | 个 | 分别为外表无明显破损，未定期进行计量检定的和不能正常使用的。 |
| 59 |  |  |  |  | 钳形电流表 | 1 | 个 | 分别为外表无明显破损，未定期进行计量检定的和不能正常使用的。 |
| 60 |  |  |  |  | 兆欧表 | 1 | 个 | 分别为外表无明显破损，未定期进行计量检定的和不能正常使用的。 |
| 61 |  |  |  |  | 绝缘电阻测试仪 | 1 | 个 | 分别为外表无明显破损，未定期进行计量检定的和不能正常使用的。 |
| 62 |  |  |  |  | 接地电阻测试仪 | 1 | 个 | 分别为外表无明显破损，未定期进行计量检定的和不能正常使用的。 |
| 63 |  |  |  |  | 直流单臂电桥 | 1 | 个 | 分别为外表无明显破损，未定期进行计量检定的和不能正常使用的。 |
| 64 |  |  |  |  | 直流电阻测试仪 | 1 | 个 | 分别为外表无明显破损，未定期进行计量检定的和不能正常使用的。 |
| 65 |  |  |  | 安全工器具存放柜 |  | 1 | 个 | 1.存放柜尺寸≤1100*600*200mm（±50mm）；所有暴露的接缝处和进出线处必须有密封设施，密封设施应达到与外壳相同的防护等级；外壳或隔板包括门的闭锁器件、可抽出部件等应具有足够的机械强度，能承受正常使用时的应力; 2.安全工器具柜使用的绝缘材料应是阻燃的，遭受非正常发热或遇火后，不应失效或危及安全; 3.柜体的金属构件上必须有明显的接地点符号;主接地点与设备任何金属部件之间的电阻不超过0.1Ω。 |
| 66 |  |  |  | 仪器仪表测试台 |  | 1 | 台 | 一.设备要求 ①尺寸应≤1200×890×1250mm（±50mm）；②输入电压应380VAC±10%，部分输出应设24V安全电压；③功率应≤2500W；④主体应采用经静电喷塑工艺处理的金属框架，具备防腐蚀、防锈蚀特性；⑤台面应选用防滑绝缘材质，表面粗糙度应应符合GB/T1031-2009标准; 二.设备功能要求 1.应符合《通用用电设备配电设计规范》(GB50055)、《低压配电设计规范》(GB50054)现行标准要求； 2.应满足《安全生产考试机构和考试点管理规定》（应急〔2025〕41号）要求，全部应采用实物化仪器仪表测量真实应用场景； 3.应通过真实电气元件搭建不同测量电路，功能区应包括交直流电压测量区、电阻测试区、交流电流测量区、接地电阻测量区、绝缘电阻测量区及漏电保护测试区等； 4.应具备综合类测量、绝缘电阻测量、接地电阻测量及漏电保护测量功能; 三.智能考核系统要求 1.应具备仪器仪表选择识别功能，支持电子标签读取模式；考生选取仪器仪表后，系统应通过识别仪器仪表的身份标签，校验考生所选仪器仪表的正确性（投标文件应提供含识别端口的设备整体及局部特写照片）； 2.应具备随机出题功能，可随机生成测量任务，任务中的电阻、电压、电流等测量值应支持制定和随机两种模式（投标文件应提供测量任务设定的系统截图）； 3.考评员应可根据考核需求自主指定具体数值，也应可通过系统随机生成；所有设置值应允许存在±15%的误差范围，以适配市电输入波动、测量仪器固有误差等客观因素； 4.摇表故障模拟功能应支持精准控制与随机设定两种模式。 |
| 67 |  |  |  | 仪器仪表摆放架 |  | 1 | 个 | 一、设备要求 1.架体尺寸应≤1320×640×1040mm（±50mm）; 2.架体材质应采用经静电喷塑工艺处理的金属框架，具备防腐蚀、防锈蚀特性；台面应选用防滑绝缘材质，表面粗糙度应符合GB/T1031-2009标准; 3.摆放架应配置成品物料盒用于仪器仪表陈列，物料盒内部有效尺寸应≥300mm×450mm×170mm；物料盒应具备防倾倒结构设计; 二、功能要求 1.摆放架作为仪器仪表测试的配套存储设备，应支持多架组合扩展模式，可依据实际需存储的仪器仪表数量灵活增配摆放架，以适配不同规模的存储需求; 2.仪器仪表分类分区存储应采用模块化分区陈列设计，按仪器仪表的测量功能划分类别并对应专属存储区域；摆放架应实行物料盒标识管理，每个成品物料盒均应配备标准化标签卡槽，标签内容应明确对应所属存储区域的功能类别。 |
| 68 |  |  |  | 电气安全标志考核装置 |  | 1 | 套 | 一.设备要求 1.整体尺寸≤2300*770*1850mmmm（±50mm），精准适配常规考核场地空间布局，保障设备部署灵活性与空间兼容性;； 2.电源参数：功率30-90W，待机功率≥2.5W；工作电压兼容110-220V、50/60Hz; 3.材质要求：主体采用经静电喷塑工艺处理的金属框架; 功能要求 1.显示屏模块：考生触摸安全标志灯箱触发答题，系统需实时关联三维作业场景，实现“实物操作+场景化考核”； 2.标志牌灯箱模块：按GB/T29481标准布置四类标志（禁止≥9个、指令≥8个、警告≥9个、提示≥6个） 三.智能考核系统功能要求 1.考生自助答题，系统自动采集数据并智能评分； 2.内置标准化题库，单选≥3个备选项，支持灵活配置规则的自动组卷（随机抽5题）及自动判分;（提供软件功能截图及后台功能截图并加以说明） 3.设备支持场景交互式考核：场景需至少支持工厂配电房、居民区配电房、变电站、户外检修作业3D场景的交互式考核; 4.设备支持智能评分、人工判分模式，覆盖成绩汇总管理，适配作业考试大纲考核内容，满足不同场景评分需求。 |
| 69 |  |  |  | 速差自控器(防坠器) |  | 1 | 个 | 1.结构：双重锁止结构; 2.组成：U型环吊、坚固螺丝、合金钢罩壳、阻燃绳、防撞皮垫、防旋转钢丝绳、PVC保护套、上挂钩、下挂钩; 3.尺寸：安全绳≧5米，承重：≧300kg; 4.材质：合金钢。 |
| 70 |  |  |  | 安全防护垫 |  | 1 | 卷 | 1.厚度：≥30cm; 2.材质：外皮加厚防水PVC刀刮布，内部高密度海绵。 |
| 71 |  |  |  | 绝缘垫 |  | 1 | 块 | 1.适用电压：≥10kV; 2.厚度：≥5mm；尺寸（长*宽）：≥1*5m; 3.颜色：黑色；材质：绝缘橡胶; 4.应符合现行标准《带电作业用绝缘垫》(DL/T853)的有关要求。 |
| 72 | 科目二 | K21 | 高压电工作业现场安全隐患排除实操考核设备（在原设备上升级） | 电力安全工器具 |  | 1 | 套 | 1.高压验电器，额定电压：10kV；伸缩型；应符合现行标准《电容型验电器》(DL/T740)的有关要求; 2.绝缘手套，应符合现行标准《带电作业用绝缘手套》(GB/T 17622)的有关要求; 3.绝缘鞋应符合现行标准《足部防护安全鞋》(GB 21148)的有关要求; 4.安全帽，应符合现行标准《头部防护安全帽》(GB 2811)的有关要求; 5.防护眼镜，应符合现行标准《眼面防护具通用技术规范》(GB 14866)的有关要求; 6.工具袋含电工通用工具≧1套：一字螺丝刀、十字螺丝刀、尖嘴钳、钢丝钳、扳手、工具刀等。 |
| 74 | 科目三 | K31 | 高压电工K31 10/0.4kV变配电系统(成套开关柜)实操考核设备（在原设备上升级） | 高压开关柜(整套)： 进线柜*1 计量柜*1 PT柜*1 出线柜*1 操作开关柜的附属配件及工器具*1 |  | 1 | 套 | 在原设备上升级改造： 一.设备要求 （一）工作电源：AC380V，50Hz，系统功耗≥500W; （二）开关柜要求： 1．采用标准尺寸的KYN28型中置式10kV高压开关柜 2．外壳材质为冷轧板喷塑，标准尺寸（宽×深×高）：1500mm×800mm×2300mm，尺寸偏差须严格满足国标要求;柜体采用并柜安装方式，边柜均配置整面封板; 3．柜体采用抗腐蚀、抗氧化、高强度优质板材，采用无焊点螺栓连接全组装结构，封闭后防护等级达到IP4X; 4．整个柜体由接地的金属隔板分隔成母线室、继电器室、断路器手车室和电缆室四个功能小室，各功能单元设有独立的压力释放通道和释放门，需完全符合国标要求，具有完整的“五防”功能; 二、主要配置参数及详细功能要求 高压开关柜应符合现行标准《高压交流开关设备和控制设备标准的共用技术要求》(GB/T11022)的有关要求; (整套)需为KYN28型中置式10kV高压开关柜，包含由进线柜（KYN28A-12型）1面、计量柜（KYN28-12型）1面、PT柜（KYN28-12型）1面、出线柜（KYN28-12型）1面以及1套操作开关柜的附属配件及工器具; 进线柜（KYN28A-12型） 1．断路器：配备1台手车式高压真空断路器，额定电压10kV，额定电流630A; (1)断路器机械结构必须能够承受学员频繁操作，机械寿命≥30000次; (2)手车操作室内安装稳定高导轨，确保断路器手车推进或抽出轻巧便捷； (3)为满足手车断路器与母排侧和电缆侧自动隔离要求，手车室内设计带自动锁扣，锁扣解锁时间≤0.5s; (4)断路器状态、手车位置为试验位置及工作位置均能在开关状态显示仪显示，其中面板还包含双色指示灯以及其机械位置; 2．开关状态指示仪：配置1台额定电压220V的开关状态指示仪（高压开关智能操控装置），具备显示开关状态、小车工作位置、试验位置、断路器位置等功能;柜面可清晰看到弹簧储能状态、高压带电指示、温湿度控制器等状态; 3．避雷器：额定电压10kV，大电流冲击耐受≥40kA; 4．微机综合保护装置：1台额定电压220V的微机综合保护装置，电压测量范围0～100V，电流测量范围0～5A，带RS485通讯接口，具备过流保护、低电压保护、过电压保护、过负荷保护、保护合闸、保护分闸等保护功能;（提供佐证材料） 5．进线柜需具备多种故障模拟类型，涵盖失压跳闸、过载/过负荷、短路等基础故障场景; 6．进线柜能模拟失压跳闸故障、过载/过负荷保护故障、短路保护故障等故障场景，每种故障模拟均须在综保装置上显示对应的保护动作事项; （二）计量柜（KYN28-12型） 互感器与电表：配置电流互感器、全封闭电压互感器，精度等级≥0.2，需实现对电能的准确计量，并配置计量电度表; 计量电度表需采用多功能智能电表，支持RS485、以太网双通讯接口，且具备带电显示、温湿度控制等功能; （三）PT柜（KYN28-12型） 1.PT手车1台，额定电流630A，内装电压互感器2台，额定电压：10/0.1kV；高分段熔断器1组，额定电流1A; 2．开关状态指示仪：配置额定电压220V的开关状态指示仪(高压开关智能操控装置)，可显示开关状态、小车工作位置、试验位置等状态; 3．避雷器：额定电压10kV，大电流冲击耐受≥40kA; 4．其他配置：设置独立的手车工作位置指示、试验位置指示，配置转换开关一套，电压表一个; （四）出线柜（KYN28-12型） 1．断路器：1台手车式高压真空断路器，额定电压12kV，额定电流630A，断路器各项要求与进线柜一致; 2．接地开关：配备≧1台接地开关; 3．开关状态指示仪：额定电压220V，具备显示开关状态、小车工作位置、试验位置、断路器位置、接地刀位置、柜面可清晰看到弹簧储能状态、高压带电指示、温湿度控制等功能状态; 4．避雷器：额定电压10kV，大电流冲击耐受≥40kA，残压比≤1.8（8/20μs波形）; 5．微机综合保护装置：1台额定电压220V的微机综合保护装置，电压测量范围0～100V，电流测量范围0～5A，带RS485通讯接口，具备过流保护、低电压保护、过电压保护、过负荷保护、高温保护、超温保护、轻瓦斯保护、重瓦斯保护等保护功能; 6．出线柜设置独立的断路器手车储能指示、工作位置指示、试验位置指示; 7．出线柜能模拟失压跳闸故障、过载/过负荷保护故障、短路保护故障、轻瓦斯告警故障、超温告警故障、重瓦斯跳闸故障、超温跳闸故障等，且均可在综保装置上显示对应的保护动作事项; 操作开关柜的附属配件及工器具包括：绝缘手套2双，绝缘鞋2双，安全帽2顶。 ▲为保证产品质量，需提供封面具有CMA认证标识的检验报告为佐证，报告中需呈现以上参数（提供报告扫描件）。 |
| 75 |  |  |  | 干式电力变压器 |  | 1 | 台 | 10/0.4kV干式电力变压器应符合现行标准《干式电力变压器技术参数和要求》(GB/T10228)的有关要求 一.设备要求 （一）电气规格要求 额定电压：一次侧额定电压10kV，二次侧额定电压0.4kV，电压偏差范围需应符合GB1094.11-2007标准，一次侧电压波动±5%时，二次侧输出电压波动范围控制在±2%以内; 额定容量：30kVA，负载损耗≤350W，空载损耗≤85W; 电源相数：三相；频率：50Hz; 短路阻抗：5.5%±0.2%; 连接组标号：Dyn11，需满足三相不平衡负载工况下，中性点漂移量≤10V（不平衡负载率达40%时）; （二）结构与材料参数 带外壳及温控器，不通电； 绝缘等级：F级绝缘; 绕组结构：高压绕组采用层式绕法，低压绕组采用箔式绕法，绕组导线材质为无氧铜; 外壳防护：外壳采用不锈钢材质（304不锈钢），防护等级≥IP20，外壳表面需进行拉丝处理，厚度不小于1.5mm; （三）冷却与运行参数要求 冷却方式：采用自然风冷与强迫风冷双模式智能切换，配置温度传感器实时监测绕组温度，当绕组温度达到100℃时，自动启动强迫风冷（风扇启动响应时间≤10s）；温度降至80℃时，自动停止强迫风冷; 过载能力：在强迫风冷状态下，变压器允许过载120%连续运行2小时，过载150%连续运行30分钟，且过载运行后绕组绝缘电阻下降幅度≤5%; 运行噪音：自然风冷时，距变压器1m处噪音值≤50dB；强迫风冷时，距变压器1m处噪音值≤60dB; 二.功能要求 10/0.4kV干式电力变压器用于配合高压开关柜和低压开关柜，构建10/0.4kV变配电系统成套配电装置，满足巡视检查、变压器绝缘测量、电力变压器分接开关调整等考核需求。 |
| 76 |  |  |  | 低压开关柜（整套）： 出线柜*1 进线柜*1 补偿柜*1 |  | 1 | 套 | 一、额定参数 1．额定工作电压 主电路：400V；辅助电路：交流：220V~380V 2．额定绝缘电压：主电路额定绝缘电压为690V; 3．额定频率：50Hz 4．额定电流：水平母线额定工作电流≤1000A；垂直母线额定工作电流≤1000A 装置内母线额定短时耐受电流为50KA（1S）；装置内母线额定峰值耐受电流105KA（0.1S） 二、框架结构 1．装置的柜架为组装式结构，柜架及零部件均采用螺钉紧固连接而成;框架和外壳应有足够的强度和刚度，能承受安装元件及短路时所产生的机构应力和电动力，同时不应因装置的吊装、运输等情况而影响装置的性能; 2．装置外壳的防护等级IP40; 3．装置的外形尺寸为：≤2200mm*800mm*800mm（±20mm） 4．内部功能单元采用金属隔板分隔，各功能单元能抽出检修、相同规格的单元能实现互换使用，断路器和塑壳开关、隔离开关都能在柜外操作; 三、产品配置 0.4kV GCS型低压抽出式开关柜由GCS型进线柜、出线柜、补偿柜组成；开关柜全箱体采用8MF冷弯型钢局部焊接组装、聚酯烘漆，模块化设计，具有高效散热及多重安全防护，整体结构合理、功能完善，通用性强，可实现低压配电柜的运行维护考试任务，即在工作现场对低压配电柜进行巡视、停送电操作、红外线测温、故障处理以及设备维护; （一）进线柜内主要材料： 包含：低压抽出式框架断路器；电流互感器；电压表和电流表若干；镀锡铝排；母线夹; （二）出线柜内主要材料： 包含：塑壳断路器；电流互感器；电流表；导电母线；母线夹；一次接线端子；绝缘导线；操作结构; （三）电容柜内主要材料： 包含：隔离开关；电流互感器；无功补偿控制器；电流表；功率因数表；电压表；熔断器；交流接触器；热继电器；电力电容器；避雷器；镀锡铝排；母线夹；绝缘导线。 |
| 77 |  |  |  | 接线模拟图板 |  | 1 | 套 | 含高压接线模拟图板1面和低压接线模拟图板1面; 一.高压接线模拟图板要求： 1.接线模拟图板需含：电源指示≧1个，报警指示灯≧1个，带电指示灯≧5个，地刀指示灯≧1个，模拟主高压开关旋扭≧6个，一次接线图≧1幅; 2.功能要求： 模拟操作高压开关柜之间关系动作，反应出工作状态;当操作程序错误时，会发出报警场，以提示操作有误; 二.低压接线模拟图板要求： 1.接线模拟图板需含：电源指示灯≧1个，报警蜂鸣器≧1个，进线柜模拟开关≧1个，进线电源指示灯≧1个，母线带电指示灯≧1个，带电指示灯≧8个，刀开关指示灯≧1个，模拟低压开关旋扭≧8个，一次接线图≧1幅; 2.功能要求： 模拟操作低压开关柜之间关系动作，反应出工作状态;当操作程序错误时，会发出报警，以提示操作有误。 |
| 78 |  |  |  | 电力电缆 |  | 1 | 套 | 高压柜进变压器用尺寸3*35m²，材质：纯铜; 变压器出线到低压柜用尺寸4*25m²+1*16m²，材质：纯铜。 |
| 79 |  |  |  | 接地干线 |  | 1 | 套 | 1.尺寸：≥4*40mm; 2.颜色：黄绿色。 |
| 80 |  |  |  | 安全围栏 |  | 1 | 套 | 1.尺寸：高≥1.2m，长≥4m，颜色：黄黑色; 2.材质：玻璃钢绝缘、底座橡胶底座。 |
| 81 |  |  |  | 安全标志 |  | 1 | 套 | 1.配备禁止标志（禁止合闸有人工作）、警告标志（止步高压危险）、指令标志（必须接地）、提示标志（在此工作）等四类电气安全标志挂牌; 2.应符合现行标准《电气安全标志》(GB/T29481)、《安全标志及其使用导则》(GB2894)的有关要求。 |
| 82 |  |  |  | 绝缘垫 |  | 1 | 套 | 1.适用电压：≥10kV; 2.厚度：≥5mm；尺寸（长*宽）：≥1*5m; 3.颜色：黑色；材质：绝缘橡胶; 4.应符合现行标准《带电作业用绝缘垫》(DL/T853)的有关要求。 |
| 83 |  | K32 | 高压电工10/0.4kV变配电系统(架空线路)实操考核设备位（在原设备上升级） | 隔离开关 |  | 3 | 个 | 1.额定电压：400V~ 2.接线方式：上进下出。 |
| 84 |  |  |  | 10kV架空绝缘电缆及验电接地环 |  | 3 | 根 | 1.架空长度≥2.5m,送电端需接隔离开关，受电端带验电接地环，接变压器台架上的跌落式熔断器; 2.验电接地环电压等级：10kV。 |
| 85 |  |  |  | 跌落式熔断器 |  | 3 | 个 | 1.适用电压：10KV；材质：陶瓷; 2.离地高度≥2.5m; 3.应符合现行标准《高压交流熔断器》(GB/T15166)相应部分的要求。 |
| 86 |  |  |  | 验电接地环 |  | 3 | 个 | 1.验电接地环电压等级：10kV; 2.安装在跌落式熔断器与避雷器之间的高压线上。 |
| 87 |  |  |  | 避雷器 |  | 3 | 个 | 1.电压等级：10kV; 2.材质：氧化锌。 |
| 88 |  |  |  | 油浸式电力变压器 |  | 1 | 台 | 1.初级电压：10kV，次级电压：0.4kV；高压分接范围：±5%；抗阻电压：≥4%; 2.需含高压端子、低压端子、油箱、波纹散热片、油位计; 3.应符合现行标准《油浸式电力变压器技术参数和要求》(GB/T6451)的有关要求。 |
| 89 |  |  |  | 低压配电柜 |  | 1 | 套 | 1.形式：户内落地; 2.箱体材质：冷轧板喷塑; 3.箱体配置：隔离开关、断路器、电压表、计量仪表、电力电容器，导线（10平方）。 |
| 90 |  |  |  | 接地扁铁 |  | 1 | 个 | 1.规格≥4*40mm; 2.材质：钢。 |
| 91 |  |  |  | 0.4kV架空绝缘导线及验电接地环 |  | 4 | 根 | 1.架空长度≥2.5m,送电端需接隔离开关，受电端带验电接地环; 2.验电接地环电压等级：≥0.4kV。 |
| 92 |  |  |  | 配套设备设施 |  | 1 | 套 | 导线（≧10平方）、绝缘子、电杆、金具、杆上配变安全运行标志。 |
| 93 |  |  |  | 作业环境显示屏 |  | 1 | 块 | 1.硬件配置：≥55英寸触控显示终端，分辨率：≥1920×1080；触摸寿命：单点触摸≥5000万次；处理器≥四核心，运行内存≥8G，固态硬盘≥120G，内置操作系统； 2.系统功能：需搭载作业环境显示系统，系统可随机生成作业环境信息，内容涵盖天气情况（温度、雨、雪、雾、风向、风速）等，以画面结合文字的形式呈现; ▲3.系统支持考生对天气气候环境进行选择，包含温度、雨、雪、雾、风向、风速等天气气候信息的画面;考试时随机生成天气气候画面，考生可更换画面选择正确的天气以满足作业要求;（投标文件须提供上述至少5张分别体现温度、雨、雪、雾、风向、风速的画面作为功能佐证材料）。 |
| 94 |  |  |  | 安全围栏 |  | 1 | 套 | 1.尺寸：高≥1.2m，长≥4m，颜色：黄黑色; 2.材质：玻璃钢绝缘、底座橡胶底座。 |
| 95 |  |  |  | 安全标志 |  | 1 | 套 | 1.配备禁止标志（禁止合闸有人工作/禁止攀登高压危险）、警告标志（止步高压危险/已接地）、指令标志（必须接地/必须戴防护眼镜）、提示标志（在此工作）等四类电气安全标志; 2.应符合现行标准《电气安全标志》(GB/T29481)、《安全标志及其使用导则》(GB2894)的有关要求。 |
| 96 |  | K33 | 高压电工电气设备安装实操考核设备 | 电路图 |  | 1 | 套 | 1.考核用电路图， 2.材质：KT板 3.电路图包含： （1）低压配电箱安装接线电路图 （2）单相电能表带照明设备的接线电路图 （3）三相异步电动机单向连续运转电路接线（带点动控制）电路图 （4）带熔断器（断路器）、仪表、电流互感器的三项异步电动机电路的接线电路图 （5）三相异步电动机正反转运行电路的接线电路图。 |
| 97 |  |  |  | 单相电能表 |  |  |  | 1.与电路图匹配; 2.电流规格：5(20)A、10(40)A、15(60)、A30(100)A、2.5(10)A、20(80)A; 3.电压：220V; 4.频率：≥50HZ。 |
| 98 |  |  |  | 三相四线电能表 |  |  |  | 1.与电路图匹配; 2.三相四线普通互感器1.5-6A，电压：220/380V; 3.产品等级：2.0级 4.产品颜色：PC透明 5.应符合现行标准《电测量设备》(GB/T17215)相应部分的要求。 |
| 99 |  |  |  | 电流表 |  |  |  | 1.与电路图匹配; 2.绝缘强度：50HZ/2kV持续≥1min;阻尼时间：＜4S;准确等级：±2.5%; 3.过载倍率：100%; 4.安装方式：垂直于水平安装; 5.阻燃型外壳，及印刷刻度盘和透明玻璃盖，整体美观大方，视域开阔; 6.应符合现行标准《直接作用模拟指示电测量仪表及其附件》(GB/T7676)相应部分的要求。 |
| 100 |  |  |  | 电涌保护器 |  |  |  | 1.与电路图匹配; 2.最大放电电流：20kA;极数：2P; 3.阻燃外壳，导轨式安装; 4.应符合现行标准《低压电涌保护器(SPD)第11部分：低压电源系统的电涌保护器性能要求和试验方法》(GB/T18802.11)的有关要求。 |
| 101 |  |  |  | 熔断器 |  |  |  | 1.与电路图匹配; 2.导轨式安装，带指示灯（显示熔断体断开与接通）; 3.额定电流：32A;壳架额定电流：100A;分断能力：100kV;额定电压：500V;适配底座级数：1P、2P、3P; 4.应符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048)相应部分的要求，或应符合低压开关设备和控制设备相关的其他国家标准。 |
| 102 |  |  |  | 断路器(带漏电保护器) |  |  |  | 1.与电路图匹配; 2.脱扣类型：C型;电流：32A;剩余动作电流：30mA;剩余电流保护类型：电磁式; 3.接线方式：上进下出;安装方式导轨式; 4.应符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048)相应部分的要求，或应符合低压开关设备和控制设备相关的其他国家标准。 |
| 103 |  |  |  | 断路器 |  |  |  | 1.与电路图匹配; 2.额定电流：16A;级数：2P;壳架额定电流：10A; 3.应符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048)相应部分的要求，或应符合低压开关设备和控制设备相关的其他国家标准。 |
| 104 |  |  |  | 剩余电流动作保护器 |  |  |  | 1.与电路图匹配; 2.级数：2P;额度电流：25A; 3.应符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048)相应部分的要求，或应符合低压开关设备和控制设备相关的其他国家标准。 |
| 105 |  |  |  | 交流接触器 |  |  |  | 1.与电路图匹配; 2.AC36V，适用：电压：0-660V; 3.主触头：两常开，辅助触头：两常闭; 4.应符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048)相应部分的要求，或应符合低压开关设备和控制设备相关的其他国家标准。 |
| 106 |  |  |  | 热继电器 |  |  |  | 1.与电路图匹配; 2.电流等级：32A;额定绝缘电压：690V;AC-15 380V额定电流：0.47A;有断相保护、手动与自动复位、温度补偿、测试按钮; 3.导线截面积主回路：单芯或绞合线1.0-6.0mm2; 4.应符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048)相应部分的要求，或应符合低压开关设备和控制设备相关的其他国家标准。 |
| 107 |  |  |  | 电流互感器 |  |  |  | 1.与电路图匹配; 2.1匝，准确级：0.5级;额度电压：0-0.66KV; 3.应符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048)相应部分的要求，或应符合低压开关设备和控制设备相关的其他国家标准。 |
| 108 |  |  |  | 按钮开关 |  |  |  | 1.与电路图匹配; 2.无灯，一开一闭自锁; 3.应符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048)相应部分的要求，或应符合低压开关设备和控制设备相关的其他国家标准。 |
| 109 |  |  |  | 万能转换开关 |  |  |  | 1.与电路图匹配; 2.带防水盒;额定电流：20A;额定电压：200V; 3.应符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048)相应部分的要求，或应符合低压开关设备和控制设备相关的其他国家标准。 |
| 110 |  |  |  | 三档旋钮开关 |  |  |  | 1.与电路图匹配; 2.额定电压：250-440VAC/DC;触点类型：一开一闭;类型：按钮; 3.应符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048)相应部分的要求，或应符合低压开关设备和控制设备相关的其他国家标准。 |
| 111 |  |  |  | 五孔插座 |  |  |  | 1.插孔电流：10A 2.产品尺寸：≥86*86mm 3.插座类型：普通墙插 4.安装孔距：≥60mm 5.灯路控制：非开关 6.材质：PC。 |
| 112 |  |  |  | 双控开关 |  |  |  | 1.插孔电流：非插座 2.产品尺寸：≥86*86mm 3.插座类型：非插座 4.安装孔距：≥60mm 5.灯路控制：两路，开关方式：单开开关 6.材质：PC。 |
| 113 |  |  |  | 单控开关 |  |  |  | 1.插孔电流：非插座 2.产品尺寸：≥86*86mm 3.插座类型：非插座 4.安装孔距：≥60mm 5.灯路控制：单路，开关方式：单开开关 6.材质：PC。 |
| 114 |  |  |  | 三相异步电动机 |  |  |  | 1.电压：380V;功率：≥180W不带端子; 2.转速：≥1400转/分钟。 |
| 115 |  |  |  | 灯具 |  |  |  | 1.电压：220V;功率：0-6W 2.尺寸长：≥30cm 3.灯管插脚：T5方形。 |
| 116 |  |  |  | 配电箱 |  |  |  | 单排，含导轨，≥24位。 |
| 117 |  |  |  | 电气设备固定背板 （网孔版） |  |  |  | 1.背板尺寸：电气设备固定背板的外形尺寸（长*宽）需满足≥700*600mm，以适配各类电气设备的安装空间需求，确保安装过程的便捷性与兼容性; 2.材质：采用金属材质制作，该材质应具备良好的强度与刚性，能够有效承载电气设备的重量，并在长期使用过程中抵抗外力冲击与变形，保证设备安装的稳定性与可靠性。 |
| 118 |  |  |  | 导线 |  | 1 | 套 | 单股、多股等各种颜色与多种规格线径导线： BV1.5mm²国标红色 BV1mm²国标蓝色 BV2.5mm²国标蓝色 BV4mm²国标蓝色 BV6mm²国标蓝色 BV10mm²国标蓝色 BV16mm²国标蓝色 BV0.75mm²单芯硬线红色 BV0.75mm²单芯硬线黄色 BV0.75mm²单芯硬线蓝色 BV0.75mm²单芯硬线黄绿 BV0.75mm²单芯硬线黑色 BV0.75mm²单芯硬线绿色 各≧50m。 |
| 119 |  |  |  | 接线端子 |  |  |  | 1.螺丝工艺：表面镀锌; 2.产品规格：10A 20A 60A; 3.材质：加厚黄铜。 |
| 120 |  |  |  | 线芯压接工具及模具 |  |  |  | 1.长度：230mm 2.压接范围：0.5-6mm 3.包含：剥线钳、老虎钳、尖嘴钳、工具刀、一字螺丝刀、十字螺丝刀等。 |
| 121 |  |  |  | 导线连接器 |  |  |  | 1.额定电流：10A 2.额定电压：380V 3.剥线长度：≥10mm 4.接线范围：0.2-4mm。 |
| 122 |  |  |  | 搪锡设备 |  |  |  | 1.额定功率：300W 2.直径：≥10cm 3.材质：镀钛。 |
| 123 |  |  |  | 焊锡丝 |  |  |  | 1.直径：≥1mm 2.1盒/≥10卷，≥900g。 |
| 124 |  |  |  | 连接管 |  |  |  | 1.1-16平方 2.材质：铜 3.长度：≥56mm，外径：≥9mm，内径：≥7mm。 |
| 125 |  |  |  | 绝缘胶带 |  |  |  | 1.材质：PVC 2.长度：≥10m，厚度≥：0.17mm 3.拉伸强度：≥2.2kN/m，伸长率：≥170% 4.≥180°剥离力：≥180N/m 5.电气强度：≥5.5kV。 |
| 126 |  |  |  | 接线工具 |  |  |  | 剥线钳、老虎钳、尖嘴钳、工具刀、一字螺丝刀、十字螺丝刀。 |
| 127 |  |  |  | 电气设备安装实操装置 |  |  |  | 一、设备基本要求 1.设备基本要求尺寸应≤1350×540×1670mm（±50mm）; 2.主体材质应采用优质冷轧钢板一体化钣金成型工艺; 3.电气规格应满足：输入电压为三相五线制380V±10%，输出电压应含380V、36V、220V，设备功耗应≥1200W; 二、操作台结构要求：操作台应集成公共操作、显示交互、考生操作等功能区域，配置元器件收纳抽屉；应设可拆式考试信息LED显示屏及监控摄像区，支持考试信息显示与考生操作实时监控追溯; 三、功能要求： 1.网孔板应作为实操线路接线标准化载体，支持考生自主完成元器件选型、安装与接线操作; 2.应支持低压配电箱安装接线、单相电能表带照明灯安装接线、电动机单向连续运转接线（带点动控制）、带保护及仪表的电动机运行控制电路接线、三相异步电动机正反运行接线及安全操作等低压电工实操考核内容; 四、电气设备安装实操智能考核系统​ 1.应实现实操考试试题的规范化管理，人工评分与智能评分应相结合，确保实操考试的公正性、严肃性、合理性;应对实操考试过程中的数据进行有效存储、分析和管理，保证考试数据的完整性和可追溯性; 2.支持时间管理：考试信息LED显示屏幕实时显示考核倒计时，精准控制考试时长，确保考核时间维度的公正性； 3.应实现实操过程中考生不需要操作软件，实现全程无感识别，应符合实际作业情况； 4.支持身份认证：支持身份证号及准考证号登录，自动关联考生信息、调取并显示考试电路图； 搭载智能考核系统，系统支持随机抽题组卷、考题电路图高清展示等功能，通过可视化交互界面，构建管控于一体的信息化考核平台; 6.系统设置多角度图像记录，实时识别作业人员动作行为、操作设备对象状态，智能分析结果，评分详情与相关视频或图片关联； 7.系统具备考试成绩自动上传至省级实操考核管理平台的功能，方便考试组织和管理; 8.系统应支持考位多摄像头画面同步展示，支持单屏分窗或多屏切换查看；应具有图像识别结果可视化模块，应支持展示或隐藏考生行为识别标记；平台应同步实时更新各工位考试进度，包括已答题目数量、剩余时间、答题状态等关键信息;（需提供上述智能识别功能的图片佐证资料并进行详细说明;） 9.系统有醒目指示灯提醒功能：提醒工位空闲、工位在用、考试终止（中断）情况。 |
| 128 |  |  |  | 器材摆放架 |  | 1 | 个 | 1.材质：钢，承重：约100-500Kg; 2.轻型，尺寸（长*宽*高）≥120*40*200，四层白色主架。 |
| 129 |  |  |  | 安全标志 |  | 1 | 套 | 1.配备禁止、警告、指令、提示等四类电气安全标志; 2.应符合现行标准《电气安全标志》(GB/T29481)、《安全标志及其使用导则》(GB2894)的有关要求。 |
| 130 |  |  |  | 绝缘垫 |  | 1 | 套 | 1.适用电压：≥10kV; 2.厚度：≥5mm；尺寸（长*宽）：≥1*5m; 3.颜色：黑色；材质：绝缘橡胶; 4.应符合现行标准《带电作业用绝缘垫》(DL/T853)的有关要求。 |

- 4、熔化焊接与热切割作业

| 序号 | 考位编号 |  | 考位名称 | 设备/设施/器材 | 单套数量 | 单位 | 标准要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 科目二 | K21 | 熔化焊接与热切割作业现场安全隐患排除实操考核设备 | 作业现场安全隐患排除考题机 | 1 | 套 | 1.设备规格：≥21.5英寸高清多点触控电容屏，分辨率≥1080P：单点触摸寿命≥5000万次，CPU：≥四核心，运行内存：≥8G，存储：≥128G固态硬盘; 2.设备功能要求： ①多媒体考试题库，提供平地焊接、高处焊接三维场景或实景的作业现场图片和视频，让考生进行观察、指认，辨识隐患点，支持考试倒计时; ②考试软件，支持与平地焊接作业隐患排除实物实操装置、高处焊接作业隐患排除实物实操装置进行硬件联动，支持考试倒计时。 |
| 2 |  |  |  | 平地焊条电弧焊作业现场风险隐患辨识实物实操装置 | 1 | 套 | 1.实物实操装置由以下组件组成： 1.1外壳破损的焊条电弧焊机且未接地保护≧1套 1.2焊钳≧1套 1.3外皮破损的焊机二次线≧1套 1.4一次线过长且盘绕在焊机上≧1套 1.5操作台≧1个 1.6压力不足的干粉灭火器≧1个 1.7压力不足的二氧化碳灭火器≧1个 1.8灭火器放置箱≧1个 1.9纸箱≧1个。 |
| 3 |  |  |  | 平地气焊作业现场风险隐患辨识实物实操装置 | 1 | 套 | - 实物实操装置由以下组件组成： 1.1外壳破损的焊条电弧焊机且未接地保护≧1套 1.2焊钳≧1套 1.3外皮破损的焊机二次线≧1套 1.4一次线过长且盘绕在焊机上≧1套 1.5操作台≧1个 1.6压力不足的干粉灭火器≧1个 1.7压力不足的二氧化碳灭火器≧1个 1.8灭火器放置箱≧1个 1.9纸箱≧1个。 |
| 4 |  |  |  | 高处气割作业现场风险隐患辨识实物实操装置 | 1 | 套 | 高处气割作业现场风险隐患辨识实物实操装置搭配现场场景化装饰，营造高处气割作业现场; 实物实操装置由以下组件组成： - 假人模特穿戴工作服、安全帽、安全鞋、安全带，处于门式架高处作业状态≧1套 - 压力不足的干粉灭火器≧1套 - 压力不足的二氧化碳灭火器≧1套 - 无防倾倒装置，无防震胶圈，检验有效期内外，无回火器氧气气瓶和乙炔气瓶及附件，氧气瓶与乙炔瓶距离小于5米，气瓶距离气割点小于10米，≧1套 - 与割炬连接处未使用专用卡箍固定的且老化破裂的颜色错误的胶管，≧1套 - 实物仿真汽油桶，≧1个 - 实物仿真油漆桶，≧1个 - 移动式操作平台(门式架)，状态脚轮未锁定、防护栏杆缺失，≧1个。 |
| 5 | 科目三 | K31 | 焊条电弧焊高处实操平台 | 移动式操作平台(门式架) | 1 | 个 | 1.满足搭设1层所需的构配件; 2.门架及配件应符合现行标准《门式钢管脚手架》(JG/T13)的有关要求; 3.脚轮应符合现行标准《工业脚轮和车轮》(GB/T14687)的有关要求，可调高度、可制动，万向脚轮。 |
| 6 |  | K34 | 气割高处实操考核设备 | 移动式操作平台(门式架) | 1 | 套 | 1.满足搭设1层所需的构配件; 2.门架及配件应符合现行标准《门式钢管脚手架》(JG/T13)的有关要求; 3.脚轮应符合现行标准《工业脚轮和车轮》(GB/T14687)的有关要求，可调高度、可制动，万向脚轮。 |

- 5.高处作业

| 序号 | 考位编号 |  | 考位名称 | 设备/设施/器材 |  | 单套数量 | 单位 | 标准要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 科目一 | K11 | 高处作业安全用具实操考核设备 | 安全帽 |  | 1 | 顶 | 1.材质：ABS/PE/针织布; 2.颜色：黄色1顶，蓝色1顶; 3.应符合现行标准《头部防护安全帽》(GB2811)的有关要求。 |
| 2 |  |  |  | 围杆作业用安全带 |  | 1 | 套 | 1.类型：围杆作业式，圆钩围杆带+加厚护腰带+2米绳; 2.材质：高强度丙纶; 3.应符合现行标准《坠落防护安全带》(GB6095)的有关要求。 |
| 3 |  |  |  | 区域限制用安全带 |  | 1 | 套 | 1.类型：区域限制全身五点式; 2.材质：聚酯纤维+合金钢；尺寸：安全绳≥2米; 3.应符合现行标准《坠落防护安全带》(GB6095)的有关要求。 |
| 4 |  |  |  | 坠落悬挂用安全带 |  | 1 | 套 | 1.材质：涤纶(聚酯纤维)+锻打钢; 2.织带采用AA级涤纶(聚酯纤维)材质，精织加锁边工艺，宽度≥40MM，厚度≥2.0MM，主带的织带断裂强力应≥22KN，用于辅带的织带应≥12KN，耐磨，抗拉; 3.大钩尺寸：≥115*220mm；开口≥55mm;大钩可直接挂在不超过5.5CM的管件上; 4.织带同材质安全绳，直径14MM，拉力2500KG不松散， 拉力大、耐磨性强; 5.应符合现行标准《坠落防护安全带》(GB6095)的有关要求。 |
| 5 |  |  |  | 安全鞋 |  | 1 | 双 | 1.材质：帆布 橡胶 2.功能：高帮、系带、防滑; 3.分类：10KV绝缘鞋; 3.应符合现行标准《足部防护安全鞋》(GB21148)的有关要求。 |
| 6 |  |  |  | 脚扣 |  | 1 | 副 | 1.类型：适用6-8米电线杆 2.尺寸：开口直径15-25cm; 3.应符合现行标准《环形混凝土电杆用脚扣》(DL/T1642)或《坠落防护登杆脚扣》(AQ6109)的有关要求。 |
| 7 |  |  |  | 工作服 |  | 1 | 套 | 1.橘色 套装（纯棉）175/XL; 2.类型：全棉、长袖、紧口。 |
| 8 |  |  |  | 反光背心 |  | 1 | 套 | 1.材质：纱网/针织 2.反光：高度化纤反光条 3.颜色：蓝色。 |
| 9 |  |  |  | 手套 |  | 1 | 双 | 1.材质：尼龙 2.功能：耐磨、不易打滑。 |
| 10 |  |  |  | 干扰项 | 安全帽 | 1 | 顶 | 非标的、过期的、缺少附件的、轻微损坏的。 |
| 11 |  |  |  |  | 安全带 | 1 | 套 | 非标的、过期的、缺少附件的、轻微损坏的。 |
| 12 |  |  |  |  | 安全鞋 | 1 | 双 | 非标的、损坏的。 |
| 13 |  |  |  | 器材摆放架 |  | 1 | 套 | 1.材质：钢，承重：约100-500Kg; 2.轻型，尺寸（长*宽*高）≥120*40*200，四层白色主架。 |
| 14 |  |  |  | 衣架 |  | 1 | 套 | 1.材质：镀锌钢管; 2.加粗加厚、防磕碰、稳固不倾倒; 3.尺寸（长*高）：≥1500*1500mm；加粗钢管。 |
| 15 | 科目二 | K21 | 高处作业零部件判废实操考核设备 高处作业零部件判废实操考核设备 | 移动平台各类零部件 |  | 1 | 套 | 1.判废件用卡片有序标号; 2.包括（门架式）脚轮制动失效、门架变形、（钢管扣件式）扣件裂纹、爬梯缺档问题。 |
| 16 |  |  |  | 吊篮各类零部件 |  | 1 | 套 | 1.判废件用卡片有序标号；包括钢丝绳绳芯挤出、钢丝绳断丝断股、摆臂式安全锁检验过期; 2.包括配重块风化碎裂、爬升电机导线破损裸露、爬升电机缺失手动滑降手柄问题。 |
| 17 |  |  |  | 单人吊具各类零部件 |  | 1 | 套 | 1.判废件用卡片有序标号; 2.包括柔性导轨断裂、自锁器锁扣损坏、下降器销轴螺纹磨损严重、下降器存在焊接痕迹、工作绳存在打结接长、座板有横断裂纹。 |
| 18 |  |  |  | 器材摆放架 |  | 1 | 个 | 1.材质：钢，承重：约100-500Kg; 2.轻型，尺寸（长*宽*高）≥120*40*200，四层白色主架。 |
| 19 |  | K22 | 高处作业现场安全隐患排除实操考核设备（在原有设备上升级） | 设备设施器材 |  | 1 | 套 | 1.设备功能： ①多媒体考试题库，提供三维场景或实景的作业现场图片和视频，让考生进行观察、指认，辨识隐患点，支持考试倒计时; ②支持高处作业现场风险隐患排除实物实操装置进行硬件联动，利用智慧通讯、触摸感应等手段实现交互，当考试对实物装置进行观察、指认、触摸，其隐患点内容交互显示在答题机，支持考试倒计时。 |
| 20 | 科目三 | K31 | 移动平台实操考核设备（在原有设备上升级） | 移动式操作平台(门式架) |  | 1 | 套 | 1.组成：活动门型架≧2个、斜拉杆≧4个、斜拉销子≧9个、接头≧4个、护栏≧10个、挡脚板A1需≧2个、挡脚板A2需≧2个、踏板≧2个、万向带刹车脚轮≥6寸4个; 2.材质：钢; 3.门架及配件应符合现行标准《门式钢管脚手架》(JG/T13)的有关要求; 4.脚轮应符合现行标准《工业脚轮和车轮》(GB/T14687)的有关要求，可调高度、可制动，万向脚轮。 |
| 21 |  |  |  | 移动操作架 |  | 1 | 套 | 1.组成底座≧4个；长立杆：≧4个，长度≥3.2m，黄色钢管；脚手架固定扣≧58个，纵向水平杆：≧6个，长度≥3.2m，黄色钢管；护身栏杆：长度≥0.7m，≧10个，黄色钢管；横向水平杆：≧6个，长度≥2.1m，黄色钢管；剪刀撑：≥2.5m，≧6个，红白色钢管；爬梯≧1个；万向带刹车脚轮：≥5寸，≧4个；踏板≧4个；踢脚板：长度≥0.5m，≧5个；M8*100螺栓≧4个；M8螺母≧4个; 2.材质：钢; 3.钢管及连接件应符合现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130)对构配件的质量要求，扣件还应符合现行标准《钢管脚手架扣件》(GB/T15831)的有关要求。 |
| 23 |  |  |  | 搭设平台所需的配套工器具 |  | 2 | 套 | 活动扳手：10寸≧3把；梅花扳手：17-19寸≧2把；卷尺：3000mm≧1套；警戒绳：一组两立杆，≧5米，不锈钢支座≧2组；安全标志：PVC1套。 |
| 24 |  |  |  | 工具袋 |  | 2 | 个 | 中号，材质：帆布。 |
| 25 |  |  |  | 作业环境显示屏 |  | 1 | 块 | 1.硬件配置：采用≥55英寸触控显示终端，分辨率≥1920×1080；单点触摸寿命≥5000万次；搭载≥四核心处理器，运行内存≥8G，固态硬盘≥120G，内置操作系统，确保设备运行稳定; 2.系统功能：需搭载作业环境显示系统，该系统可随机生成作业环境信息，并以图文结合的形式呈现; 3.系统支持考生对作业场地环境（场地平整度及排水顺畅度）、天气（含晴天、雨、雪、雾场景）、温度、风向、风力进行选择;考试时随机生成天气气候画面，考生可切换选择应符合作业要求的天气信息。 |
| 26 |  |  |  | 水平生命线装置 |  | 1 | 套 | 1.水平生命线系统支持安装于作业人员头顶上方，提供坠落限位或坠落制动保护，系统由固定锚点、能量缓冲装置、柔性或刚性导轨配合滑轮滑梭连接速差防坠器组成; 2.支持调节范围为0-18米；支持≥2人（100kg/人）使用; 3.应符合EN 795:2012及GB38454-2019标准要求。 |
| 27 |  |  |  | 安全围栏 |  | 2 | 套 | 1.尺寸：高≥1.2m，长≥4m，颜色：黄黑色; 2.材质：玻璃钢绝缘、底座橡胶底座。 |
| 28 |  |  |  | 禁止、警告、指令、提示四类标示牌 |  | 1 | 套 | 1.配备禁止、警告、指令、提示等四类安全标志; 2.尺寸：≥20*30cm 3.应符合现行标准《安全标志及其使用导则》(GB2894)的有关要求。 |
| 29 |  | K32 | 吊篮实操考核设备 | 高处作业吊篮(整套，含悬挂装置) |  | 1 | 套 | 1.吊篮参数要求： (1)结构层数：单层； (2)驱动方式：电动； (3)特性：爬升式； (4)额定载重量：不小于500kg； (5)吊点平台：双吊点； (6)材质：镀锌； (7)尺寸：篮筐≥1.5米; 2.吊篮应符合现行标准《高处作业吊篮》(GB/T19155)的有关要求; 3.吊篮应装设安全钢丝绳; 4.吊篮的防坠落装置(安全锁)应在标定期限内使用; 5.吊篮两端应装设限位器、限位开关(限行、断电),保证吊篮起升至最高点时， 其底部净空高度不小于2m; 6.吊篮安装应编制专项施工方案并经批准、审核，吊篮安装应符合现行标准《高处作业吊篮安装、拆卸、使用技术规程》(JB/T11699)的有关规定;安装后应经调试、验收合格后方可投入使用。 |
| 30 |  |  |  | 清洗作业工具 |  | 1 | 套 | 滚刷、塑料水桶。 |
| 31 |  |  |  | 作业平台 |  | 1 | 套 | 固定式悬挂装置安装平台、扶梯、墙壁、女儿墙等，固定式墙壁高度不小于4m,悬挂装置安装平台有围栏防坠措施。 |
| 32 |  |  |  | 作业环境显示屏 |  | 1 | 块 | 1.硬件配置：采用≥55英寸触控显示终端，分辨率≥1920×1080；单点触摸寿命≥5000万次；搭载≥四核心处理器，运行内存≥8G，固态硬盘≥120G，内置操作系统，确保设备运行稳定; 2.系统功能：需搭载作业环境显示系统，该系统可随机生成作业环境信息，并以图文结合的形式呈现; 3.系统支持考生对作业场地环境（场地平整度及排水顺畅度）、天气（含晴天、雨、雪、雾场景）、温度、风向、风力进行选择;考试时随机生成天气气候画面，考生可切换选择应符合作业要求的天气信息。 |
| 33 |  |  |  | 安全围栏 |  | 2 | 套 | 1.高≥1.2m长≥4m黄黑色; 2.材质：玻璃钢绝缘、底座橡胶底座。 |
| 34 |  |  |  | 安全标志 |  | 1 | 套 | 1.配备禁止、警告、指令、提示等四类安全标志; 2.尺寸（长*宽）：≧20*30cm 3.应符合现行标准《安全标志及其使用导则》(GB2894)的有关要求。 |
| 35 |  |  |  | 器材摆放架 |  | 1 | 套 | 1.材质：钢，承重：约100-500Kg; 2.轻型，尺寸（长*宽*高）≥120*40*200，四层白色主架。 |
| 36 |  |  |  | 安全绳 |  | 2 | 根 | 1.材质：高强度锦纶绳; 2.≥16毫米三层扁织≥20米送双钩+手套; 3.颜色:灰色，工艺:经纬编织 4.应符合现行标准《坠落防护安全绳》(GB24543)的有关要求。 |
| 37 |  |  |  | 安全绳自锁器 |  | 2 | 个 | 1.材质：铝合金，尺寸：≧16-20mm; 2.与安全绳匹配; 3.应符合现行标准《坠落防护带柔性导轨的自锁器》(GB/T24537)的有关要求。 |
| 38 |  |  |  | 低压验电笔 |  | 1 | 个 | 1.测量范围≤500V/AC 2.氖泡测电笔≥145mm 3.刀杆材料选用优质CR-V钢，全硬热处理，经久耐用 4.应符合现行标准《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求第1部分：通用要求》(GB4793.1)的有关要求。 |
| 39 |  | K33 | 吊具实操考核设备 | 座板式单人吊具(整套) |  | 1 | 套 | 1.材质：涤纶+丙纶+榆木;主绳直径：≥22mm;副绳直径：≥18mm; 2.吊具包括挂点装置、悬吊下降系统、坠落保护系统等，应符合现行标准《座板式单人吊具悬吊作业安全技术规范》(GB23525)、《坠落防护装备通用技术规范》(GB42297)的有关要求; 3.挂点装置应符合现行标准《坠落防护挂点装置》(GB30862)的有关要求; 4.工作绳、安全绳应符合现行标准《坠落防护安全绳》(GB24543)的有关要求; 5.下降器应符合现行标准《座板式单人吊具悬吊作业安全技术规范》(GB23525)的有关要求; 6.连接器应符合现行标准《坠落防护连接器》(GB/T23469)的有关要求; 7.自锁器应符合现行标准《坠落防护带柔性导轨的自锁器》(GB/T24537)的有关要求。 |
| 40 |  |  |  | 清洗作业工具 |  | 1 | 套 | 滚刷、塑料水桶。 |
| 41 |  |  |  | 作业平台 |  | 1 | 套 | 固定式悬挂装置安装平台、扶梯、墙壁、女儿墙等，固定式墙壁高度不小于2m,,悬挂装置安装平台有围栏防坠措施。 |
| 42 |  |  |  | 作业环境显示屏 |  | 1 | 块 | 1.硬件配置：采用≥55英寸触控显示终端，分辨率≥1920×1080；单点触摸寿命≥5000万次；搭载≥四核心处理器，运行内存≥8G，固态硬盘≥120G，内置操作系统，确保设备运行稳定; ▲2.系统功能：需搭载作业环境显示系统，该系统可随机生成作业环境信息，并以图文结合的形式呈现。 3.系统支持考生对作业场地环境（场地平整度及排水顺畅度）、天气（含晴天、雨、雪、雾场景）、温度、风向、风力进行选择;考试时随机生成天气气候画面，考生可切换选择应符合作业要求的天气信息;（投标文件中须提供至少3张系统界面截图作为功能佐证材料，截图需体现作业场地环境、天气、温度、风向、风力等信息，且应包含不同状况下可供考生选择的界面环境信息展示）。 |
| 43 |  |  |  | 安全围栏 |  | 1 | 套 | 1.尺寸：高≥1.2m，长≥4m，颜色：黄黑色; 2.材质：玻璃钢绝缘、底座橡胶底座。 |
| 44 |  |  |  | 安全标志 |  | 1 | 套 | 1.配备禁止、警告、指令、提示等四类安全标志; 2.尺寸：≥20*30cm 3.应符合现行标准《安全标志及其使用导则》(GB2894)的有关要求。 |
| 45 |  |  |  | 器材摆放架 |  | 1 | 套 | 1.材质：钢，承重：约100-500Kg; 2.轻型，尺寸（长*宽*高）≥120*40*200，四层白色主架。 |
| 46 |  |  |  | 体重秤 |  | 1 | 个 | 1.秤面板材质：钢板 2.秤体重指示：表盘指针指示 3.驱动类型：机械。 |
| 47 |  |  |  | 安全防护垫 |  | 2 | 张 | 1.厚度≥30cm，外皮加厚防水PVC刀刮布/蓝色; 2.材质：高密度海绵。 |
| 49 |  | K34 | 登杆登塔考核设备 | 电杆 |  | 1 | 根 | 1.应符合《环形混凝土电杆》（GB/T4623）国家标准; 尺寸参数：高度按照现场实际情况而定，常规高度≥6m,底部直径≥200mm，顶部直径≥160mm；杆身壁厚偏差±5mm，保护层厚度≥15mm;​ 2.外观表面平整，无环向裂缝、贯通纵向裂缝，麻面/粘皮面积≥总面积的5%，且单处长度≥100mm，深度≥5mm；杆身弯曲度≥杆长的1/1000;​ 3.力学性能：电杆抗裂弯矩、极限弯矩等力学性能须应符合GB/T4623表4-表7规定; 4.电杆结构与安装工艺完整还原实际高处作业场景，满足低压电工实操中架空线路作业安全绳、脚扣、登高板的实训考核，保证过程的安全性与场景真实性。 ▲为保证产品质量，需提供封面具有CMA认证标识的检验报告为佐证，报告中需呈现以上参数（提供报告扫描件）。 |
| 50 |  |  |  | 抱箍 |  | 1 | 副 | 与电杆匹配 |
| 51 |  |  |  | 铁塔 |  | 1 | 套 | 铁塔应符合现行标准《输电线路铁塔制造技术条件》(GB/T2694)的有关要求; 1.铁塔主材：采用不低于L50x4热镀锌角钢，材质为Q235，钢材屈服强度≥235MPa，抗拉强度≥370MPa;镀锌层厚度：其余构件采用不低于Q235材质的热镀锌钢材，锌层平均厚度≥55um，符合GB/T2694中第5.1条防腐要求;整体结构：按比例还原输电线路铁塔局部结构，总高度≥4m，顶架尺寸≥2.4m,底部宽度≥1.5m,塔头高度≥1.5m;安全标识：在铁塔醒目位置设置“禁止攀爬”“注意安全”“系挂安全带”等安全标识，标识内容、颜色、尺寸符合GB2894《安全标志及其使用导则》要求;安装焊接工艺：铁塔制造与安装严格执行GB/T2694相关条款，构件加工尺寸偏差控制在:长度±2mm，端面对轴线垂直度≤b/150(b为角钢宽度);螺栓连接需牢固可靠，扭矩值符合设计要求；焊接部位焊缝高度≥4mm，无咬边、气孔等缺陷,铁塔垂直度偏差≤H/1500(H为塔高)。 ▲2.铁塔主材、镀锌层厚度、整体结构、安全标识、安装焊接工艺符合以上要求，满足满足高处安装、维护、拆除作业-登杆登塔考位实操考核中登塔作业的操作，保证过程的安全性与场景真实性;（投标文件需提供铁塔主材、镀锌层厚度、整体结构、安全标识、安装焊接工艺符合以上要求的且封面具有CMA认证标识的检验报告）。 |
| 52 |  |  |  | 传递绳 |  | 1 | 根 | 1.材质：尼龙 2.尺寸：长≥10m；直径1≥0mm 3.功能：耐磨，强度高。 |
| 53 |  |  |  | 安装杆(塔)上设备设施所需的配套工器具 |  | 1 | 套 | 1.扳手：材质：铬钒合金钢；制式：公制；棘轮8件套B（8-24） 2.卷尺：材质：ABS；范围：≧7.5m；自动锁黑黄-7.5m 3.铁锤:材质：木/铁；重量：≧500g 4.手持电动套筒扳手：类型：无线；功能：可调速度、正反转；一电一充。 |
| 54 |  |  |  | 工具袋 |  | 1 | 个 | 1.材质：帆布 2.尺寸：约35*27*12cm。 |
| 55 |  |  |  | 作业环境显示屏 |  | 1 | 个 | 1.硬件配置：采用≥55英寸触控显示终端，分辨率≥1920×1080；单点触摸寿命≥5000万次；搭载≥四核心处理器，运行内存≥8G，固态硬盘≥120G，内置操作系统，确保设备运行稳定; 2.系统功能：需搭载作业环境显示系统，该系统可随机生成作业环境信息，并以图文结合的形式呈现; 3.系统支持考生对作业场地环境（场地平整度及排水顺畅度）、天气（含晴天、雨、雪、雾场景）、温度、风向、风力进行选择;考试时随机生成天气气候画面，考生可切换选择应符合作业要求的天气信息。 |
| 56 |  |  |  | 安全围栏 |  | 6 | 个 | 1.尺寸：高≥1.2m，长≥4m，颜色：黄黑色; 2.材质：玻璃钢绝缘、底座橡胶底座。 |
| 57 |  |  |  | 安全标志 |  | 1 | 套 | 1.配备禁止、警告、指令、提示等四类安全标志; 2.尺寸：≥20*30cm 3.应符合现行标准《安全标志及其使用导则》(GB2894)的有关要求。 |
| 58 |  |  |  | 器材摆放架 |  | 1 | 套 | 1.材质：钢，承重：约100-500Kg; 2.轻型，尺寸（长*宽*高）≥120*40*200，四层白色主架。 |
| 59 |  |  |  | 速差自控器(防坠器) |  | 2 | 套 | 1.结构：双重锁止结构; 2.组成：U型环吊、坚固螺丝、合金钢罩壳、阻燃绳、防撞皮垫、防旋转钢丝绳、PVC保护套、上挂钩、下挂钩; 3.尺寸：安全绳5米，承重：300kg; 4.材质：合金钢。 |
| 60 |  |  |  | 安全防护垫 |  | 4 | 张 | 1.厚度≥30cm，外皮加厚防水PVC刀刮布/蓝色; 2.材质：高密度海绵。 |
| 61 |  |  |  | 辅助评分系统 |  | 1 | 套 | 1.应实现实操考试试题的规范化管理，人工评分与智能评分应相结合，确保实操考试的公正性、严肃性、合理性;应对实操考试过程中的数据进行有效存储、分析和管理，保证考试数据的完整性和可追溯性; 2.应实现实操过程中考生不需要操作软件，实现全程无感识别，更加符合实际作业情况； 3.系统支持多种考生身份确认方式（包括但不限于准考证号/身份证号/人脸识别等），支持考试计划、考生信息、考试试题、考试成绩查询等功能，并支持对上述功能权限的管理。（需提供上述功能的图片佐证资料并进行详细说明;） ▲4.系统设置多角度图像记录，实时识别作业人员动作行为、操作设备对象状态，智能分析结果，评分详情与相关视频或图片关联；（需提供上述智能识别功能的图片佐证资料并进行详细说明。） 5.系统具备考试成绩自动上传至省级实操考核管理平台的功能，方便考试组织和管理;（需提供证明资料;） 6.系统可实现检查工器具、安全防护用具穿戴、登杆登塔作业过程及收尾工作等环节的操作内容;（需提供上述智能识别功能的图片佐证资料并进行详细说明。） ▲7.系统应支持考位多摄像头画面同步展示，支持单屏分窗或多屏切换查看；应具有图像识别结果可视化模块，应支持展示或隐藏考生行为识别标记；平台应同步实时更新各工位考试进度，包括已答题目数量、剩余时间、答题状态等关键信息;（需提供上述智能识别功能的图片佐证资料并进行详细说明。） |

- 登高作业

| 序号 | 考位编号 | 考位名称 | 设备/设施/器材 |  | 单套数量 | 单位 | 标准要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.科目一 | K11 | 登高作业安全用具实操考核设备 | 安全帽 |  | 1 | 顶 | 1.材质：ABS/PE; 2.颜色：黄色4顶; 3.符合现行标准《头部防护安全帽》（GB2811）的有关要求。 |
|  |  |  | 坠落悬挂用安全带 |  | 1 | 套 | 1.材质：涤纶（聚酯纤维）+锻打钢; 2.织带采用AA级涤纶（聚酯纤维）材质，精织加锁边工艺，宽度≥40mm，厚度≥2.0mm，主带的织带断裂强力应≥22KN，用于辅带的织带应≥12KN，耐磨，抗拉; 3.大钩尺寸：≥115*220mm；开口≥55mm;大钩可直接挂在不超过5.5cm的管件上; 4.织带同材质安全绳，直径≥14mm，拉力≥2500KG不松散，拉力大、耐磨性强; 5.符合现行标准《坠落防护安全带》（GB6095）的有关要求。 |
|  |  |  | 安全鞋 |  | 1 | 双 | 1.材质：帆布 橡胶; 2.功能：高帮、系带、防滑; 3.分类：10KV绝缘鞋; 4.符合现行标准《足部防护安全鞋》（GB21148）的有关要求。 |
|  |  |  | 工作服 |  | 1 | 套 | 1.版型：标准型; 2.组合形式：套装; 3.全棉、长袖、紧口。 |
|  |  |  | 手套 |  | 1 | 双 | 1.材质：尼龙; 2.功能：耐磨、不易打滑。 |
|  |  |  | 干扰项 | 安全帽 | 2 | 顶 | 非标的、过期的、缺少附件的、轻微损坏的; |
|  |  |  |  | 坠落悬挂用安全带 | 2 | 套 | 非标的、过期的、缺少附件的、轻微损坏的。 |
|  |  |  |  | 安全鞋 | 2 | 双 | 非标的、损坏的。 |
|  |  |  | 器材摆放架 |  | 1 | 套 | 1.材质：钢，承重：约100～500kg; 2.轻型，尺寸（长*宽*高）≥120*40*200cm，四层白色主架。 |
|  |  |  | 衣架 |  | 1 | 套 | 1.材质：镀锌钢管; 2.加粗加厚、防磕碰、稳固不倾倒; 3.尺寸（长*高）：≥1500*1500mm；加粗钢管。 |
| 2.科目二 | K21 | 登高作业零部件判废实操考核设备 | 有问题的钢管 |  | 1 | 套 | 变形的钢管、锈蚀的钢管; |
|  |  |  | 有问题的扣件 |  | 1 | 套 | 损坏的扣件、裂纹的扣件; |
|  |  |  | 有问题的安全网 |  | 1 | 套 | 破损的安全网、超过使用年限的安全网; |
|  |  |  | 有问题的金属垫板 |  | 1 | 套 | 裂纹的垫板; |
|  |  |  | 有问题的底座 |  | 1 | 套 | 开裂变形的底座、弯曲变形的底座; |
|  |  |  | 有问题的挡脚板 |  | 1 | 套 | 破损的挡脚板、变形的挡脚板; |
|  |  |  | 有问题的脚手板 |  | 1 | 套 | 破损的脚手板、变形的脚手板、腐蚀、锈蚀的脚手板; |
|  |  |  | 器材摆放架 |  | 1 | 个 | 1.材质：钢，承重：约100～500kg; 2.轻型，尺寸（长*宽*高）≥120*40*200cm，四层白色主架。 |
|  | K22 | 登高作业现场安全隐患排除实操考核设备 | 作业现场安全隐患排除场景 |  | 1 | 套 | 设备功能： 1.多媒体考试题库，提供三维场景或实景的作业现场图片和视频，让考生进行观察、指认，辨识隐患点，支持考试倒计时; 2.支持登高架设作业现场风险隐患排除实物实操装置进行硬件联动，支持考试倒计时; |
|  |  |  | 配套设施 |  | 1 | 套 | 1.作业环境风险隐患：未设置作业区、风速超过6级; 2.作业人员风险隐患：假人作业状态安全帽破损、“三点式”安全带、未挂设安全带，设置不合规穿戴隐患点，隐患数量≥1个; 3.架体风险隐患场景搭建： （1）安全立网设置不规范、安全平网设置不规范、护栏横杆高度超差、未满设挡脚板、挡脚板严重变形、未铺满脚手板、护栏杆缺失;（2）钢管严重变形、钢管接长位置错误、扣件方向错误、扫地杆距地高度超差、大横杆水平超差、小横杆缺失、斜撑角度超差、杆端外露长度不足100mm。 |
| 3.科目三 | K31 | 双排落地钢管脚手架实操考核设备 | 扣件式钢管脚手架 |  | 1 | 套 | 脚手架参数：二步三跨+操作层，步距≥1.2m，纵距≥1.4m，横距≥1.2m；护栏栏杆：上杆高≥1.2m，下杆≥0.6m; 2.脚手板：采用≥1.0*1.0m，竹笆; 3.钢管：直径≥48.3mm，配套相应铸钢扣件; 4.踢脚板：高度≥180mm，长度≥2m，数量≥4条; 5.满足搭设两步三跨和操作层所需的构配件; 6.符合现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130）对构配件的质量要求，扣件还符合现行《钢管脚手架扣件》（GB/T15831）的有关要求。 |
|  |  |  | 安全立网 |  | 3 | 条 | 1.材质：聚酯/聚乙烯; 2.功能：阻燃（阻燃≥2200目，尺寸≥1.2*6m），不易破损; 3.符合现行标准《安全网》（GB5725）的有关要求。 |
|  |  |  | 安全平网 |  | 1 | 条 | 1.材质：纯涤纶; 2.尺寸：≥1.5*6m（≥50mm方形网孔）高强; 3.符合现行标准《安全网》（GB5725）的有关要求。 |
|  |  |  | 搭设脚手架所需的配套工器具 |  | 1 | 套 | 1.扭力扳手：数显; 2.卷尺：材质：ABS；范围：≥7.5M; 3.铅笔：类型：石墨/普通2B铅笔; 4.铁锤：材质：木/铁；重量：≥500g; 5.水平尺：条式水平尺≥1000mm1个；水平仪：智能触屏绿光二线带三角架，可见度：20～30米1个; 6.角度仪：高精度（双臂，材质：不锈钢，厚度：≥1.2mm，尺寸：≥90*150mm; 7.手持电动套筒扳手：类型：无线；功能：可调速度、正反转。 |
|  |  |  | 工具袋 |  | 1 | 套 | 1.材质：帆布; 2.尺寸：≥35*27*12cm。 |
|  |  |  | 作业环境显示屏 |  | 1 | 块 | 1.硬件配置：采用≥55英寸触控显示终端，分辨率≥1920×1080；单点触摸寿命≥5000万次；搭载≥四核心处理器，运行内存≥8G，固态硬盘≥120G，内置操作系统，确保设备运行稳定; 2.系统功能：需搭载作业环境显示系统，系统可随机生成作业环境信息，内容涵盖天气情况（温度、雨、雪、雾、风向、风速）、场地情况等，以画面结合文字的形式呈现; 3.考试时，支持考生对作业场地环境进行选择;系统包含场地不同环境信息的画面，考试时随机弹出一张场地画面，清晰展示场地是否平整、坚实及排水是否顺畅等情况，考生可更换画面并选择正确的场地环境。（投标文件须提供上述至少4张体现场地平整性、坚实度及排水顺畅性的画面作为功能佐证材料） |
|  |  |  | 安全围栏 |  | 1 | 套 | 1.尺寸：高≥1.2m，长≥4m，颜色：黄黑色; 2.材质：玻璃钢绝缘、底座橡胶底座。 |
|  |  |  | 安全标志 |  | 1 | 套 | 1.配备禁止、警告、指令、提示等四类安全标志; 2.尺寸：≥20*30cm; 3.符合现行标准《安全标志及其使用导则》（GB2894）的有关要求; |
|  |  |  | 器材摆放架 |  | 1 | 套 | 1.材质：钢，承重：约100～500kg; 2.轻型，尺寸（长*宽*高）≥120*40*200cm，四层白色主架; |
|  |  |  | 水平生命线装置 |  | 1 | 套 | 1.头顶式水平生命线系统安装于作业人员头顶上方，提供坠落限位或坠落制动保护，系统由固定锚点、能量缓冲装置、柔性或刚性导轨配合滑轮滑梭连接速差防坠器组成; 2.支持调节范围为0-18米；支持≥2人（100kg/人）使用; 3.符合EN 795:2012及GB38454-2019标准要求。 |
|  |  |  | 速差自控器（防坠器） |  | 2 | 个 | 1.结构：双重锁止结构; 2.组成：U型环吊、坚固螺丝、合金钢罩壳、阻燃绳、防撞皮垫、防旋转钢丝绳、PVC保护套、上挂钩、下挂钩; 3.尺寸：安全绳长度不超过电杆高度，承重：≥300kg; 4.材质：合金钢。 |
|  |  |  | 辅助评分系统 |  | 1 | 套 | 1.须满足国家《安全生产考试机构和考试点管理规定》（应急〔2025〕41号）； 2.支持登高架设作业等特种作业实操评分功能。 ▲3.系统具备以下功能：（投标文件需逐项提供系统功能截图，验证投标系统的功能设计完备性） ①考评员登录认证功能，支持账号密码登录与人脸识别登录； ②考生信息确认功能，支持准考证号/身份证号/扫码登录，系统自动推送考生的姓名、准考证号、考试子科目等信息； ③考试题目抽取功能：支持随机抽取考题组卷； ④考评员在线评分功能：支持自行配置评分项和否定项； ⑤考试过程拍照功能：支持上传照片和视频； ⑥考试评分提醒功能； ⑦考试成绩单生成功能； ⑧成绩查询功能； ⑨评分记录查询功能。 |
|  | K32 | 双排钢管跨越架实操考核设备 | 扣件式钢管跨越架 |  | 1 | 套 | 1.三步三跨，步距1.2m，纵距1.2m，横距1.4m; 2.脚手板：采用挂式脚手板; 3.钢管：直径48.3mm,配套相应铸钢扣件。 |
|  |  |  | 搭设跨越架所需的配套工器具 |  | 1 | 套 | 1.扭力扳手：数显; 2.卷尺：材质：ABS；范围：7.5m; 3.铅笔：类型：石墨/普通2B铅笔; 4.铁锤：材质：木/铁；重量：≥500g; 5.手锯：钢锯，材质高碳钢; 6.水平尺：条式水平尺≥1000mm1个；水平仪：智能触屏绿光二线带三角架，可见度：20～30米1个; 7.角度仪：高精度（双臂，材质：不锈钢，厚度：≥1.2mm，尺寸：≥90*150mm; 8.手持电动套筒扳手：类型：无线；功能：可调速度、正反转。 |
|  |  |  | 工具袋 |  | 1 | 套 | 帆布，中号; |
|  |  |  | 作业环境显示屏 |  | 1 | 块 | 1.硬件配置：采用≥55英寸触控显示终端，分辨率≥1920×1080；单点触摸寿命≥5000万次；搭载≥四核心处理器，运行内存≥8G，固态硬盘≥120G，内置操作系统，确保设备运行稳定; 2.系统功能：需搭载作业环境显示系统，该系统可随机生成作业环境信息，并以图文结合的形式呈现; 3.支持考生对作业场地环境（场地平整度及排水顺畅度）、天气（含晴天、雨、雪、雾场景）、温度、风向、风力进行选择;考试时随机生成天气气候画面，考生可切换选择符合作业要求的天气信息。 |
|  |  |  | 安全围栏 |  | 1 | 套 | 1.高≥1.2m长≥4m黄黑色; 2.材质：玻璃钢绝缘、底座橡胶底座; |
|  |  |  | 安全标志 |  | 1 | 套 | 1.配备禁止、警告、指令、提示等四类安全标志; 2.尺寸：≥20*30cm; 3.符合现行标准《安全标志及其使用导则》（GB2894）的有关要求; |
|  |  |  | 器材摆放架 |  | 1 | 套 | 1.材质：钢，承重：约100～500kg; 2.轻型，尺寸（长*宽*高）≥120*40*200cm，四层白色主架; |
|  |  |  | 水平生命线装置 |  | 1 | 套 | 1.头顶式水平生命线系统安装于作业人员头顶上方，提供坠落限位或坠落制动保护，系统由固定锚点、能量缓冲装置、柔性或刚性导轨配合滑轮滑梭连接速差防坠器组成; 2.支持调节范围为0-18米；支持≥2人（100kg/人）使用; 3.符合EN 795:2012及GB38454-2019标准要求; |
|  |  |  | 速差自控器（防坠器） |  | 2 | 个 | 1.结构：双重锁止结构; 2.组成：U型环吊、坚固螺丝、合金钢罩壳、阻燃绳、防撞皮垫、防旋转钢丝绳、PVC保护套、上挂钩、下挂钩; 3.尺寸：安全绳长度不超过电杆高度，承重：≥300kg; 4.材质：合金钢。 |
|  |  |  | 辅助评分系统 |  | 1 | 套 | 1.须满足国家《安全生产考试机构和考试点管理规定》（应急〔2025〕41号）； 2.支持登高架设作业等特种作业实操评分功能。 ▲3.系统具备以下功能：（投标文件需逐项提供系统功能截图，验证投标系统的功能设计完备性） ①考评员登录认证功能，支持账号密码登录与人脸识别登录； ②考生信息确认功能，支持准考证号/身份证号/扫码登录，系统自动推送考生的姓名、准考证号、考试子科目等信息； ③考试题目抽取功能：支持随机抽取考题组卷； ④考评员在线评分功能：支持自行配置评分项和否定项； ⑤考试过程拍照功能：支持上传照片和视频； ⑥考试评分提醒功能； ⑦考试成绩单生成功能； ⑧成绩查询功能； ⑨评分记录查询功能。 |

- 考场配套

| 序号 | 考位编号 | 考位名称 | 设备/设施/器材 | 单套数量 | 单位 | 标准要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 考场配套 |  | 考场配套 | 1 | 套 | 机架式双路高性能处理器，可支持16条DDR5（最高5600MHz）内存槽;可支持≥12个3.5寸盘位（8个兼容SATA/SAS/U.2），可支持≥9个PCIe扩展槽;支持选配后置硬盘/PCIe模组;AI总算力≥560TFLOPS（支持INT8/FP16/BF16/FP32混合精度计算），支持视频类AI模型的实时推理能力，能够稳定处理不低于160路1080p分辨率视频流，支持25FPS全帧率处理，能够适配图像识别、目标检测、行为分析等算法模型; 摄像头：分辨率：300-400万像素，支持POE供电，具备拾音功能。 |

四、项目要求

（一）供货要求及售后服务

（1）投标人应严格按照标书的有关规定提供合格商品，保证货物为全新、未使用的原装正品，货物上均有合格证，包括品牌的有关标志；一旦发生质量问题，中标人需在2小时内响应，并保证在接到通知24小时内到现场进行更换或退货，费用由中标人负责。如中标人在接到通知工作日的24小时内没有答复或处理问题，则视为中标人承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。

（2）供应商可根据自身服务能力，提供超出所列清单以外的更优惠服务。

（3）其它与本项目安装相关配套辅件辅材配件配材等，因考虑不全造成材料遗漏，均由供应商自行负责。

（4）在本项目的安装、调试及运维实施过程中，需配备专业的技术管理及售后服务等相关人员，以确保项目的实施质量。

（二）质量保证

（1）投标人应保证提供的货物与服务项目经过正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。货物最终验收后，在质量保证期内，投标人应对由于设计、工艺或材料的缺陷以及其他由于生产厂家或投标人的原因而发生的任何不足或故障负责，费用由投标人负担。

（2）根据当地法定检验机构的检验结果或者在质量保证期内，如果货物与服务项目的内在质量或规格型号与合同不符，或证明货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，招标人有权向投标人发出索赔通知。

（3）投标人在收到通知后，应在合同所附服务承诺约定的时间内维修、更换有缺陷的货物或部件。

（三）产品的包装、发运及运输

（1）投标人应在产品发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证产品安全运达招标人指定地点。投标人所投产品需进行商品包装和快递包装的，应不低于《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件规定的参考标准。

（2）使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

（3）投标人在产品发运手续办理完毕后24小时内或货到招标人48小时前通知招标人，以准备接货。

（4）产品在交付招标人前发生的风险均由投标人负责。

（5）产品在规定的交付期限内由投标人送达招标人指定的地点视为交付，投标人同时需通知招标人产品已送达。

五、培训要求

1、中标人应为招标人的技术人员开设培训课程，使其能够掌握设备运行、检查、维修、维护工作。中标人要详细作出培训计划，包括培训课程安排、对被培训人员要求等。投标文件中提供培训计划。

2、中标人应向接受培训人员提供技术资料、图纸、参考文献材料等。

3、本项目具体培训内容、培训人员、培训地点由甲方确定，所有培训所涉及的所有费用应由中标人出资，不得另行向招标人单位收取。以上培训均不得有人员限制。

六、验收标准

1、验收方法：招标人根据实际情况组织人员进行验收。验收按照国家或行业标准、投标文件及合同要求进行。具体要求包括：货物到达安装现场后，中标人和招标人共同打开包装验货检查货物数量。中标人应提供详细发货清单。如果货物质量或技术规格与合同不符，或货物有明显损坏，招标人有权提出索赔。只有经安装调试并且技术性能达到本招标文件所述的技术要求后，招标人才能接受全部货物。

2、验收标准：在货物进场完成安装调试并连续试运行30天后，招标人根据技术要求组织验收，当中标人提供的仪器设备型号、规格、数量、外观质量、及货物包装均无误完好，所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等均齐全，安装调试合格，提供适用性检测报告，运行无问题时，方可通过验收。

3、中标人在交货时，货物的品牌型号必须与投标报价单保持一致，必须保证品牌正宗，原始包装并附有合格证、产品安装使用说明书等相关资料。特殊情况需要调整品牌型号数量的，双方协商后须报相关管理部门同意后方可调整。

七、其他要求

1、依据本项目采购需求投标人自行配置能完成本项目任务的项目组人员，明确好人员岗位；

2、依据本项目采购需求投标人可以提供承担过的类似项目业绩相关证明材料。

3、验收要求：提交的成果资料符合相关规范、符合招标人有关要求，并顺利通过招标人验收。

4、项目实施方案：投标人根据本项目需求制定完善的项目实施方案，包含但不限于实施计划、设备使用和调试等，切实可行，条理清晰，内容详尽。

5、进度计划安排：供应根据本项目特点撰写合理的供货进度安排，根据招标文件及采购方对供货期的要求，编制进度计划，设定时间节点。

6、质量管理保证措施：按照项目所约束的条件以及要求的内容，提出具有针对性的记载整个服务活动的质量管理保证措施。

7、培训方案：针对本项目设备的安装、使用、日常维护、故障处理等内容进行操作培训，内容详细。

8、质量管理保证措施：投标人应考虑到提供的质量管理保证实施方案，并提交全面的方案策略。

9、售后服务：提供售后服务，服务人员的技术水平和应急处理方案等。供应商应编制合理的运维服务，内容详细。

10、演示部分：需按照招标文件采购内容中各模块所要求的功能演示内容进行演示。

11、场地规划：投标人应提供相应效果图，设计效果紧贴项目主题，层次清晰、布局合理，展示主题突出鲜明，具备场地完整总平面图、表现图（整体效果图、局部效果图）、场地详细图纸及场地平面文化设计方案等。

八、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求；

1.1采购本国货物、工程和服务

1.1.1政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

1.2政府采购需求标准

1.2.1商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

1.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，本项目中涉及的商品包装和快递包装执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，投标人应当提供符合需求标准的产品及相关快递服务的包装。

1.4对照财库〔2019〕9号、财库〔2019〕19号文件规定，投标人所投产品属于强制采购产品的，应提供国家市场监督管理局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品的节能产品认证证书电子件，不满足以上要求的按无效标处理。

2、政府采购节能产品、环境标志产品

（1）招标人拟采购的产品属于品目清单范围的，招标人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

（2）招标人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，否则无效标处理。

3、商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》，如本项目涉及商品包装和快递包装的，具体需求详见第四章采购需求。

4、绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

为加快数据中心绿色转型，根据财政部生态环境部工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知），本项目如涉及绿色数据中心，具体需求详见第四章采购需求。

第五章评标方法与评标标准

一、资格审查。资格审查人员按照下列指标对各投标人的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评标。

| 资格审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 投标声明及承诺函 | 符合招标文件要求 |
| 信用信息 | 符合招标文件要求 |
| 中小（微）企业声明函 | 符合招标文件要求 |
| 联合体投标 | 不接受联合体投标 |

二、符合性审查。评标委员会首先按照下列指标对各投标人的投标文件进行符合性审查，未通过审查的为无效标，不再参与评审。

| 符合性审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 法人授权书 | 符合招标文件要求 |
| 开标一览表及投标报价 | 符合招标文件要求 |
| 技术标准和要求 | 符合招标文件要求 |
| 其他 | 符合招标文件要求 |

三、评分办法—综合评分法

（一）评标办法：本项目采用综合评分办法，评标委员会严格按照招标文件规定的评分标准和要求，对各投标文件进行综合评审，按评审后得分由高到低顺序对投标人进行排序。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排序。得分且投标报价相同的并列。

评标委员会根据评审后投标人排序推荐中标候选人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且评审后排序第一的投标人为第一中标候选人，依次类推。综合评分保留至小数点后两位。

（二）详细评审。评标委员会按照招标文件规定的评分标准，对各投标文件进行详细评审打分。评标委员会组长对各评审专家的打分情况进行复核无误后汇总，形成评审报告。

| 评审因素 |  | 分数 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价分 | 投标报价 | 30.00 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最低的报价为评审基准价，其价格分为满分。其他投标人报价得分＝（评标基准价/投标报价）*30。注：最终计算结果四舍五入保留至小数点后两位。 |
| 技术响应 | 技术参数响应 | 23.00 | 评委根据投标文件中《技术要求响应及偏离表》，结合投标文件提供的佐证材料进行评审，投标人能够完全满足或优于招标文件采购需求中“技术参数要求”的，得满分；标“▲”项，每有一项（一个完整的句号为一“项”）负偏离扣1分，其它每有一项（一个完整的句号为一“项”）负偏离扣0.04分，扣完为止。注：投标人针对本项评分内容在投标文件《技术要求响应及偏离表》中逐条列出响应及偏离情况，采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准；采购需求中未要求提供证明材料的，以《技术要求响应及偏离表》为准。未按要求提供证明材料或未在响应偏离表中列明偏离情况的对应项按负偏离进行扣分处理。 |
| 企业经营业绩、实力 | 企业业绩 | 4.00 | 投标人自2022年1月1日（以合同签订时间为准）以来，具有类似项目采购业绩的，每提供一个得2分，本项最高得4分。 注：须提供合同原件电子件、验收报告加盖公章，二者缺一不可，合同主要内容、标的等需清晰可见，如未提供或提供不清晰均不得分。 |
|  | 企业认证 | 3.00 | 供应商具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康管理体系认证证书的，每提供一个得1分，本项最高得3分。 注：响应文件中提供证书原件电子件，未提供或提供不清晰不得分。 |
| 项目实施方案 | 项目实施方案 | 6.00 | 根据实施方案（包含但不限于实施计划、设备使用和调试等）的完整性、思路清晰、逻辑合理等进行打分。实施方案符合实际，能够针对本项目供货要求而细化制定方案，且优于采购需求的，得6分；方案内容合理、能够基本满足本项目采购需求内容，为本项目制定较完善的实施措施，完整和实用的，得4分；方案内容有一定偏差，但不影响实质性内容表达，较具有针对性和可操作性，得2分；有方案，但方案内容模糊，内容不详实、不完整、内容不全面的，但经承诺通过优化可以满足采购需求的，得1分；没有内容不得分。 |
|  | # 进度计划安排 | - 5.00 | 根据投标人针对本项目提出进度计划安排进行打分，包括但不限于供货节点、计划进度等。进度安排阐述较详细且优于采购需求的得5分；进度安排基本详实,能够较好满足采购需求的4分；进度安排较合理，能满足招标文件基本要求的得2分；进度安排内容不详实、不完整、内容不全面的得1分；没有内容不得分。 |
|  | # 培训方案 | # 6.00 | 根据投标人针对本项目设备的组织形式、师资安排、时间安排、培训内容的针对性、设备适配性、培训效果等方面进行打分。方案内容完善，能够针对本项目细化制定方案，得6分；方案内容合理能够满足需求的得4分；有方案，但方案内容模糊、不全面的，但经承诺通过优化可以满足采购需求的得2分；方案内容不详实、不完整、内容不全面的得1分；没有内容不得分。 |
|  | # 质量管理保证措施 | - 5.00 | 根据投标人针对本项目提供的质量管理保证措施进行打分。质量安全管理保证措施内容详细完善、节点控制到位，优于采购需求得5分；保证措施内容基本详实,能够较好满足采购需求的4分；保证措施内容合理，但能满足招标文件基本要求的得2分；方案内容不详实、不完整、内容不全面的得1分；没有内容不得分。 |
| 其他 | 售后服务 | 6.00 | 根据投标人提供的售后服务方案（包括但不限于包括服务的响应时间、解决问题的能力、紧急故障处理预案、备品备件、技术指导、质保内容、质保期后的维保方案）进行打分。方案详细、运维服务完善，响应及时的得6分；方案较完整，故障响应满足需求的得4分；方案不完整，故障响应基本满足需求的得2分；售后服务内容不详实、不完整、内容不全面的得1分；没有内容不得分。 |
|  | 演示部分 | 6.00 | 根据投标人提供的演示视频情况进行打分。需按照招标文件采购内容中各模块所要求的功能演示内容进行演示。视频功能齐全，符合需求，与真实考核设备功能相同，得6分;视频功能完整，不能体现真实设备功能得4分；视频功能基本完整，能基本体现真实设备功能得2分；视频功能不全，不能体现真实设备功能得1分；不提供不得分。 注：提供上述要求的视频资料（如评标时，投标人虽提供了相关视频资料和演示设备，但投标人不能提供相关的视频信息(指视频演示不了或演示不出内容）供评委审查，则视同未提供，该项不得分）。 |
|  | 场地规划 | 6.00 | 根据投标人提供的场地规划设计效果进行评分，内容包含但不限于设计效果紧贴项目主题，层次清晰、布局合理，展示主题突出鲜明，具备场地完整总平面图、表现图（整体效果图、局部效果图）、场地详细图纸及场地平面文化设计方案等。场地规划完整、详尽、计划合理、可行、满足项目需求的得6分；场地规划完整，基本科学合理、可行得4分；场地规划不全面，但能满足招标文件基本要求的得2分；场地规划不详实、不完整、内容不全面的得1分；没有内容不得分 |

- （三）评标结果。评标委员会按照本办法规定推荐中标候选人，并形成评标报告。

- （四）政府采购政策功能落实

- 本项目落实的政府采购政策对应以下序号为1、2、3、4

- 采购本国货物、工程和服务

政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。如采购进口产品的，应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）等相关规定。是否采购进口产品以采购需求中确定的为准。

2、中小企业政策

本项目按以下第（1）种政策确定本项目落实的中小企业政策：

（1）本项目专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利企业）采购。

（2）投标人提供的货物符合下列情形的，对小微企业报价给予/的扣除，用扣除后的价格参加评审。

在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。

注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。

④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以“项目基本情况”相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以“投标人须知”、“采购需求”相关内容为准。）

3、政府采购节能产品、环境标志产品

（1）招标人拟采购的产品属于品目清单范围的，招标人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

（2）招标人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，否则无效标处理。

4、商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》，如本项目涉及商品包装和快递包装的，具体需求详见第四章采购需求。

5、绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

为加快数据中心绿色转型，根据财政部生态环境部工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知），本项目如涉及绿色数据中心，具体需求详见第四章采购需求。

第六章投标文件格式

投标文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：（加盖CA电子公章）

日期：

投标文件目录

- 投标声明及承诺函

- 投标人基本信息

- 法人授权书

- 开标一览表

- 投标报价明细表

- 中小（微）企业声明函

- 技术要求响应及偏离表

- 项目组人员

- 企业业绩

- 投标所需其他材料

一、投标声明及承诺函

（采购单位名称）：

根据已收到的项目编号为 JSZC-321300-SCYH-G2025-0047 的 宿迁市安全生产资格考试中心特种作业考试设备更新项目 项目招标文件，我方在参加本项目招投标活动中，特做出如下承诺：

一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；

二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目开标时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

三、我方按招标文件要求提交投标文件，响应招标文件规定的投标有效期；

四、如果我方的投标文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；

五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受招标人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。

六、我方同意招标人、采购代理机构将本声明及承诺函上网公开。

投标人名称：（加盖CA电子公章）

日期：   年   月   日

二、投标人基本情况

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 注册地区 |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |
| 成立时间 |  | 单位性质 |  |
| 注册号或社会信用代码 |  | 注册资本（万元） |  |
| 投标人类别 |  |  |  |
| 开户银行 |  | 账号 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 备注 | 需提供营业执照等证明材料 |  |  |

三、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-321300-SCYH-G2025-0047号宿迁市安全生产资格考试中心特种作业考试设备更新项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该_宿迁市安全生产资格考试中心特种作业考试设备更新项目_采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

法人代表人（签字或盖章）：

被授权代理人（签字或盖章）：

单位地址：

日期：

四、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：宿迁市安全生产资格考试中心特种作业考试设备更新项目

招标编号：

投标总报价

小写：（人民币：元）

合同履约期限：

质保期：

年   月   日

五、投标报价明细表

| 序号 | 货物名称 | 品牌.型号.产地 | 单价 （元） | 数量 | 合价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 报价总计 |  | ￥ 人民币（大写）： |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，投标报价内容包括：响应报价应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、安装时辅材、调试、接入、保险、税金、货到就位以及培训、保修等完成本项目所涉及到的一切相关费用。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

- 六、中小（微）企业声明函（货物）

中小（微）企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加单位名称的（宿迁市安全生产资格考试中心特种作业考试设备更新项目）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.标的名称，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.标的名称，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖CA电子公章）

日期：___年___月___日

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年数据，无上一年数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件项目编号为______的       项目采购活动由本单位提供货物。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、成交投标人为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

投标人全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

七、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求（打“★”内容） | 响应情况（填报“响应或完全响应”） | 偏离（填报“正偏离、符合或负偏离”） | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（打“★”内容）做出明确响应，否则作无效响应处理。

2.如果采购文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求作出明确响应的，或未按采购文件要求提供证明材料的，该分包作无效响应处理。

4.行数不够，可自行添加。

## 八、项目组人员

项目组成员

| 姓名 | 职务 | 学历 | 身份证号 | 相关证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目负责人 |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |

注：如投标人中标，项目组成员必须按本表承诺人员操作，不得随意更换。按招标文件要求附相关人员证书。

九、企业业绩

投标人承担类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- |

注：请填写此表，并按要求上传业绩资料电子件。

## 十、投标所需其他材料

请在此文档中增加投标所需其他相关内容（包括资格要求、评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它投标人认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。

## 质疑函范本

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

招标人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。