# 1  概述

## 1.1  项目背景

为贯彻国家决策部署，牢固树立以人为本，安全发展的理念，切实强化安全红线意识，立足我市的市情、社情和公路交通发展实际情况，全面排查道路安全风险，统筹需求和财力状况，科学有序完善道路安全防护设施，全力打造平安交通，为人民群众出行安全创造更加安全通畅的道路交通环境。

现状台北西路与金桥路、台中路与佛堂路2处交叉口采用主线优先、被交道减速让行的交通组织方式，未设置信号灯及电子警察，考虑周边分布苍梧小学开发区分校、新海初级中学开发区校区、融盛猴嘴生活广场和恒大御峰等小区，早晚高峰期行人、机动车交通流较大，特别是接送学生车辆，为预防和减少道路交通事故，拟对上述2处交叉口增设信号灯和电子警察。

## 1.2  设计内容

本次设计涉及2处交叉口，为台北西路与金桥路、台中路与佛堂路平面交叉口，对交叉口进行安全隐患整改，实施信号控制系统工程、配套交安设施工程等设计。

## 1.3  设计依据

- 《城市道路工程设计规范》（CJJ37-2012）（2016年版）

- 《道路交通标志和标线》（GB 5768.1～3-2009）

- 《路面标线涂料》(JT/T280-2004)

- 《公路交通标志反光膜》(GB/T 18833－2012)

- 《公路交通安全设施设计规范》(JTG D81-2017)

- 《公路交通安全设施设计细则》(JTG/T D81-2017)

- 《公路交通安全设施施工技术规范》(JTG F71-2006)

- 《闯红灯自动记录系统通用技术条件》（GA/T496-2014）

- 《民用闭路电视系统工程技术规范》（GB50198-2011）

- 《安防视频监控系统技术要求》（GA/T 367-2001）

- 《安全防范监控数字视音频编解码技术要求》（GB/T25724-2010）；

- 《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》（GA/T832-2014）

- 《道路交通信息监测记录设备设置规范》（GA/T 1047-2013）

- 《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》（GA/T 1202-2014）

- 《LED道路交通诱导可变信息标志》（GA/T 484-2010）

- 《道路交通信号控制机》(GB/25280-2016)

- 《道路交通信号灯》(GB/14887-2011)

- 《道路交通信号灯设置与安装规范》(GB/14886-2016)

- 《道路交通信号倒计时显示器》（GA/T 508-2014）

- 《道路交通信息监测记录设备设置规范》（GA/T 1047-2013）

- 《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》（GA/T 1202-2014）

- 《全国道路交通管理信息数据库规范》（GA329）

- 《低压配电设计规范》（GB/50054-2011）

- 《交通信号控制机与上位机间的数据通信协议》（GB/T 20999-2007）

- 《道路交通信号控制机与车辆检测器间的通信协议》（GA/T 920-2010）

- 《安全防范监控数字视音频编解码技术要求》（GB/T25724-2010）

- 《人行横道信号灯控制设置规范》（GA/T851-2009）

- 《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》（GA/T832-2014）

- 《LED道路交通诱导可变信息标志》（GA/T 484-2010）

## 1.4  设计界面

（1）与交通安全设施设计界面

核查现状交叉口标志标线等交安设施情况，设置信号灯系统后，对交叉口交安设施维持利用，保障通视三角区视距等，确保现状交安设置完备。

（2）与供电系统设计界面

由箱变（供电设备）引电至路口的管道、线缆等纳入本项目范围，充分考虑后期智能交通设施的用电负荷及管线预留。

（3）与通信系统设计界面

本项目仅涉及到路口段通信设备（每个路口配置），路口段至后台指挥中心通信采用租用运营商网络，不在本设计范围内。

（4）与后台指挥中心界面

本项目外场设施统一接入交管部门后台指挥中心，指挥中心扩容（存储设备、服务器等）不在本次设计范围内。

# 2  项目状况

## 2.1  沿线自然地理环境

- 2.1.1  地理位置及气象

连云港市位于江苏省东北部，东临黄海，西接徐州市，南连宿迁、淮安二市，东南与盐城市交界，北部同山东临沂、日照二市毗邻。地跨东经118°24'－119°48'，北纬33°58'－35°07'，属暖温带向北亚热带过渡地带，海洋性季风气候，四季分明，光照充足，雨热同季。年平均气温14.2℃，一月平均气温-0.4℃，七月平均气温27.4℃，年最高气温40.2℃，年最低气温-18℃，冬季最大冻土厚度0.22m。春冬两季多北风、西北风，夏秋两季则东南风居多，平均风速3.3m/s。年平均降雨量872.6mm，主要集中于7、8、9三个月，约占全年降雨量的2/3。年最大降雨量1380.7mm，最小降雨量520.7mm，日最大降雨量264.4mm，最长连续雨日14d，最大连续暴雨量244.2mm。降雪集中于12月至次年2月，最大积雪厚度280mm。全年无霜期215d。

- 2.1.2  地形、地貌

项目区域地势较平坦，沿线场地标高为3.22～4.91米之间，平均4.09米。起点先锋路路面标高3.52-3.89 米， 终点处猴嘴十二路路面标高3.83-4.11米，勘探时已非原始盐田地貌，沿线场地多堆积周边场地施工弃土混合少量建筑垃圾。自2017年开始逐渐堆填至现在地形，个别地段仍有弃土堆积现象。

地貌单元为滨海平原。

- 2.1.3  区域地质构造

整个连云港市地区在大地构造上属中朝地台南缘，鲁东古隆起地块，南侧与扬子准地台以淮阴-响水口断裂为界。太古界-下元古界变质岩系在本区广泛分布并出露，岩性以朐山组混合花岗岩、片麻岩为主，岩性一般为浅灰色或灰白色，有的略带肉红色，粒状变晶结构，片麻状及块状构造。

场区断裂主要为一些中小断裂，其中最为代表的是场地附近的海泗断裂带，位于场地西侧，倾向SE，倾角60°～70°，为正断层，该断裂带主要由三条主断裂组成：东界为猴嘴-吴集断裂(F8)；西界为赣榆-沭阳断裂（F6）；中部为海韩断裂（F7），据地质矿产部航空物探总队1985年测量结果认为海泗断裂带规模不大，切割深度较浅，历史上未见活动迹象，是一组隐伏的前第四纪断裂。

总体认为，场区基底构造体系简单，后期构造变动轻微，断裂规模较小，以浅部断裂为多，在深部则呈性质均匀的统一整体，新构造活动不明显。但受外围中强地震带影响 ，本区尽管基底本身较为稳定，但也必然受上述中强地震带活动影响，因此本区仍有发生强震的构造背景，须抗震设防。

- 2.1.4  地震

本区在大地构造上处在胶东隆起与苏北凹陷两个不同地质构造单元的交接部位。连云港市西为郯庐断裂，北为胶南断裂，南是响水断裂，东为大海，以上述断裂为界，构成了连云港市城市区域构造稳定性区。

据《建筑抗震设计规范》（GB 50011—2010）、《中国地震裂度区划图》及《中国地震动参数区划图》（GB/18306-2015），本路段抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度值为0.10g，设计地震分组属第三组。

- 2.1.5  水文条件

1、地下水

潜水：根据现场勘探，拟建场地土层主要由海相的淤泥及黏性土组成。潜水主要是赋存于第①-③层土中的第四系土层中。拟建场地为滨海平原，地下水埋深较浅，经调查分析，拟建场地及周边地段历史最高地下水水位为3.50米（1985国家高程基准），近3-5年地下水高水位为3.0米（1985国家高程基准）,潜水水位变化幅度随季节变化，变化幅度为0.5米左右。场地内地下水在丰水期会在低洼处溢出地表。

承压水：拟建场地承压水主要分布于第⑨层砂层中。砂层中承压水呈层状分布，受层内径流补给，赋水量受砂层分布范围影响。承压水对拟建工程无影响，故本次勘察未取其水样进行腐蚀性评价测试。

2、地表水

道路沿线红线范围内无地表水，勘探期间道路沿线废弃盐田均无积水。距拟建道路较近的地表水体主要为三个，其中一个为东侧750米的驳盐河，拟规划为景观河，勘探时水位约1.0米，河床底标高0.00米左右，对拟建道路无不利影响；另一条地表水体为西侧约400米的太河干河，沟上口宽50-60米，沟底标高-0.50米左右，勘探时水面标高约2.0米左右，对拟建工程无影响。第3条地表水为北侧先锋路边运盐河，沟上口宽50-70 米左右，沟底标高-0.50 米左右，勘探时水面标高约1.0米左右，对拟建工程无影响。

# 3  交叉口现状需求分析与设计

## 3.1  台北西路与金桥路交叉口

### 3.1.1  交叉口现状

台北西路为城市支路，金桥路为城市次干路，该交叉口处台北西路进口道未展宽，交通组织方式1进1出，金桥路进口道展开1个车道（1专左+1直+1直右），交通组织形式为3进2出。现状交叉口管理方式为金桥路主路优先通行、被交路台北西路减速让行。

台北西路与金桥路交叉口现状

### 3.1.2  设计方案

维持现有主体工程不变，在现有交通组织的基础上，对交叉口进行信号控制系统设计，设置4套机动车信号灯及配套人行信号灯、监控设备，交叉口采用三相位控制。

## 3.2  台中路与佛堂路交叉口

### 3.2.1  交叉口现状

台中路为城市支路，佛堂路为城市次干路，该交叉口处台中路进口道未展宽，交通组织方式1进1出，佛堂路路进口道未展开（1直左+1直右），交通组织形式为2进2出。现状交叉口管理方式为佛堂路主路优先通行、被交路台中路减速让行。

台中路与佛堂路交叉口现状

### 3.2.2  设计方案

维持现有主体工程不变，在现有交通组织的基础上，对交叉口进行信号控制系统设计，设置4套机动车信号灯及配套人行信号灯、监控设备，交叉口采用三相位控制。

# 4  交通信号控制系统及电子警察系统

## 4.1  电子警察设置原则及相关参数

电子警察系统包括电子警察杆件上设备、电子警察主机机柜上设备和设备连接单元。电子警察杆件挑臂上放置电子警察枪机、频闪灯、网络高清高速球机、光纤收发器和交换机，在满足交通设计规范的前提下，在距离停止线 25m的侧分带或土路肩外侧设置电子警察杆件。电子警察主机机柜里放置路口终端服务器、信号灯检测器等，电子警察主机机柜根据现场情况选择合理位置，放置在交叉口的一角。

### 4.1.1  	电子警察杆件上设备

（1）电子警察枪机，面向车道停止线方向安放

高清抓拍单元包含摄像机、高清镜头、室外防护罩、风扇、内置补光灯、相机内置防雷模块、电源适配器、安装万向节等

像素：900W

分辨率：最大支持4096*2160

图像传感器：采用1" 英寸全局曝光CMOS传感器

照度：彩色:0.01Lux  黑色:0.008Lux

视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG

通讯接口：2个RJ45 100M/1000M自适应网口，3个RS485接口，1个RS232接口

自动光圈镜头：支持

支持智能识别功能：内置视频识别功能，支持车牌识别、视频触发、车身颜色识别、车型识别，通行车辆信息捕获和违章检测功能。

外壳防护等级应不低于IP66。

支持闯红灯抓拍功能，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上闯红灯的捕获率均≥99%。

设备可识别351种机动车品牌标志，白天识别准确率≥99%，夜晚识别准确率≥99%。（以公安部检测报告复印件并加盖原厂公章为准）。

在无灯控路口，支持对机动车不礼让右方道路来车先行的行为进行检测并抓拍。

支持车牌黑/白名单设置，最大可设置60万条黑/白名单（以公安部检测报告复印件并加盖原厂公章为准）。

支持车辆子品牌识别功能，通过车头可识别7100种，通过车尾可识别3800种，全天识别准确率不低于99%。

支持对支干车辆合进主干道路时不礼让主干道通行的车辆违章进行抓拍。（以公安部检测报告复印件并加盖原厂公章为准）

支持安全接入功能，开启此功能后，设备只能被管理平台控制，不能通过其他方式登录或者控制设备支持在AC25V-320V供电条件下正常工作。

（2）频闪灯

光源类型：原装进口大功率LED，单车道环境补光

LED灯珠数量：16颗

发光角度：10°

最佳补光距离：16米-25米

触发方式：电平量触发

响应时间：小于20us

触发信号电平：4V-6V

防护等级：IP66

最佳补光距离16m～25m；支持5V电平量触发，最大功率30W；有效补光距离16m～25m。

（3）网络高清高速球机，简称球机

400万像素星光级8寸红外网络高清高速智能球机。具备人脸、人体抓拍并关联输出功能，支持指哪抓哪、多场景轮巡抓拍、远距离卡口抓拍模式；支持人脸人体车辆同时抓拍，人脸人体关联输出，并实现对人脸、人体、车辆结构化属性特征信息提取支持GB35114安全加密。

传感器类型: 1/1.8＂progressive scan CMOS

焦距:6.0-192mm，32倍光学变倍

水平范围:360°

垂直范围:-20°-90°(自动翻转)

水平速度:水平键控速度：0.1°-210°/s,速度可设;水平预置点速度：280°/s

垂直速度:垂直键控速度：0.1°-150°/s,速度可设;垂直预置点速度：250°/s

主码流帧率分辨率:50Hz:25fps(2560×1440)；60Hz:30fps(2560×1440)

视频压缩标准:H.265,H.264,MJPEG

网络接口:自适应10M/100M网络数据

SD卡扩展:内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡，最大支持256G

红外照射距离:250m

防补光过曝:支持

防护:IP67

内置GPU芯片，支持最低照度可达彩色0.0002 lx，黑白0.0001 lx。（以公安部检测报告复印件并加盖原厂公章为准）

当通过IE浏览器手动点击或框选预览画面中的人脸时，设备能通过PTZ转动将人脸置于画面中心，并对人脸进行抓拍，设备可对监视画面中不小于40个人脸进行检测、跟踪和抓拍。（以公安部检测报告复印件并加盖原厂公章为准）

在混合目标检测模式下，可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪及抓拍，可支持人脸与人体、车牌与车辆的关联显示。（以公安部检测报告复印件并加盖原厂公章为准）

可抓拍距设备100米处的人脸，可抓拍距设备150米处的人体及车辆。（以公安部检测报告复印件并加盖原厂公章为准）

具有三种滤光片，在白天、夜晚及有雾情况下可自动切换不同的滤光片进行成像。滤光片透过率不小于95%。（以公安部检测报告复印件并加盖原厂公章为准）

可识别10种车型，包括轿车、小型轿车、微型轿车、客车、中型客车、面包车、大货车、小货车、SUV-MPV、皮卡。车型识别白天准确率大于98%，晚上准确率大于97%（以公安部检测报告复印件并加盖原厂公章为准）。

室外球机应具备较好防护性能，支持IP67；具备较好的电磁兼容性，支持空气放电20KV，接触放电10KV，15KV防浪涌。（以公安部检测报告复印件并加盖原厂公章为准）

（4）光纤收发器

工业级导轨485百兆视频端机，传输距离 20 公里，单模单纤;4个百兆网口，1个百兆光口、1路 485，安装方式：工业导轨式。

（5）交换机

支持8个千兆口（最多支持2个光口）。导轨安装，24V/220V电压可选，宽电压范围输入，并提供过载和反接保护，宽温设计，强抗电磁干扰能力，完全满足苛刻的工业应用环境。

### 4.1.2 	 电子警察主机机柜上设备

（1）路口终端服务器。

可实时显示车流量、平均车速、平均车道时间占有率、平均车头时距等数据；支持存储采集到的车流量信息,可对全部卡口或单个卡口按天或按小时实时统计过车流量,并能够按照时间、通道、车道等条件查询,支持柱状图、折线图、表格形式展示,可将数据上传至平台。

（2）信号灯检测器。

支持 8 路 AC220V 信号接入；具有 4 路 RS485 具有一个 5 位拨码开关，设置设备地址、数据上传模式及波特率，DC12V 供电，工作温度－30℃～70℃。

3	 设备连接单元。

（1）网线

1）室外屏蔽超五类网线。

（2）电源线

1）FS-RVV3*2.5米

2)RVV3*1.5米

（3）信号线

1）室外屏蔽超五类网线。

（4）光缆

1）4 芯单模室外光纤

（5）主电源线

根据距离远近选用：

1）0.5 公里以内使用 RVV2*4，电缆

2）0.5-2 公里以内使用 RVV2*10，电缆

## 4.2  交通信号灯设置原则及相关参数

交通信号灯系统包括车行信号灯杆件上设备、人行信号灯杆件上设备、信号灯机箱中设备和设备连接单元。车行信号灯杆件挑臂上放置方向指示信号灯、机动车信号灯、倒计时器，在满足交通设计规范的前提下，在交叉口出口路缘线切点附近设置车行信号灯杆件。人行信号灯杆件上放置人行信号灯，在满足交通设计规范的前提下，距人行横道线1.0-3.0m，距离土路肩外边缘0.3m设置人行信号灯杆件。信号机机箱里面放置交通信号控制机，信号机机箱放置于交叉口合适位置。

### 4.2.1  车行信号灯杆件上设备

（1）方向指示信号灯，简称箭头灯，方向指示信号灯控制交叉口左转进口道车辆。

1）LED 灯管，三灯三色。

2）灯面直径为Φ400。

3）铝合金外壳、重量轻、强度高、二层防护、防水、防腐、防锈。

4）单灯功率：《15瓦。

5）工作电压：AC110/220V±20%，50Hz±4%。

6）防护等级：IP53。

7）工作温度：-40～+80℃。

8）工作湿度：5%-95%（无冷凝）。

9）	LED 可靠性：》50000小时。

10）	具有符合 GB14887-2011 《道路交通信号灯》的检测报告。

（2）机动车信号灯，简称为圆灯，机动车信号灯控制交叉口直行进口道或直行加左转进口道车辆。

1）LED 灯管，三灯三色。

2）灯面直径为Φ400。

3）铝合金外壳、重量轻、强度高、二层防护、防水、防腐、防锈。

4）单灯功率：《15瓦。

5）工作电压：AC110/220V±20%，50Hz±4%。

6）防护等级：IP53。

7）工作温度：-40～+80℃。

8）工作湿度：5%-95%（无冷凝）。

9）	LED 可靠性：》50000 小时。

10）	具有符合 GB14887-2011-道路交通信号灯的检测报告。

（3）倒计时器，每个车行信号灯杆件上放置一套倒计时器。

1）学习、触发、485通讯共 3 种功能。

2）外形尺寸：灯面尺寸为 825mm*665mm*108mm。

3）帽檐伸出尺寸：300mm。

4）	八字字高540mm、字宽294mm，笔画宽度50mm，字间距100mm。

5）	具有符合GAT508－2014 《道路交通信号倒计时显示器》的检测报告。

### 4.2.2  人行信号灯杆件上设备

（1）人行信号灯，人行信号灯分为人行单向信号灯和人行双向信号灯，人行单向信号灯控制一个方向人行横道，人行双向信号灯控制两个方向人行横道。。

1）LED 灯管，三灯两色。

2）自上而下分别为红色静态小人、绿色动态小人。

3）灯面直径为Φ300。

4）铝合金外壳、重量轻、强度高、二层防护、防水、防腐、防锈。

5）单灯功率：《15 瓦。

6）工作电压：AC110/220V±20%，50Hz±4%。

7）防护等级：IP53。

8）工作温度：-40～+80℃。

9）工作湿度：5%-95%（无冷凝）。

10）	LED 可靠性：》50000小时。

11）	具有符合 GB14887-2011 《道路交通信号灯》的检测报告

### 4.2.3 	信号灯机箱中设备

（1）交通信号控制机.

具备联网控制、单点优化控制、公交信号优先、紧急信号优先、感应控制、无电缆协调控制、多时段控制、黄闪控制、手动控制、行人过街请求等多种工作方式；

采用电磁兼容性设计技术，具有良好的防电网浪涌、防雷击措施，具有漏电保护功能；

整机全模块化（插件单元）设计，系统的硬件配置可作弹性调整，机器维修能简化为功能模块现场快速代换；

16相位控制，相序、相位含义可由用户设置；

48路灯控输出，可扩充到96路灯控输出；

16路检测器输入，可扩充到32路，同时可接二种以上类型的车辆检测器（环形线圈、微波、视频、地磁、无线线圈等多种车辆检测器）；

具有4个行人过街请求按钮，1个警察手动按钮；

通信接口丰富，应提供一个EIA RS-232C（DB-9）一个10/100 Base-T Ethernet以太网接口（RJ-45）通信接口或二个EIA RS-232C（DB-9）接口；

至少可控制4块通信式三色倒计时显示屏，并可扩充至16块；3	设备连接单元。

### 4.2.4  设备连接单元

（1）电源线

1）FS-RVV4*1.5 米

2）FS-RVV5*1.5米

（2）主电源线

根据距离远近选用：

1）0.5 公里以内使用 RVV2*4，电缆

2）0.5-2 公里以内使用 RVV2*10，电缆

## 4.3  信号控制系统

### 4.3.1 	 系统基本控制功能

(1)	实时协调控制

系统具有实时自适应的区域性交通控制功能，控制区城内交通信号机与交通控制中区域控制机联网运行，信号配时方案由优化算法软件根据交通流量检测设备获得到的车流量，占有率等交通信息进行优化计算实时生成，下载给交通信号机实施区域协调控制，实现区域优化的效果。

（2）降级协调控制

系统具有降级协调控制功能，实施协调控制的路口交通信号机都在区域控制计算机的控制之下，系统根据路网情况及实时交通情况，自动或人工选择需要降级协调控制的路口，信号配时方案由系统优化算法软件根据交通情况实时生成，下载给交通信号机实施降级协调控制。

(3)无电缆协调控制

实施干线协调的路口交通信号机运行在单点工作方式下，交通信号机软件根据预先设置好的相序、配时、相位差等参数，自主进行协调平滑处理，使干线道路实现绿波带的效果。在此控制方式下，交通信号机需选配 GPS 模块校正信号机内部时钟。

(4)单点感应控制

全感应控制方式:交通信号机工作在全感应控制方式时，每个相位首先执行初始绿长度，在到达截止绿范围内时，判断当前相位所对应的检测器上是否有车辆到达，如果超过门限则增加当前相位的放行时间一个步长，否则，做完当前长度之后，切换到下一个相位；如果在放行的过程中不断有车辆到达，则每次在相位进入截止绿长度范围内后，增加一个步长，直至到达相位的最大绿为止。在此工作方式下，关闭倒计时屏的显示。

(5)半感应控制方式

交通信号机工作在半感应控制方式时，在无车辆到达时跳过半感应的相位，只有当半感应相位所在的检测器有车辆到达时，才按照相序运行半感应相位。在此工作方式下，关闭倒计时屏显示。

(6)多时段定周期控制方式

信号机在不同的时段执行相应的控制方案。

黄闪控制:信号灯黄灯以特定的频率闪烁，向车辆和行人发出警告和提示。全红：全红路口各方向均亮红灯。

关灯：关闭信号灯。

### 4.3.2 	 系统特殊控制功能

(1)指定相位控制

在指挥中心可人工在线修改系统或路口控制参数，特殊情况下还可人工指定相位控制强制进行交通疏导。

(2)模拟手动

根据路口交通需求，由指挥中心发出命令模拟交通信号机的手动控制方式，进行交通疏导。

(3)警卫路线控制

在特殊情况下，如警卫、消防、救护、抢险等，信号灯按预定的路线进行绿波推进以保证车辆畅通无阻。绿波线路由指挥中心指挥员预先设置。

(4)	手动功能

在特殊情况下，由路口执勤的交警手动控制交通信号机进行交通疏导，在交通信号机进入手动工作状态时，交警通过手动按钮来调整路口放行状态。

(5)	公交优先功能

根据路口的需求，对公交车专用信号灯进行优先通行设置

### 4.3.3	  其他功能

(1)	交通信息采集功能

交通信息采集精度优于 95%；提供对从现场路口传送上来的各类交通流数据进行统计分析的工具；可提供每5分钟到年为单位的査询方式并可以进行报表打印。

(2)	系统监测功能

对系统设备和软件运行状况和故障进行全面监测和管理。

(3)	系统接口开放

系统接口开放，可以把采集处理的交通流信息、系统主要控制信息等提供给指挥集成等系统使用，可进行二次开发；用户可对信息的格式提出要求。

交通信号控制系统根据路口形状、交通流量等综合条件确定是否设置。本次设计交叉系统与地面标线交通渠化保持一致。信号控制机性能指标全面符 GB25280-2010《道路交通信号控制机》对协调控制式信号机的全部要求，能无缝接入交警队交通信号协调控制系统平台。

### 4.3.4 	 系统构成

(1)	机动车信号灯

机动车信号灯为Φ400mm规格，其余要求需满足《道路交通信号灯》GB14887-2011、《道路交通信号灯设置与安装规范》（GB14886-2016）根据道路宽度与信号控制的相位要求，机动车信号灯在有渠化岛的路口设置右转立柱式机动车信号灯外，其余均为悬臂式框架结构，均有三联灯组成，三联箭头分别由红色箭头灯、黄色箭头灯、绿色箭头灯组合而成，其他组合形式详见图纸。

(2)	人行横道信号灯

人行横道信号灯设置于人行横道两端，采用Φ300mm 规格，包括俩单元，分别为红色静态小人、绿色动态小人其余要求需满足《道路交通信号灯》GBl4887-2011、《道路交通信号灯设置与安装规范》（GB14886-2016）。

（3）倒计时显示器

独立于道路交通信号灯，同步显示交通信号灯色剩余时间的装置。倒计时显示器的显示要求如下：

a)	倒计时显示器应显示阿拉伯数字0 ～9，以1s为单位递减，显示结束时数字为1；

b)	交通信号灯绿灯时显示数字为绿色，红灯时显示数字为红色；

c)	同步误差不得超过0.3s；

d)	显示过程应无乱码、丢码；

e)	倒计时显示器显示有效数字应右对齐；

f)	当道路交通信号控制机启动或倒计时显示器无法确认显示数值时，应显示黑屏。十位数字为“0”时，十位应显示黑屏；

g)	倒计时显示器可以设定全程显示、定程显示，定程显示方式在非显示阶段应为黑屏状态。

其他要求详见《道路交通信号倒计时显示器》（GA/T 508-2014）。

### 4.3.5  	信号控制机

具备联网控制、单点优化控制、公交信号优先、紧急信号优先、感应控制、无电缆协调控制、多时段控制、黄闪控制、手动控制、行人过街请求等多种工作方式；

采用电磁兼容性设计技术，具有良好的防电网浪涌、防雷击措施，具有漏电保护功能；

整机全模块化（插件单元）设计，系统的硬件配置可作弹性调整，机器维修能简化为功能模块现场快速代换；

16相位控制，相序、相位含义可由用户设置；

48路灯控输出，可扩充到96路灯控输出；

16路检测器输入，可扩充到32路，同时可接二种以上类型的车辆检测器（环形线圈、微波、视频、地磁、无线线圈等多种车辆检测器）；

具有4个行人过街请求按钮，1个警察手动按钮；

通信接口丰富，应提供一个EIA RS-232C（DB-9）一个10/100 Base-T Ethernet以太网接口（RJ-45）通信接口或二个EIA RS-232C（DB-9）接口；

至少可控制4块通信式三色倒计时显示屏，并可扩充至16块；

能够实现单信号控制器控制多路口倒计时屏设备；

具有GPS对时功能；

配时方案、相位差可设置三位数；

工作方式变化时，红绿灯信号自动平滑过渡；

具有掉电保护功能，工作参数可保存十年不丢失，时钟至少可保持三个月不丢失；信号机具备故障处理、记录存储功能；

通过手持终端、掌上电脑、笔记本计算机，能对信号机的主要参数进行现场调看和设置。

在进行网络通信时，应能对网络数据异常“网络风暴”进行防护，并能正常运行；（主控单元失效处置功能）当信号机主控制板失效时，信号机能继续执行定周期工作方式，无灭灯现象；此时当信号机出现绿冲突、信号灯组红灯、绿灯同时点亮、某信号组所有红灯均熄灭或黄灯、绿灯故障时，信号机能转入黄闪控制方式。当主控单元功能恢复时，能自动恢复自主控制。(提供公安部交通安全产品质量监督检测中心出具的有效期内测试报告并加盖原厂公章)

图形化配置功能：信号机配置软件应能采用中文图形化配置路口渠化、检测器、信号灯连接关系、配时方案与时段信息。(提供公安部交通安全产品质量监督检测中心出具的有效期内测试报告并加盖原厂公章)

拥堵控制功能：现场模拟当通行车道缓行时，上游路口能减小绿灯放行时间，下游路口能增加绿灯放行时间。当通行车道拥堵时，上游路口能截止当前绿灯放行时间，转为红灯信号控制，下游路口能继续增加绿灯放行时间。当出口道机动车排队消散后，路口控制状态能自动恢复正常。(提供公安部交通安全产品质量监督检测中心出具的有效期内测试报告并加盖原厂公章)

每路驱动功率：≥800W（AC220V）

电源适应性：信号机分别在264V/48Hz、264V/52Hz、165V/48Hz、165V/52Hz的电源条件下通电运行1h，均能正常工作(提供公安部交通安全产品质量监督检测中心出具的有效期内测试报告并加盖原厂公章)

输入功耗：小于50W（不含信号灯）

工作温度: -40℃～+70℃

相对湿度：5%～95%

绝缘电阻：≥100MΩ

增强型机箱设计，有防雨、防潮、防尘、防震能力；高级防锈蚀和抗风化表面处理工艺，适合全天候的户外运行。

机箱顶开口能放GPS天线和3G/4G天线。

## 4.4  电子警察监控系统

### 4.4.1  	建设要求

①前端搭建卡口式电子警察设备，需要采集进出有红绿灯调控的路口所有机动车辆图片，实时录像记录进出路口的所有机动车辆情况，同时实现抓拍路口发生的闯红灯、逆向行驶、不按导向行驶、禁左、禁右转弯等交通违法行为图片，抓拍的交通违法图片符合公安交通管理网络非现场处罚要求。

②安装国内技术较为先进的高清设备。上述设备抓拍的交通违法图片必须符合公安交通管理网络非现场处罚要求，前端采集的数据通过光纤传送到中心机房，并与现有的公安交通管理平台实现无缝对接。

③前端搭建自动录像设备，采用自动跟踪球机和检测分析服务器模式，单点配置一套自动跟踪球机。

④中心端提供交通违法信息进入非现场处罚程序、远程控制、维护与故障报警（含防盗报警）、车流量统计、视频分析、录像存储等功能。

### 4.4.2 	 电子警察系统技术要求

采用纯视频检测方式，自动对视频流中运动物体进行实时逐帧检测、锁定、跟踪，根据车辆运动轨迹判断车辆是否违章并进行记录，无需破坏路面、埋设线圈。系统采用900万像素高清一体化摄像机为采集主体，单台900万最大可覆盖3条车道；同步支持 LED 频闪灯进行夜间补光。设备稳定，结构简单，便于安装维护。系统整体分为三部分:前端采集部分、网络传输部分和中心管理部分。

电子警察立杆安装位置为人行道或侧分带，立杆位置距停止线的距离 25 米。立杆臂的横杆长度建议略长于主要监测车道的中间:如需主要监测两个机动车道，长度最好略长过这两个车道中间，便于设备安装在这两个车道中间。详细规格见设计图纸。本次设计仅包括电子警察杆件规格与设置位置，电子警察横杆上前端设备选型以及端设备与横杆的连接方式由厂家设计。

### 4.4.3	  系统功能

(1)车辆捕获功能

系统除了能够捕获违法闯红灯的车辆外，还能捕获在车道上正常行驶的车辆(卡口功能)，能捕获记录车辆闯红灯过程中三个不同位置的信息以反映机动车闯红灯违法全过程。

(2)视频检测功能

系统采用视频检测技术，车辆捕获率全天96%以上。能自动检测抓拍到机动车违反交通安全法行为的连续照片，违章照片能清晰地反映“红灯、停车线、车型、车牌、时间、地点”等违法车辆的基本情况，同时具有卡口功能对所有过往车辆进行图像记录。

视频检测可实现如下功能：

视频检测红绿灯状态，无需接红绿灯控制信号。

视频检测车辆，无需埋设线圈。实时智能识别车辆牌照。实时智能识别车辆牌照。

(3)	闯红灯记录功能

系统采用国际领先的计算机智能跟踪算法技术，对图像中每一辆车都能进行实时跟踪并记录其运动轨迹，并结合红绿灯状态智能判断车辆运行是否闯红灯违章。当判定车辆有闯红灯违章时，记录车辆闯红灯过程中三个位置的信息以反映机动车闯红灯违法过程。

第一个位置的信息能清晰辨别闯红灯时间、车辆类型、红灯信号、机动车车身未越过停止线的情况；第二和第三个位置的信息能清晰辨别闯红灯时问、车辆类型、红灯信号和整个机动车车身已经越过停止线并且在相应红灯相位继续行驶的情况。通过系统记录的信息，能够清晰辨别号牌号码。

系统记录的各个位置问保持适宜的距离以反映机动车闯红灯违法过程，不会出现因间距太大影响对违法机动车进行认定的情形。

系统支持对车辆直行、左转、右转闯红灯违法行为的全面记录(4)卡口记录功能

系统兼顾卡口功能，当车辆在其对应的绿灯或黄灯相位时越过停车线，系统会根运动状态轨迹跟踪的情况，拍摄一张图片对过往车辆进行记录。图片能清晰的清晰辨别红録灯信号、车辆类型、车牌号码、车身颜色等信息。

(5)不按车道行驶记录功能

不按车道行驶是指车辆遇到“分向行驶车道”不按规定的车適行驶'包括左转、右转车辆占用直行车道，或在左转、右转车道上直行等情形。系统支持此类违法行为的记录， 以三张图片清晰、完整表现违法过程。

(6)违法变道记录功能

路口平行的两个车道间为白实线或者双黄线，则车辆不能跨越车道线在这两个车道之间随意变換位置行驶。系统能够对违法变道车辆进行记录，抓拍三张不同位置的图片以反映整个违法变道过程，其中第一张为车辆在初始车道行驶时抓拍的图片，第二张为压线行驶时抓拍的图片，第三张为变换到另一个车道上行驶时抓拍的图片。

(7)	压线行驶记录功能

系统支持对压线行驶的违法车辆进行检测、抓拍记录与识别，其主要针对在连续一段时间内压车道线行驶的车辆，此类车辆会影响前后车驾驶员的判断，干扰前后车的正常行驶。

(8)	逆行记录功能

逆行即车辆的行驶方向与车道规定的方向相反。系统支持对逆向行驶的违法车辆进行检测、抓拍记录与识别。

(9)	违法停车记录功能

在车牌可识别范围内，如果车辆静止不动超过规定的时间，则认为该车辆违法停车。系统支持对此类行为进行检测、抓拍记录与识别，并可按照规定的时间间隔向后端平台发送报警信号。

(10)	路口拥堵分析功能

系统支持对路口的拥堵情况进行分析和判断，如果超过一定数量的车在路口静止不超出规定的时问，则认为发生了拥堵。系统可按照规定的时间间隔向后端平台发送报警信号。

(11)	信号灯状态视频检测功能

系统同时支持外接判定红绿灯和视频识别红绿灯功能，更加广泛的适用在各种现场情况下。其中外接红绿灯通过信号检测器来识别，可适用在红绿灯部分被遮挡或者红绿灯特别昏暗的路口，同时支持视频检测识别红绿灯信号，可区分直行、左转、右转、掉头等不同类型的红灯、黄灯、绿灯信号，这种方式无须接入红绿灯信号，消除施工困难。

(12)	信号灯相位同步功能

摄像机能够与路口红绿灯信号进行同步，确保抓拍到的图片中红绿灯颜色显示准确，選免红灯泛黄或无颜色，进而避免引起处罚争议。

(13)	智能补光功能

为了更好的提高夜问模式的检测率，在夜间情况，LED 补光灯路口进行补光，依据车牌反光原理加大了视频检测的准确性，解决了行人、自行车、大型车辆干扰问题。同时 LED 补光灯与相机同步，在相机捕获图像时，LED 灯补光强度增强，而且对人眼不造成影响。

(14)	号牌自动识别功能

系统具备对民用、警用、军用、武警等汽车号牌计算机自动识别能力，白天车辆号牌识别率大于 95%，夜间车辆号牌识别率大于90%。

在实时记录通行车辆图像的同时，还具备对民用车牌、警用车牌、军用车牌、武警车牌的车牌计算机自动识别能力，包括 2002式号牌。

系统采用车牌颜色和视频检测技木结合的方法对车辆进行分型，能自动识别照、蓝、黄、白四种车牌底色。对于民用车来说，蓝颜色车牌表示的是小型车辆，而黄颜色车牌表示的是大型年辆.因此，我们首先利用车牌颜色判断本辆类型，对于无法根据车牌颜色判别车型或者无法判断年 11 率颜色的情况，就利用图像分析技术来抽助区分车辆的类型。

(15)	车身颜色识别功能

系统可自动对车身深浅和颜色进行识别，可供用户根据车身颜色来查询通行车辆，为公安稽査和刑侦案件侦破提供了科技新手段。系统可自动区分出车辆为深色车辆还是浅色车辆；并识别出10种常见车身颜色，10种颜色包括:白、黑、红、黄、灰、蓝、绿、粉、棕、紫。深浅分类准确率不小于 80%；10种常见车身颜色识别准确率不小于70%。

(16)	高清录像功能

系统在支持抓拍高分辨率图片的同时，能实现 24 小时高清视频录像功能，视频图像分辨率与帧率不小于2560×1440、60 帧/秒。可以在白天或夜间有辅助光源的情况下实现清晰录像；视频编码格式支持主流的H.264；可自动记录车辆通过时问、地点、所在车道、违法类型等信息；录像中能清晰地反映车辆的颜色、车辆类型、运动轨迹；并提供录像査询、录像下载等功能。

(17)	视频测速功能

系统支持视频测速的功能，可满足国标要求，即当机动车速度小于 100km/h 时，道路实测误差不超过-6km/h~0km/h；当机动车速度大于或等于 100km/h 时，道路实测误差不超过机动车速度的-6%~0%。

(18)	数据存储的功能

系统采集的车辆图片、违章数据、高清录像等数据支持前端存储和中心集中存储。前端存储设备包括抓拍摄像机内置的 SD 卡和终端管理设备内置的大容量硬盘，系统前端即可实现数据的备份存储功能。

中心存储是将数据保存在位于后端中心的集中存储系统，如大容量磁盘阵列等。

(19)	图片合成功能

系统支持电警违章图片合成功能，在系统前端即可完成多张违章过程图片的合成， 减轻数据传输和后端图片存储的压力，同时可以避免后端图片合成带来的系统服务器运算负

(20)	图片、视频防篡改功能

前端摄像机内置水印加密防篡改功能，利用数字水印加密技术，直接将加密信息嵌入图片和视频数据流，也就是从数据的源头加密，断绝了前端数据被篡改的可能性，从而确保了取证信息的准确可靠性。

数据信息在前端加密后，传输环节也采用安全性非常高的加密传输方式，然后进入中心平台，中心管理软件自动对图片和视频数据进行水印验证，以确认信息是否被篡改。也可通过单独的水印加密验证工具软件，对前端单独拷贝出来的图片和视频进行手动验证。

经源头加密、传输加密、后端验证等多重环节，图片和视频数据的安全性得到充分保障，具有极高的可信度。

(21)	断点续传功能

系统支持多种方式的数据传输:可通过 FTP 或 TCP/IP方式将违法数据、车辆通过信息(时间、地点、车牌号码等)、设备监测数据等上传到中心管理系统； 也可在中心通过网络调用或下载操控前端设备存储的数据。

系统支持数据的断点续传:如因网络中断或其它故障，无法将数据由前端上传至中心，可暂时将数据存储在前端，待网络恢复后前端存储设备会自动上传网络中断期间的数据。

(22)	远程系统管理维护功能

系统具备故障自动检测功能，能通过软硬件自动检测系统故障并恢复正常工作。具有断电自动重启动、自动侦错报错、自动监测主要设备(摄像机、终端管理设备、服务器等)和主要运行软件的工作状态(采集识别软件、传输软件等)等功能。

系统具备权限管理功能，能够对不同对象分配不同类型的使用权限。

系统具备日志记录功能。可记录主要设备、网络状态和主要运行软件的工作日志，还能记录设各或者网络状态改变 (重启、或者重新连接)、主要软件发生重启或故障等事件日志。

系统具有主动校时功能，24h内设备的计时误差不超过 1.0s。系统具备远程维护，及参数的设置等功能。

(23)	系统接口开放

具有很好的开放性，交通违法数据应无缝接入当地公安交警统一版非现场处罚系统进行数据筛选并导入公安部统一版六合一平台。

(24)供电与防雷接地

在每个信号控制的交叉口设置一处信号控制机箱与一处配电箱。信号控制系统用电由业主自理，界面划分在配电箱进线端。路灯照明箱变至配电箱电源线采用 3×16 mm2 电缆。配电箱至信号灯电缆根据信号灯类型不同有所区别。其中，人行信号灯、倒计时器为 3×2.5 mm2 铜芯电缆，机动车信号灯为 5×1.5 mm2 铜芯电缆，倒计时通讯线为 RVVP 2×1.0 mm2 铜芯电缆，电子警察、视频监控为 3×4 mm2 铜芯电缆，RVVP 2×1.0 mm2 铜芯电缆及 5×1.5 mm2 铜芯电缆。

交叉口将带电设备相对集中地设置防雷接地设施，接地电阻小于4Ω，所有的电源入口需加装避雷器。

## 4.5  施工组织方案

### 4.5.1 	 施工前准备工作

（1）设计文件和施工图纸、安装图纸齐全,并已会审和批准；

（2）	施工人员熟悉图纸及有关资料，包括工程特点、施工方案、工艺要求、安装质量标准；

（3）	设备、仪器、器材、机具、辅材、工具和机械等应满足连续安装和阶段安装的要求；

（4）备有安装中的通讯联络工具。

### 4.5.2 		 信号机的安装与调试

（1）信号机柜摆放

电子警察主机机柜放置在交叉口的东北角。

地面先打好混凝土基础，高于地面 50cm以上。

（2）信号机柜内部接线

进出信号机柜的强电信号线应顺着机柜内左边线槽走线，并与强电接线排上的对应接线柱相连。

各种导线必须使用扎带捆扎整齐，每根电缆或导线都应逐根标示明显的永久性标志，以区分电缆去向，和便于维护人员识别。接线后多余的导线尽量放置到控制柜的底部。

设备布线也需重点考虑，走线槽应该放置隐蔽地方影响美观，而且不易触及，避免了容易触及而造成了线路的损坏。

（3）信号机运行方案配置

配时运行方案设置之前，需要对路口各个方向的车流量进行调查统计，确定高、平、低峰的时段划分；再进行信号控制系统运行方案设置，再观察，再进行微调运行方案，直到配置运行方案符合路口车辆通行需求。

### 4.5.3		 信号灯的安装与调试

（1）室内调试

信号灯在安装前，应在室内进行通电老化检测，一切正常后，才拿到室外安装。粗调方法是：将信号灯直接通220V交流电，检查信号灯的亮度、色度等。

（2）装上灯杆

信号灯是具有防水、防尘、防止高、低温的使用环境。信号灯安装前，必须检查灯体的防护工作状况：各部件螺丝拧紧及各密封圈的密封情况。

在信号灯安装到灯杆上后，将信号灯的角度调整至对准车道。接好电源线，盖好电源防护罩。

（3）供电及调整

信号灯采用220V交流电源，用一根四芯电缆从控制柜传输到信号灯内的接线排上。通电后根据现场实际情况调整信号灯的角度。

### 4.5.4 	 信号灯具的安装

（1）接好灯具引出电源线，上紧固定螺丝，上好盖板。

（2）	通电检验，观察信号灯的 LED 灯管是否闪亮正常。

（3）	电源进线喇叭口处必须用普通电工胶带和防水胶带缠紧，防止雨水延电缆线进入灯具内部，造成灯具进水。

（4）灯具玻璃前盖上的橡胶密封圈在盖紧时必须将密封圈压紧，防止灰尘及雨水进入。

### 4.5.5	  倒计时器的安装与调试

按照规定地点，在不影响车辆正常通行的情况下，完成倒计时屏安装与调试，并保证倒计时器安装不影响现在灯杆负载与风载等安全性（若对灯杆可能产生安全影响，对杆体进行必需的加固等措施）。

提供与安装地点信号灯杆相配套的卡具、支架（卡具和支架的颜色尽量和所安装灯杆的颜色一致，并保证牢固、安全和美观和可视，与所显示计数的信号灯协调一致，并取得市局、技术开发区公安交管局认可）及安装倒计时屏所需线缆，卡具可以调节水平角度，卡具和螺丝要求为热镀锌材料。

现场设备等产品构件将安装牢固端正、结构稳定、位置正确、部件齐全、出线管与箱体连接密封良好。各种固定螺栓紧固。设备安装完成后应无划伤裂痕。

### 4.5.6	  杆件的安装

杆件吊装之前，先检查杆件是否与该路口设计的杆件尺寸一致，再进行杆件组装。再做好安全防护措施后，再进行杆件吊装工作。步骤：

（1）清理地笼钢挡板上平面的水泥残留物，检查主筋螺纹是否完好、洁净；

（2）备齐杆体连接配件和专用工具以及杆体抄平用的垫铁；

（3）在立杆移杆时注意操作顺序及人员的安排，做好安全防范措施；

（4）	保证灯杆安装到位，并用水平尺反复测量杆体各方向的垂直度，竖杆倾斜度小于5 度；

（5）立杆完成后，检查地脚螺丝紧固程度，不允许有任何松动。

（6）每—根灯杆都接地，接地电阻不大于10Ω。

### 4.5.7 	 高清抓拍施工方案

1、施工前准备工作

（1）设计文件和施工图纸齐全,并已会审和批准；（2）施工人员熟悉安装图纸及有关资料，包括工程特点、安装方案、工艺要求、安装质量标准；（3）设备、仪器、器材、机具、辅材、工具和机械等应满足连续安装和阶段安装的要求；（4）备有安装中的通讯联络工具。

2、基础及管道施工

在开挖前应事先通知招标人/监理工程师，未得到招标人/监理工程师允许，不破坏相邻地面。管道和基础的开挖按照招标中所示线型、坡度和标高或按招标人/监理工程师要求施工。回填至少恢复到原来地面。

（1）探明地下埋线情况，确定基础位置；

（2）开挖基础土方和手井土方，并预制混凝土基础并预留电缆进线管；

（3）主机柜的地线埋设；

（4）基础混凝土浇注；

（5）开挖人行便道土方，并预埋电缆穿线管道；

（6）干道破路(或顶管),并预埋电缆穿线管道;

（7）干道路面、人行便道路面恢复；

（8）道面垃圾清理.

（9）	除非图纸另有指定，所有电警杆件柱混凝土为C30砼以上，其中水泥为425#普通硅酸盐水泥。混凝土的配比和最小水泥用量符合 GBJ204-83的规定。

（10）	预埋件地脚螺栓法兰盘以上的螺纹包扎好，以防损坏螺纹。根据预埋件安装图正确放置预埋件，保证悬臂灯杆的方向与行车道垂直。

（11）	杆件基础的混凝土浇注面与法兰盘齐平。预埋件法兰盘低于周围地面50-80mm（适用于铺设广场砖）或高出周围地面 10-30mm（适用于不铺设广场砖）以防止积水。

3、线缆敷设施工

（1）电缆管道穿线后留有余量,管内径大于电缆总外径的2倍,电缆的弯曲半径大于电缆直径的15倍;

（2）电缆长度逐盘核对,并根据设计图上个险段线路的长度来选配电缆;

（3）	架设架空电缆时,将电缆吊线固定在电杆上,再用电缆挂钩把电缆卡挂在吊线上,吊钩间距 0.5～0.6m.

（4）	地埋管的埋设深度不小于 0.4m，拐弯半径不小于管径的 15 倍；

（5）管孔内预设一根镀锌铁线，管口两端临时采取措施封堵；

（6）管头处电缆余量充足；

（7）管线位置敷设到位，其中到信号机的电源线预留余量约 1m；

（8）管线排列整齐，线束绑扎良好，并做好编号标记；

（9）	电缆沟的宽度不小于 500mm 或以当地市政要求为准，深度以电缆穿线套管埋置后其顶部距路面的距离不小于 450mm 为准。电缆沟要求尽量平直，或略呈倒 U 字型。电缆沟底部平整，所有碎屑清理干净并填上 50-80mm 的细软沙土。不设手孔井的拐弯处线管的回角半径尽量大（R＞20Dmm，D 为电缆外径），且线管转向圆滑、流畅。

（10）	机动车道的电缆沟修复用 25#以上的混凝土修复，修复后的高度高出 0-5mm， 行人道和绿化带上的电缆沟，按原地貌修复。使用硬质塑料管作电缆管时，管的周围有30-50mm 的混凝土的保护层。

（11）	电警杆见、电警主机座旁、电缆管拐角处、电缆管直线长度超过 60m 时或两段电缆管不在同一平面且相距 1000mm 以上的，设置手孔井，井底呈 V 字型，井底中心垂直埋置一段 200mm 镀锌钢管，作为渗水孔用;手孔井四壁及底部（除渗水孔外）批荡水泥砂浆。渗水孔面略低于底部5mm以方便渗水。

4、杆件安装

杆件吊装之前，先检查杆件是否与该路口设计的杆件尺寸一致，再进行杆件组装。再做好安全防护措施后，再进行杆件吊装工作。步骤：

（1）清理地笼钢挡板上平面的水泥残留物，检查主筋螺纹是否完好、洁净；

（2）备齐杆体连接配件和专用工具以及杆体抄平用的垫铁；

（3）在立杆移杆时注意操作顺序及人员的安排，做好安全防范措施；

（4）保证灯杆安装到位，并用水平尺反复测量杆体各方向的垂直度，竖杆倾斜度小于5 度；

（5）立杆完成后，检查地脚螺丝紧固程度，不允许有任何松动；

（6）每—根灯杆都接地，接地电阻不大于1欧姆。

5、	摄像机及频闪灯的安装

安装摄像机时，升降平台具有足够的高度，同时升降平台具备良好的安全性；要注意摄像机安装的水平度，保证传到控制中心图像无歪斜；要注意摄像机外罩以及摄像机吊杆与立柱交接（在安装时要进行密封处理）的密封性，防止漏水，损坏设备；摄像机通电测试前严格对摄像机的接线进行检查，确保无误后方可通电；摄像机的紧固螺钉及立杆与吊杆的螺栓必须旋紧，防止摄像机掉落。

还应考虑摄像机安装的高度，防止人为蓄意破坏。同时考虑综合布线，布线的美观与可靠性兼顾。

摄像机的安装：摄像机安装点尽可能避开强电磁干扰源，摄像机安装须稳定牢固，在镜头视场内，避免强光直射，线缆按说明书要求与摄像机对应连接，主机设备安装框考虑通风散热和可维护性；

在摄象机安装到灯杆上后，将摄象机的角度调整至对准车道。接好电源线，盖好电源防护罩。

频闪灯与摄像机保持一定的距离，大约4米左右。可以减少晚上车牌反光，从而到达理想抓拍效果。

6、调试

调试顺序应分设备调试(或自检)、分系统调试、系统联调。

调试常用的设备和仪器有万用表、场强仪(用于射频传输系统)、视频清晰度卡、标准灰度测试仪、照度计、示波器、逻辑笔、笔记本电脑和彩色信号发生器(或方格机)。

调试专用设备有：波形监视器(用于系统中心的测试、图像等级评估等)、扫频仪(用于频带宽度的测量)等等。

单项设备的调试一般在设备安装之前进行。能够进行单项调试的设备及其调试内容有：摄像机某些电气性能的调试(如电子快门、逆光处理、增益控制、ABL 调整等)以及其它一些能独立进行调试的设备、部件的调试或测试。

分系统的调试包含两个方面内容。一个是按其功能或作用划分；另一个是按所在部位或区域划分。如传输系统的调试就是前者；而对某一路或某一个区域信号(图像信号、控制信号等)的调试就是既按功能划分，又按部位或区域划分的一种分系统的调试。分系统的调试一般说难点在于传输系统，每条线路都要进行通、断、短路测试并做出标记。

当单项设备的调试及分系统的调试进行完毕后，就可进行系统联调。在系统联调中，最重要环节就是供电电源的正确性(不能短路、断路，供电电压要符合设备的要求)。其次就是信号线路的连接正确性、极性的正确性、对应关系的正确性(例如输入、输出的对应关系)。在系统联调的过程中，也可以同时完成某些性能指标的测试，这样既利于系统的调试，又利于在调试中出现问题时作为分析判断问题的依据。

在本项目安装时，应在调整其摄像机角度时，松开其螺锁，但需注意避免指纹与镜面的接触，确定角度后，应确保摄像机固定的可靠性，以防止车辆颠簸中产生的设备脱落等情况的发生。

调整工作是一项耐心细微的工作，反复调整，以获得最佳的图像质量。调整直至所有摄像机全部调整完成为止。

7、设备安装的工艺上要求

设备安装力争与现场环境一致；线路尽可能走暗线；

外露线路和设备保证整齐美观； 确保设备管线安装的牢固可靠。

### 4.5.8 	 其他配套设施

1、供电

根据现场查找变压器，并做出相应方案，向供电局申请报装，为路面设备引接 220V 市电，具体工程包括供电报装、电缆架设、安装电气设备、引接电源、发电等施工。

总电源管道由信号机箱引至附近供电局提供电源处，电源引线为三相四线制线缆, 每根线缆两端装设标志牌，按管线表规定注明线缆代号，标志牌上注有“公安监控”字样， 线缆管密封好，防水性能良好，线缆管管口无毛刺和尖锐棱角。

此外还将根据需要安装电气保护装置，具体包括： 安装过载、漏电、浪涌和短路保护装置；

为防止雷击的损害，做好设备（包括控制机、摄像机、辅助光源设备等）的有效接地，还需有电源防雷器和视频防雷器，使设备做到更好的防雷保护；使用快速熔断器来保护内部电路。

2、线缆

现场施工时，若在管道不能施工，铠装电缆将在经监理及设计单位现场判定后采用直埋施工或切割施工时使用

3、接线工作井

应根据施工图设计，对现有损坏的接线工作井进行修复并新建接线工作井。接线工作井规格详见设计图纸。

4、	基础及管道的安装与施工

隐蔽工程施工包含基础施工、电气接地防雷施工、穿线井施工、线管敷设施工和电缆敷设施工。

（1）基础施工

在本次项目基础施工中，有行车导向牌悬臂杆基础、车行信号灯、电子警察、禁令组合标牌悬臂杆等几种规格，基础分别采用C25、C30，商品混凝土浇筑，详见施工图。

（2）设施接地防雷施工

所有外场设备均做接地，接地电阻≤10Ω。

外场设备接地地网的接地极采用一字形排列，材料选用2500×50×50mm镀锌角钢，各接地极之间相距应≥5000mm，埋深≥800mm，用40×4镀锌扁钢焊接相连。地网通过接地母线（40×4扁钢）与设备基础内的接地端子焊接相连。接地防雷方式参见《GB14886-2016道路交通信号灯设置与安装规范》“附录H中图H.1节点图”。

接地极的数量根据测得的接地电阻确定，不满足要求时，增加接地极的数量。

接地系统中所有的焊接点在焊接时必须做到焊点饱满、牢固，无夹渣、气孔及未焊透等现象。

供电电缆做屏蔽接地、防雷接地，防雷接地电阻≤10Ω。

按照GB 50169-2016 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》进行保护接地线、避雷器工作接地线的接地施工。

（3）穿线井施工

按照施工图纸设置穿线井，严格设置穿线井的位置和大小等，挖好的穿线井四周进行砌砖，放置连接的管道，管口伸出井内壁 50-80mm，以便穿线。安装井座井盖，井盖表面与周围路面的标高误差不大于 5mm，用水泥沙浆对井内壁四周批荡平滑，清理干净井底杂物，铺垫一层黄沙以利渗水。

线管敷设施工，当交叉口内道路已实施时，现场若有镀锌钢管（PE 管），则可不需另外实施。若没有过路管，可以路面开槽开挖或者非开挖（拖管）施工。

### 4.5.9  	特殊情况下的施工措施

1、	恶劣天气下的施工措施

首先做好恶劣天气施工技术防范措施，现场设置专门负责人员及时了解近期气象情况，传达给各施工作业组；物资部门根据近期气象情况，提前落实做好防雨雪大风季施工的物资准备，如购买雨衣、雨鞋等。各施工方案或施工技术措施中，有恶劣天气施工的技术措施说明，用以指导施工。

施工时要考虑到雨雪大风天气带来的影响，具体问题及解决措施如下：

对施工人员进行施工保证安全的培训，所有参加施工的人员必须熟知保证冬季施工安全的措施。

对安排在恶劣天气施工的工程项目，从材料进场开始，各个环节进行周密安排，做好充分准备，任何环节都不能出现失控现象。

与当地气象部门建立畅通的气象信息渠道，对天气的变化做到心中有数，工作上早做准备。

施工机械加强冬季保养，对加水、加油润滑部件勤检查，勤更换。

2、	地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施

（1）调查分析

首先在工程施工前，加强对施工区域管线的调查工作，将工作做在前面，防患于未然。从技术上引起重视：项目部技术负责人在制定施工组织设计方案时，首先从现状管线

保护角度考虑方案的可操作性和安全性，从方案上保证管线无事。

从施工过程引起重视：在施工前，首先根据管线图，摸清各管线的管位和走向，确认其埋深和走向，在管线转角处，须找到转角位置，明确角度变化后管线的走向。并插小木牌，小木牌标明管线名称、走向、埋深等。在用挖掘机进行沟槽开挖时，管线保护员、施工员随时监测，并指挥操作。

在施工路段有现状管线，则根据不同的管线性质，各管道材料情况，分别采取行之有效的保护措施，确保管线安全无事故。

（2）保护措施

详细阅读、掌握设计、建设单位提供的管线图纸资料，并在工程实例实施前召开各管线单位施工配合会议，收集管线资料。对影响施工和受施工影响的管线开挖必要的样洞（开挖样洞时通知管线单位监护人员到场），核对弄清管线的确切情况，做好记录。

工程实施前，向有关单位提出监护的局面申请，办妥“管线监护交底卡”手续。

施工现场管线的详细情况和制定管线保护措施向项目经理、现场技术负责人、施工员、班组长和操作工作安全交底，随即填写“管线交底下”，并建立“保护管线责任制”，明确各级人员的责任。

落实保护管线的组织措施，公司委派管线保护专职人员负责本工程管线的监护和保护工程。施工队和各班组兼职管线保护人，组织管线监护体系，严格按照公司审定批准的施工组织和经管线单位认定的保护管线技术措施要求落实到现场，并设置必要的管线安全标志牌，悬挂“管线无事故表”和保护管线安全的“十个不准”。

对受施工影响的管线设置若干沉降测点，工程实施中，定期观测管线的沉降量，及时向建设单位和有关管线管理单位提供观测点布置图与沉降观测资料。

成立由建设单位、各管线单位和施工单位的有关人员参加的现场管线保护领导小组，定期开展活动，检查管线保护措施的落实情况及保护措施的可靠性。

工程施工中，严格按照经审定的施工组织设计与管线保护技术措施的要求进行施工，各级管线保护负责人深入施工现场监护管线、督促操作（指挥）人员遵守操作规程，严禁违章操作、违章指挥和违章施工。

- 5  路面恢复设计

施工前检查预留过路管线位置，利用既有穿线管，若需要新增过路管线，采用开挖或者拖管施工，若采用路面开槽方案，路面结构层需要及时恢复，开槽宽度根据埋设管道根数确定，深度保证管道覆土不小于70cm，管顶采用C30素混凝土回填至沥青面层底，最后铺设10cmAC-13沥青砼面层。