无锡市政府采购

公开

招标文件

（全流程电子化）

采购项目编号：JSZC-320200-WHJZ-G2025-0004

采购项目名称：2025年建造21米大功率排挡艇项目

采购人：无锡市交通运输综合行政执法支队

采购代理机构：无锡华信建设咨询有限公司

2025年6月

目录

一、投标邀请

二、投标供应商须知

三、采购需求

四、合同书（格式文本）

五、附件

# 一、投标邀请

无锡华信建设咨询有限公司受无锡市交通运输综合行政执法支队委托，对2025年建造21米大功率排挡艇项目进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的供应商参加投标并提请注意下列相关事项：

## （一）招标项目信息

1.项目名称：2025年建造21米大功率排挡艇项目

2.项目编号：JSZC-320200-WHJZ-G2025-0004

3.标段划分：本项目共设1个标段

4.采购范围：2025年建造21米大功率排挡艇项目，具体详见招标文件“三、采购需求”

5.交货期：双方签订合同并且乙方收到设计院退审图纸之日起180日历天内完成本次招标设备的供货、安装、调试以及与之配套的辅助工作，交付采购人使用。

6.质量要求：经船检部门检验合格产品，满足采购人使用要求。

7.维修响应时间：设备有故障，卖方应在接到买方通知后2小时内做出响应，24小时内到达使用现场并及时有效地排除故障。

8.质保期：1年，即自验收合格之日起提供不低于12个月的免费质保服务。因设备质量问题造成的损失（包含由于此设备损坏而造成的所有设备、人员、工期、社会影响等连带损失）均由中标单位承担。

9.项目预算：390万元

10.项目最高限价：3900000元

11.采购方式：公开招标

12.交货地点：招标人指定地点

13.本项目是否专门面向中小企业：是

14.本项目标的所属行业：工业

## （二）投标供应商资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购（残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业）；

3.具备采购人根据招标项目的特殊要求规定的以下特定资质：

（1）满足符合船舶建造的资质（提供具有省工业和信息化厅（省经济和信息化委员会）或省级及以上船舶行业协会颁发的钢质三级及以上《船艇生产企业生产条件认可证书》，或具有省市船舶建造适检条件钢质三类以上评估报告）；

4.授权委托人应为投标供应商企业在职员工；

5.本项目不接受联合体投标。

## （三）供应商主体信息库注册

1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作：

（1）点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”）进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交审核。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入注册界面。

（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。

（3）CA驱动下载：

在“江苏省政府采购（苏采云）平台”账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。

技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日 9:00-11:30，13:00-17:00）

2.完成苏采云注册的供应商方可在苏采云中进行CA绑定。登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。

3.供应商应按上述要求提供相关材料及注册登记信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。

4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：无锡市政府采购网——资料下载——苏采云——“苏采云”系统供应商操作手册。

技术支持QQ：田女士：3071474382 ；王先生：897651173。

## （四）完成项目报名，获取招标文件

1.潜在投标供应商可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定投标，必须在苏采云平台（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）中免费下载公开招标文件（江苏省政府采购（苏采云）平台或“政府采购客户端（苏采云）”中免费下载文件（“项目参与”——找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”）），完成项目报名，将苏采云平台中下载的招标文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

2.招标文件（后缀名为“.kedt”）、“苏采云”系统供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统－已参与项目－报名详情页面内相应链接进行下载。

3.政府采购客户端工具及“苏采云”系统供应商操作手册可访问江苏政府采购网－办事指南－“资料下载”进行下载《“苏采云”系统供应商操作手册及政府采购客户端工具》。

## （五）公开答疑时间、地点

采购人、无锡华信建设咨询有限公司将以线上不见面、电话咨询、邮件等方式开展线上答疑服务。截止至2025年7月2日11:00前，有关单位对于招标文件的相关事项如有疑问可通过上述方式咨询；投标供应商如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面形式（必须加盖投标供应商公章，也请务必留下联系方式，以便回复）提出“JSZC-320200-WHJZ-G2025-0004项目需澄清问题”，并于答疑截止时间前邮件给项目联系人。若未在法定时间内提出澄清，由此造成的损失及风险由投标供应商自行承担。

## （六）网上投标及开标、定标时间、地点

本项目进行线上不见面采购活动，供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（政务CA），登录苏采云网上开标大厅，等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，请在规定时间内登录网上开标大厅参与采购活动（具体操作流程详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）。

网上投标截止时间：2025年 7月15日09:30（投标截止时间后的投标文件恕不接受）

网上投标解密时间：2025年7 月15日开启解密后半小时。

投标及开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。

定标时间：评标结束

定标地点：无锡华信建设咨询有限公司（无锡市滨湖区山明四村15号二楼会议室）

## （七）投标有效期：开标之日起90天

## （八）采购方法：

本次采购采用《江苏省政府采购（苏采云）平台》进行招标投标活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化。

## （九）本次采购联系方式

有关本次采购活动程序方面的问题，可来人、来函（传真）或电话联系。

采购人：无锡市交通运输综合行政执法支队

采购人地址：梁溪区运河东路168号

联系人：梁科

联系电话：0510-81089013

采购代理机构：无锡华信建设咨询有限公司

联系人：朱吉

联系电话：051085106288

联系地址：无锡市滨湖区山明四村15号

邮政编码：214000

电子邮件地址：592489902@qq.com

## （十）其他

1.因供应商可能会存在操作不熟练、业务不熟悉等因素，为保证开评标流程顺利，供应商如有问题应及时反馈，供应商在投标文件递交截止时间前网上上传电子投标文件。供应商应在开标前提前上网设备确认是否浏览器设置、CA证书软件下载等，确保和CA证书匹配可以正常登录苏采云投标客户端，如因未提前准备好相关设备及CA锁导致的废标，由供应商自行承担。

2.解密后，供应商须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录苏采云网上开标大厅，按采购文件规定时间解密后，在评审过程中保持在线，等待评标委员会的询问、按要求报价，并等待评审结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。

3.若资格审查中或评审过程中，采购人/代理机构/评标委员会对响应文件存在疑问，投标供应商被授权代表接到在线询标函后须在规定时间内，在开标界面在线以澄清函回复并签章；若投标供应商被授权代表未在规定时间内按上述要求作出回复，则视为供应商默认资审结果或评审结果。

4.本项目为不见面开标，仅需在任意地点登录苏采云平台参加开标会议，供应商无需到达开标现场。

5.纸质投标文件：本项目为不见面开标，供应商无需递交纸质投标文件至现场，中标后中标供应商向采购代理机构提供与电子投标文件完全一致的纸质投标文件（3份：一正、二副）。

6.供应商请仔细阅读供应商注册流程和招标文件中关于电子开评标等相关事项，如有问题可发送邮件或电话咨询。

# 二、投标供应商须知

## （一） 遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

## （二） 招标文件：

- 招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标供应商应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

- 招标文件中的“法定代表人”是指投标供应商的营业执照的“法定代表人”或相关部门的登记证明文件中的“负责人”。

- 投标供应商应在苏采云平台（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）下载招标文件及有关资料，按要求制作、上传投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

- 招标文件仅作为本次招投标使用。

## （三） 招标文件的解释：

本文件的最终解释权归采购人。

## （四） 招标文件的补充或修正：

1.无锡华信建设咨询有限公司可在投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。

2.如需对招标文件进行澄清或修正，无锡华信建设咨询有限公司将在江苏政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标供应商应在投标截止时间前登录投标客户端或关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标供应商未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合招标文件要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标供应商自行承担。

3.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，具有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。无锡华信建设咨询有限公司将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。投标供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，无锡华信建设咨询有限公司对无效质疑不予受理。

## （五）质疑与投诉

1.质疑的提出和答复、投诉的提起和处理须按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定执行。

2.质疑的提出

2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

2.2潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出。

2.3供应商认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

2.5供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑函须原件递交。

2.6供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

2.7以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

3.质疑的受理与答复

3.1采购人负责供应商质疑答复。

3.2质疑函由采购人办理签收手续。

3.3质疑函接收单位信息：

接收单位：无锡华信建设咨询有限公司

地址：无锡市滨湖区山明四村15号

邮编：214000

联系人：朱吉

联系电话：051085106288

3.4采购人应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.5采购人处理的其他要求按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定执行。

4.投诉的提起

4.1质疑供应商对采购人的答复不满意，或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人所属预算级次的财政部门提起投诉。

4.2供应商投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

（1）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

（3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（4）事实依据；

（5）法律依据；

（6）提起投诉的日期。

4.3投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

4.4投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（1）提起投诉前已依法进行质疑；

（2）投诉书内容符合本办法的规定；

（3）在投诉有效期限内提起投诉；

（4）同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

（5）财政部规定的其他条件。

4.5供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

5、由采购人所属预算级次的财政部门根据《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定进行投诉处理。

## （六）投标文件的组成（相应内容上传至投标客户端）：

- 投标函（格式见附件）

- 资格、资信证明文件（扫描后上传，身份证应为正、反面）：

  - 关于资格的声明函（格式见附件）

  - 具有独立承担民事责任能力的投标供应商营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件；

  - 投标供应商法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）；

  - 投标供应商法定代表人身份证；

  - 投标供应商法定代表人授权代表身份证（法定代表人亲自参加投标的除外）；

  - 投标供应商近一年中任意一个月份（不含投标当月）为其法定代表人授权代表缴纳社保的证明（由相关主管部门出具，新成立公司除外、法定代表人亲自参加投标的除外）；

  - 投标供应商近一年中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中（2023年或2024年）任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告（新成立企业只需提供从成立之年份起经审计的财务报告，投标人如是自然人情形的，没有经审计的财务报告的，可以提供银行出具的资信证明）；

  - 投标供应商近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

  - 投标供应商近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

  - 供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。提供《中小企业声明函》或《监狱企业证明文件》（省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具）或《残疾人福利性单位声明函》（《中小企业声明函》及《残疾人福利性单位声明函》格式见附件）；

  - 采购人要求的特定资质证明扫描件（详见“投标邀请函”－“投标供应商资格要求”之3中要求）。

注：按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

- 开标一览表（格式见附件）

- 投标报价明细表（格式见附件）

- 投标偏离表（格式见附件）

- 供应商业绩汇总表（格式见附件）

- 项目组人员配备表（格式见附件）

- 技术文件

- 评分标准中对应的其他所需证明材料（如有自行添加）

- 要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）

- 其他（投标供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

上述1-5项投标供应商必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。如上述资格证明文件第（6）（7）（8）（9）四项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件。投标供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

## （七） 投标文件的制作：

- 所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

- 投标文件由投标供应商按要求如实填写，须有投标供应商（签章）、法定代表人或法定代表人授权代表签章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

- 如无特别说明，投标供应商报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。

- 投标费用自理。

## （八）网上投标

- 投标供应商应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登录苏采云平台获取招标文件，在投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

- 投标供应商应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

- 投标供应商按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

- 投标供应商应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

- 投标供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

- 投标供应商进行网上投标请参照《政府采购项目电子交易管理操作指南－供应商》。

- 因投标供应商原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件，部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

## （九）无效投标文件的确认：

投标供应商有下列情况之一者，投标文件无效：

- 电子投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的；

- 电子投标文件未按招标文件要求签章的；

- 投标供应商未按招标文件要求解密电子投标文件的；

- 投标供应商的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

- 不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

- 被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

- 投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

- 电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认的；

- 电子投标文件中技术文件暗标部分有体现投标供应商身份的内容；

- 投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；

- 不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

- 不同投标供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

- 不同投标供应商的投标文件的上传形式、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

- 不同投标供应商投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

- 不同投标供应商的投标资料相互混装、不同投标供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

- 项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；

- 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 评标委员会认定投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标供应商不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求投标供应商提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

- 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

- 投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

- 法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

## （十）开标、评标：

  - 所有投标单位在招标文件规定的时间内解密各自投标文件；

  - 投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标供应商可在线上开标大厅中看到所有投标供应商的投标报价；

  - 开标时，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者补正，经投标供应商确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

  - 电子投标文件与纸质投标文件（如有）不符的，以电子投标文件为准。

  - 投标供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

  - 评标程序

评标工作由无锡华信建设咨询有限公司负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

- 投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

- 资格性检查。采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格、资信证明部分等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

- 符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

注：符合性审查由评标委员会依据上述符合性审查的相应要求，对投标文件的有效性、完整性和具体响应情况进行整体性审查，以确定是否满足符合性审查的要求。投标文件制作过程中，投标文件内容在制作工具中无对应模块的，可统一上传在符合性审查对应的模块中；若无需另外上传资料，仅需填“无”并签章提交即可。

- 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过苏采云平台发起询标要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。投标供应商的澄清、说明或者补正应当通过苏采云平台，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

  - 评标方法

投标供应商通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标供应商的分值；各投标供应商的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标供应商排名第一，为中标单位。

  - 评分标准

详见附件。

## （十一） 定标：

- 评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法确定中标供应商。无锡华信建设咨询有限公司将在江苏政府采购网发布中标公告。如有质疑，应在法定质疑期限内，即中标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式（原件）送达无锡华信建设咨询有限公司，并且针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并具有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。无锡华信建设咨询有限公司将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。投标供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，无锡华信建设咨询有限公司对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购事宜的，将记入投标供应商在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

- 无锡华信建设咨询有限公司向中标供应商发出中标通知书。

- 投标供应商电子投标文件将作为电子档案保存。

## （十二） 废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

- 符合专业条件的投标供应商或者对招标文件作出实质性响应的投标供应商不足三家；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为；

- 投标供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消。

## （十三）中标无效的确认：

- 提供虚假材料谋取中标的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标供应商的；

- 与招标采购单位、其他投标供应商恶意串通的；

- 向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

- 在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

- 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

- 采购人、采购代理机构发现评审小组未按照采购文件规定的评审标准进行评审的；

- 中标供应商拒绝签订政府采购合同的。

有上述（1）至（8）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

## （十四）签订、履行合同：

- 采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，在无锡华信建设咨询有限公司就实质性条款见证后，与中标供应商签订合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。无锡华信建设咨询有限公司见证部分详见招标文件合同书（格式条款），见证后的格式条款不得修改。

- 中标方非因不可抗力未履行招标、投标文件和合同规定的义务，一经查实，无锡华信建设咨询有限公司将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

## （十五）注意事项：

中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

      - 中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

      - 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经过采购人同意，将中标项目分包给他人的；

      - 拒绝履行合同义务的。

## （十六）中标服务费：

1.本项目招标代理服务费以中标金额为计费基础，按差额定率累进法计算：100万以下费率为1.5%，100万－500万费率为1.1%；在此基础上打8折计取。代理服务费由中标人支付。

## （十七）合同融资、履约担保

  - 根据国家扶持中小企业的有关政策，本次采购项目中标的供应商，如需要政府采购合同融资，请按锡财购〔2020〕17号文件执行。

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、中标供应商可根据自身情况，在无锡市苏采云平台凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标、中标供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

  - 履约担保，是指由专业担保机构为中标、中标供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、中标供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函，中标、中标供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式缴纳履约保证金。

中标、中标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。

# 三、采购需求

一、项目概况

本项目共设1个标段，21m排挡艇1艘。技术参数中涉及的型号仅为参考型号，投标人可以报其他品牌型号，但所投产品的功能及技术参数必须等于或优于参考型号的要求。投标人须满足以下要求，不得有负偏离。

三、主要结构及功能

（一）总布置图

21m排挡艇由船体、轮机设备、电气设备等组成。总体布置如图1-1所示。

图1-1  总体布置图

（二）总布置介绍

一、概述

1.1用途和类型

本艇主要用于航道堵航时排挡及拖曳堵航船舶。

1.2航行区域

本船属内河B级航区的公务船，可夜航。

1.3设计原则

本艇外观造型简洁明快，具有舒适方便的工作环境和执法条件，配备先进齐全的船、机、电设备，船舶的技术性能良好。

1.4船型

本艇为单底、单甲板、横骨架式、单层上层建筑的全焊接钢质船舶。

1.5规范与规则

本艇主要遵照下列规范和规则：

中华人民共和国海事局《内河小型船舶技术规则》（2024）；《公务船技术规则》（2020）；《吨位丈量规则》（2022）；中国船级社《材料与焊接规范》（2024）。

1.6主要尺度及性能

1.6.1主尺度

| 最大船长 | LE | = | 21.10 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水线长 | LWL | = | 20.57 | m |
| 垂线间长 | Lpp | = | 19.82 | m |
| 型宽 | B | = | 5.40 | m |
| 型深 | D | = | 2.20 | m |
| 设计吃水 | d | = | 1.50 | m |

1.6.2主机和航速

本艇设有潍柴WP13C550-18E220船用柴油机两台，额定功率405KW，额定转速1800RPM（弹性机脚），主机匹配齿轮箱型号为HC300（内含高弹、刚性机脚） ，减速比为2.54：1。

本艇在设计满载条件下，光洁船身，蒲氏风力不大于3级，浪高不大于2级，运河浅水试航速度约为20.0km/h。

1.6.3续航力

本船续航力为20小时。

1.7稳性

本艇完整稳性和分舱设置满足中华人民共和国海事局《内河小型船舶技术规则》（2024）对B级航区工作船的要求。

1.8人员定额

1.8.1船员定额2人

1.8.2乘员定额6人

二、船体部分

1．总布置概况

1.1、主甲板以下

主甲板以下从尾至首依次为：舵机舱、机舱、空舱01（空舱内设独立燃油箱4t、淡水箱1t、污水箱1t及消防泡沫箱1t）、船员舱、首尖舱。

1.1.1、艉～#3为舵机舱

本艇设置25kN·m摆缸式电动液压舵机一台。流线型悬挂舵2只。

1.1.2  #3~#17 为 机舱

本艇设有设有潍柴WP13C550-18E220船用柴油机两台，额定功率405KW，额定转速1800RPM，主机匹配齿轮箱型号为HC300 ，减速比为2.54：1。在机舱布置一台威仕博静音柴油发电机组，型号为M-SQ-PRO-18 16kW/(380V,50Hz)；以及一台电动总用泵。另设潍柴发电机组1台（CCFJ64J-W*）64kW/(380V,50Hz)专门用于消防炮及船首50KN立式液压绞盘，随机配套相关电气控制设备及满足规范要求的其他设备。

1.1.3、#17～#27 空  舱；

1.1.4  #27～#37为船员舱，船员舱设沙发2座、储物柜2只；

1.1.5、#37～艏   艏 尖 舱。

1.2.主甲板

1.2.1、#艉～#6:

尾操作甲板区域、设尾拖桩（临时辅助拖曳）和带缆桩。

1.2.2、#6～#14:

为机舱棚，机舱后壁船中设有上翻式风雨密机舱门，配进出机舱的斜梯。

1.2.3、#14～#28:

主甲板为工作舱、驾驶室区域，其左右舷围壁设有外开式铝质门，由两舷进入工作区、驾驶室。工作舱、驾驶室层高2.40m，净高≥2.15m。在工作区后部左舷配有供执法人员办公使用的工作台、右舷设厕所。工作区域右舷设真皮可翻转宽幅航空座椅2张，左舷设可翻转沙发一座，茶几1张；前部为驾驶区域，布置驾控台和可升降驾驶椅及真皮可翻转宽幅航空座椅1张。

驾控台所有仪表及屏幕尽可能设置成嵌入式。

1.2.4、#28～#35:

船员舱顶棚

1.2.4、#35～艏:

首操作甲板区域，在首舷墙设带缆桩和拖桩（临时辅助拖曳），配50KN立式液压绞盘1台。

2．船体结构：

2.1本船主船体为单底、单甲板、双机、双桨双舵、横骨架式单体钢质船舶。主船体10mm，首柱板10mm，尾封板10mm，甲板板8mm，首尾甲板8mm。所有材料为CCS认可的A级钢。甲板室外板及内部围壁采用5㎜船用5083防锈铝。

3.舾装设备

3.1 锚泊系泊设备

1) 锚

本艇配备CB/T3221-2008大抓力锚1个，重22.5kg。(锚与锚索间带一段短锚链)。

2) 锚索

配备1条Ø15mm×50m  锦纶锚索。

3.2系泊设备

本艇配备6 个A150 GB/T554-2008型双柱带缆桩。

配备3根锦纶长丝绳Ø15×30m作为系泊索。

配备50KN液压立式绞盘1台。

3.3 拖拽设备

本艇首尾各配备拖桩1个。

3.4 门

本艇驾驶室及卫生间采用铝质风雨密门，通孔宽度700mm，机舱采用风雨密气翻门。

3.5 窗

全船设风雨密铝质矩形窗。

3.6 盖

本艇首、尾尖舱及工作舱地板各设500*500铝质埋入式水密舱口盖1只，燃油箱、污水箱、淡水箱、消防泡沫箱设水密人孔盖。

3.7 梯

机舱和船员舱设钢质斜梯，艏尖舱、舵机舱、空舱等必需处所设置钢质直梯。每个人孔盖与小舱口盖均设有一部直梯或踏步以进入各舱内或相关处所。

3.8 栏杆、扶手

本艇顶棚设有铝合金（φ42×5mm）栏杆。

上棚侧壁设有铝合金（φ42×5mm）防浪扶手。

3.9 护舷

本艇船中设钢质护舷，首部设W200橡胶护舷,尾部设φ200橡胶护舷。

3.10舵、浆

本艇设单舵面积0.7平方米，舵杆直径100㎜的钢质流线型舵2只，直径1.06米MAU5-70Ⅲ级镍铝青铜高速螺旋桨2只。

3.11 固定压载

在首尖舱设混凝土块固定压载约4吨。

3.12 泡沫浮力舱

在#27-#37左右舷地板以上设泡沫浮力舱以满足储备浮力的要求。

4．救生设备：

本艇配救生圈4只（其中2只带救生浮索,2只带自亮浮灯）；船用救生衣8件。

5.消防设备：

本船配5kg干粉灭火器4只。消防水桶2只，消防斧1把，黄沙箱1只，消防栓1只，水龙带箱1只（配13mm水枪1只及2m水龙带）水枪为水雾水柱两用型。电动消防炮1台（对外消防）。

6.航行、信号、无线电设备：

6.1航行设备：测深仪1台，探照灯2台（1kw），B级AIS（北斗系统），测深仪1套及船用时钟、倾斜仪、双筒望远镜等。

6.2信号设备：

6.2.1 号灯：白桅灯1，红绿舷灯各1，白光尾灯1，白环照灯1，白闪光灯1，红旋转闪光灯1。

6.2.2 号型与号旗

直径300黑球号型1只，红白旗各1面。

6.2.3 声响信号：小型号笛1只。

6.3无线电设备

对外扩音装置1台，航行安全信息接收装置1台，甚高频3台。

7.舱室装潢：

本船舱室内装要求色彩淡雅，光线柔和，采用环保、保温、防潮、隔热、

轻质的材料。驾驶室、工作室：天花和围壁用轻钢龙骨作衬料，表面贴双面铝质中孔成型板，中间夹50mm厚的隔热陶瓷棉，地面选用高级强化木地板。

机舱：四周及顶部均内衬50mm厚的陶瓷棉，外覆铝质多孔吸音板，机舱地坪采用花纹铝板。

8.结构防火：

舱壁的衬板与衬档、天花板与衬档应为不燃材料，或经认可的低播焰性的材料。衬板和天花板的贴面应为经认可的低播焰性的材料。隔热材料应为不燃材料。

9.减震降噪：

在机舱前壁、主机座下及螺旋桨上方船壳板上贴一层T60型舰船用阻尼涂料，厚度为敷设处钢材厚度的2倍，达到减振、降噪效果。

10. 涂装：

本艇所有钢材应进行表面预处理、喷涂底漆。本船油漆选用性能优良的“开林”牌油漆。船体外板所使用的涂层和油漆不应含有作为生物杀灭剂的有机锡化合物。

11.防污染设备

本艇严禁向水域排放污油（水）、生活污水及垃圾。在机舱设有污油柜（350L）。卫生间产生的生活污水通过管路排至污水箱，污水箱的污水经过岸上污水接收设施接收处理。在本船办公区和船员休息室分别设4个容积15L的垃圾桶，到岸集中处理。

三、轮机部分

1.1   本船推进系统由主机、高弹联轴器、齿轮箱、推进轴系、螺旋桨组成。主机选用WP13C550-18E220型船用柴油机2台，额定功率405kW,额定转速1800rpm。齿轮箱选用杭州齿轮箱厂HC300型齿轮箱，减速比为2.54:1。主机由驾驶台遥控操纵，也可在机旁操纵。遥控操纵包括主机加速、减速、停车及齿轮箱倒车、顺车、空车。驾驶室操纵台上配有主机转速表及系统报警等。

1.2  本船选用威士伯 M-SQ_PRO-18型船用发电机组（额定功率：16kw）作为主电站。用于全船消防、通风、照明等电力供应。另根据船东要求设置一台山东潍柴CCFJ64J-W*型船用发电机组（额定功率：64kw），专门用于对外消防炮系统及船首液压卷车。本船主辅机排放均满足中国第Ⅱ阶段排放标准。

1.3  本船设有水灭火系统外，机舱还设有手提干粉灭火器，客舱及船员舱等舱室灭火请参见船体消防布置图。

1.4  为防止船舶对环境造成污染，本船遵守和满足中华人民共和国海事局船舶防污染法定检验技术规则，主辅机排气污染物排放值均满足《规则》要求。为防止船舶油类污染，本船设有污油水柜，机舱含油舱底水通过手摇泵收集至污油水柜，待船舶靠岸时由码头接收设施统一处理。除此之外船上还设有生活污水柜，用以收集和储存全船生活污水，防止对水质造成污染。

1.5  为满足船舶能正常航行、运输、作业、安全等因素，本船动力系统和船舶系统等设计，均满足船舶航行水域相关规范和法规，具体内容详见轮机相关图纸和计算说明文件等。

2.机舱布置

2.1机舱设备使用条件:

本船机舱布置主、辅机以及与船舶安全有关的机械设备,均满足船舶倾角规定,保证船舶横倾10°、纵倾5°内能正常运转。且机舱设备按以下条件进行设计；

江水温度              25℃

大气压力              0.1MPa

相对湿度              60%

环境温度              45℃

2.2 机舱布置详述:

本船为尾机型机舱布置。机舱前部左右舷侧都设有江水箱，通过闸阀滤器经总管相连。本船主要机械设备均布置在机舱，主机组布置于机舱底部#6~#11肋位左右两舷位置。发电机组分别布置于#3~#6、#12~#15船中位置。主机和发电机启动蓄电池尽量放置在相关柴油机旁，以减小启动电压的损失。除此之外机舱还布置一台消防总用泵用以满足全船消防灭火和舱底水抽排，一只污油水箱和手摇泵来收集舱底油污水，防止油污水污染环境。机舱其他机械设备消音器，蓄电池等设备均沿机舱两舷合理布置。布置原则尽量方便在舱内通行，操纵，作业，维修等工况。

本船驾驶室与机舱之间设主机声力电话一套用于船内通信。

2.3轴系

轴系连接齿轮箱与螺旋桨传递转速与扭矩。该轴系采用白合金轴承和整体式油润滑的艉轴艉管装置，轴系由联轴节、艉轴、艉轴轴承、艉轴密封和艉管组成。艉轴通过可拆法兰联轴节与齿轮箱相联，该联轴节与艉轴之间用键联接。艉轴与螺旋桨之间用键联接。艉轴有艉轴前轴承、前密封、艉轴后轴承、后密封。

轴系距船舯1000m对称布置，轴中心线与基线水平角度约5°。艉轴由35#热轧圆钢机加工而成。基本轴径100mm。

3.动力系统：

3.1燃油系统：

本船主机和辅机均采用轻柴油，燃油系统由截止阀，快关阀，燃油滤器，管路阀件仪表等组成。本系统燃油箱直接通过重力方式分别向主、辅机供油。燃油箱出油口设有截止阀、快关阀、途经粗油滤器后，经过主、辅机机带供油泵分别送入各气缸燃烧室。燃油箱上设有远传液位表，来显示油量使用情况。本船油箱加油口设在甲板上适当的位置，通过专用加油口向油箱注油，油箱透气管引至甲板上，透气管头带金属防火网。机舱内油柜都按规范要求设置快关阀，快关阀控制软轴都引至机舱外面的控制箱内，当机舱发生火情，可通过拉动机舱外面控制箱内软轴来切断燃油。

3.2滑油系统：

本船主、辅机都为湿式油底壳。主机滑油由滑油泵从油底壳吸油经滑油冷却器后压入主机总油道，来润滑主机各活动部件，冷却和润滑完部件以后，滑油以自流的方式回至油底壳，完成一个循环。辅机同主机一样都为湿式油底壳，润滑方式相同。本船轴系采用油润滑方式，在尾部轴系上方设有尾管滑油箱，通过滑油手摇泵作用可向尾管内注油及排油。

3.3冷却水系统：

3.3.1海水冷却系统:

本船主、辅机均采用淡、海水双循环冷却系统，其中淡水为闭式循环系统，海水则为开式循环系统。主机海水冷却系统由海底阀、粗水滤器、海水总管，经机带海水泵抽吸后，泵排出冷却水至主机淡水冷却器，冷却后海水输出至齿轮箱滑油冷却器，冷却后随主机湿式消音器排出舷外。辅机海水冷却系统由海水总管，经机带海水泵抽吸后，泵排出冷却水至辅机淡水冷却器，冷却后直接排出舷外。

3.3.2淡水冷却系统（机器自成系统）：

主机淡水冷却系统为闭式循环系统，由淡水泵、淡水冷却器、温控阀、淡水膨胀水箱、管路阀件及仪表组成。机带淡水泵从淡水冷却器吸水，直接泵入主机淡水冷却总管，根据主机淡水冷却水道冷却缸套、缸盖、主机滑油冷却器等，后汇集到淡水出水总管流至淡水冷却器，完成淡水冷却工作循环。辅机组淡水冷却同主机相同。主、辅机淡水冷却系统中都设有淡水膨胀水箱，根据淡水消耗情况，可手动向各膨胀水箱中补充淡水。

3.3 排气系统:

本船主机采用湿式排气系统，系统中设有湿式消音器，从主机气缸排气阀出来的废气经在排气总管汇集后，排至主机湿式冷却水套与海水混合后，一同进入湿式消音器，经消音器后主机海水一同被排往舷外。

4.船舶系统：

4.1舱底水系统：

本船在机舱设有舱底水支吸口、舱底水直通吸口各一个。通过总管和舱底总用泵进口相接，泵出口舱底水直接排至舷外。本船除机舱外其他舱室舱底，及空舱都设有舱底水支吸口，各舱底水支管汇集到机舱舱底水总管，通过舱底总用泵排放到舷外。

4.2消防系统：

本船设置一台机带总用泵，用于全船消防。消防水通过海底阀，滤器，泵，被输送到甲板消防箱处，通过消防栓消防阀，经消防软管对全船消防灭火。

本船根据船东要求，一层棚顶设有PSKDC30电动消防水炮一台（流量：100 m3/h，扬程≥55m，旋转角度：水平±170°；垂直-60°到+75°，操作方式：电动+遥控+应急手动），用于对外消防。驾控台设控制面板（电源开关及指示灯，驾驶室/无线遥控方式选择开关，用于对水炮的操作，十字手柄控制水炮仰俯及水平旋转动作，对外水泵启动按钮，对外水泵停止按钮，水泵启动柜启动停止显示、报警指示及电流、转数显示（并预留外接报警信号），重载问询旋钮，复位按钮，调光旋钮）便于操纵。机舱配置一台CIS100-65型离心泵，流量：100m3/h，扬程90m，向消防水炮供水。空舱内设有泡沫罐，通过泡沫比例混合器可向消防炮供液。

4.3全船测深、注入、透气管系统：

所有舱柜、空舱除有液位计的油、水舱柜外，均设有测深透气管，测深管引至舱底，在管下端开口的船底板上焊接防击板，终端在舱内的设测深自闭阀，其他均引至开敞甲板，并设螺纹盖。燃、滑油舱设注入管、透气管，注入头设甲板上，透气管头为带金属防火网形式。海水箱上透气管引至上甲板上，并在海水箱透气管根部设截止阀。

4.4油污水处理系统:

本船在主机下方各设有一只DN25的舱底水吸口，直接和舱底水手摇泵相接，用于抽吸含油污舱底水，含油污舱底水直接被抽吸至收集污油的污油柜，待船停港后由岸上污油接收设备收集处理。舱底所有舱底水吸口都设有滤网，防止油泥杂物堵塞系统。

4.5通风系统:

4.5.1机舱通风:

本船机舱采用机械通风，在机舱棚顶设有轴流风机两台，一进一出，通风量满足要求。在机舱发生火情可通过甲板操纵装置将通风切断。

4.6 操纵系统

4.6.1 主机操纵

本船主机组采用的EC-4电子远程遥控操纵器组成的远程遥控操纵系统，通过设在驾驶室内操纵台上的手柄对主机调速，齿轮箱进行离、合和换向。

正常航行时，由驾驶室对主机进行遥控操纵。发生故障时，可通过驾驶室与机舱的声力电话联系，在机舱操纵柴油机起停与调速，以及齿轮箱的倒、顺和离合。

4.6.2 显示仪表及报警

机舱内(即柴油机机旁)装有显示主推进装置和柴油发电机组运行情况的各种仪表、报警系统及其他电气指示灯、开关、启动按钮等。驾驶室内装有显示主推进装置运行情况的各种仪表、报警系统及其他电气指示灯、开关、启动按钮等。

4.7 操舵装置

本船设1套25kN·m电动液压摆缸式舵机。船舶正常航行时由主机带液压油泵供液压油推动油缸，从而实现转舵。船舶进出港或主机转速变化较大时由电动油泵供油。

5.其他：

- 5.1 垃圾收集贮存：

本船在尾甲板上，设有可活动式垃圾收集装置，该垃圾收集装置可通过螺栓固定在该位置，防止船舶摇晃时发生倾覆。收集装置可区分食品垃圾，塑料垃圾，和其他垃圾。并在收集装置上粘贴区别标识。垃圾存放时间不超过1天，每次待船回港或靠岸后转至岸上垃圾收容处所。

5.2机舱的花钢板、扶梯和护栏:

机舱花钢板为厚4mm的钢板，由角钢支架支承，为检修方便，在花钢板底下按需要设置可拆部分。设置出入机舱的扶梯，能方便地到达舱底。

5.3机舱防振和降噪

机舱前壁、顶以及舱口纵桁以上侧壁采用厚陶瓷棉加多孔铝板降噪工艺措施。

四、电气部分

1.1电制：

发电机――AC400V三相四线绝缘制

动力――AC380V三相三线绝缘制

照明――AC220V单相双线绝缘制

低压照明――DC24V双线绝缘制

通信﹑报警﹑航行设备——AC220V和DC24V双线绝缘制

1.2本船选用的保证船舶安全航行所必需的电气设备，均应具有船用产品证书或船检认可的证书。

1.3 电气设备安装，除特殊要求外，均按《船舶电气设备安装工艺规范》进行。

2、电源

2.1主电源

本船机舱设1台与主机独立的发电机组和一组蓄电池组作为该船主电源。

2.1.1配备AC400V 16kW 28.8A 50Hz威士博士船用发电机组1台，发电机组的容量能满足本船在离靠码头、正常航行工况所需的全部功率。

2.1.2本船配备由两只DC12V 200Ah串联组成1组DC24V 200Ah蓄电池组，作为该船的DC24V低压电源，满足4小时航行要求。平时蓄电池组的充电由充电机对其进行充电。

2.2专用发电机组

本船配备AC400V 64kW的发电机组一台，专用于液压绞车和消防炮。该电源独立使用。不接入主电网。发电机组保护采用断路器加DB-A型电子式保护器。

2.3启动蓄电池组

本船在机舱设DC12V 200Ah蓄电池4只，作为左右主机起动电源，起动电源由2只DC12V 200Ah蓄电池提供,组成2组DC24V 200AH。一台16kW的柴油发电机组采用DC12V 200AH的蓄电池组，一台64KW柴油发电机组采用2只DC12V 200AH的蓄电池，组成DC24V 200AH的蓄电池组。起动蓄电池组尽量靠近柴油机放置。

3、配电系统

3.1主配电板

设主配电板一座，在屏的上方装有检测发电机电流、电压、频率以及检测岸电电流、电压的电表，发电机运转和供电指示灯，岸电供电指示灯等以及绝缘检测装置。发电机供电自动空气断路器，岸电供电断路器，发电机合闸供电、脱扣断电按钮，在屏的下面板设有负载供电开关。

发电机和岸电之间设可靠的电气联锁，发电机供电时，岸电不能合闸。当岸电供电时，可以先切断发电机主开关，然后合上岸电开关。

3.2 充放电板

机舱设充放电板一块，板上装有电流表、电压表、转换开关、母线供电指示灯、绝缘测试及绝缘指示灯，在屏的下方装有供电开关等。机舱内设有AC220V/DC24V 40A充电机1台对蓄电池组充电。

3.3驾控台

在驾驶室前部设置控制台一座。台内配置主机遥控操纵及显示仪表、航行信号灯控制板、扩音装置、甚高频电话、探照灯开关、综合监测报警板、视频监控等。

3.4岸电

本船船电与岸电之间通过插头和插座连接。插头和插座应确保不会出现不正确的连接，确保不能带电插拔。岸电插头插座符合IEC 60309、GB/T 11918.5-2020 （工业用插头、插座和耦合器）标准。岸电插头及插座选用AC400V 63A，电缆选用耐油、滞燃护套的柔性电缆。

本船设一根船用软电缆用于船体与岸地之间的等电位连接，一端与金属船体可靠连接一端与岸地接地桩可靠连接。

3.5分电箱

本船驾控台配备AC220V和DC24V助航分电箱各1只及照明分电箱1只。

4、照明

照明采用AC220V和DC24V电源。

4.1工作舱中设 AC220V 15W LED 棚顶灯6个，船员舱AC220V 15W LED 棚顶灯2个；厕所设AC220V 8W不锈钢筒灯1只及AC220V的家用排风扇1只。

4.2机舱设AC220V 24W LED 舱顶灯4个和舱顶灯 6个，空舱设置AC220V 8W LED舱顶灯共6只。

4.3本船外走道顶蓬下设8只AC220V 13W舱顶灯。

4.4本船配备工作灯2只，TG4 AC220V 1000W。

5、动力设备

本船使用消防炮或者绞车时必须使用64kW的发电机组。

5.1在机舱设机带消防兼舱底泵1只。

5.2在机舱设AC380V 1.1kW的污水泵1只，在泵附近设启动箱一只，可在驾控台远程启停。

5.3在机舱设AC380V 2.2KW的风机2只，在泵附近设启动箱一只，在驾控台和机舱出入口外设置可遥控切断的按钮。

5.4本船配备清水泵1只，DC24V 6A。

5.5本船配备电动液压舵机一套，配备电动泵为AC380V 2.2KW和机带泵各一台。另配套控制箱及舵机操舵面板和舵机报警板。

6甲板机械

6.1消防炮

本船配备手动消防炮1套，AC380V 37kW泵及控制箱安装在机舱，控制箱采用星三角启动。消防炮安装在尾部顶蓬。电控箱及遥控面板随机配套。

6.2液压绞车

本船艏部配备液压绞车1部，AC380V 18.5kW。控制箱安装在储物舱。控制箱和机旁控制开关随机配套。

以上设备供电由专用发电机组提供。

6.3舵机

本船舵机液压泵由主机带动，应急时也可以由电动机带动工作。在机舱设置1台2.2KW电动舵机油泵,并配备舵机油泵控制箱1只,控制箱上设有舵机失电、过载报警信号输出至驾控台，并能在驾控台遥控启动和停止。

7、无线电通信设备

7.1本船配置KG-1D 100W AC220V/DC24V船用扩音装置一套，具有航行安全信息接收功能。顶蓬设25W和50W的高音扬声器各1只，可对外喊话；在工作舱、尾部、机舱等处设扬声器，用于船内通信。

7.2本艇配IC-M220甚高频无线电话2台。另再配备专用警用甚高频1只，由用户提供频段。

8、航行设备

8.1本船配备AC220V 1kW的遥控探照灯2只。驾驶室设控制板控制探照灯动作。

8.2驾驶室玻璃设双速雨刮器1套。

8.3驾控台设置舵角指示器一只，由舵机厂家配套。

8.4驾控台上设自动识别系统（AIS）1台。型号AIS9000-08。接收 北斗信号。包括：主机、显示和控制单元、GPS天线、VHF天线、稳压电源。GPS天线、VHF天线安装在顶甲板。

8.5本船配备测深仪1套，型号DS-2008。探头设于#27-28储物舱，显示屏设于驾控台。

9、信号设备

9.1号灯

航行灯：左舷灯1只，右舷灯1只，桅灯1只，尾灯1只。

信号灯：白色锚灯1只，红旋转闪光灯1只，白闪光灯1只。

由驾控台航行信号灯箱控制，供电电源为AC220V和DC24V。

9.2电笛

顶蓬甲板设有小型电气号笛一只，驾控台设有电动汽笛控制器一只。控制电笛自动/手动发出笛音。紧急情况可转发紧急报警调制音。

10、报警及其他

10.1在驾控台对主机、发电机等重要设备进行遥控监测并设有报警。

10.2本艇设16路综合报警板1块，主要对舱底水高位及燃油箱、污油箱高位进行报警。

10.3监控系统设备

本船设置视频监控系统一套。驾驶室设8路POE硬盘录像机一台，20寸显示器一台，机舱POE枪型摄像机1只及桅杆上设有云台功能的摄像机1台,驾驶室及尾部设POE半球吸顶机各1只。具体配置也可由用户协商。

10.4液位仪表

本船配备液位仪表4只，用于显示燃油、污水及清水箱的液位高低。

10.5本船顶蓬左右舷设置电子显示屏各1块，用于显示船名及其他信息。

10.6本船设置声力电话一套，用于驾驶室和机舱之间的联络。

10.7本艇配警灯警报系统1套，警灯附带扩音喊话及警报功能。

10.8空调

本艇在工作舱设有1台一拖三的5匹格力风管机空调，由主配电板直接供电。在驾控台上设置可遥控切断的按钮。

10.9本船配备海康红外热成像夜视望远镜，型号微影GQ35L。

11、电缆

本船电缆采用CJPJ90/SC型电缆，无线电采用与之相应配套的电缆或高频电缆。

12、电缆敷设

电缆的敷设应避免擦伤和其他损害，应远离油舱，水舱等危险区域。通过水密舱壁时应保证舱壁的水密完整性不受损害。

13、避雷针及接地系统

13.1本船采用钢质。桅杆可采用钢质，应与主船体有可靠的电气连接。

13.2桅杆顶端设一根直径为12mm的铝质避雷针，可直接焊接在桅杆顶部，安装高度应高出桅杆顶端300mm。

四、项目清单

| 21m排挡艇物料预估单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 一 | 船体部分 |  |  |  |  |
| 1 | 钢材5mm | CCSA | 吨 | 0.66 |  |
| 2 | 钢材6mm | CCSA | 吨 | 4.703 |  |
| 3 | 钢材8mm | CCSA | 吨 | 14.25 |  |
| 4 | 钢材10mm | CCSA | 吨 | 13.35 |  |
| 5 | 钢材12mm | CCSA | 吨 | 0.78 |  |
| 6 | 钢材18mm | CCSA | 吨 | 0.35 |  |
| 7 | 型材 | 角钢L63×40×6 | 吨 | 1.02 |  |
| 8 | 胎架材料 | Q235-A 22#槽钢 | 吨 | 3 |  |
| 9 | 钢材预处理 |  | 吨 | 35.11 |  |
| 10 | 焊条 | 结422φ3.2φ4 | 吨 | 1.76 |  |
| 11 | 氧气 | 纯氧（国产） | 瓶 | 120 |  |
| 12 | 乙炔 | 乙烷（国产） | 瓶 | 55 |  |
| 13 | 碳棒 | φ4mm | 根 | 120 |  |
| 14 | 铜矿砂 | 二次除锈用 | 吨 | 5 |  |
| 15 | 油漆 | 国产优质 | 吨 | 0.9 |  |
| 16 | 锻件 | 优质碳钢 | 吨 | 0.3 |  |
| 17 | 上棚腻子 | 干舷及上棚 | 套 | 1 |  |
| 18 | 上棚铝合金3㎜ | 5083H321 | 吨 | 0.15 |  |
| 19 | 上棚铝合金5㎜ | 5083H321 | 吨 | 1.85 |  |
| 20 | 上棚铝合金型材L50×50×5 | 6082-T6 | 吨 | 0.65 |  |
| 21 | 铝合金焊条 |  | 吨 | 0.15 |  |
| 22 | 高纯氩气 | 40L/ 瓶 | 瓶 | 10 |  |
| 23 | 钢铝连接条 |  | m | 50 |  |
| 24 | T60型舰船用阻尼涂料 |  | ㎡ | 50 |  |
| 二 | 轮机部分 |  |  |  |  |
| 1 | 潍柴WP13C550-18E220 | 405kW 带2次远传仪表 | 套 | 2 |  |
| 2 | 齿轮箱 | HC300 2.54:1 配高弹 | 套 | 2 |  |
| 3 | 潍柴水冷发电机 | CCFJ64J-W* 64kW/400V | 套 | 1 |  |
| 4 | 威士博水冷发电机 | M-SQ_PRO-18 16kW/400V | 套 | 1 |  |
| 5 | 手摇泵 | CS-25Y | 台 | 1 |  |
| 6 | 消防总用泵 | 40CWZ-6P | 台 | 1 |  |
| 7 | 外消防泵 | CIS100-65 | 台 | 1 |  |
| 8 | 淡水压力水柜 | 2840-300A | 台 | 1 |  |
| 9 | 消防炮 | PSKDC30 | 台 | 1 |  |
| 10 | 液压舵机 | 25KN.m | 套 | 1 |  |
| 11 | 主机弹性支架 | 配主机 | 套 | 8 |  |
| 12 | 尾轴前密封 | YQ2-125 | 套 | 2 |  |
| 13 | 尾轴艉密封 | YH3-125 | 套 | 2 |  |
| 14 | 尾轴前轴承 | WQA108×140 | 套 | 2 |  |
| 15 | 尾轴艉轴承 | WHA110×280 | 套 | 2 |  |
| 16 | 尾轴润滑油箱及泵 | 20L+CS-20 | 套 | 2 |  |
| 17 | 主机KE-5+遥控操纵 | 配主机齿轮箱 | 套 | 1 |  |
| 18 | 粉碎泵 | 2.5PWF-5 | 套 | 1 |  |
| 19 | 机舱轴流风机+风帽 | JCZ-40A | 套 | 2 |  |
| 20 | 主副机湿式消音器 | DN150,DN80 | 只 | 4 |  |
| 21 | 机舱灭火器 | MFZL4,MTZ5 | 只 | 2 |  |
| 22 | 浮球液位控制器 | UQK-03 | 只 | 6 |  |
| 23 | 主副机排气管 | DN150,DN80 | 套 | 4 |  |
| 24 | 主副机排气管包扎 | 陶瓷棉δ=50 | 套 | 4 |  |
| 25 | 主副机垫头及螺栓 | 按型号配 | 套 | 3 |  |
| 26 | 尾轴尾管装置 | 组合件 | 套 | 2 |  |
| 27 | 螺旋桨 | 镍铝青铜MAU5-70 | 只 | 2 |  |
| 28 | 海底门及格栅 | A200 CB/T615 | 套 | 2 |  |
| 29 | 粗水滤器 | A200 CB/T497 | 只 | 2 |  |
| 30 | 铸钢闸阀 | A10200 CB/T466 | 只 | 4 |  |
| 31 | 全船阀件阀箱 | 船用级 | 套 | 1 |  |
| 32 | 水道零件及法兰 | 热镀锌管φ38φ25配Q235-A法兰 | 套 | 1 |  |
| 33 | 滤器、滤网 | C4040 CB/T425 | 套 | 1 |  |
| 34 | 污水排放接头 | DN100 | 套 | 1 |  |
| 35 | 通岸接头 | DN40 | 套 | 1 |  |
| 36 | 消防阀 | B10050 | 只 | 2 |  |
| 37 | 甲板流水器 | 钢,镀锌 | 套 | 1 |  |
| 38 | 有色金属 | 铜管等 | kg | 20 |  |
| 39 | 管系材料 | #20无缝管 | t | 3 |  |
| 40 | 机舱花铝板 | 铝 | t | 0.2 |  |
| 41 | 轮机钢材 | 泵座等 | t | 0.3 |  |
| 42 | 焊接材料 | 焊条、氧乙炔 | 套 | 1 |  |
| 43 | 五金件、标准件、辅料 | 数量根据船厂工艺核定 | 套 | 1 |  |
| 44 | 阀件铭牌含船名港籍 | 铭牌铜质，船名港籍钢质 | 套 | 1 |  |
| 三 | 轮机工属具 |  |  |  |  |
| 1 | 内卡钳 | 全长200mm | 把 | 1 |  |
| 2 | 外卡钳 | 全长200mm | 把 | 1 |  |
| 3 | 钢尺 | 长1000mm | 把 | 1 |  |
| 4 | 测深尺 | 2m | 把 | 1 |  |
| 5 | 外径千分尺 | 0-25mm, | 把 | 1 |  |
| 6 | 套筒扳手 | 10-32mm | 套 | 1 | 共17件 |
| 7 | 丝锥扳手 | 230 ,280 | 套 | 2 |  |
| 8 | 螺丝刀 (一型) | 100mm,50mm | 套 | 2 |  |
| 9 | 螺丝刀 (十型) | 100,200mm | 套 | 2 |  |
| 10 | 活络扳手 | 150～300 | 套 | 4 | 共4把 |
| 11 | 剪刀 | 154mm(6寸) | 套 | 1 |  |
| 12 | 钢丝钳 | 175 mm | 套 | 1 |  |
| 13 | 尖嘴钳 | 160 mm | 套 | 1 |  |
| 14 | 管子钳 | 250,350 mm | 套 | 1 |  |
| 15 | 清洗油盘 | 1000*400*200 | 只 | 1 |  |
| 16 | 水桶 | 塑料，10 L | 只 | 1 |  |
| 17 | 照明灯 | 手持式锂电池可充 | 盏 | 6 | 网购 |
| 18 | 电钻 | 手持式锂电池可充 | 把 | 1 | 网购 |
| 19 | 油壶 (漏斗型) | 200ml | 把 | 1 |  |
| 20 | 半圆锉 | L=200 I II | 套 | 1 |  |
| 21 | 奶子榔头 | 0.75, 0.5kg | 套 | 1 |  |
| 22 | 三角刮刀 | L=200, 249 | 套 | 1 |  |
| 23 | 手摇泵 | CS-25 | 套 | 1 |  |
| 四 | 电气设备 |  |  |  |  |
| 1 | 充电机 | AC220V/DC24V 40A | 只 | 1 |  |
| 2 | 岸电插头 | JLAP27 63A IP66 | 只 | 1 |  |
| 3 | 蓄电池 | 6-CQW-200 | 只 | 9 |  |
| 4 | 主配电板 | (1056X280X1000)壁挂式，板前维修，板前接线 | 座 | 1 |  |
| 5 | 驾驶室集中控制台 | 综合3000*650*1000 | 座 | 1 |  |
| 6 | 充放电板 | 壁挂式，板前维修，板前接线 | 块 | 1 |  |
| 8 | 控制箱 | 直接起动 QC91-20/13 AC380V | 只 | 3 |  |
| 9 | 舱顶灯 | CCD2-1-2L AC220V 8W/13W | 只 | 22 |  |
| 10 | LED蓬顶灯 | HJCL18-E 24W+3W | 只 | 8 |  |
| 11 | LED舱顶灯 | HJCL16-E 24W+6W | 只 | 4 |  |
| 12 | 船用开关 | HF3-1 | 只 | 5 |  |
| 13 | 舱室双联开关 | 86型 | 只 | 4 |  |
| 14 | 筒灯 | JXQ-6 AC220V 8W | 只 | 1 |  |
| 15 | 舱室插座 | 86型 5孔 | 只 | 8 |  |
| 16 | 白炽舱顶灯 | CCD3-2,DC24V,5W | 只 | 4 |  |
| 17 | 遥控探照灯 | AC220V TG27-A 1000W | 只 | 2 |  |
| 18 | 工作灯 | TG4 AC220V 1000W | 只 | 2 |  |
| 19 | 航行信号灯 | CXH-3P DC24V 25W | 只 | 7 |  |
| 20 | 公共广播 | KG-1D 100W | 只 | 1 |  |
| 21 | 扬声器 | YHC50-1 | 只 | 1 |  |
| 22 | 扬声器 | YHC25-1 | 只 | 1 |  |
| 23 |  | YHC10-1 | 只 | 2 |  |
| 24 |  | YDC3-1 | 只 | 1 |  |
| 25 | 雨刮器 | DC24V 30W | 套 | 1 |  |
| 26 | 电笛 | DW-01 DC24V | 套 | 1 |  |
| 27 | VHF | IC-M220 | 套 | 2 |  |
| 28 | 警用甚高频 | 用户给频段船厂采购 | 套 | 1 |  |
| 29 | 警灯警报系统 | VJ-2000配CJB100 | 套 | 1 |  |
| 30 | 16路综合报警板 | 16KBJ-1Q | 只 | 1 |  |
| 31 | 自动识别 | B级AIS9000-08 | 套 | 1 |  |
| 32 | 测深仪 | DS-2008 | 只 | 1 |  |
| 33 | 声力电话 | KS-1G | 只 | 1 |  |
| 34 |  | KS-1J | 只 | 1 |  |
| 35 | 燃油显示表 | KUS 2寸 DC24V | 套 | 4 |  |
| 36 | 传感器 | 配套 |  |  |  |
| 37 | 格力空调 | 一拖三 AC380V 5P | 套 | 1 |  |
| 38 | 户外显示屏 | AC220V 1600mm*480mm | 套 | 2 |  |
| 39 | 排风扇 | AC220V 40W | 只 | 1 |  |
| 40 | 视频监控系统 |  | 套 | 1 |  |
| 41 | 海康红外热成像夜视望远镜 | 微影GQ35L | 只 | 1 |  |
| 42 | 船用电缆 | 1.2km | 套 | 1 |  |
| 43 | 电缆托架及扎带 |  | 套 | 1 |  |
| 44 | 填料函通舱件 |  | 套 | 1 |  |
| 45 | 五金件.标准件 |  | 套 | 1 |  |
| 五 | 电气设备备品及工属具 |  |  |  |  |
| 1 | 主配电板 | 熔断器、指示灯、按钮 | 只 | 10 |  |
| 2 | 驾控台 |  | 只 | 10 |  |
| 3 | 充放电板 |  | 只 | 10 |  |
| 4 | 磁力控制箱 |  | 只 | 10 |  |
| 5 | 插口灯泡 | DC24V 20W | 只 | 10 |  |
| 6 | 白炽灯灯泡 | 8W AC220V | 只 | 10 |  |
| 7 | 白炽灯灯泡 | 15W DC24V | 只 | 10 |  |
| 8 | LED灯 | 24W AC220V | 只 | 10 |  |
| 9 | 船用开关 | HF3-1 | 只 | 5 |  |
| 10 | 舱室开关 | HE-2N-1 | 只 | 5 |  |
| 11 | 船用插座 | CZF2-2 | 只 | 3 |  |
| 12 | 船用插头 | CTF2-2 | 只 | 3 |  |
| 13 | 航行信号灯灯罩灯泡 | DC24V 25W | 只 | 5 |  |
| 14 | 测电笔 | 普通型10cm | 支 | 1 |  |
| 六 | 舾装部分 |  |  |  |  |
| 1 | 液压系缆绞盘 | 50KN立式不锈钢 | 套 | 1 |  |
| 2 | 导缆孔 | ф20圆钢弯制 | 只 | 11 |  |
| 3 | 带缆桩 | A150 | 只 | 6 |  |
| 4 | 首尾拖桩 | φ273×14 | 只 | 2 |  |
| 5 | 船用风雨密铝质门 | 800×1750 CB/454-1997 | 扇 | 3 |  |
| 6 | 机舱风雨密气翻门 | 机舱门加门头盖加气弹簧 | 套 | 1 | 机舱后壁 |
| 7 | 铝质移窗 | 23扇 | 扇 | 23 |  |
| 8 | 铝质水密埋入式舱口盖 | D500×500 CB*/958-80 | 只 | 3 |  |
| 9 | 水密人孔盖 | D600×400 GB11628-1995 | 只 | 6 | 全船 |
| 10 | 舵系统 | 单舵面积0.7㎡舵杆直径100 | 套 | 2 |  |
| 11 | 排气扇（舱室通风用) | φ300（市场品） | 只 | 1 |  |
| 12 | 钢质燃油箱 | （4mmCCSA） | 只 | 2 | 现场制作 |
| 13 | 污水箱 | 不锈钢 | 只 | 1 | 现场制作 |
| 14 | 淡水箱 | 不锈钢 | 只 | 1 | 现场制作 |
| 15 | 泡沫箱 | 不锈钢（配1吨消防用泡沫） | 套 | 1 | 现场制作 |
| 16 | 机舱斜梯 | A55-600×1200CB/T833-98 | 架 | 1 |  |
| 17 | 储物舱斜梯 | A55-600×1200CB/T833-98 | 架 | 1 |  |
| 18 | 钢质直梯 | B300GB/T3892-1983 | 架 | 3 |  |
| 19 | 顶棚斜梯 |  | 架 | 2 |  |
| 20 | 锚链箱 | 0.7×0.7×1m（5mmQ235-A） | 只 | 1 |  |
| 21 | 首尾橡胶护舷 | 尾φ200 首W200 | 套 | 1 | 现场制作 |
| 22 | 旧轮胎 | φ500（市场品） | 只 | 10 | 市购 |
| 23 | 铝合金栏杆及扶手 | φ42*5mm | 套 | 1 | 数量船厂核定 |
| 24 | 混凝土固定压块 |  | 吨 | 4 |  |
| 25 | 浮力舱泡沫 | 发泡泡沫 | m3 | 10 |  |
| 26 | 钢质护舷 |  | 套 | 1 |  |
| 27 | 蹬便器 | 陶瓷 | 套 | 1 |  |
| 28 | 厕所洗手池 |  | 套 | 1 |  |
| 29 | 其他辅助材料 |  | 套 | 1 |  |
| 七 | 船体工属具 |  |  |  |  |
| 1 | 黑 球 | Φ300 | 只 | 1 |  |
| 2 | 国 旗 | 3#、4#各1 5#2 | 面 | 4 |  |
| 3 | 国际信号旗及数字旗 | 4# | 面 | 1 |  |
| 4 | 倾斜仪 | QJ-70 | 只 | 1 |  |
| 5 | 船用时钟 | 104型或烟台北极星 | 只 | 2 |  |
| 6 | 无液气压计 | YM3或YM4 | 只 | 1 |  |
| 7 | 小型号笛 | 小型 | 只 | 1 |  |
| 8 | 秒 表 | 60秒 | 只 | 1 |  |
| 9 | 手旗、红旗 | 各1 | 面 | 2 |  |
| 10 | 带缆绳 | 丙纶Φ15×30m | 根 | 3 |  |
| 11 | 靠 球 | Φ450 | 只 | 2 |  |
| 12 | 靠球用白棉绳 | Φ10 | m | 10 |  |
| 13 | 大抓力锚 | 22.5kg Φ15锚索50m | 只 | 1 |  |
| 14 | 电工刀 | 普通办公型 | 把 | 1 |  |
| 15 | 帆布工具包 | 普通型中号 | 只 | 1 |  |
| 16 | 电 筒 | 3节 | 只 | 1 |  |
| 17 | 干电池 | 1# | 节 | 5 |  |
| 18 | 干粉灭火器 | 5kg | 只 | 4 |  |
| 19 | 半圆形太平桶 | CB/T3676-95 | 只 | 2 |  |
| 20 | 太平斧 | GF--22 型 | 把 | 1 |  |
| 21 | 砂 箱 | B0.06 | 只 | 2 |  |
| 22 | 救生圈 | CB4302-84 B型 | 只 | 4 |  |
| 23 | 救生衣 | CB4303-84 YB型 | 件 | 8 |  |
| 24 | 救生圈、太平桶用绳 | Φ8棉绳 | m | 30 |  |
| 25 | 水龙带箱及水枪水带 | CB/T3676-95 | 只 | 1 |  |
| 八 | 装饰装潢 | （包含沙发、座椅、茶几、驾驶椅、办公桌、储物柜等配置家具、包括机舱隔音装修。）详细见规格书及总布置图 | 套 | 1 |  |
| 九 | 其他相关配套 | 不可预见费 | 套 | 1 |  |
| 十 | 生产专项费用 |  |  |  |  |
| 1 | 图纸设计费 |  |  |  |  |
| 2 | 船舶监理费 |  |  |  |  |
| 3 | 审计费 |  |  |  |  |
| 4 | 样板及放样费 |  |  |  |  |
| 5 | 下水费 |  |  |  |  |
| 6 | 探伤拍片工厂检验费 |  |  |  |  |
| 7 | 系泊试验试航费 |  |  |  |  |
| 8 | 试航试验用燃油滑油费 |  |  |  |  |
| 9 | 外协费 | 酸洗、镀锌 |  |  |  |
| 10 | 动力费(水、电) |  |  |  |  |
| 十一 | 劳务费用 | 船、机、电、铝合金上棚制作 |  |  |  |
| 十二 | 税 |  |  |  |  |
| 十三 | 利润 |  |  |  |  |

- 四、合同书（格式文本）

需方（招标人）：

供方（中标方）：

一、项目名称：

二、采购编号：

三、采购内容：

三、合同总金额：          人民币（大写）；          （小写）（单位：元）；

四、交货期：双方签订合同并且乙方收到设计院退审图纸之日起180日历天内完成本次招标设备的供货、安装、调试以及与之配套的辅助工作，交付采购人使用。

五、交货地点：  招标人指定地点

六、质量标准：经船检部门检验合格产品，满足采购人使用要求

七、质保期：1年，即自验收合格之日起提供不低于12个月的免费质保服务。因设备质量问题造成的损失（包含由于此设备损坏而造成的所有设备、人员、工期、社会影响等连带损失）均由中标单位承担。

八、款项支付步骤和办法：

（1）第一期付款

本合同签订后30天内，甲方应向乙方支付合同价款的50％款项。

（2）第二期付款

舾装工程完成，满足下水条件后，甲方应向乙方支付合同款的20%款项（累计支付至合同总价款的70%）；

（3）第三期付款

项目竣工经验收合格并在双方签订交接船协议书后30天后，经项目审计结束，10日内支付至审定价款的100%；中标单位同步提供审计价中的5%的银行质保函。

九、违约责任：双方应严格履行合同，如有违约，按照相关合同法律解决。

十、解决争议的方式：双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院提起诉讼，合同签订地在此约定为无锡市。

十一、其他事项：   /

十二、合同不可分割部分：

招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，供方在投标、评标过程中所作其他有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

十三、合同备案：

十四、合同一式五份，供需双方各执贰份，见证方（采购代理机构）执壹份。

十五、合同生效：本合同由供需双方签字、盖章，并经招标代理公司见证后生效

需方：无锡市交通运输综合行政执法支队                   供方：

（盖章）                                   （盖章）

法定代表人                                 法定代表人

或委托代理人（签字或盖章）                 或委托代理人（签字或盖章）

年   月   日                          年   月   日

供方户名：

供方开户银行：

供方账号：

见证方：                 （盖章）

合同条款（格式）

委托方：                                         （以下简称甲方）

承建方：                                         （以下简称乙方）

甲方委托乙方对       ，为明确双方职责，在平等互利的基础上，特签订合同如下，以资恪守。

一、货物内容

| 投标货物名称 | 数量 | 单位 | 供应商 | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

二、合同金额

本合同金额为（大写）：________________元（_______________元）人民币。

总价包含图纸设计及技术文件、船体制作、设备安装调试、装饰装潢、备品备件、税费、保险、管理、运输、售后服务、维护、人员培训等。

三、技术资料

1、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方保证所提供货物等涉及的知识产权和所提供的技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由乙方承担。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、转包或分包

1、本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2、如有转包和分包行为，甲方有权给予终止合同。

七、交货期、交货方式及交货地点

1、交货期：     年     月    日

2、交货方式：整船交付

3、交货地点：甲方指定码头

八、付款方式

1、结付程序：

乙方按本合同内容合格地履行供货义务后，凭船舶检验证书、销售发票到甲方办理货款（或工程款）结算手续。

2、结付期限 ：

合同签订后支付合同价的50%为预付款，舾装工程完成，满足下水条件后，甲方应向乙方支付合同款的20%款项（累计支付至合同总价款的70%）；项目竣工经验收合格并在双方签订交接船协议书后30天后，经项目审计结束，10日内支付至审定价款的100%；中标单位同步提供审计价中的5%的银行质保函。

九、税

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保证及售后服务

1、乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2、乙方提供的货物在免费质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1)更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2)贬值处理：由甲乙双方合议定价。

(3)退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3、在免费质保期内，如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在___小时内到达甲方现场。

4、在免费质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5、上述的货物免费质保期为1年（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费质保范围内。

十一、调试和验收

1、甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安排并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、甲方有权请国家法定检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。

十二、货物包装、发运及运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于物内。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2、甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3、乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4、乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为无锡市。

十六、合同其他文件

下列文件为本合同不可分割部分，与本合同具有同等效力。

(1)《中华人民共和国政府采购法》；

(2)中标通知书；

(3)投标文件；

(4)招标文件；

(5)乙方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。

十七、合同生效及其他

1、合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

2、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

3、本合同一式五份，甲、乙方各执二份，采购代理机构一份。

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

地址：                                 地址：

法定代表人或授权代表：                 法定代表人或授权代表：

联系电话：                             联系电话：

见证方（盖章）：

经办人：

_________年____月____日

# 五、附件

## 附件一：评分标准

综合评分法满分为100分，计分均保留2位小数。

（一)评分项目及总分（总分100分）

（1）报价                                        30分

（2）商务资信                                    21分

（3）技术标                                      49分

（二)各项目评分标准

（1）报价（30分)

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值。

- 商务资信（21分）

A.业绩（6分）：

自2022年1月1日（以合同签订日期为准）以来，供应商承担过类似17米及以上公务艇建造业绩的，每个合同得2分，最高6分。

注：提供合同扫描件及船检证书复印件并加盖公章，不提供不得分。

B.企业能力（8分）：

投标供应商具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证、能源管理体系认证的，有一项得2分，本项最高得8分。投标时提供有效期内证书复印件放入投标文件中，未提供不得分。

C.项目人员综合技术能力（7分）：

拟在本项目任职生产、管理的专业技术人员资历

1）拟派的项目负责人具有中级及以上技术职称的得1分；

2）项目组成员（不含项目负责人）具有中级工程师及以上职称的，一个得1分，最高的2分；

3）船、机、电各配备一个质检员，提供船舶质检培训证书，有一个得1分，最高的3分；

4）投标人具备专业的安全人员，提供安全员证书的得1分。

注：

（1）同一个人的不同证书不重复计分；

（2）提供社保机构出具的近三个月的（不含投标当月）投标人为其项目组人员连续缴纳的由劳动和社会保障部门出具的养老保险缴纳凭证复印件加盖公章（须明确缴费月份、个人姓名、缴费单位，且加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章）。

（3）技术文件（49分）

A.船体建造方案（10分）

船体建造方案的科学性、合理性、规范性、可操作性等，包括船体的建造方式、交船工作等内容，以及组织机构、工作程序和步骤等。

（1）方案具有完善的建设流程，项目流程规范、相关方案合理科学、全面完善、可操作性强的得10分；

（2）方案较全面、较合理、与用户需求贴合度较完善，但可操作性一般的得7分；

（3）方案简单、针对性不够全面、贴合度一般的得4分；

（4）无相关内容或重大偏差的不得分。

B.机、电制造工艺、船舶制造进度计划等（10分）

根据供应商机、电制造工艺、船舶制造进度计划等方面进行评审：

（1）方案具有完善的建设流程，项目流程规范、相关方案合理科学、全面完善、可操作性强的得10分；

（2）方案较全面、较合理、与用户需求贴合度较完善，但可操作性一般的得7分；

（3）方案简单、针对性不够全面、贴合度一般的得4分；

（4）无相关内容或重大偏差的不得分。

C.质量保证措施、安全、环境保护措施（10分）

供应商针对本项目提供的质量保证措施、安全、环境保护措施进行评审：

（1）方案全面、合理、可操作性强、与用户需求贴合度高的得10分；

（2）方案较全面、较合理、可操作性较强、与用户需求贴合度较高的得7分；

（3）方案简单、针对性不够全面、贴合度一般的得4分；

（4）无相关内容不得分。

D.检测验收方法（9分）

供应商针对本项目提供的检测验收方法（提供相应的流程方案）、检测设备比较（提供检测设备的图片及设备检验合格证书）：

（1）方案全面、合理、可操作性强、与用户需求贴合度高的得9分；

（2）方案较全面、较合理、可操作性较强、与用户需求贴合度较高的得6分；

（3）方案简单、针对性不够全面、贴合度一般的得3分；

（4）无相关内容不得分。

E.售后服务（10分）

供应商针对本项目提供的售后服务、维修保养质保期、培训方案、应急响应时间等方面进行描述，由评委从方案的全面性、可操作性、与用户需求的贴合程度等方面进行综合评审：

（1）方案全面、合理、可操作性强、与用户需求贴合度高的得10分；

（2）方案较全面、较合理、可操作性较强、与用户需求贴合度较高的得7分；

（3）方案简单、针对性不够全面、贴合度一般的得4分；

（4）无相关内容不得分。

## 附件二：投标文件格式

投

标

文

件

采购项目编号：JSZC-320200-WHJZ-G2025-0004

采购项目名称：2025年建造21米大功率排挡艇项目

投标供应商：

二〇二五年  月  日

（一）投标函（格式）：

投标函

致无锡华信建设咨询有限公司：

我方收到贵方编号        招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

- 我方愿意提供无锡华信建设咨询有限公司在招标文件中要求的文件、资料。

- 我方同意按照招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

- 我方认为采购人有权决定中标者。

- 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

- 我方愿意按招标文件的规定上传《投标（报价）承诺函》。如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

- 如果我方被确定为中标供应商，我方愿意向采购人缴纳履约保证金（如有）。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者采购中心恶意串通、决不向采购人、采购代理机构和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

通讯地址：                          邮编：

（二）（投标供应商）关于资格的声明函（格式）：

关于资格的声明函

采购项目编号：

日期：

无锡华信建设咨询有限公司：

我公司（单位）参加本次项目（ ）政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，我公司（单位）愿针对本次项目（JSZC-320200-WHJZ-G2025-0004）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

备注：上述所称“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（三）（投标供应商）法定代表人授权委托书（格式）：

法定代表人授权委托书

采购项目编号：

日期：

无锡华信建设咨询有限公司：

特授权       代表我公司（单位）全权办理针对本项目（JSZC-320200-WHJZ-G2025-0004）的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表情况：

姓名：         性别：       电话：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

（四）（投标供应商）中小企业声明函（格式）：

- 中小企业声明函（货物）：

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。中标、成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（五）（投标供应商）残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

（六）开标一览表（格式）：

开标一览表

投标供应商名称（盖章）              采购项目编号：JSZC-320200-WHJZ-G2025-0004

| 总报价 （人民币） | 小写： 大写： |
| --- | --- |
| 交货期 |  |
| 质量要求 |  |
| 维修响应时间 |  |
| 质保期 |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

填写说明：开标一览表中的内容应与响应函内容一致，否则评标时一律按开标一览表中的内容为准，开标一览表中必须盖章或签字。

（七）投标报价明细表（格式）

明细报价表

供应商名称（盖章）                                     政府采购编号：

| 序号 | 项目 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 船体部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 钢材5mm | CCSA | 吨 | 0.66 |  |  |
| 2 | 钢材6mm | CCSA | 吨 | 4.703 |  |  |
| 3 | 钢材8mm | CCSA | 吨 | 14.25 |  |  |
| 4 | 钢材10mm | CCSA | 吨 | 13.35 |  |  |
| 5 | 钢材12mm | CCSA | 吨 | 0.78 |  |  |
| 6 | 钢材18mm | CCSA | 吨 | 0.35 |  |  |
| 7 | 型材 | 角钢L63×40×6 | 吨 | 1.02 |  |  |
| 8 | 胎架材料 | Q235-A 22#槽钢 | 吨 | 3 |  |  |
| 9 | 钢材预处理 |  | 吨 | 35.11 |  |  |
| 10 | 焊条 | 结422φ3.2φ4 | 吨 | 1.76 |  |  |
| 11 | 氧气 | 纯氧（国产） | 瓶 | 120 |  |  |
| 12 | 乙炔 | 乙烷（国产） | 瓶 | 55 |  |  |
| 13 | 碳棒 | φ4mm | 根 | 120 |  |  |
| 14 | 铜矿砂 | 二次除锈用 | 吨 | 5 |  |  |
| 15 | 油漆 | 国产优质 | 吨 | 0.9 |  |  |
| 16 | 锻件 | 优质碳钢 | 吨 | 0.3 |  |  |
| 17 | 上棚腻子 | 干舷及上棚 | 套 | 1 |  |  |
| 18 | 上棚铝合金3㎜ | 5083H321 | 吨 | 0.15 |  |  |
| 19 | 上棚铝合金5㎜ | 5083H321 | 吨 | 1.85 |  |  |
| 20 | 上棚铝合金型材L50×50×5 | 6082-T6 | 吨 | 0.65 |  |  |
| 21 | 铝合金焊条 |  | 吨 | 0.15 |  |  |
| 22 | 高纯氩气 | 40L/ 瓶 | 瓶 | 10 |  |  |
| 23 | 钢铝连接条 |  | m | 50 |  |  |
| 24 | T60型舰船用阻尼涂料 |  | ㎡ | 50 |  |  |
| 二 | 轮机部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 潍柴WP13C550-18E220 | 405kW 带2次远传仪表 | 套 | 2 |  |  |
| 2 | 齿轮箱 | HC300 2.54:1 配高弹 | 套 | 2 |  |  |
| 3 | 潍柴水冷发电机 | CCFJ64J-W* 64kW/400V | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 威士博水冷发电机 | M-SQ_PRO-18 16kW/400V | 套 | 1 |  |  |
| 5 | 手摇泵 | CS-25Y | 台 | 1 |  |  |
| 6 | 消防总用泵 | 40CWZ-6P | 台 | 1 |  |  |
| 7 | 外消防泵 | CIS100-65 | 台 | 1 |  |  |
| 8 | 淡水压力水柜 | 2840-300A | 台 | 1 |  |  |
| 9 | 消防炮 | PSKDC30 | 台 | 1 |  |  |
| 10 | 液压舵机 | 25KN.m | 套 | 1 |  |  |
| 11 | 主机弹性支架 | 配主机 | 套 | 8 |  |  |
| 12 | 尾轴前密封 | YQ2-125 | 套 | 2 |  |  |
| 13 | 尾轴艉密封 | YH3-125 | 套 | 2 |  |  |
| 14 | 尾轴前轴承 | WQA108×140 | 套 | 2 |  |  |
| 15 | 尾轴艉轴承 | WHA110×280 | 套 | 2 |  |  |
| 16 | 尾轴润滑油箱及泵 | 20L+CS-20 | 套 | 2 |  |  |
| 17 | 主机KE-5+遥控操纵 | 配主机齿轮箱 | 套 | 1 |  |  |
| 18 | 粉碎泵 | 2.5PWF-5 | 套 | 1 |  |  |
| 19 | 机舱轴流风机+风帽 | JCZ-40A | 套 | 2 |  |  |
| 20 | 主副机湿式消音器 | DN150,DN80 | 只 | 4 |  |  |
| 21 | 机舱灭火器 | MFZL4,MTZ5 | 只 | 2 |  |  |
| 22 | 浮球液位控制器 | UQK-03 | 只 | 6 |  |  |
| 23 | 主副机排气管 | DN150,DN80 | 套 | 4 |  |  |
| 24 | 主副机排气管包扎 | 陶瓷棉δ=50 | 套 | 4 |  |  |
| 25 | 主副机垫头及螺栓 | 按型号配 | 套 | 3 |  |  |
| 26 | 尾轴尾管装置 | 组合件 | 套 | 2 |  |  |
| 27 | 螺旋桨 | 镍铝青铜MAU5-70 | 只 | 2 |  |  |
| 28 | 海底门及格栅 | A200 CB/T615 | 套 | 2 |  |  |
| 29 | 粗水滤器 | A200 CB/T497 | 只 | 2 |  |  |
| 30 | 铸钢闸阀 | A10200 CB/T466 | 只 | 4 |  |  |
| 31 | 全船阀件阀箱 | 船用级 | 套 | 1 |  |  |
| 32 | 水道零件及法兰 | 热镀锌管φ38φ25配Q235-A法兰 | 套 | 1 |  |  |
| 33 | 滤器、滤网 | C4040 CB/T425 | 套 | 1 |  |  |
| 34 | 污水排放接头 | DN100 | 套 | 1 |  |  |
| 35 | 通岸接头 | DN40 | 套 | 1 |  |  |
| 36 | 消防阀 | B10050 | 只 | 2 |  |  |
| 37 | 甲板流水器 | 钢,镀锌 | 套 | 1 |  |  |
| 38 | 有色金属 | 铜管等 | kg | 20 |  |  |
| 39 | 管系材料 | #20无缝管 | t | 3 |  |  |
| 40 | 机舱花铝板 | 铝 | t | 0.2 |  |  |
| 41 | 轮机钢材 | 泵座等 | t | 0.3 |  |  |
| 42 | 焊接材料 | 焊条、氧乙炔 | 套 | 1 |  |  |
| 43 | 五金件、标准件、辅料 | 数量根据船厂工艺核定 | 套 | 1 |  |  |
| 44 | 阀件铭牌含船名港籍 | 铭牌铜质，船名港籍钢质 | 套 | 1 |  |  |
| 三 | 轮机工属具 |  |  |  |  |  |
| 1 | 内卡钳 | 全长200mm | 把 | 1 |  |  |
| 2 | 外卡钳 | 全长200mm | 把 | 1 |  |  |
| 3 | 钢尺 | 长1000mm | 把 | 1 |  |  |
| 4 | 测深尺 | 2m | 把 | 1 |  |  |
| 5 | 外径千分尺 | 0-25mm, | 把 | 1 |  |  |
| 6 | 套筒扳手 | 10-32mm | 套 | 1 |  |  |
| 7 | 丝锥扳手 | 230 ,280 | 套 | 2 |  |  |
| 8 | 螺丝刀 (一型) | 100mm,50mm | 套 | 2 |  |  |
| 9 | 螺丝刀 (十型) | 100,200mm | 套 | 2 |  |  |
| 10 | 活络扳手 | 150～300 | 套 | 4 |  |  |
| 11 | 剪刀 | 154mm(6寸) | 套 | 1 |  |  |
| 12 | 钢丝钳 | 175 mm | 套 | 1 |  |  |
| 13 | 尖嘴钳 | 160 mm | 套 | 1 |  |  |
| 14 | 管子钳 | 250,350 mm | 套 | 1 |  |  |
| 15 | 清洗油盘 | 1000*400*200 | 只 | 1 |  |  |
| 16 | 水桶 | 塑料，10 L | 只 | 1 |  |  |
| 17 | 照明灯 | 手持式锂电池可充 | 盏 | 6 |  |  |
| 18 | 电钻 | 手持式锂电池可充 | 把 | 1 |  |  |
| 19 | 油壶 (漏斗型) | 200ml | 把 | 1 |  |  |
| 20 | 半圆锉 | L=200 I II | 套 | 1 |  |  |
| 21 | 奶子榔头 | 0.75, 0.5kg | 套 | 1 |  |  |
| 22 | 三角刮刀 | L=200, 249 | 套 | 1 |  |  |
| 23 | 手摇泵 | CS-25 | 套 | 1 |  |  |
| 四 | 电气设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 充电机 | AC220V/DC24V 40A | 只 | 1 |  |  |
| 2 | 岸电插头 | JLAP27 63A IP66 | 只 | 1 |  |  |
| 3 | 蓄电池 | 6-CQW-200 | 只 | 9 |  |  |
| 4 | 主配电板 | (1056X280X1000)壁挂式，板前维修，板前接线 | 座 | 1 |  |  |
| 5 | 驾驶室集中控制台 | 综合3000*650*1000 | 座 | 1 |  |  |
| 6 | 充放电板 | 壁挂式，板前维修，板前接线 | 块 | 1 |  |  |
| 8 | 控制箱 | 直接起动 QC91-20/13 AC380V | 只 | 3 |  |  |
| 9 | 舱顶灯 | CCD2-1-2L AC220V 8W/13W | 只 | 22 |  |  |
| 10 | LED蓬顶灯 | HJCL18-E 24W+3W | 只 | 8 |  |  |
| 11 | LED舱顶灯 | HJCL16-E 24W+6W | 只 | 4 |  |  |
| 12 | 船用开关 | HF3-1 | 只 | 5 |  |  |
| 13 | 舱室双联开关 | 86型 | 只 | 4 |  |  |
| 14 | 筒灯 | JXQ-6 AC220V 8W | 只 | 1 |  |  |
| 15 | 舱室插座 | 86型 5孔 | 只 | 8 |  |  |
| 16 | 白炽舱顶灯 | CCD3-2,DC24V,5W | 只 | 4 |  |  |
| 17 | 遥控探照灯 | AC220V TG27-A 1000W | 只 | 2 |  |  |
| 18 | 工作灯 | TG4 AC220V 1000W | 只 | 2 |  |  |
| 19 | 航行信号灯 | CXH-3P DC24V 25W | 只 | 7 |  |  |
| 20 | 公共广播 | KG-1D 100W | 只 | 1 |  |  |
| 21 | 扬声器 | YHC50-1 | 只 | 1 |  |  |
| 22 | 扬声器 | YHC25-1 | 只 | 1 |  |  |
| 23 |  | YHC10-1 | 只 | 2 |  |  |
| 24 |  | YDC3-1 | 只 | 1 |  |  |
| 25 | 雨刮器 | DC24V 30W | 套 | 1 |  |  |
| 26 | 电笛 | DW-01 DC24V | 套 | 1 |  |  |
| 27 | VHF | IC-M220 | 套 | 2 |  |  |
| 28 | 警用甚高频 | 用户给频段船厂采购 | 套 | 1 |  |  |
| 29 | 警灯警报系统 | VJ-2000配CJB100 | 套 | 1 |  |  |
| 30 | 16路综合报警板 | 16KBJ-1Q | 只 | 1 |  |  |
| 31 | 自动识别 | B级AIS9000-08 | 套 | 1 |  |  |
| 32 | 测深仪 | DS-2008 | 只 | 1 |  |  |
| 33 | 声力电话 | KS-1G | 只 | 1 |  |  |
| 34 |  | KS-1J | 只 | 1 |  |  |
| 35 | 燃油显示表 | KUS 2寸 DC24V | 套 | 4 |  |  |
| 36 | 传感器 | 配套 |  |  |  |  |
| 37 | 格力空调 | 一拖三 AC380V 5P | 套 | 1 |  |  |
| 38 | 户外显示屏 | AC220V 1600mm*480mm | 套 | 2 |  |  |
| 39 | 排风扇 | AC220V 40W | 只 | 1 |  |  |
| 40 | 视频监控系统 |  | 套 | 1 |  |  |
| 41 | 海康红外热成像夜视望远镜 | 微影GQ35L | 只 | 1 |  |  |
| 42 | 船用电缆 | 1.2km | 套 | 1 |  |  |
| 43 | 电缆托架及扎带 |  | 套 | 1 |  |  |
| 44 | 填料函通舱件 |  | 套 | 1 |  |  |
| 45 | 五金件.标准件 |  | 套 | 1 |  |  |
| 五 | 电气设备备品及工属具 |  |  |  |  |  |
| 1 | 主配电板 | 熔断器、指示灯、按钮 | 只 | 10 |  |  |
| 2 | 驾控台 |  | 只 | 10 |  |  |
| 3 | 充放电板 |  | 只 | 10 |  |  |
| 4 | 磁力控制箱 |  | 只 | 10 |  |  |
| 5 | 插口灯泡 | DC24V 20W | 只 | 10 |  |  |
| 6 | 白炽灯灯泡 | 8W AC220V | 只 | 10 |  |  |
| 7 | 白炽灯灯泡 | 15W DC24V | 只 | 10 |  |  |
| 8 | LED灯 | 24W AC220V | 只 | 10 |  |  |
| 9 | 船用开关 | HF3-1 | 只 | 5 |  |  |
| 10 | 舱室开关 | HE-2N-1 | 只 | 5 |  |  |
| 11 | 船用插座 | CZF2-2 | 只 | 3 |  |  |
| 12 | 船用插头 | CTF2-2 | 只 | 3 |  |  |
| 13 | 航行信号灯灯罩灯泡 | DC24V 25W | 只 | 5 |  |  |
| 14 | 测电笔 | 普通型10cm | 支 | 1 |  |  |
| 六 | 舾装部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 液压系缆绞盘 | 50KN立式不锈钢 | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 导缆孔 | ф20圆钢弯制 | 只 | 11 |  |  |
| 3 | 带缆桩 | A150 | 只 | 6 |  |  |
| 4 | 首尾拖桩 | φ273×14 | 只 | 2 |  |  |
| 5 | 船用风雨密铝质门 | 800×1750 CB/454-1997 | 扇 | 3 |  |  |
| 6 | 机舱风雨密气翻门 | 机舱门加门头盖加气弹簧 | 套 | 1 |  |  |
| 7 | 铝质移窗 | 23扇 | 扇 | 23 |  |  |
| 8 | 铝质水密埋入式舱口盖 | D500×500 CB*/958-80 | 只 | 3 |  |  |
| 9 | 水密人孔盖 | D600×400 GB11628-1995 | 只 | 6 |  |  |
| 10 | 舵系统 | 单舵面积0.7㎡舵杆直径100 | 套 | 2 |  |  |
| 11 | 排气扇（舱室通风用) | φ300（市场品） | 只 | 1 |  |  |
| 12 | 钢质燃油箱 | （4mmCCSA） | 只 | 2 |  |  |
| 13 | 污水箱 | 不锈钢 | 只 | 1 |  |  |
| 14 | 淡水箱 | 不锈钢 | 只 | 1 |  |  |
| 15 | 泡沫箱 | 不锈钢（配1吨消防用泡沫） | 套 | 1 |  |  |
| 16 | 机舱斜梯 | A55-600×1200CB/T833-98 | 架 | 1 |  |  |
| 17 | 储物舱斜梯 | A55-600×1200CB/T833-98 | 架 | 1 |  |  |
| 18 | 钢质直梯 | B300GB/T3892-1983 | 架 | 3 |  |  |
| 19 | 顶棚斜梯 |  | 架 | 2 |  |  |
| 20 | 锚链箱 | 0.7×0.7×1m（5mmQ235-A） | 只 | 1 |  |  |
| 21 | 首尾橡胶护舷 | 尾φ200 首W200 | 套 | 1 |  |  |
| 22 | 旧轮胎 | φ500（市场品） | 只 | 10 |  |  |
| 23 | 铝合金栏杆及扶手 | φ42*5mm | 套 | 1 |  |  |
| 24 | 混凝土固定压块 |  | 吨 | 4 |  |  |
| 25 | 浮力舱泡沫 | 发泡泡沫 | m3 | 10 |  |  |
| 26 | 钢质护舷 |  | 套 | 1 |  |  |
| 27 | 蹬便器 | 陶瓷 | 套 | 1 |  |  |
| 28 | 厕所洗手池 |  | 套 | 1 |  |  |
| 29 | 其他辅助材料 |  | 套 | 1 |  |  |
| 七 | 船体工属具 |  |  |  |  |  |
| 1 | 黑 球 | Φ300 | 只 | 1 |  |  |
| 2 | 国 旗 | 3#、4#各1 5#2 | 面 | 4 |  |  |
| 3 | 国际信号旗及数字旗 | 4# | 面 | 1 |  |  |
| 4 | 倾斜仪 | QJ-70 | 只 | 1 |  |  |
| 5 | 船用时钟 | 104型或烟台北极星 | 只 | 2 |  |  |
| 6 | 无液气压计 | YM3或YM4 | 只 | 1 |  |  |
| 7 | 小型号笛 | 小型 | 只 | 1 |  |  |
| 8 | 秒 表 | 60秒 | 只 | 1 |  |  |
| 9 | 手旗、红旗 | 各1 | 面 | 2 |  |  |
| 10 | 带缆绳 | 丙纶Φ15×30m | 根 | 3 |  |  |
| 11 | 靠 球 | Φ450 | 只 | 2 |  |  |
| 12 | 靠球用白棉绳 | Φ10 | m | 10 |  |  |
| 13 | 大抓力锚 | 22.5kg Φ15锚索50m | 只 | 1 |  |  |
| 14 | 电工刀 | 普通办公型 | 把 | 1 |  |  |
| 15 | 帆布工具包 | 普通型中号 | 只 | 1 |  |  |
| 16 | 电 筒 | 3节 | 只 | 1 |  |  |
| 17 | 干电池 | 1# | 节 | 5 |  |  |
| 18 | 干粉灭火器 | 5kg | 只 | 4 |  |  |
| 19 | 半圆形太平桶 | CB/T3676-95 | 只 | 2 |  |  |
| 20 | 太平斧 | GF--22 型 | 把 | 1 |  |  |
| 21 | 砂 箱 | B0.06 | 只 | 2 |  |  |
| 22 | 救生圈 | CB4302-84 B型 | 只 | 4 |  |  |
| 23 | 救生衣 | CB4303-84 YB型 | 件 | 8 |  |  |
| 24 | 救生圈、太平桶用绳 | Φ8棉绳 | m | 30 |  |  |
| 25 | 水龙带箱及水枪水带 | CB/T3676-95 | 只 | 1 |  |  |
| 八 | 装饰装潢 | （包含沙发、座椅、茶几、驾驶椅、办公桌、储物柜等配置家具、包括机舱隔音装修。）详细见规格书及总布置图 | 套 | 1 |  |  |
| 九 | 其他相关配套 | 不可预见费 | 套 | 1 |  |  |
| 十 | 生产专项费用 |  |  |  |  |  |
| 1 | 图纸设计费 |  |  |  |  |  |
| 2 | 船舶监理费 |  |  |  |  |  |
| 3 | 审计费 |  |  |  |  |  |
| 4 | 样板及放样费 |  |  |  |  |  |
| 5 | 下水费 |  |  |  |  |  |
| 6 | 探伤拍片工厂检验费 |  |  |  |  |  |
| 7 | 系泊试验试航费 |  |  |  |  |  |
| 8 | 试航试验用燃油滑油费 |  |  |  |  |  |
| 9 | 外协费 | 酸洗、镀锌 |  |  |  |  |
| 10 | 动力费(水、电) |  |  |  |  |  |
| 十一 | 劳务费用 | 船、机、电、铝合金上棚制作 |  |  |  |  |
| 十二 | 税 |  |  |  |  |  |
| 十三 | 利润 |  |  |  |  |  |
| 十四 | 合计（元） |  |  |  |  |  |

法定代表人或被授权委托人签字或盖章：

- 注：（1）投标人应当根据“采购需求”的内容在上表中详细填写；

- （2）表格不够可自行延长。

（八）项目组人员配备表（格式）

项目组人员配备表

供应商名称（盖章）                                     采购编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 证书名称及编号 | 主要资历、经验及承担过的项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

年   月    日

注：后附评分标准中要求的相关人员材料扫描件。

（九）供应商业绩汇总表

- 供应商业绩汇总表

- 供应商名称（盖章）：                采购项目编号：

| 序号 | 合同（项目）名称 | 委托方 | 合同时间 | 委托方联络人姓名、联系方式 | 合同扫描件对应页码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- 注：表格不够可自行延长。

（十）投标偏离表（格式）：

投标偏离表

投标供应商名称（盖章）          采购项目编号：JSZC-320200-WHJZ-G2025-0004

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：（1）本表不得删除；

（2）如无任何偏离，请于本表“偏离说明”中注明“无偏离”；

（3）如有偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

（十一）技术方案（格式自拟）

技术方案

投标供应商应按评分点编制完整的技术方案，以便评审。