招标文件

项目编号：JSZC-320903-RHHH-G2024-0039

项目名称：盐城市盐都区教育局学校视频监控网络和维护项目

盐城市盐都区教育局

江苏仁禾中衡工程咨询房地产估价有限公司

2024年4月

- 总目录

- 招标公告……………………………………2

- 投标人须知…………………………………4

- 合同条款及格式……………………………18

- 项目需求……………………………………23

- 评标方法与评标标准………………………32

- 投标文件格式………………………………37

第一章  招标公告

项目概况

盐城市盐都区教育局学校视频监控网络和维护项目招标项目的潜在投标人应在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网获取招标文件，并于2024年4月28日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

# 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320903-RHHH-G2024-0039

项目名称：盐城市盐都区教育局学校视频监控网络和维护项目

预算金额：人民币100.00万元

最高限价：人民币93.00万元

采购需求：盐城市盐都区教育局学校视频监控网络和维护项目，详见招标文件项目需求

合同履行期限：合同签订后15天内必须完成供货并安装、调试，验收合格后交付甲方使用

服务期：一年

本项目不接受联合体投标

# 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料；

(1)法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

(2)上一年度的财务报表（成立不满一年不需提供）；

(3)依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

(4)具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

(5)参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：/。

3.本项目的特定资格要求：

（1）未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

# 三、获取招标文件

# 时间：2024年4月3日至2024年4月27日，每天上午00:00-11:59,下午12:00-23:59（北京时间，法定节假日除外）

# 地点：中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网

# 方式：符合资格要求的投标人可自行下载采购文件，采购文件见中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网本公告附件。

# 售价：免费

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2024年4月28日9点00分（北京时间）

地点：盐城市盐都区世纪大道1188号服务大厦二十楼2017会议室

# 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、投标文件正本一份、副本肆份。

2、本项目不收取投标保证金，不收取质量保证金。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

# 1.采购人信息

名    称：盐城市盐都区教育局

地    址：盐城市盐都新区日月路1号

联 系 人：周干忠

联系电话：0515-88426400

# 2.采购代理机构信息

名    称：江苏仁禾中衡工程咨询房地产估价有限公司

地　　址：盐城市盐都区世纪大道1188号服务大厦二十楼2007室

联 系 人：张炜

联系电话：0515-68661818

# 3.项目联系方式

联 系 人：周干忠

联系电话：0515-88426400

## 第二章  投标人须知

### 一、总则

#### 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2、合格的投标人

2.1 满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

#### 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

4.2本次招标采购人不收取中标服务费。

#### 5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束，并且视为自招标公告期限届满之日起知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

#### 6、招标文件的解释

6.1 本招标文件由采购人负责解释。

### 二、招标文件

#### 7、招标文件构成

7.1 招标文件有以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人或采购代理机构联系解决。

7.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 8、招标文件的询问、澄清及修改

8.1 任何要求对招标文件进行询问的投标人，应在投标截止日期10日前按招标公告中的通讯地址，向采购人或者采购代理机构提出。

8.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式或在网上发布更正公告通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

#### 9、招标文件的修改

9.1 在投标截止时间三天前，采购人或者采购代理机构可以对招标文件进行修改。

9.2采购人有权依法推迟投标截止日期和开标日期。

9.3招标文件的修改将在“江苏省政府采购网”、“盐城市政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

### 三、投标文件的编制

#### 10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 11、投标文件构成

11.1 投标人编写的投标文件应包括资信证明文件、报价清单、商务条款响应及偏离表、投标函、开标一览表、政府采购事前信用承诺书等部分；详见第六章投标文件格式。

11.2投标人应将投标文件按顺序装订成册，并编制投标文件资料目录。

#### 12、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

12.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

12.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

12.3投标人除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

12.4投标人应提交根据合同要求提供的证明产品质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

12.5证明投标人所提供货物与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

#### 13、报价清单

13.1 投标人应按照招标文件规定格式填报报价清单，在表中标明所提供的设备品牌、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。

13.2 标的物

采购人需求的货物供应、安装，调试及有关技术服务等。

13.3有关费用处理

招标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

13.4其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

13.5投标货币

投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13.6 报价清单上的价格应按下列方式分开填写：

13.6.1 项目总价：包括买方需求的货物价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。

13.6.2项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。

14、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及说明

14.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

14.2投标人认为需要的其他技术文件或说明。

15、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

15.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

15.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

#### 16、投标函和开标一览表

16.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

16.2 开标一览表中的价格应与投标文件中报价清单中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

#### 17、投标有效期

17.1投标有效期为开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

17.2在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

#### 18、投标文件份数和签署

18.1 投标文件要求正本一份，副本四份。投标文件全部内容的电子档一份（加盖公章的PDF扫描件，载体U盘，直接放入投标封袋内）。

18.2投标人应严格按照招标公告和招标文件要求的份数准备投标文件，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

18.3招标文件要求提供的原件可直接放入投标文件封袋内或单独密封在一个封袋内，如果原件是单独密封的须在封袋上标明项目名称、投标人名称并在封口处密封并加盖投标人公章，与投标文件一起递交。投标文件正本中，招标文件要求必须提供原件的按照要求提供，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法定代表人或授权委托人（被授权人）签署和加盖投标人公章。 本采购文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。（招标文件中要求提供原件的须在投标文件中提供复印件）

18.4 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章。

### 四、投标文件的递交

#### 19、投标文件的密封和标记

19.1投标人应将投标文件正本和所有副本密封，不论投标人中标与否，投标文件均不退回（投标原件除外）。

19.2 密封的投标文件应：

19.2.1投标文件按招标文件的格式、样式要求装订、签署和盖章后装入封袋，封袋大小根据需要自行制作，在封袋上正确标明项目名称、投标人名称、包号，如因标注不清而产生的后果由投标人自负。投标人按招标公告中注明的地址送达；

19.2.2所有投标文件装入封袋后都必须在封口处密封并加盖投标人公章。

19.2.3未按要求密封和加写标记的投标文件，采购人或采购代理机构对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，采购人将予以拒绝。

#### 20、投标截止日期

20.1 采购人或者采购代理机构收到投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的截止时间。

20.2 采购人有权通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

#### 21、迟交的投标文件

21.1 采购人、采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。

#### 22、投标文件的修改和撤回

22.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购人或者采购代理机构，修改或撤回其投标文件。

22.2 投标人的修改或撤回文件应按规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”或“撤回”字样。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最后唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。补充、修改的文件必须在投标截止时间前送达开标地点。

22.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何补充、修改。

22.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

### 五、开标与评标

#### 23、开标

23.1 开标在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应委派携带有效证件的代表准时参加，参加开标的代表需签名以证明其出席。

23.2开标由采购人或者采购代理机构主持，邀请投标人参加。

23.3 按照规定同意撤回的投标将不予开封。

23.4 开标时请投标人代表查验投标文件密封情况，确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封宣布投标人开标一览表和招标文件规定的需要宣布的其他内容。开标时未宣布的投标报价信息，不得在评标时采用。

23.5 采购人或者采购代理机构负责记录开标过程，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

23.6 投标人在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。

23.7投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

#### 24、资格审查

24.1依据法律法规和招标文件的约定，开标结束后，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。未通过资格审查的投标人，由采购人告知未通过资格审查的原因。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

合格投标人不足3家的，不得评标。

#### 25、评标委员会

25.1 资格审查通过后，组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

25.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

25.3评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

25.3.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

25.3.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

25.3.3对投标文件进行比较和评价；

25.3.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

25.3.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

25.4评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

#### 26、评标过程的保密与公正

26.1公开开标后，直至签订合同之日止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

26.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

26.3 有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

27、投标的澄清

27.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以书面形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

27.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容须由投标人法人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

27.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

28、对投标文件的评审

28.1符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

28.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。认定评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

28.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将按无效投标处理，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

28.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

28.5评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，修正后的报价应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字，经投标人确认后产生约束力，如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

28.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

28.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

28.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。   (87号令第31条)

29、无效投标条款和废标条款

29.1无效投标条款

29.1.1未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

29.1.2投标人在报价时采用选择性报价；

29.1.3投标人不具备招标文件中规定资格要求的；

29.1.4投标人的报价超过了采购预算或最高限价的；

29.1.5未通过符合性检查的；

29.1.6不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的；

29.1.7投标人串通投标；

29.1.8  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

29.1.9 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

29.1.10其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

29.2废标条款：

29.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

29.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

29.2.3因重大变故，采购任务取消的；

29.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

29.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

29.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按财政部第八十七号令第四十三条的规定执行。

29.4投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查、符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

29.4.1招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

29.4.2招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

### 六、定标

#### 30、确定中标单位

30.1评委会根据本招标文件规定评标方法与评标标准向采购人推荐出中标候选人。

30.2 采购人自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

30.3采购人或者采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在“盐城市政府采购网”、“江苏政府采购网”上公告中标结果，公告期限为1个工作日。

30.4中标人有下列情形之一的，一经查实，将被取消中标资格并列入不良行为记录，在1至3年内禁止参加盐都区政府采购活动：

30.4.1提供虚假材料谋取中标的；

30.4.2向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

30.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

30.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；

30.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的；

30.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

30.4.7不符合法律、法规的规定的。

30.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

30.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

30.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

30.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

30.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

30.5.5不同投标人的投标文件相互混装。

30.6有下列情形之一的，属于恶意串通：

30.6.1投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；

30.6.2投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

30.6.3投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

30.6.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

30.6.5投标人之间事先约定由某一特定投标人中标；

30.6.6投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

30.6.7投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

#### 31、质疑处理

31.1参加投标供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

31.1.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；
　　31.1.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　31.1.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

31.2质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购人有权不予受理。

31.3未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

31.4质疑函应当包括下列内容：

31.4.1质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

31.4.2具体的质疑事项及明确的请求；

31.4.3认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

31.4.4提起质疑的日期；

31.4.5质疑函应当署名：供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。（质疑人为联合体的，则联合体各方法定代表人均须签字并加盖单位公章）。供应商委托代理质疑的，应当向采购人、采购代理机构提交授权委托书，并载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。两次或多次对同一采购程序环节提出的质疑，采购人、采购代理机构将拒收。

31.5采购人、采购代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人、采购代理机构将告知质疑人进行补正。

31.6质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人、采购代理机构将不予受理。

31.7对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人、采购代理机构应当在收到投标投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑人和其他相关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

31.8投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。

#### 32、中标通知书

32.l中标结果确定后，采购人将向中标供应商发出中标通知书。

32.2 中标人收到中标通知书后，应签字确认中标通知书已收到。若无回复，则公告后视同中标人已经知悉并同意接受。

32.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### 七、合同签订相关事项

#### 33. 签订合同

33.l中标供应商应按中标通知书规定的时间、地点,按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于中标通知书发出之日起三十日内，由此给采购人造成损失的，中标供应商还应承担赔偿责任。

33.2招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

33.3 签订合同后，中标供应商不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

33.4中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的，将被列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。

#### 34、货物和服务的追加、减少和添购。

34.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，补充合同金额按照中标单价计算，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

34.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

35、履约保证金

在签订合同时，须向采购人交纳履约保证金,于合同履行后无息退还。履约保证金用以约束成交供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。鼓励采购人对AA评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。

36、其他

本项目采购代理机构代理费用的收取标准和方式：按苏招协【2022】002号《江苏省招标代理服务收费的指导意见》规定收费标准的55%计取，招标代理及相关工作完成后由采购人支付。

投标保证金交纳、退还方式以及不予退还投标保证金的情形：本项目不收取投标保证金。

第三章  合同条款及格式

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

- 政府采购合同（合同编号）

项目编号：

项目名称：

甲方：

乙方：

甲、乙双方根据盐城市盐都区教育局学校视频监控网络和维护项目公开招标的结果，签署本合同。

一、服务范围及内容

1.1盐城市盐都区教育局学校视频监控网络和维护项目，详见招标文件项目需求。

二、合同金额

2.1 本合同金额为：人民币（大写）元整（￥元）。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关货物及服务的技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1乙方交纳人民币（大写）元整（￥元）作为本合同的履约保证金（中标价的10%，鼓励甲方对AA评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例）。

6.2乙方自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交履约保证金。

6.3乙方在履约期内无违约行为的且本项目履约完毕后向甲方书面申请退还履约保证金，甲方在收到乙方书面申请15日内退还履约保证金，不计利息。

6.4乙方如出现无故不履约的行为，甲方有权不予退还履约保证金。

6.5逾期退还履约保证金的，甲方将依法承担违约责任，并赔偿乙方损失。

七、转包或分包

7.1 本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应；

7.3 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、质保期、服务期

8.1质保期：3年

8.2服务期：1年。服务期满后经双方协商达成一致，方可在原合同基础上续签一年，最多续签二次。

九、交货期、交货方式及交货地点

9.1 交货期：合同签订后15天内必须完成供货并安装、调试，验收合格后交付甲方使用。

9.2 交货方式：送货到甲方指定地点并安装调试

9.3 交货地点：甲方指定地点

十、货款支付

10.1 付款方式：合同签订后甲方支付合同价款的30%作为预付款，供货安装调试完毕，并通过验收后付至审计价的60%，2025年年底付至审计价的90%，2026年年底付至审计价的100%（以上付款均无息）。

注：在签订合同时，乙方明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可就预付款比例作相应调整。

10.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

10.3如需向与财政部门签署融资合作协议的银行办理授信申请的, 需在协作银行开立结算户作为回款专用户,作为该笔合同唯一的收款帐户，供货结束货款结算时，财政部门将政府采购款项直接支付到该账户。

10.4对满足合同约定支付条件的，甲方应当提醒乙方按合同约定金额开具发票，自收到发票后10个工作日内将资金支付到的乙方账户。逾期支付的甲方将依法承担违约责任，并赔偿乙方损失。

十一、税费

11.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

12.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在24小时内到达甲方现场。

12.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5上述的货物免费保修期为3年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。

十三、验收

# 13.1按行业标准和国家相关标准。

十四、货物包装、发运及运输

14.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

14.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

14.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收服务、货物的，甲方向乙方偿付拒收合同总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3如乙方不能交付服务的，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

15.4乙方逾期交付的，每逾期 1 天，乙方向甲方偿付合同总额的 5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达 5 天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

15.5乙方所交付的服务、货物不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付合同总款5%的违约金。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为盐城市盐都区。

十八、合同生效及其它

18.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

18.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

18.3 本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执二份。

甲方：	乙方：

地址：	地址：

法定代表人或授权代表：	法定代表人或授权代表：

联系电话：	                     联系电话：
年  月  日                     年  月  日

第四章  项目需求

| 序号 | 项目名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、安防监控系统维护 |  |  |  |  |
| 1 | 中小幼学校视频监控系统维护 | 1、共涉及全区教育系统115所中小学幼儿园（含民办）（以下统称“学校”），其中中小学52所，幼儿园63所，前端监控设备维护数量约9500路。 2、维护范围：包含学校前端监控设备、硬盘录像机、监控显示屏、线路、校与局互联互通等。 3、维护时效：中标人需向学校提供至少两个24小时正常开通的日常维护电话号码，接到故障维护通知后，必须做到2小时内响应，6小时内上门，24小时内解决故障维护服务，如涉及重大、疑难故障，24小时内无法解决故障的，须上报区局并征得同意后，可适当延长处置时间。每次故障处置需填报《学校视频监控故障处置清单》，一式三份，由学校及中标人共同签字盖章确认，其中一份交学校保管，一份交区局备案，一份中标人自留。 ### 4、每个月至少对学校监控前端设备、存储、显示屏、服务器、线路等巡检1次，形成巡检报告，并由各学校签字盖章确认。 5、维护配置及备件： （1）针对学校前端视频监控设备、线路、系统平台等日常维护和检修，中标人需组建故障处理小组（至少6位技术人员、2辆工程车等）。 ### （2）中标人自备摄像机、硬盘录像机、存储、服务器、线材等一切维修安装服务必备工具和辅材，对学校损坏的视频监控前端设备及线路等进行免费更换与维护。 6、该项维护费用一次性包干。 | 项 | 1 |
| 2 | 局中心平台维护 | ### 1、负责对局视频监控中心机房进行维护、巡检服务(含机房消防)，每周中心机房至少1次，并形成维护日志。 ### 2、中标人自备显示屏、硬盘录像机、存储、服务器、空调、线材等一切维修安装服务必备工具和辅材，对局视频监控中心机房设备设施免费更换与维护。 3、该项维护所有费用一次性包干。 | 项 | 1 |
| 3 | 其它 | 负责免费对接省市区公安平台等。 |  |  |
| 二、设备采购（以下设备仅用于学校增补） |  |  |  |  |
| 1 | 双400万网络球机 | 1、传感器类型：全景：1/1.8英寸CMOS；细节：1/2.8英寸CMOS； 2、像素：全景：400万；细节：400万； 3、最大分辨率：全景2560*1440细节2560*1440； 4、内置2个GPU芯片，由全景摄像机和细节摄像机组成 5、细节相机支持24倍光学变倍，16倍数字变倍 6、全景摄像机与细节摄像机互为180°夹角监控 7、★支持快速智能切换，当更换智能模式时设备不重启，新智能使能后即可生效；（投标时提供具有CNAS/CMA标识的第三方检测报告并加盖投标人公章） 8、支持1路音频输入和1路音频输出 9、内置2路报警输入和1路报警输出，支持报警联动功能 10、支持国密算法 SM1、SM2、SM3、SM4，支持GB35114 A级 11、人脸检测：支持人脸检测；支持优选；支持人脸轨迹框；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强；支持人脸属性提取，支持6种属性4种表情：性别，年龄，眼镜，表情（惊讶，平静，高兴，困惑），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍，优选抓拍，支持质量优先三种抓拍策略； 12、全景摄像机具有具备4个白光灯，细节摄像机具备4颗红外灯和2颗白光灯 13、★当设置为联动态时，全景通道可进行周界检测并联动细节通道跟踪目标，当设置为独立态时，全景通道可独立进行周界检测同时细节通道独立进行人脸检测。（投标时提供具有CNAS/CMA标识的第三方检测报告并加盖投标人公章） 15、防护等级：IP66;TVS 6000V防雷、防浪涌和防突波保护;符合GB/T 17626.5 4级标准； 16、接口类型：RJ45接口 | 台 | 3 |
| 2 | 双400万结构化像机 | 1.★设备具有1个RJ45网络接口，可输出两路视频图像：全景通道、细节通道；设备细节通道内置水平和垂直旋转电机，细节通道采用电机直驱转动，无同步轮和同步带。细节通道支持水平±20°，垂直±5°电动调节。（投标时提供具有CNAS/CMA标识的第三方检测报告并加盖投标人公章） 2.全景通道和细节通道分辨率支持2560x1440，全景通道焦距不小于6mm，光圈不小于F1.0，细节通道焦距不小于30mm，光学变倍不小于2倍。 3.设备支持上、下双安装接口，其中上、下安装接口各有4个螺丝孔位，支持座装、吊装、壁装三种安装方式。 4.支持最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux。 5.两个通道均支持对镜头前盖玻璃进行加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。 6.全景和细节通道可分别或同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪、抓拍。 7.★在联动模式下，全景通道检测到移动目标后，可联动细节通道进行人脸，人体的抓拍和属性分析。全景通道检测并框出移动目标至细节通道开始转动的时间不大于0.2s，距离设备20m处的全景检测宽度不小于15m；设备具有人脸马赛克设置选项，启用后可对人脸抓拍小图和对应背景图原图进行人脸马赛克叠加；叠加位置为人脸的眼睛部位。（投标时提供具有CNAS/CMA标识的第三方检测报告并加盖投标人公章） 8.全景通道具有全结构化模式，细节通道具有混合比对模式（人脸抓拍、人体抓拍、人脸比对）和全结构化模式，切换智能资源时设备不重启即可生效。 9.支持数据感知功能，可同时支持10路客户端和5路web端事件布防，设备在布防时间段内主动上传感知数据，断网重连后，报警信息与报警图片可继续上传。 10.细节画面支持快速聚焦，从聚焦开始到聚焦结束用时不超过0.1s。 11.设备重量不大于5kg。 12.设备抓拍的同一目标的人体人脸可同时在1张背景大图中展示。 13.设备具有人像增强和车牌增强功能，车牌增强等级在0~100范围内可设 | 台 | 3 |
| 3 | 支架 | 安装方式：壁装。 | 个 | 6 |
| 4 | 400万智能枪型网络摄像机 | 1、传感器类型：1/1.8英寸CMOS； 2、像素：400万； 3、最大分辨率：2688×1520； 4、最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 5、最大补光距离：50m（红外视频监控距离）； 6、补光灯：1颗（红外灯）； 7、镜头焦距：3.6mm；6mm；8mm；12mm； 8、★具有智能编码设置选项，在标准环境下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码流节约9/10；（投标时提供具有CNAS/CMA标识的第三方检测报告并加盖投标人公章） 9、智能编码：H.264:支持；H.265:支持； AI编码：H.264:支持（压缩率≥25%）；H.265:支持（压缩率≥25%）； 10、宽动态：120dB； 11、走廊模式：90°/270°（在1080P分辨率及以下支持）； 12、内置MIC：支持； 13、报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；徘徊检测；人员聚集；音频异常侦测；电压检测；SMD；安全异常； 14、接入标准：ONVIF（Profile S & Profile T）；CGI；GB/T28181（双国标）； 15、预览最大用户数：20个（总带宽:48M）； 16、供电方式：DC12V/PoE； 17、防护等级：IP67 | 台 | 150 |
| 5 | 枪机支架 | 安装方式：壁装。 | 个 | 150 |
| 6 | 电源适配器 | 能效：V5； 认证：CCC； 输入：AC180~260V； 输出：DC12V2A； | 个 | 156 |
| 7 | 网络硬盘录像机（16路） | 1.5U机架式4盘位嵌入式网络硬盘录像机，采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源 2.存储接口：4个SATA接口，可满配8TB硬盘 3.视频接口：1×HDMI，1×VGA 4.网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 5.报警接口：16路报警输入，4路报警输出 6.串行接口：1路RS-232接口，1路半双工RS-485接口 7.USB接口：3×USB 2.0 8.接入能力：16路H.264、H.265格式9.高清码流接入 10.解码能力：最大支持8×1080P 11.显示能力：最大支持4K输出 12.★可同时显示输出10路H.265/H.264编码、25fps、1920×1080格式的视频图像；支持接入高级移动侦测的相机，移动侦测报警能够区分是人、车还是其它目标产生，可录像和记录报警信息。 （投标时提供具有CNAS/CMA标识的第三方检测报告并加盖投标人公章） | 台 | 8 |
| 8 | 网络硬盘录像机（32路） | 1、具有1个HDMI接口、1个VGA接口、2个以太网接口、1个RS232接口、1个RS485接口、8个SATA接口、2个USB2.0接口、1个USB3.0接口；具有1路音频输入接口、1路音频输出接口，16个报警输入接口、4个报警输出接口 2、支持32路网络视频接入，支持256Mbps接入， 256Mbps存储 ，256Mbps转发 3、支持1路后智能人脸检测比对； 10个人脸库，不少于20000张人脸图片；2路后智能周界检测；4路后智能SMD 4、支持前智能：人脸检测比对， 周界防范， 通用行为分析 ，立体行为分析 ，人群分布， 人数统计， 热度图 ，SMD功能 5、支持16M/12M/8M/6M/5M/4M/3M/1080P/1.3M/720PIPC分辨率接入 6、支持1×16M/2×8M/3×6M/4×5M/5×4M/10×1080P/20×720P解码，支持16路视频回放 7、支持2个千兆以太网口，支持2个不同段IP地址的IPC设备接入，支持将双网口设置同一个IP地址，实现数据链路冗余 ★8、具备防火墙能力，能够抗ICMP洪泛攻击、防半连接攻击；用户操作设备过程中，涉及到设备敏感数据的信令交互，采用数字信封技术加密后在网络中传输（投标时提供具有CNAS/CMA标识的第三方检测报告并加盖投标人公章） 9、支持按时间 按事件等多种方式进行录像的检索 回放 备份，支持图片本地回放与查询 10、支持标签自定义功能，设备支持对指定时间的录像进行标签并归档，便于后续査看 11、支持本机硬盘 网络等存储方式，支持硬盘 外接USB存储设备备份方式 12、支持设备操作日志 报警日志 系统日志的记录与查询功能 13、支持即时回放功能，在预览画面下回放指定通道的录像，在升级过程中应自动检测升级固件包的数据完整性（数字签名），若升级固件包中的数据被非授权篡改则终止升级过程 14在启动过程中应自动检测操作系统、可信分区中的数据的完整性（数字签名），若操作系统、可信分区中的数据被非授权篡改则终止启动过程 15、应能实时识别和检测将被加载运行的可执行程序、ko模块的数字签名，未通过签名验证的非法可执行程序、ko模块将被拒绝加载运行 16、在白名单模式中，只有添加在白名单中的IP地址或地址段才允许访问设备；可限制账户在特定时间段进行登录访问 ★17、应自动记录与设备信息安全相关的日志信息，作为独立的安全日志,内容包括用户登录/登出、重要和敏感操作、安全事件等,并划分独立的记录空间存储安全日志,其它日志信息不能覆盖安全日志；在黑名单模式中，只有添加在黑名单中的IP地址或地址段、MAC地址不允许访问设备；在白名单模式中，只有添加在白名单中的IP地址或地址段、MAC地址才允许访问设备（投标时提供具有CNAS/CMA标识的第三方检测报告并加盖投标人公章） ★18、支持码流采用AES256加密技术加密后在网络中传输；设备支持码流采用TLS通道加密技术加密后在网络中传输；当设备出现以下4种安全异常：1、非法可执行程序运行预警；2、WEB 路径暴力破解预警；3、会话连接超限预警；4、会话ID暴力破解预警；其中任意一个时，可以触发报警并通过邮件、手机推送、蜂鸣等方式产生告警（投标时提供具有CNAS/CMA标识的第三方检测报告并加盖投标人公章） | 台 | 8 |
| 9 | 解码器 | 画面分割：单屏支持1/4/6/8/9/16/25/36固定分割；支持M×N自定义分割，M×N≤36； 视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG;MPEG4;SVAC;MPEG2； 解码能力：整机解码支持6路32MP@25fps（仅H.265支持）/21路12MP@25fps/30路8MP@25fps/42路6MP@25fps/54路5MP@25fps/54路4MP@30fps/84路3MP@25fps/108路1080p@30fps/300路D1@30fps（每4个输出口为一组，各组均分整机性能，组内共享解码能力）； 视频输入：1路DP输入口，1路HDMI输入口； 视频输出路数：12路HDMI ★为了满足安全保密需要，支持设置指定电脑允许的接管范围和窗口，除此之外的电脑内容不予以显示（投标时提供具有CNAS/CMA标识的第三方检测报告并加盖投标人公章） | 台 | 1 |
| 10 | 硬盘 | 单盘容量：6TB； 硬盘接口：SATA； 转速：5400RPM； 缓存：256MB | 块 | 15 |
| 11 | 视频监控软件扩容 | 1、根据教育局架构，视频接入按通道进行授权烧制至服务器（如硬件故障，视频路数数据丢失5年内进行恢复），含10000路软件授权及一年期维保服务。 2、支持flv/hls/rtmp协议拉流，提供给第三方调用； 3、支持mac采集设备，能够将前端设备采集到的mac信息在客户端上展示； 4、支持视频云存储直存节点，满足用户对视频云存储多种部署方式的要求； 5、根据实际视频监控接入数量，按通道进行授权，投标人须承诺了解教育局架构并无缝对接现有安防视频监控平台，招标人不再增加任何平台对接费用，该项费用一次性包干。 | 套 | 1 |
| 12 | 视频国标网关扩容 | 1.通过GB28181等标准协议获取第三方厂家平台的视频数据，主要进行数据级联汇聚； 2.将平台视频数据通过GB28181等标准协议推送给第三方厂 支持Web方式访问、配置、管理网关设备。 支持多平台多层次级联，跨域互联互通与资源共享。 支持联网标准协议GB/T 28181，具备符合上述协议的快速接入能力。 符合GB/T 28181-2011、GB/T 28181-2016、公安机关视频监控系统联网标准符合性检测要求。 支持平台联网管理基本功能，资源共享与同步、实时预览、云台控制、录像检索/回放/下载、设备控制、报警处理等。 项目部署中具备高度的开放性与兼容性，支持国内主流厂商（包括海康、科达、宇视、天地伟业等）视频监控系统的接入 | 套 | 1 |
| 13 | 防火墙 | ★1.网络层吞吐量≥3G，并发连接数≥100万，HTTP新建连接数≥2万，规格：≥1U，接口≥6千兆电口+2万兆光口SFP+ 规则库 设备具备独立的热门威胁库，支持木马、勒索软件、蠕虫、挖矿病毒等种类，特征总数在60万条以上；支持木马远控类、恶意链接类、移动安全类、异常流量类僵尸网络行为的检测； 2.产品支持主动防御功能，通过与云端蜜罐智能联动，通过仿真虚拟业务混淆黑客攻击，并对攻击进行溯源取证和阻断威胁IP，保护真实业务安全。 防病毒 产品支持对多重压缩文件的病毒检测能力，支持不小于16层压缩文件病毒检测与处置。 ★3.产品支持云端未知威胁主动探测技术，实现5min内未知威胁情报全网设备下发。（投标时提供具有CNAS/CMA标识的第三方检测报告并加盖投标人公章） 4.设备具备独立的入侵防护漏洞规则特征库，特征总数在7400条以上，支持自定义漏洞攻击规则库； 5.可提供最新的威胁情报信息，能够对新爆发的流行高危漏洞进行预警和自动检测，发现问题后支持一键生成防护规则； 6.支持僵尸网络检测，防止失陷主机威胁内网扩散 7.DoS/DDoS攻击防护 支持SYN Flood、ICMP Flood、UDP Flood、DNS Flood、ARP Flood等DoS/DDoS攻击防护；支持IP地址扫描和端口扫描防护 8.支持内网访问控制，配置内网区域只允许指定的IP地址或IP范围对外进行访问，防止内部伪造源IP对外DoS攻击的情况 ★9.支持通过微信告警功能，可实现检出安全事件，针对安全事件做进一步推送和处置；（投标时提供具有CNAS/CMA标识的第三方检测报告并加盖投标人公章） ★10.具备勒索软件通信防护功能；（投标时提供具有CNAS/CMA标识的第三方检测报告并加盖投标人公章） 11.支持URL过滤，HTTP和HTTPS协议下的GET，POST请求过滤； 12.支持文件过滤，支持过滤文件上传和下载方向，支持多种文件类型，如电源、音乐、图片、文本、压缩文件、应用程序等并可支持用户自定义； 13.流量控制 支持基于应用类型，网站类型，文件类型进行带宽分配和流量控制，支持基于时间、地域、认证用户、子接口和VLAN等因素实现对象的流量控制。 | 台 | 1 |
| 14 | 汇聚交换机 | 1、★交换容量≥756Gbps，包转发率≥220Mpps（以官网最小值为准），整机提供≥16个千兆非复用光口+8个千兆光电复用口+4个万兆以太网光口； 2、业务扩展插槽（非电源、风扇插槽）≥1个，可扩展支持万兆光、万兆多速率电、40G等多种类型板卡。 3、支持IPv4和IPv6双协议栈，支持RIP、OSPF、IS-IS、BGP、等价路由、策略路由。 4、MAC地址表≥64K，路由表≥32K，ARP表≥32K。 5、★支持NGFW防火墙插卡，插卡支持多业务融和，支持扩展防病毒、IPS、LB等功能，该插卡要求内置在交换机扩展插槽中，非外置硬件设备支持。（投标时提供官方网站截图及官网链接并加盖投标人公章） 6、支持 Telemetry 技术，实时采集设备数据并上送至网络分析组件平台，实现流量可视化。 7、实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作。 8、★支持并实配VXLAN网关功能，MACsec硬件加密功能。（投标时提供官方网站截图、官网链接及第三方检测机构测试报告复印件并加盖投标人公章） 9、支持G.8032（ERPS）标准环网协议，故障倒换收敛时间小于50毫秒， 10、配置冗余热插拔电源，冗余风扇。 | 台 | 1 |
| 15 | 视频远程网络监视器 | 13.2英寸、内存：12GB、存储容量：512GB、分辨率≥2880 x 1920 、WiFi（工作频段2.4GHz和5GHz）、蓝牙传输（Bluetooth 5.2支持BLE、 AAC、LDAC、星闪）、直板外观设计、屏幕比例：3:2、≥262 PPI、多点触控，最多支持10点触控、屏幕全贴合、屏占比≥94%、WLAN 频率：2.4GHz和5GHz、WLAN 协议：802.11 a/b/g/n/ac/ax，2*2MIMO、前置摄像头：≥1600万像素（f/2.2光圈）+dToF、后置摄像头：≥1300万像素高清摄像头（f/1.8光圈，自动对焦）+ ≥800万像素广角摄像头（f/2.2光圈，固定焦距）、传感器类型：背照式（BSI）、闪光灯：后置单LED闪光灯、视频拍摄（前置摄像头：最大支持≥1920×1080@30fps视频录制 后置摄像头：最大支持≥3840×2160@30fps视频录制）、支持自动对焦、自动对焦、连拍功能、电池类型：锂离子聚合物电池、电池容量：串联电池，等效容量≥10100mAh、支持GPS 、Glonass、北斗、防指纹膜、键盘、手写笔、智慧多窗、实况胶囊、PC应用引擎、远程PC、影随人动、万能卡片、多屏协同、平行视界、全局手写、指关节手势、畅连通话、演讲模式等。 | 套 | 3 |
| 16 | 辅材 | 包含维保项目所须网线、电源线、光纤、辅材、安装等内容，该项费用一次性包干。 | 项 | 1 |
| 三、链路租赁 |  |  |  |  |
| 1 | 各学校接入链路 | 500M带宽，1年租赁期 | 条 | 115 |
| 2 | 教育局中心汇聚链路 | 1000M,1年租赁期 | 条 | 1 |
| 3 | 教育局至公安局点对点链路 | 1000M,1年租赁期 | 条 | 1 |

# 一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

# 采购标的需实现的功能或者目标：盐城市盐都区学校视频监控网络和维护。

# 为落实政府采购政策需满足的要求：本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

# 二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

# 按照本章节的相关要求执行。

# 三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

# 按照本章节的相关要求执行。

# 四、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

# 采购标的的数量：按照本章节的相关要求执行。

# 采购项目交付或者实施的时间和地点：交货期：合同签订后15天内必须完成供货并安装、调试，验收合格后交付甲方使用；交货方式：送货到采购人指定地点并安装调试；交货地点：采购人指定地点。

# 五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

# 按照本章节的相关要求执行。

# 六、采购标的的验收标准

# 按行业标准和国家相关标准

# 七、采购标的的其他技术、服务等要求

# 招标文件提出的是最低限度的要求，并未对一切细节作出规定，也未充分引述全部有关标准和规范的条文，投标人提供的所有产品（包括设计、制造、调试以及节能、环保等）或服务都应符合已颁布现行的国家标准、地方标准和行业标准。如果这些标准内容有矛盾时，应按最高标准的条款执行。

# 注：1、采购标的的所属行业为信息传输业，根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准填写。

2、技术对接承诺：投标人须承诺了解教育局架构并无缝对接现有安防视频监控平台。承诺函格式见附件，未提供承诺的符合性审查不通过。

# 第五章评标方法与评标标准

一、评标方法与定标原则

本项目采用 综合评分 法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评标委员会组织通过抽签的方式确定中标候选人的排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取1名中标候选人。

#### 二、对投标文件的初审

投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

资格审查

开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

审查投标文件中的资格、资信证明文件等，以确定投标人是否具备投标资格。（资格审查需提供的材料详见《资格信誉等证明文件要求》）

符合性审查

评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查。

依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

明确响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评标委员会按照少数服从多数的原则作出结论。认定评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

如果投标文件没有明确响应招标文件的要求，评标委员会将按无效投标处理，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为明确响应的投标。

评标委员会将对确定为明确响应的投标进行进一步审核，投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，修正后的报价应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的按上述规定处理。

三、评分标准

（1）政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

（4）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），需提供《残疾人福利性单位声明函》，格式自拟。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、符合本采购文件优先采购 “环境标志产品”或“节能产品”的；必须提供“环境标志产品”或“节能产品”证明，否则不予认可。

环境标志产品是指列入财政部、环境保护部最新公布的《环境标志产品政府采购清单》内的产品；节能产品是指列入财政部、国家发改委最新公布的《节能产品政府采购清单》内的产品。鼓励节能及环保政策以投标（响应）主要（核心）产品（品牌）为准。

（2）本项目评分总分值为100分。

一、投标报价（10分）

满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×10（该结果四舍五入，保留两位小数）

二、技术响应（37分）

1、响应程度：根据所投产品的配置与性能指标、技术参数符合性、技术偏离项等对招标文件的响应程度进行评审。投标人所投产品满足招标文件采购需求全部要求的得37分；标“★”的技术参数或要求有一项不满足（或负偏离）的，每项扣1分；未标“★”的技术参数或要求有一项不满足（或负偏离）的，每项扣0.5分。累计偏离超过20项的，本项不得分。 注：项目需求中要求提供材料的以提供相关证明材料为准，未作要求的以提供的《技术参数响应及偏离表》加盖投标单位公章为准，未提供的不得分

三、实施方案（40分）

1.项目技术及组织实施（8分）：根据响应方案对项目需求的理解程度、组织实施计划的安排进行打分。方案完整，合理可行，针对性强，得8分；方案全面，合理可行，有一定针对性，得7分；方案简单，但基本满足招标需求，得6分；方案未提供的不得分。 2.人员与进度计划（8分）：专业人员配备有保证，分工与职责明确，进度安排合理，且相关保障措施得力，得8分；专业人员配备及进度安排基本能够满足项目需求，得7分；专业人员配备较差，且进度计划安排及无具体保障措施，得6分；方案未提供的不得分。 3.质量与安全保证措施（8分）：质量与安全保证措施得力，针对性强，得8分；保证措施合理、可行，得7分；措施不齐全或部分内容不可行，得6分；方案未提供的不得分。 4.技术培训（8分）：技术培训方案叙述详尽、内容全面、计划合理、形式多样、措施得当，针对性强，且配备的师资力量雄厚，有一定的培训经验，得8分；技术培训方案合理、可行，基本满足本项目实际需求，得7分；技术培训方案不全面或不齐全，得6分；方案未提供的不得分。 5.售后服务（8分）：售后服务范围广泛、响应及时、反应快捷、处理迅速，且售后服务措施全面、维护人员稳定, 得8分；售后服务合理、可行，基本满足本项目实际需求，得7分；售后服务一般，有欠缺，得6分；方案未提供的不得分。

四、综合履约能力（8分）

1.投标人具有有效期内的ISO20000信息技术服务管理体系认证证书、ISO27701隐私信息管理体系认证证书，每提供一个得0.5分，本项最高得1分。 2.投标人具有有效期内的数据存储安全管理体系认证证书（认证范围须包含应用软件开发、计算机信息系统集成及运维），本项最高得1分。 3.投标人具有信息系统业务安全服务资质认证证书：一级得3分，二级得1分，三级得0.5分，本项最高得3分。 4.投标人具有CCRC信息安全服务资质认证的软件安全开发、信息系统安全集成资质证书、信息系统安全运维资质证书的：每具备1个一级得1分，每具备1个二级及以下证书得0.5分，本项最高得3分，同类不同级别证书按最高等级计分，不重复计分。 注：以上各项以投标人提供的各类证书复印件并加盖公章计分，未提供的不得分。

五、项目团队配备（5分）

1.项目负责人1名：具有高级通信工程师、国家注册安全信息证书(CISP)、信息系统项目管理师，每具备1项得1分，本项最高得3分。 2.拟投入本项目的项目团队成员（不含项目负责人）具有通信工程师、系统架构设计师、IT服务工程师(ITSS)、CISAW信息安全保障人员认证证书的，每提供一个人员证书，得0.5分，本项最高得2分；同一人员同时具有多个证书不重复计分。 注：1、提供各类证书复印件加盖投标人公章，未提供的不得分。2、须保证项目组所有成员为本单位正式员工，中标后签订合同前须提供相关证明材料供采购人审核。

第六章投标文件格式

投标文件

（正或副本）

项目编号：

项目名称：

投标人名称：

日  期：

评分索引表

| 评分项目 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- |

投标主要文件目录

- 资信证明文件要求

二、资格性审查响应对照表

三、符合性检查响应对照表

四、投标函

五、开标一览表

六、报价清单

七、技术参数响应及偏离表

八、商务条款响应及偏离表

九、拟派项目组成员一览表

十、项目实施方案

十一、盐城市盐都区政府采购事前信用承诺书

十二、承诺函

一、资格信誉等证明文件要求

1、实质性资格证明文件目录

文件1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（清晰可辨的复印件加盖企业公章）。

文件2 上一年度的财务报告（表）。（清晰可辨的复印件加盖企业公章，成立不满一年不需提供）

文件3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（清晰可辨的复印件加盖企业公章）

文件4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料（原件,格式见附表）

文件5参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件,格式见附表）

文件6 法人授权书（原件,格式见附表）（如有）

文件7 招标文件中规定要求提供的证明材料和投标人认为需要提供的其他材料。（招标文件要求提供原件的必须在投标文件封袋中密封提供，没有要求的提供复印件）。

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：。

主要专业技术能力有：。

供应商名称（公章）：

日期：  年 月 日

### 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中
没有重大违法记录的书面声明

声明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：

日期： 年  月  日

### 法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人姓名）为我方就______项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

代理人（被授权人）：__________________

单位名称：____________________________

授权单位盖章：________________________

单位名称：____________________________

地址：________________________________

日期：________________________________

二、资格性审查响应对照表（格式）

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 资格性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |

三、符合性检查响应对照表（格式）

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 符合性检查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 | 招标文件中的其他实质性要求 |  |  |

四、投标函（格式）

致：           （采购人名称）

根据贵方的号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，则按照国家相关法律法规受到相应处罚。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

8.与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标人开户行：

账户：

投标人授权代表姓名（签字）：

投标人名称（公章）：

日期：_____年____月____日

## 五、开标一览表

| 项目编号 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目投标报价：人民币（大写）元整（￥元） |  |
| 是否提供《企业类型声明函》： 是/否 见（）页 |  |
| 项目实施时间（供期或工期）： |  |

填写说明：

- 开标一览表不得填报选择性报价，否则将作为无效投标；

- 开标一览表中报价与投标报价清单中不符时时，以开标一览表为准；

供应商名称（盖章）：

日期：  年  月  日

六、报价清单（格式）

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 产品、服务名称 | 分项单位 | 数量 | 单价 （元） | 单项 合计价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总报价 |  |  | 人民币（大写）： 圆整 ￥： |  |  |

法定代表人或者授权代表（签字或盖章）：

供应商全称（盖章）：

日期：    年   月    日

注：此表可以根据需要自行增减行数

附1

### 中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件：2残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位名称（盖章）：

日  期：

七、技术参数响应及偏离表

投标人全称：（加盖公章）

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 正偏离 | 负偏离 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代表签字：

注：1、按照基本技术要求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

3、投标人需根据项目需求逐条填写。

八、商务条款响应及偏离表

投标人全称（加盖公章）：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务期 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 交货时间 | 合同签订后天内 |  |  |
| 交货方式 |  |  |  |
| 交货地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 投标货币 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

九、拟派项目组成员一览表

致：　　　　　　　　　（采购人名称）：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 项目组中 拟任职务 | 具备评标办法中要求的相关证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：所报人员均需填写。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：年月日

十、项目实施方案

(按评标办法的内容进行编制)

十一、盐都区政府采购事前信用承诺书

为营造我区公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市、区关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（五）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（六）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（七）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年    月    日

十二、承诺函

盐城市盐都区教育局：

我单位承诺了解盐都区教育局架构并无缝对接现有安防视频监控平台。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年    月    日