招   标   文   件

（电子招投标）

项目编号：JSZC-321181-HXZB-G2025-0031

- 项目名称：丹阳市精神病院新建大楼智能化项目

江苏恒信建设项目管理有限公司

2025年10月14日

招标文件目录

第一部分    投标邀请

第二部分    投标人须知

第三部分    拟签订的合同文本

第四部分    采购需求

第五部分    评标办法和标准

第六部分    电子投标(响应)文件格式

### 第一部分  投标邀请

项目概况

丹阳市精神病院新建大楼智能化项目的潜在投标人应在苏采云政府采购一体化平台电子交易平台获取招标文件，并于2025年11月4日9:30 （北京时间）前按要求递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-321181-HXZB-G2025-0031

项目名称：丹阳市精神病院新建大楼智能化项目

预算金额：96.25838 万元

最高限价：96.25838 万元

采购需求：详细内容及要求见第四部分采购需求。

合同履行期限：合同签订后接到甲方通知，30天内供货安装完成。

本项目是否接受联合体投标：不接受。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

2.1本项目属于工业，中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。

2.2根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱企业视同小型、微型企业，监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2.3根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，应当提供规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

3.投标人不得存在下列情形之一：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）为本招标项目的招标代理机构；

（3）与本招标项目的招标代理机构同为一个法定代表人；

（4）截止至投标截止时间，投标人被信用中国”网站、中国政府采购网、“信用江苏”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、严重违法失信行为记录名单；

（5）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；

（6）法律法规规定的其他情形。

## 三、获取招标文件

获取时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

获取地点：苏采云政府采购一体化平台电子交易平台获取招标文件

获取方式：操作指南

采购文件售价：免费

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交截止时间及开标时间：2025年11月4日9:30（北京时间）

开标地点：网上开标大厅

注意事项：（1）本项目通过苏采云政府采购一体化平台电子交易平台进行采购，投标人须通过在线制作并提交投标文件。截至投标截止时间，电子交易平台投标通道将关闭，投标人未完成电子投标文件有效提交的，其投标将被拒绝。

（2）本项目采用网上开标方式，请投标人事先做好电脑环境准备，自行选择互联网连接畅通的场地，在规定的开标时间登录网上开标大厅进行投标文件解密。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.本项目通过电子交易平台进行采购，投标人投标需提前办理数字认证证书，请参与我市政府采购活动的供应商使用的“苏采云”CA已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA（由江苏意源科技有限公司提供服务），电子签章已更换为方正国际软件（北京）有限公司电子签章。

数字认证证书办理及系统操作详细阅读《江苏省政府采购管理交易系统(苏采云)供应商操作指南》(网址：

http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）；投标人在使用系统进行投标的过程中如遇到涉及平台使用的任何问题致电技术支持咨询。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：丹阳市精神病医院

地 址：丹阳市丹北镇后巷胡高路55号

联系人：胡阳

联系方式：0511-80308729

2.采购代理机构信息

名 称：江苏恒信建设项目管理有限公司

地 址： 丹阳市华东建材城3号精品馆3楼

联系方式：0511-86225656

3.项目联系方式

项目联系人：钱工

电 话：0511-86225656

### 第二部分    投标人须知

### 前附表

| 序号 | 事项 | 本项目规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价要求 | 本次投标报价的币种为人民币。 投标人应按招标文件所提供的各报价表格式报价。 投标人应对本项目报出最具有竞争力的价格，应包括本次招标要求提供的货物（服务）已支付或将支付的所有费用（含税费）。 最低投标报价不能作为中标的保证。 中标价即为合同签约价。 如出现报价前后不一致的，将按招标文件第五部分“评标办法和标准”第5项规定进行修正。 |
| 2 | 转包及分包 | 项目依法不得转包 A本项目不同意分包。 |
| 3 | 开标前答疑会 | A不组织 |
| 4 | 现场踏勘 | A不统一组织 |
| 5 | 演示 | A无 |
| 6 | 样品 | A不要求提供。 |
| 7 | 是否允许采购进口产品 | A本项目不允许采购进口产品。 |
| 8 | 项目属性与核心产品 | A货物类。 本项目核心产品为： 半球高清IP摄像机 。 |
| 9 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | （1）标的：丹阳市精神病院新建大楼智能化项目，属于工业行业； |
| 10 | 中小企业信用融资 | 为进一步发挥政府采购政策导向作用，有效缓解企业融资难题，推进完善应收账款融资服务平台的融资服务功能，促进中小微企业平稳健康发展，镇江市财政局和中国人民银行镇江市中心支行联合印发《关于转发〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》，采购项目中标人如有融资需求，可在签订政府采购合同时向采购人说明融资需求，由采购人在录入合同时标注融资需求后，凭政府采购合同在相关金融机构办理无抵押、低利率授信申请。办理流程详见江苏政府采购网“政采贷”栏目，网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html。 |
| 11 | 特别说明 | / |

### 一、总  则

### 1．适用范围

1.1 本招标文件仅适用于丹阳市精神病院新建大楼智能化项目（项目名称）。

### 2．定义

招标文件中下列术语应解释为：

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，即：丹阳市精神病医院。

2.2 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.3 “采购代理机构”系指组织本次采购活动的单位，即：江苏恒信建设项目管理有限公司。

2.4“服务”系指本招标文件所述投标人应该履行的承诺和义务，即采购需求中要求的所有内容直至项目验收合格。

### 3．采购方式

3.1 本次采购采取公开招标方式☑综合评分法。

3.2 本项目资格审查方式：☑资格后审

3.3 本次采购确定的中标人数量：1名

### 4．投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。

☑中标人需向代理机构缴纳14000元服务费。（最终按实结算）

收费标准：发改价格【2011】534号文

招标代理费用收款信息：

收款单位：江苏恒信建设项目管理有限公司丹阳分公司

收款账号：1104 0210 0920 0447 466

开户银行：中国工商银行股份有限公司丹阳支行

4.2不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

### 5．政策功能

5.1支持中小企业发展

5.1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

5.1.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

5.1.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

5.1.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

5.1.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.1.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求，本项目专门面向中小微企业。投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。

5.1.4根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

5.1.5根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

5.1.6中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

5.2强制采购信息安全产品

信息安全产品指国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品。

5.3支持绿色发展

5.3.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。供应商所投产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

5.3.2本项目中涉及商品包装和快递包装的，参考《财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装需求标准。

5.3.3纳入政府采购管理的装修、修缮等项目，鼓励参考财政部办公厅 住房城乡建设部办公厅 工业和信息化部办公厅关于印发《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》的通知（财办库〔2023〕52号）规定的需求标准。

5.3.4采购人采购数据中心相关设备、运维服务，按照《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》实施相关采购活动。

5.4 根据国家扶持中小企业的有关政策，采购项目中标人在履约过程中如遇到资金困难，凭政府采购合同在相关金融机构办理授信申请，相关事宜请查阅“江苏政府采购网-政采贷”网站。

5.5支持创新发展

5.5.1采购人优先采购被认定为重点推广应用、首台（套）重大装备、重点领域首版次软件的自主创新产品。

5.6平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

5.6.1平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

5.7 财政部 农业农村部 国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知

5.8根据江苏省财政厅、国家金融监督管理总局江苏监管局、江苏省地方金融监督管理局《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购【2023】150号）要求，参与采购活动且中标、成交的企业，可以用履约保函（保险）形式代替提供履约保证金。

### 二、招标文件

### 6.招标文件组成

6.1 招标文件包括：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）拟签订的合同文本

（4）采购需求

（5）评标办法和标准

（6）电子投标(响应)文件格式

6.2 投标人获取本文件后，应认真阅读本文件中所有的事项、格式条款和规范等要求。

6.3 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标标的所在地自然环境、气象条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与签订和履行合同有关的一切情况。

### 7．招标文件的澄清和修改

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的潜在投标人，应及时联系项目联系人。

7.2 按照权责相一致原则，投标人提出的对于招标文件主要商务、技术指标的相关澄清、修改要求，由采购人负责答复并视情况作出澄清或修改的决定。

7.3 采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请进行必要的澄清或者修改，但不改变采购标的和资格要求。澄清或者修改将在原公告媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请的组成部分。

7.4 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在提交截止时间至少15日前，在系统中以书面形式通知所有已获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。投标人应及时自行登录系统查看相应内容。

### 7.5 如澄清或修改公告有重新发布招标文件的，投标人应下载最新发布的招标文件制作投标文件。因投标人自身原因未能及时获取的，一切后果由投标人自行承担。

### 三、投标文件

### 8.编制投标文件的工具

8.1 投标人须按照系统要求制作投标文件。

### 9.投标文件语言及度量衡单位

9.1 投标人的投标文件以及投标人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。投标人提交的支持性文件可以使用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释响应文件时以中文文本为准。

9.2 投标文件中所使用的计量单位除招标文件中另有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

### 10.投标文件的构成

10.1 投标文件分为资格部分、商务部分、技术部分和价格部分。

10.2 资格部分系指投标人提交的证明其有资格参加投标的文件。

10.2 商务部分系指投标人提交的证明其中标后有能力履行合同的文件。

10.3 技术部分系指投标人提交的能够证明投标人提供的货物（服务）符合招标文件规定的文件。

10.4 具体填写格式详见招标文件第六部分。

### 11．投标文件的编制

11.1 投标人应仔细阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

11.2 投标人在编制投标文件时，请按照招标文件第六部分规定的格式进行填写并提交到对应位置，无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

11.3 如没有按照招标文件要求和规定编制投标文件及提交相关资料，其风险应由投标人自行承担；投标文件编排混乱、文字表达不清或上传资料内容模糊所引起的不利后果，由投标人自行承担。

11.4 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料合法、真实、可靠。

13．投标保证金

13.1 本项目不收投标保证金。

### 14．投标有效期

14.1 投标有效期为：投标文件自提交投标文件截止时间之日起90天内有效。投标人一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了投标有效期的约定。

14.2 在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电报等）。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

15.投标文件的式样和签署

15.1 投标人应通过响应文件制作软件使用数字认证证书对投标文件进行合成、电子签章及加密打包。

### 16．投标文件的提交

16.1 投标文件提交

16.1.1 投标人须在招标文件规定的截止时间前，通过响应文件编制软件或登录电子交易平台在规定时间内完成提交，提交成功后系统将发送投标回执。时间以电子交易平台时间为准。

16.1.2 截止时间以后提交的投标文件，电子交易平台将拒绝接收。投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素。

16.1.3 提交投标文件时，投标人须使用制作该投标文件的同一数字认证证书进行提交操作。

16.1.4提交完成后至解密前，投标人不能对加密投标文件时所使用的数字认证证书进行更新、续费，否则可能引起的投标文件解密失败等相关后果由投标人自行承担。

16.1.5因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，采购代理机构不承担责任。

16.2 采购代理机构可以通过修改招标文件自行酌情延长提交截止时间，在此情况下，推迟的提交截止时间将在系统中以书面形式通知已获取招标文件的潜在投标人，并在原公告媒体上发布公告。投标人应及时自行登录系统查看相应内容。

### 17．投标文件的补充、修改或者撤回

17.1 在提交截止时间前，投标人可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

17.2 投标人在提交截止时间前需要对投标文件进行补充、修改的，应当使用响应文件制作软件重新制作并提交。

17.3 在提交截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改或撤回。

### 17.4 在提交截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间，投标人不得撤回其投标。

### 五、开标及评标

### 18．开标

18.1 采购代理机构将按招标文件规定的时间、地点主持开标。

18.2 投标人应当在开标前做好充分准备，使用制作该投标文件的同一数字认证证书准时参加开标。

18.3 投标人不足3家，不进入解密程序。

18.4 开标时，采购代理机构将在系统内发出解密的指令，投标人自行实施解密，限定在主持人发布解密指令后30（具体以实际系统操作为准）分钟内完成。解密时，投标人必须使用与制作投标文件时同一数字认证证书对投标文件进行解密，否则解密将会失败。

18.5 因投标人原因造成投标文件规定时间未解密或解密失败或无法正常打开投标文件的，采购代理机构将拒绝其投标。部分投标人投标文件未解密或解密失败的，程序可以继续进行。若解密成功的投标人不足三家，不进入后续程序。

18.6本项目在限定的解密时间内，只要有任一家投标人解密成功，即视为电子交易平台运行无故障。

18.7 电子投标文件解密全部完成后，向所有投标人宣布投标人名称、投标价格以及招标文件规定的其他内容。

18.8 电子交易平台自动记录开标过程，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员确认开标结果。

18.9 投标人代表如对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应在主持人发布确认指令后3分钟内线上提出（具体以实际系统操作为准）询问或者回避申请。采购人、采购代理机构将及时处理投标人代表提出的询问或者回避申请。如在规定时间内未提出，视同认可开标结果。

18.10 投标人须配合开标工作，否则一切后果由投标人自行承担。

### 19.投标人资格审查

19.1 开标结束后，采购人或者采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不进入后续程序。

### 20．评标委员会组成

20.1 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

（一）采购预算金额在1000万元以上；

（二）技术复杂；

（三）社会影响较大。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十八条第二款规定情形除外。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

### 21.投标人符合性审查

21.1 评标委员会将按照招标文件第四部分“评标办法和标准”第7项规定对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查合格投标人不足3家的，不进入详细评审环节。

### 21.2 投标文件澄清

21.2.1 投标人应根据评标委员会要求以书面形式对相关问题进行澄清、说明或者补正，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

21.2.2投标人的澄清应登录电子交易平台进入“澄清事项”模块进行。

21.3 开标至评标结束期间，投标人应保持系统在线，如因投标人自身原因未在规定时间内按评标委员会要求进行澄清、说明或者补正的，一切后果由投标人自行承担。

### 22．无效投标的情形

22.1 投标人存在下列情况之一的，其投标无效：

（1）投标文件未按招标文件要求进行有效签章（含签字或者加盖印章）的；

（2）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

（3）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约，要求供应商在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的；

（4）投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

（5）投标文件中提供了虚假或失实资料的；未按招标文件规定的格式填写、内容不全或实质性关键字迹模糊、无法辨认的；填写项目不齐全不正确的或者前后响应内容不一致；

（6）不同投标人的电子投标文件出自同一台电脑；

（7）投标人存在串通投标情形的；

（8）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

（9）不同投标人的法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的；

（10）投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

（11）投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以 200 万元及以上数额罚款的信用记录。处罚生效日至递交（响应）文件日未满三年的；

（12）“信用中国”网站、中国政府采购网网站查询结果为失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单的；

（13）如有委托代理人，未按招标文件要求提供供应商为其缴纳社保证明材料的；

（14）未按招标文件-投标文件（格式）要求提供材料的；

（15）提供的中小企业声明函未按要求格式提供的；提供的中小企业声明函修改了招标文件中规定的所属行业。

（16）法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

### 23. 串通投标的情形

23.1 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

### 24.投标文件详细评审

24.1 评标委员会将按照招标文件第五部分“评标办法和标准”第8项规定，对符合性审查合格的投标文件进行商务、技术和价格评估，综合比较与评价。

### 25.评标过程的保密

25.1 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授标建议等方面向采购人、采购代理机构或参加评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标无效。

25.2 评标将在严格保密的情况下进行，除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

### 26．废标的情形

26.1 出现下列情形之一的，将予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

### 六、确定结果

27.确定中标人

27.1采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

27.2采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。采购人授权评标委员会直接确定中标人。

### 七、授予合同

### 28．中标通知书

### 28.1 自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。

### 28.2中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

### 29.履约保证金

- 29.1□本项目不收取履约保证金

☑本项目中标供应商应提交合同金额10%的履约保证金（不得超过政府采购合同金额的10%），履约保证金应以支票、汇票、本票、保函、保险保单等非现金形式缴纳或提交。

履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或投标人数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；

履约保证金退还的条件：

货物类项目，项目验收合格，出具验收报告及履约保证金收据申请退付；

履约保证金退还时间：采购单位收到投标人退付申请后5个工作日内退还；

履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，投标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；

逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮 20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

支持和鼓励中标人自愿使用履约（保函）保险代替缴纳履约保证金。省财政厅已上线政府采购电子履约保函（保险）平台，平台可通过域名 www.jsdzbh.com 直接访问，也可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问。

### 30．签订合同

30.1 采购人应当自中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。招标文件、中标人的投标文件、澄清文件、中标通知书，均为签订合同的依据。

30.2中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。中标供应商无正当理由拒不与采购人签订合同的，报政府采购监管部门依法处理。

30.3 政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

30.4采购人应当自采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在政府采购指定媒体予以公告。

30.5合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务时，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

30.6采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

八、询问、质疑、投诉

### 31．询问

31.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

### 32．质疑

32.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。否则，采购人或者采购代理机构不予受理。

以上规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

32.2 供应商应按照“谁主张、谁举证”的原则对质疑内容提供相关证明材料，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商不得虚假质疑和恶意质疑，如通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，采购人或采购代理机构将提请政府采购监管部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

32.3 供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，将只对供应商第一次质疑作出答复。供应商如对采购需求提出质疑，采购人负责处理和答复涉及采购需求的质疑内容。

32.4 分散采购接受质疑函联系部门、联系电话和通讯地址详见 第一部分  投标邀请。

供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容，否则，采购代理机构或招标人不予受理：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人签字（或加盖印章）并加盖单位公章。代理人提出质疑，须提交供应商签署的授权委托书，其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

32.5采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

32.6本项目只接收以纸质原件形式送达的质疑。（不接受未填写快递运单的快件），以下情形的质疑不予受理：

（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

（2）超出政府采购法定期限的质疑。

（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

（4）未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

（5）供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

### 33．投诉

33.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人所属预算级次本级政府采购监管部门投诉。

33.2以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

九、诚实信用和解释权

### 34．诚实信用

34.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

34.2 供应商不得以向采购人或采购代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，政府采购监管部门将供应商列入不良行为记录名单，按照政府采购有关规定处理。

34.3 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标处理。

34.4 供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

34.5 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信息记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）、江苏省财政厅《关于做好政府采购信用信息查询使用及登记等工作的通知》（苏财购〔2016〕50号）等文件精神，采购人或采购代理机构在项目资格审查时对参加本项目的各供应商进行信用记录查询，信用记录查询渠道为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）、“信用江苏”网站（http://www.jscredit.gov.cn ），信用记录查询截止时间为项目资格审查结束时，信用信息查询记录及证据留存的具体方式为打印或网页截图。对存在失信信息的供应商（列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）应当拒绝其参与政府采购活动。

### 36.适用法律及约束力

36.1 投标人一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

36.2 本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国法律制约和保护。

### 37.解释权

除相关法律、法规规定外，本招标文件的解释权归采购代理机构所有。

第三部分  拟签订的合同文本

政府采购货物买卖合同

（试行）

项目名称：

项目编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：2025年      月      日

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：（采购人）

乙方（全称）：（供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

- 采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

- 品牌：规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

- ①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

- 标的名称：

- 关键部件：          品牌：        型号：

关键部件：          品牌：       型号：

关键部件：         品牌：        型号：

- （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

- ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

- ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称： 数量： 金额：

- þ否

- （4）政府采购组织形式：¨政府集中采购¨部门集中采购  þ分散采购

- （5）政府采购方式：þ公开招标¨邀请招标¨竞争性谈判¨竞争性磋商

- ¨询价¨单一来源¨框架协议¨其他：

- （注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

- （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：þ是      ¨否

- 本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：þ是 ¨否

- 若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：þ是   ¨否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否

（7）合同是否分包：¨是       þ否

- （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

- （9）是否涉及进口产品：

- ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称： 金额：

- 国别： 品牌： 规格型号：

þ否

- （10）是否涉及节能产品：

- ¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- ¨强制采购¨优先采购

- þ否

- 是否涉及环境标志产品：

- ¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- ¨强制采购¨优先采购

- þ否

- 是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

- ¨强制采购¨优先采购

þ否

- （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

- þ是       ¨否¨不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

- （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

¨固定总价 þ固定单价¨固定费率¨成本补偿 ¨绩效激励¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

þ分期付款：¨合同签订后，在收到乙方发票后10个工作日内支付合同价30%的预付款/   ¨乙方自愿放弃预付款。

项目验收完成后在收到乙方发票后10个工作日内支付至合同金额的60%，审计结束后收到乙方发票后10个工作日内付至审定价的80%，余款在质保期（2年）满后收到乙方发票后10个工作日内付清。

¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：年   月   日，完成日期：     年    月    日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：

是否收取履约保证金：þ是¨否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：合同金额10%

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：þ自行组织 ¨委托第三方组织

验收主体：采购人

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  þ否

是否邀请专家参加验收：¨是  þ否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  þ否

是否邀请第三方检测机构参加验收：þ是  ¨否

是否进行抽查检测：þ是，抽查比例：100%¨否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

þ否

验收组织的其他事项：甲方按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况组织验收后，出具验收书。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。

（2）履约验收时间：在安装调试完成并试运行3-6个月，完成验收。

（3）履约验收方式：þ一次性验收

¨分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：①在货物到达甲方指定地点后，乙方应在 2个工作日内派负责人到达现场配合甲方共同对所有货物进行开箱检查。乙方应保证所有货物是全新、未使用过的原装合格正品，符合国家有关规定，完全符合采购需求规定的质量和性能的要求。所提供产品具有合法的版权或使用权，如在本项目范围内使用过程中出现版权或使用权纠纷，应由乙方负责，甲方不承担责任。乙方提供的货物发生非人为因素严重故障时，应当免费在7日内将补充或者更换的货物运抵发生故障的货物所在地，由此产生的一切相关费用由供货方承担。

②乙方负责货物的安装调试，设备安装完成后，由乙方制定验收方案并经甲方确认后，甲方组织验收小组对产品的性能和配置进行验收，并形成验收报告。如验收中出现不符合甲方招标文件、乙方投标文件及相关国家行业标准规范时，甲方给予乙方15天（包含非工作日）时间进行整改并再次验收，若验收再次不合格，甲方有权利单方面终止合同，并保留索赔权利，随即将相关情况提交政府采购监督管理部门。

（5）履约验收的内容：（应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：合格

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  þ否

（8）履约验收其他事项：/

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自     双方当事人签字盖章时       生效。

- 合同份数

本合同一式份，甲方执份，乙方执份，财政监督管理部门执1 份，均具有同等法律效力。

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住所 |  | 住所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

## 第二节 政府采购合同通用条款

1.定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9.权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10.知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11.保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12.合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13.履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14.售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15.违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17.合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18.不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19.解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20.政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21.法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

- 22. 通知

22.1本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

## 第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 | 本项目不接受联合体投标 |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 | / |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 | 甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物或服务进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合 |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 | 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。 |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 | 乙方应保证甲方在使用该货物、服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其著作权、专利权、商标权等知识产权方面的起诉。如果任何第三方提出侵权指控或赔偿要求，乙方必须与第三方交涉，并承担发生和可能发生的一切损失、费用和法律责任。如由于乙方不积极与第三方交涉，甲方有权应诉或进行和解，其发生的费用由乙方承担。乙方还应及时澄清相关信息，使甲方声誉免受损害，甲方保留追责的权利。 |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 | / |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 | 采购人指定的现场 |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 | 免费质保期2年 |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 | 供应商接到保修请求，维修应在2小时内响应，24小时内维修人员到达现场，排除故障；48小时内解决故障问题，恢复设备正常使用。必要时应向采购人提供应急备用设备。 |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 | 在收到乙方发票后10个工作日内支付 |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 | / |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 | 免费质保期2年 |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 | / |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 | / |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 | / |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 | 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物或服务，那么甲方可要求乙方支付违约金，每延迟一日，违约金按合同金额的 %计算，最高限额为本合同金额的%；迟延交付货物或服务的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同。 |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 | / |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 | - 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同； - 除前述约定外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式； - 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标或者成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。 |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，向甲方所在地人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 | - 乙方项目负责人（项目联系人）： - 本合同生效之后，任何一方违反本合同规定，除了承担违约金外还应承担守约方向违约方追究违约责任所产生的一切费用包括但不限于（律师费，诉讼费，保全费，公告费，鉴定费，交通费，食宿费等）。 - 如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。 |

第四部分 采购需求

一、采购标的

单位：人民币元

| 无障碍报警系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备 |  | 数量 | 单位 | 参数规格 | 单价 | 金额 |
| 1 | 护士站管理机 |  | 3 | 台 | 1.多点触控电容显示屏操作。显示当前日期时间，管理中心，通讯录，广播，托管，留言，呼叫保安以及系统设置等功能，管理中心包含病房床头机和门口机以及未处理事件功能，中间每格显示为床头机或门口机情况，可左右滑页。护理等级可在此以颜色区分，分为四个等级一级、二级、三级、特级。 2.基于TCP/IP网络协议传输数据信息。 3.可与其他管理机对讲；可与床头终端、病房终端对讲；对讲方式有免提、手柄。语音清晰，不失真。 4.支持同步HIS数据，实时更新床位信息数据。 5.通讯录：显示床头机或门口机通讯地址点击即可呼叫，也可在搜索框直接搜索并呼叫。 6.广播：主要功能包含：广播喊话、音乐库、分区管理等。 (1)广播喊话：左边可切换为全区或分区，右边显示播放列表，可调节音量大小，切换广播与 暂停或播放，点击喊话即可喊话。 (2)音乐库：下载到护士机里的音乐文件，可归列成为一个列表。右上角可自行创建播放列表， 将需要列为一组的音乐点击向右箭头添加到要创建的组里，添加完成后，点击确定。 (3)分区管理：按病房病床建分区，播放广播。 7.托管：设置托管时间段还有需要托管到哪一台护士机选择相应护士机ip地址，即可在门口机或者 床头机呼叫时，代理处理问题。 | 9090.56 | 27271.68 |
| 2 | 病床呼叫分机 |  | 87 | 台 | 1.采用物理按键，含手持呼叫手柄，安装在病床上方，每个病床一台，用于呼叫护士站. 2.支持呼叫/解除：可向护士站主机呼叫与解除呼叫。 3.支持对讲：可与护士站主机、病房门口机对讲。 4.可外接紧急卫生间报警按钮。 | 267.65 | 23285.55 |
| 3 | 智慧病房管理平台 |  | 1 | 套 | 高效资源整合与数据驱动决策 - 整合HIS、LIS等系统数据，构建“病区护理数据大脑”，实现患者全流程信息一屏尽览，减少重复录入与沟通成本。 系统响应时间**： 1.电子病历调取≤2秒，报警信息推送延迟≤3秒。 2.护理文书填写支持实时同步，减少30%重复录入工作量。 -接口标准**： 1. 必须与HIS、LIS、PACS等系统无缝对接，支持HL7、FHIR、DICOM协议。 2. 提供标准化API接口文档，支持后续系统扩展集成。智能交互终端**： 智能交互终端**： 1.床头屏支持一键呼叫、医嘱查询、床旁结算（微信/支付宝），响应延迟≤1秒。 2. 走廊屏模块化显示病区动态信息，支持声光定位呼叫。 噪音控制**：呼叫系统采用静音提醒模式，夜间噪音≤40dB。 温湿度调节**：自动监测并维持温度22-26℃、湿度40-60%，ICU等区域需更精准调控 | 13602.4 | 13602.4 |
| 4 |  | 卫生间紧急按钮 | 41 | 台 | 支持按键报警 支持拉绳报警 支持自动复位 支持通过报警输出接口与设备连接 | 47.7 | 1955.7 |
| 5 |  | 24口POE交换机 | 7 | 台 | 1、千兆POE电口数≥24个，千兆SFP光口≥2个；交换性能≥256Gbps，包转发率≥48Mpps 2、支持端口保护、隔离,支持CPU保护功能； 3、支持IEEE 802.3af/at供电标准，单端口最大输出功率≥30W，整机最大输出功率≥370W； 4、支持IEEE 802.3az 标准的 EEE节能技术：当EEE使能时，从而大幅度的减小端口在该阶段的功耗，达到了节能的目的； 5、结合控制器或者路由器，支持云管 6、支持4K个VLAN； 7、支持IEEE 802.3af/at供电标准，单端口最大输出功率≥30W，整机最大输出功率≥370W。 8、支持MAC地址≥8K，支持MAC地址自动学习，支持源MAC地址过滤； | 3813.88 | 26697.16 |
| 6 |  | 手报按钮 | 14 | 个 | 电压：DC12V / DC24V 电流：0.3A 色彩：磁白色 材料：不锈钢 特色：常开/常闭可选； | 47.7 | 667.8 |
| 7 |  | 复位按钮 | 3 | 个 | 尺寸86型钥匙复位； | 47.7 | 143.1 |
| 8 | 声光报警 |  | 3 | 个 | 电压：DC12V 声压：110DB 电流：280ma 材料：ABS 色彩：红色/蓝色可选 闪灯：150次/分钟 | 162.18 | 486.54 |
| 9 | 独立分机 |  | 3 | 台 | 防区数量 8个有线防区，1个紧急防区 报警时间 10分钟 报警响度 ≥90dB，音量大、小可调节 电源电压 AC：220V±15% 50Hz DC： 12V 7AH 电源输出 DC 12V 300mA 外接警号 12V 有源喇叭 使用环境 环境温度：-10℃~40℃ 相对湿度≤80% | 1679.57 | 5038.71 |
| 视频监控系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备 |  | 数量 | 单位 | 参数规格 | 单价 | 金额 |
| 1 | 枪型高清IP摄像机 |  | 37 | 台 | 1.靶面尺寸≥1/3英寸 2.最低照度≤0.002 lx（F=1.6，彩色模式），能基本分辨被摄目标的轮廓特征和色彩；≤0.001 lx（F=1.6，黑白模式），能基本分辨被摄目标的轮廓特征 3.具有不少于2颗红外灯 2颗白光灯;当环境照度低于一定值时，通过红光灯照射，可基本分辨距离 50 米处所摄车辆或人体目标的轮廓;当环境照度低于一定值时，通过白光灯照射，可基本分辨距离30米处所摄车辆或人体目标的轮廓;当补光灯打开时，补光亮度应均匀，无明显波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑 4.具有不少于1个RJ45 网口、1个 DC12V 接口 5.最大支持不少于50路视频同时进行浏览（配合NVR进行） 6.画面延时≤200ms 7.应支持H.265、H.264（Main Profile 、HighProfile、Baseline Profile） ；支持32kbps～6Mbps视频码率可调 8.应具有G.711A/G.711U/ADPCM_D/AAC_LC，默认G.711音频编码设置选项；音频采样率可设置为8kHz/32kHz/48kH;音频控制类型支持设置Mic in；具有音频降噪设置选项 9.应支持配合智能NVR实现事件录像的二次智能检索、分析和浓缩播放。 10.应支持单场景行为分析设置不少于2种规则;支持智能行为分析功能，可对以下行为进行检测，并可通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示;绊线检测，应能联动 FTP抓拍，可显示报警统计、显示报警规则、显示目标、双向报警;周界检测，检测模式分为入侵、进入和离开,入侵时间可设，联动 FTP抓拍，应能显示报警统计、显示报警规则、显示目标。 11.应具有智能分析抗干扰功能，检测区域内出现球体滚动、动物行走、树枝摇晃时，应不触发报警。 12.静态场景，图像质量无明显下降，在H.265编码方式时,开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率应能节约95%以上。 13.照度适应范围≥140dB 14.信噪比≥55dB 15.宽动态≥115dB；宽动态应支持开启、关闭、自动3种设置，当设置为自动时，设备可根据环境照度自动开启或关闭宽动态功能；宽动态能力综合评价得分应≥80 16.最大支持分辨率≥2560x1440;主码流分辨率及帧率:PAL制:25fps(2560x1440，2304x1296，1920x1080，1280x720);NTSC制:30fps(2560x1440，2304x1296，1920x1080，1280x720)副码流分辨率及帧率:PAL制:25fps(704x576，704x288，352x288，640x360)；NTSC制:30fps(704x480，704x240，352x240，640x360) 17.支持主副码流同时并发输出，默认设置:主码流:分辨率≥2560x1440，帧率为25帧/s，码率为2Mbps;副码流:分辨率≥704x576，帧率为25 帧/s，码率为 1Mbps 18.应能通过MIC拾取距离设备至少6米处的正常交流谈话声 19.应支持报警联动抓拍、FTP上传；支持移动报警、遮挡报警、电压报警、录像异常报警、IP冲突报警、网线断（日志）报警功能。支持WEB界面手动消警设置。 20.应支持移动侦测报警，在设定的区域内有目标移动时，应能联动抓拍、FTP上传；应支持遮挡侦测报警，监控视频异常遮挡(如视频画面被手、雨伞、包等物品遮挡)后，应能联动抓拍、FTP 上传。 21.水平分辨力≥1200TVL（2560×1440） 22.应具有GB/T 28181-2022、Onvif平台接入设置选项 23.应能在DC（12V±25%）的供电条件下正常工作；支持POE供电；当设备同时采用DC12V和POE供电时，任何一路供电停止后，设备均可连续工作。直流电源接口正负极反接后再重新正确连接，设备可正常工作。 24.工作温度： -35℃~+65℃ 25.外壳防护等级≥IP67 | 454 | 16798 |
| 2 | 半球高清IP摄像机 |  | 173 | 台 | 1、不低于500万像素1/2.7英寸CMOS传感器半球摄像机 2、最低照度：彩色：≤0.0005lx；黑白：≤0.0002lx 3、焦距：2.8mm/4mm/6mm高清定焦镜头可选 4、应具有不少于1颗红外灯和1颗白光灯；具有红外补光和白光补光两种方式，亮度应支持自动和手动调节 5、当环境照度低于一定值时，通过红外灯照射，可基本分辨距离不少于30米处所摄车辆或人体目标的轮廓；当环境照度低于一定值时，通过白光灯照射，可基本分辨距离不少于15米处所摄车辆或人体目标的轮廓及颜色 6、摄像机支持不少于1个RJ45网口、1对音频输入／输出接口、1个TF卡槽、1个复位按钮、内置MIC、内置扬声器（支持双向语音对讲）；支持不少于1路报警输入、1路报警输出 7、应具有红外模式、全彩模式、警戒模式以及自定义模式设置选项；自定义模式应支持自定义配置内同步／黑白／彩色／定时四种类型，应支持自定义配置补光灯控制方式及亮度；警戒模式下，当监控场景亮度低于一定值时，应能触发设备开启红外灯，当检测到监控区域有人员进入，应能自动开启白光警戒，人员离开时白光灯自动关闭 8、▲支持不少于50路视频同时进行浏览（配合NVR进行）（提供具备CMA或CNAS资质的检测机构出具的检测报告扫描件） 9、应支持智能行为分析功能，应能对周界、绊线等行为进行监测，并能通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示 10、应支持主动智能功能，支持不少于四个智能场景设置，每个智能场景分别支持人员检测、车辆检测、区域颜色检测和声音检测多维度任意组合检测 11、智能场景人员检测：应支持被检测人员进入检测区域、离开检测区域或滞留检测区域（滞留时间可设）时，触发报警联动声音、灯光、联动输出、联动录像和联动抓拍；人员衣服颜色可设置红、黄、蓝、绿、黑、白、紫或其他 12、智能场景车辆检测：应支持被检测车辆进入检测区域、离开检测区域或滞留检测区域（滞留时间可设）时，触发报警联动声音、灯光、联动输出、联动录像和联动抓拍；，车辆车身颜色可设置红、黄、蓝、绿、黑、白、紫或其他 13、智能场景区域颜色检测：应支持被检测颜色滞留在检测区域超过设定时间后，触发报警联动声音、灯光、联动输出、联动录像和联动抓拍，颜色可设置红、黄、蓝、绿、黑、白和紫的某一个或多个，应支持在监控画面中取色 14、▲智能场景声音检测：应支持高音量／低音量侦测，应能分别设置灵敏度阈值，当监控场景声音大小超过或低于设置的阈值，应能触发报警联动声音、灯光、联动输出、联动录像和联动抓拍 （提供具备CMA或CNAS资质的检测机构出具的检测报告扫描件） 15、应支持场景图像效果自适应，应能自动根据不同场景（如工频场景、反光场景、背光场景、强光场景、雨天场景、雾天场景、车辆场景、人形场景、夜景场景、飞尘场景）对视频参数（如曝光、白平衡、亮度、饱和度、对比度、噪声、强光抑制、宽动态等）进行自动调整 16、▲应能将视频图像及抓拍图片存储至 TF卡、本地客户端；支持不小于512GB TF卡；支持TF卡热插拔 （提供具备CMA或CNAS资质的检测机构出具的检测报告扫描件） 17、同一静止场景相同图像质量下，在 H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率应能节约95%以上 18、应支持通过IE浏览器添加、删除用户，可为不同用户添加不同的访问权限，管理员用户可管理、查看低权限用户的操作权限，最多可添加8个用户。访问权限可设4种等级：管理员／浏览／浏览＋控制／浏览＋控制＋设置 19、应能在DC（12V土30%）的供电条件下正常工作；支持POE供电；支持DC 12V反向输出，外壳防护等级≥IP67 20、网络协议应具有HTTP、 TCP/IP、 UDP、 UPnP、 ICMP、IGMP、DHCP、DNS、DDNS、Easy DDNS、 ARP、NTP、QoS、IPv4、CGI、RTSP、SSH、UNICAST设置选项 21、视频压缩标准应支持 H.265、 H.264（ Main Profile、 High Profile、Baseline Profile） 22、音频编码设置应具有G. 711A、G.711U、ADPCM_D音频编码设置选项 23、视频压缩码流应支持32kbps~8Mbps视频码率可调 24、音频采样率应能设置为8kHz/32kHz/48kHz 25、应具有Mic in、Line in音频输入设置选项 26、信噪比≥58dB，宽动态≥115dB 27、彩色：≥1400TVL（分辨率为2880×1620，帧率为25帧／s) | 690 | 119370 |
| 3 | 网络视频存储 |  | 1 | 台 | 1、具有不少于36个SATA硬盘接口，应支持硬盘热插拔；应支持HDD或SSD硬盘；应支持监控级硬盘和企业级硬盘；应支持（不同品牌）SATA硬盘混插；硬盘容量应支持1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12T、14T、16T 2、视频接入带宽应≥1024M，转发带宽应≥800M 3、应支持接入协议具有Onvif，GB/T 28181设置选项 4、应支持流媒体协议直接存储功能 5、应支持视频、图片直存模式的配置和管理 6、应支持RAID0、RAID1、RAID3、RAID5和RAID6、RAID10、RAID50、RAID60模式；并支持RAID即建即用模式。 7、配置不低于64位多核处理器；支持不少于4个内存卡槽，可扩展至64G；具有不少于4 个RJ-45千兆网络接口、2个前置USB2.0、2个后置USB3.0接口、2个RS485接口、1个RS232接口、2个HDMI接口、1个VGA接口、8路报警输入、4路报警输出 8、应支持在录像文件目录损坏时重建索引，恢复录像查询 9、应支持配置不同的磁盘策略，按时间删除、按空间删除 10、机箱高度不高于4U 11、应能预录报警触发前1～2min的视频录像 12、当接入的视频图像的警戒区域内探测到移动目标时，可给出报警提示信息并进行录像 13、当录像视频流丢失5s以上应可在日志中记录报警信息 14、应可通过浏览器对接入的任意一个视频通道的摄像机进行码率单独设置 15、当设备CPU使用率达到设定级别时，应可通过浏览器给出报警提示信息 16、网络中断后重新恢复，设备应可续存断网过程中存储在前端设备中的录像文件，并可通过浏览器设置自动回传和手动回传 17、应可根据当前的磁盘剩余空间，以及码流大小等信息计算出剩余存储空间可存储的录像时长 18、应支持RAID断点续建功能，设备重启后，RAID可以按照之前的进度继续重建 19、应支持磁盘在同一设备内或两台同样配置设备间实现磁盘槽位置变更后，磁盘中数据不丢失 20、应支持磁盘热备功能，当RAID发生坏盘故障时，热备盘自动顶替坏盘，进行RAID重构，存储的数据不丢失；应支持设置全局重构、局部重构；应支持热备盘进行RAID重构时，插入一块新盘，自动设置成热备盘 21、当RAID中无热备盘且发生磁盘损坏时，RAID应会保留逻辑损坏的硬盘，保证数据的正常读写 22、应支持自动识别磁盘的剩余空间容量，根据用户的数据存储需求，可划分多个容量不同的分区，并支持在线空间扩展，不影响业务连续性 23、应支持根据环境温度自动调节风扇速度 24、应支持对历史录像进行抽帧存储，可按前端、时间及抽帧率（1/2，1/4，1/8比例和保留I帧）等不同策略抽帧，抽帧后的录像质量（清晰度）不会降低 25、应可对正在录像的视频图像或已存储的录像文件进行锁定并归档，锁定后的录像不能被覆盖，解锁后才会被覆盖 26、可通过浏览器登录存储系统、进行视频浏览、回放、下载、秒级检索，应支持进度条拖拽播放；应支持同步/异步和倒放；应支持对同一前端不同时刻多段录像合并下载 27、应可通过浏览器或者客户端查看网络配置情况、系统时间、硬盘状态、CPU使用率、内存使用率、RAID组工作状态、CPU温度等状态；应支持报警信息客户端弹窗提示 28、设备运行状态下，应可一键配置存储模式，自动实现RAID创建和空间划分配置 29、应支持在线获取磁盘日志，在线分析磁盘故障 30、应支持设备启动时磁盘按顺序上电，实现交错启动 31、应支持对录像的某个时间点进行添加标签，并支持查询标签 32、应支持远程对网络摄像机的图像分辨率、码率等参数进行设置 33、应支持接入设备的网络设备列表的IP地址、端口号等信息以excel形式进行导入导出 34、应支持双电源冗余供电 35、可在5℃~+40℃内正常工作 | 28488.56 | 28488.56 |
| 4 | 通用综合安防管理平台 |  | 1 | 套 | 1、具有2个千兆自适应以太网口，支持8路报警输入接口、4路报警输出接口，支持国产化嵌入式操作系统，支持接入不低于300路视频通道。 2、支持设备管理、权限管理、视频监控、电视墙管理、报警管理、门禁管理、人员管理、车辆管理、出入区域管理、访客管理、考勤管理、客流管理、巡查管理、日志查询；支持功能视图功能，支持平台功能自定义展示，支持平台功能模糊检索。 3、支持视频监控，支持国产化电脑客户端和移动客户端的视频预览，包括视频预览、云台控制、录像查询，支持监控画面记忆功能，退出客户端再次登入时，依然能显示退出前的画面。 4、支持给不同的用户设置用户级别，高级别的用户有优先控制设备的权限，支持前端IPC控制用户信息叠加； 5、具备电视墙管理功能，支持不少于5台解码器；支持大屏控制，可对大屏进行分屏、拼接、开窗、窗口漫游操作，客户端支持电视墙开窗后分屏； 6、支持报警管理，可配置报警联动，包括：联动视频、联动录像、联动语音播报、联动用户确认、联动主机对讲、联动设备声音、联动电子地图、联动电视墙等；可实现对警戒摄像机的管理，实现三级预警功能；可选择在收到不同级别事件信息后给管理人员推送报警信息。 7、▲支持以图搜图进行人像检索，可实现历史检索、图片比对、批量比对等功能，支持通过时间轴及卡口两种方式进行人员轨迹展示，应能查看经过每个卡口的人脸抓拍图像及视频，人员轨迹应能在电子地图上以动态图的形式进行展示。（提供具备CMA或CNAS资质的检测机构出具的检测报告扫描件） 8、支持车辆管理功能，支持对车辆进行布控，支持接收超速、长时间停留等车辆报警消息，可查看车辆超速报警的详细信息，包括车牌号、行驶速度、违规时间。 9、支持结构化数据查询，包括人体、车辆、非机动车等。 10、支持电子地图功能，支持监控点位定位到地图上显示，支持点位实时视频的上墙、查看，支持监控点位报警时在地图上发生颜色变化；可在地图上对监控点进行预览、回放。 11、支持门禁管理功能，支持门禁权限的配置和下发，支持在M1卡和CPU卡里写入人脸照片数据信息。支持M1卡加密，支持在CPU卡里写入人脸特征值信息。 12、支持访客管理功能，支持管理不少于2台访客机，支持通过微信小程序进行访客预约，支持手机APP对访客预约进行审核及记录查看，预约审核通过后可通过微信通知访客。 13、支持停车场管理功能，支持管理不少于6个车闸通道，支持接入车闸服务器并进行管理，可配置车辆的进出方式。 14、▲支持客流管理功能，支持管理不少于260个客流点位，支持按区域或时间进行客流量统计，并以图形化方式展示，支持人员密度信息展示，支持配置人员密度报警。（提供具备CMA或CNAS资质的检测机构出具的检测报告扫描件） 15、支持巡更管理，支持管理巡更路径、巡更排班、巡更记录、巡更点位。 16、支持考勤管理，支持接入门禁、人脸识别终端、人脸相机并进行考勤管理；支持请假管理功能，支持请假流程的查询与审批，可查看请假信息。 17、支持运管功能，支持查看平台管理的视频设备的在线状态，支持数据库备份，可自定义时间段进行自动备份，支持对系统logo、登录页标题、首页标题进行配置。 18、支持HTTPS访问，支持IP访问模式和域名访问模式。 19、具有身份鉴别功能，可启用口令复杂度、连续登录失败锁定等技术措施。 20、具有访问控制功能，具备角色或权限划分。 21、▲具有安全审计功能，可启用对重要用户行为、重要安全事件的审计措施，审计记录完整无缺失，审计数据满足有关法律法规的存储要求。（提供具备CMA或CNAS资质的检测机构出具的检测报告扫描件） 22、▲具有入侵防范、恶意代码防范、可信验证、数据备份恢复等安全配置。（提供具备CMA或CNAS资质的检测机构出具的检测报告扫描件） | 20178 | 20178 |
| 5 | 视频解码器 |  | 1 | 个 | 1、支持不少于1对音频输入／输出接口、2个RJ45千兆网络接口、2个RS485、2个RS-232、2个USB2.0、1个USB3.0、2个HDMI输入接口、9个 HDMI输出接口，具有开关按键、复位键，支持不少于8路报警输入、8路报警输出 2、应支持 H.265、H.264（Baseline/Main/High Profile)、MPEG4、MJPEG 视频解码。应支持G.711A、G.711U、AAC、ADPCM音频解码 3、应支持12MP（4000×3072）、4K（3840×2160）、UXGA（1600×1200）、SXGA（1280×1024）、 QXGA（2048×1536）、XGA（1024×768）、1080P（1920×1080）、960P（1280×960）、960H （960×576）、720P（1280×720）、VGA（640×480）、4CIF（704×576）、CIF （352×288）分辨率解码 4、能设置不少于16个系统预案，并支持快速调取 5、支持不少于9块屏拼接、开窗、叠加、漫游、跨屏等功能 6、支持不低于4K（分辨率 3840×2160）底图显示（可通过 U 盘读入），应能在系统未添加通道时显示背景底图 7、应支持拼接、开窗、叠加、漫游、跨屏等功能 8、应支持最大9个屏任意拼接，每屏应支持1/2/3/4/6/8/9/10/13/16/20/25/36/40/64固定分割 9、HDMI输入支持不少于以下分辨率：3840×2160@30Hz、2560×1600@30Hz、1920×1080@60Hz、1920×1080@50Hz、1600×1200@60Hz、1680×1050@60Hz、1280× 1024@60Hz、1440×900@60Hz、1280×800@60Hz、1280×720@60Hz、1280×720@50Hz、1024×768@60Hz 10、支持叠加图层不小于80层 11、在浏览器下，应具有GB/T 28181、Onvif、RTP、RTSP设置选项 12、应支持主动解码，支持通过网络接入IPC、NVR进行解码 13、应支持被动解码，支持接收平台传输的码流进行解码上墙 14、应支持与前端进行语音对讲 15、解码输出应能根据输入通道的分辨率、码率、帧率的不同进行自适应调整输出的分辨率、码率和帧率 16、任何一路开窗通道应能实现缩放功能 17、支持不少于16个开窗 18、应支持视频丢失报警功能 19、应支持在最大解码性能范围内选择解码通道进行连接 20、HDMI输出支持不少于以下分辨率设置：3840×2160@30Hz、1920×1080@60Hz、1440×900@60Hz、1366×768@60Hz、1280×1024@60Hz、1280×800@60Hz、1280×720@60Hz、1024×768@60Hz、800×600@60Hz 21、应支持虚拟条屏功能，应能滚动播放输入的文字，播放文字底色可设置透明 22、应支持在解码输出的视频画面上叠加字符、汉字等 23、应支持插入U 盘播放MP4 视频文件及IPC、NVR导出的录像文件，应支持视频上墙 24、应支持在IE浏览器界面预览即将投屏输出的画面 25、应支持报警输入／输出功能设置，布撤防时间设置 26、应支持报警联动切换视频画面 27、支持单画面添加不少于64路通道轮巡解码 28、应支持网络键盘、RS485键盘通过设备控制解码画面切换、前端PTZ 29、应支持通过串口控制显示屏，包括开关屏幕，调节屏幕亮度、色度、饱和度、对比度 30、应具有透明通道设置选项 31、应支持远程获取和配置参数，应支持远程导出和导入参数；应支持远程获取系统运行状态、系统日志；应支持远程重启、恢复默认配置、升级等日常维护 32、应具有电源、报警、网络三种指示灯 | 15885 | 15885 |
| 6 | 16T存储硬盘 |  | 36 | 块 | 不低于256MB缓存； 不低于平均故障间隔时间MTBF：2,500,000小时； 不低于转速：7200rpm； 接口访问速度不低于：6.0、 3.0 Gb/秒； 最高可持续传输率：270MB/秒； 平均闲置功率不低于5.1瓦； 最大不低于运行功耗、随机读/写4K/16Q为9.4, 6.4瓦； 电源不低于+12V和+5V； 运行时温度要适应 5~60°C。 | 2496 | 89856 |
| 7 | 监视器 |  | 3 | 台 | 支持4K画面亮度：500cd/m2 输入接口：VGA(D-Sub)*1、HDMI*1、RS232(RJ45)*1、USB *1 输出接口：CVBS(BNC)*2 | 6055 | 18165 |
| 8 | 监视器壁装支架 |  | 3 | 个 | 监控显示器配件，适配本次采购视频监视器 | 453 | 1359 |
| 9 | HDMI视频线 |  | 3 | 根 | HDMI 传输速率支持4K，15米 | 126 | 378 |
| 10 | 无线网桥 |  | 2 | 台 | 业务端口：1 * WAN口： 100 Mbps （PoE IN）1 * LAN 口 ：100 Mbps； 电源模块接口：PoE：24 V（RJ-45）DC :12 V； 无线标准：IEEE802.11 b/g/n； 推荐视频路数：1路200 W像素4 M码流IPC1路400 W像素4 M码流IPC； 空口速率：300 Mbps； 工作频率：2.4 GHz - 2.484GHz； 工作温度：-20 ℃ -- 55 ℃ | 790 | 1580 |
| 11 | 监控枪机安装支架 |  | 37 | 个 | 执行标准：Q/DXJ 064-2018 材质：铝合金； | 35 | 1295 |
| 12 | 对讲话筒 |  | 3 | 台 | 96kHz高采样*DSP智控深度降噪*360°全指向拾音金属鹅颈杆身 外被软管 | 187 | 561 |
| 13 | 24口POE交换机 |  | 11 | 台 | 1、千兆POE电口数≥24个，千兆SFP光口≥2个；交换性能≥256Gbps，包转发率≥48Mpps 2、支持端口保护、隔离,支持CPU保护功能； 3、支持IEEE 802.3af/at供电标准，单端口最大输出功率≥30W，整机最大输出功率≥370W； 4、支持IEEE 802.3az 标准的 EEE节能技术：当EEE使能时，从而大幅度的减小端口在该阶段的功耗，达到了节能的目的； 5、结合控制器或者路由器，支持云管 6、支持4K个VLAN； 7、支持IEEE 802.3af/at供电标准，单端口最大输出功率≥30W，整机最大输出功率≥370W。 8、支持MAC地址≥8K，支持MAC地址自动学习，支持源MAC地址过滤； | 3623 | 39853 |
| 14 | 8口千兆POE交换机 |  | 2 | 台 | 1、千兆POE电口数≥8个，千兆SFP光口≥2个；交换性能≥330Gbps，包转发率≥55Mpps； 2、支持防网关ARP欺骗，支持端口保护、隔离，支持防止ARP攻击功能； 3、支持交换机端口设置为信任端口或非信任端口，非信任端口也可设置白名单响应DHCP报文； 4、支持IEEE 802.3az 标准的 EEE节能技术：当EEE使能时，从而大幅度的减小端口在该阶段的功耗，达到了节能的目的； 5、支持WEB网管特性； 6、支持4K个VLAN； 7、支持STP、RSTP、MSTP协议； 8、支持MAC地址≥8K，支持MAC地址自动学习，支持源MAC地址过滤； 9、为保证后期网络建设的技术服务及时性和高效性，网络设备制造商需满足满足GB/T27922-2011售后服务评价体系服务能力达到十星级认证 | 1377 | 2754 |
| 15 | 核心交换机 |  | 1 | 台 | 1、千兆电口≥24个，万兆SFP+光口≥4个；交换性能≥1.08Tbps/10.8Tbps，包转发率≥560Mpps/740Mpps；以上需提供官网截图证明 2、支持4K个VLAN；支持MAC地址自动学习、MAC地址≥16K 3、支持交换机端口设置为信任端口或非信任端口，非信任端口也可设置白名单响应DHCP报文； 4、支持IEEE 802.3az 标准的 EEE节能技术：当EEE使能时，从而大幅度的减小端口在该阶段的功耗，达到了节能的目的； 5、支持防网关ARP欺骗，支持端口保护、隔离，支持防止DOS、ARP攻击功能，支持CPU保护功能； 6、支持STP、RSTP、MSTP协议； 7、支持WEB网管特性； | 14506 | 14506 |
| 16 | 光纤模块SFP |  | 16 | 个 | 千兆单模SFP光模块，波长1310nm，最大传输距离10km | 391 | 6256 |
| 17 | 光纤跳线 |  | 32 | 根 | 接口类型双头LC-LC单模 | 124 | 3968 |
| 18 | 光纤配线架 |  | 2 | 台 | 42口光纤集成配线架 安装尺寸：标准19英寸机架安装 满配LC法兰和单模熔接跳线 | 563 | 1126 |
| 19 | 配线架 |  | 11 | 个 | 24口非屏蔽六类配线架;1U24口模块化配线架含模块 | 463 | 5093 |
| 20 | 理线架 |  | 11 | 个 | 带盖板理线器，1U 19英寸机架或机柜安装，ABS+PC材质，厚度大于1.2mm，黑色,适合高密度布线使用 可容纳大于24根跳线，线槽带过线孔，方便施工和日常理线管理 | 171 | 1881 |
| 21 | 机柜 |  | 1 | 台 | 600*900*2000 | 2215 | 2215 |
| 22 | 监控立杆 |  | 4 | 根 | 总高度：3.5米 (±0.05米) - 指从基础法兰盘底面到杆顶的高度。双挑臂杆 悬臂长度：0.5米 悬臂安装高度：：3.4米 | 1288 | 5152 |
| 23 | 防雷器二合一 |  | 11 | 个 | 额定工作电压 (Un)： 220V AC 最大持续工作电压 (Uc)： ≥ 275V AC / 385V DC 标称放电电流 (In - 8/20μs)： ≥ 20kA / 线 最大放电电流 (Imax - 8/20μs)： ≥ 40kA / 线 响应时间 (Ta)： ≤ 25 ns 保护端口：RJ45 端口。 | 489 | 5379 |
| 24 | 户外弱电箱 |  | 2 | 个 | 尺寸：300*400，功能防水，防尘，防生锈腐蚀，通风良好 配置要求：带安装地板，配备锁扣 | 254 | 508 |
| 巡更系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备 |  | 数量 | 单位 | 参数规格 | 单价 | 金额 |
| 1 | 巡更棒 |  | 4 | 个 | 采用RFID感应读卡技术，读取成功时，有声光提示，数据存储满时有提示功能 金属外壳，防水、防振和防低温设计 LED强光手电功能，满足夜间使用需求 读卡频率：125k，读卡距离：3-5cm，读卡响应时间：≤0.3s 采用USB通讯方式，直接与电脑数据交换，速率高，稳定可靠 57600BPS的标准下快速、稳定的数据传输，也具有给巡检器校时等功能 安全可靠，掉电后数据保存100年不丢失 超低功耗，低电流量，电池寿命1年以上（正常读卡每天300次),可充电； 防护等级：IP55 工作温度范围：-40℃-70℃,工作湿度范围：30%-95% | 715.5 | 2862 |
| 2 | 巡更点 |  | 64 | 个 | 支持免打孔22毫米直径圆片卡 | 37.1 | 2374.4 |
| 网络信息系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备 |  | 数量 | 单位 | 参数规格 | 单价 | 金额 |
| 1 | 吸顶无线AP |  | 42 | 台 | 1、支持802.11ax协议，支持2.4G和5G同时工作，整机最大传输速率≥1.77Gbps；须提供相关证明材料 2、千兆以太网口≥2个； 3、支持虚拟AP技术，单射频SSID数量≥16，整机≥32；支持SSID隐藏；支持英文SSID、中文SSID或中英文混合SSID 4、支持防终端粘滞，AP感知连接到的STA，并智能引导STA接入最佳AP；支持禁止低速率、弱信号的终端接入； 5、支持AP零配置，支持二三层发现、DHCP Option43、DNS域名等多种AC自动发现机制； 6、支持实现二三层无缝无感知漫游，当无线用户漫游时，保持IP地址与认证状态不变；并提供防终端粘滞功能，智能引导STA接入最佳AP上，提高漫游速度 7、▲为保障无线使用质量，自动调节无线接入点的工作信道及发射功率，并对周围环境干扰进行实时检测，全面降低无线干扰，提高无线网络的整体服务质量；提供相关证明材料 8、为保证后期网络建设的技术服务及时性和高效性，网络设备制造商需满足满足GB/T27922-2011售后服务评价体系服务能力达到十星级认证 | 1460.68 | 61348.56 |
| 2 | AC控制器 |  | 2 | 台 | 1.整机固化千兆以太网口≥5个，固化WAN口≥1个，固化LAN口≥1个，WAN/LAN切换口≥3个 2.为满足业务上网需求，网络设备出口带宽≥600Mbps，支持管理AP数量≥60个，网络设备承载在线终端数≥300个 3.▲支持查看实时流量收发状态、在线状态、认证类型、在线时长、VLAN信息、终端信息、接入位置等信息(提供相关证明材料)。 4.支持802.11a/b/g/n/ac/ax等协议，支持不少于200个SSID，且支持中文方式和隐藏SSID方式 5.为满足不同终端的接入安全需求，提供云端扩展认证服务功能，支持员式认证方式有WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA3-PSK、802.1X、企业微信认证、钉钉认证；支持访客认证方式有短信认证等。 6.▲支持异常告警。支持WAN口，LAN口，设备资源使用情况三个 维度，分析网关，交换机，AP 可能存在的问题，并结合短信和邮件的推送方式，提供告警设置界面截图(提供相关证明材料)； 7.▲支持一键网优功能，包含但不限于以下功能：ARP转单播优化、禁止 DHCP 请求发往无线端、禁止 mdns 发往无线终端、禁止 nbns 发往无线终端、MAC 白名单、无线用户带宽平均分配、高密优化 、无线空口多播优化；(提供相关证明材料)。 | 16143.8 | 32287.6 |
| 3 | 内外核心交换机 |  | 2 | 台 | 1、千兆光口≥24个，千兆combo电口≥4个（与前面的24个光口中的4个复用），万兆SFP+光口≥4个，Console口≥1个；交换容量≥1.36Tbps/13.6Tbps，包转发率≥309Mpps/426Mpps； 2、支持STP、RSTP、MSTP协议；支持IGMP v1/v2/v3 Snooping；支持4K个VLAN；支持DHCP Server； 3、支持MAC地址≥16K；支持MAC地址自动学习；支持源MAC地址过滤；支持接口MAC地址学习个数限制； 4、支持防网关ARP欺骗，支持端口保护、隔离，支持防止DOS、ARP攻击功能，支持CPU保护功能； 5、▲为了提升网络可靠性，交换机需支持在网络控制平台管理下的M-LAG技术，跨设备链路聚合（非堆叠技术实现），要求配对的设备有独立的控制平面；提供具备CMA或CNAS资质的检测机构出具的检测报告扫描件 6、▲为方便快速上线,交换机支持以下上线方式：支持二层广播自动发现网管中心平台；支持配置静态IP地址三层发现网管中心平台；支持DHCP Option43方式发现网管中心平台；支持DNS域名发现网管中心平台；提供具备CMA或CNAS资质的检测机构出具的检测报告扫描件 7、为了保障网络安全性，需支持在交换机上创建东西向安全策略，实现全网安全风险拦截； 8、▲支持基于终端类型自动识别结果，禁止非法终端(例如私接路由器)接入；提供具备CMA或CNAS资质的检测机构出具的检测报告扫描件 9、▲为提高系统兼容性对接，需支持联动第三方安全设备或平台，通过联动实现从系统及接入层交换机对风险终端MAC地址进行封堵；提供具备CMA或CNAS资质的检测机构出具的检测报告扫描件 10、▲为方便故障设备快速更换，支持通过网管中心平台一键替换“按钮”即可完成故障设备替换，提供具备CMA或CNAS资质的检测机构出具的检测报告扫描件 11、▲支持终端类型库，基于指纹自动识别PC、路由器、摄像头设备、无线AP等；提供具备CMA或CNAS资质的检测机构出具的检测报告扫描件 | 16293.26 | 32586.52 |
| 4 | 24口POE交换机 |  | 6 | 台 | 1、千兆POE电口数≥24个，千兆SFP光口≥2个；交换性能≥256Gbps，包转发率≥48Mpps； 2、支持端口保护、隔离,支持CPU保护功能； 3、支持IEEE 802.3af/at供电标准，单端口最大输出功率≥30W，整机最大输出功率≥370W； 4、支持IEEE 802.3az 标准的 EEE节能技术：当EEE使能时，从而大幅度的减小端口在该阶段的功耗，达到了节能的目的； 5、结合控制器或者路由器，支持云管， 6、支持4K个VLAN； 7、支持IEEE 802.3af/at供电标准，单端口最大输出功率≥30W，整机最大输出功率≥370W。 8、支持MAC地址≥8K，支持MAC地址自动学习，支持源MAC地址过滤； | 3813.88 | 22883.28 |
| 5 | 24口千兆交换机 |  | 18 | 台 | 1、千兆电口数≥24个，千兆SFP光口≥2个；交换性能≥256Gbps，包转发率≥48Mpps 2、支持端口保护、隔离,支持CPU保护功能； 3、为了保障业务的稳定性，所投产品支持PoE输入供电与220V交流供电，两种供电方式互为热备，当一种供电方式异常时，可以通过另一种供电方式保持正常供电，保证业务数据不中断； 4、支持IEEE 802.3az 标准的 EEE节能技术：当EEE使能时，从而大幅度的减小端口在该阶段的功耗，达到了节能的目的； 5、结合控制器或者路由器，支持云管， 6、支持4K个VLAN； 7、支持IEEE 802.3af/at供电标准，单端口最大输出功率≥30W，整机最大输出功率≥370W。 8、支持MAC地址≥8K，支持MAC地址自动学习，支持源MAC地址过滤； | 2766.6 | 49798.8 |
| 6 | 光纤跳线 |  | 96 | 根 | 接口类型双头LC-LC单模 | 131.44 | 12618.24 |
| 7 | 光纤模块SFP |  | 48 | 个 | 千兆单模SFP光模块，波长1310nm，最大传输距离10km | 411.81 | 19766.88 |
| 8 | 网络单面板 |  | 5 | 个 | 86型单口面板，带防尘盖，背板和面板多层设计 | 7.42 | 37.1 |
| 9 | 网络双面板 |  | 134 | 个 | 86型双网口面板，带防尘盖，背板和面板多层设计 | 7.42 | 994.28 |
| 10 | 网络面板模块 |  | 332 | 个 | RJ45六类网络模块 | 28.62 | 9501.84 |
| 11 | 电话面板模块 |  | 59 | 个 | RJ21电话面板模块 | 28.62 | 1688.58 |
| 12 | 电话配线架 |  | 4 | 个 | 语音配线架，110型语音模块，含一个50对模块，含19寸安装底座 | 487.6 | 1950.4 |
| 13 | 配线架 |  | 22 | 个 | 24口非屏蔽六类配线架;1U24口模块化配线架含模块 | 487.6 | 10727.2 |
| 14 | 电话网络双口面板 |  | 59 | 个 | 86型双口（电话+网络）面板，带防尘盖，背板和面板多层设计 | 7.42 | 437.78 |
| 15 | 光纤配线架 |  | 1 | 台 | 96口光纤集成配线架 安装尺寸：标准19英寸机架安装 满配LC法兰和单模熔接跳线 | 1908 | 1908 |
| 16 | 网络跳线 |  | 1 | 批 | 六类非屏蔽软跳线，1-2米； 传输带宽超过250MHZ，导体为多股软跳线，颜色可选，长度可定制； 内部3叉插针水晶头设计，水晶头内带线托，分离线对，提高传输性能 | 3910.34 | 3910.34 |
| 17 | 理线架 |  | 22 | 个 | 带盖板理线器，1U 19英寸机架或机柜安装，ABS+PC材质，厚度大于1.2mm，黑色,适合高密度布线使用 可容纳大于24根跳线，线槽带过线孔，方便施工和日常理线管理 | 185.2 | 4074.4 |
| 18 | PDU |  | 7 | 个 | 防雷功能孔 位:8个10A组合孔 线长:5.32米最大电流:10A额定电压:250V最大功率:2500W | 148.4 | 1038.8 |
| 19 | 楼层弱电机柜 |  | 2 | 个 | 1600*600*600mm | 1674.8 | 3349.6 |
| 20 | 一楼机房机柜 |  | 1 | 台 | 2000*600*600MM | 2332 | 2332 |
| 21 | 避雷器 |  | 3 | 台 | 最大持续 运行电压Uc：320/ 385Vrms；标称放电 电流In：20kA；最大 放电电流lmax：40 KVA | 515.16 | 1545.48 |
| 22 | 电视机 |  | 5 | 台 | 屏幕尺寸：55寸 响应时间7ms 亮度200-300尼特 色域值78% 屏幕比例16:9 色域标准DCI-P3 屏幕分辨率超高清4K | 2618.94 | 13094.7 |
| 门禁系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备 |  | 数量 | 单位 | 参数规格 | 单价 | 金额 |
| 1 | 门禁管理软件 |  | 1 | 套 | 电子门锁配套实施 | 7240.5 | 7240.5 |
| 2 | 磁力锁 |  | 29 | 套 | 280kg*2(600Lbs*2)静态直线拉力 可自行设定12VDC或24VDC 内置反向电流保护装置（MOV） 防残磁设计，防磨损材料制造 LED指示灯显示门锁状态 门锁状态信号输出(NO\NC\COM) 铝外壳采用高强度合金材料，阳极硬化处理 完全电磁吸力工作，不存在机械故障 加大电磁吸力、专业设计、双重锁体绝缘处理 适用于木门、玻璃门、金属门、防火门等 | 573.32 | 16626.28 |
| 3 | 门禁读头 |  | 58 | 个 | PC+ABS材料外壳，带有指示灯，适用于各种门禁场所内置看门狗程序，能够检控设备的异常运行状态，并执行修复处理，确保设备长期运行。符合ISO 14443-A标准，读卡频率13.56MHz，可读取Mifare卡序号E型号：符合ISO 11784/11785标准，读卡频率125kHz，支持ID卡识别，可读取ID卡号S型号：符合ISO 14443-A标准，可读取Mifare 卡序号，身份证卡序号 | 694.3 | 40269.4 |
| 4 | 门禁控制一体机 |  | 29 | 个 | 含配套软件1套。 有双通讯协议设计，同时支持RS485协议和韦根协议读卡器的接入 32位高速处理器，性能强劲、速度快支持TCP/IP有线网络双通信接口，通讯数据采用特殊加密处理，更安全，无泄密之忧可存储2万笔合法卡，5万笔刷卡记录支持反潜回功能、互锁，多重认证，首卡开门功能、超级卡和超级密码开门、在线升级功能、中心远程开门，消防联动功能支持读卡器防拆报警、门未关妥报警、门被外力开起报警、开门等待超时报警、胁迫卡和胁迫码报警、黑名单报警、非法卡超次刷卡报警对下支持经销485和韦根格式支持W26、W34等多种格式，能无缝兼容第三方韦根接口读卡器支持普通卡/残疾人卡/黑名单/来宾卡/胁迫卡/超级卡等多种卡片类型支持NTP校时、手动校时、自动校时功能支持脱机记录保持功能和纪录储存空间不足警告功能具有看门狗设计、防拆设计主机断电后数据可以永久保存 | 1183.28 | 34315.12 |
| 5 | 门禁发卡器 |  | 1 | 个 | 符合ISO 14443 A、ISO 7816标准，读卡频率13.56MHZ和125KHZ，可识别Mifare 1卡、ID（EM）卡,CPU卡序号，不支持身份证 通过USB 2.0接口与PC通讯，具有免驱动技术，即插即用 发卡过程数据采用高等级加密算法，严格保障数据通信安全 完善的开发接口，提供通用接口函数库，可支持多种操作系统和语言开发平台 支持在线升级功能，可在线更新设备程序 | 1354.68 | 1354.68 |
| 背景音乐系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备 |  | 数量 | 单位 | 参数规格 | 单价 | 金额 |
| 1 | 网络控制主机 |  | 1 | 台 | 1.▲内置数据采集模块，与平台对接实现实时运维(提供此功能设备截图证明)； 2.配置17.3英寸高清触摸显示屏，高效低耗的Intel i5-6500 四核 四线程处理器，主频 3.20 GHz，240G 大容量固态硬盘，8G内存； 3.▲可扩展≥8路交换机功能；可扩展WIFI模块功能；(提供此功能接口截图证明） 4.▲暗藏式物理键盘、触摸板；定时自动开关机维护功能；可扩展自带扬声器监听功能；(提供具备CMA或CNAS资质的检测机构出具的检测报告扫描件） 5.6个USB接口；（前面板带2个USB接口，后面板带4个USB接口） 6.1个VGA接口可外接显示设备； 7.1路话筒输入，1路线路输入，1路线路输出。 8.安装系统控制软件组成系统的管理控制中心，开机系统即可自动运行，统一管理系统内的所有终端，包括IP寻呼话筒、对讲终端、广播终端和消防接口设备； 9.能自动或手动播放多种音频格式文件，具有同步广播，分区广播，终端广播，设备控制，终端控制，编辑程序，下载程序等功能； 10.标准RJ45网络接口，支持千兆/百兆网传输，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由器；.功耗：230W； | 17723.2 | 17723.2 |
| 2 | 音视频运维管理平台软件V1.0 |  | 1 | 套 | 1.基于物联网、大数据和人工智能技术构建，系统采用BS架构，扩展系统接入方便、简单、易操作； 2.▲实时显示所有设备的运行状态、连接时间、IP地址等信息(提供具备CMA或CNAS资质的检测机构出具的检测报告扫描件）； 3.具备多系统扩展，多系统融合接入，实现各系统无主机运行，各系统功能模块化管理； 4.▲带预警功能，电压、温度、输出等预警参数可调(提供具备CMA或CNAS资质的检测机构出具的检测报告扫描件）； 5.支持短信信息提醒功能； 6.维保计划设置提醒功能； 7.▲集成广播系统模块，能显示IP广播系统上终端的实时状态、IP地址、音量大小等信息，带定时播放、定时采播、实时采播、文件广播、消防报警、节目管理、终端设置等功能(提供具备CMA或CNAS资质的检测机构出具的检测报告扫描件）； 8.▲集成音频处理器模块，能对每一路的幻象供电、音量、反馈抑制、压限、均衡、静音等实时操作，实时反馈处理器的状态信息；集成电源时序器模块，能对电源时序器进行实时操作，实时显示整台设备的工作状态、电压、CPU温度、CPU使用率等信息，还可以显示每路的开关状态、电流、功率等信息；集成无纸化系统模块，能对无纸化系统含有的所有功能进行实时操作；(提供此功能设备截图证明) 9.▲内置场景模式，方便调用和操作场景内的运维设备；(提供具备CMA或CNAS资质的检测机构出具的检测报告扫描件）； 10.带一键报警功能； 11.支持多帐号，可以实现不同帐号管理不同区域，实现一套系统多区域或者多部门独立应用；支持品牌自定义，可以根据实际项目情况修改系统的名称、宣传语、logo、登录页面的背景图及版权信息；支持菜单自定义，可以根据实际项目情况修改菜单名称及菜单的显示位置；支持项目集成，B/S架构可以提供api接口或者页面嵌入的方式进行项目集成； 12.需获得音视频运维管理平台软件著作权 | 8077.2 | 8077.2 |
| 3 | 网络话筒 |  | 1 | 台 | 1.具有AI语音识别功能； 2.7寸数字真彩电容式触摸屏，分辨率1024*600； 3.内置3W扬声器和话筒咪头； 4.具有一键报警功能，带防护外罩，防止误触发； 5.具有3个导光按键，可调节音量加减，快捷广播； 6.可对全区、分区、指定终端进行讲话或广播； 7.1路I/O输入、1路I/O输出； 8.支持来电/去电显示功能,具有常用通信电话薄查询功能； 9.采样率：8K～44KHz； 10.频率响应：20Hz～16KHz； 11.1路3.5辅助输入接口，1路3.5辅助输出接口； 12.带有一键复位按键； 13.谐波失真：≤0.5%； 14.信噪比：≥70dB； | 2851.4 | 2851.4 |
| 4 | 消防语音网络广播主机 |  | 1 | 台 | 1.▲内置TF卡插入自动升级；(提供此功能设备截图证明) 2.采用高速工业级芯片； 3.自动发送报警信息到服务器，服务器执行相应报警播放任务(支持邻层/全区报警)； 4.▲警报声音文件预存在设备中，脱离服务器实现全区报警（提供具备CMA或CNAS资质的检测机构出具的检测报告扫描件）； 5.支持多台IP网络报警接口叠加使用； 6.▲1路手动触发报警功能（提供具备CMA或CNAS资质的检测机构出具的检测报告扫描件）； 7.≥32路报警短路输入接口，≥8路短路输出接口； 8.标准RJ45接口，支持TCP/IP、UDP，有以太网口地方即可接入； 9.▲内置数据采集模块（输入电压、任务状态），与平台对接实现实时运维(提供具备CMA或CNAS资质的检测机构出具的检测报告扫描件）； | 10091.2 | 10091.2 |
| 5 | 播放器 |  | 1 | 台 | 1.兼容DVD SVCD DVCD VCD CD MP3 MP4等多种音频格式； 2.带视频输出； 3.轻触式控制键；实现顺序播放、单曲循环，全曲循环等功能； 4.断电记忆功能，再通电后自动续播功能； 5.可外接U盘播放MP3、WAV歌曲； 6.带红外遥控器； 7.功耗: ≤30W。 | 1028.2 | 1028.2 |
| 6 | 调音台 |  | 1 | 台 | 1、≥8路话筒输入，≥4路（两组）立体声输入； 2、单声道输入通道每路带独立的48V幻象供电开关，单声道输入每路带100Hz低切功能； 3、话筒输入高、中、低三段均衡，9-12路立体声高低两段均衡； 4、两个辅助输出，一个AUX发送，一个FX发送，AUX发送为推子前信号，FX发送为推子后信号，信号发送量都由旋钮控制； 5、输入每路带PFL按键，方便监听推子前信号； 6、每路输入带L-R开关(主输出开关）和G1-G2开关（两编组开关）； 7、USB播放功能，带液晶显示屏，支持MP3,WAV等多种格式，循环模式可选； 8、带蓝牙功能，可以直接蓝牙输入音频； 9、带U盘录音功能； 10、可以连接电脑，通过声卡输入输出音频到电脑； 11、内置效果器，效果器延时时间和重复比例连续可调，效果可以加入主输入，也可以加入辅助AUX输出； 12、左右主输出，60mm推子控制；两编组输出，两个推子独立控制，60mm推子； 13、立体声监听输出，可以耳机监听，也可以输出到监听音箱旋钮控制音量大小； 14、左右立体声辅助返回，旋钮控制返回音量大小，有选择开关选择加入主输出还是编组输出；带莲花接口的录音输出和输入，录音输入有独立开关控制； 15、标准双12段电平指示标， 16、话筒输入可以选择卡侬或6.35接口，立体声输入可以选择RCA或6.35接口； 17、频率响应：20Hz~20KHz(+/-0.5dB)； 18、总谐波失真：<%1(额定条件：20HZ-20KHZ)； 19、等效输入噪音：≤-110dBm 20、线路输入时的最大增益：≥20dB； 21、传声器输入时的最大增益：≥50dB； | 2862 | 2862 |
| 7 | 网络音箱 |  | 1 | 台 | 1.内置网络硬件音频解码器，一体化设计； 2.可接受服务器、分控、网络话筒的控制，控制播放内容、音量大小等； 3.内置同轴喇叭； 4.内置网络音频解码模块，可实现320kbps网络化传输16位CD音质的高品质MP3音频信号； 5.采用高保真的D类功放，输出功率：≥15W*2(可外接1个15W副箱，整体功率达到30W） 6.与主流摄像头进行视频联动 ； 7.一键复位按键； 8.≥1路3.5音频输入，可接电脑、手机、DVD等音源设备； 9.≥1路3.5音频输出，可作为输助音源输出； 10.8字电源座； | 1399.2 | 1399.2 |
| 8 | 网络电源时序器 |  | 1 | 台 | 1.内置速工业芯片ARM处理器； 2.面板≥2路直通电源输出，最大16A,方便用户取电； 3.后板≥8路受控电源输出，每路能承受3.5KW超大功率负荷； 4.每通道电源具有独立的RFI/EMI电源滤波器，为你的设备提供环保洁净稳定的电源； 5.≥2寸LCD全彩显示屏； 6.密码锁定功能； 7.每个通道都具有延时编辑功能，根据你的需求可任意更改延迟时间； 8.远程控制功能，让用户能随时随地对本设备进行开启或关闭操作； 9.能与同型号的电源时序器多台级联； 10.4个多功能按键； 11.多种接口协议：TCP、UDP、RS485、RS232,； 12.▲定时开关机：当天可设置一次定时开机时间和定时关机时间，设置完成后每天重复（提供具备CMA或CNAS资质的检测机构出具的检测报告扫描件）； 13.通过互联网自动授时 14.可与运维平台对接，实时显示工作电压、工作状态信息并对以上设置进行实时预警报警 | 1780.8 | 1780.8 |
| 9 | 天花喇叭 |  | 52 | 台 | 1.工业塑料盆架+铁质网罩设计，5"全频喇叭单元； 2.采用弹簧压脚设计； 3.额定功率：≥3W/6W； 4.输入电压：70V/100V； 5.频率响应：≥80-16KHz； | 178.08 | 9260.16 |
| 10 | 网络功放 |  | 3 | 台 | 1.标准机柜式设计； 2.带直通、节能转换开关，自由切换；； 3.带节能检测模块，有信号输入时功放启动，无信号1分钟，功放待机，待机功耗≤6W； 4.2路话筒输入，3路AUX输入，1路混合输出； 5.采用全新D类数字功放，效率达90%以上、内置网络音频解码模块，可实现320kbps网络化传输16位CD音质的高品质MP3音频信号； 6.与网络摄像头实现视频联动； 7.具有文字广播模块，接收输入文字内容自动进行广播； 8.网络功放接受网络AI语音智能呼叫功能； 9.内置TF卡插入自动升级； 10.100V、70V定压输出或4-16欧定阻输出，额定功率：≥240W； 11.各输入通道独立音量控制，高、低音调控制； 12.条形电平指示带； 13.频响：100Hz－16KHz； 14.总谐波失真：＜1%； 15.音量调节：低音:±10dB（100Hz），高音: ±10dB（10KHz）； 16.默音功能：MIC1 输入覆盖其他输入； 17.数字式短路保护技术、新型智能直流风机控制技术、动态限幅保护技术； | 3752.4 | 11257.2 |
| 11 | 3.5-双莲花线 |  | 2 | 条 | 3.5立体声对双莲花连接线黑色L=1.5m | 47.7 | 95.4 |
| 12 | 单莲花对6.35线 |  | 2 | 条 | 单莲花对6.35单声道黑色L=1.5m | 47.7 | 95.4 |
| 13 | 卡侬母对6.35单声道线 |  | 2 | 条 | 卡侬母对6.35单声道黑色L=1.5m | 25.44 | 50.88 |
| 14 | 6.35母转3.5公头 |  | 2 | 个 | 6.35转3.5头 | 31.8 | 63.6 |
| 15 | 开放多媒体机柜 |  | 1 | 台 | 600*600*1000 | 1272 | 1272 |

二、商务服务要求

（一）售后服务

★1.质保期自验收报告签字确认日起2年，中标人对质保期内所发生的设备维护、维修、更换等一切费用负责。

★2、质保期内投标人须为本项目提供相关软件支持服务。投标人须确保所提供的软件为原厂合法发行版本，经过正版授权，不存在任何知识产权纠纷。

3.质量保证期内免费更换零配件（人为损坏除外），质量保证期满后实行终身有偿维修保养。供应商接到保修请求，维修应在2小时内响应，24小时内维修人员到达现场，排除故障；48小时内解决故障问题，恢复设备正常使用。必要时应向采购人提供应急备用设备。

4.供应商应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及响应文件中的“售后服务承诺”提供服务。

5.因供应商所提供的产品，造成采购人设备损坏或其他损失，以及其他第三方损失的，一经核实，供应商必须赔偿采购人或第三方因此造成的所有损失。

（二）培训服务

1.对采购人员工进行设备安全培训。

2.提供设备运行、调试、维护过程中必要的专用工具、软件，以及对相关人员进行工艺设置、设备运行、调试和维护过程中相关的专用工具及软件使用的培训。

（三）报价要求

报价要求：所有报价均以人民币报价，总报价应包括上述采购需求（本项目合同履行期限和质保期内）包含的所有货物和服务的供货、包装、运输、装卸、安装调试、售后服务、技术培训、网络调整及所有辅材、保险、维护服务（包括质保期内的一切维修、保养、更换零部件、人工等）、劳务、验收、设备、工具、运送工具及耗材、招标代理费服务费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、管理、保险、利润、税金等各项应有费用。安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，成交供应商应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在供应商的报价之中，且并不因此而影响交付实际使用人的时间。项目实施时，不再增加任何费用，投标人应确保本项目能安全、正常运行并达到采购要求。

（四）交货地点

投标人负责将货物运到采购人指定地点和楼层，由投标人负责办理运输和装卸等，费用由投标人负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，投标人除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。

（五）验收标准

1.必须厂家直发至采购单位指定地点（本市），现场开箱（不能破坏原包装），所有货物必须保证是全新的、合法渠道进货的正宗、原装合格正品，必须保证能正常使用。采购人组织验收，经采购人验收合格后，填写政府采购验收回执。

2.对产品的外观或质量问题，采购人应在发现和应当发现之日向中标人提出书面异议，中标人在接到书面异议后，应当在2日内负责处理。

3.经双方共同验收，产品性能参数达不到采购项目要求的，采购人可以拒收，并可以解除合同。

对项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，询问、质疑由采购人负责解释。

- 如对“证明材料”有要求的，投标人须根据该项规定提供相关证明材料，投标人未提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致的，该指标按不满足处理。

- 标注“★”实质性要求，不允许负偏离，否则作为无效投标处理。

3、上述技术参数及功能要求仅供投标人更好地理解招标人对设备的需求，不能理解为唯一性指定，只要优于或满足其技术参数及功能要求的，均可视为响应。

对项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，询问、质疑由采购人负责解释。

第五部分    评标办法和标准

### 1.采购代理机构职责

1.1 采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向政府采购监管部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级政府采购监管部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

### 2.评标委员会职责

### 2.1 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

### 3.评标注意事项

3.1评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

3.2评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.3对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

3.4评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

3.5评标委员会及其成员不得有下列行为：

（1）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

（2）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第五十一条规定的情形除外；

（3）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

（4）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（5）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行；

（6）记录、复制或者带走任何评标资料；

（7）其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有上述第一至五项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

3.6评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合相关法律法规规定的，采购人或采购代理机构将依法补足后继续评标，被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购人或采购代理机构将停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标，原评标委员会所作出的评标意见无效。采购人或采购代理机构将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

3.7评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

### 4.评标过程的保密

4.1 评标开始后，至向中标的投标人授予合同时止，与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人以及与评标无关的其他人员透露。

4.2 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授标建议等方面向采购人、采购代理机构或参加评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标无效。

4.3评标应当在严格保密的情况下进行，除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

### 5.报价前后不一致的处理原则

5.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按上述规定排序在先的原则进行修正，修正后的报价须经投标人确认后产生约束力，投标人确认应当以书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字。投标人不确认的，其投标无效。

6.投标人资格审查

☑6.1 采用资格后审方式

开标结束后，采购人或代理机构将依法对投标人的资格进行审查。资格审查的内容如下：

| 序号 | 审查要素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 营业执照等证明文件 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 | 提供资格承诺函 |
| 3 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 本项目专门面向中小企业采购。提供中小企业声明函或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件或残疾人福利性单位声明函。 （中小企业声明函填写注意：投标人提交的《中小企业声明函》按招标文件要求格式提供；投标人提交的中小企业声明函按规定填写了招标文件中规定的所属行业。） |

7.投标人符合性审查

7.1 评标委员会将对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，审查内容主要是投标文件的有效性和对招标文件的响应程度，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

| 序号 | 审查要素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 报价要求 |  |  |
| 1 | 报价 | 总报价不超过最高限价，投标报价表按规定要求进行报价盖章（含签字等）。报价合理性。 报价明细中单价不得超过采购需求中的预算单价。 （一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 1．投标（响应）报价低于采购项目预算 50% 的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50% ； 2．投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45% 的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45% ； 3．评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 （二）启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。 |
| 商务要求 |  |  |
| 2 | 投标函 | 按照采购文件要求提供材料且盖章（含签字）等 |
| 3 | 信用查询 | 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）列为失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单 |
| 4 | 法定代表人身份证明书 | 按照采购文件要求提供材料且盖章（含签字）等 |
| 5 | 委托代理人授权委托书及社保（如有） | 如有委托代理人，提供授权委托书及供应商按招标文件要求为其缴纳社保证明材料 |
| 技术要求 |  |  |
| 6 | 对招标文件响应程度 | 实质性技术、商务条款（参数）未有负偏离；合同履行期限、质保期等实质性条款未有负偏离 |
| 7 | 投标文件有效性和完整性 | 按照招标文件的格式盖章签字等，投标文件内容完整性、齐全性、正确无误性。未发现属无效响应的情形。 |

8.商务和技术评估

☑8.1 本项目采用综合评分法。

| 评分项目 | 技术评估 | 商务评估 | 价格评估 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 61 | 9 | 30 |

（一）技术评估

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术方案（≤100页） |  |  | 61分 |
| 1.1 | 采购项目理解及需求分析 | 根据投标人提供的针对本项目需求内容的理解和认识，考察其是否满足本项目的采购需求清单，对本项目的技术商务要求是否进行实质性响应。针对本项目进行实质性响应的得基本分3分；有缺项或未提供方案的不得分。方案针对性强的加1分，方案可操性强的加1分。 | 5.0 |
| 1.2 | 质量保证方案 | 根据投标人提供的质量保证方案，考察其是否是否具有质量保证措施承诺、产品供货渠道来源的正规合法性。方案完全包含上述要点得3分；有缺项或未提供方案的不得分。方案针对性强的加1分，方案可操性强的加1分。 | 5.0 |
| 1.3 | 项目实施方案 | 根据投标人提供的项目实施方案，考察其是否具有详尽的运输及保护方案、供货周期、供货安装调试方案、用户培训计划等。方案完全包含上述要点的得3分，有缺项或未提供方案的不得分。方案针对性强的加1分，方案可操性强的加1分。 | 5.0 |
| 1.4 | 突发事件应急预案 | 根据投标人提供的各类突发事件处理方案，考察其是否具有应急时间响应（提供承诺函）、设备设施故障等处理的措施。方案完全包含上述要点的得3分，有缺项或未提供方案的不得分。方案针对性强的加1分，方案可操性强的加1分。 | 5.0 |
| 1.5 | 内部管理方案 | 根据投标人提供的内部管理方案，考察其是否具有内部档案管理、财务管理制度等，方案完全包含上述要点得3分；方案针对性强的加1分，方案可操性强的加1分。 | 5.0 |
| 1.6 | 优惠服务保障 | 投标人在现有基础上提供具有实际经济意义、实际操作意义的服务或者建议的得1分。 | 1.0 |
| 1.7 | 售后服务方案 | 根据投标人提供的售后服务方案，考察其是否具有售后服务保证、质保期承诺、配件储备情况、本地化服务等内容，方案完全包含上述要点的得3分，有缺项或未提供方案的不得分。方案针对性强的加1分，方案可操性强的加1分。 | 5.0 |
| 1.8 | 技术参数 | 采购需求中带“▲”号的参数负偏离每一项扣1分，扣完为止。满分30分。 | 30.0 |

（二）商务评估

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务评估 |  |  | 9分 |
| 1.1 | 业绩 | 投标人自2022年10月（以合同签订时间为准）以来，具有类似项目成功案例的，每提供一个得3分，最高得9分。 提供项目的合同。 | 9.0 |

（三）价格评估

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价 |  |  | 30分 |
| 1.1 | 投标报价 | 综合评分法中的价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分= (评标基准价／投标报价)×30。 | 30 |

### 9.相同品牌产品的处理原则

### 9.1非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品。本项目核心产品见投标人须知前附表。

9.2使用综合评分法的采购项目，核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

### 10.允许修改评标结果的情形

10.1评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级政府采购监管部门。

### 11.推荐中标候选人

11.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的按照技术方案优劣进行排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，不按照招标文件要求提交履约保证金（如有），或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

第六部分    电子投标(响应)文件格式

基本目录

- （一）目录

- （二）开标一览表

﻿

项目编号：

投标人名称（公章）：

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
|  | 详见投标文件 | 元 |
| 总价（大写）： |  |  |

盖章（公章）：

日期：   年    月    日

资格条件

- （一）具有独立承担民事责任的能力

- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

## 资格承诺函

致：（采购人、采购代理机构）

我单位参与（项目名称）（项目编号：）项目的政府采购活动，现承诺如下：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

2.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

4.我方参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

投标（响应）供应商（全称并盖章）：

供应商法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日期：

注：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

- （三）落实政府采购政策需满足的资格要求

中小企业声明函（货物类）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（采购人名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.本声明函中“属于（中型企业、小型企业、微型企业）”的内容，必须且只能选择其中之一填写。

3.供应商应当根据采购文件中明确的所属行业，认真对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）提供声明函。 供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 残疾人福利性单位声明函（此项按照实际情况填写，声明须真实）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号） 的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   （采购单位名称）    单位的   （项目名称）           项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日	期：

符合条件

- （一）报价

格式自拟。【根据采购需求项目清单提供具体的明细报价，包括但不限于：名称、品牌（如有）、规格型号、数量、单价】

注：1、投标人应当按照招标文件采购需求及相关报价要求填写。

2、标的物报价不得为零，否则投标无效。此部分项目总报价应与开标一览表中项目总报价保持一致。

3、报价保留至小数点后两位，四舍五入。

4、如有漏项，则认为综合考虑在总报价中，采购人不再另行支付费用。

- （二）投标函

致（采购代理机构）：

根据贵方关于（项目名称）（项目编号：）的投标邀请，我方已完全理解招标文件的所有内容。

据此函，我方兹宣布同意如下：

1．按招标文件规定提供货物（服务）的唯一投标报价见开标一览表。

2．我方承诺根据招标文件的规定，完成合同义务，并承担责任（如有偏离，在投标文件中另作说明）。

3．我方已详读全部招标文件，包括招标文件书面修改通知（如果有的话），我方完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

4．我方已详读全部投标文件，保证提供的投标文件及所有材料的完整、真实、合法、有效性并对其负责，承诺在评审期间，如评标委员会对我方提出澄清要求，将及时作出响应，否则自行承担后果。

5．我方同意从规定的招标日期起遵循本招标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6．我方同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何证据或资料。

7．我方知道如用虚假材料或恶意方式向贵方提出质疑，将承担相应的法律责任。同时承诺：我方如果有上述行为，将无条件承担贵方相关的调查论证费用。

8．我方承诺：参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

9．本次投标文件内容与招标文件内容偏离情况见偏离说明（如果有）。

10．遵守招标文件中要求的收费项目和标准。

11．与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：

电话： 邮政编码：

投标人（公章）：

法定代表人签字或盖章：

日期：  年   月    日

- （三）信用查询

- （四）法定代表人身份证明书

兹证明姓名同志，性别，居民身份证号，在我单位任职务，系我单位主要负责人即法定代表人。

单位地址：

电    话：

单位全称：

公    章：

年     月    日

附：法定代表人居民身份证正反面扫描件

注：1.“法定代表人”直接参加投标响应活动的仅需填写本身份证明。

- （五）委托代理人授权委托书及社保（如有）

### 法定代表人授权委托书

本授权书声明：（投标人名称）法定代表人（姓名） 授权（委托代理人的姓名、身份证号）为我方就（代理机构）代理的（项目编号）项目的投标活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目投标有关的事务（含合同签订）。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

委托代理人身份证号码：

委托代理人联系电话：（手机）

法定代表人签字或盖章：

投标人名称（公章）：

日     期：

附：委托代理人居民身份证正反面扫描件

## 注：“法定代表人”授权其他人（必须为投标人正式员工，证明材料：投标人提供为其缴纳的最近1个月（2025年9月）的社会保险证明）投标的，须填写法定代表人身份证明书和本委托书。

- （六）对招标文件响应程度

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.请供应商仔细阅读采购需求部分（包含但不限于）内容，并对技术和商务服务要求做出响应。按实际如实填写偏离表，行数不够可自行添加。

2.供应商须对实质性条款（★）逐条响应，其他如未作特殊说明的，视为符合招标文件的要求。如有偏离，请投标人在“偏离情况”一栏详细描述存在正偏离或负偏离，并标明偏离情况。

3.项目需求中如要求提供证明材料的，请将证明材料附后，并做好标识，以便评委正确评审，如要求提供证明材料未提供的视为负偏离，由此带来的一切后果，由投标人自行承担。

4.投标人不得虚假承诺，否则将按照提供虚假材料谋取中标、成交的情形处理。

- （七）投标文件有效性和完整性

此部分无须提供具体材料

综合评审评分项

具体详见评分及系统电子投标(响应)文件格式

告供应商书

中标（成交）供应商：

恭喜您成功中标（成交），为我市采购人提供优质产品及服务。为优化政府采购营商环境，发挥政府采购政策功能，缓解企业融资难题，我省已推出政府采购线上合同信用融资贷款业务，特此告知如下：

如您在中标（成交）后遇到资金困难，确有贷款意向，请及时与采购人沟通协调。在签订政府采购合同时，向采购人说明需要政府采购合同融资的意向，提醒采购人在“苏采云”系统中公示政府采购合同时勾选融资标识，随后将有相关银行为您提供无抵押低息融资便利。具体业务流程可登录“江苏政府采购网—政采贷”栏目（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html）查看并办理。

丹阳市财政局