苏州市吴江区政府采购

招标文件

项目编号：JSZC-320509-SZHS-G2025-0024

项目名称：南麻中学改扩建专用教室教学设备

采购类别：货物类

采 购 人：苏州市吴江区南麻中学

苏州汇顺项目管理咨询有限公司

二零二五年八月

前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 南麻中学改扩建专用教室教学设备 |
| 2 | 采购预算（元） | 人民币贰佰伍拾叁万贰仟壹佰柒拾贰元捌角整（¥：2532172.80） |
| 3 | 联合体投标 | 不接受 |
| 4 | 现场勘查 | 本项目不组织统一踏勘，由投标单位自行踏勘现场。 |
| 5 | 投标文件份数 | 网上投标文件 壹 份 |
| 6 | 投标货币 | 人民币 |
| 7 | 投标文件有效期 | 90日历天（从响应截止之日算起） |
| 8 | 投标文件接收截止时间 | 2025年09月10日09:30（北京时间） |
|  | 投标截止时间 | 2025年09月10日09:30（北京时间） |
| 9 | 开启时间 开启地点 | 2025年09月10日09:30（北京时间） “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 本项目为不见面开标项目，开标阶段投标单位在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。 |
| 10 | 评标时间 评标地点 | 2025年09月10日09:30（北京时间） 苏州市吴江区开平路998号行政服务大楼三楼开标室 |

目    录

第一章 投标邀请函

第二章 采 购 内 容

第三章 投标单位须知

第四章 投标文件格式

第五章 拟签订的合同文本

第六章 评标办法与评审内容

第一章 投标邀请函

项目概况

南麻中学改扩建专用教室教学设备招标项目的潜在投标人应在“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 获取招标文件，并于2025年09月10日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320509-SZHS-G2025-0024号

2、项目名称： 南麻中学改扩建专用教室教学设备

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：人民币贰佰伍拾叁万贰仟壹佰柒拾贰元捌角整（¥：2532172.80）

最高限价：人民币贰佰伍拾叁万贰仟壹佰柒拾贰元捌角整（¥：2532172.80）

- 5、采购需求：

- 5.1采购清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教师专用演示设备 | 张 | 1 |
| 2 | 教师洗眼器 | 套 | 1 |
| ... | ... | ... | ... |

（具体内容详见招标文件）

6、合同履行期限：自签订合同之日起30天内交付使用，如因中标单位的问题影响交付的，将由中标单位承担一切责任。

7、本项目不接受进口产品、不允许分包转包。

8、本项目（是/否）接受联合体投标：否。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。本项目专门面向中小企业采购,所投产品生产厂家应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。

3、本项目的特定资格要求：无。

4、其他要求：

4.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4.2法人的分支机构不得参加政府采购活动（除银行、保险、石油石化、电力、电信等行业特殊情况外）。

4.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商不得参加本次采购活动。

4.4根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购〔2017〕11号）文件的规定，采购单位将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单以及其他有关部门、单位认定的不良信用记录的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

- 三、获取招标文件

1、自招标文件公告发布之日起5个工作日

2、地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

3、方式：自行下载

4、售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、截止时间：2025-09-10  09：30（北京时间）

2、地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

五、公告期限：

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜：

1、“苏采云”系统网址：http://jszfcg.jsczt.cn/

2、报名流程：

2.1 CA证书办理

投标单位参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网―法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

2.2参与采购活动

投标单位使用CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》的日期视同为依法获取招标文件的日期。投标单位须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的投标单位，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因投标单位资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使投标单位权益受损的除外。

2.3电子投标准备

投标单位在“苏采云”系统中操作参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

2.4补充通知（如有）。成功获取招标文件的投标单位通过“苏州市政府采购网”或“苏采云”系统自行查看所报项目的补充通知。

3、在网上报名和投标过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

4、线上参加开标（开启）会方式：投标单位登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面投标项目，开启阶段投标单位在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（解密时间30分钟）内未能完成解密的视为放弃参与本项目。

请投标单位确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

5、勘查现场：为更好地了解现场情况，各投标单位可自行至现场进行踏勘，熟悉实际情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标单位中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或加价的要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。勘查现场费用自理。

6、投标保证金：无，需提供投标（响应）保证承诺书。

7、本项目支持政府采购合同信用融资，具体详见《政府采购合同信用融资政策告知函》。

8、本次采购的有关信息将在江苏政府采购网、苏州市政府采购网上发布，敬请留意！请各单位获取本次招标文件后，认真阅读各项内容，进行必要准备工作，按文件的要求详细填写和编制投标文件，并按以上确定的时间、地点准时参加招标。

- 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

- 1、采购人信息

- 单位名称：苏州市吴江区南麻中学

- 单位地址：苏州市吴江区盛泽镇南麻社区延陵路55号

- 联系人：陈伟峰

- 联系电话：0512-63838789

- 2、采购代理机构信息（如有）

- 单位名称：苏州汇顺项目管理咨询有限公司

- 单位地址：吴江区长安路650号安普思大楼4楼

- 联系人：杨四平、谢东宏

- 联系方式：0512-63672251

- 3、项目联系方式

- 项目联系人：杨四平、谢东宏

- 电　话：0512-63672251

政府采购合同信用融资政策告知函

各政府采购供应商：

欢迎贵公司参加苏州市政府采购活动！

政府采购合同信用融资是江苏省、苏州市为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措。若贵公司经评审最终成为本次政府采购项目的合格中标（成交）供应商，可向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，金融机构将根据江苏省财政厅 中国人民银行南京分行《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》（苏财购[2021]82号）及苏州市财政局、人民银行苏州市分行相关文件要求，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

第二章 采购内容

受苏州市吴江区南麻中学之委托，苏州汇顺项目管理咨询有限公司对其需采购的南麻中学改扩建专用教室教学设备在国内组织公开招标。欢迎符合招标文件资格条件的投标单位前来参加。

- 一、项目编号：JSZC-320509-SZHS-G2025-0024

二、采购基本信息：

1、项目名称： 南麻中学改扩建专用教室教学设备

2、预算金额：人民币贰佰伍拾叁万贰仟壹佰柒拾贰元捌角整（¥：2532172.80）

3、最高限价：人民币贰佰伍拾叁万贰仟壹佰柒拾贰元捌角整（¥：2532172.80）

4、交付地点：苏州市吴江区南麻中学（学校指定地点）

5、合同履行期限：自签订合同之日起30天内交付使用，如因中标单位的问题影响交付的，将由中标单位承担一切责任。

- 三、采购需求：

- （一）采购清单

| 化学智能吊装实验室 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数 |  | 单位 | 数量 |
| 一、教师演示区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 教师专用演示设备 | 1、尺寸：≥2800（长）*700（宽）*850mm（高）。 2、结构：演示设备设有储物箱，设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。 3、面板：采用≥13mm优抗板。 4、箱体：采用1.0mm镀锌钢板，CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱粉末经过喷塑后高温处理而成。 5、滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音，开合十万次不变形。 6、铰链：采用自动型110°大伸展角度，锌合金铰链，开合五万次不变形。 7、拉手：采用C型不锈钢。 8、脚垫：内置可调ABS脚垫，防水防潮，延长设备使用寿命。 9、教师演示设备技术性能需满足以下要求： 9.1、外观：台面不应有裂缝、渗透现象 ；台面不应有污物、杂质 ； 9.2、理化性能：物理、化学实验台面耐高温，应无裂纹 。 9.3、力学性能：力学性能：水平静载荷试验，加载600N，10次（最大平衡载荷100kg） ；垂直加载稳定性试验，主台面加载1000N ；跌落试验，高150mm，10次 ；水平耐久性试验，力300N，最大平衡载荷100kg，10000次 。 9.4、耐腐蚀-中性盐雾：喷雾周期：50h，检测结果：镀（涂）层对基体的保护等级不小于10级；镀（涂）层本身的耐腐蚀等级不小于10级。 9.5、抗拉强度Rm（N/mm²）：≥375；断后伸长率A（%）：≤40。 9.6、抗菌性能：大肠杆菌，抑菌率＞99.9%；抗菌防霉性能：黑曲霉，防霉性能达到最高等级：0级。 |  | 张 | 1 |
| 2 | 教师洗眼器 | 1、台面安装方式，平时放置于台面，紧急使用时可随意抽起，使用方便。 2、洗眼喷头：具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 3、控水阀采用黄铜制作，经高亮度环氧树脂涂层处理，阀门可自动关闭，密封可靠。 4、供水软管：采用≥2m长304不锈钢软管。 |  | 套 | 1 |
| 3 | 大号三联水嘴（节能产品） | 鹅颈式实验室专用化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为陶瓷阀芯，可90°旋转，高头便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，开关旋钮为高密度PP材质。 |  | 付 | 1 |
| 4 | PP水槽 | 1、采用耐腐蚀高密度PP材质，模具一次注塑成型，规格：内径≥490*390*290mm，水槽厚度≥5mm。 2、水槽应具有耐酸碱、耐热、耐有机溶剂；排水口应有水封装置。 3、水槽应采取台下托底式安装（带支撑托架），水槽与台面间采用防水密封胶封闭，无漏水现象。 4、水槽的上水、下水均应隐蔽，专用下水管扣，使下水管弯曲成“S”型防臭。 5、排水管必须连接可靠，避免因松动脱落造成漏水，引起电源短路，形成安全隐患。 |  | 个 | 1 |
| 5 | 教师电源 | 1、符合 JY/T0374-2004《教学实验室设备电源系统》规范要求，电源主控台采用抽屉结构机箱。 2、输入电源：220V 50HZ，设有40A总漏电保护断路开关和交流输出220V 10A多功能五孔新国标带防护插座，供教师使用，具备漏电保护功能，分4组向学生实验桌输出交流220V电源，并具备过载和短路保护功能。 3、总控台教师电源采用轻触按键操作、数码显示，射频卡刷卡加数字密码开机、倒计时自动关机功能； 4、直流电压分辨率为0.1V，全数字化控制；通过上行，下行软键，平滑选取直流1.5-27.0V电压，电流0-3A。三位数码管监测显示输出端子两端电压；交流电压分辨率为2V，全数字化控制。通过数字软键，迭加选取交流0-30V电压，电流0-3A。具备过载保护点智能侦测功能，电流高于过载点则自动保护、电流低于过载点则自动恢复至设定值。三位数码管监测显示输出端子两端电压； 5、直流大电流9V输出。短时输出电流值为20A，输出10秒自动关断。直流输出高压240V/300V，二档，电流100MA，有自动过载保护功能。 6、一键锁定功能，为避免误操作等意外在电压输出时改变输出电压，通过锁定键锁定输出。解锁时，再按锁定键即可（主动锁定）； |  | 台 | 1 |
| 二、学生操作区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 学生专用实践设备 | 1、尺寸：≥1200（长）*600（宽）*780mm（高）。 2、外观流线形设计，易碰撞处全部采用倒圆角，产品整体设计合理、安全、牢固、耐用，无毒无味，耐腐蚀，耐酸碱，防水防潮，可重复组装拆卸。 ▲3、面板：采用≥20mm陶瓷板，为了确保使用者的健康安全，各项性能满足或高于如下要求： 3.1、吸水率要求：参照GB/T4100-2015（陶瓷砖）附录G，检测结果为平均值≤0.02%； 3.2、重金属含量要求：参照GB/T 4100-2015标准，铅、镉溶出量为未检出。 3.3、颜色稳定性：参照GB/T17657-2022标准，耐光色牢度不低于4级。 4、支撑脚：由上中下三段组成，上支座采用铝合金压铸工艺一次成倒三角字形，中间镂空设计。上支座尺寸≥575*56*169.7mm，壁厚≥2.5mm；下支座采用铝合金压铸工艺一次成形，下支座尺寸≥559*54*131.2mm，壁厚≥2.5mm，下支座配有装饰盖。立柱采用一次成型的拉铝型材制作，横截面尺寸为≥40*90mm，壁厚≥1.5mm。每根立柱内部有2个螺丝槽，与上、下支座和中间立柱连接成斜型。支撑脚预留专用孔位，可与地面固定，静电喷涂环保固体粉剂，高温固化成光滑表面。 5、书包斗：采用PP工程塑料，模具注塑成型，造型为长方形。尺寸≥480*320*154mm，正面设半圆形挂凳口，方便收凳打扫卫生。 6、支撑脚连接横杆：采用一次成型的拉铝型材制作，横截面尺寸≥20*70mm，壁厚≥1.5mm。立柱和连接横杆通过内六角螺丝连接，保证连接牢固，外观流线形设计。静电喷涂环保固体粉剂，高温固化成光滑表面 7、面板承重梁：前横梁采用一次成型的拉铝型材制作，横截面尺寸≥42*25mm，壁厚≥1.5mm。后横梁采用一次成型的拉铝型材制作，横截面尺寸≥45*93mm，壁厚≥1.5mm。每根横梁内部有2个螺丝槽，通过内六角螺丝与支撑脚锁紧。后横梁高于面板，防止实验器皿滑落，两侧配套的铸铝件保护套。静电喷涂环保固体粉剂，高温固化成光滑表面。 8、学生专用实践设备技术性能需满足以下要求： 8.1、金属件外观：涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷 。 8.2、力学性能：水平静载荷试验，加载600N，10次（最大平衡载荷100KG） ；垂直加载稳定性试验，主台面加载1000N ；跌落试验，高150mm，10次 ；水平耐久性试验，力300N，最大平衡载荷100KG，10000次 。 8.3、耐腐蚀-中性盐雾：喷雾周期：50h，检测结果：镀（涂）层对基体的保护等级不小于10级；镀（涂）层本身的耐腐蚀等级不小于10级。 8.4、抗菌性能：大肠杆菌，抑菌率＞99.9%；抗菌防霉性能：黑曲霉，防霉性能达到最高等级：0级。 |  | 张 | 24 |
| 2 | 塑料水槽 | 1、尺寸：≥600（长）*450（宽）*835mm/1155（高）。 2、水槽：采用PP工程塑料一次注塑成型，耐酸碱、耐热、耐有机溶剂，带有防溢水孔，水槽预留水嘴孔和洗眼器孔。 3、上下水系统：水槽的上水、下水均应隐蔽，专用下水管扣，使下水管弯曲成“S”型防臭，具有溢水管与下水管连接。 4、槽体：采用ABS工程塑料注塑成型，榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲，表面磨面与光面处理。 5、槽体上部后端布置滴水架，滴水架前端有抹布晾干架。 ▲6、塑料水槽技术性能需满足以下要求： 6.1、外观：应无裂纹、明显变形、缩水、针孔 ；应无凹陷、飞边、折皱、疙瘩 ；应无气泡、杂质、伤痕、白印 ；表面应光洁，应无划痕、毛刺、拉毛、污渍 ；应无明显色差 。 6.2、重金属：可溶性铅（Pb）未检出，可溶性铬（Cr）未检出，可溶性镉（Cd）未检出，可溶性汞（Hg）未检出。 6.3、抗菌性能：大肠杆菌，抑菌率＞99.9%；抗菌防霉性能：黑曲霉，防霉性能达到最高等级：0级。 6.4、阻燃性能等级：热释放速率峰值≤1.7KW；5min内总热释放量≤0.5MJ；最大烟密度≤28%。 |  | 台 | 12 |
| 3 | 双联折叠龙头（节能产品） | 鹅颈式实验室专用化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为陶瓷阀芯，可90°旋转，高头便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，开关旋钮为高密度PP材质。 |  | 付 | 12 |
| 三、智能控制系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 全智能系统控制箱（核心产品） | 1、规格：≥525*210*650mm。 2、控制箱内置：3P总电源开关1组，3P风机开关1组，学生总控2P漏电保护器一组，交流电源开关1组，单片机控制器及功能扩展模块1套，单片机保护模块1个，风机控制系统1套，急停控制系统1套，配有关键安全系统既长时间不操作，自动切断总电源。摇臂控制系统1套、电源分组控制系统1套、照明分组控制系统1套、通风控制系统1套、供排水分组控制系统1套。 2.1、摇臂控制系统：教师通过控制箱或移动设备对全室摇臂进行单独或分组控制（上升、下降或暂停，上升或下降到底后摇臂会自动停止）。 2.2、照明控制系统：教师通过控制箱或移动设备对全室照明进行单独或分组控制。 2.3、通风控制系统：标配高性能矢量控制变频器，变频器采用模块化设计，双CPU控制。 |  | 台 | 1 |
| 2 | 智能控制终端 | 1、规格：≥10寸高分辨率控制终端，集中控制系统，可执行各选项控制。 2、摇臂控制：对全室摇臂进行单独或分组控制（上升、下降或暂停，上升或下降到底后摇臂会自动停止），具有防卡，防夹功能。 3、电源控制：对全室220V进行单独或分组控制。 4、照明控制：对全室照明进行单独或分组控制。 5、通风控制：触摸数字无极变频控制，具有频率数字显示功能，可精确控制通风风量。 6、供水控制：对全室供排水进行控制。 |  | 套 | 1 |
| 3 | APP吊装控制系统 | 1、APP登入系统操作，使用者忘记密码方便找回，同时方便升级系统，带来新的体验。 2、能使用APP能控制总电源关闭。 3、APP能显示当前温度、相对湿度及当前时间。 4、使用APP能控制学生低压电源的交流电压，且电压值为实测值，如APP给学生交流3V，学生电源电压实测电压为3V。 5、使用APP同时控制水电风光源开启与关闭，同时可以扩展功能（监控布防、空调控制等等）。 |  | 项 | 1 |
| 4 | 学生端分组控制系统 | 每组模块单独设置独立控制装置，包含独立摇臂、独立上水、独立排水、独立电源，每个装置的每个小组可以单独开启、关闭，安全性高、实用性强。 |  | 项 | 1 |
| 5 | 温湿度探测系统 | 系统控制箱内配置精密温湿度传感器，实时监测室内的温度和湿度，在液晶屏上实时显示当前环境的温度和湿度，为舒适的室内环境提供实时数据参考。 |  | 项 | 1 |
| 四、集成控制舱体 |  |  |  |  |  |
| 1 | 主体框架 | 采用标准模块化组成，整体采用0.8mm、1.2mm、2.0mm、3.0mm厚冷轧钢板，经激光雕刻机精细雕刻，数控折弯成型，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 |  | 套 | 12 |
| 2 | 主体保护罩 | 采用PVC阻燃塑料一次挤塑成格栅造型，厚度≥2.0mm，增加外框强度，耐酸耐碱耐腐蚀，保护主体构架内的供应系统的安全，防止灰尘进入罩体内。格栅槽内嵌12V LED氛围灯带，线性灯罩采用PC塑料一次成型，设计成磨砂均光板，不仅能使光线扩散均匀更能起到安全防护作用。 |  | 套 | 12 |
| 3 | 多功能摇臂集成功能模块舱体 | 摆臂采用一次成型的拉铝型材制作，横截面尺寸为≥170*72mm，壁厚≥1.8mm。内部可集成吸风罩、给排水管、电源系统、信号控制系统。中部有状态灯，通电后常亮，摆臂运动过程中闪烁，下部集成学生电源功能模块。 |  | 套 | 12 |
| 4 | 智能摇臂升降系统 | 摇臂接收智能控制系统信号实现远程遥控，低噪声电动推杆，平均噪音水平低于48dB（环境噪音≤40dB），铝合金外管和内管耐腐蚀，动力采用直流24V减速低压电机，内置机械限位开关，推杆行程不小于195mm，推杆速度不小于4.5mm/s，推杆推力拉力不小于6000N。 |  | 套 | 12 |
| 5 | 自动控制系统 | 1、整体产品的通信核心终端设备，与教师控制对接的控制系统，主要用单片机、电源模块、控制电路组成。 2、给排水控制系统： 2.1、给水系统：设有给水控制阀门，可以对给水进行控制，教师可以方便对全室供水系统进行控制，学生功能板处设置给水接口，接口与学生水槽体采用不锈钢波纹管编织软管连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接，用时接上，不用时可收起。 2.2、自动排水系统：所有排水由智能化控制系统集中控制，学生功能板处设置排水接口，接口与学生水槽体采用不锈钢波纹管编织软管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能）连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接（拔掉时没有污水流出），用时接上，不用时可收起； 3、智能摇臂控制系统：可以对摇臂进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制； 4、电源控制系统：可以对220V进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制； |  | 套 | 12 |
| 6 | 魔方学生电源舱体 | 1.整体魔方造型，有低压交流0-30V输出1组、直流0-30V输出1组、输交流220V插座4个、USB输出5V电源2组、液晶显示屏1块、RJ45网络接口2个。 2、教师主控型，学生低压电源都可接收主控电源发送的锁定信号，在锁定指示灯点亮后，学生接收老师输送的设定电源电压，教师锁定时，学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作。可以分组或独立控制； 3、学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用触摸式按键，可以随意设置电压，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用≥5寸液晶显示电源学生交直流电压； 4、学生交流电源通过上下键0～30V电压，最小调节单元可达1V，额定电流3A； 5、学生直流电源也是通过上下键选取，调节范围为0～30V，分辨率可达0.1V，额定电流2A。 |  | 套 | 12 |
| 7 | 供应端口 | 给排水接头使用PVC材质，具有耐酸碱，拔插轻松，不生锈等特点；即插即用，带自动锁紧功能，即使在供水排水工作时，随时拔掉接口也不会有任何滴漏现象；航空插头供应装置，保证水槽体供应电源连接电源线。 |  | 套 | 12 |
| 8 | 故障显示系统 | 接收智能化控制系统控制，配置LED故障灯1个，灯罩采用PC一次成型，设计安装磨砂均光板，不仅能使光线扩散均匀更能起到安全防护作用。 |  | 套 | 12 |
| 9 | 废水处理系统 | 1、采用PP材质存储设备，尺寸为≥350*250*340mm，具有耐酸碱； 2、柜体内部装有水过滤网。 3、入水口处设置有液位计，抽水装置中设置有水泵和控制器，水泵的抽水口为水箱底部，控制器与液位计信号连接，且与水泵的开关信号连接。实现了清洗、晾晒和过滤等功能； 4、设备下部有水泵控制一套、水泵一个组成一个排水系统，防止水泵工作时水管负压变形，设备设有高位透气孔。 |  | 套 | 12 |
| 10 | 保险模块 | 系统出现异常时，自动切断电源，确保实验操作时的安全性。 |  | 组 | 12 |
| 11 | 急停装置 | 铝合金材质，在水电系统出现故障时紧急制动，确保实验操作时的安全性。 |  | 组 | 12 |
| 12 | 照明补偿 | 接收智能化控制系统控制，配置LED灯带3根，每根12W，灯罩采用PC一次成型，灯罩规格≥720*250mm。 |  | 套 | 12 |
| 五、通风系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 万向吸风罩（铝合金） | 1、抽风管为直径≥75mm铝管，壁厚≥1.2MM，铝管螺纹固定，牢度强。 2、抽气罩与底座连接件为铝合金360°旋转装置，坚固耐用。 3、罩口直径：≥210mm。 4、罩口：拱型/杯型集气罩：高密度PP/PC材质，加装360°旋转装置，确保罩口能够360°旋转，做到无死角吸风。 5、关节：高密度PP材质，可360°旋转调节方向，易拆卸、重组及清洗。 6、关节密封圈：不易老化之高密度橡胶。 7、关节连接杆：304不锈钢。 8、关节松紧旋钮：全铜材质确保螺纹不滑丝，内嵌不锈钢轴承，与关节连接杆锁合。 9、气流调节阀：手动调节外部阀门旋钮，控制进入之气流量。 |  | 个 | 1 |
| 2 | 活动式学生端抽风装置 | 1、伸缩风管：采用定向风管，随意弯曲定向。管壁硬质PVC料，壁厚≥3.5mm，使用温度-10度至100度。口径变化率10%，长度变化率30%。 2、风罩固定柄：采用ABS塑料一体成型，两段设计有双卡口，使用完毕后双卡口扣与伸缩管尾端，整体机构紧凑，可以与摇臂一起收藏与整体吊装内。 3、拱形集气罩：直径≥160mm，高≥175mm，不易老化之高密度高弹硅胶吸风罩。 4、限位装置：风管尾款设有ABS材质限位装置，防止风管掉落。 |  | 个 | 24 |
| 3 | 室内风管及配件 | 1、主通风管规格：φ400mm或φ315mm，PVC成品管道； 2、支管道规格：φ160mm或φ200mm，PVC成品管道； 3、管道配件包含：管道三通、弯头、变径、直接； 4、投标人须自行勘察现场，深化设计方案，自行核实并最终确定投标报价清单中所有配件的准确数量。 投标报价应包含基于此核实结果的全部费用。 |  | 套 | 1 |
| 4 | 室外风管及配件 | 1、主通风管规格：φ400mm或φ315mm，PVC成品管道； 2、管道配件包含：管道三通、弯头、变径、直接； 3、安装附件：固定铁卡。 4、位置安装在教室围墙外侧，室外风管无噪音。 5、投标人须自行勘察现场，深化设计方案，自行核实并最终确定投标报价清单中所有配件的准确数量。 投标报价应包含基于此核实结果的全部费用。 |  | 套 | 1 |
| 5 | 离心风机 | 1、风机：选用防腐蚀的6＃UPVC工程塑料风机，电机功率为≤5.5KW，根据室内环境随意可调风量大小，风量达≥11000立方米/小时，使室内废气排放符合国家规定排放标准； 2、风机减振器：防晒胶垫； 3、防雨帽：化工工程塑料PVCφ700mm； |  | 台 | 1 |
| 6 | 风机消音器 | 通风消声器采用一体成型内置隔音棉等隔音装置，确保室外通负噪声≤65db，风机和消声器连接处采用柔性材质，消除因震动引起的微量错位对通风的影响。 |  | 个 | 1 |
| 7 | 风机控制线 | 采用交联聚乙烯绝缘﹑铝塑带绕包总屏蔽﹑低烟无卤聚烯烃内衬层﹑钢丝铠装﹑低烟无卤聚烯烃护套耐火计算机对绞控制电缆。 1、电缆的额定电压300/500V。 2、电缆长期工作温度-30～90℃。 3、电缆敷设温度不低于0℃。 4、WDZCN-DJYJP3YP3VR-33电缆弯曲半径不小于电缆直径的12倍。 5、低烟无卤成束阻燃型电缆燃烧时析出气体中HCL含量≤100mg/g。 |  | 套 | 1 |
| 六、系统工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 实验室污水废水综合处理设备 | 1、设备控制方式：全系统自动控制。 2、排放标准符合GB8978-1996中的三级排放标准。 3、尺寸：≥850*600*650mm 4、收集水箱配置：100L-可根据要求加大体积设备。 5、占地面积：2-3m² 6、电源：220V AC 50Hz 7、设备运行总功率：1.2KW 8、工作方式：可 24 小时连续工作 9、 地漏要求：房间布置两个DN50或一个 DN75排水口一个地漏。 10、进水口径/出水口径：DN50/DN50 11、自来水进水要求：DN20 自来水管预留 12、房间温度：0C-45℃ 13、设备采用收集池调节预处理，酸碱中和，微电解，高级氧化反应系统，复合式臭氧消毒杀菌等先进技术处理废水中的各类污染物。 14、利用PH计和高级计量泵精准控制投药量，并设有超声液感控制系统，数字显示，直观展现药剂量。 15、设备整体PP焊接一体成型，防腐蚀。 |  | 台 | 1 |
| 2 | 顶部改造 | 室内顶部吊顶处理，吊顶面积112㎡；采用600*600mm铝扣板设计，包含人工及辅材； |  | 室 | 1 |
| 3 | 墙面环创改造 | 实训室教室两侧墙面内容设计： 1、安全图标墙：展示国际通用的化学安全标识：易燃、易爆、腐蚀、有毒、健康危害、环境危害、氧化剂、加压气体等，配简要文字说明。 2、实验室安全守则：清晰列出最重要的安全规定（如必须佩戴防护眼镜、禁止饮食、熟悉应急设施位置、报告所有事故等）。 3、应急流程图：火灾、化学品泄漏（不同类别）、割伤、烫伤、触电等常见事故的简明应急处理步骤和联系方式（火警、急救、安全负责人等）。 4、个人防护装备示意图：图文展示在不同实验场景下应穿戴的防护装备（护目镜、实验服/防护服、手套、口罩/防毒面具等）。 5、常用仪器标准操作图解(SOP)： 针对常用仪器，用清晰步骤图和要点说明展示正确操作、校准和维护方法。 6、废弃物分类与处理指南： 清晰标识不同类别化学废弃物（废液、固废、尖锐物等）的收集容器、标签要求及处理流程。 设计风格与材质要求 风格：现代、简洁、专业、清晰。避免过于花哨分散注意力。主色调宜选用白色、浅灰、浅蓝等中性或冷色调，营造冷静理性的氛围，局部可用安全色（红、黄）或学科色（如象征化学反应的蓝、紫）进行强调。 材质：必须选择防火、耐腐蚀、易清洁的材料（如PVC板、亚克力板等）。文字和图片印刷清晰、耐磨、不易褪色。 |  | 项 | 1 |
| 4 | 智慧照明 | 1.一体式LED防眩灯具，灯具主体材料为不易变形抗氧化金属材质，连接方式为嵌入加螺丝螺帽连接固定，避免安全隐患。 2.为了防止眩光和避免产生用眼不适，教室灯需为经过科学匀光处理、视感舒适的照明灯具。 3.教室照明灯具驱动电源需为隔离型恒流驱动，电源应有外壳并可靠固定。 4.教室灯选用足够数量小功率LED灯珠，灯珠实际使用功率不超过额定功率的50%，以提高其发光效率和降低灯具光衰。 5.教室灯功率＜45W。 6.教室灯特殊显色指数R9＞50。 7.教室照明灯具应满足6000小时光通维持率＞92%，以保证产品质量和灯具使用寿命。 8.为防止灯体本身因灰尘等原因造成光衰，应具备IP42及以上防护等级。 9.教室灯光效（或灯具效能）＞75Lm/W。 10.教室灯蓝光危害等级为RG0。 11.教室灯闪烁（频闪）无危害。 12.普通教室灯具在其额定电压下工作时，其光输出波形的波动深度应不大于下表的限值要求。 13.教室照明质量应满足以下主要技术指标： (1)维持平均照度：≥300Lx (2)统一眩光等级UGR：<19 (3)显色指数Ra：>90 (4)照度均匀度Uo：≥0.7 (5)色温(K)：4300-5300 (6)照明功率密度：≤7W/m2 14.教室板书区域照明质量应满足以下主要技术指标： (1)维持平均照度：≥500Lx (2)显色指数Ra：>90 (3)照度均匀度Uo：≥0.8 (4)色温(K)：4300-5300 中标单位需提供承诺函，承诺安装完毕后，教室照明质量满足以上主要技术指标。未按要求提供或不提供为非实质性响应 |  | 盏 | 15 |
| 5 | 给水管路 | 给水主管选用φ20-32mmPP-R给水管，模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。 投标人须自行勘察现场，深化设计方案，自行核实并最终确定投标报价清单中所有配件的准确数量。 投标报价应包含基于此核实结果的全部费用。 |  | 项 | 1 |
| 6 | 排水管路 | 排水管选用加厚φ50-75mmPVC-U国标管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能），模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。 投标人须自行勘察现场，深化设计方案，自行核实并最终确定投标报价清单中所有配件的准确数量。 投标报价应包含基于此核实结果的全部费用。 |  | 项 | 1 |
| 7 | 智能供电控制线路 | 模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用2.5mm²电线屏蔽电线进行系统布线。 投标人须自行勘察现场，深化设计方案，自行核实并最终确定投标报价清单中所有配件的准确数量。 投标报价应包含基于此核实结果的全部费用。 |  | 项 | 1 |
| 8 | 系统安装辅件 | 采用钢管吊装方式，钢材厚度≥1.5mm，截面≥25*25mm，顶部固定在天花板，增加吊装系统稳定性，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节。主要辅件有：三角构件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。 投标人须自行勘察现场，深化设计方案，自行核实并最终确定投标报价清单中所有配件的准确数量。 投标报价应包含基于此核实结果的全部费用。 |  | 项 | 1 |
| 9 | 固定支架保护罩 | 尺寸≥400*200mm，采用镀锌钢板经激光切割、数控冲压、数控折弯成型，生产工业采取模块组合，便于安装及维护，外观流线形设计，表面经环氧树脂粉末静电喷涂、高温固化处理，耐腐蚀。 |  | 项 | 14 |
| 10 | 系统调试 | 1、吊顶式安装系统采用模块化结构设计，采用吊装安装方式； 2、系统结构调试； 3、系统控制调试； 4、室内通风系统调试； 5、给排水调试； 6、供电系统调试； 7、照明系统调试。 |  | 套 | 1 |
| 化学万向通风实验室 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参数 |  | 单位 | 数量 |
| 1 | 教师专用演示设备 | 1、尺寸：≥2800（长）*700（宽）*850mm（高）。 2、结构：演示设备设有储物箱，设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。 3、面板：采用≥13mm优抗板。为了确保使用者的健康安全，产品各项性能满足或高于如下要求： 3.1、符合《建筑材料放射性核素限量》GB6566-2010检测标准，放射性内、外照射检测值≤0.1。 3.2、参照GB/T16422.2-2022标准进行1450小时以上氙灯老化试验，检测结果为样品无变色、发粘、裂纹等异常。 4、箱体：采用1.0mm镀锌钢板，CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱粉末经过喷塑后高温处理而成。 5、滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音，开合十万次不变形。 6、铰链：采用自动型110°大伸展角度，锌合金铰链，开合五万次不变形。 7、拉手：采用C型不锈钢拉手。 8、脚垫：内置可调ABS脚垫，防水防潮，延长设备使用寿命。 9、教师演示设备技术性能需满足以下要求： 9.1、外观：台面不应有裂缝、渗透现象 ；台面不应有污物、杂质 ； 9.2、理化性能：物理、化学实验台面耐高温，应无裂纹 。 9.3、力学性能：力学性能：水平静载荷试验，加载600N，10次（最大平衡载荷100kg） ；垂直加载稳定性试验，主台面加载1000N ；跌落试验，高150mm，10次 ；水平耐久性试验，力300N，最大平衡载荷100kg，10000次 。 9.4、耐腐蚀-中性盐雾：喷雾周期：50h，检测结果：镀（涂）层对基体的保护等级不小于10级；镀（涂）层本身的耐腐蚀等级不小于10级。 9.5、抗拉强度Rm（N/mm²）：≥375；断后伸长率A（%）：≤40。 9.6、抗菌性能：大肠杆菌，抑菌率＞99.9%；抗菌防霉性能：黑曲霉，防霉性能达到最高等级：0级。 |  | 张 | 1 |
| 2 | 教师洗眼器 | 1、台面安装方式，平时放置于台面，紧急使用时可随意抽起，使用方便。 2、洗眼喷头：具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 3、控水阀采用黄铜制作，经高亮度环氧树脂涂层处理，阀门可自动关闭，密封可靠。 4、供水软管：采用≥2m长304不锈钢软管。 |  | 套 | 1 |
| 3 | 教师大号三联水嘴(节能产品） | 鹅颈式实验室专用化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为陶瓷阀芯，可90°旋转，高头便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，开关旋钮为高密度PP材质。 |  | 付 | 1 |
| 4 | PP水槽 | 1、采用耐腐蚀高密度PP材质，模具一次注塑成型，规格：内径≥490*390*290mm，水槽厚度≥5mm。 2、水槽应具有耐酸碱、耐热、耐有机溶剂；排水口应有水封装置。 3、水槽应采取台下托底式安装（带支撑托架），水槽与台面间采用防水密封胶封闭，无漏水现象。 4、水槽的上水、下水均应隐蔽，专用下水管扣，使下水管弯曲成“S”型防臭。 5、排水管必须连接可靠，避免因松动脱落造成漏水，引起电源短路，形成安全隐患。 |  | 个 | 1 |
| 5 | 学生专用实践设备 | 1、尺寸：≥1200（长）*600（宽）*780mm（高）。 2、外观流线形设计，易碰撞处全部采用倒圆角，产品整体设计合理、安全、牢固、耐用，无毒无味，耐腐蚀，耐酸碱，防水防潮，可重复组装拆卸。 3、面板：采用≥20mm陶瓷板，为了确保使用者的健康安全，各项性能满足或高于如下要求： 3.1、吸水率要求：参照GB/T4100-2015（陶瓷砖）附录G，检测结果为平均值≤0.02%； 3.2、重金属含量要求：参照GB/T 4100-2015标准，铅、镉溶出量为未检出。 3.3、颜色稳定性：参照GB/T17657-2022标准，耐光色牢度不低于4级。 4、支撑脚：由上中下三段组成，上支座采用铝合金压铸工艺一次成倒三角字形，中间镂空设计。上支座尺寸≥575*56*169.7mm，壁厚≥2.5mm；下支座采用铝合金压铸工艺一次成形，下支座尺寸≥559*54*131.2mm，壁厚≥2.5mm，下支座配有装饰盖。立柱采用一次成型的拉铝型材制作，横截面尺寸为≥40*90mm，壁厚≥1.5mm。每根立柱内部有2个螺丝槽，与上、下支座和中间立柱连接成斜型。支撑脚预留专用孔位，可与地面固定，静电喷涂环保固体粉剂，高温固化成光滑表面。 5、书包斗：采用PP工程塑料，模具注塑成型，造型为长方形。尺寸≥480*320*154mm，正面设半圆形挂凳口，方便收凳打扫卫生。 6、支撑脚连接横杆：采用一次成型的拉铝型材制作，横截面尺寸≥20*70mm，壁厚≥1.5mm。立柱和连接横杆通过内六角螺丝连接，保证连接牢固，外观流线形设计。静电喷涂环保固体粉剂，高温固化成光滑表面 7、面板承重梁：前横梁采用一次成型的拉铝型材制作，横截面尺寸≥42*25mm，壁厚≥1.5mm。后横梁采用一次成型的拉铝型材制作，横截面尺寸≥45*93mm，壁厚≥1.5mm。每根横梁内部有2个螺丝槽，通过内六角螺丝与支撑脚锁紧。后横梁高于面板，防止实验器皿滑落，两侧配套的铸铝件保护套。静电喷涂环保固体粉剂，高温固化成光滑表面。 8、学生专用实践设备技术性能需满足以下要求： 8.1、金属件外观：涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷 。 8.2、力学性能：水平静载荷试验，加载600N，10次（最大平衡载荷100KG） ；垂直加载稳定性试验，主台面加载1000N ；跌落试验，高150mm，10次 ；水平耐久性试验，力300N，最大平衡载荷100KG，10000次 。 8.3、耐腐蚀-中性盐雾：喷雾周期：50h，检测结果：镀（涂）层对基体的保护等级不小于10级；镀（涂）层本身的耐腐蚀等级不小于10级。 8.4、抗菌性能：大肠杆菌，抑菌率＞99.9%；抗菌防霉性能：黑曲霉，防霉性能达到最高等级：0级。 |  | 张 | 24 |
| 6 | 功能柱（核心产品） | 1、尺寸：≥345（长）*220（宽）*745mm（高）。 2、柱体：采用ABS工程塑料注塑成型，壁厚≥4mm，表面磨面与光面处理，以齿合槽配以螺丝连接，拆分组合方便，方便检修桶体内的风管或电线，上部设置散热孔。 3、底座：采用ABS工程塑料注塑成型，预留四个孔位，方便与地面固定。 ▲4、功能柱技术性能需满足以下要求： 4.1、外观：应无裂纹、明显变形、缩水、针孔 ；应无凹陷、飞边、折皱、疙瘩 ；应无气泡、杂质、伤痕、白印 ；表面应光洁，应无划痕、毛刺、拉毛、污渍 ；应无明显色差 。 4.2、重金属：可溶性铅（Pb）未检出，可溶性铬（Cr）未检出，可溶性镉（Cd）未检出，可溶性汞（Hg）未检出。 4.3、抗菌性能：大肠杆菌，抑菌率＞99.9%；抗菌防霉性能：黑曲霉，防霉性能达到最高等级：0级。 4.4、阻燃性能等级：热释放速率峰值≤16KW；5min内总热释放量≤1.0MJ；最大烟密度≤43%。 |  | 台 | 24 |
| 7 | 塑料水槽 | 1、尺寸：≥600（长）*450（宽）*835mm/1155（高）。 2、水槽：采用PP工程塑料一次注塑成型，耐酸碱、耐热、耐有机溶剂，带有防溢水孔，水槽预留水嘴孔和洗眼器孔。 3、上下水系统：水槽的上水、下水均应隐蔽，专用下水管扣，使下水管弯曲成“S”型防臭，具有溢水管与下水管连接。 4、槽体：采用ABS工程塑料注塑成型，榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲，表面磨面与光面处理。 5、槽体上部后端布置滴水架，滴水架前端有抹布晾干架。 6、塑料水槽技术性能需满足以下要求： 6.1、外观：应无裂纹、明显变形、缩水、针孔 ；应无凹陷、飞边、折皱、疙瘩 ；应无气泡、杂质、伤痕、白印 ；表面应光洁，应无划痕、毛刺、拉毛、污渍 ；应无明显色差 。 6.2、重金属：可溶性铅（Pb）未检出，可溶性铬（Cr）未检出，可溶性镉（Cd）未检出，可溶性汞（Hg）未检出。 6.3、抗菌性能：大肠杆菌，抑菌率＞99.9%；抗菌防霉性能：黑曲霉，防霉性能达到最高等级：0级。 6.4、阻燃性能等级：热释放速率峰值≤1.7KW；5min内总热释放量≤0.5MJ；最大烟密度≤28%。 |  | 台 | 12 |
| 8 | 小号三联水嘴（节能产品） | 鹅颈式实验室专用水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为陶瓷阀芯，可90°旋转，高头便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，开关旋钮为高密度PP材质。 |  | 付 | 12 |
| 9 | 教师电源 | 1、符合 JY/T0374-2004《教学实验室设备电源系统》规范要求，电源主控台采用抽屉结构机箱。 2、输入电源：220V 50HZ，设有40A总漏电保护断路开关和交流输出220V 10A多功能五孔新国标带防护插座，供教师使用，具备漏电保护功能，分4组向学生实验桌输出交流220V电源，并具备过载和短路保护功能。 3、总控台教师电源采用轻触按键操作、数码显示，射频卡刷卡加数字密码开机、倒计时自动关机功能； 4、直流电压分辨率为0.1V，全数字化控制；通过上行，下行软键，平滑选取直流1.5-27.0V电压，电流0-3A。三位数码管监测显示输出端子两端电压；交流电压分辨率为2V，全数字化控制。通过数字软键，迭加选取交流0-30V电压，电流0-3A。具备过载保护点智能侦测功能，电流高于过载点则自动保护、电流低于过载点则自动恢复至设定值。三位数码管监测显示输出端子两端电压； 5、直流大电流9V输出。短时输出电流值为20A，输出10秒自动关断。直流输出高压240V/300V，二档，电流100MA，有自动过载保护功能。 6、一键锁定功能，为避免误操作等意外在电压输出时改变输出电压，通过锁定键锁定输出。解锁时，再按锁定键即可（主动锁定）； |  | 台 | 1 |
| 10 | 学生实验电源 | 1、每2个学生用一台电源。 2、学生交流220V，两路输出（教学安全总电源开关）。 3、学生安全电源具备自动过载保护功能，保证学生操作时安全。 4、学生安全电源性能应符合《JY0374-2004》中的相关要求。 |  | 个 | 24 |
| 11 | 供排水系统 | 1、进水管采用PP-R管，主管直径≥25mm。 2、排水管采用PVC-U管，管直径≥50mm。 3、弯头、直接、三通、外丝管套、生料带、PVC管胶水等。 4、教室进水总开关配截止阀1个。 5、上水管采用不锈钢波纹管编织软管，长度不小于75cm，下水管采用硅胶接口PVC软管。 |  | 套 | 1 |
| 12 | 电气布线 | 1、施工按照《供配电系统设计规范》GB 50052执行。 2、电工管采用PVC-U管，管直径≥20mm，直接、管卡、电工胶布等。根据实验室实际，也可采用铝合金或不锈钢地面走线槽。 3、主干电源线采用2.5mm2国标阻燃（ZR-）或耐火（NH-）铜芯线缆。 4、支干电源线采用1.5mm2国标阻燃（ZR-）或耐火（NH-）铜芯线缆。 |  | 套 | 1 |
| 13 | 调速电机控制器 | 采用变频调速5.5KW、五位数码显示及状态指示灯、频率控制、具有过载保护功能；恒转制控制，输出平稳；自动稳压输出，输出短路保护。 |  | 个 | 1 |
| 14 | 无级调速电机 | 结构：塑料离心式风机。功率：≤5.5KW。风量：6800-12000m³/h。风压：1137-785Pa。噪音：≤55dB(A)。室内换气次数：≥20次/h。转速约：1450R/MIN。 |  | 个 | 1 |
| 15 | 万向吸风罩 | 关节：高密度PP材质，可360度旋转调节方向，易拆卸、重组及清洗。 关节密封圈：不易老化之高密度橡胶。 关节弹簧装置：防下垂、下滑、松动。 关节松紧旋钮：高密度PP材质，内嵌不锈钢轴承，与关节连接杆锁合。 气流调节阀：手动调节外部阀门旋钮，控制进入之气流量。 拱型/杯型集气罩：高密度PP/PC材质。 固定底座：非粘接而成，模具注塑一体成型，牢度强，不脱底。 管径：出风口直套≥110mm风管，底座立柱≥110mm，导管≥75mm。 固定底座：非粘接而成，模具注塑一体成型，牢度强，不脱底。 管径：出风口直套≥110mm风管。 |  | 个 | 25 |
| 16 | 防腐通风分管道 | 室内管道DN160PVC管、DN110PVC管；弯头DN160/110；变径DN160/110。 |  | 套 | 1 |
| 17 | 室内行程通风主管道 | 室内管道DN400/315/250PVC管；弯头DN400/315/250；变径DN400/315。 |  | 套 | 1 |
| 18 | 风机减振器 | 每个风机底部拥有4个减震器，避免因风机震动而使风机损坏。 |  | 套 | 1 |
| 19 | 风机出口软接头 | 风机出口软接头方便连接风机，内置消音装置。 |  | 套 | 1 |
| 20 | 防雨帽 | PP防雨帽，由一个圆锥型或者半球型的伞帽和几根支撑杆组成，垂直向上的放空管道，能防止雨水进入管道。 |  | 套 | 1 |
| 21 | 风机进出口消音装置 | 网状海绵体环绕。 |  | 套 | 1 |
| 22 | 防腐耐酸碱风机 | 结构：塑料离心式风机。功率：≤5.5KW。每台通风设备都可以独立操作，相互之间不受影响。气流组织合理，排气顺畅，无气味溢出、气体排放符合国家规定排放标准。风机进入口消声器、风机出入口变径节、风机软连接。 |  | 套 | 1 |
| 23 | 风管弯头、闸板管卡 | 弯头、变径、直接、钢制管卡。 |  | 套 | 1 |
| 24 | 风机出入口变节 | 采用天圆地方结构设计，可以完成与风机出入口的对接。 |  | 套 | 1 |
| 25 | 室外出风管道 | 室外管道DN400/315/PVC管；弯头DN400/315/250；变径DN400/315； |  | 套 | 1 |
| 26 | 废气净化塔 | 废气处理系统是风机出口气体经风管进入净化塔进行处理后，经排风管排放，自动净化处理，可以定时补充剂量，以保证净化效果。主要技术参数如下：装置根据风机进出口口径均可定制，处理风量：≥12000m3/h，压力损失：≤600PA；吸附单元在设备箱体内分层格栅式安装，要求能够非常方便的检修及更换，吸附单元选用硬PP板材制作。 |  | 台 | 1 |
| 27 | 实验室污水废水综合处理设备 | 1、设备控制方式：全系统自动控制。 2、排放标准符合GB8978-1996中的三级排放标准。 3、尺寸：≥850*600*650mm 4、收集水箱配置:100L-可根据要求加大体积设备。 5、占地面积：2-3m² 6、电源：220V AC 50Hz 7、设备运行总功率：1.2KW 8、工作方式：可 24 小时连续工作 9、 地漏要求：房间布置两个DN50或一个 DN75排水口一个地漏。 10、进水口径/出水口径：DN50/DN50 11、自来水进水要求：DN20 自来水管预留 12、房间温度：0C-45℃ 13、设备采用收集池调节预处理，酸碱中和，微电解，高级氧化反应系统，复合式臭氧消毒杀菌等先进技术处理废水中的各类污染物。 14、利用PH计和高级计量泵精准控制投药量，并设有超声液感控制系统，数字显示，直观展现药剂量。 15、设备整体PP焊接一体成型，防腐蚀。 |  | 台 | 1 |
| 28 | 技术部署 | 1、组织设备部署，解决设备部署过程中的各种技术疑难问题。 2、确保所供货设备能正常投入使用。 |  | 套 | 1 |
| 化学准备室 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参数 |  | 单位 | 数量 |
| 一、化学准备仪器室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 教师准备实验设备 | 1、尺寸：≥2400（长）*1200（宽）*780mm（高）。 2、易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式整体设计合理、安全、牢固、耐用，无毒无味，耐腐蚀，耐酸碱，防水防潮，可重复组装拆卸。 3、面板：采用≥12.7mm厚，四周边缘双层加至≥25.4mm厚防腐蚀、耐酸碱、防静电、防火、耐磨、耐烟酌、抗污染的实芯理化板，结构加工坚固致密、机械精打磨圆滑细致，具有优异的稳定、持久、耐水和易清洗维护等特性。 4、支撑脚：由上中下三段组成，上支座采用铝合金压铸工艺一次成倒三角字形，中间镂空设计。上支座尺寸≥575*56*169.7mm，壁厚≥2.5mm；下支座采用铝合金压铸工艺一次成形，下支座尺寸≥559*54*131.2mm，壁厚≥2.5mm，下支座配有装饰盖。立柱采用一次成型的拉铝型材制作，横截面尺寸≥40*90mm，壁厚≥1.5mm。每根立柱内部有2个螺丝槽，与上、下支座和中间立柱连接成斜型。支撑脚腿预留专用孔位，可与地面固定，静电喷涂环保固体粉剂，高温固化成光滑表面。 5、支撑脚连接横杆：采用一次成型的拉铝型材制作，横截面尺寸≥20*70mm，壁厚≥1.5mm。立柱和连接横杆通过内六角螺丝连接，保证连接牢固，外观流线形设计。静电喷涂环保固体粉剂，高温固化成光滑表面。 6、面板承重梁：前横梁采用一次成型的拉铝型材制作，横截面尺寸≥42*25mm，壁厚≥1.5mm。后横梁采用一次成型的拉铝型材制作，横截面尺寸≥45*93mm，壁厚≥1.5mm。每根横梁内部有2个螺丝槽，通过内六角螺丝与支撑腿锁紧。后横梁高于面板，防止实验器皿滑落，两侧配套的铸铝件保护套。静电喷涂环保固体粉剂，高温固化成光滑表面。 |  | 张 | 1 |
| 2 | 塑料水槽 | 1、尺寸：≥600（长）*450（宽）*835mm/1155（高）。 2、水槽：采用PP工程塑料一次注塑成型，耐酸碱、耐热、耐有机溶剂，带有防溢水孔，水槽预留水嘴孔和洗眼器孔。 3、上下水系统：水槽的上水、下水均应隐蔽，专用下水管扣，使下水管弯曲成“S”型防臭，具有溢水管与下水管连接。 4、槽体：采用ABS工程塑料注塑成型，榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲，表面磨面与光面处理。 5、槽体上部后端布置滴水架，滴水架前端有抹布晾干架。 6、塑料水槽技术性能需满足以下要求： 6.1、外观：应无裂纹、明显变形、缩水、针孔 ；应无凹陷、飞边、折皱、疙瘩 ；应无气泡、杂质、伤痕、白印 ；表面应光洁，应无划痕、毛刺、拉毛、污渍 ；应无明显色差 。 6.2、重金属：可溶性铅（Pb）未检出，可溶性铬（Cr）未检出，可溶性镉（Cd）未检出，可溶性汞（Hg）未检出。 6.3、抗菌性能：大肠杆菌，抑菌率＞99.9%；抗菌防霉性能：黑曲霉，防霉性能达到最高等级：0级。 6.4、阻燃性能等级：热释放速率峰值≤1.7KW；5min内总热释放量≤0.5MJ；最大烟密度≤28%。 |  | 台 | 2 |
| 3 | 小号三联水嘴（节能产品） | 鹅颈式实验室专用化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为陶瓷阀芯，可90°旋转，高头便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，开关旋钮为高密度PP材质。 |  | 付 | 2 |
| 4 | 洗眼器 | 1、台面安装方式，平时放置于台面，紧急使用时可随意抽起，使用方便。 2、洗眼喷头：具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 3、控水阀采用黄铜制作，经高亮度环氧树脂涂层处理，阀门可自动关闭，密封可靠。 4、供水软管：采用≥2m长不锈钢软管。 |  | 套 | 2 |
| 5 | 试剂存放设备 | 1、尺寸：≥2200*300*550mm，单层。 2、立柱采用≥80mm*42mm*1mm铝合金专用型材，挡条采用≥40mm*15mm*1mm 的铝合金专用型材。 3、支撑件采用≥1mm厚的镀锌钢板冲压成型。支撑件用不锈钢内六角螺丝及小铁条固定在立柱上，可以上下自由调节。金属件外喷纯环氧树脂高温固化。 4、固定件采用≥4mm厚的专用合金件，充分保证安装后的稳定性。 5、电源插座采用10A多功能透明防溅。 |  | 组 | 1 |
| 6 | 精密仪器存储设备 | 1、规格：≥1000*500*2000mm 2、材质：PP材质，分上、下对开门，中间有层板。 3、箱体：侧板、背板、顶板、底板采用增强型PP材质，一次注塑成型，结构紧密，耐腐蚀性强。 4、上门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌钢化烤漆玻璃，中间玻璃做镂空处理，透明可视。 5、下门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌钢化烤漆玻璃。 6、层板：上面配两块活动层板，下面配一块活动层板。层板为增强型PP材质一次注塑成型，层板下部有两条镀锌钢管，增强了层板承重强度，也避免了后安装钢制横梁，避免腐蚀。层板可以抽取，自由组合各层空间。 7、门把手：采用增强型PP材质一次注塑成型。 8、门铰链：用增强型PP材质一次注塑成型，内嵌隐藏安装方便，耐腐蚀。 9、设备顶部预留通风系统，可以与通风管路连接。 ▲10、精密仪器存储设备技术性能需满足以下要求： 10.1、理化性能：硬度≥4H；冲击强度：应无剥落、裂纹、皱纹 ；耐腐蚀：100h内，观察在溶剂中样板上划道两侧3mm以外，应无气泡产生，100h后，检查划道两侧3mm以外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象 。 10.2、力学性能：搁板弯曲试验（2.0KG/dm²，7d） ；顶底板持续加载试验（2.0KG/dm²，7d） ；开门耐久性试验（50000次） ；搁板弯曲挠度变化值≤0.55% ；所有开门、推拉构件和翻门关闭，所有储存部件空载稳性（垂直350N的力和40N·m的瞬时力矩） 。 10.3、耐腐蚀-中性盐雾：喷雾周期：50h，检测结果：镀（涂）层对基体的保护等级不小于10级；镀（涂）层本身的耐腐蚀等级不小于10级。 10.4、抗拉强度Rm（N/mm²）：≥375；断后伸长率A（%）：≤39。 10.5、抗菌性能：大肠杆菌，抑菌率＞99.9%；抗菌防霉性能：黑曲霉，防霉性能达到最高等级：0级。 10.6、阻燃性能等级：热释放速率峰值≤2.5KW；5min内总热释放量≤0.5MJ；最大烟密度≤28%。 |  | 个 | 16 |
| 7 | 药品存储设备 | 1、规格：≥1000*500*2000mm 2、材质：PP材质，分上、下对开门中间有层板。 3、箱体：侧板、背板、顶板、底板采用增强型PP材质，一次注塑成型。结构紧密，耐腐蚀性强。 4、上门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌钢化烤漆玻璃，中间玻璃做镂空处理，透明可视。 5、下门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌钢化烤漆玻璃。 6、层板：上面配两块活动层板，下面配一块活动层板。层板为增强型PP材质一次注塑成型，层板下部有两条镀锌钢管，增强了层板承重强度，也避免了后安装钢制横梁，避免腐蚀。层板可以抽取，自由组合各层空间。上面配置有PP材质一次注塑成型阶梯型层板，增加储物空间。 7、门把手：采用增强型PP材质一次注塑成型。 8、门铰链：用增强型PP材质一次注塑成型，内嵌隐藏安装方便，耐腐蚀。 ▲9、药品存储设备技术性能需满足以下要求： 9.1、理化性能：硬度≥4H；冲击强度：应无剥落、裂纹、皱纹 ；耐腐蚀：100h内，观察在溶剂中样板上划道两侧3mm以外，应无气泡产生，100h后，检查划道两侧3mm以外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象 。 9.2、力学性能：搁板弯曲试验（2.0KG/dm²，7d） ；顶底板持续加载试验（2.0KG/dm²，7d） ；开门耐久性试验（50000次） ；搁板弯曲挠度变化值≤0.55% ；所有开门、推拉构件和翻门关闭，所有储存部件空载稳性（垂直350N的力和40N·m的瞬时力矩） 。 9.3、耐腐蚀-中性盐雾：喷雾周期：50h，检测结果：镀（涂）层对基体的保护等级不小于10级；镀（涂）层本身的耐腐蚀等级不小于10级。 9.4、抗拉强度Rm（N/mm²）：≥370；断后伸长率A（%）：≤39。 9.5、抗菌性能：大肠杆菌，抑菌率＞99.9%；抗菌防霉性能：黑曲霉，防霉性能达到最高等级：0级。 9.6、阻燃性能等级：热释放速率峰值≤2.0KW；5min内总热释放量≤0.2MJ；最大烟密度≤29%。 |  | 个 | 12 |
| 9 | 通风设备 | 1、尺寸：≥1500*850*2350 2、主体框架：左右旁板、前钢板、后背板、顶板及下箱体均采用≥1.0mm厚马钢一级冷轧镀锌钢板，全自动数控激光切割机下料，折弯采用全自动数控折弯机一次性一体折弯成型，喷涂表面经环氧树脂静电流水线自动化喷涂。 3、内衬板\导流板：采用实芯抗倍特板（≥5mm厚）具有良好的防腐蚀、化学抗性。导流板固定件使用PP材质制作一体成型。 4、移动视窗：≥5mm钢化玻璃，门开启高度为700mm，自由升降，移门上下滑动装置采用电梯配重方式结构，无级任意停留，移门导向装置由抗腐蚀的聚氯乙稀材质构成。移门把手PP一体成型制作，移门旁边是抗化学腐蚀的塑料包裹，移门的开、闭有橡胶缓冲装置。 5、通风设备正前方全部为玻璃视窗，有良好的可视范围。扰流板和内衬材料一致，扰流板支架由非金属材料构成。 6、下箱体：面板采用实芯理化板（≥12.7mm厚）耐酸碱，耐冲击，耐腐蚀。 7、连接部分：所有的内部连接装置都需隐藏布置和抗腐蚀。没有外露的螺钉。外部连接装置都抗化学腐蚀，用聚氯乙稀包裹的不锈钢部件与非金属材料。 8、排气出口：排气出口为圆形，套管连接，减少气体扰流。 |  | 台 | 1 |
| 10 | 电气布线 | 1、施工按照《供配电系统设计规范》GB 50052执行。 2、电工管采用PVC-U管，管直径≥20mm，直接、管卡、电工胶布等。根据实验室实际，也可采用铝合金或不锈钢地面走线槽。 3、主干电源线采用4mm2多芯铜质护套线。 4、支干电源线采用2.5mm2、1.5mm2多芯铜质护套线。 |  | 套 | 1 |
| 11 | 供排水系统 | 1、进水管采用PP-R管，主管直径≥25mm。 2、排水管采用PVC-U管，管直径≥50mm。 3、弯头、直接、三通、外丝管套、生料带、PVC管胶水等。 4、上水管采用不锈钢波纹管编织软管，长度不小于75cm，下水管采用硅胶接口PVC软管。 |  | 套 | 1 |
| 二、化学危化品室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 通风药品设备 | 1、规格：≥1000*500*2000mm 2、材质：PP材质，分上、下对开门，中间有层板。 3、箱体：侧板、背板、顶板、底板采用增强型PP材质，一次注塑成型。结构紧密，耐腐蚀性强。 4、上门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌钢化烤漆玻璃，中间玻璃做镂空处理，透明可视。 5、下门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌钢化烤漆玻璃。 6、层板：上面配两块活动层板，下面配一块活动层板。层板为增强型PP材质一次注塑成型，层板下部有两条镀锌钢管，增强了层板承重强度，也避免了后安装钢制横梁，避免腐蚀。层板可以抽取，自由组合各层空间。上面配置有PP材质一次注塑成型阶梯型层板，增加储物空间。 7、门把手：采用增强型PP材质一次注塑成型。 8、门铰链：用增强型PP材质一次注塑成型，内嵌隐藏安装方便，耐腐蚀。 9、设备顶部预留通风系统，可以与通风管路连接。 |  | 个 | 2 |
| 2 | 易燃品储存器 | 1、规格≥1120*1090*460mm。 2、全部采用双层防火钢板构造，两层钢板之间相隔有≥38mm的绝缘层，厚度≥1.0mm的钢板经过点焊接，使用寿命更长，防火性更好。 3、三点联动式门锁，轻松自如启闭180度的门配有双钥匙。 4、5厘米高的防漏液槽使意外流出的液体不外溢。 5、专业规范的警示标签显而易见。 6、橱身两侧各有一个防火装置的通风口减压降低内部气体浓度达到防火功能。 7、独有的防溢漏式层板可在每6厘米层挡上下之间自由调节。 8、箱子内外都喷涂有持久的、不含铅瓷漆，防止化学侵蚀。 9、箱底装配有4个可调节脚，用于确地表水平，以确保箱体水平稳定。 10、严格按照OSHA规范，箱身设有静电接地传导端口，方便连接静电接地导线。 |  | 台 | 1 |
| 3 | 毒害品储存器 | 1、规格≥1120*1090*460mm。 2、全部采用双层防火钢板构造，两层钢板之间相隔有≥38mm的绝缘层，厚度≥1.0mm的钢板经过点焊接，使用寿命更长，防火性更好。 3、三点联动式门锁，轻松自如启闭180度的门配有双钥匙。 4、≥5厘米高的防漏液槽使意外流出的液体不外溢。 5、专业规范的警示标签显而易见。 6、橱身两侧各有一个防火装置的通风口减压降低内部气体浓度达到防火功能。 7、独有的防溢漏式层板可在每6厘米层挡上下之间自由调节。 8、箱子内外都喷涂有持久的、不含铅瓷漆，防止化学侵蚀。 9、箱底装配有4个可调节脚，用于确地表水平，以确保箱体水平稳定。 10、严格按照OSHA规范，箱身设有静电接地传导端口，方便连接静电接地导线。 |  | 台 | 1 |
| 4 | 强酸碱储存器 | 1、规格≥1120*1090*460mm。 2、材质：采用聚丙烯(PP)材料无缝焊接而成。 3、材料厚度：≥8mm厚度板材。 4、双门/手动，2个可调层板。 5、配备聚丙烯防泄漏托盘，可单独取出，便于清洁，层板可根据需要调节。 6、贴有醒目的“腐蚀性”警示标识。 7、可以用于各种腐蚀性化学品的存储，如硫酸，硝酸，乙酸，硫磺酸等，保护操作者及周围人群安全。 |  | 台 | 1 |
| 5 | 防漏液托盘 | 尺寸：≥650*340*110mm，PP材质，注塑成型，载重≥36KG。 |  | 个 | 2 |
| 6 | 废液桶 | 尺寸：≥290*265*420mm，全新料，防泄漏，密封强，耐腐蚀，耐酸碱废液桶。 |  | 个 | 2 |
| 7 | 消防沙箱 | 尺寸：≥600*400*400mm，技术特点： 1、采用静电喷漆，光滑整洁，防潮。 2、底部加固处理，增加强度，与地面有间隙，不易生锈。 3、采用加厚钢铁加工，高硬度耐用。 4、五金铰，链箱盖，无卡阻现象。 |  | 个 | 1 |
| 8 | 通风系统 | 轴流风机，排出废气至室外，通风主管道采用国标PVC材料。 |  | 套 | 1 |
| 初中化学学科仪器 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参数 |  | 数量 | 单位 |
| 一 | 一般 |  |  |  |  |
| 1 | 打孔器 | 实验室常用工具，供对胶塞和木塞打孔用。有六支不同孔径带手柄的空芯钻头、顶屑杆（通条）组成。每支空芯管长度为≥102mm，管外径分别为5、6.5、8、10、11、13mm。钻头用无缝钢管制成，表面镀铬、手柄为六角棱柱型。 |  | 2 | 套 |
| 2 | 打孔夹板 | 产品由两块木板及两根固定螺丝组成，木板尺寸为≥180*38*10mm，木板上固定打孔的直径为5、7、9、10mm。 |  | 1 | 个 |
| 3 | 打孔器刮刀 | 产品由刮刀盖、油石及壳体组成，刮刀盖及壳体由金属制成、表面喷漆，油石尺寸为≥10*10*50mm |  | 1 | 个 |
| 4 | 电动钻孔器 | 产品由金属外壳、底座、钻头、装卸螺丝、胶塞固定装置、移动手柄等组成，外壳和底座为金属制、表面喷漆，工作电压220V，外观尺寸：≥420*150*140mm |  | 1 | 台 |
| 5 | 仪器车 | 产品由双层仪器车和万向转动轮组成，整理支柱采用不低于20*20mm的不锈钢方管弯制而成；托盘采用不锈钢钢板折制，托盘尺寸不小于54*40mm，托盘边栏高度≥26mm，双层托盘层距大约36mm，安装完整体尺寸：≥600mm*400mm*800mm |  | 1 | 辆 |
| 6 | 酒精喷灯 | 产品由壶体、预热杯、喷火管、火苗调节杆、漏斗和灭火板等组成，产品整体为铜制。 |  | 2 | 个 |
| 7 | 电加热器 | 产品由底座、加热盘、数显窗口、调节按钮等组成，额定电压220V，额定功率≤2000W，额定温度400℃，产品采用远红外加热，密封式，底座尺寸：≥320mm*200mm，加热盘直径不小于185mm。 |  | 1 | 个 |
| 8 | 列管式烘干器 | 产品由加热器、风扇和通风管组成，额定功率：≤240W，干燥气流温度：50℃-60℃，加热通风锅直径≥258mm，高度≥285mm，通风管共13根，长度为≥74mm |  | 1 | 台 |
| 9 | 烘干箱 | 外观尺寸≥520*560*735mm，电源电压AC220V/50Hz，控温范围RT+10-250℃，温度波动度±1℃，输入功率≤1200w，工作室尺寸≥415*450*465mm，载物托架 2块 |  | 1 | 台 |
| 10 | 注射器 | 产品为一次性注射器，含针头，产品为10ml，最小刻度为0.5ml，注射器直径16mm，长度100mm（不含针头） |  | 60 | 只 |
| 11 | 透明水槽 | 直径不小于250mm，高不小于100mm，圆形，塑质，透明透光率≥85% |  | 24 | 个 |
| 12 | 塑料洗瓶 | 250ml，带刻度 |  | 24 | 个 |
| 13 | 周转箱 | 内径长、宽、高分别≥380mm、280mm、70mm，底部有加强筋，塑料制，上下层 |  | 24 | 个 |
| 14 | 周转箱 | 内径长、宽、高分别≥325mm、220mm、85mm。底部有加强筋，塑料制，上下层 |  | 14 | 个 |
| 15 | 实验用品提篮 | 产品为双层塑料提篮，上层有12孔12柱试管架，下层为抽屉 |  | 2 | 个 |
| 16 | 碘升华凝华管 | 玻璃管为硬质玻管内盛有固态碘，两端密封不漏气，产品整体呈锤状 |  | 14 | 个 |
| 二 | 支架 |  |  |  |  |
| 1 | 方座支架 | 立杆直径≥12mm，长度≥600mm；方形座≥210mm*135mm，质量≥1.5KG，配平行夹1个，垂直夹2个，烧瓶夹1个，大铁环、小铁环各1个，吊杆1个 |  | 24 | 套 |
| 2 | 三脚架 | 铁质，铁环内外径≥80mm*110mm |  | 24 | 个 |
| 3 | 试管架 | 塑质，6柱以上，不少于12孔（其中φ32mm以上孔至少一个），其余与15mm*150mm试管匹配，另配能存放玻棒、药匙、镊子等6个以上小孔。 |  | 24 | 个 |
| 4 | 漏斗架 | 塑料制。两孔，高≥350mm，上孔径≥25mm |  | 2 | 个 |
| 5 | 滴定台 | 产品由滴定夹、底板、立杆等组成。产品组装后，应放置平稳不晃动，立杆垂直度3mm，滴定夹的高度应能方便调整且紧固可靠 |  | 2 | 个 |
| 6 | 滴定夹 | 定夹是滴定台的组成部份，供化学实验用。由铝合金制成，蝶式结构，两端能夹持20mm以下直径的滴定管，两管平行，当两管盛满液体后，不下滑。 |  | 2 | 个 |
| 7 | 多用滴管架 | 塑料，上下两排各10孔，孔径≥210mm |  | 24 | 个 |
| 三 | 电源 |  |  |  |  |
| 1 | 教学电源 | 交流2V～12V，5A，每2V一档；直流稳压1.5V～12V，2A，分为1.5V、3V、4.5V、6V、9V、12V共6档，电磁铁专用2A。 符合JY/T0374-2004《教学实验室设备电源系统》标准。 |  | 2 | 台 |
| 四 | 测量 |  |  |  |  |
| （1） | 质量 |  |  |  |  |
| 1 | 托盘天平 | 最大称量100g，分度值0.1g。秤量允许误差为±0.5d(分度值)。砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应不小于天平的最大秤量。冲压件及铸件表面应光洁平整，不应有毛刺、锋棱、裂纹和显见砂眼。电镀件的镀层应色泽均匀，不应有露底和显见的麻点、水迹、擦伤等缺陷。油漆件表面应平整光滑，色泽均匀，不应有露底、起泡、挂漆、擦伤等缺陷。符合QB/T2087－2016的有关规定 |  | 14 | 台 |
| 2 | 托盘天平 | 最大称量200g，分度值0.2g。秤量允许误差为±0.5d(分度值)。砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应不小于天平的最大秤量。冲压件及铸件表面应光洁平整，不应有毛刺、锋棱、裂纹和显见砂眼。电镀件的镀层应色泽均匀，不应有露底和显见的麻点、水迹、擦伤等缺陷。油漆件表面应平整光滑，色泽均匀，不应有露底、起泡、挂漆、擦伤等缺陷。符合QB/T2087－2016的有关规定 |  | 24 | 台 |
| （2） | 温度 |  |  |  |  |
| 1 | 温度计 | 红液。测量范围：0℃－100℃；最小分度值：1℃；允许误差±1℃。玻管要直，不得弯曲，不得崩损缺口，红液不得断线。产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》 |  | 24 | 支 |
| 2 | 温度计 | 感温物质：水银。测量范围：0－200℃；最小分度值：1℃；允许误差±1℃。 玻璃应光洁透明，不得有裂痕。毛细管不得有明显的弯曲现象，其孔径应均匀，管壁内应清洁无杂质。感温液体（水银）必须纯洁、无杂质。液线不得中断。上升时不得有停滞和跳跃现象；下降时不得在管壁上留下液滴。 |  | 1 | 支 |
| （3） | 电 |  |  |  |  |
| 1 | 多用电表 | 直流电流0.05mA、0.5mA、5mA、50A、500mA、5A。直流电压：0.25V、1V、2.5V、10V、50V、250V、500V、1000V。交流电压：10V、50V、250V、500V、1000V。电阻：10、100、1K、10K。电感：2～1000H。电容：0.03μF、0.1μF、0.3μF。晶体管放大系数：0～300HFE。音频电平：-10dB、22dB、36dB、50、62dB。直流电流、电压、电阻2.5级，交流电压5级 |  | 2 | 个 |
| 2 | 演示电流电压表 | 2.5级。可悬于磁性黑板上 |  | 2 | 个 |
| （4） | 其它 |  |  |  |  |
| 1 | 酸度计(pH计) | 笔式，测量范围pH0.0~14.0 |  | 2 | 台 |
| 五 | 化学专用仪器 |  |  |  |  |
| 1 | 水电解演示器 | 铂电极，5分钟内气体体积，氢气大于120ml，氧气大于60ml |  | 2 | 台 |
| 2 | 溶液导电演示器 | 产品由示教电路板、电极电线、容器、隔板等组成 |  | 2 | 台 |
| 3 | 微型溶液导电实验器 | 金属电极，笔式，所需溶液不超过3ml |  | 24 | 套 |
| 4 | 化学实验废水处理装置 | 不小于20升/次，无极变速双搅拌，附循环泵 |  | 1 | 套 |
| 六 | 化学模型 |  |  |  |  |
| 1 | 炼铁高炉模型 | 产品为炼铁高炉缩小模型，装置于底座上，高度不小于650mm。产品应符合教育部标准JY0305-91《炼铁高炉模型技术条件》的有关规定。 |  | 1 | 个 |
| 2 | 分子结构模型 | 演示用，氢原子球直径不小于23mm，其他原子球直径不小于30mm |  | 2 | 套 |
| 3 | 金刚石结构模型 | 演示用，球直径不小于30mm，组装牢固 |  | 2 | 套 |
| 4 | 石墨结构模型 | 演示用，球直径不小于30mm，组装牢固 |  | 2 | 套 |
| 5 | 碳-60结构模型 | 演示用，球直径不小于30mm，半散牢固 |  | 2 | 套 |
| 6 | 氯化钠晶体结构模型 | 演示用，球直径不小于30mm，半散牢固 |  | 2 | 套 |
| 七 | 化学标本 |  |  |  |  |
| 1 | 金属矿物、金属及合金标本 | 各类不少于5种，盒内有标本标签对照表 |  | 1 | 盒 |
| 2 | 原油常见馏分标本 | 标本种类不少于8种，盒内有标本标签对照表 |  | 1 | 盒 |
| 3 | 合成有机高分子材料标本 | 标本种类不少于10种，盒内有标本标签对照表 |  | 1 | 盒 |
| 4 | 新型无机非金属材料标本 | 标本（氧化铝陶瓷、氮化硅陶瓷、光导纤维等）种类不少于6种，盒内有标本标签对照表 |  | 1 | 盒 |
| 八 | 玻璃仪器 |  |  |  |  |
| （1） | 计量 |  |  |  |  |
| 1 | 量筒 | 产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡，产品最大容量10ml，最小刻度1ml，精度值0.2ml，整体高度≥127mm，底座直径≥35mm，量筒直径≥15mm，壁厚不低于1mm |  | 24 | 个 |
| 2 | 量筒 | 产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡，产品最大容量50ml，最小刻度5ml，精度值1ml，整体高度≥188mm，底座直径≥48mm，量筒直径≥25mm，壁厚不低于1mm |  | 24 | 个 |
| 3 | 量筒 | 产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡，产品最大容量100ml，最小刻度10ml，精度值1ml，整体高度≥234mm，底座直径≥55mm，量筒直径≥30mm，壁厚不低于1.2mm |  | 2 | 个 |
| 4 | 量筒 | 产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡，产品最大容量500ml，最小刻度50ml，精度值5ml，整体高度≥366mm，底座直径≥92mm，量筒直径≥50mm，壁厚不低于1.8mm |  | 2 | 个 |
| 5 | 容量瓶 | 产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡，产品容量250ml |  | 1 | 个 |
| 6 | 容量瓶 | 产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡，产品容量500ml |  | 1 | 个 |
| 7 | 滴定管 | 产品全部由高硼硅玻璃制造酸式，25ml |  | 1 | 支 |
| 8 | 滴定管 | 产品全部由高硼硅玻璃制造碱式，25ml |  | 1 | 支 |
| （2） | 加热 |  |  |  |  |
| 1 | 试管 | 产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡，产品规格：直径不小于12mm，长度不小于70mm，壁厚不低于0.8mm |  | 24 | 支 |
| 2 | 试管 | 产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡，产品规格：直径不小于15mm，长度不小于150mm，壁厚不低于1mm |  | 300 | 支 |
| 3 | 试管 | 产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡，产品规格：直径不小于18mm，长度不小于180mm，壁厚不低于1mm |  | 75 | 支 |
| 4 | 试管 | 产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡，产品规格：直径不小于20mm，长度不小于200mm，壁厚不低于1mm |  | 140 | 支 |
| 5 | 试管 | 产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡，产品规格：直径不小于30mm，长度不小于200mm，壁厚不低于1.2mm |  | 10 | 支 |
| 6 | 具支试管 | 产品全部由高硼硅玻璃制造，直径不小于20mm，长度不小于200mm |  | 10 | 支 |
| 7 | 硬质玻璃管 | 产品全部由高硼硅玻璃制造，直径不小于15mm，长度不小于150mm |  | 10 | 支 |
| 8 | 硬质玻璃管 | 产品全部由高硼硅玻璃制造，直径不小于21mm，长度不小于200mm |  | 10 | 支 |
| 9 | 烧杯 | 产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡，产品最大容量25ml，最小刻度5ml，精度值5ml。 |  | 75 | 个 |
| 10 | 烧杯 | 产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡，产品最大容量50ml，最小刻度10ml，精度值10ml。 |  | 75 | 个 |
| 11 | 烧杯 | 产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡，产品最大容量100ml，最小刻度20ml，精度值10ml。 |  | 75 | 个 |
| 12 | 烧杯 | 产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡，产品最大容量250ml，最小刻度50ml，精度值25ml。 |  | 48 | 个 |
| 13 | 烧杯 | 产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡，产品最大容量500ml，最小刻度100ml，精度值50ml。 |  | 3 | 个 |
| 14 | 烧杯 | 产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡，产品最大容量1000ml，最小刻度200ml，精度值100ml。 |  | 2 | 个 |
| 15 | 烧瓶 | 产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡，烧瓶容量为250ml，底部为圆形，整体高度≥175mm，底部圆球直径≥86mm，颈部外径≥29mm，长度为≥85mm，厚度不低于3mm |  | 2 | 个 |
| 16 | 烧瓶 | 产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡，烧瓶容量为250ml，底部为平底，整体高度≥170mm，底部圆球直径≥86mm，颈部外径≥29mm，长度为≥95mm，厚度不低于3mm |  | 2 | 个 |
| 17 | 锥形瓶 | 产品全部由高硼硅玻璃制造，最大容量100ml |  | 24 | 个 |
| 18 | 锥形瓶 | 产品全部由高硼硅玻璃制造，最大容量250ml |  | 24 | 个 |
| 19 | 蒸馏烧瓶 | 产品全部由高硼硅玻璃制造，最大容量250ml |  | 1 | 个 |
| （3） | 一般 |  |  |  |  |
| 1 | 酒精灯 | 产品由酒精灯容器、瓷灯芯、棉灯芯和灯罩组成，酒精灯主体为高硼硅玻璃制造，容积为150ml，最大直径80mm，高度为95mm，口部壁厚不小于4mm，棉灯芯长度为150mm |  | 24 | 个 |
| 2 | 干燥器 | 160mm附瓷片 |  | 1 | 个 |
| 3 | 气体发生器 | 玻璃制品，250ml |  | 2 | 个 |
| 4 | 冷凝器 | 玻璃制品，直形，300mm |  | 2 | 支 |
| 5 | 牛角管 | 玻璃制品，不小于直径18mm，不小于长度150mm |  | 2 | 支 |
| 6 | 漏斗 | 产品为玻璃制品，产品最大口径为60mm，整的长度为≥110mm，壁厚不低于1.5mm，漏斗底部玻璃管直径≥7mm，长度≥55mm |  | 24 | 个 |
| 7 | 漏斗 | 产品为玻璃制品，产品最大口径为90mm，整的长度为≥155mm，壁厚不低于1.5mm，漏斗底部玻璃管直径≥10mm，长度≥85mm |  | 2 | 个 |
| 8 | 安全漏斗 | 玻璃制品，直形 |  | 2 | 个 |
| 9 | 安全漏斗 | 玻璃制品，双球 |  | 2 | 个 |
| 10 | 分液漏斗 | 产品全部由高硼硅玻璃制造，100ml，锥形 |  | 2 | 个 |
| 11 | 分液漏斗 | 产品全部由高硼硅玻璃制造，50ml，球形 |  | 2 | 个 |
| 12 | T形管 | 产品为玻璃管制产品，玻璃管直径为7mm～8mm，整体呈T形，连接点到三个顶点的距离均为50mm |  | 2 | 个 |
| 13 | Y形管 | 产品为玻璃管制产品，玻璃管直径为7mm～8mm，整体呈Y形，连接点到三个顶点的距离均为50mm |  | 2 | 个 |
| 14 | 滴管 | 产品由滴管和红胶头组成，滴管为玻璃制品，长度120mm，直径为7mm～8mm，一端卷边，一端拉尖，红胶头为橡胶制品，安上后不易脱落 |  | 70 | 支 |
| 15 | 滴管 | 产品由滴管和红胶头组成，滴管为玻璃制品，长度200mm，直径为7mm～8mm，一端卷边，一端拉尖，红胶头为橡胶制品，安上后不易脱落 |  | 10 | 支 |
| 16 | 干燥管 | 玻璃制品，单球，直径不小于15mm，长度不小于150mm，球径不小于30mm |  | 2 | 支 |
| 17 | 干燥管 | 玻璃制品，U型，≥15mm*150mm |  | 2 | 支 |
| 18 | 活塞 | 玻璃制品，直形 |  | 2 | 支 |
| 19 | 圆水槽 | 产品全部由高硼硅玻璃制造，圆形，直径不小于270mm，长度不小于140mm，玻璃质，透光率≥85％ |  | 1 | 个 |
| （4） | 容器 |  |  |  |  |
| 1 | 集气瓶 | 由磨口瓶和玻片组成。规格：125ml |  | 100 | 个 |
| 2 | 集气瓶 | 由磨口瓶和玻片组成。规格：250ml |  | 20 | 个 |
| 3 | 液封除毒气集气瓶 | 250ml，包括钟式瓶盖、橡胶塞、铜制燃烧匙、毛玻片 |  | 2 | 个 |
| 4 | 广口瓶 | 产品全部由高硼硅玻璃制造，瓶塞和瓶口磨砂，规格60ml |  | 170 | 个 |
| 5 | 广口瓶 | 产品全部由高硼硅玻璃制造，瓶塞和瓶口磨砂，规格125ml |  | 348 | 个 |
| 6 | 广口瓶 | 产品全部由高硼硅玻璃制造，瓶塞和瓶口磨砂，规格250ml |  | 24 | 个 |
| 7 | 广口瓶 | 产品全部由高硼硅玻璃制造，瓶塞和瓶口磨砂，规格500ml |  | 2 | 个 |
| 8 | 广口瓶 | 产品全部由高硼硅玻璃制造，瓶塞和瓶口磨砂，规格60ml，棕色 |  | 24 | 个 |
| 9 | 广口瓶 | 产品全部由高硼硅玻璃制造，瓶塞和瓶口磨砂，规格125ml，棕色 |  | 24 | 个 |
| 10 | 广口瓶 | 产品全部由高硼硅玻璃制造，瓶塞和瓶口磨砂，规格250ml，棕色 |  | 5 | 个 |
| 11 | 细口瓶 | 产品全部由高硼硅玻璃制造，瓶塞和瓶口磨砂，规格60ml |  | 348 | 个 |
| 12 | 细口瓶 | 产品全部由高硼硅玻璃制造，瓶塞和瓶口磨砂，规格125ml |  | 348 | 个 |
| 13 | 细口瓶 | 产品全部由高硼硅玻璃制造，瓶塞和瓶口磨砂，规格250ml |  | 10 | 个 |
| 14 | 细口瓶 | 产品全部由高硼硅玻璃制造，瓶塞和瓶口磨砂，规格500ml |  | 2 | 个 |
| 15 | 细口瓶 | 产品全部由高硼硅玻璃制造，瓶塞和瓶口磨砂，规格1000ml |  | 2 | 个 |
| 16 | 细口瓶 | 产品全部由高硼硅玻璃制造，瓶塞和瓶口磨砂，规格3000ml |  | 14 | 个 |
| 17 | 细口瓶 | 产品全部由高硼硅玻璃制造，瓶塞和瓶口磨砂，规格60ml，棕色 |  | 70 | 个 |
| 18 | 细口瓶 | 产品全部由高硼硅玻璃制造，瓶塞和瓶口磨砂，规格125ml，棕色 |  | 70 | 个 |
| 19 | 细口瓶 | 产品全部由高硼硅玻璃制造，瓶塞和瓶口磨砂，规格250ml，棕色 |  | 2 | 个 |
| 20 | 细口瓶 | 产品全部由高硼硅玻璃制造，瓶塞和瓶口磨砂，规格500ml，棕色 |  | 2 | 个 |
| 21 | 细口瓶 | 产品全部由高硼硅玻璃制造，瓶塞和瓶口磨砂，规格1000ml，棕色 |  | 2 | 个 |
| 22 | 滴瓶 | 产品全部由高硼硅玻璃制造，瓶塞和瓶口磨砂，规格30ml |  | 70 | 个 |
| 23 | 滴瓶 | 产品全部由高硼硅玻璃制造，瓶塞和瓶口磨砂，规格60ml |  | 70 | 个 |
| 24 | 滴瓶 | 产品全部由高硼硅玻璃制造，瓶塞和瓶口磨砂，规格30ml，棕色 |  | 24 | 个 |
| 25 | 滴瓶 | 产品全部由高硼硅玻璃制造，瓶塞和瓶口磨砂，规格60ml，棕色 |  | 24 | 个 |
| （5） | 材料和配套用品 |  |  |  |  |
| 1 | 坩埚 | 30ml，瓷质 |  | 1 | 个 |
| 2 | 坩埚钳 | 长度≥200mm |  | 24 | 个 |
| 3 | 烧杯夹 | 不锈钢材质，长度≥200mm |  | 2 | 个 |
| 4 | 镊子 | 125mm，圆嘴 |  | 24 | 个 |
| 5 | 试管夹 | 木质，长度≥200mm，≥宽度20mm，厚度≥20mm。开口距≥25mm |  | 24 | 个 |
| 6 | 止水皮管夹 | 钢丝直径≥3mm |  | 24 | 个 |
| 7 | 螺旋皮管夹 | 不锈钢，≥13mm |  | 24 | 个 |
| 8 | 隔热网 | 金属网尺寸≥125mm*125mm，陶土敷面直径≥80mm |  | 24 | 个 |
| 9 | 燃烧匙 | 燃烧勺铜制，柄长度≥200mm |  | 70 | 个 |
| 10 | 药匙 | 单头，塑质。长度≥150mm |  | 24 | 个 |
| 11 | 玻璃管 | φ5～6mm，长度500～600mm |  | 4 | kg |
| 12 | 玻璃管 | φ7～8mm，长度500～600mm |  | 3 | kg |
| 13 | 玻璃棒 | φ3～4mm，长度200mm |  | 2 | kg |
| 14 | 玻璃棒 | φ5～6mm，长度200mm |  | 2 | kg |
| 15 | 软胶塞 | 000号，上底直径12.5mm，下底直径8mm，高17mm |  | 2 | kg |
| 16 | 软胶塞 | 00号，上底直径15mm，下底直径11mm，高20mm |  | 1 | kg |
| 17 | 软胶塞 | 0号，上底直径17mm，下底直径13mm，高24mm |  | 1 | kg |
| 18 | 软胶塞 | 1号，上底直径19mm，下底直径14mm，高26mm |  | 1 | kg |
| 19 | 软胶塞 | 2号，上底直径20mm，下底直径16mm，高26mm |  | 1 | kg |
| 20 | 软胶塞 | 3号，上底直径24mm，下底直径18mm，高26mm |  | 1 | kg |
| 21 | 软胶塞 | 4号，上底直径26mm，下底直径20mm，高28mm |  | 1 | kg |
| 22 | 软胶塞 | 5号，上底直径27mm，下底直径23mm，高28mm |  | 1 | kg |
| 23 | 软胶塞 | 6号，上底直径32mm，下底直径26mm，高28mm |  | 1 | kg |
| 24 | 软胶塞 | 7号，上底直径37mm，下底直径30mm，高30mm |  | 1 | kg |
| 25 | 软胶塞 | 8号，上底直径41mm，下底直径33mm，高30mm |  | 1 | kg |
| 26 | 软胶塞 | 9号，上底直径45mm，下底直径37mm，高30m |  | 8 | kg |
| 27 | 软胶塞 | 10号，上底直径50mm，下底直径42mm，高32mm |  | 8 | kg |
| 28 | 橡胶管 | 外径9mm，内径6mm，含胶量为40%乳白色，拉伸有弹性 |  | 3 | kg |
| 29 | 乳胶管 | 外径6mm，内径4mm，拉伸强度≥21MPa |  | 40 | m |
| 30 | 试管刷 | 总长度≥250mm，直径≥30mm |  | 24 | 个 |
| 31 | 烧瓶刷 | 总长度≥200mm，毛刷长≥100mm,直径≥20mm |  | 2 | 个 |
| 32 | 结晶皿 | φ60mm |  | 2 | 个 |
| 33 | 表面皿 | φ60mm |  | 24 | 个 |
| 34 | 表面皿 | φ100mm |  | 2 | 个 |
| 35 | 研钵 | φ60mm，瓷质 |  | 24 | 个 |
| 36 | 研钵 | φ90mm，瓷质 |  | 2 | 个 |
| 37 | 蒸发皿 | φ60mm，瓷质 |  | 24 | 个 |
| 38 | 蒸发皿 | φ100mm，瓷质 |  | 2 | 个 |
| 39 | 反应板 | 6孔，瓷质 |  | 24 | 个 |
| 40 | 井穴板 | 9孔 |  | 24 | 个 |
| 41 | 井穴板 | 6孔，附带6个双导气管的井穴塞 |  | 24 | 个 |
| 42 | 滴管 | 塑料滴管 |  | 300 | 支 |
| 九 | 药 品 |  |  |  |  |
| （1） | 一般无机(一) |  |  |  |  |
| 1 | 铝片 | 高纯铝片≥99.9% |  | 480 | 克 |
| 2 | 铝箔 | 铝箔≥98kPa |  | 248 | 克 |
| 3 | 铝丝 | 高纯铝丝≥99.9% |  | 480 | 克 |
| 4 | 锌粒 | 氧化铜 |  | 1000 | 克 |
| 5 | 还原铁粉 | 试剂 |  | 480 | 克 |
| 6 | 铁丝 | φ0.112～0.122mm |  | 480 | 克 |
| 7 | 紫铜片 | 5*2cm |  | 480 | 克 |
| 8 | 铜丝 | 直径0.5～1.0mm |  | 480 | 克 |
| 9 | 碘 | 试剂 |  | 480 | 克 |
| 10 | 活性炭 | 颗粒状 |  | 2000 | 克 |
| 11 | 二氧化锰 | 试剂 |  | 480 | 克 |
| 12 | 三氧化二铁 | 试剂 |  | 480 | 克 |
| 13 | 氧化铜 | 试剂 |  | 480 | 克 |
| 14 | 氯化钾 | 试剂 |  | 248 | 克 |
| 15 | 氯化钠 | 试剂 |  | 480 | 克 |
| 16 | 氯化钠 | 粗盐 |  | 1000 | 克 |
| 17 | 氯化钙 | 试剂 |  | 480 | 克 |
| 18 | 无水氯化钙 | 试剂 |  | 100 | 克 |
| 19 | 氯化镁 | 试剂 |  | 248 | 克 |
| 20 | 氯化铵 | 试剂 |  | 1000 | 克 |
| 21 | 硫酸钾 | 试剂 |  | 248 | 克 |
| 22 | 硫酸铝 | 试剂 |  | 248 | 克 |
| 23 | 硫酸铜(蓝矾、胆矾) | 试剂 |  | 2000 | 克 |
| 24 | 硫酸铵 | 试剂 |  | 1000 | 克 |
| 25 | 硫酸铝钾(明矾) | 试剂 |  | 1000 | 克 |
| 26 | 无水硫酸铜 | 试剂 |  | 1000 | 克 |
| （2） | 一般无机(二) |  |  |  |  |
| 1 | 碳酸钾 | 试剂 |  | 480 | 克 |
| 2 | 碳酸钠 | 试剂 |  | 1000 | 克 |
| 3 | 碳酸氢钠 | 试剂 |  | 1000 | 克 |
| 4 | 大理石 | 试剂 |  | 2000 | 克 |
| 5 | 碳酸氢铵 | 试剂 |  | 1000 | 克 |
| 6 | 碱式碳酸铜 | 试剂 |  | 1000 | 克 |
| 7 | 氧化钙(生石灰) | 试剂 |  | 1000 | 克 |
| 8 | 氢氧化钙(熟石灰) | 试剂 |  | 480 | 克 |
| （3） | 一般有机、指示剂 |  |  |  |  |
| ① | 一般有机 |  |  |  |  |
| 1 | 葡萄糖 | 试剂 |  | 480 | 克 |
| 2 | 蔗糖 | 试剂 |  | 480 | 克 |
| ② | 指示剂 |  |  |  |  |
| 1 | 石蕊 | 指示剂 |  | 10 | 克 |
| 2 | 酚酞 | 指示剂 |  | 5 | 克 |
| 3 | 品红 | 染料 |  | 5 | 克 |
| 4 | pH广范围试纸 | 1～14 |  | 10 | 本 |
| 5 | 蓝石蕊试纸 | 50mm |  | 5 | 本 |
| 6 | 红石蕊试纸 | 50mm |  | 10 | 本 |
| 7 | 定性滤纸 | φ11cm，中速 |  | 2 | 盒 |
| 8 | 定性滤纸 | φ9cm，中速 |  | 5 | 盒 |
| 十 | 其它实验材料和工具 |  |  |  |  |
| （1） | 实验材料 |  |  |  |  |
| 1 | 初中化学实验材料 | 包含黄铜片、火柴、蜡烛、剪刀、小刀，焊锡、炭棒、导线、电灯泡、木板、电池、电珠、砂纸等 |  | 48 | 份 |
| （2） | 工具 |  |  |  |  |
| 1 | 一字螺丝刀 | 产品通体长为≥208mm，橡胶手柄，防滑处理，刀杆长度为≥98mm，刀杆直径≥5.5mm，刀头带磁性 |  | 1 | 支 |
| 2 | 十字螺丝刀 | 产品通体长为≥205mm，橡胶手柄，防滑处理，刀杆长度为≥94mm，刀杆直径≥5.5mm，刀头带磁性 |  | 1 | 支 |
| 3 | 钢丝钳 | 产品整体长度为≥200mm，手握处有橡胶保护套，产品最大张开距离为25mm |  | 1 | 把 |
| 4 | 剪刀 | 整体长度为195mm，塑料固定手柄，刀身为不锈钢材质。 |  | 24 | 把 |
| （3） | 安全防护用具 |  |  |  |  |
| 1 | 工作服 | 白色工作服，全棉制，分大中小号 |  | 10 | 件 |
| 2 | 护目镜 | 产品为防机械冲击眼镜，产品整体为硬塑料制片，透明度高，眼镜约为宽135mm，腿长110mm。 |  | 48 | 个 |
| 3 | 防护面罩 | 防冲击面屏，采用聚碳酸酯作材料，耐45m/s粒子冲击，通过弹簧箍与安全帽相连，面屏可更换，起到头部与面部双重保护作用。 |  | 1 | 个 |
| 4 | 防毒口罩 | 有活性炭 |  | 1 | 个 |
| 生物观察实验室（一） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参数 |  | 单位 | 数量 |
| 1 | 教师专用演示设备 | 1、尺寸：≥2800（长）*700（宽）*850mm（高）。 2、结构：演示设备设有储物箱，设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。 3、面板：采用≥13mm优抗板。 4、箱体：采用1.0mm镀锌钢板，CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱粉末经过喷塑后高温处理而成。 5、滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音，开合十万次不变形。 6、铰链：采用自动型110°大伸展角度，锌合金铰链，开合五万次不变形。 7、拉手：采用C型不锈钢拉手。 8、脚垫：内置可调ABS脚垫，防水防潮，延长设备使用寿命。 9、教师演示设备技术性能需满足以下要求： 9.1、外观：台面不应有裂缝、渗透现象 ；台面不应有污物、杂质 ； 9.2、理化性能：物理、化学实验台面耐高温，应无裂纹 。 9.3、力学性能：力学性能：水平静载荷试验，加载600N，10次（最大平衡载荷100kg） ；垂直加载稳定性试验，主台面加载1000N ；跌落试验，高150mm，10次 ；水平耐久性试验，力300N，最大平衡载荷100kg，10000次 。 9.4、耐腐蚀-中性盐雾：喷雾周期：50h，检测结果：镀（涂）层对基体的保护等级不小于10级；镀（涂）层本身的耐腐蚀等级不小于10级。 9.5、抗拉强度Rm（N/mm²）：≥375；断后伸长率A（%）：≤40。 9.6、抗菌性能：大肠杆菌，抑菌率＞99.9%；抗菌防霉性能：黑曲霉，防霉性能达到最高等级：0级。 |  | 张 | 1 |
| 2 | 教师洗眼器 | 1、台面安装方式，平时放置于台面，紧急使用时可随意抽起，使用方便。 2、洗眼喷头：具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 3、控水阀采用黄铜制作，经高亮度环氧树脂涂层处理，阀门可自动关闭，密封可靠。 4、供水软管：采用≥2m长304不锈钢软管。 |  | 套 | 1 |
| 3 | 教师大号三联水嘴（节能产品） | 鹅颈式实验室化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为陶瓷阀芯，可90°旋转，高头便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，开关旋钮为高密度PP材质。 |  | 付 | 1 |
| 4 | PP水槽 | 1、采用耐腐蚀高密度PP材质，模具一次注塑成型，规格：内径≥490*390*290mm，水槽厚度≥5mm。 2、水槽应具有耐酸碱、耐热、耐有机溶剂；排水口应有水封装置。 3、水槽应采取台下托底式安装（带支撑托架），水槽与台面间采用防水密封胶封闭，无漏水现象。 4、水槽的上水、下水均应隐蔽，专用下水管扣，使下水管弯曲成“S”型防臭。 5、排水管必须连接可靠，避免因松动脱落造成漏水，引起电源短路，形成安全隐患。 |  | 个 | 1 |
| 5 | 学生专用实践设备 | 1、尺寸：≥1200（长）*600（宽）*780mm（高）。 2、外观流线形设计，易碰撞处全部采用倒圆角，产品整体设计合理、安全、牢固、耐用，无毒无味，耐腐蚀，耐酸碱，防水防潮，可重复组装拆卸。 3、面板：采用≥20mm陶瓷板，为了确保使用者的健康安全，各项性能满足或高于如下要求： 3.1、吸水率要求：参照GB/T4100-2015（陶瓷砖）附录G，检测结果为平均值≤0.02%； 3.2、重金属含量要求：参照GB/T 4100-2015标准，铅、镉溶出量为未检出。 3.3、颜色稳定性：参照GB/T17657-2022标准，耐光色牢度不低于4级。 4、支撑脚：由上中下三段组成，上支座采用铝合金压铸工艺一次成倒三角字形，中间镂空设计。上支座尺寸≥575*56*169.7mm，壁厚≥2.5mm；下支座采用铝合金压铸工艺一次成形，下支座尺寸≥559*54*131.2mm，壁厚≥2.5mm，下支座配有装饰盖。立柱采用一次成型的拉铝型材制作，横截面尺寸为≥40*90mm，壁厚≥1.5mm。每根立柱内部有2个螺丝槽，与上、下支座和中间立柱连接成斜型。支撑脚预留专用孔位，可与地面固定，静电喷涂环保固体粉剂，高温固化成光滑表面。 5、书包斗：采用PP工程塑料，模具注塑成型，造型为长方形。尺寸≥480*320*154mm，正面设半圆形挂凳口，方便收凳打扫卫生。 6、支撑脚连接横杆：采用一次成型的拉铝型材制作，横截面尺寸≥20*70mm，壁厚≥1.5mm。立柱和连接横杆通过内六角螺丝连接，保证连接牢固，外观流线形设计。静电喷涂环保固体粉剂，高温固化成光滑表面 7、面板承重梁：前横梁采用一次成型的拉铝型材制作，横截面尺寸≥42*25mm，壁厚≥1.5mm。后横梁采用一次成型的拉铝型材制作，横截面尺寸≥45*93mm，壁厚≥1.5mm。每根横梁内部有2个螺丝槽，通过内六角螺丝与支撑脚锁紧。后横梁高于面板，防止实验器皿滑落，两侧配套的铸铝件保护套。静电喷涂环保固体粉剂，高温固化成光滑表面。 8、学生专用实践设备技术性能需满足以下要求： 8.1、金属件外观：涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷 。 8.2、力学性能：水平静载荷试验，加载600N，10次（最大平衡载荷100KG） ；垂直加载稳定性试验，主台面加载1000N ；跌落试验，高150mm，10次 ；水平耐久性试验，力300N，最大平衡载荷100KG，10000次 。 8.3、耐腐蚀-中性盐雾：喷雾周期：50h，检测结果：镀（涂）层对基体的保护等级不小于10级；镀（涂）层本身的耐腐蚀等级不小于10级。 8.4、抗菌性能：大肠杆菌，抑菌率＞99.9%；抗菌防霉性能：黑曲霉，防霉性能达到最高等级：0级。 |  | 张 | 24 |
| 6 | 功能柱 | 1、尺寸：≥345（长）*220（宽）*745mm（高）。 2、柱体：采用ABS工程塑料注塑成型，壁厚≥4mm，表面磨面与光面处理，以齿合槽配以螺丝连接，拆分组合方便，方便检修桶体内的风管或电线，上部设置散热孔。 3、底座：采用ABS工程塑料注塑成型，预留四个孔位，方便与地面固定。 4、功能柱技术性能需满足以下要求： 4.1、外观：应无裂纹、明显变形、缩水、针孔 ；应无凹陷、飞边、折皱、疙瘩 ；应无气泡、杂质、伤痕、白印 ；表面应光洁，应无划痕、毛刺、拉毛、污渍 ；应无明显色差 。 4.2、重金属：可溶性铅（Pb）未检出，可溶性铬（Cr）未检出，可溶性镉（Cd）未检出，可溶性汞（Hg）未检出。 4.3、抗菌性能：大肠杆菌，抑菌率＞99.9%；抗菌防霉性能：黑曲霉，防霉性能达到最高等级：0级。 4.4、阻燃性能等级：热释放速率峰值≤16KW；5min内总热释放量≤1.0MJ；最大烟密度≤43%。 |  | 台 | 24 |
| 7 | 塑料水槽 | 1、尺寸：≥600（长）*450（宽）*835mm/1155（高）。 2、水槽：采用PP工程塑料一次注塑成型，耐酸碱、耐热、耐有机溶剂，带有防溢水孔，水槽预留水嘴孔和洗眼器孔。 3、上下水系统：水槽的上水、下水均应隐蔽，专用下水管扣，使下水管弯曲成“S”型防臭，具有溢水管与下水管连接。 4、槽体：采用ABS工程塑料注塑成型，榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲，表面磨面与光面处理。 5、槽体上部后端布置滴水架，滴水架前端有抹布晾干架。 6、塑料水槽技术性能需满足以下要求： 6.1、外观：应无裂纹、明显变形、缩水、针孔 ；应无凹陷、飞边、折皱、疙瘩 ；应无气泡、杂质、伤痕、白印 ；表面应光洁，应无划痕、毛刺、拉毛、污渍 ；应无明显色差 。 6.2、重金属：可溶性铅（Pb）未检出，可溶性铬（Cr）未检出，可溶性镉（Cd）未检出，可溶性汞（Hg）未检出。 6.3、抗菌性能：大肠杆菌，抑菌率＞99.9%；抗菌防霉性能：黑曲霉，防霉性能达到最高等级：0级。 6.4、阻燃性能等级：热释放速率峰值≤1.7KW；5min内总热释放量≤0.5MJ；最大烟密度≤28%。 |  | 台 | 12 |
| 8 | 小号三联水嘴（节能产品） | 鹅颈式实验室化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为陶瓷阀芯，可90°旋转，高头便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，开关旋钮为高密度PP材质。 |  | 付 | 12 |
| 9 | 教师电源 | 1、交流高压220V/2A插座输出。 2、空气开关，分A，B，C，D四组控制学生220V电压。 3、过载，短路保护。 4、电源面板为触摸式。数码显示，数字控制轻触摸按键操作。 5、符合JY/T0374-2004《教学实验室设备电源系统》规范要求。 |  | 台 | 1 |
| 10 | 学生实验电源 | 1、每2个学生用一台电源。 2、学生交流220V，两路输出（教学安全总电源开关）。 3、学生安全电源具备自动过载保护功能，保证学生操作时安全。 4、学生安全电源性能应符合《JY0374-2004》中的相关要求。 |  | 个 | 24 |
| 11 | 光源系统 | 1、外壳材料：工程塑料。 2、功率：≤7W。 3、灯管：LED发光。 4、投射角度：180度，可调节。 5、额定功率：AC220V。 |  | 盏 | 24 |
| 12 | 供排水系统 | 1、进水管采用PP-R管，主管直径≥25mm。 2、排水管采用PVC-U管，管直径≥50mm。 3、弯头、直接、三通、外丝管套、生料带、PVC管胶水等。 4、教室进水总开关配截止阀1个。 5、上水管采用不锈钢波纹管编织软管，长度不小于75cm，下水管采用硅胶接口PVC软管。 |  | 套 | 1 |
| 13 | 电气布线 | 1、施工按照《供配电系统设计规范》GB 50052执行。 2、电工管采用PVC-U管，管直径≥20mm，直接、管卡、电工胶布等。根据实验室实际，也可采用铝合金或不锈钢地面走线槽。 3、主干电源线采用4mm2多芯铜质护套线。 4、支干电源线采用2.5mm2、1.5mm2多芯铜质护套线。 |  | 套 | 1 |
| 14 | 技术部署 | 1、组织设备部署，解决设备部署过程中的各种技术疑难问题。 2、确保所供货设备能正常投入使用。 |  | 套 | 1 |
| 生物观察实验室（二） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参数 |  | 单位 | 数量 |
| 1 | 教师专用演示设备 | 1、尺寸：≥2800（长）*700（宽）*850mm（高）。 2、结构：演示设备设有储物箱，设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。 3、面板：采用≥13mm优抗板。 4、箱体：采用1.0mm镀锌钢板，CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱粉末经过喷塑后高温处理而成。 5、滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音，开合十万次不变形。 6、铰链：采用自动型110°大伸展角度，锌合金铰链，开合五万次不变形。 7、拉手：采用C型不锈钢拉手。 8、脚垫：内置可调ABS脚垫，防水防潮，延长设备使用寿命。 9、教师演示设备技术性能需满足以下要求： 9.1、外观：台面不应有裂缝、渗透现象 ；台面不应有污物、杂质 ； 9.2、理化性能：物理、化学实验台面耐高温，应无裂纹 。 9.3、力学性能：力学性能：水平静载荷试验，加载600N，10次（最大平衡载荷100kg） ；垂直加载稳定性试验，主台面加载1000N ；跌落试验，高150mm，10次 ；水平耐久性试验，力300N，最大平衡载荷100kg，10000次 。 9.4、耐腐蚀-中性盐雾：喷雾周期：50h，检测结果：镀（涂）层对基体的保护等级不小于10级；镀（涂）层本身的耐腐蚀等级不小于10级。 9.5、抗拉强度Rm（N/mm²）：≥375；断后伸长率A（%）：≤40。 9.6、抗菌性能：大肠杆菌，抑菌率＞99.9%；抗菌防霉性能：黑曲霉，防霉性能达到最高等级：0级。 |  | 张 | 1 |
| 2 | 教师洗眼器 | 1、台面安装方式，平时放置于台面，紧急使用时可随意抽起，使用方便。 2、洗眼喷头：具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 3、控水阀采用黄铜制作，经高亮度环氧树脂涂层处理，阀门可自动关闭，密封可靠。 4、供水软管：采用≥2m长304不锈钢软管。 |  | 套 | 1 |
| 3 | 教师大号三联水嘴（节能产品） | 鹅颈式实验室化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为陶瓷阀芯，可90°旋转，高头便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，开关旋钮为高密度PP材质。 |  | 付 | 1 |
| 4 | PP水槽 | 1、采用耐腐蚀高密度PP材质，模具一次注塑成型，规格：内径≥490*390*290mm，水槽厚度≥5mm。 2、水槽应具有耐酸碱、耐热、耐有机溶剂；排水口应有水封装置。 3、水槽应采取台下托底式安装（带支撑托架），水槽与台面间采用防水密封胶封闭，无漏水现象。 4、水槽的上水、下水均应隐蔽，专用下水管扣，使下水管弯曲成“S”型防臭。 5、排水管必须连接可靠，避免因松动脱落造成漏水，引起电源短路，形成安全隐患。 |  | 个 | 1 |
| 5 | 学生专用实践设备 | 1、尺寸：≥1200（长）*600（宽）*780mm（高）。 2、外观流线形设计，易碰撞处全部采用倒圆角，产品整体设计合理、安全、牢固、耐用，无毒无味，耐腐蚀，耐酸碱，防水防潮，可重复组装拆卸。 3、面板：采用≥20mm陶瓷板，为了确保使用者的健康安全，各项性能满足或高于如下要求： 3.1、吸水率要求：参照GB/T4100-2015（陶瓷砖）附录G，检测结果为平均值≤0.02%； 3.2、重金属含量要求：参照GB/T 4100-2015标准，铅、镉溶出量为未检出。 3.3、颜色稳定性：参照GB/T17657-2022标准，耐光色牢度不低于4级。 4、支撑脚：由上中下三段组成，上支座采用铝合金压铸工艺一次成倒三角字形，中间镂空设计。上支座尺寸≥575*56*169.7mm，壁厚≥2.5mm；下支座采用铝合金压铸工艺一次成形，下支座尺寸≥559*54*131.2mm，壁厚≥2.5mm，下支座配有装饰盖。立柱采用一次成型的拉铝型材制作，横截面尺寸为≥40*90mm，壁厚≥1.5mm。每根立柱内部有2个螺丝槽，与上、下支座和中间立柱连接成斜型。支撑脚预留专用孔位，可与地面固定，静电喷涂环保固体粉剂，高温固化成光滑表面。 5、书包斗：采用PP工程塑料，模具注塑成型，造型为长方形。尺寸≥480*320*154mm，正面设半圆形挂凳口，方便收凳打扫卫生。 6、支撑脚连接横杆：采用一次成型的拉铝型材制作，横截面尺寸≥20*70mm，壁厚≥1.5mm。立柱和连接横杆通过内六角螺丝连接，保证连接牢固，外观流线形设计。静电喷涂环保固体粉剂，高温固化成光滑表面 7、面板承重梁：前横梁采用一次成型的拉铝型材制作，横截面尺寸≥42*25mm，壁厚≥1.5mm。后横梁采用一次成型的拉铝型材制作，横截面尺寸≥45*93mm，壁厚≥1.5mm。每根横梁内部有2个螺丝槽，通过内六角螺丝与支撑脚锁紧。后横梁高于面板，防止实验器皿滑落，两侧配套的铸铝件保护套。静电喷涂环保固体粉剂，高温固化成光滑表面。 8、学生专用实践设备技术性能需满足以下要求： 8.1、金属件外观：涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷 。 8.2、力学性能：水平静载荷试验，加载600N，10次（最大平衡载荷100KG） ；垂直加载稳定性试验，主台面加载1000N ；跌落试验，高150mm，10次 ；水平耐久性试验，力300N，最大平衡载荷100KG，10000次 。 8.3、耐腐蚀-中性盐雾：喷雾周期：50h，检测结果：镀（涂）层对基体的保护等级不小于10级；镀（涂）层本身的耐腐蚀等级不小于10级。 8.4、抗菌性能：大肠杆菌，抑菌率＞99.9%；抗菌防霉性能：黑曲霉，防霉性能达到最高等级：0级。 |  | 张 | 24 |
| 6 | 功能柱 | 1、尺寸：≥345（长）*220（宽）*745mm（高）。 2、柱体：采用ABS工程塑料注塑成型，壁厚≥4mm，表面磨面与光面处理，以齿合槽配以螺丝连接，拆分组合方便，方便检修桶体内的风管或电线，上部设置散热孔。 3、底座：采用ABS工程塑料注塑成型，预留四个孔位，方便与地面固定。 4、功能柱技术性能需满足以下要求： 4.1、外观：应无裂纹、明显变形、缩水、针孔 ；应无凹陷、飞边、折皱、疙瘩 ；应无气泡、杂质、伤痕、白印 ；表面应光洁，应无划痕、毛刺、拉毛、污渍 ；应无明显色差 。 4.2、重金属：可溶性铅（Pb）未检出，可溶性铬（Cr）未检出，可溶性镉（Cd）未检出，可溶性汞（Hg）未检出。 4.3、抗菌性能：大肠杆菌，抑菌率＞99.9%；抗菌防霉性能：黑曲霉，防霉性能达到最高等级：0级。 4.4、阻燃性能等级：热释放速率峰值≤16KW；5min内总热释放量≤1.0MJ；最大烟密度≤43%。 |  | 台 | 24 |
| 7 | 塑料水槽 | 1、尺寸：≥600（长）*450（宽）*835mm/1155（高）。 2、水槽：采用PP工程塑料一次注塑成型，耐酸碱、耐热、耐有机溶剂，带有防溢水孔，水槽预留水嘴孔和洗眼器孔。 3、上下水系统：水槽的上水、下水均应隐蔽，专用下水管扣，使下水管弯曲成“S”型防臭，具有溢水管与下水管连接。 4、槽体：采用ABS工程塑料注塑成型，榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲，表面磨面与光面处理。 5、槽体上部后端布置滴水架，滴水架前端有抹布晾干架。 6、塑料水槽技术性能需满足以下要求： 6.1、外观：应无裂纹、明显变形、缩水、针孔 ；应无凹陷、飞边、折皱、疙瘩 ；应无气泡、杂质、伤痕、白印 ；表面应光洁，应无划痕、毛刺、拉毛、污渍 ；应无明显色差 。 6.2、重金属：可溶性铅（Pb）未检出，可溶性铬（Cr）未检出，可溶性镉（Cd）未检出，可溶性汞（Hg）未检出。 6.3、抗菌性能：大肠杆菌，抑菌率＞99.9%；抗菌防霉性能：黑曲霉，防霉性能达到最高等级：0级。 6.4、阻燃性能等级：热释放速率峰值≤1.7KW；5min内总热释放量≤0.5MJ；最大烟密度≤28%。 |  | 台 | 12 |
| 8 | 小号三联水嘴（节能产品） | 鹅颈式实验室化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为陶瓷阀芯，可90°旋转，高头便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，开关旋钮为高密度PP材质。 |  | 付 | 12 |
| 9 | 教师电源 | 1、交流高压220V/2A插座输出。 2、空气开关，分A，B，C，D四组控制学生220V电压。 3、过载，短路保护。 4、电源面板为触摸式。数码显示，数字控制轻触摸按键操作。 5、符合JY/T0374-2004《教学实验室设备电源系统》规范要求。 |  | 台 | 1 |
| 10 | 学生实验电源 | 1、每2个学生用一台电源。 2、学生交流220V，两路输出（教学安全总电源开关）。 3、学生安全电源具备自动过载保护功能，保证学生操作时安全。 4、学生安全电源性能应符合《JY0374-2004》中的相关要求。 |  | 个 | 24 |
| 11 | 光源系统 | 1、外壳材料：工程塑料。 2、功率：≤7W。 3、灯管：LED发光。 4、投射角度：180度，可调节。 5、额定功率：AC220V。 |  | 盏 | 24 |
| 12 | 供排水系统 | 1、进水管采用PP-R管，主管直径≥25mm。 2、排水管采用PVC-U管，管直径≥50mm。 3、弯头、直接、三通、外丝管套、生料带、PVC管胶水等。 4、教室进水总开关配截止阀1个。 5、上水管采用不锈钢波纹管编织软管，长度不小于75cm，下水管采用硅胶接口PVC软管。 |  | 套 | 1 |
| 13 | 电气布线 | 1、施工按照《供配电系统设计规范》GB 50052执行。 2、电工管采用PVC-U管，管直径≥20mm，直接、管卡、电工胶布等。根据实验室实际，也可采用铝合金或不锈钢地面走线槽。 3、主干电源线采用4mm2多芯铜质护套线。 4、支干电源线采用2.5mm2、1.5mm2多芯铜质护套线。 |  | 套 | 1 |
| 14 | 技术部署 | 1、组织设备部署，解决设备部署过程中的各种技术疑难问题。 2、确保所供货设备能正常投入使用。 |  | 套 | 1 |
| 生物准备室 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参数 |  | 单位 | 数量 |
| 1 | 教师准备实验设备 | 1、尺寸：≥2400（长）*1200（宽）*780mm（高）。 2、易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式整体设计合理、安全、牢固、耐用，无毒无味，耐腐蚀，耐酸碱，防水防潮，可重复组装拆卸。 3、面板：采用≥12.7mm厚，四周边缘双层加至≥25.4mm厚防腐蚀、耐酸碱、防静电、防火、耐磨、耐烟酌、抗污染的实芯理化板，结构加工坚固致密、机械精打磨圆滑细致，具有优异的稳定、持久、耐水和易清洗维护等特性。 4、支撑脚：由上中下三段组成，上支座采用铝合金压铸工艺一次成倒三角字形，中间镂空设计。上支座尺寸≥575*56*169.7mm，壁厚≥2.5mm；下支座采用铝合金压铸工艺一次成形，下支座尺寸≥559*54*131.2mm，壁厚≥2.5mm，下支座配有装饰盖。立柱采用一次成型的拉铝型材制作，横截面尺寸≥40*90mm，壁厚≥1.5mm。每根立柱内部有2个螺丝槽，与上、下支座和中间立柱连接成斜型。支撑脚腿预留专用孔位，可与地面固定，静电喷涂环保固体粉剂，高温固化成光滑表面。 5、支撑脚连接横杆：采用一次成型的拉铝型材制作，横截面尺寸≥20*70mm，壁厚≥1.5mm。立柱和连接横杆通过内六角螺丝连接，保证连接牢固，外观流线形设计。静电喷涂环保固体粉剂，高温固化成光滑表面。 6、面板承重梁：前横梁采用一次成型的拉铝型材制作，横截面尺寸≥42*25mm，壁厚≥1.5mm。后横梁采用一次成型的拉铝型材制作，横截面尺寸≥45*93mm，壁厚≥1.5mm。每根横梁内部有2个螺丝槽，通过内六角螺丝与支撑腿锁紧。后横梁高于面板，防止实验器皿滑落，两侧配套的铸铝件保护套。静电喷涂环保固体粉剂，高温固化成光滑表面。 |  | 张 | 1 |
| 2 | 塑料水槽 | 1、尺寸：≥600（长）*450（宽）*835mm/1155（高）。 2、水槽：采用PP工程塑料一次注塑成型，耐酸碱、耐热、耐有机溶剂，带有防溢水孔，水槽预留水嘴孔和洗眼器孔。 3、上下水系统：水槽的上水、下水均应隐蔽，专用下水管扣，使下水管弯曲成“S”型防臭，具有溢水管与下水管连接。 4、槽体：采用ABS工程塑料注塑成型，榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲，表面磨面与光面处理。 5、槽体上部后端布置滴水架，滴水架前端有抹布晾干架。 6、塑料水槽技术性能需满足以下要求： 6.1、外观：应无裂纹、明显变形、缩水、针孔 ；应无凹陷、飞边、折皱、疙瘩 ；应无气泡、杂质、伤痕、白印 ；表面应光洁，应无划痕、毛刺、拉毛、污渍 ；应无明显色差 。 6.2、重金属：可溶性铅（Pb）未检出，可溶性铬（Cr）未检出，可溶性镉（Cd）未检出，可溶性汞（Hg）未检出。 6.3、抗菌性能：大肠杆菌，抑菌率＞99.9%；抗菌防霉性能：黑曲霉，防霉性能达到最高等级：0级。 6.4、阻燃性能等级：热释放速率峰值≤1.7KW；5min内总热释放量≤0.5MJ；最大烟密度≤28%。 |  | 台 | 2 |
| 3 | 小号三联水嘴（节能产品） | 鹅颈式实验室化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为陶瓷阀芯，可90°旋转，高头便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，开关旋钮为高密度PP材质，人体工学设计。 |  | 付 | 2 |
| 4 | 洗眼器 | 1、台面安装方式，平时放置于台面，紧急使用时可随意抽起，使用方便。 2、洗眼喷头：具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 3、控水阀采用黄铜制作，经高亮度环氧树脂涂层处理，阀门可自动关闭，密封可靠。 4、供水软管：采用≥2m长不锈钢软管。 |  | 套 | 2 |
| 5 | 试剂存放设备 | 1、尺寸：≥2200*300*550mm，单层。 2、立柱采用≥80mm*42mm*1mm铝合金专用型材，挡条采用≥40mm*15mm*1mm的铝合金专用型材。 3、支撑件采用≥1mm厚的镀锌钢板冲压成型。支撑件用不锈钢内六角螺丝及小铁条固定在立柱上，可以上下自由调节。金属件外喷纯环氧树脂高温固化。 4、固定件采用≥4mm厚的专用合金件，充分保证安装后的稳定性。 5、电源插座采用10A多功能透明防溅。 |  | 组 | 1 |
| 6 | 标本存储设备 | 1、尺寸：≥1000（宽）*500（深）*2000mm（高）。 2、箱体：≥1000（宽）*500（深）*1400mm（高）。由铝合金框架和透明玻璃组装而成，能够完全观其内部陈列标本。框架采用模具成型的专用铝合金方管制作，通过ABS专用连接件组装而成，保证连接牢固。铝型材框架分2种组成，横截面外径分别为：不小于27*37mm和不小于37*37mm，壁厚≥1.2mm，型材有两道卡槽，卡槽深≥10mm，卡槽宽≥5mm。铝合金型材带凹槽，凹槽的宽度应与箱体玻璃相匹配，凹槽的深度应足够，保证箱体玻璃与铝型材之间接缝严密，无晃动现象，不发生脱落。铝合金型材表面需经静电粉沫喷涂处理，整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用。 3、层板托：上面两边分别配置两根层板托，采用磨具成型的专用铝型材，横截外径为：≥24*15mm，壁厚≥1.2mm，受力部分凸出≥10mm飞边，放置层板。层板托通过内置三卡锁与上面框架卡槽固定，可自由调节高度。承重性好，升降方便，解决了原来玻璃层板容易向前倾摔倒的缺点。 4、下箱体：≥1000（宽）*500（深）*600mm（高）。采用≥16mm厚防潮三聚氰胺双面贴面板，所有板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边。 6、层板：上面设置2块可上下升降调节活动搁板，下面设置1块活动搁板。上面搁板采用活动白玻(厚度≥8mm磨边)搁板，下面搁板所用的板材与箱体板材相同，搁板厚度不小于18mm。 7、支撑脚：采用特制模具ABS注塑脚垫，防水及防潮，有效使设备寿命延长。 |  | 个 | 12 |
| 7 | 精密仪器存储设备 | 1、规格：≥1000*500*2000mm 2、材质：PP材质，分上、下对开门，中间有层板。 3、箱体：侧板、背板、顶板、底板采用增强型PP材质，一次注塑成型，结构紧密，耐腐蚀性强。 4、上门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌钢化烤漆玻璃，中间玻璃做镂空处理，透明可视。 5、下门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌钢化烤漆玻璃。 6、层板：上面配两块活动层板，下面配一块活动层板。层板为增强型PP材质一次注塑成型，层板下部有两条镀锌钢管，增强了层板承重强度，也避免了后安装钢制横梁，避免腐蚀。层板可以抽取，自由组合各层空间。 7、门把手：采用增强型PP材质一次注塑成型。 8、门铰链：用增强型PP材质一次注塑成型，内嵌隐藏安装方便，耐腐蚀。 9、设备顶部预留通风系统，可以与通风管路连接。 10、精密仪器存储设备技术性能需满足以下要求： 10.1、理化性能：硬度≥4H；冲击强度：应无剥落、裂纹、皱纹 ；耐腐蚀：100h内，观察在溶剂中样板上划道两侧3mm以外，应无气泡产生，100h后，检查划道两侧3mm以外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象 。 10.2、力学性能：搁板弯曲试验（2.0KG/dm²，7d） ；顶底板持续加载试验（2.0KG/dm²，7d） ；开门耐久性试验（50000次） ；搁板弯曲挠度变化值≤0.55% ；所有开门、推拉构件和翻门关闭，所有储存部件空载稳性（垂直350N的力和40N·m的瞬时力矩） 。 10.3、耐腐蚀-中性盐雾：喷雾周期：50h，检测结果：镀（涂）层对基体的保护等级不小于10级；镀（涂）层本身的耐腐蚀等级不小于10级。 10.4、抗拉强度Rm（N/mm²）：≥375；断后伸长率A（%）：≤39。 10.5、抗菌性能：大肠杆菌，抑菌率＞99.9%；抗菌防霉性能：黑曲霉，防霉性能达到最高等级：0级。 10.6、阻燃性能等级：热释放速率峰值≤2.5KW；5min内总热释放量≤0.5MJ；最大烟密度≤28%。 |  | 个 | 18 |
| 8 | 药品存储设备 | 1、规格：≥1000*500*2000mm 2、材质：PP材质，分上、下对开门中间有层板。 3、箱体：侧板、背板、顶板、底板采用增强型PP材质，一次注塑成型。结构紧密，耐腐蚀性强。 4、上门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌钢化烤漆玻璃，中间玻璃做镂空处理，透明可视。 5、下门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌钢化烤漆玻璃。 6、层板：上面配两块活动层板，下面配一块活动层板。层板为增强型PP材质一次注塑成型，层板下部有两条镀锌钢管，增强了层板承重强度，也避免了后安装钢制横梁，避免腐蚀。层板可以抽取，自由组合各层空间。上面配置有PP材质一次注塑成型阶梯型层板，增加储物空间。 7、门把手：采用增强型PP材质一次注塑成型。 8、门铰链：用增强型PP材质一次注塑成型，内嵌隐藏安装方便，耐腐蚀。 9、药品存储设备技术性能需满足以下要求： 9.1、理化性能：硬度≥4H；冲击强度：应无剥落、裂纹、皱纹 ；耐腐蚀：100h内，观察在溶剂中样板上划道两侧3mm以外，应无气泡产生，100h后，检查划道两侧3mm以外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象 。 9.2、力学性能：搁板弯曲试验（2.0KG/dm²，7d） ；顶底板持续加载试验（2.0KG/dm²，7d） ；开门耐久性试验（50000次） ；搁板弯曲挠度变化值≤0.55% ；所有开门、推拉构件和翻门关闭，所有储存部件空载稳性（垂直350N的力和40N·m的瞬时力矩） 。 9.3、耐腐蚀-中性盐雾：喷雾周期：50h，检测结果：镀（涂）层对基体的保护等级不小于10级；镀（涂）层本身的耐腐蚀等级不小于10级。 9.4、抗拉强度Rm（N/mm²）：≥370；断后伸长率A（%）：≤39。 9.5、抗菌性能：大肠杆菌，抑菌率＞99.9%；抗菌防霉性能：黑曲霉，防霉性能达到最高等级：0级。 9.6、阻燃性能等级：热释放速率峰值≤2.0KW；5min内总热释放量≤0.2MJ；最大烟密度≤29%。 |  | 个 | 8 |
| 9 | 电气布线 | 1、施工按照《供配电系统设计规范》GB 50052执行。 2、电工管采用PVC-U管，管直径≥20mm，直接、管卡、电工胶布等。根据实验室实际，也可采用铝合金或不锈钢地面走线槽。 3、主干电源线采用4mm2多芯铜质护套线。 4、支干电源线采用2.5mm2、1.5mm2多芯铜质护套线。 |  | 套 | 1 |
| 10 | 供排水系统 | 1、进水管采用PP-R管，主管直径≥25mm。 2、排水管采用PVC-U管，管直径≥50mm。 3、弯头、直接、三通、外丝管套、生料带、PVC管胶水等。 4、上水管采用不锈钢波纹管编织软管，长度不小于75cm，下水管采用硅胶接口PVC软管。 |  | 套 | 1 |
| 初中生物学科仪器 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参数 |  | 数量 | 单位 |
| 一 | 一般 |  |  |  |  |
| 1 | 打孔器 | 实验室常用工具，供对胶塞和木塞打孔用。有六支不同孔径带手柄的空芯钻头、顶屑杆（通条）组成。每支空芯管长度≥102mm，管外径分别为5、6.5、8、10、11、13mm。钻头用无缝钢管制成，表面镀铬、手柄为六角棱柱型。 |  | 1 | 套 |
| 2 | 仪器车 | 产品双层仪器车和万向转动轮组成，整理支柱采用不低于20*20mm的不锈钢方管弯制而成；托盘采用不锈钢钢板折制，托盘尺寸不小于54*40mm，托盘边栏高度≥26mm，双层托盘层距大约36mm，安装完整体尺寸：≥600mm*400mm*800mm |  | 1 | 辆 |
| 3 | 生物显微镜 | 产品由底座、反光镜、载物台、转换器、镜桶、粗调旋钮、微调旋钮、物镜、目镜等组成，总放大倍数：640X；绝大部分都是由铝和合金制作，单目直筒，镜臂可45°倾斜，物镜：4X、10X、40X；所有物镜均保证齐焦，带有限位装置，可防止物镜压坏切片致使物镜损坏；转换器：转换器稳定性≤0.02mm；三孔同心球轴转换器，定位准确，并带有限位装置。载物台：全金属铝合金载物台侧向受5N水平方向作用力最大位移≤0.0035mm；不重复性≤0.004mm；载物台尺寸不小于110mm*120mm。用机械使标本在5mm*5mm范围内移动时的离焦量≤0.0010mm。10倍物镜景深范围内像面的偏摆≤0.06mm。微调机构空回≤0.015mm；镜架上配有分开调焦的粗微高旋钮，可调节松紧，并有内置滑动离合器，可延长因机械损耗的整机使用寿命；调焦范围：初调范围32mm，微调范围2mm。显微镜物镜放大率准确度不超过±1.83%。H10X，H16X目镜，显微镜目镜放大率准确度不超过±1.37%；五孔圆盘光栏，可选孔径为20mm、8mm、5mm、4mm、3mm，照明：固定在机架上的有双边精细螺丝旋紧50mm平凹反光镜，带金属反光支架，可防止拔出或长期使用后机械磨损脱落。 |  | 48 | 台 |
| 4 | 数码显微镜 | 1、放大倍数：40X-1600x 2、转换器：内向式四孔转换器 3、光学系统：有限远平场消色差物镜 4、载物台：双层机械活动平台,移动范围 :75mmx50mm 5、目镜：大视野目镜WF10X/FN20mm 6、物镜：有限远高衬度平场消色差物镜4X/0.10 , 10X/0.25，40XR/0.65，100XR(油)/1.25 7、调焦：同轴粗微调焦机构,微调格值0.001mm , 粗动行程每圈37.7mm，微动行程每圈0.1mm，调 焦范围24mm 8、聚光镜：阿贝聚光镜NA1.25 9、照明系统：柯勒照明系统3W/LED照明 |  | 6 | 台 |
| 5 | 放大镜 | 产品由边框、手柄和镜片组成，边框和手柄为塑料制，表面光滑，呈金属光泽，镜片直径60mm，放大倍数不小于5倍 |  | 48 | 个 |
| 6 | 高压灭菌器 | 产品由压力内胆及盖、压力表、阀门、电器控制件、电热管及外壳组成，产品为电热式，额定工作压力：0-0.21MPa，额定工作温度：100℃-134℃，加热电热管功率：≤3KW，规格：≥30L |  | 1 | 个 |
| 7 | 恒温水浴锅 | 产品由水浴锅和固定片组成，双孔，不锈钢内胆，单孔直径≥104mm，去除固定片可转为单槽，单槽尺寸≥238*138*95mm，功率：≤600W，温控范围：室温-100℃，外观尺寸：≥377*168*140mm |  | 1 | 台 |
| 8 | 烘干箱 | 外观尺寸≥520*560*735mm，电源电压AC220V/50Hz，控温范围RT+10-250℃，温度波动度±1℃，输入功率≤1200W，工作室尺寸≥415*450*465mm，载物托架2块 |  | 1 | 台 |
| 9 | 恒温培养箱 | 外观尺寸≥520*560*735mm，电源电压AC220V/50Hz，控温范围RT+10-90℃，温度波动度±1℃，输入功率≤600w，工作室尺寸≥415*450*465mm，载物托架2块 |  | 1 | 台 |
| 10 | 整理箱 | 矮型，储存及分发药品用，带盖和手提环；强度要求装满水手提不变形；≥340mm*290mm，高≥120mm |  | 10 | 个 |
| 11 | 保温桶 | 1L～2L，不锈钢内胆，内胆总高不高于100mm |  | 5 | 个 |
| 二 | 支架 |  |  |  |  |
| 1 | 教学支架 | 立杆直径≥12mm，长度≥600mm；方形座≥210mm*135mm，质量≥1.5KG，配平行夹1个，垂直夹2个，烧瓶夹1个，大铁环、小铁环各1个，吊杆1个 |  | 24 | 套 |
| 2 | 三脚架 | 由铁环和三只脚焊接而成。铁环内径82mm±2mm，外径110mm±2mm，厚度5mm～11mm；脚采用φ6mm圆钢制作，脚高135mm～140mm。三脚间距相等，立放后圆环与台面平行 |  | 24 | 个 |
| 3 | 试管架 | 6孔 |  | 24 | 个 |
| 三 | 测量 |  |  |  |  |
| （1） | 长度 |  |  |  |  |
| 1 | 软尺 | 1500mm |  | 24 | 把 |
| （2） | 质量 |  |  |  |  |
| 1 | 托盘天平 | 200g，0.2g，符合QB/T2087－2016的有关规定 |  | 10 | 台 |
| （3） | 时间 |  |  |  |  |
| 1 | 电子秒表 | 0.1s |  | 24 | 块 |
| （4） | 温度 |  |  |  |  |
| 1 | 温度计 | 红液，0℃～100℃ |  | 48 | 支 |
| 2 | 温度计 | 水银，0℃～200℃ |  | 5 | 支 |
| 3 | 干湿球温度计 | -36℃～+46℃ |  | 24 | 个 |
| （5） | 其它 |  |  |  |  |
| 1 | 血压计 | 汞柱式 |  | 1 | 个 |
| 四 | 生物专用仪器 |  |  |  |  |
| 1 | 解剖器 | 不锈钢材料，7件(大、小剪刀，大、小镊子，解剖刀，解剖针，弯头镊) |  | 2 | 套 |
| 2 | 解剖器 | 不锈钢材料，4件(大剪刀，解剖刀，解剖针，弯头镊) |  | 24 | 套 |
| 3 | 解剖盘 | 蜡盘，不小于140mm*250mm |  | 24 | 个 |
| 4 | 骨剪 | 不小于130mm，不锈钢 |  | 1 | 把 |
| 五 | 生物模型 |  |  |  |  |
| （1） | 植物模型 |  |  |  |  |
| 1 | 根纵剖模型 | 产品选用无毒硬质PVC塑料制作，产品应有根尖纵、横剖面，固定于支架上。可水平移动。根尖中部做不同方向的纵剖面，突出维管柱，示根冠、分生区（生长点）、伸长区、成熟区（根毛区）和原形成层等。成熟区做不同层次的横剖，示表皮、皮层和维管柱。模型以单子叶植物玉米的根尖为主要参考材料。各种类型的细胞特点应明显、正确。各区颜色的过度应自然。根冠高7cm～10cm，分生区高10cm～11cm，伸长区高18～20cm。根毛与表皮的粘接应自然、牢固。说明书附结构示意图。 |  | 1 | 件 |
| 2 | 导管、筛管结构模型 | 选用无毒硬质透明PVC塑料制作，各管应按自然顺序排列在底座上。显微结构的立体放大模型。包括环纹导管、螺纹导管、网纹导管、孔纹导管及筛管。各种导管及筛管的外直径依次不小于40mm、40mm、50mm、60mm、40mm。长度不小于250mm，两端开口。环、螺、网纹导管模型须显示至少一个分子间界，筛管及孔纹导管至少显示一个分子，筛管一侧还应示伴胞。各种导管及筛管的形态结构应正确、自然。各部位粘接应牢固，且内部纹路应相互吻合。说明书附结构示意图。 |  | 1 | 件 |
| 3 | 单子叶植物茎模型 | 应选用硬质PVC塑料制作。单子叶植物茎纵、横切面的模型，横切面的1/10（去掉中央部分），高不小于12cm，长约40cm，跨径约40cm。通过节间做横剖，示表皮、机械组织及散生在基本组织中的维管束。在纵剖面上示上述组织的纵剖结构。维管束横剖面上，示气道、导管、筛管、筛板和筛孔。在一侧的纵剖面上，示环纹导管、螺纹导管、孔纹导管、筛管和筛板等结构。模型以玉米茎为参考材料。各部细胞的形态结构、比例应正确，在模型上应示细胞的表面观和不同剖面。各部结构的颜色应有区别。纵、横剖面上的细胞应对应准确。各缝处应修饰自然、正确、牢固。说明书附结构示意图。 |  | 1 | 件 |
| 4 | 双子叶草本植物茎模型 | 选用无毒硬质PVC塑料制作，双子叶草本植物茎的纵、横切面的模型，为横切面约为茎的2/3，高15cm～18cm，直径32cm～35cm。横剖面上示表皮、皮层、维管束（初生韧皮部、束中形成层、初生木质部）髓和髓射线。纵剖面的一侧通过髓射线，另一侧通过维管束的中部做径向纵切。并于纵切面的一侧将角质层、表皮和厚角组织分层剥掉，示表皮、厚角、薄壁等细胞的表面观。维管束的横断面上，应示导管、筛管、筛板和筛孔。在纵断面上示环纹导管、螺纹导管、孔纹导管、筛管和筛板等结构。模型以向日葵茎为参考材料。各部细胞的形态结构、位置应正确，在模型上应示细胞的表面观和不同剖面。部分生活细胞应示胞核。各部结构的颜色应有区别。纵、横剖面上的细胞应对应准确。各缝处应修饰自然、正确、牢固。 |  | 1 | 件 |
| 5 | 叶构造模型 | 产品选用无毒塑料制作，双子叶植物叶构造模型。长约45cm，宽约15cm，叶主脉处高18cm～20cm。通过主脉做部分叶片的横切，在模型的一边示主脉、细脉、上下表皮、栅栏组织和海绵组织。在模型的另一边，通过各种剖面，示主脉与侧脉的连接关系以及主、侧脉的纵切和细脉的横剖面。模型以蚕豆叶为主要参考材料。各部细胞的形态结构、位置应正确。各部结构的颜色应有区别。纵、横剖面的细胞应对应准确。各缝处应修饰自然、正确、牢固。说明书附结构示意图。 |  | 1 | 件 |
| 6 | 桃花模型 | 1. 产品选用无毒塑料制作，直径约35cm，花瓣、子房可拆状，子房纵剖示胚珠。桃花的结构示：花柄、花柱、花萼（萼片5个）、花冠（花瓣5个）、雄蕊（25或30个）、雌蕊。 2.各部的形态结构和着色正确、自然，有较强的真实感。 3.各部的接插件装牢固，松紧适度，便于拆装。 4.产品配有合适的底座，组装成后要平稳。 |  | 1 | 件 |
| （2） | 人体及生理模型 |  |  |  |  |
| 1 | 人体骨骼模型 | 男性成年骨骼模型，高约85cm，采用无毒硬质PVC塑料制成，串制成正常直立姿势立于支架上。由颅、脊柱、胸廓、骨盆、上肢骨、下肢骨组成，结构比例正确。骨的形态特征应明确清晰，软骨与骨在质感上应有明显区别，应有明显的色别。在同一模型上，同类人体部件，不得有目视上的色差，各部形态应正确。金属连接件应表面处理，松紧适度，拆装方便。模型上各部位均应贴名签或号签，如贴号签时，必须有与号签相对应的注解。说明书附结构示意图。 |  | 1 | 件 |
| 2 | 眼球解剖模型 | 模型采用硬塑制作。6倍自然大的成人眼球模型，装置于支架上。产品应通过眼球前后极做正中水平切面，示眼球壁三层被膜、眼球内水晶状体、玻璃体和虹膜，由外向内三层被膜部分作梯形切面，显示其各部结构。各部的膜壁、肌肉、血管神经等形态、位置、比例、颜色应正确自然。角膜、晶状体的透明度应不低于85%，且不得有雾斑和结石。视轴与眼轴的夹角应为4º～5º。解剖部位拼缝应平整，缝口不大于1mm。产品上各部位或器官应贴名签或号签。如贴号签时，必须有与号签相对应的注解。说明书附结构示意图。 |  | 1 | 件 |
| 3 | 心脏解剖模型 | 产品应采用无毒硬质PVC塑料制作，为3倍自然大的成人心脏模型，示舒张状态。以正常生理位置放置在支架上，可水平转动。做左、右心房的剖面。示左右心房的内部结构及肺静脉，主动脉半月瓣。心室切开一个剖面，示左、右心室的内部结构。心脏各部结构及血管的粗细比例、位置、走向以及分支等，应正确自然，动、静脉管的断面管壁应有明显的区分。各部分的形态位置，比例和颜色等均应正确自然。模型上各部位均应贴名签。说明书附结构示意图。 |  | 1 | 件 |
| 4 | 心脏解剖模型 | 产品应采用无毒硬质PVC塑料制作。规格：自然大。模型的外形按照标本复制，沿左右心耳的上方和左右心房、心室的两侧至心尖，剖开心脏的胸肋面，将心脏分成前后两部件。主要部件：主要显示心脏的外形、冠状动静脉、出入心脏的大血管、左右心房和心室的结构、形态、毗邻、位置关系等。心脏模型的后部分主要显示：连接出入心脏的升主动脉、肺动脉、肺静脉及上下腔静脉等。出入心脏的大血管主要显示它们的位置关系、主动脉弓、肺动脉的主要分支及上下腔静脉、肺静脉的主要属支，同时还显示主动脉、肺动脉半月瓣。心外形主要显示：浅层心肌纤维、冠状沟、前室间沟、后室间沟、心尖切迹和房间沟等。心腔主要显示左右心房、心室的结构和四腔的位置关系。右心房：显示上下腔静脉口、冠状窦口、冠状窦瓣、卵圆窝和右房室口。右心室：显示肉柱、乳头肌、隔缘肉柱、三尖瓣环、动脉圆锥、肺动脉瓣等。左心房：显示前部的左心耳和左肺静脉、右肺静脉、左房室口的开口。左心室：显示位于窦部的二尖瓣和主动脉前庭部的主动脉口、主动脉瓣等。心左右径约80mm；前后径约100mm；右心室内径约30mm；左心室内径约25mm；上下腔静脉外径约27mm；肺动脉外径约25mm；主动脉外径约26mm；左右静脉外径约13mm。心脏各部结构及血管的粗细比例、位置、走向以及分支等，应正确自然，动、静脉管的断面管壁应有明显的区分。模型上各部位均应贴名签。说明书附结构示意图。 |  | 14 | 件 |
| 5 | 喉解剖模型 | 产品应采用无毒硬质塑料制作，高约24cm，固定于底座上。示喉的上方与舌骨相连，下方连气管（至第八气管软骨）后方借喉口与咽相通。喉软骨的外面附有甲状腺，并显示梨状隐窝以及神经血管的分布。喉的软骨部示甲状软骨、环状软骨、会厌软骨和杓状软骨。喉肌示杓横肌、杓斜肌、环杓后肌及左侧的环甲肌。剖开右侧甲状软骨（可拆装），示杓会厌肌、甲会厌肌、甲杓肌及环杓侧肌。模型做正中矢状切，示喉前庭、喉中间腔、声门下腔、气管腔及其内部结构特点。各部的形态位置、比例、颜色等均应正确清晰。应正确显示甲状腺位于喉和气管上部前面，两侧叶下缘应抵第六气管软骨，甲状腺峡应位于2-4气管软骨前方。在剖开甲状软骨的一侧，去掉环甲肌以示环状软骨的形态特点。去掉右侧甲状腺被膜，示其丰富的血管分布，甲状腺上动、静脉、甲状腺下动、静脉、甲状腺中静脉的走向应正确。甲状旁腺形状略似大豆，位于甲状腺侧叶后缘；上对位于甲状腺侧叶后缘中部附近，下对位于甲状腺下动静脉附近。应正确显示位于喉口外侧的梨状隐窝。杓会厌皱壁边缘应薄锐，颜色应与喉粘膜有区别。喉上动、静脉和喉上神经内支，穿过甲状舌骨膜的侧面中部，舌管小角的外侧进入喉腔。应正确显示声壁位于喉中间的内下方，呈白色，表面光滑，边缘菲薄的结构特点。应正确显示前庭襞位于喉中间腔的外上方，呈粉红色，边缘较厚的结构特点。气管的矢状断面后部应显示膜壁（粘膜、平滑肌纤维和结缔组织等）。声门裂应显示其前窄后宽约成30°角的形态结构特点。模型显示部位应贴名签或号签。如贴号签时，必须有与号签相对应的注解。说明书附结构示意图。 |  | 1 | 件 |
| 6 | 肺泡模型 | 模型应选用无毒硬质塑料制成，高约40cm，固定于底座上。示细末支气管分支为呼吸性细支气管、肺泡管、肺泡囊和肺泡的立体结构。肺泡管做纵断面，肺泡囊做横断面。示其部分壁的结构。示肺动脉、肺静脉的逐级分支及形成毛细血管网包绕于肺泡壁，并显示支气管动、静脉。各部分的形态位置，比例和颜色等均应正确自然。模型应正确显示各部的结构特征，立体感要强，轮廓清晰，血管由粗变细描绘自然。说明书附结构示意图。 |  | 1 | 件 |
| 7 | 脑解剖模型 | 产品应采用无毒硬质PVC塑料制作，自然大之人脑解剖模型，以正常生理位置放于架上。要严格参照正常人脑标本，将各部的形态、位置、比例、毗邻做正确，内部的主要结构要轮廓清楚。在大脑正中矢状断面上，应显示前连合、透明隔、穹窿等结构，不显示胼胝体横断面的内部结构。小脑表面的横沟的走向及小脑正中矢状切面的小脑皮质、髓质应正确清晰。间脑应显示背侧丘脑的下丘脑沟，丘脑间粘合；左侧背侧丘脑的终纹；下丘脑的视交叉，灰节结，漏斗及乳头体。脑干应显示中脑背部的一对上、下丘；脑桥腹面的桥横纤维；延脑腹面上界的桥延沟，腹侧面的前正中裂、外侧沟、锥体、锥体交叉及橄榄。在脑干的正中矢状切面上，应示中脑水管、第四脂室及延髓中央管。十二对脑神经根的出入脑部位及形态应准确。松果体应为椭圆形，以细茎与第三脑室顶相连。产品必须严格参照正常的人脑标本，将各部的形态、位置、比例、毗邻制作正确，内部的主要结构要轮廓清楚。各部位或器官应贴名签或号签。如贴号签时，必须有与号签相对应的注解。说明书附结构示意图。 |  | 1 | 件 |
| 8 | 耳解剖模型 | 模型应选用无毒硬质PVC塑料制成，6倍自然大的成人耳模型，装置于底座上。整体为外耳及相连的颞骨岩部，切除外耳道的前部，显示外耳道的形态结构，水平切开颞骨岩部，保留鼓宜盖，显示中耳、内耳的结构。外耳示耳廓、外耳道；中耳示鼓膜（可拆下）、鼓室、3块听小骨（连在一起可拆下）、咽鼓管及乳突窦；内耳（可整体拆下）示骨半规管、前庭、耳蜗和前庭蜗神经等结构。示颈内动、静脉。各部分的形态位置，比例和颜色等均应正确自然。说明书附结构示意图。 |  | 1 | 件 |
| 9 | 男性泌尿生殖系统模型 | 产品应采用无毒硬质塑料制作，自然大的男性泌尿生殖系统模型，置于支架上。一侧肾做额切状，膀胱、前列腺、外生殖器和一侧睾丸做矢状切面，示其内部结构。泌尿器示：肾、输尿管、膀胱和尿道。生殖器示：睾丸、附睾、输精管、射精管、尿道、前列腺、精囊腺、尿道球腺和阴茎。示腹主动脉、下腔静脉、肾动脉及肾静脉等血管。各部分的形态位置，比例和颜色等均应正确自然。各器官的衔接应牢固，拆卸方便。产品上各部位或器官应贴名签或号签。如贴号签时，必须有与号签相对应的注解。说明书附结构示意图。 |  | 1 | 件 |
| 10 | 女性泌尿生殖系统模型 | 模型应选用无毒硬质塑料制成，自然大的女性泌尿生殖系统模型，置于支架上。一侧肾及半侧子宫做额切状面，膀胱、一侧输卵管和卵巢做剖面，示其内部结构。泌尿器示：肾、输尿管、膀胱和尿道。生殖器示：卵巢、输卵管、子宫、阴道及子宫阔韧带、子宫圆韧带、卵巢圆韧带及卵巢系膜等固定结构。显示腹主动脉、下腔静脉、肾动脉及肾静脉等血管。模型的着色鲜明、协调，各部形态、位置、比例准确。各器官的衔接应准确、牢固，拆卸方便。模型所示部位的名称应贴签注明。 |  | 1 | 件 |
| 11 | 人体肌肉模型 | 模型应采用无毒硬质PVC塑料制成。正常人体按比例缩小的全身骨骼肌模型，高约850mm，置于支架或硬质底座上，两上肢过肩做切面，可拆下。模型主要示浅层骨骼肌和部分深层骨骼肌。保留耳廓、手指、脚趾、阴囊及阴茎处的皮肤。正面示额肌、眼轮匝肌、口轮匝肌、咬肌、三角肌、胸锁乳突肌、胸大肌、肱二头肌、肱三头肌、前壁伸肌群、前壁屈肌群、腹外斜肌、腹直肌、缝匠肌、股直肌、口头肌、髌韧带等。反面示颞肌、枕肌、斜方肌、三角肌、肱二头肌、肱三头肌、前壁伸肌群、前壁屈肌群、背阔肌、腹外斜肌、臀大肌、股外肌、股二头肌、半健肌、腓肠肌、比目鱼肌、跟腚等。应正确显示肌纤维形态结构走向，所示肌肉协调正确。各部的形态位置，比例和颜色等均应正确自然。模型的金属连接件应做防腐处理，牢固可靠。模型应在显示部位粘贴名签和号签。如贴号签时，必须有与号签相对应的注解。说明书附结构示意图。 |  | 1 | 件 |
| 六 | 生物标本 |  |  |  |  |
| （1） | 生物浸制标本 |  |  |  |  |
| 1 | 蛙发育顺序标本 | 产品为全树脂包埋标本，整体透明度高，产品尺寸：≥140*64*18mm |  | 1 | 瓶 |
| 2 | 蛔虫标本 | 产品为全树脂包埋标本，整体透明度高，产品尺寸：≥140*64*18mm |  | 1 | 瓶 |
| （2） | 生物干制标本 |  |  |  |  |
| 1 | 蝗虫生活史标本 | 产品为全树脂包埋标本，整体透明度高，产品尺寸：≥164*78*20mm |  | 1 | 盒 |
| 2 | 蜜蜂生活史标本 | 产品为全树脂包埋标本，整体透明度高，产品尺寸：≥140*64*18mm |  | 1 | 盒 |
| 3 | 家蚕生活史标本 | 产品为全树脂包埋标本，整体透明度高，产品尺寸：≥140*64*18mm |  | 1 | 盒 |
| 4 | 菜粉蝶生活史标本 | 产品为全树脂包埋标本，整体透明度高，产品尺寸：≥140*64*18mm |  | 1 | 盒 |
| 5 | 节肢动物标本 | 产品为全树脂包埋标本，整体透明度高，产品尺寸：≥164*78*20mm |  | 1 | 盒 |
| 6 | 昆虫标本 | 产品为全树脂包埋标本，整体透明度高，产品尺寸：≥164*78*18mm |  | 1 | 盒 |
| （3） | 玻片标本 |  |  |  |  |
| ① | 植物玻片标本 |  |  |  |  |
| 1 | 植物根尖纵切 | 玻片标本，产品尺寸为：≥77*26mm，厚≥0.8mm，可在200倍学生显微镜下观察 |  | 48 | 片 |
| 2 | 顶芽纵切 | 玻片标本，产品尺寸为：≥77*26mm，厚≥0.8mm，可在200倍学生显微镜下观察 |  | 48 | 片 |
| 3 | 南瓜茎纵切 | 玻片标本，产品尺寸为：≥77*26mm，厚≥0.8mm，可在200倍学生显微镜下观察 |  | 48 | 片 |
| 4 | 木本双子叶植物茎横切 | 玻片标本，产品尺寸为：≥77*26mm，厚≥0.8mm，可在200倍学生显微镜下观察 |  | 48 | 片 |
| 5 | 植物细胞有丝分裂 | 玻片标本，产品尺寸为：≥77*26mm，厚≥0.8mm，可在200倍学生显微镜下观察 |  | 48 | 片 |
| 6 | 迎春叶横切 | 玻片标本，产品尺寸为：≥77*26mm，厚≥0.8mm，可在200倍学生显微镜下观察 |  | 48 | 片 |
| 7 | 玉米种子纵切 | 玻片标本，产品尺寸为：≥77*26mm，厚≥0.8mm，可在200倍学生显微镜下观察 |  | 48 | 片 |
| 8 | 洋葱鳞片叶表皮装片 | 玻片标本，产品尺寸为：≥77*26mm，厚≥0.8mm，可在200倍学生显微镜下观察 |  | 48 | 片 |
| ② | 藻类霉菌类生物玻片 |  |  |  |  |
| 1 | 青霉装片 | 玻片标本，产品尺寸为：≥77*26mm，厚≥0.8mm，可在200倍学生显微镜下观察 |  | 48 | 片 |
| 2 | 细菌三型涂片 | 玻片标本，产品尺寸为：≥77*26mm，厚≥0.8mm，可在200倍学生显微镜下观察 |  | 48 | 片 |
| 3 | 酵母菌装片 | 玻片标本，产品尺寸为：≥77*26mm，厚≥0.8mm，可在200倍学生显微镜下观察 |  | 48 | 片 |
| 4 | 曲霉装片 | 玻片标本，产品尺寸为：≥77*26mm，厚≥0.8mm，可在200倍学生显微镜下观察 |  | 48 | 片 |
| ③ | 组织与生理玻片标本 |  |  |  |  |
| 1 | 单层扁平上皮装片 | 玻片标本，产品尺寸为：≥77*26mm，厚≥0.8mm，可在200倍学生显微镜下观察 |  | 48 | 片 |
| 2 | 纤维结缔组织切片(腱纵切) | 玻片标本，产品尺寸为：≥77*26mm，厚≥0.8mm，可在200倍学生显微镜下观察 |  | 48 | 片 |
| 3 | 疏松结缔组织装片 | 玻片标本，产品尺寸为：≥77*26mm，厚≥0.8mm，可在200倍学生显微镜下观察 |  | 48 | 片 |
| 4 | 人血涂片 | 玻片标本，产品尺寸为：≥77*26mm，厚≥0.8mm，可在200倍学生显微镜下观察 |  | 48 | 片 |
| 5 | 骨骼肌纵横切 | 玻片标本，产品尺寸为：≥77*26mm，厚≥0.8mm，可在200倍学生显微镜下观察 |  | 48 | 片 |
| 6 | 平滑肌分离装片 | 玻片标本，产品尺寸为：≥77*26mm，厚≥0.8mm，可在200倍学生显微镜下观察 |  | 48 | 片 |
| 7 | 心肌切片 | 玻片标本，产品尺寸为：≥77*26mm，厚≥0.8mm，可在200倍学生显微镜下观察 |  | 48 | 片 |
| 8 | 运动神经元装片 | 玻片标本，产品尺寸为：≥77*26mm，厚≥0.8mm，可在200倍学生显微镜下观察 |  | 48 | 片 |
| 9 | 动静脉血管横切 | 玻片标本，产品尺寸为：≥77*26mm，厚≥0.8mm，可在200倍学生显微镜下观察 |  | 48 | 片 |
| 10 | 小肠切片 | 玻片标本，产品尺寸为：≥77*26mm，厚≥0.8mm，可在200倍学生显微镜下观察 |  | 48 | 片 |
| ④ | 其它玻片标本 |  |  |  |  |
| 1 | 字母“e”装片 | 玻片标本，产品尺寸为：≥77*26mm，厚≥0.8mm，可在200倍学生显微镜下观察 |  | 48 | 片 |
| 2 | 正常人染色体装片 | 玻片标本，产品尺寸为：≥77*26mm，厚≥0.8mm，可在200倍学生显微镜下观察 |  | 48 | 片 |
| 七 | 玻璃仪器 |  |  |  |  |
| （1） | 计量 |  |  |  |  |
| 1 | 量筒 | 产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡，产品最大容量10ml，最小刻度1ml，精度值0.2ml，整体高度≥127mm，底座直径≥35mm，量筒直径≥15mm，壁厚不低于1mm |  | 24 | 个 |
| 2 | 量筒 | 产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡，产品最大容量100ml，最小刻度10ml，精度值1ml，整体高度≥234mm，底座直径≥55mm，量筒直径≥30mm，壁厚不低于1.2mm |  | 24 | 个 |
| 3 | 量筒 | 产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡，产品最大容量500ml，最小刻度50ml，精度值5ml，整体高度≥366mm，底座直径≥92mm，量筒直径≥50mm，壁厚不低于1.8mm |  | 24 | 个 |
| （2） | 加热 |  |  |  |  |
| 1 | 试管 | 产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡，产品规格：直径不小于12mm，长度不小于70mm，壁厚不低于0.8mm |  | 50 | 支 |
| 2 | 试管 | 产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡，产品规格：直径不小于15mm，长度不小于150mm，壁厚不低于1mm |  | 180 | 支 |
| 3 | 烧杯 | 产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡，产品最大容量50ml，最小刻度10ml，精度值10ml。 |  | 50 | 个 |
| 4 | 烧杯 | 产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡，产品最大容量100ml，最小刻度20ml，精度值10ml。 |  | 50 | 个 |
| 5 | 烧杯 | 产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡，产品最大容量250ml，最小刻度50ml，精度值25ml。 |  | 50 | 个 |
| 6 | 烧杯 | 产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡，产品最大容量500ml，最小刻度100ml，精度值50ml。 |  | 50 | 个 |
| 7 | 锥形瓶 | 产品全部由高硼硅玻璃制造，最大容量100ml |  | 24 | 个 |
| 8 | 锥形瓶 | 产品全部由高硼硅玻璃制造，最大容量250ml |  | 50 | 个 |
| （3） | 一般 |  |  |  |  |
| 1 | 酒精灯 | 产品由酒精灯容器、瓷灯芯、棉灯芯和灯罩组成，酒精灯主体为高硼硅玻璃制造，容积为150ml，最大直径80mm，高度为95mm，口部壁厚不小于4mm，棉灯芯长度为150mm |  | 24 | 个 |
| 2 | 干燥器 | 160mm附瓷片 |  | 1 | 个 |
| 3 | 漏斗 | 产品为玻璃制品，产品最大口径为60mm，整的长度为≥110mm，壁厚不低于1.5mm，漏斗底部玻璃管直径≥7mm，长度≥55mm |  | 24 | 个 |
| 4 | 三通连接管 | 产品为玻璃管制产品，玻璃管直径为7mm～8mm，整体呈Y形，连接点到三个顶点的距离均为50mm |  | 24 | 个 |
| 5 | 滴管 | 产品由滴管和红胶头组成，滴管为玻璃制品，长度≥120mm，直径为7mm～8mm，一端卷边，一端拉尖，红胶头为橡胶制品，安上后不易脱落 |  | 240 | 支 |
| 6 | 玻璃钟罩 | 透明钠钙玻璃制，具口，尺寸约为150mm*250mm，壁厚≥3mm。钟罩底边磨平，磨砂面宽＞10mm。 |  | 2 | 个 |
| 7 | 玻璃弯管 | S型，直径≥2cm |  | 2 | kg |
| 8 | 干燥管 | ≥10*100mm |  | 24 | 个 |
| （4） | 容器 |  |  |  |  |
| 1 | 广口瓶 | 产品全部由高硼硅玻璃制造，瓶塞和瓶口磨砂，规格125ml |  | 120 | 个 |
| 2 | 广口瓶 | 产品全部由高硼硅玻璃制造，瓶塞和瓶口磨砂，规格500ml |  | 120 | 个 |
| 3 | 细口瓶 | 产品全部由高硼硅玻璃制造，瓶塞和瓶口磨砂，规格250ml |  | 10 | 个 |
| 4 | 细口瓶 | 产品全部由高硼硅玻璃制造，瓶塞和瓶口磨砂，规格500ml |  | 10 | 个 |
| 5 | 滴瓶 | 产品全部由高硼硅玻璃制造，瓶塞和瓶口磨砂，规格30ml，无色 |  | 148 | 个 |
| 6 | 滴瓶 | 产品全部由高硼硅玻璃制造，瓶塞和瓶口磨砂，规格30ml，棕色 |  | 148 | 个 |
| 7 | 滴瓶 | 产品全部由高硼硅玻璃制造，瓶塞和瓶口磨砂，规格60ml，棕色 |  | 148 | 个 |
| （5） | 材料和配套用品 |  |  |  |  |
| 1 | 试管夹 | 木制，长度≥200mm，宽度≥20mm |  | 24 | 把 |
| 2 | 止水皮管夹 | 钢丝直径≥3mm |  | 24 | 个 |
| 3 | 石棉网 | 金属网尺寸不小于125mm*125mm，0.8mm钢丝制成，石棉材料涂敷面直径不小于80mm |  | 24 | 个 |
| 4 | 燃烧匙 | 勺直径≥18mm，深≥10mm，铁柄杆长度不小于200mm |  | 5 | 个 |
| 5 | 药匙 | 塑料制，大，中，小一套，大号14.5cm，中号13.5cm，小号12cm |  | 24 | 把 |
| 6 | 玻璃管 | 中性料，直径5～6mm、管壁厚度大于0.8mm，长度500～600mm两端抛光 |  | 1 | kg |
| 7 | 玻璃棒 | 玻璃制，玻璃棒直径3～4mm；玻璃棒长度：300±30mm |  | 1 | kg |
| 8 | 橡胶塞 | 000、00、0～10 号，白色，质地均匀 |  | 2 | kg |
| 9 | 橡胶管 | 外径9mm，内径6mm，含胶量为40%乳白色，拉伸有弹性 |  | 2 | kg |
| 10 | 试管刷 | 总长度不小于250mm。试管刷直径不小于30mm，长度不小于100mm |  | 50 | 个 |
| 11 | 培养皿 | 60mm |  | 120 | 个 |
| 12 | 培养皿 | 100mm |  | 120 | 个 |
| 13 | 研钵 | 瓷制，口内径60±5mm，全高35±5mm；壁厚8±2mm，研锤杆直径10±5mm，长100±15mm，研球直径15±5mm |  | 24 | 个 |
| 14 | 记数载玻片(计数板) | 玻璃制，尺寸≥79mm*39mm*13mm |  | 24 | 片 |
| 八 | 药品 |  |  |  |  |
| 1 | 氯化钠 | 试剂 |  | 480 | 克 |
| 2 | 碳酸氢钠 | 试剂 |  | 480 | 克 |
| 3 | 氢氧化钙(熟石灰) | 试剂 |  | 480 | 克 |
| 4 | 柠檬酸钠 | 试剂 |  | 480 | 克 |
| 5 | 琼脂 | 试剂 |  | 480 | 克 |
| 6 | 甘油 | 试剂 |  | 480 | 克 |
| 7 | 蔗糖 | 试剂 |  | 480 | 克 |
| 8 | 可溶性淀粉 | 试剂 |  | 480 | 克 |
| 9 | 酚酞 | 指示剂 |  | 480 | 毫升 |
| 10 | pH广范围试纸 | 1～14 |  | 10 | 本 |
| 11 | 定性滤纸 | φ11cm，中速 |  | 10 | 盒 |
| 九 | 其它实验材料和工具 |  |  |  |  |
| （1） | 实验材料 |  |  |  |  |
| 1 | 生物实验材料 | 双面刀片、消毒棉签、牙签、纱布、脱脂棉、镜头纸、吸水纸、凡士林、透明胶带、干酵母粉、彩色玻璃纸、坐标纸、碘酒、洋红等 |  | 48 | 套 |
| 2 | 载玻片 | 玻璃制，厚度1-1.2mm |  | 10 | 盒 |
| 3 | 盖玻片 | 玻璃制，45度角,抛光边,厚度1-1.2mm |  | 48 | 包 |
| 4 | 标记笔 | 耐高温，耐酒精抗酒精笔 |  | 26 | 支 |
| （2） | 工具 |  |  |  |  |
| 1 | 低压测电器 | 产品为笔式氖泡测电笔，整体长度为≥140mm，外部绝缘材料包裹，测量头长度为≥16mm |  | 1 | 支 |
| 2 | 一字螺丝刀 | 产品通体长为≥208mm，橡胶手柄，防滑，刀杆长度为≥98mm，刀杆直径≥5.5mm，刀头带磁性 |  | 1 | 支 |
| 3 | 十字螺丝刀 | 产品通体长为≥205mm，橡胶手柄，防滑处理，刀杆长度为≥94mm，刀杆直径≥5.5mm，刀头带磁性 |  | 1 | 支 |
| 4 | 钢手锯 | 产品由钢手锯和锯条组成，钢手锯可夹持20cm、25cm和30cm三种不同长度的锯条，整体表面做防锈处理 |  | 1 | 把 |
| 5 | 剥线钳 | 产品整体长度为≥180mm，手握处有橡胶保护套，产品可剥导线的直径为2.6mm、2.0mm、1.6mm、1.3mm、1.0mm、0.8mm、0.6mm，下端有自动弹开弹簧，侧面有锁定栓 |  | 1 | 把 |
| 6 | 钢丝钳 | 产品整体长度为≥200mm，手握处有橡胶保护套，产品最大张开距离为25mm |  | 1 | 把 |
| 7 | 手锤 | 产品由锤和木质手柄组成，锤为铁质，一端为圆球形，一端为圆柱形，表面电镀处理，木质手柄长度不低于250mm |  | 1 | 把 |
| 8 | 活扳手 | 产品整体长度为≥250mm，最大张口距离为30mm |  | 1 | 把 |
| 9 | 砂轮片 | 砂轮片的直径为≥105mm，孔径≥15mm |  | 5 | 片 |
| 10 | 枝剪 | 不锈钢 |  | 10 | 把 |
| 11 | 水网 | 细密网孔 |  | 10 | 把 |
| 12 | 橡皮锤 | 膝跳反射用 |  | 10 | 把 |
| （3） | 安全防护用具 |  |  |  |  |
| 1 | 工作服 | 白色工作服，全棉制，分大中小号 |  | 10 | 件 |
| 2 | 护目镜 | 为防机械冲击眼镜，整体为硬塑料制片，透明度高，眼镜约为宽135mm，腿长110mm。 |  | 48 | 个 |
| 3 | 乳胶手套 | 机械危害防护手套，符合GB24541－2009 |  | 10 | 付 |
| 物理电学实验室（一） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参数 |  | 单位 | 数量 |
| 1 | 教师专用演示设备 | 1、尺寸：≥2800（长）*700（宽）*850mm（高）。 2、结构：演示设备设有储物箱，设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。 3、面板：采用≥13mm优抗板。 4、箱体：采用1.0mm镀锌钢板，CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱粉末经过喷塑后高温处理而成。 5、滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音，开合十万次不变形。 6、铰链：采用自动型110°大伸展角度，锌合金铰链，开合五万次不变形。 7、拉手：采用C型不锈钢拉手。 8、脚垫：内置可调ABS脚垫，防水防潮，延长设备使用寿命。 9、教师演示设备技术性能需满足以下要求： 9.1、外观：台面不应有裂缝、渗透现象 ；台面不应有污物、杂质 ； 9.2、理化性能：物理、化学实验台面耐高温，应无裂纹 。 9.3、力学性能：力学性能：水平静载荷试验，加载600N，10次（最大平衡载荷100kg） ；垂直加载稳定性试验，主台面加载1000N ；跌落试验，高150mm，10次 ；水平耐久性试验，力300N，最大平衡载荷100kg，10000次 。 9.4、耐腐蚀-中性盐雾：喷雾周期：50h，检测结果：镀（涂）层对基体的保护等级不小于10级；镀（涂）层本身的耐腐蚀等级不小于10级。 9.5、抗拉强度Rm（N/mm²）：≥375；断后伸长率A（%）：≤40。 9.6、抗菌性能：大肠杆菌，抑菌率＞99.9%；抗菌防霉性能：黑曲霉，防霉性能达到最高等级：0级。 |  | 张 | 1 |
| 2 | 学生专用实践设备 | 1、尺寸：≥1200（长）*600（宽）*780mm（高）。 2、外观流线形设计，易碰撞处全部采用倒圆角，产品整体设计合理、安全、牢固、耐用，无毒无味，耐腐蚀，耐酸碱，防水防潮，可重复组装拆卸。 3、面板：采用≥20mm陶瓷板，为了确保使用者的健康安全，各项性能满足或高于如下要求： 3.1、吸水率要求：参照GB/T4100-2015（陶瓷砖）附录G，检测结果为平均值≤0.02%； 3.2、重金属含量要求：参照GB/T 4100-2015标准，铅、镉溶出量为未检出。 3.3、颜色稳定性：参照GB/T17657-2022标准，耐光色牢度不低于4级。 4、支撑脚：由上中下三段组成，上支座采用铝合金压铸工艺一次成倒三角字形，中间镂空设计。上支座尺寸≥575*56*169.7mm，壁厚≥2.5mm；下支座采用铝合金压铸工艺一次成形，下支座尺寸≥559*54*131.2mm，壁厚≥2.5mm，下支座配有装饰盖。立柱采用一次成型的拉铝型材制作，横截面尺寸为≥40*90mm，壁厚≥1.5mm。每根立柱内部有2个螺丝槽，与上、下支座和中间立柱连接成斜型。支撑脚预留专用孔位，可与地面固定，静电喷涂环保固体粉剂，高温固化成光滑表面。 5、书包斗：采用PP工程塑料，模具注塑成型，造型为长方形。尺寸≥480*320*154mm，正面设半圆形挂凳口，方便收凳打扫卫生。 6、支撑脚连接横杆：采用一次成型的拉铝型材制作，横截面尺寸≥20*70mm，壁厚≥1.5mm。立柱和连接横杆通过内六角螺丝连接，保证连接牢固，外观流线形设计。静电喷涂环保固体粉剂，高温固化成光滑表面 7、面板承重梁：前横梁采用一次成型的拉铝型材制作，横截面尺寸≥42*25mm，壁厚≥1.5mm。后横梁采用一次成型的拉铝型材制作，横截面尺寸≥45*93mm，壁厚≥1.5mm。每根横梁内部有2个螺丝槽，通过内六角螺丝与支撑脚锁紧。后横梁高于面板，防止实验器皿滑落，两侧配套的铸铝件保护套。静电喷涂环保固体粉剂，高温固化成光滑表面。 8、学生专用实践设备技术性能需满足以下要求： 8.1、金属件外观：涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷 。 8.2、力学性能：水平静载荷试验，加载600N，10次（最大平衡载荷100KG） ；垂直加载稳定性试验，主台面加载1000N ；跌落试验，高150mm，10次 ；水平耐久性试验，力300N，最大平衡载荷100KG，10000次 。 8.3、耐腐蚀-中性盐雾：喷雾周期：50h，检测结果：镀（涂）层对基体的保护等级不小于10级；镀（涂）层本身的耐腐蚀等级不小于10级。 8.4、抗菌性能：大肠杆菌，抑菌率＞99.9%；抗菌防霉性能：黑曲霉，防霉性能达到最高等级：0级。 |  | 张 | 24 |
| 3 | 功能柱 | 1、尺寸：≥345（长）*220（宽）*745mm（高）。 2、柱体：采用ABS工程塑料注塑成型，壁厚≥4mm，表面磨面与光面处理，以齿合槽配以螺丝连接，拆分组合方便，方便检修桶体内的风管或电线，上部设置散热孔。 3、底座：采用ABS工程塑料注塑成型，预留四个孔位，方便与地面固定。 4、功能柱技术性能需满足以下要求： 4.1、外观：应无裂纹、明显变形、缩水、针孔 ；应无凹陷、飞边、折皱、疙瘩 ；应无气泡、杂质、伤痕、白印 ；表面应光洁，应无划痕、毛刺、拉毛、污渍 ；应无明显色差 。 4.2、重金属：可溶性铅（Pb）未检出，可溶性铬（Cr）未检出，可溶性镉（Cd）未检出，可溶性汞（Hg）未检出。 4.3、抗菌性能：大肠杆菌，抑菌率＞99.9%；抗菌防霉性能：黑曲霉，防霉性能达到最高等级：0级。 4.4、阻燃性能等级：热释放速率峰值≤16KW；5min内总热释放量≤1.0MJ；最大烟密度≤43%。 |  | 台 | 24 |
| 4 | 教师电源 | 1、符合 JY/T0374-2004《教学实验室设备电源系统》规范要求，电源主控台采用抽屉结构机箱。 2、输入电源：220V 50HZ，设有40A总漏电保护断路开关和交流输出220V 10A多功能五孔新国标带防护插座，供教师使用，具备漏电保护功能，分4组向学生实验桌输出交流220V电源，并具备过载和短路保护功能。 3、总控台教师电源采用轻触按键操作、数码显示，射频卡刷卡加数字密码开机、倒计时自动关机功能； 4、直流电压分辨率为0.1V，全数字化控制；通过上行，下行软键，平滑选取直流1.5-27.0V电压，电流0-3A。三位数码管监测显示输出端子两端电压；交流电压分辨率为2V，全数字化控制。通过数字软键，迭加选取交流0-30V电压，电流0-3A。具备过载保护点智能侦测功能，电流高于过载点则自动保护、电流低于过载点则自动恢复至设定值。三位数码管监测显示输出端子两端电压； 5、直流大电流9V输出。短时输出电流值为20A，输出10秒自动关断。直流输出高压240V/300V，二档，电流100MA，有自动过载保护功能。 6、一键锁定功能，为避免误操作等意外在电压输出时改变输出电压，通过锁定键锁定输出。解锁时，再按锁定键即可（主动锁定）； |  | 台 | 1 |
| 5 | 学生安全电源 | 1、学生电源应采用具有独立变压器的受控电源。 2、采用数字化键盘轻触操作控制、数码显示交直流电压。 3、学生低压交流电源电压为1V-18V/3A、19V-30V/2A（1V倍率）；具备自动过载保护功能。 4、学生低压直流电源电压为1.5V-16.0V/2A、16.1V-30.0V/1A（0.1V倍率）。 5、具备自动过载保护功能，电源性能应符合《JY0374-2004》中的相关要求。 6、学生电源与台面成110°角，外壳为铝木框架，两侧采用塑料堵头套牢，整体连接紧凑。 |  | 台 | 24 |
| 6 | 电气布线 | 1、施工按照《供配电系统设计规范》GB 50052执行。 2、电工管采用PVC-U管，管直径≥20mm，直接、管卡、电工胶布等。根据实验室实际，也可采用铝合金或不锈钢地面走线槽。 3、主干电源线采用4mm2多芯铜质护套线。 4、支干电源线采用2.5mm2、1.5mm2多芯铜质护套线。 |  | 套 | 1 |
| 7 | 技术部署 | 1、组织设备部署，解决设备部署过程中的各种技术疑难问题。 2、确保所供货设备能正常投入使用。 |  | 套 | 1 |
| 物理电学实验室（二） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参数 |  | 单位 | 数量 |
| 1 | 教师专用演示设备 | 1、尺寸：≥2800（长）*700（宽）*850mm（高）。 2、结构：演示设备设有储物箱，设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。 3、面板：采用≥13mm优抗板。 4、箱体：采用1.0mm镀锌钢板，CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱粉末经过喷塑后高温处理而成。 5、滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音，开合十万次不变形。 6、铰链：采用自动型110°大伸展角度，锌合金铰链，开合五万次不变形。 7、拉手：采用C型不锈钢拉手。 8、脚垫：内置可调ABS脚垫，防水防潮，延长设备使用寿命。 9、教师演示设备技术性能需满足以下要求： 9.1、外观：台面不应有裂缝、渗透现象 ；台面不应有污物、杂质 ； 9.2、理化性能：物理、化学实验台面耐高温，应无裂纹 。 9.3、力学性能：力学性能：水平静载荷试验，加载600N，10次（最大平衡载荷100kg） ；垂直加载稳定性试验，主台面加载1000N ；跌落试验，高150mm，10次 ；水平耐久性试验，力300N，最大平衡载荷100kg，10000次 。 9.4、耐腐蚀-中性盐雾：喷雾周期：50h，检测结果：镀（涂）层对基体的保护等级不小于10级；镀（涂）层本身的耐腐蚀等级不小于10级。 9.5、抗拉强度Rm（N/mm²）：≥375；断后伸长率A（%）：≤40。 9.6、抗菌性能：大肠杆菌，抑菌率＞99.9%；抗菌防霉性能：黑曲霉，防霉性能达到最高等级：0级。 |  | 张 | 1 |
| 2 | 学生专用实践设备 | 1、尺寸：≥1200（长）*600（宽）*780mm（高）。 2、外观流线形设计，易碰撞处全部采用倒圆角，产品整体设计合理、安全、牢固、耐用，无毒无味，耐腐蚀，耐酸碱，防水防潮，可重复组装拆卸。 3、面板：采用≥20mm陶瓷板，为了确保使用者的健康安全，各项性能满足或高于如下要求： 3.1、吸水率要求：参照GB/T4100-2015（陶瓷砖）附录G，检测结果为平均值≤0.02%； 3.2、重金属含量要求：参照GB/T 4100-2015标准，铅、镉溶出量为未检出。 3.3、颜色稳定性：参照GB/T17657-2022标准，耐光色牢度不低于4级。 4、支撑脚：由上中下三段组成，上支座采用铝合金压铸工艺一次成倒三角字形，中间镂空设计。上支座尺寸≥575*56*169.7mm，壁厚≥2.5mm；下支座采用铝合金压铸工艺一次成形，下支座尺寸≥559*54*131.2mm，壁厚≥2.5mm，下支座配有装饰盖。立柱采用一次成型的拉铝型材制作，横截面尺寸为≥40*90mm，壁厚≥1.5mm。每根立柱内部有2个螺丝槽，与上、下支座和中间立柱连接成斜型。支撑脚预留专用孔位，可与地面固定，静电喷涂环保固体粉剂，高温固化成光滑表面。 5、书包斗：采用PP工程塑料，模具注塑成型，造型为长方形。尺寸≥480*320*154mm，正面设半圆形挂凳口，方便收凳打扫卫生。 6、支撑脚连接横杆：采用一次成型的拉铝型材制作，横截面尺寸≥20*70mm，壁厚≥1.5mm。立柱和连接横杆通过内六角螺丝连接，保证连接牢固，外观流线形设计。静电喷涂环保固体粉剂，高温固化成光滑表面 7、面板承重梁：前横梁采用一次成型的拉铝型材制作，横截面尺寸≥42*25mm，壁厚≥1.5mm。后横梁采用一次成型的拉铝型材制作，横截面尺寸≥45*93mm，壁厚≥1.5mm。每根横梁内部有2个螺丝槽，通过内六角螺丝与支撑脚锁紧。后横梁高于面板，防止实验器皿滑落，两侧配套的铸铝件保护套。静电喷涂环保固体粉剂，高温固化成光滑表面。 8、学生专用实践设备技术性能需满足以下要求： 8.1、金属件外观：涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷 。 8.2、力学性能：水平静载荷试验，加载600N，10次（最大平衡载荷100KG） ；垂直加载稳定性试验，主台面加载1000N ；跌落试验，高150mm，10次 ；水平耐久性试验，力300N，最大平衡载荷100KG，10000次 。 8.3、耐腐蚀-中性盐雾：喷雾周期：50h，检测结果：镀（涂）层对基体的保护等级不小于10级；镀（涂）层本身的耐腐蚀等级不小于10级。 8.4、抗菌性能：大肠杆菌，抑菌率＞99.9%；抗菌防霉性能：黑曲霉，防霉性能达到最高等级：0级。 |  | 张 | 24 |
| 3 | 功能柱 | 1、尺寸：≥345（长）*220（宽）*745mm（高）。 2、柱体：采用ABS工程塑料注塑成型，壁厚≥4mm，表面磨面与光面处理，以齿合槽配以螺丝连接，拆分组合方便，方便检修桶体内的风管或电线，上部设置散热孔。 3、底座：采用ABS工程塑料注塑成型，预留四个孔位，方便与地面固定。 4、功能柱技术性能需满足以下要求： 4.1、外观：应无裂纹、明显变形、缩水、针孔 ；应无凹陷、飞边、折皱、疙瘩 ；应无气泡、杂质、伤痕、白印 ；表面应光洁，应无划痕、毛刺、拉毛、污渍 ；应无明显色差 。 4.2、重金属：可溶性铅（Pb）未检出，可溶性铬（Cr）未检出，可溶性镉（Cd）未检出，可溶性汞（Hg）未检出。 4.3、抗菌性能：大肠杆菌，抑菌率＞99.9%；抗菌防霉性能：黑曲霉，防霉性能达到最高等级：0级。 4.4、阻燃性能等级：热释放速率峰值≤16KW；5min内总热释放量≤1.0MJ；最大烟密度≤43%。 |  | 台 | 24 |
| 4 | 教师电源 | 1、符合 JY/T0374-2004《教学实验室设备电源系统》规范要求，电源主控台采用抽屉结构机箱。 2、输入电源：220V 50HZ，设有40A总漏电保护断路开关和交流输出220V 10A多功能五孔新国标带防护插座，供教师使用，具备漏电保护功能，分4组向学生实验桌输出交流220V电源，并具备过载和短路保护功能。 3、总控台教师电源采用轻触按键操作、数码显示，射频卡刷卡加数字密码开机、倒计时自动关机功能； 4、直流电压分辨率为0.1V，全数字化控制；通过上行，下行软键，平滑选取直流1.5-27.0V电压，电流0-3A。三位数码管监测显示输出端子两端电压；交流电压分辨率为2V，全数字化控制。通过数字软键，迭加选取交流0-30V电压，电流0-3A。具备过载保护点智能侦测功能，电流高于过载点则自动保护、电流低于过载点则自动恢复至设定值。三位数码管监测显示输出端子两端电压； 5、直流大电流9V输出。短时输出电流值为20A，输出10秒自动关断。直流输出高压240V/300V，二档，电流100MA，有自动过载保护功能。 6、一键锁定功能，为避免误操作等意外在电压输出时改变输出电压，通过锁定键锁定输出。解锁时，再按锁定键即可（主动锁定）； |  | 台 | 1 |
| 5 | 学生安全电源 | 1、学生电源应采用具有独立变压器的受控电源。 2、采用数字化键盘轻触操作控制、数码显示交直流电压。 3、学生低压交流电源电压为1V-18V/3A、19V-30V/2A（1V倍率）；具备自动过载保护功能。 4、学生低压直流电源电压为1.5V-16.0V/2A、16.1V-30.0V/1A（0.1V倍率）。 5、具备自动过载保护功能，电源性能应符合《JY0374-2004》中的相关要求。 6、学生电源与台面成110°角，外壳为铝木框架，两侧采用塑料堵头套牢，整体连接紧凑。 |  | 台 | 24 |
| 6 | 电气布线 | 1、施工按照《供配电系统设计规范》GB 50052执行。 2、电工管采用PVC-U管，管直径≥20mm，直接、管卡、电工胶布等。根据实验室实际，也可采用铝合金或不锈钢地面走线槽。 3、主干电源线采用4mm2多芯铜质护套线。 4、支干电源线采用2.5mm2、1.5mm2多芯铜质护套线。 |  | 套 | 1 |
| 7 | 技术部署 | 1、组织设备部署，解决设备部署过程中的各种技术疑难问题。 2、确保所供货设备能正常投入使用。 |  | 套 | 1 |
| 物理力学实验室 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参数 |  | 单位 | 数量 |
| 1 | 教师专用演示设备 | 1、尺寸：≥2800（长）*700（宽）*850mm（高）。 2、结构：演示设备设有储物箱，设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。 3、面板：采用≥13mm优抗板。 4、箱体：采用1.0mm镀锌钢板，CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱粉末经过喷塑后高温处理而成。 5、滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音，开合十万次不变形。 6、铰链：采用自动型110°大伸展角度，锌合金铰链，开合五万次不变形。 7、拉手：采用C型不锈钢拉手。 8、脚垫：内置可调ABS脚垫，防水防潮，延长设备使用寿命。 9、教师演示设备技术性能需满足以下要求： 9.1、外观：台面不应有裂缝、渗透现象 ；台面不应有污物、杂质 ； 9.2、理化性能：物理、化学实验台面耐高温，应无裂纹 。 9.3、力学性能：力学性能：水平静载荷试验，加载600N，10次（最大平衡载荷100kg） ；垂直加载稳定性试验，主台面加载1000N ；跌落试验，高150mm，10次 ；水平耐久性试验，力300N，最大平衡载荷100kg，10000次 。 9.4、耐腐蚀-中性盐雾：喷雾周期：50h，检测结果：镀（涂）层对基体的保护等级不小于10级；镀（涂）层本身的耐腐蚀等级不小于10级。 9.5、抗拉强度Rm（N/mm²）：≥375；断后伸长率A（%）：≤40。 9.6、抗菌性能：大肠杆菌，抑菌率＞99.9%；抗菌防霉性能：黑曲霉，防霉性能达到最高等级：0级。 |  | 张 | 1 |
| 2 | 学生专用实践设备 | 1、尺寸：≥1200（长）*600（宽）*780mm（高）。 2、外观流线形设计，易碰撞处全部采用倒圆角，产品整体设计合理、安全、牢固、耐用，无毒无味，耐腐蚀，耐酸碱，防水防潮，可重复组装拆卸。 3、面板：采用≥20mm陶瓷板，为了确保使用者的健康安全，各项性能满足或高于如下要求： 3.1、吸水率要求：参照GB/T4100-2015（陶瓷砖）附录G，检测结果为平均值≤0.02%； 3.2、重金属含量要求：参照GB/T 4100-2015标准，铅、镉溶出量为未检出。 3.3、颜色稳定性：参照GB/T17657-2022标准，耐光色牢度不低于4级。 4、支撑脚：由上中下三段组成，上支座采用铝合金压铸工艺一次成倒三角字形，中间镂空设计。上支座尺寸≥575*56*169.7mm，壁厚≥2.5mm；下支座采用铝合金压铸工艺一次成形，下支座尺寸≥559*54*131.2mm，壁厚≥2.5mm，下支座配有装饰盖。立柱采用一次成型的拉铝型材制作，横截面尺寸为≥40*90mm，壁厚≥1.5mm。每根立柱内部有2个螺丝槽，与上、下支座和中间立柱连接成斜型。支撑脚预留专用孔位，可与地面固定，静电喷涂环保固体粉剂，高温固化成光滑表面。 5、书包斗：采用PP工程塑料，模具注塑成型，造型为长方形。尺寸≥480*320*154mm，正面设半圆形挂凳口，方便收凳打扫卫生。 6、支撑脚连接横杆：采用一次成型的拉铝型材制作，横截面尺寸≥20*70mm，壁厚≥1.5mm。立柱和连接横杆通过内六角螺丝连接，保证连接牢固，外观流线形设计。静电喷涂环保固体粉剂，高温固化成光滑表面 7、面板承重梁：前横梁采用一次成型的拉铝型材制作，横截面尺寸≥42*25mm，壁厚≥1.5mm。后横梁采用一次成型的拉铝型材制作，横截面尺寸≥45*93mm，壁厚≥1.5mm。每根横梁内部有2个螺丝槽，通过内六角螺丝与支撑脚锁紧。后横梁高于面板，防止实验器皿滑落，两侧配套的铸铝件保护套。静电喷涂环保固体粉剂，高温固化成光滑表面。 8、学生专用实践设备技术性能需满足以下要求： 8.1、金属件外观：涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷 。 8.2、力学性能：水平静载荷试验，加载600N，10次（最大平衡载荷100KG） ；垂直加载稳定性试验，主台面加载1000N ；跌落试验，高150mm，10次 ；水平耐久性试验，力300N，最大平衡载荷100KG，10000次 。 8.3、耐腐蚀-中性盐雾：喷雾周期：50h，检测结果：镀（涂）层对基体的保护等级不小于10级；镀（涂）层本身的耐腐蚀等级不小于10级。 8.4、抗菌性能：大肠杆菌，抑菌率＞99.9%；抗菌防霉性能：黑曲霉，防霉性能达到最高等级：0级。 |  | 张 | 24 |
| 3 | 功能柱 | 1、尺寸：≥345（长）*220（宽）*745mm（高）。 2、柱体：采用ABS工程塑料注塑成型，壁厚≥4mm，表面磨面与光面处理，以齿合槽配以螺丝连接，拆分组合方便，方便检修桶体内的风管或电线，上部设置散热孔。 3、底座：采用ABS工程塑料注塑成型，预留四个孔位，方便与地面固定。 4、功能柱技术性能需满足以下要求： 4.1、外观：应无裂纹、明显变形、缩水、针孔 ；应无凹陷、飞边、折皱、疙瘩 ；应无气泡、杂质、伤痕、白印 ；表面应光洁，应无划痕、毛刺、拉毛、污渍 ；应无明显色差 。 4.2、重金属：可溶性铅（Pb）未检出，可溶性铬（Cr）未检出，可溶性镉（Cd）未检出，可溶性汞（Hg）未检出。 4.3、抗菌性能：大肠杆菌，抑菌率＞99.9%；抗菌防霉性能：黑曲霉，防霉性能达到最高等级：0级。 4.4、阻燃性能等级：热释放速率峰值≤16KW；5min内总热释放量≤1.0MJ；最大烟密度≤43%。 |  | 台 | 24 |
| 4 | 教师电源 | 1、符合 JY/T0374-2004《教学实验室设备电源系统》规范要求，电源主控台采用抽屉结构机箱。 2、输入电源：220V 50HZ，设有40A总漏电保护断路开关和交流输出220V 10A多功能五孔新国标带防护插座，供教师使用，具备漏电保护功能，分4组向学生实验桌输出交流220V电源，并具备过载和短路保护功能。 3、总控台教师电源采用轻触按键操作、数码显示，射频卡刷卡加数字密码开机、倒计时自动关机功能； 4、直流电压分辨率为0.1V，全数字化控制；通过上行，下行软键，平滑选取直流1.5-27.0V电压，电流0-3A。三位数码管监测显示输出端子两端电压；交流电压分辨率为2V，全数字化控制。通过数字软键，迭加选取交流0-30V电压，电流0-3A。具备过载保护点智能侦测功能，电流高于过载点则自动保护、电流低于过载点则自动恢复至设定值。三位数码管监测显示输出端子两端电压； 5、直流大电流9V输出。短时输出电流值为20A，输出10秒自动关断。直流输出高压240V/300V，二档，电流100MA，有自动过载保护功能。 6、一键锁定功能，为避免误操作等意外在电压输出时改变输出电压，通过锁定键锁定输出。解锁时，再按锁定键即可（主动锁定）； |  | 台 | 1 |
| 5 | 学生安全电源 | 1、每2个学生用一台电源。 2、学生电源应采用具有独立变压器的受控电源。 3、采用数字化键盘轻触操作控制、数码显示交直流电压。 4、学生交流220V，两路输出（教学安全总电源开关）。 5、学生低压交流电源电压为0-30V/2A输出（教学安全总电源或学生安全电源控制）。 6、学生低压直流电源电压为0-30V/2A输出（教学安全总电源或学生安全电源控制）。 7、学生安全电源具备自动过载保护功能，保证学生操作时安全。 8、学生安全电源性能应符合《JY0374-2004》中的相关要求。 |  | 台 | 24 |
| 6 | 电气布线 | 1、施工按照《供配电系统设计规范》GB 50052执行。 2、电工管采用PVC-U管，管直径≥20mm，直接、管卡、电工胶布等。根据实验室实际，也可采用铝合金或不锈钢地面走线槽。 3、主干电源线采用4mm2多芯铜质护套线。 4、支干电源线采用2.5mm2、1.5mm2多芯铜质护套线。 |  | 套 | 1 |
| 7 | 技术部署 | 1、组织设备部署，解决设备部署过程中的各种技术疑难问题。 2、确保所供货设备能正常投入使用。 |  | 套 | 1 |
| 物理准备室 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参数 |  | 单位 | 数量 |
| 1 | 教师准备实验设备 | 1、尺寸：≥2400（长）*1200（宽）*780mm（高）。 2、易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式整体设计合理、安全、牢固、耐用，无毒无味，耐腐蚀，耐酸碱，防水防潮，可重复组装拆卸。 3、面板：采用≥12.7mm厚，四周边缘双层加至≥25.4mm厚防腐蚀、耐酸碱、防静电、防火、耐磨、耐烟酌、抗污染的实芯理化板，结构加工坚固致密、机械精打磨圆滑细致，具有优异的稳定、持久、耐水和易清洗维护等特性。 4、支撑脚：由上中下三段组成，上支座采用铝合金压铸工艺一次成倒三角字形，中间镂空设计。上支座尺寸≥575*56*169.7mm，壁厚≥2.5mm；下支座采用铝合金压铸工艺一次成形，下支座尺寸≥559*54*131.2mm，壁厚≥2.5mm，下支座配有装饰盖。立柱采用一次成型的拉铝型材制作，横截面尺寸≥40*90mm，壁厚≥1.5mm。每根立柱内部有2个螺丝槽，与上、下支座和中间立柱连接成斜型。支撑脚腿预留专用孔位，可与地面固定，静电喷涂环保固体粉剂，高温固化成光滑表面。 5、支撑脚连接横杆：采用一次成型的拉铝型材制作，横截面尺寸≥20*70mm，壁厚≥1.5mm。立柱和连接横杆通过内六角螺丝连接，保证连接牢固，外观流线形设计。静电喷涂环保固体粉剂，高温固化成光滑表面。 6、面板承重梁：前横梁采用一次成型的拉铝型材制作，横截面尺寸≥42*25mm，壁厚≥1.5mm。后横梁采用一次成型的拉铝型材制作，横截面尺寸≥45*93mm，壁厚≥1.5mm。每根横梁内部有2个螺丝槽，通过内六角螺丝与支撑腿锁紧。后横梁高于面板，防止实验器皿滑落，两侧配套的铸铝件保护套。静电喷涂环保固体粉剂，高温固化成光滑表面。 |  | 张 | 1 |
| 2 | 电源 | 长度约：200mm，铝合金外壳，两侧塑料堵头，两个五孔10A插座模块，220V交流输出，插座带防尘盖。 |  | 组 | 4 |
| 3 | 精密仪器存储设备 | 1、规格：≥1000*500*2000mm 2、材质：PP材质，分上、下对开门，中间有层板。 3、箱体：侧板、背板、顶板、底板采用增强型PP材质，一次注塑成型，结构紧密，耐腐蚀性强。 4、上门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌钢化烤漆玻璃，中间玻璃做镂空处理，透明可视。 5、下门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌钢化烤漆玻璃。 6、层板：上面配两块活动层板，下面配一块活动层板。层板为增强型PP材质一次注塑成型，层板下部有两条镀锌钢管，增强了层板承重强度，也避免了后安装钢制横梁，避免腐蚀。层板可以抽取，自由组合各层空间。 7、门把手：采用增强型PP材质一次注塑成型。 8、门铰链：用增强型PP材质一次注塑成型，内嵌隐藏安装方便，耐腐蚀。 9、设备顶部预留通风系统，可以与通风管路连接。 10、精密仪器存储设备技术性能需满足以下要求： 10.1、理化性能：硬度≥4H；冲击强度：应无剥落、裂纹、皱纹 ；耐腐蚀：100h内，观察在溶剂中样板上划道两侧3mm以外，应无气泡产生，100h后，检查划道两侧3mm以外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象 。 10.2、力学性能：搁板弯曲试验（2.0KG/dm²，7d） ；顶底板持续加载试验（2.0KG/dm²，7d） ；开门耐久性试验（50000次） ；搁板弯曲挠度变化值≤0.55% ；所有开门、推拉构件和翻门关闭，所有储存部件空载稳性（垂直350N的力和40N·m的瞬时力矩） 。 10.3、耐腐蚀-中性盐雾：喷雾周期：50h，检测结果：镀（涂）层对基体的保护等级不小于10级；镀（涂）层本身的耐腐蚀等级不小于10级。 10.4、抗拉强度Rm（N/mm²）：≥375；断后伸长率A（%）：≤39。 10.5、抗菌性能：大肠杆菌，抑菌率＞99.9%；抗菌防霉性能：黑曲霉，防霉性能达到最高等级：0级。 10.6、阻燃性能等级：热释放速率峰值≤2.5KW；5min内总热释放量≤0.5MJ；最大烟密度≤28%。 |  | 个 | 14 |
| 4 | 加宽仪器存储设备 | 1、尺寸：≥1200（宽）*500（深）*2000mm（高）。 2、框架：采用模具成型的专用铝合金方管制作，通过ABS专用连接件组装而成，保证连接牢固。前立柱、前横梁外径为≥25mm*30mm，后立柱、后横梁外径为≥30mm*30mm，铝合金管材的壁厚≥1.0mm，整体15根铝合金。铝合金型材带凹槽，凹槽的宽度应与箱体衬板相匹配，凹槽的深度应足够，保证箱体衬板与铝型材之间接缝严密，无晃动现象，不发生脱落。铝合金型材表面需经静电粉沫喷涂处理，整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用。 3、衬板：采用≥16mm厚E1级三聚氰胺双饰面板制作，外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，粘贴牢固，不透水、不变形。 4、门：上部为整体镂空木框对开玻璃门（采用一块整板制作，不拼接），下部为整体木门，木框和木门材料与衬板相同。 5、层板：上面设置2块可上下升降调节活动层板，下面设置1块活动层板，层板所用的板材与箱体板材相同，层板板厚度不小于18mm。 6、层板升降条：上部箱体内侧均应安装钢制层板升降条，长度不小于900mm，每侧2根，至少带8个活动支撑座（位置可调），层板升降条表面应采用纯环氧树脂静电喷涂高温固化，具有较高耐蚀性能，支撑座采用ABS一次注塑成型。 7、铰链：采用自动型110°大伸展角度，锌合金铰链，开合五万次不变形。 8、支撑脚：采用特制模具ABS注塑脚垫，高度可调。 |  | 个 | 6 |
| 5 | 电气布线 | 1、施工按照《供配电系统设计规范》GB 50052执行。 2、电工管采用PVC-U管，管直径≥20mm，直接、管卡、电工胶布等。根据实验室实际，也可采用铝合金或不锈钢地面走线槽。 3、主干电源线采用4mm2多芯铜质护套线。 4、支干电源线采用2.5mm2、1.5mm2多芯铜质护套线。 |  | 套 | 1 |
| 初中物理学科仪器 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参数 |  | 数量 | 单位 |
| 一 | 一般 |  |  |  |  |
| 1 | 打孔器 | 实验室常用工具，供对胶塞和木塞打孔用。有六支不同孔径带手柄的空芯钻头、顶屑杆（通条）组成。每支空芯管长度为≥102mm，管外径分别为5、6.5、8、10、11、13mm。钻头用无缝钢管制成，表面镀铬、手柄为六角棱柱型。 |  | 1 | 套 |
| 2 | 旋片式真空泵 | 产品由手柄、进气嘴、加油塞、油气分离器、油窗、放油塞、油箱、电源开关、风叶罩壳、电机、底板等组成，抽气速度1L/S，电机功率≤155W，加油量≥150ml，外形尺寸≥260*100*210mm |  | 2 | 台 |
| 3 | 抽气盘 | 产品由抽气盘、钟罩、音乐发生器、凡士林及橡胶垫圈组成，抽气盘为塑料制，抽气口为铜制，有开关阀，钟罩为玻璃制，直径≥150mm，整体抽气盘直径≥185mm、高≥288mm |  | 2 | 套 |
| 4 | 仪器车 | 产品由双层仪器车和万向转动轮组成，整理支柱采用不低于20*20mm的不锈钢方管弯制而成；托盘采用不锈钢钢板折制，托盘尺寸不小于54*40mm，托盘边栏高度≥26mm，双层托盘层距大约36mm，安装完整体尺寸：≥600mm*400mm*800mm |  | 2 | 辆 |
| 5 | 水准器 | 产品由水平尺和气泡组成，水平尺为铝合金制，单面有标尺，侧面有磁性，水平尺尺寸为：≥600*50*20mm，气泡柱共三个，分别与标尺线平行、垂直和成45°角 |  | 2 | 个 |
| 6 | 充磁器 | 产品由底座、充磁线圈、电路装置及操作开关组成，产品可进行条形磁铁、梯形磁铁的充磁和消磁，工作电压：220V，充磁电流：4A，充磁磁场≥80KA/m，充磁孔为长方形，尺寸为≥43*24mm，整体尺寸为：≥160*860*790mm |  | 1 | 台 |
| 7 | 放大镜 | 产品由边框、手柄和镜片组成，边框和手柄为塑料制，表面光滑，呈金属光泽，镜片直径80mm，放大倍数不小于53倍 |  | 24 | 个 |
| 8 | 望远镜 | 产品由塑料外壳、调节旋钮、目镜组、物镜组及内部棱镜组构成，产品为双筒，产品最大展开宽度不小于176mm，目镜直径不小于38mm，物镜直径不小于45mm |  | 1 | 个 |
| 9 | 注射器 | 产品为用塑料注射器，不含针头，产品为100ml，最小刻度为2ml，注射器直径35mm，长度185mm |  | 2 | 支 |
| 10 | 透明盛液筒 | 产品由聚苯乙烯塑料制成，透明度好，产品上孔径100mm，深300mm，有毫米刻度的标尺 |  | 1 | 个 |
| 11 | 透明水槽(圆形或方形) | 产品为塑料制，直径不小于270mm，高不小于140mm。 |  | 24 | 个 |
| 12 | 碘升华凝华管（碘锤） | 密封式，由试管夹、玻璃管等组成，试管夹为铁制品，手柄长不小于85mm，玻璃管为硬质玻管内盛有固态碘，两端密封不漏气。产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》 |  | 24 | 个 |
| 二 | 支架 |  |  |  |  |
| 1 | 方座支架 | 由矩形底座、立杆、烧瓶夹、大小铁环、垂直夹（2只）、平行夹等组成。方座支架的底座尺寸为≥210*135mm，立杆直径为12mm，一端有M10*18mm螺纹，底座和立杆表面应作防锈处理。底座放置平稳，无明显晃动现象，支承夹持可靠。立杆与方座组装后应垂直。 |  | 48 | 套 |
| 2 | 升降台 | 产品由载物台、下底座、升降机构、摇手柄等组成。载物台、下底板尺寸不小于200*200mm，用金属制成，外表镀铬。升降范围：不小于150mm，载重量不小于10KG。摇手柄摇动过程中应灵活轻便无阻滞。 |  | 2 | 台 |
| 三 | 电源 |  |  |  |  |
| 1 | 学生电源 | 直流：1.5～9V/1.5A，每1.5V一档 |  | 24 | 台 |
| 2 | 教学电源 | 交流：2V～12V/5A，每2V一档；直流：1.5V～12V/2A，分为1.5V、3V、4.5V、6V、9V、12V，共6档；40A、8s自动关断 |  | 1 | 台 |
| 四 | 测量 |  |  |  |  |
| （1） | 长度 |  |  |  |  |
| 1 | 钢直尺 | 300mm，毫米刻度，执行GB/T9056标准，且符合《学生用品的安全通用要求》（GB21027-2007） |  | 24 | 只 |
| （2） | 质量 |  |  |  |  |
| 1 | 物理天平 | 最大称量500g，分度值20mg。砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应不小于天平的最大秤量。冲压件及铸件表面应光洁平整，不应有毛刺、锋棱、裂纹和显见砂眼。电镀件的镀层应色泽均匀，不应有露底和显见的麻点、水迹、擦伤等缺陷。油漆件表面应平整光滑，色泽均匀，不应有露底、起泡、挂漆、擦伤等缺陷。其它性能指标应符合GB/T4168－92的有关规定。 |  | 1 | 台 |
| 2 | 托盘天平 | 最大称量200g，分度值0.2g。秤量允许误差为±0.5d(分度值)。砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应不小于天平的最大秤量。冲压件及铸件表面应光洁平整，不应有毛刺、锋棱、裂纹和显见砂眼。电镀件的镀层应色泽均匀，不应有露底和显见的麻点、水迹、擦伤等缺陷。油漆件表面应平整光滑，色泽均匀，不应有露底、起泡、挂漆、擦伤等缺陷。符合QB/T2087－2016的有关规定 |  | 24 | 台 |
| 3 | 电子天平 | 100g，0.001g ，符合GB/T26497-2022的有关规定 |  | 1 | 台 |
| 4 | 金属钩码 | 10g*1，20g*2，50g*2，200g*2 |  | 24 | 套 |
| （3） | 时间 |  |  |  |  |
| 1 | 机械停表 | 0.1s，教学用计时仪器。秒表应计时准确，工作可靠。表盘具有分秒刻度，读数清晰，操作柄头具有上弦、起动、停止功能，有单独的暂停机构； |  | 24 | 块 |
| 2 | 电子停表 | 采用电子芯片，电池电压为1.5V。外包装应采用防潮、防尘的硬纸盒包装，盒面与盒体采用纽扣式联接。数据可精确到0.01s。机体显示屏表面，配有秒表计时按钮。 |  | 24 | 块 |
| （4） | 温度 |  |  |  |  |
| 1 | 温度计 | 红液。测量范围：0－100℃；最小分度值：1℃；允许误差±1℃。玻管要直，不得弯曲，不得崩损缺口，红液不得断线。产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》 |  | 60 | 支 |
| （5） | 力 |  |  |  |  |
| 1 | 条形盒测力计 | 由方形弹簧盒（带刻板）、弹簧、提环、挂钩、指针等组成。零点可调。条形盒测力规格：10N。分度值为量程的1／50，零点平均示差不大于1／4分度，任一点的平均示差不大于1／2分度，任一点的重复称量的最大示差不大于1／4分度。 |  | 48 | 个 |
| 2 | 条形盒测力计 | 由方形弹簧盒（带刻板）、弹簧、提环、挂钩、指针等组成。零点可调。条形盒测力规格：5N。分度值为量程的1／50，零点平均示差不大于1／4分度，任一点的平均示差不大于1／2分度，任一点的重复称量的最大示差不大于1／4分度。 |  | 48 | 个 |
| 3 | 条形盒测力计 | 由方形弹簧盒（带刻板）、弹簧、提环、挂钩、指针等组成。零点可调。条形盒测力规格：2.5N。分度值为量程的1／50，零点平均示差不大于1／4分度，任一点的平均示差不大于1／2分度，任一点的重复称量的最大示差不大于1／4分度。 |  | 2 | 个 |
| 4 | 条形盒测力计 | 由方形弹簧盒（带刻板）、弹簧、提环、挂钩、指针等组成。零点可调。条形盒测力规格：1N。分度值为量程的1／50，零点平均示差不大于1／4分度，任一点的平均示差不大于1／2分度，任一点的重复称量的最大示差不大于1／4分度。 |  | 48 | 个 |
| 5 | 演示测力计 | (0～2)N，由刻度板、弹簧、指针、拉杆、悬挂定位装置等组成。指针可调 |  | 2 | 个 |
| （6） | 电 |  |  |  |  |
| 1 | 演示电表 | 直流电压、电流，检流；2.5级，本仪器可作检流计、测量直流电压、电流用，电表精度要求5级，产品应符合JY0330－93《教学用指针式电表》的要求 |  | 3 | 只 |
| 2 | 数字演示电表 | 直流电压、电流，检流；四位半，仪表精度为2.5级 |  | 3 | 只 |
| 3 | 直流电流表 | 2.5级，0.6A，3A，产品应符合JY0330-93《教学用指针式电表》的要求 |  | 75 | 只 |
| 4 | 直流电压表 | 2.5级，3V，15V，产品应符合JY0330-93《教学用指针式电表》的要求 |  | 75 | 只 |
| 5 | 灵敏电流计 | 由测量结构、测量路线、外壳等组成。测量机构采用磁电系仪表结构标度盘，机械零位调节臂均固定在支架上。准确度等级：2.5级。灵敏度：±300μA |  | 24 | 只 |
| 6 | 多用电表 | 本品为整流系，轴尖轴承支承式、指针式电表。准确度等级：直流电流、电压、电阻测量档均为2.5级，交流电压测量档 |  | 1 | 只 |
| 7 | 数字式多用电表 | 交直流电压＞500V，最小分辨率0.1mV交直流电流＞20A最小分辨率0.1μA电阻最小分辨率0.1Ω准确度：＜±1% |  | 1 | 只 |
| （7） | 其它 |  |  |  |  |
| 1 | 湿度计 | 指针式。测量范围湿度：10～95%温度：-10～60℃，分辨率：0.1准确度 ，湿度：2.5%±1%RH ，温度：±0.5℃ |  | 1 | 个 |
| 五 | 专用仪器 |  |  |  |  |
| （1） | 探究器材 |  |  |  |  |
| 1 | 图形数据处理终端 | 1、10.1英寸或以上（分辨率1920*1200）高清IPS显示屏，支持最高10点触控； 2、多核处理器，≥4GB DDR4内存，存储容量≥64G，支持扩展卡扩容存储； 3、操作系统为64位Windwos10及以上版本； 4、标准USB3.0高速数据传输接口，可连接更多外设； 5、内置麦克风、前后置摄像头，支持WIFI无线网络，支持高清HDMI视频输出； 6、HDMImini接口，type-C数据接口， 7、8000mAh以上聚合物锂离子电池，连续使用≥7小时，待机和使用时间更持久； 8、支持重力感应，横竖自动切换；全新的FLASH滑动UI设计。具备“Quick Easyh”操作界面，让您操作更加轻松自如； 9、传感器自动识别；支持传感器校准，传感器标定功能； 10、具有图形显示、存储和超强的数据分析处理功能；支持数据曲线、仪表、数值显示，可对实验图表的放大，缩小，移动及XY轴自动放缩功能；支持传感器实验数据的统计功能；通过计算列、积分、拟合等功能，可以进行专业的实验数据分析。 |  | 1 | 套 |
| 2 | 智能数字实验盘 | 1.一体化设计，7个传感器接口，支持7种传感器模块同时工作和数据显示，可自定义接入传感器的种类。 2.内置三轴加速度、GPS、气压计、相对高度计等传感器。 3.显示屏：≥3.5英寸TFT 480*320 电容屏，支持数字、图线、表盘3种显示模式。 4.最大采样速率：100,000次/秒，采样解析度：12-bit。 5.最大数据存储空间：16M。 6.连接终端方式：USB、蓝牙。 7.内置电池：1800mAh锂电池；待机时间：大于6个月；电源适配器：100V~240V，AC/5V，DC/1A。 8.正面设有电源指示灯，背面设有支脚架、固定螺纹孔、复位孔。 9.充电方式：支持USB充电，支持触点充电，配合充电坞，可实现多个实验盘同时充电。 10.支持平台：Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS 11.支持无线连接计算机、手机、平板等终端设备。 12.支持独立采集模式、离线采集、支持外接终端采集、支持无线传输。 13.具有通用接口模块，可外扩其他类型的传感器，通用接口采用Lightning接口,外扩传感器插头采用双面设计，支持正反盲插接入通用接口，无需关心插入的方向，易插易用。 14.固件升级：固件可通过USB接口进行升级，无需拆开设备，开机长按功能键并插入USB连接线即可进行固件升级. |  | 1 | 台 |
| 3 | 数字化实验系统 | 1、具备强大的实验数据采集分析处理功能； 2、支持windows、ios、android、鸿蒙、统信等操作系统； 3、支持有线连接，无线蓝牙连接，传感器自动识别，蓝牙传输会根据设备距离进行排序，便于分组实验的展开； 4、可同时连接多个采集器，并支持多个采集器同时工作；可同时支持20个传感器同时采集； 5、通用界面采用smartyrx等多种功能风格显示，并且可自定义界面设计； 6、通过坐标图像曲线、表格、数值、仪表盘等方式，实时、直观、精确显示实验数据； 7、根据实验需要，可进行公式（变量）编辑，自主添加实验变量（或增量等），并通过公式编辑实现不同物理量之间的转换； 8、可对数据图表操作，包括对图表的移动、缩放、改变曲线颜色及粗细等，极大方便实验前后的数据分析处理，适合于教学中实验结果的精确测定与验证； 9、具有完善的数据处理功能，包含多种数据拟合：导数拟合、直线拟合、双曲线拟合、抛物线拟合等； 10、可根据需求将实验及实验结果以不同方式保存，可后续查看或继续对结果进行编辑操作； 11、包含初中物理、初中生物、初中化学多个专用实验模块，全定制化的实验界面及实验操作，贴合教学过程； 12、软件可注册和登录，配合使用“在线实验设计平台”，体验更为强大的实验自主设计功能；配合使用“实验资源管理云平台”，可随时查看实验相关的指导手册、器材信息、实验视频的等资料。 |  | 1 | 套 |
| 4 | 电压传感器 | 一、结构及外观 传感器正面为电源指示灯，前端为导线插孔，后端为Lightning接口，附件为红黑导线、鳄鱼夹。 二、功能 1.用于测量电路、电器两端的电压。 2.传感器采用模块化设计，可任意组合，使用更换方便快捷。 3.外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性。 4.传感器上具有通电指示灯，可以快速判断是否正确连接。 5.搭配采集器可以在Windows、安卓、iOS系统上进行数据采集。 6.测量灵敏、精确，反应快速，包括对微小电压变化的快速采样。 7.支持传感器校零。 三、规格 1.量程：-30V~30V 2.精度：±1% 3.分辨率：0.02V 4.输入阻抗：2MΩ 四、实验 探究串联、并联电路中用电器两端的电压与电源两端电压的关系、伏安法测灯泡电阻、观察电容器的充放电、研究伏安特性曲线、伏安法测金属的电阻率、电池、电源电动势和内阻的测量等 |  | 1 | 只 |
| 5 | 电流传感器 | 一、结构及外观 传感器正面为电源指示灯，前端为导线插孔，后端为Lightning接口，附件为红黑导线、鳄鱼夹。 二、功能 1.用于测量电路中的电流。 2.传感器采用模块化设计，可任意组合，使用更换方便快捷。 3.外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性。 4.传感器上具有通电指示灯，可以快速判断是否正确连接。 5.搭配采集器可以在Windows、安卓、iOS系统上进行数据采集。 6.测量灵敏、精确，反应快速，包括对微小电流变化的快速采样。 7.支持传感器校零。 三、规格 1.量程：-1A~1A 2.精度：±1% 3.分辨率：0.001A 4.内阻：0.22Ω 四、实验 电流与电路、电流与电压和电阻的关系、限流法测绘小灯泡的伏安特性曲线、电源输出与负载的关系、串并联电路中电流的规律、测量电阻的阻值、探究影响导体电阻大小的因素、测量小灯泡电功率等 |  | 1 | 只 |
| 6 | 磁感应强度传感器 | 一、结构及外观 传感器正面为电源指示灯，前端为探头插孔，前端管壁内为霍尔效应元件，后端为Lightning接口，附件为磁感应强度探头。 二、功能 1.用于测量磁场的磁场强度。 2.传感器采用模块化设计，可任意组合，使用更换方便快捷。 3.外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性。 4.传感器上具有通电指示灯，可以快速判断是否正确连接。 5.磁场传感器探头为为3.5mm耳机插头，耳机插孔式连接，连接稳定，无干扰。 6.搭配采集器可以在Windows、安卓、iOS系统上进行数据采集。 7.无需校准，即连即用。 三、规格 1.量程：-64mT~64mT 2.精度：±3% 3.分辨率：0.04mT 四、实验 匀强磁场研究、验证环形电流的磁场方向、探测磁体周围的磁感应强度、通电导线周围的磁场、磁铁不同部位的磁性大小等 |  | 1 | 只 |
| 7 | 力传感器 | 一、结构及外观 传感器造型方正，上端有三个开孔，背面有与实验器材搭建的M6国标接口，可适用于多种固定方式；下端为力传感器接口，可拧上钩子（测量拉力）或托盘（测量推力），侧面为Lightning接口线。 二、功能 1.用于测量拉力或压力。 2.外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性。 3.搭配采集器可以在Windows、安卓、iOS系统上进行数据采集。 4.支持传感器校准。 三、规格 1.量程：-50N~50N 2.精度：±1% 3.分辨率：0.03N 四、实验 估测大气压强、作用力与反作用力的关系、浮力定律、力的作用是相互的、探究弹簧的伸长特性、探究重力的大小跟质量的关系、研究固体分子间的引力、金属热胀冷缩、重力大小与质量的关系、验证胡克定律、 探究弹簧弹力与形变量的关系、研究影响浮力大小的因素等 |  | 2 | 个 |
| 8 | 温度传感器 | 一、结构及外观 传感器正面为电源指示灯，前端为探头插孔，后端为Lightning接口，附件为温度探头。 二、功能 1.用于测量物体表面、气体、酸碱等液体的温度。 2.传感器采用模块化设计，可任意组合，使用更换方便快捷。 3.温度探头为3.5mm耳机插头，耳机插孔式连接，连接稳定，无干扰。 4.外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性。 5.传感器上具有通电指示灯，可以快速判断是否正确连接。 6.搭配采集器可以在Windows、安卓、iOS系统上进行数据采集。 7.无需校准，即连即用。 三、规格 1.量程：-40℃~135℃ 2.精度：±0.6℃ 3.分辨率：0.1℃ 四、实验 不同颜色物体的吸热散热研究实验、探究非生物因素对鼠妇分布的影响实验、不同液体的吸热散热研究、水的降温规律、摩擦做功、水的沸腾实验、沸点与压强关系、焦耳定律、酸碱反应热、铁的吸氧腐蚀等 |  | 2 | 个 |
| 9 | 绝对压强传感器 | 一、结构及外观 传感器正面为电源指示灯，前端为鲁尔接头母头，后端为Lightning接口，附件为软管、鲁尔公头、针筒。 二、功能 1.用于测量大气环境下或密闭空间内的气体的压强。 2.传感器采用模块化设计，可任意组合，使用更换方便快捷。 3.外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性。 4.传感器上具有通电指示灯，可以快速判断是否正确连接。 5.搭配采集器可以在Windows、安卓、iOS系统上进行数据采集。 6.支持传感器校准。 三、规格 1.量程：0~400kPa 2.精度：±2% 3.分辨率：0.1kPa 四、实验 测定空气里氧气的含量、二氧化锰对过氧化氢分解的影响、金属与酸的反应、酶催化的高效性、沸点与压强的关系、气体压强与受力面积、空气分子间的作用力、测量大气压强、探究压缩空气的力量、玻意耳定律、查理定律实验、查理定律、研究液体内部的压强等 |  | 1 | 只 |
| 10 | 声波传感器 | 一、结构及外观 传感器正面为电源指示灯，前端内置有声波传感器探头，后端为Lightning接口。 二、功能 1.使用驻极体话筒采集声音信号，用于测量声音的波形(mV)。 2.传感器采用模块化设计，可任意组合，使用更换方便快捷。 3.外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性。 4.传感器上具有通电指示灯，可以快速判断是否正确连接。 5.搭配采集器可以在Windows、安卓、iOS系统上进行数据采集。 6.无需校准，即连即用。 三、规格 声音频率范围：100Hz~15000Hz 四、实验 谐振、声音的反射和吸收等 |  | 1 | 只 |
| 11 | 声强传感器 | 一、结构及外观 传感器正面为电源指示灯，前端内置有声强探头，后端为Lightning接口。 二、功能 1.使用驻极体话筒采集声音信号，用于测量声音的强度(dB)。 2.传感器采用模块化设计，可任意组合，使用更换方便快捷。 3.外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性。 4.传感器上具有通电指示灯，可以快速判断是否正确连接。 5.搭配采集器可以在Windows、安卓、iOS系统上进行数据采集。 6.无需校准，即连即用。 三、规格 1.量程：40dB~92dB 2.精度：±4dB 3.分辨率：0.1dB 四、实验 声音的合成、测量环境中的噪音、测量声强的等级等 |  | 1 | 只 |
| 12 | 快速温度传感器 | 一、结构及外观 传感器正面为电源指示灯，前端为探头插孔，后端为Lightning接口，附件为快速温度探头。 二、功能 1.用于测量物体表面、气体、无腐蚀性酸碱等液体的温度。 2.传感器采用模块化设计，可任意组合，使用更换方便快捷。 3.快速温度探头为为3.5mm耳机插头，耳机插孔式连接，连接稳定，无干扰。 4.外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性。 5.传感器上具有通电指示灯，可以快速判断是否正确连接。 6.搭配采集器可以在Windows、安卓、iOS系统上进行数据采集。 7.无需校准，即连即用。 三、规格 1.量程：-25℃~100℃ 2.精度：±0.8℃ 3.分辨率：0.1℃ 四、实验 功能转化、不同物质热传导性能的比较、红光外侧热效应等 |  | 1 | 只 |
| 13 | 微电流传感器 | 一、结构及外观 传感器正面为电源指示灯，前端为导线插孔，后端为Lightning接口，附件为红黑导线、鳄鱼夹。 二、功能 1.用于测量电路中的微电流。 2.传感器采用模块化设计，可任意组合，使用更换方便快捷。 3.外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性。 4.传感器上具有通电指示灯，可以快速判断是否正确连接。 5.搭配采集器可以在Windows、安卓、iOS系统上进行数据采集。 6.测量灵敏、精确，反应快速，包括对微小电流变化的快速采样。 7.支持传感器校零。 三、规格 1.量程：-10μA~10μA 2.精度：±1% 3.分辨率：0.01μA 4.内阻：0.22Ω 四、实验 探究感应电流的产生、地磁场发电机、电磁感应现象、用单匝线圈探究电磁感应现象、玻璃导电、温差电流、光电效应实验、人体发电等 |  | 1 | 只 |
| 14 | 毫电流传感器 | 一、结构及外观 传感器正面为电源指示灯，前端为导线插孔，后端为Lightning接口，附件为红黑导线、鳄鱼夹。 二、功能 1.用于测量电路中毫安数量级的电流。 2.传感器采用模块化设计，可任意组合，使用更换方便快捷。 3.外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性。 4.传感器上具有通电指示灯，可以快速判断是否正确连接。 5.搭配采集器可以在Windows、安卓、iOS系统上进行数据采集。 6.测量灵敏、精确，反应快速，包括对微小电流变化的快速采样。 7.支持传感器校零。 三、规格 1.量程：-20mA~20mA 2.精度：±1%F.S 3.分辨率：0.01mA 四、实验 水果电池、电阻的串并联电路、热辐射研究、太阳能电池、自感现象等 |  | 1 | 只 |
| 15 | 通用接口 | 一、结构及外观 通用接口正面为电源指示灯，前端、后端为Lightning接口，用于跟传感器的连接。 二、功能 1.用于传感器与采集器的连接。 2.外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性。 3.具有通电指示灯，可以快速判断是否正确连接。 |  | 2 | 只 |
| 16 | 附件 | 含与传感器相配套USB线、连接线、硬件说明书、实验指导手册等。 |  | 1 | 套 |
| （2） | 力学 |  |  |  |  |
| 1 | 圆柱体组 | 铜，铁，铝，体积不小于15cm3 |  | 24 | 套 |
| 2 | 立方体组 | 铜，铁，铝，体积不小于10cm3 |  | 24 | 套 |
| 3 | 立方体组 | 铜，铁，铝，体积不小于30cm3 |  | 24 | 套 |
| 4 | 立方体组 | 铜，铁，铝，体积不小于50cm3 |  | 24 | 套 |
| 5 | 运动和力实验器 | 长、短斜面，小车，小球2个，硬盒，毛巾，布 |  | 24 | 套 |
| 6 | 惯性演示器 | 钢球、弹簧钢片、支架、底座、木片或塑料片等部分组成。钢球直径不小于20mm。弹片由厚0.5-0.75mm弹簧钢制成，表面防锈处理。立柱高不低于100mm，柱端有盛球的碗，碗口直径不小于20mm。木片（塑料片）尺寸应不小于50mm*30mm，中心有盲孔 |  | 24 | 套 |
| 7 | 螺旋弹簧组 | 产品由弹簧、指针、挂钩等组成。产品由钢丝绕成的螺旋弹簧5种为一组，其工作极限负荷分别为5N、3N、2N、1N、0.5 |  | 24 | 组 |
| 8 | 阿基米德原理及其应用实验器 | 用于中学物理教学演示验证阿基米德原理及其应用实验，本产品由专用测力计、游标指针、塑料桶、塑料圆柱体和溢液杯组成 |  | 24 | 套 |
| 9 | 连通器 | 本产品由玻璃连通器和底座两部分组成。玻璃件选用钠钙玻璃或硼硅玻璃。玻璃件必须经过退火处理，消除应力。底座要平稳，表面光滑无痕 |  | 2 | 个 |
| 10 | 浮力原理演示器 | 产品应采用透明度好的材料制造，产品用于演示浮力的原理，应能说明如下问题：a.浸入液体里的物体受到向上的浮力；b.浸入液体里的物体受到的浮力与液体密度的关系；c.浸入液体里的物体受到的浮力与物体体积的关系；产品的基本组成为：容器、浮沉器等。容器应能保证浮沉器在其中上下运动自如。浮沉器体积可调，上端应有挂钩以便测力计悬挂 |  | 2 | 套 |
| 11 | 物体浮沉条件演示器 | 组合式；盒内有简易液压计，铁，铝，木，塑料圆柱体，塑料吊筒，潜艇模型等十种配件组成。塑料件表面光洁，无明显变形，金属件无毛刺，无锈斑。符合JY/T0370-2004《物体沉浮演示条件》标准 |  | 1 | 套 |
| 12 | 潜水艇模型 | 产品由带配重的塑料球、注射器、软管等组成 |  | 24 | 套 |
| 13 | 液体内部压强实验器 | 本仪器由承压盒、支杆、胶管和胶膜等组成。 |  | 24 | 套 |
| 14 | 微小压强计 | 产品由U形玻璃管、刻度板、三通管、乳胶管、螺旋夹、夹持柄等组成。 |  | 24 | 台 |
| 15 | 液体对器壁压强演示器 | 产品由透明的圆管和圆缸组成。圆缸侧壁上，在不同深度固定有三个喷嘴。还有一个带螺纹的侧管，附件有螺塞、鼓膜塞、圆底板各2件；橡胶膜10片 |  | 1 | 台 |
| 16 | 气体浮力演示器 | 大球内胆、大气球 |  | 1 | 套 |
| 17 | 马德堡半球 | 产品由两个附有拉手的铸铁组成，产品为铸铁件应符合：铸铁件其中一个半球上装有旋塞和抽气管咀 |  | 2 | 套 |
| 18 | 压力和压强演示器 | 产品由压强小桌、海绵块组成。压强小桌为塑料制品 |  | 1 | 盒 |
| 19 | 流体流速与压强关系演示器 | 具水泵、浮标，可完成连通器及流体与流速关系不少于6种实验 |  | 1 | 套 |
| 20 | 杠杆 | 用木材制作，表面平整、挺直、均匀、无毛刺。木材质应无节疤、无裂纹、无伤痕，并经脱脂干燥处理，含水率≤18％。漆面光亮。产品应符合JY172-84《杠杆》的要求 |  | 24 | 套 |
| 21 | 演示滑轮组 | 单2，三并2，三串2，可卡2 |  | 2 | 组 |
| 22 | 滑轮组 | 单4，二并2，二串2，可卡2 |  | 24 | 组 |
| 23 | 滚摆 | 滚摆由摆体（摆轮和摆轴）、悬线、支柱、横梁和底座组成 |  | 2 | 个 |
| 24 | 飞机升力原理演示器 | 1.产品由机翼模型、风机、底座、滑杆等组成。 2.机翼模型尺寸不小于80*60mm。 3.风机应符合GB/T13274《一般用途轴流通风机技术条件》。 4.用风机正对机翼前沿吹风应能使机翼上升。 |  | 1 | 套 |
| 25 | 手摇离心转台 | 手摇式 |  | 1 | 台 |
| （3） | 振动和波、热学 |  |  |  |  |
| 1 | 音叉 | 产品由单支音叉组成，附有共鸣箱和音叉槌。音叉频率分别为256Hz。共鸣箱的插座与音叉柄配合应紧密，音叉柄插入后无动摇现象。 |  | 24 | 套 |
| 2 | 音叉 | 产品由单支音叉组成，附有共鸣箱和音叉槌。音叉频率分别为512Hz。共鸣箱的插座与音叉柄配合应紧密，音叉柄插入后无动摇现象。 |  | 24 | 套 |
| 3 | 发音齿轮 | 产品由三片齿板、转动轴等组成。齿轮用钢材制成 |  | 2 | 个 |
| 4 | 声传播演示器 | 产品由声源发生器、媒介容器、声波放大器等组成 |  | 1 | 套 |
| 5 | 内聚力演示器 | 由两只带有金属挂钩的铅圆柱体组成，并配有挤压板和旋转式刮削器。铅的纯度不得低于99.9%，削平两圆柱体端面压接在一起后，承受纵向拉力不小于60牛顿 |  | 2 | 套 |
| 6 | 空气压缩引火仪 | 产品由气缸、底座、端盖、活塞等组成 |  | 2 | 个 |
| 7 | 气体做功内能减少演示器 | 用热敏电阻演示 |  | 1 | 套 |
| （4） | 静电、电流 |  |  |  |  |
| 1 | 玻棒(附丝绸) | 应符合原教育部标准《玻棒附丝绸》JY179－85的要求，玻棒材质：有机玻璃、实心 |  | 24 | 对 |
| 2 | 胶棒(附毛皮) | 应符合原教育部标准《胶棒附毛皮》JY179－85的要求，胶棒材质：硬橡胶或碳酸脂 |  | 24 | 对 |
| 3 | 箔片验电器 | 在圆球或圆盘上加8KV的直流高压时，箔片的两边张开与中位片的角度应不小于45度。移动高压后，箔片张开角度保持30度以上的时间应保持不小于1分钟。外壳应牢固、平整、底座平稳，透光部分应光洁透明，无气泡及划痕。圆球或圆盘、导电杆及中位片用金属制成，镀铬抛光后，表面光洁无毛刺。安装后应紧固无松动及歪斜现象。导电杆与外壳间应有绝缘套管，安装后应无明显缝隙，取下方面，不致损坏箔片。 |  | 2 | 对 |
| 4 | 感应起电机 | 产品由底座、莱顿瓶、支架、放电叉绝缘柄、集电杆、放电叉杆、导电层、中和电刷、电刷杆、上轴及螺钉、莱顿瓶盖、导电弹簧、大皮带轮、连接片等组成，底座尺寸≥30*20cm，圆盘直径≥27.5cm，相对湿度小于65%，放电距离大于55mm，相对湿度小于80%，放电距离大于30mm |  | 2 | 台 |
| 5 | 教学用 E10 螺口灯座 | 小灯座由底板、接线柱，灯座组成。 |  | 100 | 个 |
| 6 | 单刀开关 | 由底座，接线柱，闸刀，刀座，刀承和绝缘手柄组成。 |  | 100 | 个 |
| 7 | 滑动变阻器 | 电阻20Ω；额定电流2A，电阻值误差应小于10％，滑动变阻器绕线应紧密排齐、平整，电阻线绝缘层承受不低于1.5KV的电压不被击穿；滑动变阻器承受1.5KV的电压试验，不应出现飞弧或击穿现象，在额定电流下工作时，温升不应超过300℃，试验后绕线无松动，绝缘层无破损现象，瓷管表面上釉，光滑平整，无裂纹。 |  | 24 | 个 |
| 8 | 滑动变阻器 | 电阻50Ω；额定电流1.5A，电阻值误差应小于10％，滑动变阻器绕线应紧密排齐、平整，电阻线绝缘层承受不低于1.5KV的电压不被击穿；滑动变阻器承受1.5KV的电压试验，不应出现飞弧或击穿现象，在额定电流下工作时，温升不应超过300℃，试验后绕线无松动，绝缘层无破损现象，瓷管表面上釉，光滑平整，无裂纹。 |  | 48 | 个 |
| 9 | 滑动变阻器 | 电阻5Ω；额定电流3A，电阻值误差应小于10％，滑动变阻器绕线应紧密排齐、平整，电阻线绝缘层承受不低于1.5KV的电压不被击穿；滑动变阻器承受1.5KV的电压试验，不应出现飞弧或击穿现象，在额定电流下工作时，温升不应超过300℃，试验后绕线无松动，绝缘层无破损现象，瓷管表面上釉，光滑平整，无裂纹。 |  | 1 | 个 |
| 10 | 电阻圈 | 电阻圈的电阻丝应采用精密电阻合金丝（如康铜线、锰铜线、新康铜线等）绕制。表面氧化处理。每组包含以下三种规格的电阻圈各一只：5Ω、10Ω、15Ω |  | 24 | 组 |
| 11 | 电阻定律演示器 | 不少于4根导线，长度、截面积、材料不同 |  | 1 | 台 |
| 12 | 焦耳定律演示器 | 仪器由贮气盒、电流表、玻璃管、连接软管、刻度板等构成 |  | 4 | 套 |
| 13 | 保险丝作用演示器 | 产品使用电源：交流198V-242V，50Hz。面板长不小于450mm，宽不小于300mm。正面有相应的实验电路图，电路图绘制应正确、清晰、不易脱落。 |  | 1 | 套 |
| （5） | 电磁、电子 |  |  |  |  |
| 1 | 条形磁铁 | 长度≥180mm，宽≥21mm，厚≥11mm，磁感应强度应不小于0.07T。教学用磁钢极性标注，指北极（N）为红色，指南极（S）为白色或蓝色。N、S字母的颜色为蓝色或白色。 |  | 24 | 对 |
| 2 | 蹄形磁铁 | 长度≥80mm，宽≥60mm，厚≥20mm，磁感应强度应不小于0.055T。教学用磁钢极性标注，指北极（N）为红色，指南极（S）为白色或蓝色。N、S字母的颜色为蓝色或白色。 |  | 24 | 个 |
| 3 | 磁感线演示器 | 产品由条形磁铁、蹄形磁铁、小磁针和演示架等组成。 |  | 2 | 套 |
| 4 | 立体磁感线演示器 | 由数片互为60°夹角竖立的透明塑料片组成，每片铆有软铁小指针两端固定，配备马蹄型和圆柱型磁铁，装上磁铁后，轻击塑料片，小指针受磁场影响被磁化，显示磁感线分布立体空间形状。 |  | 2 | 套 |
| 5 | 磁感线演示板 | 中学物理教学课堂演示用 |  | 4 | 套 |
| 6 | 电流磁场演示器 | 仪器由直线电流磁场演示器、环形电流磁场演示器、螺线管电流磁场演示器等构成。工作电流：直流3～6A |  | 1 | 套 |
| 7 | 菱形小磁针 | 磁针由16个小磁针组成，每个小磁针由底座和小磁针组装而成，小磁针两边标成红白两色 |  | 24 | 套 |
| 8 | 翼形磁针 | 磁针由2个翼形磁针组成，每个小磁针由底座和翼形磁针组装而成，翼形磁针两边标成红白两色 |  | 24 | 对 |
| 9 | 蹄形电磁铁 | 密绕细线，稀绕粗线 |  | 4 | 组 |
| 10 | 电铃 | 电铃由电磁铁、衔铁、铁铃、衬板和底座组成，工作电压：直流3～6V |  | 4 | 个 |
| 11 | 演示电磁继电器 | 本产品主要由电磁系统和触点系统两部分组成。电磁系统包括：电磁线圈、铁芯、轭铁、衔铁，触点系统包括：常开、常闭触点各一对。 |  | 2 | 个 |
| 12 | 手摇交直流发电机 | 小灯泡显示，本机两个电刷放在整流子两端时，输出为交流电，放在整流子中间时，输出为直流电。 |  | 4 | 个 |
| 13 | 电机原理说明器 | 产品由闭合圆形铁环、电枢、铜环、转轴、电刷和底座组成，闭合圆形铁环最长直径≥263mm，整体高度≥213mm。 |  | 1 | 个 |
| （6） | 光学﹑原子物理 |  |  |  |  |
| 1 | 光具盘 | 产品由矩形光盘、圆形光盘、光源、狭缝、光学零件等组成的磁吸附式光具盘，产品应符合JY0033-91《光具盘》的规定 |  | 2 | 套 |
| 2 | 凹面镜 | 本仪器由凹面镜、镜框、支架、镜座等组成 |  | 2 | 个 |
| 3 | 凸面镜 | 本仪器由面镜、镜框、支架、镜座等组成 |  | 2 | 个 |
| 4 | 光具座 | 导轨采用铝合金结构，主机由铝合金导轨，支脚、滑块、刻度尺组成，导轨全长≥1000mm。附件：光源，双凸透镜，平凸透镜，双凹透镜，一字屏，白色光屏，毛玻璃，烛台，插杆 |  | 24 | 套 |
| 5 | 光具座综合实验器 | 导轨采用铝合金结构，主机由铝合金导轨，支脚、滑块、刻度尺组成，导轨全长≥1000mm。附件：光源，双凸透镜，平凸透镜，双凹透镜，一字屏，白色光屏，毛玻璃，烛台，插杆 |  | 1 | 台 |
| 6 | 白光的色散与合成演示器 | 产品由三棱镜2个（一对）、光源、光屏及底座等组成。两块棱镜应配对，其折射率之差不大于0.003，中部色散之差不大于0.0004。棱镜固定可靠，装卸方便 |  | 1 | 套 |
| 7 | 透镜及其应用实验器 | 由棱镜、棱镜台和光源等组成。棱镜为重量火石玻璃，顶角为60°。光源额定电压为6-8V |  | 24 | 盒 |
| 8 | 平面镜成像实验器 | 由平面镜1个，半反射镜1个，三角尺1把，蜡烛模型2个，塑料支架2个组成 |  | 24 | 套 |
| 9 | 光的传播、反射、折射实验器 | 直径不小于300mm，带水槽、刻度，可翻折 |  | 24 | 套 |
| 10 | 光的三原色合成实验器 | 仪器使用光源为红、绿、蓝发光二极管。工作电压：DC6V；工作电流：0.3A |  | 24 | 套 |
| 六 | 物理模型 |  |  |  |  |
| 1 | 汽油机模型 | 工作电压：直流1.5V～2V。模型应示汽油机的汽缸体、进汽阀、排汽阀、汽阀弹簧、进汽道、排汽道、活塞、活塞环、连杆、曲轴、飞轮、火花塞、凸轮、水套。 |  | 1 | 个 |
| 2 | 柴油机模型 | 工作电压：直流1.5V～2V。模型应示柴油机的汽缸体、进汽阀、排汽阀、汽阀弹簧、进汽道、排汽道、活塞、活塞环、连杆、曲轴、飞轮、火花塞、凸轮、水套。 |  | 1 | 个 |
| 七 | 玻璃仪器 |  |  |  |  |
| （1） | 计量 |  |  |  |  |
| 1 | 量筒 | 产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡，产品最大容量100ml，最小刻度10ml，精度值1ml，整体高度≥234mm，底座直径≥55mm，量筒直径≥30mm，壁厚不低于1.2mm。 |  | 60 | 个 |
| （2） | 加热 |  |  |  |  |
| 1 | 试管 | 产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡，产品规格：直径不小于15mm，长度不小于150mm，壁厚不低于1mm。 |  | 60 | 支 |
| 2 | 试管 | 产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡，产品规格：直径不小于30mm，长度不小于200mm，壁厚不低于1.2mm。 |  | 5 | 支 |
| 3 | 烧杯 | 产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡，产品最大容量100ml，最小刻度20ml，精度值10ml。 |  | 60 | 个 |
| 4 | 烧瓶 | 产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡，烧瓶容量为250ml，底部为圆形，整体高度≥175mm，底部圆球直径为86mm，颈部外径29mm，长度为85mm，厚度不低于3mm。 |  | 1 | 个 |
| 5 | 烧瓶 | 产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡，烧瓶容量为500ml，底部为圆形，整体高度≥210mm，底部圆球直径为120mm，颈部外径29mm，长度为85mm，厚度不低于3mm。 |  | 5 | 个 |
| 6 | 烧瓶 | 产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡，烧瓶容量为250ml，底部为平底，整体高度≥170mm，底部圆球直径为86mm，颈部外径29mm，长度为95mm，厚度不低于3mm。 |  | 24 | 个 |
| （3） | 一般 |  |  |  |  |
| 1 | 酒精灯 | 产品由酒精灯容器、瓷灯芯、棉灯芯和灯罩组成，酒精灯主体为高硼硅玻璃制造，容积为150ml，最大直径80mm，高度为95mm，口部壁厚不小于4mm，棉灯芯长度为150mm。 |  | 24 | 个 |
| 2 | 漏斗 | 产品为玻璃制品，产品最大口径为90mm，整的长度为≥155mm，壁厚不低于1.5mm，漏斗底部玻璃管直径10mm，长度85mm。 |  | 5 | 个 |
| 3 | T形管 | 产品为玻璃管制产品，玻璃管直径为7mm～8mm，整体呈T形，连接点到三个顶点的距离均为50mm。 |  | 5 | 个 |
| （4） | 材料和配套用品 |  |  |  |  |
| 1 | 镊子 | 镊子用不锈钢板材制成。镊子制作应光滑、平整、无缺陷。镊子的夹持端应有齿纹，便于夹住物体，吻合一致，弹性好。 |  | 1 | 支 |
| 2 | 橡胶塞 | 白色，有0-10号共11个规格 |  | 1 | 组 |
| 3 | 乳胶管 | 外径9mm，内径6mm，拉伸强度≥21MPa |  | 10 | 米 |
| 4 | 蒸发皿 | 瓷，60mm |  | 24 | 个 |
| 八 | 其它实验材料和工具 |  |  |  |  |
| （1） | 实验材料 |  |  |  |  |
| 1 | 电工材料 | 鳄鱼夹、插\鳄鱼夹、插口夹、香蕉插头、电阻丝、导线等 |  | 24 | 套 |
| 2 | 电子元件(工业产品) | 电阻(碳膜电阻、瓷管电阻、线绕电阻、光敏电阻、热敏电阻等)；电磁继电器、电容、电感、电位器、二极管、发光二极管、三极管、集成电路块等 |  | 1 | 套 |
| 3 | 新材料样品 | 纳米材料、超导材料、形状记忆合金、单晶和多晶、光导纤维、隐形材料 |  | 1 | 套 |
| 4 | 家庭电路器材 | 空气开关、漏电保护器、螺丝口灯座、卡口灯座、常见节能灯具、LED灯具、三孔插座、三孔插头、插入式保险盒、按钮开关、声控开关、光控开关、10A-30A空气自动开关、导线等 |  | 1 | 套 |
| 5 | 一般材料 | 锌片、铜片、磁性橡胶片、小钢球、乒乓球、大头针、回形针、灯泡(15W、60W)、小电池(5号、纽扣、太阳电池)、保险丝、保险管(不同规格的合金熔丝、保险管)、焊锡、松香、橡胶泥、胶帽、泡沫塑料、绝缘胶布、透明胶带、小蜡烛、灯芯、火柴、塑料板、木板、玻璃板、毛巾、棉布、橡皮筋、气球、塑料袋、塑料薄膜、纸板等 |  | 1 | 套 |
| 6 | 彩色透光片 | 产品由红、绿、蓝三块彩色透光片组成，产品为有机玻璃制，三块彩色透光片的直径约为92mm |  | 24 | 套 |
| 7 | 甲电池 | 1.5V |  | 24 | 个 |
| 8 | 1号电池 | 每组2至3个 |  | 100 | 组 |
| 9 | 电珠(小灯泡) | 2.5V或3.8V |  | 100 | 个 |
| 10 | 电筒 | 充电型 |  | 24 | 支 |
| （2） | 工具 |  |  |  |  |
| 1 | 低压测电器 | 产品为笔式氖泡测电笔，整体长度为≥140mm，外部绝缘材料包裹，测量头长度为≥16mm |  | 24 | 支 |
| 2 | 一字螺丝刀 | 产品通体长为≥208mm，橡胶手柄，防滑，刀杆长度为≥98mm，刀杆直径≥5.5mm，刀头带磁性 |  | 24 | 支 |
| 3 | 十字螺丝刀 | 产品通体长为≥205mm，橡胶手柄，防滑处理，刀杆长度为≥94mm，刀杆直径≥5.5mm，刀头带磁性 |  | 24 | 支 |
| 4 | 尖咀钳 | 产品整体长度为≥180mm，手握处有橡胶保护套，产品最大张开距离为42mm，下端有自动弹开弹簧 |  | 24 | 把 |
| 5 | 剥线钳 | 产品整体长度为≥180mm，手握处有橡胶保护套，产品可剥导线的直径为2.6mm、2.0mm、1.6mm、1.3mm、1.0mm、0.8mm、0.6mm，下端有自动弹开弹簧，侧面有锁定栓 |  | 1 | 把 |
| 6 | 钢丝钳 | 产品整体长度为≥200mm，手握处有橡胶保护套，产品最大张开距离为25mm |  | 1 | 把 |
| 7 | 手剪 | 不锈钢 |  | 1 | 把 |
| 8 | 电烙铁 | 电烙铁整体长度为≥210mm，手柄长≥100mm，功率：≤60W，烙铁头长度可调 |  | 2 | 支 |
| 9 | 平口钳 | 全金属平口钳，产品配合台钻使用，产品底座尺寸：≥182*165mm，最大开口尺寸为110mm |  | 1 | 把 |
| （3） | 安全防护用具 |  |  |  |  |
| 1 | 工作服 | 白色工作服，全棉制，分大中小号 |  | 10 | 件 |
| 2 | 护目镜 | 产品为防机械冲击眼镜，产品整体为硬塑料制片，透明度高，眼镜约为宽135mm，腿长110mm |  | 48 | 个 |
| 史地教室 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参数 |  | 数量 | 单位 |
| 一.地理探究实验活动教学设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 土壤液化实验套装 | 硬件组成：亚克力箱（带滑轮底座）、房屋模型、土壤、手持量杯、说明书。 教学功能：通过模拟土壤液化的实验，学生可以了解土壤液化的原理，形成与危害，土壤液化的地区分布，以及潜水层与表层土壤之间关系。土壤液化是指在外力的作用下，原本是固态的土壤变成液态，或变成粘稠的流质。土壤液化主要出现在分布深度较浅，饱和的疏松细砂、粉土质砂或粘土，且其底部排水较差。通常在外力反覆震荡下(如地震)，松散的土壤因受到压缩，内部空隙减小，导致空隙内水压升高，当水压升高至超过土壤内承受的外部压力时，加上水分不能从地底排出，就会产生土壤液化。 |  | 1 | 套 |
| 2 | 土壤流失实验套装 | 硬件组成：土壤流失演示模型实验箱、塑料量杯、实验记录及说明书、外包装。 教学功能：土壤流失演示模型能够完成5种模式（地表粗糙度两种不同模式、草地模式、植树疏密两种模式）的地表土壤通过不同降水量雨水时的流失实验，实验中可同时调节地形下沟谷的倾斜角度及沟谷的深度，通过不同的实验能够看到不同的实验效果，并能够对实验进行记录和总结，能够根据实验现象和实验结果分析各种原因。 |  | 1 | 套 |
| 3 | 地图图层学习箱 | 教学内容：包含初高中地理知识点； 教学功能：具备填图练习功能、叠加分析功能、地理投影功能。 产品构成：1) 六组地理学习工具盒；2) 六套地图学习卡集，包括基础底图与图层卡；3) 配套附件：绘图卡、绘图专用笔、多功能迷你清洁擦、地图专用放大镜； |  | 1 | 套 |
| 4 | 坎儿井演示模型 | 坎儿井是在干旱地的劳动人民漫长的历史发展中创造的一种地下水利工程。坎儿井的主要工作原理是人们将春夏季节渗入地下的大量雨水、冰川及积雪融水通过利用山体的自然坡度，引出地表进行灌溉，以满足沙漠地区的生产生活用水需求。一般而言，一个完整的坎儿井系统包括了竖井、暗渠、明渠和蓄水池四个主要组成部分。模型尺寸：≥60*40*23cm。支持静态展示工业厂房、居民楼及绿化植被，模型展示5个竖井，中间竖井配置辘轳方便暗渠及竖井的维修，支持模拟显示地下流水；在竖井、暗渠、明渠及蓄水池中流水形态。支持出水阀手动对多余水量进行排放，避免水量过度溢出。 |  | 1 | 套 |
| 5 | 土壤探究实验箱 | 实验包含：土壤成份实验、土壤透水性实验、土壤保肥性实验 教学功能：土壤成份实验：通过土壤成份实验，学生可以了解到土壤成份主要包含空气、沙、黏土等。土壤透水性实验：通过透水性实验，学生可以了解到，砂土、黏土及壤土透水性的区别。土壤保肥性实验：通过保肥性实验，学生可以了解到，砂土、黏土及壤土保肥性的差异。 （1）、砂土颗粒较大，相互间排列疏松，加水后透气性透水性强，蓄水性弱。加水后双手搓不能成型，说明粘性差。用放大镜观察，沙土内几乎没有有机物。 （2）黏土颗粒小，相互间排列紧密，透气性透水性差，蓄水性强。加水后双手搓能速度成型而不散，说明粘性强。用放大镜观察，黏土内没有明显有机物。 （3）壤土所含砂粒、粉粒、黏粒比例适中，兼具沙土和黏土的优点；透气性透水性良好，蓄水性良好。加水后双手搓能成行，说明粘性适中。用放大镜观察，黏土内有明显腐殖质有机物。 硬件主要组成：烧杯200毫升1个，砂土1瓶，黏土1瓶，三脚架1个，石棉网1个，放大镜1个，金属小台灯1个，滴管套装1套，玻璃温度计3支，实验帆布箱1个 |  | 1 | 套 |
| 二.教学教具仪器模型 |  |  |  |  |  |
| 1 | 语音点读地球仪 | 球体直径：≥32cm；语种：中文、英文；语音菜单：中文资讯、英文资讯、人口、文化、民族、语言、面积、货币、时区、国歌、时间、游戏、该国语种等；专业详实语音资讯，涵盖世界地形地貌、海陆分布、政区分布及全球200多个国家和地区的地理概况、人口语言、历史政治、民族文化、风俗习惯等各个方面，有效拓展知识面。发声原理：采用MPR国家标准技术，配套MPR识读设备使用；MPR识读器：容量4GB，电池参数：内置锂电池(500mAh)，支持连续识读4-6小时。 |  | 1 | 套 |
| 2 | 八大行星模型 | ≥600mm，演示太阳系中太阳和八大行星等主要天体的相对位置、大小以及太阳系的结构关系 |  | 1 | 套 |
| 3 | 经纬度模型 | 1.直径：≥32cm 2.平面比例尺1：40000000。 3.教学演示效果明显。 4.符合JY209－86《经纬度模型技术条件》的有关规定。 5.符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 |  | 1 | 套 |
| 4 | 土壤标本 | 标本包含：砖红壤、红壤土、紫色土、黑钙土、水稻土。 可根据教学大纲要求选配五种不用土壤实物，供中小学科学自然、地理教学中，让学生认识了解土壤类别及特点时用。 标本配置有二维码实时学习系统：使用微信程序或者浏览器扫描每个标本下方的二维码，可实时在线学习该标本对应的拓展知识，拓展知识的展示方式包含音频、视频、图片和文字等在线展示方式。 实时学习系统具有后台教师管理端，教师远程使用账号登录管理端，可实时对演示内容进行编辑和管理，实现演示内容的个性化定制。教师管理端包含前台管理端和后台端。前台管理端主要实现对在线学习内容的编辑和管理。包含样式库、图片、文件、音频、视频、表格、微信活码等功能，带有标题、正文、分割线、导航链接等样式库，教师可以直接拖拉样式库中的样本到展示内容中，实时呈现最终显示的网页界面。 后台端带有统计功能，可实时显示每个标本二维码扫描登录学习的统计结果，便于教师掌握学生的学习情况。统计结果以饼状图和曲线图的方式呈现。曲线图的显示时间包含当日、昨日、7日、30日和自定义几个维度。题目答题完毕后会出现整个测试环节的测试结果，以及历史测试结果，便于学生和老师实时掌握学习情况。 教师管理端带有二维码实时生成功能和美化功能，教师新生成的学习网页，可实时生成二维码供下载到本地，同时教师可以对二维码图案进行个性化设计和定制，实现显示内容的差异化。 |  | 1 | 套 |
| 5 | 黄土地貌模型 | 包括：冲沟、河谷、黄土梁、黄土茆、川、窑洞及人工改造的平原、梯地（在茆上有同心园梯地）。规格：≥600*400mm，采用高分子材料精制而成，仿真微缩内容完整充实、紧扣教材 |  | 1 | 套 |
| 6 | 重力地貌 | 包括：滑坡、塌崩、泥石流及它们对地表建筑物的破坏规格：≥600*400mm，采用高分子材料精制而成，仿真微缩内容完整充实、紧扣教材 |  | 1 | 套 |
| 7 | 温室效应后果之一 | 反映：20年前某海港的环境-城市、道路、码头。20年后的环境污染，城市被迫内迁，建防海大堤，旧城部分房屋被海水浸没，码头、港口被淹。规格：≥600*400mm，采用高分子材料精制而成。仿真微缩内容完整充实、紧扣教材 |  | 1 | 套 |
| 8 | 等高线模型 | 包括：山头、鞍部、陡坡、缓坡、峡谷、陡崖，并有剖面图。规格：≥600*400mm，采用高分子材料精制而成。仿真微缩内容完整充实、紧扣教材 |  | 1 | 套 |
| 9 | 地球内部构造模型 | 直径不小于32cm；产品由支架、立体球体组成，球体从四分之一剖面切开，观察地球内部构造，还可以把剖面合上，是一个立体地球仪 |  | 1 | 套 |
| 10 | 日晷 | 材质：PVC； 用途：古代利用日影测得时刻的一种计时仪器。其原理就是利用太阳投射的影子来测定并划分时刻。使用说明：使用时应调整晷针，使之指向北天极。实际使用时可先调整晷针使之与盘面的夹角等于当地纬度，再使盘面放在水平位置，并且对准方向，则晷针的方向大致指向北天极。日晷需要在准确校准后才能测量准确，由于本日晷是一个模型，所以晷盘上只刻了整时的刻度，使用时只能得到大致的时间。由于盘面刻度和校准原因，所以会有较大误差。日晷测出的是当地的地方时，也称大阳时或真大阳时，它不是标准的北京时间。东经120°以东地区的当地时换算为北京时用公式。 |  | 1 | 套 |
| 11 | 指南针 | 手持式。规格：直径≥6cm材质：不锈钢 用途：辨别方向。据近代考古学家猜测用天然磁铁矿石琢成一个勺形的东西，放在一个光滑的盘上，盘上刻着方位，利用磁铁指南的作用，可以辨别方向。地球是一个大磁体。地球的两个极分别在接近地理南极和地理北极的地方。地球表面的磁体，当可以自由转动时，就会因磁体同性相斥、异性相吸的性质指示南北。E S W N 分别代表东南西北E为英文单词East（东方)的缩写。S为英文单词south(南方)的缩写。W为英文单词west(西方)的缩写。N为英文单词North（北方)的缩写。SW为西南方。NW为西北方，NE为东北方，SE为东南方。水平放置指南针，箭头指向“北”的方向转动罗盘，使字母“N”与箭头重合（指向一致），此时罗盘上其他字母对应的方向就是实际的地理方位。 |  | 1 | 套 |
| 三.历史探究实验活动套装 |  |  |  |  |  |
| 1 | 历史农耕文化实验套装 | 硬件组成：历史农耕与农具演示产品一套（演示地形板一件、包装各人物演示模型一套、小农具演示模型一套、直辕犁、曲辕犁互动演示模型及配重件一套、机械秤、不干沙一包）；外包装一套。 演示功能：1.垄作法为展示模型，重在描述其结构与特征，主要讲解井田制下农田的沟洫排水特征和垄土之后的畎亩特征，包含耦耕的耒耜；2.代田法为展示模型，重在描述其结构与特征。由于代田法的长宽比较为悬殊，在此模型中仅做部分展示。包含耦犁和耧车；3.互动演示区可以演示直辕犁与曲辕犁的农耕受力的情况，通过受力秤直接读数两种历史农具的省力情况。 |  | 1 | 套 |
| 2 | 编木拱桥演示模型 | 硬件组成：编木拱桥(虹桥和廊桥)演示模型套装一套，外包装一套。 教学功能：将古代编木拱桥两种形式：虹桥和廊桥桥体结构都呈现出来，两款桥体都实现了可互动组装的结构，其中虹桥桥体参考清明上河图中的编木拱桥虹桥结构成型，廊桥桥体参考闽浙一带现存廊桥结构设计成型，将其设计成可反复拆装结构可用于教学的演示模型；通过互动组装教学，使学生可以直观的了解古代造桥过程及工艺知识。 |  | 1 | 套 |
| 3 | 都江堰模型 | 1、都江堰是一个防洪、灌溉、航运综合水利工程，该模型演示泄洪和引水功能，模型尺寸：≥745*420*190mm，主要包含：分水鱼嘴、飞沙堰、宝瓶口、金刚堤、人字堤等模块组成； 2、分水鱼嘴模块模拟分水工程，进行内江、外江的分流。 3、支持调节模型出水量，模拟演示枯水期和丰水期。 4、金刚堤模块：具有引流和调节水量的显著功能，模拟水流调小，拿掉金刚堤时，流到下游农田的水流较少，放上金刚堤时，流到下游农田的水流增加； 5、飞沙堰泄洪工程模块：具有泻洪、排沙和调节水量的显著功能，模拟水流调到最大，溢过飞沙堰的水流被泄往外江。支持手动调整飞沙堰的高度，通过观察下游农田的水流变化了解飞沙堰的作用； 6、宝瓶口引水工程模块：模拟自动控制内江进水量，进入河道对下游农田进行灌溉； 7、支持出水阀手动对多余水量进行排放，避免水量过度溢出亚克力箱体以外。 |  | 1 | 套 |
| 四.教学教具仪器模型 |  |  |  |  |  |
| 1 | 秦律竹简演示套装 | 教学功能：为学生提供原始史料文献资源；帮助学生进行更多的独立思考；使其对既定历史事件能够进行大视野且更深邃的独立解读；构成：以睡虎地秦墓竹简为底本，将《秦律•徭律》一章进行高度还原。竹简共计9枚，完全按照秦时规制进行仿制，其长23厘米，宽0.5厘米；简上文字为墨书秦篆，并配有白话文翻译其意；背景板为现代油画师所绘制的反映陈胜吴广起义的绘画作品。 |  | 1 | 套 |
| 2 | 猪纹陶钵 | 规格：≥26.5*9.5*20cm，复合材料仿制 整个器形呈长方形，四角弧圆，平底。夹炭黑陶制成。在钵外壁分别以写实的手法，均匀的线条刻绘了猪纹，该猪整个造型形态逼真，四足蹒跚而行，头向前垂，双目圆睁，正在寻觅食物。长条形的腹部微微发鼓，身刻圆圈纹和叶纹。猪的鬃毛簇立，小尾下卷与身腹上的图案混为一体，相当协调。这种艺术处理，充分反映了河姆渡人艺术构思的奇特和审美情趣的淳朴。从这个猪的刻绘造型，表明了河姆渡人在原始绘画艺术的技巧上已相当熟练，绘制的笔法也十分简练，不仅猪的形象逼真，而且神韵天真。所以说它是一件朴质的实用器，也是一件不可多得的精致的艺术品。对研究河姆渡文化的陶器制作、原始绘画艺术和七千年时河姆渡人饲养猪的模样等提供了实物数据。 |  | 1 | 套 |
| 3 | 黑陶高柄杯 | 规格：≥10*22cm，复合材料仿制 黑陶高柄杯，新石器时代，龙山文化，杯敞口，束腰，高柄足外撇，平底。杯身有凸出的弦纹为饰，高柄中空，柄外壁镂三孔。因采用了轮制方法，器壁较薄，素面磨光，配以镂空等多种工艺手法，制作十分考究，是一件精致的饮酒用具，一般在高等级的贵族墓中出土，做礼器。 |  | 1 | 套 |
| 4 | 十二字砖 | 规格：≥30*27*3cm，复合材料仿制 此砖正面以凸线划分为12个方格，每格内有一阳文秦篆，故推测为秦代遗物。砖文“海内皆臣，岁登成熟，道毋饥人”是对秦朝歌功颂德之词 |  | 1 | 套 |
| 5 | 冶铁水排模型 | 规格：≥500*170*265mm，木质材质仿制 乐汉建武七年，杜诗创制出水排。这是利用水的冲力通过杠杆带动皮囊为炼铁炉鼓风。这组机械综合利用了轮轴、凸轴、杠杆与弹杆。水力鼓风可提高炉温，对冶铁业的发展作用巨大。体现了东汉时期科学技术的发展。本模型按古代科技文物资料仿制。 |  | 1 | 套 |
| 6 | 水磨模型 | 规格：≥44*24*27cm，木制材质仿制 水磨是汉族民间用水力带动的石磨。流行于全国大部分地区农村。磨用石制成，分上下两片，呈圆形，上爿较下爿为薄，两爿相合处，凿有齿槽。 一种古老的磨面粉工具，主要由上下扇磨盘、转轴、水轮盘、支架构成。上磨盘悬吊于支架上，下磨盘安装在转轴上，转轴另一端装有水轮盘，以水的势能冲转水轮盘，从而带动下磨盘的转动。磨盘多用坚硬的石块制作，上下磨盘上刻有相反的螺旋纹，通过下磨盘的转动，达到粉碎谷物的目的。 |  | 1 | 套 |
| 7 | 司母戊鼎 | 材质：锌铜合金≥130*100*75mm |  | 1 | 套 |
| 8 | 货币模型 | 秦统一八枚、合金 |  | 1 | 套 |
| 9 | 筒车 | 规格：≥440*180*380mm ，木质材质仿制 筒车又称“水转筒车”。一种以水流作动力，取水灌田的工具亦称“水转筒车”。据史料记载，筒车发明于隋而胜于唐，距今已有1000多年的历史。这种靠水力自动的古老筒车，在家乡郁郁葱葱的山简、溪流间构成了一幅幅远古的田园春色图，为中国古代人民杰出发明，利用水力冲击大水轮并带动轮缘上的竹筒或木筒从河中提水的工具。 |  | 1 | 套 |
| 10 | 冶铁水排模型 | 规格：≥500*170*265mm，木质材质仿制 乐汉建武七年，杜诗创制出水排。这是利用水的冲力通过杠杆带动皮囊为炼铁炉鼓风。这组机械综合利用了轮轴、凸轴、杠杆与弹杆。水力鼓风可提高炉温，对冶铁业的发展作用巨大。体现了东汉时期科学技术的发展。本模型按古代科技文物资料仿制。 |  | 1 | 套 |
| 五.通用设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 多媒体设备箱 | 尺寸：≥1100*730*1000mm材料：采用钢木复合结构，进一步提升了使用者的舒适性；结构紧凑。表面处理：经酸洗、磷化防腐防锈后静电喷塑，正常使用塑面经久耐用。整体造型设计以人为本，边角圆弧过渡，工艺精湛，高贵大方。设备箱内隔板活动可调，所有铰链用豪华内藏式铰链。 |  | 1 | 套 |
| 2 | 学生操作设备 | 规格：≥1300*1300*740mm 面板：采用新型、环保、12mm抗倍特面板，面板上有中国地图或世界地图，地图与面板一体成型，非后续印刷，清晰，耐磨，不可擦洗磨灭。面板经过电脑数控精加工。 结构：采用两种不同结构的部件拼装而成，每个部件各3组，采用榫卯连接结构，橱门尺寸为≥385mm*310mm，橱门四边角采用≥30mm圆角设计。组合完成为六边形结构，边长≥270mm，牢固易安装，可接触面部件做圆弧或R角处理。 |  | 8 | 套 |
| 3 | 地形地貌箱 | 主体≥1.6cm密度板制作，防火板饰面，做工精致，迎合专业教室氛围。 |  | 4 | 个 |
| 4 | 防尘玻璃罩 | 采用≥5mm钢化玻璃制作，导角，磨边，达到防尘的同时，很好的保护模型不被损坏。 |  | 4 | 个 |
| 书法教室 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参数规格 |  | 数量 | 单位 |
| 1 | 教师书法演示设备 | 1.规格：≥200cm*80cm*75cm； 2.古典设计，烤漆处理； 3.全部卯榫结构； 4.砚台：≥20cm*13cm*2.5cm，材质：螺纹石； 5.毛笔笔架：≥36cm*34cm*10cm，材质：鸡翅木； 6.笔洗：≥7.5cm*20cm，材质：陶瓷； 7.砚台水滴：陶瓷； 8.镇尺：加重型黑梓木； 9.笔搁：卧式笔架，材质：实木； 10.毛毡：≥1*2米，可以水洗反复使用； 11.笔筒：≥12.5cm*9.5cm，材质：黑檀； 12.毛笔套装：笔头材质为纯狼毫；笔杆材质：天然黑湘妃；大号毛笔尺寸：出锋≥3.8cm、口径≥1.1cm、全长≥26.5cm；中号毛笔：出锋≥3.3cm、口径≥0.9cm、全长≥26.0cm；小号毛笔：出锋≥2.8cm，口径≥0.8cm，全长≥25.5cm； |  | 1 | 张 |
| 2 | 书法互动教学终端 | 1)书法互动教学终端使用专用操作系统，能独立安装并运行书法应用软件； 2)书法互动教学终端开机进入登录界面，每个用户/学生都可提供专属账号；账号终身保留，可以在任意地点使用；可支持如下几项学生端功能： ·可具备“我的学习空间”模块，收藏常用课件、书法练习作业、观看教师批改的作业、重新临写并上传做作业； ·可具备“资源模块”可以浏览系统提供的碑帖、书法知识、字典； ·可具备“课堂”学习模块，可以浏览学习课本课件、字帖课件、组字课件，自主进行书法学习； ·可具备综合搜索工具，在任意界面一键调出综合搜索界面，可搜索单字教学、碑帖、课件、练习等； ·可以接受老师下发的字帖进行临摹练习；或者自主打开相应的字帖进行临摹学习； ·学生端临摹结束，可以点击提交作业，系统拍摄学生作业并上传提交给相应的老师；老师可看到学生提交的作业并批注点评打分； ·学生端可以看到老师批改过的作业，可以一键打开相应的电子字帖重新练习并提交。 ·学生端可以接受老师下发的组字课件进行课堂组字练习，以熟悉结字规律；也可以自行打开组字课件，选择一个或多个不同的汉字进行重新组合生产新的单字； 3)书法互动教学终端需采用一体化设计，书法软件及承载硬件产品采用同样品牌，保证使用体验及产品质量； 4)书法互动教学终端要求采用DLP技术，LED光源，投射比0.39：1；标准分辨率：≥1280*720；亮度200ANSI流明； 5)书法互动教学终端主要部件多媒体投影机指标应不低于：中心对比度大于600：1；亮度均匀值大于80%；芯片尺寸不低于0.3"DMD；具备USB、RJ-45接口，系统主芯片不低于DDR 2GB，EMMC 8G； 6）面板投影尺寸在15"至40"可调； 7）书法互动教学终端支持投射至铺设于普通不透明毛毡上的宣纸，支持传统书写方式； 8）书法互动教学终端支持三笔字、绘画的电子临摹，可将相关教学内容投射至任意纸张、绿板上，方便学生临摹； 9）书法互动教学终端支持将字帖内容投射至水写布上，反复使用，节能环保。 |  | 1 | 台 |
| 3 | 学生书法板 | 1.仿古设计，弧形腿； 2.规格：≥140cm*60cm*75cm；左右两边两个墨盒孔，长宽：≤13.8cm*7.8cm； 3.专业笔搁； |  | 24 | 张 |
| 4 | 镇尺 | 专业实木镇尺素面 |  | 48 | 套 |
| 5 | 书法专用纸 | 每刀50张 |  | 48 | 套 |
| 6 | 学生墨水 | 练习墨250g墨汁 |  | 48 | 套 |
| 7 | 学生毛笔 | 狼毫兼毫羊毫套装 |  | 48 | 套 |
| 8 | 学生笔搁 | 五指山叉样式 |  | 24 | 套 |
| 9 | 学生砚台 | 石质直径不小于100mm，高度不小于20mm； |  | 48 | 套 |
| 美术教室（一） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参数 |  | 单位 | 数量 |
| 1 | 教师美术演示设备 | 尺寸：≥1600*600*750mm； 材质：实木结构和工艺：隼卯结构；环保油漆；含两个悬浮式抽屉，开放式储物格和两处镂空搁板。 涂饰：整体选用环保净味油漆，硬度≥2H，挥发性有机化合物、苯系物、游离甲醛含量均合格，表面平整，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀。 |  | 套 | 1 |
| 2 | 绘画工具箱 | 材质：榉木，长度≥740mm，宽度≥400mm，高度≥800mm，中下两层间隔高度不小于190mm，经过抛光打蜡，喷漆，防腐、防潮。静音脚轮，可制动。 |  | 个 | 3 |
| 3 | 写生画箱 | 箱体：≥500*330*110mm，箱体内储物格为推拉式5格，配调色板，箱体有提把、背带，箱盖可支起作画架用，三腿支撑，可伸缩折叠，材质：榉木，产品表面平整，无裂纹、疖疤、毛刺、树脂清漆处理，涂层均匀、光亮。 |  | 个 | 1 |
| 4 | 水彩工具箱 | 1、画笔6件：笔头为尼龙毛刷，笔头长度依次：12mm、13mm、13mm、19mm、23mm、26mm，笔杆长度19mm； 2、水彩颜料1盒：12色； 3、水彩纸张1袋：8K，20张； 4、调色盒1件：24格，聚丙稀（PP）材质，长宽高≥200mm*100mm*20mm； 5、水桶1个：折叠，直径≥160mm，展开时高度不小于140mm； 6、调色刀1件：刀头为不锈钢材质，长度≥80mm，刀柄为木质长度≥90mm； 7、包装盒1件：所有工具定位，中空吹塑包装，长宽高：≥360mm*255mm*65mm。 |  | 套 | 48 |
| 5 | 水粉工具箱 | 1、画笔6件：笔头为尼龙毛刷，笔头长度依次：12mm、13mm、13mm、19mm、23mm、26mm，笔杆长度19mm； 2、水粉颜料1盒：12色； 3、水粉纸张1袋：8K，20张； 4、调色盒1件：24格，聚丙稀（PP）材质，长宽高≥200mm*100mm*20mm； 5、水桶1个：折叠，直径≥160mm，展开时高度不小于140mm； 6、调色刀1件：刀头为不锈钢材质，长度≥80mm，刀柄为木质长度≥90mm； 7、包装盒1件：所有工具定位，中空吹塑包装，长宽高：≥360mm*255mm*65mm。 |  | 套 | 48 |
| 6 | 写生灯 | 升降高度1500-2400mm，照射角度0°-120°可升降，灯罩金属漆处理，三角底座。灯杆：钢管，表面镀铬；铝节，塑料旋钮，内置弹簧。美术专用灯泡，灯泡要求：可实现无线调节多档色温，照度；实现冷暖色温自动切换。 |  | 台 | 4 |
| 7 | 写生台 | 尺寸：≥600mm*900mm，最大高度1200mm，台面逐级升降，可根据需求自由调节高度，可折叠台面，表面光滑无颗粒，采用榉木三合板作为台面，经打磨抛光处理，整体喷涂绿色无污染清漆，配备带锁万向轮，可防止使用过程中移动，底部储藏式抽屉空间最大化，方便放置画笔，颜料等。 |  | 张 | 2 |
| 8 | 木制关节人 | 大中小为一套，外形规格分别为：400mm，320mm，200mm，椴木，表面无毛刺，活动灵活。 |  | 套 | 4 |
| 9 | 衬布 | 绒布，各色，尺寸：≥1000mm*2000mm。 |  | 块 | 10 |
| 10 | 石膏像 | 石膏像洁白、无毛刺、无裂纹、棱角分明，轮廓清晰。 |  | 个 | 10 |
| 11 | 几何形体 | 圆球、四棱锥、正方体、圆锥、长方体、圆柱体、六棱柱、方带方、圆锥带圆、方锥带方、多面体、八棱柱、六棱锥、圆切、十二面体各一件共15件。 |  | 套 | 1 |
| 12 | 静物 | 蜡果（苹果、香蕉、橘子、黄瓜、柿子椒、茄子）； 器皿（花瓶、砂锅、玻璃杯、瓷盘、瓷碗、编织篮、陶罐、铝壶各两件）； 玩具（毛绒、塑料、布质、木质）。 |  | 套 | 1 |
| 13 | 民间美术欣赏及写生样本 | 中国结、京剧脸谱、扎染、蜡染、皮影、年画、木板年画、剪纸、面具、泥塑、玩具、风车、纹样、风筝、唐三彩、彩陶器、瓷器 |  | 套 | 1 |
| 14 | 作品展示板 | 规格：≥1200mm*400mm*800mm，材质为≥20mm厚橡胶木指接板，指接无缝，内部含隔断，无毒、无异味、不开裂、指接无缝，材质密度好，木纹清晰，结构合理、牢固耐用，所有板边倒圆角、圆边，板面光滑，无毛刺。 |  | 张 | 2 |
| 美术教室（二） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参数 |  | 单位 | 数量 |
| 1 | 画画支撑板（教师） | 规格：≥600mm*680mm*1440mm，最大升降高度为3000mm，材质为高档榉木，可折叠、单摇杆可升降、四角制动脚轮。 |  | 套 | 1 |
| 2 | 画板（教师） | 1、规格：≥900mm*600mm； 2、材质：双面椴木材质，四周实木边框； 3、对角线平面误差小于2mm，四边直角误差小于2mm，边框气钉眼需进行表面处理。整体板面平整、表面光滑、洁净、无毛刺。 |  | 套 | 1 |
| 3 | 绘画工具箱 | 材质：榉木，长度≥740mm，宽度≥400mm，高度≥800mm，中下两层间隔高度不小于190mm，经过抛光打蜡，喷漆，防腐、防潮。静音脚轮，可制动。 |  | 个 | 3 |
| 4 | 写生画箱 | 箱体：≥500*330*110mm，箱体内储物格为推拉式5格，配调色板，箱体有提把、背带，箱盖可支起作画架用，三腿支撑，可伸缩折叠，材质：榉木，产品表面平整，无裂纹、疖疤、毛刺、树脂清漆处理，涂层均匀、光亮。 |  | 个 | 1 |
| 5 | 素描工具箱 | 1、铅笔笔帘一个，可有效保护笔头。 2、正品素描铅笔18支； 3、炭笔3支； 4、正品高级可塑橡皮一块； 5、4B橡皮一块； 6、铅笔延长器一支； 7、美工刀一把； 8、纸擦笔3支。 |  | 套 | 48 |
| 6 | 画画支撑板 | 规格：高度≥1720mm，最大升降高度230mm，可调节高度，可通过前倾与后仰实现角度调节，可纵置全开画板。材质：榉木材质，支架边框宽不低于41mm，厚度不低于22mm，含上卡槽和底托，底托尺寸不小于530mm*105mm，含可置物隔层，隔层深度不低于72mm。工艺精细，表面光洁，环保清漆处理，漆面均匀光亮。 |  | 个 | 48 |
| 7 | 画板 | 1、规格≥600mm*450mm*18mm； 2、材质：双面椴木，四周实木边框； 3、要求：边框宽≥8mm，对角线平面误差小于2mm，四边直角误差小于2mm，边框气钉眼需进行表面处理。整体板面平整、表面光滑、洁净、无毛刺。 |  | 块 | 48 |
| 8 | 写生灯 | 升降高度1500-2400mm，照射角度0°-120°可升降，灯罩金属漆处理，三角底座。灯杆：钢管，表面镀铬；铝节，塑料旋钮，内置弹簧。美术专用灯泡，灯泡要求：可实现无线调节多档色温，照度；实现冷暖色温自动切换。 |  | 台 | 4 |
| 9 | 写生面 | 尺寸：≥600mm*900mm，最大高度1200mm，台面逐级升降，可根据需求自由调节高度，可折叠台面，表面光滑无颗粒，采用榉木三合板作为台面，经打磨抛光处理，整体喷涂绿色无污染清漆，配备带锁万向轮，可防止使用过程中移动，底部储藏式抽屉空间最大化，方便放置画笔，颜料等。 |  | 张 | 2 |
| 10 | 木制关节人 | 大中小为一套，外形规格分别为：400mm，320mm，200mm，椴木，表面无毛刺，活动灵活。 |  | 套 | 2 |
| 11 | 衬布 | 绒布，各色，尺寸：≥1000mm*2000mm。 |  | 块 | 10 |
| 12 | 石膏像 | 石膏像洁白、无毛刺、无裂纹、棱角分明，轮廓清晰。 |  | 个 | 10 |
| 13 | 几何形体 | 圆球、四棱锥、正方体、圆锥、长方体、圆柱体、六棱柱、方带方、圆锥带圆、方锥带方、多面体、八棱柱、六棱锥、圆切、十二面体各一件共15件。 |  | 套 | 1 |
| 14 | 静物 | 蜡果（苹果、香蕉、橘子、黄瓜、柿子椒、茄子）； 器皿（花瓶、砂锅、玻璃杯、瓷盘、瓷碗、编织篮、陶罐、铝壶各两件）； 玩具（毛绒、塑料、布质、木质）。 |  | 套 | 1 |
| 15 | 民间美术欣赏及写生样本 | 中国结、京剧脸谱、扎染、蜡染、皮影、年画、木板年画、剪纸、面具、泥塑、玩具、风车、纹样、风筝、唐三彩、彩陶器、瓷器 |  | 套 | 1 |
| 16 | 作品展示板 | 规格：≥1200mm*400mm*800mm，材质为≥20mm厚橡胶木指接板，指接无缝，内部含隔断，无毒、无异味、不开裂、指接无缝，材质密度好，木纹清晰，结构合理、牢固耐用，所有板边倒圆角、圆边，板面光滑，无毛刺。 |  | 张 | 2 |
| 体育器材室 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参数 |  | 数量 | 单位 |
| 1 | 室外篮球架 | 1、产品规格 篮球架伸臂长2.25m，篮圈上沿离地面3.05m，篮架底座尺寸长*宽=2.0*1（m）。 2、产品用材 球架立柱采用150*150*4大圆角方管制作，圆角R30mm；篮架伸臂采用δ3铁板一次冲压成型后在专用折边机上折边，伸臂上拉杆固定孔均采用冲压成型后焊接内置非标螺母，篮架立柱底板采用精密铸钢件制作，篮架上拉杆采用48*2圆管在弯管机上一次成型，通过精密铸钢件接头与铝压铸篮板耳片连接，下拉杆采用50*40*3方管在弯管机上一次而成，避免了电焊及焊渣易引起生锈的隐患，通过调节上拉杆，可调节篮板的平面度和垂直度，通过调节下拉杆，可调节篮圈与地面的平行度。球架底座轮廓采用特制内卷槽钢一次拼焊成型，为了增强球架的使用安全性，单只球架可放置配重物不少于510kg。 3、篮板 规格：1800*1050（mm），篮板配用国际通用的高强度安全玻璃篮板，具有透明度高、耐侯性好、抗老化、耐腐蚀、不易模糊等特点，并在篮板下沿及侧面覆盖有保护条，能保护运动员运动时不受伤害。 4、篮圈 篮圈采用直径不小于17mm实心圆钢制作，圈下焊有冲压成型的圆弧形网钩，十二段均匀分布留适当间隙，配篮网。篮圈抗弯性能好，水平固定在篮板上，与篮架连接的钢板和篮圈盖板均采用钢板一次冲压成型。 5、紧固件 篮架所有紧固件均采用热镀锌处理，能保证长年不生锈。 6、移动 篮架置有走轮，配有方向操纵杆和轮子升降操纵杆，操作方便，仅需一人操作就可轻松移动篮架。 7、防护措施 篮架前立柱、底座前部配有专用护套，能有效地保护运动员免受撞击，底座下部设有防震垫，能有效的保证使用时的安全性。 8、所提供的器材设备必须满足或优于GB/T19851的相关标准。 |  | 3 | 副 |
| 2 | 室内篮球架 | 1、产品规格 篮架伸臂为2.35M，篮圈上沿离地面高3.05M，球架底座尺寸：长x宽x前高x后高=1.95x1.1x0.675x0.4（M）。 2、产品用材 篮球架底座采用6 mm的铁板在专用折边机上折边拼焊而成，底座前立柱、后立柱支撑架采用6 mm铁板折边制作，篮架立柱采用150×70×3方管、120×70×3方管和70×70×3方管拼焊而成，篮架伸臂采用140×140×4方管、140×70×3方管和70×50方管拼焊而成，焊缝表面均匀光滑，篮架立柱转动部位和伸臂头部连接件均采用铸钢件制作，篮架上拉杆采用圆管在弯管机上一次成型，避免了电焊及焊渣易引起生锈的隐患。 3、产品结构原理 篮球架由篮架弹性升降机构、前轮升降机构、安全玻璃篮板、立柱、横臂、底座及保护套等部分组成。 使用时，拔下保险销，依靠篮架自身弹力升起，再加上1-2人力量，可将篮架升起。 4、篮板 规格：1800x1050（mm），篮板配用国际通用的高强度安全玻璃篮板（13mm双层夹胶玻璃），具有透明度高、耐侯性好、抗老化、耐腐蚀、不易模糊等特点，并在篮板下沿侧面覆盖有保护圈，保护圈前后表面高度、厚度均≥20mm，底面厚度≥50mm，符合FIBA规则，能有效保护运动员扣篮时不受伤害。 篮板弹性500N/1m，中心挠度≤6mm，取消外力1min后篮板恢复原状。 5、防护措施 篮架前立柱、底座、伸臂配备有专用护套，能有效保护运动员免受撞击，篮架底座下部设有防震垫，后部装有特制专用配重，单只配重400kg，能保证在篮圈根部施加2700N的载荷时，篮球架不倾翻。前立柱与伸臂间装有专用保险机构，能有效保证使用时的安全性及美观性。 6、所提供的器材设备必须满足或优于GB/T19851的相关标准。 |  | 1 | 副 |
| 3 | 羽毛球架 | 1、移动式羽毛球柱由底座、立柱、锁绳装置和高度微调装置组成。 2、羽毛球柱底座采用PP中空吹塑成型制作，底座内填充钢珠配重，确保产品的整体稳定性，底座底部垫有整块≥10mm钢板，钢板底部配置防震垫，增强底座的稳定性。另底座后部设有PU滚轮，移动方便且不损伤地板。 3、羽毛球柱立柱选用直径不低于40mm，壁厚不低于4mm钢管制作，一根立柱上置有系绳柱，系网方便，另一根立柱外侧置有锁绳装置，该装置锁紧可靠，不会产生卡滞或自动反松现象。 4、立柱顶部设有高度微调装置，通过手动微调即可实现网的高度要求：≥1550mm。 5、球网被拉紧时，网柱能稳固地与地面保持垂直，立柱轴线对水平面的垂直公差≤1/500，且网柱各部位均不侵入场地内边线的垂直线内。 6、羽毛球网规格：长*高不小于6100mm*760mm。 7、羽毛球网为咖啡色12股网片，网眼为正方形，边长在15～20mm之间，网眼大小基本一致。 8、羽毛球网的上沿采用不小于75mm宽坛白布对折包边，两端通孔，穿不小于φ5硬绳线，两端设气眼便于拉绳。 9、羽毛球网的底边及两侧采用12股网线将羽毛球网绳与网片一起拷边，增加网片的棱角度和成形度。 10、所提供的器材设备必须满足或优于GB/T19851的相关标准。 |  | 2 | 副 |
| 4 | 乒乓球台 | 1、基本尺寸：2740*1525*760（mm）。台面厚18（mm）±2mm，台面边沿四周画有白线，宽度20mm，台面中间画有细白线，宽3mm。 2、球台采用中密度板在层压专用机经加温加压制作，保持球台在不同地域、气候差异较大情况下性能稳定，不易变形，且弹性符合要求。（即标准的乒乓球台在30.5厘米高度下落时回弹高度达22-25厘米） 3、球台表面以特殊配方的油漆喷涂，色彩柔和无反光。 4、球台与台脚连接机构经冲压、拉伸，在专用机上铆接，台脚可折叠，翻转灵活，台脚采用不小于40*40*1.5（mm）方管和不小于30*20*1.5（mm）方管焊接制作，并设有斜撑，可加强球台的稳定性，台脚底部装有高度微调螺母，台面通过台脚微调支点使其达到高度要求。 5、球台台面与台脚等部件能方便地进行拆卸分开包装，便于运输。 6、所提供的器材设备必须满足或优于GB/T19851的相关标准。 |  | 5 | 张 |
| 5 | 大足球门 | 产品结构：由球门框、系线柱、预埋件和足球网组成。 球门尺寸：球门内径：宽*高=7320*2440(mm)。 球门框：球门立柱和横梁均采用φ120mm铝合金型材，球门框后侧设有网钩，通过网销将球网与门框固定。立柱与横梁连接处设有铝合金铸件，连接稳定牢固。 系线柱:采用φ89*2.75(mm)的钢管制成，喷涂颜色黑色，系线柱上多角度设有系绳钩，便于挂网。 预埋件：球门立柱和系线柱均配备有专用预埋件。立柱预埋件由φ159*4(mm)圆管和2mm不锈钢冲压件组合而成，预埋深度≥1000mm，混凝土结构强度等级≥C30。立柱预埋件上设有螺杆滑块锁紧机构，确保立柱插入后稳定无晃动。系线柱预埋件采用φ108*2.75(mm)焊管制作，封底、法兰和盖采用ABS制作。 球网：足球网为白色，网眼为正方形：100*100(mm)，网线直径为φ3.5mm；足球网四周拷边处理，球门四角采用空扁绳，方便于穿拉网绳。 足球网固定方式：与球门框采用网销固定，后上部分系与系线柱，后下部分用PVC管穿于网内，用插钉均匀固定，使网片展开张紧后整齐。 产品特性:球门组装完成后，立杆与地面垂直，横梁与立杆的夹角为90°；所有连接件周边处理圆滑，无棱角，无安全隐患；球门整体可装拆，便于运输和安装。 表面质量：符合GB19272-2011中5.10的相关规定要求。 环保要求：符合GB19272-2011中5.9.2的相关规定要求。 所提供的器材设备必须满足或优于GB/T19851的相关标准。 |  | 1 | 副 |
| 6 | 室外排球架 | 1、排球柱由内外立柱，紧线机构和预埋件组成；预埋件深度应≥600mm，混凝土基础强度等级≥C25。 2、排球柱外立柱选用直径不小于76mm，壁厚不小于5mm的无缝管，内立柱选用直径不小于65mm，壁厚不小于5mm光亮管制作，外立柱内置一对互成90度的斜齿轮，配合螺纹的螺杆升降机构，通过摇动升降手柄，使内立柱上下移动，实现网高调节高度：1920~2550mm。 3、外立柱中，一立柱外侧置有网钩，绳系在网钩上，另一立柱上外侧置有紧线锁紧机构，此机构是采用蜗轮蜗杆传动原理，具有结构紧凑，承载能里大，工作平稳，可以自锁（起到安全保护作用）等优点。通过调节锁紧手柄，可调节钢丝绳的松紧，确保钢丝绳牢固拉紧，并实现网的高度要求。 4、球网被拉紧时，网柱能稳固地与地面保持垂直，立柱轴线对水平面的垂直公差≤1/500，且网柱各部位均不侵入场地内边线的垂直线内。 5、排球柱外立柱底部设有特制缓冲垫，与预埋件相配时起缓冲作用，能有效延长预埋件及立柱的使用寿命。 6、排球柱外表包裹有模压成形的防护套，能有效保护好运动员的安全。 7、排球网规格：长*高不小于9500*1000（mm）。 8、排球网为黑色，网眼为正方形：≥100*100（mm)，网线直径为不小于4-5mm。 9、排球网的上下两边全长缝有双层白色PVC布包边，上包边宽为70mm，下包边宽为50mm，上下包边两端均铆接有橡胶块，橡胶块上设有圆孔，用于铆接气眼，方便于穿拉网绳。 10、排球网的两端采用一根不小于6mm白色涤纶绳和三根不小于3mm黑色网绳线缠绕交织制成，上面系双根不小于2米长白色空扁绳，便于整个网片展开张紧后保持网片的整齐。 11、排球网的上下两边均配有拉绳，绳长不小于14.4米，两端套热塑管，防止绳头松散。 12、所提供的器材设备必须满足或优于GB/T19851的相关标准。 |  | 3 | 副 |
| 7 | 足球 | 5#，球面材料采用不低于1.2mm厚的PU材料胶粘。橡胶内胆 |  | 100 | 只 |
| 8 | 篮球 | 5#，球体表面PU材料，内胆绕线包胶成为一体，绕线采用一根尼龙线和两根腈纶线合绕，不会用棉纱线，含胶量35%。内胆采用橡胶材质。 |  | 80 | 只 |
| 9 | 排球 | 1.产品执行标准： GB/T19851.5-2005《中小学体育器材和场地标准—排球》 2.产品技术要求 2.1规格与材料 圆周长650～670mm、质量230 ～270g。 圆周差均需≤4.0mm。 球体表面选用PU材料。中胎橡胶材料制成，对内胆和表皮之间成支撑结构。 2.2性能要求 充气气压为0.034MPa，充气后常温停放24h后，气压下降率≤15%。 2.3执行GB/T19851.5-2005有关规定。 2.4充气包装，充气气压最少达标准气压的60%。 |  | 40 | 只 |
| 10 | 羽毛球拍 | 1.产品执行标准： GB/T19851.9-2005《中小学体育器材和场地—羽毛球拍》 2.产品技术要求 2.1球拍总长度≤660mm，球拍宽度≤230mm，球拍弦面长度≤280mm； 2个球拍为1副。 2.2学生用羽毛球拍：铝合金材质，球拍框杆连接牢固。 2.3球拍上的贴标、印刷图案。 |  | 100 | 副 |
| 11 | 羽毛球（尼龙球） | 球口外径65mm～68mm，球头直径25mm～27mm，球头高度24mm～26mm，毛片插长63mm～64mm，质量4.50g～5.80g，毛片数量16片。 |  | 40 | 筒 |
| 12 | 乒乓球拍 | 1、横拍与直拍，底板为纯杨木制品。 2、用来击球的拍面应用胶粒片覆盖，连同粘合剂，厚度应不超过2mm，或者用齿粒向内或向外的海绵胶粒片覆盖，连同粘合剂，厚度应不超过4mm。底板与胶粒片或海绵胶粒片的粘接结合力应≥4N。 |  | 30 | 付 |
| 13 | 乒乓球 | 1、直径43.4mm～44.4mm，质量2.20g～2.60g，弹跳220mm～250mm，圆度0.4mm，受冲击不小于700次无破裂。 2、高分子聚合物材质。 |  | 10 | 盒 |
| 14 | 接力棒 | 长300±10mm，φ30±5mm，整段铝合金材质，接力棒颜色是红白相间，表面环保漆涂刷，表面光滑，不应有毛刺。 |  | 10 | 只 |
| 15 | 背越式跳高器材组合 | 1.跳高海绵垫主体由发泡海绵组成，弹力均衡，柔软适中。 2.海绵垫的形状为“凸”字形，基本尺寸：长*宽*高≥5000*3000*600（mm）。 3.海绵垫表面罩有防水帆布套，套子侧面装有拉链及拉手拳，且四周设有排气孔。海绵包底架5*3*0.1(m)，所有钢制件表面均经抛丸后喷漆。与跳高海绵包配套。跳高海绵防护棚主要由顶棚和框架组成，框架采用40mm*40mm和40mm*20mm方管拼装焊接而成，顶棚采用方管拼焊而成，顶棚上面覆盖有彩钢瓦，设有漏雨檐，能防止漏雨。 4.防护棚底部设有滚轮，移动方便。 5.所有钢制件表面均经酸洗、磷化等初级处理后在自动喷涂线上采用纯聚脂粉末喷涂完成最后表面处理。 6.所提供的器材设备必须满足或优于GB/T19851的相关标准。 |  | 1 | 套 |
| 16 | 秒表 | 1.电子型，可测60道；精度1/100秒。计时长达10小时间。 2.具有记忆、存储功能； 3.时间显示年、月、日、星期、时、分、秒。 4.三排显示。 |  | 5 | 只 |
| 17 | 木尺 | 长≥2m，宽40mm*厚20mm。木质材质。 |  | 4 | 根 |
| 18 | 卷尺（50米） | 1.标称长度：≥50米。主要构件：尺盒、摇柄和首端装有金属拉环的整条尺带。 2.尺带的分度值为1cm，尺带的线纹宽度应为0.5mm—1mm，正反两面的线纹应重合，其偏差不得超过1mm。 3.尺带涂料应均匀、平滑、牢固，无剥落现象，色泽应一致。 4.尺带各分度线纹应均匀、明晰，并垂直达到尺边，不得有重线、漏线和超过线纹宽度的断线现象。 5.尺带拉出或用摇柄收卷尺带时，应轻便灵活，无卡阻现象。金属拉环应灵活、牢固可靠。 |  | 5 | 盘 |
| 19 | 钢卷尺 | ≥100m钢卷尺 |  | 2 | 盘 |
| 20 | 实心球 | 实心球，圆周长450-460mm，重量2KG±30g。圆球形，充气式橡胶实心球，手感柔软无伤害，外摸无填充物感觉。球面用天然橡胶整体成形，产品没有异味。 所提供的器材设备必须满足或优于GB/T19851的相关标准。 |  | 50 | 只 |
| 21 | 跳绳（计数） | 计数短跳绳，绳长度2800mm～3000mm，直径7mm～8mm，质量90g～120g，柄(2个)：长度140mm～170mm，直径26mm～33mm，质量70g～90g。 所提供的器材设备必须满足或优于GB/T19851的相关标准。 |  | 100 | 根 |
| 22 | 拔河绳 | 1.拔河绳应用麻绳多股绞合而成； 2.绳长25m，直径≥30mm；绳的抗拉力≥490KN 3.绳的两端结孔，中间套以红色标记，绳的质地无霉变、腐朽、虫咬等缺陷。 4.所提供的器材设备必须满足或优于GB/T19851的相关标准。 |  | 4 | 根 |
| 23 | 体操垫（2米＊1米硬垫） | （1）大体操垫规格为≥2000*1000*100mm。 （2）内胆材质为珍珠棉，为两个整块结构，不允许拼湊；采用环保材料。 （3）垫套材质为精细帆布，颜色为军绿色帆布。可在长度方向对半折叠，体操垫长度方向两侧设提手把。 （4）跳垫的四角为直角，四周仿皮革包角：表面平整，无皱折，当载荷落至体操垫时，外层不得起皱，里外层不得发生相对位移。 （5）当载荷落至跳垫时，外层不得起皱，里外层不得发生相对位移。 （6）硬度和减震指标应符合GB8398标准第2.4条的要求。 （7）所提供的器材设备必须满足或优于GB/T19851的相关标准。 |  | 10 | 块 |
| 24 | 体操垫（1米＊0.5米软垫） | （1）小体操垫规格为≥1000*500*50mm。 （2）内胆材质为聚氨脂塑料发泡材料，为两个整块结构，不允许拼湊；采用环保材料。 （3）垫套材质为精细帆布，颜色为军绿色帆布。可在长度方向对半折叠，体操垫长度方向两侧设提手把。 （4）跳垫的四角为直角，四周仿皮革包角：表面平整，无皱折，当载荷落至体操垫时，外层不得起皱，里外层不得发生相对位移。 （5）当载荷落至跳垫时，外层不得起皱，里外层不得发生相对位移。 （6）硬度和减震指标应符合GB8398标准第2.4条的要求。 （7）所提供的器材设备必须满足或优于GB/T19851的相关标准。 |  | 50 | 块 |
| 25 | 充气泵 | 用于篮球、排球、足球充气。 |  | 2 | 台 |
| 26 | 球车 | 折叠式，金属材质，可放置篮球、足球、排球等 |  | 4 | 只 |
| 27 | 起跑器 | 1、起跑器主要由底座和踏脚座组成。 2、起跑器底座采用铝合金制作，通过定位销与地面接触，防止移位。 3、起跑器踏脚座分固定座和活动座，活动座面板采用橡胶层，起防滑作用，活动座面板斜度可调。 4、所有钢制件均经除锈等金属表面处理。 |  | 6 | 副 |
| 28 | 发令台 | 1.发令台基本外形尺寸：长*宽*高≥700*610*1500（mm）。 2.发令台主要由底架和推手柄组成，底架主要采用方管拼焊而成，底架踏脚板采用花纹板制作，起防滑作用，便于站人；推手柄采用圆管制作。 3.发令台设置有插管，可放置配套设施（发令烟屏），其底架内部设有货物柜，配有钥匙，可放置发令枪等其它设备，作小推车用。 4.发令台底部设置有滚轮，移动方便。 |  | 1 | 台 |
| 29 | 发令烟屏 | 1.发令烟屏由烟屏支架和烟屏两部分组成。 2.烟屏支架采用25*25*2方管制作，高度可调。 3.烟屏规格尺寸：外径≥660mm，采用δ1.2mm铁板冲压成型，烟屏内设预埋螺母，通过螺栓与支架紧固。 |  | 1 | 个 |
| 30 | 计分器 | 1.记分器为立式记分器，主要由支架、记分方框和记分牌组成，外形尺寸长*宽*高：≥1380*540*1630（mm）。 2.记分器下支架主要由≥25*25的方管与≥32*2焊管拼焊而成，上支架主要由≥25*25的方管和≥40*25的方管拼焊而成，队名牌框采用专用铝合金型材制作，队名牌为白色雪覆板。 3.记分牌为手推式记分盒，采用PVC板制作。 |  | 2 | 套 |
| 31 | 普通高双杠 | 1.双杠杠面基本尺寸：长*横截面=3000*42（mm）。杠面高度为1600mm,宽度调节395-535（mm）。 2.双杠立柱采用48*2.75（mm）的圆管制作，长2060mm，埋入地下部分长≥600mm。 3.双杠埋入底地下部分焊有加强筋，具有较强的稳定性。 4. 经过表面处理，使产品涂层厚度达到70—80（um），铅笔硬度达3H+。使产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化的特性，能适合潮湿环境 5.所提供的器材设备必须满足或优于GB/T19851的相关标准。 |  | 2 | 付 |
| 32 | 普通双杠 | 1.双杠杠面基本尺寸：长*横截面=3000*42（mm）。杠面高度为1400mm,宽度调节395-535（mm）。 2.双杠立柱采用48*2.75（mm）的圆管制作，长1860mm，埋入地下部分长≥600mm。 3.双杠埋入底地下部分焊有加强筋，具有较强的稳定性。 4. 经过表面处理，使产品涂层厚度达到70—80（um），铅笔硬度达3H+。使产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化的特性，能适合潮湿环境 5.所提供的器材设备必须满足或优于GB/T19851的相关标准。 |  | 2 | 付 |
| 33 | 普通高单杠 | 1.单杠由支架、杠面、调节销和杠托四部分组成。 2.单杠杠面长1900mm，选用不小于φ28毫米的拉光圆制作，调节范围为2200-2500（mm）。立柱选用不小于φ89*3毫米的钢管制作，立柱埋入地下部分长≥600mm，下端焊有加强筋，增强单杠整体的稳定性 3.经过表面处理，使产品涂层厚度达到70—80（um），铅笔硬度达3H+。使产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化的特性，能适合潮湿环境 4.所提供的器材设备必须满足或优于GB/T19851的相关标准。 |  | 2 | 付 |
| 34 | 普通单杠 | 1.单杠由支架、杠面、调节销和杠托四部分组成。 2.单杠杠面长1900mm，选用不小于φ28毫米的拉光圆制作，调节范围为1850-2150（mm）。立柱选用不小于φ89*3毫米的钢管制作，立柱埋入地下部分长≥600mm，下端焊有加强筋，增强单杠整体的稳定性 3.经过表面处理，使产品涂层厚度达到70—80（um），铅笔硬度达3H+。使产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化的特性，能适合潮湿环境 4.所提供的器材设备必须满足或优于GB/T19851的相关标准。 |  | 2 | 付 |
| 35 | 电子肺活量测试仪 | 单机： 1、测定人体呼吸的最大通气能力，测试数值反映肺的容积和肺的扩展能力； 2、使用高精密传感器，精度高，具有不易产生积水，防补气（防作弊）功能，补气时自动锁定数据； 3、具有液晶显示，具有锁定功能。内置锂电池供电单机有可拆盖便捷更换大于2500毫安18650锂电池（采用DC-5V接口充电）； 4、具有30分钟未使用自动关机（时间可调）、低电量提示功能； 5、与主机无线连接，一键式操作，具有清零功能； 6、单机具有储存，浏览，删除功能；可储存不少于20000数据，单机显示编号，学生姓名，用户设置，工厂设置，浏览数据，清空测试数据；具有背光自动/常开/关闭等亮度调节功能，亮度调节10个挡位；单机具有蓝牙开启关闭功能；具有对比度10档调节功能；可调节工位/参数/信道/组号/通讯及特殊参数设定功能。 主机： 1、主机屏幕具有≥10寸1280*800高清触摸电容屏和≥5寸高清液晶屏双屏功能（方便测试仪前后老师和学生观看屏幕）； 2、主机具有≥4个USB标准接口（非外接扩展），可直接插入U盘导入≥100000条测试名单信息，也可直接导出测试成绩至U盘自动生成Excel表格； 3、主机内置二维码扫描仪（非外接型）； 4、主机具多种身份识别功能：可通过触摸屏输入、非接触式IC卡（兼容校园一卡通）、条码扫描仪等识别方法；输入学号具备自动递增功能；主机菜单具备视频回放、评分下载、查询明细和统计信息、主机菜单界面显示当日检测人数、已测人数、未测人数等图形分析；具有时间、编号、姓名等多种筛选数据方式，查询便捷； 5、主机支持头像管理，主机可以通过U盘批量导入学生头像10000条以上。测量范围：量程：0～9999ml；分度值：1ml；误差：±0.5%FS。 所提供的器材设备必须满足或优于GB/T19851的相关标准。 |  | 1 | 台 |
| 36 | 坐位体前屈测试仪 | 1、主机能实时显示外设电量，便于提前知道何时更换附件电池或充电，附件电池可随时随地可更换。 2、具有≥10.1英寸真彩LCD液晶屏，触摸按键，支持多点触控。可实时显示测试者的姓名、学号、照片等各种基本信息和测试成绩。 3、具有图形化的操作界面；同时USB接口可插接普通的键盘和鼠标。 4、内含存储芯片，并采用双存储介质备份功能，单机测试数据可存储100万条以上，可直接用WIFI、U盘、SD卡等方式一次性导入计算机，支持实时上传和批量上传两种数据传输方式。 5、热敏打印机(内嵌式非外接型)；主机内置扫码枪(内嵌式非外接型)。 6、内置大功率环保可充电锂电池，具有充放电管理功能，剩余电量可在系统下实时显示并提供低电量报警提示。 7、测试量程：-20cm—40cm；分辨率：0.1cm；测试误差：±0.2cm。 8、主机具备离线、双目活体、人脸识别功能摄像头，具有评分功能、历史数据对比功能。 9、主机与外设无线连接，外设采用自动回弹设计，外设可显示测试结果，可独立存储2万条测试数据，可浏览、删除测试数据，具备欠压指示、电量实时显示、低电量自动关机功能；外设具备蜂鸣报警提示音。 10、所提供的器材设备必须满足或优于GB/T19851的相关标准。 |  | 1 | 套 |
| 37 | 立定跳远测试仪 | 1、主机可以显示测试者（考生）的身份信息、照片、测试信息、成绩、电池电量、性别、年龄、视频录制窗口、人脸识别窗口； 2、具有≥10.1英寸真彩LCD液晶屏，触摸按键(主机上不带机械物理按键，开机键除外)，支持多点触控。可实时显示测试者的姓名、学号、照片等各种基本信息和测试成绩； 3、采用图形化的操作界面；主机数据存储量标识不少于500万条数据； 4、主机自带不少于2个USB接口，可插接普通的键盘和鼠标；学生信息的输入支持手工输入学号（支持英文字母），提前批量导入学生信息； 5、内含海量存储芯片，并采用双存储介质备份功能，可直接用WIFI、U盘、SD卡等方式一次性导入计算机；数据上传方便，支持实时上传和批量上传两种数据传输方式；测试过程语音提示； 6、主机实时显示外设电量，便于提前知道何时更换附件电池或充电，附件电池可随时随地可更换。主机采用充电锂电池； 7、为保证数据稳定，主机须具有多种组网及通信方式，包括：2.4G、433mHz、WiFi、蓝牙、有线网络连接； 8、立定跳远附件与主机支持无线连接方式，当采用无线连接时，附件可设置地址无线地址，同一场地多个立定跳远、通信信道、测试模式等参数；附件也可单独使用；附件配有状态指示灯和蜂鸣器，可对测试过程进行灯光和声音提示； 9、测试量程：0cm—320cm分辨率：1cm测试误差：±1cm； 10、主机自带评分功能。具备历史数据对比功能； 11、通用主机、内置所有测试项目，可随意切换任意测试项目； 12、外设锂电池供电；锂电池为18650锂电池可随时更换；外设自带2寸LCD显示屏，可独立存储2万条测试数据，附件具有4方向硅胶按键；外设可浏览、删除测试数据。具备欠压指示、电量实时显示、低电量自动关机功能；外设具备蜂鸣报警提示音。 13、所提供的器材设备必须满足或优于GB/T19851的相关标准。 |  | 2 | 块 |
| 38 | 哑铃（2.5、5公斤） | 无味PEV新型包胶，纯钢打造，包胶外壳。2.5公斤1对，5公斤1对。 |  | 5 | 组 |
| 39 | 杠铃（组合） | 采用≥4*6cm方管焊接，配≥135KG杠铃片，配≥2.2m奥杆，表面抛丸除锈，静电喷涂。 |  | 1 | 组 |
| 40 | 跨栏架 | 1、钢制可升降5档，升降范围762mm～1067mm； 2、栏板为abs成型材料，栏板长1200mm，宽70mm，厚20mm； 3、两根底管采用50mm*50mm的方管，长度700mm，带配重，外立柱采用直径32mm的钢管，内管采用直径25mm的钢管，立管配置有与其所需高度相对应的高度定位孔，调高灵活，定位准确，锁紧可靠，单个跨栏架用塑料袋装，每个纸箱装4个，金属表面采用抛丸喷砂（或酸洗磷化）除锈，静电喷涂处理。 4、所提供的器材设备必须满足或优于GB/T19851的相关标准。 |  | 20 | 个 |
| 41 | 塑料跨栏架（23、30、40、50、60、70厘米） | 1、跨栏高度分别为23/30/40/50/60/70cm 2、所提供的器材设备必须满足或优于GB/T19851的相关标准。 |  | 50 | 个 |
| 42 | 标志杆 | 1.标志旗由旗杆和旗面及底座组成。 2.旗杆为直径不小于20mm，高度不小于1500mm的PVC管。 3.底座直径≥110mm可冲水。 4.旗面为三角红色布料，尺寸≥470*330mm。 |  | 20 | 个 |
| 43 | 标志盘 | 碟状，上面呈圆形，下圆放置平稳，高≥75mm |  | 100 | 个 |
| 44 | 标志桶（47厘米） | 柔软塑胶制成，呈圆锥体，上圆下方，防止平稳，高≥480mm |  | 50 | 个 |
| 45 | 角旗 | 1.标志旗由旗杆和旗面及底座组成。 2.旗杆为直径不小于20mm，高度不小于1500mm的PVC管。 3.底座直径≥110mm可冲水。 4.旗面为三角红色布料，尺寸≥470*330mm。 |  | 8 | 个 |
| 46 | 分队服（四色，号码1--15号） | 多色可选，尺寸：长≥60cm，宽≥40cm，材质：丝光聚酯纤维。 |  | 60 | 件 |
| 心理辅导及保健室 |  |  |  |  |  |
| 序列 | 功能室 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 一、心理辅导室 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 文件箱 | 规格：（长*宽*高）≥850mm*390mm*1800mm，采用加厚SPCC冷轧碳素钢板，板材抗腐蚀，强度高，坚固不易变形。 | 个 | 1 |
| 2 |  | 无声挂钟 | 控制咨询时间，尺寸：≥12英寸；机芯：静音机芯；材质：金属、玻璃 | 个 | 1 |
| 3 |  | 制度挂图 | 管理制度挂图内芯材质：高清相纸；装裱方式：黑色铝合金边框，环保透明面板；风格：简约现代；工艺：喷绘；组合形式：独立；图片形式：平面；可免拆边框更换内芯。含框尺寸：≥440*570mm。 | 幅 | 2 |
| 4 | 个体辅导室 | 无声挂钟 | 控制咨询时间，尺寸：≥12英寸；机芯：静音机芯； 材质：金属、玻璃 | 个 | 1 |
| 5 |  | 录音笔 | 录音用，内存不少于32G | 支 | 1 |
| 6 |  | 制度挂图 | 管理制度挂图内芯材质：高清相纸；装裱方式：黑色铝合金边框，环保透明面板；风格：简约现代；工艺：喷绘；组合形式：独立；图片形式：平面；可免拆边框更换内芯。含框尺寸：≥440*570mm。 | 幅 | 1 |
| 7 | 沙盘游戏室 | 标准版实木心理沙盘 | 1、2个个体实木心理沙盘，使用尺寸：≥720mm（长）*570mm（宽）*70mm（深），边框厚度≥15mm，沙盘含架子整体高度≥750mm。专用三底两面环保漆；内侧底与边框、底部为蓝色，外部为实木色，表面光滑不伤手、防水、耐磨不掉色。 2、2个实木沙具箱，规格：≥1500mm*300mm*980mm，箱体采用5层8阶设计，便于分类摆放选取沙具。 3、1000个沙具种类：18 大类（宗教类、风车、灯塔等标志类、公共标识类、交通工具类、公共建筑类、桥栅栏类、日月等自然物类、贝壳山石类、现实中人物类、空想人物类虚拟人物、恐龙怪兽类、家具、日用品类、水生动物、野生动物类、家禽家畜类、草坪类、植物类、军队类）。 4、沙盘游戏书籍1本。 5、精选原色水洗砂20公斤，颗粒光滑、大小均匀、高温消毒。 6、沙具选取框1套（沙具选取框2个，清理刷2个）。 | 套 | 1 |
| 8 |  | 心理文化墙装饰画系列六 | 1、心理格言5幅，用于营造心理辅导室氛围 2、材质：结皮PVC板，厚度约≥5mm，形态：不规则图形 3、每幅规格尺寸：≥540*540mm。 | 套 | 1 |
| 9 |  | 制度挂图 | 管理制度挂图内芯材质：高清相纸；装裱方式：黑色铝合金边框，环保透明面板；风格：简约现代；工艺：喷绘；组合形式：独立；图片形式：平面；可免拆边框更换内芯。含框尺寸：≥440*570mm。 | 幅 | 1 |
| 10 | 音乐放松室 | 音乐治疗自助减压系统 | 1、系统简介 学习潜能提升训练系统制定多种放松练习，帮助用户通过训练能学会调节生理机能及控制情绪状态，从而达到心理、肌体放松和快速解压的目的，是一款集生理指标采集分析、放松反馈训练、情绪状态监测为一体的反馈型放松产品。能够帮助用户了解自己的情绪稳定性，并且通过放松训练和解决方案的指导提升自身的情绪、认知。 2、硬件参数 2.1、整体尺寸：≥760mm（长）*820mm（宽）*1220mm(高）(椅背收起)， ≥1900mm（长）*820mm（宽）*1120mm(高）（椅背展开） 2.2、头等舱设计开发的小牛皮座椅，实木框架，内置阻燃棉。 2.3、独立电动控制系统：音乐椅靠背、腿部电动控制设计，靠背100度-170度，腿部90度-170度任意调节。 2.4、高品质播放系统：内置高品质音响，环绕式播放心理放松音乐。 2.5、遮光头罩≥740mm（长）*750mm（宽）*2mm(厚），材料ABS+PMMA，可通过遥控手柄调节。 2.6、多功能控制器：具有自动及音乐同步两种体感模式，可通过蓝牙的方式输入音频，借助多功能控制面板，可实现对音频、震动、音源、歌曲、座椅姿势随意切换，系统将跟随音乐的节奏变化而变化，从而达到音乐和体感同步效果。通过面板控制加热功能按钮，开启放松椅内的电加热丝进行内部加热，并通过热传递将热量传递给乘坐者，实现加热功能，有效提高天寒时节使用时的舒适感。 2.7、多功能生理指标采集系统：采用无线蓝牙指脉式生理指标采集，蓝牙频段范围：2402.00-2480.00MHZ，最大输出功率：＜100mW。集成手腕式生物反馈处理器，精确反馈人体多项生理指标，采集终端可直观显示：蓝牙指示灯、蜂鸣器指示灯、血氧饱和度指示灯、脉率指示灯、电量指示灯、血氧饱和度值、脉率值、脉搏强度等。 2.8、使用终端，外形尺寸：≥240mm（长）*155mm（宽）*8mm（高）；设备自身集成摄录像、蓝牙、扩展口、互联网等功能。运行速度流畅，多点式触摸，使用方便，携带方便，视觉体验出众。 2.9、智能一体化操作系统：实现系统和音乐放松椅姿势调整系统高度集成一体化。 3、用户注册登录： 3.1、支持密码登陆和人脸登陆进入系统； 3.2、支持单个用户注册和多个用户批量导入； 3.3、支持可通过手机号与验证码找回密码； 3.4、支持首页展示用户信息以及功能列表； 4、软件系统功能 4.1、放松训练模块：包含主题放松、音乐放松、通用放松、数据中心等不少于4个功能模块； 4.2、主题放松：包含考试焦虑、作业拖延、上课分心等不少于3大类主题选择。 4.2.1、考试焦虑包括（老师宣布要考试、同学说到要考试、即将进入考场、考试时遇到难题、宣布即将结束考试）等不少于5考试焦虑场景选择。 4.2.2、支持考试焦虑包括（老师宣布要考试、同学说到要考试、即将进入考场、考试时遇到难题、宣布即将结束考试）等场景下选择不同的情绪状态，包括兴奋、平静和紧张。 4.2.3、作业拖延：包括（准备开始做作业时、当遇到不会的题时、妈妈提醒写作业时、妈妈催促写作业时、发现做错很多题时）等不少于5个作业拖延场景选择。 4.2.4、支持作业拖延包括（准备开始做作业时、当遇到不会的题时、妈妈提醒写作业时、妈妈催促写作业时、发现做错很多题时）等场景下选择不同的情绪状态。 4.2.5、上课分心：包括（上不喜欢的课时、老师讲课我都懂时、老师讲课听不懂时、课前被老师批评时、课前与同学闹矛盾时）等不少于5个上课分心场景选择。 4.2.6、支持上课分心包括（上不喜欢的课时、老师讲课我都懂时、老师讲课听不懂时、课前被老师批评时、课前与同学闹矛盾时）等场景下选择不同的情绪状态。 4.2.7、支持针对中小学生不同学龄段的学生，学生考试焦虑、作业拖延、上课分心等心理特点设置不同的心理放松提升情境，训练过程中实时监控训练者心率、血氧饱和度、脉率等各项生理指标，训练结束后出具详细的训练报告和调节训练建议。 4.3、音乐放松：包括中国风、消除紧张焦虑、消除浮躁、伤感音乐、国外名曲、缓解身心疲劳、解除忧郁多种音乐类型内容，音频包含至少50首供用户自助放松练习。 4.4、通用放松：由呼吸放松、肌肉放松、想象放松等不少于三种放松训练组成。 4.4.1、呼吸放松：以系统专业的真人训练视频教学方式，通过视频方式引导用户进行呼吸放松训练，有效地帮助训练者缓解压力、放松心情，提升使用者的当次放松效果。 4.4.2、肌肉方式：以系统专业的真人训练视频教学方式，通过视频方式引导用户进行肌肉放松训练，有效地帮助训练者缓解压力、放松心情，提升使用者的当次放松效果。 4.4.3、想象放松：支持大海、田野、草原不少于三种放松训练，可根据音频和图片进行放训练。 4.5、系统可自动连接已经打开并已绑定生理采集仪，实时采集和反馈使用者的生理指标变化。生理指标包括血氧、脉率、脉搏、PNN50、QRS、R-R/HRV多项数据。并且系统可智能判断评估放松情况；运用独特的模型算法，对使用者的各项实时生理指标数据进行计算分析，判断减压放松的有效性。 4.6、数据报告：具有查看训练数据和训练报告管理功能，用户可通过数据中心查看训练结束后的生物反馈指标、训练记录数据、训练时间、报告总结、调节训练建议等内容。 4.7、具有Web管理端功能，支持管理员通过Web页面，登录系统进行报告管理，可按照用户信息进行查询，可对报告进行预览等操作。 4.8、支持与校园心育系统实现用户数据对接，实现用户信息的录入、保存、批量导入、删除、报告查看等管理功能。 4.9、支持软件更新功能。 4.10、支持人脸绑定和人脸解绑功能。 5、产品配置包含： 5.1、体感音乐放松器1台 5.2、学习潜能提升训练系统1套 5.3、生理指标采集器1套 5.4、遮光眼罩2个 5.5、心理健康与潜能开发的策略书籍1本 5.6、头罩1个 5.7、支架1个 | 套 | 1 |
| 11 |  | 心理文化墙装饰画系列四 | 1、心理格言5幅，用于营造心理辅导室氛围 2、材质：结皮PVC板，厚度约≥5mm，形态：六边形 3、每幅规格尺寸：≥620*560mm。 | 套 | 1 |
| 12 |  | 制度挂图 | 管理制度挂图内芯材质：高清相纸；装裱方式：黑色铝合金边框，环保透明面板；风格：简约现代；工艺：喷绘；组合形式：独立；图片形式：平面；可免拆边框更换内芯。含框尺寸：≥440*570mm。 | 幅 | 1 |
| 13 | 情绪疏导室 | 智能情绪调节释压系统 | 1、智能情绪调节释压系统材料组成部分包括底座、衣服、填充物、头套、内衬等组成部分，整体打造温馨舒适的体验效果； 2、系统采用高性能主控芯片，有效保证系统稳定及高速运算能力；高性能解码芯片，实现MP3音频格式快速解码，播放流畅，音质清晰； 3、系统提供了丰富的积极阳光正能量的语音内容，可满足不同情绪问题的正向引导； 4、系统自带传感器3轴振动检测，可对操作进行检测，防止使用者过度使用，实现系统自我保护作用。 5、智能语音提醒功能：当使用一定时间后语音提醒，防止过度使用； 6、系统采用DC12V电压供电，电流输出稳定且简易安全；自带功放，直接接喇叭，功率可达30W，确保良好的音质输出。 7、智能情绪调节释压系统硬件设备1个，上部高≥1400mm，底座直径≥680mm，高≥400mm。 8、护手套2对，采用了轻型耐用材料，可有效的缓冲打击时的撞击。 9、摔打释压球2个，橡胶材质，充气使用，回弹性好，可坐和摔打。 10、立式释压球1个，立式不倒整体110-145CM可根据使用情况进行调节。上部实心球体，外层高级仿皮材料，经打耐用。底座高≥21cm，直径≥46cm。 11、充气释压棒2根，长≥80cm，锥型，充气使用，内胆防水材质，外套蓝色保护套。 | 套 | 1 |
| 14 |  | 心理测评软件 | 系统简介：该系统主要包含对测评者的心理健康状况、学习方法、社会关系、焦虑、情绪智力、性格特征等进行综合测评分析，坚持以专业性、科学性、严谨性原则，注重量表的信度、效度，建立科学严谨的标准常模数据。为心理辅导提供科学性参考，帮助测试者了解心理问题的表现及其原因，进而有针对性地给予正确的心理辅导和教育。 系统特点：本系统本着将复杂的东西简单化、快捷、有效、实用的设计理念，设计以下特点： （一）服务器端快速安装，无需用户手动配置数据库和服务器即可使用，三网合一，系统可适用于单机、局域网环境。 （二）客户端无需安装，只需要保证能连接到服务器, 以浏览器为操作界面，输入服务端IP地址即可。 （三）操作简便，根据说明书和模块需求填写对应基本信息，登陆账号即可使用。 （四）功能模块分类管理，清晰明了，操作简便 （五）适用于多种硬件平台：系统可在PC、一体机等多种硬件平台上使用 （六）功能模块包含：概况（机构概况、数据总览）组织架构（部门管理、角色管理、学生管理、老师管理、机构人员管理）普查管理（普查列表、发起普查）、测评管理（测评列表、发起测评）档案管理（普查档案、测评档案、个人档案）预约管理（预约记录管理）排班管理（咨询师排班、预约排班查看）量表管理（量表列表）个人中心（我的普查、我的测评、预约咨询师、预约记录） （七）量表管理：包含动机、家庭教养方式、能力、人格、心理、行为等多类型的80多个专业测评量表；包括大学生、临床病人、中小学生、成年人、青少年、所有人等群体分类 技术参数： 1、机构概况：用户可以自定义编辑机构简介介绍等信息。 2、数据总览：包括数据总览、用户数据统计、普查数据统计；数据总览支持查看学生人数、老师人数、预警人数、报告数；用户数据统计支持查看师资数据、学生数据；普查数据统计支持查看普查测评数据统计、档案数据统计、预警数据统计，方便管理员进行查阅统计相关数据。 3、部门管理：支持为每个部门添加多个年级，并且在每个年级下可以进一步添加多个班级。可以轻松添加、编辑和删除年级和班级，并且可以通过开始时间和结束时间进行查询。 4、角色管理：支持添加对应的角色，同时给角色赋予相应系统模块权限，达到通过角色控制系统权限的目的，支持对角色权限等信息的编辑和删除。 5、学生管理：通过学生管理功能，可以方便地添加、修改和删除学生，学生信息主要有身份证、姓名、性别、部门等，支持单个学生用户增加和批量导入和批量下载学生信息的功能。 6、老师管理：通过老师管理功能，可以方便地添加、修改和删除老师，以适应机构内部的人员调整和变动，确保人员列表的准确性和及时性。老师信息主要有姓名、生日、性别、手机号、部门等信息，同时给老师赋予相应的岗位和角色权限，支持批量导入和批量下载。 7、机构人员管理：通过机构人员管理功能，可以方便地添加、修改和删除机构人员，以适应机构内部的人员调整和变动，确保人员列表的准确性和及时性，支持批量导入和批量下载。 8、支持权限设置为上级可看下级，平级不可查看，下级不可看上级；基础的角色权限配置模块；机构管理人员->老师->学生；完整的用户、角色、权限管理模块，其中权限支持到具体功能模块的菜单权限，根据需要来设置哪些角色可以看到哪些模块。 9、系统支持下载Excel导入模版，一次性批量导入人员资料生成登录帐号、姓名、部门等信息。 10、普查管理：支持自定义发布普查计划，设置普查名称、普查说明、普查开始结束时间、发布范围、发布对象、报告查看权限、量表选择等，系统具备普查进度统计功能，可对测评计划的测评进度按照已普查人数、未普查人数等状态进行统计，形成统计图表，且系统支持自定义编辑《心理健康普查告知书》，且支持在开始普查时自动弹出，测试者接受后方可进入普查界面。 11、测评管理：支持对单个用户或多个用户发起测评计划，支持用户名称模糊搜索、设置测评开始结束时间、报告查看权限、给用户选择绑定对应量表等。 12、档案管理：支持查看普查/测评用户的基本信息包括姓名、部门等信息，以及普查名称、普查说明、答卷是否异常、答卷选项信息、报告总体分析说明和建议、普查结果是否预警、完成时间等；支持报告导出功能。 13、人员档案：支持通过基本信息查询部门内所有人员档案信息，包括人员普查次数、测评次数、预约次数等所有档案信息，支持用户详情信息的编辑包括（家庭背景、学习情况、人际关系、辅导记录等）。 14、预约管理：支持查看咨询师被预约等相关信息，包括预约人、预约咨询师、预约原因、预约状态、预约开始时间、预约结束时间等信息 15、排班管理：支持咨询师进行排班管理及排班情况查看；支持对预约时段、功能进行设置，支持按照咨询时长作为间隔，生成多个可预约的时间点，同时可以设置每人每天咨询预约的次数。 16、报告自动生成：测验完成后，系统自动生成报告，报告以图文并茂的形式，丰富多样。报告内容包括图形、各项因子得分、总体分析、指导建议等，结果导出通过word格式. 17、新手引导：支持通过文字弹窗的形式进行产品的使用指引，通过规范快速的操作流程建立系统内置信息，到达完善测评信息的目的。 18、硬件加密功能：系统安装和使用都必须使用软件的唯一加密设备，最大程度的保证用户数据的安全性。 | 套 | 1 |
| 15 |  | 标准版团体辅导箱 | 尺寸：≥长500mm*宽450mm*高250mm；各类型的活动器材几百件，适合30-50个人同时使用，适用于公司、社区、企事业单位、学校、监狱、部队等所有进行团体活动的部门。活动主题：自我探索，亲情联接，人际互动，团体熔炼，学会学习，潜能开发，领导管理，开拓创新，价值选择，社会责任。 1、自我探索：成长五部曲、心灵之舞、我的“角落”、左右脚、20个“自我”、自画像、背上留言、生命线、盲人与“拐杖”求生抉择。 2、亲情联接：家庭大事记、找变化、清扫亲情“垃圾”、给......的一封信、My Birthday party、父母亲的剪影、感恩父母、原生家庭、再选你的父母、我的家庭树。 3、人际互动：身体认字、说句奉承话、快枪手、爱在指尖、你说我画、心有千千结、巧过地雷阵、朋友大拍卖、最少的脚、多元排队。 4、团队熔炼：背背佳、七手八脚、食指神功、气球桥梁、啄木鸟行动、创意搭档、风中奇遇、横渡硫酸河、信任之旅、珍珠岛救援大行动。 5、学会学习：撕纸条、疯狂一分钟、我是钟、出谋划策、职业畅想发布会、没有你，我怎么办、神奇大变身、叫醒你的N种思维、fashion show、enjoy your feeling。 6、潜能开发：突出重围、举手礼、穿绳游戏、优点坐椅、三只小猪“造房子”、随机应变、传球游戏、沧海一舟、创意剪纸、穿越A4纸。 7、领导管理：勇于面对、今天我当家、老鹰抓小鸡、缺失的一角、真的还是假的、贩卖希望、你来说，我来做、合作方块、穿越障碍、勇闯夺命岛。 8、开拓创新：九点连线、一笔变新字、如何卖木梳给和尚、敢想敢画、从A到B、万能的口香糖、一张让你叫绝的A4纸、分苹果、创意积木大比拼、玩具创意设计。 9、价值选择：找零钱、早操大表态、取绰号、超级一比一、艺术插花、我的“VIT”、海上求生、价值拍卖、红黑游戏、沉船游戏。 10、社会责任：承担责任、歌唱祖国、家乡美、我说我知道、放飞我心、职业生涯探索、中国地图、共建未来城、家乡拼图、拯救阳光城。 | 套 | 1 |
| 保健室 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 电子体重秤 | 1、最大秤量：200KG。 2、最小秤量：2KG。 3、分度值：100g。 4、显示：LCD（带背光）。 5、身高计测量范围：70cm～190cm。 分度值：0.5cm。 6、工作环境：相对温度5℃～40℃、相对湿度≤90%RH。 储存环境：相对温度-25℃～50℃、相对湿度≤90%RH。 7、电源：专用适配器 | 1 | 台 |
| 2 |  | 计算器 | 十二位电子显示 | 1 | 只 |
| 3 |  | 秒表 | 1、产品为机械式； 2、秒表在正常使用条件下任意工作位置不应停走，零、部、组件不应松动； 3、秒表机芯与表壳应稳定安装，上条、按钮操作时机芯不应有松动现象； 4、秒表上条机构和按钮应灵活可靠，上条时不应有卡滞现象并能可靠上满发条； 5、秒表上条后按下启动按钮应能立即启动，每种功能均应掀动一次按钮完成； 6、秒表表盘应印有数字和刻度线并清晰可见，最小刻度值应与秒表跳动值一致； 7、测量范围：0~15min； 8、测量精度：0.1s； 9、秒表玻璃应光洁、透明，表盘面和玻璃间不应任何肉眼可见异物； 10、表壳组件外观应清洁、光滑，不应有明显缺陷和划痕，表面镀、涂层应色泽一致，不应泛色、锈斑现象； 11、表盘面上各种字符和图案应准确、清晰；表针色泽应均匀一致，不应有泛色、污点、印迹和划痕等缺陷； 12、其余要求符合QB/T 1534-2006的规定。 | 1 | 只 |
| 4 |  | 放大镜 | 手持式，金属外圈，5倍放大 | 1 | 只 |
| 5 |  | 少年人体半身模型 | 1．产品规格：高≥65cm。材质采用PVC材料。 2．头部做正中矢状切，剥离右侧头面部部分软组织，示部分颅骨、肌肉，眼球固定于眼眶内。 3．示口腔、鼻腔、咽腔、食管、喉腔和气管的纵切面和通道关系。示右侧腮腺。 4．胸腔内示：心脏（可拆下，示心脏及连通心脏的主要动静脉）、两肺（前半部分可拆下，示肺门结构。右肺示内部血管及支气管分布，左肺示其断面结构）、气管、支气管、食管与胸主动脉（贴于胸腔后壁）。 5．膈能拆下，示膈穹隆，示呼气状态的特点。 6．腹腔内示：肝、胃、肠、胰和脾（可分别拆下），腹后壁示肌肉、左右肾及肾上腺、输尿管等结构。胃示外形，十二指肠、胰、脾相连，胰做剖面示胰腺导管，除去十二指肠前壁示胰管及胆总管开口于十二指肠大乳头，肠示空肠、回肠、盲肠、结肠、直肠，盲肠末端示阑尾，结肠示结肠带和肠脂垂，肝示外形和肝门结构：左右肝管、肝总管、胆囊管及胆囊。 7．盆腔内示：膀胱、直肠末端。 8．各器官的形态、结构、位置、毗邻关系应正确。 9．金属连接件应防锈处理，装拆方便。 10.符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 1 | 件 |
| 6 |  | 人体骨骼模型 | 产品为儿童骨骼模型，高度≥80cm，产品材料为BBS骨骼专用料，各型骨骼由注塑机压制而成，产品由各部件，经手工串制成正常直立姿势于支架上。直立的骨骼模型从生理弯曲和骨的颜色上应突出少年型的特征；骨的形态特征应明显清晰，软骨和骨在质感和颜色上应有明显区分；支架底座应有足以稳定模型的质量，连接处无毛刺。 | 1 | 件 |
| 7 |  | 眼球构造模型 | 产品直径为140～160mm球形状，材质为ABS工程塑料，用于观察眼球形态结构。产品各项技术规格均符合JY164－84《眼球解剖放大模型技术要求》的相关规定。产品配有底座。 | 1 | 件 |
| 8 |  | 耳解剖模型 | 模型应选用无毒硬质PVC塑料制成，6倍自然大的成人耳模型，装置于底座上。整体为外耳及相连的颞骨岩部，切除外耳道的前部，显示外耳道的形态结构，水平切开颞骨岩部，保留鼓宜盖，显示中耳、内耳的结构。外耳示耳廓、外耳道；中耳示鼓膜（可拆下）、鼓室、3块听小骨（连在一起可拆下）、咽鼓管及乳突窦；内耳（可整体拆下）示骨半规管、前庭、耳蜗和前庭蜗神经等结构。示颈内动、静脉。各部分的形态位置，比例和颜色等均应正确自然。产品尺寸：不小于29*18*20cm | 1 | 件 |
| 9 |  | 儿童牙列模型 | 1.适用小学自然教学演示时使用； 2.模型取正常儿童男性牙齿的上颌和下颌部分，用蛇形管连接，可自由张开、闭合，并附牙刷。 3.产品采用复合树脂制作成型后经高档漆喷漆绘色而成。 4.外形尺寸为：上颌部分：不小于160mm*130mm*60mm，下颌部分：不小于160mm*130mm*55mm。 5.附牙刷 | 1 | 件 |
| 综合实践室 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参数 |  | 数量 | 单位 |
| 一、教室布置 |  |  |  |  |  |
| 1 | 教师专用演示设备 | 1、尺寸：≥2400（长）*700（宽）*850mm（高）。 2、结构：整体结构设计合理，预留电脑主机、键盘托、实物展台、教师电源位置。 3、面板：≥38mm厚橡胶木实木板，木质颜色自然，四周边缘机械精打磨没有棱角，需刷三层环保透明油漆，使更加平整。 4、箱体：采用1.0mm镀锌钢板，CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱粉末经过喷塑后高温处理而成。 5、滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音，开合十万次不变形。 6、铰链：采用自动型110°大伸展角度，锌合金铰链，开合五万次不变形。 7、拉手：采用桥型金属拉手。 8、脚垫：内置可调ABS脚垫，防水防潮，延长设备使用寿命。 |  | 1 | 张 |
| 2 | 学生专用实践设备 | 1、尺寸：≥2400（长）*1200（宽）*780mm（高）。 2、结构：采用≥16mm厚E1级三聚氰胺双饰面板制作。内侧各有两个对开门储存箱。 3、面板：≥38mm厚橡胶木实木板，木质颜色自然，四周边缘机械精打磨没有棱角，面板需刷三层环保透明油漆，使台面更加平整。 4、钢架：钢架立柱采用横截面的尺寸为≥60mm*40mm方钢，壁厚≥1.0mm；框架横梁横截面尺寸为≥40mm*40mm，壁厚≥1.0mm。表面经酸洗磷化、纯环氧树脂塑粉高温固化处理，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，切割、钻孔和倒角应去毛刺。 5、铰链：采用自动型110°大伸展角度，锌合金铰链，开合五万次不变形。 6、脚垫：采用特制模具ABS注塑脚垫，防水及防潮，有效延长设备寿命。 |  | 6 | 个 |
| 3 | 收纳箱（带收纳盒） | 1、尺寸：≥1320*900*450mm。 2、材质：采用≥16mm厚E1级三聚氰胺板，其截面用2mm厚PVC封边条机械高温热熔胶封边。 3、功能：配置PE收纳盒，可收纳各种教学用具。 |  | 3 | 个 |
| 4 | 收纳箱（带收纳盒） | 1、尺寸：≥1320*900*450mm。 2、材质：采用≥16mm厚E1级三聚氰胺板，其截面用2mm厚PVC封边条机械高温热熔胶封边。 3、功能：配置PE收纳盒，可收纳各种教学用具。 |  | 3 | 台 |
| 5 | 木工操作台 | 橡胶木，整体尺寸：≥1520*620*750mm，面板具有台钳夹（于夹持各种形状的工件，模块等），木质挡销，插孔（配和挡销用）。可以实现在面板推刨、拼版、挖勺子、锯木头、打孔等功能。 |  | 1 | 张 |
| 6 | 重型工作台 | 1、尺寸：≥1200（长）*600（宽）*780mm（高）。 2、台面：≥40mm厚橡胶木实木板，四周边缘机械精打磨没有棱角，台面需刷三层环保透明油漆，使台面更加平整。 3、台身：采用≥16mm环保三聚氰胺板，其截面由硬质PVC利用封边机械高温热压封边。 4、框架：（1）采用一次成型的铝型材制作，框架立柱为方管，框架的横梁为方管，通过ABS专用连接件组装而成，应保证组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。（2）立柱横截面的尺寸不小于52mm*52mm，棱角为椭圆形。框架的横梁横截面的不小于35mm*35mm，铝型材壁厚≥1.2mm。（3）连接件：采用自锁式ABS工程塑料一次成型，连接件接入铝合金部分深度不小于38mm；连接件与铝合金立柱紧紧扣牢，可防止直插式连接件在组装中忘记打螺丝或不打螺丝而使台体结构松动现象。（4）铝型材凹槽的宽度、深度应与所采用的柜体板材相匹配，接缝严密，无晃动现象。（5）铝型材表面需经静电喷涂、高温固化成光滑表面。采用一体化台面，上部为抽屉，下部对开门储存箱，台两侧板设置学生实验电源。 5、铰链：采用自动型110°大伸展角度，锌合金铰链，开合五万次不变形。 6、拉手：采用C型不锈钢拉手。 7、脚垫：不小于42mm*65mm，采用ABS工程塑料，模具注塑成形，可调节高低，防水及防潮，有效延长设备寿命。 |  | 2 | 张 |
| 7 | 工具墙（洞洞板） | 材质：冷钢板喷塑。 参考尺寸：≥1200*500*1.2mm 6块 含≥390*100*60mm小层板2个、≥200*100*60mm小钢盒2个、笔筒架2个、单挂钩60个、双挂钩30个、U型挂钩10个、圆挂钩8个、拖杆挂钩8个、螺丝刀架2个、钻头架2个。 |  | 1 | 组 |
| 8 | 教师电源 | 1、交流高压220V/2A插座输出。 2、空气开关，分A，B，C，D四组控制学生220V电压。 3、过载，短路保护。 4、电源面板为触摸式。数码显示，数字控制轻触摸按键操作。 5、符合JY/T0374-2004《教学实验室设备电源系统》标准。 |  | 1 | 个 |
| 9 | 实验电源 | 1、国标2+3孔插座，两组输出交流220V电源。 2、符合JY/T0374-2004《教学实验室设备电源系统》标准。 |  | 24 | 张 |
| 10 | 电气布线(地面以上部分) | 1、施工按照《供配电系统设计规范》GB 50052执行。 2、电工管采用PVC-U管，管直径≥20mm，直接、管卡、电工胶布等。根据实验室实际，也可采用铝合金或不锈钢地面走线槽。 3、主干电源线采用2.5mm2多芯铜质护套线。 4、支干电源线采用1.5mm2多芯铜质护套线。 |  | 1 | 套 |
| 二、综合仪器 |  |  |  |  |  |
| 2.1、工具类 |  |  |  |  |  |
| 1 | 金工工具箱 | 吹塑盒规格≥470*350*110mm，工具需定点定位，方便使用和管理。含26种必备常用工具。工具包括：钢丝钳，6"，1把；尖嘴钳，6"，1把；钢直尺，300mm，1把；扁锉刀，200mm黄黑塑料柄，1把；半圆锉刀，200mm黄黑塑料柄，1把；三角锉，200mm黄黑塑料柄，1把；圆锉刀，200mm黄黑塑料柄，1把；划针，200mm，1把；划规，150mm，1把；样冲，1把；什锦锉，6件/套（轴承钢，半圆锉、三角锉、方锉、圆锉、尖头扁锉、齐头扁锉）；钳工锤，300g木柄，1把；圆头锤，1磅木柄圆头，1把；丝锤、扳牙扳手，12件/套；钢卷尺，5m，1把；两用扳手，4件/套；内六角扳手，1.5-10mm，9件/套；三叉扳手，1套；螺丝刀，6*100mm，2把；螺丝刀，5*75mm，2把；活动扳手，8，1把”；钢丝刷，6排木柄，1把；钢锯架，铁皮活动钢锯架，1把；铁皮剪，8”美式铁皮剪，1把；自行车钢丝扳手，1把；三角尺，15CM，铝座，不锈钢，带数字1把。 |  | 6 | 套 |
| 2 | 木工工具箱 | 吹塑盒规格≥470*350*110mm，工具需定点定位，方便使用和管理。含18种必备常用工具。工具包括：木工凿子，3/4”，1把；美工刀，包胶，1把；木工锉，8"半圆，1把；多用剪刀，1把；羊角锤，0.5KG钢管柄，1把；鸟刨，1把；手推刨，1把；钢角尺300mm，1把；螺丝刀，6*125铬钒钢，芝麻柄各1把；钢丝钳，6"黄黑双色柄，1把；钢卷尺，5m，1把；G形夹，3"，2把；有机玻璃钩刀，钩刀带两把刀片，1把；磨齿锯（锰钢三面齿），1把；木工铅笔，1支；小水平尺，S93型，塑料，三水泡，45°、90°、180°，1把；墨斗，新型迷你墨斗，1个；磨刀石1块。 |  | 6 | 套 |
| 3 | 电工工具箱 | 吹塑盒规格≥470*350*110mm，工具需定点定位，方便使用和管理。含22种必备常用工具。工具包括：电工胶布，5m，1卷；按摩柄螺丝批，6*100mmPH2#（十字一字各一），2把；按摩柄螺丝批，3*75mmPH1#，（十字一字各一），2把；按摩柄螺丝批，5*75mmPH0#（十字一字各一），2把；钢卷尺，5m，1把；吸锡器，铝塑吸锡泵，1个；剥线钳，磨齿剥线钳、剥线经0.6-2.6mm，1把；刷子，软毛刷，1把；焊锡丝，1.0mm FLNX 2.0%，1卷；迷你钢锯，1把；测电笔，氖管，1支；内六角扳手，1.5-10mm，9件/套；活动扳手，8”，1把；羊角锤，0.25KG钢管柄，1把；钢丝钳，6”，1把；尖嘴钳，6"，1把；斜口钳，6"，1把；数显万用表，DT830B数字，1台；精密螺丝批，PH00 PH0 -3.0 -2.0 -1.2，6把/套；电烙铁，30W，1把；美工刀，包胶，内含3把刀片，1把；烙铁架，铸铁，1付。 |  | 6 | 套 |
| 4 | 台钻 | 工作台面≥160*160mm，外形尺寸：≥440*355*225mm，最大钻孔直径：≥13mm，5档变速：580-2650转/min。 |  | 1 | 台 |
| 5 | 砂轮机 | 功率：0.25KW，电压：220V，电流：1.15A，频率：50HZ，转速：2800r/min。 |  | 1 | 台 |
| 6 | 台式电动线锯床 | 电压：220V，额定功率：≤85W，锯切速度：≥1400r/min，切割厚度：软木板50mm，硬木板10-20mm，塑料：25-35mm；喉深（最大切割宽度）：16寸406mm；台面倾斜角度：0-45度，锯条规格：≥133*2.6*0.25，净重≥16KG/套，工作台尺寸：≥365*200mm。 产品特点：1.钢板底座，产品结实，工作时稳定，振动小、噪音低；2.铸铁工作台，平整不生锈；3.工作台可以左倾-15至45度，可以方便进行倾斜角度的锯切；4.产品带安全防护罩，在切割的时候可以有效地防止加工碎屑飞溅伤人；5.产品采用感应电机，噪音低，适合加工多种材料，如木头、塑料、PVC、软体金属、亚克力等。 |  | 1 | 台 |
| 7 | 台虎钳 | 可旋转；钳口宽125mm，5寸 |  | 6 | 台 |
| 8 | 平口钳 | ≥75mm，与微型机床配套使用。 |  | 1 | 把 |
| 2.2、微型机床及配件 |  |  |  |  |  |
| 1 | 金属微型弓形臂锯床 | 一、弓型臂及压板为金属材质，经模具压铸一次成型，精准度极高。弓型臂表面黑色磨砂喷塑处理，臂截面为坚固的“工”字形结构，大大增强稳定性，两侧各有19条加强筋。弓型臂不得人工焊接及折弯成型，或使用“丄”字形结构，或含有多个偷料孔，以免影响其稳定性与精准度。压板的连接杆须与弓型臂垂直，不得倾斜，以免影响精准度。弓形臂内边缘离锯条的中心距离为不小于265MM，即可最大加工的板为265MM。 二、特点： 1．经过特殊设计，安全不伤手，就算锯齿碰到皮肤，也只会引起轻微的振动（行程：4mm），不会割伤。 2．可以直线、曲线任意切割，加装了弓形臂后，锯条的耐用性大幅提高，加工更加流畅。 三、技术参数： 1、马达转速：≥20000转/分钟。 2、电源适配器：DC12V/3A/36W，具有过电流，过压，过热保护。 3、工作台面积：≥100mm*100mm。 4、最大切锯深度：硬木为4mm、三夹板为7mm、软木为15mm、薄铝片为0.5mm、有机玻璃为2mm。 四、配微型机床专用底板，PP塑料材质，外形为香皂型，有阶梯轮廓，规格：≥340*210mm。配有4个橡胶脚垫，橡胶脚垫与塑料脚中间留有间隙，起到减震消音作用。底板上有2处安装孔，配有2颗单孔槽螺母与螺丝，可固定机床。底板下方有菱形加强筋。 |  | 12 | 台 |
| 2 | 金属微型车床 | 一、机器主轴箱和电机箱为全金属一体式设计，电机可以前后移动调整皮带松紧。机器上的螺丝全部为不锈钢材质。电机头部分的小滑块附近有铝合金加固板，使电机头上下活动稳定。 二、特点： 1．车刀为高速钢材质，可以加工软金属（铜、铝等）、木材、塑料、有机玻璃等。 2．车床的中心高不小于25mm。 3．配有车刀1把、中心定位尺1把、12V电源适配器1套。 三、技术参数： 1、马达转速：≥20000转/分钟。 2、电源适配器：DC12V/3A/36W，具有过电流，过压，过热保护。 3、加工材料最大直径：≥40mm。 4、加工材料最大长度：≥135mm。 5、滑块最大行程：X轴：150mm；Y轴：40mm。 四、配微型机床专用底板，PP塑料材质，外形为香皂型，有阶梯轮廓，规格：≥340*210mm。配有4个橡胶脚垫，橡胶脚垫与塑料脚中间留有间隙，起到减震消音作用。底板上有2处安装孔，配有2颗单孔槽螺母与螺丝，可固定机床。底板下方有菱形加强筋。 |  | 12 | 台 |
| 3 | 金属微型锣床 | 一、机器主轴箱和电机箱为全金属一体式设计，电机可以前后移动调整皮带松紧。使用T型槽连接，锁紧连接块为“工”字型金属件，不得使用塑料材质，增强机器的使用寿命。 二、特点： 1．软木、硬木均可加工，可随心所欲创作造型。 2．锣床的中心高不小于25mm。 3．配有木车刀1把、中心定位尺1把、12V电源适配器1套。 三、技术参数： 1、马达转速：≥220000转/分钟。 2、电源适配器：DC12V/3A/36W，具有过电流，过压，过热保护。 3、加工材料最大直径：≥48mm。 4、加工材料长度：≥135mm。 5、滑块最大行程：≥150mm。 四、配微型机床专用底板，PP塑料材质，外形为香皂型，有阶梯轮廓，规格：≥340*210mm。配有4个橡胶脚垫，橡胶脚垫与塑料脚中间留有间隙，起到减震消音作用。底板上有2处安装孔，配有2颗单孔槽螺母与螺丝，可固定机床。底板下方有菱形加强筋。 |  | 12 | 台 |
| 4 | 金属微型钻床 | 一、机器主轴箱和电机箱为全金属一体式设计，电机可以前后移动调整皮带松紧。使用T型槽连接，锁紧连接块为“工”字型金属件，不得使用塑料材质，增强机器的使用寿命。电机头部分的小滑块附近有铝合金加固板，使电机头上下活动稳定。 二、特点： 1．可加工软金属（铜、铝等）、木材、塑料、有机玻璃等。 2．可改装成手钻或手磨等；倾斜滑块，可以调整钻孔的角度；可旋转丝杆调节钻孔深度。 3．配有3mm钻头及铜夹头（随机配送）、12V电源适配器1套。配套的1mm、2mm、2.5mm、3mm、3.5mm、4mm、5mm、6mm铜夹头及钻头需另外购买。 三、技术参数： 1、马达转速：≥20000转/分钟。 2、电源适配器：DC12V/3A/36W，具有过电流，过压，过热保护。 3、钻孔直径：1-6mm。 4、滑块最大行程：X轴：50mm；Y轴：40mm；Z轴：30mm。 四、配微型机床专用底板，PP塑料材质，外形为香皂型，有阶梯轮廓，规格：≥340*210mm。配有4个橡胶脚垫，橡胶脚垫与塑料脚中间留有间隙，起到减震消音作用。底板上有2处安装孔，配有2颗单孔槽螺母与螺丝，可固定机床。底板下方有菱形加强筋。 |  | 6 | 台 |
| 5 | 金属微型铣床 | 一、机器主轴箱和电机箱为全金属一体式设计，电机可以前后移动调整皮带松紧。使用T型槽连接，锁紧连接块为“工”字型金属件，不得使用塑料材质，增强机器的使用寿命。 二、特点： 1．可加工软金属（铜、铝等）、木材、塑料、有机玻璃等。 2．铣床可X、Y、Z三维空间操作，可以组装变换成立铣、卧铣和手持铣三种。 3．配有3mm或6mm铣刀及6mm铜夹头（随机配送）、12V电源适配器1套。配套的1-6mm铣刀需另外购买。 4．铣刀的侧面和前面都是刀刃，有一定的危险性，所以一定要在老师的指导下使用。 三、技术参数： （1）马达转速：≥20000转/分钟。 （2）电源适配器：DC12V/3A/36W，具有过电流，过压，过热保护。 （3）虎钳的夹持尺寸：≥25*35mm。 （4）滑块最大行程：X轴：150mm；Y轴：40mm；Z轴：40mm。 四、配微型机床专用底板，PP塑料材质，外形为香皂型，有阶梯轮廓，规格：≥340*210mm。配有4个橡胶脚垫，橡胶脚垫与塑料脚中间留有间隙，起到减震消音作用。底板上有2处安装孔，配有2颗单孔槽螺母与螺丝，可固定机床。底板下方有菱形加强筋。 |  | 6 | 台 |
| 6 | 金属微型磨床 | 一、机器主轴箱和电机箱为全金属一体式设计，电机可以前后移动调整皮带松紧。工作台尺寸：≥120*100mm，标有0-70mm和0-80mm的刻度，磨具一次成型。使用T型槽连接，锁紧连接块为“工”字型金属件，不得使用塑料材质，增强机器的使用寿命。 二、特点： 1．可以用来抛光、打磨，也可以拆下手持进行各种角度的打磨。 2．可加工软金属（铜、铝等）、木材、塑料、有机玻璃等。 3．配有备用砂纸3张、12V电源适配器1套。 三、技术参数： 1、马达转速：≥20000转/分钟。 2、电源适配器：DC12V/3A/36W，具有过电流，过压，过热保护。 四、配微型机床专用底板，PP塑料材质，外形为香皂型，有阶梯轮廓，规格：≥340*210mm。配有4个橡胶脚垫，橡胶脚垫与塑料脚中间留有间隙，起到减震消音作用。底板上有2处安装孔，配有2颗单孔槽螺母与螺丝，可固定机床。底板下方有菱形加强筋。 |  | 12 | 台 |
| 7 | 金属微型分度钻床 | 一、机器主轴箱和电机箱为全金属一体式设计，电机可以前后移动调整皮带松紧。使用T型槽连接，锁紧连接块为“工”字型金属件，不得使用塑料材质，增强机器的使用寿命。 二、特点： 1．可加工软金属（铜、铝等）、木材、塑料、有机玻璃等。 2．配合分度盘使用，可以对圆形工件进行等分钻孔加工。 3．分度盘上有三组圆周等份分布的小孔，分别是36、40、48个小孔，可以根据实际需要选择分度孔的组别。 4．配有2mm钻头及铜夹头（随机配送）、12V电源适配器1套。配套的1mm、2mm、2.5mm、3mm、3.5mm、4mm、5mm、6mm铜夹头及钻头需另外购买。 三、技术参数： 1、马达转速：≥20000转/分钟。 2、电源适配器：DC12V/3A/36W，具有过电流，过压，过热保护。 3、钻孔直径：1-6mm。 4、三爪夹盘可夹持工件的最大直径为50mm。 5、滑块最大行程：X轴：50mm；Y轴：40mm；Z轴：30mm。 四、配微型机床专用底板，PP塑料材质，外形为香皂型，有阶梯轮廓，规格：≥340*210mm。配有4个橡胶脚垫，橡胶脚垫与塑料脚中间留有间隙，起到减震消音作用。底板上有2处安装孔，配有2颗单孔槽螺母与螺丝，可固定机床。底板下方有菱形加强筋。 |  | 6 | 台 |
| 8 | 金属微型手持机床 | 1.机器主轴箱和电机箱为全金属一体式设计，电机可以前后移动调整皮带松紧。 2.可加工软金属（铜、铝等）、木材、塑料、有机玻璃等。 3.应用范围广泛、变化多样、操作灵活，配上钻头则变成手钻，配上磨头则变成打磨机，配上铣刀则变成手铣。 4．配有3mm铜夹头、锁紧帽、十种打磨头、备用砂纸2张、12V电源适配器1套。 5.马达转速：≥20000转/分钟。 6.电源适配器：DC12V/3A/36W，具有过电流，过压，过热保护。 |  | 6 | 台 |
| 9 | 微型组合机床使用说明及模型制作教学课程 | 内容含：机床的使用介绍、模型制作的材料、三合板丝印图、模型作品欣赏、模型制作案例：1、七巧板的制作；2、球体星星的制作；3、恐龙模型的制作；4、蘑菇的制作；5、小花瓶的制作；6、小猪的制作；7、容器的制作；8、孔明锁（一）的制作；9、孔明锁（二）的制作，书本中的案例课程与视频教程同步。 |  | 48 | 本 |
| 10 | 机床教学课程视频 | 视频教程内容含：机床的使用介绍、模型制作的材料、三合板丝印图、模型作品欣赏、模型制作案例：1、七巧板的制作；2、球体星星的制作；3、恐龙模型的制作；4、蘑菇的制作；5、小花瓶的制作；6、小猪的制作；7、容器的制作；8、孔明锁（一）的制作；9、孔明锁（二）的制作，与书本中的案例课程同步。 |  | 1 | 套 |
| 11 | 机床教材配套耗材包 | 配合教程能完成以下内容：1、七巧板；2、球体、星星和铃铛；3、恐龙模型；4、蘑菇制作；5、小花瓶；6、小猪；7、容器；8、孔明锁（一）；9、孔明锁（二）。 耗材如下： （1）、三合板≥200*200mm2张，白色表面光洁。 （2）、丝印三合板≥150*100mm，图案星星和铃铛、圣诞树，球体共2张，三合板≥200*200mm1张，白色表面光洁。 （3）、丝印三合板≥150*100mm1张，三合板≥200*200mm1张，白色表面光洁，砂纸1张。 （4）、圆木棒≥28*100mm1根，各种规格砂纸1份。 （5）、圆木棒≥28*100mm1根，砂纸1份，棉布1块。 （6）、三合板≥100*100mm1张、圆木棒≥28*100mm1根、≥10*100mm1根 （7）、圆木棒≥40*80mm1根、棉布1块、各种规格砂纸1份。 （8）、木条≥25*5*300mm2根 （9）、木条≥20*20*300mm2根，各种规格砂纸1份。 |  | 12 | 套 |
| 12 | 锯床锯条 | 总长≥3cm，工作面≥2cm |  | 100 | 根 |
| 13 | 砂纸 | φ50mm自粘砂纸 |  | 100 | 张 |
| 14 | 机床同步皮带 | 87齿 |  | 50 | 个 |
| 15 | 手车刀 | 微型锣床配套使用。采用圆形60#高速钢材料、半圆弧度加工、中间开刀槽。配木柄不小于9cm，长度不小于17cm.钢材便面发黑处理，刀头封腊，易于存放。 |  | 10 | 把 |
| 16 | 金属车刀 | 微型机床配套使用 |  | 10 | 把 |
| 17 | 2*10螺丝 | 与微型机床配套使用 |  | 50 | 粒 |
| 2.3、学生实践与制作 |  |  |  |  |  |
| 1 | 无线电技术组合实验箱 | 飞机盒包装，尺寸：≥495*325*55mm。主要功能包含干簧管原理、发光二极管原理、蜂鸣片声控原理、电扇与飞碟的原理、太空大战集成电路原理、水控原理、音乐集成电路原理、电动控制原理、报警集成电路原理、喇叭的原理、触摸控制原理、光敏电阻原理、蜂鸣片原理、电容器的原理等相关原理等电路组装。 |  | 12 | 套 |
| 2 | 个性化可调光台灯设计套件 | 本制作套件提供设计微型LED调光台灯所需的整套材料，方便老师和学生展开台灯设计教学。具体包括台灯的底座、电池盒、调光线路板（IC触摸控制、四种方式可调）、5颗高亮度LED灯组、图钉（触摸开关）、金属软管、导线等。 |  | 12 | 套 |
| 3 | 自制水位控制套件 | 该套材由控制电路、水泵、水位传感器、乳胶水管、电池盒等组成。可让学生动手焊接线路板元件，利用生活中现成的容器做水箱（例如：可乐瓶）搭建自动供水系统，了解水位控制的工作过程和原理，能实现对上下双水位的闭环控制。 |  | 12 | 套 |
| 4 | 视力保护提醒器组装材料 | 该套材由控制电路板、或门集成芯片、光敏电阻、电位器、电池盒等组成。可让学生动手焊接元件，搭建报警提醒系统，使得光线过强报警，光线过暗也报警，了解其工作过程和闭环控制的原理。 |  | 12 | 套 |
| 5 | 太阳能模型制作材料 | 1.太阳能汽车：采用木板激光雕刻、电机、太阳能电路板。连接方式：拼插、胶合。实现功能：在太阳光照射下自动前进。 2.太阳能水车房子：采用木板激光雕刻、电机、太阳能电路板。连接方式：拼插、胶合。实现功能：在太阳光的照射下，水车自动旋转。 3.太阳能直升飞机：采用木板激光雕刻、电机、太阳能电路板。连接方式：拼插、胶合。实现功能：在太阳光的照射下，电机带动螺旋桨转动。 |  | 12 | 套 |
| 6 | 木工实验制作耗材 | 耗材包含丝印板和圆木棒；丝印板含各种图案（大炮、球体、星星和铃铛、海豚、袋鼠笔筒、恐龙、椅子、野牛等）共200张；圆木棒含8*200mm、10mm*100mm、20mm*100mm、30mm*100mm，各100根。 |  | 6 | 套 |
| 2.4、使用耗材 |  |  |  |  |  |
| 1 | 三合板 | ≥600*600*3mm |  | 30 | 张 |
| 2 | 五合板 | ≥600*600*5mm |  | 30 | 张 |
| 3 | 塑料棒 | 直径：≥25mm；长度：≥100mm；车床加工用。 |  | 30 | 根 |
| 4 | 铝棒 | 直径：≥10mm；长度：≥100mm。 |  | 30 | 根 |
| 5 | 铝棒 | 直径：≥20mm；长度：≥100mm。 |  | 30 | 根 |
| 6 | 砂纸 | CC400，≥230*280mm |  | 200 | 张 |
| 7 | 钢锯条 | 50根一盒。 |  | 2 | 盒 |
| 8 | 钉子 | 各种型号规格，1.4*25mm、1.6*30mm，2*40mm、2.5*50mm4种，每种规格1斤装。 |  | 1 | 套 |
| 9 | 白乳胶 | 容量：500g，用来粘纸，木材，粘性强。 |  | 6 | 瓶 |
| 10 | 焊锡丝 | 直径0.6mm |  | 10 | 卷 |
| 11 | 松香 | 13g,易焊锡、除氧化膜、增强流动性、防止氧化 |  | 20 | 盒 |
| 12 | 电路实验板 | 规格：≥70*90mm。环氧板、阻焊、助焊、含电源回路。 |  | 200 | 片 |
| 13 | 镀锡连接线 | 两头镀锡，中间塑胶，50mm和100mm各半，1000根/把。 |  | 2 | 捆 |
| 14 | 7彩发光管 | 3MM圆头有边短脚带色 |  | 1000 | 只 |
| 三、信息科技课程配套硬件 |  |  |  |  |  |
| 1 | 中学信息科技课程实验箱 | 1、套件包含主控板、传感器、电机、执行器、输入设备、显示与声音输出设备等，匹配中学信息科技教学。 2、主控： （1）双核处理器，主频高达 240 MHz，内置 512 KB SRAM、384 KB ROM 存储空间，额外增加用于加速神经网络计算和信号处理等工作的向量指令； （2）支持2.4GHzWi-Fi和低功耗蓝牙(Bluetooth® LE)无线通信。芯片集成了高性能的双核处理器、超低功耗协处理器、Wi-Fi基带、蓝牙基带（、RF模块以及外设。 （3）高可靠性能在 –40°C 到 +125°C 间正常工作。 ▲（4）板载的语音识别支持中英文识别、方言学习、自学习唤醒词与命令词功能。 ▲（5）板载语音合成模块 ，≥2路按键、≥1路音量感应、≥1路光线感应，≥1个蜂鸣器、≥3个led全彩灯 （6）输入电源：6-12V外部电源、USB 5V供电； （7）USB通讯接口： Type-C； （8）15个KF2510-4P引脚输入输出、I2C、GPIO、UART、5V供电输出； ▲（9）板载≥2.4英寸TFT屏幕 （10）尺寸：≥75*62*16mm（长*宽*高） |  | 9 | 套 |
| 四、编程无人机 |  |  |  |  |  |
| 1 | 编程无人机学习套装 | 一、无人机基本技术参数 1、通信频段：2.400MHZ-2.525MHZ； 2、空中速率：250k~2Mbps； 3、发射功率：≤20dBm； 4、机架：PP+尼龙； 5、重量：＜100g（含电池、桨叶、保护罩）； 6、轴距：≥152mm； 7、桨叶：≥65mm双叶桨 8、电机：空心杯电机； 9、电池：≥800mah以上/3.8v/1S/Lip 10、桨叶保护罩：快拆式保护罩； 11、活动半径：＜50米； 12、留空时间：7分钟以上； 13、飞行环境：室内； 14、支持红外拓展模块； 二、功能应用 1、支持多语言编程（图形化编程、Python编程）； 2、定位方式：视觉、光流； 3、定高：气压、激光、惯导融合定高； 4、支持无人机一键起降、一键回正、一键校准、一键急停、无头模式； 5、支持地面站修改通道及密码； 6、遥控器可实时显示飞机电池电压和各类传感器状态； 7、支持AI自主巡线、AI颜色识别、AI语音识别； 8、支持二维码识别功能：可通过图形化编程进行二维码识别功能的演示；并且遥控器上可实时显示识别到二维码的数据； 9、支持选择性色块定位，支持定自定义标志定位； 10、支持多类别外挂执行器（舵机、彩灯、激光、红外、电磁铁等）； 11、标尺功能：可以用无人机测量两个点之间的距离，桌子的长度等； 12、高度限定：无人机可以通过地面站软件设置最高高度； 13、支持多机联动；支持10台多机联动，最多20台。 包含但不限于：无人机（含桨叶、保护罩）*1台，无人机遥控器*1个，专用电池*2块，标准Micro-USB数据线*1根，备用桨叶*2对，标准化航空铝箱（含定制化内衬）*1个。 |  | 9 | 套 |
| 2 | 编程无人机电池 | 含：无人机锂电池≥1块，3.8v-800mah，30C |  | 9 | 块 |
| 3 | 编程无人机配件包 | 含：主架*2套，上盖*1块，下盖*1块，电机*4个（正反电机各2个），桨叶*16片（正反桨叶各8片），保护罩*8个 |  | 4 | 套 |
| 4 | 课程资源 | 须提供不少于16课时的课程资源 课程简介：本系列课程以航空理念为内核，以无人机为载体，以STEAM教育理念为模式。学生可以系统的学习无人机相关知识，并通过实验室场景模拟行业应用的场景，方便学生学习和了解前沿的无人机知识。从安全法规、知识学习、DIY动手、飞行操控、智能编程等多个维度，全面提升学生动手能力、操控能力、空间判断能力、团队协作能力、科学认知能力、工程实践能力、解决问题能力、智能化水平及科学艺术素养。本套课程为系列课程中的“编程无人机”部分，包含4个主题：主题1-飞天梦之旅：了解无人机的发展史、种类及应用，并进行初步的无人机飞行体验；主题2-空域守护者：学习图形化编程控制无人机的基本方法，通过基础编程实现简单的无人机飞行；主题3-飞将勇者团：巩固编程控制无人机的方法，实现一般难度的无人机飞行任务；主题4-飞将探险队：熟练运用编程方法控制无人机完成场景化任务。 课程内容包含：1、飞天之梦；2、蔚蓝之翼；3、飞行秘密；4、飞将初征；5、编程之智；6、守护天空；7、障碍穿越；8、地盘守护；9、飞递先锋；10、特工飞巡；11、舞动天空；12、勇闯禁区；13、环球冒险；14、森林穿越；15、飞将听我的；16、飞将看我的 |  | 1 | 套 |
| 五、机器人竞赛 |  |  |  |  |  |
| 1 | 双足人形机器人套件 | 1、体型参数：≥346mm*224mm*118mm； 2、核心配置：群体控制数量≥50；步态算法，慢走1.7米/分钟，快走7.5米/分钟；支持左侧翻、右侧翻、大鹏展翅等。 3、控制器：采用高性能STM32F103ZET6核心，板载RAM IS62WV512168LL，板载储存空间≥128M，可储存多个动作组，开关内置，充电接口内置，带有17路过载保护，可以同时控制≥17个数字舵机，支持NRF24L01无线通信手柄，支持MPU6050姿态检测； 4、自由度：共≥17个自由度，头部一个关节（可以实现左右转动），肩部≥1个关节（共两只），手臂≥2个关节（共两只），腿部≥4个关节（共两只），脚部≥1个关节（共两只）。 5、舵机：≥17个强扭矩伺服舵机； 6、结构：4级传动结构，副轴采用了中空嵌套结构，保证转动平稳性的同时，方便走线。 7、电池：7.4V，容量≥3200mAH；待机续航：≥155分钟/次；舞蹈续航不少于40分钟。 8、音频输出：≥1.5W，机体带有MP3模块和扬声器，可以播放音乐； 9、传感器：内置≥4个传感器，包含摄像头，六轴传感器，地磁传感器，前胸口内置一个红外距离传感器，机体前胸自带2个。 10、兼容平台：PC端动作编程软件，机器人支持LUA编程。 11、摄像头：镜头≥60度，≥500万像素。 12、屏幕：背部屏幕显示，像素尺寸：≥128*64。 13、手柄：尺寸≥155mm*110mm*55mm。 |  | 1 | 套 |
| 2 | 竞赛场地及道具 | 1、场地图：≥2500mm*2400mm刀刮布场地，平滑耐刮 2、扫描任务道具： ①黑色海绵块，材料为海绵，尺寸：≥70mm*70mm*70mm ②ARtag码贴纸，材料为书写纸不干胶带模切线 3、称重任务道具： ①红色海绵块，材料为海绵，尺寸：≥70mm*70mm*70mm ②置物台模型，材料为PMMA，尺寸：≥250mm*150mm*100mm ③电子秤，材料为ABS+不锈钢，尺寸：≥128mm*105mm*19mm 4、信息录入任务道具： ①录入设备模型，材料为不锈钢，尺寸：宽度≥150mm，高度≥218mm ②录入设备屏幕贴纸，材料为带背胶贴纸，最外轮廓线刀模，尺寸：≥150mm*100mm 5、分拣任务道具： ①黑色海绵块，材料为海绵，尺寸：≥70mm*70mm*70mm ②传动带模型，材料为亚克力，尺寸：≥350mm*170mm*200mm ③分区筐模型，材料为塑料，尺寸：≥20.80mm*140mm*6.50mm ④传送带道具贴纸，材料为带背胶贴纸，最外轮廓线刀模，尺寸：≥917mm*639mm 6、楼梯任务区道具： ①木板1，材料为松木板，尺寸：初中组＆高中组为≥550mm*150mm*20mm ②木板2，材料为松木板，尺寸：初中组＆高中组为≥550mm*450mm*20mm ③楼梯道具贴纸，材料为带背胶贴纸，最外轮廓线刀模，尺寸：初中组＆高中组为≥650mm*250mm，≥650mm*550mm |  | 1 | 套 |
| 3 | 人形机器人编程软件及课程资源包 | 1、软件：教育版软件，支持可视化、图形化编程，配备可视化、图形化编程界面；软件内置80个基本动作、30个对抗动作、20个足球动作，可通过软件自定义编辑机器人动作和任务流程图，完成快走、滚翻、单脚站立、倒立、俯卧撑等，支持多台机器人集体表演和机器人竞赛。 2、课程： 配套整套教学资料，包含应用篇、技术篇、智能篇等电子版教辅资料和课堂教学PPT。 应用篇：了解机器人结构，以人形机器人为载体，了解机器人基本控制理论并应用于实践。 技术篇：培养编程思想，并通过对传感器的了解和调用，掌握机器人初步的扩展和开发技能，明确机器人的场景应用。 智能篇：视觉部分内容围绕机器人视觉系统展开。通过“定位抓取”、“垃圾分类”，语音控制等案例，让学生在实践中掌握图像识别、人脸属性识别等视觉功能的使用，赋予机器人识别和理解能力。让学生在学习中走近人工智能，感受科技魅力。有兴趣的学生还可以探索背后的人工智能算法，为后续深入学习人工智能编程打下坚实的基础。 |  | 1 | 套 |
| 4 | 智慧交通竞赛套装 | 1、整车尺寸：≥长度275mm*宽度180mm*高度40mm（不含扩展件）。 2、外壳材料：铝合金。 3、驱动方式：四轮麦克纳姆轮驱动，轮胎直径≥60mm。 4、电源：11.1V3000mAh锂电池、含充电器、18650锂电池、带保护板、能有效防止过充/过放/短路/过流。 5、控制模块：高性能处理器，兼容Arduino主控板。自带4颗RGB灯珠，可通过编程控制亮度及颜色。 6、传感器 （1）超声波传感器：1路AI信号、测量范围5-50cm、配有4pin防反接接头； （2）灰度传感器：1路I2C信号，4路灰度检测，可控制补光灯亮灭情况，配有4pin防反接接头； （3）陀螺仪：6轴陀螺仪，可检测XYZ轴加速度以及XYZ角速度； 7、执行器：130减速电机，额定电压12V，减速比1：90，额定转速175rpm，自带霍尔编码器，4枚。 8、编程环境：控制编程采用Mixly0.98版本及以上，图形化编程界面，兼容arduino IDE，建议在Windows系统上使用；计算板编程，Python。 9、编程机械臂套件 （1）爪子张开尺寸：≥105mm （2）爪子抓合包围尺寸：≥50mm （3）机械臂高度尺寸：≥140mm （4）材料：铝合金 （5）结构铝合金厚度：≥2mm （6）爪子铝合金厚度：≥2.5mm （7）自由度：≥4轴 （8）转动舵机：额定电压7.4v，扭矩20KG.cm，自由度180°，共3枚 （9）爪子舵机：额定电压5v，扭矩13KG.cm，自由度180° （10）舵机驱动板：额定电压5v，输入电压≤12.6V，最多可接入2枚5V舵机、4枚7.4V舵机，自带舵机过载保护，1路I2C接口，电源接口为XH2.54防反接接口，其余接口均为PH2.0防反接接口 10、自动装载套件 （1）装载空间尺寸：≥240mm*50mm*50mm， （2）材料：铝合金 （3）结构铝合金厚度：≥2mm （4）自由度：≥1轴 （5）可容纳6个边长4mm的正方体沙包 （6）舵机：额定电压7.4v，扭矩20KG.cm，自由度180° |  | 4 | 套 |
| 5 | 智慧交通竞赛配件包 | 1、外形尺寸：≥长度113mm*宽度52mm*高度35mm。 2、外壳材料：铝合金。 3、视觉模块：内置高性能四核处理器，高速神经网络处理器，3W扬声器，串口1个，USB接口1个，可实现双车道识别，颜色识别，颜色跟踪，交通标志识别，数字识别，图像识别，开放神经网络分类器，可自定义识别图像内容。 4、摄像头：≥100万像素，水平视觉105°±5°，垂直视角76°±5°，对角线视角120°±5° |  | 2 | 套 |
| 6 | 智慧交通竞赛场地及道具 | 1.场地总尺寸：≥2900mm*宽度2900mm 2.场地材质：可拼接EVA赛道模块，共计31块，底部铺设喷绘布 3.模块规格：≥长度440mm宽度440mm直道模块，≥长度540mm宽度440mm长直道模块，≥长度440mm宽度270mm窄路模块，≥长度440mm半径710mm角度45°转角模块 4.车道规格：车道宽度≥200mm，引导线宽度≥20mm，转弯半径≥490mm 5.任务场景：启动出发、仓库管家、灯光谜语、人行路口、智能送达、定向导航、社区配送、极速超车、神秘任务、到达目的地 6.任务模型：仓库管家3个叠放货物模型；灯光谜语1个正方体EVA材质方块，3张色卡标志；智能送达1个存放盒道具，5个沙包货物道具；定向导航1个指示标志模型，2张导航指示标志；社区配送3个纸杯，3张指示牌放置模型，3张色卡标志；极速超车2个车辆模型；到达目的地1个指示牌模型，2个目的地指示标志； 7.方块规格：材质EVA，形状为正方体，边长≥80mm 8.纸杯规格：高度≥8.5cm，长口径≥7.5cm，下口径≥5cm，颜色红色、蓝色、绿色各一个 9.沙包货物规格：≥4cm*4cm*4cm 10.指示贴纸规格：边长≥80mm，红色贴纸，蓝色贴纸，绿色贴纸，定向导航中段贴纸，定向导航下段贴纸，A目的地贴纸，B目的地贴纸，数字1贴纸，数字2贴纸，数字3贴纸 11.存放框：尺寸≥28.8*22*8cm，数量≥3个 |  | 1 | 套 |
| 7 | 智慧城市竞赛套装 | 1、整车尺寸：≥长度275mm*宽度180mm*高度40mm（不含扩展件）。 2、外壳材料：铝合金。 3、驱动方式：四轮麦克纳姆轮驱动，轮胎直径≥60mm。 4、电源：11.1V3000mAh锂电池、含充电器、18650锂电池、带保护板、能有效防止过充/过放/短路/过流。 5、控制模块：高性能处理器，兼容Arduino主控板。自带4颗RGB灯珠，可通过编程控制亮度及颜色。 6、传感器 （1）超声波传感器：1路AI信号、测量范围5-50cm、配有4pin防反接接头； （2）灰度传感器：1路I2C信号，4路灰度检测，可控制补光灯亮灭情况，配有4pin防反接接头； （3）陀螺仪：6轴陀螺仪，可检测XYZ轴加速度以及XYZ角速度； 7、执行器：130减速电机，额定电压12V，减速比1：90，额定转速175rpm，自带霍尔编码器，4枚。 8、编程环境：控制编程采用Mixly0.98版本及以上，图形化编程界面，兼容arduino IDE，建议在Windows系统上使用；计算板编程，Python。 9、大扭力编程投掷套件 （1）投掷装载尺寸：≥75mm*75mm （2）材料：铝合金 （3）结构铝合金厚度：≥2mm （4）投掷长度：≥120mm （5）大扭力直流减速电机：555电机，额定电压12V，空载转速500rpm/mins （6）电机驱动板：输入电压≤12.6v，可接入1枚12V电机，电源接口为XH2.54防反接接口，2路PH2.0防反接信号接口 10、编程机械爪套件 （1）爪子张开尺寸：≥105mm （2）爪子抓合包围尺寸：≥50mm （3）材料：铝合金 （4）结构铝合金厚度：≥2mm （5）爪子铝合金厚度：≥2.5mm （6）自由度：≥2轴 （7）翻转舵机：额定电压7.4v，扭矩20KG.cm，自由度180° （8）爪子舵机：额定电压5v，扭矩13KG.cm，自由度180° （9）舵机驱动板：额定电压5v，输入电压≤12.6v，最多可接入2枚5V舵机、4枚7.4v舵机，自带舵机过载保护，1路I2C接口，电源接口为XH2.54防反接接口，其余接口均为PH2.0防反接接口。 11、主控2： ▲（1）新一代 WiFi & 蓝牙 双模双核无线通信芯片。芯片集成蓝牙4.2和WiFi HT40技术为一身，拥有高性能双核处理器，支持超低功耗待机。 （2）输入电源：6-12V外部电源、USB 5V供电； （3）USB通讯接口： Type-C； ▲（4）≥11个KF2510-4P引脚输入输出、≥3路I2C、≥2个7.4V供电输出与2个5V供电输出。 （5）板载了一块≥1.3寸的OLED液晶屏幕，≥一个MP3音乐播放模块。 （6）（6）尺寸：≥72*56*16mm（长*宽*高） （7）外观上采用2层设计，主控芯片电路为下层，KF2510引脚扩展为上层。 |  | 4 | 套 |
| 8 | 智慧城市竞赛配件包 | 1、外形尺寸：≥长度113mm*宽度52mm*高度35mm。 2、外壳材料：铝合金。 3、视觉模块：内置高性能四核处理器，高速神经网络处理器，3W扬声器，串口≥1个，USB接口≥1个，可实现双车道识别，颜色识别，颜色跟踪，交通标志识别，数字识别，图像识别，开放神经网络分类器，可自定义识别图像内容。 4、摄像头：≥100万像素，水平视觉105°±5°，垂直视角76°±5°，对角线视角120°±5° |  | 2 | 套 |
| 9 | 智慧城市竞赛场地及道具 | 1.场地总尺寸：长度≥2880mm*宽度≥2880mm 2.场地材质：可拼接EVA赛道模块，共计≥25块 3.模块规格：长度≥440mm宽度≥440mm，厚度≥10mm，数量≥21块。长度≥440mm宽度≥240mm，厚度≥10mm，数量≥4块。 4.车道规格：车道宽度≥200mm，引导线宽度≥20mm。 5.标识喷绘布：尺寸≥2880mm*≥2880mm，含道具放置位置的标记框，含EVA赛道模块牙口标识。 6.任务场景：安全搬运，智慧餐厅，超级工厂，神奇出租车，道路工程队，自动咖啡机，建筑工地，高空救援。 7.任务模型：垃圾桶模型红色≥1个，垃圾桶模型蓝色≥1个，咖啡机模型≥1个，指示牌模型≥9个，工程装置模型≥2个，纸杯≥1个，存放框≥1个，EVA蓝色方块≥4个，EVA红色方块≥1个，EVA绿色方块≥1个，EVA大方块≥1个，救援担架模型≥1个，小人模型≥1个，投掷挡板模型≥2个，沙包货物道具≥1个。 8.纸杯规格：高度≥8.5cm，长口径≥7.5cm，下口径≥5cm，颜色蓝色≥1个 9.EVA方块：尺寸≥5cm×5cm×5cm 10.EVA大方块：尺寸≥8cm×8cm×8cm 11.沙包货物道具：尺寸≥4cm×4cm 12.识别图像：公园贴纸，办公区贴纸，左转路标贴纸，右转路标贴纸 |  | 1 | 套 |

注：平面图。

注：①本项目核心产品：全智能系统控制箱、功能柱。多家投标人提供的核心产品品牌相同的,按招标文件第六章第9条款的规定处理。

②以上清单中产品技术参数中涉及规格、尺寸允许有±5%的偏离，但不能改变产品的性能和使用要求。

③投标人应承诺在供货完成后负责全部设备仪器编号上架（包括利旧设备），并能够立即投入正常教学使用，投标文件中须提供承诺书，否则视为非实质性响应。学校利旧设备清单如下：

| 学校利旧设备清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| 生物实验室 |  |  |  |
| 1 | 眼球仪模型 | 个 | 1 |
| 2 | 心脏解剖模型 | 个 | 1 |
| 3 | 内耳模型 | 个 | 1 |
| 4 | 耳解剖模型 | 个 | 1 |
| 5 | 肺泡模型 | 个 | 1 |
| 6 | 肝、十二指肠、胰模型 | 个 | 1 |
| 7 | 肾单位、肾小体模型 | 个 | 1 |
| 物理实验室 |  |  |  |
| 1 | 学生天平 | 个 | 10 |
| 化学实验室 |  |  |  |
| 1 | 托盘天平 | 个 | 12 |
| 体育器材 |  |  |  |
| 1 | 篮球 | 个 | 20 |
| 2 | 排球 | 个 | 60 |

④若本次采购货物为节能产品政府采购品目清单中规定的政府强制采购产品（大号三联水嘴、双联折叠龙头、教师大号三联水嘴、小号三联水嘴），投标人需在标书内提供投标产品有效期内的节能产品认证证书复印件或网页查询截图。

- （二）设备安装要求

1、所有安装操作材料质量及项目质量必须严格按照国家规范及江苏省、苏州市相应地方规范、招标文件、材料厂家的技术规范的有关要求执行，如果在合同履行过程中有新的国家或行业（部）规范和标准出台的，则中标单位应确保该合同产品达到并符合新的国家或行业（部）规范和标准，因此而增加的费用及风险由中标单位自行承担。

2、中标单位须在项目实施前把详细的项目实施方案报送采购单位，经批准同意后方可以组织操作。在项目实施期间中标单位应遵守项目现场的各项规章制度，所有产品根据要求安装到位。

3、中标单位须按照技术标准作业，不得偷工减料。

4、中标单位须建立健全质量检查制度，严格工序管理，隐蔽作业（如有）在隐蔽前应通知采购人检查验收，须采取切实有效的产品保护措施。

5、中标单位应针对本项目配置专业的安装实施技术人员，如有涉及专业资质要求的则须配置具有对应专业资质的人员负责，持证上岗。

（三）质保要求

1、项目整体免费质保期为项目验收合格之日起不低于三年，质保期从产品验收合格之日起计算。货物在质量保证期内发生的任何故障（非人为损坏），中标单位均应负责免费修复。

2、质保期内中标单位提供免费上门服务，若出现故障，应在1个小时以内给予响应，8个小时内完成采购单位提出的维修要求。

（四）项目验收：详见合同内条款。

（五）付款方式：详见合同内条款。

（六）履约保证金：详见合同内条款。

四、其他要求：

1、采购技术要求如涉及品牌、型号等，仅供参考，投标单位可以自行选择合适的产品投标，但所投产品的性能应满足或优于参考品牌的要求。

2、报价要求：供应商须对所投项目全部内容进行报价，金额包括但不限于全部货物及其安装所需的辅材、备品、备件、专用工具、包装、运输、吊装、安装、场地破坏及恢复（如有）、损耗、调试、检测、验收、人工、机械、仓储、保险、劳保、各种税费、技术支持与培训、质保、售后服务与维护及相关劳务支出等所发生的全部费用以及供应商企业利润和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用以及投标人认为应纳入的其它一切费用。采购单位不再增加任何相关费用。

3、中标人应对安装质量、安全全面负责，如中标人原因造成质量、安全事故，中标人承担一切经济法律责任。

五、综合说明：

1、根据《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知（苏财购〔2019〕10号）》的通知，若本次采购的产品属于《节能产品政府采购清单》《环境标志产品政府采购清单》中的品目范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

2、关于节能环保产品政府采购按《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、苏财购〔2019〕10号规定执行。

节能产品和环境标志产品实施品目清单管理，以“中国政府采购网”公告的时间、内容为准。若本次采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标单位在投标文件中提供强制采购产品具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书扫描件或相关截图等证明材料。强制采购产品认证证书扫描件未提供或提供不全的将视为未实质性响应采购要求。

3、根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购〔2017〕11号）文件的规定，采购单位将对投标单位进行信用查询，凡经确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。

4、投标单位在投标技术文件中必须对所有招标技术要求逐一做出技术应答，如果有其中某些条款不响应时，应在投标文件中明确列出，未列出的视同响应。

5、投标单位对所有技术应答负责，一经查实有虚假响应招标要求的情况，视为不实质性响应招标文件，并根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条之规定进行处理。

6、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以苏州市政府采购网发布信息为准。

第三章 投标单位须知

一、说明和释义

1. 说明

1.1本招标文件仅适用于苏州汇顺项目管理咨询有限公司组织的招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属于苏州汇顺项目管理咨询有限公司。

2. 词语释义

2.1采购人或者采购代理机构：具体组织实施招标活动的法人。

2.2投标人：经认定有资格响应招标，参加投标竞争的法人或其他组织和自然人。

2.3投标：投标人根据招标采购单位或招标采购单位发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.4合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.5甲方（采购方）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人（采购人）。

2.6乙方（投标单位）：合同中规定的向采购方提供货物和服务的法人或其他组织和自然人（中标人）。

2.7货物：系指乙方按招标招标文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.8服务：系指本次招标招标文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.9知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.10天：日历日。

2.11交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。“现场”系指将要进行货物安装和运行的地点。

2.12验收：系指合同双方依据规定的程序和条件确认合同项下的货物符合技术规范的要求。

2.13合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.14产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

2.15不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.16实质响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.17损失：本合同所指损失是指合同任何一方因对方不履行合同义务或履行不当而遭致的各种损害，包括直接和间接的一切损害，还包括守约一方为减轻损害或维护权利而需要支付的各种调查费用，车旅费用、律师费用等。

2.18进口产品：指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自境外的产品，具体按照苏财购〔2008〕14号江苏省财政厅转发财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知的规定。本次招标不接受全进口设备的投标。

2.19书面形式：指书面文字、合同书、信件和数据电文（包括传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

二、投标单位

3. 合格投标单位的一般条件

3.1具有独立承担民事责任的能力。

3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

3.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3.6法律、行政法规规定的其他条件。

4. 投标单位代表

4.1指全权代表投标单位参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标单位代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》（详见统一格式）。

5. 投标费用

5.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标单位自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

6. 联合投标及分包转包

6.1本项目不接受联合投标。

6.2本项目不接受分包转包。

三、招标文件的说明

7. 招标文件

7.1招标文件由招标文件总目录所列内容组成，投标人应仔细检查招标文件的所有内容。若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件作出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

7.2招标文件及其更正公告不是直接从“苏采云”系统或者苏州政府采购网下载获取的，采购单位或采购代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

8. 招标文件的澄清和修改

8.1采购人或者采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件用补充通知（包括更正公告）的方式进行澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件，并通过苏州市政府采购网对外进行发布。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，并通过苏州市政府采购网对外进行发布；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

8.2补充通知（包括更正公告）将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

8.3招标文件的澄清、修改、补充等内容均以苏州市政府采购网上发布的内容为准。

9. 勘查现场

9.1勘查现场：投标单位自行与采购单位联系后至项目现场进行勘察，了解项目实际情况和风险后进行投标报价，勘查现场费用自理。

9.2经采购人允许，投标人可为勘察目的进入采购人的项目现场，但投标人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担勘查现场的责任和风险。

9.3投标人应在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人或采购代理机构提出任何索赔的要求，对此采购人或采购代理机构不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

9.4采购人或采购代理机构向投标人提供的有关现场的资料和数据，是采购人或采购代理机构现有的并认为能使投标人可利用的资料。采购人或采购代理机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

四、投标文件说明

10.提示与要求

10.1投标单位应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

10.2无论是否递交投标文件，投标单位都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

11. ★投标文件计量单位和使用文字

11.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

11.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标单位不利的后果，招标代理机构概不负责。

12.投标文件的组成

12.1封面

12.2开标一览表（总报价）

12.3分项报价表

12.4★资格审查文件

12.4.1关于资格文件的声明函（格式见第四章）；

12.4.2投标人法定代表人身份证复印件；

12.4.3法定代表人授权委托书（如有授权，格式见第四章）；

12.4.4投标人授权代理人身份证复印件（如有授权）；

12.4.5合格投标人资格证明材料：

（1）具有独立承担民事责任的能力。包括供应商三证合一营业执照副本或民办非企业单位（法人）登记证书副本、社会团体法人登记证书副本或事业单位法人证书（注：公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不作为政府购买服务的承接主体）副本复印件，自然人的身份证明（加盖公章）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明。提供参加本次采购活动前的最新一期的年度会计报表（资产负债表、利润表、现金流量表）或审计报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明（加盖公章）；

（3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。提供参加本次采购活动前的最新一期的依法缴纳税收的凭据和依法缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），依法免税或不需要缴纳社会保险的供应商，应提供对应证明文件复印件（加盖公章）；

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函。

12.4.6《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

12.5符合性审查文件

12.5.1投标函（格式见第四章）；

12.5.2投标人基本情况表（格式见第四章）；

12.5.3投标货物和服务数量、品牌规格、性能、交货期说明表（不得出现价格，格式见第四章）；

12.5.4技术参数响应及偏离表（格式见第四章）；

12.5.5商务条款响应及偏离表（格式见第四章）；

12.5.6对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，提供该产品有效期内的认证等相关证明材料（如有）；

12.5.7投标（响应）保证承诺书（必须提供，不提供视为无效标）；

12.5.8其他有关符合性证明的文件（实质性条款响应证明等）；

12.6综合评审文件

12.6.1 实施方案；

12.6.2针对本项目的人员配置；

12.6.3投标单位综合实力；

12.6.4 与本次采购相关的其他证明材料。

12.7其他可以证明投标人资质、服务质量的证书、文件等相关资料。

12.8价格折扣文件格式

12.8.1《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注：★（1）以上12.4为资格审查要求提供的材料，是作为对投标单位资格审查、质疑身份认定的依据，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为不符合资格审查要求。

（2）以上12.5为符合性审查须提供的资料，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。

（3）“12.4-12.8”中不得出现投标总报价。投标人所提交的资料的完整与否，将直接影响投标人的评分。

（4）制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

（5）开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与投标单位联系。请投标单位确保该手机号通讯畅通，否则导致的不利后果由投标单位自行承担。

13. 投标文件编制要求

13.1投标文件按统一格式、顺序编写。

13.2《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

14. 投标报价（编制）要求的说明

14.1除非合同中另有规定，投标人对《开标一览表》中的报价应综合考量提供全部货物和服务所需的各项成本、法定税费和管理企业的利润、保险及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

14.3投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝（如为多标段项目，则上述提到的全部内容是指所投标段对应采购的全部内容）。

14.4一项投标内容只允许一个报价，招标人不接受任何有选择性的投标报价。

14.5投标文件报价采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

14.6最低的报价或最高的折扣率不能作为中标的保证。

15. ★投标保证金：无，但须提供《投标（响应）保证承诺书》（格式见第四章）。

16. ★投标文件的有效期

16.1自开标日起90天内，投标人所提交的投标文件应保持有效。无有效期或有效期短于这个规定期限的投标，视为非实质性响应。

16.2在特殊情况下，采购代理机构可与投标单位协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真的形式进行。同意延长有效期的投标单位不能修改投标文件。拒绝接受延期要求的投标单位的投标将被拒绝。

17. 投标文件的制作、签署、上传

17.1本项目采用电子招投标形式，请投标单位按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。

17.2制作电子投标文件时，应按照招标文件要求加盖投标人电子公章。

17.3电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人提交投标文件的时间以系统收到上传的电子投标文件时间为准，投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任

五、投标文件的递交、补充、修改和撤回

18.投标文件的递交

18.1投标人应当在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）

19.投标截止时间

19.1投标人应当在招标文件要求投标文件网上提交截止时间前，将投标文件完成提交（上传）。逾期提交（上传）的投标文件，采购人和采购代理机构拒绝接收。

19.2采购人和采购代理机构推迟投标截止时间时，将按本须知规定的更正公告的方式对外发布。在这种情况下，采购人、采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

20.投标文件的补充、修改和撤回

20.1投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以对其电子投标文件进行补充、修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。在投标文件网上提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.2投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

六、开标和评标

21.开标

21.1开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。

21.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

21.3投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

21.4如因软件系统出现问题或其他因素导致开标当天不能完成整个开、评标程序的，可以进行封标。采购人或者采购代理机构应把继续开、评标程序的时间、地点通知到每个投标人。

21.5至投标截止时间，完成解密的投标人不足3家的，不得开标。

22.对投标文件的初审及信用查询

22.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查

22.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人代表对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人代表以书面形式向评标委员会进行反馈。

22.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

22.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

22.2信用查询：根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购〔2017〕11号）文件的规定，招标代理人将对投标单位进行信用查询。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标单位，拒绝其参与政府采购活动。

查询时间：投标文件递交截止时间后。

查询渠道：采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录“苏采云”系统可一键链接至“信用中国”查询投标单位的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。

查询证据留存方式：采购人、采购代理机构工作人员等应按照相关管理办法查询相关主体的信用记录，并保存好相关证据材料，信用查询记录及相关证据应当归入采购档案妥善保管。采购代理机构工作人员应登录到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

经查询，投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站、“中国政府采购网”后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录，其投标无效。

信用记录使用规则：对投标单位进行资格性审查时，应根据查询结果对投标单位的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝投标单位参加政府采购的失信信息：

政府采购严重违法记录，即投标单位被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：

（1）被列入失信被执行人名单；

（2）被列入重大税收违法案件当事人名单；

（3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以较大数额罚款（“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）的信用记录。处罚生效日至递交（响应）文件日未满三年的。

23.评标委员会或评标小组

23.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

23.1.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

23.1.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

23.1.3对投标文件进行比较和评价；

23.1.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

23.1.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

23.2评标委员会成员应当履行下列义务：

23.2.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

23.2.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

23.2.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

23.2.4评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

评标报告应当包括以下内容：

（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（二）投标人名单和评标委员会成员名单；

（三）评标方法和标准；

（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（五）评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

（六）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

23.2.5配合招标采购单位答复投标单位提出的质疑。

23.2.6配合相关部门的投诉处理工作；

23.3对投标文件的审核：

23.3.1投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

23.3.2 招标采购单位将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人的名次相应排列。投标人不得对招标文件进行实质性修改，包括但不限于付款方式、付款条件等条款，否则投标文件将被拒绝。

23.4评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

23.5根据《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购〔2025〕62号）文件规定，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在系统要求的时间内提供项目具体成本测 算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释；投标人不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（ 响应）处理。

23.5.1评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

23.5.1.1投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价＜采购项目预算 ×50%；

23.5.1.2投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；

23.5.1.3评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

23.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。

24. 评标内容的保密

24.1公开开标后，直到宣布授予中标单位合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标单位或与评标无关的其他人泄露。

24.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标单位对招标代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

24.3在评标期间，招标采购单位将通过指定联络人与投标单位进行联系。

25.投标的澄清

25.1评标期间，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评标委员会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评标委员会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26.投标无效

26.1投标人存在下列情况之一的，投标无效：

（1）投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

（2）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

（3）同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

（4）投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

（5）投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

（6）未通过符合性审查的。

（7）不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。

（8）投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

（9）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（10）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（11）本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

（12）投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

（13）其他法律法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

评标在过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

26.3有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的电子投标文件制作机器码一致；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27．废标

27.1在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：

- 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）因重大变故，采购任务取消的。

（4）评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

（5）因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

（6）投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

（7）如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

27.2废标后，招标采购单位将把废标的理由通知所有投标人。

28. 投标文件的评价和比较

28.1评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准，仅对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

28.2评价和比较采用的办法详见招标文件第六章。

28.3最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

七、授予合同

29. 中标单位的确认

29.1评标委员会根据投标人资格审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标，并按招标采购单位的委托向招标采购单位推荐中标单位。

29.2自中标人确定之日起2个工作日内，中标结果将在省级以上财政部门指定的媒体上进行公告，公告期限为1个工作日。

30.投标质疑

30.1投标单位认为招标文件、采购过程或中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定提交。采购代理机构应当在收到投标人书面质疑后7个工作日内，对质疑内容做出答复。在此期限后向采购代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署和加盖公章（原件），采购代理机构有权对该质疑不予答复。

30.2本次招标文件要求投标单位在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则不予受理。

30.3投标单位提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

（1）投标单位的姓名或者名称（以提供的营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

投标单位为自然人的，应当由本人签字；投标单位为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。投标单位委托代理人进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

投标单位提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。

30.4根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的投标单位应当是参与所质疑项目采购活动的投标单位。因此凡是对招标文件提出质疑的投标单位，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

30.5接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）

采购代理机构：苏州汇顺项目管理咨询有限公司

地址：吴江区长安路650号安普思大楼4楼

邮编：215200

联系人：杨四平

电话：18051741285

提交方式：书面形式（当场送达或邮寄）

30.6投标单位提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，招标采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标单位进行相应的行政处罚。

31.合同授予标准

31.1采购人或者采购代理机构将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本须知规定评选出的投标人。确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。

31.2在合同签订之前，如发现中标投标单位提供的材料或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，则采购人有权取消其签约资格，并依据本办法的规定从其他中标人或中标候选人中重新确定，或者重新进行招标。

32.中标通知书

32.1确定中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

32.2中标通知书将成为合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。

32.3招标采购单位对未中标投标单位不承担解释未中标原因的义务。

32.4中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标

33.履约保证金（如有）：

33.1中标单位应按规定提交履约保证金，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

33.2中标单位应在合同签订后7个工作日内，向采购人交纳履约保证金。履约保证金用以约束中标单位在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。如果中标单位不按照规定，采购人有权取消本次采购中标决定，并按投标（响应）保证承诺书中承诺履行违约赔偿。

33.3履约保证金（无息）将在验收合格满一年后由保证金收取单位（采购方）全额退回。

34. 合同的签订

34.1中标单位应按中标通知书中规定的时间和地点，由法定代表人（负责人）或代理人与采购人代表签订合同，否则按放弃中标权处理。

34.2签订合同及合同条款应以招标文件和中标单位的投标文件及其澄清文件为依据。

34.3中标人无正当理由拒签合同的，或在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，采购人可取消其中标资格，对中标人按投标（响应）保证承诺书中承诺履行违约赔偿，同时由中标人承担相应的法律责任。

34.4政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

八、其他事项

35.采购代理服务费

35.1由中标单位在领取中标通知书时付清。

35.2预算金额100万元以下部分，费率为该部分预算金额的1.5%；预算金额100万元（含）－500万元部分，费率为该部分预算金额的1.1%；预算金额500万元（含）-1000万元部分，费率为该部分预算金额的0.8%；预算金额1000万元（含）-5000万元部分，费率为该部分预算金额的0.5%；预算金额5000万元以上部分，费率为该部分预算金额的0.25%。

说明：代理服务费以预算金额为基数依据，参照以上规定的标准和差额定率累进法进行计算后*95%收取。

35.3本项目代理服务费为人民币叁万零贰佰陆拾壹元贰角壹分（¥：30261.21）。

35.4账户信息

服务费交纳账户：苏州汇顺项目管理咨询有限公司

账号：32250199757200000291

开户银行：中国建设银行股份有限公司苏州长春路支行

35.5中标单位如果未按规定支付采购代理服务费，对中标单位按投标（响应）保证承诺书中承诺履行违约赔偿，且采购代理单位将保留诉讼的权利。

36. 监督和公证

政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

37. 未尽事宜

按照《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的规定执行。

九、备注：本文件打“★”为实质性条款。

第四章 投标文件格式

说明：对本章所有的投标书格式 ，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

## 附件1：授权委托书

- 法定代表人（负责人）授权委托书

授权委托书

本授权委托书声明：我           （姓名）系             （投标单位名称）的法定代表人（单位负责人），现授权委托              （单位名称）的         （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加苏州汇顺项目管理咨询有限公司组织实施的编号为         号        的招标活动。代理人在报名、制作投标文件、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自签署之日起至合同履行完毕止均有效。

代理人无转委托权。特此委托。

投标单位：（公章）

法定代表人（单位负责人）：（签字或盖章）

代理人：（签字或盖章）

日期：     年    月    日

注：须单位签章、法定代表人签字或盖章、代理人签字或盖章三者齐全，否则该授权委托书无效。

## 附件2：投标函

投标函

苏州汇顺项目管理咨询有限公司：

我们收到贵公司   （项目编号）   号  （项目名称）  招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加投标。并向贵单位承诺：

1.我们愿意按照招标文件的一切要求，履行招标文件所约定的一切相关职责，提供本次招标范围内的服务，投标总价包括在承包期内服务所需要的各项应有费用。

2.如果我们的投标书被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，保证按期、按质、按量履行合同，完成合同内容所规定的全部工作。

3.我们同意按照招标文件中的规定，本投标书的有效期限为开标后 90 天。

4.我们愿意提供采购代理机构在招标文件中要求的所有资料。也同意向贵方提供贵方可能另外要求的与我方投标有关的任何证据或资料。

5.我们认为你们有权决定中标者，还认为你们有权接受或拒绝所有的投标者。

6.我们愿意遵守招标通告及招标文件中所列的收费标准。

7.我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。我们同意中标后若不履行投标文件的内容要求和各项承诺及义务的即被视为违约，中标资格将被取消，并可就因我方未能履约而导致采购方损失地向我方进行索赔。

8.如果我们中标，我们愿意按招标文件要求支付采购代理服务费，逾期按中国人民银行公布的同期人民币贷款最高利率计付利息。

9.我们愿意按照《中华人民共和国民法典》履行自己应该承担的全部责任。

所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

单位：                      联系人：

地址：                      联系电话：

投标单位（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年  月  日

## 附件3：开标一览表（总报价）

开标一览表（总报价）

投标人全称（加盖公章）：

项目编号：

分包号：

| 项目名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 小写： （元人民币） |
| 投标报价大写金额 | 金额大写 |

日期：      年    月    日

填写说明：

1、开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。

2、如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

3、开标一览表以系统生成格式为准。

附件4：分项报价表

分项报价表

| 序号 | 标的物名称 | 品牌、规格、型号 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价： |  | 大写： 元 |  |  |  |  |  |  |

投标单位：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：      年    月    日

注：本项目报价金额包括但不限于全部货物及其安装所需的辅材、备品、备件、专用工具、包装、运输、吊装、安装、场地破坏及恢复（如有）、损耗、调试、检测、验收、人工、机械、仓储、保险、劳保、各种税费、技术支持与培训、质保、售后服务与维护及相关劳务支出等所发生的全部费用以及供应商企业利润和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用以及投标人认为应纳入的其它一切费用。采购单位不再增加任何相关费用。

附件5：投标货物和服务数量、品牌规格、性能、质保期说明表

- 投标货物和服务数量、品牌规格、性能、质保期说明表

招标编号：

| 序号 | 标的物名称 | 品牌、规格、型号 | 单位 | 数量 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：      年    月    日

## 附件6：技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表

（1）技术参数响应及偏离表

项目名称： 南麻中学改扩建专用教室教学设备         项目编号：

| 序号 | 产品名称、品牌、规格 | 招标技术要求 | 投标技术要求 | 选择项（正偏离、负偏离或无偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：      年    月    日

注：1、各投标单位可参照上述格式自制《技术参数响应及偏离表》投标；

2、各投标单位必须真实填写此表格内容，对于技术规格中重要技术条款（参数）（如涉及）的响应，投标单位的投标文件中应提供技术支持资料，若有虚假，将取消其投标资格或中标资格。

3、各投标单位提交的投标文件中与招标文件的技术部分的要求有不同时，应在本表中把招标文件要求与实际响应内容逐项对应列出，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

4、若事项较多，投标单位可根据响应内容的实际情况另纸说明。

（2）商务条款响应及偏离表

项目名称： 南麻中学改扩建专用教室教学设备           项目编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标单位响应 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合同履行期限 |  |  |  |
| 2 | 交付地点 |  |  |  |
| 3 | 付款方式 |  |  |  |
| 4 | 质保期限 |  |  |  |
| 5 | 其他商务要求 |  |  |  |
| …… | …… | …… | …… | …… |

投标单位：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：      年    月    日

注：1.投标单位提交的投标文件（除技术要求部分）与招标文件要求有不同时，应在本表中把招标文件要求与实际响应内容逐项对应列出，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”；未在上表中说明的，将被认为完全响应招标文件的规定。

2.若事项较多，投标人可根据响应内容的实际情况另纸说明。

附件7：类似项目业绩一览表

类似项目业绩一览表

项目名称：                            招标编号：          号

| 序号 | 项目名称 | 合同期 | 项目内容 | 合同金额（万元） | 甲方联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

注：投标单位应随此表附上相关的业绩证明材料。

投标单位：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：      年    月    日

- 附件8：针对本项目的人员配置表

针对本项目的人员配置表

项目名称：                              编号：           号

| 序号 | 在本项目中负责的岗位 （按照采购要求填写） | 姓名 | 学历 | 职称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：      年    月    日

注：投标单位可参照上述格式自行设计表格投标。

- 附件9：安全承诺责任书

安全承诺责任书

（采购单位）：

如我单位中标，我方将认真履行本次采购项目的所有承诺，我方愿承担所聘全部人员的人身安全及设备的财产安全的全部责任，一旦发生安全问题，均由我方全权负责。

投标单位：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：      年    月    日

- 附件10：售后服务承诺书

售后服务承诺书

| 序号 | 售后服务内容 | 期限（时间） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质保期 |  |  |
| 2 | 服务响应 |  |  |
| 3 | 到达现场 |  |  |
| 4 | 解决问题 |  |  |

投标单位（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：

## 附件11：实施方案说明

实施方案说明

提示： 1.投标单位应根据本次采购项目要求，对本项目的方案进行说明与描述。 2.投标单位可根据自身情况编写，本页不够可另加页附后。

投标单位：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：      年    月    日

附件12：关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

（代理机构） ：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为               号                   项目的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、有效的、准确的。本公司愿意提供招标文件中要求的所有资料，本公司承诺我单位符合《中华人民共和国政府采购法》之第二十二条投标单位参加政府采购活动应当具备的合格申请人的资格要求。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标单位：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年   月   日

## 附件13：投标单位情况表

投标单位情况表

单位名称（盖章）：

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  | 注册资金 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 企业资质等级 |  | 员工总人数 |  |
| 资产总计 | 万元 | 营业收入 | 2024年 万元 |
| 实现利润 | 2024年 万元 | 营业面积 | 平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |
| 商业信誉和健全的财务会计制度介绍 |  |  |  |
| 履行合同所必需的设备和专业技术能力情况 |  |  |  |
| 依法缴纳税收和社会保障资金情况 |  |  |  |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录 |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |

## 附件14：《中小微企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》《监狱企业证明文件》。

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部为符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.如未对（中型企业、小型企业、微型企业）进行明确，视同非中小微企业，不可享受相应优惠。

3.中小企业划分标准详见“工信部联企业〔2011〕300号通知” 中的《中小企业划型标准规定》。

4.投标单位按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员

300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（盖章）

日期：    年    月    日

备注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

监狱企业证明文件

本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

本企业（单位）为直接投标单位提供本企业（单位）的服务。

（1）本企业（单位）        （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（2）本企业（单位）        （请填写：是、不是）为联合体一方，提供本企业（单位）的服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为       。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

## 附件15：投标（响应）保证承诺书

投标（响应）保证承诺书

致：         （采购代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加          （项目名称和项目编号）的投标（响应）,并做出如下承诺：

一、  除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本招标文件公布的预算金额的2%作为违约赔偿金。

1.自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；

2.中标（成交）后不依法与采购人签订合同；

3.中标（成交）后不按本招标文件规定向采购人提交履约保证金；

4.中标（成交）后不按本招标文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、  我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标人：（盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

地址：

电话：

传真：

电子邮件：

邮编：

日期：

第五章 拟签订的合同文本

项目名称：                   项目编号：

甲方：

联系人：

地址：

电话：

乙方：

联系人：

地址：

电话：

甲方委托           进行本项目               政府采购（采购编号：       ）。根据本项目的采购结果确定乙方为本次中标供应商，现依照招标文件、乙方的投标文件和中标通知书及相关文件的内容，签订本合同书。

一、合同内容

1.1 标的名称：                      。

1.2 标的质量：合格。

1.3 标的数量（规模）：以清单为准。

1.4 合同履行期限：自签订合同之日起30天内交付使用，如因乙方的问题影响交付的，将由乙方承担一切责任。

1.5 履行地点：苏州市吴江区南麻中学（学校指定地点）。

1.6 履行方式：按甲方要求。

1.7 包装方式：全新完整。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（含税价）（大写）：_______圆（___元）人民币或其他币种。金额包括但不限于全部货物及其安装所需的辅材、备品、备件、专用工具、包装、运输、吊装、安装、场地破坏及恢复（如有）、损耗、调试、检测、验收、人工、机械、仓储、保险、劳保、各种税费、技术支持与培训、质保、售后服务与维护及相关劳务支出等所发生的全部费用以及乙方企业利润和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用以及乙方认为应纳入的其它一切费用。甲方不再增加任何相关费用。

2.2本项目为☑固定单价/总价合同，报价中包括

| 序号 | 标的物名称 | 品牌、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合同金额：（大写）人民币 （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |

2.3下列文件为本合同不可分割部分：

①招标文件；

②乙方中标的响应文件；

③乙方在公开采购过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等；

④中标通知书。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1履约保证金金额：合同总金额的5%。

6.2乙方应按规定提交履约保证金，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

6.3乙方应在合同签订后7个工作日内，向甲方交纳履约保证金。履约保证金用以约束乙方在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给甲方带来的各种损失。如果乙方不按照规定，甲方有权取消本次采购中标决定，并按投标（响应）保证承诺书中承诺履行违约赔偿。

6.4履约保证金（无息）将在验收合格满一年后由甲方全额退回。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

8.1.1 预付款支付时间：合同签订后，预付款支付比例：合同金额的30%。

合同签订后甲方支付合同价款的30%的货款，货物到现场后付至合同金额的50%，货物经甲方验收合格后付至合同金额的70%，审计结束后付至审定金额的80%，审计结束1年后付至审定金额的90%，审计结束2年后付至审定金额的95%,余款于审计结束3年后付清。

每次付款前，乙方需提供有效增值税发票以及下款所列的甲方要求的付款凭证资料等，发票需符合税务部门及公司的要求，否则甲方有权延缓支付。所有款项在甲方确认后进行支付。

8.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 项目整体免费质保期为项目验收合格之日起    年，质保期从产品验收合格之日起计算。货物在质量保证期内发生的任何故障（非人为损坏），乙方均应负责免费修复。

10.4质保期内乙方提供免费上门服务，若出现故障，应在1个小时以内给予响应，8个小时内完成甲方提出的维修要求。

十一、项目验收

11.1乙方供货安装完成后邀请相关管理部门进行验收。

11.2中标单位须保证项目中所使用的材料、提供的设备为优质产品并完全符合国家质量检验标准。

11.3最终验收以甲方验收合格为准。

11.4 甲方依法组织履约验收工作。

11.5 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对交货期内的实施情况进行分期验收，综合分期验收情况进行最终验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

11.6如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

11.7甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金（如有）返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.8验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金（如有）。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的合同履行期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值 5%   的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之四向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值  5%  的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其它

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。生效合同须根据政府采购法的规定进行政府采购合同公告。

16.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执二份，代理机构和政府采购监督部门各执一份。

甲方：                                     乙方：

地址：                                     地址：

法定代表人或授权代表：                     法定代表人或授权代表：

联系电话：                                 联系电话：

签订日期：      年    月   日

合同附件：

项目验收方案

验收单位：                       (具体人员另行安排)

1、乙方应按照招标文件的有关规定提供优质产品及材料，所提供货物是全新的、未使用过的、原包装未拆封的商品，完全符合采购货物规定的质量、规格和性能的要求，所有货物外包装不得自行拆封，包装上所有标签等不得涂改或撕毁，除有特殊要求外，其余均为标准配置，否则采购单位有权拒绝验收，乙方应保证所提供货物涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由乙方承担。乙方应按招标书的有关规定提供合格货物及服务，质量符合国家通用标准。

2、货物质量出现问题，乙方负责包修、包换等，费用由乙方承担。

3、货物的验收包括：数量、外观、质量、性能、包装和乙方承诺的其它指标。

4、产品质量要求：

（1）所有货物在到达安装现场时须经采购单位代表验收后才可进行货物安装，验货时须提交该产品的质量合格证明。

（2）所有货物、材料应具备该类产品的功能要求，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，同时有明确的生产厂商或制造厂商；

（3）缺陷保修：如果货物交付使用后，缺陷多次反复出现，乙方必须提出分析报告和解决方案，直到最后纠正缺陷、中标方提供的质保从纠正之日起重新计算质保期。

（4）如果是超出乙方的责任范围的疏忽、误操作等情况而导致的更换修正，应由乙方进行修理，其额外费用由双方协商承担。

（5）所有货物、材料均须使用成熟产品，除数量增加外，不得增加任何费用。

（6）质量要求：合格，试运行一个月后要求能保证验收通过。

5、验收：

（1）乙方提供的货物必须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准，同时必须满足招标文件中所列规格、具体配置、技术条件及功能要求和乙方承诺的其它指标。

（2）根据甲方检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是具有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方并提出索赔。

（3）在交货时必须由第三方专业人士对标的物的质量、规格、性能、数量、外观等进行详细而全面的检验，并出具一份检验合格证明，合格检验证明作为甲方外观验收的依据，但不能作为有关标的物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。

（4）甲方根据合同规定的内容和验收标准进行验收，可委托第三方验收，同时比较乙方出具的检验证明，经检验无误后出具验收合格证明，该证明作为验收结果，并作为最终付款所需文件的组成部分。

（5）验收期限在安装调试结束后7个工作日内进行。甲方逾期未验收的，乙方应书面告知甲方在合理的期限内进行验收。验收不合格的，不受验收期限约束。

（6）验收结果经双方确认后，双方代表须按规定的验收项目对照本合同填好验收结果并签名盖章。如双方对验收结果有分歧，则以第三方权威机构的检验结果为准，检验费由有过失的一方支付。

（7）验收前乙方单位向采购单位提供整套货物质保书（如有）、保修证明等，验收合格后乙方提供相关技术培训（如需）。

6、作业要求：

（1）乙方应遵守现场的一切规章制度，文明作业；

（2）乙方负责保管、看护进场的货物及附配件（如有）直至完成安装调试后交付甲方；

（3）乙方负责货物、安装货物（工具）等提供适当的保护、包装或覆盖等处理，直至验收合格，以免受损；

（4）无论调试期间或保修过程中，乙方负责及时清理垃圾。

（5）所有安装材料质量及作业质量必须严格按照国家规范及江苏省、苏州市相应地方规范、公开招标招标文件、材料厂家的技术规范的有关要求执行；

（6）乙方应对安装质量、安全全面负责，如中标人原因造成质量、安全事故，中标人承担一切经济法律责任；

（7）作业期间，乙方应无条件的接受采购单位的质量监督，提出的质量问题要及时整改，整改完毕后通知甲方检查验收，合格后书面报送甲方备案。

（8）乙方必须按照设计和技术标准作业，不得擅自修改设计，不得偷工减料；

（9）乙方必须建立健全质量检查制度，严格工序管理，隐蔽工序在隐蔽前应通知采购单位检查验收；本着谁施工谁负责产品保护，谁破坏产品谁负责赔偿的原则，乙方必须采取切实有效的产品保护措施，并编制相应的产品保护方案报采购单位批准同意后组织实施。

（10）乙方所有临时设施不需要再使用时，如采购单位要求拆除，乙方应立即无条件拆除。

（11）竣工验收一次性不合格的，在结算中扣除项目结算金额的0.6%，竣工验收二次不合格的，扣除金额翻倍，以此类推。作业过程中出现质量事故的，按照规定返工（或返修）后，由相关部门评定损失金额，在结算中予以扣除。

廉 政 合 同

一、甲乙双方约定

1.甲乙双方应认真执行约定的合同文件，自觉按合同办事。

2.除非法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外，甲乙双方的业务活动应坚持公开、公正、透明的原则，严禁搞损害国家和集体利益。

3.甲乙双方应加强对本方人员的廉政监督，建立和健全廉政制度，认真查处本方的违法违纪行为。

4.甲乙双方有对本方人员开展廉政告知、廉政教育和职业道德教育的义务。

5.甲乙双方如发现对方在业务活动中有不廉洁行为，有及时提醒对方并督促其纠正的权利和义务。

二、甲方在廉政建设方面的责任

1.甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣。

2.甲方及其工作人员不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由个人支付的费用。

3.甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐、旅游活动。

4.甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属子女的工作安排以及出国等提供方便。

5.甲方工作人员不得在家里或宿舍接待乙方有关本项目事项的询访。

三、乙方在廉政建设方面的责任

1.乙方不得以任何理由向甲方工作人员行贿或馈赠礼品。

2.乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报支需由其个人支付的任何费用。

3.乙方不得以任何理由邀请甲方工作人员参加由公款支付的娱乐性活动。

4.乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具、家电和高档办公用品。

5.乙方人员不得到甲方人员家里或宿舍里询访有关本项目事项。

四、违约责任

1.甲方有违反本合同第一条第1至5款和第二条的，除按甲方单位的廉政建设规定和有关行业规定处罚外，另外罚款1000元和5000元；给乙方单位造成损失的，应予以赔偿。

2.乙方有违反合同第一条第1至5款和第三条的，除按乙方单位的廉政建设规定和基础设施建设有关行业规定处罚外，视情节轻重和造成损失大小分别给予合同价款1%至5%（最高不超过合同价款的5%）的违约罚款或1-3年内不得进入苏州市吴江区建设工程市场的处罚。

五、对见证单位的约定和授权

双方约定：本协议的见证单位为吴江区纪检监察部门，双方授权见证单位主持本协议执行情况的检查，提出在本协议规定范围内的裁定意见，执行协议第四条所规定的处罚。

六、检查方式

本协议的履约情况由见证单位主持检查，甲乙双方共同派人参加，检查方式为座谈、问卷调查、查看资料或由各方约定的其他方式等。检查时间、次数、检查结论和处罚意见等由各方协商确定，如无法达成一致的，由见证单位依据事实裁定。

七、其它

本协议有效期为其甲乙双方签署之日起至该乙方负责的标段项目竣工验收后止。

本协议作为主合同的附件，与主合同具有同等的法律效力，经协议双方签署后立即生效。

| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定（授权）代表人（签字）： | 法定（授权）代表人（签字）： |
| 签订日期： | 签订日期： |

- 第六章 评标办法与评审内容

一、评标办法

1、本次招标的评标方法采用综合评分法。即在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照招标文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审，以评标总得分最高的投标单位作为中标单位。采购人书面授权评标委员会直接确定中标单位。

2、评标委员会各成员独立对每个进入打分程序的有效投标单位的标书技术和资质部分以打分的形式进行评审和评价。评标时，评标委员会各成员独立对每个有效投标单位的投标文件技术及资质部分进行评价、打分，然后汇总，按算术平均方法，计算出每个投标单位的技术得分（四舍五入保留两位小数）；报价得分通过计算公式直接取得（四舍五入保留两位小数）；报价得分加评标委员会算术平均得分，为投标单位的总得分（四舍五入保留两位小数）。

3、如出现评标总得分最高的投标单位有两个或两个以上的，以实际投标报价较低者优先作为中标单位，如果实际投标报价也相同的，则由采购人组织以抽签方式确定中标单位。

4、根据《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购〔2025〕62号）文件规定，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在系统要求的时间内提供项目具体成本测 算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释；投标人不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

4.1评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

4.1.1投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价＜采购项目预算 ×50%；

4.1.2投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；

4.1.3评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

- 5、针对小型、微型企业的价格评审办法：

根据《关于印发〈苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见〉的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，采用综合评分法的采购项目对属于小型、微型企业的投标单位给予评审优惠：

（1）在本次货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标的，可享受价格评审优惠。对其报价给予20%的扣除；扣除后的价格参与价格评审。投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受优惠政策。

（2）中小企业划分标准详见“工信部联企业〔2011〕300号通知”

（3）中小微企业在投标文件中提供签署的《中小企业声明函》。未按招标文件的规定在投标文件中提供《中小企业声明函》的，不享受促进中小微企业发展的相关政府采购政策。

（4）以上规定未尽事项，按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》等有关制度规定执行。

注：①填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知”中的《中小企业划型标准规定》进行。

②若投标单位提供的 “中小企业声明函”为虚假声明则视同提供虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

- ③专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

- 6、针对残疾人福利性单位的评审：

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的通知规定，对属于残疾人福利性单位的投标单位给予评审加分：

残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

符合规定条件的残疾人福利性单位在参加投标时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关价格扣除政策。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。投标单位提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

- 7、针对监狱企业的评审加分：

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的通知规定，对属于监狱企业的投标单位给予评审加分：

监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

符合条件的监狱企业参加投标时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提交则不享受相关价格扣除政策。

注：上述优惠政策不重复享受。

- 8、投标单位对提供的制造商的认定证明负有核实义务及责任。若投标单位提供的 “中小企业声明函”或认定证明（包括制造商）为虚假声明则视同提供虚假材料，投标单位将按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予相应处罚。

- 9、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或采购人委托评标委员会按照随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

二、评分标准：

本次招标的评标方法采用综合评分方法，总分值为100分，评审因素及各比重如下：价格分值占总分值的比重为30%（权重），技术方案及其它占70%（权重）。

分析总报价及各个分项报价是否合理，报价范围是否完整，有否重大错漏项，特别说明：如果某投标方的投标报价中有漏项，则该投标方的投标价格评分时需加上漏项部分，漏项部分的价格按所有投标方中相应部分所报的最高价格计算，如果该投标方中标，则其中标价不能调整，即漏项部分的价格需该投标方自行消化（如构成未实质性响应招标文件要求的，将不得中标）。

- （一）投标报价（30分）

1、投标报价低于或等于财政预算价格及最高限价的，为有效投标报价。超过财政预算及最高限价的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得标。

2、价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为30分。其他投标单位的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格权值×100，小数点后保留两位。（价格权值为30%）

- （二）产品技术、质量比较（29分）

1、所投产品技术参数比较（10分）

采购清单中打▲项的参数需提供第三方权威检测机构出具的完整检测报告复印件，每少提供一项证明材料的扣1分，直至分数扣完为止，提供材料不符合采购要求的按未提供证明材料扣分。最高得10分。

- 2、检测报告比较（10分）

（1）投标人提供教师专用演示设备-优抗板面板检测（验）报告，检测项目：台面板材正反两面参照GB/T 17657-2022标准进行化学试剂及有机溶液检测，硫酸（98%）、77%硫酸、40%氢氟酸、硝酸（65%）、四氯化碳、氢氧化钠（40%）、乙基苯、饱和氯化锌等检验结果均为无明显变化，分级结果为“5级”。检测（验）项目不全或结果不符合国家标准或未提供的不得分。最高得1分

（2）投标人提供教师专用演示设备-优抗板面板检测（验）报告，检测项目：甲醛释放量按照GB/T39600-2021标准检测，检验结果为≤0.006mg/m³；检测依据GB/T 2408-2021标准水平燃烧符合HB级、垂直燃符合V-0级。检测（验）项目不全或结果不符合国家标准或未提供的不得分。最高得1分

（3）投标人提供教师专用演示设备-优抗板面板检测（验）报告，检测项目：按照 GB/T 17657-2022等标准进行不少于27项检测，结果为：密度≥1.44g/㎝³；24h吸水率≤0.2%；静曲强度大于138MPa；弹性模量≥9890MPa；顺纹抗压强度大于176MPa；耐沸水性能：质量增加百分率≤0.01%、厚度增加百分率≤0.06%，表面质量等级：5级：无变化，边缘质量等级：5级：无明显变化；漆膜硬度：≥9H；耐臭氧（72h）；外观无明显变化；表面耐磨性能：≥1550r，未出现磨损；尺寸稳定性检测结果：纵向≤0.04%、横向≤0.05%；漆膜附着力：六级：切割边缘完全平滑，网格内无脱落；负荷变形温度：＞200℃。检测（验）项目不全或结果不符合国家标准或未提供的不得分。最高得1分

（4）投标人提供教师专用演示设备-优抗板面板检测（验）报告，检测项目：抗霉性：长枝木霉、出芽短梗霉等7种霉抗霉性能为0级，抗菌性：大肠埃希氏菌、金黄色葡萄球菌、海氏肠球菌等不少于17种的菌种检测结果抗菌率≥99.99%。检测（验）项目不全或结果不符合国家标准或未提供的不得分。最高得1分

（5）投标人提供PP水槽检测（验）报告，检测项目：水盆底部的强度，在水盆中央加负载45kgf，试验后无变形，无塌陷、无渗漏；水盆的水漏，向水盆注入3/4的水，试验后不水。检测（验）项目不全或结果不符合国家标准或未提供的不得分。最高得1分

（6）投标人提供教师电源检测（验）报告，检测项目：高温试验：温度：（60±2）℃，时间：4h，试验后，工作正常。低温试验：温度：（-40±2）℃，时间：4h，试验后，工作正常。高温高湿试验：温度：（50±2）℃，湿度：（90±2）%，时间：4h，试验后，工作正常。检测（验）项目不全或结果不符合国家标准或未提供的不得分。最高得1分

（7）投标人提供学生专用实践设备-书包斗检测（验）报告，检测项目：外观应无气泡、杂质、伤痕、白印。抗菌性能：大肠杆菌，抑菌率＞99.9%；抗菌防霉性能：黑曲霉，防霉性能达到最高等级0级。检测（验）项目不全或结果不符合国家标准或未提供的不得分。最高得1分

（8）投标人提供学生实验电源检测（验）报告，检测项目：高温试验：温度：（60±2）℃，时间：4h，试验后，工作正常。低温试验：温度：（-40±2）℃，时间：4h，试验后，工作正常。高温高湿试验：温度：（50±2）℃，湿度：（90±2）%，时间：4h，试验后，工作正常。检测（验）项目不全或结果不符合国家标准或未提供的不得分。最高得1分

（9）投标人提供教师准备实验设备-铸铝件检测（验）报告，检测项目：抗拉强度Rm（N/mm²）：≥185；断后伸长率A（%）：≤9。铸造件：应无缩孔、缩松、砂眼等。检测（验）项目不全或结果不符合国家标准或未提供的不得分。最高得1分

（10）投标人提供教师准备实验设备-拉铝件检测（验）报告，检测项目：抗拉强度Rm（N/mm²）：≥210；断后伸长率A（%）：≤11。合金件等其他金属件：应无锈蚀、氧化膜脱落、刃口、毛刺、锐棱，表面应细密，应无裂纹、黑斑等。检测（验）项目不全或结果不符合国家标准或未提供的不得分。最高得1分

3、产品功能比较（9分）

根据实训室功能实际需求，满足以下功能得9 分；有一项不满足扣1分，扣完为止；不提供不得分。

1、化学智能吊装实验室功能：

A、通过 APP 同时控制多个摇臂的打开与闭合；

B、通过 APP 调整学生端摇臂上电压设置；

C、通过 APP 控制吊装舱体上 LED 灯打开与关闭。

- 2、史地实训室土壤标本功能：

- A、后台端带有统计功能，可实时显示每个标本二维码扫描登录学习的统计结果，便于教师掌握学生的学习情况；

- B、统计结果以饼状图和曲线图的方式呈现，直观简洁。曲线图的显示时间包含当日、昨日、7日、30日和自定义几个维度；

- C、题目答题完毕后会出现整个测试环节的测试结果，以及历史测试结果，便于学生和老师实时掌握学习情况。

- 3、综合实践室智慧城市竞赛套装功能：

A、神奇出租车：智能车到达神奇出租车任务区域，需将车头朝向接送目标，识别目的地指示牌，指示灯点亮1秒，完成接到乘客。接到乘客后需直接前往指示图片所示目的地，指示灯点亮1秒，完成将乘客送达目的地。目的地指示牌有2个，分别为公园和办公区，现场随机出现1个。

B、建筑工地：智能车到达建筑工地任务区域，需将摄像头朝向纸杯完成纸杯检测。智能车通过机器臂将纸杯取走，并成功投放入黄线放置区域中，完成纸杯投放并将纸杯进行堆叠。纸杯一共3个。

C、道路工程队：智能车到达道路工程队任务区域，需将摄像头朝向施工标志完成工程装置检测。任务区内设置了1个施工标志牌和2个工程装置，施工标志随机显示（向左/向右），工程装置在施工标志左右两侧。智能车需识别施工标志方向，打开对应方向的拨杆。工程装置为积木道具。

注：对产品功能的阐述是否齐全、表达准确、条理清晰，满足项目需求可操作性等，展示形式不限。

- （三）技术方案比较（35分）

- 1、教室布局方案（9分）

- 根据使用方的现场及清单，制作出化学智能吊装实验室、化学万向通风实验室、化学准备室、生物观察实验室、物理电学实验室、物理力学实验室平面图、水电图、通风施工布局图。

- 方案内容（包括但不限于平面图、水电图、通风施工布局图）专门针对本项目且符合本项目实际需求的，得9分。

- 每发现一项内容（无论何种图纸）存在错误、非专门针对本项目、功能布局不合理、通风设计不符合实验安全要求、与现场条件冲突等的情况，每一项扣1.5分。

- 2、实施进度安排及供货、运输、安装方案（8分）

- 评标委员会对投标人提供的本项目实施进度安排及供货、运输、安装方案进行打分。

进度安排合理高效，供货稳定及时，运输安全快捷，安装专业精准、流程完善，可行性强，针对性强，得8分；

总体方案在某些方面存在不足，如进度安排不够高效、套用其他无关内容、与本项目履约无关、逻辑存在漏洞等，需进行小部分修改，得5分；

总体方案存在较多问题，实用性不够，针对性不强，需进行较大部分修改，得2分；

- 未提供不得分。

- 3、售后服务方案 （8分）

评标委员会对投标人提供的本项目售后服务方案进行打分，包括售后服务体系、管理制度、专业服务团队、响应时间、备品备件储备等。

售后服务体系完善，管理制度严格，专业团队经验丰富，响应时间迅速，备品备件储备充足，能提供全方位高效保障，可行性强，针对性强，得8分；

总体方案在某些方面存在不足，如售后服务体系不够完善、响应时间不够迅速、套用其他无关内容、与本项目履约无关、逻辑存在漏洞等，需进行小部分修改，得5分；

- 总体方案存在较多问题，实用性不够，针对性不强，需进行较大部分修改，得2分；

- 未提供不得分。

- 4、安全措施及应急方案（8分）

评标委员会对投标人提供的本项目安全措施及应急方案进行打分。

安全措施规范，应急预案可行性强，能有效预防和快速处置各类突发情况，针对性强，得8分。

总体措施在某些方面存在不足，如安全措施不够规范、套用其他无关内容、与本项目履约无关、逻辑存在漏洞等，需进行小部分修改，得5分；

- 总体措施存在较多问题，实用性不够，针对性不强，需进行较大部分修改，得2分；

- 未提供不得分。

- 5、货物服务质量（2分）

- 在满足采购需求（即项目整体免费质保期为项目验收合格之日起不低于三年）的基础上，整体免费质保期每增加一年加1分，最高得2分，提供承诺书并加盖投标单位公章，否则不得分。

- （四）类似业绩（6分）

- 投标单位或所投产品生产厂家提供投标响应品牌自2022年8月1日至今的类似项目业绩，每提供一份得2分，最高得6分。以合同签订时间为准，投标文件中需提供完整合同及任意一期发票复印件，否则不得分。

注：

1、投标报价超过采购预算或最高限价的将不进入综合评审程序，也不得标。

2、合同履行期限、付款步骤如有负偏离的不得中标。

3、对评分标准中评分的每一条，投标单位均应提供相关资料并作出相应说明供评标委员会评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

4、投标文件中复印件或扫描件须清晰可辨，如因复印件或扫描件模糊，造成无法辨认，该项不得分。

5、投标文件中如出现前后不一致时,评标委员会有权请投标单位澄清说明,澄清说明事项涉及评分时,评标委员会有权酌情扣分。

6、如投标单位提供虚假材料，将按“政府采购法”相关规定处理并由政府监管部门给予行政处罚。

（全文完）