公 开 招 标 文 件

项目名称:2026-2027年淮安市普通国省道路网监测设施外场维保

项目编号:JSZC-320800-HARK-G2025-0007

采购人：淮安市公路事业发展中心

采购代理机构：淮安瑞科工程咨询有限公司

二0二五年十二月一日

# 第一章  投标邀请

受淮安市公路事业发展中心的委托，淮安瑞科工程咨询有限公司就2026-2027年淮安市普通国省道路网监测设施外场维保项目进行公开招标采购，现邀请符合条件的投标人参加投标。

项目概况:2026-2027年淮安市普通国省道路网监测设施外场维保 招标项目的潜在投标人应在淮安市政府采购网（http://czj.huaian.gov.cn/col/13924_326175/index.html）自行免费下载招标文件，并于2025年12月23日9点30分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

（一）项目编号:JSZC-320800-HARK-G2025-0007

（二）项目名称:2026-2027年淮安市普通国省道路网监测设施外场维保

（三）预算金额:480万元

（四）最高限价:470万元（采购包1最高限价：349万元，采购包2最高限价：121万元）

（五）采购需求:2026-2027年淮安市普通国省道路网监测设施外场维保。本项目分两个采购包，采购包1：对淮安市境内的国省干线公路路网视频监控、情报板、服务设施和养护工区监控设施等设备的维保工作。采购包2：对淮安市境内的国省干线公路交调站点（含交调、交调监控、车牌识别）的维保工作。维保内容包括但不限于：设备、杆件、基础、机箱、标识牌、防雷接地、供电（含电费）、数据质量、安全运行、后台平台系统、基础台账资料、网络安全等全方位维保工作。详见第五章项目采购需求。

（六）合同履行期限:采购包1：2026年2月1日-2027年12月31日。采购包2：2026年1月1日-2027年12月31日。

（七）本项目（□是☑否）接受联合体投标。

（八）本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业 。

二、申请人的资格要求（各采购包均适用）:

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求:

本项目按照以下第 1 种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

1、本项目为专门面向中小企业采购的项目。

2、本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

（1）本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

（2）本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

3、本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审，具体详见第二章“投标人须知”第33.1项。

注:监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业，享受政府采购支持中小企业发展政策。

- 本项目的特定资格要求:

1、投标人须具有有效的电子与智能化专业承包二级或以上资质，或者具有有效的公路交通工程专业承包（公路机电工程分项）二级或以上资质。

2、持有省级或以上行政主管部门核发的有效的《安全生产许可证》。

（四）拒绝下述条件的供应商参加本次采购活动:

1、供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。

2、凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

3、投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

（一）时间:自招标公告发布之日起五个工作日。

（二）方式：在“淮安市政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

（一）投标文件提交截止时间及开标时间:2025年12月23日9:30

（二）投标文件上传地址：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起五个工作日。

六、其他补充事宜

（一）本项目仅采购非进口产品（注:本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

（二）投标人可参加本项目的一个或多个采购包投标，已在前一个采购包中标的投标人可参与后续采购包的评标但不再推荐为中标候选人。本项目开、评标按采购包1到采购包2顺序进行，各投标人须按照各采购包分别编制电子投标文件上传至对应采购包。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人联系方式

名称:淮安市公路事业发展中心

地址:淮安市淮海北路75号

联系方式:朱阳   0517-83513312

2、采购代理机构信息

名称:淮安瑞科工程咨询有限公司

地址:淮安市经济技术开发区小康城6区55号

联系方式:白月       15351736620

八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和公章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、公章为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司公章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和公章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理公章（请至淮安市清江浦区深圳路16号淮安市公共资源交易中心二楼13号CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注采购代理在“淮安市政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

# 第二章  投标人须知

## 一、总则

1.适用范围

本招标文件仅适用于本次投标邀请中所述项目的采购。

2.合格的投标人

2.1 满足第一章投标邀请中投标人资格要求的规定。

2.2 满足招标文件中实质性条款的规定。

3.适用法律

3.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购人和淮安瑞科工程咨询有限公司（以下简称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

## 二、招标文件

6.招标文件由以下部分组成:

6.1 投标邀请

6.2 投标人须知

6.3 评标标准

6.4合同格式及条款

6.5 项目采购需求

6.6 投标文件

7.招标文件的更正或补充

7.1 在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。

7.2 采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网、淮安市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

## 三、投标文件的编制

8.投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。请投标人根据本招标文件的要求在指定模块中上传相应的投标材料，未按招标文件要求在指定模块上传相应的投标材料的，视同未提交该投标材料处理。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏省政府采购网”、“淮安市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏省政府采购网”、“淮安市政府采购网”发布的招标文件为准。

10.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

11.投标分项报价表

11.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

11.2 投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表（如有）

12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

13.服务承诺、培训计划、人员安排及其他（如有）

13.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

13.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

13.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

14.投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15.投标有效期

15.1 投标有效期开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购代理于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17.方案部分（本项目不涉及下述要求）

17.1 本项目评标标准中的方案部分采用暗标方式进行评审。

17.2 方案部分采用暗标方式进行评审的编制要求：

方案内容、文字均不得出现投标单位名称、相关人员姓名和其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称等内容，不得出现以前所承担过的项目名称，不得作任何标识或暗示该投标人单位名称或人员姓名的标记。方案部分上传地址在“苏采云”系统响应文件制作工具（政府采购客户端）的带有“暗”标志的评分项节点。本项目在评审过程中，只要有任一家供应商方案部分能够正常显示的，即视为“苏采云”系统方案部分暗标功能运行无故障。

17.3 供应商应按第17.2的要求编制方案，经三分之二评委认定，供应商未按第17.2的要求编制方案的，按未提供方案处理。

## 四、投标文件上传

18.投标文件的上传

18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.2 投标人上传的电子投标文件内容不清楚或不清晰的（含扫描件），造成无法评审或部分影响评审的，责任由投标人自负。

18.3 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于投标邀请中规定的截止时间。

18.4 采购代理可以按第7条规定，通过修改招标文件有权酌情延长投标文件接收截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

18.5中标人在领取中标通知书之前，必须提供三份与电子投标文件一致的纸质打印投标文件（打印胶装完整）。

19.投标文件被拒绝接收的情形

19.1 在招标文件规定的提交投标文件截止时间后上传的电子投标文件。

20.投标文件的修改和撤回

20.1 投标人在上传电子投标文件后可以对其修改或撤回，但这种修改和撤回，必须在规定的开标时间之前，具体操作方法见《操作手册》。

20.2 投标人不得在开标时间以后修改电子投标文件。

20.3 投标人不得在提交电子投标文件截止时间起至投标有效期满前撤回电子投标文件。

- 开标及评标

21.开标

21.1 采购代理将在招标公告中规定的时间和地点组织开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2 开标仪式由采购代理组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22.评标委员会

22.1 开标后，采购代理将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23．评标过程的保密与公正

23.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购代理和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24．投标文件的澄清

24.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25.对投标文件的初审

25.1 投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购代理将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

25.7 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理及评标委员会联系。

26.无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6 未通过符合性审查的。

26.1.7 不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（实质性要求和条件是指本招标文件中用带星号（“★”）的商务和技术要求）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10 评标委员会认为投标人的报价属于《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购〔2025〕62号）异常低价情形的，将通过苏采云系统，按照苏财购〔2025〕62号文件要求启动异常低价投标审查程序，要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 按照第 34.4的要求本项目中具有“强制采购”产品，但未提供经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内该节能产品认证证书图片的；

26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.13 其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.1.14投标人未按照采购文件第五章项目采购需求中标★项提供相关证明材料的。

26.2 废标条款

26.2.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3 因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4 评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1 如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

- 定标

27.确定中标单位

27.1 中标候选人的选取原则和数量见招标文件第三章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3 采购代理将在“江苏省政府采购网”、“淮安市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1 提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2 向采购人、采购代理行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3 属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4 与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

28．质疑处理

28.1 投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以电子文件形式从通过“苏采云平台”->“供应商”登录，从“项目质疑申请”模块提出质疑。未通过交易平台提交的、七个工作日之外以及未按28.5条的要求提供质疑的均不予受理。

28.2 上述应知其权益受到损害之日是指:

（1）对招标文件提出质疑的，为采购文件公告期限届满之日起计算；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起计算；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起计算。

28.3 质疑投标人是指直接参加本次投标活动的投标人，未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑不予受理。

28.4 质疑投标人在法定质疑期内应当一次性针对同一采购环节提出质疑，若质疑投标人针对同一环节提出两次及两次以上质疑，仅受理第一次提出的质疑。

28.5 质疑函应当包括以下主要内容，附上相关证明材料。否则，采购代理不予受理。

（1）质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事实相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提起质疑的日期；

【质疑函必须署名，由法定代表人或者其授权代表签字，并加盖单位电子公章。授权代表签字的，还需提供法定代表人出具的办理质疑事项授权书（授权中必须载明具体权限、期限和事项）。】

28.6 采购代理收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购代理将告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购代理有权不予受理。

28.7 对于内容、格式符合规定的质疑函，采购代理将在七个工作日内以电子文件的形式作出答复，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。如果质疑投标人还需要纸质形式回复函的，需主动与采购代理联系索取，或者在质疑函中明确提出该要求。

28.8 投标人提出的质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请淮安市财政局政府采购管理处对该投标人列入失信行为或不良行为记录名单，进行相应的行政处罚。

29.中标通知书

29.l 中标结果确定后，采购代理将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 授予合同

30. 签订合同

30.l 中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31.货物（包含与货物相关的服务）的追加

政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32.履约保证金

32.1乙方交纳人民币 合同金额的5% 作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

32.2乙方提供的履约保证金可以是人民币形式（银行本票、汇票、支票、电汇），或银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式。

32.3乙方选取银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等形式的向采购人缴纳的，如保函（担保、保险等）的约定期到期但乙方履约仍未结束的，乙方须进行续保。

32.4乙方选取以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购【2023】150号）的要求，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用。

32.5如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

32.6履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，约定期间届满之日起 5个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

32.7履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，履约保证金在项目验收合格后无息退还给乙方。

## 八、政府采购政策功能落实

33.促进中小企业发展政策

33.1 小微型企业价格扣除

33.1.1 对于未专门面向中小企业或者未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策给予小微企业报价20%的扣除，用扣除后的价格参与评审：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

33.1.2 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

33.2 联合体及分包

33.2.1 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

33.2.2享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

33.2.3接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人应当对联合体或者大中型企业的报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

33.2.4组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

33.3小微型企业

（1）投标人须按照招标文件的要求提供相应的《企业声明函》，详见招标文件第六章示范格式。

（2）企业标准请参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）文件规定自行填写。

33.4残疾人福利单位

（1）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，详见招标文件第六章示范格式。

（2）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

33.5监狱和戒毒企业

（1）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

（2）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

34. 节能、环保政策（本项目不涉及）

34.1 根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》【财库〔2019〕9号】要求，依据品目清单对获得节能产品、环境标志产品认证证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

34.2 节能产品

本项目 /被列入“节能产品品目清单”的，实行/。

34.3 环保产品

本项目中/被列入“环境标志产品品目清单”的，实行/。

34.4 本项目中实行“强制采购”的，需提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品节能标志产品认证证书电子件，未提供的作无效投标处理；实行“优先采购”的，在评分标准的“政策导向”处参与加分（详见第三章评标标准）。

34.5 节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

35．政府绿色采购

根据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，落实政府绿色采购相关政策，具体如下：

35.1 本项目为货物类采购项目的，所提供的产品需综合考虑节能环保、节水、循环再生、低碳、有机等因素；本项目为物业、合同能源管理等服务类采购项目的，应在服务中加强绿色低碳管理。

35.2 本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能到做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率；涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库【2023】7号文）执行。

35.3 本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，要执行国家和江苏省VOCs含量限制标准，优先使用低挥发性原辅材料，使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等。

36. 履约资金扶持政策

36.1 政府采购合同信用融资是为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款。该贷款无需抵押、担保，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

36.2 有融资贷款需求的中标人，与采购人在苏采云【合同在线签订】模块中进行合同在线签订时，【账户信息完善】的“是否融资”一栏中需选择“是”，同时完善收款账号信息和合同补充协议（融资账号）。

# 第三章  评标标准

一、评委会根据招标文件中规定的评标标准对投标人进行综合评审，最终按综合评审得分由高到低的顺序推荐出3名中标候选人。

二、本项目采用综合评分法。评委会仅对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

三、评委会将依据下列评标标准进行评标，每个采购包的评标标准的总分均为100分。投标人可参加本项目的一个或多个采购包投标，已在前一个采购包中标的投标人可参与后续采购包的评标但不再推荐为中标候选人。本项目开、评标按采购包1到采购包2顺序进行，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列, 由评标委员会通过随机抽取的方式确定中标候选人。

四、具体标准:

采购包1

1、价格:10分

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算（小数点保留两位）:

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×10分

2、方案部分:45分

投标人按照下列要求提供方案，评委会根据投标人提供的方案进行评分，不提供分项方案或经三分之二评委认定分项方案存在重大偏离的，该分项不得分。

（一）运行维护方案：15分

运行维护方案科学合理、实用高效，能够确保及时发现故障及快速处理。方案包括：

1.对本项目的现状分析（根据本项目实际情况结合相关政策文件要求，分析本项目的背景、目标和内容，理解本项目的现状和存在的问题，对本项目的业务需求、安全需求等进行有针对性地理解和分析。）

2.巡检方案侧重于问题发现（巡检人员、巡检内容、巡检频率、巡检方法、巡检效果等）

3.维护方案侧重于问题解决（系统架构、内外场设备、设备汇聚、网络传输、隐患排查等）。

①方案内容详细完整，表述准确、清晰的，能够完全满足项目需求，且可行性强的得15分；

②方案内容较详细完整，表述较准确、清晰的，能够基本满足项目需求，且可行性较好的得11分；

③方案内容不够详细完整，表述不够准确、不够清晰的，且可行性一般的得7分；

④方案内容存在较大缺陷，表述不准确、不清晰的得3分；未提供的不得分。

（二）应急处置方案：10分

应急处置方案科学合理、实用高效，能够最大程度减少故障造成的影响。方案包括：1.技术团队2.技术装备3.备品备件4.突发应急事件预测5.应急处置对策等。

①方案内容详细完整，表述准确、清晰的，能够完全满足项目需求，且可行性强的得10分；

②方案内容较详细完整，表述较准确、清晰的，能够基本满足项目需求，且可行性较好的得7分；

③方案内容不够详细完整，表述不够准确、不够清晰的，且可行性一般的得4分；

④方案内容存在较大缺陷，表述不准确、不清晰的得1分；未提供不得分。

（三）安全服务方案：10分

安全服务方案科学合理、实用高效，能够提供服务工作及信息管理安全。方案包括：

1.现场巡检、维护或施工时的各项安全文明措施；

2.针对本项目的安全规章制度；

3.项目组成员进行安全教育的培训方案；

4.特殊工况下的安全方案（长大桥梁、道路交叉口、交通堵点、夜间、恶劣天气等）；

5.信息管理安全方案（单位信息安全、人员信息安全、内外场入网服务信息安全（侧重于杜绝内外网互联和情报板内容安全管控））等。

①方案内容详细完整，表述准确、清晰的，能够完全满足项目需求，且可行性强的得10分；

②方案内容较详细完整，表述较准确、清晰的，能够基本满足项目需求，且可行性较好的得7分；

③方案内容不够详细完整，表述不够准确、不够清晰的，且可行性一般的得4分；

④方案内容存在较大缺陷，表述不准确、不清晰的得1分；未提供不得分。

（四）项目重、难点方案：10分

针对本项目运维工作重点、难点提供分析及针对性的解决措施。

①重难点分析透彻、把握精准；针对每一项难点所提出的应对方案内容详实、措施具体、技术路线清晰，且完全契合本项目实际情况，可行性极强的得10分；

②对重难点分析较为全面，把握基本准确；应对方案内容较详实，措施具有针对性，可行性较好，能够基本满足项目对重难点问题的管控需求的得7分；

③对重难点分析不够全面或深度不足；应对方案内容空泛，措施原则性较强但缺乏具体执行细节，可行性一般的得4分；

④对重难点分析存在明显缺失，应对方案内容存在较大缺陷，措施不切实际，无法有效解决项目难点的得1分。未提供不得分。

3、商务部分:39分

（1）投标人业绩：自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标人承接过与本项目类似维保服务业绩（须含有公路或城市道路监控）的，每提供一个得3分，本项最多得12分。（提供与项目业主方直接签订的合同扫描件加盖投标人电子签章，合同需能够清晰反映维保内容，否则不得分）

（2）项目负责人业绩：投标人拟派项目负责人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）参与过与本项目类似维保服务业绩（须含有公路或城市道路监控）并担任项目负责人（项目经理）的，每提供一个业绩得3分，最高得9分。（提供与项目业主方直接签订的合同扫描件加盖投标人电子签章，合同需能够清晰反映维保内容和项目负责人（项目经理），如合同不能反映项目负责人情况需提供其他有效证明材料，否则不得分）

（3）投标人拟派项目负责人具有机电工程专业二级建造师或以上证书、高级或以上专业技术职称证书（计算机、电子、电气、电子信息、机电或智能交通任意一种专业）、注册信息安全专业人员证书，每提供一类得3分，本项最多得9分。

（4）项目组拟派团队其他成员（不含项目负责人）具有中级或以上专业技术职称证书（计算机、电子、电气、电子信息、机电或智能交通任意一种专业）、计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试中级或以上证书（网络工程师、系统集成项目管理工程师、信息系统管理工程师、信息系统项目管理师、网络规划设计师任意一种）、信息安全保障人员证书，多人一证、一人多证不重复计分，每提供1个得3分，本项最多得9分，没有不得分。

注：提供上述相关人员证书以及投标人为其缴纳的自2025年6月以来任意一月的社保证明（扫描件加盖投标人电子签章），未同时提供证书和社保证明的不得分。

4、售后服务:6分

投标人提出承诺，承诺免费提供不低于800万像素球机（参数要求不低于采购需求要求）5台的得3分，10台的得6分。本项最多得6分，不提供不得分。

采购包2

1、价格:10分

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算（小数点保留两位）:

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×10分

2、方案部分:45分

投标人按照下列要求提供方案，评委会根据投标人提供的方案进行评分，不提供分项方案或经三分之二评委认定分项方案存在重大偏离的，该分项不得分。

（一）运行维护方案：15分

运行维护方案科学合理、实用高效，能够确保及时发现故障及快速处理。方案包括：

1.对本项目的现状分析（根据本项目实际情况结合相关政策文件要求，分析本项目的背景、目标和内容，理解本项目的现状和存在的问题，对本项目的业务需求、安全需求等进行有针对性地理解和分析。）

2.巡检方案侧重于问题发现（巡检人员、巡检内容、巡检频率、巡检方法、巡检效果等）

3.维护方案侧重于问题解决（系统架构、内外场设备、设备汇聚、网络传输、隐患排查等）。

①方案内容详细完整，表述准确、清晰的，能够完全满足项目需求，且可行性强的得15分；

②方案内容较详细完整，表述较准确、清晰的，能够基本满足项目需求，且可行性较好的得11分；

③方案内容不够详细完整，表述不够准确、不够清晰的，且可行性一般的得7分；

④方案内容存在较大缺陷，表述不准确、不清晰的得3分；未提供的不得分。

（二）应急处置方案：10分

应急处置方案科学合理、实用高效，能够最大程度减少故障造成的影响。方案包括：1.技术团队2.技术装备3.备品备件4.突发应急事件预测5.应急处置对策等。

①方案内容详细完整，表述准确、清晰的，能够完全满足项目需求，且可行性强的得10分；

②方案内容较详细完整，表述较准确、清晰的，能够基本满足项目需求，且可行性较好的得7分；

③方案内容不够详细完整，表述不够准确、不够清晰的，且可行性一般的得4分；

④方案内容存在较大缺陷，表述不准确、不清晰的得1分；未提供不得分。

（三）安全服务方案：10分

安全服务方案科学合理、实用高效，能够提供服务工作及信息管理安全。方案包括：

1.现场巡检、维护或施工时的各项安全文明措施；

2.针对本项目的安全规章制度；

3.项目组成员进行安全教育的培训方案；

4.特殊工况下的安全方案（长大桥梁、道路交叉口、交通堵点、夜间等）；

5.信息管理安全方案（单位信息安全、人员信息安全、内外场入网服务信息安全（侧重于杜绝内外网互联和交调、车牌识别数据安全管控））等。

①方案内容详细完整，表述准确、清晰的，能够完全满足项目需求，且可行性强的得10分；

②方案内容较详细完整，表述较准确、清晰的，能够基本满足项目需求，且可行性较好的得7分；

③方案内容不够详细完整，表述不够准确、不够清晰的，且可行性一般的得4分；

④方案内容存在较大缺陷，表述不准确、不清晰的得1分；未提供不得分。

（四）项目重、难点方案：10分

针对本项目运维工作重点、难点提供分析及针对性的解决措施。

①重难点分析透彻、把握精准；针对每一项难点所提出的应对方案内容详实、措施具体、技术路线清晰，且完全契合本项目实际情况，可行性极强的得10分；

②对重难点分析较为全面，把握基本准确；应对方案内容较详实，措施具有针对性，可行性较好，能够基本满足项目对重难点问题的管控需求的得7分；

③对重难点分析不够全面或深度不足；应对方案内容空泛，措施原则性较强但缺乏具体执行细节，可行性一般的得4分；

④对重难点分析存在明显缺失，应对方案内容存在较大缺陷，措施不切实际，无法有效解决项目难点的得1分。未提供不得分。

3、商务部分:39分

（1）投标人业绩：自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标人承接过与本项目类似维保服务业绩（须含有交通量调查设备）的，每提供一个得3分，本项最多得12分，没有不得分。（提供与项目业主方直接签订的合同扫描件加盖投标人电子签章，合同需能够清晰反映维保内容，否则不得分）

（2）项目负责人业绩：投标人拟派项目负责人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）参与过与本项目类似维保服务业绩（须含有交通量调查设备）并担任项目负责人（项目经理）的，每提供一个业绩得3分，最高得9分。（提供与项目业主方直接签订的合同扫描件加盖投标人电子签章，合同需能够清晰反映维保内容和项目负责人（项目经理），如合同不能反映项目负责人情况需提供其他有效证明材料，否则不得分）

（3）投标人拟派项目负责人具有机电工程专业二级建造师或以上证书、高级及以上专业技术职称证书（计算机、电子、电气、电子信息、机电或智能交通任意一种专业）、注册信息安全专业人员，每提供一类得3分，本项最多得9分。

（4）项目组拟派团队其他成员（不含项目负责人）具有中级或以上专业技术职称证书（计算机、电子、电气、电子信息、机电或智能交通任意一种专业）、计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试证书（网络工程师、系统集成项目管理工程师、信息系统管理工程师、信息系统项目管理师、网络规划设计师任意一种）、信息安全保障人员证书，多人一证、一人多证不重复计分，每提供1个得3分，本项最多得9分，没有不得分。

注：上述提供相关人员证书以及投标人为其缴纳的自2025年6月以来任意一月的社保证明（扫描件加盖投标人电子签章），未同时提供证书和社保证明的不得分。

4、技术能力：2分

为保障交调设备的有效运行，投标人须承诺按照《江苏省干线公路路网监测设施验收检测与期间核查操作规程（试行）》（苏交公路网〔2018〕186号）要求，提供不低于原设备技术参数的交调供应商对接承诺函，提供的得2分，未提供不得分。

5、售后服务:4分

（1）投标人提出承诺，承诺免费提供不低于原设备技术参数的交通量调查设备1套的得1分，2套的得2分。本项最多得2分，不提供不得分。

（2）投标人提出承诺，承诺免费提供车牌识别设备（参数要求不低于采购需求要求）1套的得1分，2套的得2分。本项最多得2分，不提供不得分。

第四章  合同格式及条款（适用各采购包）

注:以下为采购人提出成交后签订本项目合同的条款，供应商必须实质性响应，成交供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。

甲、乙双方通过采购人平台和供应商平台签订电子合同（加盖电子签章）。

一、合同格式

甲方:

乙方:

甲、乙双方根据项目编号           的            采购项目公开招标采购结果及招标文件的要求,经协商一致,达成如下合同:

一、服务内容

本合同所提供的服务内容详见“项目采购需求”。

二、合同金额

本合同的总金额(大写)为___________元人民币，分项价格详见乙方提交的投标报价明细表。

三、服务期限和地点

服务期限:采购包1：2026年2月1日-2027年12月31日。

采购包2：2026年1月1日-2027年12月31日

（具体时间以合同签订时间为准）。

服务地点：淮安市辖区内，具体地点由采购人指定。

四、付款

每季度支付一次，根据合同季度履约考核结果进行付款，每季度支付金额为该季度应支付金额的85%，前三季度剩余尾款在支付第四季度经费时一并支付完毕。若因路网规划调整、道路下放等原因报停（或注销）路网运行监测设备，不需要继续维保的，每个路网运行监测设备以具体实际发生维保月份计算费用。

以上付款均不计利息；乙方应向甲方提供符合甲方要求的正式有效发票，否则甲方有权拒绝付款，并不承担延期付款的违约责任。因供应商票据提供不及时，或不符合项目所在地税务机关相关要求，而导致不能支付的责任由乙方承担。

合同履行期内，甲方若由于各种客观原因或工作需要，必须对本项目所牵涉的服务范围进行适当的减少或增加时, 甲方有权按照采购时的价格水平和人员需求等作相应的调减或调增，在双方协商一致的前提下，并据此签订补充合同。

五、人员要求

拟派的项目实施人员（含管理、实施人员）必须是本单位员工，提供证件均在有效期内，且不得随意更改，如采购人、监理单位、监督单位等发现乙方在实际实施中未经批准擅自更换项目运维人员，视同违约，甲方有权要求乙方向甲方支付每天不少于人民币1万元违约金。

六、验收依据

1.本合同文本。

2.响应文件中乙方对服务标准的承诺。

七、履约保证金

1、乙方交纳人民币合同金额的5%作为本合同的履约保证金。

乙方提供的履约保证金可以是人民币形式（银行本票、汇票、支票、电汇），或银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式。

乙方选取银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等形式的向采购人缴纳的，如保函（担保、保险等）的约定期到期但乙方履约仍未结束的，乙方须进行续保。

乙方选取以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购【2023】150号）的要求，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择供应商机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用。

5、如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

6、履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，约定期间届满之日起 5个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

7、履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，履约保证金在项目验收合格后退还给乙方。

七、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，由甲乙双方协商解决，若协商不成，作如下  （2） 处理:

1、申请仲裁。选定仲裁机构为淮安市仲裁委员会。

2、提起诉讼。约定由采购人所在地法院管辖。

八、合同生效及其它

本合同经甲、乙双方加盖电子签章后生效。

九、组成本合同的文件包括

1、合同格式及条款；

2、招标文件和乙方的投标文件；

3、中标通知书；

4、甲乙双方商定的其他必要文件。上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

甲    方:                          乙    方:

单位盖章:（电子签章）              单位盖章:（电子签章）

代表签字:                          代表签字:

签定日期:                          签定日期:

廉政合同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，（项目名称）            项目法人            （项目法人名称，以下简称“甲方”）与该项目      （采购包*）的施工单位            （施工单位名称，以下简称“乙方”），特订立如下合同。

1．甲方和乙方双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

（2）严格执行  （项目名称）（采购包*）   施工合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2．甲方的义务

（1）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得让乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。

（2）甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）甲方及其工作人员不利要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（4）甲方工作人员及其配偶、子女不得从事与甲方工作有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（5）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

（6）甲方工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3．乙方的义务

（1）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（2）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（3）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（4）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4．违约责任

（1）甲方及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）乙方及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议交通主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

5.三方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察部门约请乙方或乙方上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6.本合同有效期为甲方和乙方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7．本合同作为    （项目名称）（采购包*）  施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同各方签署后立即生效。

8．本合同一式四份，由甲方和乙方各执—份，送交甲方和乙方监督单位各一份。

甲    方:                          乙   方:

单位盖章:（电子签章）              单位盖章:（电子签章）

代表签字:                          代表签字:

签定日期:                          签定日期:

安全生产合同

为在   （项目名称）（采购包*）   施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目甲方  （甲方名称）   （以下简称“甲方”）与乙方  （乙方名称） （以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同：

1.甲方职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（5）组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

2.乙方职责

（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》《公路工程施工安全技术规程》和《公路筑养路机械操作规程》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，—环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（4）乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（5）乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用：

（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

（10）乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则．严肃处理相关责任人。

（11）安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。

3.违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

4.本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

5.本协议书正本二份、副本六份，合同双方各执正本一份，副本三份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

甲    方:                          乙    方:

单位盖章:（电子签章）              单位盖章:（电子签章）

代表签字:                          代表签字:

签定日期:                          签定日期:

保密协议书

甲方：

乙方：

鉴于乙方接受甲方委托，将在合同规定的期限内对甲方响应服务，而在提供服务过程中，乙方将不可避免地接触到甲方的涉密信息和数据，为落实保密措施，做好保密工作，切实维护国家安全和利益以及甲方部门的利益，双方就有关保密事宜达成如下意见：

一、甲方职责

1、甲方应对乙方及乙方明确为甲方的技术人员进行保密责任和保密义务的提醒，并对乙方技术服务人员进行技术服务具体实施进行全程跟踪、监督和管理。

2、对于乙方提出的与技术服务密切相关且必须提供保密资料等相关事宜进行保密审查认证，并对提供给乙方的相关保密资料提出比较明确的保密要求，做好交接登记工作。

3、发现乙方在为甲方实施技术服务过程中存在安全隐患和泄密漏洞的，应当及时提出，并督促落实改进措施，确保安全。

二、乙方职责

1、乙方在接受甲方委托之日起，应当事先做好相关准备工作：一是明确具体上门服务的技术人员（名单附后），且做到相对固定；二是乙方需与相关技术服务人员签订保密协议并对相关技术服务人员进行保密教育，明确保密责任、义务；三是做到持证上岗(确认身份)。应技术服务需要增加的相关技术人员，按同等要求落实相关措施，四是乙方因人员变动需对维护人员进行调整须及时向甲方提交变动信息报备。

2、乙方技术服务人员在为甲方提供技术服务过程中，应尽量避免接触甲方的涉密事项，做到不该看的不看，不该问的不问；因提供技术服务需要必须接触涉密事宜时，应主动接受甲方的现场指导和监督，并确保有关涉密设备、涉密信息的安全。

3、乙方在为甲方提供技术服务时，甲方根据乙方提出的要求，必须提供保密资料时，双方应当办理交接手续，做好登记、使用台帐。

4、乙方未经甲方允许，严禁自行复制甲方数据和相关资料，确因工作需要复制数据和资料，须书面申请并报甲方同意复制后方可进行，并确保携带、使用、存放全过程的安全，所复制数据和资料不得另行复制，按原件要求严格管理。

5、乙方在完成甲方某项技术服务任务后，与此任务相关、且短期内不再使用的先前甲方提供的保密资料，原则上应先期退回甲方，并办理保密资料退回手续，做好交接登记。甲方认为可以作废不需退回的保密资料，乙方应当及时进行保密销毁，并做好核销登记。

6、乙方对于甲方提供的保密资料以及相关技术服务人员在为甲方提供技术服务时掌握的其他涉密信息，均不得向第三方或其他无关人员透露，应按照技术服务需要严格控制使用、知悉范围。

7、乙方在使用电子设备(包括笔记本电脑、移动存储介质等)为甲方提供技术服务时，应严格按照国家有关保密规定要求，落实技防、人防、物防综合防范措施，确保安全。

三、其他事宜

1、由于双方违反约定，造成泄密事件发生或者产生严重泄密隐患的，由违约一方承担全部责任。

2、如有乙方相关技术服务人员离岗离职，乙方须与相关技术服务人员签订保密承诺书，并向甲方备案。

3、本协议未尽事宜，双方另行协商。

4、若双方在相关问题上发生异议，协商不成，通过诉讼至甲方所在地人民法院解决。

本协议一式肆份，甲、乙双方执贰份，双方签字盖章后生效。。

发 包 人:                          承 包 人:

单位盖章:（电子签章）              单位盖章:（电子签章）

代表签字:                          代表签字:

签定日期:                          签定日期:

# 第五章  项目采购需求

- 项目概况

根据省交通运输厅《关于印发江苏省公路网运行管理办法的通知》（苏交规〔2020〕7号）、省交通运输厅公路事业发展中心《关于加强全省路网监测设施运维管理提升数据质量的通知》（苏交公便路网〔2023〕76号）等文件要求，开展2026-2027年淮安市普通国省道路网监测设施外场维保工作。

本项目共设2个采购包：

采购包1：对淮安市境内的国省干线公路视频监控、情报板、服务设施和养护工区监控设施等设备的维保工作，包括但不限于：设备、杆件、基础、机箱、防雷接地、供电（含电费）、数据质量、安全运行、后台平台系统、基础台账资料、网络安全等全方位维保工作。

采购包2：对淮安市境内的国省干线公路交调站点（含交调、交调监控、车牌识别）的维保工作，包括但不限于：设备、杆件、基础、机箱、标识牌、防雷接地、供电（含电费）、数据质量、安全运行、后台平台系统、基础台账资料、网络安全等全方位维保工作。

- 维保方式

中标人工程技术人员上门（现场）维保。

- 维保期

采购包1维保期：2026年2月1日-2027年12月31日，共23个月（具体点位维保期详见点位表）

采购包2维保期：2026年1月1日-2027年12月31日，共24个月（具体点位维保期详见点位表）

- 费用及结算方式

支付方式：每季度支付一次，根据合同季度履约考核结果进行付款，每季度支付金额为该季度应支付金额的85%，前三季度剩余尾款在支付第四季度经费时一并支付完毕。若因路网规划调整、道路下放等原因报停（或注销）路网运行监测设备，不需要继续维保的，每个路网运行监测设备以具体实际发生维保月份计算费用。

合同价款是供应商完成本项目全部工作所需的全部费用，包括但不限于软硬件（含存储服务器及机房设备）的运维及备品备件、供电线路及网络光缆等辅材、货物运输、税金、人员费、交通、驻地、保险、售后服务、应急保障和抢修等所有相关费用。

- 维保要求

- 维保内容

1、内场设备：负责路网监测设施相关配套设备（如NVR、存储硬盘、网络交换机、网络安全设备、车牌识别终端等）的日常监控、定期保养、故障诊断与维修。服务包括但不限于：设备清洁除尘、运行状态检查、配置优化、坏件更换等。要求负责路网业务区域内所有网络安全设备（如防火墙等）的授权续费及升级服务，确保其特征库、病毒库等在整个服务期内保持最新有效状态。除不可抗力因素及设备自身自然老化报废外，所有因运维不到位导致的软硬件故障均由中标人负责修复。

2、外场设施：

对淮安市境内国省干线公路沿线的所有路网运行监测前端设施实施全覆盖、全要素维保。具体包括：

设备本体与结构：摄像机、交通量调查设备、车牌识别单元、LED情报板、传感器、立杆、门架、智能机箱、网络设备、门锁、杆件基础、接地防雷设施等。

供电系统：全面负责外场设施的电力供应，包括从取电点至设备的全线供电线路、配电箱、空开、漏保、太阳能供电系统的巡检、维护、维修、更换，并承担所有电费支出。

设备移址：在服务期内，如因道路施工、交通事故、规划调整、上级要求等采购人要求的原因，需要对现有路网监测设备进行迁移时，中标人须无条件负责完成原设备的完整迁移恢复工作。包含设施设备（含配件）安全拆除（涉及现场所有设备、机箱、杆件及配套供电、通信线路等）、运输保管、新址布线、安装与调试、系统恢复。因常规迁移所需的人工、机械、辅材及调试等一切费用均包含在本项目总报价中。

3.服务设施和工区监控设备

对淮安市境内国省干线公路沿线的服务区、停车区、工区内的监控设施实施全覆盖、全要素维保。具体包括：摄像机、立杆、机箱、网络设备、杆件基础、接地防雷设施、供电及网络线路等。对于服务设施和工区内的监控损坏的，需及时免费更换恢复。

4.网络信息安全：投标人须对本项目服务范围内所有外场设施及系统的网络安全负全责，重点针对使用默认或弱口令、开放非必要端口、系统存在已知漏洞等基础性薄弱点进行加固，有效防范口令爆破、恶意软件（如病毒、木马、勒索软件）入侵、设备被控为“肉鸡”、非法越权访问及数据窃取与情报板显示内容篡改等常见网络攻击，并通过建立持续的漏洞监测与应急响应机制，确保整个路网监测系统安全稳定运行。

5.网络通信：配合运营商保持设备至中心机房的传输链路畅通。投标人须负责支付所有外场智能机箱等设备产生的移动通信费用。（本项目服务期内（2026-2027年）将涵盖部分点位（2021前年建设点位）智能机箱通信服务的流量续费，中标人须将此部分费用纳入总报价，确保数据传输不因欠费中断。）

6.数据质量与状态：须建立7x24小时数据质量监测机制，主动发现并处理问题，确保各项运行指标和数据质量符合交通运输部、省厅公路中心及淮安市公路中心的考核要求。

- 维保人员要求

★1.人员配备

投标人必须组建一支稳定、有能力胜任维保工作的专业技术队伍，熟悉掌握交通监控系统、情报板系统、交通量调查系统、车牌识别系统等；在通信技术、计算机技术、及其设备硬件技术等系统运行与维护工作管理方面具有非常专业的经验和知识，需对实际运用操作、故障查询及检修、维修保养全面掌握。具体人员要求如下：

项目负责人：1人。

专职安全员：不少于1人。

外场维护组：必须配置不少于2个专职外场运维组，每个班组标配不少于2人，即专职外场运维人员总数不低于4人。

项目组其他技术支持等人员：不少于2人。

上述人员均应为服务供方正式员工。人员的数量、资质要求等应满足合同相应要求，相关费用报价中考虑。

外场维护组人员须穿着规范的工程作业服装和反光衣，严禁随意穿越车道。乙方在维护过程中发生的任何交通、生产事故造成财产损失或人员伤亡的，以及与其他第三方发生的任何纠纷或事故，甲方概不承担任何责任和费用。乙方应在整个维保期间对其为本合同工作的乙方人员投保意外伤害险；乙方还应为其为完成本合同的设备、车辆购买财产保险，其投保金额应足以现场重置。办理保险的一切费用均由乙方承担，并已包括在本合同总额价中，甲方不单独支付。乙方上路作业应按规定办理相关手续，遵守公路的有关规定，服从相关部门的管理，自觉保护维护公路路产；遵守地方政府和有关部门对施工场地交通、环保和施工噪音等管理规定，否则将承担由此造成的相关部门的处罚。

2.服务人员职责与要求

（1）项目负责人：负责统筹项目整体实施，作为采购方的主要对接人，协调处理日常事务、工作汇报与合同履约；负责运维团队的日常管理，确保人员、车辆、物资及安全防护措施全面落实；定期组织运维例会并提交运维报告，确保服务目标达成；同时，须对项目范围内的网络安全工作负领导责任，督促团队严格执行网络安全管理制度，确保各项防护措施有效落实，协调处置各类网络安全事件，保障系统与数据安全。

（2）专职安全员：制定安全管理制度、操作规程和应急预案；定期开展安全教育和演练；巡查监督外场作业，确保登高、带电、占道作业安全措施规范；组织危险源辨识，对高风险作业进行重点监控；定期检查安全设备，负责安全事故的应急报告与处理，坚决杜绝安全事故。

（3）外场维护组人员：熟悉监控系统、交通量调查系统、车牌识别系统构成及运行原理，能独立处理修复常见的故障，熟悉本项目涉及区域交通路网。要求外场人员随时处于待命状态（以满足现场服务需求为准），负责外场设备巡检、故障处理等维护工作。

（4）项目组其他技术支持等人员：主导解决复杂技术故障、网络、网络安全方面技术排查修复、电气故障等，为现场运维提供稳定的技术支持，负责提供7x24小时远程指导及2小时内抵达现场的复杂故障处置与技术交底，确保运维工作的专业性、可靠性与安全性。

注:

①投标人必须按照上述要求配置相关人员，人员必须具备一定的沟通和表达能力，以上人员均应为中标单位职工，按照工种分类，技术娴熟，能够胜任本职工作；年龄符合国家对各类人员规定上岗的合理年龄，并能完全应对本项目重大节假日、重大活动保障、应急抢修等情况下的服务要求。

★②本项目涉及大量已通行路段的登高作业（如更换维修保养立杆上的摄像机、机箱设备等）、带电操作（如接线、排查电路故障、情报板维修）以及部分点位杆件移址吊装，安全风险较高。

1）要求专职安全员必须具备经省级或以上主管部门考核合格并在有效期内的《安全生产考核合格证书》或注册安全工程师证书；

2）要求所有外场维护组人员必须具备低压电工证。

专职安全员、外场维护组人员须提供相关证书原件扫描件并加盖投标人电子签章，未提供或提供不全相关证明材料的作无效响应文件处理。

★③投标人须承诺成交后，在合同签订时提供为本项目所有人员（含管理和服务人员）购买不低于100万元保额的意外伤害险。保险时长需覆盖本项目维保周期。承诺函格式详见示范格式并加盖投标人电子签章，未提供承诺的作无效响应文件处理。

④如投标人中标后投标文件中拟派项目管理、维护服务人员能力、数量不足以满足项目实际服务需要时，采购人有权要求立即增加人手，做好本项目维护工作，如中标人不执行的甲方有权对其考核扣分，并进行惩处。

⑤中标单位拟派到本项目现场管理、维护服务的人员应同投标时提供人员名册人证一致，不得随意更换。服务期间如有人员应特殊情况需要变更的，应提前1个月向采购人递交人员变更手续并征得采购人书面同意；如私自更换，或者更换的人员不符合招标时要求的，采购人可以终止合同。

- 维护车辆配备

为保证维护的有效运作，维护服务单位需提供维护必要的维护工具和车辆，包括但不限于登高车、吊车等。设备可为自有或者租赁。

- 维护细则

- 日常维护

(1)确保监测点7*24小时正常运行，提供7*24小时值守服务，定期主动巡检保证在维保期内各系统正常运行。

(2)每日通过平台对前端设备检测、甄别，并派单检修，协调处理各种日常问题。

(3)每天主要对维护范围内的监测点进行巡检，建立巡检台账。巡查外场监测设备、节点的运行状态，检查外场设备的完整性和牢固性，定期检查电源电压、接地电阻是否在正常范围内，统计遮挡物、清洁外场设备。重点点位与恶劣天气后应增加巡检频次，确保及时发现问题。

(4)对所有外场设施（含杆件、机箱、供电、防雷、传输等）及内场设备（含NVR、交换机等）进行预防性保养。保养内容需包括设备清洁、结构紧固、性能测试、配置优化及安全检查，保证设备、杆件、机箱、标识牌及摄像机安装位置、角度正确，安装牢固、端正，监控画面不抖动；各部件表面光泽一致、无划伤、无刻痕、无剥落、无锈蚀，若有部件缺失损坏，及时按不低于原标准进行补充更新；机箱、杆件、标识牌、法兰及地脚螺栓等防腐措施得当，裸露金属基体无锈蚀；金属机箱与安全保护连接可靠，接地及引出线无锈蚀；基础表面保持平整，无损边、无掉角；手井四周水泥砂浆无剥落，手井盖无损坏；机箱内电力线、信号线、元器件等布线平直、整齐、固定可靠，标识正确、清楚，插头牢固，无明显灰尘、蜘蛛网等；机箱外部完整，门锁开闭灵活；按照最新相关规定对破损的杆件反光膜进行免费更换，确保杆件反光膜完整；定期清除杆件等上广告等污染，确保设备运行在最佳状态。

(5)运维单位须配备足够的技术维护人员，设立7x24小时值班制度，建立分级故障响应机制。明确一般故障、重大故障的响应与修复时限，并配备充足的备品备件。所有故障的处理过程与结果均须完整记录，形成闭环管理，确保设施可用性与数据完整性符合考核指标。协调处理维护过程中的各种问题，及时接受维修指令，确保维护系统运行稳定。

(6)运维单位须建立实时数据质量监测体系，对设备在线状态、视频流质量、交通量数据准确性等进行持续监控。主动发现并处理数据丢包、图像异常、云台异常等问题，确保各项数据质量符合交通运输部、省厅及淮安市公路中心的规范与考核要求。

(7)运维单位须将网络安全纳入日常维护核心工作。定期修改设备默认密码、关闭非必要端口、升级固件以修复安全漏洞，并建立漏洞监测与应急响应机制，确保外场设施及系统免受网络攻击和非法入侵。

(8)须建立并动态更新“一设备一档”的运维台账。台账内容应包含监测点的数量、类型、装号、杆件、设备类型、取电路由等信息，完整涵盖巡检、保养、维修、备件更换及安全日志等记录，确保所有工作可追溯、可核查，并按要求定期向采购人提交。配合业主单位对移交维保点位交接工作。

(9)重大事件、节假日、大型活动，特定巡检、维护、维修、保养等。遇有突发性的活动，做好应急响应策略，给予现场技术保障。

- 定期巡检

(1)巡检周期与基本要求

巡检频率：对所有外场设施（包括监控点、交通量调查设备、车牌识别系统、LED情报板及配套电、电/网路由、手井、机箱等）应保证每月至少进行一次现场巡查，对核心设备与关键节点（如大流量、事故易发路段）应增加巡检频次，确保每季度全覆盖巡检。

巡检人员：每次巡检至少安排2名专业人员共同执行。所有外场巡检人员必须同时持有有效的低压电工证。巡检时须穿戴反光背心、安全帽等防护装备，并携带必要的安全警示设施（如反光锥、声光报警器）。

巡检模式：采用定期巡检与特殊性巡查（如恶劣天气后、重大活动保障期间）相结合的方式。

(2)巡检内容与执行标准

外场设施巡检：

交通量调查设备：针对交调站和车检器等交通量调查设备，中标人每季度须对交通量调查设备进行人机对比数据检测并形成记录。

设备本体：检查摄像机、情报板、交通量调查设备等运行是否正常，镜头是否洁净，图像与数据传输是否清晰、流畅，确保车辆捕获率与号牌识别率符合要求，至少每半年对相机设备进行清洁镜头一次。

杆件与机箱：检查杆件是否垂直、牢固，基础混凝土有无开裂，机箱内外是否清洁，有无漏水、锈蚀情况。每年应对杆件与设备箱进行至少一次除锈喷漆。

供电与防雷：检查供电线路、配电箱、空开是否正常，防雷接地是否有效，及时更换损坏的电缆保护桩，确保无安全隐患。

网络通信：检查光纤、交换机、无线传输设备等是否正常工作，确保通信链路畅通。

周边环境：检查周边是否有施工等潜在可能导致设备设施损坏、离线等风险，及时告知相关人员。

内场设备巡检：

对中心机房的NVR、硬盘、交换机、服务器及存储设备等，每月至少进行一次巡检。

检查设备运行状态指示灯、散热风扇、电源模块等是否正常，清理设备灰尘。

平台与数据质量巡检：

每日远程检查平台系统运行状态，核对设备在线率（建议不低于99%）、数据上传是否完整、准确。

验证数据质量是否符合交通运输部、省厅公路中心及淮安市公路中心的相关规范和要求。

网络安全巡检：

定期（每季度）对外场设备及系统进行网络安全漏洞扫描，检查默认密码是否修改、不必要的网络端口是否关闭，并及时修复已知漏洞。

(3)巡检记录与问题处理

巡检记录：每次巡检均需详细填写《巡检记录表》，内容应包括站点名称巡检时间、地点、人员、检查项目、发现的问题、详细处理情况、设备设施保养情况及建议等信息，并附上必要的照片或视频作为依据。记录应及时整理归档，形成台账，每季度首月10号前乙方向甲方提交巡检书面报告，每年首月10号前乙方向甲方提交年度巡检书面总结报告。不得迟报、漏报，维保期内如迟报、漏报、报表质量不高等情况，甲方可以按出现一次即扣除维保费用。

问题处理：对于巡检发现的一般性问题（如设备脏污、镜头偏移等），应现场及时处理并记录。发现重大故障或安全隐患（如设备严重损坏、杆件倾斜、机箱进水等），应立即向采购人报告，并在规定时限内（例如2-4小时）抵达现场并不计成本进行紧急处置。对于现场无法立即修复的复杂故障，需提交书面维修方案及计划，报采购人审核后实施。

(4)巡检质量保障

中标人应制定详细的巡检作业指导书，明确各类设施的巡检流程、方法与标准。采购人将不定期对巡检记录、巡检质量及问题整改情况进行抽查与考核，巡检工作的有效性将纳入项目整体履约考核评价。

- 故障处理

(1)故障分级与响应机制

维护单位须建立明确的故障分级体系，针对不同级别故障设定严格的响应与修复时限。例如，全线断电、重要监控点失效等构成重大故障，须在30分钟内响应，2小时内抵达现场并处置完成；单个设备异常等一般故障须在4小时内响应并处置完成。所有故障受理、处置、恢复、验证过程须形成完整记录，实现闭环管理。

(2)外场设施故障处置标准

供电与线路故障：发生电缆损毁时，维护单位须立即采取安全措施并组织维修。对于无维修价值的电缆，应按规范重新敷设。直埋电缆开挖深度不应低于70厘米，并在电缆上下各铺设10厘米细沙或软土，覆盖混凝土进行有效保护；过路路段须采用镀锌钢管进行套管保护并进行混凝土包封。

发现手井井体出现龟裂、缺角或破损时，应及时进行修补。修补前须清除井内杂物及松动部分。对于裂缝，应采用高标号水泥砂浆进行压力灌缝处理；对于缺角及破损，须将破损处凿成V形槽，使用高标号细石混凝土进行填补抹平，确保新老结合部牢固、平整。修复后的手井应保证结构完整、密封良好，能有效防止渗水。

定期巡检所有标识牌的反光膜状况。发现反光膜存在老化、褪色、卷边、起泡或缺失时，应及时进行更换或修补。更换的反光膜其逆反射系数、耐候性能等均须符合国家现行相关标准。施工时应确保基材清洁干燥，粘贴平整、无褶皱、无气泡，边缘粘贴牢固，保证标识牌夜间视认效果清晰达标。

对所有监控杆、标志杆等杆件上的非法小广告、张贴物，应做到“随发现随清理”。清理过程中须使用专业清理工具和环保清洁剂，不得采用刮擦、火烧等可能损伤杆体涂层或母材的粗暴方式。清理后应恢复杆体原貌，确保无残留、无污损，保持杆件整洁美观。

对杆件、机箱的锈蚀部位，须采用电动钢丝刷、角磨机等工具进行彻底除锈，清除所有锈迹和松动的旧漆皮，露出金属本色。除锈后，依次涂刷防锈底漆和与杆体原色一致的高质量防腐面漆。涂刷应均匀、无漏涂、无流挂，漆膜厚度须达到规定要求。

定期打开杆件基础法兰盘的防护罩，检查地脚螺栓是否存在锈蚀、松动现象。对轻微锈蚀的螺栓，应除锈后涂抹黄油或专用防腐脂进行保养。对锈蚀严重或机械损伤的螺栓，应予以及时更换。安装调试或保养后，必须使用扭矩扳手，按照设计要求的扭矩值将法兰螺母重新紧固，并再次涂抹防腐油脂后盖好防护罩。

巡检中发现设备（如摄像机、补光灯）、支架或连接件存在松动时，应立即进行紧固。所有连接螺栓（如万向节、法兰、抱箍螺栓）必须使用配套的弹簧垫圈和平垫圈，并使用力矩扳手紧固至设计扭矩，确保无松动、无滑丝。对因长期振动易发生松动的部位，可酌情增加锁紧螺母或使用螺纹锁固剂，杜绝设备因松动导致的移位、抖动或跌落风险。

设备与结构故障：现场无法修复的故障设备应在24小时内完成更换。杆件、机箱等结构件发生倾斜、锈蚀时，须在48小时内完成校正、加固或更换，确保其稳固安全。

(3)内场与平台故障处置标准

中心机房设备（如NVR、交换机、服务器等）发生故障时，须在2小时内启动应急处理。存储设备故障导致数据丢失风险时，须立即启动备份恢复流程，确保关键数据不丢失，业务中断时间不超过4小时。平台服务异常须在1小时内定位问题并开始修复。

(4)网络与安全故障处置标准

发生网络中断须在1小时内定位故障点（判断是传输线路、运营商网络还是设备端口问题），并协调相关方紧急修复。检测到网络安全攻击（如密码爆破、病毒入侵、文字串改）时，须立即隔离受影响设备，清除恶意程序，修复安全漏洞，对情报板进行断电处置等并在2小时内完成安全策略加固，事后提交详细分析报告。

(5)维修质量与验收标准

所有维修工作完成后须进行严格质量检验。更换的设备须与原系统完全兼容并正常运行不少于72小时。维修产生的线缆接头须做防水防腐处理，设备安装须稳固可靠。重大维修完成后须由采购人确认验收，确保故障完全排除且各项功能恢复正常。

- 应急保障和抢修

为应急保障需要、第三方或不可抗力原因造成路网监测设施主设备及附属设施等损坏，产生无法修复或存在安全隐患现象的；针对举行的重大活动进行视频监测点位增补保障等，而开展相应的现场保障、前端设备应急抢修及前端设备加密建设等相关工作，以保障沿线设施、重大活动现场和运行监测平台系统的正常运行，投标人应无偿配合采购人。

- 备品备件

投标人需准备各类型摄像机、可变情报板、交通量调查设备等备品及配件，备品备件启用后，应立即补充，备品备件应包含以下内容：

(1)配备充足的易损辅材，易耗备件，低值易耗类。

(2)维护服务作业所需要的关键设备（摄像机、存储、车牌识别相机、LED灯、闪光灯、数据交换设备（交换机、网桥等）、超声波微波雷达、交调主机、窨井盖等主要材料）按比例进行储备，保证所用备件与现有设备的匹配性和兼容性，确保系统的稳定运行。

(3)投标人提供的备品备件的型号、技术规格等必须与采购人当前使用的设备型号、技术规格相同或采购人认同的可向上兼容的备品备件，不得使用低配置的备品备件。

(4)800万球机参数要求：

传感器类型:1/1.2＂progressivescanCMOS，双sensor架构

摄像机靶面尺寸不小于1/1.2英寸；内置支持两个图像传感器，分别输出黑白及彩色图像，可对视频图像进行融合输出；

最低照度:彩色：0.0004Lux@（F1.6，AGCON），黑白：0.0001Lux@（F1.6，AGCON），0LuxwithIR

光学变倍：35倍

焦距：7.4~259mm

红外照射距离不小于250m

视频图像分辨率与帧率不小于3840×2160、25帧/秒；

主码流帧率分辨率：50Hz：25fps（3840×2160，2560×1440，1920×1080，1280×960，1280×720）60Hz：24fps（3840×2160，2560×1440，1920×1080，1280×960，1280×720）

视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG；

镜头加热：支持

雨刷：支持；

- 车牌识别参数要求

高清智能抓拍单元：

支持机动车的车牌，车身颜色，车型，子品牌，驾驶室人员等特征检测，支持机动车的过车记录和违章行为检测抓拍。

支持车辆检测处理器、雷达、补光灯的接入。

支持远程数据上传，GB/T28181 视频联网标准、GA/T1400 视图库标准、FTP 协议，

可将抓拍的图片上传给终端服务器、FTP 服务器或者后端平台。

视频压缩标准：H.264,H.265,MJPEG

视频分辨率：4096(H)×2160(V)

压缩输出码率：32Kbps~16Mbps

帧率：25fps

多码流：支持 3 码流：

主码流：4096×2160（默认）；

子码流：1920×1080（默认）；

三码流：1920×1080（默认）

抓拍图片格式：JPEG

抓拍图片分辨率：4096(H)×2160(V)

存储功能：TF,USB

支持协议：ISAPI，GB/T28181 视频联网标准，GA/T1400 视图库标准，SDK，FTP 协议等

镜头规格：25mm

光圈类型：手动光圈

闪光灯：

符合GA/T1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》；

带 LED 格栅，有效减少周边光污染；

补光装置光源包括 LED 光源（一级频闪）、气体放电光源（二级脉冲）和红外光源；

气体灯管采用大尺寸高功率灯管，质量可靠，寿命长；

经专业光学设计，发光均匀，目标光斑明显，有效减少光污染；

- 交调设备参数

技术参数不低于《江苏省干线公路路网监测设施验收检测与期间核查操作规程（试行）》（苏交公路网〔2018〕186号）要求。注：淮安市国省干线公路现状交调站点采用的为南京苏路通信息系统技术有限公司“超声波+微波”组合式交通量调查设备。

- 系统对接

投标人应积极配合采购人做好相关业务系统数据对接服务。

- 维保考核要求

保证路网运行监测设施数据采集正常传输，数据质量符合交通运输部、省厅公路中心及淮安市公路中心等相关规范和要求。做好系统软硬件检测、维保更新、故障排除、系统升级等。设备、杆件、基础、机箱、防雷接地、供电、数据质量、安全运行、后台平台系统、基础台账资料、网络安全等全方位维保工作，严禁发生安全事故。

1、乙方每日至少对路网运行监测设施系统在线率及上传数据质量巡查1次，对发现的异常状态，及时主动进行处置处理。发现故障后，乙方应在三小时内响应，48小时内排除故障，并完成在相关系统中填报工作，形成工作闭环。维保期内甲方将按记录对未按上述要求完成工作的，每发现一次扣除维保费用500元，每个站点故障或数据缺失每增加6小时，即多扣除维保费用200元。

2、保证设备、杆件、机箱及摄像机安装位置、角度正确，安装牢固、端正，监控画面不抖动；各部件表面光泽一致、无划伤、无刻痕、无剥落、无锈蚀，机箱、杆件、法兰及地脚螺栓防腐措施得当，裸露金属基体无锈蚀；金属机箱与安全保护连接可靠,接地及引出线无锈蚀；基础混凝土表面保持平整，无损边、无掉角；机箱内电力线、信号线、元器件等布线平直、整齐、固定可靠，标识正确、清楚，插头牢固，无明显灰尘、蜘蛛网等；机箱外部完整，门锁开闭灵活。维保期内甲方按期组织对上述情况进行检查，对未按上述要求完成工作的,每发现一处即扣除维保费用200元。

3、如路网监测设施设备、杆件等正常损坏无法修复或存在安全隐患的，乙方负责免费更换，甲方不再另支付费用（除不可抗力因素外）。更换的设备原厂不再生产或不再销售的，乙方应提供原品牌厂家的升级产品，相关费用包含在合同总价中，甲方不再另付费用。

4、乙方须每个月进行不少于一次的路网运行监测设施现场巡检工作；同时针对交通量调查设备，乙方每季度须对交通量调查设备进行人机对比数据检测。每季度首月10号前乙方向甲方提交巡检书面报告（含交通量调查设备人机对比数据检测报告），巡检内容包括站点名称、巡检时间、发现问题、详细处置过程、保养情况等信息。不得迟报、漏报。维保期内如迟报、漏报、报表质量不高等情况，甲方可以按出现一次即扣除维保费用1000元。

5、保证月路网运行监测设施在线率（a）确保95%以上：

如 90%≤a＜95%，每低1%加扣5%当月维保费；

如 85%≤a＜90%，每低1%加扣10%当月维保费；

如 a＜85%，扣除当月全部维保费用。

注：a为每月随机抽查四次在线率的平均值

6、针对交通量调查设备，根据部省市平台系统统计及通报或简报、第三方检测报告，各项指标必须达到相关要求。做好交调数据采集处理、传输全流程数据质量管控，确保一类交调站点数据及时率不低于 95%、数据完整率不低于 95%、数据准确率不低于99%。

①若交通量调查设备的车型、流量、车速精度指标出现“中级”（20%<误差≤40%）的，1个“中级”一次扣除维护费用1000元；

②若交通量调查设备的车型、流量、车速精度指标出现“差级”（误差＞40%）的，1个“差级”一次扣除维护费用2000元。

③若出现其他问题被省厅公路中心通报整改的，每站点每个问题扣2000元。

④交通量调查设备的车型、流量、车速精度指标出现“差级”占精度指标总数的20%及以上的，将按指标百分比扣相应的维护经费。

⑤优良率低于75%时按合同价扣减10%维护经费。

7、严重情形：

（1）乙方中途单方面终止合同。

（2）任何一个公历月度，因乙方维保不力，造成视频设备在线率70%以下，或者同一问题整改不到位，被省厅公路中心通报2次以上。

对于出现以上严重违约情形之一的,由于乙方原因对甲方或本项目造成严重影响或损失的，甲方有权扣除乙方剩余款项，并对由于乙方造成的损失进行索赔，甲方保留追究乙方相关法律责任的权利。

- 其他要求

1．投标人应自行对维护服务范围进行调研，了解项目情况及详细需求，由投标人承担前期调研的责任和风险。投标人成交后，不得以不了解项目情况及详细需求为由向采购方提出诉求，采购人不承担任何责任。

★2．投标人须提供针对本项目内容全部不可转包承诺函，格式详见示范格式并加盖投标人电子签章，未提供承诺的作无效响应文件处理。

3.中标人对涉及监测点新建、改建、迁移以及外单位建设移交等项目，须派遣专业技术人员跟踪配合，协调处理相关问题。

- 清单报价点位表：

| 序号 | 维保内容 | 月份数 | 单价（元） | 合价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购包1 | 路网监控 | 11163 |  |  |  |
|  | 情报板 | 46 |  |  |  |
|  | 服务区、停车区、工区 | 433 |  |  |  |
|  | 安全生产费 |  |  | 51600 |  |
| 注：每个路网运行监测设施维保费用按实际发生月份计算。 |  |  |  |  |  |

| 序号 | 维保内容 | 月份数 | 单价（元） | 合价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购包2 | 交调站 | 1512 |  |  |  |
|  | 交调监控 | 1428 |  |  |  |
|  | 车牌识别 | 144 |  |  |  |
|  | 安全生产费 |  |  | 17900 |  |
| 注：每个路网运行监测设施维保费用按实际发生月份计算。 |  |  |  |  |  |

- 八、点位明细

| 路网监控明细表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 路线 | 县区 | 桩号 | 方向 | 维保月份 | 备注 |
| 1 | G205 | 淮阴区 | K1091+475 | 上行 | 23 |  |
| 2 | G205 | 淮阴区 | K1092+497 | 下行 | 23 |  |
| 3 | G205 | 淮阴区 | K1093+690 | 下行 | 23 |  |
| 4 | G205 | 淮阴区 | K1095+200 | 下行 | 23 |  |
| 5 | G205 | 淮阴区 | K1097+025 | 上行 | 23 |  |
| 6 | G205 | 淮阴区 | K1098+400 | 下行 | 23 |  |
| 7 | G205 | 淮阴区 | K1099+440 | 上行 | 23 |  |
| 8 | G205 | 淮阴区 | K1101+170 | 上行 | 23 |  |
| 9 | G205 | 淮阴区 | K1102+565 | 上行 | 23 |  |
| 10 | G205 | 淮阴区 | K1104+518 | 上行 | 23 |  |
| 11 | G205 | 淮阴区 | K1106+715 | 下行 | 23 |  |
| 12 | G205 | 淮阴区 | K1108+580 | 上行 | 23 |  |
| 13 | G205 | 淮阴区 | K1111+800 | 下行 | 23 |  |
| 14 | G205 | 淮阴区 | K1113+305 | 上行 | 23 |  |
| 15 | G205 | 淮阴区 | K1114+120 | 下行 | 23 |  |
| 16 | G205 | 淮阴区 | K1114+767 | 上行 | 23 |  |
| 17 | G205 | 淮阴区 | K1115+400 | 上行 | 23 |  |
| 18 | G205 | 淮阴区 | K1116+370 | 上行 | 23 |  |
| 19 | G205 | 淮阴区 | K1117+238 | 下行 | 23 |  |
| 20 | G205 | 淮阴区 | K1118+010 | 下行 | 23 |  |
| 21 | G205 | 淮阴区 | K1119+000 | 下行 | 23 |  |
| 22 | G205 | 淮阴区 | K1119+932 | 下行 | 23 |  |
| 23 | G205 | 淮阴区 | K1121+490 | 上行 | 23 |  |
| 24 | G205 | 淮阴区 | K1122+526 | 上行 | 23 |  |
| 25 | G205 | 淮阴区 | K1123+369 | 上行 | 23 |  |
| 26 | G205 | 淮阴区 | K1125+015 | 上行 | 23 |  |
| 27 | G205 | 淮阴区 | K1125+733 | 上行 | 23 |  |
| 28 | G205 | 清江浦区 | K1126+380 | 下行 | 23 |  |
| 29 | G205 | 清江浦区 | K1126+510 | 下行 | 23 |  |
| 30 | G205 | 清江浦区 | K1127+600 | 下行 | 23 |  |
| 31 | G205 | 清江浦区 | K1128+713 | 下行 | 23 |  |
| 32 | G205 | 清江浦区 | K1129+345 | 下行 | 23 |  |
| 33 | G205 | 清江浦区 | K1130+160 | 上行 | 23 |  |
| 34 | G205 | 清江浦区 | K1131+588 | 上行 | 23 |  |
| 35 | G205 | 清江浦区 | K1133+700 | 上行 | 23 |  |
| 36 | G205 | 清江浦区 | K1134+850 | 下行 | 23 |  |
| 37 | G205 | 清江浦区 | K1134+874 | 上行 | 23 |  |
| 38 | G205 | 清江浦区 | K1135+602 | 上行 | 23 |  |
| 39 | G205 | 清江浦区 | K1136+600 | 上行 | 23 |  |
| 40 | G205 | 清江浦区 | K1138+370 | 上行 | 23 |  |
| 41 | G205 | 清江浦区 | K1143+253 | 上行 | 23 |  |
| 42 | G205 | 清江浦区 | K1146+361 | 下行 | 23 |  |
| 43 | G205 | 清江浦区 | K1148+194 | 上行 | 23 |  |
| 44 | G205 | 清江浦区 | K1149+697 | 上行 | 23 |  |
| 45 | G205 | 清江浦区 | K1150+684 | 上行 | 23 |  |
| 46 | G205 | 洪泽区 | K1151+204 | 上行 | 23 |  |
| 47 | G205 | 洪泽区 | K1157+033 | 上行 | 23 |  |
| 48 | G205 | 洪泽区 | K1159+700 | 上行 | 23 |  |
| 49 | G205 | 洪泽区 | K1164+977 | 上行 | 23 |  |
| 50 | G205 | 洪泽区 | K1166+753 | 下行 | 23 |  |
| 51 | G205 | 洪泽区 | K1175+288 | 下行 | 23 |  |
| 52 | G205 | 洪泽区 | K1181+878 | 下行 | 23 |  |
| 53 | G205 | 洪泽区 | K1186+610 | 下行 | 23 |  |
| 54 | G205 | 盱眙县 | K1188+433 | 上行 | 23 |  |
| 55 | G205 | 盱眙县 | K1194+910 | 下行 | 23 |  |
| 56 | G205 | 盱眙县 | K1195+460 | 下行 | 23 |  |
| 57 | G205 | 金湖县 | K1197+016 | 下行 | 23 |  |
| 58 | G205 | 盱眙县 | K1200+130 | 下行 | 23 |  |
| 59 | G205 | 盱眙县 | K1204+586 | 下行 | 23 |  |
| 60 | G205 | 盱眙县 | K1208+680 | 上行 | 23 |  |
| 61 | G205 | 盱眙县 | K1212+100 | 上行 | 23 |  |
| 62 | G205 | 盱眙县 | K1216+347 | 下行 | 23 |  |
| 63 | G233 | 涟水县 | K1411+920 | 下行 | 23 |  |
| 64 | G233 | 涟水县 | K1413+390 | 上行 | 23 |  |
| 65 | G233 | 涟水县 | K1416+345 | 上行 | 23 |  |
| 66 | G233 | 涟水县 | K1417+200 | 下行 | 23 |  |
| 67 | G233 | 涟水县 | K1418+740 | 下行 | 23 |  |
| 68 | G233 | 涟水县 | K1420+488 | 上行 | 23 |  |
| 69 | G233 | 涟水县 | K1422+123 | 上行 | 23 |  |
| 70 | G233 | 涟水县 | K1423+430 | 上行 | 23 |  |
| 71 | G233 | 涟水县 | K1425+400 | 下行 | 23 |  |
| 72 | G233 | 涟水县 | K1426+900 | 下行 | 23 |  |
| 73 | G233 | 涟水县 | K1428+432 | 上行 | 23 |  |
| 74 | G233 | 涟水县 | K1430+280 | 上行 | 23 |  |
| 75 | G233 | 涟水县 | K1431+500 | 下行 | 23 |  |
| 76 | G233 | 涟水县 | K1433+342 | 下行 | 23 |  |
| 77 | G233 | 涟水县 | K1435+500 | 上行 | 23 |  |
| 78 | G233 | 涟水县 | K1438+723 | 下行 | 23 |  |
| 79 | G233 | 涟水县 | K1440+902 | 上行 | 23 |  |
| 80 | G233 | 淮阴区 | K1442+503 | 上行 | 23 |  |
| 81 | G233 | 淮阴区 | K1443+720 | 上行 | 23 |  |
| 82 | G233 | 淮阴区 | K1445+640 | 下行 | 23 |  |
| 83 | G233 | 淮阴区 | K1446+750 | 下行 | 23 |  |
| 84 | G233 （高速出入口） | 淮阴区 | K1447+400 | 下行 | 23 |  |
| 85 | G233 | 淮阴区 | K1448+185 | 上行 | 23 |  |
| 86 | G233 | 淮阴区 | K1449+700 | 上行 | 23 |  |
| 87 | G233 | 淮阴区 | K1451+588 | 上行 | 23 |  |
| 88 | G233 | 淮阴区 | K1452+900 | 下行 | 23 |  |
| 89 | G233 | 淮阴区 | K1456+185 | 下行 | 23 |  |
| 90 | G233 | 淮阴区 | K1457+493 | 下行 | 23 |  |
| 91 | G233 | 淮阴区 | K1459+300 | 下行 | 23 |  |
| 92 | G233 | 淮阴区 | K1461+200 | 下行 | 23 |  |
| 93 | G233 | 淮阴区 | K1463+103 | 上行 | 23 |  |
| 94 | G233 | 淮阴区 | K1464+000 | 上行 | 23 |  |
| 95 | G233 | 淮阴区 | K1465+100 | 上行 | 23 |  |
| 96 | G233 | 淮阴区 | K1465+390 | 上行 | 23 |  |
| 97 | G233 | 淮阴区 | K1466+200 | 上行 | 23 |  |
| 98 | G233 | 淮阴区 | K1468+456 | 下行 | 23 |  |
| 99 | G233 | 淮阴区 | K1469+500 | 下行 | 23 |  |
| 100 | G233 | 淮阴区 | K1470+295 | 上行 | 23 |  |
| 101 | G233 | 淮阴区 | K1471+000 | 下行 | 23 |  |
| 102 | G233 | 涟水县 | K1472+383 | 下行 | 23 |  |
| 103 | G233 | 开发区 | K1473+378 | 下行 | 23 |  |
| 104 | G233 | 开发区 | K1475+407 | 上行 | 23 |  |
| 105 | G233 | 开发区 | K1477+406 | 上行 | 23 |  |
| 106 | G233 | 淮安区 | K1481+996 | 上行 | 23 |  |
| 107 | G233 | 淮安区 | K1483+152 | 上行 | 23 |  |
| 108 | G233 | 淮安区 | K1485+088 | 上行 | 23 |  |
| 109 | G233 | 淮安区 | K1486+788 | 上行 | 23 |  |
| 110 | G233 | 淮安区 | K1487+690 | 中间带 | 23 |  |
| 111 | G233 | 淮安区 | K1488+716 | 下行 | 23 |  |
| 112 | G233 | 淮安区 | K1490+675 | 下行 | 23 |  |
| 113 | G233 | 淮安区 | K1492+500 | 上行 | 23 |  |
| 114 | G233 | 淮安区 | K1494+720 | 上行 | 23 |  |
| 115 | G233 | 淮安区 | K1495+650 | 上行 | 23 |  |
| 116 | G233 | 淮安区 | K1497+095 | 上行 | 23 |  |
| 117 | G233 | 淮安区 | K1499+287 | 上行 | 23 |  |
| 118 | G233 | 淮安区 | K1500+900 | 下行 | 23 |  |
| 119 | G233 | 淮安区 | K1502+200 | 上行 | 23 |  |
| 120 | G233 | 淮安区 | K1503+400 | 上行 | 23 |  |
| 121 | G233 | 淮安区 | K1505+650 | 下行 | 23 |  |
| 122 | G235 | 盱眙县 | K154+400 | 上行 | 23 |  |
| 123 | G235 （高速出入口） | 盱眙县 | K167+230 | 上行 | 23 |  |
| 124 | G235 | 盱眙县 | K180+800 | 下行 | 12 |  |
| 125 | G235 | 盱眙县 | K181+400 | 下行 | 23 |  |
| 126 | G235 | 盱眙县 | K183+735 | 下行 | 23 |  |
| 127 | G235 | 盱眙县 | K185+520 | 上行 | 23 |  |
| 128 | G235 | 盱眙县 | K186+502 | 上行 | 23 |  |
| 129 | G235 | 盱眙县 | K188+000 | 下行 | 23 |  |
| 130 | G235 | 盱眙县 | K188+900 | 下行 | 23 |  |
| 131 | G235 | 盱眙县 | K189+919 | 上行 | 23 |  |
| 132 | G235 | 盱眙县 | K192+170 | 上行 | 23 |  |
| 133 | G235 | 盱眙县 | K193+160 | 中间带 | 23 |  |
| 134 | G235 | 盱眙县 | K194+700 | 中间带 | 23 |  |
| 135 | G235 | 盱眙县 | K196+190 | 中间带 | 23 |  |
| 136 | G235 | 盱眙县 | K202+353 | 上行 | 23 |  |
| 137 | G235 | 盱眙县 | K218+098 | 下行 | 23 |  |
| 138 | G235 | 盱眙县 | K222+987 | 上行 | 23 |  |
| 139 | G343 | 淮阴区 | K227+000 | 下行 | 23 |  |
| 140 | G343 | 淮阴区 | K228+955 | 上行 | 23 |  |
| 141 | G343 | 淮阴区 | K229+630 | 上行 | 23 |  |
| 142 | G343 | 淮阴区 | K230+210 | 下行 | 23 |  |
| 143 | G343 | 淮阴区 | K230+950 | 下行 | 23 |  |
| 144 | G343 | 淮阴区 | K233+866 | 下行 | 23 |  |
| 145 | G343 | 淮阴区 | K235+145 | 上行 | 23 |  |
| 146 | G343 | 淮阴区 | K236+691 | 上行 | 23 |  |
| 147 | G343 | 淮阴区 | K237+707 | 上行 | 23 |  |
| 148 | G343 | 淮阴区 | K238+270 | 上行 | 23 |  |
| 149 | G343 | 淮阴区 | K240+270 | 下行 | 23 |  |
| 150 | G343 | 淮阴区 | K241+400 | 下行 | 23 |  |
| 151 | G343 | 淮阴区 | K242+438 | 下行 | 23 |  |
| 152 | G343 | 淮阴区 | K244+711 | 下行 | 23 |  |
| 153 | G343 | 淮阴区 | K246+100 | 上行 | 23 |  |
| 154 | G344 | 金湖县 | K169+362 | 下行 | 23 |  |
| 155 | G344 | 金湖县 | K171+800 | 下行 | 23 |  |
| 156 | G344 | 金湖县 | K174+000 | 下行 | 23 |  |
| 157 | G344 | 金湖县 | K176+810 | 上行 | 23 |  |
| 158 | G344 | 金湖县 | K179+600 | 上行 | 23 |  |
| 159 | G344 | 金湖县 | K181+805 | 下行 | 23 |  |
| 160 | G344 | 金湖县 | K183+400 | 上行 | 23 |  |
| 161 | G344 | 金湖县 | K185+000 | 下行 | 23 |  |
| 162 | G344 | 金湖县 | K186+500 | 下行 | 23 |  |
| 163 | G344 | 金湖县 | K189+400 | 上行 | 23 |  |
| 164 | G344 | 金湖县 | K190+846 | 上行 | 23 |  |
| 165 | G344 | 金湖县 | K191+900 | 上行 | 23 |  |
| 166 | G344 | 金湖县 | K193+100 | 上行 | 23 |  |
| 167 | G344 | 金湖县 | K194+490 | 下行 | 23 |  |
| 168 | G344 | 金湖县 | K196+010 | 下行 | 23 |  |
| 169 | G344 | 金湖县 | K196+875 | 上行 | 23 |  |
| 170 | G344 | 金湖县 | K199+550 | 下行 | 23 |  |
| 171 | G344 | 金湖县 | K200+720 | 上行 | 23 |  |
| 172 | G344 | 金湖县 | K203+922 | 下行 | 23 |  |
| 173 | G344 | 金湖县 | K205+600 | 下行 | 23 |  |
| 174 | G344 | 金湖县 | K206+650 | 上行 | 23 |  |
| 175 | G344 | 金湖县 | K207+600 | 下行 | 23 |  |
| 176 | G344 | 金湖县 | K210+000 | 上行 | 23 |  |
| 177 | G344 | 金湖县 | K214+100 | 下行 | 23 |  |
| 178 | G344 | 金湖县 | K217+000 | 上行 | 23 |  |
| 179 | G344 | 金湖县 | K219+850 | 上行 | 23 |  |
| 180 | G344 | 金湖县 | K221+556 | 上行 | 23 |  |
| 181 | G344 | 盱眙县 | K229+440 | 下行 | 23 |  |
| 182 | G344 | 盱眙县 | K231+100 | 上行 | 23 |  |
| 183 | G344 | 盱眙县 | K232+454 | 上行 | 23 |  |
| 184 | G344 | 盱眙县 | K235+100 | 下行 | 23 |  |
| 185 | G344 | 盱眙县 | K237+150 | 上行 | 23 |  |
| 186 | G344 | 盱眙县 | K239+811 | 上行 | 23 |  |
| 187 | G344 | 盱眙县 | K243+100 | 上行 | 23 |  |
| 188 | G344 | 盱眙县 | K245+300 | 上行 | 23 |  |
| 189 | G344 | 盱眙县 | K247+300 | 下行 | 23 |  |
| 190 | G344 （高速出入口） | 盱眙县 | K250+810 | 下行 | 23 |  |
| 191 | G344 | 盱眙县 | K258+650 | 下行 | 23 |  |
| 192 | G344 | 盱眙县 | K259+085 | 上行 | 23 |  |
| 193 | G344 | 盱眙县 | K261+612 | 下行 | 23 |  |
| 194 | S235 | 涟水县 | K18+350 | 下行 | 23 |  |
| 195 | S235 | 涟水县 | K20+100 | 下行 | 23 |  |
| 196 | S235 | 涟水县 | K21+867 | 下行 | 23 |  |
| 197 | S235 | 涟水县 | K23+960 | 上行 | 23 |  |
| 198 | S235 | 涟水县 | K26+117 | 上行 | 23 |  |
| 199 | S235 | 涟水县 | K28+100 | 下行 | 23 |  |
| 200 | S235 | 涟水县 | K32+490 | 上行 | 23 |  |
| 201 | S235 | 涟水县 | K34+600 | 上行 | 23 |  |
| 202 | S235 | 涟水县 | K37+003 | 上行 | 23 |  |
| 203 | S235 | 涟水县 | K39+000 | 下行 | 23 |  |
| 204 | S235 | 涟水县 | K41+000 | 上行 | 23 |  |
| 205 | S235 | 涟水县 | K42+938 | 上行 | 23 |  |
| 206 | S235 | 涟水县 | K44+200 | 上行 | 23 |  |
| 207 | S235 | 涟水县 | K45+300 | 上行 | 23 |  |
| 208 | S235 | 涟水县 | K47+745 | 上行 | 23 |  |
| 209 | S235 | 涟水县 | K57+460 | 上行 | 23 |  |
| 210 | S235 | 淮安区 | K58+930 | 上行 | 23 |  |
| 211 | S235 | 淮安区 | K60+680 | 上行 | 23 |  |
| 212 | S235 | 淮安区 | K62+643 | 上行 | 23 |  |
| 213 | S235 | 淮安区 | K64+253 | 上行 | 23 |  |
| 214 | S235 | 淮安区 | K65+807 | 上行 | 23 |  |
| 215 | S235 | 淮安区 | K68+173 | 上行 | 23 |  |
| 216 | S235 | 淮安区 | K70+179 | 下行 | 23 |  |
| 217 | S235 | 淮安区 | K74+603 | 下行 | 23 |  |
| 218 | S235 | 淮安区 | K76+683 | 下行 | 23 |  |
| 219 | S247 （高速出入口） | 淮阴区 | K0+300 | 上行 | 23 |  |
| 220 | S247 | 淮阴区 | K4+470 | 上行 | 23 |  |
| 221 | S247 | 淮阴区 | K6+900 | 上行 | 23 |  |
| 222 | S247 | 清江浦区 | K13+450 | 下行 | 23 |  |
| 223 | S247 | 工业园区 | K34+450 | 上行 | 23 |  |
| 224 | S247 | 工业园区 | K35+300 | 上行 | 23 |  |
| 225 | S247 | 工业园区 | K36+280 | 上行 | 23 |  |
| 226 | S247 | 工业园区 | K37+495 | 下行 | 23 |  |
| 227 | S247 | 工业园区 | K39+200 | 下行 | 23 |  |
| 228 | S247 | 工业园区 | K40+982 | 上行 | 23 |  |
| 229 | S247 | 工业园区 | K44+980 | 上行 | 23 |  |
| 230 | S247 | 洪泽区 | K46+680 | 上行 | 23 |  |
| 231 | S247 | 洪泽区 | K48+100 | 下行 | 23 |  |
| 232 | S247 | 洪泽区 | K50+050 | 上行 | 23 |  |
| 233 | S247 | 洪泽区 | K51+542 | 下行 | 23 |  |
| 234 | S247 | 洪泽区 | K52+495 | 下行 | 23 |  |
| 235 | S247 | 洪泽区 | K54+045 | 上行 | 23 |  |
| 236 | S247 | 洪泽区 | K55+600 | 下行 | 23 |  |
| 237 | S247 | 洪泽区 | K58+000 | 上行 | 23 |  |
| 238 | S247 | 金湖县 | K60+519 | 上行 | 23 |  |
| 239 | S247 | 金湖县 | K62+300 | 上行 | 23 |  |
| 240 | S247 | 金湖县 | K65+050 | 上行 | 23 |  |
| 241 | S247 | 金湖县 | K67+272 | 上行 | 23 |  |
| 242 | S247 | 金湖县 | K68+200 | 下行 | 23 |  |
| 243 | S247 | 金湖县 | K69+117 | 上行 | 23 |  |
| 244 | S247 | 金湖县 | K71+698 | 下行 | 23 |  |
| 245 | S247 | 金湖县 | K73+739 | 上行 | 23 |  |
| 246 | S247 | 金湖县 | K74+802 | 上行 | 23 |  |
| 247 | S247 | 金湖县 | K76+005 | 上行 | 23 |  |
| 248 | S247 | 金湖县 | K77+174 | 上行 | 23 |  |
| 249 | S247 | 金湖县 | K78+442 | 下行 | 23 |  |
| 250 | S247 | 金湖县 | K79+900 | 上行 | 23 |  |
| 251 | S247 | 金湖县 | K81+257 | 上行 | 23 |  |
| 252 | S247 | 金湖县 | K86+740 | 下行 | 23 |  |
| 253 | S247 | 金湖县 | K88+040 | 上行 | 23 |  |
| 254 | S247 | 金湖县 | K89+520 | 上行 | 23 |  |
| 255 | S247 | 金湖县 | K90+940 | 上行 | 23 |  |
| 256 | S326 | 涟水县 | K84+130 | 下行 | 23 |  |
| 257 | S326 | 涟水县 | K86+111 | 上行 | 23 |  |
| 258 | S326 （高速出入口） | 涟水县 | K87+490 | 上行 | 23 |  |
| 259 | S326 | 涟水县 | K90+355 | 中间带 | 23 |  |
| 260 | S326 | 涟水县 | K92+510 | 中间带 | 23 |  |
| 261 | S326 | 涟水县 | K94+561 | 中间带 | 23 |  |
| 262 | S326 | 涟水县 | K95+400 | 中间带 | 23 |  |
| 263 | S326 | 涟水县 | K96+400 | 下行 | 23 |  |
| 264 | S326 | 涟水县 | K98+335 | 下行 | 23 |  |
| 265 | S326 | 涟水县 | K100+000 | 下行 | 23 |  |
| 266 | S326 | 涟水县 | K100+495 | 上行 | 23 |  |
| 267 | S327 | 涟水县 | K72+500 | 上行 | 23 |  |
| 268 | S327 | 涟水县 | K73+604 | 上行 | 23 |  |
| 269 | S327 | 涟水县 | K74+950 | 下行 | 23 |  |
| 270 | S327 | 涟水县 | K77+100 | 上行 | 23 |  |
| 271 | S327 | 涟水县 | K80+595 | 下行 | 23 |  |
| 272 | S327 | 涟水县 | K82+400 | 上行 | 23 |  |
| 273 | S327 | 涟水县 | K84+454 | 上行 | 23 |  |
| 274 | S327 | 涟水县 | K86+300 | 下行 | 23 |  |
| 275 | S327 | 涟水县 | K87+980 | 上行 | 23 |  |
| 276 | S327 | 涟水县 | K89+900 | 上行 | 23 |  |
| 277 | S327 | 涟水县 | K91+950 | 下行 | 23 |  |
| 278 | S327 | 涟水县 | K93+700 | 下行 | 23 |  |
| 279 | S327 | 涟水县 | K95+500 | 下行 | 23 |  |
| 280 | S327 | 涟水县 | K96+740 | 下行 | 23 |  |
| 281 | S327 | 涟水县 | K98+600 | 下行 | 23 |  |
| 282 | S327 | 涟水县 | K100+204 | 上行 | 23 |  |
| 283 | S327 | 涟水县 | K101+700 | 下行 | 23 |  |
| 284 | S327 | 涟水县 | K103+100 | 下行 | 23 |  |
| 285 | S327 | 涟水县 | K107+230 | 下行 | 23 |  |
| 286 | S327 | 涟水县 | K108+280 | 下行 | 23 |  |
| 287 | S327 | 涟水县 | K109+835 | 下行 | 23 |  |
| 288 | S327 | 涟水县 | K110+940 | 下行 | 23 |  |
| 289 | S327 | 淮安区 | K112+150 | 下行 | 23 |  |
| 290 | S327 | 淮安区 | K112+910 | 下行 | 23 |  |
| 291 | S327 | 淮安区 | K114+420 | 下行 | 23 |  |
| 292 | S327 | 淮安区 | K115+610 | 下行 | 23 |  |
| 293 | S327 | 淮安区 | K116+610 | 下行 | 23 |  |
| 294 | S327 | 涟水县 | K120+546 | 下行 | 23 |  |
| 295 | S327 | 涟水县 | K122+280 | 上行 | 23 |  |
| 296 | S327 | 涟水县 | K123+828 | 上行 | 23 |  |
| 297 | S327 | 涟水县 | K125+178 | 下行 | 23 |  |
| 298 | S327 | 涟水县 | K126+678 | 下行 | 23 |  |
| 299 | S327 | 涟水县 | K128+218 | 上行 | 23 |  |
| 300 | S327 | 涟水县 | K130+578 | 下行 | 23 |  |
| 301 | S327 | 涟水县 | K133+678 | 下行 | 23 |  |
| 302 | S327 | 淮阴区 | K134+820 | 中间带 | 23 |  |
| 303 | S327 | 淮阴区 | K135+843 | 上行 | 23 |  |
| 304 | S328 | 淮安区 | K97+466 | 上行 | 23 |  |
| 305 | S328 | 淮安区 | K99+500 | 下行 | 23 |  |
| 306 | S328 | 淮安区 | K101+796 | 下行 | 23 |  |
| 307 | S328 | 淮安区 | K103+330 | 下行 | 23 |  |
| 308 | S328 | 淮安区 | K105+707 | 下行 | 23 |  |
| 309 | S328 | 淮安区 | K107+700 | 下行 | 23 |  |
| 310 | S328 | 淮安区 | K109+308 | 上行 | 23 |  |
| 311 | S328 | 淮安区 | K111+400 | 下行 | 23 |  |
| 312 | S328 | 淮安区 | K113+367 | 下行 | 23 |  |
| 313 | S328 | 淮安区 | K115+400 | 下行 | 23 |  |
| 314 | S328 | 淮安区 | K118+400 | 下行 | 23 |  |
| 315 | S328 | 淮安区 | K119+600 | 下行 | 23 |  |
| 316 | S328 | 淮安区 | K121+600 | 下行 | 23 |  |
| 317 | S328 | 淮安区 | K123+800 | 下行 | 23 |  |
| 318 | S328 | 淮安区 | K124+588 | 下行 | 23 |  |
| 319 | S328 | 淮安区 | K126+425 | 下行 | 23 |  |
| 320 | S328 | 淮安区 | K128+210 | 下行 | 23 |  |
| 321 | S328 | 淮安区 | K129+880 | 下行 | 23 |  |
| 322 | S328 | 淮安区 | K130+646 | 上行 | 23 |  |
| 323 | S328 | 淮安区 | K131+200 | 上行 | 23 |  |
| 324 | S328 | 淮安区 | K131+560 | 上行 | 23 |  |
| 325 | S328 | 淮安区 | K131+982 | 下行 | 23 |  |
| 326 | S328 | 淮安区 | K132+230、K132+550 | 上行 | 23 |  |
| 327 | S328 | 淮安区 | K132+900 | 下行 | 23 |  |
| 328 | S328 | 淮安区 | K133+526 | 上行 | 23 |  |
| 329 | S328 | 淮安区 | K135+176 | 下行 | 23 |  |
| 330 | S328 | 淮安区 | K135+690 | 上行 | 23 |  |
| 331 | S328 | 淮安区 | K136+740 | 下行 | 23 |  |
| 332 | S328 | 淮安区 | K137+544 | 上行 | 23 |  |
| 333 | S328 | 淮安区 | K138+680 | 上行 | 23 |  |
| 334 | S328 | 淮安区 | K140+300 | 下行 | 23 |  |
| 335 | S328 | 淮安区 | K141+973 | 上行 | 23 |  |
| 336 | S328 | 淮安区 | K144+000 | 下行 | 23 |  |
| 337 | S328 | 淮安区 | K145+050 | 下行 | 23 |  |
| 338 | S329 | 涟水县 | K102+218 | 下行 | 23 |  |
| 339 | S331 | 金湖县 | K169+190 | 下行 | 23 |  |
| 340 | S331 | 金湖县 | K171+270 | 上行 | 23 |  |
| 341 | S331 | 金湖县 | K172+550 | 上行 | 23 |  |
| 342 | S331 | 盱眙县 | K228+110 | 中间带 | 23 |  |
| 343 | S331 | 盱眙县 | K229+640 | 中间带 | 23 |  |
| 344 | S331 | 盱眙县 | K231+100 | 中间带 | 23 |  |
| 345 | S331 | 盱眙县 | K232+600 | 中间带 | 23 |  |
| 346 | S331 | 盱眙县 | K234+100 | 中间带 | 23 |  |
| 347 | S331 | 盱眙县 | K235+580 | 中间带 | 23 |  |
| 348 | S331 | 盱眙县 | K237+050 | 中间带 | 23 |  |
| 349 | S331 | 盱眙县 | K238+610 | 中间带 | 23 |  |
| 350 | S331 | 盱眙县 | K240+050 | 中间带 | 23 |  |
| 351 | S331 | 盱眙县 | K241+540 | 中间带 | 23 |  |
| 352 | S331 | 盱眙县 | K247+560 | 下行 | 23 |  |
| 353 | S331 | 盱眙县 | K249+630 | 上行 | 23 |  |
| 354 | S331 | 盱眙县 | K250+620 | 下行 | 23 |  |
| 355 | S331 | 盱眙县 | K251+700 | 下行 | 23 |  |
| 356 | S331 | 盱眙县 | K252+820 | 下行 | 23 |  |
| 357 | S331 | 盱眙县 | K253+790 | 上行 | 23 |  |
| 358 | S331 | 盱眙县 | K259+810 | 上行 | 23 |  |
| 359 | S331 | 盱眙县 | K264+400 | 上行 | 23 |  |
| 360 | S331 | 盱眙县 | K266+200 | 上行 | 23 |  |
| 361 | S331 | 盱眙县 | K270+470 | 下行 | 23 |  |
| 362 | S346 | 涟水县 | K0+696 | 下行 | 23 |  |
| 363 | S346 | 涟水县 | K2+357 | 上行 | 23 |  |
| 364 | S346 | 涟水县 | K3+710 | 上行 | 23 |  |
| 365 | S346 | 涟水县 | K4+798 | 下行 | 23 |  |
| 366 | S348 | 淮安区 | K118+950 | 上行 | 23 |  |
| 367 | S348 | 淮安区 | K121+300 | 下行 | 23 |  |
| 368 | S348 | 淮安区 | K122+600 | 下行 | 23 |  |
| 369 | S348 | 淮安区 | K124+175 | 上行 | 23 |  |
| 370 | S348 | 淮安区 | K138+900 | 下行 | 23 |  |
| 371 | S348 | 淮安区 | K140+500 | 下行 | 23 |  |
| 372 | S348 | 淮安区 | K142+200 | 上行 | 23 |  |
| 373 | S348 | 淮安区 | K143+840 | 上行 | 23 |  |
| 374 | S348 | 淮安区 | K145+600 | 上行 | 23 |  |
| 375 | S348 | 淮安区 | K147+400 | 下行 | 23 |  |
| 376 | S348 | 淮安区 | K149+000 | 上行 | 23 |  |
| 377 | S348 | 淮安区 | K150+800 | 下行 | 23 |  |
| 378 | S348 （高速出入口） | 淮安区 | K152+400 | 上行 | 23 |  |
| 379 | S348 | 淮安区 | K153+675 | 下行 | 23 |  |
| 380 | S348 | 淮安区 | K154+835 | 下行 | 23 |  |
| 381 | S348 | 淮安区 | K156+550 | 上行 | 23 |  |
| 382 | S348 | 淮安区 | K158+350 | 上行 | 23 |  |
| 383 | S348 | 淮安区 | K160+300 | 上行 | 23 |  |
| 384 | S348 | 淮安区 | K162+200 | 下行 | 23 |  |
| 385 | S348 | 淮安区 | K164+200 | 上行 | 23 |  |
| 386 | S348 | 淮安区 | K166+000 | 上行 | 23 |  |
| 387 | S348 | 淮安区 | K167+600 | 下行 | 12 |  |
| 388 | S348 | 淮安区 | K169+100 | 上行 | 12 |  |
| 389 | S348 | 淮安区 | K170+600 | 上行 | 12 |  |
| 390 | S348 | 淮安区 | K171+900 | 上行 | 12 |  |
| 391 | S348 | 淮安区 | K173+400 | 上行 | 12 |  |
| 392 | S348 | 淮安区 | K174+800 | 下行 | 12 |  |
| 393 | S348 | 洪泽区 | K184+910 | 下行 | 23 |  |
| 394 | S348 | 洪泽区 | K186+500 | 上行 | 23 |  |
| 395 | S348 | 洪泽区 | K188+700 | 下行 | 23 |  |
| 396 | S348 | 洪泽区 | K190+600 | 上行 | 23 |  |
| 397 | S348 | 洪泽区 | K192+900 | 下行 | 23 |  |
| 398 | S348 | 洪泽区 | K194+500 | 上行 | 23 |  |
| 399 | S348 | 洪泽区 | K195+629 | 上行 | 23 |  |
| 400 | S348 | 洪泽区 | K196+600 | 下行 | 23 |  |
| 401 | S348 高速出入口 | 洪泽区 | K197+850 | 上行 | 23 |  |
| 402 | S348 | 洪泽区 | K197+981 | 中间带 | 23 |  |
| 403 | S350 | 洪泽区 | K53+463 | 上行 | 23 |  |
| 404 | S350 | 洪泽区 | K54+726 | 上行 | 23 |  |
| 405 | S350 | 洪泽区 | K55+207 | 上行 | 23 |  |
| 406 | S428 | 淮安区 | K0+507 | 上行 | 23 |  |
| 407 | S428 （高速出入口） | 淮安区 | K3+700 | 上行 | 23 |  |
| 408 | S429 | 淮阴区 | K0+780 | 上行 | 23 |  |
| 409 | S429 | 淮阴区 | K8+400 | 下行 | 12 |  |
| 410 | S429 | 淮阴区 | K9+800 | 下行 | 12 |  |
| 411 | S429 | 淮阴区 | K12+010 | 下行 | 23 |  |
| 412 | S429 | 淮阴区 | K14+100 | 上行 | 23 |  |
| 413 | S429 （高速出入口） | 淮阴区 | K24+850 | 上行 | 23 |  |
| 414 | S429 | 淮阴区 | K25+510 | 上行 | 23 |  |
| 415 | S429 | 淮阴区 | K30+380 | 上行 | 23 |  |
| 416 | S429 | 淮阴区 | K31+400 | 下行 | 23 |  |
| 417 | S429 | 淮阴区 | K32+880 | 下行 | 12 |  |
| 418 | S429 | 淮阴区 | K34+150 | 上行 | 12 |  |
| 419 | S429 | 淮阴区 | K35+600 | 上行 | 12 |  |
| 420 | S429 | 淮阴区 | K37+090 | 下行 | 12 |  |
| 421 | S429 | 淮阴区 | K38+890 | 上行 | 12 |  |
| 422 | S429 | 淮阴区 | K40+400 | 下行 | 12 |  |
| 423 | S429 | 淮阴区 | K41+950 | 上行 | 12 |  |
| 424 | S503 | 涟水县 | K0+000 | 上行 | 23 |  |
| 425 | S503 | 涟水县 | K2+000 | 下行 | 23 |  |
| 426 | S503 | 涟水县 | K3+210 | 中间带 | 23 |  |
| 427 | S503 | 涟水县 | K4+228 | 中间带 | 23 |  |
| 428 | S503 | 涟水县 | K6+504 | 下行 | 23 |  |
| 429 | S503 | 淮阴区 | K10+300 | 下行 | 23 |  |
| 430 | S503 | 淮阴区 | K11+329 | 上行 | 23 |  |
| 431 | S503 | 淮阴区 | K13+002 | 上行 | 23 |  |
| 432 | S503 | 淮阴区 | K15+025 | 下行 | 23 |  |
| 433 | S503 | 淮阴区 | K16+830 | 上行 | 23 |  |
| 434 | S503 | 淮阴区 | K18+600 | 下行 | 23 |  |
| 435 | S503 | 淮阴区 | K19+700 | 上行 | 23 |  |
| 436 | S523 （高速出入口） | 洪泽区 | K1+900 | 下行 | 23 |  |
| 437 | S523 | 金湖县 | K18+100 | 上行 | 23 |  |
| 438 | S523 | 金湖县 | K20+200 | 上行 | 23 |  |
| 439 | S523 | 金湖县 | K21+750 | 上行 | 23 |  |
| 440 | S523 | 金湖县 | K24+200 | 下行 | 23 |  |
| 441 | S523 | 金湖县 | K25+930 | 下行 | 23 |  |
| 442 | S523 | 金湖县 | K27+900 | 上行 | 23 |  |
| 443 | S523 | 金湖县 | K29+600 | 上行 | 23 |  |
| 444 | S523 | 金湖县 | K31+600 | 下行 | 23 |  |
| 445 | S523 | 金湖县 | K33+850 | 上行 | 23 |  |
| 446 | S523 | 金湖县 | K35+200 | 上行 | 23 |  |
| 447 | S601 | 盱眙县 | K1+064 | 下行 | 23 |  |
| 448 | S601 | 盱眙县 | K2+902 | 下行 | 23 |  |
| 449 | S601 | 盱眙县 | K5+000 | 下行 | 23 |  |
| 450 | S601 | 盱眙县 | K15+040 | 下行 | 23 |  |
| 451 | S601 | 盱眙县 | K16+070 | 下行 | 23 |  |
| 452 | S601 | 盱眙县 | K17+550 | 上行 | 23 |  |
| 453 | S601 | 盱眙县 | K19+110 | 下行 | 23 |  |
| 454 | S601 | 盱眙县 | K20+650 | 上行 | 23 |  |
| 455 | S601 | 盱眙县 | K22+070 | 上行 | 23 |  |
| 456 | 高速出入口 | 涟水县 | G25长深高速涟水出入口 | —— | 23 |  |
| 457 | 高速出入口 | 涟水县 | G25长深高速淮安机场出入口 | —— | 23 |  |
| 458 | 高速出入口 | 淮阴区 | G1516盐洛高速淮安西出入口 | —— | 23 |  |
| 459 | 高速出入口 | 淮阴区 | G2京沪高速刘老庄出入口 | —— | 23 |  |
| 460 | 高速出入口 | 清江浦区 | G1516盐洛高速淮安南出入口 | —— | 23 |  |
| 461 | 高速出入口 | 盱眙县 | G25长深高速马坝西出入口 | —— | 23 |  |
| 462 | 高速出入口 | 开发区 | G2京沪高速淮安出入口 | —— | 23 |  |
| 463 | 高速出入口 | 淮安区 | G1516盐洛高速车桥出入口 | 上行 | 23 |  |
| 464 | 高速出入口 | 淮安区 | G2京沪高速淮安东出入口 | —— | 23 |  |
| 465 | 高速出入口 | 金湖县 | S22盐蚌高速金湖出入口 | 入口广场情报板 | 23 |  |
| 466 | 高速出入口 | 盱眙县 | S22盐蚌高速东阳出入口 | —— | 23 |  |
| 467 | 高速出入口 | 盱眙县 | G25长深高速铁山寺出入口 | —— | 23 |  |
| 468 | 高速出入口 | 盱眙县 | S49新扬高速盱眙北出入口 | —— | 23 |  |
| 469 | 高速出入口 | 盱眙县 | S49新扬高速黄花塘出入口 | —— | 23 |  |
| 470 | G233 | 淮阴区 | K1471+100 | 桥下监控 | 23 | 含IP网络广播 |
| 471 | G233 | 涟水县 | K1471+950 | 桥下监控 | 23 | 含IP网络广播 |
| 472 | G233 | 淮安区 | 1482+550 | 桥下监控 | 23 |  |
| 473 | G233 | 淮安区 | K1482+800 | 桥下监控 | 23 |  |
| 474 | S247 | 开发区 | K35+800 | 桥下监控 | 23 |  |
| 475 | XZ01 | 淮安区 | K0+100 | 上行 | 23 |  |
| 476 | XZ02 | 淮安区 | K18+392 | 上行 | 23 |  |
| 477 | XZ02 | 淮安区 | K19+790 | 上行 | 23 |  |
| 478 | XZ02 | 淮安区 | K21+016 | 上行 | 23 |  |
| 479 | XZ02 | 淮安区 | K23+470 | 上行 | 23 |  |
| 480 | XZ02 | 洪泽区 | K30+750 | 下行 | 23 |  |
| 481 | XZ02 | 洪泽区 | K31+560 | 下行 | 23 |  |
| 482 | XZ02 | 洪泽区 | K32+980 | 下行 | 23 |  |
| 483 | XZ02 | 洪泽区 | K34+505 | 下行 | 23 |  |
| 484 | XZ02 | 洪泽区 | K36+504 | 下行 | 23 |  |
| 485 | XZ02 | 洪泽区 | K40+000 | 上行 | 23 |  |
| 486 | XZ02 | 洪泽区 | K42+370 | 上行 | 23 |  |
| 487 | XZ02 | 洪泽区 | K44+350 | 下行 | 23 |  |
| 488 | XZ02 | 洪泽区 | K46+000 | 上行 | 23 |  |
| 489 | XZ02 | 洪泽区 | K46+400 | 下行 | 23 |  |
| 490 | X331 | 金湖县 | K154+950 | 下行 | 23 |  |
| 491 | X331 | 金湖县 | K157+890 | 下行 | 23 |  |
| 492 | X331 | 金湖县 | K159+700 | 下行 | 23 |  |
| 493 | X331 | 金湖县 | K162+600 | 上行 | 23 |  |
|  |  |  |  | 总计 | 11163 |  |

| 情报板明细表明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 路线 |  |  | 县区 |  | 监控点桩号 |  | 方向 |  | 点位名称 |  |  |  |  | 月份 |
| 1 |  | S503 |  |  | 涟水县 |  | K9+900 |  | 上行 |  | S503 跨京沪高速大桥北 |  |  |  |  | 23 |
| 2 |  | S503 |  |  | 淮阴区 |  | K19+850 |  | 下行 |  | S503 跨宁连高速大桥南 |  |  |  |  | 23 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总计 |  |  |  |  | 46 |
| 服务设施和养护工区明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 名称 |  |  |  |  |  |  | 县区 |  |  | 地点 |  |  | 月份 |
| 1 |  |  | 淮阴区养护应急基地 （G205丁集停车区） |  |  |  |  |  |  | 淮阴区 |  |  | 旧G205 |  |  | 23 |
| 2 |  |  | G233棉花工区 |  |  |  |  |  |  | 淮阴区 |  |  | K1457+400下行 |  |  | 23 |
| 3 |  |  | G343渔沟工区 |  |  |  |  |  |  | 淮阴区 |  |  | K233+800下行 |  |  | 23 |
| 4 |  |  | S429马头工区（停车区） |  |  |  |  |  |  | 淮阴区 |  |  | K31+900上行 |  |  | 23 |
| 5 |  |  | G205徐溜服务区 |  |  |  |  |  |  | 淮阴区 |  |  | K1099+300上行 |  |  | 23 |
| 6 |  |  | 涟水县养护应急基地 （S235涟城停车区） |  |  |  |  |  |  | 涟水县 |  |  | 港口路 |  |  | 23 |
| 7 |  |  | G233成集工区 |  |  |  |  |  |  | 涟水县 |  |  | K1437+068上行 |  |  | 23 |
| 8 |  |  | S327保滩工区 |  |  |  |  |  |  | 涟水县 |  |  | K132+160下行 |  |  | 23 |
| 9 |  |  | S346朱码工区（停车区） |  |  |  |  |  |  | 涟水县 |  |  | K3+200上行 |  |  | 23 |
| 10 |  |  | S329涟城停车区 |  |  |  |  |  |  | 涟水县 |  |  | K138+000 |  |  | 23 |
| 11 |  |  | 淮安区养护应急基地 （S328淮阜工区） |  |  |  |  |  |  | 淮安区 |  |  | K117+200 |  |  | 23 |
| 12 |  |  | S235钦工工区 |  |  |  |  |  |  | 淮安区 |  |  | K74+200下行 |  |  | 23 |
| 13 |  |  | 洪泽区养护应急基地 （S350岔河停车区） |  |  |  |  |  |  | 洪泽区 |  |  | K36+050 |  |  | 23 |
| 14 |  |  | 金湖县养护应急基地 （G344黎城停车区） |  |  |  |  |  |  | 金湖县 |  |  | K203+270 |  |  | 23 |
| 15 |  |  | G344银涂工区（停车区） |  |  |  |  |  |  | 金湖县 |  |  | K190+730 |  |  | 23 |
| 16 |  |  | G344银涂服务区 |  |  |  |  |  |  | 金湖县 |  |  | K185+000 |  |  | 19 |
| 17 |  |  | 盱眙县养护应急基地 (S331新港工区） |  |  |  |  |  |  | 盱眙县 |  |  | —— |  |  | 23 |
| 18 |  |  | S331洪山停车区 |  |  |  |  |  |  | 盱眙县 |  |  | K270+100 |  |  | 23 |
| 19 |  |  | 淮安市养护应急处置中心 （G205和平工区） |  |  |  |  |  |  | 清江浦区 |  |  | K1146+419 |  |  | 23 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总计 |  |  | 433 |
| 交调+监控+车牌识别明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 路线 |  |  | 县区 |  | 站点桩号 |  | 名称 |  |  |  | 交调维保月份 |  | 监控维保月份 | 车牌识别维保月份 |  |  |
| 1 |  | G205 |  |  | 淮阴区 |  | K1109+860 |  | 淮安G205五里 |  |  |  | 24 |  | 24 | 12 |  |  |
| 2 |  | G205 |  |  | 淮阴区 |  | K1119+300 |  | 淮安G205杨庄 |  |  |  | 24 |  | 24 | 0 |  |  |
| 3 |  | G205 |  |  | 直属站 |  | K1132+265 |  | 淮安G205城南 |  |  |  | 24 |  | 24 | 0 |  |  |
| 4 |  | G205 |  |  | 直属站 |  | K1145+000 |  | 淮安G205和平 |  |  |  | 24 |  | 24 | 0 |  |  |
| 5 |  | G205 |  |  | 洪泽区 |  | K1155+900 |  | 淮安G205黄集 |  |  |  | 24 |  | 24 | 0 |  |  |
| 6 |  | G205 |  |  | 洪泽区 |  | K1176+702 |  | 淮安G205东双沟 |  |  |  | 24 |  | 24 | 0 |  |  |
| 7 |  | G205 |  |  | 盱眙县 |  | K1192+190 |  | 淮安G205观音寺 |  |  |  | 24 |  | 24 | 0 |  |  |
| 8 |  | G205 |  |  | 盱眙县 |  | K1216+000 |  | 淮安G205新街 |  |  |  | 24 |  | 24 | 24 |  |  |
| 9 |  | G233 |  |  | 涟水县 |  | K1414+800 |  | 淮安G233高沟 |  |  |  | 24 |  | 24 | 12 |  |  |
| 10 |  | G233 |  |  | 涟水县 |  | K1437+106 |  | 淮安G233成集 |  |  |  | 24 |  | 24 | 0 |  |  |
| 11 |  | G233 |  |  | 淮阴区 |  | K1454+330 |  | 淮安G233棉花庄 |  |  |  | 24 |  | 24 | 0 |  |  |
| 12 |  | G233 |  |  | 淮阴区 |  | K1462+000 |  | 淮安G233丁集联络线 |  |  |  | 24 |  | 24 | 0 |  |  |
| 13 |  | G233 |  |  | 淮阴区 |  | K1467+493 |  | 淮安G233新渡 |  |  |  | 24 |  | 24 | 0 |  |  |
| 14 |  | G233 |  |  | 开发区 |  | K1476+500 |  | 淮安G233经济技术开发区 |  |  |  | 24 |  | 12 | 0 |  |  |
| 15 |  | G233 |  |  | 淮安区 |  | K1498+457 |  | 淮安G233上河 |  |  |  | 24 |  | 24 | 12 |  |  |
| 16 |  | G235 |  |  | 盱眙县 |  | K172+643 |  | 淮安G235管仲 |  |  |  | 24 |  | 24 | 0 |  |  |
| 17 |  | G235 |  |  | 盱眙县 |  | K191+100 |  | 淮安G235淮河三桥 |  |  |  | 24 |  | 24 | 0 |  |  |
| 18 |  | G235 |  |  | 盱眙县 |  | K215+460 |  | 淮安G235天泉湖 |  |  |  | 24 |  | 24 | 12 |  |  |
| 19 |  | G343 |  |  | 淮阴区 |  | K233+012 |  | 淮安G343渔沟 |  |  |  | 24 |  | 24 | 0 |  |  |
| 20 |  | G343 |  |  | 淮阴区 |  | K246+150 |  | 淮安G343董巷 |  |  |  | 24 |  | 0 | 12 |  |  |
| 21 |  | G344 |  |  | 金湖县 |  | K184+936 |  | 淮安G344银集 |  |  |  | 24 |  | 24 | 12 |  |  |
| 22 |  | G344 |  |  | 金湖县 |  | K203+002 |  | 淮安G344黎城 |  |  |  | 24 |  | 24 | 0 |  |  |
| 23 |  | G344 |  |  | 金湖县 |  | K211+216 |  | 淮安G344戴楼 |  |  |  | 24 |  | 24 | 0 |  |  |
| 24 |  | G344 |  |  | 盱眙县 |  | K238+900 |  | 淮安G344马坝 |  |  |  | 24 |  | 12 | 0 |  |  |
| 25 |  | G344 |  |  | 盱眙县 |  | K245+685 |  | 淮安G344维桥 |  |  |  | 24 |  | 24 | 0 |  |  |
| 26 |  | G344 |  |  | 盱眙县 |  | K256+800 |  | 淮安G344盱城 |  |  |  | 24 |  | 24 | 0 |  |  |
| 27 |  | S235 |  |  | 涟水县 |  | K19+000 |  | 淮安S235尚庄 |  |  |  | 24 |  | 24 | 0 |  |  |
| 28 |  | S235 |  |  | 涟水县 |  | K30+175 |  | 淮安S235红窑 |  |  |  | 24 |  | 24 | 0 |  |  |
| 29 |  | S235 |  |  | 淮安区 |  | K59+275 |  | 淮安S235谷庄 |  |  |  | 24 |  | 24 | 0 |  |  |
| 30 |  | S235 |  |  | 淮安区 |  | K72+326 |  | 淮安S235钦工 |  |  |  | 24 |  | 24 | 0 |  |  |
| 31 |  | S247 |  |  | 淮阴区 |  | K2+000 |  | 淮安S247王兴 |  |  |  | 24 |  | 24 | 0 |  |  |
| 32 |  | S247 |  |  | 直属站 |  | K42+495 |  | 淮安S247张码 |  |  |  | 24 |  | 24 | 0 |  |  |
| 33 |  | S247 |  |  | 洪泽区 |  | K54+600 |  | 淮安S247白马湖景区 |  |  |  | 24 |  | 24 | 0 |  |  |
| 34 |  | S247 |  |  | 金湖县 |  | K73+784 |  | 淮安S247金北 |  |  |  | 24 |  | 24 | 0 |  |  |
| 35 |  | S247 |  |  | 金湖县 |  | K92+140 |  | 淮安S247罗庄 |  |  |  | 24 |  | 24 | 24 |  |  |
| 36 |  | S326 |  |  | 涟水县 |  | K88+100 |  | 淮安S326高沟 |  |  |  | 24 |  | 24 | 0 |  |  |
| 37 |  | S326 |  |  | 涟水县 |  | K98+360 |  | 淮安S326兴庄 |  |  |  | 24 |  | 24 | 0 |  |  |
| 38 |  | S327 |  |  | 涟水县 |  | K104+997 |  | 淮安S327李集 |  |  |  | 24 |  | 24 | 0 |  |  |
| 39 |  | S327 |  |  | 涟水县 |  | K131+744 |  | 淮安S327保滩 |  |  |  | 24 |  | 24 | 0 |  |  |
| 40 |  | S327 |  |  | 涟水县 |  | K79+220 |  | 淮安S327石湖 |  |  |  | 24 |  | 24 | 0 |  |  |
| 41 |  | S328 |  |  | 淮安区 |  | K98+200 |  | 淮安S328复兴 |  |  |  | 24 |  | 24 | 0 |  |  |
| 42 |  | S328 |  |  | 淮安区 |  | K117+145 |  | 淮安S328朱桥 |  |  |  | 24 |  | 24 | 0 |  |  |
| 43 |  | S328 |  |  | 淮安区 |  | K139+942 |  | 淮安S328林集 |  |  |  | 24 |  | 24 | 0 |  |  |
| 44 |  | S329 |  |  | 涟水县 |  | K103+522 |  | 淮安S329唐集 |  |  |  | 24 |  | 24 | 0 |  |  |
| 45 |  | S331 |  |  | 盱眙县 |  | K234+800 |  | 淮安S331穆店 |  |  |  | 24 |  | 12 | 0 |  |  |
| 46 |  | S331 |  |  | 盱眙县 |  | K255+760 |  | 淮安S331河桥 |  |  |  | 24 |  | 24 | 0 |  |  |
| 47 |  | S331 |  |  | 盱眙县 |  | K268+150 |  | 淮安S331洪山 |  |  |  | 24 |  | 24 | 24 |  |  |
| 48 |  | S346 |  |  | 涟水县 |  | K5+000 |  | S346朱码 |  |  |  | 24 |  | 24 | 0 |  |  |
| 49 |  | S348 |  |  | 淮安区 |  | K121+050 |  | 淮安S348博里 |  |  |  | 24 |  | 24 | 0 |  |  |
| 50 |  | S348 |  |  | 洪泽区 |  | K191+700 |  | S348朱坝 |  |  |  | 24 |  | 24 | 0 |  |  |
| 51 |  | S350 |  |  | 洪泽区 |  | K51+500 |  | 淮安S350洪泽经济开发区 |  |  |  | 24 |  | 24 | 0 |  |  |
| 52 |  | S428 |  |  | 淮安区 |  | K2+100 |  | 淮安S428石塘 |  |  |  | 24 |  | 24 | 0 |  |  |
| 53 |  | S429 |  |  | 淮阴区 |  | K17+280 |  | S429渔沟 |  |  |  | 24 |  | 24 | 0 |  |  |
| 54 |  | S503 |  |  | 涟水县 |  | K8+270 |  | 淮安S503机场连接线 |  |  |  | 24 |  | 24 | 0 |  |  |
| 55 |  | S523 |  |  | 洪泽区 |  | K5+350 |  | S420三河 |  |  |  | 24 |  | 24 | 0 |  |  |
| 56 |  | S523 |  |  | 洪泽区 |  | K11+200 |  | S420共和 |  |  |  | 24 |  | 24 | 0 |  |  |
| 57 |  | S523 |  |  | 金湖县 |  | K26+700 |  | 淮安S420吕良 |  |  |  | 24 |  | 24 | 0 |  |  |
| 58 |  | S601 |  |  | 盱眙县 |  | K7+012 |  | 淮安S601旧铺 |  |  |  | 24 |  | 24 | 0 |  |  |
| 59 |  | X234 |  |  | 淮安区 |  | K11+635 |  | 淮安X234茭陵 |  |  |  | 24 |  | 24 | 0 |  |  |
| 60 |  | X247 |  |  | 金湖县 |  | K87+733 |  | 淮安X247官塘 |  |  |  | 24 |  | 24 | 0 |  |  |
| 61 |  | X331 |  |  | 金湖县 |  | K155+100 |  | 淮安X331郑圩 |  |  |  | 24 |  | 24 | 0 |  |  |
| 62 |  | XZ02 |  |  | 淮安区 |  | K21+300 |  | 淮安XZ02白马湖农场 |  |  |  | 24 |  | 0 | 0 |  |  |
| 63 |  | XZ02 |  |  | 洪泽区 |  | K38+474 |  | 淮安XZ02岔河 |  |  |  | 24 |  | 24 | 0 |  |  |
| 合计月份 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1512 |  | 1428 | 144 |  |  |

注：本章节带★部分必须完全响应，否则作无效投标处理。

第六章  投标文件（适用各采购包）

项 目 名 称:2026-2027年淮安市普通国省道路网监测设施外场维保

采购包名称：2026-2027年淮安市普通国省道路网监测设施外场维保（采购包*）

招 标 编 号:

投标人名称:（加盖CA电子公章）

日       期：

一、投标函（按标包分别填写）

采购人      :

关于          采购项目（项目编号:           ）招标文件（包括更正公告、如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加投标。同时，正式授权下述签字人      （姓名和职务）代表           （投标人单位名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

1、我公司没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

2、参加本次采购活动前，我方没有被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、我们接受招标文件的所有的条款和规定。

4、我们同意按照招标文件第二章第15条的规定，本投标文件的有效期为从开标之日期起计算的九十天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。

5、我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标。同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。

6、我们同意向贵方提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证所提供的都是真实的、准确的。

7、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在按招标文件中规定的时间内供货，并完成项目的施工、调试、交付买方验收、使用。

投标人名称（电子签章）:

地址:             邮编:

电话:             传真:

日期:       年     月     日

二、开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 采购包名称 |  |
| 本采购包投标报价总计 | （小写）¥ （大写）人民币 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整 |
| 服务期限 | 按招标文件要求执行 |

- 投标分项报价表

（采购包号）

此处附对应采购包的已标价报价清单（报价清单详见第五章项目采购需求）

供应商:         （电子签章）

法定代表人或授权委托人:（电子签章或电子签字）

- 人员配备表

（采购包号）

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称 | 工作经历 | 相关证书 | 拟任岗位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：依据第三章评标标准及第五章项目采购需求中的人员配备填写本表并于表后附相关证明材料。

供应商:         （电子签章）

法定代表人或授权委托人:（电子签章或电子签字）

五、资质审查时投标人必须提供的资格证明文件

1、提供下列材料之一:

（1）投标人提供法定代表人资格证明（格式详见示范格式一）和法定代表人身份证（加盖CA电子签章）；

（2）投标人提供授权委托书（格式详见示范格式二）和受托人身份证（加盖CA电子签章）。

2、投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函（格式详见示范格式三）；

3、落实政府采购政策需满足的资格要求（提供下列任一项材料即可，非专门面向中小企业或者预留份额的采购项目，本项无需提供）:

（1）企业声明函（详见示范格式四）；

（2）《残疾人福利性单位声明函》（详见示范格式五）；

（3）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（加盖出具单位公章的电子件）。

4、根据本项目的特定资格要求，投标人还须提供下列资料:

（1）投标人须具有有效的电子与智能化专业承包二级或以上资质，或者具有有效的公路交通工程专业承包（公路机电工程分项）二级或以上资质（提供证书原件扫描件，加盖投标人电子签章）。

（2）持有省级或以上行政主管部门核发的有效的《安全生产许可证》（提供证书原件扫描件，加盖投标人电子签章）。

六、综合评分时投标人需提供的证明文件

（供应商根据第三章评标标准的要求提供相关材料）

七、示范格式

示范格式一

法定代表人资格证明

单位名称:

地址:

姓名:     性别:      年龄:      职务:

系 （投标人单位名称）的法定代表人。为参与           项目，签署上述项目的投标文件、进行招标、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人:    （电子签章）

日期:       年      月    日

注:投标人法定代表人参加投标的，必须附法定代表人身份证扫描件加盖投标人电子签章。

示范格式二

授权委托书

致淮安市公路事业发展中心:

本授权书宣告:

委托方:            地址:

法定代表人:

受托人:姓名       性别:     出生日期:    年  月  日

所在单位:                职务:

身 份 证:                联系方式:

兹委托受托人       代表我公司参加淮安瑞科工程咨询有限公司组织的（项目编号:           ）    采购项目的政府采购活动，受托人有权在该招标活动中，以我单位的名义签署投标函和投标文件，与采购代理协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限:至上述事宜处理完毕止。

投标人:     （电子签章）

日期:       年      月      日

注:投标人委托受托人参加投标的，必须附受托人身份证扫描件加盖投标人电子签章。

示范格式三

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

致淮安市公路事业发展中心:

我公司参加贵中心组织实施的（项目编号:       ）    采购项目的政府采购活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1、我单位具有独立承担民事责任的能力；

2、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

6、我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人:     （电子签章）

日期:       年      月      日

示范格式四

企业声明函（服务）

致淮安市公路事业发展中心:

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人:        （电子签章）

日期:        年      月      日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

示范格式五

残疾人福利性单位声明函

致淮安市公路事业发展中心:

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。即，本单位同时满足以下条件:

1、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定的划分标准，本公司为残疾人福利性企业。

2、本单位参加（采购单位名称） 的（采购项目名称）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物。

注:本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人:        （电子签章）

日期:        年      月      日

注:非残疾人福利性单位不需提供此函。

示范格式六

承诺书

致淮安市公路事业发展中心：

本单位作为参与贵单位招标项目（项目名称：             ，项目编号：           ）的潜在投标人，就本次招标相关事宜，郑重作出如下承诺：

1、若我公司成功中标，在合同签订时为本项目所有人员（含管理和服务人员）购买不低于100万元保额的意外伤害险并提供相关证明材料。承诺保险时长覆盖本项目维保周期。

2、若我公司成功中标，本项目内容全部不转包。

3、

......

本单位对上述承诺内容的真实性、合法性承担全部法律责任。若违反本承诺，本单位自愿承担由此给贵单位造成的一切损失，并接受贵单位依据招标文件及相关法律法规作出的处理。

投标人:        （电子签章）

法定代表人:（电子签章或电子签字）

日期:        年      月      日

注:涉及打分项的承诺内容由投标人根据实际情况自行选择增加承诺。