招 标 文 件

项目编号：JSZC-320904-HCGL-G2025-0001

项目名称：东川垦区水产养殖尾水视频监控项目

盐城市大丰生态环境局

江苏涵澈工程项目管理有限公司

2025年3月

总  目  录

第一章  招标公告	1

第二章 投标人须知	5

第三章  合同条款及格式	17

第四章  项目需求	30

第五章 定标原则与评标标准	49

第六章 投标文件格式	55

第一章  招标公告

项目概况

东川垦区水产养殖尾水视频监控项目的潜在投标人可在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目），并于2025年4月2日10点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320904-HCGL-G2025-0001

项目名称：东川垦区水产养殖尾水视频监控项目；

预算金额：100万元；

最高限价：100万元，投标报价高于最高限价的作无效标处理；

采购需求：东川垦区水产养殖尾水视频监控项目。具体内容详见本项目采购需求。

合同履行期限：合同签订后31个工作日内完成供货并安装、调试、验收合格后交付招标人使用，质保期自平台验收后起算。

资金来源：财政。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料；

①法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

②上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）。

③依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

④具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。

⑤参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：政府采购促进中小企业发展、支持监狱企业发展、促进残疾人就业，提供材料详见招标文件。

3.本项目的特定资格要求：

（1）投标人2021年1月1日起未受过各级环保部门（生态环境部门）或市场监督管理局通报批评、处分、行政处罚和限期整改，且在生态环境部信用平台上无不良诚信记录。

（2）投标人未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单。

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取招标文件

1.采购文件获取截止时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

2.地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）；

3.方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.1 潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》（手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

3.2 潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

3.3“CA 数字证书”的获取：供应商需办理 CA 锁，“苏采云”系统目前仅支持政务 CA，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务 CA 全省通用。盐城地区政务 CA 办理请至亭湖区政务服务中心二楼 226 窗口办理，联系电话：15051556883。

3.4 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

3.5 招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

3.6 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

4.文件售价：免费。

四、线上提交投标文件截止时间、线上开标时间和线上开标地点：

1.线上提交投标文件截止时间：2025年4月2日 10:00（北京时间）；

2.线上开标时间：2025 年4月2日 10:00；

3.线上开标地点：“苏采云”系统中的“开标大厅”。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

2.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

2.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投 标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

2.2 潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

2.3 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端 工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

2.4 采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

2.5 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注盐城市政府采购中心在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

4.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

5.投标人不得提供虚假材料谋取中标成交的或采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

6.投标人存在串通投标、以他人名义投标、弄虚作假等违法违规行为，或者无正当理由放弃投标、中标资格，造成项目招标失败的，不得参加该项目重新招标的投标。

7.因供应商的系统环境、操作等原因导致项目参与、开评标过程中出现问题由供应商自行承担负责。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：盐城市大丰生态环境局

地    址：盐城市大丰区幸福西大街7号

联系人：陈剑钊

联系电话：13901411128

2.采购代理机构信息

名    称：江苏涵澈工程项目管理有限公司

地　　址：大丰区人民北路与通港大道交汇处（丰尚国际7层）

联系人：韦开平

联系电话：17361771856

3.项目联系方式

联系人：韦开平

联系电话：17361771856

4.软件技术支持：0519-86722805

- 投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，盐城市政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

8.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、投标函和开标一览表

15.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1投标有效期为采购中心规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.2 通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！

18.3 本项目采用线上投标，即投标人投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。

18.4投标文件的密封（加密）要求：投标人应当按照招标文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。

18.5投标文件的盖章要求：见招标文件第二章《线上投标文件编制要求》和招标文件第六章《投标文件相关格式》。投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

说明：投标人应在用CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的笔记本电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。

18.7投标人未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统应当拒收并提示。

18.8线上提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。

说明：电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登录“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。

19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、投标文件的拒收

20.1 采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3采购中心将在中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

29、质疑处理

29.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
   29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
   29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购人及采购中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和采购中心不接受未填写快递运单的快件。质疑接收部门为公共资源交易中心业务受理处，联系地址：盐城市府西路1号市公共资源交易中心522，联系电话：0515-86665052。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

30.3本项目招标代理服务费为人民币贰万柒仟伍佰元整(包含参数论证费及评审费），由中标人承担，投标人在报价时包含在投标报价中报价，中标后由中标人在开具中标通知书前直接向招标代理机构缴纳。（本条不单独列表报价，自行综合考虑在投标报价中，中标后采购人不再另行支付）。

七、授予合同

31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 33.政府采购政策功能落实

33.1政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见盐城市政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中供应商操作手册。

33.2进口产品

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

33.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

33.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

33.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

33.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

33.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

33.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

33.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

33.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

33.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

33.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

33.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

33.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

33.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

33.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

33.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

33.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

33.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。

33.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

33.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。

33.4政府采购节能产品、环境标志产品

33.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

33.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

33.5绿色包装

本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

33.6政府采购创新产品

采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。

33.7绿色数据中心政策

本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

33.8履约保证金政策

确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额不得超过合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。

34. 预付款制度

本项目落实预付款制度，预付款比例为30%。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

第三章  合同条款及格式

项目名称：

项目编号：JSZC-320904-HCGL-G2025-0001

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标文件等采购文件、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

一、采购内容

详见招标文件

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：________元（¥：__________元）人民币。乙方已充分考虑为完成上述全部招标内容并进行相关服务所必需的所有费用，各类风险和政策性调整等风险已包括在合同金额中，其一切风险均由乙方自行负责。

三、技术资料

3.1 乙方所提供货物、软件和服务的技术规格、内容应与招标文件规定的技术规范和需要相一致；符合国家有关部门最新颁布的标准及规范。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证所提供的货物及服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权，乙方对甲方提供的业务资料、技术资料应严格保密，不得扩散。乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受乙方及第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。乙方承诺在本项目实施过程中，乙方为甲方定制开发的管理界面、业务流程、业务表单，业务知识以及软件接口等软件系统的知识产权归属于甲方，乙方不得在未经甲方授权的情况下用于商业用途。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

1、乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。

[备注：合同金额的10%，鼓励采购人对AA评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告）降低为缴纳合同金额5%履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，可以通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）]

2、合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

3、履约保证金的退还：

3.1方式：无息退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

3.2时间：验收合格且采购人收到发票后30日内。

3.3条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格，且采购人收到中标人出具的发票。

3.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，采购人将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）中标人不履行与采购人订立的合同的；

（3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（5）中标人将合同内容转包、违法分包的；

（6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

七、转包或分包

7.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

八、质保期

8.1 本项目软件平台自项目终验合格之日起质保两年，相关的硬件设备质保和服务期为三年。自整体项目验收合格之日起计，质保期内的设备等其他损害货物均由乙方在甲方要求时间内整修完毕，保证道路、设备安全，由第三方人为因素造成的损坏，由乙方自行处理索赔事务，与甲方无关。

九、合同履行期限、交货方式及交货地点

9.1 合同履行期限：合同签订后31个工作日内完成供货并安装、调试、验收合格后交付招标人使用，质保期自平台验收后起算。

9.2 交货方式：

（1）乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

（2）货物、材料运抵现场后，甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

（3）对设备、材料的品牌、型号、数量、产地等进行检查和清点，同类型的所有设备和材料应属同一制造商的同一地产品。如检验中发现短缺、损坏或假冒伪劣商品，乙方应立即采取补救措施，不得因此影响施工，否则一切损失由乙方负责。

（4）所有税费均由乙方承担。

9.3 交货地点：_________

十、货款支付

10.1 付款方式：甲方应当在收到乙方提供发票后15个工作日内，将合同金额的30%预付款资金支付到乙方银行账户（在签订合同时，乙方明确表示无需预付款的，可不执行）；所供货物全部采购、安装、调试完成后经采购人验收合格后且经审计后付至审计金额的95%，余款待自项目软件平台终验合格之日起质保2年以及相关的硬件设备质保3年后一次性结清。按以上付款进度，无任何利息补偿。

注：乙方每次付款时需按甲方要求开具发票给甲方，甲方收到乙方发票后15个工作日内予以支付款项。

十一.税费

11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

12.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

12.3如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到电话后须在2小时内响应，6小时内至现场处理故障，24小时内处理完成（如遇特殊情况不能在规定时间内解决的须向甲方提出书面申请，经甲方同意后方可延长维修时间，否则按合同价的万分一/天承担违约金，甲方有权直接在未结算价款中直接扣除），如果需要更换货物或配件，需保证所换货物或配件不低于原配置。如在上述规定时间内不能到位的，甲方有权自行维修或更换，其费用在乙方合同价款中扣除，甲方自行维修后的设备仍享有乙方的质保承诺。如设备、配套设施、管线等出现意外（包括自然灾害等）或任何人为等因素造成损坏的，乙方需先无条件维修复原，维修完成后再由乙方（甲方配合）向人为因素造成损坏的责任人追偿。

12.4在质保期内，乙方应确保每月（以每月的23日统计数据为准，注：23日为节假日的，延后到下一个工作日）的监控在线率达96%及以上，未达到，每低1个百分点，扣除合同价款的万分之一，扣款每月进行累计。

12.5在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十三、调试和验收

13.1甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

13.2乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.3甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。检测费用由乙方负责。

13.5验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方支付。

13.6乙方在安装调试过程中必须确保安全，乙方自行承担设备安装调试过程中的质量、任何状况下的安全责任，发生的一切问题和责任与甲方无关，相关一切费用或民事、刑事责任均由乙方自理。若乙方不能及时处理所发生的问题和责任，并且影响到系统总体进度时，甲方有权处理相关事务，所发生的费用在支付合同款时扣除。

十四、货物包装、发运及运输

14.1乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

14.2使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

14.3乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。所供货物必须首先符合有关国家强制性规定、国家（行业）标准或相关法律法规要求，同时满足招标文件规定的质量要求和使用需求。乙方提供全新未拆封产品（包括零部件、附件、备品备件），如确需拆封的，应在供货前征得甲方同意，否则视为不能交货。乙方保证全部按照合同规定的时间和方式向甲方提供货物和服务，并负责可能的弥补缺陷。

14.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

15.1甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2 甲方因货款支付问题，应尽力协调支付。

15.3乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，该金额不足以弥补甲方损失的，按照实际损失赔偿。

15.4乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

16.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为盐城市大丰区。

十八、合同附则

18.1网络专线的租用及支付根据招标人要求实施

18.2乙方所提供设备、软件及服务及必须满足所有功能要求，乙方有责任保证甲方系统的功能性和完整性，未在招标文件中明示的设备及附配件，乙方在投标报价时已予以考虑，如项目实施过程中因缺少设备、配件或服务导致甲方系统无法正常运行，乙方须承诺免费提供；除甲方明确提出的变更外，本项目不再增加任何费用；

18.3设备安装、调试所需的工具、仪表及安装材料由乙方自行解决。施工过程应严格执行相关的强弱电施工规范，并保证施工安全。

18.4测试和验收

乙方应向甲方提交测试内容和方法。测试计划和技术内容由乙方拟定，经甲方确认后共同实施。乙方需与区数据局进行数据统筹和共享交换。根据政务信息目录对接标准进行数据对接并达到数据局要求。

十九、合同生效及其它

19.1合同经双方法定代表人（或负责人）或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

19.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

19.3 本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。

甲方：                         乙方：

地址：                         地址：

法定代表人或授权代表：         法定代表人（或负责人）或授权代表：

联系电话：                     联系电话：

签订日期：      年  月  日

安 全 合 同

为在                      合同的实施过程中创造安全、高效的环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目                       （以下简称“甲方”）与                  （以下简称“乙方”）特此签订安全合同：

一、甲方职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行租赁服务合同中的有关安全要求。

2、按照“安全第一、预防为主”的原则进行安全管理。

3、组织对乙方项目服务现场安全检查，监督乙方及时发现并处理各种安全隐患。

二、乙方职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规、相关部门颁发的有关安全生产的规定，认真执行项目服务合同中的有关安全要求。

2、坚持“安全第一、预防为主”的原则，加强安全宣传教育，增强全员安全意识，建立健全的安全管理机构和安全管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展活动。各级领导和具体服务人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到服务与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、建立健全安全责任制。从派往项目实施的项目经理、现场管理人员到服务人员的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全的第一责任人。

4、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或防碍治安的行为。

5、服务人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。项目经理和现场管理人员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

6、所有机具设备均应定期检查，并有签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

7、乙方应对安全技术资料建立档案，安全技术资料应当真实、完整齐全。

8、乙方应当接受甲方及政府安全监督机构对其安全生产的监督检查。对于检查单位下达的整改意见通知，乙方要立即予以整改，由此发生的费用乙方自负。

9、乙方必须按照本项目特点，组织制定本项目实施中的安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

10、发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方，同时按政府有关部门要求处理。

三、违约责任

1、乙方应对发生在本项目服务期间的交通安全、安全事故（包括人损）负全部法律责任，并承担由此而产生的一切经济损失。

2、如乙方发生安全事故不及时妥善处理，引起纠纷或诉讼，甲方有权扣留其履约保证金和未付合同款用于支付事故处理费用。

3、本合同一式四份，正本二份、副本二份，甲、乙双方各执二份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，甲、乙双方所签定的安全合同的时效与服务合同时效等同。

甲方：（盖章）                       乙方：（盖章）

法定代表人  　　　　　　　　                 法定代表人

或授权委托人：　　　　　　　　　　             或授权委托人：

签订日期：　　年　 月　 日               签订日期： 　年　 月　 日

廉 政 合 同

采购方：                     （以下简称甲方）

供应方：                      （以下简称乙方）

为贯彻执行党风廉政法规，加强                           中的党风廉政建设，特订立本廉政合同。

一、甲乙双方约定

1、强化廉政意识，共同遵守《盐城市市场廉政准入规定（试行）》等党风廉政建设的各项规定。

2、认真执行                              合同文件，自觉按合同办事。

3、除法定的商业秘密和合同文件另有规定之外，甲、乙双方的业务活动应坚持公开、公正、透明的原则，严禁损害国家和集体利益，以及违反法律、制度规定的不正当交易。

4、加强本方人员的廉政监督，建立和健全廉政制度，认真查处违法违纪行为。

5、对本方人员开展廉政告知、廉政教育和职业道德教育。

6、如发现对方在业务活动中有违反廉政制度的行为，甲乙双方有及时提醒对方并督促其纠正的权利和义务。

二、甲方在廉政建设方面的责任

1、不得以任何形式向乙方索要和收受回扣。

2、不得接受乙方礼金、礼品、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由个人支付的费用。对无法推辞的礼金、礼品、有价证券和贵重物品应交见证部门登记。

3、不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐、旅游活动。

4、不得要求或者接受乙方为其住宅装修、婚丧嫁娶、家属子女的工作安排以及外出旅行等提供方便。

5、不得在家接待乙方有关招投标和采购供应事项等涉及公务的询访。

6、不得有其他违反廉政规定的行为。

三、乙方在廉政建设方面的责任

1、不得以任何理由向甲方人员行贿或馈赠礼品、礼金和有价证券。

2、不得以甲方人员报支应由其支付的任何费用。

3、不得邀请甲方工作人员外出旅游和参加由公款支付的各项高消费娱乐性活动。

4、不得为甲方单位和个人购置或者提供通讯工具、交通工具、家电和高档办公用品。

5、不得到甲方人员家里询访有关招标和采购事项。

6、不得谋取私利擅自与甲方人员就项目承包、物资采购、设备供应项目的费用等问题私下商谈或达成默契。

7、不得有其他违反廉政规定行为。

四、违约责任

1、甲方有违反本合同第一条第1至第5款和第二条的，除按党风廉政建设规定进行责任追究和执行主管部门有关处罚规定外，另外支付违约金2000元；给乙方造成损失的应于赔偿。

2、乙方有违反本合同第一条第1至第5款和第三条的，除按《盐城市市场廉政准入规定（试行）》和行政主管部门有关规定处罚外，视情节轻重给与项目总价的5%违约处罚，并承担由此造成的损失。

3、甲方双方凡违反本合同规定的均要视情节追究纪律责任，情节严重的已经移送司法机关处理。

五、见证单位的约定和授权

1、双方约定：本合同的见证单位为各单位的内设纪检组织、纪委派驻纪检组或纪检监察机关和检查机关。双方授权见证单位组织 本合同执行情况的检查，提出在本合同在规定范围内的意见。

六、检查方式

本合同的履约情况检查由甲乙双方共同派人参加。检查方式为座谈、问卷、调查、查阅资料或其他约定方式。检查时间、次数、检查方式和检查结论、处罚意见由见证单位依据事实确定或裁定。

七、本合同有效期自甲、乙双方签署之日起至该项目验收合格后合同价款付清时止。

八、本合同作为                           合同的附件，于本合同具有同等法律效力。

九、本合同一式四份，正本二份、副本二份，甲、乙双方各执二份。

甲方：（盖章）                        乙方：（盖章）

法定代表人  　　　　　　　　                  法定代表人

或授权委托人：　　　　　　　　　　              或授权委托人：

签订日期：　　年　 月　 日                签订日期： 　年　 月　 日

政府采购合同履约验收书（参考格式）

根据政府采购合同（编号：          ）的约定，我单位组织对（项目名称）项目中标（成交）供应商（公司名称）提供的货物（工程、服务）进行了履约验收，验收情况如下：

| 项目名称 |  | 项目地点 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算金额 |  | 承接单位 |  |
| 合同时间 |  | 项目开始时间 |  |
| 项目结束时间 |  | 项目联系人 |  |
| 验收情况和验收意见 （可另附） |  |  |  |
| 验收小组（签字）： 年 月 日 |  |  |  |
| 供应商确认意见（签章）： 年 月 日 |  |  |  |
| 采购人确认意见（签章）： 年 月 日 |  |  |  |

第四章  项目需求

## 一、项目背景概述

江苏省生态环境厅发布《池塘养殖尾水排放标准》，对池塘养殖尾水排放标准作了规定，江苏盐城国家级珍禽自然保护区管理处明确指出珍禽保护区实验区内水产养殖尾水通过排水闸将排入麋鹿保护区核心区，要求对该地块养殖尾水水质开展监测工作，为了全面、及时、准确地掌握尾水排放情况，拟建设以视频和水位数据为核心的智能监测系统，实现排放预警。

## 二、需求分析

目前该地区还是主要采用“人防”的方式管控尾水排放，存在以下两个痛点，一是传统管理人力缺乏，管理人员需要深入到养殖生产的各个环节，开展日常管理、统计分析、监控监测、现场执法等工作，当前管理者面临最大的问题是人力缺乏，单纯依靠人力已无法满足精细、高效的管理需求。二是管理平台智能化水平低，当前未配备尾水排放监管硬件和操作管理平台。因此，建设尾水排放智慧监控体系，全天候监控水位，及时发现精准定位告警点，高效调度人员处置，并对违规排放事件人员进行责任追溯，以科技力量助力保护自然保护区的水源尤为重要。

构建养殖尾水排放智能告警平台系统，结合多方面调研及市场分析，提供尾水排放告警可视化管理功能，主要支撑以下业务：基于高德、百度等地图，展示用户设备对应区域的地图，还可以展示单个设备地图定位及基本信息；同时展示实时监测、设备情况、告警情况。通过地理信息系统帮助客户了解设备分布情况，实现设备分布一图展示；通过浮窗信息帮助客户了解排放及多维度告警统计信息，实现告警重点信息一屏展示。

排水情况实时监控

通过水位雷达数据、摄像机视频等方式发现告警，系统可对目标区域进行7*24小时实时监控，通过多种网络形式、多种接入协议、多种接入方式、多种厂家的终端设备接入实现实时监控网格化覆盖；通过3D放大、水位告警等核心能力，提高预警准确率，实现“看的远”、“看的全”、“看的清”、“测的准”，推动完善尾水排放智能监测体系。

三、全面覆盖及使用要求

要求每个监控点的摄像头能够360度旋转，每个高空监控点位安装高度不得低于35米，从而实现监控覆盖半径不低于2公里。

鉴于本项目实施时间紧，尾水排放时有发生，若中标人中标后，不能按照本项目合同履行期限要求合同签订后31个工作日内完成供货并安装、调试、验收合格后交付招标人使用，甲方有权单方面终止合同，同时造成的后果由中标人全部承担，按照相关法律规定承担相应违约责任，且可能承担列入合同不能正常履行失信名单，同时招标人保留进一步追加赔偿的权利。

中标人自行勘察现场，核算成本，考虑自有、自建或租赁高空点位费用，并将该项费用填入报价分项报价表中包括高空点位租赁或建设费、管线、专线专网服务年费、电费、安全管理等所有费用纳入报价。如因不了解情况投标，一切后果由中标人承担。

经现场勘查，结合每个监控点的覆盖范围及尾水排放监控区域，初步选定2个高空监控点位，要求实际监控点位与下述点位偏离不得超过100米。

| 序号 | 标识 | 经度 | 纬度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 麋鹿保护区大门北侧500米 | 120.810561 | 32.998891 |
| 2 | 麋鹿区东川海堤小楼附近 | 120.813505 | 33.047022 |

四、尾水排放智慧管理平台技术要求

1、平台首页

（1）全景视图由“设备状态统计、告警事件类型统计、告警事件趋势、告警高频时段趋势及地图等”构成。主要对告警情况、监控设备等进行整体的概括分析，一屏展示监控设备数量、分布情况以及告警事件多维度统计分析结果。

（2）为了更好的展示和了解设备分布情况，地图应基于高德等 GIS 地图，展示所有监控设备点位地理信息，地图提供放大、缩小、切换“卫星、常规、深色”地图展示模式及测距、路况等地图工具。可以在地图上直观展示摄像头分布情况，还可查看具体监控设备信息并查看改监控设备实时视频和关联事件。

2、监测告警

（1）检测告警对监控设备、雷达设备及告警事件进行地图分布展示，并及时推送待处理告警事件信息，为工作人员调度、决策及处置告警事件提供管理平台。系统支持雷达与摄像机绑定，通过前端高空监控视频联动雷达水位计发现水位异常告警，对目标区域进行 7*24小时实时监控，实现告警识别;发现水位异常，并产生告警流转。

（2）通过尾水排放智慧管理平台，制定“发现”、“通知”流程管理环节，实现预警管理。平台具备“一键看向告警点”功能，用户可以点击“一键看向告警点”一键查询告警点的实时情况。通过视频、照片等多个角度监控信息辅助研判人员进行研判。

（3）研判过程中发现误报或重复告警的情况，可自定义压制时间，在定义的时间内对告警事件进行压制，从而减少误报和重复告警的事件发生率。同时可以通过 PC端系统消息和告警声音、APP端系统消息以及手机短信等方式及时推送告警事件信息。

3、视频管理

通过集成视频，从多维度、多角度展示被监控区域视频情况。视频管理中支持设备或通道进行云台控制，包含方向控制、聚焦控制、变倍控制、光圈控制、雨刷、步长等控制能力；并可以设置预置位、巡航、看守位；同时还支持录像回放和设置功能。

4、工作台

用户可通过工作台实现对组事件管理、日常管理、资源管理、统计分析、配置管理、订购信息等。

（1）尾水排放智慧管理平台首页

首页通过指标卡片展示“摄像机数量”、“通道数量”、“今日事件数量”、“处理中事件数量”、“已办结事件数量”、“算法任务数量”、“启用算法任务数量”；

首页通过折线图、统计图等展示“近7日事件上报数量”、“今日事件高发区域”、“今日告警类型”、“今日告警标签”、“今日事件高发时段”、“通知公告”、“行业资讯”等信息。

（2）事件管理

事件管理包括我的事件、事件查询和回收站3部分。

①我的事件

我的事件分为：我的待办、我的已办、我的收藏三个模块，可通过多个指标查询。

包括：事件编号、告警时间、事发区域、告警类型、摄像机名称、摄像机编号、事件状态、重要等级、事件标题、告警来源、是否二次研判、摄像机厂家、是否超期、研判结果、是否收藏、置信度、组织名称、摄像机标签、告警类型标签等。

②事件查询

事件查询：用户可通过事件查询新增具体的事件等信息，可通过多个指标查询。

包括：事件编号、告警时间、事发区域、告警类型、摄像机名称、摄像机编号、事件标题、事件状态、重要等级、摄像机厂家、告警来源、是否二次研判、是否超期、研判结果、置信度、是否收藏、组织名称、摄像机标签、告警类型标签等。

③回收站

回收站可进行查看符合压制条件的告警事件，可通过多个指标查询。

包括：事件编号、告警时间、事发区域、告警类型、摄像机名称、摄像机编号、事件标题、组织名称、重要等级、告警来源、摄像机标签、告警类型标签、是否二次研判、摄像机厂家、置信度、告警压制原因等。

（3）日常管理

日常管理包括网格管理1部分。

网格管理

网格管理可通过树形菜单查询网格并对其信息进行增删改查等。

（4）资源管理

资源管理包括摄像机管理、资源类型管理、资源管理3部分。

①摄像机管理

摄像机管理可通过多个指标查询摄像机信息并对其信息进行编辑。

包括：摄像机编号、摄像机名称、通道编号、通道名称、摄像机状态、订购状态、所属组织、摄像机厂家等。

②资源类型管理

资源类型管理可通过多个指标查询资源类型信息并对其信息进行编辑。

包括：资源类型、默认展示等。

③资源管理

资源管理可通过多个指标查询资源信息并对其信息进行编辑。

包括：资源类型、资源名称、经度、纬度、高程等。

五、服务要求

本项目软件平台自项目终验合格之日起质保2年，相关的硬件设备质保和服务期为3年，水位计、监控摄像头等通过互联网专线连接平台服务器，平台支持级联，支持接入第三方平台，平台可部署在云端及本地服务器上，并支持免费迁移至政务云，平台方提供后续迁移至政务云的服务。服务期内中标人接到故障修复通知后，需在2小时内响应，6小时内至现场处理故障，24小时内处理完成。

供应商需开展日常巡检维护工作，其中巡检登高人员需持证上岗；巡检频次：半年一次；巡检内容包含：镜头擦拭，供电及网络安全确认，设备安装稳固性检查等。

六、设计要求

1、总体设计原则

为确保项目目标的实现、充分满足招标人业务需求，本项目需遵循以下原则：

（1）业务协同原则

全面推进服务产品适配，强化系统互联互通，推动业务协同，提高生态环境管理水平。

（2）开放性原则

项目服务采用的平台需具备开放性，提供数据层、应用层接口，以实现与其它系统的交互链接。

（3）可扩展性原则

项目应充分考虑环保行业日新月异的变化，数据扩展、用户需求、功能完善，以及技术进步都要求系统必须具有扩展的余地。因此系统设计时要确保具有灵活的扩展能力，保障用户享有充分的服务，并为业务发展提供足够的系统容量。

（4）系统先进性原则

以先进成熟的计算机和通信技术为手段进行系统建设，遵循相关国际和国家的相关标准或规范，保证系统可靠稳定。

（5）经济、实用性原则

在项目实施中，要立足于实际情况，充分考虑到目前各种业务实际的需求，切实实现功能和性能方面的要求，并要切实结合目前现有设备情况，尽可能充分利用现有资源，节约投资。

（6）界面友好性原则

根据软件工程质量标准，好的系统界面将是整齐简洁、层次清晰、一目了然。在系统的易用性方面，主要从以下方面来保证：

①界面整齐简洁

②工作、数据集中处理

③平台与多个系统的无缝集成

④参考信息丰富

⑤功能选项说明与实际工作一致

⑥操作步骤简洁、操作步骤说明详细

⑦说明文字和操作手册完备

（7）用户投资延续性的原则

为了保证系统的时效性，如前所述，不仅保证系统的先进性、可扩展性，还将继续提供系统软件的完善升级。

（8）系统稳定性与可靠性原则

在项目实施时充分考虑系统的稳定性和可靠性，在软件设计时采用成熟可靠的技术，在基础软硬件集成上采用多级保护方式和数据保护功能，使系统具有比较好的容错性。另外通过建立备份机制等一系列措施，保证软件和硬件功能的正常发挥。

（9）灵活性和适应性原则

信息化实施工作面临不断的内外部环境变化，例如，内部组织结构的调整、自身业务的变化、新的技术和性能较高的产品的出现等，因此，系统在建设时充分考虑这些因素，主动适应和利用这些变化，从而满足环境管理当前的业务需要，同时将留有充分的扩展余地，在业务变化及机构人员调整时，能方便地加入新的人员设备及其它软件功能，并保证系统的完整性不受影响。

（10）连续性与实时性原则

确保项目在建设过程中不会中断，保障平台运行服务的连续性和稳定性。尾水排放的部分业务在办理过程中要求实时性高，响应速度快，因此该系统在建设时要保障系统的实时性。

（11）标准化原则

在平台选型时，应符合国际和国内信息化建设标准及工业标准，使系统的硬件环境、通信环境、软件环境相互间依赖减至最小，使其各自发挥自身优势。

2、技术路线

系统整体基于Docker容器化技术建设，采用先进成熟的微服务理念，将平台能力SaaS化：

基础设施：采用开源、主流的基础设施实现各类数据的存储，包括：Redis、Mysql、MongoDB、Kafka等。

通用平台：向平台业务及展现模块提供通用能力。包括：系统管理、视频管理、流程配置、告警事件、消息通知、统计模块等。

平台模块：实现平台的业务功能，串接业务功能链条，支撑首页、告警、视频管理等功能。

网关：统一业务功能及访问入口，基于SpringCloud框架实现高可用、高可靠的业务网关。

服务治理与配置：实现微服务的注册和发现，以及微服务的配置管理功能。

前端展示：以SaaS化理念，实现对PC、移动端多种展现媒介的支撑。

3.业务流程

短信通知

真警

研判

关闭

误报、重复报警

七、售后服务内容、要求和期限

1、前端感知摄像头的故障处理及日常维护工作，包括系统前端摄像头的维护，主要包含质保期内故障摄像头更换、摄像头接电维护、摄像头网络调试、传输设备（ONU）到摄像头的维保服务，以使各系统及整个智能化工程正常运行。摄像头在线率达到95%以上；单个设备单次故障修复时间≤24小时。

2.本项目软件平台自项目终验合格之日起质保2年，相关的硬件设备质保和服务期为3年；

3.所供产品属于国家规定“三包”范围的，其产品的质量保证期不得低于“三包”规定。中标人的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按中标人实际承诺执行；

4.在质量保证期内，用户遇到使用及技术问题，中标人和厂家应当为用户提供技术援助电话。电话咨询不能解决的，中标人和厂家应采取相应措施，提供上门服务。实在无法解决的，应提供备用产品，确保用户能够正常使用；

5.质量保证期满后，中标人和厂家应同样提供免费电话咨询服务，并以优惠价格提供售后服务。

6.本项目涉及雷达水位计、监控和遥测终端设备采购安装及运维，为保证项目质量，加强实施、运维过程中设备统筹管理，配合对采购人指定人员实施培训，协助采购人完成监测能力开发，对供应商运维能力具有一定的技术资质能力要求，需配备专业化、技术水平高的项目负责人及项目团队技术人员。由投标人自行配备，具备专业技术能力且满足项目服务需求和进度的人员。

八、光纤联网监控

所有监控点位需通过有线光纤实现联网，上传至监控平台，实现以下功能：

全天候监控功能：通过安装的监控设备，全天候24小时成像，实时监控尾水排放现象，监控中心要求接入互联网。

昼夜成像功能：要求具有优良的夜视性能和较高的视频分辨率，对于照度很低的情况下具有良好的成像性能；

云台控制功能：可手动控制镜头的变倍、聚焦等操作，实现对目标细致观察和抓拍的需要；同时可设置自动巡航，动态监控周边区域状况。

报警功能：系统对各监控点进行有效布防，避免人为破坏；当发生断电、视频遮挡、视频丢失等情况时，现场发出告警信号，同时将报警信息传输到监控中心，使管理人员第一时间了解现场情况。

回放查询功能：有突发事件可以及时调看现场画面并进行实时录像，记录事件发生时间、地点，事后可对事件发生视频资料进行查询分析，要求录像存储时间不低于30天。

移动终端查询功能：通过手机终端可随时随地查看现场视频画面。

设备状态监测功能：系统前端节点为网络摄像机，软件平台能实时监测它们的运行状态，对工作异常的设备可发出报警信号。

三、建设目标

珍禽保护区内实验区水产养殖项目通过排水闸将尾水排入麋鹿保护区核心区，为了全面、及时、准确地掌握养殖区域内尾水排放情况，拟建立以“全场景”、“全智能”、“全业务”为宗旨，建设智能监测感知系统。该系统建成后既可以辅助生态环境部门的相关管理人员进行可视化管理，实现排放预警，视频取证，用数字化的科技手段共同分析、研究和管理尾水排放工作，又可以提供接入端口，共享相关信息，为其他相关部门提供数据资料。

## 四、建设内容

本次项目中需要实施一套完整的软硬件系统，保证通信、数据应用、数据处理等可靠的运行。包括但不限于（1）该系统包括前端硬件、监测软件平台、云服务、管理设备、通讯线路等。前端硬件包含水位传感器、监控摄像机、全景摄像机、太阳能发电系统、杆件、传输及线路、防雷接地设施等。监测软件平台包含视频监测、数据显示、数据分析、系统管理等模块。（2）云服务包含支撑系统应用必要的云服务器和二级等保的防护服务，管理设备包含存储录像机、交换机、控制电脑、显示屏等内容。（3）通讯线路主要是租赁运营商现有的互联网专线和区域内部光纤管路。（4）数据迁移：本项目需与区数据局进行数据统筹和共享交换。根据政务信息目录对接标准进行数据对接并达到数据局要求。

附件1：政务信息资源目录对接表

| 序号 | 信息资源 名称 | 概述 | 更新周期 | 信息项信息 |  |  |  | 共享属性 |  |  | 开放属性 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 序号 | 信息项名称 | 数据类型 | 数据长度 | 共享类型 | 共享条件 | 共享方式 | 开放类型 | 开放条件 | 开放方式 |
| 1 | 查询通道的录像列表 | 查询摄像机储存的历史录像 | 每天 | 1 | 存储类型 | Int |  | Post | Http协议 | 开放接口 | Post | Http协议 | 开放接口 |
|  |  |  |  | 2 | 录像类c型 | Int |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 开始时间 | Varchar | 32 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 结束时间 | Varchar | 32 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 获取通道实时流URL地址 | 获取通道实时流URL地址 | 每天 | 1 | 码流类型 | String | 16 | Post | Http协议 | 开放接口 | Post | Http协议 | 开放接口 |
|  |  |  |  | 2 | 协议类型 | String | 16 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 网域类型 | String | 16 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 事件告警消息推送 | 推送告警事件 | 每天 | 1 | 告警类型 | String | 16 | Post | Http协议 | 开放接口 | Post | Http协议 | 开放接口 |
|  |  |  |  | 2 | 告警时间 | String | 32 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 告警内容 | String | 256 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 设备编码 | String | 32 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 雷达水位数据对接表 |  | 实时 | 1 | 监测站点名称 | String | 32 | Post | Http协议 | 开放接口 | Post | Http协议 | 开放接口 |
|  |  |  |  | 2 | 站点编号 | String | 32 | Post | Http协议 | 开放接口 | Post | Http协议 | 开放接口 |
|  |  |  |  | 3 | 监测日期 | Varchar | 32 | Post | Http协议 | 开放接口 | Post | Http协议 | 开放接口 |
|  |  |  |  | 4 | 监测时间 | Varchar | 32 | Post | Http协议 | 开放接口 | Post | Http协议 | 开放接口 |
|  |  |  |  | 5 | 水位值(m) | String | 32 | Post | Http协议 | 开放接口 | Post | Http协议 | 开放接口 |
|  |  |  |  | 6 | 状态标识 | String | 16 | Post | Http协议 | 开放接口 | Post | Http协议 | 开放接口 |
|  |  |  |  | 7 | 天气状况 | String | 256 | Post | Http协议 | 开放接口 | Post | Http协议 | 开放接口 |
|  |  |  |  | 8 | 备注 | String | 256 | Post | Http协议 | 开放接口 | Post | Http协议 | 开放接口 |

附件2：项目清单

| 序号 | 名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、养殖池塘水位监测 |  |  |  |  |  |
| 1 | 雷达水位计 | ★（1）量程≥10米，最大支持扩展至20米 （2）工作频率：26G （3）测量精度：±1.5mm； （4）分辨率：1mm（全量程） （5）发射功率: ≤70 uW （6）安装形式：支架安装 （7）测量时间：20 秒（SDI 12）或30 秒（4-20Ma）； （8）天线波束角度（宽波）：≤10°（全角），半角5°； （9）天线形式：透镜天线。 ★（10）供电范围：6-30V DC，电压输入6~38V内置反相保护和过压保护合格,12V供电电流5mA；（提供检测报告复印件并加盖投标人公章） （11）通讯接口：4-20mA、SDI-12、RS-485、两线制（SDI-12 协议）等； （12）环境温度：-40±70℃；环境压力：常压；相对湿度：在40℃时湿度为95%； （13）外壳防护符合IP68(放置10m水深，静置192h，防尘48h)等级要求，适用于多种野外环境及大波浪方式； ★（14）48h盐雾试验后，表无起泡、裂纹、毛刺、锈腐蚀现象；（提供检测报告复印件并加盖投标人公章） ★（15）雷达产品平均无故障工作时间（MTBF）大于80000h。（提供检测报告复印件并加盖投标人公章） （16）用工频磁场发生器，对工作状态下的受检样品进行抗干扰试验，试验后被检样品工作正常，符合GB/T15966-2017要求； （17）产品具有自主的微波测距算法； （18）通过《水利部水文仪器及岩土工程仪器质量监督检验测试中心》检测，符合T/CHES 45-2020《雷达水位计》及GB/T15966-2017《水位仪器基本参数及通用技术条件》的检测要求（提供具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖投标人公章）； （19）产品具有计量型式批准证书（提供证书复印件并加盖投标人公章）； （20）符合《SL/T 243-1999》标准。 | 台 | 105 |  |
| 2 | 遥测终端机 | （1）远程传输协议及形式：支持 2G/3G/4G /北斗等方式通讯，可选 NbIoT、短信、超短波、微波、LoRa 等通信方式。 （2）遥测终端产品具有双SIM卡槽，内置4G通信模块或NB-IoT窄带物联网模块，同时内置北斗短报文通信模块，当4G或NB-IoT无线网络中断时，自动切换到北斗卫星通道； （3）对外接口：支持2路雨量、1路RS485、1路RS232及1路受控电源。内置15KV ESD保护 （4）支持定时自检功能；支持休眠唤醒工作方式，达到降低测站功耗；具有死机自动复位功能； （5）存储容量：大容量数据存储空间：提供 16MB 的数据存储空间，可存储 10 年以上的采集数据，同时支持 TF 卡拓展数据存储空间。 （6）工作温度: -35～75℃，湿度：95% RH（无凝结）；存储温度：温度：-40～85℃，湿度：95% RH（无凝结） （7）防护等级：IP68，供电方式：宽压设计，供电范围 DC 5~30V； ★（8）平均无故障工作时间（MTBF）≥80000h；（提供具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖投标人公章）； （9）具有自主遥测算法； ★（10）、遥测终端采用低功耗设计，静态值守电流≤0.65mA ，工作电流 ≤9.5mA，提供具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖投标人公章。 | 台 | 105 |  |
| 3 | 太阳能供电 | （1）采用单晶硅电池片制造；组件功率：20W； （2）组件转化率≥21%；迎风压强＞2400Pa；绝缘强度DC3500V，1min；边框接地电阻＜1Ω； （3）2年内衰减率小于3.2%，10年内是衰减率小于10%；具备弱光发电性能；组件寿命不少于25年； （4）组件具备一定的抗雷、雨、风、冰雹、防火和抗震等抗击自然灾害的能力； （5）电池板故障或寿命期后有更换条件并且不影响设备结构； （6）电池板与线缆的连接采用接插件，连接牢固、可靠，并能防潮、防水和抗老化能力，接插件使用寿命与电池主体相同； ★（7）三元动力锂电池，采用大单体电芯，标称容量：10AH，最大公差：正负5%，内阻：<100m欧姆，储存温度：-20°-45° （8）控制器具备：低压保护、低压恢复、超压保护、超压恢复等功能 ★（9）阴雨天气情况下，满足工作时间不低于10天 | 套 | 105 |  |
| 4 | 雷达立杆 | （1）根据现场情况定制支架，要求高度不低于2米，含立杆基础等必要配件 （2）配套仪表箱、光伏板支架、避雷针、穿线PE管等。 | 套 | 105 |  |
| 5 | 物联卡 | 4G物联卡，含3年服务资费 | 张 | 105 |  |
| 6 | SD卡 | 128G SD卡 | 张 | 10 |  |
| 二、养殖池塘视频监控 |  |  |  |  |  |
| 1 | 400万高清智能球机 | （1）设备主码流支持2560x1440，子码流支持704x576，第三码流支持1920x1080； ★（2）设备靶面尺寸为1/2.8英寸，支持23倍光学变倍、16倍数字变倍； （3）支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测并联动跟踪最低照度彩色不大于0.005 lx，黑白不大于0.001 lx； 支持水平0° ~ 360°，连续旋转；垂直 -15° ~ 90°； （4）水平速度：水平键控速度：0.1°-160°/s,速度可设;水平预置点速度：240°/s （1）垂直速度：垂直键控速度：0.1°-120°/s,速度可设;垂直预置点速度：200°/s （5）夜间天气晴朗无遮挡，红外补光灯开启，可识别距离设备150m处的人体轮廓； （6）支持300个预置位，可按照所设置的预置位完成大于8条巡航路径，支持预置位视频冻结功能； （7）设备支持接入壁装和吊装警戒配件，警戒配件支持声光警戒功能，当人或车辆进入警戒区域后，警戒配件可发出红蓝灯警示，蜂鸣器报警； （8）设备在专用聚焦模式下具有3种聚焦功能：前景聚焦、后景聚焦、区域聚焦；（提供公安部检测报告复印件并加盖投标人公章） （9）设备内置8颗补光灯和防雨帽檐、1个RJ45网络接口、1路音频输入接口、1路音频输出接口、2路报警输入接口、1个SD卡插槽； （10）支持内置加热玻璃，可有效除雾； （11）采用DC36V供电； （12）防护：IP66; 6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准。 | 台 | 10 |  |
| 2 | 球机支架 | 压铸纯铝合金材质，表面做喷塑处理 材质：铝合金 | 个 | 10 |  |
| 3 | 监控太阳能供电 | （1）采用单晶硅电池片制造；组件功率：300W； （2）组件转化率≥21%；迎风压强＞2400Pa；绝缘强度DC3500V，1min；边框接地电阻＜1Ω； （3）2年内衰减率小于3.2%，10年内是衰减率小于10%；具备弱光发电性能；组件寿命不少于25年； （4）组件具备一定的扛雷、雨、风、冰雹、防火和抗震等抗击自然灾害的能力； （5）电池板故障或寿命期后有更换条件并且不影响设备结构； （6）电池板与线缆的连接采用接插件，连接牢固、可靠，并能防潮、防水和抗老化能力，接插件使用寿命与电池主体相同； ★（7）三元动力锂电池，标称容量：160AH，最大公差：正负5%，内阻：<100m欧姆，储存温度：-20°-45° （8）控制器具备：低压保护、低压恢复、超压保护、超压恢复等功能 ★（9）连续阴雨天气情况下，满足工作时间不低于10天 | 套 | 10 |  |
| 4 | 光纤收发器 | 千兆光纤收发器含配套光缆，光缆不低于6芯，含明装或暗埋施工费用 | 套 | 10 |  |
| 5 | 4.5m立杆 | 定制4.5米金属立杆，含立杆基础，含接地、地笼、避雷针、防水弱电箱、含电源转换器、网线等 | 套 | 10 |  |
| 三、高空监测 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2400万高空AR全景摄像机 | ★（1）2400万高空全景球机，自带镜头，另配6个图像采集模块，可输出1路主视频图像和辅视频，可将辅视频图像进行无缝拼接，拼接后的辅视频图像：水平视场角为270°，垂直视场角为80°； ★（2）主视频图像：3840x2160@25fps，辅视频图像：8160×2400@25fps；彩色：0.0003lux；黑白：0.0001lux； ★（3）内置GPU芯片，靶面尺寸为1/1.8"，摄像机全景镜头光圈均不小于F1.0；（提供公安部检测报告复印件并加盖投标人公章） ★（4）全景画面可支持关注区域畸变矫正，细节内置电动变焦镜头，内置45倍光学防抖变焦镜头，支持水平360°连续旋转，垂直-15°~90°； （5）采用高效定焦激光补光，照射距离最远可达500m； （6）红外灯开启时，设备可根据被摄物的距离自动调节红外灯功率密度；红外夜视距离：可识别距离样机550m外人体轮廓；可对距设备100米处的人脸进行抓拍； （7）支持畸变调整功能，支持通过客户端对辅助视频图像的全景画面进行远，中，近3种畸变调整； 支持画面调整功能，支持通过客户端对辅助视频图像的全景画面进行上，下，左，右平移和三维空间旋转，进而调整视场画面； （8）支持全景剪裁功能，支持对辅助图像的全景画面进行框选裁剪，只显示框选内的画面，且检测框可拖拽。剪裁分辨率根据主码流，子码流和第三码流进行设置； ★（9）具备AR视频标签添加，修改，删除和标准等系列管理功能，支持视频画面中添加最多500个标签；标签类型包括：警务站视频标签，建筑物视频标签，卡口视频标签，普通视频标签等；（提供公安部检测报告复印件并加盖投标人公章） （10）具备添加定点标签，区域标签，矢量标签，方向标签，并支持标签联动操作； ★（11）具备AR视频标签防偏移功能，当设备调焦或转动时，AR视频标签应与所标记物体保持相对静止； （12）具备AR视频标签联动功能，并可对高-高，高-低，低-高三种标签的位置的视频图像，进行切换预览； （13）摄像机内置除湿器，可对样机内部进行除湿，除去玻璃罩上的水状附着物； （14）支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡，最大支持256G； （15）采用DC36V供电； （16）防护：IP67；6000 V防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准。 | 台 | 2 |  |
| 2 | 高空全景摄像机支架 | 压铸纯铝合金材质，表面做喷塑处理 材质：铝合金 | 个 | 2 |  |
| 3 | 高空资源租赁服务费 | ★高空资源3年服务费用（设备可安装高度不低于35米），投标人可以自有、自建或租赁高空点位，如租用高空点位产权方现有资源，需提供满足项目规划高空点位的授权书并加盖产权方公章。 | 座 | 2 |  |
| 4 | 高空资源点位安装辅材 | 高空资源点位摄像头安装的相关材料，包含弱电箱、接入交换机、电源等 | 套 | 2 |  |
| 四、尾水监测平台软件 |  |  |  |  |  |
| 1 | 监测平台 | 功能需求： ★1. 支持物联告警配置功能、雷达告警配置功能、告警定位、告警压制、告警定期转移、自定义告警声音、自定义告警处理流程功能。 2. 支持丰富的视频功能，包括3D放大、电子放大、视图联动、抓图、抓视频、云台控制、主子码流切换、视频流协议切换、算法配置、指北针、地图、喇叭喊话、预置位定时抓图、自定义摄像机树等功能。 ★3. 支持AR实景功能。 4. 支持算法配置功能，包括预置位算法配置和通道算法配置，支持绘制算法识别区域、算法屏蔽区域、拌线、根据地块图斑标绘电子围栏等。 5. 支持物联告警、卫星告警、雷达告警联动摄像机进行算法二次识别。 6. 支持图层管理、图斑标绘功能。 ★7. 支持摄像机、无人机、物联设备、雷达、喇叭、执法记录仪等设备接入。 8. 支持自定义平台名称和logo。 9. 支持自定义告警类型标签、摄像机标签，并按需进行查询查看。 10. 支持通过API方式和级联方式对第三方平台提供服务。 11. 支持网格化管理功能，包括网格管理、网格员管理、考勤管理、巡查计划和巡查任务等。 12. 支持大屏、PC、APP、公众号和小程序多种终端提供服务。 13. 支持基于GIS进行事件全流程闭环处理。 14.提供视频预览和录像回放能力，实现视频的预览回放以及视频资源联网管理。 技术需求： 1、多级平台架构模式 （1）通过多级平台架构模式建设多个节点，单节点支持多用户多版本多算法的管理与调度，强大的中台能力一套算法仓可服务于多个应用，无需重复部署。 （2）各级节点功能完善，可以实现单节点自治，平台之间交互中断不影响业务； （3）灵活的组网方式构建一张网，支持链式组网（平台划分层级）、网状组网（各平台同一级别）； （4）中心平台对各级平台可管可控，支持算法信息、算法镜像的统一管理和自动下发； 2、灵活部署能力 ★（1）支持包括华为云，移动云、联通云等在内的多种云端和私有属地化部署； （2）平台轻量化部署，支持按照客户要求定制化裁剪部署服务，有效降低客户实施和维护成本； 3、算法生态接入与管理 （1）提供多厂家多版本多算法的统一接入能力。 （2）支持多厂家多版本多算法的集中管理，包括但不限于算法基本信息、算法镜像信息、算法厂家信息、算法版本管理、算法类别管理、算法告警类型管理等。 （3）支持算法镜像的集中管理，支持中心自动同步到下级属地节点。 （4）支持算法自动化测试，对算法的接口、准确性进行标准化自动化的测试，自动生成测试报告。 4、多模态任务调度能力 （1）支持实时流、图片的分析任务统一调度，支持不同分析方式灵活满足客户的需求。 （2）支持多用户多算法多任务的统一调度，中台能力赋能多行业多客户，日均算法分析事件调度量千万级别。 （3）支持不同抽帧频率的任务统一调度，满足不同客户的算法分析需求。 （4）除单一算法分析外，支持物联设备联动算法进行综合分析。 （5）支持3D智能放大方法，利用多参数计算模型对中高点位目标精确放大，对提升算法准确率具有普适性。 （6）支持平台联动算法实现目标跟踪功能，对动态目标进行实时追踪。 （7）支持海量告警的实时整合和上报，告警处理量支持百万级别。 5、智能算力资源调度 （1）支持多种芯片卡型的调度。 （2）实时进行容器扩缩容、任务转移，保证算法任务正常分析。 （3）支持多卡多实例的资源分级、资源实时调度，一张卡可部署多个算法实例。 6、多维算法监控体系 （1）对算法运行状态进行全面监控，包括但不限于心跳、启停、日志、资源使用等。 （2）对算法容器进行实时监控，实时监控内存、显存、GPU、CPU的分配和使用情况，保证算法运行稳定。 （3）支持算法异常状态的告警自定义配置和短信通知。 （4）提供巡航巡检能力，对摄像头的抓图异常支持自动恢复和手动恢复。 7、算法运营体系 （1）支持算法综合评价管理，包括算法准确率、算法资源使用情况、算法稳定性、算法运营评价。 （2）支持算法运营管理，对算法的日常运营情况进行统计分析，支持自动化生成算法运营日报。 （3）提供算法运营大屏等功能，对算法使用情况、运营情况进展可视化展示。 （4）提供个性化的算法商城，支持自定义展示和下载算法能力相关介绍，提供API对接其它系统展示。 8、低代码算法优化 （1）提供全流程自动化的算法优化能力，实现创建优化任务、优化任务监控、模型结果评估、模型发布等流程。 （2）提供数据集的管理，数据清洗、数据智能分类等数据自动化处理能力。 （3）提供强大的数据标注功能，支持人工和智能标注，支持个人和团队标注，支持个人和团队审核，流程可选可配，灵活满足客户需求。 （4）提供安全的数据优化沙箱，将样本和模型安全隔离，即用即开，用完销毁，安全可靠。 （5）提供操作审计能力，对优化过程实时监控。 | 套 | 1 |  |
| 五、云服务器及安全服务 |  |  |  |  |  |
| 1 | 云服务器 | CPU：8核，内存：32G，硬盘：2T | 台/年 |  | 1 |
| 2 | 云服务器安全防护服务 | 提供不低于等保二级的安全防护功能，包含防火墙、WAF、日志审计、堡垒机、态势感知等功能 | 年 |  | 3 |
| 3 | 二级等保测评 | 系统备案、测评 | 次 |  | 1 |
| 六、管理设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 硬盘录像机 | ★（1）服务器配置：≥1颗64位多核处理器，标配≥2个千兆网口，≥4GB内存，内存支持扩展到≥32GB，可以扩展到2个SSD作为缓盘，可支持2 个风扇，风扇支持热插拔并可冗余温控调速； （2）可接入2T/3T/4T/6T/8T/10T/12T/14T/16T/18T/20T/25T/26T SATA/SAS硬盘；支持NL-SAS 硬盘、HDD硬盘、SSD硬盘、氦气硬盘、空气硬盘；支持 CMR或SMR硬盘；支持硬盘交错/分时启动，节省功耗； ★（3）具有16块硬盘热插拔插槽；支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断； （4）支持SATA和SAS混插，支持不同品牌的硬盘混插；支持SATA和SAS的HDD硬盘与SATA和NVME的SSD混插；支持不同大小的硬盘混合使用，可显示硬盘的总容量； （5）设备应能提供RAID0、1、3、5、6、10、50，60、JBOD、VRAID、RAID Erasure coding、RAID5EE、iRAID模式；当磁盘的坏块数量达到RAID预设阈值时，样机可自动将数据拷贝到热备盘，并且可自动使用热备盘替换坏盘；支持RAID重建速度动态调整，可根据写入码流带宽，动态调整RAID重建速度； （6）支持视音频、图片、智能数据流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常；支持国际GB/T 28181和Onvif视频流直存模式；支持iSCSI直存功能，前端网络摄像机和设备之间可直接通过iSCSI协议进行块存储； （7）支持 ONVIF、PSIA、TCP/IP、UDP、SIP、SIP2.0、RTSP、RTP、RTCP、iSCSI、CIFS(SMB)、NFS、FTP、HTTP、AFP、RSYNC、SNMP、IPV4、IPV6、HLS、S3、OSS等协议，支持IP组播； （8）应能接入并存储4096Mbps视频图像，同时转发4096Mbps的视频图像，同时下载4096Mbps的视频图像；同时回放1400Mbps的视频图像；在转发模式下，可进行4096路2Mbps视频码流转发；支持不低于2048MbpsMbps图片转发；支持不低于2048MbpsMbps图片并发输入，同时不低于2048MbpsMbps图片并发输出；在总带宽不变的情况下，接入、转发、回放间的性能值可自由调整； 设备均应具有权限管理、运行日志功能设备应设置操作口令，宜有防篡改、防非法复制、数据加密、等措施，以保证原始数据的完整性；重要的图像（图像、视音频、结构化数据、索引数据等）应加保护，不被删除和覆盖； ★（9）支持查看硬盘体检报告、硬盘深度体检和磁盘档案；支持下载单个硬盘或批量硬盘的报告，支持按时间显示硬盘的坏扇区、温度、振动变化趋势的曲线图；可通过硬盘深度体检查看硬盘原始数据读取错误率、上电时间、上电时长计数、意外断电计数、重映射扇区数、磁盘振动等多种硬盘相关健康值；支持查看硬盘体检的历史记录、硬盘健康状态，并对硬盘健康状态进行分级分类，包括健康、亚健康、故障等；支持硬盘体检报告打印输出；（提供公安部检测报告复印件并加盖投标人公章） （10）可扩展支持将前端一路视频流同时存入两台存储；支持双机间编码器和录像同步，故障时可进行互相接管； （11）支持红灯/蓝灯报警，可根据故障紧急程度分级报警，不同级别闪烁不同颜色保养灯，保养灯闪烁时长、频率可设； （12）可根据业务需要配置重构速度，支持低速、中速、高速和全速四种重构速度配置，可通过客户端软件显示重构速度；设备可根据自身业务量自动调节重构速度，当设备空间资源达到预设值时，可自动提高重构速度，当空间资源低于预设值时，可自动降低重构速度； （13）可对指定事件的1个或多个不同时间段的录像段添加标签，并自动备份到存档卷中，使之不会被覆盖删除，并根据标签查询录像，可将相同标签的录像进行统一回放、下载；可对录像卷和存档卷配置不同的存储周期。 | 台 | 1 |  |
| 2 | 监控硬盘 | 企业级10T监控硬盘 | 块 | 32 |  |
| 3 | 管理电脑 | 内存I5/16G/4G独立显卡/256GSSD+2T硬盘/23LCD显示器 | 台 | 1 |  |
| 4 | 核心交换机 | - 三层交换机，交换容量432Gbps/4.32Tbps ，包转发率196Mpps/222Mpps；24个10/100/1000M自适应电口,4个10GE SFP光口；持LACP链路聚合；支持ERPS 、ZESR 、ZESS（双上行链路切换）； - 支持LLDP。 - 支持IEEE 802.1d (STP)/ 802.1w (RSTP)/ 802.1s (MSTP)/EVST； 支持基于端口的 VLAN、基于MAC的 VLAN、Voice VLAN、PVLAN 支持IPv6静态路由、策略路由、RIPng、OSPFv3；支持ARP、Ping、Tracert、Telnet；支持ND、IPv6 Ping、IPv6 Tracert、IPv6 Telnet 支持 IGMPV1/V2V3 snooping；支持跨VLAN组播复制；支持可控组播， CAC频道访问控制；支持 IGMPV1/V2V3、支持PIM-SM、PIM-DM、PIM-SSM协议；支持MSDP协议 支持LACP链路聚合；支持ERPS 、ZESR (ZTE Ethernet Switch Ring)、ZESS（双上行链路切换）；支持LLDP | 台 | 1 |  |
| 5 | 智慧屏 | 1.尺寸：86英寸 2.显示比例：16:09 3.背光类型：DLED 4.分辨率：3840（H）×2160（V） 5.可视角度：水平 178°，垂直 178° 6.触摸屏材料：防眩钢化玻璃，表面硬度达莫氏七级 7.触摸技术：红外 8.触摸点数：20点 9.书写工具：手指 + 智能笔 10.响应时间：<10ms 11.摄像头：3200万摄像头 12.麦克风：内置 8 阵列，全向拾音器 12米拾音 13.扩音：前置2*15W扬声器 14.输出接口：HDMI OUT*1、 Line out*1、 S/PDIF*1 15.输入接口：Type-C ×2、 HDMI IN ×3、USB 3.0 ×4、RJ45*2、RS232*1、VGA*1、Line IN*1、Touch*2 16.WIFI 功能：支持 2.4G/5G 双频，支持 802.11 a/b/g/n/ac 无线频段，支持Wifi 6热点 17.手势操作：支持缩放、移动拖拽、漫游等手势操作，及多种擦除方式（点擦、圈擦、手势板擦、一键清屏） 18.会议记录保存：支持书写记录及批注内容生成二维码，通过扫描二维码即可分享或保存 19.无线传屏：支持NFC一碰投屏；支持电脑、手机、手持平板将画面内容无线传屏至智能会议平板上 20 轮流传屏：支持同时多个无线传屏器，多画面同时展示；支持投屏内容反向操作 21.视频会议：内置钉钉ｒｏｏｍｓ会议软件，安卓下支持视频会议，支持智能取景功能 22.欢迎界面：支持编辑任意欢迎词内容，快速生成欢迎词界面，并可进行签名、书写 23.蓝牙功能：内置蓝牙模块，支持蓝牙5.2音频输入输出，支持扬声器、麦克风输入输出，数据传输功能 34.系统自检:整机内置专业硬件自检维护工具，并针对不同模块给出问题提示，包含：CPU报警 、内存报警、摄像头、MIC、喇叭、触摸框等 35. 操作系统：Android 11.0 36. 配置：四核 Ａ５５，８G RAM+128GB ROM 37. PC 模块：选配，超薄插拔式 PC 模块，I5/I7 CPU 可选 38. 电源：100 V ~ 240 V/AC, 50/60 Hz 39. 使用温度：0℃～ 45℃ 40. 国内：CCC ，CQC等 | 台 | 1 |  |
| 七、网络专线 |  |  |  |  |  |
| 1 | 专线 | 互联网宽带接入;速率50Mb/s | 条/3年 | 5 |  |
| 2 | 专线 | 100M互联网专线 | 条/3年 | 1 |  |
| 八、安装运维 |  |  |  |  |  |
| 1 | 安装服务 | 所有设备的安装、调试 | 项 | 1 |  |
| 2 | 运维服务 | 提供软、硬件涉及的巡检、故障处置、系统对接、升级、应急保障等运维服务。 | 年 | 3 |  |
| 3 | 设备质保 | 本项目软件平台自项目终验合格之日起质保2年，相关的硬件设备质保和服务期为3年。 | 项 | 1 |  |
| 九、政务云迁移 |  |  |  |  |  |
| 1 | 数据统筹和共享交换 | 平台可部署在云端及本地服务器上，并支持免费迁移至政务云，平台方提供后续迁移至政务云的服务。平台支持级联，支持接入第三方平台。 | 项 | 1 |  |

第五章 定标原则与评标标准

一、定标原则

本项目采用 综合评分 法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评标委员会组织通过抽签的方式确定中标候选人的排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目若不专门面向中小企业采购，对符合规定的小型和微型企业报价给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审；若专门面向中小企业采购，不再对小型和微型企业报价给予价格扣除。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%的价格扣除。

7、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

二、评标标准

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （30分） | 满足招标文件要求且参与投标价格最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为30分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：参与投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30，小数点后保留两位。 注：①有效投标报价为未被评标委员会判定为废标的投标响应文件。 ②对小型和微型企业产品的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，中小微企业划分标准以工信部、国家统计局、国家发改委、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业{2011}300号）为准。小微企业在投标文件中，须签署《小微企业声明函》，如有虚假，将按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条依法承担响应责任，具体事项详见盐财购{2018}3号文。 依据财政部87号第六十条，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 2 | 技术响应 （35分） | 硬件技术参数部分（20分）； 所投货物技术参数能够完全响应招标文件要求的得20分，其中“★”项每有一项负偏离扣0.8分。 注：投标人针对本项评审内容在投标文件《投标响应偏离表》中逐条列出响应及偏离情况： 1、采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准评审，若《投标响应偏离表》与提供证明材料的内容不一致，以证明材料为准评审； 2、采购需求中未要求提供证明材料的，以《投标响应偏离表》为准评审。 |
|  |  | 软件功能响应，投标时须提供平台功能演示视频（15分）： 1、本项须采用 DEMO 演示，采购人不接受视频动画、PPT、图像、图片的演示方式。 2、演示内容:以下五项每项功能演示完整得3分，总分15分，每项不能完整演示的不得分。 1)基于高德等 GIS 地图，展示所有监控设备点位地理信息地图提供放大、缩小、定位、切换“卫星、常规、深色”地图展示模式及测距、路况等地图工具;地图左右设置浮窗，展示告警事件类型统计、告警事件趋势、告警高频时段趋势等信息。 2)系统支持雷达与摄像机绑定，对目标区域进行 7*24小时实时监控，实现告警识别;发现水位异常，并产生告警流转，指定对应“研判”人员进行告警判定，若为人为排水指派至调度环节处理。 3)具备“一键看向告警点”功能，用户可以点击“一键看向告警点”一键查询告警点的实时情况。通过视频、照片等多个角度监控信息辅助研判人员进行研判。 4)支持告警管理对监控设备、网格员及告警事件进行地图分布展示，并及时推送待处理告警事件信息，为工作人员调度决策及处置告警事件提供管理平台。 5)研判过程中发现误报或重复告警的情况，可自定义压制时间，在定义的时间内对告警事件进行压制，从而减少误报和重复告警的事件发生率。同时可以通过 PC端系统消息和告警声音、APP端系统消息以及手机短信等方式及时推送告警事件信息。 |
| 3 | 项目理解 （2分） | 根据招标文件项目需求的内容，投标人提供能够满足项目需求的项目理解方案。方案内容须包括：信息化系统现状、本项目最终建设目标两项内容。 以上方案内容完整的得2.00分，方案内容存在缺陷的得1.00分(缺陷是指不适用于本项目，仅有框架或标题，与本项目关联度不大，方案不具备可行性，涉及的规范及标准错误)，不提供或提供不全的得0分。 |
| 4 | 技术方案（17分） （） | 1、现场勘察方案（本项最高得2分） 根据投标人提供的勘察方案进行评审，方案内容涵盖：地理概况、现场勘查照片、站点四通一平情况等。以上方案内容完整的得2.00分，方案内容存在缺陷的得1.00分(缺陷是指不适用于本项目，仅有框架或标题，涉及的规范及标准错误)，不提供或提供不全的得0分。 2、技术方案（本项最高得3分） 投标人根据项目需求内容，提供满足项目需求的仪器设备安装调试方案（包括项目技术路线、任务安排、时间进度安排、前期准备、物料准备、安装、调试、试运行等）； 以上方案内容完整的得3.00分，方案内容存在缺陷的得2.00分(缺陷是指不适用于本项目，仅有框架或标题，与本项目关联度不大，方案不具备可行性，涉及的规范及标准错误)，不提供或提供不全的得0分。 3、施工组织及进度安排（本项最高得3分） 投标人根据项目需求内容，提供满足项目需求的施工组织设计、工期、施工方案三项内容。 以上方案内容完整的得3.00分，方案内容存在缺陷的得2.00分(缺陷是指不适用于本项目，仅有框架或标题，与本项目关联度不大，方案不具备可行性，涉及的规范及标准错误)，不提供或提供不全的得0分。 4、培训方案（本项最高得3分） 投标人根据项目需求内容，提供满足项目需求的培训方案，方案内容涵盖：培训目的、培训讲师、培训方式、培训时间地点、培训材料等。以上方案内容完整的得2.00分，方案内容存在缺陷的得1.00分(缺陷是指不适用于本项目，仅有框架或标题，与本项目关联度不大，方案不具备可行性，涉及的规范及标准错误)，不提供或提供不全的得0分。 投标人基于系统建设各时间节点，配备专人进行培训，提供培训团队人员配备计划表的得1分。须提供团队人员配备计划表，否则不得分。 5、安全方案（本项最高得2分） 投标人根据项目需求内容，提供满足项目需求的系统的应用安全、隐私保护两项的措施和解决方案； 以上方案内容完整的得2.00分，方案内容存在缺陷的得1.00分(缺陷是指不适用于本项目，仅有框架或标题，与本项目关联度不大，方案不具备可行性，涉及的规范及标准错误)，不提供或提供不全的得0分。 6、售后服务方案（本项最高得4分） 投标人根据项目需求内容，提供满足项目需求的售后服务体系方案。方案内容包括：售后服务目标和维护计划、售后服务内容及响应时间、现场服务支持能力方案、紧急故障处理预案四项内容； 以上方案内容完整的得4.00分，方案内容存在缺陷的得2.00分(缺陷是指不适用于本项目，仅有框架或标题，与本项目关联度不大，方案不具备可行性，涉及的规范及标准错误)，不提供或提供不全的得0分。 |
| 5 | 企业综合能力（3分） | - 供应商具有质量管理体系认证、信息安全管理体系认证、信息技术服务体系认证的，每有1个体系认证证书得1分，最多得3分；（证书取得日期在招标公告发布之前，投标文件中提供证书原件扫描件及中国认监委网站（http://www.cnca.gov.cn/）查询截图并加盖供应商公章扫描件，未提供或提供不全者不得分）。 |
| 6 | 项目团队配置情况 （8分） | - 投标人拟投入本项目的项目负责人具有系统集成项目管理工程师证书的，每提供一个得2分，最高得2分。 2、投标人拟投入本项目的技术负责人（不含项目负责人）具有中级及以上通信工程或网络安全等相关专业的职称证书的，每提供一个得 1 分，最高得 2 分。 3、拟派驻项目组人员（不含项目负责人）： ①具有注册信息安全专业人员CISP证书的，得1分； ②具有PMP证书的，得1分； ③具有ITSS-IT服务工程师证书的，得1分； ④具有通信系列有线通信工程师职称证书的，得1分。本项最高得4分。 注:投标时需提供上述证书原件彩色扫描件并加盖公章；未提供或经评审不合格的均不得分。项目组成员（不含项目负责人）如一人多证且均有效的，可累计得分。 |
| 7 | 成功案例 （2分） | 供应商自2022年1月1日（以合同签订日期为准）以来承担过与本项目类似项目，每提供一份业绩材料得1分，最高得2分。 注：响应文件中需提供合同原件扫描件和中标通知书原件扫描件并都加盖公章，否则不予认可（提供资料不全或未按要求提供均不得分）。 |
| 8 | 诚信投标 （1分） | 投标中提供《盐城市政府采购事前信用承诺书》的得1分，未提供的不得分。 |
| 9 | 节能环保（2分） | 投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 |
|  |  | 投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。 |

注： 招标人有权在中标公示期间、签约前后等任何环节对相关资料的真实性进行核验，如发现提供虚假资料招标人将依法取消其中标资格。

第六章 投标文件格式

投  标  文  件

项目 名 称：

项目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日   期 ：

评分索引表

| 评分项目 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- |

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、投标人2021年1月1日起未受过各级环保部门（生态环境部门）或市场监督管理局通报批评、处分、行政处罚和限期整改，且在生态环境部信用平台上无不良诚信记录截图。

七、法人授权书（如有）

八、投标函

九、小微企业声明函（如有）

十、残疾人福利性单位声明函（如有）

十一、资格性审查响应对照表

十二、符合性检查响应对照表

十三、开标一览表

十四、投标报价明细表（格式）

十五、技术参数响应及偏离表（如有）

十六、商务条款响应及偏离表（如有）

十七、技术方案、服务承诺、企业能力等内容

十八、盐城市政府采购事前信用承诺书

注：系统格式和招标文件提供格式不一致的，若实质性内容没有影响

的都认可，实质性内容有影响的，以招标文件为准。

（一）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

（二）上一年度的财务报表（投标人成立不满一年不需提供）

（三）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

（四）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

投标人名称（公章）：

授权代表签字：

日期：     年    月    日

（五）参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人名称（公章）：

授权代表签字：

日期：     年    月    日

（六）投标人2021年1月1日起未受过各级环保部门（生态环境部门）或市场监督管理局通报批评、处分、行政处罚和限期整改，且在生态环境部信用平台上无不良诚信记录截图。

（七）法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：       年    月      日

经营期限：

姓名：       性别：       年龄：       职务：

系（投标人）的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证复印于此

投标人（盖章）：

日期：   年  月  日

投标人的法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的（姓名）为我公司的代理人，以本公司的名义参加（招标项目名称）的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人：                性别：           年龄：

单位：                  部门：           职务：

代理人无转委托权。特此委托。

法定代表人及授权委托人身份证复印于此

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：   年  月  日

（八）投标函

致：盐城市大丰生态环境局

根据贵方的           号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，则按照国家相关法律法规受到相应处罚。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

8.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          户：

投标人授权代表姓名（签字）：

投标人名称（公章）：

日           期：________年____月____日

（九）中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于信息传输行业；制造商为（企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（十）残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 盐城市大丰生态环境局 的 东川垦区水产养殖尾水视频监控项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      元整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标投标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

授权代表亲笔签名：

日期：________年____月____日

（十一）资格性审查响应对照表（格式）

投标人全称（加盖CA电子公章）：

| 序号 | 资格性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |

（十二）符合性检查响应对照表（格式）

投标人全称（加盖CA电子公章）：

| 序号 | 符合性检查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |

（十三）开标一览表

| 项 目 编 号 |  |
| --- | --- |
| 项 目 名 称 |  |
| 项目投标报价：（大写） （小写： ） |  |
| 是否提供《企业类型声明函》： 是/否 见（ ）页 |  |
| 项目完成期限： |  |
| 质保期： |  |

填写说明：

- 开标一览表不得填报选择性报价，否则将作为无效投标；

- 开标一览表中报价与投标分项明细报价表中不符时时，以开标一览表为准；

如服务类项目采购人可根据项目需求特点自行制作。

供应商名称（加盖CA电子公章）：

日期：  年    月    日

（十四）投标报价明细表（格式）

由投标人根据项目需求自制

投标人全称（加盖CA电子公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

（十五）技术参数响应及偏离表（如有）

投标人全称（加盖CA电子公章）：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

注：1、按照基本技术要求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

3、技术偏离表应针对项目需求逐条应答，缺项或漏项投标文件无效。

（十六）商务条款响应及偏离表（如有）

投标人全称（加盖CA电子公章）：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 项目完成期限 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

（十七）技术方案、服务承诺、企业能力等内容

（十八）盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年    月    日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。