招   标   文   件

项目编号：JSZC-321183-ZJQX-G2025-0018

项目名称：江苏省句容高级中学异地新建工程学校设备采购（图书阅览）

江苏镇江千寻工程咨询有限公司

2025-11

招标文件目录

第一部分    投标邀请

第二部分    投标人须知

第三部分    拟签订的合同文本

第四部分    采购需求

第五部分    评标办法和标准

第六部分    投标文件（格式）

第一部分  投标邀请

项目概况

江苏省句容高级中学异地新建工程学校设备采购（图书阅览）项目的潜在投标人应在江苏政府采购网-苏采云平台http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login获取招标文件，并于2025年12月19日09点00分（北京时间）前按要求递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-321183-ZJQX-G2025-0018

项目名称：江苏省句容高级中学异地新建工程学校设备采购（图书阅览）

预算金额：3700000元

最高限价：3700000元

采购需求：详细内容及要求见招标文件。

合同履行期限：详细内容及要求见招标文件。

本项目是否接受联合体投标：不接受

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件；投标人为自然人的，提供其身份证扫描件）；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2023或2024年度财务报告、成立不满一年的提供至少一个月财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等，或资格承诺函）；

1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明或者提供资格承诺函。）；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月依法缴纳税收和社会保险的凭据或资格承诺函）；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（见投标函或提供资格承诺函）;

1.6法律、行政法规规定的其他条件：无。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目专门面向中小企业

货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函；

3.本项目的特定资格要求：无

4.拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动；

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

获取时间：公告之时起至2025年12月5日 23:59（北京时间）

获取地点：：江苏政府采购网-苏采云平台获取招标文件

获取方式：（操作指南：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）

采购文件售价：免费

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交截止时间及开标时间：2025年12月19日09点00分（北京时间）

开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

- 本项目通过电子交易平台进行采购，投标人须通过“苏采云”平台在线制作并提交投标文件。请在投标前详细阅读《苏采云操作手册》（网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）；截至投标截止时间，电子交易平台投标通道将关闭，投标人未完成电子投标文件有效提交的，其投标将被拒绝。

2.本项目采用网上开标方式，考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，请投标人事先做好电脑环境准备，自行选择互联网连接畅通的场地，在规定的开标时间登录网上开标大厅进行投标文件解密。竞争性磋商、竞争性谈判、单一来源采购项目将与供应商就磋商（谈判）文件进行线上磋商（谈判），需要同时准备好耳麦和摄像设备。因供应商网络或电源不稳定、未按要求配置上述设备、上述设备发生故障、解密锁发生故障等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，供应商自行承担其后果。

3.投标人在使用系统进行投标的过程中如遇到涉及平台使用的任何问题，应在工作日上午9：00-11:30 下午13:30-17:30期间致电技术支持热线咨询，联系方式:0519-86722803、0519-86722805。

4.投标人投标需提前办理数字认证证书，办理方式和注意事项详见:

苏采云系统目前支持意源CA数字证书和方正电子签章，镇江地区意源（方正）办理方式和注意事项详见: http://jsxcmm.com/help/help.html。

5.苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：句容市教育局

地 址：江苏省镇江市句容市华阳西路23号‌

联系人：徐先生

联系方式：0511-87673900

2.采购代理机构信息

名 称：江苏镇江千寻工程咨询有限公司

地 址：句容市玉清路1号扬中渔府三楼

联系方式：13400090140

3.项目联系方式

项目联系人：杜工

电 话：13400090140

江苏镇江千寻工程咨询有限公司

2025年11 月28 日

第二部分    投标人须知

前附表

| 序号 | 事项 | 本项目规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价要求 | 本次投标报价的币种为人民币。 投标人应按招标文件所提供的各报价表格式报价。 投标人应对本项目报出最具有竞争力的价格，应包括本次招标要求提供的货物（服务）已支付或将支付的所有费用（含税费）。 最低投标报价不能作为中标的保证。 中标价即为合同签约价。 如出现报价前后不一致的，将按招标文件第五部分“评标办法和标准”第5项规定进行修正。 |
| 2 | 转包及分包 | 项目依法不得转包 A本项目不同意分包。 B同意将非主体、非关键性的工作分包。投标人应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 |
| 3 | 开标前答疑会 | A不组织 B组织 |
| 4 | 现场踏勘 | A不统一组织 B统一组织 |
| 5 | 演示 | ¨A无 RB有 |
| 6 | 样品 | A不要求提供。 B要求提供 |
| 7 | 是否允许采购进口产品 | A本项目不允许采购进口产品。 B可以采购进口产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品；但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人及其委托的采购代理机构不对其加以限制，将按照公平竞争原则实施采购。 |
| 8 | 项目属性与核心产品 | A货物类。 B服务类。 本项目核心产品为：图书 |
| 9 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | （1）标的：江苏省句容高级中学异地新建工程学校设备采购（图书阅览），属于行业：工业行业 …… |
| 10 | 节能产品、环境标志产品 | 无 |
| 11 | 中小企业信用融资 | 为进一步发挥政府采购政策导向作用，有效缓解企业融资难题，推进完善应收账款融资服务平台的融资服务功能，促进中小微企业平稳健康发展，镇江市财政局和中国人民银行镇江市中心支行联合印发《关于转发〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》，采购项目中标人如有融资需求，可在签订政府采购合同时向采购人说明融资需求，由采购人在录入合同时标注融资需求后，凭政府采购合同在相关金融机构办理无抵押、低利率授信申请。办理流程详见江苏政府采购网“政采贷”栏目，网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html咨询电话：镇江市财政局政府采购处0511-80909958。 |
| 12 | 特别说明 | 无 |

一、总  则

1．适用范围

1.1 本招标文件仅适用于江苏省句容高级中学异地新建工程学校设备采购（图书阅览）。

2．定义

招标文件中下列术语应解释为：

2.1“采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，即：句容市教育局。

2.2“投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.3“采购代理机构”系指组织本次采购活动的单位，即：江苏镇江千寻工程咨询有限公司。

2.4“货物”系指本招标文件所述采购标的涉及的各种形态和种类的物品，即：江苏省句容高级中学异地新建工程学校设备采购（图书阅览）。

2.5“”系指适用本项目的要求，“☐”系指不适用本项目的要求。

3．采购方式

3.1 本次采购采取公开招标方式综合评分法。

3.2 本项目资格审查方式：资格后审

3.3 本次采购确定的中标人数量：1名

4．投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。

成交供应商在领取成交通知书前须向招标组织方支付采购代理服务费，收费标准根据《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格(2002)1980号)规定的70%核定，再乘以中标折扣率 90%。

招标代理费用收款信息：

收款单位：江苏镇江千寻工程咨询有限公司

开 户 行：中国农业银行股份有限公司句容开发区支行

账    号：10329101040011223

4.2不论磋商的结果如何，磋商组织方在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

5．政策功能

5.1支持中小企业发展

5.1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

5.1.2在未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

5.1.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

5.1.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

5.1.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.1.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求，对于专门面向中小微企业的项目，投标人应按照采购文件格式要求提供《中小企业声明函》；对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小型、微型企业的协议合同金额占到合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。可享受中小企业扶持政策的投标人应按照采购文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。

5.1.4根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

5.1.5根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

5.1.6中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

5.2强制采购信息安全产品

信息安全产品指国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品。

5.3支持绿色发展

5.3.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。供应商所投产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

5.3.2本项目中涉及商品包装和快递包装的，参考《财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装需求标准。

5.3.3采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。

5.3.4采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。

5.3.5纳入政府采购管理的装修、修缮等项目，鼓励参考财政部办公厅 住房城乡建设部办公厅 工业和信息化部办公厅关于印发《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》的通知（财办库〔2023〕52号）规定的需求标准。

5.4 根据国家扶持中小企业的有关政策，采购项目中标人在履约过程中如遇到资金困难，凭政府采购合同在相关金融机构办理授信申请，相关事宜请查阅“江苏政府采购网---政采贷”网站。

5.5支持创新发展

5.5.1采购人优先采购被认定为重点推广应用、首台（套）重大装备、重点领域首版次软件的自主创新产品。

5.6平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

5.6.1平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

5.7强化政府采购异常低价审查

5.7.1评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标(响应)审查程序:

(1)投标(响应)报价低于采购项目预算50%的，即投标(响应)报价<采购项目预算x50%

(2)投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(响应)报价<采购项目最高限价x45%;

(3)评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

5.7.2启动异常低价投标(响应)审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标(响应)价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标(响应)供应商不提供书面说明、证明材料,或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的评审委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

二、招标文件

6.招标文件组成

6.1 招标文件包括：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）拟签订的合同文本

（4）采购需求

（5）评标办法和标准

（6）投标文件（格式）

6.2 投标人获取本文件后，应认真阅读本文件中所有的事项、格式条款和规范等要求。

6.3 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标标的所在地自然环境、气象条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与签订和履行合同有关的一切情况。

7．招标文件的澄清和修改

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的潜在投标人，应及时联系项目联系人。

7.2 按照权责相一致原则，投标人提出的对于招标文件主要商务、技术指标的相关澄清、修改要求，由采购人负责答复并视情况作出澄清或修改的决定。

7.3 采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请进行必要的澄清或者修改，但不改变采购标的和资格要求。澄清或者修改将在原公告媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请的组成部分。

7.4 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在提交截止时间至少15日前，在系统中以书面形式通知所有已获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。投标人应及时自行登录系统查看相应内容。

7.5 如澄清或修改公告有重新发布招标文件的，投标人应下载最新发布的招标文件制作投标文件。因投标人自身原因未能及时获取的，一切后果由投标人自行承担。

三、投标文件

8.编制投标文件的工具

8.1 供应商须通“苏采云”系统的相关要求编制投标文件。

9.投标文件语言及度量衡单位

9.1 投标人的投标文件以及投标人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。投标人提交的支持性文件可以使用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释响应文件时以中文文本为准。

9.2 投标文件中所使用的计量单位除招标文件中另有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

10.投标文件的构成

10.1 投标文件分为资格部分、商务部分、技术部分和价格部分。

10.2 资格部分系指投标人提交的证明其有资格参加投标的文件。

10.2 商务部分系指投标人提交的证明其中标后有能力履行合同的文件。

10.3 技术部分系指投标人提交的能够证明投标人提供的货物（服务）符合招标文件规定的文件。

10.4 具体填写格式详见招标文件第六部分。

11．投标文件的编制

11.1 投标人应仔细阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

11.2 投标人在编制投标文件时，请按照招标文件第六部分规定的格式进行填写并提交到对应位置，无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

11.3 如没有按照招标文件要求和规定编制投标文件及提交相关资料，其风险应由投标人自行承担；投标文件编排混乱、文字表达不清或上传资料内容模糊所引起的不利后果，由投标人自行承担。

11.4 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料合法、真实、可靠。

12．投标保证金

12.1 本项目不收投标保证金。

13．投标有效期

14.1 投标有效期为：投标文件自提交投标文件截止时间之日起90天内有效。投标人一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了投标有效期的约定。

13.2 在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电报等）。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

14.投标文件的式样和签署

14.1 投标人应通过响应文件制作软件使用数字认证证书对投标文件进行合成、电子签章及加密打包。

15．投标文件的提交

15.1 投标文件提交

15.1.1 投标人须在招标文件规定的截止时间前，通过响应文件编制软件或登录电子交易平台在规定时间内完成提交，提交成功后系统将发送投标回执。时间以“苏采云”系统时间为准。

15.1.2 截止时间以后提交的投标文件，“苏采云” 系统将拒绝接收。投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素。

15.1.3 提交投标文件时，投标人须使用制作该投标文件的同一数字认证证书进行提交操作。

15.1.4提交完成后至解密前，投标人不能对加密投标文件时所使用的数字认证证书进行更新、续费，否则可能引起的投标文件解密失败等相关后果由投标人自行承担。

15.1.5因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，采购代理机构不承担责任。

15.2采购代理机构可以通过修改招标文件自行酌情延长提交截止时间，在此情况下，推迟的提交截止时间将在系统中以书面形式通知已获取招标文件的潜在投标人，并在原公告媒体上发布公告。投标人应及时自行登录系统查看相应内容。

16．投标文件的补充、修改或者撤回

16.1在提交截止时间前，投标人可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

16.2投标人在提交截止时间前需要对投标文件进行补充、修改的，应当使用响应文件制作软件重新制作并提交。

16.3 在提交截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改或撤回。

16.4 在提交截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间，投标人不得撤回其投标。

五、开标及评标

17．开标

17.1 采购代理机构将按招标文件规定的时间、地点主持开标。

17.2 投标人应当在开标前做好充分准备，使用制作该投标文件的同一数字认证证书准时参加开标。

17.3开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并公布各投标人名称和投标价格。

17.4 投标人不足3家，不进入解密程序。

17.5投标人应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

17.6 因投标人原因造成投标文件规定时间未解密或解密失败或无法正常打开投标文件的，采购代理机构将拒绝其投标。部分投标人投标文件未解密或解密失败的，程序可以继续进行。若解密成功的投标人不足三家，不进入后续程序。

17.7本项目在限定的解密时间内，只要有任一家投标人解密成功，即视为电子交易平台运行无故障。

17.8电子投标文件解密全部完成后，按投标文件解密成功顺序向所有投标人宣布投标人名称、投标价格以及招标文件规定的其他内容。

17.9 电子交易平台自动记录开标过程，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员确认开标结果。

17.10投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

17.11投标人须配合开标工作，否则一切后果由投标人自行承担。

18.投标人资格审查

18.1 开标结束后，采购人或者采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不进入后续程序。

19．评标委员会组成

19.1 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

（一）采购预算金额在1000万元以上；

（二）技术复杂；

（三）社会影响较大。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十八条第二款规定情形除外。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

20.投标人符合性审查

20.1 评标委员会将按照招标文件第四部分“评标办法和标准”第7项规定对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查合格投标人不足3家的，不进入详细评审环节。

20.2 投标文件澄清

20.2.1 投标人应根据评标委员会要求以书面形式对相关问题进行澄清、说明或者补正，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2.2投标人的澄清应登录电子交易平台进入“澄清事项”模块进行。

20.3 开标至评标结束期间，投标人应保持系统在线，如因投标人自身原因未在规定时间内按评标委员会要求进行澄清、说明或者补正的，一切后果由投标人自行承担。

21．无效投标的情形

21.1 投标人存在下列情况之一的，其投标无效：

（1）投标文件未按招标文件要求进行有效签章的；

（2）报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价的；

（3）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

（5）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约，要求供应商在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的；

（6）投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

（7）投标文件中提供了虚假或失实资料的；

（8）投标人未通过符合性审查或资格审查的；

（9）投标人存在串通投标情形的；

（10）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

（11）不同投标人的法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的；

（12）投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

（13）如有委托代理人，未提供投标人为其缴纳社保证明材料的；

（14）参数部分负偏离程度过大或过多，经评委会认定影响采购人实际使用的；

（15）投标文件不满足招标文件的加★要求的；

（16）法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

22. 串通投标的情形

22.1 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

（6）不同投标人存在电子投标文件预算编制软件密码锁号、IP地址、机器码一致的情形。

23.投标文件详细评审

23.1 评标委员会将按照招标文件第五部分“评标办法和标准”第8项规定，对符合性审查合格的投标文件进行商务、技术和价格评估，综合比较与评价。

24.评标过程的保密

24.1 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授标建议等方面向采购人、采购代理机构或参加评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标无效。

24.2 评标将在严格保密的情况下进行，除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

25．废标的情形

25.1 出现下列情形之一的，将予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

六、确定结果

26.确定中标人

26.1采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

26.2采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）相关规定执行。

26.3成交供应商在成交公告发布后，须向采购代理机构提供与线上内容一致的纸质响应文件三份（正本1份、副本2份）。邮寄至江苏镇江千寻工程咨询有限公司（地址：句容市玉清路1号扬中渔府三楼联系人：杜工，电话：13400090140）。

七、授予合同

27．中标通知书

27.1 自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。

27.2中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

28.履约保证金

28.1 本项目不收取履约保证金。

本项目中标供应商应提交政府采购合同金额XX%的履约保证金（不得超过政府采购合同金额的10%），履约保证金应以支票、汇票、本票、保函、保险保单等非现金形式缴纳或提交。支持和鼓励中标供应商自愿使用履约(保函) 保险代替缴纳履约保证金。省财政厅已上线政府采购电子履约保函(保险)平台，平台可通过域名www.jisdzbh.com直接访问，也可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问。

29．签订合同

29.1 采购人应当自中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。招标文件、中标人的投标文件、澄清文件、中标通知书，均为签订合同的依据。

29.2中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。中标供应商无正当理由拒不与采购人签订合同的，报政府采购监管部门依法处理。

29.3 政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

29.4采购人应当自采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在政府采购指定媒体予以公告。

29.5合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务时，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

29.6采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

八、询问、质疑、投诉

30．询问

30.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

31．质疑

31.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。否则，采购人或者采购代理机构不予受理

以上规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

31.2 供应商应按照“谁主张、谁举证”的原则对质疑内容提供相关证明材料，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商不得虚假质疑和恶意质疑，如通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，采购人或采购代理机构将提请政府采购监管部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

31.3 供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，将只对供应商第一次质疑作出答复。供应商如对采购需求提出质疑，采购人负责处理和答复涉及采购需求的质疑内容。

31.4 集中采购接受质疑函联系部门、联系电话和通讯地址、质疑流程及注意事项见江苏政府采购网。分散采购接受质疑函请联系代理机构。

31.5采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

32．投诉

32.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人所属预算级次本级政府采购监管部门投诉。

32.2以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

32.3投诉流程及注意事项见“江苏政府采购”网站。

九、诚实信用和解释权

33．诚实信用

33.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

33.2 供应商不得以向采购人或采购代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，将在“江苏政府采购网”网站公告，政府采购监管部门将供应商列入不良行为记录名单，按照政府采购有关规定处理。

33.3 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标处理。

33.4供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

33.5根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信息记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）、江苏省财政厅《关于做好政府采购信用信息查询使用及登记等工作的通知》（苏财购〔2016〕50号）等文件精神，采购人或采购代理机构在项目资格审查时对参加本项目的各供应商进行信用记录查询，信用记录查询渠道为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ），信用记录查询截止时间为项目资格审查结束时，信用信息查询记录及证据留存的具体方式为打印或网页截图。对存在失信信息的供应商（列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）应当拒绝其参与政府采购活动。

34.适用法律及约束力

34.1 投标人一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

34.2 本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国法律制约和保护。

35.解释权

除相关法律、法规规定外，本招标文件的解释权归江苏镇江千寻工程咨询有限公司所有。

第三部分  拟签订的合同文本（货物、服务类）

合同编号：

第一部分 合同书

项目名称：

甲方：

乙方：

签订日期：               年       月

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定和XXXXXX（项目编号）的招标结果，按照平等、自愿、公平、诚实信用和绿色的原则，经甲方和乙方协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

# 一.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同第一部分、第二部分、第三部分及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标或者成交通知书；

1.1.3 投标或者响应文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 采购文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

# 1.2 货物（可附货物清单）

1.2.1 货物名称、品牌、规格型号等：；

1.2.2 货物数量：；

1.2.3 货物质量：　　　　　　　　　                      　      ；

1.2.4 详细货物清单可在合同专用条款中列出

# 1.3 服务（可附服务清单）

1.3.1 服务内容：；

1.3.2 服务标准：；

1.3.3 技术保障：　　　　　　　　　                      　      ；

1.3.4 服务人员组成：　　             　      ；

# 1.4合同金额

合同金额包括提供招标范围内确定的采购内容、税金及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。同时，除非合同条款中另有规定，合同总金额在合同履行期间不因市场变化因素而变动。本项目采用以下第     条款规定的计价方式计价。

1.4.1总价合同。本合同总价（含税）为：￥           元（大写：                 元人民币）。

1.4.2单价合同，本合同单价（含税）标准为：                   。计量方式为：       合同专用条款 1.4.2    。单价合同，在合同履行期间内，根据实际完成的工作量据实结算，但结算总价上限不得超过预算金额或者双方确定的金额￥           元（大写：                 元人民币）。

1.4.3其他计价方式：                   。

1.5履约保证金

乙方 不需要（需要/不需要）支付履约保证金。。若需要支付履约保证金的，则：

# 1.5.1履约保证金的比例为合同金额的     %；（提醒：履约保证金的比例不得超过合同金额的10%）

# 1.5.2履约保证金支付方式详见    合同专用条款 1.5.2          ；

1.5.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利；

# 1.5.4 甲方在项目验收结束后及时退还履约保证金。甲方在项目通过验收之日起       5个工作日内将履约保证金无息退还乙方（出具保函、保险保单的费用不予退还），逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延退还一日的应退还而未退还金额的  （按同期银行活期存款利息）   %计算，最高限额为本合同履约保证金的  XX   %。

# 1.6预付款

乙方     （需要/不需要）甲方支付预付款。若需要支付预付款的，则：

1.6.1预付款比例、支付方式、时间详见合同专用条款1.6.1；

1.7资金支付

1.7.1甲方应严格履行合同，及时组织验收，验收合格后及时将合同款支付完毕。对于满足合同约定支付条件的，甲方自收到发票后15日内将资金支付到合同约定的乙方账户，有条件的甲方可以即时支付。甲方不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假等为由延迟付款。

# 1.7.2资金支付的方式、时间和条件详见合同专用条款1.7.2。

# 1.8货物（服务）交付期限、地点和方式

1.8.1 交付期限：详见合同专用条款1.8.1；

1.8.2 交付地点：详见合同专用条款1.8.2；

1.8.3 交付方式：详见合同专用条款1.8.3。

# 1.9违约责任

1.9.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物或服务，那么甲方可要求乙方支付违约金，每延迟一日，违约金按合同金额的  %计算，最高限额为本合同金额的%；迟延交付货物或服务的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.9.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，乙方可要求甲方支付违约金，每延迟一日，违约金按应付而未付款的%计算，最高限额为本合同总价的%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.9.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.9.4 除前述约定外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.9.5如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标或者成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.9.6违约责任合同专用条款1.9.6约定其他责任的，从其约定。

# 1.10合同争议的解决

1.10.1本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，向甲方所在地人民法院起诉。

1.10.2如对任何争议向人民法院提起诉讼，除争议事项或争议事项所涉及的条款外，双方应继续履行本合同项下的其它义务。

1.11合同生效及其他

1.11.1本合同自双方当事人盖章时生效。

1.11.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

甲方（盖章）：                           乙方（盖章）：

统一社会信用代码：                统一社会信用代码或身份证号码（乙方为自然人）：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表姓名：                           或授权代表姓名:

约定送达地址：                           约定送达地址：

第二部分 合同一般条款

# 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标或成交供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标或成交供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标或成交供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标或成交供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4“服务”系指中标或成交供应商根据合同约定应向采购人履行的除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括采购人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。

2.1.5 “甲方”系指与中标或成交供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.6 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标或成交供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.7 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

# 2.2 技术规范

货物或服务所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

# 2.3 知识产权

2.3.1乙方应保证甲方在使用该货物、服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其著作权、专利权、商标权等知识产权方面的起诉。如果任何第三方提出侵权指控或赔偿要求，乙方必须与第三方交涉，并承担发生和可能发生的一切损失、费用和法律责任。如由于乙方不积极与第三方交涉，甲方有权应诉或进行和解，其发生的费用由乙方承担。乙方还应及时澄清相关信息，使甲方声誉免受损害，甲方保留追责的权利。

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物或技术成果的知识产权归属，详见合同专用条款2.3.2。

# 2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款2.4.1另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2甲方对项目中要求商品包装和快递包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》具体包装需求标准的，政府采购合同应当载明对乙方提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

2.4.3 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款2.4.3。

# 2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物或服务进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

# 2.6 技术资料和保密义务

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何依法不予公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.6.4 除履行本合同义务内容所需外，未经对方事先书面同意，任一方不得擅自使用、复制商标、标志、商业信息、技术及其他资料。

2.6.5 本保密条款长期有效，本合同变更、终止或解除等均不影响本条款的效力。

# 2.7 质量保证

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

# 2.8 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款2.8。

# 2.9 延迟交付

甲乙双方签订合同后，乙方应按照合同约定履行合同义务，除不可抗力外，乙方不得延迟交付。在合同履行过程中，如果因不可抗力，乙方遇到不能按时交付的情况，应及时以书面形式将不能按时交付的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

# 2.10 合同变更

合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

# 2.11 合同转让和分包

2.11.1合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

2.11.2乙方采取分包方式履行合同的，甲方可直接向分包供应商支付款项。

# 2.12 不可抗力

2.12.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使不能履行本合同部分或全部义务的，甲方和乙方应当积极寻求以合理的方式履行本合同，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订本合同。

2.12.2如不可抗力无法消除，致使合同目的无法实现的，双方均有权解除合同，且均不互相索赔。

2.12.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款2.12.3约定时间内以书面形式变更合同；

2.12.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款2.12.4约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款2.12.4约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

# 2.13 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

# 2.14乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

# 2.15 合同中止、终止

2.15.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.15.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

# 2.16检验和验收

2.16.1货物或服务交付前，乙方应对货物或服务的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物或服务符合合同约定的文件；货物或服务交付时，甲方在合同专用条款2.16.1（提醒：必须填写）约定时间内组织验收。

甲方可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为参考资料一并存档。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时还应当邀请服务对象参与并出具意见。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并依法接受相应的处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方应当及时报告本级政府采购监管部门。

2.16.2甲方按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况组织验收后，出具验收书。

2.16.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款2.16.3（提醒：必须填写）。

# 2.17 通知和送达

2.17.1任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的传真或电子邮件 发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于3个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.17.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以传真、电子邮件方式送达的，以传真、电子邮件到达受送达人特定系统之时视为送达；以邮寄方式送达的，以回执上注明的收件日期视为送达。

# 2.18 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

# 2.19 合同使用的文字和适用的法律

2.19.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.19.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.20政府采购信用融资

乙方在签订政府采购合同时如遇到资金困难，甲方应当按照镇江市财政局和中国人民银行镇江市中心支行联合印发《关于转发〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》要求协助乙方办理信用融资工作，但甲方不保证信用融资能获得金融机构批准。

# 2.21 合同份数

合同份数按合同专用条款2.21规定，每份均具有同等法律效力。

# 第三部分 合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |
| 1.4.2 | 约保证金由中标或成交供应商自行选择以支票、汇票、本票、保函、保险保单等非现金形式缴纳或提交。鼓励使用履约保证保险代替其他非现金方式缴纳履约保证金。目前已具备开展保险保单服务的保险公司详见镇江市公共资源交易中心政策法规栏目。 |
| 1.5.2 | 经甲方组织验收合格后，一周内支付至合同价的90%，剩余合同价款质保期满一周内一次性付清。 注：满足合同约定支付条件的，采购人收到供应商发票后 10 个工作日内，将资金支付到合同约定的供应商账户。采购人向中标供应商每次付款时，中标供应商需提供国家正规等额发票。 |
| 1.6.1 |  |
| 1.7.2 |  |
| 1.8.1 |  |
| 1.8.2 |  |
| 1.8.3 |  |
| 1.9.6 |  |
| 2.3.2 |  |
| 2.4.1 |  |
| 2.4.3 |  |
| 2.8 |  |
| 2.12.3 |  |
| 2.12.4 |  |
| 2.16.1 | 提醒：必须填写 |
| 2.16.3 | 提醒：必须填写。严格按照采购合同开展履约验收。甲方成立验收小组，制定验收方案，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收小组完成验收后，应当出具验收报告。验收报告的内容应包括：实施验收过程基本情况陈述，供应商每一项技术、服务、安全标准等履约情况，与政府采购合同约定的权利义务比较情况，验收结论性意见。验收小组成员的个人验收记录和个人验收意见应作为验收报告附件。 |
| # 2.21 | 本合同一式 份，甲乙双方各执 份。 |

- 采购需求

一.项目概况

项目名称：江苏省句容高级中学异地新建工程学校设备采购（图书阅览）

项目预算：370万元

项目所属行业：出版业

用途说明：学校购买图书设备

二.采购标的汇总表

（一） 采购标的

1.货物类标的

| 序号 | 标的名称 | 计量 单位 | 数量 | 服务要求简述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江苏省句容高级中学异地新建工程学校设备采购（图书阅览） | 项 | 1 | 详见服务内容和标准 |  |

（二）本项目核心产品为：图书

三.技术要求

指标按重要性分为“★”和▲”。“★”代表实质性指标，不满足该指标项将导致投标无效，“▲”代表重要指标，其它代表一般指标项。

| 序号 | 名称 |  |  | 规格 | 数量 | 单位 | 材料说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二楼藏书室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 双面书架 |  | 2400*500*2200 |  | 28 | 组 | 1.尺寸：2400*500*2200±10mm； 2.材质：E0颗粒板； 3.工艺：采用E0级板，基材采用颗粒板，竖板及层板25mm,背板18mm，面贴三聚氰胺纸，经过防虫、防潮、防腐处理，表面防刮耐磨；断面采厚度≧1.0mmPVC直封边制作，四面封边； |  |
| 2 | 书架1 |  | 300*2650 |  | 37 | 米 | 1.尺寸：深度300*高度2650mm； 2.材质：E0颗粒板； 3.工艺：采用E0级板，基材采用颗粒板，竖板及层板25mm,背板18mm，面贴三聚氰胺纸，经过防虫、防潮、防腐处理，表面防刮耐磨；断面采厚度≧1.0mmPVC直封边制作，四面封边； |  |
| 3 | 书架2 |  | 400*2650 |  | 4.4 | 米 | 1.尺寸：深度400*高度2650mm； 2.材质：E0颗粒板； 3.工艺：采用E0级板，基材采用颗粒板，竖板及层板25mm,背板18mm，面贴三聚氰胺纸，经过防虫、防潮、防腐处理，表面防刮耐磨；断面采厚度≧1.0mmPVC直封边制作，四面封边； |  |
| 4 | 矮书架 |  | 400*900 |  | 18.8 | 米 | 1.尺寸：深度400*高度900mm； 2.材质：E0颗粒板； 3.工艺：采用E0级板，基材采用颗粒板，竖板及层板25mm,背板18mm，面贴三聚氰胺纸，经过防虫、防潮、防腐处理，表面防刮耐磨；断面采厚度≧1.0mmPVC直封边制作，四面封边； |  |
| 5 | 借阅台 |  | 2400*700*1050 |  | 1 | 张 | 1.尺寸：2200*700*1050mm； 2.材质：E0实木多层板+烤漆； 3.工艺：采用E0级板，基材采用实木多层板，表面烤漆工艺。 |  |
| 6 | 办公椅 |  | 600*480*995-1195 |  | 1 | 张 | 1.尺寸：600*480*995-1195±10mm； 2.材质：三防网布+定型棉+PP+玻璃注塑； 3.工艺：椅背采用定制无甲醛加密网，含杜邦尼龙弹力筋+涤纶线混纺编织而成；椅座采用三防面料；背框采用PP工程塑料+玻纤注塑一体成型；7字尼龙扶手。采用高密度定型海绵，加强环保力度，软硬适中，座感舒适，密度：45kg/立方米，长期使用不易变形和塌陷；木板厚度12mm±1；甲醛含量低于国家检测标准；底座采用全包围塑壳，确保底盘钢板等不外露；气压棒管壁厚度2.5MM，升降行程10cm; 340#尼龙五星爪、着地力更强，使用时椅子不易后翻、倾倒；内含加强筋。 |  |
| 7 | 圆桌 |  | 直径800*720 |  | 2 | 张 | 1.尺寸：直径800*720mm； 2.材质：金属架+石材； 3.工艺：桌面采用人造石，边口圆润；金属支架支撑，表面静电喷涂，颜色可选。 |  |
| 8 | 休闲椅 |  | 580*500*800 |  | 6 | 张 | 1.尺寸：580*500*800mm； 2.材质：布艺+铝合金； 3.工艺：麻绒布艺/铝合金脚（可选白色 黑色 和铝合金本色），可选固定脚或加轮子。 |  |
| 二楼学生综合阅读区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 书架 |  | 300*2650 |  | 29 | 米 | 1.尺寸：深度300*高度2650mm； 2.材质：E0颗粒板； 3.工艺：采用E0级板，基材采用颗粒板，竖板及层板25mm,背板18mm，面贴三聚氰胺纸，经过防虫、防潮、防腐处理，表面防刮耐磨；断面采厚度≧1.0mmPVC直封边制作，四面封边；二次深化，提供布局图及效果图。 |  |
| 2 | 双面书架 |  | 2400*500*2200 |  | 12 | 组 | 1.尺寸：2400*500*2200±10mm； 2.材质：E0颗粒板； 3.工艺：采用E0级板，基材采用颗粒板，竖板及层板25mm,背板18mm，面贴三聚氰胺纸，经过防虫、防潮、防腐处理，表面防刮耐磨；断面采厚度≧1.0mmPVC直封边制作，四面封边；二次深化，提供布局图及效果图。 |  |
| 3 | 卡座 |  | 400*800 |  | 16 | 米 | 1.尺寸：深度400*高度800mm； 2.材质：E0颗粒板+软包； 3.工艺：采用E0级板，基材采用颗粒板，竖板及层板25mm,背板18mm，面贴三聚氰胺纸，经过防虫、防潮、防腐处理，表面防刮耐磨；断面采厚度≧1.0mmPVC直封边制作，四面封边；坐垫及靠背加软包，高回弹海绵，西皮饰面。 |  |
| 4 | 办公桌 |  | 1800*1600*750 |  | 1 | 张 | 1.尺寸：1800*1600*750mm； 2.材质：E0颗粒板； 3.工艺：采用E0级板，桌面厚度25mm，其余板材厚度≧18mm，基材采用颗粒板，面贴三聚氰胺纸，经过防虫、防潮、防腐处理，表面防刮耐磨；断面采厚度≧1.0mmPVC直封边制作；桌腿采用30*60*厚1.5mm矩形钢管，满焊焊接而成，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈。 |  |
| 5 | 办公椅 |  | 600*480*995-1195 |  | 1 | 张 | 1.尺寸：600*480*995-1195±10mm； 2.材质：三防网布+定型棉+PP+玻璃注塑； 3.工艺：椅背采用定制无甲醛加密网，含杜邦尼龙弹力筋+涤纶线混纺编织而成；椅座采用三防面料；背框采用PP工程塑料+玻纤注塑一体成型；7字尼龙扶手。采用高密度定型海绵，加强环保力度，软硬适中，座感舒适，密度：45kg/立方米，长期使用不易变形和塌陷；木板厚度12mm±1；甲醛含量低于国家检测标准；底座采用全包围塑壳，确保底盘钢板等不外露；气压棒管壁厚度2.5MM，升降行程10cm; 340#尼龙五星爪、着地力更强，使用时椅子不易后翻、倾倒；内含加强筋。 |  |
| 6 | 资料柜 |  | 1600*400*1200 |  | 1 | 组 | 1.尺寸：1600*400*1200mmmm； 2.材质：E0颗粒板； 3.工艺：采用E0级板，基材采用颗粒板，竖板及层板25mm,背板18mm，面贴三聚氰胺纸，经过防虫、防潮、防腐处理，表面防刮耐磨；断面采厚度≧1.0mmPVC直封边制作，四面封边； |  |
| 7 | 组合沙发 |  | 3600*1790*1020 |  | 1 | 套 | 1.尺寸：3600*1790*1020mm； 2.材质：实木框+布艺； 3.工艺：内框架采用实木框架配多层夹板装钉而成；靠背为35密度高回弹切割新棉，坐垫为45密度高回弹切割新棉；靠背装钉多条橡筋，坐垫为标准间距蛇形簧+平衡橡筋+面布；面料采用高级麻绒面料，表面经处理，防水，防污，阻燃，透气、不易变色、无毒性、环保； |  |
| 8 | 茶几 |  | 1100*1100*550 |  | 1 | 张 | 1.尺寸：1100*1100*550mm； 2.材质：烤漆+钢架； 3.工艺：桌面为30mm白色烤漆面板,带黑色线槽,底部为喷涂钢架； |  |
| 9 | 吧凳 |  | 435*490*810 |  | 6 | 张 | 1.尺寸：435*490*810mm； 2.材质：ABS+金属架； 3.工艺：座壳为ABS塑料，电镀金属脚架； |  |
| 10 | 阅览桌 |  | 2200*1000*750 |  | 1 | 张 | 1.尺寸：2200*1000*750mm； 2.材质：E0颗粒板+钢架； 3.工艺：采用E0级板，桌面厚度25mm，基材采用颗粒板，面贴三聚氰胺纸，经过防虫、防潮、防腐处理，表面防刮耐磨；断面采厚度≧1.0mmPVC直封边制作，四面封边；桌腿采用30*60*厚1.5mm矩形钢管，满焊焊接而成，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈。 |  |
| 11 | 阅览椅 |  | 510*460*810 |  | 6 | 张 | 1.尺寸：510*460*810mm； 2.材质：三防面料+金属架+棉板一体； 3.工艺：椅背坐垫面料采用三防面料，4级防水、6级抗油、防污、阻燃，干、湿耐摩擦色牢度4级；椅背、椅座海绵密度达40KG/立方米³，木板厚度12±1mm，木板与海绵高温制作一体成型，无胶水，E1级环保标准；椅架采用国际标准管壁厚度1.5mm，闪银喷涂，耐磨、抗腐蚀及环保。连接件采用银色喷涂纯铝盒金连接件固定，厚度：8mm；承重力强，结实耐用表面光滑，无毛刺，205*102*8mm±1mm。颜色采购人指定。 |  |
| 12 | 懒人沙发 |  | 常规 |  | 2 | 个 | 1.尺寸：常规 2.材质：EPS+聚酯纤维； 3.工艺：采用0.5mm雪花泥料保利龙粒子，内套为优质涤纶纤维，外套优质面料经特殊防火处理。 |  |
| 13 | 毛毛虫沙发 |  | 880*1000*700 |  | 2 | 个 | 1.尺寸：880*1000*700mm； 2.材质：定型棉+磨砂布； 3.工艺：定型棉，表面采用磨砂布，坐感舒适。 |  |
| 14 | 茶几 |  | 直径500 |  | 1 | 个 | 1.尺寸：直径500mm； 2.材质：金属架+岩板； 3.工艺：岩板桌面，金属包边；金属支架支撑，表面静电喷涂，颜色可选。 |  |
| 15 | 边几 |  | 450*340*590 |  | 11 | 个 | 1.尺寸：450*340*590mm； 2.材质：铁板； 3.工艺：桌面为实心喷涂铁板,支撑杆用圆柱铁管； |  |
| 16 | 圆凳 |  | Φ400*430 |  | 7 | 个 | 1.尺寸：Φ400*430mm； 2.材质：高密度海绵+西皮饰面； 3.工艺：内框架为实木框架配多层夹板+木方装钉而成；密度高回弹切割新棉，西皮饰面。 |  |
| 17 | 沙发 |  | 1700*760*940 |  | 2 | 张 | 1.尺寸：1700*760*940mm； 2.材质：高密度海绵+三防布艺； 3.工艺：内框架为实木框架配多层夹板+木方装钉而成；靠背为35密度高回弹切割新棉，坐垫为45密度高回弹切割新棉；靠背装钉多条橡筋，坐垫为标准间距蛇形簧+平衡橡筋+饰面三防布艺，防水、防污、阻燃。 |  |
| 18 | 洽谈桌1 |  | 1200*600*650 |  | 1 | 张 | 1.尺寸：1200*600*650mm； 2.材质：烤漆板+钢架； 3.工艺：桌面为25mm白色烤漆板，Φ600砂白色喷涂底盘或长方形喷涂底盘 110圆柱； |  |
| 19 | 洽谈桌2 |  | 直径800*720 |  | 2 | 张 | 1.尺寸：直径800*720mm； 2.材质：金属架+石材； 3.工艺：桌面采用人造石，边口圆润；金属支架支撑，表面静电喷涂，颜色可选。 |  |
| 20 | 休闲椅 |  | 580*500*800 |  | 6 | 张 | 1.尺寸：580*500*800mm； 2.材质：布艺+铝合金； 3.工艺：麻绒布艺/铝合金脚（可选白色 黑色 和铝合金本色），可选固定脚或加轮子。 |  |
| 21 | 异形沙发 |  | 3400*1900*720 |  | 1 | 组 | 1.尺寸：3400*1900*720mm； 2.材质：实木框+布艺； 3.工艺：内框架采用实木框架配多层夹板装钉而成；靠背为35密度高回弹切割新棉，坐垫为45密度高回弹切割新棉；靠背装钉多条橡筋，坐垫为标准间距蛇形簧+平衡橡筋+面布；面料采用高级麻绒面料，表面经处理，防水，防污，阻燃，透气、不易变色、无毒性、环保； |  |
| 三楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三楼学生综合阅读区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 书架1 |  | 300*2650 |  | 33.2 | 米 | 1.尺寸：深度300*高度2650mm； 2.材质：E0颗粒板； 3.工艺：采用E0级板，基材采用颗粒板，竖板及层板25mm,背板18mm，面贴三聚氰胺纸，经过防虫、防潮、防腐处理，表面防刮耐磨；断面采厚度≧1.0mmPVC直封边制作，四面封边； |  |
| 2 | 书架2 |  | 400*2650 |  | 4.2 | 米 | 1.尺寸：深度400*高度2650mm； 2.材质：E0颗粒板； 3.工艺：采用E0级板，基材采用颗粒板，竖板及层板25mm,背板18mm，面贴三聚氰胺纸，经过防虫、防潮、防腐处理，表面防刮耐磨；断面采厚度≧1.0mmPVC直封边制作，四面封边； |  |
| 4 | 吧台 |  | 400*1050 |  | 19 | 米 | 1.尺寸：宽400*高1050mm； 2.材质：E0颗粒板+钢架； 3.工艺：桌面采用E0级板，板材厚度≧25mm，基材采用颗粒板，面贴三聚氰胺纸，板材静曲强度：≥29Mpa，弹性模量：≥3000Mpa，内结合强度：≥0.43Mpa，24h吸水厚度膨胀率≤4.7%，含水率≤8.7%，表面胶合结合强度≥2.0MPa，甲醛释放量≤0.05mg/m3；表面耐磨，磨耗值≤59mg/100r，表面耐香烟灼烧，达到4级或以上，表面耐干热，达到4级或以上；符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；断面采厚度≧1.5mmPVC直封边制作；桌腿采用50*50*厚1.5mm矩形钢管，满焊焊接而成，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈。图片颜色款式仅供参考，需根据甲方需求，厂家二次深化。 |  |
| 5 | 吧凳 |  | 500*500*750/1040 |  | 20 | 个 | 1.尺寸：500*500*750/10400mm； 2.材质：西皮+金属架； 3.工艺：坐垫及靠背采用高回弹海绵，西皮饰面，内衬实木板；碳素钢五金脚架。 |  |
| 6 | 门式灯阅览桌 |  | 2000*1000*750 |  | 6 | 张 | 1.尺寸：2200*1100*7500mm； 2.材质：E0颗粒板+钢架+阅读灯； 3.工艺：桌面采用E0级板，厚度25mm,基材采用颗粒板，面贴三聚氰胺纸，板材静曲强度：≥29Mpa，弹性模量：≥3000Mpa，内结合强度：≥0.43Mpa，24h吸水厚度膨胀率≤4.7%，含水率≤8.7%，表面胶合结合强度≥2.0MPa，甲醛释放量≤0.05mg/m3；表面耐磨，磨耗值≤59mg/100r，表面耐香烟灼烧，达到4级或以上，表面耐干热，达到4级或以上；符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；断面采厚度≧1.0mm优质PVC直封边制作；桌架采用整体钢架，桌腿采用30*60*厚1.5mm矩形钢管，满焊焊接而成，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈。整体钢架结构，满焊焊接而成，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈。 ▲4.功能：配阅读灯具，含五孔插座，USB接口，开关。图片颜色仅供参考，需根据甲方需求，厂家二次深化。 |  |
| 7 | 阅览椅 |  | 510*460*810 |  | 36 | 张 | 1.尺寸：510*460*810mm； 2.材质：三防面料+金属架+棉板一体； 3.工艺：椅背坐垫面料采用三防面料，4级防水、6级抗油、防污、阻燃，干、湿耐摩擦色牢度4级；椅背、椅座海绵密度达40KG/立方米³，木板厚度12±1mm，木板与海绵高温制作一体成型，无胶水，E1级环保标准；椅架采用国际标准管壁厚度1.5mm，闪银喷涂，耐磨、抗腐蚀及环保。连接件采用银色喷涂纯铝盒金连接件固定，厚度：8mm；承重力强，结实耐用表面光滑，无毛刺，205*102*8mm±1mm。颜色采购人指定。 |  |
| 8 | 毛毛虫沙发 |  | 880*1000*700 |  | 4 | 个 | 1.尺寸：880*1000*700mm； 2.材质：定型棉+磨砂布； 3.工艺：定型棉，表面采用磨砂布，坐感舒适。 |  |
| 9 | 圆几 |  | 直径500 |  | 2 | 张 | 1.尺寸：直径500mm； 2.材质：金属架+岩板； 3.工艺：岩板桌面，金属包边；金属支架支撑，表面静电喷涂，颜色可选。 |  |
| 10 | 懒人沙发 |  | 常规 |  | 3 | 个 | 1.尺寸：常规 2.材质：EPS+聚酯纤维； 3.工艺：采用0.5mm雪花泥料保利龙粒子，内套为优质涤纶纤维，外套优质面料经特殊防火处理。 |  |
| 11 | 圆凳 |  | Φ400*430 |  | 3 | 个 | 1.尺寸：Φ400*430mm； 2.材质：高密度海绵+西皮饰面； 3.工艺：内框架为实木框架配多层夹板+木方装钉而成；密度高回弹切割新棉，西皮饰面。 |  |
| 12 | 边几 |  | 450*340*590 |  | 3 | 个 | 1.尺寸：450*340*590mm； 2.材质：铁板； 3.工艺：桌面为实心喷涂铁板,支撑杆用圆柱铁管； |  |
| 13 | 沙发 |  | 1700*760*940 |  | 6 | 张 | 1.尺寸：1700*760*940mm； 2.材质：高密度海绵+三防布艺； 3.工艺：内框架为实木框架配多层夹板+木方装钉而成；靠背为35密度高回弹切割新棉，坐垫为45密度高回弹切割新棉；靠背装钉多条橡筋，坐垫为标准间距蛇形簧+平衡橡筋+饰面三防布艺，防水、防污、阻燃。 |  |
| 14 | 洽谈桌1 |  | 1200*600*650 |  | 3 | 张 | 1.尺寸：1200*600*650mm； 2.材质：中纤板+烤漆+金属架； 3.工艺：桌面为25mm白色烤漆，Φ600砂白色喷涂底盘或长方形喷涂底盘 110圆柱； |  |
| 15 | 洽谈桌2 |  | 直径800*720 |  | 3 | 张 | 1.尺寸：直径800*720mm； 2.材质：金属架+石材； 3.工艺：桌面采用人造石，边口圆润；金属支架支撑，表面静电喷涂，颜色可选。 |  |
| 16 | 休闲椅 |  | 580*500*800 |  | 12 | 张 | 1.尺寸：580*500*800mm； 2.材质：布艺+铝合金； 3.工艺：麻绒布艺/铝合金脚（可选白色 黑色 和铝合金本色），可选固定脚或加轮子。 |  |
| 教师阅览室（2间） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 水吧柜 |  | 4200*600*2650 |  | 2 | 组 | 1.尺寸：4200*600*2600mm； 2.材质：E0颗粒板+石材； 3.工艺：采用E0级板，板材厚度≧18mm，基材采用颗粒板，面贴三聚氰胺纸，经过防虫、防潮、防腐处理，表面防刮耐磨；断面采厚度≧1.0mmPVC直封边制作，四面封边；人造石台面； |  |
| 2 | 阅读桌 |  | 4800*1600*750 |  | 2 | 张 | 1.尺寸：4800*1600*750mm； 2.材质：E0颗粒板+钢架； 3.工艺：桌面采用E0级板，厚度≧40mm，基材采用颗粒板，面贴三聚氰胺纸，经过防虫、防潮、防腐处理，表面防刮耐磨；断面采厚度≧1.5mmPVC直封边制作，四面封边；桌腿采用40*60*厚1.5mm矩形钢管，满焊焊接而成，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈。 |  |
| 3 | 阅览椅 |  | 550*520*460/860 |  | 28 | 张 | 1.尺寸：550*520*460/860mm； 2.材质：白蜡木架+西皮； 3.工艺：白蜡木实木椅架，高回弹海绵，西皮饰面。 |  |
| 4 | 沙发 |  | 1700*760*940 |  | 8 | 张 | 1.尺寸：1700*760*940mm； 2.材质：高密度海绵+三防布艺； 3.工艺：内框架为实木框架配多层夹板+木方装钉而成；靠背为35密度高回弹切割新棉，坐垫为45密度高回弹切割新棉；靠背装钉多条橡筋，坐垫为标准间距蛇形簧+平衡橡筋+饰面三防布艺，防水、防污、阻燃。 |  |
| 5 | 洽谈桌 |  | 1200*600*650 |  | 4 | 张 | 1.尺寸：1200*600*650mm； 2.材质：中纤板+烤漆+金属架； 3.工艺：桌面为25mm白色烤漆，Φ600砂白色喷涂底盘或长方形喷涂底盘 110圆柱； |  |
| 6 | 组合柜 |  | 6800*400*2650 |  | 2 | 组 | 1.尺寸：6800*400*2600mm 2.材质：E0颗粒板+PVC板+烤漆/UV文字； 3.工艺：采用E0级板，基材采用实木多层板，竖板及层板25mm，背板18mm，面贴三聚氰胺纸，经过防虫、防潮、防腐处理，表面防刮耐磨；断面采厚度≧1.0mmPVC直封边制作，四面封边；柜体结合文化内容，采用PVC材质，表面喷漆（具体文化内容需提供设计方案，由甲方确认） |  |
| 教师专用资料室、原视听资料室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 办公桌 |  | 1500*1400*1100 |  | 2 | 张 | 1.尺寸：1500*1400*1150±10mm 2.材质：E0级颗粒板+铝合金屏风； 3.工艺：桌面采用E0级板，厚度25mm，其余板材厚度18mm,基材采用实木颗粒板，面贴三聚氰胺纸，断面采厚度≧1.0mm优质PVC直封边制作；屏风采用30款铝合金边框，内嵌中纤板/玻璃，底部或桌面上预留过线孔；边柜预留过线孔，五金件采用DTC或同等级缓冲铰链，配置密码锁。 |  |
| 2 | 办公椅 |  | 600*480*995-1195 |  | 2 | 张 | 1.尺寸：600*480*995-1195±10mm； 2.材质：三防网布+定型棉+PP+玻璃注塑； 3.工艺：椅背采用定制无甲醛加密网，含杜邦尼龙弹力筋+涤纶线混纺编织而成；椅座采用三防面料；背框采用PP工程塑料+玻纤注塑一体成型；7字尼龙扶手。采用高密度定型海绵，加强环保力度，软硬适中，座感舒适，密度：45kg/立方米，长期使用不易变形和塌陷；木板厚度12mm±1；甲醛含量低于国家检测标准；底座采用全包围塑壳，确保底盘钢板等不外露；气压棒管壁厚度2.5MM，升降行程10cm; 340#尼龙五星爪、着地力更强，使用时椅子不易后翻、倾倒；内含加强筋。 |  |
| 3 | 资料柜 |  | 860*400*1800 |  | 69 | 组 | 1.尺寸：860*400*1800mm； 2.材质：冷轧钢板+喷塑； 3.工艺：厚度为0.7mm，内外壁作喷塑防锈处理；顶板，侧板经过5次折弯成形；格板经八次轧压成型，每面采用三个90°轧压弯边；规格偏差±2mm，水平度≤0.5°，平整度≤1mm，最大间隙2mm；产品表面磷化处理工艺及质量水平符合钢铁工业喷绘前磷化处理技术标准。 |  |
| 新书推介区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 阅读桌 |  | 2000*1000*750 |  | 2 | 张 | 1.尺寸：2000*1000*750mm； 2.材质：E0颗粒板+钢架； 3.工艺：采用E0级板，桌面厚度25mm，基材采用颗粒板，面贴三聚氰胺纸，经过防虫、防潮、防腐处理，表面防刮耐磨；断面采厚度≧1.0mmPVC直封边制作，四面封边；桌腿采用30*60*厚1.5mm矩形钢管，满焊焊接而成，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈。 |  |
| 2 | 阅览椅 |  | 510*460*810 |  | 12 | 张 | 1.尺寸：510*460*810mm； 2.材质：三防面料+金属架+棉板一体； 3.工艺：椅背坐垫面料采用三防面料，4级防水、6级抗油、防污、阻燃，干、湿耐摩擦色牢度4级；椅背、椅座海绵密度达40KG/立方米³，木板厚度12±1mm，木板与海绵高温制作一体成型，无胶水，E1级环保标准；椅架采用国际标准管壁厚度1.5mm，闪银喷涂，耐磨、抗腐蚀及环保。连接件采用银色喷涂纯铝盒金连接件固定，厚度：8mm；承重力强，结实耐用表面光滑，无毛刺，205*102*8mm±1mm。颜色采购人指定。 |  |
| 3 | 展示台 |  | 1500*1200*1000 |  | 2 | 组 | 1.尺寸：1500*1200*1000mm 2.材质：E0颗粒板+钢架； 3.工艺：采用E0级板，竖板及层板厚度25mm，背板18mm基材采用实木多层板，面贴三聚氰胺纸，经过防虫、防潮、防腐处理，表面防刮耐磨；断面采厚度≧1.0mmPVC直封边制作，四面封边；钢架采用25*25*厚1.2mm矩形钢管，满焊焊接而成，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈。 |  |
| 4 | 书架 |  | 6600*400*2650 |  | 1 | 组 | 1.尺寸：长6600*宽400*高2650mm； 2.材质：E0颗粒板； 3.工艺：采用E0级板，基材采用颗粒板，竖板及层板25mm,背板18mm，面贴三聚氰胺纸，经过防虫、防潮、防腐处理，表面防刮耐磨；断面采厚度≧1.0mmPVC直封边制作，四面封边； |  |
| 杂志报刊阅览室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 组合书架 |  | 6700*350*2650 |  | 1 | 组 | 1.尺寸：6700*350*2600mm 2.材质：E0颗粒板+PVC板+烤漆/UV文字； 3.工艺：采用E0级板，基材采用颗粒板，竖板层板25mm，背板18mm，面贴三聚氰胺纸，经过防虫、防潮、防腐处理，表面防刮耐磨；断面采厚度≧1.0mmPVC直封边制作，四面封边；柜体结合文化内容，采用PVC材质，表面喷漆（具体文化内容需提供设计方案，由甲方确认）；柜体设置报刊挂放区域，杂志展示区域。 |  |
| 2 | 组合阅读桌 |  | 7300*600*2650 |  | 1 | 组 | 1.尺寸：7300*600*2600mm； 2.材质：E0级颗粒板+钢架； 3.工艺：桌面采用E0级板，厚度25mm,其余板材厚度≧18mm，基材采用颗粒板，面贴三聚氰胺纸，断面采厚度≧1.0mm优质PVC直封边制作，四面封边；桌架采用整体钢架，桌腿采用30*60*厚1.5mm矩形钢管，满焊焊接而成，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈。 |  |
| 3 | 阅读椅 |  | 510*460*810 |  | 9 | 张 | 1.尺寸：510*460*810mm； 2.材质：三防面料+金属架+棉板一体； 3.工艺：椅背坐垫面料采用三防面料，4级防水、6级抗油、防污、阻燃，干、湿耐摩擦色牢度4级；椅背、椅座海绵密度达40KG/立方米³，木板厚度12±1mm，木板与海绵高温制作一体成型，无胶水，E1级环保标准；椅架采用国际标准管壁厚度1.5mm，闪银喷涂，耐磨、抗腐蚀及环保。连接件采用银色喷涂纯铝盒金连接件固定，厚度：8mm；承重力强，结实耐用表面光滑，无毛刺，205*102*8mm±1mm。颜色采购人指定。 |  |
| 4 | 圆桌 |  | 直径800*720 |  | 2 | 张 | 1.尺寸：直径800*720mm； 2.材质：金属架+石材； 3.工艺：桌面采用人造石，边口圆润；金属支架支撑，表面静电喷涂，颜色可选。 |  |
| 5 | 休闲椅 |  | 730*650*800 |  | 8 | 张 | 1.尺寸：730*650*800mm 2.材质：西皮/布艺+铝合金； 3.工艺：内部铁架注入定型海棉，可选布艺/西皮饰面，铝合金十字脚架。 |  |
| 电子阅览室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电脑桌 |  | 2800*1200*750 |  | 14 | 组 | 1.尺寸：2800*1200*750mm； 2.材质：E0级颗粒板+钢架； 3.工艺：桌面采用E0级板，厚度25mm,基材采用颗粒板，面贴三聚氰胺纸，断面采厚度≧1.0mm优质PVC直封边制作，四面封边；桌架采用整体钢架，桌腿采用30*60*厚1.5mm矩形钢管，满焊焊接而成，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈。 |  |
| 2 | 阅览椅 |  | 450*520*860 |  | 56 | 张 | 1.尺寸：450*520*860mm； 2.材质：PP+金属架； 3.工艺：22直径1.5mm厚圆钢管椅架，PP+GF一体注塑成型加宽仿生椅背，10mm厚压制木板、高密度回弹海绵、三防布饰面，可调节脚垫。 |  |
| 四楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四楼会议室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 会议桌 |  | 6600*1800*760 |  | 1 | 张 | 1.尺寸：6600*1800*760； 2.材质：E0级三聚氰胺颗粒板+油漆； 3.工艺：板油结合，基材采用E0三聚氰胺颗粒板，内无烧灼现象，无黑斑、裂纹、鼓泡；表面耐干热、水蒸汽、污染、腐蚀、弱酸、弱碱及清洁剂；圆弧形台面采用亮光漆喷边；桌面含两个多功能线盒。 |  |
| 2 | 会议椅 |  | 570*500*1070 |  | 30 | 张 | 1.尺寸：570*500*1070mm； 2.材质：西皮+高密度海绵+金属架； 3.工艺：优质西皮，40密原生态纯棉，一次成型多层曲木板，管壁1.8mm电镀架。 |  |
| 4 | 茶水柜 |  | 1200*400*800 |  | 1 | 组 | 1.尺寸：1200*400*800mm； 2.材质：E0级三聚氰胺颗粒板+钢化玻璃； 3.工艺：采用E0级板，厚度18mm,基材采用颗粒板，面贴三聚氰胺纸，断面采厚度≧1.0mm优质PVC直封边制作。五金件采用DTC或同等级品牌液压铰链，柜门内嵌钢化玻璃。 |  |
| 四楼资料室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 密集架 |  | 900*560*2500 |  | 151 | 立方米 | 1、密集架架体主要由底盘、传动机构和架体（包括立柱、挂板、搁板、顶板、门板及侧护板等）等部分组成。架顶设有防尘装置，具有良好的防尘功能；列与列之间装有抗老化橡塑磁性密封条，形成两列间的全封闭，门面列和中间移动列分别装有锁具和制动装置，每组密集架闭合后可用总锁锁住，形成一个封闭的整体，各列移开后可单独制动，确保人员安全，底部设有防鼠、防倾倒装置，因而整个架体具有良好的防尘、防鼠、防潮、防火、防盗和保密功能。 2、轨道：由轨道垫板和导轨组成，轨道垫板采用：3.5mm冷轧钢板，轨道垫板采用数控折弯一体成型工艺，开放矩形结构，折边尺寸一致，表面光洁，成型标准化；导轨采用20x20实心方钢，方钢表面光滑，直线度高，轨道表面镀锌处理工艺。 3、底盘：采用分段组合工艺，用材厚度为约3.5mm优质冷轧钢板，U型槽结构一次成型，高度约120mm，上下双翻边加强，上翻边≥50mm。轴承支架用材厚度为约3.0mm优质冷轧钢板，U型槽结构一次成型，高度≥45mm，左右双翻边加强，驼面≥60mm，与底梁焊接成整体，承重能力强；底盘采用分段焊接后整体组装式，连接牢固、运输、安装方便，底梁下设有防倾倒装置，底盘两端封头横梁与纵梁牢固焊接，在直角处上、下两平面均焊上三角形加强板，有效保证底盘架体不扭曲、错位、变形，密集架在轨移动轻便、平滑、平整。 4、传动机构：主要由精铸滚轮、传动轴、连接管、调心轴承、精密滚子摩托车链条，机械式自脱超越离合摇手体、精制链轮等零（部）件组成。为保证驱动任何一列均可轻便、平稳整体移动，采用中轴带动双轴传动方式，开启移动平稳、灵活、运转自如、无阻滞、不打滑、摇力轻，不得有失灵现象。 ①传动轴：采用Φ20，45#实心圆钢，加工精度为≤3.2，经热处理调质。 ②链轮：采用链轮为45#钢，经锻压精密加工成型，回火去除应力，加工车、滚齿、去毛齿、齿部经高频淬火。 ③轴承：采用P204E级调心轴承，永久密封及润滑。主轴和轴承的直径≥φ20mm,45#钢。 ④链条：采用FR420Φ8.5，节距12.7摩托车滚子链。 5、立板：采用1.5mm优质冷轧钢板，设计外形美观，结构新颖，承重能力强，钢性足，层数和间距均可按需调整。 6、搁板（双压筋）：采用≥1.2mm优质冷轧钢板，采用折弯一体成形多筋式搁板，外形美观，结构新颖，刚性足，承重能力强。搁板正面压筋，使搁板即美观又能增加搁板承重强度，而且不影响搁板结构性能。满负载24小时后挠曲度≤2mm，卸载后自动恢复。表面采用酸洗磷化后进行喷塑处理，外形美观，色泽鲜亮，使基材不会腐蚀，经久耐用。 7、挂板（双压筋）:采用≥1.2mm优质冷轧钢板，数控一体冲压成型，挂板上下端直角折弯，并冲有凸槽，使搁板嵌置于弯边凸肩上，组装后平整、牢固。承重性好，外观新颖，可防止搁板前后窜动，通用性互换性好。 8、顶板：采用≥1.2mm冷轧钢板，数控一体成型工艺。 9、门板：采用≥1.2mm冷轧钢板，采用数控折弯一体成型工艺，四面翻边结构，门面平整，背面整体感强。 10、锁具：采用密集架专用锁具。 11、侧板：采用≥1.2mm优质冷轧钢板。侧板采用凹凸式样，款式新颖、结构独特、造型美观，强度高，正面按压不变形。 12、防尘板：采用约1.2mm冷轧钢板具有良好的防尘、防鼠、防光、防潮、防火功能。 13、防倾倒装置：采用约3.5mm冷轧钢板冲压成型，该装置确保密集架在密集架运动过程中或静止状态下都能起到良好的防密集架倾倒的作用，从而确保人员、设备及财产安全。 14、密集架密封条：双磁性双边型固定一体式高强度橡胶密封条，外形尺寸宽40mm±2mm，厚度≥20mm，双磁性密封条中段采用四连体减震蜂窝结构，提升了密封条减震性能，前段自带双磁性矩形条，吸附能力更强，密集架合拢后，封闭性好。每列接触面均有缓冲及密封条，使架体具有良好的防震、防尘、防鼠、防光、防潮、防火功能。 15、总承传动系统和摇手机构 ①总承传动系统：双向超越离合器结构原理，手柄自由挂档脱落装置，采用多次变速设计。链轮为机械精加工而成，经锻压加工成型，回火除应力，链条采用摩托车链条，节距12.7，滚珠轴承采用省力型。每列带有制动装置，边列带有总锁结构。 ②摇手机构：摇手采用钢、锌合金或其它材料。手柄可折叠，美观大方，轻便灵活，高端耐用，可避免通道障碍，摇动任何一列，其它列的手柄保持静止不动，自动挂档设计，可单列或多列一起移动。 16、限位装置：防止密集架外列摇出轨道，保证使用安全。 |  |
| 1 | RFID电子标签 |  | 50*50 |  | 100000 | 张 | 1、图书专用RFID标签是一种带有天线、存储器与控制系统的无源低电集成电路产品，可在其中的存储晶片中多次写入及读取图书、媒体资料的基本资料，用于图书和多媒体光盘资料的标签辨识，可以粘贴在一般图书上，用于图书和光盘资料的辨识； 2、工作频率：13.56MHz； 3、支持协议：ISO15693和ISO18000-3标准； 4、产品规格：50mm*50mm； 5、天线规格：45mm*45mm； 6、内存容量：≥1024 bits； 7、有效使用寿命：≥10 年； 8、有效使用次数：≥10万次；（须提供带有CNAS标志的第三方检测报告复印件并加盖投标人公章） 9、标签为无源标签，无需电池； 10、标签芯片：芯片为NXPICODE2 或 NXPICODESLIX； 11、标签中有存储器，存储在其中的资料可重复读、写； 12、标签可以非接触式的读取和写入，加快资源流通的处理手续； 13、标签具有一定的抗冲突性，能保证多个标签的同时可靠识别； 14、标签具有较高的安全性，有不可改写的唯一序列号（UID）供识别和加密，防止存储在其中的信息资料被随意读取或改写； 15、用户可自定义数据格式和内容，具有良好的数据扩展性； 16、标签的天线为铝或铜质天线，采用蚀刻法工艺制造； 17、标签采用EAS 或AFI位作为防盗的安全标志方法； 18、标签固有频率误差率小于或等于±300K Hz范围； 19、读取标签单一数据块数据，记录从查询被测标签开始到读取标签单一数据块所需的时间≤0.1s；（须提供带有CNAS标志的第三方检测报告复印件并加盖投标人公章） 20、标签自带单面粘性，须采用中性粘胶对图书及其它介质黏贴表面无损害，保证在标签质保期内（10年）不开胶脱落； 21、为保障投标产品在温度(-20±2)℃—(80±2）℃范围内能稳定正常使用，需提供GB/T2423.1-2008标准的检测报告复印件加盖投标人公章。（须提供带有CNAS标志的第三方检测报告复印件并加盖投标人公章） |  |
| 2 | RFID高频层架标签 |  | 85.5（±0.5）*22（±0.5） |  | 2000 | 张 | 1. 标签为无源标签，无需电池； 2. 标签中有存储器，存储在其中的资料可重复读、写； 3. 标签可以非接触式的读取和写入； 4. 标签具有防电磁屏蔽，适用于图书馆的通用书架，表面可打印相关信息； 5. 标签具有较高的安全性，有不可改写的唯一序列号（UID）供识别和加密，防止存储在其中的信息资料被随意读取或改写； 6. 用户可自定义数据格式和内容，具有良好的数据扩展性； 7. 标签固有频率误差率小于或等于±300K Hz范围； 8. 标签自带单面粘性，须采用中性粘胶对图书及其它介质黏贴表面无损害，保证在标签质保期内（10年）不开胶脱落； 9. 标签上可印制由图书馆提供的LOGO图案； 10. 支持盘点、顺架、倒架、上架功能； 11. 工作频率：13.56MHz； 12. 支持协议符：ISO15693和ISO18000-标准； 13. 内存容量：≥1024 bits； 14. 有效使用寿命：≥10 年； 15. 有效使用次数：≥10万次； 16. 产品尺寸: 85.5（±0.5）mm*22（±0.5）mm； 17. 天线尺寸：52（±0.5）mm*15（±0.5）mm； 材质：滴塑封装，包装：150张/盒, 10盒/箱(或由客户指定)； |  |
| 3 | 检索查询机 |  | 屏幕：770*470*35 底座：440*400*933 |  | 2 | 台 | 1、检索查询机为读者提供基本的信息查询功能，读者可以检索图书馆内的馆藏信息，也可浏览图书馆最新公布信息，联网后还可登录网站进行咨询和获取图书馆提供的数字资源等。 2、屏幕规格：长770mm×宽470mm×厚35mm，底座规格：长440mm×宽400mm×高933mm； 3、材质：铝型材，冷轧钢板、不易变形、机柜与固定背板部件结合紧密； 4、屏幕尺寸：32寸（16:9）及以上红外多点触摸LED液晶屏；定位精度：≤2mm； 5、主机配置：因特尔酷睿I3处理器及以上，内存：4GDDR3，系统存储：128GSSD及以上； 6、接口配置：LAN有线网口 RJ45八芯标准接口，WiFi 2.4GHz，USB*1，HDMI(out)*1； 7、整机功率：≤200W； 8、工作温度：-10℃～50℃； 9、储存温度：-20℃～60℃； 10、相对湿度：5%～80%； 11、功放：立体功效，2*10W音箱，内磁式； 12、分辨率：1920*1080 13、通过此系统可进行图书信息、借阅情况等的查询，该系统还具有预约、催还、续借等功能； 14、读者可以查询所有馆藏书刊的馆藏地信息、书刊信息状态。该查询系统提供了题名、著者、索取号、出版社等多个检索入口； 15、读者可以输入证件号和密码，登陆该查询系统，查看本人的适用规则、借阅书刊信息、借阅历史等； 16、可以显示所有馆藏地近期到馆的新图书，用户可以设置查询的指定馆藏地或时间； 17、服务器根据读者适用规则自动检测读者借阅图书是否超期，并将超期读者的姓名等信息显示在相关页面中，提醒读者到图书馆办理还书手续。 ★18、需与句容教育局图书管理系统进行对接。 |  |
| 4 | 自助借还书机 |  | 540*520*1184 |  | 2 | 台 | 1、外观规格：≥540mm*520mm*1184mm (长×宽×高)； 2、屏幕规格：≥522mm*318mm*56mm (长×宽×厚)； 3、屏幕尺寸：≥21.5寸； 4、台面高度：≥780mm； 5、读写距离：16cm ~ 40cm； 6、材料结构：采用冷轧钢板材质，铝型材包边，表面钢化玻璃圆角处理； 7、工作温度：-10℃~40℃； 8、相对湿度：10% ~ 90%； 9、工作频率：13.56MHz； 10、符合标准：ISO15693，ISO14443A； 11、连接方式：有线连接，WIFI连接； 12、主机配置：Android系统电容触控一体机； 13、屏幕比例：16:9； 14、分辨率：1920*1080； 15、对比度：3000:1； 16、系统版本：Android 7.0及以上； 17、CPU处理器：RK 3288（Cortex-A17）及以上 ，频率1.8GHz及以上 ； 18、运行内存：4G及以上； " 19、音频输出：立体声L/R，10W*2，8Ω； 20、接口配置：LAN有线网口，RJ45八芯标准接口，WiFi 2.4GHz，USB*2，HDMI(out)*1；RS-232*4； 21、摄像头：200W及以上； 22、供电：AC220V，50Hz； 23、最大功率：≤120W； 24、登录方式：支持账号登录、人脸识别、刷卡登录等多种登录方式； 25、自助借阅：具有对图书标签防盗位进行复位或置位，可以一次借还多本书刊； 26、隐私保护：具有保护读者隐私功能，可选择隐藏读者部分信息； 27、读者管理：允许查看读者个人信息，借阅量、在借量、超期量、借阅期限和人脸注册信息；在借书刊借阅时间以及到期时间，是否允许续借；预借到期时间和取消预借；密码管理等； 28、图书查询：可查询文献所在位置信息，方便读者借阅； 29、排行信息：系统具有图书排行和读者排行功能，可本地查看排行信息； 30、设备缓存数据管理：支持查看本馆读者人数、人脸数量并允许清除缓存数据； 31、多语言支持：支持中文、英文等多种语言的交互提示； 32、阅读评测：要求设备具备阅读评测功能，读者可在设备上进行阅读能力测评，获得自己的阅读综合能力值与评语，其中综合能力值包含但不限于：信息检索、信息运用、创新求异、赏析评鉴、解释推理等五个维度，系统会根据评测结果对该读者进行精准的书籍推荐（须提供带有CNAS标志的第三方检测报告复印件并加盖投标人公章） 33、心理测评：要求设备具备心理评测功能，读者可在设备上通过多种心理测试，定位读者心理状态（须提供带有CNAS标志的第三方检测报告复印件并加盖投标人公章） 34、全科知识竞赛：要求设备具备全科知识答题竞赛功能，读者可在设备上进行全科知识答题竞赛，题目包含但不限于语文、数学、地理、历史等多个学科；检验读者知识储备，提升阅读乐趣；（须提供带有CNAS标志的第三方检测报告复印件并加盖投标人公章） 35、人脸识别：要求不依托第三方平台，自建人脸数据库，可在局域网环境下实现人脸识别功能。支持管理员后台上传读者人脸照片或批量导入读者人脸特征数据；支持读者通过电脑端或手机端自主上传人脸头像；图书馆设备进行人脸注册系统自动提取人脸数据等多种获取人脸数据途径；（须提供带有CNAS标志的第三方检测报告复印件并加盖投标人公章） 36、百科答题：要求设备具备百科答题功能，读者登录设备后可进行百科答题，答题过程中系统提供优质的视听感受，具备不同音效区分正确与错误答案；题目涉及文学、法律、历史、戏剧等领域。检验读者知识储备，提升阅读乐趣（须提供带有CNAS标志的第三方检测报告复印件并加盖投标人公章） 37、书单推荐：要求设备支持多种类书单图书推荐，包括新书推荐、热门推荐、必读书目、主席书单、课外必读等多种书单类型，各类型书单中推荐的图书均与主题呼应，各不相同，满足不同读者需求（须提供带有CNAS标志的第三方检测报告复印件并加盖投标人公章） 38、★18、需与句容教育局图书管理系统进行对接。 |  |
| 5 | 馆员工作站 |  |  |  | 1 | 套 | 1.工作频率：13.56MHz； 2.识别图书：多本（堆砌高度：≤250mm）； 3.防冲突性：一次至少可有效识别读8个RFID标签； 4.电源电压：AC220V，50Hz； 5.整机规格尺寸：450mm*300mm*28mm （长×宽×高）； 6.天线板规格：360mm×275mm×15mm（长×宽×高）； 7.读卡速度：50张/秒 8.射频接口：SMA； 9.通信接口：USB或RS232、RJ45，具备无线网络扩展功能 10.阅读范围半径：确保250mm范围以内为有效阅读区域； 11.材质：一体化设计，台面材质：钢化玻璃；本体材质：有机玻璃；底盖材质：氧化拉丝铝板； 12.★18、需与句容教育局图书管理系统进行对接。 |  |
| 6 | 服务器 |  |  |  | 1 | 台 | 技术参数： 1.CPU类型：国产化CPU 3.5GHz, 8M 缓存, 8T, turbo (71W) 2.内存大小：32G 3.硬盘大小：3*8T企业级/RAiD5 4.硬盘槽位：3个机械硬盘槽 4.网卡：集成千兆网卡 |  |
| 7 | 交互式一体机 |  |  |  | 1 | 台 | 一、主屏： 1.屏体要求：86英寸，液晶LED，A规屏，显示比例(16：9)； 2.亮度：≥300cd/m2、对比度：≥5000:1、屏体物理分辨率≥3840*2160； 3.触摸技术：20点触控，支持安卓、windows 系统20笔或以上同时书写。 4.前置接口：≥USB3.0*3；≥Type C*1；≥Touch USB*1；≥HDMI in*1（提供具有CNAS标识的检测报告加盖原厂公章） 5.前置≥3个USB 3.0 接口全部支持 Windows 及 Android 双系统读取，将 U 盘插入任意前置 USB 接口，均能被 Windows 及 Android 系统识别。 6.内置双路 WIFI，支持 AP 热点，Wifi : 2.4GHz / AP : 2.4GHz/5GHz。 7.摄像头及麦克风：配备≥1300万像素摄像头及8阵列麦克风。（提供具有CNAS标识的检测报告或白皮书加盖原厂公章） 二、内置ops电脑： 1.模块化设计，不低于Intel第十一代酷睿I5 CPU、16GB内存、512G固态硬盘； 2.支持WIFI无线网络，带双天线，带RJ45接口100M/1000Mbs。 3.具有多个独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上至少4个USB接口，其中至少包含2个USB3.0接口。TYPE-C接口 ：≥1路HDMI。 |  |
| 8 | 智能微型图书馆 |  | 1560*1580*471 |  | 1 | 台 | 1、主机配置：要求采用21.5英寸及以上，安卓电容多点触控一体机，CPU：RK3288，运行内存：≧2G；整机规格：长≥1560mm，高≥1580mm，宽≥471mm，产品占地面积≤1m²；连接方式：要求采用有线连接、WiFi连接；工作频率：13.56MHz； 2、开门方式：要求采用带轨道手自一体双向钢化玻璃推拉门； 3、开关门过程中任意阶段手动干预，手动停止、反向或加速开关门动作，电机不受影响，可有效保护电机； 4、关门自检：电动门具有关门自检功能，当自动关门被手动中断后，软件自检，一段时间后重试自动关门； 5、藏书容量：天线板扫描范围区域藏书容量≥260册（图书尺寸按厚度1cm，高度28cm计）； 6、天线板：单层≥6个天线板，单个天线板面积≥680cm²，平均间距≤175mm； 7、刷卡器：具备RF读者证阅读模块，支持ISO14443A标准、ISO15693标准； 8、摄像头：内置摄像头，可在借还书过程进行拍照或录像，供工作人员随时查阅；外置监控摄像头，方便进行环境监控； 9、自助借阅：系统要求能做到图书自动识别下架（外借），以及归还图书的再次自动识别上架（归还），从而实现图书的自循环借还服务，即可做到自助上下架； 10、读者信息管理：系统要求具有个人信息查看，包括：借阅量、在借书刊、超期书刊、借阅期限、人脸注册信息等，支持续借、预借和密码修改等功能； 11、智能屏保：要求设备具备智能屏保功能，屏保类型包含每日一句、诗词、十万个为什么、童话故事、中华成语词典、资治通鉴，可在设置界面选择； 12、图书查询：读者可快速查询文献信息，显示文献在当前设备和馆内陈列的位置信息，方便借阅； 13、智能灯光控制：系统要求具有照明自适应功能，进入屏保同时降低屏幕亮度，书仓照明自动关闭；借还书时提高屏幕亮度，书仓照明自动开启。 14、标签解析：要求支持28560规范图书标签解析， 支持多种数据自适应压缩算法。 15、电动摄像头：要求摄像头自带电动调节功能，仅通过软件操作即可实现摄像头上下角度调节，完成人脸识别认证，方便不同身高用户使用。 |  |
| 9 | 数字资源管理平台 |  |  |  | 1 | 套 | 1.平台系统对合法IP范围不限注册用户数、并发数和在线浏览数； 2.平台图书按照中图法进行二级学科分类，系统平台具有图书列表、个人书房、高级搜索、读书活动、个人收藏、阅读排行榜，下载排行榜按照日、周、月各个排行，图书推荐，图书收藏排行榜、访问人次、资源总量等功能； 3.分类：可以显示中图法22大分类和全部图书分类； 4.个人书房：显示读者登录的用户名及个人信息，可以将自己喜欢的图书添加到个人书房，显示个人浏览图书足迹、个人阅读量、收藏量、下载量，以及可添加必读书目；（需提供功能截图佐证，复印件加盖公章） 5.图书检索：采用流行的分类树方式组织图书，可以快速找到您所需要的某一类全部书目。查询功能强大，可以根据图书的名称、作者、关键词、类型、ISBN编号等进行快速查询； 6.读书活动：分为三部分，最新活动、最热活动和经典活动。每部分活动可自定义添加图片、标题，同时显示活动时间、活动类型、主办单位、活动内容等信息，系统可以统计活动书单，提交作品数量以及参与人数，并且活动主题可自动切换。最新作品和优秀作品可在活动主题下方进行相应的体现展示；（需提供功能截图佐证，复印件加盖公章） 7.新书通报：显示最新的上传的图书，可以推荐到首页； 8.统计功能：平台可自动统计图书的阅读量、收藏量和下载量，同时平台可自动统计访问平台人数总量； 9.热门图书：根据读者搜索阅读图书的热门程度，图书会显示到首页； 10.图书推荐排行榜：好书推荐阅读越多，可在首页展示，容易置顶供大家快速分享查阅； 11.图书阅读排行榜：图书阅读的次数越多，越靠前显示，越容易引起阅读兴趣； 12.阅读方式：系统在展示平台界面必须针对现代文图书都有二维码扫码功能，且扫码后，可将资源下载到任意载体。阅读过程中，可以随时收藏图书； 13.现代图书采用中图法分类、现代文平台同时支持客户自定义分类。 14.后台管理包含系统管理、会员管理、图片管理、资源上传、图书管理、访问管理、活动管理、必读书目、阅读统计等模块功能。 15.系统管理具有用户管理、角色管理、菜单管理、推荐类型、图书分类、图书评论、logo设置等功能。 16.会员管理具有会员账号的新建、导入、批量删除、修改等功能。 17.图片管理：轮播图片的新增、修改、删除。 18.资源上传：用户单位的图书资源上传。 19.图书管理：图书资源的管理，以及图书资源的信息内容查询。 20.访问管理：IP限制管理设置。 21.活动管理：读书活动分布管理，读者作品审核、删除的管理。 22.必读书目:必读书目的推荐和删除 23.阅读统计具有阅读明细、部门汇总、用户汇总、图书汇总、月汇总表、年汇总表、分类汇总、下载统计等数据统计分析功能。 |  |
| 10 | 电子书 |  |  |  | 100000 | 册 | 1.图书数量:中文电子图书镜像安装 2.图书格式:图书主要以pdf 双文本国际公开标准格式保存，不可为私人模式以保持图书原有的版式，电子书资源质量高,并能越放大越清晰，图书“页”不可为图片格式压缩，以免造成占用存储容量过多和具有分辨率相关性；需提供生产厂家出版物经营许可证、数字图书馆的软件著作权证书及产品检测报告（复印件加盖公章）。 3.图书种类包含：马列、哲学、社会科学、法律、文学、艺术、工业技术、自然科学、交通运输等根据使用方自选决定。 4.图书阅读方式：图书可在线全文阅读及具备二维码扫描功能，可以扫描到手机等移动设备在线阅读图书。 5.图书选择：图书按照中图法22大分类，根据使用单位需求提供不低于150万种正版图书电子目录供使用单位挑选。 |  |
| 11 | 标签数据加工 |  |  |  | 100000 | 次 | 图书RFID电子标签粘贴及数据转换加工，包括新购图书及老旧图书的打包整理、转运、分类上架、电子标签处理、数据入库等工作。 ★确保最终馆藏纸质书不低于10万册。 |  |
| 12 | 调试 培训 |  |  |  | 1 | 次 | 设备安装、调试、培训等费用 |  |
| 13 | 图书 |  |  |  | 60000 | 册 | 图书质量好，无盗版、无非法图书。单册均价，实际供货不得少于采购数量，其中：社会科学类(C-K)约占54%，自然科学类(N-X)约占18%，I类文学和Z类综合约占20%。 |  |
| 1 | 标识1（二楼） |  | 定制 |  | 21 | 个 | 8mm厚度PVC，雕刻文字，表面喷漆处理。 | 双面书架外侧（藏书区15组，综合阅览室6组） |
| 2 | 标识2（二楼） |  | 定制 |  | 21 | 个 | 5mm厚度PVC底板，2mm亚克力背面UV画面。 | 双面书架另一侧（藏书区15组，综合阅览室6组） |
| 3 | 标识3（二楼） |  | 定制 |  | 15 | 个 | 5mm厚度PVC底板，UV画面，8mmPVC立体字。 | 单面靠墙书架 |
| 4 | 服务台标识（二楼） |  | 定制 |  | 1 | 个 | 8mm亚克力，雕刻文字，表面喷漆处理。 |  |
| 5 | 墙面文化1（二楼） |  | 定制 |  | 1 | 项 | 8mm厚度PVC，雕刻工艺，2mm亚克力背面UV画面。 （墙体总尺寸约：3600*2600） | 中间2个较大白墙处，另一侧墙面一处 总长度约3.6米，高度2.7米 |
| 6 | 柱子文化1（二楼） |  | 定制 |  | 1 | 项 | 5mm厚度PVC底板，2mm亚克力背面UV画面。 （柱子单面约500mm宽，高度2600mm，空白面共计14面） | 藏书室5处柱子，单面 综合阅览室4处柱子，一个4面，两个2面，一个单面 |
| 1 | 柱子文化2（三楼） |  | 定制 |  | 1 | 项 | 柱子表面部分装饰 （柱子单面约500mm宽，高度2600mm，空白面共计9面） | 综合阅览室4处柱子，一个4面，两个2面，一个单面 |
| 2 | 墙面文化2（三楼） |  | 定制 |  | 1 | 项 | 5mm厚度PVC底板，2mm亚克力背面UV画面。 （墙体总尺寸约：40000*2600） | 电子阅览室墙面文化（白墙约40米，高度2.7米） |
| 3 | 墙面文化3（三楼） |  | 定制 |  | 2 | 项 | 5mm厚度PVC底板，表面UV画面。 （墙体总尺寸约：25000*2600） | 教师阅览室墙面文化，2间（白墙约25米，高度2.7米） |
| 4 | 墙面文化4（三楼） |  |  |  | 1 | 项 | 5mm厚度PVC底板，表面UV画面。 （墙体总尺寸约：11000*2600） | 新书区（名称待定）白墙约11米，高度2.7米 |
| 5 | 墙面文化5（三楼） |  |  |  | 1 | 项 | 5mm厚度PVC底板，表面UV画面。 （墙体总尺寸约：4000*2600） | 报刊杂志阅览室，白墙约4米，高度2.7米 |
| 1 | 墙面文化6（四楼） |  | 定制 |  | 1 | 项 | 8mm厚度PVC底板，表面UV画面或2mm亚克力背面UV画面，根据实际需求，增加立体字。 （墙体总尺寸约：18000*2600） | 会议室，白墙约18米，高度2.7米 |
| 2 | 墙面文化7（四楼） |  | 定制 |  | 1 | 项 | 5mm厚度PVC底板，表面UV画面。 （墙体总尺寸约：17000*2600） | 过道 |
| 3 | 档案室吊顶（四楼） |  | 定制 |  | 210 | 平方 | 铝方通吊顶，投标人须要根据现场，进行二次设计深化 |  |

注：视频演示要求1.视频文件的格式为*.mp4或*.avi，供应商须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件合计不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》。

供应商中标后一周内携带证书原件和产品实物现场验证证书和视频的真实性。

★四、商务要求▲

1、质保期：1年免费质保。（自验收合格之日起算）质保期内应免费提供技术服务，技术服务包括系统的维护、维修（包括更换仪器及零配件等）和技术支持，终身支持进行必要的软件升级。在质保期内，供货方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由供货方承担。

2、质保期内所有因更换或修理货物或部件而导致停止运行的时间应从其质保期内扣除；供货方在质保期内安装的任何零配件，必须是其投标设备生产制造厂商原产的或是经其认可的。

3、在质保期内，供货方有责任解决所销售设备和软件系统的任何问题。

4、质保期内提供免费上门维护、升级服务，提供报修电话，如设备出现故障，供货方在接到电话后，4小时内响应，24小时以内到现场处理，48小时内修复，现场不能修复的，必须无偿提供采购物品的备用件或整机等措施，以保证采购方的正常使用。出现故障后，供货方如未按上述要求进行响应，采购方可以采取必要的补救措施，由此产生的费用将由供货方承担。

5、质保期满后，每年定期上门免费维护至少1次。

五、服务期限及地点

（1）交付时间：合同签订后 60个日历日完工。

（2）送货地点：中标供应商负责将货物运到采购人指定地点，由中标供应商负责办理运输和装卸等，费用由中标供应商负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，中标供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。

六、付款方式

经甲方组织验收合格后，一周内支付至合同价的90%，剩余合同价款质保期满一周内一次性付清。

注：满足合同约定支付条件的，采购人收到供应商发票后 10 个工作日内，将资金支付到合同约定的供应商账户。采购人向中标供应商每次付款时，中标供应商需提供国家正规等额发票。

七、验收要求

（1）由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失；

（2）项目实施完成，中标供应商应完成竣工文档整理，并配合采购人完成市级采购平台电子文档收集工作，同时纸质竣工文档是验收的必要条件。

八、履约保证金

无

九、其它

现场平面图见附件

第五部分    评标办法和标准

1.采购代理机构职责

1.1 采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向政府采购监管部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级政府采购监管部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

2.评标委员会职责

2.1 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

3.评标注意事项

3.1评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

3.2评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.3对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

3.4评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

3.5评标委员会及其成员不得有下列行为：

（1）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

（2）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第五十一条规定的情形除外；

（3）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

（4）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（5）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行；

（6）记录、复制或者带走任何评标资料；

（7）其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有上述第一至五项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

3.6评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合相关法律法规规定的，采购人或采购代理机构将依法补足后继续评标，被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购人或采购代理机构将停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标，原评标委员会所作出的评标意见无效。采购人或采购代理机构将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

3.7评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

4.评标过程的保密

4.1 评标开始后，至向中标的投标人授予合同时止，与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人以及与评标无关的其他人员透露。

4.2 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授标建议等方面向采购人、采购代理机构或参加评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标无效。

4.3评标应当在严格保密的情况下进行，除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

5.报价前后不一致的处理原则

5.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按上述规定排序在先的原则进行修正，修正后的报价须经投标人确认后产生约束力，投标人确认应当以书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字。投标人不确认的，其投标无效。

6.投标人资格审查

6.1 采用资格后审方式

开标结束后，采购人或代理机构将依法对投标人的资格进行审查。资格审查的内容如下：

| 序号 | 审查要素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件；自然人的身份证。 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 2023或2024年度财务报告（成立不满一年的提供至少一个月），或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等或资格承诺函。 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明或者提供资格承诺函。 |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 参加本次政府采购活动前半年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保险资金的相关材料或资格承诺函。 |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | （1）投标函或资格承诺函。 （2）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的查询结果未列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单，以现场查询为准。 |
| 6 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 本项目是专门面向中小企业采购的项目，提供中小企业声明函 |

7.投标人符合性审查

7.1 评标委员会将对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，审查内容主要是投标文件的有效性和对招标文件的响应程度，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

| 序号 | 审查要素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件有效性 | 投标文件的有效电子签章。 |
|  |  | 投标报价。 |
|  |  | 未发现属无效投标的情形。 |
| 2 | 对招标文件响应程度 | 审查投标文件，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。 |

8.商务和技术评估

☑8.1 本项目采用综合评分法。

| 评分项目 | 技术评估 | 商务评估 | 价格评估 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 40 | 20 | 40 |

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 40 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×40（小数点保留两位） |  |
| 2 | 技术参数及要求 | 8 | - 根据投标人所投货物产品的技术参数、性能指标、软件功能等要求逐项进行响应，全部满足的得8分； - 标注“★”号指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效投标； - 标注“▲”技术参数为重要参数，负偏离每条扣1分；未标注“▲”技术参数为一般参数，负偏离每条扣0.5分；扣完为止，正偏离不加分。注：招标文件技术相关要求中若有要求投标人提供相应佐证材料的条款，投标人未按要求提供佐证材料或者投标人提供的佐证材料与响应内容不一致的，视为负偏离。 |  |
|  |  | 10 | 投标人依据招标文件中规格要求、材质要求、项目功能和配置清单，并依据实际场地情况提供深化设计方案（提供二楼学生综合阅读区、二楼藏书区、三楼教师阅读区、三楼电子阅读区的平面布置图及效果图，效果图至少3个角度；提供序号62组合书架的产品结构图）。 评委根据方案布局设计合理性、效果图美观性、产品实用性进行综合评分： （1）设计方案布局合理、效果图美观、产品实用，符合现场实际情况的得10分； （2）设计方案布局相对合理、效果图相对美观、产品相对实用，较符合现场实际情况的得8分； （3）设计方案布局单一，效果图美观度不高，产品不实用，基本满足现场实际情况，得7分。 （4）设计方案布局一般，效果图美观度一般，产品一般，满足现场实际情况一般，得5分。 （5）提供图纸种类不全得3分。 （6）未提供的此项不得分。 |  |
| 3 | 项目实施方案 | 5 | 由评标委员会根据投标文件中项目质量保证措施、物流运输、安装调试等方面集体讨论后综合评定其档次并在相应等级内独立打分。 项目质量保证体系及措施详尽、具体，可行性、可操作性高；物流运输、安装调试等方面详细完整、思路清晰、结构合理、易于落实得5分， 项目质量保证体系及措施相对完整，可行性、可操作性相对合理；物流运输、安装调试等方面详细相对完整、思路较清晰、结构较合理、较易于落实得3分， 项目质量保证体系及措施不够完整，可行性、可操作性一般得2分， 物流运输、安装调试等方面不够详细完整、思路不清晰、结构不合理、落实性差得1分， 不提供不得分。 |  |
| 4 | 项目培训方案 | 5 | 评委根据投标人提供的项目培训方案（包括培训内容、培训人员、培训课程及资料等）综合评分： 培训方案全面完整，培训人员具备教师资格证、电子工程证书，培训课程及资料齐全的得5分， 培训方案较为完整，培训人员具备相关技能证书，培训课程及资料基本齐全的得3分， 培训方案一般，培训人员无相关技能证书，培训课程及资料不齐全的得2分， 不提供不得分。 |  |
| 5 | 售后服务方案 | 5 | 由评标委员会根据投标文件中售后服务方案的完整性、可行性、到达故障现场时间、故障出现解决方案、培训方案、保修期外维修方案等方面集体讨论后综合评定其档次并在相应等级内独立打分。 投标人所提供的项目服务方案，方案包含有项目售后维护、应急保障方案且描述了项目售后维护和应急保障方案的方法以及实现方式，服务承诺和保障措施考虑周全完整详细得5分， 投标人所提供的项目服务方案，方案包含有项目售后维护、应急保障方案等，且描述了项目售后维护和应急保障方案的方法以及实现方式，方案可行较详细得3分， 投标人所提供的项目服务方案，方案包含有项目售后维护和应急保障方案，且方案可行得2分。 不提供不得分。 |  |
| 6 | 读书活动配套服务方案评价 | 7 | 投标人提供读书活动配套服务方案包含但不限于：读书会、图书展览、科普讲座及其他种类丰富的阅读推广活动方案。（方案中应承诺由供应商承担包含文创、奖品等相关费用） 方案完整、科学合理、操作性强，完全满足采购需求内容得7分； 方案较完整、内容合理基本正确、可操作性较强，基本满足项目整体要求得4分； 方案有缺漏、内容描述简单不够合理、难以满足采购需求得1分； 未提供不得分； |  |
| 7 | 业绩（2分） | 2 | 投标人自2022年1月1日以来承担过类似项目的成功案例，每提供一个得1分，本项最多得2分，未提供不得分。 提供中标（成交）通知书及合同扫描件、发票，不满足要求或未提供不得分。 |  |
| 8 | 综合实力（2分） | 2 | 1.投标人具有有效的质量管理体系认证证书得0.5分。 2.投标人具备有效的环境管理体系认证证书得0.5分。 3.投标人具有有效的职业健康安全管理体系认证证书得0.5分。 4.投标人具有有效的信息安全管理体系认证证书得0.5分。 以上提供有效证书扫描件，否则不得分。 |  |
| 9 | 专业供货能力评价（6分） | 6 | 1.建立购销委托关系的出版社数量 出版社数量大于400家的得3分，出版社数量在300（含）-400（含）家的得2分，出版社数量不足300家的得1分。 提供合作出版社的详细列表（包含名单目录、委托书及上年度开具的发票复印件），未提供不得分。 2、投标人具有自主版权的网上购书平台，可提供采选图书品种50万种以下得1分，50-100万种得2分，100万种以上得3分； 提供网站（平台）检索图书数量截图，未提供不得分。 |  |
| 10 | 功能演示 | 10 | 1.智能微型图书馆阅读测评功能演示（2分）：设备具备阅读评测功能，读者可在设备上进行阅读能力测评，获得自己的阅读综合能力值与评语，其中综合能力值包含但不限于：信息检索、信息运用、创新求异、赏析评鉴、解释推理等五个维度，系统会根据评测结果对该读者进行精准的书籍推荐；完全满足此项，得2分,功能不全或不提供不得分。 2.智能微型图书馆全科知识竞赛功能演示（2分）：设备具备全科知识答题竞赛功能，读者可在设备上进行全科知识答题竞赛，题目包含但不限于语文、数学、地理、历史等多个学科，检验读者知识储备，提升阅读乐趣；完全满足此项，得3分,功能不全或不提供不得分。 3.智能微型图书馆电动摄像头功能演示（2分）：设备摄像头自带电动调节功能，仅通过软件操作即可实现摄像头上下角度调节，完成人脸识别认证，方便不同身高用户使用。完全满足此项，得2分,功能不全或不提供不得分。 4.智能微型图书馆百科答题功能演示（2分）：软件具备百科答题功能，读者登录设备后可进行百科答题，检验知识储备，提升阅读乐趣。答题过程中系统提供优质的视听感受，具备不同音效区分正确与错误答案；题目涉及文学、法律、历史、戏剧等领域。完全满足此项，得2分,功能不全或不提供不得分。 5.智能微型图书馆诗词屏保功能演示（2分）：设备配套软件具备诗词屏保功能，设备进入屏保后，自动进行诗词内容滚动播放，诗词类型包括：诗经、唐诗、宋词、元曲等； 1)、诗词提供作者、诗词文、评析、注释、译文等内容； 2）、诗词提供优质的视听感受，精美国风风格界面、中华传统乐曲编制的背景音乐，让读者身临其境地感受诗意； 3）、诗词内容展示便捷友好，支持上下划动实现内容展示，左右划动实现手动翻页； 完全满足此项，得2分,功能不全或不提供不得分。 （说明：根据以上要求提供产品功能视频，须采用真实设备及系统演示，并在视频中展示投标产品整机样貌，不接受PPT、FLASH或演示DEMO，演示视频内容中须含真人讲解,剪辑或带水印的视频视为无效视频。使用第三方软件或外置浏览器演示的视为不满足。不提供演示或演示不全的不得分） |  |

9.相同品牌产品的处理原则

9.1非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品。本项目核心产品见投标人须知前附表。

9.2使用综合评分法的采购项目，核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

10.允许修改评标结果的情形

10.1评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级政府采购监管部门。

11.推荐中标候选人

11.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分(得分保留到小数点后2位，四舍五入)由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

第六部分    投标文件（格式）

投   标   文   件

项目编号：××××

项目名称：××××

投 标 人（公章）：××××

××××年××月××日

一、资格部分

（一）投标函

致××××（采购代理机构）：

根据贵方关于××××（项目名称）（项目编号：××××）的投标邀请，我方已完全理解招标文件的所有内容。

据此函，我方兹宣布同意如下：

1．按招标文件规定提供货物的唯一投标报价见开标一览表。

2．我方承诺根据招标文件的规定，完成合同义务，并承担责任（如有偏离，在投标文件中另作说明）。

3．我方已详读全部招标文件，包括招标文件书面修改通知（如果有的话），我方完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

4．我方已详读全部投标文件，保证提供的投标文件及所有材料的完整、真实、合法、有效性并对其负责，承诺在评审期间，如评标委员会对我方提出澄清要求，将及时作出响应，否则自行承担后果。

5．我方同意从规定的招标日期起遵循本招标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6．我方同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何证据或资料。

7．我方知道如用虚假材料或恶意方式向贵方提出质疑，将承担相应的法律责任。同时承诺：我方如果有上述行为，将无条件承担贵方相关的调查论证费用。

8．我方承诺：参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

9．本次投标文件内容与招标文件内容偏离情况见偏离说明（如果有）。

10．遵守招标文件中要求的收费项目和标准。

11．与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址： ××                  电话： ××

传真：××                 邮政编码：××

投标人（公章）：××

法定代表人签字或盖章： ××

日期： ××××年××月××日

（二）独立承担民事责任的能力

提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件复印件；投标人为自然人的，提供其身份证复印件
（三）良好的商业信誉和健全的财务会计制度

提供2023或2024年度财务报告、成立不满一年的提供至少一个月财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等，或提供资格承诺函）。

- 履行合同所必需的设备和专业技术能力

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：

主要专业技术能力有：

供应商名称(公章)：

日期： 年 月 日

（五）依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月依法缴纳税收和社会保险的凭据，或提供资格承诺函。

（六）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

（1）投标函或资格承诺函。

（2）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的查询结果未列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单，以现场查询为准。

（七）落实政府采购政策需满足的资格要求

中小企业声明函（货物类）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.本声明函中“属于（中型企业、小型企业、微型企业）”的内容，必须且只能选择其中之一填写。

3.供应商应当根据采购文件中明确的所属行业，认真对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）提供声明函。 供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（八）资格承诺函

致：    （采购人、采购代理机构）

我单位参与  （项目名称）  （项目编号：    ）项目的政府采购活动，现承诺如下：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

2.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

4.我方参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

投标（响应）供应商（全称并盖章）：

供应商法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日期：

﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍

说明：1.供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函的，应按采购文件要求提供相应的证明材料。

2.供应商可删减承诺事项，删减的承诺事项须按采购文件要求提供相应的证明材料。比如删去本承诺函第3项的，则应按采购文件要求提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

二、法定代表人（负责人）身份证明书

兹证明×××（）姓名同志，性别×××，居民身份证号×××，在我单位任职务，系我单位主要负责人即法定代表人。

单位地址：

电    话：

单位全称：

公    章：

年     月    日

附：法定代表人居民身份证复印件

注：1.“法定代表人”直接参加投标响应活动的仅需填写本身份证明。

2.投标人属于非法人组织的，按照法律、行政法规规定能够对外代表其从事民事活动的主要负责人，视同法定代表人。

三、法定代表人授权委托书

本授权书声明：×××（投标人名称）法定代表人（负责人）×××（姓名） 授权×××（委托代理人的姓名、身份证号）为我方就××××（代理机构）代理的××××（项目编号）项目的投标活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目投标有关的事务（含合同签订）。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

委托代理人身份证号码：

委托代理人联系电话：（手机）

法定代表人签字或盖章：

投标人名称（公章）：

日     期：

附：委托代理人居民身份证复印件

注：“法定代表人”授权其他人（必须为投标人正式员工，证明材料：近半年内至少一个月社会保险缴纳材料附后）投标的，须填写法定代表人身份证明书和本委托书。

四、价格部分

开标一览表

| 单位名称（公章）：×××× |  |
| --- | --- |
| 项目总报价 | 金额（大写）：××××元人民币 ¥：××××××××元 |
| 项目工期 |  |

注： 1.“项目总报价”包括本次招标要求提供的货物（服务）已支付或将支付的所有费用；

2.投标人必须据实填写此表，报价所含与招标文件要求的内容一致；

3.报价保留至小数点后两位，四舍五入。

法定代表人签字或盖章：××××

日期：××××年××月××日

清单及明细报价表

| 一、货物部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 品牌型号 | 数量 |  | 单价（元） | 合计（元） | 免费质保期 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 货物部分小计： 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它与项目有关的费用 |  |  |  | 元 |  |  |  |
| 项目总报价 |  |  |  | 元 |  |  |  |

注：1、投标人应当按照招标文件采购需求及相关报价要求填写。

2、本表中“其它”由投标人根据采购需求及自身经验进行补充填写。项目实施时，除采购人明确提出需要变更增加外，不再增加任何费用，投标人应确保本项目能安全、正常运行并达到采购要求。

3、本表中项目总报价应与开标一览表中项目总报价保持一致。

4、报价保留至小数点后两位，四舍五入。

5、标的物报价不得为零，否则投标无效。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

五、技术部分

1.技术响应及偏离表

| 序号 | 重要性（★或▲） | 标的名称 | 响应产品名称及型号 | 响应情况 | 偏离情况（正偏离/无偏离/负偏离） | 备注（证明材料所在位置） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：1.按实际如实填写偏离表，行数不够可自行添加。

2.上表所指证明材料为项目需求中要求提供的检测报告、截图、各类证书或其他形式的材料，证明材料附后。请投标人务必认真做好标识，以便评委正确评审，否则由此带来的一切后果，由投标人自行承担。

3.项目需求中如出现具体产品的品牌、型号、参数等，仅供投标人更好地理解采购人对设备的需求，不能理解为唯一指定，只要优或相当于其技术参数及功能要求的，均可视为响应。

- 商务部分

七、其他部分

按招标文件要求投标人所能提供的其他文件