目  录

第一章  投标邀请	1

第二章  投标人须知	5

第三章  评标标准	19

第四章  合同格式及条款	23

第五章  项目采购需求及总体要求	32

第六章  投标文件格式	72

# 第一章  投标邀请

项目概况： 开发区专职消防队消防设备、器材采购项目JSZC-320831-SWGS-G2026-0002的潜在投标人应在江苏政府采购网或淮安市政府采购网自行免费下载投标文件，并于2026-2-5 9:00（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320831-SWGS-G2026-0002

项目名称：开发区专职消防队消防设备、器材采购项目

预算金额：195万元（采购包1:98万元；采购包2:97万元）

最高限价（如有）：195万元（采购包1:98万元；采购包2:97万元）。报价不得超过最高限价，否则作废标处理。

采购需求：采购基本消防器材，特种消防器材、通讯装备等。具体详见第五章“项目采购需求”。

供货期限：合同签订后30天内供货完毕并验收合格。

本项目（是/否）接受联合体投标：否。

二、申请人的资格要求（适用各个采购包）

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1.投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的声明函

2.投标人提供下列之一（提供相关材料）

（1）投标人法定代表人参加投标的，提供法定代表人资格证明（格式按照示范格式一要求）和法定代表人有效身份证；

（2）投标人授权委托人参加投标的，提供授权委托书（格式按照示范格式二要求）和受托人有效身份证。

3.本项目不接受联合体投标人参加投标

4.拒绝符合下述条件的投标人参加本次采购活动

（1）投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动；

（3）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的投标人不得参加本项目的采购活动。

采购人（代理机构）通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询投标人在采购公告发布之日前的信用记录并保存，查询结果以网页打印的形式留存并归档。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求

1.落实政府采购政策需满足的资格要求（提供下列任一项材料即可）

（1）中小企业声明函；

（2）《残疾人福利性单位声明函》；

（3）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2.本项目按照以下第 （1） 种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求

（1）本项目为专门面向中小企业采购的项目。

（2）本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

①本项目要求投标人以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

②本项目要求投标人进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

（3）本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审，具体详见第二章“投标人须知”第36.1项。

注：监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业，享受政府采购支持中小企业发展政策。

（三）本项目的特定资格要求：无

投标人资格要求以投标文件第六章第六条资质审查时投标人必须提交的资格证明文件为准。

三、获取投标文件

时间：2026年1月15日至2026年2月4日（北京时间）

地点：江苏政府采购网或淮安市政府采购网

方式：投标人登录江苏省政府采购网或淮安市政府采购网，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标文件提交截止时间及开标时间：2026-2-5    9:00（北京时间）

投标文件上传地址：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.本项目采用不见面电子投标。请投标人严格按照招标文件的规定编制、提交投标文件，否则所造成的一切后果由投标投标人自负。

2.本项目无需投标保证金。

3.本项目仅采购非进口产品（注：本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

4.采购代理（下称代理人）：采购人委托江苏四维工程咨询管理有限公司负责代理本次投标的相关事宜。

5.采购代理费：参照苏政采协【2024】20号文件规定标准的80%为此次项目的招标代理费，成交投标人应在成交通知书发放后五个工作日内向招标代理人一次性缴纳采购代理费。此费用包含在投标报价中，不单独列项。（无法计算中标总额的项目，按预算总价计算）

- 6.本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明行业。

- 7.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zl*z/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

- 8.领取CA和办理电子签章（请至淮安市清江浦区深圳路16号淮安市公共资源交易中心二楼13号CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统投标人操作手册》（以下简称《操作手册》）、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件。

- 9.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注采购人（代理机构）在“江苏省政府采购网”、“淮安市政府采购网”发布的更正公告。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

单位名称：江苏金湖经济开发区管理委员会

单位地址：江苏省淮安市金湖县金湖西路188号

联系人：盛金春

联系电话：18262704603

2.采购代理机构信息

单位名称：江苏四维工程咨询管理有限公司

单位地址：金湖县金湖西路利达大厦三单元407室

联系人：赵建亚

联系电话：0517-86898966

3.项目联系方式

项目联系人：赵建亚

电话：0517-86898966

- 第二章  投标人须知

一、总则

1.适用范围

本招标文件仅适用于本次投标邀请中所述项目的采购。

2.合格的投标人

2.1满足第一章投标邀请中投标人资格要求的规定。

2.2满足招标文件中实质性条款的规定。

3.适用法律

3.1《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购人（代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2采购代理（下称代理机构）：采购人委托江苏四维工程咨询管理有限公司负责代理本项目的相关事宜。

4.3采购代理机构服务费：中标人参照苏政采协【2024】20号文件规定标准的80%，作为本次项目的采购代理机构服务费。本项目由采购代理机构协助采购人完成此项目，中标人应在成交通知书发放后五个工作日内向招标代理人一次性缴纳采购代理费，此费用须包含在报价中，无须单独列项计取。（无法计算中标总额的项目，按预算总价计算）

4.4本次项目不收取文件工本费和成交管理费。

二、投标文件

5.投标文件由以下部分组成

5.1投标邀请

5.2投标人须知

5.3评标标准

5.4合同格式及条款

5.5项目采购需求

5.6投标文件格式

6.招标文件的澄清

6.1任何对招标文件要求澄清的投标人，均应在递交投标文件截止时间十日前以书面形式通知采购人或代理机构（在递送书面文件的同时请投标人将电子文件一并发送给采购人或代理机构）。采购人或代理机构对递交投标文件截止时间十日前收到的任何澄清要求将以书面形式予以答复。由于投标人所留联系方式有问题而导致采购人或代理机构无法通知的其责任由投标人自行承担（逾期递交对招标文件要求进行澄清的采购人或代理机构将不予受理）。

7.招标文件的更正或补充

7.1在投标截止时间十五日前，采购人（代理机构）可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件用更正公告的方式进行修正。

7.2对招标文件的更正将在淮安市政府采购网、淮安市公共资源交易中心官网电子化交易系统进行公告，同时通过电子交易平台通知所有已获取招标文件的投标人。更正公告将作为招标文件的组成部分，对所有参加本次投标的投标人都具有约束力。

7.3投标人须持续关注本项目在江苏省政府采购网、淮安市政府采购网及电子化系统中发布的信息（含更正、修改等信息），否则产生的后果由投标人自行承担。

7.4为使投标人有足够的时间按招标文件的更正要求修正投标文件，采购人（代理机构）有权按照相关法定的要求推迟投标截止时间和开标日期。

三、投标文件的编制

8.投标文件的语言及度量衡单位

8.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.投标文件构成

9.1投标投标人编写的响应文件应按投标文件第六章“响应文件格式”中的要求进行编写。

9.2电子投标文件编制必须按“苏采云”交易系统要求制作，具体操作详见《苏采云供应商操作手册》。投标人可自行至“江苏省政府采购网”或“淮安市政府采购网”下载查阅。

9.3如标书制作工具中格式和内容与“江苏省政府采购网、淮安市政府采购网”发布的投标文件不一致，请以“江苏省政府采购网、淮安市政府采购网”发布的投标文件为准。

10.证明投标响应标的符合投标文件规定的文件

10.1投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

11.投标报价

11.1本次项目投标报价应是招标文件所确定完成本项目全部工作内容的价格体现，以及为完成上述内容所必需的服务费、劳务、管理、利润、税金及政策性文件规定的各项应有费用（组成详见采购需求），如有疑问应在本文件规定时间内提出，投标人被确定为成交候选人后，合同价格不作调整（合同另有约定及不可抗力除外）。

11.2投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

11.3采购人不接受备选的方案或有选择的报价。

11.4投标报价应以人民币为货币单位。

12.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表（如有）

12.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因，否则将被拒绝。

12.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

13.服务承诺、培训计划、人员安排及其他（如有）

13.1投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

13.2投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

13.3投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

14.投标函和开标一览表

14.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15.投标保证金

15.1本项目无需缴纳投标保证金。

16.方案部分（如果本项目涉及的话）

16.1本项目评标标准中的方案部分是否采用暗标方式进行评审

R不采用        £采用

16.2暗标编制要求

方案部分文字要求宋体四号字（图表文字为宋体，字号不限制），文字部分不得有加黑、斜体、下划线；不得设置页眉页脚；不得出现可识别投标人身份的字符和徽标（包括人员姓名、企业名称、投标人独享的企业标准或编号），相关人员姓名以职务或职称代替。方案部分上传地址在投标文件制作工具（苏采云“政府采购客户端”）的“技术方案（暗标）”节点。本项目在评审过程中，只要有任一家投标人方案部分能够正常显示的，即视为苏采云系统方案部分暗标功能运行无故障。

16.3方案部分采用暗标方式的，投标人则需按16.2的要求编制方案。经三分之二评委认定，投标人未按16.2的要求编制方案的，按未提供方案处理。

17.投标有效期

17.1投标有效期为从开标之日起计算的九十天。投标有效期比规定短的将被视为非响应投标而予以拒绝。

17.2在特殊情况下，采购人（代理机构）于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝这一要求而放弃投标。同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其响应文件，受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

18.投标文件的签署

18.1投标文件应按招标文件要求进行电子签章。电子投标文件不得涂改、行间插字或删除，如果出现上述情况应重新编制。

四、投标文件的递交

19.投标文件的递交

19.1投标人应当按照《苏采云供应商操作手册》规定，在投标文件递交截止时间前制作并上传电子投标文件。投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照无效投标处理。

19.2投标人上传的电子投标文件内容不清楚或不清晰的（含扫描件），造成无法评审或部分影响评审的，责任由投标人自负。

19.3投标人上传电子投标文件的时间不得迟于投标邀请中规定的投标文件递交截止时间。

19.4采购人（代理机构）可以按第7条规定，通过修改招标文件有权酌情延长投标文件接收截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期均应以延长后的截止日期为准。

19.5中标人在领取中标通知书之前，必须提供两份与电子投标文件一致的纸质打印投标文件。

20.投标文件被拒绝接收的情形

20.1在招标文件规定的投标截止时间后上传的电子投标文件。

21.投标文件的修改和撤回

21.1投标人在递交投标文件后可以对其修改或撤回，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前。

21.2对于电子投标文件的修改，投标人可在投标截止时间前登录苏采云系统撤回电子投标文件，并上传新的投标文件。

21.3投标人不得在投标截止时间以后修改投标文件。

21.4投标人不得在提交电子响应文件截止时间起至投标有效期满前撤回投标文件。

五、开标及评标

22.开标

22.1本项目采用“全流程电子化交易”模式，通过“苏采云”系统及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、公布报价、澄清等交互环节。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标程序

（1）采购人或代理机构将在投标邀请中规定的时间和地点组织采购开始仪式。投标人应当按照《苏采云供应商操作手册》规定，参加开标活动。

（2）投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、唱标确认等工作，应按照《苏采云供应商操作手册》规定执行。

（3）开标一览表内容与投标报价表内容不一致的，一律以开标一览表内容为准。

（4）投标文件提交截止时间结束后参加的投标人不足三家情况的，除采购任务取消情形外，按财政部令第74号第二十七条条款进行处理。

（5）投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《苏采云供应商操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23.评标

23.1评标组织

23.1.1评标工作由采购人（代理机构）负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，根据采购人委托协议直接确定中标人；

（5）向采购人、财政部门报告评标中发现的违法行为。

23.1.2评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

23.2评标程序

23.2.1投标文件的资格审查。

23.2.1.1采购人或采购代理机构将依法根据招标文件对投标人的资格进行审查。

23.2.1.2资格性审查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

23.2.1.3在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站、“中国政府采购网”对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

23.2.1.4投标文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效投标处理：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（2）投标人被“信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。

23.2.2投标文件的符合性审查

23.2.2.1评标委员会将依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

23.2.2.2实质性要求是指本招标文件中用带星号（“★”）的商务和技术要求。

23.2.2.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

23.2.2.4评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

23.2.2.5评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不确认签字，其投标无效。

23.2.2.6对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字错误的内容，评标委员会可以要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。（在视频交流时，评标委员会首先会核实授权委托人或法定代表人的身份信息，如身份信息不符则视同投标人放弃澄清、说明或者补正的权利）。投标人的澄清、说明、补正要通过开标大厅向评标委员会进行澄清回复，同时必须将澄清、说明、补正的内容形成电子文件加盖电子签章通过开标大厅上传。投标人的澄清、说明、补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

23.2.2.7接到评标委员会澄清要求的投标人如未按第23.2.2.6条的规定做出澄清，将视为放弃该权利。

23.2.2.8采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品，多家投标人提供的核心产品均为同一品牌相同的，按前两款规定处理。

23.2.2.9投标文件有下列情况之一的，在符合性审查时按照无效投标处理：

（1）投标人未按照招标文件要求上传电子响应文件的。

（2）投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

（3）同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

（4）投标人不具备采购文件中规定的资格要求的。

（5）投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

（6）未通过符合性审查的。

（7）不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（实质性要求和条件是指本招标文件中用带星号（“★”）的商务和技术要求）。

（8）投标人被 “信用中国”网站、“中国政府采购网”网站列入失信被执行人，或重大税收违法案件当事人名单，或政府采购严重失信行为记录名单。若接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

（9）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（10）本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，供应商响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）（本项目不涉及）

（11）投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章或电子签字的。

（12）经查实提供虚假材料谋取成交的。

（13）评标委员会认为中标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未在合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理的。

（14）投标人的报价属于《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购〔2025〕62号）异常低价情形的，投标人不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的。

（15）其他法律、法规及本招标文件规定的无效响应的情形。

在评标期间，出现符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家情形的，按政府采购相关规定执行。

23.2.2.10有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有投标人：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算或最高限价的，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）招标文件存在歧义、重大缺陷，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

（6）因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

23.3异常低价投标审查

23.3.1评标过程中出现下列情形之一的，评委会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标报价＜采购项目预算×50%；

（2）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价＜采购项目最高限价×45%；

（3）评委会认定的投标人报价过低（含明显低于其他通过符合性审查投标人的报价），有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

23.3.2启动异常低价投标审查后，评委会应当要求相关投标人在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明材料及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对投标人报价合理性进行判断。投标人不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评标报告中进行记录。

24.评审及中标

24.1评标委员会将对通过资格性审查和符合性审查的投标文件进行评价和比较。

24.2评标委员会按招标文件第三章中公布的评标标准对每份合格投标文件进行评审，确定中标投标人，任何单项因素的最优不能作为中标的保证。

25.评审过程的保密

25.1在宣布中标结果之前，凡属于审查、澄清、评价、比较投标文件和中标意向等有关信息，相关当事人均不得泄露给任何投标人或与评审工作无关的人员。

25.2采购人（代理机构）和评审委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评审过程中的相关细节。

25.3评标委员会名单在开标前确定，并在招标结果确定前保密。

- 六、定标及合同签订

26.确定中标投标人

26.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第三章规定。

26.2采购人应根据评标委员会推荐的中标候选人确认中标人。

26.3采购人（代理机构）将在淮安市政府采购网发布中标结果公告，公告期限为1个工作日。

26.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

26.4.1提供虚假材料谋取中标的。

26.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

26.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

26.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

26.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

26.5有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

26.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

26.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.中标通知书

27.1在公告中标结果的同时，采购人（代理机构）将向中标人发出中标通知书。

27.2中标人在接到采购人（代理机构）通知后五个工作日内必须到采购人（代理机构）处领取中标通知书并办理相关交费手续，逾期未办理作为自动放弃处理。中标投标人在领取中标通知书的同时必须递交与电子投标文件一致的纸质投标文件（印章齐全）正本一份，副本一份。

27.3中标通知书将是合同的一个组成部分。

28.签订合同

28.1采购人与中标人应在中标通知书发出之日起三十日内签订政府采购合同。招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等均为签订合同依据。

28.2中标人自中标通知书发出之日起三十日内无正当理由不与采购人签订合同，将按财政部第87号令相关规定进行处理。

29.货物和服务的减少

33.1采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当地减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照投标时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

30.履约保证金

30.1本项目无需缴纳履约保证金。

30.2投标人提供的履约保证金可以是人民币形式（银行本票、汇票、支票、电汇、数字人民币），或银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式。

30.3投标人选取银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等形式向采购人缴纳的，如保函（担保、保险等）的约定期到期但投标人履约仍未结束的，投标人须进行续保。

30.4投标人选取以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购【2023】150号）、《关于在全市公共资源交易领域全面推广应用数字人民币的通知》（淮协调办【2023】33号）的要求，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后建议采用数字人民币形式支付相关费用。

30.5如投标人未能履行合同规定的义务，采购人有权从履约保证金中取得补偿。

30.6履约保证金在合同约定期间内不予退还或者完全有效，在约定期间届满之日起5个工作日内，采购人应将履约保证金退还投标人；逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付逾期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

30.7履约保证金在合同约定期间内不予退还或者完全有效，履约保证金在项目验收合格后无息退还给投标人。

30.8如果成交投标人没有按照31条或32条的规定去做，采购人可报财政部门取消其成交资格，在此情况下采购人可将标授予下一个成交候选投标人，或重新采购。

30.9本次文件中涉及中小企业的相关执行文件以财政部下发的[财库[2020]46号]关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知为依据。本次文件中涉及中小企业的认定标准均以工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部联合下发的[工信部联企业〔2011〕300号]《中小企业划型标准规定》为准。

七、质疑处理

31.质疑处理

31.1投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑函的原件邮寄至采购人（采购代理）。未邮寄质疑函原件、七个工作日之外以及匿名的质疑均不予受理。

31.2上述应知其权益受到损害之日是指

（1）对投标文件提出质疑的，为采购文件公告期限届满之日起计算；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起计算；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日起计算。

31.3质疑投标人是指直接参加本次投标活动的投标人，未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑不予受理。

31.4质疑投标人在法定质疑期内应当一次性针对同一采购环节提出质疑。

31.5质疑函应当包括以下主要内容，附上相关证明材料。否则，采购人（代理机构）不予受理。

（1）质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事实相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提起质疑的日期；

【质疑函必须署名，由法定代表人或者其授权代表签字，并加盖单位电子公章。授权代表签字的，还需提供法定代表人出具的办理质疑事项授权书（授权中必须载明具体权限、期限和事项）。】

31.6采购人（代理机构）收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人（代理机构）将告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，作为无效质疑，采购人（代理机构）有权不予受理。

31.7对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人（代理机构）将在七个工作日内以电子文件的形式作出答复，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。如果质疑投标人还需要纸质形式回复函的，需主动与采购人（代理机构）联系索取，或者在质疑函中明确提出该要求。

31.8投标人提出的质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人（代理机构）有权依据政府采购的有关规定，报请淮安市财政局政府采购管理处对该投标人列入失信行为或不良行为记录名单，进行相应的行政处罚。

八、政府采购政策功能落实

32.政策功能落实

32.1小微型企业价格扣除

32.1.1对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，投标人提供的货物或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策给予小微企业报价20%的扣除，用扣除后的价格参与评审：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

32.1.2在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

32.2联合体及分包

32.2.1以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

32.2.2享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

32.2.3接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人应当对联合体或者大中型企业的报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

32.2.4组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

32.3小微型企业

（1）投标人须按照投标文件的要求提供相应的《企业声明函》，详见投标文件第六章示范格式。

（2）企业标准请参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）文件规定自行填写。

32.4残疾人福利单位

（1）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，详见招标文件第六章示范格式。

（2）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

32.5监狱和戒毒企业

（1）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

（2）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

32.6采购本国产品的支持政策

32.6.1本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

32.6.2当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章投标文件格式”的“附件2投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

32.6.3供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

7.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用横线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

7.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

33.节能、环保政策（本项目不涉及）

33.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》【财库〔2019〕9号】要求，依据品目清单对获得节能产品、环境标志产品认证证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

33.2节能产品

本项目/被列入“节能产品品目清单”的，实行（优先采购/强制采购）。

33.3环保产品

本项目中 /被列入“环境标志产品品目清单”的，实行优先采购。

33.4本项目中实行“强制采购”的，需提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品环境标志产品认证证书电子件，未提供的作为无效投标处理；实行“优先采购”的，在评分标准的“政策导向”处参与加分（详见第三章评标标准）。

33.5节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

34.政府绿色采购（本项目不涉及）

根据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，落实政府绿色采购相关政策，具体如下：

34.1本项目为货物类采购项目的，所提供的产品需综合考虑节能环保、节水、循环再生、低碳、有机等因素；本项目为物业、合同能源管理等服务类采购项目的，应在服务中加强绿色低碳管理。

34.2本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行，在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率；涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库【2023】7号文）执行。

34.3本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，要执行国家和江苏省VOCs含量限制标准，优先使用低挥发性原辅材料，使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等。

35. 履约资金扶持政策

35.1政府采购合同信用融资是为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措，成交人可凭政府采购合同办理融资贷款。该贷款无需抵押、担保，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

35.2有融资贷款需求的成交人，与采购人在苏采云【合同在线签订】模块中进行合同在线签订时，【账户信息完善】的“是否融资”一栏中需选择“是”，同时完善收款账号信息和合同补充协议（融资账号）。

# 第三章  评标标准

一、本项目采用综合评分法。评委会仅对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评委会将依据下列评标标准进行评标，本评标标准的总分为100分。按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列， 由评标委员会通过随机抽取的方式确定一个中标候选人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。供应商可以同时投2个采购包但只能中其中的1个采购包，但投标文件继续参与后续标段的评审。开评标按采购包1、采购包2的顺序进行。

三、具体标准（100分）

1、适用采购包1

| 评审项目 | 评标分项 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价部分（30分） | 磋商报价与磋商基准价 | 满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的报价为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价／最后磋商报价）×30（该结果四舍五入，保留两位小数） | 30分 |
| 商务部分（5分） | 业绩 | - 供应商自2023年1月1日至今，承担过类似消防设备、器材采购项目的，每提供一个得1分，本项最高得2分，未提供不得分。 （提供合同原件扫描件上传，时间以合同签订时间为准，合同内容中需能反映出相关内容，否则不得分。） | 2分 |
|  | 企业综合实力 | 供应商具备有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供一个得1分，最多得3分。 提供认证证书原件扫描件及国家认证认可信息公共服务平台查询该认证的截图加盖供应商公章，否则不得分。 | 3分 |
| 技术响应（30分） | 参数响应 | 投标人所投产品全部满足招标文件规定的技术参数的得30分；标注“★”号的为重点响应部分，必须满足，有一项负偏离的作无效标处理，标▲的技术参数为主要指标，有一项负偏离的扣1分，未标▲的技术参数有负偏离的一项扣0.5分，扣完为止。 - （标注“★”号和“▲”的技术参数根据第五章采购需求及总体要求提供相应的证明材料原件扫描件至投标文件中，未标“▲”的提供技术规格响应偏离表原件扫描件至投标文件中，未提供或提供不全或模糊不清无法辨认的不予计分。） | 30分 |
| 方案部分（35分） | 供货方案及保障措施 | 针对供应商提供的保证按时供货的方案和保障措施，内容包括但不限于整体项目供货周期、收到订单后货物的生产处理流程、货物运输流程、相应服务保障等进行综合评分，6＜优≤9分，3＜良≤6分，0＜差≤3分，未提供或有明显缺陷的不得分。 | 9分 |
|  | 质量保障措施 | 针对供应商提供的确保供应货物质量的设施及措施，内容包括但不限于供货能力体现、设备质量控制制度、设备质量检测制度、材料产品采购的质量把控、设备成品保护制度等进行综合评分，5＜优≤8分，3＜良≤5分，0＜差≤3分，未提供或有明显缺陷的不得分。 | 8分 |
|  | 安装及验收方案 | 针对供应商提供的安装、调试、验收的方案和措施，内容包括但不限于货物安装的规范及措施等规范及措施、设备调试流程及规范制度、验收项目制度、项目验收标准及人员配备等进行综合评分，5＜优≤8分，3＜良≤5分，0＜差≤3分，未提供或有明显缺陷的不得分。 | 8分 |
|  | 售后服务 | 针对供应商提供的售后服务方案，内容包括但不限于设备使用回访服务、服务网点设置、人员配备、响应时间等进行综合评分，3＜良≤5分，0＜差≤3分，未提供或有明显缺陷的不得分。 | 8分 |
|  | 质保期 | 供应商所投产品在原有免费质保期的基础上，承诺增加一年免费质保的得1分，承诺增加两年免费质保的得2分，未承诺不得分。（提供承诺书原件上传，格式自拟） | 2分 |

2、适用采购包2

| 评审项目 | 评标分项 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价部分（30分） | 磋商报价与磋商基准价 | 满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的报价为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价／最后磋商报价）×30（该结果四舍五入，保留两位小数） | 30分 |
| 商务部分（5分） | 业绩 | - 供应商自2023年1月1日至今，承担过类似消防设备、器材采购项目的，每提供一个得1分，本项最高得2分，未提供不得分。 （提供合同原件扫描件上传，时间以合同签订时间为准，合同内容中需能反映出相关内容，否则不得分。） | 2分 |
|  | 企业综合实力 | 供应商具备有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供一个得1分，最多得3分。 提供认证证书原件扫描件及国家认证认可信息公共服务平台查询该认证的截图加盖供应商公章，否则不得分。 | 3分 |
| 技术响应（30分） | 参数响应 | 投标人所投产品全部满足招标文件规定的技术参数的得30分；标注“★”号的为重点响应部分，必须满足，有一项负偏离的作无效标处理，标▲的技术参数为主要指标，有一项负偏离的扣1分，未标▲的技术参数有负偏离的一项扣0.5分，扣完为止。 - （标注“★”号和“▲”的技术参数根据第五章采购需求及总体要求提供相应的证明材料原件扫描件至投标文件中，未标“▲”的提供技术规格响应偏离表原件扫描件至投标文件中，未提供或提供不全或模糊不清无法辨认的不予计分。） | 30分 |
| 方案部分（35分） | 供货方案及保障措施 | 针对供应商提供的保证按时供货的方案和保障措施，内容包括但不限于整体项目供货周期、收到订单后货物的生产处理流程、货物运输流程、相应服务保障等进行综合评分，6＜优≤9分，3＜良≤6分，0＜差≤3分，未提供或有明显缺陷的不得分。 | 9分 |
|  | 质量保障措施 | 针对供应商提供的确保供应货物质量的设施及措施，内容包括但不限于供货能力体现、设备质量控制制度、设备质量检测制度、材料产品采购的质量把控、设备成品保护制度等进行综合评分，5＜优≤8分，3＜良≤5分，0＜差≤3分，未提供或有明显缺陷的不得分。 | 8分 |
|  | 安装及验收方案 | 针对供应商提供的安装、调试、验收的方案和措施，内容包括但不限于货物安装的规范及措施等规范及措施、设备调试流程及规范制度、验收项目制度、项目验收标准及人员配备等进行综合评分，5＜优≤8分，3＜良≤5分，0＜差≤3分，未提供或有明显缺陷的不得分。 | 8分 |
|  | 售后服务 | 针对供应商提供的售后服务方案，内容包括但不限于设备使用回访服务、服务网点设置、人员配备、响应时间等进行综合评分，3＜良≤5分，0＜差≤3分，未提供或有明显缺陷的不得分。 | 8分 |
|  | 质保期 | 供应商所投产品在原有免费质保期的基础上，承诺增加一年免费质保的得1分，承诺增加两年免费质保的得2分，未承诺不得分。（提供承诺书原件上传，格式自拟） | 2分 |

注：1、以上所有要求提供的证明材料在投标截止时间之前扫描件加盖单位公章或者电子签章上传，用投标文件制作工具制作并生成上传至苏采云平台。

- 2、投标人所提供的资格证明材料应真实、有效，采购人保留对投标人提供的资格证明材料进行核查的权利。如发现投标人提供虚假资格证明材料，采购人将按相关规定对其进行严肃处理。

# 第四章  合同格式及条款

注：以下为采购人提出中标后签订本项目合同的通用条款，投标人必须实质性响应，中标投标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标投标人结合本项目具体情况协商后签订。

一、合同条款前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 付款方式：所有货物供货完成后付合同价的50%，经消防大队试用两个月，满足要求后出具验收合格证明付清余款。 |
| 2 | 供货期限：合同签订后30天内供货完毕并验收合格。 |
| 3 | 实施地点：采购人指定地点。 |
| 4 | 验收方式：根据相关规定并按国家相关标准进行验收。 |

二、合同通用条款

1.定义

本合同中的下列术语应解释为：

（1）“合同”系指买方与卖方签署的、合同格式中列明的买方与卖方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据合同规定，卖方在完全履行合同义务后买方应支付给卖方的价格。

（3）“货物”系指卖方按合同要求，须向买方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、手册和其他技术资料及其他材料。

（4）“服务”系指根据合同规定卖方承担与供货有关的所有辅助服务，如运输、保险以及其他的服务，如安装、调试、提供技术援助、培训及其他类似的义务。

（5）“买方”系指江苏金湖经济开发区管理委员会。

（6）“卖方”系指提供货物和服务的投标人。

2.技术规格

2.1卖方所提供货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格以及所附的技术规格响应偏离表相一致。

3.专利权

3.1卖方应保证买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉。一旦出现专利侵权，卖方应负全部责任，且买方拒付全部货款。

4.包装要求

4.1除合同另有规定外，卖方提供的全部货物均按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。

4.2每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格标识。

5.装运条件

5.1根据采购人指定地点，卖方负责安排运输，运输费由卖方承担。

6.付款

6.1本合同以人民币付款。

6.2卖方应按照与买方签订的合同规定交货。交货后卖方向买方提供下列单据，买方按合同规定审核后付款：

（1）发票；

（2）制造厂家出具的质量检验合格证书等；

（3）装箱单；

（4）采购人加盖公章证明货物交付使用合格的验收表。

6.3买方将按“合同条款前附表”规定的付款计划安排付款。

7.伴随服务

7.1卖方应按照国家有关规定和合同中所附的服务承诺提供服务。

7.2除第7.1条规定外，卖方还应提供下列服务

（1）货物的现场安装和启动监督；

（2）提供货物组装和维修所需的工具；

（3）在合同中卖方承诺的期限内对所提供货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除卖方在质量保证期内应承担的义务；

（4）在项目交货现场就货物的安装、启动、运行、维护对买方人员进行培训。

7.3伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

8.质量保证

8.1卖方所提供货物必须符合招标文件要求并不低于国家有关标准。

8.2卖方应保证货物是全新、未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。卖方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，其使用寿命应具有满意的性能。货物最终验收后，在质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺或材料缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由卖方负担。

8.3根据法定检验机构的检验结果或者在质量保证内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证明货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方以书面形式向卖方提出本保证下的索赔。

8.4卖方在收到通知后，应在合同中所附服务承诺约定的时间内免费维修、更换有缺陷的货物或部件。

8.5如果卖方在收到通知后，在合同中所附服务承诺约定的时间内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由卖方承担。

9.检验

9.1在发货前，卖方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。卖方检验的结果和细节应附在检验证书后面。

9.2买方将在卖方交货后柒天内组织验收，如果货物的质量和规格与合同规定相符，买方应及时填写验收表，如果货物的质量的规格与合同规定不符，或在质量保证期内发现货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料，买方应报请法定检验机构进行检查，并有权凭其出具的检验报告向卖方提出索赔。

10.索赔

10.1买方有权根据法定检验机构出具的检验报告，向卖方提出索赔。

10.2根据合同规定的检验期和质量保证期内，如果卖方对买方提出的索赔和差异负有责任，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜；

（1）卖方同意退货，并用合同中规定的货币将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其他必要费用和由此给买方带来的一切相关损失。

（2）根据货物的低劣程度、损坏程度以及买方所遭损失的数额，卖方必须降低货物的价格。

（3）用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或设备来更换和修补有缺陷的部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方所蒙受的全部直接损失费用。同时，卖方应按合同规定，对更换和修补件相应延长质量保证期。

10.3如果在买方发出索赔通知后贰拾天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受，如卖方未能在买方提出索赔通知后贰拾天内或买方同意的更长时间内，按照本合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方从卖方开具的履约保证金中扣回索赔金额，或采用法律手段解决索赔事宜。

11.卖方延迟交货、安装

11.1卖方应按照“合同条款前附表”中规定的交货期交货、安装，并交付买方验收使用。如果卖方无正当理由拖延交货、安装，将受到以下制裁：不予退还履约保证金，加收误期赔偿或终止合同。

11.2在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货、安装和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货、安装的理由，可能延误的时间同时通知买方。买方在收到卖方通知后，应对情况进行分析，决定是否修改合同、酌情延长交货、安装时间或终止合同；同时保留按第11.1条规定对卖方进行制裁的权利。

12.误期赔偿

12.1除合同条款第13条规定外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方将从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项目的其他补救方法，赔偿费按每天迟交货物交货价或未提供服务费用的5‰计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限为误期货物或服务合同价的5%。一旦达到误期赔偿的最高限额，买方可考虑终止合同。

13.不可抗力

13.1尽管有合同条款第11条、12条和17条的规定，如果卖方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该被没收履约保证金，也不应该承担误期赔偿或终止合同的责任。

13.2本条所述的“不可抗力”系指那些卖方无法控制、不可预见的事件，但不包括卖方的违约或疏忽。这些事件包括：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其他买方和卖方商定的事件。

13.3在不可抗力事件发生后，卖方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知买方。除买方书面另行要求外，卖方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续120天以上时，买方和卖方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

14.税费

14.1中国政府根据现行税法规定对买方征收的、与本合同有关的一切税费，均由买方负担，招标文件另有规定的除外。

14.2中国政府根据现行税法规定对卖方征收的、与本合同有关的一切税费，均由卖方负担。

15.履约保证金

15.1本项目无需缴纳履约保证金。

15.2投标人提供的履约保证金可以是人民币形式（银行本票、汇票、支票、电汇、数字人民币），或银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式。

15.3投标人选取银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等形式向采购人缴纳的，如保函（担保、保险等）的约定期到期但投标人履约仍未结束的，投标人须进行续保。

15.4投标人选取以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购【2023】150号）、《关于在全市公共资源交易领域全面推广应用数字人民币的通知》（淮协调办【2023】33号）的要求，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后建议采用数字人民币形式支付相关费用。

15.5如投标人未能履行合同规定的义务，采购人有权从履约保证金中取得补偿。

15.6履约保证金在合同约定期间内不予退还或者完全有效，在约定期间届满之日起5个工作日内，采购人应将履约保证金退还投标人；逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付逾期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

15.7履约保证金在合同约定期间内不予退还或者完全有效，履约保证金在项目验收合格后无息退还给投标人。

16.仲裁

16.1在执行本合同所发生的或与本合同有关一切争端，买方和卖方应通过友好协商的办法进行解决。如从协商开始叁十天内仍不能解决，应将争端提交有关市政府或行业主管部门寻求可能解决的办法。如果提交有关市政府或行业主管部门后叁十天内仍得不到解决，则应申请仲裁。

16.2仲裁应根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向买方所在地有管辖权的仲裁机构申请仲裁。

16.3仲裁裁决为最终裁决，对买方和卖方均有约束力。

16.4在仲裁期间，本合同应继续执行。

17.违约终止合同

17.1在买方对卖方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，买方可向卖方发出终止部分或全部合同的书面通知书。

（1）如果卖方未能按合同规定的期限或买方同意延长的限期内提供部分或全部货物；

（2）卖方在收到买方发出的违约通知后贰拾天内，或经买方书面认可可延长的时间内未能纠正其过失；

（3）如果卖方未能履行合同规定的其他义务。

17.2在买方根据上述第17.1条规定，终止了全部或部分合同后，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，卖方应对买方购买类似货物所超出的那部分费用负责，并继续执行合同中未终止的部分。

18.破产中止合同

18.1如果卖方破产或无清偿能力，买方可在任何时候以书面形式通知卖方终止合同而不给卖方补偿。该终止合同将不损害或影响买方和使用方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

19.转让

19.1除买方事先书面同意外，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

20.验收

20.1买方依法组织履约验收工作。

20.2买方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。卖方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

20.3对于实际使用人和买方分离的项目，买方邀请实际使用人参与验收。

20.4如有必要，买方邀请参加本项目的其他投标人或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

20.5买方成立验收小组，按照采购合同的约定对卖方的履约情况进行验收。验收时，买方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

20.6验收合格的项目，买方根据采购合同的约定及时向卖方支付合同款项。验收不合格的项目，买方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。卖方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，买方将及时报告本级财政部门。

21.合同生效及其他

21.1开发区专职消防队消防设备、器材采购项目投标文件、卖方提交的响应文件、本次招标的中标通知书和招标过程中卖方的投标澄清等内容将作为本次采购合同文件的主要内容。卖方在合同履行过程中若发生服务内容缩减、服务不及时的现象，买方有权对卖方处以适当的经济处罚。

21.2本合同应在买方和卖方双方签字盖章后生效。

21.3本合同一式肆份，以中文书写，卖方、买方各执贰份。

21.4合同货物交付使用后所发生的合同纠纷，买方与卖方进行处理。

21.5如需修改或补充合同内容，应经卖方、买方协商，签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。

21.6本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

三、合同协议书

采购人（全称）：江苏金湖经济开发区管理委员会（以下简称“买方”）

供应商（全称）：                            （以下简称“卖方”）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，双方按照招标结果签订本合同。

一、合同文件：下列关于金湖县政府采购的招、投标文件是构成本合同不可分割的部分：

（1）合同条款及前附表；

（2）卖方提交的投标文件；

（3）中标通知书；

（4）买方和卖方商定的其他必要文件。

二、合同范围和条件

本合同金额为（大写）：_________________元整（¥：__________元）人民币。本合同价款包含所有卖方提供合同约定的产品及卖方提供合同中产品所支出的必要费用，买方在上述合同价款之外不再向卖方支付其他任何费用。

- 三、报价明细如下表：

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  | 大写： 元（小写¥： ） |  |  |  |  |

- 四、供货期限：合同签订后30天内供货完毕并验收合格。

- 五、质量：合格，满足采购需求

六、项目实施地点：采购人指定地点

七、质保期：    年（自验收合格之日起算）

八、付款方式：所有货物供货完成后付合同价的50%，经消防大队试用两个月，满足要求后出具验收合格证明付清余款。

九、项目验收

项目完成后，卖方按规定提交验收申请，验收申请提交后5个工作日内买方依法组织履约验收工作，验收合格后2个工作日内出具验收书。因货物质量问题导致的重复验收费用由供应商承担

十、供货及知识产权

卖方应按磋商文件规定及响应文件承诺的货物性能、技术要求、质量标准向买方提供未经使用的全新产品。卖方应保证买方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由卖方负全部责任。

十一、安全责任

卖方必须对进场的管理、实施人员进行安全教育，介绍买方相关的管理制度、规定和要求，并检查、督促项目实施人员严格遵守、认真执行。

卖方在项目实施前要认真勘查现场，卖方人员对不同安装区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真检查，发现隐患立即停止，并由有关单位落实整改后方准继续进行。一经实施，就表示卖方确认项目实施场所、作业环境、设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态。进场后首先必须做好各类安全防护设施、安全标志和警告牌，防止闲杂人员进入现场，发生安全事故。卖方对实施过程中由于上述因素不良而导致的事故后果负全部责任。

贯彻谁承接谁负责安全的原则。卖方在项目实施过程中发生的人身伤亡等一切事故，均由卖方自己负责，与买方无关。事故的损失和善后处理费用，由责任方承担。

十二、买方应履行的职责

卖方将设备送到指定地点后，买方组织人员进行验货、验收。

十三、验收

买方按磋商文件相关要求进行。如需委托第三方验收，验收费用由买方承担。因卖方交付的货物不符合标准导致买方重复支出的验收费用，由卖方承担。

十四、违约责任

1、买方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由买方向卖方偿付合同总价的5%违约金。

2、买方未按合同规定的期限向卖方支付货款的，每逾期1天买方向卖方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。

3、如卖方不能交付货物，买方有权要求卖方支付合同总价5％的违约金。

4、卖方逾期交付货物的，每逾期1天，卖方向买方偿付逾期交货部分货款总额的5‰的滞纳金。如卖方逾期交货达10天，买方有权解除合同，解除合同的通知自到达卖方时生效。

5、卖方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，买方有权拒收。买方拒收的，卖方应向买方支付货款总额5%的违约金。

6、在卖方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经卖方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，买方有权退货，卖方应退回全部货款，并按第3款处理，同时，卖方还须赔偿买方因此遭受的损失。

7、卖方未按本合同的规定和服务承诺提供货物的，应按合同总价款的3%向买方承担违约责任。

十五、争议的解决及合同纠纷处理

1、争议的解决：因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由买方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由卖方承担、并更换有问题商品或部件。

2、合同纠纷处理：本合同执行过程中发生纠纷，由买方和卖方协商处理，协商不成，可向买方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

十六、合同生效：本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

采 购 人：                         供 应 商：

单位盖章：                         单位盖章：

代表签字：                         代表签字：

签订日期：                         签订日期：

# 第五章  项目采购需求及总体要求

- 主设备技术参数

采购包1

| 序号 | 器材名称 | 主要技术要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防头盔（半盔） | - 1.符合XF44-2015《消防头盔》标准要求。 2.为半盔式头盔，由帽壳、佩戴装置及附件（面罩、披肩）等构成，浅色透明面罩，粘贴最新式帽徽，颜色：黄色、红色。 ▲3.冲击吸收性能：高温预处理，最大冲击力≤3100N；辐射热预处理，最大冲击力≤3100N；低温预处理，最大冲击力≤3300N；浸水预处理，最大冲击力≤3000N。（提供具有检测资质机构出具的检测报告） - 4.质量≤1.1kg | 16 | 个 |  |
| 2 | 消防员灭火防护服 | 1.符合XF10-2014《消防员灭火防护服》标准要求。 ▲2.整体服装采用三层式结构（提供具有检测资质机构出具的检测报告） 3.服装款式设计要求： （1）上下分体式结构，整体协调，穿着舒适。 （2）肩、肘、膝部应采用耐磨层加厚处理，耐磨层应柔软且易于清洗。 （3）左臂上端外侧增加10cm*5cm魔术贴并覆盖布。上衣门襟魔术贴为贯通式。 （4）上衣左胸设置电台口袋，且不应与空气呼吸器背带相干涉；设置内插袋，下摆设置外贴袋；舒适层下摆增加5cm高度的对位芳纶基布涂层阻燃氯丁橡胶布制作的防水层。 （5）上衣和裤子之间的重叠部分应不小于200mm。 （6）上衣的衣领高度应不小于100mm，并有搭接或扣牢配件。 （7）裤子裆部采用一体式设计，配 H 型背带，脚口处采用圆弧形设计，脚口使用对位芳纶基布涂层阻燃氯丁橡胶布做防水处理。 （8）所有外口袋均设置漏水孔。 （9）防护服标识均采用最新标识。 | 25 | 件 |  |
| 3 | 消防手套 | - 1.符合XF7-2004《消防手套》标准要求。 - ▲2.手套整体热防护性能：TPP≥29.5 cal/cm2。（提供具有检测资质机构出具的检测报告） | 50 | 副 |  |
| 4 | 消防员灭火防护靴 | 1.符合6-2004《消防员灭火防护靴》标准要求。 2.靴帮由外到内分为帮面、防切割层和隔热舒适层三层结构，靴底由上到下分为隔热舒适层、防穿刺层和靴大底三层结构，靴头部位设有保护包头，保护包头采用轻质航空铝材料制成，轻便、防砸，能够对消防员足前部进行有效保护。 3.质量≤1.9kg | 45 | 双 |  |
| 5 | 头灯 | 1.符合GB30734-2014《消防员照明灯具》标准要求。 ▲2.外壳防护等级≥IP66，潜水深度≥5米，可持续时间≥1小时。（提供具有检测资质机构出具的检测报告） 3.防爆标志≥EX ib IIC T4。 | 40 | 个 |  |
| 6 | 应急逃生自救安全绳 | ★1.符合XF494-2023《消防用防坠落装备》标准要求。（提供具有检测资质机构出具的检测报告） - 质量≤1800g。 - 每根长度≥16米 | 20 | 套 |  |
| 7 | 消防腰斧 | - ★符合GA630-2006《消防腰斧》标准要求。（提供合格的型式检验报告） | 25 | 把 |  |
| 8 | 消防安全腰带 | 1.符合GA494-2004《消防用防坠落装备》标准要求。 2.由织带、环扣、2个D型环、双排插杆外带扣、带双排插孔的带尾等组成。 | 25 | 根 |  |
| 9 | 消防员灭火防护头套 | - ★符合GA869-2010《消防员灭火防护头套》标准要求。（提供合格的型式试验报告） | 30 | 个 |  |
| 10 | 消防员抢险救援头盔 | - 符合XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准要求。 ▲2.防护性能，冲击吸收性能：高温预处理，最大冲击力≤2330N；低温预处理，最大冲击力≤2480N；浸水预处理，最大冲击力≤2700N。（提供具有检测资质机构出具的检测报告） - 3.质量（不含附件）≤0.8kg | 32 | 个 |  |
| 11 | 消防员抢险救援手套 | - ★符合XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准要求。（提供具有检测资质机构出具的检测报告） | 50 | 副 |  |
| 12 | 消防员抢险救援防护服（夏季） | - ★符合XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准要求。（提供具有检测资质机构出具的检测报告） | 32 | 套 |  |
| 13 | 消防员抢险救援防护服（冬季） | - ★符合XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准要求。（提供具有检测资质机构出具的检测报告） | 32 | 套 |  |
| 14 | 消防员抢险救援靴 | - ★1.符合XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准要求。（提供具有检测资质机构出具的检测报告） 2.质量≤1.3kg。 | 45 | 双 |  |
| 15 | 消防护目镜 | - ★符合XF1273-2015《消防员护目镜》标准要求。 - （提供具有检测资质机构出具的检测报告） | 16 | 副 |  |
| 16 | 消防员护膝护肘 | - 1.耐摩擦性能≥2000次。 - 2.抗冲击性能：≥护肘1219N，≥护膝1106N。 3.护膝耐穿刺性能≥340N；护肘耐穿刺性能≥320N。 | 32 | 副 |  |
| 17 | 消防过滤式自救呼吸器 | ★符合GB21976.7-2012《过滤式消防自救呼吸器》标准要求。（提供具有检测资质机构出具的检测报告） | 20 | 个 |  |
| 18 | 消防员隔热防护服 | - 1.符合XF634-2015《消防员隔热防护服》标准。 - 2.火焰和辐射热防护性能（TPP）≥34.5cal/c㎡。 | 3 | 套 |  |
| 19 | 消防员避火防护服 | - 符合XF634-2015《消防员隔热防护服》标准。 | 3 | 套 |  |
| 20 | 化学防护手套 | 1.化学防护性能：30%氢氧化钠、乙腈、甲醇等耐压穿透性＞35kPa；96%硫酸，30%氢氧化钠等化学品渗透时间＞480min。 2.耐热老化性能：经过125℃预处理24h后，表面不粘、不脆、不龟裂。 3.耐寒性能：经过-25℃预处理 5min，折叠 180°后，无表面破坏性裂痕。 4.手套抗刺穿力≥45N。 | 6 | 副 |  |
| 21 | 消防员降温背心 | 1.利用水分蒸发吸热带走身体表面热量达到降温效果，无需冰袋，无需冰箱冷冻，无需电源。 2.降温背心不含甲醛，不含可分解致癌芳香胺染料。 3.将马甲浸泡在清水中3-5分钟，拧干后擦掉内层多余水分即可穿用。 4.单次降温时间≥2小时，可重复使用。 5.质量≤0.7kg。 | 4 | 件 |  |
| 22 | 消防全身式安全吊带 | - ★符合XF494-2023《消防用防坠落装备》标准。（提供具有检测资质机构出具的检测报告） | 4 | 根 |  |
| 23 | 消防员防蜂服 | - ★符合XF3008-2020《消防员防蜂服》标准。（提供具有检测资质机构出具的检测报告） | 2 | 套 |  |
| 24 | 消防轻型安全绳 | - ★符合国家XF494-2023《消防用防坠落装备》标准要求。（提供合格的型式试验报告） | 10 | 根 |  |
| 25 | 消防通用安全绳 | - ★符合国家XF494-2023《消防用防坠落装备》标准要求。（提供合格的型式试验报告） | 5 | 根 |  |
| 26 | 消防防坠落辅助部件 | - 1.整套包含：全身安全带1件，O型钩4个，胸式上升器1个，手式上升器（左右手可选）1个，脚踏带1个，脚式上升器（左右脚可选）1个，手控下降器1个，8字环1个，双滑轮1个，单滑轮1个，手套1双，防坠器1个，缓冲包1个，环形扁带2个，10.5mm静力绳1根30米，护绳套1个，装备包1个，共21件。 - 2.主要参数： - （1）全身安全带：全身共有5 个加强D形承重挂点，承重≥22KN。设置可调节腰带，腿环，腰围≤115cm，腿围≤81cm，适应身高165-185cm，重量约1800g。 - （2）O型钩：材质铝合金，二段自动式锁，开口尺寸20mm，拉力≥25kN，重量≤81g。 - （3）胸式上升器：适用绳径8-13mm。 - （4）手式上升器（左右手可选）：材质铝合金+橡胶，适用绳径8-13mm。 - （5）脚踏带：材质尼龙织带+不锈钢，可调：80-115cm。 - （6）脚式上升器（左右脚可选）：材质铝合金，适合绳索直径8-13mm，重量：≤148g，工作负荷：≥4KN。 - （7）手控下降器：适合绳索直径9-12mm。 - （8）8字环：材质铝合金，拉力≥35kN，破断强度≥45kN。 - （9）单滑轮：材质铝合金，适合绳索直径≤13mm。 - （10）双滑轮：材质铝合金，适合绳索直径8-13mm；拉力≥25KN。 - （11）环形扁带：尼龙材质，长度60cm和120cm各1条；拉力≥23KN。 - （12）10.5mm静力绳：绳长30米，安全绳最小破断强度≥25kN。 - （13）护绳套：800D材质PVC夹网布制作，长度50cm，展开宽度14cm，保护绳索防止其磨损。 - （14）全身安全带、O型钩、胸式上升器、手式上升器、脚踏带、脚式上升器、手控下降器、8字环、单滑轮、双滑轮、防坠器、10.5mm静力绳、符合 XF494-2004/2023《消防员防坠落装备》标准。 - （15）缓冲包符合GB/T24538-2009《坠落防护 缓冲器》。 - （16）环形扁带符合JB/T 8521.1-2007《编织吊索安全性第1部分：一般用途合成纤维扁平吊装带》，破断力不小于23.3kN。 - （17）护绳套符合GB/T21196.2-2007《纺织品 马丁代尔法织物耐磨性的测定 第2部分：试样破损的测定》。 | 2 | 套 |  |
| 27 | 手提式强光照明灯 | 1.符合GB30734-2014《消防员照明灯具》标准要求。 ▲2.提供防爆合格证，防爆等级：≥EX db ia IIC T6 Gb。（提供防爆合格证） | 4 | 个 |  |
| 28 | 折叠担架 | - 1.结构组成：金属框架、高分子材料表面质材组成。 2.质量≤9.5 kg。 - 3.承载≥120kg。 4.应有2个滚轮，2根保险带。 | 1 | 副 |  |
| 29 | 多功能担架 | - 1.采用高质量尼龙板制成，可以弯曲变形，可水平或者垂直吊运。 2.展开尺寸≥250×80cm。 3.质量≤9kg。 4.最大承重≥120kg。 | 1 | - 副 |  |
| 30 | 救生抛投器 | 1.符合GB/T27906-2011《救生抛投器》标准要求。 2.抛射距离：水用≥120米，陆地≥180米。 | 1 | 个 |  |
| 31 | 激光测距仪 | - 1.具备普通测距、水平距离、直线距离、垂直距离、两点测高、三点测高、空间任意两点跨距测量、面积体积测量、旗杆模式、温度检测、速度测量。 - 2.测距显示：内置LCD显示+外置OLED触摸彩屏显示。 - ▲3.测量量程≥2000m - 4.测量误差≤±0.2m（≤200m） - 5.倾角范围≥-90°～90° - ▲6.当前环境温度检测范围：-45℃~+130℃ - ▲7.具有北斗定位功能，能实时显示当前位置的经纬度数据。 - 8.放大倍率≥8倍 - 9.具有震动提醒和数据存储功能。 - 10.内置≥800mA 充电系统量；测量次数≥10000次。 - （带▲参数提供具有检测资质机构出具的检测报告） | 1 | 台 |  |
| 32 | 测温仪 | - ▲1.测量范围：-50～1100℃ - ▲2.测量精度：±1.5%或±1.5℃ - 3.测量物距比：12:1 - 4.响应时间：≤500ms - 5.具有高温/低温报警功能。 - 6.具有数据锁定和数据存储功能。 - ▲7.电池连续工作时间≥12h。 - （带▲参数提供具有检测资质机构出具的检测报告） | 1 | 台 |  |
| 33 | 漏电探测仪 | - 1.手持式，探测仪长度不低于50cm，保证使用者的安全。 - 2.探测电压：120V/60Hz 或 220V/50Hz；7.2Kv/50Hz 或 15kV/50Hz。 - 3.自检功能≤3S。 - 4.灵敏度：具有高敏度、低敏度、前端（定位）等3档可调节。 - ▲5.LED手电筒：内置≥3W 照明灯，水平亮度≥1m - 6.警示功能：内置≥16颗红色LED警示灯，红灯闪烁具有警示和指挥功能。 - 7.电子口哨：具有尖锐的电子口哨声音和警示灯爆闪的功能。 - ▲8.S0S功能：开启S0S模式时，探测仪白光灯闪烁、警示灯爆闪和蜂鸣器发出“三长三短”强烈的求救信号。 - 9.破窗功能：内置机械钨钢尖头破窗器。 - 10.连续工作时间≥200h；内置可充电锂电池，电池容量≥3200mAh，配置铝箱。 - （带▲参数提供具有检测资质机构出具的检测报告） | 2 | 台 |  |
| 34 | 有毒气体探测仪 | - 1.具备泵吸采样功能，具有自动校准与自动归零功能，具备听觉/视觉/振动警报，可检测4种有毒有害和可燃等气体浓度；用于化工、应急救援和消防救援等行业检测。 - 2.气体种类：可燃气LEL；氧气O₂；一氧化碳CO；硫化氢H₂S。 - 3.气体量程：LEL:0-100%LEL；O2:0-30%VOL；CO:0-500PPM；H2S:0-100ppm。 - ▲4.气体精度：≤3%FS；响应时间：≤20秒（T90） - 5.高清彩色屏：≥2.3英寸；可查看历史数据、实时曲线图。 - 6.仪器支持背光自动休眠，休眠时长可设置。 - ▲7.检测方式：内置采集泵，泵吸采样方式；支持定时检测，支持单独关闭采样。 - 8.警报方式：听觉、视觉和振动三种方式。 - 9.报警模式设置：低限报警、高限报警、区间报警、加权平均值报警等设置。 - 10.存储容量：≥2万组数据存储；支持实时存储、定时存储，或只存报警浓度数据。 - 11.防护等级：≥IP65 - 12.单电池使用时间：≥10小时 - 13.工作温度≥-20℃-50℃ - 14.配置防水、防尘和防摔防护箱。 - （带▲参数提供具有检测资质机构出具的检测报告） | 1 | 台 |  |
| 35 | 可燃气体检测仪 | - 1.便携式可燃气体检测仪，用于检测事故现场易燃易爆气体,可检测易燃易爆气体的体积浓度。 - 2.气体种类：可燃气。 - 3.气体量程：EX:0-100%LEL。 - 4.报警方式：视觉、振动、声音（95dB） - 5.低限、高限、STEL、TWA、OL（超限）、电量不足、视听警报在传感。 - 6.器故障时、电池电量不足时和电路故障时（不间断）发出警报。 - 7.防爆等级：≥ EX ia IIC T4 Ga - 8.防护等级：≥IP68 - 9.工作温度：≥-20～+50°C - 10.工作时间：≥15h - 11.尺寸：≤11.3 * 6.0 * 3.2 cm - 12.重量：≤200g | 1 | 台 |  |
| 36 | 中压分水器 | 1.符合XF 868-2010《分水器和集水器》标准要求。 2.采用锻造工艺，进水口径：80mm；出水口径：3个65mm。 | 3 | 个 | 三分水 |
|  |  | 1、符合XF 868-2010《分水器和集水器》标准要求。 2、采用锻造工艺，进水口径：80mm；出水口径：2个65mm。 | 2 | 个 | 二分水 |
| 37 | 三分水器 | 1.符合XF 868-2010《分水器和集水器》标准要求。 2.采用锻造工艺，进水口径：65mm；出水口径：3个40mm。 | 2 | 个 |  |
| 38 | 二分水器 | 1.符合XF 868-2010《分水器和集水器》标准要求。 2.采用锻造工艺，进水口径：65mm；出水口径：2个40mm。 | 2 | 个 |  |
| 39 | 异型异径接口 | 1.符合GB 12514.1-2005《消防接口》标准要求。 2.采用锻造工艺，类型80mm转65mm。 | 8 | 个 | 80转65 |
|  |  | 1.符合GB 12514.1-2005《消防接口》标准要求。 2.采用锻造工艺，类型65mm转40mm。 | 4 | 个 | 65转40 |
| 40 | 消防员湿式水域救援防护服 | 1.主体颜色为橙色，加固部位为黑色，整体采用分体式设计,穿脱方便。 2.不低于3mm的氯丁橡胶材质可以在寒冷的温度中提供良好的热反射性能。 3.前置拉链可以使救援者穿、脱装备都迅速、便捷。 4.在腿部臀部都有加固材料垫，可以提供额外的保护。 5.手臂、腿部设有反光条，提高了救援者的警示性。 6.大腿两侧有口袋，可放置随身物品。 7.色牢度：耐水摩擦≥4级；耐洗沾色：≥4级；耐光色牢度：≥4级。 8.耐静水压：≥100kPa。 9.抗永久变形：经向：≥4.0% 纬向：≥4.0%。 10.质量：≤1.45kg。 | 6 | 套 |  |
| 41 | 消防员干式水域救援防护服 | - 1.采用3层防水透气复合尼龙布,完全符合人体工学，穿着行动自由，不影响穿脱。 - 2.主体颜色为红色，加固部位为黑色，颜色显目，更利于救援；有门襟设计，防水拉链闭合，如厕时不用脱下整件衣服。集成式腰部束紧设计，左右两侧可调节舒适度；增加可拆卸可调节Y型背带。一体式袜套，防水，保暖，含有连体脚套。 3.大腿部两侧增加有排水孔工具袋，盛放必要救援物品的口袋，且有排水功能。 4.高亮反光带，两手臂都有反光条，膝盖和臀部位置耐磨采用加厚层。 5.前斜拉链为气密防水拉链，外设挡水护盖，保证完美的气密性，方便快速穿脱，满足单人穿脱要求。 6.领口、袖口使用乳胶材质，保证气密性和增强舒适度。 橡胶颈部和腕关节弹性伸缩袖口、领口。 - 7.面料：表面抗湿性能沾水等级：≥4级 8.断裂强力：经向：≥890N，纬向：≥860N 9.撕破强力：经向：≥120N，纬向：≥120N 10.耐静水压：≥75kPa 11.接缝断裂强力：≥780N - 12.整体防渗漏性能：经过抗渗漏试验后，进入防护服内水的质量：≤200g 13.质量：≤2.4kg | 6 | 套 |  |
| 42 | 消防员水域救援防护靴 | 1.由靴头、靴外底、靴跟、靴底和带舒适层的靴帮等组成；内有弹性潜水材料内胆，为足部提供良好的保暖性和踝部支撑。 2.靴子整体为系带式设计，鞋跟处凸起设计，方便与脚蹼搭配使用。 3.主体颜色采用黑色。从靴内后跟中央起至靴口最低处的高度为200mm。 4.鞋帮抗张强度：横向≥15N/mm2 纵向≥15N/mm2。 5.鞋帮撕裂强度：≥170 N/mm 6.外底断裂拉伸强度：≥17MPa 7.外底拉断伸长率：≥475% 8.外底相对体积磨耗量：≥140mm3 9.靴帮抗切割性能：不应被割穿。 10.靴帮抗刺穿性能：最大抗刺穿≥75N 11.靴底抗刺穿性能：抗刺穿力≥1200N 12.外底耐弯折性能：断裂长度≤9mm 13.防滑性能：始滑角≥14° 14.质量：≤1.4kg | 6 | 双 |  |
| 43 | 消防员水域救援头盔 | 1.低重心无帽沿设计，贴合头部，顶端有≥6个透气孔。 2.头盔两侧一体式护耳部件。 3.ABS工程塑料注塑成型盔壳，高密度EVA缓冲垫。 4.头箍设有EVA衬垫，魔术贴固位。 5.快调式帽衬设计，带Go Pro NVG墨鱼干支架底座，侧面双导轨，可配救援头灯和水下照相机。 6.冲击吸收性能：冲击力的最大值≥3500N。 7.顶部抗冲击加速度性能：最大加速度：≥145g。 8.耐穿透性能：钢锥未穿透头盔与头模产生接触。 9.漂浮性能：经24小时的漂浮性能试验，头盔始终漂浮在水面上，不沉入水中。 10.质量：≤550g | 6 | 个 |  |
| 44 | 消防员水域救援手套 | 1.为五指分离式设计，掌心和手指部位敷有用于增强外层耐磨性的材料。手套袖筒长度超出腕骨≥65mm 2.消防员水域救援防护手套与水域救援服袖口配合穿戴，手套口有收紧设计，能限制杂物进入手套内。 3.抗切割性能：掌心面材料≥5N 4.撕破强力：掌心面材料≥62N 5.抗刺穿性能：掌心面刺穿力≥62N 6.灵巧性能：徒手控制百分≤200% 7.抓握性能：拉重力比≥88.0% 8.穿戴性能：穿戴时间≤8s | 6 | 双 |  |
| 45 | 激流救生衣 | - 1.面料采用方形针织压力点和不低于1680D材质的尼龙面料。 2.采用背心式设计，胸襟采用塑钢开口拉链，后领口增加手提式松紧提拉带设计，方便携带。 3.环绕胸部设置一条多功能腰带，前胸是设置PFD自救装置，后背部设有牵引绳连接拉环。 4.活饵快卸系统：环绕胸部腰带一条，宽约5cm的尼龙织带，使用一组不锈钢日型环及塑钢固定，拉环上配置一根快速牵引绳，可以固定于肩部，不影响救援动作。 5.正面配置2个大容量排水网布构成的置物袋（可拆卸式设计），肩部配置一个对讲机口袋（可拆卸式设计），后背同时也增加一个大容量置物袋（可拆卸式设计）。 6.多个前置挂点的设计方便使用者在使用和固定刀、口哨时都方便快捷。 7.前后面缝制≥5条反光条，下摆部带有连接点，用于连接腿带固定带，以防水流水浪将救生衣冲脱。 8.浮力≥150N 9.浮力损失：救生衣在淡水中浸泡24h后，其浮力损失为≤3.5% | 8 | 件 |  |
| 46 | 消防员水域救援绳刀 | 1.刀身为金属材料制造，并采用直形刀体、弧形刀刃和锯齿状刀背的结构，刀头为平头且不开刃，救援刀有刀鞘，刀柄有防滑设计。双面按压式开关，双手按下，刀会自动弹出到手上。 2.刀鞘采用双面安全开关机制，单独按一面不会弹出，确保救援刀不会滑落。 3.手柄处带有小长方形孔洞可作为压缩气瓶的扳手。 4.手柄处椭圆形孔洞可以作为开瓶器使用。 5.整刀长度：≥195mm 6.刀柄长度：≤120mm 7.质量：救援刀≤100g，救援刀连同刀鞘≤170g 8.刀体抗弯性能：刀体悬挂60kg重物，保持30min，不应发生断裂或变形。 9.硬度：≥53HRC | 6 | 把 |  |
| 47 | 牛尾绳 | 1.不低于30mm宽管状尼龙织带。 2.带有不锈钢 O 型环和安全钩，挂接方便快速。 3.牵引绳两端加厚塑胶塑封，良好的耐候性，牢固且耐摩擦。 4.规格：静态长度≥70cm、伸展后长度≥100cm 5.快速连接锁扣：表面编有反光丝方便黑暗条件下反光，颜色：黑色。 | 6 | 根 |  |
| 48 | 水域救援头灯 | 1.亮度：≥300流明。 2.具备近光和频闪切换功能。 3.具备亮度调节功能。 4.具备红灯警示功能。 5.头灯重量：≤150g 6.发光时间：≥10h 7.射距离：≥10m | 6 | 个 |  |
| 49 | 示位灯 | 1.外观新颖，结构简单，操作简便。 2.触水自动点亮设计，触水铜柱镀金处理，穿着救生衣服的跳入水中后自动点亮衣灯，不需要预先打开救生衣灯。 3.LED灯泡，节能、高效、寿命长。 4.外壳高频焊接，美观牢固不渗水。 | 12 | 个 |  |
| 50 | 水域救援抛绳包 | 1.采用高强度面料，底部有泄水孔排水措施，设有携带的提手。 2.绳索结构：为包芯绳结构，主承重部分由连续纤维制成。绳索表面无任何机械损伤现象，整绳粗细均匀、结构一致。绳皮编入2股贯穿全绳的蓄光发光纤维及1股反光条。 3.直径：≤8mm 4.长度：≥20m 5.延伸率：≤5.5% 6.破断强度：≥22.5kN 7.线密度：≤40g/m | 6 | 个 |  |
| 51 | 中队级双光无人机 | 飞行器： 1.裸机重量（带普通桨叶）：≤1500g 2.最大起飞重量（常规桨叶）：≥1000g 3.折叠尺寸：≤长300mm，宽400mm，高200mm。 4.最大载重：≥1430g 5.对角线轴距：≤550mm 6.最大上升速度：≥10m/s 7.最大下降速度：≥6m/s 8.最大水平飞行速度（海平面附近无风）：≥20m/s 9.最大起飞海拔高度：≥5500m 10.飞行器自带夜航灯。 相机： 1.广角相机像素：≥1/1.3 英寸 cmOS，有效像素 4800万。 2.中长焦相机像素：≥1/1.3 英寸 cmOS，有效像素 4800万。 3.长焦相机像素：≥1/1.5 英寸 cmOS，有效像素 4800万。 4.最小拍照间隔：≤1秒 5.热成像传感器类型：非制冷氧化钒（VO*）； 6.热成像相机分辨率：≥640×512 云台、感知： 1.云台稳定系统：三轴机械云台（俯仰、横滚、平移。 2.云台可控转动范围：俯仰≥-90°～ 35° 3.感知系统类型：全向双目视觉系统，辅以机身底部三维红外传感器。 图传： 1.最大信号有效距离（无干扰、无遮挡）：FCC≥25公里。 2.最大信号有效距离（有干扰）：强干扰：都市中心≥1.5公里；中干扰：近郊县城≥5公里；微干扰：远郊/海边≥15公里。 遥控器： 1.遥控器屏幕分辨率：≥1920×1200 2.遥控器屏幕尺寸：≥7英寸 3.遥控器内置电池续航时间：≥3.5小时 4.遥控器工作环境温度：-20℃～50℃ 5.遥控器重量（不含外置电池）：≤1.5kg 套装内需要包含1台无人机，1块电池，1台遥控器，1个充电管家，1个安全箱，原厂1年机身保险，1年100万第三者责任险。 | 1 | 套 |  |
| 52 | 自保多功能水枪 | 1.符合GB8181-2005《消防水枪》标准要求。 ▲2.流量：直流≥9.5L/S，最大喷雾角时≥9.5L/S （提供具有检测资质机构出具的检测报告）。 3.可单独使用直流或喷雾状态，也可使用直流/喷雾组合状态，灭火的同时又可自保。 | 1 | 把 |  |
| 53 | 液压开门器 | - 1.设备体积小、重量轻、携带方便；开启力大、开启能力强。 - 2.额定工作压力≥60Mpa；最大开启力≥80KN 3.闭合长度：≤300mm 4.开启距离：≥70mm 5.质量：≤8kg | 1 | 个 |  |
| 54 | 舷外机 | 1.功率：≥28kW 2.发动机缸数：≥2个。 3.重量：≤80kg 4.排量：≥650cc 5.油箱容积：≥24L 6.发动机浆叶为304不锈钢材质（或更优），浆叶片数量≥3片。 7.启动系统：手动或电启动器。 8.控制：手柄控制。 9.倾斜系统：手动倾斜。 10.润滑系统：预混汽油和机油。 | 1 | 台 |  |
| 55 | 舟艇 | 1.外长≥430cm，外宽≥190cm ▲2.气囊数≥4个，辅助D型扣数量9个，船首拖拽装置1套，尾板高度400mm，最大载荷900kg。 3.艇底结构：船底深V型设计，水阻小。 4.艇身材质：≥0.9mmPVC复合加网材质 5.底板材质：铝合金拼装底板 ▲6.耐压性：满载状态时，船艇各气囊加压至1.15倍额定压力后静置30min，无异样。 ▲7.气密性：额定压力为0.025Mpa，空载状态下浮筒静置60min后剩余压力为0.025Mpa；额定压力为0.035Mpa，空载状态下充气底板静置60min后剩余压力为0.035Mpa。 ▲8.安全及性能要求：静态稳性满载10人当所有人移至船体一舷时，倾斜角度≤10°，满载排水量≥978kg， 配30马力船外机最大航速空载≥46km/h,载重400kg时航速≥ 38km/h。 9.回转直径：载重75kg，航速11km/h时，左转≤3.0m，右转≤3.8m。 10.充气时间：采用额定压力30Mpa气瓶充气时间≤130S ▲11.依据SL297-2004对橡胶涂覆织物物理性能检测：经向拉伸强度≥90kN/m，纬向拉伸强度≥71kN/m、经向梯形撕裂强度≥420N。 12.安全性：依据GB/T26572-2011、GB8410-2006 对四种限用物质铅、镉、汞、六价铬及邻苯二甲酸酯均不应检出。 13.为防止橡皮艇污染水体，依据GB6675.4-2014对下列八大重金属材质：可溶性铅、可溶性锑、可溶性砷、可溶性钡、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞、可溶性硒，均不应检出。 14.耐磨性：依据GB/T19089-2012、GB/T19089-2012检测，在12kPa压力下，PVC材料的耐磨性≥1000次摩擦后无变化，抗刺穿性≥166N 15.可配备2冲程30马力短轴船外机。 16.产品经过中国船级社（CCS）检验。 （带▲参数提供具有检测资质机构出具的检测报告） | 1 | 艘 |  |
| 56 | 机动链锯 | - 1.适用于切割木头、石膏板等。 2.发动机排量：≥50 CC - 3.功率：≥2.4 kW | 3 | 台 |  |
| 57 | 二级化学防护服 | ▲符合GA770-2008《消防员化学防护服装》标准要求。 （提供具有检测资质机构出具的检测报告） | 2 | 套 |  |
| 58 | 救生照明线 | 1.符合GB 26783-2011《消防救生照明线》标准要求。 2.线体长度≥100m。 ▲3.线体能承受拉力≥300N 4.质量≤6kg （带▲参数提供具有检测资质机构出具的检测报告） | 2 | 根 |  |
| 59 | 止坠器 | 1.锁止机构挤压式制动模式抓绳器，用于自动制动与防坠落保护。 2.材质：侧板铝合金；棘齿不锈钢。 3.侧板厚度：≥3mm 4.适用绳径8-13mm 5.工作负荷：≥5kN 6.尺寸：≤100*70*25mm 7.重量：≤200g | 8 | 个 |  |
| 60 | 安全钩 | 1.材质：铝合⾦。 2.尺⼨：≤110×60×20mm 3.重量：≤100g 4.纵向断裂强度：≥22kN 5.横向断裂强度：≥7kN 6.开口拉力：≥7kN 7.开⼝尺⼨：≥19mm | 50 | 个 |  |
| 61 | 短连接 | 1.短连接，多用于攀岩中固定保护点（如挂片、岩钉）连接、登山、消防救援与高海拔作业中的安全带与固定锚点连接等。 2.材质：铝合金、涤纶。 3.开口距离：≥21±1mm 4.工作负荷：≥5kN 5.极限负荷：≥22kN 7.扁带长度：≥12cm，宽度：≥20mm 8.重量：≤190g | 8 | 个 |  |
| 62 | 静力绳 | - 1.材料：尼龙和聚酯纤维。 - 2.长度≥50米；直径≥10.5毫米。 3.断裂强度≥22KN，8字结强度≥12KN，冲击力（系数0.3）：≥4KN，冲坠次数≥10次，静力延展率≥2.5%，绳皮占有率：≥40%，线轴数≥20，重量≤95克/米。 | 6 | 根 |  |
| 63 | 动力绳 | 1.具有优秀的耐磨耐冲击性能，外皮经过热处理手感更加舒适。 2.长度≥50米；直径≥11mm。 3.冲击力≥7.7kN；坠落次数≥16；动态延展率≥35%；静态延展率≥9.5%；表皮滑动率≥0mm；线轴数≥48；重量≤90克/米。 | 6 | 根 |  |
| 64 | IDS下降器 | 1.手柄应为非金属材质，可自动回弹，通过手柄的不同位置可以实现下降、存储、锁止等功能。 2.带有防慌乱功能。 3.带有防倒装锁定齿，在绳索倒装时可以将绳索卡住避免跌落。 4.具备至少两个摩擦位置，至少包含1个钢制V形摩擦槽和1个侧板的钢制摩擦唇。 5.侧板可在连接状态下打开，也可通过自带螺丝锁定。 6.应有预留接口，可后续根据需要加装一个辅助摩擦块。 7.应可在倾斜或水平面进行顺畅移动。 8.应也可通过按压凸轮送绳。 9.兼容绳索直径范围应达到：10-11.5mm 10.单人最大工作负荷≥150kg 11.双人最大工作负荷（救援）≥250kg 12.重量≤600g 13.应能承受1.5倍的最大载荷3min，在锁止状态下的滑移不应大于125mm，卸载后应能正常解锁。 | 5 | 个 |  |
| 65 | 高空手套 | - 1.采用山羊皮面料柔软舒适、有弹性。手掌高磨损部位采用耐磨层提高耐用性。背面活动区域使用耐磨弹性材料具有很高的舒适性与透气性。手套腕部设有魔术贴搭扣，粘贴牢固，并可以自行调整松紧，手腕设置圆孔方便与安全钩的连接。 2.尺码：S、M、L码可选。 3.重量：≤110g 4.颜色：黑色。 | 12 | 副 |  |
| 66 | 墙角保护器 | 1.用于保护绳索，避免建筑物的棱角、墙角、岩石等粗糙尖锐凸起部分磨损绳索。 2.共有四组梯架，六个椭圆快速连接器连接，可根据绳索经过的地形变化组合，将绳索架离锋利的切割面。多个连接孔可用不同方式连接。允许多模块连接以适应不同作业情况的现场。 3.工作负荷：≥5kN 4.极限负荷：≥25kN 5.材质：7075铝合金、304不锈钢。 6.尺寸：≤50×18×5.8cm 7.连接孔径：约16mm 8.重量：≤1kg | 4 | 个 |  |
| 67 | 可调牛尾 | 1.可调式行进双挽索，动力绳可吸收冲击力，可以在各种行进方式下提供连接保护（绳索上升、生命线移动等）。一端含有调节器，可以很容易地调节挽索长度。锁扣的位置是固定的，方便钩挂，配合安全带使用，用于稳定锚点、短距离作业，主要用于防坠落保护、高空定位及救援操作。 2.材质：绳索尼龙；调节扣7075铝合金。 3.工作负荷：≥5kN 4.极限负荷：≥22kN 5.长度：固定端≥65cm，调节端≥95cm | 6 | 个 |  |
| 68 | 绳索保护垫 | 1.绳索垫布，救援时，铺垫于地⾯，有效保护装备与地⾯的直接摩擦。 2.不低于1680D的牛津布加密面料车缝结构坚固耐磨，充分保护。6个镀锌钢≥16mm孔径气眼，可直接挂主锁固定，实现快速多个垫拼接；保护面积大，适合不规则的环境使用。 3.尺寸：≥140*80cm；厚度≥2mm 4.重量：≤1200g 5.连接孔：≥16mm | 8 | 块 |  |
| 69 | 绳索保护器滑轮组 | 1.材质：铝合金； 2.用于保护绳索，避免建筑物的棱角、墙角、岩石等粗糙尖锐凸起部分预防磨损绳索。 3.链条式设计（可多联），4角设置有系辅绳固定用挂点。收纳体积小，展开保护面积大，可组合不同长度，围柱，直角，斜坡等环境均适合使用。 | 4 | 组 |  |
| 70 | 警戒带 | 1.用于消防灭火救援、灾害事故现场警戒。 2.具有反光功能，材质抗拉伸。 3.每盘宽度≥5cm，长度≥50米。 | 20 | 根 |  |
| 71 | 锥型事故标志柱 | - 1.用于灾害事故现场道路警戒。 2.具有防晒,耐热,耐寒不变色等优点；材质牢固，外敷高强级标准反光材料，红白相间,颜色醒目。 3.纯橡胶制品，耐撞击、碾压、耐水、灰尘，能迅速回弹，不伤车伤人。 - 4.高度≥70cm。 | 8 | 个 |  |
| 72 | 危险警示牌 | 1.灾害事故现场警戒警示。 2.金属材料制作，规格分三角形状，边长≥400mm，表面红、黄反光漆。 3.分为有毒、易燃、泄漏、爆炸、危险等五种标志。 | 2 | 个 |  |
| 73 | 电台 | ★1.对讲机应具有中华人民共和国工业和信息化部颁发的《无线电发射设备型号核准证》（提供有效的证书） 2.支持接入语音自组网基站。 3.频率范围：350-400MHz 4.发射功率：≤3.5W ▲5.具备按照消防三级组网要求预设频率、一键选频功能。（带▲参数提供具有检测资质机构出具的检测报告） - 具备一键报警撤离功能，对讲机可配置1个一键撤离按键，紧急情况下通过在对讲机按报警键，可一键发送紧急撤离指令。 - 7.对讲机须支持全程录音、录音文件导出功能。 8.显示屏：≥2.0英寸彩色半反半透显示屏，便于在强光、弱光下清晰可见。 9.键盘按键尺寸≥10mm×8mm（L×H） 10.电池：按百分比显示剩余电池电量；工作时间：≥12小时。 11.内置蓝牙模块。 ▲12.内置单北斗模块。（带▲参数提供具有检测资质机构出具的检测报告） ▲13.防护等级：≥IP68（带▲参数提供具有检测资质机构出具的检测报告） 14.须支持PDT集群、PDT常规、模拟MPT1327集群、模拟常规四种工作模式。 15.防湿、冲击和振动符合中国军标GJB 150.9A-2009标准。 16.内置NFC功能。 17.外壳材料：防火级别至少为V-0 ▲18、防爆等级：不低于EX ibⅡB T4 Gb；EX ib ⅢB T135℃ Db（提供防爆证书） ▲19.支持高级降噪技术，噪声抑制能力不小于25dB。 接收部分：（带▲参数提供具有检测资质机构出具的检测报告） 1.数字接收灵敏度：≤-118dBm@BER5% 2.邻道选择性：≥60dB 3.互调：≥65dB 4.杂散响应抑制：≥70dB 5.阻塞：≥84dB 6.共信道抑制检验：≥-12dB 发射部分： 1.发射功率：≤3.5W 2.4FSK调制频偏误差检验：≤10% 3.4FSK发射误码率检验：≤1*10-4 4.占用带宽：≤8.5kHz 5.频率误差检验：≤1.5*10-6 | 10 | 台 |  |
| 74 | 快速攻击炮 | 1.符合GB19156-2019《消防炮》标准要求。 ▲2.流量三档调节：20L/S，30L/S，40L/S；射程≥66米。（提供具有检测资质机构出具的检测报告） 3.重量≤11公斤。 | 4 | 台 |  |
| 75 | 无齿锯 | 1.符合GB32460-2015《消防应急救援装备破拆机具通用技术条件》标准要求。 2.功率≥5.5kW。 | 3 | 台 |  |

采购包2

| 序号 | 器材名称 | 主要技术要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 正压式空气呼吸器（6.8L） | - 1.符合XF124-2013（原GA124-2013）《正压式消防空气呼吸器》标准。 - 2.阻燃性能达到EN137的高温火焰吞没测试要求。 3.该产品主要核心部件由全面罩、供气阀、减压器、警报器、背架组成。且所有核心部件为同一品牌产品铭牌。 4.空呼气瓶容积≥6.8L，工作压力30MPa，符合GB28053-2023的规定。气瓶阀采用右手手轮设计，带自锁功能，安全可靠，防止误操作关闭气瓶。刻度显示0-40MPa，方便随时查看气瓶剩余压力，带夜光显示。 5.空呼面罩体采用EPDM橡胶材质，具有优异的阻燃性能，边框为双层设计，密封性良好，无压痛感。面罩视野开阔，总视野保留率≥79.3%，双目视野保留率≥67.5%，镜面透光率≥95%，吸入空气中二氧化碳含量≤0.89%。 6.面罩、口鼻罩均有3个尺寸可选，能够适应各种脸型。面屏防划、抗冲击，无视觉扭曲。面罩配有颈带，面罩护套，便于携带和存储。 7.空呼需气阀最大供气流量不小于500升/分钟，接头可全方向360度旋转，方便插入面罩，吸气自动供气。供气阀可现场免工具拆解清洗，便于日常清洁保养维护。 8.空呼背板人体工程学设计，贴合性好，高强度复合材料中空背板，重量更轻背负更舒适，6.8L，9L通用。 肩垫和腰垫采用国际顶尖防水耐磨的EVA材质，防水性能极佳且易于维护，气瓶固定带采用增强氯丁橡胶材质,无尼龙搭扣设计，更耐用且缩放气瓶带更便利。 9.空呼气路管中高压管路以及减压阀采用内嵌设计，隐藏在背板凹槽内，减少钩挂和撞击伤害，保护气路。在充满气的状态下，整机佩戴质量≤12kg。 10.智能压力表采用电子报警和机械压力表报警哨设计，机械压力表测量范围不低于40MPa，精度应不低于1.6级，其漏气量≤10L/min。启动报警器平均耗气量≤3.2L/min 11.电子压力表系统正常工作时，压力表指示灯闪绿色，报警时显示红色，方便佩戴者和同伴了解报警信息。 12.气动报警哨与电子报警双报警模式，其中，报警哨与压力表一体化设计，报警哨内置于压力表管路内，并有橡胶套保护，可避免碰撞障碍物发生意外损害。 13.空呼具备压力平视功能，压力平视装置采用无线连接，安装在面罩内部，防止外部撞击伤害，可不使用任何工具独立拆卸，便于日常维护清洁。抬头显示系统（HUD）不仅支持气瓶压力的显示，当压力不足时，还可实现低压震动报警功能，从而实现空呼的可视，可闻以及可感知的全方位低压报警； 14.压力平视装置采用无线连接，首次使用匹配后，每次使用都可以自动连接，操作简单。当气瓶压力30MPa～10MPa时，绿灯常亮；10MPa～6MPa时，黄灯常亮；6 MPa以下时，红灯闪烁。无论是压力平视显示装置还是发射装置低电量时，压力平视显示都可以通过指示电量灯显示，当压力平视装置电池电量低时，电量指示灯闪黄灯，当智能压力表电池电量低时，电量指示灯显闪绿灯 15.压力平视装置的防爆性能不低于EXia IIC T4 要求。 ▲16.空呼经标准要求的动态呼吸阻力试验后，在气瓶压力30MPa～2MPa，呼气量40×2.5L/min时，吸气阻力≤235Pa，呼气阻力≤589Pa；在气瓶压力2MPa～1MPa，呼气量25×2L/min时，吸气阻力≤157Pa，呼气阻力≤506Pa。 - （提供具有检测资质机构出具的检测报告） 17.空呼经标准要求的耐高温试验后，呼气阻力≤585Pa。空呼经标准要求的耐低温试验后，呼气阻力≤544Pa。 18.空呼经标准要求的耐辐射热性能试验后，在气瓶压力30MPa～2MPa，呼气量40×2.5L/min时，吸气阻力≤23Pa，呼气阻力≤538Pa。 19.空呼静态压力≤262Pa，整机气密性测试后，其压力指示值在1min内下降为≤2MPa。 20.提供中文使用说明书。 | 16 | 台 |  |
| 2 | 消防六米拉梯 | 1.该产品符合XF137-2007《消防梯》标准要求。 2.工作高度：6±0.2m 3.最小梯宽：300±3mm 4.梯蹬间距：280±2mm 5.整梯质量：≤26kg 6.梯节扭转角：≤11° 7.水平弯曲残余变形比值：≤0.13％ 8.梯蹬弯曲残余变形比值：≤0.10％ 9.侧板悬臂弯曲最大变形值：≤1.4mm 10.侧板摇摆残余变形比值≤0.12％ | 2 | 个 |  |
| 3 | 手抬机动消防泵 | - 1.符合GB 6245-2006《消防泵》标准要求。 - 2.发动机采用双缸、四冲程、风冷，额定功率≥14kw。启动方式：电启动；自回式手拉启动。 3.引水方式：采用全铝油式碳纤维旋片真空泵引水（腔体和转子选用高密度alsimg材质），真空泵前端设置过滤网，且滤网目数≥100目，有效过滤杂物。7米吸深引水时间＜11s，真空密封性能为0， 最大真空度≥88kpa。 4.吸水口径：≥80mm（外螺纹式） ；出水口径：65mm；出水口 180 度可旋转。 5.工况1：吸深3米：额定压力≥0.6Mpa，额定流量≥18.5L/s；工况2：吸深7米：出口压力≥0.6Mpa，流量≥9L/s。 6.最大工作压力≥0.96mpa 7.扬程≥90米；最大流量≥1500L/min 8.置于-5℃环境下24h，冷启动时间≤3s 9.整机重量（加注好润滑油、燃油，含电瓶）≤86.5kg；外形尺寸≤650*590*660mm 10.无机油保护装置；设备未加注机油时，自动控制火花塞暂停点火。 11.自动充电装置,带有自动充电装置功能的配置，能保证机器在运转过程中自行给蓄电池充电,保证蓄电池电量充足。 12.泵组配置先进的轴向力平衡装置，有效避免流体的压力差对性能的影响。 13.多台设备串联,通过选配的专用连接工具,使多台设备能串联工作,达到远距离供水的目的。 | 1 | 台 |  |
| 4 | 水幕水带 | - 1.符合 GB6246-2011《消防水带》的要求。 2.织物层原材料采用涤纶长丝，内衬聚氨酯材料。 3.在一定压力下能喷射形成水雾状屏障，两喷雾孔间距35±1cm。 4.设计工作压力：1.6MPa，公称内径 65mm，水带编织层与衬里之间的附着强度≥58N/25mm，在设计工作压力下其轴向延伸率和直径膨胀率≤1.7%，膨胀率≤2.8% 5.带卡式消防接口，公称直径65mm | 6 | 根 |  |
| 5 | 移动照明灯 | - 1.结构组成：灯头组件、升降杆组件、灯头罩组件、按键盒组件、支腿组件、滑柄组件、电池组件。 - 2.检测标准依据：GB26755-2011《消防移动式照明装置》。 4.外形尺寸：≤201*230*1200mm（收纳状态） - ≤800*800*4020mm（升起状态） 5.照明形式：聚光+泛光，面板开关控制，开关/调光，按键控制灯光开启，弱光-工作光-强光转换。灯具APP控制可以实现灯光亮度的连续调节，调光范围10%～100%无极调光。 6.通过APP蓝牙连接可实现灯具及警示灯开关，灯光亮度的10%～100%无极调光，电量显示、灯具充电状态查看，控制距离≥30m。 7.额定电压：≥DC22.2V ▲8.额定容量：≥25Ah（提供具有检测资质机构出具的检测报告） 9.额定功率：≥180W 10.电池使用寿命：≥500次循环 11充电时间：＜5h ▲12.水平回转角：≥360°，俯仰角≥180°（提供具有检测资质机构出具的检测报告） 13.整机重量：≤15kg 14.灯具携带方式：手提、背负 15.支撑方式：金属三角支腿，五节支撑杆。 16.连续工作时间：弱光≥13h，工作光≥10h，强光≥6h 17.绝缘电阻：≥100MΩ 18.耐压强度：试验后应无击穿、闪络现象 19.限位性能：1h内升降杆下滑应不超过6cm 20.抗弯性能：在承受一定的水平拉力后，不得产生永久性变形 21.标志：产品合适的位置上应设有铭牌，标记以下内容：制造厂名、产品名称、产品型号、制造日期、执行标准代号。 ▲22.照度：强光工作下：1 米中心照度（单向）≥60000 l*，5米中心照度（单向）≥2700 l*，10 米中心照度（单向）≥600 l* - （提供具有检测资质机构出具的检测报告） 23.高温试验、低温试验、恒定湿热试验、雨淋试验、振动试验：试验后，照明装置应能正常工作 24.防爆标志：EX eb ib mb IICT5 Gb 25.防护性能≥IP66 26.使用外接适配器可接入220V电源，可实现长时间工作。 27.三灯头设计，照射角度可调节，可实现单向及环形照明，配备高亮度警示灯，在提供现场作业照明同时增强作业保障能力，最大升起高度4m。 | 1 | 个 |  |
| 6 | 消防九米拉梯 | 1.该梯由上、下二节组成 2.工作高度：9±0.2m 3.最小梯宽：300±3mm 4.梯蹬间距：340±2mm 5.整梯质量：≤26kg 6.梯节扭转角：≤8.0° 7.水平弯曲残余变形比值：≤0.11％ 8.梯蹬弯曲残余变形比值：≤0.07％ 9.侧板悬臂弯曲最大变形值：≤1.0mm 10.侧板摇摆残余变形比值≤0.09％ | 1 | 个 |  |
| 7 | 十五米金属拉梯 | 1.采用航空铝材，符合XF137-2007《消防梯》要求。 2.由上、中、下三节组成。 3.工作高度：15±0.3m 4.最小梯宽：350±4mm 5.梯蹬间距：340±2mm 6.整梯质量：≤69.2kg 7.梯节扭转角：≤10° 8.水平弯曲残余变形比值：≤0.08％ 9.梯蹬弯曲残余变形比值：≤0.11％ 10.侧板悬臂弯曲最大变形值：≤1.0mm 11.侧板摇摆残余变形比值：≤0.05％ | 1 | 个 |  |
| 8 | 哈里根铤 | 一根杆体一端设置有羊角撬头；另一端是尖镐头，尖镐头和扁镐头固接为一体；拔钉器单根宽度67mm±5mm；开口20mm±5mm ；长度：187mm；鸭嘴撬宽度50mm±5mm，高度153mm, 鹰嘴撬（尖镐）：长度95mm±10mm，产品尖刃能凿穿厚度1.6mm的Q235A钢板且刃口无明显崩刃和开裂，起撬部位应能承受 7840N的载荷；手柄力≥800N，撬锁力≥16KN，拔钉力≥18KN，撬门力≥10KN工具撬口、刀口、镐头、金属柄杆体，刃口做热处理，硬度≥45度。具有撬、砸、刺、捣、绞扭等多项功能，可破拆建筑物门窗、锁具、钉子、螺栓等。 | 3 | 套 |  |
| 9 | 挂钩梯 | 1.工作高度：4±0.1m 2.最小梯宽：250±2mm 3.梯蹬间距：340±2mm 4.整梯质量：≤8.5kg 5.梯节扭转角：≤10° 6.水平弯曲残余变形比值：≤0.11％ 7.梯蹬弯曲残余变形比值：≤0.12％ 8.侧板摇摆残余变形比值：≤0.09％ | 1 | 个 |  |
| 10 | 手动破拆工具组 | 1.产品符合GB 32459-2015《消防应急救援装备 手动破拆工具通用技术条件》要求。 2.整套工具包括：多功能手柄1个，各类工具头≥4个，消防平斧≥2把。重量≤19KG，配备模块化防水工程塑料箱。 3.手动破拆手柄部分浸水2h后绝缘电阻≤11.5GΩ。 4.消防斧平刃应能砍断10mm的Q235A圆钢，且刃口无明显卷刃、崩刃和开裂等现象。 5.冲击式破拆器尖刃能凿裂等级为C20的混凝土试块，且刃口无明显卷刃、崩刃和开裂等现象。 6.撬斧尖刃能凿穿厚度1.5mm的Q235A钢平板，且刃口无明显卷刃、崩刃和开裂等现象。 7.撬斧起撬部位能切割厚度1.5mm的Q235A钢平板，且刃口无明显卷刃、崩刃和开裂等现象。 8.手动破拆工具的金属部分经GB/T10125-2021规定的48小时中性盐雾试验后，外观应符合GB 6461-2002外观等级评定轻微伤级的要求。 9.多功能冲击手柄：冲击行程≤325mm。 10.消防平斧：收缩长度≥460mm，最大展开尺寸：≥650mm。 11.多功能手柄连接撬斧拔钉器后总长度≤1210mm。 12.多功能手柄连接金属切割器后总长度≤1210mm。 13.多功能手柄重量≤4.5KG、消防平斧重量≤3.3KG、长尖凿工具头重量≤1.45KG、长平凿工具头重量≤1.5KG、长宽凿工具头重量≤1.8KG、撬斧拔钉器工具头重量≤1.7KG、金属切割器工具头重量≤1.5KG。 | 1 | 套 |  |
| 11 | 多功能挠钩 | - 1.挠杆柄采用高强度的绝缘材料，防高压，可多节组合。杆头可更换，简便快捷。 2.12件套：包括长挠杆2根、短挠杆1根（有水平仪）、挠钩、双头挠钩、消防锯、无火花消防锤、撑顶器、消防剪、消防斧、登高钩、爪耙、工兵铲等。 - 3.组合连接杆：通过杆头螺纹口延长连接，可现场灵活组合相配套破拆工具使用。 4.水平仪：测量水平。 5.配备一个能容纳所有工具的装备箱。 | 2 | 个 |  |
| 12 | 绝缘剪断钳 | 1.尺寸大于24寸，重量≤2kg， 2.最大剪切线缆12mm，特性剪刃口硬度HRC55—60，材质绝缘剪柄（橡胶）耐电压5000V | 2 | 把 |  |
| 13 | 无火花工具 | 铜合金制成。符合GB10686-2013《铜合金工具防爆性能试验方法》标准要求。 配置明细 1.活动扳手各≥1把 2.防爆呆扳手≥ 3把 3.防爆梅花扳手≥3把 4.大、小十字螺丝刀各≥1把 5.大、小一字螺丝刀各≥1把 6.防爆管钳≥1把 7.F-扳手≥1把 8.平口扁铲≥1把 9.尖头錾子≥1把 10.平头錾子≥1把 11.木炳铜丝刷≥1把 12.克丝钳≥1把 13.尖嘴钳≥1把 14.手锯≥1把 15.圆头锤≥1把 | 1 | 套 |  |
| 14 | 多功能刀具 | 1.打开：16.1*6.2*2cm 2.闭合：10.5*3.8*2cm 3.重量：≤280g 4.5CR15刀刃+3CR13部件+2CR13钳头 5.不锈钢手柄 6.喷砂部件 7.喷砂手柄 8.尖头钳 9.常规钳 10.剪线钳 11.小刀 12.锯子 13.锉子 14.5mm大一字螺丝批 15.剪刀 16.4mm中号一字螺丝批 17.开罐器 18.开瓶器 19.3mm小一字螺丝批 20.割绳器 21.打孔器 22.十字螺丝批 23.尺子 24.皮带夹 25.套筒+11*螺丝(H2,H3,H4,H5,H6（六角）；3,5,7（一字螺丝批）；PH1,PH2,PH3（十字螺丝批） | 1 | 套 |  |
| 15 | 戒指角磨机 | 1.适用于应急救援现场的小型金属、非金属圈、环的切割； 2.充电式电机，电压3.6V，电量1.5AH，带有电源开关，正/反转功能，带有USB充电线，电机扭矩0.2-5牛，电机具有保护功能。 3.配有万向软轴，可在狭小特殊空间实现≥200mm距离切割，可360°万向切割。 4.锯片直径：≥25mm 5.重量：≤2.5KG（含所有配件） 6.时间：1mm戒指，5秒钟内完成。 7.每套配备：合金锯片2张、训练戒指1套、训练假手指1根、固定夹具1套、消毒液1瓶、卡簧钳1个，润滑脂1盒。 8.专用储运箱，中文使用维护保养说明书或U光盘。 | 1 | 台 |  |
| 16 | 毁锁器 | 1.根据国内各种型号门锁以及各种型号锁芯，选用不低于40cr钢材料制造专用工具，在不损坏防盗门整体结构用于拆卸门锁面板及锁芯，携带方便操作简单快速，可实现15-40s时间内拆卸面板扭断锁芯将防盗门打开，开启90%以上的家用防盗门，搭配辅助工具可以实现开启98%以上的防盗门。 2.拆锁夹设计及配置：夹口设计C型咬合口（可调节大小、拆卸面板、拆卸锁芯），内侧设计凹型（拆卸面板起到防滑作用）手柄设计两个U型口（一个为固定型、U型口用于拆卸、全铜锁芯、带钢梁锁芯、全钢锁芯）另一个U型口设计（快拆式螺丝刀、U型口用于拆卸全铜锁芯、螺丝刀头部用于多角度拨动锁体）螺丝刀前端设计不小于8mm平口型，用于转动带钢梁锁芯。 3.配置：电动扳手、手动扳手、宝塔钻头、强开磨具（十字、C级、王力、安防、锁芯强开磨具）、工具箱、透明训练锁具一套。 4.充电式电动扳手： 夹头类型：1/2“方头 转速1/冲击频率1：不小于0-700/0-1400 转速2/冲击频率2：不小于0-1600/0-2200 转速3冲击频率3：不小于0-2800/0-3600 最大扭矩：不小于300NM 电池容量：不小于2.0Ah 充电时间：不大于70min 重量：不大于1.4kg 电池包数量：不小于1。 工具箱尺寸：不大于558*261*100mm、7kg。 透明训练锁具：利用透明硬质塑料板及防盗门锁制作小型模拟防盗门开锁训练器材。 | 1 | 台 |  |
| 17 | 消防员呼救器 | - 1.符合GB27900-2011《消防员呼救器》要求； - 2.集呼救器、方位指示灯、温度显示、海拔高度定位、定位互救、无线通信于一体。 3.使用可标注姓名的钥匙开、关机，开机后钥匙保存于后场，可代替现场身份登记。 4.液晶显示重要信息，实时显示工作时间、电池电量、环境温度等信息。 5.具备计时提醒功能，开机15分钟后开始提醒，之后每5分钟提醒一次。 6.具备预报警功能、自动报警功能、手动报警功能和低电压警告功能。 - 7.消防员呼救器需具有电池电量检测、显示功能，当电池电量不足时会发出低电量报警。 8.采用免维护高性能防爆锂电池，连续报警时间≥945min，连续工作时间≥24小时。 9.具有温度传感报警，可实时显示环境温度，温度高于设定阈值（80℃）自动报警；可自行设定报警温度为四级。 10.呼救器可进行相互监控，当呼救器出现强报警或手动报警时，其它呼救器有声、光报警；每只呼救器显示报警呼救器（战斗员）的编号。 11.消防员呼救器需具有相对定位搜救功能，可根据同组报警呼救器的信号强度判断搜救方向以及与被搜救者的楼层高度信息。 12.消防员呼救器具有后场软件，可以在手机上登录查看呼救器的基本信息。 13.支持扩展功能：可无线连接心率监测手环、智能电子压力表，屏幕可实时显示空呼压力和动态剩余时间。 14.支持呼救器场外指挥控制管理，支持4G/5G传输数据与消防员呼救器后场接收装置无线连接。 15.支持内置定位功能，可在后场指挥中心实时显示GIS地图位置信息。 16.整机重量≤230g 17.频率误差：发射频率不应大于±1kHz ▲18.频率稳定度：不大于±2.1*10-6（提供具有检测资质机构出具的检测报告） 19.接收灵敏度≤0.28uV ▲20.通信距离≥3000m（提供具有检测资质机构出具的检测报告） 21.预报警声级强度≥103dB 22.报警声级强度≥105dB 23.低电压告警声级强度≥85dB 24.发射功率≤30dBm 25.具有≥4颗灯的手电筒（辅助照明）功能，在黑暗环境下可提供辅助照明功能。 26.防护等级：IP68 27.本质安全型，防爆等级不低于EX ib IIC T4 Gb | 25 | 个 |  |
| 18 | 消防员呼救器后场接收装置 | - 结构组成：呼救器、含天线、液晶屏、触摸笔1支、充电器2个、车载充电器1个、内置电池。 2.主要应用场景：消防员进入内攻现场使用。 3.外观及结构：外观整洁，表面无毛刺、划痕、裂纹、变形，表面涂层无气泡、龟裂、脱落，金属零件无锈蚀和机械损伤。产品结构牢固、可靠、安全、便于安装。开关、按键、旋钮的操作灵活可靠，外接附件的接入接触良好、紧固不易松脱。 4.消防员呼救器后场接收装置功能：将身份识别卡放在刷卡区域，在消防员呼救器后场接收装置系统中能写入身份识别卡信息，能正确读出写好后的每张身份识别卡信息：每组能连接8个人，最多能连接5组40人，能向每个人员发送撤离命令，每个人员能在2秒内接收到撤离指令，能向所有人员下发撤离命令，所有人员能在2秒内收到撤离命令：指挥员能对某一人发出巡查指令，APP上对应的人处于黄色闪动状态，消防员呼救器有回应显示，主机收到应答信号，APP上黄色闪动的人恢复正常，处于蓝色运动状态；指挥员能对全体人员发出巡查指令，APP上的人处于黄色闪动状态，消防员呼救器有回应显示，主机收到应答信号，APP上黄色闪动的人恢复正常，处于蓝色运动状态；能实时显示消防员呼救器相对于消防员呼救器后场接收装置的高度，消防员呼救器后场接收装置可以校准消防员呼救器的初始高度值为“0：系统进入分组设置界面能进行编组；分组后，综合显示以小组为单位显示，能下发“全组撤退”指令及“全体撤退”指令：综合显示中，能识别每个在线人员的信号、状态、组别、空呼气压、剩余工作时间、心率、环境参数（环境温度、气体含量）、高度、运动状态（正常运动状态、跌倒预报警状态、跌倒连续报警状态）、呼救器电量工作状态的实时状态；消防员呼救器后场接收装置能录入和编辑40个人员的中文或英文实名；进入系统设置界面能查看每个呼救器的工作历史数据。消防员呼救器后场接收装置采用通信指挥、集中充电为一体的设计。 ▲5.传输距离：消防员呼救器与消防员呼救器后场接收装置之间的传输距（空旷地带，无中继）≥3km - （提供具有检测资质机构出具的检测报告） 6.连续工作时间 h：＞10 - 7.高温（运行）试验：温度60℃，持续时间：2h，状态；工作。试验中及试验后能正常工作。 ▲8.低温（运行）试验：温度：-25℃，持续时间：2h，状态；工作。试验中及试验后能正常工作。（提供具有检测资质机构出具的检测报告） 9.高温贮存试验：温度：70℃，持续时间：24h，恢复时间：12h，状态：非工作。试验后能正常工作。 10.低温贮存试验温度：-40℃，持续时间：24h，恢复时间：12h，状态，非工作。试验后能正常工作。 13、交变湿热试验：①温度：（25 士 3）℃～（40 士 2）℃，湿度：95%～100%，持续时间：3h，②温度：（40±2）℃，湿度：（93 士 3）%，持续时间：9h,③温度：（40 士 2）～（25±3）℃，湿度：95%～100%，持续时间：12h,状态：非工作。试验后能正常工作。 11.自由跌落试验：跌落高度：0.6m，跌落方向：3轴线方向，每轴向次数：1次，状态：非工作。试验后，功能正常，壳体完好。 12.外壳防护等级≥IP67 13.振动试验：频率范围：（10～150）Hz，加速度幅值：1g，扫描速率：1（倍频程/min）,3 轴线方向，每轴线循环20次，状态：非工作。试验后能正常工作。 14.绝缘电阻：在正常使用环境条件下，消防员呼救器后场接收装置正负电极与外壳之间：>550MΩ，湿热试验后，消防员呼救器后场接收装置正负电极与外壳之间：55OMΩ。 15.静电放电抗扰度试验：接触放电：4kV，空气放电：8kV，状态：工作。试验后能正常工作。 16.射频电磁场辐射抗扰度试验：频率范围：8OMHz1GHz，场强：10V/m，调制幅度：80%(1KHz，正弦）,状态：工作。试验中功能正常。 | l | 个 |  |
| 19 | 一级化学防护服 | - 1.符合XF770-2008《消防员化学防护服装》要求。 2.产品认证实施规则：CCCF-CPRZ-27:2019。 3.全套服装采用全密封连体式结构，由大视窗的连体头罩、化学防护服、呼吸器背囊、空呼保护垫、防护手套、防护靴、排气阀、通风系统分配阀及通气管路等部分组成。 4.面料采用内外对称结构、高阻隔多元共混橡胶制作而成，具有广谱高效的化学防化性能和耐热老化、低温柔软等性能。阻燃性能好，遇火只产生炭化，不熔滴。为可重复使用的化学防护服。防化服接缝处采用内外双层防化贴条处理，超声波焊接及热风加强型接缝设计，界面无缝贴附融为一体，有效提高防护性能。内部设计通风排湿系统。 - ▲5.整体气密性/Pa：≤300；贴条的粘附强度/kN/m：≥0.78；超压排气阀：气密性/s：≥15；通气阻力/Pa：78～118；通风系统分配阀：定量供气量5±1L/min，手控最大供气量≥30L/min；整套重量≤8kg。（提供具有检测资质机构出具的检测报告） 6.面料性能：阻燃性能，有焰燃烧时间≤3s，无焰燃烧时间≤1s，经纬向损毁长度≤8cm；经纬向拉伸强度≥25kN/m；经纬向撕裂强力≥110N；接缝强力≥1000N；耐热老化性能（125℃×24h）不粘、不脆。 7.化学防护手套耐热老化性能（125℃×24h）：不粘、不脆；耐寒性能：无裂纹；耐刺穿力≥25N；手套灵巧性能≥5级；可拆卸更换。 8.化学防护靴采用航空铝包头结构，具有抗砸、防穿刺性能，可拆卸更换。靴底抗刺穿力≥2000N；电绝缘性能：击穿电压≥5000V，泄露电流≤0.5mA；防滑性能：始滑角≥15°；防砸性能：静压力试验和冲击试验后间隙高度≥18mm。 - 9.面料及其接缝部位、化学防护手套、化学防护靴、大视窗连体头罩抗化学品渗透性能：渗透时间/min：二甲基硫酸盐≥70min、氨气≥70min、氯气≥70min、氰氯化物≥70min、羰基氯化物≥70min、氢氰化物≥70min。 10.大视窗面屏采用高强耐冲击透明工程材料制作，双层结构防雾保明设计，内层采用改性纳米技术集成防雾及防化功能于一体，外层面屏为内层面屏保护层，提供耐磨防擦伤功能，可实现长效的防雾保明，方便救援工作。面屏抗刺穿力≥300N。 | 2 | 套 |  |
| 20 | 电绝缘装具 | - 1.符合DL/T 1125-2009《10KV 带电作业用绝缘服装》标准要求。绝缘靴符合GB21148-2020《足部 安全鞋》标准要求，绝缘手套符合GB/T 17622-2008《带电作业用绝缘手套》标准要求 2.适用于消防员在额定电压为10KV及以下带电类火灾事故现场进行抢险救援时使用的防护服装。 3.电绝缘装具包含电绝缘服、绝缘靴、绝缘手套组成。 4.电绝缘服由三层结构复合制成，外层和里层为阻燃橡胶布、中间层为高分子绝缘膜。 5.电绝缘手套为经特殊处理天然橡胶制成，质地柔软，采用五指设计。 6.电绝缘靴采用高压橡胶制成。 7.表层拉伸强度：平均值≥20Mpa，最低值≥平均值的95%。表层抗机械刺穿：平均值≥50N，最低值≥平均值的98%。表层抗撕裂：平均值≥150N，最低值≥平均值的98%。电气性能：交流电压以1000V/S的速度上升至20KV，保持1min后，应无闪络、击穿、发热现象。绝缘手套耐电压≥12KV。GB/T 17622-2008《带电作业用绝缘手套》、绝缘靴耐电压≥25KV。GB21148-2020《足部防护安全鞋》。 | 1 | 套 |  |
| 21 | 消防用红外热像仪 | - 1.结构组成：主机，电池2块，充电器，肩带，携行箱等。 2.主要适用场景：消防用红外热像仪能够在黑暗、浓烟环境中人员搜救或火源寻找。 3.符合XF/T 635-2023 《消防用红外热像仪》标准要求。 4.防爆认证等级≥EX ic ⅡC T3 Gc - 5.采样帧速率≥25帧/秒 6.探测器像素：≥380*280 7.工作波段：8μm—14μm 8.一般工作温度：-20℃～+60℃ 9.特定工作温度：50℃—260℃ 10.工作环境湿度：≤95%（40℃） 11.存贮环境温度：-40℃～+70℃ 12.显示功能：具有白热、黑热、搜救、热扫描、可见光、标准模式、火场、冷驱扫描等，≥8种。具有温度测量值、电池耗量、温度标尺,超温、拍照或摄像状态显示功能低电量报警功能：应具有声或光报警或低电量提示功能，图像降噪功能，拍照或摄像及存储功能，照片或录像的回放功能，单点或多点温度显示功能。 13.操作提示功能：具备中文的操作菜单或提示功能。 14.质量：≤2kg（包括电池） 15.空间分辨力：≤3mrad 16.噪声等效温差（NETD）：≤50mK 17.测温范围：-20℃～1000℃ 18.测温精度：在100℃以内（包含100℃）应控制在±2℃以内（包含±2 ℃）,在 100℃以上应控制在测量值（℃）的±2%以内（包含±2%）。 19.温度漂移：在不同环境温度工作时对黑体温度测量值的漂移量≤2 ℃（黑体设定温度不大于100℃时）或黑体设定温度的2%（黑体设定温度大于100℃时）。 20.连续稳定工作时间：≥2h。 ▲21.特定环境温度持续工作时间：80℃时≥30min，120℃时≥10min，260℃时≥5min。（提供具有检测资质机构出具的检测报告） 22.抗跌落性能：以三个方向（*、Y、Z）从1米高度自由跌落到混凝土地面一次后可正常工作（外壳配件可更换）。 23.外壳防护等级：≥IP67 24.显示屏≥3.5英寸，支持屏幕亮度自动调节。 25.存储功能：支持在本机实时查看拍摄保存的图片和视频。 26.具有工作指示灯功能、激光指示功能。 27.具备最高温、最低温和中心点测温功能；具备冷热点追踪功能，全屏最高温及最低温自动指针搜寻功能，可同时显示最高及最低温度。 28.供电方式：锂电池供电，主机具备电量显示功能，为保证续航，配备2块电池，单块电池工作时间：≥5h。 29.配有加速度传感器，待机状态下，轻触机身可快速复位。 30.视场角：水平方向≥ 60° 31.可存储2000张图片和10小时视频。 | 1 | 台 |  |
| 22 | 消防水带65mm | - 1.符合 GB 6246—2011《消防水带》标准要求。 2.采用高强度涤纶长丝进行斜纹圆织工艺编织。 - 3.衬里采用进口聚氨酯制作而成。 4.单位长度≥20m ，内径≥63.5mm 5.单位长度质量≤234g/m 6.工作压力：1.6MPa，爆破压力≥5.48MPa 7.延伸率≤1.6%，膨胀率≤4.6% ▲8.水带织物层与衬里之间的附着强度≥70N/25mm。（提供具有检测资质机构出具的检测报告） 9.扯断伸长率≥463%，扯断强度≥51.5MPa。 10.接口的弹簧疲劳寿命大于10000次以上，在0.3MPa水压下不应发生渗漏现象。 - 11.每盘水带接口处绑扎不少于5道*3道铁丝，测试压力32公斤时不脱口、不渗漏。水带和接口捆绑处有专用的保护套保护。 | 80 | 根 |  |
| 23 | 常压80mm水带 | - 符合 GB 6246—2011《消防水带》标准要求。 2.采用高强度涤纶长丝进行斜纹圆织工艺编织。 - 3.衬里采用进口聚氨酯制作而成。 4.单位长度≥20m ，内径≥76mm 5.单位长度质量≤300g/m 6.工作压力：1.6MPa，爆破压力≥6.8MPa 7.延伸率≤2.4%，膨胀率≤4.7% ▲8.水带织物层与衬里之间的附着强度≥71N/25mm。（提供具有检测资质机构出具的检测报告） 9.扯断伸长率≥455.9%，扯断强度≥54.4MPa。 10.接口的弹簧疲劳寿命大于10000次以上，在0.3MPa水压下不应发生渗漏现象。 11.每盘水带接口处绑扎不少于5道*3道铁丝，测试压力24公斤时不脱口、不渗漏。水带和接口捆绑处有专用的保护套保护。 | 50 | 根 |  |
| 24 | 高压80mm水带 | 1.符合 GB 6246—2011《消防水带》标准要求。 2.采用高强度涤纶长丝进行斜纹圆织工艺编织。 3.衬里采用进口聚氨酯制作而成。 4.单位长度≥20m， 内径≥76mm 5.单位长度质量≤348g/m 6.工作压力：2.0MPa，爆破压力≥7.6MPa 7.延伸率≤2.9%，膨胀率≤5.9% ▲8.水带织物层与衬里之间的附着强度≥71N/25mm。（提供具有检测资质机构出具的检测报告） 9. 扯断伸长率≥458.4%，扯断强度≥55.8MPa。 10.接口的弹簧疲劳寿命大于10000次以上，在3.0MPa水压下不应发生渗漏现象。 11.每盘水带接口处绑扎不少于5道*3道铁丝，测试压力24公斤时不脱口、不渗漏。水带和接口捆绑处有专用的保护套保护。 | 10 | 根 |  |
| 25 | 常压40mm水带 | 1.水带符合 GB 6246—2011《消防水带》标准要求。 2.采用高强度涤纶长丝进行斜纹圆织工艺编织。 3.衬里采用聚氨酯制作而成。 4.单位长度：≥20m 内径：≥38mm 5.单位长度质量≤167g/m 6.工作压力：2.5MPa，爆破压力≥9.3MPa 7.轴向延伸率≤0.9%，直径膨胀率≤5% ▲8.水带织物层与衬里之间的附着强度≥75N/25mm。（提供具有检测资质机构出具的检测报告） 9.水带扯断伸长率≥486%，水带扯断强度≥57MPa 10.接口采用铝合金锻造而成的卡式快速接口。 | 40 | 根 |  |
| 26 | 直流水枪 | 1.水枪符合GB 8181-2005《消防水枪》标准要求。 2.枪管采用高强度铝镁合金锻造成型，选用铝镁合金A6061材质，材料经高温热处理使材质性能达到最优，表面黑色硬质氧化防腐处理。阀体：采用压铸工艺，选用YL112材质。手柄：采用锻造工艺，选用铝镁合金A6061材质，表面阳极氧化防腐处理带有蓝色保护胶套。 3.用于扑救一般固体物质火灾，以及可以使用A类泡沫灭火时的辅助冷却等。 4.进水口为 65 快速接口 5.每分钟出水流量≥7.0(L/s) 6.重量≤750g 7.开关力矩≤4.0N/m 8.射程≥32米。 | 2 | 个 |  |
| 27 | 浮挺泵 | 1.浮艇泵符合GB6245-2006《消防泵》要求。 2.浮挺泵配有四个集成手柄使泵便于搬运，也可用于拴绑固定绳索，防止泵漂走； 3.发动机类型：功率≥4.0kW，单杠、风冷、四冲程，最大扬程≥30米，最大流量≥1200升/分钟。 4.额定流量≥10.0L/s，额定压力≥0.150MPa，最大流量≥20.0L/s。 5.吸水口：带有可拆卸不锈钢滤网，可过滤直径大于10毫米的异物。 6.出水口：1个，直径≥65。 7.自带油箱容量≥1.0升，附加油箱容量≥3.8升； 8.设备尺寸≤720*620*410mm，净重≤25公斤。 | 1 | 台 |  |
| 28 | 多功能消防水枪 | 65口径多功能水枪 1.流量：10升/秒（600升/分）。 2.具有直流/开花/喷雾功能，最大喷雾角不小于120° ▲3.5档出水流量调节，分别是（2.5-4-6.5-8-10）升/秒；（提供具有检测资质机构出具的检测报告） 4.具备冲洗功能，使用后调至冲洗档位即可对消防枪内部进行冲洗。 5.消防枪配置旋转雾化齿，工作时雾化齿360°不间断旋转切割水雾，增大灭火面积，提高降温速度，达到最佳灭火效果。 6.操作简便，只需要转动枪头90°即可实现从直流到喷雾的完全切换。 7.枪头上配有人体工程学凸点，既便于工作模式切换，也保证即使在视线不好时，也知道水枪的实时工作状态，凸点向上表示直流位置。 8.采用U型手柄，工程材质球阀开关，有一定的自修复功能。 9.水带接口可以360°无限旋转，有效防止水带打结。 | 4 | 个 | 65口径 |
|  |  | 40口径多功能水枪： 1.水带连接接口可为 40内扣/65 快速等多种接口。 2.在喷射压力为6公斤时，射程为 28 米，流量挡位为2档：2.5/4.0L/S 3.喷雾角最小调节范围（°）0～120 4.枪头喷射模式可通过旋转枪头调节直流，半喷雾，喷雾。 | 4 | 个 | 40口径 |
| 29 | 空气充填泵 | - 1.供气量：≥320L/min 2.压缩级数：3级压缩 3.电机功率：≤7.5kW 4.充气压力：≥320BAR 5.二级独立式油水分离器。 6.对压缩机的气体中含有氧气、一氧化碳、二氧化碳、露点、油雾气与颗粒物、异味的空气质量符合GB/T31975-2015要求。 7.两个级间安全阀，一个末级安全阀，避免超压使用，末级安全阀可以通过旋钮式调压方式设定充气压力。 8.采用PLC控制及触摸屏显示，中文操作界面，全自动控制功能，软件管理。 9.具有智能型模块化充气管理软件：人员管理/充气管理/气瓶管理/压缩机管理/输出管理，远程数据化。 - ▲（9.1）人员管理模块：实现具有资质充气人员的资质管理和充气人员权限管理，登录操作界面可以通过打卡、刷脸、指纹或者密码方式进入，其他人员不能随意登录。（提供机器管理软件模块管理界面截图） ▲（9.2）充气管理模块：应能实现管理软件判定不合格气瓶及违规充气数据化记录，应能为合规化充气管理提供溯源性数据记录。（提供机器管理软件模块管理界面截图） - ▲（9.3）气瓶管理模块：实现了气瓶出厂年限、水压检测周期、保管人员、所属站室存放的数字化管理，气瓶电子标签通过RFID自动扫描识别，管理软件自动逻辑判断气瓶充气的合格性，为合规化充气管理提供溯源数据，同时具有气瓶水压检测到期提醒功能。（提供机器管理软件模块管理界面截图） ▲（9.4）压缩机管理模块：采用西门子PLC控制功能，中文操作界面，对压缩机具有运行数据显示、设定和保护模块。（提供机器管理软件模块管理界面截图） ▲（9.5）输出管理模块：应具有报警数据自动打印输出和短信或微信提醒功能，每只气瓶充气完毕后应具有充气人员信息、充气时间和水压试验周期信息标签打印功能，同时具有查询功能。（提供机器管理软件模块管理界面截图） ▲（9.6）远传功能（手机APP或PC端）：由智能物联网触摸屏通过WIFI远传到APP，可通过手机（电脑）操作、显示界面与触控屏操作同步进行远程操控。 - （提供机器管理软件模块管理界面截图） 10.两工位防爆箱采用双层结构：外箱采用双层5mm钢板制成，内箱中两个碳纤维瓶放置位置单独隔开，中间采用5mm钢板分割，前侧采用3mm钢板。门采用5mm钢板制成，防爆充气箱和人员间的钢板厚度为10mm。 11.具有开门连锁、关门自锁功能。 | 1 | 台 |  |
| 30 | 双轮异向切割锯 | 1.人工操作前端握持手柄和后端开关手柄的间距为350mm-400mm之间。 2.整机质量≤18kg 3.破拆性能：切割深度≥110mm；切割速度≥150 | 1 | 台 |  |
| 31 | 手持式钢筋速断器 | 1.电压≥28V 5.6AH 2.净重≤11.5KG 3.空载功率（W）≥140 4.切断速度：3-5.5S （切25mm钢筋5.5s） 5.开口距离≥27mm 6.最大切割能力：≥20mm 7.最大剪切力≥251KN 8.配备：主机1台、充电器1个、锂电池2块、辅助手柄1个，专用扳手1个、备用油壶1瓶，专用工具箱1个. | 1 | 套 |  |
| 32 | 声呐探测仪 | 1.产品配置高清综合声呐探头，具有下扫/侧扫、传统扫描功能，配有安装套件，可在冲锋舟上安装。提供非常清晰的标。 2.声纳主机液晶触摸屏尺寸≥7英寸，具有多点触摸和按键选择双操作方式。 3.多分屏显示，支持同时查看多个画面，可独立控制，也可任意设置组合界面。 4.显示水深、水温、量程、时间、定位，2个微型SD数据卡插槽，64G存储内存，支持声呐结构扫描录制，可回放查看分析。 ▲5.声呐探测量程：侧扫距离量程深度150m，下扫距离量程深度150m。（提供具有检测资质机构出具的检测报告） 6.内置GPS天线、全球简易海图、显示模式为北向上、GPS警报、航点储存数量5000个、航线储存数量100条。 7.内置1个microSD存储卡槽，最小支持64GB，可查看声呐历史数据回放。 8.声呐具有导航定位功能及GPS警报功能。 9.配置12V、100AH锂电池电源。 10.整套设备配置专业运输箱，防护指数：IP67,防水、防尘、防震、抗摔。 11.具有永久性标志及产品数据标识。 | 1 | 台 |  |
| 33 | 5G单兵 | - 1.结构组成：主机、电池、背夹、数据线、安全箱。 2.主要应用场景：用于消防员灭火救援作业中移动过程中的视频传输。 ▲3.要求支持双摄像头采集、双MIC输入、双TF卡存储、双SIM卡传输、双外接天线；（提供具有检测资质机构出具的检测报告） 4.配置要求支持Android11以上操作系统、8核CPU、主频不低于2.6Ghz，RAM≥4GB，ROM≥64GB，外接存储支持2*512GB。 5.视频压缩支持H.264或H.265，在两种压缩格式下，主副摄像头分辨率要求支持1920*1080、1280*720、640*480，主摄像头水平中心分辨力要求≥1300TVL、副摄像头水平中心分辨力要求≥600TVL，帧率1-30帧可调。 6.支持HDMI外接视频输入，分辨率支持1920*1080、1280*720；支持TYPE-C接口充电及传输数据。 7.屏幕尺寸≥4.6英寸，分辨率不低于720*1280。 8.外壳防护等级支持IP68。 9.支持接入中国移动、中国电信、中国联通4G、5G网络。 ▲10.在开机状态下，6min内更换电池设备原工作状态不变，且数据不丢失；（提供具有检测资质机构出具的检测报告） 11.支持裸机跌落，设备开机状态下，在垂直2000mm水泥地面6个面各跌落2次，设备能正常工作。 12.外观尺寸≤180×80×40(mm) ，重量≤460克。 13.支持双码流输出，双码流参数可独立设置。 14.支持红蓝绿三色指示欠压、充电、充满指示，支持低电量报警。 15.支持在联网状态下与平台、其他设备进行群组对讲。 16.支持远程发送文字、图片、语音、视频短片，支持接收远程平台下发的定位及警情信息。 17.设备内置北斗定位模块，内置定位天线，仅北斗定位模式，支持将定位数据上传至服务器，同时支持可离线补传定位数据。 18.具备开关机、旋转、菜单、翻页+/-、PTT、对讲、SOS、拍照、录像、等按键。 ★19.可无缝接入江苏省消防救援总队互联网图像管理平台和消防救援局图像综合管理平台。（提供承诺书，格式自拟） - 20.设备工作温度-20℃至60℃ 21.附件包含如下：安全箱；座充（可同时给主机和电池充电）\随主机配备背夹\数据线\天线。 22.持续工作时间不低于6h。 | 1 | 套 |  |
| 34 | 5G球机 | - 结构组成：布控球主机、防护箱、托盘、三脚支架、蓝牙耳机、充电线、球机安全绳、有线手咪和车载充电器。 2.主要应用场景：用于消防员灭火救援作业现场图像实时传输。 3.产品要求具备双电源接口，1报警输入和1报警输出接口，双TF卡，4G+5G卡位，双扬声器、具备debug接口及复位按钮。 - 4.支持近距离红外补光，远距离激光补光，可看清距样机100m处人体轮廓，补光角度：激光：≤15°，红外：≤60° ▲5.内置双扬声器，可自定义文本转语音播报，样机可外接有线手咪或无线蓝牙手咪，支持双向语音，支持集群对讲。（提供具有检测资质机构出具的检测报告） ▲6.设备要求支持在-30～60℃下能正常工作；（提供具有检测资质机构出具的检测报告） - 7.设备静电放电抗扰度应符合GB/T17626.2-2018中试验等级3的规定，射频电磁场辐射抗扰度应符合GB/T17626.3-2016中试验等级3的规定，浪涌（冲击）抗扰度应符合GB/T17626.5-2019中试验等级4的规定，设备的电源插头或电源引入端与外壳裸露金属部件之间，应能承受GB16796-2009中表1规定的交流电的抗电强度试验，历时1min应无击穿和飞弧现象。 8.设备外壳防护符合GB/T4208-2017中IP66的规定，带包装跌落高度1.5m跌落后，设备能正常工作。 - 9.产品尺寸直径≤200mm，高度≤300mm 10.云台支持水平360°连续转动、垂直-20°～90°转动，水平转速≥120°/s，垂直转速≥30°/s 11.支持变倍控制、隐私区域遮挡、支持3D定位。 12.编码算法支持H.264和H.265 13.要求支持视频双码流，双码流规格均支持1920×1080/1280*720/640*480，帧率1-30帧/秒可调，码流64kbps～10Mbps可设置。 14.支持图片抓拍，抓拍图片支持保存到本地或上传到服务器，且可在本地检索回放，图片分辨率支持1920×1080/1280*720/640*480。 15.支持在输出的图像中叠加中文文字和符号信息，信息至少包括：时间、经纬度、名称等。支持根据分辨率适配字体大小：VGA：32*32、720P：48*48、1080P：64*64。 16.网络通信功能：支持5G、4G通信；支持Wi-Fi通信、AP热点通信，可通过手动或语音切换Wi-Fi与AP热点模式；支持以太网，10/100自适应全双工模式；支持蓝牙通信，可搜索蓝牙设备列表选择配对，并可保存配对信息和自动连接。 17.可持双TF卡存储，单卡最大可支持512GB，存储格式具有流式文件和电脑通用文件格式可选，存储的录像文件支持通过有线和无线方式导出。 18.设备内置北斗定位模块，内置定位天线，仅北斗定位模式，支持将定位数据上传至服务器，同时支持可离线补传定位数据。 19.设备采用宽电源设计，DC8V-36V范围内，样机可正常工作，并支持ACC信号开关机；设备自带液晶显示屏，支持查看当前拨号、电量、网络、录像、定位和存储状态。 20.支持远程配置设备参数，包括视频参数、网络参数、音频参数、定位参数、远程升级和恢复出厂设置等。支持通过手机连接样机AP热点，并可实现预览视频，双向语音对讲，录像查询、回放，以及视频/网络/音频/定位等参数配置功能。 ▲21.设备电池支持在1920×1080,25帧/s并开启本地录像条件下，连续工作时间≥12h，支持电池电量的显示值可以1%的精度递增或递减，支持通过语音、蜂鸣器、指示灯方式提示低电压报警，并支持报警时间上传至服务器。（提供具有检测资质机构出具的检测报告） ★22.可无缝接入江苏省消防救援总队互联网图像管理平台和部局图像综合管理平台。（提供承诺书，格式自拟） 23.设备配套应具以下附件：箱子1个、电源适配器1个、三脚架1个、托盘1个、有线手机、蓝牙耳机1个、车载充电器1个。 | 1 | 套 |  |
| 35 | 发光通信导向绳 | 内攻通信导向绳 1.主要应用场景：常用于地下商场、仓库、山洞、隧道等黑暗环境中进行的抢险、探察灾情、救生逃生等。 2.结构组成：由线体、线盘、电池一体化组成。 3.组成部分：消防员救生照明线、通信网关、中继网关组成。 4.具有多网融合通信功能，集专网、公网通信手段于一体，整套系统可将对讲机、WIFI通信信号实时转发。同时支持接入语音自组网设备。 5.网关之间有线通信速率：通信速率≥2Mbits/s ▲6.网关防爆性能：≥EX ib IIC T4 Gb（提供防爆合格证） 7.网关有线级联跳数：≥3跳 8.网关拓展接口：支持网口和ODC光口 9.网关连续工作时间≥10h 10.网关防护等级：IP68 11.通信网关SIM卡接口：支持机壳外更换SIM卡 ▲12.线盘防爆性能：≥EX ib IIC T4 Gb（提供防爆合格证） 13.救生照明线一体化结构设计，内置锂电池，线长≥100米，发光亮度≥103cd/㎡，线体拉力≥505N 14.具备长亮、慢闪、快闪、导向功能，长亮连续工作时间≥10h，闪烁连续工作时间≥20h ▲15.救生照明线重量≤8kg （提供具有检测资质机构出具的检测报告） 16具有高亮辅助照明灯功能，在黑暗的环境中可提供辅助照明，线盘具有方位灯功能，方便寻回。 | 1 | 根 |  |

四、其他要求：

1、质保期：2年 。

2、供货期限：合同签订后30天内供货完毕并验收合格。

3、付款方式：所有货物供货完成后付合同价的50%，经消防大队试用两个月，满足要求后出具验收合格证明付清余款。

注：①本项目报价包含完成该项目所发生的所有费用。供应商在投标报价时应根据磋商文件要求并自行踏勘现场，在投标报价时应充分考虑项目实施期间的各类风险并计入报价中，结算时单价不再调整。采购人不组织供应商踏勘现场，由供应商自行对现场和周围环境进行勘察。供应商踏勘现场发生的费用自理并自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

②为保证产品质量，采购需求中其中★条款为必须响应条款，需提供响应证明材料，未按要求提供的作无效投标处理如未响应此项作无效标处理。

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项目名称：

采 购 包：1/2

项目编号：

投 标 人：

二〇二六年    月    日

尊敬的投标人：

请按照以下文件的格式要求、内容制作响应文件，否则可能将影响对响应文件的评价。电子投标文件格式中所有要求签字和盖章的部分只需加盖电子签章。

一、投标函

致：               （采购人）

关于          采购项目（项目编号：            ） 采购包1/采购包2 投标文件（包括更正公告，如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加本项目投标。同时，正式授权下述签字人      （姓名和职务）代表           （投标人单位名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

1.我公司没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

2.参加本次采购活动前，我方没有被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.按照招标文件中规定的各项要求，我方愿以商品有机肥料的单价（大写、人民币）    元（¥：    元）；

4.如果我们成交，我们将按招标文件的规定要求提供所需货物和服务，交货时间：合同签订后30天内供货完毕并验收合格。

5.我公司郑重承诺：我公司具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

6.我公司郑重承诺：我公司具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的六项条件。

7.我们接受招标文件的所有条款和规定。

8.我们同意按照招标文件第二章第14条的规定，本投标文件的有效期为从开标之日起计算的九十天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。

9.我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标。同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。

10.我们同意向贵方提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证所提供的都是真实的、准确的。

11.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件中规定的时间内供货，并完成项目的施工、调试、交付买方验收、使用。否则我们的履约保证金将被贵方没收。

12.我们没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

投标人名称：  （电子签章）

地址：             邮编：

电话：             传真：

日期：       年   月   日

二、开标一览表

| 项目名称 | 开发区专职消防队消防设备、器材采购项目-采购包1/采购包2 |
| --- | --- |
| 投标报价总计 | （小写）¥： 元 （大写）人民币： 元 |
| 供货期限 | 合同签订后30天内供货完毕并验收合格。 |

投标人：                  （电子签章）

法人或其委托受托人签字：

注：

（1）投标报价总计应满足投标文件中投标人须知投标报价所述内容。

（2）开标一览表格式不得自行改动。

- 三、投标报价明细表

采购包1

| 序号 | 器材名称 | 是否响应项目采购需求 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防头盔（半盔） | 是 | 16 | 个 |  |  |  |
| 2 | 消防员灭火防护服 | 是 | 25 | 件 |  |  |  |
| 3 | 消防手套 | 是 | 50 | 副 |  |  |  |
| 4 | 消防员灭火防护靴 | 是 | 45 | 双 |  |  |  |
| 5 | 头灯 | 是 | 40 | 个 |  |  |  |
| 6 | 应急逃生自救安全绳 | 是 | 20 | 根 |  |  |  |
| 7 | 消防腰斧 | 是 | 25 | 把 |  |  |  |
| 8 | 消防安全腰带 | 是 | 25 | 根 |  |  |  |
| 9 | 消防员灭火防护头套 | 是 | 30 | 个 |  |  |  |
| 10 | 消防员抢险救援头盔 | 是 | 32 | 个 |  |  |  |
| 11 | 消防员抢险救援手套 | 是 | 50 | 副 |  |  |  |
| 12 | 消防员抢险救援防护服（夏季） | 是 | 32 | 套 |  |  |  |
| 13 | 消防员抢险救援防护服（冬季） | 是 | 32 | 套 |  |  |  |
| 14 | 消防员抢险救援靴 | 是 | 45 | 双 |  |  |  |
| 15 | 消防护目镜 | 是 | 16 | 副 |  |  |  |
| 16 | 消防员护膝护肘 | 是 | 32 | 副 |  |  |  |
| 17 | 消防过滤式自救呼吸器 | 是 | 20 | 个 |  |  |  |
| 18 | 消防员隔热防护服 | 是 | 3 | 套 |  |  |  |
| 19 | 消防员避火防护服 | 是 | 3 | 套 |  |  |  |
| 20 | 化学防护手套 | 是 | 6 | 副 |  |  |  |
| 21 | 消防员降温背心 | 是 | 4 | 件 |  |  |  |
| 22 | 消防全身式安全吊带 | 是 | 4 | 根 |  |  |  |
| 23 | 消防员防蜂服 | 是 | 2 | 套 |  |  |  |
| 24 | 消防轻型安全绳 | 是 | 10 | 根 |  |  |  |
| 25 | 消防通用安全绳 | 是 | 5 | 根 |  |  |  |
| 26 | 消防防坠落辅助部件 | 是 | 2 | 套 |  |  |  |
| 27 | 手提式强光照明灯 | 是 | 4 | 个 |  |  |  |
| 28 | 折叠担架 | 是 | 1 | 副 |  |  |  |
| 29 | 多功能担架 | 是 | 1 | - 副 |  |  |  |
| 30 | 救生抛投器 | 是 | 1 | 个 |  |  |  |
| 31 | 激光测距仪 | 是 | 1 | 台 |  |  |  |
| 32 | 测温仪 | 是 | 1 | 台 |  |  |  |
| 33 | 漏电探测仪 | 是 | 2 | 台 |  |  |  |
| 34 | 有毒气体探测仪 | 是 | 1 | 台 |  |  |  |
| 35 | 可燃气体检测仪 | 是 | 1 | 台 |  |  |  |
| 36 | 中压分水器 | 是 | 3 | 个 |  |  | 三分水 |
|  |  |  | 2 | 个 |  |  | 二分水 |
| 37 | 三分水器 | 是 | 2 | 个 |  |  |  |
| 38 | 二分水器 | 是 | 2 | 个 |  |  |  |
| 39 | 异型异径接口 | 是 | 8 | 个 |  |  | 80转65 |
|  |  |  | 4 | 个 |  |  | 65转40 |
| 40 | 消防员湿式水域救援防护服 | 是 | 6 | 套 |  |  |  |
| 41 | 消防员干式水域救援防护服 | 是 | 6 | 套 |  |  |  |
| 42 | 消防员水域救援防护靴 | 是 | 6 | 双 |  |  |  |
| 43 | 消防员水域救援头盔 | 是 | 6 | 个 |  |  |  |
| 44 | 消防员水域救援手套 | 是 | 6 | 双 |  |  |  |
| 45 | 激流救生衣 | 是 | 8 | 件 |  |  |  |
| 46 | 消防员水域救援绳刀 | 是 | 6 | 把 |  |  |  |
| 47 | 牛尾绳 | 是 | 6 | 根 |  |  |  |
| 48 | 水域救援头灯 | 是 | 6 | 个 |  |  |  |
| 49 | 示位灯 | 是 | 12 | 个 |  |  |  |
| 50 | 水域救援抛绳包 | 是 | 6 | 个 |  |  |  |
| 51 | 中队级双光无人机 | 是 | 1 | 套 |  |  |  |
| 52 | 自保多功能水枪 | 是 | 1 | 把 |  |  |  |
| 53 | 液压开门器 | 是 | 1 | 个 |  |  |  |
| 54 | 舷外机 | 是 | 1 | 台 |  |  |  |
| 55 | 舟艇 | 是 | 1 | 艘 |  |  |  |
| 56 | 机动链锯 | 是 | 3 | 台 |  |  |  |
| 57 | 二级化学防护服 | 是 | 2 | 套 |  |  |  |
| 58 | 救生照明线 | 是 | 2 | 根 |  |  |  |
| 59 | 止坠器 | 是 | 8 | 个 |  |  |  |
| 60 | 安全钩 | 是 | 50 | 个 |  |  |  |
| 61 | 短连接 | 是 | 8 | 个 |  |  |  |
| 62 | 静力绳 | 是 | 6 | 根 |  |  |  |
| 63 | 动力绳 | 是 | 6 | 根 |  |  |  |
| 64 | IDS下降器 | 是 | 5 | 个 |  |  |  |
| 65 | 高空手套 | 是 | 12 | 副 |  |  |  |
| 66 | 墙角保护器 | 是 | 4 | 个 |  |  |  |
| 67 | 可调牛尾 | 是 | 6 | 个 |  |  |  |
| 68 | 绳索保护垫 | 是 | 8 | 块 |  |  |  |
| 69 | 绳索保护器滑轮组 | 是 | 4 | 组 |  |  |  |
| 70 | 警戒带 | 是 | 20 | 根 |  |  |  |
| 71 | 锥型事故标志柱 | 是 | 8 | 个 |  |  |  |
| 72 | 危险警示牌 | 是 | 2 | 个 |  |  |  |
| 73 | 电台 | 是 | 3 | 台 |  |  |  |
| 74 | 快速攻击炮 | 是 | 4 | 台 |  |  |  |
| 75 | 无齿锯 | 是 | 3 | 台 |  |  |  |
| 76 | 合计 | 大写： （¥： 元） |  |  |  |  |  |
| 本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为 % |  |  |  |  |  |  |  |

采购包2

| 序号 | 器材名称 | 是否响应项目采购需求 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 正压式空气呼吸器（6、8L） | 是 | 16 | 台 |  |  |  |  |
| 2 | 消防六米拉梯 | 是 | 2 | 个 |  |  |  |  |
| 3 | 手抬机动消防泵 | 是 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 4 | 水幕水带 | 是 | 6 | 根 |  |  |  |  |
| 5 | 移动照明灯 | 是 | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 6 | 消防九米拉梯 | 是 | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 7 | 十五米金属拉梯 | 是 | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 8 | 哈里根铤 | 是 | 3 | 套 |  |  |  |  |
| 9 | 挂钩梯 | 是 | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 10 | 手动破拆工具组 | 是 | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 11 | 多功能挠钩 | 是 | 2 | 个 |  |  |  |  |
| 12 | 绝缘剪断钳 | 是 | 2 | 把 |  |  |  |  |
| 13 | 无火花工具 | 是 | 1 | 把 |  |  |  |  |
| 14 | 多功能刀具 | 是 | 1 | 把 |  |  |  |  |
| 15 | 戒指角磨机 | 是 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 16 | 毁锁器 | 是 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 17 | 消防员呼救器 | 是 | 25 | 个 |  |  |  |  |
| 18 | 消防员呼救器后场接收装置 | 是 | l | 个 |  |  |  |  |
| 19 | 一级化学防护服 | 是 | 2 | 套 |  |  |  |  |
| 20 | 电绝缘装具 | 是 | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 21 | 消防用红外热像仪 | 是 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 22 | 消防水带65mm | 是 | 80 | 根 |  |  |  |  |
| 23 | 常压80mm水带 | 是 | 50 | 根 |  |  |  |  |
| 24 | 高压80mm水带 | 是 | 10 | 根 |  |  |  |  |
| 25 | 常压40mm水带 | 是 | 40 | 根 |  |  |  |  |
| 26 | 直流水枪 | 是 | 2 | 个 |  |  |  |  |
| 27 | 浮挺泵 | 是 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 28 | 多功能消防水枪 | 是 是 | 4 | 个 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 个 |  |  |  |  |
| 29 | 空气充填泵 | 是 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 30 | 双轮异向切割锯 | 是 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 31 | 手持式钢筋速断器 | 是 | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 32 | 声呐探测仪 | 是 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 33 | 5G单兵 | 是 | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 34 | 5G球机 | 是 | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 35 | 发光通信导向绳 | 是 | 1 | 根 |  |  |  |  |
| 36 | 合计 | 大写： （¥： 元） |  |  |  |  |  |  |
| 本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为 % |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：      （电子签章）

法定代表人或其委托受托人签字：

注：

（1）所有价格系人民币表示。

（2）上述表中的单价应包括人工成本、设备维修、消耗物资、车辆维修维护、燃油、电费、保险（意外保险）以及服务过程中一切可能发生的所有费用，投标人不得再以其他任何理由要求采购人支付其他任何费用。

（3）如果单价和总价不符时，以单价为准。

（4）本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

- 四、技术要求响应偏离表

采购包1/采购包2

| 序号 | 项目采购需求中主要技术条款描述 | 所投产品规格、型号及相应技术参数描述 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：       （电子签章）

法定代表人或其委托受托人签字：

注： （1）此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

（2）是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。

（3）投标人必须仔细阅读本招标文件第五章中所有技术规范条款和相关功能要求，并将拟投采购包加★项的响应情况及偏离情况逐项填入上表。

五、服务承诺

（格式由投标人自定、加盖投标人公章）

六、资质审查时投标人必须提交的资格证明文件

1.投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函；（格式按照示范格式三要求提供）

2.投标投标人提供下列之一（提供相关材料）：

（1）投标人法定代表人参加投标的，提供法定代表人资格证明（格式按照示范格式一要求）和法定代表人有效身份证（提供法人资格证明和身份证原件扫描件）；

（2）投标人授权委托人参加投标的，提供授权委托书（格式按照示范格式二要求）和受托人有效身份证（提供授权委托书和身份证原件扫描件）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求（提供下列任一项材料即可）：

（1）中小企业声明函（按示范格式四要求提供）；

（2）《残疾人福利性单位声明函》（按示范格式五要求提供）；

（3）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（提供加盖出具单位公章的原件扫描件上传）；

- 4.本项目不接受联合体投标人参加投标。（不是联合体即可）

5.拒绝符合下述条件的投标人参加本次采购活动（按示范格式六要求提供）：

（1）投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动；

（3）“列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的投标人不得参加本项目的采购活动”的书面承诺。

采购人（代理机构）通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询投标人在采购公告发布之日前的信用记录并保存，查询结果以网页打印的形式留存并归档。

注：

1.以上所有要求提供的证明材料在投标截止时间之前，使用投标文件制作工具制作并生成上传至苏采云平台，纸质文件不作为审查对象。如电子投标文件无法查阅上述所要求提供的证明材料的评审小组将以未提供证明材料取消其继续参加评审的资格。

2.投标人所提供的资格证明材料应真实、有效，采购人保留对投标人提供的资格证明材料进行核查的权利。如发现投标人提供虚假资格证明材料，采购人将对其进行严肃处理。

七、涉及无效响应文件条款中投标人必须提供的证明文件

投标人参加投标时，按照招标文件相关要求提供材料。

八、评审时投标人需提供的证明文件

请投标人仔细阅读投标文件中评标办法及评分细则。

九、投标人认为有必要提供并说明的其他资料

格式由投标人自定，加盖投标人公章。

十、示范格式

示范格式一

法定代表人资格证明

单位名称：

地址：

姓名：               性别：           年龄：          职务：

系 （投标人名称）的法定代表人。为参与           项目，签署上述项目的响应文件、进行投标、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：    （电子签章）

日  期：       年    月   日

注：投标人法定代表人参加投标的，必须附法定代表人身份证扫描件加盖投标人电子签章。法定代表人授权其他人参加投标的，仅需填写“授权委托书”。

示范格式二

授权委托书

致                ：

本授权书宣告：

委托方：                     地址：

法定代表人：

受托人：姓名            性别：          出生日期：    年   月   日

所在单位：                               职务：

身 份 证：                               联系方式：

兹委托受托人           代表我公司参加           组织的项目名称（项目编号：        ）采购项目的政府采购活动，受托人有权在该投标活动中，以我单位的名义签署投标函和响应文件，与采购人协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位    （电子签章）

日  期：     年   月   日

注：投标人法定代表人参加投标的，必须附法定代表人身份证扫描件加盖投标人电子签章。法定代表人授权其他人参加投标的，仅需填写“授权委托书”。

示范格式三

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我公司参加江苏金湖经济开发区管理委员会组织实施的                （项目编号：                     ）采购项目的政府采购活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定作出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人：（电子签章）

日  期：    年   月   日

示范格式四

中小企业声明函（货物类）

致：               （采购人）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加            （单位名称）的          （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.            （标的名称），属于     （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为     （企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （            （标的名称），属于     （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为     （企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业））；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：        （电子签章）

法定代表人：（电子签章）

日  期：       年    月   日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

示范格式五

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。即，本单位同时满足以下条件：

1、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的划分标准，本公司为残疾人福利性企业。

2、本单位参加（采购单位名称） 的（采购项目名称）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物。

注：本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：        （电子签章）

法定代表人：（电子签章）

日   期：     年    月   日

注：非残疾人福利性单位不需提供此函。

示范格式六

承 诺 书

我单位参加本次采购活动，未存在以下情形，承诺如下：

（1）投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动；

（3）“列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的投标人不得参加本项目的采购活动”的书面承诺；

企业名称（电子签章）：

日  期：    年  月  日

示范格式七

关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：**）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　   年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.用横线划除的地方无需填写。