招   标   文   件

项目编号：JSZC-321183-ZJQX-G2025-0006

项目名称：江苏省句容高级中学异地新建工程学校设备采购（厨房、饮水设备）

江苏镇江千寻工程咨询有限公司

2025-6-25

招标文件目录

第一部分    投标邀请

第二部分    投标人须知

第三部分    拟签订的合同文本

第四部分    采购需求

第五部分    评标办法和标准

第六部分    投标文件（格式）

### 第一部分  投标邀请

项目概况

江苏省句容高级中学异地新建工程学校设备采购（厨房、饮水设备）项目的潜在投标人应在江苏政府采购网-苏采云平台http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login获取招标文件，并于2025年7月18日09点00分（北京时间）前按要求递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-321183-ZJQX-G2025-0006

项目名称：江苏省句容高级中学异地新建工程学校设备采购（厨房、饮水设备）

预算金额：320万元

采购需求：详细内容及要求见招标文件。

合同履行期限：详细内容及要求见招标文件。

本项目是否接受联合体投标：不接受

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件；投标人为自然人的，提供其身份证扫描件）；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2023或2024年度财务报告、成立不满一年的提供至少一个月财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等，或资格承诺函）；

1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明或者提供资格承诺函。）；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月依法缴纳税收和社会保险的凭据或资格承诺函）；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（见投标函或提供资格承诺函）;

1.6法律、行政法规规定的其他条件：无。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目专门面向中小企业

货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函；

- 本项目的特定资格要求：无

4.拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动；

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

## 三、获取招标文件

获取时间：公告之时起至2025年7月 18日 09:00（北京时间）

获取地点：：江苏政府采购网-苏采云平台获取招标文件

获取方式：（操作指南：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）

采购文件售价：免费

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交截止时间及开标时间：2025年7月18 日09点00分（北京时间）

开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

- 本项目通过电子交易平台进行采购，投标人须通过“苏采云”平台在线制作并提交投标文件。请在投标前详细阅读《苏采云操作手册》（网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）；截至投标截止时间，电子交易平台投标通道将关闭，投标人未完成电子投标文件有效提交的，其投标将被拒绝。

2.本项目采用网上开标方式，考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，请投标人事先做好电脑环境准备，自行选择互联网连接畅通的场地，在规定的开标时间登录网上开标大厅进行投标文件解密。竞争性磋商、竞争性谈判、单一来源采购项目将与供应商就磋商（谈判）文件进行线上磋商（谈判），需要同时准备好耳麦和摄像设备。因供应商网络或电源不稳定、未按要求配置上述设备、上述设备发生故障、解密锁发生故障等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，供应商自行承担其后果。

- 3.投标人在使用系统进行投标的过程中如遇到涉及平台使用的任何问题，应在工作日上午9：00-11:30 下午13:30-17:30期间致电技术支持热线咨询，联系方式:0519-86722803、0519-86722805。

4.投标人投标需提前办理数字认证证书，办理方式和注意事项详见:

苏采云系统目前支持意源CA数字证书和方正电子签章，镇江地区意源（方正）办理方式和注意事项详见: http://jsxcmm.com/help/help.html。

5.苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：句容市教育局

地 址：江苏省镇江市句容市华阳西路23号‌

联系人：徐先生

联系方式：0511-87261190

2.采购代理机构信息

名 称：江苏镇江千寻工程咨询有限公司

地 址：句容市世贸名品商业街区3幢3单元212室

联系方式：18260643495

3.项目联系方式

项目联系人：于工

电 话：18260643495

江苏镇江千寻工程咨询有限公司

2025年6月25 日

### 第二部分    投标人须知

### 前附表

| 序号 | 事项 | 本项目规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价要求 | 本次投标报价的币种为人民币。 投标人应按招标文件所提供的各报价表格式报价。 投标人应对本项目报出最具有竞争力的价格，应包括本次招标要求提供的货物（服务）已支付或将支付的所有费用（含税费）。 最低投标报价不能作为中标的保证。 中标价即为合同签约价。 如出现报价前后不一致的，将按招标文件第五部分“评标办法和标准”第5项规定进行修正。 |
| 2 | 转包及分包 | 项目依法不得转包 A本项目不同意分包。 B同意将非主体、非关键性的工作分包。投标人应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 |
| 3 | 开标前答疑会 | A不组织 B组织 |
| 4 | 现场踏勘 | A不统一组织 B统一组织 |
| 5 | 演示 | þA无 £B有 |
| 6 | 样品 | A不要求提供。 B要求提供 |
| 7 | 是否允许采购进口产品 | A本项目不允许采购进口产品。 B可以采购进口产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品；但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人及其委托的采购代理机构不对其加以限制，将按照公平竞争原则实施采购。 |
| 8 | 项目属性与核心产品 | A货物类。 B服务类。 本项目核心产品为： |
| 9 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | （1）标的：江苏省句容高级中学异地新建工程学校设备采购（厨房、饮水设备），属于行业：工业行业 …… |
| 10 | 节能产品、环境标志产品 | 无 |
| 11 | 中小企业信用融资 | 为进一步发挥政府采购政策导向作用，有效缓解企业融资难题，推进完善应收账款融资服务平台的融资服务功能，促进中小微企业平稳健康发展，镇江市财政局和中国人民银行镇江市中心支行联合印发《关于转发〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》，采购项目中标人如有融资需求，可在签订政府采购合同时向采购人说明融资需求，由采购人在录入合同时标注融资需求后，凭政府采购合同在相关金融机构办理无抵押、低利率授信申请。办理流程详见江苏政府采购网“政采贷”栏目，网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html咨询电话：镇江市财政局政府采购处0511-80909958。 |
| 12 | 特别说明 | 无 |

### 一、总  则

### 1．适用范围

1.1 本招标文件仅适用于江苏省句容高级中学异地新建工程学校设备采购（厨房、饮水设备）。

### 2．定义

招标文件中下列术语应解释为：

2.1“采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，即：句容市教育局。

2.2“投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.3“采购代理机构”系指组织本次采购活动的单位，即：江苏镇江千寻工程咨询有限公司。

2.4“货物”系指本招标文件所述采购标的涉及的各种形态和种类的物品，即：江苏省句容高级中学异地新建工程学校设备采购 （厨房、饮水设备）

2.5“”系指适用本项目的要求，“☐”系指不适用本项目的要求。

### 3．采购方式

3.1 本次采购采取公开招标方式综合评分法。

3.2 本项目资格审查方式：资格后审

3.3 本次采购确定的中标人数量：1名

### 4．投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。

成交供应商在领取成交通知书前须向招标组织方支付采购代理服务费，收费标准根据《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格(2002)1980号)规定的70%核定，再乘以中标折扣率 90%。

招标代理费用收款信息：

收款单位：江苏镇江千寻工程咨询有限公司

收款账号：10329101040011223

开户银行：中国农业银行股份有限公司句容开发区支行

4.2不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

### 5．政策功能

5.1支持中小企业发展

5.1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

5.1.2在未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

5.1.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

5.1.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

5.1.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.1.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求，对于专门面向中小微企业的项目，投标人应按照采购文件格式要求提供《中小企业声明函》；对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小型、微型企业的协议合同金额占到合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。可享受中小企业扶持政策的投标人应按照采购文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。

5.1.4根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

5.1.5根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

5.1.6中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

5.2强制采购信息安全产品

信息安全产品指国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品。

5.3支持绿色发展

5.3.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。供应商所投产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

5.3.2本项目中涉及商品包装和快递包装的，参考《财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装需求标准。

5.3.3采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。

5.3.4采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。

5.3.5纳入政府采购管理的装修、修缮等项目，鼓励参考财政部办公厅 住房城乡建设部办公厅 工业和信息化部办公厅关于印发《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》的通知（财办库〔2023〕52号）规定的需求标准。

5.4 根据国家扶持中小企业的有关政策，采购项目中标人在履约过程中如遇到资金困难，凭政府采购合同在相关金融机构办理授信申请，相关事宜请查阅“江苏政府采购网---政采贷”网站。

5.5支持创新发展

5.5.1采购人优先采购被认定为重点推广应用、首台（套）重大装备、重点领域首版次软件的自主创新产品。

5.6平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

5.6.1平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

### 二、招标文件

### 6.招标文件组成

6.1 招标文件包括：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）拟签订的合同文本

（4）采购需求

（5）评标办法和标准

（6）投标文件（格式）

6.2 投标人获取本文件后，应认真阅读本文件中所有的事项、格式条款和规范等要求。

6.3 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标标的所在地自然环境、气象条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与签订和履行合同有关的一切情况。

### 7．招标文件的澄清和修改

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的潜在投标人，应及时联系项目联系人。

7.2 按照权责相一致原则，投标人提出的对于招标文件主要商务、技术指标的相关澄清、修改要求，由采购人负责答复并视情况作出澄清或修改的决定。

7.3 采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请进行必要的澄清或者修改，但不改变采购标的和资格要求。澄清或者修改将在原公告媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请的组成部分。

7.4 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在提交截止时间至少15日前，在系统中以书面形式通知所有已获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。投标人应及时自行登录系统查看相应内容。

### 7.5 如澄清或修改公告有重新发布招标文件的，投标人应下载最新发布的招标文件制作投标文件。因投标人自身原因未能及时获取的，一切后果由投标人自行承担。

### 三、投标文件

### 8.编制投标文件的工具

8.1 供应商须通“苏采云”系统的相关要求编制投标文件。

### 9.投标文件语言及度量衡单位

9.1 投标人的投标文件以及投标人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。投标人提交的支持性文件可以使用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释响应文件时以中文文本为准。

9.2 投标文件中所使用的计量单位除招标文件中另有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

### 10.投标文件的构成

10.1 投标文件分为资格部分、商务部分、技术部分和价格部分。

10.2 资格部分系指投标人提交的证明其有资格参加投标的文件。

10.2 商务部分系指投标人提交的证明其中标后有能力履行合同的文件。

10.3 技术部分系指投标人提交的能够证明投标人提供的货物（服务）符合招标文件规定的文件。

10.4 具体填写格式详见招标文件第六部分。

### 11．投标文件的编制

11.1 投标人应仔细阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

11.2 投标人在编制投标文件时，请按照招标文件第六部分规定的格式进行填写并提交到对应位置，无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

11.3 如没有按照招标文件要求和规定编制投标文件及提交相关资料，其风险应由投标人自行承担；投标文件编排混乱、文字表达不清或上传资料内容模糊所引起的不利后果，由投标人自行承担。

11.4 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料合法、真实、可靠。

12．投标保证金

12.1 本项目不收投标保证金。

### 13．投标有效期

14.1 投标有效期为：投标文件自提交投标文件截止时间之日起90天内有效。投标人一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了投标有效期的约定。

13.2 在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电报等）。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

14.投标文件的式样和签署

14.1 投标人应通过响应文件制作软件使用数字认证证书对投标文件进行合成、电子签章及加密打包。

### 15．投标文件的提交

15.1 投标文件提交

15.1.1 投标人须在招标文件规定的截止时间前，通过响应文件编制软件或登录电子交易平台在规定时间内完成提交，提交成功后系统将发送投标回执。时间以“苏采云”系统时间为准。

15.1.2 截止时间以后提交的投标文件，“苏采云” 系统将拒绝接收。投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素。

15.1.3 提交投标文件时，投标人须使用制作该投标文件的同一数字认证证书进行提交操作。

15.1.4提交完成后至解密前，投标人不能对加密投标文件时所使用的数字认证证书进行更新、续费，否则可能引起的投标文件解密失败等相关后果由投标人自行承担。

15.1.5因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，采购代理机构不承担责任。

15.2采购代理机构可以通过修改招标文件自行酌情延长提交截止时间，在此情况下，推迟的提交截止时间将在系统中以书面形式通知已获取招标文件的潜在投标人，并在原公告媒体上发布公告。投标人应及时自行登录系统查看相应内容。

### 16．投标文件的补充、修改或者撤回

16.1在提交截止时间前，投标人可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

16.2投标人在提交截止时间前需要对投标文件进行补充、修改的，应当使用响应文件制作软件重新制作并提交。

16.3 在提交截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改或撤回。

### 16.4 在提交截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间，投标人不得撤回其投标。

### 五、开标及评标

### 17．开标

17.1 采购代理机构将按招标文件规定的时间、地点主持开标。

17.2 投标人应当在开标前做好充分准备，使用制作该投标文件的同一数字认证证书准时参加开标。

17.3开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并公布各投标人名称和投标价格。

17.4 投标人不足3家，不进入解密程序。

17.5投标人应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

17.6 因投标人原因造成投标文件规定时间未解密或解密失败或无法正常打开投标文件的，采购代理机构将拒绝其投标。部分投标人投标文件未解密或解密失败的，程序可以继续进行。若解密成功的投标人不足三家，不进入后续程序。

17.7本项目在限定的解密时间内，只要有任一家投标人解密成功，即视为电子交易平台运行无故障。

17.8电子投标文件解密全部完成后，按投标文件解密成功顺序向所有投标人宣布投标人名称、投标价格以及招标文件规定的其他内容。

17.9 电子交易平台自动记录开标过程，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员确认开标结果。

17.10投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

17.11投标人须配合开标工作，否则一切后果由投标人自行承担。

### 18.投标人资格审查

18.1 开标结束后，采购人或者采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不进入后续程序。

### 19．评标委员会组成

19.1 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

（一）采购预算金额在1000万元以上；

（二）技术复杂；

（三）社会影响较大。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十八条第二款规定情形除外。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

### 20.投标人符合性审查

20.1 评标委员会将按照招标文件第四部分“评标办法和标准”第7项规定对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查合格投标人不足3家的，不进入详细评审环节。

### 20.2 投标文件澄清

20.2.1 投标人应根据评标委员会要求以书面形式对相关问题进行澄清、说明或者补正，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2.2投标人的澄清应登录电子交易平台进入“澄清事项”模块进行。

20.3 开标至评标结束期间，投标人应保持系统在线，如因投标人自身原因未在规定时间内按评标委员会要求进行澄清、说明或者补正的，一切后果由投标人自行承担。

### 21．无效投标的情形

21.1 投标人存在下列情况之一的，其投标无效：

（1）投标文件未按招标文件要求进行有效签章的；

（2）报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价的；

（3）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

（5）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约，要求供应商在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的；

（6）投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

（7）投标文件中提供了虚假或失实资料的；

（8）投标人未通过符合性审查或资格审查的；

（9）投标人存在串通投标情形的；

（10）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

（11）不同投标人的法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的；

（12）投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

（13）如有委托代理人，未提供投标人为其缴纳社保证明材料的；

（14）参数部分负偏离程度过大或过多，经评委会认定影响采购人实际使用的；

（15）投标文件不满足招标文件的加★要求的；

（16）法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

### 22. 串通投标的情形

22.1 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

（6）不同投标人存在电子投标文件预算编制软件密码锁号、IP地址、机器码一致的情形。

### 23.投标文件详细评审

23.1 评标委员会将按照招标文件第五部分“评标办法和标准”第8项规定，对符合性审查合格的投标文件进行商务、技术和价格评估，综合比较与评价。

### 24.评标过程的保密

24.1 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授标建议等方面向采购人、采购代理机构或参加评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标无效。

24.2 评标将在严格保密的情况下进行，除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

### 25．废标的情形

25.1 出现下列情形之一的，将予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

### 六、确定结果

26.确定中标人

26.1采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

26.2采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）相关规定执行。

26.3成交供应商在成交公告发布后，须向采购代理机构提供与线上内容一致的纸质响应文件三份（正本1份、副本2份）。邮寄至江苏镇江千寻工程咨询有限公司（地址：句容市世贸名品商业街区3幢3单元212室 联系人：于工，电话：18260643495）。

### 七、授予合同

### 27．中标通知书

### 27.1 自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。

### 27.2中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

### 28.履约保证金

28.1 本项目不收取履约保证金。

本项目中标供应商应提交政府采购合同金额XX%的履约保证金（不得超过政府采购合同金额的10%），履约保证金应以支票、汇票、本票、保函、保险保单等非现金形式缴纳或提交。支持和鼓励中标供应商自愿使用履约(保函) 保险代替缴纳履约保证金。省财政厅已上线政府采购电子履约保函(保险)平台，平台可通过域名www.jisdzbh.com直接访问，也可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问。

### 29．签订合同

29.1 采购人应当自中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。招标文件、中标人的投标文件、澄清文件、中标通知书，均为签订合同的依据。

29.2中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。中标供应商无正当理由拒不与采购人签订合同的，报政府采购监管部门依法处理。

29.3 政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

29.4采购人应当自采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在政府采购指定媒体予以公告。

29.5合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务时，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

29.6采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

八、询问、质疑、投诉

### 30．询问

30.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

### 31．质疑

31.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。否则，采购人或者采购代理机构不予受理

以上规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

31.2 供应商应按照“谁主张、谁举证”的原则对质疑内容提供相关证明材料，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商不得虚假质疑和恶意质疑，如通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，采购人或采购代理机构将提请政府采购监管部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

31.3 供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，将只对供应商第一次质疑作出答复。供应商如对采购需求提出质疑，采购人负责处理和答复涉及采购需求的质疑内容。

31.4 集中采购接受质疑函联系部门、联系电话和通讯地址、质疑流程及注意事项见江苏政府采购网。分散采购接受质疑函请联系代理机构。

31.5采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

### 32．投诉

32.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人所属预算级次本级政府采购监管部门投诉。

32.2以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

32.3投诉流程及注意事项见“江苏政府采购”网站。

九、诚实信用和解释权

### 33．诚实信用

33.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

33.2 供应商不得以向采购人或采购代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，将在“江苏政府采购网”网站公告，政府采购监管部门将供应商列入不良行为记录名单，按照政府采购有关规定处理。

33.3 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标处理。

33.4供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

33.5根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信息记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）、江苏省财政厅《关于做好政府采购信用信息查询使用及登记等工作的通知》（苏财购〔2016〕50号）等文件精神，采购人或采购代理机构在项目资格审查时对参加本项目的各供应商进行信用记录查询，信用记录查询渠道为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ），信用记录查询截止时间为项目资格审查结束时，信用信息查询记录及证据留存的具体方式为打印或网页截图。对存在失信信息的供应商（列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）应当拒绝其参与政府采购活动。

### 34.适用法律及约束力

34.1 投标人一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

34.2 本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国法律制约和保护。

### 35.解释权

除相关法律、法规规定外，本招标文件的解释权归江苏镇江千寻工程咨询有限公司所有。

第三部分  拟签订的合同文本（货物、服务类）

合同编号：

第一部分 合同书

项目名称：

甲方：

乙方：

签订日期：               年       月

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定和XXXXXX（项目编号）的招标结果，按照平等、自愿、公平、诚实信用和绿色的原则，经甲方和乙方协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

- 一.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同第一部分、第二部分、第三部分及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标或者成交通知书；

1.1.3 投标或者响应文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 采购文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

- 1.2 货物（可附货物清单）

1.2.1 货物名称、品牌、规格型号等：；

1.2.2 货物数量：；

1.2.3 货物质量：　　　　　　　　　                      　      ；

1.2.4 详细货物清单可在合同专用条款中列出

- 1.3 服务（可附服务清单）

1.3.1 服务内容：；

1.3.2 服务标准：；

1.3.3 技术保障：　　　　　　　　　                      　      ；

1.3.4 服务人员组成：　　             　      ；

- 1.4合同金额

合同金额包括提供招标范围内确定的采购内容、税金及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。同时，除非合同条款中另有规定，合同总金额在合同履行期间不因市场变化因素而变动。本项目采用以下第     条款规定的计价方式计价。

1.4.1总价合同。本合同总价（含税）为：￥           元（大写：                 元人民币）。

1.4.2单价合同，本合同单价（含税）标准为：                   。计量方式为：       合同专用条款 1.4.2    。单价合同，在合同履行期间内，根据实际完成的工作量据实结算，但结算总价上限不得超过预算金额或者双方确定的金额￥           元（大写：                 元人民币）。

1.4.3其他计价方式：                   。

1.5履约保证金

乙方 不需要（需要/不需要）支付履约保证金。。若需要支付履约保证金的，则：

- 1.5.1履约保证金的比例为合同金额的     %；（提醒：履约保证金的比例不得超过合同金额的10%）

- 1.5.2履约保证金支付方式详见    合同专用条款 1.5.2          ；

## 1.5.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利；

- 1.5.4 甲方在项目验收结束后及时退还履约保证金。甲方在项目通过验收之日起       5个工作日内将履约保证金无息退还乙方（出具保函、保险保单的费用不予退还），逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延退还一日的应退还而未退还金额的  （按同期银行活期存款利息）   %计算，最高限额为本合同履约保证金的  XX   %。

- 1.6预付款

乙方     （需要/不需要）甲方支付预付款。若需要支付预付款的，则：

1.6.1预付款比例、支付方式、时间详见合同专用条款1.6.1；

1.7资金支付

1.7.1甲方应严格履行合同，及时组织验收，验收合格后及时将合同款支付完毕。对于满足合同约定支付条件的，甲方自收到发票后15日内将资金支付到合同约定的乙方账户，有条件的甲方可以即时支付。甲方不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假等为由延迟付款。

- 1.7.2资金支付的方式、时间和条件详见合同专用条款1.7.2。

- 1.8货物（服务）交付期限、地点和方式

1.8.1 交付期限：详见合同专用条款1.8.1；

1.8.2 交付地点：详见合同专用条款1.8.2；

1.8.3 交付方式：详见合同专用条款1.8.3。

- 1.9违约责任

1.9.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物或服务，那么甲方可要求乙方支付违约金，每延迟一日，违约金按合同金额的  %计算，最高限额为本合同金额的%；迟延交付货物或服务的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.9.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，乙方可要求甲方支付违约金，每延迟一日，违约金按应付而未付款的%计算，最高限额为本合同总价的%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.9.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.9.4 除前述约定外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.9.5如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标或者成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.9.6违约责任合同专用条款1.9.6约定其他责任的，从其约定。

- 1.10合同争议的解决

1.10.1本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，向甲方所在地人民法院起诉。

1.10.2如对任何争议向人民法院提起诉讼，除争议事项或争议事项所涉及的条款外，双方应继续履行本合同项下的其它义务。

1.11合同生效及其他

1.11.1本合同自双方当事人盖章时生效。

1.11.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

甲方（盖章）：                           乙方（盖章）：

统一社会信用代码：                统一社会信用代码或身份证号码（乙方为自然人）：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表姓名：                           或授权代表姓名:

约定送达地址：                           约定送达地址：

第二部分 合同一般条款

- 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标或成交供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标或成交供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标或成交供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标或成交供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4“服务”系指中标或成交供应商根据合同约定应向采购人履行的除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括采购人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。

2.1.5 “甲方”系指与中标或成交供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.6 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标或成交供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.7 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

- 2.2 技术规范

货物或服务所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

- 2.3 知识产权

2.3.1乙方应保证甲方在使用该货物、服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其著作权、专利权、商标权等知识产权方面的起诉。如果任何第三方提出侵权指控或赔偿要求，乙方必须与第三方交涉，并承担发生和可能发生的一切损失、费用和法律责任。如由于乙方不积极与第三方交涉，甲方有权应诉或进行和解，其发生的费用由乙方承担。乙方还应及时澄清相关信息，使甲方声誉免受损害，甲方保留追责的权利。

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物或技术成果的知识产权归属，详见合同专用条款2.3.2。

- 2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款2.4.1另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2甲方对项目中要求商品包装和快递包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》具体包装需求标准的，政府采购合同应当载明对乙方提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

2.4.3 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款2.4.3。

- 2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物或服务进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

- 2.6 技术资料和保密义务

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何依法不予公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.6.4 除履行本合同义务内容所需外，未经对方事先书面同意，任一方不得擅自使用、复制商标、标志、商业信息、技术及其他资料。

2.6.5 本保密条款长期有效，本合同变更、终止或解除等均不影响本条款的效力。

- 2.7 质量保证

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

- 2.8 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款2.8。

- 2.9 延迟交付

甲乙双方签订合同后，乙方应按照合同约定履行合同义务，除不可抗力外，乙方不得延迟交付。在合同履行过程中，如果因不可抗力，乙方遇到不能按时交付的情况，应及时以书面形式将不能按时交付的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

- 2.10 合同变更

合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

- 2.11 合同转让和分包

2.11.1合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

2.11.2乙方采取分包方式履行合同的，甲方可直接向分包供应商支付款项。

- 2.12 不可抗力

2.12.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使不能履行本合同部分或全部义务的，甲方和乙方应当积极寻求以合理的方式履行本合同，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订本合同。

2.12.2如不可抗力无法消除，致使合同目的无法实现的，双方均有权解除合同，且均不互相索赔。

2.12.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款2.12.3约定时间内以书面形式变更合同；

2.12.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款2.12.4约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款2.12.4约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

- 2.13 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

- 2.14乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

- 2.15 合同中止、终止

2.15.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.15.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

- 2.16检验和验收

2.16.1货物或服务交付前，乙方应对货物或服务的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物或服务符合合同约定的文件；货物或服务交付时，甲方在合同专用条款2.16.1（提醒：必须填写）约定时间内组织验收。

甲方可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为参考资料一并存档。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时还应当邀请服务对象参与并出具意见。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并依法接受相应的处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方应当及时报告本级政府采购监管部门。

2.16.2甲方按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况组织验收后，出具验收书。

2.16.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款2.16.3（提醒：必须填写）。

- 2.17 通知和送达

2.17.1任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的传真或电子邮件 发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于3个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.17.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以传真、电子邮件方式送达的，以传真、电子邮件到达受送达人特定系统之时视为送达；以邮寄方式送达的，以回执上注明的收件日期视为送达。

- 2.18 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

- 2.19 合同使用的文字和适用的法律

2.19.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.19.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.20政府采购信用融资

乙方在签订政府采购合同时如遇到资金困难，甲方应当按照镇江市财政局和中国人民银行镇江市中心支行联合印发《关于转发〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》要求协助乙方办理信用融资工作，但甲方不保证信用融资能获得金融机构批准。

- 2.21 合同份数

合同份数按合同专用条款2.21规定，每份均具有同等法律效力。

- 第三部分 合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |
| 1.4.2 | 约保证金由中标或成交供应商自行选择以支票、汇票、本票、保函、保险保单等非现金形式缴纳或提交。鼓励使用履约保证保险代替其他非现金方式缴纳履约保证金。目前已具备开展保险保单服务的保险公司详见镇江市公共资源交易中心政策法规栏目。 |
| 1.5.2 | 经甲方组织验收合格后，一周内支付至合同价的90%，剩余合同价款质保期满一周内一次性付清。 注：满足合同约定支付条件的，采购人收到供应商发票后 10 个工作日内，将资金支付到合同约定的供应商账户。采购人向中标供应商每次付款时，中标供应商需提供国家正规等额发票。 |
| 1.6.1 |  |
| 1.7.2 |  |
| 1.8.1 |  |
| 1.8.2 |  |
| 1.8.3 |  |
| 1.9.6 |  |
| 2.3.2 |  |
| 2.4.1 |  |
| 2.4.3 |  |
| 2.8 |  |
| 2.12.3 |  |
| 2.12.4 |  |
| 2.16.1 | 提醒：必须填写 |
| 2.16.3 | 提醒：必须填写。严格按照采购合同开展履约验收。甲方成立验收小组，制定验收方案，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收小组完成验收后，应当出具验收报告。验收报告的内容应包括：实施验收过程基本情况陈述，供应商每一项技术、服务、安全标准等履约情况，与政府采购合同约定的权利义务比较情况，验收结论性意见。验收小组成员的个人验收记录和个人验收意见应作为验收报告附件。 |
| - 2.21 | 本合同一式 份，甲乙双方各执 份。 |

- 采购需求

一.项目概况

项目名称：江苏省句容高级中学异地新建工程学校设备采购（厨房、饮水设备）

项目预算：320万元

项目所属行业：工业

用途说明：学校采购厨房、饮水设备

二.采购标的汇总表

（一） 采购标的

1.货物类标的

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 负一楼厨房 |  |  |  |  |  |
| 一、更衣间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 双槽水池 | 1000*500*800 | 台 | 1 |  |
| 2 | 感应龙头 |  | 套 | 2 |  |
| 3 | 烘手器 | 0BS-1403 | 台 | 1 |  |
| 4 | 15L小厨宝 | 355*355*325 | 台 | 1 |  |
| 5 | 六人更衣柜 | 1000*500*1800 | 台 | 10 |  |
| 二、办公室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 资料柜 | 900*500*1800 | 台 | 1 |  |
| 2 | 办公桌 | 1200*600*800 | 台 | 2 |  |
| 3 | 办公椅 |  | 套 | 2 |  |
| 4 | 茶水柜 | 800*500*600 | 台 | 1 |  |
| 5 | 四人沙发 |  | 套 | 1 |  |
| 三、农残检测室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 办公桌 | 1200*600*800 | 套 | 1 |  |
| 2 | 办公椅 |  | 套 | 1 |  |
| 3 | 单池 | 600*600*800 | 台 | 1 |  |
| 4 | 15L小厨宝 | 355*355*325 | 台 | 1 |  |
| 5 | 检测台 | 700*600*800 | 台 | 1 |  |
| 6 | 农残检测仪 | TY-NY08Z | 台 | 1 |  |
| 7 | 资料柜 | 900*500*1800 | 套 | 1 |  |
| 8 | 冰箱 | 238L | 台 | 1 |  |
| 四、主付食品库 |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢米架 | 1200*600*300 | 台 | 6 |  |
| 2 | 四层平板货架 | 1200*500*1600 | 台 | 14 |  |
| 3 | 平板推车 | 600*900*900 | 台 | 4 |  |
| 4 | 轴流风机 | 3# | 台 | 2 |  |
| 5 | 弯头 | 3# | 只 | 1 |  |
| 五、冷库 |  |  |  |  |  |
| 1 | 冷藏库 | 5000*3800 | 台 | 1 |  |
| 2 | 冷冻库 | 5600*3800 | 台 | 1 |  |
| 3 | 四层平板货架 | 1200*500*1600 | 台 | 22 |  |
| 六、粗加工间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 双眼水池 | 1800*800*800 | 台 | 3 |  |
| 2 | 双层工作台 | 400*800*800 | 台 | 4 |  |
| 3 | 四层冲孔货架 | 1200*500*1600 | 台 | 2 |  |
| 4 | 双层工作台 | 1800*800*800 | 台 | 3 |  |
| 5 | 开水箱 | 750L | 台 | 1 |  |
| 6 | 空气能热泵 | 150L | 台 | 1 |  |
| 7 | 热水泵 | 750W | 台 | 1 |  |
| 8 | 残物柜 | 1800*700*800 | 台 | 1 |  |
| 9 | 洗地龙头 | 10米 | 套 | 1 |  |
| 10 | 电子秤 | 300kg | 台 | 1 |  |
| 11 | 土豆去皮机 | TP450 | 台 | 1 |  |
| 12 | 翻斗洗菜机 | 1620*1255*1100 | 台 | 1 |  |
| 13 | 商用一体净食机 | 360×85×730 | 台 | 1 |  |
| 14 | 平板推车 | 600*900*900 | 台 | 4 |  |
| 七、切配间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 双层工作台 | 1800*800*800 | 台 | 4 |  |
| 2 | 双眼水池 | 1600*800*800 | 台 | 1 |  |
| 3 | 四门冰箱 | 1220*760*1980 | 台 | 4 |  |
| 4 | 四层冲孔货架 | 1200*500*1600 | 台 | 5 |  |
| 5 | 落地式绞肉机 | 绞切两用 | 台 | 1 |  |
| 6 | 多功能变频切菜机 | 双头 | 台 | 1 |  |
| 7 | 切肉条肉块机 | ZAQR-340 | 台 | 1 |  |
| 8 | 智能刀具消毒柜 | 1200*500*1200 | 台 | 2 |  |
| 9 | 菜板架 | 1200*500*900 | 台 | 1 |  |
| 10 | 不锈钢米架 | 1200*600*300 | 台 | 2 |  |
| 八、烹饪间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 双眼大锅灶 | 2000*1200*800 | 台 | 4 |  |
| 2 | 调料台 | 400*1200*800 | 台 | 5 |  |
| 3 | 四眼煲仔炉 | 900*800*800 | 台 | 1 |  |
| 4 | 三眼灶 | 1500*900*800 | 台 | 1 |  |
| 5 | 双门蒸饭箱 | 24层 | 台 | 1 |  |
| 6 | 调料台 | 400*800*800 | 台 | 2 |  |
| 7 | 双眼水池 | 1600*800*800 | 台 | 1 |  |
| 8 | 洗地龙头 |  | 套 | 1 |  |
| 9 | 移门工作柜 | 1800*800*800 | 台 | 6 |  |
| 10 | 四层冲孔货架 | 1200*500*1600 | 台 | 8 |  |
| 11 | 单层货架 | 1200*600*300 | 台 | 4 |  |
| 12 | 调料柜 | 800*600*800 | 台 | 3 |  |
| 13 | 双层送餐车 | 900*500*900 | 台 | 4 |  |
| 14 | 残物柜 | 1800*700*800 | 台 | 1 |  |
| 15 | 步进式开水器（含底座） | 100L | 台 | 1 |  |
| 九、冷藏间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 四门冰箱 | 1220*760*1980 | 台 | 3 |  |
| 2 | 双层工作台 | 1800*700*800 | 台 | 1 |  |
| 十、蒸饭间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 双门蒸饭箱 | 24层 | 台 | 4 |  |
| 2 | 蒸包炉 | 700*700*800 | 台 | 1 |  |
| 3 | 淘米池 | 1800*800*800 | 台 | 1 |  |
| 4 | 双层工作台 | 1800*700*800 | 台 | 3 |  |
| 5 | 双层工作台 | 1500*800*800 | 台 | 1 |  |
| 6 | 四层冲孔货架 | 1200*500*1600 | 台 | 2 |  |
| 7 | 洗米机 | 50KG | 台 | 1 |  |
| 8 | 五层送餐车 | 900*500*900 | 台 | 5 |  |
| 十一、面点间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 双速和面机 | HWT25111 | 台 | 1 |  |
| 2 | 高速压面机 | 350型 | 台 | 1 |  |
| 3 | 木面工作台 | 1800*800*800 | 台 | 2 |  |
| 4 | 步进式开水器（含底座） | 80L | 台 | 1 |  |
| 5 | 四门冰箱 | 1220*760*1980 | 台 | 2 |  |
| 6 | 单槽水池 | 600*600*800 | 台 | 1 |  |
| 7 | 醒发箱 | 双门24层 | 台 | 1 |  |
| 8 | 四层平板货架 | 1200*500*1600 | 台 | 2 |  |
| 9 | 包子机 | 1450*650*1200 | 台 | 1 |  |
| 10 | 电烤箱 | 三层六盘 | 台 | 2 |  |
| 11 | 电饼挡 | 80A | 台 | 2 |  |
| 12 | 电炸炉 | 1200*500*1200 | 台 | 1 |  |
| 13 | 残物柜 | 800*800*800 | 台 | 1 |  |
| 十二、面点仓库 |  |  |  |  |  |
| 1 | 四层平板货架 | 1200*500*1600 | 台 | 6 |  |
| 2 | 面粉架 | 1200*600*300 | 台 | 4 |  |
| 3 | 面粉车 | 600*600*800 | 台 | 2 |  |
| 4 | 风机 | 3# | 台 | 1 |  |
| 十三、洗消间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 双眼水池 | 1600*800*900 | 台 | 2 |  |
| 2 | 双层工作台 | 400*800*800 | 台 | 2 |  |
| 3 | 残物柜 | 800*800*800 | 台 | 1 |  |
| 4 | 四层冲孔货架 | 1200*500*1600 | 台 | 2 |  |
| 5 | 电热水器 | 120L | 台 | 1 |  |
| 十四、保洁间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 高温热风循环消毒柜 | 1300*650*1900 | 台 | 3 |  |
| 2 | 保洁柜 | 1200*500*1800 | 台 | 2 |  |
| 十五、工具间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 拖把池 | 1500*600*600 | 台 | 1 |  |
| 2 | 双槽水池 | 1200*600*800 | 台 | 1 |  |
| 3 | 15L小厨宝 | 355*355*325 | 台 | 1 |  |
| 4 | 洗衣机 | 8KG | 台 | 1 |  |
| 5 | 晾衣架 | 1500*600*1800 | 台 | 2 |  |
| 十六、员工休息室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 四人餐桌凳 | 1200*600*750 | 套 | 10 |  |
| 2 | 一开一温饮水机 | 3KW | 台 | 1 |  |
| 十七、排烟系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢排烟罩 | 16300*1300 | 平方 | 22 |  |
| 2 | 不锈钢管道 | 800*800 | ㎡ | 170 |  |
| 3 | 风柜 | 22kw | 台 | 1 |  |
| 4 | 低空排放油烟净化器 | 与22KW风柜配套 | 台 | 1 |  |
| 5 | 不锈钢排烟罩 | 9500*1000 | 平方 | 9.5 |  |
| 6 | 风柜 | 15kw | 台 | 1 |  |
| 7 | 不锈钢排烟罩 | 8000*1000 | 平方 | 8 |  |
| 8 | 管道 | 800*800 | ㎡ | 190 |  |
| 一楼厨房 |  |  |  |  |  |
| 一、办公室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 资料柜 | 900*500*1800 | 套 | 1 |  |
| 2 | 办公桌 | 1200*600*800 | 套 | 2 |  |
| 3 | 办公椅 |  | 套 | 2 |  |
| 二、粗加工间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 双眼水池 | 1800*800*800 | 台 | 3 |  |
| 2 | 双层工作台 | 400*800*800 | 台 | 3 |  |
| 3 | 四层冲孔货架 | 1200*500*1600 | 台 | 2 |  |
| 4 | 双层工作台 | 1800*800*800 | 台 | 2 |  |
| 5 | 洗地龙头 | 10米 | 套 | 1 |  |
| 6 | 电子秤 | 300kg | 台 | 1 |  |
| 7 | 平板推车 | 600*900*900 | 台 | 2 |  |
| 8 | 电热水器 | 120L | 台 | 1 |  |
| 三、切配间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 双层工作台 | 1800*800*800 | 台 | 1 |  |
| 2 | 双眼水池 | 1200*600*800 | 台 | 1 |  |
| 3 | 开水箱 | 750KG | 台 | 1 |  |
| 4 | 热水泵 | 750W | 台 | 1 |  |
| 5 | 四层冲孔货架 | 1200*500*1600 | 台 | 2 |  |
| 6 | 落地式绞肉机 | 绞切两用 | 台 | 1 |  |
| 7 | 多功能变频切菜机 | 双头 | 台 | 1 |  |
| 8 | 土豆去皮机 | TP450 | 台 | 1 |  |
| 9 | 智能刀具消毒柜 | 1200*500*1200 | 台 | 1 |  |
| 10 | 不锈钢米架 | 1200*600*300 | 台 | 1 |  |
| 四、烹饪间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 双眼大锅灶 | 2000*1200*800 | 台 | 2 |  |
| 2 | 调料台 | 400*1200*800 | 台 | 3 |  |
| 3 | 三眼灶 | 1500*900*800 | 台 | 1 |  |
| 4 | 双门蒸饭箱 | 24层 | 台 | 1 |  |
| 5 | 双眼水池 | 1500*760*800 | 台 | 1 |  |
| 6 | 洗地龙头 |  | 套 | 1 |  |
| 7 | 双通打荷台柜 | 1800*800*800 | 台 | 3 |  |
| 8 | 四层冲孔货架 | 1200*500*1600 | 台 | 4 |  |
| 9 | 单层货架 | 1200*600*300 | 台 | 2 |  |
| 10 | 调料柜 | 800*600*800 | 台 | 2 |  |
| 11 | 平板推车 | 600*900*900 | 台 | 2 |  |
| 12 | 四门冰箱 | 1220*760*1980 | 台 | 2 |  |
| 13 | 步进式开水器 | 12KW | 台 | 1 |  |
| 五、洗消间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 单槽水池 | 900*800*900 | 台 | 2 |  |
| 2 | 洗碗机 | 34500*950*2070 | 台 | 1 |  |
| 3 | 残物柜 | 1500*700*800 | 台 | 1 |  |
| 4 | 洗地龙头 |  | 套 | 1 |  |
| 5 | 高压花洒带附加龙头 |  | 套 | 1 |  |
| 六、保洁间 | 保洁间 |  |  |  |  |
| 1 | 高温热风循环消毒柜 | 1300*650*1900 | 台 | 4 |  |
| 六、备餐间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 留样冰箱 | 238L | 台 | 1 |  |
| 2 | 双眼水池 | 1200*600*800 | 台 | 1 |  |

| 3 | 三层工作台 | 1100*500*800 | 台 | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 三层工作台 | 700*500*800 | 台 | 2 |  |
| 5 | 五格保温台 | 1800*700*800 | 台 | 12 |  |
| 6 | 15L小厨宝 | 355*355*325 | 台 | 1 |  |
| 7 | 暖饭车 | φ400 | 台 | 9 |  |
| 七、二次更衣间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 单槽水池 | 500*500*800 | 台 | 1 |  |
| 2 | 感应龙头 |  | 套 | 1 |  |
| 3 | 15L小厨宝 | 355*355*325 | 台 | 1 |  |
| 八、工具间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 拖把池 | 1200*600*600 | 台 | 1 |  |
| 九、餐厅 |  |  |  |  |  |
| 1 | 四人餐桌凳 | 1200*600*750 | 套 | 180 |  |
| 2 | 汤桶架 | 1200*600*300 | 台 | 2 |  |
| 3 | 收碗车 | 900*500*800 | 台 | 4 |  |
| 4 | 双层送餐车 | 900*500*800 | 台 | 4 |  |
| 5 | 残物柜 | 1500*700*800 | 台 | 2 |  |
| 十、排烟系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢排烟罩 | 9000*1200 | 平方 | 10.8 |  |
| 2 | 管道 | 室内14米 | ㎡ | 100 |  |
| 3 | 风柜 | 11kw | 台 | 1 |  |
| 4 | 低空排放油烟净化器 | 与11KW风柜配套 | 台 | 1 |  |
| 二楼厨房 |  |  |  |  |  |
| 一、粗加工间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 双眼水池 | 1800*800*800 | 台 | 2 |  |
| 2 | 双层工作台 | 400*800*800 | 台 | 1 |  |
| 3 | 四层冲孔货架 | 1200*500*1600 | 台 | 2 |  |
| 4 | 双层工作台 | 1800*800*800 | 台 | 1 |  |
| 5 | 残物柜 | 1800*700*800 | 台 | 1 |  |
| 6 | 电子秤 | 300kg | 台 | 1 |  |
| 7 | 平板推车 | 600*900*900 | 台 | 2 |  |
| 8 | 步进式开水器 | 12KW | 台 | 1 |  |
| 二、切配间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 双层工作台 | 1800*800*800 | 台 | 2 |  |
| 2 | 双眼水池 | 1600*800*800 | 台 | 1 |  |
| 3 | 电热水器 | 120L | 台 | 1 |  |
| 4 | 增压热水泵 | 750W | 台 | 1 |  |
| 5 | 四层冲孔货架 | 1200*500*1600 | 台 | 2 |  |
| 6 | 落地式绞肉机 | 绞切两用 | 台 | 1 |  |
| 7 | 多功能变频切菜机 | 双头 | 台 | 1 |  |
| 8 | 土豆去皮机 | TP450 | 台 | 1 |  |
| 9 | 智能刀具消毒柜 | 1200*500*1200 | 台 | 2 |  |
| 10 | 不锈钢米面架 | 1200*600*300 | 台 | 1 |  |
| 11 | 洗地龙头 | 10米 | 套 | 1 |  |
| 三、冷藏冷冻间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 四门冰箱 | 1220*760*1980 | 台 | 4 |  |
| 四、仓库 |  |  |  |  |  |
| 1 | 四层冲孔货架 | 1200*500*1600 | 台 | 5 |  |
| 五、烹饪间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电磁炒灶 | 1800*1000*800 | 台 | 1 |  |
| 2 | 四眼柜式煲仔炉 | 800*1000*800 | 台 | 2 |  |
| 3 | 矮汤炉 | 650*650 | 台 | 2 |  |
| 4 | 调料台 | 400*800*800 | 台 | 2 |  |
| 5 | 双眼水池 | 1200*600*800 | 台 | 4 |  |
| 6 | 双通打荷台柜 | 1800*800*800 | 台 | 3 |  |
| 7 | 四层冲孔货架 | 1200*500*1600 | 台 | 4 |  |
| 8 | 平冷工作台 | 1800*800*800 | 台 | 4 |  |
| 9 | 煮面炉 | 双眼 | 台 | 1 |  |
| 10 | 双速和面机 | 250型 | 台 | 1 |  |
| 11 | 压面机 | 350型 | 台 | 1 |  |
| 12 | 电饼挡 |  | 台 | 1 |  |
| 2 | 蒸包炉 | 700*700*800 | 台 | 2 |  |
| 14 | 烤箱 | 三层六盘 | 台 | 1 |  |
| 15 | 搅拌机 | B20 | 台 | 1 |  |
| 16 | 醒发箱 | 16层 | 台 | 1 |  |
| 17 | 蛋糕柜 | 1800型 | 台 | 1 |  |
| 六、洗消间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 双眼水池 | 1600*800*900 | 台 | 1 |  |
| 2 | 洗碗机 | 3450*950*2070 | 台 | 1 |  |
| 3 | 残物柜 | 1500*700*800 | 台 | 1 |  |
| 4 | 洗地龙头 |  | 套 | 1 |  |
| 七、保洁间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 高温热风循环消毒柜 | 1300*650*1900 | 台 | 4 |  |
| 八、工具间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 拖把池 | 1200*600*600 | 台 | 1 |  |
| 九、餐厅 |  |  |  |  |  |
| 1 | 四人餐桌凳 | 1200*600*750 | 套 | 180 |  |
| 2 | 汤桶架 | 1200*600*300 | 台 | 2 |  |
| 3 | 收碗车 | 900*500*800 | 台 | 4 |  |
| 4 | 双层送餐车 | 900*500*800 | 台 | 4 |  |
| 5 | 残物柜 | 1500*700*800 | 台 | 2 |  |
| 十、排烟系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢排烟罩 | 3700*1000 | 平方 | 3.7 |  |
| 2 | 不锈钢排烟罩 | 4400*1000 | 平方 | 4.4 |  |
| 3 | 不锈钢排烟罩 | 3300*1000 | 平方 | 3.3 |  |
| 4 | 不锈钢排烟罩 | 2000*1000 | 平方 | 2 |  |
| 5 | 管道 | 室内 | ㎡ | 90 |  |
| 6 | 风柜 | 11kw | 台 | 1 |  |
| 7 | 低空排放油烟净化器 | 与11KW风柜配套 | 台 | 1 |  |
| 三楼厨房 |  |  |  |  |  |
| 一、粗加工间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 三眼水池 | 2400*800*800 | 台 | 1 |  |
| 2 | 双层工作台 | 400*800*800 | 台 | 1 |  |
| 3 | 步进式开水器 | 12KW | 台 | 1 |  |
| 4 | 四层冲孔货架 | 1200*500*1600 | 台 | 1 |  |
| 5 | 双层工作台 | 1800*800*800 | 台 | 1 |  |
| 6 | 电子秤 | 300kg | 台 | 1 |  |
| 7 | 平板推车 | 600*900*900 | 台 | 2 |  |
| 二、切配间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 双层工作台 | 1800*800*800 | 台 | 2 |  |
| 2 | 双槽水池 | 1500*760*800 | 台 | 1 |  |
| 3 | 四层冲孔货架 | 1200*500*1600 | 台 | 1 |  |
| 4 | 落地式绞肉机 | 绞切两用 | 台 | 1 |  |
| 5 | 智能刀具消毒柜 | 1200*500*1200 | 台 | 1 |  |
| 三、烹饪间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 双眼大锅灶 | 2000*1200*800 | 台 | 1 |  |
| 2 | 调料台 | 400*1200*800 | 台 | 3 |  |
| 3 | 三眼灶 | 1800*900*800 | 台 | 1 |  |
| 4 | 四眼煲仔炉 | 800*900*800 | 台 | 1 |  |
| 5 | 调料台 | 400*800*800 | 台 | 1 |  |
| 6 | 双门蒸饭箱 | 双门24层 | 台 | 1 |  |
| 7 | 双层工作台 | 1500*700*800 | 台 | 2 |  |
| 8 | 双槽水池 | 1500*760*800 | 台 | 1 |  |
| 9 | 洗地龙头 |  | 套 | 1 |  |
| 10 | 双通打荷台柜 | 1800*800*800 | 台 | 2 |  |
| 11 | 四层冲孔货架 | 1200*500*1600 | 台 | 2 |  |
| 12 | 单层货架 | 1200*600*300 | 台 | 2 |  |
| 13 | 调料柜 | 800*600*800 | 台 | 1 |  |
| 14 | 四门冰箱 | 1220*760*1980 | 台 | 2 |  |
| 15 | 开水箱 | 750KG | 台 | 1 |  |
| 16 | 热水泵 | 750W | 台 | 1 |  |
| 17 | 豆浆机 | 50KG | 台 | 1 |  |
| 四、洗消间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 三眼水池 | 2400*800*900 | 台 | 1 |  |
| 2 | 双层工作台 | 400*800*800 | 台 | 1 |  |
| 3 | 残物柜 | 1500*700*800 | 台 | 1 |  |
| 4 | 高温热风循环消毒柜 | 1300*650*1900 | 台 | 1 |  |
| 5 | 双层工作台 | 1500*700*800 | 台 | 1 |  |
| 6 | 四层冲孔货架 | 1200*500*1600 | 台 | 1 |  |
| 五、备餐间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 留样冰箱 | 236L | 台 | 1 |  |
| 2 | 双眼水池 | 1200*600*800 | 台 | 1 |  |
| 3 | 双层工作台 | 1400*600*800 | 台 | 4 |  |
| 4 | 五格保温台 | 1800*700*800 | 台 | 4 |  |
| 5 | 暖饭车 | φ400 | 台 | 4 |  |
| 6 | 双通打荷台柜 | 1800*800*800 | 台 | 2 |  |
| 7 | 高温热风循环消毒柜 | 1300*650*1900 | 台 | 1 |  |
| 六、二次更衣间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 单眼水池 | 500*500*800 | 台 | 1 |  |
| 2 | 感应龙头 |  | 套 | 1 |  |
| 3 | 烘手器 | 0BS-1403 | 台 | 1 |  |
| 七、餐厅 |  |  |  |  |  |
| 1 | 四人餐桌 | 实木软包2人，靠背四人一张桌 | 套 | 40 |  |
| 2 | 圆桌 | 16人 | 张 | 4 |  |
| 3 | 椅子 |  | 张 | 64 |  |
| 4 | 茶水柜 | 800*500*600 | 台 | 4 |  |
| 5 | 汤桶架 | 1200*600*300 | 台 | 2 |  |
| 6 | 收碗车 | 900*500*800 | 台 | 4 |  |
| 7 | 双层送餐车 | 900*500*800 | 台 | 4 |  |
| 8 | 残物柜 | 1500*700*800 | 台 | 2 |  |
| 八、排烟系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢排烟罩 | 9000*1200 | 平方 | 10.8 |  |
| 2 | 管道 |  | ㎡ | 90 |  |
| 3 | 风柜 | 7.5kw | 台 | 1 |  |
| 4 | 低空排放油烟净化器 | 与7.5KW风柜配套 | 台 | 1 |  |
| 其它 |  |  |  |  |  |
| 1 | —摇摆混合水喉 |  | 套 | 30 |  |
| 2 | 灭蝇灯 |  | 套 | 80 |  |
| 3 | 灭火系统 | 双瓶组 | 台 | 9 |  |
| 4 | 饮水机 | 3龙头 | 台 | 20 |  |
| 5 | 饮水机 | 6龙头 | 台 | 20 |  |
| 6 | 风幕机 | 1200*175*212 | 台 | 2 |  |
| 7 | 风幕机 | 1500*175*212 | 台 | 4 |  |
| 8 | 风幕机 | 1800*175*212 | 台 | 9 |  |
| 9 | 风幕机 | 2000*175*212 | 台 | 2 |  |

- （二）本项目核心产品为：

- 三.技术要求

- 指标按重要性分为“★”和▲”。“★”代表实质性指标，不满足该指标项将导致投标无效，“▲”代表重要指标，其它代表一般指标项。

| 序号 | 产品名称 | 不低于一下技术参数 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 负一楼厨房 |  |  |  |
| 一、更衣间 |  |  |  |
| 1 | 双槽水池 | 采用SUS304不锈钢板材生产，槽体1.2mm.立柱￠48×1.2mm脚横撑￠25×1.0mm，子弹脚不锈钢，不锈钢下水口,池深230mm. |  |
| 2 | 感应龙头 | 含接水软管、安装. |  |
| 3 | 烘手器 | 自动感应高速干手，进口ABS工程塑料250*166*468mm，电源:110V/220V-240V~50/60HZ 功率:1400W 防水等级:IPX1感应距离:感应距离:12+3cm |  |
| 4 | 15L小厨宝 | 1: 储水式电热水器， ≥15升容量，内胆外壳采用310S不锈钢,内胆内部采用搪瓷工艺防腐。 2: 1500W功率 3:上出水 4: 机械调温 |  |
| 5 | 六人更衣柜 | 材料：采用SUS304不锈钢板材，珐纹处理，层板厚度1.2mm，侧板厚度1.0mm，每个门配独立锁钥匙； |  |
| 二、办公室 |  |  |  |
| 1 | 资料柜 | 采用SUS304不锈钢板材，厚1.2mm. |  |
| 2 | 办公桌 | 贴面材料：采用实木皮,可采用胡桃木、樱桃木、榉木，实木皮饰面，厚度0.6mm；2、封边用材：美国白木或与贴面相同的进口实木木材；3、基材：采用优质高密度板,优质绿色环保产品,甲醛含量≤1.0mg/L密度≥760kg/m3,静曲张度≥51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%.4、油漆：面漆采用优质环保PU聚脂漆,底漆采用PE不饱 |  |
| 3 | 办公椅 | 椅架：优质橡胶木实木椅架，含水率小于12%。面料：优质环保透气西皮，撕裂强度>35N/mm。海绵：优等高密度定型海绵，密度为35-45KG/立方，回弹力：47%。靠背及座垫：采用6-8层柳胺木薄片经纵横交错在200度高温下垫压成型。油漆：优质环保聚脂油漆，无苯、绿色环保，五底三面，漆膜硬度≥2H，光滑耐磨。 |  |
| 4 | 茶水柜 | 贴面材料：采用实木皮,可采用胡桃木、樱桃木、榉木，实木皮饰面，厚度0.6mm；2、封边用材：美国白木或与贴面相同的进口实木木材；3、基材：采用优质高密度板,优质绿色环保产品,甲醛含量≤1.0mg/L密度≥760kg/m3,静曲张度≥51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%.4、油漆：面漆采用优质环保PU聚脂漆,底漆采用PE不饱 |  |
| 5 | 四人沙发 | 优质橡胶木实木骨架，含水率小于12%。面料：优质环保透气西皮，撕裂强度>35N/mm。海绵：优等高密度定型海绵，密度为35-45KG/立方，回弹力：47%。 |  |
| 三、农残检测室 |  |  |  |
| 1 | 办公桌 | 贴面材料：采用实木皮,可采用胡桃木、樱桃木、榉木，实木皮饰面，厚度0.6mm；2、封边用材：美国白木或与贴面相同的进口实木木材；3、基材：采用优质环保高密度板,优质绿色环保产品,甲醛含量≤1.0mg/L密度≥760kg/m3,静曲张度≥51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%.4、油漆：面漆采用优质环保PU聚脂漆,底漆采用PE不饱 |  |
| 2 | 办公椅 | 椅架：优质橡胶木实木椅架，含水率小于12%。面料：优质环保透气西皮，撕裂强度>35N/mm。海绵：优等高密度定型海绵，密度为35-45KG/立方，回弹力：47%。靠背及座垫：采用6-8层柳胺木薄片经纵横交错在200度高温下垫压成型。油漆：优质环保聚脂油漆，无苯、绿色环保，五底三面，漆膜硬度≥2H，光滑耐磨。 |  |
| 3 | 单池 | 采用SUS304不锈钢板材生产，槽体1.2mm.立柱￠48×1.2mm脚横撑￠25×1.0mm，子弹脚不锈钢，不锈钢下水口,池深230mm. |  |
| 4 | 15L小厨宝 | 1: 储水式电热水器， ≥15升容量，内胆外壳采用310S不锈钢,内胆内部采用搪瓷工艺防腐。 2: 1500W功率 3:上出水 4: 机械调温 |  |
| 5 | 检测台 | 采用SUS304不锈钢板材生产，厚1.2mm，下衬高密度板，支架、通脚￠48×1.2mm不锈钢，可调子弹脚。 |  |
| 6 | 农残检测仪 | 7英寸触摸屏，8旋转比色通道，数据打印 |  |
| 7 | 资料柜 | SUS304不锈钢材质，厚1.2mm. |  |
| 8 | 冰箱 | 知名品牌，微电脑控制，品牌压缩机。 |  |
| 四、主付食品库 |  |  |  |
| 1 | 不锈钢米架 | 用料：SUS304不锈钢， 立柱50×50×1.2mm方管，横格支撑及排档不锈钢方管50×25×1.2mm |  |
| 2 | 四层平板货架 | 采用SUS304不锈钢板材,立柱￠48×1.2mm圆管，横格支撑及层板304不锈钢厚1.2mm，全不锈钢调节腿。 |  |
| 3 | 平板推车 | 主材为SUS304不锈钢板材；平板厚1.2mm，拉手采用￠38*1.0mm不锈钢管弯曲制作，配四个承重静音万象脚轮，带刹车。 |  |
| 4 | 轴流风机 | 铜芯电机 |  |
| 5 | 弯头 | 不绣钢板材厚1.2mm（含法兰） |  |
| 五、冷库 |  |  |  |
| 1 | 冷藏库 | 1、冷藏库。0-5度。 2、库墙、库顶、库低四面采用150mm厚，双面食品级SUS304不锈钢B1阻燃库板，厚度为0.8mm 3、库内底部100*100ø10mm钢筋浇注100厚的混凝土，上铺设地砖预留下水口及管道。 4、库门采用0.8mm厚度的优质不锈钢，800*1800液压式自动回归门。 5、5匹智能热氟环保压缩机组,KUBA冷风机,微电脑电控箱（自动化霜.缺相报警.电机保护），制冷机组（包括冷凝器、风扇、储液罐、防震器）。所有分体机组应采用不锈钢架固定。冷媒管应保温处理。压缩冷疑机组按容积配半封闭压缩机主流品牌热力膨胀阀，主流品牌中止阀.全封过滤器. |  |
| 2 | 冷冻库 | 1、冷冻库。零下18度。 2、库墙、库顶、库低四面采用150mm厚，双面食品级SUS304不锈钢b1阻燃库板，厚度为0.8mm 3、库内底部100*100ø10mm钢筋浇注100厚的混凝土，上铺设地砖预留下水口及管道。 4、库门采用0.8mm厚度的优质不锈钢，800*1800液压式自动回归门。 5、7匹智能热氟环保压缩机组,KUBA冷风机,微电脑电控箱（自动化霜.缺相报警.电机保护），制冷机组（包括冷凝器、风扇、储液罐、防震器）。所有分体机组应采用不锈钢架固定。冷媒管应保温处理。压缩冷疑机组按容积配半封闭压缩机主流品牌热力膨胀阀，主流品牌中止阀.全封过滤器. |  |
| 3 | 四层平板货架 | 采用SUS304不锈钢板材,立柱￠48×1.2mm圆管，横格支撑及层板304不锈钢，厚1.2mm，全不锈钢调节腿。 |  |
| 六、粗加工间 |  |  |  |
| 1 | 双眼水池 | 主体：SUS304不锈钢板材，台面槽体1.2mm.立柱￠48×1.2mm脚横撑￠25×1.2mm，子弹脚不锈钢，不锈钢下水口，池深500mm |  |
| 2 | 双层工作台 | 采用SUS304不锈钢板材生产，厚1.2mm，下衬高密度板，支架、通脚￠48×1.2mm不锈钢，可调子弹脚。 |  |
| 3 | 四层冲孔货架 | 采用SUS304不锈钢板材,立柱￠48×1.2mm圆管，层板厚1.2mm，全不锈钢调节腿。 |  |
| 4 | 双层工作台 | 采用SUS304不锈钢板材生产，台面厚1.2mm，下衬高密度板，下层板厚1.2mm，支架、通脚￠48×1.2mm不锈钢，可调子弹脚。 |  |
| 5 | 开水箱 | 采用SUS304不锈钢板材制作内胆厚1.2mm，外胆1.2mm，中间夹保温层。自动控温，自动进水，底座高400mm,功率21KW. |  |
| 6 | 空气能热泵 | 变频空气能热水器额定功率:3500W，220v采用双源速热系统，加厚碳钢+搪瓷工艺，耐腐蚀，高承压，抗水垢，水电分离。定时开关机、定时供水功能、热水保温功能、智能记忆功能、智能化霜控制、智能恒温技术、故障诊断技术定时开关机。容量:150L |  |
| 7 | 热水泵 | 铜芯电机.（含低座） |  |
| 8 | 残物柜 | 采用SUS304不锈钢板制作。板材：台面1.2mm，围板1.0mm，配调节脚，配160L桶2只。 |  |
| 9 | 洗地龙头 | 规格：10米，环氧敞开式卷盘，花洒喷头 |  |
| 10 | 电子秤 | 带充电功能。可计重，计价。计数。 |  |
| 11 | 土豆去皮机 | 电压 220V 功率 1.1（Kw） 外形尺寸 850*600*1100（mm） 净重 110（Kg），铜芯电机。 |  |
| 12 | 翻斗洗菜机 | 机器尺寸：1620*1255*1100mm 电源电压功率：380V / 50HZ/3KW 叶菜清洗量及时间:12-16KG/3-5分钟 根茎类清洗量及时间:16-50KG/3-5分钟 机器产量：400-500KG/H |  |
| 13 | 商用一体净食机 | 1、禁止使用臭氧净化模式，杀菌消毒降农残，无毒无化学不腐蚀； 2、电源：200—240V 50/60Hz，功率：270W-500W； 3、技术要求和操作方式：触摸式控制系统，系统界面功能，主机外壳及净化仓，采用食品级ABS材料。 |  |
| 14 | 平板推车 | 主材为SUS304不锈钢板材；平板厚1.2mm，拉手采用￠38*1.0mm不锈钢管弯曲制作，配四个承重静音万象脚轮，带刹车。 |  |
| 七、切配间 |  |  |  |
| 1 | 双层工作台 | 采用SUS304不锈钢板材，用料及板材：面板1.2mm，下衬高密度板，下层板厚1.2mm不锈钢，层板1.0mm,支架、通脚￠48×1.2mm不锈钢，可调子弹脚。 |  |
| 2 | 双眼水池 | 主体：SUS304不锈钢板材，台面、槽体1.2mm.立柱￠48×1.2mm，不锈钢子弹脚，不锈钢下水口。池深230mm。 |  |
| 3 | 四门冰箱 | 1.内外箱均为优质不锈钢板； 2.全铜管冷凝器、蒸发器； 3.配备强制蒸发装置，自动蒸发化霜水； 4.一体式发泡工艺，整体平整、耐用； 5.产品能在43℃的环境温度下正常工作； 6.置于箱体内部的高效防露加热丝，能有效防止门框结露、滴水，保证客户的使用效果和环境卫生； 7.冰箱配备了门体自动关闭结构，方便客户操作； 8.能效等级指数小于40%，总能耗小于2.4KWh/24h。 9.冷冻/冷藏温度范围：-18~-15℃/0~-10℃。 参考规格：1220*760*1980mm。 |  |
| 4 | 四层冲孔货架 | 采用SUS304不锈钢板材,立柱￠48×1.2mm圆管，层板厚1.2mm，全不锈钢调节腿。 |  |
| 5 | 落地式绞肉机 | 功率：2.2KW/220V*2 生产能力：每小时400公斤，不锈钢板厚1.0mm,不锈钢刀片。双电机。 |  |
| 6 | 多功能变频切菜机 | 电压功率：220v/1.5KW，生产能力： 500-1000KG/H(叶菜)/300-1000KG/H(根茎)，叶菜切段规格：1-60mm(可调)，球茎切菜规格：标配3mm厚切斜片刀盘（可订做切片2-8mm厚切片刀盘），标配3mm粗斜切丝刀盘（可订做切片2-10mm斜切丝刀盘），标配12mm立方切丁刀盘组合，机器材质：整体SUS304不锈钢，机器净重：140KG； 机器尺寸： 1350*600*1400mm 产品特点： 1：传送带宽≥120MM 2：加高机身，便于出料 3：机器加大料斗，便于入料 4：刀组刀片采用进口SUS420不锈钢刀片。 产品功能： 传送带一侧：通过调节传送带步进速度和圆刀转速，可加工包菜丝，洋葱丝，黄瓜莴笋圆片，蒜苗，缸豆段，酸豆角丁，芹菜，白菜，大葱圈，小葱花，韭菜花，菠菜段等绝大多数叶类菜和长条形菜 球根茎一侧，通过更换不同功能刀盘可将土豆，红薯，萝卜，胡萝卜，黄瓜，莴笋等 球根茎食材加工成丝（条），片，丁（块） |  |
| 7 | 切肉条肉块机 | 机器尺寸:2180*850*1180MM 电源电压功率:380V/50HZ /1.9KW 输送带宽度:340MM 进料口尺寸:330*70MM 机器产量:500KG/H 切肉尺寸:6-30MM |  |
| 8 | 智能刀具消毒柜 | SUS304不锈钢箱体，板材厚1.2mm 电源：220V,紫外线灯消毒杀菌。 |  |
| 9 | 菜板架 | 采用SUS304板材,立柱25×25×1.2mm方管，配调节脚，横档25X25X1.2mm方管。 |  |
| 10 | 不锈钢米架 | 用料：SUS304不锈钢， 立柱38×38×1.2mm方管，横格支撑及排档不锈钢方管38×25×1.2mm |  |
| 八、烹饪间 |  |  |  |
| 1 | 双眼大锅灶 | 1、额定电压：AC220V-240V，额定频率：50/60Hz，额定热负荷：≥35kW*2，额定功率：≤55W*2，额定气压：2.0kPa，炉膛口径：350mm，进气口：DN20，排水管：DN25； 2、优质SUS304-2B不锈钢板制造，面板、前脸板厚δ＝1.2mm,台面一次压制成型；外旁板、后立板201J1/J4，板厚δ＝1.0mm,龙骨架国标不锈钢方管25*38厚0.8mm；衬板电解镀锌钢板厚δ＝1.5mm,灶身双层热轧钢板； 3、炉膛双层拉伸成型，内炉膛采购409不锈钢，厚度2.0外炉膛采用电解镀锌板，厚度1.5一次成型，内外炉膛中间采用40mm厚陶瓷纤维隔热棉耐高温材料； 4、配置全预混式节能炉头，采用无刷直流风机 ，具备一键启动功能； 5、反射体采用厚度2.0内配稀土贵金属聚能网； 6.设备额定热负荷≥35kw*2，能源合理利用热效率≥76%，设备安全装置有熄火保护装置+泄压安全装置，熄火保护装置自动燃烧控制系统应具有故障开机自检和运行自检功能，应保证先点火后开阀；有故障代码提示功能； |  |
| 2 | 调料台 | 采用SUS304不锈钢板材，台面厚1.2mm，下衬高密度板，层板1.2mm,支架、通脚￠48×1.2mm不锈钢，可调子弹脚。 |  |
| 3 | 四眼煲仔炉 | 台面采用SUS3042B1.2mm厚的不锈钢板，侧板1.0mm,铜连接管 |  |
| 4 | 三眼灶 | 台面采用2B1.2mm厚的不锈钢板，侧板1.0mm,铸铁全铜一体炉膛，双风机，自动点火。 |  |
| 5 | 双门蒸饭箱 | 1、技术参数：整机柜体全部采用304不锈钢优质板材制作，隔条50%防脱落，包括内部全不锈钢加强。箱体任何部位都用吸铁石测试无磁。保证长期使用结构安全可靠，无腐蚀现象。全不锈钢手轮式铸造铰链，每门四副铰链，每副铰链都可单独松紧密封。铰链螺丝焊接螺母，长期使用螺丝无松动滑牙现象。微电脑智能控制，可实现全自动控制，定时定温，缺水保护，过热保护，电线符合国家CCC标准，配有接地标准。自动进水功能。蒸饭时箱内承受650帕微压状态，自动泄压，水的蒸发量每小时10公斤，既安全节能、食物口感更佳。柜体采用高密度保温材料，使用过程中外壳表面温度在50摄氏度以内，不烫手。带有除垢功能，保温性能优良，安全节能； 2、所投产品应符合试验进行检测，对触及带电部件的防护应有足够的防止意外触及带电部件的防护。所有状态，包括取下可拆卸部件后的状态。用试验指进行检查，应不能触及带电部件。用试验销进行检查不能触及带电部件； 3、所投产品额定输入功率：20kw，实测偏差≤-0.5%～+1%。发热：内部布线≤21K。测试角≤12K。开关表面≤8K。手柄≤10K； 4、所投产品工作温度下的泄漏电流应≤0.2mA； 5、所投产品应符合外壳耐潮湿处理2天（48h），试验后本产品无损坏。符合在非正常或误操作情况下应避免引起火灾危险，机械性损坏； 6、所投产品应具有足够的稳定性，倾斜试验时，倾斜角度10°，本产品不应翻到。产品符合在将门打开加载时，应具有足够的稳定性； 7、所投产品的机械强度在外壳每一可能的薄弱点以0.5的冲击能量打击三次后，应无损坏； 8、接地措施：接地接线柱与可触及的金属部件之间的连接应是低电阻值的（25A的试验，电阻值≤0.03Ω。 9、电气间隙、爬电距离和固体绝缘应符合要求； 10、防锈符合有关的铁制零件具有的防锈能力； 11、所投产品的托盘的设计应使无论在烹饪各件内或深度的50%伸出在外时，都不会从支架上脱落，当其50%伸出在外时，托盘不应倾斜； |  |
| 6 | 调料台 | 采用SUS304不锈钢板材，台面厚1.2mm，下衬高密度板，层板1.2mm,支架、通脚￠48×1.2mm不锈钢，可调子弹脚。 |  |
| 7 | 双眼水池 | 主体：SUS304不锈钢板材，台面槽体1.2mm.立柱￠48×1.2mm脚横撑￠25×1.2mm，不锈钢子弹脚，不锈钢下水口。池深400mm. |  |
| 8 | 洗地龙头 | 规格：10米，环氧敞开式卷盘，花洒喷头 |  |
| 9 | 移门工作柜 | 采用SUS304不锈钢板材生产，用料及板材：台面1.2mm,下衬高密度板，层板、围板1.2mm不锈钢。 |  |
| 10 | 四层冲孔货架 | 采用SUS304不锈钢板材,立柱￠48×1.2mm圆管，横格支撑及层板厚1.2mm，全不锈钢调节腿。 |  |
| 11 | 单层货架 | 用料：优质SUS304不锈钢板材， 立柱38×38×1.2mm方管，横格支撑及排档不锈钢方管38×25×1.2mm |  |
| 12 | 调料柜 | 采用SUS304厚1.2mm不锈钢板生产箱体；箱体长800*宽600，采用25×25×1.2mm不锈钢折弯成型把手；脚轮用高耐磨尼龙转向轮.上层放调料缸，深12cm,下层放油壶等物品 |  |
| 13 | 双层送餐车 | 主材为SUS304不锈钢板材；平板厚1.2mm，拉手采用￠38*1.2mm不锈钢管弯曲制作，配四个承重静音万象脚轮，带刹车。 |  |
| 14 | 残物柜 | 采用SUS304不锈钢板制作。 板材：台面1.2mm，围板1.2mm，配调节脚，配160L桶2只。。 |  |
| 15 | 步进式开水器（含底座） | 采用SUS304不锈钢生产，功率/电压：12KW、380V。微电脑控制步进式逐层加热，底部进水，绝无“阴阳水”“千沸水”。设计的饮水温控制在95°-99°，能有效杀菌消毒，挥发水中的氯气，提高饮用水口感，避免了开水多次沸腾而影响水质及产生的有害物质。内胆材质采用食品安全级的不锈钢制造，水质达到国家饮用水标准，带滤芯PP棉，椰壳活性炭，颗粒活性炭,高精超滤。 |  |
| 九、冷藏间 |  |  |  |
| 1 | 四门冰箱 | 1.内外箱均为优质不锈钢板； 2.全铜管冷凝器、蒸发器； 3.配备强制蒸发装置，自动蒸发化霜水； 4.一体式发泡工艺，整体平整、耐用； 5.产品能在43℃的环境温度下正常工作； 6.置于箱体内部的高效防露加热丝，能有效防止门框结露、滴水，保证客户的使用效果和环境卫生； 7.冰箱配备了门体自动关闭结构，方便客户操作； 8.能效等级指数小于40%，总能耗小于2.4KWh/24h。 9.冷冻/冷藏温度范围：-18~-15℃/0~-10℃。 参考规格：1220*760*1980mm。 |  |
| 2 | 双层工作台 | 采用SUS304不锈钢板材，用料及板材：面板1.2mm，下衬高密度板，下层板厚1.2mm不锈钢，层板1.2mm,支架、通脚￠48×1.2mm不锈钢，可调子弹脚。 |  |
| 十、蒸饭间 |  |  |  |
| 1 | 双门蒸饭箱 | 1、技术参数：整机柜体全部采用304不锈钢优质板材制作，隔条50%防脱落，包括内部全不锈钢加强。箱体任何部位都用吸铁石测试无磁。保证长期使用结构安全可靠，无腐蚀现象。全不锈钢手轮式铸造铰链，每门四副铰链，每副铰链都可单独松紧密封。铰链螺丝焊接螺母，长期使用螺丝无松动滑牙现象。微电脑智能控制，可实现全自动控制，定时定温，缺水保护，过热保护，电线符合国家CCC标准，配有接地标准。自动进水功能。蒸饭时箱内承受650帕微压状态，自动泄压，水的蒸发量每小时10公斤，既安全节能、食物口感更佳。柜体采用高密度保温材料，使用过程中外壳表面温度在50摄氏度以内，不烫手。带有除垢功能，保温性能优良，安全节能； 2、所投产品应符合试验进行检测，对触及带电部件的防护应有足够的防止意外触及带电部件的防护。所有状态，包括取下可拆卸部件后的状态。用试验指进行检查，应不能触及带电部件。用试验销进行检查不能触及带电部件； 3、所投产品额定输入功率：20kw，实测偏差≤-0.5%～+1%。发热：内部布线≤21K。测试角≤12K。开关表面≤8K。手柄≤10K； 4、所投产品工作温度下的泄漏电流应≤0.2mA； 5、所投产品应符合外壳耐潮湿处理2天（48h），试验后本产品无损坏。符合在非正常或误操作情况下应避免引起火灾危险，机械性损坏； 6、所投产品应具有足够的稳定性，倾斜试验时，倾斜角度10°，本产品不应翻到。产品符合在将门打开加载时，应具有足够的稳定性； 7、所投产品的机械强度在外壳每一可能的薄弱点以0.5的冲击能量打击三次后，应无损坏； 8、接地措施：接地接线柱与可触及的金属部件之间的连接应是低电阻值的（25A的试验，电阻值≤0.03Ω。 9、电气间隙、爬电距离和固体绝缘应符合要求； 10、防锈符合有关的铁制零件具有的防锈能力； 11、所投产品的托盘的设计应使无论在烹饪各件内或深度的50%伸出在外时，都不会从支架上脱落，当其50%伸出在外时，托盘不应倾斜； |  |
| 2 | 蒸包炉 | 自动进水，分档控制，保温，加热，配φ500厚1.2mm蒸笼4套。 |  |
| 3 | 淘米池 | 主体：SUS304不锈钢 板材，台面、槽体1.2mm.立柱￠48×1.2mm脚横撑￠25×1.2mm，子弹脚不锈钢，不锈钢下水口池深500mm。 |  |
| 4 | 双层工作台 | 采用SUS304不锈钢板材，台面厚1.2mm，下衬高密度板，层板1.2mm,支架、通脚￠48×1.2mm不锈钢，可调子弹脚。 |  |
| 5 | 双层工作台 | 采用SUS304不锈钢板材，台面厚1.2mm，下衬高密度板，层板1.2mm,支架、通脚￠48×1.2mm不锈钢，可调子弹脚。 |  |
| 6 | 四层冲孔货架 | 采用SUS304不锈钢板材,立柱￠48×1.2mm圆管，横格支撑及层板304不锈钢，厚1.2mm，全不锈钢调节腿。 |  |
| 7 | 洗米机 | 食品级不锈钢 |  |
| 8 | 五层送餐车 | 采用SUS304不锈钢板制作；槽体板厚1.2mm,立柱、框架25×25×1.2mm不锈钢；脚轮用承重静音转向轮. |  |
| 十一、面点间 |  |  |  |
| 1 | 双速和面机 | 铜芯电机 |  |
| 2 | 高速压面机 | 铜芯电机，优质不锈钢滚筒，可揉面、压面，功率2.2KW,生产能力600KG/H, |  |
| 3 | 木面工作台 | 采用SUS304不锈钢板材，用料及板材：面板50mm柳胺板，下层板厚1.2mm不锈钢，支架、通脚50*50*1.2mm不锈钢，可调子弹脚。 |  |
| 4 | 步进式开水器（含底座） | 采用SUS304不锈钢生产，功率/电压：9KW、380V。微电脑控制步进式逐层加热，底部进水，绝无“阴阳水”“千沸水”。设计的饮水温控制在95°-99°，能有效杀菌消毒，挥发水中的氯气，提高饮用水口感，避免了开水多次沸腾而影响水质及产生的有害物质。内胆材质采用食品安全级的不锈钢制造，水质达到国家饮用水标准，带滤芯PP棉，椰壳活性炭，颗粒活性炭,高精超滤。 |  |
| 5 | 四门冰箱 | 1.内外箱均为优质不锈钢板； 2.全铜管冷凝器、蒸发器； 3.配备强制蒸发装置，自动蒸发化霜水； 4.一体式发泡工艺，整体平整、耐用； 5.产品能在43℃的环境温度下正常工作； 6.置于箱体内部的高效防露加热丝，能有效防止门框结露、滴水，保证客户的使用效果和环境卫生； 7.冰箱配备了门体自动关闭结构，方便客户操作； 8.能效等级指数小于40%，总能耗小于2.4KWh/24h。 9.冷冻/冷藏温度范围：-18~-15℃/0~-10℃。 参考规格：1220*760*1980mm。 |  |
| 6 | 单槽水池 | 采用SUS304不锈钢板材生产，槽体1.2mm.立柱￠48×1.2mm脚横撑￠25×1.2mm，子弹脚不锈钢，不锈钢下水口,池深230mm. |  |
| 7 | 醒发箱 | 温度范围0~85℃，额定功率2.7KW，全不锈钢机身 |  |
| 8 | 四层平板货架 | 采用SUS304不锈钢板材,立柱￠48×1.2mm圆管，横格支撑及层板不锈钢厚1.2mm，全不锈钢调节腿。 |  |
| 9 | 包子机 | 食品级不锈钢，生产能力1900个/小时，蒸包重量15-130克/个。 |  |
| 10 | 电烤箱 | 功率：25.2KW,电压：380V,不锈钢外壳，温度：30℃~300℃,带定时功能.带烤盘20只。 |  |
| 11 | 电饼挡 | 功率：5KW,电压：380V,温度：140℃~240℃,产量35KG/H,升温时间：270℃/15min， |  |
| 12 | 电炸炉 | 1200*500*800 采用304，1.2mm不锈钢板，内胆厚1.2mm不锈钢板，加热管为不锈钢电热管，380V/9KW |  |
| 13 | 残物柜 | 采用SUS304不锈钢板制作。 板材：台面1.2mm，围板1.2mm，配调节脚，配160L塑料桶1只。 |  |
| 十二、面点仓库 |  |  |  |
| 1 | 四层平板货架 | 采用SUS304不锈钢生产,立柱￠48×1.2mm圆管，横格支撑及层板304不锈钢，厚1.2mm，全不锈钢调节腿。 |  |
| 2 | 面粉架 | 用料：SUS304不锈钢， 立柱50×50×1.5mm方管，横格支撑及排档不锈钢方管38×25×1.5mm |  |
| 3 | 面粉车 | 采用SUS304厚1.2mm不锈钢板制作箱体；采用25×25×1.2mm不锈钢折弯成型把手；脚轮用高耐磨尼龙转向轮. |  |
| 4 | 风机 | 铜芯电机 |  |
| 十三、洗消间 |  |  |  |
| 1 | 双眼水池 | 主体：SUS304不锈钢板材，槽体1.5mm.立柱￠48×1.2mm脚横撑￠25×1.2mm，子弹脚不锈钢，不锈钢下水口，池深350mm |  |
| 2 | 双层工作台 | 采用SUS304不锈钢板材，台面厚1.2mm，下衬高密度板，层板1.2mm,支架、通脚￠48×1.2mm不锈钢，可调子弹脚。 |  |
| 3 | 残物柜 | 采用SUS304不锈钢板制作。 板材：台面1.2mm，围板1.2mm，配调节脚，配160L桶2只。 |  |
| 4 | 四层冲孔货架 | 采用SUS304不锈钢板材,立柱￠48×1.2mm圆管，横格支撑及层板304不锈钢，厚1.2mm，全不锈钢调节腿。 |  |
| 5 | 电热水器 | 储水式电热水器，规格：¢470mm 高995mm 圆筒型；能效等级：二级。额定功率：3000W，220V 机械式，金圭内胆，冷热两用，水电分离，蓝晶硅防结垢加热器。 容量：120L |  |
| 十四、保洁间 |  |  |  |
| 1 | 高温热风循环消毒柜 | 产品材质:内外胆采用优质不锈钢，内胆1.0mm，外胆0.8mm,加厚不锈钢层架 容积（升）:≥720L 消毒方式:热风循环高温消毒和中温烘干两种模式 消毒温度:20-120℃(+45℃,-5℃) 消毒时间:≥30分钟 电源:220V-50Hz 额定功率:4.4KW ▲所投产品提供符合GB21551.2-2010《家用和类似用途电器的抗菌、除菌、净化功能抗菌材料的特殊要求》 附录A贴膜法板材抗菌性能试验方法并通过24小时抗菌性能检测，主要检测大肠杆菌、金黄色葡萄球菌，经24小时试验对比，对大肠杆菌的抗菌率达＞99.99%，对金黄色葡萄球菌的抗菌率达＞99.99%。提供能满足以上参数要求的权威机构或部门出具的证明材料（资质、证书、检测检验报告等） ▲所投产品符合GB 17988-2024《食具消毒柜性能要求和试验方法》：温度 120℃以上的消毒时间＞15min，满足二星级消毒柜的要求(消毒温度＞120℃，消毒时间＞15min)；测得消毒柜一、二、三层内、外点对大肠杆菌的杀灭对数值均≥6.50，满足二星级的要求(杀灭对数值＞4.00)；测得消毒柜一、二、三层内、外点对脊髓灰质炎病毒的灭活对数值均≥6.33，满足星级消毒柜的要求(灭活对数值＞4.00)。测得消毒柜一、二、三层内、外点对金色葡萄球菌的灭活对数值均≥6.40，满足星级消毒柜的要求(灭活对数值＞3.00)。测得消毒柜一、二、三层内、外点对幽门螺旋杆菌的灭活对数值均≥6.04，满足星级消毒柜的要求(灭活对数值＞3.00)。测得消毒柜一、二、三层内、外点对黄曲霉的灭活对数值均≥6.11，满足星级消毒柜的要求(灭活对数值＞3.00)。提供能满足以上参数要求的权威机构或部门出具的证明材料（资质、证书、检测检验报告等） |  |
| 2 | 保洁柜 | 用料：SUS304不锈钢板材：层板1.2mm,围板1.2mm，隔四层。 |  |
| 十五、工具间 |  |  |  |
| 1 | 拖把池 | SUS304不锈钢板材。厚1.2mm，后背板高500mm |  |
| 2 | 双槽水池 | 主体：SUS304不锈钢 板材，台面、槽体1.2mm.立柱￠48×1.2mm，不锈钢子弹脚，不锈钢下水口，池深230mm。 |  |
| 3 | 15L小厨宝 | 1: 储水式电热水器， ≥15升容量，内胆外壳采用310S不锈钢,内胆内部采用搪瓷工艺防腐。 2: 1500W功率 3:上出水 4: 机械调温 |  |
| 4 | 洗衣机 | 全自动，变频电机，洗涤公斤量8kg ，脱水功率400W， 快洗 预洗 单甩 筒自洁 |  |
| 5 | 晾衣架 | 不锈钢板材厚1.2mm |  |
| 十六、员工休息室 |  |  |  |
| 1 | 四人餐桌凳 | 采用优质玻璃钢桌凳面，腿支架50*50*1.2mm，桌面1200*600，凳面1100*230.玻璃钢材质为原生粒子，桌面为乳白色，凳面为天蓝色 |  |
| 2 | 一开一温饮水机 | 2个龙头，内外SUS304不锈钢材质；水胆容量：30升，过滤：PP+CTO+UF.带有隔夜排空，定时开关机功能。 |  |
| 十七、排烟系统 |  |  |  |
| 1 | 不锈钢排烟罩 | 不绣钢排烟罩采用SUS304不锈钢生产，不锈钢板材厚1.2mm，并配不锈钢积油设施。 |  |
| 2 | 不锈钢管道 | SUS304不绣钢板材厚1.2mm（含法兰） |  |
| 3 | 风柜 | 1、功率：22KW 2、风量：50000m³/h， 3、风压：790Pa 4、外型材料：采用双面80克镀锌板，强度高、耐高温、防暴晒、不褪色； 5、叶轮：采用高强度多翼式叶轮，，高强度54#钢轴心, 6、一体成型式倾角型材，框架式结构，方便拆装； 7、风机轴承：采用高密度品牌轴承，两年免维护，运行稳定； 8、皮带盘统一采用欧标锥套盘，动平衡性能好；不易损坏； 9、电机采用国标定制电机，运行电流稳定。 |  |
| 4 | 低空排放油烟净化器 | - 风量：50000m³/h 2、净化效率：95%以上；油烟浓度≦1.0mg/m³；颗粒物≦5mg/m³；非甲烷总烃≦10mg/m³。 3、设备箱体要求：采用201不锈钢，板材厚度≧1.0mm； 4、净化机芯要求：电极板采用不锈钢框架结构，极板为铝合金材质，高低压一体式结构，电极板厚度≧0.8MM。为了保证更多的收集面积，收集器极板的间距不大于9mm。为有效过滤油烟和气味粒子，高压分离区至少能给电离提供13V电压，给收集装置提供6.5KV； 5、前置初效过滤均流板，均流风速，物理初效过滤； 6、设备整体结构：初效过滤均流板+双高低压组合式高效静电净化，多重净化更彻底，净化效果达到环保监管部门要求。 - ▲所投设备油烟净化效率≥95%及以上，油烟浓度≦1.0mg/m³；颗粒物≦5mg/m³；非甲烷总烃≤10mg/m³；额定风量下臭气出口浓度≤40无量纲；提供由权威部门或权威机构出具佐证材料。 |  |
| 5 | 不锈钢排烟罩 | SUS304不锈钢；烟罩采用1.2mm不锈钢板材制作，并配不锈钢沥油网。 |  |
| 6 | 风柜 | 铜芯电机,超静音，配套电缆电线，含降噪配套设施，达到满足环保要求，含底座。（含风机缺项启动控制箱） |  |
| 7 | 不锈钢排烟罩 | SUS304不锈钢；烟罩采用1.2mm不锈钢板材制作，并配不锈钢沥油网。 |  |
| 8 | 管道 | 镀锌板材厚1.2mm（含法兰） |  |
| 一楼厨房 |  |  |  |
| 一、办公室 |  |  |  |
| 1 | 资料柜 | 不锈钢材质，厚1.2mm. |  |
| 2 | 办公桌 | 贴面材料：采用实木皮,可采用胡桃木、樱桃木、榉木，实木皮饰面，厚度0.6mm；2、封边用材：美国白木或与贴面相同的进口实木木材；3、基材：采用优质环保高密度板,优质绿色环保产品,甲醛含量≤1.0mg/L密度≥760kg/m3,静曲张度≥51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%.4、油漆：面漆采用优质环保PU聚脂漆,底漆采用PE不饱 |  |
| 3 | 办公椅 | 椅架：优质橡胶木实木椅架，含水率小于12%。面料：优质环保透气西皮，撕裂强度>35N/mm。海绵：优等高密度定型海绵，密度为35-45KG/立方，回弹力：47%。靠背及座垫：采用6-8层柳胺木薄片经纵横交错在200度高温下垫压成型。油漆：优质环保聚脂油漆，无苯、绿色环保，五底三面，漆膜硬度≥2H，光滑耐磨。 |  |
| 二、粗加工间 |  |  |  |
| 1 | 双眼水池 | 主体：SUS304不锈钢板材，台面槽体1.2mm.立柱￠48×1.2mm脚横撑￠25×1.2mm，子弹脚不锈钢，不锈钢下水口，池深500mm |  |
| 2 | 双层工作台 | 采用SUS304不锈钢板材生产，厚1.2mm，下衬高密度板，支架、通脚￠48×1.2mm不锈钢，可调子弹脚。 |  |
| 3 | 四层冲孔货架 | 采用SUS304不锈钢板材,立柱￠48×1.2mm圆管，层板厚1.2mm，全不锈钢调节腿。 |  |
| 4 | 双层工作台 | 采用SUS304不锈钢板材生产，台面厚1.2mm，下衬高密度板，下层板厚1.2mm，支架、通脚￠48×1.2mm不锈钢，可调子弹脚。 |  |
| 5 | 洗地龙头 | 规格：10米，环氧敞开式卷盘，花洒喷头 |  |
| 6 | 电子秤 | 带充电功能。可计重，计价。计数。 |  |
| 7 | 平板推车 | 主材为SUS304不锈钢板材；平板厚1.2mm，拉手采用￠38*1.0mm不锈钢管弯曲制作，配四个承重静音万象脚轮，带刹车。 |  |
| 8 | 电热水器 | 储水式电热水器，规格：¢470mm 高995mm 圆筒型；能效等级：二级。额定功率：3000W，220V 机械式，金圭内胆，冷热两用，水电分离，蓝晶硅防结垢加热器。 容量：120L |  |
| 三、切配间 |  |  |  |
| 1 | 双层工作台 | 采用SUS304不锈钢板材，用料及板材：面板1.2mm，下衬高密度板，下层板厚1.2mm不锈钢，层板1.2mm,支架、通脚￠48×1.2mm不锈钢，可调子弹脚。 |  |
| 2 | 双眼水池 | 主体：SUS304不锈钢板材，台面、槽体1.2mm.立柱￠48×1.2mm，不锈钢子弹脚，不锈钢下水口。池深230mm。 |  |
| 3 | 开水箱 | 采用SUS304不锈钢板材制作内胆厚1.2mm，外胆1.2mm，中间夹保温层。自动控温，自动进水，底座高400mm,功率21KW. |  |
| 4 | 热水泵 | 铜芯电机.（含低座） |  |
| 5 | 四层冲孔货架 | 采用SUS304不锈钢板材,立柱￠48×1.2mm圆管，层板厚1.2mm，全不锈钢调节腿。 |  |
| 6 | 落地式绞肉机 | 双电机，功率：2.2KW/220V *2 生产能力：每小时400公斤，不锈钢板厚1.0mm,不锈钢刀片及绞龙。 |  |
| 7 | 多功能变频切菜机 | 电压功率：220v/1.5KW，生产能力： 500-1000KG/H(叶菜)/300-1000KG/H(根茎)，叶菜切段规格：1-60mm(可调)，球茎切菜规格：标配3mm厚切斜片刀盘（可订做切片2-8mm厚切片刀盘），标配3mm粗斜切丝刀盘（可订做切片2-10mm斜切丝刀盘），标配12mm立方切丁刀盘组合，机器材质：整体SUS304不锈钢，机器净重：140KG； 机器尺寸： 1350*600*1400mm 产品特点： 1：传送带宽≥120MM 2：加高机身，便于出料 3：机器加大料斗，便于入料 4：刀组刀片采用进口SUS420不锈钢刀片。 产品功能： 传送带一侧：通过调节传送带步进速度和圆刀转速，可加工包菜丝，洋葱丝，黄瓜莴笋圆片，蒜苗，缸豆段，酸豆角丁，芹菜，白菜，大葱圈，小葱花，韭菜花，菠菜段等绝大多数叶类菜和长条形菜 球根茎一侧，通过更换不同功能刀盘可将土豆，红薯，萝卜，胡萝卜，黄瓜，莴笋等 球根茎食材加工成丝（条），片，丁（块） |  |
| 8 | 土豆去皮机 | 电压 220V 功率 1.1（Kw） 外形尺寸 850*600*1100（mm） 净重 110（Kg），全电脑自动控制、铜芯电机。 |  |
| 9 | 智能刀具消毒柜 | SUS304不锈钢箱体，板材厚1.2mm 电源：220V,紫外线灯消毒杀菌。 |  |
| 10 | 不锈钢米架 | 用料：优质sus304不锈钢， 立柱50×50×1.2mm方管，横格支撑及排档不锈钢方管38×25×1.2mm |  |
| 四、烹饪间 |  |  |  |
| 1 | 双眼大锅灶 | 1、额定电压：AC220V-240V，额定频率：50/60Hz，额定热负荷：≥35kW*2，额定功率：≤55W*2，额定气压：2.0kPa，炉膛口径：350mm，进气口：DN20，排水管：DN25； 2、优质SUS304-2B不锈钢板制造，面板、前脸板厚δ＝1.2mm,台面一次压制成型；外旁板、后立板201J1/J4，板厚δ＝1.0mm,龙骨架国标不锈钢方管25*38厚0.8mm；衬板电解镀锌钢板厚δ＝1.5mm,灶身双层热轧钢板； 3、炉膛双层拉伸成型，内炉膛采购409不锈钢，厚度2.0外炉膛采用电解镀锌板，厚度1.5一次成型，内外炉膛中间采用40mm厚陶瓷纤维隔热棉耐高温材料； 4、配置全预混式节能炉头，采用无刷直流风机 ，具备一键启动功能； 5、反射体采用厚度2.0内配稀土贵金属聚能网； 6.设备额定热负荷≥35kw*2，能源合理利用热效率≥76%，设备安全装置有熄火保护装置+泄压安全装置，熄火保护装置自动燃烧控制系统应具有故障开机自检和运行自检功能，应保证先点火后开阀；有故障代码提示功能； |  |
| 2 | 调料台 | 采用SUS304不锈钢板材，台面厚1.2mm，下衬高密度板，层板1.2mm,支架、通脚￠48×1.2mm不锈钢，可调子弹脚。 |  |
| 3 | 三眼灶 | 台面采用2B1.2mm厚的不锈钢板，侧板1.2mm,铸铁全铜一体炉膛，双风机，自动点火。 |  |
| 4 | 双门蒸饭箱 | 1、技术参数：整机柜体全部采用304不锈钢优质板材制作，隔条50%防脱落，包括内部全不锈钢加强。箱体任何部位都用吸铁石测试无磁。保证长期使用结构安全可靠，无腐蚀现象。全不锈钢手轮式铸造铰链，每门四副铰链，每副铰链都可单独松紧密封。铰链螺丝焊接螺母，长期使用螺丝无松动滑牙现象。微电脑智能控制，可实现全自动控制，定时定温，缺水保护，过热保护，电线符合国家CCC标准，配有接地标准。自动进水功能。蒸饭时箱内承受650帕微压状态，自动泄压，水的蒸发量每小时10公斤，既安全节能、食物口感更佳。柜体采用高密度保温材料，使用过程中外壳表面温度在50摄氏度以内，不烫手。带有除垢功能，保温性能优良，安全节能； 2、所投产品应符合试验进行检测，对触及带电部件的防护应有足够的防止意外触及带电部件的防护。所有状态，包括取下可拆卸部件后的状态。用试验指进行检查，应不能触及带电部件。用试验销进行检查不能触及带电部件； 3、所投产品额定输入功率：20kw，实测偏差≤-0.5%～+1%。发热：内部布线≤21K。测试角≤12K。开关表面≤8K。手柄≤10K； 4、所投产品工作温度下的泄漏电流应≤0.2mA； 5、所投产品应符合外壳耐潮湿处理2天（48h），试验后本产品无损坏。符合在非正常或误操作情况下应避免引起火灾危险，机械性损坏； 6、所投产品应具有足够的稳定性，倾斜试验时，倾斜角度10°，本产品不应翻到。产品符合在将门打开加载时，应具有足够的稳定性； 7、所投产品的机械强度在外壳每一可能的薄弱点以0.5的冲击能量打击三次后，应无损坏； 8、接地措施：接地接线柱与可触及的金属部件之间的连接应是低电阻值的（25A的试验，电阻值≤0.03Ω。 9、电气间隙、爬电距离和固体绝缘应符合要求； 10、防锈符合有关的铁制零件具有的防锈能力； 11、所投产品的托盘的设计应使无论在烹饪各件内或深度的50%伸出在外时，都不会从支架上脱落，当其50%伸出在外时，托盘不应倾斜； |  |
| 5 | 双眼水池 | 主体：SUS304不锈钢板材，台面槽体1.2mm.立柱￠48×1.2mm脚横撑￠25×1.2mm，不锈钢子弹脚，不锈钢下水口。池深400mm. |  |
| 6 | 洗地龙头 | 规格：10米，环氧敞开式卷盘，花洒喷头 |  |
| 7 | 双通打荷台柜 | 采用SUS304不锈钢板材生产，用料及板材：台面1.2mm,下衬高密度板，层板、围板1.2mm不锈钢。 |  |
| 8 | 四层冲孔货架 | 采用SUS304不锈钢板材,立柱￠48×1.2mm圆管，横格支撑及层板厚1.2mm，全不锈钢调节腿。 |  |
| 9 | 单层货架 | 用料：优质SUS304不锈钢板材， 立柱38×38×1.2mm方管，横格支撑及排档不锈钢方管38×25×1.2mm |  |
| 10 | 调料柜 | 采用SUS304厚1.2mm不锈钢板生产箱体；箱体长800*宽600，采用25×25×1.2mm不锈钢折弯成型把手；脚轮用高耐磨尼龙转向轮.上层放调料缸，深12cm,下层放油壶等物品 |  |
| 11 | 平板推车 | 主材为SUS304不锈钢板材；平板厚1.2mm，拉手采用￠38*1.0mm不锈钢管弯曲制作，配四个承重静音万象脚轮，带刹车。 |  |
| 12 | 四门冰箱 | - 内外箱均为优质不锈钢板； 2.全铜管冷凝器、蒸发器； 3.配备强制蒸发装置，自动蒸发化霜水； 4.一体式发泡工艺，整体平整、耐用； 5.产品能在43℃的环境温度下正常工作； 6.置于箱体内部的高效防露加热丝，能有效防止门框结露、滴水，保证客户的使用效果和环境卫生； 7.冰箱配备了门体自动关闭结构，方便客户操作； 8.能效等级指数小于40%，总能耗小于2.4KWh/24h。 9.冷冻/冷藏温度范围：-18~-15℃/0~-10℃。 参考规格：1220*760*1980mm。 - ▲提供所投设备所用板材符合GB/T 10125-2021 GB/T 6461-2002标准，通过≥245小时连续喷雾的盐雾；提供由权威部门或权威机构出具佐证材料。 |  |
| 13 | 步进式开水器 | 功率/电压：12KW、380V。微电脑控制步进式逐层加热，底部进水，绝无“阴阳水”“千沸水”。设计的饮水温控制在95°-99°，能有效杀菌消毒，挥发水中的氯气，提高饮用水口感，避免了开水多次沸腾而影响水质及产生的有害物质。内胆材质采用食品安全级的不锈钢制造，水质达到国家饮用水标准。 |  |
| 五、洗消间 |  |  |  |
| 1 | 单槽水池 | 主体：SUS304不锈钢板材，槽体1.2mm.立柱￠48×1.2mm脚横撑￠25×1.2mm，子弹脚不锈钢，不锈钢下水口，池深300mm |  |
| 2 | 洗碗机 | 本设备由入口区，清洗区，漂洗区，烘干区和出口区组成，设备尺寸:3550×1070×2085㎜±10 mm.设备入口宽度：560mm；最大洗涤高度：420mm； 洗涤量：3000个/H。 2.本设备采用一键式电脑集成电路模块，操作简便，温度显示及故障报警功能. 所有电器部件空开单独控制，如果出现故障关掉一组空开,机器还能继续使用，不耽误工作。 3. 主洗区由5根上洗涤臂和4根下洗涤臂组成，高温漂洗区由上下各1根漂洗臂组成，确保漂洗水量充足，全方位把餐具清洗干净。 4. 输送带采用耐磨、耐腐蚀、抗老化、柔韧性好、寿命长，不易损坏符合食品等级的拨齿斜插式排列，确保餐具、碗碟等各大类餐具不重叠，360度能完全冲洗干净的同时，沥水效果更好, 整机采用自动传送连续清洗，网带餐具定位传送，中间不需要人工整理餐具. 5.出口端设有保护急停系统，当设备过载时，保护传送电机，防止设备损失；工作人员来不及捡餐具时可以自动停止. |  |
| 3 | 残物柜 | 采用SUS304不锈钢板制作。 板材：台面1.2mm，围板1.2mm，配调节脚，配160L桶2只。。 |  |
| 4 | 洗地龙头 | 规格：10米，环氧敞开式卷盘，花洒喷头 |  |
| 5 | 高压花洒带附加龙头 | 1、黄铜铸造主体，锌合金手柄，表面铜镍铬处理； 2、钢丝编织软管具有304#弯形弹簧保护； 3、单孔双柄冷热冲洗，附带摇摆龙头取水功能，固定墙杆长度280mm,产品距离台面990mm (±5%）； 4、旋转螺杆阀芯具有实用新型专利，坚固耐磨有效防止污垢堵塞； 5、黄铜主体喷头，多孔出水冲洗力更强，ABS塑料把手，按压回弹阀芯控制开启止水； 6、台面开孔35mm需固定墙体防摆动安装，附带两条长度500mm内螺纹G1/2软管； |  |
| 六、保洁间 | 保洁间 |  |  |
| 1 | 高温热风循环消毒柜 | 产品材质:内外胆采用优质不锈钢，内胆1.2mm，外胆0.8mm,加厚不锈钢层架 容积（升）:≥720L 消毒方式:热风循环高温消毒和中温烘干两种模式 消毒温度:20-120℃(+45℃,-5℃) 消毒时间:≥30分钟 电源:220V-50Hz 额定功率:4.4KW |  |
| 六、备餐间 |  |  |  |
| 1 | 留样冰箱 | 知名品牌，微电脑控制，品牌压缩机。 |  |
| 2 | 双眼水池 | 主体：SUS304不锈钢板材，槽体1.2mm.立柱￠48×1.2mm脚横撑￠25×1.0mm，子弹脚不锈钢，不锈钢下水口,池深230mm.。 |  |
| 3 | 三层工作台 | 采用SUS304不锈钢板材生产，台面厚1.2mm，下衬高密度板，层板1.2mm不锈钢，支架、通脚￠48×1.0mm不锈钢，可调子弹脚。 |  |
| 4 | 三层工作台 | 采用SUS304不锈钢板材生产，台面厚1.2mm，下衬高密度板，层板1.2mm不锈钢，支架、通脚￠48×1.2mm不锈钢，可调子弹脚。 |  |
| 5 | 五格保温台 | 台面采用SUS304不锈钢板制作。 不锈钢台面1.2mm不锈钢，外围1.2mm不锈钢，内池1.2mm不锈钢，有加强筋1.0mm,下层平板SUS304厚1.2mm不锈钢板，配不锈钢电热管，配进水，排污阀，可调温度控制器，保温台配一次拉伸标准成形盆，配不锈钢子弹脚可调节脚。电量：3KW/220V |  |
| 6 | 15L小厨宝 | 1: 储水式电热水器， ≥15升容量，内胆外壳采用310S不锈钢,内胆内部采用搪瓷工艺防腐。 2: 1500W功率 3:上出水 4: 机械调温 |  |
| 7 | 暖饭车 | 功率220V,3KW，可调温。 |  |
| 七、二次更衣间 |  |  |  |
| 1 | 单槽水池 | 主体：SUS304不锈钢板材，槽体1.0mm.立柱￠48×1.2mm脚横撑￠25×1.2mm，子弹脚不锈钢，不锈钢下水口,池深230mm.。 |  |
| 2 | 感应龙头 | 含接水软管、安装 |  |
| 3 | 15L小厨宝 | 1: 储水式电热水器， ≥15升容量，内胆外壳采用310S不锈钢,内胆内部采用搪瓷工艺防腐。 2: 1500W功率 3:上出水 4: 机械调温 |  |
| 八、工具间 |  |  |  |
| 1 | 拖把池 | SUS304不锈钢板材。厚1.2mm，后背板高500mm |  |
| 九、餐厅 |  |  |  |
| 1 | 四人餐桌凳 | 采用优质不锈钢板材生产，腿支架50*50*1.5mm不锈钢，桌面1200*600，桌面凳面为多层复合板. |  |
| 2 | 汤桶架 | 采用SUS304不锈钢板材生产，台面1.2mm,骨架38*38*1.2mm方管。 |  |
| 3 | 收碗车 | 采用SUS304不锈钢板制作；槽体板厚1.2mm,立柱、框架25×25×1.2mm不锈钢；脚轮用承重环球静音转向轮. |  |
| 4 | 双层送餐车 | 采用SUS304不锈钢板制作；槽体板厚1.2mm,立柱、框架25×25×1.2mm不锈钢；脚轮用承重环球静音转向轮. |  |
| 5 | 残物柜 | 采用SUS304不锈钢板制作。 板材：台面1.2mm，围板1.2mm，配调节脚，配160L桶2只。。 |  |
| 十、排烟系统 |  |  |  |
| 1 | 不锈钢排烟罩 | 不绣钢排烟罩采用SUS304不锈钢生产，不锈钢板材厚1.2mm，并配不锈钢沥油网。 |  |
| 2 | 管道 | 镀锌板材厚1.2mm（含法兰） |  |
| 3 | 风柜 | 1、功率：11KW 2、风量：42000m³/h， 3、风压：790Pa 4、外型材料：采用双面80克镀锌板，强度高、耐高温、防暴晒、不褪色； 5、叶轮：采用高强度多翼式叶轮，，高强度54#钢轴心, 6、一体成型式倾角型材，框架式结构，方便拆装； 7、风机轴承：采用高密度品牌轴承，两年免维护，运行稳定； 8、皮带盘统一采用欧标锥套盘，动平衡性能好；不易损坏； |  |
| 4 | 低空排放油烟净化器 | 1、风量：39000m³/h 2、净化效率：95%以上；油烟浓度≦1.0mg/m³；颗粒物≦5mg/m³；非甲烷总烃≦10mg/m³。 3、设备箱体要求：采用201不锈钢，板材厚度≧1.0mm； 4、净化机芯要求：电极板采用不锈钢框架结构，极板为铝合金材质，高低压一体式结构，电极板厚度≧0.8MM。为了保证更多的收集面积，收集器极板的间距不大于9mm。为有效过滤油烟和气味粒子，高压分离区至少能给电离提供13V电压，给收集装置提供6.5KV； 5、前置初效过滤均流板，均流风速，物理初效过滤； 6、设备整体结构：初效过滤均流板+双高低压组合式高效静电净化，多重净化更彻底，净化效果达到环保监管部门要求。 |  |
| 二楼厨房 |  |  |  |
| 一、粗加工间 |  |  |  |
| 1 | 双眼水池 | 主体：SUS304不锈钢板材，台面槽体1.2mm.立柱￠48×1.2mm脚横撑￠25×1.2mm，子弹脚不锈钢，不锈钢下水口，池深500mm |  |
| 2 | 双层工作台 | 采用SUS304不锈钢板材生产，厚1.2mm，下衬高密度板，支架、通脚￠48×1.2mm不锈钢，可调子弹脚。 |  |
| 3 | 四层冲孔货架 | 采用SUS304不锈钢板材,立柱￠48×1.2mm圆管，层板厚1.2mm，全不锈钢调节腿。 |  |
| 4 | 双层工作台 | 采用SUS304不锈钢板材生产，台面厚1.2mm，下衬高密度板，下层板厚1.2mm，支架、通脚￠48×1.2mm不锈钢，可调子弹脚。 |  |
| 5 | 残物柜 | 采用SUS304不锈钢板制作。板材：台面1.2mm，围板1.2mm，配调节脚，配160L桶2只。 |  |
| 6 | 电子秤 | 带充电功能。可计重，计价。计数。 |  |
| 7 | 平板推车 | 主材为SUS304不锈钢板材；平板厚1.2mm，拉手采用￠38*1.2mm不锈钢管弯曲制作，配四个承重静音万象脚轮，带刹车。 |  |
| 8 | 步进式开水器 | 功率/电压：12KW、380V。微电脑控制步进式逐层加热，底部进水，绝无“阴阳水”“千沸水”。设计的饮水温控制在95°-99°，能有效杀菌消毒，挥发水中的氯气，提高饮用水口感，避免了开水多次沸腾而影响水质及产生的有害物质。内胆材质采用食品安全级的不锈钢制造，水质达到国家饮用水标准。 |  |
| 二、切配间 |  |  |  |
| 1 | 双层工作台 | 采用SUS304不锈钢板材，用料及板材：面板1.2mm，下衬高密度板，下层板厚1.2mm不锈钢，层板1.2mm,支架、通脚￠48×1.2mm不锈钢，可调子弹脚。 |  |
| 2 | 双眼水池 | 主体：SUS304不锈钢板材，台面、槽体1.2mm.立柱￠48×1.2mm，不锈钢子弹脚，不锈钢下水口。池深230mm。 |  |
| 3 | 电热水器 | 储水式电热水器，规格：¢470mm 高995mm 圆筒型；额定功率：3000W，220V 机械式，金圭内胆，冷热两用，水电分离，蓝晶硅防结垢加热器。 容量：120L 防水等级：IPX4；具备活水消杀功能。 加热方式：双管加热。 |  |
| 4 | 增压热水泵 | 铜芯电机.（含低座） |  |
| 5 | 四层冲孔货架 | 采用SUS304不锈钢板材,立柱￠48×1.2mm圆管，层板厚1.2mm，全不锈钢调节腿。 |  |
| 6 | 落地式绞肉机 | 双电机，功率：2.2KW/220V 生产能力：每小时400公斤，不锈钢板厚1.0mm,不锈钢刀片。 |  |
| 7 | 多功能变频切菜机 | 电压功率：220v/1.5KW，生产能力： 500-1000KG/H(叶菜)/300-1000KG/H(根茎)，叶菜切段规格：1-60mm(可调)，球茎切菜规格：标配3mm厚切斜片刀盘（可订做切片2-8mm厚切片刀盘），标配3mm粗斜切丝刀盘（可订做切片2-10mm斜切丝刀盘），标配12mm立方切丁刀盘组合，机器材质：整体SUS304不锈钢，机器净重：140KG； 机器尺寸： 1350*600*1400mm 产品特点： 1：传送带宽≥120MM 2：加高机身，便于出料 3：机器加大料斗，便于入料 4：刀组刀片采用进口SUS420不锈钢刀片。 产品功能： 传送带一侧：通过调节传送带步进速度和圆刀转速，可加工包菜丝，洋葱丝，黄瓜莴笋圆片，蒜苗，缸豆段，酸豆角丁，芹菜，白菜，大葱圈，小葱花，韭菜花，菠菜段等绝大多数叶类菜和长条形菜 球根茎一侧，通过更换不同功能刀盘可将土豆，红薯，萝卜，胡萝卜，黄瓜，莴笋等 球根茎食材加工成丝（条），片，丁（块） |  |
| 8 | 土豆去皮机 | 电压 220V 功率 1.1（Kw） 外形尺寸 850*600*1100（mm） 净重 110（Kg），全电脑自动控制、铜芯电机。 |  |
| 9 | 智能刀具消毒柜 | SUS304不锈钢箱体，板材厚1.2mm 电源：220V,紫外线灯消毒杀菌。 |  |
| 10 | 不锈钢米面架 | 用料：优质sus304不锈钢， 立柱50×50×1.2mm方管，横格支撑及排档不锈钢方管38×25×1.2mm |  |
| 11 | 洗地龙头 | 规格：10米，环氧敞开式卷盘，花洒喷头 |  |
| 三、冷藏冷冻间 |  |  |  |
| 1 | 四门冰箱 | 1.内外箱均为优质不锈钢板； 2.全铜管冷凝器、蒸发器； 3.配备强制蒸发装置，自动蒸发化霜水； 4.一体式发泡工艺，整体平整、耐用； 5.产品能在43℃的环境温度下正常工作； 6.置于箱体内部的高效防露加热丝，能有效防止门框结露、滴水，保证客户的使用效果和环境卫生； 7.冰箱配备了门体自动关闭结构，方便客户操作； 8.能效等级指数小于40%，总能耗小于2.4KWh/24h。 9.冷冻/冷藏温度范围：-18~-15℃/0~-10℃。 参考规格：1220*760*1980mm。 |  |
| 四、仓库 |  |  |  |
| 1 | 四层冲孔货架 | 采用SUS304不锈钢板材,立柱￠48×1.2mm圆管，横格支撑及层板厚1.2mm，全不锈钢调节腿。 |  |
| 五、烹饪间 |  |  |  |
| 1 | 电磁炒灶 | - 额定功率（kw）：15*2 2、额定电压：380V三相四线 3、显示方式：LED提示 4、档位：8档 5、控制方式：滑挡 6、防水等级：IPX4 - 机芯采用分层次散热结构，机芯外壳采用金属机箱达到拒绝导电效果 8、具有全中文显示故障代码功能，档位对应功率显示。让操作更加直观。 9、具有仿真模拟真火功能，高精度模拟真实火力 10、SUS304不锈钢台面，带调节脚。 - ▲所投电磁小炒灶具有仿真明火技术，能根据锅具实时温度调整输出，达到最 - 佳火力。提供由权威部门或权威机构出具佐证材料。 - ▲商用电磁小炒灶具有广泛的功率调节范围，最小输入功率≤最大输入功率的10%。依据轻工业行业标准QB/T 1236-2008；提供由权威部门或权威机构出具佐证材料。 |  |
| 2 | 四眼柜式煲仔炉 | - 额定功率（kw）：4*3.5 2、额定电压：380V三相四线 3、防水等级：IPX4 4、机芯采用分层次散热结构，机芯外壳采用金属机箱达到拒绝导电效果 5、SUS304不锈钢台面，带调节脚。 |  |
| 3 | 矮汤炉 | - 额定功率（kw）：15 2、额定电压：380V三相四线 3、显示方式：LED提示 4、档位：8档 5、控制方式：滑挡 6、防水等级：IPX4 - 机芯采用分层次散热结构，机芯外壳采用金属机箱达到拒绝导电效果 8、具有全中文显示故障代码功能，档位对应功率显示。让操作更加直观。 9、具有仿真模拟真火功能，高精度模拟真实火力 10、SUS304不锈钢台面，带调节脚。 |  |
| 4 | 调料台 | 采用SUS304不锈钢板材，台面厚1.2mm，下衬高密度板，层板1.2mm,支架、通脚￠48×1.2mm不锈钢，可调子弹脚。 |  |
| 5 | 双眼水池 | 主体：SUS304不锈钢板材，台面槽体1.2mm.立柱￠48×1.2mm脚横撑￠25×1.2mm，不锈钢子弹脚，不锈钢下水口。池深400mm. |  |
| 6 | 双通打荷台柜 | 采用SUS304不锈钢板材生产，用料及板材：台面1.2mm,下衬高密度板，层板、围板1.2mm不锈钢。 |  |
| 7 | 四层冲孔货架 | 采用SUS304不锈钢板材,立柱￠48×1.2mm圆管，横格支撑及层板厚1.2mm，全不锈钢调节腿。 |  |
| 8 | 平冷工作台 | 材料：优质201不锈钢 控温类型：电子数字控温 物架层数：1层 |  |
| 9 | 煮面炉 | 台面骨架为SUS304不锈钢;厚1.2mm。 |  |
| 10 | 双速和面机 | 铜芯电机。 |  |
| 11 | 压面机 | 铜芯电机，优质不锈钢滚筒，可揉面、压面，功率2.2KW,生产能力600KG/H |  |
| 12 | 电饼挡 | 功率：5KW,电压：380V,温度：140℃~240℃,产量35KG/H,升温时间：270℃/15min |  |
| 2 | 蒸包炉 | 自动进水，分档控制，保温，加热，配φ500厚1.2mm蒸笼4套。 |  |
| 14 | 烤箱 | 功率：25.2KW,电压：380V,不锈钢外壳，温度：30℃~300℃,带定时功能.带烤盘20只。 |  |
| 15 | 搅拌机 | 铜芯电机,立式、双动双速. |  |
| 16 | 醒发箱 | 温度范围0~85℃，额定功率2.7KW，全不锈钢机身（无磁） |  |
| 17 | 蛋糕柜 | 品牌压缩机 |  |
| 六、洗消间 |  |  |  |
| 1 | 双眼水池 | 主体：SUS304不锈钢板材，槽体1.2mm.立柱￠48×1.2mm脚横撑￠25×1.2mm，子弹脚不锈钢，不锈钢下水口，池深400mm |  |
| 2 | 洗碗机 | - 本设备由入口区，清洗区，漂洗区，烘干区和出口区组成，设备尺寸:3450*950*2070±10 mm.设备入口宽度：560mm；最大洗涤高度：420mm； 洗涤量：3000个/H.. 2.本设备采用一键式电脑集成电路模块，操作简便，温度显示及故障报警功能. 所有电器部件空开单独控制，如果出现故障关掉一组空开,机器还能继续使用，不耽误工作. 3. 主洗区由5根上洗涤臂和4根下洗涤臂组成，高温漂洗区由上下各1根漂洗臂组成，确保漂洗水量充足，全方位把餐具清洗干净。 4. 输送带采用耐磨、耐腐蚀、抗老化、柔韧性好、寿命长，不易损坏符合食品等级的拨齿斜插式排列，确保餐具、碗碟等各大类餐具不重叠，360度能完全冲洗干净的同时，沥水效果更好, 整机采用自动传送连续清洗，网带餐具定位传送，中间不需要人工整理餐具. 5.出口端设有保护急停系统，当设备过载时，保护传送电机，防止设备损失；工作人员来不及捡餐具时可以自动停止. ▲配置By-Pass系统，减少主洗缸进水排水40%（提供佐证材料），保持主洗缸清洁剂浓度的前提下，清洁剂节省40%。提供由权威部门或权威机构出具佐证材料。 - ▲配置热回收系统后每小时节电大于12kWh。提供由权威部门或权威机构出具佐证材料。 |  |
| 3 | 残物柜 | 采用SUS304不锈钢板制作。 板材：台面1.2mm，围板1.2mm，配调节脚，配160L桶2只。。 |  |
| 4 | 洗地龙头 | 规格：10米，环氧敞开式卷盘，花洒喷头 |  |
| 七、 | 保洁间 |  |  |
| 1 | 高温热风循环消毒柜 | 产品材质:内外胆采用优质不锈钢，内胆1.0mm，外胆0.8mm,加厚不锈钢层架 容积（升）:≥720L 消毒方式:热风循环高温消毒和中温烘干两种模式 消毒温度:20-120℃(+45℃,-5℃) 消毒时间:≥30分钟 电源:220V-50Hz 额定功率:4.4KW |  |
| 八、工具间 |  |  |  |
| 1 | 拖把池 | SUS304不锈钢板材。厚1.2mm，后背板高500mm |  |
| 九、 | 餐厅 |  |  |
| 1 | 四人餐桌凳 | 采用优质不锈钢板材生产，腿支架50*50*1.5mm不锈钢，桌面1200*600，桌凳面为多层复合板. |  |
| 2 | 汤桶架 | 采用SUS304不锈钢板材生产，台面1.2mm,骨架38*38*1.2mm方管。 |  |
| 3 | 收碗车 | 采用SUS304不锈钢板制作；槽体板厚1.2mm,立柱、框架25×25×1.2mm不锈钢；脚轮用承重环球静音转向轮. |  |
| 4 | 双层送餐车 | 采用SUS304不锈钢板制作；槽体板厚1.2mm,立柱、框架25×25×1.2mm不锈钢；脚轮用承重环球静音转向轮. |  |
| 5 | 残物柜 | 采用SUS304不锈钢板制作。 板材：台面1.2mm，围板1.2mm，配调节脚，配160L桶2只。。 |  |
| 十、排烟系统 |  |  |  |
| 1 | 不锈钢排烟罩 | 不绣钢排烟罩采用SUS304不锈钢生产，不锈钢板材厚1.2mm，并配不锈钢百叶沥油网。 |  |
| 2 | 不锈钢排烟罩 | 不绣钢排烟罩采用SUS304不锈钢生产，不锈钢板材厚1.2mm，并配不锈钢百叶沥油网。 |  |
| 3 | 不锈钢排烟罩 | 不绣钢排烟罩采用SUS304不锈钢生产，不锈钢板材厚1.2mm，并配不锈钢百叶沥油网。 |  |
| 4 | 不锈钢排烟罩 | 不绣钢排烟罩采用SUS304不锈钢生产，不锈钢板材厚1.2mm，并配不锈钢百叶沥油网。 |  |
| 5 | 管道 | 镀锌板材厚1.2mm（含法兰） |  |
| 6 | 风柜 | 1、功率：11KW 2、风量：42000m³/h， 3、风压：790Pa 4、外型材料：采用双面80克镀锌板，强度高、耐高温、防暴晒、不褪色； 5、叶轮：采用高强度多翼式叶轮，，高强度54#钢轴心, 6、一体成型式倾角型材，框架式结构，方便拆装； 7、风机轴承：采用高密度品牌轴承，两年免维护，运行稳定； 8、皮带盘统一采用欧标锥套盘，动平衡性能好；不易损坏； 9、电机采用国标定制电机，运行电流稳定。 |  |
| 7 | 低空排放油烟净化器 | 1、风量：39000m³/h 2、净化效率：95%以上；油烟浓度≦1.0mg/m³；颗粒物≦5mg/m³；非甲烷总烃≦10mg/m³。 3、设备箱体要求：采用201不锈钢，板材厚度≧1.0mm； 4、净化机芯要求：电极板采用不锈钢框架结构，极板为铝合金材质，高低压一体式结构，电极板厚度≧0.8MM。为了保证更多的收集面积，收集器极板的间距不大于9mm。为有效过滤油烟和气味粒子，高压分离区至少能给电离提供13V电压，给收集装置提供6.5KV； 5、前置初效过滤均流板，均流风速，物理初效过滤； 6、设备整体结构：初效过滤均流板+双高低压组合式高效静电净化，多重净化更彻底，净化效果达到环保监管部门要求。 |  |
| 三楼厨房 |  |  |  |
| 一、粗加工间 |  |  |  |
| 1 | 三眼水池 | 主体：SUS304不锈钢板材，台面槽体1.2mm.立柱￠48×1.2mm脚横撑￠25×1.2mm，子弹脚不锈钢，不锈钢下水口，池深400mm |  |
| 2 | 双层工作台 | 采用SUS304不锈钢板材生产，厚1.2mm，下衬高密度板，支架、通脚￠48×1.2mm不锈钢，可调子弹脚。 |  |
| 3 | 步进式开水器 | 功率/电压：12KW、380V。微电脑控制步进式逐层加热，底部进水，绝无“阴阳水”“千沸水”。设计的饮水温控制在95°-99°，能有效杀菌消毒，挥发水中的氯气，提高饮用水口感，避免了开水多次沸腾而影响水质及产生的有害物质。内胆材质采用食品安全级的不锈钢制造，水质达到国家饮用水标准。 |  |
| 4 | 四层冲孔货架 | 采用SUS304不锈钢板材,立柱￠48×1.2mm圆管，层板厚1.2mm，全不锈钢调节腿。 |  |
| 5 | 双层工作台 | 采用SUS304不锈钢板材生产，台面厚1.2mm，下衬高密度板，下层板厚1.2mm，支架、通脚￠48×1.2mm不锈钢，可调子弹脚。 |  |
| 6 | 电子秤 | 带充电功能。可计重，计价。计数。 |  |
| 7 | 平板推车 | 主材为SUS304不锈钢板材；平板厚1.2mm，拉手采用￠38*1.0mm不锈钢管弯曲制作，配四个承重静音万象脚轮，带刹车。 |  |
| 二、切配间 |  |  |  |
| 1 | 双层工作台 | 采用SUS304不锈钢板材，用料及板材：面板1.2mm，下衬高密度板，下层板厚1.2mm不锈钢，层板1.2mm,支架、通脚￠48×1.2mm不锈钢，可调子弹脚。 |  |
| 2 | 双槽水池 | 主体：SUS304不锈钢板材，台面、槽体1.2mm.立柱￠48×1.2mm，不锈钢子弹脚，不锈钢下水口。池深350mm。 |  |
| 3 | 四层冲孔货架 | 采用SUS304不锈钢板材,立柱￠48×1.2mm圆管，层板厚1.2mm，全不锈钢调节腿。 |  |
| 4 | 落地式绞肉机 | 双电机，功率：2.2KW/220V 生产能力：每小时400公斤，不锈钢板厚1.0mm,不锈钢刀片。 |  |
| 5 | 智能刀具消毒柜 | SUS304不锈钢箱体，板材厚1.2mm 电源：220V,紫外线灯消毒杀菌。 |  |
| 三、烹饪间 |  |  |  |
| 1 | 双眼大锅灶 | 1、额定电压：AC220V-240V，额定频率：50/60Hz，额定热负荷：≥35kW*2，额定功率：≤55W*2，额定气压：2.0kPa，炉膛口径：350mm，进气口：DN20，排水管：DN25； 2、优质SUS304-2B不锈钢板制造，面板、前脸板厚δ＝1.2mm,台面一次压制成型；外旁板、后立板201J1/J4，板厚δ＝1.0mm,龙骨架国标不锈钢方管25*38厚0.8mm；衬板电解镀锌钢板厚δ＝1.5mm,灶身双层热轧钢板； 3、炉膛双层拉伸成型，内炉膛采购409不锈钢，厚度2.0外炉膛采用电解镀锌板，厚度1.5一次成型，内外炉膛中间采用40mm厚陶瓷纤维隔热棉耐高温材料； 4、配置全预混式节能炉头，采用无刷直流风机 ，具备一键启动功能； 5、反射体采用厚度2.0内配稀土贵金属聚能网； |  |
| 2 | 调料台 | 采用SUS304不锈钢板材，台面厚1.2mm，下衬高密度板，层板1.0mm,支架、通脚￠48×1.2mm不锈钢，可调子弹脚。 |  |
| 3 | 三眼灶 | 台面采用2B1.2mm厚的不锈钢板，侧板1.2mm,铸铁全铜一体炉膛，双风机，自动点火。 |  |
| 4 | 四眼煲仔炉 | 800*900*800台面采用2B1.2mm厚的不锈钢板，侧板1.2mm,铜连接管 |  |
| 5 | 调料台 | 采用SUS304不锈钢板材，台面厚1.2mm，下衬高密度板，层板1.2mm,支架、通脚￠48×1.2mm不锈钢，可调子弹脚。 |  |
| 6 | 双门蒸饭箱 | - 技术参数：整机柜体全部采用304不锈钢优质板材制作，隔条50%防脱落，包括内部全不锈钢加强。箱体任何部位都用吸铁石测试无磁。保证长期使用结构安全可靠，无腐蚀现象。全不锈钢手轮式铸造铰链，每门四副铰链，每副铰链都可单独松紧密封。铰链螺丝焊接螺母，长期使用螺丝无松动滑牙现象。微电脑智能控制，可实现全自动控制，定时定温，缺水保护，过热保护，电线符合国家CCC标准，配有接地标准。自动进水功能。蒸饭时箱内承受650帕微压状态，自动泄压，水的蒸发量每小时10公斤，既安全节能、食物口感更佳。柜体采用高密度保温材料，使用过程中外壳表面温度在50摄氏度以内，不烫手。带有除垢功能，保温性能优良，安全节能； 2、所投产品应符合试验进行检测，对触及带电部件的防护应有足够的防止意外触及带电部件的防护。所有状态，包括取下可拆卸部件后的状态。用试验指进行检查，应不能触及带电部件。用试验销进行检查不能触及带电部件； 3、所投产品额定输入功率：20kw，实测偏差≤-0.5%～+1%。发热：内部布线≤21K。测试角≤12K。开关表面≤8K。手柄≤10K； 4、所投产品工作温度下的泄漏电流应≤0.2mA； 5、所投产品应符合外壳耐潮湿处理2天（48h），试验后本产品无损坏。符合在非正常或误操作情况下应避免引起火灾危险，机械性损坏； 6、所投产品应具有足够的稳定性，倾斜试验时，倾斜角度10°，本产品不应翻到。产品符合在将门打开加载时，应具有足够的稳定性； 7、所投产品的机械强度在外壳每一可能的薄弱点以0.5的冲击能量打击三次后，应无损坏； 8、接地措施：接地接线柱与可触及的金属部件之间的连接应是低电阻值的（25A的试验，电阻值≤0.03Ω。 9、电气间隙、爬电距离和固体绝缘应符合要求； 10、防锈符合有关的铁制零件具有的防锈能力； 11、所投产品的托盘的设计应使无论在烹饪各件内或深度的50%伸出在外时，都不会从支架上脱落，当其50%伸出在外时，托盘不应倾斜； - 提供所投产品满足以上参数的佐证材料 - ▲所投设备制造商提供双门蒸饭箱用电发热管（电热管）应符合（食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品）标准。依据GB 4806.9-2023。提供由权威部门或权威机构出具佐证材料。 - ▲所投设备制造商提供双门蒸饭箱用水位控制器（浮球）应符合（食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品）标准。依据GB 4806.9-2023。提供由权威部门或权威机构出具佐证材料。 - ▲所投设备制造商提供双门蒸饭箱用密封胶条（硅橡胶密封条）应符合（食品安全国家标准 食品接触用橡胶材料及制品）标准。依据GB 4806.11-2016。提供由权威部门或权威机构出具佐证材料。 - ▲所投设备制造商提供双门蒸饭箱用蒸饭盘（饭盘）应符合（食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品）标准。依据GB 4806.9-2023。提供由权威部门或权威机构出具佐证材料。 |  |
| 7 | 双层工作台 | 采用SUS304不锈钢板材，用料及板材：面板1.2mm，下衬高密度板，下层板厚1.2mm不锈钢，层板1.2mm,支架、通脚￠48×1.2mm不锈钢，可调子弹脚。 |  |
| 8 | 双槽水池 | 主体：SUS304不锈钢板材，台面槽体1.2mm.立柱￠48×1.2mm脚横撑￠25×1.0mm，不锈钢子弹脚，不锈钢下水口。池深400mm. |  |
| 9 | 洗地龙头 | 规格：10米，环氧敞开式卷盘，花洒喷头 |  |
| 10 | 双通打荷台柜 | 用材标准：SUS-304-2B无磁不锈钢 ； 1、台面：304-1.5mm不锈钢； 2、层板：304-1.2mm不锈钢； 3、侧板：304-1.0mm不锈钢； 4、柜门：304-1.0mm，内衬0.8mm不锈钢； 5、加强筋：1.5mm不锈钢加强筋； 6、台脚：可调节不锈钢重力脚； |  |
| 11 | 四层冲孔货架 | 采用SUS304不锈钢板材,立柱￠48×1.2mm圆管，横格支撑及层板厚1.2mm，全不锈钢调节腿。 |  |
| 12 | 单层货架 | 用料：优质SUS304不锈钢板材， 立柱38×38×1.2mm方管，横格支撑及排档不锈钢方管38×25×1.0mm |  |
| 13 | 调料柜 | 采用SUS304厚1.2mm不锈钢板生产箱体；箱体长800*宽600，采用25×25×1.2mm不锈钢折弯成型把手；脚轮用高耐磨尼龙转向轮.上层放调料缸，深12cm,下层放油壶等物品 |  |
| 14 | 四门冰箱 | 1.内外箱均为优质不锈钢板； 2.全铜管冷凝器、蒸发器； 3.配备强制蒸发装置，自动蒸发化霜水； 4.一体式发泡工艺，整体平整、耐用； 5.产品能在43℃的环境温度下正常工作； 6.置于箱体内部的高效防露加热丝，能有效防止门框结露、滴水，保证客户的使用效果和环境卫生； 7.冰箱配备了门体自动关闭结构，方便客户操作； 8.能效等级指数小于40%，总能耗小于2.4KWh/24h。 9.冷冻/冷藏温度范围：-18~-15℃/0~-10℃。 参考规格：1220*760*1980mm。 |  |
| 15 | 开水箱 | 采用SUS304不锈钢板材制作内胆厚1.5mm，外胆1.2mm，中间夹保温层。自动控温，自动进水，底座高400mm,功率21KW. |  |
| 16 | 热水泵 | 铜芯电机.（含低座） |  |
| 17 | 豆浆机 | 全自动，免过滤. |  |
| 四、洗消间 |  |  |  |
| 1 | 三眼水池 | 主体：SUS304不锈钢板材，槽体1.2mm.立柱￠48×1.2mm脚横撑￠25×1.2mm，子弹脚不锈钢，不锈钢下水口，池深300mm |  |
| 2 | 双层工作台 | 采用SUS304不锈钢板材，用料及板材：面板1.2mm，下衬高密度板，下层板厚1.2mm不锈钢，层板1.2mm,支架、通脚￠48×1.2mm不锈钢，可调子弹脚。 |  |
| 3 | 残物柜 | 采用SUS304不锈钢板制作。 板材：台面1.2mm，围板1.2mm，配调节脚，配160L桶2只。。 |  |
| 4 | 高温热风循环消毒柜 | 产品材质:内外胆采用优质不锈钢，内胆1.0mm，外胆0.8mm,加厚不锈钢层架 容积（升）:≥720L 消毒方式:热风循环高温消毒和中温烘干两种模式 消毒温度:20-120℃(+45℃,-5℃) 消毒时间:≥30分钟 电源:220V-50Hz 额定功率:4.4KW |  |
| 5 | 双层工作台 | 采用SUS304不锈钢板材，用料及板材：面板1.2mm，下衬高密度板，下层板厚1.2mm不锈钢，层板1.2mm,支架、通脚￠48×1.2mm不锈钢，可调子弹脚。 |  |
| 6 | 四层冲孔货架 | 采用SUS304不锈钢板材,立柱￠48×1.2mm圆管，横格支撑及层板厚1.2mm，全不锈钢调节腿。 |  |
| 五、备餐间 |  |  |  |
| 1 | 留样冰箱 | 知名品牌，微电脑控制，品牌压缩机。 |  |
| 2 | 双眼水池 | 主体：SUS304不锈钢板材，槽体1.2mm.立柱￠48×1.2mm脚横撑￠25×1.2mm，子弹脚不锈钢，不锈钢下水口,池深230mm.。 |  |
| 3 | 双层工作台 | 采用SUS304不锈钢板材生产，台面厚1.2mm，下衬高密度板，层板1.2mm不锈钢，支架、通脚￠48×1.0mm不锈钢，可调子弹脚。 |  |
| 4 | 五格保温台 | 台面采用SUS304不锈钢板制作。 不锈钢台面1.2mm不锈钢，外围1.0mm不锈钢，内池1.0mm不锈钢，有加强筋1.0mm,下层平板SUS304厚1.0mm不锈钢板，配不锈钢电热管，配进水，排污阀，可调温度控制器，保温台配一次拉伸标准成形盆，配不锈钢子弹脚可调节脚。电量：3KW/220V |  |
| 5 | 暖饭车 | 功率220V,3KW，可调温。 |  |
| 6 | 双通打荷台柜 | 采用SUS304不锈钢板材生产，用料及板材：台面1.2mm,下衬高密度板，层板、围板1.2mm不锈钢。 |  |
| 7 | 高温热风循环消毒柜 | 产品材质:内外胆采用优质不锈钢，内胆1.0mm，外胆0.8mm,加厚不锈钢层架 容积（升）:≥720L 消毒方式:热风循环高温消毒和中温烘干两种模式 消毒温度:20-120℃(+45℃,-5℃) 消毒时间:≥30分钟 电源:220V-50Hz 额定功率:4.4KW |  |
| 六、二次更衣间 |  |  |  |
| 1 | 单眼水池 | 主体：SUS304不锈钢板材，槽体1.2mm.立柱￠48×1.2mm脚横撑￠25×1.2mm，子弹脚不锈钢，不锈钢下水口,池深230mm.。 |  |
| 2 | 感应龙头 | 含接水软管、安装 |  |
| 3 | 烘手器 | 自动感应高速干手，进口ABS工程塑料250*166*468mm，电源:110V/220V-240V~50/60HZ 功率:1400W 防水等级:IPX1感应距离:感应距离:12+3cm |  |
| 七、 | 餐厅 |  |  |
| 1 | 四人餐桌 | 面料：意大利进口优质真皮，透气性强，柔软富于韧性，磨擦次数大于5万次；海绵：采用高密度定型海棉，密度为45KG/M3.理化性能应符合国家现行标准。软硬适中，压膜量达到现行标准。 |  |
| 2 | 圆桌 | 配落地支架电机，E1级密度板为基材，饰面贴花梨木皮带转盘 |  |
| 3 | 椅子 | 冠帽椅 |  |
| 4 | 茶水柜 | 贴面材料：采用实木皮,可采用胡桃木、樱桃木、榉木，实木皮饰面，厚度0.6mm；2、封边用材：美国白木或与贴面相同的进口实木木材；3、基材：采用优质环保高密度板,优质绿色环保产品,甲醛含量≤1.0mg/L密度≥760kg/m3,静曲张度≥51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%.4、油漆：面漆采用优质环保PU聚脂漆,底漆采用PE不饱 |  |
| 5 | 汤桶架 | 采用SUS304不锈钢板材生产，台面1.2mm,骨架38*38*1.2mm方管。 |  |
| 6 | 收碗车 | 采用SUS304不锈钢板制作；槽体板厚1.2mm,立柱、框架25×25×1.2mm不锈钢；脚轮用承重环球静音转向轮. |  |
| 7 | 双层送餐车 | 采用SUS304不锈钢板制作；槽体板厚1.52mm,立柱、框架25×25×1.2mm不锈钢；脚轮用承重环球静音转向轮. |  |
| 8 | 残物柜 | 采用SUS304不锈钢板制作。 板材：台面1.2mm，围板1.2mm，配调节脚，配160L桶2只。。 |  |
| 八、排烟系统 |  |  |  |
| 1 | 不锈钢排烟罩 | 不绣钢排烟罩采用SUS304不锈钢生产，不锈钢板材厚1.2mm，并配不锈钢百叶沥油网。（含控制柜） |  |
| 2 | 管道 | 镀锌板材厚1.2mm（含法兰） |  |
| 3 | 风柜 | 1、功率：7.5KW 2、风量：39000m³/h， 3、风压：790Pa 4、外型材料：采用双面80克镀锌板，强度高、耐高温、防暴晒、不褪色； 5、叶轮：采用高强度多翼式叶轮，，高强度54#钢轴心, 6、一体成型式倾角型材，框架式结构，方便拆装； 7、风机轴承：采用高密度品牌轴承，两年免维护，运行稳定； 8、皮带盘统一采用欧标锥套盘，动平衡性能好；不易损坏； 9、电机采用国标定制电机，运行电流稳定。 |  |
| 4 | 低空排放油烟净化器 | - 风量：39000m³/h 2、净化效率：95%以上；油烟浓度≦1.0mg/m³；颗粒物≦5mg/立方米；非甲烷总烃≦10mg/m³。 3、设备箱体要求：采用201不锈钢，板材厚度≧1.0mm； 4、净化机芯要求：电极板采用不锈钢框架结构，极板为铝合金材质，高低压一体式结构，电极板厚度≧0.8MM。为了保证更多的收集面积，收集器极板的间距不大于9mm。为有效过滤油烟和气味粒子，高压分离区至少能给电离提供13V电压，给收集装置提供6.5KV； 5、前置初效过滤均流板，均流风速，物理初效过滤； 6、设备整体结构：初效过滤均流板+双高低压组合式高效静电净化，多重净化更彻底，净化效果达到环保监管部门要求。 |  |
| 其它 |  |  |  |
| 1 | —摇摆混合水喉 | 1.座台式安装，双孔双温，接口为标准4分外螺纹； 2.国标低铅铜铸造，表面抛光镀铬处理； 3.配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄； 4.左右接口中心间距为200mm，采用偏芯设计可微调（15mm）。 |  |
| 2 | 灭蝇灯 | 1、电压：220V，功率：≥20W，尺寸：≥370*250*140mm； 2、灯管：2*10w灭蝇灯灯管，波长在260～280mm有效吸引蚊虫苍蝇，覆盖面积≥80㎡，外壳ABS防阻燃材料，插座带3C，双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊蝇。耗能低，无异味，无辐射； |  |
| 3 | 灭火系统 | 备采用机械启动式，无需任何电源（包含电池等），水流联动阀自动切换时间不应大于3s，灭火剂喷射时间不应小于10s且喷射延迟时间不应大于3s，带有机械应急操作机构；连接喷嘴的安装管路使用SUS304不锈钢管，全部使用螺纹连接，药剂管壁厚大于等于1.5mm，便于长久使用，无需更换。 1、材质：采用304不锈钢； 2、技术要求：单独控制盘，手动、自动控制可调，且在主电断电后48小时内，仍能正常启动设备灭火及联动开闭其他设备； 3、延时启动（防勿喷)功能：（0-30）s可调，给现场人员反应时间，得以撤离火灾现场或非火情时紧急停止设备的启动； 4、紧急停止功能：能在延时期间，紧急停止设备启动；减少非火情启动带来的损失； 5、远程控制：具备消防控制室远程紧急启动、停止设备； 6、参数：感温器动作温度：183℃； 7、灭火剂：9或18L，食用油专用灭火剂，具有无毒、无污染、灭火效率高、灭火后易清洗特点； 工作压力：外贮压式 6MPa，控制盘：供电电压AC220V±20%，备用电源DC12V/4.5Ah蓄电池,输出电压DC24V。 ▲所投产品的联动性能，自动切换时间≤3.0s,喷射延迟时间≤3.0s；提供由权威部门或权威机构出具佐证材料。 ▲所投产品的食用油专用灭火药剂通过GB/T27857-2011检测依据，生物降解性60天内总生物降解达到≥77%及以上；提供由权威部门或权威机构出具佐证材料。 ▲所投产品的304滑轮转脚（拐轮）依据GB/T2423.17-2024通过不低于720小时盐雾耐腐蚀测试，且外观无生锈、腐蚀、起泡等不良现象；提供由权威部门或权威机构出具佐证材料。 ▲所投产品的厨房自动灭火设备具有维保到期自动报警提醒的功能，依据国家标准GB/T25000.51-2016进行测试；提供由权威部门或权威机构出具佐证材料。 |  |
| 4 | 饮水机 | - 功率，电源：≥3KW，220V/50HZ，防护等级IP44； 2、出水嘴：3龙头触摸按键出水，2开水1温开水； 3、外形尺寸要求长宽高（mm）：900*460*1380（±5%）； 4、过滤要求：≥5级RO反渗透过滤配置，净水流量：≥1.05L/min;额定总净水量：≥5m³； 5、饮水设备的各级滤芯出水水质标准符合《生活饮用水水质处理器卫生安全及功能评价规范-反渗透处理装置》（2001）要求； 6、加热内胆容量：≥20升； 7、加热管：采用800不锈钢加热管； 8、滤瓶：采用聚丙烯（PP）； 9、饮水设备的核心部件（内胆、热交换器、波纹管、发热管、水嘴、电极、三通、电磁阀），符合GB 4806.9-2023的食品安全国家标准； 10、为了保证售后的一致性和产品水质安全，饮水设备的各级滤芯与整机需为同一品牌； 11、饮水设备具有防干烧、防开盖、防火阻燃、漏电保护、缺水保护、智能排放隔夜水等功能； - ▲过滤配置:五级 R0 反渗透过滤(PP 棉+碳棒滤芯+FP 棉+R0 反渗透膜+后置颗粒活性炭)+紫外线杀菌器(流量≥2L/min)，净水流量1.05L/min，额定净水总量5m’，储水桶≥20L,水质标准符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范-一反渗透处理装置》(2001)的要求，提供所投产品对应型号一致的整机涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件(含附件)。 ▲所投产品具有后台管理滤芯防伪识别功能，确保所用滤芯为原厂出厂滤芯，安装或更换滤芯时，可对滤芯进行防伪识别，保证饮用水安全健康；提供由权威部门或权威机构出具佐证材料。 - ▲涉水部件内胆、波纹管、热交换器、发热管、电极、水嘴、三通、电磁阀、硬管符合4806.9-2023、滤壳、净水器配件符合4806.7-2023、压力桶、硅胶管、密封垫符合4806.11-2023或GB4806.11-2016相关标准要求，提供由权威部门或权威机构出具佐证材料。 ▲提供所投产品整机涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件（含附件）提供佐证材料；制水量：开水≥30L/H，温开水≥150L/H；出水方式：一开水二温开水，触摸按键取水，开水具有二合一童锁功能。 |  |
| 5 | 饮水机 | 1、功率，电源：≥6KW，380V/50HZ，防护等级IP44； 2、出水嘴：6龙头触摸按键出水，1开水5温开水； 3、外形尺寸要求长宽高（mm）：1600*460*1380（±5%）； 4、过滤要求：≥5级RO反渗透过滤配置，净水流量：≥1.05L/min;额定总净水量：≥5m³； 5、饮水设备的各级滤芯出水水质标准符合《生活饮用水水质处理器卫生安全及功能评价规范-反渗透处理装置》（2001）要求； 6、加热内胆容量：≥30升； 7、加热管：采用800不锈钢加热管； 8、滤瓶：采用聚丙烯（PP） 9、饮水设备的核心部件（内胆、热交换器、波纹管、发热管、水嘴、电极、三通、电磁阀），符合GB 4806.9-2023的食品安全国家标准； 10、为了保证售后的一致性和产品水质安全，饮水设备的各级滤芯与整机需为同一品牌； 11、饮水设备具有防干烧、防开盖、防火阻燃、漏电保护、缺水保护、智能排放隔夜水等功能； |  |
| 6 | 风幕机 | 采用纯铜高电机,优质低噪音滚珠轴承,运行顺畅,经久耐用。 采用优质钢材,全金属机身,后背90度直角设计,增强机身强度 表面采用工艺级喷涂处理,防锈能力强。 >出风口独立调风板设计,可根据需要调节风向,操作简便。安装板采用全尺寸安装板设计和人体工程学原理，45度斜角固定安装螺丝,方便安装,节省安装成本。 独立机械开关,操作方便,高低速随意切换。 功率：135W,电压：220V |  |
| 7 | 风幕机 | 采用纯铜高电机,优质低噪音滚珠轴承,运行顺畅,经久耐用。 采用优质钢材,全金属机身,后背90度直角设计,增强机身强度 表面采用工艺级喷涂处理,防锈能力强。 >出风口独立调风板设计,可根据需要调节风向,操作简便。安装板采用全尺寸安装板设计和人体工程学原理，45度斜角固定安装螺丝,方便安装,节省安装成本。 独立机械开关,操作方便,高低速随意切换。 功率：180W,电压：220V |  |
| 8 | 风幕机 | 采用纯铜高电机,优质低噪音滚珠轴承,运行顺畅,经久耐用。 采用优质钢材,全金属机身,后背90度直角设计,增强机身强度 表面采用工艺级喷涂处理,防锈能力强。 >出风口独立调风板设计,可根据需要调节风向,操作简便。安装板采用全尺寸安装板设计和人体工程学原理，45度斜角固定安装螺丝,方便安装,节省安装成本。 独立机械开关,操作方便,高低速随意切换。 功率：200W,电压：220V |  |
| 9 | 风幕机 | 采用纯铜高电机,优质低噪音滚珠轴承,运行顺畅,经久耐用。 采用优质钢材,全金属机身,后背90度直角设计,增强机身强度 表面采用工艺级喷涂处理,防锈能力强。 >出风口独立调风板设计,可根据需要调节风向,操作简便。安装板采用全尺寸安装板设计和人体工程学原理，45度斜角固定安装螺丝,方便安装,节省安装成本。 独立机械开关,操作方便,高低速随意切换。 功率：300W,电压：220V |  |

★四、商务要求

1.质保期：本项目质保期不低于三年（自验收合格之日起，进入质保期）。质保期内，每年暑假维护保养 1 次，费用包含在投标总价中。

2.质保要求：

（1）中标供应商提供的货物应是全新的、未使用过的原装合格正品，并保证所提供货物的开箱合格率为 100%，外观和内在质量都不得有任何问题，凡有拆封迹象，采购人可要求退货。中标供应商供货时，应与采购人当面验收、清点、确保产品型号吻合。采购人有权对供应商提供的所有设备进行检测，如发现有质量问题或与成交品牌、规格不符或以次充好，采购人有权退货并终止合同，所产生的损失及费用由中标供应商承担。在规定的质保期内，供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷或故障负责。

（2）中标供应商所提供的技术资料完整正确，数据和资料准确无误，能够满足正常使用和维修保养的需要。在未验收前，货物保管、安全均由中标供应商负责，货物送到采购人指定地点，并负责办理运输和装卸，费用由供应商负责。

（3）质保期内，中标供应商接到保修请求，应在 2 小时内响应，4 小时内维修人员到达 现场，必要时应向采购人提供应急备用设备。

3.实施要求：

（1）安全要求：中标供应商须按照《中华人民共和国劳动法》规范用工，并加强施工人员安全教育，加强施工现场安全保护，杜绝安全事故发生。如施工过程中发生安全事故，中标供应商须承担一切责任，采购人及使用学校免责；如施工过程中，对学校的场地、设备造成损坏或对人员造成伤害，须承担一切责任，并进行相应赔偿。

（2）卫生要求：施工现场垃圾每日一清洁，当日垃圾及时清理出校园；施工现场设备须有序堆放，并自行承担保管责任。

五、服务期限及地点

（1）交付时间：合同签订后 60 个日历日完工。

（2）送货地点：中标供应商负责将货物运到采购人指定地点，由中标供应商负责办理运输和装卸等，费用由中标供应商负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，中标供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。

六、付款方式

经甲方组织验收合格后，一周内支付至合同价的90%，剩余合同价款质保期满一周内一次性付清。

注：满足合同约定支付条件的，采购人收到供应商发票后 10 个工作日内，将资金支付到合同约定的供应商账户。采购人向中标供应商每次付款时，中标供应商需提供国家正规等额发票。

七、验收要求

（1）由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失；

（2）项目实施完成，中标供应商应完成竣工文档整理，并配合采购人完成市级采购平台电子文档收集工作，同时纸质竣工文档是验收的必要条件。

八、履约保证金

无

九、其他

投标人中标后需自行联系采购人。请务必按照采购人所提供的设计平面图对项目现场和周围环境进行仔细认真地查勘，投标人中标后，对现场资料和数据作出的评估、在施工过程中，如遇特殊情况，根据采购人要求及现场实际情况，做出临时改造所产生的费用由中标人自行承担。

第五部分    评标办法和标准

### 1.采购代理机构职责

1.1 采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向政府采购监管部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级政府采购监管部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

### 2.评标委员会职责

### 2.1 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

### 3.评标注意事项

3.1评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

3.2评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.3对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

3.4评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

3.5评标委员会及其成员不得有下列行为：

（1）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

（2）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第五十一条规定的情形除外；

（3）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

（4）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（5）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行；

（6）记录、复制或者带走任何评标资料；

（7）其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有上述第一至五项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

3.6评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合相关法律法规规定的，采购人或采购代理机构将依法补足后继续评标，被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购人或采购代理机构将停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标，原评标委员会所作出的评标意见无效。采购人或采购代理机构将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

3.7评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

### 4.评标过程的保密

4.1 评标开始后，至向中标的投标人授予合同时止，与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人以及与评标无关的其他人员透露。

4.2 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授标建议等方面向采购人、采购代理机构或参加评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标无效。

4.3评标应当在严格保密的情况下进行，除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

### 5.报价前后不一致的处理原则

5.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按上述规定排序在先的原则进行修正，修正后的报价须经投标人确认后产生约束力，投标人确认应当以书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字。投标人不确认的，其投标无效。

6.投标人资格审查

6.1 采用资格后审方式

开标结束后，采购人或代理机构将依法对投标人的资格进行审查。资格审查的内容如下：

| 序号 | 审查要素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件；自然人的身份证。 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 2023或2024年度财务报告（成立不满一年的提供至少一个月），或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等或资格承诺函。 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明或者提供资格承诺函。 |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 参加本次政府采购活动前半年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保险资金的相关材料或资格承诺函。 |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | - 投标函或资格承诺函。 - “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的查询结果未列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单，以现场查询为准。 |
| 6 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 本项目是专门面向中小企业采购的项目，提供中小企业声明函 |

7.投标人符合性审查

7.1 评标委员会将对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，审查内容主要是投标文件的有效性和对招标文件的响应程度，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

| 序号 | 审查要素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件有效性 | 投标文件的有效电子签章。 |
|  |  | 投标报价。 |
|  |  | 未发现属无效投标的情形。 |
| 2 | 对招标文件响应程度 | 审查投标文件，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。 |

8.商务和技术评估

☑8.1 本项目采用综合评分法。

| 评分项目 | 技术评估 | 商务评估 | 价格评估 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 47 | 3 | 50 |

- 技术部分

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术部分 |  |  | 47 |
| 1.1 | 产品技术参数 | 根据投标人提供所投产品完全满足响应文件要求得32分，正偏离不加分。 带“▲”为重要参数，有一项负偏离扣1分。 非“▲”为一般参数，有一项负偏离扣0.5分，扣完为止。 “★”为必须满足项。不满足，视为无效投标。 - 注：（1）招标文件中要求提供相关支持证明文件的，以提供能满足要求的权威机构或权威部门出具的证明材料（资质、证书、检测检验报告等）为准，未按要求提供相关支持证明文件只作文字描述不得分（以上证明文件加盖制造商公章作证明材料，要求所提供的支持文件尽可能全面的体现设备参数国家标准、技术指标数据内容）。 （2）投标人所提供的资料必须真实有效，检测报告或认证证书须国家认监委或权威部门网站可查询，提供虚假资料等谋取中标违法行为，上报监督机构并追究其法律责任。 | 32 |
| - 1.2 | - 厨房设备及安装工程技术方案 | - 针对本项目的厨房设备及安装工程技术方案 - 1.厨房设备及安装工程技术文件的详细程度、符合性及针对性打分。 - 2.文件的详细程度比较高、符合性及针对性比较强的，得5分； - 3.文件中有瑕疵，符合性及针对性有不全的，得3分； - 4.文件中瑕疵比较多，符合性及针对性瑕疵比较多的，得1分； - 5.不提供不得分 | - 5 |
| - 1.3 | - 施工方案和施工组织设计保障方案 | - 针对本项目的施工方案和施工组织设计保障方 - 案详细程度、施工难点前瞻性、符合性及针对性打分。 - 1.方案详细程度比较高，施工难点前瞻性、符合性及针对性比较强的，得5分； - 2.方案详细程度有瑕疵、施工难点前瞻性、符合性及针对性有瑕疵的，得3分； - 3.方案瑕疵比较多、施工难点前瞻性、符合性及针对性瑕疵比较多的，得1分； - 4.未提供的不得分 | - 5 |
| - 1.4 | - 售后服务方案 | - 针对本项目投标人及所投设备制造商提供售后服务承诺。投标人承诺书包含免费保修期时间、服务响应时间、应急措施及预案、培训方案等承诺，提供具体的售后服务方案及解决措施。 - 1.售后方案针对性比较强，承诺比较齐全、符合性比较好的，得5分； - 2.售后方案针对性有瑕疵，承诺不太齐全和符合性一般的，得3分； - 3.售后方案针对性瑕疵比较多，承诺齐全性和符合性较差的，得1分； - 4.未提供的不得分 | - 5 |

- 商务部分

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务评价 |  |  | 3 |
| 1.1 | 业绩 | 根据投标人提供的2022年1月1日以来签订的类似厨房设备业绩，每提供1份得1分，最高得3分。 未提供的不得分 注：投标文件中提供合同原件扫描件。合同时间以签订日期为准，内容以合同内容为准。 | 3 |

- 价格部分

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价评价 |  |  | 50.0 |
| 1.1 | 报价得分 | 采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价中最低报价为评审基准价，其价格分为满分。其他响应供应商的价格分统一按照下列公式计算： 最后报价得分=(评审基准价／最后报价)×价格分分值（小数点保留两位）备注：本项目为专门面向中小企业采购，对小型和微型企业提供服务的，对其价格评审不再给予扣除。 | 50.0 |

### 9.相同品牌产品的处理原则

### 9.1非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品。本项目核心产品见投标人须知前附表。

9.2使用综合评分法的采购项目，核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

### 10.允许修改评标结果的情形

10.1评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级政府采购监管部门。

### 11.推荐中标候选人

11.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分(得分保留到小数点后2位，四舍五入)由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

第六部分    投标文件（格式）

投   标   文   件

项目编号：××××

项目名称：××××

投 标 人（公章）：××××

××××年××月××日

## 一、资格部分

## （一）投标函

致××××（采购代理机构）：

根据贵方关于××××（项目名称）（项目编号：××××）的投标邀请，我方已完全理解招标文件的所有内容。

据此函，我方兹宣布同意如下：

1．按招标文件规定提供货物的唯一投标报价见开标一览表。

2．我方承诺根据招标文件的规定，完成合同义务，并承担责任（如有偏离，在投标文件中另作说明）。

3．我方已详读全部招标文件，包括招标文件书面修改通知（如果有的话），我方完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

4．我方已详读全部投标文件，保证提供的投标文件及所有材料的完整、真实、合法、有效性并对其负责，承诺在评审期间，如评标委员会对我方提出澄清要求，将及时作出响应，否则自行承担后果。

5．我方同意从规定的招标日期起遵循本招标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6．我方同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何证据或资料。

7．我方知道如用虚假材料或恶意方式向贵方提出质疑，将承担相应的法律责任。同时承诺：我方如果有上述行为，将无条件承担贵方相关的调查论证费用。

8．我方承诺：参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

9．本次投标文件内容与招标文件内容偏离情况见偏离说明（如果有）。

10．遵守招标文件中要求的收费项目和标准。

11．与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址： ××                  电话： ××

传真：××                 邮政编码：××

投标人（公章）：××

法定代表人签字或盖章： ××

日期： ××××年××月××日

## （二）独立承担民事责任的能力

提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件复印件；投标人为自然人的，提供其身份证复印件

（三）良好的商业信誉和健全的财务会计制度

提供2023或2024年度财务报告、成立不满一年的提供至少一个月财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等，或提供资格承诺函）。

## 履行合同所必需的设备和专业技术能力

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：

主要专业技术能力有：

供应商名称(公章)：

日期： 年 月 日

（五）依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

## 提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月依法缴纳税收和社会保险的凭据，或提供资格承诺函。

### （六）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

（1）投标函或资格承诺函。

### （2）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的查询结果未列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单，以现场查询为准。

### （七）落实政府采购政策需满足的资格要求

### 中小企业声明函（货物类）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.本声明函中“属于（中型企业、小型企业、微型企业）”的内容，必须且只能选择其中之一填写。

3.供应商应当根据采购文件中明确的所属行业，认真对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）提供声明函。 供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

## （八）资格承诺函

## 致：    （采购人、采购代理机构）

## 我单位参与  （项目名称）  （项目编号：    ）项目的政府采购活动，现承诺如下：

## 1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

## 2.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

## 3.我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

## 4.我方参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

## 若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

## 投标（响应）供应商（全称并盖章）：

## 供应商法定代表人或授权代表（签字或签章）：

## 日期：

## ﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍

## 说明：1.供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函的，应按采购文件要求提供相应的证明材料。

## 2.供应商可删减承诺事项，删减的承诺事项须按采购文件要求提供相应的证明材料。比如删去本承诺函第3项的，则应按采购文件要求提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

### 二、法定代表人（负责人）身份证明书

兹证明×××（）姓名同志，性别×××，居民身份证号×××，在我单位任职务，系我单位主要负责人即法定代表人。

单位地址：

电    话：

单位全称：

公    章：

年     月    日

附：法定代表人居民身份证复印件

注：1.“法定代表人”直接参加投标响应活动的仅需填写本身份证明。

2.投标人属于非法人组织的，按照法律、行政法规规定能够对外代表其从事民事活动的主要负责人，视同法定代表人。

### 三、法定代表人授权委托书

本授权书声明：×××（投标人名称）法定代表人（负责人）×××（姓名） 授权×××（委托代理人的姓名、身份证号）为我方就××××（代理机构）代理的××××（项目编号）项目的投标活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目投标有关的事务（含合同签订）。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

委托代理人身份证号码：

委托代理人联系电话：（手机）

法定代表人签字或盖章：

投标人名称（公章）：

日     期：

附：委托代理人居民身份证复印件

## 注：“法定代表人”授权其他人（必须为投标人正式员工，证明材料：近半年内至少一个月社会保险缴纳材料附后）投标的，须填写法定代表人身份证明书和本委托书。

## 四、价格部分

## 开标一览表

| 单位名称（公章）：×××× |  |
| --- | --- |
| 项目总报价 | 金额（大写）：××××元人民币 ¥：××××××××元 |
| 项目工期 |  |

注： 1.“项目总报价”包括本次招标要求提供的货物（服务）已支付或将支付的所有费用；

2.投标人必须据实填写此表，报价所含与招标文件要求的内容一致；

3.报价保留至小数点后两位，四舍五入。

法定代表人签字或盖章：××××

日期：××××年××月××日

## 清单及明细报价表

| 一、货物部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 品牌型号 | 数量 |  | 单价（元） | 合计（元） | 免费质保期 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 货物部分小计： 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它与项目有关的费用 |  |  |  | 元 |  |  |  |
| 项目总报价 |  |  |  | 元 |  |  |  |

注：1、投标人应当按照招标文件采购需求及相关报价要求填写。

2、本表中“其它”由投标人根据采购需求及自身经验进行补充填写。项目实施时，除采购人明确提出需要变更增加外，不再增加任何费用，投标人应确保本项目能安全、正常运行并达到采购要求。

3、本表中项目总报价应与开标一览表中项目总报价保持一致。

4、报价保留至小数点后两位，四舍五入。

5、标的物报价不得为零，否则投标无效。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

五、技术部分

1.技术响应及偏离表

| 序号 | 重要性（★、#或◇） | 标的名称 | 响应产品名称及型号 | 响应情况 | 偏离情况（正偏离/无偏离/负偏离） | 备注（证明材料所在位置） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：1.按实际如实填写偏离表，行数不够可自行添加。

2.上表所指证明材料为项目需求中要求提供的检测报告、截图、各类证书或其他形式的材料，证明材料附后。请投标人务必认真做好标识，以便评委正确评审，否则由此带来的一切后果，由投标人自行承担。

3.项目需求中如出现具体产品的品牌、型号、参数等，仅供投标人更好地理解采购人对设备的需求，不能理解为唯一指定，只要优或相当于其技术参数及功能要求的，均可视为响应。

- 产品技术参数

- 设备货物生产质量保证保障措施及成品保护保障机制方案

- 厨房设备及安装工程技术方案

- 售后服务方案

- 商务部分

- 1.业绩

七、其他部分

按招标文件要求投标人所能提供的其他文件