连云港市人防机动指挥通信系统采购

招标文件

项目编号：JSZC-320700-LYGB-G2025-0005

采   购   人：连云港市发展和改革委员会

采购代理机构：连云港市博瑞工程咨询有限公司

二〇二五年十一月

目  录

第一章  投标邀请	1

第二章  投标人须知	5

第三章  合同文本	21

第四章  项目需求	27

第五章  评标方法及评标标准	78

第六章  投标文件格式	83

第一章  投标邀请

受连云港市发展和改革委员会的委托，连云港市博瑞工程咨询有限公司就连云港市人防机动指挥通信系统采购（项目编号：JSZC-320700-LYGB-G2025-0005）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况： 连云港市人防机动指挥通信系统采购招标项目的潜在投标人应在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2025年12月11日10点30分00秒（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320700-LYGB-G2025-0005

2、项目名称：连云港市人防机动指挥通信系统采购

3、预算金额：人民币390万元，投标报价超过预算金额的投标无效。

4、采购方式：公开招标

5、采购需求：根据《江苏省人防“十四五”规划》，连云港市发改委组织启动连云港市人防新一代机动指挥通信系统（人防机动指挥通信车）的建设，现对人防机动指挥通信系统（人防机动指挥通信车1辆）进行采购，具体要求详见第四部分项目需求。

对本项目采购需求、评标方法与评标标准等部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。

6、合同履行期限：合同签订之日起180日内完成供货及系统调试，达到采购人的使用要求。

7、本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体。

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）上一年度的财务状况报告；（成立不满一年无需提供）

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

注：根据连财购〔2023〕4号文件精神，第（2）、（3）项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，详见采购文件第六部分投标文件格式。

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；（如有，请按要求提供）

（7）资格审查现场查询信用中国、中国政府采购网，投标人被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及具有其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的，拒绝其参与政府采购活动。（投标文件中无需提供证明材料）

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（三）本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1、时间：2025年11月20日至2025年11月27日（北京时间）

2、地点：江苏政府采购网

3、方式：投标人办理江苏省政府采购交易系统CA数字证书，登录“苏采云”政府采购交易系统，自行下载。

4、售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、提交投标文件截止时间：2025年12月11日10:30:00（北京时间）

2、开标时间：提交投标文件截止时间

3、开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本次招标不收取投标保证金。

2、本招标文件中标注★的款项为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

3、无论出于何种原因，采购人及其委托的采购代理机构在采购活动开始前可对招标文件进行修改、补充或者变更，其内容作为招标文件的重要组成部分，请各投标人关注江苏政府采购网。若因投标人自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或者变更信息，导致投标文件编制或者提交失误，由此造成的一切损失由投标人自行承担。

4、根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号）要求，“苏采云”政府采购交易系统的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。投标人通过“苏采云”系统参与政府采购项目，需要办理（更换）CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：

http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

请投标人按照《操作手册》要求获取招标文件，制作、递交（上传）电子投标文件，参加开标，澄清、说明或者补正。因投标人未按要求操作原因导致电子投标文件被拒绝、造成无效响应的，自行承担一切损失。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名称：连云港市发展和改革委员会

地址：连云港市朝阳东路69号

联系人：许处长

联系电话：16651868858

2、采购代理机构信息

名称：连云港市博瑞工程咨询有限公司

地址：连云港市海州通灌南路102号建院观筑大厦A座10楼

联系人：范工

联系电话：0518-85522323

3、项目联系方式

项目联系人：许处长

电话：16651868858

第二章  投标人须知

一、总则

1、采购方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1 满足招标公告中申请人的资格要求的规定。

2.2 银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参与本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与政府采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。

2.3 满足本招标文件全部实质性要求和条件的规定。

2.4 符合上述条件的投标人应承担投标及履约过程应承担的全部责任与义务。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参与投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人和连云港市博瑞工程咨询有限公司（以下简称代理公司）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次采购代理费为：人民币叁万肆仟圆整（34000.00元），投标人在报价时应综合考虑以上相关费用，但不得单列。以上费用必须在中标公示后中标通知书发出前由中标人一次性付清。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参与本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件的构成

6.1 招标文件由以下部分构成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理公司联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止时间十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或者代理公司。

8、招标文件的修改

8.1在投标截止时间前，采购人和代理公司可以对招标文件进行修改。

8.2采购人和代理公司有权按照法定的要求推迟投标截止时间和开标时间。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件编制

9、投标文件编写注意事项

9.1投标人应当仔细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，在完全了解招标内容、技术性能要求和商务条件后，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则作无效响应处理。

9.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标明实质性要求和条件的技术参数及性能配置、数量、价格、售后服务、合同主要条款及其他要求等内容逐条作出满足原要求和条件的响应。

10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1除专用术语外，投标人提交的投标文件以及投标人与采购人和代理公司就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以使用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

11、投标文件的构成

11.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

11.2 如投标文件制作工具中的格式和内容与江苏政府采购网发布的招标文件不一致，请以江苏政府采购网发布的招标文件为准。

11.3 特别提醒投标人，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会（以下简称评委会）查找不到有效文件是投标人的风险。

12、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

12.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

12.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.3 投标人委托代理时应当提交授权委托书，请按招标文件第六章规定格式及要求填写并附法定代表人（单位负责人）与委托代理人身份证明。

13、投标分项报价表

13.1 投标报价指货物（标的）的报价和标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸、验收合格所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等所有费用的总和。

13.2 投标人应根据投标报价要求在投标分项报价表中列明各项投标单价、总价等，未全部列示的作无效响应处理。

13.3 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

14、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

14.1技术要求是指对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等。投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离。

14.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

15、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

15.1投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

15.2投标人需根据招标文件要求提供培训计划、人员安排等。

15.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

16、投标函和开标一览表

16.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

16.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作无效投标处理，但评标时以开标一览表中价格为准。

17、投标有效期

17.1 投标有效期为招标文件规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下，代理公司于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理公司的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件递交

18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并递交（上传）电子投标文件。

19、投标截止时间

19.1 投标人递交（上传）电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑计算机硬件、软件及网络环境等风险因素，如因投标人自身原因造成电子投标文件递交（上传）不成功的按照本招标文件第二章第27.1条规定作无效投标处理。

19.2 采购人和代理公司可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

20、投标文件的拒收

20.1采购人和采购代理机构拒绝接收在招标文件规定的投标截止时间后递交（上传）的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。投标人撤回电子投标文件的，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件做任何修改。

21.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1代理公司将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按时参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2 开标仪式由代理公司组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3 投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应当按照《操作手册》规定执行。

22.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当按照《操作手册》规定提出，未在“苏采云”系统《开标记录表》宣布后5分钟内提出的，视同认可开标结果。

22.5 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

22.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理公司及评委会联系。

23、评标委员会

23.1开标后，代理公司将组织评委会进行评标。

23.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的评审专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3 评委会按照采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审并确定中标候选人。

24、评标过程的保密与公正

24.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及投标建议等，采购人、评审专家、代理公司均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 代理公司和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

25、投标文件的澄清

25.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都提出澄清、说明或者补正要求。

25.2 需要投标人进行澄清、说明或者补正的，评委会将通过“苏采云”系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明或者补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方法见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明或者补正要求的投标人如未按要求响应，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的审查

26.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

26.1.2符合性审查：评委会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定其是否对招标文件的实质性要求作出响应。实质性响应是与招标文件要求的全部实质性要求和条件相符，且与招标文件的其余非实质性要求和条件没有重大偏离。

26.1.3政府采购异常低价审查：

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价<采购项目预算×50%；

2.投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

3.评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

评委会将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供书面说明、证明材料。投标人可在投标文件中提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，便于评审。

未通过资格审查或符合性审查的投标人，将在“苏采云”系统中告知其未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，将不再告知。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应当是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理公司的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

27、无效投标条款和废标条款

27.1 无效投标条款：

（1）投标人未按照招标文件要求递交（上传）电子投标文件的。

（2）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

（3）投标人不具备招标文件中规定的资格要求的。

（4）投标人被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的。

（5）投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

（6）投标人的报价超过了采购预算或者最高限价的。

（7）评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的。

（8）不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

（9）本项目采购产品（如有）被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内或者未按要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的。

（10）投标人未通过符合性审查的。

（11）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（12）投标文件未按照招标文件要求加盖公章（CA电子公章）的。

（13）其他法律、法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。

27.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

27.3废标条款：

（1）因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的。

（2）评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

（3）符合专业条件的投标人或者对招标文件做实质响应的投标人不足三家的。

（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（5）因重大变故，采购任务取消的。

27.4 出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况的，按照政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量详见招标文件第五章规定。

28.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3代理公司将在江苏政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4若有充分证据证明，中标人存在下列情形之一的，一经查实，将被取消中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的。

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

（3）与采购人、其他供应商或者代理机构恶意串通的。

（4）向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的。

（6）属于本招标文件规定的无效情形，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

29、中标通知书

29.1 中标结果确定后，代理公司将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，登录“苏采云”系统及时领取（下载）中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2 中标通知书将作为政府采购合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

29.3 中标人应在中标后七个工作日内，向采购人和代理公司各提供一正四副与电子投标文件一致的纸质打印胶装投标文件，封面、骑缝需加盖公章。

七、授予合同

30、履约保证金

30.1本项目履约保证金要求详见招标文件第四章 采购需求。

31、签订合同

31.1 中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺等文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、合同标的的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以按照《中华人民共和国政府采购法》第四十九条规定，与投标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

33、政府采购履约资金扶持政策

33.1中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

八、询问与质疑

34、询问

34.1投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者代理公司应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问超出采购人对代理公司委托授权范围的，代理公司应当告知投标人向采购人提出。

35、质疑提出

35.1提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

35.2投标人认为采购文件、采购过程、采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取采购文件之日、中标公告发布之日）起七个工作日内以书面形式向采购人、代理公司提出质疑。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、代理公司将只对投标人第一次质疑作出答复。

未依照采购公告要求获取采购文件的投标人，视为未参与该项目采购活动，不具备对该采购文件提出质疑的法定权利。

35.3 提出质疑时，必须坚持“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑投标人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、代理公司。采购人、代理公司不具有法定调查、认定权限。

35.4质疑函的接收方式为投标人书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见招标文件第一章。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。

35.5 质疑函应当使用范本，详见招标文件第六章。投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，应当包括下列内容：

（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）必要的证明材料；

（8）营业执照复印件及授权委托书原件、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、委托代理人身份证复印件。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。

36、质疑函的受理和答复

36.1 质疑投标人应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、代理公司不负责搜集必要的证明材料等工作。

36.2对符合法定要求的质疑，采购人、代理公司接收并登记《质疑函登记表》。在处理过程中，发现需要质疑投标人进一步补充必要的证明材料的，质疑投标人应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑投标人不能按时提供必要的证明材料的，视同放弃质疑。

36.3 对不符合质疑要求的，采购人、代理公司有权要求其补充必要的证明材料，质疑投标人未在法定的时间内提供补充必要的证明材料的，视同放弃质疑。

36.4 以下情形的质疑依法不予受理：

（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

（2）超出政府采购法定期限的质疑。

（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

（4）未参加采购活动的投标人或在采购活动中自身权益未受到损害的投标人提出的质疑。

（5）投标人组成联合体，联合体中任何一方或多方未按要求签字（盖章）、加盖公章的质疑。

36.5 采购人、代理公司依法受理的质疑，将按照政府采购有关规定，在法定期限内答复。

36.6 因质疑投标人所留联系方式无效，或者无故不接收，导致质疑答复结果无法送达的，视为质疑投标人主动放弃知晓质疑答复结果的权利。

36.7 未尽事宜，依照有关法律、法规执行。

37、质疑处理

37.1 质疑投标人未按照法定程序进行质疑投诉的，视为一般失信行为。

37.2 质疑投标人不配合或者采用不正当手段干扰政府采购质疑、投诉处理工作的，视为一般失信行为。

37.3 质疑投标人投诉受理期间，就同一事项多头举报，干扰财政部门投诉处理的，视为一般失信行为。

37.4 质疑投标人在全国范围12个月内三次以上质疑查无实据的，视为一般失信行为。

37.5 质疑投标人采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉的，视为严重失信行为。（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）

37.6 质疑投标人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，视为严重失信行为。

37.7未尽事宜，依照有关法律、法规执行。

九、政府采购政策功能

38.1 本项目执行《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，对小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位报价以扣除优惠比率后的价格参与评审。

38.2 投标人提供的货物全部由小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业制造的，对其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。提供的货物既有小微型企业制造，也有大中型企业制造的，不享受该扶持政策。

38.3参加本项目政府采购活动的供应商享受价格评审优惠的应当提供的材料：

（1）投标人提供的货物全部由中型企业、小型企业、微型企业制造的，提供《中小企业声明函》（第六章 投标文件格式）。

（2）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（第六章 投标文件格式）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（3）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同小型、微型企业。

38.4 残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

38.5享受扶持政策获得政府采购合同的，小微型企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

39、支持绿色发展

39.1 本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等有关规定，采购产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或者强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

39.2 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

39.3 为落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，本项目采购标的如涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，投标人应当执行国家和我省VOCs含量限制标准，并优先使用低挥发性原辅材料。投标人使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等将纳入政府采购合同条款。

40、政府采购需求标准

40.1 本项目执行《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》、《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《工作站政府采购需求标准（2023年版）》、《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》、《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》、《数据库政府采购需求标准（2023年版）》等政府采购需求标准。采购标的如涉及数据中心相关设备及运维服务、台式计算机、便携式计算机、一体式计算机、工作站、通用服务器、操作系统、数据库的，执行相关政府采购需求标准。

特别提醒：

第三章  合同文本

连云港市政府采购合同

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标供应商结合本项目具体情况协商后签订。

连云港市政府采购合同

甲方：连云港市发展和改革委员会

乙方：

见证方：连云港市博瑞工程咨询有限公司

甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定以及     年     月     日【项目名称】 项目（项目编号：【项目编号】）招标的结果，签订本合同。

一、货物内容

1.1 货物名称：

1.2 型号规格：

1.3 技术参数：

1.4 数量（单位）：

二、合同金额

2.1 本合同金额为人民币（大写）：_______________元（¥_____________）。

（详见投标报价表）

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

五、无产权瑕疵条款

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如乙方所交货物有产权瑕疵的，视为乙方违约，按照本合同第13条第3款的约定处理。但在已经全部支付完合同款后才发现有产权瑕疵的，除了支付违约金，乙方还应负担由此而产生的一切损失。

六、履约保证金

6.1本项目不收取履约保证金。

七、质保期

7.1 质保期：整车及设备提供       年质保（自交货验收合格之日起计）。

八、交货期、交货方式及交货地点

8.1 交货期：接甲方通知后，    日内完成供货及系统调试，达到甲方的使用要求。

8.2 交货方式：现场验收。

8.3 交货地点：由甲方指定交货地点。

九、合同款支付

9.1付款方式：合同签订后支付合同价款30%的预付款；乙方向甲方提供整车全部供货并经验收合格后，支付至合同价款的95%；剩余5%作为质保金，在质保期满后无息退还。

9.2每次付款前，乙方须向甲方提供符合税法的增值税发票。

十、质量保证及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、合同款利息及银行手续费等）。

10.3 测试要求：乙方安装后现场测试，提供测试报告，甲方验收签字确认。

十一、调试和验收

11.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收并可立即要求退换。货到后，甲方需在五个工作日内验收。在采购人将所有的货物按招标文件要求和国家标准或行业标准进行检测验收后，发现有其他非故意的损坏或质量问题的，由中标供应商立即予以更换，不得拒绝和延误。

11.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

11.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

11.4 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；安装调试费用由中标供应商负责。

11.5 对技术复杂的项目，甲方可组织有关部门和专家进行验收，并出具验收报告，相关费用由甲乙双方协商解决。

十二、货物包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收合同款总值的百分之五违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日千分之五向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，乙方向甲方支付合同价款30%的违约金，对甲方造成的一切损失均由乙方承担。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、争议解决

15.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，按下列第（2）种方式解决：

（1）向连云港仲裁委员会申请仲裁。

（2）向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为连云港市。

十六、合同生效及其它

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

16.2 下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

（1）供货清单和分项价格表

（2）技术规格

（3）乙方报价函的内容及其澄清内容

（4）其他与本合同相关的资料

（5）本合同适用的特殊条款

16.3 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

16.4本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲乙双方、见证方各执一份，采购人报一份至政府采购监督管理部门。

| 甲方： | 乙方： |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 签订日期： 年 月 日 |  |
| 见证方： |  |
| 见证日期： 年 月 日 |  |

第四章  采购需求

说明：本项目采购方式为公开招标，项目属性为货物，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

1、根据《政府采购需求管理办法》等有关规定，采购人确定采购需求。

2、本项目需求中标注★号的款项为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人必须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则投标无效。

3、根据财政部令第87号第31条：供应商提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

本项目核心产品为：人防机动指挥通信车。

一、项目背景

当前，国际形势虽然仍以和平与发展为主流，但世界并不真正太平，霸权主义、强权政治和新军事干涉主义仍在进一步发展，因民族、资源、领土争端引发的局部战争和武装冲突此起彼伏。俄乌冲突一直持续、愈演愈烈，导致全球军事态势紧张。美国对我国进行技术封锁、制裁，对台军售，“藏独、”“疆独”等各种分裂势力分裂中国的企图和活动时有发生，东海（钓鱼岛）、南海争端更是箭弦紧绷，美日围堵、恐吓我国的海上军演接连不断，高技术局部战争的威胁日益紧迫。通过新闻报道不难看出，军事战争中空袭对人民生命财产安全带来的危害不可估量。

人防肩负“战时防空、平时服务、应急支援”的多重职责，事关国家安危和人民福祉。平时它是遏制战争的威慑力量、抢险救灾的中坚力量，战时它是保存战争实力、消除空袭后果的主要手段，是稳定社会、稳定民心的必要条件，赢得局部战争胜利的重要战略措施和手段。其基本任务是防范和减轻空袭、突发事件及各种自然灾害的危害，保护人民的生命和财产安全。

随着以信息技术为核心的现代高新技术迅猛发展、广泛普及应用，信息化社会形态正快速演进，信息技术不断渗透和广泛应用于军事斗争领域，世界新军事变革如火如荼，现代战争已进入信息化时代。党中央、中央军委高度重视国防和军队信息化建设，提出了建设信息化军队、打赢信息化战争的宏伟目标。日益严峻的国家安全形势及信息化条件下的现代战争形态演变，新时期、新情况、新特点、新使命也对人防信息化建设提出了更高的要求，其建设直接关系到国家和人民生命财产安全。无论是信息化条件下的局部战争，还是平时的自然灾害、重大事故，其发生总是突如其来，发展态势瞬息万变，要打赢这种短兵相接的突袭战，要求指挥员能够及时、全面、准确掌握情况，正确做出科学决策，可靠实施行动指挥，实时准确地反馈指挥行动效果。而这一切都离不开信息化来提供强有力的支撑，人防信息化已成为做好人民防空军事斗争准备、提升人民防空核心能力、赢得战时防空袭斗争与平时应急救援行动胜利的基础与关键。为此，国家人防办根据对国家安全面临的现实紧迫威胁预测和党中央、中央军委提出的军事斗争准备的总体要求，制定了一系列以全面推进人防信息化建设为抓手，构建基于信息系统的人民防空综合防护体系的建设纲要与计划，指导各级人防进行全面推进、有序建设。

二、设计依据与标准

项目依据人防标准、国军标、国家标准，以及其它相关标准（文件）要求进行建设。

1、人防标准

（1）RFXB 01-2006 《人民防空指挥信息系统建设规范》

（2）RFXB 02-2006 《人民防空指挥所信息系统工程设计标准》

（3）RFXB 03-2013 《人民防空机动指挥通信系统通用要求》

（4）RFXB 04-2013 《人民防空机动信息处理系统通用要求》

（5）RFHB 01-2008 《人民防空卫星通信系统通用要求》

（6）RFXB 01-2014 《人民防空短波通信系统通用规范》

（7）RFHB 10-2013 《人民防空北斗车载型用户机通用要求》

（8）RFHB 12-2013 《人民防空时间统一系统通用要求》

（9）《人民防空机动指挥系统通用要求》

（10）《人民防空机动指挥系统装车规范》

（11）《人民防空信息系统处理系统装车规范》

（12）《人民防空信息系统建设管理规定》

（13）《人民防空信息系统综合集成技术指南》

2、国家军用标准

（1）GJB 100-1986《面板、机架机柜的基本尺寸系列》

（2）GJB 219B-2005《军用通信车通用规范》

（3）GJB 4752-1997《军用通信车通用接口要求》

3、国家标准

（1）GB 1589-2016《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》

（2）GB 7258-2017《机动车运行安全技术条件》

（3）GB 10000-1988《中国成年人人体尺寸》

（4）GB 11567-2017 《汽车及挂车侧面和后下部防护要求》

（5）GB 16127/GB50325-2001《车内装饰环保标准》

（6）GB/T 12538-2003《两轴道路车辆重心位置的测定》

（7）GB/T 12538-2003《汽车重心高度测定方法》

（8）GB/T 12676-1999《汽车制动性能试验方法》

（9）GB/T 12673-2019《汽车主要尺寸测量方法》

（10）GB/T 12674-1990《汽车质量（重量）参数测定方法》

（11）GB/T 12679-1990《汽车耐久性行驶试验方法》

（12）GB/T 27630-2011《乘用车内空气质量评价》

（13）GB8702-2014《电磁环境控制限值》

（14）ZBT50001 《专用汽车定型试验规程》

4、其他

（1）国人防[2013]532号《关于组织开展全国人民防空信息系统综合集成试点建设的通知》

（2）《关于组织开展人防机动指挥、信息处理、应急检测、应急救援系统集成研究与配套建设试点工作的通知》（国人防[2011]417号）

（3）《关于推进人民防空信息系统建设科学发展的指导意见》的通知（国人防[2012]1号）

（4）江苏省人防办《江苏省人防“十四五”规划》

★（5）《江苏省国防动员新一代人防机动指挥通信系统建设规范》

★（6）《江苏省国防动员新一代人防机动指挥通信系统建设方案》

三、系统总体框架设计

3.1设计原则

（1）需求牵引、提升能力的原则

以切实满足连云港市发改委遂行备战应急职能，强基固本，聚焦提升人防备战应战指挥能力为基本出发点，认真细致分析系统现状与实际需求，在此基础上展开科学合理的设计。

（2）统基础、畅通联、可扩展的原则

对于装载平台选型，以及卫星、短波、超短波等需全省联网互通的通信系统的技术规范等共性基础要求进行全省统一，以确保联演联训、支援协同时指挥通信的畅通可靠，便于操作人员相互交流操作与维护经验、提升系统组织运用技能水平，利于集约采购、节省费用，以及展现整齐划一、规模有序的形象风貌

（3）专网公网结合、平战结合的原则

以确保战时人民防空指挥核心能力建设为基本要求，既突出人防专网指挥通信手段建设，保证战时基础设施遭破坏情况下正常遂行任务的能力，又注重公网通信手段的融合，专网公网优势互补，更好地满足战时应战和平时演训应急的需要。

（4）技术的先进性、成熟性、实用性与适当的超前性

充分运用先进、成熟、实用的技术和设备，提高建设起点，既确保系统的先进性，使系统具有较长的生命周期，又能提高投资的有效性。

以满足核心职能业务需求为基础上，在设备配置、性能指标、网络带宽、接口能力等方面具有一定前瞻性，但也不盲目攀高求全。

（5）良好的互通性

系统要保证各级人防/国动、本地政府、军队部门的相关信息系统兼容互通，并为将要建设的本级其它人防重要设施的相关信息系统预留互通接口与手段。

（6）系统的开放、可升级性

系统应具有良好的升级和扩展能力，有一定的前瞻意识；能方便地进行应用范围扩展和应用水平提高；应能适应新应用、新技术的发展，可不断升级、扩展。

（7）信息的安全性

严格区分信息的安全属性，切实保障涉密信息与公网传播途径的严格物理隔离；充分考虑人防专网信息的隔离、恶意攻击防范等措施。

（8）稳定可靠性

系统设计充分考虑全系统的可靠性，采用成熟可靠的技术与设备，具备自动监视、自我诊断、自动告警、故障弱化的能力。

（9）宜维护性

系统设计应充分考虑系统的可维护性和使用的便捷性。应具有完善、简单、直观、方便的维护和管理手段，尽量减少维护和管理环节。

★（10）项目建成后，必须保证本指挥通信各系统与全省人防指挥通信系统实现全功能互联互通。

3.2建设目标、内容与规模

3.2.1建设目标

以新形势下军事斗争准备需求为牵引，以科学发展观为指导，以夺取信息化战争条件下城市防空袭斗争、复杂条件下抗灾应急行动胜利为目标，充分运用现代信息技术，以合理的投入，建成一套技术先进、经济实用、稳定可靠、机动性好、现场组网灵活、安全性高，集信息采集、网络通信、信息处理、防护救援、支撑保障等功能于一体，平战结合的人防机动指挥通信车，实现各级人防指挥通信车、公共通信网之间的互联互通、信息共享、互为补充备份和协同联动，完善人防“三位一体”指挥通信体系，提高信息采集与处理、现场指挥调度、远程通信保障能力，为战时人民防空应战、平时应急救援实施不间断指挥提供有力保障。

系统建设的具体目标如下：

（1）一个系统、多种职能

本系统的建设以中央军委新时期军事战略方针为指导，遵循“平战结合”的原则，贯彻人民防空应急指挥建设融合发展的方针，着力提升连云港市发改委遂行新时期人民防空军事斗争准备、应战应急使命任务的指挥通信与保障能力，完善基于信息系统的人民防空综合防护体系，为履行“战时防空、平时服务、应急支援”的职能提供强力支撑。

（2）技术先进、功能完备、信息丰富

充分运用现代通信与网络技术，立足当前、着眼长远，高起点谋划、高标准设计，确保人防机动信息处理车的先进性，系统集信息采集与处理、网络通信、指挥调度、定位导航、全高清视频会议、综合保障等功能于一体，支持语音、数据、视频图像等融媒体业务，机动灵活，操作方便，信息交换畅通，系统运行安全稳定，具有一定的容错能力和抗毁能力。

（3）标准统一、兼容互通

全面遵循国家、行业信息化建设规范标准、技术指南，全省国动整齐划一。能够在现场迅速展开，实现各级人防之间、与本级人防固定指挥所指挥通信系统、与公共通信网的互联互通、信息共享、互为补充备份。

（4）机动灵活、安全可靠

系统具有快速机动能力和复杂路况适应能力，能在较短的时间内，到达预定任务位置，保持在机动过程中与人防基本指挥所的通信联络，能及时、准确地获取现场的第一手信息。同时，系统设计应保证可靠性，确保在各种恶劣的交通、通信环境下，系统仍具备机动灵活性及信息对外交互能力。

（5）经济高效、易扩展升级

切实根据人防机动指挥通信的需求和现状，利用先进、成熟的技术，优化资源，合理构建系统，达到充分利用资源、提高系统使用效率、经济适用目的。

模块化、规范化设计，预留升级空间及接口能力、容量，便于未来升级扩展。

3.2.2建设内容与规模

本项目为信息系统综合集成换代更新项目，建设1套中型机动信息处理车以中型国产二类货车底盘为装载平台，集信息采集、网络通信、信息处理、指挥控制、防护救援、支撑保障等功能于一体，实现与各级人防指挥通信车之间、与本级人防固定指挥所指挥通信系统之间互联互通、信息共享和协同联动，完善人防指挥通信体系，提高信息采集与处理、远程指挥、现场调度和通信保障能力，为战时人民防空、平时应急救援实施不间断指挥提供有力保障。

3.3互联关系与接口

系统对外的无线通信接口包括短波通信、超短波通信、卫星通信、4G/5G公网VPN通信、宽带LTE网等无线接口。

短波通信无线接口：加入现有国动短波通信网，与其它短波台站进行远距离短波通信。

超短波通信无线接口：与现场超短波对讲机之间进行双向对讲通信。

卫星通信无线接口：预留新一代卫星互联网设备，后续进行采购。

4G/5G公网无线接口：车载4G/5G路由器通过电信运营商的4G/5G网络，与人防固定指挥所之间通过VPN建立多媒体通信，搬迁现有人防北斗+5G系统。

宽带自组网接口：现场宽带自组网多模终端与宽带自组网车载站、机载站之间，建立宽带多媒体调度通信链路，并可通过卫星等回传链路与后方指挥所通联。

北斗无线接口：通过北斗卫星进行北斗短报文、北斗定位与授时电文通信，本项目需搬迁原有北斗+5G车载系统。

四、人防机动信息处理车

人防机动信息处理车配备信息网络子系统、信息处理子系统、防护救援子系统、供配电子系统、环境保障子系统、辅助配套子系统等。通过卫星通信、专网通信、5G公网通信、短波通信、超短波通信等完成信息采集、挖掘、处理、分析、交互、存储、通信等任务。

4.1综合信息系统

综合信息分系统用于实现信息获取、传输、交换、处理、显示和应用，是构成人防机动信息处理车的基础。它主要由信息网络子系统、信息处理子系统、防护救援子系统等组成。

4.1.1信息网络子系统

信息网络子系统紧密围绕现场信息流传输与调度、信息通信保障等任务需求，立足专网为主、公网补充的原则进行建设，为任务现场构建一个不依赖于公网，集话音、数据及图像等多种业务为一体的综合信息网络平台，保障现场机动指挥车、信息处理车、信息采集车（前导车）、专业队人员之间，现场信息处理车与后方固定指挥所之间可靠的多媒体通信互联，为备战应战、防灾应急指挥提供坚实保障。

信息网络子系统以无线通信为主要手段，具体包括卫星通信、短波通信、超短波通信、4G/5G公网VPN通信、宽带自组网、卫星电话、北斗导航等多种通信与导航手段，各种手段互为补充备份。

信息网络系统组成框图如下：

4.1.1.1卫星通信

本项目要求预留卫星系统的接口、卫星通信系统设备及相关配件提供免费安装、配合调试及后期售后等服务工作。

4.1.1.2短波通信

短波通信系统由短波发射机、接收机、天线调谐器、短波天线和数传终端等构成，用于实现话音、传真和数据业务及猝发通信。它是人防执勤和指挥通信的主要手段。

人防机动信息处理车配置1套125W军用第三代自主选频短波通信系统。主要用于实现车载站与省、市、县人防指挥所（中心）之间的应急指挥话音通信和数据通信，可作为卫星通信的备用手段。选用抗盲区半环天线，与天调一起安装在车顶。在车辆行进过程中倒伏在车顶，现场展开时可以仰起。

自主选频通信可在短波全频段范围内自主优选可用频率，快速建立通信链路，无需人工干预、无需预先进行频率设置、无需根据经验预先存储优质频点、无需额外勤务信道保障，也不依赖于频率规划、联络文件和操作人员的业务能力。改进“数话”波形，采用灵活的“频率捷变”设计，提升在频率“剧变”时的通信效果，提升较复杂的地理和电磁环境下的可通性。“随遇无序”用频，增加信号被截获难度，采用“优先用频”和“低速硬抗”一体化设计机制，将“短波用频”和“无序频率捷变”相结合，提高在复杂电磁环境，尤其是遇到敌方“分析压制式”干扰时的抗干扰能力。

短波天线

本系统所选择的车载短波天馈线系统采用具有国际先进水平的“近垂直入射” 原理设计而成。能够很好地解决了短波通信中0～100公里内存在的“通信盲区”问题，并实现0～1000公里内较稳定、可靠的“动中通”、“山区通”等。

本系统主要以电磁波 “近垂直入射”（NVIS）为传播方式，利用电离层反射工作。

1）短波天线调谐器

采用全新的“矢量调谐”算法，具有调谐精度高、调谐时间短等特点。为125W短波电台与天线之间提供良好的匹配网络。

2）车载短波天线

采用先进的“近垂直入射” 原理设计，是一种各方向辐射能量均匀的全向天线。充分发挥了短波通信具有近、中、远程通信的优点，满足部队在复杂地理环境下的使用需求。

它利用金属平面（如：汽车车顶）做为天线的一部分和反射面，使电磁波能几乎垂直地向电离层辐射，经电磁层的反射后又折射回地面，因而在地面上接收的信号几乎不受地形地貌影响。同时，采用对称安装的方式是为了电磁波在各方向的辐射强度较为均匀。这种通信传播方式特别适合在山区、丛林地带等信号难以到达的复杂地形使用。

4.1.1.3超短波集群通信

超短波通信系统可在遭空袭目标或灾害发生地域，建立以指挥通信车为中心的现场指挥协同通信网，实现对参与应急救援各专业队伍和小组的指挥以及专业队伍之间的行动协同。

本系统分为中继部分与接入终端部分。根据系统定位及规划，人防机动信息处理车安装中继部分。该系统以1台超短波中继台、1台超短波车载台、10台超短波手持台组网构成。

人防机动信息处理车独立工作时，可实现完备的超短波通信。通过机动信息处理车中的中继台，实现大范围通信。

系统采用国家防办统一的人防专用频点。

4.1.1.4LTE 专网通信

一体车载基站：一体化架构，包含RRU、BBU、核心网三部分。最大注册用户数≧1000，最大注册群组数≧256，最大在线用户数≧100，最大在线群组数≧80；≧2个PE\GE电口或光口；提供移动性管理、会话管理、接入管理、鉴权管理等功能，支持之媒体消息、文字、图片、视频、文件、PTT等业务，支持点到群组多媒体消息，支持码流传输带宽，2T2R，发射功率≧2×20W，接收灵敏度不劣于-102dBm(20MHz)。

调度与管理：包含基本的软硬件，提供基于IP的语音、数据、视频等多种方式的通信和调度，支持终端间以及现场调度台与终端间的音/视频电话、PTT集群、实时视频分发、即时通信等功能，支持历史消息、用户状态查询；提供设备配置管理、用户及群组管理 告警与故障管理等管理功能。

多模手持终端：工作模式600M(566M-626MHz)TD-LTE专网、公网4G全网通、400M（370-420MHz）DMO,支持Btrunc协议；带宽：5MHz/10MHz/20MHz（LTE），发射功率：≧25dBm(LTE)；UE能力等级：不低于Cat4；四核以上处理器，≧3GB内存，≧32GB ROM、可扩展存储卡；≧5”TFT触摸屏，分辨率≧1280×720，阳光下可读；支持PTT、WiFi、BT、NFC、GPS、北斗，内置光线、加速度、陀螺仪、指北传感器；前置、后置超高清摄像头（支持自动对焦）、高亮LED闪光灯；HDMI、OTG等接口；支持运行第三方APP；电池支持视频通话时间≧2小时；防护等级不劣于IP67；含座充等配套组件。

车载天馈：含2根玻璃钢天线及馈线。天线工作频段：600M频段，增益：≧7dBi。

4.1.1.5 4G/5G公网传输

随着4G网的广泛应用、5G网络的逐渐成熟，在备战训练、应急救灾和日常演练中，可以充分利用费用低廉、覆盖广阔的4G/5G宽带网络实现音视频的传输，将现场或车上的音视频信息传送到本级/上级人防固定指挥中心。

省国动办前期组织建设了一套省、13个设区市一体的“北斗+5G”人防动中通联指挥系统，中型机动信息处理车视任务需要携载已建的“北斗+5G”人防动中通联指挥系统中的“北斗+5G”动中通联指挥箱（含移动应急布控球、便携式车载指挥终端、工业级5G路由器、全向麦以及连接所需线材辅配件等，以及装这些设备的手提式应急指挥箱），

配置1套4G/5G路由器，采用外接吸盘天线以提升信号收发效果。吸盘天线安装于车顶。通过广域覆盖的4G/5G蜂窝网络、利用运营商为人防已搭建的APN虚拟专用网络，在现场机动指挥通信车与固定指挥所之间建立专用VPN链路，并通过隧道协议和安全机制与公网其它用户进行隔离，实现相互间的安全通信，其可以承载的业务包括视频会议、网络电话、图像传输、数据传输、视频监控等，路由选择由车上的多WAN口路由交换机实现。

4.1.1.6 IP承载

IP承载主要包含1台千兆网络交换机、1台路由器。网络接口和线缆采用屏蔽接头和线缆。

车内布设光纤、屏蔽双绞线、音视频/射频电缆、电源线等线缆，以及车壁/桌面信息点、输入输出接口，车外布设通信互连、电源输入输出接口。线缆和接口数量留有足够的冗余，且规范、安全、可靠。舱壁信息点、信息接口窗端口及网络交换机端口数应满足现场构建临时指挥所或多车互连的需求。

计算机网络系统是综合信息系统的核心部分，是信息接收、信息传输、信息处理和资源共享的基础，为通信信息系统提供一个高速、可靠的信息传输和交换平台。

4.1.1.7融合通信

随着人防/国动业务范围的逐渐扩大，对人防管理效率、应用管理范围等方面需求的不断提升，原来的指挥调度系统只能实现简单的语音调度，在实际运行中，指挥调度系统技术落后，且各指挥系统相互独立，极大的制约融合通信的效率。为改变这一困境，将短波、超短波、有线电话/VoIP通信、无线宽带通信、5G公网通信、卫星通信等通信系统，以及视频监控、流媒体通信等进行全面的融合汇接与调度，提高机动通信整体效能，确保指挥通信可靠性，系统配置1套多网系融合调度通信平台。

多网系融合系统采用全IP主干架构，采用SIP标准通信协议，在车上建设一套多网、多业务融合的综合性IP指挥调度系统。通过IP方式连接以信息处理车为中心的各种调度控制台、调度终端，集语音、数据、视频业务应用于一体，不仅支持全部传统电话交换功能，还支持丰富的指挥调度功能，可满足用户从简单话音业务到高级视频数据通信应用等不同调度指挥的要求。预留扩展接口，能与政府其他部门实现互联互通。

4.1.1.8安全防护

信息安全防护系统用于中型机动信息处理车内的信息安全防护，包括物理安全、网络运行安全、信息安全等。

为应对日渐复杂的混合型信息安全威胁，结合中型机动信息处理车信息防护具有的用户数有限、数据量有限、安装空间有限等实际情况与特点，本方案采用在中型机动信息处理车内人防内网与4G/5G VPN局域网之间物理隔离，人防内网接入端（多WAN口路由交换机后）配置1台统一威胁管理网关的方案。统一威胁管理网关采用多核硬件架构和一体化的软件设计，集防火墙、VPN、入侵防御（IPS）、防病毒、上网行为管理、内网安全、反垃圾邮件、抗拒绝服务攻击（Anti-DoS）、内容过滤、NetFlow等多种安全技术于一身，同时全面支持各种路由协议、QoS、高可用性（HA）、日志审计等功能，为网络边界全面实时的安全防护提供集约紧凑、经济高效、低应用复杂度和维护量的一体化解决方案。

同时，在所有计算机终端上安装网络杀毒/防毒软件，并为后期根据需要加装IP保密设备预留接口及安装空间。

4.1.2信息处理子系统

信息处理子系统是机动信息处理车信息接收、信息传输、信息处理和资源共享的基础，为机动信息处理车提供一个高速、可靠的信息传输和交换平台。主要完成人民防空应急指挥各类信息交换、处理、显示，保障指挥员和指挥作业人员进行文件（文电）起草、文件打印、通信联络、信息查看、决策分析、指挥调度等指挥作业工作。

信息处理子系统包含信息服务系统、显示控制系统、视频会议系统、导航定位系统、时间统一系统等。主要用于构建人防机动信息处理平台。

4.1.2.1信息服务/作业设备

信息服务系统主要完成各类信息交换与处理，包括文件（文电）等信息的接收、起草、编辑、打印、存储、分发、计算等，本车信息服务设备包括初级加固计算机、笔记本电脑、打印/复印/扫描/传真多功能一体机等，它们与相关信息网络设备一起分别运行于车内内网和4G/5G VPN局域网，以便车内信息服务设备之间、与信息网络设备之间、远程与各级固定指挥所之间进行信息的互通与共享。

信息服务系统系统主要包含2台符合相关标准的车载加固计算机、1台高性能国产化笔记本电脑、2台KVM一体机和1台多功能国产化办公一体机；为客户端完成服务器端的数据计算与处理、数据存储与备份等功能，为信息处理系统提供一个高性能的、高可靠的基础服务平台，具有对电子文件、纸质文件的接收、编辑、复印、打印、传真、分发等处理能力。

4.1.2.2显示控制

显示控制系统对来源于车顶/车内摄像机、视频会议终端、视频编解码器、无人机视频采集、智能终端和计算机终端的音视频、图像、图形等多媒体信息进行显示、切换控制操作，为操作人员提供全面、直观、快速、准确、灵活的操控，提高操作运行效率；为指挥/作业人员提供清晰、全面、直观、形象、生动的情报资讯和多媒体信息呈现。显示控制系统由视频切换调度/音频处理与切换调度、综合显示、音频扩声等功能模块组成。

对于多路多制式视频信号的转换、切换、分配等处理，通常的方案是配置多路输入输出的高清混合矩阵，它采用机框插卡式结构，输入输出支持市面上常见的视频格式与接口，如复合视频、HD-SDI、HDMI、DVI、HDBaseT等，不同板卡与数量可按需配置、混插使用，并支持串口、网络远程遥控及集中控制模块有/无线控制操作，在各类指挥中心、会议室、指挥车中广泛应用，用于各种模拟/数字、标清/高清视频信号的分配切换，以充分满足指挥调度、可视监控和召开视频会议的需要。

考虑到车上视音频信号路数有限，为节省车内设备安装空间、尽可能减轻重量、提升操作的便捷性，大力提升系统的高度集成化、紧凑化、小型化，本设计配置1台视音频矩阵/集中控制一体机，用于代替常规的的高清混合矩阵、音频处理器、集中控制器等多台单功能分体式设备。

高清视音频矩阵/集中控制一体机以ALL-IN-ONE的设计理念，软件可视化操作界面平台、硬件插拔模块化设计，将音频处理器（A）、高清视频无缝混和矩阵（V）、可编程集中控制（C）、录播编解码（R）等设备功能集成为一体，旨在为车载应用提供一体化的解决方案。

设备提供以下主要功能：

1）视频管理

支持本地 SDI、VGA、HDMI、DVI、光纤、HDBaseT输入图像、网络IPC网络流输入输出与切换。支持输出视频通道预览放大。支持多屏单图层拼接功能。

2）音频处理

采用内核音频处理器，可对接入的音频进行混音、增益、消噪、回声抑制等处理，支持音频信号的快速切换和预案切换，支持音频编码，实现车内的音频集中处理。

3）可视化集中控制管理

通过可编程方式，实现本机、外部设备、环境、电源等管理。支持画面编辑、逻辑编程等应用。支持视频、音频、中控等全部功能一体化可视化操作管理。可视化控制与管理支持8路高清视频的实时预览显示，支持视频通道拖拽式切换。

一体机支持三种可视化控制与管理模式，实现本地、远程多种控制管理方式：

•	嵌入式触控屏直接控制本设备视、音频输入输出切换；

•	B/S架构控制，通过IE浏览器直接连接并控制一体机；

•	C/S架构，通过安装可视化软件，实现PC直接控制一体机。

4）交互终端通讯管理

支持视讯终端功能；支持视频监控、视频会议、智能终端（手机/单兵）等设备的音视频接入；支持H323、SIP、ONVIF、RTSP、RTMP等通讯协议。

5）录播管理

具备单机应急录制、点播、直播、互联网云播、视频回放等功能。

6）设备状态管理

本设备配置一套可视化管理软件，可使用户方便快捷的对各类信号进行操作。软件采用可编程设计构架，提供场景预案管理、视频切换管理、大屏拼控管理、录播管理、视频交互管理、音频管理、环境中控管理、设备系统状态管理、系统配置管理等功能于一体，软件功能如下：

1.视频可视化操作

信号预览、大屏回显、预案调取、大屏跨屏开窗/缩放/漫游/窗口叠加。

2.音频可视化管理

支持通道音量大小、静音调节，实时电平音柱显示，可视化触控调节。

3.场景预案管理

可根据用户需求、习惯自由选择预案内容进行保存。可将矩阵切换关系、录播状态、音量、环境中控等系统设置保存为场景。支持值班模式、工作模式、演习模式、休息模式等场景保存，一键调取场景预简便快捷。

4.矩阵切换功能

支持对接入系统的视频信号进行输入/输出通道矩阵切换。视频矩阵可视化切换，输入、输出通道独立分区，可通过触控拖拽方式一键切换。

5.视频互动功能

支持视频监控、视频会议、SIP电话、智能终端（手机/单兵）等交互融合通讯方式；具备通讯录、拨号呼叫、一键群呼与挂断功能。

6.录播管理功能

支持音视频录制通道选择，开始、暂停、停止功能，支持直播推送、万人直播。支持1，1+1，4，1+5，1+7，9,画中画共23种画面模式，支持擦除、缩放、淡入淡出等12种切换特效。自动显示录制信息、录制时间、硬盘剩余容量等实时信息。

7.摄像机控制

支持摄像机运动控制上、下、左、右云台控制，支持归位操作、焦距调节、云台转动速度快慢控制，支持设置和载入摄像机预置位。

8.环境中控管理

对灯光、屏幕开关、电源、环境监测等周边设备控制、运行状态读取。中控指令可便捷导入，软件支持中控界面编程，可实现快捷中控功能。

9.软件界面可编程

离线界面可编辑，图文、按键、视频、音频、状态显示可编程。支持WIN/IOS等客户端。

10.综合管理

音频、视频、控制一体化综合应用，多项目场景统一综合管理。

为了在研判决策过程中更好地展示多方交互与会商、导航导示的过程，更好的发挥大屏幕的功能和用途，车内配置1台75英寸4k超高清会议触控平板显示器作为主显示器。它采用多点触控、大屏显示，实现对各类静态和动态信息的多方交互式、会商式调度管理、呈现，导航导示，帮助作业人员随时浏览、观看、调取、对比、展示、标示相关数据，进行数据展示和分析，以提高作业效率、增强交互性和展示效果。

其应具有以下功能、特点：

一机多能：利用视音频矩阵/集中控制一体机提供的窗口分割、拼接、移动、漫游与叠加、缩放、透视等功能，以灵活地在将多路信号以单画面、多画面等模式显示在主显示器上；可以快速接入大多数计算机支持的内容，实现栏目和内容的自定义添加、修改、删除和功换；

会商互动：在一个屏上多人互动、本地端与远端的交互与协同互动；支持平板等无线端产品的远程控制；

标图标绘、导航导示：实现各关注区域标图标绘、导航和显示，以灵活多样的方式介绍相关内容；用户只需加入相关场景底图、添加热点区域、选择展示方式及展示素材；

高清多点触控：4K IPS液晶显示屏，多点全触控技术，显示、切换、光调节等完全采用触控方式，无需任何遥控器和按键。支持手写/绘、板擦、清除功能，智能识别手与手掌的区别，实现智能手掌擦除。

多信号输入输出：支持HDMI、DVI、VGA、分量等多种高清格式信号输入，支持DVI、VGA输出。音频输入输出、USB接口等。

主显示屏上部配置1个与其等宽度的异步三基色LED条屏，能按需求独立地显示作战时间、天文时间和文字信息，其时钟基准可由北斗/GPS定时型用户机校时。主显示器、LED条屏均采用减震装置安装于作业/操作区显示墙上。

在操作员操作台中机柜中部配置1台带HDMI/DVI/SDI输入的机架式多联屏LCD监视器用于各路显示信号的切换监视；为加固计算机各配置1台KVM一体机，其液晶显示器用于计算机操作显示。

音频扩声系统能够接收来自会议话筒、信号接口窗、计算机、视频会议终端、视音频编解码器等设备输出的音频信号，并将信号进行切换、混合、放大、扩声等处理；能够将本地音频信号传送给视频会议终端、视音频编解码器、信号接口窗等指定端口，充分满足调度作业、召开视频会议和对外宣传的需要。

音频处理功能由集成在视音频矩阵/集控一体机中的音频处理模块实现，由其承担常规分体式音频处理器设备所实现的功能。

配置2支会议用桌面指向性话筒，接入视音频矩阵/集中控制一体机音频处理卡中的话筒输入端口；配置车内/外音频功放、车内音箱，视音频矩阵/集中控制一体机音频处理卡的音频输出接至音频功放进行扩声，用于车内视频会议扩声、音频回放等。考虑到车内空间有限，话筒距离车内音箱较近以及现场环境吵杂等因素，为了保证通话质量，会议话筒采用强指向性有线话筒。

配置1支手持有线话筒，可接于车外信号接口窗，与车顶配置的4只车外喇叭一起用于集会等现场进行车外广播宣传。车顶喇叭由车内音频功放驱动，通过功放输出通过功放面板上的切换开关在车内、车外喇叭间进行切换控制。

4.1.2.3视频会议

视频会议系统主要包含视频会议系统；主要完成人防固定指挥所的图像传输与视频会议功能。系统采用省人防统一标准系统，保证互联互通。

在中型机动信息处理车中配置1台高清视频会议终端，部署在车内内部专网，以便通过卫星链路来进行视频会议通信。配置1台高清视频会议摄像机，与高清视频会议终端、车内监视高清摄像机的视音频端口一起接于视音频矩阵/集中控制一体机，召开视频会议时由视音频矩阵/集中控制一体机负责进行视音频源的切换调度。

4.1.2.4导航定位

本系统利用原车配置的卫星导航一体机及区域网络宽带无线通信网多模手持机等智能终端提供定位/导航功能。

4.1.3防护救援子系统

防护救援子系统提供对现场机动信息处理车车外、车顶、车内情况的实时动态视频图像采集与监视能力，无人机视频采集能力，车内设备设施的运行状态与参数的监测告警、控制管理能力，车内外环境要素的监测告警能力，以及舆情的监视能力。

4.1.3.1视频监视

中型机动信息处理车中的视频监视子系统能够通过车顶升降杆摄像机、车顶摄像机、车内摄像机采集，或接收无人机、4G/5G单兵终端、布控球采集的音视频信息，采集的声音、图像、数据等各种信息可由信息处理子系统处理与存储，并可通过信息网络子系统传送给后方人防固定指挥所。

车外视频监视设备为1台车顶高清云台摄像机和2台车顶高清监视摄像机，高清云台摄像机安装于车顶平台后部，自带水平360°、垂直90°全向云台，可以无死角监控车辆周围实时动态，具备红外夜视功能，让车辆具备夜间作业能力。高清监视摄像机和云台强光照明设备配套安装于升降杆顶部，通过6米升降杆的辅助配合，可以实现对车外环境状况进行全天24小时实时的360°的无死角视频监控或者定点监控。

车内视频监视由位于会议区的1台高清会议摄像机担任，既可满足车内图像动态采集的需要，又可满足召开远程视频会议的需要。高清摄像机具有电动变焦、自动对焦、预置位功能，其视角可以覆盖车内的任何空间。

人防机动信息处理车预留音视频接口，可与其它行业部门的应急通信车或其他信息采集设备进行音视频采集和传输。

4.1.3.2设备监控

机动信息处理车系统结构复杂，涉及设备种类繁多，且分布在车上不同部位，手工操作极为不便。为此，系统配置1套可视化智能控制系统，可以把所有系统设备的操作集成到一台触摸屏（或计算机终端）上，只需通过操作触摸屏（计算机终端）就可以控制整个机动指挥所的各个子系统，大大提升系统集成度，充分提高系统的应急和指挥能力。

可视化智能控制提供了对车载设备进行集中控制的新解决方案，为用户提供三维可视的操作界面，对设备实现一键控制，让用户所见即所得，让系统更可靠、操作更便捷。

可查看编辑车辆的基本信息，维护车辆基本信息，如：车牌、车高、轴距、载重等数据。

可以实现车载网络模块配置管理、大屏模块配置管理、红外模块配置管理、云台模块配置管理、环境模块配置管理、电源模块配置管理。

系统利用高级图形处理技术在计算机系统中创建车辆的三维模型，并通过这个模型对车辆的运行状态进行实时监控和控制，可对车上各类设备的工作状态、告警信息进行读取并进行监控，包括但不限于卫星天线、卫星功放、超短波数字集群基站、短波电台、北斗导航定位终端、视频会议、车载监控摄像头、自组网、融合通信、升降杆、支撑腿以及车载综合电源、UPS、发电机等。

支持各类监控和设备控制基于三维车辆模型的可视化展示和控制，三维模型可根据车载设备展开的实际情况进行实时动画展示，可将真实车辆的各项状态同步展示到三维模型上。

支持三维模型爆炸图，可进入车辆模型内部，还原模型内部的布局和设备分布，并可进行设备控制。

同时支持在平板上通过手势操作可实现对三维模型的放大、缩小以及进入车内，可真实展示车内设备的布局，通过点击设备，可实现调看设备状态、控制等信息。

安装1套二维码信息查询软件，用于查询单设备的功能介绍、操作说明、加电方式、连接路由和故障排除方法等。设备数据为本地存储，安装于车载加固计算机中。

      - 4.1.3.3舆情监视

机动信息处理系统应具备利用公共媒体跟踪掌握公开的军情信息、政府信息、热点事件、公众舆论等内容的能力。为此本中型机动信息处理车配置1台笔记本电脑、1台4G/5G互联网路由器担任互联网接入设备与终端，以获取、监视互联网舆情。

      - 4.1.3.4环境监测

配置一体化车内环境监测器、实现车内外温湿度、烟雾监测告警，监测数据采集并入设备状态与运行保障系统一并进行显示与处理。

      - 4.1.3.5无人机平台

本项目利旧现有无人机设备。

      - 4.2综合保障系统

支撑保障分系统为机动信息处理车提供持续稳定可靠的供电、适宜的设备运行与人员工作环境、完善的辅助支撑设施等，分系统具体由供配电、环境保障、辅助配套等子系统组成。

      - 4.2.1供配电子系统

为了满足系统的供电要求，并充分考虑整个系统的扩展性、冗余性、设备负荷运转的稳定性，发电机功率计算和筛选，系统选用静音柴油发电机作为系统的备用供电设备，保证供电可靠的同时不对会议造成噪声困扰。

系统具备市电、发电机、UPS三种供电方式，市电电压380V/220V，频率为50Hz；配置发电功率不低于15KW，连续供电时间8小时以上的超静音柴油发电机；市电优先的不间断供电的能力，当市电和发电机供电都断电时，UPS供电保证系统主要设备持续运行时间不低于10分钟。

      - 4.2.1.1供配电系统设计

整车供电系统由交流供电系统和直流供电系统组成，总功率满足系统满负荷运行要求，并有一定的余量。

系统采用市电优先的原则：在有市电的地方通过线缆盘向系统供电，从而不用启动发电机，也可用于对UPS电池充电；在蓄电池电量耗尽而又无市电的情况下，将发电机启动为整个系统供电。各种供电方式随时依现场情况进行切换以确保系统在任何情况下的正常使用。

在对系统重要设备供电的前端设计了供电输出的工作方式，使整个供电系统满足电源电压在额定值85%~110%之间、电源频率在额定值95%~105%之间的变化范围，系统能够正常工作，性能指标达到技术要求。且系统不会因为电压的波动而损坏。

在控制台面板上装有智能数字型多功能电量表，可显示电流、频率、功率等参数信息。

设立配电控制器，内装整车设备控制的多个空气开关，用来保护设备。配电控制器具有电磁屏蔽保护层，防止对其他设备造成电磁干扰，交直流电源分离控制。

交流供电系统采用380V动力电、220V/50Hz市电、柴油发电机和UPS三种方式供电。系统可从50米距离接入三相380V动力电或者单相220V的交流电源，可向外提供单相220V的交流电源。具备市电优先供电的能力，提供市电、油机、UPS供电相互间的自动切换，所有电路接入UPS，通过UPS稳压稳流后对全车设备供电（除空调、升降杆等大功率设备）；这样在市电突然中断的情况下，所有和UPS相连的设备不会中断或重新启动，可留出部分时间进行相关的应急操作。

直流电源系统由配电系统中的交直流转换功能组成，提供多路直流输出接口，此外原车底盘电瓶和辅助电瓶组成辅助直流配电系统，保证部分小功率设备在车辆行进过程中的使用。

      - 4.2.1.2功耗计算

| 序号 | 设备 | 数量 |  | 功耗 | 供电方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 支撑腿 | 1 | 套 | 340 | 新增蓄电池 |
| 2 | 升降杆 | 2 | 套 | 408 | 新增蓄电池 |
| 3 | 升降杆摄像机、云台及照明灯 | 1 | 套 | 400 | 市电、车载发电机 |
| 4 | 车顶摄像机 | 2 | 台 | 18 | 市电、车载发电机、UPS |
| 5 | 车内摄像机 | 1 | 台 | 24 | 市电、车载发电机、UPS |
| 6 | 路由交换机、交换机 | 1 | 套 | 85 | 市电、车载发电机、UPS |
| 7 | 笔记本 | 2 | 台 | 90 | 市电、车载发电机、UPS |
| 8 | 加固计算机 | 2 | 台 | 500 | 市电、车载发电机、UPS |
| 9 | KVM | 2 | 台 | 72 | 市电、车载发电机、UPS |
| 10 | 办公一体机 | 1 | 台 | 300 | 市电、车载发电机、UPS |
| 11 | 主显示器 | 1 | 台 | 550 | 市电、车载发电机、UPS |
| 12 | 多联屏 | 1 | 台 | 30 | 市电、车载发电机、UPS |
| 13 | LED会标屏 | 1 | 台 | 70 | 市电、车载发电机、UPS |
| 14 | 视频会议终端 | 1 | 台 | 50 | 市电、车载发电机、UPS |
| 15 | 视音频矩阵/集控一体机 | 1 | 套 | 200 | 市电、车载发电机、UPS |
| 16 | 音响 | 1 | 套 | 200 | 市电、车载发电机、UPS |
| 17 | 4G/5G路由器 | 2 | 台 | 24 | 市电、车载发电机、UPS |
| 18 | 卫星动中通天线、功放等 | 1 | 套 | 550 | 市电、车载发电机、UPS |
| 19 | 超短波中转台 | 1 | 台 | 150 | 市电、车载发电机、UPS |
| 20 | 短波电台主机、天调 | 1 | 套 | 450 | 市电、车载发电机、UPS |
| 21 | 短波半环形天线 | 1 | 套 | 100 | 市电、车载发电机、UPS |
| 22 | 自组网车载站 | 1 | 台 | 80 | 市电、车载发电机、UPS |
| 25 | 车内对讲设备 | 1 | 套 | 5 | 市电、车载发电机、UPS |
| 26 | 统一安全威胁管理网关 | 1 | 套 | 100 | 市电、车载发电机、UPS |
| 27 | 设备与环境监测 | 1 | 套 | 28 | 市电、车载发电机、UPS |
| 28 | 车内照明 | 1 | 套 | 200 | 市电、车载发电机、UPS |
| 29 | 警灯警报器、频闪灯 | 1 | 套 | 60 | 原车电瓶 |
| 30 | 导航仪、行车记录仪 | 1 | 套 | 14 | 原车电瓶 |
| 31 | 风道空调 | 1 | 套 | 6000 | 市电、车载发电机 |
| 32 | 燃油水暖加热器 | 1 | 套 | 110 | 市电、车载发电机、UPS |
| 33 | 其它（外供电） | 1 | 套 | 1000 | 市电、车载发电机、UPS |
| 34 | 外接生活供电 | 1 | 项 | 2000 | 市电、车载发电机 |
| 35 | 车载发电机合计 |  |  | 13386 |  |
| 36 | UPS合计 |  |  | 4986 |  |

UPS需要提供的功耗为4986W，考虑到此表统计的是所有设备同时以最大功耗工作时的数值，而实际的系统设备不可能同时工作、工作时更不可能同时为最大功耗，不工作的设备常处于小功耗状态，典型的如办公一体机，不打印时功耗仅几瓦；短波天线倒伏机构也只是在短波电台不工作时动作，升降杆也是开设或撤收时短暂工作等等。因此，在实际的正常使用过程中，考虑到设备的实际运行状况（所有设备同时运行的概率和所有设备功耗同时达到峰值的可能性），其系统的实际功耗通常取估算总功耗的60%～70%。若以实际功耗取估算总功耗的70%计算，UPS需要提供的额定功耗为3490W，UPS输出功率因数取0.8，本方案选择2台3KVA UPS，UPS提供的功率为4.8KW。满足要求。

发电机需要提供的功率为13386W，本次发电机配置功率为15kW，满足最大工况需求。

车内配备一台车载智能配电控制器，该配电控制器为一体化智能配电控制器，采用交直流分开控制的方式，它是供电系统的核心，起到“集中控制、分散管理”的作用，对电源能够做到过欠压保护，具有市电漏电保护功能。设有电源保护开关、转换开关、控制开关和指示面板，并具有防止误切换、误操作措施，以及具有过压/欠压、过流、缺零、防雷、防浪涌、接地、漏电等告警与保护措施。

车载智能配电控制器具有数字电压表、电流表、工频表功能，可检测各路输入电源的参数值，可时序供、断电。参数可在配电控制器上进行显示、告警，还可被设备运行监控与保障系统进行采集、监测、告警和控制。

      - 4.2.2环境保障子系统

环境保障子系统为车内人员、设备正常工作提供空调、照明等基本保障，由空气调节、空间照明等设备设施组成。

（1）空气调节

信息处理车行车途中驾驶舱使用原车空调。操作/指挥区由加装的2台风道式空调、沿车舱顶边角安装风道和出风口实现空气调节，供行车或驻停时使用。空调设备选用具有良好的抗震性能和低噪音性能、制冷制暖能力强的车载专用一体化风道式空调，额定制冷量≥4000W、制热量≥3000W。

为保证夏天炎热气候环境下机柜内设备良好散热，在车内改装时，在机柜上方车内顶棚设置空调风道出风口，风口采用顶部侧送，采取有效措施防止风口冷凝水滴入机柜内。

为解决寒冷季节空调制热效果不好的问题，快速提升车内温度，在发电机舱安装1套燃油水暖加热器、指挥区会议座椅后下两侧舱壁踢脚线位置安装2组强制散热器，通过燃烧燃油加热水暖管道中的水进行循环采暖，并提供水暖系统的温度自动控制、启停控制、状态监测与自我诊断、安全保护等功能。

（2）空间照明

①车内照明

在车内各区域均匀设置长条型节能高效率LED交直流照明装置，以保证车内正常照明的照度达到200LUX。

在指挥区顶部安装1盏220V、10W防空照明灯(发蓝色光)，防空照明具有可选择性，开关设置在工作照明开关旁，当战时防空指挥选择防空照明状态时，如果开启舱门，舱内的照明灯受舱门处的行程开关控制即熄灭，防空照明灯亮；如将防空选择开关拨至常规照明状态时，舱内的照明仅受工作照明开关控制。

在车内各独立区舱顶部设置应急灯，由内置带充电电路的蓄电池供电，作为应急照明；工作舱内设有手提充电式应急灯、充电式LED防水头灯，以方便应急状态下使用。

②车外照明

为了保障升降杆摄像机夜间正常工作的需要，在摄像机两侧配置聚光照明灯和泛光照明灯。在车顶平台裙边间隔安装LED照明灯用于场地照明。

    - 4.2.3辅助配套子系统

（1）接地与避雷

①接地

系统接地的好坏直接影响车内设备和人身安全，以及系统性能，因此，采用以下方法保证信息处理车良好接地：

•舱体及门窗、电源窗/信号窗金属体良好焊接连通并与车体接地柱良好连接，机柜、机柜内设备等电位接地；

•在车体内部设置接地汇流排，采用40*4mm铜排，接地汇流排在车体内环形布置，将车体的金属接地端、机柜地、设备金属外壳保护地、直流电源地、防雷地、静电地等就近与接地汇流排相连，连接导线不小于35mm2多股铜芯线；

•接地汇流排与两条接地汇集线相连，接地汇集线采用不小于95mm2多股铜芯线，接地体在车外两侧平行布置；每条接地汇集线的冲击接地电阻应小于10Ω；

•选用ERITECH铜分子接合接地铜棒，它与车体接地端通过接地线相连。ERITECH铜分子接合接地铜棒容易打入地下，而且铜皮不破裂不脱落，当提供最低接地电阻时，也能防止腐蚀。

②避雷

避雷设计主要考虑电源避雷和信号避雷两个方面。

a）电源避雷

在外接电源或车载发电机输出的交流电进入车体前加装交流电源避雷保护器，交流电源避雷保护器地线就近与车内接地系统相连。

交流电源避雷保护器额定工作电压230V，保护电压350V，漏电流1mA，额定放电电流（20次8/20 us 脉冲测试）10 KA，最大放电电流（4极1个 8/20us 脉冲）40 KA，断开放电电流50 KA，可允许短路电流25000 A。

b）信号避雷器

信号避雷主要从两方面着手，一是天线信号避雷，二是网口信号避雷。

天线的天馈线金属屏蔽层在进入设备前不少于两次接地措施；天线天馈线在进入无线收发设备之前加装天馈线电涌保护器，以防止由外部引入的雷击过电压使车体内设备损坏。天馈线电涌保护器地线就近与车内接地系统相连。

（2）电磁兼容

电磁兼容性（EMC）设计任务是：确保人员的使用安全，使车载系统内部各设备在该电磁环境下都能完成对其规定的功能，不因环境的电磁干扰而失效或性能严重恶化；同时，各电子设备在正常工作时，对所处的环境发射的电磁干扰能量不超过规定值，从而使不希望存在的相互影响减少到可允许的程度，达到使系统内部各电子设备都能正常、稳定、可靠工作目的。

指挥通信车设备区空间狭小，设备布局紧密；各种电源设备、无线收发信设备、网络通信设备和音视频设备集成在狭小的空间内，系统间的电磁干扰和兼容问题就变得尖锐复杂，这使得整车的电磁兼容问题成为影响系统质量的关键之一。

①单项设备EMC

对任一系统而言，单项设备的EMC能力是系统EMC的基础。

系统在设备选型时就应充分考虑到各设备的EMC是否满足相关国际或国家标准。但由于车载指挥通信系统使用环境的特殊性，其运行和安装环境都较普通机房较为苛刻。因此，在系统设计时重点从设备布局、设备屏蔽、接地、热传导、传导干扰和辐射干扰等方面根据具体设备详细分析，制定相关应对措施，使其对整系统的电磁兼容性影响最小。

②电磁兼容的措施

本车改装集成将采用的电磁兼容有效措施包括：

（a）屏蔽与隔离

包括对电路单元的局部屏蔽，各单元板整体、功能模块的屏蔽，机壳的屏蔽等等。在保证正常工作、指标合适的前提下，尽量减小辐射源的信号幅度。通过良好的屏蔽与隔离，既防止发射设备干扰其他设备和系统的正常工作，又可保证自身不受电磁环境的影响。

设备之间遵循强信号源与敏感设备之间空间隔离的原则进行安装，电台、计算机、综合电源等设备采用分散布局的方式，相互间距离尽量远。

此外，高频馈线的走线尽量短且相互不交叉，电台安装位置便于就近接地等，也有助于降低各设备间的相互干扰。

（b）滤波与吸收

加强滤波，是抑制传导干扰的重要措施，通过优选具体的电路程式，对电源线、信号通路、信号线、控制线及印制板分别采取滤波措施，来抑制电源线的传导辐射，吸收信号线、控制线和印制板正常工作时产生的电磁能量。

（c）接地

良好的接地，既可以解决传导干扰，又可以解决辐射干扰，同时又能使屏蔽、滤波等措施更好的发挥其作用，提高设备电性能指标的准确性、稳定性。为此，本项目通过前述措施保证整车接地性能，同时采取各信号线就近接地、单点接地、模拟信号地和数字信号地相隔离等措施来提升接地效果。

（d）优化天线布局

天线的目的是辐射或接收无线电信号，因此天线与天线间会产生耦合干扰，控制其耦合干扰的最有效的办法是利用空间隔离，加大水平/垂直间距或使极化不匹配。为此，利用车顶有效空间尽量将天线相互间的距离最大化；除此之外还包括采取尽可能保证天线端口匹配、减小驻波比；馈线外屏蔽层应加装磁环，有效减小馈线间的干扰；电磁敏感设备内部线路采取必要的滤波设计，消除公共信号线路上的相互串扰等措施。

（3）接口

裙边舱内设置电源接口窗和对外信号接口窗。接口窗安装在行车涉水线以上，不使用时由舱盖防护，能防雨水、泥浆等。线缆接口窗上的接插件进行加固、保护，接插件采用军用航空插座。

电源接口窗内配置电源输入输出接头座、接地端子和电源总开关、接地柱等，信号接口窗外接口端子包括网络接口（带避雷模块）、音视频输入/输出、光口、HDMI输入、手持话筒音频输入等接口。其中HDMI输入可用于连接手持高清摄像机、无人机地面控制端视频输出。手持话筒输入为车外广播宣传配置的手持有线话筒提供向车内音频系统的接入。

会议桌桌面下横梁两侧设置2组桌面接口盒，接口盒内安装有HDMI输入接口、卡农话筒接口、220V电源插座，以及用于IP电话、计算机网络的网络接口等，采用模块化设计。桌面对应位置开两个穿线孔以方便使用时线缆穿接。

在中设备机柜设置机柜接口面板，配置有网络、IP电话、麦克风、电源接口，方便操作人员根据需要连接使用。面板上的网口既用于相关设备配置，又用于网络通信。

在舱内壁安装带USB供电口的五孔电源插座、双网口信息插座。

（4）其它

配备一套带喊话功能的人防专用长排警灯警报器，安装在驾驶室顶前端。在驾驶室副驾驶座位底下安装警报器主机，在驾驶员前的仪表盘上安装警报器控制盒。

系统配置带220V/380V电源线、接地线、光缆/各类信号线缆的线缆盘，稳固地固定在靠近电源接口窗/信号接口窗的裙边舱内，使用时无需搬动/取下，支持手动/电动收放线缆。

配备必要的车辆、土木及电工电子设备检修维护工具箱。

配置手提式与头戴式充电LED应急灯、干粉灭火器、医疗急救箱（药品自备）、防毒面具（选配）、防化服（选配）、望远镜等设施。

指挥区角落配置下置式饮水机，在互相隔断的驾驶区与操作/设备区之间安装有线对讲机，用于语音通话联络，设备选用军用有线对讲机，支持电池供电工作。

4.3装载平台系统

装载平台分系统是通过对目标车辆进行改装，使其能够实现设备装载、系统机动运行，并为指挥/参谋人员、操作保障人员工作提供相应空间环境。

4.3.1车辆改装要求及选型

装载平台是机动信息处理车的承载平台、信息处理作业平台和综合支撑保障平台，是系统机动性、适应性、稳定可靠性，以及空间与可扩展性、舒适性、系统寿命等性能的基础，有了好的基础才可能建成好的系统，因而其选型至为关键。

根据国家人防的相关标准规范，装载平台完成改装、安装集成所有设备设施、加注必需的燃油等耗材、搭载必要的人员及物资后，其整体要求如下：

车辆改装符合交通管理部门有关要求，整车设计使用年限为10年以上。车辆改装完成后，需通过整车性能测试，如行驶测试、淋雨测试等，并提交测试报告；整车最高点高度不超过4米；满载时总重量不应超过其最大总质量，车体系统轴荷分配及左右配重合理；制动性能、噪声、排放性能满足国家相关车辆标准，具有较好的稳定性、平顺性、舒适性等指标；最高车速、最低稳定车速、转弯半径、爬坡度、制动性能、越壕宽度、接近角、离去角、涉水深度等技术指标与原载车的相同或接近。改装集成完成后，以最高车速55%匀速行驶时，续驶里程应大于600Km；在由高速公路或一/二级公路、山路、越野路、石块路、砂石路组成的行驶试验路面上行驶300km后，车内设备无损坏与松动、系统性能不降低；具备适应国内路面行驶的抗震性能。

车体涂覆颜色、标识标志、字体等符合最新的江苏省国动办统一规划要求。装载平台改装/集成完成后，按照国家改装车辆相关标准进行一系列试验和申报手续，如行驶测试、淋雨测试、安全性检测、强制性检测等，提交检测合格报告、发改委汽车公告。

选用符合《江苏省国防动员新一代人防机动指挥通信系统建设规范》性能优良的二类底盘单排座驾驶室为运输载体，制作成带下边舱的非扩展的厢式方舱车。该底盘为原厂单排驾驶室，质量可靠，载重量大，可以很好地适应道路情况的要求，已经应用于国内的大型指挥通信车改装行业。底盘尺寸完全满足现在车库的物理空间。

4.3.2整体布局

平台改装布局设计主要满足机动指挥通信功能需求，合理利用空间和进行配重分配，减少系统间的电磁干扰，提高使用的安全性的方便性。整体平面布局上划分为驾驶区、发电舱、指挥区、操作/设备区、裙边舱等五个功能区。方案采用对称的经典布局，可提供7个作业席位、2个操作席位、2个保障席位，具有提供的席位较多、配重对称等优点。

驾驶区：驾驶区尽量保持原车设计以保证驾驶的便捷性，提供2名保障人员席位（含驾驶员）。

发电舱：安装发电机及其配套设备、燃油水暖加热器、风道式空调主机等，进行防水、隔音降噪、隔热散热处理。

指挥区：为执行指挥作业任务时提供11名指挥/参谋人员座席，以及小会议桌、视频信息综合显示。

操作/设备区：提供所有信息网络、指挥控制设备的机架安装，以及2名操作人员席位、操作台板。

裙边舱：位于底盘左右两侧，置放线缆盘、无人机箱、辅助配套等设备设施，进行防水、隔音降噪、隔热处理，并提供附件、备品、备件、信息接口及电源接口、支撑腿控制盒等放置/安装空间，并进行适当固定。车辆改装布局图如下：

    - 4.3.3改装设计

通过精心设计计算，确保前后、左右配重分配合理，整车重心位置合理，设备布局便于使用操作。

各区域具体改装设计如下：

①驾驶区

驾驶区保持原车设计，驾驶室顶前部安装一套人防专用警灯警报器，后部为导流罩，驾驶室内合理布局安装有一套警灯警报器的控制器、一套行车记录仪、行车导航与车前/倒车影像雷达一体机，以及升降杆、支撑腿、天线倒伏机构等装置的收放状态监视告警仪，可对其收放状态进行监视、告警。

驾驶区安装一套车内有线对讲设备，便于驾驶人员与后舱操作人员及时沟通。

②发电舱

驾驶区后面为发电舱，其分隔成两层。在发电舱下层内安装一台超静音发电机，发电机安装在靠右边位置，左边安装发电机电控箱和燃油水暖加热器。发电机安装采用两级减震设计。油机排气管穿过地板向下排气，排气管用不锈钢波纹管制作，安装后可消除通过管路传递到舱地板的震动；管路都用法兰过渡连接，衬有石棉板密封垫，保证管路的密封性能。管路穿地板处填加有石棉毯，并用耐高温结构胶作密封处理，起到隔热的作用，并可消除通过排气管传递到舱地板的热量。发电机组采取向底盘下排气的方式，将废气排出车外。

寒冷季节时，燃油水暖加热器通过燃烧燃油，加热取暖管路内的水并对水进行循环，利用散热器进行热交换，来为指挥区、操作/设备区高效供暖，以弥补寒冷季节时空调制热能力的不足。它与发电机共用辅助油箱，以及排气、进气通道，通过循环水路与指挥/会议区的散热器相连，提供水暖系统的温度自动控制、启停控制、状态监测与自我诊断、安全保护等功能。

发电机舱的上层安装两台风道式空调，通过定制的风道向后级的指挥区、操作/设备区送风。

为保证发电机舱舱内通风顺畅，满足发电机组通风散热、维护保养的要求，以及风道式空调进、出风的需求，在发电机舱下层左、右壁上各设有一扇带百叶窗的维护门，用于发电机的内燃机燃烧时的进气、散热及维护保养；在发电机舱上层左、右壁上各设有一扇带百叶窗的维护门，用于风道式空调的散热排风及维护保养，在前壁朝向车驾驶室方向开设百叶窗，用于风道式空调的散热进风。发电机舱的各侧壁和顶壁安装有吸音隔热材料可有效对发电机、空调运行时产生的噪音进行衰减；发电机的散热器安装于车厢顶部。为保证发电机能够在设备舱内进行启/停操作并对发电机运行状况实施监控，发电机控制面板安装在设备机柜配电箱面板上。控制面板通过控制线缆与发电机远程接线端口进行连接。

③指挥区

指挥区位于平台中部，是指挥/参谋人员实施现场研判、决策、指挥的区域，具有7个作业座席和4个操作座席的空间。区内设有显示墙、会议长条座椅、会议桌、显示系统和操作台板等设施。

指挥区中部设有1张作业桌，会议桌两侧各设置长条沙发座椅，作业桌后部设侧面设置2张翻板折叠椅，一共可容纳7人进行信息处理作业，4人进行设备操控。

作业桌采用实木材质，并且周边轮廓倒圆，颜色与车内饰搭配合理。作业桌上铺软玻璃，桌板下支撑梁两侧嵌入式安装2个桌面信息接口盒，接口盒中包括电源接口、网络接口、HDMI接口、卡农麦克风接口，可实现多媒体信息的接入。桌面上对应信息接口盒的位置开有2个穿线孔，方便桌面上的设备线缆接入桌面信息接口盒。

在作业桌上放置2支有线会议话筒，满足指挥/参谋人员在现场会商及指挥调度的需求。

车内所有窗帘均采用动车下拉式窗帘，窗帘的卷轴处采用窗帘罩进行装饰。车窗可以左右打开，进行通风换气。

指挥区和操作/设备区之间设置一个软隔断帘，拉上时把指挥区和操作/设备区分隔开，隔断帘上喷涂国动Logo和“XX国动”的字样，用作视频会议时的摄像背景。

发电舱与指挥区之间是利用隔断建设的显示墙。采用由1台75吋会议触控交互平板一体机与1块三基色LED会标屏构成的显示墙方案。由于采用大屏幕会议触控交互平板一体机代替了传统的大屏幕液晶显示器，显示墙整洁、大气，除具备基本的视频显示功能外，还具备丰富的会商交互功能，以在指挥决策过程中更好地展示多方交互与会商、导航导示的过程，更好的发挥大屏幕系统的功能和用途。它将多点触控与大屏显示相结合，在交互会商软件的协助下实现对各类静态和动态信息的多方交互式、会商式调度管理、呈现，导航导示，帮助指挥决策人员随时浏览、观看、调取、对比、展示、标示相关数据，进行数据展示和分析，以提高指挥调度效率、增强交互性和展示效果。

车内安装1台车内高清摄像机，用于车内视频采集/监视及视频会议通信，摄像机的焦距、角度等可通过集中控制终端进行操控。

在显示墙下方中部是一排整体附件柜，附件柜两侧安装有两只车载音箱。

指挥区会议座椅后部、舱壁两侧踢脚线的位置各安装1组强制散热器，与燃油水暖加热器一起实现寒冷季节车内取暖。

④操作/设备区

操作/设备区安装3套19英寸标准机柜、1组资料附件柜。资料附件柜内含隔断和抽屉，下部存放文件资料、备件工具，上部通过固定装置安装办公一体机。机柜、资料附件柜底部和后部均设有军用减振器。机柜中部位置设置工作台板，台板上铺软玻璃，台板下部配置小抽屉，抽屉配置弹簧卡锁，关上时自动卡位。

机柜前部设有2张可滑动操作座椅。

操作/设备区左侧设有一个进舱门，右侧设置应急门，作为各类人员的进出通道。

⑤裙边舱

在底盘两侧下空余空间设置裙边舱，舱内主要安装有：全自动支撑调平机构1套，信号与电源接口窗各1个，固定放置线缆盘、无人机收纳箱、土木工具、维护工具箱、千斤顶垫木，以及附加油箱、其它随车物资等。

（3）舱体设计

①舱体

舱体（侧板、端板、顶板和底板）采用夹芯复合材料整体热压大板式结构，大板通过高压灌注发泡和粘接工艺制造，内、外蒙整张防锈铝板，中间填充隔热、隔声、保温良好的硬质聚氨脂泡沫塑料，其技术指标满足下表要求。

| 序号 | 项 目 | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 密度 | 65×（1±10%）kg/m3 |
| 2 | 导热系数 | ＜0.03W/（m·k） |
| 3 | 抗压强度 | ＞450kPa |
| 4 | 抗拉强度 | ＞550kPa |
| 5 | 抗剪强度 | ＞280kPa |
| 6 | 抗弯强度 | ＞140kPa |
| 7 | 吸水性 | ＜2% |
| 8 | 尺寸稳定性 | -2%＜线性变化＜2%；-4%＜体积变化＜4% |
| 9 | 阻燃 | 离开火焰30s内自熄 |
| 10 | 平面度 | ≤4mm@任意1200mm×1200mm区域内 |
| 11 | 垂直度 | ≤3mm@相互垂直的两面任意900mm范围内 |

舱顶与侧壁采用搭接结构，板片骨架由钢方管和型材切削加工而成，板片蒙皮严格按专用工艺程序进行操作，舱体骨架的制作和合拢通过专用工装定位进行。舱板片合拢时，在板片端面之间焊接钢质弯角件；各侧壁与平台间也采用钢质弯角件电焊连接；这样以保证板片之间连接强度。

方舱采用非直接承载安装方法，舱体与副车架（大梁）之间设有缓冲装置。底框骨架纵梁与汽车的尾端设有定位装置，固定后舱体纵向中心线与底盘纵向中心线的位置度公差控制在5mm以内。

舱体具备良好的密封性和隔热保温性能。门、窗、孔口等均能可靠地闭锁，车辆行驶中不会自动打开，并且在闭锁状态下车内人员也能迅速解锁。门、窗、孔口均加装密封条，密封条使用寿命十年以上。改装完成进行淋雨试验时，门、窗、车体、接口窗及孔口等均不得有漏渗水现象。

②副车架

舱体与底盘之间通过底框（副车架）进行连接，底框由横梁、纵梁和边梁等结构件组焊而成，横梁和纵梁分别采用方管和6mm厚钢板折弯成形件制作，使副车架具有足够的刚强度。

底框与底盘大梁间垫有10mm的隔振带，用U形螺栓进行连接，使舱体与汽车底盘的连接趋于半承载连接，从而保证了整车在越野条件和调平过程中的扭转变化量，较大程度的减少了对舱内外部安装件的冲击和对舱体的损坏。

③裙边舱

为了提高车辆整体外观性能，更好的利用底盘下部空间提供储物空间，在舱体下部的底盘左右两侧均增加裙边舱。

裙边舱的箱体采用钢板折弯，与方舱底框架电焊连接，箱体门框四周安装车用卡口密封橡胶件，可满足裙边舱的密封性、无异响要求。裙边舱门设计为上翻式结构，门内侧使用气动撑杆支撑，开启角度不小于130°，操作使用方便。

裙边舱的内外包板均采用铝板折弯件制作，为方便内部设备安装，在裙边舱内底板上装有3mm花纹铝板。裙边舱舱门经高压灌注发泡成形，提高了舱门的刚强度和表面平整度。舱门内包板两侧各安装一个气动弹簧，下部安装车用行李舱门锁，确保裙边舱可靠锁紧。

为提高裙边舱门的防水性能，裙边舱门铰链采用高强度橡胶铰链，橡胶铰链为铝型材与橡胶的组合件，整体外形平整、美观。

④舱门

在方舱右后侧对应操作/设备区操作席位置开设进舱门。进舱门内侧上部安装有气动撑杆限位装置，可在门开启约100°的位置可靠限位。去除门限位时门最大可开启170°。在方舱左侧、对应进舱门的位置设置应急门。

进舱门、应急门采用铝型材结构，为了提高门的密封性能，防止冬天密封条结冰导致门无法开启，在门与门框的止口上分别嵌装有防水密橡胶条，可进行有效的防水、防尘和隔热。

为了防止携带物品进出舱门时碰伤门框，在门框下口边增加防护不锈钢板，解决门下部积水、耐磨等问题。同时为了提高门锁的使用性能，在门框下部安装限位块，使门闭合时锁舌与锁头位置始终不变。

（4）舱内改装

①机柜

如图11，操作/设备区安装3套19英寸标准机柜、1组资料附件柜。

（A）机柜结构

机柜采用加固型铝合金19英寸标准机柜，由型材整体框架制作而成，表面作喷塑处理，表面平整光滑，涂层完整光洁，色泽均匀，无起泡、剥落、碰伤、划伤、脱层和凹凸不平等缺陷。机柜后盖板带专用按锁，装拆便利。后封板与机柜间装有减震胶垫，可防止产生异响。机柜底部30cm留空不安装设备及线缆，盖空白面板，用于车辆检修。

（B）机柜安装

机柜采用一体化安装方式，机柜底部安装有橡胶减震器，后部安装有弹簧减震器，可有效降低车辆行进过程中对设备的冲击，保证车载设备的安全可靠。机柜及减震器如下图17所示。

机柜侧面、上部空间用封板封边，封板颜色和车内饰色相协调并舒适、美观。

（C）机柜内设备安装

所有设备安装在机柜里，机柜应满足所有设备安装需要，并预留一定空位用于增添设备与升级。

机柜设备尽量采用前维护式安装。对于标准机架式设备，为了保证设备维护的方便性，以及对设备进行减震和便于固定，采用增加1U托盘的形式，将设备固定在托盘上，托盘正面安装有面板，下面安装导轨，后部设有走线钢带、导向套和阻尼器。对于非机架式设备，设计标准19英寸插箱。插箱面板采用8mm厚铝板制作，高度采用1U的整数倍，插箱两侧带有三节军用高强度钢质导轨，插箱后部带有走线钢带、和导向套和阻尼器。托盘和插箱面板上安装有把手，并以不脱出螺钉固定在机架上，保证托盘和插箱与机架间的连接牢靠。通过托盘和插箱式设计，实现对各类设备进行固定和减震的同时，通过前拉托盘或插箱可方便进行前部在线维护，极大地增加了维护的便捷性。

中间机柜设置机柜接口面板，配置有网络、麦克风、电源等接口，方便操作人员根据需要连接使用。面板上的网口既用于相关设备配置，又用于网络通信。

机柜设备布局和控制面板根据配重分布、人体工程学原理，以既利于重量分散、降低重心，又便于人员操作使用和设备的检修和维护为原则，布置合理、美观大方。

（D）操作台板

机柜前离舱内地板约700cm高度安装实木操作台板，表面漆高级防火清水漆，并且轮廓倒圆，以便于操作人员操作与维护。

②内饰

内部装饰既要满足绿色环保要求，简洁富有质感，还要既经久耐用，方便清理。

（A）色彩

整车内饰以浅灰色系为基调，配以同色系桌椅相调和，操作机柜使用冷冰灰色与内饰形成呼应，局部区域使用对比色，造成强烈的视觉效果，使得整个空间既体现出庄重严肃的工作氛围，又不显得生硬死板。

（B）用材

舱内四壁及顶部装饰采用绒毛软材料装饰，内装饰先蒙E0 级木工板，再用阻燃环保型毯料进行装饰，做到“三无”——无污染、无变形、无异味；“五防”——防尘、防水、防磨、防静电、防火。舱内地板采用橡塑吸音地板（隔声19dB），门窗孔口的装饰线条均用实木板制作而成。软包粘贴时每块间留有宽约15mm的装饰槽，槽口内嵌装同色调腰线板，这样既可使内包的接缝自然，又可增加壁面的立体感。

舱内壁装饰后无螺钉孔和铆钉孔。车厢内壁走线槽和装置平整，接缝平直、美观。舱内部的机架、座椅、各安装结构件也要进行色调方面的搭配。机架框架和面板以及线槽宜选用淡灰色，以衬托设备面板。

舱内地面采用双层隔热吸声减震地板胶，依靠中间的隔热材料、双层粘合地板胶以及保护层来达到隔热保温、吸声减振的目的。在地板胶背表面涂一层吸声防水材料，达到既可防止潮气对粘合层地板的侵蚀，又能较为有效地消除底盘的各种噪声。

（5）外部改装

装载平台以二类底盘加非扩展方舱的方案为基础进行改装，整车外部改装主要设置了采光窗、进舱门与应急门、检修门、登舱梯、登顶梯等。

①门窗

在方舱右侧对应操作/设备区操作席位置开设进舱门，进舱门的下部设置有暗藏抽拉式登舱梯。登舱梯采用不锈钢支架，铝合金防滑踏板，平时收纳于进舱门下方舱与副车架之间的轨槽里，使用时抽出至卡止位向下翻折。轨槽内铺减震胶条，避免行车中的碰撞异响。登舱梯配有可锁止的舱门，锁紧后与舱体在同一平面，不影响舱体美观。

在方舱左右两侧对应指挥区区域各开两个采光窗，车窗加贴太阳膜，结合动车下拉式窗帘，减轻太阳辐射，提高隔热效果。

在方舱后部开设一扇双开门的检修门，用于对应舱内机柜设备的维护；检修门下设置与进舱门下相同的暗藏抽拉式登舱梯。在检修门内舱壁上安装有一套土木工具，主要含有稿、铁锤、撬棒、铁锹等，其固定需稳固无震动异响。

舱体的所有开门上方均安装导雨槽，提高防雨性能。

②登顶梯

在检修门的右侧设置一登顶梯，登顶梯采用不锈钢材质，进行防滑处理，用于人员上下车顶。梯步采用Φ32不锈钢管，外加圆周滚纹制作，间距为300mm。制作时对不锈钢管进行抛光处理。

③支撑腿

为了减少车辆长期驻停时对轮胎的压力，同时提高车辆停驻时的稳定性，安装高性能四点直升式液压支撑腿。它安装在底盘主要承重结构上，工作时支撑整车以减轻底悬挂及轮胎的负荷，并将整车调整并保持在水平状态。支撑腿采用电动模式全自动控制、自动找平，也支持手动模式，单腿支撑力不低于整车总重的1/2，能满足4级公路上、5%坡度上的调平要求。行驶中将支撑腿收起，并设计互锁装置，在支撑腿没有收好的状态下不能启动车辆，以此保证车辆和设备的安全。支撑腿收起后不降低原车最小离地间隙指标。

电动支撑装置采用单独配置蓄电池和充电器进行供电，以免损伤原车电瓶。控制盒及收放状态指示安装于驾驶室。

④其它

在车厢外部左、右后侧裙边舱分别设置有信号接口窗、电源接口窗，用于车内与外部的通信系统、供电设施的连接，外连插头座采用军用航空插头座，须用铭牌标明相应的接口名称。所有车厢外接口均进行防水防雷接地及电磁兼容处理。

在方舱发电舱前部左侧安装一根方形电动/手动升降杆，其顶端安装带照明灯的车顶高清云台摄像机，云台具备水平360度转动能力，俯仰调节角大于±30度。右侧安装一根方形电动/手动升降杆，其顶端安装倒伏云台、区宽通信天线，云台设置成俯仰倒伏模式，车辆行进时天线倒伏在车顶。升降杆底部、中部通过固定件固定在方舱前侧板上。

升降杆、支撑腿、天线倒伏机构的收放状态在驾驶室内进行警示，并与车辆的行进互锁。

（6）车顶改装

在驾驶室顶部前端安装1套人防专用警灯警报器，符合《人民防空车载电声警报器通用要求》。为了保证安装强度，在长排警灯安装处内壁用5mm厚钢板做预埋件，警灯采用直接攻丝后用螺栓连接，在螺栓与车顶连接处用汽车专用密封胶作密封处理。

方舱顶建设设备设施安装平台，安装车外照明灯、车顶摄像机、发电机顶置散热器、车外喇叭、倒伏机构等，以及短波倒伏天线、卫星通信天线、超短波天线、北斗天线、4G/5G天线等天线，以及短波天调。在整车行驶时天线高度小于4米。平台四周设置不锈钢防护栏，防护栏高度为20cm。安装平台表面为防滑铝板，四周侧面前、中、后部间隔安装LED场地照明灯、频闪灯。

在放置天线的位置进行适当加固处理，舱顶平台应平整而不产生因排水不畅导致的积水。车顶根据各通信设备的频率范围进行合理布局，避免设备间的相互影响及各通信系统间的相互干扰。车顶设备设施布局参考示意图见下图26。

平台四角安装四个大功率车外喇叭，在喇叭固定连接处用橡胶板做隔振处理，以保证喇叭使用时，与车顶不产生共振现象。

舱顶设备线缆通过过线弯头进入舱内设备机柜，并预留一个空的过线弯头供后期改造和增加设备时使用。过线弯头与舱体固定牢靠，接触处用专用密封胶处理。舱顶各设备走线全部穿波纹管后固定在走线槽中，密闭防水、美观。

所有外露金属构件表面都经过镀涂或氧化等防锈处理，外露喷漆零件进行电泳底漆处理，从而保证整车防腐防锈性能优良。车外的紧固件均选用不锈钢材料，所有与舱顶连接螺栓均施以汽车专用密封胶进行密封处理。

（7）减震与降噪

①减震

整车设计采用多层避震系统确保所有车载设备设施在正常工作、车辆行进时不产生振动异响，在任何车速行驶、急刹车的过程中不出现任何损坏。

（A）底盘减震

在底盘的选择上，根据使用环境条件的要求，选用平顺性好、减震性能优越的底盘，保证在各种路面条件下具备基础的减震能力，达到“第一级”整体减震的要求。

（B）发电机的安装与减震

柴油发电机组工作时，通过公共底盘产生震动传导，因此机组的减震是必须解决的问题。为此采取三级减震措施：一级是柴油发电机选择具备超静音性能的产品，自带减震器和静音罩；二级是发电机安装在方舱地板加强筋上，通过底盘的板簧和悬架减震；三级是发电机底部安装4个军用橡胶减震器减震。

根据发电机组自身的重量与尺寸，选用合适的橡胶减震器可以极大的降低发电机与车体的震动。发电机重量近400kg,安装四个橡胶减震器，由受力分析，静止状态时每个减震器承载约为100kg，考虑地面不平和行车震动等因素，选用的减震器其单个最大载荷应大于总重量1/2。

发电机整体安装在独立隔音的发电舱内，通过橡胶减震器与方舱加强地板连接固定，并在发电舱侧壁上开设百叶窗用于散热和进气；同时，对发电机排气系统进行改制，通过波纹管将消声器/排气管向下外引到底盘下，以减轻发电机工作时的震动传导及工作噪音。发电机启动控制面板安装在机柜的配电面板上。

在发电舱对应的方舱顶安装发电机专用顶置散热器，内置散热风扇和散热水箱，过专门管路和发电机连接起来，满足发电机组通风散热的要求。

（C）机柜的安装与减震

对机柜的安装，采用后方、上方、下方安装减震弹簧/橡胶垫的整体联合减震措施，综合保证机柜抗震能力。机柜底部减震器对机柜内的设备在车辆行使过程中上下颠簸等情况下起到有效的减震，机柜后部顶盖减震器对机柜内的设备在车辆行使过程中急刹车等情况下起到有效的减震，这种减震器布局使得车辆在任何行使状况下均可对机柜内的设备实施有效减震，避免机柜内设备的损坏。

设备的减震方面，首先从设备的选型着手，选择适合车载的设备。对关键设备的选用，采用车载加固型，保证设备本身的抗震性能。同时，关键设备在机柜内的安装也采用阻尼器、导向套、非标准设备托盘等减震措施。

主显示器采用钢丝弹簧减震器进行横向/纵向减震。

桌面设备进行可靠固定。所有工具、配件及其它随车物品均固定安装在裙边舱中，保障行车过程中的稳固、无震动异响。

②降噪

系统噪音主要有设备工作/发电机工作时产生的噪音和车辆行驶噪音，主要通过优选隔音隔热性能好的方舱大板、舱室隔断隔离、敷设隔音降噪材料等措施实现内部的降噪。具体降噪方法是“一吸、二隔、三引”。“吸”是指在发电舱内各侧壁和顶壁、底板均铺设防火吸音棉吸收发电机、空调运行产生的噪音，达到吸声降噪的目的；“隔”是利用隔音隔热性能好的方舱大板、独立的发电舱隔声结构隔离或阻挡声能的传播，达到隔声降噪的目的；“引”是指通过发电机消音器和散热百叶窗将发电机、空调运行产生的噪音引到车厢外，达到引声降噪的目的。

（A）舱体降噪

舱体（侧板、端板、顶板和底板）采用夹芯复合材料整体热压大板，夹芯中间层填充隔热、隔声、保温良好的硬质聚氨脂泡沫塑料，保证整个舱体保温性的同时还可以隔音降噪。

（B）发电机和空调隔声、吸声设计

本设计配备的是超静音发电机，噪音小，安装在独立的发电舱内，与指挥区、操作/设备区封闭隔离的隔断起到很好的隔音效果。发电舱内壁粘聚脂纤维吸音棉，聚脂纤维吸音棉具有环保、吸音率高、隔音性能好的优势，检测数据达到国家E1级，是最接近自然而且对人体无害对环境无污染的高效吸音隔热材料；其防火性能是B1级，能有效地实现吸音隔声音功能。

（C）发电机消声降噪设计

柴油发电机组的噪声包括机械噪声、燃烧噪声、风扇噪声、进气噪声、排气噪声，而排气噪声一般比其它噪声高出10dB（A）以上，因此降低排气噪声尤为重要。

本设计从两方面减小发电机运行噪声对指挥区、操作/设备区的辐射：一是通过改装，发电机排气口经引风道、消声器在底盘下部向外辐射；二是发电舱内部的噪声经二道隔墙、进/排气百叶窗向车外辐射。

（8）综合布线

所有车内布线使用屏蔽线缆，车外使用的线缆带有较强的防护措施。可能造成相互串扰的线缆使用独立的布线管（槽）。

车内布线整齐、合理、安全、可靠，电源线与信号槽分开，保证线间无干扰，接线头有标识，并与说明书对应，便于以后检修。导线和电缆长度留有适当的余量，以便操作和修理。不同信号的电缆采用不同颜色进行区分，便于检修。

为最大限度减少信号电缆衰减和干扰，除了信号线与电源线分开走线外，线材都采用优质线缆材料。

（9）整车稳定性设计

①稳定性设计原则

稳定性是行驶安全和机动性的重要性能指标，是乘员生命安全的基本保障。改装过程中的设备布局与配重设计必须科学、合理，才能充分发挥该底盘性能。稳定性设计的原则是：

•	改装后的总质量应不超过原底盘额定总质量（最好留有一定的裕量）；

•	车辆改装后尽量保证原底盘的机动性能，保持原底盘的整体结构；

•	合理分配设备布局，保证轴荷分配及左右配重合理；

•	质量较大的设备安装尽量靠下，以降低重心。

信/供电线缆、车载隔振器等。

五、技术参数

| 序号 | 系统类别 | 设备/设施 | 规格参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）综合信息分系统 |  |  |  |  |  |
| 1.信息网络子系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 短波通信 | 短波电台 | 1、国产125W新一代自主选频数字化短波电台； ▲2、通信模式:定频、自适应、自动控制通信、自主选频； 3、业务种类:声码话、数据报文、短信、非实时语音； 4、含配套的PC端数传软件（支持国产化信创电脑）、送受话器手柄、电源、北斗天线及通信/供电线缆、车载隔振器等； | 1 | 套 |
| 2 |  | 短波半环天馈系统 | 车载半环形电动倒伏 NVIS宽带天馈系统，含配套的天调、线缆、自动倒伏机构等。 | 1 | 套 |
| 3 | 数字超短波对讲通信 | 超短波中转台 | 1、与全省国防动员现有系统完全兼容互通； 2、采用PDT制式，射频输出功率:5~50W； 3、频率范围:400~470MHz； 4、高功率下100%连续工作周期。 | 1 | 台 |
| 4 |  | 专用电源 | 中继台配套电源，工作电压:交流100~240V，输出:直流13.8V≥16A。 | 1 | 台 |
| 5 |  | 超短波手持机 | 1、采用 PDT 制式，频率范围:400~470MHz:带彩色中文显示屏、数字键盘； 3、支持个呼，组呼和全呼;防护等级:≥IP67。 | 10 | 台 |
| 6 | LTE专网通信 | 一体化车载基站 | 1、一体化架构，包含RRU、BBU、核心网三部分。 2、最大注册用户数≧1000，最大注册群组数≧256，最大在线用户数≧100，最大在线群组数≧80； 3、≧2个PE\GE电口或光口； 4、提供移动性管理、会话管理、接入管理、鉴权管理等功能，支持之媒体消息、文字、图片、视频、文件、PTT等业务，支持点到群组多媒体消息，支持码流传输带宽，2T2R； 5、发射功率≧2×20W； 6、接收灵敏度不劣于-102dBm(20MHz)。 | 1 | 套 |
| 7 |  | 车载天馈 | 1、含2根玻璃钢天线及馈线。 2、天线工作频段：600M频段，增益：≧7dBi。 | 1 | 套 |
| 8 |  | 调度与管理 | 1、包含基本的软硬件，提供基于IP的语音、数据、视频等多种方式的通信和调度，支持终端间以及现场调度台与终端间的音/视频电话、PTT集群、实时视频分发、即时通信等功能，支持历史消息、用户状态查询； 2、提供设备配置管理、用户及群组管理告警与故障管理等管理功能。 | 1 | 套 |
| 9 |  | 多模手持终端 | 1、工作模式600M(566M-626MHz)TD-LTE专网、公网4G全网通、400M（370-420MHz）DMO,支持Btrunc协议； 2、带宽：5MHz/10MHz/20MHz（LTE）； 3、发射功率：≧25dBm(LTE)； 4、UE能力等级：不低于Cat4； 5、四核以上处理器，≧3GB内存，≧32GB ROM、可扩展存储卡； 6、≧5”TFT触摸屏，分辨率≧1280×720，阳光下可读； 7、支持PTT、WiFi、BT、NFC、GPS、北斗，内置光线、加速度、陀螺仪、指北传感器； 8、前置、后置超高清摄像头（支持自动对焦）、高亮LED闪光灯； 9、HDMI、OTG等接口； 10、支持运行第三方APP； 11、电池支持视频通话时间≧2小时； 12、防护等级不劣于IP67； 13、含座充等配套组件。 | 4 | 台 |
| 10 | 4G/5GVPN通信 | 4/5G 路由器 | 国产，4G、5G全网通，≥4个全千兆LAN口，支持IP6、NAT、VPN，带外接天线吸盘天线。 | 1 | 台 |
| 11 |  | 上网流量卡 | 提供1年流量费。 | 1 | 张 |
|  | 融合通信 | 融合通信网关 | 1、标准机架式，工作温度-15℃~45℃，车载初级加固设计； 2、对讲接口≥2路，可与市面主流对讲机进行语音对接，短波电台、超短波电台等； 3、具备有线电话接口≥4路；支持SIM卡接口≥1路，支持4/5G全网通；支持天通电话接口≥1路； 4、具备HDMI输入/输出接口≥2路，具备音频输入/输出接口≥2路； 5、具备网络接口≥8路，支持VLAN功能，支持POE供电，可接入IPC网络摄像机； 6、支持第三方融合，可配合各类网关，对报警、监控、对讲、集群等功能进行第三方系统的融合。 | 1 | 套 |
| 12 | 安全防护 | 统一威胁管理安全网关 | 提供AAA服务、防火墙、病毒防护、URL过滤、垃圾邮件防护、深度安全防护、安全日志及统计、NAT等网络安全服务功能，以及L2TP VPN、GRE VPN、IPSee、IKE等VPN业务。提供≥4GE接口、1个CON接口。 | 1 | 台 |
| 13 |  | 终端防病毒软件 | 网络防病毒软件企业版，集防杀与管控与一体，≥5用户 | 1 | 套 |
| 14 |  | 保密接口 | 预留保密设备接口及安装空间 | 1 | 项 |
| 15 | IP承载 | 多WAN口路由交换机 | 1、国产品牌，转发性能≥2Mpps，防火墙性能≥1.2Gbps； 2、WAN口:≥3个GE电口(1个Combo)，LAN口:24个GE电口(其中8口支持PoE)LAN 口可配置成 WAN口； 3、支持VLAN管理，MAC管理，MSTP，NAT，子接口管理等； 4、支持单播转发/组播转发，支持 VRRP、SNMP等。 | 1 | 台 |
| 16 |  | 网络交换机 | 1、国产品牌，背板带宽≥256Gbps，包转发率≥96Mbps； 2、支持802.1QVLAN(4K个VLAN)，L3:≥20个10/100/1000Base-T，4个千兆SFP口。支持 SNMP。 | 1 | 台 |
| 17 |  | 光模块 | 单模、1000BASE-LXSFP接口(1310nm) | 2 | 块 |
| 2.信息处理子系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 作业设备 | 车载计算机主机 | 1、19 英寸标准 2U 机架式、车载加固； ▲2、国产板载≥八核心主板（性能不低于酷睿i7-13700KF），≥32G DDR5 内存，≥2T SSD系统盘，≥4T SSD支持热插拔;独立显存≥4G;航空接插件电源； 3、工作温度范围 -20℃~60℃，储存温度范围-40'℃~70℃； ▲4、产品满足高低温、振动、冲击等试验要求； 5、配置国产操作系统、国产办公软件。 6、符合GJB151B、GJB322A、GB4798标准。 | 2 | 台 |
| 2 |  | 便携计算机 | 1、屏幕尺寸:≥14英寸，分辨率≥1920*1080，屏幕比例16:9或16:10； 2、处理器:国产自主可控产品，核数≥4核，主频≥2.0GHz； 3、内存:≥16G； 4、硬盘:≥1T 固态硬盘； 5、操作系统:预装符合安全可靠测评要求的操作系统； 6、软件:系统含与产品相适配的正版流式软件WPS、正版版式软件OFD正版杀毒软件等。 | 1 | 台 |
| 3 |  | KVM 一体机 | 带键盘、17寸液晶抽屉式显示器(VGA/HDMI接口)、无线鼠标，分辨率≥1920x1080。 | 2 | 台 |
| 4 |  | 办公一体机 | 国产信创、体积紧凑的 A4黑白激光多功能一体机(有线网络打印、扫描、复印三合一)；支持双面打印。 | 1 | 台 |
| 5 | 显示控制 | 主显示器 | 1、屏幕尺寸:≥75 英寸； 2、分辨率:≥3840x2160； 3、亮度:≥450cd/m2； 4、对比度:≥1200:1； 5、色域:不低于 90%NTSC 宽色域； 6、支持触控，不小于 20 点红外触摸； 7、输入接口至少包含2个HDMI。 | 1 | 台 |
| 6 |  | P3 三基色LED 条屏 | P3 表贴、带纯黑面罩，无眩光。含电源、框架、通信控制卡。与主屏等宽，垂直方向 64 像素。异步屏，可独立、脱离控制计算机显示天天文时间、作战时间及条幅三部分内容。 | 1 | 套 |
| 7 |  | 机架式多联屏 | 1、机架式4联LCD监视器，屏幕尺寸≥4.8时，分辨率不低于800x480； 2、可视角度≥160度（水平、垂直），支持HDMI/DVI、HD-SDI输入，HD-SDI输出。 | 1 | 台 |
| 8 |  | 高清视音频矩阵/集控一体机 | ▲1、集视音频混合矩阵、集中控制、视频编解码、录播等功能于一体。 ▲2、视音频混合矩阵：插板式结构，≥16×16 路视频输入输出，≥12×4音频输入输出，支持常用高清视频接口；支持画面分割与合成，支持切换特效、字幕叠加等功能。 3、集中控制：支LAN、RS232、RS485、I/O、红外、USB等通信与控制接口，GUI/WEB界面可编程，支持PC/手机可编程APP，支持触屏、键盘/鼠标、自定义热键控制。 4、视频编解码：不低于2路H.265视频编解码能力，最高分辨率支持4K。 5、录播：支持 ≥8 路1080P视频画面录制，支持双硬盘。 6、标准机架式安装，前面板全彩LCD屏，支持菜单操作及监视画面显示。 | 1 | 台 |
| 9 |  | 集控可视化操控平板 | 采用国产操作系统，支持802.11标准，屏幕≥10.8英寸，≥6GB+64GB。 | 1 | 台 |
| 10 |  | 集控无线 AP | 2.4G/5G 双频千兆路由器，802.11A/G/N，1个WAN、4个LAN接口 | 1 | 台 |
| 11 |  | 红外发射棒 | 角度≥30 度。 | 1 | 套 |
| 12 |  | 集控触摸控制软件 | 根据车内待控设备及操作需求定制。软件采用可编程设计构架，提供场景预案管理、视频切换管理、大屏拼控管理、录播管理、视频交互管理、音频管理、环境中控管理、设备系统状态管理、系统配置管理等功能于一体，操作界面直观简洁、方便，支持一键操控。 ▲1、利用高级图形处理技术在计算机系统中创建车辆的三维模型，对车辆的运行状态进行实时监控和控制； ▲2、可展示车辆基本信息、车辆通信接口信息、车内外环境信息、电源信息等数据； ▲3、对车内的各类设备进行控制，升降杆、支撑腿、发电机、空调、灯光、屏幕、音频设备、视频设备等，并可实时调阅设备状态并以文字或视频展现； ▲4、具备智能管控功能，按照既定预案对车载设备进行自动管控，并可进行语音交互控制。 | 1 | 套 |
| 13 |  | 桌面会议话简 | 电容式心型单指向，幻像供电，灵敏度优于-40士3dB@1kHz，拾音距离:20cm-40cm，卡农插头。 | 2 | 支 |
| 14 |  | 手持有线话筒 | 电容式超心型单指向，幻像供电，灵敏度优于-40士3dB@1kHz，拾音距离:20-40cm，线长≥5米，卡农插头。接于车外信号接口窗，用于车外广播或宣传。 | 1 | 支 |
| 15 |  | 音频功放 | 机架式，输出通道不低于2通道，额定输出功率每输出通道不低于200W。频率响应(20Hz20KHz):+1dB:信比(20Hz~20KHz):≥100dB(A)加权，在满负荷工作时)。可通过面板开关将输出在连接的车内、外喇叭间切换。 | 1 | 台 |
| 16 |  | 车内音箱 | 2 分频，灵敏度(85~95)dB/W/m,信噪比不低于90dB,额定功率不低于60W。 | 2 | 只 |
| 17 |  | 车外喇叭 | 82，灵敏度不低于100dB/w/m)信噪比不低于80dB，频率范围:不劣于300Hz~10000Hz，防水。 | 4 | 只 |
| 18 | 视频会议 | 视频会议终端 | 与全省国动固定指挥所完全兼容互通，受控于国动固定指挥所MCU。 | 1 | 台 |
| 19 |  | 视频会议摄像机 | 1、≥12倍光学变焦； 2、分辨率:1080/60P； 3、水平角度≥-170~170度；垂直角度≥-20~90度； 4、≥16个预置位；支持吊装。含电源及安装附件。 | 1 | 台 |
| 20 |  | 高清编码一体机 | 分辨率：≧1080/60P；同编同解：且H.265、H.264Hi-Profile视频编码；Qos保证：支持Tos值配置，满足Tcp/Ip网络对数据传输质量管理和优先级控制要求：低功耗。 | 1 | 台 |
| 21 | 北斗+5G子系统 | 北斗+5G子系统 | 既有设备与天馈线迁移安装与调试。 | 1 | 台 |
| 3.防护救援子系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 视频监视 | 导航及车前/车后监视 | 通用型车载导航系统，含车前及倒车摄像图像。国产优先。 | 1 | 套 |
| 2 |  | 车顶监视摄像机 | ≥400万数字高清、红外夜视、室外防水型网络摄像机(>IP67)，支持 PoE 供电。 | 2 | 台 |
| 3 |  | 车内监视摄像机 | 1、≥12倍光学变焦； 2、分辨率:1080/60P； 3、水平角度>-170~170度；垂直角度≥-20~90度； 4、>16个预置位，支持吊装。含电源及安装附件。 | 1 | 台 |
| 4 |  | 车顶升降杆摄像机 | 一体化机芯，有效像素≥300万;最高分辨率不低于1080p60;水平视角:不低于 63.7°(广角)、2.3°(远端);VISCA控制接口;≥30倍电动光学变焦、12倍数字变焦;普通模式照度:不低于0.1Lx@彩色;日、夜转换;C/N≥50dB。 | 1 | 套 |
| 5 |  | 车外摄像机防护罩 | 带雨刷、风扇、加热、遮阳、自动温控;铝合金材料主体;透明玻璃视窗;不低于 IP66 防护。 | 1 | 套 |
| 6 | 设备监控 | 设备标识 | 采用二维码电子标签，防水防磁。 | 1 | 套 |
| 7 | 环境监测 | 一体化车内环境监测器 | 车内外温湿度、车内烟雾监测告警，监测数据采集并入集中控制系统并进行显示与处理。 | 1 | 套 |
| 8 | 舆情监测 | 互联网接入设备 | 4G/5G 全网通，全千兆LAN口，支持WiFi、IPV6、NAT、VPN，带外接天线。含包年套餐。 | 1 | 套 |
| 9 |  | 互联网终端 | 轻薄商务办公笔记本，配置不低于:i7 CPU、SSD 硬盘、独显、千兆网。 | 1 | 台 |
| 10 | 无人机 | 旋翼无人机 | 既有无人机，利旧使用 | 1 | 套 |
| （二)支撑保障分系统 |  |  |  |  |  |
| 1.供配电子系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 发电设备１ | 超静音柴油发电机 | 1、车载超静音型柴油发电机。 2、额定功率:≥15kw； ▲3、电压:220V，频率:50Hz，转速:≥3000r/min，带隔音罩，额定输出功率时的噪声声级dB(A)@lm/3m/7m:≤68/62/52； 4、含配套发电机控制面板，支持发电机控制与状态监测，含配套的水冷散热器。发电机可超负荷过载运行，过载运行时间不低于1小时。 | 1 | 套 |
| 2 | UPS | 车载 UPS 及电池包 | 1、机架在线式； 2、额定功率≥3KVA，供电时间不低于10分钟，初级加固标准。 3、具有标准 RS232监测、管理通讯口。 4、具有输入过压、欠压保护:输出过载保护、自动旁路。 5、含3组电池包。 | 2 | 套 |
| 3 | 电池 | 免维护蓄电池 | 12V100AH 阀控密闭免维护铅酸蓄电池。 | 2 | 只 |
| 4 |  | 智能充电机 | 输入电压220V，免维护蓄电池配套。充电程式:恒流一均充减流一涓流浮充。 | 1 | 台 |
| 5 | 配电管理 | 配电控制器 | 1、车载加固数字触摸屏电源，19英寸≤5U标准机箱。 2、支持市电380V及22OV输入，双路电源可设置手动自动转换，可对配电保护的门限参数进行设定，能实时监控配电的输入输出状态。支持时序供电、时序断电。 ▲3、具备工业LCD触摸屏，即时显示市电、发电电压与电流，零地电压、地位差电压，以及各种报警信息。在触摸屏不可使用情况下具有应急供电能力，确保用电稳定。 ▲4、具备市电过压、市电欠压、发电机过压，发电机欠压，零地电压参数自主设置及监控，具有蜂鸣开关，可以市电电压，发电机电压，零地电压，零火线反接等进行报警，能够快速调取操作帮助，具备应急供电功能，采用航空插头。 ▲5、带RS232通讯口：可对配电保护的门限参数进行设定，并通过计算机能实时监控配电的输入输出状态。 6、具备外输入电源指示灯，外输入电源开关，UPS 指示灯，UPS 电源开关，外市电应急切换按钮，发电机应急切换按钮，在声光报警器工作时，查看报警浏览信息，对相应的报警关闭，查询历史报警事件和实时报警信息浏览，可根据报警显示排除故障。 7、工作温度-25℃～60℃，工作湿度10%～95%。 8、系统支持APP集中控制。 | 1 | 台 |
| 6 |  | 电源分配单元 | 多路电源分路控制输出，具有电压、电流监测功能，支持SNMP协议，监测 数据采集入可视化集中控制系统进行显示与处理。 | 1 | 台 |
|  |  | PDU | 每个提供8位10A国标电源插座。数量满足设备供电需要并留有适当余量。 | 1 | 批 |
| 7 |  | 机架式集中电源 | 为直流供电设备提供多路直流供电集中输出，支持直流5V、12V、24V输出，总功率≥300W，每路独立LED 指示、独立保险。过压、过流、过热、分路短路保护，故障排除输出自动恢复。 | 1 | 台 |
| 2.环境保障子系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 空气调节 | 风道式空调 | 车载专用一体化风道式空调，制冷不低于4000W、制热不低于3000W。 | 2 | 台 |
| 2 |  | 燃油水暖加热器 | 安装于发电机舱，与发电机共用柴油油箱。含主机(泵)、油/水/排气管路与阀门等热功率≥12KW，DC12/24V供电，具备温度自动控制、启停控制、状态监测与自我诊断安全保护等功能，IPX6防水，工作温度范围:不劣于-41~55℃。 | 1 | 套 |
| 3 |  | 强制散热器 | 安装车内两侧踢脚线位置，与燃油水暖加热器一起实现车内取暖。高效铜管铝片式热交换器进行热交换,贯流风机强制散热,热交换量≥3.2kw。 | 1 | 套 |
| 4 | 空间照明 | 车外云台照明 | 1、系统工作电压:DC12V:灯具工作电压:AC220V；灯具功率:>150W/单灯； 2、灯具防护等级:>IP67，灯具灯光形式:聚光+泛光，灯具光源类型:LED，控制方式:有线和无线控制； 3、含监控摄像机安装支架，带螺旋线，含视频线、控制线、电源线等。 | 1 | 套 |
| 5 |  | 车内照明 | LED 条形照明灯，照度≥200lux。天空顶灯，双色温，亮度可调。 | 1 | 套 |
| 6 |  | 防空照明 | 具有灯火控制功能。 | 1 | 套 |
| 7 |  | 应急照明 | LED 应急灯，可充电。 | 1 | 套 |
| 3.辅助配套子系统 |  |  |  |  |  |
|  | 配套设施 |  |  |  |  |
| 1 | 配套设施 | 线缆盘 | 支持手动/电动，固定在电源与信号接口窗旁的裙边舱内，使用时无需搬动。线缆含:50m超五类双绞线2根，50m220V单相电源线2根，50m380V三相电源线≥1根，便携式电源插排1个。 | 1 | 套 |
| 2 |  | 行车记录仪 | 前、后双摄，>像素1080P，支持夜视功能，行车记录仪专用存储卡，≥64G。 | 1 | 台 |
| 3 |  | 土木工具 | 含铁镐、铁锹、铁锤、多用斧头等。 | 1 | 套 |
| 4 |  | 维护工具 | 常用电工电子维护检修组合工具箱，内含万用表、≥50件常用工具。 | 1 | 套 |
| 5 |  | 透雾装备 | 自适应透雾装备，能根据雾霾严重程度，自适应调节透雾等级，配备≥100米红外夜视，具备加热、雨刷功能，含配套1个驾驶室显示屏、1个视频解码器。 | 1 | 套 |
| 6 |  | 其它 | 智能充电管理系统，货车充气泵，下置式温热饮水机1台、超细干粉灭火器2只、专业望远镜1只，充电式LED防水(IPx4)强光头灯2个等。 | 1 | 套 |
| 7 | 勤务联络 | 有线对讲 | 双向话柄按键有线对讲。支持电池供电工作，通话语音清晰。 | 1 | 套 |
| 8 | 接地避雷 | 避雷设施 | 电源、信号及天线馈线避雷器、SPD | 1 | 套 |
| 9 |  | 接地设施 | 舱体设置单点接地柱1个，10m接地编织线2根、1.5米接地铜棒1根。机柜内部接地铜线。 | 1 | 套 |
| 10 |  | 等电位连接器 | 雷电冲击电流(10/350us)≥100kA，电压保护水平(1n)≤4kV，响应时间≤100ns。 | 1 | 套 |
| 11 | 接口 | 电源接口窗 | 配置380V电源输入接口1个、220V电源输入接口1个、220V电源输出接口1个(380V电源输出接口视需)、电源总开关1个、220V漏电保护模块1个、380V漏电保护模块1个、220V防雷保护模块1个、380V防雷保护模块1个、接地柱1个。接口采用军用航空插件。 | 1 | 个 |
| 12 |  | 信号接口窗 | ≥2个数据接口(带避雷器)，1路HDMI输入和2个单模光纤接口(FC)、1个卡农麦克风座等。除 HMDI、卡农座外其余接插件采用军用航空插头座。 | 1 | 个 |
| 13 |  | 会议桌信息接口盒 | 2 个数据、1 个五孔电源插座、1个 HDMI接口、1 路卡农麦克风输入端口。 | 2 | 个 |
| 14 |  | 机柜接口面板 | 不少于2路网络、1路卡农麦克风、2路电源。网口既用于相关设备配置，又用于网络通信。 | 1 | 套 |
| 15 |  | 舱壁信息接口盒 | 带 USB 供电口的五孔电源插座、双网口插座 | 2 | 套 |
| (三)装载平台 |  |  |  |  |  |
| 1.底盘 |  |  |  |  |  |
| 1 | 底盘 | 中型二类底盘 | 1、国六B排放标准； 2、国产二类底盘，尺寸≥8150mm*2496mm*3035； 3、轴距≥4500mm； 4、总质量≥16000kg，整备质量≥6480kg； 5、轴数2； 6、发动机最大净功率:≥228KW； 7、最高车速:≥110km/h； 8、排量:≥6.8L； 9、驾驶室准乘人数:2人。 | 1 | 台 |
| 2.方舱 |  |  |  |  |  |
| 1 | 整车及方舱 | 非扩展方舱 | ★1、整车长9.77米，高3.83米。（尺寸误差±0.05米） 2、方舱：夹芯复合整体热压大板式结构，含裙边舱、门窗、地板及孔口。 | 1 | 套 |
| 3.改装 |  |  |  |  |  |
| 1 | 改装 | 底盘改装 | 含油箱、尾气管及悬挂等改制，不影响原底盘的技术性能、结构强度,外形尺寸不得超过限值。 | 1 | 套 |
| 2 |  | 平台副车架 | 承重结构托盘框架 | 1 | 套 |
| 3 |  | 车内地板、内饰等 | 环保石塑地板、波音软片 | 1 | 套 |
| 4 |  | 内部隔断 | 含显示墙装饰 | 1 | 套 |
| 5 |  | 空调风道 | 含导风管槽 | 1 | 套 |
| 6 |  | 排通风 | 进出排通风装置 | 1 | 套 |
| 7 |  | 导流罩 | 随原底盘配置 | 1 | 套 |
| 8 |  | 裙边舱 | 防水，不影响原底盘接近角、离去角、最小离地间隙等指标参数。舱内应根据放置对象定制相应的固定机构，保证其稳固无震动、声响。 | 1 | 套 |
| 9 |  | 舱顶平台 | 不锈钢围栏及花纹铝板、加固等改装，具体见设计文档中的描述。 | 1 | 套 |
| 10 |  | 油漆及外部标识 | 环保高耐性油漆。 | 1 | 套 |
| 11 |  | 登顶梯 | 不锈钢，防滑。 | 1 | 套 |
| 12 |  | 登车梯 | 自动收放式，防滑，带可取下的扶手。 | 2 | 套 |
| 13 |  | 发电机舱 | 舱内隔层、百叶窗，降噪、隔热隔音措施，50L副油箱，及燃油加热器等的安装。 | 1 | 套 |
| 14 |  | 内部综合布线 | 含线缆、上装设备安装材料及装车人工 | 1 | 项 |
| 15 | 舱内设施 | 会议桌 | 实木台面带抽屉，环保漆，上铺透明环保软玻璃。 | 1 | 张 |
| 16 |  | 会议条椅 | 真皮、长条沙发式。座垫下部空间设储物箱。 | 2 | 把 |
| 17 |  | 单人带背椅 | 长条会议桌前1把，操控台前2把 | 3 | 把 |
| 18 |  | 翻板折叠椅 | 固定于舱内壁，自动折叠。 | 2 | 张 |
| 19 |  | 工作台板 | 实木台面，带小抽屉，环保漆，带软玻璃。 | 1 | 张 |
| 20 |  | 窗帘 | 动车式下拉窗帘。 | 1 | 项 |
| 21 |  | 设备机柜 | 型材整体框架结构，带减震装置，托盘/插箱带导轨、走线钢带，阻尼器等，支持前、后维护。 | 3 | 台 |
| 22 |  | 资料备件柜 | 内含隔断和抽屉，下部存放文件资料、备件工具，上部通过固定装置安装办公一体机。 | 1 | 组 |
| 23 | 舱外设施 | 频闪灯 | 符合《人民防空车载电声警报器通用要求》。 | 1 | 套 |
| 24 |  | 支撑腿 | 四点直升式液压支撑腿，电动模式全自动控制、自动找平，支持手动模式，单腿支撑力不低于车体总重的1/2。收起时不降低原车最小离地间隙指标。带支撑垫板。 | 1 | 套 |
| 25 |  | 升降杆1 | 云台摄像机用。方杆，电动+手动式，升展总长>6米，升展时可停于任意高度并自动锁止:垂直载重不低于30kg，提供上、下到位信号输出。 | 1 | 套 |
| 26 |  | 升降杆螺旋线 | 随升降杆升降不缠绕，线缆接头及入舱处防水。 | 1 | 套 |
| 27 |  | 电动天线倒伏机构 | 工作温度-40℃-+65℃，工作环境，全天候，工作扭力:40Nm;工作载荷:5kg，供电电压：DC12V/DC24V,电动倒伏或竖直时间:约10s，竖直角度90°士0.5°，倒伏角度:0°士0.5°，重量≤10kg。 | 1 | 套 |
| 28 |  | 警灯警报器 | 长度1.6m;输出功率:300W;失真度:≤5%;话频响:300HZ~3KHZ士3dB:红黄双色，人防专用。 | 1 | 套 |

六、商务条款

★1、合同履行期限：合同签订之日起180日内完成供货及系统调试，达到采购人的使用要求。

2、供货地点：由采购人指定交货地点。

★3、质保期：整车及系统的质保期不少于3年，质保期自交货验收合格之日起计算。

★4、付款方式：合同签订后支付合同价款30%的预付款；乙方向甲方提供整车全部供货并经验收合格后，支付至合同价款的95%；剩余5%作为质保金，在质保期满后无息退还。

★5、售后服务要求：在质保期内，供应商必须保证提供每年不少于4次上门跟车技术服务。

七、履约验收要求

1、履约验收要求按招标文件要求，先对采购的产品进行验收，功能满足采购清单及技术参数。中标人然后按照招标要求整体建设内容调试完毕并完整交付，整车及系统满足质量要求及使用需求，即最终验收合格。

八、其他要求

1、供应商根据招标文件的内容范围、项目需求、责任范围、合同条件等方面进行报价，供应商的投标报价包含但不限于货物本身价格、人工费、检测费、包装费、运输费、装卸费、安装费、调试费、售后服务、购置税、上牌费用、车辆税、车辆保险、管理、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，即为完成本项目服务所需的一切费用。

2、本项目报价不得超过预算价（最高限价）。

3、履约保证金：本项目不收取履约保证金。

4、工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标人应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法：综合评分法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标办法。

二、评标委员会构成

本采购项目评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

三、评标原则

评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。

四、评标标准

1、评标时，评标委员会以招标文件为评标依据，评标委员会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

2、本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。

3、总得分=价格分+商务技术分。

五、中标标准

评标委员会根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名中标候选。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术标优劣顺序推荐。

综合评分法

1、价格部分：30分

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30分。

2、技术部分：47分

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 技术响应 （15分） | 投标文件的技术参数响应全部满足或优于招标文件技术参数要求的，得满分。标注“▲”的技术参数有一项负偏离，扣1分，其他参数有一项负偏离，扣0.5分，扣完为止。 注：投标人必须详尽真实的填写“技术要求响应及偏离表”（详见投标文件格式），标注“▲”项要求列出所有参数性能配置等响应及偏离情况，并提供明确的佐证材料证明（包括但不限于：产品说明书、彩页、检测报告、注册证等；投标文件中提供的证明材料内容须自行标识注明对应参数条款（下划线或其他形式标注说明），未对证明材料标注或标注不明确视为未提供证明材料），自行承诺符合要求不予认可。其余的参数或条款以采购需求偏离表响应情况为准。 |
| 项目整体方案 （6分） | 整体车辆及系统建设方案在符合上级有关规范和国防动员信息化建设的主流发展趋势，以及充分考虑国防动员特性和用户实际使用需求方面进行综合评审。 整体方案的合理性、可行性、完备性和前瞻性很高，系统和设备布局合理，总体满足功能需求，得5-6分； 整体方案的合理性、可行性、完备性和前瞻性较高，系统设备 布局较合理，较能满足功能需求，得3-4分； 整体方案的合理性、可行性、完备性和前瞻性一般，系统设备布局合理，基本满足功能需求，得1-2分； 未提供不得分。 |
| 整车配重方案 （6分） | 根据投标人提供的整车配重计算数据，综合考评车辆配重方案是否可行。 整车配重设计方案计算内容和数据详细准确，方案科学合理，得5-6分； 配重方案计算内容和数据基本准确，方案较合理，得3-4分； 配重方案计算内容和数据不准确，方案不合理，得1-2分； 未提供不得分。 |
| 车辆内外平面布置方案 （6分） | 根据投标人提供车辆内、外平面布置图（俯视、侧视、前视及后视），3D效果图等进行综合评审。 车辆内外空间利用充分，功能区域设置合理，装饰效果美观，得5-6分； 车辆内外空间利用较充分，功能区域设置较合理，装饰效果较好，得3-4分； 空间利用不充分，功能区域设置不太合理，装饰效果一般，得1-2分； 未提供不得分。 |
| 车辆各系统设计方案 （6分） | 根据投标人提供的对供配电系统（含车内外照明系统）、电子信息分系统、内外部接口（含音视频、电话、网络、电源等）、系统电磁兼容（分析、抑制及保护措施、屏蔽）、系统六性（可靠性、安全性、维修性、测试性、保障性、环境适应性）、工艺设计等设计方案进行综合评审。 各系统设计科学合理、功能全面、实用性高，得5-6分； 各系统设计较合理，功能较全面，实用性较高，得3-4分； 各系统设计不太合理，功能不太全面，实用性不高，得1-2分； 未提供不得分。 |
| 售后服务方案 （4分） | 根据投标人提供的售后服务方案进行评分。方案应当包括但不限于售后服务内容、响应方式、故障处理等。 方案阐述详细，故障处理及时，支撑保障措施完善，具备完善的服务保障体系的，得3-4分； 方案阐述较为合理，故障处理较及时，有支撑保障措施及服务保障体系的，得2分； 方案阐述基本合理，故障处理不太及时，保障措施和服务体系一般，得1分； 未提供不得分。 |
| 培训方案 （4分） | 根据投标人提供的培训方案进行评分。方案应当包括但不限于培训方式、培训内容、计划安排等。 方案内容详细，计划安排合理，可实施性强的，得3-4分； 方案内容较详细，计划安排较合理，可实施性较强的，得2分； 方案内容不详细，可实施性一般的，得1分； 未提供不得分。 |

3、商务部分（23分）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 类似业绩 （8分） | 2022年1月1日至今，投标人具有与本项目类似业绩的，有一个得2分，最多得8分。 注：（1）类似业绩的认定以合同为准，业绩时间以合同签订时间为准。 （2）类似业绩证明材料原件扫描件上传至投标文件中，否则不得分。 |
| 企业实力 （4分） | 1、投标人具有信息安全管理体系认证证书，得1分。 2、投标人具有信息技术服务标准符合性证书（ITSS），得1分。 3、投标人具有信息安全服务资质认证证书（CCRC），得1分。 4、投标人具有信息技术服务管理体系认证证书，得1分。 注：相关证书原件扫描件上传至投标文件中，否则不得分。 |
| 人员配备 （5分） | 1、项目负责人具有信息系统项目管理师证书得1分。 2、项目负责人具有电子信息类相关专业高级及以上职称，得1分。 2、项目组人员（不含项目负责人）具有信息系统项目管理师、系统架构设计师、IT服务工程师证书（ITSS）证书，有一项得1分，本项最高得3分。 注：上述人员相关证书和2025年5月至今任意一个月由投标人为其缴纳的社保机构出具的社保证明的原件扫描件上传至投标文件中，否则不得分。 |
| 售后服务 （2分） | 为保障车辆售后服务能力，投标人承诺接到采购人通知后6小时内响应并到达现场，得2分；承诺接到采购人通知后8小时内响应并到达现场，得1.5分；承诺接到采购人通知后10小时内响应并到达现场，得1分；未提供承诺的不得分。 注：提供承诺书上传至投标文件中，未提供不得分。 |
| 质保期限 （4分） | 本项目的最低质保期限为三年，在此基础上每增加一年得2分，本项最高得4分。 注：提供承诺书上传至投标文件中，未提供不得分。 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

一、投标函

致：                   （采购人）

根据贵方的JSZC-_________________号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物等）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话：

传        真：

投标人开户行：

账        号：

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

二、开标一览表

项目编号：                      分包号：

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
|  | 详见投标文件 | 元 |
| 总价（大写） |  |  |

投标人公章：             （电子签章）

投标分项报价表

项目名称：                          项目编号：

单位：元

| 项号 | 货物（标的）名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 制造商企业类型 | 单价 | 采购数量 | 计量单位 | 单项合计价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

填报说明：

1、“制造商企业类型”栏填写内容为“大型”“中型”“小型”“微型”“监狱企业”或“残疾人福利性单位”。

2、以上报价包含货物费用、运杂费、安装施工费、集成费、税金和其他费用。

3、请供应商如实、正确填写本表，所填内容将作为评审的依据，其内容应与对应的证明资料相符。

4、行数或事项不够，可自行增加。

三、法定代表人（单位负责人）身份证明

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年       月       日

经营期限：

姓    名：               性     别：

年    龄：               职     务：

系    （投标人名称）     的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证（正反面）

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字或盖章）：

日期：         年        月        日

四、授权委托书

致：    （采购人）

本人 （姓名） 系    （投标人名称）    的法定代表人（单位负责人），现委托 （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改   （项目名称）  项目（项目编号：         ）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）和委托代理人身份证

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字或盖章）：

委托代理人（签字）：

日期：    年     月     日

填报说明：

1、若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2、若投标文件中全部签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3、供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

五、资格证明文件

1、营业执照；

2、财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函；

3、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；

4、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

5、《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或属于监狱企业的证明文件。

6、法律、行政法规规定的其他条件；（如有，请按要求提供）

六、财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：采购人名称

我方   投标人名称   参加   项目名称   （项目编号：   项目编号   ）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

投标人（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签名或签章）：

日期：    年     月     日

七、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                        。（须附证明材料）

主要专业技术能力有：                。（须附证明材料）

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

附主要设备和主要专业技术能力的证明材料如下：

八、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

九、中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）（项目编号：             ）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

日期：    年     月     日

填报说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请供应商如实填写，所填内容须与投标分项报价表一致，如填写不完整或不一致或填写有误，将承担一切不利后果。

3、中标人的《中小企业声明函》随中标结果公开，接受社会监督。

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加           单位的           项目（项目编号：      ，分包号：      ）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。相关企业的具体情况如下：

1、（标的名称），制造商为（企业名称），属于残疾人福利性单位；

2、（标的名称），制造商为（企业名称），属于残疾人福利性单位；

……

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

日期：    年     月     日

填报说明：

1、请供应商如实填写，所填内容须与投标分项报价表一致，如填写不完整或不一致或填写有误，将承担一切不利后果。

2、中标人的《残疾人福利性单位声明函》随中标结果公开，接受社会监督。

十一、技术要求响应及偏离表

项目名称：                         项目编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

十二、商务要求响应及偏离表

项目名称：                         项目编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

十三、类似项目业绩一览表

项目名称：                         项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 签订时间 | 采购单位 | 主要标的 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

十四、项目团队人员一览表

项目名称：                         项目编号：

| 姓名 | 本项目拟担任职务 | 技术职称、专业资质 | 学历 | 年龄 | 主要资历及担任过的职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

十五、实施方案

（投标人自拟）

十六、投标人须提交的其他资料

（格式自拟）

质疑函范本

致：

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应附自然人身份证明复印件并由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应附营业执照等证明文件复印件、法定代表人或主要负责人身份证明复印件，并由法定代表人或主要负责人签字或盖章，并加盖公章；委托授权质疑的还应附授权委托书，并由授权代表签字或者盖章，并加盖公章。