招 标 文 件

项目编号：JSZC-320904-RHZX-G2025-0020

项目名称：社会风险防控应急指挥体系升级设备及

办公家具等采购项目

盐城市公安局大丰分局

江苏仁禾中衡工程咨询房地产估价有限公司

2025年10月

总  目  录

招标公告……………………………………2

投标人须知…………………………………5

合同条款……………………………………17

采购需求……………………………………23

评标方法与评标标准………………………47

投标文件格式………………………………53

第一章  招标公告

项目概况

社会风险防控应急指挥体系升级设备及办公家具等采购项目（二）的潜在投标人可在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目），并于2025年10月30日10点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本概况

（1）项目编号：JSZC-320904-RHZX-G2025-0020

（2）项目名称：社会风险防控应急指挥体系升级设备及办公家具等采购项目

（3）采购方式：公开招标

（4）预算金额：438.84万元

（5）最高限价：438.84万元

（6）采购需求：社会风险防控应急指挥体系升级设备，含LED大屏幕系统、分布式坐席系统、视频会议系统、操作台系统、网络设备系统、不间断电源系统、办公家居家电、移机等，具体详见招标文件采购需求。

（7）合同履行期限：签订合同后 30 日历天内完成所需设备的采购、供应、运输、安装、调试等相关伴随服务，并通过采购人的验收。

（8）质保期：三年（含设备免费维护保养）。

（9）本项目不接受联合体参与招标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）；

1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.7在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）；

3.方式：本项目采用网上注册登记方式。

4.售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2025年10月30日10点00分（北京时间）

2.地点：苏采云“不见面”开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

2.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

2.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投 标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》（手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

2.2 潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

2.3 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

2.4 采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

2.5 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注盐城市政府采购中心在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

4.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：盐城市公安局大丰分局

地    址：江苏省盐城市大丰区健康西路21号

联 系 人：吕先生

联系方式：18862035526

2.采购代理机构信息

名    称：江苏仁禾中衡工程咨询房地产估价有限公司

地    址：盐城市大丰区丰尚国际1号楼9楼

联 系 人：董娟

联系电话：18761216296

3.项目联系方式

联 系 人：董娟

联系电话：18761216296

# 第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，盐城市公安局大丰分局（以下简称采购人）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目的招标代理费向中标单位收取，招标代理费按苏招协【2022】002号文件*40%收取，各投标单位报价时，须考虑以上费用。

5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。

8、招标文件的修改

8.1在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。

8.2采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、投标函和开标一览表

15.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1投标有效期为采购人规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

18、投标文件的递交

18.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

19、投标截止日期

19.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、投标文件的拒收

20.1采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1投标文件的撤回

21.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1采购人委托代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由采购人委托代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1开标后，采购人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

24、评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购人均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3采购人和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

25、投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购人将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购人将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

27.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3采购人将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、采购人行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

28.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

29、质疑处理

29.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购人或招标代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑，采购人不接受未填写快递运单的快件。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、中标通知书

30.l中标结果确定后，采购人将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31.签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33、政府采购政策功能落实

33.1政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见盐城市政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中供应商操作手册。

33.2进口产品

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

33.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

33.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

33.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

33.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

33.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

33.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

33.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

33.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

33.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

33.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

33.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

33.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

33.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

33.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

33.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

33.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

33.3.7采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

33.3.8小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。

33.4政府采购节能产品、环境标志产品

33.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

33.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

33.5绿色包装

本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

33.6政府采购创新产品

采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。

33.7绿色数据中心政策

本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

33.8履约保证金政策

确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额不得超过合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为AA级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。

34、预付款制度

本项目落实预付款制度，预付款比例为30%。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

第三章  合同条款

政府采购货物买卖合同

项目名称：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

采购人(以下简称甲方)：盐城市公安局大丰分局

供应商(以下简称乙方)：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，甲乙双方就 社会风险防控应急指挥体系升级设备及办公家具等采购项目 按照招标结果及中标通知书，经协商一致后签订本合同。

一、货物内容

1.1 货物名称：

1.2 型号规格：

1.3 数量（单位）：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：________元（_______________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1乙方交纳本项目合同价的10%给甲方，作为本项目的履约保证金，乙方如提供第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金。

6.2履约保证金的收取方式：银行转帐或电汇或保函或履约保函（保险），履约保证金的退还：项目验收合格后15日内无息退还。如未能按期交付验收合格的履约保证金不予退还。

七、转包或分包

7.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、质保期

8.1 质保期    年。自整体项目验收合格之日起计，质保期内的设备等其他损害货物均由乙方在甲方要求时间内整修完毕，并保证安全施工，由第三方人为因素造成的损坏，由乙方自行处理索赔事务，与甲方无关。

九、合同履行期限、交货方式及交货地点

9.1 合同履行期限：_________

9.2 交货方式：_________

9.3 交货地点：_________

十、货款支付

10.1 付款方式：合同签订后付30%预付款（合同签订并收到中标人发票后10个工作日内），项目验收合格后付至合同价款的70%，验收合格满一年后付至审核价款的80%，验收合格满二年后付至审核价款的90%，剩余款项待质保期满后一次性付清。

在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。

10.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

10.3乙方付款时需提供合法有效的发票。

十一.税费

11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

12.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到电话后须在 3 小时内响应， 24 小时内到达现场解决问题（如遇特殊情况不能在规定时间内解决的须向甲方提出书面申请，经甲方同意后方可延长维修时间，否则按合同价的万分一/天作为逾期违约处罚，违约金直接从结算价款中扣除），如果需要更换货物或配件，需保证所换货物或配件不低于原配置。如在上述规定时间内不能到位的，甲方有权自行维修或更换，其费用由乙方全部承担，甲方自行维修后的设备仍享有乙方的质保承诺。如设备、配套设施、管线等出现意外（包括自然灾害等）或任何人为等因素造成损坏的，乙方需先无条件维修复原，维修完成后再由乙方（甲方配合）向人为因素造成损坏的责任人追偿。

12.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十三、调试和验收

13.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

13.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。检测费用由乙方负责。

13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方支付。

十四、货物包装、发运及运输

14.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

14.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

14.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为盐城市。

十八、合同生效及其它

18.1 合同经双方法定代表人（或负责人）或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

18.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

18.3 本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。

甲方：                         乙方：

地址：                         地址：

法定代表人或授权代表：         法定代表人或授权代表：

联系电话：                     联系电话：

签订日期：      年  月  日

- 政府采购合同履约验收书（参考格式）

根据政府采购合同（编号：          ）的约定，我单位组织对（项目名称）项目中标（成交）供应商（公司名称）提供的货物（工程、服务）进行了履约验收，验收情况如下：

| 项目名称 |  | 项目地点 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算金额 |  | 承接单位 |  |
| 合同时间 |  | 项目开始时间 |  |
| 项目结束时间 |  | 项目联系人 |  |
| 验收情况和验收意见 （可另附） |  |  |  |
| 验收小组（签字）： 年 月 日 |  |  |  |
| 供应商确认意见（签章）： 年 月 日 |  |  |  |
| 采购人确认意见（签章）： 年 月 日 |  |  |  |

# 采购需求

一、采购属性：货物类

二、采购标的所属行业：工业。

三、详细需求及设备清单

1、LED大屏幕系统

| 序号 | 设备名称 | 主要规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、屏体 |  |  |  |  |
| 1 | 室内LED显示屏 | 1.屏体尺寸：宽度≥14.4米，高度≥4.05米，分辨率11520（宽）*3240（高），净显示面积不低于58.32平方米，全金属自然散热结构，箱体内部无风扇，防尘，静音设计； | m² | 58.32 |
|  |  | 2.物理实像素点间距≤1.25mm； 物理实像素点密度：≥640000点/㎡；物理实像素箱体分辨率≥480×270 dots；像素组成：纯红+纯绿+纯蓝，每个像素点由独立的红绿蓝发光芯片构成,不接受像素点之间红绿蓝发光芯片复用（不接受虚拟像素及动态像素引擎）。采用RGB晶片全倒装技术，发光晶片单边尺寸≤100μm，COB封装，无引线 |  |  |
|  |  | 3.表面工艺：采用多层光学结构设计，提升对比度，解决黑屏一致性问题，过滤蓝光健康护眼；发光面光泽度≤10GU；墨色一致性△E<0.5；色准△E<0.9；有效抑制90%摩尔纹 |  |  |
|  |  | 4.显示屏亮度支持≥600 cd/m²，色温1000K~10000K(可调)，视角水平175°/垂直175°，支持单点亮度色度校正，发光点中心距偏差＜1%，对比度≥10000:1，换帧频率≥60Hz，画面刷新率≥3840Hz；灰度等级0~19bit可调 |  |  |
|  |  | 5.箱体间平整度/缝隙：≤0.1mm；像素点失控率:≤1/1000000；亮度均匀性 ≥99%；色度均匀性：Cx,Cy± 0.001； |  |  |
|  |  | 6.LED显示屏经济节能，要求峰值功耗：≤320W/m²，平均功耗：≤200W/m²；具备智能（黑屏）节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能80%以上； |  |  |
|  |  | 7.LED显示屏温升低，要求环境温度在25℃时，屏体在600nits白屏状态下，运行3小时，屏体表面温升≤15℃;LED显示屏正常使用达到热平衡后，屏体结构金属部分、绝缘材料温升≤15℃ |  |  |
|  |  | 8.箱体后背带测试按键，支持红、绿、蓝、白纯色测试画面，支持横扫、斜扫、灰阶测试画面，箱体带信号指示灯，可以通过指示灯来监控箱体运行状态； |  |  |
|  |  | ★9.LED显示屏具有有效改善墨色一致性，提升显示屏亮度等相关封装方法或关键技术（提供国家权威机构出具的技术证明文件并加盖公章，同时提供证书真伪查询网站及查询结果截图，网站查询结果需体现该技术描述） |  |  |
|  |  | ★10.LED显示屏具有高对比度及良好的亮度均匀性，要求具备相应关键技术，该技术同时可减少像素间的光串扰问题；（提供国家权威机构出具的技术证明文件并加盖公章，同时提供证书真伪查询网站及查询结果截图，网站查询结果需体现该技术描述） |  |  |
|  |  | ★11.LED显示屏具有填充层，粘接层等多层覆膜工艺，以提升产品的物理防护性能及产品显示效果；（提供国家权威机构出具的技术证明文件并加盖公章，同时提供证书真伪查询网站及查询结果截图，网站查询结果需体现该技术描述） |  |  |
|  |  | ★12.从LED显示屏观看效果和后期运维成本方面综合考虑，要求投标LED显示屏采用芯片级封装LED结构技术，能够有效增强对比度，降低发热量。（提供国家权威机构出具的技术证明文件并加盖公章，同时提供证书真伪查询网站及查询结果截图，网站查询结果需体现该技术描述） |  |  |
|  |  | ★13.为响应碳中和国家政策，LED显示屏制造商具备低碳产品供应商证书及碳标签标识使用授权书，LED显示屏通过ISO14067：2018的要求，获得产品碳足迹核查声明认证证书及产品碳标签评价证书（提供相关证明文件并加盖公章，资质获得者与CCC认证中产品生产者名称一致，集团公司或子公司资质无效） |  |  |
|  |  | 14.LED显示屏需采用完全国产关键元器件（关键元器件包含且不限于：单片机、IC芯片、LED发光二极管、PCB、行管、接插件、连接器、存储芯片、灯珠等），提供权威机构出具的100%国产化专项检验报告复印件并加盖公章 |  |  |
|  |  | ★15.为体现LED显示屏制造商控制软件二次开发能力，LED显示屏制造商应通过CMMI5级认证；（提供相关证明文件并加盖公章，资质获得者与CCC中产品生产者名称一致，集团公司或子公司资质无效） |  |  |
|  |  | ★16.为响应国家绿色发展战略，LED显示屏制造商通过国家级部门颁布的绿色工厂及工业产品绿色设计示范企业认证；（提供相关证明文件并加盖公章，资质获得者与CCC中产品生产者名称一致，集团公司或子公司资质无效） |  |  |
|  |  | 17.为保障项目信息基础设施及软件系统等业务连续性要求LED显示屏制造商具备信息化建设及数字化能力评价证书且等级不低于二级； |  |  |
|  |  | ★18.LED显示屏通过CQC节能、环保II型、环境标志II型、有害物质限制使用产品(国推ROHS)认证；（提供相关证明文件并加盖公章，资质获得者与CCC认证中产品生产者名称一致，集团公司或子公司资质无效） |  |  |
|  |  | 19.LED显示屏厂家具有符合ISO 56005: 2020标准创新与知识产权管理能力或符合ISO 56001:2024《创新管理体系-要求》（提供相关证明文件并加盖公章，资质获得者与CCC认证中产品生产者名称一致，集团公司或子公司资质无效）； |  |  |
|  |  | 20.LED显示屏生产厂商通过ISO14001环境管理体系、ISO45001职业管理安全管理体系、Q/SY08002.1-2022健康安全与环境管理体系要求，具备HSE管理体系认证，（提供相关证明文件并加盖公章，资质获得者与CCC认证中产品生产者名称一致，集团公司或子公司资质无效） |  |  |
|  |  | ★21.需提供三年免费售后服务承诺书原件加盖投标人公章 |  |  |
| 2 | 原有大屏拆除 | 原有大屏拆除，并在建设单位指定地点重新安装并调试，如在过程中损坏、配件遗失等，需进行更换，满足有关验收要求，直至投入使用，如产生残值，归建设单位所有 | m² | 48 |
| 二、系统 |  |  |  |  |
| 1 | 屏体控制器(音视频综合管理平台) | 1.支持不低于 1 路 DP 1.2 输入和 1 路 HDMI 2.0 输入 | 台 | 6 |
|  |  | 2.支持 DP1.2、HDMI2.0 信号源无缝切换 |  |  |
|  |  | 3.支持最大输出带载 885 万像素点，最宽 8192 像素点，或最高 8192 像素点 |  |  |
|  |  | 4.单网口最大带载 65 万像素点，最宽或最高为 4096 像素点，当高度超过 1280 |  |  |
|  |  | 像素点后，总带载会有所减少。 |  |  |
|  |  | 5.支持最大输入分辨率 4096×2160@60Hz，支持控制范围内自定义分辨率设置 |  |  |
|  |  | 6.支持不少于20 路网口输出，支持单机或双机冗余备份 |  |  |
|  |  | 7.支持 USB 级联控制和 RS232 串口协议控制 |  |  |
|  |  | 8.与LED屏选用同一品牌产品，产品具有CCC、CQC节能认证； |  |  |
|  |  | 9.产品具有有害物质限制使用产品(国推ROHS)认证； |  |  |
|  |  | ★10.需采用完全国产关键元器件（关键元器件包含且不限于：多层片状陶瓷电容器、厚膜片式固定电阻器、贴片电感、三极管、二极管、晶振、存储 IC、MCU、接口芯片等），提供权威机构出具的100%国产化专项检验报告复印件并加盖公章 |  |  |
| 2 | 编辑控制软件 | 1.显示屏专用管理软件，配合发送、接收、监控以及多功能卡，用户可以方便的实现对LED显示屏的智能配置、参数调节、亮度控制、电源管理、屏体校正以及硬件监控。 | 套 | 1 |
|  |  | 2.系统支持电源远程控制系统软件功能，提供软件著作权证书复印件并加盖原厂公章； |  |  |
|  |  | 3.系统支持区域图像死灯率检测系统软件功能，提供软件著作权证书复印件并加盖原厂公章； |  |  |
|  |  | 4.系统需考虑热量均匀分布及散热，具有传热设计简要计算软件，提供软件著作权证书复印件并加盖原厂公章； |  |  |
|  |  | 5.系统支持需考虑屏体温度监测，具有多点温度监测系统软件功能，提供软件著作权证书复印件并加盖原厂公章； |  |  |
|  |  | 6.系统支持LED智能修复及检测控制软件功能，提供软件著作权证书复印件并加盖原厂公章； |  |  |
| 3 | PLC控制软件 | 实现对LED显示屏的远程有线控制上电，实现定时开关屏体，具有“分步延时起动”、“分步延时断电”的功能。 | 套 | 1 |
| 4 | 控制电脑 | 不低于I5处理器，8G内存，21寸1080P显示器 | 台 | 1 |
| 5 | 多媒体服务器 | 1.机箱:4U机箱 | 台 | 1 |
|  |  | 2.CPU:Intel i9 13900K (3.6G/8核)内存:32GB |  |  |
|  |  | 3.存储:250G SSD+500G SSD |  |  |
|  |  | 4.电源:650W电源 |  |  |
|  |  | 5.显卡:NVIDIA QUADRO RTX5000 |  |  |
|  |  | 6.同步卡:无 |  |  |
|  |  | 7.网口:2.5GB以太网*1 |  |  |
|  |  | 8.数据/外设:4*USB 3.2、2*USB 3.0、2*USB 2.0、1*PS/2 |  |  |
|  |  | 9.输出路数:3路DP+1路VirtualLink操作系统:windows10企业版搭载媒体服务器播控软件 |  |  |
|  |  | 10.与LED屏选用同一品牌产品，产品具有CCC、CQC节能认证； |  |  |
| 6 | 配电柜 | 1.不低于30kw配电系统，具备PLC远程控制功能 | 台 | 1 |
|  |  | 2.三相配电系统，功率根据屏体峰值功耗并预留一定冗余； |  |  |
|  |  | 3.具有过载、过流、过载保护； |  |  |
|  |  | 4.通过定制软件控制电源系统的开关,具有温湿度采集； |  |  |
|  |  | 5.通过PLC可设定任意时间开启和关闭LED显示屏电源； |  |  |
|  |  | 6.通过PLC可设定任意时间关闭计算机； |  |  |
|  |  | 7.为了后期维护的便利性考虑，必须与LED屏选用同一品牌产品。 |  |  |
| 7 | 配电柜 | 1.不低于15kw配电系统，具备PLC远程控制功能 | 台 | 2 |
|  |  | 2.三相配电系统，功率根据屏体峰值功耗并预留一定冗余； |  |  |
|  |  | 3.具有过载、过流、过载保护； |  |  |
|  |  | 4.通过定制软件控制电源系统的开关,具有温湿度采集； |  |  |
|  |  | 5.通过PLC可设定任意时间开启和关闭LED显示屏电源； |  |  |
|  |  | 6.通过PLC可设定任意时间关闭计算机； |  |  |
| 三、工程服务及配件 |  |  |  |  |
| 1 | 工程结构 | 根据现场实际情况调整，满足工作需要。 | m² | 106.32 |
|  |  | 1.显示屏固定安装支撑结构采用优质冷轧钢板框架结构组合形式。 |  |  |
|  |  | 2.零件采用壁厚2mm Q235板材制作，采用机加工冲孔、折弯工艺，表面酸洗、磷化、烤漆，烤漆颜色为哑光黑色，整体美观大方，具有足够的静态与动态机械强度和刚度；确保支架受力均匀，长期使用支架变形容许值≤3mm。 |  |  |
|  |  | 3.显示屏采用落地式支架，前维护方式。 |  |  |
| 2 | 包边装饰 | 不锈钢拉丝 | m² | 106.32 |
| 3 | 专用线材 | 箱体间内部连接线缆(出厂配置) | m² | 106.32 |
| 4 | 主动力电缆 | 配电系统的主进线缆 | 项 | 1 |
| 5 | 综合布线 | 电源线、信号线铺设至大屏安装位置(冗余一定长度) | 项 | 1 |
| 合计 |  |  | 项 | 1 |

- 2、分布坐席系统

| 序号 | 货物名称 | 主要规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4K分布式输入节点 | 1.采用完全分布式架构，无需配置服务器即可构建无服务器的去中心化分布式音视频综合管控网络； | 台 | 6 |
|  |  | 2.分辨率支持4K60并向下兼容； |  |  |
|  |  | 3.支持≥1路HDMI输入接口，≥1路RJ45网络接口，≥1路SFP光纤口，≥1路3pin凤凰端子的模拟音频输入接口、≥1路3pin凤凰端子的模拟音频输出接口，≥1路3.5mm MIC，≥1路RS232、≥1路RS485、≥3路IO/IR，≥2路USB Type-A接口，≥1路复位按键； |  |  |
|  |  | 4.单路视频可同时提供多种不同分辨率、不同帧率（1-60帧）、不同码率的码流以适应本地显示、预览等不同场景需求； |  |  |
|  |  | 5.支持在不通过界面软件编辑的情况下，可通过快捷菜单对预览信号进行在线增加或删除，支持一键式填入视频流地址；支持拖动信号重新排列位置，方便调整常用信号位置；（需提供国内第三方机构出具的测试报告证明和功能界面截图） |  |  |
|  |  | 6.具备一键恢复出厂设置按钮，支持反向寻址功能；当软件选中时，节点所有指示灯闪烁，快速定位到故障位置； |  |  |
|  |  | 7.HDMI接口具备不少于6级可调距金属卡扣固定装置，防止HDMI线缆松动脱落，影响使用； |  |  |
|  |  | 8.为保证产品稳定性，提供不低于IP6X防尘等级报告、高低温测试报告、电磁兼容测试报告 |  |  |
| 2 | 4K分布式输出节点 | 1.采用完全分布式架构，无需配置服务器即可构建无服务器的去中心化分布式音视频网络； | 台 | 18 |
|  |  | 2.分辨率支持4K60并向下兼容；支持不小于16个信号任意叠放； |  |  |
|  |  | ★3.支持≥1路HDMI输出接口，≥1路DVI输出接口、≥1路VGA输出接口，≥1路RJ45网络接口，≥1路SFP光纤口，≥1路3pin凤凰端子的模拟音频输入接口、≥1路3pin凤凰端子的模拟音频输出接口，≥1路RS485、≥2路RS232、≥4路IR、≥4路IO，≥1路复位按键；（提供实物接口照片佐证，支持实物备查） |  |  |
|  |  | 4.支持LED、LCD、DLP多种类型拼接大屏直接拼接，单个屏组可容纳屏幕数量无限制，拼接大屏整屏实时帧同步，拼接节点间帧同步信号差异≤1ms； |  |  |
|  |  | 5.支持画质调整，可对输出的亮度、对比度、色彩饱和度以及增益进行调整； |  |  |
|  |  | 6.支持任意大屏的开窗、叠加、漫游、全屏、缩放控制； |  |  |
|  |  | 7.节点间采用单播协议，无需交换机和接入网络具备组播功能的情况下支持超过200路以上并发，满足跨网段跨区域互联互通；同时可兼容组播，组播并发数量不受限制； |  |  |
|  |  | ★8.HDMI接口具备不少于6级可调距金属卡扣固定装置，防止HDMI线缆松动脱落，影响使用；（HDMI具备合法使用授权，需提供证明文件） |  |  |
|  |  | 9.支持音频音量大小调节、延时调节以便唇音同步、静音以及实时音量大小反馈； |  |  |
|  |  | ★10.支持通过内置混音输出功能，实现多会场视频发言管理，可在无需添加MCU和视频会议终端机的基础上，直接通过分布式系统设备实现不少于15方之间的组会，可任意开启1方发言或者多方发言；（需提供国内第三方机构出具的测试报告证明） |  |  |
| 3 | 4K分布式KVM输入节点 | 1.采用完全分布式架构，无需配置服务器即可构建无服务器的去中心化分布式音视频网络； | 台 | 42 |
|  |  | 2.分辨率支持4K60并向下兼容； |  |  |
|  |  | 3.支持≥1路HDMI输入接口，≥1路HDMI环出接口，≥1路RJ45网络接口，≥1路SFP光纤口，≥1路3pin凤凰端子的模拟音频输入接口、≥1路3pin凤凰端子的模拟音频输出接口，≥1路3.5mm MIC，≥1路RS232、≥1路RS485、≥3路IO/IR，≥2路USB Type-A接口，≥1路复位按键；（提供实物接口照片佐证，支持实物备查） |  |  |
|  |  | 4.提供无压缩的音视频传输通道或AAC、G711a、G711u、PCM编码音频通道，音频采样频率48K 24位以上，支持音频与视频同步或者异步传输； |  |  |
|  |  | 5.支持中文可视化OSD菜单、可显示各信号源在线状态； |  |  |
|  |  | 6.支持一人多机场景、一人多屏场景、人机分离场景、单屏多视窗场景、鼠标跨屏漫游场景; |  |  |
|  |  | 7.为适应不同人员的操作习惯，菜单可提供该不少于3种信号接管方式：信号拖拽、鼠标双击、键盘按键； |  |  |
|  |  | 8.为保证信息系统安全，需提供信息系统安全等级保护备案证明； |  |  |
| 4 | 4K分布式KVM输出节点 | 1.去中心化无服务器架构部署，任意节点故障，均不影响系统整体运行； | 台 | 4 |
|  |  | 2.≥1路HDMI输出，≥1路3pin凤凰端子的立体声音频输出接口，≥1路RJ45网口、≥1路SFP光纤口，≥1路RS232、≥2路IO/IR，≥7路USB 2.0接口； |  |  |
|  |  | 3.分辨率支持4K60并向下兼容； |  |  |
|  |  | ★4.通过悬浮式 OSD 菜单，方便快速访问读取坐席信息、开启唤醒 KVM 应用，菜单支持以透明小视窗方式浮于桌面图层之上，不对业务桌面画面产生遮挡，支持收起与展开；为适应不同人员的操作习惯，菜单可提供该不少于3种信号接管方式：信号拖拽、鼠标双击、键盘按键；（需提供国内第三方机构出具的测试报告证明） |  |  |
|  |  | 5.悬浮式 OSD 菜单可跟随鼠标自动跨屏移动，支持一键关闭悬浮式 OSD 菜单显示；悬浮式 OSD 菜单透明度、位置、语言均支持自定义，方便用户灵活使用； |  |  |
|  |  | 6.避免使用中视频线从接口脱落，造成信号丢失，节点HDMI接口需具备可调节距离卡扣装置固定不同规格的HDMI视频线材； |  |  |
|  |  | 7.为保证产品质量，提供IP6X、CQC、CEC认证证书； |  |  |
|  |  | 8.悬浮式OSD菜单支持快速读取坐席信息、开启视频会议功能，不小于4种布局模式和13分屏模式，席位间可满足多人视频语音对讲，实现静音、闭音、打开关闭摄像头、切换视图功能； |  |  |
| 5 | 分布式全景智慧座舱模块 | 1.支持全景全栈智能座舱，集约化界面，模块化组件布局； | 套 | 1 |
|  |  | 2.全景式展示应用组件，包括登录、信号接管、坐席推送、大屏推送、坐席预案、坐席多方视频会议、坐席文字通讯、坐席分屏、OCR文字识别等，坐席应用功能丰富，图文式展示，用户操作直观便捷； |  |  |
|  |  | ★3.支持智能 OCR 离线识图功能，可对指定画面进行框选后进行文字识别与提取，识别后可自动排列显示，提取/修改文字并实现在物理隔离状态下的主机之间跨屏复制；（需提供国内第三方机构出具的测试报告证明） |  |  |
| 6 | 分布式坐席应用组件模块 | ★1.支持高算力AI芯片，搭载轻量的边端技术引擎，具备AI数据采集分析能力，可接入各类视频源以提供视频算法分析能力；（需提供国内第三方机构出具的测试报告证明） | 套 | 1 |
|  |  | 2.具备坐席操作申请批阅功能，坐席队列调控系统具有向上申请授权弹窗，向下指令批阅确认的授权操作，为要素席、班长席、主任席等席间实现协同操作的效果; |  |  |
|  |  | 3.具备≥1路HDMI输出、≥1路RJ45接口、≥1路SFP光纤接口、≥4路USB接口、≥1路3.5mm MIC、≥1路RS232、≥2路IO/IR; |  |  |
|  |  | 4.支持 AI神经网络深度学习的人体骨骼行为分析算法，支持识别人体的性别年龄、衣着外观特征，辅助定位追踪特定人员;监测预警各类危险、违规行为(如抽烟、未口罩)，减少安全隐患; |  |  |
|  |  | 5.支持 AI边缘计算与车辆分析算法，可检测视频中的主体车辆位置，品牌型号、年份、颜色信息，可对指定车辆如渣土车、危化品车高危、重点车辆不按规定时间、路线行驶的驾驶人员进行历史路径追踪分析及长时间行驶记录的挖掘分析，并根据相关信息进行风险评估并预警; |  |  |
| 7 | 分布式保密模块 | 1.USB2.0≥1,3.5mm MIC≥1; | 套 | 1 |
|  |  | 2.用于主机节点与业务系统主机之间的USB连接的外置适配器，有效的从物理接口上防止数据的入侵和隔离病毒的感染 |  |  |
|  |  | 3.传输键鼠信号,不存储数据且无法执行HID攻击; |  |  |
|  |  | ★4.保密模块通过各项严格安全性测试，且安全测试报告目录涵盖信息收集分析、代码审计、风险级别分类统计、风险级别数量统计、插入执行检验、数据存储检验、数据接收检验、数据获取传输检验等安全测试；（需提供国内第三方机构出具的测试报告证明） |  |  |
| 8 | 客户端授权 | 1.Windows电脑客户端授权密匙; | 套 | 3 |
|  |  | 2.支持开窗、漫游、叠加、预案； |  |  |
|  |  | 3.支持权限管理，支持多用户管理； |  |  |
|  |  | 4.支持中控管理功能； |  |  |
| 9 | 节点安装支架 | 支持标准19英寸机柜安装机架，每套应可容纳2个输入输出节点的安装； | 套 | 23 |
| 10 | 节点安装机架 | 支持标准19英寸机柜安装机架，满足节点机柜整体部署安装，每套应可容纳8-10个输入输出节点的安装； | 套 | 3 |
| 11 | 分布式图像调度平台 | 1.操作软件应支持国产硬件和操作系统，并提供跨平台能力；多控制终端应具备同步控制能力，支持多个操作系统同时控制同一套分布式系统； | 套 | 1 |
|  |  | 2.支持图像开窗、窗口叠加、窗口漫游、窗口缩放、字符叠加、场景保存及读取、大底图显示等功能； |  |  |
|  |  | 3.可根据不同需求进行不同场景保存，包含但不限于窗口布局、信号源、字符叠加、底图、布局信息等；支持资源框方式保存场景，支持无限个场景保存调用，并支持一键调取保存的场景预案； |  |  |
|  |  | 4.支持大屏预布局，通过操作终端预先所见所得的对屏幕进行布局，而不影响当前屏幕显示，布局完成并需要切换时一键发送、一键切换； |  |  |
|  |  | 5.支持超大底图功能，底图应可达到与显示墙点对点的超高分辨率； |  |  |
|  |  | 6.支持定时执行预案，在日常工作状态下，大屏幕墙将按照预定的时间自行工作，自动开窗口切换画面，不需要人工干预； |  |  |
|  |  | 7.支持在控制终端大屏回显区域分割横幅，用于指挥调度主题、参观交流欢迎词等，需支持直接在控制终端输入文字、设置文字字体、颜色、大小等，大屏同步显示横幅内容； |  |  |
|  |  | 8.支持同屏功能，支持本地/异地同屏功能，同屏显示同样的内容、同样的分割模式；可对不同大小和比例的屏幕进行同屏； |  |  |
|  |  | 9.支持与国产处理器及数据库产品兼容，提供产品兼容认证证明； |  |  |
| 12 | 分布式中控主机 | 1.支持32位嵌入式CPU，主频≥1GHz，内存≥2GB。 | 台 | 1 |
|  |  | 2.主机具备≥9路串口，≥8路IR，≥8路IO，≥8路弱继电器，≥4个模拟量输入接口，≥1个模拟量输出接口，≥2路NET口，≥1路HDMI监控接口；（需提供国内第三方机构出具的测试报告证明） |  |  |
|  |  | 3.支持双向反馈，可显示温度、湿度、pm2.5 及周边环境状态； |  |  |
|  |  | ★4.需提供三年免费售后服务承诺书原件加盖生产厂家公章 |  |  |
| 13 | 电源控制器 | 1.具有≥8路自动、手动电源控制器，内置≥8个20A继电器，负载能力≥4400W/单路； | 台 | 3 |
|  |  | 2.前面板带LCD显示，可设定网络参数； |  |  |
| 14 | 编程软件 | 根据用户需要定制 | 套 | 1 |
| 15 | 分布式控制终端 | CPU性能≥ intel i5，≥16G内存，≥1TB SSD，显示器尺寸≥23.8寸 | 台 | 1 |
| 16 | 48口千兆POE接入交换机 | 支持TCP/IP协议，支持标准网线或光纤传输，具备≥48个10/100/1000Base-T以太网端口，≥4个万兆SFP+光口； | 台 | 1 |
|  |  | 支持POE供电；交换容量≥432Gbps，包转发率≥166Mpps；含2个万兆光模块。 |  |  |
| 17 | 24口千兆POE接入交换机 | 支持TCP/IP协议，支持标准网线或光纤传输，具备≥24个10/100/1000Base-T以太网端口，≥4个万兆SFP+光口； | 台 | 2 |
|  |  | 支持POE供电；交换容量≥336Gbps，包转发率≥108Mpps；含2个万兆光模块。 |  |  |
| 合计 |  |  | 项 | 1 |

- 视频会议系统

| 序号 | 设备名称 | 主要规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、会议前端设备 |  |  |  |  |
| 1 | 分体式视频会议终端 | 1.终端需与江苏省公安厅一键点调系统无缝数字级联，投标文件中须提供厂家对接承诺函。 | 台 | 3 |
|  |  | 2.采用硬件分体式结构，非PC架构、非工控机架构。 |  |  |
|  |  | 3.终端采用国产嵌入式操作系统。终端核心芯片采用国产化元器件，至少包括音视频编解码单元、CPU处理单元、视频输入输出芯片、音频输入输出芯片、可编程逻辑芯片、电源芯片、时钟芯片、专用安全芯片、内存存储芯片、闪存存储芯片等均采用国产化器件。 |  |  |
|  |  | 4.支持ITU-T H.320、H.323和IETF SIP、RTC通信标准，会议速率支持128Kbps－8Mbps。 |  |  |
|  |  | 5.支持H.239、BFCP双流协议标准。 |  |  |
|  |  | 6.支持1080p60、1080p30、720p60、720p30高清分辨率，并向下兼容4CIF、CIF标清分辨率。 |  |  |
|  |  | 7.在保证主视频1080p60fps前提下，辅视频可以支持到1080p60fps。 |  |  |
|  |  | 8.支持≥3路高清视频输入接口（至少含2个HDMI输入口）、≥2路高清视频输出接口。 |  |  |
|  |  | 9.支持2个10/100/1000M以太网接口，支持网口热备份。 |  |  |
|  |  | 10.支持内置视频矩阵功能，可在终端控制系统上灵活配置任意视频输入和输出接口之间的对应关系。（投标人需提供权威机构检测报告证明） |  |  |
|  |  | 11.支持演讲者追踪，手动指定某区域，智能跟踪指定区域内的发言人，并居中显示。 |  |  |
|  |  | 12.支持背景替换，通过人像检测技术，可将与会方与背景分离，可以虚化模糊背景或替换已有的背景。 |  |  |
|  |  | 13.支持多人特写功能，支持把会议室中的与会方的人像裁剪出来拼接成一个多宫格画面，作为一路图像显示。 |  |  |
|  |  | 14.支持双流共享叠加人像功能。基于人像检测技术技术，可将与会方与背景分离，实现与会方图像叠加到共享图像上合成显示。 |  |  |
|  |  | 15.支持智能视频编码（ROI），可对感兴趣的与会方增强编码，其他区域弱化编码，节省带宽的同时提高与会方图像的显示效果。 |  |  |
|  |  | 16.支持云虚拟会议室功能，终端注册入网后，可实时获取当前已创建的虚拟会议室列表及状态（预约或会议中），可以直接选择需要参加的虚拟会议室加入。 |  |  |
|  |  | 17.支持不低于120个摄像机预置位存储和调用，支持摄像机预置位快照及预览功能，可直观地显示预置位场景。 |  |  |
|  |  | 18.系统具有字幕叠加功能，支持在本地图像不同位置叠加台标、横幅、滚动字幕。 |  |  |
|  |  | 19.支持OLED屏显示设备运行状态，显示状态：启动、升级、休眠、网络异常、错误码、温度异常、外设连接异常、风扇异常、IP地址以及号码 |  |  |
|  |  | 20.支持软件通过投屏码发送辅流。 |  |  |
|  |  | 21.终端支持叠加视频水印，可实现主流、辅流叠加水印，实现会议数据内容的盗摄溯源 |  |  |
|  |  | 22.终端支持国家密码局认定的国产密码算法，保证信息安全自主可控。支持SM1、SM2、SM3、SM4等国密加密算法。 |  |  |
|  |  | 23.终端内置安全芯片，生产预置的设备证书及对应的私钥都存储在安全芯片内；支持一机一证，终端生产时向内置安全芯片烧写唯一的证书。 |  |  |
|  |  | 24.具备较强的网络抗丢包能力，在IP网络达到55%丢包率情况下语音清晰连续、视频清晰流畅、无马赛克；80%的丢包率情况下声音清晰流畅、可准确理解。 |  |  |
|  |  | 25.具备多种抗丢包策略，支持丢包重传、前向纠错、自适应丢包补偿技术、自适应抖动平滑技术。 |  |  |
|  |  | 26.终端需无缝接入大丰区公安局MCU，能实现双流功能，图像声音流畅无卡顿，并能够实现跨级管理。（出具厂家承诺函） |  |  |
| 2 | 高清摄像机 | 1.支持壁装、三脚架安装或吊顶安装等多种安装方式，可按用户需求进行安装。 | 台 | 3 |
|  |  | 2.图像传感器采用不小于1/2.8"CMOS图像传感器，支持1080p60、1080p50、1080p30、1080p25、720p60、720p50等高清信号输出。 |  |  |
|  |  | 3.支持不小于12倍光学变倍，支持不小于16倍数字变焦。 |  |  |
|  |  | 4.支持广角镜头，水平视角不小于80°。 |  |  |
|  |  | 5.视频输出接口具备HDMI、USB接口。 |  |  |
|  |  | 6.支持RS422控制接口，支持标准VISCA和PELCO协议，支持摄像机通过控制口实现菊花链控制。 |  |  |
|  |  | 7.支持网口 VISCA控制。 |  |  |
|  |  | 8.支持中英文OSD菜单，可在OSD中对摄像机进行设置。 |  |  |
|  |  | 9.水平转动范围：≥ ±170°，垂直转动范围：≥ -30°～30° |  |  |
|  |  | 10.支持自带显示屏，可方便显示视频输出分辨率。 |  |  |
|  |  | 11.支持保存不少于255个预置位。 |  |  |
|  |  | 12.支持图像防抖功能，可实现图像防抖。 |  |  |
|  |  | 13.支持HDR高动态功能，支持图像抗闪烁功能 |  |  |
|  |  | 14.支持终端遥控器通过摄像机反向控制会议终端。 |  |  |
| 二、扩声系统 |  |  |  |  |
| 1 | 音箱 | 1.额定功率≥400W；峰值功率≥1600W | 只 | 2 |
|  |  | 2.最大声压级（额定/峰值）:≥122dB/128dB |  |  |
|  |  | 3.标称阻抗：≤6Ω |  |  |
|  |  | 4.频率响应等同或优于60Hz-20KHz |  |  |
|  |  | 5.灵敏度≥96dB(1M/1W) |  |  |
|  |  | 6.喇叭单元：≥3＂全频×12 |  |  |
| 2 | 专业功放 | 1.标准≤1U机柜式设计；采用PFC+开关电源+D类数字功放设计方案；输出功率：立体声@8Ω：≥500W×2；立体声@4Ω：≥850W×2；桥接@8Ω：≥1700W。 | 台 | 1 |
|  |  | 2.开关电源采用LLC谐振电源短路保护电路和D类数字功放一体模块化设计，保证半桥LLC开关电源稳定性和可靠性。 |  |  |
|  |  | 3.支持开机软启动功能，软启动过程中电源需求缓慢上升，减少对电网和其他电子设备的电流冲击。 |  |  |
|  |  | 4.开关电源内置EMI电路，有效的抑制电源谐波，达到欧盟绿色电源标准。 |  |  |
|  |  | 5.数字功放核心的调制和匹配电路技术，让功放还原真实原声。 |  |  |
|  |  | 6.整机转换效率达到85%以上。 |  |  |
|  |  | 7.数字功放电源自适应音频调整节能功能，实现智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 |  |  |
|  |  | 8.MONO /STEREO/BRIDGE三种模式可选择切换。 |  |  |
|  |  | 9.开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 |  |  |
|  |  | 10.内置六大保护电路模块，为功放的可靠性保驾护航，具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 |  |  |
| 3 | 支架 | 音箱支架 | 只 | 6 |
| 4 | 天花喇叭 | 1．额定功率≥200W | 只 | 6 |
|  |  | 2．最大功率≥400W |  |  |
|  |  | 3．阻抗：≤8Ω |  |  |
|  |  | 4．灵敏度（1W/1M）≥92dB±3dB |  |  |
|  |  | 5．频率响应（-10dB）：等同或优于50Hz-20KHz |  |  |
|  |  | 6．喇叭单元：≤8"×1,1.5"×1 |  |  |
| 6 | 音频处理器 | 1.后面板具有≥8路线路音频凤凰端子平衡输入接口VN.WJ17442（具有48V幻象供电）、≥8路线路音频凤凰端子平衡输出接口、≥1个拨码开关、≥1个RJ45接口、≥1个RS232接口、≥1个RS485接口、≥8个可编程GPIO控制接口、≥1个接地柱；前面板具有≥2.0英寸 IPS 真彩显示屏、≥1个编码旋钮、≥1个USB存储设备接口。 | 台 | 3 |
|  |  | 2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵；输出通道支持均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器；基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波组合反馈抑制，可以使用≥24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。 |  |  |
|  |  | 3.具有矩阵增益调节功能，每个输入通道参与混音的增益可调，增益调节范围等同或优于-72db到12db。 |  |  |
|  |  | ★4.音频处理器具有跨平台软件，可运行的操作系统版本≥8种，包括Windows7/10/11、银河麒麟桌面操作系统（兆芯版）、银河麒麟桌面操作系统（飞腾版）、macOS系统、统信UOS、Ubuntu桌面版操作系统。（提供功能截图佐证）（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料） |  |  |
|  |  | 5.产品具有PC客户端、手机移动端、安卓平板端不同控制方式，可以通同时登入APP软件、PC客户端同时连接设备，并实现多端数据的同步。 |  |  |
|  |  | 6.设备具有编码旋钮和IPS屏幕，可用于控制和配置设备静音，增益，场景；IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。 |  |  |
|  |  | 7.具有设备定位功能，客户端一键定位局域网内同类设备，被定位的设备会显示定位信息。 |  |  |
|  |  | 8.设备具有统一集中控制功能，支持≥65535台设备通过软件集中控制。 |  |  |
|  |  | 9.音频处理器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。 |  |  |
| 7 | 调音台 | 1.支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。 | 台 | 3 |
|  |  | 2.具有≥2组立体声输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1个耳机监听输出、≥1个接口双路效果输出 、≥1组控制室输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入。 |  |  |
|  |  | 3.内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。 |  |  |
|  |  | 4.具备≥13个60mm行程的高精密碳膜推子。 |  |  |
|  |  | 5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持≥1个USB接口接U盘播放音乐。 |  |  |
| 8 | 抑制器 | 1.基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波反馈抑制功能，可以使用≥48个可编程陷波点。 | 台 | 3 |
|  |  | 2.前面板具有≥48个LED灯陷波状态指示灯（具有≥2×12个静态点和≥2×12个动态点）、≥2英寸IPS真彩显示屏、≥1个编码旋钮；后面板具有≥1个船形开关、≥2路XLR母座+2路TRS母座模拟输入、≥2路XLR公座+2路TRS母座模拟输出、≥1个RJ45接口。 |  |  |
|  |  | 3.设备具有编码旋钮和≥2.0英寸IPS屏幕，可用于控制和配置设备直通、场景。IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。 |  |  |
|  |  | 4.具有设备定位，PC客户端具有一键定位局域网内同类设备功能，被定位到的设备会在显示屏上显示定位信息。 |  |  |
|  |  | 5.设备具有统一集中控制功能，支持≥65535台设备通过软件集中控制。 |  |  |
|  |  | 6.支持多客户端数据同步，≥2个客户端以上连接混音器设备时，可实现多端数据同步。 |  |  |
|  |  | 7.反馈抑制器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。 |  |  |
|  |  | ★8.为了保证货物的交付和后续易损易耗件、零配件的持续供应，要求投标人或投标的产品制造商具有符合GB/T30146-2023或ISO22301:2019标准的《业务连续性管理体系认证证书》（提供在有效期内的证书复印件及证书编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询结果截图加盖公章） |  |  |
| 9 | U段无线话筒 | 1.基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。 | 套 | 1 |
|  |  | 2.具有≥1台接收主机、≥2只手持发射机；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。 |  |  |
|  |  | 3.接收机前面板具有≥2个显示屏、≥2个编码旋钮、≥2个频率扫描实体按键、≥2个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）；后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥2个XLR-OUT接口、≥2个BNC接口、≥1个DC接口。发射机具有≥1个OLED 显示屏、≥1个开关机/静音按键、≥2个工作状态指示灯。 |  |  |
|  |  | ★4.具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级自动静音，避免冲击声；实时监测设备姿态，静置≥5秒静音，≥8分钟关机，无需手动干预。（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料 |  |  |
|  |  | 5.具有多档位混响调节功能，混响效果≥15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式。 |  |  |
|  |  | 6.具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。 |  |  |
|  |  | 7.具有长时间续航，发射机使用时长≥10小时。 |  |  |
|  |  | 8.具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。 |  |  |
|  |  | 9.接收机具有≥2个2.2英寸的TFT-LCD显示屏；发射机具有≥0.96英寸OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。 |  |  |
| 10 | 无线话筒 | 1.基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥4路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。 | 套 | 1 |
|  |  | 2.具有≥1台接收主机、≥4台桌面式短咪杆发射机；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。 |  |  |
|  |  | 3.接收机前面板具有≥4个LCD 显示屏、≥4个编码旋钮、≥4个频率扫描实体按键、≥4个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）；后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥4个XLR-OUT接口、≥4个BNC接口、≥1个DC接口。桌面式发射机具有≥1个TYPE-C 充电口、≥1个3.5mm耳麦输入接口、≥1个OLED显示屏、≥1个电源开关按键，≥1个触摸开关麦按键。 |  |  |
|  |  | 4.具有多档位混响调节功能，混响效果≥15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式。 |  |  |
|  |  | 5.具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。 |  |  |
|  |  | 6.具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。 |  |  |
|  |  | 7.接收机具有≥4个2.2英寸的TFT-LCD显示屏；发射机具有≥0.96英寸OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。 |  |  |
|  |  | 8.桌面式发射机配置≥1颗容量2400mAh的锂电池，使用时长≥15小时；设备电池孔位≥4个，电池具有扩展性，通过拓展连续使用时长≥60小时。 |  |  |
| 11 | 话筒天线 | 1.射频频率范围等同或优于470～950MHz | 套 | 2 |
|  |  | 2.驻波比：≤2.0 |  |  |
|  |  | 3.输入阻抗：≤50Ω |  |  |
|  |  | 4.指向性：≥180度指向 |  |  |
| 12 | 天线分配器 | 1.具备≥2个天线输入接口，支持接收天线信号，实现分配多路射频信号的效果。 | 套 | 2 |
|  |  | 2.具备放大射频信号，补偿因信号功率被分配至多个输出而造成的插入损耗。 |  |  |
|  |  | 3.具备≥2个天线级联接口，支持无限制级联分配器，可实现扩展无线话筒的目的。 |  |  |
|  |  | 4.具备≥4个直流电源输出接口，支持给≥4台接收机供电，减少适配器数量和免去繁琐布线。 |  |  |
| 13 | 监听音箱 | 1.双放大器有源扬声器系统，低音扬声器≥70W峰值功率，高音扬声器≥50W峰值功率；≥1" 软球顶高音喇叭，≥5.25" 复合玻璃纤维低音喇叭。 | 对 | 1 |
|  |  | 2.0°相位声音响应。 |  |  |
|  |  | 3.具有低失真反射端口，精密指向性高音波导。 |  |  |
|  |  | 4.频响范围等同或优于50Hz-20kHz |  |  |
|  |  | 5.最大声压级≥107dB |  |  |
|  |  | 6.水平扩散角度≥110°、垂直扩散角度≥70° |  |  |
|  |  | 7.总功率(D类功放)≥120W，高音≥50W，低音≥70w |  |  |
|  |  | 8.低音微调、高音微调支持-1.5dB/0dB/+1.5dB |  |  |
| 14 | 电源管理器 | 1.支持≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：≤1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 | 台 | 3 |
|  |  | 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。 |  |  |
|  |  | 3.单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率≥6000W。输出连接器：多用途电源插座。 |  |  |
|  |  | 4.具有一路及以上USB输出接口。 |  |  |
| 16 | 专业功放 | 1.标准≤1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。 | 台 | 4 |
|  |  | 2.标准XLR输入接口，和LINK输出口。 |  |  |
|  |  | 3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。 |  |  |
|  |  | 4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 |  |  |
|  |  | 5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 |  |  |
|  |  | 6.输出功率：立体声@8Ω：≥350W×2；立体声@4Ω：≥600W×2。 |  |  |
| 17 | 天花喇叭 | 1．额定功率≥100W | 只 | 8 |
|  |  | 2. 阻抗：≤8Ω |  |  |
|  |  | 3．灵敏度(1W/1M)≥91dB |  |  |
|  |  | 4．频率响应(-10dB)等同或优于50Hz-20KHz |  |  |
|  |  | 5．喇叭单元：≥8" ×1 1.5" ×1 |  |  |
| 18 | 专业功放 | 1.标准≤1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。 | 台 | 3 |
|  |  | 2.标准XLR输入接口，和LINK输出口。 |  |  |
|  |  | 3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。 |  |  |
|  |  | 4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 |  |  |
|  |  | 5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 |  |  |
|  |  | 6.输出功率：立体声@8Ω：≥200W×2；立体声@4Ω：≥400W×2。 |  |  |
| 19 | 一拖四话筒 | 1.基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥4路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。 | 套 | 1 |
|  |  | 2.具有≥1台接收主机、≥4台桌面式鹅颈咪杆发射机；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。 |  |  |
|  |  | 3.接收机前面板具有≥4个LCD 显示屏、≥4个编码旋钮、≥4个频率扫描实体按键、≥4个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）；后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥4个XLR-OUT接口、≥4个BNC接口、≥1个DC接口。桌面式发射机具有≥1个TYPE-C 充电口、≥1个3.5mm耳麦输入接口、≥1个OLED显示屏、≥1个电源开关按键，≥1个触摸开关麦按键。 |  |  |
|  |  | 4.具有多档位混响调节功能，混响效果≥15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式。 |  |  |
|  |  | 5.具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。 |  |  |
|  |  | 6.具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。 |  |  |
|  |  | 7.接收机具有≥4个2.2英寸的TFT-LCD显示屏；发射机具有≥0.96英寸OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。 |  |  |
|  |  | 8.桌面式发射机配置≥1颗容量2400mAh的锂电池，使用时长≥15小时；设备电池孔位≥4个，电池具有扩展性，通过拓展连续使用时长≥60小时。 |  |  |
| 20 | 话筒 | 1.设备具有话筒增益调节接口，可调节话筒增益。 | 只 | 3 |
|  |  | 2.设备支持幻象供电、电池供电供电方式；电池支持连续发言≥60小时。 |  |  |
|  |  | 3.设备底部具有电池电源拨动开关，可根据实际使用状态手动开关话筒电池电源。 |  |  |
|  |  | 4.开麦具有指示灯提示，按键开启后，咪杆指示灯亮起。 |  |  |
|  |  | 5.指向性：心形指向性；信噪比：≥80dB(A)；频率响应：等同或优于80Hz~16KHz；输出阻抗：≥75Ω；灵敏度：≥-38±2dB |  |  |
| 21 | 音箱 | 1.采用≥6只3寸全频喇叭单元。 | 只 | 4 |
|  |  | 2.箱体采用≥12mm高密度板，CNC加工，耐磨喷漆处理。 |  |  |
|  |  | 3.拼接排列扬声器设计。 |  |  |
|  |  | 4.额定功率≥200W；峰值功率≥800W |  |  |
|  |  | 5.灵敏度≥95dB(1M/1W) |  |  |
|  |  | 6.最大声压级（额定/峰值）≥118dB/124dB |  |  |
|  |  | 7.标称阻抗≤6Ω |  |  |
|  |  | 8.频率范围等同或优于80Hz-20kHz |  |  |
| 三、数字会议系统 |  |  |  |  |
| 1 | 全数字会议系统主机 | 1.支持≥4096台有线会议单元和≥300台无线会议单元同时接入管理使用；支持≥4396台会议单元同时参与会议议程（签到、表决、服务）以及发言控制。 | 台 | 2 |
|  |  | 2.主机兼容同时连接有线与无线会议单元，二者可并行使用；采用跨域音频同步技术，有线与无线会议单元音频的音频无缝混音输出。 |  |  |
|  |  | 3.设备采用分段压缩混音处理技术和时钟同步传输技术，会议单元拾音到主机输出延时≤5ms。 |  |  |
|  |  | 4.设备具有≥1个USB接口；后面板具有≥2路RS-232接口、≥1路RS-485接口、≥4路RJ45通讯接口；具有≥1路RCA输入、≥1路卡侬输入、≥2路凤凰端子输入接口；≥1路RCA输出、≥1路卡侬输出、≥16路凤凰端子输出接口；≥1个拨码开关、≥1个接地柱。 |  |  |
|  |  | 5.前面板具有≥5个状态指示灯，可显示有线无线会议单元使用状态；其中≥4个有线会议发言单元通讯指示灯，有线会议单元正常通讯使用为闪烁状态；其中≥1个为无线会议发言单元通讯指示灯，接上无线收发器正常使用进入闪烁状态；未接入设备时不亮，可快速检测链路使用状态。 |  |  |
|  |  | 6.具有≥16路音频输出通道，通过扩展可实现≥272个音频输出通道，音频输出通道可配置为有线角色分离输出模式、无线角色分离输出模式、同传输出模式；每个音频输出通道都能独立调节音频参数，包括≥30级音量调节、≥10段均衡器调节、≥100级延时器调节功能。 |  |  |
|  |  | 7.主机具有≥16通道音频分组输出接口；采用会议分区相控技术，可拆分≥16个独立的会议系统使用，也可以组成一个大型的会议系统使用，实现多种方式的会议室合并/拆分。 |  |  |
|  |  | 8.支持主机U盘和客户端软件两种录音方式；搭配会议话筒和录音盒可以录制单个会议单元发言音频和录制所有会议单元混音发言音频。 |  |  |
|  |  | ★9.具有C/S、B/S管控架构，包括客户端、WEB端、本机全彩触摸屏、安卓手机/平板控制方式；通过客户端、WEB端可调节音频矩阵参数（包括EQ、音量、延时器、会议单元灵敏度）、≥16通道输出模式切换、开关会议单元、中英俄法四种语言切换、控制角色分离主机功能；使用本机全彩触摸屏可调节会议模式、有线/无线会议单元开麦数量、编ID、主机/从机设置、中英俄法四种语言切换、显示亮度/输出音量调节、显示剩余使用天数、输入注册码进行主机注册功能；使用安卓手机/平板可控制会议单元开关、开启签到、投票、表决、接收会议服务信息、一键关闭无线会议单元功能，免PC操作。（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料） |  |  |
|  |  | 10.WEB管理端具有切换个性化主题风格功能，可切换≥4种风格，可选简约主题、政务主题、时尚主题、活力主题，不同主题提供不同UI界面背景颜色。 |  |  |
|  |  | 11.超大数据处理能力：系统支持≥24台会议单元同时发言，其中支持≥16台有线会议单元和≥8台无线会议单元同时发言；具有自定义会议单元发言人数功能，有线会议单元发言人数范围可设置为等同或优于1至16之间的任意数量；无线会议单元发言人数范围可设置为等同或优于1至8之间的任意数量。 |  |  |
|  |  | 12.具有≥3种备份机制；支持主机双机热备功能，可设置一台设备为主机，另一台设置为从机，当主机出现故障时，可自动切换至从机运行，实现双备份功能；支持环形双链路功能，确保在其中的一条网线断开或者单元出问题时，会议能继续正常进行；支持T型链路备份功能，链路中即使多台会议单元出现故障，其他会议单元不受影响，保障会议正常进行。 |  |  |
|  |  | 13.采用会议系统多环路检测及网络补给技术，实现会议单元手拉手链路出现故障时快速恢复，环路恢复时间≤5ms。 |  |  |
|  |  | 14.具有C/S、B/S架构管理软件，客户端、WEB端软件均可运行的操作系统版本≥8种，包括Windows7/10/11、银河麒麟桌面操作系统（兆芯版）、银河麒麟桌面操作系统（飞腾版）、macOS系统、统信UOS、Ubuntu桌面版操作系统。 |  |  |
|  |  | 15.支持搭配会议话筒处理器使用，主机与话筒处理器之间通过网线连接方式传输音频，可以同时传输≥16路有线会议单元和≥8路无线会议单元发言的音频信号，并提供反馈抑制、智能混音以及自动增益音频调节处理功能。 |  |  |
|  |  | 16.会议主机软件融入音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份功能和一键还原配置信息功能。 |  |  |
|  |  | ★17.需提供三年免费售后服务承诺书原件加盖生产厂家公章 |  |  |
| 2 | 会议话筒 | 1.数字传输链路，通过网线连接到会议主机级联口供电，非压缩音频传输技术，≥48k采样率，等同或优于80Hz-16kHz带宽音质。 | 只 | 2 |
|  |  | 2.采用实体按键签到方式。咪杆尺寸≤240mm |  |  |
|  |  | 3.单元支持 PC 软件话筒控制，支持声控功能。 |  |  |
|  |  | 4.主席单元具备关闭代表单元发言的优先权限。 |  |  |
|  |  | 5.单元具有TCP/IP协议族，支持ICMP、HTTP、UDP、TCP、IGMP等多种协议。 |  |  |
|  |  | 6.单元支持PING包功能。 |  |  |
|  |  | 7.单元具有独立的web控制页面，支持调节话筒ID号、话筒灵敏度等参数。 |  |  |
|  |  | 8.单元内部具有声控功能，声控灵敏度可调。 |  |  |
|  |  | 9.单元支持签到功能，也可以通过PC软件禁止单元签到、控制单元签到等功能。 |  |  |
|  |  | 10.单元支持web页面固件升级功能。 |  |  |
|  |  | 11.单元支持IP地址嗅探功能，通过PC工具可以查找到未知单元的ID号、IP地址、MAC地址等参数。 |  |  |
| 3 | 会议话筒 | 1.数字传输链路，通过网线连接到会议主机级联口供电，非压缩音频传输技术，≥48k采样率，等同或优于80Hz-16kHz带宽音质。 | 只 | 34 |
|  |  | 2.采用实体按键签到方式。咪杆尺寸≤240mm |  |  |
|  |  | 3.单元支持 PC 软件话筒控制，支持声控功能。 |  |  |
|  |  | 4.代表机具有申请发言功能，主席可批准申请人发言。 |  |  |
|  |  | 5.单元具有TCP/IP协议族，支持ICMP、HTTP、UDP、TCP、IGMP等多种协议。 |  |  |
|  |  | 6.单元支持PING包功能。 |  |  |
|  |  | 7.单元具有独立的web控制页面，支持调节话筒ID号、话筒灵敏度等参数。 |  |  |
|  |  | 8.单元内部具有声控功能，声控灵敏度可调。 |  |  |
|  |  | 9.单元支持签到功能，也可以通过PC软件禁止单元签到、控制单元签到等功能。 |  |  |
|  |  | 10.单元支持web页面固件升级功能。 |  |  |
|  |  | 11.单元支持IP地址嗅探功能，通过PC工具可以查找到未知单元的ID号、IP地址、MAC地址等参数。 |  |  |
| 4 | 连接线 | ≥20米延长线（一公一母） | 根 | 3 |
| 5 | 插座 | 1.一进三出连接单元 | 个 | 3 |
|  |  | 2.采用 ≥100M/10M 自适应网络传输，可以实现手拉手级联。 |  |  |
|  |  | 3.每个六芯航空接口支持IEEE802.3、IEEE802.3u、 IEEE802.3x规范。 |  |  |
| 6 | 音频隔离器 | 1.一款双通道音频隔离器。 | 个 | 2 |
|  |  | 2.低底噪、无50Hz交流“嗡”声、无高频“嗞啦”干扰。 |  |  |
|  |  | 3.点对点平衡传输音频，可以选择前面板2个接口中的任意一个COMBO接口输入，从后面板对应COMBO接口输出。 |  |  |
|  |  | 4.即插即用，支持热插拨。 |  |  |
|  |  | 5.隔离滤波音频传输最远传输信号等同或优于450－600米。 |  |  |
|  |  | 6.内置瞬态、浪涌抑制、抗静电保护电路。 |  |  |
|  |  | 7.具有≥2路XLR输入；具有≥2路XLR输出 |  |  |
| 7 | 会议话筒处理器 | 1.具有智能混音、语音检测功能，可以实现≥16个有线会议单元+≥8个无线会议单元同时开启并实时检测会议单元dB值；当发言人讲话时，会议单元自动调整为发言状态，并联动摄像机自动跟踪发言人；当发言人停止讲话时，会议单元自动调整为静音状态，并联动摄像机自动切换到全景画面。 | 台 | 2 |
|  |  | 2.具有≥1个RS485、≥1个RS232接口，可对接摄像机实现摄像跟踪功能；内置≥64个话筒预置位，满足大型会议室摄像跟踪需求。 |  |  |
|  |  | 3.后面板具有≥1个船形开关、≥4个RJ45、≥1个RS485、≥2个RS232、≥1个TYPE-C接口、≥1个拨码开关、≥1路卡侬输出接口和≥2路RCA输出接口；前面板具有≥1个AFC电容触摸开关；≥4个状态指示灯（包括≥1个AFC 功能状态指示灯、≥1个音频信号灯、≥1个处理器工作状态指示灯、≥1个工作电源指示灯）。 |  |  |
|  |  | 4.处理器与数字会议主机通过网络传输链路传输会议单元音频信号，只需要通过网线即可以接收数字会议单元音频信号，并提供自动增益、自动混音、AFC反馈抑制（≥24个可编程陷波点）、EQ调节（≥31段图示均衡器调节）音频处理功能。 |  |  |
|  |  | 5.采用啸叫检测门限更新法，移频+陷波组合反馈抑制方式，具有≥24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。 |  |  |
|  |  | 6.产品软件与数字会议主机软件集成，可以实现使用同一软件配置数字会议主机和会议话筒处理器；支持搭配音频综合管理平台集中管控各种音频设备，包含数字会议系统软件模块、电子桌牌软件模块、反馈抑制器软件模块、智能混音器软件模块、数字音频处理器软件模块、智控数字专业功放软件模块，各模块打开呈现在状态栏窗口，可快速管理和调用。 |  |  |
|  |  | ★7.支持通过在线服务小程序提交工单，可提交的类型包括“维护”、“指导调试”、“指导安装”、“指导布线”、“远程调试”类别可选。可通过在线服务小程序实时查询处理进度，具有“待处理”、“处理中”及“已处理”等版块。“已处理”版块具有历史记录功能，可通过联系电话搜索历史条目，条目信息记录客户、联系电话、申请日期、问题描述、状态、客服工程师、用时和信息反馈。并且具有“再次申请”功能。（提供功能界面截图佐证） |  |  |
| 四、辅助材料 |  |  |  |  |
| 1 | 机柜 | 国产优质 | 台 | 1 |
| 2 | 音频跳线 | 国产优质 | 条 | 16 |
| 3 | 音频跳线 | 国产优质 | 条 | 2 |
| 4 | 音箱线 | 2-金银线(300*0.1)国产优质 | 批 | 1 |
| 5 | 音频线 | RVVP2*0.3国产优质 | 批 | 1 |
| 6 | HDMI线 | HD102国产优质 | 批 | 1 |
| 7 | 电源线（强电） | RVV3*3.5mm²国产优质 | 批 | 1 |
| 8 | 管材 | Φ32国产优质 | 批 | 1 |
| 合计 |  |  | 项 | 1 |

- 控制台系统

| 序号 | 货物名称 | 主要规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6席位赋能支援数据战队、情报研判控制台 | 基本参数：6席位,台面深度980mm,距地面高750mm，柜体深度550mm。 | 套 | 2 |
|  |  | 1.框架结构：内部主框架为钢架防静电喷塑处理，承重部件采用鞍钢不低于2.5mm厚优质冷轧钢。 |  |  |
|  |  | 2.台面板：采用抗倍特板厚度不小于15mm，大面板之间需做隐藏式箭头所链接，整体连接后必须平整光滑无缝隙。 |  |  |
|  |  | 3.台面边缘：采用台面延伸数控加工一体成型，具有良好的抗刮，耐磨及耐腐蚀效果，满足人员长期24小时工作带来的相关磨损。 |  |  |
|  |  | 4.前后门1.0mm厚冷轧钢板冲压成型，整体厚度为20mm,门板铰链具备阻尼功能，确保100000次开关要求。 |  |  |
|  |  | 5.后背墙：铝型材采用蜂窝结构截面厚度不低于3mm，表面要经过耐磨电喷处理，防静电，有易于显示器支臂悬挂的凹槽。 |  |  |
|  |  | 6.侧板：侧板材质采用钢板，经典的“方倒圆”元素设计，保持稳重气质的同时更具亲和力，其外观面可添加LOGO，展现与控制台呼应的效果。 |  |  |
|  |  | 7.控制台灯光控制系统： |  |  |
|  |  | 8.采用优质亚克力；表面样式：透明、磨砂； |  |  |
|  |  | 9.支持RGB任意颜色（三原色任意调整RGB值的组合颜色）调整。 |  |  |
|  |  | 10.支持本地按钮改变6种常用氛围颜色（蓝、红、绿）切换。 |  |  |
|  |  | 11.此软件支持警情联动，根据不同警情显示不同颜色。 |  |  |
|  |  | ★12.控制台所使用的粉末需通过GB 18582-2020、GB 18581-2020标准的检测，其中甲醛≤5mg/kg，有毒有害物质铅≤0.071mg/kg，镉≤0.014mg/kg，铬≤0.087mg/kg，贡≤0.004mg/kg，需提供第三方检测机构出具的带有CNAS,ilac.MRA标识检测报告及国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台查询该报告编号的截图。 |  |  |
|  |  | ★13.为降低指挥中心的噪声污染，满足消防安全要求，保证工作人员身心健康和生命财产安全：操作台需通过GB/T 3768-2017《声学 声压法测定噪声源的声功率级 采用包络测面积的简易法》测试，提供证明材料并加盖公章。 |  |  |
|  |  | ★14.为了指挥中心工作人员的身体健康，控制台需通过GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》测试，且有害物质（甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、TVOC）均为检出，提供证明材料并加盖公章。 |  |  |
|  |  | ★15.控制台的阻燃性需通过GB 20286-2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》附录C的燃烧测试，烟密度0.55%，热释放速率应小于2KJ，5分钟热释放量应小于0.5MJ，一氧化碳浓度应小于20ppm，质量损失率最大为0.1%，需提供第三方检测机构出具的带有CNAS、ilac-MRA、CMA标识检测报告。 |  |  |
|  |  | ★16.控制台所使用的金属件框架通过GB/T 10125-2021《中性盐雾测试》测试，且测试时间不低于240小时，金属件外观等级≥10级，需提供第三方检测机构出具的带有CNAS、ilac-MRA、CMA标识检测报告及国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台查询该报告编号的截图。 |  |  |
|  |  | ★17.需提供三年免费售后服务承诺书原件加盖投标人公章 |  |  |
| 2 | 3席位赋能支援数据战队、情报研判米字控制台 | 基本参数：3席位,台面深度980mm,距地面高750mm，柜体深度550mm。 | 套 | 2 |
|  |  | 1.框架结构：内部主框架为钢架防静电喷塑处理，承重部件采用鞍钢不低于2.5mm厚优质冷轧钢。 |  |  |
|  |  | 2.台面板：采用抗倍特板厚度不小于15mm，大面板之间需做隐藏式箭头所链接，整体连接后必须平整光滑无缝隙。 |  |  |
|  |  | 3.台面边缘：采用台面延伸数控加工一体成型，具有良好的抗刮，耐磨及耐腐蚀效果，满足人员长期24小时工作带来的相关磨损。 |  |  |
|  |  | 4.前后门1.0mm厚冷轧钢板冲压成型，整体厚度为20mm,门板铰链具备阻尼功能，确保100000次开关要求。 |  |  |
|  |  | 5.侧板：侧板材质采用钢板，经典的“方倒圆”元素设计，保持稳重气质的同时更具亲和力，其外观面可添加LOGO，展现与控制台呼应的效果。 |  |  |
|  |  | 6.控制台灯光控制系统： |  |  |
|  |  | 7.采用优质亚克力；表面样式：透明、磨砂； |  |  |
|  |  | 8.支持RGB任意颜色（三原色任意调整RGB值的组合颜色）调整。 |  |  |
|  |  | 9.支持本地按钮改变6种常用氛围颜色（蓝、红、绿）切换。 |  |  |
|  |  | 10.此软件支持警情联动，根据不同警情显示不同颜色。 |  |  |
| 3 | 15席位研判会商桌 | 基本参数：五边形会商桌边长3184mm,距地面高750mm。 | 套 | 1 |
|  |  | 1.框架结构：内部主框架为钢架防静电喷塑处理，承重部件采用鞍钢不低于2.5mm厚优质冷轧钢。 |  |  |
|  |  | 2.台面板：采用抗倍特板厚度不小于15mm，大面板之间需做隐藏式箭头所链接，整体连接后必须平整光滑无缝隙。 |  |  |
|  |  | 3.台面边缘：采用台面延伸数控加工一体成型，具有良好的抗刮，耐磨及耐腐蚀效果，满足人员长期24小时工作带来的相关磨损。 |  |  |
|  |  | 4.前后门1.0mm厚冷轧钢板冲压成型，整体厚度为20mm,门板铰链具备阻尼功能，确保100000次开关要求。 |  |  |
| 4 | 升降屏 | 电动升降器，含21.5寸屏幕（配套控制台使用） | 台 | 15 |
| 5 | 6席位110指挥中心控制台 | 基本参数：6席位,台面深度980mm,距地面高750mm，背墙高160mm，柜体深度550mm。 | 套 | 2 |
|  |  | 1.框架结构：内部主框架为钢架防静电喷塑处理，承重部件采用鞍钢不低于2.5mm厚优质冷轧钢。 |  |  |
|  |  | 2.台面板：采用抗倍特板厚度不小于15mm，大面板之间需做隐藏式箭头所链接，整体连接后必须平整光滑无缝隙。 |  |  |
|  |  | 3.台面边缘：采用台面延伸数控加工一体成型，具有良好的抗刮，耐磨及耐腐蚀效果，满足人员长期24小时工作带来的相关磨损。 |  |  |
|  |  | 4.前后门1.0mm厚冷轧钢板冲压成型，整体厚度为20mm,门板铰链具备阻尼功能，确保100000次开关要求。 |  |  |
|  |  | 5.后背墙：铝型材采用蜂窝结构截面厚度不低于3mm，表面要经过耐磨电喷处理，防静电，有易于显示器支臂悬挂的凹槽。 |  |  |
|  |  | 6.控制台灯光控制系统： |  |  |
|  |  | 7.采用优质亚克力；表面样式：透明、磨砂； |  |  |
|  |  | 8.支持RGB任意颜色（三原色任意调整RGB值的组合颜色）调整。 |  |  |
|  |  | 9.支持本地按钮改变6种常用氛围颜色（蓝、红、绿）切换。 |  |  |
|  |  | 10.此软件支持警情联动，根据不同警情显示不同颜色。 |  |  |
| 6 | 3席位110指挥中心弓型控制台 | 基本参数：3席位,台面深度980mm,距地面高750mm，背墙高160mm，柜体深度550mm。 | 套 | 1 |
|  |  | 1.框架结构：内部主框架为钢架防静电喷塑处理，承重部件采用鞍钢不低于2.5mm厚优质冷轧钢。 |  |  |
|  |  | 2.台面板：采用抗倍特板厚度不小于15mm，大面板之间需做隐藏式箭头所链接，整体连接后必须平整光滑无缝隙。 |  |  |
|  |  | 3.台面边缘：采用台面延伸数控加工一体成型，具有良好的抗刮，耐磨及耐腐蚀效果，满足人员长期24小时工作带来的相关磨损。 |  |  |
|  |  | 4.前后门1.0mm厚冷轧钢板冲压成型，整体厚度为20mm,门板铰链具备阻尼功能，确保100000次开关要求。 |  |  |
|  |  | 5.后背墙：铝型材采用蜂窝结构截面厚度不低于3mm，表面要经过耐磨电喷处理，防静电，有易于显示器支臂悬挂的凹槽。 |  |  |
|  |  | 6.控制台灯光控制系统： |  |  |
|  |  | 7.采用优质亚克力；表面样式：透明、磨砂； |  |  |
|  |  | 8.支持RGB任意颜色（三原色任意调整RGB值的组合颜色）调整。 |  |  |
|  |  | 9.支持本地按钮改变6种常用氛围颜色（蓝、红、绿）切换。 |  |  |
|  |  | 10.此软件支持警情联动，根据不同警情显示不同颜色。 |  |  |
| 7 | 4席位A类情报研判室控制台 | 基本参数：4席位,台面深度1400mm,距地面高750mm，背墙高160mm。 | 套 | 1 |
|  |  | 1.框架结构：内部主框架为钢架防静电喷塑处理，承重部件采用鞍钢不低于2.5mm厚优质冷轧钢。 |  |  |
|  |  | 2.台面板：采用抗倍特板厚度不小于15mm，大面板之间需做隐藏式箭头所链接，整体连接后必须平整光滑无缝隙。 |  |  |
|  |  | 3.台面边缘：采用台面延伸数控加工一体成型，具有良好的抗刮，耐磨及耐腐蚀效果，满足人员长期24小时工作带来的相关磨损。 |  |  |
|  |  | 4.前后门1.0mm厚冷轧钢板冲压成型，整体厚度为20mm,门板铰链具备阻尼功能，确保100000次开关要求。 |  |  |
|  |  | 5.后背墙：铝型材采用蜂窝结构截面厚度不低于3mm，表面要经过耐磨电喷处理，防静电，有易于显示器支臂悬挂的凹槽。 |  |  |
|  |  | 6.控制台灯光控制系统： |  |  |
|  |  | 7.采用优质亚克力；表面样式：透明、磨砂； |  |  |
|  |  | 8.支持RGB任意颜色（三原色任意调整RGB值的组合颜色）调整。 |  |  |
|  |  | 9.支持本地按钮改变6种常用氛围颜色（蓝、红、绿）切换。 |  |  |
| 8 | 显示器支臂 | 挂墙型固定于控制台背墙，可9方向自由调节、伸缩的铝合金液晶支架，稳定承重3-11kg液晶显示器。 | 套 | 76 |
| 9 | 键盘抽屉 | 键盘抽屉采用优质冷钢冲压成型，抽屉枕边为聚氨酯与ABS金属一次性注胶成型，柔软舒适，耐磨性强，静音滑轨，满足100000次抽拉要求 | 套 | 31 |
| 10 | 电源PDU | 五孔六位10A(新国标） | 条 | 43 |
| 11 | 抽拉托盘 | 优质冷轧钢板冲压成型 | 套 | 102 |
| 12 | 信息盒 | 1.接口：电源，网络，USB接口 | 套 | 19 |
|  |  | 2.颜色：银色 |  |  |
|  |  | 3.开启方式：翻盖 |  |  |
|  |  | 4.背部接线预留200-300mm长 |  |  |
| 13 | 文件柜 | 1.采用冷轧钢板冲压成型，表面静电喷涂处理 | 套 | 33 |
|  |  | 2.脚轮采用万向轮带刹车功能 |  |  |
|  |  | 3.三抽屉 |  |  |
| 合计 |  |  | 项 | 1 |

- 网络设备系统

| 序号 | 货物名称 | 主要规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网关 | 1.支持固化千兆电口≥8个，干兆光口≥2个，万兆光口≥2个，标准1U设备. | 台 | 1 |
|  |  | 2.支持内存≥4GB |  |  |
|  |  | 3.吞吐性能u≥5G |  |  |
|  |  | 4.最大并发连接数≥500000 |  |  |
|  |  | 5.待机终端数≥800 |  |  |
|  |  | 6.支持静态路由、OSPFv2等路由协议 |  |  |
|  |  | 7.为满足数据包按照用户指定的策略进行转发，必须支持策略路由. |  |  |
|  |  | 8.支持多家宽场景，在家宽链路上提供带宽+会话的综合负载均衡 |  |  |
|  |  | 9.硬盘空间（需支持硬盘扩展）、CPU、内存使用率WEB界面可以展示 |  |  |
|  |  | 10.支持基于带宽、负载、源IP、源目的IP、连接数、链路权重、链路优先级、链路质量的接口负载均衡配置 |  |  |
|  |  | 11.支持基于场景的≥5个细分市场的流控模版 |  |  |
|  |  | 12.支持基于偏好的≥4个流控模版 |  |  |
|  |  | 13.支持线路过载保护功能，当某条外网线路拥塞时，自动将其流量切换到其他链路 |  |  |
| 2 | AC无线网关控制器 | 1.标准1U设备，非X86多核硬件体系架构，固化千兆电口≥5个，1个USB口 | 台 | 1 |
|  |  | 2.设备配置吞吐量≥1.2GB，用户规模≥500终端 |  |  |
|  |  | 3.内存≥2GB； |  |  |
|  |  | 4.为满足数据包按照用户指定的策略进行转发，应该支持策略路由，如：一个策略可以指定从某个网络发出的数据包只能转发到某个特定的接口；； |  |  |
|  |  | 5.为提高客户上网体验，提供行为/流控/认证/VPN 等功能 |  |  |
|  |  | 6.内置无线控制器功能，可以直接管理AP，最大支持管理64个AP。 |  |  |
|  |  | 7.能够实时看到各级流控策略的状态：包括所属线路、瞬时速率、通道占用比例、用户数、保证带宽、最大带宽、启用状态等。 |  |  |
| 3 | 网络汇聚交换 | 1.固化端口：≥24个10/100/1000Mbps光口，≥4个万兆SFP+光口，8个复用千兆电口，可上1U机架 | 台 | 2 |
|  |  | 2.交换容量≥598Gbps/5.98Tbps，包转发率≥148Mpps/222Mpps |  |  |
|  |  | 3.为避免网络被异常流量和突发流量波及导致网络瘫痪，要求设备支持QOS，支持端口流量限速 |  |  |
|  |  | 4.支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流量控制和优先级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作 |  |  |
|  |  | 5.支持防雷等级≥6kV |  |  |
|  |  | 6.支持标准的ACL、支持基于IP/MAC扩展的ACL |  |  |
|  |  | 7.符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术 |  |  |
|  |  | 8.支持网管平台管理，通过可上网的PC或者手机，即可完成部署，即插即用，支持可视化整网拓扑、前面板端口通断状态呈现、CPU、内存利用率、设备配置等功能 |  |  |
|  |  | 9.为方便新建项目开局，要求设备支持对全网同品牌设备整网一体化统一组网，并通过网关对交换、AP、AC进行集中化的调试，避免各区域分别调试的麻烦。 |  |  |
|  |  | 10.工作温度范围0ºC~50ºC |  |  |
| 4 | POE供电交换 | 1.可上1U机架 ，实配固化千兆电接口数≥24个，万兆SFP光口≥4个，最大可用端口≥28个 | 台 | 2 |
|  |  | 2.支持PoE供电口≥24个，整机最大PoE供电功率370W，单端口最大PoE供电功率30W |  |  |
|  |  | 3.内存512MB，交换容量≥336Gbps，包转发率≥108Mpps |  |  |
|  |  | 4.交换缓存≥12Mbit |  |  |
|  |  | 5.推荐整机待机终端650个或带200W像素IPC350个 |  |  |
|  |  | 6.支持生成树 STP / RSTP ; 提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。 |  |  |
|  |  | 7.支持防环路检测，自动解决环路问题 |  |  |
|  |  | 8.支持三层口，支持的最大SVI接口数量≥32个，支持的最大三层聚合口数量≥15个 |  |  |
| 5 | 接入交换机 | 1.可上1U机架 ，实配固化千兆电接口数≥24个，万兆SFP光口≥4个，最大可用端口≥28个 | 台 | 18 |
|  |  | 2.支持PoE供电口≥24个，整机最大PoE供电功率370W，单端口最大PoE供电功率30W |  |  |
|  |  | 3.内存512MB，交换容量≥331.可上1U机架 ，实配固化千兆电接口数≥24个，万兆SFP光口≥4个，最大可用端口≥28个 |  |  |
|  |  | 4.内存512MB，交换容量≥336Gbps，包转发率≥108Mpps |  |  |
|  |  | 5.交换缓存≥12Mbit |  |  |
|  |  | 6.推荐整机待机终端500个或带200W像素IPC280个 |  |  |
|  |  | 7.支持标准的ACL、支持基于IP/MAC扩展的ACL |  |  |
|  |  | 8.支持CPU安全保护策略(硬件CPP) |  |  |
|  |  | 9.支持交换机0配置上线,支持自组网。 |  |  |
|  |  | 10.工作温度范围0ºC~50ºC |  |  |
| 6 | 光模块 | 万兆单模光模块,最大传输距离10KM,双纤口,适用LC型接头跳线 | 只 | 40 |
| 7 | 吸顶AP | 1.支持802.11ax协议；整机支持≥4条空间流；整机最大无线速率≥2.97Gbps； 2.内置蓝牙5.1； 3.至少支持1个1000M自适应以太网端口；至少支持1个2.5G SFP光口；采用光电混合缆供电的AP需搭配POE转换口； 4.为了降低辐射对人体带来的潜在危害，保证设备电磁辐射对人体安全，所投产品要求满足Council Recommendation 1999/519/EC Annex II 的相关要求，SAR值不高于2.0W/kg； 、为快速建立高度隔离的安全网络，设备应支持实现AP虚拟化功能，实现一台AP虚拟为多台AP，分别受不同AC设备独立管理，互不影响。不同虚拟AP之间数据隔离，虚拟AP在AC上不占用AP License。 | 台 | 10 |
| 8 | 门禁 | 1.7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024； | 台 | 1 |
|  |  | 2.摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； |  |  |
|  |  | 3.认证方式：支持人脸、刷卡（M1卡/IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号/内容、身份证卡序列号）、密码认证方式，可外接身份证模块； |  |  |
|  |  | 4.面部检测：采用深度学习算法，支持单人或多人识别（最多5人同时认证）功能；支持照片、视频防假；1:N人面部识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； |  |  |
|  |  | 5.存储容量：本地支持2万人脸库、5万张卡，15万条事件记录； |  |  |
|  |  | 6.可视对讲：支持和云眸、4200客户端、室内机、管理机进行可视对讲；支持配置一键呼叫室内机或管理机；支持副门口机或围墙机模式； |  |  |
|  |  | 7.视频预览：支持管理中心远程视频预览，支持接入NVR设备，实现视频监控录像，编码格式H.264； |  |  |
|  |  | 8.口罩检测：支持口罩检测模式，可配置提醒戴口罩模式、强制戴口罩模式，关联门禁控制； ü 提醒戴口罩模式：未带口罩可做身份验证，身份验证通过后提醒佩戴口罩； ü 强制戴口罩模式：未带口罩无法做身份验证，提醒佩戴口罩； |  |  |
|  |  | 9.识别界面可配：识别主界面的“呼叫”、“二维码”、“密码”的按键图标可分别配置是否显示； |  |  |
|  |  | 10.认证结果显示可配：支持认证成功界面的“照片”、“姓名”、“工号”信息可配置是否显示； |  |  |
|  |  | 11.认证结果语音自定义：集成文字转语音（TTS）和语音合成技术，认证成功和认证失败的语音可以分别配置4个时间段进行自定义播报，同时认证成功的语音可叠加播报姓名； |  |  |
|  |  | 12.外接安全模块：支持通过RS485接入门控安全模块，防止主机被恶意破坏的情况下，门锁不被打开； |  |  |
|  |  | 外接读卡器：支持通过RS485或韦根（W26/W34）接口外接1个读卡器，同时可实现单门反潜回功能； |  |  |
|  |  | 13.门禁计划模板：支持255组计划模板管理，128个周计划，1024个假日计划；支持常开、常闭时段管理； |  |  |
|  |  | 14.组合认证：刷卡+密码、刷卡+人脸、人脸+密码等组合认证方式； |  |  |
|  |  | 15.多重认证：支持多个人员认证（人脸、刷卡等）通过后才开门； |  |  |
|  |  | 16.黑名单核验：支持中心下发黑名单人员信息，实现本地黑名单核验； |  |  |
|  |  | 17.报警功能：设备支持防拆报警、门被外力开起报警、胁迫卡和胁迫密码报警、黑名单报警等； |  |  |
|  |  | 18.事件上传：在线状态下将设备认证结果、温度信息及联动抓拍照片实时上传给平台，支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上 |  |  |
|  |  | 19.单机使用：设备可进行本地管理，支持本地注册人脸、查询、设置、管理设备参数等； |  |  |
|  |  | 20.WEB管理：支持Web端管理，可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作。7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024； |  |  |
| 9 | 监控摄像头（含拾音器） | 1.设备支持智能搜索硬盘录像机，实现图搜、文搜功能。 | 只 | 12 |
|  |  | 2.主码流支持2560x1440@25fps。 |  |  |
|  |  | 3.靶面尺寸为1/3英寸 |  |  |
|  |  | 4.最低照度彩色0.005lx。 |  |  |
|  |  | 5.镜头光圈大小:F1.6±5% |  |  |
|  |  | 6.可通过IE浏览器将视频编码格式设置为H.265、H.264、MJPEG;可将H.265格式设置为Baseline/Main/High Profile,H.264格式设置为Main Profile |  |  |
|  |  | 同一场景相同图像质量下设备在H.264或H265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约90%。 |  |  |
|  |  | 7.内置1颗GPU芯片，具备区域入侵、停车、越界入侵、人员聚集、进入区域、离开区域、快速移动、物品移除、物品遗留、徘徊智能分析功能，当以上智能分析行为达到设定的阈值时，可通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示,内置3颗红外补光灯，支持红外补光，红外作用距离不低于30m，样机应能在额定电源电压在DC12V±25%范围内正常工作。 |  |  |
|  |  | 8.内置1个麦克风，具有1个RJ45网络接口，1个音频输入接口、1个音频输出接口、1个报警输入接口、1个报警输出接口、1个SD卡卡槽。支持DC12V或POE供电。 |  |  |
|  |  | 支持IP66防尘防水。 |  |  |
| 10 | 硬盘录像机（含硬盘） | 1.具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45 千兆网络接口；2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口（可接入RS485键盘）、1个eSata接口；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口、16路报警输入接口、4路报警输出接口，可内置9块SATA接口硬盘 | 台 | 1 |
|  |  | 2.支持最大接入带宽 640Mbps，最大存储带宽 640Mbps，最大转发带宽 640Mbps |  |  |
|  |  | 3.支持接入具有专家模式的移动侦测的摄像机，移动侦测报警能够区分是人、车还是其它目标产生，可录像和记录报警信息 |  |  |
|  |  | 4.接入警戒摄像机，支持对 IPC 的声音和闪光参数进行配置， 支持通过移动侦测、区域入侵、越界侦测、进入区域和离开区域事件联动一个或多个 IPC 的声光报警，可以对声光联动一键撤防 |  |  |
|  |  | 5.支持常规距离、中距离、远距离三种检测模式；根据不同的检测距离，在配置界面给出最小可检出人体目标尺寸，单个通道最多同时支持4种周界报警模式，每种模式最多同时支持 4 个警戒区域 |  |  |
| 11 | 12路解码器 | 1.采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码。为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者PC机的X86架构。 | 台 | 1 |
|  |  | 2.支持对输入的视频画面进行90°、180°、270°旋转显示。 |  |  |
|  |  | 3.设备接入具有智能分析功能的摄像机，可解码显示智能分析信息，包括移动侦测、越界入侵、区域入侵、起身离开等，并上传报警信息。 |  |  |
|  |  | 4.支持前端接入智能摄像机，直连前端人脸检测设备，可实时展示人脸检测结果，包括年龄、性别、是否戴眼镜等人脸属性信息；属性直接叠加画面显示。 |  |  |
|  |  | 5.支持黑白名单功能，可设置256个黑白名单；当设置白名单时，只允许白名单IP访问设备；当设置黑名单时，黑名单内IP无法访问设备 |  |  |
|  |  | 6.支持PC 软件客户端、WEB 浏览器客户端、平台客户端、IPAD、可视化触控平台方式访问管理。 |  |  |
|  |  | 7.支持通过IE浏览器进行网络模式设置，包括设置为流畅性优先/实时性优先。 |  |  |
|  |  | 8.可通过设备抓屏软件，将远程电脑桌面实时解码上墙显示，画面帧率可达30fps。 |  |  |
|  |  | 9.可通过客户端软件导入和导出设备配置参数。 |  |  |
|  |  | 10.可通过客户端软件设置HDMI接口输出分辨率为3840*2160(30Hz、1920*1080(50Hz)、1920*1080(60Hz))、1680*1050(60Hz)、1600*1200(60Hz)、1280*1024(60Hz)、1280*720(60Hz)、1280*720(50Hz)、1024*768(60Hz)。 |  |  |
|  |  | 11.支持1、2、4、6、8、9、10、12、16画面分割显示；支持平均分割；支持分割线开启/关闭设置，支持底色设置功能。 |  |  |
| 12 | 理线架 | 国产优质 | 只 | 30 |
| 13 | 网线跳线 | 国产优质 | 条 | 600 |
| 14 | 光仟跳线 | 国产优质 | 条 | 50 |
| 15 | 综合布线系统 | 含网线、光缆、音频线等线缆、辅材及配套安装调试等 | 项 | 1 |
| 合计 |  |  | 项 | 1 |

- 不间断电源系统

| 序号 | 货物名称 | 主要规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS | 1.UPS主机基本要求为：塔式三进三出UPS，功率为60kVA。 | 台 | 1 |
|  |  | 2.为了减少大功率ups启动对电网的冲击，要求ups应具有缓启动功能，当市电恢复，由电池态切回市电态供电时，UPS整流器是个缓启动过程，输入电流缓慢上升，避免较大电流/电压直接对电网造成冲击。 |  |  |
|  |  | 3.输入电压范围：线电压138Vac~485Vac 或相电压80Vac～280Vac，输入电压宽，适应恶劣电网环境。 |  |  |
|  |  | 4.UPS应具备负载自测试功能，有效解决现场调试及老化的负载问题，减少投资； |  |  |
|  |  | 5.输入功率因数： 100%非线性负载：≥0.99， 50%非线性负载：≥0.97，30%非线性负载：≥0.96。 |  |  |
|  |  | 6.整机UPS效率：100%阻性负载：≥96%、50%阻性负载：≥96%、30%阻性负载：≥95%；要求提供泰尔检验报告证明，带载能力强：输出功率因数应等于1，输出端可带更多负载 |  |  |
|  |  | 7.模块化UPS具备除尘功能，当设备运行周期较长或设备积尘过多时，UPS模块启动自动除尘功能，防范未然，提高供电可靠性。 |  |  |
|  |  | 8.模块化UPS应具备智能发电机管理功能：当前端市电停电，可由UPS发送指令启动发电机；重新定义发电机和UPS配比，无需额外加大发电机功率，降低用户投资成本。； |  |  |
|  |  | 9.中文7英寸触摸大液晶屏，具有LCD+LED指示的操作界面，实时记录工作状态和运行信息，管理更加直观；操作界面要求配备手动开关机按钮，确保在触摸屏失效时依然可以开关机操作，同时为提高设备可靠性应具备避免单键触发设备开关机动作的保护预防措施发生。 |  |  |
|  |  | 10.具有智能录波功能，当UPS设备故障时，完整记录故障发生瞬间，有助于故障诊断和快速故障定位，方便现场分析，提高维护工作效率； |  |  |
|  |  | 11.主机近端标配EPO按钮，同时具备远程干接点接口，灵活使用，确保现场紧急状况下能够快速断电，保护设备安全。 |  |  |
|  |  | 12.自老化功能：具备自老化功能，有效解决现场调试及老化的负载问题，减少投资。 |  |  |
| 2 | 蓄电池 | 1.名称:免维护铅酸蓄电池； | 节 | 120 |
|  |  | 2.型号:12V100AH，设计寿命≥10年，25℃； |  |  |
|  |  | 3.产品工作条件要求：蓄电池产品应能在温度:-15~+50℃条件下工作； |  |  |
|  |  | 4.蓄电池安全阀开阀压力应满足范围:10~25kPa，闭阀压力应满足范围:10~20kPa； |  |  |
|  |  | 5.密封反应效率要求:蓄电池密封反应效率应不低于 97%； |  |  |
|  |  | 6.容量保存率要求：蓄电池封置28天后，其容量保存率应不低于97%； |  |  |
|  |  | 7.容量一致性：同组蓄电池10小时率容量试验时，最大实际容量与最小实际容量差值≤3、5%； |  |  |
|  |  | 8.电池间连续压降：5、5I10放电条件下，△U应≤6mV； |  |  |
|  |  | 9.蓄电池须按照YD 5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》及YD/T 5096-2016《通信用电源设备抗地震性能检测规范》经8、9烈度抗地震检测后评定为合格。投标人须提供同系列产品第三方权威检测机构CNAS及CMA联合认证检测报告复印件并加盖公章。 |  |  |
| 3 | 电池架 | 开放式电池架，4层安装，满足100AH蓄电池安装要求。 | 套 | 4 |
| 4 | 直流空开 | 125A直流空开。 | 套 | 4 |
| 5 | 电池连接线 | 采用成品电池连接线。 | 项 | 1 |
| 6 | 辅材 | 铜鼻子，线缆，扎带，胶带等安装辅材 | 项 | 1 |
| 合计 |  |  | 项 | 1 |

- 办公家居、家电

| 序号 | 货物名称 | 主要规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 会商桌椅子 | 1、面料：采用优质西皮，游离甲醛未检出，挥发性有机物（V0C）未检出，透气性好，韧性高，符合GB/T16799-2018《家具用皮革》标准。 | 张 | 18 |
|  |  | 2、海绵：采用高弹阻燃海绵，甲醛释放量≤0.025mg/㎡h，TVOC未检出，抗引燃特性-阴燃的香烟试件表面未发现续燃或阴燃现象，软硬适中，回弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜，符合GB/T10802--2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、GB17927.1-2011《软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定第1部分:阴燃的香烟》标准。 |  |  |
|  |  | 3、座板：采用优质曲木板，甲醛释放量≤0.124mg/m³，TVOC未检出，根据人体工程学原理高频热压成型设计，具有防水、耐污、不易开裂性能，四周倒圆角防撞处理，符合GB/T22350-2017《成型胶合板》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》标准。 |  |  |
|  |  | 4、弓形脚：金属抗盐雾18h，直径1.5mm以下锈点≤20点/d㎡，其中直径≥1.0mm锈点不超过5点(距边缘棱角2mm以内的不计)检测合格，符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》标准。尺寸670*580*990 |  |  |
| 2 | 情报研判/赋能支援数据战队椅子 | 1、面料：采用优质阻燃网布，甲醛含量未检出，抗引燃特性-模拟火柴火焰试件表面未发现续燃或阴燃现象，耐磨性强，透气性好，经防污处理，符合GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB17927.2-2011《软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定第2部分:模拟火柴火焰》标准。 | 张 | 37 |
|  |  | 2、海绵：采用高弹阻燃海绵，甲醛释放量≤0.025mg/㎡h，TVOC未检出，抗引燃特性-阴燃的香烟试件表面未发现续燃或阴燃现象，软硬适中，回弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜，符合GB/T10802--2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、GB17927.1-2011《软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定第1部分:阴燃的香烟》标准。 |  |  |
|  |  | 3、座板：采用优质曲木板，甲醛释放量≤0.124mg/m³，TVOC未检出，根据人体工程学原理高频热压成型设计，具有防水、耐污、不易开裂性能，四周倒圆角防撞处理，符合GB/T22350-2017《成型胶合板》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》标准。 |  |  |
|  |  | 4、扶手：采用优质椅子扶手，重金属可溶性铅未检出，可溶性镉未检出，可溶性铬未检出，可溶性汞未检出，多环芳烃未检出，符合GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准。 |  |  |
|  |  | 5、倾仰机构：金属件抗盐雾220h，直径1.5mm以下锈点≤20点/d㎡，其中直径≥1.0mm锈点不超过5点(距边缘棱角2mm以内的不计)检测结果符合要求，符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》标准。 |  |  |
|  |  | 6、气压棒：采用优质气压棒，密封性能检测合格，耐高低温性能检测合格，循环寿命检测合格，符合GB/T29525-2013《座椅升降气弹簧技术条件》标准。 |  |  |
|  |  | 7、脚架：采用优质五星脚。尺寸640*590*1280 |  |  |
| 3 | 办公桌 (型号一) | 1.面材：优质0.6mm木皮贴面。基材：采用符合欧洲E1级标准的优质环保型密度板。实木封边。 | 张 | 3 |
|  |  | 2.油漆：引用意大利先进UV生产线，采用“五底三面”油漆工艺制作。 面漆采用“华润”牌，达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。 3.五金件：采用优质五金配件，五金配件结合紧密，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺 尺寸1800*800*750 |  |  |
| 4 | 办公椅 (型号一) | 1.弯板颜色选择:胡桃木/白色烤漆/水曲柳 | 张 | 3 |
|  |  | 2.高密度海绵 |  |  |
|  |  | 3.中班飞机底盘 |  |  |
|  |  | 4.脚可选(大班350mm中班330mm铝合金脚,十字固定脚) |  |  |
|  |  | 5.65拉4分3级电镀气杆 |  |  |
|  |  | 6.PU+铁皮静音电镀脚轮 尺寸680*750*1220 |  |  |
| 5 | 班前椅 | 1.弯板颜色选择:胡桃木/白色烤漆/水曲柳 | 张 | 6 |
|  |  | 2.高密度海绵 |  |  |
|  |  | 3.中班飞机底盘 |  |  |
|  |  | 4.脚可选(大班350mm中班330mm铝合金脚,十字固定脚) |  |  |
|  |  | 5.65拉4分3级电镀气杆 |  |  |
|  |  | 6.PU+铁皮静音电镀脚轮 尺寸680*750*930 |  |  |
| 6 | 办公桌 (型号二) | 1、基材：采用优质E1级三聚氰胺板（浸渍胶膜纸饰面刨花板）台面板材厚度≥25mm，三聚氰胺板材质要求密度为 0.60～0.70g/㎝³之间，含水率在 ≤6.5%，2h吸水厚度膨胀率≤0.2%，表面耐划痕，尺寸稳定性好，甲醛释放量≤0.002mg/m³、挥发性有机化合物（苯 甲苯 二甲苯）均为未检出合格要求。 | 张 | 3 |
|  |  | 2、ABS激光封边条：采用优质ABS激光封边条,其材质要求甲醛释放量、邻苯二甲酸脂、多溴联苯、多溴联苯醚、可迁移元素（可溶性重金属），铅、镉、铬、汞、砷、硒均为检出；且耐磨性合格的材质，采用激光封边数控加工中心一体成型工艺。 |  |  |
|  |  | 3、脚架：采用优质铝合金台架，管材应无裂缝，涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，等缺陷，金属表面耐腐蚀通过乙酸盐雾连续喷雾150h涂层本身的耐腐蚀等级测试达到10级；静电粉末高静电无尘涂装，表面光滑，材质要求硬度（擦伤）≥5H,耐冲击性50cm，耐碱性168h无异常，耐酸性240h无异常，且重金属（可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞）均符合检测未检出合格要求； 底部PC调节脚脚垫，材质塑料重金属（可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞）均符合检测未检出合格要求。 |  |  |
|  |  | 4、胶黏剂：采用环保胶黏剂其二氯甲烷、二氯乙烷≤0.005g/kg,苯≤0.01g/kg，甲苯+二甲苯≤0.04g/kg，总挥发性有机物≤30g/L的检测要求。 |  |  |
|  |  | 5、五金件：采用优质导轨，导轨的金属电镀层抗盐雾通过18h测试无锈点检测要求，耐腐蚀等级（乙酸盐雾试验ASS）180h测试乙酸盐雾试验达到10级检测要求。 尺寸1400*600*750 |  |  |
| 7 | 办公椅 (型号二) | 1、采用进口网布，手感好，透气性强柔软而富于韧性； | 张 | 6 |
|  |  | 2、泡棉：采用PU成型高回弹性发泡海绵，软硬适中，回弹性好，不变形，根据人体工程学原理设计，座感舒适。 |  |  |
|  |  | 3、优质五金弓字脚 |  |  |
| 8 | 沙发 | 1、面料：采用优质西皮，游离甲醛未检出，挥发性有机物（V0C）未检出，透气性好，韧性高，符合GB/T16799-2018《家具用皮革》标准。 | 张 | 1 |
|  |  | 2、海绵：采用高弹阻燃海绵，甲醛释放量≤0.025mg/㎡h，TVOC未检出，抗引燃特性-阴燃的香烟试件表面未发现续燃或阴燃现象，软硬适中，回弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜，符合GB/T10802--2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、GB17927.1-2011《软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定第1部分:阴燃的香烟》标准。 |  |  |
|  |  | 3、脚架：采用优质钢管，220h乙酸盐雾试验(AASS试验)≥10级，符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。 尺寸800*2000 |  |  |
| 9 | 休息沙发 | 1、采用进口皮革，手感好，透气性强柔软而富于韧性； | 张 | 6 |
|  |  | 2、泡棉：采用PU成型高回弹性发泡海绵，软硬适中，回弹性好，不变形，根据人体工程学原理设计，座感舒适。 |  |  |
|  |  | 3、实木定型架 尺寸1170*980*790 |  |  |
| 10 | 边几 | 1、面材：采用0.6MM厚度胡桃木木皮贴面； | 张 | 4 |
|  |  | 2、封边：采用实木封边； |  |  |
|  |  | 3、基材：采用高密度中纤板（达到国家新检测标准E1级） |  |  |
|  |  | 4、五金配件：采用优质五金产品 尺寸600*600*520 |  |  |
| 11 | 茶水柜（大理石台面） | 1、饰面：优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面，覆面拼贴严密、平整、无脱胶、鼓泡，无裂纹、压痕和划伤； | 个 | 1 |
|  |  | 2、基材：优质E1级环保刨花板，环保达标，贴面平整，无起泡、坑凹，所有板材均经过防虫、防霉化学处理 |  |  |
|  |  | 3、封边用材：2mm厚PVC胶边，进口热熔胶；在高温及寒冷环境下不脱胶、不变形 |  |  |
|  |  | 4、优质品牌五金配件 尺寸2000*400*800 |  |  |
| 12 | 研判会议桌 | 1.面材:采用铝合金框架,三聚氰氨板台面,优质五金脚 2.板材: 采用高密度刨花板,均经过防虫.防腐等化学处理,密度板之间用紧固体及强胶拼接; 3.封边:台湾进口PVC胶边; 尺寸2400*1200*750 | 张 | 1 |
| 13 | 会议椅 | 1、采用进口网布，手感好，透气性强柔软而富于韧性； 2、泡棉：采用PU成型高回弹性发泡海绵，软硬适中，回弹性好，不变形，根据人体工程学原理设计，座感舒适。 3、优质五金弓字脚 | 张 | 8 |
| 14 | 单人上下床（含四件套） | 1、基材：采用优质环保刨花板，甲醛释放量≤0.025mg/m³(测试时间≥50h)，苯未检出,甲苯未检出,二甲苯未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，经防潮、防虫、防腐处理，强度高，不易变形，符合GB/T4897-2015《刨花板》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准。 | 张 | 4 |
|  |  | 2、饰面：采用优质三聚氰胺浸渍纸饰面，甲醛释放量≤0.5mg/L，挥发物含量5～9%，预固化度10～70%，具有耐磨，抗刻划，耐高温，易清洁，耐酸碱等优点，符合LY/T1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》标准。 |  |  |
|  |  | 3、封边：采用优质激光封边条，甲醛释放量未检出，氯乙烯单体未检出，耐变形、耐开裂，无缝，零胶线，符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 |  |  |
|  |  | 4、热熔胶：采用优质热熔胶，苯未检出，总挥发性有机物未检出，黏合强度大，稳定性强，符合HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》标准。 |  |  |
|  |  | 5、三合一连接件：三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥450N，符合GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准。 尺寸2145*1200*1000 |  |  |
| 15 | 床垫 | 1、面料：采用优质防螨阻燃针织棉面，床胆内部填充用热带或亚热带地区纯天然椰棕与纯天然乳胶制作经高温、灭菌、定型三道工序而成。棕比具有超强弹力，随意折叠棕丝不变形自动回弹，长时间使用不易塌陷及变形，易保养、不易虫蛀或发霉. | 张 | 8 |
|  |  | 2、床垫：检测结果甲醛释放量≤0.01mg/m³，卫生、安全检测试件表面未发现续燃或阴燃现象，面料及复合面料物理性能检测结果合格，符合GB/T 26706-2011《软体家具 棕纤维弹性床垫》、GB/T35607-2017《绿色产品评价 家具》、GB 17927.1-2011《软体家具 床垫和沙发抗引燃特性的评定 第1部分：阴燃的香烟》标准。 尺寸1200*2000*200 |  |  |
| 16 | 会议桌改色 | 原有视频会议桌改色灰色 | 项 | 1 |
| 17 | 冰箱 | 238L、220V,一级能效 | 台 | 1 |
| 18 | 电脑音响 | 笔记本、台式电脑木质小音响 | 台 | 12 |
| 19 | 一体机 | 75寸触屏会议大屏一体机 | 台 | 1 |
| 20 | 微波炉烤箱一体机 | 微波炉烤箱一体机 小型家用20升微波炉 光波加热 钻石背板 | 台 | 1 |
| 21 | A4激光打印机 | 黑白激光打印机 无线三合一打印、复印、扫描 支持有线连接 | 台 | 5 |
| 22 | A3激光打印复印扫描一体机 | 无线+传真套装 a3打印机 大型彩色激光复合机 打印复印扫描一体机 企业级商用办公 | 台 | 1 |
| 23 | 电话机 | 话务电话 耳机一用一备 | 台 | 12 |
| 24 | 吸尘器 | 无线手持 | 台 | 2 |
| 25 | 碎纸机 | 双轴撕碎机刀片 | 台 | 2 |
| 26 | 报警控制 | 远程一键开机、关机、远程管理 | 台 | 4 |
| 27 | 显示器 | 21.5寸 | 台 | 38 |
| 28 | 显示器 | 27寸 | 台 | 30 |
| 29 | 服务费 | 移机、办公桌椅、柜等拆除安装，搬运至建设单位指定地点，保证系统正常使用 | 套 | 1 |
| 合计 |  |  |  |  |

- 8、移机

| 序号 | 名称 | 主要规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 移机 | 指挥中心调度台移机，含一切费用，直至投入使用 |

四、商务要求：

1、合同履行期限：签订合同后 30日历天内完成所需设备的采购、供应、运输、安装、调试等相关伴随服务，并通过采购人的验收。

2、交货方式：全部货物到现场安装调试完毕交付甲方。

3、交货地点：甲方指定地点。

4、付款方式：本项目预付款为30%，项目验收合格后付至合同价款的70%，验收合格满一年后付至审核价款的80%，验收合格满二年后付至审核价款的90%，剩余款项待质保期满后一次性付清。

付款时乙方须提供正规发票（采购人原则上自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户）。合同款一律通过银行非现金结算，结算方式：转账。（按以上进度付款无任何利息补偿）

5、质保期要求：三年（含设备免费维护保养）。

6、包装和运输要求：供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）执行。

7、质量要求及验收标准：相关质量验收规范合格标准，验收执行国家或行业最新标准、招标文件各项技术参数指标、投标文件投标承诺所达到的各项技术参数指标（招标文件、投标文件、国家或行业标准不一致处以最高标准执行）。

五、其他内容

1、本项目不接受进口产品投标。

2、本项目采购标的所属行业划分为工业。

3、本项目中标后中标人自接到采购人通知后2日内到采购人指定地点对主要产品及检测报告（需提供原件以及官网查询截图证明）进行核实，投标人所投材料如发现虚假响应，甲方有权拒签合同，核实所产生的费用由投标人考虑至报价中，甲方不再另行支付。

4、本项目所有传输设备接口均需达到千兆或以上等级如交换机、光纤收发器等，光纤传输带宽均须达到千兆或以上。

5、本项目采购的各类产品，由中标方负责联系厂家到场进行培训，确保采购方熟练掌握使用，不限培训次数；质保期间，需要厂家到场解决或提供支撑服务的，厂家亦须无条件到场解决支持；培训支持等费用由中标方全部解决。

6、技术响应部分，投标人在投标时未按招标文件要求提交官网截图证明、检测报告、承诺书以及其他证明文件的，或者未提交上述证明文件的，均作负偏离处理，文件中描述如有其他冲突地方，均以本条为准。

# 第五章  评标方法与评标标准

## 开标时特别说明：

## 本项目采用全程电子化及不见面开评标的模式，开标当日，投标人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”及相应的配套软硬件设备，完成远程解密、文件传输、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节，具体内容和规定详见招标文件。

本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本招标文件规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐1名中标候选人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人确定。最低报价及任何单项因素的最优均不是中标的必要条件。

一、初步评审

1、资格审查

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件；

1.2上一年度的财务报表（成立不满一年不需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（投标时提供投标截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

注：a、因上述扫描件不清晰无法辨认、或提供的关键信息不全、更新不及时导致被招标人或评标委员会评委认定为无效投标的，其不利的后果由投标人自行承担。

b、若中标候选人上述有关证书有效性被质疑的，被质疑人出具发证机关证明或通过二维码或证书查询系统能够证明有效即可。

c、招标人或评标委员会的审查或评审仅针对投标文件提交截止时间前投标人提交的投标文件（包含以链接形式提供的附件资料）进行审查或评审，投标人后续撤回、修改、补充、更新、作废诚信库信息，不影响按照投标文件提交截止时间前投标人提交的投标文件形成的审查或评审结果。投标人若需要更正投标资料信息，应在投标文件提交截止时间前撤回投标文件，重新勾选投标资料后上传。投标文件提交后，投标人不得对投标资料信息进行改动。

2、符合性评审：

投标人的投标文件符合招标文件、招标答疑的要求，主要包括：采购需求、合同履行期间、质量、投标报价、签章等符合招标文件的实质性要求等。不符合招标文件采购需求最低要求的一律作为无效标书，不得作为中标候选人。

二、详细评审

### 2.1详细评审分值构成与评分标准

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）投标人需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标(响应)审查程序:

（1）投标(响应)报价低于采购项目预算50%的，即投标(响应)报价<采购项目预算x50%;

（2）投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(响应)报价<采购项目最高限价x45%;

（3）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

6、启动异常低价投标(响应)审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标(响应)价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水乎等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标(响应)供应商不提供书面说明、证明材料,或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的评审委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。审查相关情况在评审报告中进行记录。

7、评分标准

本项目评分总分值为100分。

| 序号 | 评审项目 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价（30分） | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按下列公式计算：报价得分=（评标基准价/投标报价）×30，价格分保留两位小数。 |
| 2 | 技术响应 （43分） | 1、加★项参数负偏离（1-5）项得30分，负偏离（6-10）项得25分，负偏离（11-15）项得20分，负偏离（16-20）项得15分，负偏离（21-23）项得10分，负偏离（24-25）项得5分，负偏离（26-29）项得1分，全部负偏离的不得分；完全满足招标技术参数要求得38分。 2、其它参数（不包含★）负偏离（1-20）项得4分，负偏离（21-40）项得3分，负偏离（41-60）项得2分，负偏离（61-80）项得1分，负偏离（81-100）项得0.5分，负偏离101项及以上的不得分，完全满足招标技术参数要求得5分。 技术参数不得虚假响应，如经查实，将予以取消中标资格，并提交财政监管部门处理，有可能面临着被列入失信名单的法律风险； |
| 3 | 综合实力 （4分） | 1）投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书的得1分。需提供原件扫描件，不提供不得分。 2）投标人具有ISO27001信息安全管理体系认证证书的得1.5分。需提供原件扫描件，不提供不得分。 3）投标人具有ISO20000 信息技术服务管理体系认证证书的得1.5分。需提供原件扫描件，不提供不得分。 注：提供的上述证书必须在有效期范围内且在全国认证认可信息服务平台查询状态必须是合格状态。 |
| 4 | 履约能力 （9分） | - 1）投标人拟派项目经理（1人）：注册信息安全专业人员（CISP)，电子信息专业工程师及以上职称的，每提供一个证书得2分，最高得4分。 - 2）投标人拟派技术经理（1人）：具有信息系统项目管理师证书、二级及以上建造师（机电工程）、电子信息工程相关的工程师及以上职称证书，每提供一个证书得1分，最高得3分。 - 3）本项目所配备的项目团队人员（除项目经理和技术经理外）具有以下证书的，每提供一个得1分，满分2分。 - 1、信息系统项目管理师 - 2、网络规划设计师 - 注：投标时需提供以上人员证书原件扫描件、投标人与以上人员签订的劳动合同原件扫描件，以及投标人已为以上人员缴纳养老保险的承诺书，未按要求提供和不提供的均不得分。 |
| 5 | 成功案例 （2分） | 投标人提供自2021年1月1日以来（以合同签订日期为准）承担过的类似智能化项目业绩，每提供一个业绩得1分，满分2分。 注：投标人需提供类似项目合同及验收证明文件原件扫描件，以上文件缺一不可，未提供不得分。 |
| 6 | - 施工组织方案（5分） | - 根据项目工期、质量要求，投标人根据实际情况制定合理的施工组织方案，方案须包括但不限于如下内容： - 1、人员安排（2分）：人员安排合理、分工明确满足采购需求、针对本项目服务人员安排合理化建议，大于等于5条的得2分；人员安排合理、分工明确满足采购需求、针对本项目服务人员安排合理化建议，3-4条的得1分；人员安排合理、分工明确满足采购需求、针对本项目服务人员安排合理化建议，1-2条的得0.5分；方案内容有明显重大缺陷的或未提供本项内容的不得分。 - 2、施工进度安排（1分）：进度计划方案完全满足工期要求、内容完整、进度保证合理化措施，不少于5条的得1分；进度计划方案完全满足工期要求、内容完整、进度保证合理化措施，3-4条的得0.5分；进度计划方案完全满足工期要求、内容完整、进度保证合理化措施，1-2条的得0.2分；方案内容有明显重大缺陷的或未提供本项内容的不得分。 - 3、施工安全保证措施（1分）：安全保证方案内容完整、安全保证合理化措施，不少于5条的得1分；安全保证方案内容完整、安全保证合理化措施，3-4条的得0.5分，安全保证方案内容完整、安全保证合理化措施，1-2条的得0.2分，方案内容有明显重大缺陷的或未提供本项内容的不得分。 - 4、施工质量保证措施（1分）：质量保证方案内容完整、质量保证合理化措施，不少于5条的得1分；质量保证方案内容完整、质量保证合理化措施，3-4条的得0.5分；质量保证方案内容完整、质量保证合理化措施，1-2条的得0.2分，方案内容有明显重大缺陷的或未提供本项内容的不得分。 - 评委根据方案内容进行评分，未提供或表述内容与本项目无关、套用其它方案、凭空编造、逻辑漏洞、科学原理错误以及不可能实现的夸大情形等不得分。 |
| 7 | 售后服务方案（5分） | - 对投标人提供的售后技术服务方案进行打分，方案须包含但不限于以下内容： - 1、具体可行的售后服务体系（3分） - 服务承诺、售后服务内容、质保期内（含设备发生故障后，按照不同故障类型所采取的处置方案）的售后服务方案、履行合同相关专业服务机构及人员配置情况、售后服务响应时间、备品备件方案6个方面全部进行合理叙述承诺的得3分；3-5个方面进行合理叙述承诺的得2分；1-2个方面进行合理叙述承诺的得1分；方案内容有明显重大缺陷的或未提供的不得分。 - 2、出现问题应急方案（2分） - 应急响应整体架构完整、响应时间合理、人员设备应急响应能力充足应急方案中具有针对本项目的合理化建议大于等于5条的得2分；急响应整体架构完整、响应时间合理、人员设备应急响应能力充足应急方案中具有针对本项目的合理化建议3-4条的得1分；急响应整体架构完整、响应时间合理、人员设备应急响应能力充足应急方案中具有针对本项目的合理化建议1-2条的得0.5分；方案内容有明显重大缺陷的或未提供的不得分。 - 评委根据方案内容进行评分，未提供或表述内容与本项目无关、套用其它方案、凭空编造、逻辑漏洞、科学原理错误以及不可能实现的夸大情形等不得分。 |
| 8 | 节能环保 （2分） | - 1、投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 - 2、投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。 |

2.招标人有权在中标公示期间、签约前后等任何环节对相关资料的真实性进行核验，如发现提供虚假资料招标人将依法取消其中标资格。

3.评委应记名打分，打分未记名的或未按招标文件规定的评标办法打分的，一律按无效打分处理。取所有评委的有效分值进行计分、汇总；各项汇总时，每大项记分保留三位小数（第四位四舍五入）；总得分汇总时保留两位小数（第三位四舍五入）。

三、评标程序

3.1 评标准备

3.1.1 评标委员会成员首先推选一名评标委员会负责人，负责评标活动的组织领导工作。

3.1.2 招标人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会负责人应组织评标委员会成员认真研究招标文件，未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。

3.2 初步评审

3.2.1评标委员会依据本章第一款规定的标准对投标文件进行初步评审。

3.2.2投标文件不符合本章第一款评审标准的，属于重大偏差，视为未能对招标文件作出实质性响应，应当作为无效投标予以否决。

3.2.3只有通过初步评审的投标文件才能进入详细评审。

3.3 详细评审

3.4 投标文件的澄清和补正

3.4.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.4.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.4.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

3.5 推荐中标候选人或直接确定中标人

3.5.1 除投标人须知前附表授权直接确定中标人外，评标委员会在推荐中标候选人时，应遵照以下原则:

评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列，并根据投标人须知前附表规定的中标候选人数量，将排序在前的投标人推荐为中标候选人。

3.6 提交评标报告

评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。评标报告应当由全体评标委员会成员签字，并于评标结束时抄送有关行政监督部门。

4． 通用评标规则

4.1 评标程序

资信文件、商务文件应分别评审，评审后不得更改。

4.2计价文件评审规定

评标委员会认为投标人的投标报价有可能低于其个别成本时，应当要求投标人以书面方式作出澄清，并提供相关证明材料后再进行认定。

4.3争议处理

评标中发生重大情况或重大争议，需要进一步调查了解、协调处理的，现场监督人员报招标投标管理部门同意后可暂时休会，待有关问题得到澄清后再行复会。休会期间，所有招投标资料一律封存，所有与会人员一律不得泄露评标情况。

4.4违法违纪行为

在招投标过程中发生行贿受贿、扰乱招投标活动秩序及其他严重违法违纪行为的，一律取消有关责任人参与招投标活动的资格；影响评审结果的，应宣布评审结果无效。

第六章   投标文件格式

投  标  文  件

项目 名 称：

项目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日   期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、投标函

九、中小企业声明函（如有）

十、残疾人福利性单位声明函（如有）

十一、联合体协议（如有）

十二、投标分项报价表

十三、技术要求响应及偏离表

十四、商务要求响应及偏离表

十五、开标一览表

十六、技术方案、服务承诺、培训承诺等

十七、盐城市政府采购事前信用承诺书

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：         。

主要专业技术能力有：        。

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、特定资格要求的证明文件（标注页码位置）

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

资格性审查响应对照表

投标人全称（加盖投标人CA电子公章）

| 序号 | 资格性审查响应内容 | 是否响应（填是或否） | 投标文件中的页码位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

七、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-          号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

八、投标函

致：盐城市公安局大丰分局

根据贵方的JSZC-***            号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话：

传        真：

投标人开户行：

账        号：

日        期：________年____月____日

九、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加盐城市政府采购中心组织的（单位名称），采购编号为     的（项目名称）的采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- ……

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、联合体协议（参考格式）

本项目不接受联合体投标。

十二、投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 技术参数 | 产地 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

投标人全称（加盖CA电子公章）：

- 十三、技术要求响应及偏离表

投标人全称（加盖投标人CA电子公章）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 原因 | 备注（具体响应材料在投标文件中页码、行数等） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |

注：行数不够，可自行添加。出现超出或偏离时详细列明。

- 十四、商务要求响应及偏离表

投标人全称（加盖投标人CA电子公章）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 原因 | 备注（具体响应材料在投标文件中页码、行数等） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注： 行数不够，可自行添加。出现超出或偏离时详细列明。

- 开标一览表

项目编号：项目编号

货币单位：人名币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 详见投标文件 | 元 |
| 总价（大写）： | 金额大写 |  |

投标人公章：           （电子签章）

日期：       年   月   日

十六、技术方案、服务承诺、培训承诺等

十七、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：               单位名称（盖章）：

年  月   日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。