无锡市政府采购

（全流程电子化）

公开

招标文件

采购项目编号：JSZC-320200-JSZH-G2025-0087

采购项目名称：太湖流域水文水资源监测中心水文巡测基地设施设备改建水文监测船购置项目

采购代理机构：江苏智汇锡建工程项目管理有限公司

二〇二五年八月

目录

一、投标邀请函	3

二、投标人须知	7

三、项目技术要求和有关说明	19

四、合同书（格式）	44

五、附件	52

- 一、投标邀请函

江苏智汇锡建工程项目管理有限公司受太湖流域水文水资源监测中心（太湖流域水环境监测中心）委托，对太湖流域水文水资源监测中心水文巡测基地设施设备改建水文监测船购置项目进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的供应商参加投标并提请注意下列相关事项：

（一）招标项目信息

1.项目名称：太湖流域水文水资源监测中心水文巡测基地设施设备改建水文监测船购置项目

2.项目编号：JSZC-320200-JSZH-G2025-0087

3.合同履行期限：合同生效后120个日历天内交货并调试完毕；

4.项目基本情况

太湖流域水文水资源监测中心水文巡测基地设施设备改建水文监测船购置项目，本项目共设1个标段。太湖流域水文水资源监测中心（太湖流域水环境监测中心）因工作需要，需购置铝合金水文监测船1艘，乘员不少于10人，设计最大航速60km/h，续航能力不小于400km，详细技术参数详见招标文件第三部分“项目技术要求和有关说明”。

5.项目预算：385.00万元；

6.最高限价：385.00万元

7.采购方式：公开招标

8.采购人：太湖流域水文水资源监测中心（太湖流域水环境监测中心）

9.本项目标的所属行业：工业；

10.本项目是否专门面向中小企业：是；

（二）投标人资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购（残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业）；

3.具备采购人根据招标项目的特殊要求规定的以下特定资质：

（1）投标供应商应为中国大陆境内合法注册，具有独立法人资格；（2）未被“信用中国”“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；（3）具备市级《船舶建造适检条件评估报告》或省级《船舶生产技术条件的认定意见》或具有中国船级社颁发的CCS证书；（4）授权委托人应为供应商本单位在职员工。

（三）供应商主体信息库注册

1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“江苏政府采购网”点击“苏采云”进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交审核。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入注册界面。

（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。

（3）CA驱动下载：

在“江苏省政府采购（苏采云）平台”账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。

技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日 9:00-11:30，13:00-17:00）

2.完成苏采云注册的供应商方可在苏采云中进行CA绑定。登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。

3.供应商应按上述要求提供相关材料及注册登记信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。

4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：无锡市政府采购网——资料下载——苏采云——“苏采云”系统供应商操作手册。

（四）完成项目报名，获取采购文件

1.潜在投标供应商可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定投标，必须在苏采云平台（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）中免费下载公开招标文件（“江苏政府采购网”—“苏采云”或“政府采购客户端（苏采云）”中免费下载文件（“项目参与”—找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”—“参与投标”—“下载文件”）），完成项目报名，将苏采云平台中下载的招标文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为“.zip”，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

2.招标文件（后缀名为“.kedt”）、“苏采云”系统供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统—已参与项目—报名详情页面内相应链接进行下载。

3.政府采购客户端工具及“苏采云”系统供应商操作手册可访问“江苏政府采购网”—“办事指南”—“资料下载”下载《“苏采云”系统供应商操作手册及政府采购客户端工具》也可至“无锡政府采购网”—“—资料下载”—“苏采云”栏目下载《“苏采云”系统供应商操作手册》。

（五）公开答疑时间、地点

采购人、江苏智汇锡建工程项目管理有限公司将以线上不见面、电话咨询、发邮件等方式开展线上答疑服务。截止至2025年9月4日17:00前，有关单位对于招标文件的相关事项如有疑问可通过上述方式咨询；投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面形式（必须加盖投标人公章，也请务必留下联系方式，以便回复）提出“JSZC-320200-JSZH-G2025-0087项目需澄清问题”，并于答疑截止时间前发邮件给项目联系人。若未在法定时间内提出澄清，由此造成的损失及风险由投标人自行承担。

（六）网上投标及开标、定标时间、地点

本项目进行线上不见面采购活动，供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（政务CA），登录苏采云网上开标大厅，等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，请在规定时间内登录网上开标大厅参与采购活动（具体操作流程详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）。

网上投标截止时间：2025年9月22日9:30（投标截止时间后的投标文件恕不接受）

网上投标解密时间：2025年9月22日开启解密后半小时。

投标及开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

定标时间：评标结束

定标地点：江苏智汇锡建工程项目管理有限公司（无锡市新吴区和风路19号启迪协信中心6号楼9楼）会议室

（七）投标有效期：开标之日起90天

（八）采购方法：

本次采购采用《江苏省政府采购（苏采云）平台》进行招标投标活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化。

（九）其他

有关本次采购活动程序方面的问题，可来人、来函（传真）或电话联系。

采购人：太湖流域水文水资源监测中心（太湖流域水环境监测中心）

采购人地址：江苏省无锡市金城路835号

联系人：袁先生

联系电话：0510-85442953

采购代理机构：江苏智汇锡建工程项目管理有限公司

联系地址：无锡市新吴区和风路19号启迪协信中心6号楼9楼

联系电话：0510-82796055

联系人：徐丽平、吴雨洁

邮箱：jszh009@163.com

（十）其他

1.因供应商可能会存在操作不熟练、业务不熟悉等因素，为保证开评标流程顺利，供应商如有问题应及时反馈，供应商在投标文件递交截止时间前网上上传电子投标文件。

2.本项目为不见面开标，仅需在任意地点登录苏采云平台参加开标会议，供应商无需到达开标现场。

3.纸质投标文件：本项目为不见面开标，报价人无需递交纸质投标文件至现场，中标后中标供应商向采购代理机构提供与电子投标文件完全一致的纸质投标文件（3份：一正、二副）。

4.供应商请仔细阅读供应商注册流程和招标文件中关于电子开评标等相关事项，如有问题可发送邮件或电话咨询。

- 二、投标人须知

（一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

（二） 招标文件：

- 招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

- 招标文件中的“法定代表人”是指投标人营业执照上的“法定代表人”或相关部门的登记证明文件中的“负责人”。

- 投标供应商应在苏采云平台（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）下载招标文件及有关资料，按要求制作、上传投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

- 招标文件仅作为本次采购使用。

（三）招标文件的解释：

本文件的最终解释权归采购人。

（四） 招标文件的补充或修正：

1.江苏智汇锡建工程项目管理有限公司可在投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。

2.如需对招标文件进行澄清或修正，江苏智汇锡建工程项目管理有限公司将在江苏政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标人应在投标截止时间前登录投标客户端或关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合招标文件要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

3.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。江苏智汇锡建工程项目管理有限公司将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，江苏智汇锡建工程项目管理有限公司对无效质疑不予受理。

（五）质疑与投诉

1.质疑的提出和答复、投诉的提起和处理须按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定执行。

2.质疑的提出

2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

2.2潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出。

2.3供应商认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

2.5供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑函须原件递交。

2.6供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

2.7以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

3.质疑的受理与答复

3.1采购人负责供应商质疑答复。

3.2质疑函由采购人办理签收手续。

3.3质疑函接收单位信息：

接收单位：江苏智汇锡建工程项目管理有限公司

地址：江苏智汇锡建工程项目管理有限公司（无锡市新吴区和风路19号启迪协信中心6号楼9楼）

邮编：214000

联系人：徐丽平、吴雨洁

电话：0510-82796055

3.4采购人应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.5采购人处理的其他要求按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定执行。

4.投诉的提起

4.1质疑供应商对采购人的答复不满意，或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人所属预算级次的财政部门提起投诉。

4.2供应商投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

（1）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

（3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（4）事实依据；

（5）法律依据；

（6）提起投诉的日期。

4.3投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

4.4投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（1）提起投诉前已依法进行质疑；

（2）投诉书内容符合本办法的规定；

（3）在投诉有效期限内提起投诉；

（4）同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

（5）财政部规定的其他条件。

4.5供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

5.由采购人所属预算级次的财政部门根据《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定进行投诉处理。

（六）投标文件的组成（相应内容上传至投标客户端）：

- 投标函（格式见附件）

- 资格、资信证明文件（扫描后上传，身份证应为正、反面）：

  - 关于资格的声明函（格式见附件）；

  - 具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件（投标人如允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照）；

  - 投标人法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）（投标人如允许以分支机构身份参加投标的，请自行将“法定代表人”更改为“负责人”，分支机构投标时涉及采购文件“法定代表人”要求的部分，其具体要求视同本条规定）；

  - 投标人法定代表人身份证；

  - 投标人法定代表人授权代表身份证（法定代表人亲自参加投标的除外）；

  - 投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）为其法定代表人授权代表缴纳社保的证明（由相关主管部门出具，新成立公司除外、法定代表人亲自参加投标的除外）；

  - 投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中（2023年或2024年）任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告；

  - 投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

  - 投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

  - 承诺书（格式见附件）；

  - 中小企业声明函（格式见附件）；

  - 采购人要求的特定资质证明扫描件（详见“投标邀请函”－“投标人资格要求”之3中要求）。

注：按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

3.开标一览表（格式见附件）

4.报价明细表（格式见附件）

5.投标偏离表（格式见附件）

6.项目管理机构配备情况表（格式见附件）

7.项目负责人简历表（格式见附件）

8.投标单位情况表（格式见附件）

9.技术文件（暗标，内容参照评标办法）

特别注意：本项目采用暗标形式，投标人须参照评标办法的相关要求对商务部分和技术文件部分分别进行制作。其中技术文件部分属于暗标，投标人在制作技术文件部分相关内容时不得有体现投标人身份的内容，否则投标无效。

不得有体现投标人身份的内容是指：

①技术部分不得出现能够体现投标人身份、名称的相关描述、材料、文件等内容；

②技术部分不得更改，不得在其中涂改、标注或做任何可以辨认投标人及所属人员身份的名称、印章、商标等标记；

③技术部分应当版面整洁、字迹清楚、不许批注或进行底纹、阴影、水印等特殊设置，不得采用任何不符合常规、有别于其他投标人的特殊做法；

④不得有其他体现投标人身份的内容。

10.评分标准中对应的其他所需证明材料（如有自行添加）

11.要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）

12.其他（报价人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

上述1-8项报价人必须按要求全部提供，否则响应文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。如上述资格证明文件第（6）（7）（8）（9）四项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件。报价人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

（七）投标文件的制作：

- 所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

- 投标文件由投标人按要求如实填写，须有投标人（签章）、法定代表人或法定代表人授权代表签章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

- 如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。

- 响应及投标费用自理。

（八）网上投标

- 投标供应商应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登陆苏采云平台获取招标文件，在投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

- 投标供应商应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

- 投标供应商按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

- 投标供应商应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

- 投标供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

- 投标供应商进行网上投标请参照《政府采购项目电子交易管理操作指南－供应商》。

- 因投标供应商原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件，部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

- 请投标人实时关注评标过程，一旦发现有询标函，请按时回复，因此项目设置暗标，询标时无法通过系统以外途径通知投标单位，请投标人密切关注评标过程，因投标人未尽注意义务，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

（九）无效投标文件的确认：

投标人有下列情况之一者，投标文件无效：

- 未按规定在江苏省政府采购（苏采云）平台注册的；

- 电子投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的；

- 电子投标文件未按招标文件要求签章的；

- 投标人未按招标文件要求解密电子投标文件的；

- 投标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

- 不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

- 被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

- 投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

- 电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认的；

- 电子投标文件中技术文件暗标部分中出现该投标供应商单位名称、简称、人员姓名、Logo、商标、电话号码等任何标识标记及其他暗示性标志的；

- 电子投标文件中技术文件暗标部分未按要求编制，编制粗糙、缺漏项、格式混乱、条理不清的；

- 投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

- 不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

- 不同投标人的投标文件的上传形式、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

- 不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

- 不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

- 项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；

- 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当按照《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购〔2025〕62号）要求，启动异常低价投标（响应）审查程序。出现招标文件规定的异常低价情形，评标委员会未启动异常低价审查或未对异常低价情形作出认定意见的，采购人应及时报告同级财政部门，由财政部门按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十五条追究评审专家的法律责任。

- 评标委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求，包括：

- （1）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

- ①投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价＜采购项目预算×50%；

- ②投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；

- ③评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

- （2）启动异常低价投标（响应）审查后，评标委员会应当要求相关供应商通过“苏采云”系统（或在评标现场）在给定的合理时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评标报告中进行记录。

- 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

- 投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

- 法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

（十）开标、评标：

- 1.所有投标单位在招标文件规定的时间内解密各自投标文件；

- 2.投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标供应商可在线上开标大厅中看到所有投标人的投标报价；

- 3.开标时，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

- 4.电子投标文件与纸质投标文件（如有）不符的，以电子投标文件为准。

- 5.投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

- 6.评标程序

评标工作由江苏智汇锡建工程项目管理有限公司负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

- 投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

- 资格性检查。采购人和代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

- 符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

- 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过政府采购交易管理一体化系统发起询标要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当通过政府采购交易管理一体化系统，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

- 7.评标方法

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

- 8.评分标准

详见附件。

（十一）定标：

- 评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法确定中标供应商。江苏智汇锡建工程项目管理有限公司将在江苏政府采购网发布中标公告。如有质疑，应在法定质疑期限内，即中标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式（原件）送达江苏智汇锡建工程项目管理有限公司，并且针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。江苏智汇锡建工程项目管理有限公司将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。投标供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，江苏智汇锡建工程项目管理有限公司对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购事宜的，将记入投标供应商在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

- 江苏智汇锡建工程项目管理有限公司向中标供应商发出中标通知书。

- 投标供应商电子投标文件将作为电子档案保存。

（十二）废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

- 符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为；

- 投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消。

（十三）中标无效的确认：

- 提供虚假材料谋取中标的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

- 与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

- （4）向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

- （5）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同，或者未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同的；

- （6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标人有上述（1）至（6）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（5）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

（十四）签订、履行合同：

- 采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。招标代理单位见证部分详见招标文件合同书（格式条款），见证后的格式条款不得做任何修改。

- 中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，江苏智汇锡建工程项目管理有限公司将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

（十五）注意事项：

中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

- （1）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

- （2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经过采购人同意，将中标项目分包给他人的；

- （3）拒绝履行合同义务的。

（十六）中标服务费：

- 1.本项目代理服务费由中标供应商支付，代理服务费以成交金额为计费基础，按差额定率累进法计算：100万以下费率为1.5%，100万-500万费率为1.1%。

2.领取中标通知书时由中标供应商向采购代理机构一次性付清。

3.中标供应商如果未按规定缴纳采购代理服务费，采购代理机构将保留诉讼的权利。

（十七）合同融资、履约担保

  - 中标、中标供应商可采用合同融资形式，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详见无锡市政府采购网“政采贷”专栏。

  - 履约担保，是指由专业担保机构为中标、中标供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、中标供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函，中标、中标供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。

中标、中标供应商可以采用电子履约保函形式，具体操作可登录江苏政府采购网的保险保函模块进行办理，也可通过无锡市政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册）。

- 三、项目技术要求和有关说明

请投标供应商在制作投标文件时仔细研究项目需求说明。

- 一、总体要求

- 1.投标供应商应对招标范围内的所有内容进行报价，提供所有设备及其附件的设计、采购、制造、检测、试验、至最终目的地的运输和保险、现场仓储以及安装、验收、技术服务及培训、相关文件的提交、质保期维护等服务。

- 2.投标供应商所投设备及主要部件的名称、品牌、型号、技术参数、性能、数量、单价、合价、厂商、产地、质保期等应在报价文件中明确，对招标文件的技术条款及要求应予以实质性响应，如有偏离应在偏离表中注明。

- 二、技术指标要求和主要配置（打“★”项为关键性指标，其余为非关键性指标）

### 1.概况

（1）船型

水文监测船采用深V型船体线型，后置式机舱，前倾式船首，主甲板为斜升甲板，甲板造型大方，内部布置合理，空间宽敞，全方位无死角视野；全船采用单底纵向结构，整船采用优质的船用铝合金材质，机舱内设置两台柴油船用舷内外机作为推进系统，全船运行平稳，体现了节能减耗、快速安全的设计理念。

（2）航区

在内河A级航区航行，主要用于太湖水域。

（3）主要技术参数

表 1-1  水文监测船主要技术参数表

| 技术参数 | 指标 |
| --- | --- |
| 最大船长LMAX | 15.0~15.5m |
| 总长LOA | 14.2~14.7m |
| 总宽BMAX | 4.0~4.2m |
| 型宽B | 3.9~4.1m |
| 型深B | 1.5~1.7m |
| 满载吃水d | ≤0.75m |
| 排水量Δ | 14.5~15t |
| 主机 | 不小于2x440hp |
| 船员 | 2人 |
| 乘员 | 8人 |
| 设计最高航速 | ≥60km/h |

（4）适用规范、法规及公约

水文监测船按下列规范、规则和标准进行设计和建造：

1）中国船级社《材料与焊接规范》2024及修改通报；

2）中华人民共和国海事局《公务船技术规则》（2020）；

3）中华人民共和国海事局《内河船舶法定检验技术规则》（2019）及修改通报；

4）中国船级社《内河高速船建造规范》（2022）；

★（5）排水量

在比重为1.0t/m3的水中，设计吃水0.78m时的排水量约为14.80t，该排水量为船满载时的重量。

★（6）航速及续航力

满载状态下监测船主机在100%额定功率输出时，最大航速60km/h。监测船储存燃油续航力≥400km，自持力≥7h。

（7）干舷和稳性

监测船满足内河A级航区的要求，满足相关法规规范对A级航区航行船舶的干舷和完整稳性及破损稳性的要求，监测船的浮态、完整稳性计算根据规范要求，分为下列三种工况：满载出港（满人+100%油水），满载到港（满人+10%油水），空载到港（船员+10%油水）。监测船按照法规规范要求进行倾斜试验，出具完工倾斜试验报告，根据倾斜试验的结果确认完工稳性满足要求。

### 2.船体

★（1）总体布置

监测船由舱壁、甲板分隔为各机器处所和舱室。主甲板以下从尾到首依次为：机舱、油水舱、会商区、首尖舱；主甲板以上从尾到首依次为：尾甲板，乘员驾驶室，首甲板。

主甲板下：设三道水密舱壁，共分为4个舱室。

机舱：机舱内设有推进主机两台、冷却水路，空调水泵，蓄电池，油污水箱及柴油发电机组一台。

油水舱：内设燃油箱一个，燃油舱总容积应容纳不少于400公里续航力所需燃油，淡水舱总容积应容纳不少于24小时自持力所需淡水，并设有满足法规要求的淡水箱一只。设置液舱监控、声光报警。

会商区：舱内两侧设有长条沙发座位。

首尖舱：舱内存放锚索和系泊索。

尾甲板：尾甲板尾部设有近水平台，便于采样和小艇转运人员，尾甲板上设有机舱进出风装置，甲板面平整宽大，四周设有护栏，方便工作。

乘员驾驶室：舱室内尾部左舷设有卫生间，右舷尾部为服务台面，下放水冷空调机组，舱室中部布置9张座位和一张茶几，座椅均配置安全带。

首甲板：首部设有电动锚机和首部登船踏步。

顶层工作甲板：乘员驾驶室顶部设有工作甲板，从尾甲板梯子可以达到，顶部布置铝合金可拆桅杆。

水文监测船参考总布置图及型线见下图。

图 2-1  水文监测船总布置图（参考）

图 2-2  水文监测船型线图（参考）

（2）船体结构

1）概述

监测船船体结构材料均有船级社CCS的船用产品证书，监测船结构采用焊接进行装配连接，采用CCS认可的焊接方法。焊接的工艺及质量应满足中国船级社《材料与焊接规范》的要求，对船上重要结构处的焊缝按照船检要求进行无损探伤检查，并出具合格证书。

★2）船体材料

主船体及甲板室材料采用优质5083-H116船用铝合金板，提供CCS产品证书。船体型材材料为6082-T6船用挤压铝合金型材，提供CCS产品证书。全船型材厚度详见下表：

表 2-1  船体材料厚度说明表

| 主船体部分 |  |
| --- | --- |
| 船底板 | 5mm |
| 舭板 | 5mm |
| 舷侧板 | 5mm |
| 露天甲板 | 4mm |
| 乘客舱甲板 | 4mm |
| 舷墙 | 4mm |
| 上建部分 |  |
| 前围壁 | 3mm |
| 侧围壁 | 3mm |
| 后围壁 | 3mm |
| 上建顶棚及罗经甲板 | 3mm |
| 板材选用经CCS认证的铝合金材质5083-H116。 |  |

3）船体局部强度

监测船船体结构采用纵骨架式结构设计，全船肋距640mm，纵向构件间距小于300mm，构件尺寸均满足规范的要求。

（3）甲板舾装

1）系泊设备及拖带

全船共设置4只缆桩，船首尾各2只，中间设不锈钢羊角。缆桩和羊角选用304不锈钢材料，其安装强度和布置均满足使用要求，并且操作方便，工作时不互相干扰。监测船配备Φ18系泊绳4根，长度为25m，破断负荷为32kN。

2）锚泊设备

监测船在首甲板前端布置电动锚机1台（DC24V 1kW），配有1只25kg波尔锚，配备5米φ10无档锚链配合1根50米锚索使用，破断负荷大于32kN。

3）门、窗、盖

监测船在乘员驾驶室后端壁设置1扇船用A800×1750风雨密铝质门，其门槛高度距主甲板150mm，乘员驾驶室两侧各设6扇移窗，2扇固定矩形窗（采用幕墙玻璃加悬浮窗）。

在驾驶室前端壁安装3扇驾驶室固定矩形窗，并配扇形雨刷。

会商区顶部安装水密天窗一扇，规格为500mm×500mm。

首甲板安装满足密性要求的舱盖一只，规格为550mm×550mm。

尾甲板安装2只机舱盖，与甲板面持平，满足人员日常进出和设备进出舱，规格为1350mm×900mm。

油水舱顶部和会商区地板配检修盖，规格为550mm×550mm。全艇所有暴露处所舱盖为埋入式。

4）扶梯、栏杆、扶手

全船主甲板四周设有保护船员的栏杆。顶层工作甲板四周也设有扶手。全船栏杆扶手均为铝合金材质。

全船设有下仓梯3个，用于机舱，油水舱和首尖舱，并设有上二层甲板室外梯1个，梯子均采用铝合金制作。梯宽不小于450mm。

室内采用楼梯型式，加防滑条。

5）救生设备

全船配备救生圈共2只，并带自亮灯和18米可浮救生索，分别置于尾露天甲板的栏杆两侧，救生圈均用黑体字母标志船名和港籍名。全船按法规要求配备本船配置认可型船用救生衣13件，放置在舱内沙发箱体内。每件救生衣配备救生衣灯和反光带。

6）消防设备

全船共配备手提式干粉灭火器3个，手提式泡沫灭火器2个；另配备45L大型泡沫灭火装置1套，按照规范要求布置在合适位置。

7）桅杆设备

顶层工作甲板设有桅杆1个，尺寸均满足航行灯、信号设备以及其他附属设备的安装要求，航行灯等设备的安装高度和数量符合法规的要求。桅杆主体为铝合金结构，桅的底座处船体结构应加强，桅杆为可拆卸式，布置在顶层甲板中心线上，桅杆上配有桅灯、锚灯、信号灯等属具。

8）护舷

监测船中在舷侧安装聚脲弹性体护舷，提高监测船停靠的安全性。

9）油漆及防腐

监测船油漆喷涂均应严格遵照规范要求进行。

10）防滑措施

为保护工作人员，整船所有室外行走区域均做油漆防滑砂；舱内均铺设柚木白条地板，卫生间采用塑胶地板，带有防滑凸点。机舱内行走区域铺设花纹铝板。

（4）舱内设施

全船防火分隔按照规范要求布置，防火分隔材料具有CCS认可证书。舱内所使用的天花板、衬板、封板、壁板及其附属的衬挡均应为不燃材料或阻燃材料，满足环保要求。露天甲板敷料表面带钢砂防滑处理。舱室内部装修风格依据效果图为主，型式、材料及颜色经船东认可。五金件全部采用铜质、铝合金及不锈钢材料制成。机舱前壁贴敷50mm防火兼隔音棉。

### 3.轮机

（1）总述

1）设计环境：

水温度：0～35℃相对湿度：60%

环境温度：-20℃～45℃绝对大气压：0.101Mpa

2）燃油种类

柴油机、发电柴油机均使用同一油种，使用#0轻柴油（GB252）。

3）机舱布置原则

监测船推进方式采用双舷内外机推进，螺旋桨为对旋桨。

机舱中的各种机械设备布置和管路布放将尽可能按系统和功能分区，机舱空间满足人员安装、维修保养使用要求，尽量采用单元组装化。

★（2）机舱布置

监测船为尾机型机舱，机舱全长为3.27m。

在机舱FR0～FR3之间尾甲板上开有吊机口2个，并配有机舱直梯，可供船员进出机舱、用于吊装主机及发电机组。

在机舱FR2～FR4之间布置水冷发电机组一台。

在机舱尾封板上对称设有两台440HP舷内外柴油机推进装置。

在机舱FR3～FR4之间右舷位置设有280L的污油水箱、手摇泵一台。

在机舱内其他位置还设有启动蓄电池、海底阀、舱底泵、滤器等。

（3）主要机械设备

★1）主机

监测船安装2台不低于440hp柴油主机，主要性能参数如下：

缸数：6缸

额定功率：≥440hp

排量：≥5.5L

燃油消耗率：222 g/kWh

起动形式：DC24V电马达起动

控制方式：DC24V电控

冷却方式：双循环水冷却

进气方式：涡轮增压

燃油喷射方式：低压电喷

重量：790kg（干重）

运行工况：R5（500h/年）

显示仪表：LED显示面板

排放标准：C2证书

主机通过弹性机脚安装在船体机座上。主机冷却系统由柴油机内部配套，不用另外连接管路。排气系统与机体集成一体，直接从尾机排出船外。机器自身带有润滑系统、燃油系统、涡轮增压及进气系统。在驾控台配有远程启动，停车，监控及报警板。柴油机的排放符合法规要求，具有C2证书。

★2）发电机组

功率：12kW

电制：AC230V/50Hz

燃油消耗率：3.3L/h

起动形式：DC12V电马达起动

控制方式：DC12V电控

额定转速：1500rpm

燃料：柴油

类型：4冲程水冷发动机

气缸数：3

数量：1台

其他：发电机组可由驾控台远程仪表和机旁进行监测和启动操作。

配原厂生产专用减震、减噪弹性底座，专用柴油粗、细滤器，空滤，油水分离器，膨胀水箱，海水滤器总成等。

（4）遥控系统

监测船采用单站驾驶，在驾驶室内设有控制装置，采用电子控制装置，以实现机组的遥控。通过驾驶室控制台的手柄可实现调速、尾机的离合和换向。

在驾驶室操纵台上还设置有起动和停车按钮，在驾驶室可进行遥控起动和停车。

在驾驶室操纵台上设有推进装置监控仪表，各显示水温、油温、油压及转速表（带超速报警装置）等信息。

在驾驶室操纵台上设置有冷却水高温报警装置，滑油压力低、冷却水温度高停车功能。

油温高报警功能，油压低停车功能。

（5）操舵系统

监测船采用电子舵系统，通过驾驶室操纵装置可实现±24度范围任意角度的尾机转舵。在驾控台可以进行远程显示舵角。

（6）管路系统

1）总则

监测船管路系统材料除有特殊要求外，均应采用铝管或不锈钢管。柴油机接口或空间狭小区域的管路采用软管。阀门均选用304不锈钢材质阀门。配电板等电气设备上方及周围不得有油管、水管。油管尽量远离热源。电缆上方不应设有管子法兰接头。管路应尽可能避免设置在配电板上方和前、后面。如不可避免时，则应设置有效的保护措施，并取得船东和船检的同意。燃油管路应尽可能避免设置在电机上方。如不可避免时，则不应有可拆接头。油管应避免设在柴油机增压器、排气管及消声器等的上方。不同材质的管线与铝质管系间、阀门与铝质管系间，采用有效的绝缘措施，以避免电化学腐蚀。

2）燃油管系统

主柴油机及发电机组均用0#轻柴油作燃料。在油水舱FR7～FR10之间设有一只容积为1400L的燃油箱，其材质为5083。燃油箱加满燃油，可保证全船主机及发电机组在设计航速下不小于7h的续航力。燃油可从甲板上的加油口注入到燃油箱。燃油箱的透气管（制作防火网）伸至主甲板敞开处，透气口的安装高度满足法规要求。主、辅机燃油泵将燃油从燃油箱经机带精油滤器抽至油泵。燃油箱上电感液位计带高低位报警装置。燃油箱可通过人孔进入箱内进行清理和维修。燃油箱、燃油粗滤器以及各阀件、接头下都装有集油盘。燃油箱出口安装燃油速闭阀，在紧急情况下，达到关闭油路的目的，在甲板上操作。

3）滑油系统

监测船的主机和柴油发电机组柴油机为湿式油底壳，自成体系，补充或调换滑油由人工加入。柴油机的滑油和工作油自成体系，补充或调换滑油由人工加入。

4）冷却水管系统

主、辅柴油机均采用淡水、船外水双循环冷却系统，其中淡水为闭式循环，船外水为开式循环。主、辅机内循环淡水系统由节温器、热交换器、淡水冷却器、滑油冷却器、海水泵、淡水箱等组成。辅机外循环海水系统由海水吸口、海水滤器、海底阀、海水泵等组成。主机外循环海水系统由机器自带，排水直接从排气管排出船外。

5）排气管系统

主机排气为内部循环直接在尾机上排出。

发电机组采用气水混合式侧排气方式，排气管采用耐高温排气软管。

应确保发电机组排气管出口端管最低点高于船体满载吃水300mm，否则在排气管出口处加止回装置。

6）舱底水管系统

监测船在机舱、油水舱、会商区、首尖舱底部设有直流舱底泵各一台。舱底泵可抽取水密舱室舱底积水。在各水密舱室安装高水位报警装置，舱底水高位报警装置与船体最低处有一定高度距离，并在主甲板驾驶室操纵台上设有舱底水高位声光报警信号显示装置。机舱直流舱底泵只用于船舱破损或者其他应急情况下使用，平时舱底水禁止直接排舷外。

7）污油水系统

监测船在机舱右舷设有一台手摇泵做污油水泵和一只容积为280L的污油水箱。机舱内产生的污油水可通过该手摇泵抽送至污油水箱中贮存。当船靠岸后，通过排污泵和设置在机舱甲板的污油水标准排放接头泵送至岸上的接收设备进行集中处理。

8）生活污水系统

监测船在油水舱设有一只容积为250L的污水箱。卫生间的电动马桶产生的生活污水通过电动马桶内部的粉碎泵将污水排至污水箱。定期采用污水排放泵将污水箱内污水通过通岸接头泵至岸上进行集中处理。洗手盆及卫生间地漏的污水，采用高位排水的形式，将灰水直排舷外。

9）淡水系统

监测船在油水舱设有一只容积为250L淡水箱，其材质为5083，在淡水箱旁设有一台淡水泵。淡水经淡水泵加压后供卫生间的洗手盆和电动马桶等用水处所。在淡水箱上设有低位停泵装置，当淡水箱中的淡水低于水位时，淡水泵自动停止，防止淡水泵长期空转。淡水可从主甲板上的加水口注入到淡水箱。

10）机舱通风系统

监测船船用柴油机、发电机组工作和其他机电设备散热所需要的空气，全部来自机舱外部。

监测船机舱采用机械进风和自然排风。在机舱前部左右舷甲板上各设有一个机械进风口，设有两台通风机，作为机舱进风机，其单机风量为40m3/min，通过甲板上进风口可将船外的新鲜空气吸入机舱。在机舱后部甲板上设有一个自然排风口，通过甲板上排风口，将机舱内的污浊空气排出舱外。所有风口需配置可关闭式的风雨密装置，通向基准面或以下的甲板上的通风筒，其围板高度应不小于300mm。

★11）空调系统

监测船在乘员驾驶室设有一台24000BTU船用直接蒸发式整体空调，会商设有一台12000BTU船用直接蒸发式整体空调。在机舱设有空调水泵，通过空调水泵将水泵送至空调机组冷却。空调采用R410A型环保制冷剂。

12）空气管系统

监测船的燃油箱、淡水箱、污水箱、污油水箱、油水舱均设有空气管头，污油水箱透气管的管径为DN25mm。其他透气管的管径为DN50mm。且燃油箱的空气管头还设置有防火网。

置于开敞处所的所有空气管头的最低进水点位置距离主甲板的垂直高度不小于300mm。污油水箱容积280L，其空气弯头在机舱内部，其透气通过机舱排风筒排出船外。

13）舱室通风系统

监测船乘员驾驶室，卫生间均设有移窗用于，会商区设有水密天窗，用于舱室通风。

14）测量系统

监测船的燃油箱、淡水箱、污水箱及污油水箱设有带液位传感器的电感液位计，通过设置在驾驶室操纵台上的显示仪表，可指示舱内液位高度。监测船的燃油箱设有磁性浮子液位计，在油水舱内的燃油箱旁，可观察燃油箱内液位高度。燃油箱的电感液位计带低位报警装置，污水箱电感液位计带高位报警功能。淡水箱电感液位计带低位报警功能。

15）防止船舶造成空气污染系统

柴油机提供防空气污染证书。

16）防止船舶垃圾污染

在舱室内设置有容积为15L的不锈钢垃圾桶，合计数量为2只。船上垃圾分类存放，上岸集中处理，严禁排放至使用水域。

### 4.电气

（1）电制

监测船电制采用交流220V双线绝缘系统及直流24V双线绝缘系统。

（2）电缆

监测船除设备附带及特殊用途的电缆外，均需使用CJ86/SC、CJ86/NC型等船用电缆。

（3）电源

1）主电源

监测船主电源容量为12kW AC230V单相发电机组。

2）蓄电池

监测船共配备5块免维护铅酸蓄电池，在机舱内布置有4块12V200AH型蓄电池，组成2组DC24V200AH蓄电池组，作为两台主机的启动蓄电池组，并兼做全船直流负载的电源，互为备用，当起动完成正常运转时，主机自带充电机可自行对蓄电池组进行充电。一组DC12V150AH蓄电池作为发电机的启动蓄电池。

蓄电池的充电：机舱三组启动蓄电池在启动完成对应的柴油机后，柴油机自带的轴带直流发电机会为其启动蓄电池充电；当船舶长期停放启动蓄电池亏电时，也可利用岸电通过直流配电板内DC24V/DC24V充电机为主机启动蓄电池充电。

3）岸电

监测船在船尾处应设AC220V 32A防水式岸电插座一只（配有插头），满足岸电交流220V输入要求，并配1根长30m岸电软电缆。

（4）配电设备

1）交流电板

机舱设交流电板一台，为全船电力设备供电。设有电压表、电流表和频率表以检测岸电和发电机组供电线路的电压、交流配电线路总电流和发电机组所供交流电的频率；岸电供电线路、发电机组供电线路和交流总线路都各自设有用于反映其正常工作的指示灯；设有控制各路单元的负荷开关，合理分配各路交流负荷。板面上设有检测AC220V电网对地绝缘检测装置，主发电机供电与岸电供电设置电气联锁，两者不能同时供电。

2）直流配电板

副驾驶处设直流配电板一台，设有电压表、电流表以检测直流配电线路的总电压和电流；直流配电电路设有用于反映其正常工作的指示灯；设有控制各路单元的负荷开关，合理分配各路直流负荷。

3）驾控台

监测船在乘员驾驶室设驾控台，驾控台主要控制下列设备（包括但不限于以下内容）：

航行及无线电设备；

DC24V分电单元；

航行灯信号灯控制单元；

主辅机控制及显示系统；

探照灯、长排警灯、雨刷、工作灯等设备；

驾控台最终布置以船东认可为准。

视频监控系统

（5）电气设备

1）灯具及属具

主照明由直流配电板供电，交流照明由交流配电板供电，具体灯具配备如下：

乘员驾驶室：LED天花灯4只（AC220V）；LED天花灯2只（DC24V）

会商区：LED天花灯2只（AC220V）；LED天花灯1只（DC24V）

卫生间：LED舱室灯1只（AC220V）；

机  舱：防爆机舱灯1只（DC24V）；

棚顶前部设直流24V遥控探照灯1盏。

尾甲板设LED甲板泛光灯1盏，顶层甲板设LED甲板泛光灯2盏，用于甲板照明。

乘员驾驶室设AC220V插座5个；会商区设交流220V插座3个。机舱设防水AC220V插座1个。

监测船驾控台设有航行灯信号灯控制单元，其由直流配电板供电。

监测船设有左舷灯、右舷灯、艉灯、桅灯、白环照灯、黄闪光灯。（具体配置以规范要求为准）。

2）外部通讯系统

罗经甲板前部设长排警灯1盏，长排警灯控制器安装在驾控台，可对外喊话、鸣笛、报警等。

3）报警系统

驾控台设主机报警控制板，显示主机运行工况及参数越限时进行声光报警。

驾控台设舱底水报警及油水箱液位表一套，以显示各个舱室液位高低报警情况。

4）航行和无线电通讯设备

驾控台上设有小艇磁罗经1台。

驾控台上设甚高频无线电话1部，满足法规要求。

监测船设有AIS装置1套和测深仪1套。

5）视频监控系统

监测船设有视频监控系统，带有12寸显示屏，4个摄像头及存储设备，监控区域经船东认可。

（6）避雷装置

监测船在桅杆顶设有避雷针，避雷装置按规范要求配置。

### 5.主要材料、设备品牌推荐表（补充详细明细）

| 序号 | 项目 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 铝合金板材 | 河南万达、河南明泰、辽宁忠旺 |
| 2 | 铝合金型材 | 辽宁忠旺、西南铝业、河南万达、 |
| 3 | 铝合金焊材 | 哈焊、浙焊、船王 |
| 4 | 油漆 | 上海国际、海虹老人、光辉 |
| 5 | 柴油主机 | 瑞典沃尔沃、德国MTU、美国水星 |
| 6 | 发电机组 | 奥南、科勒、帕古罗 |
| 7 | 船用水冷空调 | 上海合和、上海舟立、上海欧星 |
| 8 | 船用蓄电池 | 骆驼、风帆、瑞宇 |
| 9 | 甚高频 | 福建飞通、南通驰洋、镇江远洋 |
| 10 | 导航综合显示器 | GARMIN、FURUNO、雷松 |
| 11 | GPS | GARMIN、FURUNO、雷松 |
| 13 | 水泵 | 德华、泊头、振华泵业 |
| 14 | 电缆 | 扬州力源、扬州红旗、光明电缆 |
| 15 | 锚机 | 舟伯通、东营新星、杭州博徒 |
| 16 | 门 | 海扬船舶、海联、无锡同创 |
| 17 | 窗 | 海扬船舶、海联、常州嘉耀 |

注：投标人投标时可选择上表中的品牌或同档次品牌进行报价，项目实施时由招标人确定最终选用品牌。

### 6. 材料设备清单

| 水文监测船全船设备清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目、设备名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| 第一部分：船体结构 |  |  |  |  |
| 1 | 船体铝合金板材 | 5083-H116 4.0/5.0/6.0/8.0/12.0 | t | 6.2 |
| 2 | 铝合金型材 | 6082-T6 | t | 1.8 |
| 3 | 焊条 | ER5183 | kg | 400 |
| 4 | 高纯氩气 | 40L/瓶 | 瓶 | 35 |
| 5 | 油漆 |  | kg | 210 |
| 6 | 甲板防滑砂面 |  | 平方 | 48 |
| 7 | 原子灰 |  | kg | 50 |
| 8 | 生产辅料 | 焊嘴，切割片，钢丝轮等 | 批 | 1 |
| 9 | 建造胎架 | Q235 | 吨 | 2 |
| 第二部分：舾装设备 |  |  |  |  |
| 一 | 锚泊系泊 |  |  |  |
| 1 | 大抓力锚 | 25kg波尔锚 | 只 | 1 |
| 2 | 锚机 | DC24V 1kW | 套 | 1 |
| 3 | 锚链及锚索 | Ø10锚链5米+锚索50米 | 套 | 1 |
| 4 | 止链器 | 304不锈钢 | 套 | 1 |
| 5 | 锚管 | Ø100铝合金管6082-T6 | m | 1 |
| 6 | 锚护板 | 304不锈钢 t=4 | 平方 | 0.5 |
| 7 | 系船索 | Ø18尼龙绳20m | 根 | 3 |
| 8 | 双十字缆桩 | E型65 304不锈钢 | 个 | 4 |
| 9 | 羊角 | 304不锈钢 | 个 | 2 |
| 10 | 桅杆 | 铝合金板架结构，5083-H116 | kg | 90 |
| 11 | 其他辅助材料 |  | 批 | 1 |
| 12 | 护舷 | 聚酯弹性护舷 | 米 | 30 |
| 二 | 舱面属具 |  |  |  |
| 1 | 全船栏杆及扶手 | Ø32铝合金 | m | 124 |
| 2 | 手孔盖 | 圆形 | 个 | 1 |
| 3 | 机舱进风口 | 铝合金格栅带关闭0.2平方/个 | 个 | 2 |
| 4 | 机舱出风口 | 铝合金格栅带关闭0.3平方/个 | 个 | 1 |
| 5 | 顶部造型 | 铝合金结构加幕墙玻璃1.2平方t=5 | 套 | 1 |
| 6 | 恒力杆 | 机舱盖用 | 个 | 4 |
| 7 | 尾门 | 风雨密，铝合金框，净宽大于700 | 扇 | 1 |
| 8 | 天窗 | 水密，500x500 | 扇 | 1 |
| 9 | 全船侧窗 | 风雨密，约8mm，钢化，带移窗 | m² | 10 |
| 10 | 前窗 | 幕墙玻璃，10mm，钢化 | m² | 2 |
| 11 | 铰链搭扣，地锁等 | 304不锈钢 | 批 | 1 |
| 12 | 窗帘 | 百褶白沙 22平方米 | 套 | 1 |
| 13 | 检修舱盖 | 水密，550x550 | 个 | 2 |
| 14 | 机舱检修盖 | 风雨密，1350×900 | 个 | 2 |
| 15 | 首尖舱盖 | 水密，550x550 | 个 | 1 |
| 16 | 下舱梯 | 铝合金管 宽度450 | 个 | 3 |
| 17 | 上二层室外梯 | 铝合金管 宽度600 | 个 | 1 |
| 18 | 安装标准件 | 304不锈钢 | kg | 30 |
| 三 | 内装 |  |  |  |
| 1 | 顶板 | 仿皮软包 | 平方 | 20 |
| 2 | 围壁 | 铝蜂窝板 | 平方 | 40 |
| 3 | 地板 | 柚木白条 | 平方 | 20 |
| 4 | 卫生间地板 | 塑胶 凸点同质 | 平方 | 2 |
| 5 | 驾驶座位 |  | 个 | 2 |
| 6 | 乘员座位 | 真皮（全铝轻型） | 个 | 7 |
| 7 | 茶几 | 600宽 实木台面不锈钢支柱（轻型） | 个 | 1 |
| 8 | 驾驶台 | 玻璃钢模具制作 | 个 | 1 |
| 9 | 长条沙发 | 真皮 箱体可储物 | 个 | 2 |
| 10 | 短柜 | 木质 长度900 带开门 | 个 | 1 |
| 11 | 长柜 | 木质 长度2000 带开门 | 个 | 1 |
| 四 | 消防救生 |  |  |  |
| 1 | 手提干粉灭火器 | 5kg | 个 | 3 |
| 2 | 手提泡沫灭火器 | 9L | 个 | 2 |
| 3 | 45L大型灭火装置 |  | 套 | 1 |
| 4 | 带绳消防水桶 | 绳长5m | 只 | 2 |
| 5 | 太平斧 | 小号 | 把 | 2 |
| 6 | 安全锤 | 小号 | 把 | 2 |
| 7 | 泡沫塑料救生圈 | 带18m可浮救生索和自亮灯 | 只 | 2 |
| 8 | 船员救生衣 |  | 件 | 3 |
| 9 | 乘员救生衣 |  | 件 | 6 |
| 第三部分：轮机设备 |  |  |  |  |
| 一 | 推进系统 |  |  |  |
| 1 | 主机 | ≥440HP | 台 | 2 |
| 2 | 双机单站操纵系统 |  | 套 | 1 |
| 3 | 方向盘 |  | 套 | 1 |
| 4 | 远传仪表 |  | 船套 | 1 |
| 5 | 机脚 |  | 船套 | 1 |
| 二 | 燃油系统 |  |  |  |
| 1 | 燃油箱 | 5083-H116 1400L | 只 | 1 |
| 2 | 加油口 | Ø50 304不锈钢 | 只 | 2 |
| 3 | 油位传感器 | DC24V ~700 液位用 | 只 | 1 |
| 4 | 油位传感器 | DC24V ~700 低位报警 | 只 | 1 |
| 5 | 磁性浮子液位计 | ~700 | 个 | 1 |
| 6 | 内螺纹闸阀 | 16020 CB3124-82 304不锈钢 | 只 | 1 |
| 7 | 内螺纹闸阀 | 16015 CB3124-82 304不锈钢 | 只 | 3 |
| 8 | 主机燃油滤器 |  | 只 | 2 |
| 9 | 发电机燃油滤器 |  | 只 | 1 |
| 10 | 燃油速闭阀 | DN25 GB/T5744-2008 | 只 | 1 |
| 11 | 透气帽 | Ø50 带防火网 | 只 | 1 |
| 12 | 燃油主管路 | Ø32不锈钢管 | 米 | 1 |
| 13 | 耐油橡胶软管 | 内径12 | 米 | 15 |
| 三 | 冷却系统 |  |  |  |
| 1 | 发电机海水滤器 | 1寸 | 只 | 1 |
| 2 | 空调海水滤器 | 1寸 | 只 | 1 |
| 3 | 舷侧排水口 | 304不锈钢 1寸 | 只 | 1 |
| 4 | 发电机通海球阀 | 304不锈钢 1寸 | 只 | 1 |
| 5 | 进水导流罩 | 304不锈钢 1寸 | 只 | 2 |
| 6 | 内螺纹闸阀 | 16025 CB3124-82 | 只 | 2 |
| 7 | 夹布胶管 | 内径25 | 米 | 15 |
| 四 | 淡水系统 |  |  |  |
| 1 | 洗手池 | 单池 带水龙头 | 只 | 1 |
| 2 | 淡水泵 | 13.2L/m，储罐4.1L,DC24V | 只 | 1 |
| 3 | 内螺纹闸阀 | 16020 CB3124-82 | 只 | 2 |
| 4 | 淡水箱 | 304不锈钢 250L | 只 | 1 |
| 5 | 水位传感器 | DC24V 液位用 约500 | 只 | 1 |
| 6 | 水位传感器 | DC24V 低位报警 约500 | 只 | 1 |
| 7 | 透气口 | Ø50 铝合金 | 只 | 1 |
| 8 | 加水口 | Ø38 304不锈钢 | 只 | 1 |
| 9 | 铝塑管 | 六分 含接头 | 米 | 5 |
| 五 | 污水系统 |  |  |  |
| 1 | 污水箱 | 304不锈钢 250L | 只 | 1 |
| 2 | 水位传感器 | DC24V 液位用 约500 | 只 | 1 |
| 3 | 水位传感器 | DC24V 高位报警 约500 | 只 | 1 |
| 4 | 粉碎泵 | AC220V 5m3/h，扬程8m，0.75kW | 只 | 1 |
| 5 | 马桶海水滤器 | 1寸 塑料 | 只 | 1 |
| 6 | 进水导流罩 | 304不锈钢 1寸 | 只 | 1 |
| 7 | 内螺纹闸阀 | 16025 CB3124-82 | 只 | 2 |
| 8 | 内螺纹闸阀 | 16050 CB3124-82 | 只 | 1 |
| 9 | 电动坐式马桶 | DC24V 直背带泵58240型 | 套 | 1 |
| 10 | 透气口 | Ø50 铝合金 | 只 | 1 |
| 11 | 生活污水通岸接头 | 铝合金 | 只 | 1 |
| 12 | 夹布胶管 | 内径34 | 米 | 4 |
| 六 | 污油水系统 |  |  |  |
| 1 | 污油水箱 | Q235刷漆 280L | 只 | 1 |
| 2 | 手摇泵 | 铝合金32型 | 只 | 1 |
| 3 | 油污水国际通岸接头 | A38 CB/T3657-94 铝合金 | 只 | 1 |
| 4 | 透气口 | DN25 | 只 | 1 |
| 5 | 水位传感器 | DC24V 液位用 约500 | 只 | 1 |
| 6 | 水位传感器 | DC24V 高位报警 约500 | 只 | 1 |
| 7 | 夹布胶管 | 内径25 | 米 | 4 |
| 七 | 舱底水系统 |  |  |  |
| 1 | 电动舱底泵 | 2000GPH, DC24V | 只 | 3 |
| 2 | 手摇泵 | 铝合金32型 首尖舱用 | 只 | 1 |
| 3 | 舷侧排放口 | 304不锈钢 1寸 | 个 | 3 |
| 4 | 夹布胶管 | 内径25 | 米 | 15 |
| 5 | 浮子开关 | DC24V SFBS-18-02 | 只 | 3 |
| 八 | 排气系统 |  |  |  |
| 1 | 发电机舷外接口 | 铝合金，直径76×4 | 只 | 1 |
| 2 | 发电机消音器 |  | 只 | 2 |
| 3 | 夹布胶管 | 内径76mm | 米 | 3 |
| 4 | 风机 |  | 只 | 2 |
| 九 | 机舱布置 |  |  |  |
| 1 | 机舱地板 | 花纹铝板 | 平方 | 4 |
| 2 | 机舱地板支架 | 铝合金型材 | kg | 60 |
| 3 | 机舱防火棉 | t=50，70kg/m3 | 平方 | 10 |
| 4 | 棉的固定扣 |  | 个 | 60 |
| 第四部分：电气设备 |  |  |  |  |
| 一 | 配电部分 |  |  |  |
| 1 | 发电机 | 12kW AC230 单相 | 台 | 1 |
| 2 | 水冷空调 | 24000BTU | 台 | 1 |
| 3 | 水冷空调 | 12000BTU | 台 | 1 |
| 4 | 免维护蓄电池 | 200Ah | 只 | 4 |
| 5 | 免维护蓄电池 | 150Ah | 只 | 1 |
| 6 | 岸电插座 | 230V 32A | 套 | 1 |
| 7 | 闸刀 | 400A | 把 | 2 |
| 8 | 闸刀 | 200A | 把 | 1 |
| 9 | 交流配电板 | 订制 | 只 | 1 |
| 10 | 直流配电板 | 订制 | 只 | 1 |
| 11 | 交/直流开关控制板 | 订制 | 套 | 1 |
| 12 | 综合报警板 | 订制 | 只 | 1 |
| 13 | 航行信号灯板 | 订制 | 块 | 1 |
| 14 | 船用电缆 | CEPF | 套 | 1 |
| 15 | 充电机 |  | 个 | 1 |
| 二 | 助航设备 |  |  |  |
| 1 | 雨刮器 | 24V 带复位 | 套 | 3 |
| 2 | 探火失火探头 | 感烟探头3只，感温探头1只 | 套 | 1 |
| 3 | 水密机舱灯 | CCD3 DC24V/15W | 个 | 1 |
| 4 | 舱内顶灯 | AC220V LED | 个 | 7 |
| 5 | 舱内顶灯 | DC24V LED | 个 | 3 |
| 6 | 舱室开关 | 24V/220V | 套 | 6 |
| 7 | 警灯 | 24V | 套 | 1 |
| 8 | 监控设备 | 4个摄像头，存储设备，12寸显示器 | 套 | 1 |
| 三 | 信号设备 |  |  |  |
| 1 | 左舷灯 | CXH2-21P型 24V 25W | 盏 | 1 |
| 2 | 右舷灯 | CXH1-21P型 24V 25W | 盏 | 1 |
| 3 | 桅灯 | CXH3-3P型 24V 25W | 盏 | 1 |
| 4 | 艉灯 | CXH4-3型 24V 25W | 盏 | 1 |
| 5 | 白环照灯 | CXH5-2型 24V 15W | 盏 | 1 |
| 6 | 黄闪光灯 | 24V 15W | 盏 | 1 |
| 7 | 电喇叭 | 24V 双管不锈钢 | 套 | 1 |
| 四 | 通导设备 |  |  |  |
| 1 | 磁罗经 | YQ-50 24V | 只 | 1 |
| 2 | 甚高频 | IC-M220含天线 24V | 套 | 1 |
| 3 | AIS | 8寸屏 24V | 套 | 1 |
| 4 | 测深仪 |  | 套 | 1 |
| 第五部分：备品备件 |  |  |  |  |
| 1 | 测深锤 |  | 只 | 1 |
| 2 | 加油漏斗 | 带滤网 | 只 | 1 |
| 3 | 国旗 | 5# | 面 | 1 |
| 4 | 垃圾桶 | 15L | 只 | 2 |
| 5 | 充气靠球 | 塑料 | 个 | 3 |
| 第六部分：其他费用 |  |  |  |  |
| 1 | 劳务费用 |  |  |  |
| 2 | 设计及检验 |  |  |  |
| 3 | 下水 |  |  |  |
| 4 | 调试及试航 |  |  |  |
| 5 | 利润 |  |  |  |
| 6 | 税费 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |

说明：投标供应商须基于该表进行报价，投标报价表中项目及数量不应少于上表所列内容及数量，投标单位可根据实际情况（需要）增加项目及数量，相应增加费用计入投标报价。投标报价应为制造、检验（试验）、交付满足招标文件所明确需求及技术规格的船舶的所有费用，因项目及数量遗漏在项目结算时不予增加费用。

- 三、交货时间地点

1.交货地点：采购方指定码头水面。

2.水文监测船交付使用时间：自合同签订之日起120个日历日以内。

- 四、设备质量保证和标准

1.本船及附属所有设备应提供自验收合格并交付使用后至少1年（12个月）的免费上门质量保修期。如船属设备制造厂商本身承诺的产品质保期高于标书要求的则按照厂商承诺执行。投标供应商在质保期内还应包括对成套产品的常规检查、调整等维护工作。具体的操作程序和内容须在报价文件中说明。

2.产品的设计及制造质量均应符合国家（或国际）最新颁布的有关标准/规范要求。

3.技术标准按国家最新颁布的标准及买方认可的国际标准。

4.凡需国家强制性认证或认可的产品、需提供相应的证书和认可的标志。

- 五、技术服务和人员培训

1.卖方负责合同执行过程中和质量保证期内的技术服务和支持，在质量保证期内执法船一旦发生故障，而买方无法自行排除的，在接到买方通知后，卖方应迅速作出反应，12小时内派人到达现场处理问题（如卖方其他原因在规定时间内不能到达现场处理问题的，买方有权自行安排相关技术人员维护，所产生的一切费用从卖方质量保证金中直接扣除）。技术人员如在24小时内现场不能解决问题而影响使用时，应立即提供免费配件更换，更换的质量保证期从更换之日起相应顺延；维保点的检测人员不能排除故障时，卖方应按照买方的书面通知，负责联系生产厂家派技术人员到现场解决故障问题，由此而发生的费用由卖方承担；同时应免费提供质量保修期内设备所需的零配件及附件。

2.在质保期结束时，须由专业工程师对执法船进行再一次测试，期间出现的任何故障都须卖方自费解决。故障消除经买方认可后，卖应出面向给买方报告，报告内容包括故障产生原因，解决措施，完成修理所费时间及恢复正常运行日期等，并建立系统设备维修档案。

3.人员培训：水文监测船试航结束后，卖方应立即派具备该类船3年以上操作维修经验的工程师对买方人员进行操作和日常管理与维护的培训（内容包括设备的操作及维护等），并确保买方参与培训的人员能独立、熟练地进行操作和日常维护保养。卖方在报价文件中应提出具体的培训计划（如：培训师资、教材、课程、人数、地点、日程等）并报价，计入总报价中，如果免费培训请在报价文件中注明。

六、付款方式

- 1.第一期付款

合同双方签字后，甲方在收到相应金额普通增值税发票和合同总价10%的履约保函后5个工作日内向乙方支付合同价款的百分之三十（30%）。

- 2.第二期付款

本船船体与上层建筑合拢后，甲方在收到书面付款申请、本船制造阶段进度报告、主机订货合同（含设备订货预付款凭证）、相应金额普通增值税发票后5个工作日内，向乙方支付合同价格的百分之十五（15%）的款额。

- 3.第三期付款

本船主机、齿轮箱、发电机、空调设备到货后，甲方在收到书面付款申请、本船制造阶段进度报告、设备到货开箱验收证明、相应金额普通增值税发票后5个工作日内，向乙方支付合同价格的百分之三十（30%）的款额。

- 4.第四期付款

本船主要设备安装调试后，甲方在收到书面付款申请、本船建制造段进度报告、相应金额普通增值税发票后5个工作日内，向乙方支付合同价格的百分之十（10%）的款额。

- 5.第五期付款

甲、乙双方签订《交接船议定书》后，甲方在收到船检机构签署认可的试验报告、制造阶段进度报告、审定价3%的一年期不可撤销的质保保函、经第三方审价机构审核且由双方确认的结算审定书、相应金额普通增值税发票后5个工作日内，向乙方支付剩余款项。

本合同价款，均由甲方支付到乙方指定的银行账户。除非经过双方同意，双方之间的任何其他方式的支付均不视为合同价款的有效支付。

本项目资金来源为财政拨款，因财政预算资金未能及时到位，乙方应充分理解并承诺自身资金能力可以保证项目进度及质量，并不因此影响工期。

- 七、其他要求

1.投标供应商所提供船舶的技术规格和标准必须符合中华人民共和国有关部门最新颁布的标准及规范。水文监测船在正式交付采购人前必须出具该船经过国家船检部门检测合格的船检证明。本船试车试航按中华人民共和国国家标准（CB/T3221-1996）《柴油机动力内河船舶系泊和航行试验大纲》进行。

2.本标书中的技术要求不得被认为是详尽无遗的，无论规定与否，投标供应商应提供所有招标文件没有规定但投标供应商认为完成本项目必要或必需的设备和材料，并应在分项报价表中一一列明。

3.本次标书所列船内设备的技术性能及船内配置均为基本要求，投标供应商可以按技术性能及配置要求选用所投设备（已明确的设备必须按推荐的品牌规格型号要求提供），但必须保证选用的设备功能、配置、技术性能、指标等于或高于招标文件要求，并完全满足采购需要，否则将可能作出对投标供应商不利的评定，直至拒绝其报价。

4.投标供应商应根据招标文件的采购要求，在投标文件中提供所投船舶的总体技术规格书、总布置图、基本结构图、机舱布置图、总体外观效果图、舱室装修效果图等船、机、电专业总体方案设计图纸，及水文监测船主要材料、配套设备详细说明一览表。

5.船内所有设备出厂日期必须在2022年1月1日后，部分已停产商品除外，但必须在报价文件中做出明确说明。

6.报价文件中应包含船上每种所配设备的规格型号、性能指标、技术参数等内容。

7.对于低于原厂方对外公布的基本（标准）配置进行报价的商品，无论招标文件对此有无明确规定，投标供应商都必须在投标文件中对低于基本（标准）配置的内容做出明确说明。

8.所有设备必须为原厂原配产品（包括在标配基础上增加的配置也必须为原厂原配）。

9.保证所供货物、服务或其任何一部分不受第三方提出侵犯其专利权、商标权、版权和工业设计权或其他知识产权的指控。

10.成交供应商应保证质保期结束后船舶及其所有附属设备的维修只收取维修部件的原厂家出厂价格及必要的维修人员交通食宿费用，除此之外，不得另增其他费用。

11.成交供应商关键性技术指标若存在偏离，招标人在招标完成后有权要求成交供应商无条件实现招标文件规定的关键性技术指标，且不增加合同价格，并以补充协议的形式予以明确。

12.依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

13.投标供应商必须在满足招标文件要求的基础上进行报价，如有技术偏离请于技术偏离表中说明。

14.质量及验收：采购人根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由中标方承担。

15.涉及招标文件补充说明或修正，均以采购代理机构邮件或书面依据为准。

- 四、合同书（格式）

- 合同编号：

- 太湖流域水文水资源监测中心水文巡测基地设施设备改建水文监测船

- 采购合同

- 甲方：

- 乙方：

- 签订日期： 2025年  月    日

本合同由（以下简称甲方）和（以下简称乙方）就太湖流域水文水资源监测中心水文巡测基地设施设备改建水文监测船购置项目（以下简称水文监测船）采购事宜，于2024年   月   日在无锡市签订。

- 第一条采购内容、制造数量及依据

1.1 采购内容：水文监测船的设计、制造及售后服务，包括船舶的送审设计、制造设计、制造及所有材料和设备的采购、运输、装卸、保管、安装、装饰、调试、试验、交验、交船、技术培训以及规定时间内免费售后现场技术支持服务，最终经检验合格，取得中华人民共和国船舶检验局（以下简称ZC）或中国船级社（以下简称CCS）船检验证书，并交付使用。

1.2 制造数量：一艘

1.3船舶主要参数

最终参数以船检机构批复为准

1.4 主要设备及参数

1.5乙方必须以自己的设备、技术和劳力，完成本合同船舶的设计、制造工作，未经甲方书面同意，不得把承造的船舶转让给第三方。

1.6 甲、乙双方应互相承担对方提出的有关技术、商业方面的保密义务。

- 第二条材料和设备

2.1 本船所需的材料和设备（包括进口的），除按本船规格书或另有协议应由甲方供应外，均按本经双方认定的设备清单，由乙方负责订购。甲方有权参加船舶主要设备、材料的技术谈判及设备清单中选定的主要设备的验收。乙方采购和自制的主要材料和设备应取得相关合格证书。

2.2 按照规定，由乙方供应的从国外进口的设备、材料涉及的相关费用等，均应列入本合同价内，由乙方支付。主要进口设备开箱时，乙方应提前7天书面通知甲方代表和监造单位代表参加验收。

- 第三条合同价格及付款方法

3.1 合同价格

3.1.1 本船的合同价格以人民币（RMB）为货币单位计价、结算及支付。

3.1.2 本合同价格为人民币（RMB） 元整（￥：    ）。

3.1.3 本合同执行过程中，因甲方提出正式书面意见发生的项目变更或修改而引起的加减账在交船时，同本条款3.2款规定的最后一期付款一起结算。

3.2 付款方式

3.2.1 第一期付款

合同在双方签字后，甲方在收到相应金额普通增值税发票和合同总价10%的履约保函后5个工作日内向乙方支付合同价款的百分之三十（30%）的款额，即人民币        元整（￥：       ）。

3.2.2 第二期付款

本船船体与上层建筑合拢后，甲方在收到书面付款申请、本船制造阶段进度报告、主机及齿轮箱订货合同（含设备订货预付款凭证）、相应金额普通增值税发票后5个工作日内，向乙方支付合同价格的百分之十（15%）的款额，即人民币         元整（￥：     ）。

3.2.3 第三期付款

本船主机、发电机、空调设备到货后，甲方在收到书面付款申请、本船制造阶段进度报告、设备到货开箱验收证明、相应金额普通增值税发票后5个工作日内，向乙方支付合同价格的百分之三十五（30%）的款额，即人民币           元整（￥：    ）。

3.2.4 第四期付款

本船主要设备安装完成并下水后，甲方在收到书面付款申请、本船建制造段进度报告、相应金额普通增值税发票后5个工作日内，向乙方支付合同价格的百分之十（10%）的款额，即人民币        元整（￥：   ）。

3.2.5 第五期付款

甲、乙双方签订《交接船议定书》后，甲方在收到船检机构签署认可的试验报告、制造阶段进度报告、审定价3%的一年期不可撤销的质保保函、经第三方审价机构审核且由双方确认的结算审定书、相应金额普通增值税发票后5个工作日内，向乙方支付剩余款项。

3.3 本合同价款，均由甲方支付到乙方指定的银行账户。除非经过双方同意，双方之间的任何其他方式的支付均不视为合同价款的有效支付。

3.4 本项目资金来源为财政拨款，因财政预算资金未能及时到位，乙方应充分理解并承诺自身资金能力可以保证项目进度及质量，并不因此影响工期。

- 第四条项目变更及修改

4.1 在本合同履行期内，任何一方提出修改、变更合同内容，需经双方认可并签订修改、变更的补充协议，该协议为本合同不可分割的组成部分。修改、变更引起合同交船期的变动、价格的调整及其他问题均以双方签订的补充协议为准。价格调整按照以下约定：

- 修改、变更投标报价表中的项目，单价以投标报价为准，数量按实结算；

- 变更、增加非投标报价表中的项目，以审价结果为准。

4.2本合同签订后，由于船舶规范、规则修改并要求本合同船舶遵守时，由此修改而引起费用增加，可双方协商调整本船合同价格，相应引起交船期延长，应视为允许的延长。价格的调整和交船期的延长均以双方签订的补充协议为准。

- 第五条合同价格的调整

当发生下述情况时，船舶的价格应按以下约定调整：

5.1 交船期延误

5.1.1 船舶实际交船日期比本合同第八条第8.1.1款规定的交船日期（有与本合同不可分割的补充协议“允许的延误”除外，下同）延迟不超过10天，本船的合同价格不作调整。

5.1.2 当发生延迟交船超过10天，视为乙方违约，从该日起，每迟10天扣除合同价款的2%。超过50天，甲方有权拒绝接船，或另双方签订修改交船日期、赔偿金等协议，该协议为本合同不可分割的组成部分。

5.1.3 船舶制造完成并达到交船条件的，如甲方提出要求乙方延期交船，超过本合同第八条第8.1.1款规定的该船交船日期后50天时，必须征得乙方同意，并双方签订修改交船日期、赔偿金等协议，该协议为本合同不可分割的组成部分。

5.2 实际试航航速未达到设计航速要求

因乙方原因而造成的实际试航航速未达到设计航速要求的，每低于设计航速1节，则应扣除该船合同价的百分之三（3%）；如航速低于设计航速3节及以上，甲方有权拒绝接船或降价接船。

- 第六条监造

6.1 图纸审查和认可

6.1.1 签订合同后，乙方应于15天内提供二套详细的设计图纸供甲方审查，甲方在收到图纸后5个工作日内，以书面形式（纸质文件或邮件）提出审查意见，并将审查意见返回乙方。如甲方到时未提出意见，则表示甲方已对原图认可；乙方对甲方的书面意见应在3个工作日内予以书面答复，如乙方未按时答复，则认为乙方已接受甲方所提的意见。

6.1.2 待甲方审查同意后由乙方负责送审，并最终经ZC或CCS审查批准。

6.1.3 船舶制造前，乙方应给甲方提供二套设计图纸、二份工程进度表和经甲方审核的交验项目表。

6.2 监造代表

6.2.1 甲方应确定监造代表，并依据乙方提供的船舶制造进度计划表适时进厂监造。

6.2.2 为监造代表工作方便，乙方应提供监造代表的厂内食宿、通讯、办公室、办公设备和必要的安全保障，并提供制造地交通服务。其他交通等费用由甲方自理。

6.2.3 为使监造代表检验方便，乙方应为甲方及时提供施工制造进度报告。

6.3 监造代表的权力

6.3.1 监造代表有权进入船厂与本合同船舶设计制造有关的各工作场所。

6.3.2 如果监造代表需到各设备协作厂进行检查验收，乙方应予协调安排。

6.3.3 本合同船舶在整个制造期间规定的一般验收和试验项目，由乙方提前3天将参加试验和检查项目的时间和地点书面通知监造代表，监造代表应及时书面确认。如监造代表接到通知后，未按时参加试验、验收及检查，事前又未提出异议，则认为监造代表自动弃权，乙方在船厂检验部门和ZC或CCS验船师参加下的试验、检验结果对双方均为有效。

6.3.4 在检查与试验验收中，如果监造代表发现本合同船舶制造中使用的材料、设备与设计不符或存在施工质量问题，则应将上述情况及时书面通知乙方，乙方接到通知后应在3个工作日内给予答复。如乙方不同意甲方的书面意见，可书面通知监造代表，阐明理由。在双方意见不一致的情况下，则应相互协商解决。如还有分歧，则应按本合同第十一条的规定来解决。

- 第七条下水、系泊试验及试航

7.1 通知

下水和试航时间，乙方应在15天前以电话或邮件方式预告甲方。甲方在收到通知后，应在5天内回复乙方已收到该通知，并按时派员参加本船的试航。

7.2 实施办法

7.2.1 在系泊试验前30天，乙方负责制定“系泊试验与航行试验大纲”送甲方及ZC认可。

7.2.2 乙方应在消除系泊试验时发现的缺陷后进行航行试验，航行试验时发现的缺陷应在交船前消除。

7.2.3 船舶试航相关事项均由乙方负责。试航内容按双方及ZC或CCS认可的“系泊试验与航行试验大纲”进行。试航期间因气候突变不能继续进行时，双方可协商暂时中止试航，未完成的项目推迟到其后的第一个气候良好的日子继续进行。试航因气候不良而推迟，应视为不可抗力事件，这种延误应视为允许的延误。

7.2.4 船舶试航所需的燃油、滑油、滑油脂的供应及费用均由乙方负责。

7.3 验收

7.3.1 船舶试航结束时，乙方与甲方参加试航的代表应就船舶试航结果进行协商并签署相应的试航文件。

7.3.2 如试航结果有不符合合同、设计文件及试验大纲的要求时，乙方应调查其原因，并采取有效措施加以补救，必要时组织再试航，相关费用由乙方承担。

7.3.3 甲方和乙方对本合同船试航或再试航的结果发生争议时，应尽快协商解决。如通过协商仍达不成一致意见时，按照本合同第十一条的规定办理。

- 第八条交船

8.1.1 交船日期：合同签订之日起    个日历天内交船。

8.1.2 交船地点：甲方指定地点。

8.2 交接船

8.2.1 具体交船日期应由乙方提前15天书面报告甲方。

8.2.2 船舶具备交船条件后，由乙方负责将船舶送至交船地点，甲方应为乙方提供相关交船便利条件。接船时，由甲、乙双方委派的代表签署《船舶交接议定书》。

8.3 交接船证件

交船时，乙方应提交下列证书证件及有关文件：（以下提交资料均以单船计，除发票外）

8.3.1 《船舶交接议定书》一式陆份，甲方肆份，乙方贰份。

8.3.2 ZC或CCS船检证书。如果证书在交船时未能得到，乙方负责提供ZC或CCS签发的临时证书，以供甲方使用，并在交船后一个月内补交正式证书。

8.3.3 乙方质量检查部门的《质量证书》一式两份。系泊试验、航行试验报告、倾斜试验报告一式两份。

8.3.4 外购材料、设备的随机技术文件、CCS船检产品合格证书、说明书按设备采购的技术协议书要求提供（至少一式两份）。

8.3.5 备件清单、工具清单、属具清单一式叁份。

8.3.6 完工图纸叁套，按双方商定的目录和时间提交。

8.4 所有权和风险转移

在制造期内，本合同船舶所有权归乙方所有，其风险由乙方承担。《船舶交接议定书》一经甲、乙双方签署，该船所有权转移归甲方，其风险同时转移归甲方。

- 第九条不可抗力

9.1 在合同规定的履行期内，因受到地震、海啸、台风、飓风、暴风、水灾、瘟疫、战争等不可抗力的客观因素影响或由于材料设备供应厂发生类似原因造成船舶进度延期应视为允许的延误。

9.2 乙方应在不可抗力事件发生后10天内书面通知甲方，并附有当地法定部门证明。不可抗力事件停止后，乙方应以同样方式通知甲方。

- 第十条质量保证

10.1 缺陷的责任及范围

自双方代表签署本项目船舶的《船舶交接船议定书》之日起一年内为该船的质量保证期，在此期间凡属乙方施工、工艺以及材料、设备质量而引起的缺陷、故障和损坏，由乙方负责免费修理或更换，并承担由于上述缺陷、故障和损坏而导致的其他损失。凡属甲方操作或保养使用不当造成的损坏、故障以及易损零件的正常磨损，乙方有责任修复，甲方承担费用。

10.2 缺陷的通知

甲方在质保期内发现属于质保范围内的缺陷应迅速以传真或其他书面形式通知乙方，并说明损坏或缺陷的性质及程度。

10.3 缺陷的处理

10.3.1 船舶的质保原则上应在船舶所在地由乙方就近安排进厂修理。

10.3.2 当出现属于质保范围内质量问题时，甲方应及时通知乙方，乙方应及时派人到现场确认并处理。如乙方不能派人，应在收到甲方通知后8小时内电告甲方，甲方可在就近船厂或维修站进行修理或更换机件。由甲方提供有关修理清单和发票，其费用由乙方承担。更换下的零部件所有权属于乙方。

- 第十一条争议和仲裁

11.1 甲、乙双方在执行本合同时所发生的一切争执和争议，都应及时协商解决；若协商不成，任何一方均可将本争议起诉至提出方所在地的人民法院。结果对双方均有约束力。

11.2 如对本船的制造、机械设备或有关本船的材料或工艺质量引起争议或意见分歧，应该通过双方协商解决。当协商解决不了时，可提请法定质量监督检验机构检验并提供检验证明。

- 第十二条知识产权

12.1船舶由乙方负责制造，所涉及的图纸，技术文件等资料属甲、乙方共有知识产权。

- 第十三条 合同签署与生效、终止

13.1 本合同由甲、乙双方法定代表人或法定代表人授权的代表在本合同签字并加盖单位印章后生效。

13.2 本合同生效后，甲、乙双方均应严格遵照执行。甲、乙双方中的任何一方提出解除、终止合同，由此而给对方造成的经济损失，由提出方负责赔偿。

13.3 合同签订后，不因法定代表人或法定代表人授权的代表的变动、变更而解除；甲、乙双方任何一方发生合并、分立时，由变更后的当事人承担或分别承担履行合同的义务和享受应有的权利。

13.4 本合同一式柒份，甲乙双方各执叁份，见证方执壹份。

13.5 本合同至本船质保期满甲方付清全部款项后自动失效。

采购人：  （公章）                      供应商：  （公章）

法定代表人或其委托代理人：           法定代表人或其委托代理人：

（签字）                             （签字）

组织机构代码：                      组织机构代码：

地  址：                            地  址：

邮政编码：                          邮政编码：

法定代表人：                        法定代表人：

委托代理人：                        委托代理人：

电  话：                            电  话：

传  真：                            传  真：

电子信箱：                          电子信箱：

开户银行：                          开户银行：

账  号：                            账 号：

见证方：（公章）

日期：

- 五、附件

- 附件一：评分标准

（一）评分项目及分值（总分100分）

1.报价部分                                  30分

2.投标供应商评价                            16分

3.设备性能技术指标                           9分

4.技术方案                                  45分

（二）各项目评分标准

1.投标报价（30分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格权值×100。

2.投标供应商评价（16分）

（1）投标供应商具有质量管理体系认证证书、能源管理体系认证证书、职业安全健康管理体系认证证书，每提供一份得0.5分，本项最高得1.5分【证书需在有效期内，认证范围必须包含铝合金船舶生产建造相关内容；提供证书扫描件上传至电子投标文件，未按要求提供不得分】

（2）投标供应商2020年1月以来承担过同类项目业绩，有一得1分，本项最高得3分【以交付日期为准，同类项目业绩是指自行完成、建造类似项目总长13米～16米全铝合金材质高速船艇（具有双机推进、试航航速26节及以上），提供船舶建造合同、中标通知书、船舶建造完成交接书（或船检证书）扫描件上传至电子投标文件，未按要求提供不得分】

（3）人员配备（6.5分）

1）本项目要求专门配备项目负责人组织、统筹、协调船舶建造相关工作，该项目负责人具有高级职称的得2分，具有中级职称的得1分，本项最高得2分。

2）项目组具有船体、轮机、船电专业高级及以上工程师职称的，有1人得0.5分，本项最高得1.5分；

3）本项目要求持有在有效期内中国船级社（CCS）认可的铝合金焊工证书的焊工至少为3人，每增加1人得0.5分，本项最高得2分；

4）项目组具有市级及以上船舶检验局颁发的船舶质检员培训证书的人员得1分，本项最高得1分。

【按要求提供以上人员的职称证书、焊工证书（焊工证书上工厂名称和地址应和投标人一致）、培训证书，及以上人员由法定的社保收缴部门出具的由投标人为其缴纳的近一年中任意一个月份（不含投标当月）的社保缴费证明，提供以上资料扫描件上传至电子投标文件，未按要求提供不得分】

（4）投标人具有省级及以上机构部门颁发的高新技术企业证书得1分，具有地市级机构部门颁发的高新技术企业证书得0.5分；本项最高得1分【提供证书扫描件上传至电子投标文件，未按要求提供不得分】

（5）投标人具有中国船级社出具的铝合金焊接工艺评定报告得2分【提供评定报告扫描件上传至电子投标文件，未按要求提供不得分】

（6）节能产品、环境标志产品（2分）：所选用设备、材料属于节能产品、环境标志产品品目清单范围的，提供由国家确定的认证机构（根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中确认的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》）出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书的，落实政府优先采购政策，有1项，得0.5分，最多加2分。（节能产品、环境标志产品认证证书为同一产品的，不重复加分；投标时提供证书原件；复印件装订进投标文件补充证明文件部分，否则不得分）。

3.设备性能技术指标（9分）

（1）投标供应商所投设备的技术指标完全符合采购文件要求得基本分6分，有一项不符合的得0分；

（2）投标供应商的所投产品设备的“关键性指标”（详见标“★”指标）有正偏离的（评标委员会认为有意义的正偏离），每有一项得1分，本项最高得3分。

注：技术指标详见招标文件“第三部分，项目技术要求和有关说明”中“三、技术指标要求和主要配置”。

暗标部分（45分）：

- 技术方案（45分）

（1）方案深化（20分）

基于初步设计方案，由投标人组织编制深化、优化方案，具体包括：

1）船舶外形设计美观，线形流畅，内饰大气，舱室布局合理，以总布置图、外观效果图、内饰效果图等为依据进行综合评审，方案详细完整、合理、操作性强的，得10分；方案描述较详细完整、基本合理、操作性较强的，得8分；方案描述不够详细完整、基本合理、操作性一般的，得5分；设计方案描述不够详细完整、不够合理、操作性较差的，得2分；未提供方案不得分。

2）投标人应提供以下技术资料：①全船深化方案文字说明（包含船体、轮机、电气部分）；②总布置图；③基本结构图；④完整稳性计算书；⑤结构规范强度计算书；⑥设计航速计算书，对资料完整、内容详实进行综合评审；技术资料齐全且性能满足并合理的得10分；技术资料较齐全且性能比较满足并比较合理的得8分；技术资料不齐全且性能基本满足并比较合理的得5分；技术资料不齐全且性能不能满足不够合理的得2分；未提供设计资料不得分。

（2）建造能力（13分）

1）投标人能提供严格的质量检验管理制度，质检程序，质检人员，质检标准等：内容描述详细完整、合理、操作性强的，得7分；内容描述较详细完整、较合理、操作性较强的，得5分；内容描述不够详细完整、不够合理、操作性差的，得3分；未作说明的不得分。

2）投标人应对本项目的生产进度有统筹规划，满足交货周期要求，能够提供制造计划表，计划安排合理且工序详细的得6分，计划安排比较合理且工序比较详细的得4分，计划安排合理且工序一般的得2分；未作说明的不得分。

（3）施工工艺（12分）

1）对投标人提供的船体建造工艺（如焊接方法、焊接工艺和焊接质量等），根据建造工艺综合评审：内容描述详细完整、合理、操作性强的，得4分；内容描述较详细完整、较合理、操作性较强的，得3分；内容描述不够详细完整、不够合理、操作性差的，得1分；未作说明不得分。

2）对投标人提供的轮机设备安装工艺（主机定位、轴系、舵系等安装工艺进行综合评审：内容描述详细完整、合理、操作性强的，得4分；内容描述较详细完整、较合理、操作性较强的，得3分；内容描述不够详细完整、不够合理、操作性差的，得1分；未作说明的不得分。

3）对投标人提供的电气设备安装工艺进行综合评审：内容描述详细完整、合理、操作性强的，得4分；内容描述较详细完整、较合理、操作性较强的，得3分；内容描述不够详细完整、不够合理、操作性差的，得1分；未作说明的不得分。

未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

- 附件二：投标文件格式

投

标

文

件

采购项目编号：JSZC-320200-JSZH-G2025-0087

采购项目名称：太湖流域水文水资源监测中心水文巡测基地设施设备改建水文监测船购置项目

投标人：

二〇二五年  月  日

（一）投标函（格式）：

投标函

致太湖流域水文水资源监测中心（太湖流域水环境监测中心）：

我方收到贵方编号JSZC-320200-JSZH-G2025-0087招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

- 我方愿意提供江苏智汇锡建工程项目管理有限公司在招标文件中要求的文件、资料。

- 我方同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成任务。

- 我方认为贵局有权决定中标者。

- 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按照《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

- 我方愿意按招标文件的规定上传《投标（报价）承诺函》。如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

- 如果我方被确定为中标供应商，我方愿意向采购人缴纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者采购中心恶意串通、决不向采购人、采购代理机构和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

通讯地址：                          邮编：

（二）（投标人）关于资格的声明函（格式）：

关于资格的声明函

采购项目编号：

日期：

太湖流域水文水资源监测中心（太湖流域水环境监测中心）：

我公司（单位）参加本次项目（JSZC-320200-JSZH-G2025-0087）政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，我公司（单位）愿针对本次项目（JSZC-320200-JSZH-G2025-0087）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

备注：上述所称“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（三）（投标人）法定代表人授权委托书（格式）：

法定代表人授权委托书

采购项目编号：

日期：

太湖流域水文水资源监测中心（太湖流域水环境监测中心）：

系中华人民共和国合法公司（单位），特授权        代表我公司（单位）全权办理针对本项目（JSZC-320200-JSZH-G2025-0087）的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表情况：

姓名：            性别：              电话：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

（四）（投标人）中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加    （单位名称） 的  （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

      - （标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

      - （标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。中标、成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（五）（投标人）残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

（六）承诺书（格式）：

承诺书

（投标人名称）针对本项目（JSZC-320200-JSZH-G2025-0087）在此承诺：

1.本公司（单位）对本项目（JSZC-320200-JSZH-G2025-0087）所提供的服务符合招标文件要求；

2.本公司（单位）具备履行合同所必需的人员、设备和专业技术能力；

3.本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

4、

5、

6、

7、

8、

…………………

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：以上内容由投标单位根据采购要求自行完善。

（七）开标一览表（格式）：

开标一览表

投标人名称（盖章）                   采购项目编号：JSZC-320200-JSZH-G2025-0087

| 项目名称 | 投标报价 |
| --- | --- |
| 太湖流域水文水资源监测中心水文巡测基地设施设备改建水文监测船购置项目 | 投标报价（小写）： 元 投标报价（大写）： 元 |
| 合同履行期限： |  |
| 质量标准： |  |
| 项目负责人： |  |
| 免费维修保养期限： |  |
| 服务响应时间： |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

填写说明：

1.评标时一律按开标一览表中内容为准，开标一览表中必须盖章或签字。

2.供应商的投标报价的总额应是供应商在报价文件中提出的各项支付金额的总和，也应是完成投标文件所列采购需求的全部费用。

（八）报价明细表（格式）：

报价明细表

投标供应商名称（盖章）                      采购项目编号：

| 序号 | 项目、设备名称 | 规格 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分：船体结构 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 船体铝合金板材 | 5083-H116 4.0/5.0/6.0/8.0/12.0 |  | t | 6.2 |  |  |
| 2 | 铝合金型材 | 6082-T6 |  | t | 1.8 |  |  |
| 3 | 焊条 | ER5183 |  | kg | 400 |  |  |
| 4 | 高纯氩气 | 40L/瓶 |  | 瓶 | 35 |  |  |
| 5 | 油漆 |  |  | kg | 210 |  |  |
| 6 | 甲板防滑砂面 |  |  | 平方 | 48 |  |  |
| 7 | 原子灰 |  |  | kg | 50 |  |  |
| 8 | 生产辅料 | 焊嘴，切割片，钢丝轮等 |  | 批 | 1 |  |  |
| 9 | 建造胎架 | Q235 |  | 吨 | 2 |  |  |
| 第二部分：舾装设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 锚泊系泊 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 大抓力锚 | 25kg波尔锚 |  | 只 | 1 |  |  |
| 2 | 锚机 | DC24V 1kW |  | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 锚链及锚索 | Ø10锚链5米+锚索50米 |  | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 止链器 | 304不锈钢 |  | 套 | 1 |  |  |
| 5 | 锚管 | Ø100铝合金管6082-T6 |  | m | 1 |  |  |
| 6 | 锚护板 | 304不锈钢 t=4 |  | 平方 | 0.5 |  |  |
| 7 | 系船索 | Ø18尼龙绳20m |  | 根 | 3 |  |  |
| 8 | 双十字缆桩 | E型65 304不锈钢 |  | 个 | 4 |  |  |
| 9 | 羊角 | 304不锈钢 |  | 个 | 2 |  |  |
| 10 | 桅杆 | 铝合金板架结构，5083-H116 |  | kg | 90 |  |  |
| 11 | 其他辅助材料 |  |  | 批 | 1 |  |  |
| 12 | 护舷 | 聚酯弹性护舷 |  | 米 | 30 |  |  |
| 二 | 舱面属具 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 全船栏杆及扶手 | Ø32铝合金 |  | m | 124 |  |  |
| 2 | 手孔盖 | 圆形 |  | 个 | 1 |  |  |
| 3 | 机舱进风口 | 铝合金格栅带关闭0.2平方/个 |  | 个 | 2 |  |  |
| 4 | 机舱出风口 | 铝合金格栅带关闭0.3平方/个 |  | 个 | 1 |  |  |
| 5 | 顶部造型 | 铝合金结构加幕墙玻璃1.2平方t=5 |  | 套 | 1 |  |  |
| 6 | 恒力杆 | 机舱盖用 |  | 个 | 4 |  |  |
| 7 | 尾门 | 风雨密，铝合金框，净宽大于700 |  | 扇 | 1 |  |  |
| 8 | 天窗 | 水密，500x500 |  | 扇 | 1 |  |  |
| 9 | 全船侧窗 | 风雨密，约8mm，钢化，带移窗 |  | m² | 10 |  |  |
| 10 | 前窗 | 幕墙玻璃，10mm，钢化 |  | m² | 2 |  |  |
| 11 | 铰链与搭扣，地板锁等 | 304不锈钢 |  | 批 | 1 |  |  |
| 12 | 窗帘 | 百褶白沙 22平方米 |  | 套 | 1 |  |  |
| 13 | 检修舱盖 | 水密，550x550 |  | 个 | 2 |  |  |
| 14 | 机舱检修盖 | 风雨密，1350×900 |  | 个 | 2 |  |  |
| 15 | 首尖舱盖 | 水密，550x550 |  | 个 | 1 |  |  |
| 16 | 下舱梯 | 铝合金管 宽度450 |  | 个 | 3 |  |  |
| 17 | 上二层室外梯 | 铝合金管 宽度600 |  | 个 | 1 |  |  |
| 18 | 安装标准件 | 304不锈钢 |  | kg | 30 |  |  |
| 三 | 内装 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 顶板 | 仿皮软包 |  | 平方 | 20 |  |  |
| 2 | 围壁 | 铝蜂窝板 |  | 平方 | 40 |  |  |
| 3 | 地板 | 柚木白条 |  | 平方 | 20 |  |  |
| 4 | 卫生间地板 | 塑胶 凸点同质 |  | 平方 | 2 |  |  |
| 5 | 驾驶座位 |  |  | 个 | 2 |  |  |
| 6 | 乘员座位 | 真皮（全铝轻型） |  | 个 | 7 |  |  |
| 7 | 茶几 | 600宽 实木台面不锈钢支柱（轻型） |  | 个 | 1 |  |  |
| 8 | 驾驶台 | 玻璃钢模具制作 |  | 个 | 1 |  |  |
| 9 | 长条沙发 | 真皮 箱体可储物 |  | 个 | 2 |  |  |
| 10 | 短柜 | 木质 长度900 带开门 |  | 个 | 1 |  |  |
| 11 | 长柜 | 木质 长度2000 带开门 |  | 个 | 1 |  |  |
| 四 | 消防救生 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 手提干粉灭火器 | 5kg |  | 个 | 3 |  |  |
| 2 | 手提泡沫灭火器 | 9L |  | 个 | 2 |  |  |
| 3 | 45L大型灭火装置 |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 带绳消防水桶 | 绳长5m |  | 只 | 2 |  |  |
| 5 | 太平斧 | 小号 |  | 把 | 2 |  |  |
| 6 | 安全锤 | 小号 |  | 把 | 2 |  |  |
| 7 | 泡沫塑料救生圈 | 带18m可浮救生索和自亮灯 |  | 只 | 2 |  |  |
| 8 | 船员救生衣 |  |  | 件 | 3 |  |  |
| 9 | 乘员救生衣 |  |  | 件 | 6 |  |  |
| 第三部分：轮机设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 推进系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 主机 | 440HP |  | 台 | 2 |  |  |
| 2 | 双机单站操纵系统 |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 方向盘 |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 远传仪表 |  |  | 船套 | 1 |  |  |
| 5 | 机脚 |  |  | 船套 | 1 |  |  |
| 二 | 燃油系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 燃油箱 | 5083-H116 1400L |  | 只 | 1 |  |  |
| 2 | 加油口 | Ø50 304不锈钢 |  | 只 | 2 |  |  |
| 3 | 油位传感器 | DC24V ~700 液位用 |  | 只 | 1 |  |  |
| 4 | 油位传感器 | DC24V ~700 低位报警 |  | 只 | 1 |  |  |
| 5 | 磁性浮子液位计 | ~700 |  | 个 | 1 |  |  |
| 6 | 内螺纹闸阀 | 16020 CB3124-82 304不锈钢 |  | 只 | 1 |  |  |
| 7 | 内螺纹闸阀 | 16015 CB3124-82 304不锈钢 |  | 只 | 3 |  |  |
| 8 | 主机燃油滤器 |  |  | 只 | 2 |  |  |
| 9 | 发电机燃油滤器 |  |  | 只 | 1 |  |  |
| 10 | 燃油速闭阀 | DN25 GB/T5744-2008 |  | 只 | 1 |  |  |
| 11 | 透气帽 | Ø50 带防火网 |  | 只 | 1 |  |  |
| 12 | 燃油主管路 | Ø32不锈钢管 |  | 米 | 1 |  |  |
| 13 | 耐油橡胶软管 | 内径12 |  | 米 | 15 |  |  |
| 三 | 冷却系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 发电机海水滤器 | 1寸 |  | 只 | 1 |  |  |
| 2 | 空调海水滤器 | 1寸 |  | 只 | 1 |  |  |
| 3 | 舷侧排水口 | 304不锈钢 1寸 |  | 只 | 1 |  |  |
| 4 | 发电机通海球阀 | 304不锈钢 1寸 |  | 只 | 1 |  |  |
| 5 | 进水导流罩 | 304不锈钢 1寸 |  | 只 | 2 |  |  |
| 6 | 内螺纹闸阀 | 16025 CB3124-82 |  | 只 | 2 |  |  |
| 7 | 夹布胶管 | 内径25 |  | 米 | 15 |  |  |
| 四 | 淡水系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 洗手池 | 单池 带水龙头 |  | 只 | 1 |  |  |
| 2 | 淡水泵 | 13.2L/m，储罐4.1L,DC24V |  | 只 | 1 |  |  |
| 3 | 内螺纹闸阀 | 16020 CB3124-82 |  | 只 | 2 |  |  |
| 4 | 淡水箱 | 304不锈钢 250L |  | 只 | 1 |  |  |
| 5 | 水位传感器 | DC24V 液位用 约500 |  | 只 | 1 |  |  |
| 6 | 水位传感器 | DC24V 低位报警 约500 |  | 只 | 1 |  |  |
| 7 | 透气口 | Ø50 铝合金 |  | 只 | 1 |  |  |
| 8 | 加水口 | Ø38 304不锈钢 |  | 只 | 1 |  |  |
| 9 | 铝塑管 | 六分 含接头 |  | 米 | 5 |  |  |
| 五 | 污水系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 污水箱 | 304不锈钢 250L |  | 只 | 1 |  |  |
| 2 | 水位传感器 | DC24V 液位用 约500 |  | 只 | 1 |  |  |
| 3 | 水位传感器 | DC24V 高位报警 约500 |  | 只 | 1 |  |  |
| 4 | 粉碎泵 | AC220V 5m3/h，扬程8m，0.75kW |  | 只 | 1 |  |  |
| 5 | 马桶海水滤器 | 1寸 塑料 |  | 只 | 1 |  |  |
| 6 | 进水导流罩 | 304不锈钢 1寸 |  | 只 | 1 |  |  |
| 7 | 内螺纹闸阀 | 16025 CB3124-82 |  | 只 | 2 |  |  |
| 8 | 内螺纹闸阀 | 16050 CB3124-82 |  | 只 | 1 |  |  |
| 9 | 电动坐式马桶 | DC24V 直背带泵58240型 |  | 套 | 1 |  |  |
| 10 | 透气口 | Ø50 铝合金 |  | 只 | 1 |  |  |
| 11 | 生活污水国际通岸接头 | 铝合金 |  | 只 | 1 |  |  |
| 12 | 夹布胶管 | 内径34 |  | 米 | 4 |  |  |
| 六 | 污油水系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 污油水箱 | Q235刷漆 280L |  | 只 | 1 |  |  |
| 2 | 手摇泵 | 铝合金32型 |  | 只 | 1 |  |  |
| 3 | 油污水国际通岸接头 | A38 CB/T3657-94 铝合金 |  | 只 | 1 |  |  |
| 4 | 透气口 | DN25 |  | 只 | 1 |  |  |
| 5 | 水位传感器 | DC24V 液位用 约500 |  | 只 | 1 |  |  |
| 6 | 水位传感器 | DC24V 高位报警 约500 |  | 只 | 1 |  |  |
| 7 | 夹布胶管 | 内径25 |  | 米 | 4 |  |  |
| 七 | 舱底水系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电动舱底泵 | 2000GPH, DC24V |  | 只 | 3 |  |  |
| 2 | 手摇泵 | 铝合金32型 首尖舱用 |  | 只 | 1 |  |  |
| 3 | 舷侧排放口 | 304不锈钢 1寸 |  | 个 | 3 |  |  |
| 4 | 夹布胶管 | 内径25 |  | 米 | 15 |  |  |
| 5 | 浮子开关 | DC24V SFBS-18-02 |  | 只 | 3 |  |  |
| 八 | 排气系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 发电机舷外接口 | 铝合金，直径76×4 |  | 只 | 1 |  |  |
| 2 | 发电机消音器 |  |  | 只 | 2 |  |  |
| 3 | 夹布胶管 | 内径76mm |  | 米 | 3 |  |  |
| 4 | 风机 |  |  | 只 | 2 |  |  |
| 九 | 机舱布置 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 机舱地板 | 花纹铝板 |  | 平方 | 4 |  |  |
| 2 | 机舱地板支架 | 铝合金型材 |  | kg | 60 |  |  |
| 3 | 机舱防火棉 | t=50,70kg/m3 |  | 平方 | 10 |  |  |
| 4 | 棉的固定扣 |  |  | 个 | 60 |  |  |
| 第四部分：电气设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 配电部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 发电机 | 12kW AC230 单相 |  | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 水冷空调 | 24000BTU |  | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 水冷空调 | 12000BTU |  | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 免维护蓄电池 | 200Ah |  | 只 | 4 |  |  |
| 5 | 免维护蓄电池 | 150Ah |  | 只 | 1 |  |  |
| 6 | 岸电插座 | 230V 32A |  | 套 | 1 |  |  |
| 7 | 闸刀 | 400A |  | 把 | 2 |  |  |
| 8 | 闸刀 | 200A |  | 把 | 1 |  |  |
| 9 | 交流配电板 | 订制 |  | 只 | 1 |  |  |
| 10 | 直流配电板 | 订制 |  | 只 | 1 |  |  |
| 11 | 交/直流开关控制板 | 订制 |  | 套 | 1 |  |  |
| 12 | 综合报警板 | 订制 |  | 只 | 1 |  |  |
| 13 | 航行信号灯板 | 订制 |  | 块 | 1 |  |  |
| 14 | 船用电缆 | CEPF |  | 套 | 1 |  |  |
| 15 | 充电机 |  |  | 个 | 1 |  |  |
| 二 | 助航设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 雨刮器 | 24V 带复位 |  | 套 | 3 |  |  |
| 2 | 探火失火探头 | 感烟探头3只，感温探头1只 |  | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 水密机舱灯 | CCD3 DC24V/15W |  | 个 | 1 |  |  |
| 4 | 舱内顶灯 | AC220V LED |  | 个 | 7 |  |  |
| 5 | 舱内顶灯 | DC24V LED |  | 个 | 3 |  |  |
| 6 | 舱室开关 | 24V/220V |  | 套 | 6 |  |  |
| 7 | 警灯 | 24V |  | 套 | 1 |  |  |
| 8 | 监控设备 | 4个摄像头，存储设备，12寸显示器 |  | 套 | 1 |  |  |
| 三 | 信号设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 左舷灯 | CXH2-21P型 24V 25W |  | 盏 | 1 |  |  |
| 2 | 右舷灯 | CXH1-21P型 24V 25W |  | 盏 | 1 |  |  |
| 3 | 桅灯 | CXH3-3P型 24V 25W |  | 盏 | 1 |  |  |
| 4 | 艉灯 | CXH4-3型 24V 25W |  | 盏 | 1 |  |  |
| 5 | 白环照灯 | CXH5-2型 24V 15W |  | 盏 | 1 |  |  |
| 6 | 黄闪光灯 | 24V 15W |  | 盏 | 1 |  |  |
| 7 | 电喇叭 | 24V 双管不锈钢 |  | 套 | 1 |  |  |
| 四 | 通导设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 磁罗经 | YQ-50 24V |  | 只 | 1 |  |  |
| 2 | 甚高频 | IC-M220含天线 24V |  | 套 | 1 |  |  |
| 3 | AIS | 8寸屏 24V |  | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 测深仪 |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 第五部分：备品备件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 测深锤 |  |  | 只 | 1 |  |  |
| 2 | 加油漏斗 | 带滤网 |  | 只 | 1 |  |  |
| 3 | 国旗 | 5# |  | 面 | 1 |  |  |
| 4 | 垃圾桶 | 15L |  | 只 | 2 |  |  |
| 5 | 充气靠球 | 塑料 |  | 个 | 3 |  |  |
| 第六部分：其他费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 劳务费用 |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计及检验 |  |  |  |  |  |  |
|  | 下水 |  |  |  |  |  |  |
|  | 调试及试航 |  |  |  |  |  |  |
|  | 利润 |  |  |  |  |  |  |
|  | 税费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：

（1）投标供应商应当根据招标文件“第三部分 项目技术要求和有关说明”的内容在上表中详细填写，表格不够可自行延长。

（2）上述表格如有不尽之处，投标供应商自行添加相应内容并填写完善。

（3）投标供应商必须提供《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标供应商对所报相关数据的真实性负责，采购人有权将相关内容进行公示。

（九）投标偏离表（格式）：

投标偏离表

投标人名称（盖章）                  采购项目编号：JSZC-320200-JSZH-G2025-0087

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：（1）本表不得删除；

（2）如无任何服务偏离，请于本表“偏离说明”中注明“无偏离”；

（3）如有服务偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

（十）项目管理机构配备情况表（格式）

项目管理机构配备情况表

供应商名称（盖章）                                       项目编号：

| 序号 | 姓名 | 学历 | 资质或职称 | 专业 | 在本项目中的岗位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：上表如需要自行延长。

（十一）项目负责人简历表（格式）

项目负责人简历表

投标供应商名称（盖章）                             采购项目编号：

| 1 | 姓名 |  | 性别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 身份证号码 |  |  | 出生年月 | 年 月 |
| 3 | 联系电话/传真： |  |  |  |  |
| 4 | 从事本项工作时间及工作经历： |  |  |  |  |
| 5 | 拥有关于本项目有关的职称： |  |  |  |  |
| 6 | 曾获得的关于本项目有关方面的奖励情况： |  |  |  |  |
| 7 | 近5年内负责的有关项目： |  |  |  |  |
| 8 | 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：请附身份证、相关资格证明（如有）扫描件。

（十二）投标人基本情况声明

（内容写不完的栏目可相应扩展）

投标人基本情况声明

单位名称（盖章）

| 法定代表人 |  |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  |  | 注册资本 | 万元 |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中： 中级职称人数、 高级职称人数 |  |  |
| 2024年12月资产总额 | 万元 | 净资产 |  | 万元 |
| 2024年12月股东权益 | 万元 | 2024年业务收入 |  | 万元 |
| 2024年实现利润 | 万元 |  |  |  |
| 办公面积 | 平方米 | 其中： |  | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 近三年来受行业主管部门考核评价及业主评价意见 |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因违纪或其他原因被投诉或起诉的情况及说明 |  | （包括解决方式和结果） |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

注：本表可以扩展。

法定代表人或授权代表签字或盖章：

（十三）技术方案（格式自拟）

技术方案

投标供应商应按评分点编制完整的服务方案，以便评审。