## 工程项目编制说明

一、编制依据

1、本工程执行现行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）《江苏省建筑与装饰工程计价定额》、《江苏省安装工程计价定额》、《江苏省市政工程计价定额》（2014年），《江苏省建设工程费用定额》（2014年）含营改增后调整内容及苏建函价[2019]178号文件关于建筑业税率率调整的通知。

2、不可竞争费用：执行《江苏省建设工程费用定额》（2014）的各项要求，该项费用按《江苏省建设工程费用定额》（2014）文件规定计算。（不可竞争费包括：安全文明施工措施费、社会保险费、住房公积金、税金）。

3、人工费按苏建函价[2025]66号，材料价按2025年2月份睢宁县部分建筑材料参考价或徐州市2025年第2期指导价及市场价。

二、工程概况

1、工程名称：睢宁县睢河街道智慧小区“四位一体”安全能力提升工程

2、工程地点：睢宁县

3、工程规模：监控及配套设备安装；

4、工程类别：安装三类

三、编制说明

安装部分：

1、工程量按业主提供图纸计算图纸发生变更工程量另行计算.图纸与现场实际建筑不符时以现场为准、工程量按现场实际尺寸计算调整。

2、本项目包含：碧桂园.花溪源著, 中梁壹号院, 天成桃花源, 格调壹品, 楚岳公馆, 金泰悦城, 金鹏学府, 明发水韵桃源, 天虹菁英汇, 万福家园, 碧桂园天宸11个小区；

3、材料价格为不含税价格。

4、图纸做法不明确、清单是按常规做法描述和计算，施工时以设计单位提供具体施工做法为准、结算按施工做法进行调整。

5、本工程投标人报价要根据业主提供参数，自主选择符合参数要求的设备品牌及型号。

6、清单及控制价编制时没有图纸会审记录，如图纸会审时做法发生变化 施工时实际尺寸与图纸不符时、由三方签字确认，结算调整。

7、本工程设置专业暂估价102000元；网线、电源线等配套线缆，更换网桥（与电梯摄像机相配套），结算时按实结算；

8、未尽事项按设计要求及规范计算，最终结果按实结算。

四、取费

- 措施费及规费取值按照下图附表；

| 序号 | 项目名称 | 安装（%） |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全文明施工费 | 1.5 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 基本费 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 增加费 | 0.21 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 扬尘污染防治增加费 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 夜间施工 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 非夜间施工照明 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 二次搬运 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 冬雨季施工 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 已完工程及设备保护 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 临时设施 | 0.6 |  |  |  |  |  |
| 9 | 赶工措施 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 工程按质论价 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 住宅分户验收 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 建筑工人实名制费用 | 0.03 |  |  |  |  |  |
| 13 | 智慧工地费用 | 0.04 |  |  |  |  |  |
|  | 规费 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 社会保险费 | 2.4 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 住房公积金 | 0.42 |  |  |  |  |  |
|  | 税金 | 9 |  |  |  |  |  |

## 五、产品技术要求：

### 1、400万高空抛物全彩定焦枪型网络摄像机

须采用不低于400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器

内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率

镜头焦距3.6mm;6mm可选

支持高空抛物检测，抛物轨迹可实时显示，支持过滤干扰目标

▲当监控画面中出现从高处向低处的物体（如建筑高层抛出的矿泉水瓶、纸盒、烟头等），设备可检测并发出报警提示信息，抛物轨迹可在监控画面实时显示；

报警触发后，可联动抓拍图片（图片中可显示抛物轨迹）及录像，可设置录像时长（10-300s),可设置轨迹颜色、轨迹数量、轨迹线宽等级，可设置最多10个高空抛物检测区域

▲当监控画面中出现飞虫、飞鸟、大楼玻璃上的飞机倒影、高空晾晒衣物被褥等，设备不产生报警提示信息

▲可在监视画面中手动标定当前楼层信息（楼层、户室等信息），当设备检测到高空抛物时，可显示具体楼层、户室信息

▲物体检测功能检验：设备可对监视画面中不小于10×10像素的抛物物体进行检测

支持DC12V/POE供电方式，方便工程安装

支持IP67防护等级；

以上加▲项须提供公安部有效检测报告复印件证明

### 2、电瓶车入梯监测相机

采用不低于400万像素1/2.9英寸CMOS图像传感器

内置GPU芯片，支持深度学习算法

支持电瓶车入梯检测、煤气罐检测算法，可实现以上行为的检测及报警

▲可开启/关闭遮挡报警功能，可对视频画面中的人为遮挡行为进行检测报警，当遮挡报警、电瓶车遗留侦测报警产生报警时，可在报警布防时间内触发联动声音报警。支持防干扰功能，当视频画面中光线发生明暗变化时，不触发遮挡报警

▲声光告警设置检验:支持内置语音播放,播放次数可设置为1~10次;可将白光设置为常亮和闪烁2种模式,闪烁频率、闪烁时长、闪烁周期可设

▲当镜头被遮挡时可给出报警提示并联动语音报警和白光警戒，遮挡比例可设置

▲支持同时开启视频遮挡和电瓶车入梯检测功能，当样机镜头被遮挡条件下电瓶车进入电梯，撤出遮挡物后应给出报警提示，直到 电瓶车离开电梯，报警结束

内置高效白光和红外补光灯，最大红外监控距离20米

支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境

以上加▲项须提供公安部有效检测报告复印件证明

### 3、消防通道占用监测相机

▲内置不低于1颗CPU、GPU、NPU一体化芯片、内置1颗靶面尺寸≥1/2.7英寸CMOS图像传感器、4颗补光灯、1个麦克风、1个扬声器。

最大可输出400万(2688×1520)@25fps

▲当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时不会触发报警

支持对进入规定区域机动车、非机动车违规停放检测，检测区域最多支持机动车和非机动车各一条规则，机动车和非机动车检测支持同开，机动车检测支持过滤应急车辆，支持对违规机动车车牌识别，支持对违规机动车、非机动车辆检测时间[6秒至3600秒]动态配置，相关智能支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁

支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输

内置高效双光灯和红外补光灯，最大红外监控距离60米，最大暖光监控距离30米

支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境

支持ROI，SVC，SMART H.264/H.265，帧前滤波，灵活编码，适用不同带宽和存储环境

支持一键撤防，可在自定义设置的时间段内对报警输出，邮件，音频，灯光等事件联动项进行统一撤防控制

可支持256G Micro SD卡

支持DC12V/POE供电方式

支持IP67防护等级

以上加▲项须提供公安部有效检测报告复印件证明

### 4、网络硬盘录像机

支持不低于32路网络视频接入，支持不低于384Mbps接入、384Mbps存储、384Mbps转发

硬盘接口支持不低于8个SATA，单盘最大20T。

可接驳支持ONVIF、RTSP协议的摄像机和主流品牌摄像机

支持IPv4、IPv6、HTTP、NTP、DNS、ONVIF网络协议

支持32M/24M/16M/12M/8M/6M/5M/4M/3M/1080P/960P/720PIPC分辨率接入

支持语音对讲，客户端通过NVR与网络摄像机进行语音对讲

▲支持人脸图片自动建模，建模速度不少于60张/s，导入20000张人脸图片建模成功率不低于99.99%；

支持前智能人脸检测比对、周界防范、视频结构化、通用行为分析、立体行为分析、人群分布、人数统计、热度图、车牌识别等功能

支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC远程升级，支持远程对IPC的编码配置修改等操作

▲可同时正放或倒放16路H.265或H.264编码1920X1080P分辨率的视频图像；或者16路H.265或H.264编码、2560×1440分辨率的视频图像；或8路H.265或H.264编码、4096×2160分辨率的视频图像；或2路H.265或H.264编码、8192×3840分辨率的视频图像

▲支持接入带有火情检测、冷点检测、热点检测、温度/温差检测、打电话检测、吸烟检测、烟雾检测报警功能的网络摄像机，当触发报警时，可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，并按通道、时间、类型检索报警图片，录像搜索结果支持图片和列表2种展现形式

▲设备应自动记录与设备信息安全相关的日志信息，作为独立的安全日志,内容包括用户登录/登出、重要和敏感操作、安全事件等,并划分独立的记录空间存储安全日志,其它日志信息不能覆盖安全日志

支持人脸检测、人脸识别，系统将检测到的人脸与联动人脸库中的人脸图片进行匹配，当匹配相似度达到时，可给出报警提示

HDMI接口不低于2个；

以上加▲项须提供公安部有效检测报告复印件证明

### 5、电梯网桥

业务端口：1 * WAN口： 100 Mbps （PoE IN）1 * LAN 口 ：100 Mbps；

电源模块接口：PoE：24 V（RJ-45）DC :12 V；

无线标准：IEEE802.11 b/g/n；

推荐视频路数：1路200 W像素4 M码流IPC1路400 W像素4 M码流IPC；

空口速率：300 Mbps；

工作频率：2.4 GHz - 2.484GHz；

工作温度：-20 ℃ -- 55 ℃

### 6、智能物联综合管理平台

#### 6.1平台软件

##### 6.1.1视频通道授权

支持录像回放和下载；

▲支持 RTSP 码流实时预览；

▲支持通过 HLS/FLV/RTMP 协议转发码流；

支持 1/4/6/8/9/13/16/20/25/36/64 多分屏画面显示，支持自定义分屏；

支持屏显比例为满屏或原始比例；

▲支持监控画面的亮度、对比度等参数调整；

支持客户端抓图及连续抓图；

支持手动切换主码流、辅码流和三码流，多分屏（＞16 路）显示时自动切换辅码流；

支持自定义收藏夹；

支持即时回放；

支持断网自动重连；

支持实时预览画面的局部电子放大；

支持设备树展示设备通道数量及设备名称、IP；

支持外接车载设备进行视频实时预览、录像回放；

支持接入守望者相机，可进行云台控制，可对绊线入侵、区域入侵等行为分析规则进行配置；

"支持接入周界相机，接收并展示周界相机上报的区域入侵、绊线入侵报警；

支持配置报警的联动上墙、录像、抓图、短信、邮件、联动视频弹框和报警输出;"

以上加▲项须提供公安部有效检测报告复印件证明

##### 6.1.2小区管理系统授权

1、支持管理多个小区，实现数据汇聚；

2、支持对管理小区单个授权管理；

##### 6.1.3设备运维系统路数授权

支持运维概览首页展示，包括服务器、服务的相关报警统计，支持运维纳管平台节点和服务的全局树展示；

支持人员信息、车辆信息查询与展示；

支持人员信息录入，包括人员基本信息和人员头像图片；

支持查看服务器的 CPU、内存、磁盘IO、网络流量等信息；

支持设置用户密保问题，可通过密保问题找回、重置用户密码；

支持修改当前用户的密码，可实时显示密码输入的合法性及密码强度提示。

▲支持对业务集群进行编辑，可独立配置集群的数据库、消息中间件和数据中间件；

支持提供操作快捷入口，协助用户完成网络、服务器、服务等配置，并提供操作手册查看；

支持按时段、服务器名称、IP 模糊搜索任务信息；

支持查看服务部署任务的详情，展示安装或卸载的系统日志；

支持服务器信息管理，可对服务器进行恢复出厂设置、固件升级、操作系统补丁升级；

支持对子系统服务（业务组件）、子平台进行安装、升级；

支持待安装业务组件对相关业务组件服务版本的依赖控制。

以上加▲项须提供公安部有效检测报告复印件证明

### 7、配套辅材

本次项目实施所需配套的电源线、网线、交换机、网桥、线管等。