江苏商贸职业学院

智能物流技术中心采购项目

政府采购招标文件

###### 项目编号：JSZC-320000-ZRJS-G2025-0060

江苏商贸职业学院

2025年08月

目 录

第一部分  投标邀请............................03

第二部分  投标须知............................05

第三部分  项目需求............................16

第四部分  开标和评标..........................31

第五部分  投标文件组成........................35

第六部分  投标响应相关格式及文件..............36

- 第一部分  投标邀请

受[江苏商贸职业学院]的委托，江苏中润工程建设咨询有限公司就江苏商贸职业学院智能物流技术中心采购项目 (项目编号:JSZC-320000-ZRJS-G2025-0060)进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

江苏商贸职业学院智能物流技术中心采购项目的潜在投标供应商应在江苏省政府采购网获取招标文件，并于2025年9月8日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320000-ZRJS-G2025-0060

项目名称：江苏商贸职业学院智能物流技术中心采购项目

预算金额：209万元

最高限价：209万元，投标报价高于最高限价的作无效标处理。

采购需求：详见招标文件，请仔细研究。

合同履行期限：合同签订生效之日起30日内完成供货、安装、调试和验收。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.提供有效的营业执照复印件加盖公章；

3.本项目的特定资格要求：无；

4.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

地点：江苏省政府采购网

方式：自行下载招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025年9月8日9点30分（北京时间）逾时，招标人将拒绝接受投标文件。

地点：南通市崇川路58号南通产业技术研究院9号楼10楼开标室。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金：免收

2.项目开标活动模式：见面开标模式，投标供应商在南通市崇川路58号南通产业技术研究院9号楼10楼开标室参加开标会。

3.项目演示、样品：本项目需提供现场演示，投标人技术人员须携带相关材料（①本人身份证、②授权委托书（格式自拟）、③投标单位为其缴纳的2025年任意月份社保证明）在开标截止时间前到达演示地点：南通市崇川路58号产业技术研究院9号楼10楼开标室签到参加现场产品展示。展示技术人员须在开标现场服从招标人及代理机构工作人员的安排。

4.对采购方式、招标文件中项目需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、资格审查结果等应当由采购人答复的质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的质疑，请向代理机构提出，由采购人或代理机构负责答复。

5.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但成交供应商应做好提交声明函、承诺函、认证、业绩等相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.招标单位：江苏商贸职业学院

招标单位联系人：

张老师 （数智供应链学院）  联系电话：15951302765

杨老师（资产管理处）      联系电话：0513-85679264

联系邮箱：jssyzcglc@jsbc.edu.cn

2.监督、投诉联系方式

电话：0513-85679216，联系邮箱：jssyjjjc@163.com

3.招标代理机构信息

名称：江苏中润工程建设咨询有限公司

地址：南通市崇川路58号

联系方式：肖俊菁   18106299008

邮箱：279366603@qq.com

项目联系人：肖俊菁  18106299008

附件:

1.公开招标文件

2.招标人信用承诺书

第二部分  投标须知

### （一）总则

#### 1.招标方式

#### 1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2.合格的投标供应商

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

#### 3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4.投标费用

4.1 投标供应商应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏中润工程建设咨询有限公司（以下简称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目招标代理费收取标准以中标价为基准，乘以招标代理收费费率，由成交供应商支付，投标供应商综合考虑在报价内（不单列）。

本项目招标代理收费费率标准：

| 序号 | 服务费类型（按中标金额） | 收费标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 货物和服务招标代理服务、咨询费率(100万元以上）含100万 | 成交金额的0.3% |
| 2 | 货物、服务和工程招标代理、咨询服务费(50万元-100万元）含50万 | 2500.00元 |
| 3 | 货物、服务和工程招标代理、咨询服务费(5万元-50万元）含5万 | 2000.00元 |
| 4 | 货物、服务和工程招标代理、咨询服务费(2万元-5万元） | 1500.00元 |

代理费由成交供应商在开标现场定标后支付给代理机构，如因成交供应商原因导致本项目流标或改变中标结果或其被取消中标资格的，代理费不予退还。

#### 5.招标文件的约束力

5.1 投标供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

#### 6.招标文件的解释

6.1招标文件需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）由招标人解释，其它部分由代理机构解释。

### （二）招标文件

#### 1.招标文件构成

1.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标须知

（3）项目需求

（4）开标和评标

（5）投标文件组成

（6）投标响应相关格式及文件

（7）附件（如有）

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

1.2 投标供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标供应商自行承担。

#### 2.招标文件的澄清

2.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标供应商，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知招标人。招标人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改。

2.2招标人视情组织答疑会。

#### 3.招标文件的修改

3.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。

3.2 代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

3.3 招标文件的修改将在江苏省政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标供应商具有约束力。

### （三）投标文件的编制

#### 1.投标文件的语言及度量衡单位

1.1 投标供应商提交的投标文件以及投标供应商与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

1.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 2.投标文件构成

2.1 投标供应商编写的投标文件应包括资格审查文件、技术标、价格标。供应商按“第五部分 投标文件组成”要求编写投标文件。

2.2投标文件的组成、密封和提交

2.2.1纸质投标文件分资格审查文件、技术标、价格标三部分内容。每一部分内容均须提供“一份正本、两份副本”纸质响应文件，须分别单独牢固装订，不得相互混淆，文件自编目录并连续标注页码，不得将内容拆开。价格文件不得出现于资格审查文件和技术标响应投标文件中。

2.2.2纸质响应文件分三个密封袋（箱）提交。其中：

资格审查文件的正、副本纸质响应文件密封在一个单独的密封袋内；技术标的正、副本纸质响应文件及图纸类（如需提供图纸等其它资料的话）等密封在一个单独的密封袋或密封箱内（如有A3大小的图纸类，可单独密封）；价格标的正、副本纸质响应文件密封在一个单独的密封袋内。

2.2.3纸质投标文件须采用A4纸（图纸等除外），正、副本须打印并由法定代表人或授权人签字并加盖单位印章。文件内容中不得行间插字、涂改、增删，如修补错漏处，须由投标文件签署人签字并加盖公章。

注：凡是响应文件中涉及供应商资信认证、人员证书、业绩荣誉等复印件，和要求法定代表人或授权委托人签字的，和以供应商名称落款并注明需要盖章的，均需相应盖章或签字。否则视为未按照采购文件要求盖章或签字。

2.2.4.电子投标文件（一份，单独密封提交）

本项目要求提供电子投标文件一份，电子投标文件的内容为资格审查文件、技术标、价格标文件打印盖章（或电子签章）后的响应文件的扫描件（资格审查文件、技术标、价格标需分别逐页连续扫描为三个独立的PDF文件），可以采取U盘、电子光盘两种方式中任意一种方式提交，需单独密封提交。

电子投标文件内容应与提交的纸质响应文件内容一致。若不一致，以纸质响应文件内容为准，由此产生的后果投标供应商自负。

2.2.5投标文件密封后应标明投标文件名称（资格审查文件/技术标/价格标/电子投标文件）、项目名称、项目编号、边缝处加盖单位骑缝章或骑缝签字等关键信息。密封完好以不泄露投标文件内容为主要判断依据（是否严格按照采购文件装袋提交不作为无效标判定依据）。

2.2.6递交时间：供应商须在规定的投标文件接收截止时间前送达指定地点。供应商提交投标文件，即视为已响应参加政府采购活动。

友情提醒：代理机构将拒绝接收未按照招标文件要求密封的投标文件，拒绝接收在投标文件接收截止时间后递交的投标文件。

3.投标有效期

3.1投标有效期为代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

4.投标有效期的延长

4.1在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标供应商提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标供应商可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标供应商既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

4.2代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标供应商的所有权利和义务以及投标供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

4.3投标文件的撤回。

投标供应商可在投标截止时间前，撤回其投标文件。投标供应商撤回投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标供应商不得撤回其投标。

4.4投标文件的修改

在投标截止时间之后，投标供应商不得对其提交的投标文件作任何修改。

### （五）开标与评标

#### 1.开标

#### 1.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标供应商应当在招标文件约定的地点参加开标活动，并对其提交的投标文件的密封性确认。

#### 1.2开标仪式由代理机构组织。

#### 2.评标委员会

2.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

2.2 评委会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

2.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

#### 3.评标过程的保密与公正

3.1公开开标后，直至向中标的投标供应商授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，招标人、评委、代理机构均不得向投标供应商或与评标无关的其他人员透露。

3.2在评标过程中，投标供应商不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

3.3在评标期间，代理机构将设专门人员与投标供应商联系。

3.4 代理机构和评标委员会不向未中标的投标供应商解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

#### 4.投标的澄清

4.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权要求投标供应商对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标供应商都作澄清要求。

4.2接到评委会澄清要求的投标供应商应按评委会规定的时间和格式做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

4.3 接到评委会澄清要求的投标供应商如未按规定做出澄清，其风险由投标供应商自行承担。

#### 5.对投标文件的初审

5.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

5.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由评委会对投标文件中的资格证明文件进行审查。

5.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

5.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标供应商，代理机构将告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

5.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

5.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

5.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并告知投标供应商，调整后的价格应对投标供应商具有约束力。如果投标供应商不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

5.6异常低价审查

5.6.1根据省财政厅《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购〔2025〕62号）要求，评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标(响应)报价低于采购项目预算50%的，即投标(响应)报价<采购项目预算×50%;

（2）投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(响应)报价<采购项目最高限价×45%;

（3）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

5.6.1启动异常低价投标(响应)审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标(响应)价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标(响应)供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

5.7评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标供应商相应的名次排列。

5.8采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标供应商，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

5.9 投标供应商代表在开、评标全过程中应保持通讯畅通。

#### 6.无效投标条款和废标条款

6.1无效投标条款

6.1.1 投标供应商未按照招标文件要求提交投标文件的。

6.1.2 同一投标供应商提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

6.1.3投标供应商不具备招标文件中规定资格要求的。

6.1.4投标供应商的报价超过了采购预算或最高限价的。

6.1.5未通过符合性检查的。

6.1.6不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的。

6.1.7投标供应商被 “信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

6.1.8 投标文件含有招标人不能接受的附加条件的。

6.1.9 评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

6.1.10启动异常低价响应审查后，供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的。

6.1.11投标文件未按照招标文件要求盖章签字的。

6.1.12投标供应商的商务技术部分得分相差异常悬殊，评标委员会一致认为得分畸低者有可能影响产品质量或者不能诚信履约的。

6.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

6.2废标条款：

6.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

6.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

6.2.3因重大变故，采购任务取消的。

6.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

6.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

6.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

### （六）定标

#### 1.确定中标单位

1.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四部分规定。

1.2招标人授权评委会在中标候选人中直接确定中标人。

1.3代理机构将在“江苏省政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

1.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

1.4.1提供虚假材料谋取中标的。

1.4.2向招标人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

1.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

1.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

1.4.5与招标人或者其他供应商恶意串通的。

1.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

1.5.有下列情形之一的，视为投标供应商串通投标，投标无效：

1.5.1不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制。

1.5.2不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜。

1.5.3不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

1.5.4不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

1.5.5不同投标供应商的投标文件相互混装。

#### 2.质疑处理

2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

2.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构或招标人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

其中：对评审过程中涉及到的密封检查、身份核对、澄清等和程序性事项，供应商如有异议的，必须当时提出。否则，均视为供应商无异议。无论是否成交，供应商事后不得再就前述事项提出任何异议或质疑投诉。

2.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。

2.4对采购方式、招标文件中项目需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、资格审查结果等应当由采购人答复的质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的质疑，请向代理机构提出，由采购人或代理机构负责答复。

招标人、代理机构质疑接收人及联系方式，见招标文件第一章。

2.5 以下情形的质疑不予受理

2.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

2.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

2.5.3 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

2.5.4供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

2.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

#### 3中标通知书

3.l 中标结果确定后，采购单位将向中标人发出中标通知书。

3.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对招标人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### （七）授予合同

#### 1.签订合同

1.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与招标人签订政府采购合同。

1.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经招标人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则招标人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。政府采购合同分包履行的，中标、中标人就采购项目和分包项目向招标人负责，分包供应商就分包项目承担责任。转包或分包造成招标人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

#### 2.货物和服务的追加（添购）和减少。

2.1政府采购合同履行中，招标人需追加（添购）与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

2.2采购结束后，招标人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

3.政府采购履约资金扶持政策

根据《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资工作的通知》（通财购〔2022〕68号），对政府采购中标供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏省政府采购网-政采贷专栏。

- 第三部分 项目需求

投标供应商在制作投标文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求:技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等;商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，培训，售后服务，保险等。

投标供应商不能简单照搬照抄招标文件项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如投标供应商提供的货物和服务同招标人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示。

一、项目属性：货物类项目。

二、采购清单

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 | 数量 | 单位 | 是否主要标的 | 是否核心产品 | 是否强制节能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云仓储管理系统 | 软件和信息技术服务业 | 1 | 套 | 否 | 否 | 否 |
| 2 | 仓储控制系统 | 软件和信息技术服务业 | 1 | 套 | 否 | 否 | 否 |
| 3 | 数字化冷链物流仿真平台 | 软件和信息技术服务业 | 1 | 套 | 否 | 否 | 否 |
| 4 | 收货工作台 | 工业 | 1 | 个 | 否 | 否 | 否 |
| 5 | 无线扫描枪 | 工业 | 6 | 把 | 否 | 否 | 否 |
| 6 | 手持数据终端 | 工业 | 4 | 把 | 否 | 否 | 否 |
| 7 | 轻载无轨AGV 搬运车 | 工业 | 4 | 台 | 是 | 是 | 否 |
| 8 | 自动充电桩 | 工业 | 2 | 台 | 否 | 否 | 否 |
| 9 | 手动充电器 | 工业 | 1 | 台 | 否 | 否 | 否 |
| 10 | 人端安全感知模块 | 工业 | 1 | 套 | 否 | 否 | 否 |
| 11 | AGV专用存储货架 | 工业 | 24 | 组 | 否 | 否 | 否 |
| 12 | 播种货架 | 工业 | 3 | 组 | 否 | 否 | 否 |
| 13 | 周转箱 | 工业 | 48 | 套 | 否 | 否 | 否 |
| 14 | 落地支架 | 工业 | 3 | 个 | 否 | 否 | 否 |
| 15 | 打包工作台 | 工业 | 1 | 个 | 否 | 否 | 否 |
| 16 | 发货工作台 | 工业 | 1 | 个 | 否 | 否 | 否 |
| 17 | 实训辅材 | 工业 | 1 | 套 | 否 | 否 | 否 |
| 18 | 强弱电综合布线与实施 | 工业 | 1 | 项 | 否 | 否 | 否 |
| 19 | 课程资源包 | 软件和信息技术服务业 | 1 | 套 | 否 | 否 | 否 |

三、技术参数要求

| 序号 | 货物 名称 | 详细技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云仓储管理系统 | 本项目采购的云仓储管理系统，需包括云仓储管理系统（含系统配套的智能仓储管理系统实训和智能仓储作业综合实训课程资源包）、AIGC实验平台（含配套的大模型概论与提示工程课程资源包）以及数字化教学平台。详细需求如下： （一）云仓储管理系统技术参数要求 一、云仓储管理系统 1 系统整体要求 本次采购云仓储管理系统是企业实际使用工业级的仓储管理系统。系统架构要满足对仓储入库、出库、在库作业流程的管理，包含基础信息管理、入库管理、出库管理、库内管理、策略管理、报表/异常管理功能模块，具备管理端、作业端以及移动端功能；系统功能要求能支持多货主、多仓库管理；支持灵活的出库作业环节和参数配置、规则策略配置。满足学生通过系统作业流程实操训练及个性化配置学习，掌握不同业务场景下的作业流程操作技能及具备制定复杂系统策略的能力。 2 系统功能模块要求 2.1 管理端功能要求 2.1.1 我的企业 2.1.1.1 权限管理 2.1.1.1.1 功能角色：系统需支持自定义新建功能角色的功能，支持以系统功能菜单维度设置功能角色权限，包括但不限于PC管理端菜单、PC作业端菜单、RF菜单；支持编辑、删除功能角色操作。 2.1.1.1.2 数据角色：系统需支持自定义新建数据角色功能；支持设置数据角色的权限；支持编辑、删除数据角色的基本信息功能。 2.1.1.1.3 员工管理 （1）系统需支持新建、导入、导出员工数据信息，支持按照登录账号、登录用户手机号、名称、员工等级、仓库、角色等维度进行筛选查询员工数据，支持编辑、删除员工信息功能。支持员工配置了功能角色后，登录账号可查看与功能角色一致的系统功能菜单，且正常完成角色任务。 （2）系统需支持员工权限设置功能，包括员工所属仓库、功能角色、数据角色设置。 2.1.1.2 货主管理 （1）货主管理：系统需支持新建、查看、编辑、删除货主的基本信息，支持通过货主编号、货主名称查询货主信息。 （2）▲店铺管理：系统需支持新建、批量导入店铺功能。支持配置店铺基本信息，包括但不限于店铺编码、店铺名称、所属平台、所属货主，实现货主与店铺的对应关系。支持通过店铺编码、店铺名称、货主等筛选条件查询具体店铺，支持查看、编辑、删除店铺信息等功能。（投标人应于投标文件中提供平台截图或证明材料复印件并加盖投标人公章） 2.1.1.3 承运商管理 （1）承运商设置：可支持新建承运商功能，支持配置承运商基本信息，包括但不限于承运商编号、承运商名称、物流公司名称等。支持通过承运商编号、承运商名称、联系人等维度筛选查询供应商。支持查看、编辑、删除承运商信息功能。 2.1.1.4 打印模板管理 （1）●运单模板：系统需支持用户自定义新建运单模板及点击设计模板按钮进入到模板编辑器中自主设计不同的承运商的运单模板样式；支持用户将配置好的运单模板以JSON格式数据下载和上传、编辑、删除、设为默认、取消默认等功能；支持在作业端配置打印机时选择创建好的运单模板，并在出库订单生产复核环节完成后自动按照配置好的运单模板打印运单。（需提供现场演示） （2）▲其他模板：系统需支持新建其他模板功能，支持配置模板代码、模板名称、仓库信息、单据类型等其他模板的基本信息，其中单据类型不少于15种，包括但不限于入库单、验收单、质检单、上架单、拣货单、盘点单。支持编辑、删除、上传、下载、设为默认、取消默认其他模板功能。（投标人应于投标文件中提供平台截图或证明材料复印件并加盖投标人公章） 2.1.1.5 预警设置：可支持设置安全库存预警设置及临期预警值，低于安全库存数量及临近有效期时自动提醒。 2.1.2 系统配置 2.1.2.1 业务配置 （1）●出库：系统需支持新建出库流程功能，支持环节级的启用和关闭，在订单、分配下发、拣货、合流、分拣、复核打包、发货不少于7个标准作业环节中自定义不同仓库、货主、单据类型不同的出库流程，作业端实现不同货主使用不同的出库作业流程完成订单生产。支持对标准作业环节参数可配置，参数修改后无需重启服务自动生效。支持出库业务流程查看、编辑、删除、操作日志查看等功能。（需提供现场演示） （2）入库：系统需支持依据流程编码、流程名称、单据类型、仓库等信息新建和筛选入库流程；支持对流程参数进行配置；支持编辑、复制和删除入库业务流程功能。 （3）在库：系统需支持依据流程编码、流程名称、仓库、货主等基本信息新建和筛选在库配置，支持对库存调整、盘点、加工业务参数进行配置；支持查看、编辑、删除在库业务配置功能。 2.2 作业端功能要求 2.2.1 基础资料设置 2.2.1.1 商品资料设置 （1）商品基础信息：系统需支持设置商品基础信息明细，包括但不限于商品生产属性、商品Band、商品拣货区、商品存储区、商品条码等明细信息；支持商品信息导出、打印功能，商品条码导入、存储位导入、拣货位导入、物流属性导入等功能；支持按照商品编号、商品名称、货主、条码、类目等筛选维度进行商品查询功能。 2.2.1.2 商品补货参数设置 （1）设置补货参数：系统需支持以商品维度设置补货参数，包括商品补货下限阈值、安全库存、单次补货上限、补货系数等补货参数和紧急补货、非紧急补货策略等补货策略。 （2）补货任务生成规则：系统需支持设置补货任务生成规则，包括补货任务规则触发时间、补货任务单SKU数量限制、补货任务规则触发方式，其中补货任务触发时间可精确到小时维度。 2.2.1.3 物流基础设置 2.2.1.3.1▲储区设置：系统需支持新建储区功能，支持配置储区编码、储区名称、储区类型、温层、是否自动设备区等基本信息，其中储区类型不少于3种，包括但不限于存储库区、拣货库区、拣存库区。温层不少于3种，包括但不限于常温、控温、冷藏。支持查询、编辑、删除储区操作。（投标人应于投标文件中提供平台截图或证明材料复印件并加盖投标人公章） 2.2.1.3.2 储位设置 （1）新建储位：系统需支持新建储位功能，支持配置储位信息和储位属性信息，其中储位信息需支持通过选择大区、储区、巷道、列、层等储位信息自动生成储位号。储位属性信息不少于10种，包括但不限于上架顺序、拣货顺序、库位限制、商品等级、储位类型。 （2）批量新建：系统需支持批量新建储位功能，支持配置储位信息和储位属性信息，其中储位信息需支持配置起始巷道和巷道数、起始列和列数、层和层数自动批量生成储位；支持批量生成储位号预览功能。 （3）系统需支持查询储位功能，查询维度不少于5种，包括但不限于储位编码、大区、储区、巷道、层号、储位类型、储位规格、使用状态。支持导出、批量删除、启用、停用、打印储位编码等功能。支持查看、编辑、删除储位信息操作。 2.2.1.3.3 巷道设置：系统需支持巷道顺序导入功能，按照大区、储区等物流基础设置创建巷道方向，也支持布局发生变化的巷道进行编辑，修改巷道的通行方向。 2.2.1.3.4 容器管理： （1）系统需支持新建托盘、周转箱、拣货车、保温箱等不少于4种类型的容器，且每种类型容器须维护长、宽、高、体积、重量等不少于5项技术规格。 （2）系统需支持不少于2种批量创建容器编号的方式，支持通过配置起始号及数量系统自动批量生成不高于19位纯数字编号的容器编号，单次生成1000个编号耗时小于1s；支持通过下载模板自定义字母和数字混合的容器编号批量导入。支持批量打印容器操作。 （3）●系统需支持在入库收货、拣货下架、复核、出库交接节点须校验容器空闲/占用状态。系统需支持查看90天内容器流水记录，流水字段至少包含精确到秒的流水生成时间、单据号、业务类型、容器原状态和当前状态变更、操作人等。支持占用容器反向追溯任务，可通过单据号和业务类型信息查询到占用容器的波次任务或出库订单号。（需提供现场演示） 2.2.1.3.5 自动设备管理：可支持对接电子标签系统、AGV、传输线、电子标签播种墙等不少于5种类型的自动设备。 2.2.1.4 规则管理 2.2.1.4.1 上架推荐规则 （1）系统需支持新增、查看明细、编辑、启用和禁用上架推荐规则操作，可通过规则编号、规则名称、状态查询上架推荐规则。 （2）▲系统需支持新建上架规则明细功能，支持对规则明细主数据进行配置，包括执行顺序、规则代码、目标库区及目标库位，其中规则代码不少于15种，包括但不限于上架到目标库位、上架到SKU指定的存储库位、在目标库区查找合适库位。（投标人应于投标文件中提供平台截图或证明材料复印件并加盖投标人公章） （3）●系统需支持上架推荐规则可新增多条规则明细，支持在规则明细列表中拖拽排序按钮实现更换执行顺序，新增或修改顺序后无需重启服务即可生效，完成上架储位的推荐。支持更改规则明细启用和禁用状态、查看、编辑、删除规则明细操作。系统需支持从货主+单据类型+SKU维度三级绑定上架推荐规则，将不同货主相同的SKU精准按照上架推荐规则上架到指定的储位。（需提供现场演示） 2.2.1.4.2 上架验证规则 （1）系统需支持新建、编辑、启用和禁用上架验证规则操作，支持通过上架验证编号、上架验证名称、状态查询上架验证规则。 （2）系统需支持新建上架验证规则功能，支持配置库位混放限制、库位空间限制、混放品种数限制，其中库位混放限制不少于10种，包括但不限于相同商品编码货主不同不允许混放、相同SKU商品等级不能混放、不同货主不能混放。库位空间限制不少于5种，包括但不限于重量限制、体积限制、数量限制。 2.2.1.4.3 定位规则 （1）系统需支持新增、查看明细、编辑、启用和禁用定位规则，支持通过定位规则编号、定位规则名称、状态查询定位规则。 （2）系统需支持新建定位规则功能，支持配置定位规则代码、是否过滤临期商品、定位库存限制基础信息，其中规则代码不少于5种，包括但不限于库存周转规则定位、清除库位优先、最小拣货次数优先。定位库存限制不少于3种，包括但不限于拣货库位库存不足存储位拣选、拣货库位库存不足触发紧急补货、存储位拣选。 （3）●系统需支持从货主+单据类型+SKU维度三级绑定定位规则，按照定位的规则快速定位销售订单中同一货主相同SKU不同状态的储位。（需提供现场演示） （4）系统支持在定位规则的规则明细列表中拖拽排序按钮实现更换执行顺序、支持更改规则明细启用和禁用状态、查看、编辑、删除规则明细操作。 2.2.1.4.4 拣货任务生成规则 （1）系统需支持新建、查看明细、编辑、删除、启用和禁用拣货任务生成规则操作，支持通过规则编号、规则名称、状态查询拣货任务生成规则。 （2）▲系统需支持按订单类型和货主新建拣货任务生成规则功能，实现具体货主在具体订单类型下的拣货任务生成规则。其中订单类型不少于3种，包括但不限于B2B销售出库、调拨出库、退供应商出库。（投标人应于投标文件中提供平台截图或证明材料复印件并加盖投标人公章） （3）系统需支持新建拣货任务生成规则明细功能，支持配置规则明细执行顺序、单任务限额、分组条件，其中单任务限额不少于5种，包括但不限于体积、重量、任务条数、件数、品种数。分组条件不少于10种，包括但不限于储区、逻辑区、自动化设备区、销售平台。 （4）系统支持在拣货任务生成规则的规则明细列表中拖拽排序按钮实现更换执行顺序、支持更改规则明细启用和禁用状态、编辑、删除规则明细操作。 2.2.1.4.5 拣货任务分类配置 （1）系统需支持新建、编辑、停用和删除拣货任务分类配置操作，支持在拣货任务分类规则明细列表中拖拽排序按钮实现更换执行顺序。 （2）系统需支持新建拣货任务分类功能，支持配置任务分类规则、分类展示规则，其中任务分类规则按照分类属性不少于15种，包括但不限于货主、单据类型、品件标识、销售平台。 2.2.1.4.6 集货规则 （1）系统需支持新建、查看、编辑、删除、启用和禁用集货规则操作，支持通过订单类型、状态查询集货规则。 （2）系统需支持按照订单类型进行新建集货规则，支持以相同属性或指定属性方式绑定集货区、集货排、集货位，其中属性不少于5种，包括但不限于货主、承运商、配送区域、收货客户、配送路线。 （3）▲系统需支持集货位排序功能，支持配置排序维度、排序规则，其中排序维度不少于4种，包括但不限于配送顺序、订单数量、订单体积、订单重量维度，以从小到大或从大到小的排序规则进行排序。（投标人应于投标文件中提供平台截图或证明材料复印件并加盖投标人公章） 2.2.1.4.7 规则配置 （1）系统需支持新增、查看、编辑、启用和禁用规则配置操作，支持通过规则类型、业务类型、订单类型、货主等维度查询规则配置。 （2）系统需支持新增规则配置功能，支持对基础资料、配置详情、规则引用进行编辑，其中配置详情中规则类型不少于5种，包括但不限于上架推荐规则、上架验证规则、定位规则、库存周转规则、补货规则。 2.2.1.5 打印机配置：系统需要支持新建打印机配置信息，支持配置本地打印机可打印的单据类型、单据模板。 2.2.2 入库管理 2.2.2.1 采购入库 （1）入库单据处理：对采购入库商品订单按照单据类型、货主、单据状态、商品编码等筛选条件进行订单查询，支持入库单据打印、合单验收、合单打印功能、支持查看订单明细、验收操作。 （2）验收操作：系统需支持选择验收商品等级、验收量自定义录入功能，处理验收过程中出现的商品质量异常问题。支持按照容器完验、整单完验两种形式进行验收操作。 2.2.2.2 纸单上架：系统需支持按照上架单接收时间段、入库单号、容器号、所属货主、执行对象、单据类型等维度筛选查询上架单；支持上架单打印及切换执行对象，将上架任务执行对象为人工时切换执行对象到具体的自动设备区；支持上架单拆分，自定义实际上架储位及实际上架数量。 2.2.3 出库管理 2.2.3.1 订单处理 （1）▲订单处理：系统需支持销售出库订单按照单据类型、货主、店铺、承运商、渠道、爆品模式等多维度筛选查询订单，并支持查看订单明细、定位明细、状态跟踪等信息；支持不少于3种出库定位方式，包括但不限于自动定位、批量定位、手工定位；支持出库订单变更定位标识操作。（投标人应于投标文件中提供平台截图或证明材料复印件并加盖投标人公章） （2）执行波次规则：系统需支持出库订单进行手工组波、按单下发拣货或者执行波次规则形成拣货任务。 2.2.3.2 订单结构分析：系统需支持对出库订单的订单结构进行分析的功能，分组维度不少于5种，包括但不限于货主、单据类型、承运商、收货客户的省市区地点，实现普通组波和爆品组波生成拣货任务。 2.2.3.3 拣货任务管理：系统需支持拣货任务全量下架、打印、分配任务、更改优先级、取消任务功能。可支持打印拣货单、整箱标签、商品标签等。支持按照拣货单号、拣货状态、单据类型、波次号等信息筛选拣货任务。 2.2.3.4 rebin复核：系统需支持扫描拣货容器识别订单信息，绑定周转框号，复核订单商品条码、复核数量。 2.2.3.5 复核打包一体化：系统需支持扫描单据号或者容器号识别波次任务，对波次订单行包含的商品种类、订单数量、满箱包裹数量、商品总数进行统计。 2.2.3.6 快速发货：系统需支持快速发货功能，支持扫描订单编号、运单编号识别发货信息，包括但不限于包裹数、商品件数、品种数量、总数量、总重量、承运商。支持校验运单号功能，运单校验后可实现自动发货功能。 2.2.3.7 批量发货：系统需支持按照单据类型、货主、承运商等维度筛选订单进行批量发货，支持打印出库单。 2.2.4 在库管理 2.2.4.1 盘点管理 （1）▲创建盘点单：系统需支持按条件创建盘点单功能，支持配置盘点条件和盘点任务明细，其中盘点条件包括但不限于动态盘点、静态盘点的盘点模式，全盘、抽盘、动碰盘的盘点类型，明盘和盲盘的盘点参数。任务明细不少于5种维度，包括但不限于大区、储区、货主、包含储位、排除储位。（投标人应于投标文件中提供平台截图或证明材料复印件并加盖投标人公章） （2）盘点单：可支持按照盘点单号、盘点类型、货主、明盘/盲盘等维度来筛选查询盘点单；支持通过盘点单号查看盘点详情，包括但不限于盘点行号、储位、商品名称、容器号、包装规格、应盘数量、实盘数量、差异数量等；支持查看盘点进度，包括但不限于盘点任务明细行、货位数、SKU数、库存数。 2.2.5 报表查询：系统需支持全业务环节入库作业、在库作业、出库作业的任务单查询；对库内实时库存进行查询等功能。 2.2.6异常中心：对业务操作异常情况进行入库异常、在库异常和出库异常的拆分统计，并对定位异常的商品创建普通补货任务。 2.3 移动端功能要求 （1）移动端系统需要支持完成入库作业，支持一键验收，支持给高信任供应商、自有工厂设定快速验收功能。 （2）移动端系统需要支持完成出库发货作业，支持爆品订单的一键发货功能，减少不必要环节，提升效率。 （3）移动端系统需要支持完成出库复核作业，支持扫描商品条码完成复核作业，实现无PC操作。 （4）移动端系统需要支持完成补货作业，支持完成补货下、上架操作，新增紧急补货等作业。 3 系统规格要求 系统应支持SaaS部署，提供至少1个管理员账号，50个学生账户，5年升级运维服务。 二、云仓储管理系统配套实训课程资源包 本次采购云仓储管理系统配套实训课程资源包包含了《智能仓储管理系统实训》和《智能仓储作业综合实训》两门课程资源。详细要求如下： 1 《智能仓储管理系统实训》课程资源包 1.1整体要求 要求本课程内容是实际用于生产的仓储管理系统所配套，需覆盖库内主要作业和系统多端操作，包含但不限于基础商品信息管理、入库验收上架作业、出库定位、组波、拣选、复核打包、发货作业、在库盘点/理货、差异处理和移库补货作业、报表查询分析等教学内容。 1.2 课时要求：需满足不少于32课时的授课。 1.3 课程资源要求 （1）课程应提供丰富的教学资源，资源类型包括实训手册、课程讲解视频等，应能满足教师数字化教学需求。 （2）实训手册文档应不少于10个，合计不少于160页。内容应排版规范、结构与层次清晰统一，结合教学需要，采用适当的风格。 （3）课程讲解视频应不少于10个，视频总时长应不少于80分钟。视频资源采用通用视频格式，包括但不限于*.mp4、*.avi、*.mov等格式，视频图像清晰，播放流畅，播放时没有明显的噪点，播放时声音、画面保持同步。 1.4 课程大纲总体要求 （1）课程大纲要求应有任务实践类教学内容，至少包含系统权限管理与配置任务、系统出入库订单创建下发任务、入库验收作业任务、入库上架作业任务、出库订单组波任务、出库订单拣选任务、出库订单分拣复核任务、在库盘点/理货任务、在库差异处理任务和在库移库补货作业等实训任务。 （2）为方便授课，课程体例要求以任务式编制，应包含任务描述、任务准备、任务实施、任务评价等。 1.5课程内容具体要求 1.5.1 创建出、入库订单 1.5.1.1 知识点要求：1）掌握云物流中控平台和云仓储管理系统的交互关系。2）掌握云物流中控平台系统和云仓储管理系统系统中涉及到的供需关系及相关角色。3）了解多种入库和出库方式。 1.5.1.2 实操技能点要求：1）能在云物流中控平台中进行采购入库单下发（入库下单）和销售订单下发（出库下单）。2）能在云仓储管理系统中查询到上游下发的入库单和出库单。 1.5.2 系统权限管理 1.5.2.1 知识点要求：1）掌握权限管理中用户和角色的概念。2）掌握功能权限和数据权限的区别。3）掌握仓储管理中的主要作业流程。 1.5.2.2 实操技能点要求：1）能在云仓储管理系统中进行功能角色的设置。2）能在云仓储管理系统中进行取数据角色的设置。3）能在云仓储管理系统中进行员工权限赋予和角色管理。 1.5.3 入库操作-验收 1.5.3.1 知识点要求：1）掌握采购入库流程。2）掌握验收流程。 1.5.3.2 实操技能点要求：1）能在云仓储管理系统中进行储位设置。2）能在云仓储管理系统中进行容器设置和查询。3）能在云仓储管理系统中进行正常容器完验和缺量验收时的整单完验。 1.5.4 入库操作-纸单上架 1.5.4.1 知识点要求：1）掌握纸单上架流程。2）掌握上架规则约束。 1.5.4.2 实操技能点要求：1）能在云仓储管理系统中设置上架推荐规则和上架验证规则。2）能在云仓储管理系统中进行上架规则配置。3）能在云仓储管理系统中进行纸单上架。 1.5.5 小组入库 1.5.5.1 知识点要求：1）掌握入库作业的一般流程。 1.5.5.2 技能点要求：1）能在云仓储管理系统中完成入库作业人员的权限配置。2）能小组合作在云仓储管理系统中完成从采销订单下发到商品上架的入库全流程作业。 1.5.6 在库操作-盘点 1.5.6.1 知识点要求：1）掌握不同盘点类型的差异。2）掌握盘点流程。 1.5.6.2 技能点要求：1）能在云仓储管理系统中发起盘点。2）能在云仓储管理系统中进行盘点，将实物盘点结果录入提交到系统中。3）能进行实物盘点结果的差异提报。 1.5.7 在库操作-差异处理 1.5.7.1 知识点要求：1）掌握差异定义。2）掌握差异处理方法。 1.5.7.2 技能点要求：1）能在云仓储管理系统中查找不同来源的差异对盘点的差异进行处理。2）能在云仓储管理系统中对盘点的差异进行处理。3）能在云仓储管理系统中对不同情况的差异进行相应处理。 1.5.8 在库操作-补货 1.5.8.1 知识点要求：1）掌握补货定义及场景。2）掌握补货类型。3）掌握补货流程。 1.5.8.2 技能点要求：1）能根据不同情境选择合适的补货类型及确定补货计划。2）能在云仓储管理系统中发起补货，创建补货单并下发补货任务。3）能在云仓储管理系统中进行补货下架及补货上架。 1.5.9 出库操作-组波 1.5.9.1 知识点要求：1）掌握波次定义。2）掌握组波参数及规则。 1.5.9.2 技能点要求：1）能在云仓储管理系统中完成手工组波。2）能在云仓储管理系统中完成执行波次规则。3）能在云仓储管理系统中查看波次状态。 1.5.10 出库操作-纸单拣货 1.5.10.1 知识点要求：1）掌握拣货定义。2）掌握拣货策略及相应定位规则考虑的维度。 1.5.10.2 技能点要求：1）能在云仓储管理系统中完成查询出库拣货任务。2）能在云仓储管理系统中完成执行纸单拣货下架。3）能在云仓储管理系统中查看纸单拣货和相关波次的处理进度。 1.5.11 出库操作-分拣复核 1.5.11.1 知识点要求：1）掌握分拣定义。2）掌握复核定义及不同流程的适用场景。 1.5.11.2 技能点要求：1）能根据不同情境选择合适的分拣复核流程。2）能在云仓储管理系统中进行爆品复核、rebin复核和复核打包一体化。3）能在云仓储管理系统中查看波次和订单的出库进度。 1.5.12 小组出库 1.5.12.1 知识点要求：1）掌握出库的一般流程。 1.5.12.2 技能点要求：1）能在云仓储管理系统中完成出库业务流程的配置。2）能在云仓储管理系统中完成出库作业人员的权限配置。3）能小组合作在云仓储管理系统中完成从销售订单下发到商品发货的出库全流程作业。 2 《智能仓储作业综合实训》课程资源包 2.1整体要求 《智能仓储作业综合实训》课程是智能仓储实训室配套的实训课程。该课程要基于物流实训室的智能仓储的系统和设备，结合实际操作案例，指导学生在真实的智能仓储作业环境中作业实训。支持学生掌握智能仓储的业务流程、作业方式，掌握使用手持终端智能设备、AGV货到人系统、自动化密集存储系统等智能设备完成入库上架、在库盘点、出库拣选等作业技能，掌握自动分播系统自动复核大集合单及出、入库分拣的业务操作。此外，该课程还需通过以真实的数据串联各个智能设备区及作业岗位，让学生在实践中学习和掌握智能仓储的业务流程和操作技能。 2.2 课时要求：需满足不少于32课时的授课。 2.3 课程资源要求 （1）课程应提供教学资源，资源类型至少包括电子教材、操作参考视频，应能满足教师数字化教学需求。 （2）电子教材文档应不少于15个，不少于300页。内容应排版规范、结构与层次清晰统一，结合教学需要，采用适当的风格。 （3）操作参考视频应不少于15个。视频资源采用通用视频格式，包括但不限于*.mp4、*.avi、*.mov等格式，视频图像清晰，播放流畅，播放时没有明显的噪点，播放时声音、画面保持同步。 2.4 课程大纲总体要求 （1）课程内容应有任务实践类教学内容，至少包含手持终端实训作业、“货到人”AGV系统实训作业、自动化密集存储系统、自动分播系统实训作业等智能设备在实际仓库生产过程中完成入库订单验收、上架作业；在库订单盘点/理货和移库补货作业及出库订单定位、组波、拣选、复核打包、发货等作业任务及异常处理的实训任务。 （2）课程体例要求以任务式编制，应包含任务描述、任务实施、任务总结。 2.5 课程内容具体要求 2.5.1 智慧仓储作业 2.5.1.1 商品入库作业 2.5.1.1.1 知识点要求：1）熟悉云物流中控平台、仓储管理系统和手持终端系统及验收/上架任务界面。2）掌握智慧仓储区域商品入库作业的操作流程。 2.5.1.1.2 技能点要求：1）商家订单处理员能够正确依据业务需求在云物流中控平台系统中创建采购入库订单。2）仓库验收人员能够完成收货验收作业。3）仓库上架人员能够完成入库上架作业。 2.5.1.2 商品在库作业 2.5.1.2.1 知识点要求：1）熟悉手持终端系统及盘点任务界面。2）掌握智慧仓储区域商品在库作业的操作流程。 2.5.1.2.2 技能点要求：1）仓库盘点员能够完成理货盘点作业。2）仓库盘点员能够完成补货上架作业。 2.5.1.3 商品出库作业 2.5.1.3.1 知识点要求：1）熟悉手持终端系统及拣选任务界面。2）掌握智慧仓储区域商品出库作业的操作流程。 2.5.1.3.2技能点要求：1）能够完成商品订单分配作业。2）能够完成商品出库拣货作业。3）能够完成商品出库复核作业。4）能够完成商品包装发货作业。 2.5.2 货到人AGV作业 2.5.2.1 仓储控制系统操控AGV 2.5.2.1.1 知识点要求：1）熟悉仓储控制系统及界面操作。2）了解智能设备系统地图标识。3）掌握货到人AGV系统小车上线下线操作流程。 2.5.2.1.2 技能点要求：1）能正确手动操作货到人AGV系统开关机。2）能正确无线操作货到人AGV系统开关机。3）能正确操作货到人AGV系统人工调度移动到指定位置。4）能正确操作货到人AGV系统进行归巢操作。5）能正确操作货到人AGV系统进行泊车操作。 2.5.2.2 货到人AGV系统入库上架作业 2.5.2.2.1 知识点要求：1）熟悉云物流中控平台、仓储管理系统和仓储控制系统及入库作业相关界面操作。2）了解货到人AGV系统自动化入库上架操作流程。 2.5.2.2.2 技能点要求：1）商家订单处理员能够正确依据业务需求在云物流中控平台系统中创建采购入库订单。2）仓库验收人员能够正确操作仓储管理系统完成订单商品验收并下发上架任务。3）仓库上架人员能够正确操作仓储控制系统完成自动化上架任务。 2.5.2.3 货到人AGV系统出库拣选作业 2.5.2.3.1 知识点要求：1）熟悉云物流中控平台、仓储管理系统和仓储控制系统及出库作业相关界面操作。2）了解货到人AGV系统自动化出库拣选操作流程。 2.5.2.3.2 技能点要求：1）商家订单处理员能够正确依据业务需求在云物流中控平台系统中创建销售出库订单。2）仓库组波员能够正确在仓储管理系统中完成出库订单组波并下发拣选任务。3）出库拣选员能够正确操作货到人AGV系统完成订单商品的出库拣选作业。 2.5.2.4 货到人AGV系统在库盘点作业。 2.5.2.4.1 知识点要求：1）熟悉云物流中控平台、仓储管理系统和仓储控制系统及在库作业相关界面操作。：2）了解货到人AGV系统自动化在库盘点操作流程。 2.5.2.4.2 技能点要求：1）仓经理能够正确创建盘点作业订单并下发至货到人AGV系统储区。2）仓库盘点员能够正确操作仓储控制系统完成盘点任务。 2.5.2.5 货到人AGV系统异常处理 2.5.2.5.1 知识点要求：1）熟悉云物流中控平台、仓储管理系统和仓储控制系统及异常处理相关界面操作。2）了解货到人AGV系统自动化异常情况原因及处理操作流程。 2.5.2.2.2 技能点要求：1）能够熟练掌握系统异常问题处理流程。2）能够通过仓储控制系统定位异常问题类型。3）能够查看《异常管理规范标准文件》确定异常问题类型。 2.5.3 密集型存储货到人系统作业 2.5.3.1 自动化密集存储模拟操作 2.5.3.1.1 知识点要求：1）熟知自动化密集存储货到人系统设备安全要求。2）掌握自动化密集存储货到人系统的设备组成及运行原理。3）熟知穿梭车异常情况与处理方法。 2.5.3.1.2 技能点要求：1）能够保障自动化密集存储系统运行时整套系统和单个部件的安全。 2.5.3.2 自动化密集存储系统入库上架作业。 2.5.3.2.1 技能点要求：1）商家的采购经理依据业务需求及时准确操作云物流平台系统商家端创建采购入库订单进行商品采购。2）收货员在仓储管理系统或手持终端对新下发的采购订单进行订单收货与容器验收操作。3）自动化作业员操作仓储控制系统进行自动化密集存储系统容器出库，完成货物上架操作。 2.5.3.3 自动化密集存储系统出库拣选作业 2.5.3.3.1 技能点要求：1）采购专员能够在云物流中控平台商家端系统中熟练创建销售出库订单。2）仓库分单员在仓储管理系统进行订单下发拣货操作。3）自动化拣选员手动操作货架设备，完成货物下架处理，配合仓储控制系统进行容器绑定并完成拣货任务。4）复核打包员在仓储管理系统将订单商品进行复核打包一体化，打印出库单，完成发货任务。 2.5.3.4 自动化密集存储系统在库盘点作业 2.5.3.3.1 技能点要求：1）仓经理创建盘点作业订单并下发至自动化密集存储系统储区。2）仓库盘点员操作仓储控制系统完成盘点单任务。 2.5.4 智能自动分播系统分播分拣作业 2.5.4.1 初始化配置自动分播系统 2.5.4.1.1 知识点要求：1）了解自动分播系统的组成。2）了解自动分播系统的应用场景。3）了解物控平台系统及界面操作。 2.5.4.1.2 技能点要求：1）能够操作系统完成自动分播系统初始化配置。2）能够正确设置兜底口、多货口。3）能够正确添加自动分播系统的组件。 2.5.4.2 控制台系统“监”“控”自动分播系统 2.5.4.2.1 知识点要求：1）了解自动分播系统格口类型。2）掌握自动分播系统格口、分播车状态。3）掌握自动分播控制台系统控制操作。 2.5.4.2.2 技能点要求：1）能够识别格口状态和分播车状态。2）能够正确处理格口或分播车异常状态。3）能够及时准确处理异常情况。 2.5.4.3 自动分播系统完成分播任务操作 2.5.4.3.1 知识点要求：1）理解集合单以及分播单的层级结构。2）了解自动分播系统分播工作站指标含义。3）掌握自动分播系统分播作业操作。 2.5.4.3.2 技能点要求：1）能够正确操作系统完成分播任务。2）能够依据指标数据调整分播任务。3）能够处理分播任务过程中的异常情况。 2.5.4.4 分拣任务下自动分播系统操作 2.5.4.4.1 知识点要求：1）熟悉服饰行业退货场景下分拣计划的概念。2）了解自动分播系统分播工作站指标含义。 2.5.4.4.2 技能点要求：1）能够按照业务需求进行分拣计划的制定。2）能够正确操作系统完成复杂分拣订单精准分拣。3）能够处理分拣任务过程中的异常情况。 2.5.5 全流程综合实训 2.5.5.1 智能仓储全流程作业综合实训 2.5.5.1.1 知识点要求：1）了解服装自营电商仓的布局。2）了解服装自营电商仓的岗位职责划分。3）熟悉服装自营电商仓的业务流程。4）掌握服装自营电商仓内各个作业环节异常原因。 2.5.5.1.2 技能点要求：1）能够手持终端完成服装的验收入库。2）能够操作货到人AGV系统货到人系统完成服装的入库上架/拣货下架/日常盘点。3）能够操作自动分播系统完成复核作业/集货分拣。4）能够正确处理仓内各个作业环节异常问题。 （二）AIGC实验平台技术参数要求 一、 AIGC实验平台技术参数 1 整体要求：平台应为集成AI功能管理的综合平台，平台应具备管理端和用户端。管理端应包含用户管理、提示词管理等功能模块；用户端应能够进行文本生成、历史会话记录保存等功能。 2 系统功能要求 2.1 管理端平台应为集成AI功能管理的综合平台，平台应具备管理端和用户端。 2.1.1 用户管理 （1）应能够按照姓名、账号、用户类型、状态对用户进行查询。 （2）▲对于已添加的用户，能够展示编号、姓名、电话（隐藏部分号码数字）、账号、用户类型、状态、创建时间、有效期等信息，能够对用户信息进行编辑、停用该用户登录权限；在编辑用户信息中，应可以编辑用户的姓名、用户类型和有效期。（投标人应于投标文件中提供平台截图或证明材料复印件并加盖投标人公章） （3）在添加用户中，应可以设置用户的姓名、账号、电话、有效期。 （4）通过模型管理，至少能够新增接入一个微调训练好的大模型，在新增模型时，应可以设定模型名称、公司名称、显示顺序、部署方式、IP地址、网络协议等。 2.1.2 提示词管理 （1）提示词模版内容应满足二级分类、一级分类、模版集合层级关系。 （2）在新增提示词模版后，应能展示序号、提示词模版集合编码、提示词模版名称、提示词模版一级分类、提示词模版二级分类、所属提示词模版集合、提示词模版标题、提示词模版内容、提示词模版描述、状态、创建人、创建时间等，应可进行停用和编辑操作。 （3）提示词模版应可以根据提示词模版集合、提示词模版编码、提示词模版分类、提示词模版名称进行查询。 （4）▲在新增提示词模版分类后，应能展示序号、提示词模版分类编码、提示词模版分类名称、提示词模版分类层级、所属上级分类、所属提示词模版集合、状态、创建人、创建时间等，应可进行停用和编辑操作。（投标人应于投标文件中提供平台截图或证明材料复印件并加盖投标人公章） （5）▲提示词模版分类应可以根据提示词模版分类编码、提示词模版分类名称、所属提示词模版集合进行查询。（投标人应于投标文件中提供平台截图或证明材料复印件并加盖投标人公章） （6）在新增提示词模版集合后，应能展示序号、提示词模版集合名称、提示词模版集合编码、提示词模版一级分类数量、提示词模版二级分类数量、提示词模版数量、状态、创建人、创建时间等，应可进行停用和编辑操作。 （7）提示词模版集合应可以根据提示词模版集合名称、提示词模版集合编码进行查询。 2.2 用户端 用户端应可支持大语言模型文字生成，并包括历史会话保存等功能。 （1）可支持用户自主创建新对话，在会话框中允许输入不少于5000字的文本内容。 （2）可支持文本自动生成，根据用户的输入内容实时快速的生成响应文本。 （3）可支持用户灵活调用并切换已集成的不同模型应用，确保AIGC能力的多样性和适应性。 （4）可支持对提示词进行快捷应用，能够调用管理端所设定的提示词模版。 （5）可支持对历史会话主题的编辑和删除操作，包括但不限于会话主题的重命名。 （6）可支持至少保存最近30条历史会话记录，确保用户能够浏览历史会话记录。 （7）应可支持对生成内容的评价，可对模型产出的内容进行正向反馈和负向反馈，以促进模型的持续优化升级。 （8）应能够在中文和英文主界面间相互切换。 （9）应能够展示黑暗和白昼两种主界面风格，用户可自行切换。 3 系统规格要求 要求SAAS部署，应含50个用户账号，含5年升级运维服务。 二、AIGC实验平台配套《大模型概论与提示工程》实训课程资源包 1 整体要求：大模型提示工程课程，作为人工智能方向通识课程，要求使得学生能够了解大模型的发展现状和基本原理，掌握文生文、文生图的提示词方法与技巧，能够应用大模型进行数据分析，了解大模型应用开发的基本知识。通过本课程的学习，学生能够熟练应用大模型解决实际问题，并为以后大模型的深入学习与研究打下良好的基础。 2 课时要求：需满足不少于32课时的授课，其中实践教学部分不少于16课时。 3 课程资源要求 （1）课程教材1套，总页数不低于500页，包含课程内容要求中的知识点和技能点，用章节式编写。 （2）需提供本课程的标准教案，包括教学目标、教学重难点、教学过程及时间安排。 （3）PPT课件不少于10个，总页数不少于1500页。课件采用PPT模式编写，在适当位置标明章节名称。 （4）视频不少于15个，视频总时长不少于450分钟，讲解课程中的知识点、技能点。 （5）配套题库，每章不少于1套，全书题目总量不少于230道，针对课程中的重难点进行设计，题目类型有判断、单选、多选并配有参考答案。 4 交付方式要求 教材、PPT课件、视频需要线上交付，教案、题库需要线下交付。 5 课程内容要求 5.1 大模型概论 5.1.1 初识大模型：1）了解大模型的外在表现形式。 5.1.2 生成式AI简介：1）理解生成式AI与判别式AI的区别；2）了解机器学习的主要内容；3）了解大语言模型的文字生成过程； 5.1.3 大模型的发展历程：1）了解AI发展历程中的三次高潮两次低谷；2）了解深度学习的发展历程； 5.1.4 大模型的行业应用：1）了解大模型在行业中的具体应用； 5.2 大模型原理基础 5.2.1 机器学习基础：1）了解线性回归分析；2）理解梯度下降法：3）了解双下降现象； 5.2.2 深度学习基础：1）理解人工神经网络的基础架构；2）掌握常用的激活函数和损失函数； 5.2.3 词向量：1）理解词向量的含义：2）理解独热编码；3）了解词袋模型、word2vec；4）了解语言模型； 5.2.4 注意力机制：1）理解注意力机制的Query、Key、Value；2）理解缩放点积注意力、自注意力、多头注意力； 5.2.5 Transformer模型：1）理解Transformer模型位置编码的具体方式；2）理解Transformer模型的基本架构；3）了解大模型的训练过程； 5.2.6 文本生成策略：1）理解大模型中常用的生成策略，包括贪婪策略、束搜索、top-k,top-p等； 5.2.7 文本评估方法：1）理解BLEU、ROUGE、Perplexity的含义；2）了解GLUE、MMLU测试集； 5.3 大语言模型的提示工程 5.3.1 提示工程（Prompt Engineering）概述：1）了解提示工程的作用； 5.3.2 认识AIGC实验平台：1）了解AIGC实验平台； 5.3.3 提示基本原则：1）理解提示工程的基本原则，包括清晰具体、简洁、结构化、持续迭代； 5.3.4 提示方法和技巧：1）掌握让模型在解题前先进行自我思考的方法；2）理解角色提示(Role Prompting)的定义和应用；3）掌握提供样例(Shot Prompting)的技术优势和应用示例；4）理解思维链(Chain of Thought)的策略；5）掌握思维树(Tree of Thoughts)的基本原理；6）理解ReAct(Reasoning and Acting)方法的定义和具体实施步骤； 5.3.5 提示任务类型：1）理解基于要点创作故事的技巧；2）掌握基于大纲创作故事的方法；3）熟悉基于种子词/句创作故事的技巧；4）掌握通过完形填空生成文本的常见方法；5）掌握文本改写的技巧和策略；6）掌握情感分析、主题分类、抄袭检测等具体文本分类应用；7）理解文本实体提取的基本概念和技术，掌握如何从文本中识别和提取关键实体信息。 5.3.6 大语言模型提示应用宝典：1）理解电商领域中聊天机器人和客户服务的需求背景及应用；2）熟悉电商领域中设计商品文案的技巧，学习如何利用AI生成吸引人的商品文案；3）理解物流领域语音拣选系统的工作原理及应用场景；4）掌握如何利用AI生成有创意和影响力的广告语；5）理解教育领域英语对话练习的设计方法，掌握如何利用AI进行个性化的英语对话训练；6）熟悉金融领域利用大模型对新闻标题进行情绪分析的交易策略；7）掌握患者关怀机器人的设计原理和实现方法，了解如何利用AI技术提供个性化的患者关怀服务。 5.4 多模态大模型的提示工程 5.4.1 多模态学习及应用：1）了解什么是多模态、多模态学习及主要应用； 5.4.2 从文本到图片的提示工程：1）掌握文生图的提示词使用方法，包括如何描述主体、背景、色彩、光影、艺术风格、媒介等； 5.4.3 Midjourney使用简介：1）了解Midjourney主要功能； 5.4.4 Stable Diffusion图像创作：1）了解Stable Diffusion主要功能； 5.5 大模型应用之数据分析 5.5.1 代码解释器简介与数据分析基本流程：1）了解数据分析的基本流程； 5.5.2 用大模型做数据探索性分析 （1）▲掌握如何用大模型做探索性分析，包括中心趋势、分布、形状的度量、异常值的识别与处理。（投标人应于投标文件中提供平台截图或证明材料复印件并加盖投标人公章） 5.5.3 用大模型绘制统计图表：1）掌握如何用大模型绘制常见统计图表，包括条形图、折线图、饼图、散点图、热力图、箱线图、核密度图等； 5.5.4 用大模型做机器学习 （1）▲掌握如何用大模型做回归分析、分类及聚类。（投标人应于投标文件中提供平台截图或证明材料复印件并加盖投标人公章） 5.5 综合案例分析：1）掌握如何用大模型做综合案例并生成报告； 5.6 大模型应用开发基础 5.6.1 大模型的接口调用基础：1）理解大模型API中的多轮对话和多角色对话；2）了解如何用API实现大模型调用天气预报API； 5.6.2 Function Calling基础：1）了解什么是Function Calling； 5.6.3 向量数据库简介：1）了解向量数据库的基本概念、应用场景、系统架构、索引技查询处理以及在实际应用中的表现； 5.6.4 LangChain简介：1）了解LangChain的基本概念、主要特性、应用场景、核心组件以及实践应用； 5.7 大模型的挑战与展望 5.7.1 大模型的挑战：1）了解大模型对人类带来的挑战和威胁；2）了解大模型的能源问题； 5.7.2 大模型的展望：1）了解视频生成的未来发展； （三）数字化教学平台技术参数要求 1 整体要求 数字化教学平台应集管理端和学员端于一体，其中管理端需具备对学员、课程、考试及教学活动的全方位的管理能力，包括但不限于学员信息维护、课程资源组织、考试安排与成绩分析等；学员端则应提供便捷的学习与考试功能，支持学员进行课程学习、在线测试，同时确保能够进行学习进程跟踪。 2 系统功能要求 2.1 管理端 管理端需具备对用户、课程、考试及教学活动的全方位的管理能力。 2.1.1 用户管理 用户管理应可支持对用户进行注册、报名课程等操作，具体功能应包含如下： （1）添加用户：支持管理员在后台对新用户进行注册，且能支持对已报名学员信息的维护，可维护的信息包括用户类型、专业、有效期等。 （2）批量导入：支持使用Excel填写相关信息，将其导入到平台中，实现对用户的批量添加。 （3）批量报名：支持单独和批量给已添加的用户报名相关课程。 （4）操作：支持管理员可控制用户的使用状态，能够对不再具备使用资格的用户执行停用操作；对于已被停用的用户也可执行一键启用以及对用户信息的编辑操作。 （5）查询：支持管理员使用手机号或姓名对已报名用户进行检索。 2.1.2 课程管理 （1）添加课程：支持管理员可创建课程。 （2）课程基本信息：支持管理员对所创建的课程进行信息配置，可配置的信息包括课程名称、课程分类、设置课程封面、主讲老师、课程说明等。 （3）课程内容信息：在添加课程时，支持对在课程资源组织时可创建不限于三级的多级目录，并能够根据实际情况选择是否需要绑定资源或随堂练习。 （4）上架：管理员可控制课程在前端的展示情况，支持对课程执行上下架操作。 （5）查看：支持管理员查看某一课程下所有学员的学习情况，包括学习进度、完课状态等。 （6）生成二维码：支持一键生成课程二维码，便于通过微信扫描直接登录学习平台，在H5移动端实现便捷学习。 2.1.3 资源中心 需具备专属的资源中心，并支持对资源的管理。 （1）新增资源：支持将资源上传至资源中心，资源类型包括不限于视频、PDF、PPT、Word、Excel、音频。 （2）批量禁用：支持对已上传资源的可进行批量选择并禁用。 （3）批量启用：支持对已被禁用的资源可进行批量选择并启用。 （4）查看：支持对已上传的资源进行查看。 （5）编辑：支持对已上传的资源进行再编辑操作。 （6）禁用：支持对已上传的资源执行禁用操作。 （7）删除：支持对已上传的资源执行删除操作。 （8）生成链接：支持将已上传的资源生成单独的链接，并设置有效期。 2.1.4 考务管理 考务管理应支持创建题库、创建考试及对考试进行管理。 2.1.4.1 试题管理 （1）新增题库：支持创建题库及对题库信息进行编辑。 （2）导入试题：支持将试题批量导入题库，试题类型应包括单选题、多选题、判断题等题型。 2.1.4.2 考试管理 （1）新增考试：支持对考试进行创建及对考试信息进行编辑，包括考试名称、考试类型、关联课程、考试日期和作答时长等。 （2）▲抽题规则：支持对考试规则进行设置，包括抽题规则和试题数量等，可以从不限于1个的题库中进行随机抽题；可通过新增题型，对题型进行选择；并设置各题型的分值和数量。题型包括单选题、多选题和判断题等。（投标人应于投标文件中提供平台截图或证明材料复印件并加盖投标人公章） （3）统计试卷：支持对考试情况进行信息统计，包括但不限于考试通过率、参考人数、通过人数、未通过人数、平均分、最高分、最低分等核心数据以及对于每个参考人员的分数、考试时间、交卷时间和考试情况的统计。 2.1.5 教学管理 （1）问答管理：支持查看用户提出的问题并进行回答及对无效问题进行删除操作。 （2）消息通知：支持管理员创建消息通知并发送至用户，且支持管理员查看通知的打开人数，并对通知进行删除。 （3）作业管理：支持给学员新增作业，且作业可关联至课程的一级目录；并支持管理员查看待批阅作业数量及对学员的作业作答情况进行查看与批阅。 2.1.6 系统设置 （1）资料设置：支持配置学校名称、学校LOGO等信息。 （2）Banner设置：支持给教学平台首页添加活动图，并可对图片跳转链接、序号、显示状态、显示有效期和显示位置进行配置。 （3）首页栏目设置：支持新增栏目，对学员端首页进行配置。 2.2 学员端 （1）登录：支持学员使用手机号和密码进行登录。 （2）个人中心：具有学员专属的个人中心，支持可在个人中心查看其账号下的课程、考试、作业、问答等学习资源。 （3）涉及到的实训系统：支持对于与实训系统耦合紧密的课程，能够从学习界面直接跳转到对应的实训系统中进行操作练习。 （4）添加问答：支持学员在学习课程中进行提问并应支持查看教师的回答。 （5）我的考试：学员进行在线考试时，支持在考试过程中显示答题剩余时间、当前进度、已答数量和未答数量。 （6）我的作业：支持学员对老师布置的作业进行作答。 （7）▲错题本：学员在线考试时，根据其作答结果，支持自动记录错题，并将其归集到错题本。（投标人应于投标文件中提供平台截图或证明材料复印件并加盖投标人公章） （8）收藏夹：支持显示学员在考试时收藏起来的试题。 （9）作答明细：在考试结束后，支持显示具体作答情况，包括正确题目数量、错误题目数量、总得分和用时。 （10）历史记录：支持对学员的历史学习课程进行记录。 （11）消息：支持学员可收到管理员发布的通知。 （12）我的资料：支持在线补充或修改个人信息，包括姓名、证件号码、学历、职业等基本信息。 3 系统规格要求 支持SaaS部署，含100个学员账号、3个管理员账号，5年升级运维服务。 | 套 | 1 |
| 2 | 仓储控制系统 | 仓储控制系统技术参数要求： 1 系统整体要求 仓储控制系统要求为企业实际应用工业级的系统，能够集成多种类型自动化设备，能够实现多设备协同作业，有序衔接，实现自动化设备的驱动与监控功能，为自动化设备执行作业提供决策支持、智能调度、协调作业、动作指令下发等功能。该系统需要与云仓储管理系统相结合嵌入到教学环境中，支持学生能够在真实业务生产实训，复原生产业务场景，培养学生在智能化仓储时代，智能仓储作业岗位人才技能及业务场景转化系统逻辑等能力，提高学生在智能化、自动化时代的岗位竞争力。 2 系统功能要求 （1）系统需支持小车运行模式切换，AGV小车可在自动模式及人工模式之间切换，实现自动化运行，也可人工操控。 （2）系统需支持AGV小车管理，能够操控AGV小车可执行小车重启、顶升任务、放下货架任务，也需支持抱闸、解闸托盘和轮系操作。 （3）系统需支持AGV小车设备状态、任务状态等信息提示。 （4）系统需支持对每辆AGV小车所执行任务类型、任务单号、执行时间、任务状态、起点终点及过程点的信息统计记录。 （5）系统需要支持AGV小车异常处理，包括记录AGV小车异常问题发生时间、故障编号、发生故障点、故障描述等异常信息。 （6）系统需要支持人工操控异常小车上线、下线、恢复任务操作，操控AGV小车指定路径移动功能。 （7）系统需要支持对AGV小车的监控，包括小车实时位置监控、小车行驶路线监控等功能。 （8）系统需要支持对充电桩状态的统计，包括充电桩总量、充电中数量、空闲数量及禁用数量等。 （9）系统需要支持充电桩的管理，对充电桩的启用、禁用及结束充电等操作，可对充电小车充电状态进行监控及充电数据进行记录。 （10）系统需支持AGV小车归巢管理，对AGV小车进行一键式操作，包括一键归巢、一键泊车，并支持统计每一辆归巢的AGV小车归巢点、状态，归巢和关机小车数量以及小车异常的异常原因明细； （11）▲系统需要支持仓库商品基础数据的管理，支持通过货权、物料编码、物料名称进行物料信息查询操作；（投标人应于投标文件中提供平台截图或证明材料复印件并加盖投标人公章） （12）▲工作站基础配置：系统支持新建工作站，配置货到人AGV系统工作区域下面工作站名称、支持类型、作业的类型、工作站槽位行数和列数，设置坐标点、转向点、等待点、缓存位数、基础朝向等信息，支持工作站编辑修改类型、禁用工作站及删除工作站等操作。（投标人应于投标文件中提供平台截图或证明材料复印件并加盖投标人公章） （13）系统需要支持对AGV入库上架作业操作、上架异常处理；拣选下架作业操作、拣选异常处理；在库盘点理货、盘点异常处理等。 （14）系统需要支持对AGV小车执行任务的报表管理，包括入库、出库业务的明细报表和汇总报表以及仓库总库存报表和货位库存报表信息。 3 系统规格要求 系统要求能支持本地化部署。 | 套 | 1 |
| 3 | 数字化冷链物流仿真平台 | 一、数字化冷链物流仿真平台技术要求 1．基于J2EE平台，采用B/S架构，使用java开发技术，支持市面主流操作系统，应用可以跨操作系统部署，能支持 windows 操作系统下的触控一体机及PC电脑应用;； 2．支持主流数据库，如：Mysql5.6；系统所有操作通过Log4j记录操作日志,使用Redis缓存加快速度；层与层之间关联采用松耦合框架技术实现业务； 3．系统以业务模型为中心，实现数据、业务逻辑和展现分离；通过对业务的统筹分组达到系统的模块化和可配置化；通过对系统不同层次的管理保证系统的稳定性、兼容性； 4.●系统支持实现基于高拟真度3D数字人的自然多轮对话交互。AI数字人实时接收并理解用户文字输入，生成并输出语音回复，支持中英双语交互，并具备上下文关联理解能力，可流畅完成信息查询、任务解答（如操作指引）等对话任务，3D数字人需呈现口型与表情与实时语音高度同步的逼真效果。用户可通过鼠标拖拽操作实现围绕数字人模型的360°自由视角环绕，从任意角度观察其动态，创造沉浸式对话体验。（提供现场演示） 二、平台整体要求 1.要求软件系统成熟稳定，可通过虚拟仿真手段进行冷链产业案例的虚拟仿真化实现，适用于物流专业进行冷链物流实验、冷链运营实训等，通过平台可掌握冷链物流的基本概念、原理和方法，熟悉相关操作流程、注意事项、相关标准、冷链物流装备与设施等，可基于冷链物流了解农产品的冷链管理、各个环节的岗位实操与协作能力，可通过多维度培养冷链物流人才； 2.通过虚拟仿真技术实现制冷设备、冷库、农场农作物等全真还原，让学生了解并掌握冷链物流的全流程 可支持人、机、场景三者实时响应互动，可实现虚拟场景实时动态变化； 3.▲要求提供配套教学资源，包括教学大纲、授课ppt、使用指导书，教师授课操作手册，可支持教师进行教学工作，内容要求涵盖智能农业、产地预处理、冷库存储技术、冷链包装、冷链物流分拣；（投标时需提供教学纲要和课时分配标准教案一份并加盖投标人公章） 三、平台教师管理端技术参数要求 1．支持教师创建多个班级不同进程同时开课或训练，班级之间数据相互独立； 2．课程初始化：支持教师创建班级后，设置班级内的组织数量，并可选择设置单人团队模式或多人团队模式； 3．下发实训任务：支持任务列表展示，教师可依据教学计划、讲次管理，根据教学进度进行任务推送，可分阶段将教学任务推送给学生； 4．虚拟日期：提供教学日历，教师可根据教学任务需要切换系统虚拟日期，完成不同时间阶段的教学任务； 5．完成情况：支持按照个人或团队筛选查看个人或团队成绩情况； 6．商品处理结果：教师可实时看到每个学生、每个批次商品的冷链处理结果和变化，并进行点评； 7．标准答案：教师可看到实务处理的正确答案、符合国家规范要求的生鲜正确处理要求等，满足实训与教学相结合的使用； 8.▲市场需求课程参数：支持对不同虚拟日期设置不同地区的电商订单，对不少于5种的商品类别订单权重进行分配，培养学生面对波动市场环境的应变决策能力(提供软件功能截图)； 9.农场与商品课程参数：支持对农场、商品、批次进行启用设置，启用的农场、商品、批次数据才能在学生端进行展示； 10.学生实训数据分析：支持实训数据分析，包括现金、收入、库存价值、商品损耗量、产地加工费用、在途商品价值不少于7种数据。 四、学生虚拟仿真实训端技术参数要求 1.可通过普通电脑浏览器访问，并支持进入虚拟仿真场景，可直接基于鼠标操作的漫游、视角转换； 2.●支持AR场景包含：拣货完成区、包装完成区、发货暂存区、分拣流水线、月台、变温区、冷冻区不少于 7个功能区域，场景内建模不少于30种，可进行自由视角移动控制(需提供现场演示)； 3.●支持场景内工作台场景，操作台物品根据选择实时显示，支持包装物、冷媒的选择，包装物有待打包与已打包两种状态显示；待包装物品包括酒类、冰淇淋类、水产品类等；可通过鼠标对物品进行拖拽、移动、摆放，能够识别摆放位置（需提供现场演示）； 4.▲支持数据看板仿真，可通过仿真PDA进行温度、湿度等内容的调节，支持看板数据与业务操作联动显示(提供软件功能截图)； 5.学生实训过程中，可实时查看团队排名情况，包括经营得分、评测得分、收入、总分、查看实务处理结果等信息； 6.学生实训时可按团队实时查看任务完成进度，任务支持按活动说明、流程操作、实务处理、测评题等分为至少4类，任务总数不少20个； 7.支持在实训中进行测评题作答，题目数量不低于20题； 8.支持进行实训总结与考核：阶段考核、成果总结、成绩点评； 9.实训过程中，学生可随时查看企业经营情况、仓储数值、物流信息等动态数据。 五、农场预处理与运输单元要求 1.关键业务内容包含：农产品产地规划、蔬果预处理、分级、清洗、产地前置拆分、包装选择、货物保价、车辆调度、运输路线规划、车辆在途监测、送货预约等； 2.支持根据不同教学目标，进行农场和农产品的品类、批次选择，可灵活进行启用； 3.农场产地规划：包括产地预处理设备认知、资金测算、产品品类与预处理模式匹配、预冷装置等设施设备的购买与建设； 4.运输前产地商品管理：可进行货物保价（大票货、小票货）、支持根据货品特性、重量、规格等因素进行运输方式选择（陆运、空运等）； 5.●支持选择冷冻车或冷藏车进行冷链运输，冷链车和冷藏车均支持选择4.2m、7.6m、9.6m和15m共8种车型，支持不同品类进行混装，支持选择整车运输或零担运输，系统自动会根据车辆安排结果进行运费实时计算（需提供现场演示）； 6.▲可实现运输路线规划，支持自主设置运输路线，可实现对在途运输车辆的状态监测，支持查看车辆运输途中温度监测记录，支持对途中异常情况进行处理，智能算法根据车辆装车情况和运输路线规划，可实现智能生成鲜运交接单等电子单据(提供软件功能截图)； 7.支持物流车辆在运输途中向仓库发出到货预约，可根据系统智能算法自动生成预计到货日期和预计到货时间段； 8.支持不同组织、不同学生进行费用结算，其中需要体现：农场结算信息、批次商品结算信息、基础建设投入费用、农场采收人工成本、收购成本、包装物成本、产地加工成本、损耗等； 六、冷库仓储与配送单元要求 1．▲设备虚拟化实现：RFID手持机（手机小程序实现）模拟手持终端进行扫码识别、详细数据浏览；（投标时提供不少于六张实训场景截图和业务流程说明） 2.可体现如下关键业务：货物抵达、预约处理、货物交付、库内上架、库内下架、线体平衡人力配置、拣货、宅配商订单分配、盘点、TOC共配业务、TOB大客户订单、TOB批量订单、库内增值加工、包装更换、破损处理； 3.可实现冷链企业库存商品、在途商品、损耗、资金经营模拟，并作为实训考核维度； 4.可支持货物签收时的异常情况处理：定损签收、退回以及退回货物处理； 5.可实现根据货物存放位置选择不同拣货线路：S型、U型、Z型等； 6.▲支持线体平衡人力配置，学生自主配置拣货、分拣、复核包装、码托、发货5个环节的人员数量，支持调整称重机皮带和调整皮带的速度，并支持查看配置后的线体平衡情况(提供软件功能截图)； 7.支持TOC电商订单的浏览（PC、手机端均可），可以浏览订单明细、金额、配送城市、商品总量、商品明细； 8.支持电商订单进行拆分得到子订单（系统预置拆单规则），可自动根据商品特征、库存分布、温区要求等进行手工拆分、批量拆分； 9.▲学生可根据不同的订单数据，进行波次管理，可通过手机端进行波次创建、波次查看(提供软件功能截图)； 10.支持按库区拣货：冷冻区、变温区1、变温区2、常温区等至少4种不同温控要求的库区； 11.可通过手机端操作，进行订单拆分、创建波次合拣单、完成波次拣货、商品分拣、复核包装等不少于5种冷库内作业任务操作实训； 12.可对商品进行盘点：全仓盘点、效期盘点等，并可对盘点异常货物进行处理； 13.支持学生自主选择宅配商进行客户订单配送，支持宅配费用计算，可按城市浏览各个区域与配送点的配送状态，预置配送不少于55个，至少覆盖2个以上城市； 14.支持如下任务教学：1)生鲜食品的出入库、RFID手持数据采集终端（手机模拟）应用；2)库内作业线体平衡人力配置；3)条形码的读写实验、电子标签辅助盘点操作；4)商品库存情况分析；5)冷链物流运输到货车辆月台分配、到货单据签收；6)到货商品温度检测、卸货、货物抽检；7)PDA收货、货物签收、货物入库及上架；8)TOB大客户订单处理、批量订单处理；9)拣货路径设置、拣货异常处理；10)库存盘点、退货处理；11)TOC客户订单处理、商品库存前置拆分；12)创建波次合拣单、完成波次拣货、拣货注意事项学习、商品分拣实操、商品复核包装实操。 七、数据仿真模块技术要求 1．冷链物流数据看板：基于虚拟设备、虚拟货架等，数据看板可实现数据的动态变化、与实训任务的关联更新； 2.通过智能算法与仿真模型，可实时模拟不同状态下的仓库温度、湿度、二氧化碳、乙烯、氧气、风机等工作状态及实时数据变化； 3.▲预测天气情况查询：提供不少于5个地区的预测天气情况查询，每个地区的预测天气数据不少于三个月；预测天气类型至少包括：晴、多云、阴、小雨、暴雨、雷阵雨等6种以上天气情况(提供软件功能截图)； 4.商品信息数据：仿真商品数据，包含商品名称、商品编码、商品品类、批次号、售价、进价、商品规格、供应商、储藏温度区间、品相、破损率以及商品条形码等12种以上商品信息； 5.产地实时数据：支持查看产地实时数据，学生可查询产地商品信息（批次号、商品名称、商品规格、采收成本价、品相、破损率、状态等），根据学生操作，产地数据实时发生变化； 6.▲鲜运交接单：仿真物流运输业务中的鲜运交接单，支持查看运输单号、派车单号、温控要求、货主编码、托运企业信息、承运企业信息、发货时间、收货时间、发货联系人、发货单位地址、收货联系人、收货单位地址、运输商品重量、运输商品体积、运输商品重量、司机、车牌号等物流运输信息(提供软件功能截图)； 7.●车辆在途状况监测：可动态模拟车辆异常、车厢内湿度、温度、氧气浓度、二氧化碳浓度、乙烯浓度、冷气风速、运输车辆开关门次数、温度超高预警、报废红线等至少10种因子的动态变化，并支持生成可视化图形直观体现警戒红线、最佳温区等管控点；支持查看运输计划任务，统计发出车辆和完成任务车辆数据；支持查看排名前十的准达路线（需提供现场演示）； 8.▲产地结算数据：提供查看学生完成农场预处理实训任务后，产地结算费用情况，包括：基础建设投入、农场采收人工成本、收购成本、包装物成本、产地加工成本、损耗等；支持按商品批次查看除基础建设投入以外的其他成本费用(提供软件功能截图)； 9.运输结算数据：支持查看物流运输费用结算数据，可按不同农场查看运输成本和保价成本；运输成本支持按运输车辆进行查询，保价成本支持按商品批次进行查询； 10.各库区库存明细：按不同库区查看商品库存情况，包括：批次号、商品名称、商品规格、商品编号、供应商、库区通道、库存数量、单位、生产日期、入库日期等至少10中库存商品信息； 八、仿真案例与实训任务要求 1.要求平台能满足支持蔬果类、海产品类（虾、鱼类）、肉类、低温乳制品类等四类仿真案例，农副产品品类不少于20种，涵盖3个主流温区实训任务； 2.实训内容应包含不限于冷链物流基本概念、冷链物流实务、冷链物流流程、冷链物流装备、冷链物流运输安全、冷链物流市场情况、品类与库区管理、采收、预冷、速冻、分级、清洗、包装方案、包装技术、出库回温、气调储藏、车辆调度、货物运送异常处理、货物保价、订单拆分、波次与波次拣货、分配月台、温度抽检、商品抽检、送货预约等； 3.要求系统能支持如下教学任务：1）冷链物流整体布局与流程学习、冷链物流仓库岗位认知与实操；2）冷链物流装备认知、冷库安全学习与运营、盘点实操；3)农产品采收、预处理方式选择、农产品分级、农产品清洗；4)包装方案和技术、产地前置拆分讲解；5)出库回温概念了解、气调储藏学习；6)冷链运输货物保价；7)冷藏、冷冻车辆选择及配载、运费计算；8)运输路线规划、运输车辆途中异常处理；9)冷链运输主要单据的使用；10)冷链物流送货预约等等； 4.系统能支持小组互动式教学，不通过头戴设备实现裸眼3D（虚拟现实）场景式教学；虚拟场景操作数据可与系统进行数据匹配对接，实现数据互通；本系统要求提供至少3个虚拟场景，至少40个技能训练点。 | 套 | 1 |
| 4 | 收货工作台 | （1）尺寸：≥长1500mm*宽1000mm*高1200-1500mm（根据现场调整），台面：高700-800mm； （2）承重：≥100kg； （3）台面：三聚氰胺板； （4）支架：碳钢，表面经静电喷塑至高温固化流平等工序，耐磨、耐划； （5）地脚：高度30-50mm可调。 | 个 | 1 |
| 5 | 无线扫描枪 | （1）扫描类型：一维/二维扫描； （2）扫描精度：3-5mil； （3）无线通讯范围：≥10m； （4）供电：充电底座。 | 把 | 6 |
| 6 | 手持数据终端 | （1）系统：≥Android 11； （2）CPU：≥8核，≥2.4GHz； （3）内存：≥3G RAM，≥32G ROM； （4）屏幕：4.0英寸，480*800像素，电容式触摸屏； （5）摄像头：前置200万像素，后置1300万像素； （6）条码：支持一维码扫描； （7）通讯：支持双Nano SIM卡、蓝牙、2.4GHz +5 GHz Wi-Fi和4G全网通； （8）接口：支持USB Type-C接口； （9）按键：正面23个，侧面3个； （10）电池：3.85V，5200mAh锂电池。 | 把 | 4 |
| 7 | 轻载无轨AGV搬运车 | （1）载货方式：潜伏举升； （2）导航方式：二维码导航+惯性导航； （3）负载重量：≥500kg（含自重）； （4）行走功能：前进、后退、顶升、货架旋转、车体自转； （5）旋转直径：≥950mm； （6）▲空载速度：≥2m/s；满载速度：≥1.5m/s（负载≥600kg）；空载加速度：≥2m/s²；满载加速度：≥1m/s²（负载≥600kg）；导引定位精度：≤±10mm；停止定位精度：≤±10mm；充电电流：≥50A；额定工况续航时间：≥9h；（需提供通过CMA或CNAS等国家级认证机构所出具的检测报告扫描件，并加盖投标人公章）； （7）提升高度：≥50mm； （8）安全装置：前方传感器避障，前后急停； （9）电池类型：锂电池； （10）电池容量：≥20Ah； （11）充电方式：支持自动充电和手动充电，选配； （12）充电时间：≤1.5h（0%-100%）； （13）运行环境温度：-10℃-40℃； | 台 | 4 |
| 8 | 自动充电桩 | （1）配套轻载无轨AGV机器人使用； （2）尺寸：≥长524mm*宽448mm*高755mm； （3）输入电压：220V； （4）功率：≥3600W； （5）输出电压：48V DC（可调范围30-58V）； （6）输出电流：1-60A。 | 台 | 2 |
| 9 | 手动充电器 | （1）尺寸：≥长306.5mm*宽175mm*高100mm； （2）功率：≥1.5kW； （3）输入电压：100-240V AC +/-10%，50/60Hz，10A三孔标准插头输入； （4）输出电压：53V(at20A)或58.8V(at15A)； （5）输出接口：安德森样式接头输出； （6）其它功能：具有过压过流保护措施，并带有屏幕显示功能。 | 台 | 1 |
| 10 | 人端安全感知模块 | （1）感知距离：≥3m； （2）感知间隔：100ms； （3）感知频段：125kHz； （4）通信频段：433MHz； （5）安全提醒：通过人端+车端实时通讯监控，人员携带安全感知模块进入AGV运行区域进行演示或运维，AGV移动到感知范围时可自动鸣叫，并自动停止动作，实现人员安全进入，保证人员安全。 | 套 | 1 |
| 11 | AGV专用存储货架 | 含专用货架、中空板、鱼丝带和条码等： 1 专用货架：1组 （1）尺寸：长900mm*宽900mm*高2300mm，双面存取，5层搁板； （2）配套：含底座、立柱、横梁和层板等。 2 中空板：10组/货架 （1）层数：5层； （2）材质：PP，黑色，厚4mm，含三通卡扣。 3 鱼丝带：10个/货架 （1）尺寸：长600mm*宽60mm，适用900mm宽度货架； （2）颜色：黄色或白色。 4 货架二维码：1个/货架 （1）尺寸：长80mm*宽80mm，尺寸可浮动； （2）材质：PC白板+PVC合成膜+亚光膜。 5 地面二维码：数量若干 （1）尺寸：长85mm*宽85mm，尺寸可浮动； （2）材质：3M背胶+PC白板+PVC合成膜+亚光膜； （3）数量：地图区1个/平方米，含备份1套。 6 货架货位码：1个/货位 （1）尺寸：长100mm*宽60mm； （2）材质：不干胶合成纸； （3）码制：Code128。 | 组 | 24 |
| 12 | 播种货架 | （1）尺寸：长2000mm*宽600mm*高2000mm，4层*4格； （2）承重：每层承重≥200kg； （3）立柱：C型钢，截面≥50mm*65mm，厚度≥1.5mm，折面≥9面； （4）横梁：P型钢，截面≥60mm*40mm，厚度≥1.2mm； （5）搁板：厚度≥0.5mm； （6）钢材：Q235碳钢，表面喷塑。 | 组 | 3 |
| 13 | 周转箱 | （1）尺寸：≥长600mm*宽400mm*高220mm； （2）材质：PP材质，无毒无味塑料存储箱。 | 套 | 48 |
| 14 | 落地支架 | （1）类型：移动式，用于台式机、一体机和笔记本的固定； （2）承重：≥8kg； （3）材质：优质铝材/铝合金/冷轧钢板。 | 个 | 3 |
| 15 | 打包工作台 | （1）尺寸：长1500mm*宽1000mm*高1200-1500mm（根据现场调整），台面：高700-800mm； （2）承重：≥100kg； （3）台面：三聚氰胺板； （4）支架：碳钢，表面经静电喷塑至高温固化流平等工序，耐磨、耐划； （5）地脚：高度30-50mm可调。 | 个 | 1 |
| 16 | 发货工作台 | （1）尺寸：≥长1500mm*宽1000mm*高1200-1500mm（根据现场调整），台面：高700-800mm； （2）承重：≥100kg； （3）台面：三聚氰胺板； （4）支架：碳钢，表面经静电喷塑至高温固化流平等工序，耐磨、耐划； （5）地脚：高度30-50mm可调。 | 个 | 1 |
| 17 | 实训辅材 | （1）透明胶带：≥1箱； （2）快递袋：≥500个； （3）快递单：≥500个（适配WMS系统快递模板）； （4）纸箱：≥100个*3种（用于包装中小件包裹）。 | 套 | 1 |
| 18 | 强弱电综合布线与实施 | 1．强电布线 （1）电压等级：电控柜380V，其他220V； （2）电缆规格：照明电线不低于1.5mm²，普通插座电线不低于2.5mm²，动力电缆不低于6mm²； （3）敷设方式：穿管、桥架、埋地等，根据现场确定； （4）接地系统：接地电阻≤4Ω； （5）进线：由甲方引入场地内； （6）其他：不含基建改造、装修。 2．弱电布线 （1）网络布线：六类非屏蔽双绞线； （2）敷设方式：穿管、桥架、埋地等，根据现场确定； （3）进线：由甲方引入场地内； （4）其他：不含基建改造、装修。 3．其他 （1）含设备包装、运输、人工、差旅、安装和调试； （2）含线缆和耗材。 4．建筑垃圾清运、地面及设备保护 5．投标时需结合场地实际情况提供强弱电综合布线实施方案 | 项 | 1 |
|  | 课程资源包 | 本课程资源包包括六项专业课程资源，分别为物流数据挖掘与分析课程资源包、物流运筹学课程资源包、智能仓储设备应用与运维课程资源包、农产品物流课程资源包、物流信息技术课程资源包、物流无人机课程资源包。详细要求如下： 一、物流数据挖掘与分析课程资源包 1 整体要求 本课程需要包含智能仓储中在分析设备性能和寿命、预测设备故障、提高运营效率的算法和模型，使学生能够理解智能仓储中自动化设备的性能、故障等业务场景问题，能够分析并计算设备的实际性能及可靠度函数，能够基于数据挖掘对智能仓储中的自动化设备故障的成因、结果的比较进行建模分析，并开展预警预测，能够基于数据挖掘对智能仓储中的选品、存储、拣货等问题开始建模，提高运营效率。 2 课时要求：需满足不少于48课时。 3 课程资源要求 （1）课程教材1套（字数不少于6万）：包含课程内容要求中的知识点和技能点，用章节式编写。 （2）标准教案一份：包括教学目标、教学重难点、教学过程及时间安排，教案设计合理、重点突出、规范完整。 （3）PPT课件不少于10个，总页数不少于450页：课件采用 PPT 模式编写，同一课程风格保持一致。课件模版朴素、大方、颜色适宜，便于长时间观看。在适当位置标明章节名称。 （4）视频不少于10个，视频总时长不少于800分钟：讲解课程中的知识点、技能点。视频图像声音清晰，播放时声音、画面保持同步。 （5）配套题库，每章不少于1套，总题数不少于120道：针对课程中的重难点进行设计，题目类型有填空、判断、单选、解答、实验，并配有参考答案。 4 交付方式要求：线上交付。 5 课程内容要求 5.1 设备性能分析与模拟 5.1.1 设备真实性能的分析：1）掌握设备的性能特点、作用及拟合设备性能曲线的意义；2）理解核密度估计的基本思想及与频率直方图的异同； 5.1.2 仿真的随机数模拟：1）掌握仿真中设备性能随机数的作用：2）理解随机数生成方法的基本原理，掌握生成随机数的算法； 5.1.3 实验1）设备性能的分析；；2）随机数生成 技能点要求：1）能够绘制自动化设备的实际性能核密度估计曲线；2）能够生成符合实际性能的随机数； 5.2 设备的可靠性分析 5.2.1 设备的寿命分析1）理解设备可靠性的基本概念和作用，理解设备寿命的概念；2）理解乘积极限算法； 5.2.2 故障率的确定：1）理解设备故障率的概念、作用，理解浴盆曲线的含义；2）理解Lowess算法的基本思想。 5.2.3 实验：1）拟合设备的寿命：2）拟合故障率曲线 技能点要求：1）能够根据极限积的算法计算设备的可靠度函数；2）能够利用Lowess算法拟合设备的故障率曲线。 5.3 故障的原因分析与比较 5.3.1 分拣AGV重投包裹分析：1）理解分拣AGV的业务特点，理解产生重投包裹的原因和特征；2）理解列联表的基本特点和对应分析的基本原理； 5.3.2 设备故障的成对样本比较：1）理解设备故障中两样本与成对样本比较的业务场景，理解成对样本和两样本的区别：2）理解惠特曼检验的基本思想及相应的统计检验方法； 5.3.3 实验：1）重投包裹的原因分析：2）两样本与成对样本的比较； 技能点要求：1）能够利用对应分析对重投包裹进行分析；2）能够对设备的两样本和成对样本数据进行统计检验； 5.4 设备的故障预警 5.4.1 分拣设备的故障预警：1）掌握分拣设备中因扫码装置产生故障的特点；2）理解分位数回归的基本思想，能够对回归结果进行分析； 5.4.2 基于机器学习模型的故障预警：1）理解设备故障预警的主要过程，理解SVM的基本思想； 5.4.3 实验;1）分拣设备的故障预警:2）基于机器学习模型的故障预警; 技能点要求：1）能够运用分位数回归找出异常点，对故障预警；2）能够使用常见的机器学习模型对故障进行预测，并比较模型的结果； 5.5 存储效率的提升 5.5.1 选择合适的品类：1）理解选品对于自动仓储中的作用；2）理解聚类算法的基本思想，能够对聚类结果进行评价； 5.5.2 存储的ABC分类：1）理解帕累托曲线的含义，掌握模型的含义及求解过程，理解陡度的含义； 5.5.3 实验：1）聚类选品；2）ABC算法的实现； 技能点要求：1）能够为自动化仓储选择合适的品类：2）能够通过该模型计算商品的ABC分类； 5.6 拣货效率的提升 5.6.1 最优AGV数量的确定：1）掌握C-D生产函数的经济学含义；2）理解岭回归的基本思想； 5.6.2 基于GAM模型的拣选时长分析：1）理解影响拣选时长的主要因素；2）理解GAM的基本思想； 5.6.3 实验：1）最优AGV数量的确定：2）拣选时长分析； 技能点要求：1）能够根据任务量计算出最优的AGV数量；2）能够使用GAM对拣选时长进行建模分析； 二、物流运筹学课程资源包 1 整体要求 物流运筹学课程资源包能满足《运筹优化在物流中的应用》课程开设，本课程需要包含智能仓储中选品、入库、存储、拣货、理货、分货、设备调度等所涉及的AI算法问题及业务场景，使学生掌握智能仓储中仓储作业及设备调度所涉及的AI算法基本原理与思想，能够通过编程软件实现智能仓储中的常用AI算法。 2 课时要求：需满足不少于48课时。 3 课程资源要求 （1）课程教材1套（字数不少于8万）：包含课程内容要求中的知识点和技能点，用章节式编写。 （2）教案不少于10份：包括教学目标、教学重难点、教学过程及时间安排，教案设计合理、重点突出、规范完整。 （3）PPT课件不少于10个,总页数不少于600页：课件采用 PPT 模式编写，同一课程风格保持一致。课件模版朴素、大方、颜色适宜，便于长时间观看。在适当位置标明章节名称。 （4）视频不少于10个，视频总时长不少于500分钟：讲解课程中的知识点、技能点。视频图像声音清晰，播放时声音、画面保持同步。 （5）配套题库，总题数不少于150道：针对课程中的重难点进行设计，题目类型有判断、单选、解答、实验，并配有参考答案。 4 交付方式要求：线上交付。 5 课程内容要求 5.1 概论 5.1.1 仓储作业的算法问题：1）理解自动化仓储的各个作业流程及其所涉及的算法问题，包括入库、存储、拣货、理货、分货等； 5.1.2 自动化设备的算法问题：1）理解AGV、四向穿梭车等常见自动化设备在自动化仓储中的作用及所涉及的算法问题； 5.1.3 运筹优化简介：1）理解运筹优化的基本概念和常用方法； 5.1.4 实验1：python基本操作：1）掌握本教材中常用的python命令； 5.2 选品 5.2.1 选品分区算法：1）理解规划中的选品问题，掌握选品中目标函数和约束条件；2）能够将选品分区问题抽象为图最小分割问题，理解图最小分割问题原理及求解方法； 5.2.2 实验1：选品分区算法的实现：1）能够将选品分区问题抽象为图最小分割问题并通过编程求解； 5.3 入库 5.3.1 商品点击率算法：1）掌握商品点击率在入库中的作用；2）理解计算畅销度的方法； 5.3.2 入库算法与策略：1）掌握自动化仓入库的基本要求和原则；2）理解AGV仓入库策略； 5.3.3 实验1：商品点击率的算法实现：1）能够基于熵权法计算商品的点击率； 5.3.4 实验2：入库算法的实现：1）能够实现AGV仓的入库算法，选择合适的货架； 5.4 存储 5.4.1 存储中的关联性算法：1）掌握自动化仓储存储的基本要求和原理。2）理解广义关联度的含义，掌握计算广义关联度的算法。 5.4.2 四向穿梭车库的存储算法：1）掌握以四向穿梭车库为代表的存储特点。 2）理解存储算法的目标函数和约束条件。 5.4.3 实验1：广义关联度的实现：1）能够计算商品的广义关联度。 5.4.4 实验2：四向穿梭车库的存储算法实现：1）能够按照存储要求为每品商品分配存储通道。 5.5 拣货 5.5.1 集合单生成的算法：1）掌握自动化仓储中批量式拣选的作用、方法。2）理解种子订单的含义， 掌握生成集合单的组单算法。 5.5.2 排产策略与算法：1）掌握自动化仓储中排产的作用和流程，掌握排产中需要重点考虑的因素。2）理解AGV仓的定位算法。3）掌握基于打分方式的排产策略。 5.5.3 实验1：生成集合单：1）以AGV仓为例，能够通过种子订单方式生成集合单。 5.5.4 实验2：排产算法的实现：1）根据打分模型实现排产。 5.6 理货 5.6.1 理货的策略与算法：1）掌握以四向车库为代表的理货基本要求、特点、原则和流程。2）掌握理货的策略与算法。 5.6.2 实验1：理货策略与算法的实现：1）以四向车库为例，实现理货算法。 5.7 分货 5.7.1 翻版AGV的分货算法1）掌握翻版AGV格口配置基本要求。2）理解翻版AGV的格口配置算法。 5.7.2 实验1：翻版AGV的分货算法实现1）掌握翻版AGV的分货算法的实现。 5.8 设备调度 5.8.1 最短路径算法1）掌握以AGV为代表的自动化仓储中路径规划、避障等导航问题。2）理解Dijkstra算法。 5.8.2 提升机调度算法1）掌握提升机调度算法模型 5.8.3 实验1：最短路径算法的实现1）能够应用Dijkstra算法找出最短路径。 5.8.4 实验2：提升机调度算法的实现1）能够实现提升机调度算法模型。 三、智能仓储设备应用与运维 1 整体要求 《智能仓储设备应用与运维》课程需要以企业真实的智能仓储设备操作与运维业务场景为背景，分析相关岗位职业能力，提炼相关典型工作任务，建立智能仓储设备操作与运维的知识体系，让学生通过课程学习掌握智能仓储设备的认知与操作、维护与保养、常见故障诊断与排除的职业能力和岗位技能，具备从事智能仓储设备运维类岗位的基本职业素质，同时可以考取相关职业技能等级认证，为学生就业和职业发展奠定专业基础。 2 课时要求：需满足64课时教学，其中实践教学部分不少于28课时。 3 课程资源要求 （1）线上PPT课件≥20个，页数≥1000页，课件采用 PPT 模式编写，同一课程风格保持一致。课件模版朴素、大方、颜色适宜，便于长时间观看。 （2）线上教材≥1套，页数≥100页，需要以任务引导的方式教学，包含任务目标、任务发布、解决步骤、任务资讯、任务实施、技能训练和课后测试。 （3）线上重难点微课录屏视频≥10个，视频时间≥50分钟，能帮助教师梳理课程重点、难点、辅助教学。 （4）线上实景教学录屏视频≥10个，视频时间≥10分钟，能指导教师进行实训教学，解决实训操作过程中的疑难点。 （5）线上学习任务评分表≥1套，页数≥10页，需包含任务分类、任务名称、扣分项、总分项、评分项目类型和得分项。 （6）教学实施指导书≥1套，页数≥10页，需包课程名称、课时建议、教学组织形式、任务数、课程类型、整体教学实施建议、任务名称、单任务实施课时、理论教学时间安排和教学实施指导建议、实践教学时间安排和教学实施指导建议。 （7）线上课后习题≥1套，习题量≥50道。 4 交付方式要求 （1）课程交付方式：线上交付。 （2）教辅交付方式：线下交付（教材、电子版实训手册）。 5 课程大纲要求 5.1 智能仓储设备的认知与操作 5.1.1 密集型自动化存储立库货到人系统的认知与操作： 5.1.1.1 知识点要求：1）了解设备的应用场景2）理解设备的结构组成与作用3）理解设备工作原理4）熟悉设备作业人员安全要求5）熟悉商品入库安全要求 5.1.1.2 技能点要求：1）能正确操作设备进行工作站配置2）能正确操作设备进行拣选作业3）能正确操作设备进行理货、盘点作业 5.1.2 AGV货到人系统的认知与操作 5.1.2.1 知识点要求：1）了解AGV货到人系统的应用场景2）理解AGV货到人系统的结构组成与作用3）理解AGV货到人系统的工作原理4）熟悉AGV货到人系统作业安全要求与操作注意事项 5.1.2.2 技能点要求：1）能正确操作AGV货到人系统进行开关机、充电操作2）能正确操作AGV货到人系统进行入场、上架和配置操作3）能正确操作AGV货到人系统进行盘点、出库拣选操作 5.1.3 翻板AGV的认知与操作 5.1.3.1 知识点要求：1）了解翻板AGV应用场景2）理解翻板AGV的结构组成与作用3）理解翻板AGV工作原理4）熟悉翻板AGV设备安全要求 5.1.3.2 技能点要求：1）能正确操作翻板 AGV 进行登录、查看和任务监控操作2）能正确操作翻板 AGV 进行地图控制、移除和移动操作3）能正确操作翻板 AGV 进行停止、恢复操作 5.1.4 拣选机械臂的应用与运维 5.1.4.1 知识点要求：1）了解拣选机械臂设备特点2）理解拣选机械臂结构组成和作用3）理解拣选机械臂的工作原理 5.1.4.2 技能点要求：1）能正确操作拣选机械臂进行运行前状态确认操作2）能正确操作拣选机械臂进行商品注册操作3）能正确操作拣选机械臂进行人工移动操作 5.1.5 环形交叉带分拣机械臂认知与操作 5.1.5.1 知识点要求：1）了解环形交叉带分拣机的组成结构2）理解环形交叉带分拣机的工作原理 5.1.5.2 技能点要求：1）能正确操作环形交叉带分拣机进行供电操作2）能正确操作环形交叉带分拣机进行供件、分拣操作3）能正确操作环形交叉带分拣机进行格口操作 5.1.6 纸箱打包机的认知与操作 5.1.6.1 知识点要求：1）了解纸箱打包机组成结构2）理解纸箱打包机的工作原理 5.1.6.2 技能点要求：1）能正确操作纸箱打包机进行开关机、装纸和系统设定作业2）能正确操作纸箱打包机进行商品输入、更换面纸作业3）能正确操作纸箱打包机进行生产系统联机操作 5.1.7 气泡膜打包机的认知与操作 5.1.7.1 知识点要求：1）了解气泡膜打包机的组成结构 5.1.7.2 技能点要求：1）能正确操作气泡膜打包机进行开关机和运行设备 5.2 智能仓储设备的维护与保养 5.2.1 密集型自动化存储立库维护与保养 5.2.1.1 知识点要求：1）了解密集型自动化存储立库维护保养部件2）熟悉密集型自动化存储立库维护保养周期3）熟悉密集型自动化存储立库维护保养工具 5.2.1.2 技能点要求：1）能正确维护保养输送线和多功能拣货工作站2）能正确维护保养穿梭车和提升机3）能正确维护保养电柜进出气窗口 5.2.2 AGV货到人系统的维护与保养 5.2.2.1 知识点要求：1）了解AGV货到人系统维护保养部件2）熟悉AGV货到人系统维护保养周期3）熟悉AGV货到人系统维护保养工具 5.2.2.2 技能点要求：1）能正确维护保养单片机、托盘定位块和车轮组2）能正确维护保养电机、支撑和充电站3）能正确维护保养二维码和伺服电机 5.2.3 翻板AGV的维护与保养 5.2.3.1 知识点要求：1）了解翻板 AGV 保养部件2）理解翻板 AGV 维护保养周期3）熟悉翻板 AGV 维护保养工具 5.2.3.2 技能点要求：1）能正确维护保养内部表面2）能正确维护保养Can线和滚轮3）能正确维护保养电机驱动部件 5.2.4 拣选机械臂的维护与保养 5.2.4.1 知识点要求：1）了解拣货机械臂维护保养部件2）理解拣货机械臂维护保养周期3）熟悉拣货机械臂维护保养工具 5.2.4.2 技能点要求：1）能正确维护保养机械臂吸盘和气管2）能正确维护保养2D和3D摄像头3）能正确维护保养电控柜4）能正确维护保养遮光布 5.2.5 码垛机械臂维护与保养 5.2.5.1 知识点要求：1）了解码垛机械臂维护保养部件2）理解码垛机械臂维护保养周期3）熟悉码垛机械臂维护保养工具 5.2.5.2 技能点要求：1）能正确维护保养码垛机械臂外表面2）能正确维护保养光栅门3）能正确维护保养电控柜 5.2.6 直线交叉带分拣机维护与保养 5.2.6.1 知识点要求：1）了解直线交叉带分拣机维护保养部件2）理解直线交叉带分拣机维护保养周期3）熟悉直线交叉带分拣机维护保养工具 5.2.6.2 技能点要求：1）能正确维护保养主驱动电机2）能正确维护保养自动加油装置3）能正确维护保养驱动链条和分拣机小车 5.2.7 环形交叉带分拣机维护与保养 5.2.7.1 知识点要求：1）了解环形交叉带分拣机维护保养部件2）理解环形交叉带分拣机维护保养周期3）熟悉环形交叉带分拣机维护保养工具 5.2.7.2 技能点要求：1）能正确维护保养环形交叉带分拣机外表面2）能正确维护保养光电感应设备3）能正确维护保养小车轨道碳刷 5.2.8 纸箱打包机的维护与保养 5.2.8.1 知识点要求：1）了解纸箱打包机维护保养部件2）理解纸箱打包机维护保养周期3）熟悉纸箱打包机维护保养工具 5.2.8.2 技能点要求：1）能正确维护保养切口、点胶和商品进入单元2）能正确维护保养折纸、犁形和面单打印单元3）能正确维护保养电脑客户端 5.2.9 气泡膜打包机的维护与保养 5.2.9.1 知识点要求：1）了解气泡膜打包机维护保养部件2）理解气泡膜打包机维护保养周期3）熟悉气泡膜打包机维护保养工具 5.2.9.2 技能点要求：1）能正确维护保养气泡膜打包机 5.2.10 柔性产线维护与保养 5.2.10.1 知识点要求：1）了解柔性产线维护保养部件2）理解柔性产线维护保养周期3）熟悉柔性产线维护保养工具 5.2.10.2 技能点要求：1）能正确维护保养皮带外表面2）能正确维护保底带摩擦皮带3）能正确维护保养移载机的皮带和链条：4）能正确维护保养分流器的内部表面 5.3 智能仓储设备故障诊断与排除 5.3.1 密集型自动化存储立库常见故障排除 5.3.1.1 知识点要求：1）了解设备的设备构成2）理解设备的工作原理3）熟悉设备常见故障原因 5.3.1.2 技能点要求：1）能正确排除输送线类故障2）能正确排除多功能拣货站类故障3）能正确排除穿梭车类、提升机类故障 5.3.2 AGV货到人系统常见故障排除 5.3.2.1 知识点要求：1）了解AGV货到人系统设备构成2）理解AGV货到人系统的工作原理3）熟悉AGV货到人系统常见故障原因 5.3.2.2 技能点要求：1）能正确排除心跳超时故障2）能正确排除AGV左右伺服使用失败故障3）能正确排除导航传感器扫码失败故障 5.3.3 翻板AGV常见故障排除 5.3.3.1 知识点要求：1）了解翻板AGV设备构成2）理解翻板AGV的工作原理3）熟悉翻板AGV常见故障原因 5.3.3.2 技能点要求：1）能正确排除翻板AGV异常偏航、无效路径故障2）能正确排除翻板AGV任务异常故障3）能正确排除翻板AGV充电异常、翻板异常故障 5.3.4 拣选机械臂常见故障排除 5.3.4.1 知识点要求：1）了解拣选机械臂设备构成2）理解拣选机械臂的工作原理3）熟悉拣选机械臂常见故障原因 5.3.4.2 技能点要求：1）能正确排除目标掉落故障2）能正确排除拣选失败故障3）能正确排除供给侧容器为空、任务初始条件错误故障 5.3.5 码垛机械臂常见故障排除 5.3.5.1 知识点要求：1）了解码垛机械臂设备构成2）理解码垛机械臂的工作原理3）熟悉码垛机械臂常见故障原因 5.3.5.2 技能点要求：1）能正确排除闯入安全区故障2）能正确排除码垛机械臂空投、压箱的故障3）能正确排除码垛机械臂掉箱的故障 5.3.6 直线交叉带分拣机常见故障排除 5.3.6.1 知识点要求：1）了解直线交叉带分拣机设备构成2）理解陈述直线交叉带分拣机的工作原理3）熟悉直线交叉带分拣机常见故障原因 5.3.6.2 技能点要求：1）能正确排除上包机辊筒故障2）能正确排除上包机皮带故障3）能正确排除分拣机链条故障 5.3.7 环形交叉带分拣机常见故障排除 5.3.7.1 知识点要求：1）了解环形交叉带分拣机设备构成2）理解环形交叉带分拣机的工作原理3）熟悉环形交叉带分拣机常见故障原因 5.3.7.2 技能点要求：1）能正确排除供件台滚筒轴承、齿形皮带故障2）能正确排除扫描仪识读率低、商品环线最大循环故障3）能正确排除环形圈小车故障 5.3.8 纸箱打包机常见故障排除 5.3.8.1 知识点要求：1）了解纸箱打包机设备构成2）理解纸箱打包机的工作原理3）熟悉纸箱打包机常见故障原因 5.3.8.2 技能点要求：1）能正确排除犁形单元卡纸、切口单元卡纸、折纸单元卡纸的故障2）能正确排除面单纸打印异常、光电异常故障3）能正确排除压痕单元压痕刀垫故障 5.3.9 柔性产线常见故障排除 5.3.9.1 知识点要求：1）了解柔性产线设备构成2）熟悉柔性产线常见故障原因 5.3.9.2 技能点要求：1）能正确排除系统设备电源跳闸、急停开关故障2）能正确排除电机运行时间超时故障3）能正确排除移载机皮带断裂故障 四、农产品物流课程资源包 1.农产品物流课程资源包主要内容包括： 1）介绍生鲜农产品供应链投入、毛利和效率三者之间的关系，说明我国生鲜农产品的范围市场和行业特点，总结我国生鲜电商的规模和服务模式，系统分析我国生鲜农产品供应链的模式，从而提示此模式的痛点与机遇； 2）介绍生鲜农产品供应链新模式，包括社区团购、前置仓新模式，以及这两种新模式比较的差异化，介绍集约化、集成化和智能化的新趋势； 3）介绍生鲜农农品供应链质量溯源所面临的问题，讲解国内外生鲜农产品溯源的方法，包括管理模式、技术方法及其应用案例；并就农产品供应链探索的目标、待解决问题，介绍溯源平台研究焦点和探索模式； 4）生鲜农产品供应链的探索，介绍农产品供应链探索的目标、待解决问题，介绍溯源平台研究焦点和探索模式等。 5）冷链行业现状，介绍冷链行业的情况，包含行业特点、数据、行业发展和行业需求等。 6）冷链技术案例，介绍冷链科技的主要业务，包含IOT温控平台、冷链无人设备、AI和SaaS技术的应用。 7）冷链技术解析，介绍冷链供应链模式升级方向，一体化、智能化，包括上游、RFC、DC、前置仓、门店和消费者等。 2.要求本课程资源包教学课件≥128页；视频微课≥7个：授课式微课程，讲解课程中的知识点、技能点，总时间≥160分钟。图像清晰稳定、构图合理、声音清楚，视频片头显示制作单位。 五、物流信息技术课程资源包 1.本课程资源包要求从传统存储中存在的弊病讲起，讲解以托盘或料箱为存储单元的自动存储设备，再结合智能仓储设备规划的实际应用，系统讲解AS/RS堆垛机式托盘立库、穿梭车密集式托盘立库、箱式存储自动化立库以及常用配套设备等内容。通过学习本次课程，可了解自动化立体仓库的实际应用，为进一步智能仓储设备打下基础，同时可系统完善智能物流仓储的知识体系。 2.物流信息技术课程资源包主要内容包括： 1）自动存储概述，介绍解决传统存储形式中存在的弊病，以及以托盘、料箱为存储单元的自动存储的存取方式。 2）AS/RS堆垛机式托盘立库，介绍AS/RS堆垛机式托盘立库的特点、使用场景、基本参数和分类。 3）穿梭车密集式托盘存储，介绍穿梭车密集式托盘立库的分类、特点和使用场景，详细介绍穿梭车的分类、效率、成本投入和稳定性。 4）箱式存储自动化立库，介绍miniload、多层穿梭车货到人拣选系统的应用场景、建筑要求、设备价格和主要参数等。 5）常用配套设备参数及应用，介绍输送机系统，包含托盘输送机、顶升移载机、旋转输送机、牙叉输送机、折叠输送机和RGV穿梭车的应用场景、效率和主要参数。 3.要求本课程资源包教学课件≥30页；视频微课≥5个：授课式微课程，讲解课程中的知识点、技能点，总时间≥74分钟。图像清晰稳定、构图合理、声音清楚，视频片头显示制作单位。 六、物流无人机课程资源包 1.本课程资源包要求从大型物流无人机的种类、作用和应用领域讲起，通过结合龙头企业在配送、应急等实际应用案例，揭示大型物流无人机关键技术，包含能源动力、复合材料、数据通信、自主控制和平台技术等内容。同时分析大型物流无人机未来发展趋势。通过学习本课程，可完善学知识体系，拓展行业视野。 2.物流无人机课程资源包主要内容包括： 1）大型物流无人机的种类和应用领域，介绍无人机的概念、分类、特点、应用领域、发展现状和意义。 2）无人机的关键技术，介绍大型物流无人机的技术现状、包含能源能力技术复核材料技术、数据通信技术、平台技术、任务载荷一体化技术、自主控制技术和这些技术的发展瓶颈和难点。 3）物流无人机技术应用案例，介绍基于大型物流无人机发展趋势、相关技术和规划。 4）物流行业现状，介绍物流行业的现状，自动驾驶可以解决物流行业的痛点，以及业务场景。 5）自动驾驶技术，介绍自动驾驶的技术历程和面临挑战、自动驾驶技术构架，包含核心的软硬件技术及其平台模式。 6）自动驾驶业务，介绍室内、室外无人车技术的应用，以及业务布局。 3.要求本课程资源包视频微课≥6个：授课式微课程，讲解课程中的知识点、技能点，总时间≥104分钟。图像清晰稳定、构图合理、声音清楚，视频片头显示制作单位。 | 套 | 1 |

## 四、商务需求：

（一）完工期及交货地点

项目完工期：合同签订生效之日起30日内完成供货、安装、调试和验收。

交货地点：招标人指定地点，运送所产生的所有费用由中标人承担。

（二）质量要求

1.所有产品必须是厂商原装、全新的产品，符合国家及该产品的出厂标准、安全标准及环保标准。

2.设备外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确。

3.对于影响设备正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，投标人都应提供在响应文件中明确列出。

4.所有产品、设备提供出厂合格证等质量证明文件。

5.所提供的产品必须是在中国范围内合法销售，原装、全新、并完全符合采购人要求的产品。

（三）本次采购需切实履行绿色采购。

1.商品包装环保要求：应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。

（1）商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%；

（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；

（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6 色；

（6）纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产；

（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

2.快递包装环保要求：

（1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg；

（2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；

（3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；

（4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

（5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为 原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于 80 次；

（8）快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；

（9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；

（11）快递应使用电子面单；

（12）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

（13）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

（四）节能环保产品：依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

（五）包装、设备安装调试、培训要求

1.包装要求

（1）由中标人负责按国家相关标准进行货物包装，货物的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施；凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。

（2）所有货物在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。货物外观清洁，标记编号以及等字体清晰、明确。

2.设备安装调试

（1）中标人负责全部设备的安装调试工作，并负责保证整个安装工作的质量和技术指标符合技术要求。

（2）中标人在货物安装期间应遵守相关规定，设备内部和外接线路的供电要符合安全标准，加强保护和防漏电措施。

（3）在安装和配套服务的实施中，如果需要办理报批、报建手续的，中标人应协助办理，相关费用由采购人负担。

（4）本项目使用的所有材料必须按照招标文件及中标人的投标文件执行，中标人需更换材料或投标文件及采购文件没有规定的材料，中标人须经采购人书面确认才可予以更换及采用，并按照国家检测标准要求进行验收。

（5）根据设计的修改和现场的实际情况，采购人可在不违反国家有关政府采购及其他法规的前提下对中标方案及货物（规格、数量、外型尺寸等）作出适当的调整，结算时费用不调整，并以双方签署的有关文件为依据。

（6）所有含电源线的设备必须符合国家安全规范，电源线应得到足够保护和位置固定，有相关防漏电的措施。

3.培训

中标人应派技术人员对采购人单位设备使用人员进行培训，使其熟练掌握所有设备的操作使用和简易维护。培训工作的完成需经采购人的认可方可结束。投标人须在响应文件中提供具体的培训方案。

（四）验收要求

1.验收的标准按照国内、国际最新相关标准实施。

2.验收内容由中标人给出具体的验收计划、测试的内容和方法，并得到采购人的认可，方可进行验收测试。

3.验收测试的过程和结果必须详细记录，测试中如发现设备性能指标或功能上不符合相关要求时，将被看作性能不合格，采购人有权拒收并要求赔偿。

4.技术文件和资料：所有设备必须提供培训资料及电子版使用说明书、操作手册、维护手册、合格证明书、装箱单、保修单等技术文件和资料。

5.如果合同货物运输和安装调试过程中因事故造成货物短缺、损坏，中标人应及时安排换货，以保证合同货物成功完整交付。换货的相关费用由中标人承担。

（六）质保期

为货物从验收合格之日起3年。在质保期内因中标人责任而产生的质量问题，由其负责无偿返修。不能维修的，整件免费更换。由于采购人人为原因造成的损坏中标人只收配件费不收人工费。

（七）付款方式

1.签订合同后产品安装调试完毕且经甲方验收合格后，甲方将支付合同金额 95%（同时退还履约保证金（无息）），三年后支付合同金额 5% 。以上付款均不计利息。

2.采用银行汇付（含电汇）等形式。每笔款项支付时，乙方同时向甲方提供相应金额的正式发票（含货物款发票、货物安装费发票及有关服务发票）。

3.本合同的付款时间为甲方向政府采购支付部门提出支付申请的时间（不含政府财政支付部门审查的时间）。

（八）售后服务要求

质保期内中标人提供免费上门服务，在质保期内设置7×24小时技术支持热线电话（固话或手机）。如电话响应无法解决，则12小时内到达现场，24小时内修复完成；如果设备故障在检修24小时后仍无法排除，中标人应在此后48小时内提供不低于故障设备规格型号档次的备用设备供采购人使用，直至故障设备修复。中标人未按上述规定解决故障的，采购人可采取必要的补救措施，但风险和费用全部由中标人承担。

（九）现场勘察

1.招标文件所提供的项目相关数据仅做参考，根据自身需要，供应商可在投标文件递交之日前对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。

2.招标人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标人现有的并认为能使投标人可利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

3.经招标人允许，投标人可为勘察目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担勘察现场的责任和风险。

4.在现场勘察时，熟悉施工及制作安装现场、现场周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向招标人提出任何索赔的要求，对此招标人不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

5.现场实地勘察（联系人：顾老师，联系电话：15962956750），时间为2025年8月27日上午9：00--11：00，下午2：00-5：00（勘察时间仅提供一天），现场勘察前，请投标人提前联系顾老师。

（十）项目设计方案要求

本项目要求投标时结合实际场地情况，提供项目设计方案，包括但不限于项目平面布局图、设计效果图、仓储运营路线图、强弱电设计图等。

上图标虚线斜杠区域为本项目设备安装的场地框架图，具体情况以实际为准。

（十一）履约保证金:

1.本项目中标后的履约保证金为项目中标价的5%，中标人的履约保证金须在中标通知书发出之日起至合同签订前汇入招标人账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），中标人凭中标通知书与招标人签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃中标资格。

2.中标人全部履约合同义务，经招标人验收合格无质量、进度等问题的，经招标人验收合格后30日内一次性退还履约保证金，招标人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金；

3.发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，中标人不履行合同义务的，招标人有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时招标人亦有权终止合同，中标人还须承担相应的法律赔偿责任。

b.中标人在履约过程中发生违约行为，给招标人造成损失的，招标人有权在中标人缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补招标人经济损失，不足的部分中标人另外补齐。

4.以履约保函（保险）形式向招标人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，登录江苏政府采购网，选择“保险保函”模块，进行相关操作。投标人可登陆江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约（保函）保险操作手册（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jisngsu/zlxz/)。

五、合同文本（仅供参考）

合同书

项目名称：江苏商贸职业学院智能物流技术中心采购项目

合同编号：

签约地点：

签订日期： 二○二五   年     月     日

采购单位全称： 江苏商贸职业学院 （简称甲方）

中标供应商全称：                 （简称乙方）

依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就采购项目相关事项协商一致，签订本合同，并达成如下合同条款：

一、合同标的

- 本合同标的为智能物流技术中心采购项目，包括设计、货物供货、安装、调试、培训、验收、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障等的全部内容。

- 供货货物名称、型号、规格、数量。

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 制造商 | 单位 | 数量 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：具体的供货范围、技术规格及技术图纸详见合同附件               。

- 乙方应对本合同项下其承担的全部工作实施有效管理，以确保实施进度符合合同附件   的要求。

- 完成货物安装调试及通过验收交付使用时间为    年    月    日）。

二、价格

  - 合同总价：人民币（大写）      元整 （￥     元 ）。（价格明细清单见合同附件）

- 合同总价包括了货物的设计、制造、包装、仓储、运输、保险以及乙方进行的安装、调试、试运行、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障服务等的全部含税费用。

- 合同总价中包括用户需求书中列明所需的备品备件。

- 本合同价格为固定不变价。

- 如果单价和数量的乘积与总价不一致时，以单价为准并修正总价。

三、货物产地及标准

  - 货物为（制造厂商名称）全新的（原装）产品。

  - 标准。

本合同所指的货物及服务应符合合同附件的技术规格所述的标准：如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

四、到货、安装的时间、地点

- 到货及安装地点：  江苏商贸职业学院物流实训中心  。

- 安装时间安排如下：

1）  2025  年      月      日开始安装；  2025  年      月      日安装完毕。

2）验收时间  2025  年      月      日至  2025  年      月      日。

- 合同生效，甲方按合同规定履行付款（如果合同约定是分期付款）等义务后，乙方应按本合同要求的交付使用时间将货物运至上款指定到货地点卸货、安装，并按规定将到货时间提前通报甲方。

五、保密

- 未经甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方为本合同提供的条文、规格、计划、图纸、模型、样品或资料提供给与本合同无关的任何第三方，不得将其用于履行本合同之外的其它用途。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同所必需的范围。

- 除了合同本身之外，上款所列举的任何物件均是甲方的财产。如果甲方有要求，乙方在完成合同后应将这些物件及全部复制件还给甲方。

六、技术文件

  - 乙方应在供货同时向甲方提供所有有关本合同执行的技术文件。如果项目必需但合同又未作规定的要乙方才能提供的技术文件，乙方也应及时向甲方提供。技术文件可以是手册、图纸或其他形式的文件资料。

  - 上述技术文件应包含保证甲方能够正确进行安装、操作、检查、维修、维护、测试、调试、验收和运作的需要的所有内容。

  - 甲方完全按照技术文件的指导进行的任何安装、操作、检查维修、维护、测试、调试、验收所引起的系统和/或货物或其部件的损坏由乙方承担责任。

  - 乙方应按照甲方的要求提供上述技术文件一式两套给甲方。

  - 所有乙方提供的技术文件的全部费用已包含在合同货物价格中。

  - 所有未列明交付时间的乙方应提供的技术文件，必须单独包装伴随货物按货物交付时间交付给甲方。

  - 到货后甲方如发现乙方未提供有关文件，可以推迟付款，直至乙方补齐有关文件。

七、知识产权

  - 乙方应保证，甲方在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉。如发生此类纠纷，由乙方承担一切责任。

  - 乙方为执行本合同而提供的技术资料、软件的使用权归甲方所有。

八、履约保证金

1.本项目中标后的履约保证金为项目合同金额的5%（    元），乙方的履约保证金须在中标通知书发出之日起至合同签订前汇入甲方账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），乙方凭中标通知书与甲方签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃中标资格。

2.乙方全部履约合同义务，经甲方验收合格无质量、进度等问题的，经甲方验收合格后30日内一次性退还履约保证金，甲方若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金；

3.发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，乙方不履行合同义务的，甲方有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时甲方亦有权终止合同，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。

b.乙方在履约过程中发生违约行为，给甲方造成损失的，甲方有权在乙方缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补甲方经济损失，不足的部分乙方另外补齐。

4.以履约保函（保险）形式向甲方缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，登录江苏政府采购网，选择“保险保函”模块，进行相关操作。投标人可登陆江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约（保函）保险操作手册（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jisngsu/zlxz/)。

九、包装、装卸和运输

- 包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由乙方负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏、丢失由乙方负责。

- 包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等）和南通地区的气候特点，以及露天存放的需要。

- 专用工具及备品备件应分别包装，并在包装箱外加以注明其用处。

- 包装费、运费已包含在合同价内。

十、付款

- 签订合同后产品安装调试完毕且经甲方验收合格后，甲方将支付合同金额 95%（同时退还履约保证金（无息）），三年后支付合同金额 5% 。以上付款均不计利息。

- 付款方式：采用银行汇付（含电汇）等形式。每笔款项支付时，乙方同时向甲方提供相应金额的正式发票（含货物款发票、货物安装费发票及有关服务发票）。

- 本合同的付款时间为甲方向政府采购支付部门提出支付申请的时间（不含政府财政支付部门审查的时间）。

十一、产权与风险转移

除非另有规定，合同标的产权与风险转移遵守如下约定：

- 乙方交由承运人运输的在途货物，毁损、灭失的风险由乙方承担。

- 货物的产权，损坏、灭失的风险，在货物通过验收交付使用时起由乙方转移至甲方。

- 因货物验收不合格甲方拒收，或双方已解除合同，货物毁损、灭失的风险由乙方承担。

- 产权和风险的转移，不影响因乙方履行义务不符合约定，甲方要求其承担违约责任的权利。

十二、检验与测试

- 甲方或其代表有权检验和/或测试货物，以确认货物是否符合合同规格的要求，并且不承担额外的费用。合同条款的技术规格将说明甲方要求进行的检验和测试，以及在何处进行这些检验和测试。甲方将及时以书面形式把进行检验和/或甲方测试代表的身份通知乙方。

- 检验和测试可以在乙方或其分包人的驻地、交货地和/或货物的最终目的地进行。如果在乙方或其分包人的驻地进行，检测人员应能得全部合理的设施和协助，甲方不应承担费用。

- 如果任何被检验或测试的货物不能满足规格的要求，甲方可以拒绝接受该货物，乙方应更换被拒绝的货物，或者免费进行必要的修改以满足规格的要求。

- 甲方在货物到达的目的地后对货物进行检验、测试及必要时拒绝接受货物的权力将不会因为货物在乙方或其分包人的驻地已通过了甲方或其代表的检验、测试和认可而受到限制或放弃。

- 交货时，乙方应将制造商对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面检验、并出具证明货物符合合同规定的验收报告提交甲方。验收报告是付款的文件依据之一。

- 如果货物是进口产品，且属于强制检验商品，乙方应附上经中国国家商检部门对货物的质量、规格、数量和重量进行检验并合格的检验证书。

- 本“检验与测试”的有关条款不能免除乙方在本合同项下的保证义务或其它义务。

十三、伴随服务

应甲方要求，乙方应提供下列服务的一项或各项，以及用户需求书规定的附加服务（如果有的话）。除非另有约定，所有服务费用已包含在合同总价中。

- 安装、调试与试运行

  - 乙方必须向甲方提供合同货物安装所需的材料及技术资料以及组装/维修所需工具。

  - 乙方在接到甲方要求开始安装的通知后   天内必须派合适的人员到现场进行安装和调试。

  - 乙方派出的安装人员应具备相关的专业知识、技术水平、相应资质和能力，熟悉本合同所述货物的规格、技术指标及安装工艺，有足够能力安装、调试本合同的货物并使之达到本合同要求；

  - 乙方已对甲方现场进行详细考察，完全了解现场的状况及环境要求，并承诺不因上述原因对甲方索赔；

  - 乙方人员实施及监督所供货物的试运行，并在双方商定的一定期限内对所供货物运行、维护实施监督指导，但监督指导并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务。

- 测试与验收

  - 乙方必须在测试与验收前，向甲方提供按本合同的技术规格、技术规范的要求进行的测试与验收方案。

  - 乙方提供的货物不符合合同的质量要求，致使货物未达到甲方要求的设计性能，甲方可拒收货物或解除合同。

  - 测试及验收工作由甲方和/或乙方组织，验收合格后，甲乙双方签署验收合格报告。

  - 如果乙方没有按以上要求，按甲方安排的时间进行有关工作，甲方有权在相应的付款时间段推迟付款，直至乙方完成此时间段的工作。

- 培训

  - 乙方负责提供现场操作、运行、维护、修理的培训方案及必需的培训资料。

  - 乙方负责对甲方受训人员进行操作培训、维修培训。

十四、合同转让与分包

- 本合同乙方在任何情况下都不得全部或部分转让其应履行的合同义务。

- 乙方拟将本合同的非主体、非关键性工作交由他人完成（分包，或更换分包人的），应事先征得甲方同意，并提交证明拟分包人合格的文件，及乙方与分包人签订的分包合同予甲方，且分包人不得再分包。

- 乙方将本合同分包的，其就分包部分向甲方负责，分包人就分包部分承担连带责任。

十五、质量保证及售后服务

- 质量保证

  - 乙方应保证合同项下所供货物是全新的、未使用过的，是目前的型号。乙方进一步保证，合同项下提供的全部货物没有设计、材料或工艺上的缺陷（由于按甲方的要求设计或按甲方的规格提供的材料所产生的缺陷除外），或者没有因乙方的行为或疏忽而产生的缺陷，这些缺陷是所供货物在我国现行条件下正常使用可能产生的。

  - 上述保证在货物验收合格交付甲方使用之日起的    质量保证期内有效，在质保期内乙方免费提供货物正常使用情况下发生故障的维修服务。

  - 甲方在质量保证期内发现缺陷应尽快以书面形式通知乙方。对质保期内的故障报修，乙方应按用户需求书设置服务热线，保证在接到报障后    小时内到达甲方现场，并于   日内更换有缺陷的货物或部件、排除故障。乙方不能按时排除故障时，应提供备用设备给甲方维持工作。

  - 对质保期内的故障报修，如乙方未能做到上款的服务承诺，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其它权力不受影响。由于乙方的保证服务不到位，质保期的到期时间将顺延。

  - 质保期内因用户使用、管理不当所造成的损失由甲方承担，乙方提供有偿服务。

- 质量保证期后服务

  - 质保期满后，若有零部件出现故障，经权威部门鉴定属于寿命异常问题（明显短于该零部件正常寿命）时，则由乙方负责免费更换及维修。

  - 质保期满后，应甲方要求，乙方应（参考当时的市场价格）按优惠价格与甲方签订定期维修保养合同及提供甲方所需零配件。

  - 在备件停止生产的情况下，乙方应事先将要停止生产的计划通知甲方，使甲方有足够的时间采购所需备件。

十六、索赔

乙方对所供货物与合同要求不符负有责任，如经检验证实不符或缺陷存在的，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，甲方可根据本合同有关质量保证或检验、安装、调试的规定，在质量保证期内及时提出索赔，乙方同意甲方选择下述一种或多种结合的方法解决索赔事宜：

  - 乙方同意甲方退货，并将货物被拒收前甲方已付的所有款项退还甲方，乙方承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保管、维护和退回被拒收货物所发生的其它必要费用。

  - 根据货物的疵劣和受损程度以及甲方因此遭受损失的金额，经甲乙双方商定，降低货物成交价格。

  - 用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和/或设备来更换有缺陷的部分和/或修补缺陷部分，以使货物达到合同规定的规格、质量和性能，乙方承担一切费用和风险并负担甲方遭受的一切损失。同时乙方相应延长被更换货物的质保期。

乙方收到索赔通知后10天内，未给甲方答复的，视为索赔已被乙方接受。乙方未能在收到索赔通知后10天内，或征得甲方同意的延长期限内，按照甲方从上列方法中选择的方案解决索赔事宜的，甲方将有权从未付货款中扣回索赔金额，同时保留进一步要求索赔的权利。

十七、不可抗力

- 签约双方的任何一方由于不可抗力事件影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指甲乙双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和克服的事件,诸如战争、严重水灾、洪水、台风、地震等。

- 受阻一方应在不可抗力事件发生后，尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事件发生后14天内将有关部门出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续60天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议或解除合同。

十八、逾期交货及逾期付款的赔偿

- 除不可抗力因素外，如果乙方不能按照合同规定的时间交货和提供服务，应及时以书面形式将延迟的事实、可能延迟的时间和原因通知甲方。甲方收到乙方通知后，将尽快作出评价，决定是否同意延长交货期及收取误期赔偿费。甲方在不影响合同项下的其它补救措施情况下，可从合同未付款中扣除误期违约金。违约金每天按合同总金额1.5‰的规定计算，且误期不能超出30天期限。一旦达此限期，甲方有权解除合同。此时如果甲方按合同支付了预付款的，甲方有权选择要求乙方按双倍于预付款金额立即支付违约金。如按上述办法计算的违约金仍不足以补偿因乙方违约造成的损失，甲方有权进一步向乙方提出索赔。

- 甲方未按合同约定期限支付货款的，也应支付违约金。违约金按规定计算。超过合同付款期限30天甲方仍不付款，且造成乙方损失的，甲方应支付赔偿予乙方。

- 本合同中对于甲方付款和乙方交付使用有先决条件约定的，按约定执行。

十九、合同变更

- 乙方根据现场实际或施工情况，发现合同原计划或方案不尽合理，确实需变更原合同约定的货物的，应及时通知甲方，并提出变更理由、修正方案、及变更清单，经双方协商并签署有关文件（作为合同附件）后实施。

- 因甲方的原因变更合同货物的，甲方应以书面形式通知乙方，并经双方协商一致签署有关变更文件。如因此造成乙方履行合同义务的价格或时间增减，将对合同价、交货时间进行公平调整。乙方据此要求的调整必须在收到甲方通知后30天内提出。

- 无论是按原合同要求，或是根据现场实际情况作出变更提供货物，乙方都不能免除其对货物应承担的责任。

二十、合同解除和终止

- 合同自然终止

甲乙双方各自完成合同规定的责任和义务，合同自然终止。

- 合同因甲方便利而解除或终止。

  - 甲方可在任何时候出于自身的便利向乙方发出书面通知终止或部分终止合同，终止通知应明确该终止合同是出于甲方的便利，并明确合同终止的程度，以及终止的生效日期。

  - 对乙方在收到终止通知后30天内已完成并准备装运的货物，甲方应按合同价格和条款予以接收，对于剩下的货物，甲方可：

    - 仅对部分货物按照原来合同价格和条款予以接受；或

    - 取消对所剩货物的采购，并按双方商定的金额向乙方支付部分完成的货物和服务以及乙以前已采购的材料和部件的费用。

- 违约违规终止合同

在甲方对乙方违约违规而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可向乙方发出书面的违约通知书，提出终止部分或全部合同：

  - 如果乙方未能在合同规定的期限内提供货物（参见本合同有关逾期交货的条款）；

  - 如果乙方未能履行合同规定的其它任何义务；

  - 如果甲方认为乙方在本合同的投标竞争和实施过程中有违反有关政府采购的法律、法规，涉嫌用不正当手段影响甲方采购过程，包括谎报或隐瞒事实、损害甲方利益、干扰甲方、评委、采购代理机构的招标、评标等行为。

如果甲方根据本条的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购甲与未交货物类似的货物或服务，乙方应承担甲方因购甲类似货物或服务而产生的额外支出。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

- 因乙方破产而终止合同

如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方，提出终止合同面不给乙方补偿。该合同的终止将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

二十一、争端的解决

- 凡与本合同有关的一切争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，任何一方可以向法院提出诉讼。

- 本合同的诉讼管辖为交货地法院或被告所在地（合同未实际履行时）法院。

- 在法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他部分仍应继续履行。

二十二、适用法律

- 本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

二十三、通知

            - 本合同一方给对方的通知应用书面形式送达对方的地址，电传或传真要经对方的书面形式确认，以电报形式通知的，以邮电局发出电报的第二天视为送达。

            - 通知以送到日期或通知书的生效日期为生效日期，两者中以较迟的日期为准。

二十四、税和关税

- 根据中华人民共和国现行税法的有关规定执行。

二十五、合同生效

1．合同经双方授权代表签字盖章后生效，合同签署日期以较迟签注的日期为准。

二十六、其它

- 中标通知书、投标文件、招标文件及本合同之所有附件均为本合同的有效组成部分，与本合同具有同样法律效力，解释的顺序以文件生成时间在后的为准。

- 在执行本合同的过程中，所有经甲乙双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、合同修改书、往来信函等）均为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方均签字盖章或确认之日期。

- 除甲方事先以书面形式确认同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

- 本合同一式六份，甲方三份，乙方三份。

- 本合同合计    页A4纸张，缺页之合同为无效合同。

甲方（盖章）：	乙方（盖章）：

甲方法定代表（签字）：	乙方法定代表（签字）：

二0二五年 月 日                     二0二五年 月 日

- 第四部分  开标和评标

一、开标

现场模式：投标人授权人须持有效身份证在指定地点参加开标会。

二、评标流程和评标标准

采用综合评分法。分资格审查、符合性审查、商务技术标、价格标四部分评审，总分值为100分，加分和减分因素除外。

首先由招标人对投标供应商资格进行审查，然后评标委员会对符合资格的投标供应商的投标文件进行符合性审查，最后评标委员会对符合性审查合格的投标文件商务、技术部分进行评估，综合比较与评价。待商务技术标评审结束后，进行价格标的开启、评审。投标供应商商务、技术部分和价格部分的合计分值，为该投标供应商的评标总得分。

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列，确定中标候选人名单并按顺序确定中标人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。

评委在认真审阅投标文件的基础上，根据各投标文件的响应程度独立评判，不得统一打分。

（一）招标人（代表）对投标供应商资格进行审查。

投标供应商资格不合格的，其投标文件判定为无效投标文件。

（二）评标委员会对符合资格投标供应商的投标文件进行符合性审查。

未通过符合性审查的投标文件，将被判为不满足招标文件实质性要求。

- （三）商务技术分：70分

| 序号 | 评分细目 | 评分标准 | 最高分 | 最低分 | 主/客观分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数及要求响应 | 1、投标人投标产品的技术参数响应完全满足招标文件采购需求的，得28分；2、投标人投标产品的技术参数响应不满足招标要求的，按以下原则扣分：（1）投标产品的技术参数响应中每有一项不满足加▲参数的，扣1分，分数扣完为止；（2）投标产品的技术参数响应中每有一项不满足未加▲参数的，扣0.5分，分数扣完为止；（说明：①投标人提供《技术条款响应偏离表》，招标文件技术参数中有明确要求提供的证明资料，必须按照要求提供，如不提供或提供不满足要求，按负偏离处理；②投标响应文件完全照搬招标文件技术参数的不得分；③现场演示项不参与本项评分）。 | 28 | 0 | 客观分 |
| 2 | 现场产品功能演示 | 投标人需针对技术参数中标记“●”条款（共10项）提供现场产品关键功能演示，根据投标人演示内容打分，完全满足或优于需求的得20分，每一项不满足扣2分，直至扣完为止。 特别要求：①（采用PPT、DEMO、视频等非原型产品功能演示、与技术参数响应截图系统不符或不演示的该项得0分）②演示总时长不得超过20分钟，投标人自行携带演示所需设备，开标现场不再提供除电源以外的任何演示支持，因投标人原因导致设备无法运行或无法进行演示的，后果由投标人自行承担）。具体演示内容及要求如下： 演示1： 1云仓储管理系统 2.1.1.4打印模板管理 （1）运单模板：系统需支持用户自定义新建运单模板及点击设计模板按钮进入到模板编辑器中自主设计不同的承运商的运单模板样式；支持用户将配置好的运单模板以JSON格式数据下载和上传、编辑、删除、设为默认、取消默认等功能；支持在作业端配置打印机时选择创建好的运单模板，并在出库订单生产复核环节完成后自动按照配置好的运单模板打印运单。（需提供现场演示） 演示2： 1云仓储管理系统 2.1.2.1 业务配置 （1）出库：系统需支持新建出库流程功能，支持环节级的启用和关闭，在订单、分配下发、拣货、合流、分拣、复核打包、发货不少于7个标准作业环节中自定义不同仓库、货主、单据类型不同的出库流程，作业端实现不同货主使用不同的出库作业流程完成订单生产。支持对标准作业环节参数可配置，参数修改后无需重启服务自动生效。支持出库业务流程查看、编辑、删除、操作日志查看等功能。（需提供现场演示） 演示3： 1云仓储管理系统 2.2.1.3.4 容器管理 （3）系统需支持在入库收货、拣货下架、复核、出库交接节点须校验容器空闲/占用状态。系统需支持查看90天内容器流水记录，流水字段至少包含精确到秒的流水生成时间、单据号、业务类型、容器原状态和当前状态变更、操作人等。支持占用容器反向追溯任务，可通过单据号和业务类型信息查询到占用容器的波次任务或出库订单号。（需提供现场演示） 演示4： 1云仓储管理系统 2.2.1.4.1 上架推荐规则 （3）系统需支持上架推荐规则可新增多条规则明细，支持在规则明细列表中拖拽排序按钮实现更换执行顺序，新增或修改顺序后无需重启服务即可生效，完成上架储位的推荐。支持更改规则明细启用和禁用状态、查看、编辑、删除规则明细操作。系统需支持从货主+单据类型+SKU维度三级绑定上架推荐规则，将不同货主相同的SKU精准按照上架推荐规则上架到指定的储位。（需提供现场演示） 演示5： 1云仓储管理系统 2.2.1.4.3 定位规则 （3）系统需支持从货主+单据类型+SKU维度三级绑定定位规则，按照定位的规则快速定位销售订单中同一货主相同SKU不同状态的储位。（需提供现场演示） 演示6： 3数字化冷链物流仿真平台 一、数字化冷链物流仿真平台技术要求 4.系统支持实现基于高拟真度3D数字人的自然多轮对话交互。AI数字人实时接收并理解用户文字输入，生成并输出语音回复，支持中英双语交互，并具备上下文关联理解能力，可流畅完成信息查询、任务解答（如操作指引）等对话任务，3D数字人需呈现口型与表情与实时语音高度同步的逼真效果。用户可通过鼠标拖拽操作实现围绕数字人模型的360°自由视角环绕，从任意角度观察其动态，创造沉浸式对话体验。（提供现场演示） 四、学生虚拟仿真实训端技术参数要求 演示7： 3数字化冷链物流仿真平台 四、学生虚拟仿真实训端技术参数要求 2.支持AR场景包含：拣货完成区、包装完成区、发货暂存区、分拣流水线、月台、变温区、冷冻区不少于 7个功能区域，场景内建模不少于30种，可进行自由视角移动控制(需提供现场演示)； 演示8： 3数字化冷链物流仿真平台 四、学生虚拟仿真实训端技术参数要求 3.支持场景内工作台场景，操作台物品根据选择实时显示，支持包装物、冷媒的选择，包装物有待打包与已打包两种状态显示；待包装物品包括酒类、冰淇淋类、水产品类等；可通过鼠标对物品进行拖拽、移动、摆放，能够识别摆放位置（需提供现场演示）； 五、农场预处理与运输单元要求 演示9： 3数字化冷链物流仿真平台 五、农场预处理与运输单元要求 5.支持选择冷冻车或冷藏车进行冷链运输，冷链车和冷藏车均支持选择4.2m、7.6m、9.6m和15m共8种车型，支持不同品类进行混装，支持选择整车运输或零担运输，系统自动会根据车辆安排结果进行运费实时计算（需提供现场演示）； 七、数据仿真模块技术要求 演示10： 3数字化冷链物流仿真平台 七、数据仿真模块技术要求 7.车辆在途状况监测：可动态模拟车辆异常、车厢内湿度、温度、氧气浓度、二氧化碳浓度、乙烯浓度、冷气风速、运输车辆开关门次数、温度超高预警、报废红线等至少10种因子的动态变化，并支持生成可视化图形直观体现警戒红线、最佳温区等管控点；支持查看运输计划任务，统计发出车辆和完成任务车辆数据；支持查看排名前十的准达路线（需提供现场演示）； | 20 | 0 | 客观分 |
| 3 | 项目方案设计能力 | - 结合实际场地情况，提供项目整体设计方案，要求包括①项目平面图及设计方案说明；②项目效果图及设计说明；③仓储运营路线图及设计说明，④强弱电布局图及设计说明；以上四项内容单项满分2分，本大项最高得8分。 单项内容评审标准：①专门针对本项目并适用项目特性、内容完整和具有关键节点、能贴合采购人具体实际情况的得2分；②设计方案内容较简略、结合实际现场情况和操作性不高得1分；③缺项不得分。 | 8 | 0 | 主观分 |
| 4 | 项目实施 能力 | 1、结合项目实际情况，提供项目整体实施方案，要求包括：①项目整体建设方案②项目实施进度计划③质量管理与措施④安装调试方案；以上四项内容单项满分1分，本大项最高得4分。 单项内容评审标准：①专门针对本项目并适用项目特性、内容完整和具有关键节点、能贴合采购人具体实际情况的得1分；②方案内容较简略、结合实际情况和操作性不高得0.5分；③缺项不得分。 | 4 | 0 | 主观分 |
| 5 | 售后服务 能力 | 1、结合项目实际情况，提供项目售后服务方案，要求包括：①售后响应时间、维护时间②售后服务范围③质量保障措施④培训与课程服务方案；以上四项内容单项满分1分，本大项最高得4分。 单项内容评审标准：①专门针对本项目并适用项目特性、内容完整和具有关键节点、能贴合采购人具体实际情况的得1分；②方案内容较简略、结合实际情况和操作性不高得0.5分；③缺项不得分。 | 4 | 0 | 主观分 |
| 6 | 同类业绩 | 根据投标人自2022年1月1日（以合同签订时间为准）以来完成同类项目业绩情况进行评分，合同标的需包含有本项目产品轻载无轨AGV搬运车或数字化冷链物流仿真平台的，每提供一个同类业绩合同得0.5分，最高得3分；不提供的不得分。提供合同复印件加盖公章。 | 3 | 0 |  |
| 7 | 综合实力 | 1、投标人具备ISO9001质量管理体系认证证书、IS014001环境管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证；每项1分，总分3分。 | 3 | 0 |  |

（四）价格分：30分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在30分钟内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- （五）政府采购政策功能落实

1.小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小型、微型企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2.残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10 %的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受6%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7.专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

（六）中标人的确定

评委会汇总各评委评分后，按照得分从高到低的顺序推荐三名中标候选人，并编写评标报告。

采用综合评分法的，评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。采取随机抽取的方式确定。

招标人委托评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为中标人。

（七）招标代理宣布评标结果。

（八）公告中标结果

自确定中标人之日起2个工作日内，在江苏省政府采购网公告中标结果，公告期限为1个工作日。

（九）发放中标通知书

公告中标结果的同时，招标人向中标人发放中标通知书。

中标通知书发出后，招标人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

（十）其他

当中标人无正当理由放弃中标，被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，招标人有权按照政府采购相关法律法规的规定对其采取惩戒措施，包含但不限于列入采购失信人黑名单等措施。

当中标人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的（存在招标文件规定的被招标人拒签合同的情形等），招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

- 第五部分 质疑与投诉

- 一、质疑事项

1.提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。

2.投标人认为招标文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构或招标人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

#### 2.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；采购项目开标后，不再接受投标人对采购文件（含更正公告等）内容的异议或质询（质疑）。

- 2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

其中：对评审过程中涉及的密封检查、身份核对、澄清等程序性事项，投标人如有异议的，必须当场提出。否则，均视为投标人无异议。无论是否中标，投标人事后不得再就前述事项提出任何异议或质疑投诉。

2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。

4.对采购方式、招标文件中项目需求、投标人资格条件、评审方法和评审标准、资格审查结果等应当由招标人答复的质疑，请向招标人提出，由招标人负责答复。投标人对其他事项的质疑，请向招标代理机构提出，由招标人或招标代理机构负责答复。

投标人提起质疑采取书面形式，可以现场送达，也可以邮寄。

招标人及招标代理机构质疑接收人及联系方式，见招标文件第一部分。

5.投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，否则不予受理。质疑函应当包括下列内容：

投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

质疑项目的名称、编号；

具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

事实依据；

必要的法律依据；

提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 6.以下情形的质疑不予受理

6.1内容不符合上述规定的质疑。

6.2 超出采购法定期限的质疑。

6.3未参加招标活动的投标人或在招标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。

7.投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，招标代理机构有权依据招标的有关规定，报请采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。一、质疑的提出

8.下载招标文件的投标人应根据第二章“投标人须知”中第一条第4款的约定提出；响应文件接收截止后，投标人未进行投标登记的，不能就响应文件接收截止后的招投标过程、中标结果提出质疑；在投标过程中，凡主持人或评标小组明确提出须由投标人确认的事项，投标人当场无异议的，事后不得提出质疑。

9.提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给招标单位或代理机构。招标单位或代理机构不具有法定调查、认定权限。

10.对本次招标有质疑的，实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。质疑人应在质疑有效期内以书面形式提出《质疑函》（格式请下载），《质疑函》内容应包括质疑事项、主要内容、事实依据、适应法规条款、佐证材料等。同时，质疑人应保证其提出的质疑内容及相关佐证材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。

对不能提供相关佐证材料的、涉及商业秘密的、非书面形式的、非送达的、匿名的《质疑函》将不予受理。

相关佐证材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为佐证材料。

招标单位或代理机构不负责搜集相关佐证材料等工作。

- 二、《质疑函》的受理和回复

1.质疑函》须由质疑人的法定代表人或参加本次投标授权人送达招标单位和代理机构。

2.对符合提出质疑要求的，招标单位、代理机构签收并出具《质疑受理通知书》。在处理过程中，发现需要质疑人进一步补充相关佐证材料的，请质疑人在规定的时间内提供，质疑回复时间相应顺延。质疑人不能按时提供相关佐证材料的，视同放弃质疑。

3.对不符合提出质疑要求的，出具《质疑退回通知书》并提出相关补充材料要求，质疑人未在规定的时间内提供补充佐证材料的，视同放弃质疑。

4.招标单位、代理机构负责将质疑人提出的质疑相关材料提供给相关专家或评标小组审核，并将审核意见回复质疑人。

必要时，可向被质疑人转发《质疑函》及相关佐证材料。被质疑人应当在要求的时间内，以书面形式作出说明，并提交相关证据。被质疑人在规定时间内，无正当理由未提交相关证据的，视同放弃说明权利，认可被质疑事项。

5.因质疑情况复杂，组织论证或审查时间较长的，招标人、代理机构以书面形式通知质疑人，可适当延长质疑回复处理时间。

①质疑成立的处理。招标人或代理机构终止招标，并建议有关部门给相关当事人予以处理。

- ②质疑不成立的处理。

- 1）质疑人书面《申请撤回质疑函》的，不作违约处理。

2）质疑人在规定的时间内不配合进行质疑调查处理的，按自动撤回《质疑函》处理。

3）质疑人不按《质疑函》格式就提出质疑的，作违约处理。同时，视情列入不良投标人名单。

4）质疑人虽提供了相关佐证材料，但不能证明其质疑成立的，招标人或代理机构请质疑人补充相关佐证材料，仍不能证明其质疑成立的，作违约处理。

5）质疑人不能提供相关佐证材料的，招标人、代理机构已指出，质疑人仍然坚持提出质疑的，作违约处理。

6）对明显有违事实的、经相关专家或评标小组认定无依据的、经其他投标人举证无依据的质疑，作违约处理，视情在招标人官网媒体予以披露。

- （7）质疑人承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任。

三、无佐证材料的举报作违约处理。投标人不得进行不提供相关佐证材料（含无法查实的如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）向有关部门的举报，否则作违约处理。

四、投诉不成立的作违约处理。投标人进行质疑后，招标人回复质疑不成立，投标人仍进行投诉的，并最终投诉不成立的，作违约处理。

五、《质疑函》《质疑回复函》，质疑、举报、投诉不成立等相关情况，视情在招标人官网等相关媒体予以披露。

六、质疑人对招标人或代理机构的答复不满意或者招标人、代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向相关监督管理部门投诉。

- 第六部分 投标文件组成

投标文件由资格审查文件、技术标、价格标、电子投标文件四部分组成。

一、资格审查文件（不能出现技术标、价格标）

1.投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函（格式见附件1）；

2.法定代表人身份证明书（格式见附件2）；

3.法定代表人授权委托书原件，投标代表本人身份证复印件（格式见附件3）；

4.提供营业执照副本复印件并加盖公章。

二、技术标（不能出现价格标）

1.投标供应商情况一览表（格式见附件4）；

2.商务部分正负偏离表（格式见附件5）；

3.技术部分正负偏离表（格式见附件6）；

4.投标方案、货物（服务）清单。具有项目、数量、品牌、型号、配置性能等；

5.商务技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料；

6.投标供应商认为需要提交的其他商务技术材料。

三、价格标

1.开标一览表（格式见附件7）；

2.分项报价明细表（格式见附件8）；

3.中小企业声明函（格式见附件9）；

4.残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）；

5.监狱和戒毒企业证明材料（格式见附件11）

6.供应商信用承诺书（格式见附件12）。

四、电子投标文件（U盘或光盘，按要求提供）

- 第六部分  投标响应相关格式及文件

- 一、投标响应文件

投标人的投标文件应包括下列内容（四部分单独密封）：

1.资格审查文件（一个密封包，含一正两副文件）

2.技术标（一个密封包，含一正两副文件）

3.价格标（一个密封包，含一正两副文件）

4.电子投标文件（一个密封包，含资格审查文件、技术标、价格标需分别逐页连续扫描为三个独立的PDF文件）

- 二、投标响应文件封面范例

江苏商贸职业学院智能物流技术中心采购项目

投标响应文件

对应投标文件，相应填写：资格审查文件

技术标

价格标

电子投标文件

（资格后审）

投标人：投标人全称

二○二五年     月     日

附件1

投标供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：______年    月    日

附件2

法定代表人身份证明

先生/女士： 现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

联系方式：

注：提供法定代表人的身份证复印件

附件3

法定代表人授权委托书

本人------（姓名）系————（授权单位名称）的法定代表人，现委托-------（姓名）（身份证号——————）为我方代理人，以我方名义全权处理与本次采购项目（编号：----------）有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

本授权书于---年---月---日起生效。代理人无转委托权。

代理人(被授权人签字):------

授权单位名称（盖章）：-----

授权单位法定代表人（签字或盖章）：-----

XXXX年XX月XX日

注：提供投标代表本人身份证复印件

附件4

投标供应商情况一览表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位 概况 | 职工总数 |  | 人 |  | 上一年主要经济指标 | 营业额 |  |  | 实现利润 |  |  |
|  | 流动资金 |  | 万元 |  |  | 主要 产品 | 1. |  |  |  |  |
|  | 固定资产 （万元） |  | 原值： 净值： |  |  |  | 2. |  |  |  |  |
|  | 占地面积 |  | M2 |  |  |  | 3. |  |  |  |  |
| 本次 投标 产品 情况 | 本次投标 产品名称 |  |  | 型 号 |  | 上年 产销量 | 产品技术 先进水平 | 曾获何级 何种奖励 |  | 主要用户 名称 |  |
| 其它 | 近3年完成及正在执行的合同中发生的由于投标供应商违约或部分违约而引起诉讼和受到索赔的案件具体情况及结果（须如实填写，若对此进行隐瞒，尔后又被招标人或采购代理机构发现，或被它人举证成立，其投标资格将被取消）。 |  |  |  |  |  | 如有名称变更（非因该单位出现了与资格预审（如果经此程序）时的营业性质的根本改变以至不再满足本次招标的要求），说明原名称因何种原因变更为现名称，并提供由工商管理部门出具的变更证明文件。 |  |  |  |  |

附件5

技术要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或 偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对技术要求逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件6

商务要求响应及偏离表

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或 偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对商务要求逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件7

开  标 一 览  表

投标供应商全称（加盖公章）：

项目名称：

项目编号：

| 投标货物、服务名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 大写： 小写：元（人民币） |
| 主要货物、服务制造商及产地 |  |

日期：

填写说明：

1、开标一览表必须加盖投标单位公章（复印件无效）。

附件8

分项报价表

| 序号 | 名 称 | 数量 | 单位 | 品牌（如有） | 规格型号 | 制造商名称 | 产地 | 投标单价（元） | 投标合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云仓储管理系统 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 仓储控制系统 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 数字化冷链物流仿真平台 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 收货工作台 | 1 | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 无线扫描枪 | 6 | 把 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 手持数据 终端 | 4 | 把 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 轻载无轨AGV 搬运车 | 4 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 自动充电桩 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 手动充电器 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 人端安全感知模块 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | AGV专用存储货架 | 24 | 组 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 播种货架 | 3 | 组 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 周转箱 | 48 | 套 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 落地支架 | 3 | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 打包工作台 | 1 | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 发货工作台 | 1 | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 实训辅材 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 强弱电综合布线与实施 | 1 | 项 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 课程资源包 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3.投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。

4.项目经办人可以根据项目实际需要对表格结构进行调整。

供应商名称：（盖章）

法定代表人或受权委托人（签字）：

日期：

附件9

中小微企业声明函（货物类项目）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加（采购单位名称）采购编号为       ，（项目名称）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖公章）：

日  期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，投标人如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

- 3.投标人自行勾选制造商的企业规模类型。

附件10

- 残疾人福利性单位声明函（货物类项目）（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的招标文件编号为JSZC-320000-****的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，投标人为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2. 非专门面向中小微型企业采购的项目，投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。

投标人全称（加盖公章）：

日  期：

附件11

监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，投标人属于监狱企业的证明文件。

附件12

供应商信用承诺书

为营造公开、公平、公正的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标供应商形象，本人代表本单位作出以下承诺：

一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；

二、严格依照国家和省、市、县关于政府采购等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源交易招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

三、严格遵守即时信息公示规定，及时更新公共资源代理机构主体信息库中信息；

四、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护公共资源交易招标投标的良好秩序；

五、本单位自愿接受政府采购有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受政府采购有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；

六、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；

七、上述承诺已向本单位员工作了宣传教育；

如有违反上述承诺的不良行为，本单位同意将其予以上网公示。

投标供应商全称(盖公章)：

法定代表人（签字或盖章）：

时间：  年  月   日

- 附件13

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

招标人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。