招　标　文　件

项目名称：新一代电子政务外网专用电路租用服务

标书编号：JSZC-320000-SCZX-G2025-0159

江苏省政府采购中心

2025年5月

第一章  投标邀请

受江苏省大数据管理中心的委托，江苏省政府采购中心就新一代电子政务外网专用电路租用服务(JSZC-320000-SCZX-G2025-0159)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。

项目概况

新一代电子政务外网专用电路租用服务招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2025年6月19日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320000-SCZX-G2025-0159

2.项目名称：新一代电子政务外网专用电路租用服务

3.预算金额：

| 序号 | 项目名称 |  | 采购预算 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分包一 | 新一代电子政务外网专用电路租用服务（一） | 3399万元（1133万元/年） |
| 2 | 分包二 | 新一代电子政务外网专用电路租用服务（二） | 2538万元（846万元/年） |

4.本项目设定最高限价，最高限价为：

| 序号 | 项目名称 |  | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分包一 | 新一代电子政务外网专用电路租用服务（一） | 3399万元（1133万元/年） |
| 2 | 分包二 | 新一代电子政务外网专用电路租用服务（二） | 2538万元（846万元/年） |

5.采购需求（简介）：新一代电子政务外网专用电路租用服务主要包括纵向、横向传输线路、跨省长途线路、5G服务、通信运维服务等内容，详细内容见本招标文件第四章。

6.合同履行期限：三年。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：

4.本项目 不接受 联合体投标。

（二）本项目的特定资格要求：

投标人必须具有工业与信息化部颁发的《中华人民共和国基础电信业务经营许可证》或相关行政主管部门颁布的许可文件证明（提供证明材料复印件）。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.2025年6月19日09点30分（北京时间）

2.地点：江苏省政府采购交易执行系统网上开标大厅。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：江苏省大数据管理中心

地址：南京市建邺区汉中门大街145号

联系人：王光鑫

联系方式：025-83660674

2.江苏省政府采购中心信息

地　址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区

联系人：张倩、许滢

联系方式：025-83668527

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏省政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的修改

7.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

7.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9、投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

11、投标分项报价表

11.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

13、投标函和开标一览表

13.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

13.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

14、投标有效期

14.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

15、投标有效期的延长

15.1 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

16、投标文件的递交

16.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17、投标截止时间

17.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第25.1.2条规定做无效投标处理。

17.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

18、投标文件的拒收

18.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

19、投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20、开标

20.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

20.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

20.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21、评标委员会

21.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

22、评标过程的保密与公正

22.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

23、投标文件的澄清

23.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24、对投标文件的初审

24.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

24.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

24.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

25、无效投标条款和废标条款

25.1无效投标条款

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

25.1.3 投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

25.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

25.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

25.1.6未通过符合性审查的。

25.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）

25.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

25.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

25.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

25.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

25.2废标条款

25.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。25.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

25.2.3因重大变故，采购任务取消的。

25.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

25.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

25.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

26、确定中标单位

26.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

26.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标供应商。

26.3 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4  若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

26.4.1提供虚假材料谋取中标的。

26.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

26.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

26.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

26.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27、质疑处理

27.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

27.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述26.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

27.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

27.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

27.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

27.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

27.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法与评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受无快递运单号的快递）。

采购中心质疑接收部门为质疑处理科（快递运单上的收件人填写“质疑处理科”即可），联系地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区3029室，联系电话：025-83668531。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

27.5 以下情形的质疑不予受理

27.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

27.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

27.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

27.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

27.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

27.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

28、中标通知书

28.l 中标结果确定后，采购中心将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。

28.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

29、签订合同

29.l中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

29.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

29.3 签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

30、服务（包含与服务相关的货物）的追加

30.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

31、政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

第三章  合同文本

- 江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：*****

项目编号：*****

采购包号：*****

甲方：（买方/采购人）_________

乙方：（卖方/中标供应商）_________

甲、乙双方根据江苏省政府采购中心         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：自进入正式服务期起，三年。自合同签订之日起30个自然日完成所有服务交付工作，项目实施完毕并稳定运行后，由采购人组织验收。验收应提供包括不限于以下文档：验收交付表、路由示意图、第三方测试报告等。通过经采购人组织的验收之日起开始进入正式服务期（计费周期）。如中标人超出承诺交付日期30个自然日仍无法按要求提供服务的，采购人有权终止合同

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：________圆（________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1本项目不收取保证金

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

8.1.1 自正式服务期（计费周期）开始之日起，每服务三个月开展一次考核，首次考核合格后支付半年合同额的线路租用费，首次考核后，每两次考核合格后支付半年合同额的线路租用费。最后一次付款为三年合同服务期满考核合格后。投标人在考核合格后按半年合同额开具符合规定要求的发票，采购人在收到发票后15个工作日内付款。如因财政拨款等原因，采购人可根据财政预算安排等实际情况延迟付款。

预付款支付时间：合同签订后***工作日内，预付款支付比例：合同金额的**%。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4中标人应根据采购人实际需求数量进行安装实施，并满足相应技术要求。为确保随时满足接入单位安装需求，中标人应根据采购人的要求，提前具备本项目要求的最大带宽和线路数量的接入能力。电路建设完成并开通后，由第三方机构对电路相关技术标准进行测试，包含网络连通性测试、网络性能测试(可用带宽、时延、丢包率等)，出具详细测试报告。如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章 采购需求

采购标的清单

| 序号 | 项目名称 |  | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分包一 | 新一代电子政务外网专用电路租用服务（一） | 电信和其他信息传输服务 |
| 2 | 分包二 | 新一代电子政务外网专用电路租用服务（二） | 电信和其他信息传输服务 |

项目属性:服务类项目。

进口产品投标：本项目不接受进口产品投标。

- 总体需求

新一代电子政务外网省级骨干网络由纵向网、横向网和高速互联线路等部分组成。针对纵向网、横向网（Ⅰ类业务省级部门）和核心互联线路，采用线路异构模式、双线负载均衡和互备复用，提高使用效率，保障安全可靠稳定运行。纵向网连接各设区市电子政务外网，横向网接入各省级部门，核心互联线路承担同城核心及政务云之间数据传输，承载各级各类政务外网业务系统。

新一代电子政务外网专用电路租用服务具体包括省级政务外网纵向传输线路、横向传输线路、核心互联线路、互联网出口、裸光纤、跨省长途线路、5G服务以及通信运维服务等内容。其中，纵向传输线路是指省到13个设区市的传输线路；横向传输线路是指省核心节点到各省级部门单位的传输线路；核心互联线路是指核心互联专用数字电路；互联网出口是指江苏省大数据管理中心的办公互联网网络出口；裸光纤是指提供南京市域范围内节点互联用两芯租纤；跨省长途线路是指我省至省外的互联数字电路；5G服务是指提供5G号卡、CPE设备等内容；通信运维服务是指为匹配以上线路提供的全生命周期运维保障、驻场运维、报障语音、网络数据安全等服务。

主管部门认定的江苏省新一代电子政务外网的关键基础设施需严格落实《关键信息基础设施安全保护条例》等法律法规，以及GB/T 39204-2022《信息安全技术关键信息基础设施安全保护要求》等国家标准的规定，采取预案制定、定期演练、周期巡检、搭建安全防护体系等措施，提供全方位服务，全力保障全省政务外网安全稳定运行，切实强化关键信息基础设施安全保护工作，确保完全符合相关要求。

- 分包一具体内容

- 实施内容

包括省核心节点到13个设区市的纵向传输线路、省核心节点到重点省级部门单位和一般省级部门单位的横向传输线路、核心互联专用数字电路（包括各设区市落地设备之间互联线路）、江苏省大数据管理中心的办公互联网出口、南京市域范围内节点互联用两芯租纤、5G服务、通信运维服务等。

（1）传输线路

线路需求详见下表：

| 名称 | 用途 | 线路带宽（bps） | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 纵向网线路 | 包括省核心节点到13个设区市的纵向传输线路 | 10G | 13条 |
| 横向网线路 | 省核心节点到Ⅰ类业务省级部门的横向传输线路 | 40G | 5条 |
|  |  | 10G | 75条 |
|  | 省核心节点到Ⅱ类业务省级部门的横向传输线路 | 3G（可平滑升级到10G） | 100条 |
|  | 省核心节点到Ⅲ类业务省级部门省级部门的横向传输线路 | 2G（可平滑升级到10G） | 20条 |
|  |  | 1G | 200条 |
| 核心互联线路 | 核心互联专用传输线路 | 100G | 13条 |
|  |  | 10G | 18条 |
| 互联网出口 | 互联网网络出口 | 2G | 2条 |
| 裸光纤 | 节点互联用两芯租纤 | 裸纤 | 10对 |

注1：投标人在满足上表内容的基础上，在采购人出现流量突增、重保需求等特殊情况时，投标人根据采购人要求将其中5条横向网线路升级至100G，投标人须对此项提供承诺书。

注2：投标人在满足上表内容的基础上，在采购人出现流量突增、重保需求等特殊情况时，投标人承诺上表标注平滑升级的线路均须具备在不中断的情况下，将带宽平滑升级至10G的能力，投标人须对此项提供具体技术方案和承诺书。

（2）5G服务

投标人须提供运用自营5G网络实现移动场景下接入江苏省新一代电子政务外网的服务和能力，按不低于下表的数量提供号卡、CPE终端及相关配套服务并根据采购人标准接入。

| 类型 | 名称 | 数量（套） |
| --- | --- | --- |
| CPE+5G号卡（定向流量） | 1.室外场景CPE设备+标准流量号卡 | 30套（30台CPE+30张号卡下同） |
|  | 2.室外场景CPE设备+不限流量号卡 | 30套 |
|  | 3.室内场景CPE设备+标准流量号卡 | 60套 |
|  | 4.室内场景CPE设备+不限流量号卡 | 50套 |
|  | 5.便携场景CPE设备+标准流量号卡 | 40套 |
|  | 6.便携场景CPE设备+不限流量号卡 | 40套 |
|  | 7.无CPE设备+标准流量号卡 | 30套 |
|  | 8.无CPE设备+不限流量号卡 | 20套 |

（3）通信运维服务

投标人须提供本分包所需线路和配套网络设备的全生命周期运维保障服务，内容包括但不限于：通信线路的安装、升级、故障维修、割接配合、巡检维护等一切通信线路相关事宜；提供本项目各分包所涉及的网络中心点和各横向、纵向分支点所需配套网络设备（匹配线路带宽使用的网络设备整机、板卡部件、模块等相关配套设备，维护界面到外联线路的端口、设备安装、配置调试、维修及质保服务、搬迁服务、巡检维护、网络应急演练）等相关事宜；提供现场驻场、接入单位业务变更需求响应、故障申告、技术咨询、编制线路运行报告等服务内容；提供网络安全应急服务，维护网络安全，保障全省政务外网的安全稳定运行；提供报障语音服务，负责线路日常故障处置电话管理，具备故障申告电话转接、智能语音导航、通话录音和日志存储及查询等功能。

- 技术要求

（1）传输线路

| 项目 | 指标要求 |
| --- | --- |
| ★纵向网、横向网和核心互联线路接入要求 | - 所有纵向网、横向网和核心互联线路基于OTN技术，提供安全、稳定、带宽独享的线路组网方式，与互联网物理隔离；需提供全透明的专用二层通道数据线路。 - 所有纵向网、横向网和核心互联线路在省中心汇聚点的传输线路，投标人均须采用两套及以上传输设备承载，以确保业务的有效分摊，避免单节点故障发生。每套传输设备均应提供双物理路由的光缆接入。 - 所有纵向网、横向网和核心互联线路在省-市以及南京市区传输骨干层应由两个或两个以上的传输平面分别承载，避免同种速率线路全部集中于同一套传输系统承载。 - 设区市政务外网接入节点和重点省级部门传输线路，提供双物理路由的光缆接入，承载政务外网的长途传输省级干线层面采用光缆1+1的保护机制，当光缆发生故障，线路自动切换到备用路由。 - 投标人提供的双物理路由光缆，需具备出建筑物红线外不同路由，即不同方向、不同管道、不同光缆；双路由光缆应优先选择从不同道路管道接入建筑物红线内；如因市政原因，无法满足双路由要求，需提供同路由隐患报告，制定应急预案，并结合市政建设情况，及时完成整改。 - 线路通路全年可用率平均达到99.9％，误码率≤1×10-7，最高时延≤50ms，倒换时间≤50ms。 |
| 裸光纤要求 | - 裸光纤线缆符合ITU－TG.652/G.655标准，端到端光衰减满足≤0.5db/公里。 - （1）裸光纤需提供两端之间最优路由，全程管道比例不低于90%。 - （2）裸光纤要求具有较长的使用寿命，同时易于检测故障点，便于快速修复。 - （3）裸光纤须具备安全性和电磁干扰抵抗能力，保证信息安全传输不受外部电磁场影响。 - （4）裸光纤的机械性能须包括抗拉强度、弯曲半径等指标，确保光纤在各种恶劣条件下都能保持良好的工作状态。 - （5）裸光纤故障率≤1次/4个月，在发生故障后，从接到需求方报障开始，需在4小时内恢复。 |
| 互联网出口要求 | - 互联网出口必须直接接入南京城域互联网主干汇聚层，多条之间应支持采用链路聚合模式保护，互联网出口提供IPv6地址和至少128个IPv4地址，投标人须提供互联网出口本地流量清洗服务及安全监测服务，提供第三方测试报告证明文件。 |
| ▲线路监测管理要求 | - 投标人提供的所有线路节点传输设备应具有日常运行状态、故障响应、资源分配和调度控制等监测管理功能。 - 投标人所提供的线路具有端到端的客户网络监控等业务功能。 - 投标人对于客户网络监控服务应具备7*24小时的实时服务监控团队。 |

（2）5G服务

| 项目 | 指标要求 |
| --- | --- |
| - ★5G CPE性能 | - 利用5G技术，将5G信号转换成有线（特殊情况下可用无线）信号，为需求用户、行业终端、设备提供具备高防护、高可靠性能力的政务外网室内、室外、便携接入服务。 - （1）蜂窝模式支持NR/LTE。 - （2）支持 IPv4/IPv6。 - （3）设备要满足国产化要求。 - （4）支持5G用户身份识别卡插卡功能。 - （5）提供维持服务正常使用的监控、运维、故障处理和保障功能。 - （6）室内CPE要求：具备千兆口、电源等接口，按采购人需求对有业务场景的接入单位采用具备SRv6能力的CPE终端提供端到端SRv6能力的政务外网接入服务。按采购人需求对有量子加密需求的接入单位采用 5G 量子通信技术CPE终端和加密安全网关提供5G政务外网接入服务。 - （7）室外CPE要求：具备IP65以上防护等级，具备防水、防雷电功能，具备电磁隔离保护功能，外壳和系统安全隔离，支持壁挂、抱杆等安装方式，工作温度：-15℃~50℃，千兆口、电源等接口，外设接口有保护。 - （8）便携CPE要求：电池持续时间＞2小时，支持 USB3.0虚拟网口，支持Type-C 接口。 - 投标人须承诺预留5%的CPE设备备品备件。 |
| - ▲用户身份识别卡（USIM）、定向流量和设备运维服务要求 | - 支持手持PAD、CPE、执法仪等5G物联网终端使用，并根据采购人需求，将用户身份识别卡与终端设备进行机卡绑定。用户身份识别卡（USIM）应签约只能访问江苏省电子政务外网的定向流量，流量计费模式采用整体流量包模式，多个接入点共享流量包。 - 投标人承诺，要按采购人要求组建流量池，每张卡不少于200G/月，超出部分按每G单价（流量不足1G不收费）收费。投标人需对每个项目单套的总价、每G流量的标准单价、每张号卡功能费分别进行报价。对于不限流量的号卡，超过流量池限额后，速率不能低于50Mbps，流量限速后，本项目号卡的优先级要高于普通大众号卡。（提供承诺书） - 支持对5G物联网卡的需求维护，包括卡激活、卡禁用、流量池配置等功能。 - 投标人须提供以下设备运维服务： - （1）响应采购人的各项要求，并按采购人要求提供上门服务。单个用户故障24小时内恢复，批量用户故障4小时内恢复。 - （2）每年提供不少于2次的终端安装配置和性能检查，并提供用户使用指导。终端发生故障时，及时提供修复或更换备机服务。 - （3）投标人承诺确保号卡和CPE在全省正常使用，并根据采购人要求，定期配合做好应急演练和重保相关工作。 |

（3）通信运维服务

① 全生命周期运维保障

| 项目 | 指标要求 |
| --- | --- |
| ★全生命周期运维保障服务 | - 投标人应提供本分包所需线路和配套网络设备的全生命周期运维保障服务，包括但不限于： - （1）通信线路的安装、升级、故障维修、割接配合等一切通信线路相关事宜； - （2）负责提供本项目本分包所涉及的网络核心点、各纵向分支点所需配套网络设备（需匹配线路带宽如网络设备整机、板卡部件、模块等相关配套设备，维护界面到外联线路的端口）的提供及其安装、配置调试、维修及质保服务、搬迁服务。 - （3）Ⅲ类业务省级部门接入线路需配套提供落地网络设备（1G及以下线路匹配千兆路由器，1G以上线路匹配万兆路由器，设备参数详见配套设备要求）。 - （4）提供全面的电路运行状态监控系统，采购人可通过系统实时查看所有电路运行情况，遇有故障第一时间发出告警，告警方式应包括但不限于电话、短信等。 - （5）提供核心点每月不少于一次巡检维护，分支点每年不少于4次的巡检维护，配合网络应急演练等一切配套网络设备相关事宜。巡检维护内容包括但不限于对现场机房环境、投标人设备、线缆等进行检查和清洁，通过网管监控等手段巡查设备运行温度、光功率、电路性能等指标，发现异常需要1个工作日内完成处理。要巡检产品的质量、服务等情况，调查、跟踪、推进工程实施和维护进度，并建立巡视记录，如发现问题、隐患，及时处理（记录、上报、解决等）。 - （6）单条端到端电路因投标人责任的故障率≤1次/6个月，每次故障恢复时间≤2小时。 - （7）投标人网络割接调整，影响到采购人业务正常使用的，需提前5个工作日通知采购人，征得采购人同意后方能实施。 - （8）采购人在需要重要保障，对线路点位新增、变更带宽等情况下，投标人在获得采购人正式通知后，须在规定时间内完成，完成时限原则上不超过5个工作日。 - （9）投标人定期开展线路相关传输设备主备光路倒换应急演练，确保设备保护能力正常，演练的范围和规模与采购人协商确定。 - （10）投标人需具备双物理光缆路由保护监测能力，及时发现光路故障并安排处理；对于因市政道路原因，不满足双物理光缆路由保护的段落在重保期间应安排专人看护；同时根据市政道路建设情况，及时组织整改。 - （11）对于市政道路施工影响省级重要节点、重要厅局接入单位、设区市接入点双物理光缆安全的工程，投标人提供现场看护服务，及时向采购人通报施工影响面，并做好应急预案。 |
| 设备运维保障服务 | - 投标人提供的本次项目线路配套网络设备，需提供以下维保服务： - （1）本项目服务期内需提供硬件质保服务和软件升级服务。 - （2）需提供技术支持和现场服务，包括设备调试维护、故障处理、数据配置、定期巡检（每季度一次深度巡检并提供巡检报告）、应急演练和重保支持等相关内容。 |
| 配套设备要求 | - （1）万兆路由器 - 配置要求：不低于2个支持切片功能的 10GE光接口，含2个10G单模光模块；不低于8个千兆光接口，含8个多模光模块；8个千兆电接口。 - 交换容量不低于300Gbps，转发性能不低于200Mpps。 - 功能要求：实配SRv6 BE、SRv6 TE Policy、L3VPN、EVPN、网络切片、Telemetry、随流检测等功能。 - 自主可控：关键芯片（主控CPU芯片、NP转发及交换芯片）采用国产化芯片。（提供国家认监委认可的测试机构出具的测试报告）。 - 路由功能：支持IPv4静态路由、RIP、OSPF、IS-IS、BGP-4等路由协议；支持IPv6静态路由，BGP4/BGP4+、RIPng、OSPF v3、ISIS v6等动态路由协议。 - 二层特性：支持IEEE 802.1q、IEEE 802.1p、IEEE 802.3ad和IEEE 802.1ab等协议；支持STP、RSTP、MSTP和VLAN；支持MPLS TE、MPLS BGP VPN。 - SDN：支持SDN相关协议，包括NETCONF、SNMP、SSH、Telemetry、BGP-LS等，能够被本项目的网络控制器统一纳管。 - QoS：支持HQoS功能。 - 可维护性：支持随流检测技术，在SRv6网络环境下，随流量直接测量丢包率、时延、抖动、实时流量等信息，并可配合网络控制进行全链路可视展现。 - IPv6+能力：支持动态下发EVPN IPv4 L3VPN over SRv6 TE policy功能，实现SRv6承载L3VPN业务场景。 - 支持基于单SRv6 Policy多应用的流量统计功能；支持SRv6 TE policy的ping/tracert功能，以实现设备基本运维能力；支持SRv6 TE Policy的FRR功能。 - （2）千兆路由器 - 配置要求：不低于2个千兆光接口，含2个单模光模块；不低于4个千兆电接口。 - 交换容量不低于24Gbps，转发性能不低于2Mpps。 - 功能要求：实配SRv6 BE、SRv6 TE Policy、L3VPN、EVPN、网络切片、Telemetry、随流检测等功能。 - 自主可控：关键芯片（主控CPU芯片、NP转发及交换芯片）采用国产化芯片。（提供国家认监委认可的测试机构出具的测试报告）。 - 路由功能：支持IPv4静态路由、RIP、OSPF、IS-IS、BGP-4等路由协议；支持IPv6静态路由，BGP4/BGP4+、RIPng、OSPFv3、ISISv6等动态路由协议。 - 二层特性：支持IEEE 802.1q、IEEE 802.1p、IEEE 802.3ad和IEEE 802.1ab等协议；支持STP、RSTP、MSTP和VLAN；支持MPLS TE、MPLS/BGP VPN。 - SDN：支持SDN相关协议，包括NETCONF、SNMP、SSH、Telemetry、BGP-LS等，能够被本项目的网络控制器统一纳管。 - QoS：支持HQoS功能。 - 可维护性：支持随流检测技术，在SRv6网络环境下，随流量直接测量丢包率、时延、抖动、实时流量等信息，并可配合网络控制进行全链路可视展现。 - IPv6+能力：支持动态下发EVPN IPv4 L3VPN over SRv6 TE policy功能，实现SRv6承载L3VPN业务场景。 - 支持基于单SRv6 Policy多应用的流量统计功能；支持SRv6 TE policy的ping/tracert功能，以实现设备基本运维能力；支持SRv6 TE Policy的FRR功能。 |

② 驻场运维服务

| 项目 | 指标要求 |
| --- | --- |
| ★驻场运维服务 | - （1）投标人须提供驻场团队。团队不少于4个岗位，其中必须包含1个驻场负责人5×8小时岗位， 1个网络运维运营5×8小时岗位、1个网络运维运营7×24小时岗位、1个安全运维运营5×8小时岗位。驻场团队成员要求本科及以上学历、三年以上运营商通信网络相关工作经验并提供承诺书。除驻场负责人外，指定一人担任驻场技术负责人承担现场技术问题处置工作。除驻场负责人和驻场技术负责人外，指定一人担任驻场安全负责人承担现场安全问题处置工作。驻场团队负责全省政务外网线路日常监控和运维管理、省级政务外网线路日常监控、设备网管巡视、业务变更、故障及工单处理等日常运维工作。 - （2）投标人须根据采购人需求，组织体系内专家团队提供技术咨询指导、疑难故障处理等二线支撑能力。 - （3）现场巡检：驻场团队负责定期开展政务外网接入部门现场巡检工作，重点省级部门每半年现场巡检一次、一般省级部门每年现场巡检一次。省级核心（广域网、城域网、5G号卡、云接入核心）每月现场巡检一次，市级核心每半年现场巡检一次。 - （4）运维工具使用：驻场团队负责根据现场运维需要，配备运维终端等相应运维工具，熟练掌握各项运维工具使用，投标人须配备冗余的高性能工作终端用于运维实况监测等工作。 - （5）安全运维：驻场团队负责包括统一安全监测平台、统一安全管理平台以内的所有政务外网相关安全设备、平台及系统的日常运维工作，做好各类安全事件分析、研判、处理，并与其他运维团队做好信息同步和紧急事件协作处理。 - （6）能力要求：驻场团队成员应均具备网络、安全等基础运维能力和政务云协同能力。 |

③网络安全应急服务

| 项目 | 指标要求 |
| --- | --- |
| ▲网络安全应急服务要求 | - 投标人需具备网络安全应急服务支撑能力、安全漏洞发现与处理能力，投标人负责协助采购人，配合定期对政务外网相关应用支撑系统开展漏洞扫描、漏洞修复、网络安全评估、联合攻防演练、网络安全事件分析等工作，维护网络安全，保障全省政务外网的安全稳定运行。 - （1）投标人负责根据采购人需求提供网络安全应急服务，针对政务外网核心节点定期做好网络安全风险评估、提供现场网络安全报障、网络安全应急响应等服务。 - （2）面向网络安全应急服务专项内容，开展有针对性的培训活动，提高相关单位面对突发事件发生时应急响应效率。 - （3）配合采购人定期针对相关业务系统开展漏洞扫描服务、安全配置核查服务等相关工作，定位安全漏洞、弱口令等安全风险。 - （4）根据采购人需求，定期针对相关业务系统开展网络安全渗透测试、网络安全风险评估服务等相关工作。 - （5）配合采购人定期开展联合攻防演练。 - （6）配合采购人协助开展网络安全事件的预防、发现、预警和协同处置工作，协助做好安全事件溯源分析服务。 |

④报障语音服务

| 项目 | 指标要求 |
| --- | --- |
| ▲报障语音服务 | - 投标人需提供报障语音服务，负责电子政务外网日常故障处置电话管理；提供报障语音服务系统，系统需具备故障申告电话转接、智能语音导航、通话录音和日志存储及查询等功能。 - 投标人须具备信息系统建设能力，提供报障语音服务系统定制开发服务，具备接口对接能力，协同采购人统一运管平台实现报障语音服务系统工单自动流转和报障服务相关指标展示等能力。 |

- 分包二具体内容

- 实施内容

包括省核心节点到13个设区市的纵向传输线路、省核心节点到重点省级部门单位的重要横向传输线路、核心互联专用数字电路（包括各设区市落地设备之间互联线路）、互联网网络出口、南京市域范围内节点互联用两芯租纤、我省至省外的互联数字电路、5G服务、通讯运维服务等。

（1）传输线路

线路数量详见下表：

| 名称 | 用途 | 线路带宽（bps） | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 纵向网线路 | 包括省核心节点到13个设区市的纵向传输线路 | 10G | 13条 |
| 重要横向网线路 | 省核心节点到Ⅰ类业务省级部门的横向传输线路 | 40G | 5条 |
|  |  | 10G | 75条 |
| 核心互联线路 | 核心互联专用数字电路 | 100G | 11条 |
|  |  | 10G | 12条 |
| 互联网出口 | 互联网网络出口 | 2G | 1条 |
| 裸光纤 | 节点互联用两芯租纤 | 裸纤 | 6对 |
| 跨省长途线路 | 5个省外点位的点对点互联数字电路（北京（2个点位）、上海、深圳、太原等） | 50M | 5条 |

注1：投标人在满足上表内容的基础上，在采购人出现流量突增、重保需求等特殊情况时，投标人承诺根据采购人要求将其中5条横向网线路升级至100G，投标人须对此项提供承诺书。

注2：投标人在满足上表内容的基础上，在采购人出现流量突增、重保需求等特殊情况时，投标人承诺根据采购人要求将跨省长途线路升级至100M，至少一条升级到1G，投标人须对此项提供承诺书。

（2）5G服务

投标人须提供运用自营5G网络实现移动场景下接入江苏省新一代电子政务外网的服务和能力，按不低于下表的数量提供号卡、CPE终端及相关配套服务并根据采购人标准接入。

| 类型 | 名称 | 数量（套） |
| --- | --- | --- |
| CPE+5G号卡（定向流量） | 1.室外场景CPE设备+标准流量号卡 | 30套（30台CPE+30张号卡下同） |
|  | 2.室外场景CPE设备+不限流量号卡 | 30套 |
|  | 3.室内场景CPE设备+标准流量号卡 | 60套 |
|  | 4.室内场景CPE设备+不限流量号卡 | 50套 |
|  | 5.便携场景CPE设备+标准流量号卡 | 40套 |
|  | 6.便携场景CPE设备+不限流量号卡 | 40套 |
|  | 7.无CPE设备+标准流量号卡 | 30套 |
|  | 8.无CPE设备+不限流量号卡 | 20套 |

（3）通信运维服务

投标人须提供本分包所需线路和配套网络设备的全生命周期运维保障服务，内容包括但不限于：通信线路的安装、升级、故障维修、割接配合、巡检维护等一切通信线路相关事宜；提供本项目各分包所涉及的网络中心点和各纵向、横向分支点所需配套网络设备（匹配线路带宽使用的网络设备整机、板卡部件、模块等相关配套设备，维护界面到外联线路的端口、设备安装、配置调试、维修及质保服务、搬迁服务、巡检维护、网络应急演练）等相关事宜；提供现场驻场、接入单位业务变更需求响应、故障申告、技术咨询、编制线路运行报告等服务内容；提供网络安全监测服务，维护本项目的网络数据安全等；提供云网融合管理服务，协同管理多方运维团队完成业务故障排查、运维工作协同、云网咨询等服务内容。

- 技术要求

（1）传输线路

| 项目 | 指标要求 |
| --- | --- |
| ★纵向网、横向网和核心互联线路接入要求 | - 所有纵向网、横向网和核心互联线路基于OTN技术，提供安全、稳定、带宽独享的线路组网方式，与互联网物理隔离；需提供全透明的专用二层通道数据线路。 - 所有纵向网、横向网和核心互联线路在省中心汇聚点的传输线路，投标人均须采用两套及以上传输设备承载，以确保业务的有效分摊，避免单节点故障发生。每套传输设备均应提供双物理路由的光缆接入。 - 所有纵向网、横向网和核心互联线路在省-市以及南京市区传输骨干层应由两个或两个以上的传输平面分别承载，避免同种速率线路全部集中于同一套传输系统承载。 - 设区市政务外网接入节点和重点省级部门传输线路，提供双物理路由的光缆接入，承载政务外网的长途传输省级干线层面采用光缆1+1的保护机制，当光缆发生故障，线路自动切换到备用路由。 - 投标人提供的双物理路由光缆，需具备出建筑物红线外不同路由，即不同方向、不同管道、不同光缆；双路由光缆应优先选择从不同道路管道接入建筑物红线内；如因市政原因，无法满足双路由要求，需提供同路由隐患报告，制定应急预案，并结合市政建设情况，及时完成整改。 - 线路通路全年可用率平均达到99.9％，误码率≤1×10-7， - 最高时延≤50ms，倒换时间≤50ms。 |
| 裸光纤要求 | - 裸光纤线缆符合ITU－TG.652/G.655标准，端到端光衰减满足≤0.5db/公里。 - （1）裸光纤需提供两端之间最优路由，全程管道比例不低于90%。 - （2）裸光纤要求具有较长的使用寿命，同时易于检测故障点，便于快速修复。 - （3）裸光纤须具备安全性和电磁干扰抵抗能力，保证信息安全传输不受外部电磁场影响。 - （4）裸光纤的机械性能须包括抗拉强度、弯曲半径等指标，确保光纤在各种恶劣条件下都能保持良好的工作状态。 - （5）裸光纤故障率≤1次/4个月，在发生故障后，从接到需求方报障开始，需在4小时内恢复。 |
| 互联网出口要求 | - 互联网出口必须直接接入南京城域互联网主干汇聚层，多条之间应支持采用链路聚合模式保护，互联网出口提供IPv6地址和至少64个IPv4地址，投标人须提供互联网出口本地流量清洗服务及安全监测服务，提供第三方测试报告证明文件。 |
| ▲线路监测管理要求 | - 投标人提供的所有线路节点传输设备应具有日常运行状态、故障响应、资源分配和调度控制等监测管理功能。 - 投标人所提供的线路具有端到端的客户网络监控等业务功能。 - 投标人对于客户网络监控服务应具备7*24小时的实时服务监控团队。 |

（2）5G服务

| 项目 | 指标要求 |
| --- | --- |
| - ★5G CPE性能 | - 利用5G技术，将5G信号转换成有线（特殊情况下可用无线）信号，为需求用户、行业终端、设备提供具备高防护、高可靠性能力的政务外网室内、室外、便携接入服务。 - （1）蜂窝模式支持NR/LTE。 - （2）支持 IPv4/IPv6。 - （3）设备要满足国产化要求。 - （4）支持5G用户身份识别卡插卡功能。 - （5）提供维持服务正常使用的监控、运维、故障处理和保障功能。 - （6）室内CPE要求：具备千兆口、电源等接口，按采购人需求对有业务场景的接入单位采用具备SRv6能力的CPE终端提供端到端SRv6能力的政务外网接入服务。按采购人需求对有量子加密需求的接入单位采用 5G 量子通信技术CPE终端和加密安全网关提供5G政务外网接入服务。 - （7）室外CPE要求：具备IP65以上防护等级，具备防水、防雷电功能，具备电磁隔离保护功能，外壳和系统安全隔离，支持壁挂、抱杆等安装方式，工作温度：-15℃~50℃，千兆口、电源等接口，外设接口有保护。 - （8）便携CPE要求：电池持续时间＞2小时，支持 USB3.0虚拟网口，支持Type-C 接口。 - 投标人须承诺预留5%的CPE设备备品备件。 |
| - ▲用户身份识别卡（USIM）、定向流量和设备运维服务要求 | - 支持手持PAD、CPE、执法仪等5G物联网终端使用，并根据采购人需求，将用户身份识别卡与终端设备进行机卡绑定。用户身份识别卡（USIM）应签约只能访问江苏省电子政务外网的定向流量，流量计费模式采用整体流量包模式，多个接入点共享流量包。 - 投标人承诺，要按采购人要求组建流量池，每张卡不少于200G/月，超出部分按每G单价（流量不足1G不收费）收费。投标人需对每个项目单套的总价、每G流量的标准单价、每张号卡功能费分别进行报价。对于不限流量的号卡，超过流量池限额后，速率不能低于50Mbps，流量限速后，本项目号卡的优先级要高于普通大众号卡。（提供承诺书） - 支持对5G物联网卡的需求维护，包括卡激活、卡禁用、流量池配置等功能。 - 投标人须提供以下设备运维服务： - （1）响应采购人的各项要求，并按采购人要求提供上门服务。单个用户故障24小时内恢复，批量用户故障4小时内恢复。 - （2）每年提供不少于2次的终端安装配置和性能检查，并提供用户使用指导。终端发生故障时，及时提供修复或更换备机服务。 - （3）投标人承诺确保号卡和CPE在全省正常使用，并根据采购人要求，定期配合做好应急演练和重保相关工作。 |

（3）通信运维服务

① 全生命周期运维保障

| 项目 | 指标要求 |
| --- | --- |
| ★全生命周期运维保障服务 | - 投标人应提供本分包所需线路和配套网络设备的全生命周期运维保障服务，包括但不限于： - （1）通信线路的安装、升级、故障维修、割接配合等一切通信线路相关事宜； - （2）负责提供本项目本分包所涉及的网络核心点、各纵向分支点所需配套网络设备（需匹配线路带宽如网络设备整机、板卡部件、模块等相关配套设备，维护界面到外联线路的端口）的提供及其安装、配置调试、维修及质保服务、搬迁服务。 - （3）跨省长途线路需配套提供落地网络设备（1G及以下线路匹配千兆路由器，1G以上线路匹配万兆路由器，设备参数详见配套设备要求）。 - （4）提供全面的电路运行状态监控系统，采购人可通过系统实时查看所有电路运行情况，遇有故障第一时间发出告警，告警方式应包括但不限于电话、短信等。 - （5）提供核心点每月不少于一次巡检维护，分支点每年不少于4次的巡检维护，配合网络应急演练等一切配套网络设备相关事宜。巡检维护内容包括但不限于对现场机房环境、投标人设备、线缆等进行检查和清洁，通过网管监控等手段巡查设备运行温度、光功率、电路性能等指标，发现异常需要1个工作日内完成处理。要巡检产品的质量、服务等情况，调查、跟踪、推进工程实施和维护进度，并建立巡视记录，如发现问题、隐患，及时处理（记录、上报、解决等）。 - （6）单条端到端电路因投标人责任的故障率≤1次/6个月，每次故障恢复时间≤2小时。 - （7）投标人网络割接调整，影响到采购人业务正常使用的，需提前5个工作日通知采购人，征得采购人同意后方能实施。 - （8）采购人在需要重要保障，对线路点位新增、变更带宽等情况下，投标人在获得采购人正式通知后，须在规定时间内完成，完成时限原则上不超过5个工作日。 - （9）投标人定期开展线路相关传输设备主备光路倒换应急演练，确保设备保护能力正常，演练的范围和规模与采购人协商确定。 - （10）投标人需具备双物理光缆路由保护监测能力，及时发现光路故障并安排处理；对于因市政道路原因，不满足双物理光缆路由保护的段落在重保期间应安排专人看护；同时根据市政道路建设情况，及时组织整改。 - （11）对于市政道路施工影响省级重要节点、重要厅局接入单位、设区市接入点双物理光缆安全的工程，投标人提供现场看护服务，及时向采购人通报施工影响面，并做好应急预案。 |
| 设备运维保障服务 | - 投标人提供的本次项目线路配套网络设备，需提供以下维保服务： - （1）本项目服务期内需提供原厂硬件质保服务和软件升级服务。 - （2）需提供技术支持和现场服务，包括设备调试维护、故障处理、数据配置、定期巡检（每季度一次深度巡检并提供巡检报告）、应急演练和重保支持等相关内容。 |
| 配套设备要求 | - （1）万兆路由器 - 配置要求：不低于2个支持切片功能的 10GE光接口，含2个10G单模光模块；不低于8个千兆光接口，含8个多模光模块；8个千兆电接口。 - 交换容量不低于300Gbps，转发性能不低于200Mpps。 - 功能要求：实配SRv6 BE、SRv6 TE Policy、L3VPN、EVPN、网络切片、Telemetry、随流检测等功能。 - 自主可控：关键芯片（主控CPU芯片、NP转发及交换芯片）采用国产化芯片。（提供国家认监委认可的测试机构出具的测试报告）。 - 路由功能：支持IPv4静态路由、RIP、OSPF、IS-IS、BGP-4等路由协议；支持IPv6静态路由，BGP4/BGP4+、RIPng、OSPF v3、ISIS v6等动态路由协议。 - 二层特性：支持IEEE 802.1q、IEEE 802.1p、IEEE 802.3ad和IEEE 802.1ab等协议；支持STP、RSTP、MSTP和VLAN；支持MPLS TE、MPLS BGP VPN。 - SDN：支持SDN相关协议，包括NETCONF、SNMP、SSH、Telemetry、BGP-LS等，能够被本项目的网络控制器统一纳管。 - QoS：支持HQoS功能。 - 可维护性：支持随流检测技术，在SRv6网络环境下，随流量直接测量丢包率、时延、抖动、实时流量等信息，并可配合网络控制进行全链路可视展现。 - IPv6+能力：支持动态下发EVPN IPv4 L3VPN over SRv6 TE policy功能，实现SRv6承载L3VPN业务场景。 - 支持基于单SRv6 Policy多应用的流量统计功能；支持SRv6 TE policy的ping/tracert功能，以实现设备基本运维能力；支持SRv6 TE Policy的FRR功能。 - （2）千兆路由器 - 配置要求：不低于2个千兆光接口，含2个单模光模块；不低于4个千兆电接口。 - 交换容量不低于24Gbps，转发性能不低于2Mpps。 - 功能要求：实配SRv6 BE、SRv6 TE Policy、L3VPN、EVPN、网络切片、Telemetry、随流检测等功能。 - 自主可控：关键芯片（主控CPU芯片、NP转发及交换芯片）采用国产化芯片。（提供国家认监委认可的测试机构出具的测试报告）。 - 路由功能：支持IPv4静态路由、RIP、OSPF、IS-IS、BGP-4等路由协议；支持IPv6静态路由，BGP4/BGP4+、RIPng、OSPFv3、ISISv6等动态路由协议。 - 二层特性：支持IEEE 802.1q、IEEE 802.1p、IEEE 802.3ad和IEEE 802.1ab等协议；支持STP、RSTP、MSTP和VLAN；支持MPLS TE、MPLS/BGP VPN。 - SDN：支持SDN相关协议，包括NETCONF、SNMP、SSH、Telemetry、BGP-LS等，能够被本项目的网络控制器统一纳管。 - QoS：支持HQoS功能。 - 可维护性：支持随流检测技术，在SRv6网络环境下，随流量直接测量丢包率、时延、抖动、实时流量等信息，并可配合网络控制进行全链路可视展现。 - IPv6+能力：支持动态下发EVPN IPv4 L3VPN over SRv6 TE policy功能，实现SRv6承载L3VPN业务场景。 - 支持基于单SRv6 Policy多应用的流量统计功能；支持SRv6 TE policy的ping/tracert功能，以实现设备基本运维能力；支持SRv6 TE Policy的FRR功能。 |

② 驻场运维服务

| 项目 | 指标要求 |
| --- | --- |
| ★驻场运维服务 | - （1）投标人须提供驻场团队。团队不少于3个岗位。驻场团队成员要求本科及以上学历、三年以上运营商通信网络相关工作经验并提供承诺书。其中1个驻场负责人岗位，网络运维运营5×8小时岗位不少于1个，网络运维运营不少于1个7×24小时岗位。除驻场负责人外，指定一人担任驻场技术负责人负责现场技术问题解决。除驻场负责人和驻场技术负责人外，指定一人担任驻场安全负责人负责承担现场安全问题解决工作。驻场团队负责本分包的政务外网线路日常监控、设备网管巡视、业务变更、故障及工单处理等日常运维工作。 - （2）投标人须根据采购人需求，组织体系内专家团队提供技术咨询指导、疑难故障处理等二线支撑能力。 - （3）现场巡检：驻场团队负责定期开展本分包政务外网接入单位现场巡检工作，核心接入单位每季度现场巡检一次、重要接入单位每半年现场巡检一次、一般接入单位每年现场巡检一次。省级核心（广域网、城域网、5G号卡、云接入核心）每月现场巡检一次，市级核心每半年现场巡检一次。 - （4）运维工具使用：驻场团队负责根据现场运维需要，配备运维终端等相应运维工具，熟练掌握各项运维工具使用，投标人须配备冗余的高性能工作终端用于运维实况监测等工作。 - （5）安全运维：驻场团队负责包括统一安全监测平台、统一安全管理平台以内的所有政务外网相关安全设备、平台及系统的日常运维工作，做好各类安全事件分析、研判、处理，并与其他运维团队做好信息同步和紧急事件协作处理。 - （6）能力要求：驻场团队成员应均具备网络、安全等基础运维能力和政务云协同能力。 |

③网络安全监测服务

| 项目 | 指标要求 |
| --- | --- |
| ▲网络安全监测服务要求 | - 投标人提供网络安全技术支撑团队，团队成员具备参加过网信部门安全类活动的证明材料，协助配合采购人定期开展网络安全监测和评估，共同维护本项目的网络安全。 - （1）针对采购人的系统、网络进行安全分析，按采购人需求，定期针对相关业务系统开展网络安全漏洞扫描服务、安全配置核查服务等相关工作，定位安全漏洞、弱口令等安全风险。 - （2）组织面向驻场团队运维人员的网络安全风险评估，其中包括数据安全评估服务，定期开展账号使用、数据传输等方面的数据安全风险排查、数据安全合规性摸排等，协助采购人验证数据访问控制策略和数据安全风险监测等，输出评估报告和整改建议。 - （3）根据采购人需求，定期针对相关业务系统开展网络安全渗透测试、网络安全风险评估服务等相关工作。 - （4）根据采购人需求，开展数据安全监测风险预警和应急响应。 - （5）配合采购人开展内部网络安全和数据安全检查，协助各类检查的备检工作，配合采购人开展网络安全攻防演练和网络安全事件溯源分析服务。 - （6）根据采购人需求，投标人须配备冗余的高性能展示设备用于网络安全监测等工作。 - （7）面向网络数据安全专项内容，开展有针对性的培训活动。培训需由项目服务团队中的安全相关人员（项目安全负责人/驻场安全负责人）负责，该人员需具备5年以上网络数据安全相关工作经验，并具备网络信息管理部门认可的相关培训宣传资格，需提供相关证明材料。 |

④云网融合管理服务要求

| 项目 | 指标要求 |
| --- | --- |
| ▲云网融合管理服务要求 | - （1）云网协同运维管理服务 - 投标人需提供云网协同运维管理服务，负责在云网融合环境下，具备综合考虑电子政务外网和云平台环境，协同管理多方运维团队完成业务故障排查、运维工作协同、资源配置部署、监控与管理、维护与优化等工作。 - （2）云网融合运营管理服务 - 投标人需提供云网融合运营服务，负责对使用电子政务外网和政务云的各部门提供一体化的云网咨询、迁移和运营管理，提升各部门用网、用云的便利性和稳定性。 - （3）业务支撑保障服务 - 投标人需提供云网融合的业务支撑服务，负责对承载在电子政务外网的业务系统做好一体化的运维运营支撑保障，保障各部门业务系统的安全性和连续性。 |

- 总体服务要求

- 技术和保障要求

在本项目服务期间，投标人须具备以下服务能力，提供相应服务保障。

（1）投标人须承担骨干传输线路及接入传输线路端到端的维护管理任务。每月向采购人提供线路运行质量报告，确保线路各项运行指标正常。要求电子政务外网线路可用率平均达到99.9%；业务中断四个小时内线路恢复率为100%；平均恢复时间小于2小时，投标人提供的电子政务外网服务具体标准不得低于《通信行业服务质量标准》，并满足相应各分包中技术要求的相应各项内容。投标人须根据相应要求，提供线路技术方案。

（2）投标人须对传输线路实施7*24小时网管监控，确保所用线路传输信息安全；承诺专线仅为采购人专用，任何第三方用户不得通过传输线路接入采购人网络，并满足相应各分包中技术要求的相应各项内容。投标人须根据相应要求，提供安全保障方案。

（3）投标人须设立专门服务团队，要求投标人具备网络建设和维护保障能力。投标人应提供1名项目经理、1名技术负责人、1名安全负责人、1名驻场负责人、1名驻场技术负责人、1名驻场安全负责人，人员具备项目所需的服务能力认证证书，提供证书复印件和社保缴纳证明。项目经理负责整体工作，并满足相应各分包中技术要求的相应各项内容。项目经理须具备较为丰富的通信工程建造实践经验，负责本项目的施工管理、进度控制、质量管理和安全管理等，承担本项目所涉通信线路开通方案的设计和施工、项目相关通信设备的安装调试和维护管理，能够解决复杂的工程技术问题，为投标人提供技术支持、质量控制和安全管理等工作。投标人须根据相应要求，提供运维团队服务方案。

（4）投标人须提供中心点每月一次巡检、维护服务，分支点每年四次以上巡检、维护服务，投标人应拥有统一的报障处理平台，提供7*24小时统一故障申报服务电话，提供故障响应流程和服务承诺，同时设有大客户服务中心，负责收集、跟踪、处理、反馈采购人反映的各种问题，并满足相应各分包中技术要求的相应各项内容。投标人须根据相应要求，提供通信运维服务技术方案。

投标人须承担政务外网线路相关的统一保障工作，主动协调并配合完成其他方面故障造成业务中断的服务保障工作。

1）除不可抗力影响外，如重要线路（中心汇聚点、各设区市接入点（纵向线路）、采购人指定的重要节点等）发生超过15分钟的中断故障，该分包服务时间延长半个月，故障修复时间每超过1小时，该分包服务时间延长半个月；一年内发生中断故障超过2次或中断时间累计超过4小时或对采购人重要业务造成重大影响，采购人有权终止合同。

2）除不可抗力影响外，如线路发生（纵向（2条）、横向分开）大面积中断故障（纵向或横向中断线路数达到该类线路总数30%及以上），该分包服务时间延长1个月，故障修复时间每超过1小时，该分包服务时间延长1个月；一年内发生大面积中断故障超过2次或中断时间累计超过4小时，采购人有权终止合同。

3）除不可抗力影响外，如单条线路在一年内15分钟以上的中断故障（超过2小时计为2次）累计超过5次或所有在用线路的总故障次数超过20次以上时，采购人有权终止合同。

采购人统计各使用单位和部门的服务质量投诉和满意度调查数据并对服务进行评价，存在突出问题，反馈投标人后，如无实质性改进措施的，采购人有权终止合同。投标人须满足相应各分包中技术要求的相应各项内容。

（5）投标人须根据采购人的要求提供5G服务，投标人提供7*24技术支持服务，支持范围包括产品的功能、配置、安装、调试、优化以及使用中遇到的技术问题的一般性咨询。当物联网卡流量使用异常时，可以即刻拨打故障热线电话，报障热线7*24开通，随时准备处理各种突发事件。投标人要协助解决故障。投标人须满足相应各分包中技术要求的相应各项内容。投标人须根据相应要求，提供5G服务方案。

（6）投标人须根据采购人的要求进行应急保障服务，在应急响应时期，须组织专家团队紧急解决故障，并派出技术维护人员到现场提供加强保障服务。投标人须满足相应各分包中技术要求的相应各项内容。投标人须根据相应要求，提供应急保障方案。

（7）投标人线路服务实施过程中须尽量减少采购人业务中断时间，进行割接等可能影响采购人业务的操作时，须提前与采购人进行确认，实施过程中保障采购人业务中断时长在15分钟以内。投标人须满足相应各分包中技术要求的相应各项内容。投标人须根据相应要求，提供业务平滑过渡方案。

（8）投标人线路服务实施前须与采购人确认相应方案，实施过程中应从包括不限于技术、管理等多个角度，确保实施质量高、整体过程平稳、时间快速。投标人须满足相应各分包中技术要求的相应各项内容。投标人因企业重组、合并等机构变化，由投标人的重组方或合并法人继承，投标承诺不得变更。投标人须根据相应要求，提供项目实施方案。

（9）投标人需针对新一代电子政务外网的运营需要，提供包含线路日常管理、运营态势分析、安全态势分析等内容的运营服务，确保驻场运营工作的规范和高效，投标人须根据相应要求，提供驻场运营方案。

（10）投标人须根据采购人的要求，派出技术维护人员到重要保障任务现场提供重保服务，在采购人提出的重要保障任务（重要会议、重大活动等）中，如发生线路或相关设备故障造成采购人使用受到严重影响，则采购人有权终止合同。投标人须满足相应各分包中技术要求的相应各项内容。投标人须根据相应要求，提供重要时期保障方案

- 安全保密要求

投标人在本项目中，除遵守电信业用户保密协议外，应作出如下承诺（提供承诺书）：

（1）投标人须按分包内容要求建立独立管理的技术团队，指定一名高管作为网络安全负责人，并加强安全保密教育和管理，服务期间所获取、产生的资料和数据应独立存储和分开管理，不得与其他项目混合存储。投标人须为其单位和员工造成的网络安全、数据泄露等事件，赔偿一切损失和负法律责任。

（2）投标人应选派政治可靠、业务素质高、保密意识强的人员作为采购人客户代表和技术支持人员，客户代表和技术支持人员在协议期内不得调整更换，如确需调整更换，事先必须征求采购人的意见，在双方达成一致意见后，方可实施人员的调整更换。

（3）投标人应做好相关人员的保密安全管理，未经允许不得对所租用电路信息作任何变更。服务期间所获取、产生的所有数据、资料和完成的新的工作成果都归采购人所有

（4）投标人对电路上所传信息不得作任何透明传输之外的技术处理。

（5）投标人应对本项目招标文件中涉及的内容保守秘密，不得在本单位内部或向任何第三方透露部分或全部内容。双方签订电路租用协议时，须同时签订安全保密协议书。投标人须为其单位和员工违反保密义务等行为，赔偿一切损失和负法律责任。

- 全省各级政务外网相关线路组网和监控技术要求

（1）投标人具备对自身体系内各级政务外网固网线路和移动号卡开通、交付、运维、保障等全链条全生命周期保障能力，按区域配置运维对接人员，并保持运维人员队伍稳定。

（2）投标人具备对自身体系内全省各级政务外网运维部门及人员监管能力，定期根据各级政务外网运维质量，对相关责任部门及人员进行考核评估。

（3）投标人具备自身体系内全省各级政务外网固网线路和移动号卡运行状态实时监控和统一展示能力，负责提供自身体系内全省政务外网线路运行状态专属监控视图，提供各级电子政务外网电路运行状态相关信息，按采购人指定格式推送到采购人指定的平台接口，以供采购人通过运管平台实时查看所有全省各级电子政务外网的电路运行情况，包括电路网元名称、带宽、接入类型、传输设备是否在线、告警信息等，最终实现采购人以行政单位为主体进行各级政务外网分层分级的功能（线路结构关联）。

（4）投标人可根据采购人需求及时组织自身体系内全省各级政务外网运维力量，提供重大活动、重点节假日保障服务。

- 五、培训要求

投标人制订培训方案，向采购人提供相关培训，培训方案应包括培训目的、培训时间安排、人数、次数、教材编写、培训课程、培训师资情况、培训组织方式等。

（1）培训人员包括全省电子政务外网各类管理人员、技术人员和使用人员。

（2）培训时间根据参加培训人员情况和具体课程内容，由双方协商确定。

（3）培训设备由投标人提供，培训场地由投标人与采购人协商确定。

（4）每次培训内容应根据人员分工需要，以能够熟练承担工作任务为标准，具体由采购人做最后确认。

（5）培训教材均由投标人按照培训人数110%的数量提供。培训教材应具备专业性和针对性，且必须为中文纸质，并提供电子文档。招标方可不受限制地将培训材料用于内部培训。

（6）培训的授课教师必须具有相关专业资格、实际工作经验和教学经验。各级培训授课教师资格必须得到采购人认可后方可进行培训。

（7）投标人应按照采购人要求，增加相关培训次数和内容，满足采购人承担工作任务的需要。

- 六、质量控制及考核

- 考核要求

（1）为有效规范投标人所提供服务的内容及质量，将参照技术服务考核规范对投标人所提供技术服务进行管理及考核，并作为服务验收和付款的依据。

（2）投标人须定期（至少每季度一次）向采购人汇报合同要求范围内的技术服务执行情况及质量状况，针对采购人提出的意见及建议提出服务质量整改措施并跟踪落实。

（3）如因投标人技术能力导致设备故障引起采购人服务中断，采购人将视故障的影响程度，进行服务考核，若导致重大故障或数据丢失，采购人有权利要求投标人赔偿因此造成的相关损失。

（4）服务质量考核规范：

- 服务质量考核每个季度进行一次，对各项服务进行打分。

- 考核表

| 新一代电子政务外网专用电路租用服务项目服务质量考核规范表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被考核单位 |  |  |  |  |  |
| 考核部门 |  | 考核时间 |  | 考核结果 |  |
| 考核项目 | 考核内容 |  |  | 考核分值 | 得分 |
| 1、服务质量 | 按要求完成服务工作的情况，服务工作出现偏差或错误的情况。 （1）运维人员服务情况（包含但不限于服务主动性、服务响应及时性等） （2）投标人须定期（每季度一次）对服务质量向采购人汇报合同执行情况及质量状况（包含但不限于健康巡检、故障总结、人员配置、提升计划等），针对采购人提出的意见及建议，提出服务质量整改措施并跟踪落实。 |  |  | 20 |  |
| 2、线路质量 | 所有线路质量符合要求的情况： - 按要求定期完成巡检并输出巡检报告的情况； - 保障线路及线路承载业务的稳定运行的情况。 - 发生重大线路故障的情况。 |  |  | 20 |  |
| 3、安全管控 | （1）网络安全工作情况 （2）加强安全管控，避免由于人员工作失误导致引发故障或安全事件的风险的情况。 （3）设备安全隐患排查、运行环境安全可靠性评估。 |  |  | 20 |  |
| 4、应急响应 | - 做好应急响应预案的情况； （2）发生特殊情况时及时报备的情况； （3）针对突发应急的情况，及时响应并完成处置的情况。 |  |  | 10 |  |
| 5、故障处理 | （1）及时发现传输线路故障，并按约定时间及时处置，完成闭环处理的情况。 （2）按规范合理处理传输线路故障情况。 |  |  | 10 |  |
| 6、运维团队 | （1）运维团队稳定的情况。 （2）规范完成日常运维工作的情况，针对工作计划高效开展并及时汇报工作进度的情况。 |  |  | 10 |  |
| 7、服务体系 | 省市县三级运维服务体系运行情况，包括不限于对线路和关联设备开展运营维护、故障排查和修复、故障配件更换、技术咨询等，并响应客户需求对重要时间节点进行应急保障。 |  |  | 10 |  |
| 考核汇总得分 |  |  |  | 100 |  |

（考核表可由采购人根据实际工作情况进行调整）

- 评价与整改

（1）上述考核表用于采购人对投标人在本项目中服务质量开展综合考评，每个扣分项目最多扣到0分为止，考核情况将作为支付本项目服务款项的重要依据。

（2）每季度对服务表现进行绩效评价，绩效评价分为A、B、C、D共四级，其中：

考核得分90分以上为A级评定，投标人应总结经验，持续提升服务能力。

考核得分80至90分为B级评定，采购人可要求投标人出具优化方案并一个月内完成优化，投标人给予服务人员相应绩效惩罚；

考核得分70至80分为C级评定，采购人可要求投标人出具优化方案并一个月内完成优化，并可要求投标人补充1名或以上的额外驻场人员进行保障；

考核得分70以下为D级评定，采购人有权终止合同。

A/B/C级评定为合格，D级评定为不合格。不论评定等级，出现以下情况中任意一项的，均为不合格：

- 考核表中任一项扣分达到10分的；

- 考核表中任一项扣分至0分的；

- 擅自修改数据或配置，引起严重后果的；

- 违反已签定的保密协议、泄露系统配置、系统信息、相关文档内容和核心技术的；

- 服务中出现严重影响采购人业务运行事件的。

考核不合格的，采购人有权终止合同。

（3）采购人有权要求投标人随时更换能力不符合岗位要求的驻场人员。

（4）每一项目涉及到多人考核时，以平均分计算。

（5）本考核内容细则由采购人负责解释和修改。

- 七、商务条款

1、交付时间

自合同签订之日起30个自然日完成所有服务交付工作，项目实施完毕并稳定运行后，由采购人组织验收。验收应提供包括不限于以下文档：验收交付表、路由示意图、第三方测试报告等。通过经采购人组织的验收之日起开始进入正式服务期（计费周期）。如中标人超出承诺交付日期30个自然日仍无法按要求提供服务的，采购人有权终止合同。

2、交付要求

中标人应根据采购人实际需求数量进行安装实施，并满足相应技术要求。为确保随时满足接入单位安装需求，中标人应根据采购人的要求，提前具备本项目要求的最大带宽和线路数量的接入能力。电路建设完成并开通后，由第三方机构对电路相关技术标准进行测试，包含网络连通性测试、网络性能测试(可用带宽、时延、丢包率等)，出具详细测试报告。

3、支付方式

自正式服务期（计费周期）开始之日起，每服务三个月开展一次考核，首次考核合格后支付半年合同额的线路租用费，首次考核后，每两次考核合格后支付半年合同额的线路租用费，最后一次付款为三年合同服务期满考核合格后。投标人在考核合格后按半年合同额开具符合规定要求的发票，采购人在收到发票后15个工作日内付款。如因财政拨款等原因，采购人可根据财政预算安排等实际情况延迟付款。

4、投标人应按照采购文件规定格式填报线路分项报价表，每项线路类型和服务等只允许有一个报价，服务期内，采购人可按月根据实际需要对线路条数进行核减，同时根据线路分项报价表核算总价，并提前书面告知投标人。

5、为保障电子政务外网安全稳定运行，中标人不能按期完成交付或因考核不合格等情况无法正常履行合同内容，由此产生的一切费用、损失和法律责任由本次项目的中标人承担。

6、备品备件及耗材等要求

能够满足本项目设备的安装、调试、集成、质保、运维等需求。

7、服务期限：正式服务期（计费周期）开始之日起三年。考核不合格且未在一个月内整改合格的，采购人有权终止合同。

以上斜体加下划线的项目为采购需求中的实质性要求，如有负偏离将无法通过符合性审查，并作无效投标处理。

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目每个分包各选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业提供的服务给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）投标人需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。投标人如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标办法和评标标准

分包一

| 评分项目 |  | 评审标准和评分办法 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一）价格分（10分） |  | 以满足招标文件要求且投标总报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分10分，其他投标人的价格分按照下列公式计算：投标总报价得分=（评标基准价/投标总报价）×10，小数点后保留2位。 | 10 |
| （二）技术部分（60分） | 2.1 技术响应情况（20分） | 根据投标人投标文件的技术响应情况进行评分： 对应第四章项目需求：“二、2、技术要求”进行技术响应；完全响应得20分，加★项（负偏离）不能满足的每项扣3分，加▲项（负偏离）不能满足的每项扣1.5分，其余项目（没有加标记的项目）每有一项（负偏离）不能满足的每项扣0.5分。 | 20 |
|  | 2.2 传输线路技术方案（4分） | 投标人根据项目需求提供传输线路技术方案，方案优于项目需求的得4分，符合项目需求的得2分，不符合项目需求的或未提供的得0分。 | 4 |
|  | 2.3安全保障方案（4分） | 投标人根据项目需求提供安全保障方案，方案优于项目需求的得4分，符合项目需求的得2分，不符合项目需求的或未提供的得0分。 | 4 |
|  | 2.4运维团队服务方案（4分） | 投标人根据项目需求提供运维团队服务方案，方案优于项目需求的得4分，符合项目需求的得2分，不符合项目需求的或未提供的得0分。 | 4 |
|  | 2.5通信运维服务技术方案（4分） | 投标人根据项目需求提供通信运维服务技术方案，方案优于项目需求的得4分，符合项目需求的得2分，不符合项目需求的或未提供的得0分。 | 4 |
|  | 2.6 5G服务方案（4分） | 投标人根据本项目提供5G服务方案，方案优于项目需求的得4分，符合项目需求的得2分，不符合项目需求的或未提供的得0分。 | 4 |
|  | 2.7应急保障方案（4分） | 投标人根据本项目提供应急保障方案，包括不限于投标人的服务机构、服务内容、响应时间、故障处理、恢复时效、人员力量、支撑保障等方面，方案优于项目需求的得4分，符合项目需求的得2分，不符合项目需求的或未提供的得0分。 | 4 |
|  | 2.8业务平滑过渡方案（4分） | 投标人根据本项目提供业务平滑过渡方案，方案优于项目需求的得4分，符合项目需求的得2分，不符合项目需求的或未提供的得0分。 | 4 |
|  | 2.9 项目实施方案（4分） | 投标人根据本项目需求提供项目实施方案，方案优于项目需求的得4分，符合项目需求的得2分，不符合项目需求的或未提供的得0分。 | 4 |
|  | 2.10驻场运营方案（4分） | 投标人根据本项目需求提供驻场运营方案，针对新一代电子政务外网的运营需要，提供线路日常管理、运营态势分析、安全态势分析等内容的运营方案。方案内容完整、切实可行，确保驻场运营工作的规范和高效。方案优于项目需求的得4分，符合项目需求的得2分，不符合项目需求的或未提供的得0分。 | 4 |
|  | 2.11重要时期保障方案（4分） | 投标人针对本项目提供重要时期保障方案，方案优于项目需求的得4分，符合项目需求的得2分，不符合项目需求的或未提供的得0分。 | 4 |
| （三）投标人综合实力（30分） | 3.1 企业资质（6分） | - 投标人具有国家认监委认可的机构颁发的有效期内的ISO9001质量管理体系认证、ISO20000信息技术服务管理体系认证证书、ISO22301业务连续性管理体系认证证书、ISO27032网络空间安全管理体系，提供证书复印件，每提供1项得0.5分，最多得2分。 - 投标人具有国家计算机网络应急技术处理协调中心颁发的CNCERT网络安全应急服务支撑单位证书，提供证书复印件，得2分。 - 投标人具有CNNVD国家信息安全漏洞库技术支撑单位等级证书的，提供证书复印件，得2分。 以上资质证明文件需提供复印件盖投标人电子章。 | 6 |
|  | 3.2 项目团队资质（14分） | 3.2.1投标人团队应配备1名项目经理，项目经理拥有高级工程师（通信工程或电子信息专业）及以上职称认证、ITSS IT服务项目经理证书、一级建造师（通信与广电工程）证书、CISP注册信息安全专业人员证书的，每个得1分，最多得4分。 3.2.2投标人团队应配备1名技术负责人，技术负责人拥有高级工程师（通信工程或电子信息专业）及以上职称认证、ITSS IT服务项目经理证书、高级信息系统项目管理师证书、高级系统规划与管理师证书，每个得0.5分，最多得2分。 3.2.3投标人团队应配备1名安全负责人，安全负责人拥有高级工程师（通信工程或电子信息专业）及以上职称认证、ITSS IT服务项目经理证书、CISP注册信息安全专业人员证书、CISAW信息安全保障人员（安全运维或应急服务）证书的，每个得0.5分，最多得2分。 3.2.4投标人团队应配备1名驻场负责人，驻场负责人拥有高级工程师（通信工程或电子信息专业）及以上职称认证、ITSS IT服务工程师证书、高级信息系统项目管理师证书、信息安全工程师证书的，每个得0.5分，最多得2分。 3.2.5投标人团队应配备1名驻场技术负责人，驻场技术负责人拥有中级工程师及以上职称认证、网络工程师证书、高级信息系统项目管理师证书、高级系统分析师证书的，每个得0.5分，最多得2分。 3.2.6投标人团队应配备1名驻场安全负责人，驻场安全负责人拥有中级工程师及以上职称认证、网络工程师证书、信息安全工程师证书、CISAW信息安全保障人员（安全运维或应急服务）证书的，每个得0.5分，最多得2分。 以上资质证书需提供复印件并加盖投标人电子章。 （注：以上团队人员需提供证书复印件以及投标人为相关人员在距离投标文件递交截止时间前3个月内任意1个月缴纳社保的证明文件扫描件并盖章，否则不得分。） | 14 |
|  | 3.3成功案例（10分） | 投标人提供以下项目案例：数字电路案例：投标人提供2022年1月1日（以合同签订日期为准）以来与本项目类似的专用电路服务案例，有1个得2分，最多得10分，须提供合同扫描件并加盖投标人电子章。 | 10 |

分包二

| 评分项目 |  | 评审标准和评分办法 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一）价格分（10分） |  | 以满足招标文件要求且投标总报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分10分，其他投标人的价格分按照下列公式计算：投标总报价得分=（评标基准价/投标总报价）×10，小数点后保留2位。 | 10 |
| （二）技术部分（60分） | 2.1 技术响应情况（20分） | 根据投标人投标文件的技术响应情况进行评分： 对应第四章项目需求：“三、2、技术要求”进行技术响应；完全响应得20分，加★项（负偏离）不能满足的每项扣3分，加▲项（负偏离）不能满足的每项扣1.5分，其余项目（没有加标记的项目）每有一项（负偏离）不能满足的每项扣0.5分。 | 20 |
|  | 2.2 线路技术方案（4分） | 投标人根据项目需求提供传输线路技术方案，方案优于项目需求的得4分，符合项目需求的得2分，不符合项目需求的或未提供的得0分。 | 4 |
|  | 2.3安全保障方案（4分） | 投标人根据项目需求提供安全保障方案，方案优于项目需求的得4分，符合项目需求的得2分，不符合项目需求的或未提供的得0分。 | 4 |
|  | 2.4运维团队服务方案（4分） | 投标人根据项目需求提供运维团队服务方案，方案优于项目需求的得4分，符合项目需求的得2分，不符合项目需求的或未提供的得0分。 | 4 |
|  | 2.5通信运维服务技术方案（4分） | 投标人根据项目需求提供通信运维服务技术方案，方案优于项目需求的得4分，符合项目需求的得2分，不符合项目需求的或未提供的得0分。 | 4 |
|  | 2.6 5G服务方案（4分） | 投标人根据本项目提供5G服务方案，方案优于项目需求的得4分，符合项目需求的得2分，不符合项目需求的或未提供的得0分。 | 4 |
|  | 2.7应急保障方案（4分） | 投标人根据本项目提供应急保障方案，包括不限于投标人的服务机构、服务内容、响应时间、故障处理、恢复时效、人员力量、支撑保障等方面，方案优于项目需求的得4分，符合项目需求的得2分，不符合项目需求的或未提供的得0分。 | 4 |
|  | 2.8业务平滑过渡方案（4分） | 投标人根据本项目提供业务平滑过渡方案，方案优于项目需求的得4分，符合项目需求的得2分，不符合项目需求的或未提供的得0分。 | 4 |
|  | 2.9 项目实施方案（4分） | 投标人根据本项目需求提供项目实施方案，方案优于项目需求的得4分，符合项目需求的得2分，不符合项目需求的或未提供的得0分。 | 4 |
|  | 2.10驻场运营方案（4分） | 投标人根据本项目需求提供驻场运营方案，针对新一代电子政务外网的运营需要，提供线路日常管理、运营态势分析、安全态势分析等内容的运营方案。方案内容完整、切实可行，确保驻场运营工作的规范和高效。方案优于项目需求的得4分，符合项目需求的得2分，不符合项目需求的或未提供的得0分。 | 4 |
|  | 2.11重要时期保障方案（4分） | 投标人针对本项目提供重要时期保障方案，方案优于项目需求的得4分，符合项目需求的得2分，不符合项目需求的或未提供的得0分。 | 4 |
| （三）投标人综合实力（30分） | 3.1 企业资质（6分） | 投标人具有国家认监委认可的机构颁发的有效期内的ISO9001质量管理体系认证、ISO22301业务连续性管理体系认证、云管理服务能力评估证书。 以上每提供1项得2分，满分6分。资质证明文件需提供复印件并加盖投标人电子章。 | 6 |
|  | 3.2项目团队资质（14分） | 投标人应为本项目配备不少于6人的项目服务团队，人员需提供社保缴纳证明。 3.2.1配备1名项目经理，具备高级项目管理师证书、ITSSIT服务项目经理证书、一级建造师(通信与广电工程专业)证书、通信工程师(通信专业职业资格传输与接入专业)、DSO数据安全官证书，每提供1个得0.8分，最多得4分。 3.2.2配备1名项目安全负责人，具备高级工程师（网络安全工程专业）证书、CISE注册信息安全工程师证书、CCSC网络安全能力认证证书（网络安全技术类别）、DSO数据安全官证书、通信工程师证书，每提供1个得0.4分，最多得2分。 3.2.3配备1名项目技术负责人，具备是高级工程师证书、信息系统项目管理师证书、ITSS IT服务项目经理证书、CISE注册信息安全工程师证书、CCSC网络安全能力认证证书（网络安全技术类别），每提供1个得0.4分，最多得2分。 3.2.4配备1名项目驻场负责人，具备系统集成项目管理工程师证书、网络工程师证书、信息系统项目管理师证书、CCSC网络安全能力认证证书（网络安全技术类别）、CISE注册信息安全工程师证书，每提供1个得0.4分，最多得2分。 3.2.5配备1名驻场安全负责人，要求是中级及以上工程师（网络安全工程专业）证书、CISE注册信息安全工程师证书、CCSC网络安全能力认证证书（网络安全技术类别）、高级数据安全工程师证书、通信专业职业资格证书（互联网技术专业），每提供1个得0.4分，最多得2分。 3.2.6配备1名驻场技术负责人，具备系统集成项目管理工程师证书、ITSS IT服务项目经理证书、信息系统项目管理师证书、CISAW信息安全保障人员认证证书（安全集成方向）、CCSC网络安全能力认证证书（网络安全技术类别），每提供1个得0.4分，最多得2分。 以上资质证书需提供复印件并加盖投标人电子章。 （注：以上需提供证书复印件以及投标人为相关人员在距离投标文件递交截止时间前3个月内任意一个月缴纳社保的证明文件扫描件并盖章，否则不得分。） | 14 |
|  | 3.3成功案例（10分） | 投标人提供以下项目案例：数字电路案例：投标人提供2022年1月1日（以合同签订日期为准）以来与本项目类似的专用电路服务案例，有1个得2分，最多得10分，须提供合同扫描件并加盖投标人电子章。 | 10 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件的组成

一、基本目录

1.开标一览表（格式见附件1）

2.投标分项报价表（格式见附件2）

3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）

4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）

二、资格审查内容

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

2.上一年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年

内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件5）

5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式

见附件6）

6.特定资格要求的证明文件（如果本项目对投标人做出特定资格要求的，必须提供）

7.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录（投标文件中无需提供证明材料）

7.法人授权书（格式见附件7）

9.投标函（格式见附件8）

10.中小微企业声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，则必须提供。格式见附件9）

11.残疾人福利性单位声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，供应商为残疾人福利性单位并由本单位提供服务。格式见附件10）

12.联合体协议（如果本项目接受联合体参加投标，投标人是联合体的，则必须提供。格式见附件11）

总备注：上述“资格审查内容”中1-5条、8、9条投标人必须在投标文件中提

供相关材料，否则作无效投标处理；6、10、11、12条如招标文件要求必须提供相关材料而未提供的，作无效投标处理。

三、符合性审查内容

投标人必须对技术要求和商务要求中加斜体下划线的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则作无效投标处理。（格式见附件12）

四、价格扣除证明文件

1.中小微企业声明函（格式见附件9）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）

附件1 开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

采购包号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

附件2 投标分项报价表（采购包号：**）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  | 合同签订后 日 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3. 项目经办人可以根据项目实际需要对表格结构进行调整。

附件3 技术要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4 商务要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对商务要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：      。

主要专业技术能力有：         。

附件6 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

附件7                         法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320000-****号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

被授权人电子邮箱：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

备注 我公司（单位）委托进行现场演示的人员为（本项目如果无现场演示要求，请项目经办人自行删除备注）

（人员姓名），身份证号          。……

- 附件8                              投标函

致：江苏省政府采购中心

根据贵方的JSZC-320000-***号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

附件9 中小微企业声明函（服务类项目）（采购包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省政府采购中心组织的（单位名称）采购编号为JSZC-320000-****，（项目名称）（采购包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部

关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选承接企业的企业规模类型。

附件10 残疾人福利性单位声明函（服务类项目）（采购包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为JSZC-320000-****的     项目（采购包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2.非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

附件11 联合体协议（参考格式）（采购包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加江苏省政府采购中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（采购包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

附件12 实质性要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款） | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件12-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）逐条做出明确响应，否则作无效投标处理。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该采购包作无效投标处理。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。