启东市人民法院档案库房智能密集架等采购项目

分散采购招标文件

项目编号：JSZC-320681-JSBY-G2025-0023

启东市人民法院

2025年6月6日

________________________________________________________________

地址：启东市汇龙镇南苑中路418号

邮政编码：226200

江苏政府采购网

目 录

第一部分  投标邀请

第二部分  投标须知

第三部分  项目需求

第四部分  开标和评标

第五部分  投标文件格式

- 第一部分  投标邀请

[启东市人民法院]就[启东市人民法院档案库房智能密集架等采购项目](项目编号:JSZC-320681-JSBY-G2025-0023 )进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

[启东市人民法院档案库房智能密集架等采购项目]的潜在投标人应在江苏政府采购网获取招标文件，并于2025年6月27日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320681-JSBY-G2025-0023

项目名称：启东市人民法院档案库房智能密集架等采购项目

项目类型：货物

所属行业：工业

预算金额：100万元

最高限价：100万元

采购需求：详见招标文件，请仔细研究。

合同履行期限：详见招标文件第三部分项目需求。

本项目是否接受联合体投标：否。

本项目是否接受分包：否。

二、申请人的资格要求：

1．满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2．落实政府采购政策需满足的资格要求：属于专门面向中小企业采购的项目,货物类项目的货物生产企业提供商应为中小微企业、监狱和戒毒企业、残疾人福利性单位。并按照采购文件要求提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或监狱和戒毒企业证明材料。

3．本项目的特定资格要求：未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

三、获取招标文件

时间：自本公告发布之日起至2025年6月15日

地点：江苏政府采购网（网上注册登记成功后系统内免费下载）

方式：本项目采用网上注册登记方式。

1．潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》。

2．潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

3．“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持政务CA、方正签章，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA、方正签章全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购数字证书（供应商）CA及电子签章办理指南》。

4．采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作指南及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

5．招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

6．请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1．2025年6月27日9点00分（北京时间）

逾时，交易系统将拒绝接受上传投标文件电子文档。

地点：各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅。

2．线上开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”。

3．响应文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布投标供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1．投标保证金：免收

2．项目开标活动模式：不见面远程开标模式，投标人在各自地点通过“苏采云”系统参加开标会。

3．项目演示、样品、答辩等：无。

4．对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目招标文件其他部分的询问请向招标文件制作人或项目开标评标经办人提出；对在“电子交易平台”操作阶段的询问请向交易系统软件维护人员提出。

5．供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1．采购人信息

名  称：启东市人民法院

地  址：启东市汇龙镇南苑路418号

联系人：姚嘉钰

联系方式：0513-68951172

2．采购代理机构

名  称：江苏本源工程项目管理有限公司

地  址：启东市汇龙镇江海中路544号

联系人：杨欣婷

联系方式：0513-83351266

3．项目联系方式

招标文件制作人：杨欣婷  0513-83351266

项目开标人：杨欣婷  0513-83351266

交易系统软件维护人员：0519-86722801、0519-86722806

- 第二部分  投标须知

（一）总则

1.招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性条款的规定。

3.适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购代理机构和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5.招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

6.招标文件的解释

6.1招标文件需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）由采购人解释，其他部分由采购代理机构解释。

（二）招标文件

1.招标文件构成

1.1招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标须知

（3）项目需求

（4）开标和评标

（5）投标文件格式

（6）附件（如有）

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

1.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

2.招标文件的澄清

2.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。采购人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改。

2.2采购人视情组织答疑会

3.招标文件的修改

3.1在投标截止时间前，采购人和采购代理机构可以对招标文件进行修改。

3.2采购人和采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

3.3招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

（三）投标文件的编制

1.投标文件的语言及度量衡单位

1.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

1.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

2.投标文件构成

2.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标函、开标一览表、投标分项报价表、技术部分正负偏离表、商务部分正负偏离表、其他证明文件等部分。供应商按“第五部分 投标文件格式”要求编写投标文件。

2.2如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

3.投标有效期

3.1投标有效期为采购人规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

4.投标有效期的延长

4.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

（四）投标文件的递交

1.投标文件的递交

1.1供应商应当按照江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》规定，在响应文件提交截止时间前制作并上传电子响应文件。

2.投标截止日期

2.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽、CA数字证书及电子签章故障等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

2.2采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

3.投标文件的拒收

3.1采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

4.投标文件的撤回和修改

4.1投标文件的撤回

4.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》。

4.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

4.2投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》。

4.3在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

4.4在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

（五）开标与评标

1开标

1.1采购人和采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。

1.2开标仪式由采购人组织，在“苏采云”系统中进行开标，并公布各投标人的报价。

1.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》执行。

2评标委员会

2.1开标后，采购人将组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

2.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

2.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

3.评标过程的保密与公正

3.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

3.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

3.3在评标期间，采购人将设专门人员与投标人联系。

3.4采购人和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

3.5采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

4.投标的澄清

4.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

4.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“苏采云”系统中做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》。

4.3接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

5对投标文件的初审

5.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

5.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。进入评标程序后，资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备参加投标的资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

5.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

5.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

5.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

5.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

5.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

5.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

5.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

5.8投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

6.无效投标条款和废标条款

6.1无效投标条款

6.1.1投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

6.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

6.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

6.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

6.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

6.1.6未通过符合性检查的。

6.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的。

6.1.8投标人被“信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

6.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

6.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

6.1.11本项目采购产品被财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书扫描件）

6.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。

6.1.13不同投标人的投标文件经系统查询Mac地址、标书制作工具客户端标识码一致的。（符合本条款不同的投标人不得参加本项目的后续采购事项，并移送政府采购监管部门进行处理。）

6.1.14投标人的商务技术部分得分相差异常悬殊，评标委员会一致认为得分畸低者有可能影响产品质量或者不能诚信履约的。

6.1.15商务技术分不满30分的。

6.1.16其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

6.2废标条款：

6.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

6.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

6.2.3因重大变故，采购任务取消的。

6.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

6.2.5因“苏采云”系统系统故障原因造成开评标无法继续进行的。

6.3投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

6.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

（六）定标

1.确定中标单位

1.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四部分规定。

1.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

1.3采购人或采购代理机构将在江苏政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。

1.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

1.4.1提供虚假材料谋取中标的。

1.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

1.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

1.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

1.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。

1.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

1.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

1.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

1.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

1.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

1.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

1.5.5不同投标人的投标文件相互混装；

2.质疑处理

2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

2.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

2.4对采购方式、招标文件中项目需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、资格审查结果等应当由采购人答复的质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的质疑，请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

供应商于法定期限内提起质疑，向采购人或采购代理机构以书面形式提交质疑函。

采购人质疑接收人及联系方式，见招标文件第一章。

2.5以下情形的质疑不予受理

2.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

2.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

2.5.3未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

2.5.4供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

2.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

3中标通知书

3.l中标结果确定后，采购人将向中标供应商发出中标通知书（详见招标文件第四部分）。

3.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

（七）授予合同

1.签订合同

1.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

1.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。政府采购合同分包履行的，中标、成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

2.货物和服务的追加、减少和添购。

2.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

2.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

3.合同信用融资扶持政策

根据《关于转发江苏省财政厅、中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（通财购〔2021〕41号），对政府采购中标（成交）供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标（成交）供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

- 第三部分  项目需求

投标人在制作投标文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求:技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等;商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

投标人不能简单照搬照抄招标文件项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如投标人提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示

（一）采购内容：

《启东市人民法院档案库房智能密集架等采购项目采购清单》。

| 序号 | 产品名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能密集架 | 一、规格： 每列7节，每节6层；移动列：6640×580×2500-72列；固定列：6640×650×2500-8列； 二、执行标准要求 1、DA/T 7-1992直列式档案密集架 2、GB/T 13667.1-2015钢制书架第1部分:单、复柱书架 3、GB/T 13667.3-2013钢制书架第3部分：手动密集书架 4.GB/T 13667.4-2013钢制书架第3部分：电动密集书架 5.DA/T 65-2017 档案密集架智能管理系统技术要求 6、GB/T 699-2015优质碳素结构钢 7、GB/T 708-2019冷轧钢板和钢带的尺寸、外型、重量及允许偏差 8、GB/T 709-2019热轧钢板和钢带的尺寸、外型、重量及允许偏差 9、GB/T 9439-2023灰铸铁件 10、GB/T 1135-2004套式机用铰刀和芯轴 11、GB/T 1243-2024传 用短节距精密滚子链、套筒链、附件和链轮 12、GB/T 285-2013滚动轴承双列圆柱滚子轴承外形尺寸 13、GB/T 6807-2001钢铁工件涂装前磷化处理技术条件 14、HG/T 2006-2022热固性和热塑性粉末涂料 15、GB/T 1804-2000一般公差未注工差的线性和角度尺寸的公差 16、GB/T 191-2008包装储运图示标志 除应满足上述规范标准之外，所提供的产品还应遵守普遍认可的国家标准和规范，规范标准有更新的依新版为准。 三、智能密集架性能、配置及技术参数要求 1、智能密集架架体结构及工艺技术要求 1）、智能密集架架体主要由轨道、底盘、传动机构和架体（包括立柱、挂板、搁板、顶板、门板及侧护板）等零（部）件组成。架顶设有防尘装置，具有良好的防尘功能；列与列之间装有特种抗老化橡塑磁性密封条，形成两列间的全封闭，门面列和中间移动列分别装有锁具和制动装置，每组密集架闭合后可用总锁锁住，形成一个封闭的整体，各列移开后可单独制动，确保人员安全，底部设有防倾倒装置，因而整个架体具有良好的防尘、防潮、防火、防盗和保密功能。 2）、传动机构要求： （1）由摇把、封闭式防尘齿轮箱式传动板、底盘传动部件等零（部）件组成。要求速比≥1：7，在负载情况下须轻便、灵活、平稳，不得有失灵现象。 （2）摇把：通过模具一次铸造成型，美观大气，表面可按用户要求喷涂颜色。摇把可折叠。摇把为双轴承模式，为使摇动轻便，轴承之间距须加大。摇把不允许使用偏向圆结构，须采用双挂钩结构，摇动轻便，摇动时能自动挂挡，密集架处于从动或不动状态时，摇把自行停于垂直位置。 （3）封闭式防尘齿轮箱式传动板：采用优质钢板一次成型，传动模式采用齿轮速比传动，要求齿轮速比≥1：8，摇动不允许出现晃动，传动要求省力，不允许出现阻滞、脱钩等现象。 （4）传动部件要求： ①轴承：采用P204E级调心轴承。 ②传动轴：采用Φ20实心45#圆钢。 ③铁滚轮：采用高强度铸铁，数控精加工成型，滚轮直径≥120mm。 ④链轮：滚齿精制ZG45，12-48齿，经锻压精密加工成型，回火去除应力，加工车、滚齿、去毛齿、齿部经高频淬火HRC60-62。 ⑤连接管：采用Φ25*2.5无缝钢管，表面防腐处理。 ⑥链条：采用Φ8.5，节距12.7FR420，摩托车专用链条。 ⑦紧固件为45#、Q235A钢标准化零件。 3）、轨道：采用≥20*20mm规格的实心方钢，钢性足不变形；置于厚度≥3mm热扎钢板折弯成形轨座上，（喷塑工艺）塞焊而成，分段连接，埋入式安装，膨胀螺栓紧固于凹槽地面，导轨上沿与装饰地平基本齐平。 ▲须提供第三方具有相应资质检验机构出具带有 “CMA”标识的的轨道检验报告，检验依据：QB/T 4767、GB/T 13667.3等标准，检验内容包括：1、产品外观：涂层应无漏喷、锈蚀；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。2、表面涂层硬度：0.5及以上。3、表面涂层耐腐蚀：1000h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无气泡产生；1000h后，检查样板上划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落，起皱，变色和失光等现象。4、金属喷漆(塑)涂层附着力：0级。5、耐盐雾性（1000h）：划线处：涂层出现起泡且有明显的腐蚀产物，单向锈蚀要求≤6mm；未划线处：涂层起泡等级≤2(S5)。6、耐盐酸性（1000h 3%盐酸）：未出现起泡、开裂、剥落、掉粉、明显变色、明显失光等涂膜病态现象。（须提供第三方具有相应资质检验机构出具的符合检验内容的检验报告，并附检验报告全国认证认可信息公共服务平台官网查询截图。） 4）、底盘：≥3.0mm冷轧钢板冲压成形，采用分段焊接后整体组装式，刚性足不变形，底盘与立柱连接采用的螺栓连接。连接牢固，运输、安装方便，底盘各段组装时采用螺栓连接。 底盘连接板高度≥120mm，上折弯≥50mm，下折弯≥18mm，所有连接处均用电焊满焊焊接，以确保档案重量过重时，底盘不会变形。 门面列底盘需做特殊防倾倒工艺（防倒钩除外）。 ▲须提供第三方具有相应资质检验机构出具带有 “CMA”标识的的底盘检验报告，检验依据：QB/T 4767、GB/T 13667.3等标准，检验内容包括：1、产品外观：涂层应无漏喷、锈蚀；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。2、表面涂层硬度：0.5及以上。3、表面涂层耐腐蚀：1000h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无气泡产生；1000h后，检查样板上划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落，起皱，变色和失光等现象。4、金属喷漆(塑)涂层附着力：0级。5、耐盐雾性（1000h）：划线处：涂层出现起泡且有明显的腐蚀产物，单向锈蚀要求≤6mm；未划线处：涂层起泡等级≤2(S5)。6、耐盐酸性（1000h 3%盐酸）：未出现起泡、开裂、剥落、掉粉、明显变色、明显失光等涂膜病态现象。（须提供第三方具有相应资质检验机构出具的符合检验内容的检验报告，并附检验报告全国认证认可信息公共服务平台官网查询截图。） 5）、架体：为双柱式结构，每层两块搁板,搁板能在≥50mm内调整高度；标准层净高≥330mm。 （1）立柱：≥1.5mm冷轧钢板，立柱尺寸≥50×40mm，采用压筋工艺，立柱两面冲压可上、下调节的挂孔，孔距为≥50mm，立架采用保护焊接。立柱顶部预留卡扣，以方便顶板安装，同时可以让顶部积水顺着立柱流出，不允许采用平齐式。 ▲须提供第三方具有相应资质检验机构出具带有 “CMA”标识的的立柱检验报告，检验依据：QB/T 4767、GB/T 13667.3等标准，检验内容包括：1、产品外观：涂层应无漏喷、锈蚀；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。2、表面涂层硬度：0.5及以上。3、表面涂层耐腐蚀：1000h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无气泡产生；1000h后，检查样板上划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落，起皱，变色和失光等现象。4、金属喷漆(塑)涂层附着力：0级。5、耐盐雾性（1000h）：划线处：涂层出现起泡且有明显的腐蚀产物，单向锈蚀要求≤6mm；未划线处：涂层起泡等级≤2(S5)。6、耐盐酸性（1000h 3%盐酸）：未出现起泡、开裂、剥落、掉粉、明显变色、明显失光等涂膜病态现象。（须提供第三方具有相应资质检验机构出具的符合检验内容的检验报告，并附检验报告全国认证认可信息公共服务平台官网查询截图。） （2）搁板：≥1.0mm冷轧钢板，厚度为≥25mm，结构合理，使用方便，采用压筋工艺，确保搁板不变形，使搁板承重力增强，每层双面承重≥80KG。外形美观，刚性足。满负载24小时后挠曲度≤3mm，卸载后自动恢复。 ▲须提供第三方具有相应资质检验机构出具带有 “CMA”标识的的搁板检验报告，检验依据：QB/T 4767、GB/T 13667.3等标准，检验内容包括：1、产品外观：涂层应无漏喷、锈蚀；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。2、表面涂层硬度：0.5及以上。3、表面涂层耐腐蚀：1000h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无气泡产生；1000h后，检查样板上划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落，起皱，变色和失光等现象。4、金属喷漆(塑)涂层附着力：0级。5、耐盐雾性（1000h）：划线处：涂层出现起泡且有明显的腐蚀产物，单向锈蚀要求≤6mm；未划线处：涂层起泡等级≤2(S5)。6、耐盐酸性（1000h 3%盐酸）：未出现起泡、开裂、剥落、掉粉、明显变色、明显失光等涂膜病态现象。（须提供第三方具有相应资质检验机构出具的符合检验内容的检验报告，并附检验报告全国认证认可信息公共服务平台官网查询截图。） （3）挂板：≥1.0mm冷轧钢板，挂板中间采用腰形拉伸翻边模成型，采用压筋工艺。下端有搁板定位槽，使搁板嵌置于定位槽上。 ▲须提供第三方具有相应资质检验机构出具带有 “CMA”标识的的挂板检验报告，检验依据：QB/T 4767、GB/T 13667.3等标准，检验内容包括：1、产品外观：涂层应无漏喷、锈蚀；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。2、表面涂层硬度：0.5及以上。3、表面涂层耐腐蚀：1000h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无气泡产生；1000h后，检查样板上划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落，起皱，变色和失光等现象。4、金属喷漆(塑)涂层附着力：0级。5、耐盐雾性（1000h）：划线处：涂层出现起泡且有明显的腐蚀产物，单向锈蚀要求≤6mm；未划线处：涂层起泡等级≤2(S5)。6、耐盐酸性（1000h 3%盐酸）：未出现起泡、开裂、剥落、掉粉、明显变色、明显失光等涂膜病态现象。（须提供第三方具有相应资质检验机构出具的符合检验内容的检验报告，并附检验报告全国认证认可信息公共服务平台官网查询截图。） （4）顶板：≥1.0mm冷轧钢板，顶板与立柱特殊设计，顶板长度为架体中对中尺寸，两块顶板能拼接在一起，顶板与立柱采用挂扣式连接，底部平整且美观大方，顶板与立柱拼接处设有工艺孔，以防止在漏水后水可顺着立柱流走，不会对档案造成影响，要求防护等级应达到IPX1及以上。 ▲须提供第三方具有相应资质检验机构出具带有 “CMA”标识的的顶板检验报告，检验依据：QB/T 4767、GB/T 13667.3等标准，检验内容包括：1、产品外观：涂层应无漏喷、锈蚀；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。2、表面涂层硬度：0.5及以上。3、表面涂层耐腐蚀：1000h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无气泡产生；1000h后，检查样板上划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落，起皱，变色和失光等现象。4、金属喷漆(塑)涂层附着力：0级。5、耐盐雾性（1000h）：划线处：涂层出现起泡且有明显的腐蚀产物，单向锈蚀要求≤6mm；未划线处：涂层起泡等级≤2(S5)。6、耐盐酸性（1000h 3%盐酸）：未出现起泡、开裂、剥落、掉粉、明显变色、明显失光等涂膜病态现象。（须提供第三方具有相应资质检验机构出具的符合检验内容的检验报告，并附检验报告全国认证认可信息公共服务平台官网查询截图。） （5）搁棒：≥1.0mm冷轧钢板冲压折弯成形。 （6）门板：≥1.0mm冷轧钢板，门上装有密集架专用锁具（闪电锁）。组装后缝隙均匀，锁定紧密，开启灵活。 ▲须提供第三方具有相应资质检验机构出具带有 “CMA”标识的的门板检验报告，检验依据：QB/T 4767、GB/T 13667.3等标准，检验内容包括：1、产品外观：涂层应无漏喷、锈蚀；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。2、表面涂层硬度：0.5及以上。3、表面涂层耐腐蚀：1000h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无气泡产生；1000h后，检查样板上划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落，起皱，变色和失光等现象。4、金属喷漆(塑)涂层附着力：0级。5、耐盐雾性（1000h）：划线处：涂层出现起泡且有明显的腐蚀产物，单向锈蚀要求≤6mm；未划线处：涂层起泡等级≤2(S5)。6、耐盐酸性（1000h 3%盐酸）：未出现起泡、开裂、剥落、掉粉、明显变色、明显失光等涂膜病态现象。（须提供第三方具有相应资质检验机构出具的符合检验内容的检验报告，并附检验报告全国认证认可信息公共服务平台官网查询截图。） ▲须提供第三方具有相应资质检验机构出具带有 “CMA”标识的的锁具（闪电锁）检验报告，检测依据：QB/T 4767、QB/T1621等标准，检测内容包括：1、锁头固定连接静拉力：140N静拉力无松动。2、锁芯拨动件扭矩：锁芯拨动件在承受0.70N*m扭矩后，能正常使用。3、钥匙拔出静拉力：3.8N。4、钥匙开启扭矩：0.15N*m。5、产品外观：涂层应无漏喷、锈蚀；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。6、表面涂层硬度：0.5及以上。7、金属件喷涂层耐腐蚀：1000h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无气泡产生；1000h后，检查样板上划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落，起皱，变色和失光等现象。8、金属喷漆(塑)涂层附着力：0级。9、产品有害物质（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷）：均未检出。（须提供第三方具有相应资质检验机构出具的符合检验内容的检验报告，并附检验报告全国认证认可信息公共服务平台官网查询截图。） （7）侧面板：≥1.0mm冷轧钢板，设计新颖，结构科学合理。 ▲须提供第三方具有相应资质检验机构出具带有 “CMA”标识的的侧面板检验报告，检验依据：QB/T 4767、GB/T 13667.3等标准，检验内容包括：1、产品外观：涂层应无漏喷、锈蚀；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。2、表面涂层硬度：0.5及以上。3、表面涂层耐腐蚀：1000h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无气泡产生；1000h后，检查样板上划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落，起皱，变色和失光等现象。4、金属喷漆(塑)涂层附着力：0级。5、耐盐雾性（1000h）：划线处：涂层出现起泡且有明显的腐蚀产物，单向锈蚀要求≤6mm；未划线处：涂层起泡等级≤2(S5)。6、耐盐酸性（1000h 3%盐酸）：未出现起泡、开裂、剥落、掉粉、明显变色、明显失光等涂膜病态现象。（须提供第三方具有相应资质检验机构出具的符合检验内容的检验报告，并附检验报告全国认证认可信息公共服务平台官网查询截图。） 6）、防护装置 （1）缓冲密封条：架体之间设计具有缓冲功能的密封条。密封条采用抗老化的塑胶，结合紧密，不变形，不脱落，架体合拢后两侧良好密封，合拢时起缓冲作用。 ▲须提供第三方具有相应资质检验机构出具带有 “CMA”标识的的密封条检验报告，检测依据：GB/T 32487、GB 28481标准，检测内容包括：1、耐老化性（室内用500h；冲击强度保持率≥60%；外观颜色变色评级≥3级。2、冲击强度≥10J/m²。3、邻苯二甲酸酯6P均≤0.1。4、重金属：可溶性铅≤90，可溶性镉≤75，可溶性铬≤60，可溶性汞≤60。5、多环芳烃16种多环芳烃(PAH)总量：未检出。6、多溴联苯(PBB) ：未检出。7、多澳二苯醚(PBDE)：未检出。（须提供第三方具有相应资质检验机构出具的符合检验内容的检验报告，并附检验报告全国认证认可信息公共服务平台官网查询截图。）rrentPosition查询截图。） （2）防尘装置：密集架顶部设有防尘板，避免灰尘进入架体内的资料上。 （3）防鼠功能：在底盘上安装防鼠板，合拢后底盘之间缝隙小于2mm，使老鼠无法进入架体。 （4）锁定装置：每列设有锁紧装置，当工作人员进入架体工作时，将锁紧装置扭到锁紧位置，此时其他人员无法摇动架体，以保证架内人员的安全。每组密集架边列装有锁具，其闭合锁住后，形成一个封闭的整体。 （5）防倒装置：每列设有防倒装置，在底盘的下方固定有防倒钩，在正常运行时防倒钩与轨道等间隙滑动，当架体受到倾斜力时，通过底盘上的防倒钩将力传到轨道上，并通过联接轨道与地面的膨胀螺钉传到地面，以保证架体不倾斜。 （6）门面列防倒工艺：门面列底盘需做特殊防倾倒工艺（防倒钩除外）。 2、密集架加工制造要求 1）、架体外观设计精美，线条流畅，操作轻便灵活，运行平稳。 2）、材质坚固、隔热、防潮、防鼠、防光、防尘。 3）、各零件、组合件表面应光滑平整，不得有尖角、凸起，不得有影响外观和使用性能的永久形变，组合件安装应牢固可靠，不得有松动现象。 4）、焊接部件要焊接牢固，因焊接产生的变形必须矫正，焊痕表面均匀、平整。 5）、冲压表面不允许有裂痕。 6）、颜色按用户要求，表面涂层应平整光滑，色泽均匀一致，喷涂无死角；漆面应均匀光滑、无划痕，外观不允许有流挂、渍痕、起粒、气泡、露底、剥落、伤痕等缺陷。 6）、所有列摇合后，列与列应整齐划一，平面度允许偏差±2mm。 7）、列与列之间缝隙应均匀，安装密封条后不应有空隙。 3、制造及安装要求 1）、每标准节组装后，外形尺寸的极限偏差为±2mm，立柱与导轨的垂直度≤2mm。侧面板和中腰带的对缝处的间隙≤2mm，门缝间隙均匀并在1～2mm之间。 2）、传动机构应转动灵活、平稳、不得有失灵现象。 3）、导轨安装平行度偏差≤1mm/m，全长≤2mm，导轨对接处高低差≤0.3mm。 4）、底梁必须平直，直线度≤0.5mm/m，全长≤2mm/m。 5）、架体安装垂直度偏差小于2mm，达到横平竖直。 6）、各零件、组合件表面光滑、平整，不得有尖角、突起。 7）、所有焊接件焊接牢固，焊痕打磨光滑平整。 8）、喷塑表面色泽一致，塑面均匀光滑，无划伤。 9）、产品各零件、组合件之间应能具有互换性。 10）、单面搁板上均布载重≥40kg，放置24h最大挠度≤3mm，卸载后24小时搁板不得有裂缝及永久变形，残余变形量≤0.3mm。 11）、每标准节在全负载的情况下，各结构件和架体没有明显变形，架体不应产生倾斜现象。 12）、在全负载的情况下，各列密集架应运动自如，不得有阻滞现象，单列密集架运行，手柄摇力≤11.8N。 13）、所有标准件、紧固件均需镀锌处理。 4、表面处理要求 1）、表面前处理采用硅烷化处理工艺，要求无有害重金属离子，不含磷。 2）、塑粉经高频、高压静电设备喷涂固化成膜。固化温度应控制在180℃，时间控制在10—15分钟范围内。漆膜附着力达到GB1720中的二级指标。塑膜厚度为60—70μm，塑层防锈能力20年以上。 3）、颜色按用户要求，色泽一致，塑面均匀光滑、无划伤。 4）、检验标准： 厚度：60—70微米按磁性测厚仪 附着力：2级 抗冲击：60kg/cm 光泽：≥60% 盐雾试验48小时无涂膜脱落现象。外观：不得有明显流痕、渍痕、气泡。 5、载重性能要求 1）、单面搁板上均布载重≥40kg，放置24h最大挠度≤3mm，卸载后24小时搁板不得有裂缝及永久变形，残余变形量≤0.3mm。 2）、每标准节（六层双面搁板）在全负载（每块单面搁板均布载重不小于40kg）的情况下，架体、立柱无明显变形，架体无倾倒现象，各列密集架在手动或电动操作下，都应运行自如，不得有阻滞现象。 3）、在受全部载荷1/20外力（沿X、Y轴两个方向的水平外力）的作用反复100次后，取消外力，架体所产生的倾斜≤总高的1%，支架、立柱无明显的变形。 6、智能型电动密集架系统功能参数要求 （一）架体基本功能. 1; 固定列控制功能; 采用15英寸以上集成摄像头、视频条码识别技术指纹识别于一体的一体化触摸显示主机，支持经过国家安全可靠测评系统和终端的对接，在电动、手动模式控制架体运行时，固定列触摸屏都可通过图形方式实时显示区域架体运行情况，图形运行状态与架体实际运行情况一致；通过固定列触摸屏控制各大架体锁定（解锁）、左移、右移、停止、通风、合架、系统操作设置，资料管理查询等各种操作。具有开架列表功能，有多项档案操作任务的处理功能。. 2; ▲移动列控制功能; 移动列触摸屏上可显示区列号，温湿度数值、架体状态、报警信息展示，移动列触摸液晶屏有锁定（解锁）、左移、右移、停止、通风、合架、查询等功能按钮，及参数设置。电机的运行速度等相关参数可直接在参数设置里设定。 移动列屏支持向左或向右滑动触摸，移动列向左或向右移动。移动列通过查询题名关键字查看档案信息，查询后，显示不少于5条档案信息，具有题名和状态内容的展示(状态：在架/外借)具有上、下可翻页功能。点击查看后可以看更完整的档案的信息内容，支持不少于50个汉字的显示。 提供带有CMA或CNAS标识的检测报告，检测内容须满足上述功能要求。. 3; 手电动互换功能; 架体停电或断电后自动切换成手动状态；架体移动运行过程中手动或电动操作可随时任意切换，互不干扰。. 4; 列号显示屏功能; 支持数码管（5位≥1.8寸）；可显示区列号，架体移动方向，闪烁提示档案架体位置区列号可任意编排，显示亮度可调。. 5; ▲登入管理和权限保密功能; 固定列可以通过密码、指纹、人脸、九宫格登入多种方式登入系统。管理系统不同功能可以通过权限划分分帐号管理。 提供带有CMA或CNAS标识的检测报告，检测内容须满足上述功能要求。. 6; 快速通道打开功能; 在需要打开的通道两边都有架体没有闭合时，可以快速向两边同时移动架体节约时间。. 7; 架体缓启、缓停功能; 无论在手动还是电动智能密集架移动时活动列面板实时显示移动位移精确到厘米，通过精确的位移使得架体具有低速起动、高速运行，轻柔合拢的曲线运行功能且运行过程中架体无碰撞、无抖动。边列打开距离超出设定安全距离后架体进行锁定，禁止手摇。. 8; LED一体式照明灯; 密集架内照明灯采用标准LED一体式照明灯，架体打开到位，灯光自动开启照明。. 9; ▲温湿度检测及定时通风功能; 实时检测架体内温湿度值，可查看最近8小时以上温湿度曲线及告警门限值。架体内温湿度检测：检测精度不低于：温度：±0.3°C，湿度：±2%RH。可在每列架体上查看温湿度，具备触发超限值提示；可上传至平台保存查看。在架体触摸屏上，温湿度可以实时值、曲线、报表三种方式切换查看。 提供带有CMA或CNAS标识的检测报告，检测内容须满足上述功能要求。. 10; 立体引导功能; 查找档案资料后，通过档案资料所在位置由固定列、活动列模拟精确指引档案资料位置，同时侧面板列号灯通过闪烁节层位置信息指引档案资料位置。. 11; 抗电强度; 对于交流220V供电的电控装置，电源插头或电源引入端子与外壳或外壳裸露金属部件之间应能承受有效值为1.5kV试验电压，持续Imin的抗电强度试验，应无击穿和飞弧现象。. 12; 绝缘电阻; 电控装置电源插头或电源引入端子与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻，在正常环境条件下应大于或等于100MΩ，湿热条件下应大于或等于lOMΩ。. 13; 泄漏电流; 电控装置的泄漏电流应小于或等于5mA(AC、峰值)。. 14; 规范布线; 电缆布线采用线槽架空，不缠绕、不打结；过线架采用坦克连走线，开启至最大位置时电缆无绷紧现象。. （二）人体安全保护功能. 1; ▲架内人员安全保护装置; 密集架设置红外线进行保护。当操作人员进入通道时，触发红外线动作，使密集架处于“禁止移动”状态，以保护操作人员安全。 提供带有CMA或CNAS标识的检测报告，检测内容须满足上述功能要求。. 2; 电机堵转保护功能; 当电机在运转过程中发生机械故障或过载时，电机堵转保护装置会自动切断电机供电，故障排除后，能自动恢复运行。以保护档案或人员的安全。. 3; 漏电保护; 电力回路、操作回路各有专用的断路器，如漏电或过电流发生时电力回路立即切断。以保护档案或人员的安全。. 4; 远距红外线对射安全装置; 当智能密集架意外移动时或档案资料掉落时，在通道内的操作人员或档案资料触碰到密集架下面的红外感应装置，使密集架立即停止移动，以应紧急保护需要。. 5; 防尘、防鼠功能; 密集架各列之间装有磁性密封条，在顶部装有防尘板结构，底部安装有防倾倒防鼠档，合拢后无间缝，具有防倾倒、防尘、防鼠、防盗、防光的效果，确保档案和使用者的安全。. 6; ▲运行超时保护功能; 当机械构件松脱或打滑时会导致电机长时间运行。系统具备超时紧急停止架体运行的保护功能：移动列触摸屏上具有超时保护设置及运行时间调节功能。 提供带有CMA或CNAS标识的检测报告，检测内容须满足上述功能要求。. 7; ▲边列限位记忆功能; 智能密集架架体在向边列移动时碰到边列到位电子开关自动停止，这时无论手摇还是电动向外侧超过5厘米架体锁定不能移动并进行蜂鸣器报警。在报警情况下安全保护作用时，可以控制合架操作、不能控制开架操作。有效的防止边列的脱轨情况。确保档案和使用者的安全。 提供带有CMA或CNAS标识的检测报告，检测内容须满足上述功能要求。. 8; 接地保护; 符合 GB 5226.1-2008 中的规定。. （三）网络管理功能. 1; ▲智能密集架管理系统; 智能密集架管理系统要求： 智能密集架管理系统必须基于B/S(客户机/服务器)结构的网络数据库应用系统，具备丰富的数据接口，以方便以后的功能扩展和适应用户将本系统与其它软件的整合应用。本管理软件须包括服务器端和客户端。内置库房区域管理模块、档案数据库管理模块、档案信息存放模块、系统维护模块。 1）管理模块须实现功能：①打开密集架 ②关闭密集架 ③密集架通风 ④人员保护 ⑤温湿度自动控制 ⑥资料批量操作 ⑦打印凭条。 2）数据库管理模块：须采用条形码技术进行档案资料管理。 3）存放信息模块须实现功能：①浏览信息 ②增添修改信息 ③数据查询与打印 ④打印表单 ⑤借还信息的浏览 ⑥修改与查询 ⑦销毁信息 ⑧操作日志。 4）系统维护模块：须包含用户管理、系统设计、数据备份与还原。 提供带有CMA或CNAS标识的检测报告，检测内容须满足上述功能要求。. 2; 分区管理功能; 管理系统具备分区管理、数据备份、区分账号权限等功能。. 3; 温湿度显示功能; 固定列和电脑上实时显示，精度不低于：温度±1℃，湿度±5%RH。. 4; 网络管理功能; 连接服务器，固定列主机可在局域网内提供移动端设备命令方式控制密集架架体的移动，停止，可以查看架体通道打开状态。. 5; 远程网络访问升级功能; 固定列并具有远程网络访问升级功能。. 6; 打印功能; 具备档案入库、存放、检索、借阅、归还、统计、报表、打印等功能。. 7; ▲数据接口功能; 具有数据接口功能，智能密集架与计算进行通信的标准接口，包括实现架体移动等控制功能的接口，查询架体状态的接口，档案数据查询接口，导引档案存放位置的接口，以及其他的接口。 提供带有CMA或CNAS标识的检测报告，检测内容须满足上述功能要求。. 8; 智能密集架控制系统; 智能密集架控制系统总线通讯模块须具有极高的抗干扰通讯能力。. 9; ▲多任务处理功能; 有多份资料要出入库时，可以通过添加多个任务发送到仓库内的固定列电脑一体机，固定列电脑一体机收到任务后形成队列表。工作人员到库房后可以点击开始执行任务队列，当一个通道内任务执行完毕后可以在通道后的移动列进行确认，如果还有其它通道则会自动继续直到全部完成。 提供带有CMA或CNAS标识的检测报告，检测内容须满足上述功能要求。. 10; 软件国产化适配; 可同麒麟操作系统、达梦数据库、人大金仓、神通等数据库的国产化适配，在管理软件上可以选择指定的国产数据库，有国产化中间件的适配功能。. （四）智能密集架电子部分要求. 1; 电子部分; 1、电机：直流无刷电机； 2、开关电源：应足够满足安全需要； 3、红外保护装置：过道红外； 4、接近开关：磁感应到位； 5、空气开关：带漏电保护，应足够满足安全需要； 6、电源开关：钥匙式电源开关； 7、电缆线：国标； 8、照明灯：低压24V灯条； 9、固定列触摸显示一体机：≥15英寸集成摄像头、视频条码识别技术及指纹识别于一体的触摸显示主机； 10、移动列触摸屏屏：≥8英寸彩色液晶屏。. | 779.5 | 立方米 |
| 2 | 不锈钢防火门 | 尺寸为1.9m*2.2m，1.5mm厚不锈钢板门框，门芯材质为无机膨胀珍珠岩，1.0mm厚不锈钢板门表板，防火时间不少于1.5H，包含五金件（每樘2个闭门器、一个顺序器、执手锁等），具体尺寸根据现场测量为准。 上部高度40cm轻钢龙骨，两面双侧纸面石膏板,批腻子二道，刷乳胶漆二道。 | 樘 | 2 |
| 3 | 防火 窗帘 | 长3.6米，高2.8米，每层19件，共二层。 | 件 | 38 |

（二）交货期和地点

1、交货期：合同签订生效后，30天内全部设备、材料全部运抵现场，并安装、调试、检验、培训、验收。验收合格，交付买方使用。逾期未移交的，每延迟一周（不满一周按一周计算），按成交价格的百分之二向买房支付违约金。

2、交货地点：采购单位指定地点。

（三）安装调试

1、所有设备均由供货方免费送货至买方指定的交货地点并安装调试好，安装调试应以本需求书要求的技术参数指标为标准。

2、中标方应提供包括但不限于满足设备安装、使用和维护的技术文件，如:设备和附件装箱清单、设备质量合格检定证明文件、设备保修服务卡、设备使用说明和维护手册等。

3、应按出厂标准及国家有关要求进行包装及运输。

4、中标方须负责对用户方的技术人员免费进行安装、操作、数据处理、维护维修等方面的培训，学会为止。

（四）验收

1、在成交供应商安装、调试完毕后，采购人组织验收。验收合格后，成交供应商向采购人提交验收申请报告，采购人收到验收申请报告后将组织验收小组根据磋商文件和供应商响应文件对供应商所供货物进行验收。如验收时发现有参数偏离且未在报价文件中说明的，视为验收不合格。

2、达到有关国家（行业）验收标准，验收不合格或不按合同供货，采购人有权提出更换商品、直到符合要求，更换中发生的一切费用由成交供应商负责，质保期自验收合格之日起5年。

（五）质保期

1、质量要求：供应商须提供符合采购需求、符合国家质量检测标准的原装合格产品（供货时提供相关证明材料、随机资料）。

2、质保要求：供应商对本项目提供全免费原厂5年质保（配件+人工）及售后服务；如供应商不能提供，采购单位可视作验收不合格或履约不合格，取消供应商中标资格，终止双方合同，扣除履约保证金或尾款并报相关部门予以处罚。质保期自项目验收之日起开始计算。

3、售后服务要求：在免费质保期内，供应商在设备出现故障时，须在2小时内响应，6小时内技术服务人员到达现场进行维修。若因故不能及时完成，须提前与采购单位协商并征得采购单位同意，否则采购单位可另行委托他人修理，所需费用在合同金额内予以扣除，并追究供应商的违约责任。

（六）采购标的的其他技术、服务等要求

本次采购需切实履行绿色采购，参照《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），严格落实节能环保产品采购政策，严格执行绿色采购需求标准，推广使用低挥发性有机化合物产品，确保绿色采购落实到位。

品目清单见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

需求标准见《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）。

（七）付款方式：合同签订后，货物运送到采购方指定地点安装、调试完毕，并经采购单位组织验收合格后一个月内付至合同价的90%，余款10%于服务期满（从验收合格之日算起）时提供使用单位出具的无质量问题后付清。

（八）履约保证金：

1．本项目中标后的履约保证金为项目中标价的10%，中标供应商的履约保证金须在中标通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），中标供应商凭中标通知书与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃中标资格。

2．中标供应商全部履约合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后一次性退还履约保证金，采购人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金。

3．发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，中标供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

b.中标供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在中标供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分中标供应商另外补齐。

4．若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可自愿选择履约保函（保险）形式替代履约保证金，也可持政府采购合同在线向金融机构申请无抵押无担保贷款。第三方机构将根据《转发关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（通财购〔2023〕57号）和《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资业务的通知》（通财购〔2022〕68号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的服务。

（九）本项目不接受进口产品投标。

（十）合同条款

启东市人民法院档案库房智能密集架等采购项目

采购合同

采购单位（或称甲方）：

成交供应商（或称乙方）：

签订时间：     年   月   日

签订地点：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及启东市人民法院档案库房智能密集架等采购项目 (项目编号：                    )的采购结果、招标文件、成交通知书及成交供应商的响应文件，经双方协商一致，签订本合同。

一、合同的标的物

1.1甲方向乙方采购标的物，具体的品种、规格要求、单价、金额：

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 全费用单价（含安装）（元/㎡） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能密集架 | 每列7节，每节6层； 移动列：6640×580×2500-72列； 固定列： 6640×650×2500-8列； | 立方米 | 779.5 |  |  |
| 2 | 不锈钢防火门 | 尺寸为1.9m*2.2m， 1.5mm厚不锈钢板门框，门芯材质为无机膨胀珍珠岩，1.0mm厚不锈钢板门表板，防火时间不少于1.5H，包含五金件（每樘2个闭门器、一个顺序器、执手锁等），具体尺寸根据现场测量为准。 上部高度40cm轻钢龙骨，两面双侧纸面石膏板,批腻子二道，刷乳胶漆二道。 | 樘 | 2 |  |  |
| 3 | 防火 窗帘 | 长3.6米，高2.8米，每层19件，共二层。 | 件 | 38 |  |  |
|  | 合计 | 人民币大写： （¥： ） |  |  |  |  |

1.2 乙方对提供的标的物应当拥有完整的物权，并且负有保证第三人不得向甲方主张任何权利（包括知识产权）的义务。

1.3下列文件为本合同不可分割部分：招标文件(含图纸)、乙方中标的投标文件、中标通知书、乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。

二、合同价格与支付

2.1合同价格按此次成交价格执行，合同总金额为人民币              ，

应包括本次招标范围内设备及全部辅助材料、备品备件、专用工具、现场吊装、安装、调试、人工、机械、运输、仓储、保险、运费、各种税费、劳保、专利技术、技术支持与培训及质保期间等一切费用；甲方指定部门的检测费用、乙方售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及投标人企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。除非工程量有变动，否则甲方不再向乙方支付任何费用。

2.2付款方式：合同签订后，货物运送到采购方指定地点安装、调试完毕，并经采购单位组织验收合格后一个月内付至合同价的90%，余款10%于服务期满（从验收合格之日算起）时提供使用单位出具的无质量问题后付清。

2.3根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

2.4 支付（结算）方式：由甲方通知乙方提交相关发票并至支付（结算）办理支付手续，各项手续、票据齐全的情况下完成对外支付。乙方在申请支付时必须提供相应金额的增值税发票。

三、质量保证

3.1乙方应保证货物是全新、未使用过的原厂合格产品，并完全符合招标文件规定的质量、规格和参数的要求。验收过程中发现产品不符合上述要求的，将视作不合格产品，使用方有权终止合同，造成的一切损失由乙方承担。

3.2响应产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在招标文件中有特别要求的，按招标文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

3.3乙方应保证提供的产品、服务不得侵犯第三方专利权、商标权和设计权、版权等。否则，乙方应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

3.4 乙方应保证其货物在正确安装、正常使用下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

3.5 乙方应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的风险。

四、包装

乙方应当按照约定的包装方式交付标的物。对包装方式没有约定或者约定不明确的，应当按照双方补充协议约定的方式包装，或者按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式。

五、标的物的交付

5.1 标的物的所有权自标的物交付时转移。

5.2 乙方应当按照约定的期限和约定的地点交付标的物。

5.3 乙方应当按照约定或者交易习惯向甲方交付提取标的物单证以外的有关单证和资料。

5.4产品设备交货、安装调试服务

5.4.1产品设备交付：

① 交货地点：产品设备送至甲方指定的地点并负责安装、调试。

② 货物装卸、运输涉及到的保险，其费用包含在合同总价中。

5.4.2交货期：合同签订生效后，30天内全部设备、材料全部运抵现场，并安装、调试、检验、培训、验收。验收合格，交付甲方使用。逾期未移交的，每延迟一周（不满一周按一周计算），按成交价格的百分之二向甲方支付违约金。

5.4.3乙方发货到甲方指定地点前应先告知甲方。

5.4.4全部货物的外包装必须采用防漏、防潮、防震、防锈、防盗和考虑到可能会发生的野蛮装卸等长途运输及多次装卸之需要。如因供方包装不当以及其它原因造成损坏或丢失，应由供方负一切责任。

5.5安装调试

5.5.1所有设备均由乙方免费送货至甲方指定的交货地点并安装调试好，安装调试应以本需求书要求的技术参数指标为标准。

5.5.2乙方应提供包括但不限于满足设备安装、使用和维护的技术文件，如: 设备和附件装箱清单、设备质量合格检定证明文件、设备保修服务卡、设备使用说明和维护手册等。

5.5.3应按出厂标准及国家有关要求进行包装及运输。

5.5.4乙方须负责对用户方的技术人员免费进行安装、操作、数据处理、维护维修等方面的培训，学会为止。

六、伴随服务

6.1乙方除应履行按期按量交付合格标的物的义务外，还应当提供下列服务：

6.1.1标的物的现场安装、启动、调试、监督（如果必须安装、调试的话）；

6.1.2提供标的物组装和一般维修所必需的工具；

6.1.3在合同规定的期限内对所提供的标的物实行运行监督、维修服务的前提条件是该服务并不能免除乙方在质保期内所承担的义务；

6.1.4对甲方技术人员的技术指导或培训。

6.2除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，甲方不再另行支付。

七、标的物的检验和验收

7.1在乙方安装、调试完毕后，甲方组织验收。验收合格后，乙方向甲方提交验收申请报告，甲方收到验收申请报告后将组织验收小组根据招标文件和投标文件对乙方所供货物进行验收。如验收时发现有参数偏离且未在报价文件中说明的，视为验收不合格。

7.2达到有关国家（行业）验收标准，验收不合格或不按合同供货，甲方有权提出更换商品、直到符合要求，更换中发生的一切费用由乙方负责，质保期自验收合格之日起5年。

八、售后服务

8.1质保要求：乙方对本项目提供全免费原厂5年质保（配件+人工）及售后服务；如乙方不能提供，甲方可视作验收不合格或履约不合格，取消乙方中标资格，终止双方合同，扣除履约保证金或尾款并报相关部门予以处罚。质保期自项目验收之日起开始计算。

8.2售后服务要求：在免费质保期内，乙方在设备出现故障时，须在2小时内响应，6小时内技术服务人员到达现场进行维修。若因故不能及时完成，须提前与甲方协商并征得甲方同意，否则甲方可另行委托他人修理，所需费用在合同金额内予以扣除，并追究乙方的违约责任。

九、违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或赔偿损失等违约责任。

9.1甲方违约责任

9.1.1在合同生效后，非乙方原因甲方要求退货的，应向乙方偿付合同总价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

9.1.2甲方逾期支付货款的应按照逾期付款金额的每天 5%支付逾期付款违约金。

9.1.3甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失。

9.2乙方违约责任

9.2.1 乙方不能交货，或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，应向甲方偿付合同总价款  5  %的违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足。

9.2.2 乙方逾期交货的 ，应在发货前与甲方协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货，按照逾期交货部分货款每天 1% 的数额，支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

十、不可抗力

10.1因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

10.2合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

十一、索赔

11.1甲方有权根据当地产品质量检验机构或其他有权部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

11.2在本合同规定的检验期限和质保期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

11.2.1乙方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给甲方，并且承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其他必要费用。

11.2.2根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低标的物的价格。

11.2.3用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并且负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质保期。

11.3如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

十二、履约保证金

1．本项目中标后的履约保证金为项目中标价的10%，金额为：     元。乙方的履约保证金须在中标通知书发出之日起至合同签订前汇入甲方账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），乙方凭中标通知书与甲方签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃中标资格。

2．乙方全部履约合同义务，经甲方验收合格无质量、进度等问题的，甲方在验收合格后一次性退还履约保证金，甲方若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金。

3．发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，乙方不履行合同义务的，甲方有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时甲方亦有权终止合同，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。

b.乙方在履约过程中发生违约行为，给甲方造成损失的，甲方有权在乙方缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补甲方经济损失，不足的部分乙方另外补齐。

十三、合同的解除和转让

13.1甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

13.2有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

13.2.1因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

13.2.2因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

13.2.3有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

13.3合同的部分和全部都不得转让。

十四、合同的生效及备案

本合同在乙方按规定缴纳了履约保证金且甲乙双方签字盖章后即生效。

十五、争议的解决

甲、乙双方因合同发生争议，应在相关部门的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以向南通仲裁委员会申请仲裁解决。

十六、附则

16.1合同份数：合同一式陆份，甲方、乙方各执叁份。

16.2本合同文件使用中文书写、解释和说明。

16.3本合同履行过程中产生的纪要、协议以及成交通知书、响应文件和磋商文件为本合同的附件，与合同具有同等效力。

16.4 项目需求是本合同的重要组成部分。

16.4 未尽事宜

本合同未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国政府采购法》及其相关配套法律法规之规定解释。

采购单位（或甲方）：                成交供应商（或乙方）：

法定代表人：                        法定代表人：

委托代理人：                        委托代理人：

发包人保留对合同修改和完善的权利。

- 第四部分  开标和评标

一、开标

不见面远程开标模式：投标人在各自地点通过“苏采云”系统参加开标会。

二、评标流程和评标标准

采用综合评分法，总分值为100分。

首先由采购人对投标人资格进行审查，然后评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，最后评标委员会对符合性审查合格的投标文件商务、技术部分进行评估，综合比较与评价。待商务技术标评审结束后，进行价格标的评审。投标人商务、技术部分和价格部分的合计分值，为该投标人的评标总得分。

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列，确定中标候选人名单并按顺序确定中标人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。

评委在认真审阅投标文件的基础上，根据各投标文件的响应程度独立评判，不得统一打分。

（一）采购人（代表）对投标人资格进行审查。

投标人资格不合格的，其投标文件判定为无效投标文件。

（二）评标委员会对符合资格投标人的投标文件进行符合性审

查。

未通过符合性审查的投标文件，将被判为不满足招标文件实质性要求。

（三）商务技术分：70分

各投标人得分为评委会成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。

| 条款号 |  | 评分 因素 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| （1） | 技术部分（50分） | 技术参数 （36分） | 投标货物产品技术参数完全满足招标文件技术要求的，得36分；采购需求中带“▲”项为本次采购重要技术性能指标要求，每有一项不满足（负偏离）扣2分；其他技术参数为产品通用要求，每有一项不满足（负偏离）扣1分，扣完为止。 备注：供应商需按招标文件项目需求及有关要求提供相应证明材料，未按要求提供相应证明材料或提供证明材料中的参数不满足招标文件相应要求的，均视为负偏离。 |
|  |  | 自主知识产权（5分） | 投标人具有智能密集架自主知识产权，提供投标人自有智能密集架管理系统计算机软件著作权登记证书以及智能密集架软件国产化适配（必须包括麒麟操作系统、达梦数据库、人大金仓、神通）证书，本项全部满足得5分，若缺少一项均不得分 |
|  |  | 供货、安装、培训技术方案（9分） | （1）供货、运输方案全面、合理、措施有保障的，得3分；不全面、不详尽或者没有具体、明确的保障措施的，得1分。 （2）安装、验收方案全面、详尽、合理、技术质量有保障的，得3分；技术组织措施不全面或者不详尽、不具体的，得1分。 （3）培训内容、培训计划、培训方案全面、详尽、合理，考核办法符合项目特点，确保满足培训效果的，得3分；不全面、不详尽或者缺乏针对性的，得1分。 |
| （2） | 商务部分 （20分） | 投标人实力 （9分） | （1）投标人具有有效的ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书得3分，每缺一项扣1分，扣完为止。 （2）投标人具有有效期内的信息技术服务管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书，每有一项得1分，共2分。 （3）投标人具有有效期内的保密管理体系认证证书，得2 分； （4）投标人具有有效期内的智能密集架产品安全认证证书，得 2分。 注：投标文件中须同时提供认证证书及全国认证认可信息公共服务平台认证信息查询截图。 |
|  |  | 业绩案例（6分） | 投标人2022年1月1日以来（以合同签订日期为准）具有同类产品供货业绩每有一项得2分，最多得6分。（投标文件中附其合同扫描件或复印件） |
|  |  | 售后服务及维保方案 （5分） | 对所投产品的售后服务流程及应急维修服务措施方案、服务内容、响应时间、保证措施提供科学、合理、针对性强的服务承诺，评标委员会根据服务承诺的可行性、完整性，服务承诺落实的保障措施打分。 1、售后服务计划科学、合理、针对性强的，得5分。 2、售后服务计划较科学、较合理、针对性较强的，得3分。 3、售后服务计划相对科学、合理，针对性一般的，得1分； 注：以上内容缺项或明显不符合本项目特征的，该项为 0 分。 |
|  | 注：以上内容由根据相关内容是否科学、可行、针对性强范围内酌情打分，缺项不得分。 |  |  |

备注：商务技术分不满30分的，作无效投标文件处理。

（四）价格分：30分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100

（五）政府采购政策功能落实

1．小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

2．残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3．监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4．残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5．大中型企业与小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）分包的，对联合协议或者分包意向协议约定小微企业合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

6．联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受上述同类价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7．专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

8．根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

（六）中标人的确定

评委会汇总各评委评分后，综合评审得分最高的投标人为中标候选人，若总得分者有相同时，则投标报价低者排名优先，均相同时则通过抽签方式随机确定排名顺序。

本项目选取1名中标候选人，并编写评标报告。采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

（七）公告中标结果

自确定中标人之日起2个工作日内，在江苏政府采购网公告中标结果，公告期限为1个工作日。

（八）发放中标通知书

公告中标结果的同时，采购人或采购代理机构向中标供应商发放中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商无正当理由不得放弃中标。

中标供应商须提供一正一副纸质版投标文件正本至采购人处，否则不予签订合同。

- 第五部分  投标文件格式

1.投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件1）（如分公司参加投标的，另需提供总公司的授权证明）；

2.法定代表人身份证明书（格式见附件2）及法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人参加的提供身份证明；

3.法定代表人授权委托书原件（格式见附件3，法定代表人参加的，无需提供授权委托书），投标代表本人身份证复印件；

4.供应商信用承诺书（格式见附件4）；

5.有效的企业法人营业执照原件扫描件；

6.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

7.投标函（格式见附件5）；

8.商务部分正负偏离表（格式见附件6）；

技术部分正负偏离表（格式见附件7）；

填制正负偏离表，完全响应的，请以空白表列示。不完全响应的，

必须在偏离表中列示；列示不全的，视同故意隐瞒。

9.开标一览表（格式见“苏采云”系统内电子投标(响应)文件中表式）；

10.分项报价明细表（格式见附件8）；

11.中小企业声明函（格式见附件9）；

12.残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）；

13.监狱和戒毒企业证明材料（格式见附件11）。

附件1

投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加__________________（项目名称），__________________（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：______年    月    日

附件2

法定代表人身份证明

先生/女士，身份证号码：                                ，现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

单位名称(盖公章)

日 期：     年   月   日

附：法定代表人的身份证复印件盖单位公章

附件3

法定代表人授权委托书

本人------（姓名）系————（授权单位名称）的法定代表人，现委托-------（姓名）（身份证号——————）为我方代理人，以我方名义全权处理与********************采购项目（项目编号：----------）有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

本授权书于---年---月---日起生效。代理人无转委托权。

代理人(被授权人):------

授权单位名称（盖章）：-----

授权单位法定代表人（签字或盖章）：-----

XXXX年XX月XX日

附：代理人(被授权人)身份证复印件盖公章

附件4

供应商信用承诺书

为营造公开、公平、公正的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；

二、严格依照国家和省、市、县关于招标投标等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源交易招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

三、严格遵守即时信息公示规定，及时更新公共资源交易中心主体信息库中信息；

四、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护公共资源交易招标投标的良好秩序；

五、本单位自愿接受招标投标有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受招标投标有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；

六、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；

七、上述承诺已向本单位员工作了宣传教育；

如有违反上述承诺的不良行为，本单位同意将其予以上网公示。

投标供应商全称(盖公章)：

法定代表人（签字或盖章）：

时间：  年  月   日

- 附件5

- 投标函

致：________________（采购人名称）

根据贵方的__________（项目名称、项目编号）招标文件，正式授权______(被授权人姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________（被授权人签字）兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

附件6

商务部分正负偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 招标文件要求的商务条款 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.如响应供应商提交的响应文件与采购文件第三部分“项目需求”中的商务部分的要求有偏离的，应逐条填列在偏离表中。未填写的内容视为完全响应本采购文件要求。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。

3.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件7

技术部分正负偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 招标文件要求的技术要求 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.如响应供应商提交的响应文件与采购文件第三部分“项目需求”中的技术部分的要求有偏离的，应逐条填列在偏离表中。未填写的内容视为完全响应本采购文件要求。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。

3.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件8

分项报价明细表（货物类）

投标人（盖章）：

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 全费用单价（含安装）（元/㎡） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能密集架 | 每列7节，每节6层； 移动列：6640×580×2500-72列； 固定列： 6640×650×2500-8列； | 立方米 | 779.5 |  |  |
| 2 | 不锈钢防火门 | 尺寸为1.9m*2.2m， 1.5mm厚不锈钢板门框，门芯材质为无机膨胀珍珠岩，1.0mm厚不锈钢板门表板，防火时间不少于1.5H，包含五金件（每樘2个闭门器、一个顺序器、执手锁等），具体尺寸根据现场测量为准。 上部高度40cm轻钢龙骨，两面双侧纸面石膏板,批腻子二道，刷乳胶漆二道。 | 樘 | 2 |  |  |
| 3 | 防火 窗帘 | 长3.6米，高2.8米，每层19件，共二层。 | 件 | 38 |  |  |
|  | 合计 | 人民币大写： （¥： ） |  |  |  |  |

注：1.本表各分项报价合计应当与开标一览表报价合计相等。请各投标人务必按照以上要求填报，否则作为无效投标处理。

- 2.供应商须详细备注主要标的信息，并将随中标（成交）结果公告进行公示。内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 附件9

- 中小企业声明函（货物）

- 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

- 1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- ……

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 注：1.如项目属性为“货物”，请按本表填写。

- 2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 3.投标供应商须根据上述要求，详细列明货物清单中所有产品制造商的具体情况，否则不能享受中小微企业扶持政策。

- 4.中标（成交）供应商的《中小企业声明函》将随中标（成交）结果公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 企业名称（盖章）：

- 日期：

- 附件10

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的________项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2、中标（成交）供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标（成交）结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

供应商全称（盖章）：

日  期：

- 附件11

- 监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

- 注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

- 2、中标（成交）供应商为监狱企业的，此声明函将随中标（成交）结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

附件12

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。