昆山市政府采购

竞争性谈判

项目编号：JSZC-320583-JYZB-T2025-0008

项目名称：侯家浜站闸设备采购项目

采购单位：昆山高新技术产业开发区管理委员会

（昆山高新技术产业开发区规划建设局）

苏州建元项目管理有限公司

二〇二五年四月

目录

第一章 竞争性谈判邀请

第二章 响应须知

第三章 采购需求

第四章 竞争性谈判程序

第五章 评审方法

第六章 合同文本

第七章 投标文件格式

第八章 《昆山市政府采购供应商诚信管理办法》

# 第一章 竞争性谈判邀请

项目概况

侯家浜站闸设备采购项目 JSZC-320583-JYZB-T2025-0008 采购项目的潜在供应商应在苏采云系统获取采购文件，并于2025-05-20 14:30（北京时间）前提交响应文件

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320583-JYZB-T2025-0008

项目名称：侯家浜站闸设备采购项目

采购方式：竞争性谈判

预算金额：279.000000万元

最高限价（如有）：无。

采购需求：包括但不限于侯家浜站闸设备采购供货、安装调试等，具体清单及内容要求详见本项目谈判文件。

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铭牌 | 采用花岗岩板，尺寸800*580*20，黑底金字，铭牌采用环氧砂浆抹面，详见施工图要求 | 处 | 1 |
| 2 | 启闭机罩 | SUS304不锈钢启闭机罩，长4.2m，高2.1m-详见施工图要求 | 个 | 2 |
| 3 | 警示牌 | 90*60cm铝合金面板警示牌，DN100镀锌钢管立柱长2.4m | 块 | 2 |
|  |  | …… |  |  |
|  |  | 详细采购清单请获取谈判文件查看 |  |  |

合同履行期限：合同签订后3个月内安装调试完毕并交付使用（具体配合施工进度进行实施）。

本项目（是/否）接受联合体：否

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目专门面向中小微企业采购。所属行业为工业。投标人应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业。

（三）本项目的特定资格要求：

1.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取采购文件

时间：自谈判文件公告发布之日起3个工作日

地点：苏采云系统

方式：苏采云系统自行下载

售价：0.00元。

四、响应文件提交

截止时间：2025-05-20 14:30 （北京时间）

地点：苏采云系统

五、开启

1.时间：2025-05-20 14:30 （北京时间）

2.地点：苏州市公共资源交易中心昆山分中心开标室6A苏州市公共资源交易中心昆山分中心开标室6A

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.供应商在参加政府采购活动时须遵守《昆山市政府采购供应商诚信管理办法》的相关规定。

2.CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网―法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

3.参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

4.电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，

网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

5.注意事项

5.1本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加本采购项目投标。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

5.2线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

6.昆山市财政局监督电话：0512-57310854。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：昆山高新技术产业开发区管理委员会（昆山高新技术产业开发区规划建设局）

地址：昆山市前进西路1899号

联系人：陈科

联系电话：0512-55170762

2.采购代理机构信息

名称：苏州建元项目管理有限公司

地址：昆山市中华园西路99号新江商务大楼4F

联系方式：0512-57362278

3.项目联系方式

项目联系人：陈秦

电话：0512-57362278

# 第二章 响应须知

一、采购说明

1.本谈判文件仅适用于苏州建元项目管理有限公司组织的采购活动。

2.本次采购活动及因本次采购活动产生的合同受中国法律制约和保护。

3.本谈判文件的解释权属于苏州建元项目管理有限公司。

二、响应文件说明

（一）响应文件计量单位和使用文字

1.响应文件中所使用的计量单位，除谈判文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

2.响应文件应使用中文编制，响应文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本，对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的响应文件，由此引起的对供应商不利后果的，采购代理机构概不负责。

（二）响应文件编制说明

响应文件按谈判文件规定的格式制作，需盖章或签字之处，应加盖电子签章或使用加盖公章及签字的彩色扫描件，如果未按要求制作上传，将被认定为未实质性响应谈判文件要求。

（三）响应文件的有效期

自开标日起三个月内，响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的响应，将被认定为未实质性响应谈判文件要求。

（四）响应报价

1.供应商对本项目的报价包括全部提供的投标产品及其配套安装服务，与土建单位的协调费、劳务、运输、仓储、管理、加工、上架、保险、售后服务、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。除非因特殊原因并经双方协商同意，供应商不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，供应商所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

2.供应商应按《谈判报价表》中的填报项目投标报价，并由法定代表人或被授权人签署。

3.供应商应对谈判文件内所要采购的全部内容进行报价，只对其中部分内容报价的，将被认定其未实质性响应谈判文件。如果谈判文件要求分标段响应的，则供应商可以根据自身经营许可范围，选择响应其中部分或者全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

4.响应文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非另有规定。

5.竞争性谈判采取二次报价的方式，即提交响应文件中的报价为首次报价，谈判结束后，所有继续参加谈判的供应商在规定时间内（十分钟）提交最后报价。

6.竞争性谈判采取最低评标价法，即根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商。

（五）响应文件的组成

1.基本目录文件（供应商必须提交 “1.1-1.2”款规定的资料，否则，将被认定为未实质性响应招标文件要求。）

1.1目录；（格式见第七章）

1.2谈判报价表；（格式见第七章）

2.资格审查文件：（供应商必须提交 “2.1-2.3”款规定的资料，否则，将被认定为未实质性响应招标文件要求。）

2.1供应商满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

2.1.1具有独立承担民事责任的能力；（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件、自然人身份证等证明文件。）

2.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供承诺函，格式见第七章）

2.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供承诺函，格式见第七章）

2.1.4具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供承诺函，格式见第七章）

2.1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（提供承诺函，格式见第七章。重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

2.2 本项目的特定资格条件：

2.2.1未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。 （查询方式：“信用中国”首页→“信用服务”版块→根据要求分别查询，投标文件中提供查询截图）

2.3落实政府采购政策需满足的资格要求（2.3.1-2.3.3至少提供其中之一，否则将被认定为未实质性响应招标文件要求）：

2.3.1中小企业声明函；（如需填报，格式见第七章）

2.3.2残疾人福利性单位声明函；（如需填报，格式见第七章）

2.3.3监狱企业证明文件。

3.符合性审查文件：（供应商必须提交 “3.1-3.9”款规定的资料，否则，将被认定为未实质性响应招标文件要求。）

3.1投标报价明细表；（格式见第七章）

3.2响应承诺函；（格式见第七章）

3.3供应商情况表；（格式见第七章）

3.4远程参与开标会议诚信承诺书；（格式见第七章）

3.5提供有效的法人授权委托书、双方身份证；（如有授权必须提供，格式见第七章）

3.6商务偏离表；（格式见第七章）

3.7技术偏离表；（格式见第七章）

3.8投标货物和服务数量、品牌规格、性能、交货时间说明表；（格式见第七章）

3.9谈判文件中实质性条款证明材料；

3.10其他可以证明谈判供应商资信、资质和货物、服务质量的证书、文件、推荐信等资料。

4.响应文件由“1.基本目录文件、2.资格审查文件、3.符合性审查文件”中规定的内容共同组成，其中，必须提交的资料不可缺少，否则，将被认定为未实质性响应谈判文件要求。

三、谈判文件的澄清和修改

1.供应商在获取谈判文件后，若有疑问，应于提交响应文件截止时间前，向采购代理机构提出询问，采购代理机构将按规定予以答复。

2.在提交响应文件截止时间前，采购人或者采购代理机构可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。

3.采购代理机构对谈判文件的澄清或者修改，将按规定在提交响应文件截止时间前以补充公告形式在法定的政府采购信息发布媒体上发布。

4.供应商应在提交响应文件截止时间前关注原采购信息发布媒体上有无本项目的补充公告。

四、响应文件的提交、撤回和修改

1.供应商应当在在提交响应文件截止时间前制作并上传电子投标文件。

2.在提交响应文件的截止时间前，供应商可以撤回或者修改响应文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。供应商撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子投标文件作任何修改。在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

3.供应商通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

五、质疑

1.供应商认为谈判文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，应在应知自己权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应按照质疑函范本进行规范质疑（质疑函范本下载地址：http://www.szzyjy.com.cn/kssfzx/034004/034004002/20190929/5beba8e5-100a-4262-89c0-d476cc460507.html）

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

采购人、采购代理机构应当在收到供应商书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他相关供应商。

2. 质疑函应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上必要的证明材料。

2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

2.2质疑项目名称、编号；

2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

2.4具体的事实依据及相关证据材料；

2.5必要的法律依据；

2.6提出质疑的日期；

2.7依法获取谈判文件的证明（《投标供应商确认函》）

2.8供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人、或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。并附上公司营业执照、相关人员身份证明、已下载文件的证明材料等。

2.9供应商可以委托代理人进行质疑，其授权书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。如委托代理人为外聘律师，须提供授权委托书及有效的律师职业资格证书。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人或代理人签字或者盖章，并加盖公章。并附上公司营业执照、相关人员身份证明、已下载文件的证明材料等。

代理人提出质疑，应当提交供应商签署的授权委托书。

3.供应商不得虚假质疑或者恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑的，阻碍采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

六、其他

1.成交服务费：成交服务费按国家有关文件的收费标准收取，由成交单位支付，以预算金额为基数按差额累计法收费（预算金额100万元以下，收取1.5%；100-500万元，收取1.1%；500-1000万元，收取0.8%；1000-5000万元，收取0.5%；5000-10000万元，收取0.25%）；最低叁仟元整。该费用应在领取成交通知书时付清。账户信息：苏州建元项目管理有限公司 帐号：32201986448051507259   开户行：建行昆山城中支行

2.成交后成交单位需提供与网上投标文件一致的书面投标文件贰套，用于项目归档。

# 第三章 采购需求

苏州建元项目管理有限公司受昆山高新技术产业开发区管理委员会（昆山高新技术产业开发区规划建设局）的委托，为其拟采购的侯家浜站闸设备采购项目项目组织竞争性谈判，欢迎符合条件的供应商前来参与。

一、项目名称：侯家浜站闸设备采购项目

二、项目编号：JSZC-320583-JYZB-T2025-0008

三、采购内容及要求

（一）项目清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铭牌 | 采用花岗岩板，尺寸800*580*20，黑底金字，铭牌采用环氧砂浆抹面，详见施工图要求 | 处 | 1 |
| 2 | 启闭机罩 | SUS304不锈钢启闭机罩，长4.2m，高2.1m-详见施工图要求 | 个 | 2 |
| 3 | 警示牌 | 90*60cm铝合金面板警示牌，DN100镀锌钢管立柱长2.4m | 块 | 2 |
| 4 | 站闸名牌，制作安装 | 底板白色，字为黑色，高度600-800，材质工艺采用1.0mm厚304不锈钢精品打磨无缝、立体厚度25mm，详见施工图要求 | 块 | 1 |
| 5 | 昆山水务LOGO | 制作安装，高度900-1200 | 块 | 2 |
| 6 | 发电机房 | 成品钢结构发电机房，详见施工图做法 | m2 | 35 |
| 7 | 水泵-水轮机设备安装 | 水泵\水泵800ZQ-160-90 流量1.6m3/S 扬程2.5m 设计 效率82.8% 转速590r/min 轴功率70.2KW 汽余量NPSHr 充裕，304不锈钢叶轮 HT泵体 、泵盖 3CR13泵轴 机械密封 叶轮直径-/DN800mm 电机90KW 带出口配对法兰带出水管固定支架包括基础螺栓、调整底板、楔板、调节螺母等，泵应配套出水管、穿墙短管、直管、弯管、扩散管、304拍门、支撑 水泵控制电缆、配管，水泵控制柜，控制柜接电配管、电缆、DN100自动排气阀、调试等全套保证水泵运行的材料。详设计图纸 | 套 | 2 |
| 8 | 水泵-水轮机设备安装 | 冲淤泵，Q=150m3/h，功率18.5kW。含配套冲淤镀锌管道、管件、阀门、变径水帽、管道进口处设不锈钢滤网、控制箱的进出连接电缆、配管，支架、调试等全套保证运行的材料，具体详见设计图纸 | 套 | 1 |
| 9 | 镀锌钢管 | 镀锌钢管DN100 管件 | m | 28.5 |
| 10 | 主变压器设备安装 | 315KVA欧式箱变成套（含高、低压柜及调试等，具体详设计图纸） | 台 | 1 |
| 11 | 电缆安装及敷设 | FS-YJV22-8.7/15KV-3*95，含高压电缆头 | m | 150 |
| 12 | 配电柜安装 | 控制箱1ACsb1(非标,IP54防水型,底距地300落地安装)含基础 | 台 | 1 |
| 13 | 配电柜安装 | 增加塑壳断路器3P/630A | 套 | 2 |
| 14 | 配管安装 | 钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径150mm以内 | m | 200 |
| 15 | 配管安装 | 钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径100mm以内 | m | 86.78 |
| 16 | 配管安装 | 钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径50mm以内 | m | 67.73 |
| 17 | 配管安装 | 钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径20mm以内 | m | 69 |
| 18 | 电缆安装及敷设 | YJV-0.6/1-4*150+1*70 含电缆头 | m | 205 |
| 19 | 电缆安装及敷设 | YJV33-3*70 含电缆头 | m | 50 |
| 20 | 电缆安装及敷设 | YJV33-4*70 含电缆头 | m | 50 |
| 21 | 电缆安装及敷设 | YJV33-4x16 含电缆头 | m | 78 |
| 22 | 接线盒 | 接线盒 | 只 | 12 |
| 23 | 配管安装 | 砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径25mm以内 | m | 75.5 |
| 24 | 配管安装 | 砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内 | m | 25 |
| 25 | 灯具 | 600*600平板灯 | 套 | 2 |
| 26 | 灯具 | 应急照明灯 | 套 | 1 |
| 27 | 插座 | 单相暗插座15A 5孔 | 套 | 2 |
| 28 | 灭火器 | 灭火器MF/ABC4*2 含箱 | 套 | 1 |
| 29 | 接地装置安装 | 接地极50*5*2500热镀锌角钢 | 根 | 6 |
| 30 | 接地母线敷设 | -40*4热镀锌扁钢 | m | 88 |
| 31 | 均压环 | 均压环敷设 利用圈梁钢筋 | m | 88.2 |
| 32 | 总等电位箱安装 | 总等电位箱安装 不可触动 260*190*100 | 台 | 1 |
| 33 | 配线敷设 | 管内穿线BV25 | m | 2 |
| 34 | 配管安装 | 砖、混凝土结构暗配 半硬质塑料管公称直径25mm以内 | m | 2 |
| 35 | 接地装置系统调试 | 接地装置调试 接地网 | 系统 | 1 |
| 36 | 接地装置系统调试 | 接地极装置系统调试 | 系统 | 1 |
| 37 | 送配电装置系统调试 | 送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 (综合) | 系统 | 1 |
| 38 | 闸门设备安装-下卧式钢闸门、安装、调试等费用(具体见设计图纸) | 闸门门叶：材质Q345B，焊接组合件，平面尺寸 6.00m×5m；防腐涂层总厚度≧380um,其中 锌层厚度160um,环氧富锌底漆80um,环氧云铁中间漆80um，氯化橡胶面漆90un。 牺牲阳极阴极保护系统：镁合金块MGAZ63B-C-15-S共12支，含安装支架附件； 闸门止水橡皮：含侧止水、底止水和搁门墩橡胶垫块SF6674（防100#），止水橡皮的物理机械性能应符合GB/T14173附录D的规定，其含胶量(新胶)不小于60%； 闸门支铰座：支铰座精加工组合件，材质Q345B；Φ100销轴，材质45#；轴套材质NGA；防腐要求同闸门； 闸门吊座：精加工组合件，材质Q345B；Φ100销轴，材质45#；轴套材质NGA；防腐要求同闸门； 螺旋线控启闭机2台：启闭门力400kN，工作行程4.4m、最大行程4.5m；电机功率2*11KW,止推架；支架座；电气控制柜、电力控制电缆，搁门墩检修门槽埋件锁定装置组合件等，包含设计图纸闸门等所有内容 | m | 6 |
| 39 | 拦污栅设备安装 | 泵站拦污栅制作、安装等（2扇，含零配件，材质Q235B） | t | 1.464 |
| 40 | 建筑物信息化设备 | 4G云路由器，室外视频监控系统，终端控制器、液晶显示屏、直接数字控制器DDC、雷达水位计、控制系统平台接入授权及管线，安装调试等，详见设计图纸 | 项 | 1 |
| 41 | 接电 | 施工临时用电接电费，所要发生的一切费用，施工单位自行考虑 | 项 | 1 |
| 42 | 其他措施费 | 其他措施费等 | 项 | 1 |

注：若采购文件、清单、图纸中有要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能及考量后推荐的品牌或型号，供应商可以采用不低于推荐产品功能参数要求的货物进行投标。

（二）项目图纸附件

通过网盘分享的文件：侯家浜站闸设备采购项目-图纸

链接: https://pan.baidu.com/s/1ROiNk1bGiDZs_Xr9F94sBw 提取码: dr5q

## 项目要求

1.投标人需承诺所投入水泵能满足连续运行12个小时无质量问题。（提供承诺书并加盖公章）

## 2.投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书。（提供认证证书及国家认监委网上查询有效截图）

3.投标人拟投入本项目人员中具有泵站水闸设备检修养护及运行管理培训合格结业证书。（提供有效证书）

4.投标人拟投入本项目人员中高压或低压电工作业特种作业操作证。（提供有效证书）

5.投标人自2021年1月1日至投标截止日（以合同签订时间为准）承接过类似项目业绩。（提供项目合同扫描件）

注：各投标人需在投标文件中提供以上材料对应证明文件，未提供或提供不满足要求的做无效标处理。

（四）安装及实施要求

1.合同履行期限：合同签订后3个月内安装调试完毕并交付使用（具体配合施工进度进行实施）。

2.履行地点：乙方交货至甲方指定地点，所发生的运输等费用及货物的损坏造成的损失由乙方承担。

3.交货方式：乙方负责将货物安全完好运抵交货地点、安装调试并保证验收合格。

4.安全要求：不发生安全事故。

5.免费质保期：叁年，自项目验收合格之日起计。

（五）质量要求

1.投标人应保证所供货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求。

2.投标人应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和工业设计权、版权等。否则，成交人应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

四、综合说明其它要求

1.本次招标报价范围包括全部提供的投标产品及其配套安装服务，与土建单位的协调费、劳务、运输、仓储、管理、加工、上架、保险、售后服务、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，中标后甲方不再支付任何费用。

2.所提供货物质量必须符合国家相关标准，必须满足本次采购的要求，若所供货物经产品质量检测机构检测认定质量不合格，造成的损失和后果由该供应商负全责。

3.验收标准：根据采购文件要求及有关规定在成交单位自验收合格后，由采购方或采购方组织相关专家至现场验收。当双方对验收标准有争议时，可委托双方一致认可的国家相关权威检测部门进行验收，费用由责任方承担。

5.投标人要充分考虑知识产权问题，应保证采购单位免除且承担由于投标人在其本国使用该项目所需的材料和设计或其任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等，以及采购单位为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

6.凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以招标代理机构网上发布的公告为准。

# 第四章 竞争性谈判程序

一、开标流程

1. 开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内（十分钟）对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。

2.开标完成后，进入评审环节（首次报价解密后不公布报价和投标人名单，如苏采云公示栏界面显示公布投标人名单和报价的，仅为苏采云系统模版），谈判小组按照谈判文件的要求独立对供应商进行资格性和符合性审查，确定合格供应商。

二、对响应文件的审查

1.响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

1.1 资格审查：由谈判小组依据法律法规和谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加谈判的资格。

谈判小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备谈判资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

1.2 符合性审查：依据谈判文件的规定，由谈判小组从响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求作出响应。

1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，谈判小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，谈判小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

2.在详细评审之前，谈判小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了谈判文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与谈判文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与谈判文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与谈判文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由谈判小组按照少数服从多数的原则认定。谈判小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

3.未实质性响应谈判文件的情形

3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

3.2供应商未按照谈判文件要求上传电子响应文件的。

3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

3.4供应商不具备谈判文件中规定资格要求的。

3.5供应商的最后报价超过了采购预算。

3.6不符合谈判文件中规定的实质性要求和条件的。

3.7供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

3.8  响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

3.9 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而谈判供应商所谈判产品不在强制采购范围内的。（谈判产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，谈判响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

3.10响应文件未按照谈判文件要求加盖CA电子公章的。

3.11供应商查询中，不同供应商上传响应文件所使用的电脑的MAC地址和标书制作工具客户端标识码均一致的（如发现违法违规行为，将依法追究其法律责任）。

4.未实质性响应谈判文件的响应文件按无效响应处理。

5.如果响应文件实质上没有响应谈判文件的要求，谈判小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

6.供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购代理机构及谈判小组联系。

三、谈判程序

1.对于通过资格审查和符合性审查的供应商，谈判小组将集中与单一供应商分别进行谈判。谈判小组通过苏采云系统向供应商发布“谈判函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“谈判响应函”并加盖CA电子公章。

在谈判过程中，谈判小组可能根据谈判文件和谈判情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组将在苏采云系统中通知所有参加谈判的供应商。供应商应当在谈判小组指定的时间内按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

2.谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。提交最后报价的规定时间为十分钟，超过规定的时间视为放弃提交最后报价。

谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。提交最后报价的规定时间为十分钟，超过规定的时间视为放弃提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

3.供应商未在谈判小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃谈判，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判，并在苏采云系统中提交“退出谈判函”并加盖CA电子公章。

6.谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其以书面形式作出相关说明，供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当认定其响应无效。

7.谈判小组根据谈判成交原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加谈判的未成交的供应商。

四、项目评审

（一）谈判小组

1.谈判小组为三人或三人以上单数。采购人或者采购代理机构应当从省级以上人民政府财政部门设立的评审专家库中随机抽取评审专家。评审专家库中相关专家数量不能保证随机抽取需求的，采购人或者采购代理机构可以推荐符合条件的人员，再随机抽取使用。

2.技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。自行选定评审专家的，应当优先选择本单位以外的评审专家。

3. 谈判小组的评审工作由采购代理机构负责组织，具体评审事务由谈判小组负责，并独立履行法律、法规规定的职责。

（二）评审过程

1.谈判小组应当对响应文件进行评审，并根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应谈判文件要求的供应商进行比较和评价。未实质性响应谈判文件的响应文件将被认定为无效文件，谈判小组应当告知有关供应商。

2.如评审需要，谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。谈判文件如有实质性变动的，对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，将以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

3.谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容，并作为响应文件的有效组成部分。

需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

接到评委会澄清、说明和补正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。

4.采购代理机构将采取必要措施，保证评审在严格保密的情况下进行，任何单位和个人不得非法干预、影响评审过程和结果。

5.项目开标后，直到宣布成交结果为止，凡属于评审、澄清、评价和比较响应等相关的信息都不应向供应商或与评审无关的其他人泄露。

五、项目成交

（一）项目成交需同时满足以下条件：

1.满足谈判文件实质性要求的合格供应商不少于三家；

2.合格供应商的报价均未超过采购预算；

3.采购过程中未出现违法、违规行为；

4.按照谈判文件规定的评审办法确定成交供应商。

（二）重新评审

除国务院财政部门规定的情形外，采购人、采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构按照国务院财政部门的规定组织重新评审的，应当书面报告本级人民政府财政部门。

采购人或者采购代理机构不得通过对样品进行检测、对供应商进行考察等方式改变评审结果。

（三）成交通知书及合同

1. 采购代理机构按照法定流程发布成交公告，及时向成交供应商签发成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载电子版成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载电子版成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

2.采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照谈判文件及响应文件确定的事项签订政府采购合同。

政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力，成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

六、响应无效

1.出现下列情形之一的，将被认定为响应无效或无效文件：

（1）违反政府采购相关规定的；

（2）未实质性响应谈判文件要求的；

（3）谈判小组认定的其他情形。

2. 被认定为响应无效或无效文件的，采购代理机构应当将理由告知相关供应商。

七、项目终止

1.出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的；

（4）在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的；

（5）谈判采购过程中，如遇到交易中心出现断电、断网或其他不可预见原因导致采购活动无法正常进行的。

2.项目终止后，采购代理机构应当将项目终止的理由告知所有供应商。

# 第五章 评审方法

一、成交规则

1.竞争性谈判采取最低评标价法，即根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，若最低报价相同，则由采购单位在提出最低报价的供应商范围内抽签选择成交供应商。（首次报价解密后不公布报价，最终报价不能超采购预算且不能高于首次报价，否则为无效响应）

若谈判响应单位未在最后一次报价中分别报各个产品单价的，则其各个产品的单价按最终总报价与首次报价之比同比例下浮。

2. 谈判小组各成员独立对供应商的响应文件按照谈判文件的规定和要求进行资格性和符合性评审，如响应文件的内容满足谈判文件的实质性要求的，则该响应文件评审合格。如某一条款内容评审不合格，评审专家须注明评审不合格原因。未实质性响应谈判文件的响应文件将被认定为无效文件，谈判小组应告知有关供应商。

如某一评审条款出现评审专家意见不一致时，则按少数服从多数的原则，确定该项条款是否合格。在评审合格的供应商中，最后报价最低为成交供应商。如出现两个或两个以上最后报价相同的供应商，则由谈判小组以抽签方式确定成交供应商。

谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，则谈判小组有权要求其以书面形式作出相关说明，供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当认定其响应无效。

谈判小组对最后报价进行复核，报价以大写为准。

对评审结果有异议的谈判小组成员，应当在评审结果表上签署不同意见并说明理由，谈判小组成员拒绝在评审结果表上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审结果。

二、采购政策

1.中、小、微企业

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（苏财购〔2022〕45号）、《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，本项目专门面向中小企业采购。

如所投货物均由中小微企业提供，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）填报《中小企业声明函》。加盖公章后的《中小企业声明函》电子件放置于投标文件中提交，否则不予认定。

2.残疾人福利性单位根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定：

如投标人为残疾人福利性单位，则视同小型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。加盖公章后的《残疾人福利性单位声明函》电子件放置于投标文件中提交，否则不予认定。

3.监狱企业

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定：

如投标人为监狱企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，则视同小型企业。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。证明文件电子件放置于投标文件中提交，否则不予认定。

4.绿色采购

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，投标人需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料，证明材料电子件放置于投标符合性审查文件中提交。

5.若投标人提供的《中小企业声明函》 ；《残疾人福利性单位声明函》；监狱企业认定证明等材料为虚假材料，按《政府采购法》相关规定处理并报请政府采购监管部门给予行政处罚。

三、评审内容

| 指标 | 描述 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1.供应商的资格条件 |  |  |
| 2.本次采购的产品（服务）数量、重要技术参数（功能）的符合性 |  |  |
| 3.交付（服务）时间、付款方式、质保期（如有）等承诺 |  |  |
| 4.其他(除供应商资格条件及采购要求以外的其他涉及实质性响应谈判文件的条款内容) |  |  |

备注：

1.响应文件中的内容需和谈判文件相关指标对应绑定，否则将被认定为未实质性响应谈判文件要求。

# 第六章 合同文本

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，为明确采购单位（甲方）和供应单位（乙方）购销过程中的权利、义务和经济责任，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经友好协商，同意按照下面的条款和条件订立本合同，以资共同遵守。

一、定义

“货物”本合同所称货物是指乙方基于其已中标的投标文件而应向甲方提供的符合招标要求规格及功能的       及其全部备件，它还应包括由乙方送交给甲方的所有与使用及测试有关的应进行的任何规定的服务。

“服务”系指根据合同规定乙方应承担的与供货有关的辅助义务，比如运输、保险以及其他伴随服务，比如安装或指导安装、调试以及送货上门提供技术援助、培训、配合措施、维修响应和合同中规定乙方应承担的其他义务。

“合同价”系指根据中标的投标文件和合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

“甲方”系指合同中明确规定的实际购买货物和接受服务单位。

“乙方”系指合同中规定的提供货物和提供服务的单位。

“损失”本合同所指损失是指合同一方因不履行合同义务而招致另一方及第三方的各种损失及损害的费用，还包括守约方为减轻损害或维护权利而需支付的各种费用。

二、合同内容

1.乙方负责完成甲方所需要的侯家浜站闸设备采购项目：

项目名称：

项目编号：

2.下列文件为本合同不可分割部分：

①成交通知书；

②乙方中标的投标文件；

③招标文件；

④乙方所作的其它承诺、声明、书面澄清等。

三、价格与支付

1.合同价格按此次中标价格执行，合同总金额为人民币（大写）（￥     ）。包括全部提供的投标产品及其配套安装服务，与土建单位的协调费、劳务、运输、仓储、管理、加工、上架、保险、售后服务、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，中标后甲方不再支付任何费用。

2、付款方式：

合同签订后支付合同价的10%，项目过程中支付至不超过合同价的50%，项目完工后支付至合同价的60%，竣工验收合格后支付至合同价的70%，审计完成后支付至审定价的90%，余款2年内付清。

3、履约保证金

无。

4、合同形式

固定单价合同，根据中标的全费用综合单价，工程量按实结算。

四、质量与验收

1、免费质保期：叁年，自项目验收合格之日起计。

2、质保期内质量出现问题，乙方负责包退、包换，费用由乙方承担。

3、产品的验收包括数量、外观、质量包装和乙方承诺的其它指标。

4、验收标准根据有关规定及技术要求，由有关技术部门验收通过为准。

五、售后服务

按照乙方在投标文件中承诺的服务执行。

六、违约责任

乙方应严格履行其对售后服务的承诺，否则，应承担相应的违约责任。

七、合同履行期限、地点

1、合同履行期限：合同签订后3个月内安装调试完毕并交付使用（具体配合施工进度进行实施）。

2、合同履行地点：甲方指定地点。

八、合同的解除和转让

1、甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

2、有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

（1）因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

（2）因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除；

3、合同的部分和全部都不得转让。

九、争议的解决

甲乙双方因合同发生争议，甲乙双方本着友好合作的精神协商解决，协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。

十、合同生效及其它

1、本合同一式四份，甲乙双方各执二份，具有同等法律效力，合同经甲乙双方代表签字、加盖公章（或合同章）后即生效。

2、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。

3、合同文件使用中文书写、解释和说明。

4、本合同履行过程中产生的纪要、协议以及成交通知书、招标文件为本合同的附件，与合同具有同等效力。

5、未尽事宜

本合同未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》之规定解释。

甲方：                              乙方：

法定代表人（授权代表）：            法定代表人（授权代表）：

签约日期：                          签约日期：

开户行：

帐户：

合同签定地：

# 第七章 投标文件格式

说明：

对本章的格式，供应商可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

## 附件1：供应商情况表

供应商情况表

单位名称（加盖公章）：

| 1 | 法定代表人 |  |  |  |  | 公司成立日期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 本地办事处地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 电话 |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |
| 5 | 传真 |  |  |  | 电子邮箱 |  | （必填，涉及澄清、解释等的书面形式沟通） |  |  |
| 6 | 单位从业人员数量 | 人 |  |  | 单位2024年总营业收入 |  |  |  | 万元 |
| 7 | 主营范围 1、_____________________________________ 2、 ____________________________________ 3、____________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 最近3年内在经营过程中受到何种奖励或处分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 附件2：响应承诺函

响应承诺函

致：（采购人名称）、苏州建元项目管理有限公司：

经仔细阅读和研究，我方同意采购文件（包括补充文件）的各条款要求，自愿参加_（项目名称及项目编号） 的采购活动，并做出如下承诺：

1.我方同意提供与谈判有关的一切数据或资料，并保证所提供的响应文件及相关资料均真实有效，若有不实，我方承担一切责任；

2.我方愿意按照采购文件的要求，响应该项目的全部实质性内容；

3.我方参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中无重大违法记录；

4.我方最后报价含服务过程所发生的全部费用。

5.我方同意按采购人确定的评审办法由评审专家进行评审。

6.我方同意按谈判文件中的规定，响应文件的有效期限为开标日起三个月。

7.我方愿意按谈判文件的规定交纳履约保证金（如有）。

8.我方同意采购人关于违约责任的认定方式和对违约责任的处罚；在服务过程中，如我方违约，我方愿意承担相应违约责任。

9.除不可抗力外，我方如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向采购人支付本采购文件公布的预算价的2%作为违约赔偿金。

（1）在采购文件规定的投标有效期内进行实质上修改或撤回投标；

（2）中标后不依法与采购人签订合同；

（3）在响应文件中提供虚假材料；

（4）恶意串通；

（5）其他违法违规情形。

10.我方知晓上述行为的法律后果，并认可本承诺函作为采购人要求我方履行违约赔偿的依据。

供应商：（加盖公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：    年月日

## 附件3：中小企业声明函（若为中小企业）

中小企业声明函（货物）

本公司（单位名称）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（单位名称）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元（注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报），属于   （中型企业、 小型企业、微型企业）注：（企业类型选填一项）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于   （中型企业、 小型企业、微型企业）注：（企业类型选填一项）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：（加盖公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：    年月日

注：本次采购项目所属行业为工业。中小微企业划型标准请根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）。投标人提供的承诺函须按本项目规定行业填写，否则其声明函不予认可。

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。
　　二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。
　　三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。
　　四、各行业划型标准为：
　 （二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

## 附件4：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：（加盖公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：    年月日

## 附件5：法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

（采购人名称）、苏州建元项目管理有限公司：

本授权委托书声明：我（法定代表人姓名）系（公司名称）的法定代表人，现授权委托（代理人姓名）代表我公司参加贵单位组织实施的项目编号为      号的采购活动。代理人在开标、谈判、签约等过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：             。职务：        。

被授权人联系电话：（手机）        。

单位地址：             。

供应商：（加盖公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：    年月日

## 附件6：谈判报价表

谈判报价表

项目编号：项目编号

本次为首次报价

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 报价（小写） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 详见《谈判文件》 | 元 |  |
| 报价（大写） | 金额大写 |  |  |

供应商报价说明：

1、采购人不需再支付报价以外的任何费用。

2、偏离说明：详见《偏离表》。

3、报价大小写不一致以大写为准。

供应商公章：

## 附件7：投标报价明细表

投标报价明细表

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 全费用综合单价（元） | 合价（元） | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价：大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：税金 % |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.各谈判响应单位根据招标清单进行投标报价。投标报价明细表合计金额应与谈判报价表合计金额一致；否则，以谈判报价表为准。

2.谈判响应单位未在最后一次报价中分别报各个产品单价的，则其各个产品的单价按最终总报价与首次报价之比同比例下浮。

供应商：（加盖公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：    年月日

## 附件8：商务偏离表

商务偏离表

| 品目 | 采购要求 | 响应情况 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同履行期限 |  |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |  |
| 其他商务要求 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：投标人提交的响应文件中与招标文件的商务部分的要求有不同时，应在本表中把招标文件要求与实际响应内容逐项对应列出，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”，不填写视为无偏离。

供应商：（加盖公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：    年月日

## 附件9：技术偏离表

技术偏离表

| 品目 | 采购要求 | 响应情况 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他技术要求 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：投标人提交的响应文件中与招标文件的技术、商务部分的要求有不同时，应在本表中把招标文件要求与实际响应内容逐项对应列出，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”，不填写视为无偏离。

供应商：（加盖公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：    年月日

附件10：投标货物和服务数量、品牌规格、性能、交货时间说明表

投标货物和服务数量、品牌规格、性能、交货时间说明表

| 序号 | 标的物名称 | 品牌、规格 | 单位 | 数量 | 交货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |

供应商：（加盖公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：    年月日

## 附件11：远程参与开标会议诚信承诺书

远程参与开标会议诚信承诺书

致: （采购人名称）、苏州建元项目管理有限公司

我方郑重承诺:遵循公开、公平、公正和诚实守信的原则，参加本次远程开标会议，是我方真实意思的表达。

一、不出借、买卖、伪造、涂改企业和从业人员的资质证书、营业执照、资格业绩、印章以及其他相关资信证明文件,严禁其他企业或个人以我公司的名义投标（响应）。

二、严格遵守法律、法规和采购文件规定的投标（响应）程序。不隐瞒真实情况，不弄虚作假，不骗取投标（响应）和中标（成交）资格。

三、坚决抵制和杜绝串标、围标、哄抬报价、贿赂、回扣等违法投标（响应）和不正当竞争行为。

四、依法经营，公平竞争，不采取违法、违规或不正当手段损害、侵犯同行企业的正当权益。

五、遵守指令、不擅离职守。开标评审过程中,我方将坚持全程参加开评标会议，积极响应采购人的指令和操作要求，不擅离职守，始终保持通讯顺畅，因我方原因导致10分钟内无法与管理端建立起联系的，即视为放弃交互的权利，我方认可采购人任意处置决定，接受包括终止投标（响应）资格在内的任何处理结果。

六、确保设施、设备工况良好。我方将负责提前检查电力供应、网络环境和远程开标会议有关设施、设备的稳定性和安全性，因我方原因导致无法完成投标（响应）或者不能进行现场实时交互的，均由我方自行承担一切后果。

七、不向采购人或评审专家或相关人员行贿，以牟取中标。

八、我方将在法律、法规框架允许的范围内就有关评审过程中的事项向管理人员提出咨询或疑问。

九、我方若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标（响应）资格、将不良行为记录记入档案、没收投标（响应）保证金等有关处理，并承担相应的法律责任。给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

供应商：（加盖公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：    年月日

附件12：承诺函

承诺函

致：（采购人名称）、苏州建元项目管理有限公司：

我单位承诺参加政府采购活动具备下列条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力。

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

供应商：（加盖公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：    年月日

## 附件12：封面

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

采 购 单 位：

供应商名称 ：（加盖公章）

日      期 ：

# 第八章 昆山市政府采购供应商诚信管理办法

第一条 为加强对政府采购供应商监督管理，进一步规范供应商政府采购行为，促进供应商依法诚信经营，维护政府采购公平竞争环境和政府采购当事人的合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》（以下简称《政府采购法》）、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购质疑和投诉办法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》等有关法律法规的规定，结合昆山市政府采购工作实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于参加昆山市范围内政府采购活动的供应商。

供应商是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

第三条 政府采购当事人有权对供应商的行为进行监督，发现违法违规行为应当及时向政府采购监管部门反映，并配合做好调查处理工作。

其他单位和个人对政府采购活动中供应商的违法违规行为，有权控告和检举，政府采购监管部门应当依法调查处理。

第四条 供应商参加政府采购活动，应当遵循公平竞争、诚实信用原则。

第五条 供应商参加政府采购活动的合法权益应当依法得到保护，任何人不得以任何手段损害供应商的合法权益。

第六条 供应商监管工作应当依法进行，坚持公开透明、惩罚得当、信息共享的原则。

第七条 实行政府采购供应商诚信管理制度。对供应商失信行为、不良行为等诚信信息，由政府采购监管部门予以记录，在昆山市政府采购活动中采用。

第八条 供应商有下列情形之一的，按失信行为记入该供应商诚信档案中，每发生一个失信行为，诚信记录分减10分，供应商诚信记录起始基础分为60分，失信行为记录分有效期一年。

（一）已递交投标（响应）文件而不参加开标的，或者开标时以各种理由不解密投标（响应）文件影响采购活动正常进行的；

（二）不遵守开评标现场纪律，故意扰乱开标评标现场秩序的；

（三）未按《政府采购法》等相关规定签订、履行合同的；

（四）无正当理由放弃中标（成交）的；

（五）履约验收不合格的；

（六）一年内累计三次及以上质疑均查无实据的；

（七）捏造事实、提供虚假材料进行恶意举报的；

（八）不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑、投诉处理工作的；

（九）经查实，利用产品授权等方式控制货源的；

（十）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务，同时再参加该采购项目的其他采购活动的；

（十一）政府采购监管部门认定的其他失信行为。

第九条 供应商有下列情形之一的，按不良行为记入该注册供应商诚信档案中，每发生一个不良行为，诚信记录分减为零分，不良行为记录分有效期为处罚生效或者禁止参加政府采购活动期限：

（一）提供虚假材料谋取中标（成交）的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（三）与采购人、采购代理机构或者其他供应商恶意串通的；

（四）向采购人或者采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在采购过程中与采购人进行协商谈判、不按照采购文件和中标（成交）供应商的投标（响应）文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

（七）中标（成交）后无正当理由不与采购人签订合同的；

（八）将中标（成交）项目转让给他人，或者违反采购文件规定，将中标（成交）项目分包给他人的；

（九）拒绝履行合同义务的；

（十）一年内累计三次及以上投诉均查无实据的；

（十一）捏造事实或者提供虚假投诉材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的。

供应商违法违规行为已被依法认定为不良行为的，不再重复认定为失信行为。

第十条 在供应商诚信信息记录变更登记前，政府采购监管部门应告知相关供应商。供应商如认为诚信信息有误的，应当在三个工作日内书面向政府采购监管部门提出异议并提供有关证据，经核实后，如发现有误，应当予以修改。

第十一条 采购文件中，应当明确供应商诚信记录分使用办法：其中，采用综合评分法的，诚信记录分每减10分，给予总分值2%的扣分，扣分最多不超过6%；采用最低评标价法的，诚信记录分每减10分，按该供应商响应报价的2%增加评审价格，增价最多不超过6%。

评审时,要结合供应商的诚信记录情况评定供应商最终评审得分。 采购文件中明确对供应商诚信记录的查询渠道及截止时点、证据留存的具体方式、信用记录的使用规则等内容。

第十二条 供应商在政府采购活动中存在不良行为的，按《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定执行。

第十三条 本办法由昆山市财政局负责解释，自2018年8月21日起执行。昆山市财政局2016年3月1日发布的《昆山市政府采购供应商诚信管理暂行办法》（昆财规字〔2016〕2号）同时废止。