招   标   文   件

（电子招投标）

项目名称：马相伯高级中学理化生实验室设备采购项目

- 项目编号：JSZC-321181-ZDDL-G2025-0007

江苏正德建设管理有限公司

2025-7-21

招标文件目录

第一部分    投标邀请

第二部分    投标人须知

第三部分    拟签订的合同文本

第四部分    采购需求

第五部分    评标办法和标准

第六部分    投标文件（格式）

### 第一部分  投标邀请

项目概况

马相伯高级中学理化生实验室设备采购项目的潜在投标人应在江苏政府采购网--苏采云电子交易平台http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login获取招标文件，并于2025年08月12日09点30分（北京时间）前按要求递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-321181-ZDDL-G2025-0007

项目名称：马相伯高级中学理化生实验室设备采购项目

预算金额：95.46万元

最高限价：938224元

采购需求：详细内容及要求见第四部分 采购需求

合同履行期限：详细内容及要求见第四部分 采购需求

本项目是否接受联合体投标：不接受

## 二、申请人的资格要求:

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目仅面向中小微企业。

3.本项目的特定资格要求：无。

4.拒绝下述供应商参加本次采购活动：

⑴供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

⑵为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动；

⑶供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

## 三、获取招标文件

获取时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

获取地点：江苏政府采购网-苏采云电子交易平台

获取方式：在线获取（“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载招标文件，具体操作详见“苏采云”系统供应商操作指南http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）

采购文件售价：免费

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交截止时间及开标时间： 2025年08月12日09点30分（北京时间）

开标地点：网上开标大厅

注意事项：（1）本项目通过苏采云电子交易平台进行采购，投标人须通过苏采云发布的最新响应文件制作软件（下载地址：具体操作详见“苏采云”系统供应商操作指南http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）在线制作并提交投标文件。截至投标截止时间，电子交易平台投标通道将关闭，投标人未完成电子投标文件有效提交的，其投标将被拒绝。

（2）本项目采用网上开标方式，请投标人事先做好电脑环境准备，自行选择互联网连接畅通的场地，在规定的开标时间登录“苏采云”系统开标大厅进行投标文件解密。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.本项目通过电子交易平台进行采购，请在投标前详细阅读《“苏采云”系统供应商操作手册》（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）；投标人在使用系统进行投标的过程中如遇到涉及平台使用的任何问题，应在工作日上午9：00-11:30 下午13:30-17:30期间致电技术支持热线咨询，联系方式：0519-86722803。

2.投标人投标需提前办理政府采购CA数字证书及电子签章，镇江地区意源（方正）办理方式：镇江市润州区冠城路8号工人大厦7楼公共资源交易中心大厅CA窗口。工作日办公时间：9:00-12:00、13:30-17:30。联系人：邵娟，联系电话：13655287962，办理指南地址：http://jsxcmm.com/help/gys.html。

3.投标文件递交截止时间后，采购代理机构将通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标人在各自地点按规定时间自行实施远程解密，投标人解密限定在响应截止时间后30分钟之间完成。因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件；因网上平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若投标人已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别）。本项目在限定的解密时间内，只要有一家投标人解密成功，即视为网上招投标平台运行无故障。

4.因投标人自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由投标人自身承担一切后果。

5.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏政府采购网的更正公告。

6.本次招标不收取投标保证金。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：丹阳市马相伯高级中学

地 址：江苏省镇江市丹阳市迎春路119号

联系人：束建华

联系方式：13806107700

2.采购代理机构信息

名 称：江苏正德建设管理有限公司

地 址：丹阳市开发区兰陵路9号丽都国际15楼

联系方式：0511-86921808

3.项目联系方式

项目联系人：高旭明

电 话：0511-86921808

江苏正德建设管理有限公司                                                 2025年7月21日

### 第二部分    投标人须知

### 前附表

| 序号 | 事项 | 本项目规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价要求 | 投标应以人民币报价（保留至小数点后 2 位，四舍五入）。 投标人应按招标文件所提供的各报价表格式报价。 除非合同中另有规定，供应商对“采购需求”中的全部货物的报价应包括全部货物及配套服务、安装、人工、仓储、保险、运费、各种税费、劳保、专利技术、培训、技术支持及质保等一切费用、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标报价为最终报价，供应商不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，供应商所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。 最低投标报价不能作为中标的唯一保证。 中标价即为合同签约价。 如出现报价前后不一致的，将按招标文件第五部分“评标办法和标准”第 5 项规定进行修正。 |
| 2 | 转包及分包 | 项目依法不得转包 RA本项目不同意分包。 £B同意将非主体、非关键性的 工作分包。 |
| 3 | 开标前答疑会 | 不组织 |
| 4 | 现场踏勘 | 不统一组织 |
| 5 | 演示 | □无 ☑有，本项目演示使用录播上传形式，各投标人自行将录播内容上传至“苏采云”系统的演示视频模块。操作指南详见http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。视频以压缩形式进行上传，单个视频上限50M，整体上限300M。 |
| 6 | 样品 | A不要求提供。 |
| 7 | 是否允许采购进口产品 | A本项目不允许采购进口产品。 |
| 8 | 项目属性与核心产品 | RA货物类。 £B服务类。 本项目核心产品为： “采购标的汇总表”“数字化传感器”中序号5“无线数智小车”。 |
| 9 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | 标的： 详见采购标的汇总表 ，属于 工业 ； |
| 10 | 节能产品、环境标志产品 | 投标人所投产品属于政府采购节能产品、环境标志产品品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 11 | 中小企业信用融资 | 为进一步发挥政府采购政策导向作用，有效缓解企业融资难题，推进完善应收账款融资服务平台的融资服务功能，促进中小微企业平稳健康发展，镇江市财政局和中国人民银行镇江市中心支行联合印发《关于转发〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》，采购项目中标人如有融资需求，可在签订政府采购合同时向采购人说明融资需求，由采购人在录入合同时标注融资需求后，凭政府采购合同在相关金融机构办理无抵押、低利率授信申请。办理流程详见江苏政府采购网“政采贷”栏目，网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html咨询电话：丹阳市财政局政府采购科0511-86521852。 |
| 12 | 特别说明 | 无 |

### 一、总  则

### 1．适用范围

1.1 本招标文件仅适用于马相伯高级中学理化生实验室设备采购项目。

### 2．定义

招标文件中下列术语应解释为：

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，即：丹阳市马相伯高级中学。

2.2 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.3 “采购代理机构”系指组织本次采购活动的单位，即：江苏正德建设管理有限公司。

2.4“货物”系指本招标文件所述采购标的涉及的各种形态和种类的物品，即：指项目需求清单、设计图纸中所列的内容。

2.5“服务”系指本招标文件所述投标人应该履行的承诺和义务，据招标文件规定投标人承担的有关服务，如设计、安装、运输、保险、技术援助、其它的伴随服务以及投标人应承担的义务。服务亦包括招标文件中特别描述的其它形式的服务。

2.6“”系指适用本项目的要求，“☐”系指不适用本项目的要求。

### 3．采购方式

3.1 本次采购采取公开招标方式☑综合评分法。

3.2 本项目资格审查方式：☑资格后审

3.3 本次采购确定的中标人数量：1名

### 4．投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。

☑中标人需向代理机构支付服务费1万元，中标人在领取中标通知书时向招标代理机构一次性付清代理服务费。

收费标准：根据关于印发《江苏省招标代理服务收费的指导意见》的通知（苏招协[2022]002）货物类，中标人在领取中标通知书时向招标代理机构一次性付清代理服务费。

招标代理费用收款信息：

收款单位：江苏正德建设管理有限公司

收款账号：1104024109200128636

开户银行：工商银行丹阳新城支行

其他费用：按实支付

4.2不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

### 5．政策功能

5.1支持中小企业发展

5.1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

5.1.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

5.1.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

5.1.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

5.1.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.1.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求，本项目专门面向中小微企业。投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。

5.1.4根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

5.1.5根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

5.1.6中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

5.2强制采购信息安全产品

信息安全产品指国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品。

5.3支持绿色发展

5.3.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。供应商所投产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

5.3.2本项目中涉及商品包装和快递包装的，参考《财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装需求标准。

5.3.3纳入政府采购管理的装修、修缮等项目，鼓励参考财政部办公厅 住房城乡建设部办公厅 工业和信息化部办公厅关于印发《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》的通知（财办库〔2023〕52号）规定的需求标准。

5.3.4采购人采购数据中心相关设备、运维服务，按照《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》实施相关采购活动。

5.4 根据国家扶持中小企业的有关政策，采购项目中标人在履约过程中如遇到资金困难，凭政府采购合同在相关金融机构办理授信申请，相关事宜请查阅“江苏政府采购网---政采贷”网站。

5.5支持创新发展

5.5.1采购人优先采购被认定为重点推广应用、首台（套）重大装备、重点领域首版次软件的自主创新产品。

5.6平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

5.6.1平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

5.7根据江苏省财政厅、国家金融监督管理总局江苏监管局、江苏省地方金融监督管理局《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购【2023】150号）要求，参与采购活动且中标、成交的企业，可以用履约保函（保险）形式代替提供履约保证金。

### 二、招标文件

### 6.招标文件组成

6.1 招标文件包括：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）拟签订的合同文本

（4）采购需求

（5）评标办法和标准

（6）投标文件（格式）

6.2 投标人获取本文件后，应认真阅读本文件中所有的事项、格式条款和规范等要求。

6.3 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标标的所在地自然环境、气象条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与签订和履行合同有关的一切情况。

### 7．招标文件的澄清和修改

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的潜在投标人，应及时联系项目联系人。

7.2 按照权责相一致原则，投标人提出的对于招标文件主要商务、技术指标的相关澄清、修改要求，由采购人负责答复并视情况作出澄清或修改的决定。

7.3 采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请进行必要的澄清或者修改，但不改变采购标的和资格要求。澄清或者修改将在原公告媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请的组成部分。

7.4 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在提交截止时间至少15日前，在系统中以书面形式通知所有已获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。投标人应及时自行登录系统查看相应内容。

### 7.5 如澄清或修改公告有重新发布招标文件的，投标人应下载最新发布的招标文件制作投标文件。因投标人自身原因未能及时获取的，一切后果由投标人自行承担。

### 三、投标文件

### 8.编制投标文件的工具

8.1 投标人须通过《“苏采云”系统供应商操作手册》中指定的最新响应文件制作软件编制投标文件。

### 9.投标文件语言及度量衡单位

9.1 投标人的投标文件以及投标人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。投标人提交的支持性文件可以使用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释响应文件时以中文文本为准。

9.2 投标文件中所使用的计量单位除招标文件中另有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

### 10.投标文件的构成

10.1 投标文件分为资格部分、商务部分、技术部分和价格部分。

10.2 资格部分系指投标人提交的证明其有资格参加投标的文件。

10.3 商务部分系指投标人提交的证明其中标后有能力履行合同的文件。

10.4 技术部分系指投标人提交的能够证明投标人提供的货物（服务）符合招标文件规定的文件。

10.5 具体填写格式详见招标文件第六部分。

### 11．投标文件的编制

11.1 投标人应仔细阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

11.2 投标人在编制投标文件时，请按照招标文件第六部分规定的格式进行填写并提交到对应位置，无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

11.3 如没有按照招标文件要求和规定编制投标文件及提交相关资料，其风险应由投标人自行承担；投标文件编排混乱、文字表达不清或上传资料内容模糊所引起的不利后果，由投标人自行承担。

11.4 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料合法、真实、可靠。

12．报价要求

12.1投标应以人民币报价（保留至小数点后 2 位，四舍五入）。

12.2投标人应按招标文件所提供的各报价表格式报价。

12.3除非合同中另有规定，供应商对“采购需求”中的全部货物的报价应包括全部货物及配套服务、安装、人工、仓储、保险、运费、各种税费、劳保、专利技术、培训、技术支持及质保等一切费用、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标报价为最终报价，供应商不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，供应商所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

12.4最低投标报价不能作为中标的唯一保证。

12.5中标价即为合同签约价。

12.6如出现报价前后不一致的，将按招标文件第五部分“评标办法和标准”第 5 项规定进行修正。

13．投标保证金

13.1 本项目不收投标保证金。

### 14．投标有效期

14.1 投标有效期为：投标文件自提交投标文件截止时间之日起90天内有效。投标人一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了投标有效期的约定。

14.2 在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电报等）。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

15.投标文件的式样和签署

15.1 投标人应通过响应文件制作软件使用数字认证证书对投标文件进行合成、电子签章及加密打包。

### 16．投标文件的提交

16.1 投标文件提交

16.1.1 投标人须在招标文件规定的截止时间前，通过响应文件编制软件或登录电子交易平台在规定时间内完成提交，提交成功后系统将发送投标回执。时间以电子交易平台时间为准。

16.1.2 截止时间以后提交的投标文件，电子交易平台将拒绝接收。投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素。

16.1.3 提交投标文件时，投标人须使用制作该投标文件的同一数字认证证书进行提交操作。

16.1.4提交完成后至解密前，投标人不能对加密投标文件时所使用的数字认证证书进行更新、续费，否则可能引起的投标文件解密失败等相关后果由投标人自行承担。

16.1.5因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，采购代理机构不承担责任。

16.2 采购代理机构可以通过修改招标文件自行酌情延长提交截止时间，在此情况下，推迟的提交截止时间将在系统中以书面形式通知已获取招标文件的潜在投标人，并在原公告媒体上发布公告。投标人应及时自行登录系统查看相应内容。

### 17．投标文件的补充、修改或者撤回

17.1 在提交截止时间前，投标人可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

17.2 投标人在提交截止时间前需要对投标文件进行补充、修改的，应当使用响应文件制作软件重新制作并提交。

17.3 在提交截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改或撤回。

### 17.4 在提交截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间，投标人不得撤回其投标。

### 五、开标及评标

### 18．开标

18.1 采购代理机构将按招标文件规定的时间、地点主持开标。

18.2 投标人应当在开标前做好充分准备，使用制作该投标文件的同一数字认证证书准时参加开标。

18.3 投标人不足3家，不进入解密程序。

18.4 开标时，采购代理机构将在系统内发出解密的指令，投标人自行实施解密，限定在主持人发布解密指令后30分钟内完成。解密时，投标人必须使用与制作投标文件时同一数字认证证书对投标文件进行解密，否则解密将会失败。

18.5 因投标人原因造成投标文件规定时间未解密或解密失败或无法正常打开投标文件的，采购代理机构将拒绝其投标。部分投标人投标文件未解密或解密失败的，程序可以继续进行。若解密成功的投标人不足三家，不进入后续程序。

18.6本项目在限定的解密时间内，只要有任一家投标人解密成功，即视为电子交易平台运行无故障。

18.7 电子投标文件解密全部完成后，按投标文件解密成功顺序向所有投标人宣布投标人名称、投标价格以及招标文件规定的其他内容。

18.8 电子交易平台自动记录开标过程，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员确认开标结果。

18.9 投标人代表如对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应在主持人发布确认指令后3分钟内线上提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构将及时处理投标人代表提出的询问或者回避申请。如在规定时间内未提出，视同认可开标结果。

18.10 投标人须配合开标工作，否则一切后果由投标人自行承担。

### 19.投标人资格审查

19.1 开标结束后，采购人或者采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不进入后续程序。

### 20．评标委员会组成

20.1 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

（一）采购预算金额在1000万元以上；

（二）技术复杂；

（三）社会影响较大。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十八条第二款规定情形除外。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

### 21.投标人符合性审查

21.1 评标委员会将按照招标文件第五部分“评标办法和标准”第7项规定对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查合格投标人不足3家的，不进入详细评审环节。

### 21.2根据《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》苏财购〔2025〕62号的要求，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序的情形包括：

### （1）投标（响应）报价低于采购项目预算 50% 的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50% ；

### （2）投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45% 的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45% ；

### （3）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

### 符合上述情形的相关供应商，评审委员会应对其启动异常低价投标（响应）审查程序，包括：要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断，投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

### 21.3 投标文件澄清

21.3.1 投标人应根据评标委员会要求以书面形式对相关问题进行澄清、说明或者补正，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

21.3.2投标人的澄清应登录电子交易平台进入“澄清事项”模块进行。

21.4开标至评标结束期间，投标人应保持系统在线，如因投标人自身原因未在规定时间内按评标委员会要求进行澄清、说明或者补正的，一切后果由投标人自行承担。

### 22．无效投标的情形

22.1 投标人存在下列情况之一的，其投标无效：

（1）投标文件未按招标文件要求进行有效签章的；

（2）报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价（含单项最高限价）的；

（3）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

（5）符合招标文件前款第 21.2 条规定的异常低价投标情形，即投标（响应）报价低于采购项目预算 50%、低于采购项目最高限价 45%，或评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形，评审委员会已启动异常低价投标审查程序，要求相关供应商在评标现场合理时间内提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料对投标价格作出解释，而供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的。

（6）如有委托代理人，未提供投标人为其缴纳社保证明材料的；

（7）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约，要求供应商在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的；

（8）投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

（9）投标文件中提供了虚假或失实资料的；

（10）不同投标人的电子投标文件出自同一台电脑；

（11）投标人存在串通投标情形的；

（12）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

（13）不同投标人的法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的；

（14）投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

（15）法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形；

（16）未按招标文件要求进行报价的；

（17）加“★”项有负偏离的或服务要求承诺有负偏离的；

（18）同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的；

（19）投标人不具备招标文件中规定资格要求的；

（20）未通过符合性审查的；

（21）不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。

### 23. 串通投标的情形

23.1 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

### 24.投标文件详细评审

24.1 评标委员会将按照招标文件第五部分“评标办法和标准”第8项规定，对符合性审查合格的投标文件进行商务、技术和价格评估，综合比较与评价。

### 25.评标过程的保密

25.1 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授标建议等方面向采购人、采购代理机构或参加评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标无效。

25.2 评标将在严格保密的情况下进行，除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

### 26．废标的情形

26.1 出现下列情形之一的，将予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

### 六、确定结果

27.确定中标人

27.1采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

27.2采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）相关规定执行。

### 七、授予合同

### 28．中标通知书

### 28.1 自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。

### 28.2中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

### 29.履约保证金

29.1☑本项目不收取履约保证金。

- □本项目中标人应提交合同金额10%的履约保证金（不得超过政府采购合同金额的10%），履约保证金应以支票、汇票、本票、保函、保险保单等非现金形式缴纳或提交。

- 履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至中标人存款账户或供应商数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；

- 履约保证金退还的条件：

- 货物类项目，项目验收合格，出具验收报告及履约保证金收据申请退付；

- 履约保证金退还时间：采购人收到中标人退付申请后5个工作日内退还；

- 履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，中标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；

- 逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮 20％后的利率支付超期资金占用费，但因中标人自身原因导致无法及时退还的除外。

支持和鼓励中标人自愿使用履约（保函）保险代替缴纳履约保证金。省财政厅已上线政府采购电子履约保函（保险）平台，平台可通过域名 www.jsdzbh.com 直接访问，也可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问。

### 30．签订合同

30.1 采购人应当自中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。招标文件、中标人的投标文件、澄清文件、中标通知书，均为签订合同的依据。

30.2中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。中标供应商无正当理由拒不与采购人签订合同的，报政府采购监管部门依法处理。

30.3 政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

30.4采购人应当自采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在政府采购指定媒体予以公告。

30.5合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务时，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

30.6采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

八、询问、质疑、投诉

### 31．询问

31.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

### 32．质疑

32.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。否则，采购人不予受理。

以上规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

32.2 供应商应按照“谁主张、谁举证”的原则对质疑内容提供相关证明材料，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商不得虚假质疑和恶意质疑，如通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，采购人将提请政府采购监管部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

32.3 供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，将只对供应商第一次质疑作出答复。采购人负责处理和答复所有质疑内容，采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

32.4采购人不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

32.5本项目采购人及谈判组织方只接收以纸质原件形式送达的质疑。（本项目采购人及谈判组织方不接受未填写快递运单的快件）

接收部门: 江苏正德建设管理有限公司

接收地址: 丹阳市开发区兰陵路9号丽都国际15楼1513室

联系电话:0511-86921808

32.6以下情形的质疑不予受理：

32.6.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

32.6.2超出政府采购法定期限的质疑。

32.6.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

32.6.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

32.6.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

### 33．投诉

33.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人所属预算级次本级政府采购监管部门投诉。

33.2投诉流程及注意事项见“镇江市公共资源交易服务平台—政府采购”网站“投诉指引”。

九、诚实信用和解释权

### 34．诚实信用

34.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

34.2 供应商不得以向采购人或采购代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，将在“镇江市公共资源交易服务平台-政府采购”网站公告，政府采购监管部门将供应商列入不良行为记录名单，按照政府采购有关规定处理。

34.3 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标处理。

34.4供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

34.5 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信息记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）、江苏省财政厅《关于做好政府采购信用信息查询使用及登记等工作的通知》（苏财购〔2016〕50号）等文件精神，采购人或采购代理机构在项目资格审查时对参加本项目的各供应商进行信用记录查询，信用记录查询渠道为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）、“信用江苏”网站（http://www.jscredit.gov.cn ），信用记录查询截止时间为项目资格审查结束时，信用信息查询记录及证据留存的具体方式为打印或网页截图。对存在失信信息的供应商（列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）应当拒绝其参与政府采购活动。

### 36.适用法律及约束力

36.1 投标人一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

36.2 本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国法律制约和保护。

- 37．解释权

37.1 除相关法律、法规规定外，本招标文件的解释权归采购代理机构所有。

第三部分  拟签订的合同文本

政府采购合同

（货物类）

第一部分 合同书

项目名称：

甲方：

乙方：

签订日期：        年       月       日

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定和XXXXXX（项目编号）的招标结果，按照平等、自愿、公平、诚实信用和绿色的原则，经甲方和乙方协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

- 一.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同第一部分、第二部分、第三部分及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标或者成交通知书；

1.1.3 投标或者响应文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 采购文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

- 1.2 货物（可附货物清单）

1.2.1 货物名称、品牌、规格型号等：                             ；

1.2.2 货物数量：                                                ；

1.2.3 货物质量：　　　　　　　　　                      　      ；

1.2.4 详细货物清单可在合同专用条款中列出

- 1.3 服务（可附服务清单）

1.3.1 服务内容：                                        ；

1.3.2 服务标准：                                                ；

1.3.3 技术保障：　　　　　　　　　                      　      ；

1.3.4 服务人员组成：　　             　      ；

- 1.4 合同金额

合同金额包括提供招标范围内确定的采购内容、税金及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。同时，除非合同条款中另有规定，合同总金额在合同履行期间不因市场变化因素而变动。本项目采用以下第1.4.1条款规定的计价方式计价。

1.4.1总价合同。本合同总价（含税）为：￥           元（大写：                 元人民币）。

1.4.2单价合同，本合同单价（含税）标准为：                   。计量方式为：       合同专用条款 1.4.2    。单价合同，在合同履行期间内，根据实际完成的工作量据实结算，但结算总价上限不得超过预算金额或者双方确定的金额￥           元（大写：                 元人民币）。

1.4.3其他计价方式：                   。

1.5履约保证金

乙方   否   （是 /否）需要支付履约保证金。若需要支付履约保证金的，则：

- 1.5.1履约保证金的比例为合同金额的   /  %；

- 1.5.2履约保证金支付方式详见    合同专用条款 1.5.2          ；

## 1.5.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利；

- 1.5.4 甲方在项目验收结束后及时退还履约保证金。甲方在项目通过验收之日起       5个工作日内将履约保证金无息退还乙方（出具保函、保险保单的费用不予退还），逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延退还一日的应退还而未退还金额的  （按同期银行活期存款利息）   %计算，最高限额为本合同履约保证金的  XX   %。

- 1.6预付款

□经双方协商乙方自愿放弃预付款。

□若需要支付预付款的，则：

1.6.1预付款比例、支付方式、时间详见    合同专用条款 1.6.1          ；

1.7资金支付

1.7.1甲方应严格履行合同，及时组织验收。对于满足合同约定支付条件的，甲方自收到发票后在合同约定的时间内将资金支付到合同约定的乙方账户，有条件的甲方可以即时支付。甲方不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假等为由延迟付款。

- 1.7.2资金支付的方式、时间和条件详见合同专用条款1.7.2。

- 1.8货物（服务）交付期限、地点和方式

1.8.1 交付期限：详见合同专用条款1.8.1；

1.8.2 交付地点：详见合同专用条款1.8.2；

1.8.3 交付方式：详见合同专用条款1.8.3。

- 1.9违约责任

1.9.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物或服务，那么甲方可要求乙方支付违约金，每延迟一日，违约金按合同金额的  XX（可根据情况修改）    %/计算，最高限额为本合同金额的 XX  %；迟延交付货物或服务的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.9.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，乙方可要求甲方支付违约金，每延迟一日，违约金按应付而未付款的 XX（可根据情况修改）      %计算，最高限额为本合同总价的   XX  %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.9.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.9.4 除前述约定外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.9.5如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标或者成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.9.6违约责任合同专用条款1.9.6约定其他责任的，从其约定。

- 1.10合同争议的解决

1.10.1本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，向甲方所在地人民法院起诉。

1.10.2如对任何争议向人民法院提起诉讼，除争议事项或争议事项所涉及的条款外，双方应继续履行本合同项下的其它义务。

1.11合同生效及其他

1.11.1本合同自双方当事人盖章时生效。

1.11.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

甲方（盖章）：                           乙方（盖章）：

统一社会信用代码：                统一社会信用代码或身份证号码（乙方为自然人）：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表姓名：                           或授权代表姓名:

约定送达地址：                           约定送达地址：

见证方（盖章）：

地    址：

联系电话：

签订日期：    年    月   日

第二部分 合同一般条款

- 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标或成交供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标或成交供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标或成交供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标或成交供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4“服务”系指中标或成交供应商根据合同约定应向采购人履行的除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括采购人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。

2.1.5 “甲方”系指与中标或成交供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.6 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标或成交供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.7 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

- 2.2 技术规范

货物或服务所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件及其技术规范偏差表相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

- 2.3 知识产权

2.3.1乙方应保证甲方在使用该货物、服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其著作权、专利权、商标权等知识产权方面的起诉。如果任何第三方提出侵权指控或赔偿要求，乙方必须与第三方交涉，并承担发生和可能发生的一切损失、费用和法律责任。如由于乙方不积极与第三方交涉，甲方有权应诉或进行和解，其发生的费用由乙方承担。乙方还应及时澄清相关信息，使甲方声誉免受损害，甲方保留追责的权利。

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物或技术成果的知识产权归属，详见合同专用条款2.3.2。

- 2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款2.4.1另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2甲方对项目中要求商品包装和快递包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》具体包装需求标准的，政府采购合同应当载明对乙方提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

2.4.3 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款2.4.3。

- 2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物或服务进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

- 2.6 技术资料和保密义务

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何依法不予公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.6.4 除履行本合同义务内容所需外，未经对方事先书面同意，任一方不得擅自使用、复制商标、标志、商业信息、技术及其他资料。

2.6.5 本保密条款长期有效，本合同变更、终止或解除等均不影响本条款的效力。

- 2.7 质量保证

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

- 2.8 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款2.8。

- 2.9 延迟交付

甲乙双方签订合同后，乙方应按照合同约定履行合同义务，除不可抗力外，乙方不得延迟交付。在合同履行过程中，如果因不可抗力，乙方遇到不能按时交付的情况，应及时以书面形式将不能按时交付的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

- 2.10 合同变更

合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

- 2.11 合同转让和分包

2.11.1合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

2.11.2乙方采取分包方式履行合同的，甲方可直接向分包供应商支付款项。

- 2.12 不可抗力

2.12.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使不能履行本合同部分或全部义务的，甲方和乙方应当积极寻求以合理的方式履行本合同，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订本合同。

2.12.2如不可抗力无法消除，致使合同目的无法实现的，双方均有权解除合同，且均不互相索赔。

2.12.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款2.12.3约定时间内以书面形式变更合同；

2.12.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款2.12.4约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款2.12.4约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

- 2.13 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

- 2.14乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

- 2.15 合同中止、终止

2.15.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.15.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

- 2.16检验和验收

2.16.1货物或服务交付前，乙方应对货物或服务的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物或服务符合合同约定的文件；货物或服务交付时，甲方在合同专用条款2.16.1（提醒：必须填写）约定时间内组织验收，甲方可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为参考资料一并存档。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时还应当邀请服务对象参与并出具意见。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并依法接受相应的处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方应当及时报告本级政府采购监管部门。

2.16.2甲方按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况组织验收后，出具验收书。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。

2.16.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款2.16.3。（提醒：必须填写）

- 2.17 通知和送达

2.17.1任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的传真或电子邮件        发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于3个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.17.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以传真、电子邮件方式送达的，以传真、电子邮件到达受送达人特定系统之时视为送达；以邮寄方式送达的，以回执上注明的收件日期视为送达。

- 2.18 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

- 2.19 合同使用的文字和适用的法律

2.19.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.19.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.20政府采购信用融资

乙方在签订政府采购合同时如遇到资金困难，甲方应当按照镇江市财政局和中国人民银行镇江市中心支行联合印发《关于转发〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》要求协助乙方办理信用融资工作，但甲方不保证信用融资能获得金融机构批准。

- 2.21 合同份数

合同份数按合同专用条款2.21规定，每份均具有同等法律效力。

- 第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |
| 1.4.2 |  |
| 1.5.2 |  |
| 1.6.1 | □经双方协商乙方自愿放弃预付款。 □合同签订后甲方收到乙方提供的相应金额的正规发票后10个工作日内，支付合同价 30%的预付款。 |
| 1.7.2 |  |
| 1.8.1 |  |
| 1.8.2 |  |
| 1.8.3 |  |
| 1.9.6 |  |
| 2.3.2 |  |
| 2.4.1 |  |
| 2.4.3 |  |
| 2.8 |  |
| 2.12.3 |  |
| 2.12.4 |  |
| 2.16.1 |  |
| 2.16.3 |  |
| - 2.21 | 本合同经甲方、乙方签字盖章后生效。本合同一式肆份，甲乙双方、财政监督管理部门、见证方各壹份。 |
| - 3.1 - …… | …… |

第四部分 采购需求

一、项目概况

本项目主要建设内容为理化生数字化实验室各一间，包含实验室家具、仪器、学科氛围方面等内容，如教室演示讲台、学生实验桌、学生电源、通风系统等设施，另外还包含数字化实验仪器及配套的实验资源。

- 采购标的汇总表

| 教室名称： |  | 物理数字化探究实验室 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础设备 |  |  |  |  |
| 序号 | 采购内容 | 材质或技术参数描述 | 数量 | 单位 |
| 1 | 教师演示台 | 规格：2400×700×850mm（±10mm） 台面要求：采用≥13.0mm厚实芯双面理化膜优抗板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至26.0mm，由专业生产厂家用CNC机械加工而成。 1、结构：全钢独立柜体结构，无需安装；演示台设有储物柜，中间为演示台，设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。 2、柜身主体背板、吊板及所有板材均采用采用≥1.0mm优质一级冷轧钢板（SPCCT）经CNC机压成型，满焊无缝焊接工艺，表面经磷化、环氧树脂静电粉末涂装处理。 3、柜门：双包结构 4、门铰：采用锌合金铰链。自闭式，与柜体面水平角度<15度时，柜门即可自行关闭，使用过程中无噪音，可开关十万次。 5、滑轨：三节静音滑轨滑轨，承重性强、滑动性能良好、无噪音开合十万次不变形。 6、拉手：一字内隐藏拉手，与门板抽屉连为一体。 7、脚垫：ABS注塑专用垫，高度可调、耐磨、防潮、耐腐蚀。 | 1 | 张 |
| 2 | 实验室专用水槽 | 外径：550×450×310mm（±5mm），内径：490×410*290mm（±5mm） 实验室专用PP一体化成型水槽，耐腐蚀，耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线。 | 1 | 个 |
| 3 | 三联水嘴 | - 主体：加厚铜质 2.涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射 3.陶瓷阀芯90°旋转，使用寿命开关≥50万次，静态最大耐压≥20巴 4.经久耐用，不会出现渗水、断裂现象 5.鹅颈管可360°旋转 6.开关旋钮：高密度PP，人体工学设计。 | 1 | 套 |
| 4 | 上水装置 | 用于连接地面水管及水龙头，上水管两端接头采用201不锈钢螺帽铜芯，外管是304钢丝+尼龙丝混编的、内管采用三元内管、角阀是钻石轮（塑料包铁）、阀芯和阀体均为铜制 | 1 | 套 |
| 5 | 下水装置 | 规格:直径35mm（±2mm）*长度500mm（±5mm）水槽专配型排水管，不锈钢卡扣连接，安装方便不渗漏 | 1 | 套 |
| 6 | 教师演示电源 | 教师主控电源，按教育行业标准实施教学专用实验室电源： 1.教师主控电源采用微电脑控制，贴片元件生产，轻触摸操作，具备数字化控制、数码显示 2.直流电压分辨率≤0.1V，数字键调节，输出电压1.25-30V,数码显示，电流0-3A。交流电压分辨率≤1V，全数字化控制。数码显示教师交直流电压，通过数字键盘，直接选取交流0-30V电压，电流0-3A。 3.具备过载保护点智能侦测功能，电流高于过载点则自动保护、电流低于过载点则自动恢复至设定值。通过上下键，选取直流1.25-30.0V电压，分辨率≤0.1V。电流0-3A。控制大电流9V输出，输出10秒自动关断。 4.通过数字键，可直接选取学生低压交流电源。交流电压0 - 30V，分辨率≤2V。系统具备漏电保护功能，分4组向学生实验桌输出交流220V电源，能实现学生分组电源控制，过载保护及复位装置，总电源漏电保护器及输出电压表指示。 5.交流低压输出：2V－30V，每2V一档共15档；2V－6V/2A；8V－12V/2A；14V－30V/2A。 6.直流稳压输出：在教师供电的电压下调节所需电压1.25V－30V。 7.交流电压输出：220V±10%，50Hz，5A输出。 8、要有直流电流设置，在直流模式下有分恒流和恒压两种模式。直流输出模式下，具有恒压和恒流模式，“CV/CC”按键可以在恒压和恒流模式之间进行切换。在恒流模式下按“电流调节”按键恒流电流可以在1A.2A.3A之间循环切换，相应的数码管会有相应的输出指示。 | 1 | 台 |
| 7 | 学生桌 | 规格：1200*600*780mm（±10mm） 台面：采用≥12.7mm厚实芯双面膜理化板台面。 台身结构：新型塑铝结构，学生位镂空式，符合人体工程学设计，美观大方。 桌身：由桌腿、立柱、前横梁、中横梁、后横梁、大横梁组成。 桌腿：采用工字型压铸铝一次成型，三段链接。 上腿规格：≥长560*宽55*高110mm，壁厚≥2.0mm，隐形电源220v（可选），配电源安全盖； 下腿规格：≥长510*宽64mm，壁厚≥2.0mm，下脚正面设有塑料卡盖，组装完成后更加美观； 立柱：采用≥110*40mm，壁厚≥1.5mm；立柱两端内部有4个铸铝成型的螺丝链接位；内侧设有凹槽； 前横梁：≥32*32mm，壁厚≥1.5mm； 中横梁：≥32*32mm，壁厚≥1.5mm； 后横梁加挡水条呈L型≥93MM； 大横梁:≥93*16mm，壁厚≥1.5mm。材料均采用优质铝镁合金材料，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 书包斗:430*260*160MM（±5mm），采用环保型PP材料一次性注塑成型，上面设计有可悬挂凳子的圆形孔。两个书包斗中间设有电源盒。 | 28 | 张 |
| 8 | 功能柱 | 规格：宽345mm深200mm高750mm（±5mm），采用环保型ABS工程塑料注塑成型。电缆线、通风管等管线均布置于箱体内部，避免管线外露，确保使用的安全。 | 28 | 个 |
| 9 | 学生安全电源 | 1. 学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≤140℃）的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用“电容式”触摸数字键盘，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用1.54寸液晶显示电源学生交直流电压 ， 2. 学生交流电源通过数字键盘直接选取1～30V电压，最小调节单元可达1V,额定电流2A，具有过载保护智能检测功能（电流高于过载点则自动保护，电流低于过载点则自动恢复至设定值）； 3.学生直流电源也是通过数字键盘直接选取，调节范围为1.5～30V，分辨率≤0.1V,额定电流2A，亦具有过载保护智能检测功能（同上，略）； 4. 学生低压电源都可接收老师发送的锁定信号，在锁定指示灯点亮后，学生只能接收老师输送的设定电源电压，学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作，当然，如果老师没有送锁定信号，学生就可以自己动手，随意操作； 5.还具有举手功能，当学生需要提问时，学生按举手时，教师主控应该有语音播报哪组哪桌。 6. 220V交流输出为新国标五孔插座。 | 28 | 个 |
| 10 | 钢木方凳 | 340*240*420mm（±10mm），钢管框架，壁厚≥1mm，表面经高温粉体烤漆处理，底脚配有≥6毫米厚度的胶垫，胶垫应固定牢靠，不易脱落。凳面采用双面三聚氰胺饰版，厚度≥1.8CM，可见截面均采用PVC封边。 | 56 | 个 |
| 11 | 实验专用设备组装运行 | 含实验专用设备的安装以及调试，保证设备正常运行。 | 1 | 套 |
| 12 | 实验室设备电路连接 | 根据设计要求进行相关的实验设备电路接线。根据室内已有的符合布局的预留线管，完成实验设备地面以上的接线操作，保障实验专用设备正常运行。 | 1 | 项 |
| 13 | 实验室讲台设备水路连接 | 根据设计要求进行相关的水路管路接线。根据室内已有的符合布局的预留水管，完成实验设备地面以上的水路接线操作，保障实验专用设备正常运行。 | 1 | 项 |
| 数字化传感器 |  |  |  |  |
| 序号 | 采购内容 | 材质或技术参数描述 | 数量 | 单位 |
|  | 演示端 |  |  |  |
| 1 | 无线彩屏力与加速度传感器 | 1.力：≥-50N~+50N，分辨率：≤0.01N；3轴加速度≥±16g ，分辨率：≤0.01g；内置陀螺仪；≥±35rad/s（±2000d/s），分辨率：≤0.06d/s；24Bit高精度高速采样；在超重与失重现象的实验中，它能够实时、准确地采集力、加速度实时数据；配合向心力实验器，在研究向心力与角速度关系的实验中，其中力与角速度平方实际数据点与拟合曲线的误差R>0.9（数据点紧密围绕拟合曲线分布）,RMSE<0.02（平均误差<0.02N）； 2.内置≥2寸高清彩色液晶屏，能够显示实时传感器数据，可置零、调整小数位数、设置关机或休眠时间； 3.内置≥800mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口； 4.内置无线充电模块，实现无线快充； 5.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机； 6.传感器内置蓝牙无线模块，无遮挡传输距离≥20m；传感器与数据采集终端直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集； 7.传感器使用时，无需数据采集器； 8.能够实现脱机实验和无线实验、usb线连实验三种连接方式；脱机实验为传感器经设置后可不连接软件或数据处理终端而进行实验数据采集（可设置脱机实验采样时间及采样频率）；无线连接模式下，模块兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，空中速率≥2Mbps ； 9.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接； 10.内置≥128Mbit数据存储芯片； ▲提供该产品由国家认可的第三方检测机构出具的具有“CMA”或“CNAS”标识的检验报告扫描件，检验标准符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》、JY0002-2003《教学仪器设备产品的检验规则》、GB/T6587-2012《电子测量仪器通用规范》、GB/T 2423.1-2008《电工电子产品环境试验第 2 部分:试验方法试验A:低温》、GB/T 2423.2-2008《电工电子产品环境试验第 2部分:试验方法试验B:高温》，且检验报告中需不少于以下检验项： A.力：-50N~+50N，分辨率：0.01N；3轴加速度±16g ，分辨率：0.01g；内置陀螺仪；±35rad/s（±2000d/s），分辨率：0.06d/s；24Bit高精度高速采样；在超重与失重现象的实验中，它能够实时、准确地采集力、加速度实时数据；配合向心力实验器，在研究向心力与角速度关系的实验中，其中力与角速度平方实际数据点与拟合曲线的误差R>0.9（数据点紧密围绕拟合曲线分布）,RMSE<0.02（平均误差<0.02N）。 B.内置2寸高清彩色液晶屏；内置无线充电模块，实现无线快充。 C.传感器使用时，无需数据采集器。 D.能够实现脱机实验和无线实验、usb线连实验三种连接方式。 E.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接。 | 4 | 套 |
| 2 | 无线彩屏分体位移传感器（收发） | 1.测量范围：≥0cm ~200cm，分辨率：≤1mm; 2.内置≥2寸高清彩色液晶屏，能够离线显示实时传感器数据，能够实现人机交互； 3.内置≥800mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口； 4.内置无线充电模块，实现无线快充； 5.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机； 6.传感器内置蓝牙无线模块，无遮挡传输距离≥20m；传感器与数据采集终端直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集； 7.传感器使用时，无需数据采集器； 8.能够实现脱机实验和无线实验、usb线连实验三种连接方式；脱机实验为传感器经设置后可不连接软件或数据处理终端而进行实验数据采集；无线连接模式下，模块兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，空中速率≥2Mbps ； 9.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接； 10.内置≥128Mbit数据存储芯片； ▲提供该产品由国家认可的第三方检测机构出具的具有“CMA”或“CNAS”标识的检验报告扫描件，检验标准符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》、JY0002-2003《教学仪器设备产品的检验规则》、GB/T6587-2012《电子测量仪器通用规范》、GB/T 2423.1-2008《电工电子产品环境试验第 2 部分:试验方法试验A:低温》、GB/T 2423.2-2008《电工电子产品环境试验第 2部分:试验方法试验B:高温》，且检验报告中需不少于以下检验项： A.测量范围：0cm ~200cm，分辨率：1mm。 B.内置2寸高清彩色液晶屏；内置无线充电模块，实现无线快充。 C.传感器使用时，无需数据采集器。 D.能够实现脱机实验和无线实验、usb线连实验三种连接方式。 E.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接。 | 2 | 套 |
| 3 | 无线彩屏一体位移（运动）传感器 | 1.测量范围：≥0.15m~6m，分辨率：≤1mm，方便固定安装，角度可调； 2.内置≥1200mA大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口； 3.内置≥0.91寸显示屏，可以脱机测量实时距离数据; 4.智能关机，默认不联机状态运行10分钟自动关机。 5.传感器内置蓝牙无线模块，无遮挡传输距离≥20m；传感器与数据采集终端直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集； 6.传感器使用时，无需数据采集器； 7.能够实现无线实验、usb线连实验2种连接方式；无线连接模式下，模块兼容蓝牙4.0，蓝牙5.0标准，空中速率≥2Mbps ； 8.传感器具有唯一数字标识码，能够使数据终端进行选择性连 | 2 | 套 |
| 4 | 无线光电门传感器 | 1.传感器：分辨率：≤2μS； 第1类测量方式：集成≥2路高速触发计时测速传感器，相当于2个传统光电门； 第2类测量方式：集成≥1路激光计时触发器，可以测量物体运动计时速度； 第3类测量方式：集成≥1路扩展触发器，可以外接震动开关、磁性开关等开关量进行触发计时测速； 2.传感器内置蓝牙无线模块，无遮挡传输距离≥20m；传感器与数据采集终端直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集； 3.传感器使用时，无需数据采集器； 4.能够实现无线实验、usb线连实验连接方式；无线连接模式下，模块兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，空中速率≥2Mbps ； 3.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接； 5.内置≥600mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口； 6.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机； 7.双光电门设计，双光电门间距：1.5cm，配有固定用塑料杆，可固定在铁架台；机身上的开孔可固定滑轮； | 4 | 套 |
| 5 | 无线数智小车 | 1）数智小车内置蓝牙无线模块；数智小车与数据采集终端（电脑、平板或手机） 直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集； 2）数智小车使用时，无需数据采集器； 3）数智小车是多合一的传感器仪器，能够同时测量位移、速度、加速度、角速度、力；在牛顿力学实验设计中，使用一辆数智小车，无需其它配件，即可探究加速度与力的关系，从而精确地测量出运动物体的质量（人教版必修一P96）；在研究弹簧弹力与形变量的关系实验中，获取F-△X的图像，可对图像进行线性拟合；实际数据点与拟合曲线的误差R>0.98（数据点紧密围绕拟合曲线分布）,RMSE<0.01（平均误差<0.01N）； 4）小车内置传感器具有数字标识码，便于数据终端选择性连接； 5）使用可充电锂聚合物，内置≥1500mAh大容量可充电电池；通用TypeC标准充电数据接口； 6）校零方式：可使用软件设置为自动校零或手动校零； 7）节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，自动关闭电源； 主要部件及参数：无线数智小车1个： 24Bit高精度高速采样； 1.力-测量范围：≥-50N~+50N，分辨率：≤0.01N； 2.位移-分辨率：≤±0.2mm 3.速度-测量范围：≥±3m/s； 4.加速度-测量范围：3轴，≥-16g~+16g(g=9.8m/s²)； 5.陀螺仪-测量范围：≥-35rad/s~+35rad/s（±2000d/s）； 配合运动学轨道及附件、智能化电机、向心力转台等可完成实验： 1.高中物理：探究弹簧弹力与形变量的关系——学生分组 2.高中物理：探究物体的加速度与力、质量的关系——学生分组 3.高中物理：探究向心加速度角速度的关系——学生分组 4.高中物理：验证小车沿斜面下滑过程中的机械能守恒——学生分组 5.高中物理：完全非弹性碰撞过程中的动量守恒——学生分组 6.高中物理：完全弹性碰撞过程中的动量守恒——学生分组 7.高中物理：描述运动量的测量——教师演示 8.高中物理：运动规律的研究——教师演示 9.高中物理：摩擦力的研究——教师演示 10.高中物理：探究作用力与反作用力——教师演示 11.高中物理：超重与失重——教师演示 12.高中物理：探究动能与速度的关系——教师演示 13.高中物理：探究变力作用下的动量定理——教师演示 14.高中物理：弹簧振子振动的研究——教师演示 15.高中物理：利用单摆测重力加速度——教师演示 16.物理创新：运动图像分析 17.物理创新：速度和速度图像 18.物理创新：摩擦系数-静摩擦力与滑动摩擦力 19.物理创新：探究弹性和非弹性碰撞的动量与动能是否守恒 20.物理创新：功和动能 21.物理创新：功能关系 22.物理创新：简谐运动 23.物理创新：周期性运动：质量和弹簧 初中实验： 1.平均速度 2.探究影响滑动摩擦力大小的因素——学生分组 3.探究浮力大小跟哪些因素有关——学生分组 4.二力平衡 ▲提供该产品由国家认可的第三方检测机构出具的具有“CMA”或“CNAS”标识的检验报告扫描件，检验标准符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》、JY0002-2003《教学仪器设备产品的检验规则》、GB/T6587-2012《电子测量仪器通用规范》、GB/T 2423.1-2008《电工电子产品环境试验第 2 部分:试验方法试验A:低温》、GB/T 2423.2-2008《电工电子产品环境试验第 2部分:试验方法试验B:高温》，且检验报告中需不少于以下检验项： A.力-测量范围：-50N~+50N，分辨率：0.01N；位移-分辨率：±0.2mm；速度-测量范围：±3m/s；加速度-测量范围：3轴，-16g~+16g(g=9.8m/s²)；陀螺仪-测量范围：-35rad/s~+35rad/s（±2000d/s）。 B.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接。 C.小车使用时，无需数据采集器。 D.小车内置蓝牙无线模块，与数据采集终端（电脑、平板或手机） 直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集。 E.小车是多合一的传感器仪器，能够同时测量位移、速度、加速度、角速度、力；在牛顿力学实验设计中，使用一辆数智小车，无需其它配件，即可探究加速度与力的关系，从而精确地测量出运动物体的质量；在研究弹簧弹力与形变量的关系实验中，获取F-△X的图像，可对图像进行线性拟合；实际数据点与拟合曲线的误差R>0.98（数据点紧密围绕拟合曲线分布）,RMSE<0.01（平均误差<0.01N）。 | 2 | 套 |
| 6 | 运动学轨道 | 主要部件及参数：≥1.2m低摩擦动力学轨道1个，三个附件：铁架台夹子1个，末端终止器1个，水平调节支座1个 | 2 | 套 |
| 7 | 运动学轨道附件 | 超级滑轮A*1个、光电门支架*1个、挡光片*1套、轻质软弹簧*2个、固定螺栓*2个、钩码固定底座*1个、回形针*1套、角度指示器1个。 1、超级滑轮A：用于牛顿力学，适合厚达 2.0 厘米的轨道或桌面。 2、角度指示器：配合动力学轨道，进行斜面上运动的研究，±30度角度指示器；主要部件及参数：滑轮1个；滑轮夹1个；安装螺丝2个； 3、光电门支架（2个）：该光门支架支架可将光门端头直接安装到动力学轨道上。这样就不需要单独的光门支架，并可以方便地根据轨道来调节光门的高度。该装置带有两个光门支架。主要部件及参数：支架2个；正方形螺母2个；螺钉2个； 4、挡光片：主要部件及参数：四种挡光片：1cm挡光片1个；2cm挡光片1个；4cm挡光片1个；6cm挡光片1个；M5X8固定螺丝2个； 5、轻质软弹簧：探究弹簧弹力与形变量的关系实验时使用；主要部件及参数：弹簧长度≥5.5cm； 6、固定螺栓：探究弹簧弹力与形变量的关系实验时使用，主要部件及参数：M6圆环螺帽、丝长25mm-M6不锈钢螺丝； 7、钩码固定底座：固定在数智小车上方，用于固定小车配重（50g钩码）； | 4 | 套 |
| 8 | 智能化电机 | 主要部件：智能减速电机、配套传动装置，配有防滑轮；增加运动的平稳性；配有≥1200mAh容量可充电锂电池；配有标准2.5mm耳机插孔，实现数字控制；能够实现智能调速；快速、慢速、前进，后退，停止等操作；可作摩擦力实验时的匀速电机使用；24Bit高精度高速采样； | 1 | 套 |
| 9 | 摩擦块 | 尺寸：10*8*4cm(±3mm)，材质：4孔木块；配合完成探究滑动摩擦力大小与哪些因素有关等实验； | 4 | 套 |
| 10 | 摩擦面 | 尺寸10*8*4cm(±3mm)，卡入摩擦块底部，用来改变摩擦面使用； | 4 | 套 |
| 11 | 50g钩码 | 50g*10，金属钩码； | 1 | 套 |
| 12 | 自由落体实验仪 | 配合光电门，进行研究自由落体、重力加速度的研究实验等，长方形透明塑料，带有均匀分布的不透明栅栏。 | 2 | 套 |
| 13 | 无线彩屏多量程电压传感器 | - 1.测量范围1：≥-20V~+20V，分辨率 ：≤0.01V ；测量范围2：≥-5V~+5V，分辨率：≤0.001V；测量范围3：≥-500mV~+500mV，分辨率：≤0.1mV。24Bit高精度高速采样。在研究探究感应电动势与线圈匝数的关系实验中，获取线圈匝数与电压的数据及图像，可对图像进行线性拟合；实际数据点与拟合曲线的误差R>0.98（数据点紧密围绕拟合曲线分布）,RMSE<0.2（平均误差<0.2V）； - 2.内置≥2寸高清彩色液晶屏，能够显示实时传感器数据，可置零、调整小数位数、设置关机或休眠时间； - 3.内置≥800mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口； - 4.内置无线充电模块，实现无线快充； - 5.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机； - 6.传感器内置蓝牙无线模块，无遮挡传输距离≥20m；传感器与数据采集终端直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集； - 7.传感器使用时，无需数据采集器； - 8.能够实现脱机实验和无线实验、usb线连实验三种连接方式；脱机实验为传感器经设置后可不连接软件或数据处理终端而进行实验数据采集（可设置脱机实验采样时间及采样频率）；无线连接模式下，模块兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，空中速率≥2Mbps ； - 9.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接； - 10.内置≥128Mbit数据存储芯片； - 11.内阻：≥1.0MΩ（并联使用,分流极小） - ▲提供该产品由国家认可的第三方检测机构出具的具有“CMA”或“CNAS”标识的检验报告扫描件，检验标准符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》、JY0002-2003《教学仪器设备产品的检验规则》、GB/T6587-2012《电子测量仪器通用规范》、GB/T 2423.1-2008《电工电子产品环境试验第 2 部分:试验方法试验A:低温》、GB/T 2423.2-2008《电工电子产品环境试验第 2部分:试验方法试验B:高温》，且检验报告中需不少于以下检验项： - A.测量范围1：-20V~+20V，分辨率 ：0.01V ；测量范围2：-5V~+5V，分辨率：0.001V；测量范围3：-500mV~+500mV，分辨率：0.1mV。在研究探究感应电动势与线圈匝数的关系实验中，获取线圈匝数与电压的数据及图像，可对图像进行线性拟合；实际数据点与拟合曲线的误差R>0.98（数据点紧密围绕拟合曲线分布）,RMSE<0.2（平均误差<0.2V）。 - B.内置2寸高清彩色液晶屏。 - C.传感器使用时，无需数据采集器。 - D.能够实现脱机实验和无线实验、usb线连实验三种连接方式。 - E.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接。 | 4 | 套 |
| 14 | 无线彩屏多量程电流传感器 | 1.测量范围1：≥-3A~3A，分辨率：≤0.01A；测量范围2：≥-500mA~500mA，分辨率：≤0.1mA；测量范围3：≥-20mA~+20mA，分辨率：≤0.01mA。24Bit高精度高速采样。 2.内置≥2寸高清彩色液晶屏，能够显示实时传感器数据，可置零、调整小数位数、设置关机或休眠时间； 3.内置≥800mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口； 4.内置无线充电模块，实现无线快充； 5.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机； 6.传感器内置蓝牙无线模块，无遮挡传输距离≥20m；传感器与数据采集终端直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集； 7.传感器使用时，无需数据采集器； 8.能够实现脱机实验和无线实验、usb线连实验三种连接方式；脱机实验为传感器经设置后可不连接软件或数据处理终端而进行实验数据采集（可设置脱机实验采样时间及采样频率）；无线连接模式下，模块兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，空中速率≥2Mbps ； 9.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接； 10.内置≥128Mbit数据存储芯片； 11.内阻：≤0.5Ω（串联使用，分压极小）。 ▲提供该产品由国家认可的第三方检测机构出具的具有“CMA”或“CNAS”标识的检验报告扫描件，检验标准符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》、JY0002-2003《教学仪器设备产品的检验规则》、GB/T6587-2012《电子测量仪器通用规范》、GB/T 2423.1-2008《电工电子产品环境试验第 2 部分:试验方法试验A:低温》、GB/T 2423.2-2008《电工电子产品环境试验第 2部分:试验方法试验B:高温》，且检验报告中需不少于以下检验项： A.测量范围1：-3A~3A，分辨率：0.01A；测量范围2：-500mA~500mA，分辨率：0.1mA；测量范围3：-20mA~+20mA，分辨率：0.01mA。 B.内置2寸高清彩色液晶屏。 C.传感器使用时，无需数据采集器。 D.能够实现脱机实验和无线实验、usb线连实验三种连接方式。 E.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接。 ※开标时提供演示视频，成功演示以下内容： 一、功能性演示： 1、传感器屏幕具有设置、量程、调零、HOLD等操作； 2、测量范围1：-3A~3A；测量范围2：-1A~1A；测量范围3：-500mA~500mA； 3、调节数据小数位、传感器闲置关机时间和休眠时间。 二、实验演示： 可完成 跳“绳”时的感应电流实验 4、在实验中，无线电流传感器的量程及单位，可在软件中调整；实验中，实时采集到导线切割地球磁场而产生的微弱电流。 | 4 | 套 |
| 15 | 无线彩屏多量程微电流传感器 | 1.测量范围1：≥-100μA~+100μA，分辨率：≤0.1μA；测量范围2：≥-10μA~10μA，分辨率：≤0.01μA；24Bit高精度高速采样；配合光电效应的定量研究实验板，在光电效应实验中，此微电流能够实时、精准地监测光电流的变化。该传感器具备极高的灵敏度和快速响应能力，可有效捕捉光电流随入射光频率、光强以及外加电压变化的动态过程。实验中，通过调节反向电压直至光电流降为零，我们能够准确测定遏制电压，从而验证光电效应的基本规律，继而求出普朗克常量； 2.内置≥2寸高清彩色液晶屏，能够显示实时传感器数据，可置零、调整小数位数、设置关机或休眠时间； 3.内置≥800mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口； 4.内置无线充电模块，实现无线快充； 5.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机； 6.传感器内置蓝牙无线模块，无遮挡传输距离≥20m；传感器与数据采集终端直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集； 7.传感器使用时，无需数据采集器； 8.能够实现脱机实验和无线实验、usb线连实验三种连接方式；脱机实验为传感器经设置后可不连接软件或数据处理终端而进行实验数据采集（可设置脱机实验采样时间及采样频率）；无线连接模式下，模块兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，空中速率≥2Mbps ； 9.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接； 10.内置≥128Mbit数据存储芯片； ▲提供该产品由国家认可的第三方检测机构出具的具有“CMA”或“CNAS”标识的检验报告扫描件，检验标准符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》、JY0002-2003《教学仪器设备产品的检验规则》、GB/T6587-2012《电子测量仪器通用规范》、GB/T 2423.1-2008《电工电子产品环境试验第 2 部分:试验方法试验A:低温》、GB/T 2423.2-2008《电工电子产品环境试验第 2部分:试验方法试验B:高温》，且检验报告中需不少于以下检验项： A.测量范围1：-100μA~+100μA，分辨率：0.1μA；测量范围2：-10μA~10μA，分辨率：0.01μA；配合光电效应的定量研究实验板，在光电效应实验中，此微电流能够实时、精准地监测光电流的变化。该传感器具备极高的灵敏度和快速响应能力，可有效捕捉光电流随入射光频率、光强以及外加电压变化的动态过程。实验中，通过调节反向电压直至光电流降为零，我们能够准确测定遏制电压，从而验证光电效应的基本规律，继而求出普朗克常量； B.内置2寸高清彩色液晶屏； C.传感器使用时，无需数据采集器； D.能够实现脱机实验和无线实验、usb线连实验三种连接方式。 E.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接. | 4 | 套 |
| 16 | 高中物理电学实验箱 | 规格尺寸：445*335*135mm（±10mm）；将所有元器件模块化，在需要的电路图上，即用即插，做到所有电路，所有元器件通用，方便。 配合电压、电流传感器可完成以下学生分组实验： 1 用传感器观察电容器的放电过程；2 电源电动势和内阻的测量；3 利用传感器制作简单的自动控制装置； 配合电压、电流传感器可完成以下教师演示实验： 1、观察电容器的充放电现象；2、探究电容器两极板间电势差跟所带电量的关系；3、探究影响电容器放电时间的因素；4、观察电源放电与电容放电的区别；5、绘制不同导体两端电压与电流图线；6、探究影响导体电阻的因素；7、描绘小灯泡的伏安特性曲线；8、描绘二极管的伏安特性曲线；9、测金属导体的电阻率；10、探究串联电路的特点；11、探究并联电路的特点；12、两种分压电路的实验研究；13、体验恒流源与恒压源；14、用电流半偏法测电流表的内阻；15、电流表的改装与校正；16、用电压半偏法测电压表的内阻；17、电压表的改装与校正；18、改装双量程的电压表；19、改装双量程的电流表；20、伏安法测电阻的误差分析与研究；21、欧姆表的改装；22、探究影响电流热效应的因素；23、电路中的能量转化；24、探究电池内外电压的关系；25、探究路端电压与外电路电阻的关系；26、化学电池电动势与内阻的测定；27、风力发电、光伏电池；28、探究电源输出功率与外电路电阻的关系；29、探究影响感应电流方向的因素；30、自感现象；31、电容、电感对交变电流的作用；32、观察交流电的产生；33、探究变压器原、副线圈电压与匝数的关系；34、观察LC阻尼振荡曲线；35、绘制热敏电阻电阻值与温度的关系曲线；36、利用热敏电阻制作控制电路；37、光敏电阻的特性；38、干簧管的特性；39、霍尔效应；40、三种逻辑电路。 | 1 | 套 |
| 17 | 无线彩屏三维磁传感器 | 1.测量范围1：X轴≥-5mT~+5mT，Y轴≥-5mT~+5mT，Z轴 ≥-5mT~+5mT；分辨率≤0.001mT；测量范围2：X轴≥-130mT~+130mT，Y轴≥-130mT~+130mT，Z轴≥-130mT~+130mT；分辨率≤0.1mT。 2.内置≥2寸高清彩色液晶屏，能够显示实时传感器数据，可调整小数位数、设置关机或休眠时间； 3.内置≥800mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口； 4.内置无线充电模块，实现无线快充； 5.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机； 6.传感器内置蓝牙无线模块，无遮挡传输距离≥20m；传感器与数据采集终端直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集； 7.传感器使用时，无需数据采集器； 8.能够实现脱机实验和无线实验、usb线连实验三种连接方式；脱机实验为传感器经设置后可不连接软件或数据处理终端而进行实验数据采集（可设置脱机实验采样时间及采样频率）；无线连接模式下，模块兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，空中速率≥2Mbps ； 9.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接； 10.内置≥128Mbit数据存储芯片； ▲提供该产品由国家认可的第三方检测机构出具的具有“CMA”或“CNAS”标识的检验报告扫描件，检验标准符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》、JY0002-2003《教学仪器设备产品的检验规则》、GB/T6587-2012《电子测量仪器通用规范》、GB/T 2423.1-2008《电工电子产品环境试验第 2 部分:试验方法试验A:低温》、GB/T 2423.2-2008《电工电子产品环境试验第 2部分:试验方法试验B:高温》，且检验报告中需不少于以下检验项： A.测量范围1：X轴-5mT~+5mT，Y轴-5mT~+5mT，Z轴 -5mT~+5mT；分辨率0.001mT；测量范围2：X轴-130mT~+130mT，Y轴-130mT~+130mT，Z轴-130mT~+130mT；分辨率0.1mT。 B.内置2寸高清彩色液晶屏；内置无线充电模块，实现无线快充。 C.传感器使用时，无需数据采集器。 D.能够实现脱机实验和无线实验、usb线连实验三种连接方式。 E.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接。 | 1 | 套 |
| 18 | 无线彩屏压强传感器 | 1.测量范围：≥0~700kPa，分辨率：≤0.001kPa；完成玻意尔定律：得到P-1/V图像，可对图像进行线性拟合；实际数据点与拟合曲线的误差R>0.98（数据点紧密围绕拟合曲线分布）,RMSE<2（平均误差<2kPa）； 2.内置≥2寸高清彩色液晶屏，能够显示实时传感器数据，可调整小数位数、设置关机或休眠时间； 3.内置≥800mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口； 4.内置无线充电模块，实现无线快充； 5.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机； 6.传感器内置蓝牙无线模块，无遮挡传输距离≥20m；传感器与数据采集终端直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集； 7.传感器使用时，无需数据采集器； 8.能够实现脱机实验和无线实验、usb线连实验三种连接方式；脱机实验为传感器经设置后可不连接软件或数据处理终端而进行实验数据采集（可设置脱机实验采样时间及采样频率）；无线连接模式下，模块兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，空中速率≥2Mbps ； 9.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接； 10.内置≥128Mbit数据存储芯片。 ▲提供该产品由国家认可的第三方检测机构出具的具有“CMA”或“CNAS”标识的检验报告扫描件，检验标准符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》、JY0002-2003《教学仪器设备产品的检验规则》、GB/T6587-2012《电子测量仪器通用规范》、GB/T 2423.1-2008《电工电子产品环境试验第 2 部分:试验方法试验A:低温》、GB/T 2423.2-2008《电工电子产品环境试验第 2部分:试验方法试验B:高温》，且检验报告中需不少于以下检验项： A.测量范围：0~700kPa，分辨率：0.001kPa；完成玻意尔定律：得到P-1/V图像，可对图像进行线性拟合；实际数据点与拟合曲线的误差R>0.98（数据点紧密围绕拟合曲线分布）,RMSE<2（平均误差<2kPa）。 B.内置2寸高清彩色液晶屏；内置无线充电模块，实现无线快充。 C.传感器使用时，无需数据采集器。 D.能够实现脱机实验和无线实验、usb线连实验三种连接方式。 E.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接。 | 2 | 套 |
| 19 | 无线彩屏相对压强传感器 | 1.测量范围：≥-50kPa~+50kPa，分辨率：≤0.001kPa； 2.内置≥2寸高清彩色液晶屏，能够显示实时传感器数据，可调整小数位数、设置关机或休眠时间； 3.内置≥800mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口； 4.内置无线充电模块，实现无线快充； 5.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机； 6.传感器内置蓝牙无线模块，无遮挡传输距离≥20m；传感器与数据采集终端直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集； 7.传感器使用时，无需数据采集器； 8.能够实现脱机实验和无线实验、usb线连实验三种连接方式；脱机实验为传感器经设置后可不连接软件或数据处理终端而进行实验数据采集（可设置脱机实验采样时间及采样频率）；无线连接模式下，模块兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，空中速率≥2Mbps ； 9.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接； 10.内置≥128Mbit数据存储芯片。 | 2 | 套 |
| 20 | 无线彩屏温度传感器 | - 1.测量范围：≥-50ºC - 200ºC，分辨率：≤0.1ºC；24Bit高精度高速采样； - 2.内置≥2寸高清彩色液晶屏，能够显示实时传感器数据，可调整小数位数、设置关机或休眠时间； - 3.内置≥800mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口； - 4.内置无线充电模块，实现无线快充； - 5.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机； - 6.传感器内置蓝牙无线模块，无遮挡传输距离≥20m；传感器与数据采集终端直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集； - 7.传感器使用时，无需数据采集器； - 8.能够实现脱机实验和无线实验、usb线连实验三种连接方式；脱机实验为传感器经设置后可不连接软件或数据处理终端而进行实验数据采集（可设置脱机实验采样时间及采样频率）；无线连接模式下，模块兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，空中速率≥2Mbps ； - 9.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接； - 10.内置≥128Mbit数据存储芯片。 - ▲提供该产品由国家认可的第三方检测机构出具的具有“CMA”或“CNAS”标识的检验报告扫描件，检验标准符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》、JY0002-2003《教学仪器设备产品的检验规则》、GB/T6587-2012《电子测量仪器通用规范》、GB/T 2423.1-2008《电工电子产品环境试验第 2 部分:试验方法试验A:低温》、GB/T 2423.2-2008《电工电子产品环境试验第 2部分:试验方法试验B:高温》，且检验报告中需不少于以下检验项： - A.测量范围：-50ºC - 200ºC，分辨率：0.1ºC。 - B.内置2寸高清彩色液晶屏；内置无线充电模块，实现无线快充。 - C.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接。 - D.传感器使用时，无需数据采集器。 - E.能够实现脱机实验和无线实验、usb线连实验三种连接方式。 | 2 | 套 |
| 21 | 无线彩屏快速温度传感器 | 1.测量范围：≥-50ºC~ 200ºC，分辨率：≤0.1ºC；24Bit高精度高速采样； 2.内置≥2寸高清彩色液晶屏，能够显示实时传感器数据，可调整小数位数、设置关机或休眠时间； 3.内置≥800mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口； 4.内置无线充电模块，实现无线快充； 5.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机； 6.传感器内置蓝牙无线模块，无遮挡传输距离≥20m；传感器与数据采集终端直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集； 7.传感器使用时，无需数据采集器； 8.能够实现脱机实验和无线实验、usb线连实验三种连接方式；脱机实验为传感器经设置后可不连接软件或数据处理终端而进行实验数据采集（可设置脱机实验采样时间及采样频率）；无线连接模式下，模块兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，空中速率≥2Mbps ； 9.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接； 10.内置≥128Mbit数据存储芯片。 ▲提供该产品由国家认可的第三方检测机构出具的具有“CMA”或“CNAS”标识的检验报告扫描件，检验标准符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》、JY0002-2003《教学仪器设备产品的检验规则》、GB/T6587-2012《电子测量仪器通用规范》、GB/T 2423.1-2008《电工电子产品环境试验第 2 部分:试验方法试验A:低温》、GB/T 2423.2-2008《电工电子产品环境试验第 2部分:试验方法试验B:高温》，且检验报告中需不少于以下检验项： A.测量范围：-50ºC~ 200ºC，分辨率：0.1ºC； B.内置2寸高清彩色液晶屏，内置无线充电模块，实现无线快充 C.传感器使用时，无需数据采集器； D.能够实现脱机实验和无线实验、usb线连实验三种连接方式； E.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接。 | 2 | 套 |
| 22 | 气体定律实验器 | 材质及主要部件：底座、有机玻璃、玻璃针筒；尺寸：256*160mm（±5mm），高度300mm（±5mm）；参数：体积≥100mL,压强≥0-3atm,温度0-100℃； 可以定量观察压强，温度和体积之间的关系。 配合无线温度、无线压强传感器（另配传感器）； | 2 | 套 |
| 23 | 无线彩屏声音传感器 | 1.声级测量范围：≥20dB ~130dB，分辨率：≤0.1dB。能够采集实时波形，频率响应范围：≥10Hz-20kHz; 2.内置≥2寸高清彩色液晶屏，能够显示实时传感器数据，可设置关机或休眠时间； 3.内置≥800mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口； 4.内置无线充电模块，实现无线快充； 5.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机； 6.传感器内置蓝牙无线模块，无遮挡传输距离≥20m；传感器与数据采集终端直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集； 7.传感器使用时，无需数据采集器； 8.能够实现脱机实验和无线实验、usb线连实验三种连接方式；脱机实验为传感器经设置后可不连接软件或数据处理终端而进行实验数据采集（可设置脱机实验采样时间及采样频率）；无线连接模式下，模块兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，空中速率≥2Mbps ； 9.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接； 10.内置≥128Mbit数据存储芯片。 ▲提供该产品由国家认可的第三方检测机构出具的具有“CMA”或“CNAS”标识的检验报告扫描件，检验标准符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》、JY0002-2003《教学仪器设备产品的检验规则》、GB/T6587-2012《电子测量仪器通用规范》、GB/T 2423.1-2008《电工电子产品环境试验第 2 部分:试验方法试验A:低温》、GB/T 2423.2-2008《电工电子产品环境试验第 2部分:试验方法试验B:高温》，且检验报告中需不少于以下检验项： A.声级测量范围：20dB ~130dB，分辨率：0.1dB。能够采集实时波形，频率响应范围：10Hz-20kHz。 B.内置2寸高清彩色液晶屏；内置无线充电模块，实现无线快充。 C.传感器使用时，无需数据采集器。 D.能够实现脱机实验和无线实验、usb线连实验三种连接方式。 E.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接。 | 1 | 套 |
| 24 | 无线彩屏光强传感器 | 1.测量范围：≥0Lx ～5000LX~150000Lx ，分辨率：≤1LX； 2.内置≥2寸高清彩色液晶屏，能够显示实时传感器数据，可调整小数位数、设置关机或休眠时间； 3.内置≥800mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口； 4.内置无线充电模块，实现无线快充； 5.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机； 6.传感器内置蓝牙无线模块，无遮挡传输距离≥20m；传感器与数据采集终端直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集； 7.传感器使用时，无需数据采集器； 8.能够实现脱机实验和无线实验、usb线连实验三种连接方式；脱机实验为传感器经设置后可不连接软件或数据处理终端而进行实验数据采集（可设置脱机实验采样时间及采样频率）；无线连接模式下，模块兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，空中速率≥2Mbps ； 9.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接； 10.内置≥128Mbit数据存储芯片。 | 2 | 套 |
| 25 | 实验室数据采集系统 | 1、数据采集终端：计算机，笔记本等； 2、具备多页面实验图形、表格、仪表实时采集、显示、分析； 3、直接点击现有实验模板即可打开实验界面，简洁操作实验； 4、支持曲线的多种函数拟合、积分、放大、缩小、移动等功能； 5、软件支持传感器多单位的转换； 6、当传感器固件程序需要升级时，软件即会自动提示； 7、存储方式：U盘； | 2 | 套 |
| 26 | 无线蓝牙适配器 | 支持PC或者笔记本蓝牙5.0高速传输。兼容蓝牙4.0、4.1、4.2，传输距离大于等于10米，信号稳定、支持大数据量连续传输、支持Win7/8/10/11系统。 | 2 | 套 |
| 27 | USB充电站B | USB 充电站可让您通过 USB 电缆（传感器随附）为无线传感器充电 | 1 | 套 |
| 28 | 无线充电器 | 配备充电电源：不低于5V2A，支持Qi无线充电协议，输出功率≥15W，配有指示灯显示充电状态，电满智能停止。配合传感器进行无线高速快充 | 1 | 套 |
| 电教设备 |  |  |  |  |
| 序号 | 采购内容 | 材质或技术参数描述 | 数量 | 单位 |
| 1 | 智慧黑板 | - 整机设计： 1.整机采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计，外观尺寸：宽≥4200mm，高≥1200mm，厚≤120mm；屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐射；防潮耐盐雾蚀锈，适应多种教学环境。 - 2.整机屏幕尺寸不低于86英寸，屏幕采用超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160；屏幕表面采用全物理钢化玻璃，支持防眩光功能，玻璃表面硬度≥9H。 - 3.嵌入式系统版本不低于Android 14，主频≥1.8GHz，内存≥2GB，存储空间≥8GB，整机嵌入式芯片内置2TOPS AI算力，可用于AI图像、音频处理。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件） - 4.采用红外触控方式，支持Windows系统中进行40点或以上触控，支持在Android系统中进行40点或以上触控。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件） - 5.侧置输入接口具备2路HDMI、1路RS232、1路USB接口；侧置输出接口具备1路音频输出、1路触控USB输出；前置输入接口具备3路USB接口（包含1路Type-C、2路USB）。 - 6.整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向10W高音扬声器2个，上朝向20W中低音扬声器2个，额定总功率60W；采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计，不大于5.8mm，扬声器在100%音量下，可做到1米处声压级≥90db，10米处声压级≥80dB。 - 7.整机内置非独立外扩展的8阵列麦克风，拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m。 - 8.整机内置非独立摄像头，采用一体化集成设计，可拍摄≥5000万像素数的照片，视场角≥150度且水平视场角≥120度，支持输出4:3、16:9比例的图片和视频；在清晰度为3840*2160（4K）分辨率下，支持30帧的视频输出，支持画面畸变矫正功能 。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件） - 9.整机全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节。 - 10.整机支持5个自定义前置按键，“设置”、“音量-”，“音量+”，“录屏”，“护眼”按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）、课堂智能反馈。 - 11.整机支持发出频率为18kHz-22kHz超声波信号，智能手机通过麦克风接收后，智能手机与整机无需在同一局域网内，可实现配对，一键投屏功能，用户无需再手动输入投屏码或扫码获取投屏码。 - 12.整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准，固件版本号HCI13.0/LMP13.0；Wi-Fi制式支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax；内置双WiFi6无线网卡，Wi-Fi及AP热点支持频段2.4GHz/5GHz。 - 13.整机摄像头支持人脸识别、清点人数、随机抽人；识别所有学生，显示标记，随机抽选，同时显示标记不少于60人，支持距离摄像头位置≥10米距离的AI识别人脸。 - 14.长时间无人使用屏幕可自动息屏，有效保护屏幕寿命及节能，用户可通过整机内置触摸中控菜单进行开启和关闭，可自定义无人操作息屏时间间隔为1小时、2小时。 - 15.整机触摸支持动态压力感应，支持无任何电子功能的普通书写笔在整机上书写或点压时，整机能感应压力变化，书写或点压过程笔迹呈现不同粗细；支持手笔分离，通过提笔即写唤醒批注功能后，可进行手笔分离功能，使用笔正常书写，使用手指可以操作应用，进行点击操作。 - 16.支持智能书写功能，书写文字自动识别为标准印刷体，支持图形识别功能，可将多种手绘图形转化为矩形、三角形、圆形等标准图形。 - 17.整机内置的阵列麦支持在无任何外部设备的情况下，实时录制用户朗读内容，识别用户声纹并进行统一身份登录操作，登录后自动获取个人云端教学课件列表，打开教学白板软件时可跳过软件自带登录步骤。 - 18.整机Windows通道支持文件传输应用，支持通过扫码、wifi直联、超声三种方式与手机进行连接，实现文件传输功能；接收的文件支持单份删除；接收的文件支持手动全部清空，为防止误清空，全部清空需要经过二次确认。 - 19.整机设备教学桌面的教师登录账号后，可自动获取并在桌面显示最近使用的教学课件，点击课件可直接进入授课模式；并支持查看所有个人教学课件资源。 - 二、插拔式电脑模块： 1、PC模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔，采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块。 2、PC模块和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。 3、电脑模块CPU要求：主频≥2.0GHz，8核心十二线程；配置要求：不低于 DDR4 8GB内存，256GB SSD硬盘；接口要求：≥1路HDMI，≥3路USB。 | 1 | 套 |
| 学科文化展示 |  |  |  |  |
| 序号 | 采购内容 | 材质或技术参数描述 | 数量 | 单位 |
| 1 | 学科文化展示系统 | 文化展示载体：定制墙面展板系统，集成学科文化内容布展、排版设计与安装。学科艺术卷帘，防尘铝制罩壳，加厚硅胶垫，POM高密拉珠，含学科知识定制设计。专业照明系统。集成支撑体系，8mm厚碳晶板基材（高度1000mm）。功能性整合：全系统定制化设计与安装调试，支持学科文化内容灵活更新与维护。 | 1 | 项 |
| 教室名称： |  | 化学数字化探究实验室 |  |  |
| 基础设备 |  |  |  |  |
| 序号 | 采购内容 | 材质或技术参数描述 | 数量 | 单位 |
| 1 | 教师演示台 | 规格：2400×700×850mm（±10mm） 台面要求：采用≥13.0mm厚实芯双面理化膜优抗板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至26.0mm，由专业生产厂家用CNC机械加工而成。 1、结构：全钢独立柜体结构，无需安装；演示台设有储物柜，中间为演示台，设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。 2、柜身主体背板、吊板及所有板材均采用采用≥1.0mm优质一级冷轧钢板（SPCCT）经CNC机压成型，满焊无缝焊接工艺，表面经磷化、环氧树脂静电粉末涂装处理。 3、柜门：双包结构 4、门铰：采用锌合金铰链。自闭式，与柜体面水平角度<15度时，柜门即可自行关闭，使用过程中无噪音，可开关十万次。 5、滑轨：三节静音滑轨滑轨，承重性强、滑动性能良好、无噪音开合十万次不变形。 6、拉手：一字内隐藏拉手，与门板抽屉连为一体，造型独特美观。 7、脚垫：ABS注塑专用垫，具有高度可调、耐磨、防潮、耐腐蚀等特点。 | 1 | 张 |
| 2 | 教师演示电源 | 教师主控电源，按教育行业标准实施教学专用实验室电源： 1.教师主控电源采用微电脑控制，贴片元件生产，轻触摸操作，具备数字化控制、数码显示 2.直流电压分辨率为≤0.1V，数字键调节，输出电压1.25-30V,数码显示，电流0-3A。交流电压分辨率≤1V，全数字化控制。数码显示教师交直流电压，通过数字键盘，直接选取交流0-30V电压，电流0-3A。 3.具备过载保护点智能侦测功能，电流高于过载点则自动保护、电流低于过载点则自动恢复至设定值。通过上下键，选取直流1.25-30.0V电压，分辨率≤0.1V。电流0-3A。控制大电流9V输出，输出10秒自动关断。 4.通过数字键，可直接选取学生低压交流电源。交流电压0 - 30V，分辨率≤2V。系统具备漏电保护功能，分4组向学生实验桌输出交流220V电源，能实现学生分组电源控制，过载保护及复位装置，总电源漏电保护器及输出电压表指示。 5.交流低压输出：2V－30V，每2V一档共15档；2V－6V/2A；8V－12V/2A；14V－30V/2A。 6.直流稳压输出：在教师供电的电压下调节所需电压1.25V－30V。 7.交流电压输出：220V±10%，50Hz，5A输出。 8、要有直流电流设置，在直流模式下有分恒流和恒压两种模式。直流输出模式下，具有恒压和恒流模式，“CV/CC”按键可以在恒压和恒流模式之间进行切换。在恒流模式下按“电流调节”按键恒流电流可以在1A.2A.3A之间循环切换，相应的数码管会有相应的输出指示。 | 1 | 套 |
| 3 | 水槽柜 | 水槽采用环保型PP材料一次性注塑成型，耐强酸碱<80度有机溶剂并耐150度以下高温，壁厚≥4mm，具有防溢出功能。水槽柜规格：465*600*820mm（±10mm）；水槽后端高出水槽两侧50mm（±2mm）防止后排学生使用时水溅到前排学生身上。水槽柜为榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲。柜子整体采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型，表面木纹与光面相结合处理。同时水槽柜底部为模具一体成型，加固水槽柜的强度。为保证产品质量，水槽柜必须符合以下技术参数及要求：水槽柜整体通过质量监督部门GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》检测依据，塑料件：耐冷热循环、硬度、稳定性测试结果合格。水槽柜带独立储物抽屉，抽屉隐藏于水槽柜检修门内，使用时打开，不用时不影响整体外观造型。抽屉封板与水槽柜前端模具一体成型非二次组装。储物抽屉采用环保型PP材料一次性注塑成型与水槽柜整体连接，尺寸85*120*345mm（±5mm），储物抽屉分为三格，每格尺寸110*115*65mm（±5mm）；便于学生使用时存放不同洗涤辅助用品。 | 1 | 个 |
| 4 | 上水装置 | 用于连接地面水管及水龙头，上水管两端接头采用201不锈钢螺帽铜芯，外管是304钢丝+尼龙丝混编的、内管采用三元内管、角阀是钻石轮（塑料包铁）、阀芯和阀体均为铜制 | 1 | 套 |
| 5 | 下水装置 | 规格:直径35mm（±2mm）*长度500mm（±5mm）水槽专配型排水管，不锈钢卡扣连接，安装方便不渗漏 | 1 | 套 |
| 6 | 三联水嘴 | 1.主体：加厚铜质 2.涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射 3.陶瓷阀芯90°旋转，使用寿命开关≥50万次，静态最大耐压≥20巴 4.经久耐用，不会出现渗水、断裂现象 5.鹅颈管可360°旋转 6.开关旋钮：高密度PP，人体工学设计，手感舒适。 | 1 | 套 |
| 7 | 吸风装置 | 隐蔽式的吸风罩,360度旋转，自由升降，PPABS工程注塑，隐藏伸缩型。吸风口是柱型，隐藏式高低左右可调整，最高可调450mm（±10mm），最低150mm（±10mm）。 | 1 | 套 |
| 8 | 洗眼器 | 手持式洗眼器符合人体工程学设计，容易安装在台面或墙壁上，自锁结构能轻松实现离手操作。洗眼器采用单口气泡式出水莲蓬头设计，安装于台面上，莲蓬头外罩橡胶软质护盖，以避免紧急使用时瞬间接触眼部时造成碰撞二次伤害，护杯罩口具PP防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，防止冲伤眼睛，防尘盖具有链条与护杯连接防止脱落。 1.主体材质为优质铜材，金属表面经环氧树脂粉末静电喷涂，具有较强防腐蚀、耐酸碱性能。 2.喷头采用优质铜材，环氧树脂涂层外加硅胶软质橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止二次伤害眼睛。标准水压下，洗眼开关能在1秒内开启，15分钟内洗眼喷头流量可达6升/分钟。 3.洗眼器经压力试验，在水温20℃条件下试验水压1.5MPA，保压5分钟，产品无渗漏；经密封试验，在水温20℃条件下试验水压1.1MPA，保压2分钟，产品无渗漏。 | 1 | 套 |
| 9 | 学生桌 | 规格：1200*600*780mm（±10mm） 台面：采用≥12.7mm厚实芯双面膜理化板台面，由专业生产厂家用CNC机械加工而成。 台身结构：新型塑铝结构，学生位镂空式，符合人体工程学设计，美观大方。 桌身：由桌腿、立柱、前横梁、中横梁、后横梁、大横梁组成。 桌腿：采用工字型压铸铝一次成型，三段链接。 上腿规格：≥长560*宽55*高110mm，壁厚≥2.0mm，隐形电源220v（可选），配电源安全盖； 下腿规格：≥长510*宽64mm，壁厚≥2.0mm，下脚正面设有塑料卡盖，组装完成后更加美观； 立柱：采用≥110*40mm，壁厚≥1.5mm；立柱两端内部有4个铸铝成型的螺丝链接位；内侧设有凹槽； 前横梁：≥32*32mm，壁厚≥1.5mm； 中横梁：≥32*32mm，壁厚≥1.5mm； 后横梁加挡水条呈L型≥93mm； 大横梁:≥93*16mm，壁厚≥1.5mm。材料均采用优质铝镁合金材料，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 书包斗:430*260*160mm（±5mm），采用环保型PP材料一次性注塑成型，上面设计有可悬挂凳子的圆形孔，镂空独特造型，简洁时尚。两个书包斗中间设有电源盒，方便使用。产品特点：零甲醛、零污染、易擦洗、耐老化、环保、回收率高。 | 28 | 张 |
| 10 | 功能柱 | 规格：宽345mm深200mm高750mm（±5mm），采用环保型ABS工程塑料注塑成型。电缆线、通风管等管线均布置于箱体内部，避免管线外露，确保使用的安全。 | 28 | 个 |
| 11 | 水槽柜 | 水槽采用环保型PP材料一次性注塑成型，耐强酸碱<80度有机溶剂并耐150度以下高温，壁厚≥4mm，具有防溢出功能。水槽柜规格：465*600*820mm（±10mm）；水槽后端高出水槽两侧50mm（±2mm）防止后排学生使用时水溅到前排学生身上。水槽柜为榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲。柜子整体采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型，表面木纹与光面相结合处理。同时水槽柜底部为模具一体成型，加固水槽柜的强度。为保证产品质量，水槽柜必须符合以下技术参数及要求：水槽柜整体通过质量监督部门GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》检测依据，塑料件：耐冷热循环、硬度、稳定性测试结果合格。水槽柜带独立储物抽屉，抽屉隐藏于水槽柜检修门内，使用时打开，不用时不影响整体外观造型。抽屉封板与水槽柜前端模具一体成型非二次组装。储物抽屉采用环保型PP材料一次性注塑成型与水槽柜整体连接，尺寸85*120*345mm（±5mm），储物抽屉分为三格，每格尺寸110*115*65mm（±5mm）；便于学生使用时存放不同洗涤辅助用品。 | 12 | 个 |
| 12 | 上水装置 | 用于连接地面水管及水龙头，上水管两端接头采用201不锈钢螺帽铜芯，外管是304钢丝+尼龙丝混编的、内管采用三元内管、角阀是钻石轮（塑料包铁）、阀芯和阀体均为铜制 | 12 | 套 |
| 13 | 下水装置 | 规格:直径35mm（±2mm）*长度500mm（±5mm）水槽专配型排水管，不锈钢卡扣连接，安装方便不渗漏 | 12 | 套 |
| 14 | 三联水嘴 | 1.主体：加厚铜质 2.涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射 3.陶瓷阀芯90°旋转，使用寿命开关≥50万次，静态最大耐压≥20巴 4.经久耐用，不会出现渗水、断裂现象 5.鹅颈管可360°旋转 6.开关旋钮：高密度PP，人体工学设计，手感舒适。 | 12 | 套 |
| 15 | 学生安全电源 | 1.学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≤140℃）的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用“电容式”触摸数字键盘，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用1.54寸液晶显示电源学生交直流电压 ， 2.学生交流电源通过数字键盘直接选取1～30V电压，最小调节单元可达1V,额定电流2A，具有过载保护智能检测功能（电流高于过载点则自动保护，电流低于过载点则自动恢复至设定值）； 3.学生直流电源也是通过数字键盘直接选取，调节范围为1.5～30V，分辨率≤0.1V,额定电流2A，亦具有过载保护智能检测功能（同上，略）； 4.学生低压电源都可接收老师发送的锁定信号，在锁定指示灯点亮后，学生只能接收老师输送的设定电源电压，学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作，当然，如果老师没有送锁定信号，学生就可以自己动手，随意操作； 5.还具有举手功能，当学生需要提问时，学生按举手时，教师主控应该有语音播报哪组哪桌。 6.220V交流输出为新国标五孔插座。 | 28 | 套 |
| 16 | 钢木方凳 | 340*240*420mm（±10mm），钢管框架，壁厚≥ 1 mm，表面经高温粉体烤漆处理，底脚配有≥ 6 毫米厚度的胶垫，胶垫应固定牢靠，不易脱落。凳面采用双面三聚氰胺饰版，厚度≥1.8cm，可见截面均采用PVC封边。 | 56 | 个 |
| 17 | 通风系统 | 6#离心风机 5.5KW，转速≥1450r/min，流量 10602-21204m3/h，全压 1150-748Pa，噪声符合国家标准,风机外壳和叶轮均采用模具一次成型。配橡胶减震器用于消除专用通风机引起的震动，配防雨帽，PP材质，主要用于对专用通风机的防护。 | 1 | 套 |
| 18 | 消音器 | φ400*1000mm（±10mm）,PP材质，内置隔音棉等隔音装置，确保通风室外噪音小于50分贝。 | 1 | 套 |
| 19 | 风机软连接 | φ600-φ400mm（±10mm）,pp材质。进出口接头采用柔性材质，消除因震动引起的微量错位对风机的影响。 | 1 | 套 |
| 20 | 变频器 | 采用电流无感矢量控制，380V/5.5KW，频率：50-60HZ。 | 1 | 套 |
| 21 | 吸风装置 | 隐蔽式的吸风罩,360度旋转，自由升降，PPABS工程注塑，隐藏伸缩型。吸风口是柱型，隐藏式高低左右可调整，最高可调450mm（±10mm），最低150mm（±10mm）. | 28 | 套 |
| 22 | 风机控制线 | 三相电缆、含线路管道 | 1 | 室 |
| 23 | 室内风管 | 室内风管采用直径为200mm（±10mm）PVC管路系统或者采用PP焊接管路系统 | 1 | 套 |
| 24 | 室外风管 | 室外风管采用直径为400mm（±10mm）PVC管路系统或者采用PP焊接管路系统 | 1 | 套 |
| 25 | 电气布线（地面以上部分） | DN25mm（±2mm）阻燃线管；4、2.5平方国标线材，符合国家标准。 | 1 | 套 |
| 26 | 给、排水系统（地面以上部分） | ф32mm（±2mm）、ф25mm（±2mm）、ф20mm（±2mm）；DN75、DN50给水：采用PPR复合管敷设。排水：使用国标优质UPVC专用排水管。 | 1 | 套 |
| 27 | 实验专用设备组装运行 | 含实验专用设备的安装以及调试，保证设备正常运行。 | 1 | 套 |
| 数字化传感器 |  |  |  |  |
| 序号 | 采购内容 | 材质或技术参数描述 | 数量 | 单位 |
| 1 | 无线彩屏压强传感器 | 1.测量范围：≥0~700kPa，分辨率：≤0.001kPa；完成玻意尔定律：得到P-1/V图像，可对图像进行线性拟合；实际数据点与拟合曲线的误差R>0.98（数据点紧密围绕拟合曲线分布）,RMSE<2（平均误差<2kPa）； 2.内置≥2寸高清彩色液晶屏，能够显示实时传感器数据，可调整小数位数、设置关机或休眠时间； 3.内置≥800mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口； 4.内置无线充电模块，实现无线快充； 5.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机； 6.传感器内置蓝牙无线模块，无遮挡传输距离≥20m；传感器与数据采集终端直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集； 7.传感器使用时，无需数据采集器； 8.能够实现脱机实验和无线实验、usb线连实验三种连接方式；脱机实验为传感器经设置后可不连接软件或数据处理终端而进行实验数据采集（可设置脱机实验采样时间及采样频率）；无线连接模式下，模块兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，空中速率≥2Mbps ； 9.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接； 10.内置≥128Mbit数据存储芯片； | 1 | 套 |
| 2 | 无线彩屏温度传感器 | 1.测量范围：≥-50ºC - 200ºC，分辨率：≤0.1ºC；24Bit高精度高速采样； 2.内置≥2寸高清彩色液晶屏，能够显示实时传感器数据，可调整小数位数、设置关机或休眠时间； 3.内置≥800mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口； 4.内置无线充电模块，实现无线快充； 5.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机； 6.传感器内置蓝牙无线模块，无遮挡传输距离≥20m；传感器与数据采集终端直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集； 7.传感器使用时，无需数据采集器； 8.能够实现脱机实验和无线实验、usb线连实验三种连接方式；脱机实验为传感器经设置后可不连接软件或数据处理终端而进行实验数据采集（可设置脱机实验采样时间及采样频率）；无线连接模式下，模块兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，空中速率≥2Mbps ； 9.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接； 10.内置≥128Mbit数据存储芯片； | 1 | 套 |
| 3 | 无线彩屏电导率传感器 | - 1.测量范围：≥0mS/cm ~20mS/cm，分辨率：≤0.001 mS/cm； - 2.内置≥2寸高清彩色液晶屏，能够显示实时传感器数据，可调整小数位数、设置关机或休眠时间； - 3.内置≥800mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口； - 4.内置无线充电模块，实现无线快充； - 5.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机； - 6.传感器内置蓝牙无线模块，无遮挡传输距离≥20m；传感器与数据采集终端直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集； - 7.传感器使用时，无需数据采集器； - 8.能够实现脱机实验和无线实验、usb线连实验三种连接方式；脱机实验为传感器经设置后可不连接软件或数据处理终端而进行实验数据采集（可设置脱机实验采样时间及采样频率）；无线连接模式下，模块兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，空中速率≥2Mbps ； - 9.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接； - 10.内置≥128Mbit数据存储芯片； - 11.含电导率电极1个； - ▲提供该产品由国家认可的第三方检测机构出具的具有“CMA”或“CNAS”标识的检验报告扫描件，检验标准符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》、JY0002-2003《教学仪器设备产品的检验规则》、GB/T6587-2012《电子测量仪器通用规范》、GB/T 2423.1-2008《电工电子产品环境试验第 2 部分:试验方法试验A:低温》、GB/T 2423.2-2008《电工电子产品环境试验第 2部分:试验方法试验B:高温》，且检验报告中需不少于以下检验项： - A.测量范围：0mS/cm ~20mS/cm，分辨率：0.001 mS/cm； - B.内置2寸高清彩色液晶屏； - C.传感器使用时，无需数据采集器； - D.能够实现脱机实验和无线实验、usb线连实验三种连接方式； - E.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接. | 1 | 套 |
| 4 | 无线彩屏pH传感器 | - 1.测量范围：≥0~14，分辨率：≤0.01； - 2.内置≥2寸高清彩色液晶屏，能够显示实时传感器数据，可调整小数位数、设置关机或休眠时间； - 3.内置≥800mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口； - 4.内置无线充电模块，实现无线快充； - 5.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机； - 6.传感器内置蓝牙无线模块，无遮挡传输距离≥20m；传感器与数据采集终端直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集； - 7.传感器使用时，无需数据采集器； - 8.能够实现脱机实验和无线实验、usb线连实验三种连接方式；脱机实验为传感器经设置后可不连接软件或数据处理终端而进行实验数据采集（可设置脱机实验采样时间及采样频率）；无线连接模式下，模块兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，空中速率≥2Mbps ； - 9.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接； - 10.内置≥128Mbit数据存储芯片； - 11.含pH复合电极1个； - ▲提供该产品由国家认可的第三方检测机构出具的具有“CMA”或“CNAS”标识的检验报告扫描件，检验标准符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》、JY0002-2003《教学仪器设备产品的检验规则》、GB/T6587-2012《电子测量仪器通用规范》、GB/T 2423.1-2008《电工电子产品环境试验第 2 部分:试验方法试验A:低温》、GB/T 2423.2-2008《电工电子产品环境试验第 2部分:试验方法试验B:高温》，且检验报告中需不少于以下检验项： - A.测量范围：0~14，分辨率：0.01； - B.内置2寸高清彩色液晶屏； - C.传感器使用时，无需数据采集器； - D.能够实现脱机实验和无线实验、usb线连实验三种连接方式； - E.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接. | 1 | 套 |
| 5 | pH强酸强碱电极 | 玻璃pH污水复合电极，可填充型 用途：常规实验室使用；适用于强酸强碱的水溶液的测试；可以测试含有粘性物质，有机介质等溶液的测试； | 1 | 套 |
| 6 | pH纯水电极 | 玻璃pH纯水复合电极，可填充型 用途：低电导溶液或纯水的测试； | 1 | 套 |
| 7 | 无线彩屏滴数传感器 | - 1.全窗口检测，检测面积：≥29*32mm，无盲区，计数能力≥20次/秒，液滴直径≥2mm； - 2.内置≥2寸高清彩色液晶屏，能够显示实时传感器数据，可设置关机或休眠时间； - 3.内置≥800mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口； - 4.内置无线充电模块，实现无线快充； - 5.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机； - 6.传感器内置蓝牙无线模块，无遮挡传输距离≥20m；传感器与数据采集终端直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集； - 7.传感器使用时，无需数据采集器； - 8.能够实现脱机实验和无线实验、usb线连实验三种连接方式；脱机实验为传感器经设置后可不连接软件或数据处理终端而进行实验数据采集（可设置脱机实验采样时间及采样频率）；无线连接模式下，模块兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，空中速率≥2Mbps ； - 9.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接； - 10.内置≥128Mbit数据存储芯片； - 11.测量液滴计数，小颗粒物体计数（直径≥2mm）等； - ▲提供该产品由国家认可的第三方检测机构出具的具有“CMA”或“CNAS”标识的检验报告扫描件，检验标准符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》、JY0002-2003《教学仪器设备产品的检验规则》、GB/T6587-2012《电子测量仪器通用规范》、GB/T 2423.1-2008《电工电子产品环境试验第 2 部分:试验方法试验A:低温》、GB/T 2423.2-2008《电工电子产品环境试验第 2部分:试验方法试验B:高温》，且检验报告中需不少于以下检验项： - A.全窗口检测，检测面积：29*32mm，无盲区，计数能力20次/秒，分辨率≥2mm； - B.内置2寸高清彩色液晶屏； - C.传感器使用时，无需数据采集器； - D.能够实现脱机实验和无线实验、usb线连实验三种连接方式； - E.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接。 - ※开标时提供演示视频，成功演示以下内容： - 一、功能性演示 - 1、滴数传感器自带彩屏、硬件含开始键、停止键及hold键，可测量滴数及滴定体积； - pH传感器自带彩屏、硬件调整小数位数、hold键，可测量pH值； - 2、传感器与终端（电脑或平板或手机）连接使用无线方式，无需数据采集器、数据线； - 二、实验演示 - 3、运用pH传感器测量未知溶液pH值，滴定传感器测量滴定体积，完成酸碱中和滴定实验；其中使用配置的滴管及双阀门进行操作，在滴管下方，无需调节即可保证液滴单滴滴入且被采集（视频中需明显看到液滴滴入后采集数据随之变化的画面）； - 4、点击实验模版进入实验，无线方式连接传感器后，可采集pH-V曲线； - 5、滴定终点可在表格数据中找寻或直接在图形上显示（视频中需明显看到滴定终点的图形变化）； - 6、实验模板进行增加版面等操作。 | 1 | 套 |
| 8 | 无线彩屏二氧化碳传感器 | 1.测量范围：≥0ppm～100000ppm，分辨率：≤1ppm ； 2.内置≥2寸高清彩色液晶屏，能够显示实时传感器数据，可调整小数位数、设置关机或休眠时间； 3.内置≥800mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口； 4.内置无线充电模块，实现无线快充； 5.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机； 6.传感器内置蓝牙无线模块，无遮挡传输距离≥20m；传感器与数据采集终端直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集； 7.传感器使用时，无需数据采集器； 8.能够实现脱机实验和无线实验、usb线连实验三种连接方式；脱机实验为传感器经设置后可不连接软件或数据处理终端而进行实验数据采集（可设置脱机实验采样时间及采样频率）；无线连接模式下，模块兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，空中速率≥2Mbps ； 9.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接； 10.内置≥128Mbit数据存储芯片； | 1 | 套 |
| 9 | 无线彩屏氧气传感器 | 1.测量范围：≥0～100％，分辨率：≤0.1％； 2.内置≥2寸高清彩色液晶屏，能够显示实时传感器数据，可调整小数位数、设置关机或休眠时间； 3.内置≥800mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口； 4.内置无线充电模块，实现无线快充； 5.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机； 6.传感器内置蓝牙无线模块，无遮挡传输距离≥20m；传感器与数据采集终端直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集； 7.传感器使用时，无需数据采集器； 8.能够实现脱机实验和无线实验、usb线连实验三种连接方式；脱机实验为传感器经设置后可不连接软件或数据处理终端而进行实验数据采集（可设置脱机实验采样时间及采样频率）；无线连接模式下，模块兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，空中速率≥2Mbps ； 9.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接； 10.内置≥128Mbit数据存储芯片； | 1 | 套 |
| 10 | 无线彩屏多量程电压传感器 | 1.测量范围1：≥-20V~+20V，分辨率：≤0.01V ；测量范围2：≥-5V~+5V，分辨率：≤0.001V；测量范围3：≥-500mV~+500mV，分辨率：≤0.1mV。24Bit高精度高速采样。在研究探究感应电动势与线圈匝数的关系实验中，获取线圈匝数与电压的数据及图像，可对图像进行线性拟合；实际数据点与拟合曲线的误差R>0.98（数据点紧密围绕拟合曲线分布）,RMSE<0.2（平均误差<0.2V）； 2.内置≥2寸高清彩色液晶屏，能够显示实时传感器数据，可置零、调整小数位数、设置关机或休眠时间； 3.内置≥800mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口； 4.内置无线充电模块，实现无线快充； 5.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机； 6.传感器内置蓝牙无线模块，无遮挡传输距离≥20m；传感器与数据采集终端直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集； 7.传感器使用时，无需数据采集器； 8.能够实现脱机实验和无线实验、usb线连实验三种连接方式；脱机实验为传感器经设置后可不连接软件或数据处理终端而进行实验数据采集（可设置脱机实验采样时间及采样频率）；无线连接模式下，模块兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，空中速率≥2Mbps ； 9.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接； 10.内置≥128Mbit数据存储芯片； 11.内阻：≥1.0MΩ（并联使用,分流极小） | 1 | 套 |
| 11 | 无线彩屏通用离子传感器 | - 1.测量范围：≥-1000mV~+1000mV ，高阻抗输入，分辨率：≤0.1mV； - 2.内置≥2寸高清彩色液晶屏，能够显示实时传感器数据，可设置关机或休眠时间； - 3.内置≥800mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口； - 4.内置无线充电模块，实现无线快充； - 5.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机； - 6.传感器内置蓝牙无线模块，无遮挡传输距离≥20m；传感器与数据采集终端直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集； - 7.传感器使用时，无需数据采集器； - 8.能够实现脱机实验和无线实验、usb线连实验三种连接方式；脱机实验为传感器经设置后可不连接软件或数据处理终端而进行实验数据采集（可设置脱机实验采样时间及采样频率）；无线连接模式下，模块兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，空中速率≥2Mbps ； - 9.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接； - 10.内置≥128Mbit数据存储芯片； - ▲提供该产品由国家认可的第三方检测机构出具的具有“CMA”或“CNAS”标识的检验报告扫描件，检验标准符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》、JY0002-2003《教学仪器设备产品的检验规则》、GB/T6587-2012《电子测量仪器通用规范》、GB/T 2423.1-2008《电工电子产品环境试验第 2 部分:试验方法试验A:低温》、GB/T 2423.2-2008《电工电子产品环境试验第 2部分:试验方法试验B:高温》，且检验报告中需不少于以下检验项： - A.测量范围：-1000mV~+1000mV ，高阻抗输入，分辨率：0.1mV； - B.内置2寸高清彩色液晶屏； - C.传感器使用时，无需数据采集器； - D.能够实现脱机实验和无线实验、usb线连实验三种连接方式； - E.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接. | 1 | 套 |
| 12 | 氯离子电极 | 1.测量范围：≥1.8ppm~35500ppm 2.分辨率：≤1ppm 实验室使用二氧化锰与浓盐酸加热制取氯气等 | 1 | 套 |
| 13 | 无线彩屏氧化还原传感器 | 1.测量范围：≥-2000mV~+2000mV，分辨率：≤0.1mV； 2.内置≥2寸高清彩色液晶屏，能够显示实时传感器数据，可调整小数位数、设置关机或休眠时间； 3.内置≥800mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口； 4.内置无线充电模块，实现无线快充； 5.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机； 6.传感器内置蓝牙无线模块，无遮挡传输距离≥20m；传感器与数据采集终端直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集； 7.传感器使用时，无需数据采集器； 8.能够实现脱机实验和无线实验、usb线连实验三种连接方式；脱机实验为传感器经设置后可不连接软件或数据处理终端而进行实验数据采集（可设置脱机实验采样时间及采样频率）；无线连接模式下，模块兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，空中速率≥2Mbps ； 9.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接； 10.内置≥128Mbit数据存储芯片； 11.含氧化还原电极1个； ▲提供该产品由国家认可的第三方检测机构出具的具有“CMA”或“CNAS”标识的检验报告扫描件，检验标准符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》、JY0002-2003《教学仪器设备产品的检验规则》、GB/T6587-2012《电子测量仪器通用规范》、GB/T 2423.1-2008《电工电子产品环境试验第 2 部分:试验方法试验A:低温》、GB/T 2423.2-2008《电工电子产品环境试验第 2部分:试验方法试验B:高温》，且检验报告中需不少于以下检验项： A.测量范围：-2000mV~+2000mV，分辨率：0.1mV； B.内置2寸高清彩色液晶屏； C.传感器使用时，无需数据采集器； D.能够实现脱机实验和无线实验、usb线连实验三种连接方式； E.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接. | 1 | 套 |
| 14 | 无线蓝牙色度传感器 | 1.色度透光度：≥0-100% ，分辨率 ≤0.02%；6色通道：450 nm (紫色 )，500nm (蓝色 )，550 nm（绿色），570nm (黄色 )，600 nm (橙色 )，650 nm ( 红色) ，吸光度：0-3； 2.内置≥1200mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口； 3.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机； 4.传感器内置无线蓝牙无线模块；无遮挡传输距离≥20m；传感器与数据采集终端直接通过无线蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集； 5.传感器使用时，无需数据采集器； 6.能够实现无线实验、usb线连实验2种连接方式；无线连接模式下，模块兼容无线蓝牙4.0，无线蓝牙5.0标准，空中速率≥2Mbps ； 7.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接 | 1 | 套 |
| 15 | 无线蓝牙浊度传感器 | 1.浊度范围：≥0-400NTU，分辨率≤0.1NUT ； 2.内置≥1200mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口； 3.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机； 4.传感器内置无线蓝牙无线模块；无遮挡传输距离≥20m；传感器与数据采集终端直接通过无线蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集； 5.传感器使用时，无需数据采集器； 6.能够实现无线实验、usb线连实验2种连接方式；无线连接模式下，模块兼容无线蓝牙4.0，无线蓝牙5.0标准，空中速率≥2Mbps ； 7.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接 | 1 | 套 |
| 16 | 实验室数据采集系统 | 1款软件实现以下功能： 01.数据终端：支持从台式机、笔记本、智慧黑板、平板等多种终端设备采集数据。 02.系统兼容：微软、安卓、鸿蒙、未来可升级为兼容国产操作系统。 03.实时展示：具备多页面展示数据、表格、图形、仪表，支持实时采集、显示分析数据，支持图像的缩放、自适应、平移；能够实现实时多路传感器同时采集数据与曲线对比，也能够采集多次实验数据与曲线实现多次实验对比；每次实验可以自由设计多种表格，数字，图线布局组合，多页视图可以随意添加曲线坐标分析各种变量关系； 04.数据来源：包括传感器数据、输入数据、自带常量、计算数据；可设置多区域多Y轴/X轴，便于实验数据对比分析。 05.数据处理：包括图像处理与表格处理，图像处理-支持多种函数的拟合（显示拟合函数表达式）、积分、最大值、最小值、平均值，同时可以显示任意点的坐标、斜率；表格处理-支持多种数据的最大值、最小值、平均值、标准偏差，同时通过公式建立变量之间的关系； 06.实验模板：内置实验模板，依照教材顺序进行选择实验，适合入门用户；可生成自建模板并进行系统化管理；同时允许熟练用户根据需求自定义模板。含有物理、化学、生物、科学等课标实验、拓展实验、创新实验。 07.智能管理：打开电源的传感器且自动搜索，按距离排序，支持通过识别码选择性连接。传感器单位转换、实验报告编写与生成、数据表格导出及界面截图。 08.更新提示：传感器固件及软件版本更新时，自动提醒用户并支持在线升级。 09.在线帮助：每个实验中可点击帮助，查看实验视频，内置软件使用指南及实验视频操作。 10.兼容实验：集通用软件、专用软件、测试软件及理化生软件功能于一体，生成的一个桌面快捷方式，无需额外软件，全面适用于项目所有数字化产品的软件。 | 1 | 套 |
| 17 | 无线蓝牙适配器 | 支持PC或者笔记本蓝牙5.0高速传输。兼容蓝牙4.0、4.1、4.2，传输距离大于等于10米，信号稳定、支持大数据量连续传输、支持Win7/8/10/11系统。 | 1 | 套 |
| 18 | 无线充电器 | 配备充电电源：5V2A，支持Qi无线充电协议，输出功率大于等于15W，配有指示灯显示充电状态，电满智能停止。配合传感器进行无线高速快充 | 1 | 套 |
| 19 | USB充电站B | USB 充电站可让您通过 USB 电缆（传感器随附）为无线传感器充电 | 1 | 套 |
| 电教设备 |  |  |  |  |
| 序号 | 采购内容 | 材质或技术参数描述 | 数量 | 单位 |
| 1 | 智慧黑板 | - 整机设计： 1.整机采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计，外观尺寸：宽≥4200mm，高≥1200mm，厚≤120mm；屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐射；防潮耐盐雾蚀锈，适应多种教学环境。 - 2.整机屏幕尺寸不低于86英寸，屏幕采用超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160；屏幕表面采用全物理钢化玻璃，支持防眩光功能，玻璃表面硬度≥9H。 - 3.嵌入式系统版本不低于Android 14，主频≥1.8GHz，内存≥2GB，存储空间≥8GB，整机嵌入式芯片内置2TOPS AI算力，可用于AI图像、音频处理。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件） - 4.采用红外触控方式，支持Windows系统中进行40点或以上触控，支持在Android系统中进行40点或以上触控。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件） - 5.侧置输入接口具备2路HDMI、1路RS232、1路USB接口；侧置输出接口具备1路音频输出、1路触控USB输出；前置输入接口具备3路USB接口（包含1路Type-C、2路USB）。 - 6.整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向10W高音扬声器2个，上朝向20W中低音扬声器2个，额定总功率60W；采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计，不大于5.8mm，扬声器在100%音量下，可做到1米处声压级≥90db，10米处声压级≥80dB。 - 7.整机内置非独立外扩展的8阵列麦克风，拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m。 - 8.整机内置非独立摄像头，采用一体化集成设计，可拍摄≥5000万像素数的照片，视场角≥150度且水平视场角≥120度，支持输出4:3、16:9比例的图片和视频；在清晰度为3840*2160（4K）分辨率下，支持30帧的视频输出，支持画面畸变矫正功能 。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件） - 9.整机全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节。 - 10.整机支持5个自定义前置按键，“设置”、“音量-”，“音量+”，“录屏”，“护眼”按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）、课堂智能反馈。 - 11.整机支持发出频率为18kHz-22kHz超声波信号，智能手机通过麦克风接收后，智能手机与整机无需在同一局域网内，可实现配对，一键投屏功能，用户无需再手动输入投屏码或扫码获取投屏码。 - 12.整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准，固件版本号HCI13.0/LMP13.0；Wi-Fi制式支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax；内置双WiFi6无线网卡，Wi-Fi及AP热点支持频段2.4GHz/5GHz。 - 13.整机摄像头支持人脸识别、清点人数、随机抽人；识别所有学生，显示标记，随机抽选，同时显示标记不少于60人，支持距离摄像头位置≥10米距离的AI识别人脸。 - 14.长时间无人使用屏幕可自动息屏，有效保护屏幕寿命及节能，用户可通过整机内置触摸中控菜单进行开启和关闭，可自定义无人操作息屏时间间隔为1小时、2小时。 - 15.整机触摸支持动态压力感应，支持无任何电子功能的普通书写笔在整机上书写或点压时，整机能感应压力变化，书写或点压过程笔迹呈现不同粗细；支持手笔分离，通过提笔即写唤醒批注功能后，可进行手笔分离功能，使用笔正常书写，使用手指可以操作应用，进行点击操作。 - 16.支持智能书写功能，书写文字自动识别为标准印刷体，支持图形识别功能，可将多种手绘图形转化为矩形、三角形、圆形等标准图形。 - 17.整机内置的阵列麦支持在无任何外部设备的情况下，实时录制用户朗读内容，识别用户声纹并进行统一身份登录操作，登录后自动获取个人云端教学课件列表，打开教学白板软件时可跳过软件自带登录步骤。 - 18.整机Windows通道支持文件传输应用，支持通过扫码、wifi直联、超声三种方式与手机进行连接，实现文件传输功能；接收的文件支持单份删除；接收的文件支持手动全部清空，为防止误清空，全部清空需要经过二次确认。 - 19.整机设备教学桌面的教师登录账号后，可自动获取并在桌面显示最近使用的教学课件，点击课件可直接进入授课模式；并支持查看所有个人教学课件资源。 二、插拔式电脑模块： 1、PC模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔，采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块。 2、PC模块和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。 3、电脑模块CPU要求：主频≥2.0GHz，8核心十二线程；配置要求：不低于 DDR4 8GB内存，256GB SSD硬盘；接口要求：≥1路HDMI，≥3路USB。 | 1 | 台 |
| 学科文化展示 |  |  |  |  |
| 序号 | 采购内容 | 材质或技术参数描述 | 数量 | 单位 |
| 1 | 学科文化展示系统 | 文化展示载体：定制墙面展板系统，集成学科文化内容布展、排版设计与安装。学科艺术卷帘，防尘铝制罩壳，加厚硅胶垫，POM高密拉珠，含学科知识定制设计。专业照明系统。集成支撑体系，8mm厚碳晶板基材（高度1000mm）。功能性整合：全系统定制化设计与安装调试，支持学科文化内容灵活更新与维护。 | 1 | 项 |
| 教室名称： |  | 生物数字化探究实验室 |  |  |
| 基础设备 |  |  |  |  |
| 序号 | 采购内容 | 材质或技术参数描述 | 数量 | 单位 |
| 1 | 教师演示台 | 规格：2400×700×850mm（±10mm） 台面要求：采用≥13.0mm厚实芯双面理化膜优抗板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至26.0mm，由专业生产厂家用CNC机械加工而成。 1、结构：全钢独立柜体结构，无需安装；演示台设有储物柜，中间为演示台，设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。 2、柜身主体背板、吊板及所有板材均采用采用≥1.0mm优质一级冷轧钢板（SPCCT）经CNC机压成型，满焊无缝焊接工艺，表面经磷化、环氧树脂静电粉末涂装处理。 3、柜门：双包结构 4、门铰：采用锌合金铰链。自闭式，与柜体面水平角度<15度时，柜门即可自行关闭，使用过程中无噪音，可开关十万次。 5、滑轨：三节静音滑轨滑轨，承重性强、滑动性能良好、无噪音开合十万次不变形。 6、拉手：一字内隐藏拉手，与门板抽屉连为一体，造型独特美观。 7、脚垫：ABS注塑专用垫，具有高度可调、耐磨、防潮、耐腐蚀等特点。 | 1 | 张 |
| 2 | 教师演示电源 | 教师主控电源，按教育行业标准实施教学专用实验室电源： 1.教师主控电源采用微电脑控制，贴片元件生产，轻触摸操作，具备数字化控制、数码显示 2.直流电压分辨率为≤0.1V，数字键调节，输出电压1.25-30V,数码显示，电流0-3A。交流电压分辨率为≤1V，全数字化控制。数码显示教师交直流电压，通过数字键盘，直接选取交流0-30V电压，电流0-3A。 3.具备过载保护点智能侦测功能，电流高于过载点则自动保护、电流低于过载点则自动恢复至设定值。通过上下键，选取直流1.25-30.0V电压，分辨率为≤0.1V。电流0-3A。控制大电流9V输出，输出10秒自动关断。 4.通过数字键，可直接选取学生低压交流电源。交流电压0 - 30V，分辨率为2V。系统具备漏电保护功能，分4组向学生实验桌输出交流220V电源，能实现学生分组电源控制，过载保护及复位装置，总电源漏电保护器及输出电压表指示。 5.交流低压输出：2V－30V，每2V一档共15档；2V－6V/2A；8V－12V/2A；14V－30V/2A。 6.直流稳压输出：在教师供电的电压下调节所需电压1.25V－30V。 7.交流电压输出：220V±10%，50Hz，5A输出。 8、要有直流电流设置，在直流模式下有分恒流和恒压两种模式。直流输出模式下，具有恒压和恒流模式，“CV/CC”按键可以在恒压和恒流模式之间进行切换。在恒流模式下按“电流调节”按键恒流电流可以在1A.2A.3A之间循环切换，相应的数码管会有相应的输出指示。 | 1 | 套 |
| 3 | 水槽柜 | 水槽采用环保型PP材料一次性注塑成型，耐强酸碱<80度有机溶剂并耐150度以下高温，壁厚≥4mm，具有防溢出功能。水槽柜规格：465*600*820mm（±10mm）；水槽后端高出水槽两侧50mm（±2mm）防止后排学生使用时水溅到前排学生身上。水槽柜为榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲。柜子整体采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型，表面木纹与光面相结合处理。同时水槽柜底部为模具一体成型，加固水槽柜的强度。为保证产品质量，水槽柜必须符合以下技术参数及要求：水槽柜整体通过质量监督部门GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》检测依据，塑料件：耐冷热循环、硬度、稳定性测试结果合格。水槽柜带独立储物抽屉，抽屉隐藏于水槽柜检修门内，使用时打开，不用时不影响整体外观造型。抽屉封板与水槽柜前端模具一体成型非二次组装。储物抽屉采用环保型PP材料一次性注塑成型与水槽柜整体连接，尺寸≥85*120*345mm，储物抽屉分为三格，每格尺寸≥110*115*65mm；便于学生使用时存放不同洗涤辅助用品。 | 1 | 个 |
| 4 | 上水装置 | 用于连接地面水管及水龙头，上水管两端接头采用201不锈钢螺帽铜芯，外管是304钢丝+尼龙丝混编的、内管采用三元内管、角阀是钻石轮（塑料包铁）、阀芯和阀体均为铜制 | 1 | 套 |
| 5 | 下水装置 | 规格:直径35mm（±2mm）*长度500mm（±5mm）水槽专配型排水管，不锈钢卡扣连接，安装方便不渗漏 | 1 | 套 |
| 6 | 三联水嘴 | 1.主体：加厚铜质 2.涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射 3.陶瓷阀芯90°旋转，使用寿命开关50万次，静态最大耐压20巴 4.经久耐用，不会出现渗水、断裂现象 5.鹅颈管可360°旋转 6.开关旋钮：高密度PP，人体工学设计，手感舒适。 | 1 | 套 |
| 7 | 洗眼器 | 洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 | 1 | 套 |
| 8 | 学生桌 | 规格：1200*600*780mm （±10mm） 台面：采用≥12.7mm厚实芯双面膜理化板台面，由专业生产厂家用CNC机械加工而成。 台身结构：新型塑铝结构，学生位镂空式，符合人体工程学设计，美观大方。 桌身：由桌腿、立柱、前横梁、中横梁、后横梁、大横梁组成。 桌腿：采用工字型压铸铝一次成型，三段链接。 上腿规格：≥长560*宽55*高110mm，壁厚≥2.0mm，隐形电源220v（可选），配电源安全盖； 下腿规格：≥长510*宽64mm，壁厚≥2.0mm，下脚正面设有塑料卡盖，组装完成后更加美观； 立柱：采用≥110*40mm，壁厚≥1.5mm；立柱两端内部有4个铸铝成型的螺丝链接位；内侧设有凹槽； 前横梁：≥32*32mm，壁厚≥1.5mm； 中横梁：≥32*32mm，壁厚≥1.5mm； 后横梁加挡水条呈L型≥93MM； 大横梁:≥93*16mm，壁厚≥1.5mm。材料均采用优质铝镁合金材料，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 书包斗:430*260*160MM（±5mm），采用环保型PP材料一次性注塑成型，上面设计有可悬挂凳子的圆形孔，镂空独特造型，简洁时尚。两个书包斗中间设有电源盒，方便使用。产品特点：零甲醛、零污染、易擦洗、耐老化、环保、回收率高。 | 28 | 张 |
| 9 | 功能柱 | 规格：宽345mm深200mm高750mm（±5mm），采用环保型ABS工程塑料注塑成型。电缆线、通风管等管线均布置于箱体内部，避免管线外露，确保使用的安全。 | 28 | 个 |
| 10 | 水槽柜 | 水槽采用环保型PP材料一次性注塑成型，耐强酸碱<80度有机溶剂并耐150度以下高温，壁厚4mm，具有防溢出功能。水槽柜规格：465*600*820mm（±10mm）；水槽后端高出水槽两侧50mm（±2mm）防止后排学生使用时水溅到前排学生身上。水槽柜为榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲。柜子整体采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型，表面木纹与光面相结合处理。同时水槽柜底部为模具一体成型，加固水槽柜的强度。为保证产品质量，水槽柜必须符合以下技术参数及要求：水槽柜整体通过质量监督部门GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》检测依据，塑料件：耐冷热循环、硬度、稳定性测试结果合格。水槽柜带独立储物抽屉，抽屉隐藏于水槽柜检修门内，使用时打开，不用时不影响整体外观造型。抽屉封板与水槽柜前端模具一体成型非二次组装。储物抽屉采用环保型PP材料一次性注塑成型与水槽柜整体连接，尺寸≥85*120*345mm，储物抽屉分为三格，每格尺寸≥110*115*65mm；便于学生使用时存放不同洗涤辅助用品。 | 12 | 个 |
| 11 | 上水装置 | 用于连接地面水管及水龙头，上水管两端接头采用201不锈钢螺帽铜芯，外管是304钢丝+尼龙丝混编的、内管采用三元内管、角阀是钻石轮（塑料包铁）、阀芯和阀体均为铜制 | 12 | 套 |
| 12 | 下水装置 | 规格:直径35mm（±2mm）*长度500mm（±5mm）水槽专配型排水管，不锈钢卡扣连接，安装方便不渗漏 | 12 | 套 |
| 13 | 三联水嘴 | 1.主体：加厚铜质 2.涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射 3.陶瓷阀芯90°旋转，使用寿命开关50万次，静态最大耐压20巴 4.经久耐用，不会出现渗水、断裂现象 5.鹅颈管可360°旋转 6.开关旋钮：高密度PP，人体工学设计，手感舒适。 | 12 | 套 |
| 14 | 学生安全电源 | 1.学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≤140℃）的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用“电容式”触摸数字键盘，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用1.54寸液晶显示电源学生交直流电压 ， 2.学生交流电源通过数字键盘直接选取1～30V电压，最小调节单元可达1V,额定电流2A，具有过载保护智能检测功能（电流高于过载点则自动保护，电流低于过载点则自动恢复至设定值）； 3.学生直流电源也是通过数字键盘直接选取，调节范围为1.5～30V，分辨率可达≤0.1V,额定电流2A，亦具有过载保护智能检测功能（同上，略）； 4.学生低压电源都可接收老师发送的锁定信号，在锁定指示灯点亮后，学生只能接收老师输送的设定电源电压，学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作，当然，如果老师没有送锁定信号，学生就可以自己动手，随意操作； 5.还具有举手功能，当学生需要提问时，学生按举手时，教师主控应该有语音播报哪组哪桌。 6.220V交流输出为新国标五孔插座。 | 28 | 套 |
| 15 | 钢木方凳 | 340*240*420mm（±5mm），钢管框架，壁厚≥ 1 mm，表面经高温粉体烤漆处理，底脚配有约 6 毫米厚度的胶垫，胶垫应固定牢靠，不易脱落。凳面采用双面三聚氰胺饰版，厚度≧1.8CM，可见截面均采用PVC封边。 | 56 | 个 |
| 16 | 实验光源 | 采用塑料材质的灯座支架，≥7w的LED光源；亮度高，光照角度可调。 | 28 | 套 |
| 17 | 电气布线（地面以上部分） | DN25mm阻燃线管；4、2.5平方国标线材，符合国家标准。 | 1 | 套 |
| 18 | 给、排水系统（地面以上部分） | ф32、ф25、ф20；DN75、DN50给水：采用PPR复合管敷设。排水：使用国标优质UPVC专用排水管。 | 1 | 套 |
| 19 | 实验专用设备组装运行 | 含实验专用设备的安装以及调试，保证设备正常运行。 | 1 | 套 |
| 数字化传感器 |  |  |  |  |
| 序号 | 采购内容 | 材质或技术参数描述 | 数量 | 单位 |
| 1 | 无线彩屏温度传感器 | 1.测量范围：≥-50ºC - 200ºC，分辨率：≤0.1ºC；24Bit高精度高速采样； 2.内置≥2寸高清彩色液晶屏，能够显示实时传感器数据，可调整小数位数、设置关机或休眠时间； 3.内置≥800mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口； 4.内置无线充电模块，实现无线快充； 5.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机； 6.传感器内置蓝牙无线模块，无遮挡传输距离≥20m；传感器与数据采集终端直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集； 7.传感器使用时，无需数据采集器； 8.能够实现脱机实验和无线实验、usb线连实验三种连接方式；脱机实验为传感器经设置后可不连接软件或数据处理终端而进行实验数据采集（可设置脱机实验采样时间及采样频率）；无线连接模式下，模块兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，空中速率≥2Mbps ； 9.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接； 10.内置≥128Mbit数据存储芯片； | 1 | 套 |
| 2 | 无线彩屏压强传感器 | 1.测量范围：≥0~700kPa，分辨率：≤0.001kPa；完成玻意尔定律：得到P-1/V图像，可对图像进行线性拟合；实际数据点与拟合曲线的误差R>0.98（数据点紧密围绕拟合曲线分布）,RMSE<2（平均误差<2kPa）； 2.内置≥2寸高清彩色液晶屏，能够显示实时传感器数据，可调整小数位数、设置关机或休眠时间； 3.内置≥800mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口； 4.内置无线充电模块，实现无线快充； 5.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机； 6.传感器内置蓝牙无线模块，无遮挡传输距离≥20m；传感器与数据采集终端直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集； 7.传感器使用时，无需数据采集器； 8.能够实现脱机实验和无线实验、usb线连实验三种连接方式；脱机实验为传感器经设置后可不连接软件或数据处理终端而进行实验数据采集（可设置脱机实验采样时间及采样频率）；无线连接模式下，模块兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，空中速率≥2Mbps ； 9.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接； 10.内置≥128Mbit数据存储芯片； | 1 | 套 |
| 3 | 无线彩屏pH传感器 | 1.测量范围：0~14，分辨率：≤0.01； 2.内置≥2寸高清彩色液晶屏，能够显示实时传感器数据，可调整小数位数、设置关机或休眠时间； 3.内置≥800mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口； 4.内置无线充电模块，实现无线快充； 5.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机； 6.传感器内置蓝牙无线模块，无遮挡传输距离≥20m；传感器与数据采集终端直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集； 7.传感器使用时，无需数据采集器； 8.能够实现脱机实验和无线实验、usb线连实验三种连接方式；脱机实验为传感器经设置后可不连接软件或数据处理终端而进行实验数据采集（可设置脱机实验采样时间及采样频率）；无线连接模式下，模块兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，空中速率≥2Mbps ； 9.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接； 10.内置≥128Mbit数据存储芯片； 11.含pH复合电极1个； | 1 | 套 |
| 4 | pH玻璃电极 | 实验室常规玻璃pH复合电极，可填充型； 用途：常规实验室使用；不能用于高浓度强酸强碱的溶液测试（<1mol可测）； | 1 | 套 |
| 5 | pH纯水电极 | 玻璃pH纯水复合电极，可填充型 用途：低电导溶液或纯水的测试； | 1 | 套 |
| 6 | 无线彩屏二氧化碳传感器 | - 1.测量范围：≥0ppm～100000ppm，分辨率：≤1ppm ； - 2.内置≥2寸高清彩色液晶屏，能够显示实时传感器数据，可调整小数位数、设置关机或休眠时间； - 3.内置≥800mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口； - 4.内置无线充电模块，实现无线快充； - 5.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机； - 6.传感器内置蓝牙无线模块，无遮挡传输距离≥20m；传感器与数据采集终端直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集； - 7.传感器使用时，无需数据采集器； - 8.能够实现脱机实验和无线实验、usb线连实验三种连接方式；脱机实验为传感器经设置后可不连接软件或数据处理终端而进行实验数据采集（可设置脱机实验采样时间及采样频率）；无线连接模式下，模块兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，空中速率≥2Mbps ； - 9.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接； - 10.内置≥128Mbit数据存储芯片； - ▲提供该产品由国家认可的第三方检测机构出具的具有“CMA”或“CNAS”标识的检验报告扫描件，检验标准符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》、JY0002-2003《教学仪器设备产品的检验规则》、GB/T6587-2012《电子测量仪器通用规范》、GB/T 2423.1-2008《电工电子产品环境试验第 2 部分:试验方法试验A:低温》、GB/T 2423.2-2008《电工电子产品环境试验第 2部分:试验方法试验B:高温》，且检验报告中需不少于以下检验项： A.测量范围：0ppm～100000ppm，分辨率：1ppm ； B.内置2寸高清彩色液晶屏； C.传感器使用时，无需数据采集器； D.能够实现脱机实验和无线实验、usb线连实验三种连接方式； E.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接. | 1 | 套 |
| 7 | 无线彩屏电导率传感器 | 1.测量范围：≥0mS/cm ~20mS/cm，分辨率：≤0.001 mS/cm； 2.内置≥2寸高清彩色液晶屏，能够显示实时传感器数据，可调整小数位数、设置关机或休眠时间； 3.内置≥800mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口； 4.内置无线充电模块，实现无线快充； 5.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机； 6.传感器内置蓝牙无线模块，无遮挡传输距离≥20m；传感器与数据采集终端直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集； 7.传感器使用时，无需数据采集器； 8.能够实现脱机实验和无线实验、usb线连实验三种连接方式；脱机实验为传感器经设置后可不连接软件或数据处理终端而进行实验数据采集（可设置脱机实验采样时间及采样频率）；无线连接模式下，模块兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，空中速率≥2Mbps ； 9.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接； 10.内置≥128Mbit数据存储芯片； 11.含电导率电极1个； | 1 | 套 |
| 8 | 无线彩屏光强传感器 | 1.测量范围：≥0Lx ～5000LX~150000Lx ，分辨率：≤1LX； 2.内置≥2寸高清彩色液晶屏，能够显示实时传感器数据，可调整小数位数、设置关机或休眠时间； 3.内置≥800mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口； 4.内置无线充电模块，实现无线快充； 5.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机； 6.传感器内置蓝牙无线模块，无遮挡传输距离≥20m；传感器与数据采集终端直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集； 7.传感器使用时，无需数据采集器； 8.能够实现脱机实验和无线实验、usb线连实验三种连接方式；脱机实验为传感器经设置后可不连接软件或数据处理终端而进行实验数据采集（可设置脱机实验采样时间及采样频率）；无线连接模式下，模块兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，空中速率≥2Mbps ； 9.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接； 10.内置≥128Mbit数据存储芯片； | 1 | 套 |
| 9 | 无线彩屏氧气传感器 | - 1.测量范围：0～100％，分辨率：≤0.1％； - 2.内置≥2寸高清彩色液晶屏，能够显示实时传感器数据，可调整小数位数、设置关机或休眠时间； - 3.内置≥800mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口； - 4.内置无线充电模块，实现无线快充； - 5.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机； - 6.传感器内置蓝牙无线模块，无遮挡传输距离≥20m；传感器与数据采集终端直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集； - 7.传感器使用时，无需数据采集器； - 8.能够实现脱机实验和无线实验、usb线连实验三种连接方式；脱机实验为传感器经设置后可不连接软件或数据处理终端而进行实验数据采集（可设置脱机实验采样时间及采样频率）；无线连接模式下，模块兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，空中速率≥2Mbps ； - 9.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接； - 10.内置≥128Mbit数据存储芯片； ▲提供该产品由国家认可的第三方检测机构出具的具有“CMA”或“CNAS”标识的检验报告扫描件，检验标准符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》、JY0002-2003《教学仪器设备产品的检验规则》、GB/T6587-2012《电子测量仪器通用规范》、GB/T 2423.1-2008《电工电子产品环境试验第 2 部分:试验方法试验A:低温》、GB/T 2423.2-2008《电工电子产品环境试验第 2部分:试验方法试验B:高温》，且检验报告中需不少于以下检验项： A.测量范围：0～100％，分辨率：0.1％； B.内置2寸高清彩色液晶屏； C.传感器使用时，无需数据采集器； D.能够实现脱机实验和无线实验、usb线连实验三种连接方式； E.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接。 | 1 | 套 |
| 10 | 无线彩屏温湿度传感器 | 1.相对湿度测量范围：0～100%，分辨率：≤0.1％；温度范围：≥-40ºC~ 125ºC， 分辨率：≤0.1ºC ； 2.内置≥2寸高清彩色液晶屏，能够显示实时传感器数据，可调整小数位数、设置关机或休眠时间； 3.内置≥800mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口； 4.内置无线充电模块，实现无线快充； 5.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机； 6.传感器内置蓝牙无线模块，无遮挡传输距离≥20m；传感器与数据采集终端直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集； 7.传感器使用时，无需数据采集器； 8.能够实现脱机实验和无线实验、usb线连实验三种连接方式；脱机实验为传感器经设置后可不连接软件或数据处理终端而进行实验数据采集（可设置脱机实验采样时间及采样频率）；无线连接模式下，模块兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，空中速率≥2Mbps ； 9.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接； 10.内置≥128Mbit数据存储芯片； | 1 | 套 |
| 11 | 无线彩屏溶解氧传感器 | - 1.测量范围：≥0 mg/L～20mg/L，分辨率：≤0.1 mg/L； - 2.内置≥2寸高清彩色液晶屏，能够显示实时传感器数据，可调整小数位数、设置关机或休眠时间； - 3.内置≥800mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口； - 4.内置无线充电模块，实现无线快充； - 5.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机； - 6.传感器内置蓝牙无线模块，无遮挡传输距离≥20m；传感器与数据采集终端直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集； - 7.传感器使用时，无需数据采集器； - 8.能够实现脱机实验和无线实验、usb线连实验三种连接方式；脱机实验为传感器经设置后可不连接软件或数据处理终端而进行实验数据采集（可设置脱机实验采样时间及采样频率）；无线连接模式下，模块兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，空中速率≥2Mbps ； - 9.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接； - 10.内置≥128Mbit数据存储芯片； - 11.含溶解氧电极1个； - ▲提供该产品由国家认可的第三方检测机构出具的具有“CMA”或“CNAS”标识的检验报告扫描件，检验标准符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》、JY0002-2003《教学仪器设备产品的检验规则》、GB/T6587-2012《电子测量仪器通用规范》、GB/T 2423.1-2008《电工电子产品环境试验第 2 部分:试验方法试验A:低温》、GB/T 2423.2-2008《电工电子产品环境试验第 2部分:试验方法试验B:高温》，且检验报告中需不少于以下检验项： A.测量范围：0 mg/L～20mg/L，分辨率：0.1 mg/L； B.内置2寸高清彩色液晶屏； C.传感器使用时，无需数据采集器； D.能够实现脱机实验和无线实验、usb线连实验三种连接方式； E.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接. | 1 | 套 |
| 12 | 无线彩屏溶解二氧化碳传感器 | 1.测量范围：≥4.4ppm~1800ppm，分辨率：≤0.1ppm； 2.内置≥2寸高清彩色液晶屏，能够显示实时传感器数据，可调整小数位数、设置关机或休眠时间； 3.内置≥800mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口； 4.内置无线充电模块，实现无线快充； 5.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机； 6.传感器内置蓝牙无线模块，无遮挡传输距离≥20m；传感器与数据采集终端直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集； 7.传感器使用时，无需数据采集器； 8.能够实现脱机实验和无线实验、usb线连实验三种连接方式；脱机实验为传感器经设置后可不连接软件或数据处理终端而进行实验数据采集（可设置脱机实验采样时间及采样频率）；无线连接模式下，模块兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，空中速率≥2Mbps ； 9.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接； 10.内置≥128Mbit数据存储芯片； 11.含溶解二氧化碳电极1个； - ▲提供该产品由国家认可的第三方检测机构出具的具有“CMA”或“CNAS”标识的检验报告扫描件，检验标准符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》、JY0002-2003《教学仪器设备产品的检验规则》、GB/T6587-2012《电子测量仪器通用规范》、GB/T 2423.1-2008《电工电子产品环境试验第 2 部分:试验方法试验A:低温》、GB/T 2423.2-2008《电工电子产品环境试验第 2部分:试验方法试验B:高温》，且检验报告中需不少于以下检验项： - A.测量范围：4.4ppm~1800ppm，分辨率：0.1ppm； - B.内置2寸高清彩色液晶屏； - C.传感器使用时，无需数据采集器； - D.能够实现脱机实验和无线实验、usb线连实验三种连接方式； - E.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接. | 1 | 套 |
| 13 | 无线彩屏乙醇传感器 | 1.测量范围：≥0-5000ppm，分辨率：≤1ppm; 2.内置≥2寸高清彩色液晶屏，能够显示实时传感器数据，可调整小数位数、设置关机或休眠时间； 3.内置≥800mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口； 4.内置无线充电模块，实现无线快充； 5.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机； 6.传感器内置蓝牙无线模块，无遮挡传输距离≥20m；传感器与数据采集终端直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集； 7.传感器使用时，无需数据采集器； 8.能够实现脱机实验和无线实验、usb线连实验三种连接方式；脱机实验为传感器经设置后可不连接软件或数据处理终端而进行实验数据采集（可设置脱机实验采样时间及采样频率）；无线连接模式下，模块兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，空中速率≥2Mbps ； 9.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接； 10.内置≥128Mbit数据存储芯片； - ▲提供该产品由国家认可的第三方检测机构出具的具有“CMA”或“CNAS”标识的检验报告扫描件，检验标准符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》、JY0002-2003《教学仪器设备产品的检验规则》、GB/T6587-2012《电子测量仪器通用规范》、GB/T 2423.1-2008《电工电子产品环境试验第 2 部分:试验方法试验A:低温》、GB/T 2423.2-2008《电工电子产品环境试验第 2部分:试验方法试验B:高温》，且检验报告中需不少于以下检验项： - A.测量范围：0-5000ppm，分辨率：1ppm; - B.内置2寸高清彩色液晶屏； - C.传感器使用时，无需数据采集器； - D.能够实现脱机实验和无线实验、usb线连实验三种连接方式； - E.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接. | 1 | 套 |
| 14 | 无线蓝牙色度传感器 | 1.色度透光度：0-100% ，分辨率 0.02%；6色通道：450 nm (紫色 )，500nm (蓝色 )，550 nm（绿色），570nm (黄色 )，600 nm (橙色 )，650 nm ( 红色) ，吸光度：0-3； 2.内置≥1200mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口； 3.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机； 4.传感器内置无线蓝牙无线模块；无遮挡传输距离≥20m；传感器与数据采集终端直接通过无线蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集； 5.传感器使用时，无需数据采集器； 6.能够实现无线实验、usb线连实验2种连接方式；无线连接模式下，模块兼容无线蓝牙4.0，无线蓝牙5.0标准，空中速率≥2Mbps ； 7.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接 | 1 | 套 |
| 15 | 实验室数据采集系统 | 1款软件实现以下功能： 01.数据终端：支持从台式机、笔记本、智慧黑板、平板等多种终端设备采集数据。 02.系统兼容：微软、安卓、鸿蒙、未来可升级为兼容国产操作系统。 03.实时展示：具备多页面展示数据、表格、图形、仪表，支持实时采集、显示分析数据，支持图像的缩放、自适应、平移；能够实现实时多路传感器同时采集数据与曲线对比，也能够采集多次实验数据与曲线实现多次实验对比；每次实验可以自由设计多种表格，数字，图线布局组合，多页视图可以随意添加曲线坐标分析各种变量关系； 04.数据来源：包括传感器数据、输入数据、自带常量、计算数据；可设置多区域多Y轴/X轴，便于实验数据对比分析。 05.数据处理：包括图像处理与表格处理，图像处理-支持多种函数的拟合（显示拟合函数表达式）、积分、最大值、最小值、平均值，同时可以显示任意点的坐标、斜率；表格处理-支持多种数据的最大值、最小值、平均值、标准偏差，同时通过公式建立变量之间的关系； 06.实验模板：内置实验模板，依照教材顺序进行选择实验，适合入门用户；可生成自建模板并进行系统化管理；同时允许熟练用户根据需求自定义模板。含有物理、化学、生物、科学等课标实验、拓展实验、创新实验。 07.智能管理：打开电源的传感器且自动搜索，按距离排序，支持通过识别码选择性连接。传感器单位转换、实验报告编写与生成、数据表格导出及界面截图。 08.更新提示：传感器固件及软件版本更新时，自动提醒用户并支持在线升级。 09.在线帮助：每个实验中可点击帮助，查看实验视频，内置软件使用指南及实验视频操作。 10.兼容实验：集通用软件、专用软件、测试软件及理化生软件功能于一体，生成的一个桌面快捷方式，无需额外软件，全面适用于项目所有数字化产品的软件。 | 1 | 套 |
| 16 | 无线蓝牙适配器 | 支持PC或者笔记本蓝牙5.0高速传输。兼容蓝牙4.0、4.1、4.2，传输距离大于等于10米，信号稳定、支持大数据量连续传输、支持Win7/8/10/11系统。 | 1 | 套 |
| 17 | 无线充电器 | 配备充电电源：5V2A，支持Qi无线充电协议，输出功率大于等于15W，配有指示灯显示充电状态，电满智能停止。配合传感器进行无线高速快充 | 1 | 套 |
| 18 | USB充电站B | USB 充电站可让您通过 USB 电缆（传感器随附）为无线传感器充电 | 1 | 套 |
| 通用仪器 |  |  |  |  |
| 序号 | 采购内容 | 材质或技术参数描述 | 数量 | 单位 |
| 1 | 数码显微镜 | 放大倍数：40X-640X 观察镜筒：单目TV，30°倾斜，360°旋转 目 镜：广角WF10X/18mm，惠更斯H16X/10mm 物 镜：消色差物镜4X、10X、40X（弹） 转 换 器：三孔外倾 载 物 台：双层机械移动平台 大小115×125mm，移动范围76×52mm 调焦机构：粗微动不同轴，粗调20mm，微调1.3mm 聚 光 镜：阿贝聚光镜，N.A.=1.25，可变光阑，拨杆升降 光 源：高亮LED，冷光源，可充电，亮度可调 电 源：外置稳压电源适配器，DC5V/2A 显示屏：9英寸高清IPS屏 基本功能：支持拍照、录音录像、锐度、曝光、图像质量相关调整。 | 15 | 台 |
| 电教设备 |  |  |  |  |
| 序号 | 采购内容 | 材质或技术参数描述 | 数量 | 单位 |
| 1 | 智慧黑板 | - 一、整机设计： 1.整机采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计，外观尺寸：宽≥4200mm，高≥1200mm，厚≤120mm；屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐射；防潮耐盐雾蚀锈，适应多种教学环境。 - 2.整机屏幕尺寸不低于86英寸，屏幕采用超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160；屏幕表面采用全物理钢化玻璃，支持防眩光功能，玻璃表面硬度≥9H。 - 3.嵌入式系统版本不低于Android 14，主频≥1.8GHz，内存≥2GB，存储空间≥8GB，整机嵌入式芯片内置2TOPS AI算力，可用于AI图像、音频处理。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件） - 4.采用红外触控方式，支持Windows系统中进行40点或以上触控，支持在Android系统中进行40点或以上触控。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件） - 5.侧置输入接口具备2路HDMI、1路RS232、1路USB接口；侧置输出接口具备1路音频输出、1路触控USB输出；前置输入接口具备3路USB接口（包含1路Type-C、2路USB）。 - 6.整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向10W高音扬声器2个，上朝向20W中低音扬声器2个，额定总功率60W；采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计，不大于5.8mm，扬声器在100%音量下，可做到1米处声压级≥90db，10米处声压级≥80dB。 - 7.整机内置非独立外扩展的8阵列麦克风，拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m。 - 8.整机内置非独立摄像头，采用一体化集成设计，可拍摄≥5000万像素数的照片，视场角≥150度且水平视场角≥120度，支持输出4:3、16:9比例的图片和视频；在清晰度为3840*2160（4K）分辨率下，支持30帧的视频输出，支持画面畸变矫正功能 。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件） - 9.整机全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节。 - 10.整机支持5个自定义前置按键，“设置”、“音量-”，“音量+”，“录屏”，“护眼”按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）、课堂智能反馈。 - 11.整机支持发出频率为18kHz-22kHz超声波信号，智能手机通过麦克风接收后，智能手机与整机无需在同一局域网内，可实现配对，一键投屏功能，用户无需再手动输入投屏码或扫码获取投屏码。 - 12.整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准，固件版本号HCI13.0/LMP13.0；Wi-Fi制式支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax；内置双WiFi6无线网卡，Wi-Fi及AP热点支持频段2.4GHz/5GHz。 - 13.整机摄像头支持人脸识别、清点人数、随机抽人；识别所有学生，显示标记，随机抽选，同时显示标记不少于60人，支持距离摄像头位置≥10米距离的AI识别人脸。 - 14.长时间无人使用屏幕可自动息屏，有效保护屏幕寿命及节能，用户可通过整机内置触摸中控菜单进行开启和关闭，可自定义无人操作息屏时间间隔为1小时、2小时。 - 15.整机触摸支持动态压力感应，支持无任何电子功能的普通书写笔在整机上书写或点压时，整机能感应压力变化，书写或点压过程笔迹呈现不同粗细；支持手笔分离，通过提笔即写唤醒批注功能后，可进行手笔分离功能，使用笔正常书写，使用手指可以操作应用，进行点击操作。 - 16.支持智能书写功能，书写文字自动识别为标准印刷体，支持图形识别功能，可将多种手绘图形转化为矩形、三角形、圆形等标准图形。 - 17.整机内置的阵列麦支持在无任何外部设备的情况下，实时录制用户朗读内容，识别用户声纹并进行统一身份登录操作，登录后自动获取个人云端教学课件列表，打开教学白板软件时可跳过软件自带登录步骤。 - 18.整机Windows通道支持文件传输应用，支持通过扫码、wifi直联、超声三种方式与手机进行连接，实现文件传输功能；接收的文件支持单份删除；接收的文件支持手动全部清空，为防止误清空，全部清空需要经过二次确认。 - 19.整机设备教学桌面的教师登录账号后，可自动获取并在桌面显示最近使用的教学课件，点击课件可直接进入授课模式；并支持查看所有个人教学课件资源。 二、插拔式电脑模块： 1、PC模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔，采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块。 2、PC模块和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。 3、电脑模块CPU要求：主频≥2.0GHz，8核心十二线程；配置要求：不低于 DDR4 8GB内存，256GB SSD硬盘；接口要求：≥1路HDMI，≥3路USB。 | 1 | 套 |
| 学科文化展示 |  |  |  |  |
| 序号 | 采购内容 | 材质或技术参数描述 | 数量 | 单位 |
| 1 | 学科文化展示系统 | 文化展示载体：定制墙面展板系统，集成学科文化内容布展、排版设计与安装。学科艺术卷帘，防尘铝制罩壳，加厚硅胶垫，POM高密拉珠，含学科知识定制设计。专业照明系统。集成支撑体系，8mm厚碳晶板基材（高度1000mm）。功能性整合：全系统定制化设计与安装调试，支持学科文化内容灵活更新与维护。 | 1 | 项 |

- 注：1、本项目核心产品为“数字化传感器”中序号5“无线数智小车”。

- ★2、参数要求中标有“★”的功能和技术参数为实质性参数指标，标“▲”的功能及技术参数为重要性能指标，其余为一般参数指标。标有“★”的功能和技术参数必须满足要求，不得出现负偏离、否则视为无效投标。技术参数中带▲的技术参数，投标人必须按要求提供该项规定的证明材料。经评委审核证明材料有效，视为满足；未提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致的，该指标按不满足处理。

- 供货安装中如涉及商品包装、快递包装及绿色建材的，其标准应不低于《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、 <快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》、《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》规定的要求。

- 强制节能产品采购：根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。供应商所投产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

- 本项目设备清单中所有“三联水嘴”属于《节能产品政府采购品目清单》中标注“★”的节能产品，投标人须提供以上产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《节能产品认证证书》，否则按无效投标处理。

三、商务要求

★1.完工期：30天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）。

2.供货及实施要求：

2.1供货要求

2.1.1投标人应保证所有产品是全新、未使用过的原装合格正品，符合国家有关规定，完全符合采购需求规定的质量和性能的要求，并按要求提供产品相关认证、型式试验报告。所提供的产品具有合法的版权或使用权，如在本项目范围内使用过程中出现版权或使用权纠纷，应由投标人负责，采购人不承担责任。

2.1.2投标人保证产品不存在因材质、设计、制造等问题所引起的缺陷，否则应无偿予以纠正；

2.2实施要求：

2.2.1实施地点：采购人指定地点。

2.2.2投标人需提供本项目组织实施方案，包括成套设备的供货方案、验收方案、人员安排、进度控制、质量保证措施、工期保证措施等。

2.2.3投标人应采取安全措施，确保安全无事故。若造成安全事故，由投标人承担全部责任。在项目实施过程中涉及的有关矛盾由投标人自主解决，采购人负责协调。

- 3.质保及售后服务要求：

- ★3.1质保要求：

- 3.1.1质保期：3年免费质保。（自验收合格之日起算）。

- 3.1.2免费质保期满后，在设备的使用寿命周期内，投标人应能保证采购人更换到原厂正宗的零部件，投标人应以不高于中标价向采购人提供材料，确保设备的正常使用。

3.1.3质保期内应免费提供技术服务，技术服务包括设备的维修（非人为因素故障），包括更换仪器及零配件等。在质保期内，投标人应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由投标人承担。

3.1.4质保期内所有因更换或修理设备或部件而导致停止运行的时间应从其质保期内扣除；投标人在质保期内安装的任何零配件，必须是其投标设备生产制造厂商原产的或是经制造厂商认可的。

3.1.5在质保期内，投标人有责任解决所销售设备的任何问题。在质保期满后，当需要时，投标人仍须对因投标设备本身的固有缺陷和瑕疵承担责任。

3.1.6质保期内提供免费上门维护、免费更换配件的服务。

3.1.7提供报修电话，如设备出现故障，投标人在接到电话后，应在半小时内响应，2小时以内到现场处理，现场不能修复的，必须无偿提供采购物品的备用件或整机等，以保证采购人的正常使用。出现故障后，投标人如未按上述要求进行响应，采购人可以采取必要的补救措施，由此产生的费用将由投标人承担。

- ★3.2售后服务要求：

3.2.1投标人应完整准确地表述原厂家的标准售后服务承诺；投标人可能增加的服务承诺及可能涉及的前提设定和费用，否则将被认为是无条件和免费的。

3.2.2投标人应提供设备维护手册,内容应详细。

3.2.3投标人应严格遵守投标文件中所述的故障响应时间。

3.2.4投标人在设备巡检中，发现设备故障，应及时向采购人汇报，并尽快提交整改措施，待采购人同意后进行整改。

- ★4.付款方式：合同签订后，采购人支付合同金额的30%作为预付款，在收到中标人提供的相应金额的正规发票后10个工作日内进行支付；验收合格后，采购人在收到中标人提供的相应金额的正规发票后10个工作日内付至合同金额的97%；余款验收合格3年后付清。

★5.验收要求：

- 1、供应商负责设备供货、安装、调试，并确保所有产品能正常运行、使用。

- 2、设备安装调试后一个月内进行验收。设备安装后供应商应向采购人提供详细的验收材料。采购人有权委托第三方检测机构对仪器进行精度校核。因精准度问题造成损失由供应商承担。

- 3、如验收中出现不符合采购人招标文件、供应商投标文件及相关国家行业标准规范时，采购人给予供应商10天（包含非工作日）时间进行整改并再次验收，若验收再次不合格，采购人有权利单方面终止合同，并保留索赔权利。

- 4、验收过程中采购人如发现货物短缺、质次、损坏、与招标文件及质量要求和标准、产地和规格等不符合问题，由供应商立即无条件调换或补齐，同时由供应商承担因此而产生的工期延误等所造成的一切损失。

6.投标货币：投标文件中的所有货物、服务单价和总价采用人民币报价，以元为单位标注。

注：对采购需求部分的询问、质疑请向采购人提出，询问、质疑由采购人负责解释。

本部分标注“★”实质性要求，必须响应，不允许负偏离，否则作为无效投标处理。

第五部分    评标办法和标准

### 1.采购代理机构职责

1.1 采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向政府采购监管部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级政府采购监管部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

### 2.评标委员会职责

### 2.1 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

### 3.评标注意事项

3.1评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

3.2评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.3对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

3.4评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

3.5评标委员会及其成员不得有下列行为：

（1）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

（2）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第五十一条规定的情形除外；

（3）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

（4）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（5）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行；

（6）记录、复制或者带走任何评标资料；

（7）其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有上述第（1）至（5）项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

3.6评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合相关法律法规规定的，采购人或采购代理机构将依法补足后继续评标，被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购人或采购代理机构将停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标，原评标委员会所作出的评标意见无效。采购人或采购代理机构将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

3.7评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

### 4.评标过程的保密

4.1 评标开始后，至向中标的投标人授予合同时止，与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人以及与评标无关的其他人员透露。

4.2 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授标建议等方面向采购人、采购代理机构或参加评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标无效。

4.3评标应当在严格保密的情况下进行，除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

### 5.报价前后不一致的处理原则

5.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按上述规定排序在先的原则进行修正，修正后的报价须经投标人确认后产生约束力，投标人确认应当以书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字。投标人不确认的，其投标无效。

6.投标人资格审查

6.1 采用资格后审方式

开标结束后，采购人或代理机构将依法对投标人的资格进行审查。资格审查的内容如下：

| 序号 | 审查要素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件(原件扫描件)；供应商为自然人的，提供其身份证(原件扫描件) 。 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 2024年度财务报告(成立不满一年的提供至少一个月），或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等原件扫描件或资格承诺函。 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 投标人相关信息一览表或资格承诺函。 |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 参加本次政府采购活动前半年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保险资金的相关材料原件扫描件或资格承诺函。 |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | （1）投标函或资格承诺函 （2）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”网站（http://http://credit.jiangsu.gov.cn/）的查询结果未列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单，以现场查询为准。 |
| 6 | 法律、行政法规规定的其他条件 | 无 |
| 7 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函 |
| 8 | 本项目的特定资格要求 | 无 |

7.投标人符合性审查

7.1 评标委员会将对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，审查内容主要是投标文件的有效性和对招标文件的响应程度，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

| 序号 | 审查要素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 报价要求 |  |  |
| 1 | 投标文件有效性 | 电子投标文件的有效电子签章。投标报价。未发现属无效投标的其他情形。 |
| 商务要求 |  |  |
| 1 | 响应程度审查 | 满足招标文件商务部分的实质性要求和条件。 |
| 2 | 有效性审查 | 如有委托代理人，须提交投标单位为其缴纳的社保证明材料。 |
| 技术要求 |  |  |
| 1 | 响应程度审查 | 审查投标文件与招标文件要求的主要条款、条件和技术规格是否相符，是否存在重大偏离或保留。 |

审查投标文件与招标文件要求的主要条款、条件和技术规格是否相符，是否存在重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留系指影响到招标文件规定的服务范围、质量和性能的，或者在实质上与招标文件不一致，有限制采购人权利和投标人义务的规定，而纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应招标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响（重大偏离或保留的认定须经评标委员会半数以上同意）。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

8.商务和技术评估

### 8.1 本项目采用综合评分法。

| 评分项目 | 技术评估 | 商务评估 | 价格评估 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 53.00 | 17.00 | 30 |

（一）技术评估

| 1 | 主要技术指标响应情况 | 据投标人提供的设备功能、参数响应情况及《技术响应及偏离表》等，结合投标人提供的证明材料，就其对各设备的理解是否响应招标文件要求，功能是否合理、参数是否响应、设备性能是否满足进行详细评审，所投产品完全实质性响应招标文件要求的得21分。 标“▲”的功能及技术参数为重要性能指标，有一项负偏离扣1分，本项21分扣完为止。 注：1、标有“★”的功能和技术参数必须满足要求，不得出现负偏离、否则视为无效投标。技术参数中带▲的技术参数，投标人必须按要求提供该项规定的证明材料。经评委审核证明材料有效，视为满足；未提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致的，该指标按不满足处理。 2、投标人在《技术条款响应及偏离表》中须一一如实表述产品技术性能，需按照参数要求如实提供证明材料。证明材料经评委审核有效的，视为满足；未提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致的，该指标按不满足处理。 | 21 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 功能演示 | 本项目演示采用录播视频上传形式，演示时间不超过20分钟。不接受 PPT等非真实系统形式演示。各投标人自行将录播内容上传至“苏采云”系统的演示视频模块。视频以压缩形式进行上传，单个视频上限50M，整体上限300M。视频材料须为针对本项目制作，视频内容中须表述项目名称、项目编号，否则不得分，演示内容如下： 演示产品1：无线数智小车 1、功能性演示：小车前端具有力传感器，可测量拉力和压力；小车内置位移、速度、加速度、角速度，便于测量运动中的物体的位移、受力情况，加速度和角速度；传感器唯一性：传感器已设唯一ID号，ID号显示在传感器外侧。 实验演示：可成功完成探究弹簧弹力与形变量的关系实验。 2、调平水平支架，使轨道水平，无线智能小车与计算机连接，实验采用无线智能小车和弹簧完成。对内置力、位移置零，对位移反向。在轨道上，对小车施加一个力，使无线小车拉动弹簧；实时采集力与位置的数据。 3、获取F-△X的图像，可对图像进行线性拟合；实际数据点与拟合曲线的误差R>0.98（数据点紧密围绕拟合曲线分布）,RMSE<0.01（平均误差<0.01N）。 演示产品2：无线彩屏多量程电流传感器 4、功能性演示：传感器屏幕具有设置、量程、调零、HOLD等操作；测量范围1：-3A~3A；测量范围2：-500mA~500mA；测量范围3：-20mA~+20mA；调节数据小数位、传感器闲置关机时间和休眠时间。 5、实验演示：可完成跳“绳”时的感应电流实验，在实验中，无线电流传感器的量程及单位，可在软件中调整；实验中，实时采集到导线切割地球磁场而产生的微弱电流。 演示产品3：无线彩屏滴数传感器 6、功能性演示：滴数传感器自带彩屏、硬件含开始键、停止键及hold键，可测量滴数及滴定体积；pH传感器自带彩屏、硬件调整小数位数、hold键，可测量pH值；传感器与终端（电脑或平板或手机）连接使用无线方式，无需数据采集器、数据线； 7、实验演示：运用pH传感器测量未知溶液pH值，滴定传感器测量滴定体积，完成酸碱中和滴定实验；其中使用配置的滴管及双阀门进行操作，在滴管下方，无需调节即可保证液滴单滴滴入且被采集（视频中需明显看到液滴滴入后采集数据随之变化的画面）；点击实验模版进入实验，无线方式连接传感器后，可采集pH-V曲线；滴定终点可在表格数据中找寻或直接在图形上显示（视频中需明显看到滴定终点的图形变化）；实验模板进行增加版面等操作。 演示产品4：无线彩屏氧气传感器 8、功能性演示：传感器自带彩屏、硬件调整小数位数、hold键，可测量空气中氧气含量；传感器与终端（电脑或平板或手机）连接使用无线方式，无需数据采集器、数据线； 9、实验演示 ：取传感器配置的250ml的样品瓶一个，氧气探头插入瓶口，其中样品瓶口大小与探头胶塞附件匹配，以保证气密性； 通过氧气传感器测量此时容器中的氧气含量（视频画面中需同时出现氧气测量曲线及数值）； 10、记录数据后，打开样品瓶，排空气体，向样品瓶中呼入口腔内气体，再次记录氧气传感器测量的氧气含量，对比两次测量结果，以测量曲线的方式在同个页面中体现（视频中需展示出两次测量曲线在同个坐标系中的对比画面）；新建一个实验版面，以表格形式对比两次实验数据，（视频中需展示出两个版面可以切换）。 注：以上演示合计10小项，每项能全部满足该项演示要求的得2分，无演示或显示不全不得分，最高得20分。 | 20 |
| 3 | 项目实施方案 | 投标人根据本项目实际情况制定项目实施方案，包括但不限于①项目实施计划；②实施团队及职责；③项目实施进度及保障技术措施；④产品运输、供货安装及调试方案； 每有一项内容且合理、可行的，得0.5分，最高得2分，不提供方案或不符合项目需求的，不得分。 | 2 |
| 4 | 质量保证方案 | 投标人根据本项目实际情况制定项目质量保证方案(包括但不限于①质量保障体系及目标；②质量管理制度；③质量保障措施；④质量回访流程及方案。 每有一项内容且合理、可行的，得0.5分，最高得2分，不提供方案或不符合项目需求的，不得分。 | 2 |
| 5 | 售后服务及培训方案 | 投标人根据本项目实际情况制定售后服务方案及培训方案(包括但不限于①售后服务内容及流程；②售后服务故障响应时间及故障解决方案；③培训目标及培训方式；④培训讲师团队配置等)； 每有一项内容且合理、可行的，得0.5分，最高得2分，不提供方案或不符合项目需求的，不得分。 | 2 |
| 6 | 方案深化设计 | 投标人可根据进行现场勘察实际情况，结合招标文件采购清单，制订完整可行的深化设计方案(包括①各教室平面布置图、水、强弱电布置图；②各教室原创彩色效果图）； 每有一项内容且合理、可行的，得3分，最高得6分，不提供方案或不符合项目需求的，不得分。 | 6 |

（二）商务评估

| 1 | 节能、环保产品认证 | - 投标人所投产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的（强制节能除外），投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书扫描件的，得0.5分。 - 投标人所投产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书扫描件的，得0.5分。 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | - 类似业绩 | - 提供自 2022 年 1 月 1 日(含) 以来(以合同签订时间准）。 - 投标人完成的类似项目业绩证明材料，每提供1项得3分，满分6分，未提供不得分。 - 注：投标文件中须同时提供合同原件扫描件，应包含(合同首页、标的及金额所在页、签字盖章页）及合同甲方出具的验收合格证明原件扫描件，不符合以上要求，不予计分。 | 6 |
| 3 | - 投标人实力 | - 1、投标人具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书(证书在有效期内)，每有一个得1分，最高得3分，未提供的不得分。（以上相关认证证书需在“全国认证认可信息公共服务平台”中查询状态为“有效”） - 2、投标人所投产品具有数字化实验室设备配置管理软件相关软著证书的，得2分，未提供的不得分。 - 注： - 1、提供有效的证书原件扫描件； - 2、未按要求提供不得分。 | 5 |
| 4 | - 人员实力 | - 投标人针对本项目配备的人员，须为投标人单位当前在职在岗人员，否则评委会不予计分。 - 1、根据拟配备的的售后服务团队成员，具有全日制理科专业本科及以上学历，人数在7人及以上，得5分；1-6人，得 2 分，未提供不得分。 - 注： - （1）投标文件中须提供以上人员的学历证书原件扫描件，且符合以上要求。 - （2）投标文件中提供投标人参加本次政府采购活动前半年内（至少一个月）为上述人员缴纳社保的证明材料。否则不得分。 - （3）未按以上要求提供不得分。 | 5 |

（三）价格评估

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价得分 |  |  | 30 |
| 1.1 | 投标报价 | 价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且报价最低的投标人报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其它投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=（评标基准价/该投标人的投标报价）×30分。 | 30 |

### 9.相同品牌产品的处理原则

### 9.1非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品。本项目核心产品见投标人须知前附表。

9.2使用综合评分法的采购项目，核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

### 10.允许修改评标结果的情形

10.1评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级政府采购监管部门。

### 11.推荐中标候选人

11.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分(得分保留到小数点后2位，四舍五入)由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

第六部分    投标文件（格式）

投   标   文   件

项目编号：××××

项目名称：××××

投 标 人（公章）：××××

××××年××月××日

## 一、资格部分

## （一）投标函

致××××（采购代理机构）：

根据贵方关于××××（项目名称）（项目编号：××××）的投标邀请，我方已完全理解招标文件的所有内容。

据此函，我方兹宣布同意如下：

1．按招标文件规定提供货物（服务）的唯一投标报价见开标一览表。

2．我方承诺根据招标文件的规定，完成合同义务，并承担责任（如有偏离，在投标文件中另作说明）。

3．我方已详读全部招标文件，包括招标文件书面修改通知（如果有的话），我方完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

4．我方已详读全部投标文件，保证提供的投标文件及所有材料的完整、真实、合法、有效性并对其负责，承诺在评审期间，如评标委员会对我方提出澄清要求，将及时作出响应，否则自行承担后果。

5．我方同意从规定的招标日期起遵循本招标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6．我方同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何证据或资料。

7．我方知道如用虚假材料或恶意方式向贵方提出质疑，将承担相应的法律责任。同时承诺：我方如果有上述行为，将无条件承担贵方相关的调查论证费用。

8．我方承诺：参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

9．本次投标文件内容与招标文件内容偏离情况见偏离说明（如果有）。

10．遵守招标文件中要求的收费项目和标准。

11．与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址： ××                  电话： ××

传真：××邮政编码：××

投标人（公章）：××

法定代表人签字或盖章： ××

日期： ××××年××月××日

## （二）独立承担民事责任的能力

法人或者其他组织的营业执照等证明文件(原件扫描件)；供应商为自然人的，提供其身份证(原件扫描件) 。

## （三）良好的商业信誉和健全的财务会计制度

提供2024年度财务报告、成立不满一年的提供至少一个月财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等原件扫描件，或提供资格承诺函（见本部分（六）资格承诺函）。

## 履行合同所必需的设备和专业技术能力

填写下述表格或提供资格承诺函（见本部分（六）资格承诺函）

| 一 |  | 公司基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 公司名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 注册资金 |  | 3 |  | 公司地址 |  |  |  |  |
| 4 |  | 从业人数 |  | 5 |  | 法定代表人 |  |  |  |  |
| 6 |  | 开户银行 |  | 7 |  | 账号 |  |  |  |  |
| 8 |  | 项目联系人 |  | 9 |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 二 |  | 公司财务状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） |  | 2024年度财务状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 营业收入（万）： |  | 2 |  | 利润总额（万） |  |  |  |  |
| 3 |  | 年末“固定资产合计”（万） |  | 4 |  | 年末“流动资产”余额（万） |  |  |  |  |
| 5 |  | 年末“短期负债”余额（万） |  | 6 |  | 年末“长期负债”余额（万） |  |  |  |  |
| 7 |  | 年末“资产总计”余额（万） |  | 8 |  | 年末“货币资金”余额（万） |  |  |  |  |
| 三 |  | 投标人其他信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） |  | 公司取得的相关资质及等级： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二） |  | 公司获得的荣誉及表彰情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 |  | 提供本项目服务所必须的专业设备一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 品牌、型号及主要参数配置简述 |  |  |  | 购置年份 |  | 价格 | 数量 |  | 用途 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 |  | 提供本项目服务所必须的专业技术能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## （五）依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

## 提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月依法缴纳税收和社会保险的相关材料等原件扫描件，或提供资格承诺函（见本部分（六）资格承诺函）。

## （六）资格承诺函

## 致：    （采购人、采购代理机构）

## 我单位参与  （项目名称）  （项目编号：    ）项目的政府采购活动，现承诺如下：

## 1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

## 2.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

## 3.我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

## 4.我方参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

## 若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

## 投标（响应）供应商（全称并盖章）：

## 供应商法定代表人或授权代表（签字或签章）：

## 日期：

## ﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍

## 说明：1.供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函的，应按采购文件要求提供相应的证明材料。

## 2.供应商可删减承诺事项，删减的承诺事项须按采购文件要求提供相应的证明材料。比如删去本承诺函第3项的，则应按采购文件要求提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

### （七）法律、行政法规规定的其他条件

### （八）落实政府采购政策需满足的资格要求

### 本项目的特定资格要求

### 中小企业声明函（货物类）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.本声明函中“属于（中型企业、小型企业、微型企业）”的内容，必须且只能选择其中之一填写。

3.供应商应当根据采购文件中明确的所属行业，认真对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）提供声明函。 供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 残疾人福利性单位声明函（可选）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号） 的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购单位名称）    单位的   （项目名称）           项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日	期：

### （十）本项目的特定资格要求

无

### 二、法定代表人身份证明书

兹证明×××（）姓名同志，性别×××，居民身份证号×××，在我单位任职务，系我单位主要负责人即法定代表人。

单位地址：

电    话：

单位全称：

公    章：

年     月    日

附：法定代表人居民身份证复印件

注：1.“法定代表人”直接参加投标响应活动的仅需填写本身份证明。

2.投标人属于非法人组织的，按照法律、行政法规规定能够对外代表其从事民事活动的主要负责人，视同法定代表人。

### 三、法定代表人授权委托书

本授权书声明：×××（投标人名称）法定代表人×××（姓名） 授权×××（委托代理人的姓名、身份证号）为我方就××××（代理机构）代理的××××（项目编号）项目的投标活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目投标有关的事务（含合同签订）。

本授权书于     年    月   日签字生效，特此声明。

委托代理人身份证号码：

委托代理人联系电话：（手机）

法定代表人签字或盖章：

投标人名称（公章）：

日     期：

附：委托代理人居民身份证复印件

## 注：“法定代表人”授权其他人（必须为投标人正式员工，证明材料：近半年内至少一个月社会保险缴纳材料附后）投标的，须填写法定代表人身份证明书和本委托书。

## 四、价格部分

## 开标一览表

项目编号：

投标人名称（公章）：                                货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
|  | 详见投标文件 | 元 |
| 总价（大写）： | 金额大写 |  |

注： 1.“项目总报价”包括本次招标要求提供的货物（服务）已支付或将支付的所有费用；

2.投标人必须据实填写此表，报价所含与招标文件要求的内容一致；

3.报价保留至小数点后两位，四舍五入。

投标人盖章（公章）：

法定代表人签字或盖章：××××日期：××××年××月××日

## 清单及明细报价表

| 一、货物部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 厂家 |  | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 货物部分小计： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、服务部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 标的名称 | 服务内容 |  |  |  |  |  | 价格（元） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务部分小计： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它与项目有关的费用(培训、税费等与项目相关的一切费用) |  |  |  |  | 元 |  |  |  |  |
| 项目总报价 |  |  |  |  | 元 |  |  |  |  |

注：1、投标人应当按照招标文件采购需求及相关报价要求填写。

2、本表中“其它”由投标人根据采购需求及自身经验进行补充填写。项目实施时，除采购人明确提出需要变更增加外，不再增加任何费用，投标人应确保本项目能安全、正常运行并达到采购要求。

3、本表中项目总报价应与开标一览表中项目总报价保持一致。

4、报价保留至小数点后两位，四舍五入。

5、货物标的报价不得为零，否则投标无效。

五、技术部分

## （一）项目实施方案

## （二）质量保证方案

## （三）售后服务及培训方案

## （四）深化设计方案

## （五）技术响应及偏离表

| 序号 | 标的名称 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 偏离情况（正偏离/无偏离/负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

注：1、“偏离”系指“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

2、投标人应根据招标文件“第四部分 采购需求”“二、采购标的汇总表”中的相关技术要求，说明投标货物技术响应和偏离情况。

3、投标人在《技术响应及偏离表》中须如实表述产品技术参数，虚构技术参数的，将视为虚假应标，按照无效投标处理。

4、行数不够可自行添加。

5、相关证明材料附后（如有）。

六、商务部分

## （一）节能环保产品认证

## （二）类似业绩

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 所在地 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

1、根据评分标准中关于类似业绩的描述，提供符合招标文件要求的证明材料扫描件。

## （三）项目经理能力

| 姓名 |  | 3年（以上）工作业绩及承担的主要工作 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 所学专业 |  |  |
| 学历 |  |  |
| 证书名称 |  |  |
| 专业资格 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 曾担任项目主要负责人的项目 |  |  |

注：

1、需提供相关证书、工作经验的，应在本栏目提交相关证明材料扫描件；

2、需提供近半年（至少一个月）投标人为其缴纳社会保险的证明材料；

3、列入本表人员如要更换，需经采购人同意。擅自更换属违约行为。

（四）项目实施成员能力

| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 人员类别 | 技术证书、级别 | 相关工作经验 | 学历 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.行数不够，请自行添加。

2.列入本表人员如要更换，须经采购人同意，擅自更换属违约行为。

3.应在本表后附以上人员的证书、学历等证明材料（如有）。

- （五）服务部分偏离表

| 序号 | 名称 | 招标文件要求 | 实际响应 | 符合/正偏离/负偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

填表说明：

1、如有偏离的条款，投标人应当根据招标文件“第四部分 采购需求”的服务部分要求在上表中标明满足与否。

2、投标人在本表中须如实表述，虚构内容的，将视为虚假应标，按照无效投标处理。

3、行数不够，可自行添加；

4、投标人如对服务部分中的内容无偏离，本表盖章即可。

法定代表人（签字或盖章）：

供应商名称（盖章）：

日期：   年   月   日

- （六）商务偏离表

| 序号 | 名称 | 招标文件要求 | 实际响应 | 符合/正偏离/负偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

填表说明：

1、如有偏离的条款，投标人应当根据招标文件“第四部分 采购需求”的商务要求在上表中标明满足与否。

2、投标人在本表中须如实表述，虚构内容的，将视为虚假应标，按照无效投标处理。

3、行数不够，可自行添加；

4、投标人如对商务部分中的内容无偏离，本表盖章即可。

法定代表人（签字或盖章）：

供应商名称（盖章）：

日期：  年   月   日

七、其他部分

按招标文件要求投标人所能提供的其他文件

告供应商书

中标（成交）供应商：

恭喜您成功中标（成交），为我市采购人提供优质产品及服务。为优化政府采购营商环境，发挥政府采购政策功能，缓解企业融资难题，我省已推出政府采购线上合同信用融资贷款业务，特此告知如下：

如您在中标（成交）后遇到资金困难，确有贷款意向，请及时与采购人沟通协调。在签订政府采购合同时，向采购人说明需要政府采购合同融资的意向，提醒采购人在“苏采云”系统中公示政府采购合同时勾选融资标识，随后将有相关银行为您提供无抵押低息融资便利。具体业务流程可登录“江苏政府采购网—政采贷”栏目（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html）查看并办理。

如您需要帮助，请致电镇江市财政局政府采购管理处，电话：0511-80909958。我们将竭诚为您服务！

镇江市财政局