招　标　文　件

| 项目名称： | 连云港市政务云（信创）建设项目（服务器、操作系统、数据库） |
| --- | --- |
| 项目编号： | JSZC-320700-JZCG-G2025-0070 |

连云港市公共资源交易中心

2025年7月

目  录

第一章 投标邀请	1

第二章 投标人须知	5

第三章 合同文本	20

第四章 采购需求	20

第五章 评标方法与评标标准	265

第六章 投标文件格式	271

# 第一章  投标邀请

受连云港市大数据管理中心的委托，连云港市公共资源交易中心就连云港市政务云（信创）建设项目（服务器、操作系统、数据库）（项目编号：JSZC-320700-JZCG-G2025-0070）项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况 连云港市政务云（信创）建设项目（服务器、操作系统、数据库）招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网自行免费下载招标文件，并于2025年7月30日10:30:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320700-JZCG-G2025-0070

项目名称：连云港市政务云（信创）建设项目（服务器、操作系统、数据库）

采购方式：公开招标

预算金额：人民币5553.5 万元，投标报价超过预算金额的投标无效。

采购需求：连云港市政务云建设项目以江苏省政务“一朵云”建设总体方案为指导，以“统筹协同，融合创新，集约高效，安全可控”为原则，通过深入研究云计算技术和剖析连云港市政府部门的业务特点，顶层设计，统一规划，依托电子政务外网和互联网，运用云计算技术，建设为政府行业提供基础设施、支撑软件、应用系统、信息资源、运行保障和信息安全的综合服务平台。本项目针对连云港市政务云（信创）建设项目中的服务器、操作系统、数据库设备等进行采购。具体要求详见第四章采购需求。

对本项目资格要求、采购需求、评标方法与评标标准等部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。

合同履行期限：本项目分批次交货，接到采购人通知后30日内完成供货，达到使用条件，具体进度要求详见第四章采购需求。

本项目不接受联合体投标。

本项目不接受进口产品（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）投标，中标后不允许分包或转包。

## 二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；

根据连财购〔2023〕4号文件精神，2、3项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，详见投标文件格式。

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

6.法律、行政法规规定的其他条件。（如有，请按要求提供）

7.资格审查现场查询“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn），无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（三）本项目的特定资格要求：无。

## 三、获取招标文件

时间：自招标公告发布之日起至2025年7月16日（北京时间）

地点：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件

方式：投标人办理江苏省政府采购交易系统CA数字证书，登录“苏采云”政府采购交易系统，自行下载。

售价：0.00元

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年7月30日10:30:00（北京时间）

开标时间：2025年7月30日10:30:00（北京时间）

开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，投标人须逐条做出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

3.无论出于何种原因，采购人及其委托的采购代理机构在采购活动开始前可对招标文件进行修改、补充或者变更，其内容作为招标文件的重要组成部分，请各投标人关注江苏政府采购网。若因投标人自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或者变更信息，导致投标文件编制或者提交失误，由此造成的一切损失由投标人自行承担。

4.根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号）要求，“苏采云”政府采购交易系统的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。投标人通过“苏采云”系统参与政府采购项目，需要办理（更换）CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：

http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

请投标人按照《操作手册》要求获取招标文件，制作、递交（上传）电子投标文件，参加开标，澄清、说明或者补正。因投标人未按要求操作原因导致电子投标文件被拒绝、造成无效响应的，自行承担一切损失。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：连云港市大数据管理中心

地    址：连云港市凌州东路9号市政务服务中心1号楼4楼

联系方式：0518-85825181

2.采购代理机构信息

名    称：连云港市公共资源交易中心

地    址：连云港市海州区凌洲东路9号2号楼419室

联系方式：李俊怡   0518-85868290

3.项目联系方式

项目联系人：仲凡凡

电      话：0518-85826028

# 第二章  投标人须知

## 一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1 满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参加本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与政府采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。

2.3 满足本招标文件全部实质性要求和条件的规定。

2.4 符合上述条件的投标人应承担投标及履约过程应承担的全部责任与义务。

2.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.6除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，连云港市公共资源交易中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标采购人和交易中心不收取标书工本费与中标服务费。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

## 二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或者交易中心。

8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。

8.2 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

## 三、投标文件的编制

9.投标文件编写注意事项

9.1 投标人应当仔细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，在完全了解招标内容、技术性能要求和商务条件后，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则作无效响应处理。

9.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标明实质性要求和条件的技术参数及性能配置、数量、价格、售后服务、合同主要条款及其它要求等内容逐条作出满足原要求和条件的响应。

10.投标文件的语言及度量衡单位

10.1 除专用术语外，投标人提交的投标文件以及投标人与采购人和交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

10.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

11.投标文件构成

11.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

11.2如投标文件制作工具中格式和内容与江苏政府采购网发布的招标文件不一致，请以江苏政府采购网发布的招标文件为准。

11.3特别提醒投标人，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会（以下简称评委会）查找不到有效文件是投标人的风险。

12.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

12.1投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

12.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.3投标人委托代理时应当提交授权委托书，请按招标文件第六章给定格式及要求填写并附法定代表人（单位负责人）与委托代理人身份证明。

13.投标分项报价表

13.1投标报价指货物（标的）的报价和标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸、验收合格所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等所有费用的总和。投标报价为现场交货价，投标报价必须含以下部分：

（1）投标的货物总价；

（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸等各种费用；

（3）必要的保险费用和各项税金；

（4）投标总价要求包含安装维保费用。

13.2 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

13.3 投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

14.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

14.1技术要求是指对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等。投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离。

14.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

15.服务承诺、培训计划、人员安排及其他

15.1投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

15.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划、人员安排等。

15.3投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

16.投标函和开标一览表

16.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

16.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不做无效投标处理，但评标时以开标一览表中价格为准。

17.投标有效期

17.1投标有效期为交易中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17.2在特殊情况下（法律法规另有规定的除外），经监管部门批准后在原投标有效期满之前可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

## 四、投标文件的递交

18.电子投标文件的递交

18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并递交（上传）电子投标文件。

19.投标截止时间

19.1投标人递交（上传）电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到计算机硬件、软件及网络环境等风险因素，如因投标人自身原因造成电子投标文件递交（上传）不成功的按照本招标文件第二章第27.1条规定做无效投标处理。

19.2交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20.投标文件的拒收

20.1 交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交（上传）的任何投标文件。

21.投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件的，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件做任何修改。

21.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

## 五、开标与评标

22.开标

22.1 交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按时参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2 开标仪式由交易中心组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应当按照《操作手册》规定执行。

22.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当按照《操作手册》规定提出，未在“苏采云”系统《开标记录表》宣布后5分钟内提出的，视同认可开标结果。

22.5 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1 开标后，交易中心将组织评委会进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的评审专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3 评委会按照采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审并确定中标候选人。

24、评标过程的保密与公正

24.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评审专家、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

25、投标文件的澄清

25.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清、说明或者补正要求。

25.2 需要供应商进行澄清、说明或者补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明或者补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明或者补正要求的投标人如未按规定响应，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1 投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定其是否对招标文件的实质性要求作出响应。

本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，投标人必须逐条做出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

26.1.3政府采购异常低价审查：

- （一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

2.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

3.评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

评委会将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供书面说明、证明材料。投标人可在投标（响应）文件中提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，便于评审。

26.1.4 未通过资格审查或符合性审查的投标人，将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在符合性审查阶段，评委会将审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应当是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，包含但不限于设备质量、技术规格、售后服务和履约能力等材料明显不能满足招标文件要求，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，限制了合同中买方和交易中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

27、无效投标条款和废标条款

27.1 无效投标条款

（1）投标人未按照招标文件要求递交（上传）电子投标文件的。

（2）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

（3）投标人不具备招标文件中规定的资格要求的。

（4）投标人被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的。

（5）投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

（6）投标人的报价超过了采购预算或者最高限价的。

（7）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，或评标委员会启动异常低价投标（响应）审查程序，投标人在规定时间内未提供书面说明、证明材料，或提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的。

（8）不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

（9）本项目采购产品（如有）被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内或者未按要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的。

（10）投标人未通过符合性审查的。

（11）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（12）投标文件未按照招标文件要求加盖公章（CA电子公章）的。

（13）其他法律、法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。

27.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.3 废标条款

（1）因“苏采云”系统系统故障原因造成开标不成功的。

（2）评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的。

（3）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（5）因重大变故，采购任务取消的。

27.4 出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况的，按照政府采购相关规定执行。

## 六、定标

28、确定中标单位

28.1 中标候选人的选取原则和数量详见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 交易中心将在江苏政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4若有充分证据证明，中标人存在下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的。

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的。

（4）向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的。

（6）属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

29、中标通知书

29.1 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，登录“苏采云”系统及时领取（下载）中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

29.3 中标人在中标后七个工作日内，需向采购人提供一份与电子投标文件一致的纸质打印胶装投标文件，封面、骑缝需加盖公章。具体要求以采购人为准。

## 七、授予合同

30、履约保证金

30.1 本项目履约保证金要求详见招标文件第四章 采购需求。

31、合同签订及货物（包含与货物相关的服务）的追加

31.1 中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺等文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31.4政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、政府采购履约资金扶持政策

32.1 中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

## 八、询问与质疑

33、询问

33.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者交易中心应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对交易中心委托授权范围的，交易中心应当告知供应商向采购人提出。

34、质疑提出

34.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

34.2供应商认为采购文件、采购过程、采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取采购文件之日、采购公告发布之日）起七个工作日内以书面形式向采购人、交易中心提出质疑。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、交易中心将只对供应商第一次质疑作出答复。

未依照采购公告要求获取采购文件的供应商，视为未参与该项目的采购活动，不具备对该采购文件提出质疑的法定权利。

34.3 提出质疑时，必须坚持“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑供应商应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、交易中心。采购人、交易中心不具有法定调查、认定权限。

34.4质疑函的接收方式为供应商书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见招标文件第一章。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。

34.5质疑函应当使用范本，详见招标文件第六章。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）必要的证明材料；

（8）营业执照复印件及授权委托书原件、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、委托代理人身份证复印件。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。

35、质疑函的受理和答复

35.1质疑供应商应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、交易中心不负责搜集必要的证明材料等工作。

35.2对符合质疑要求的，采购人、交易中心接收并登记《质疑函登记表》。在处理过程中，发现需要质疑供应商进一步补充必要的证明材料的，质疑供应商应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑供应商不能按时提供必要的证明材料的，视同放弃质疑。

35.3 对不符合质疑要求的，采购人、交易中心有权要求其补充必要的证明材料，质疑供应商未在法定的时间内提供补充必要的证明材料的，视同放弃质疑。

35.4 以下情形的质疑不予受理

（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

（2）超出政府采购法定期限的质疑。

（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

（4）未参加采购活动的供应商或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

（5）供应商组成联合体，联合体中任何一方或多方未按要求签字（盖章）、加盖公章的质疑。

35.5采购人、交易中心依法受理的质疑，将按照政府采购有关规定，在法定期限内答复。

36.1 未尽事宜，依照有关法律、法规执行。

## 九、政府采购政策功能

37、促进中小企业发展

37.1本项目执行《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号，以下简称《办法》）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号，以下简称《通知》）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定。对于小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位报价以扣除优惠比率后的价格参与评审，但不作为中标价和合同签约价。中标价和合同签约价仍以其投标文件中的投标报价为准。

37.2 投标人提供的货物全部由小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业制造的，对其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。提供的货物既有小微型企业制造，也有大中型企业制造的，不享受该扶持政策。

37.3 参加本项目政府采购活动的供应商享受价格评审优惠的应当提供的材料：

（1）投标人提供的货物全部由小型企业、微型企业制造的，提供《中小企业声明函》（第六章 投标文件格式）。

（2）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（第六章 投标文件格式）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（3）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同小型、微型企业。

37.4 残疾人福利单位、监狱企业属于小型企业、微型企业的，不重复享受政策。

37.5 享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

38、支持绿色发展

38.1本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等有关规定，采购产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

38.2 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

38.3本项目执行《财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）的相关要求。涉及本次采购标的的设备在履约验收中将对中标人提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。

38.4为落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，本项目采购标的如涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，投标人应当执行国家和我省VOCs含量限制标准，并优先使用低挥发性原辅材料。投标人使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等将纳入政府采购合同条款。

39、政府采购需求标准

39.1本项目执行《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》、《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》、《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》、《数据库政府采购需求标准（2023年版）》等政府采购需求标准。采购标的如涉及数据中心相关设备及运维服务、通用服务器、操作系统、数据库的，执行相关政府采购需求标准。

# 第三章  合同文本

连云港市政府采购货物买卖合同

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使用说明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：（供应商）

乙方2（全称）：（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）：（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标文件等采购文件、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

（1）采购项目名称：

- 采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

- ①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

- 标的名称：

- 关键部件：    品牌：    型号：

- 关键部件：    品牌：    型号：

- 关键部件：    品牌：    型号：

- （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

- ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

- ¨是，《政府采购品目分类目录》 底级品目名称：    数量：    金额：

- ¨否

- （4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  ¨分散采购

- （5）政府采购方式：¨公开招标  ¨邀请招标  ¨竞争性谈判  ¨竞争性磋商

- ¨询价  ¨单一来源  ¨框架协议  ¨其他：

- （注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

- （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是  ¨否

- 本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是  ¨否

- 若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是  ¨否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是  ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是  ¨否

（7）合同是否分包：¨是  ¨否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业

¨残疾人福利性单位  ¨监狱企业  ¨其他

- （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

- （9）是否涉及进口产品：

¨是，《政府采购品目分类目录》 底级品目名称：金额：

国别：    品牌：    规格型号：

¨否

- （10）是否涉及节能产品：

¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购  ¨优先采购

¨否

是否涉及环境标志产品：

¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购  ¨优先采购

¨否

是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

¨强制采购  ¨优先采购

¨否

- （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

- ¨是  ¨否  ¨不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

¨固定总价  ¨固定单价  ¨固定费率  ¨成本补偿  ¨绩效激励  ¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

¨分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年  月  日，完成日期：    年  月  日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是  ¨否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

（1）验收组织方式：¨自行组织  ¨委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否

是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：    ¨否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）¨否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：

¨一次性验收  ¨分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容：（应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否

（8）履约验收其他事项：（产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自        生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：     年  月  日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住所 |  | 住所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

第二节 政府采购合同通用条款

1.定义

1.1 合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9.权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10.知识产权保护

10.1乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11.保密义务

11.1甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12.合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13.履约保证金

13.1乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14.售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15.违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17.合同分包

17.1乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18.不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19.解决争议的方法

19.1因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20.政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21.法律适用

21.1本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

- 22. 通知

22.1本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（ ）种方式解决： （1）向仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

# 第四章  采购需求

说明：本项目属性为货物，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见货物（标的）采购清单。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业均为工业，依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）行业划型标准如下：（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

1.根据《政府采购需求管理办法》等有关规定，采购人确定采购需求。

2.本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人必须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效投标处理。

3.本项目核心产品为：政务外网区AZ1计算节点。

一、项目概况

连云港市政务云（信创）建设项目（服务器、操作系统、数据库）是为落实信创工作要求，根据《省政府办公厅关于印发江苏省政务“一朵云”建设总体方案的通知》（苏政办发〔2023〕36号）文件要求，采购服务器、操作系统、数据库，充分利用自主创新技术，坚守安全底线，确保政务云自主可控、安全可靠。同时需提供配套的机房以及运维管理服务，提供7×24小时设备监控、故障处理、应急保障等一体化运维服务，持续满足政务业务服务需求。作为正在筹建的政务云（信创）平台的核心计算资源，服务器、操作系统、数据库均应能够兼容多种云计算平台。

二、货物（标的）采购清单

| 序号 | 货物（标的）名称 | 数量 | 单位 | 中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 互联网区网络节点 | 2 | 台 | 工业 |
| 2 | 互联网区对象存储网关 | 2 | 台 | 工业 |
| 3 | 互联网区AZ1计算节点 | 73 | 台 | 工业 |
| 4 | 互联网区AZ2计算节点 | 21 | 台 | 工业 |
| 5 | 互联网区裸金属服务器 | 10 | 台 | 工业 |
| 6 | 互联网区管理节点 | 10 | 台 | 工业 |
| 7 | 互联网区安全服务节点 | 2 | 台 | 工业 |
| 8 | 互联网区对象存储 | 11 | 台 | 工业 |
| 9 | 政务外网区网络节点 | 2 | 台 | 工业 |
| 10 | 政务外网区存储网关节点 | 2 | 台 | 工业 |
| 11 | 政务外网区AZ1计算节点（核心产品） | 177 | 台 | 工业 |
| 12 | 政务外网区AZ2计算节点 | 44 | 台 | 工业 |
| 13 | 政务外网区裸金属服务器 | 10 | 台 | 工业 |
| 14 | 政务外网区大数据节点（类型1） | 8 | 台 | 工业 |
| 15 | 政务外网区大数据节点（类型2） | 6 | 台 | 工业 |
| 16 | 政务外网区大数据节点（类型3） | 11 | 台 | 工业 |
| 17 | 政务外网区数据仓库节点 | 6 | 台 | 工业 |
| 18 | 政务外网区管理节点 | 15 | 台 | 工业 |
| 19 | 政务外网区安全服务节点 | 2 | 台 | 工业 |
| 20 | 政务外网区对象存储 | 20 | 台 | 工业 |
| 21 | 应用服务器1 | 4 | 台 | 工业 |
| 22 | 应用服务器2 | 1 | 台 | 工业 |
| 23 | 应用服务器3 | 4 | 台 | 工业 |
| 24 | 应用服务器4 | 18 | 台 | 工业 |
| 25 | 应用服务器5 | 9 | 台 | 工业 |
| 26 | 应用服务器6 | 4 | 台 | 工业 |
| 27 | 应用服务器7 | 7 | 台 | 工业 |
| 28 | 操作系统1 | 337 | 套 | 工业 |
| 29 | 操作系统2 | 144 | 套 | 工业 |
| 30 | 数据库 | 39 | 套 | 工业 |

三、货物（标的）技术参数及功能指标

| 序号 | 货物（标的）名称 | 技术参数及功能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 互联网区网络节点 | 1.CPU信息：自主可控ARM处理器；物理核心数≥32个物理核/颗；主频≥2.6GHz（基准频率，非动态加速频率）；末级缓存容量≥8MB，线程数量≥32线程，热设计功耗≤200W，内存支持速率≥2933MT/s，至少支持4通道内存，位宽不作要求； 2.实配CPU数量：≥2颗 3.主板支持的CPU和内存情况：供应商给出主板支持的CPU和内存的型号数量。 4.主板内存槽数量：非板载内存的可扩展插槽数量应不少于16个 5.主板存储接口：至少支持SATA、SAS、M.2、U.2等存储接口中的1种 6.PCIe插槽接口：符合PCIe3.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe的接口速率与位宽需保证向下兼容 7.主板PCIe插槽数量及规格：高度大于44.45mm双路或以上服务器PCIe插槽或接口应不少于5个； 8.内存数量：≥16个 9.内存规格：≥DDR4 10.实配单条内存模块容量：实配单条容量≥32GB 11.内存通道：至少支持4个内存接口通道，每个通道可支持1DPC或2DPC，当支持2DPC时，印制电路板上应具备插槽的序号标识。 12.硬磁盘实配容量：实配固态硬盘单盘容量不小于480GB 13.硬盘实配数量：实配SSD硬盘≥2块 14.硬盘插槽数量及规格： a）供应商应给出配置的硬盘尺寸，如2.5 英寸、3.5 英寸硬磁盘； b）支持的热插拔硬盘数量不少于14个 15.实配RAID卡或控制器数量：实配≥1块 16.网口速率和数量：配置光口（满配万兆光模块）数量不少于6个，且网口速率不少于10GE，配置以太网电接口数量不少于4个，且网口速率不少于1GE 17.显示接口：≥1个VGA接口 18.USB接口：≥4个USB3.0接口 19.电源模块数量：≥2个，电源按1+1冗余 20.电源功率：单路电源功率≥900W，电源模块功率有一定冗余，满足处理器满载时的需求 21.外观和结构： a）服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； b）产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； c）产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固； d）应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义； e）机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体； f）高密度服务器应给出CPU个数与机柜高度； g）服务器尺寸具体要求在随机文件中明确 22.尺寸（高×宽×深）：供应商给出产品尺寸；设计应遵循标准化、系列化的要求；机箱的内部结构符合通用部件的安装需要； 23.环境适应性：气候环境适应性应符合GB/T 9813.3的有关规定，工作温度10～35℃，贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度35%～80%，贮存运输相对湿度20％～93%（40℃）；大气压86～106kPa 24.机械环境适应性：机械环境适应性应符合GB/T 9813.3的有关规定 25.噪声：符合GB/T 9813.3的有关规定，在产品说明中给出具体测试值；塔式服务器噪声在空闲状态下不大于50dB。 26.机柜尺寸：供应商给出长度、高度和深度 27.主板外部接口种类：支持USB、显示、管理等接口，如：VGA、USB3.0、BMC管理端口 28.网络功能：支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能 29.计算处理：支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能 30.密码算法实现：CPU芯片应符合GM/T 0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T 37092或GM/T 0028的相关规定 31.电源热插拔：整机电源模块应具备热插拔功能 32.电源过流保护：支持过流及短路保护的功能 33.散热方式：支持风冷或夜冷等散热方式 34.BMC固件基础功能： 1）支持DHCP设置网络功能； 2）支持静态IP设置网络功能； 3）支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能； 4）支持日志信息导出和记录删除功能； 5）支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； 6）设备的BMC管理软件应能够按报警的严重程度进行区分； 7）支持IPMI2.0、SNMP或Redfish等接口功能； 8）支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； 9）支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态； 10）支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； 11）支持基于网络的固件更新功能，包括BMC和BIOS等； 12）支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； 13）支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能； 14）支持通过浏览器打开管理界面并登录功能； 15）支持设置口令策略功能； 16）支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件； 17）支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示； 18）支持读取设备主板的工作环境温度功能； 19）支持读取服务器CPU等核心器件的温度功能； 20）支持通过外部管理工具进行BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC进行管理； 21）应支持固件版本查询、固件升级 22）支持基于网络实现开关机和复位控制的功能； 23)BMC启动时间应不超过180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用； 24）支持BMC固件设置的恢复出厂功能 35.BIOS固件基础功能： a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能； b）支持上电初始化界面显示CPU信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能； c）支持设置界面中英文显示切换功能； d）支持查看PCIe设备信息，SATA设备信息功能； e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口； f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能； g）支持安全启动功能； h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能； i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能； j）支持RAID识别和启动功能； k）支持串口重定向功能； l）支持固件更新功能； m）支持BIOS固件设置的恢复出厂功能； n）支持网络引导启用和关闭功能 36.远程控制：支持远程关机和重新启动功能 37.操作系统及驱动的升级：支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级 38.操作系统功能： a）支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能； b）操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加*的指标要求 39.中文信息处理：符合GB 18030的有关规定 40.关键部件安全要求：CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求 41.故障检测：支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警 42.弱口令字典检查：支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令 43.白名单访问控制：支持基于时间、IP或MAC白名单访问控制 44.二次鉴别：支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作 45.密码证书安全加密存储：支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 46.敏感信息安全加密传输：支持使用安全的传输加密协议（如SSH或HTTPS等）传输用户的敏感信息 47.研发过程安全：供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯 48.物理安全：安全要求应符合GB 4943.1的规定 49.限用物质的限量要求：限用物质的限量应符合GB/T 26572的要求 50.CPU主频：≥2.6GHz（基准频率，非动态加速频率） 51.单CPU核数：≥32（物理核） 52.单CPU末级缓存容量：≥8MB 53.内存速率：≥2933MT/s 54.电源能耗：符合GB/T 9813.3的有关规定 55.内存兼容性：适配3种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格 56.固态存储兼容性：适配3种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格 57.网卡兼容性：网卡应适配两种或以上厂商产品 58.功能卡兼容性：适配符合PCIe的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡 59.外设兼容性：兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB光驱及KVM等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动 60.数据库兼容：兼容3个及以上厂商的数据库产品 61.中间件兼容：兼容3个及以上厂商的中间件产品 62.平台软件兼容：兼容3个及以上厂商的大数据平台 63.整机可靠性：m1值（MTBF的不可接受值）不得低于30000h 64.风扇可靠性：风扇寿命应不低于40000h 65.部件可靠性：支持硬盘、电源、风扇热插拔（内置风扇除外） 66.标志、包装、运输和贮存：符合GB/T 9813.3和商品包装政府采购需求标准的相关规定 67.服务响应：7*24小时响应支持服务。技术支持的方式包括：远程技术服务、现场技术服务、现场备件更换等。建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 68.培训服务：供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 69.服务周期： a）产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于5年； b）设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年； c）产品停止服务时间应提前1年告知客户； d）产品发布日期需在随机文件中明确。 70.工具要求：供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权 71.驱动安装升级指引：供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引 72.管理软件：具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能 73.厂家升级产品软件与扩容服务：供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力 74.提供上门服务：供应商具备提供免费上门服务的能力 75.抗干扰性：当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售 76.供应能力证明：供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货。 |
| 2 | 互联网区对象存储网关 | 1.CPU信息：自主可控ARM处理器；物理核心数≥32个物理核/颗；主频≥2.6GHz（基准频率，非动态加速频率）；末级缓存容量≥8MB，线程数量≥32线程，热设计功耗≤200W，内存支持速率≥2933MT/s，至少支持4通道内存，位宽不作要求； 2.实配CPU数量：≥2颗。 3.主板支持的CPU和内存情况：供应商给出主板支持的CPU和内存的型号数量。 4.主板内存槽数量：非板载内存的可扩展插槽数量应不少于16个 5.主板存储接口：至少支持SATA、SAS、M.2、U.2等存储接口中的1种 6. PCIe插槽接口：符合PCIe3.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe的接口速率与位宽需保证向下兼容 7.主板PCIe插槽数量及规格：高度大于44.45mm双路或以上服务器PCIe插槽或接口应不少于5个； 8.内存数量：≥8个 9.内存规格：≥DDR4 10.实配单条内存模块容量：实配单条容量≥32GB 11.内存通道：至少支持4个内存接口通道，每个通道可支持1DPC或2DPC，当支持2DPC时，印制电路板上应具备插槽的序号标识。 12.硬磁盘实配容量：实配固态硬盘单盘容量不小于480GB 13.硬盘实配数量：实配SSD硬盘≥2块 14.硬盘插槽数量及规格： a）供应商应给出配置的硬盘尺寸，如2.5 英寸、3.5 英寸硬磁盘； b）支持的热插拔硬盘数量不少于14个 15.实配RAID卡或控制器数量：实配≥1块 16.网口速率和数量：配置光口（满配万兆光模块）数量不少于8个，且网口速率不少于10GE，配置以太网电接口数量不少于4个，且网口速率不少于1GE 17.显示接口：≥1个VGA接口 18.USB接口：≥4个USB3.0接口 19.电源模块数量：≥2个，电源按1+1冗余 20.电源功率：单路电源功率≥900W，电源模块功率有一定冗余，满足处理器满载时的需求 21.外观和结构： a）服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； b）产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； c）产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固； d）应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义； e）机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体； f）高密度服务器应给出CPU个数与机柜高度； g）服务器尺寸具体要求在随机文件中明确 22.尺寸（高×宽×深）：供应商给出产品尺寸；设计应遵循标准化、系列化的要求；机箱的内部结构符合通用部件的安装需要； 23.环境适应性：气候环境适应性应符合GB/T 9813.3的有关规定，工作温度10～35℃，贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度35%～80%，贮存运输相对湿度20％～93%（40℃）；大气压86～106kPa 24.机械环境适应性：机械环境适应性应符合GB/T 9813.3的有关规定 25.噪声：符合GB/T 9813.3的有关规定，在产品说明中给出具体测试值；塔式服务器噪声在空闲状态下不大于50dB。 26.机柜尺寸：供应商给出长度、高度和深度 27. 板外部接口种类：支持USB、显示、管理等接口，如：VGA、USB3.0、BMC管理端口 28.网络功能：支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能 29.计算处理：支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能 30.密码算法实现：CPU芯片应符合GM/T 0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T 37092或GM/T 0028的相关规定 31.电源热插拔：整机电源模块应具备热插拔功能 32.电源过流保护：支持过流及短路保护的功能 33.散热方式：支持风冷或夜冷等散热方式 34.BMC固件基础功能： 1）支持DHCP设置网络功能； 2）支持静态IP设置网络功能； 3）支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能； 4）支持日志信息导出和记录删除功能； 5）支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； 6）设备的BMC管理软件应能够按报警的严重程度进行区分； 7）支持IPMI2.0、SNMP或Redfish等接口功能； 8）支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； 9）支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态； 10）支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； 11）支持基于网络的固件更新功能，包括BMC和BIOS等； 12）支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； 13）支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能； 14）支持通过浏览器打开管理界面并登录功能； 15）支持设置口令策略功能； 16）支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件； 17）支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示； 18）支持读取设备主板的工作环境温度功能； 19）支持读取服务器CPU等核心器件的温度功能； 20）支持通过外部管理工具进行BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC进行管理； 21）应支持固件版本查询、固件升级 22）支持基于网络实现开关机和复位控制的功能； 23)BMC启动时间应不超过180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用； 24）支持BMC固件设置的恢复出厂功能 35.BIOS固件基础功能： a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能； b）支持上电初始化界面显示CPU信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能； c）支持设置界面中英文显示切换功能； d）支持查看PCIe设备信息，SATA设备信息功能； e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口； f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能； g）支持安全启动功能； h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能； i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能； j）支持RAID识别和启动功能； k）支持串口重定向功能； l）支持固件更新功能； m）支持BIOS固件设置的恢复出厂功能； n）支持网络引导启用和关闭功能 36.远程控制：支持远程关机和重新启动功能 37.操作系统及驱动的升级：支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级 38.操作系统功能： a）支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能； b）操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加*的指标要求 39.中文信息处理：符合GB 18030的有关规定 40.关键部件安全要求：CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求 41.故障检测：支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警 42.弱口令字典检查：支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令 43.白名单访问控制：支持基于时间、IP或MAC白名单访问控制 44.二次鉴别：支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作 45.密码证书安全加密存储：支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 46.敏感信息安全加密传输：支持使用安全的传输加密协议（如SSH或HTTPS等）传输用户的敏感信息 47.研发过程安全：供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯。 48.物理安全：安全要求应符合GB 4943.1的规定 49.限用物质的限量要求：限用物质的限量应符合GB/T 26572的要求 50.CPU主频：≥2.6GHz（基准频率，非动态加速频率） 51.单CPU核数：≥32（物理核） 52.单CPU末级缓存容量：≥8MB 53.内存速率：≥2933MT/s 54.电源能耗：符合GB/T 9813.3的有关规定 55.内存兼容性：适配3种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格 56.固态存储兼容性：适配3种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格 57.网卡兼容性：网卡应适配两种或以上厂商产品 58.功能卡兼容性：适配符合PCIe的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡 59.外设兼容性：兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB光驱及KVM等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动 60.数据库兼容：兼容3个及以上厂商的数据库产品 61.中间件兼容：兼容3个及以上厂商的中间件产品 62.平台软件兼容：兼容3个及以上厂商的大数据平台 63.整机可靠性：m1值（MTBF的不可接受值）不得低于30000h 64.风扇可靠性：风扇寿命应不低于40000h 65.部件可靠性：支持硬盘、电源、风扇热插拔（内置风扇除外） 66.标志、包装、运输和贮存：符合GB/T 9813.3和商品包装政府采购需求标准的相关规定 67.服务响应：7*24小时响应支持服务。技术支持的方式包括：远程技术服务、现场技术服务、现场备件更换等。建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务。68.培训服务：供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 69.服务周期： a）产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于5年； b）设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年； c）产品停止服务时间应提前1年告知客户； d）产品发布日期需在随机文件中明确。 70.工具要求：供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权 71.驱动安装升级指引：供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引 72.管理软件：具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能 73.厂家升级产品软件与扩容服务：供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力 74.提供上门服务：供应商具备提供免费上门服务的能力 75.抗干扰性：当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售 76.供应能力证明：供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货。 |
| 3 | 互联网区AZ1计算节点 | 1.CPU信息：自主可控ARM处理器；物理核心数≥32个物理核/颗；主频≥2.6GHz（基准频率，非动态加速频率）；末级缓存容量≥8MB，线程数量≥32线程，热设计功耗≤200W，内存支持速率≥2933MT/s，至少支持4通道内存，位宽不作要求； 2.实配CPU数量：≥2颗 3.主板支持的CPU和内存情况：供应商给出主板支持的CPU和内存的型号数量。 4.主板内存槽数量：非板载内存的可扩展插槽数量应不少于16个 5.主板存储接口：至少支持SATA、SAS、M.2、U.2等存储接口中的1种 6.PCIe插槽接口：符合PCIe3.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe的接口速率与位宽需保证向下兼容 7.主板PCIe插槽数量及规格：高度大于44.45mm双路或以上服务器PCIe插槽或接口应不少于5个； 8.内存数量：≥16个 9.内存规格：≥DDR4 10.实配单条内存模块容量：实配单条容量≥32GB 11.内存通道：至少支持4个内存接口通道，每个通道可支持1DPC或2DPC，当支持2DPC时，印制电路板上应具备插槽的序号标识。 12.硬磁盘实配容量：实配固态硬盘单盘容量不小于480GB 13.硬盘实配数量：实配SSD硬盘≥2块 14.硬盘插槽数量及规格：a）供应商应给出配置的硬盘尺寸，如2.5 英寸、3.5 英寸硬磁盘； b）支持的热插拔硬盘数量不少于14个 15.实配RAID卡或控制器数量：实配≥1块 16.网口速率和数量：配置光口（满配万兆光模块）数量不少于4个，且网口速率不少于10GE，配置以太网电接口数量不少于4个，且网口速率不少于1GE 17.显示接口：≥1个VGA接口 18.USB接口：≥4个USB3.0接口 19.电源模块数量：≥2个，电源按1+1冗余 20.电源功率：单路电源功率≥900W，电源模块功率有一定冗余，满足处理器满载时的需求 21.外观和结构： a）服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； b）产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； c）产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固； d）应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义； e）机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体； f）高密度服务器应给出CPU个数与机柜高度； g）服务器尺寸具体要求在随机文件中明确 22.尺寸（高×宽×深）：供应商给出产品尺寸；设计应遵循标准化、系列化的要求；机箱的内部结构符合通用部件的安装需要； 23.环境适应性：气候环境适应性应符合GB/T 9813.3的有关规定，工作温度10～35℃，贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度35%～80%，贮存运输相对湿度20％～93%（40℃）；大气压86～106kPa 24.机械环境适应性：机械环境适应性应符合GB/T 9813.3的有关规定 25.噪声：符合GB/T 9813.3的有关规定，在产品说明中给出具体测试值；塔式服务器噪声在空闲状态下不大于50dB。 26.机柜尺寸：供应商给出长度、高度和深度 27.主板外部接口种类：支持USB、显示、管理等接口，如：VGA、USB3.0、BMC管理端口 28.网络功能：支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能 29.计算处理：支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能 30.密码算法实现：CPU芯片应符合GM/T 0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T 37092或GM/T 0028的相关规定 31.电源热插拔：整机电源模块应具备热插拔功能 32.电源过流保护：支持过流及短路保护的功能 33.散热方式：支持风冷或夜冷等散热方式 34.BMC固件基础功能： 1）支持DHCP设置网络功能； 2）支持静态IP设置网络功能； 3）支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能； 4）支持日志信息导出和记录删除功能； 5）支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； 6）设备的BMC管理软件应能够按报警的严重程度进行区分； 7）支持IPMI2.0、SNMP或Redfish等接口功能； 8）支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； 9）支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态； 10）支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； 11）支持基于网络的固件更新功能，包括BMC和BIOS等； 12）支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； 13）支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能； 14）支持通过浏览器打开管理界面并登录功能； 15）支持设置口令策略功能； 16）支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件； 17）支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示； 18）支持读取设备主板的工作环境温度功能； 19）支持读取服务器CPU等核心器件的温度功能； 20）支持通过外部管理工具进行BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC进行管理； 21）应支持固件版本查询、固件升级 22）支持基于网络实现开关机和复位控制的功能； 23)BMC启动时间应不超过180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用； 24）支持BMC固件设置的恢复出厂功能 35.BIOS固件基础功能： a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能； b）支持上电初始化界面显示CPU信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能； c）支持设置界面中英文显示切换功能； d）支持查看PCIe设备信息，SATA设备信息功能； e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口； f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能； g）支持安全启动功能； h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能； i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能； j）支持RAID识别和启动功能； k）支持串口重定向功能； l）支持固件更新功能； m）支持BIOS固件设置的恢复出厂功能； n）支持网络引导启用和关闭功能 36.远程控制：支持远程关机和重新启动功能 37.操作系统及驱动的升级：支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级 38.操作系统功能： a）支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能； b）操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加*的指标要求 39.中文信息处理：符合GB 18030的有关规定 40.关键部件安全要求：CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求 41.故障检测：支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警 42.弱口令字典检查：支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令 43.白名单访问控制：支持基于时间、IP或MAC白名单访问控制 44.二次鉴别：支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作 45.密码证书安全加密存储：支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 46.敏感信息安全加密传输：支持使用安全的传输加密协议（如SSH或HTTPS等）传输用户的敏感信息 47.研发过程安全：供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯 48.物理安全：安全要求应符合GB 4943.1的规定 49.限用物质的限量要求：限用物质的限量应符合GB/T 26572的要求 50.CPU主频：≥2.6GHz（基准频率，非动态加速频率） 51.单CPU核数：≥32（物理核） 52.单CPU末级缓存容量：≥8MB 53.内存速率：≥2933MT/s 54.电源能耗：符合GB/T 9813.3的有关规定 55.内存兼容性：适配3种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格 56.固态存储兼容性：适配3种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格 57.网卡兼容性：网卡应适配两种或以上厂商产品 58.功能卡兼容性：适配符合PCIe的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡 59.外设兼容性：兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB光驱及KVM等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动 60.数据库兼容：兼容3个及以上厂商的数据库产品 61.中间件兼容：兼容3个及以上厂商的中间件产品 62.平台软件兼容：兼容3个及以上厂商的大数据平台 63.整机可靠性：m1值（MTBF的不可接受值）不得低于30000h 64.风扇可靠性：风扇寿命应不低于40000h 65.部件可靠性：支持硬盘、电源、风扇热插拔（内置风扇除外） 66.标志、包装、运输和贮存：符合GB/T 9813.3和商品包装政府采购需求标准的相关规定 67.服务响应：7*24小时响应支持服务。技术支持的方式包括：远程技术服务、现场技术服务、现场备件更换等。建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 68.培训服务：供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 69.服务周期： a）产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于5年； b）设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年； c）产品停止服务时间应提前1年告知客户； d）产品发布日期需在随机文件中明确。 70.工具要求：供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权 71.驱动安装升级指引：供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引 72.管理软件：具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能 73.厂家升级产品软件与扩容服务：供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力 74.提供上门服务：供应商具备提供免费上门服务的能力 75.抗干扰性：当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售 76.供应能力证明：供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货。 |
| 4 | 互联网区AZ2计算节点 | 1.CPU信息：自主可控C86处理器；物理核心数≥32个物理核/颗；主频≥2.0GHz（基准频率，非动态加速频率）；末级缓存容量≥8MB，线程数量≥32线程，热设计功耗≤200W，内存支持速率≥2933MT/s，至少支持4通道内存，位宽不作要求； 2.实配CPU数量：≥2颗 3.主板支持的CPU和内存情况：供应商给出主板支持的CPU和内存的型号数量。 4.主板内存槽数量：非板载内存的可扩展插槽数量应不少于16个 5.主板存储接口：至少支持SATA、SAS、M.2、U.2等存储接口中的1种 6.PCIe插槽接口：符合PCIe3.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe的接口速率与位宽需保证向下兼容 7.主板PCIe插槽数量及规格：高度大于44.45mm双路或以上服务器PCIe插槽或接口应不少于5个； 8.内存数量：≥16个 9.内存规格：≥DDR4 10.实配单条内存模块容量：实配单条容量≥32GB 11.内存通道：至少支持4个内存接口通道，每个通道可支持1DPC或2DPC，当支持2DPC时，印制电路板上应具备插槽的序号标识。 12.硬磁盘实配容量：实配固态硬盘单盘容量不小于480GB 13.硬盘实配数量：实配SSD硬盘≥2块 14.硬盘插槽数量及规格：a）供应商应给出配置的硬盘尺寸，如2.5 英寸、3.5 英寸硬磁盘； b）支持的热插拔硬盘数量不少于14个 15.实配RAID卡或控制器数量：实配≥1块 16.网口速率和数量：配置光口（满配万兆光模块）数量不少于4个，且网口速率不少于10GE，配置以太网电接口数量不少于2个，且网口速率不少于1GE 17.显示接口：≥1个VGA接口 18.USB接口：≥4个USB3.0接口 19.电源模块数量：≥2个，电源按1+1冗余 20.电源功率：单路电源功率≥900W，电源模块功率有一定冗余，满足处理器满载时的需求 21.外观和结构： a）服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； b）产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； c）产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固； d）应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义； e）机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体； f）高密度服务器应给出CPU个数与机柜高度； g）服务器尺寸具体要求在随机文件中明确 22.尺寸（高×宽×深）：供应商给出产品尺寸；设计应遵循标准化、系列化的要求；机箱的内部结构符合通用部件的安装需要； 23.环境适应性：气候环境适应性应符合GB/T 9813.3的有关规定，工作温度10～35℃，贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度35%～80%，贮存运输相对湿度20％～93%（40℃）；大气压86～106kPa 24.机械环境适应性：机械环境适应性应符合GB/T 9813.3的有关规定 25.噪声：符合GB/T 9813.3的有关规定，在产品说明中给出具体测试值；塔式服务器噪声在空闲状态下不大于50dB。 26.机柜尺寸：供应商给出长度、高度和深度 27.主板外部接口种类：支持USB、显示、管理等接口，如：VGA、USB3.0、BMC管理端口 28.网络功能：支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能 29.计算处理：支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能 30.密码算法实现：CPU芯片应符合GM/T 0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T 37092或GM/T 0028的相关规定 31.电源热插拔：整机电源模块应具备热插拔功能 32.电源过流保护：支持过流及短路保护的功能 33.散热方式：支持风冷或夜冷等散热方式 34.BMC固件基础功能： 1）支持DHCP设置网络功能； - 2）支持静态IP设置网络功能； 3）支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能； 4）支持日志信息导出和记录删除功能； 5）支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； 6）设备的BMC管理软件应能够按报警的严重程度进行区分； - 7）支持IPMI2.0、SNMP或Redfish等接口功能； 8）支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； 9）支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态； - 10）支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； 11）支持基于网络的固件更新功能，包括BMC和BIOS等； - 12）支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； 13）支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能； 14）支持通过浏览器打开管理界面并登录功能； 15）支持设置口令策略功能； 16）支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件； 17）支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示； 18）支持读取设备主板的工作环境温度功能； 19）支持读取服务器CPU等核心器件的温度功能； 20）支持通过外部管理工具进行BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC进行管理； 21）应支持固件版本查询、固件升级 22）支持基于网络实现开关机和复位控制的功能； 23)BMC启动时间应不超过180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用； - 24）支持BMC固件设置的恢复出厂功能 35.BIOS固件基础功能： a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能； b）支持上电初始化界面显示CPU信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能； c）支持设置界面中英文显示切换功能； d）支持查看PCIe设备信息，SATA设备信息功能； e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口； f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能； g）支持安全启动功能； h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能； i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能； j）支持RAID识别和启动功能； k）支持串口重定向功能； l）支持固件更新功能； m）支持BIOS固件设置的恢复出厂功能； n）支持网络引导启用和关闭功能 36.远程控制：支持远程关机和重新启动功能 37.操作系统及驱动的升级：支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级 38.操作系统功能： a）支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能； b）操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加*的指标要求 39.中文信息处理：符合GB 18030的有关规定 40.关键部件安全要求：CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求 41.故障检测：支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警 42.弱口令字典检查：支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令 43.白名单访问控制：支持基于时间、IP或MAC白名单访问控制 44.二次鉴别：支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作 45.密码证书安全加密存储：支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 46.敏感信息安全加密传输：支持使用安全的传输加密协议（如SSH或HTTPS等）传输用户的敏感信息 47.研发过程安全：供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯（投标文件中提供承诺函加盖公章，格式自拟） 48.物理安全：安全要求应符合GB 4943.1的规定 49.限用物质的限量要求：限用物质的限量应符合GB/T 26572的要求 50.CPU主频：≥2.0GHz（基准频率，非动态加速频率） 51.单CPU核数：≥32（物理核） 52.单CPU末级缓存容量：≥8MB 53.内存速率：≥2933MT/s 54.电源能耗：符合GB/T 9813.3的有关规定 55.内存兼容性：适配3种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格 56.固态存储兼容性：适配3种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格 57.网卡兼容性：网卡应适配两种或以上厂商产品 58.功能卡兼容性：适配符合PCIe的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡 59.外设兼容性：兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB光驱及KVM等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动 60.数据库兼容：兼容3个及以上厂商的数据库产品 61.中间件兼容：兼容3个及以上厂商的中间件产品 62.平台软件兼容：兼容3个及以上厂商的大数据平台 63.整机可靠性：m1值（MTBF的不可接受值）不得低于30000h 64.风扇可靠性：风扇寿命应不低于40000h 65.部件可靠性：支持硬盘、电源、风扇热插拔（内置风扇除外） 66.标志、包装、运输和贮存：符合GB/T 9813.3和商品包装政府采购需求标准的相关规定 67.服务响应：7*24小时响应支持服务。技术支持的方式包括：远程技术服务、现场技术服务、现场备件更换等。建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务。 68.培训服务：供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 69.服务周期： a）产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于5年； b）设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年； c）产品停止服务时间应提前1年告知客户； d）产品发布日期需在随机文件中明确。 70.工具要求：供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权 71.驱动安装升级指引：供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引 72.管理软件：具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能 73.厂家升级产品软件与扩容服务：供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力 74.提供上门服务：供应商具备提供免费上门服务的能力 75.抗干扰性：当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售 76.供应能力证明：供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货。 |
| 5 | 互联网区裸金属服务器 | 1.CPU信息：自主可控ARM处理器；物理核心数≥32个物理核/颗；主频≥2.6GHz（基准频率，非动态加速频率）；末级缓存容量≥8MB，线程数量≥32线程，热设计功耗≤200W，内存支持速率≥2933MT/s，至少支持4通道内存，位宽不作要求； 2.实配CPU数量：≥2颗 3.主板支持的CPU和内存情况：供应商给出主板支持的CPU和内存的型号数量。 4.主板内存槽数量：非板载内存的可扩展插槽数量应不少于16个 5.主板存储接口：至少支持SATA、SAS、M.2、U.2等存储接口中的1种 6.PCIe插槽接口：符合PCIe3.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe的接口速率与位宽需保证向下兼容 7.主板PCIe插槽数量及规格：高度大于44.45mm双路或以上服务器PCIe插槽或接口应不少于5个； 8.内存数量：≥8个 9.内存规格：≥DDR4 10.实配单条内存模块容量：实配单条容量≥32GB 11.内存通道：至少支持4个内存接口通道，每个通道可支持1DPC或2DPC，当支持2DPC时，印制电路板上应具备插槽的序号标识。 12.硬磁盘实配容量：实配固态硬盘总容量不小于4.8TB 13.硬盘实配数量：实配480G SSD硬盘≥2块，实配960G SSD硬盘≥4块 14.硬盘插槽数量及规格： a）供应商应给出配置的硬盘尺寸，如2.5 英寸、3.5 英寸硬磁盘； b）支持的热插拔硬盘数量不少于14个 15.实配RAID卡或控制器数量：实配≥1块 16.网口速率和数量：配置光口（满配万兆光模块）数量不少于4个，且网口速率不少于10GE，配置以太网电接口数量不少于4个，且网口速率不少于1GE 17.显示接口：≥1个VGA接口 18.USB接口：≥4个USB3.0接口 19.电源模块数量：≥2个，电源按1+1冗余 20.电源功率：单路电源功率≥900W，电源模块功率有一定冗余，满足处理器满载时的需求 21.外观和结构： a）服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； b）产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； c）产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固； d）应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义； e）机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体； f）高密度服务器应给出CPU个数与机柜高度； g）服务器尺寸具体要求在随机文件中明确 22.尺寸（高×宽×深）：供应商给出产品尺寸；设计应遵循标准化、系列化的要求；机箱的内部结构符合通用部件的安装需要； 23.环境适应性：气候环境适应性应符合GB/T 9813.3的有关规定，工作温度10～35℃，贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度35%～80%，贮存运输相对湿度20％～93%（40℃）；大气压86～106kPa 24.机械环境适应性：机械环境适应性应符合GB/T 9813.3的有关规定 25.噪声：符合GB/T 9813.3的有关规定，在产品说明中给出具体测试值；塔式服务器噪声在空闲状态下不大于50dB。 26.机柜尺寸：供应商给出长度、高度和深度 27.主板外部接口种类：支持USB、显示、管理等接口，如：VGA、USB3.0、BMC管理端口 28.网络功能：支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能 29.计算处理：支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能 30.密码算法实现：CPU芯片应符合GM/T 0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T 37092或GM/T 0028的相关规定 31.电源热插拔：整机电源模块应具备热插拔功能 32.电源过流保护：支持过流及短路保护的功能 33.散热方式：支持风冷或夜冷等散热方式 34.BMC固件基础功能： 1）支持DHCP设置网络功能； 2）支持静态IP设置网络功能； 3）支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能； 4）支持日志信息导出和记录删除功能； 5）支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； 6）设备的BMC管理软件应能够按报警的严重程度进行区分； 7）支持IPMI2.0、SNMP或Redfish等接口功能； 8）支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； 9）支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态； 10）支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； 11）支持基于网络的固件更新功能，包括BMC和BIOS等； 12）支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； 13）支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能； 14）支持通过浏览器打开管理界面并登录功能； 15）支持设置口令策略功能； 16）支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件； 17）支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示； 18）支持读取设备主板的工作环境温度功能； 19）支持读取服务器CPU等核心器件的温度功能； 20）支持通过外部管理工具进行BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC进行管理； 21）应支持固件版本查询、固件升级 22）支持基于网络实现开关机和复位控制的功能； 23)BMC启动时间应不超过180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用； 24）支持BMC固件设置的恢复出厂功能 35.BIOS固件基础功能： a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能； b）支持上电初始化界面显示CPU信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能； c）支持设置界面中英文显示切换功能； d）支持查看PCIe设备信息，SATA设备信息功能； e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口； f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能； g）支持安全启动功能； h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能； i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能； j）支持RAID识别和启动功能； k）支持串口重定向功能； l）支持固件更新功能； m）支持BIOS固件设置的恢复出厂功能； n）支持网络引导启用和关闭功能 36.远程控制：支持远程关机和重新启动功能 37.操作系统及驱动的升级：支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级 38.操作系统功能： a）支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能； b）操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加*的指标要求 39.中文信息处理：符合GB 18030的有关规定 40.关键部件安全要求：CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求 41.故障检测：支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警 42.弱口令字典检查：支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令 43.白名单访问控制：支持基于时间、IP或MAC白名单访问控制 44.二次鉴别：支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作 45.密码证书安全加密存储：支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 46.敏感信息安全加密传输：支持使用安全的传输加密协议（如SSH或HTTPS等）传输用户的敏感信息 47.研发过程安全：供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯。 48.物理安全：安全要求应符合GB 4943.1的规定 49.限用物质的限量要求：限用物质的限量应符合GB/T 26572的要求 50.CPU主频：≥2.6GHz（基准频率，非动态加速频率） 51.单CPU核数：≥32（物理核） 52.单CPU末级缓存容量：≥8MB 53.内存速率：≥2933MT/s 54.电源能耗：符合GB/T 9813.3的有关规定 55.内存兼容性：适配3种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格 56.固态存储兼容性：适配3种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格 57.网卡兼容性：网卡应适配两种或以上厂商产品 58.功能卡兼容性：适配符合PCIe的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡 59.外设兼容性：兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB光驱及KVM等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动 60.数据库兼容：兼容3个及以上厂商的数据库产品 61.中间件兼容：兼容3个及以上厂商的中间件产品 62.平台软件兼容：兼容3个及以上厂商的大数据平台 63.整机可靠性：m1值（MTBF的不可接受值）不得低于30000h 64.风扇可靠性：风扇寿命应不低于40000h 65.部件可靠性：支持硬盘、电源、风扇热插拔（内置风扇除外） 66.标志、包装、运输和贮存：符合GB/T 9813.3和商品包装政府采购需求标准的相关规定 67.服务响应：7*24小时响应支持服务。技术支持的方式包括：远程技术服务、现场技术服务、现场备件更换等。建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务。 68.培训服务：供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 69.服务周期： a）产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于5年； b）设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年； c）产品停止服务时间应提前1年告知客户； d）产品发布日期需在随机文件中明确。 70.工具要求：供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权 71.驱动安装升级指引：供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引 72.管理软件：具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能 73.厂家升级产品软件与扩容服务：供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力 74.提供上门服务：供应商具备提供免费上门服务的能力 75.抗干扰性：当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售 76.供应能力证明：供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货。 |
| 6 | 互联网区管理节点 | 1.CPU信息：自主可控ARM处理器；物理核心数≥48个物理核/颗；主频≥2.6GHz（基准频率，非动态加速频率）；末级缓存容量≥8MB，线程数量≥48线程，热设计功耗≤200W，内存支持速率≥2933MT/s，至少支持4通道内存，位宽不作要求； 2.实配CPU数量：≥2颗 3.主板支持的CPU和内存情况：供应商给出主板支持的CPU和内存的型号数量。 4.主板内存槽数量：非板载内存的可扩展插槽数量应不少于16个 5.主板存储接口：至少支持SATA、SAS、M.2、U.2等存储接口中的1种 6.PCIe插槽接口：符合PCIe3.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe的接口速率与位宽需保证向下兼容 7.主板PCIe插槽数量及规格：高度大于44.45mm双路或以上服务器PCIe插槽或接口应不少于5个； 8.内存数量：≥24个 9.内存规格：≥DDR4 10.实配单条内存模块容量：实配单条容量≥32GB 11.内存通道：至少支持4个内存接口通道，每个通道可支持1DPC或2DPC，当支持2DPC时，印制电路板上应具备插槽的序号标识。 12.硬磁盘实配容量：实配HDD硬盘单盘容量应不小于4T ，实配SSD盘单盘容量不小于 960GB，NVMe SSD单盘容量不小于3.2T 13. 配置SATA HDD硬盘总容量≥32T 14. 配置SSD硬盘总容量≥1920GB 15. 配置NVME SSD硬盘总容量≥3.2T 16.硬盘实配数量：实配SATA HDD硬盘≥8块，实配SSD硬盘≥2块，实配3.2T NVME SSD硬盘≥1块 17.硬盘插槽数量及规格： a）供应商应给出配置的硬盘尺寸，如2.5 英寸、3.5 英寸硬磁盘； b）支持的热插拔硬盘数量不少于14个 18.实配RAID卡或控制器数量：实配≥1块 19.网口速率和数量：配置光口（满配万兆光模块）数量不少于2个，且网口速率不少于10GE，配置以太网电接口数量不少于4个，且网口速率不少于1GE 20.显示接口：≥1个VGA接口 21.USB接口：≥4个USB3.0接口 22.电源模块数量：≥2个，电源按1+1冗余 23.电源功率：单路电源功率≥900W，电源模块功率有一定冗余，满足处理器满载时的需求 24.外观和结构： a）服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； b）产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； c）产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固； d）应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义； e）机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体； f）高密度服务器应给出CPU个数与机柜高度； g）服务器尺寸具体要求在随机文件中明确 25.尺寸（高×宽×深）：供应商给出产品尺寸；设计应遵循标准化、系列化的要求；机箱的内部结构符合通用部件的安装需要； 26.环境适应性：气候环境适应性应符合GB/T 9813.3的有关规定，工作温度10～35℃，贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度35%～80%，贮存运输相对湿度20％～93%（40℃）；大气压86～106kPa 27.机械环境适应性：机械环境适应性应符合GB/T 9813.3的有关规定 28.噪声：符合GB/T 9813.3的有关规定，在产品说明中给出具体测试值；塔式服务器噪声在空闲状态下不大于50dB。 29.机柜尺寸：供应商给出长度、高度和深度 30.主板外部接口种类：支持USB、显示、管理等接口，如：VGA、USB3.0、BMC管理端口 31.网络功能：支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能 32.计算处理：支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能 33.密码算法实现：CPU芯片应符合GM/T 0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T 37092或GM/T 0028的相关规定 34.电源热插拔：整机电源模块应具备热插拔功能 35.电源过流保护：支持过流及短路保护的功能 36.散热方式：支持风冷或夜冷等散热方式 37.BMC固件基础功能： 1）支持DHCP设置网络功能； 2）支持静态IP设置网络功能； 3）支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能； 4）支持日志信息导出和记录删除功能； 5）支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； 6）设备的BMC管理软件应能够按报警的严重程度进行区分； 7）支持IPMI2.0、SNMP或Redfish等接口功能； 8）支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； 9）支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态； 10）支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； 11）支持基于网络的固件更新功能，包括BMC和BIOS等； 12）支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； 13）支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能； 14）支持通过浏览器打开管理界面并登录功能； 15）支持设置口令策略功能； 16）支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件； 17）支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示； 18）支持读取设备主板的工作环境温度功能； 19）支持读取服务器CPU等核心器件的温度功能； 20）支持通过外部管理工具进行BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC进行管理； 21）应支持固件版本查询、固件升级 22）支持基于网络实现开关机和复位控制的功能； 23)BMC启动时间应不超过180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用； 24）支持BMC固件设置的恢复出厂功能 38.BIOS固件基础功能： a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能； b）支持上电初始化界面显示CPU信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能； c）支持设置界面中英文显示切换功能； d）支持查看PCIe设备信息，SATA设备信息功能； e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口； f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能； g）支持安全启动功能； h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能； i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能； j）支持RAID识别和启动功能； k）支持串口重定向功能； l）支持固件更新功能； m）支持BIOS固件设置的恢复出厂功能； n）支持网络引导启用和关闭功能 39.远程控制：支持远程关机和重新启动功能 40.操作系统及驱动的升级：支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级 41.操作系统功能：a）支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能； b）操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加*的指标要求 42.中文信息处理：符合GB 18030的有关规定 43.关键部件安全要求：CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求 44.故障检测：支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警 45.弱口令字典检查：支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令 46.白名单访问控制：支持基于时间、IP或MAC白名单访问控制 47.二次鉴别：支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作 48.密码证书安全加密存储：支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 49.敏感信息安全加密传输：支持使用安全的传输加密协议（如SSH或HTTPS等）传输用户的敏感信息 50.研发过程安全：供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯。 51.物理安全：安全要求应符合GB 4943.1的规定 52.限用物质的限量要求：限用物质的限量应符合GB/T 26572的要求 53.CPU主频：≥2.6GHz（基准频率，非动态加速频率） 54.单CPU核数：≥48（物理核） 55.单CPU末级缓存容量：≥8MB 56.内存速率：≥2933MT/s 57.电源能耗：符合GB/T 9813.3的有关规定 58.内存兼容性：适配3种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格 59.固态存储兼容性：适配3种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格 60.网卡兼容性：网卡应适配两种或以上厂商产品 61.功能卡兼容性：适配符合PCIe的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡 62.外设兼容性：兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB光驱及KVM等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动 63.数据库兼容：兼容3个及以上厂商的数据库产品 64.中间件兼容：兼容3个及以上厂商的中间件产品 65.平台软件兼容：兼容3个及以上厂商的大数据平台 66.整机可靠性：m1值（MTBF的不可接受值）不得低于30000h 67.风扇可靠性：风扇寿命应不低于40000h 68.部件可靠性：支持硬盘、电源、风扇热插拔（内置风扇除外） 69.标志、包装、运输和贮存：符合GB/T 9813.3和商品包装政府采购需求标准的相关规定 70.服务响应：7*24小时响应支持服务。技术支持的方式包括：远程技术服务、现场技术服务、现场备件更换等。建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务。 71.培训服务：供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 72.服务周期： a）产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于5年； b）设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年； c）产品停止服务时间应提前1年告知客户； d）产品发布日期需在随机文件中明确。 73.工具要求：供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权 74.驱动安装升级指引：供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引 75.管理软件：具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能 76.厂家升级产品软件与扩容服务：供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力 77.提供上门服务：供应商具备提供免费上门服务的能力 78.抗干扰性：当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售 79.供应能力证明：供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货。 |
| 7 | 互联网区安全服务节点 | 1.CPU信息：自主可控ARM处理器；物理核心数≥48个物理核/颗；主频≥2.6GHz（基准频率，非动态加速频率）；末级缓存容量≥8MB，线程数量≥48线程，热设计功耗≤200W，内存支持速率≥2933MT/s，至少支持4通道内存，位宽不作要求； 2.实配CPU数量：≥2颗 3.主板支持的CPU和内存情况：供应商给出主板支持的CPU和内存的型号数量。 4.主板内存槽数量：非板载内存的可扩展插槽数量应不少于16个 5.主板存储接口：至少支持SATA、SAS、M.2、U.2等存储接口中的1种 6.PCIe插槽接口：符合PCIe3.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe的接口速率与位宽需保证向下兼容 7.主板PCIe插槽数量及规格：高度大于44.45mm双路或以上服务器PCIe插槽或接口应不少于5个； 8.内存数量：≥16个 9.内存规格：≥DDR4 10.实配单条内存模块容量：实配单条容量≥32GB 11.内存通道：至少支持4个内存接口通道，每个通道可支持1DPC或2DPC，当支持2DPC时，印制电路板上应具备插槽的序号标识。 12.硬磁盘实配容量：实配固态硬盘单盘容量不小于480GB 13.硬盘实配数量：实配SSD硬盘≥2块 14.硬盘插槽数量及规格： a）供应商应给出配置的硬盘尺寸，如2.5 英寸、3.5 英寸硬磁盘； b）支持的热插拔硬盘数量不少于14个 15.实配RAID卡或控制器数量：实配≥1块 16.网口速率和数量：配置光口（满配万兆光模块）数量不少于8个，且网口速率不少于10GE，配置以太网电接口数量不少于4个，且网口速率不少于1GE 17.显示接口：≥1个VGA接口 18.USB接口：≥4个USB3.0接口 19.电源模块数量：≥2个，电源按1+1冗余 20.电源功率：单路电源功率≥900W，电源模块功率有一定冗余，满足处理器满载时的需求 21.外观和结构： a）服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； b）产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； c）产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固； d）应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义； e）机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体； f）高密度服务器应给出CPU个数与机柜高度； g）服务器尺寸具体要求在随机文件中明确 22.尺寸（高×宽×深）：供应商给出产品尺寸；设计应遵循标准化、系列化的要求；机箱的内部结构符合通用部件的安装需要； 23.环境适应性：气候环境适应性应符合GB/T 9813.3的有关规定，工作温度10～35℃，贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度35%～80%，贮存运输相对湿度20％～93%（40℃）；大气压86～106kPa 24.机械环境适应性：机械环境适应性应符合GB/T 9813.3的有关规定 25.噪声：符合GB/T 9813.3的有关规定，在产品说明中给出具体测试值；塔式服务器噪声在空闲状态下不大于50dB。 26.机柜尺寸：供应商给出长度、高度和深度 27.主板外部接口种类：支持USB、显示、管理等接口，如：VGA、USB3.0、BMC管理端口 28.网络功能：支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能 29.计算处理：支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能 30.密码算法实现：CPU芯片应符合GM/T 0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T 37092或GM/T 0028的相关规定 31.电源热插拔：整机电源模块应具备热插拔功能 32.电源过流保护：支持过流及短路保护的功能 33.散热方式：支持风冷或夜冷等散热方式 34.BMC固件基础功能：1）支持DHCP设置网络功能； 2）支持静态IP设置网络功能； 3）支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能； 4）支持日志信息导出和记录删除功能； 5）支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； 6）设备的BMC管理软件应能够按报警的严重程度进行区分； 7）支持IPMI2.0、SNMP或Redfish等接口功能； 8）支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； 9）支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态； 10）支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； 11）支持基于网络的固件更新功能，包括BMC和BIOS等； 12）支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； 13）支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能； 14）支持通过浏览器打开管理界面并登录功能； 15）支持设置口令策略功能； 16）支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件； 17）支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示； 18）支持读取设备主板的工作环境温度功能； 19）支持读取服务器CPU等核心器件的温度功能； 20）支持通过外部管理工具进行BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC进行管理； 21）应支持固件版本查询、固件升级 22）支持基于网络实现开关机和复位控制的功能； 23)BMC启动时间应不超过180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用； 24）支持BMC固件设置的恢复出厂功能 35.BIOS固件基础功能： a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能； b）支持上电初始化界面显示CPU信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能； c）支持设置界面中英文显示切换功能； d）支持查看PCIe设备信息，SATA设备信息功能； e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口； f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能； g）支持安全启动功能； h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能； i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能； j）支持RAID识别和启动功能； k）支持串口重定向功能； l）支持固件更新功能； m）支持BIOS固件设置的恢复出厂功能； n）支持网络引导启用和关闭功能 36.远程控制：支持远程关机和重新启动功能 37.操作系统及驱动的升级：支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级 38.操作系统功能： a）支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能； b）操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加*的指标要求 39.中文信息处理：符合GB 18030的有关规定 40.关键部件安全要求：CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求 41.故障检测：支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警 42.弱口令字典检查：支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令 43.白名单访问控制：支持基于时间、IP或MAC白名单访问控制 44.二次鉴别：支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作 45.密码证书安全加密存储：支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 46.敏感信息安全加密传输：支持使用安全的传输加密协议（如SSH或HTTPS等）传输用户的敏感信息 47.研发过程安全：供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯。 48.物理安全：安全要求应符合GB 4943.1的规定 49.限用物质的限量要求：限用物质的限量应符合GB/T 26572的要求 50.CPU主频：≥2.6GHz（基准频率，非动态加速频率） 51.单CPU核数：≥48（物理核） 52.单CPU末级缓存容量：≥8MB 53.内存速率：≥2933MT/s 54.电源能耗：符合GB/T 9813.3的有关规定 55.内存兼容性：适配3种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格 56.固态存储兼容性：适配3种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格 57.网卡兼容性：网卡应适配两种或以上厂商产品 58.功能卡兼容性：适配符合PCIe的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡 59.外设兼容性：兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB光驱及KVM等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动 60.数据库兼容：兼容3个及以上厂商的数据库产品 61.中间件兼容：兼容3个及以上厂商的中间件产品 62.平台软件兼容：兼容3个及以上厂商的大数据平台 63.整机可靠性：m1值（MTBF的不可接受值）不得低于30000h 64.风扇可靠性：风扇寿命应不低于40000h 65.部件可靠性：支持硬盘、电源、风扇热插拔（内置风扇除外） 66.标志、包装、运输和贮存：符合GB/T 9813.3和商品包装政府采购需求标准的相关规定 67.服务响应：7*24小时响应支持服务。技术支持的方式包括：远程技术服务、现场技术服务、现场备件更换等。建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务。 68.培训服务：供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 69.服务周期： a）产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于5年； b）设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年； c）产品停止服务时间应提前1年告知客户； d）产品发布日期需在随机文件中明确。 70.工具要求：供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权 71.驱动安装升级指引：供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引 72.管理软件：具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能 73.厂家升级产品软件与扩容服务：供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力 74.提供上门服务：供应商具备提供免费上门服务的能力 75.抗干扰性：当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售 76.供应能力证明：供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货。 |
| 8 | 互联网区对象存储 | 1.CPU信息：自主可控ARM处理器；物理核心数≥32个物理核/颗；主频≥2.6GHz（基准频率，非动态加速频率）；末级缓存容量≥8MB，线程数量≥32线程，热设计功耗≤200W，内存支持速率≥2933MT/s，至少支持4通道内存，位宽不作要求； 2.实配CPU数量：≥2颗 3.主板支持的CPU和内存情况：供应商给出主板支持的CPU和内存的型号数量。 4.主板内存槽数量：非板载内存的可扩展插槽数量应不少于16个 5.主板存储接口：至少支持SATA、SAS、M.2、U.2等存储接口中的1种 6.PCIe插槽接口：符合PCIe3.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe的接口速率与位宽需保证向下兼容 7.主板PCIe插槽数量及规格：高度大于44.45mm双路或以上服务器PCIe插槽或接口应不少于5个； 8.内存数量：≥6个 9.内存规格：≥DDR4 10.实配单条内存模块容量：实配单条容量≥32GB 11.内存通道：至少支持4个内存接口通道，每个通道可支持1DPC或2DPC，当支持2DPC时，印制电路板上应具备插槽的序号标识。 12.硬磁盘实配容量：实配HDD硬盘单盘容量应不小于16T ，实配SSD盘单盘容量不小于 960GB，NVMe SSD单盘容量不小于3.2T 13. 配置SATA HDD硬盘总容量≥192T 14. 配置SSD硬盘总容量≥1920GB 15. 配置NVME SSD硬盘总容量≥6.4T 16.硬盘实配数量：实配SATA HDD硬盘≥12块，实配SSD硬盘≥2块，实配3.2T NVME SSD硬盘≥2块 17.硬盘插槽数量及规格： a）供应商应给出配置的硬盘尺寸，如2.5 英寸、3.5 英寸硬磁盘； b）支持的热插拔硬盘数量不少于14个 18.实配RAID卡或控制器数量：实配≥1块 19.网口速率和数量：配置光口（满配万兆光模块）数量不少于4个，且网口速率不少于10GE，配置以太网电接口数量不少于4个，且网口速率不少于1GE 20.显示接口：≥1个VGA接口 21.USB接口：≥4个USB3.0接口 22.电源模块数量：≥2个，电源按1+1冗余 23.电源功率：单路电源功率≥900W，电源模块功率有一定冗余，满足处理器满载时的需求 24.外观和结构： a）服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； b）产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； c）产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固； d）应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义； e）机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体； f）高密度服务器应给出CPU个数与机柜高度； g）服务器尺寸具体要求在随机文件中明确 25.尺寸（高×宽×深）：供应商给出产品尺寸；设计应遵循标准化、系列化的要求；机箱的内部结构符合通用部件的安装需要； 26.环境适应性：气候环境适应性应符合GB/T 9813.3的有关规定，工作温度10～35℃，贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度35%～80%，贮存运输相对湿度20％～93%（40℃）；大气压86～106kPa 27.机械环境适应性：机械环境适应性应符合GB/T 9813.3的有关规定 28.噪声：符合GB/T 9813.3的有关规定，在产品说明中给出具体测试值；塔式服务器噪声在空闲状态下不大于50dB。 29.机柜尺寸：供应商给出长度、高度和深度 30.主板外部接口种类：支持USB、显示、管理等接口，如：VGA、USB3.0、BMC管理端口。 31.网络功能：支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能 32.计算处理：支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能 33.密码算法实现：CPU芯片应符合GM/T 0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T 37092或GM/T 0028的相关规定 34.电源热插拔：整机电源模块应具备热插拔功能 35.电源过流保护：支持过流及短路保护的功能 36.散热方式：支持风冷或夜冷等散热方式 37.BMC固件基础功能： 1）支持DHCP设置网络功能； 2）支持静态IP设置网络功能； 3）支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能； 4）支持日志信息导出和记录删除功能； 5）支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； 6）设备的BMC管理软件应能够按报警的严重程度进行区分； 7）支持IPMI2.0、SNMP或Redfish等接口功能； 8）支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； 9）支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态； 10）支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； 11）支持基于网络的固件更新功能，包括BMC和BIOS等； 12）支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； 13）支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能； 14）支持通过浏览器打开管理界面并登录功能； 15）支持设置口令策略功能； 16）支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件； 17）支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示； 18）支持读取设备主板的工作环境温度功能； 19）支持读取服务器CPU等核心器件的温度功能； 20）支持通过外部管理工具进行BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC进行管理； 21）应支持固件版本查询、固件升级 22）支持基于网络实现开关机和复位控制的功能； 23)BMC启动时间应不超过180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用； 24）支持BMC固件设置的恢复出厂功能 38.BIOS固件基础功能： a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能； b）支持上电初始化界面显示CPU信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能； c）支持设置界面中英文显示切换功能； d）支持查看PCIe设备信息，SATA设备信息功能； e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口； f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能； g）支持安全启动功能； h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能； i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能； j）支持RAID识别和启动功能； k）支持串口重定向功能； l）支持固件更新功能； m）支持BIOS固件设置的恢复出厂功能； n）支持网络引导启用和关闭功能 39.远程控制：支持远程关机和重新启动功能 40.操作系统及驱动的升级：支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级 41.操作系统功能： a）支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能； b）操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加*的指标要求 42.中文信息处理：符合GB 18030的有关规定 43.关键部件安全要求：CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求 44.故障检测：支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警 45.弱口令字典检查：支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令 46.白名单访问控制：支持基于时间、IP或MAC白名单访问控制 47.二次鉴别：支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作 48.密码证书安全加密存储：支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 49.敏感信息安全加密传输：支持使用安全的传输加密协议（如SSH或HTTPS等）传输用户的敏感信息 50.研发过程安全：供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯。 51.物理安全：安全要求应符合GB 4943.1的规定 52.限用物质的限量要求：限用物质的限量应符合GB/T 26572的要求 53.CPU主频：≥2.6GHz（基准频率，非动态加速频率） 54.单CPU核数：≥32（物理核） 55.单CPU末级缓存容量：≥8MB 56.内存速率：≥2933MT/s 57.电源能耗：符合GB/T 9813.3的有关规定 58.内存兼容性：适配3种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格 59.固态存储兼容性：适配3种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格 60.网卡兼容性：网卡应适配两种或以上厂商产品 61.功能卡兼容性：适配符合PCIe的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡 62.外设兼容性：兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB光驱及KVM等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动 63.数据库兼容：兼容3个及以上厂商的数据库产品 64.中间件兼容：兼容3个及以上厂商的中间件产品 65.平台软件兼容：兼容3个及以上厂商的大数据平台 66.整机可靠性：m1值（MTBF的不可接受值）不得低于30000h 67.风扇可靠性：风扇寿命应不低于40000h 68.部件可靠性：支持硬盘、电源、风扇热插拔（内置风扇除外） 69.标志、包装、运输和贮存：符合GB/T 9813.3和商品包装政府采购需求标准的相关规定 70.服务响应：7*24小时响应支持服务。技术支持的方式包括：远程技术服务、现场技术服务、现场备件更换等。建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务。 71.培训服务：供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 72.服务周期： a）产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于5年； b）设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年； c）产品停止服务时间应提前1年告知客户； d）产品发布日期需在随机文件中明确。 73.工具要求：供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权 74.驱动安装升级指引：供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引 75.管理软件：具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能 76.厂家升级产品软件与扩容服务：供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力 77.提供上门服务：供应商具备提供免费上门服务的能力 78.抗干扰性：当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售 79.供应能力证明：供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货。 |
| 9 | 政务外网区网络节点 | 1.CPU信息：自主可控ARM处理器；物理核心数≥32个物理核/颗；主频≥2.6GHz（基准频率，非动态加速频率）；末级缓存容量≥8MB，线程数量≥32线程，热设计功耗≤200W，内存支持速率≥2933MT/s，至少支持4通道内存，位宽不作要求； 2.实配CPU数量：≥2颗 3.主板支持的CPU和内存情况：供应商给出主板支持的CPU和内存的型号数量。 4.主板内存槽数量：非板载内存的可扩展插槽数量应不少于16个 5.主板存储接口：至少支持SATA、SAS、M.2、U.2等存储接口中的1种 6.PCIe插槽接口：符合PCIe3.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe的接口速率与位宽需保证向下兼容 7.主板PCIe插槽数量及规格：高度大于44.45mm双路或以上服务器PCIe插槽或接口应不少于5个； 8.内存数量：≥16个 9.内存规格：≥DDR4 10.实配单条内存模块容量：实配单条容量≥32GB 11.内存通道：至少支持4个内存接口通道，每个通道可支持1DPC或2DPC，当支持2DPC时，印制电路板上应具备插槽的序号标识。 12.硬磁盘实配容量：实配固态硬盘单盘容量不小于480GB 13.硬盘实配数量：实配SSD硬盘≥2块 14.硬盘插槽数量及规格： a）供应商应给出配置的硬盘尺寸，如2.5英寸、3.5 英寸硬磁盘； b）支持的热插拔硬盘数量不少于14个 15.实配RAID卡或控制器数量：实配≥1块 16.网口速率和数量：配置光口（满配万兆光模块）数量不少于6个，且网口速率不少于10GE，配置以太网电接口数量不少于4个，且网口速率不少于1GE 17.显示接口：≥1个VGA接口 18.USB接口：≥4个USB3.0接口 19.电源模块数量：≥2个，电源按1+1冗余 20.电源功率：单路电源功率≥900W，电源模块功率有一定冗余，满足处理器满载时的需求 21.外观和结构： a）服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； b）产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； c）产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固； d）应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义； e）机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体； f）高密度服务器应给出CPU个数与机柜高度； g）服务器尺寸具体要求在随机文件中明确 22.尺寸（高×宽×深）：供应商给出产品尺寸；设计应遵循标准化、系列化的要求；机箱的内部结构符合通用部件的安装需要； 23.环境适应性：气候环境适应性应符合GB/T 9813.3的有关规定，工作温度10～35℃，贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度35%～80%，贮存运输相对湿度20％～93%（40℃）；大气压86～106kPa 24.机械环境适应性：机械环境适应性应符合GB/T 9813.3的有关规定 25.噪声：符合GB/T 9813.3的有关规定，在产品说明中给出具体测试值；塔式服务器噪声在空闲状态下不大于50dB。 26.机柜尺寸：供应商给出长度、高度和深度 27.主板外部接口种类：支持USB、显示、管理等接口，如：VGA、USB3.0、BMC管理端口 28.网络功能：支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能 29.计算处理：支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能 30.密码算法实现：CPU芯片应符合GM/T 0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T 37092或GM/T 0028的相关规定 31.电源热插拔：整机电源模块应具备热插拔功能 32.电源过流保护：支持过流及短路保护的功能 33.散热方式：支持风冷或夜冷等散热方式 34.BMC固件基础功能： 1）支持DHCP设置网络功能； 2）支持静态IP设置网络功能； 3）支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能； 4）支持日志信息导出和记录删除功能； 5）支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； 6）设备的BMC管理软件应能够按报警的严重程度进行区分； 7）支持IPMI2.0、SNMP或Redfish等接口功能； 8）支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； 9）支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态； 10）支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； 11）支持基于网络的固件更新功能，包括BMC和BIOS等； 12）支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； 13）支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能； 14）支持通过浏览器打开管理界面并登录功能； 15）支持设置口令策略功能； 16）支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件； 17）支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示； 18）支持读取设备主板的工作环境温度功能； 19）支持读取服务器CPU等核心器件的温度功能； 20）支持通过外部管理工具进行BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC进行管理； 21）应支持固件版本查询、固件升级 22）支持基于网络实现开关机和复位控制的功能； 23)BMC启动时间应不超过180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用； 24）支持BMC固件设置的恢复出厂功能 35.BIOS固件基础功能：a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能； b）支持上电初始化界面显示CPU信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能； c）支持设置界面中英文显示切换功能； d）支持查看PCIe设备信息，SATA设备信息功能； e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口； f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能； g）支持安全启动功能； h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能； i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能； j）支持RAID识别和启动功能； k）支持串口重定向功能； l）支持固件更新功能； m）支持BIOS固件设置的恢复出厂功能； n）支持网络引导启用和关闭功能 36.远程控制：支持远程关机和重新启动功能 37.操作系统及驱动的升级：支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级 38.操作系统功能： a）支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能； b）操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加*的指标要求 39.中文信息处理：符合GB 18030的有关规定 40.关键部件安全要求：CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求 41.故障检测：支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警 42.弱口令字典检查：支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令 43.白名单访问控制：支持基于时间、IP或MAC白名单访问控制 44.二次鉴别：支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作 45.密码证书安全加密存储：支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 46.敏感信息安全加密传输：支持使用安全的传输加密协议（如SSH或HTTPS等）传输用户的敏感信息 47.研发过程安全：供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯 48.物理安全：安全要求应符合GB 4943.1的规定 49.限用物质的限量要求：限用物质的限量应符合GB/T 26572的要求 50.CPU主频：≥2.6GHz（基准频率，非动态加速频率） 51.单CPU核数：≥32（物理核） 52.单CPU末级缓存容量：≥8MB 53.内存速率：≥2933MT/s 54.电源能耗：符合GB/T 9813.3的有关规定 55.内存兼容性：适配3种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格 56.固态存储兼容性：适配3种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格 57.网卡兼容性：网卡应适配两种或以上厂商产品 58.功能卡兼容性：适配符合PCIe的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡 59.外设兼容性：兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB光驱及KVM等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动 60.数据库兼容：兼容3个及以上厂商的数据库产品 61.中间件兼容：兼容3个及以上厂商的中间件产品 62.平台软件兼容：兼容3个及以上厂商的大数据平台 63.整机可靠性：m1值（MTBF的不可接受值）不得低于30000h 64.风扇可靠性：风扇寿命应不低于40000h 65.部件可靠性：支持硬盘、电源、风扇热插拔（内置风扇除外） 66.标志、包装、运输和贮存：符合GB/T 9813.3和商品包装政府采购需求标准的相关规定 67.服务响应：7*24小时响应支持服务。技术支持的方式包括：远程技术服务、现场技术服务、现场备件更换等。建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 68.培训服务：供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 69.服务周期： a）产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于5年； b）设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年； c）产品停止服务时间应提前1年告知客户； d）产品发布日期需在随机文件中明确。 70.工具要求：供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权 71.驱动安装升级指引：供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引 72.管理软件：具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能 73.厂家升级产品软件与扩容服务：供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力 74.提供上门服务：供应商具备提供免费上门服务的能力 75.抗干扰性：当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售 76.供应能力证明：供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货。 |
| 10 | 政务外网区存储网关节点 | 1.CPU信息：自主可控ARM处理器；物理核心数≥32个物理核/颗；主频≥2.6GHz（基准频率，非动态加速频率）；末级缓存容量≥8MB，线程数量≥32线程，热设计功耗≤200W，内存支持速率≥2933MT/s，至少支持4通道内存，位宽不作要求； 2.实配CPU数量：≥2颗。 3.主板支持的CPU和内存情况：供应商给出主板支持的CPU和内存的型号数量。 4.主板内存槽数量：非板载内存的可扩展插槽数量应不少于16个 5.主板存储接口：至少支持SATA、SAS、M.2、U.2等存储接口中的1种 6. PCIe插槽接口：符合PCIe3.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe的接口速率与位宽需保证向下兼容 7.主板PCIe插槽数量及规格：高度大于44.45mm双路或以上服务器PCIe插槽或接口应不少于5个； 8.内存数量：≥8个 9.内存规格：≥DDR4 10.实配单条内存模块容量：实配单条容量≥32GB 11.内存通道：至少支持4个内存接口通道，每个通道可支持1DPC或2DPC，当支持2DPC时，印制电路板上应具备插槽的序号标识。 12.硬磁盘实配容量：实配固态硬盘单盘容量不小于480GB 13.硬盘实配数量：实配SSD硬盘≥2块 14.硬盘插槽数量及规格： a）供应商应给出配置的硬盘尺寸，如2.5 英寸、3.5 英寸硬磁盘； b）支持的热插拔硬盘数量不少于14个 15.实配RAID卡或控制器数量：实配≥1块 16.网口速率和数量：配置光口（满配万兆光模块）数量不少于8个，且网口速率不少于10GE，配置以太网电接口数量不少于4个，且网口速率不少于1GE 17.显示接口：≥1个VGA接口 18.USB接口：≥4个USB3.0接口 19.电源模块数量：≥2个，电源按1+1冗余 20.电源功率：单路电源功率≥900W，电源模块功率有一定冗余，满足处理器满载时的需求 21.外观和结构： a）服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； b）产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； c）产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固； d）应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义； e）机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体； f）高密度服务器应给出CPU个数与机柜高度； g）服务器尺寸具体要求在随机文件中明确 22.尺寸（高×宽×深）：供应商给出产品尺寸；设计应遵循标准化、系列化的要求；机箱的内部结构符合通用部件的安装需要； 23.环境适应性：气候环境适应性应符合GB/T 9813.3的有关规定，工作温度10～35℃，贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度35%～80%，贮存运输相对湿度20％～93%（40℃）；大气压86～106kPa 24.机械环境适应性：机械环境适应性应符合GB/T 9813.3的有关规定 25.噪声：符合GB/T 9813.3的有关规定，在产品说明中给出具体测试值；塔式服务器噪声在空闲状态下不大于50dB。 26.机柜尺寸：供应商给出长度、高度和深度 27. 板外部接口种类：支持USB、显示、管理等接口，如：VGA、USB3.0、BMC管理端口 28.网络功能：支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能 29.计算处理：支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能 30.密码算法实现：CPU芯片应符合GM/T 0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T 37092或GM/T 0028的相关规定 31.电源热插拔：整机电源模块应具备热插拔功能 32.电源过流保护：支持过流及短路保护的功能 33.散热方式：支持风冷或夜冷等散热方式 34.BMC固件基础功能： 1）支持DHCP设置网络功能； 2）支持静态IP设置网络功能； 3）支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能； 4）支持日志信息导出和记录删除功能； 5）支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； 6）设备的BMC管理软件应能够按报警的严重程度进行区分； 7）支持IPMI2.0、SNMP或Redfish等接口功能； 8）支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； 9）支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态； 10）支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； 11）支持基于网络的固件更新功能，包括BMC和BIOS等； 12）支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； 13）支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能； 14）支持通过浏览器打开管理界面并登录功能； 15）支持设置口令策略功能； 16）支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件； 17）支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示； 18）支持读取设备主板的工作环境温度功能； 19）支持读取服务器CPU等核心器件的温度功能； 20）支持通过外部管理工具进行BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC进行管理； 21）应支持固件版本查询、固件升级 22）支持基于网络实现开关机和复位控制的功能； 23)BMC启动时间应不超过180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用； 24）支持BMC固件设置的恢复出厂功能 35.BIOS固件基础功能： a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能； b）支持上电初始化界面显示CPU信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能； c）支持设置界面中英文显示切换功能； d）支持查看PCIe设备信息，SATA设备信息功能； e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口； f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能； g）支持安全启动功能； h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能； i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能； j）支持RAID识别和启动功能； k）支持串口重定向功能； l）支持固件更新功能； m）支持BIOS固件设置的恢复出厂功能； n）支持网络引导启用和关闭功能 36.远程控制：支持远程关机和重新启动功能 37.操作系统及驱动的升级：支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级 38.操作系统功能： a）支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能； b）操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加*的指标要求 39.中文信息处理：符合GB 18030的有关规定 40.关键部件安全要求：CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求 41.故障检测：支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警 42.弱口令字典检查：支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令 43.白名单访问控制：支持基于时间、IP或MAC白名单访问控制 44.二次鉴别：支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作 45.密码证书安全加密存储：支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 46.敏感信息安全加密传输：支持使用安全的传输加密协议（如SSH或HTTPS等）传输用户的敏感信息 47.研发过程安全：供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯。 48.物理安全：安全要求应符合GB 4943.1的规定 49.限用物质的限量要求：限用物质的限量应符合GB/T 26572的要求 50.CPU主频：≥2.6GHz（基准频率，非动态加速频率） 51.单CPU核数：≥32（物理核） 52.单CPU末级缓存容量：≥8MB 53.内存速率：≥2933MT/s 54.电源能耗：符合GB/T 9813.3的有关规定 55.内存兼容性：适配3种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格 56.固态存储兼容性：适配3种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格 57.网卡兼容性：网卡应适配两种或以上厂商产品 58.功能卡兼容性：适配符合PCIe的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡 59.外设兼容性：兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB光驱及KVM等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动 60.数据库兼容：兼容3个及以上厂商的数据库产品 61.中间件兼容：兼容3个及以上厂商的中间件产品 62.平台软件兼容：兼容3个及以上厂商的大数据平台 63.整机可靠性：m1值（MTBF的不可接受值）不得低于30000h 64.风扇可靠性：风扇寿命应不低于40000h 65.部件可靠性：支持硬盘、电源、风扇热插拔（内置风扇除外） 66.标志、包装、运输和贮存：符合GB/T 9813.3和商品包装政府采购需求标准的相关规定 67.服务响应：7*24小时响应支持服务。技术支持的方式包括：远程技术服务、现场技术服务、现场备件更换等。建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务。68.培训服务：供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 69.服务周期： a）产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于5年； b）设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年； c）产品停止服务时间应提前1年告知客户； d）产品发布日期需在随机文件中明确。 70.工具要求：供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权 71.驱动安装升级指引：供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引 72.管理软件：具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能 73.厂家升级产品软件与扩容服务：供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力 74.提供上门服务：供应商具备提供免费上门服务的能力 75.抗干扰性：当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售 76.供应能力证明：供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货。 |
| 11 | 政务外网区AZ1计算节点 | 1.CPU信息：自主可控ARM处理器；物理核心数≥32个物理核/颗；主频≥2.6GHz（基准频率，非动态加速频率）；末级缓存容量≥8MB，线程数量≥32线程，热设计功耗≤200W，内存支持速率≥2933MT/s，至少支持4通道内存，位宽不作要求； 2.实配CPU数量：≥2颗 3.主板支持的CPU和内存情况：供应商给出主板支持的CPU和内存的型号数量。 4.主板内存槽数量：非板载内存的可扩展插槽数量应不少于16个 5.主板存储接口：至少支持SATA、SAS、M.2、U.2等存储接口中的1种 6.PCIe插槽接口：符合PCIe3.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe的接口速率与位宽需保证向下兼容 7.主板PCIe插槽数量及规格：高度大于44.45mm双路或以上服务器PCIe插槽或接口应不少于5个； 8.内存数量：≥16个 9.内存规格：≥DDR4 10.实配单条内存模块容量：实配单条容量≥32GB 11.内存通道：至少支持4个内存接口通道，每个通道可支持1DPC或2DPC，当支持2DPC时，印制电路板上应具备插槽的序号标识。 12.硬磁盘实配容量：实配固态硬盘单盘容量不小于480GB 13.硬盘实配数量：实配SSD硬盘≥2块 14.硬盘插槽数量及规格：a）供应商应给出配置的硬盘尺寸，如2.5 英寸、3.5 英寸硬磁盘； b）支持的热插拔硬盘数量不少于14个 15.实配RAID卡或控制器数量：实配≥1块 16.网口速率和数量：配置光口（满配万兆光模块）数量不少于4个，且网口速率不少于10GE，配置以太网电接口数量不少于4个，且网口速率不少于1GE 17.显示接口：≥1个VGA接口 18.USB接口：≥4个USB3.0接口 19.电源模块数量：≥2个，电源按1+1冗余 20.电源功率：单路电源功率≥900W，电源模块功率有一定冗余，满足处理器满载时的需求 21.外观和结构： a）服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； b）产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； c）产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固； d）应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义； e）机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体； f）高密度服务器应给出CPU个数与机柜高度； g）服务器尺寸具体要求在随机文件中明确 22.尺寸（高×宽×深）：供应商给出产品尺寸；设计应遵循标准化、系列化的要求；机箱的内部结构符合通用部件的安装需要； 23.环境适应性：气候环境适应性应符合GB/T 9813.3的有关规定，工作温度10～35℃，贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度35%～80%，贮存运输相对湿度20％～93%（40℃）；大气压86～106kPa 24.机械环境适应性：机械环境适应性应符合GB/T 9813.3的有关规定 25.噪声：符合GB/T 9813.3的有关规定，在产品说明中给出具体测试值；塔式服务器噪声在空闲状态下不大于50dB。 26.机柜尺寸：供应商给出长度、高度和深度 27.主板外部接口种类：支持USB、显示、管理等接口，如：VGA、USB3.0、BMC管理端口 28.网络功能：支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能 29.计算处理：支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能 30.密码算法实现：CPU芯片应符合GM/T 0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T 37092或GM/T 0028的相关规定 31.电源热插拔：整机电源模块应具备热插拔功能 32.电源过流保护：支持过流及短路保护的功能 33.散热方式：支持风冷或夜冷等散热方式 34.BMC固件基础功能： 1）支持DHCP设置网络功能； 2）支持静态IP设置网络功能； 3）支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能； 4）支持日志信息导出和记录删除功能； 5）支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； 6）设备的BMC管理软件应能够按报警的严重程度进行区分； 7）支持IPMI2.0、SNMP或Redfish等接口功能； 8）支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； 9）支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态； 10）支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； 11）支持基于网络的固件更新功能，包括BMC和BIOS等； 12）支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； 13）支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能； 14）支持通过浏览器打开管理界面并登录功能； 15）支持设置口令策略功能； 16）支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件； 17）支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示； 18）支持读取设备主板的工作环境温度功能； 19）支持读取服务器CPU等核心器件的温度功能； 20）支持通过外部管理工具进行BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC进行管理； 21）应支持固件版本查询、固件升级 22）支持基于网络实现开关机和复位控制的功能； 23)BMC启动时间应不超过180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用； 24）支持BMC固件设置的恢复出厂功能 35.BIOS固件基础功能：a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能； b）支持上电初始化界面显示CPU信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能； c）支持设置界面中英文显示切换功能； d）支持查看PCIe设备信息，SATA设备信息功能； e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口； f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能； g）支持安全启动功能； h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能； i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能； j）支持RAID识别和启动功能； k）支持串口重定向功能； l）支持固件更新功能； m）支持BIOS固件设置的恢复出厂功能； n）支持网络引导启用和关闭功能 36.远程控制：支持远程关机和重新启动功能 37.操作系统及驱动的升级：支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级 38.操作系统功能：a）支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能； b）操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加*的指标要求 39.中文信息处理：符合GB 18030的有关规定 40.关键部件安全要求：CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求 41.故障检测：支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警 42.弱口令字典检查：支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令 43.白名单访问控制：支持基于时间、IP或MAC白名单访问控制 44.二次鉴别：支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作 45.密码证书安全加密存储：支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 46.敏感信息安全加密传输：支持使用安全的传输加密协议（如SSH或HTTPS等）传输用户的敏感信息 47.研发过程安全：供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯 48.物理安全：安全要求应符合GB 4943.1的规定 49.限用物质的限量要求：限用物质的限量应符合GB/T 26572的要求 50.CPU主频：≥2.6GHz（基准频率，非动态加速频率） 51.单CPU核数：≥32（物理核） 52.单CPU末级缓存容量：≥8MB 53.内存速率：≥2933MT/s 54.电源能耗：符合GB/T 9813.3的有关规定 55.内存兼容性：适配3种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格 56.固态存储兼容性：适配3种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格 57.网卡兼容性：网卡应适配两种或以上厂商产品 58.功能卡兼容性：适配符合PCIe的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡 59.外设兼容性：兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB光驱及KVM等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动 60.数据库兼容：兼容3个及以上厂商的数据库产品 61.中间件兼容：兼容3个及以上厂商的中间件产品 62.平台软件兼容：兼容3个及以上厂商的大数据平台 63.整机可靠性：m1值（MTBF的不可接受值）不得低于30000h 64.风扇可靠性：风扇寿命应不低于40000h 65.部件可靠性：支持硬盘、电源、风扇热插拔（内置风扇除外） 66.标志、包装、运输和贮存：符合GB/T 9813.3和商品包装政府采购需求标准的相关规定 67.服务响应：7*24小时响应支持服务。技术支持的方式包括：远程技术服务、现场技术服务、现场备件更换等。建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 68.培训服务：供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 69.服务周期： a）产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于5年； b）设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年； c）产品停止服务时间应提前1年告知客户； d）产品发布日期需在随机文件中明确。 70.工具要求：供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权 71.驱动安装升级指引：供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引 72.管理软件：具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能 73.厂家升级产品软件与扩容服务：供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力 74.提供上门服务：供应商具备提供免费上门服务的能力 75.抗干扰性：当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售 76.供应能力证明：供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货。 |
| 12 | 政务外网区AZ2计算节点 | 1.CPU信息：自主可控C86处理器；物理核心数≥32个物理核/颗；主频≥2.0GHz（基准频率，非动态加速频率）；末级缓存容量≥8MB，线程数量≥32线程，热设计功耗≤200W，内存支持速率≥2933MT/s，至少支持4通道内存，位宽不作要求； 2.实配CPU数量：≥2颗 3.主板支持的CPU和内存情况：供应商给出主板支持的CPU和内存的型号数量。 4.主板内存槽数量：非板载内存的可扩展插槽数量应不少于16个 5.主板存储接口：至少支持SATA、SAS、M.2、U.2等存储接口中的1种 6.PCIe插槽接口：符合PCIe3.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe的接口速率与位宽需保证向下兼容 7.主板PCIe插槽数量及规格：高度大于44.45mm双路或以上服务器PCIe插槽或接口应不少于5个； 8.内存数量：≥16个 9.内存规格：≥DDR4 10.实配单条内存模块容量：实配单条容量≥32GB 11.内存通道：至少支持4个内存接口通道，每个通道可支持1DPC或2DPC，当支持2DPC时，印制电路板上应具备插槽的序号标识。 12.硬磁盘实配容量：实配固态硬盘单盘容量不小于480GB 13.硬盘实配数量：实配SSD硬盘≥2块 14.硬盘插槽数量及规格：a）供应商应给出配置的硬盘尺寸，如2.5 英寸、3.5 英寸硬磁盘； b）支持的热插拔硬盘数量不少于14个 15.实配RAID卡或控制器数量：实配≥1块 16.网口速率和数量：配置光口（满配万兆光模块）数量不少于4个，且网口速率不少于10GE，配置以太网电接口数量不少于2个，且网口速率不少于1GE 17.显示接口：≥1个VGA接口 18.USB接口：≥4个USB3.0接口 19.电源模块数量：≥2个，电源按1+1冗余 20.电源功率：单路电源功率≥900W，电源模块功率有一定冗余，满足处理器满载时的需求 21.外观和结构： a）服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； b）产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； c）产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固； d）应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义； e）机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体； f）高密度服务器应给出CPU个数与机柜高度； g）服务器尺寸具体要求在随机文件中明确 22.尺寸（高×宽×深）：供应商给出产品尺寸；设计应遵循标准化、系列化的要求；机箱的内部结构符合通用部件的安装需要； 23.环境适应性：气候环境适应性应符合GB/T 9813.3的有关规定，工作温度10～35℃，贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度35%～80%，贮存运输相对湿度20％～93%（40℃）；大气压86～106kPa 24.机械环境适应性：机械环境适应性应符合GB/T 9813.3的有关规定 25.噪声：符合GB/T 9813.3的有关规定，在产品说明中给出具体测试值；塔式服务器噪声在空闲状态下不大于50dB。 26.机柜尺寸：供应商给出长度、高度和深度 27.主板外部接口种类：支持USB、显示、管理等接口，如：VGA、USB3.0、BMC管理端口 28.网络功能：支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能 29.计算处理：支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能 30.密码算法实现：CPU芯片应符合GM/T 0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T 37092或GM/T 0028的相关规定 31.电源热插拔：整机电源模块应具备热插拔功能 32.电源过流保护：支持过流及短路保护的功能 33.散热方式：支持风冷或夜冷等散热方式 34.BMC固件基础功能： 1）支持DHCP设置网络功能； - 2）支持静态IP设置网络功能； 3）支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能； 4）支持日志信息导出和记录删除功能； 5）支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； 6）设备的BMC管理软件应能够按报警的严重程度进行区分； - 7）支持IPMI2.0、SNMP或Redfish等接口功能； 8）支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； 9）支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态； - 10）支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； 11）支持基于网络的固件更新功能，包括BMC和BIOS等； - 12）支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； 13）支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能； 14）支持通过浏览器打开管理界面并登录功能； 15）支持设置口令策略功能； 16）支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件； 17）支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示； 18）支持读取设备主板的工作环境温度功能； 19）支持读取服务器CPU等核心器件的温度功能； 20）支持通过外部管理工具进行BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC进行管理； 21）应支持固件版本查询、固件升级 22）支持基于网络实现开关机和复位控制的功能； 23)BMC启动时间应不超过180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用； - 24）支持BMC固件设置的恢复出厂功能 35.BIOS固件基础功能： a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能； b）支持上电初始化界面显示CPU信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能； c）支持设置界面中英文显示切换功能； d）支持查看PCIe设备信息，SATA设备信息功能； e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口； f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能； g）支持安全启动功能； h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能； i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能； j）支持RAID识别和启动功能； k）支持串口重定向功能； l）支持固件更新功能； m）支持BIOS固件设置的恢复出厂功能； n）支持网络引导启用和关闭功能 36.远程控制：支持远程关机和重新启动功能 37.操作系统及驱动的升级：支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级 38.操作系统功能： a）支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能； b）操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加*的指标要求 39.中文信息处理：符合GB 18030的有关规定 40.关键部件安全要求：CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求 41.故障检测：支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警 42.弱口令字典检查：支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令 43.白名单访问控制：支持基于时间、IP或MAC白名单访问控制 44.二次鉴别：支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作 45.密码证书安全加密存储：支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 46.敏感信息安全加密传输：支持使用安全的传输加密协议（如SSH或HTTPS等）传输用户的敏感信息 47.研发过程安全：供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯（投标文件中提供承诺函加盖公章，格式自拟） 48.物理安全：安全要求应符合GB 4943.1的规定 49.限用物质的限量要求：限用物质的限量应符合GB/T 26572的要求 50.CPU主频：≥2.0GHz（基准频率，非动态加速频率） 51.单CPU核数：≥32（物理核） 52.单CPU末级缓存容量：≥8MB 53.内存速率：≥2933MT/s 54.电源能耗：符合GB/T 9813.3的有关规定 55.内存兼容性：适配3种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格 56.固态存储兼容性：适配3种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格 57.网卡兼容性：网卡应适配两种或以上厂商产品 58.功能卡兼容性：适配符合PCIe的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡 59.外设兼容性：兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB光驱及KVM等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动 60.数据库兼容：兼容3个及以上厂商的数据库产品 61.中间件兼容：兼容3个及以上厂商的中间件产品 62.平台软件兼容：兼容3个及以上厂商的大数据平台 63.整机可靠性：m1值（MTBF的不可接受值）不得低于30000h 64.风扇可靠性：风扇寿命应不低于40000h 65.部件可靠性：支持硬盘、电源、风扇热插拔（内置风扇除外） 66.标志、包装、运输和贮存：符合GB/T 9813.3和商品包装政府采购需求标准的相关规定 67.服务响应：7*24小时响应支持服务。技术支持的方式包括：远程技术服务、现场技术服务、现场备件更换等。建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务。 68.培训服务：供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 69.服务周期： a）产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于5年； b）设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年； c）产品停止服务时间应提前1年告知客户； d）产品发布日期需在随机文件中明确。 70.工具要求：供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权 71.驱动安装升级指引：供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引 72.管理软件：具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能 73.厂家升级产品软件与扩容服务：供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力 74.提供上门服务：供应商具备提供免费上门服务的能力 75.抗干扰性：当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售 76.供应能力证明：供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货。 |
| 13 | 政务外网区裸金属服务器 | 1.CPU信息：自主可控ARM处理器；物理核心数≥32个物理核/颗；主频≥2.6GHz（基准频率，非动态加速频率）；末级缓存容量≥8MB，线程数量≥32线程，热设计功耗≤200W，内存支持速率≥2933MT/s，至少支持4通道内存，位宽不作要求； 2.实配CPU数量：≥2颗 3.主板支持的CPU和内存情况：供应商给出主板支持的CPU和内存的型号数量。 4.主板内存槽数量：非板载内存的可扩展插槽数量应不少于16个 5.主板存储接口：至少支持SATA、SAS、M.2、U.2等存储接口中的1种 6.PCIe插槽接口：符合PCIe3.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe的接口速率与位宽需保证向下兼容 7.主板PCIe插槽数量及规格：高度大于44.45mm双路或以上服务器PCIe插槽或接口应不少于5个； 8.内存数量：≥8个 9.内存规格：≥DDR4 10.实配单条内存模块容量：实配单条容量≥32GB 11.内存通道：至少支持4个内存接口通道，每个通道可支持1DPC或2DPC，当支持2DPC时，印制电路板上应具备插槽的序号标识。 12.硬磁盘实配容量：实配固态硬盘总容量不小于4.8TB 13.硬盘实配数量：实配480G SSD硬盘≥2块，实配960G SSD硬盘≥4块 14.硬盘插槽数量及规格： a）供应商应给出配置的硬盘尺寸，如2.5 英寸、3.5 英寸硬磁盘； b）支持的热插拔硬盘数量不少于14个 15.实配RAID卡或控制器数量：实配≥1块 16.网口速率和数量：配置光口（满配万兆光模块）数量不少于4个，且网口速率不少于10GE，配置以太网电接口数量不少于4个，且网口速率不少于1GE 17.显示接口：≥1个VGA接口 18.USB接口：≥4个USB3.0接口 19.电源模块数量：≥2个，电源按1+1冗余 20.电源功率：单路电源功率≥900W，电源模块功率有一定冗余，满足处理器满载时的需求 21.外观和结构： a）服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； b）产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； c）产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固； d）应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义； e）机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体； f）高密度服务器应给出CPU个数与机柜高度； g）服务器尺寸具体要求在随机文件中明确 22.尺寸（高×宽×深）：供应商给出产品尺寸；设计应遵循标准化、系列化的要求；机箱的内部结构符合通用部件的安装需要； 23.环境适应性：气候环境适应性应符合GB/T 9813.3的有关规定，工作温度10～35℃，贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度35%～80%，贮存运输相对湿度20％～93%（40℃）；大气压86～106kPa 24.机械环境适应性：机械环境适应性应符合GB/T 9813.3的有关规定 25.噪声：符合GB/T 9813.3的有关规定，在产品说明中给出具体测试值；塔式服务器噪声在空闲状态下不大于50dB。 26.机柜尺寸：供应商给出长度、高度和深度 27.主板外部接口种类：支持USB、显示、管理等接口，如：VGA、USB3.0、BMC管理端口 28.网络功能：支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能 29.计算处理：支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能 30.密码算法实现：CPU芯片应符合GM/T 0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T 37092或GM/T 0028的相关规定 31.电源热插拔：整机电源模块应具备热插拔功能 32.电源过流保护：支持过流及短路保护的功能 33.散热方式：支持风冷或夜冷等散热方式 34.BMC固件基础功能： 1）支持DHCP设置网络功能； 2）支持静态IP设置网络功能； 3）支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能； 4）支持日志信息导出和记录删除功能； 5）支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； 6）设备的BMC管理软件应能够按报警的严重程度进行区分； 7）支持IPMI2.0、SNMP或Redfish等接口功能； 8）支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； 9）支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态； 10）支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； 11）支持基于网络的固件更新功能，包括BMC和BIOS等； 12）支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； 13）支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能； 14）支持通过浏览器打开管理界面并登录功能； 15）支持设置口令策略功能； 16）支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件； 17）支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示； 18）支持读取设备主板的工作环境温度功能； 19）支持读取服务器CPU等核心器件的温度功能； 20）支持通过外部管理工具进行BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC进行管理； 21）应支持固件版本查询、固件升级 22）支持基于网络实现开关机和复位控制的功能； 23)BMC启动时间应不超过180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用； 24）支持BMC固件设置的恢复出厂功能 35.BIOS固件基础功能： a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能； b）支持上电初始化界面显示CPU信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能； c）支持设置界面中英文显示切换功能； d）支持查看PCIe设备信息，SATA设备信息功能； e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口； f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能； g）支持安全启动功能； h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能； i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能； j）支持RAID识别和启动功能； k）支持串口重定向功能； l）支持固件更新功能； m）支持BIOS固件设置的恢复出厂功能； n）支持网络引导启用和关闭功能 36.远程控制：支持远程关机和重新启动功能 37.操作系统及驱动的升级：支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级 38.操作系统功能： a）支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能； b）操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加*的指标要求 39.中文信息处理：符合GB 18030的有关规定 40.关键部件安全要求：CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求 41.故障检测：支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警 42.弱口令字典检查：支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令 43.白名单访问控制：支持基于时间、IP或MAC白名单访问控制 44.二次鉴别：支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作 45.密码证书安全加密存储：支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 46.敏感信息安全加密传输：支持使用安全的传输加密协议（如SSH或HTTPS等）传输用户的敏感信息 47.研发过程安全：供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯。 48.物理安全：安全要求应符合GB 4943.1的规定 49.限用物质的限量要求：限用物质的限量应符合GB/T 26572的要求 50.CPU主频：≥2.6GHz（基准频率，非动态加速频率） 51.单CPU核数：≥32（物理核） 52.单CPU末级缓存容量：≥8MB 53.内存速率：≥2933MT/s 54.电源能耗：符合GB/T 9813.3的有关规定 55.内存兼容性：适配3种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格 56.固态存储兼容性：适配3种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格 57.网卡兼容性：网卡应适配两种或以上厂商产品 58.功能卡兼容性：适配符合PCIe的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡 59.外设兼容性：兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB光驱及KVM等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动 60.数据库兼容：兼容3个及以上厂商的数据库产品 61.中间件兼容：兼容3个及以上厂商的中间件产品 62.平台软件兼容：兼容3个及以上厂商的大数据平台 63.整机可靠性：m1值（MTBF的不可接受值）不得低于30000h 64.风扇可靠性：风扇寿命应不低于40000h 65.部件可靠性：支持硬盘、电源、风扇热插拔（内置风扇除外） 66.标志、包装、运输和贮存：符合GB/T 9813.3和商品包装政府采购需求标准的相关规定 67.服务响应：7*24小时响应支持服务。技术支持的方式包括：远程技术服务、现场技术服务、现场备件更换等。建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务。 68.培训服务：供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 69.服务周期： a）产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于5年； b）设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年； c）产品停止服务时间应提前1年告知客户； d）产品发布日期需在随机文件中明确。 70.工具要求：供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权 71.驱动安装升级指引：供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引 72.管理软件：具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能 73.厂家升级产品软件与扩容服务：供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力 74.提供上门服务：供应商具备提供免费上门服务的能力 75.抗干扰性：当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售 76.供应能力证明：供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货。 |
| 14 | 政务外网区大数据节点（类型1） | 1.CPU信息：自主可控ARM处理器；物理核心数≥32个物理核/颗；主频≥2.6GHz（基准频率，非动态加速频率）；末级缓存容量≥8MB，线程数量≥32线程，热设计功耗≤200W，内存支持速率≥2933MT/s，至少支持4通道内存，位宽不作要求。 2.实配CPU数量：≥2颗。 3.主板支持的CPU和内存情况：供应商给出主板支持的CPU和内存的型号数量。 4.主板内存槽数量：非板载内存的可扩展插槽数量应不少于16个。 5.主板存储接口：至少支持SATA、SAS、M.2、U.2等存储接口中的1种。 6.PCIe插槽接口：符合PCIe3.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe的接口速率与位宽需保证向下兼容。 7.主板PCIe插槽数量及规格：高度大于44.45mm双路或以上服务器PCIe插槽或接口应不少于5个。 8.内存数量：≥8个。 9.内存规格：≥DDR4。 10.实配单条内存模块容量：实配单条容量≥32GB。 11.内存通道：至少支持4个内存接口通道，每个通道可支持1DPC或2DPC，当支持2DPC时，印制电路板上应具备插槽的序号标识。 12.硬磁盘实配容量：实配固态硬盘总容量不小于4.8TB。 13.硬盘实配数量：实配480G SSD硬盘≥2块，实配960G SSD硬盘≥4块。 14.硬盘插槽数量及规格： a）供应商应给出配置的硬盘尺寸，如2.5 英寸、3.5 英寸硬磁盘； b）支持的热插拔硬盘数量不少于14个 15.实配RAID卡或控制器数量：实配≥1块。 16.网口速率和数量：配置光口（满配万兆光模块）数量不少于4个，且网口速率不少于10GE，配置以太网电接口数量不少于4个，且网口速率不少于1GE。 17.显示接口：≥1个VGA接口。 18.USB接口：≥4个USB3.0接口。 19.电源模块数量：≥2个，电源按1+1冗余。 20.电源功率：单路电源功率≥900W，电源模块功率有一定冗余，满足处理器满载时的需求。 21.外观和结构： a）服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； b）产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； c）产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固； d）应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义； e）机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体； f）高密度服务器应给出CPU个数与机柜高度； g）服务器尺寸具体要求在随机文件中明确。 22.尺寸（高×宽×深）：供应商给出产品尺寸；设计应遵循标准化、系列化的要求；机箱的内部结构符合通用部件的安装需要； 23.环境适应性：气候环境适应性应符合GB/T 9813.3的有关规定，工作温度10～35℃，贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度35%～80%，贮存运输相对湿度20％～93%（40℃）；大气压86～106kPa。 24.机械环境适应性：机械环境适应性应符合GB/T 9813.3的有关规定。 25.噪声：符合GB/T 9813.3的有关规定，在产品说明中给出具体测试值；塔式服务器噪声在空闲状态下不大于50dB。 26.机柜尺寸：供应商给出长度、高度和深度。 27.主板外部接口种类：支持USB、显示、管理等接口，如：VGA、USB3.0、BMC管理端口。 28.网络功能：支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能。 29.计算处理：支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能。 30.密码算法实现：CPU芯片应符合GM/T 0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T 37092或GM/T 0028的相关规定。 31.电源热插拔：整机电源模块应具备热插拔功能。 32.电源过流保护：支持过流及短路保护的功能。 33.散热方式：支持风冷或夜冷等散热方式。 34.BMC固件基础功能： 1）支持DHCP设置网络功能； 2）支持静态IP设置网络功能； 3）支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能； 4）支持日志信息导出和记录删除功能； 5）支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； 6）设备的BMC管理软件应能够按报警的严重程度进行区分； 7）支持IPMI2.0、SNMP或Redfish等接口功能； 8）支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； 9）支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态； 10）支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； 11）支持基于网络的固件更新功能，包括BMC和BIOS等； 12）支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； 13）支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能； 14）支持通过浏览器打开管理界面并登录功能； 15）支持设置口令策略功能； 16）支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件； 17）支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示； 18）支持读取设备主板的工作环境温度功能； 19）支持读取服务器CPU等核心器件的温度功能； 20）支持通过外部管理工具进行BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC进行管理； 21）应支持固件版本查询、固件升级； 22）支持基于网络实现开关机和复位控制的功能； 23)BMC启动时间应不超过180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用； 24）支持BMC固件设置的恢复出厂功能。 35.BIOS固件基础功能： a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能； b）支持上电初始化界面显示CPU信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能； c）支持设置界面中英文显示切换功能； d）支持查看PCIe设备信息，SATA设备信息功能； e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口； f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能； g）支持安全启动功能； h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能； i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能； j）支持RAID识别和启动功能； k）支持串口重定向功能； l）支持固件更新功能； m）支持BIOS固件设置的恢复出厂功能； n）支持网络引导启用和关闭功能。 36.远程控制：支持远程关机和重新启动功能。 37.操作系统及驱动的升级：支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级。 38.操作系统功能： a）支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能； b）操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加*的指标要求； 39.中文信息处理：符合GB 18030的有关规定。 40.关键部件安全要求：CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求。 41.故障检测：支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警。 42.弱口令字典检查：支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令。 43.白名单访问控制：支持基于时间、IP或MAC白名单访问控制。 44.二次鉴别：支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作。 45.密码证书安全加密存储：支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法。 46.敏感信息安全加密传输：支持使用安全的传输加密协议（如SSH或HTTPS等）传输用户的敏感信息。 47.研发过程安全：供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯。 48.物理安全：安全要求应符合GB 4943.1的规定 49.限用物质的限量要求：限用物质的限量应符合GB/T 26572的要求 50.CPU主频：≥2.6GHz（基准频率，非动态加速频率） 51.单CPU核数：≥32（物理核） 52.单CPU末级缓存容量：≥8MB 53.内存速率：≥2933MT/s 54.电源能耗：符合GB/T 9813.3的有关规定 55.内存兼容性：适配3种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格 56.固态存储兼容性：适配3种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格 57.网卡兼容性：网卡应适配两种或以上厂商产品 58.功能卡兼容性：适配符合PCIe的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡 59.外设兼容性：兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB光驱及KVM等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动 60.数据库兼容：兼容3个及以上厂商的数据库产品 61.中间件兼容：兼容3个及以上厂商的中间件产品 62.平台软件兼容：兼容3个及以上厂商的大数据平台 63.整机可靠性：m1值（MTBF的不可接受值）不得低于30000h 64.风扇可靠性：风扇寿命应不低于40000h 65.部件可靠性：支持硬盘、电源、风扇热插拔（内置风扇除外） 66.标志、包装、运输和贮存：符合GB/T 9813.3和商品包装政府采购需求标准的相关规定 67.服务响应：7*24小时响应支持服务。技术支持的方式包括：远程技术服务、现场技术服务、现场备件更换等。建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务。 68.培训服务：供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 69.服务周期： a）产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于5年； b）设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年； c）产品停止服务时间应提前1年告知客户； d）产品发布日期需在随机文件中明确。 70.工具要求：供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权。 71.驱动安装升级指引：供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引。 72.管理软件：具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能。 73.厂家升级产品软件与扩容服务：供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力。 74.提供上门服务：供应商具备提供免费上门服务的能力。 75.抗干扰性：当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售。 76.供应能力证明：供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货。 |
| 15 | 政务外网区大数据节点（类型2） | 1.CPU信息：自主可控ARM处理器；物理核心数≥32个物理核/颗；主频≥2.6GHz（基准频率，非动态加速频率）；末级缓存容量≥8MB，线程数量≥32线程，热设计功耗≤200W，内存支持速率≥2933MT/s，至少支持4通道内存，位宽不作要求； 2.实配CPU数量：≥2颗 3.主板支持的CPU和内存情况：供应商给出主板支持的CPU和内存的型号数量。 4.主板内存槽数量：非板载内存的可扩展插槽数量应不少于16个 5.主板存储接口：至少支持SATA、SAS、M.2、U.2等存储接口中的1种 6.PCIe插槽接口：符合PCIe3.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe的接口速率与位宽需保证向下兼容 7.主板PCIe插槽数量及规格：高度大于44.45mm双路或以上服务器PCIe插槽或接口应不少于5个； 8.内存数量：≥8个 9.内存规格：≥DDR4 10.实配单条内存模块容量：实配单条容量≥32GB 11.内存通道：至少支持4个内存接口通道，每个通道可支持1DPC或2DPC，当支持2DPC时，印制电路板上应具备插槽的序号标识。 12.硬磁盘实配容量：实配HDD硬盘单盘容量应不小于8T ，实配SSD盘单盘容量不小于480GB 13. 配置SATA HDD硬盘总容量≥96T 14. 配置SSD硬盘总容量≥960GB 15.硬盘实配数量：实配SATA HDD硬盘≥12块，实配SSD硬盘≥2块 16.硬盘插槽数量及规格： a）供应商应给出配置的硬盘尺寸，如2.5 英寸、3.5 英寸硬磁盘； b）支持的热插拔硬盘数量不少于14个 17.实配RAID卡或控制器数量：实配≥1块 18.网口速率和数量：配置光口（满配万兆光模块）数量不少于4个，且网口速率不少于10GE，配置以太网电接口数量不少于4个，且网口速率不少于1GE 19.显示接口：≥1个VGA接口 20.USB接口：≥4个USB3.0接口 21.电源模块数量：≥2个，电源按1+1冗余 22.电源功率：单路电源功率≥900W，电源模块功率有一定冗余，满足处理器满载时的需求 23.外观和结构： a）服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； b）产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； c）产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固； d）应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义； e）机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体； f）高密度服务器应给出CPU个数与机柜高度； g）服务器尺寸具体要求在随机文件中明确 24.尺寸（高×宽×深）：供应商给出产品尺寸；设计应遵循标准化、系列化的要求；机箱的内部结构符合通用部件的安装需要； 25.环境适应性：气候环境适应性应符合GB/T 9813.3的有关规定，工作温度10～35℃，贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度35%～80%，贮存运输相对湿度20％～93%（40℃）；大气压86～106kPa 26.机械环境适应性：机械环境适应性应符合GB/T 9813.3的有关规定 27.噪声：符合GB/T 9813.3的有关规定，在产品说明中给出具体测试值；塔式服务器噪声在空闲状态下不大于50dB。 28.机柜尺寸：供应商给出长度、高度和深度 29.主板外部接口种类：支持USB、显示、管理等接口，如：VGA、USB3.0、BMC管理端口 30.网络功能：支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能 31.计算处理：支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能 32.密码算法实现：CPU芯片应符合GM/T 0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T 37092或GM/T 0028的相关规定 33.电源热插拔：整机电源模块应具备热插拔功能 34.电源过流保护：支持过流及短路保护的功能 35.散热方式：支持风冷或夜冷等散热方式 36.BMC固件基础功能： 1）支持DHCP设置网络功能； 2）支持静态IP设置网络功能； 3）支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能； 4）支持日志信息导出和记录删除功能； 5）支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； 6）设备的BMC管理软件应能够按报警的严重程度进行区分； 7）支持IPMI2.0、SNMP或Redfish等接口功能； 8）支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； 9）支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态； 10）支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； 11）支持基于网络的固件更新功能，包括BMC和BIOS等； 12）支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； 13）支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能； 14）支持通过浏览器打开管理界面并登录功能； 15）支持设置口令策略功能； 16）支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件； 17）支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示； 18）支持读取设备主板的工作环境温度功能； 19）支持读取服务器CPU等核心器件的温度功能； 20）支持通过外部管理工具进行BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC进行管理； 21）应支持固件版本查询、固件升级 22）支持基于网络实现开关机和复位控制的功能； 23)BMC启动时间应不超过180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用； 24）支持BMC固件设置的恢复出厂功能 37.BIOS固件基础功能： a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能； b）支持上电初始化界面显示CPU信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能； c）支持设置界面中英文显示切换功能； d）支持查看PCIe设备信息，SATA设备信息功能； e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口； f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能； g）支持安全启动功能； h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能； i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能； j）支持RAID识别和启动功能； k）支持串口重定向功能； l）支持固件更新功能； m）支持BIOS固件设置的恢复出厂功能； n）支持网络引导启用和关闭功能 38.远程控制：支持远程关机和重新启动功能 39.操作系统及驱动的升级：支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级 40.操作系统功能： a）支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能； b）操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加*的指标要求 41.中文信息处理：符合GB 18030的有关规定 42.关键部件安全要求：CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求 43.故障检测：支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警 44.弱口令字典检查：支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令 45.白名单访问控制：支持基于时间、IP或MAC白名单访问控制 46.二次鉴别：支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作 47.密码证书安全加密存储：支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 48.敏感信息安全加密传输：支持使用安全的传输加密协议（如SSH或HTTPS等）传输用户的敏感信息 49.研发过程安全：供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯（投标文件中提供承诺函加盖公章，格式自拟） 50.物理安全：安全要求应符合GB 4943.1的规定 51.限用物质的限量要求：限用物质的限量应符合GB/T 26572的要求 52.CPU主频：≥2.6GHz（基准频率，非动态加速频率） 53.单CPU核数：≥32（物理核） 54.单CPU末级缓存容量：≥8MB 55.内存速率：≥2933MT/s 56.电源能耗：符合GB/T 9813.3的有关规定 57.内存兼容性：适配3种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格 58.固态存储兼容性：适配3种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格 59.网卡兼容性：网卡应适配两种或以上厂商产品 60.功能卡兼容性：适配符合PCIe的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡 61.外设兼容性：兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB光驱及KVM等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动 62.数据库兼容：兼容3个及以上厂商的数据库产品 63.中间件兼容：兼容3个及以上厂商的中间件产品 64.平台软件兼容：兼容3个及以上厂商的大数据平台 65.整机可靠性：m1值（MTBF的不可接受值）不得低于30000h 66.风扇可靠性：风扇寿命应不低于40000h 67.部件可靠性：支持硬盘、电源、风扇热插拔（内置风扇除外） 68.标志、包装、运输和贮存：符合GB/T 9813.3和商品包装政府采购需求标准的相关规定 69.服务响应：7*24小时响应支持服务。技术支持的方式包括：远程技术服务、现场技术服务、现场备件更换等。建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务。70.培训服务：供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 71.服务周期： a）产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于5年； b）设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年； c）产品停止服务时间应提前1年告知客户； d）产品发布日期需在随机文件中明确。 72.工具要求：供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权 73.驱动安装升级指引：供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引 74.管理软件：具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能 75.厂家升级产品软件与扩容服务：供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力 76.提供上门服务：供应商具备提供免费上门服务的能力 77.抗干扰性：当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售 78.供应能力证明：供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货。 |
| 16 | 政务外网区大数据节点（类型3） | 1.CPU信息：自主可控ARM处理器；物理核心数≥32个物理核/颗；主频≥2.6GHz（基准频率，非动态加速频率）；末级缓存容量≥8MB，线程数量≥32线程，热设计功耗≤200W，内存支持速率≥2933MT/s，至少支持4通道内存，位宽不作要求； 2.实配CPU数量：≥2颗 3.主板支持的CPU和内存情况：供应商给出主板支持的CPU和内存的型号数量。 4.主板内存槽数量：非板载内存的可扩展插槽数量应不少于16个 5.主板存储接口：至少支持SATA、SAS、M.2、U.2等存储接口中的1种 6.PCIe插槽接口：符合PCIe3.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe的接口速率与位宽需保证向下兼容 7.主板PCIe插槽数量及规格：高度大于44.45mm双路或以上服务器PCIe插槽或接口应不少于5个； 8.内存数量：≥8个 9.内存规格：≥DDR4 10.实配单条内存模块容量：实配单条容量≥32GB 11.内存通道：至少支持4个内存接口通道，每个通道可支持1DPC或2DPC，当支持2DPC时，印制电路板上应具备插槽的序号标识。 12.硬磁盘实配容量：实配SAS HDD硬盘单盘容量应不小于1.8T ，实配SSD盘单盘容量不小于480GB 13. 配置SAS HDD硬盘总容量≥43.2T 14. 配置SSD硬盘总容量≥960GB 15.硬盘实配数量：实配10K SAS HDD硬盘≥24块，实配SSD硬盘≥2块 16.硬盘插槽数量及规格： a）供应商应给出配置的硬盘尺寸，如2.5 英寸、3.5 英寸硬磁盘； b）支持的热插拔硬盘数量不少于14个 17.实配RAID卡或控制器数量：实配≥1块 18.网口速率和数量：配置光口（满配万兆光模块）数量不少于4个，且网口速率不少于10GE，配置以太网电接口数量不少于4个，且网口速率不少于1GE 19.显示接口：≥1个VGA接口 20.USB接口：≥4个USB3.0接口 21.电源模块数量：≥2个，电源按1+1冗余 22.电源功率：单路电源功率≥900W，电源模块功率有一定冗余，满足处理器满载时的需求 23.外观和结构： a）服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； b）产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； c）产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固； d）应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义； e）机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体； f）高密度服务器应给出CPU个数与机柜高度； g）服务器尺寸具体要求在随机文件中明确 24.尺寸（高×宽×深）：供应商给出产品尺寸；设计应遵循标准化、系列化的要求；机箱的内部结构符合通用部件的安装需要； 25.环境适应性：气候环境适应性应符合GB/T 9813.3的有关规定，工作温度10～35℃，贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度35%～80%，贮存运输相对湿度20％～93%（40℃）；大气压86～106kPa 26.机械环境适应性：机械环境适应性应符合GB/T 9813.3的有关规定 27.噪声：符合GB/T 9813.3的有关规定，在产品说明中给出具体测试值；塔式服务器噪声在空闲状态下不大于50dB。 28.机柜尺寸：供应商给出长度、高度和深度 29.主板外部接口种类：支持USB、显示、管理等接口，如：VGA、USB3.0、BMC管理端口 30.网络功能：支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能 31.计算处理：支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能 32.密码算法实现：CPU芯片应符合GM/T 0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T 37092或GM/T 0028的相关规定 33.电源热插拔：整机电源模块应具备热插拔功能 34.电源过流保护：支持过流及短路保护的功能 35.散热方式：支持风冷或夜冷等散热方式 36.BMC固件基础功能： 1）支持DHCP设置网络功能； 2）支持静态IP设置网络功能； 3）支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能； 4）支持日志信息导出和记录删除功能； 5）支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； 6）设备的BMC管理软件应能够按报警的严重程度进行区分； 7）支持IPMI2.0、SNMP或Redfish等接口功能； 8）支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； 9）支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态； 10）支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； 11）支持基于网络的固件更新功能，包括BMC和BIOS等； 12）支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； 13）支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能； 14）支持通过浏览器打开管理界面并登录功能； 15）支持设置口令策略功能； 16）支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件； 17）支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示； 18）支持读取设备主板的工作环境温度功能； 19）支持读取服务器CPU等核心器件的温度功能； 20）支持通过外部管理工具进行BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC进行管理； 21）应支持固件版本查询、固件升级 22）支持基于网络实现开关机和复位控制的功能； 23)BMC启动时间应不超过180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用； 24）支持BMC固件设置的恢复出厂功能 37.BIOS固件基础功能： a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能； b）支持上电初始化界面显示CPU信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能； c）支持设置界面中英文显示切换功能； d）支持查看PCIe设备信息，SATA设备信息功能； e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口； f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能； g）支持安全启动功能； h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能； i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能； j）支持RAID识别和启动功能； k）支持串口重定向功能； l）支持固件更新功能； m）支持BIOS固件设置的恢复出厂功能； n）支持网络引导启用和关闭功能 38.远程控制：支持远程关机和重新启动功能 39.操作系统及驱动的升级：支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级 40.操作系统功能： a）支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能； b）操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加*的指标要求 41.中文信息处理：符合GB 18030的有关规定 42.关键部件安全要求：CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求 43.故障检测：支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警 44.弱口令字典检查：支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令 45.白名单访问控制：支持基于时间、IP或MAC白名单访问控制 46.二次鉴别：支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作 47.密码证书安全加密存储：支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 48.敏感信息安全加密传输：支持使用安全的传输加密协议（如SSH或HTTPS等）传输用户的敏感信息 49.研发过程安全：供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯。 50.物理安全：安全要求应符合GB 4943.1的规定 51.限用物质的限量要求：限用物质的限量应符合GB/T 26572的要求 52.CPU主频：≥2.6GHz（基准频率，非动态加速频率） 53.单CPU核数：≥32（物理核） 54.单CPU末级缓存容量：≥8MB 55.内存速率：≥2933MT/s 56.电源能耗：符合GB/T 9813.3的有关规定 57.内存兼容性：适配3种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格 58.固态存储兼容性：适配3种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格 59.网卡兼容性：网卡应适配两种或以上厂商产品 60.功能卡兼容性：适配符合PCIe的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡 61.外设兼容性：兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB光驱及KVM等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动 62.数据库兼容：兼容3个及以上厂商的数据库产品 63.中间件兼容：兼容3个及以上厂商的中间件产品 64.平台软件兼容：兼容3个及以上厂商的大数据平台 65.整机可靠性：m1值（MTBF的不可接受值）不得低于30000h 66.风扇可靠性：风扇寿命应不低于40000h 67.部件可靠性：支持硬盘、电源、风扇热插拔（内置风扇除外） 68.标志、包装、运输和贮存：符合GB/T 9813.3和商品包装政府采购需求标准的相关规定 69.服务响应：7*24小时响应支持服务。技术支持的方式包括：远程技术服务、现场技术服务、现场备件更换等。建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务。 70.培训服务：供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 71.服务周期： a）产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于5年； b）设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年； c）产品停止服务时间应提前1年告知客户； d）产品发布日期需在随机文件中明确。 72.工具要求：供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权 73.驱动安装升级指引：供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引 74.管理软件：具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能 75.厂家升级产品软件与扩容服务：供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力 76.提供上门服务：供应商具备提供免费上门服务的能力 77.抗干扰性：当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售 78.供应能力证明：供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货。 |
| 17 | 政务外网区数据仓库节点 | 1.CPU信息：自主可控ARM处理器；物理核心数≥32个物理核/颗；主频≥2.6GHz（基准频率，非动态加速频率）；末级缓存容量≥8MB，线程数量≥32线程，热设计功耗≤200W，内存支持速率≥2933MT/s，至少支持4通道内存，位宽不作要求； 2.实配CPU数量：≥2颗 3.主板支持的CPU和内存情况：供应商给出主板支持的CPU和内存的型号数量。 4.主板内存槽数量：非板载内存的可扩展插槽数量应不少于16个 5.主板存储接口：至少支持SATA、SAS、M.2、U.2等存储接口中的1种 6.PCIe插槽接口：符合PCIe3.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe的接口速率与位宽需保证向下兼容 7.主板PCIe插槽数量及规格：高度大于44.45mm双路或以上服务器PCIe插槽或接口应不少于5个； 8.内存数量：≥16个 9.内存规格：≥DDR4 10.实配单条内存模块容量：实配单条容量≥32GB 11.内存通道：至少支持4个内存接口通道，每个通道可支持1DPC或2DPC，当支持2DPC时，印制电路板上应具备插槽的序号标识。 12.硬磁盘实配容量：配置SSD硬盘总容量≥48T 13.硬盘实配数量：实配960GB SSD硬盘≥2块，实配3.84TB SSD硬盘≥12块 14.硬盘插槽数量及规格： a）供应商应给出配置的硬盘尺寸，如2.5 英寸、3.5 英寸硬磁盘； b）支持的热插拔硬盘数量不少于14个 15.实配RAID卡或控制器数量：实配≥1块 16.网口速率和数量：配置光口（满配万兆光模块）数量不少于4个，且网口速率不少于10GE，配置以太网电接口数量不少于4个，且网口速率不少于1GE 17.显示接口：≥1个VGA接口 18.USB接口：≥4个USB3.0接口 19.电源模块数量：≥2个，电源按1+1冗余 20.电源功率：单路电源功率≥900W，电源模块功率有一定冗余，满足处理器满载时的需求 21.外观和结构： a）服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； b）产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； c）产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固； d）应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义； e）机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体； f）高密度服务器应给出CPU个数与机柜高度； g）服务器尺寸具体要求在随机文件中明确 22.尺寸（高×宽×深）：供应商给出产品尺寸；设计应遵循标准化、系列化的要求；机箱的内部结构符合通用部件的安装需要； 23.环境适应性：气候环境适应性应符合GB/T 9813.3的有关规定，工作温度10～35℃，贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度35%～80%，贮存运输相对湿度20％～93%（40℃）；大气压86～106kPa 24.机械环境适应性：机械环境适应性应符合GB/T 9813.3的有关规定 25.噪声：符合GB/T 9813.3的有关规定，在产品说明中给出具体测试值；塔式服务器噪声在空闲状态下不大于50dB。 26.机柜尺寸：供应商给出长度、高度和深度 27.主板外部接口种类：支持USB、显示、管理等接口，如：VGA、USB3.0、BMC管理端口 28.网络功能：支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能 29.计算处理：支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能 30.密码算法实现：CPU芯片应符合GM/T 0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T 37092或GM/T 0028的相关规定 31.电源热插拔：整机电源模块应具备热插拔功能 32.电源过流保护：支持过流及短路保护的功能 33.散热方式：支持风冷或夜冷等散热方式 34.BMC固件基础功能： 1）支持DHCP设置网络功能； 2）支持静态IP设置网络功能； 3）支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能； 4）支持日志信息导出和记录删除功能； 5）支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； 6）设备的BMC管理软件应能够按报警的严重程度进行区分； 7）支持IPMI2.0、SNMP或Redfish等接口功能； 8）支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； 9）支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态； 10）支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； 11）支持基于网络的固件更新功能，包括BMC和BIOS等； 12）支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； 13）支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能； 14）支持通过浏览器打开管理界面并登录功能； 15）支持设置口令策略功能； 16）支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件； 17）支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示； 18）支持读取设备主板的工作环境温度功能； 19）支持读取服务器CPU等核心器件的温度功能； 20）支持通过外部管理工具进行BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC进行管理； 21）应支持固件版本查询、固件升级 22）支持基于网络实现开关机和复位控制的功能； 23)BMC启动时间应不超过180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用； 24）支持BMC固件设置的恢复出厂功能 35.BIOS固件基础功能： a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能； b）支持上电初始化界面显示CPU信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能； c）支持设置界面中英文显示切换功能； d）支持查看PCIe设备信息，SATA设备信息功能； e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口； f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能； g）支持安全启动功能； h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能； i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能； j）支持RAID识别和启动功能； k）支持串口重定向功能； l）支持固件更新功能； m）支持BIOS固件设置的恢复出厂功能； n）支持网络引导启用和关闭功能 36.远程控制：支持远程关机和重新启动功能 37.操作系统及驱动的升级：支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级 38.操作系统功能： a）支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能； b）操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加*的指标要求 39.中文信息处理：符合GB 18030的有关规定 40.关键部件安全要求：CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求 41.故障检测：支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警 42.弱口令字典检查：支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令 43.白名单访问控制：支持基于时间、IP或MAC白名单访问控制 44.二次鉴别：支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作 45.密码证书安全加密存储：支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 46.敏感信息安全加密传输：支持使用安全的传输加密协议（如SSH或HTTPS等）传输用户的敏感信息 47.研发过程安全：供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯。 48.物理安全：安全要求应符合GB 4943.1的规定 49.限用物质的限量要求：限用物质的限量应符合GB/T 26572的要求 50.CPU主频：≥2.6GHz（基准频率，非动态加速频率） 51.单CPU核数：≥32（物理核） 52.单CPU末级缓存容量：≥8MB 53.内存速率：≥2933MT/s 54.电源能耗：符合GB/T 9813.3的有关规定 55.内存兼容性：适配3种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格 56.固态存储兼容性：适配3种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格 57.网卡兼容性：网卡应适配两种或以上厂商产品 58.功能卡兼容性：适配符合PCIe的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡 59.外设兼容性：兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB光驱及KVM等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动 60.数据库兼容：兼容3个及以上厂商的数据库产品 61.中间件兼容：兼容3个及以上厂商的中间件产品 62.平台软件兼容：兼容3个及以上厂商的大数据平台 63.整机可靠性：m1值（MTBF的不可接受值）不得低于30000h 64.风扇可靠性：风扇寿命应不低于40000h 65.部件可靠性：支持硬盘、电源、风扇热插拔（内置风扇除外） 66.标志、包装、运输和贮存：符合GB/T 9813.3和商品包装政府采购需求标准的相关规定 67.服务响应：7*24小时响应支持服务。技术支持的方式包括：远程技术服务、现场技术服务、现场备件更换等。建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务。 68.培训服务：供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 69.服务周期： a）产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于5年； b）设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年； c）产品停止服务时间应提前1年告知客户； d）产品发布日期需在随机文件中明确。 70.工具要求：供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权 71.驱动安装升级指引：供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引 72.管理软件：具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能 73.厂家升级产品软件与扩容服务：供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力 74.提供上门服务：供应商具备提供免费上门服务的能力 75.抗干扰性：当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售 76.供应能力证明：供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货。 |
| 18 | 政务外网区管理节点 | 1.CPU信息：自主可控ARM处理器；物理核心数≥48个物理核/颗；主频≥2.6GHz（基准频率，非动态加速频率）；末级缓存容量≥8MB，线程数量≥48线程，热设计功耗≤200W，内存支持速率≥2933MT/s，至少支持4通道内存，位宽不作要求； 2.实配CPU数量：≥2颗 3.主板支持的CPU和内存情况：供应商给出主板支持的CPU和内存的型号数量。 4.主板内存槽数量：非板载内存的可扩展插槽数量应不少于16个 5.主板存储接口：至少支持SATA、SAS、M.2、U.2等存储接口中的1种 6.PCIe插槽接口：符合PCIe3.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe的接口速率与位宽需保证向下兼容 7.主板PCIe插槽数量及规格：高度大于44.45mm双路或以上服务器PCIe插槽或接口应不少于5个； 8.内存数量：≥24个 9.内存规格：≥DDR4 10.实配单条内存模块容量：实配单条容量≥32GB 11.内存通道：至少支持4个内存接口通道，每个通道可支持1DPC或2DPC，当支持2DPC时，印制电路板上应具备插槽的序号标识。 12.硬磁盘实配容量：实配HDD硬盘单盘容量应不小于4T ，实配SSD盘单盘容量不小于 960GB，NVMe SSD单盘容量不小于3.2T 13. 配置SATA HDD硬盘总容量≥32T 14. 配置SSD硬盘总容量≥1920GB 15. 配置NVME SSD硬盘总容量≥3.2T 16.硬盘实配数量：实配SATA HDD硬盘≥8块，实配SSD硬盘≥2块，实配3.2T NVME SSD硬盘≥1块 17.硬盘插槽数量及规格： a）供应商应给出配置的硬盘尺寸，如2.5 英寸、3.5 英寸硬磁盘； b）支持的热插拔硬盘数量不少于14个 18.实配RAID卡或控制器数量：实配≥1块 19.网口速率和数量：配置光口（满配万兆光模块）数量不少于2个，且网口速率不少于10GE，配置以太网电接口数量不少于4个，且网口速率不少于1GE 20.显示接口：≥1个VGA接口 21.USB接口：≥4个USB3.0接口 22.电源模块数量：≥2个，电源按1+1冗余 23.电源功率：单路电源功率≥900W，电源模块功率有一定冗余，满足处理器满载时的需求 24.外观和结构： a）服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； b）产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； c）产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固； d）应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义； e）机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体； f）高密度服务器应给出CPU个数与机柜高度； g）服务器尺寸具体要求在随机文件中明确 25.尺寸（高×宽×深）：供应商给出产品尺寸；设计应遵循标准化、系列化的要求；机箱的内部结构符合通用部件的安装需要； 26.环境适应性：气候环境适应性应符合GB/T 9813.3的有关规定，工作温度10～35℃，贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度35%～80%，贮存运输相对湿度20％～93%（40℃）；大气压86～106kPa 27.机械环境适应性：机械环境适应性应符合GB/T 9813.3的有关规定 28.噪声：符合GB/T 9813.3的有关规定，在产品说明中给出具体测试值；塔式服务器噪声在空闲状态下不大于50dB。 29.机柜尺寸：供应商给出长度、高度和深度 30.主板外部接口种类：支持USB、显示、管理等接口，如：VGA、USB3.0、BMC管理端口 31.网络功能：支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能 32.计算处理：支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能 33.密码算法实现：CPU芯片应符合GM/T 0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T 37092或GM/T 0028的相关规定 34.电源热插拔：整机电源模块应具备热插拔功能 35.电源过流保护：支持过流及短路保护的功能 36.散热方式：支持风冷或夜冷等散热方式 37.BMC固件基础功能： 1）支持DHCP设置网络功能； 2）支持静态IP设置网络功能； 3）支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能； 4）支持日志信息导出和记录删除功能； 5）支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； 6）设备的BMC管理软件应能够按报警的严重程度进行区分； 7）支持IPMI2.0、SNMP或Redfish等接口功能； 8）支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； 9）支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态； 10）支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； 11）支持基于网络的固件更新功能，包括BMC和BIOS等； 12）支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； 13）支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能； 14）支持通过浏览器打开管理界面并登录功能； 15）支持设置口令策略功能； 16）支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件； 17）支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示； 18）支持读取设备主板的工作环境温度功能； 19）支持读取服务器CPU等核心器件的温度功能； 20）支持通过外部管理工具进行BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC进行管理； 21）应支持固件版本查询、固件升级 22）支持基于网络实现开关机和复位控制的功能； 23)BMC启动时间应不超过180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用； 24）支持BMC固件设置的恢复出厂功能 38.BIOS固件基础功能： a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能； b）支持上电初始化界面显示CPU信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能； c）支持设置界面中英文显示切换功能； d）支持查看PCIe设备信息，SATA设备信息功能； e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口； f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能； g）支持安全启动功能； h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能； i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能； j）支持RAID识别和启动功能； k）支持串口重定向功能； l）支持固件更新功能； m）支持BIOS固件设置的恢复出厂功能； n）支持网络引导启用和关闭功能 39.远程控制：支持远程关机和重新启动功能 40.操作系统及驱动的升级：支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级 41.操作系统功能：a）支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能； b）操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加*的指标要求 42.中文信息处理：符合GB 18030的有关规定 43.关键部件安全要求：CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求 44.故障检测：支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警 45.弱口令字典检查：支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令 46.白名单访问控制：支持基于时间、IP或MAC白名单访问控制 47.二次鉴别：支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作 48.密码证书安全加密存储：支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 49.敏感信息安全加密传输：支持使用安全的传输加密协议（如SSH或HTTPS等）传输用户的敏感信息 50.研发过程安全：供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯。 51.物理安全：安全要求应符合GB 4943.1的规定 52.限用物质的限量要求：限用物质的限量应符合GB/T 26572的要求 53.CPU主频：≥2.6GHz（基准频率，非动态加速频率） 54.单CPU核数：≥48（物理核） 55.单CPU末级缓存容量：≥8MB 56.内存速率：≥2933MT/s 57.电源能耗：符合GB/T 9813.3的有关规定 58.内存兼容性：适配3种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格 59.固态存储兼容性：适配3种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格 60.网卡兼容性：网卡应适配两种或以上厂商产品 61.功能卡兼容性：适配符合PCIe的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡 62.外设兼容性：兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB光驱及KVM等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动 63.数据库兼容：兼容3个及以上厂商的数据库产品 64.中间件兼容：兼容3个及以上厂商的中间件产品 65.平台软件兼容：兼容3个及以上厂商的大数据平台 66.整机可靠性：m1值（MTBF的不可接受值）不得低于30000h 67.风扇可靠性：风扇寿命应不低于40000h 68.部件可靠性：支持硬盘、电源、风扇热插拔（内置风扇除外） 69.标志、包装、运输和贮存：符合GB/T 9813.3和商品包装政府采购需求标准的相关规定 70.服务响应：7*24小时响应支持服务。技术支持的方式包括：远程技术服务、现场技术服务、现场备件更换等。建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务。 71.培训服务：供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 72.服务周期： a）产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于5年； b）设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年； c）产品停止服务时间应提前1年告知客户； d）产品发布日期需在随机文件中明确。 73.工具要求：供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权 74.驱动安装升级指引：供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引 75.管理软件：具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能 76.厂家升级产品软件与扩容服务：供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力 77.提供上门服务：供应商具备提供免费上门服务的能力 78.抗干扰性：当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售 79.供应能力证明：供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货。 |
| 19 | 政务外网区安全服务节点 | 1.CPU信息：自主可控ARM处理器；物理核心数≥48个物理核/颗；主频≥2.6GHz（基准频率，非动态加速频率）；末级缓存容量≥8MB，线程数量≥48线程，热设计功耗≤200W，内存支持速率≥2933MT/s，至少支持4通道内存，位宽不作要求； 2.实配CPU数量：≥2颗 3.主板支持的CPU和内存情况：供应商给出主板支持的CPU和内存的型号数量。 4.主板内存槽数量：非板载内存的可扩展插槽数量应不少于16个 5.主板存储接口：至少支持SATA、SAS、M.2、U.2等存储接口中的1种 6.PCIe插槽接口：符合PCIe3.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe的接口速率与位宽需保证向下兼容 7.主板PCIe插槽数量及规格：高度大于44.45mm双路或以上服务器PCIe插槽或接口应不少于5个； 8.内存数量：≥16个 9.内存规格：≥DDR4 10.实配单条内存模块容量：实配单条容量≥32GB 11.内存通道：至少支持4个内存接口通道，每个通道可支持1DPC或2DPC，当支持2DPC时，印制电路板上应具备插槽的序号标识。 12.硬磁盘实配容量：实配固态硬盘单盘容量不小于480GB 13.硬盘实配数量：实配SSD硬盘≥2块 14.硬盘插槽数量及规格： a）供应商应给出配置的硬盘尺寸，如2.5 英寸、3.5 英寸硬磁盘； b）支持的热插拔硬盘数量不少于14个 15.实配RAID卡或控制器数量：实配≥1块 16.网口速率和数量：配置光口（满配万兆光模块）数量不少于8个，且网口速率不少于10GE，配置以太网电接口数量不少于4个，且网口速率不少于1GE 17.显示接口：≥1个VGA接口 18.USB接口：≥4个USB3.0接口 19.电源模块数量：≥2个，电源按1+1冗余 20.电源功率：单路电源功率≥900W，电源模块功率有一定冗余，满足处理器满载时的需求 21.外观和结构： a）服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； b）产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； c）产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固； d）应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义； e）机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体； f）高密度服务器应给出CPU个数与机柜高度； g）服务器尺寸具体要求在随机文件中明确 22.尺寸（高×宽×深）：供应商给出产品尺寸；设计应遵循标准化、系列化的要求；机箱的内部结构符合通用部件的安装需要； 23.环境适应性：气候环境适应性应符合GB/T 9813.3的有关规定，工作温度10～35℃，贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度35%～80%，贮存运输相对湿度20％～93%（40℃）；大气压86～106kPa 24.机械环境适应性：机械环境适应性应符合GB/T 9813.3的有关规定 25.噪声：符合GB/T 9813.3的有关规定，在产品说明中给出具体测试值；塔式服务器噪声在空闲状态下不大于50dB。 26.机柜尺寸：供应商给出长度、高度和深度 27.主板外部接口种类：支持USB、显示、管理等接口，如：VGA、USB3.0、BMC管理端口 28.网络功能：支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能 29.计算处理：支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能 30.密码算法实现：CPU芯片应符合GM/T 0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T 37092或GM/T 0028的相关规定 31.电源热插拔：整机电源模块应具备热插拔功能 32.电源过流保护：支持过流及短路保护的功能 33.散热方式：支持风冷或夜冷等散热方式 34.BMC固件基础功能： 1）支持DHCP设置网络功能； 2）支持静态IP设置网络功能； 3）支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能； 4）支持日志信息导出和记录删除功能； 5）支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； 6）设备的BMC管理软件应能够按报警的严重程度进行区分； 7）支持IPMI2.0、SNMP或Redfish等接口功能； 8）支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； 9）支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态； 10）支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； 11）支持基于网络的固件更新功能，包括BMC和BIOS等； 12）支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； 13）支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能； 14）支持通过浏览器打开管理界面并登录功能； 15）支持设置口令策略功能； 16）支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件； 17）支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示； 18）支持读取设备主板的工作环境温度功能； 19）支持读取服务器CPU等核心器件的温度功能； 20）支持通过外部管理工具进行BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC进行管理； 21）应支持固件版本查询、固件升级 22）支持基于网络实现开关机和复位控制的功能； 23)BMC启动时间应不超过180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用； 24）支持BMC固件设置的恢复出厂功能 35.BIOS固件基础功能： a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能； b）支持上电初始化界面显示CPU信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能； c）支持设置界面中英文显示切换功能； d）支持查看PCIe设备信息，SATA设备信息功能； e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口； f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能； g）支持安全启动功能； h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能； i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能； j）支持RAID识别和启动功能； k）支持串口重定向功能； l）支持固件更新功能； m）支持BIOS固件设置的恢复出厂功能； n）支持网络引导启用和关闭功能 36.远程控制：支持远程关机和重新启动功能 37.操作系统及驱动的升级：支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级 38.操作系统功能： a）支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能； b）操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加*的指标要求 39.中文信息处理：符合GB 18030的有关规定 40.关键部件安全要求：CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求 41.故障检测：支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警 42.弱口令字典检查：支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令 43.白名单访问控制：支持基于时间、IP或MAC白名单访问控制 44.二次鉴别：支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作 45.密码证书安全加密存储：支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 46.敏感信息安全加密传输：支持使用安全的传输加密协议（如SSH或HTTPS等）传输用户的敏感信息 47.研发过程安全：供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯。 48.物理安全：安全要求应符合GB 4943.1的规定 49.限用物质的限量要求：限用物质的限量应符合GB/T 26572的要求 50.CPU主频：≥2.6GHz（基准频率，非动态加速频率） 51.单CPU核数：≥48（物理核） 52.单CPU末级缓存容量：≥8MB 53.内存速率：≥2933MT/s 54.电源能耗：符合GB/T 9813.3的有关规定 55.内存兼容性：适配3种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格 56.固态存储兼容性：适配3种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格 57.网卡兼容性：网卡应适配两种或以上厂商产品 58.功能卡兼容性：适配符合PCIe的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡 59.外设兼容性：兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB光驱及KVM等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动 60.数据库兼容：兼容3个及以上厂商的数据库产品 61.中间件兼容：兼容3个及以上厂商的中间件产品 62.平台软件兼容：兼容3个及以上厂商的大数据平台 63.整机可靠性：m1值（MTBF的不可接受值）不得低于30000h 64.风扇可靠性：风扇寿命应不低于40000h 65.部件可靠性：支持硬盘、电源、风扇热插拔（内置风扇除外） 66.标志、包装、运输和贮存：符合GB/T 9813.3和商品包装政府采购需求标准的相关规定 67.服务响应：7*24小时响应支持服务。技术支持的方式包括：远程技术服务、现场技术服务、现场备件更换等。建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务。 68.培训服务：供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 69.服务周期： a）产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于5年； b）设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年； c）产品停止服务时间应提前1年告知客户； d）产品发布日期需在随机文件中明确。 70.工具要求：供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权 71.驱动安装升级指引：供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引 72.管理软件：具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能 73.厂家升级产品软件与扩容服务：供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力 74.提供上门服务：供应商具备提供免费上门服务的能力 75.抗干扰性：当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售 76.供应能力证明：供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货。 |
| 20 | 政务外网区对象存储 | 1.CPU信息：自主可控ARM处理器；物理核心数≥32个物理核/颗；主频≥2.6GHz（基准频率，非动态加速频率）；末级缓存容量≥8MB，线程数量≥32线程，热设计功耗≤200W，内存支持速率≥2933MT/s，至少支持4通道内存，位宽不作要求； 2.实配CPU数量：≥2颗 3.主板支持的CPU和内存情况：供应商给出主板支持的CPU和内存的型号数量。 4.主板内存槽数量：非板载内存的可扩展插槽数量应不少于16个 5.主板存储接口：至少支持SATA、SAS、M.2、U.2等存储接口中的1种 6.PCIe插槽接口：符合PCIe3.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe的接口速率与位宽需保证向下兼容 7.主板PCIe插槽数量及规格：高度大于44.45mm双路或以上服务器PCIe插槽或接口应不少于5个； 8.内存数量：≥6个 9.内存规格：≥DDR4 10.实配单条内存模块容量：实配单条容量≥32GB 11.内存通道：至少支持4个内存接口通道，每个通道可支持1DPC或2DPC，当支持2DPC时，印制电路板上应具备插槽的序号标识。 12.硬磁盘实配容量：实配HDD硬盘单盘容量应不小于16T ，实配SSD盘单盘容量不小于 960GB，NVMe SSD单盘容量不小于3.2T 13. 配置SATA HDD硬盘总容量≥192T 14. 配置SSD硬盘总容量≥1920GB 15. 配置NVME SSD硬盘总容量≥6.4T 16.硬盘实配数量：实配SATA HDD硬盘≥12块，实配SSD硬盘≥2块，实配3.2T NVME SSD硬盘≥2块 17.硬盘插槽数量及规格： a）供应商应给出配置的硬盘尺寸，如2.5 英寸、3.5 英寸硬磁盘； b）支持的热插拔硬盘数量不少于14个 18.实配RAID卡或控制器数量：实配≥1块 19.网口速率和数量：配置光口（满配万兆光模块）数量不少于4个，且网口速率不少于10GE，配置以太网电接口数量不少于4个，且网口速率不少于1GE 20.显示接口：≥1个VGA接口 21.USB接口：≥4个USB3.0接口 22.电源模块数量：≥2个，电源按1+1冗余 23.电源功率：单路电源功率≥900W，电源模块功率有一定冗余，满足处理器满载时的需求 24.外观和结构： a）服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； b）产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； c）产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固； d）应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义； e）机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体； f）高密度服务器应给出CPU个数与机柜高度； g）服务器尺寸具体要求在随机文件中明确 25.尺寸（高×宽×深）：供应商给出产品尺寸；设计应遵循标准化、系列化的要求；机箱的内部结构符合通用部件的安装需要； 26.环境适应性：气候环境适应性应符合GB/T 9813.3的有关规定，工作温度10～35℃，贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度35%～80%，贮存运输相对湿度20％～93%（40℃）；大气压86～106kPa 27.机械环境适应性：机械环境适应性应符合GB/T 9813.3的有关规定 28.噪声：符合GB/T 9813.3的有关规定，在产品说明中给出具体测试值；塔式服务器噪声在空闲状态下不大于50dB。 29.机柜尺寸：供应商给出长度、高度和深度 30.主板外部接口种类：支持USB、显示、管理等接口，如：VGA、USB3.0、BMC管理端口。 31.网络功能：支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能 32.计算处理：支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能 33.密码算法实现：CPU芯片应符合GM/T 0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T 37092或GM/T 0028的相关规定 34.电源热插拔：整机电源模块应具备热插拔功能 35.电源过流保护：支持过流及短路保护的功能 36.散热方式：支持风冷或夜冷等散热方式 37.BMC固件基础功能： 1）支持DHCP设置网络功能； 2）支持静态IP设置网络功能； 3）支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能； 4）支持日志信息导出和记录删除功能； 5）支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； 6）设备的BMC管理软件应能够按报警的严重程度进行区分； 7）支持IPMI2.0、SNMP或Redfish等接口功能； 8）支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； 9）支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态； 10）支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； 11）支持基于网络的固件更新功能，包括BMC和BIOS等； 12）支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； 13）支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能； 14）支持通过浏览器打开管理界面并登录功能； 15）支持设置口令策略功能； 16）支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件； 17）支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示； 18）支持读取设备主板的工作环境温度功能； 19）支持读取服务器CPU等核心器件的温度功能； 20）支持通过外部管理工具进行BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC进行管理； 21）应支持固件版本查询、固件升级 22）支持基于网络实现开关机和复位控制的功能； 23)BMC启动时间应不超过180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用； 24）支持BMC固件设置的恢复出厂功能 38.BIOS固件基础功能： a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能； b）支持上电初始化界面显示CPU信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能； c）支持设置界面中英文显示切换功能； d）支持查看PCIe设备信息，SATA设备信息功能； e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口； f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能； g）支持安全启动功能； h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能； i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能； j）支持RAID识别和启动功能； k）支持串口重定向功能； l）支持固件更新功能； m）支持BIOS固件设置的恢复出厂功能； n）支持网络引导启用和关闭功能 39.远程控制：支持远程关机和重新启动功能 40.操作系统及驱动的升级：支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级 41.操作系统功能： a）支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能； b）操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加*的指标要求 42.中文信息处理：符合GB 18030的有关规定 43.关键部件安全要求：CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求 44.故障检测：支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警 45.弱口令字典检查：支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令 46.白名单访问控制：支持基于时间、IP或MAC白名单访问控制 47.二次鉴别：支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作 48.密码证书安全加密存储：支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 49.敏感信息安全加密传输：支持使用安全的传输加密协议（如SSH或HTTPS等）传输用户的敏感信息 50.研发过程安全：供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯。 51.物理安全：安全要求应符合GB 4943.1的规定 52.限用物质的限量要求：限用物质的限量应符合GB/T 26572的要求 53.CPU主频：≥2.6GHz（基准频率，非动态加速频率） 54.单CPU核数：≥32（物理核） 55.单CPU末级缓存容量：≥8MB 56.内存速率：≥2933MT/s 57.电源能耗：符合GB/T 9813.3的有关规定 58.内存兼容性：适配3种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格 59.固态存储兼容性：适配3种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格 60.网卡兼容性：网卡应适配两种或以上厂商产品 61.功能卡兼容性：适配符合PCIe的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡 62.外设兼容性：兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB光驱及KVM等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动 63.数据库兼容：兼容3个及以上厂商的数据库产品 64.中间件兼容：兼容3个及以上厂商的中间件产品 65.平台软件兼容：兼容3个及以上厂商的大数据平台 66.整机可靠性：m1值（MTBF的不可接受值）不得低于30000h 67.风扇可靠性：风扇寿命应不低于40000h 68.部件可靠性：支持硬盘、电源、风扇热插拔（内置风扇除外） 69.标志、包装、运输和贮存：符合GB/T 9813.3和商品包装政府采购需求标准的相关规定 70.服务响应：7*24小时响应支持服务。技术支持的方式包括：远程技术服务、现场技术服务、现场备件更换等。建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务。 71.培训服务：供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 72.服务周期： a）产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于5年； b）设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年； c）产品停止服务时间应提前1年告知客户； d）产品发布日期需在随机文件中明确。 73.工具要求：供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权 74.驱动安装升级指引：供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引 75.管理软件：具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能 76.厂家升级产品软件与扩容服务：供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力 77.提供上门服务：供应商具备提供免费上门服务的能力 78.抗干扰性：当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售 79.供应能力证明：供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货。 |
| 21 | 应用服务器1 | 1.CPU信息：自主可控LoongArch处理器；物理核心数≥16个物理核/颗；主频≥2.2GHz（基准频率，非动态加速频率）；末级缓存容量≥8MB，线程数量≥16线程，热设计功耗≤200W，内存支持速率≥2933MT/s，至少支持4通道内存，位宽不作要求； 2.实配CPU数量：≥2颗 3.主板支持的CPU和内存情况：供应商给出主板支持的CPU和内存的型号数量。 4.主板内存槽数量：非板载内存的可扩展插槽数量应不少于8个 5.主板存储接口：至少支持SATA、SAS、M.2、U.2等存储接口中的1种 6.PCIe插槽接口：符合PCIe3.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe的接口速率与位宽需保证向下兼容 7.主板PCIe插槽数量及规格：高度大于44.45mm双路或以上服务器PCIe插槽或接口应不少于5个； 8.内存数量：≥4个 9.内存规格：≥DDR4 10.实配单条内存模块容量：实配单条容量≥32GB 11.内存通道：至少支持4个内存接口通道，每个通道可支持1DPC或2DPC，当支持2DPC时，印制电路板上应具备插槽的序号标识。 12.硬磁盘实配容量：实配硬盘总容量不小于1.2TB 13.硬盘实配数量：实配600G SAS硬盘≥2块 14.硬盘插槽数量及规格： a）供应商应给出配置的硬盘尺寸，如2.5 英寸、3.5 英寸硬磁盘； b）支持的热插拔硬盘数量不少于14个 15.实配RAID卡或控制器数量：实配≥1块 16.网口速率和数量：配置以太网电接口数量不少于2个，且网口速率不少于1GE 17.显示接口：≥1个VGA接口 18.USB接口：≥4个USB3.0接口 19.电源模块数量：≥2个，电源按1+1冗余 20.电源功率：单路电源功率≥800W，电源模块功率有一定冗余，满足处理器满载时的需求 21.外观和结构： a）服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； b）产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； c）产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固； d）应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义； e）机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体； f）高密度服务器应给出CPU个数与机柜高度； g）服务器尺寸具体要求在随机文件中明确 22.尺寸（高×宽×深）：供应商给出产品尺寸；设计应遵循标准化、系列化的要求；机箱的内部结构符合通用部件的安装需要； 23.环境适应性：气候环境适应性应符合GB/T 9813.3的有关规定，工作温度10～35℃，贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度35%～80%，贮存运输相对湿度20％～93%（40℃）；大气压86～106kPa 24.机械环境适应性：机械环境适应性应符合GB/T 9813.3的有关规定 25.噪声：符合GB/T 9813.3的有关规定，在产品说明中给出具体测试值；塔式服务器噪声在空闲状态下不大于50dB。 26.机柜尺寸：供应商给出长度、高度和深度 27.主板外部接口种类：支持USB、显示、管理等接口，如：VGA、USB3.0、BMC管理端口 28.网络功能：支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能 29.计算处理：支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能 30.密码算法实现：CPU芯片应符合GM/T 0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T 37092或GM/T 0028的相关规定 31.电源热插拔：整机电源模块应具备热插拔功能 32.电源过流保护：支持过流及短路保护的功能 33.散热方式：支持风冷或夜冷等散热方式 34.BMC固件基础功能： 1）支持DHCP设置网络功能； 2）支持静态IP设置网络功能； 3）支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能； 4）支持日志信息导出和记录删除功能； 5）支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； 6）设备的BMC管理软件应能够按报警的严重程度进行区分； 7）支持IPMI2.0、SNMP或Redfish等接口功能； 8）支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； 9）支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态； 10）支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； 11）支持基于网络的固件更新功能，包括BMC和BIOS等； 12）支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； 13）支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能； 14）支持通过浏览器打开管理界面并登录功能； 15）支持设置口令策略功能； 16）支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件； 17）支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示； 18）支持读取设备主板的工作环境温度功能； 19）支持读取服务器CPU等核心器件的温度功能； 20）支持通过外部管理工具进行BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC进行管理； 21）应支持固件版本查询、固件升级 22）支持基于网络实现开关机和复位控制的功能； 23)BMC启动时间应不超过180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用； 24）支持BMC固件设置的恢复出厂功能 35.BIOS固件基础功能： a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能； b）支持上电初始化界面显示CPU信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能； c）支持设置界面中英文显示切换功能； d）支持查看PCIe设备信息，SATA设备信息功能； e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口； f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能； g）支持安全启动功能； h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能； i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能； j）支持RAID识别和启动功能； k）支持串口重定向功能； l）支持固件更新功能； m）支持BIOS固件设置的恢复出厂功能； n）支持网络引导启用和关闭功能 36.远程控制：支持远程关机和重新启动功能 37.操作系统及驱动的升级：支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级 38.操作系统功能： a）支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能； b）操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加*的指标要求 39.中文信息处理：符合GB 18030的有关规定 40.关键部件安全要求：CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求 41.故障检测：支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警 42.弱口令字典检查：支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令 43.白名单访问控制：支持基于时间、IP或MAC白名单访问控制 44.二次鉴别：支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作 45.密码证书安全加密存储：支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 46.敏感信息安全加密传输：支持使用安全的传输加密协议（如SSH或HTTPS等）传输用户的敏感信息 47.研发过程安全：供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯。 48.物理安全：安全要求应符合GB 4943.1的规定 49.限用物质的限量要求：限用物质的限量应符合GB/T 26572的要求 50.CPU主频：≥2.2GHz（基准频率，非动态加速频率） 51.单CPU核数：≥16（物理核） 52.单CPU末级缓存容量：≥8MB 53.内存速率：≥2933MT/s 54.电源能耗：符合GB/T 9813.3的有关规定 55.内存兼容性：适配3种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格 56.固态存储兼容性：适配3种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格 57.网卡兼容性：网卡应适配两种或以上厂商产品 58.功能卡兼容性：适配符合PCIe的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡 59.外设兼容性：兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB光驱及KVM等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动 60.数据库兼容：兼容3个及以上厂商的数据库产品 61.中间件兼容：兼容3个及以上厂商的中间件产品 62.平台软件兼容：兼容3个及以上厂商的大数据平台 63.整机可靠性：m1值（MTBF的不可接受值）不得低于30000h 64.风扇可靠性：风扇寿命应不低于40000h 65.部件可靠性：支持硬盘、电源、风扇热插拔（内置风扇除外） 66.标志、包装、运输和贮存：符合GB/T 9813.3和商品包装政府采购需求标准的相关规定 67.服务响应：7*24小时响应支持服务。技术支持的方式包括：远程技术服务、现场技术服务、现场备件更换等。建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务。 68.培训服务：供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 69.服务周期： a）产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于5年； b）设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年； c）产品停止服务时间应提前1年告知客户； d）产品发布日期需在随机文件中明确。 70.工具要求：供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权 71.驱动安装升级指引：供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引 72.管理软件：具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能 73.厂家升级产品软件与扩容服务：供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力 74.提供上门服务：供应商具备提供免费上门服务的能力 75.抗干扰性：当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售 76.供应能力证明：供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货。 |
| 22 | 应用服务器2 | 1.CPU信息：自主可控LoongArch处理器；物理核心数≥16个物理核/颗；主频≥2.2GHz（基准频率，非动态加速频率）；末级缓存容量≥8MB，线程数量≥16线程，热设计功耗≤200W，内存支持速率≥2933MT/s，至少支持4通道内存，位宽不作要求； 2.实配CPU数量：≥2颗 3.主板支持的CPU和内存情况：供应商给出主板支持的CPU和内存的型号数量。 4.主板内存槽数量：非板载内存的可扩展插槽数量应不少于8个 5.主板存储接口：至少支持SATA、SAS、M.2、U.2等存储接口中的1种 6.PCIe插槽接口：符合PCIe3.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe的接口速率与位宽需保证向下兼容 7.主板PCIe插槽数量及规格：高度大于44.45mm双路或以上服务器PCIe插槽或接口应不少于5个； 8.内存数量：≥2个 9.内存规格：≥DDR4 10.实配单条内存模块容量：实配单条容量≥32GB 11.内存通道：至少支持4个内存接口通道，每个通道可支持1DPC或2DPC，当支持2DPC时，印制电路板上应具备插槽的序号标识。 12.硬磁盘实配容量：实配硬盘总容量不小于3.2TB 13.硬盘实配数量：实配600G SAS硬盘≥2块，实配1T SATA硬盘≥2块 14.硬盘插槽数量及规格： a）供应商应给出配置的硬盘尺寸，如2.5 英寸、3.5 英寸硬磁盘； b）支持的热插拔硬盘数量不少于14个 15.实配RAID卡或控制器数量：实配≥1块 16.网口速率和数量：配置以太网电接口数量不少于4个，且网口速率不少于1GE 17.显示接口：≥1个VGA接口 18.USB接口：≥4个USB3.0接口 19.电源模块数量：≥2个，电源按1+1冗余 20.电源功率：单路电源功率≥800W，电源模块功率有一定冗余，满足处理器满载时的需求 21.外观和结构： a）服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； b）产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； c）产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固； d）应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义； e）机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体； f）高密度服务器应给出CPU个数与机柜高度； g）服务器尺寸具体要求在随机文件中明确 22.尺寸（高×宽×深）：供应商给出产品尺寸；设计应遵循标准化、系列化的要求；机箱的内部结构符合通用部件的安装需要； 23.环境适应性：气候环境适应性应符合GB/T 9813.3的有关规定，工作温度10～35℃，贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度35%～80%，贮存运输相对湿度20％～93%（40℃）；大气压86～106kPa 24.机械环境适应性：机械环境适应性应符合GB/T 9813.3的有关规定 25.噪声：符合GB/T 9813.3的有关规定，在产品说明中给出具体测试值；塔式服务器噪声在空闲状态下不大于50dB。 26.机柜尺寸：供应商给出长度、高度和深度 27.主板外部接口种类：支持USB、显示、管理等接口，如：VGA、USB3.0、BMC管理端口 28.网络功能：支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能 29.计算处理：支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能 30.密码算法实现：CPU芯片应符合GM/T 0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T 37092或GM/T 0028的相关规定 31.电源热插拔：整机电源模块应具备热插拔功能 32.电源过流保护：支持过流及短路保护的功能 33.散热方式：支持风冷或夜冷等散热方式 34.BMC固件基础功能： 1）支持DHCP设置网络功能； 2）支持静态IP设置网络功能； 3）支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能； 4）支持日志信息导出和记录删除功能； 5）支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； 6）设备的BMC管理软件应能够按报警的严重程度进行区分； 7）支持IPMI2.0、SNMP或Redfish等接口功能； 8）支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； 9）支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态； 10）支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； 11）支持基于网络的固件更新功能，包括BMC和BIOS等； 12）支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； 13）支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能； 14）支持通过浏览器打开管理界面并登录功能； 15）支持设置口令策略功能； 16）支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件； 17）支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示； 18）支持读取设备主板的工作环境温度功能； 19）支持读取服务器CPU等核心器件的温度功能； 20）支持通过外部管理工具进行BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC进行管理； 21）应支持固件版本查询、固件升级 22）支持基于网络实现开关机和复位控制的功能； 23)BMC启动时间应不超过180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用； 24）支持BMC固件设置的恢复出厂功能 35.BIOS固件基础功能： a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能； b）支持上电初始化界面显示CPU信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能； c）支持设置界面中英文显示切换功能； d）支持查看PCIe设备信息，SATA设备信息功能； e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口； f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能； g）支持安全启动功能； h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能； i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能； j）支持RAID识别和启动功能； k）支持串口重定向功能； l）支持固件更新功能； m）支持BIOS固件设置的恢复出厂功能； n）支持网络引导启用和关闭功能 36.远程控制：支持远程关机和重新启动功能 37.操作系统及驱动的升级：支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级 38.操作系统功能： a）支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能； b）操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加*的指标要求 39.中文信息处理：符合GB 18030的有关规定 40.关键部件安全要求：CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求 41.故障检测：支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警 42.弱口令字典检查：支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令 43.白名单访问控制：支持基于时间、IP或MAC白名单访问控制 44.二次鉴别：支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作 45.密码证书安全加密存储：支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 46.敏感信息安全加密传输：支持使用安全的传输加密协议（如SSH或HTTPS等）传输用户的敏感信息 47.研发过程安全：供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯。 48.物理安全：安全要求应符合GB 4943.1的规定 49.限用物质的限量要求：限用物质的限量应符合GB/T 26572的要求 50.CPU主频：≥2.2GHz（基准频率，非动态加速频率） 51.单CPU核数：≥16（物理核） 52.单CPU末级缓存容量：≥8MB 53.内存速率：≥2933MT/s 54.电源能耗：符合GB/T 9813.3的有关规定 55.内存兼容性：适配3种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格 56.固态存储兼容性：适配3种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格 57.网卡兼容性：网卡应适配两种或以上厂商产品 58.功能卡兼容性：适配符合PCIe的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡 59.外设兼容性：兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB光驱及KVM等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动 60.数据库兼容：兼容3个及以上厂商的数据库产品 61.中间件兼容：兼容3个及以上厂商的中间件产品 62.平台软件兼容：兼容3个及以上厂商的大数据平台 63.整机可靠性：m1值（MTBF的不可接受值）不得低于30000h 64.风扇可靠性：风扇寿命应不低于40000h 65.部件可靠性：支持硬盘、电源、风扇热插拔（内置风扇除外） 66.标志、包装、运输和贮存：符合GB/T 9813.3和商品包装政府采购需求标准的相关规定 67.服务响应：7*24小时响应支持服务。技术支持的方式包括：远程技术服务、现场技术服务、现场备件更换等。建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务。 68.培训服务：供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 69.服务周期： a）产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于5年； b）设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年； c）产品停止服务时间应提前1年告知客户； d）产品发布日期需在随机文件中明确。 70.工具要求：供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权 71.驱动安装升级指引：供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引 72.管理软件：具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能 73.厂家升级产品软件与扩容服务：供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力 74.提供上门服务：供应商具备提供免费上门服务的能力 75.抗干扰性：当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售 76.供应能力证明：供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货。 |
| 23 | 应用服务器3 | 1.CPU信息：自主可控ARM处理器；物理核心数≥48个物理核/颗；主频≥2.6GHz（基准频率，非动态加速频率）；末级缓存容量≥8MB，线程数量≥48线程，热设计功耗≤200W，内存支持速率≥2933MT/s，至少支持4通道内存，位宽不作要求； 2.实配CPU数量：≥2颗 3.主板支持的CPU和内存情况：供应商给出主板支持的CPU和内存的型号数量。 4.主板内存槽数量：非板载内存的可扩展插槽数量应不少于16个 5.主板存储接口：至少支持SATA、SAS、M.2、U.2等存储接口中的1种 6.PCIe插槽接口：符合PCIe3.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe的接口速率与位宽需保证向下兼容 7.主板PCIe插槽数量及规格：高度大于44.45mm双路或以上服务器PCIe插槽或接口应不少于5个； 8.内存数量：≥6个 9.内存规格：≥DDR4 10.实配单条内存模块容量：实配单条容量≥32GB 11.内存通道：至少支持4个内存接口通道，每个通道可支持1DPC或2DPC，当支持2DPC时，印制电路板上应具备插槽的序号标识。 12.硬磁盘实配容量：实配固态硬盘总容量不小于960GB 13.硬盘实配数量：实配480G SSD硬盘≥2块， 14.硬盘插槽数量及规格： a）供应商应给出配置的硬盘尺寸，如2.5 英寸、3.5 英寸硬磁盘； b）支持的热插拔硬盘数量不少于14个 15.实配RAID卡或控制器数量：实配≥1块 16.网口速率和数量：配置光口（满配万兆光模块）数量不少于4个，且网口速率不少于10GE，配置以太网电接口数量不少于4个，且网口速率不少于1GE 17.显示接口：≥1个VGA接口 18.USB接口：≥4个USB3.0接口 19.电源模块数量：≥2个，电源按1+1冗余 20.电源功率：单路电源功率≥900W，电源模块功率有一定冗余，满足处理器满载时的需求 21.外观和结构： a）服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； b）产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； c）产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固； d）应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义； e）机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体； f）高密度服务器应给出CPU个数与机柜高度； g）服务器尺寸具体要求在随机文件中明确 22.尺寸（高×宽×深）：供应商给出产品尺寸；设计应遵循标准化、系列化的要求；机箱的内部结构符合通用部件的安装需要； 23.环境适应性：气候环境适应性应符合GB/T 9813.3的有关规定，工作温度10～35℃，贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度35%～80%，贮存运输相对湿度20％～93%（40℃）；大气压86～106kPa 24.机械环境适应性：机械环境适应性应符合GB/T 9813.3的有关规定 25.噪声：符合GB/T 9813.3的有关规定，在产品说明中给出具体测试值；塔式服务器噪声在空闲状态下不大于50dB。 26.机柜尺寸：供应商给出长度、高度和深度 27.主板外部接口种类：支持USB、显示、管理等接口，如：VGA、USB3.0、BMC管理端口 28.网络功能：支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能 29.计算处理：支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能 30.密码算法实现：CPU芯片应符合GM/T 0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T 37092或GM/T 0028的相关规定 31.电源热插拔：整机电源模块应具备热插拔功能 32.电源过流保护：支持过流及短路保护的功能 33.散热方式：支持风冷或夜冷等散热方式 34.BMC固件基础功能： 1）支持DHCP设置网络功能； 2）支持静态IP设置网络功能； 3）支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能； 4）支持日志信息导出和记录删除功能； 5）支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； 6）设备的BMC管理软件应能够按报警的严重程度进行区分； 7）支持IPMI2.0、SNMP或Redfish等接口功能； 8）支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； 9）支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态； 10）支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； 11）支持基于网络的固件更新功能，包括BMC和BIOS等； 12）支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； 13）支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能； 14）支持通过浏览器打开管理界面并登录功能； 15）支持设置口令策略功能； 16）支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件； 17）支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示； 18）支持读取设备主板的工作环境温度功能； 19）支持读取服务器CPU等核心器件的温度功能； 20）支持通过外部管理工具进行BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC进行管理； 21）应支持固件版本查询、固件升级 22）支持基于网络实现开关机和复位控制的功能； 23)BMC启动时间应不超过180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用； 24）支持BMC固件设置的恢复出厂功能 35.BIOS固件基础功能： a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能； b）支持上电初始化界面显示CPU信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能； c）支持设置界面中英文显示切换功能； d）支持查看PCIe设备信息，SATA设备信息功能； e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口； f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能； g）支持安全启动功能； h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能； i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能； j）支持RAID识别和启动功能； k）支持串口重定向功能； l）支持固件更新功能； m）支持BIOS固件设置的恢复出厂功能； n）支持网络引导启用和关闭功能 36.远程控制：支持远程关机和重新启动功能 37.操作系统及驱动的升级：支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级 38.操作系统功能： a）支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能； b）操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加*的指标要求 39.中文信息处理：符合GB 18030的有关规定 40.关键部件安全要求：CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求 41.故障检测：支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警 42.弱口令字典检查：支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令 43.白名单访问控制：支持基于时间、IP或MAC白名单访问控制 44.二次鉴别：支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作 45.密码证书安全加密存储：支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 46.敏感信息安全加密传输：支持使用安全的传输加密协议（如SSH或HTTPS等）传输用户的敏感信息 47.研发过程安全：供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯。 48.物理安全：安全要求应符合GB 4943.1的规定 49.限用物质的限量要求：限用物质的限量应符合GB/T 26572的要求 50.CPU主频：≥2.6GHz（基准频率，非动态加速频率） 51.单CPU核数：≥48（物理核） 52.单CPU末级缓存容量：≥8MB 53.内存速率：≥2933MT/s 54.电源能耗：符合GB/T 9813.3的有关规定 55.内存兼容性：适配3种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格 56.固态存储兼容性：适配3种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格 57.网卡兼容性：网卡应适配两种或以上厂商产品 58.功能卡兼容性：适配符合PCIe的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡 59.外设兼容性：兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB光驱及KVM等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动 60.数据库兼容：兼容3个及以上厂商的数据库产品 61.中间件兼容：兼容3个及以上厂商的中间件产品 62.平台软件兼容：兼容3个及以上厂商的大数据平台 63.整机可靠性：m1值（MTBF的不可接受值）不得低于30000h 64.风扇可靠性：风扇寿命应不低于40000h 65.部件可靠性：支持硬盘、电源、风扇热插拔（内置风扇除外） 66.标志、包装、运输和贮存：符合GB/T 9813.3和商品包装政府采购需求标准的相关规定 67.服务响应：7*24小时响应支持服务。技术支持的方式包括：远程技术服务、现场技术服务、现场备件更换等。建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务。 68.培训服务：供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 69.服务周期： a）产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于5年； b）设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年； c）产品停止服务时间应提前1年告知客户； d）产品发布日期需在随机文件中明确。 70.工具要求：供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权 71.驱动安装升级指引：供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引 72.管理软件：具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能 73.厂家升级产品软件与扩容服务：供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力 74.提供上门服务：供应商具备提供免费上门服务的能力 75.抗干扰性：当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售 76.供应能力证明：供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货。 |
| 24 | 应用服务器4 | 1.CPU信息：自主可控ARM处理器；物理核心数≥32个物理核/颗；主频≥2.6GHz（基准频率，非动态加速频率）；末级缓存容量≥8MB，线程数量≥32线程，热设计功耗≤200W，内存支持速率≥2933MT/s，至少支持4通道内存，位宽不作要求； 2.实配CPU数量：≥2颗 3.主板支持的CPU和内存情况：供应商给出主板支持的CPU和内存的型号数量。 4.主板内存槽数量：非板载内存的可扩展插槽数量应不少于16个 5.主板存储接口：至少支持SATA、SAS、M.2、U.2等存储接口中的1种 6.PCIe插槽接口：符合PCIe3.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe的接口速率与位宽需保证向下兼容 7.主板PCIe插槽数量及规格：高度大于44.45mm双路或以上服务器PCIe插槽或接口应不少于5个； 8.内存数量：≥8个 9.内存规格：≥DDR4 10.实配单条内存模块容量：实配单条容量≥32GB 11.内存通道：至少支持4个内存接口通道，每个通道可支持1DPC或2DPC，当支持2DPC时，印制电路板上应具备插槽的序号标识。 12.硬磁盘实配容量：实配固态硬盘总容量不小于960GB 13.硬盘实配数量：实配480G SSD硬盘≥2块，实配4TB SATA硬盘≥12块 14.硬盘插槽数量及规格： a）供应商应给出配置的硬盘尺寸，如2.5 英寸、3.5 英寸硬磁盘； b）支持的热插拔硬盘数量不少于14个 15.实配RAID卡或控制器数量：实配≥1块 16.网口速率和数量：配置光口（满配万兆光模块）数量不少于2个，且网口速率不少于10GE，配置以太网电接口数量不少于4个，且网口速率不少于1GE 17.显示接口：≥1个VGA接口 18.USB接口：≥4个USB3.0接口 19.电源模块数量：≥2个，电源按1+1冗余 20.电源功率：单路电源功率≥900W，电源模块功率有一定冗余，满足处理器满载时的需求 21.外观和结构： a）服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； b）产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； c）产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固； d）应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义； e）机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体； f）高密度服务器应给出CPU个数与机柜高度； g）服务器尺寸具体要求在随机文件中明确 22.尺寸（高×宽×深）：供应商给出产品尺寸；设计应遵循标准化、系列化的要求；机箱的内部结构符合通用部件的安装需要； 23.环境适应性：气候环境适应性应符合GB/T 9813.3的有关规定，工作温度10～35℃，贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度35%～80%，贮存运输相对湿度20％～93%（40℃）；大气压86～106kPa 24.机械环境适应性：机械环境适应性应符合GB/T 9813.3的有关规定 25.噪声：符合GB/T 9813.3的有关规定，在产品说明中给出具体测试值；塔式服务器噪声在空闲状态下不大于50dB。 26.机柜尺寸：供应商给出长度、高度和深度 27.主板外部接口种类：支持USB、显示、管理等接口，如：VGA、USB3.0、BMC管理端口 28.网络功能：支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能 29.计算处理：支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能 30.密码算法实现：CPU芯片应符合GM/T 0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T 37092或GM/T 0028的相关规定 31.电源热插拔：整机电源模块应具备热插拔功能 32.电源过流保护：支持过流及短路保护的功能 33.散热方式：支持风冷或夜冷等散热方式 34.BMC固件基础功能： 1）支持DHCP设置网络功能； 2）支持静态IP设置网络功能； 3）支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能； 4）支持日志信息导出和记录删除功能； 5）支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； 6）设备的BMC管理软件应能够按报警的严重程度进行区分； 7）支持IPMI2.0、SNMP或Redfish等接口功能； 8）支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； 9）支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态； 10）支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； 11）支持基于网络的固件更新功能，包括BMC和BIOS等； 12）支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； 13）支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能； 14）支持通过浏览器打开管理界面并登录功能； 15）支持设置口令策略功能； 16）支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件； 17）支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示； 18）支持读取设备主板的工作环境温度功能； 19）支持读取服务器CPU等核心器件的温度功能； 20）支持通过外部管理工具进行BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC进行管理； 21）应支持固件版本查询、固件升级 22）支持基于网络实现开关机和复位控制的功能； 23)BMC启动时间应不超过180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用； 24）支持BMC固件设置的恢复出厂功能 35.BIOS固件基础功能： a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能； b）支持上电初始化界面显示CPU信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能； c）支持设置界面中英文显示切换功能； d）支持查看PCIe设备信息，SATA设备信息功能； e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口； f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能； g）支持安全启动功能； h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能； i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能； j）支持RAID识别和启动功能； k）支持串口重定向功能； l）支持固件更新功能； m）支持BIOS固件设置的恢复出厂功能； n）支持网络引导启用和关闭功能 36.远程控制：支持远程关机和重新启动功能 37.操作系统及驱动的升级：支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级 38.操作系统功能： a）支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能； b）操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加*的指标要求 39.中文信息处理：符合GB 18030的有关规定 40.关键部件安全要求：CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求 41.故障检测：支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警 42.弱口令字典检查：支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令 43.白名单访问控制：支持基于时间、IP或MAC白名单访问控制 44.二次鉴别：支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作 45.密码证书安全加密存储：支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 46.敏感信息安全加密传输：支持使用安全的传输加密协议（如SSH或HTTPS等）传输用户的敏感信息 47.研发过程安全：供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯。 48.物理安全：安全要求应符合GB 4943.1的规定 49.限用物质的限量要求：限用物质的限量应符合GB/T 26572的要求 50.CPU主频：≥2.6GHz（基准频率，非动态加速频率） 51.单CPU核数：≥32（物理核） 52.单CPU末级缓存容量：≥8MB 53.内存速率：≥2933MT/s 54.电源能耗：符合GB/T 9813.3的有关规定 55.内存兼容性：适配3种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格 56.固态存储兼容性：适配3种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格 57.网卡兼容性：网卡应适配两种或以上厂商产品 58.功能卡兼容性：适配符合PCIe的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡 59.外设兼容性：兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB光驱及KVM等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动 60.数据库兼容：兼容3个及以上厂商的数据库产品 61.中间件兼容：兼容3个及以上厂商的中间件产品 62.平台软件兼容：兼容3个及以上厂商的大数据平台 63.整机可靠性：m1值（MTBF的不可接受值）不得低于30000h 64.风扇可靠性：风扇寿命应不低于40000h 65.部件可靠性：支持硬盘、电源、风扇热插拔（内置风扇除外） 66.标志、包装、运输和贮存：符合GB/T 9813.3和商品包装政府采购需求标准的相关规定 67.服务响应：7*24小时响应支持服务。技术支持的方式包括：远程技术服务、现场技术服务、现场备件更换等。建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务。 68.培训服务：供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 69.服务周期： a）产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于5年； b）设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年； c）产品停止服务时间应提前1年告知客户； d）产品发布日期需在随机文件中明确。 70.工具要求：供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权 71.驱动安装升级指引：供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引 72.管理软件：具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能 73.厂家升级产品软件与扩容服务：供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力 74.提供上门服务：供应商具备提供免费上门服务的能力 75.抗干扰性：当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售 76.供应能力证明：供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货。 |
| 25 | 应用服务器5 | 1.CPU信息：自主可控ARM处理器；物理核心数≥32个物理核/颗；主频≥2.6GHz（基准频率，非动态加速频率）；末级缓存容量≥8MB，线程数量≥32线程，热设计功耗≤200W，内存支持速率≥2933MT/s，至少支持4通道内存，位宽不作要求； 2.实配CPU数量：≥2颗 3.主板支持的CPU和内存情况：供应商给出主板支持的CPU和内存的型号数量。 4.主板内存槽数量：非板载内存的可扩展插槽数量应不少于16个 5.主板存储接口：至少支持SATA、SAS、M.2、U.2等存储接口中的1种 6.PCIe插槽接口：符合PCIe3.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe的接口速率与位宽需保证向下兼容 7.主板PCIe插槽数量及规格：高度大于44.45mm双路或以上服务器PCIe插槽或接口应不少于5个； 8.内存数量：≥12个 9.内存规格：≥DDR4 10.实配单条内存模块容量：实配单条容量≥32GB 11.内存通道：至少支持4个内存接口通道，每个通道可支持1DPC或2DPC，当支持2DPC时，印制电路板上应具备插槽的序号标识。 12.硬磁盘实配容量：实配固态硬盘总容量不小于12.48TB 13.硬盘实配数量：实配480G SSD硬盘≥2块，实配1.92T SSD硬盘≥6块 14.硬盘插槽数量及规格： a）供应商应给出配置的硬盘尺寸，如2.5 英寸、3.5 英寸硬磁盘； b）支持的热插拔硬盘数量不少于8个 15.实配RAID卡或控制器数量：实配≥1块 16.网口速率和数量：配置光口（满配万兆光模块）数量不少于2个，且网口速率不少于10GE，配置以太网电接口数量不少于4个，且网口速率不少于1GE 17.显示接口：≥1个VGA接口 18.USB接口：≥4个USB3.0接口 19.电源模块数量：≥2个，电源按1+1冗余 20.电源功率：单路电源功率≥900W，电源模块功率有一定冗余，满足处理器满载时的需求 21.外观和结构： a）服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； b）产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； c）产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固； d）应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义； e）机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体； f）高密度服务器应给出CPU个数与机柜高度； g）服务器尺寸具体要求在随机文件中明确 22.尺寸（高×宽×深）：供应商给出产品尺寸；设计应遵循标准化、系列化的要求；机箱的内部结构符合通用部件的安装需要； 23.环境适应性：气候环境适应性应符合GB/T 9813.3的有关规定，工作温度10～35℃，贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度35%～80%，贮存运输相对湿度20％～93%（40℃）；大气压86～106kPa 24.机械环境适应性：机械环境适应性应符合GB/T 9813.3的有关规定 25.噪声：符合GB/T 9813.3的有关规定，在产品说明中给出具体测试值；塔式服务器噪声在空闲状态下不大于50dB。 26.机柜尺寸：供应商给出长度、高度和深度 27.主板外部接口种类：支持USB、显示、管理等接口，如：VGA、USB3.0、BMC管理端口 28.网络功能：支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能 29.计算处理：支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能 30.密码算法实现：CPU芯片应符合GM/T 0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T 37092或GM/T 0028的相关规定 31.电源热插拔：整机电源模块应具备热插拔功能 32.电源过流保护：支持过流及短路保护的功能 33.散热方式：支持风冷或夜冷等散热方式 34.BMC固件基础功能： 1）支持DHCP设置网络功能； 2）支持静态IP设置网络功能； 3）支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能； 4）支持日志信息导出和记录删除功能； 5）支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； 6）设备的BMC管理软件应能够按报警的严重程度进行区分； 7）支持IPMI2.0、SNMP或Redfish等接口功能； 8）支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； 9）支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态； 10）支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； 11）支持基于网络的固件更新功能，包括BMC和BIOS等； 12）支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； 13）支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能； 14）支持通过浏览器打开管理界面并登录功能； 15）支持设置口令策略功能； 16）支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件； 17）支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示； 18）支持读取设备主板的工作环境温度功能； 19）支持读取服务器CPU等核心器件的温度功能； 20）支持通过外部管理工具进行BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC进行管理； 21）应支持固件版本查询、固件升级 22）支持基于网络实现开关机和复位控制的功能； 23)BMC启动时间应不超过180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用； 24）支持BMC固件设置的恢复出厂功能 35.BIOS固件基础功能： a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能； b）支持上电初始化界面显示CPU信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能； c）支持设置界面中英文显示切换功能； d）支持查看PCIe设备信息，SATA设备信息功能； e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口； f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能； g）支持安全启动功能； h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能； i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能； j）支持RAID识别和启动功能； k）支持串口重定向功能； l）支持固件更新功能； m）支持BIOS固件设置的恢复出厂功能； n）支持网络引导启用和关闭功能 36.远程控制：支持远程关机和重新启动功能 37.操作系统及驱动的升级：支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级 38.操作系统功能： a）支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能； b）操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加*的指标要求 39.中文信息处理：符合GB 18030的有关规定 40.关键部件安全要求：CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求 41.故障检测：支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警 42.弱口令字典检查：支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令 43.白名单访问控制：支持基于时间、IP或MAC白名单访问控制 44.二次鉴别：支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作 45.密码证书安全加密存储：支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 46.敏感信息安全加密传输：支持使用安全的传输加密协议（如SSH或HTTPS等）传输用户的敏感信息 47.研发过程安全：供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯。 48.物理安全：安全要求应符合GB 4943.1的规定 49.限用物质的限量要求：限用物质的限量应符合GB/T 26572的要求 50.CPU主频：≥2.6GHz（基准频率，非动态加速频率） 51.单CPU核数：≥32（物理核） 52.单CPU末级缓存容量：≥8MB 53.内存速率：≥2933MT/s 54.电源能耗：符合GB/T 9813.3的有关规定 55.内存兼容性：适配3种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格 56.固态存储兼容性：适配3种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格 57.网卡兼容性：网卡应适配两种或以上厂商产品 58.功能卡兼容性：适配符合PCIe的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡 59.外设兼容性：兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB光驱及KVM等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动 60.数据库兼容：兼容3个及以上厂商的数据库产品 61.中间件兼容：兼容3个及以上厂商的中间件产品 62.平台软件兼容：兼容3个及以上厂商的大数据平台 63.整机可靠性：m1值（MTBF的不可接受值）不得低于30000h 64.风扇可靠性：风扇寿命应不低于40000h 65.部件可靠性：支持硬盘、电源、风扇热插拔（内置风扇除外） 66.标志、包装、运输和贮存：符合GB/T 9813.3和商品包装政府采购需求标准的相关规定 67.服务响应：7*24小时响应支持服务。技术支持的方式包括：远程技术服务、现场技术服务、现场备件更换等。建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务。 68.培训服务：供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 69.服务周期： a）产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于5年； b）设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年； c）产品停止服务时间应提前1年告知客户； d）产品发布日期需在随机文件中明确。 70.工具要求：供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权 71.驱动安装升级指引：供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引 72.管理软件：具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能 73.厂家升级产品软件与扩容服务：供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力 74.提供上门服务：供应商具备提供免费上门服务的能力 75.抗干扰性：当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售 76.供应能力证明：供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货。 |
| 26 | 应用服务器6 | 1.CPU信息：自主可控C86处理器；物理核心数≥64个物理核/颗；主频≥2.0GHz（基准频率，非动态加速频率）；末级缓存容量≥8MB，线程数量≥64线程，热设计功耗≤200W，内存支持速率≥2933MT/s，至少支持4通道内存，位宽不作要求； 2.实配CPU数量：≥2颗 3.主板支持的CPU和内存情况：供应商给出主板支持的CPU和内存的型号数量。 4.主板内存槽数量：非板载内存的可扩展插槽数量应不少于16个 5.主板存储接口：至少支持SATA、SAS、M.2、U.2等存储接口中的1种 6.PCIe插槽接口：符合PCIe3.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe的接口速率与位宽需保证向下兼容 7.主板PCIe插槽数量及规格：高度大于44.45mm双路或以上服务器PCIe插槽或接口应不少于5个； 8.内存数量：≥16个 9.内存规格：≥DDR4 10.实配单条内存模块容量：实配单条容量≥32GB 11.内存通道：至少支持4个内存接口通道，每个通道可支持1DPC或2DPC，当支持2DPC时，印制电路板上应具备插槽的序号标识。 12.硬磁盘实配容量：实配固态硬盘容量不小于28TB 13.硬盘实配数量：实配960G SSD硬盘≥2块，实配3.84T SSD≥7块 14.硬盘插槽数量及规格：a）供应商应给出配置的硬盘尺寸，如2.5 英寸、3.5 英寸硬磁盘； b）支持的热插拔硬盘数量不少于14个 15.实配RAID卡或控制器数量：实配≥1块 16.网口速率和数量：配置光口（满配万兆光模块）数量不少于4个，且网口速率不少于10GE，配置以太网电接口数量不少于4个，且网口速率不少于1GE 17.显示接口：≥1个VGA接口 18.USB接口：≥4个USB3.0接口 19.电源模块数量：≥2个，电源按1+1冗余 20.电源功率：单路电源功率≥800W，电源模块功率有一定冗余，满足处理器满载时的需求 21.外观和结构： a）服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； b）产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； c）产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固； d）应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义； e）机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体； f）高密度服务器应给出CPU个数与机柜高度； g）服务器尺寸具体要求在随机文件中明确 22.尺寸（高×宽×深）：供应商给出产品尺寸；设计应遵循标准化、系列化的要求；机箱的内部结构符合通用部件的安装需要； 23.环境适应性：气候环境适应性应符合GB/T 9813.3的有关规定，工作温度10～35℃，贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度35%～80%，贮存运输相对湿度20％～93%（40℃）；大气压86～106kPa 24.机械环境适应性：机械环境适应性应符合GB/T 9813.3的有关规定 25.噪声：符合GB/T 9813.3的有关规定，在产品说明中给出具体测试值；塔式服务器噪声在空闲状态下不大于50dB。 26.机柜尺寸：供应商给出长度、高度和深度 27.主板外部接口种类：支持USB、显示、管理等接口，如：VGA、USB3.0、BMC管理端口 28.网络功能：支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能 29.计算处理：支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能 30.密码算法实现：CPU芯片应符合GM/T 0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T 37092或GM/T 0028的相关规定 31.电源热插拔：整机电源模块应具备热插拔功能 32.电源过流保护：支持过流及短路保护的功能 33.散热方式：支持风冷或夜冷等散热方式 34.BMC固件基础功能： 1）支持DHCP设置网络功能； 2）支持静态IP设置网络功能； 3）支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能； 4）支持日志信息导出和记录删除功能； 5）支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； 6）设备的BMC管理软件应能够按报警的严重程度进行区分； 7）支持IPMI2.0、SNMP或Redfish等接口功能； 8）支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； 9）支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态； 10）支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； 11）支持基于网络的固件更新功能，包括BMC和BIOS等； 12）支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； 13）支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能； 14）支持通过浏览器打开管理界面并登录功能； 15）支持设置口令策略功能； 16）支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件； 17）支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示； 18）支持读取设备主板的工作环境温度功能； 19）支持读取服务器CPU等核心器件的温度功能； 20）支持通过外部管理工具进行BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC进行管理； 21）应支持固件版本查询、固件升级 22）支持基于网络实现开关机和复位控制的功能； 23)BMC启动时间应不超过180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用； 24）支持BMC固件设置的恢复出厂功能 35.BIOS固件基础功能： a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能； b）支持上电初始化界面显示CPU信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能； c）支持设置界面中英文显示切换功能； d）支持查看PCIe设备信息，SATA设备信息功能； e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口； f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能； g）支持安全启动功能； h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能； i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能； j）支持RAID识别和启动功能； k）支持串口重定向功能； l）支持固件更新功能； m）支持BIOS固件设置的恢复出厂功能； n）支持网络引导启用和关闭功能 36.远程控制：支持远程关机和重新启动功能 37.操作系统及驱动的升级：支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级 38.操作系统功能： a）支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能； b）操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加*的指标要求 39.中文信息处理：符合GB 18030的有关规定 40.关键部件安全要求：CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求 41.故障检测：支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警 42.弱口令字典检查：支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令 43.白名单访问控制：支持基于时间、IP或MAC白名单访问控制 44.二次鉴别：支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作 45.密码证书安全加密存储：支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 46.敏感信息安全加密传输：支持使用安全的传输加密协议（如SSH或HTTPS等）传输用户的敏感信息 47.研发过程安全：供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯（投标文件中提供承诺函加盖公章，格式自拟） 48.物理安全：安全要求应符合GB 4943.1的规定 49.限用物质的限量要求：限用物质的限量应符合GB/T 26572的要求 50.CPU主频：≥2.0GHz（基准频率，非动态加速频率） 51.单CPU核数：≥64（物理核） 52.单CPU末级缓存容量：≥8MB 53.内存速率：≥2933MT/s 54.电源能耗：符合GB/T 9813.3的有关规定 55.内存兼容性：适配3种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格 56.固态存储兼容性：适配3种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格 57.网卡兼容性：网卡应适配两种或以上厂商产品 58.功能卡兼容性：适配符合PCIe的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡 59.外设兼容性：兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB光驱及KVM等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动 60.数据库兼容：兼容3个及以上厂商的数据库产品 61.中间件兼容：兼容3个及以上厂商的中间件产品 62.平台软件兼容：兼容3个及以上厂商的大数据平台 63.整机可靠性：m1值（MTBF的不可接受值）不得低于30000h 64.风扇可靠性：风扇寿命应不低于40000h 65.部件可靠性：支持硬盘、电源、风扇热插拔（内置风扇除外） 66.标志、包装、运输和贮存：符合GB/T 9813.3和商品包装政府采购需求标准的相关规定 67.服务响应：7*24小时响应支持服务。技术支持的方式包括：远程技术服务、现场技术服务、现场备件更换等。建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务。 68.培训服务：供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 69.服务周期： a）产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于5年； b）设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年； c）产品停止服务时间应提前1年告知客户； d）产品发布日期需在随机文件中明确。 70.工具要求：供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权 71.驱动安装升级指引：供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引 72.管理软件：具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能 73.厂家升级产品软件与扩容服务：供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力 74.提供上门服务：供应商具备提供免费上门服务的能力 75.抗干扰性：当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售 76.供应能力证明：供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货。 |
| 27 | 应用服务器7 | 1.CPU信息：自主可控C86处理器；物理核心数≥32个物理核/颗；主频≥2.7GHz（基准频率，非动态加速频率）；末级缓存容量≥8MB，线程数量≥64线程，热设计功耗≤200W，内存支持速率≥2933MT/s，至少支持4通道内存，位宽不作要求； 2.实配CPU数量：≥2颗 3.主板支持的CPU和内存情况：供应商给出主板支持的CPU和内存的型号数量。 4.主板内存槽数量：非板载内存的可扩展插槽数量应不少于16个 5.主板存储接口：至少支持SATA、SAS、M.2、U.2等存储接口中的1种 6.PCIe插槽接口：符合PCIe3.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe的接口速率与位宽需保证向下兼容 7.主板PCIe插槽数量及规格：高度大于44.45mm双路或以上服务器PCIe插槽或接口应不少于5个； 8.内存数量：≥6个 9.内存规格：≥DDR4 10.实配单条内存模块容量：实配单条容量≥32GB 11.内存通道：至少支持4个内存接口通道，每个通道可支持1DPC或2DPC，当支持2DPC时，印制电路板上应具备插槽的序号标识。 12.硬磁盘实配容量：实配固态硬盘容量不小于2.8TB 13.硬盘实配数量：实配960G SSD硬盘≥2块，实配960G SSD硬盘≥2块，实配4T SATA硬盘≥4块 14.硬盘插槽数量及规格：a）供应商应给出配置的硬盘尺寸，如2.5 英寸、3.5 英寸硬磁盘； b）支持的热插拔硬盘数量不少于14个 15.实配RAID卡或控制器数量：实配≥1块 16.网口速率和数量：配置光口（满配光模块）数量不少于4个，且网口速率不少于1GE，配置以太网电接口数量不少于4个，且网口速率不少于1GE 17.显示接口：≥1个VGA接口 18.USB接口：≥4个USB3.0接口 19.电源模块数量：≥2个，电源按1+1冗余 20.电源功率：单路电源功率≥800W，电源模块功率有一定冗余，满足处理器满载时的需求 21.外观和结构： a）服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； b）产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； c）产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固； d）应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义； e）机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体； f）高密度服务器应给出CPU个数与机柜高度； g）服务器尺寸具体要求在随机文件中明确 22.尺寸（高×宽×深）：供应商给出产品尺寸；设计应遵循标准化、系列化的要求；机箱的内部结构符合通用部件的安装需要； 23.环境适应性：气候环境适应性应符合GB/T 9813.3的有关规定，工作温度10～35℃，贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度35%～80%，贮存运输相对湿度20％～93%（40℃）；大气压86～106kPa 24.机械环境适应性：机械环境适应性应符合GB/T 9813.3的有关规定 25.噪声：符合GB/T 9813.3的有关规定，在产品说明中给出具体测试值；塔式服务器噪声在空闲状态下不大于50dB。 26.机柜尺寸：供应商给出长度、高度和深度 27.主板外部接口种类：支持USB、显示、管理等接口，如：VGA、USB3.0、BMC管理端口 28.网络功能：支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能 29.计算处理：支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能 30.密码算法实现：CPU芯片应符合GM/T 0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T 37092或GM/T 0028的相关规定 31.电源热插拔：整机电源模块应具备热插拔功能 32.电源过流保护：支持过流及短路保护的功能 33.散热方式：支持风冷或夜冷等散热方式 34.BMC固件基础功能： 1）支持DHCP设置网络功能； 2）支持静态IP设置网络功能； 3）支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能； 4）支持日志信息导出和记录删除功能； 5）支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； 6）设备的BMC管理软件应能够按报警的严重程度进行区分； 7）支持IPMI2.0、SNMP或Redfish等接口功能； 8）支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； 9）支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态； 10）支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； 11）支持基于网络的固件更新功能，包括BMC和BIOS等； 12）支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； 13）支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能； 14）支持通过浏览器打开管理界面并登录功能； 15）支持设置口令策略功能； 16）支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件； 17）支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示； 18）支持读取设备主板的工作环境温度功能； 19）支持读取服务器CPU等核心器件的温度功能； 20）支持通过外部管理工具进行BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC进行管理； 21）应支持固件版本查询、固件升级 22）支持基于网络实现开关机和复位控制的功能； 23)BMC启动时间应不超过180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用； 24）支持BMC固件设置的恢复出厂功能 35.BIOS固件基础功能： a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能； b）支持上电初始化界面显示CPU信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能； c）支持设置界面中英文显示切换功能； d）支持查看PCIe设备信息，SATA设备信息功能； e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口； f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能； g）支持安全启动功能； h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能； i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能； j）支持RAID识别和启动功能； k）支持串口重定向功能； l）支持固件更新功能； m）支持BIOS固件设置的恢复出厂功能； n）支持网络引导启用和关闭功能 36.远程控制：支持远程关机和重新启动功能 37.操作系统及驱动的升级：支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级 38.操作系统功能： a）支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能； b）操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加*的指标要求 39.中文信息处理：符合GB 18030的有关规定 40.关键部件安全要求：CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求 41.故障检测：支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警 42.弱口令字典检查：支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令 43.白名单访问控制：支持基于时间、IP或MAC白名单访问控制 44.二次鉴别：支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作 45.密码证书安全加密存储：支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 46.敏感信息安全加密传输：支持使用安全的传输加密协议（如SSH或HTTPS等）传输用户的敏感信息 47.研发过程安全：供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯（投标文件中提供承诺函加盖公章，格式自拟） 48.物理安全：安全要求应符合GB 4943.1的规定 49.限用物质的限量要求：限用物质的限量应符合GB/T 26572的要求 50.CPU主频：≥2.7GHz（基准频率，非动态加速频率） 51.单CPU核数：≥32（物理核） 52.单CPU末级缓存容量：≥8MB 53.内存速率：≥2933MT/s 54.电源能耗：符合GB/T 9813.3的有关规定 55.内存兼容性：适配3种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格 56.固态存储兼容性：适配3种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格 57.网卡兼容性：网卡应适配两种或以上厂商产品 58.功能卡兼容性：适配符合PCIe的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡 59.外设兼容性：兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB光驱及KVM等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动 60.数据库兼容：兼容3个及以上厂商的数据库产品 61.中间件兼容：兼容3个及以上厂商的中间件产品 62.平台软件兼容：兼容3个及以上厂商的大数据平台 63.整机可靠性：m1值（MTBF的不可接受值）不得低于30000h 64.风扇可靠性：风扇寿命应不低于40000h 65.部件可靠性：支持硬盘、电源、风扇热插拔（内置风扇除外） 66.标志、包装、运输和贮存：符合GB/T 9813.3和商品包装政府采购需求标准的相关规定 67.服务响应：7*24小时响应支持服务。技术支持的方式包括：远程技术服务、现场技术服务、现场备件更换等。建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务。 68.培训服务：供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 69.服务周期： a）产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于5年； b）设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年； c）产品停止服务时间应提前1年告知客户； d）产品发布日期需在随机文件中明确。 70.工具要求：供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权 71.驱动安装升级指引：供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引 72.管理软件：具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能 73.厂家升级产品软件与扩容服务：供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力 74.提供上门服务：供应商具备提供免费上门服务的能力 75.抗干扰性：当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售 76.供应能力证明：供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货。 |
| 28 | 操作系统1 | 1.操作系统支持多CPU架构：操作系统支持同源兼容ARM、LoongArch、MIPS、SW64等架构的CPU。 2.多核支持：操作系统支持双核及多核处理器，包括核间负载均衡、线程绑定等，并提供接口，通过访问接口获取运行状态和控制多核调度。 3.CPU虚拟化支持：操作系统支持CPU虚拟化技术。 4.动态调节CPU运行频率：操作系统根据负载情况，自动调节CPU的运行频率。 5.支持多CPU：支持跨路内存访问，支持CPU间负载均衡，支持并优化NUMA体系架构。 6.支持CPU内置安全功能：操作系统支持CPU硬件密码运算与随机数生成等功能；提供编程接口供应用程序调用；支持通过硬件指令判别临界区冲突；支持调用CPU指令，实现自旋锁。 7.安装方式：操作系统支持光盘安装、USB闪存盘安装、网络安装和无人值守安装。 8.安装模式：操作系统支持图形或文本安装模式。 9.安装过程配置：操作系统支持安装界面文种设置、逻辑分区配置（如LVM）、自定义分区设置、安装组件设置、时区设置、键盘布局设置、初始用户设置、计算机名设置和网络设置，支持通过USB闪存盘等方式加载硬件驱动、支持设置加密文件系统。 10.系统引导：a）操作系统应支持UEFI2.0及以上规范固件引导；当计算机以UEFI模式启动安装时，安装程序应分配ESP，并在ESP中放置启动引导文件，使系统能以UEFI模式引导； b）支持bootloader引导，支持MBR及GPT。 11.引导修复：操作系统安装媒体提供系统引导修复功能，当已安装的系统引导被破坏时，可重建系统引导。 12.引导参数编辑：操作系统支持用户编辑引导参数，支持GRUB口令保护。 13.数据保护：安装程序在安装执行前明确提示用户可能会删除已有数据，并提供退出/取消功能，当用户取消安装时，不改变硬盘上已有数据。 14.分辨率自适应：操作系统安装完成后应自动适配显示器最佳分辨率（文本模式除外）。 15.安装配置正确性校验：操作系统安装和配置过程中，如用户自定义的某些配置可能会影响系统启动或正常使用，予以明确提示。 16.内核要求： a）若操作系统是基于Linux内核的服务器操作系统应兼容4.19版内核 b）若操作系统属于其他类型内核不做要求。 17.进程、线程调度NUMA：操作系统支持基于NUMA的亲和调度。 18.多核轮询：操作系统支持CPU多核轮询调度。 19.进程调度：操作系统具备进程优先级动态调整能力，允许在进程运行时对优先级进行调整；区分实时进程与非实时进程，分别进行调度；支持进程运行状态检查。 20.内存容量：操作系统支持最大内存不小于4TB。 21.内存大页管理：操作系统允许应用申请内存大页降低页表转换。 22.内存管理NUMA：操作系统支持NUMA近节点优化。 23.内存超分：操作系统支持虚拟内存超分，提升内存的使用率。 24.RAID支持：操作系统支持硬RAID和软RAID，支持软RAID级别0、1、5、6、10。 25.虚拟文件系统：操作系统支持将不同功能的外部设备抽象为统一的文件操作接口，包括存储、输入输出设备。 26.文件管理：操作系统支持文件存储、检索和共享。 27.可移动存储：操作系统支持对可移动外部存储的管理，包括启停、禁用、恢复等。 28.外部独立存储：操作系统支持使用外部独立存储设备。 29.多路径聚合：操作系统支持存储多路径聚合及I/O动态负载均衡。 30.故障检测：操作系统支持硬盘损坏或老化检测及信息收集。 31.虚拟内存：操作系统支持将硬盘的特定分区或文件作为虚拟扩展内存用于存放内存数据，支持虚拟内存压缩。 32.网络块设备挂载：操作系统支持FCoE、iSCSI，支持将Ceph块设备视为常规存储设备挂载到某个目录并作为标准文件系统使用。 33.存储缓存：操作系统支持快速块设备作为慢速块设备缓存以加速I/O。 34.网络链路检测：操作系统支持网络链路故障检测、链路事件通知和链路状态查询。 35.TCP卸载引擎：操作系统支持运行TCP协议卸载引擎的网卡。 36.网络协议：操作系统支持IPv4、IPv6。 37.多网卡绑定：操作系统支持多网卡绑定。 38.用户态TCP/IP协议栈：操作系统支持用户态TCP/IP协议栈。 39.文件系统支持：操作系统支持XFS、EXT3、EXT4、NTFS、FAT32：等文件系统，支持相应格式分区创建、删除、格式化等。 40.日志式文件系统：操作系统支持日志式文件系统。 41.文件处理能力：操作系统支持最大文件不小于4TB，最大分区与文件系统不小于10PB，最大文件名长度不小于255字节。 42.分区大小调整：操作系统支持动态调整分区大小，对系统分区容量进行改变。 43.产品许可机制： a）操作系统支持序列号授权、批量激活服务、场地授权等方式；未激活期间，系统不得频繁提示干扰用户正常使用；未激活系统不得影响用户数据安全与完整性； b）免激活的系统不适用。 44.集成开发环境/开发框架：操作系统通过内置、软件仓库或附加光盘等方式提供开发环境，包括Qt、Eclipse、VSCode等。 45.开发工具库：操作系统通过内置、软件仓库或附加光盘等方式提供开发库，包括GNU C、GNUC++、Java、Qt、Gtk+、Cairo、OpenGL、Perl、Python、Ruby、Rust、Golang、JS等。 46.编译器开发工具：操作系统通过内置、软件仓库或附加光盘等方式提供编译开发工具，包括GCC、G++、Binutils、GDB、Make、CMake等。 47.文本编辑工具：操作系统通过内置、软件仓库或附加光盘等方式提供文本编辑工具，包括Emacs、Vim等。 48.软件包管理：操作系统支持查询软件包描述和包含文件，以及软件包依赖；支持在安装时自动提示并下载安装缺失的依赖软件包。 49.开发文档：供应商应提供软件开发参考文档、驱动开发参考文档、应用移植开发文档、API文档。 50.网络服务：操作系统支持TCP/UDP。 51.网络共享：操作系统支持基于NFS、SMB、FTP、CIFS等协议的数据网络共享服务。 52.WEB服务：操作系统支持基于HTTP、HTTPS、FastCGI等协议WEB服务。 53.加密传输服务：操作系统支持基于IPSec和SSL协议的隧道加密传输服务。 54.数字证书服务：操作系统支持基于PKI体系的数字证书服务。 55.访问控制服务：操作系统支持基于RBAC（基于角色的访问控制）机制的访问控制服务。 56.网络管理服务：操作系统支持基于SNMP、NETCONF、RESTCONF等协议的网络管理服务。 57.时间同步服务：操作系统支持基于NTP协议网络时间同步服务。 58.远程连接服务：操作系统支持RPC、rsync、SSH等远程服务。 59.邮件服务：操作系统支持基于SMTP、POP3、IMAP等的邮件服务。 60.身份鉴别服务：操作系统支持基于轻量级目录访问协议的统一身份鉴别服务。 61.数据存储和查询服务：操作系统支持结构化和非结构化格式数据的存储和查询服务； 62.操作系统支持块、文件、对象等类型的数据存储服务； 63.操作系统支持SQL、NoSQL、键值等类型的数据库。 64.存储服务：操作系统支持多种传输速率和存储协议的SAN和NAS存储。 65.集群支持：操作系统支持服务基于主备机制的分布式集群、高可用集群的部署模式； 66.操作系统支持服务基于分布式通信协议的分布式集群、高可用集群的部署模式； 67.操作系统支持基于虚拟路由器冗余协议的高可用集群部署模式。 68.分布式服务：操作系统支持基于同步、异步请求处理机制的分布式服务。 69.负载均衡模式：操作系统支持基于OSI模型的4/7层和链路层的负载均衡模式； 70.操作系统支持基于不同调度算法的负载均衡模式。 71.高可用服务：操作系统提供对HA的支持，支持多种集群配置模式，包括主主模式、主备模式、N+1模式和N+M模式，支持资源及节点故障检测。 72.开源数据库：供应商可通过安装镜像内置、软件仓库或附加光盘等方式提供开源数据库，并对提供的开源组件进行签名认证，确保组件的安全性、稳定性、可靠性。 73.开源中间件：供应商可通过安装镜像内置、软件仓库或附加光盘等方式提供开源中间件，并对提供的开源组件进行签名认证，确保组件的安全性、稳定性、可靠性。 74.单机虚拟化管理：供应商可通过安装镜像内置、软件仓库或附加光盘等方式提供开源单机虚拟化管理软件，并对提供的开源组件进行签名认证，确保组件的安全性、稳定性、可靠性。 75.容器虚拟化软件：供应商可通过安装镜像内置、软件仓库或附加光盘等方式提供开源容器虚拟化软件，并对提供的开源组件进行签名认证，确保组件的安全性、稳定性、可靠性。 76.容器管理工具：供应商可通过安装镜像内置、软件仓库或附加光盘等方式提供开源容器管理工具，并对提供的开源组件进行签名认证，确保组件的安全性、稳定性、可靠性。 77.分布式存储软件：供应商可通过安装镜像内置、软件仓库或附加光盘等方式提供开源分布式存储软件，并对提供的开源组件进行签名认证，确保组件的安全性、稳定性、可靠性。 78.云计算管理平台：供应商可通过安装镜像内置、软件仓库或附加光盘等方式提供开源云计算管理平台，并对提供的开源组件进行签名认证，确保组件的安全性、稳定性、可靠性。 79.虚拟化部署：操作系统支持在KVM、Xen、Hyper-V虚拟机上安装部署操作系统。 80.内核虚拟化（KVM）：操作系统支持KVM虚拟化：对虚拟机进行启、停等管理操作；对虚拟机硬盘做快照并从快照恢复；兼容qemu、libvirt标准接口；支持UEFI或legacyBIOS方式启动；支持虚拟时钟arch-timer；支持虚拟鼠标、键盘、触控板、声卡、显卡、硬盘、CDROM、串口pty/pipe/file：等设备；支持Virtio协议下的虚拟设备，包括串口、blk驱动硬盘、SCSI驱动硬盘、不同后端控制器类型的Virtio网卡（包括内核态、用户态、qemu）、GPU、vsock设备等；支持硬盘和网卡选择类型VFIO设备；支持虚拟机CPU、内存、网卡、硬盘等离线调整；支持虚拟机网卡、硬盘、USB：设备热插拔；支持PCI/PCIE：设备直通；支持虚拟机热迁移和加密传输；支持虚拟机远程访问；支持虚拟机CPU和I/O线程绑定。 81.KVM虚拟机管理：操作系统支持虚拟机对主机的访问控制；虚拟机可以拥有独立的物理资源，且各个虚拟机之间严格隔离；支持大页内存运行虚拟机；支持三种CPU型号模拟模式，包括直通、宿主模型、自定义支持虚拟机资源调配控制，包括Numa、CPU、内存、I/O、网卡；支持CPU拓扑模拟和透传。 82.容器虚拟化：操作系统支持OCI；支持进程命名空间隔离技术包括不限于mnt、pid、ipc、uts、user、network等；支持在同CPU指令架构下的不同规格硬件上无缝分发，保障运行兼容性；支持沙箱扩展；支持面向容器的独立逻辑文件管理，具备在容器创建时指定专用根文件夹，容器内进程文件访问重定向等功能；支持日志查询功能；支持通过控制终端对容器内主进程的标准输入输出对接交互；支持通过控制终端对容器内新建进程的标准输入输出对接交互；支持容器存储卷管理（新增、删除、卷容量配置、自动回收）、卷共享；支持面向容器的网络设备资源分配和使用；支持CNI支持容器获取物理节点资源信息。 83.容器镜像和存储管理：操作系统支持容器镜像导入、导出；支持容器镜像分层保存、导入。 84.容器资源隔离和调配：操作系统支持容器资源在线调整，包括CPU资源、内存资源、I/O资源等；支持文件配额分配、存储带宽资源使用量监控等机制，实现容器级I/O控制能力；支持面向容器的网络带宽调度策略，实现容器级网络带宽分配、使用量监控等机制；支持面向容器的存储空间使用监控、分配机制；支持容器CPU核独占；支持面向容器的CPU时间片资源按需划分机制；支持面向容器的内存分配和回收机制，实现内存使用量跟踪和管理；支持同一集群在线、离线业务混合部署；支持对容器的编排、负载均衡、调度等能力；支持根据容器在线与离线混合部署状态进行资源优先调度，提高计算机资源利用率。 85.字符编码集：操作系统应符合GB18030的要求。 86.中文帮助文档：操作系统内置中文帮助文档。 87.多语言图形界面：操作系统的多文种图形用户界面应支持GB18030规定。 88.中文图形界面：操作系统支持中文图形操作界面。 89.系统信息查看工具：操作系统支持查看系统版本、内核版本、内存容量、CPU型号等信息。 90.网络管理工具：操作系统支持多网口自动连接、网络地址（常被称为“IP：地址”）设置、DNS设置、路由设置；支持多网卡链路聚合，模式类型包括但不仅限于轮询、主备、802.3AD：动态链路聚合。 91.日期和时间管理工具：操作系统可设置时间同步服务器地址，支持局域网和广域网的同步设置。 92.日志服务管理工具：操作系统支持收集系统日志。 93.帐户管理工具：操作系统支持帐户添加、删除、属性修改等。 94.用户操作审计工具：操作系统支持用户操作痕迹查询。 95.存储管理工具：操作系统支持EXT、XFS、NTFS、FAT、SWAP等多种格式的分区管理。 96.SNMP协议工具包：操作系统支持SNMP设备和操作信息检索。 97.文本终端连接工具：操作系统支持多终端协同管理。 98.服务管理工具集：操作系统支持服务启动与停止，查看服务状态及日志，查询服务启动顺序及依赖关系。 99.配置管理工具：操作系统提供配置管理工具，可以简化任务配置及服务管理。 100.监控管理工具：操作系统支持监控系统资源使用情况，包含CPU、内存、存储I/O、网络I/O等。 101.守护进程：操作系统支持按需启动守护进程，用户可自定义设定需求守护的进程，如遇异常可重新加载，实现应用持续运行。 102.版本兼容：操作系统基础运行库或开发环境向后（向下）兼容，即系统版本升级后，能兼容上一版本所运行的软件与设备。 103.兼容周期：操作系统主版本兼容维护时间自发布之日起不低于5年，包括但不限于安全修复、功能升级、新硬件支持等。 104.兼容方式：操作系统支持以增量升级包的方式实现版本更新。 105.文件系统层次结构：供应商应给出长期兼容支持的文件系统层次结构。 106.运行库：运行库否供应商应给出长期兼容支持的运行库。 107.命令：供应商应给出长期兼容支持的常用命令。 108.软件包格式转换：操作系统支持RPM或DEB格式的软件包，当系统不支持RPM或DEB格式的软件包时，提供工具对软件包格式进行转换。 109.集群软件：供应商提供兼容的集群软件清单，且至少兼容一款产品。 110.虚拟化云平台：供应商提供兼容的虚拟化平台软件清单，且至少兼容三款产品。 111.容器云：供应商提供兼容的容器云软件清单，且至少兼容三款产品。 112.存储软件：供应商提供兼容的存储软件清单，且至少兼容一款产品。 113.数据库管理系统：供应商提供兼容的数据库软件清单，且至少兼容三款产品。 114.中间件：供应商提供兼容的中间件软件清单，且至少兼容三款产品。 115.运维平台：供应商提供兼容的运维平台软件清单，且至少兼容一款产品版。 116.备份软件：供应商提供兼容的备份恢复软件清单，且至少兼容一款产品。 117.大数据平台：供应商提供兼容的大数据平台软件清单，且至少兼容一款产品。 118.终端防护及杀毒：供应商提供兼容的终端防护及杀毒软件清单，且至少兼容一款产品。 119.网络防护：供应商提供兼容的网络防护软件清单，且至少兼容一款产品。 120.身份认证：供应商提供兼容的身份认证软件清单，且至少兼容一款产品。 121.服务器整机：供应商提供兼容的服务器整机品牌及型号清单，且至少兼容一款产品。 122.AI服务器：供应商提供兼容的AI：服务器整机品牌及型号清单，且至少兼容一款产品。 123.存储：供应商提供兼容的存储服务器整机品牌及型号清单，且至少兼容一款产品。 124.部件兼容：供应商提供兼容的系统总线、HBA卡、RAID卡、网卡、光纤卡、AI加速卡、GPU、NPU等品牌及型号清单。 125.操作系统连续运行168小时：操作系统高负载下连续常态运行168小时无故障。 126.备份还原：操作系统提供备份还原功能，支持生成系统状态快照及恢复系统状态。 127.内存纠错：操作系统支持DDR3、DDR4等内存上的ECC查错、纠错。 128.CPU热插拔：硬件支持时，操作系统支持CPU热插拔。 129.内存热插拔：硬件支持时，操作系统支持内存热插拔。 130.硬盘热插拔：硬件支持时，操作系统支持硬盘热插拔。 131.远程维护：操作系统提供远程控制管理工具，支持RDP、SSH、SPICE、VNC等协议，方便用户进行文本或图形化形式的远程连接及维护。 132.文件完整检查：操作系统提供文件系统检查工具，对文件系统完整性进行检测和修复。 133.内核分析：操作系统提供内核性能分析工具，提供性能分析框架，支持对内核函数层面进行分析；提供内核探测工具，支持对内核及用户态程序动态追踪。 134.集中管可控：操作系统提供集中管控工具，支持对区域内服务器操作系统进行集中管理维护。 135.兼容性评价：操作系统提供软硬件兼容性检查工具，自动分析应用软件、硬件兼容性，定位兼容性问题；提供操作系统跨版本兼容性分析工具，在迁移前检查分析软硬件，定位兼容性问题。 136.性能调优：操作系统提供性能测试调优工具，按系统工作特点（如计算为主、存储为主等）自动优化系统配置。 137.日志记录与存储：操作系统支持对安全事件的日志记录，包括帐户增删改、成功登录、失败登录、敏感服务开启关闭、配置修改等，日志信息详实，包括所属用户、访问时间、访问地址等；支持内核异常日志信息的记录和存储；支持内核崩溃转储机制，系统崩溃时可收集整个内存信息；支持配置远程日志功能，可将指定日志内容归档到日志服务器；支持对日志功能进行访问控制，防止未经授权的访问。 138.日志处理与分析：操作系统提供系统错误问题回溯分析工具，对系统崩溃问题及错误问题进行回溯；支持日志切分、一键收集、转储、同步机制。 139.脆弱性管理：操作系统提供故障管理框架，内置故障分析专家系统，可与外部同类型系统互联；具备故障响应、故障警告功能，提供用户接口，支持故障响应、警告信息分发；支持故障管理守护进程，使用统一的传输信道或机制上报故障信息；具备硬件故障信息捕获、紧急处理功能，包括CPU、内存及PCIe：设备等硬件的故障；支持诊断/响应组件动态加载机制；提供或支持第三方远程诊断框架及调测工具集，实现远程诊断及调试断点功能；支持物理机、虚拟机中操作系统的故障恢复。 140.热补丁：操作系统支持对内核热补丁进行编号，每个热补丁拥有独立编号；支持增量修复以及回滚机制；提供热补丁合法性和一致性校验功能；提供热补丁管理机制和工具，功能至少覆盖补丁查询、安装、移除；提供热补丁升级和回滚系统日志，便于查询或回溯。 141.升级内容：操作系统支持系统增量升级功能，对系统部件、安全补丁等升级。 142.升级方式：操作系统支持在线升级和离线升级。 143.数据保护：操作系统升级不得修改破坏用户数据。 144.兼容性：操作系统升级不得影响原有软硬件兼容性，如有影响应显式的提示告知用户。 145.回退：操作系统提供升级回退机制，能卸载已升级的软件包，恢复系统原有状态，如升级为不可回退，则系统升级前以显式的提示告知用户。 146.交付方式：供应商提供光盘、USB闪存盘、镜像文件（下载）等交付方式。 147.产品维护周期：产品自发布之日起至产品停止功能升级（包含不限于新特性、新硬件支持、问题修复、安全补丁等）之日止≥5年。 148.产品延伸服务周期：产品停止功能升级之日起至产品停止功能维护（包括问题修复、安全补丁等）之日止≥5 年 149.产品延伸安全服务周期：≥3年。 150.售后服务最小保障期：≥8年。 151.原厂服务：服务由操作系统厂商的正式员工提供，不由代理商提供。 152.服务热线电话：操作系统厂商为最终用户提供工作日每日不少于8h（覆盖一般工作时间，具体时间由企业标准给出）中文技术服务热线。 153.技术服务标准：操作系统厂商提供工作日每日不少于8h：技术支持服务。 154.定制优化增值服务：操作系统厂商提供代码级定制优化服务。 155.技术服务时效：操作系统厂商满足同城4h、异地12h：响应要求，两个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障提供可行的升级方案。 156.技术服务保障：发生非人为因素故障，在七日内由操作系统厂商原厂人员免费对产品进行补充或更换。 157.现场安装调试：操作系统厂商提供产品安装与现场调试，并提供安装与调试所需的工具和设备。 158.配套资料：交付产品时操作系统厂商提供配套的技术资料，包括但不限于系统说明文件、用户手册（用户安装、操作、维护、故障排除）等。 159.系统更换：服务期内，操作系统厂商支持版本免费更换（注：更换后不延长服务期）。 160.服务团队：操作系统厂商建立全国技术服务体系和服务团队，为客户提供专业的原厂中文服务。 161.数据收集安全保障：除用户授权采集的信息外不采集其他数据，相关信息采集无安全风险，相关数据存储在大陆境内。 162.数据供给安全保障：涉及数据下载的线上服务物理服务器不出境，包括代码仓库、系统补丁、安全补丁、服务网站等。 163.代码无风险：操作系统厂商提供源代码，源代码可供第三方机构审查，开源许可合规，代码知识产权无风险，无恶意安全漏洞或后门，代码可追溯、可重构。 164.工程构建体系：操作系统厂商具备统一的工程构建体系，能用一套操作系统源码构建用于云侧计算、边侧计算场景中部署运行的操作系统，降低部署后系统维护、使用复杂度。 165.操作系统基本要求：操作系统应当符合安全可靠测评要求。 166.密码算法实现：操作系统支持GM/T0002、GM/T0003和GM/T0004规定的密码算法运算。 166.随机数生成：操作系统随机数质量符合GM/T0005《随机性检测规范》或GB/T32915《信息安全技术二元序列随机性检测方法》。 168.内置数字证书：操作系统内置国家电子认证根CA的根证书。 169.密码协议实现：操作系统支持符合GB/T38636—2020的TLCP。 170.防火墙：操作系统提供防火墙配置管理工具，支持基于协议、网络地址、端口的访问控制规则配置，规则修改后立即生效；支持关闭指定服务和端口，包括但不限于关闭远程访问、共享访问等；支持防止ARP欺骗攻击。 171.安全框架：操作系统提供统一访问控制安全框架。 172.三员管理：操作系统支持系统管理员、安全管理员、审计管理员分权管理。 173.文件完整性：操作系统支持静态文件度量（如IMA）和动态内存度量，保障特定文件及内存中运行程序的完整性。 174.可信计算：操作系统支持机密计算框架，提供机密计算SDK，能接入1种以上可信执行环境。 175.内核保护：操作系统支持内核完整性保护，保障内核不被非授权改变；提供内核模块加载黑名单机制。 176.身份鉴别服务：用户标识使用帐户名和帐户ID，在操作系统的整个生存周期内用户标识具有唯一性；支持用户口令复杂度校验及强口令管理；支持用户口令有效期配置；支持口令鉴别失败控制；支持口令加密算法配置，用户口令进行加密后以不可逆的密文形式保存；支持禁止根帐户（root）远程登录设置。 177.自主访问控制：允许客体拥有者以普通帐户决定并控制对客体的访问，并阻止非授权用户对客体的访问；普通用户缺省拥有新建、读写和删除私有目录下文件的权限；支持细粒度的自主访问控制，将访问控制的粒度控制在单个用户，对系统中的每一个客体，实现由客体拥有者以指定用户方式确定其对该客体的访问权限，而其他同组用户或非同组的用户和用户组对该客体的访问权则由客体拥有者授予。 178.强制访问控制：操作系统支持对应用程序的访问控制与资源限制，包括对文件、网络等客体的访问控制；支持应用安装控制、应用执行控制。 179.安全审计：操作系统能对身份鉴别的使用、自主访问控制、标记和强制访问控制策略的修改等生成审计日志；审计记录包括：事件类型、事件发生的日期、触发事件的用户、事件成功或失败等字段；支持审计日志查询和导出功能。 180.漏洞管理：操作系统支持漏洞编号，每个漏洞独立编号，可直接使用NVDB、CNVD：或CVE编号；漏洞提醒，发现或获悉漏洞信息时，通过系统推送、电子邮件或官方网站等方式通知用户；漏洞修复，对已发现的安全漏洞通过补丁等方式对系统漏洞进行修复；漏洞列表，提供每个版本已修复的漏洞列表，提供命令或网页等方式方便用户查询漏洞及其修复情况。 |
| 29 | 操作系统2 | 1.操作系统支持多CPU架构：操作系统支持同源兼容ARM、LoongArch、MIPS、SW64等架构的CPU。 2.多核支持：操作系统支持双核及多核处理器，包括核间负载均衡、线程绑定等，并提供接口，通过访问接口获取运行状态和控制多核调度。 3.CPU虚拟化支持：操作系统支持CPU虚拟化技术。 4.动态调节CPU运行频率：操作系统根据负载情况，自动调节CPU的运行频率。 5.支持多CPU：支持跨路内存访问，支持CPU间负载均衡，支持并优化NUMA体系架构。 6.支持CPU内置安全功能：操作系统支持CPU硬件密码运算与随机数生成等功能；提供编程接口供应用程序调用；支持通过硬件指令判别临界区冲突；支持调用CPU指令，实现自旋锁。 7.安装方式：操作系统支持光盘安装、USB闪存盘安装、网络安装和无人值守安装。 8.安装模式：操作系统支持图形或文本安装模式。 9.安装过程配置：操作系统支持安装界面文种设置、逻辑分区配置（如LVM）、自定义分区设置、安装组件设置、时区设置、键盘布局设置、初始用户设置、计算机名设置和网络设置，支持通过USB闪存盘等方式加载硬件驱动、支持设置加密文件系统。 10.系统引导：a）操作系统应支持UEFI2.0及以上规范固件引导；当计算机以UEFI模式启动安装时，安装程序应分配ESP，并在ESP中放置启动引导文件，使系统能以UEFI模式引导； b）支持bootloader引导，支持MBR及GPT。 11.引导修复：操作系统安装媒体提供系统引导修复功能，当已安装的系统引导被破坏时，可重建系统引导。 12.引导参数编辑：操作系统支持用户编辑引导参数，支持GRUB口令保护。 13.数据保护：安装程序在安装执行前明确提示用户可能会删除已有数据，并提供退出/取消功能，当用户取消安装时，不改变硬盘上已有数据。 14.分辨率自适应：操作系统安装完成后应自动适配显示器最佳分辨率（文本模式除外）。 15.安装配置正确性校验：操作系统安装和配置过程中，如用户自定义的某些配置可能会影响系统启动或正常使用，予以明确提示。 16.内核要求： a）若操作系统是基于Linux内核的服务器操作系统应兼容4.19版内核 b）若操作系统属于其他类型内核不做要求。 17.进程、线程调度NUMA：操作系统支持基于NUMA的亲和调度。 18.多核轮询：操作系统支持CPU多核轮询调度。 19.进程调度：操作系统具备进程优先级动态调整能力，允许在进程运行时对优先级进行调整；区分实时进程与非实时进程，分别进行调度；支持进程运行状态检查。 20.内存容量：操作系统支持最大内存不小于4TB。 21.内存大页管理：操作系统允许应用申请内存大页降低页表转换。 22.内存管理NUMA：操作系统支持NUMA近节点优化。 23.内存超分：操作系统支持虚拟内存超分，提升内存的使用率。 24.RAID支持：操作系统支持硬RAID和软RAID，支持软RAID级别0、1、5、6、10。 25.虚拟文件系统：操作系统支持将不同功能的外部设备抽象为统一的文件操作接口，包括存储、输入输出设备。 26.文件管理：操作系统支持文件存储、检索和共享。 27.可移动存储：操作系统支持对可移动外部存储的管理，包括启停、禁用、恢复等。 28.外部独立存储：操作系统支持使用外部独立存储设备。 29.多路径聚合：操作系统支持存储多路径聚合及I/O动态负载均衡。 30.故障检测：操作系统支持硬盘损坏或老化检测及信息收集。 31.虚拟内存：操作系统支持将硬盘的特定分区或文件作为虚拟扩展内存用于存放内存数据，支持虚拟内存压缩。 32.网络块设备挂载：操作系统支持FCoE、iSCSI，支持将Ceph块设备视为常规存储设备挂载到某个目录并作为标准文件系统使用。 33.存储缓存：操作系统支持快速块设备作为慢速块设备缓存以加速I/O。 34.网络链路检测：操作系统支持网络链路故障检测、链路事件通知和链路状态查询。 35.TCP卸载引擎：操作系统支持运行TCP协议卸载引擎的网卡。 36.网络协议：操作系统支持IPv4、IPv6。 37.多网卡绑定：操作系统支持多网卡绑定。 38.用户态TCP/IP协议栈：操作系统支持用户态TCP/IP协议栈。 39.文件系统支持：操作系统支持XFS、EXT3、EXT4、NTFS、FAT32：等文件系统，支持相应格式分区创建、删除、格式化等。 40.日志式文件系统：操作系统支持日志式文件系统。 41.文件处理能力：操作系统支持最大文件不小于4TB，最大分区与文件系统不小于10PB，最大文件名长度不小于255字节。 42.分区大小调整：操作系统支持动态调整分区大小，对系统分区容量进行改变。 43.产品许可机制： a）操作系统支持序列号授权、批量激活服务、场地授权等方式；未激活期间，系统不得频繁提示干扰用户正常使用；未激活系统不得影响用户数据安全与完整性； b）免激活的系统不适用。 44.集成开发环境/开发框架：操作系统通过内置、软件仓库或附加光盘等方式提供开发环境，包括Qt、Eclipse、VSCode等。 45.开发工具库：操作系统通过内置、软件仓库或附加光盘等方式提供开发库，包括GNU C、GNUC++、Java、Qt、Gtk+、Cairo、OpenGL、Perl、Python、Ruby、Rust、Golang、JS等。 46.编译器开发工具：操作系统通过内置、软件仓库或附加光盘等方式提供编译开发工具，包括GCC、G++、Binutils、GDB、Make、CMake等。 47.文本编辑工具：操作系统通过内置、软件仓库或附加光盘等方式提供文本编辑工具，包括Emacs、Vim等。 48.软件包管理：操作系统支持查询软件包描述和包含文件，以及软件包依赖；支持在安装时自动提示并下载安装缺失的依赖软件包。 49.开发文档：供应商应提供软件开发参考文档、驱动开发参考文档、应用移植开发文档、API文档。 50.网络服务：操作系统支持TCP/UDP。 51.网络共享：操作系统支持基于NFS、SMB、FTP、CIFS等协议的数据网络共享服务。 52.WEB服务：操作系统支持基于HTTP、HTTPS、FastCGI等协议WEB服务。 53.加密传输服务：操作系统支持基于IPSec和SSL协议的隧道加密传输服务。 54.数字证书服务：操作系统支持基于PKI体系的数字证书服务。 55.访问控制服务：操作系统支持基于RBAC（基于角色的访问控制）机制的访问控制服务。 56.网络管理服务：操作系统支持基于SNMP、NETCONF、RESTCONF等协议的网络管理服务。 57.时间同步服务：操作系统支持基于NTP协议网络时间同步服务。 58.远程连接服务：操作系统支持RPC、rsync、SSH等远程服务。 59.邮件服务：操作系统支持基于SMTP、POP3、IMAP等的邮件服务。 60.身份鉴别服务：操作系统支持基于轻量级目录访问协议的统一身份鉴别服务。 61.数据存储和查询服务：操作系统支持结构化和非结构化格式数据的存储和查询服务； 62.操作系统支持块、文件、对象等类型的数据存储服务； 63.操作系统支持SQL、NoSQL、键值等类型的数据库。 64.存储服务：操作系统支持多种传输速率和存储协议的SAN和NAS存储。 65.集群支持：操作系统支持服务基于主备机制的分布式集群、高可用集群的部署模式； 66.操作系统支持服务基于分布式通信协议的分布式集群、高可用集群的部署模式； 67.操作系统支持基于虚拟路由器冗余协议的高可用集群部署模式。 68.分布式服务：操作系统支持基于同步、异步请求处理机制的分布式服务。 69.负载均衡模式：操作系统支持基于OSI模型的4/7层和链路层的负载均衡模式； 70.操作系统支持基于不同调度算法的负载均衡模式。 71.高可用服务：操作系统提供对HA的支持，支持多种集群配置模式，包括主主模式、主备模式、N+1模式和N+M模式，支持资源及节点故障检测。 72.开源数据库：供应商可通过安装镜像内置、软件仓库或附加光盘等方式提供开源数据库，并对提供的开源组件进行签名认证，确保组件的安全性、稳定性、可靠性。 73.开源中间件：供应商可通过安装镜像内置、软件仓库或附加光盘等方式提供开源中间件，并对提供的开源组件进行签名认证，确保组件的安全性、稳定性、可靠性。 74.单机虚拟化管理：供应商可通过安装镜像内置、软件仓库或附加光盘等方式提供开源单机虚拟化管理软件，并对提供的开源组件进行签名认证，确保组件的安全性、稳定性、可靠性。 75.容器虚拟化软件：供应商可通过安装镜像内置、软件仓库或附加光盘等方式提供开源容器虚拟化软件，并对提供的开源组件进行签名认证，确保组件的安全性、稳定性、可靠性。 76.容器管理工具：供应商可通过安装镜像内置、软件仓库或附加光盘等方式提供开源容器管理工具，并对提供的开源组件进行签名认证，确保组件的安全性、稳定性、可靠性。 77.分布式存储软件：供应商可通过安装镜像内置、软件仓库或附加光盘等方式提供开源分布式存储软件，并对提供的开源组件进行签名认证，确保组件的安全性、稳定性、可靠性。 78.云计算管理平台：供应商可通过安装镜像内置、软件仓库或附加光盘等方式提供开源云计算管理平台，并对提供的开源组件进行签名认证，确保组件的安全性、稳定性、可靠性。 79.虚拟化部署：操作系统支持在KVM、Xen、Hyper-V虚拟机上安装部署操作系统。 80.内核虚拟化（KVM）：操作系统支持KVM虚拟化：对虚拟机进行启、停等管理操作；对虚拟机硬盘做快照并从快照恢复；兼容qemu、libvirt标准接口；支持UEFI或legacyBIOS方式启动；支持虚拟时钟arch-timer；支持虚拟鼠标、键盘、触控板、声卡、显卡、硬盘、CDROM、串口pty/pipe/file：等设备；支持Virtio协议下的虚拟设备，包括串口、blk驱动硬盘、SCSI驱动硬盘、不同后端控制器类型的Virtio网卡（包括内核态、用户态、qemu）、GPU、vsock设备等；支持硬盘和网卡选择类型VFIO设备；支持虚拟机CPU、内存、网卡、硬盘等离线调整；支持虚拟机网卡、硬盘、USB：设备热插拔；支持PCI/PCIE：设备直通；支持虚拟机热迁移和加密传输；支持虚拟机远程访问；支持虚拟机CPU和I/O线程绑定。 81.KVM虚拟机管理：操作系统支持虚拟机对主机的访问控制；虚拟机可以拥有独立的物理资源，且各个虚拟机之间严格隔离；支持大页内存运行虚拟机；支持三种CPU型号模拟模式，包括直通、宿主模型、自定义支持虚拟机资源调配控制，包括Numa、CPU、内存、I/O、网卡；支持CPU拓扑模拟和透传。 82.容器虚拟化：操作系统支持OCI；支持进程命名空间隔离技术包括不限于mnt、pid、ipc、uts、user、network等；支持在同CPU指令架构下的不同规格硬件上无缝分发，保障运行兼容性；支持沙箱扩展；支持面向容器的独立逻辑文件管理，具备在容器创建时指定专用根文件夹，容器内进程文件访问重定向等功能；支持日志查询功能；支持通过控制终端对容器内主进程的标准输入输出对接交互；支持通过控制终端对容器内新建进程的标准输入输出对接交互；支持容器存储卷管理（新增、删除、卷容量配置、自动回收）、卷共享；支持面向容器的网络设备资源分配和使用；支持CNI支持容器获取物理节点资源信息。 83.容器镜像和存储管理：操作系统支持容器镜像导入、导出；支持容器镜像分层保存、导入。 84.容器资源隔离和调配：操作系统支持容器资源在线调整，包括CPU资源、内存资源、I/O资源等；支持文件配额分配、存储带宽资源使用量监控等机制，实现容器级I/O控制能力；支持面向容器的网络带宽调度策略，实现容器级网络带宽分配、使用量监控等机制；支持面向容器的存储空间使用监控、分配机制；支持容器CPU核独占；支持面向容器的CPU时间片资源按需划分机制；支持面向容器的内存分配和回收机制，实现内存使用量跟踪和管理；支持同一集群在线、离线业务混合部署；支持对容器的编排、负载均衡、调度等能力；支持根据容器在线与离线混合部署状态进行资源优先调度，提高计算机资源利用率。 85.字符编码集：操作系统应符合GB18030的要求。 86.中文帮助文档：操作系统内置中文帮助文档。 87.多语言图形界面：操作系统的多文种图形用户界面应支持GB18030规定。 88.中文图形界面：操作系统支持中文图形操作界面。 89.系统信息查看工具：操作系统支持查看系统版本、内核版本、内存容量、CPU型号等信息。 90.网络管理工具：操作系统支持多网口自动连接、网络地址（常被称为“IP：地址”）设置、DNS设置、路由设置；支持多网卡链路聚合，模式类型包括但不仅限于轮询、主备、802.3AD：动态链路聚合。 91.日期和时间管理工具：操作系统可设置时间同步服务器地址，支持局域网和广域网的同步设置。 92.日志服务管理工具：操作系统支持收集系统日志。 93.帐户管理工具：操作系统支持帐户添加、删除、属性修改等。 94.用户操作审计工具：操作系统支持用户操作痕迹查询。 95.存储管理工具：操作系统支持EXT、XFS、NTFS、FAT、SWAP等多种格式的分区管理。 96.SNMP协议工具包：操作系统支持SNMP设备和操作信息检索。 97.文本终端连接工具：操作系统支持多终端协同管理。 98.服务管理工具集：操作系统支持服务启动与停止，查看服务状态及日志，查询服务启动顺序及依赖关系。 99.配置管理工具：操作系统提供配置管理工具，可以简化任务配置及服务管理。 100.监控管理工具：操作系统支持监控系统资源使用情况，包含CPU、内存、存储I/O、网络I/O等。 101.守护进程：操作系统支持按需启动守护进程，用户可自定义设定需求守护的进程，如遇异常可重新加载，实现应用持续运行。 102.版本兼容：操作系统基础运行库或开发环境向后（向下）兼容，即系统版本升级后，能兼容上一版本所运行的软件与设备。 103.兼容周期：操作系统主版本兼容维护时间自发布之日起不低于5年，包括但不限于安全修复、功能升级、新硬件支持等。 104.兼容方式：操作系统支持以增量升级包的方式实现版本更新。 105.文件系统层次结构：供应商应给出长期兼容支持的文件系统层次结构。 106.运行库：运行库否供应商应给出长期兼容支持的运行库。 107.命令：供应商应给出长期兼容支持的常用命令。 108.软件包格式转换：操作系统支持RPM或DEB格式的软件包，当系统不支持RPM或DEB格式的软件包时，提供工具对软件包格式进行转换。 109.集群软件：供应商提供兼容的集群软件清单，且至少兼容一款产品。 110.虚拟化云平台：供应商提供兼容的虚拟化平台软件清单，且至少兼容三款产品。 111.容器云：供应商提供兼容的容器云软件清单，且至少兼容三款产品。 112.存储软件：供应商提供兼容的存储软件清单，且至少兼容一款产品。 113.数据库管理系统：供应商提供兼容的数据库软件清单，且至少兼容三款产品。 114.中间件：供应商提供兼容的中间件软件清单，且至少兼容三款产品。 115.运维平台：供应商提供兼容的运维平台软件清单，且至少兼容一款产品版。 116.备份软件：供应商提供兼容的备份恢复软件清单，且至少兼容一款产品。 117.大数据平台：供应商提供兼容的大数据平台软件清单，且至少兼容一款产品。 118.终端防护及杀毒：供应商提供兼容的终端防护及杀毒软件清单，且至少兼容一款产品。 119.网络防护：供应商提供兼容的网络防护软件清单，且至少兼容一款产品。 120.身份认证：供应商提供兼容的身份认证软件清单，且至少兼容一款产品。 121.服务器整机：供应商提供兼容的服务器整机品牌及型号清单，且至少兼容一款产品。 122.AI服务器：供应商提供兼容的AI：服务器整机品牌及型号清单，且至少兼容一款产品。 123.存储：供应商提供兼容的存储服务器整机品牌及型号清单，且至少兼容一款产品。 124.部件兼容：供应商提供兼容的系统总线、HBA卡、RAID卡、网卡、光纤卡、AI加速卡、GPU、NPU等品牌及型号清单。 125.操作系统连续运行168小时：操作系统高负载下连续常态运行168小时无故障。 126.备份还原：操作系统提供备份还原功能，支持生成系统状态快照及恢复系统状态。 127.内存纠错：操作系统支持DDR3、DDR4等内存上的ECC查错、纠错。 128.CPU热插拔：硬件支持时，操作系统支持CPU热插拔。 129.内存热插拔：硬件支持时，操作系统支持内存热插拔。 130.硬盘热插拔：硬件支持时，操作系统支持硬盘热插拔。 131.远程维护：操作系统提供远程控制管理工具，支持RDP、SSH、SPICE、VNC等协议，方便用户进行文本或图形化形式的远程连接及维护。 132.文件完整检查：操作系统提供文件系统检查工具，对文件系统完整性进行检测和修复。 133.内核分析：操作系统提供内核性能分析工具，提供性能分析框架，支持对内核函数层面进行分析；提供内核探测工具，支持对内核及用户态程序动态追踪。 134.集中管可控：操作系统提供集中管控工具，支持对区域内服务器操作系统进行集中管理维护。 135.兼容性评价：操作系统提供软硬件兼容性检查工具，自动分析应用软件、硬件兼容性，定位兼容性问题；提供操作系统跨版本兼容性分析工具，在迁移前检查分析软硬件，定位兼容性问题。 136.性能调优：操作系统提供性能测试调优工具，按系统工作特点（如计算为主、存储为主等）自动优化系统配置。 137.日志记录与存储：操作系统支持对安全事件的日志记录，包括帐户增删改、成功登录、失败登录、敏感服务开启关闭、配置修改等，日志信息详实，包括所属用户、访问时间、访问地址等；支持内核异常日志信息的记录和存储；支持内核崩溃转储机制，系统崩溃时可收集整个内存信息；支持配置远程日志功能，可将指定日志内容归档到日志服务器；支持对日志功能进行访问控制，防止未经授权的访问。 138.日志处理与分析：操作系统提供系统错误问题回溯分析工具，对系统崩溃问题及错误问题进行回溯；支持日志切分、一键收集、转储、同步机制。 139.脆弱性管理：操作系统提供故障管理框架，内置故障分析专家系统，可与外部同类型系统互联；具备故障响应、故障警告功能，提供用户接口，支持故障响应、警告信息分发；支持故障管理守护进程，使用统一的传输信道或机制上报故障信息；具备硬件故障信息捕获、紧急处理功能，包括CPU、内存及PCIe：设备等硬件的故障；支持诊断/响应组件动态加载机制；提供或支持第三方远程诊断框架及调测工具集，实现远程诊断及调试断点功能；支持物理机、虚拟机中操作系统的故障恢复。 140.热补丁：操作系统支持对内核热补丁进行编号，每个热补丁拥有独立编号；支持增量修复以及回滚机制；提供热补丁合法性和一致性校验功能；提供热补丁管理机制和工具，功能至少覆盖补丁查询、安装、移除；提供热补丁升级和回滚系统日志，便于查询或回溯。 141.升级内容：操作系统支持系统增量升级功能，对系统部件、安全补丁等升级。 142.升级方式：操作系统支持在线升级和离线升级。 143.数据保护：操作系统升级不得修改破坏用户数据。 144.兼容性：操作系统升级不得影响原有软硬件兼容性，如有影响应显式的提示告知用户。 145.回退：操作系统提供升级回退机制，能卸载已升级的软件包，恢复系统原有状态，如升级为不可回退，则系统升级前以显式的提示告知用户。 146.交付方式：供应商提供光盘、USB闪存盘、镜像文件（下载）等交付方式。 147.产品维护周期：产品自发布之日起至产品停止功能升级（包含不限于新特性、新硬件支持、问题修复、安全补丁等）之日止≥5年。 148.产品延伸服务周期：产品停止功能升级之日起至产品停止功能维护（包括问题修复、安全补丁等）之日止≥5 年 149.产品延伸安全服务周期：≥3年。 150.售后服务最小保障期：≥8年。 151.原厂服务：服务由操作系统厂商的正式员工提供，不由代理商提供。 152.服务热线电话：操作系统厂商为最终用户提供工作日每日不少于8h（覆盖一般工作时间，具体时间由企业标准给出）中文技术服务热线。 153.技术服务标准：操作系统厂商提供工作日每日不少于8h：技术支持服务。 154.定制优化增值服务：操作系统厂商提供代码级定制优化服务。 155.技术服务时效：操作系统厂商满足同城4h、异地12h：响应要求，两个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障提供可行的升级方案。 156.技术服务保障：发生非人为因素故障，在七日内由操作系统厂商原厂人员免费对产品进行补充或更换。 157.现场安装调试：操作系统厂商提供产品安装与现场调试，并提供安装与调试所需的工具和设备。 158.配套资料：交付产品时操作系统厂商提供配套的技术资料，包括但不限于系统说明文件、用户手册（用户安装、操作、维护、故障排除）等。 159.系统更换：服务期内，操作系统厂商支持版本免费更换（注：更换后不延长服务期）。 160.服务团队：操作系统厂商建立全国技术服务体系和服务团队，为客户提供专业的原厂中文服务。 161.数据收集安全保障：除用户授权采集的信息外不采集其他数据，相关信息采集无安全风险，相关数据存储在大陆境内。 162.数据供给安全保障：涉及数据下载的线上服务物理服务器不出境，包括代码仓库、系统补丁、安全补丁、服务网站等。 163.代码无风险：操作系统厂商提供源代码，源代码可供第三方机构审查，开源许可合规，代码知识产权无风险，无恶意安全漏洞或后门，代码可追溯、可重构。 164.工程构建体系：操作系统厂商具备统一的工程构建体系，能用一套操作系统源码构建用于云侧计算、边侧计算场景中部署运行的操作系统，降低部署后系统维护、使用复杂度。 165.操作系统基本要求：操作系统应当符合安全可靠测评要求。 166.密码算法实现：操作系统支持GM/T0002、GM/T0003和GM/T0004规定的密码算法运算。 166.随机数生成：操作系统随机数质量符合GM/T0005《随机性检测规范》或GB/T32915《信息安全技术二元序列随机性检测方法》。 168.内置数字证书：操作系统内置国家电子认证根CA的根证书。 169.密码协议实现：操作系统支持符合GB/T38636—2020的TLCP。 170.防火墙：操作系统提供防火墙配置管理工具，支持基于协议、网络地址、端口的访问控制规则配置，规则修改后立即生效；支持关闭指定服务和端口，包括但不限于关闭远程访问、共享访问等；支持防止ARP欺骗攻击。 171.安全框架：操作系统提供统一访问控制安全框架。 172.三员管理：操作系统支持系统管理员、安全管理员、审计管理员分权管理。 173.文件完整性：操作系统支持静态文件度量（如IMA）和动态内存度量，保障特定文件及内存中运行程序的完整性。 174.可信计算：操作系统支持机密计算框架，提供机密计算SDK，能接入1种以上可信执行环境。 175.内核保护：操作系统支持内核完整性保护，保障内核不被非授权改变；提供内核模块加载黑名单机制。 176.身份鉴别服务：用户标识使用帐户名和帐户ID，在操作系统的整个生存周期内用户标识具有唯一性；支持用户口令复杂度校验及强口令管理；支持用户口令有效期配置；支持口令鉴别失败控制；支持口令加密算法配置，用户口令进行加密后以不可逆的密文形式保存；支持禁止根帐户（root）远程登录设置。 177.自主访问控制：允许客体拥有者以普通帐户决定并控制对客体的访问，并阻止非授权用户对客体的访问；普通用户缺省拥有新建、读写和删除私有目录下文件的权限；支持细粒度的自主访问控制，将访问控制的粒度控制在单个用户，对系统中的每一个客体，实现由客体拥有者以指定用户方式确定其对该客体的访问权限，而其他同组用户或非同组的用户和用户组对该客体的访问权则由客体拥有者授予。 178.强制访问控制：操作系统支持对应用程序的访问控制与资源限制，包括对文件、网络等客体的访问控制；支持应用安装控制、应用执行控制。 179.安全审计：操作系统能对身份鉴别的使用、自主访问控制、标记和强制访问控制策略的修改等生成审计日志；审计记录包括：事件类型、事件发生的日期、触发事件的用户、事件成功或失败等字段；支持审计日志查询和导出功能。 180.漏洞管理：操作系统支持漏洞编号，每个漏洞独立编号，可直接使用NVDB、CNVD：或CVE编号；漏洞提醒，发现或获悉漏洞信息时，通过系统推送、电子邮件或官方网站等方式通知用户；漏洞修复，对已发现的安全漏洞通过补丁等方式对系统漏洞进行修复；漏洞列表，提供每个版本已修复的漏洞列表，提供命令或网页等方式方便用户查询漏洞及其修复情况。 |
| 30 | 数据库 | 1.数据库安装 a)支持命令行或图形化的安装； b)支持命令行或图形化的可配置安装能力； c)依据安装环境提供相应的初始化参数配置值； d)提供图形化软件组件管理向导工具 2.数据库重启 a)支持命令行或图形化的方式关闭和启 动服务； b)关闭服务后，再启动服务，服务正常 3. 安装配置日志 a) 提供软件安装的日志记录功能； b) 记录的软件安装信息完整正确； c) 提供安装配置操作的日志记录功能； d) 记录的配置操作信息完整正确 4.升级维护 a)支持版本升级，保证版本间功能和数据 的兼容性； b)厂商提供当前版本与历史版本的差异说明文档，包含新版本对软件和硬件的支持情况 5. 参数配置 a) 依据工作负载和运行环境，提供配置参数修改的能力； b) 修改数据库配置参数后，配置参数立即生效或数据库重新启动生效，立即生效的配置参数和需要数据库重新启动方可生效的配置参数应在相关文档中明确 6.配置要求：支持主备部署及分布式部署形态，支持云上和物理机部署，可由云管平台统一纳管，实现不同数量vCPU资源的灵活调度，并按需配置相应授权，提供高性能的数据处理能力，具有高可用、高性能、高弹性、高智能、高安全、易部署、易迁移等特性。提供3年原厂质保及软件升级服务。 7.基础数据类型 a)支持数值类型； b)支持字符类型； c)支持二进制类型； d)支持日期和时间类型； e)支持布尔类型； f)支持（大）文本类型； g)支持大对象类型 8. 数据存储基础功能：支持基础数据类型 9. 数据检索基础功能：支持基础数据类型 10. 核心SQL能力： a) 支持左外连接； b) 支持右外连接； c) 支持内连接； d) 支持全连接 11.字符集：中文字符集符合 GB 18030 的要求 12. 常用操作符 a) 支持逻辑操作符及相关运算； b) 支持比较操作符及相关运算； c) 支持算术运算符及相关运算 12.条件表达式： a)支持对比条件表达式； b)支持逻辑条件表达式； c)支持空值条件表达式； d)支持等于条件表达式； e)支持模式匹配条件表达式； f)支持区间条件表达式； g)支持 IN 条件表达式； h)支持存在条件表达式； i)支持以上条件表达式的复合表达式 13. SQL执行计划 支持SQL计划，使SQL按照指定的语句执行，并实现预期结果 14.基础对象类型 a)支持用户的创建、删除、修改； b)支持角色的创建、删除、修改； c)支持存储过程的创建、删除、修改； d)支持表操作功能； e)支持自增序列； f)支持主键约束、唯一性约束、检查约束 和联合主键约束； g)支持游标功能； h)支持视图的创建、删除、修改； i)支持数值计算函数、字符处理函数、日 期时间值函数、间隔函数、类型转换函数、 位运算函数、聚合函数、格式化、系统信 息等常用函数 11.基础表分区管理 a)哈希分区方式； b)范围分区方式； c)列表分区方式 12.对象变更 a）支持数据库的创建、删除、更新以及数 据库属性的查询； b）支持在线变更表结构、索引； c）支持数据的增加、删除、修改和查询 13.事务基础特性：支持事务的 ACID 14. 死锁检测与处理 a) 在并发执行过程中，能检测到死锁； b) 提供解决全局死锁的机制； c) 具备死锁处理能力； d) 具备死锁超时回滚的能力； e) 具备死锁检测与处理记录功能 15. 运行时统计信息基础功能 a）数据库慢 SQL 统计： 1）支持统计 SQL 语句； 2）支持统计用户名； 3）支持统计数据库名； 4）支持统计执行时长； b）数据库性能状态统计： 1）支持统计每秒事务数和查询数； 2）支持统计 SQL 平均响应时间； 3）支持统计高频 SQL 16. 日志 a) 具备对各类事件进行日志记录的功能，可通过日志查看操作内容、执行过程和结果； b) 具备提示和警告功能，提示或警告数据库结构修改、数据库运行配置修改等重要操作； c) 日志完整正确，并且提供可读文本的形式； d) 支持中文日志 17. 远程运维：具备远程维护功能 18. 报警 a) 厂商提供通知管理员的方法或工具； b) 支持设置报警基线，数据库运行中遇到重要事件、异常事件和状态、超过报警阈值等情况时，通知管理员； c) 提供报警API； d) 报警发生时，支持报警信息的实时展示 19. 数据迁移 a) 提供元数据、数据库、数据库对象、表数据快速迁移的功能； b) 支持数据迁移工具实现同构或异构数据库之间的数据迁移； c) 支持全量数据迁移、增量数据持续同步等迁移模式； d) 在数据迁移过程中具备应对传输异常的能力，保障数据迁移的稳定性、连续性和一致性； e) 支持存量数据的一次性迁移和增量数据库的持续同步； f) 支持多种不同类型的源数据库和目标数据库之间的数据迁移 20. 数据比对基础功能：对源数据库和目标数据库之间的数据进行比对，支持数据一致性，并提供一致性比对报告 21.数据备份 a) 运行状态下支持对数据库进行全库备份； b) 运行状态下支持对数据库进行部分备份； c) 运行状态下支持对数据库进行增量备份 22. 多种存储媒体备份、还原支持多种备份存储媒体，支持多种存储媒体的部分、完整数据库数据还原处理能力 23. 备份还原的一致性校验：提供数据库备份数据一致性校验的命令或工具 24. 集群构建与管理 a) 支持集群的运行环境； b) 支持创建并配置数据库集群； c) 配置信息至少包括日常运维管理、容灾管理、日志管理、备份管理、监控等 25. 数据分布 a) 支持自动数据分布； b) 按照指定规则设置数据分布 26. 分布式计算 支持在分布式节点上的并行计算 27. 集群扩展 a) 支持在线扩容、缩容； b) 集群扩容、缩容过程中支持分布式事务ACID 特性 28. 数据重分布：支持按照数据库集群的节点、状态和负载的变化，进行动态重分布 29. 对应用透明：当数据分布、分布计算、集群扩展、数据重分布等变化时，不需要修改应用代码 30. 均分负载：支持在集群环境下，事务并行执行 31. 数据库开发调试工具 a) 具备图形化功能，提高易用性； b) 具备导入、编辑、保存、执行 SQL 语句和 SQL 脚本功能； c) 具备复制、编辑现有数据库对象功能；d) 具备关键词显示标记、动态语法提示的SQL 编辑器功能 32. 用户、角色管理工具 a) 支持创建、修改、删除用户的功能； b）提供定义用户的功能； c) 支持创建、修改、删除角色的功能，且提供用户自定义角色的功能 33. SQL 执行计划查看工具 a) 提供与数据库管理系统进行 SQL 交互的工具，方便运维工作； b) 支持查看 SQL 语句查询执行计划与统计信息 34. 数据库对象工具 a) 支持创建、修改、删除表的功能，支持定义表结构、约束、存储配置管理的功能；b) 支持创建、修改、删除索引的功能，支持定义索引结构、类型、存储配置管理的功能； c) 支持创建、修改、删除视图的功能，支持视图定义的功能； d) 支持创建、修改、删除约束的功能，支持约束定义的功能 35.导入导出工具： a) 支持导出不同格式，可以将不同格式数据导入到数据库中； b) 支持不同级别和不同数据库对象的导入/导出功能； c) 支持从文本文件或者其他上游数据源将数据导入； d) 支持 SQL 脚本进行导入导出 36. 数据库运维工具： a) 支持数据库、数据库存储对象结构、数据、统计信息更新维护； b) 支持数据库创建、数据库修改、数据库删除、数据库模板维护； c) 支持数据库任务自动化调度作业管理； d) 支持图形化展示数据库管理的各种元数据界面，展示的内容具有层次性，包括模式、非模式数据字典信息 37. 图形化的开发工具，厂商提供图形化的开发工具 38.图形化运维工具：厂商提供图形化的运维工具 39.稳定运行： a) 支持连续稳定运行； b) 支持数据库管理系统运行风险的报警能力 40. 快速切换： 支持快速切换，在主数据库出现故障时，能够快速切换到备用数据库，保障业务正常运行 41. 恢复无断点，支持无断点恢复能力 42. 主备备份： a) 支持多副本，支持主副本与从副本之间的数据同步，最低时延由生产厂商提供； b)提供数据库复制技术，包括基于日志的备用数据库远程数据库备份技术，并具备数据副本间的复制能力 43. 实例容灾 a) 在任意数据库实例出现故障时，集群内服务正常运行，数据不丢失，集群整体业务可用； b) 在实例故障、节点故障等单数据库实例故障时，RPO 时间等于 0，RTO 时间小于 30s 44. 容灾部署 a)提供远程容灾部署与管理功能； b)提供生产中心与备份中心之间的容灾部署与管理功能 45. 同城容灾 a) 支持同城双中心部署，当主中心故障时，业务切换到备中心； b) 由于网络、供电等原因造成的可用区级故障，触发集群计划外停机，在同城多可用区场景下，RPO 时间等于0，RTO 时间小于1 分钟 46. 服务端编程稳定性 支持当用户自定义的存储过程、函数运行异常时，数据库稳定运行 47. 网络容错：网络中断时，保障事务一致性 48. 检测报警： a) 支持数据库实例启动时错误检测能力；b) 支持加载不同文件格式、不同大小数据出现错误时的故障检测和处理能力； c) 支持数据库备份执行过程中发生故障时报错或者报警能力； d) 支持数据库恢复发生故障时报错或者报警能力 49. 故障恢复 a) 系统故障重启后能正常运行且支持数据一致性； b) 支持完全媒体故障恢复的能力； c) 提供基于时间点故障恢复功能 50. 不同级别故障可恢复 支持数据库事务故障、系统故障、存储媒体故障不同级别的可恢复能力 51. 云化部署支持虚拟化部署或容器化部署等云化部署方式 52. 硬件平台兼容 a) 同源支持以下至少三种 CPU 平台架构：1) ARM；2) LoongArch； 3) MIPS;4) SW64;5) x86; b) 支持 SMP 和 NUMA 的运行环境 53. 支持 ODBC、支持 JDBC 54. 以光盘、便携式移动设备、镜像文件、在 线下载等交付方式提供产品交付物 55. 产品维护周期：产品自发布之日起至产品停止功能升级（包含不限于新特性、新硬件支持、问题修复、安全补丁等）之日止≥5 年 56. 产品延伸服务周期：产品停止功能升级之日起至产品停止功能维护（包括问题修复、安全补丁等）之日止≥4 年 57. 产品延伸安全服务周期：产品功能维护停止之日起至产品停止安全 维护（包括中高风险漏洞修复）之日止≥2 年 58. 售后服务最小保障期：自销售之日起，产品售后服务周期≥6 年 59. 供应链与服务保障基础要求 a)提供多种形式支持服务，包含电话、电子邮件、远程连接等； b)提供技术支持服务，支持同城4h、异地12h 响应要求，两个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障提供可行的升级方案； c)提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容； d) 建立全国技术服务体系和服务团队，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； e) 服务周期内支持版本免费升级； f) 开源产品对获得的社区源代码进行安全性和知识产权审查与管理； g) 提供数据库参数、慢 SQL 语句的性能优化指南，包含性能优化的具体措施、技巧、案例及建议等； 60.数据库应当符合安全可靠测评要求 61.漏洞管理：建立漏洞管理机制，及时通过邮件、网站 等方式将安全漏洞告知用户，并提供安全 补丁对漏洞进行修复 62.身份鉴别及访问控制：提供身份鉴别及访问控制，加解密的密码要求符合 GM/T0028 的相关规定 63.数据库安装 a)支持命令行或图形化的安装； b)支持命令行或图形化的可配置安装能力； c)依据安装环境提供相应的初始化参数配置值； d)提供图形化软件组件管理向导工具 64.数据库重启 a)支持命令行或图形化的方式关闭和启 动服务； b)关闭服务后，再启动服务，服务正常 65. 安装配置日志 a) 提供软件安装的日志记录功能； b) 记录的软件安装信息完整正确； c) 提供安装配置操作的日志记录功能； d) 记录的配置操作信息完整正确 66.升级维护 a)支持版本升级，保证版本间功能和数据的兼容性； b)厂商提供当前版本与历史版本的差异说明文档，包含新版本对软件和硬件的支持情况 67.数据迁移： a) 提供元数据、数据库、数据库对象、表 数据快速迁移的功能； b) 支持数据迁移工具实现同构或异构数 据库之间的数据迁移； c) 支持全量数据迁移、增量数据持续同步 等迁移模式； d) 在数据迁移过程中具备应对传输异常 的能力，保障数据迁移的稳定性、连续性 和一致性； e) 支持存量数据的一次性迁移和增量数 据库的持续同步； f) 支持多种不同类型的源数据库和目标 数据库之间的数据迁移 68.多租户能力：支持内核多租户管理：租户间CPU、内存等资源相互隔离，互不干扰； 69. 集群构建与管理扩展要求 在读写操作负载差距较大时，提供读写 分离能力 70.安全架构：将系统管理员分为数据库管理员、数据 库安全员和数据库审计员三种类型 71.漏洞管理：建立漏洞管理机制，及时通过邮件、网站等方式将安全漏洞告知用户，并提供 安全补丁对漏洞进行修复 72. 防篡改 在防篡改能力、不可抵赖能力、安装适配及兼容能力、应用性能力、信任域能力、风险识别能力等方面，满足防篡改数据库基础能力测试要求。 73.全密态 在全周期数据密态、密态数据处理、加密算法与密钥管理、数据库基本能力等方面，满足全密态数据库基础能力测试要求。 74.计算架构：产品需兼容X86（Intel、海光）、ARM架构（飞腾、鲲鹏）的CPU 75.操作系统：产品需兼容EulerOS（2.10）麒麟（V10及以上版本）、统信（UOS V20及以上版本） ▲76.支持C86、ARM等不同CPU架构服务器，支持麒麟、统信等操作系统；支持NAS，对象存储等多种备份介质；支持XBSA协议接口与第三方备份软件对接。满足不同业务系统的部署诉求。 （投标文件中提供兼容性证书及产品文档相关证明材料，并加盖投标人公章） ▲77.为保证数据库开放程度及产品后续演进，数据库产品需拥有独立开源社区。 （投标文件中提供官网截图或技术白皮书等相关证明材料并加盖投标人公章。官网截图证明材料须同时附网址，便于采购人后期核实查验） ▲78.测评自主可控，代码自研率在99%以上。 （投标文件中提供评估（测评）报告并加盖投标人公章） ▲79.密码等级：支持商用密码二级。 （投标文件中提供商用密码产品认证证书并加盖投标人公章） ▲80.能够实现数据在传输、运算以及存储的各个环节始终都处于密文状态。 （投标文件中提供全密态认证证书并加盖投标人公章） |

注：根据《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》、《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》、《数据库政府采购需求标准（2023年版）》政府采购需求标准，投标人在投标环节对所提供上述产品实质性条款技术指标要求逐条响应即视为相关产品符合要求。上述内容中涉及供应商提供、供应商给出等相关表述，在投标环节只须响应条款内容，无须按照条款要求提供或给出相关具体内容。如若中标，在签订合同前将具体内容提供给采购人确认。

四、项目实施配备机房基础环境要求

1.基本要求：具备提供不少于100个可用机柜的独立封闭机房，用于部署本次采购的软硬件。

2.机房环境：温度：18～26℃；相对湿度：40%～70%；温度变化率：≤10℃/h，不结露

3.机房供配电系统

机房供电接入采用“市电接入、发电机组电路接入”的高可靠性的供电方式，通过双回路UPS给机房中的设备供电。机房工程供配电系统按双路电源输入设计，在任何一路市电有电的情况下，都能保证给两组UPS和所有动力设备及照明供电。

机房至少配有2路UPS，构成2N结构，为机房中的计算机设备提供双路供电。UPS后备时间为单机满载15分钟（UPS承担IT机柜和部分工位的UPS插座的用电）。

柴油发电机作为备用电源，负责承担机房IT负载和动力负载，具备自启功能，燃油储备时间大于12小时，柴油发电机容量9720KW。

机房配电功率表（预计需求）如下：

| 机房配电功率表（预计需求） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 数量 | 单台功率（kW） | 合计 （kW） | 备注 |
| 机柜 | 100 | 4 | 416 |  |
| 精密空调 | 4 | 6 | 24 | 三用一备；单台制冷量130KW |
| 新风机排烟 | 1 | 8 | 8 |  |
| 插座、照明 | 5 | 5 | 25 |  |
| 小计 |  |  | 473KW |  |

4.消防系统

在保护区内设置有高灵敏度烟感探测器及温感探测器。保护区域内的探测器都被分成两个独立的报警区域。发生火灾时，当高灵敏度烟感报警时，设在保护区域内的警铃将动作提示有火警出现，若火情进一步发展，致使温感也报警后，设在保护区域内外的声光报警器将动作，在经过30秒延时后，送出灭火释放信号，启动七氟丙烷引导钢瓶上的电磁启动器和对应保护区域的选择阀，使七氟丙烷气体沿管道和喷头输送到对应的指定的保护区域灭火。一旦七氟丙烷气体释放后，设在管道上的压力开关会将灭火剂已经释放的信号反应至控制盘，并通过模块将该信号送回消防控制中心的火灾报警系统。而保护区域门外的声光报警器，在灭火期间将一直工作，警告所有人员不能进入保护区域，直至确认火灾已经扑灭，在气体释放后自动开启门外的气体释放指示灯。当七氟丙烷气体灭火系统的控制盘启动所有警铃、声光报警器后，在系统处于延时阶段，此时如发现是系统误动作，或确有火灾发生但仅使用手提式灭火器和其他移动式灭火设备即可扑灭火灾，可以按下紧急停止按钮使系统暂时停止释放气体。在保护区附近门口设立警示牌和声光报警器。警示牌上包括以下内容：“声光报警器报警时，应关好保护区门并立即撤离该地区”“在彻底通风前，请不要进入该地区”。

5.机柜

机房预计需要100个机柜及以上。每个机柜配置相配套的理线架、理线板、机柜上走线线槽，右侧安装两条竖向PDU，内部具有理线功能。采用拼接共用框架设计，牢固可靠，整个柜体承重≥1500KG。通过8、9级抗震烈度测试。机柜前门采用外挂式单开结构，后门采用外挂式双开结构，前后门开启角度120°以上。柜体内角规至前门、角规至两侧、机柜上下采用全封闭式结构，无需另外增加密封挡件，防止热风泄漏。

同时机房内桥架共分为2种桥架，分别为强电桥架、弱电光纤桥架。

6.机房安防系统

机房安防系统，实时监视各机房视频信息。系统可以通过机房组态图上或视频监控模块上直接查看相关视频。多台监控工作站用户可以同时查看任意机房的视频图像。能将摄像机的号码及位置、摄像日期和时间等信息进行叠加，以便在监视图像上显示相应的必要信息，并可用汉字显示，所有字符的格式、内容等信息，均可由使用单位方便地自由修改。系统可以对视频监控设备 进行控制，控制范围包括云台、镜头等。多个客户端可同时显示、检索、回放所选各机房的多个摄像机视频。视频存储采用7×24时间支持60天。

7.动态监控系统

系统接入视频监控、门禁控制系统、消防系统等，保障机房设备的安全可靠运行。对机房的动环设备进行遥测、遥信、遥控，提高维护效率，保障机房设备的安全可靠运行。当有告警事件触发时，系统记录存储告警事件，以多媒体语音、电话语音拨号、手机短信、E-Mail、声光等形式推送告警信息。及时报告机房内设备运行状况，以确保数据机房安全运行。

UPS监测：从UPS通讯板卡接口读取电量参数，实时监测UPS输入相电压，输出相电压，旁路相电压，输入相电流，输出相电流，旁路相电流，输出频率，系统负载，电池后备时间等；

柴油发电机监测：可从柴发通讯板卡接口读取参数，实时监测各类参数；

配电柜监测：从智能柜或配电柜电量仪接口读取电量参数，实时监测配电柜输出相电压、电流、频率、最大千伏安、输出功率（有功、无功、视在）、谐波率、功率因素等；监测输出电压、电流、频率超限，过载，负载不平衡，交流电源失效等告警信息；

精密空调监控：可从空调通信面板接口，实现对空调压缩机工作电压、工作电流、送风温度、回风温度、送风湿度、回风湿度、压缩机吸气压力、压缩机排气压力、压缩机累计工作时间的监测；

温湿度监测：通过温湿度传感器实时监测机房内环境温、湿度状况，对环境温湿度超限值告警，对告警阈值（包括上下限值、恢复上下限值）进行设置。监测到报警时，记录存储告警事件，并以多媒体语音、电话语音拨号、手机短信、E-Mail、声光等形式推送告警信息；

漏水检测：实时监测机房区域水患情况。

8.出入口控制系统

出入控制系统实时记录正常的门开、关记录，保存门禁卡信息；

远程控制门禁系统，下发远程开门控制命令；

当火警发生时，系统自动控制门禁系统，下发远程开门命令；

监控系统应系统提供以下查询记录和统计数据：

年、月、日、时间段内某一门禁的进出刷卡记录及统计数据，查询内容包括姓名、部门、联系电话、卡号、刷卡时间等内容；

年、月、日、时间段内指定人员的进出刷卡记录及统计数据，查询内容包括姓名、部门、联系电话、卡号、机房门禁名称、刷卡时间等内容；

系统提供门禁运行参数设置功能，可对单个和批量门禁运行参数设置功能，配置内容包括卡配置管理、门配置管理和门禁准进时段管理等。

卡配置管理对持卡人、设置卡部门、卡的有效时间号、卡的状态和卡的授权等信息进行配置和查询。

门禁卡的状态包括正常使用、冻结、挂失、注销，只有在正常使用状态下， 门禁卡才能对所属门禁进行打开操作；当门禁卡丢失时，必须马上被注销，但该门禁卡的各项历史记录应保存，不能被删除、更改。

卡的授权包括门禁准进时段设置，系统提供了灵活及个性化的准进时段设置功能，支持单个、批量配置，用户可以在很短的时间里完成整个系统的门禁准进时间段配置。

门配置管理对机房门名称、门禁密码、开门延时和进出卡授权等进行配置和查询。

（1）门禁系统由门禁控制器、读卡器接口模块、读卡器、出门按钮、玻璃破碎紧急按钮、电控锁、门磁、门禁主机及门禁管理软件组成。通过管理电脑预先编程设置，系统能对持卡人的通行卡进行有效性授权（进/出等级设置），设置卡的有效使用时间和范围（允许进入的区域），便于内部统一管理。

（2）门禁系统软件集成了电子巡查功能。

（3）门禁控制器及相关控制线路必须安装于受控区内。执行部分的输入电缆在该出入口的对应受控区、同级别受控区或高级别受控区外的部分，应封闭保护，其保护结构的抗拉伸、抗弯折强度不应低于镀锌钢管。

（4）当供电不正常或断电时，系统的密钥（钥匙）信息及各记录信息不得丢失。

（5）在火灾发生时，门禁系统应按照国家规范与消防进行联动。当火灾发生或需紧急疏散时，火灾自动报警主机通过消防切非模块强切弱电间的门禁系统电源，从而控制门锁开启，人员不使用钥匙可安全通过。疏散通道上的门应在显著位置设置标识和使用提示。

（6）出入口控制系统中使用的设备必须符合国家法律法规和现行强制性标准的要求，并经法定机构检验或认证合格。

9.投标人承诺如若中标，项目实施期间在项目所在地拥有满足政务云安全可靠要求的专用机房，机房拥有不少于100个独立机柜可供使用，机房运维由中标人负责。机房应具有完备的备用供电系统、空调系统、消防系统、安防系统、动环监测系统、带宽等，必须保障服务期内机房所有配套环境符合相关国家标准规范。（投标文件中提供加盖投标人公章的承诺函，否则投标无效。格式详见第六章格式十九）

五、服务器绿色数据中心需求标准

| 序号 | 指标 |  |  | 限制值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品可再生利用率 |  |  | ≥80% |
| 2 | 供电模块效率 | 20%负载率 | 电源效率 | ≥90% |
|  |  |  | 功率因数（PF） | ≥0.95 |
|  |  | 50%负载率 | 电源效率 | ≥94% |
|  |  |  | 功率因数（PF） | ≥0.95 |
|  |  | 100%负载率 | 电源效率 | ≥91% |
|  |  |  | 功率因数（PF） | ≥0.95 |

六、供货及调试要求

1.供货要求

提供的软硬件设备（含配件辅材）应是全新的合格正品，外观和内在质量都不得有任何问题。技术指标符合采购文件要求和国家规定的出厂要求，其产品的质量性能、技术指标和使用功能达到合同要求。如发生所供货物与合同不符、厂商登记货物所有人与采购人不符或者提供的货物属假冒伪劣产品，采购人有权不予验收，由此产生的一切责任和后果由中标人承担。

货物送达指定地点后，采购人现场开箱检查，根据合同对货物的质量、规格、数量进行检验，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐；如未能按合同约定供货，采购人有权向中标人提出索赔。根据验货情况做开箱记录，双方签字确认。

所提供的技术资料（包含货物及软件系统）完整正确，数据和资料准确无误，能够保证项目顺利进行，正确地安装调试和验收，满足正常运行和维修保养的需要。

在未验收前，货物保管、安全均由中标人负责，货物送到采购人指定地点，并负责办理运输和装卸，费用由中标人负责。

投标人在签订合同前提供本次所投服务器厂商以及服务器主板厂商针对本项目的供应保障承诺函，并加盖服务器厂商以及服务器主板厂商原厂公章，保障项目供应。（投标文件中提供加盖投标人公章的承诺函，否则投标无效。格式详见第六章格式十九）

2.安装调试要求

内容主要包括但不限于软件、硬件安装调试、测试等内容。软硬件设备中标人要制定具体的现场安装计划（包括进度表与拟派技术人员）并与采购人进行确认；严格按照规定的时间、地点、环境进行安装，保证达到合同文件的要求。软件系统安装、测试等达到合同规定要求，实现正常运行，达到稳定、流畅等项目预期需求和性能。中标人应保证货物在正确安装、使用和保养条件下其性能质量完全符合技术要求和合同规定。提供的货物维护服务期内出现质量问题，中标人应负责包修、包换，并承担修理、调换的实际费用。

3.辅材、配件要求

辅材包含但不限于穿线管、扎带、标签、网络跳线、网线等，包含招标文件中未列出而项目实施必需的软件、硬件辅材配件，以保证项目顺利进行。因不同投标人的设备设计原理未必完全相同，投标人可视自身情况配置辅材，应能充分满足采购人需求的功能及参数要求。此部分包含在投标报价中。如果投标人中标并签署合同后，在供货或项目实施时出现辅材和配件的任何遗漏，均由中标人及时配齐，不影响项目正常实施，采购人不再额外支付费用。

八、项目实施过程控制及管理要求

1.项目文档管理

采用科学合理的方法确定进度目标，并从制度上和技术上进行进度控制，在保证质量的基础上，实现整体计划目标。按照采购人要求，提交相应文档，并保证文档质量。包括但并不限于软件、硬件设备安装、平台运行、使用、测试、诊断和维修的技术文件、配置相关文档、配件清单以及配套软件技术说明文档、测试方案、测试文档等。

2.项目配置管理

制定项目配置管理计划，建立项目配置文件管理库，保存项目实施中的记录性文件等。

3.项目变更管理

建立项目变更管理办法，对于每项变更，都必须按照预先设计好的项目变更流程，提出变更请求，评估变更可能带来的影响，经采购人审批后，才能实施变更。变更工作完成后，需通知所有相关人员，确保项目能够协调一致地进行。

4.项目质量管理

按照采购人要求制定出项目的质量管理标准，确保项目所有成员理解并执行该标准。在项目的实施过程中，中标人应安排专人对项目的质量情况进行跟踪，并通过项目的监控、检查、纠错、贯彻等阶段，及时的纠正可能引起目标偏差的问题，保证项目的实施过程符合预定的项目质量管理标准，保障项目质量管理的完整性、正确性和可追溯性。

5.项目风险管理

针对项目实施的工作要求，详细分析实施过程中可能出现的各类风险（包含但不限于技术风险应对措施、安全风险应对措施、数据风险应对措施等），制定完善的风险管理策略，以有效控制风险发生。

6.重大事件保障方案

为保障连云港市政务云在重大事件、重大节假日期间软硬件设备的正常运行，减少故障风险，以及维护人员维护技能的有效提升，须具备完善的重大事件保障方案。

事件前项目组将对设备与系统资源包括性能、容量、负荷、安全、网络等进行健康检查评估，制定应急预案和备件保障方案，并进行模拟演练，确保提前降低事故发生的风险和影响。

事件中将安排专人进行现场值守，现场实时监控，确保问题和隐患得到及时发现和处理。

事件后对保障服务进行总结，并与江苏省大数据管理中心进行经验分享，提高运维技能水平。

七、国家或行业相关规范标准

1.通用服务器政府采购需求标准（2023版）

2.数据库服务器政府采购需求标准（2023版）

3.操作系统务器政府采购需求标准（2023版）

项目实施期间，如有最新标准或相关国家要求，按照最新要求实施。

八、人员配备要求

1.项目建设期团队配备要求

本项目须配备项目交付实施团队成员不低于3名，包括项目经理1名，项目成员不低于2名。投标人一经中标，拟派项目负责人不得更换，如有特殊原因需更换，须经采购人认可后，方可更换。

项目交付实施团队成员工作要求：包括设备安装调试、以及技术服务等。项目团队工作职责包含协调项目全过程的各项工作，把握项目进度、质量把控、产品验收、包装运输、指导安装、调试及验收等，及时与采购人对接工作。拟配备项目团队成员需为专业人员，具有电子信息、计算机、大数据等方面工作经验，以保证项目实施质量，可以根据业务需求调整设备配置。

2.项目驻场运维人员配备要求

运维期间中标人须在项目所在地提供不少于6名驻场运维人员（1名服务台与监控中心工程师、1名信息安全运维工程师、1名IT运维工程师、1名网络安全工程师、1名应用运维工程师、1名机房运维工程师）进行运维。

主要工作内容包含：

（1）服务台与监控中心：负责运维服务统一接口，包括工单受理，告警监控、故障和问题的跟踪和闭环；负责生产业务流程受理，责任分发通知等；负责与相关软硬件厂商对接等；业务工单的分析规划、问题处理跟踪、服务流程设计等；负责用户服务体验、评价指标设计、紧急问题支持等。

（2）机房维护：负责机房设备维护、巡查检修、强弱电、设备管理维护，设备厂商协调和管理。

（4）信息安全运维：负责数据库的维护和管理；负责数据中台组件管理、数据接入、数据分级分类、数据标准、数据治理等。

（5）应用运维：负责应用监控告警、软件升级、配置调整、数据备份、测试等；负责应用发布管理、服务目录、应用后台功能维护升级、信创测试、迁移配合等。

（6）网络运维：负责大数据中心网络的基础配置、告警监控、硬件设备管理、备份维护。

（7）安全运维：负责安全巡检、加固、漏洞扫描等维护工作，负责数据中心安全防护体系建设；负责安全故障的处理。

（8）在服务期内，不得出现各类运行安全事件。

五、项目进度要求

本项目二十四个月内分两期建设，一期建设不低于259台服务器计算资源及机房等配套基础设施，每期建设完成采购人应及时组织验收，验收合格后本期建设部分即进入质保运行维护阶段。

合同签订完成后一期建设部分30天内设备到货，90天内完成安装调试工作，开展验收；经向采购人申请，以专家组验收方式，对一期项目建设成果进行终验。终验完成后项目一期进入运行维护期及质保期。同时开展二期建设，二期建设所配备的设备，运行维护期及质保期自二期建设验收合格之日起算。

项目实施团队应根据时间节点要求，明确项目进度管理措施、进度计划；明确在项目实施的各个阶段工作结束后，应提交相关的详细说明文档。

九、培训要求

1.中标人须根据本项目实际建设详细内容及应用目标对采购人提供针对性的培训，通过培训使采购人系统管理员、技术人员及业务应用人员不仅对整个系统有足够的认识，且可以熟练掌握整体系统的管理与操作技能等，能够独立完成操作及简单故障处理；提供对核心管理员的培训，能够掌握并熟练运用相关工具进行维护及故障分析处理。

2.制定完善的培训计划，需明确培训目标、培训对象、培训方式、培训地点、培训内容、培训记录等。培训所需要的费用已包含在预算金额中。

3.培训目标：根据采购人要求，对采购人的管理人员、技术人员、操作人员、运维人员提供培训，以便对项目的实施和运营进行有效的管理。同时，验收移交后，能够胜任大部分运行、操作、设备和线路维护、故障的分析处理、设备的保养和维修等工作。

4.培训对象：包括但不限于以下人员：业务应用人员、运行维护管理人员等。

5.培训方式：集中授课、现场应用操作指导等。

6.培训内容：内容包含但不限于系统总体情况进行介绍、应用操作、常见故障分析、系统维护工作等。

7.培训师资：专业资深工程师、专业资格人员和行业专家等。

8.培训次数：建设期及质量保证期内不少于1次/年。

九、软硬件维护服务要求

1.质保期：投标人承诺提供产品质量保障和维护服务（软件产品不低于3年原厂质保，服务器设备不低于5年原厂质保），中标人在签订合同前需提供针对该项目所涉及设备、软件的原厂售后服务承诺函。具体原厂售后服务承诺函所涉及的设备、软件须经采购人确认。（投标文件中提供加盖投标人公章的承诺函，否则投标无效。格式详见第六章格式十九）

2.质保期内服务要求：中标人负责本次采购产品的维修、保养、安检、调换等，相关费用包含在报价内，采购人不再支付任何费用；对于采购方人为原因造成的故障，中标人只收取维保成本费用。质保期内，发现由于材料、设备或工艺不良造成设备故障时，应研究其故障原因，并迅速修复或免费进行更换。质保期结束前，由中标人和采购人进行一次全面检查，任何缺陷由中标人负责修理，在修理之后，中标人应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间等报告给采购人。软件质保期内，保证由于软件运行过程中出现的问题和由于规范的修定、软件改进优化、新业务需求等原因引起的软件升级优化能够及时得到解决。

3.服务响应时间：提供上门服务，在2小时内响应，12小时内解决采购人提出的维护要求。若超过14个工作日无法解决，由中标人提供性能不低于故障产品的备用产品供采购人使用直至设备维修完成。在项目所在配备服务网点和备品备件库。

4.运行维护主要工作要求：对机房环境进行巡检，每月不少于1次，形成巡检记录；根据相关部门下发安全通报，提供整改建议，配合相关单位整改，并进行复测，配合完成整改工作；在遭遇黑客恶意针对性攻击等突发事件时，30分钟之内进行应急响应，确保操作系统先行运行；2个小时内提供解决方案，保障各项应用正常进行；7*24小时内，应有技术人员随叫随到提供应急响应服务，服务内容包括事故处理及恢复、事后的事故描述报告（含攻击事件中证据的保全和跟踪等）以及后续的安全状况跟踪等。协助采购人信息系统管理人员进行信息系统的安全运维工作，以发现并修复信息系统中所存在的安全隐患，降低安全隐患被非法利用的可能性，并在安全隐患被利用后及时加以响应。

十、商品包装、快递包装要求

在货物发运前应对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达采购人指定地点，符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》等规定。具体要求如下：

（一）商品包装环保要求

1.商品包装层数不得超过3层，空隙率不大于40%；

2.商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

3.商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

4.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；5.塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色；

6.纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产；7.木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

（二）快递包装环保要求

1.快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg；

2.快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；

3.快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；

4.快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

5.快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；

6.快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；

7.快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于 80 次；

8.快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；

9.快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；

10.快递应使用电子面单；

11.直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

12.快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

十二、交付标准及验收要求

1.中标人提交的交付件由采购人负责验收。按照约定的分期建设步骤，中标人按期完成相应的建设任务，采购人进行阶段验收，阶段验收后，涉及的软硬件产品进入质保期。整体项目全部完成，采购人组织本次项目的最终验收。

2.验收标准：符合相关国家标准和行业标准的规定；符合本合同、中标人的投标文件及招标文件中规定的各项标准和要求。

3.本合同内容任一项验收不合格的，中标人应负责在采购人限定的期限内完成整改，因整改而导致的费用和损失由中标人自行承担，若导致项目逾期的，中标人承担逾期违约责任。中标人未按采购人要求进行整改或经三次整改仍不合格的，视为中标人违约，采购人有权解除本合同，给采购人造成损失的，中标人应赔偿一切直接、间接损失。

4.采购人所有验收意见将以书面形式做出并加盖采购人公章，因此除非采购人书面明示通过验收，否则任何其他行为（包括但不限于采购人对单个、多个模块或整个系统接收、发布、上线、使用、测试、付款等行为）均不代表采购人已验收合格。

5.采购人根据合同的规定接收交付件，采购人对交付件的规格技术指标如有异议，应从验收结束之日起十五日内以书面形式提出。

具体验收要求包括但不限于如下：

1.进行验收测试前，中标人完成以下准备工作：1）项目应交付的所有过程性文档（包括但不限于使用类文档、维护类文档、项目验收类文档等）；2）所有项目全过程文件材料及验收材料需按照相关要求进行档案收集、整理和归档工作。

2.中标人完成项目建设，可申请终验。终验由采购人组织验收，验收内容如下：

（1）项目验收小组由采购人邀请的专家组成，依据采购人对重大建设项目和信息化项目相关管理办法，对项目开展综合评价验收。

（2）评价验收产品是否达到规定的性能指标，如果验收发现性能指标不符合要求，采购人有权按合同规定提出索赔。

3.对验收中发现的问题，中标人应提出有效解决办法和措施，经采购人确认后实施。

4.中标人按照要求调试完毕，硬件及系统各项功能满足采购清单及技术参数质量要求，正常运行，材料齐全即验收合格。采购人对各节点验收材料汇总后，进入质量保障及维护期。

5.本项目执行《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》、《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》、《数据库政府采购需求标准（2023年版）》政府采购需求标准、《财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）的相关要求。涉及本次采购标的的设备(服务器)采购人有权在履约验收时对中标人提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。

6.本项目执行关于调整《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的公告、《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》的相关要求，自2023年7月1日起，列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求后，方可销售或者提供。如验收时发现所投产品不符合要求，供应商将承担一切不利后果。

十三、付款方式与履约保证金

1.付款方式：市、县区（功能板块）按相关分配统筹签订支付合同，第一阶段建设任务完成并通过阶段验收后，支付合同款总额的20%；第二阶段建设任务完成并通过阶段验收后，支付合同款总额的60%；余款整体验收合格后付清。

2.履约保证金：本项目不收取履约保证金。

十四、报价要求

本项目报价不得超过预算价，应根据国家收费标准并结合市场实际进行报价，总价包干。投标报价应是招标文件所确定的采购范围内的全部工作内容的价格体现，应涵盖采购人在采购文件中所要求的所有工作内容，包含但不限于设备、人员、维护、测试、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。报价时需充分考虑本项目技术支持与维护服务费用以及投标人确认为需要发生的其它费用等，直至交付至采购人使用时所需要的各种费用（包含所有隐含的费用），采购人不支付报价以外的任何费用。

工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标人应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。

注：下表仅供提醒，为本项目采购需求中须满足的实质性要求和条件，请供应商逐条明确响应，并按照要求提供证明材料（如有），否则投标无效。具体条款见上述内容。

| 采购需求中须满足的实质性要求和条件 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 实质性要求和条件 |
| 1 | 第四章采购需求 三、货物（标的）技术参数及功能指标中斜体加下划线部分。 |
| 2 | 针对本项目采购需求部分的承诺函（详见第六章 投标文件格式十九） |
| 3 | 付款方式：市、县区（功能板块）按相关分配统筹签订支付合同，第一阶段建设任务完成并通过阶段验收后，支付合同款总额的20%；第二阶段建设任务完成并通过阶段验收后，支付合同款总额的60%；余款整体验收合格后付清。 |

# 第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

综合评分法：是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标办法。

二、评标标准

（1）评标时，评委会以招标文件为评标依据，评委会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

（2）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。

（3）总得分=价格分+技术分+商务分。

三、中标标准

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。评标委员会按照评审得分由高到低顺序推荐3名中标候选人。

综合评分法

1.价格分（30分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30分。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价，小数点后保留两位。

2.技术分（35分）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 技术响应 （10分） | 技术参数响应评审基准分10分，标注“▲”项的参数每有一项负偏离扣2分，扣完为止。 （投标文件中详细填写技术要求响应及偏离表，须逐条响应。标注“▲”项要求提供证明材料的未提供证明材料或经评审委员会认定所提供材料与招标文件要求不符的均视为负偏离。投标人可在证明材料中做明显标识及说明，便于评审） |
| 产品质量 （15分） | 1.投标人所投服务器（互联网区管理节点、政务外网区管理节点）须与主流云管理平台软件兼容（包含不限于华为云stack、腾讯云、阿里云、浪潮云、天翼云），提供上述所列项兼容性证书或官方网站截图相关证明材料，每提供一个证书或官网截图证明材料的得1分，最高得5分。 （投标文件中提供有效证书扫描件或官方网站截图相关证明材料并加盖投标人公章，否则不得分。官网截图证明材料须同时附网址，便于采购人后期核实查验） 2.投标人承诺如若中标，在项目所在地具备服务能力，配备服务网点和备品备件库，并能提供2小时上门服务的得3分。 （投标文件中提供加盖投标人公章的承诺函，格式自拟，须明确承诺内容，未提供或不符合要求的均不得分） 3.裸金属服务器支持GPU负载均衡调度，保证一台GPU服务器上多个GPU能够均衡地使用。支持按不同的GPU卡或GPU数量进行任务调度，支持集群资源统一实时监控功能，支持GPU卡性能监控。裸金属服务器支持上述产品功能的得3分。 （投标文件中提供产品功能截图相关证明材料，并加盖投标人公章，否则不得分。投标人可对功能截图进行说明，便于评审） 4.裸金属服务器支持在设定时间内的将CPU利用率、CPU占用率、GPU利用率、裸金属服CPU占用时长、CPU计算时长等监控数据导出到本地。裸金属服务器支持上述产品功能的得2分。 （投标文件中提供产品功能截图相关证明材料，并加盖投标人公章，否则不得分。投标人可对功能截图进行说明，便于评审） 5.数据库支持在不同CPU架构的节点上安装配置、升级，且安装配置、升级数据库的命令行或图形界面相同或相似的得2分。 （投标文件中提供符合上述技术指标要求的证明材料并加盖投标人公章，否则不得分） |
| 项目团队 （2分） | 1.拟派项目经理具有电子信息相关高级工程师及以上职称证书的得1分。 2.拟派项目团队人员（不包含项目经理）中具有全国计算机技术与软件专业技术资格考试软件类相关专业中级及以上证书或计算机相关中级及以上职称证书的，每提供一个证书得0.5分，最高得1分。一人多证不重复得分。 （上述1-2项投标文件中提供有效相关证书及2025年1月1日以来任意一个月由投标人为其缴纳的社保证明材料扫描件并加盖投标人公章，缺项或未提供不得分。证书涉及的专业类别由评审委员会统一认定） |
| 履约能力 （3分） | 1.投标人具备信息安全管理体系认证证书的得1分。 2.投标人具备信息技术服务管理体系认证证书的得1分。 3.投标人具备业务连续性管理体系认证证书的得1分。 （上述1-3项投标文件中提供有效证书扫描件并加盖投标人公章，否则不得分） |
| 环保响应 （1分） | 投标标的属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环境标志产品认证证书扫描件的得1分。 （投标文件中提供有效证书扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。具体内容详见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》） |
| 质保期 （4分） | 满足项目需求硬件服务器5年质保期基础上，投标人承诺每多提供6个月质保的得2分，最高得4分。 （投标文件中提供加盖投标人公章的承诺函，格式自拟，须明确质保期限，未提供或不符合要求的均不得分） |

3.商务分（35分）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 项目实施方案 （6分） | 投标人结合项目需求提供项目实施方案，内容包括但不限于组织和实施流程、硬件产品供货安装调试方案及进度计划等。 方案包含上述全部内容，实施流程清晰，供货调试及进度计划内容详细，可操作性强，能够满足或优于本项目需求的得6分； 方案包含上述全部内容，流程较清晰，供货调试及进度计划内容较详细，可操作性较强，较能够满足本项目需求的得5分； 方案包含上述全部内容，流程简单，供货调试及进度计划内容不够详细，可操作性一般，较能够满足本项目需求的得3分； 上述内容有缺项，内容合理性一般，措施简单粗糙，可操作性不强，基本能够满足本项目需求的得2分； 该项未见阐述不得分。 |
| 运行维护服务方案(6分) | 投标人结合项目需求提供运行维护服务方案，内容包括但不限于运行维护服务、岗位职责、响应时间、故障处理、人员力量、支撑保障等。 运行维护服务阐述详细，流程清晰，岗位职责明确，故障处理及时，人员配备合理，支撑保障措施完善的得6分； 运行维护服务阐述较详细，流程较清晰，岗位职责较明确，故障处理较及时，人员配备较合理，支撑保障措施较完善的得5分； 运行维护服务阐述不够详细，流程粗糙，故障处理符合基本要求，人员配备合理性一般，支撑保障措施完善性一般的得3分； 方案内容简单粗糙，上述内容有缺项，基本符合项目需求，可实施性一般的得2分； 该项未见阐述不得分。 |
| 安全及应急保障措施（6分） | 投标人结合项目需求提供应急保障措施。方案包含但不限于信息安全防护服务、信息安全支撑服务、服务期限内设备等出现问题或引发安全事故的应急保障措施、处理流程等。 信息安全防护服务及安全支撑服务有针对性，应急保障措施完善，处理流程内容详细，具有可操作性的得6分； 信息安全防护服务及信息安全支撑服务较有针对性，应急保障措施较完善，处理流程内容较详细，较具有可操作性的得5分； 信息安全防护服务及信息安全支撑服务针对性一般，应急保障措施完善性一般，处理流程内容不够详细，可操作性一般的得3分； 上述方案有缺项，内容简单，处理流程内容不够详细，可操作性不强的得2分； 该项未见阐述不得分。 |
| 培训方案 （5分） | 投标人结合项目需求提供培训方案，内容包括但不限于培训计划、培训内容、培训对象等。 内容丰富，科学合理，培训形式多样，具有可操作性的得5分； 内容较丰富，较合理，培训形式较多样，可操作性较强的得3分； 内容简单，合理性一般，形式单一，可操作性一般的得2分； 该项未见阐述不得分。 |
| 服务方案（服务器、数据库、操作系统） （12分） | 1.投标人结合项目需求提供服务器服务响应方案，方案不限于以下内容：质保期内售后服务及技术响应服务；是否提供电话、远程连接等多种形式服务；对于未解决的问题和故障提供可行的升级方案，并提供周转设备；服务周期内提供产品的维修、升级等内容。（4分） 方案包含上述内容，阐述清晰，内容详细，具有针对性，可操作性强，优于或贴合项目需求的得4分； 方案基本包含上述内容，阐述较清晰，内容较详细，较有针对性，可操作性较强，较贴合项目需求的得2分； 上述内容有缺项，内容简单，针对性一般，可操作一般，与项目需求存在偏差的得1分； 该项未见阐述不得分。 2.投标人结合项目需求提供数据库服务保障响应方案，方案不限于以下内容：质保期内售后服务；提供多种形式支持服务，包含电话、远程连接等；提供技术支持服务；对于未能解决的问题和故障提供可行的升级方案；服务周期内支持版本升级等。（4分） 方案包含上述内容，阐述清晰，内容详细，具有针对性，可操作性强，优于或贴合项目需求的得4分； 方案基本包含上述内容，阐述较清晰，内容较详细，较有针对性，可操作性较强，较贴合项目需求的得2分； 上述内容有缺项，内容简单，针对性一般，可操作一般，与项目需求存在偏差的得1分； 该项未见阐述不得分。 3.投标人结合项目需求提供操作系统售后服务方案，方案不限于以下内容：质保期内售后服务；提供多种形式支持服务，包含电话、远程连接等；提供技术支持服务；对于未能解决的问题和故障提供可行的升级方案等。（4分） 方案包含上述内容，阐述清晰，内容详细，具有针对性，可操作性强，优于或贴合项目需求的得4分； 方案基本包含上述内容，阐述较清晰，内容较详细，较有针对性，可操作性较强，较贴合项目需求的得2分； 上述内容有缺项，内容简单，针对性一般，可操作一般，与项目需求存在偏差的得1分； 该项未见阐述不得分。 |

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

- 一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

- 二、上一年度的财务状况报告

（成立不满一年无需提供）

- 三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

承诺函：

财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：采购人名称

我方供应商名称参加项目名称（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

投标人（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签名或签章）：

日期：    年     月     日

- 四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：            。（须附证明材料）

主要专业技术能力有：            。（须附证明材料）

附主要设备和主要专业技术能力的证明材料如下：

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 六、落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

- 七、特定资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

- 八、法律、行政法规规定的其他条件的证明文件

（如有，请按要求提供）

- 九、授权委托书与法定代表人（单位负责人）身份证明

授权委托书

致：采购单位

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托 （姓名）为我方代理人, 联系电话：。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改 （项目名称） 项目（项目编号：）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：，联系电话：

委托代理人（签字/签章）：，联系电话：

日期：    年     月     日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：

填报说明：

1、若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2、若投标文件中全部签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3、供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

4. 请供应商如实填写联系方式并在评审过程中保持联系方式畅通，评审过程中如联系不上，由供应商承担一切不利后果。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致： 采购单位

兹证明，姓名：性别：年龄：职务：系（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：

日期：    年     月     日

- 十、投标函

投标函

致：连云港市公共资源交易中心

根据贵方的JSZC-_________________号招标文件，正式授权下述签字人____________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话：

传        真：

投标人开户行：

账        号：

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 十一、中小企业声明函（货物）

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）（项目编号：，分包号：）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日   期：

填报说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请供应商如实填写，所填内容须与报价明细表一致，如填写不完整或不一致或填写有误，将承担一切不利后果。

3、中标人的《中小企业声明函》随中标结果公开。

- 十二、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目（项目编号：，分包号：）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），制造商为（企业名称），属于残疾人福利性单位；

2.（标的名称），制造商为（企业名称），属于残疾人福利性单位；

……

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日   期：

填报说明：

1、请供应商如实填写，所填内容须与报价明细表一致，如填写不完整或不一致或填写有误，将承担一切不利后果。

2、中标人的《残疾人福利性单位声明函》随中标结果公开。

- 十三、投标分项报价表

投标分项报价表

项目名称：      项目编号：      分包号：

单位：元

| 序号 | 货物（标的）名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 制造商企业类型 |  | 单价 | 数量 | 计量单位 | 单项合计价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

填报说明：

1、“制造商企业类型”栏填写内容为“大型”“中型”“小型”“微型”“监狱企业”或“残疾人福利性单位”。

2、以上报价包含货物费用、运杂费、安装施工费、集成费、税金和其他费用。

3、请供应商如实、正确填写本表，所填内容将作为评审的依据，其内容应与对应的证明资料相符。

4、行数或事项不够，可自行增加。

- 十四、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 十五、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 十六、类似项目业绩一览表

类似项目业绩一览表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 序号 | 项目名称 | 签订时间 | 采购单位 | 主要标的 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 十七、项目团队人员一览表

项目团队人员一览表

项目名称：          项目编号：         分包号：

| 姓名 | 本项目拟担任职务 | 技术职称、专业资质 | 学历 | 年龄 | 主要资历及担任过的职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 根据项目需求、评分办法确定一览表格式 | 根据项目需求、评分办法确定一览表格式 |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

注：表格格式不为固定格式，请各投标人根据招标文件具体内容自行编制。

- 十八、开标一览表

投标人全称（CA公章）：

项目名称：

项目编号：                                   分包号：

| 投标货物名称 | 总价（小写） |
| --- | --- |
|  | 元 |
| 核心产品 |  |

年     月     日

- 十九、承诺函

承诺函

致：【连云港市大数据管理中心】

我公司郑重承诺，如我公司中标，将按照下列要求实施：

1.项目实施期间在项目所在地拥有满足政务云安全可靠要求的专用机房，机房拥有不少于100个独立机柜可供使用，机房运维由中标人负责。机房应具有完备的备用供电系统、空调系统、消防系统、安防系统、动环监测系统、带宽等，必须保障服务期内机房所有配套环境符合相关国家标准规范。

2.在签订合同前提供本次所投服务器厂商以及服务器主板厂商针对本项目的供应保障承诺函，并加盖服务器厂商以及服务器主板厂商原厂公章，保障项目供应。

3.质保期：提供产品质量保障和维护服务（软件产品不低于3年原厂质保，服务器不低于5年原厂质保），在签订合同前提供针对该项目所涉及设备、软件的原厂售后服务承诺函。具体原厂售后服务承诺函所涉及的设备、软件须经采购人确认。

如未能履行上述事项，采购人有权按违约处理。

特此承诺。

投标人（盖章）：

日期：    年     月     日

质疑函范本

致：

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应附自然人身份证明复印件并由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应附营业执照等证明文件复印件、法定代表人或主要负责人身份证明复印件，并由法定代表人或主要负责人签字或盖章，并加盖公章；委托授权质疑的还应附授权委托书，并由授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

具体要求详见第二章 投标人须知 八、询问与质疑。