招　标　文　件

项目名称：连云港市公安局开发区分局执法办案管理中心升级改造和智能化设备采购与安装

项目编号：JSZC-320791-JZCG-G2025-0015

连云港经济技术开发区政府采购中心

2025年5月

目  录

第一章投标邀请	3

第二章投标人须知	7

第三章合同文本	25

第四章采购需求	41

第五章评标方法与评标标准	77

第六章投标文件格式	81

第一章  投标邀请

受连云港经济技术开发区政府投资工程服务中心的委托，连云港经济技术开发区政府采购中心就连云港市公安局开发区分局执法办案管理中心升级改造和智能化设备采购与安装项目（JSZC-320791-JZCG-G2025-0015）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况 连云港市公安局开发区分局执法办案管理中心升级改造和智能化设备采购与安装招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网自行免费下载招标文件，并于6月9日9时00分00秒（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320791-JZCG-G2025-0015

项目名称：连云港市公安局开发区分局执法办案管理中心升级改造和智能化设备采购与安装

预算金额：469万元

最高限价：人民币469万元，报价超过最高限价的按无效响应处理

采购方式：公开招标

采购需求：连云港市公安局开发区分局执法办案管理中心内设执法办案中心、涉案财物管理中心、未成年一站式保护中心等功能区，是严打各类违法犯罪，创优一流营商环境的关键阵地，2025年论坛期间工业展览中心将承接相关任务，执法办案中心被公安部拟定为参观点位，也将是展示国家级经济开发区公安执法规范化水平的重要窗口。

根据2024年公安部、省公安厅关于执法办案管理中心建设提质增效指导意见的要求，公安分局执法办案管理中心的硬件设备、系统平台、智能装备等已无法满足新时期公安执法办案需求，为打造与全球公共安全合作论坛地位相匹配的现代化开发区公安，对标国际一流、全国领先，现对分局执法办案管理中心进行升级改造。本次升级改造坚持“合理调整，利旧补新”原则，重点改建涉案财物管理中心，实现信息化、规范化、网络化的智能管理新模式，通过对中心的科技化装备、执法办案系统、案件管理系统、涉案财物管理系统进行智能升级，形成对人员、财物、流程的全方位管理，实现执法要素、办案过程、执法场所的全域管理和“闭环式”的覆盖监管，推动开发区公安执法规范化提档升级。

对本项目资格要求、采购需求、评标方法与评标标准等部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。

合同履行期限：合同签订后30个工作日。

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体。

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.上一年度的财务状况报告；（成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

（根据连财购〔2023〕4号文件精神，2、3项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，详见第六章 投标文件格式）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6.法律、行政法规规定的其他条件；（如有，请按要求提供）

7.资格审查现场查询信用中国、中国政府采购网，投标人被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及具有其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的，拒绝其参与政府采购活动。（投标文件中无需提供证明材料）

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（三）本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：自招标公告发布之日起至2025年5月26日（北京时间）

地点：江苏政府采购网

方式：投标人办理江苏省政府采购交易系统CA数字证书，登录“苏采云”政府采购交易系统，自行下载。

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年6月9日9:00:00（北京时间）

开标时间：提交投标文件截止时间

开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

3.无论出于何种原因，采购人及其委托的采购代理机构在采购活动开始前可对招标文件进行修改、补充或者变更，其内容作为招标文件的重要组成部分，请各投标人关注江苏政府采购网。若因投标人自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或者变更信息，导致投标文件编制或者提交失误，由此造成的一切损失由投标人自行承担。

4.根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号）要求，“苏采云”政府采购交易系统的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。投标人通过“苏采云”系统参与政府采购项目，需要办理（更换）CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：

http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

请投标人按照《操作手册》要求获取招标文件，制作、递交（上传）电子投标文件，参加开标，澄清、说明或者补正。因投标人未按要求操作原因导致电子投标文件被拒绝、造成无效响应的，自行承担一切损失。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：连云港经济技术开发区政府投资工程服务中心

地    址：连云港开发区花果山大道601号新海连大厦

联 系 人：于主任

联系电话：0518-85882981

2.采购代理机构信息

名    称：连云港经济技术开发区政府采购中心

地    址：连云港经济技术开发区花果山大道868号创智大厦2楼211室

联 系 人：乙海亮

联系电话：0518-82348503

3.项目联系方式

项目联系人：于主任

电      话：0518-85882981

第二章  投标人须知

一、总则

1、采购方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1 满足招标公告中申请人的资格要求的规定。

2.2 银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参与本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与政府采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。

2.3 满足本招标文件全部实质性要求和条件的规定。

2.4 符合上述条件的投标人应承担投标及履约过程应承担的全部责任与义务。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参与投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人和连云港经济技术开发区政府采购中心（以下简称政府采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标采购人和政府采购中心不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参与本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件的构成

6.1 招标文件由以下部分构成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与政府采购中心联系解决。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止时间十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或者政府采购中心。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购人和政府采购中心可以对招标文件进行修改。

8.2 采购人和政府采购有权按照法定的要求推迟投标截止时间和开标时间。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件编制

9、投标文件编写注意事项

9.1 投标人应当仔细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，在完全了解招标内容、技术性能要求和商务条件后，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则作无效响应处理。

9.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标明实质性要求和条件的技术参数及性能配置、数量、价格、售后服务、合同主要条款及其它要求等内容逐条作出满足原要求和条件的响应。

10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1 除专用术语外，投标人提交的投标文件以及投标人与采购人和政府采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以使用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

11、投标文件的构成

11.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

11.2 如投标文件制作工具中格式和内容与江苏政府采购网发布的招标文件不一致，请以江苏政府采购网发布的招标文件为准。

11.3 特别提醒投标人，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会（以下简称评委会）查找不到有效文件是投标人的风险。

12、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

12.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

12.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.3 投标人委托代理时应当提交授权委托书，请按招标文件第六章给定格式及要求填写并附法定代表人（单位负责人）与委托代理人身份证明。

13、投标分项报价表

13.1 投标报价指货物（标的）的报价和标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸、验收合格所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等所有费用的总和。投标报价为现场交货价，投标报价必须含以下部分：

（1）投标的货物总价；

（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸等各种费用；

（3）必要的保险费用和各项税金；

（4）投标总价要求包含安装维保费用。

13.2 投标人应根据投标报价要求在投标分项报价表中列明各项投标单价、总价等，未全部列示的作无效响应处理。

13.3 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

14、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

14.1 技术要求是指对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等。投标人应对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离。

14.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

15、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

15.1 投标人应根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

15.2 投标人应根据招标文件要求提供培训计划、人员安排等。

15.3 投标人应根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

16、投标函和开标一览表

16.1 投标人应按照招标文件提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

16.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作无效投标处理，但评标时以开标一览表中价格为准。

17、投标有效期

17.1 投标有效期为招标文件规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下（法律法规另有规定的除外），经监管部门批准后，政府采购中心于原投标有效期满之前可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝政府采购中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件递交

18、电子投标文件的递交

18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并递交（上传）电子投标文件。

19、投标截止时间

19.1 投标人递交（上传）电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑计算机硬件、软件及网络环境等风险因素，如因投标人自身原因造成电子投标文件递交（上传）不成功的按照本招标文件第二章第27.1条规定作无效投标处理。

19.2 采购人和政府采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

20、投标文件的拒收

20.1 政府采购中心拒绝接收在招标文件规定的投标截止时间后递交（上传）的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。投标人撤回电子投标文件的，则认为其不再参与本项目采购活动。

21.2 投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件做任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1 政府采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按时参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对其投标文件进行解密。

22.2 开标仪式由政府采购中心组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应当按照《操作手册》规定执行。

22.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当按照《操作手册》规定提出，未在“苏采云”系统《开标记录表》宣布后5分钟内提出的，视同认可开标结果。

22.5 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

22.6 投标人在开标、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人与政府采购中心及评委会联系。

23、评标委员会

23.1 开标后，政府采购中心将组织评委会进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的评审专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3 评委会按照采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审并确定中标候选人。

24、评标过程的保密与公正

24.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评审专家、政府采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 政府采购中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

25、投标文件的澄清

25.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都提出澄清、说明或者补正要求。

25.2 需要供应商进行澄清、说明或者补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”，并加盖CA电子公章。澄清、说明或者补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方法见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明或者补正要求的投标人如未按要求响应，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的审查

26.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

（1）资格审查：采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格审查的同时，将在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参与政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

（2）符合性审查：评委会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定其是否实质性响应了招标文件要求。实质性响应是与招标文件要求的全部实质性要求和条件相符，且与招标文件的其余非实质性要求和条件没有重大偏离。

未通过资格审查或符合性审查的投标人，将通过“苏采云”系统中告知其未通过的原因，评审结束后，将不再告知。

26.2 所谓重大偏离是指实质上与招标文件要求不一致，而且限制了合同中买方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定须经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

27、无效投标条款和废标条款

27.1 无效投标条款：

（1）投标人未按照招标文件要求递交（上传）电子投标文件的。

（2）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

（3）投标人不具备招标文件中规定的资格要求的。

（4）投标人被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的。

（5）投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

（6）投标人的报价超过了采购预算或者最高限价的。

（7）评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的。

（8）不符合招标文件规定的实质性要求和条件的。（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）

（9）本项目采购产品（如有）被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人投标产品不在强制采购范围内或者未按要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的。

（10）投标人未通过符合性审查的。

（11）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（12）投标文件未按照招标文件要求加盖公章（CA电子公章）的。

（13）其他法律、法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。

27.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

27.3 废标条款：

（1）因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的。

（2）评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

（3）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（5）因重大变故，采购任务取消的。

27.4 出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况的，按照政府采购有关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1 中标候选人的选取原则和数量详见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 政府采购中心将在江苏政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4 若有充分证据证明，中标人存在下列情形之一的，一经查实，将被取消中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的。

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

（3）与采购人、其他供应商或者政府采购中心恶意串通的。

（4）向采购人、政府采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的。

（6）属于本招标文件规定的无效情形，但在评标过程中又未被评委会发现的。

29、中标通知书

29.1 中标结果确定后，政府采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，登录“苏采云”系统及时领取（下载）中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供中标通知书下载服务，因未及时下载造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2 中标通知书将作为政府采购合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

29.3 中标人应在中标后七个工作日内，向采购人和政府采购中心各提供一份与电子投标文件一致的纸质打印胶装投标文件，封面、骑缝需加盖公章。

七、授予合同

30、履约保证金

30.1 履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。中标人可自愿使用履约保函（保险）代替交纳履约保证金，详情请见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）规定。

30.2 中标人违约的，采购人将按照合同约定扣除其全部或部分履约保证金。如中标人违约给采购人造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。

30.3 履约保证金自合同生效之日起至合同约定的中标人主要义务履行完毕止，采购人应当按合同约定及时退还履约保证金。

30.4 逾期退还履约保证金的采购人承担违约责任，按照中国人民银行同期贷款基准利率向中标人支付超期资金占用费。

30.5 本项目履约保证金要求详见招标文件第四章 采购需求。

31、签订合同

31.1 中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺等文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、合同标的的追加

32.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以按照《中华人民共和国政府采购法》第四十九条规定，与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

33、政府采购履约资金扶持政策

33.1 中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

八、询问与质疑

34、询问

34.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者政府采购中心应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对政府采购中心委托授权范围的，政府采购中心应当告知其向采购人提出。

35、质疑提出

35.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

35.2 供应商认为采购文件、采购过程、采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取采购文件之日、中标公告发布之日）起七个工作日内以书面形式向采购人、政府采购中心提出质疑。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、政府采购中心将只对供应商第一次质疑作出答复。

未按照采购公告要求获取采购文件的供应商，视为未参与该项目采购活动，不具备对该采购文件提出质疑的法定权利。

35.3 提出质疑时，必须坚持“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑供应商应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、政府采购中心。采购人、政府采购中心不具有法定调查、认定权限。

35.4 质疑函的接收方式为供应商书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见招标文件第一章。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。

35.5 质疑函应当使用范本，详见招标文件第六章。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）必要的证明材料；

（8）营业执照复印件及授权委托书原件、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、委托代理人身份证复印件。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。

36、质疑函的受理和答复

36.1 质疑供应商应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、政府采购中心不负责搜集必要的证明材料等工作。

36.2 对符合法定要求的质疑，采购人、政府采购中心接收并登记《质疑函登记表》。在处理过程中，发现需要质疑供应商进一步补充必要的证明材料的，质疑供应商应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑供应商不能按时提供必要的证明材料的，不利后果由质疑供应商自行承担。

36.3 对不符合质疑要求的，采购人、政府采购中心有权要求其补充必要的证明材料，质疑供应商未在法定时间内补充必要的证明材料的，不利后果由质疑供应商自行承担。

36.4 以下情形的质疑依法不予受理：

（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

（2）超出政府采购法定期限的质疑。

（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

（4）未参与采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商提出的质疑。

（5）供应商组成联合体，联合体中任何一方或多方未按要求签字（盖章）、加盖公章的质疑。

36.5 采购人、政府采购中心依法受理的质疑，将按照政府采购有关规定，在法定期限内作出答复。

36.6 因质疑供应商所留联系方式无效，或者无故不接收，导致质疑答复结果无法送达的，视为质疑供应商主动放弃知晓质疑答复结果的权利。

37、质疑处理

37.1 质疑供应商未按照法定程序进行质疑投诉的，视为一般失信行为。

37.2 质疑供应商不配合或者采取不正当手段干扰政府采购质疑、投诉处理工作的，视为一般失信行为。

37.3 质疑供应商投诉受理期间，就同一事项多头举报，干扰财政部门投诉处理的，视为一般失信行为。

37.4 质疑供应商在全国范围12个月内三次以上质疑查无实据的，视为一般失信行为。

37.5 质疑供应商采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉的，视为严重失信行为。（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）

37.6 质疑供应商在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，视为严重失信行为。

37.7 未尽事宜，依照有关法律、法规执行。

九、政府采购政策功能

38、促进中小企业发展

38.1 本项目执行《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，对小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位报价以扣除优惠比率后的价格参与评审。

38.2 投标人提供的货物全部由小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业制造的，对其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。提供的货物既有小微型企业制造，也有大中型企业制造的，不享受该扶持政策。

如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同，大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体视同小型、微型企业。

38.3 参加本项目政府采购活动的供应商享受价格评审优惠的应当提供的材料：

（1）投标人提供的货物全部由小型企业、微型企业制造的，提供《中小企业声明函》（第六章 投标文件格式）。

（2）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（第六章 投标文件格式）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（3）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同小型、微型企业。

38.4 残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

38.5 享受扶持政策获得政府采购合同的，小微型企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

39、支持绿色发展

39.1 本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等有关规定，采购产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或者强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

39.2 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

39.3 为落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，本项目采购标的如涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，投标人应当执行国家和我省VOCs含量限制标准，并优先使用低挥发性原辅材料。投标人使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等将纳入政府采购合同条款。

40、政府采购需求标准

40.1 本项目执行《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》、《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《工作站政府采购需求标准（2023年版）》、《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》、《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》、《数据库政府采购需求标准（2023年版）》等政府采购需求标准。采购标的如涉及数据中心相关设备及运维服务、台式计算机、便携式计算机、一体式计算机、工作站、通用服务器、操作系统、数据库的，执行相关政府采购需求标准。

第三章  合同文本

连云港经济技术开发区

政府采购货物买卖合同

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使用说明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：（供应商）

乙方2（全称）：（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）：（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标文件等采购文件、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

（1）采购项目名称：

- 采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

- ①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

- 标的名称：

- 关键部件：    品牌：    型号：

- 关键部件：    品牌：    型号：

- 关键部件：    品牌：    型号：

- （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

- ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

- ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：    数量：    金额：

- ¨否

- （4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  ¨分散采购

- （5）政府采购方式：¨公开招标  ¨邀请招标  ¨竞争性谈判  ¨竞争性磋商

- ¨询价  ¨单一来源  ¨框架协议  ¨其他：

- （注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

- （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是  ¨否

- 本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是  ¨否

- 若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是  ¨否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是  ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是  ¨否

（7）合同是否分包：¨是  ¨否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业

¨残疾人福利性单位  ¨监狱企业  ¨其他

- （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

- （9）是否涉及进口产品：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：金额：

国别：    品牌：    规格型号：

¨否

- （10）是否涉及节能产品：

¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购  ¨优先采购

¨否

是否涉及环境标志产品：

¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购  ¨优先采购

¨否

是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

¨强制采购  ¨优先采购

¨否

- （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

- ¨是  ¨否  ¨不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

¨固定总价  ¨固定单价  ¨固定费率  ¨成本补偿  ¨绩效激励  ¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

¨分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年  月  日，完成日期：    年  月  日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是  ¨否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

（1）验收组织方式：¨自行组织  ¨委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否

是否邀请专家参加验收：þ是  ¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：    ¨否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）¨否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：

¨一次性验收  ¨分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容：（应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否

（8）履约验收其他事项：（产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自        生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：     年  月  日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住所 |  | 住所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

第二节 政府采购合同通用条款

1.定义

1.1 合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9.权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10.知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11.保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12.合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13.履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14.售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15.违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17.合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18.不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19.解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20.政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21.法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

- 22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 | 三年 |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决： （1）向仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为连云港市； （2）向连云港经济技术开发区人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

第四章  采购需求

说明：本项目属性为货物，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业行业详见货物（标的）采购清单。

| 1、根据《政府采购需求管理办法》等有关规定，采购人确定采购需求。 2、本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。 采购需求中须满足的实质性要求和条件 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 实质性要求和条件 |
| 1 | - 投标人需充分考虑原执法办案区设备的利旧和兼容性问题，采购标的能与原执法办案、卷宗管理和涉案财物管理设备无缝兼容，对接旧设备及数据产生的费用由中标人承担。未达到以上要求验收不予通过。 |
| 2 | - 投标人需响应财政部《关于政府采购领域本国产品标准及实施政策有关事项的通知》要求（《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《工作站政府采购需求标准（2023年版）》、《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》、《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》、《数据库政府采购需求标准（2023年版）》等），采购标的如涉及数据中心相关设备及运维服务、台式计算机、一体式计算机、工作站、通用服务器、操作系统、数据库的，执行相关政府采购需求标准。 |
| 3 | - 投标人需响应《中华人民共和国公共安全行业标准执法办案区管理场所信息应用技术要求GA/T2097-2023》、江苏省公安厅关于执法办案区建设规范和《连云港市公安局开发区分局执法办案管理中心建设需求》。 |
| 4 | - 中标方应按合同约定30个工作日交货，无特殊原因迟延交货，每迟延一日赔偿总价款的万分之六，赔偿上限不超过总价款的10%。 |
| 5 | - 本次采购无预付款。采购货物全部到达采购人指定地点，由中标人负责安装调试，运行正常验收合格后全额支付合同款。 |
| 6 | - 质保期：三年。质保期内，中标人承担维修、保养、安检、调换等，相关费用包含在预算内，采购方不再支付任何费用；对于采购方人为原因造成的故障，中标人只收取维保成本费用。 |

本项目核心产品为：AI智能一体机。

一、项目概况（或背景或主要建设内容）

连云港市公安局开发区分局执法办案管理中心内设执法办案中心、涉案财物管理中心、未成年一站式保护中心等功能区，是严打各类违法犯罪，创优一流营商环境的关键阵地，2025年论坛期间工业展览中心将承接相关任务，执法办案中心被公安部拟定为参观点位，也将是展示国家级经济开发区公安执法规范化水平的重要窗口。

根据2024年公安部、省公安厅关于执法办案管理中心建设提质增效指导意见的要求，公安分局执法办案管理中心的硬件设备、系统平台、智能装备等已无法满足新时期公安执法办案需求，为打造与全球公共安全合作论坛地位相匹配的现代化开发区公安，对标国际一流、全国领先，现对分局执法办案管理中心进行升级改造。本次升级改造坚持“合理调整，利旧补新”原则，重点改建涉案财物管理中心，实现信息化、规范化、网络化的智能管理新模式，通过对中心的科技化装备、执法办案系统、案件管理系统、涉案财物管理系统进行智能升级，形成对人员、财物、流程的全方位管理，实现执法要素、办案过程、执法场所的全域管理和“闭环式”的覆盖监管，推动开发区公安执法规范化提档升级。

- 货物（标的）采购清单

| 序号 | 货物（标的）名称 | 数量 | 单位 | 中小企业划分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AI智能一体机 | 1 | 台 | 工业 |
| 2 | 人脸门禁 | 34 | 套 | 工业 |
| 3 | 开门按钮 | 3 | 套 | 工业 |
| 4 | 手动报警按钮 | 9 | 套 | 工业 |
| 5 | 声光报警器 | 6 | 套 | 工业 |
| 6 | IC卡 | 20 | 张 | 工业 |
| 7 | 发卡器 | 1 | 套 | 工业 |
| 8 | 拾音器 | 46 | 个 | 工业 |
| 9 | 双面随身物品柜 | 1 | 组 | 工业 |
| 10 | 办案自助终端 | 1 | 套 | 工业 |
| 11 | 系统操作终端 | 11 | 套 | 工业 |
| 12 | 可视对讲主机 | 2 | 套 | 工业 |
| 13 | 可视对讲分机 | 22 | 个 | 工业 |
| 14 | LED大屏 | 14.64 | ㎡ | 工业 |
| 15 | LED室内支架 | 14.64 | ㎡ | 工业 |
| 16 | LED控制器 | 2 | 台 | 工业 |
| 17 | 线缆 | 2 | 套 | 工业 |
| 18 | LED配电柜 | 2 | 套 | 工业 |
| 19 | 嵌入式音响 | 2 | 套 | 工业 |
| 20 | 控制软件 | 2 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 21 | 8口交换机 | 5 | 台 | 工业 |
| 22 | 网络摄像机 | 123 | 套 | 工业 |
| 23 | 智能电子标牌 | 35 | 套 | 工业 |
| 24 | 门禁套装 | 52 | 套 | 工业 |
| 25 | 一体化审讯桌 | 2 | 台 | 工业 |
| 26 | 审讯主机 | 2 | 台 | 工业 |
| 27 | 询问椅 | 2 | 套 | 工业 |
| 28 | 智能审讯椅 | 1 | 套 | 工业 |
| 29 | 温湿度显示屏 | 15 | 套 | 工业 |
| 30 | 智能伤痕抓拍球机 | 2 | 台 | 工业 |
| 31 | 随身物品登记台 | 1 | 套 | 工业 |
| 32 | 生命体征仪 | 2 | 套 | 工业 |
| 33 | 医疗床 | 1 | 张 | 工业 |
| 34 | 药品柜 | 2 | 套 | 工业 |
| 35 | 审讯主机光驱 | 22 | 个 | 工业 |
| 36 | 窗口对讲 | 2 | 套 | 工业 |
| 37 | 壁挂终端 | 1 | 台 | 工业 |
| 38 | 智能毒检一体机 | 1 | 台 | 工业 |
| 39 | 尿样保管柜 | 1 | 套 | 工业 |
| 40 | 互联网远程询问系统 | 1 | 个 | 工业 |
| 41 | 远程询问会议终端 | 1 | 个 | 工业 |
| 42 | 激光彩色打印机 | 4 | 套 | 工业 |
| 43 | 壁挂终端 | 2 | 个 | 工业 |
| 44 | 台式办案自助终端 | 1 | 套 | 工业 |
| 45 | VR眼镜 | 2 | 套 | 工业 |
| 46 | 3D台式管理终端 | 2 | 套 | 工业 |
| 47 | VR法治法治教育平台 | 1 | 套 | 工业 |
| 48 | VR青少年违法庭审 | 1 | 套 | 工业 |
| 49 | 红外探测器 | 2 | 套 | 工业 |
| 50 | 烟感探测器 | 4 | 个 | 工业 |
| 51 | 涉案财物登记台 | 1 | 套 | 工业 |
| 52 | 高精度电子天平 | 2 | 台 | 工业 |
| 53 | RFID无源标签 | 2000 | 张 | 工业 |
| 54 | RFID无源标签 | 500 | 张 | 工业 |
| 55 | 无源标签读写器 | 2 | 台 | 工业 |
| 56 | 三维仿真扫描建模仪 | 1 | 台 | 工业 |
| 57 | 无源标签管理主机 | 3 | 台 | 工业 |
| 58 | 二维码扫描枪 | 1 | 套 | 工业 |
| 59 | 料箱机器人 | 1 | 台 | 工业 |
| 60 | 充电桩 | 1 | 台 | 工业 |
| 61 | 货架 | 1 | 套 | 工业 |
| 62 | 货码 | 1 | 套 | 工业 |
| 63 | 地码 | 1 | 套 | 工业 |
| 64 | 仓位码 | 1 | 套 | 工业 |
| 65 | 周转箱 | 300 | 个 | 工业 |
| 66 | WMS系统软件 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 67 | IT网络硬件 | 1 | 套 | 工业 |
| 68 | AGV机器人调度系统 | 1 | 套 | 工业 |
| 69 | 雾化玻璃 | 36.6 | ㎡ | 工业 |
| 70 | 远程视证监控 | 1 | 台 | 工业 |
| 71 | 物证展示台 | 1 | 套 | 工业 |
| 72 | 冷藏柜 | 2 | 套 | 工业 |
| 73 | 恒温柜 | 2 | 套 | 工业 |
| 74 | 贵重物品保险柜 | 1 | 套 | 工业 |
| 75 | 文件密码柜 | 2 | 套 | 工业 |
| 76 | 智能防磁管理柜 | 4 | 套 | 工业 |
| 77 | 案卷登记台 | 1 | 套 | 工业 |
| 78 | 应用服务器（办案区应用） | 1 | 套 | 工业 |
| 79 | 应用服务器（案管应用） | 1 | 套 | 工业 |
| 80 | 应用服务器(算法应用) | 1 | 套 | 工业 |
| 81 | 磁盘存储阵列 | 3 | 套 | 工业 |
| 82 | 企业级硬盘 | 90 | 个 | 工业 |
| 83 | 行为分析主机 | 2 | 套 | 工业 |
| 84 | 智能语音播报终端 | 1 | 台 | 工业 |
| 85 | 24口POE交换机 | 10 | 套 | 工业 |
| 86 | 智能办案区管理主机 | 1 | 套 | 工业 |
| 87 | 人脸定位服务 | 8 | 套 | 工业 |
| 88 | 3D地图模型 | 1 | 套 | 工业 |
| 89 | 智能案卷管理系统 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 90 | 涉案财物管理系统 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 91 | 大模型应用 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 92 | 单口信息插座含模块 | 9 | 只 | 工业 |
| 93 | 双口信息插座含模块 | 29 | 只 | 工业 |
| 94 | 四口信息地插含模块 | 11 | 只 | 工业 |
| 95 | 双口信息地插 | 7 | 套 | 工业 |
| 96 | 多媒体地插 | 4 | 套 | 工业 |
| 97 | 24口屏蔽模块 | 6 | 台 | 工业 |
| 98 | 电源插座 | 28 | 只 | 工业 |
| 99 | 信号线 | 3800 | 米 | 工业 |
| 100 | 24口ODF | 1 | 套 | 工业 |
| 101 | 48芯光缆 | 200 | 米 | 工业 |
| 102 | 电源线 | 4200 | 米 | 工业 |
| 103 | 网线 | 85 | 箱 | 工业 |
| 注：表中序号17、92-103为辅材，所列数量为参考量，以满足实际使用为准，不增加费用。 |  |  |  |  |

- 货物（标的）技术参数及功能指标

| 序号 | 货物（标的）名称 | 技术参数及功能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | AI智能一体机 | CPU： 不少于2颗CPU，不低于32核64线程 主频不低于2.0GHz GPU： 显卡≥512GB显存，总性能bfloat16约为1.5P 内存： ≥DDR4 3200 32G*16 存储： ≥3.84T 2.5-E4x4 R SSD2/960G 2.5 SATA 6G R SSD2 RAID卡： ≥4GB SAS 8口RAID卡 Riser卡： R2E8-2ES8-R-U4 Riser卡 AI加速器： 单台设备≥8张GPU卡，具备人工智能加速处理器，计算精度至少支持FP16、FP32 等，单卡 FP32>49TFlops，单卡FP16>196TF1ops 电源： ≥2000W电源模块*4 网络接口： ≥双口1G RJ45网卡/双口10G SFP+无模块光纤网卡/双口100G QSFP56网卡 光模块： ≥100G QSFP28多模光模块2/10G SFP+多模光模块2 支持同时不少于100并发量 一体机具备以下功能： 智能会话：通过自然语言与用户进行互动交流，提供精确、实时的答案；支持文字和语音提问，结合先进的自然语言处理技术，能够理解上下文并生成业务相关的答案。 语音处理：支持转换、识别或生成语音信号内容。 函数调用：支持执行自定义函数定义和选择操作，返回预期结果或数据。 要素提取：支持从文本中识别并提取主要要素信息。 文本处理：支持改写、扩写、仿写及特定任务生成内容。 文件处理：支持PPT、WORD、EXCEL、PDF内容提取。 语言翻译：支持多国语言间的文本转换，支持主流语种。 情感分析：支持评估文本中的情感倾向，如正面或负面。 图片解析：支持图片分析，支持图片分类、OCR和文字提取，图片描述。 |
| 2 | 人脸门禁 | 国密加密：内置国密SE密码模块，支持SM1、SM4加密方式加密处理； 屏幕参数：不低于 7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率不低于600*1024； 摄像头参数：不低于200万宽动态双目摄像头； 认证方式：支持人脸、刷卡（国密CPU卡）、密码认证方式； 人脸验证：采用深度学习算法，支持单人或多人识别（最多5人同时认证）功能；支持照片、视频防假；1:N人脸验证速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 存储容量：本地支持1万人脸库、5万张卡，15万条事件记录； 操作方式：触摸 镜头数量：不少于2个 FOV：对角视场角不低于108°；水平视场角不低于88°；垂直视场角不低于44° 有线网络：10/100/1000Mbps自适应 |
| 3 | 开门按钮 | 1、结构：塑料面板； 2、性能：最大耐电流1.25A，电压250V； 3、输出：常开； 4、类型：适合埋入式电器盒使用； 5、尺寸：不低于86*86mm |
| 4 | 手动报警按钮 | 1、紧急按钮面板式()适合86底盒），钥匙复位； 2、防火 ABS 阻燃外壳； 3、报警输出：常闭常开可选； 4、标称电流：≤2A（耐电流），标称电压：≤250VDC（耐压）； |
| 5 | 声光报警器 | 1、额定工作电压(V/DC) 12V； 2、工作电压范围(V) 9-15V； 3、工作电流范围(mA) ≤300； 4、工作温度(℃) ﹣20~﹢60℃； 5、声压(dB) ≥105dB/m； 6、连续工作时间 ≥45min DC12V； 7、闪灯次数(分钟) 200±30。 |
| 6 | IC卡 | 标准IC卡，白卡外形，工作频率：13.56MHz，读卡时间：1-2ms |
| 7 | 发卡器 | 支持发卡类型：ID卡、IC卡、身份证物料卡号（序列号）、普通CPU卡、国密CPU卡； 不少于2个Sim卡尺寸的PSAM卡座； 工作电压：DC 5V； 工作电流：0.2A； |
| 8 | 拾音器 | 采用高灵敏度全指向性电容咪头，支持全向拾音、声音清晰自然；内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护；专用电位器，可靠音量调节；灵敏度：-30dB。频率响应：20Hz～20kHz；监听面积：10-150平米（内置电位器可调） |
| 9 | 双面随身物品柜 | 1、主柜由柜体、触摸屏、主机、摄像头、指纹仪、电控锁和主控电器等部分组合而成； 2、正反面触摸屏，支持多点触控 4、摄像头：双目识别摄像头，像素均≥100万； 5、接口：≥1个RJ45接口； 6、板材采用优质镀锌板，厚度≥0.8mm； 7、门锁采用电控锁，用于控制箱门的自动打开，同时具有机械应急开锁功能； 8、双面均支持通过平台远程控制开箱； 9、正反面箱门相同； 10、采用主副机组合的方式。 11.与双面副柜间通过RS485等有线方式串联，实现一个主柜控制多个副柜； 软件参数： 12、支持与上级平台人员数据关联； 13、支持嫌疑人暂时存放/拿取； 14、支持人脸开柜； 15、支持操作日志上传平台； 16、支持通过上级平台分配物品存放位置、控制远程开柜、查看柜格的使用状态和存放物品名称； 17、支持在紧急情况下，可进行机械应急开锁； |
| 10 | 办案自助终端 | 1、集成主机、双目摄像头、身份证识别、电子签名、指纹采集、打印、双屏显示功能为一体； 2、设备外侧无尖锐棱角； 3、主机四核处理器，内存不低于4G，存储不低于16G，可扩展硬盘存储； 4、双目摄像头：不低于双200万宽动态； 5、身份证识别符合GA450-2013台式居民身份证阅读器通用技术要求，兼容IS014443 TYPE A/B标准； 6、电子签名显示屏尺寸：不低于5.0Inch，分辨率：不低于5080LPI，压感：不低于2048 级压感； 7、电容式生物指纹采集有效采集窗口 不低于12.8mm×18.0mm，图像大小不低于 256 × 360 pixel； 8、双屏显示，显示屏大小不低于21.5寸，分辨率：不低于1920×1080； 9、支持彩色激光打印机；打印机支持待机自动唤醒。 10、支持嫌疑人、证人、受害人、监护人、外国人、律师、检察官、法官、民警等多种身份入区登记； 11、人证合一比对及人员身份背景核查（需提供相关接口）； 12、入区人员人脸信息采集 13、支持读取居民身份证信息； 14、支持电子签名捺印功能； 15、支持生成办案区使用情况登记表的电子台账； 16、支持快速入区和临时离区登记； 17、支持离区登记并对数据采集规范校验； 18、支持在终端上补录人信息和新增民警信息； 19、支持操作流程进行语音提示； |
| 11 | 系统操作终端 | CPU：不低于8核16线程，主频不低于2.8GHz 内存：DDR4 不低于16GB SSD硬盘1：不低于240G；机械硬盘1：不低于500G 显卡：2GDDR4独立显卡，显存位宽≥16 位 显示器：16:9 分辨率≥1920x1080，像素密度≥85 像素/英寸 尺寸≥23英寸 支持防蓝光模式 含键盘、鼠标 |
| 12 | 可视对讲主机 | 一体式钢化玻璃面板设计， 实时对讲：支持与对讲分机之间的可视对讲； 监听监视：支持实时预览前端设备的音视频； 报警功能：实时接收、显示前端设备的报警信息 分组广播：支持对前端设备进行分组广播喊话；支持同时广播50台前端设备，配置TS软件后支持广播最大250台报警盒 硬件接口：USB接口，支持拓展音箱&指纹模块；支持TF卡，扩展容量，提高安全性；具有HDMI接口可外接显示屏；3.5mm音频输入输出接口可外接麦克风和扬声器； web管理：具有web管理功能，支持进行参数配置、设备管理、系统维护等操作； 显示屏尺寸：不小于10.1英寸 显示屏分辨率：不小于1280*800 是否支持触摸：支持 供电方式：DC 12V;标准POE 功耗：<12W 工作温度：-10℃—+50℃ 工作湿度：10%-90% |
| 13 | 可视对讲分机 | 支持一键报警，和管理中心双向语音对讲，中心呼叫前端报警盒； 支持H.264/H.265编码 支持和管理中心双向语音对讲；支持监听功能、广播功能； 支持外接警灯警号、警灯警号可独立控制 支持防拆报警/喧哗报警等功能 自带明装挂板，支持壁挂安装；支持选配暗装挂板，实现嵌入式安装方式 支持一键报警求助，支持双向语音对讲 摄像头参数：不低于200W红外高清彩色摄像头，红外补光不小于5米 网络协议：支持TCP/IP、RTSP、ISUP协议、GB28181 硬件接口：不少于RJ45*1，电源接口*1，RS485*1，IO输入*2，IO输出*2，3.5mm音频输入接口*1，3.5mm音频输出接口*1，标准Micro SD卡接口*1（最大支持256G） 设备功耗：≤8W 工作温度：-25℃-＋55℃ 工作湿度：10%-90% 外壳材质：金属 防护等级：IP65 |
| 14 | LED大屏 | LED像素点间距≤1.87mm;像素密度≥288906点/㎡，SMD封装。 显示尺寸：不低于6.4m×2.88m， 色温3000K—10000K可调，水平、垂直视角160°，亮度均匀性≥97%，色度均匀性±0.003Cx,Cy之内，刷新率：3840Hz 峰值功耗≤495W/㎡，平均功耗≤132W/㎡。 符合GB/T15115-2009；压铸铝箱体，抗腐蚀性，冲击韧性和屈服强度，符合要求。 支持通过实时智能分析算法，识别高亮画面，自动调整高亮亮度，解决刺眼问题，提高人眼观看舒适度，并实现功耗降低20%。 支持通过实时智能分析算法，提高图像动态范围，低灰部分更深邃，高灰部分更清澈，SDR图像显示HDR效果。 通过GB/T 2423.37-2006 4.2沙尘试验，粒子尺寸＜75μm的滑石粉，尘降量600g/（㎡·d），自由降尘，试验时间8h，产品未发现尘沉积及侵入。 通过GB/T2423.17-2008《电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验Ka:盐雾》试验：在盐溶液PH7±0.5，溶度5%NaCL,温度35±1度的条件下，连续进行72h喷雾，实验结束后显示屏表面无锈蚀，性能完好，正常工作。 |
| 15 | LED室内支架 | 材质：优质冷轧钢板(SPCC)，材料厚度不低于T1.5 颜色：黑色 厚度：适配箱体：支架厚度不低于50mm，整体厚度不低于50mm+屏厚 适配模组：支架厚度不低于60mm，整体厚度不低于60mm+屏厚 表面处理：静电喷塑，涂层厚度>60μm 弧度：0° |
| 16 | LED控制器 | 支持3路HDMI视频信号输入，4路网口带载输出，带载高达260万像素 支持视频信号输入全屏缩放及自定义缩放.支持任意切换，拼接 支持多窗口显示：信源窗口*3、图片窗口*2、滚动文字窗口*1、底图窗口*1 支持最多10个用户场景,可作为模板保存，可直接调用，方便使用 支持多发送卡通过网络进行级联管理和统一控制 支持热备份、支持设备间备份和网口间备份 支持屏幕底图配置设置和更换、屏保和开机logo配置 支持屏幕除湿配置 支持对屏幕进行逐点校正配置有效消除色差，有效提高显示屏的画质 视频输入分辨率（HDMI）：总分辨率不超过260W@60，可自定义分辨率，最大支持分辨率：不低于2048*1269@60Hz，最小支持分辨率：不低于320*180@60Hz 视频输入接口：不少于HDMI1.4*3 视频输入极限高度（HDMI）：180~4096 视频输入极限宽度（HDMI）：320~4096 LED带载输出接口：不少于千兆网口*4 视频输出极限宽度：不低于320~5120 LED带载输出分辨率：单网口带载65W，最大带载260万像素，可自定义分辨率 视频输出极限高度：180~5120 音频输入接口：不少于HDMI内嵌*3 音频输出接口：不少于LINE OUT 3.5mm*1 遥控器：支持红外遥控器 其他接口：HDMI1.4*1（视频预监输出）、100M/1000M自适应以太网口*2（管理使用）、IR输入*1、串口*1、RS485*1、USB 2.0*1 |
| 17 | 线缆 | 提供配电柜到屏幕的强电线，控制器到屏体信号线。 HDMI 1.3 1080P60Hz铜缆 端子镀金，耐氧化，阻抗小，信号传输更稳定。 端子内部特殊设计，增强端子和线缆连接强度。 环保加厚外被，耐磨不易破裂，经久耐用。 支持HDMI 1080P60Hz型号稳定传输。 即插即用，无需驱动程序。 线缆类型（音视频线）：铜缆 视频版本：HDMI 1.3 支持最大分辨率：1080P 60Hz 接口类型：HDMI |
| 18 | LED配电柜 | LED显示屏PLC智能配电柜 输入电压：380V 输出电压：220V 额定功率：10KW 输出回路：不少于3个单相回路（AC220V） 每路输出最大带载功率：≤3.33KW 回路状态监测：单回路 远程控制：支持 分步逐级上电：支持 计划任务上电：支持 温度检测：支持 逻辑联动控制：支持 主断路器：不少于25A塑壳断路器*1 交流接触器：不少于32A交流接触器*1 子断路器：不少于40A微型1P断路器*3 照明检修插座断路器：不少于16A 1P+N微型漏电保护断路器*1 控制回路断路器：不少于10A微型1P断路器*1 零地排：不少于8位铜排*2 输出接线端子：不少于火零地接线端子*3组 PLC控制器：不少于PLC控制器*1 PLC控制电源模块：不少于DC24V电源*1 串口服务器：不少于RS232-网口转换器*1 |
| 19 | 嵌入式音响 | 嵌入式隐藏音响设备，响应频率：70HZ-12KHZ，额定功率：不低于6W，灵敏度：不低于98db |
| 20 | 控制软件 | 窗口操作：支持视频窗口图层的创建、删除。支持窗口移动、改变大小、漫游窗口放大还原、子窗口放大还原、锁定、分屏等操作。 预览上墙：支持监控点预览上墙、本地信号源预览上墙、以及桌面上墙，支持窗口预览控制及取流信息展示，窗口主子码流切换，以及窗口轮巡预览 回放上墙：支持监控点回放上墙，包括上墙之后的控制：快进、慢进、快退、慢退、暂停、恢复、停止等 视图：支持墙内布局及内容保存为视图，可以按特定时间或者按周循环切换视图 报警联动：支持报警源联动监控、视图在视频墙上进行播放显示，客户端通知显示报警联动上墙的结果，支持报警确认操作 |
| 21 | 8口交换机 | 8口千兆交换机，支持MDI/MDIX自动翻转及双工，支持IEEE 802.3x全双工流控 |
| 22 | 网络摄像机 | 1、≥500万像素，2.0mm定焦镜头； 2、传感器尺寸≥1/2.8英寸，最低照度≤0.0005Lux(彩色)，≤ 0.0001Lux(黑白)； 3、支持H.264(Baseline Profile、Main Profile、High Profile)、H.265（Main Profile）、MJPEG视频编码； 4、设备最大支持分辨率为3072×1728，帧率在1~30fps可调； 5、设备支持三码流：主码流分辨率为3072×1728，帧率为30fps；子码流分辨率为720P，帧率为30fps；第三码流分辨率为D1，帧率为30fps； 6、各码流的视频分辨率、帧率、编码格式可单独设置； 7、设备应满足图像信噪比大于等于58dB，动态范围大于等于120dB，图像水平中心分辨力不小于1500TVL，灰度等级不小于11级； 8、设备支持AEC回声消除、混音录像功能； 9、设备红外补光距离100米，支持SmartIR； 10、设备支持移动侦测，遮挡报警，警戒线，虚焦检测，场景变更，区域进入，区域离开，区域入侵，物品遗留，物品拿取，人员聚集，声音异常检测分析智能功能； 11、支持人感兴趣目标侦测过滤功能，支持单选和多选； 12、设备应具备20%抗丢包能力； 13、内置Speaker，内置mic； 14、设备应能满足在DC12V±30%宽电压环境下正常工作，支持POE及电源热备份；具备IP66及以上防护等级，工作温度-40°~70°。 |
| 23 | 智能电子标牌 | 功能： 1、支持人脸识别等方式通行；支持照片、视频防假。 2、显示询/讯问室名称、在室人员信息，远程修改询/讯问室名称。 3、人员通行权限管理，禁止无权限人员进出询/讯问室，防止涉案人员异常离开。 4、通行记录实时自动上传办案区平台。 性能： 1、人脸识别速度：比对时间≤1s/人。 规格： 1、不低于10.1英寸触摸屏 |
| 24 | 门禁套装 | 含电源、磁力锁、ZL型支架、开门按钮 |
| 25 | 一体化审讯桌 | 含桌体、智能中控台、示证屏、智能审讯笔录主机、交换机、打印设备、报警按钮等设备于一体的讯（询）问设备; 1、整体采用可组装式拼接，可分拆运输，桌体钢木结构，同时容纳两人办公； 2、尺寸：长不低于1850mm，宽不低于900mm，桌面高度不低于780mm；桌面材质：PET肤感欧松板（免漆）； 3、桌体材质：冷轧钢板；表面处理：金属喷塑，细砂纹； 4、颜色：办公灰+警务蓝； 5、显示屏：屏幕尺寸不低于21寸； 6、含8口交换机1个； 7、示证屏：支持分辨率1920*1080，屏幕尺寸不低于43寸； 8、智能审讯笔录主机：内存不低于 8GB，存储不低于1TB； 9、智能中控台：中控屏：不低于10寸触摸屏； 10、电子签名捺印终端： 屏幕：不低于10.1寸，分辨率不低于1280 x 800 指纹：符合公安认证居民身份证指纹采集规范。 11、特写相机：支持人脸识别功能，不低于200W像素； |
| 26 | 审讯主机 | 支持不少于6路1080P网络视频接入； 最大支持500万相机接入； 不低于7寸高清触摸屏，支持控制与图像显示 支持视频信息上叠加温湿度传感器信息 支持设置画中画通道，1080P编码 支持单画面、1大1小、1大2小、1大3小、1大4小、1大5小、1大7小、4均分等多种画面合成 支持单室双刻、单室轮刻多种刻录模式； 标配2个DVD光驱 支持4个SATA接口，单盘容量最大为8TB 不少于2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口" |
| 27 | 询问椅 | 椅子背面、坐面、扶手采用西皮软包，耐磨性能好。靠背、扶手、脚部都带有约束带。操作简便，安全可靠。椅腿下方装有直接与地面固定底盘。 |
| 28 | 智能审讯椅 | 整体为电控模式，内置应急解锁功能，操作简单快捷，无需多人协作进行约束控制，提高审讯效率。设备支持心率、体温、血压等体征信息监测 |
| 29 | 温湿度显示屏 | 1、显示时间精确到秒（年月日、时分秒）。 2、支持温度、湿度信息检测，并实时显示。 3、显示范围：温度-19℃～99℃，湿度：0％～99％。 4、测量精度：温度＜±1℃，湿度＜±4%RH。 5、支持通过RS485协议或网络协议校时。 6、支持通过RS485协议或网络协议上传环境数据，并可将环境数据叠加到摄像头和审讯主机画面。 7、采用静态显示，防白光处理，防止图像闪烁，适合同步录像应用。 8、外观尺寸：长宽高不小于550mm(长)x350mm(宽)x35mm(高)。 |
| 30 | 智能伤痕抓拍球机 | 不低于800万1/1.8′′镜头，支持最大3840x2160高清画面输出 支持smart265高效压缩算法， 支持24倍及以上光学变倍，16倍及以上数字变倍 最低照度：彩色：0.001 Lux @（F1.2，AGC ON）；黑白：0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON）；宽动态：120dB超宽动态 焦距：2.8-12 mm，4倍光学 支持防补光过曝 水平范围：355°垂直范围：0°-90° 水平速度：水平键控速度：0.1°-60°/s,速度可设;水平预置点速度：60°/s 垂直速度：垂直键控速度：0.1°-50°/s,速度可设;垂直预置点速度：50°/s 支持主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（3840 × 2160，2560 × 1440，1920 × 1080P，1280 × 960，1280 × 720） 60 Hz：24 fps（3840 × 2160，2560 × 1440，1920 × 1080P，1280 × 960，1280 × 720） 视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG 网络接口：RJ45网口，自适应10M/100M网络数据 SD卡扩展：支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡,最大支持256G 电源：DC12 V，最大功耗：24 W；PoE（802.3at） 防雷、防浪涌、防突波，IP66及以上防护等级 |
| 31 | 随身物品登记台 | 1.集成管理主机、彩色激光打印机、标签打印机、双目摄像头、高清拍照相机、条码扫描枪、电子签名捺印功能、显示功能为一体； 2.桌体外侧无尖锐棱角； 3.管理主机：CPU ≥ 4核；内存≥8GB； 存储≥1TB；带键鼠； 4.显示器：尺寸≥21英寸，分辨率≥1080P 5、身份识别：读卡时间≤0.5秒；最大读卡距离0～3cm，符合ISO14443 TypeB标准； 6.高清人脸双目摄像头：不低于双200万像素； 7条码扫码枪：支持一维码、二维码扫描 8.电子签名捺印板：不小于10.1寸屏，电容活体生物指纹采集，符合公安部认证的指纹模块标准 9.彩色激光打印机；打印机支持待机自动唤醒，A4彩色激光打印机：打印速度≥15页/分钟。 10.标签打印：打印方式热敏，打印速度≥ 100mm/s，最大打印宽度≥100mm，分辨率≥200dpi（8点/毫米）； 11、登记桌：桌体尺寸不小于1700*630*750（长*宽*高度) |
| 32 | 生命体征仪 | 1、不低于12.1英寸彩色TFT液晶显示，多种语言操作界面（简体中文、繁体中文、英语） 2、无风扇设计，安静、节能、清洁，不影响病人休息，同时降低交叉感染的可能性 3、具有标准界面，呼吸氧合图，趋势共存界面，大字符界面，他床观察，便于用户观察 4、波形、参数颜色和位置可随意配置 5、通过按键和旋钮即可完成所有操作 6、最大同时显示8道波形 7、支持7导心电同屏显示，心电波形级联显示 8、支持数字血氧技术，抗运动干扰，抗环境光干扰，弱灌注时可进行测量 9、支持HRV心率变异性分析功能 10、无创血压测量方式：手动、连续、间隔测量任选，4800组血压数据存储 |
| 33 | 医疗床 | 可移动，带护栏，可起背，可曲腿，尺寸不小于200*90*50cm |
| 34 | 药品柜 | 采用冷轧钢板材，静电喷塑无异味，设备尺寸不低于1800mm*850mm*250/500mm |
| 35 | 审讯主机光驱 | 更换原审讯主机光驱，替换的审讯主机光驱能适配利旧的审讯主机，能正常刻录CD\DVD光盘 |
| 36 | 窗口对讲 | 采用一体式高性能会议话筒；窗口机配外贴话筒。 双向对讲：支持窗口内外双向对讲。 录音输出：支持耳机插口，可输出窗口内外双路声音信号。 音量调节：支持单独开关窗口内外声音，音量大小可调节。 |
| 37 | 壁挂终端 | 屏幕不低于32英寸，8GB内存，运行内存不小于1G，接口类型支持：HDMI，USB2.0，配挂壁支架 |
| 38 | 智能毒检一体机 | 1、集成主机、人脸识别摄像头（双目）、视觉识别摄像头、签批屏、指纹采集、彩色A4打印机、标签打印机、精密机械臂功能为一体； 2、设备外侧无尖锐棱角； 3、机械臂在封闭环境下使用，避免了对人员造成伤害的可能性。 4、主机：双核四线程处理器，内存≥8GB；存储≥128GB SSD 5、人脸识别摄像头（双目）：不低于200W像素，识别距离0.5m-2m，自带人脸识别算法， 6、视觉识别摄像头：不低于500W像素，焦距不低于50cm， 7、签批屏：尺寸：不低于5寸，屏幕比例：16：9；屏幕分辨率：不低于800*480； 8、指纹模块：符合公安认证居民身份证指纹采集规范； 9、彩色A4打印机：打印速度：不低于18ppm；进纸盒容量：不少于250页；支持待机自动唤醒 10、标签打印机：热转印；USB接口；分辨率不低于203DPI，打印速度 152mm/s 11、全自动精密机械臂：工业级机器臂；重复定位精度：±0.05mm； 软件参数 1、支持对接办案区管理系统，上传毒品检测结果； 2、支持市面上常见毒品的检测；支持单联或多合一试纸卡； 3、支持人脸扫描或身份证扫描，快速进入检测。 4、支持毒检过程全自动滴样和检测，零人工干预，提高检测精确度和效率。 5、支持自动适配新的试纸卡 6、支持通过算法，自动识别试纸卡的结果以及毒品名称，并自动生成符合公安毒检格式要求的报告。 |
| 39 | 尿样保管柜 | 1.门体设计：支持双层真空玻璃门；2.恒定温度：支持4-38℃每度可调可控；3.门锁配置：支持双安全锁；4.容积:不小于100L；5.外形尺寸：不小于480x470x840mm； |
| 40 | 互联网远程询问系统 | 支持音视频同步互通、全程录音录像、证据下载上传功能、在线签字、文书表单输入功能、笔录时间自动功能、日志管理功能、水印功能、文书上传功能、文书打包下载等功能。 |
| 41 | 远程询问终端 | 1、采用一体化智能终端，摄像头、麦克风高度集成满足小型会议室快速部署要求。 2、采用嵌入式操作系统，非PC架构，通过遥控器或触控屏幕进行会议控制包括控制声音、图像、会议管理等，非键盘鼠标操作，采用国产芯片。 3、配置具备不少于2个MINI卡农音频输入口，1个3.5mm音频输入接口，1个3.5mm音频输出接口，2个HDMI音频输出接口；方便与会议室音频系统集成。 4、视频编码：支持SVC分层编码技术。H.263、H.263+、H.264 BP、H.264 HP、H.264 HP SVC、H.265 SVC等。 5、具备网络抗丢包能力，在丢包率50%的情况下能保证视频流畅传输(帧率不低于25帧/秒)。 |
| 42 | 激光彩色打印机 | 打印速度：不低于18ppm 连接方式：支持USB+NET 基础功能：打印、复印、扫描 特色功能：快速启动、色彩校正、驱动一键安装 打印幅面：A4 |
| 43 | 壁挂终端 | 4k超清大屏，屏幕不低于75英寸，刷新频率不低于144HZ，内存不小于32G，运行内存不小于2GB，接口类型支持：HDMI，USB，配挂壁支架。 |
| 44 | 台式办案自助终端 | 1、支持嫌疑人、证人、被害人、警员等多种身份人员入出区登记； 2、人证比对入区：支持读取二三代身份证，在人证比对成功后进行入区登记； 3、无证人员入区：支持手动登记入区人员信息，完成入区登记； 4、支持登记人员身份信息、现场照片、案件信息、入区原由/出区去向等信息； 5、报表打印：支持外接打印机，完成出区登记后一键打印报表； 6、屏幕：≥10英寸触摸屏； |
| 45 | VR眼镜 | 1、2个不小于3.4英寸屏幕 2、单眼分辨率不低于1440 x 1700（双眼分辨率2880 x 1700） 3、连接口：支持USB-C 3.0，DP 1.2，与Mods的专用连接 4、不少于2节AA碱性电池系统按钮 5、不少于2个应用程序按钮扳机，缓冲按钮，摇杆 6、抓握按钮空间规模不小于2米x 1.5米 |
| 46 | 3D台式管理终端 | 1、内存 ：不低于8G 2、硬盘：不低于SSD128G 3、显卡接口：不少于DVI*1、HDMI*1、DP*1 4、含不低于55寸显示设备 5、含底座平台 |
| 47 | VR法治法治教育平台 | 1、支持VR校园霸凌，结合虚拟现实技术，身临其境的观感体验，运用模型和动画相结合，模拟真实校园霸凌的发生和对策，体验者只需戴上VR眼镜，就能看到逼真的场景。体验者可以在系统中学习如何应对校园霸凌的发生，如何选择正确的处理方式。 2、支持VR校园反恐防暴安全教育。通过逼真的虚拟场景,学生可以深入体验和学习各种反恐、防暴情况,从而增强安全意识。 3、支持VR校园预防电诈的教育和培训，提升师生的防骗意识和应对能力， 促进校园安全，减少校园内电信网络诈骗案件的发生。 4、支持VR普法教育模拟体验系统，旨为进一步普及法律知识，加强青少年法治宣传教育，提高青少年法律意识和自我保护意识。 5、支持VR预防学生兼职诈骗，通过VR技术生动展现的各种诈骗场景，仿佛身临其境，并利用VR进行情景互动学习，随着体验的层层递进，逐渐深刻认识到网络诈骗的隐蔽性和严重危害性。 6、支持VR校园毒品交互的体验形式。 |
| 48 | VR青少年违法庭审 | 支持VR青少年庭审模拟，系统模拟体验青少年不同程度犯罪类型，由法庭审理的过程，通过展现青少年轻微刑事案件、一般刑事案件以及严重刑事案件的庭审过程，让青少年能够身临其境地参与虚拟法庭庭审，观看法官、律师和当事人的互动，了解庭审程序和法庭规则，体验司法实践。 |
| 49 | 红外探测器 | 声光报警器： 1、可选电压DC12VAC220V； 2、警灯颜色：红； 3、喇叭分贝：不低于120dB； 4、光源工作方式：感应报警LED频闪发光； 红外探测感应报警系统： 1、工作电压：DC12V AC220V； 2、延时时间：最小延时时间：2秒；最大延时时间：1分钟 3、功 耗：<1W； 4、检测移动速度：≤2M/S； 5、工作温度：-20℃~40℃； 6、配件：人体红外感应开关； |
| 50 | 烟感探测器 | 1、工作温度(℃) ﹣20~﹢60℃； 2、声压(dB) ≥105dB/m； 3、连续工作时间 ≥45min DC12V； 4、闪灯次数(分钟) 200±30。 |
| 51 | 涉案财物登记台 | 1.集成登记主机、彩色激光打印机、标签打印机、双目摄像头、高清拍照相机、条码扫描枪、电子签名捺印功能、显示功能为一体； 2.桌体外侧无尖锐棱角； 3.台式电脑： CPU ≥ 4核；内存≥8GB； 存储≥256G；带键鼠； 4.显示器 尺寸≥21英寸，分辨率≥1080P 5.身份识别：读卡时间≤0.5秒；最大读卡距离0～3cm，符合ISO14443 TypeB标准； 6.高清人脸双目摄像头：不低于双200万像素；宽动态； 7.条码扫码枪：支持一维码、二维码扫描 8.电子签名捺印板： 不低于10.1寸屏，电容活体生物指纹采集，符合公安部认证的指纹模块标准 9.彩色激光打印机： 打印速度 ≥15页/分钟；打印机支持待机自动唤醒。 10.标签打印：打印方式热转印，打印速度≥ 100mm/s，最大打印宽度≥100mm，分辨率≥200dpi（8点/毫米）； |
| 52 | 高精度电子天平 | 1、分度值：不少于0.001g； 2、称重范围：0.01g-500g； 3、开机自检，内置水平仪，单位转换，防风保护，可充电使用。 |
| 53 | RFID无源标签 | 900 MHzRFID无源电子标签,普通物品用； |
| 54 | RFID无源标签 | 柔性抗金属，900MHz RFID 无源电子标签 |
| 55 | 无源标签读写器 | 1、全面支持符合 ISO-18000-6B、ISO-18000-6C（EPC G2）标准； 2、工作频率 902-928MHZ 或 865-868MHZ(可按不同的国家或地区要求调整)； 3、具有仿真键盘功能、支持虚拟串口和HID模式，电脑 USB 接口取电、蓝色射频指示灯及蜂鸣器操作； 4、体积小、读取速率快等优点，可以对标签进行授权、挂失、编程等操作，可广泛应用于各种 RFID 系统中。 |
| 56 | 三维仿真扫描建模仪 | 1、手持三维仿真建模设备，优化算法支持，保持高质量、高精度的3D数据输出， 2、手持模式下支持快速扫描获取原始的3D数据 3、在快速扫描的前提下保证数据质量 |
| 57 | 无源标签管理主机 | 1.充分支持符合 ISO18000-6B/6C、 EPC CLASS1 G2 标准的电子标签； 2.工作频率 902～ 928MHz(可以按不同国家或地区要求调整) 3.以广谱跳频(FHSS)或定频发射方式工作； 4.输出功率达至 30dBm（可调）； 5.内置天线，典型读取距离 1 米-10米（根据标签不同）。 |
| 58 | 二维码扫描枪 | 传输方式：有线 扫码类型：支持一维、二维码 扫描精度：不低于4mil |
| 59 | 料箱机器人 | 机最大负载：不低于300kg；货箱最大负载：不低于30kg;驱动方式：双轮差速，双向行走；导航方式：惯性导航+二维码导航；取货方式：旋转抱叉+视觉校正； |
| 60 | 充电桩 | 不低于48V.28Ah，无线通讯 |
| 61 | 货架 | 不低于270箱，层板：不小于0.5mm |
| 62 | 货码 | 对应货架粘贴二维码. |
| 63 | 地码 | AGV定位码 |
| 64 | 仓位码 | 架储位唯一身份标识码 |
| 65 | 周转箱 | 周转箱外形尺寸：不小于600mm*400mm*300mm； |
| 66 | WMS系统软件 | 智能仓储管理系统软件，具备基础物料信息、容器信息等模块，支持到货、入库、出库、盘点等流程操作 |
| 67 | IT网络硬件 | 服务器，交换机，机柜，无线AP，PDA，辅材等等 |
| 68 | AGV机器人调度系统 | AGV机器人调度系统软件。 系统包含设备配置，服务配置，地图配置，用户角色配置等模块。 地图可视化展示，显示机器人在地图上的位置信息，对机器人的运行状态进行监控，实时了解机器人的任务执行情况。 |
| 69 | 雾化玻璃 | 1、电控雾化玻璃膜遥控智能调光，玻璃贴膜电动控制变色膜； 2、透明和警务蓝色，电动控制调节； |
| 70 | 远程视证监控 | 1、视频输出分辨率不低于1920×1080； 2、不低于23倍光学变倍，16倍数字变倍； 3、水平旋转范围为0°~360°，垂直旋转范围为-5°~90° 4、支持最多同时开启20个视频窗口进行画面预览； 5、支持检测水平转动角度不大于90°、垂直俯仰角度不大于60°、垂直倾斜角度不大于45°的人脸。 |
| 71 | 物证展示台 | 像素：不低于800万像素 变焦：整机不低于220倍放大 解像度：不低于900线 对焦/白平衡：自动/手动 图像特技：负片、冻结、镜像、黑白、旋转、同屏对比、标题 |
| 72 | 冷藏柜 | 电压：220V 功能：制冷 门数：双门 容积：不小于600L 尺寸：不小于：100cm*55cm*200cm（长、宽、高） |
| 73 | 恒温柜 | 风冷无霜恒温2-8℃度、冷藏不低于400L、支持阴凉/冷藏双模式 设备尺寸不低于590mm*530mm*1970mm（长、宽、高） |
| 74 | 贵重物品保险柜 | 支持密码解锁、钥匙解锁，LED触摸控制 设备尺寸不低于：650mm*560mm*1570mm（长、宽、高） |
| 75 | 文件密码柜 | 开锁方式：密码、钥匙 板材厚度：不低于0.8mm 材质：钢制 尺寸：不低于900mm*420mm*1850mm（长、宽、高） |
| 76 | 智能防磁管理柜 | 钢材质，防盗带锁，四层双开门，容量不少于180L，开锁方式：密码 设备尺寸：不低于525mm*480mm*1500mm（长、宽、高） |
| 77 | 案卷登记台 | 含登记终端、打印机，扫描仪等硬件设备，登记台尺寸：不低于170cm*63cm*75cm（长*宽*桌面高度） |
| 78 | 应用服务器（办案区应用） | 1、高度≥2U； 2、CPU：配置≥2颗处理器，单核32线程，单颗CPU≥32核，主频≥2.6GHz，单颗处理器 TDP 功耗≤120W 3、内存：配置≥2*32GB DDR4 3200Mhz内存； 4、硬盘：配置≥2块480GBSSD硬盘； 5、RAID卡：配置独立RAID卡，支持RAID0/1/5/10等，2GB缓存（带超级电容）； 6、I/O扩展：支持插槽总数≥8个PCI-E4.0； 6、网卡：配置≥4*GE接口； 7、电源：配置≥2*900W冗余热插拔电源； 8、服务：提供三年维保、三年硬盘免返还服务。 |
| 79 | 应用服务器（案管应用） | 1、高度≥2U； 2、CPU：配置≥2颗处理器，单核32线程，单颗CPU≥32核，主频≥2.6GHz，单颗处理器 TDP 功耗≤120W 3、内存：配置≥4*32GB DDR4 3200Mhz内存； 4、硬盘：配置≥2块4T硬盘； 5、RAID卡：配置独立RAID卡，支持RAID0/1/5/10等，2GB缓存（带超级电容）； 6、I/O扩展：支持插槽总数≥8个PCI-E4.0； 6、网卡：配置≥4*GE接口； 7、电源：配置≥2*900W冗余热插拔电源； 8、服务：提供三年维保、三年硬盘免返还服务 |
| 80 | 应用服务器(算法应用) | 1、ARM架构，高度≥2U； 2、CPU：配置≥2颗处理器，单核32线程，单颗CPU≥32核，主频≥2.6GHz，单颗处理器 TDP 功耗≤120W 3、内存：配置≥4*32GB DDR4 3200Mhz内存； 4、硬盘：配置≥2块480SSD硬盘； 5、RAID卡：配置独立RAID卡，支持RAID0/1/5/10等，2GB缓存（带超级电容）； 6、I/O扩展：支持插槽总数≥8个PCI-E4.0； 6、网卡：配置≥4*GE接口； 7、电源：配置≥2*900W冗余热插拔电源； 8、服务：提供三年维保、三年硬盘免返还服务。 |
| 81 | 磁盘存储阵列 | 1、采用4U机箱，具有36盘位，模块化插拔，主板、电源、风扇可插拔更换，存储空间不小于576T； 2、必须满配36块企业级硬盘，企业级7200转硬盘，SATA接口，3.5英寸，16TB容量； 3、支持热插拔功能，支持磁盘、电源热插拔； 4.、支持密码设置复杂度提醒； 5、支持查看硬件状态和系统状态； 6、支持存储池、虚拟磁盘的快速自动配置； 7、支持配置备份和恢复； 8、支持告警事件联动邮件通知； 9、不少于2个100/1000M以太网接口； 10、支持网口绑定功能，可将多网口设置同一IP地址，实现链路聚合、负载均衡以及热备功能； 11、支持图形化显示设备CPU状态、内存使用状态、磁盘状态、存储池状态、存储池容量使用状态； 12、支持创建/修改/删除/查看虚拟磁盘； 13、支持虚拟磁盘类型ISCSI、NRU、NAS； 14、支持在Linux及Windows客户端访问NAS类型的虚拟磁盘； 15、视音频采用视频流协议直接写入存储；录像机转发性能，同时支持：写入能力不小于1000Mbits/s、转发能力不小于400Mbits/s； 16、支持磁盘在线修复功能； 17、支持RAID0、1、5、6、10、RAIDX模式；支持热备盘； 18、支持针对坏扇区磁盘的热顶替； 19、支持RAID快速创建，支持RAID在磁盘拔出一定时间（默认10分钟内，时间可设）插回后快速重建； 20、支持RAID重建速度动态调整，可以根据写入码流带宽需求，动态调整RAID重建的速度； 21、支持RAID重建断点续建技术，设备重启之后，RAID可以继续重建； 22、支持磁盘漫游功能，磁盘更换盘位后，不影响RAID正常使用； 23、支持降级、重建功能，当存储池处于降级、重建状态，不影响数据写入； 24、在RAID组内有磁盘失效且正常磁盘数量大于等于9块时，系统自动重构； 25、在磁盘拔出再插回时，磁盘上数据不会丢失。 |
| 82 | 企业级硬盘 | 企业级7200转硬盘，SATA接口，3.5英寸，16TB容量。不低于 不低于256MB缓冲区，流畅存储视频有效防止丢帧 24×7全天候高效稳定运行 年度工作负载等级为300TB/年 MTBF可达1,000,000小时以上 |
| 83 | 行为分析主机 | 支持通过WEB、客户端和平台对剧烈运动、起身、重点人员起身、离岗、睡岗、人员攀高、如厕超时、声强突变、进入区域、离开区域、穿越警戒线、区域入侵、徘徊、放风场滞留、人员站立、人员静坐等智能规则进行配置 支持对设定区域范围内人员站立状态进行自动侦测并支持触发报警、上传报警抓拍图片等功能 支持在设定区域范围内，人员静坐时间超过设定值时自动侦测并支持触发报警、上传报警抓拍图片等功能 对划定区域内的人数进行统计并支持配置固定时间上报,检测区域人数大于、等于、小于某一值时产生告警事件并抓拍图片 支持对在岗人员的值岗状态进行检测：在达到配置离岗时间的时候未回岗即离岗/脱岗，同时支持对在岗人员的睡岗时间进行检测，产生告警并抓拍图片， 接口：支持2块SATA硬盘接口、4个千兆网络接口、1个VGA接口、4个USB3.0接口和2个USB2.0接口； 支持同时对13路视频流（标准H.264或标准H.265）进行智能分析 支持警戒区域内多人发生打架斗殴等事件运动幅度达到设定值后，触发报警并上传报警抓拍图片 支持对触碰设定高度警戒线的人员进行自动侦测并支持触发报警，上传报警抓拍图片等功能 支持对离开重点区域且在设定时间内未回到设定区域的人员进行自动侦测并支持触发报警、上传报警抓拍图片等 支持在设定区域范围内，人员如厕时间超过设定值时自动侦测并支持触发报警、上传报警抓拍图片等功能 支持对设定区域范围内人员起立状态进行自动侦测并支持触发报警、上传报警抓拍图片等功能 支持对实时采集的音频进行监测，当声音强度超过预设值时触发报警并上传报警抓拍图片 支持对穿越设定警戒线的运动目标进行自动侦测并支持触发报警、上传报警抓拍图片等功能 支持对进入设定警戒区域内的运动目标进行自动侦测并支持触发报警，上传报警抓拍图片等功能 支持对离开设定警戒区域内的运动目标进行自动侦测并支持触发报警、上传报警抓拍图片等功能 支持对出现在设定警戒区域内的运动目标进行自动侦测并支持触发报警、上传报警抓拍图片等功能 对开始审讯、结束审讯、审讯超时、单人审讯等状态进行检测并上报平台上展示,对肢体冲突等不合规的审讯状态进行检测并上报平台进行展示； 支持对触发智能规则的报警事件进行录像存储，并可以设置报警预录和延录事件 智能规则配置中，支持屏蔽区域设置,支持尺寸大小过滤条件 支持对在设定警戒区域内长时间来回走动的运动目标进行自动侦测并支持触发报警、上传报警抓拍图片等功能 支持对进入设定警戒区域内且在设定时间内未离开的运动目标进行自动侦测并支持触发报警、上传报警抓拍图片等功能" |
| 84 | 智能语音播报终端 | 语言模块：无需录音,文字转语音 不限制条数 任意文字数字，英文均可 支持modbus协议：可使用PLC 组态屏 组态软件标准modbus协议实现任意语音播报 丰富接口：支持RS485网、WIFI 4G多种接口型号产品 支持无源和有源音频接口，应用更加广泛，可驱动最大无源30瓦喇叭 继电器：支持常开常闭 点动脉冲等功能 支持联动 开关量：实现开关量采集联动语音播报等功能 |
| 85 | 24口POE交换机 | 1、可用千兆PoE电接口数量≥24个，千兆电口数量≥1个，千兆光口数量≥1个。 2、交换容量≥52Gbps。 3、支持自适应802.3af/at供电标准，支持PoE最大输出功率≥370W。 4、支持8芯供电，支持6KV防浪涌（PoE口）。 5、支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE802.3ab、IEEE802.3z。 |
| 86 | 智能办案区管理主机 | 1、支持提供当天处理人数统计，办案区当前在区人数、审讯人数、候问人数、到期预警人数、临时出所人数和随身物品存放情况的实时数据统计； 2、支持通过人脸识别技术实现涉案人员的身份核实、背景审查、场所权限校验、位置跟踪、流程管理、出区核验（需提供相关接口）； 3、系统支持投放大屏展示办案中心系统的实时运行状态； 4、人员流程管控：可以通过人脸识别技术，对嫌疑人的在区活动进行记录和管控； 5、对接公安数据（提供公安大数据支撑），与全国在逃库、区域重点人口库实现对接，自动为民警提供人员背景信息。与人口库对接，通过身份证号获取人员基本身份信息（需提供相关接口）； 6、支持候问室管理功能。支持多次登记进入候问室。看押时可根据需要自动或手动分配候问室； 7、智能审讯管理； 8、支持实现视频边拼接边刻录。 9、支持人身安全检查登记功能。支持查看需要进行安全检查的人员列表，支持手动录入人身检查记录信息，具体包括自述症状、伤情照片、检查情况。支持相关人员（民警、见证人、被检查人、监护人）签名捺印的功能。支持人体伤疤抓拍和标注； 11、涉案嫌疑人被带出办案区域时,如未经过平台系统授权，如未进行信息采集或随身物品未全部返还，则平台应给出报警提示； 12、临时带回管理：临时将嫌疑人带回办案区时，系统将自动检测此人是否为临时带回人员并自动记录临时带回时间，且可以继续该嫌疑人在办案区的办案流程；； 13、系统提供对机构新增、修改、删除、查询，设置机构行政关系等功能； 14、系统提供对用户进行新增、修改、删除、查询、批量导入导出、分配用户角色等功能； 15、系统支持用户使用密码登录、PKI登录的验证方式，严格控制系统访问，保证系统和业务数据的安全性和保密性； 17、支持人员登记、预约登记、安全检查、财物暂存、信息采集、尿检结果录入、候问、审讯、物品返还、出区登记等办案流程信息管理。 18、系统支持展示办案中心人员、物品实时数据，办案区人员告警，功能室人员使用情况，走势分析； 19、支持以电子地图的形式展示涉案人员在办案区内的实时位置。接收人员定位设备的紧急报警信号，可在电子地图上显示报警位置并弹出实时视频（需硬件支持）； 20、随身物品管理：实现对嫌疑人随身物品的管理，可记录物品名称、数量、特征、单位等并拍照上传，嫌疑人须签字捺印确认。支持随身物品查询功能，可按物品所有人姓名、物品名称、类别、状态等字段进行查询 21、支持出区登记功能，包括出区登记和临时出区登记。临时出区需经过审核； 22、系统支持记录嫌疑人在办案区的活动信息，生成、查看、打印涉案人员办案区使用情况登记表； 23、系统提供对角色进行新增、修改、删除、查询，分配权限等功能； 24、预警管理：支持对办案区内多种违规行为的检测，包括单人讯问、无人看管、羁押超时、异常入区等，当发生以上行为时系统会进行自动告警 25、支持候问室有涉案人员，看管区没有民警看管的预警，系统产生自动告警； 26、系统支持“一人一档”功能，系统展示涉案人员在办案区的全流程音视频、文档，包括入离区信息、个人基本信息、信息采集信息、随身物品信息、讯询问笔录及音视频等，可按照嫌疑人姓名、身份证号、时间、案件名称、警情编号、物品名称进行搜索； 硬件参数： 1、2U机架式服务器； 2、CPU:≥2颗，单颗处理器主频≥2.0Ghz，核数≥8； 3、内存：不低于32GB； 4、硬盘：不低于1TB； 5、网口：至少2*双端口千兆电口网卡； |
| 87 | 人脸定位服务系统 | 存储接口：不少于1个SATA接口，内置4TB硬盘 视频接口：不少于1×HDMI，1×VGA 网络接口：不少于2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 报警接口：不少于4路报警输入，1路报警输出 串行接口：不少于1路RS-232接口、1路RS-485接口 USB接口：不少于1×USB 2.0，1×USB 3.0 【产品性能】 输入带宽：不低于256Mbps 输出带宽：不低于256Mbps 接入能力：不少于16路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持32×1080P 显示能力：HDMI最大支持8K输出 目标识别应用： 支持目标抓拍、比对报警； 目标名单库：不少于16个名单库，名单库库容10万张；路人库库容1万张 视频流：不少于16路视频流（4MP） 图片流：不少于16路图片流 目标客流：支持客流分析（图片流），支持4个客流统计组去重 目标应用：签到、频次（高频、低频） 单颗AI引擎分析能力：不少于8路4MP视频流、16路图片流 |
| 88 | 3D地图模型 | 3D地图建模，根据办案区现场实际房间布局定制。 |
| 89 | 智能案卷管理系统 | 智能案卷管理平台功能 1、支持案卷出入柜操作； 2、支持案卷制作； 3、支持日志查询； 4、支持案卷调卷； 5、支持案卷归档审核； |
| 90 | 涉案财物管理系统 | 1）系统具备完善稳定的运行条件，不存在恶意BUG和莫名奔溃的情况； 2）系统为B/S与C/S任意结合的体系架构，所有服务可私网内单独部署； 3）系统具备人员登记、送还、备案、查询、进出以及告警推送功能； 4）系统具备物品信息按照流程进行登记、入库、出库操作的功能； 5）系统具备物品进出库房自动拍照与上传的功能； 6）系统具备物品打印射频标签、信息自动采集、自动归档的功能； 7）系统具备所有设备远程网络操作功能，与智能设备联网对接； 8）系统具备存储空间展示、划分、建立分组等自定义设置的功能； 9）系统具备物品借出归还超期自动提醒的功能； 10）系统具备物品信息分类查询统计的功能； 11）系统具备使用者分级权限设置的功能； 12）系统具备操作日志查询的功能； |
| 91 | 大模型应用 | - 警情监督：实现源头执法监督，对立案环节的执法问题进行监督和审查。包含程序合规性、内容真实性、文书标准性监督。 2、场所监督：对涉案人进入中心后的业务全流程监督。包含程序合规性、内容真实性、文书标准性监督。 3、涉案财物监督：实现涉案财物的出入库全流程监督。包含程序合规性、内容真实性、文书标准性监督。 4、案卷监督：对于案卷出入柜的业务全流程监督。包含程序合规性、内容真实性、文书标准性监督。 5、执法结果执行情况监督：对于强制措置、行政处罚等执法结果执行情况进行监督。包含程序合规性、内容真实性、文书标准性监督。 6、流程引擎：1）. 根据风险等级触发提醒、预警、违规、紧急事件四级响应机制；2）. 支持办案单位自定义配置处置流程及责任人，实现问题早发现、早干预。 7.违法犯罪事实生成：1） 快速定位违法犯罪事实，从文书中自动提取案件材料中的时间、地点、手段等要素；2） 提炼违法犯罪行为模式、主观动机及危害结果，生成违法犯罪事实总结。 8、案件图谱能力：1）智能生成可视化人物关系图；2）案情时间轴；3）资金关系链图 9、罪名/行政违法行为实体分析：1）通过比对罪名构成要件与案件事实，推送几种最有可能的罪名或违法行为；2.）按照客观要件、客体要件、主观要件、主体要件等犯罪构成要件逐层分析，并提供证据文书片段支持。 10、证据矛盾点与证据缺失点分析：1）根据矛盾或缺失的要素，生成证据矛盾点与证据缺失点；2）包括物证关联断裂（未提取凶器DNA记录）、证人证言逻辑悖论（作案动线空间冲突）等；3）提供案件结论及详细分析报告，支持交互操作，点击文件可跳转至原始文书位置。 11、案件审核报告生成：1)对经办民警提交的案件材料进行全面审查后，自动生成案件审核报告；2) 包括案件事实、证据、法律适用、程序等方面，详细阐述审核意见。 12、补充侦查提纲生成：1） 如果案件证据存在欠缺或需要进一步调查核实某些事实，自动生成补充侦查提纲；2）列出需要补充侦查的事项、目的及调查方向。 13、执法监督文书生成：1）当发现执法过程中存在过错行为时，生成执法过错责任认定书；2）明确责任主体、过错事实及责任程度。 14、工作总结文书生成：1） 大模型撰写月度总结、年度总结，回顾法制工作情况；2） 包括案件审核数量、执法监督成效、存在问题及改进措施等。 15、办案侦查指引：1）自动生成覆盖立案、刑拘、提请逮捕等关键节点的标准化流程图；2）动态标注每个环节的法律依据、操作步骤及风险提示；3）推送至办案民警的个人警察助手，实现流程同步与实时指引。 16、特征提取：支持通过微调公安领域大模型提取案件的11类模糊隐性特征，包括嫌疑人特殊行为模式、作案工具特征、时空行为模式、目标选择偏好、生物特征关联、环境要素耦合、文本语义特征、异常事件关联、资金流动模式、目标物品属性以及赃物流通路径。 17、智能相似案件检索与关联分析：1）支持毫秒级跨省市案件库检索，可基于碎片化信息（如作案工具、嫌疑人行为特征、案发时间地点等）自动关联历史案件库中的类似案件；2） 支持自动生成《潜在串并案报告》与《类案处置指引》；3）支持基于案件指纹实现精准匹配和隐藏关联线索的挖掘，为民警提供侦办建议和行动指导。 18、历史案件特征归档分析：1）支持通过串并案识别功能提取案件特征；2）支持基于大模型与深度学习算法，总结细分类型案件的特殊特征。 19、网络数据智能关联：1）支持通过聊天记录识别暗语模式（如用水果代表赌资金额），帮助民警识别潜在作案证据；2）支持结合外卖订单数据发现频繁下单的地点，为民警提示赌博窝点或毒品交易地点。 20、动态研判报告生成：1）支持根据犯罪模式的动态变化生成实时更新的研判报告，帮助警方快速调整侦查策略；2）支持归纳作案手法迭代趋势，生成包含趋势分析的研判报告，为反诈宣传策略提供科学依据。 21、任务汇聚与统一处置：1） 支持对接公安机关核心业务系统（如办案区业务、财物管理、案卷调阅、案件侦查、领导批示等场景），聚合常规提醒、预警违规、紧急事件、领导督办等四类任务；2）支持通过API网关与单点登录（SSO）技术实现跨系统任务数据实时同步；3）提供民警登录助手后即可获取全局待办视图的功能。 22、智能处置：1） 支持展示任务来源、法律依据、关联人员/案件、处理历史记录的详情看板功能；2）支持一键督办功能，向责任人发送钉催办消息（短信/内网消息双通道）；3） 支持自动生成标准整改书，违规任务证据回传原系统避免二次录入；4）支持点击直达业务系统功能页（如财物出库审批界面），保留用户原有操作习惯。 23、任务发起与跨部门协同：1）支持模板化创建任务，选择预设任务类型（如“卷宗借阅申请”“证据调取申请”），自动关联处置流程；2）支持语音输入描述任务需求（如“通知禁毒支队协查张某涉毒包裹”），AI自动提取关键信息生成任务草稿；3）支持规则引擎自动触发审批流（如涉案财物处置需“经办人-法制科-分管领导”三级审批）；4）支持智能推荐最佳执行人，基于民警职责、当前任务情况、地理位置（外勤定位）；5）支持紧急通道，红色等级任务可绕过常规审批，由发起人直属上级快速授权。 24、文书助手：1） 支持基于模板自动生成法律文书、工作报告等，支持语音输入与智能纠错；2）支持模板库+智能填充，内置各种标准化文书模板，自动抓取案件时间、地点、涉案金额等字段生成初稿；3）支持要素智能关联，自动将案件卷宗中的笔录、鉴定报告等材料转化为文书内容。 25、物品识别助手：1） 支持通过拍照/扫描快速识别涉案物品，关联数据库比对信息；2） 支持专业级图像识别，识别涉案工具、动植物、品牌标志等，并自动标注特征参数；3） 支持智能估价系统，根据物品品牌、型号、新旧程度生成实时市场估值或涉案特殊定价。 26、警务知识助手：1） 支持执法大模型基座，实时解答法律法规、办案流程等问题；2） 支持智能问答系统，快速检索法律条文、司法解释、典型案例等；3） 支持类案推送功能，输入案件关键要素自动匹配相似案例；4）支持法规更新提醒，实时监测法律修订动态并提示新旧条款对比。 27、智能办案指引：1）支持依据案件实际情况、调查进度提供办案指引，包含审讯指引、侦查指引等；2)支持阶段化指引，根据案件所处阶段推荐关键步骤；3)支持证据链完善建议，对比同类案件的证据标准，智能识别缺失环节；4)支持风险预警提示，实时监测案件办理中的法律风险点并推送应对方案。 - 28、案件程序审查：案件卷宗上传后 系统自动识别，提取文书内容，自动审查案件的程序合规性，包含必备文书是否齐全 流程是否合规 时序是否合规 文书是否规范， - 29、文书规范性审查:对文书是否签字纳印、是否盖章、公文号是否正确等进行审查，支持手动批注发起新问题、修改系统发起的问题，文书上传后，按照组卷规则及文书类型自动组卷。 - 30、多系统对接：1）支持通过API网关集成公安内部系统，采用单点登录（SSO）统一认证；2）提供标准化对接接口，支持第三方厂家工具接入。 31、数据安全：1）支持敏感数据本地化存储，符合《公安信息网安全管理规定》；2）支持传输层加密（HTTPS/国密算法），权限分级管控。 32、实时同步：支持采用消息队列（MQ）实现任务状态秒级更新，移动端支持离线操作后自动同步。 33、审计追踪：支持全流程操作留痕，满足《公安机关执法全流程记录规定》，支持回溯任意任务操作日志。 34、数据汇聚：数据汇聚功能支持多源业务系统及警综平台资源数据的实时接入，实现数据集中存储、整合治理及跨系统协同应用，提升数据利用效率与业务响应能力。 35、数据资产化：数据资产化功能构建统一数据治理体系与全生命周期管理机制，通过质量优化、价值挖掘及安全管控，赋能业务决策与创新应用，实现数据资产显性化与效益最大化。 36、数据上报：数据上报功能实现多源数据标准化处理后，通过自动化分发机制推送至各下游业务系统，支持实时 / 批量传输、异常监控及反馈闭环，确保数据精准适配业务需求，提升跨系统协同效率。 37、统一权限：通过统一门户统一配置各用户的应用权限、数据权限，并提供标准化接口，支持多方业务系统接入，实现一站式配置。 38、统一登录：通过统一门户一站式登录各业务系统。 39、统一日志：提供统一日志生产标准、统一日志接入、输出规范。 |
| 92 | 单口信息插座含模块 | 单孔网络信息插座。 |
| 93 | 双口信息插座含模块 | 双口网络信息插座含模块。 |
| 94 | 四口信息地插含模块 | 四口网络信息地插含模块。 |
| 95 | 双口信息地插 | 双口网络信息地插。 |
| 96 | 多媒体地插 | 翻盖开启式多媒体地插座免焊，含网络接口、HDMI插口插。 |
| 97 | 24口屏蔽模块 | 24口屏蔽模块式配线架。 |
| 98 | 电源插座 | 5空插座。 |
| 99 | 信号线 | RVV4*0.5 |
| 100 | 24口ODF | 24口ODF |
| 101 | 48芯光缆 | 国标48芯光缆 |
| 102 | 电源线 | 国标，RVV 2*1.5mm²； |
| 103 | 网线 | 室内超五类网线、高速无氧、铜、监控网络线，每箱不少于300米 |

四、供货要求

1.交货期：合同签订后30个工作日。

2.交货方式：现场交货。

3.交货地点：连云港市公安局开发区分局。

五、安装调试要求

各系统模块数据运行正常，满足设计和建设标准。

六、国家或行业相关规范标准

- 本项目执行《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》、《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《工作站政府采购需求标准（2023年版）》、《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》、《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》、《数据库政府采购需求标准（2023年版）》等政府采购需求标准。采购标的如涉及数据中心相关设备及运维服务、台式计算机、便携式计算机、一体式计算机、工作站、通用服务器、操作系统、数据库的，执行相关政府采购需求标准。

- 投标人需响应《中华人民共和国公共安全行业标准执法办案区管理场所信息应用技术要求GA/T2097-2023》、江苏省公安厅关于执法办案区建设规范和《连云港市公安局开发区分局执法办案管理中心建设需求》。

七、人员配备要求

为确保项目顺利交货，中标方需设置项目组人员不少于5人，配备项目负责人、技术人员、售后人员等，人员资质将作为评分部分内容。投入本项目的团队人员按照响应文件配备，不得随意更换。如有特殊情况确需变动，更换的项目团队人员不低于被更换人员资质条件，并且经甲方同意后方可更换。（提供证书扫描件、电子件或复印件及近三个月任意一个月依法缴纳社会保险的证明材料加盖投标人公章，未按要求提供不得分。）

八、履约验收要求

项目验收在设备安装调试运行正常后一个月内，由采购人统一组织进行验收并签字。具体验收要求如下：

(1)项目应交付的所有过程性文档（包括但不限于建设类文档、项目验收类文档等）

(2)项目验收小组由采购人邀请，依据采购人的相关管理办法，对项目开展综合评价验收。

中标方应按合同约定30个工作日交货，无特殊原因迟延交货，每迟延一日赔偿总价款的万分之六，赔偿上限不超过总价款的10%。

投标人需充分考虑原执法办案区设备的利旧和兼容性问题，采购标的能与原执法办案、卷宗管理和涉案财物管理设备无缝兼容，对接旧设备及数据产生的费用由中标人承担。未达到以上要求验收不予通过。

- 九、培训要求

项目提供培训服务，明确对不同层次的操作人员进行专业理论和实际操作技能的培训内容，逐步提高技术人员业务知识水平和数据分析的能力，具体培训时间、地点、培训人数等由采购人指定。

1、培训对象：包括但不限于具有审批权限的领导、项目中各系统的使用人员、系统管理人员。

2、培训方式：培训方式采用集中培训、现场培训相结合的方式，针对不同层次的人员，开设不同的培训课程和确定培训方式。

3、培训内容：培训的目的是保证相关人员了解、掌握本系统所涉及的各种技术，更有效和更全面地应用、管理系统。对于领导，通过培训，使领导能掌握其日常工作所用系统各功能模块的使用，掌握审批步骤；对于项目中各系统的使用人员，通过培训，能掌握其日常工作所用系统各功能模块的使用；对于系统管理人员，即在项目实施建设过程中主要参与全过程实施的各专业工程师与技术开发人员和系统维护人员，通过培训，掌握系统的基本维护和日常管理工作，当系统出现一般性问题时，通过培训的系统管理人员能及时解决问题，不影响系统的使用。

4、培训师资：原厂专业资深工程师、专业资格人员和行业专家等。

5、培训教材：投标人需结合项目建设需求，细化培训方案，针对各个建设模块组织相应的培训内容与课程编制，形成纸质、电子及视频教材，并交采购人留存。

十、售后服务要求

质保期：三年。

质保期内，中标人承担维修、保养、安检、调换等，相关费用包含在预算内，采购方不再支付任何费用；对于采购方人为原因造成的故障，中标人只收取维保成本费用。

十一、商品包装及快递包装要求

1.商品包装环保要求：应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。

（1）商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%；

（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；

（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6 色；

（6）纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产；

（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

2.快递包装环保要求：

（1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg；

（2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；

（3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；

（4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

（5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于 80 次；

（8）快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；

（9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；

（10）快递应使用电子面单；

（11）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

（12）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

十二、投标报价要求

投标报价必须含以下部分：

（1）投标的货物总价；

（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸等各种费用；

（3）必要的保险费用和各项税金；

（4）投标总价要求包含安装维保费用。

投标人应根据投标报价要求在投标分项报价表中列明各项投标单价、总价等，未全部列示的作无效响应处理。

投标文件中的单价和总价采用人民币报价，以元为单位标注。

十三、付款方式与履约保证金

1、付款方式

本次采购无预付款。采购货物全部到达采购人指定地点，由中标人负责安装调试，运行正常验收合格后全额支付合同款。付款时中标人提前提供正规发票。

- 履约保证金

本项目收取履约保证金，金额为 合同金额的5%。

户  名：连云港经济技术开发区公共资源交易中心

开户行：中国建设银行股份有限公司连云港经济技术开发区支行

帐  号：32050165893600001087

成交供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式在合同签订前提交。

成交供应商可自愿使用履约保函（保险）代替交纳履约保证金，详情请见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）规定。

十四、其他

本项目报价不得超过预算价（最高限价）。

特别提醒投标人：应根据国家收费标准并结合市场实际进行报价，总价包干。

工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标人应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

二、评标标准

（1）评标时，评委会以招标文件为评标依据，评委会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

（2）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。

（3）总得分=价格分+技术分+商务分。

综合评分法

（1）价格分（40分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×40分

因落实政府采购政策进行价格扣除的，用扣除后的价格参加评审。

2）技术分（42分）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 技术响应 （25分） | 功能响应方案评价： - 警情监督功能实现方案：实现源头执法监督，对立案环节的执法问题进行监督和审查。包含程序合规性、内容真实性、文书标准性监督。 - 方案对功能技术架构、实现方式及实现逻辑阐述清晰详细，能提供演示（功能演示视频），演示内容与方案完全相符的，得5分； - 方案阐述功能技术架构、实现方式及实现逻辑基本清晰，能提供演示（功能演示视频），演示内容与方案基本相符的，得4分； - 方案阐述功能技术架构、实现方式及实现逻辑不够清晰，提供的演示内容与方案不相符的，得3分； - 本项未阐述的，不得分。 2、案件程序审查实现方案：案件卷宗上传后 系统自动识别，提取文书内容，自动审查案件的程序合规性，包含必备文书是否齐全 流程是否合规 时序是否合规 文书是否规范。 - 方案对功能技术架构、实现方式及实现逻辑阐述清晰详细，能提供演示（功能演示视频），演示内容与方案完全相符的，得5分； - 方案阐述功能技术架构、实现方式及实现逻辑基本清晰，能提供演示（功能演示视频），演示内容与方案基本相符的，得4分； - 方案阐述功能技术架构、实现方式及实现逻辑不够清晰，提供的演示内容与方案不相符的，得3分； - 本项未阐述的，不得分。 3、文书规范性审查实现方案:对文书是否签字纳印、是否盖章、公文号是否正确等进行审查，支持手动批注发起新问题、修改系统发起的问题，文书上传后，按照组卷规则及文书类型自动组卷。 - 方案对功能技术架构、实现方式及实现逻辑阐述清晰详细，能提供演示（功能演示视频），演示内容与方案完全相符的，得5分； - 方案阐述功能技术架构、实现方式及实现逻辑基本清晰，能提供演示（功能演示视频），演示内容与方案基本相符的，得4分； - 方案阐述功能技术架构、实现方式及实现逻辑不够清晰，提供的演示内容与方案不相符的，得3分； - 本项未阐述的，不得分。 - 警务知识助手实现方案：实时解答法律法规、办案流程等问题； 快速检索法律条文、司法解释、典型案例等；支持类案推送功能，输入案件关键要素自动匹配相似案例。 - 方案对功能技术架构、实现方式及实现逻辑阐述清晰详细，能提供演示（功能演示视频），演示内容与方案完全相符的，得5分； - 方案阐述功能技术架构、实现方式及实现逻辑基本清晰，能提供演示（功能演示视频），演示内容与方案基本相符的，得4分； - 方案阐述功能技术架构、实现方式及实现逻辑不够清晰，提供的演示内容与方案不相符的，得3分； - 本项未阐述的，不得分。 - 智能文书助手实现方案：支持基于模板自动生成法律文书、工作报告等，支持语音输入与智能纠错。支持模板库+智能填充，内置各类标准化文书模板，自动抓取案件时间、地点、涉案金额等字段生成初稿。支持要素智能关联，自动将案件卷宗中的笔录、鉴定报告等材料转化为文书内容。 - 方案对功能技术架构、实现方式及实现逻辑阐述清晰详细，能提供演示（功能演示视频），演示内容与方案完全相符的，得5分； - 方案阐述功能技术架构、实现方式及实现逻辑基本清晰，能提供演示（功能演示视频），演示内容与方案基本相符的，得4分； - 方案阐述功能技术架构、实现方式及实现逻辑不够清晰，提供的演示内容与方案不相符的，得3分； - 本项未阐述的，不得分。 |
| 服务方案 （17分） | 1、对接与利旧方案：因系统须对接江苏省新一代警综平台（案件、警情、嫌疑人、证人、受害人等）、江苏省厅执法办案中心管理系统、数字证书（单轨制）、日志管理系统、警员信息库等系统，并充分利用已有设备。对投标人提供的系统对接方案和设备利旧方案进行评价： - 方案详细完善，数据对接切实可行、设备利旧合理，目标实现、稳定性较好的，得5分； - 方案基本完备、稳定性一般的，得4分； - 方案不够完善、稳定性较差的，得2分； 本项未见阐述或阐述与需求无关的不得分。 2、项目实施方案及进度计划：根据项目实施方案的完整性、进度计划安排、质量保障及各类保障措施的合理性，以及保证项目顺利实施的其他因素进行评价： 能够充分考虑项目实际情况，实施进度规划合理、质量保障措施完善，方案可实施性强的，得4分； 实施方案基本完备，基本满足项目需求的，得3分； 实施方案不够完善的，得2分； 本项未见阐述或阐述与需求无关的不得分。 3、售后服务保障：对投标人提供的售后服务方案和措施、技术人员能力进行评价： 售后服务方案、技术支持、服务力量、故障响应承诺及伴随服务完整、具体的,得4分； 售后服务方案和各类服务基本完备，基本满足项目需求的，得3分； 售后服务方案和各类服务方案不够完善的，得2分； 本项未见阐述或阐述与需求无关的不得分。 4、培训方案：针对所投货物，拟定对采购人提供详细的的培训方案，包括培训内容、时间安排、人员实力及安排等内容；对培训方案的完整性、合理性，进行排序评价： 培训方案具体且根据项目实际情况针对性强，能够保证操作人员熟练使用的，得4分； 培训方案基本完善的，基本达到培训效果的，得3分； 培训方案不够完善的，针对性不强的，得1分； 本项未见阐述或阐述与需求无关的不得分。 |

（3）商务分（18分）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 综合实力 （13分） | 1、投标人具备以下相关有效证书：信息安全管理体系认证证书、隐私信息管理体系认证证书、业务连续性管理体系认证证书，每提供一项得1分，最多得3分； 2、所投产品具有执法办案系统方面的软件著作权登记证书，有一项得1分，最多得2分。 3、项目负责人具备中级及以上信息系统项目管理师证书、IT服务工程师（ITSS）证书、信息安全保障人员认证证书（CISAW）证书、售后服务管理师中级及以上，每提供一项得1分，最多得4分。 4、项目组成员具有中级及以上网络技术工程师证书、中级及以上IT运维工程师证书，通信、电子智能化工程施工员证书、中级及以上智能建筑弱电系统项目管理师证书，每提供一项得1分，最多得4分。同一人员具有不同证书的，不重复计算。 注：提供以上材料原件扫描件上传至投标文件中，人员须提供近3个月任意一个月社保证明，否则不得分。 |
| 类似业绩 （3分） | 投标人自2022年1月1日（以合同签订时间为准）以来完成过与本项目类似业绩的，每有1个得1分，本项最多得3分。 注： （1）上述类似业绩的认定以投标人提供类似业绩的中标通知书及合同为准。 （2）投标人提供的业绩证明材料必须能清晰反映项目工作内容、合同金额、时间和验收情况等需要明确的内容，若提供的材料不能明示，则需提供加盖建设单位公章书面证明文件。 （3）类似业绩时间的认定以合同签订的时间为准。 注：投标文件中须提供相关证明材料的原件扫描件。 |
| 节能环保 （2分） | 1、投标标的属于财政部、国家发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。如投标标的均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 2、投标标的属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环境标志产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。 注：投标文件中须提供相关证明材料的原件扫描件。 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

- 一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

- 二、上一年度的财务状况报告

（成立不满一年无需提供）

- 三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：采购人名称

我方供应商名称参加项目名称（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

供应商（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签名或签章）：

日期：    年     月     日

- 四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：。（须附证明材料）

主要专业技术能力有：。（须附证明材料）

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

附主要设备和主要专业技术能力的证明材料如下：

- 五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 六、法律、行政法规规定的其他条件的证明文件

（如有，请按要求提供）

- 七、落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

- 八、特定资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

- 九、授权委托书与法定代表人（单位负责人）身份证明

授权委托书

致：采购单位

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改 （项目名称） 项目（项目编号：）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：           联系方式

委托代理人（签字/签章）：             ，联系方式

日期：    年     月     日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：

填报说明：

1、若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2、若投标文件中全部签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3、供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

4、请供应商如实填写联系方式并在评审过程中保持联系方式畅通，评审过程中如联系不上，由供应商承担一切不利后果。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致： 采购单位

兹证明，

姓名：性别：年龄：职务：

系（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：

法定代表人（单位负责人）联系方式

日期：    年     月     日

注：请供应商如实填写联系方式并在评审过程中保持联系方式畅通，评审过程中如联系不上，由供应商承担一切不利后果。

- 十、投标函

投标函

致：连云港经济技术开发区政府采购中心

根据贵方的JSZC-_________________号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的工程、服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话：

传        真：

投标人开户行：

账        号：

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 十一、中小企业声明函（货物）（分包号：**）

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）（项目编号：，分包号：）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日   期：

填报说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请供应商如实填写，所填内容须与投标分项报价表一致，如填写不完整或不一致或填写有误，将承担一切不利后果。

3、本项目属性为货物，声明函中不对其中涉及的服务的承接商作出要求。

4、中标人的《中小企业声明函》随中标结果公开，接受社会监督。

- 十二、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目（项目编号：，分包号：）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），制造商为（企业名称），属于残疾人福利性单位；

2.（标的名称），制造商为（企业名称），属于残疾人福利性单位；

……

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日   期：

填报说明：

1、请供应商如实填写，所填内容须与投标分项报价表一致，如填写不完整或不一致或填写有误，将承担一切不利后果。

2、中标人的《残疾人福利性单位声明函》随中标结果公开，接受社会监督。

- 十三、联合体协议（参考格式）（分包号：**）

联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加连云港经济技术开发区政府采购中心组织的（项目名称）（项目编号：，分包号：）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中（小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为（小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的%。（可选）

供应商1全称（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

供应商2全称（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

……

备注：本招标文件中要求加盖公章的内容，仅需加盖牵头单位的公章。

- 十四、投标分项报价表（分包号：**）

投标分项报价表

项目名称：      项目编号：      分包号：

单位：元

| 序号 | 货物（标的）名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 制造商企业类型 |  | 单价 | 数量 | 计量单位 | 单项合计价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

填报说明：

1、“制造商企业类型”栏填写内容为“大型”“中型”“小型”“微型”“监狱企业”或“残疾人福利性单位”。

2、以上报价包含货物费用、运杂费、安装施工费、集成费、税金和其他费用。

3、请供应商如实、正确填写本表，所填内容将作为评审的依据，其内容应与对应的证明资料相符。

4、行数或事项不够，可自行增加。

- 十五、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

技术要求响应及偏离表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 十六、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

商务要求响应及偏离表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 十七、类似项目业绩一览表（分包号：**）

类似项目业绩一览表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 序号 | 项目名称 | 签订时间 | 采购单位 | 主要标的 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 十八、项目团队人员一览表（分包号：**）

项目团队人员一览表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 姓名 | 本项目拟担任职务 | 技术职称、专业资质 | 学历 | 年龄 | 主要资历及担任过的职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 根据项目需求、评分办法确定一览表格式 | 根据项目需求、评分办法确定一览表格式 |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

十九、开标一览表

投标人全称（CA公章）：

项目名称：

项目编号：                                   分包号：

| 投标货物名称 | 总价（小写） |
| --- | --- |
|  | 元 |
| 核心产品 |  |

年     月     日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应附自然人身份证明复印件并由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应附营业执照等证明文件复印件、法定代表人或主要负责人身份证明复印件，并由法定代表人或主要负责人签字或盖章，并加盖公章；委托授权质疑的还应附授权委托书，并由授权代表签字或者盖章，并加盖公章。