常 州 市 政 府 采 购 项 目

公 开 招 标 文 件

项目名称：常州市高级职业技术学校实训楼新建工程智慧黑板和多媒体设备采购项目

项目编号：JSZC-320412-CZYK-G2025-0015

采 购 人：常州市高级职业技术学校

采购代理机构：常州亿楷源工程咨询有限公司

- 目      录

- 投标邀请

- 投标人须知

第三章  资格审查

第四章  评标程序、评标方法和评标标准

第五章  采购需求

第六章  拟签订的合同文本

第七章  投标文件格式

- 第一章  投标邀请

受常州市高级职业技术学校（采购单位）的委托，就常州市高级职业技术学校实训楼新建工程智慧黑板和多媒体设备采购项目（项目名称）进行公开招标采购，各潜在投标人可在“苏采云”政府采购一体化平台自行免费下载招标文件，并于2025年 7月25日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320412-CZYK-G2025-0015

2.项目名称：常州市高级职业技术学校实训楼新建工程智慧黑板和多媒体设备采购项目

3.项目预算金额：294.5万元

4.项目最高限价：294.47万元

5.采购需求：常州市高级职业技术学校实训楼新建工程智慧黑板和多媒体设备采购。

6.合同履行期限：合同生效后，接到采购人通知30日历天完成采购安装及调试验收等工作。

7.本项目是否接受联合体投标：否。

8.本项目是否接受进口产品投标：否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策：

■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

□本项目专门面向  ■中小 ■小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：___________。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：□是   ■否；

3.2本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求： 无

三、获取招标文件

1.时间：本公告发布之日起至2025年7月11日17：00（北京时间）。

2.获取方式：在“苏采云”政府采购一体化平台自行免费下载采购文件。

注：因本项目通过“苏采云”政府采购一体化平台采用电子化不见面交易的模式，供应商通过“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”下载采购文件后，还必须登录“苏采云”政府采购一体化平台下载电子采购文件方可通过系统进行响应文件的编制和提交。

3.下载方式：供应商登录江苏政府采购网，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

4. 投标保证金：本项目不收取投标保证金。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.投标截止时间、开标时间：2025年7月25日9：00（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

2、根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。

3、领取CA和办理电子签章请至常州市政务服务中心1-1号四楼大厅CA办理窗口办理，或者登录常州市政府采购网“下载中心”，下载并查阅 “江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”。具体办理指南和操作手册见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），请根据办理指南进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：常州市高级职业技术学校

地    址：江苏省常州市武进区延政中大道6号

联系人：杨主任

联系方式：0519-89855098

2.采购代理机构信息

名    称：常州亿楷源工程咨询有限公司

地    址：常州市武进区延政西路6号宏图大厦3楼

联系方式：0519-86663133

3.项目联系方式

项目联系人：徐工

电      话：13401581883

4、电子化招投标技术支持电话：0519-85588210/ 0519-85588163

第二章   投标人须知

第一节 投标人须知资料表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 序号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 项目属性：服务 ■货物 工程 |
| 2 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目：是 ■否 |
| 3 | 核心产品 | 关于核心产品本项目■适用 不适用。 本项目为单一产品采购项目。 ■本项目为非单一产品采购项目，核心产品为： 98寸一体机 |
| 4 | 现场考察 | ■不组织 组织（考察时间：_年_月_日_时_分，考察地点：_________。） |
| 5 | 开标前答疑会 | ■不召开 召开（召开时间：_年_月_日_时_分，召开地点：_________。） |
| 6 | 样品 | 投标样品递交： ■不需要 需要，具体要求如下： （1）样品递交要求：样品必须在_年_月_日_时_分前送至常州亿楷源工程咨询有限公司，并至__室做好样品送达登记工作，联系人：__，电话：__，逾期将不予接收。 （2）中标（成交）单位样品留样封存，未中标（成交）单位样品自开标之日起三天内由投标人运回。 （3）样品不能出现制造厂或投标人的标志、标记。 （4）样品递交及退还必须出具投标人的授权委托书及被授权委托人身份证。 （5）样品制作及运输费用由投标人自行承担。 |
| 7 | 是否专门面向中小企业 | £本项目专门面向中小企业采购，在评审时不再对小微企业执行价格评审优惠政策。 ■本项目非专门面向中小企业采购，对于符合规定的小、微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
| 8 | 标的所属行业 | 本项目属于货物类，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业（《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业【2011】300号）。在填写时请正确选择中小企业声明函类型（货物、服务或工程），如填写错误或未填报则会导致资格审查不通过（专门面向中小企业采购）或报价不作相应扣除。 |
| 9 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算60日历天。 |
| 10 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包：不允许 |
| 11 | 询问 | 已登记参加本项目的供应商对招标文件如有疑问，可于2025年7月 12日17时00分前将相关疑问（格式详见招标文件中“关于招标文件的询问内容”）发送至邮箱（331079039@qq.com）进行咨询，如口头可解释的问题亦可电话咨询采购人。未提出疑问将被视为完全认同招标文件，逾期将不接受其对于采购文件的相关异议。如有变更，更正公告将会在江苏省政府采购网、常州市政府采购网公布。 |
| 12 | 联系方式 | 接收质疑的联系方式： （1）采购人联系电话、通讯地址详见《第一章投标邀请》。 （2）代理机构：常州亿楷源工程咨询有限公司 联系电话：0519-86663133； 通讯地址：常州市武进区延政西路6号宏图大厦3楼。 |
| 13 | 纸质中标（成交）文件 | 中标单位在签订合同前需递交与电子投标文件内容一致的纸质投标文件两份（需打印清晰，标注目录及页码），作为项目归档使用。（递交方式可采用邮寄或现场送达, 常州亿楷源工程咨询有限公司和采购人各一份，联系方式见《第一章 投标邀请》） |
| 14 | 履约保证金 | 合同金额的5%。按照苏财购[2023]150号文，鼓励采用电子保函形式。中标人也可以自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交。 |
| 15 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■成交供应商 收费标准：代理费以发改价格【2011】534号文标准的8折计算。如按上述方法计算的金额低于人民币3000元整，则按人民币3000元整计取。 缴纳时间：由成交供应商在领取中标通知书前一次性直接支付给代理机构。 |

第二节 说明

一、 总则

- 1、采购方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

- 2、合格的投标人

2.1 满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

- 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

- 二、招标文件

- 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）资格审查

（4）评标程序、评标方法和评标标准

（5）采购需求

（6）拟签订的合同文本

（7）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

- 7、招标文件的澄清

7.1 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

- 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。

8.2 采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

- 三、投标文件的编制

- 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标报价明细表、技术偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布的招标文件为准。

- 11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 12、投标报价明细表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标报价明细表。

12.2 投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

- 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

- 15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与报价明细表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

- 16、投标有效期

16.1 投标有效期为代理机构规定的开标之日后60天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

- 17、投标有效期的延长

17.1 在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、投标文件的递交

- 18、电子投标文件的递交

18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

- 19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 20、投标文件的拒收

20.1 代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

- 21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1 投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

- 五、开标与评标

- 22、开标

22.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”政府采购一体化平台规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2 开标仪式由代理机构组织。“苏采云”政府采购一体化平台将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如“苏采云”政府采购一体化平台中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

- 23、评标委员会

23.1 开标后，采购人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

- 24、评标过程的保密与公正

24.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”政府采购一体化平台查看自己的评审得分及排序情况。

- 25、投标文件的澄清

25.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过“苏采云”政府采购一体化平台向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”政府采购一体化平台中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

- 26、对投标文件的初审

26.1 投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人或采购代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人或采购代理机构以书面形式向评委会进行反馈。

采购人或采购代理机构在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在“苏采云”政府采购一体化平台中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”政府采购一体化平台告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”政府采购一体化平台查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。

- 27、无效投标条款和废标条款

27.1 无效投标条款

27.1.1 投标人在“苏采云”政府采购一体化平台规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6 未通过符合性审查的。

27.1.7 不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。

27.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“苏采云”政府采购一体化平台要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书扫描件）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13 其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2 废标条款

27.2.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

27.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3 因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4 评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因“苏采云”政府采购一体化平台系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1 如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

- 六、定标

- 28、确定中标单位

28.1 中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 代理机构将在“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1 提供虚假材料谋取中标的；

28.4.2 向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

28.4.3 属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；

28.4.4 与采购人或者其他供应商恶意串通的；

28.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

- 29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2 供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1 对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

29.2.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3 质疑函必须按照财政部《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向代理机构提出，由代理机构负责答复。

采购人及代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过现场递交或邮寄方式提交质疑（采购人和代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

代理机构质疑接收：

联系地址：常州市武进区湖塘镇夏城中路29号华东机电城8#楼10楼；

联系电话：0519-89980195；

29.5 以下情形的质疑不予受理：

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5 供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录“苏采云”政府采购一体化平台及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”政府采购一体化平台不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 31、签订合同

31.l 中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

- 32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 33、政府采购政策

33.1 进口产品：

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

33.2 政府采购节能产品、环境标志产品

33.2.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

33.2.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

33.2.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

33.2.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

33.3 商品包装政府采购需求标准、快递包装政府采购需求标准

依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

33.4 支持乡村产业振兴管理

为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

33.5 正版软件

33.5.1 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

33.5.2 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

33.6 信息安全产品

所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009 年第33 号）范围的，采购经国家认证的信息安全产品，否则投标无效。关于信息安全相关规定依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号）。

33.7 政府采购创新产品政策

采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

33.8 绿色采购政策

33.8.1 绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

33.8.2 推广应用绿色建材

采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

33.8.3 优先使用低挥发性有机化合物产品

采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

33.9 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

33.9.1 中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

33.9.2 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

33.9.3 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

（6）前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

33.9.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

33.9.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

33.9.6 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

- 第三章  资格审查

- 第一节 资格审查程序

一、开标结束后，采购人代表或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

二、《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

三、投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

四、资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

- 第二节 资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照副本（事业单位法人证书） | 营业执照副本和税务登记证副本(或“三证合一”的营业执照副本）或事业单位法人证书 | / |
| 2 | 法人授权书 | 法人授权书、法定代表人身份证及被授权人身份证 | 格式见《投标文件格式》 |
| 3 | 资格承诺声明函 | 资格承诺声明函 | 格式见《投标文件格式》 |
| 4 | 供应商信用记录 | 1、查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 2、截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 3、信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 4、信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人查询。 |
| 5 | 政府采购供应商信用承诺 | 政府采购供应商信用承诺书 | 格式见《投标文件格式》 |
| 6 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 如采购公告中明确专门面向中小/小微企业采购，须按要求提供中小企业声明函；未专门面向中小/小微企业采购，此项无需提供。 | 《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》格式见《响应文件格式》 |
| 7 | 本项目的特定资格要求 | 详见第一章 投标邀请 |  |
| 8 | 联合体协议（如有） | 1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号第1、3、5、6项的证明文件。 3、本表序号第7项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。 7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。 | 格式见《投标文件格式》 |

- 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

- 第一节 符合性审查程序

一、评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

二、评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标文件不符合《符合性审查要求》的，投标无效。

- 第二节 符合性审查及评审要求

一、符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | 投标函； | 格式见《投标文件格式》 |
| 2 | 投标完整性 | 报价明细表未有缺项、漏项； | 格式见《报价明细表》 |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过最高限价（总价最高限价）或预算价的；提供报价明细表； |  |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |  |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |  |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的； |  |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供； |  |
| 8 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |  |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |  |
| 10 | 分包意向协议（如有） | 按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有） |  |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |  |
| 12 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |  |
| 13 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品为非进口产品； |  |
| 14 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）投标产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 3）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |  |
| 15 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |  |
| 16 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |  |
| 17 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |  |
| 18 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |  |

二、投标文件有关事项的澄清或者说明

（一）评标过程中，评标委员会将通过“苏采云”政府采购一体化平台以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

（二）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理

（三）投标报价须包含招标文件全部内容，如报价明细表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

（四）投标文件报价出现前后不一致的，按照第二章26.4之规定处理，修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（五）落实政府采购政策的价格调整：详见第三节评标办法中的政府采购政策功能落实。

三、投标文件的比较和评价

（一）评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

（二）评标方法和评标标准

、本项目采用的评标方法详见《第三节评标方法》，本项目采用的评标标准详见《第四节评标标准》。

四、确定中标候选人名单

（一）评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

（二）评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各标段或采购包）评标委员会共（各）推荐不少于名中标候选人。

五、报告违法行为

（一）评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

- 第三节 评标方法

一、本次评审采用综合评分法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审。评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的最终得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列，确定中标候选单位。

二、得分最高者为第一中标候选单位，采购人确认为中标单位。若得分相同，按投标报价由低到高顺序排列，采购人确认投标报价低的为中标单位；得分且投标报价相同的并列，采购人确认主观分得分高的为中标单位；如各部分得分均相同，则由采购人代表现场对上述单位进行随机抽签,抽到的供应商即确定为中标单位。

三、每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位，第三位四舍五入。

四、政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（2）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

- 第四节 评标标准

一、本次评审采用综合评分法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审。评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的最终得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列，确定中标候选单位。

二、得分最高者为第一中标候选单位，采购人确认为中标单位。若得分相同，按投标报价由低到高顺序排列，采购人确认投标报价低的为中标单位；得分且投标报价相同的并列，采购人确认主观分得分高的为中标单位；如各部分得分均相同,则由采购人代表现场对上述单位进行随机抽签,抽到的供应商即确定为中标单位。

三、每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位。

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、价格分（30分） |  |  |  |
| 1 | 投标报价 | 30 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。 |
| 二、主观分（25分） |  |  |  |
| 2 | 运维服务方案 | 5 | 评审小组根据投标人对本项目需求情况的了解程度，提供运维服务方案，方案包括但不限于：服务内容、目标、对现状的分析，服务重点难点分析等进行综合评分，本项最高得5分。 1、总体方案合理清晰、完整、内容描述细致且符合采购需求的，得5分； 2、总体方案较为合理清晰、完整、内容描述比较细致且基本符合采购需求的，得3分； 3、总体方案不太合理清晰、内容描述粗略且不完全符合采购需求的，得1分； 4、未提供方案的本项不得分。 |
| 3 | 质量保证及实施组织方案 | 5 | 评审小组根据投标人提供的质量保证及实施组织方案,内容包含但不限于：质量目标、各阶段质量控制方法、质量控制措施（对质量控制指令关键点、难点理解准确，分析合理，提出科学的方案）进行综合评分，本项最高得5分。 1、能贴合采购需求，对此项目理解深刻，方案对应性强，解决问题的措施得力的，得5分； 2、能基本满足采购需求，针对性较强，内容标准化，可操作性较强的，得3分； 3、不完全满足采购需求，方案内容简单，针对性、可操作性较差的，得1分； 4、未提供方案的本项不得分。 |
| 4 | 项目管理方案 | 5 | 评审小组根据投标人提供的项目组织架构、人员配备、工作制度进行综合评分，本项最高得5分。 1、能贴合采购需求，对此项目理解深刻，方案对应性强，解决问题的措施得力的，得5分； 2、能基本满足采购需求，针对性较强，内容标准化，可操作性较强的，得3分； 3、不完全满足采购需求，方案内容简单，针对性、可操作性较差的，得1分； 4、未提供方案的本项不得分。 |
| 5 | 售后服务方案 | 5 | 评审小组根据投标人提供的针对本项目制定的售后服务方案，方案内容包括但不限于设备日常巡检、设备/系统故障处置、维修服务、质保期外的维修服务等进行综合评分，本项最高得5分。 1、售后服务方案详细、全面，故障响应及时且完全满足采购需求的，得5分； 2、售后服务方案较详细、较全面，故障响应时间基本满足采购需求的，得3分； 3、售后服务方案简单、欠缺，故障响应时间不及时，服务承诺不明确且不完全满足采购需求的，得1分； 4、未提供方案的本项不得分。 |
| 6 | 培训方案 | 5 | 评审小组根据供应商提供项目的培训方案，需包含培训计划、人员安排、培训课程等内容，本项最高得5分。 1、方案内容非常合理、经济性及可行性强且完全满足采购需求的，得5分； 2、方案内容基本合理、经济性及可行性较强且基本满足采购需求的，得3分； 3、方案内容不合理、经济性及可行性差且不完全满足采购需求的，得1分； 4、未提供方案的本项不得分。 |
| 三、客观分（45分） |  |  |  |
| 7 | 技术参数 | 21 | 技术要求的符合性，即对提供货物的技术参数、配置、性能是否符合或优于招标文件要求进行评价。全部符合技术要求的得21分。 标注“▲”的参数为重要参数，有一项负偏离的，扣0.5分；未标注“▲”的参数，有一项负偏离，扣0.1分，扣完为止。 注：需求参数中要求提供相关证明材料的，必须按采购需求要求提供相关证明材料，如未按要求提供相关证明材料的，则视为“负偏离”，并如实填写采购需求偏离表，如有提供虚假技术参数文件的，一经发现作无效投标处理。 |
| 8 | 业绩 | 2 | 投标人自2022年7月1日以来承接过类似（如多媒体教室、智慧校园等）业绩合同，合同以签订时间为准，每提供一个业绩得2分，本项最高得2分。 注：投标文件中提供完整合同扫描件并加盖投标人公章，未提供或提供不全的不得分。 |
| 9 | 综合实力 | 6 | 1、投标人具有有效的电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质证书的得1分，没有不得分； 2、投标人具有有效的信息技术服务标准（ITSS)运维能力成熟度二级及以上的得1分，二级以下证书的得0.5分，没有不得分； 3、投标人具有CCRC信息安全服务资质认证-信息系统安全集成服务一级证书的得1分，二级及以下证书的得0.5分，没有不得分； 4、投标人具有有效的质量管理体系认证证书、信息安全体系认证证书、信息技术服务管理体系认证的有一项得1分，最高得3分，没有不得分； 注：投标文件中需提供以上证书扫描件并加盖投标人公章，未提供或提供不全的不得分。 |
| 10 | 团队人员 | 16 | 1、项目经理（1人）：具有有效的一级建造师（机电工程）、高级工程师职称、高级信息系统项目管理师、注册信息安全专业人员证书（CISP-CISO）的，每有一项得1分，最高得4分，没有不得分； 2、项目技术负责人（1人）：具有有效的系统集成项目管理工程师、PMP项目管理专业人员证书、网络安全能力认证（I级）-CCSC、ITSS-IT服务项目经理的，每有一项得1分，最高得4分，没有不得分； 3、项目安全工程师（1人）：具有注册信息安全专业人员证书（CISP-CISO），信息安全保障人员认证CCRC-CISAW（安全集成方向）证书，ITSS-信息技术应用创新服务经理，数据安全评估师证书，每有一个得1分，最高得4分，没有不得分； 4、现场实施人员（1人）：具有高级工程师（互联网与信息系统）证书，系统集成项目管理工程师证书，智能化系统集成项目经理（高级）证书、中级注册安全工程师（建筑施工安全）证书，每有一个得1分，最高得4分，没有不得分； 注：投标文件中需提供以上人员证书及投标人为其缴纳的2025年4月-2025年6月连续三个月的社保证明扫描件并加盖投标人公章。 |
| 合计 |  | 100 |  |

注意事项：评分标准中要求提供的证明文件及资料通过“苏采云”政府采购一体化平台”按对应评分项目（或数字编号）分别制作上传，必须保证内容具体、印章完整、清晰可辨。未按以上要求制作上传的，经评标委员会成员半数以上认定后作不得分处理。

- 第五章   采购需求

一、项目概况

本项目为常州市高级职业技术学校实训楼新建工程项目智慧黑板、多媒体系统设备设施采购，项目地点位于常州市武进区江苏省常州市武进区湖塘镇延政中大道6号。本次采购内容包括：1、图书馆借阅登记系统设备；2、教室多媒体设备；3、E学习教室设备；4、移动录播系统设备；5、未来教室设备；6、计算机教室设备；7、升降会议系统设备。

- 采购清单及技术参数

| 1、图书馆借阅登记系统设备 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数描述 | 单位 | 数量 |
| 1 | 智慧图书馆管理系统 | 1、图书管理软件采用Browse/Server体系结构，采用Go语言编写，后台数据库使用MongoDB数据库。系统要求具备良好的浏览器兼容性，支持chrome、IE9+、firefox、360、Safari等主流浏览器的正常使用。系统前端页面能够自动适应各种浏览设备，保证用户能够有良好的使用体验。 2、▲系统应使用微服务分布式架构，支持服务治理模块管理各微服务模块，支持服务间的相互发现和故障转移，支持通过添加硬件设施的方式实现系统的扩容，支持提供模块访问的负载均衡。（投标文件中提供加盖制造商公章的带有CNAS和CMA标识的测评报告扫描件，并提供加盖原制造商公章的国家市场监督管理总局认证认可信息公共服务平台(http://cx.cnca.cn/CertECloud/qts/qts/qtsPage)测评报告编号查询截图扫描件佐证） 3、遵循国家著录标准和编目规则，支持MARC数据的导入、导出，支持CN MARC系统并且支持用户自定义CN MARC的字段。支持资料目录的excel文档导入。 4、支持远程编目，只需要输入资料的isbn码就可以从远程编目服务器获取资料目录， 不需要手工录入。 5、智能分类：根据图书馆实际需要设定类目层数和是否去除小数点、横杠、加号、斜杠后的类目；在书目中心或者Z39.50书目库获取到书目信息后，根据智能分类设置，自动截取分类号的类目层数并返回书目数据。 6、典藏资料时，系统会根据资料的分类自动生成索取号、种次号、图书书籍编号。 7、办理读者会员，系统允许定义多个读者类型，不同的读者类型分配不同的权限。读者的基本信息属性名称可以自定义修改。 8、系统具有工作量统计功能，可设定时间范围统计每个图书管理员的书籍新增、书籍借出、书籍归还、期刊新增、期刊借出、期刊归还、读者新增的工作量。 9、系统提供书标打印，可以随意设置书标的组成内容、颜色、纸张大小、页边距和补打。 10、书籍清点的时候可以支持：按照书籍名称清点、按照分类号清点、按照典藏时间清点、按照典藏批次清点、按照馆藏地清点。 11、按照分类号清点的时候可以自动统计出每个类别的藏书量、在图书馆中所占的百分比、种数、价格、以及在馆量等，同时支持按照22类清点以及按照5大类清点。 12、为方便数据统计，系统中需有详细的借阅排行榜，可以设置统计某个时间范围内，读者借阅排行、图书借阅排行、分类借阅排行等，且需要可以以平面图方式、立体图方式、数值字方式显示，再以立体图方式显示时，可以以3D视图角度控制，方便管理人员对于借阅排行榜的查看。 13、条形码打印可以根据各自图书馆的要求而自定义添加条形码，并且可以打上中文。还可以条形码打印纸张的大小和页边距。 14、过刊管理：系统提供过期期刊合订成本，回溯建库处理，可以直接增加合订本馆藏，使得过刊的回溯性建库更灵活、更快捷、清晰，方便用户对期刊快速管理。 15、期刊编目时系统支持期刊的新增、修改、删除、列选、筛选、导入、导出、打印、搜索操作。在进行编目信息筛选时， 书目筛选条件可由用户自行设定， 提供对ISSN、期刊名、统一刊号、主编信息、分类号、分类名、发行周期、发行单位、语种、期刊类型、主题词、附注、摘要等筛选。用户可通过附加限制性条件来缩小检索范围，提高筛选的专指性。 16、期刊登到、典藏：期刊具有一定规律性，可以直接进行刊期号管理。单刊管理：对每个当期到的期刊可以直接进行刊期号管理，不用繁琐录入。 17、系统支持多个馆藏地管理，可设置读者馆藏地借阅权限。 18、系统支持多个馆藏地通借通还，实现馆际互通，并可在系统中查看图书所在馆以及所属馆，精准追踪图书去向。 19、图书编目可以自定义添加扩展属性，图书典藏可以根据客户需要自定添加典藏归类，管理员和读者可以通过典藏归类进行图书检索。 20、用户可以在系统内自定义发布公告， 让其他用户都能看到。增进用户工作间的交流。软件的LOGO和软件标题名字用户可以根据各个图书馆的具体情况而自定义设计。 21、软件生成索取号时，既可以使用种次号方式，也可以使用通用汉语著者号方式，可以满足不同图书馆的个性化需求。 22、不同客户端的管理用户可以自定义选择所需要的项目字段，用户之间界面显示互不干扰。 23、系统支持校园一卡通和条码扫描枪，兼容国内主流一卡通产品，支持CPU卡作为借阅证，同时支持身份证阅读器，方便用身份证登记读者信息。 24、系统中可以设置读取M1卡序列号，设置可以直接在软件中写入M1卡内容，读取M1卡各扇区内容，读卡器需同时支持M 1卡和CPU卡。 25、系统自带了出版社信息、中图分类号供用户直接获取，可以自定义添加馆藏地和损坏方式。 26、系统具有“条码检查”功能，在进行编目的时候，工作人员经常会因为疏忽导致某些资料漏录或者录入错误，可以利用系统的“条码检查”功能根据资料在典藏时所分配的条码编号进行判断，根据制定编号产生规律找出漏录或者录入错误的记录。 27、书籍典藏后即可连接条码打印机直接打印一边条码一边书标的不干胶纸，条码书标无需分步打印，给图书录入建库提供更便捷的操作。 28、系统具有采购管理功能，方便图书馆在采购新书时，进行采购查重以及采购登到的工作。 29、系统界面采用集成的方式，需将读者状态及权限信息、借书、还书、续借、预借、丢失及借阅历史查询、借阅流水集成在一个用户界面下，使用快捷键转换调用，提高了系统的运行效率。 30、系统支持用户分类，管理员可以自定义系统用户类别，按照类别分配权限，分别为图书编目权限(编目权限可细分为新增、修改、删除权限)、典藏归类管理权限、图书流通权限(细分为借出、归还、预借、续借、丢失权限)、过刊合订管理权限。 31、数据看板的基础数据：从今日借阅、今日归还、当月借阅、今年借阅、累计借阅、累计丢失、读者总数、总馆藏、馆藏总金额、今年新增馆藏、生均馆藏、人均借阅等数据指标中，挑选最多8个数据指标，在首页进行展示；可对数据指标进行排序。 32、图书编目时页面字段排版方式切换：切换页面字段排版方式，方式包括连续、分栏、竖向；选择分栏方式时，分为图书在版编目数据、外形信息、其他信息三个栏目来显示数据。 33、读者类型管理：可按不同人群设置不同类型；每个类型可设置借阅量、借阅期限、预借量、预借期限、超期归还罚款金额、丢失罚款倍数、图书加工费、续借次数、续借天数；欠费超过设定金额或者超期图书超过设定册数时不能借书；可以启用信用分设置，信用分低于指定分值时，限制借书数量和借书天数；可设定该读者类型可借阅的馆藏地。 34、信用分设置：自定义设定每个读者的基础分值；设定借书的加分值；设定借书满多少天才计算信用分、每月借书排名靠前的奖励分值、每天加分的封顶值；设定超期未还、丢失、预借超期、损坏这四个行为的扣分值；可设定是否启用志愿者信用分，启用后，可按累计时长或者按工作次数来计算信用分，并可设定累计的封顶值。 35、图书推荐：添加推荐阅读的图书，并通过读者综合服务平台、图书检索系统、图书馆大数据展示系统进行对外展示；能生成二维码，使用微信扫码可获得包含图书封面、正题名、馆藏信息、内容介绍信息在内的图书海报；长按识别海报上的二维码可以查看书目详细信息，并进行预借操作；可以查看图书经推荐后的借阅次数。 36、▲按照图书馆线下书架区域内书架的实际数量在地图内进行可视化展示，并且支持点击书架进入到书架内，将馆内每册图书在书架层内以线下实际书架的面（排）、列、层真实有序地展现给读者。（投标文件中提供加盖制造商公章的带有CNAS和CMA标识的测评报告扫描件，并提供加盖原制造商公章的国家市场监督管理总局认证认可信息公共服务平台(http://cx.cnca.cn/CertECloud/qts/qts/qtsPage)测评报告编号查询截图扫描件佐证） 37、▲支持楼层地图内书架区域，根据图书的读者当前及历史借阅量数据情况动态生成热力图显示，且通过地图内书架区域的放大，可具体显示每个书架热度颜色。（投标文件中提供加盖制造商公章的带有CNAS和CMA标识的测评报告扫描件，并提供加盖原制造商公章的国家市场监督管理总局认证认可信息公共服务平台(http://cx.cnca.cn/CertECloud/qts/qts/qtsPage)测评报告编号查询截图扫描件佐证） 38、▲支持对馆内购买的电子图书进行纸电匹配，通过与馆内馆藏纸质图书查重对比，对既有纸质图书又有电子图书的数据进行数据处理，在馆内购买的电子图书资源具备的情况下，能打开链接进行第三方电子图书网站上进行浏览。 39、▲基于物联网技术，实现纸质、电子、数字、空间与设备统一管理，同时支持纸质、电子、数字多资源的馆藏分类管理；支持对图书馆的资源元数据精细化管理。（投标文件中提供加盖制造商公章的带有CNAS和CMA标识的测评报告扫描件，并提供加盖原制造商公章的国家市场监督管理总局认证认可信息公共服务平台(http://cx.cnca.cn/CertECloud/qts/qts/qtsPage)测评报告编号查询截图扫描件佐证） 40、▲具备OCR识别功能，可对扫描版图书进行全文识别。（投标文件中提供加盖制造商公章的带有CNAS和CMA标识的测评报告扫描件，并提供加盖原制造商公章的国家市场监督管理总局认证认可信息公共服务平台(http://cx.cnca.cn/CertECloud/qts/qts/qtsPage)测评报告编号查询截图扫描件佐证） 41、▲支持用户自定义WEB门户样式风格及显示内容，门户支持灵活拖拽自主配置；或者提供微应用对接至图书馆门户网站等第三方平台的实现方案。（投标文件中提供加盖制造商公章的带有CNAS和CMA标识的测评报告扫描件，并提供加盖原制造商公章的国家市场监督管理总局认证认可信息公共服务平台(http://cx.cnca.cn/CertECloud/qts/qts/qtsPage)测评报告编号查询截图扫描件佐证） 42、▲支持配置SUSHI服务器收割资源库统计报告；支持记录数据库电子资源的详细信息，包含对应的URL地址，支持直接跳转访问；支持纸电数据查重和归并；实现试用、订购到期提醒；支持用户反馈，存档资料的管理。（投标文件中提供加盖制造商公章的带有CNAS和CMA标识的测评报告扫描件，并提供加盖原制造商公章的国家市场监督管理总局认证认可信息公共服务平台(http://cx.cnca.cn/CertECloud/qts/qts/qtsPage)测评报告编号查询截图扫描件佐证） 43、▲支持活动管理，包括设置活动时间、基本信息、答题类型、答题次数以及答题时间活动，支持多种答题模式，全网匹配、好友PK和个人练习，不同的答题类型是不同答题方式的组合，可以实时查看排行榜，并支持导出。（投标文件中提供加盖制造商公章的带有CNAS和CMA标识的测评报告扫描件，并提供加盖原制造商公章的国家市场监督管理总局认证认可信息公共服务平台(http://cx.cnca.cn/CertECloud/qts/qts/qtsPage)测评报告编号查询截图扫描件佐证） 44、▲AI智能客服，对接AIGC技术相关应用，图书馆管理员可以通过咨询方式不断学习图书馆专业知识，读者可以咨询专业知识，可以获得更精准的图书推荐，也可以让AI智能客服总结图书核心内容。（投标文件中提供加盖制造商公章的带有CNAS和CMA标识的测评报告扫描件，并提供加盖原制造商公章的国家市场监督管理总局认证认可信息公共服务平台(http://cx.cnca.cn/CertECloud/qts/qts/qtsPage)测评报告编号查询截图扫描件佐证） 45、▲具备应用AIGC技术的主题推荐系统，通过分析用户以往的阅读历史，结合图书馆的分类标签，推荐符合用户兴趣的图书和主题，用户可以方便的找到自己感兴趣的图书，提高了阅读质量和效率。（投标文件中提供加盖制造商公章的带有CNAS和CMA标识的测评报告扫描件，并提供加盖原制造商公章的国家市场监督管理总局认证认可信息公共服务平台(http://cx.cnca.cn/CertECloud/qts/qts/qtsPage)测评报告编号查询截图扫描件佐证） 46、▲大数据报告：根据年份生成图书馆的年度大数据报告；可以自定义报告名称；系统自动生成微信二维码，通过微信扫码可以查看报告全文；年度大数据报告指标包括：图书馆馆藏数量、今年新增数量、本年借阅册数、每月借阅量变化图表、有效读者数、生均藏书数、人均借阅数、最热门图书、五大部类借阅占比、个人借阅前三甲、最牛读书部门。（投标文件中提供加盖制造商公章的带有CNAS和CMA标识的测评报告扫描件，并提供加盖原制造商公章的国家市场监督管理总局认证认可信息公共服务平台(http://cx.cnca.cn/CertECloud/qts/qts/qtsPage)测评报告编号查询截图扫描件佐证） 47、▲支持生成读者年度阅读报告，包括年度借阅量、借阅热门分类，阅读徽章等，可以挂接到学校或图书馆微信公众号。（投标文件中提供加盖制造商公章的带有CNAS和CMA标识的测评报告扫描件，并提供加盖原制造商公章的国家市场监督管理总局认证认可信息公共服务平台(http://cx.cnca.cn/CertECloud/qts/qts/qtsPage)测评报告编号查询截图扫描件佐证） | 套 | 1.00 |
| 2 | 激光扫码枪 | 光源类型：可视激光二极管，波长 650nm 扫描模式：单线扫描;扫描速度：每秒 280±2 次 扫描精度：0.10mm（pcs0.9） 扫描宽度：30mm﹫扫描器窗口， 220mm﹫200mm 扫描景深：0-250mm(0.33mm.PCS 90%) 转角：30°仰角：65°偏角：55° 解码能力： Code 39，Code 128，EAN128 等接口类型：USB 误码率：1／900 万 提式方式：蜂鸣器，指示灯 扫描方式：手动 | 把 | 2.00 |
| 3 | 读卡器 | 工作频率：13.65MHz、125kHz 读卡时间：＜100MS 读卡距离：0-80MM 读卡速度：0.2S 通讯接口：USB | 个 | 1.00 |
| 4 | 读者证 | 卡号：每张证件卡具有唯一序列号； 安全：证件卡具有较高的安全性，防止存储在证件中的信息被泄露； 定制：证件卡每一面印制的内容可根据客户要求定制。制作工艺：热层压（不是封塑、免层压） 印刷工艺：进口彩喷打印机（证卡专用） 产品优点：图案清晰、绝不退色、绝不掉层标准厚度：0.76mm (加厚卡 1mm) 尺寸规格：普通银行卡大小 | 张 | 3000.00 |
| 5 | 安全门 | 1.磁条兼容：兼容EAS各类安全磁条，可监测6CM以上的磁条。 2.通道宽度：使用磁条，通道距离可达到80-90ＣＭ，使用硬标签通道距离可达到100-120CM。 3.信号处理：数字式多相位，DSP 信号处理，增加检测可靠性。 4.综合灵敏度：采用电磁波防盗技术，盲区小，平均报警率在98%以上。 5.稳定性能：设备稳定性能高，抗电子干扰能力强，对于一般电子杂讯具有免疫效果，对于铝箔，锡箔包装的商品同样有保护作用。 6.设备系统具有高侦测性能，能够进行三维监测，无误报，无漏报，具有故障报警提示功能。 7.双重报警提示；当有充磁的磁条通过监测通道时，系统提供声音和灯光信号双重警示；可调整设定警铃音量大小和持续时间。 8.平均无故障时间≥80000小时 9.人数统计：主机显示，直观稳定，可累计客流量、断电数据不丢失，累计总量可达百万数字 10.可组成多通道；可联机组成需要的三通道，四通道，五通道等。 11.可配合道闸联动，更有效地进行出口管理。 12.安装方式：1)可提供一体式底座，简单方便，可随意移动，方便移机。2)专业槽式，牢固可靠。3)预埋管式，需提前施工。 13.绿色环保：天线功率≤5W，符合超低频电磁波探测技术,，对人体无辐射，对环境无污染，使用寿命10年以上。 | 片 | 1.00 |
| 6 | 自助借还机 （自动充消磁） | 功能参数： 1.系统支持自助借书、还书、充磁、消磁、查询、续借等功能。 2.可以识别图书馆目前使用的有效证件，包括IC读者卡、条码读者卡、市民卡（社保卡）、身份证、二维码电子借阅证等多种借阅方式。 3.系统支持图书馆后台管理系统，可以与图书馆的图书管理系统无缝连接。 4.可以非接触式识别图书现有的条形码，实现快速借还。 5.配备触摸显示屏或简单按键操作，具有图形化的人机交互友好操作界面，提供简体中文语言的视觉交互提示功能。 6.设备具备定时开关机功能，在空闲时可自动播放使用帮助或其它设置内容。 7.保护读者隐私，可选择设置显示读者姓名（借阅资料名称），或读者（借阅资料）条码号，读者已借资料（书名，条码号，等详细信息）、在借资料数量等非隐私信息。 8.采用模块化设计，各部分设备可单独更换，系统可快速恢复使用。 9.显示屏提供简体中文交互提示，并配声音或文字提示。 10.系统支持“一步式”借书流程。 11.系统支持“一步式”还书流程。 12.借书和还书时，可实现图书快速自动消磁和充磁。 13.系统外借多本图书时，对出现有未还图书的情况，能够进行语音提示。 14.系统归还图书时，对出现有已还图书的情况，能够进行语音提示。 15.系统可以快速进行模式切换，比如：外借模式、还书模式、查询模式。 16.系统有异常操作识别功能，如：非流通图书、读者超过最大借书数量、有过期未还图书等情况，系统可及时识别并进行文字和语音提示，并暂停操作等待用户纠正错误。 硬件参数； 1.触摸嵌入方式：内置电容触摸屏 2.触摸屏感应方式嵌入式：投射式电容技术（电容触摸屏） 3.触摸有效识别：> 1.5mm 4.扫描频率：200Hz 5.扫描精度：4096×4096 6.校准符合HID设备要求，无需校准 7.多点触摸：支持多点触摸和两人同时书写 8.触摸次数：无限制 9.触摸压力：无压力要求 10.表面硬度：物理钢化,莫氏7级防爆玻璃 11.计算机响应系统：自动识别，无需安装驱动 12.书写方式：手指、白板笔，或任意不透明物体 13.触摸系统供电方式：可用USB直接供电 14.液晶屏尺寸：21.5 寸 15.屏幕分辨率:1920*1080; 16：9 16.可视角度:89°/89°/89°/89°(L/R/U/D) 17.亮度:250cd/m2 18.对比度:1000:1 19.显示屏颜色:16.7M 20.反应时间:6.5ms 21.支持内容格式:VOB/AVI/ MPEG1/2/4, MP3, JPEG,BMP,PNG,滚动字幕 22.音频:双声道，2*3W喇叭 23.显示尺寸:476mm*268mm 24.机身尺寸（高宽深）:1320mm*578mm*465mm 25.毛重:70kg 26.电源与功耗:110-240VAC, 50/60HZ , 35W 27.配件:遥控器 电源线 钥匙 合格证 保修卡 28.其他要求:接口内置，有锁 29.▲操作系统：Android （投标文件中提供加盖制造商公章的带有CNAS和CMA标识的检测报告扫描件，并提供加盖原制造商公章的国家市场监督管理总局认证认可信息公共服务平台(http://cx.cnca.cn/CertECloud/qts/qts/qtsPage)检测报告编号查询截图扫描件佐证） 30.处理器：RK 3288 四核 A17主频1.8GHZ 31.内存：2G DDR3 32.存储：ROM FLASH 32G 33.机器接口：RJ45×1;USB×2；电源×1;遥控×1；耳机输出×1 34.网卡：IEEE802.3 以太网100M 35.联网方式：有线、wifi 36.读卡器读卡距离: 0-80mm 37.扫码器扫描方式：感应扫描、命令触发扫描 38.扫码器输出：DC5V,1A 输入：AC100~240V，50~60Hz 39.扫码器光源：输出：DC5V,1A 输入：AC100~240V，50~60Hz 40.扫码器图像传感器：640*480 CMOS 41.扫码器解码速度：63.5CM/S 42.扫码器读取角度：Roll：0-360°、Pitch：±65°or greater、Yaw：±60°or greater 43.扫码器支持条码类型：1D：EAN-8, EAN-13, Codabar, CODE 39, CODE 93, CODE 128, China Post, GS1-128, UPC-A, UPC-E, ISBN/ISSN, ISBT , Interleaved 2 of 5，Standard 2 of 5, Matrix 2 of 5，Industrial 2 of 5 , MSI, RSS, ITF14, Telepen, etc. 2D：QR Code, Micro QR Code, Data Matrix, PDF417, Micro PDF417, Maxicode, Aztec, Hanxin, etc. 44.▲电压波动与闪变产品的Pst值不大于1.0;P1t值不大于0.65;在电压变化期间d(t)值超过3.3%的时间不大于500 ms;相对稳态电压变化dc不超过3.3%。（投标文件中提供加盖制造商公章的带有CNAS和CMA标识的检测报告扫描件，并提供加盖原制造商公章的国家市场监督管理总局认证认可信息公共服务平台(http://cx.cnca.cn/CertECloud/qts/qts/qtsPage)检测报告编号查询截图扫描件佐证） | 台 | 1.00 |
| 7 | 磁条 | 铁基复合磁条 | 根 | 0.30 |
| 8 | 电子借阅机 | 技术参数与要求： 1.系统 1.1数字借阅机基于大屏安卓触摸一体机研发，软件运行环境为Android系统，软件可自适应横屏竖屏，可自适应1080P分辨率和4K分辨率屏幕。 1.2数字借阅机实现终端平台展示、图书音频视频图片等资源的后台管理、扫码借阅等功能模块。 1.3微信小程序是数字借阅机的配套移动应用。可通过手机微信扫描数字借阅机上的图书、音频、视频、图片的二维码将数字资源借阅到手机、平板电脑等移动终端中阅读，在手机中以微信小程序的方式呈现，读者无需下载额外的app，减轻读者使用成本。 1.4资源支持远程定时更新，支持自动更新，减少管理成本。 1.5支持显示天气和时间功能，可根据设备网络ip自动判断当前城市，在界面上展示城市天气和时间 1.6管理后台可开放给用户，支持所有设备统一管理、个性化配置UI界面、栏目、上传用户自有的数字资源、发布图文信息公告，并在终端大屏上展示出来。 1.7支持纯离线模式，在无网络环境下，可正常浏览本地预设的图书、音频、视频、艺术图库等资源（本功能为选配，需选配TF卡） 1.8数字借阅机提供图书、有声读物、精彩视频、期刊、每日一字、阅读测评、文化知识答题、科普知识答题、党建知识答题等多个功能模块，满足用户多元化需求。 2.借阅机资源 2.1数字借阅机提供不少于3000种正版授权的电子图书，每月更新不少于150册电子图书。图书资源涵盖文学传记、历史文化、心理社科、成功励志、艺术摄影、法律法规、教育教学、育儿家教、财经管理、政治类型等多个类别，方便用户检索阅读。电子图书支持扫描二维码借阅至微信小程序中阅读，可添加至小程序书架。 2.2数字借阅机提供不少于1000集的有声资源，MP3格式，均为真人原声演播，非AI合成语音，播放流畅，现场感足。有声资源涵盖文学之声、人文科技、少儿有声等多个类别，方便用户检索收听。有声资源支持扫描二维码借阅至微信小程序中收听，可添加至小程序书架。 2.3数字借阅机提供不少于400集视频资源。视频资源涵盖好书荐读、手工制作、文化艺术等多个类别，方便用户检索观看。视频资源支持扫描二维码借阅至微信小程序中观看，可添加至小程序书架。 2.4数字借阅机提供不少于600种期刊资源。期刊资源涵盖文学艺术、文化教育、社会科学、政治法律、自然科学、财经管理、医药卫生、工业技术、农业科学等多个类别，方便用户检索阅读。期刊资源支持扫描二维码借阅至微信小程序中阅读，可添加至小程序书架。 2.5数字借阅机提供“每日一字”模块，内含不少于180个生僻字，内容持续更新，为用户提供更多学习内容。 2.6数字借阅机提供“阅读测评”模块，内含五十本测评资源，包括《安徒生童话》《三国演义》《老人与海》《简爱》《鲁滨逊漂流记》《西游记》《红楼梦》《水浒传》等经典名著，测评资源均支持原文阅读与测评答题。提供不少于1000道题目的题库资源，读者可选择“5题、10题、15题、全部”进行阅读测评，测评完成后随即生成答题测评结果，支持用户单位自建题库。 2.7数字借阅机提供“文化知识答题”模块，让读者通过答题来学习和复习各种文化知识，包括文学知识答题、文化知识答题、历史知识答题，提供不少于380道题目的题库资源，读者可选择“5题、10题、15题、全部”进行答题，答题完成后随即生成答题测评结果。界面UI、内置题库支持高度自定义，用户单位可根据需求进行个性化配置，提升读者体验。 2.8数字借阅机提供“科普知识答题”模块，让读者通过答题来学习和复习各种科学知识，提供不少于110道题目的题库资源，读者可选择“5题、10题、15题、全部”进行答题，答题完成后随即生成答题测评结果。界面UI、内置题库支持高度自定义，用户单位可根据需求进行个性化配置，提升读者体验。 2.9数字借阅机提供“党建知识答题”模块，让读者通过答题来学习和复习各种党建知识，提供不少于300道题目的题库资源，读者可选择“5题、10题、15题、全部”进行答题，答题完成后随即生成答题测评结果。界面UI、内置题库支持高度自定义，用户单位可根据需求进行个性化配置，提升读者体验。 2.10数字借阅机提供”元宵节猜灯谜“模块，让读者通过猜灯谜来丰富自身对元宵节的了解，提供不少于200道题目的题库资源。界面UI、内置题库支持高度自定义，用户单位可依托此功能模块进行个性化配置，满足对各种节日、活动的不同需求，为读者提供丰富多样的互动体验。 2.11支持用户自有版权的资源录入和展示，支持电子图书、期刊、绘本、有声、视频、图片、H5页面等全面丰富的类型，可通过客户后台管理系统导入并在前端大屏展示，供使用者浏览。 3. 个性化定制 3.1单位后台管理系统支持修改大屏上的单位名称、logo图片，支持单位名称文本的字体颜色修改，支持logo下层的底图修改。 3.2单位后台管理系统支持修改首页的banner轮播图，每张轮播图均可自定义跳转至指定栏目，可利用本功能辅助用户发布重要通知或者活动的推广。跳转功能支持开启和关闭。 3.3 单位后台管理系统支持修改待机图片发布，每张待机图均可自定义跳转至指定栏目，可利用本功能辅助用户发布重要通知或者活动的推广。数字借阅机系统可在设备无人使用时自动跳转至待机图片，全屏播放待机海报，待机图出现的时间可在后台管理系统里自定义设置，支持开启和关闭待机图功能。 3.4单位后台管理系统支持资讯发布功能，用户可创建信息分类，创建资讯列表，提供全功能多媒体新闻编辑器，支持插入图片、文字、视频等多种格式的信息，用户可利用本功能实现资讯发布、通知公告、个性化专题栏目（如校园文化专栏、当地文化特色专栏、非遗文化专栏等）等需求。资讯可发布至指定的终端设备，使用者可触屏浏览。 3.5单位后台管理系统支持滚动文字消息的发布，滚动消息以走马灯的形式滚动播放，可在竖屏终端大屏上显示，滚动文字消息支持点击跳转至指定栏目，该功能可用于重要信息的发布。 3.6单位后台管理系统支持H5网页的发布，可在大屏前端以栏目的形式展示，点击后可跳转至指定H5网页，页面上提供了“前进、后退、刷新”等功能按键，辅助网页的浏览。用户可利用本功能跳转至单位网站或其他网站，实现个性化宣传需求。 3.7单位后台管理系统支持栏目配置功能，可自定义栏目类型，栏目类型需支持图书、音频、视频、图片、资讯信息、实现个性化配置需求，可增加删除栏目，栏目可自由排序。 3.8单位后台管理系统支持修改终端大屏首页的背景图、栏目二级界面的背景图，支持修改首页功能区的图标，支持功能区背景图修改，用户可利用此功能全面开放的定制个性化专属界面UI，以实现预定的宣传效果。 3.9单位后台管理系统支持将图书、音频、图片、报纸、视频中的某个分类以精彩推荐的方式配置到终端大屏的首页，竖屏首页支持上下滑动，横屏首页精彩推荐部分可通过标签页切换。用户可利用此功能将最精彩的数字资源在首页直观地展示出来，达到重点突出的效果。 3.10单位后台管理系统支持设备的统一管理，支持单台设备的修改，以达到每台设备不一样的显示效果，也支持批量统一管理。 3.11▲所有资源必须正版，需出具不少于20份作者的版权授权证书，包含且不限于以下资源的授权： 电子读物：《中国特色社会主义为世界贡献了什么》、《走读大别山》、《党的好干部——焦裕禄》等电子资源 3.12▲为保证资源运营的安全，须具有专业资质的人员负责，资源运营单位的运营人员中级编辑职称以上的要求不低于三人。（提供加盖单位公章并附中级编辑证书复印件） 3.13. 提供数字内容运营云平台信息系统安全等级保护第三级备案证明和测评报告。 4．配套的手机端服务 4.1微信小程序是数字借阅机的配套移动应用，微信小程序支持扫码借阅功能。使用者无需下载额外的APP，减轻使用成本。 4.2微信小程序提供书架功能，可将扫描的图书、音频、视频收藏至书架中，保留阅读进度，方便使用者随时随地查找和阅览。 硬件参数： 屏幕尺寸：43寸 背光类型：LED 屏幕分辨率：19201080 CPU: RK3288 四核 主频1.8G 操作系统：Android 7.1或以上 | 台 | 1.00 |
| 2、教室多媒体设备 |  |  |  |  |
| 1 | 98寸一体机（核心产品） | 一、整机设计： 1.整机尺寸不低于98英寸，屏幕采用超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9；屏幕表面采用全物理钢化玻璃，支持防眩光功能，玻璃表面硬度≥9H，色域覆盖率（NTSC）≥90%。 2.整机输入接口要求：具备不少于2路HDMI、1路RS232、1路USB接口，1路3.5mm audio in 音频输入接口；整机输出接口要求：具备不少于1路3.5mm audio out音频输出、1路触控USB输出，不少于1路HDMI out接口；前置输入接口具备3路USB接口（包含1路Type-C、2路USB），前置 USB 接口具备防撞挡板设计，防撞挡板采用内嵌翻转式转轴。 3.▲整机支持双路可插拔模块，一个槽位支持OPS模块插拔，另一个槽位支持AI模块插拔。（提供检验检测中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 4.整机内置独立千兆网络交换机模块，满足整机内PC模块、算力模块单元之间实现数据通信。 5.▲整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向10W高音扬声器2个，上朝向20W中低音扬声器2个，额定总功率60W；采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计，不大于5.8mm，扬声器在100%音量下，可做到1米处声压级≥88db，10米处声压级≥79dB。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 6.整机内置非独立外扩展的8阵列麦克风，拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m。 7.▲整机内置专属的4核音频CPU处理器，最多支持8路麦克风数据处理，采样率支持192K，同时不占用整机系统的CPU能力。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 8.音频CPU处理器支持麦克风3A算法（自动增益控制（AGC）、自动抑制噪声（ANC）、自动回声消除（AEC）），提升麦克风拾音效果。 9.▲整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准，固件版本号HCI13.0/LMP13.0；Wi-Fi制式支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax；内置双WiFi6无线网卡，Wi-Fi及AP热点支持频段2.4GHz/5GHz。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 10.整机内置独立音频CPU处理器，支持麦克风3A算法（自动增益控制（AGC）、自动抑制噪声（ANC）、自动回声消除（AEC）），提升麦克风拾音效果。 11.▲整机支持色彩空间可选，包含标准模式和sRGB模式，在sRGB模式下可做到高色准△E≤1.0（提供检验检测中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 12.▲整机上边框内置非独立式摄像头，采用一体化集成设计，摄像头数量≥4个，视场角≥141度且水平视场角≥139度，可拍摄≥1600万像素的照片。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 13.设备支持5个自定义前置按键，“设置”、“音量-”，“音量+”，“录屏”，“护眼”按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式） 14.支持标准、听力、观影和 AI 空间感知音效模式，AI 空间感知音效模式可通过内置麦克风采集教室物理环境声音，自动生成符合当前教室物理环境的频段、音量、音效。 15.整机全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节。 16.▲整机内置传屏接收模块，整机不需要连接任何附加设备，可实现外部电脑、手机设备的音视频信号实时传输到整机上；当使用外部电脑传屏时，支持触摸回传，在屏幕上部显示传屏工具栏，可以进行触摸回传控制、勿扰模式、暂停投屏功能；开启勿扰模式时，不允许其他人再进行传屏；投屏时可以选择过滤特定应用窗口，如邮件应用等窗口。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 17.整机内置全通道侧边栏快捷菜单，小工具、应用软件、快捷设置、亮度/音量调节、教室物联入口；快捷菜单支持简洁模式和常规模式切换，支持自定义快捷菜单，支持windows 应用固定，可将应用固定后，在侧边栏进行快捷打开。 二、插拔式电脑模块： 1、PC模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔，采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块。 2、PC模块和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。 3、电脑模块CPU要求：不低于i5 10代处理器；配置要求：不低于 DDR4 8GB内存，256GB SSD硬盘；接口要求：≥1路HDMI，≥3路USB。 集控软件 1.系统基于SaaS布局，应用界面采用B/S架构设计，支持学校管理员在Windows、Linux、Android、IOS等多种不同的操作系统上通过网页浏览器登录进行所有管理指令操作。 2.登录方式多样性：支持账号/密码、手机扫码登录。扫码登录：用户首次登录时绑定微信用户ID与账号的对应关系，之后即可通过微信扫一扫安全登录。 3.权限管理：支持学校高级管理员添加多位管理员协同管理，并支持为普通管理员分配不同权限，权限支持按系统功能菜单分配、按管理设备分配方式。并支持转让高级管理员给其他管理员 4.移动端管理：支持通过微信小程序，实时查看设备运行状态、异常情况；支持向在线设备下发指令，并可查看每个指令的执行情况；支持查看设备的基础使用数据，包含设备日均开机时长分布、设备活跃趋势分析、软件活跃度分析、软件使用时长排行、设备健康度排行 5.批量磁盘清理：支持批量清理单个或多个磁盘文件夹，释放设备磁盘空间；支持格式化非系统盘磁盘，保障设备有足够空间来使用。 6.设备系统盘管理：支持清理系统盘备份、缓存、日志等垃圾文件；支持大文件迁移，如将系统盘视频、图片、音乐及文档等空间占用较大的文件迁移至其他盘符。 7.设备在长时间无人使用时，自动进入屏保、锁屏、息屏、关机状态，从而达到保护显示器作用，延长设备的使用寿命。 8.冰点穿透/还原：支持远程向已冰冻的设备发送指令、安装软件、传输大文件，设备接收到后会立即执行，并在设备正常关机时触发穿透动作，穿透完成后，设备即可永久性使用已安装软件、已传输文件、执行已接收指令，且穿透过程中无需人为解冻；支持远程批量设置设备的冰冻状态；支持实时监测设备冰点存在的风险，并提供对应解决方案 9.支持软件静默安装，使用者可自主上传官方正版软件，经过人工封装软件后，批量将软件发送至设备安装，整个安装过程完全无感，不影响正常教学。 10.可一键开启全校触摸一体机设备的不良弹窗AI拦截过滤功能，实时监测弹出窗口，当有窗口弹出被判断为不良弹窗时，自动拦截该窗口，以保证课堂教学稳定进行 11.领导视窗：支持同时查看不少于8个教室的实时摄像头画面、设备屏幕画面，支持在一个显示界面同时查看单个教室内所有屏幕、所有摄像头的实时画面，以及所有麦克风的声音，完整还原课堂全貌。单台设备巡视时，发现有违规违纪行为时，可远程发消息、发语音直接干预，也可记录备注，支持记录所有管理员的巡视记录，方便回溯。 | 台 | 2.00 |
| 2 | AI智慧黑板 | 1.整机采用全金属外壳，边角采用弧形设计，顶部边框中部采用弧形凸起设计，弧形凸起边框内置摄像摄像头和阵列麦克风，其他边框采用等边设计。 2.无推拉式结构，外部无任何可见内部功能模块连接线。 主副屏过渡平滑，中间无单独边框阻隔。 3.整机具备≥3个液晶显示器，同时支持彩色画面显示、电容触控功能。 4.整机尺寸不低于4300mm x 1100mm x 90mm；主屏与左右副屏间的拼接黑边≤22mm，上边框黑边≤18mm，下边框黑边≤21mm。 5.▲整机主机屏幕采用≥86英寸液晶显示器，左右两侧液晶副屏分别采用≥63英寸液晶显示器，总显示尺寸≥212吋。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 6.整机主屏采用超高清液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率≥3840×2160，左右两侧副屏显示比例均为10:9，显示分辨率≥2400x1080； 7.侧置输入接口具备不少于2路HDMI、1路RS232、1路USB接口，1路3.5mm audio in 音频输入接口；侧置输出接口具备不少于1路3.5mm audio out音频输出、1路触控USB输出；侧置输出接口具备不少于1路HDMI out接口，支持4K60HZ分辨率输出；（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 8.整机副屏接口具备不少于1路HDMI、2路USB和1路Type-C接口。 9.整机支持双路可插拔模块，一个槽位支持OPS模块插拔，另一个槽位支持AI模块插拔，用于设备能力提升。 10.整机系统版本不低于Android 13，内存≥4GB，存储空间≥32GB；采用高性能8核CPU 11.整机主屏采用电容触控方式，支持Windows系统中进行40点或以上触控，支持在Android系统中进行40点或以上触控。 12.整机内置2.2声道扬声器，分别位于左右副屏上边框；顶置朝前发声，前朝向10W中高音扬声器2个；20W低音扬声器2个，额定总功率60W。 13.整机支持高级音效设置，支持在左右声道平衡显示范围中进行更改；中低频段显示调节范围125Hz～1KHz，高频段显示调节范围2KHz～16KHz，分贝显示-12dB～12dB调节范围。 14.整机内置非独立外扩展的8阵列麦克风，拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m。 15.支持标准、听力、观影和AI空间感知音效模式，AI空间感知音效模式可通过内置麦克风采集教室物理环境声音，自动生成符合当前教室物理环境的频段、音量、音效。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 16.整机内置独立的4核音频CPU处理器，至少支持8路麦克风数据处理，采样率支持192K，同时不占用整机系统的CPU能力。 17.▲上边框内置非独立式3个智能拼接摄像头，视场角≥141度且水平视场角≥139度画面，可拍摄＞1600万像素的照片，支持输出8192 x 2048分辨率的照片和视频，支持画面畸变矫正功能。 18.整机支持色彩空间可选，包含标准模式和sRGB模式，在sRGB模式下可做到高色准△E≤1.0 19.整机全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 20.整机内置双WiFi6无线网卡（不接受外接），在Android下支持无线设备同时连接数量≥32个，在Windows系统下支持无线设备同时连接≥8个；（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 21.▲支持通过叩击和拍击的手势快速唤起黑板软件，支持三个屏幕分别通过手势唤起。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 22.▲支持打开三屏一体化黑板，三块屏幕都变成一体化的黑板，支持书写，板擦、加页、打开照片、保存板书。支持多人同时书写，板书支持三个屏幕拼接保存为一张图片。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 23.支持打开36:9的素材资源，自动匹配36:9的显示比例，无需调整分辨率以及比例，可一键实现全屏展示，包含图片、视频、pdf文档、ppt课件、word文档。 24.支持通过手势将当前屏幕的应用滑动到另一屏幕，可支持视频展台、文档、图片、视频、音频播放器、浏览器、社交软件、教学应用、系统设置应用进行移动。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 25.▲支持通过手势将当前屏幕的应用滑动到另一屏幕，可支持视频展台、文档、图片、视频、音频播放器、浏览器、社交软件、教学应用、系统设置应用进行移动。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 26.电脑模块CPU要求：不低于i5处理器；配置要求：内置不低于6G独立显卡；不低于 DDR4 16GB内存，256GB SSD硬盘；接口要求：≥1路HDMI，≥3路USB； | 台 | 1.00 |
| 3 | AI算力模块 | 1、AI算力模块最大外形尺寸≤230*220*30（mm）；采用双矩形把手设计，两个把手位置分别支持按压式卡锁装置，按压解锁，释放自动卡锁；支持双翼锁紧装置。 2、AI算力模块前置面板支持2路PoE out接口；支持插入MicroSD卡接口，用于系统升级；支持独立复位按键；具有3.5mm圆孔接口，支持调试功能；具有2路LED状态指示灯。 3、AI算力模块采用8核A53内核芯片，主频≥2.3GHz；后置面板支持40针接口。 4、系统支持linux 5.4，内存≥16GB，256GB存储，支持额外扩展512GB/1TB SSD存储。 | 台 | 1.00 |
| 4 | 4K教师观察摄像机 | 1、产品采用一体化设计，内置4k摄像头和麦克风。 2、摄像头水平视场角≥40°，对角线视场角≥45°，传感器有效像素≥800万，支持4K超高清影像输出。 3、▲提供3840×2160图像编码输出，同时向下兼容 1920×1080、1280×720 分辨率。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 4、产品可同时提供3路编码输出，1路支持1920x1080分辨率的课堂实录画面，帧率可设置25fps、30fps；1路支持3840x2160分辨率；1路1920x1080分辨率板书画面，菜单设置帧率可选10/5/3/1 帧。 5、内置视频处理器采用四核处理器，linux 5.1及以上操作系统，≥512MB系统内存、≥128MB存储空间。 6、在无需连接外网情况下，产品支持老师在教学过程书写的板书内容和老师遮挡分层处理，输出视频中老师身体遮挡板书内容实现透视可见，实现教学过程板书可视化。 7、在无需连接外网情况下，产品支持老师在副屏位置书写板书的图像识别，可对画面内板书内容和人物进行分层； 支持人物的隐藏和透明度调整设置。 8、产品支持H.264视频编码格式；视频码率设置范围：819Kbps ~ 12288Kbps。 9、▲内置8阵列麦克风，拾音角度≥180°，麦克风拾音距离≥12m，音频处理采用4核国产音频处理芯片，配置64MB系统内存，256MB存储空间。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 10、产品接口含2路RJ45级联接口，PoE in支持RJ45音频输入，PoE out 支持网络级联和信息输出；1路DC接口；1个红绿双色指示灯，支持显示产品工作状态；1路针孔按键，支持复位重启设备功能。 11、内置1个红绿双色指示灯，支持显示工作状态；工作状态包括：正常上电后状态、OTA升级状态、复位状态；正常工作状态为绿色；OTA升级，指示灯为绿色闪烁。 12、▲支持2种供电方式，PoE和DC12V供电；其中一路为POE IN，另一路为POE OUT，支持给外部POE设备供电；只需要1路网线，即可实现供电及网络信号传输，支持同时输出全景输出和板书记忆多路画面。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 13、产品软件支持web端进行远程OTA在线升级。 | 台 | 1.00 |
| 5 | 麦克风 | 1、阵列麦克风支持360°全指向拾音。 2、灵敏度-38 dBFS，信噪比65 dB(A)，频率响应50Hz-16kHz，采样率：32K采样，高清宽带音频。 3、拾音距离：≥3m，支持回声消除，噪声抑制，增益控制。 4、级联方式：PoE网线，支持2级级联（IEEE 802.3 at标准） 5、接口要求：USB音频接口（Type-C），UAC1.0协议，音频数据通信，软件升级和参数配置。 | 套 | 1.00 |
| 6 | 希沃课堂智能反馈系统 | 1、系统支持通过物理按钮控制启动、停止，当系统运行时，有指示灯提示。 2、▲系统支持通过整机设备的侧边栏控制启动、停止，启动后实时显示平均语速、讲授时长、讲授字数。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 3、系统支持在整机设备的侧边栏中查看运行状态，当设备异常时，会进行异常提示。 4、▲系统支持在整机设备的侧边栏中查看报告二维码，当录制分析结束后，会出现报告二维码，使用教学白板软件扫码可查看详细报告。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 5、▲系统支持对教室环境的3D还原重建，形成桌椅、讲台、一体机的真实环境建模，采集到的师生互动行为自动对应到具体课桌位置；支持正前方、左前方、右前方、左后方、右后方5种视角转换。（提供CNAS、CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 6、在3D课堂孪生界面中，通过课桌的颜色深浅表示学生参与互动的活跃程度，基于学生上台次数、举手次数、问答次数计算学生活跃程度，颜色越深则代表越活跃。 7、▲在3D课堂孪生界面中，支持点击课堂活跃热力图中的学生头像，查看该学生的师生互动视频片段，统计该学生在本节课的上台互动、举手次数、问答次数。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 8、在3D课堂孪生界面中，支持在地面上显示教师的巡堂轨迹，颜色越深代表停留时间越长。 9、▲系统根据教学内容自动生成师生问答、课堂互动、新课标落实三个维度的课堂反馈建议，可查看全部提问、符合知识性目标的提问、不合适的提问、提问优化建议、课堂互动建议、基于新课标的亮点和改进建议。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 10、系统支持统计课程时长、课堂中教师讲授时长、教师讲授字数、教师授课平均语速。 11、系统自动统计教师授课、师生互动、小组讨论、课堂练习的时间分布情况，支持按照饼状图样式展示，展示不同课堂行为的整体时间占比。 12、系统自动统计教师授课、师生互动、小组讨论、课堂练习的时间分布情况，支持按照时序图样式展示，展示不同课堂行为发生的顺序、时长。 13、系统将课堂中老师和学生的声音转写为文字，按照前后文自动切割为不同的片段；片段支持展开查看详细文字，支持跳转到文字段落对应的视频片段。 14、系统支持对语音转写中的师生问答进行自动识别，所有的提问自动高亮显示，支持将识别出的问答实录一键导出为云文档。 15、系统支持对识别出的文字进行手动校准，支持对识别出的问答片段标注是否有效，被标注有效的问答片段，在播放器时间轴对应的时间点上会高亮显示。 16、系统支持自动识别问题分类，按简单型、追问型、思考再答型、自问自答、无响应进行分类统计，通过柱状图表呈现。 17、系统支持点击问答模式柱状图对该类型的提问进行筛选，问答实录中显示对应文字明细，文字明细会按师生角色区分，并自动进行分段分句，支持跳转到文字段落对应的视频片段。 18、系统支持通过弗兰德斯编码规则对课堂数据进行每秒1次的打点，自动计算出启发/指导比（I/D）、学生稳态比（PSSR）、教学内容比（CCR）、学生发言比（PIR）、教师提问比（TQR）的指标数值，通过雷达图呈现。 19、系统支持将本堂课的弗兰德斯编码数值和标准数据进行对比，通过上下箭头呈现高于或低于标准数值；可查看弗兰德斯矩阵编码打点信息，每1秒为一个点，将课堂的全部过程进行打点标记。 20、▲系统支持教师画面、学生画面双窗口显示，小窗口可自由拖动位置和自由切换；视频画面与互动课件一一对应，点击互动课件缩略图，可跳转至对应视频片段。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 21、系统将课堂实录自动切割为关键片段，根据模式的选择播放指定类型的片段内容；片段中包含提问、回答、举手、上台、齐读、讨论的教学事件，播放进度条支持显示事件类型、定位播放功能。 22、系统支持教学环节、课堂互动、完整回放三种播放模式，可任意切换。 23、系统支持将报告下载至本地，报告中包含基础数据、教学时间分配、讲学环节时间轴、弗兰德斯编码图、S-T/Rt-Ch教学分析图、高频词语分析、提问数据统计、提问详情列表。 24、系统支持计算本节课的教师行为占有率Rt、师生行为转换率Ch，基于本节课的Rt值、Ch值得出本节课的教学模式，教学模式包含：混合型、练习型、讲授型、对话型。 25、系统支持以海报、二维码的方式分享给他人；支持在移动端（希沃白板APP）查看报告。 | 套 | 1.00 |
| 7 | 白板软件 | （一）备授课功能： 1.▲为教师提供可扩展的云存储空间，不少于80T。（提供CNAS或CMA认证的检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 2.支持分组管理云课件，用户可自定义分组名称，并根据需要将课件分类管理。 3.支持点对点分享云课件，用户可在软件中直接将课件发送给其它用户，同时也可以在软件中直接接收并打开其它用户分享的课件。 4.支持多人在选择书写工具的状态下同时书写和擦除，互不影响，方便不同学生在屏幕上同时书写。 5.支持创建互动分类游戏，系统需提供不少于10种游戏模板，直接选择并输入相应内容即可轻松生成互动分类游戏，提升课堂趣味性。 6.提供思维导图、鱼骨图及组织结构图编辑功能，可轻松增删或拖拽编辑内容节点，并支持在节点上插入图片、音频、视频、网页链接、课件页面链接。支持思维导图逐级、逐个节点展开，并可任意缩放，满足不同演示需求。 7.支持任意对象自定义路径动画设置，可绘制任意的移动轨迹并让对象沿着轨迹路径进行移动，可单独设置该动画通过翻页或单击对象本身进行触发。 8.提供备课场景中搜索课件库课件资源，支持整份课件或按照课件页插入课件中；支持按照教学环节筛选对应课件页一键插入课件中，例如导入新课、作者简介等等；支持按照元素类型如思维导图、课堂活动等等，用户可按需所取，在查看部分课件的同时支持查看对应整份课件，了解作者整体教学思路，便于教师积木式补充课件缺失部分。 （二）直播课堂功能 1.支持一键开课，教师可通过一键开课生成海报，学生可通过扫描海报微信二维码加入直播课堂。 2.支持远程课件互动，教师可指定授权学生远程互动，并且互动学生可在课件画面进行书写、移动、擦除、参与远程互动，操作内容实时同步给班级其他学生，且可支持最少五位学生同时参与远程互动。 3.课堂奖励工具：直播过程中可向学生发放奖杯，学生在线学习获得的奖杯数量累积统计。 4.远程考勤管理：直播课程结束后，后台自动统计报名学生名单和学生学习清单。 5.课程回放：课程结束后自动生成直播回放，报名课程的学生可反复学习；回放课程自动保存在云端，支持人工删除。 （三）微课功能： 1.支持在微课录制、编辑中，插入图片、视频、答题板、课堂活动，增加微课互动性和趣味性。图片支持插入png,webp,jpg等格式，视频支持插入mp4格式，课堂活动支持插入知识配对、选词填空、记忆卡片、知识排序、拼词、分类等不少于7种模式，习题支持插入选择题答题板、主观题答题板、 限制答题时长。 2.支持选择云端课件录制、本地文件录制、模板录制三种模式，录制的微课内容存储于云端，本地文件录制模式支持不少3种文件格式，模板录制模式提供至少5种模板类型。 3.支持回收微课的观看结果，辅助教师分析学情。支持查看微课整体数据，包括：观看次数、观看人数、点赞次数、完课率、平均观看时长等信息。 4.支持查看每个观看者的详细观看结果，包括：学生姓名、观看时长、观看次数、互动参与度、答题正确率等信息。 （四）▲集体备课： 1.发起集备：支持选择教案、课件、胶囊资源上传发起集备研讨，支持设置多重访问权限，通过手机号搜索即可邀请外校老师，可用于跨校教研场景。稿件编辑：完成本次研讨后，主备人可直接进入编辑页面编辑课件/教案，发布新稿件后，备课组进入下一轮打磨更新稿件后会给参备老师实时同步教研动态。生成集备报告：支持生成集备报告，报告生成后，参备人可查看具体报告内容和下载集备报告。报告内包含集备信息、数据统计、研讨记录的具体内容。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） | 套 | 1.00 |
| 8 | 集控管理平台 | 1.系统基于SaaS布局，应用界面采用B/S架构设计，支持学校管理员在Windows、Linux、Android、IOS等多种不同的操作系统上通过网页浏览器登录进行所有管理指令操作。 2.登录方式多样性：支持账号/密码、手机扫码登录。扫码登录：用户首次登录时绑定微信用户ID与账号的对应关系，之后即可通过微信扫一扫安全登录。 3.权限管理：支持学校高级管理员添加多位管理员协同管理，并支持为普通管理员分配不同权限，权限支持按系统功能菜单分配、按管理设备分配方式。并支持转让高级管理员给其他管理员 4.移动端管理：支持通过微信小程序，实时查看设备运行状态、异常情况；支持向在线设备下发指令，并可查看每个指令的执行情况；支持查看设备的基础使用数据，包含设备日均开机时长分布、设备活跃趋势分析、软件活跃度分析、软件使用时长排行、设备健康度排行 5.▲批量磁盘清理：支持批量清理单个或多个磁盘文件夹，释放设备磁盘空间；支持格式化非系统盘磁盘，保障设备有足够空间来使用。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 6.▲设备系统盘管理：支持清理系统盘备份、缓存、日志等垃圾文件；支持大文件迁移，如将系统盘视频、图片、音乐及文档等空间占用较大的文件迁移至其他盘符。保障设备系统盘盘可用空间最大化，从而提升设备运行流畅性、桌面整洁性。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 7.▲设备在长时间无人使用时，自动进入屏保、锁屏、息屏、关机状态，从而达到保护显示器作用，延长设备的使用寿命。（提供具有CMA或CNAS认证的检测机构出具的检测报告） 8.▲冰点穿透/还原：支持远程向已冰冻的设备发送指令、安装软件、传输大文件，设备接收到后会立即执行，并在设备正常关机时触发穿透动作，穿透完成后，设备即可永久性使用已安装软件、已传输文件、执行已接收指令，且穿透过程中无需人为解冻；支持远程批量设置设备的冰冻状态；支持实时监测设备冰点存在的风险，并提供对应解决方案（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 9.▲支持软件静默安装，使用者可自主上传官方正版软件，经过人工封装软件后，批量将软件发送至设备安装，整个安装过程完全无感，不影响正常教学。（提供具有CMA或CNAS认证的检测机构出具的检测报告） 10.▲可一键开启全校触摸一体机设备的不良弹窗AI拦截过滤功能，实时监测弹出窗口，当有窗口弹出被判断为不良弹窗时，自动拦截该窗口，以保证课堂教学稳定进行（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 11.▲领导视窗：支持同时查看不少于8个教室的实时摄像头画面、设备屏幕画面，支持在一个显示界面同时查看单个教室内所有屏幕、所有摄像头的实时画面，以及所有麦克风的声音，完整还原课堂全貌。单台设备巡视时，发现有违规违纪行为时，可远程发消息、发语音直接干预，也可记录备注，支持记录所有管理员的巡视记录，方便回溯。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） | 套 | 44.00 |
| 9 | 智慧黑板 | 1、整机屏幕采用86英寸液晶显示器，整体外观尺寸：宽≥4200mm，高≥1190mm，厚≤119mm；整机采用超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160。 2、侧置输入接口具备2路HDMI、1路RS232、1路USB接口；侧置输出接口具备1路音频输出、1路触控USB输出；前置输入接口具备3路USB接口（包含1路Type-C、2路USB）。 3、▲整机嵌入式系统版本≥Android 14，主频≥1.8GHz，内存≥2GB，存储空间≥8GB。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 4、采用红外触控方式，支持Windows系统中进行40点或以上触控，支持在Android系统中进行40点或以上触控。 5、整机内置非独立外扩展的8阵列麦克风，拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m。 6、整机支持色彩空间可选，包含标准模式和sRGB模式，在sRGB模式下可做到高色准△E≤1。 7、整机采用硬件低蓝光背光技术，在源头减少有害蓝光波段能量，蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光400～500能量综合）＜50%，低蓝光保护显示不偏色、不泛黄。 8、整机系统支持手势上滑调出人工智能画质调节模式（AI-PQ），在安卓通道下可根据屏幕内容自动调节画质参数，当屏幕出现人物、建筑、夜景等元素时，自动调整对比度、饱和度、锐利度、色调色相值、高光/阴影。 9、整机具备至少14 个前置按键。可实现开关机、调出中控菜单、音量+/-、护眼、录屏、保存、红白笔切换、启动板书操作。 10、整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准，固件版本号HCI13.0/LMP13.0。 11、整机内置双WiFi6无线网卡，在Android和Windows系统下，可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射。 12、▲整机内置非独立摄像头，采用一体化集成设计，可拍摄≥5000万像素数的照片；视场角≥150度且水平视场角≥120度，支持输出4:3、16:9比例的图片和视频；在清晰度为3840*2160（4K）分辨率下，支持30帧的视频输出，支持画面畸变矫正功能。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 13、整机支持提笔书写，在Windows系统下可实现无需点击任意功能入口，当检测到红外笔笔尖接触屏幕时，自动进入书写模式。 14、支持智能书写功能，书写文字自动识别为标准印刷体，支持图形识别功能，可将多种手绘图形转化为矩形、三角形、圆形等标准图形。 15、整机嵌入式芯片内置2TOPS AI算力，可用于AI图像、音频处理。 16、整机侧边栏内置朗读工具，通过整机麦克风监测教室中学生的朗读情况，并以游戏化界面反馈学生朗读音量大小。 17、▲整机侧边栏内置自习工具，通过整机麦克风监测教室中学生音量大小，当学生音量大于阈值时，屏幕自动弹窗提醒进行自习纪律干预。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 18、▲整机支持在无任何外部设备的情况下，实时录制用户朗读内容，识别用户声纹并进行统一身份登录，登录后自动获取个人云端教学课件列表，打开教学白板软件时可跳过软件自带登录步骤。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 19、整机扬声器采用模块化设计，无需打开背板即可单独拆卸。 20、OPS配置：不低于i5十二代处理器，内存≥8G，存储≥256G。 记忆功能： 1、▲整机支持两侧黑板下边框堆积粉笔灰可以正常进行主屏和两侧黑板的电子化书写、擦除同步显示、触控，不受影响。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 2、整机支持记忆板书悬浮窗口，支持此窗口在桌面上任意位置的拖动，在副屏板书书写的同时，浮窗内同步显示书写轨迹。 3、整机支持记忆板书悬浮窗口状态提示：板书记录中、自动保存成功。 4、整机板书记录功能，支持副屏黑板与主屏同步显示，支持加页，清除单页板书内容。 5、▲整机支持黑屏记录模式，可以实现左右副屏板书与主屏板书内容均以电子化同时保存，在两侧黑板和主屏均可以使用粉笔书写，主屏粉笔书写时，不因主屏显示效果影响学生查看粉笔板书。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） | 套 | 1.00 |
| 10 | 无线视频展台 | 1.支持拍摄≥1300万像素照片，支持3840*2160@20Hz超高清实时视频流传输 2.无线展台可固定在三脚架上，支持5G wifi无线传输。 3.▲摄像头臂上下可在0-90°任意位置弯折悬停、前后可180°旋转，能俯拍作业（俯拍情况下，拍摄角度可覆盖A3画幅），水平拍摄，手持拍摄。（提供CNAS或CMA认证的检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 4.▲无线展台主机具备显示屏幕，可实时预览拍摄的范围和画面。（提供CNAS或CMA认证的检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 5.支持通过双击大屏画面任意位置，即时改变对焦位置，可对立体物体的局部进行精确对焦。 6.采用type C充电接口，自带可充电电池，充满电产品可工作≥4小时。支持二维码扫描快速加入网络、绑定无线网络。 7.展台机身上有≥4个按键，实现开关机、画面旋转、一键启动展台画面、拍照、录像等功能。 8.支持对展台画面进行实时批注、放大、缩小、旋转、自适应、冻结画面等操作。 9.具备图像增强功能，可自动裁剪背景并增强文字显示，使文档画面更清晰。 10.具备图像、文本或动态等多种情景模式，适应不同展示内容。 11.二维码扫码：支持扫一扫功能，将书本上的二维码放入扫描框内即可自动扫描，并进入系统浏览器获取二维码的链接内容，可获取电子教学资源。 12.支持故障自动检测，在软件无法出现展台拍摄画面时，自动出现检测链接，检测“无画面”的原因，并给出引导性解决方案。可判断硬件连接、显卡驱动、摄像头占用、软件版本等问题。 | 台 | 2.00 |
| 11 | 86寸一体机 | 一、整机设计： 1、整机尺寸不低于86英寸，屏幕采用超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160；屏幕表面采用全物理钢化玻璃，支持防眩光功能，玻璃表面硬度≥9H。 2、嵌入式系统版本不低于Android 13，内存≥2GB，存储空间≥8GB。 3、采用红外触控技术，支持Windows系统中进行40点或以上触控，支持在Android系统中进行40点或以上触控。 4、整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向10W高音扬声器2个，上朝向20W中低音扬声器2个，额定总功率60W；采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计，不大于5.8mm，扬声器在100%音量下，可做到1米处声压级≥88db，10米处声压级≥79dB。 5、整机内置非独立外扩展阵列麦克风，麦克风拾音距离≥12米。 6、整机全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节。 7、整机支持5个自定义前置按键，“设置”、“音量-”，“音量+”，“录屏”“护眼”按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）。 8、▲整机支持发出频率为18kHz-22kHz超声波信号，智能手机通过麦克风接收后，智能手机与整机无需在同一局域网内，可实现配对，一键投屏，用户无需手动输入投屏码或扫码获取投屏码。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 9、整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准，固件版本号HCI13.0/LMP13.0；Wi-Fi制式支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax，支持版本Wi-Fi6，Wi-Fi及AP热点支持频段2.4GHz/5GHz。 10、整机上边框内置非独立摄像头，采用一体化集成设计，摄像头运行时，有指示灯提示，可拍摄≥1300万像素数的照片，可拍摄输出4K分辨率的视频，摄像头对角线视场角≥120度，支持人脸识别、清点人数、随机抽人；识别所有学生，显示标记，然后随机抽选，同时显示标记不少于60人，支持远程巡课。 11、整机触控书写功能集成预测算法，在书写速度≥50cm/s，支持笔迹距离笔的距离小于20mm，书写触控延迟≤25ms，触摸响应≤4ms，触摸分辨率32768×32768。 12、整机屏幕蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光400～500能量综合）＜50%；背光系统支持DC调光方式，多级亮度调节，支持白颜色背景下最暗亮度≤100nit，用于提升显示对比度。 13、整机内置传屏接收模块，整机不需要连接任何附加设备，可实现外部电脑、手机设备的音视频信号实时传输到整机上；当使用外部电脑传屏时，支持触摸回传，在屏幕上部显示传屏工具栏，可以进行触摸回传控制、勿扰模式、暂停投屏功能；开启勿扰模式时，不允许其他人在进行传屏；投屏时可以选择过滤特定应用窗口，如邮件应用窗口。 14、支持外接信号输入时自动唤醒功能，整机处于关机通电状态，外接电脑显示信号通过HDMI传输线连接至整机时，整机可智能识别外接电脑设备信号输入并自动开机。 15、整机全通道侧边栏快捷菜单包含如下小工具：批注、降半屏、截屏、放大镜、倒计时、日历、聚光灯、秒表、冻屏、倒数日、答题、节拍器；快捷菜单小工具支持自定义，支持设置对应小工具的显示/隐藏。 16、整机内置触摸中控菜单，在整机全信号源通道下通过手势在屏幕上调取该触摸菜单；支持信号源通道切换、护眼、声音调节功能；支持切换智能息屏、经典护眼模式、纸质护眼模式、自动亮度模式；并可支持调节音量、亮度，支持自动亮度模式，支持点击静音按钮静音。 17、▲整机设备自带地震预警软件；支持在地震预警页面中获取位置，可以手动进行位置校准；支持在地震预警页面中选择提醒阈值；支持在地震预警界面中开启和关闭地震预警服务。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 二、插拔式电脑模块： 1、PC模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔，采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块。 2、PC模块和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。 3、电脑模块CPU要求：不低于i5 10代处理器；配置要求：不低于 DDR4 8GB内存，256GB SSD硬盘；接口要求：≥1路HDMI，≥3路USB。 集控软件 1.系统基于SaaS布局，应用界面采用B/S架构设计，支持学校管理员在Windows、Linux、Android、IOS等多种不同的操作系统上通过网页浏览器登录进行所有管理指令操作。 2.登录方式多样性：支持账号/密码、手机扫码登录。扫码登录：用户首次登录时绑定微信用户ID与账号的对应关系，之后即可通过微信扫一扫安全登录。 3.权限管理：支持学校高级管理员添加多位管理员协同管理，并支持为普通管理员分配不同权限，权限支持按系统功能菜单分配、按管理设备分配方式。并支持转让高级管理员给其他管理员 4.移动端管理：支持通过微信小程序，实时查看设备运行状态、异常情况；支持向在线设备下发指令，并可查看每个指令的执行情况；支持查看设备的基础使用数据，包含设备日均开机时长分布、设备活跃趋势分析、软件活跃度分析、软件使用时长排行、设备健康度排行 5.批量磁盘清理：支持批量清理单个或多个磁盘文件夹，释放设备磁盘空间；支持格式化非系统盘磁盘，保障设备有足够空间来使用。 6.设备系统盘管理：支持清理系统盘备份、缓存、日志等垃圾文件；支持大文件迁移，如将系统盘视频、图片、音乐及文档等空间占用较大的文件迁移至其他盘符。 7.设备在长时间无人使用时，自动进入屏保、锁屏、息屏、关机状态，从而达到保护显示器作用，延长设备的使用寿命。 8.冰点穿透/还原：支持远程向已冰冻的设备发送指令、安装软件、传输大文件，设备接收到后会立即执行，并在设备正常关机时触发穿透动作，穿透完成后，设备即可永久性使用已安装软件、已传输文件、执行已接收指令，且穿透过程中无需人为解冻；支持远程批量设置设备的冰冻状态；支持实时监测设备冰点存在的风险，并提供对应解决方案 9.支持软件静默安装，使用者可自主上传官方正版软件，经过人工封装软件后，批量将软件发送至设备安装，整个安装过程完全无感，不影响正常教学。 10.可一键开启全校触摸一体机设备的不良弹窗AI拦截过滤功能，实时监测弹出窗口，当有窗口弹出被判断为不良弹窗时，自动拦截该窗口，以保证课堂教学稳定进行 11.领导视窗：支持同时查看不少于8个教室的实时摄像头画面、设备屏幕画面，支持在一个显示界面同时查看单个教室内所有屏幕、所有摄像头的实时画面，以及所有麦克风的声音，完整还原课堂全貌。单台设备巡视时，发现有违规违纪行为时，可远程发消息、发语音直接干预，也可记录备注，支持记录所有管理员的巡视记录，方便回溯。 | 台 | 41.00 |
| 12 | 推拉绿板 | 1.面板、背板四边折边，流水线作业，保证产品一致性，尺寸误差≤0.2mm，对角线误差≤0.3mm；活动板、固定板四边无铝合金边框，不仅更美观，且增加书写面积。 2.大框（轨道）：采用银白色高档铝合金，表面经氧化、磨砂涂层处理，模具一次成型；双层铝合金管状结构，上框规格≤20mm×70mm，壁厚≥1.0mm；下框一体化设计，规格≤84*12mm，壁厚≥1.0mm。 3.包角采用ABS工程塑料，模具注塑一次成型，银灰色，长≤150mm，不接受拼接，采用内插式设计 4.每块活动板上、下安装四个≥50mm增强改性尼龙滑块模组；上T型正向吊装，厚度≥5mm滑动设计；下滑块模组采用单轨限位设计，活动板晃动≤0.5mm、无噪音。 5.粘接剂甲醛释放量符合国家规定（附检测报告）。 6.采用防潮吸音塑料蜂窝板，厚度≤10mm。 7.黑板上框内隐形安装4块≥50*20*8mm硅胶缓冲块。 8.采用黑色彩涂板，厚度≥0.25mm。 9.托架优质钢板一体冲压成型，尺寸≤130*45*80，有加强槽更牢固，整体镀锌防锈，数量≥7个。 10.拉手ABS工程塑料注塑成型，尺寸≤100*18银白色拉手，流线型，美观。 11.提供国家级产品检测报告，符合GB28231-2011《书写板安全卫生要求》 12.书写板颜色：墨绿色。 13.面板采用优质烤漆钢板，基板厚度≥0.30mm，丙烯酸树脂漆，漆面细腻平整，整板无拼接。 14.硬度：涂层硬度≥5H。 15.光泽度：光泽度在7光泽单位以下，没有明显眩光。 16.板面书写流畅，笔记均匀，字迹清晰，易擦拭。 | 套 | 41.00 |
| 13 | 视频展台 | 1.采用≥800万像素摄像头；采用 USB五伏电源直接供电，无需额外配置电源适配器，环保无辐射；箱内USB连线采用隐藏式设计，箱内无可见连线且USB口下出，有效防止积尘，且方便布线和返修。 2.A4大小拍摄幅面，1080P动态视频预览达到30帧/秒；托板及挂墙部分采用金属加强，托板可承重3kg，整机壁挂式安装。 3.支持展台成像画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台成像画面联同批注内容进行同步缩放、移动。 4.整机采用圆弧式设计，无锐角；同时托板采用磁吸吸附式机构，防止托板打落，方便打开及固定，避免机械式锁具故障率高的问题。 5.展示托板正上方具备LED补光灯，保证展示区域的亮度及展示效果，补光灯开关采用触摸按键设计，同时可通过交互智能平板中的软件直接控制开关； 6.带自动对焦摄像头；外壳在摄像头部分带保护镜片密封，防止灰尘沾染摄像头，防护等级达到IP4X级别。 7.具有故障自动检测功能：在调用展台却无法出现镜头采集画面信号时，可自动出现检测链接，并给出导致性原因（如硬件连接、摄像头占用、配套软件版本等问题）。 8.软件：（1）.支持对展台画面进行放大、缩小、旋转、自适应、冻结画面等操作。 （2）.支持展台画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台画面联同批注内容进行同步缩放、移动。 （3）.支持展台画面拍照截图并进行多图预览，可对任一图片进行全屏显示。 （4）.老师可在一体机或电脑上选择延时拍照功能，支持5秒或10秒延时模式，预留充足时间以便调整拍摄内容。 （5）.具备图像增强功能，可自动裁剪背景并增强文字显示，使文档画面更清晰。 （6）.可选择图像、文本或动态等多种情景模式，适应不同展示内容。 （7）.支持故障自动检测，在软件无法出现展台拍摄画面时，自动出现检测链接，帮助用户检测“无画面”的原因，并给出引导性解决方案。可判断硬件连接、显卡驱动、摄像头占用、软件版本等问题。 （8）.支持二维码扫码功能：打开扫一扫功能后，将书本上的二维码放入扫描框内即可自动扫描，并进入系统浏览器获取二维码的链接内容，帮助老师快速获取电子教学资源。 | 台 | 41.00 |
| 14 | 录播主机 | 1.为保证系统整体编解码性能及使用稳定性，主机需采用ARM架构处理器，Linux操作系统，具备≥4核CPU，系统内存≥8GB。 2.主机存储容量不低于1TB 3.为保证不影响授课，主机无风扇设计，主机噪声小于20dB（A）。 4.▲支持标准USB音视频信号输出，通过主机Type-C接口可以实现图像和声音同步输出，支持不小于4K图像输出，输出音频可通过主机控制软件实现混音，兼容主流视频会议软件。（需提供具有CNAS或CMA标识的国家权威检测机构出具的检测报告复印件） 5.主机采用高度集成化设计，能够独立完成视频采集、音频采集、音频编码、视频编码、音频处理、视频处理、直播、录制、互动、远程运维参数设置功能。 6.▲内置音频接收模块。无需外接无线音频接收模块，即可完成无线音频采集，支持同时≥2个无线麦克风接入，且同时支持≥2种对频模式。（需提供具有CNAS或CMA标识的国家权威检测机构出具的检测报告复印件） 7.▲支持断电扩声，在主机完全断电的情况下，从主机线性音频通道上输入的音频可以从主机输出通道输出，且≥2个音频输入通道可以支持该功能。（需提供具有CNAS或CMA标识的国家权威检测机构出具的检测报告复印件） 8.视频接口：≥1个HDMI in，≥2个网络摄像机POE接口，≥2路HDMI out，≥1路UVC。 9.支持≥4路高清视频输出，视频输出可同一时间输出分辨率不小于4K的不同视频源。 10.音频接口：≥2个线路立体声音输入，≥2个线路立体声音频输出。 11.▲支持≥1个阵列麦克风输入接口，可在不接入音频处理器的情况下，通过一根网线就可以完成阵列麦克风接入主机，通过一根网线可以实现麦克风的供电、音频信号传输、音频参数设置，支持数字音频传输。（需提供具有CNAS或CMA标识的国家权威检测机构出具的检测报告复印件） 12.主机采用多功能电源按键，通过一个按键可以实现开机、关机、节能待机。 13.支持 H.264视频编码与解码，可扩展支持H.265 编码/解码。 14.支持≥2种录制视频自动分段模式：支持按照文件大小分段，可选择500MB，1GB，2GB进行分段录制；支持按照录制时长分段，可选择30分钟、60分钟。 15.支持网络监测功能，无需安装第三方软件，在触控屏幕上显示教室网络状态，包括：服务联通性、网络稳定性、上下行速度、网络追踪性、网卡信息。 16.主机网口支持10/100/1000Mbps自适应，支持 IPV4，IPV6。 17.支持推流路数≥3路，支持rtmp直播推流，支持将直播流推送到第三方平台进行直播。 18.▲主机内置扬声器，支持音频检测，通过主机内置扬声器可以播放测试音频，通过主机一体化屏幕进行视频预览时能够同步播放音频，且可控制播放音频音量大小。 19支持串口通信，可通过中控协议实现中控控制，控制开关机、开始/暂停/停止录制。（需提供具有CNAS或CMA标识的国家权威检测机构出具的检测报告复印件） 20.▲支持通过互联网，实现对设备的远程配置，支持关机、重启、参数配置操作。支持通过物联平台实现主机的远程升级。（需提供具有CNAS或CMA标识的国家权威检测机构出具的检测报告复印件） 21.音频编码码率支持320Kbps并向下兼容。采样率支持48kHz。 22.主机采用≥15英寸电容触控屏幕，表面硬度≥7H，屏幕分辨率≥1920*1080。 | 台 | 1.00 |
| 15 | 导播系统 | 1.支持多种画面模式，支持单画面、画中画、左右等分、三画面、四画面多种画面合成模式，支持自动导播、手动导播，可通过互动录播电脑主机一体化触控屏实现模式选择。 2.支持本地导播、远程导播，本地导播可通过互动录播电脑主机一体化触控屏实现本地导播控制；远程导播可通过网络实现远程导播控制。 3.支持课件画面自动检测，可设置检测灵敏度；支持课件画面检测区域设定，可屏蔽电脑弹窗区域。 4.支持导入与导出互动录播主机配置文件，进行升级和调试。 5在导播界面的预览窗口可实时观看教师全景/特写、学生全景/特写、多媒体电脑共五路画面，点击可进行画面切换。预监画面可实时推流给资源平台，实现平台直播。 6.支持电影模式和资源模式同步录制，可根据用户的不同需求选择录制模式。 7.录播画面比例支持16：9，触控回传响应延时≤70ms。 | 套 | 1.00 |
| 16 | 互动系统 | 1.支持标准SIP音视频互动协议，支持1080P@60fps全高清视频互动。 2.支持互动清晰度设置：支持 1080p@60fps，分辨率可选择 1080p、720p，帧率可选择 60fps、30fps、25fps。 3.▲支持微信扫码登录，无需单独输入账号，使用微信扫描互动录播电脑主机一体化触控屏上显示的二维码即可登录互动系统，登陆后显示用户头像和用户名。（提供具有CNAS或CMA标识的国家权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 4.互动过程中可随时邀请新的听课端加入，支持拨号呼叫，用户可通过互动录播电脑主机一体化触控屏上的拨号键盘实现拨号呼叫；支持互动通讯录功能，通讯录可显示最近呼叫的账号信息，可通过通讯录实现一键呼叫。 5.支持通过互动录播电脑主机一体化触控屏实现导播控制，过程中可选择自动导播/手动导播；支持通过 PC 客户端软件进行远程导播控制。 6.PC 客户端软件支持进行互动听课端列表查看、发言管理功能。 7.▲无需通过任何第三方软件即可进行网络监测，并在互动录播电脑主机一体化触控屏上显示教室网络状态；实现对网络联通性、网络稳定性、上行速度、下行速度、网络追踪性、网卡信息实时检测；在一段时间内，支持以折线图方式实时呈现网络稳定性、上行速度和下行速度。（提供具有CNAS或CMA标识的国家权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 8.支持课堂互动功能，授课过程中老师可通过在互动录播电脑主机一体化触控屏上单击听课教室画面切换听课教室为主画面，并与该教室实时连麦对讲，实现异地互动。 9.▲支持互动过程中，可以在互动录播电脑主机一体化触控屏调出累计视频卡顿次数、累计音频卡顿次数和当前视频参数。（提供具有CNAS或CMA标识的国家权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 10.支持授课预监功能，授课过程中可在互动录播电脑主机一体化触控屏实时显示授课教室和参与互动的听课教室画面，用户可实时查看授课教室拍摄效果和互动教室的听课场景画面。 11.设备双向互动过程中，在系统总丢包率 50%的网络环境下，视频清晰流畅无卡顿，语音连贯。 12.支持 3Mbps 网络带宽环境下实现 1080P@60fps 视频双向互动。 | 套 | 1.00 |
| 17 | 视频处理系统 | 1.支持合成1920*1080的PGM画面，包含导播画面、教师全景画面、教师特写画面、学生全景画面、学生特写画面。 2.支持多种类型视频信号接入，支持标准网络视频信号接入、高速数字信号接入。 3.支持通过rtsp协议接入第三方摄像机视频流。 4.支持不少于3种编码复杂度，支持Baseline Profile、Main profile、High profile 5.支持不少于两种码率控制方式，支持CBR、VBR。 6.支持通过网络实现对接入摄像机的设备信息检索。 7.POE视频接入单元支持802.3af标准协议，可实现POE摄像机接入。 8.HDMI采集通道支持画面缩放，可完成4K图像采集。 | 套 | 1.00 |
| 18 | 教师摄像机 | 1.采用全景特写双镜头，全景镜头水平视场角≥40°，特写镜头水平视场角≥20°。 2.摄像机采用一体化集成设计，支持4K超高清，可提供3840×2160图像分辨率同时向下兼容。 3.内置图像识别跟踪算法，搭配隐藏式云台，保证清晰度的同时，也减小对课堂的干扰。 4.▲为保证拍摄画面效果，采用低畸变设计，全景畸变≤±1%，特写畸变≤±1%。（需提供具有CNAS或CMA标识的国家权威检测机构出具的检测报告复印件） 5.摄像机接口支持RJ45接口≥1路，Type-C接口≥1路，Line in接口≥1路。 6.支持POE有线网络供电，只需要1路网线，即可实现供电及信号传输，支持同时输出特写和全景等多路画面。 7.传感器尺寸 CMOS ≥ 1/2.8英寸。 8.全景图像传感器有效像素≥400万，特写图像传感器有效像素≥800万。 9.摄像机采用逐行扫描方式 。 10.摄像机最低照度：0.5 Lux@（F2.0, AGC ON） 。 11.摄像机电子快门：1/30s ~ 1/10000s。 12.支持自动白平衡。 13.支持2D&3D数字降噪，信噪比≥55dB。 14.支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式。 15.▲支持标准USB音视频信号输出，可以同时支持UVC和UAC协议，通过主机TypeC接口可以实现图像和声音同步输出，支持4K超高清，兼容主流视频会议软件。（需提供具有CNAS或CMA标识的国家权威检测机构出具的检测报告复印件） | 台 | 1.00 |
| 19 | 教师摄像机图像处理系统 | 1.摄像机内嵌智能跟踪算法，无需单独安装定位跟踪主机及其他任何辅助拍摄设备，即可实现跟踪定位控制功能。 2.系统应采用智能图像识别算法，高清摄像机同时输出2路场景画面并分析计算，实现1台摄像机的2景位拍摄，通过导播跟踪系统，实现所有画面的自动导播切换： 3.支持设置摄像机分辨率、帧率、码率。 4.支持设置摄像机亮度、饱和度、对比度、锐度、色度、快门速度。 5.图像支持垂直翻转、水平翻转，默认不开启。 6.支持对摄像机网络进行管理，包括设置IP地址/网关/DNS等，支持组播协议搜索IP地址，并修改摄像机IP。 7.支持RTMP推流、RTSP拉流、ONVIF协议、GB28181协议。 8.支持跟随模式、混合模式、双镜模式、三预置位等多种导播模式。 | 套 | 1.00 |
| 20 | 学生摄像机 | 1.▲采用全景特写双镜头，全景镜头水平视场角≥110°，特写镜头水平视场角≥40°。（需提供具有CNAS或CMA标识的国家权威检测机构出具的检测报告复印件） 2.摄像机采用一体化集成设计，支持4K超高清，可提供3840×2160图像分辨率同时向下兼容。 3.内置图像识别跟踪算法，搭配隐藏式云台，保证清晰度的同时，也减小对课堂的干扰。 4.▲为保证拍摄画面效果，采用低畸变设计，全景畸变≤±2.5%，特写畸变≤±1%。（需提供具有CNAS或CMA标识的国家权威检测机构出具的检测报告复印件） 5.摄像机接口支持RJ45接口≥1路，Type-C接口≥1路，Line in接口≥1路。 6.支持POE有线网络供电，只需要1路网线，即可实现供电及信号传输，支持同时输出特写和全景等多路画面。 7.传感器尺寸 CMOS ≥ 1/2.8英寸。 8.全景图像传感器有效像素≥400万，特写图像传感器有效像素≥800万。 9.摄像机采用逐行扫描方式，支持自动白平衡。 10.支持2D&3D数字降噪，信噪比≥55dB。 11.支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式。 12.摄像机支持≥6种网络流传输协议。 | 台 | 1.00 |
| 21 | 学生摄像机图像处理系统 | 1.摄像机内嵌智能跟踪算法，无需单独安装定位跟踪主机及其他任何辅助拍摄设备，即可实现跟踪定位控制功能。 2.系统应采用智能图像识别算法，高清摄像机同时输出2路场景画面并分析计算，实现1台摄像机的2景位拍摄，通过导播跟踪系统，实现所有画面的自动导播切换： 3.支持设置摄像机分辨率、帧率、码率。 4.支持设置摄像机亮度、饱和度、对比度、锐度、色度、快门速度。 5.图像支持垂直翻转、水平翻转，默认不开启。 6.支持对摄像机网络进行管理，包括设置IP地址/网关/DNS等，支持组播协议搜索IP地址，并修改摄像机IP。 7.支持至少1个六边形导播跟踪区划定。 | 套 | 1.00 |
| 22 | 全向麦克风 | 1.麦克风采用≥4核的国产音频芯片。 2.麦克风频率响应范围不低于50Hz~16KHz。 3.麦克风拾音半径≥8m，信噪比≥68dB，声压级≥130dBSPL，10%THD@1 KHz。 4.麦克风无需额外适配器供电，能够通过网线实现麦克风供电、音频信号传输、参数调整。 5.麦克风具备≥1个状态指示灯，可显示麦克风工作状态，蓝灯表示工作状态正常，红灯表示无法正常拾音。 6.麦克风采用标准1/4吋螺口，适配各种类型标准吊杆。 7.▲麦克风支持≥2个数字音频接口，支持盲插。（需提供具有CNAS或CMA标识的国家权威检测机构出具的检测报告复印件） 8.麦克风内置≥8个传感器单元。 9.麦克风支持在线OTA，可在线对麦克风进行升级，无需人员现场维护。 10.麦克风支持降噪、回声抵消、混响抑制、自动增益控制、多麦融合多种音频算法。 11.麦克风支持数字音频传输。 | 台 | 1.00 |
| 23 | 全向麦克风音频处理系统 | 1.支持全频带全双工自适应回声消除算法。 2.支持全频自适应AI降噪技术，降噪电平≥24dB。 3.支持自动增益控制。 4.支持啸叫抑制。 5.支持智能混音，可智能选择最佳麦克风采集音频。 6.支持多通道音频矩阵，可根据场景需求进行相应设置。 7.支持音频参数调节。 8.支持波束成形。 9.支持远程OTA升级。 10.支持连接录播主机作为录播音频输入设备使用，也可连接Windows系统，并为其提供音频输入。 | 套 | 1.00 |
| 24 | 无线麦克风 | 1.麦克风支持≥1个Pogo pin接口，支持通过Pogo pin接口进行充电。 2.麦克风支持≥1个三合一按键，可控制麦克风的开关机、静音和配对。 3.麦克风支持≥2个音量控制按钮，可通过音量“+”“-”按钮控制麦克风输出音量。 4.麦克风充电仓支持电量指示，通过灯珠亮灭数量充电仓剩余电量及充电状态。 5.麦克风支持≥4种佩戴方式。 6.▲麦克风领夹角度支持调节，调节角度≥±90°；麦克风与领夹夹角相对0°位置具备限位功能。（需提供具有CNAS或CMA标识的国家权威检测机构出具的检测报告复印件） 7整机标配两个无线麦克风，且两个麦克风支持同时工作。 8.麦克风支持一键开启静音模式。 9.麦克风支持通过音量调节按钮调节输出音量；音量调节过程中通过麦克风一体化屏幕动态提示当前音量等级。 10.麦克风采用心型指向，信噪比≥95dB，音频采样率≥48kHz，音频采样精度≥16bit。 11.麦克风工作频段为2.4G。 12.支持抗干扰能力，支持自动跳频技术，避免同频干扰问题，同一空间内有多个无线麦克风不会产生相互干扰。 13.支持红外和无线同时配对。 14.▲麦克风具备彩色显示屏，支持显示麦克风电池电量、麦克风配对状态、麦克风所连接的设备、显示当前麦克风接收声音强度、无线连接信号强度。 | 套 | 1.00 |
| 25 | 无线麦克风音频处理系统 | 1.麦克风音频编码方式采用LC3 plus。 2.支持啸叫抑制算法，本地扩声时不产生啸叫现象。 3.支持降噪功能设置。 4.支持多通道输入混音。 | 套 | 1.00 |
| 26 | 有源音箱 | 1.采用功放与互动音箱一体化设计，帮助教师实现多媒体扩音以及本地扩声功能。 2.双音箱有线连接，机箱采用塑胶材质，保护设备免受环境影响。 3.输出额定功率≥2*15W。 4.配置独立音频数字信号处理芯片，支持啸叫抑制功能。 5.支持教师扩声和输入音源叠加输出。 | 对 | 1.00 |
| 27 | 远程互动课堂软件 | 1.支持微信扫码登录，无需输入帐号密码即可登录软件进入课堂。 2.支持显示预约的活动信息，包括直播活动、互动课堂、网络教研的活动类型、活动名称、活动时间、活动状态及对应授课老师。 3.支持搭配互动录播主机，进入录制视频、直播活动、互动课堂、网络教研活动。 4.支持按键拨号形式，在互动课堂与网络教研功能中，可直接拨号呼叫，账号为11位手机号码。 5.支持通过房间号加入互动课堂或网络教研，听课用户可直接输入房间号加入到房间中进行互动。授课教师可将邀请网页分享给其他用户，支持通过链接快速加入到互动中。 6.▲支持查看参与互动的教室网络连接情况，可看到彼此的设备网络环境。房间内所有用户都可以查看到每个上台成员的网络情况。支持由低到高至少4档位的信号展示。（需提供具有CNAS及CMA标识的国家权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章） 7.▲在进行互动课堂或网络教研时，支持不少于3种角色实时切换。其中主持人角色可将课中任意成员实时设置为授课老师或学生。（提供具有CNAS或CMA标识的国家权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 8.支持控制学生批注权限。支持根据设备类型，智能授予批注权限，使用交互智能平板的学生将自动获得批注权限。使用其他设备的学生可由主持人、授课老师在课中管理学生的批注权限，学生拥有批注权限可以在课件与白板中进行板书。 9.主持人可以控制锁定房间，锁定后听课成员无法通过房间号、拨号、连接等形式申请加入房间，授课老师无法邀请他成员加入房间，仅主持人可以邀请其他成员加入房间。 10.授课过程中支持用户调起白板工具，在交互智能平板上进行板书，板书内容将在听课端实时同步；支持听课成员在交互智能平板上板书，反向实时同步至授课端及其他听课端。 11.▲支持用户在云课件中进行远程同步课堂活动，异地教室的学生可同时在交互智能平板上参与活动，支持2个教室的学生同台参与知识趣味活动，活动中双方可相互看到对方操作。支持至少6种类型、70个模板的课堂活动。（提供具有CNAS或CMA标识的国家权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 12.▲支持用户在云课件中进行远程班级竞赛，异地教室的学生可在交互智能平板上进行知识竞赛活动，支持不少于4个教室的学生同时参与竞赛。支持至少3种类型的班级竞赛。（提供具有CNAS或CMA标识的国家权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 13.▲支持生成拍照上传二维码，使用手机微信扫码后，可直接拍照或选择手机相册的照片，实时上传至授课端，听课成员同步显示照片内容。支持授课老师对与照片进行拖动、放大、批注操作。并且支持授权听课成员对照片进行拖动、放大、批注操作。（提供具有CNAS或CMA标识的国家权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 14.在活动中，支持讨论功能，所有成员都可在讨论区发送文字信息。讨论区可轻松收起、展开。 | 套 | 1.00 |
| 28 | 资源管理平台 | 1. 支持管理员根据不同教师的工作需求创建角色，自定义该角色的名称和可试用的功能权限；支持管理员查看各角色人数。 2. 支持用户在发布课程时上传相关资料，上传资料格式支持≥5种；课程发布后，观众观看课程时支持下载相关资料。 3. 支持管理员对本校教师申请发布的课程进行审核，监控公开公开课程资源的质量；可拒绝课程发布，拒绝时需填写拒绝原因。若课程未通过审核，消息中心会自动通知该课程归属老师。 4. 支持用户对已发布的视频进行视频打点并插入课堂评价，所评论内容需关联视频对应的时间点。 4. ▲支持在直播结束前，修改直播的结束时间、名称、封面、课件、直播简介、聊天互动权限等设置。修改原分享的链接和二维码不变，活动调整不会导致原分享链接和二维码失效。（提供具有CNAS或CMA标识的国家权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 5. 支持在创建直播时添加直播助教，助教进入工作台可进行直播间秩序维护。 6. ▲支持用户一键生成直播海报或链接进行分享，其他用户通过扫描海报上的二维码或打开链接的方式，观看直播视频。（提供具有CNAS或CMA标识的国家权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 7. 支持用户生成直播海报后，直接在网页中一键复制图片，并粘贴至微信中发送，无需下载图片保存本地。 8. 支持PC端、移动端通过分享的链接地址，查看直播活动的相关信息，包括封面、活动名称、学校名称、活动开始时间、简介、预览课件等。 9. ▲支持用户在预览课件时，在课件上进行书写、擦除、移动图片素材等操作，且操作不影响原课件内容，可在开始直播前，预览主讲老师的课件。（提供具有CNAS或CMA标识的国家权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 10. 支持教师可选择云课件与直播关联，无需上传本地文件。课件与直播关联后，用户可在活动开始时间前查看云课件。活动开始后，用户可在观看直播视频的同时在线查看已关联的云课件。 11. 直播开始后，可查看直播的人气峰值、观看人次、累计点赞、观众发言次数、签到人数等数据，掌握直播情况。 12. 支持教师选择直播中各时段生成的回放视频，删除不必要的回放片段生成回放视频。回放视频可选择发布至专递示范课、名校网络课堂、名师示范课，其他师生可以观看。 13. 支持用户通过课程、教师、学校名称关键词搜索已发布的课程资源；用户可查看最近搜索关键词记录，能再次查找相关课程。 14. 支持课表逐级汇总，可将教师个人课程计划、学校全体课程计划、区域全体课程计划在一张课表中展示，用户可查看。 15. ▲支持访问平台网页观看线上课程时，直接在平台网页中参与知识配对、选词填空、趣味分类在线互动答题，完成后可直接查看答题用时和答题排行榜，并可选择继续观看视频或再玩一次。（提供具有CNAS或CMA标识的国家权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 16. ▲支持用户通过浏览器对本地上传的视频完成在线剪辑，将视频的无效内容删除。进行剪辑后，用户可通过在线浏览窗口，实时查看剪辑内容。（提供具有CNAS或CMA标识的国家权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 17. 支持用户拖拽视频起点与终点取出头部或尾部的无效内容，截取保留视频中的重要部分；并可基于时间刻度，将视频分割成若干片段，把无效视频删除。 18. 提供对应平台产品的软件著作权证书复印件并加盖厂家公章。 | 套 | 1.00 |
| 29 | 辅材及调试 | 安装用到的全部辅材及安装调试 | 项 | 1.00 |
| 3、E学习教室设备 |  |  |  |  |
| 1 | 学生平板 | 1.显示屏尺寸：≥10.95英寸，屏幕分辨率：≥1920×1200 2.采用八核CPU，主频：≥2.0GHz。 3.内存容量：≥6GB；存储容量：≥128GB。 4.电池容量：≥8000mAh（典型值）。 5.摄像头：双摄像头，前置≥800万像素，后置≥800万像素，后摄支持文档矫正增强功能，可以倾斜拍摄文档，并进行自动矫正和文字效果显示增强。 6.接口支持：扬声器≥2个；麦克风≥2个；USB TYPE C接口≥1个；支持耳机功能；Micro SD卡接口≥1个（最大支持512GB）。 7.WiFi：支持802.11a/b/g/n/ac（2.4G&5.8GHz)；支持蓝牙功能。 8.操作系统：Android 10.0或以上版本定制化操作系统，使用定制化桌面，避免与学习无关信息的干扰。 9.屏幕支持圆偏振光技术；支持防眩光功能；通过类纸显示标准符合性证书；蓝光危害级别为RG0无危害。 10.护眼功能：支持距离感应功能，用户与平板距离低于设定距离时，自动弹出护眼警示；支持感光保护，自动检测环境光亮度，自动调整匹配的屏幕亮度 11.防护设计：支持防摔，带皮套100cm掉落至地面无损坏；支持IP43防尘防水。 12.安全设计：采用V0防火阻燃材料；支持充电保护功能。 | 套 | 54.00 |
| 2 | 教师平板 | 1.显示屏尺寸：≥10.95英寸，屏幕分辨率：≥1920×1200 2.采用八核CPU，主频：≥2.0GHz。 3.内存容量：≥6GB；存储容量：≥128GB。 4.电池容量：≥8000mAh（典型值）。 5.摄像头：双摄像头，前置≥800万像素，后置≥800万像素，后摄支持文档矫正增强功能，可以倾斜拍摄文档，并进行自动矫正和文字效果显示增强。 6.接口支持：扬声器≥2个；麦克风≥2个；USB TYPE C接口≥1个；支持耳机功能；Micro SD卡接口≥1个（最大支持512GB）。 7.WiFi：支持802.11a/b/g/n/ac（2.4G&5.8GHz)；支持蓝牙功能。 8.操作系统：Android 10.0或以上版本定制化操作系统，使用定制化桌面，避免与学习无关信息的干扰。 9.屏幕支持圆偏振光技术；支持防眩光功能；通过类纸显示标准符合性证书；蓝光危害级别为RG0无危害。 10.护眼功能：支持距离感应功能，用户与平板距离低于设定距离时，自动弹出护眼警示；支持感光保护，自动检测环境光亮度，自动调整匹配的屏幕亮度 11.防护设计：支持防摔，带皮套100cm掉落至地面无损坏；支持IP43防尘防水。 12.安全设计：采用V0防火阻燃材料；支持充电保护功能。 | 套 | 2.00 |
| 3 | 互动教学系统 | 1. 教师可加入多个班级进行授课，并可在授课过程中无缝切换班级。支持教师查看当前授课班级的小组、学生在线名单及详情，支持在界面中直观显示在线、离线学生名单。 2. ▲教师可将交互式课件资料下发给学生，并支持学生完成点击、拖拽、批注等操作。教师可通过屏幕截图或实时画面了解学生作答情况及课堂笔记。支持分组下发交互式课件，能够针对不同学生组别一键推送课件不同页码的内容。(须提供具备CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂商公章) 3. ▲教师可下发游戏化互动题目，包括分类、填空、配对、双人竞赛等类型，学生通过终端作答后，教师端可收集全班学生每一个选项的答题正确率及错误学生名单。(须提供具备CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂商公章) 4. 听课模式下学生可将作业、试卷等用现场拍照或调用图库方式即时上传教师授课端。教师授课端可选择随机或指定学生照片进行展示，并支持对每张图片进行标注等操作。 5. 支持自习模式、听课模式便捷切换；自习模式下，学生可自主查阅资料；听课模式下，教师可管控学生设备，并支持在管控状态下进行互动。 6. 支持无走动巡堂，可采集不少于4个学生的屏幕，采集过程学生屏幕自动管控，支持更换、增删学生屏幕的操作，帮助教师快速总览学生学习情况。 7. 支持教师发起课堂即时问答，支持预设题目数量、答题时间，并推送相应题干内容至学生端供学生作答，支持单选题、多选题、判断题等多种题型。答题过程中实时统计答题进度、预设正确答案、作答及未作答学生名单。答题结束后以学生或小组形式汇总各题各选项的选择名单及题目正确率。 8. 支持课堂选人回答功能，支持学生抢答、教师随机抽选等方式。 9. ▲支持学生通过终端发表个人观点，可输入不少于6条观点。教师端可自动生成观点文字排布图，并支持筛选词频展示主流观点。支持按照观点相同人数进行排序展示。支持随机抽选单个学生展示其观点。(须提供具备CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂商公章) 10. 支持教师调用精品题库进行随堂小测，可预设答题时间，并在小测结束后自动批改客观题；全程提供作答进度、正确率等数据，供教师掌控测验进度及测验重难点。 11. ▲支持教师调用题库资源自定义生成答题竞赛小游戏。答题结果支持自动批改，即时展现学生答题正确率和答题时间，生成学生积分榜。(须提供具备CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂商公章) 12. 所有答题互动自动生成报告单，教师可通过移动二维码或本地下载等方式获取本节课程内所有答题互动记录。记录包括：互动次数、未参与学生、答题类型、各题各选项的选择名单、各题目正确率、生生互动评分详情等。 13. ▲提供小组合作学习功能，教师可通过手动或学生自选的方式进行分组，分组后教师可分别下发一个或多个任务，学生可查看任务相关学习文件资源，小组成员可进行协同编辑。支持小组内不同学生通过不同终端在同一白板操作界面上实时输入笔迹、文本、图片等内容，并可支持学生之间相互协作编辑。支持对文档内容进行复制粘贴，支持学生对教师下发资料进行截图并插入；协作任务结束后教师可查看所有小组的任务结果并给予评价。(须提供具备CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂商公章) 14. ▲支持根据学生作答结果生成班级知识图谱；可获取知识点上下级及前序知识点关联关系，各知识点的练习量、正确率、掌握度情况；可分辨高频知识点；可查看某一知识点的下级知识点练习量、正确率、掌握度情况。(须提供具备CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂商公章) 15. 支持学生查看个人学习任务，学习任务按照时间轴顺序排列，并且可以按照科目、老师、学习进度及任务类型等维度进行筛选。 16. 支持学生通过学习任务进入学习，包括音视频、互动课件、图片、文档等学习资源的浏览，支持单选、多选、判断、填空题、主观题等习题的作答，作答方式不限于拍照、音频、文本输入。 17. 学生在拍照作答时，支持照片编辑进行图像处理，提升可阅读性，并且图像处理区域可以自动识别纸张区域，还可以进行处理区域的手动调整。 18. 支持学生查看个人学习数据总览，包括总学习时长、学科掌握度、答题数、学习资源数；学科掌握度可查看个人和班级均值对比。支持学生查看老师点赞、推荐作业数据，支持学生查看同学点赞数据。 19. 支持学生分学科查看学习情况，包括该学科学期概要：学习任务数、答题情况、资源学习情况、学习用时；支持分时段查看该科目学习情况，不少于学习、互动、答题、复习4个维度，可查看个人和班级均值对比，可查看薄弱章节点情况，支持自定义时间查看。 | 套 | 54.00 |
| 4 | 智慧课堂管理平台 | 1.班级管理：支持创建班级并批量添加学生，管理员可将EXCEL表格中学生姓名表格一整列全部选中复制粘贴到添加学生页面，系统会自动生成学生账号，支持下载带有学生账号的名单或直接生成文件打印。 2.教师管理：支持批量添加教师，管理员可将EXCEL表格中教师姓名表格一整列及对应电话号码全部选中复制粘贴到添加教师页面，系统会自动将教师手机号设定为教师登录账号，另外支持为教师设置班级和学科。 3.科目管理：支持根据学校自身教学需求自行增加或删减学科，管理员在相应的学段勾选所需的科目即可完成增减。 4.账号管理：支持管理员查看全校账号开通及使用情况。 5.应用管理：支持上传应用并推送给学生终端，可选择班级进行推送，推送后学生可通过应用中心下载该应用，在管理平台可查看学生的下载情况及数据。 6.白名单管理：支持设置网络白名单，设置后学生终端仅能访问白名单中所列出的网站，支持打开/关闭白名单，关闭白名单后，学生终端可以访问任意网站。 | 套 | 1.00 |
| 5 | 高性能AP | 1、802.11ac wave2高性能无线接入点，采用三频设计，支持2.4G、5G、5G三频并发。 2、接入速率：2.4G≥400Mbps、5G（1）≥867Mbps、5G（2）≥1733Mbps 3、以太网口：≥2*10/100/1000Mbps 4、供电方式：支持802.3at供电，支持多以太网口同时POE供电 5、USB接口：支持外接U盘及物联网拓展 6、支持中文SSID，可以用学校或班级名称作为Wi-Fi信号，适用于多种应用场景。 7、支持无线控制器管理，安装管理更简单。 | 套 | 1.00 |
| 6 | 充电柜 | 1.平板电脑支持尺寸：10英寸以上 2.平板电脑方式方向：横放 3.平板充电数量：40-60位 4.充电接口：220V插座 5.柜体内部设计方便走线。 6.柜体采用全封闭式防盗结构，安全存储。 7.柜门采用大转角设计，方便多位同学同时取放平板。 8.充电柜采用可移动式设计，具备万向轮，可移动。 | 套 | 1.00 |
| 7 | 线材及辅材 | 现场施工的线材，HDMI线，高清SDI线，网线，控制线,VGA线，电源线等。 | 批 | 1.00 |
| 4、移动录播系统设备 |  |  |  |  |
| 1 | 移动录播主机系统 | 一、硬件要求： 1、▲主机采用翻盖式设计，键盘箱体一体化设计，机箱具备双安全锁；CPU 采用不低于I9第九代处理器、内存不低于32G 、双硬盘结构（系统盘为不低于SSD-512G固态硬盘，数据盘为不低于2T固态硬盘；存储模组采用操作系统与存储硬盘分离，系统存放在板载固态硬盘上，数据单独存储在数据盘）、自带不低于17英寸高清显示器（分辨率：1920x1080）；【提供通过CMA认定的第三方检测机构出具的产品检测报告（内含样品照片：外观照片等）复印件加盖厂家公章，并同时提供该检测报告的编号在国家认监委网站中查询该编号备注中显示审核通过或有效的截图】 2、▲主机内置显示屏、键盘、物理导播控制台（控制窗口选择区、视频切换区、摄像机控制区），【提供通过CMA认定的第三方检测机构出具的产品检测报告（内含样品照片：外观照片等）复印件加盖厂家公章，并同时提供该检测报告的编号在国家认监委网站中查询该编号备注中显示审核通过或有效的截图】支持一键式操控模式，可实现特技、台标、字幕等功能的开启关闭； 3、▲控制接口：不低于1路摄像机专用串口,支持分别控制四路摄像机，实现全自动跟踪功能；不低于1路录播机控制串口；支持半自动/自动/手动切换按钮；【提供通过CMA认定的第三方检测机构出具的产品检测报告（内含样品照片：外观照片、接口照片等）复印件加盖厂家公章，并同时提供该检测报告的编号在国家认监委网站中查询该编号备注中显示审核通过或有效的截图】 4、流媒体格式：视频编码采用H.264，音频编码采用AAC，文件格式支持MP4、AVI、FLV、TS等，帧率15-30帧可调，码流400Kbps~50Mbps可调； 5、▲视频接口：视频输入端口不低于5路SDI、1路DVI-I/HDMI、1路NDI；视频输出不低于1路HDMI、1路VGA；【提供通过CMA认定的第三方检测机构出具的产品检测报告（内含样品照片：外观照片、接口照片等）复印件加盖厂家公章，并同时提供该检测报告的编号在国家认监委网站中查询该编号备注中显示审核通过或有效的截图】 6、视频输入分辨率：支持4K、1920×1080P@25Hz、1920×1080P@30Hz、1920×1080P@50Hz、1920×1080i@50Hz、1280×720P@30Hz、1280×720P@50Hz、1280×720P@60Hz; 7、▲音频接口：音频输入支持不低于2路话筒（48V幻象），不低于2路线路输入、不低于1路无线话筒输入（6.5mm音频接口），每路信号均可提供音量调节，内置音频隔离器。音频输出支持不低于1路调音台线路输出、不低于1路录播机线路输出、不低于1路监听音频输出（3.5mm音频接口），支持录播机和调音台声音输出切换。【提供通过CMA认定的第三方检测机构出具的产品检测报告（内含样品照片：外观照片、接口照片等）复印件加盖厂家公章，并同时提供该检测报告的编号在国家认监委网站中查询该编号备注中显示审核通过或有效的截图】 8、▲物理导播台支持对不低于4路摄像机的分别控制，每个摄像机设定不低于7个预置位，便于快速定位；一键式操控模式实现特技、台标、字幕的开关。通过按键对视频切换，画中画功能开启，主副画面的选择和交换；导播台具有“预监”、“播出”选择键，可分别对“预监”窗口、“播出”窗口内的内容进行控制，并可通过按键方式直接将预监画面同步到播放窗口进行录制。【提供通过CMA认定的第三方检测机构出具的产品检测报告（内含样品照片：外观照片、接口照片等）复印件加盖厂家公章，并同时提供该检测报告的编号在国家认监委网站中查询该编号备注中显示审核通过或有效的截图】 9、具备不低于5路USB接口，可外接鼠标，导入素材，导出视频等操作； 10、内置有线、无线接收模块，无线支持国际标准协议，传输速率≥300Mbp/s，空旷范围无线传输距离≥300米； 11、具备不低于1路千兆网口； 12、便携机可以配备遥控器，使用遥控器可以控制便携机接入视频切换，可以实现录播的开始、停止； 13、主机电源输入为安全电压； 二软件要求： 1、支持双导播窗口模式； 2、支持电影模式和资源模式的同步录制，在同一设备可完成7路视频同时录制，其中电影模式和资源模式可以支持不同格式（MP4、FLV、AVI、TS格式任意组合）50M码流录制，所生成文件在同一文件夹，以备电影模式下出现垃圾画面可以从资源模式的文件中进行提取编辑、修补，在录制资源视频时，可选择录制全部资源，也可自行选择仅录制用户选定的资源； 3、录播软件，支持不少于6路通道分别导入图片、视频素材进行二次导播功能； 4、系统支持在标准6路视频信号采集、7路视频同时录制的基础上，可扩展2路本地文件（图片或视频）的导入，实现8路视频信号的采集，9路视频同时录制；视频文件的码流支持100Kbps～500000Kbps之间可调，分辨率最低支持640×480，最高支持1920×1080； 5、提供台标与字幕功能。 6、内置抠像功能，支持蓝抠或绿抠两种方式，可自动清晰抠像，支持多种虚拟场景搭建素材部件； 8、系统支持外接的屏显示模式的设置； | 台 | 1.00 |
| 2 | 无线高清摄像机 | 1、采用4K超高清摄像机、电池模块及5G传输模块集成一体化设计，支持4K视频输出； 2、采用≥1/1.8英寸CMOS，≥842万有效像素，支持≥20倍光学变焦，≥16倍数字变焦，焦距支持f=6.25mm～125mm、F1.58～F3.95，支持逐行扫描，水平视场角支持60°～3.5°可调、垂直视场角支持35.7°～2.0°可调； 3、摄像机云台水平转动范围支持±170°、转动速度支持2.7°～35.7°/s，垂直转动范围支持-30°～+90°、转动速度支持2.7°～31.5°/s，支持水平、垂直翻转； 4、快门速度支持1/30～1/10000s，信噪比≥55dB，最低照度≤0.5Lux@（F1.8，AGC ON、； 5、支持2D&3D数字降噪，支持自动、室内、室外、一键式、手动、指定色温等白平衡设置； 6、支持背光补偿、图像冻结、红外滤光片自动切换，支持夜视模式， 7、支持设置≥255个预置位,预置位精度≤0.1°； 8、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码，支持3840×2160、1920×1080、1280×720、960×540、640×480、640×360等分辨率视频信号输出，视频码率支持32Kbps～102400Kbps可调，支持可变码率、固定码率； 9、支持ACC音频编码，音频码率支持96Kbps、128Kbps、256Kbps可调； 10、支持TCP/IP、HTTP、RTSP、RTMP、ONVIF、DHCP、组播等协议； 11、内置5G发射模块支持802.11a/n协议，发射功率≥27dBm，传输数据速率≥300Mbps，采用OFDM调制解调，支持点对多点网络模式； 12、内置5G发射模块，工作频率支持5.15～5.35GHz，5.425～5.725GHz及5.745～5.850GHz，支持网页配置、SNMP管理； 13、摄像机天线采用2×2 MIMO设计，信道带宽支持20MHz/40MHz信道带宽可选，支持自动信道选择； 14、需与移动录播主机系统同品牌； | 台 | 4.00 |
| 3 | 无线话筒(教师学生采音) | 一、接收机技术参数：频率范围：500-960MHz（按照不同国家法规而定）；振荡模式：PLL相位锁定频率合成；调制方式：FM；频率响应：60Hz-15KHz(±3dB)；信 噪 比：≥96dB；综合失真：≤1%（@1KHz）；LINE最大输出电平：0 dB；耳机输出功率：2*50mW@16Ω；音频输出接口：3.5mm小三芯插孔；工作电源：2节AA 1.5V电池或USB 5.0V；尺寸：110*66*22mm 二、教师采音腰包发射机参数：振荡模式：PLL相位锁定频率合成；频率稳定度：≤ ±0.005%；发射功率：10mW；最大频偏：±45KHz；频率响应：50Hz-15KHz；工作电源：2节AA 1.5V电池或USB 5.0V；续航时间：大于10小时；输入接口：3.5mm小三芯插孔； 三、学生采音手雷发射机参数：振荡模式：PLL相位锁定频率合成；频率稳定度：≤ ±0.005%；发射功率：10mW；最大频偏：±45KHz；输入灵敏度：-40dB - 0dB；工作电源：2节AA 1.5V电池或USB 5.0V；续航时间：大于6小时；输入接口：XLR带螺纹；幻象电源：48V（可关闭）， 频率范围： 20 - 20000 Hz灵 敏 度： -36dB（@1kHz）；指 向 性：超心形 低切开关：-6dB@100Hz ；灵敏度衰减开关：0dB/-10dB ；最大声压级：128dB(@THD≤0.5%,1KHz)；输出阻抗： 100Ω；幻象供电： 12V - 48V（4mA）；等效噪声级：18dBA；尺 寸： φ20×120mm；重 量： 0.08kg 标准配件： 防风罩、夹头 四、需与移动录播主机系统同品牌； | 套 | 1.00 |
| 4 | 摄像机三脚架 | 75毫米球碗,承重范围1-5kg，水平、俯仰阻尼3+3档，俯仰角度+90/-75︒,配备双手柄和脚轮 | 套 | 4.00 |
| 5 | 采集话筒 | 收音头：电容式,指向特征：心形指向,灵敏度：25 mV/Pa (-32 dBV),频响范围：20Hz-20kHz,最大声压：140/150 dB (k=0,5%),声道：立体声,阻抗：200Ω,接口：三针XLR接口,,电源供电：9 to 52 V 耗电 < 2 Ma,信 噪 比：80 dB，等效噪音：14 dB-A, 25 dB(CCIR 468-3)，低音滤波：6 dB/octave below 500 Hz; | 套 | 4.00 |
| 6 | 采集话筒支架 | 高强度PA材料；加重型合唱话筒支架 | 个 | 4.00 |
| 7 | 材料及集成 | 所有线材辅材及调试 | 项 | 1.00 |
| 5、未来教室设备 |  |  |  |  |
| 1 | 教室端元宇宙教学管理系统 | 1、教师端管理所有学生端，能够控制多名学生端同步体验统一的VR课程。 2、可以实施管理和监控学生端的学生体验内容。 3、可以查看所有学生端的课程登录情况，统计已登录和未登录学生人数及其学号、姓名。 4、教师端基于安卓系统平板。 5、支持教师端通过控制程序进行场景切换、课程切换、课程退出等资源管理，切换响应速度＜1m。 6、支持教师端一键切换查看任意学生的第一人称视角及第三人称总览视角，切换响应速度＜1m。 7、支持教师端通过平板同步切换所有学生的课程体验场景。 8、教师端具备学生端设备管理功能，支持学生端头显的电量、佩戴情况、在线人数等设备状态查看功能，同时支持麦克风开关、手柄开关、重启设备和关闭设备的单台或批量控制功能。 9、教师端具备成绩查看功能，支持查看学生在考核模式下答题的得分、用时及排名情况。 10、系统界面设计友好直观，方便用户使用。 11、系统支持大屏投屏，在网络环境较好的情况下，延迟＜1m。 整个系统中所有环节多层安全加密，保证VR内容安全。 | 套 | 1.00 |
| 2 | 学生端元宇宙教学空间系统 | 1、学生端对已有VR资源进行资源集成、统一管理，可以在学生端内部使用手柄选择房间号及学号进行登录。学生端学号与教师端保持一致，方便教师进行统一管理。 2、学生端无缝兼容本项目中的所有VR课程资源，并能够动态添加新的VR课程资源，虚拟现实头盔在联网状态下可实现静默安装。 3、学生端接受并执行教师端的各种命令，同时向教师端反馈场景中的交互状态。 4、支持场景、课程一键切换，具备无缝切换功能，切换流畅无黑场，切换时间＜20s。 5、场景调取响应速度＜16ms。 6、为保证系统的交互性和扩展性，系统架构采用 Unity3D 技术开发，学生端可调整任意视角观察场景现象。 8、系统界面设计友好直观，方便用户使用。 9、整个系统中所有环节多层安全加密，保证VR内容安全。 每个课程房间支持5000人同时在线。 | 套 | 10.00 |
| 3 | 元宇宙教学课件资源 | 1、系统基于C/S架构设计，采用MVC框架开发。在云服务器环境中，教师可通过pad教师端对学生端进行控制。 2、系统支持多名学生同时进入同一虚拟环境。学生可以看到并与虚拟场景中的其他学生进行互动，实现实时互动、合作和交流，使学生在同一个物理空间或不在同一个物理空间内都可实现实时互动。 3、系统中每个学生都拥有自己的虚拟角色，虚拟角色为全身学生形象。虚拟角色的空间位置信息与物理环境中的学生位置为映射关系，在多人体验时，空间位置的误差值＜2cm，大大提高了学生在多人体验时的安全性。 4、系统支持语音通讯功能，学生之间可以实时使用语音进行交流。系统采用先进的网络通信技术，在网络环境较好的情况下，延迟＜30ms，保证多人协同体验的实时性和稳定性，确保学生之间的交流畅通无阻。 5、多人在同一物理空间内协同体验时，系统支持单独控制麦克风音量来杜绝啸叫现象。 6、系统内所有模型均为经过烘焙的次世代模型，仿真度高，并做轻量化处理，采用三维场景展示，具备高沉浸感。 7、系统集成AI虚拟人技术，设计具有吸引力的AI虚拟人形象，并设定其教育背景和专长；利用先进的语音识别技术，确保AI虚拟人能够准确理解学生的语音输入；利用自然语言处理技术分析学生的问题或请求，并生成响应；编写智能问答算法，使AI虚拟人能够以语音和文字的形式提供解答。学生通过语音与AI虚拟人交流，从而更自然、直观地学习知识，并获得即时的反馈和解答。 8、在体验人数较多，虚拟场景较小的情况下，系统支持一键开启AOI功能，开启后学生在该空间中只能看到离自己较近的6个同学的虚拟角色，为保证能在小场景中更多学生可以同时体验提供支撑。 9、系统支持空间行走和手柄移动两种模式，用户可根据现实空间的大小，按需进行选择。 10、在手柄移动模式下为减少个别学生在移动过程中的眩晕感，系统支持望远镜遮罩功能，通过增加像望远镜筒一样的黑色遮罩，使移动画面集中在视野中央，减少眩晕感。 11、支持学生通过虚拟现实头盔进行实验场景的观察及交互，支持学生720度旋转视角。可对场景模型进行实时顶点优化，根据视觉效果调整优化比例。 12、系统内的视角转换流畅不卡顿，响应速度＜1m。 13、系统支持6DoF体验，除了检测头部的转动带来的视野角度变化外，还能够检测到由于身体移动带来的上下前后左右位移的变化。可以实时追踪学生在真实世界的走动并动态更新学生在虚拟世界中所处的环境和场景。 14、系统具有强交互性，学生的双手皆可交互操作物品。并非简单性的用手柄射线代替鼠标，是真实的模拟双手进行的交互操作。手部模型可实现抓握动作，可通过手柄抓取和放开物体，抓握动作响应速度＜30ms。 15、每个课程房间支持500人同时在线。 16、系统将科技前沿知识和最新技术成果与课标内容相结合，创设“知识原理”“生活情境”与“科技前沿”相结合的多情境教学模式，将学生带到现实中不可及、不可达、不可逆的环境中，为学生提供多样化的学习机会，培养学生综合运用知识解决真实情境问题的能力。 17、提供课程资源相应的教学简介。 | 节 | 10.00 |
| 4 | 虚拟现实头盔 | 1.交互：新一代头手6DoF自研光学定位系统，支持透视模式及10m✕10m安全护导，支持5个安全区记忆； 2.计算平台：高通 XR2，Kryo 585 核心，8核64 位，6G RAM，128G ROM，支持8K@60Hz全景视频； 3.显示：5.5 inch x 1 SFR TFT，4K分辨率菲涅尔显示屏，屏幕分辨率3664 x 1920，PPI：773，视场角98°，58/63.5/69mm三段可调瞳距，90Hz（可系统设置为120Hz），支持通过TUV低蓝光认证的系统护眼模式； 4.摄像头：鱼眼单色（640 ✕ 480 @60Hz）✕ 4，视场角：166°，支持头部6Dof定位； 5.电池容量：5300mAhmAh，支持高通平台 QC 3.0 快充，USB PD 3.0 快充； 6.设计与人体工程：约395g（不含绑带），软质侧绑带，体积小巧，方便收纳，前置头盔和后置电池组成更为合理的力学分担设计，佩戴面部舒适； 7.传感器：9轴传感器，1KHz采样频率，P-senor人脸佩戴感应； 8.Wi-Fi：Wi-Fi 6，2 ✕ 2 MIMO，802.11 a/b/g/n/ac/ax，2.4GHz/5GHz 双频，支持 Miracast，支持无线串流 PC Steam VR 游戏； 9.声学：内置双立体声喇叭，双麦克降噪，全向麦克风； 10.传输：USB3.0数据传输，USB3.0 OTG扩展功能，5V/1A OTG 扩展供电能力； 11.交互：6DoF体感手柄x2，第三代6DoF手柄方案，九轴姿态传感器，红外光学追踪，32个追踪传感器，238°×195°大范围定位角度，毫米级定位精度，超低追踪延时，0-255级高清震动； 12.电池：两节AA电池，100小时连续使用，电池仓内部可扩展外设； 13.无线功能：Bluetooth5.1＋HS，独立蓝牙模块，更大数据带宽； | 台 | 10.00 |
| 5 | 教师端元宇宙播控系统工作站 | 1、网络连接：WiFi版 2、处理器速度：3.2GHz 3、CPU类型：骁龙870 4、麦克风：4个麦克风 5、扬声器数量：4个 6、USB接口：Type-C 7、视频接口：USB Type-C 8、屏幕类型：LCD 9、屏幕比例：16:10 10、电池容量：8001-9000mAh 11、功能：多点触控；陀螺仪；AI语音；分屏功能；重力感应；霍尔传感器；光线感应 12、后置摄像头：1300W 前置摄像头：800w | 台 | 1.00 |
| 6 | 设备充电消毒一体柜 | 1、内置USB 5V 2.4A直流充电口64个（充电IC芯片智能识别VR一体机、3D眼镜等设备所需要的电流，安全、稳定、高效）； 2、每口独立充电并具备智能LED转灯功能（红灯：充电状态 中，绿灯：充满/未连接），且有对应的数字序号； 3、金属按钮开关，可过15A以上大电流，兼具电源开关和通电指示功能，单120mm风扇，搭配智能温控系统，30℃±8自动启停 ； 4、主动式PEC节能开关电源，柜内置十重安全保护①雷击保护②浪涌保护③过载保护④漏电保护⑤隔离保护⑥过流保护⑦过压保护⑧短路保护⑨过充保护⑩灌流保护； 5、自动消毒功能，紫外线+臭氧O3双重消毒，搭配金属按钮开关，启动25min后自动关闭； 结构参数： 1、外形尺寸≤935*796*1448mm（含脚轮、防撞角），工位容积为 205*368*150mm ，顶边圆弧(≥R8)设计； 2、两侧设有ABS工程提手，柜体四个底角加装凸高15mm软塑防撞角，配装4个3寸带刹车天然橡胶静音脚轮（高度105mm）； 3、八层式蓝色+白色搭配，8（每层）工位设计，配装ABS绿色隔断，前后门为带锁双开门，左侧舱为电源管控封闭区； 4、前后门板与侧板设有对流孔，通风散热。 | 台 | 1.00 |
| 7 | 投屏器 | 1、分辨率：4K/30HZ 2、接口：HDMI、Type-C 3、产品材质：ABS+PC 配件：HDMI线0.5米、供电线1米 | 个 | 1.00 |
| 8 | 偏正式VR一体机（教师端） （该教师端看VR效果需要带类似电影院的3D眼镜） | ▲1、桌面一体机式VR设备，系统为一体化设计，可自由调整使用角度，设备有效显示配置尺寸不小于25英寸高清立体显示终端，实现软件资源的偏振显示技术展示，搭配位置追踪被动式偏振（无需任何电源）跟踪眼镜实现虚拟现实出屏和临场感效果（需要投标产品原厂家提供技术确认函并加盖原厂公章）； 2、桌面式虚拟现实操作平台设备1套，包括：不小于25英寸高清立体显示器、3D光学追踪眼镜1副、3D光学非追踪眼镜2副、空间交互笔1支、电源适配器1个、AC连接线1根。 3、系统硬件配置： （1）支持Windows 10操作系统； （2）CPU: 六核十二线程，主频≥2.6GHz （3）硬盘：≥512GB SSD； （4）内存：≥16GB DDR4； （5）显卡：相当于或优于QUADRO T1000，专业图形显卡，显存不低于4GB DDR6 （6）端口: USB 3.0* 2个、USB 2.0* 5个、MiniDP*2； （7）网络：支持以太网连接，支持802.11a/b/g/n/ac高速无线传输，支持蓝牙5.0。 （8）内置两个扬声器，阻抗不低于8欧姆，功耗不超过3W。 4、显示参数 （1）显示技术：全高清偏光式3D显示技术（非隔行式3D显示技术），3D显示刷新率≥120hz，3D显示物理分辨率:不低于1920*1080； （2）亮度：≥400cd/㎡； （3）对比度：≥1000:1； 5、硬件设备功能要求： （1）具有虚拟现实显示方式与普通显示方式自动切换功能，当3D光学追踪眼镜出现在屏幕传感器捕捉范围内，显示方式由普通显示屏方式自动切换成3D显示方式，当3D光学追踪眼镜在屏幕传感器之外，显示方式自动切换至普通显示方式； （2）设备支持实时将虚拟现实交互场景立体展示至其它显示设备，让旁观者也置身于虚拟现实交互场景； （3）支持播放上下、左右格式的3D视频资源； （4）支持按键式2D/3D切换； ▲（5）系统内置智慧物联控制系统，整机配置有采用物联网组网技术的独立模块，该模块采用成熟稳定的基于BLE多连自主组网技术，支持多主多从工作模式，能被教师主机连接，同时也可支持与多台学生机建立并发数据连接。该模块在整机插上电源后即可立即自行组建网络，建立稳定可靠的物联网控制环境，该物联网络有效覆盖范围大于20米；一台VR一体机可以连接控制不少于50台其他VR一体机（需提供具备CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告以验证参数）。 ▲（6）桌面级VR一体机：配置有智慧物联控制系统教师端软件；通过该控制软件可以实现教师机对学生机当前状态的查询及状态的控制，教师机对学生机的控制方式支持：全局控制、分组控制、单台机器控制，教师机可对学生机实施的状态控制可包含：控制学生机开机、关机、静默等多种模式；学生机：配置有智慧物联控制系统学生端软件；通过该学生端软件可以设置该机器在智慧物联控制系统内的网络信息、本机身份信息、分组定义信息等，并接受教师机的实时控制；（需提供具备CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告以验证参数）。 （7）可提供Unity3D、C++等常见开发平台的SDK，支持二次开发；Unity3D支持2017及以上版本，不限制Unity版本，有中英文版本SDK适配文档，支持编辑器下开启立体预览。 ▲（8）内置Control panel工具软件，通过可视化界面操作，使用者可快速、便捷地对桌面一体机进行硬件及环境检测、功能验证、故障自动修复、故障排查等工作。含五个模块，分别为：本机接线图（可查看机器侧面和背面硬件接口示意图）、系统信息查看（可实时检测系统信息、设备信息、服务状态、屏幕信息、电源等信息）、立体效果测试（可佩戴 3D 眼镜查看模型显示的立体效果是否正常）、空间定位笔查看（可实时查看定位笔的连接状态、姿态数据是否正常，按键功能是否正常，可调节测试震动强度等）、追踪系统测试（可实时确认追踪系统功能调用是否正常；将追踪眼镜置入追踪范围内可检测追踪状态及眼镜空间坐标值的变化是否正常；连接上定位笔，将定位笔置入追踪范围内可检测追踪状态及定位笔空间坐标值、旋转值的变化是否正常）。（需提供具备CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告以验证参数） 6、偏光式3D显示跟踪系统 （1）3D显示跟踪系统内置NVIDIA 3D vision处理系统； （2）3D显示追踪系统至少包含2路HDMI输入接口，且每一路HDMI接口都支持120hz信号源输入； （3）3D显示追踪系统支持一键控制信号源切换。 （4）3D显示跟踪系统包含：≥6个红外传感器，形成3组红外传感器，每组红外传感器都包含2个同步的双目相机，单组红外传感器即可实现对目标物的实时跟踪；3组红外传感器协同工作，可提升对目标物追踪的覆盖范围及追踪系统的精度 （5）3D显示跟踪系统包含：≥3组红外光源阵列，每组红外光源阵列配置有4个红外光源灯，均匀分布保证光照亮度 （6）3D显示跟踪系统的追踪系统可实时输出当前显示系统的姿态信息，并将当前显示系统的姿态信息映射到虚拟场景，获得最精准的3D显示图像； （7）3D显示跟踪系统支持窗口/全屏3D，120Hz或以上刷新率； （8）3D工作温度：10℃~40℃； 7、配件功能 （1）系统配备3D光学追踪眼镜，采用轻便的偏光式无电源3D眼镜，无需电池及开关，无需充电，即戴即用，免开关、免维护；具有5个追踪mark点设计，3点以上即准确判断眼镜位置,从而转换不同视角下的显示内容 （2）系统配备空间交互笔：支持支持6自由度坐标轴和空中姿态转动；追踪精度<1mm,角度精度<0.1度；空间交互笔与主机采用有线连接方式保证信号稳定；空间交互笔无需电池供电；采用握笔式设计，空间交互笔内置振动器，可以通过震动方式来反馈用户操作 （3）配置轻便的偏光式无电源3D眼镜，无需电池及开关，无需充电，即戴即用，免开关、免维护； | 台 | 1.00 |
| 9 | 3D VR平板（学生端） | ▲1、 VR 3D交互平板整体要求：3D显示单元、光学追踪定位单元、电脑单元采用一体式设计，非分体插件式设计，显示尺寸：≥15英寸；VR 3D显示器亮度：≥300cd/m2；3D显示物理分辨率≥1920*1080；3D显示系统采用全高清偏振式3D显示技术（非隔行式3D显示技术）；可实现AR/VR交互操作；支持键鼠、触摸、光学追踪操控笔三种交互方式；支持虚拟现实3D显示方式与普通2D显示方式自动切换功能，当3D追踪眼镜离开屏幕范围时自动切换到普通2D显示模式。（需要投标产品厂家出具相关的技术确认函并加盖厂家公章） ▲2、 VR 3D交互平板具体参数要求：SOC：≥8核64位处理器；CPU: ≥2.8GHZ+4核；内存：≥8G；存储容量：≥250G；算力：≥14TOPS；设备端口：USB TypeA≥ 2个、USB TypeC≥2个 、HDMI ≥1、TF card ≥1。（需提供具备CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告以验证参数） 3、 操作笔具体参数：支持6自由度坐标轴和空中姿态转动；追踪精度<1mm,角度精度<0.1度；空间交互笔与主机采用有线连接方式保证信号稳定；空间交互笔无需电池供电；采用握笔式设计。 ▲4、 3D光学主追踪眼镜参数：系统配备3D光学追踪眼镜,采用轻便的偏光式3D眼镜，无需电池及开关，即戴即用，免开关、免维护；具有≥5个追踪mark点设计，3点以上即准确判断眼镜位置,从而转换不同视角下的显示内容。（需要投标产品厂家出具相关的技术确认函并加盖厂家公章） ▲5、 3D显示跟踪系统参数：≥3个独立的空间定位追踪红外传感器，每个红外传感器都单独配1颗高亮红外LED灯；3个红外传感器协同工作，可提升对目标物追踪的覆盖范围及追踪系统的精度。（需提供具备CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告以验证参数） | 台 | 2.00 |
| 10 | 显示器 | 23英寸显示器，2k分辨率 | 台 | 2.00 |
| 11 | 86英寸偏光式3D LCD一体机 | 1. 显示区域对角线尺寸≥ 85 英寸；显示区域尺寸≥1890mm*1060mm； 2. 偏光式3D液晶显示技术，物理分辨率≥3840*2160； 3. 支持偏光式3D眼镜，无需电池，即戴即用，便携轻巧，免维护； 4. 支持左右格式、上下格式的3D内容； 5. 整机背光亮度≥300cd/m2，对比度≥5000:1；寿命≥30000小时； 6. 整机可视角度≥178°（水平）/178°（垂直）； 7. HDMI2.0接口，支持4K@60Hz输入； 8. 支持H.264、VP9、H.265等全4K；格式硬解码（特别支持H.265 4K@60Hz 10bit超高清解码，支持所有4K片源）； 9. 系统参数：整机内置嵌入式系统。采用 Android8.0 及以上系统，内存容量≥3GB，存储容量≥16GB；安卓系统硬件接口：≥HDMI IN*2, ≥多媒体USB2.0*1, ≥USB2.0*1, ≥USB3.0*1, ≥EARPHONE*1, TF卡槽*1, RJ45 OUT*1, RJ45 IN*1, 3D GLASS*1, SPDIF OUT*1, VGA*1, RS232*1; 10. 整机支持双系统运行，可通过选配 OPS 支持 Windows/Android8.0双系统操作，其中 Windows 版本不低于 Windows10； 11. 带有飞鼠功能 （飞鼠无缝切换（安卓和OPS）可在安卓系统和OPS之间无缝切换，省去用户反复拔插的过程，提高用户体验感）； 12. 触摸采用红外识别技术，支持最大20点触摸，可实现对象的拖动，放大缩小旋转等；触摸感应功能，在使用触摸时，自动降低亮度，有效保护使用者的视力；一个触摸框可以在多个信号源下进行切换使用，根据当前信号源自动切换对应触摸接口； 13. 书写屏表面硬度≥7H； 14. 远程开关机切换信号，实现集控管理（针对多台）； 15. OPS电脑通过IO的检测以及控制，实现一键开关机功能； 16. 可开启自动识别信号源，自动接入信号时，自动跳转到插入的信号源通道； 17. 多功能一体化设计：集电脑、电视、电子白板、功放音响和教学资源库为一体； 18. 多媒体接口，具有电影、音乐图片和文本播放功能支持，支持 U盘， USB 移动硬盘，读卡器等 USB 存储设备； 19. 防眩光玻璃，观看舒适，有效保护师生视力； 20. 具有按键式一键切换2D/3D功能； 21. 支持RS232串口智能控制2D/3D显示模式，系统配置有无线发射单元及无线接收单元，可实现教师机对本机的2D与3D工作状态进行无线智能化控制；22. 整机输入电源：100-240V ~ 50/60Hz；整机功耗：≤350W；待机功耗：≤0.5W； ▲22.为了保障所投产品的质量和参数的可靠性，所投产品需提供具备CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告以验证参数。 | 套 | 1.00 |
| 12 | 基础软件（3D教学偏振高清系统） | 本机配置有3D教学偏振高清系统，系统能够接收来自教师机实时同步画面并转换成3D偏振影响画面。 该系统包含:无线发射控制单元和无线接收控制单元，能够实现教师对教学大屏的工作模式智能控制，无线发射控制单元和无线接收控制单元不依赖任何外部蓝牙、WIFI及有线网络，能够自组无线网络，实现控制指令的无线传输，安装使用稳定便捷，免布线。 无线发射控制单元:该控制单元与教师机采用USB连接，即插即用，可通过USB通讯协议与电脑通讯，接收教学软件、教学平台发出的控制指令，并将该指令无线传输给无线接收单元，该控制单元还包含有3个按键，支持教师手动控制切换教学大屏的2D、3D左右、3D上下工作模式。 无线接收控制单元:该单元与教学大屏采用RS232接口连接，可接收无线发射控制单元发出的控制指令，并将该控制指令传输给教学大屏执行对应的控制任务。 3D教学偏振高清系统采用智慧物联组网技术，发射控制单元与接收控制单元无需配对，可自组网络无线网络有效覆盖范围=10米。 | 套 | 1.00 |
| 13 | 增强现实套装 | 软件支持与VR互动一体机的配套使用，实现增强现实的功能，将虚拟内容与现实拍摄场景叠加融合显示。系统具备点对群展示的功能，能够实时将操作者的虚拟现实交互场景展示至大屏幕显示设备，配套外置摄像头，无需另加设备即可达到增强现实的效果。 | 套 | 1.00 |
| 14 | 观察眼镜 | ▲3D旁观眼镜上没有反光点，可供旁观者使用，3D旁观眼镜上无需任何电池及连接线，在佩戴眼镜的情况下不影响师生之间的正常课堂交流（需要投标产品原厂家提供技术确认函并加盖原厂公章）。 | 副 | 55.00 |
| 15 | 小学科学教学软件 | ▲1.软件要求提供的小学科学教学软件全部内容资源不少于200个，所含内容资源需响应最新课标（需要投标产品软件截图证明并加盖原厂公章）。 2.要求提供的内容需支持学生进行探究式学习，不能是单一的视频、图片或PPT资源，应支持学生通过红外线触控笔或鼠标深度交互的操作，涵盖科学实验、观察对象、抽象模型等内容，要求能够逼真准确的呈现模型结构、实验现象及对象位移状态。 3.软件要求提供的内容满足老师授课使用，支持深度交互操作，不能是简单的下一步下一步，应至少包含：影长的四季变化、制作简易海水淡化装置、让纸蛇转动、什么是生命的基本单位？、研究如何减少液体的阻力、手电筒有什么结构和功能、水龙头里的水是怎么流出来的？、什么是荷叶效应、喷气发动机是怎样工作的？等重点学习内容。要求所有实验支持在任意视角下对实验进行观察和交互式操作. 4.要求所有实验中的模型为3D高精度模型，实验模型高保真。支持用户从任意视角、任意距离观察实验台；学生能够通过动手交互式操作验证实验步骤、原理，无需受到特定的实验室环境和器材限制。 5.软件要求在保持既有实验场景和实验内容的前提下，支持实现实验内容在硬件屏幕上2D/3D出屏效果的切换，且切换后仍可继续进行原有实验步骤的交互操作。软件要求支持在3D视角下通过触控笔对实验进行观察和交互式操作，具备良好的交互性，支持用户平移、旋转视角，实现实验空间中上下、左右、前后的空间平移操作。在实验操作中，根据实验的观察需求，支持通过触控笔按钮多角度旋转实验台进行观察。 | 套 | 1.00 |
| 16 | 智能生态雨林缸 | 1、立面≥4.5平米 2、植物种类≥5种 3、生态环境监测系统：监测元素≥2种、监测频率≤10分钟 4、生态环境控制系统：控制元素≥3种 5、支持智能控制和远程监控管理附属环境改造合理 | 平方 | 4.50 |
| 6、计算机教室设备 |  |  |  |  |
| 1 | 教学广播软件 | 教学广播软件,授权60用户版 | 套 | 1.00 |
| 2 | 六类非屏蔽双绞线 | 1.23AWG的单芯裸铜为导体 2.护套材料：低烟无卤 3.结构：十字骨架 | m | 900.00 |
| 3 | 六类24口数据配线架 | 1.符合标准：ISO/IEC 11801 ，TIA/EIA-568-B.2； 2.配线架上带二维码图标，可结合软件使用。手机客户端软件扫描二维码后，显示点位的相关信息以及整个链路上的配线架和交换机的相关信息； 3.模块带LED灯指示灯，通过亮灯指示来区分线路，方便使用和维护 | 个 | 3.00 |
| 4 | 理线环 | 1.滑槽封闭式结构金属材质 2.最多可安装管理多达五十条跳线 3.更深设计的理线环，可确保线缆弯曲半径 | 个 | 6.00 |
| 5 | 电源插座 | 6位排插，功率大于等于2500W,带线1.8米。 | 个 | 32.00 |
| 6 | 铜芯线 | BV2.5 | m | 800.00 |
| 7 | 铜芯线 | 黄绿线;ZR-BVR25 | m | 50.00 |
| 8 | 铜芯线 | 黄绿线;ZR-BVR6 | m | 100.00 |
| 9 | 接地铜排 | 紫铜排30*3 | m | 60.00 |
| 10 | 接地铜箔 | 0.3*100铜箔 | m | 150.00 |
| 11 | 桥架 | 热镀锌桥架钢制槽式桥架;100*50 | m | 50.00 |
| 12 | 桥架支架制安装 | 桥架支架制安装;型钢;除锈;刷樟丹二道，灰色调和漆二道; | kg | 25.00 |
| 13 | 机柜 | 600mm*600mm*1200mm；前钢化玻璃后板门 ；方孔条厚度≥2.0mm、安装梁厚度≥1.5mm；含2个/组风扇配件及8位国标排插。 | 台 | 1.00 |
| 14 | 防静电活动地板 | 尺寸600*600*35mm、PVC面层、不起鼓、不开裂、钢板厚度不小于0.6mm，承载不小于350KG/平方 | ㎡ | 100.00 |
| 15 | 专用耳麦 | 专用耳机黑色指向性麦克风免干扰双声道高保真声卡唯一编号免驱动模拟考试场景 黑色 | 套 | 60.00 |
| 16 | 扩声系统 | 教室多媒体音箱及扩声 | 套 | 1.00 |
| 7、会议室升降屏设备 |  |  |  |  |
| 1 | 专业音箱 | 产品描述： 箱体安装幅射面与地面成60度角设计，使声音能更均匀的幅射到听音区，安装简单方便。 采用二分频二单元设计，内置一阶分频电路，高度注重人声还原度。 采用进口同轴单元，高音为传统的三寸全纸单元，中高频清晰度、明亮。 低音单元采用长冲程式设计，在大动态下失真较小 技术参数： 喇叭单元组成：8英寸低音和3英寸同轴高音 频率响应（±3dB）：60Hz-20KHz 频率响应（±10dB）：55Hz-20KHz 覆盖角度：90度（H）×90度（V） 灵敏度（1W/1m）：98dB/1W 1米 连续声压级：120dB 峰值声压级：126dB 标准阻抗：8Ω 输入功率：160W（额定）/640W（峰值） 分频点：2.1KHz 箱体板材：夹板 安装方式：8个M8吊装螺丝孔位，1个壁装螺丝孔 表面处理：高强度黑色点漆 面网：模压钢制圆型面网 连接：1个NL4插座 产品尺寸（W×D×H）：252×298×410mm 净重：9.6kg | 只 | 4.00 |
| 2 | 专业功放(含专业功放控制软件V1.0) | 1U机柜式、电源开关防触碰设计；双层双色双拼前面板，采用隐藏式条形出气口及弧形进风口设计，设备散热均匀，有效延长使用寿命。 支持STEREO立体声、PARALLEL并机两种模式选择，可以更为灵活搭配其它设备， ▲具有工作状态实时指示灯，1个电源指示，2 个信号通道指示，2个限幅通道指示，2 个保护通道指示（投标时需提供第三方权威检测机构出具的具有CMA、CNAS认证标识的检验报告复印件并加盖厂商公章）。 设有动态压限控制功率电路，保证设备安全稳定运行。 内置D类功率放大电路，采用高集成度数字芯片替代传统变压器，高数字化电路集成，绿色、稳定、高效。 内置削波限幅器，可有效防止严重削波的波形到达扬声器，同时维持全峰值电源输出功率。 支持超高频保护，防止听不见的强烈非音乐高频信号到达扬声器。 支持短路保护功能，自动保护重置功能，防止功放发生短路，或输出电路发生其它应激故障。 设有限幅器，信号峰值过大自动限幅过大输出到达扬声器，最高限幅可达到10V。 支持过热保护，输出级操作温度过高，温控连续变速风扇，从前到后的空气流动。 支持过载保护，峰值负反馈保护，当信号输入输出出现失真、冲击、或线电压严重过压时，能有效地对功放进行保护。 内设保护电路，软启动，输入浪涌限制，输出短路、直流，开关机哑音保护，射频干扰保护。 输出功率@立体声8Ω（失真≤1%时）：≥2×250W 输出功率@立体声4Ω（失真≤1%时）：≥2×320W 输出功率@立体声2Ω（失真≤1%时）：≥2×450W 频率响应（1W 8Ω）：20Hz～20KHz±0.5dB 灵敏度（8Ω 1KHz）：≥1V/32dB 信噪比( A计权，额定功率8Ω )：≥105dB 相位响应( 1W & 8Ω，20Hz-20KHz )：≤±1.5° 转换速率：≥60V / us 前面板指示：电源，削波，压限，信号 后面板接口：并机输入：≥2*母3针XLR，输出：≥2*公3针XLR；PSZ信号输出外接线柱 冷却系统：全智能系统随温度变化自动调节 ▲所投设备制造厂商具有第三方检测机构（须具备国家认定或认可的检测资质）颁发的声频功率放大器校准证书，提供证书复印件并加盖生产厂家公章； | 台 | 2.00 |
| 3 | 音频处理器(含音频处理器软件V1.0.3) | 不低于96KHz采样频率，32-bit DPS处理器，24-bitA/D及D/A转换。 不少于2路输入4路输出，可灵活组合多种分频模式，高、低通分频点均可达20Hz-20KHz。 每个输入和输出均有≥6段独立的参量均衡，调节增益范围可达±20dB，同时输出通道的均衡还可选择Lo-shelf和Hi-shelf两种斜坡方式。 每个输入和输出均有延时和相位控制及哑音设置，延时最长可达≥1000ms，延时单位可选择毫秒(ms)、米(m)、英尺(ft)三种。 每个输入通道可调噪声门，并且每个输入通道有两段全参数可调的动态均衡（DEQ），自动增益控制。 输出通道还可控制增益、压限及选择输入通道信号，并能将某通道的所有参数复制到另外一个通道并能进行联动控制。 ▲可通过面板的SYSTEM键来设定密码锁定面板控制功能，以防止闲杂人员的操作破坏机器的工作状态。（（投标时需提供接口证明图片，并加盖厂家公章）要求提供中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可的第三方检验检测机构出具的此内容的检测报告（报告须有CNAS章）复印件，加盖生产企业公章） ▲可通过USB、WIFI、RS485，有线网络连接电脑实现远程控制。要求提供中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可的第三方检验检测机构出具的此内容的检测报告（报告须有CNAS章）复印件，加盖生产企业公章） 可以通过RS-485接口连接中控主机来实现主要参数的修改和程序的调用。 可通过面板的SYSTEM按键来设定密码锁定面板控制功能，以防止参数被修改。 单机可存储≥16种用户程序。 设备软件内置中控代码生成器、可实现一键中英文切换。 共模拟制比：>70dB(1KHz) 输入范围：≤+18dBu。 频率响应：20Hz-20KHz(-0.5dB) 信噪比：>108dB 底噪水平：≤-85dBu 失真度：<0.01% OUTPUT=0dBu/1KHz 通道分离度：>110dB(1KHz) | 台 | 1.00 |
| 4 | 反馈抑制器(含音频处理器软件V1.0.3) | 高性能 8核DSP处理器、≥24Bit数据带宽、48KHz采样率，可精准、快速找到啸叫频点。 ≥双通道各≥24段高精度数字自动陷波器，并进行快速滤波消除。 ▲内置≥6挡移频移相功能，可在复杂的声场环境中协助陷波器快速抑制啸叫。（投标时需提供功能证明截图，并加盖厂家公章） ≥2寸高清真彩TFT屏，支持中英文双语切换，主页面可实时显示通道啸叫频点数量、当前音量等，直观明了。 ▲可实现≥10组场景调用、保存功能，关机自动调用最后一次调用的数据。（投标时需提供功能证明截图，并加盖厂家公章） ▲双通道≥24段全参数均衡PEQ、高低通分频器Xover，进而可以通过手动调节对不同的声学环境缺陷进行修正，快速抑制啸叫。（投标时需提供功能证明截图，并加盖厂家公章） 具有48V幻象电源供电，可开启/关闭，支持幻象供电的电容鹅颈话筒直连。 具有一键打开关闭啸叫抑制功能。 通道独立处理，一键控制，也支持双通道联调。 内置噪声门功能，通过设定阀值可以滤除部分环境噪声。 ▲专业PC调试控制工具，针对现场的声学环境进行个性化、专业化的设置，满足啸叫抑制的需求。（投标时需提供功能证明截图，并加盖厂家公章） 灵敏度：0dBu(@Out=0dBu) 信号比 >110dB（A计权） 失真度 < 0.05% 频率响应：+/- 0.5dB (20Hz to 20KHz) 动态增益提升：5-10dBu 最大输入电平：15dBu | 台 | 1.00 |
| 5 | 调音台(含音效处理软件V1.0) | 具一个48V幻象电源总开关，一键控制所有通道幻象电源打开关闭。 每通道有增益开关、输入三段均衡高中低、效果、辅助旋钮。 每通道具有编组控制开关。 每通道都有独立的静音按钮来控制每路的输入信号开关。 每一路通道有独立的PFL（推子前监听）按钮开关，可以监听通道推子前声道信号，而不影响主输出信号。 内置MP3功能，兼容多音频格式，SD/USB接口，可以接SD卡和U盘。 具录音功能，可录制任意时段主输出音频信号至SD卡/U盘，具有双轨录放机或CD的输入输出连接莲花接口。 标准蓝牙系统，连接蓝牙设备进行音频播放。 ▲≥2路主输出，≥2路编组输出，≥1路监听输出，≥2辅助发送/返回。（投标时要求提供中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可的第三方检验检测机构出具的此内容的检测报告（报告须有CNAS章）复印件，加盖生产企业公章） 麦克风输入不少于8路，立体声输入不少于2组 灵敏度：0VU=+4dBu 频率响应：±1dB，20Hz-30KHz 麦克风共模抑制比@1KHz：>80dB 典型值 THD+N @14dBu，1KHz：<0.01% 串扰 @1KHz：>82dB ▲为保证生产厂家拥有核心自主知识产权，投标时需提供相应软件著作权证书。 | 台 | 1.00 |
| 6 | 电源时序器(含电源时序控制器软件V2.0) | 1U机柜式、电源开关防触碰设计；双层双色双拼前面板，采用隐藏式条形出气口及弧形进风口设计，设备散热均匀，有效延长使用寿命。 大电流三芯电源输入缆线，电源输入连接方便，具备≥8路可控插座，单路最大电流≥16A，带负载最大电流≥50A。 面板开关设计符合设备安全要求，顺序开启时序通道，逆序关闭时序通道。 带≥8个LED指示灯显示，实时查看每个通道的工作状态。 配置安全空气开关及时序开启/关闭按键开关，保障设备安全的同时，又便于操控。 ▲支持PC端安装软件，通过软件操控修改时间，可设置定时程序，实现无人值守，并且可编辑任意通道的开启或关闭，开关机间隔时间0-254秒。（投标时需提供功能证明截图，并加盖厂家公章） ▲所投电源时序器接口最低具备前面板≥1个直通220V万能插座、≥1只安全空气开关，≥2个USB 5V接口，后面板≥8个可控万能插座、≥1个485口、≥2个USB级联输入和输出接口，可拓展更多电源时序器关联控制。(投标时需提供接口证明截图，并加盖厂家公章) | 台 | 1.00 |
| 7 | 会议主机(含全数字网络会议系统管理控制软件V2.0) | ▲设备具有2"TFT屏，支持摄像跟踪和紧急信号联动；输入信号支持、7段PEQ、噪声门、低切、压限；AUX输入通道支持5段PEQ；（投标时要求提供中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可的第三方检验检测机构出具的此内容的检测报告（报告须有CNAS章）复印件，加盖生产企业公章） 主界面可以显示当前会议模式、最大话筒数量、模式调用等； 具有≥1路RS-232控制接口，开放式控制协议兼容知名厂商的控制设备； ▲内置数字音频处理DSP，可对单元MIC信号进行静音、相位、音量、噪声门、低切、PEQ、压限等音色设定，可对本地LINE输入信号进行静音、相位、音量、PEQ、压限等音色设定；(投标时需提供功能证明截图，并加盖厂家公章)内置 USB 录音模块，可实现轻便化录音； 支持摄像跟踪，可实现多台摄像机控制、自动切换、自动跟踪功能； 支持消防报警短路输入与级联输出接口，当有消防短路信号输入时，话筒及主机显示消防警告，提醒参会人员撤离； 支持FIFO（先进先出）、NORMAL（定量）等会议模式。 ▲支持保存≥12种场景模式进行调用。（投标时需提供功能证明截图，并加盖厂家公章） 频响：100HZ-16KHZ、失真：<0.05% @1K、灵敏度：≥0dBu、信噪比：≥100dB； 主机可选择发言数量，可选择≥8支话筒同时发言； 会议单元最大数：≥128； 会议单元接口：≥3 路 8芯航空公头； 音频输出：≥ XLR 公头 x2、RCA 莲花座 x1； 音频输入：≥ XLR 母头 x1、RCA 莲花座 x1； 通讯接口：≥USB*2、RS232*2、RS485*1； ▲所投设备生产厂家的控制软件必须拥有自主的知识产权，要求提供的相关技术证明或自主产权证明文件。 | 台 | 1.00 |
| 8 | 无线话筒(含无线话筒控制软件V1.0) | 具有LED液晶屏显示RF/AF信号强度，自动选讯，可设定频道/频率，状态一目了然； 具有频率自动选定功能，自动回避干扰； 灵敏度可调，接收距离从25米-60米之间可以分段设置； 全新独特ID编码功能，对周围环境或≥10台叠机多套使用，具备优良的抗干扰能力 支持自动搜索无干扰信道功能，PLL相位锁定频率合成振荡模式； 双频道频道组数，可切换频率数≥ 400组； 载波频率： UHF频段（640.125~690.000 MHz）； 灵敏度： 在偏移度等于40KHz,输入6dBμ V时，S/N>80dB； 最大偏移度： ±68KHz具有音量扩展 ； 频带宽度： 50MHz，频率间隔：125KHz； 话筒输出功率： 30MW； 综合S/N比： ±105dB(1KHz-A) 综合失真度： <0.5% @ 1KHz 综合频率响应： 50Hz-18KHz±3dB具低频衰减滤频电路 最大输出电压： 平衡式MIC-LEVEL-0dBV/600Ω,非平衡式0dBV/600Ω 音频输出：XLR平衡式插座独立输出及Φ6.3不平衡式插座混合输出 ； 音量输出调整： 输出电平可随意调整 静音控制模式： 独立“音码及杂讯锁定”双重静音控制 麦克风使用易购的5号电池，续用时间达≥8小时 天线座带DC9V供电，可直接接放大天线使用； 接收机有≥7档SQ，可调节接收机灵敏度，可适配更多环境； 还原性好，天线分集，接收距离达≥160米远，适用于大型多功能厅，演出及一些高端会场 ▲要求所投产品具有“无线电发射设备型号核准证”证书，提供证书复制件并加盖生产企业公章，证书编号网上可查询； ▲所投设备生产厂家的无线话筒必须拥有自主的知识产权，要求提供“无线话筒控制软件”的相关技术证明或自主产权证明文件（复印件并加盖生产厂商鲜章） | 套 | 1.00 |
| 9 | 无纸化服务器(含控制主机运行处理软件V1.0) | 符合19"标准机架式服务器机柜安装，产品尺寸不超过19”标准机柜2U高度； 搭配无纸化服务端软件使用。 内嵌工业级主板 CPU不低于：Intel i5 六代 处理器主频 3.2GHz或以上 4核4线程； 内存容量：≥8G ，硬盘容量：≥480G； 接口不少于：1*RJ45、USB*6、COM*2、1组音频接口、1*VGA、1*HDMI、1*DVI。 ▲无纸化系统服务器具有自定义分组同屏功能。（投标时请提供质量监督检测研究院检验检测报告，并加盖生产厂商公章） ▲为保证智能无纸化会议系统的新建、扩建和改建的设计符合《智能无纸化会议系统技术规范》标准，所投设备生产厂家需提供相关佐证材料并加盖生产企业公章； | 台 | 1.00 |
| 10 | 无纸化管理平台3_2710(含无纸化管理平台控制软件V3.3) | 支持添加多个会议室，并对应添加不同终端，支持对终端进行单个或多个同时控制开关机，支持同时升降机控制，可在同一个web界面同时管理多个会议室（可以在同一个界面开启、刷新、结束会议，以及查看会议详情）； 支持会议室模拟排位功能，支持根据人员权重自动排位和手动排位，对参会人进行座位的安排和调整，支持对座位拖拽换位功能，实时保存并下发给终端。 支持用户管理功能，添加、导入、修改、删除用户，支持对用户进行分组，支持建立用户的组织架构，添加用户时可用组织架构来筛选用户，支持批量导入用户并自动生成组织架构；可以导入和导出升降器配置文件。 支持不同权限管理模式，含系统管理员、秘书、普通用户、服务人员和观众，不同会议秘书创建的会议互相保密，系统管理员有管理所有会议的权限。 支持创建多个会议模板，会议管理人员可以编辑模板，在模板中可以自定义参会人、会议标语、铭牌自定义设置、模拟排位、菜单管理，进行快速会议的创建； 支持多会议标语，在会议中可以任意切换会议标语，方便不同议程、议题召开。 支持一键导出会议议程，会议议题和会中资料文件。 对于已启用的投票，参会人员可以进行投票，也可以实时查看结果，支持会议投票列表，历史投票记录，支持单选、多选、匿名投票（可导出实名信息）、投票倒计时、限时投票、自动打乱顺序、自动投屏等功能；支持一键导出投票详情； 支持重置投票；支持简洁版和饼状图统计结果投屏模式； 支持后台查看投票结果，并可查看未投票人员信息；上传、导入文件，支持文件设置查看权限，若参会人员无权限查看，终端会自动屏蔽此文件的显示； 添加、编辑会议议题，并对不同议题进行启用切换，支持议程和议题文件排序，支持会议议程，会议议题和会中资料选择文件夹批量上传； 支持菜单实时显示或隐藏；支持对菜单排序和主、次菜单排序； 会中可以对终端进行欢迎页面、会议信息、显示人名、会议标语等画面的切换，同时支持统一升降器控制、统一开关机，单独控制开关机，单独控制升降器升降，话筒升降；可以控制文件服务器关机。 支持显示外部信号，支持外部信号或大屏内容广播到终端强制模式和自由模式； 支持对服务器中的视频进行任意点播，支持实时观看视频流直播，可全屏显示视频。支持使用无纸化会议客户端内置浏览器浏览以太网网络，可访问OA、邮箱等。 支持运行Windows 7或Windows10操作系统，系统可靠稳定，可为无纸化多媒体会议系统提供管理、控制、数据交互、服务等功能。 管理平台B/S架构，客户端C/S架构；支持远程登录web管理。 支持会前模拟会议对参会人员进行排位，并导出排位图，可以进行系统通知或与单个或多个参会人员进行会议交流。 会中及时接收会议服务信息并进行处理； 支持会议后勤服务APP，通过手机或平板可以接收到会议室的即时需求，后勤保障更方便便捷。 支持通过移动端打开无纸化终端的会议文档。 支持放大镜放大局部功能，可对无纸化终端的PPT中文字等较小或看不清的部分进行放大操作。 支持办公文件源文件自定义内嵌打开模式和外部打开模式，支持PDF内嵌打开模式和外部打开模式，支持PDF秒开模式； 支持通过移动端（手机或平板）通过无线方式控制无纸化主席端显示界面，触摸移动端即可操作无纸化终端，支持同一个会议室安卓和Windows跨平台互通操作； 具有多会议室使用情况统计功能，可以按年和月统计每个会议室会议个数（柱状图），会议时长（柱状图），会议室使用时长（柱状图），会议时间段集中度（曲线图），会议总数量(柱状图)，全体人员会议时长(柱状图) 历史会议文件只有超级管理员权限才可以删除历史会议文件；支持自动生成会议详细信息，并一键导出会议详细信息； 支持短信通知功能，通过腾讯云短信业务模块开通模版，以短信发送通知开会时间，可通过手机上的链接回复同意是否参加本次会议。 支持客户端一键批量升级；支持安卓移动客户端扫二维码下载，安卓平板扫码登录功能，可以导出登录二维码； 支持自定义word、ppt、xlsx批量转化pdf；支持会前、会中和会后等多次签到；支持自定义上传logo，支持多个会议室使用不同logo； 支持多种风格主题（党政红/军旅绿/科技蓝3大常规主题），可自定义更换静态壁纸； ▲具有手机扫码签到功能。（投标时请提供质量监督检测研究院检验检测报告，并加盖生产厂商公章） ▲所投设备生产厂家的控制软件必须拥有自主的知识产权，要求提供“无纸化交互式电子白板软件”的相关技术证明或自主产权证明文件 ▲所投设备生产厂家的控制软件必须拥有自主的知识产权，要求提供“无纸化交互式信息发布软件”的相关技术证明或自主产权证明文件 ▲所投设备生产厂家的控制软件必须拥有自主的知识产权，要求提供“无纸化四组同屏交互软件”的相关技术证明或自主产权证明文件 | 套 | 1.00 |
| 11 | 视频编码器(含控制主机运行处理软件V1.0) | 支持与会场同步信号跟踪功能，当会场有同步信号时保持实时跟踪并同步输出到输出接口，当会场无同步信号时，输出接口无任何画面输出。 支持HDMI、VGA信号输出，任何终端画面通过此接口输出至大屏幕或其他信号显示设备。 支持HDMI、VGA信号输入，外部信号通过此接口实时广播画面到所有会议终端并同步显示。 支持信号格式自动转换功能，网络数据信号转换成数字信号，数字信号自动转换成网络信号传输。 支持解码器为主讲控制功能； 采用19"标准机架式服务器机柜安装，产品尺寸不超过19”标准机柜2U高度。 内嵌工业级主板 CPU不劣于： i3 六代 主频3.7GHz以上 双核 内存容量不劣于：金士顿4G 硬盘容量不劣于：联想SSD120G 接口不少于：1*RJ45、USB*8、COM*2、1组音频接口、1*VGA、1*HDMI、1*DIV、1张高清视频采集卡 | 台 | 1.00 |
| 12 | 无纸化视频编码软件3_2710(含无纸化解码器控制软件V3.3) | 支持与会场同步信号跟踪功能，当会场有同步信号时保持实时跟踪并同步输出到输出接口，当会场无同步信号时，输出接口无任何画面输出。 支持HDMI、VGA信号输出，任何终端画面通过此接口输出至大屏幕或其他信号显示设备。 支持HDMI信号输入，外部信号通过此接口实时广播画面到所有会议终端并同步显示。 支持信号格式自动转换功能，网络数据信号转换成数字信号，数字信号自动转换成网络信号传输。 支持解码器为主讲控制功能； 显示会议标语、终端同屏广播，同步显示分享画面； 显示签到结果，支持实名签到并展示已投和未投人员姓名； 显示投票结果，支持简约列表结果和饼状图结果； 支持外部设备接入和一键同屏所有终端。 | 套 | 1.00 |
| 13 | 分体式会议终端(含升降器控制软件V1.0) | 面板采用铝合金氧化拉丝工艺一体成型，带话筒一体式升降支持纯讨论功能，整体美观大方； 屏幕外形采用超窄边全贴合设计，保证屏幕散热性能； 双平衡导轨框架结，齿轮齿条咬合爬行实现升降器静音运动； 液晶屏采用≥21.5英寸高清IPS全视角显示屏，分辨率不低于1920*1080P，≥10点电容触控，滑屏、拖动、缩放轻松实现； 显示屏在上升后，仰角≥14度，屏幕自动供电，下降后，屏幕自行断电； 咪杆自动扶正功能，当咪杆弯曲时，下降可自动扶直咪杆，不会损坏咪杆； 会议单元由会议系统主机供电，专用高密航空接头自带≥2米电缆"T型"连接； 桌面面板带USB接口，满足设备接口扩展； 支持485协议、手控等控制方式，可单独或统一控制屏幕或话筒上升、暂停、下降等状态； HDMI和VGA两路信号，可用于外接显示。 | 台 | 1.00 |
| 14 | 分体式会议终端(含升降器控制软件V1.0) | 面板采用铝合金氧化拉丝工艺一体成型，带话筒一体式升降支持纯讨论功能，整体美观大方； 屏幕外形采用超窄边全贴合设计，保证屏幕散热性能； 双平衡导轨框架结，齿轮齿条咬合爬行实现升降器静音运动； 液晶屏采用≥21.5英寸高清IPS全视角显示屏，分辨率不低于1920*1080P，≥10点电容触控，滑屏、拖动、缩放轻松实现； 显示屏在上升后，仰角≥14度，屏幕自动供电，下降后，屏幕自行断电； 咪杆自动扶正功能，当咪杆弯曲时，下降可自动扶直咪杆，不会损坏咪杆； 会议单元由会议系统主机供电，专用高密航空接头自带≥2米电缆"T型"连接； 桌面面板带USB接口，满足设备接口扩展； 支持485协议、手控等控制方式，可单独或统一控制屏幕或话筒上升、暂停、下降等状态； HDMI和VGA两路信号，可用于外接显示。 | 台 | 9.00 |
| 15 | 会议终端主机(含控制主机运行处理软件V1.0) | 小巧轻便，支持会议桌底放置，不占空间，时尚美观。 低功耗设计，噪声小，耗电低，绿色环保。 搭配无纸化软件，可实现无纸化会议轻松流畅运行。 CPU：不低于I5 四代 内存：不低于 8G内存 硬盘容量：不低于128G SSD固态硬盘 网卡：板载 Realtek 8111X系列 千兆网卡 标准接口不少于：1*电源接口 1*HDMI接口 1*VGA接口 2*USB3.0 5*USB2.0 1*USB启动 1*音频输出输入 1*网口端口 操作系统：WIN10 64位专业版 | 台 | 10.00 |
| 16 | 无纸化客户端(含无纸化客户端控制软件V3.3) | 可对多种文件格式进行阅览，包括常见格式doc/ docx /xls/ xlsx /ppt /pptx/ pdf /html /htm等，支持权限功能，参会人只能看到有权限的文件。 通过U盘，进行阅览文件或上传共享其他参会人员，文件同时可保存在服务器和本地。 支持单人电子白板或多人同时共享同一画板。 支持与一人或多人进行实时会议交流。 可对任意页面进行手写批注，并将批注保存上传至服务器，方便会后进行归档。 支持屏幕自由共享模式和强制模式，同屏广播权限可以实时设置，具有同屏广播权限的参会人员可以在会议中进行屏幕广播将本地画面共享至其他参会人员。强制模式下主席或秘书均可异步浏览。 参会人员可以异步浏览退出广播画面进行查看本地文档，。 可切换无纸化终端为普通电脑使用。 会中可以呼叫会议服务，选项包括茶水、笔、纸、麦克风和技术人员，也可自定义输入服务需求。 内置浏览器，支持浏览以太网网络，可访问OA、邮箱等。支持对服务器中的视频进行任意点播，实时观看视频流直播；会议过程中可以随时进行会议日志记录，并保存上传至服务器，支持下载到本地。 可对会议签到进行会中、会前和会后等任意时刻开始或统一签到控制，并查看当前状态情况，可对签到情况进行投屏。 主席权限可对会议投票进行启用、结束、查看统计结果功能。 主席权限可以将任一参会人本地画面屏幕广播至全部参会人，也可以结束任一参会人的共享画面。 主席权限可控制展示欢迎页面、会议信息、显示人名、会议标语、广播大屏（强制）、广播大屏（自由）、关闭广播大屏、显示外部信号、关闭外部信号等操作，同时支持统一升降机控制和单个升降器和话筒控制、统一开关机。 支持自定义设置悬浮球快捷窗口；支持输入自定义输入法、系统输入法或无输入法（提供功能界面截图佐证，加盖生产厂商公章）；支持多种自定义文档阅读模式。 同屏广播支持强制模式和自由模式，图像和声音保持同步。 支持免密登陆和密码登陆，关闭系统后自动清空会议文件。 可以与视频会议、内部网站、OA系统做系统对接，可根据实际需要提供webservice、tcp、数据库等对接方式。 支持PC客户端和安卓客户端一键系统批量升级。 为方便用户扩大会议召开及系统升级，应支持windows、Android 两种平台的平板和电脑同时接入无纸化会议系统，能够对同一文件进行实时阅读，同屏广播跨平台互通并保证声音和图像同步，真正实现跨平台，跨系统，跨分辨率的混合组网； ▲终端可以分组同屏，可以自定义分组，支持四组。 ▲具有Windows操作系统及安卓声音和图像跨平台互联互通功能；（投标时请提供质量监督检测研究院检验检测报告，并加盖生产厂商公章） ▲有线同屏广播延时≤200ms，无线同屏延时<300ms。（投标时请提供质量监督检测研究院检验检测报告，并加盖生产厂商公章） | 套 | 10.00 |
| 17 | 无纸化交换机 | 二层交换机（24口全千兆）24个10/100/1000Base-T以太网端口,4个千兆SFP | 台 | 1.00 |
| 18 | 机柜 | 600mm*600mm*1200mm；前钢化玻璃后板门 ；方孔条厚度≥2.0mm、安装梁厚度≥1.5mm；含2个/组风扇配件及8位国标排插。 | 台 | 1.00 |
| 19 | 线材、辅材 | 安装使用的线材、辅材 | 批 | 1.00 |

三、项目服务要求

（一）基本要求

1、货物为原制造商制造的全新产品，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患。达到国家最新版的法律、法规或行业规定的相关标准、规范的要求，满足采购人使用要求，确保能通过采购人的质量验收、竣工验收等各类验收。

2、供应商应保证采购人在使用其所供货物时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权和工业产权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，一律由投标人承担全部责任。同时，供应商对采购人采购的货物所涉及的技术、产能等信息负有保密义务。

3、供应商中标后须与采购人在投标产品的“功能要求、技术要求等”方面及时交底沟通；供应商开始供货之前，采购人有权要求中标人对产品进行微调，最终的产品须经采购人确认同意。

4、在项目实施或服务过程中发生的人员事故等一切责任均由中标人供应商负责，采购人不承担任何法律及经济责任。

5、合同签订前，中标人需提供加盖原厂公章证明材料备查，未提供材料视为中标人不具备相应资格或履约能力，采购人有权拒绝签订合同，中标人须赔偿采购人因此遭受的损失。

（二）报价要求

本项目为固定全费用单价，项目单价包括劳务、制作、运输、仓储、管理、安装、调试、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

（三）验收标准

（1）中标人应当在合同签定后在规定的时间内全部安装调试完毕交付采购人，甲方应在5个工作日内进行质量验收。验收合格的，由采购人签署验收单并加盖公章。招标文件有约定的，从其约定；

（2）中标人交付的货物应当完全符合本合同所规定的货物名称、规格型号和数量要求。中标人提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，采购人有权拒收货物，由此引起的风险，由中标人承担；

（3）货物的到货验收包括：规格、型号、数量、外观质量及货物包装是否完好；

（4）中标人应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给采购人，中标人不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，中标人负责补齐，因此导致逾期交付的，由中标人承担相关的违约责任；

（5）验收的标准：根据招标文件的有关规定及技术要求按国家相关标准、行业通行标准、厂方出厂标准和中标人投标文件的承诺执行。

（四）包装和运输

1、中标人提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由中标人承担。

2、包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

(五）售后服务要求

1、本项目售后服务期限为3年。

2、中标人应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

- 四、服务期限：合同生效后，接到采购人通知30日历天完成采购安装及调试验收等工作。

- 五、付款方式：货物安装调试完成经验收合格后，采购人支付至合同价的100%。

- 第六章   合同文本

项目名称：

委托方（甲方）：

受托方（乙方）：

合同编号：

签订地点：

签订时间：



根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方同意就(项目名称） 项目按照以下条款和条件签定本合同（以下简称“合同”)：

1.合同内容：乙方负责提供下列货物                      单位：元

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号、规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

2.合同价格：结算数量按实际采购量为准，结算单价按中标价格执行，单价包括劳务、制作、运输、仓储、管理、安装、调试、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

3.合同供货范围：

包括了所有设备、技术资料、相关服务及技术指导，但在执行合同过程中如发现有任何漏项和短缺，在发货清单中并未列入而且确实是乙方供货范围中应该有的，并且是满足合同技术协议对合同设备的性能保证值要求所必须的，均应由乙方及时补上，且不发生费用问题。

4.下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等法律效力：

（1）中标通知书；

（2）招标文件；

（3）招标文件的澄清和修改；

（4）投标文件；

（5）中标人澄清函；

（6）其他与本合同相关的资料。

5.权利保证：

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

6.质量保证：

（1）乙方所提供的货物的技术规格参数指标应等于或高于招标文件规定的技术规格参数指标；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准；

（2）乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。在使用过程中，一但发现乙方所提供的货物不符合以上约定，乙方无条件接受甲方退换货要求。

7.包装要求：

（1）除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担；

（2）包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

8.交货及验收：

（1）验收主体：甲方及使用单位。

（2）验收时间：合同约定的履约验收条件达到时，在5个工作日内启动履约验收工作。

（3）验收方式：成立验收小组，负责采购项目履约验收具体工作。

（4）验收内容：制定验收工作实施方案，按照方案开展验收，出具验收意见。

（5）验收标准：根据招标文件的有关规定及技术要求按国家相关标准、行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺执行。

注：（1）乙方交付的货物应当完全符合本合同所规定的货物名称、规格型号和数量要求。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担；

（2）货物的到货验收包括：规格、型号、数量、外观质量及货物包装是否完好；

（3）乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方，乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任；

9.付款：

（1）货物安装调试完成经验收合格后，采购人支付至合同价的100%。

（2）本项目需缴纳履约保证金：合同金额的5%。按照苏财购[2023]150号文，鼓励采用电子保函形式。乙方也可以自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交。

履约保证金的提交时间：乙方应当在合同签订前向甲方足额提交履约保证金。

履约保证金退还方式：支票、汇票、本票或履约保函（保险）形式。

履约保证金退还时间：甲方应在货物验收合格之日起2年后，7个工作日内退还剩余的履约保证金（无息）。

履约保证金退还条件：乙方按合同要求履约完成后，经甲方人审核后无息退还。

履约保证金不予退还的情形：如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响看甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

10.售后服务：

本合同货物的免费维保年限：三年。

乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

除上述规定外，还应提供下列服务。

（1）在合同规定的期限内对所提供货物实行运行监督，在质量保证期内免费提供维修服务；

（2）货物的安装、启动、运行及维护等对甲方技术人员进行免费技术培训；

（3）乙方接到甲方故障报告后，应在按规定的服务水平和响应速度到达现场进行处理。乙方应严格遵守服务合约的目标在最短时间内恢复系统正常运行；

（4）除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，甲方不再另行进行支付；

（5）若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

①乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方指定；

②所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价；

③保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外；

④货物故障报修的响应时间按乙方投标承诺执行；

⑤若货物故障在检修8 工作小时后仍无法排除，乙方应在48 小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复；

⑥所有货物保修服务方式均为乙方主动上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担；

⑦保修期后的货物维护由双方协商再定。

11.违约责任：

（1）合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。如果乙方未能履行合同规定的任何义务，甲方有权取得补偿。

①甲方违反合同规定，无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收合同款总值的百分之五违约金；

②乙方逾期交货的，应与甲方协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用；

③乙方不能交货（逾期超过五天视为不能交货）、交货不合格或不符合合同约定的，甲方有权解除合同，乙方返还甲方已支付货款，并向甲方偿付合同款总值的百分之五违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足；因交货不合格或不符合合同约定的，乙方应在收到甲方发出解除合同通知之日起五日内，自行承担退货所引发的一切费用。甲方不承担因解除合同导致乙方产生的一切损失。

（2）乙方所提供的货物或其任何一部分侵犯第三方的知识产权，或者所有权不完整（指乙方完全能处分所提供的货物，该货物不存在任何抵押、查封等产权瑕疵），乙方应向甲方支付已付货款部分百分之五违约金；导致甲方为此参与诉讼或仲裁，乙方另应支付甲方为此引发的律师费、诉讼费、调查费、差旅费等一切费用。

12.争议的解决：

（1）因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担；

（2）因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

13.附加条款：根据实际情况约定；

14.合同生效及其它：

（1）合同经甲乙双方法定代表人（或托代理人）签字（或盖章）并加盖公章（或合同章）后生效；

（2）除《政府采购法》第50 条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止本合同；

（3）除发生不可抗力情况或因法律、政策原因导致甲乙双方不能履行合同外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同；

（4）合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力；

（5）合同正本一式伍份，具有同等法律效力，甲乙双方各执贰份，招标代理机构壹份；

（6）本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（采购人）： （盖章） | 乙方（供应商）：（盖章） |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定（授权）代表人： | 法定（授权）代表人： |
| 项目经办人： | 项目经办人： |
| 年 月 日 | 年 月 日 |

- 第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

一、投标文件封面

投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

二、开标一览表（实质性格式）

（一）投标人在提交投标文件时，应按照投标工具（苏采云客户端）的提示流程编制提交开标一览表，开标一览表格式以投标工具中的为准。

三、报价明细表（实质性格式）

项目编号：___________                             报价单位：人民币元

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号、规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、如果不提供明细报价将视为没有实质性响应招标文件。

2、本表行数可以按照项目分项情况增加。

3、上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

四、中小企业声明函（实质性格式）

注意事项：请按照第二章第一节《投标人须知资料表》中列明的项目属性填写货物类还是工程、服务类。

中小企业声明函(货物)

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加常州市政府采购中心组织的（采购单位名称）采购编号为    ，（项目名称）（分包号：无）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：年 月 日

注：1、从业人员、营业收入和资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业划型标准规定参考《工信部联企业[2011]300号》

中小企业声明函(工程、服务)

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加常州市政府采购中心组织的（采购单位名称）采购编号为    ，（项目名称）（分包号：无）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：年 月 日

注：1、从业人员、营业收入和资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业划型标准规定参考《工信部联企业[2011]300号》

- 五、残疾人福利性单位声明函（实质性格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日  期：

- 六、项目实施方案

采购文件中提出的需求是最基本的服务要求，各投标人须响应这些要求，并可以在此基础上，根据自身优势进一步优化。本方案可包括（但不限于）以下内容：

  - 详细实施方案

  - 投标人应就人员配备、技术保证、项目质量、服务期限等做出承诺

  - 对原始资料的调查与收集

  - 合理化建议（并提出相应可行的解决办法）

  - 需要招标人协助的事项

  - 投标人认为需要添加的内容

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

- 七、基本服务承诺书

- 我单位确保按中标结果确定价格并及时提供货物或服务。

二、承诺的基本服务：（维保期、交货日期、是否响应付款方式等）

三、需要采购人提供的配合：

四、其他服务承诺：

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

- 八、法人授权书（实质性格式）

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。代理人作出任何我单位放弃权利或承担义务的意思表示，应加盖我单位有效印章方对我单位具有约束力，我单位均予以承认。

代理人无转委托权。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

法定代表人身份证号码：

法定代表人联系方式（手机）：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

注意事项：需附法定代表人第二代居民身份证复印件（正反面）和被授权人第二代居民身份证复印件（正反面）。

- 九、资格承诺声明函（实质性格式）

致本项目采购单位 ：

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及采购文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位全称为                      ，注册地点为                        ，统一社会信用代码为                   ，法定代表人（单位负责人）为                    。

二、我单位具有独立承担民事责任的能力。

三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

四、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

五、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

六、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

法定代表人（负责人）：

日期：    年   月   日

- 十、政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

法定代表人（负责人）：

年   月   日

- 十一、联合体协议（实质性格式）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加常州亿楷源工程咨询有限公司组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目 的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

- 十二、投标函（实质性格式）

致：

根据贵方的JSZC-            号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向采购人提供所需货物（包含与货物相关的服务）或服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：________年____月____日

- 十三、技术偏离表（实质性格式）

项目编号/包号：_____________________  项目名称：_______________________

| 对本项目采购文件要求的偏离情况(请进行勾选)： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一罗列） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 响应内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |

注：

1. 对招标文件中的所有技术参数要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作投标人已对之理解和响应。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

- 十四、合同条款偏离表（实质性格式）

项目编号：_______________     项目名称：_____________________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有负偏离，则须在本表中对负偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件条目号（页码） | 采购文件要求 | 响应文件内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

十五、采购需求偏离表（实质性格式）

项目编号/包号：_____________________   项目名称：_______________________

| 序号 | 采购文件条目号(页码) | 采购文件要求 | 响应内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 对采购文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

- 十六、其他格式材料

1、参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是供应商正式职工。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

2、相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 项目甲方单位地址 | 项目甲方联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

3、招标文件要求提供或供应商认为应附的其他材料