绿化养护农药使用要求

1、在同一地块避免大面积种植单一园林植物，提倡使用抗性品种、健壮种苗。

2、 绿地内乔灌木疏密合理，控制密度。

3、 施药操作人员安全及药剂的施用时期必须符合NY/T 1276，操作人员应做好防护工作，避免发生中毒现象。禁止在安全间隔期限内施药，免得产生药害，造成不良结果。

4、 防治时间应避开人流高峰期，在施药时，设置工作区域，禁止行人进入，以防药水喷射到行人身上，不得在人流密集地使用药剂。

5、树表喷药时间尽量避开高温时段，用药应均匀细致，正反兼顾，喷药后2小时内下雨，应补喷一次药。

6、 对树干进行钻孔塞药（药签、树干杀虫剂等），应根据树干粗细确定用药量。人为钻孔粗度以不造成树木二次伤害为宜。

7、 应按农药管理条例，做好药品使用管理及领用使用记录。在植保过程中产生的农药废弃物不能随手丢弃，要集中回收，集中处理。

8、严禁在水源地使用影响水生生物、污染地下水及土壤的药剂。

9、绿地中严禁使用灭生性除草剂。