双仙北路沿线环境整治提升工程编制说明

一、基本情况：

- 工程名称：双仙北路沿线环境整治提升工程

- 建设单位：扬州市江都区仙女镇人民政府

- 工程概况：双仙北路两侧景观绿化提升，沿道路两侧增加城墙垛青砖矮墙,村庄区域青砖矮墙,墙面及高架下立柱涂料出新。

二、编制依据：

- 建设单位有关双仙北路沿线环境整治提升工程图纸及相关资料。

- 《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)

- 《2007江苏省仿古建筑与园林工程计价表》及其补充定额、费用定额

- 《江苏省建筑工程计价定额》（2014）

- 苏建函价〔2019〕178号《省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》，计税方式按增值税一般计税。

- 人工工资执行苏建价站[2025]66号文件；材料价格参考扬州工程造价管理2025年7月份信息价（苗木价格参考扬州工程造价管理2024年3月份信息价）并结合当前市场价综合取定。

- 机械台班执行2014年机械台班，苏建价函〔2015〕5号。

- 安全文明施工费按江苏省住房和城乡建设厅公告[2018]第24号文规定省只计取了基本费及扬尘污染防治增加费。

- 绿化工程类别按园林绿化三类工程，围墙按建筑三类工程，计价模式按照2016年5月1日起实行的营改增一般计税方法计价（本工程税金为9%）。

- 其他相关法律法规及工程造价咨询依据。

- 本预算计算依据：

- 绿化工程：

- 本工程已考虑对施工区域进行场地平整,根植土及垃圾外运暂按20cm厚 考虑，外运运距由施工单位自行考虑，全线换填外购种植土1000m3；

- 现场栽种红叶石楠和小叶女贞色带色带各4350m2，考虑虑红叶石楠和小叶女贞H50-60cm,36株/m2；

- 沿线补栽蓬径100cm的红叶石楠球1500棵，蓬径150cm海桐球500棵；

- 双仙路沿线栽种地径6cm蓬径1.5-2m的桂花255棵，地径6cm蓬径1.8-2m垂丝海棠205棵；

- 甲方指定区域移栽高度为4.5m-5.0m高度的香樟至施工现场栽种，移栽香樟205棵；

- 其余节点打造苗木设计详见图纸要求；

- 高架桥下新增混凝土铺装216㎡,植草砖停车场490㎡。

- 本工程使用苗木花卉部分无对应规格信息价，通过网站“苗青青网站”、“夏溪苗木市场网站”查询对应价格，后附询价表；

- 5.养护等级按三级养护养护期一年包成活养护考虑；

- 已考虑栽植乔木所需要的支撑草绳费用。

- 已考虑挖掘机进退场费用。

- 围墙工程：

- 本工程已经考虑铲除产生垃圾外运费用；

- 围墙成品花窗按照成品除税价400元/m2计入；

- 围墙蝴蝶瓦拼花造型按照成品除税价550元/m2计入；

- 沿线墙面和立柱油漆出新300m2，其中金属立柱出新按90m2计算。

- 四、咨询结论

- 本工程中预算价为2217973.03元（其中苗木栽种约195.44万元，桥下硬化及停车场约15.52万元，青砖矮墙约2.04万元，青砖栏杆约7.85万元，栏杆出新约0.9万元）

江苏闻韶工程咨询有限公司

2025年10月13日