招　标　文　件

项目名称：南京市小营小学教学用房加固改造配套网络教室等设备采购

项目编号：JSZC-320100-JZCG-G2025-0102

（非专门面向中小企业）

南京市公共资源交易中心

2025年05月

- 总  目  录

- 投标邀请…………………………………… 3

- 投标人须知………………………………… 5

- 合同文本……………………………………14

- 采购需求……………………………………18

- 评标方法与评标标准………………………47

- 投标文件格式………………………………50

第一章  投标邀请

受南京市小营小学（采购单位）委托，南京市公共资源交易中心（以下简称“交易中心”）就南京市小营小学教学用房加固改造配套网络教室等设备采购（项目名称）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320100-JZCG-G2025-0102

2.项目名称：南京市小营小学教学用房加固改造配套网络教室等设备采购

3.预算金额：140万元

4.最高限价：本项目不设最高限价。

5.采购需求（简介）：根据学校教学需求，采购配套网络教室设备、办公桌椅等，满足学校的教育教学需要。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：60天

7.本项目不接受进口产品投标。

8.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1供应商信用承诺函（格式见第六章）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：软件和信息技术服务业。

（二）本项目特定资格要求：投标人具有有效期内电子与智能化工程专业承包二级及以上资质证书，或承诺分包给具有有效期内电子与智能化工程专业承包二级及以上资质证书且经过采购人认可的供应商实施，提供《分包承诺书》（格式见第六章）。

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起。

2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2025年6月3日14时00分（北京时间）。

2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

五、公告期限

公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本项目不组织勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址（CTRL+鼠标左键）。

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

七、本次招标联系方式

1.采购人

名  称：南京市小营小学

地  址：南京市玄武区龙蟠中路21号

联系人：黄老师

联系电话：15005151192

2.交易中心

地　址：南京市建邺区江东中路265号

联系人：马女士

联系电话：025-68505961

第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1 满足招标公告对供应商资格要求的规定。

2.2 满足招标文件规定的实质性要求和条件。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.2 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标分项报价表（如有）

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件另有规定的按规定执行。

13.响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.投标函和开标一览表及核心产品品牌一览表

14.1 投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表及核心产品品牌一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致评标时以开标一览表中价格为准。

14.3 核心产品品牌一览表中所投核心产品品牌缺项的将视为无效投标。

15.投标有效期

15.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而被拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第25.1条规定做无效投标处理。

17.3 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

18.投标文件的拒收

18.1 投标截止时间后上传的任何投标文件将被拒绝。

19.投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20.开标

20.1 交易中心在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

20.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.评标

21.1 评标由依法组建的评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济或法律等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

22.评标过程的保密与公正

22.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2 投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

23.投标文件的澄清

23.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24.投标文件的审查

24.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。

采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

24.2 评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

25.无效投标和废标

25.1 无效投标情形

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。

25.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。

25.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求。

25.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价。

25.1.6 未通过符合性审查。

25.1.7 不符合招标文件中实质性要求和条件（本文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）。

25.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。

25.1.10 评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

25.1.11 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。

25.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。

25.1.13 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

25.2 废标情形

25.2.1 符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。

25.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.2.3 因重大变故采购任务取消。

25.2.4 评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统故障造成开标不成功。

25.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

26.确定中标单位

26.1 中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。

26.2 按以下第（1）种方式确定中标人：

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

26.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4 若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：

26.4.1 提供虚假材料谋取中标。

26.4.2 向评审专家、采购人或交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益。

26.4.3 与其他供应商、评审专家、采购人或交易中心工作人员恶意串通。

26.4.4 属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。

26.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

26.5 有下列情形之一的视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.中标通知书

27.l 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

27.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

28.签订合同

28.l 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。

28.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

28.4 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

29.标的物的追加

29.1 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。

30.政府采购履约资金扶持政策

30.1 中标供应商可通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

30.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金的，中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

八、质疑

31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向采购人或交易中心提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。

供应商如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

35.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人质疑接收人及联系方式为南京市小营小学，联系地址：南京市玄武区龙蟠中路21号，联系人：黄老师，联系电话：15005151192。

交易中心《质疑函》接收部门为政府集中采购处。收件人：南京市公共资源交易中心政府集中采购处，地址：南京市江东中路265号南京市公共资源交易中心北门，联系电话：025-68505926。

由采购人负责答复的质疑，采购人将《质疑答复函》抄送交易中心。

36.以下情形的质疑不予受理：

36.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

36.2 超出政府采购法定期限的质疑。

36.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

36.4 未参加采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

36.5 供应商组成联合体参加采购活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字或签章、加盖公章的质疑。

36.6 法律法规规定的其他不予受理情形。

37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

九、政策功能落实

38.促进中小企业发展

38.1 本项目中的货物全部由中小企业制造的，投标供应商享受中小企业扶持政策。

38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

39.节能环保产品

39.1 执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。

39.2 采购产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

39.3 采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对供应商提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，评审时给予加分（详见第五章评标方法与评标标准）。

40.绿色采购

40.1 采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。采购文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

40.2 采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

40.3 采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

40.4 采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对供应商所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

41.创新产品采购

41.1 优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。

42.网络产品、市场准入类产品采购

42.1 本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。

42.2 本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。

第三章  合同文本

以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。

- 政府采购合同（货物）

- 合同编号：

- 项目名称：                                       项目编号：

- 甲方（买方）：

- 乙方（卖方）：

甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心组织的____________________项目公开招标结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：按招标文件及投标文件执行。

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：按招标文件及投标文件执行。

1.5 履行地点：采购人指定地点。

1.6 履行方式：按招标文件及投标文件执行。

1.7 包装方式：按招标文件及投标文件执行。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________圆（____________________元）人民币。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权、工业设计权、商业秘密等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 本项目乙方无需缴纳履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 除招标文件接受分包并经甲方同意，乙方可按分包意向协议分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、合同款项支付

8.1 合同款项的支付方式及时间

8.1.1 合同签订后，甲方支付合同总价款的30%作为预付款。

8.1.2 供货结束并验收合格后，甲方支付合同总价款的70%。

8.1.3 满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

8.2 根据工业和信息化部关于印发《保障中小企业款项支付投诉处理暂行办法》的通知（工信部企业〔2021〕224 号），甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。

8.3 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商可按以下方式处理：

10.2.1 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

10.2.2 贬值处理：由甲乙双方合议定价。

10.2.3 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方应在接到甲方通知后     小时内到达甲方现场。

10.4 质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5 质保期为自交货验收合格之日起     年，因人为因素出现的故障不在质保范围内。超过质保期的乙方负责终生维修，维修时只收取部件成本费。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，应向乙方偿付拒收货物总价款    的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，应按逾期付款总额每日     向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，应按逾期交货总额每日    向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总价    的违约金。

13.4 乙方所交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

13.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其它

16.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。

16.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲  方：（公章）                       乙  方：（公章）

地  址：                               地  址：

法定代表人或授权代表：                 法定代表人或授权代表：

联系电话：                             联系电话：

签订日期：

- 《*******合同》补充协议（合同附件）

招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

第四章  采购需求

一、项目属性：货物类项目。

二、项目概况

（一）项目背景

根据学校教学需求，采购配套网络教室设备、办公桌椅等，满足学校的教育教学需要。

（二）项目建设遵循标准

招标文件涉及标准中未标年号的一律采用最新的标准；随着标准的修订，以修订后的最新标准为依据。除上述规范标准以外，须遵循国家、行业及地方现行的规范和标准要求。

（三）资产配置标准

符合《市政府办公厅关于印发<南京市市级行政事业单位资产配置标准>、<南京市市级行政事业单位资产使用年限标准>（2016年修订版）的通知》及《关于印发南京市中小学通用资产配置标准的通知》（2023年）。

三、项目清单

| 序号 | 分项名称 | 数量 | 单位 | 单价上限 （元） | 产品类型 | 所属行业 | 属性 | 政府强制采购节能产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合布线系统——网络面板 | 129 | 个 | 10 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物 | / |  |
| 2 | 综合布线系统——网络模块 | 176 | 个 | 23 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物 | / |  |
| 3 | 综合布线系统——网络成品细跳线（3米） | 20 | 根 | 45 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物 | / |  |
| 4 | 综合布线系统——网络成品细跳线（2米） | 17 | 根 | 40 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物 | / |  |
| 5 | 综合布线系统——双绞线 | 23 | 箱 | 938 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物 | / |  |
| 6 | 综合布线系统——配线架 | 5 | 套 | 72 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物 | / |  |
| 7 | 综合布线系统——理线架 | 5 | 个 | 59 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物 | / |  |
| 8 | 综合布线系统——6芯单模光缆 | 500 | 米 | 3.5 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物 | / |  |
| 9 | 综合布线系统——24芯单模光缆 | 500 | 米 | 6.2 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物 | / |  |
| 10 | 综合布线系统——24口光纤配线架 | 2 | 台 | 265 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物 | / |  |
| 11 | 综合布线系统——6口光纤配线架 | 2 | 台 | 265 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物 | / |  |
| 12 | 综合布线系统——单芯单模尾纤 | 72 | 根 | 23.5 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物 | / |  |
| 13 | 综合布线系统——网络机柜 | 1 | 个 | 1800 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物 | / |  |
| 14 | 综合布线系统——PDU | 1 | 只 | 115 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物 | / |  |
| 15 | 数据网络系统——24口接入交换机 | 1 | 台 | 2500 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物 | / |  |
| 16 | 数据网络系统——48口接入交换机 | 1 | 台 | 3800 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物 | / |  |
| 17 | 数据网络系统——24口POE交换机 | 2 | 台 | 3800 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物 | / |  |
| 18 | 数据网络系统——千兆单模模块 | 8 | 块 | 238 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物 | / |  |
| 19 | 数据网络系统——无线控制器 | 1 | 台 | 8000 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物 | / |  |
| 20 | 数据网络系统——面板AP | 10 | 台 | 750 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物 | / |  |
| 21 | 数据网络系统——普通AP | 12 | 台 | 950 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物 | / |  |
| 22 | 数据网络系统——高密AP | 2 | 台 | 2400 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物 | / |  |
| 23 | 数据网络系统——室外AP | 2 | 台 | 2875 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物 | / |  |
| 24 | 数据网络系统——IP转换终端 | 1 | 台 | 2600 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物 | / |  |
| 25 | 校园广播系统——定压功放 | 1 | 台 | 3900 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物 | / |  |
| 26 | 校园广播系统——吸顶同轴音箱 | 6 | 只 | 180 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物 | / |  |
| 27 | 校园广播系统——IP网络音箱 | 9 | 套 | 2450 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物 | / |  |
| 28 | 监控安防系统——400万星光枪式摄像机 | 6 | 台 | 800 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物 | / |  |
| 29 | 监控安防系统——400万半球式摄像机 | 9 | 台 | 830 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物 | / |  |
| 30 | 监控安防系统——摄像机支架 | 31 | 只 | 44 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物 | / |  |
| 31 | 监控安防系统——存储主机（含硬盘） | 1 | 台 | 10250 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物 | / |  |
| 32 | 信息发布系统——信息发布屏 | 4 | 套 | 5500 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物 | / |  |
| 33 | 物联网系统——无线智能网关 | 11 | 台 | 950 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物 | / | 物联网终端智能硬件集中组网，智能网关安装处需预留一个POE网络插座 |
| 34 | 物联网系统——红外空调控制套件 | 20 | 套 | 980 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物 | / | 每间教室二台3P挂机 |
| 35 | 物联网系统——多媒体控制套件 | 9 | 套 | 900 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物 | / | 功能教室内多媒体物联网远程管理 |
| 36 | 物联网系统——智能门锁 | 2 | 套 | 1500 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物 | / |  |
| 37 | 物联网系统——物联网授权软件 | 42 | 个 | 150 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物 | / | 设备接入授权 |
| 38 | 多媒体系统——智慧黑板 | 9 | 台 | 26500 | 核心产品 | 软件和信息技术服务业 | 货物 | / |  |
| 39 | 多媒体系统——壁挂高清展台 | 9 | 台 | 900 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物 | / |  |
| 40 | 教学扩声系统——教学扩音一体机 | 9 | 套 | 4500 | 主要产品 | 软件和信息技术服务业 | 货物 | / |  |
| 41 | 教学扩音一体机——教学无线麦 | 80 | 套 | 380 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物 | / |  |
| 42 | 放学排队LED屏——LED全彩屏 | 7.53 | m2 | 5000 | 主要产品 | 软件和信息技术服务业 | 货物 | / |  |
| 43 | 放学排队LED屏——显示屏框架结构 | 8.28 | m2 | 700 |  | 建筑业 | 工程 | / |  |
| 44 | 放学排队LED屏——开关电源 | 39 | 只 | 100 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物 | / |  |
| 45 | 放学排队LED屏——多功能卡 | 3 | 块 | 750 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物 | / |  |
| 46 | 放学排队LED屏——接收卡 | 12 | 块 | 180 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物 | / |  |
| 47 | 放学排队LED屏——视频控制器 | 3 | 台 | 3500 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物 | / |  |
| 48 | 放学排队LED屏——配电箱 | 3 | 套 | 1300 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物 | / |  |
| 49 | 放学排队LED屏——大屏供电电缆 | 150 | 米 | 20 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物 | / |  |
| 50 | 放学排队LED屏——定位阅读器 | 1 | 台 | 5500 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物 | / |  |
| 51 | 放学排队LED屏——放学排队系统软件开发定制 | 1 | 套 | 5500 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物 | / |  |
| 52 | 放学排队LED屏——管理卡或二维码 | 50 | 张 | 30 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物 | / |  |
| 53 | 放学排队LED屏——现场扩声系统 | 1 | 套 | 2800 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物 | / |  |
| 54 | 放学排队LED屏——无线话筒 | 1 | 套 | 2850 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物 | / |  |
| 55 | 周界报警——周界警戒变焦智能筒机（枪机） | 16 | 只 | 1500 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物 | / |  |
| 56 | 周界报警——服务器（含硬盘） | 1 | 台 | 11500 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物 | / |  |
| 57 | 周界报警——控制终端（门房调看） | 1 | 台 | 7500 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物 | / |  |
| 58 | 钢木组合办公桌 | 16 | 组 | 1800 | 主要产品 | 工业 | 货物 | / |  |
| 59 | 办公椅 | 16 | 张 | 430 |  | 工业 | 货物 | / |  |
| 60 | 吊柜 | 16 | 组 | 2100 | 主要产品 | 工业 | 货物 | / |  |
| 61 | 矮柜 | 2 | 组 | 3300 |  | 工业 | 货物 | / |  |
| 62 | 储物柜 | 2 | 组 | 3200 |  | 工业 | 货物 | / |  |
| 63 | 学生作业柜 | 2 | 组 | 3300 |  | 工业 | 货物 | / |  |
| 64 | 学生作业展示板 | 16 | 组 | 1810 |  | 工业 | 货物 | / |  |
| 65 | 定制洞洞板 | 2 | 组 | 4375 |  | 工业 | 货物 | / |  |
| 66 | 五孔插座 | 36 | 个 | 226 |  | 工业 | 货物 | / |  |
| 67 | 课桌1 | 180 | 张 | 450 |  | 工业 | 货物 | / |  |
| 68 | 课桌2 | 180 | 张 | 450 |  | 工业 | 货物 | / |  |
| 69 | 课桌3 | 45 | 张 | 620 |  | 工业 | 货物 | / |  |
| 70 | 学习凳 | 405 | 张 | 260 |  | 工业 | 货物 | / |  |
| 71 | 书包柜 | 405 | 格 | 180 |  | 工业 | 货物 | / |  |
| 72 | 书包柜台面 | 9 | 组 | 3200 | 主要产品 | 工业 | 货物 | / |  |
| 73 | 讲台（教师桌） | 9 | 组 | 640 |  | 工业 | 货物 | / |  |
| 74 | 边桌 | 9 | 组 | 1100 |  | 工业 | 货物 | / |  |
| 75 | 边柜 | 9 | 组 | 1580 |  | 工业 | 货物 | / |  |
| 76 | 毛毡板1 | 9 | 组 | 2100 |  | 工业 | 货物 | / |  |
| 77 | 钢制洞洞板 | 18 | 组 | 1250 |  | 工业 | 货物 | / |  |
| 78 | 毛毡板2 | 18 | 组 | 1190 |  |  |  |  |  |
| 79 | 标识1 | 4 | 平方 | 750 |  | 工业 | 货物 | / |  |
| 80 | 标识2 | 0.1 | 平方 | 380 |  | 工业 | 货物 | / |  |
| 81 | 标识3 | 0.05 | 平方 | 680 |  | 工业 | 货物 | / |  |
| 82 | 标识4 | 0.5 | 平方 | 680 |  | 工业 | 货物 | / |  |
| 83 | 标识5 | 1 | 平方 | 620 |  | 工业 | 货物 | / |  |
| 84 | 班级牌1 | 0.6 | 平方 | 470 |  | 工业 | 货物 | / |  |
| 85 | 班级牌2 | 0.6 | 平方 | 540 |  | 工业 | 货物 | / |  |
| 86 | 班级牌3 | 0.6 | 平方 | 670 |  | 工业 | 货物 | / |  |
| 87 | 照片墙1 | 1.1 | 平方 | 570 |  | 工业 | 货物 | / |  |
| 88 | 照片墙2 | 0.2 | 平方 | 275 |  | 工业 | 货物 | / |  |
| 89 | 照片墙3 | 0.5 | 平方 | 470 |  | 工业 | 货物 | / |  |
| 90 | 照片墙4 | 0.5 | 平方 | 470 |  | 工业 | 货物 | / |  |
| 91 | 班级挂牌 | 9 | 个 | 100 |  | 工业 | 货物 | / |  |
| 92 | 展示部分1 | 9 | 组 | 3000 |  | 工业 | 货物 | / |  |
| 93 | 展示部分2 | 9 | 组 | 900 |  | 工业 | 货物 | / |  |
| 94 | 展示部分3 | 9 | 组 | 1500 |  | 工业 | 货物 | / |  |
| 95 | 四龙头柜式智能无菌型学生饮水台 | 2 | 台 | 16500 |  | 工业 | 货物 | / |  |
| 96 | 安装调试 | 1 | 项 | 15000 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | / |  |

四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求

（一）技术要求

1.产品技术指标

| 序号 | 产品名称 | 功能、性能、配置要求不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 综合布线系统——网络面板 | 86型网络面板 1.有线2个点；2.无线1个点；3.常态录播1个点；4.广播1个点；5.智慧诊断1个点；6.监控1个点；预留2个点。 |
| 2 | 综合布线系统——网络模块 | 六类非屏蔽信息模块；符合ANSI/TIA-568-C.2六类规范；带宽达到250MHz；IDC簧片：磷青铜镀镍（100 u"），可容纳 22-26 AWG 单股和多股线缆，最少250次端接；磷青铜镀镍再镀金（50 u"），最少750次插拔；支持T568A和T568B接线方式，适用110和Krone打线工具进行端接。 |
| 3 | 综合布线系统——网络成品细跳线（3米） | 长度3米，六类4对非屏蔽RJ45-RJ45跳线，带宽达到250MHz；导体30AWG；外径3.0mm±0.2mm ，线径细，柔软度好，方便机房理线和跳接管理；8根芯线采用多股软铜线，每根芯线带有彩色绝缘层；插头采用工艺加工成型，且有弹片保护套，有效防倒钩，提升水晶头使用寿命；符合ANSI/TIA-568-C.2六类规范；单体100%通过fluke ；紧护套结构，全面提升线缆性能，采用PVC或LSOH材质；提供红、蓝、黄、紫四种常规色；含跳线安装、专业机器打标、集成等。 |
| 4 | 综合布线系统——网络成品细跳线（2米） | 长度2米，六类4对非屏蔽RJ45-RJ45跳线，带宽达到250MHz；导体30AWG；外径3.0mm±0.2mm ，线径细，柔软度好，方便机房理线和跳接管理；8根芯线采用多股软铜线，每根芯线带有彩色绝缘层；插头采用工艺加工成型，且有弹片保护套，有效防倒钩，提升水晶头使用寿命；符合ANSI/TIA-568 -C.2六类规范；单体100%通过fluke ；紧护套结构，全面提升线缆性能，采用PVC或LSOH材质；提供红、蓝、黄、紫四种常规色；含跳线安装、专业机器打标、集成等。 |
| 5 | 综合布线系统——双绞线 | 1.规格：六类非屏蔽网线； 2.符合ANSI/TIA-568.2-D、ISO/IEC 11801和EN50173六类规范； 3.传输带宽：250MHz； 4.导体：23AWG； 5.紧护套结构，线对间十字骨架隔离技术，全面提升线缆性能； ▲6.签订合同时提供具有CMA标识的2节点、8节点六类非屏蔽信道或永久链路检测报告。 |
| 6 | 综合布线系统——配线架 | 19寸机架模块式配线架；采用SPCC冷扎钢板制成，厚度≥1.5mm，前后面采用喷塑处理；配线架24个端口之间上下交错，防止相邻线缆之间产生干扰；有配线架堵块可供选择，模块式配线架无法使用24个模块时，可以选用堵块。配线架的每端口对应一个可写标识区域充裕的标签空间，端口信息管理清晰方便。 |
| 7 | 综合布线系统——理线架 | 19寸标准机架式，高强度ABS料制造；可拆卸盖板设计，方便施工操作；均匀琴键式理线槽位,保证跳线弯曲度好,保证传输性能；宽口，利于6类线的管理。 |
| 8 | 综合布线系统——6芯单模光缆 | 室外单模铠装阻燃光缆，符合标准：ISO/IEC 11801:2008；全截面阻水结构，松套管填充特种油膏，具有阻水防潮性能。 |
| 9 | 综合布线系统——24芯单模光缆 | 室外单模铠装阻燃光缆，符合标准：ISO/IEC 11801:2008；全截面阻水结构，松套管填充油膏，具有阻水防潮性能。 |
| 10 | 综合布线系统——24口光纤配线架 | 1.规格：24口机架式光纤配线架，1U 19寸满配SC耦合器； 2.材料：采用冷轧钢板材料，板材厚度1.5mm； 3.结构：光纤收容盒及绕线架，可灵活配置FC、ST、SC、LC等多种类型的光纤适配器；三段式金属导轨，支持配线架全景抽拉，方便熔纤操作。 |
| 11 | 综合布线系统——6口光纤配线架 | 1.规格：6口机架式光纤配线架，1U 19寸满配SC耦合器； 2.材料：采用冷轧钢板材料，板材厚度1.5mm； 3.结构：光纤收容盒及绕线架，可灵活配置FC、ST、SC、LC等多种类型的光纤适配器；三段式金属导轨，支持配线架全景抽拉，方便熔纤操作。 |
| 12 | 综合布线系统——单芯单模尾纤 | 1.规格：单芯单模光纤尾纤SC； 2.材料：SC型号的插头，插头使用高精密度陶瓷插芯，精密研磨并全数检测，稳定性、重复性好,插入损耗低,外护套采用LSOH； 3.结构：尾纤连接各种型号的连接器，采用耐用的防水接头，安装方便、可靠。 |
| 13 | 综合布线系统——网络机柜 | 19”标准机架式600*600*1200MM 全部选用SPCC冷轧钢板制作；厚度：方孔条2.0mm,其它1.2mm；前、后面网格扇面。 |
| 14 | 综合布线系统——PDU | 1、安装方式：横向安装，6孔位，占机柜1U空间； 2、输出部分：输出部分加装插头后不得妨碍机柜内设备的进出；输出电压选配范围：输出支路电流为10A或16A，输出总电流最大为32A。 |
| 15 | 数据网络系统——24口接入交换机 | 1.交换容量≥336Gbps，转发性能≥126Mpps； 2.固化10/100/1000M自适应以太网端口≥24个，固化1G SFP光接口≥4个； 3.要求所投设备MAC地址≥16K； 4.要求所投设备支持1对1、1对多、多对1和基于流的本地、远程镜像；且支持RSPAN和ERSPAN； 5.支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行； 6.支持CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作。 |
| 16 | 数据网络系统——48口接入交换机 | 1.交换容量≥432G，包转发率≥87Mpps； 2.固化10/100/1000M以太网端口≥48个，固化1G SFP光接口≥4个； 3.要求所投设备MAC地址≥16K； 4.为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05（签订合同时提供CMA标识的IK防护等级测试报告）； 5.支持IPV4/IPV6静态路由； 6.支持快速链路检测协议，快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象； 7.设备自带云管理功能，即插即用，可随时查看网络健康度，告警及时推送，有日记事件供回溯。 |
| 17 | 数据网络系统——24口POE交换机 | 1.交换容量≥336Gbps，转发性能≥126Mpps； 2.固化10/100/1000M自适应以太网端口≥24个，固化1G SFP光接口≥4个； 3.要求所投设备MAC地址≥16K； 4.≥24个电口支持POE和POE+远程供电，整机POE功率输出≥370W； ▲5.投标产品面板自带一键查看PoE供电状态功能的PoE按钮，轻按即可查看设备当前的通信状态和供电状态； 6.支持CPU保护功能，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作。 |
| 18 | 数据网络系统——千兆单模模块 | 1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），10km，单模。 |
| 19 | 数据网络系统——无线控制器 | 1. 千兆电口数≥7个，万兆光口数≥1个。 2. 最大可支持管理256个AP 。 3. 802.11转发性能≥8G 。 4. 具备硬盘插槽，且实配硬盘容量≥1T。 5. 支持MAC认证、WEB认证、802.1X认证，能实现IP、MAC、WLAN等元素的绑定信息。 6. 支持内置portal认证页面定制，管理人员可以定义页面。 7.配置无线AP授权≥192。 |
| 20 | 数据网络系统——面板AP | 1. 支持802.11ax标准 2. 采用双路双频设计 3. 面板型AP，支持嵌入86面板安装方式 4. 整机最大接入速率≥1.775Gbps。 5. 1个1G以太网口上联，4个1G以太网口下联 6. 为保证用电安全与电源的易获得性，同时支持802.3af/本地DC12V电源供电模式 7. 整机功耗小于9W 8. 支持内置蓝牙5.0 |
| 21 | 数据网络系统——普通AP | 1、支持标准的802.11ax协议,采用双路双频设计，可同时工作在802.11ax和802.11a/b/g/n/ac模式 2、支持4条空间流,单频最大接入速率1.2Gbps,整机最大接入速率1.775Gbps 3、支持mu-mimo 4、发射功率≤20dBm 5、1个10/100/1000Base-T以太网口，支持PoE供电 6、工作温度支持-10°C～50°C 7、支持802.3af/本地电源DC48V两种供电模式，整机功耗小于12.95w 8、为保证网络出口稳定性，网络出口需要备份，所投无线接入点具备NAT功能。支持ALG (FTP ALG/DNS ALG) 9、为保证网络出口稳定性，网络出口需要备份，所投无线接入点具备IPsec VPN功能，支持IKE、IPSEC等协议 |
| 22 | 数据网络系统——高密AP | 1、 支持802.11ax标准。 2、 采用三路双频设计。 3、 采用硬件独立的四射频设计。 4、 支持三张射频卡同时工作在5G频段。 5、 整机支持8条空间流。 6、 整机最大无线速率≥4Gbps。 7、 至少支持1个2.5G以太网端口、1个SFP光口。 8、 支持内置蓝牙5.0。 9、 支持1个10/100/1000M以太网端口对外供电，扩展物联网模块。 |
| 23 | 数据网络系统——室外AP | - 支持标准的802.11ac协议,采用双路双频设计，可同时工作在802. - 11a/n/ac/ax和802.11b/g/n/ac/ax模式 2、 天线设计：为提高设备防护等级，防止水雾侵蚀，设备采用内置天线设计，无外置天线口 3、 内置天线规格：内置全向天线 2.4G&5.8G 4、 为保证无线网络运行稳定，提供网优工具分析网络运行情况，网优工具支持设备健康状态、网络覆盖情况、网络关联成功、上网体验情况、网络活跃度、网络饱和度查询功能 5、 网优工具分析出网络问题，支持问题区域、问题AP、问题终端定位功能 |
| 24 | 数据网络系统——IP转换终端 | - 内置≥1路网络硬件音频解码模块,具有≥1路RJ45网络接口VN.SW01765W，≥100Mbps传输速率。 2.支持≥1路音频线路输入接口，具有独立的音量调节功能。 3.设备集成有数字功放，功率≥2×20W（MAX），具有≥1个主音箱。 4.内置≥2级优先级功能设计：(1)AUX与网路背景音乐信号同级，混音输出。(2)网络报警信号优先AUX与网络背景音乐信号。 5.支持IPv6、IPv4网络协议。 6.软件内嵌于IP有源音箱扩声终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。 7.嵌入DSP音频处理技术，高保真解码音频文件；支持远程点播功能，支持节目播放。 8.支持新配置注册智能语音提示功能。 9.支持播放背景音乐功能，支持单独调节音量。 10.支持播放本地服务器的MP3文件；支持单独播放或分区/全区播放。 |
| 25 | 校园广播系统——定压功放 | 1、四路音源输入（支持外接U盘播放），两路话筒输入； 2、可任选其中一路音源和话筒1，话筒2的音乐混合输出； 3、话筒具有高低音调节，话筒可选+48V幻像电源，话筒1具有默音功能。 4、自带四分区，每个分区可独立输出音量可调。 5、具有RS485控制接口，可通过广播管理系统主机监控功放的状态、温度。（签订合同时提供RS485控制接口实物图） 6、带短路输入、输出端口，用于功放之间串联驳接，时序开关功放电源。 7、可选配插卡式网络模块，让功放成为IP网络功放，整机设计采用插槽式设计理念，即插即用。 8、输出功率：≥350W ； 9、输出电压：100V（可调节）； 10、频率响应：100Hz-18KHz +1~-4dB； 11、总谐波失真：200Hz-16KHz≤1%；1KHz≤0.2%； 12、信噪比：话筒≥80dB（A计权）；线路≥86dB（A计权）。 |
| 26 | 校园广播系统——吸顶同轴音箱 | 1、额定功率：5W； 2、频率范围：90Hz-16KHz； 3、灵敏度：89dB±3dB； 4、输入电压：100V。 |
| 27 | 校园广播系统——IP网络音箱 | 1.内置≥1路网络硬件音频解码模块,具有≥1路RJ45网络接口VN.SW01765W，≥100Mbps传输速率。 2.支持≥1路音频线路输入接口，具有独立的音量调节功能。 3.设备集成有数字功放，功率≥2×20W（MAX），具有≥1个主音箱。 4.内置≥2级优先级功能设计：(1)AUX与网路背景音乐信号同级，混音输出。(2)网络报警信号优先AUX与网络背景音乐信号。 5.支持IPv6、IPv4网络协议。 6.软件内嵌于IP有源音箱扩声终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。 7.嵌入DSP音频处理技术，高保真解码音频文件；支持远程点播功能，支持节目播放。 8.支持新配置注册智能语音提示功能。 9.支持播放背景音乐功能，支持单独调节音量。 10.支持播放本地服务器的MP3文件；支持单独播放或分区/全区播放。 11.木质箱体，定阻无源壁挂式音箱。 12.功率：10W/8欧姆，频响：100Hz-16KHz，灵敏度：90dB。 13.单元规格：4寸宽频音扬声器、2寸高音扬声器。 ▲14.接入学校现有广播系统，并实现统一管理。采购人负责协调对接工作，联系方式详见第一章。 |
| 28 | 监控安防系统——400万星光枪式摄像机 | 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps 支持SmartIR，防止夜间红外过曝 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同使用环境 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议，支持萤石平台接入 1个内置麦克风 智能补光，支持白光/红外双补光，红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m 符合IP67防尘防水设计，可靠性高 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux 宽动态：数字宽动态 焦距&视场角：4 mm，水平视场角：70°，垂直视场角：35°，对角视场角：85° 6 mm，水平视场角：46°，垂直视场角：24°，对角视场角：54° 8 mm，水平视场角：43°，垂直视场角：24°，对角视场角：50° 12 mm，水平视场角：27°，垂直视场角：15°，对角视场角：31° 红外波长范围：850 nm 防补光过曝：支持 补光灯类型：智能补光，可切换白光灯、红外灯 补光距离：红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m 最大分辨率：2560 × 1440 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264/Smart264/Smart265 子码流：H.265/H.264 音频：1个内置麦克风 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 启动及工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 存储温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：IEEE 802.3af，Class 3 电流及功耗：DC：12 V，0.42 A，最大功耗：5 W PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功耗：6.5 W 电源接口类型：Ø5.5 mm圆口 |
| 29 | 监控安防系统——400万半球式摄像机 | 400W智能摄像机 支持3D数字降噪，支持数字宽动态 支持背光补偿，自动电子快门功能，适应不同使用环境 支持PoE供电 IP66级别防尘防水 最大图像尺寸：2560 × 1440 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 主码流：25 fps (2560 × 1440，1920 × 1080, 1280 × 720) 子码流：25 fps (704 × 576, 640 × 480，352 × 288) 最小照度：彩色: 0.01 Lux @（F2.0，AGC ON） 图像设置：饱和度, 亮度, 对比度, 锐度, AGC, 白平衡通过客户端或者浏览器可调 H.265编码类型：Main Profile H.264编码类型：Main Profile/High Profile 主码流视频压缩标准：H.265;H.264 子码流压缩标准：H.265;H.264 视频压缩码率：256Kbps ~ 8 Mbps 支持协议：TCP/IP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IPv4, UDP 接口协议：ONVIF(PROFILE S, PROFILE G), ISAPI，EZVIZ，ISUP，GB28281，SDK 功耗：≤6.5W 最远补光距离：红外补光30m/白光补光10m 接口协议：ONVIF(PROFILE S, PROFILE G), ISAPI，EZVIZ，ISUP，GB28281，SDK 功耗：≤6.5W 最远补光距离：红外补光30m/白光补光10m |
| 30 | 监控安防系统——摄像机支架 | 壁装支架/铝合金 1.尺寸为190.5*88.0*58.0mm； 2.采用铝合金材质，不易生锈；白色； 3.支持最大承重1.0kg； 4.支持壁装安装方式； 5.支持水平：0~360°,竖直：-60°~0°旋转角度范围。 |
| 31 | 监控安防系统——存储主机（含硬盘） | 1.支持在视频预览画面查看实时预警面板，包括：事件名称、事件触发时间、人脸抓图，针对人脸比对同时显示姓名、相似度，针对车辆报警同时显示车牌。针对人体和车辆目标，可分别显示出“人体”、“车辆” 。 2.开启视频流智能分析，NVR网络发送带宽不会降低：开启视频流智能分析，NVR解码性能不会降低。支持从其他设备接入设定时间的录像文件，并对录像文件进行人脸检测和识别，实时显示识别结果。支持人脸戴眼镜检出率不低于99%。 3.设备的视频输出口HDMI1、HDMI2和VGA1、VGA2均可以显示系统主菜单 4.支持活动目标与实时预览同屏显示。实时预览的同时可以提取视频画面中的活动目标，可显示人脸、人体、车辆等目标图片，点击图片可即时回放相关录像。 5.支持本地预览权限的配置，设置权限后的通道只有登录后才会出现预览画面； 支持远程预览加密，只有输入密钥才能解开视频；并支持码流AES加密。 6.支持接入双目、三目、球型鹰眼、环型鹰眼相机，鱼眼等拼接摄像机，并可在拼接摄像机的多屏模式下，可将视频画面以多画面分割方式显示，且可自定义画面布局。 7.支持8个SATA接口，已满配8块4T监控硬盘。至少支持2个USB2.0，1个USB3.0接口；支持16路报警输入，4路报警输出接口。 |
| 32 | 信息发布系统——信息发布屏 | 1.42寸A规LED液晶屏，1080P；内置嵌入式架构网络播放播放器，工业级主板，低功耗CPU，无风扇机身散热、安全稳定，嵌入式操作系统； 2.通信接口：Ethernet10/100Mbps；数据接口：USB2.0、RS-232、GPIO、IR；视频接口：HFC/HDMI/VGA/AV输入，HDMI输出；音频接口：Line-Out；红外触摸；标准壁挂； 3.功能：支持LOGO、世界时钟、天气、定时播放、定时下载限速、断点续传、支持office软件、分布式部署，集中化管理、定时多时段音量、定时多时段开关机。 |
| 33 | 物联网系统——无线智能网关 | 1.通讯配置：支持ZigBee与WiFi两种无线通信协议，能够适配符合相应协议的物联网智能硬件的网络接入请求； 2.供电方式：DC 5V或满足IEEE 802.3 af标准协议的POE供电； 3.通信速率：ZigBee：250kbps，WiFi：150Mbps； 4.网口配备：具有广域网与局域网信号传输条件，同时配有有线网络WAN口及LAN口。 5.支持在无外部网络连接的条件下使用WEB端进行参数配置； 6.可选择性打开或隐藏网关无线WiFi功能； 7.支持通过H5配置页面动态查看所有关联智能硬件终端的实时信号值以及在离线状态； 8.能够使用PC端、手机端直接通过网关发送控制指令实现对其关联智能终端的远程开关管理与个性化功能设置； ▲9.提供对已配置入网设备的ZigBee路由径路图查看功能； 10.支持包括触发设备、执行设备、执行时间等信息的逻辑配置。 |
| 34 | 物联网系统——红外空调控制套件 | （一）硬件要求： 1.通讯配置：支持ZigBee无线通信协议，能与配套协议网关完成组网通讯； 2.供电方式：AC 220V； 3.承载电流：≥16A； 4.标配红外信号发射探头，支持将空调开关、调节指令信号输送到空调红外接受端口； 5.具备红外通道学习成功指示灯功能； 6.安装方式：支持壁挂机、柜机、吸顶机及风管机隐藏式安装。 （二）功能要求： ▲1.支持空调特有的红外指令码现场在线学习，对同品牌型号空调具有码库文件读取与烧写操作功能管理界面窗口； 2.远程实时查看红外空调的开关、模式、温度、风速等状态信息； 3.支持使用PC端、移动端远程实现空调的开关控制、模式切换、温度调节； 4.具备空调实时运行电流值、累计电量值的主动监测能力； 5.通过软件平台设置空调定时任务策略，可于定义的固定时间点自动完成开关动作； 6.能够同环境传感器形成智能联动配置，空调随温度指标变化自行开关或调节温度。 |
| 35 | 物联网系统——多媒体控制套件 | （一）硬件要求： 1.通讯配置：支持ZigBee无线通信协议及Modbus标准通信协议； 2.供电方式：AC 220V及DC 5-12V； 3.通信距离：无障碍物遮挡的空旷环境下ZigBee通信距离≥20m； 4.硬件均可快速恢复至出厂设置的初始状态，提供手动操作的重置入口； 5.不影响受控多媒体原有本地端的控制方式，机械执行开关仍将有效； 6.具有TCP透传功能，支持将接受数据透传到目标服务器； 7.支持依据多媒体设备通讯信息灵活设置波特率参数。 （二）功能要求： 1.支持通过采集到的电流值大小分析实现对多媒体设备的运行状态监测； ▲2.设备通讯状态自检能力，在线、离线状态可通过统计列表及设备管控界面实时查询； 3.能够利用PC端、移动终端对区域内多媒体设备进行单一个性化管控或集中式一键管控； 4.支持对多媒体设备运行时长的在线统计或归纳其远程开关次数； 5.具备周期任务及智能联动配置功能，支持灵活设定或修改多媒体设备的物联开关策略。 |
| 36 | 物联网系统——智能门锁 | 1、指纹识别功能； 2、密码功能； 3、低电提醒功能； 4、语音提醒功能，客户端开锁功能； 5、可以用指纹设置劫持开锁，绑定的手机号会收到提示； 6、支持分权限的设置，支持物联网平台控制； 7、支持白名单下载； 8、支持门禁配置功能。 |
| 37 | 物联网系统——物联网授权软件 | 1.支持根据软件系统实际接入的设备量情况进行授权配置； 2.支持与Windows、iOS、Android等操作系统完全匹配，能够接受各类型显示终端的介入管理； 3.保护代码逻辑，支持多种开发语言的加密配置； 4.为场景设备授权绑定后即可离线，在出现公网中断时也能够通过本地网正常使用软件完成各项管理； 5.支持在线或离线两种激活方式，内网完全离线时可保持许可状态，获取软件使用权。 |
| 38 | 多媒体系统——智慧黑板 | 1、双板智慧黑板整体尺寸：液晶显示屏86寸*2块，显示比例：16:9，分辨率不小于3840×2160，4K UHD超高清。屏幕亮度：≥350cd/㎡；整体尺寸≥5800*1130mm（宽高）； ▲2、采用电容触控技术，手指、触控笔轻触、实现多点互动、多人同时流畅书写，并支持40点触控； 3、整机采用三拼接平面一体化设计，无外露连接线，外观简洁，整机主屏采用3.2mm防眩钢化玻璃； ▲4、内置高性能安卓14.0系统平台，RAM≥4GB，ROM≥32GB，并支持蓝牙5.0技术； 5、支持同时四画面无线传屏，并支持反向控制，双向控制，支持扫码传屏，支持手机、PAD和电脑多终端平台使用； 6、后置接口：≥HDMI×1、≥USB×2、≥Touch USB×1、≥COAX×1、≥TF CARD×1、≥EARPHONE×1、≥RJ45×1、≥R232×1、≥VGA×1、≥PC audio×1； 7、智能护眼：设备具有全通道减滤蓝光护眼功能，具有检测到用户触摸屏幕时，自动调节屏幕亮度以减小对眼睛的刺激，并具有纸质护眼功能，全通道实现多种不同类型纸质护眼效果； 8、信号源：支持用户自定义开机后直接进入对应通道画面，支持自定义设置安卓系统、内置电脑（OPS）、HDMI、上一次通道等、如果HDMI/VGA等有信号时可自动开机、并支持接入信号源时，可自动跳转到对应通道，并可在任意通道下将画面冻结； 9、支持可以任意场景下截取屏幕内容，可调节大小部分截取、或者全屏截取，并具有支持一个按键将屏幕下移，方便老师操作，并具有全通道录屏功能，录屏的同时，可录制MIC输入声音、系统声音、可将屏幕UI、通道信号内容内容一起录制下来； 10、支持手势快捷功能设定，可设置五指上滑、下滑、左滑、右滑可分别对应不同快捷功能，例如息屏、降屏、打开批注、切换到OPS、降屏等，此功能可单独开启和关闭； 11、具有应用锁功能，可通密码锁定客户指定的APP，打开APP时需要输入密码，并可通过可通过U盘放置特定文件，插拔U盘时解除/锁定屏幕，打开后系统将U盘访问权限锁定，用户无法通过U盘拷贝资料； 12、自带白板功能：支持笔可设置不同颜色、粗细，并支持三角板、直尺、圆规、量角器等数学工具，支持三角形、多边形、直线、虚线、箭头等十多种规则图形绘制，支持正方体、长方体、圆柱、圆锥等3D图形插入，并可多方协同书写，屏幕可同时启动2/3/4个白板，分开左右区域显示，并可通过二维码分享白板内容； 13、其它要求：支持定时器、投票器、幕布、放大镜、聚光灯、录屏等小工具，并具有对触控单元、OPS模块、光感系统、网络模块等模块进行检测，一键清理缓存等垃圾文件清理，一键加速优化后台任务，增加ram可用空间； |
|  |  | 14、摄像头及麦克风：≥1300 万像素摄像头及8阵列麦克风。 二、OPS配置 1.插拔式OPS微型PC设计，采用Intel11代或以上 I5CPU、8GB内存、256G固态硬盘；开放式可插接INTEL规范接口（OPS接口），双面合计80针； 2.支持WIFI无线网络，带双天线，带RJ45接口100M/1000Mbs； 3.支持电源：AC input:100-240V/50-60HZ ；DC output:19V/5A。 |
| 39 | 多媒体系统——壁挂高清展台 | 1. 像素：1100万像素（3840*2880）； 2. 变焦：1000%倍数码变焦； 3. 支持幅面：A4； 4. 补光灯：触摸控制，LED补光灯； 5. 电脑USB供电，无外接电源； 6. 带磁吸关箱； 7. 壁挂式安装，无须气压拉杆，无锐角无利边设计，有效防止师生碰伤、划伤。 二、软件参数 1. 展台软件带自动文字正向，软件可以根据实际展示文件的文字方向（无论是正的，反的，偏斜的），进行自动的旋转调整，保持文字永远都是正向展示，同时实现展示文件自动居中，方便老师随意放纸，无需调整与操作。 2. 展台软件带自动的放大与缩小的功能，软件可以根据展示物的大小，自动进行放大与缩小，小的展示物体可以自动放大到同屏的等比例，大的展示物体可以自动缩小到同屏等比例。 3.展台软件考虑了老师手动旋转操作的可能，手动旋转如果偏离正向摆放 15 度以内，可以自动回归文字正向摆放。 4. 展台软件带双击屏幕局部放大的功能，老师可以通过双击局部位置，自动的放大局部展示区，同时自动使局部位置居中摆放。 5.展台软件支持 10 点以上触摸，在画笔状态下支持同时 10 点及以上流畅标注。方便老师与多名学生在课堂上实现互动与参与，增加课堂的趣味与多彩。 ▲6. 展台软件带 OCR 框选识别文字功能，老师可以在动态视频下框选展示物其中一段文字，软件自动提取文字，可用于直接放入 Word 或者复制带走。 7. 专业展台软件带检测到物体自动扫描功能，同时扫描文档可自动纠偏，误差在 0.1 毫米的精准去多余边角，可自动修复破损纸张图像。 8.展台软件带对比教学功能，可以实现动态视频与静态图片的对比教学，每个对比展示区都支持双击局部放大，批注笔记与图片联动，展示区的全屏切换等。方便老师针对不同学生试卷和作业进行对比教学。 9.展台软件带二维码扫描功能，帮助老师快速直接调用,访问课本上二维码拓展知识内容。 10.展台软件带一键 PDF 合成功能，老师可以一键把多张图片合成 PDF 文件。 |
| 40 | 教学扩声系统——教学扩音一体机 | 1．最大不失真声压：≥100dB（1KHz. 1m处测量）； 2．最大覆盖范围：≥100㎡； 3．声场不均匀度：≤±3dB （100平方米，不同点位，响度差异）； 4．频率范围：100Hz~8kHz； 5．频响平坦度：≤±3dB 总谐波失真：≤1%； 6．整机运行功率: 30W； 7．支持自动进入深度休眠（仅无线接收模块持续工作），支持自动唤醒； 8．音频、无线频率通道：支持3.8MHz、3.2MHz双通道同时在线； 9．通讯方式：近红外； 10．内置均衡器：1/3 倍频程均衡器，反馈抑制12dB，啸叫控制时间≤1 秒； 11．集成高速数字运算技术，内置反馈抑制(AFC)、背景降噪(ANC)、自动增益(AGC)、均衡器等一体结构设备。 |
| 41 | 教学扩音一体机——教学无线麦 | 无线传输形式 850nm 红外线 电池类型 内置式锂聚合物电池 连续工作时间 6 小时 充电时间 3 小时 充电指示 适配器连接指示和充满指示 电量显示等级 4 级 音量等级 4 级 频点 3.8MHZ 3.2MHZ 有效覆盖面积 100 平方米 有效拾音距离 小于 50 厘米 |
| 42 | 放学排队LED屏——LED全彩屏 | 1、采用SMD1921三合一封装技术；配色比例：R:G:B=3:6:1；像素点间距≤4mm ，像素密度≥62500点/㎡；要求封装管芯采用封装产品，铜线铜支架。 2、整屏显示尺寸：2.24m（长）X1.12（宽），共3块（7.5264㎡）；整屏分辨率≥560*280，要求显示单元箱体可以采用以模组为单位的箱体尺寸设计，以保证项目现场尺寸的灵活性。 3、PCB设计：采用 PCB 多层板，保证单模块的稳定性和抗氧化性。 4、光学性能亮度≥5500cd/m2，0-100%无级可调，支持手动/自动/程控三种调节方式；整屏亮度均匀性≥98%，色度均匀性±0.002 Cx,Cy之内，采用高刷芯片，刷新率≥3840Hz，帧频：50＆60Hz，占空比：50%(可调)，灰度等级≥14bit，扫描方式：1／10扫描（签合同时提供具有CMA标识的检测报告）。 5、显示屏对比度≥6000:1，屏幕视角：水平≥150°，垂直≥150°（签合同时提供具有CMA标识的检测报告）。 6、峰值功耗≤730W/㎡，平均功率≤245W/m²，LED显示屏电源功率因素≥0.9，转换效率≥0.86（签合同时提供具有CMA标识的检测报告）。 7、自动Gamma矫正技术：通过构造非线性校正曲线和色坐标变换系数矩阵实现了显示效果的不断改善，各项重要指标如色彩还原，色温调节范围，亮度均匀性，刷新率，换帧频率等均符合广电级标准； 8、显示屏防尘性能满足IP6X防护等级要求，防水性能满足IPX5防护等级要求。 产品盐雾实验符合盐雾10级要求以及8级震动测试要求。 9、LED 显示屏高防火能力，线材低烟无卤，箱体内部线材、塑胶件及PCB均满足V-0阻燃等级要求，并且整机满足BS476-7表面燃烧测试1级。 10、耐压要求：输入端对外壳施加AC1500V，测试1分钟，无击穿、飞弧或超漏现象；泄漏电流要求：输入不低于240V AC电压时漏电流≤3.5mA；接地电阻要求：在32A试验电流下，测试2分钟，电阻≤0.1Ω。 11、显示屏箱体具有双通道散热系统，保证箱体内部温度相对恒定，要求使用运行状态屏幕温升≤20度。 12、显示屏具有工作状态监测功能：可对屏体的电压、温度、信号等情况进行监测。 13、显示屏具有多点测温系统，均衡散热，防止局部温度过高造成色彩漂移，并提高显示屏寿命。 14、LED 显示屏具有电源温度控制系统，提供电源实时温度监控，超出设定温度自动报警，防止过温失效。 |
| 43 | 放学排队LED屏——显示屏框架结构 | 2.34m（长）X1.18m （宽） 共3套8.28㎡ 主梁：镀锌方管40*80*3mm 方管 25*50mm/镀锌 采用壁挂方式，风扇散热结构，前维护。 |
| 44 | 放学排队LED屏——开关电源 | 满足现场配置，采用数控板整体拼装工艺，风扇散热。 |
| 45 | 放学排队LED屏——多功能卡 | 4路显示屏电源开关控制 2路风扇空调电源开关控制（可通过温度监控自动控制开关） 1路音箱或其他电源开关控制 根据外界亮度变化自动调节显示屏的亮度 |
| 46 | 放学排队LED屏——接收卡 | 集成HUB75，无需再配转接板； 减少接插连接件，减少故障点，故障率低； 支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度； 全新灰度引擎，低灰度表现佳； 细节处理好，能消除单元板设计引起的某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题； 支持14bit精度的色度、亮度一体化逐点校正； 支持所有常规芯片、PWM芯片和灯饰芯片； 支持静态屏、1/2~1/32扫之间的任意扫描类型； 支持任意抽点，支持数据偏移，可轻松实现各种异型屏、球形屏、创意显示屏； 单卡支持16组RGB信号输出； 支持超大带载面积，单卡带载128*512，256*256； 元器件，全自动高低温老化测试，零故障出厂； 支持DC 3.3V~6V超宽工作电压，有效减弱电压波动带来的影响。 |
| 47 | 放学排队LED屏——视频控制器 | 1、支持4路千兆网口输出，支持显示屏输出画面缩放。宽度范围800-4096，高度范围600-1920，最大带载260w，支持自由走线，摆脱矩形带载限制； 2、支持多种播控方式-U盘播放：可即插即播或拷贝播放，支持HEVC/H265./H264等主流编码格式的4K高清视频解码； -手机APP智能操控：可通过手机安装APP应用，实现节目制作发布和显示屏控制； -遥控器播控：可在显示屏上进行本地节目播控及简单的节目制作； 3、支持Type-c接口/USB接口投屏器，支持多平台终端投屏（包括Windows、Mac OS、IOS、Android系统，最多9路无线投屏画面同时显示），配合终端APP可实现无线投屏控制：镜像反控、无线快照、无线发言； 4、基于Android11定制的桌面UI系统，可添加第三方APP应用； 5、支持红外待机唤醒，待机进入低功耗模式，实现待机功耗小于0.5w； 6、支持遥控器AI语音控制，集成丰富的语音控制指令，轻松实现屏幕控制； 7、双WIFI模式，同时支持WiFi AP 和WIFI STA两种模式； 8、支持画质效果调节，提供标准、柔和、影院、视讯4种场景模式，同时可自定义调节亮度、饱和度、对比度等参数； 9、支持蓝牙5.0，可兼容蓝牙遥控器、蓝牙鼠标、蓝牙键盘、蓝牙音响等； 10、支持一路千兆以太网控制，支持TCP/IP协议，一路RS232串口，对接中控设备，一路传感器接口； 11、支持逐点亮色度校正； 12、2路HDMI1.3输入，1路HDMI OUT输出； 13、支持2路音频输出，1xSPDF数字音频输出接口，1x3.5mm音频输出； 14、支持2路USB2.0输入，用于多媒体播放和功能扩展； 15、集成一路继电器，可以用于连接固态继电器，方便进行LED显示屏电源管理。 |
| 48 | 放学排队LED屏——配电箱 | 10KW,设备系统应具有手动控制、室内远程控制、定时控制、单时段控制和多时段控制；具备防雷装置； 尺寸：≥30cmX40cmX15cm。 |
| 49 | 放学排队LED屏——大屏供电电缆 | 国标 YJV3*4mm²电缆;使用交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套;三根主线芯的截面积为4平方毫米;地线为国标即2.5平方毫米。 |
| 50 | 放学排队LED屏——定位阅读器 | 机身材质：ABS材质 机身颜色：浅蓝色/灰白色 安装方式：壁挂 供电：DC 9-12V 整机功耗：<2W 接口指示灯：电源（红色）通信（绿色）读卡（黄色） 电源：DC 12V电源适配器 串口：提供RJ45网口通信提供RS232接口 功能：读卡指示灯 零星读卡时黄灯闪烁；并发读卡时黄灯常亮。读卡提示零星读卡时间歇性响蜂鸣；并发读卡时蜂鸣器常响 2.4G定位数据采集和上报：接收器识别到学生卡后，通过RJ45网口传输到定位数据采集中间件，中间件处理后再上报平台 识别方式：定向识别，正面读卡性能优 读卡距离：不小于80米 读卡速度：80公里/小时以内 防冲突性：1分钟内识别600张卡 防雷性能：通信模块抵抗强电冲击和防雷功能； 工作频率：2.4GHz-2.5GHz ISM微波段 传输速率：1MBps 防护等级：IP65 工作环境温度：-20℃～+60℃ 工作环境湿度：20%～90% 储存环境温度：-20 ℃～+60 ℃ 储存环境湿度：20%～90% |
| 51 | 放学排队LED屏——放学排队系统软件开发定制 | ▲1.要求与学校智慧校园平台厂家对接（签订合同后提供智慧校园平台厂家出具的承诺书）：满足放学路队应用需与学校智慧校园平台对接实现单点登录认证，能与学校的社团课程信息对接，费用包含在投标总价中（采购人负责协调对接工作，联系方式详见第一章 ）； 2.并提供以下功能； 支持定时开机功能； 支持路队牌管理功能； 支持读卡器信息对接； 支持大屏信息显示对接； 支持路队牌经过读卡器识别区域后，自动语音播报，并大屏显示放学中，路队牌到校门口时显示已放学，可选推送放学信息到家长手机； 支持语音播报放学状态。 |
| 52 | 放学排队LED屏——管理卡或二维码 | 工作频率：13.56 MHz ；通讯速率：106KBoud； 读写距离：2.5～10cm ； 读写时间：1～2ms ；工作温度：－20℃～85℃ ； 擦写寿命：>100,000次； 数据保存：>10年 ；封装材料：PVC、ABS。 |
| 53 | 放学排队LED屏——现场扩声系统 | （一）功放参数: 二路话筒输入,二路线路输入,一路辅助输出。 额定输出：200W； 输出方式：定阻4-16Ω，定压70v，100v； 线路输出：600Ω/300mv（0db）； 保护：开机保护，过压保护，短路保护，过热保护； 静音：MIC1，铃声，电压：AC220V/50HZ （二）声柱（二只）,参数： 1、外壳采用铝合金材料， 2、额定功率：≥50W； 3、输入电压：100V； 4、灵敏度：≥89dB； 5、频率响应：110Hz-18KHz； 6、喇叭单元：LF:4"×4；HF:3"×1。 |
| 54 | 放学排队LED屏——无线话筒 | 频道组数：双频道。 道面板显示： LCD液晶显示可同时显示RF/AF信号强度，SQ设置，发射机的电池容量和工作频率。 震荡模式 ：PLL相位锁定频率合成。 射频稳定度： ±0.005%(10~ 50℃)。 载波频段： UHF:780.125MHZ-838.000MHZ。 频带宽度 ：20MHz。 频率间隔：250KHz。 可切换频率数 ：240组。 操怍方式： 手动调整。 接收方式： 真分集式(True Diversity) 灵敏度 ：在偏移度等于40KHz，输入6dBµV时，S/N80dB。 最大偏移度 ：±68KHz。 综合S/N比 ：±105dB(1KHz-A)。 综合失真度： <0 .5%@1KHz。综合频率响应： 100Hz-18KHz±3dB具低频衰减滤频电路。 输出插座： XLR平衡式插座独立输出及Ф6.3不平衡式插座混合输出。 音量输出调整 ：输出电平可随意调整。 静音控制模式： 独立“音码及杂讯锁定”双重静音控制。 灵敏度调整：能通过调节SQ，调节接收机灵敏度。 无阻接收距离 ：无障碍阻隔接收距离约80米。 |
| 55 | 周界报警——周界警戒变焦智能筒机（枪机） | 采用深度学习硬件及算法，提供精准的人车分类侦测，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测； 支持萤石平台接入； 最高分辨率可达2688 × 1520 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像； 支持白光/红外双补光，支持分区补光，红外光最远可达50 m；白光最远可达30 m； 支持最大512 GB Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡本地存储； 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，透雾，120 dB宽动态； 1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲； 符合IP67防尘防水设计，可靠性高； 支持电动变焦、支持人脸抓拍； 传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS； 最低照度：彩色：0.005 Lux； 宽动态：120 dB； 焦距&视场角：2.7~13.5 mm，水平视场角：99°~30.4°，垂直视场角：52.9°~17.2°，对角视场角：117.7°~34.9°； 补光灯类型：智能补光，可切换白光灯、红外灯； 补光距离：红外光：最远可达50 m； 白光：最远可达30 m； 防补光过曝：支持； 红外波长范围：850 nm； 最大图像尺寸：2688 × 1520； 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264； 子码流：H.265/H.264/MJPEG； 第三码流：H.265/H.264； 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口； SD卡扩展：内置MicroSD/SDHC/SDXC插槽，最大支持512 GB； 音频：1路输入（Line in），最大输入幅值：3.3 Vpp，输入阻抗：4.7 kΩ，接口类型：非平衡； 1路输出（Line out），最大输出幅值：3.3 Vpp，输出阻抗：100 Ω，接口类型：非平衡； 1个内置麦克风，1个内置扬声器； 报警：1路输入，1路输出（报警输出最大支持DC24 V，1 A或AC24 V，1 A）； 复位：支持； 电源输出：DC12 V，100 mA，可用于拾音器供电； 存储温湿度：-30 ℃~60 ℃；湿度小于95%（无凝结）； 启动和工作温湿度：-30 ℃~60 ℃；湿度小于95%（无凝结）； 电流及功耗：DC：12 V，1.08 A，最大功耗：13 W； |
|  |  | PoE：IEEE 802.3at，CLASS 4，最大功耗：15 W； 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护； 电源接口类型：Ø5.5 mm圆口； 恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复 ； 防护：IP67。 |
| 56 | 周界报警——服务器（含硬盘） | 1.支持在视频预览画面查看实时预警面板，包括：事件名称、事件触发时间、人脸抓图，针对人脸比对同时显示姓名、相似度，针对车辆报警同时显示车牌。针对人体和车辆目标，可分别显示出“人体”、“车辆” 。 2.开启视频流智能分析，NVR网络发送带宽不会降低：开启视频流智能分析，NVR解码性能不会降低。支持从其他设备接入设定时间的录像文件，并对录像文件进行人脸检测和识别，实时显示识别结果。支持人脸戴眼镜检出率不低于99%。 3.设备的视频输出口HDMI1、HDMI2和VGA1、VGA2均可以显示系统主菜单。 4.支持活动目标与实时预览同屏显示。实时预览的同时可以提取视频画面中的活动目标，可显示人脸、人体、车辆等目标图片，点击图片可即时回放相关录像。 5.支持本地预览权限的配置，设置权限后的通道只有登录后才会出现预览画面； 支持远程预览加密，只有输入密钥才能解开视频；并支持码流AES加密。 6.支持接入双目、三目、球型鹰眼、环型鹰眼相机，鱼眼等拼接摄像机，并可在拼接摄像机的多屏模式下，可将视频画面以多画面分割方式显示，且可自定义画面布局。 7.支持8个SATA接口，已满配8块4T监控硬盘。至少支持2个USB2.0，1个USB3.0接口；支持16路报警输入，4路报警输出接口。 |
| 57 | 周界报警——控制终端（门房调看） | I7-12500/8G/1T+128G SSD/独显/WIN10/19.5WLED/PCI/串口/B360主板/云教室/远程管理初级版/18升机箱。 |
| 58 | 钢木组合办公桌 | 参考尺寸：1500*1500*760mm 办公桌1050*600*760mm， 副柜450*1500*750mm 电脑柜+双门柜 - 基材：基材采用实木多层板，基材≧25mm厚实木多层板，甲醛释放量≤0.016mg/m³；符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准。 - 2.封边条：甲醛释放量≤0.1mg/L；符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》。 |
| 59 | 办公椅 | - 面料： - （1）高椅背采用透气网布面料，椅座采用面料，符合GB/T 18885-2009生态纺织品技术要求技术规范B类要求； - ★（2）符合GB 18401-2010国家纺织产品基本安全要求； - 2.海绵：座垫海棉，采用定型（PU）海绵，密度为D53（0.053克/立方厘米），变形率小于1.3% 凹凸设计，透气性强，柔软有韧性。 |
| 60 | 吊柜 | 参考尺寸：1500*450*1650mm - 基材：基材采用实木多层板，基材≧18mm厚实木多层板，甲醛释放量≤0.016mg/m³；符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准。 - 2.封边条：甲醛释放量≤0.1mg/L；符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》。 |
| 61 | 矮柜 | 参考尺寸：4200*600*800mm - 基材：基材采用实木多层板，基材≧18mm厚实木多层板，甲醛释放量≤0.016mg/m³；符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准。 - 2.封边条：甲醛释放量≤0.1mg/L；符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》。 |
| 62 | 储物柜 | 参考尺寸：1600*450*3000mm - 基材：基材采用实木多层板，基材≧18mm厚实木多层板，甲醛释放量≤0.016mg/m³；符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准。 - 2.封边条：甲醛释放量≤0.1mg/L；符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》。 |
| 63 | 学生作业柜 | 参考尺寸：4200*450*800mm - 基材：基材采用实木多层板，基材≧18mm厚实木多层板，甲醛释放量≤0.016mg/m³；符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准。 - 2.封边条：甲醛释放量≤0.1mg/L；符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》； |
| 64 | 学生作业展示板 | 参考尺寸：1500*H600mm 木工板基材，带铁板磁吸，外带金属收边，毛毡板无甲醛释放，B1 级阻燃；采用环保非织造材料的毛毡板对墙面零伤害，吸音系数高达 0.75-0.9，有效吸收噪音，减少回声。 |
| 65 | 定制洞洞板 | 参考尺寸：宽750mm×高1800mm，实木定制洞洞板，外带滑轨，可自由滑动，内带全身镜。 |
| 66 | 五孔插座 | 插口内部均有防误插保护门，外壳采用PC材料、阻燃性好，背面装有网格加强筋，一体磷青铜构件，含安装、接线，一组办公桌2个电插1个网插。 |
| 67 | 课桌1 | 桌面宽度700mm、直径可拼1400mm 1、台面板采用厚度25mmMFC环保双面板饰面，防火、防刮、耐磨； 2、桌架50*50mm圆形锥冷轧钢管、厚度1.2mm； 3、脚轮：2.5英寸PU（A8）万向轮，可360度旋转，自由灵活，带锁定功能； 4、外观设计:整件产品拼接好，接缝整齐，可多花样拼接，节约空间结构稳定，大方实用；可拼接各种形状。 |
| 68 | 课桌2 | 桌面宽度700mm、直径可拼1400mm 1、台面板采用厚度25mmMFC环保双面板饰面，防火、防刮、耐磨； 2、桌架50*50mm圆形锥冷轧钢管、厚度1.2mm； 3、脚轮：2.5英寸PU（A8）万向轮，可360度旋转，自由灵活，带锁定功能； 4、外观设计:整件产品拼接好，接缝整齐，可多花样拼接，节约空间结构稳定，可拼接各种形状。 |
| 69 | 课桌3 | 1、台面板: 采用环保双面板饰面，防火、防刮、耐磨，刨花板厚度25mm，甲醛释放量（穿孔值）≤5mg/100g，基本接近木材本身的甲醛量；封边采用≤2.0mm厚Pvc封边。挡板：采用环保双面板饰面，防火、防刮、耐磨，厚度15mm，所用基材及防火板材料符合国家环保标准（E1级）；台面板颜色、规格根据实际需要定做。 2、钢制脚架：采用一级25*50mm旦形锥冷轧钢管，厚度1.5 MM，表面处理，通化磷化，防腐，防锈处理，最后再经220度高温静电喷涂处理。 3、横梁：采用一级25*50mm旦形冷轧钢管，厚度1.2mm。表面处理，通化磷化，防腐，防锈处理，最后再经220度高温静电喷涂处理，承受力强。 4、二层书网：冷轧钢板冲孔压型，表面采用高温防锈静电喷涂处理。 5、脚轮：2.5英寸PU（A8）旋转滑轮：采用PU材质，带刹车功能，360度旋转移动顺滑，静音滑轮，不伤地板，带锁定功能。 6、尺寸：6张组成圆形直径1600cm。 7、子母扣: 采用子母扣，桌子与桌子连接组合时整体在一个水平面。每张桌子均采用两对四个子母扣可同时与条桌和扇形桌连接。 8、外观设计: 采用人体工程理念及个性化需求，整件产品拼接好，接缝整齐。 9、要求：机械折叠调节控制，可以倾斜折叠桌面；可多重方式任意组合，配合精密、适合堆叠，可拼接各种形状。 |
| 70 | 学习凳 | 钢脚：采用钢制脚，表面经酸洗、磷化、防腐、防锈等处理，粉末涂料静电喷涂。 |
| 71 | 书包柜 | 参考尺寸：326*436*400mm 1、门板为ABS塑料，颜色为彩色（注塑时即为彩色，非贴皮），柜体为灰色HIPS工程塑料。材料强度高、韧性好、耐冲击，不易腐蚀，无毒无味，环保耐用。 2、柜门与柜体采用高强度尼龙合页，强度高、韧性好、耐冲击、不易腐蚀、无毒无味、环保耐用。不使用任何辅助螺丝连接，永不生锈，易装易拆，方便日后维护。开关门声音小，减少噪音。 3、柜子面部角度圆弧形设计形，带挂锁，石英石台面。 |
| 72 | 书包柜台面 | 参考尺寸：长度4800mm 石英石台面，抗污染性强，不易渗透污渍。 |
| 73 | 讲台（教师桌） | 参考尺寸：1200*600*750mm 基材:采用E0级实木多层饰面板； 2、封边：四周采用PVC封边条，物理性能好，线条均匀，转角过渡自然，经过刨光干燥防虫防腐等处理，封边工艺采用全自动化机器封边技术，防潮、不易脱落、经久耐用、表面光滑平整； 3、五金件：采用五金配件，经防锈处理，达国家标准； 4、采用钢架腿、表面静电喷涂。 |
| 74 | 边桌 | 参考尺寸：1400*600*750mm - 基材:采用E0级实木多层饰面板； 2、封边：四周采用PVC封边条，物理性能好，线条均匀，转角过渡自然，经过刨光干燥防虫防腐等处理，封边工艺采用全自动化机器封边技术，防潮、不易脱落、经久耐用、表面光滑平整； 3、五金件：采用五金配件，经防锈处理，达国家标准 ； - 4、采用钢架腿、表面静电喷涂。 |
| 75 | 边柜 | 参考尺寸：1400*400*2000mm 1、基材:采用E0级实木多层饰面板； 2、封边：四周采用PVC封边条，物理性能佳，线条均匀，转角过渡自然，经过刨光干燥防虫防腐等处理，封边工艺采用全自动化机器封边技术，防潮、不易脱落、经久耐用、表面光滑平整； 3、五金件：采用五金配件，经防锈处理，达国家标准； 4、采用钢架腿、表面静电喷涂。 |
| 76 | 毛毡板1 | 参考尺寸：1500*H3000mm 木工板基材，带铁板磁吸，外带金属收边，毛毡板无甲醛释放，B1 级阻燃；采用环保非织造材料的毛毡板对墙面零伤害，吸音系数高达 0.75-0.9，能有效吸收噪音，减少回声。 |
| 77 | 钢制洞洞板 | 参考尺寸：1500*H3000mm 1.2mm厚钢制洞洞板，表面经过粉末喷涂、磨砂处理，通过酸洗、磷化、静电喷塑等工艺处理，形成致密防护层，含基材。 |
| 78 | 毛毡板2 | 参考尺寸：1200*H900mm 木工板基材，带铁板磁吸，毛毡板无甲醛释放，B1 级阻燃；采用环保非织造材料的毛毡板对墙面无伤害，吸音系数高达 0.75-0.9，有效吸收噪音，减少回声。 |
| 79 | 标识1 | 底板 55*75CM，2cm白色高密pvc 烤漆 uv |
| 80 | 标识2 | 装饰底板45*3CM，1cm 高密pvc烤漆 |
| 81 | 标识3 | logo 7*7CM，5MM亚克力UV |
| 82 | 标识4 | 星期16*7CM*5，5MM亚克力UV |
| 83 | 标识5 | 人名23*7CM*5，5MM亚克力UV，可擦写 |
| 84 | 班级牌1 | 底板 33*20CM，1cm 高密pvc烤漆 |
| 85 | 班级牌2 | 红色33*20CM，5MM红色亚克力 |
| 86 | 班级牌3 | 面板33*20CM，5MM亚克力UV |
| 87 | 照片墙1 | 底板 33*40CM，1cm白色高密pvc 烤漆 uv |
| 88 | 照片墙2 | 装饰底板25*2.5CM*2，5cm 高密pvc烤漆 |
| 89 | 照片墙3 | 照片30*18cm，1公分高密PVC磁吸可更换 |
| 90 | 照片墙4 | 照片13*18cm*2，1公分高密PVC磁吸可更换 |
| 91 | 班级挂牌 | 2公分高密PVC烤漆之后UV，双面粘贴2mm亚克力烤漆UV |
| 92 | 展示部分1 | 2公分PVC烤漆 |
| 93 | 展示部分2 | 1cmPVC磁吸可更换 |
| 94 | 展示部分3 | 两公分PVC uv |
| 95 | 四龙头柜式智能无菌型学生饮水台 | 1、微电脑控制，自带定时开关机，无需人员看守。 2、智能化定制：智能水芯片技术，实时监控并保障饮水安全。定制智能无菌系统、一键管道。循环消毒功能， 定制智能隔夜水排空功能，杜绝隔夜水、水箱储水，确保每天饮用，直饮水。 3、五防安全保护功能：防漏电、防干烧、防火阻燃、防开盖、防蒸汽。 4、节能：六面体全面保温技术，节能 54.8%。 5、智能电磁阀出水方式：采用智能触摸式出水方式。 6、监控水质更放心：实时显示滤芯使用状态，具备滤芯寿命提醒功能。 7、首次通电，5分钟即有开水饮用。 出水方式全温出水（温度可调） 电源 3KW 220V 净装置600G RO 过滤 出量开水 30L/h 温开100L/h ，热胆容量 26L |
| 96 | 安装调试 | 1、线缆铺设； 2、模块、面板、配线架、理线器制作； 3、线路通断测试、标签制作； 4、线缆暗管铺设； 5、室内、室外AP吸顶或壁装并安装到位，线缆整理等； 6、系统设备的安装、整合、调试等； 7、满足与现有大屏显示、管理系统对接，满足全屏、局部播放，定时播放等功能，要求大屏单位对接开发，费用包含在投标总价中，采购人负责协调对接工作，联系人详见第一章。 |

★（二）商务要求

1.报价要求

（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（2）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

（3）供应商报价除包含招标文件中列明的项目外，还应包括保障产品正常使用应当具有的物资和服务，对产品正常使用应当具有的物资和服务理解不一致的以采购单位理解为准。

2.实施要求

（1）总体要求

①供应商中标后提供设备安装日程计划。

②供应商应及时与采购人联系，对本项目所有产品的规格尺寸、款式、颜色等要求进一步确认，得到采购人的签字盖章认可后方可生产，并确保产品质量

（2）质量要求

所供产品必须是全新的原装正品，符合国家规定的质量标准，不得私自添加或更改，保证所有产品原材料及部件均是全新的纯正部件，不得以废、旧材料制作，产品必须符合家具行业设计及采购人的品质要求。交货时所有货物应完好，物品配件齐全，否则视为不合格产品。

(3)安全实施要求

供应商应采取安全措施，确保施工安全。因本项目实施产生的实施人员和学校师生人身安全问题由供应商承担全部责任。

（4）验收要求

因产品质量或安装不当导致验收不合格，应及时处理直至验收合格，期间产生的一切费用由供应商承担;若二次验收不合格，采购人有权退货。采购人在此期间保留对供应商的索赔权利。

安装完毕后，供应商主动配合采购人组织的验收小组进行验收，提供制成品现场抽测的相关质量检测报告，如检测达不到质量和环保要求，采购人有权退货，供应商承担采购人由此而造成的相关损失。

（5）质保（维保）及售后要求

①本项目所有产品质保期限不低于三年(自验收报告签字确认之日起，开始进入质保期）。质保期内，每年维护保养1次，维护保养及更换损坏件的费用包含在投标总价中)。

②质保期内，一旦产品发生质量问题，供应商接到报修请求，在2小时内响应，12小时内维修人员到达现场进行修理、更换或退货，费用由供应商负责。如供应商在接到通知后2小时内没有答复，则视为承认质量问题并承担由此发生的一切费用。质保期内产品的一切质量问题，更换部件及产品本身质量原因造成的直接经济损失全部由供应商负责。无法短时间完成维修的，应向采购人提供应急备用产品。

③质保期内维修（人为因素除外）费用包含在投标总价中，质保期外提供不高于市场价格的终身维护。中标后提供质保期外配件价格明细表。

（6）人员要求

本项目实施团队人员不少于4人，其中包括项目负责人1人。

3.付款条件

以第三章合同文本内容为准。

4.交付时间及地点

（1）交付时间：合同签订后60天内交付并完成安装调试及验收等相关工作。

（2）交付地点：采购人指定地点。

5.履约保证金

以第三章合同文本内容为准。

- 其他要求

- 招标文件中要求提供证明材料的，供应商签订合同时应按招标文件要求和投标文件响应内容向采购人提供相应证明材料原件核验。供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料或者提供的证明材料不符合招标文件要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。

招标文件评标方法与评标标准中涉及的相关证明材料，应在投标文件中提供，并由评审委员会在评审现场予以确认，否则无法得到相应分值。

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

1.采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“三、评标标准中2.1-2.2项、5.1-5.2项”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低推荐3名中标候选人。

2.核心产品评审。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格。

二、小微企业价格扣除

1.本项目全部货物制造商为小微企业的，对报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。

3.上述价格扣除政策仅适用于“非专门面向中小企业采购项目”。

三、评标标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格分值（小数点保留两位） | 30 | 价格分 |
| 2.技术 |  |  |  |  |
| 2.1 | 产品技术参数 | 产品技术参数全部满足招标要求的得满分，打★指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效投标，打▲指标为重要指标，有1项负偏离扣1分，其余指标有1项负偏离扣0.5分，扣完为止。 | 32 | 客观分 |
| 2.2 | 检测报告 | 投标人提供2022年1月1日（以报告签发日期为准）以来，具有CMA标识的以下产品检测报告： 1.多媒体系统——智慧黑板（产品清单38）： 前置端口采用前出式设计：≥3路双通道 PC/Android 共享 USB 接口 、≥1 路Touch-USB、≥1 路 HDMI输入接口、≥1路TYPE-C输入接口，方便拓展使用。完全满足要求得1分。 2.教学扩声系统——教学扩音一体机（产品清单40）： 定向扩音装置、音箱和无线接收模块一体化设计。完全满足要求得1分。 - 3.钢木组合办公桌（产品清单58）： - 符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准、GB/T 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准；检测内容和结论至少包含：产品外形尺寸偏差、形状和位置公差、金属件、甲醛释放量≤0.1mg/L。完全满足要求得1分。 - 讲台（教师桌）（产品清单73）： - 符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》；检测内容和结论至少包含：产品外形尺寸偏差、形状和位置公差、外观性能要求、安全性能要求、理化性能要求、力学性能要求、甲醛释放量≤0.015mg/m³。完全满足要求得1分。 以上提供具有CMA标识的检测报告。 备注：所提供检测报告中“产品名称和检测内容”与评分细则规定不同时，应提供符合上述要求的内容（功能）说明及关键信息，否则不予认可。为方便评委评审，功能参数可用箭头、标红或下划线等进行明显标注。 | 4 | 客观分 |
| 3.服务 |  |  |  |  |
| 3.1 | 实施方案 | 评委根据投标人提供的项目实施方案综合评分（每项内容逐条阐述）： 包括1.供货进度保证措施；2.协调配合措施；3.风险控制管理。 （1）上述每项内容完整详细、针对性强的，得2分； （2）上述每项内容较完整详细、针对性较强的，得1分； （3）上述每项内容基本完整详细，具有一定的针对性的，得0.5分； （4）上述每项内容案没有针对性或未提供方案的不得分。 本项最多得6分。 | 6 | 主观分 |
| 3.2 | 售后服务方案 | 评委根据投标人提供的项目售后服务方案综合评分（每项内容逐条阐述）： 包括1.服务内容；2.故障解决方案及响应时间；3.技术人员保障及服务电话。 （1）上述每项内容完整详细、针对性强的，得2分； （2）上述每项内容较完整详细、针对性较强的，得1分； （3）上述每项内容基本完整详细，具有一定的针对性的，得0.5分； （4）上述每项内容案没有针对性或未提供方案的不得分。 本项最多得6分。 | 6 | 主观分 |
| 3.3 | 质量控制及应急方案 | 评委根据投标人提供的质量控制及应急方案综合评分（每项内容逐条阐述）：1.实施质量控制内容目标；2.对重点难点关键问题的分析；3.实施现场安全保证措施及应急处置措施。 （1）上述每项内容完整详细、针对性强的，得2分； （2）上述每项内容较完整详细、针对性较强的，得1分； （3）上述每项内容基本完整详细，具有一定的针对性的，得0.5分； （4）上述每项内容案没有针对性或未提供方案的不得分。 本项最多得6分。 | 6 | 主观分 |
| 4.业绩 |  |  |  |  |
| 4.1 | 投标人业绩 | 投标人提供2022年1月1日（含）以来类似项目业绩（至少包含网络、监控及信息发布三个子系统），每提供1个得2分，最多得6分。（时间以合同签订时间为准，提供有效合同，合同页须清晰可见相应内容） | 6 | 客观分 |
| 5.履约能力 |  |  |  |  |
| 5.1 | 履约能力1 | 投标人拟投入本项目的项目负责人具有机电专业二级建造师或以上注册证书 、安全生产知识考核合格证书，每提供1个得2分，最多得4分（提供本人证书及投标人为上述人员缴纳的2025年1月以来任意一个月的社保证明，证明材料缺项或未提供的不得分）。 | 4 | 客观分 |
| 5.2 | 履约能力2 | 投标人或所投LED显示屏制造商具有“LED显示屏电源温度控制系统、LED显示屏集成控制系统、LED显示屏文字显示系统、LED显示屏坏点检测系统”软件著作权登记证书，每提供1项得1分，最多得4分，未提供不得分（提供证书）； （所提供证书“软件名称”与评分细则规定不同时，应提供符合上述要求的内容（功能）说明及关键信息，否则不予认可。） | 4 | 客观分 |
| 6.节能环保 |  |  |  |  |
| 6.1 | 节能环保 | 1.投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。 2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环境标志产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。 | 2 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）

三、法人授权书

四、投标函

五、开标一览表

六、核心产品品牌一览表

七、投标分项报价表

八、技术要求响应及偏离表

九、商务要求响应及偏离表

十、中小企业声明函（如有）

十一、残疾人福利性单位声明函（如有）

十二、联合体协议（如有）

一、供应商信用承诺函

- 供应商信用承诺函

南京市公共资源交易中心：

我公司                             （供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如果我公司中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

二、满足特定资格要求的证明文件

本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。

三、法人授权书

- 法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

四、投标函

- 投标函

致：南京市公共资源交易中心

根据贵方编号为                             的项目招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为：¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业（在对应¨内打“√”）

8.我方与本次投标有关信息

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日  期：

五、开标一览表

- 开标一览表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                   分包号：

投标总报价

小写（元）：

日  期：

六、核心产品品牌一览表

- 核心产品品牌一览表

| 序号 | 产品名称 | 产品品牌 | 规格或型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：供应商须按照表格要求明确填写所投“核心产品”的品牌，不得填报“/”“无”等内容，否则视为无效投标。

- 七、投标分项报价表

- 投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品名称 | 品牌 | 规格或型号 | 交付期（天） | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | 投标总价（元）： |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.“投标总报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.《投标分项报价表》中“投标总价”应当与《开标一览表》中“投标总报价”一致。

3.供应商所投产品须与“第四章-项目清单”中的产品一一对应，如有缺项、漏项或者超出单价上限，视为无效投标。“项目清单”中分项仅为一项的，此表无需提供。

4.行数不够，可自行添加。

八、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件技术要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）及其他要求做出明确响应，否则视为无效投标。

2.技术要求中的实质性要求或打“▲”要求，中标供应商签订合同时应按招标文件要求和投标文件响应内容向采购人提供相应证明材料核验（如：白皮书、彩页、手册、网站截图、具有CMA标识的检测报告等），招标文件另有要求的，按要求提供。中标供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料或者提供的证明材料不符合招标文件要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。

3.行数不够，可自行添加。

九、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

十、中小企业声明函

- 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。项目清单中列示的所有货物，投标人须在声明函中逐项列示并明确制造商的企业类型，如有缺失将按“不提供声明函”处理。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.货物采购项目中，货物的制造商应当为中小企业，不对其中涉及的服务的承接商、工程的承建商作出要求。

十一、残疾人福利性单位声明函

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：

1.投标人如不提供此声明函，价格将不作相应扣除。

2.中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

- 十二、联合体协议

- 联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1.我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，并指定XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）为牵头单位。

2.若我们联合中标，XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；……。（注：需明确联合体中各供应商所承担的工作和相应的责任）。

3.其中，XXXXXXXXX（企业全称）为¨小型、微型企业 ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业，且我们约定该单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称：（加盖电子公章）

日   期：

备注：

1.牵头单位必须为联合体成员。

2.在所属企业类型前的¨内打“√”。

3.除另有说明外，本招标文件要求加盖电子公章之处，加盖牵头单位的电子公章即可。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

供应商名称：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：                    联系电话：

二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：                               分包号：

采购人名称：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、质疑事项相关请求

请求：

签  字(签章)：                                 公  章：

日  期：

相关说明：

1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人签署的《授权委托书》。

3.质疑供应商针对项目的某一分包进行质疑的，《质疑函》中应明确分包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。