招标文件

项目名称：徐州市重点环境应急装备更新采购项目

项目编号：JSZC-320300-DHYZ-G2025-0002

采 购 人：徐州市生态环境综合行政执法局

采购代理机构：江苏大恒运工程造价咨询有限公司

二〇二五年六月

总目录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 投标资料表

第四章 评标标准

第五章 拟签订的合同文本

第六章 采购需求

第七章 投标文件相关格式

- 第一章  投标邀请

江苏大恒运工程造价咨询有限公司对徐州市重点环境应急装备更新采购项目进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件的供应商投标。

一、项目名称和项目编号

项目名称：徐州市重点环境应急装备更新采购项目

项目编号：JSZC-320300-DHYZ-G2025-0002

二、投标人的资格要求：

见本项目公开招标公告。

三、获取招标文件

1.潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

（1）“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

（2）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统。

（3）“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。

（4）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。

2.采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在投标人下载或者查阅。

3.苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

4.售价：免费。

四、投标有关信息

1.投标截止时间：2025年07月15日北京时间09：30

2.开标时间：2025年07月15日北京时间09：30

3.开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

五、采购人

1．名称：徐州市生态环境综合行政执法局

2．地址：徐州市新城区昆仑大道1号行政中心西区综合楼D区3楼

3．联系人：严伟才

4.联系方式：18112006518

六、采购代理机构

1．名称：江苏大恒运工程造价咨询有限公司

2．地址：徐州市云龙区马市街综合楼1-407

3．联系方法：19351706051       邮编：221000

4. 采购项目联系人：廉盼盼

- 第二章  投标人须知

目录

一、总则

二、招标

三、投标

四、开标、评标

五、中标和合同

六、询问和质疑

七、电子招标投标交易平台

一、总则

1. 采购人

1.1采购人是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目采购人：见招标文件第三章《投标资料表》。

2. 政府采购方式

2.1政府采购货物和服务（以下简称货物服务）招标分为公开招标和邀请招标。本次采购采用的政府采购方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

3. 采购人应当在货物服务招标投标活动中落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。

4. 采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性。按照《政府采购品目分类目录》无法确定的，按照有利于采购项目实施的原则确定。采购人确定的采购项目属性：见招标文件第三章《投标资料表》。

5. 采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构应当在采购人委托的范围内依法开展采购活动。本项目采购代理机构：见招标文件第三章《投标资料表》。

6. 投标费用

6.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人和采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招标

7. 招标文件的内容

7.1招标文件包括以下内容：

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 投标资料表

第四章 评标标准

第五章 拟签订的合同文本

第六章 采购需求

第七章 投标文件相关格式

8. 采购需求：见招标文件第六章《采购需求》。

9. 采购项目预算金额、最高限价

9.1 采购项目预算金额：见招标文件第三章《投标资料表》。

10. 样品

10.1本项目对样品的要求：见招标文件第三章《投标资料表》。

11. 投标有效期

11.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。

11.2投标有效期: 见招标文件第三章《投标资料表》。

12. 招标文件售价

12.1招标文件售价：见招标文件第三章《投标资料表》。

13. 采购代理机构代理费用的收取标准和方式

13.1 采购代理机构代理费用的收取标准和方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

14. 现场考察或者开标前答疑会

14.1 在招标文件提供期限截止后。

14.2 现场考察：见招标文件第三章《投标资料表》。

14.3 开标前答疑会：见招标文件第三章《投标资料表》。

15. 招标文件的澄清或者修改

15.1采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。具体规定：见招标文件第三章《投标资料表》。

15.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。具体规定：见招标文件第三章《投标资料表》。

16. 终止招标

16.1终止招标的，采购人或者采购代理机构应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以书面形式通知已经获取招标文件的潜在投标人，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告本级财政部门。具体规定：见招标文件第三章《投标资料表》。

17. 投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等：见招标文件第三章《投标资料表》。

三、投标

18. 投标人

18.1 投标人，是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

18.2 投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

18.3 投标人的资格要求：见招标文件第三章《投标资料表》。

19. 投标文件

19.1 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

19.2 投标文件编制要求：见招标文件第三章《投标资料表》。

19.3电子投标文件其他要求

（1）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本招标文件的组成部分。

（2）投标人应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

（3）投标人应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

（4）投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

19.4 投标文件的份数：见招标文件第三章《投标资料表》。

19.5 投标文件的退还：见招标文件第三章《投标资料表》。

19.6 投标文件的密封、签署、盖章要求：见招标文件第三章《投标资料表》。

19.7投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

19.8 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。各投标人应在规定时间内通过CA证书进行网上解密。

19.9 投标人在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

20. 投标报价要求

20.1 投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

20.2 投标人应按照招标文件的要求进行报价，如有偏离，应在《偏离表》中列出。

20.3 采购人不支付报价以外的任何费用。

20.4 投标人的投标报价在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。

20.5投标人只能提交一个投标报价，提交2个以上投标报价的投标文件在符合性审查时按照投标无效处理。

20.6 不接受超过采购项目预算金额的投标报价。具体见招标文件第三章《投标资料表》。

- 21.投标人不需交纳投标保证金。

22.投标截止时间、投标文件开始接收时间、投标文件接收截止时间、投标文件的接收地点：

22.1投标截止时间：见招标文件第三章《投标资料表》。

22.2投标文件开始接收时间、投标文件接收截止时间、投标文件的接收地点：见招标文件第三章《投标资料表》。

23. 分包

23.1投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

23.2 招标文件对本项目分包的规定：见招标文件第三章《投标资料表》。

24. 相同品牌产品投标

24.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。报价相同的，招标文件规定的确定一个投标人参加评标的方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

24.2 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。评审得分相同的，招标文件规定的确定一个投标人获得中标人推荐资格的方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

24.3 非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前24.1、24.2条规定处理。采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等确定核心产品：见招标文件第三章《投标资料表》。

25. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装。

四、开标、评标

26. 开标

26.1 开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间进行。开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。开标时间及地点：见招标文件第三章《投标资料表》。

26.2 开标由电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）主持，邀请投标人参加。

26.3 所有投标单位通过CA证书在到达开标时间时，解密各自投标文件，由工作人员操作系统进行开标、并宣布各投标人的《开标一览表》；招标文件规定的需要宣布的内容：见招标文件第三章《投标资料表》。

投标人不足3家的，不得开标。

26.4因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

27.评标

27.1 公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。

合格投标人不足3家的，不得评标。

27.2 评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

（一）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（二）宣布评标纪律；

（三）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（四）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（五）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（六）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（七）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（八）核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（九）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（十）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

27.3 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

28. 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

29. 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章（电子签章），或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

30. 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

31. 评标方法、评标标准。

31.1 评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本项目的评标方法：见招标文件第三章《投标资料表》。

31.2 本项目的评标标准：见招标文件第四章《评标标准》。

32. 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第29条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

33. 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

34.评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

35. 投标人存在下列情况之一的，投标无效:

（一）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（二）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（五）投标人未在规定时间内解密电子投标文件的；

（六）投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

（七）不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（ 或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

（八）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

36. 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

- 37.废标条款。

- 出现下列情形之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

五、中标和合同

38. 确定中标人

38.1 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

38.2 采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。中标候选人并列的，招标文件规定的确定中标人方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

39. 在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

40. 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

41.签订政府采购合同

41.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

41.2中标或者成交投标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交投标人，也可以重新开展政府采购活动。

41.3 政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

42. 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

六、询问和质疑

43. 询问和质疑

供应商对政府采购活动实现有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。

七、电子招标投标交易平台

44.电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

- 第三章  投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》中条款项号对应的，或增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果有矛盾的话，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内容 |
| --- | --- |
|  | 一、总则 |
| 1.1 | 本项目采购人：徐州市生态环境综合行政执法局 |
| 2.1 | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标。 |
| 4. | 采购人确定的采购项目属性：货物 |
| 5. | 本项目采购代理机构：江苏大恒运工程造价咨询有限公司 |
|  | 二、招标 |
| 10.1 | 本项目对样品的要求：不要求投标人提供样品。 |
| 11.2 | 投标有效期：90天。 |
| 12.1 | 招标文件售价：免费。 |
| 13.1 | 采购代理机构代理费用的收取标准和方式：招标代理服务费由中标人支付，标准见《招标代理服务收费标准》（见附件）。 |
| 14.2 | 现场考察：不组织现场考察。 |
| 14.3 | 开标前答疑会：不召开开标前答疑会。 |
| 15.1 15.2 | 采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的附件的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”及附件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| 16.1 | 终止招标的，采购代理机构应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以“终止公告”的形式通知已经获取招标文件的潜在投标人，发布本项目的“终止公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“终止公告”，否则，将自行承担相应的风险。 |
| 17. | 投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等： 一、由采购人查询信用信息。 二、查询渠道包括： 1.“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； 2.“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）； 3.“信用中国（江苏）”网（www.jscredit.gov.cn）； 4.“信用中国（江苏徐州）”网（www.xuzhoucredit.gov.cn）。 三、截止时点（查询环节）：评标结束前。 四、信用信息查询记录和证据留存的具体方式： 网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 五、信用信息的使用规则： 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 |
|  | 三、投标 |
| 18.3 | 投标人的资格要求： 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求： 1、采购包1不属于专门面向中小微企业采购的项目； 2、采购包2、采购包3属于专门面向中小企业采购的项目，供应商所提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造，供应商提供的货物的制造商应全部为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。） 3.本项目的特定资格要求：无。 说明： 1.本项目不接受联合体参与采购活动。 2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 3.为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。 |
| 19.1 | 投标人须用政府采购客户端工具导入“苏采云”系统下载的招标文件后，离线编制投标文件。招标文件、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。 |
| 19.2 | 投标文件编制要求： 请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作： 一、基本目录 1、目录 2、《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）。 二、资格条件（加盖电子签章，采购包1：1-7必须提供，否则投标无效；采购2、采购包3：1-8必须提供，否则投标无效。） 1、投标人合法有效的法人的营业执照扫描件或其他组织合法证明文件的扫描件。 2、财务状况报告，提供投标人本项目开标时间前6个月内基本开户银行出具的有效的资信证明扫描件；或提供财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函的扫描件；或投标人上一年度（2024年）财务审计报告（应至少包括审计报告正文、资产负债表、现金流量表、利润表）扫描件；或至少提供： （1）投标人的本项目开标时间前6个月内任何1月（不含开标当月）的资产负债表扫描件1份； （2）投标人的本项目开标时间前6个月内任何1月（不含开标当月）利润表月报表扫描件1份。 3、投标人的本项目开标时间前6个月内任何1月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的证明文件扫描件）； 4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。投标文件中提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 5、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 6、供应商关于单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动的承诺。（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 7、供应商不是为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商的书面声明（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 8、投标人提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供《中小企业声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。（如不填写完整或未按要求填写的，视为无效）《中小企业声明函》查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。（此条只针对采购包2和采购包3） 注：具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。 注：监狱企业和残疾人福利性单位等同于小微企业。 投标人为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件的扫描件。 具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 投标人为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： ①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）； ②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； ③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； ④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； ⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。 9、投标人信用信息（要求见本章条款项号“17”内容）。 三、符合条件（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理。） 1、《开标一览表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 2、《分项价格表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 3、《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 4、《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 5、《法定代表人授权书》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。如为法定代表人本人参加投标活动，则提供《法定代表人身份证明书》。可上传原件的扫描件，再加盖电子签章。）。 四、综合评审评分项 （一）商务部分 1、投标人业绩（要求见招标文件第四章《评标标准》）； （二）技术部分 1、技术参数响应（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》）； 2、实施方案（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》）； 3、售后服务方案（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》）； 4、培训方案（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》）； 5、配送、安装及调试验收方案 （要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》）。 五、价格折扣文件格式 1、采购包1：企业报价折扣证明： ①、投标人提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造的，提供《中小企业声明函》（加盖电子签章，填写完整，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》，如不填写完整或未按要求填写的，视为不满足）。 《中小企业声明函》查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。 具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。 注：监狱企业和残疾人福利性单位等同于小微企业。 ②、投标人为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件扫描件。具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 ③、投标人为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： （一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）； （二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； （三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； （四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； （五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。 2、采购包2、采购包3：企业报价折扣证明：无 注： 1、投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。 2、签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。 |
| 19.4 | 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。 特别说明：通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件的大小不得超过苏采云要求！ |
| 19.5 | 投标文件的退还： 投标文件不退还投标人，若采购人索取中标人的数据电文形式的投标文件，须在双方签定政府采购合同后，由采购代理机构提供给采购人。 |
| 19.6 | 投标文件的密封、签署、盖章要求： - 一、投标文件的密封（加密）要求： - 投标人应当按照招标文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。 - 二、投标文件的签署要求：见招标文件第七章《投标文件相关格式》。 - 三、投标文件的盖章要求：见招标文件第三章《投标资料表》19.2和招标文件第七章《投标文件相关格式》。投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。 |
| 19.8 | 投标人未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统应当拒收并提示。 |
| 19.9 | 投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输提交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。 补充、修改投标文件的，须先撤回投标文件，重新编制（即补充、修改）投标文件，在投标截止时间前完成投标文件的传输提交。 投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，“苏采云”系统应当拒收。 “苏采云”系统收到投标人送达的投标文件，即时向投标人发出确认回执通知，并妥善保存投标文件。在投标截止时间前，除投标人补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密、提取投标文件。 |
| 20.6 | 采购包1：本项目不接受超过54.98万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价。 采购包2：本项目不接受超过107.6万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价。 采购包3：本项目不接受超过18.3万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价。 报价包括产品价、税金、运费、安装调试、检验、保险、培训、售后服务、投标人的利润等全部费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。 |
| 21 | - 投标人不需交纳投标保证金。 |
| 22.1 | 投标截止时间：2025年7月15日北京时间9：30 |
| 22.2 | 投标文件的提交与接收： 1.投标文件提交与接收时间：提交投标文件截止时间（2025年7月15日北京时间9：30）前。 2.投标文件提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。 |
| 23.2 | 招标文件对本项目分包的规定：采购人不允许采用分包方式履行合同。 |
|  | 四、开标、评标 |
| 26.1 | 开标时间及地点： - 1.开标时间：2025年7月15日北京时间9：30 2.开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 |
| 26.3 | 招标文件规定的需要宣布的内容：投标人名称和投标价格。 |
| 29. | 1、评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3、投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
| 31.1 | 本项目的评标方法：综合评分法。 |
|  | 五、中标和合同 |
| 38.2 | 中标候选人并列的，招标文件规定的确定中标人方式：采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。得分相同投标报价和技术指标优劣得分也相同的，按项目实施方案得分由高到低顺序排列。 中标候选人应当不超过3个，并标明排序。 |
| 40. | 特别说明： 按照《政府采购法》及其实施条例以及相关规定，中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的, 在一至三年内禁止参加政府采购活动，列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
|  | 六、询问和质疑 |
| 43. | 1、供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。 2、供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 3、质疑函 接收质疑函的方式：供应商直接送交或供应商通过邮寄。 联系部门：江苏大恒运工程造价咨询有限公司 质疑接收人：廉盼盼 联系电话：0516-83900966 地址：徐州市云龙区马市街综合楼1-407 |
| 附加说明 | 中标人在收到中标通知书时，须向采购代理机构提交《开标一览表》和《分项价格表》的数据文件（WORD格式）及与电子投标文件一致的纸质投标文件四套并加盖骑缝章。 |

附件

招标代理服务收费标准

| 中标或者成交金额 | 费率 |
| --- | --- |
| 最低收费金额(每个委托项目) | 5000元 |
| 50万元以下(含50万元) | 1.6% |
| 50-400万元(含400万元) | 1.5% |
| 400-1000万元(含1000万元) | 1.1% |
| 1000-5000万元(含5000万元) | 0.8% |
| 5000-1亿元(含1亿元) | 0.25% |
| 1-10亿元(含10亿元) | 0.05% |
| 10-50亿元(含50亿元) | 0.01% |
| 50亿元以上 | 0.005% |

说明：

1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。不再收取采购文件制作售卖费用。

2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额(按差额定率累进法计算的)=中标金额(按差额定率累进法计算的)*费率(%)。

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额(按差额定率累进法计算的)的合计数。

5.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标(成交)金额按100万元计算。

6.有分包（分标段）的以一个项目计算。

7.代理服务费账户信息：

收 款 人：江苏大恒运工程造价咨询有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司徐州市城中支行

账    号：32001718236052511170

- 评标标准（采购包1、采购包2、采购包3）

| 评审内容 |  |  | 评价细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分（30分） |  | 价格 （30分） | 1、采购包1：各投标人价格得分=最低报价（投标人的最低评审价格）÷各投标人评审价格×30 得分四舍五入保留小数点后2位。 投标人所投产品全部为小微企业制造或监狱企业、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位制造的（以投标人提供的《分项价格表》、《中小企业声明函》、监狱企业证明文件和《残疾人福利性单位声明函》等相关材料为准），给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。该投标人的评审价格=《开标一览表》中的“总价”*（100%-10%） 2、采购包2、采购包3：各投标人价格得分=最低报价（投标人的最低评审价格）÷各投标人评审价格×30 得分四舍五入保留小数点后2位。 |
| 商务部分（4分） |  | 投标人业绩（4分） | 投标文件中提供投标人为乙方（卖方），合同签订日期在2021年1月1日以后，合同内容与本项目同类或相似的业绩证明材料扫描件，每提供一个得2分，本项最高得4分。 注：（1）投标文件中提供合同的原件扫描件和中标通知书的原件扫描件，并加盖投标人电子签章。不提供或提供内容模糊不清该项不得分。 |
| 技术部分（66分） | 技术参数 响应 （30分） |  | 完全满足招标文件“《第六章采购需求》-三、技术参数及配置要求”的得30分。招标文件“《第六章采购需求》-三、技术参数及配置要求”中加“▲”部分为次重要参数，每有一项不满足或负偏离的扣2分；未加“▲”部分为一般技术参数，每有一项不满足或负偏离的扣1分；扣完为止。本项最高得30分，最低得0分。 注：（1）投标人投标文件中需详尽真实的提供投标产品的《技术响应偏离表》（格式自拟，加盖投标人电子签章）； - （2）具体由评标委员会根据招标文件《第六章 采购需求》中“三、技术参数及配置要求”及本项评标标准，对各投标单位投标产品的技术响应情况进行评比打分。 （3）《技术响应偏离表》应按照招标文件“《第六章 采购需求》-三、技术参数及配置要求”逐条列出。招标文件“《第六章 采购需求》-三、技术参数及配置要求”中要求提供的相关证明材料的，投标文件必须按要求提供，否则视为负偏离。 |
|  | 实施方案 （24分） |  | 1.根据投标文件实施方案中实施计划、组织保障等方面的合理性进行综合评价。 完整性（3分）方案完整完全符合项目特点的得3分；较为完整的得2分；不完整的得1分；未提供方案不得分。 合理性（3分）方案科学合理的得3分；较为科学合理的得2分；欠缺的得1分；未提供方案不得分。 可行性（2分）方案可行性强的得2分；较强的得1分；不完整的得0.5分；未提供方案不得分。 |
|  |  |  | 2.根据投标文件实施方案中项目管理策略、质量和进度控制措施等的完整性进行综合评价。 方案完整性（3分）方案完整完全符合项目特点的得3分；较为完整的得2分；不完整的得1分；未提供方案不得分。 合理性（3分）方案科学合理的得3分；较为科学合理的得2分；欠缺的得1分；未提供方案不得分。 可行性（2分）方案可行性强的得2分；较强的得1分；欠缺的得0.5分；未提供方案不得分。 |
|  |  |  | 3.根据投标文件实施方案中拟配备实施团队结构和成员分工等的清晰性、可执行性进行综合评价。 方案完整性（3分）方案完整完全符合项目特点的得3分；较为完整的得2分；不完整的得1分；未提供方案不得分。 合理性（3分）方案科学合理的得3分；较为科学合理的得2分；欠缺的得1分；未提供方案不得分。 可行性（2分）方案可行性强的得2分；较强的得1分；欠缺的得0.5分；未提供方案不得分。 |
|  | 售后服务方案 （8分） |  | 根据投标人提供的售后服务方案，包含但不限于服务方式、响应时间、故障处理等，对内容的全面性、针对性、可行性进行评价。 全面性(3分)：全面具体详实得3分；较全面得2分；不太全面得1分。 针对性(3分)：针对性强得3分；针对性较强得2分，欠缺针对性的得1分。 可行性（2分)：符合实际切实可行得2分；较切实可行得1分；可行性欠缺得0.5分； 未提供的不得分。最高得8分，最低不得分。 |
|  | 培训方案 （2分） |  | 根据投标文件中的《培训方案》的合理性、可执行性进行评分，健全、合理得2分；比较健全、比较合理得1分；不够健全、不够合理得、无具体内容得0分。 最高得2分，最低不得分。 |
|  | 配送、安装及调试验收方案 （2分） |  | 根据投标文件中的配送、安装及调试验收方案的及时性、安全性、合理性等方面进行评价。方案完善合理的得2分，比较完善合理的得1分，不够完善合理、无具体内容的得0分。 最高得2分，最低不得分。 |

注：（1）采购人有权对中标人以上内容进行复核，如发现存在弄虚作假或其它不符招标文件要求的行为，将取消中标资格。

（2）以上上传的所有扫描件，均为原件的彩色扫描件，扫描件必须内容清晰可见，如无法辨识不予认可。

本章说明：

本项目采用综合评分法。

- 第五章  拟签订的合同文本

（友情提醒：采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。）

政

府

采

购

合

同

项目名称：

项目编号：

甲方（采购单位）：

乙方（中标单位）：

签订日期：     年   月   日

合同专用条款

采购单位（全称）：                     （简称甲方）

中标单位（全称）：                     （简称乙方）

依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就        （项目名称）（项目编号：        ）相关事项协商一致，达成如下合同条款：

一、乙方向甲方提供总价为          元的标的（货物）。

主要标的物清单（详细列明）

| 序号 | 货物名称 | 品牌.规格.型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 质保期 （X年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币金额（大写）： （￥： ） |  |  |  |  |  |  |  |

二、交货时间、地点

（一）采购合同签订后 30日 内全部交付并安装调试完毕。

（二）交货地点：                         。

三、质量技术标准

乙方提供的服务和产品性能及质量有国家标准的应符合国家标准。无国家标准的应符合行业标准或企业标准，并满足招标文件要求，实现投标文件承诺条款。

四、实施方式及费用

由乙方视情况自定实施方式，费用自负。

五、验收

（一）在货物进场并安装调试后  五  个工作日内，甲方根据技术要求组织验收，验收内容包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好，安装调试是否合格，所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等是否齐全。货物最终验收后，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果。

（二）甲方按合同约定时间组织验收，验收合格的出具验收合格证明。

（三）甲方在验收中，如发现有与合同规定不符的，应在  十  天内向乙方提出书面意见，不签发验收单。乙方在接到甲方书面意见后，应在 三 天内予以处理。

（四）验收不合格的甲方有权选择退货，并由乙方按照中标价格的双倍赔偿给甲方。

六、付款方式

1、本项目含税合同总额为： ￥           元（大写：         ）（含税）；

2、经双方协商一致，选择以下第     种付款方式：

（一）付款方式（提交预付款保函的）

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后个 15 个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之四十（40%），小写￥       大写：人民币        。

（2）安装调试完毕并通过甲方验收合格后 20 个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之 六十（60%），小写￥         大写：人民币          。

（二）付款方式（不提交预付款保函的）

（1）合同签订后 15 个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之 四十 ( 40 %)，小写￥       大写：人民币        。

（2）安装调试完毕并通过甲方验收合格后 20 个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之 六十 （60%），小写￥         大写：人民币          。

乙方要求付款应提供以下资料：

①乙方出具的等额正式发票；

②甲方出具的验收合格证明。

收款人：

开户行：

账  号：

七、售后服务

（一）验收通过之日起对设备整机质保免费保修 3 年。质保期内，乙方对产品质量实行三包，因设备配置或制造质量问题而引起的故障，乙方应在规定时间内立即予以免费维修或更换，由此引起的一切费用由乙方承担。

（二）技术支持响应时间。服务响应时间为接电话即可响应，若电话不能解决，则接到用户通知后24小时内达到现场，48小时内解决问题。若48小时内仍不能解决问题，乙方提供备机。质保期内相关费用由乙方承担，质保期满后乙方收取成本费。

八、违约条款

（一）如果乙方未能按照合同规定的交货期限交货，乙方应按每天迟交合同标的金额的百分之一 (1%)的比率支付违约金。违约金的总金额不超过合同总价的百分之十(10%) ，违约金的支付不能免除乙方继续交付相关合同标的的义务。

（二）乙方所供产品品种、型号、规格、花色、质量不符合规定的，由其负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。

（三）非因甲方原因，乙方不履行本合同规定的义务，致使工作延误，甲方有权要求其强制履行或解除合同，并要求乙方等额赔偿由此造成的一切损失。

（四）本项目不得转让分包，如有发生，除没收其履约保证金（无履约保证金的乙方应承担合同金额30%的违约金）外，无条件清理退场，所造成的一切损失由乙方负责。

（五）甲方未按约定期限付款的，除向乙方支付货款外，须按中国人民银行有关规定向乙方支付滞纳金。

九、知识产权

乙方应保证甲方免除并承担由于甲方在其本国使用该项目时而引起第三方提出的侵犯专利权、知识产权或设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及甲方为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

十、合同生效及审核

本合同经甲方、乙方签字盖章后生效，采购代理机构见证盖章后实施，合同签订的内容不能超出招标文件和投标文件的实质性内容。

十一、合同的组成部分

本合同条款、中标通知书、招标文件、投标文件及投标人在投标时的书面承诺等构成合同的组成部分。

十二、本合同一式     份，以中文书写，甲方、乙方各执    份，采购代理机构、财政监管部门各一份。

十三、本合同一切未尽事宜，按民法典有关规定执行，无相关规定的，由甲乙双方协商解决。

通用条款

十四、词语涵义

（一）合同：甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲方与乙方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（二）合同价：根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给卖方的价格。

（三）货物：乙方根据合同规定须向买方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、手册和其他技术资料及其他材料。

（四）服务：根据合同规定甲方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，比如安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的乙方应承担的义务。

（五）甲方：采购单位，即         。

（六）乙方：提供货物和服务的公司或实体，即        。

（七）不可抗力：指不能预见、不能避免和不能克服的客观情况，如战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙方责任造成的爆炸、火灾，以及协议条款约定等级以上的风、雨、雪、地震等。

十五、技术规格

乙方所提供货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格以及所附的技术规格响应表相一致。

十六、专利权

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉。一旦出现专利侵权，乙方应负全部责任。

十七、包装要求

（一）除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。

（二）每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格标识。

十八、装运条件

根据甲方指定地点，乙方负责安排运输，并承担运费。

十九、付款

（一）本合同以人民币付款。

（二）乙方应按照与甲方签订的合同规定交货。交货后乙方向甲方提供下列单据，按合同规定审核后付款，否则甲方有权拒绝付款：

1、发票；

2、制造厂家出具的质量检验证书等；

3、装箱单；

4、验收合格证书；

5、甲方加盖公章证明货物交付使用合格的验收合格报告。

二十、伴随服务

乙方应按照国家有关规定和合同中所附的服务承诺提供服务，主要包括：

（一）货物的现场安装；

（二）提供货物组装和维修所需的工具；

（三）在合同中乙方承诺的期限内对所提供货物实施运行监督、维修，该服务并不能免除乙方在质量保证期内应承担的义务；

（四）在项目交货现场就货物的安装、启动、运行、维护对使用方人员进行培训。

（五）乙方需配合仪器设备的年检工作，如有外地检定，乙方需提供专用的车辆保证货物的正常转运。

（六）年检期限：     年

二十一、质量保证

（一）乙方所提供的产品必须符合最新的国家标准和行业标准。

（二）乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能。货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。货物最终验收后，在质量保证期内，对由于设计、工艺或材料缺陷而发生任何不足或故障，乙方应负责并承担相应费用。

二十二、检验

（一）在发货前，乙方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。检验的结果和细节应附在检验证书后面。

（二）甲方在乙方交货后及时组织验收，如果货物的质量和规格与合同规定相符，甲方应及时填写验收表；如果货物的质量、规格与合同规定不符，或在质量保证期内发现货物是有缺陷的（包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料），甲方应报请法定检验机构进行检查，有权凭其出具的检验报告向乙方提出索赔，检验报告送市政府采购中心备案。

二十三、索赔

（一）甲方有权根据法定检验机构出具的检验报告，向乙方提出索赔。根据合同规定的检验期和质量保证期内，如乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

1、乙方同意退货，按合同中规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。

2、根据货物的低劣程度、损坏程度以及买方所遭损失的数额，乙方须降低货物的价格。

3、用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或设备来更换和或修补有缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所蒙受的全部直接损失费用。同时应按合同规定对更换和修补件，相应延长质量保证期。

（二）在甲方发出索赔通知后20天内，如乙方未作答复，上述索赔应视为已被接受，按照本合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从乙方的合同款中扣除索赔金额或采用法律手段解决索赔事宜。

二十四、误期赔偿

除合同规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方将从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项目的其他补救方法，赔偿费按每周迟交货物交货价或未提供服务费用的0.5%计收，直至交货或提供服务为止，一周按7天计算，不足7天按一周计算。但误期赔偿费的最高限为误期货物或服务合同价的5%。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可考虑终止合同。

二十五、不可抗力

在不可抗力事件发生后，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方，同时应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续120天以上时，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

二十六、税费

乙方收取的款项应包含增值税金，乙方须开具等额发票（增值税专用发票）给甲方，否则付款时间相应顺延。接受劳务合同方、付款方和发票开具的单位名称应一致。

二十七、合同争议

本合同未尽事宜，可以以补充合同或协议的形式加以补充。补充合同或协议与本合同具有同样的法律效力。甲乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争议。如果协商仍得不到解决，任何一方均可按“中华人民共和国民法典”规定提交调解和仲裁。

双方可以选择以下 （1） 方式解决争议：

（1）双方约定向  徐州  （项目所在地）仲裁委员会申请仲裁。

（2）向有管辖权的人民法院起诉。

二十八、适用法律

本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方：                         （盖章）

地址：_________________________

法定（授权）代表人：_________________________

甲方开票信息如下：

户名：_________________________

账号：

开户行：_________________________

统一社会信用代码：_________________

地  址：_________________________

电 话 ：_________________________

签	于：       年   月   日

乙方：                     （盖章）

地址：_________________________

法定（授权）代表人：_________________________

乙方开票信息如下：

户名：_________________________

账号：_________________________

开户行：_______________________

统一社会信用代码：_____________

地  址：______________________

电 话 ：______________________

签	于：_______________________

合同附件

目录

合同附件1：技术参数响应

（要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见乙方投标文件中《技术参数响应表》。）

合同附件2：售后服务及培训方案

（要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见乙方投标文件中《售后服务及培训方案》。）

合同附件3：供货范围和价格清单

（要求见招标文件第七章《投标文件相关格式》中《开标一览表》和《分项价格表》；合同见乙方投标文件中《开标一览表》和《分项价格表》。）

合同附件4：采购需求

（见招标文件第六章《采购需求》。）

- 第六章  采购需求

一、说明

1、采购人：徐州市生态环境综合行政执法局

2、项目名称：徐州市重点环境应急装备更新采购项目

3、采购标的：徐州市重点环境应急装备更新采购项目，具体详见本招标文件第六章《采购需求》中“二、设备采购清单”。

4、本项目采购的是非进口产品。

5、采购包1（环境应急现场指挥和无人机应急监测采购）：不接受超过54.98万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价，超过报价的为无效报价。

采购包2（应急监测设备采购）：不接受超过107.6万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价，超过报价的为无效报价。

采购包3（个人应急防务采购）：不接受超过18.3万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价，超过报价的为无效报价。

（采购包1、采购包2、采购包3）报价包括产品价、税金、运费、安装调试、检验、保险、培训、售后服务、投标人的利润等全部费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。

二、设备清单：

| 采购包 | 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购包1（环境应急现场指挥和无人机应急监测采购） | 1 | 无人机探照灯 | 2 | - 套 |  |
|  | 2 | 无人机喊话器 | 2 | - 套 |  |
|  | 3 | 无人机系留电源系统 | 1 | - 套 |  |
|  | 4 | 无人机管理平台 | 1 | - 套 |  |
|  | 5 | 航测影像生产处理系统 | 1 | - 套 |  |
|  | 6 | 无人机电池 | 1 | - 组 |  |
|  | 7 | 无人机负载镜头 | 1 | - 套 |  |
|  | 8 | 遥控器套装 | 1 | - 套 |  |
|  | 9 | 双云台组件 | 1 | - 套 |  |
|  | 10 | 4G图传套件 | 1 | - 套 |  |
|  | 11 | 无人机核辐射监测模块 | 1 | - 套 |  |
|  | 12 | 无人机智能水体采集系统 | 1 | - 套 |  |
|  | 13 | 多气体检测器（H2S、HCl、NH3、Cl2四参数） | 2 | - 套 |  |
|  | 14 | 无人机负载镜头机损险 1年 | 1 | - 份 |  |
|  | 15 | 多气体检测器机损险1年 | 2 | - 份 |  |
|  | 16 | 无人机核辐射监测模块机损险1年 | 1 | - 份 |  |
|  | 17 | 无人机机损险1年 | 1 | - 份 |  |
|  | 18 | 无人机探照灯机损险1年 | 2 | - 份 |  |
|  | 19 | 无人机喊话器机损险1年 | 2 | - 份 |  |
| 采购包 | 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 采购包2（应急监测设备采购） | 1 | 双通道多参数水质分析仪 | - 1 | - 台 |  |
|  | 2 | 长杆辐射测量仪 | - 2 | - 台 |  |
|  | 3 | 表面沾污仪 | - 2 | - 台 |  |
|  | 4 | 便携式x、γ辐射周围计量当量率仪 | - 1 | - 台 |  |
|  | 5 | 便携式多种气体检测仪 | - 1 | - 台 |  |
|  | 6 | 便携式紫外烟气分析仪 | - 1 | - 台 |  |
|  | 7 | 便携式颗粒物分析仪 | - 1 | - 台 |  |
|  | 8 | 便携式流速测量仪 | - 1 | - 台 |  |
|  | 9 | 便携式气象仪 | - 1 | - 台 |  |
|  | 10 | 微差压计 | - 1 | - 台 |  |
| 采购包 | 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 采购包3（个人应急防务采购） | 1 | - 个人应急防护装备 | - 6 | - 套 |  |
|  | 2 | - 防爆手机 | - 3 | - 台 |  |
|  | 3 | - 易燃易爆气体报警装置 | - 3 | - 台 |  |
|  | 4 | - 有毒有害气体检测报警装置 | - 3 | - 台 |  |
|  | 5 | - 便携式氧气检测装置 | - 3 | - 台 |  |
|  | 6 | - 音视频布控球 | - 2 | - 台 |  |

三、技术参数及配置要求

采购包1（环境应急现场指挥和无人机应急监测采购）部分

- 无人机探照灯

1.重量:≤750g

2.尺寸:≤130*W135*H170mm

3.供电电压:24V（双供电模式）,17V（单供电模式）

4.灯光功率:120W（双供电模式）,60W（单供电模式）

5.▲最大LED照明功率:≥123W（投标文件中需提供具有CMA或CNAS资质的第三方机构出具的检测报告复印件，并加盖制造商公章）

6.▲光通量（电流10A）:≥13500 lm（投标文件中需提供具有CMA或CNAS资质的第三方机构出具的检测报告复印件，并加盖制造商公章）

7.▲光斑直径:50m高度≥13.11m,100m高度≥26m,150m高度≥39m（投标文件中需提供具有CMA或CNAS资质的第三方机构出具的检测报告复印件，并加盖制造商公章）

8.▲光效:(电流5A)≥137 lm/W,(电流10A)≥109 lm/W（投标文件中需提供具有CMA或CNAS资质的第三方机构出具的检测报告复印件，并加盖制造商公章）

9.光通量≥13000lm（双供电模式）,光通量≥8000lm（单供电模式）

10.光效:(功率60W)≥130lm/W,(功率120W)≥108lm/W

11.照明角度:≥15°

12.50m处中心光照度（120W):≥96lux，探照面积≥130㎡

13.100m处中心光照度(120W):≥23lux，探照面积≥540㎡

14.▲可控转动范围检查:俯仰-99°～+20°，水平±99°（投标文件中需提供具有CMA或CNAS资质的第三方机构出具的检测报告复印件，并加盖制造商公章）

15.供电方式:无人机云台接口供电

16.通信链路:无人机链路

17.载荷接口:快拆接口

18.控制距离:与无人机控制距离相同

19.工作模式（包含但不局限）:常亮、爆闪，锁定目标跟随，亮度调节，云台角度调节

20.工作温度:-20℃～+50℃

- 无人机喊话器

1.尺寸:≤L:150mm×W:105mm×H:145mm

2.材质:PP/(ABS+PC)/铝合金

3.重量:<650g

4.安装方式:转接环

5.通讯链路:无人机链路、LTE 链路、USB&串口链路

6.▲总功率:<75W（投标文件中需提供具有CMA或CNAS资质的第三方机构出具的检测报告复印件，并加盖制造商公章）

7.▲播放声压:>130dB@1m（投标文件中需提供具有CMA或CNAS资质的第三方机构出具的检测报告复印件，并加盖制造商公章）

8.有效广播距离:>650m

9.喊话方式:实时喊话、录音广播、TTS 文本播报、音频文件

10.▲警灯模式:红蓝爆闪、红爆闪、蓝爆闪、黄爆闪、绿爆闪（投标文件中需提供具有CMA或CNAS资质的第三方机构出具的检测报告复印件，并加盖制造商公章）

11.▲其他功能:拾音反馈（投标文件中需提供具有CMA或CNAS资质的第三方机构出具的检测报告复印件，并加盖制造商公章）

12.环境适应性:工作温度-10℃～+40℃,储存温度-20℃～+50℃

- 无人机系留电源系统

地面端：

1.地面端输入电压：兼容AC 110V和220V；

2.▲地面端输出功率≥3000W且箱体重量≤7.5kg；（投标文件中需提供具有CMA或CNAS资质的第三方机构出具的检测报告复印件，并加盖制造商公章）

3.地面端尺寸：≤360mm×320mm×230mm；

4.线缆长度：≥80m，线缆直径：≤3mm，线缆重量≤1.2kg/百米，过电流能力：≥10A；

5.天空端需可与地面端对频，应具备有线和无线OTA升级功能；

6.供电模式：应支持储能器、220V市电以及发电机供电；

7.地面端需采用可背负式设计，可用专用背包背负；

8.需配备≥5英寸显示屏，可实时显示电源输出功率、灯光开关、收线强度等信息；

9.当地面端意外断电时，应具备蜂鸣器能发出报警声；

10.▲连续工作时长：不低于24小时；（投标文件中需提供具有CMA或CNAS资质的第三方机构出具的检测报告复印件，并加盖制造商公章）

天空端：

11.天空端额定功率≤2500W；

12.天空端重量≤600g；

13.天空端尺寸：≤170mm×100mm×70mm；

14.输出电压：≤50V；

15.输出电流：≤60A；

- 无人机管理平台

1、▲支持机场航点航线规划（投标文件中需提供具有CMA或CNAS资质的第三方机构出具的测试报告复印件或CTC软件产品登记测试报告，并加盖制造商公章）

2、支持查看机场、无人机、备降点、地图打点、画线、画面等任务协同工作

3、支持查看机场及无人机实时信息，包括气象数据、遥感数据、视频监控、机场状态数据等。

4、支持红外分屏、调色盘修改，设置限高限远。支持远程调试机场，如：飞行器开关机、舱盖开关、机场重启、充电、储存卡格式化等操作。

5、支持远程监控时手动录制视频画面并存储到云端。

6、支持直播画面分享至微信

7、支持查看历史记录，在历史记录中能够查飞行记录，如视频、飞行轨迹、无人机信息、飞行时间、无人机遥测数据等信息

8、▲支持四视频窗口，六视频窗口，九视频窗口等不同的模式。支持高清、超清、自适应实时视频超低延时传输，视频保存在云端，可随时回溯（投标文件中需提供具有CMA或CNAS资质的第三方机构出具的登记测试报告复印件或CTC软件产品测试报告，并加盖制造商公章）

9、支持飞行器、机场注册、解绑等操作，实时查看设备在线状态、告警信息、运维信息

10、飞行任务记录全量保存，支持多种任务模式，如立即、定时、周期，可根据不同场景选择不同任务模式。

11、支持低电量断点续飞，任务出错重试，恶劣天气自动阻飞

12、支持对多级组织统一管理，支持任意组织下添加人员、设备

13、支持机场航线飞行过程中照片、视频自动上传存储展示

14、支持无人机飞行过程手动录制、拍照自动上传

15、支持查看拍摄照片位置信息

16、支持GB/T 28181-2016国标视频协议级联，可使用公网、内网网关，与上级视频平台对接。支持第三方安防摄像头接入

17、支持RTMP/RTSP/RTC/HLS等视频直播协议转推

18、支持根据用户需求定制屏幕尺寸、界面、功能需求

19、支持用户通过虚拟操作杆随时在web端控制飞机飞行，控制负载拍照、录像

20、支持二维数据建模、多光谱重建、二维三维模型导入

21、▲支持新增气体检查设备（投标文件中需提供具有CMA或CNAS资质的第三方机构出具的测试报告复印件或CTC软件产品登记测试报告，并加盖制造商公章）

22、如设备提前设置气体检测功能时，任务飞行完成，选择记录，右侧会显示空气数据

23、异常提醒、远程维护、日常保养

24、支持机场飞机固件升级

25、支持三方系统接入获取飞机视频、遥感数据、航线文件、数据成果、一键起飞至目标点、执行航线任务等

26、系统支持公有云/私有云部署/本地化部署

27、支持新建模型库，设置名称、类型同时支持(二维、三维、点云、shp)

28、支持直播画面分享选择分享次数，扫码次数超过后自动失效

服务周期:3年

- 航测影像生产处理系统

1.三维重建自动分块:当用以重建的照片数量大于当前电脑配置（内存）可支持的照片数量时，算法自动进入分块处理，以满足重建需求

2.全自动二维/三维重建:对于飞行器拍摄的照片，全自动完成二维/三维重建,所有参数均内置，无需用户设定建模效率高:能够进行快速的三维建模，普通1080Ti配置的PC电脑单机处理100张照片的高精度三维重建耗时不超过1小时

3.排队重建:支持同时开启多个任务，多任务排队重建

二维正射图多任务叠加显示:可将生成的多个二维模型进行叠加显示，加载效率为秒级

4.同时输出二三维成果:支持一个任务同时输出二维和三维成果

5.支持激光雷达数据处理:支持激光雷达数据处理，包含轨迹解算、点云与可见光数据精准融合、点云精度优化、点云平滑。

6.支持激光雷达数据的地面点提取，支持生成DEM:在激光雷达点云任务模块中，支持激光雷达数据的地面点提取，并支持生成DEM和等高线

7.支持2种及以上多光谱无人机机型数据建模:支持2种及以上多光谱无人机机型数据建模，能直接生成多光谱数据的正射影像和数字高程模型，还能同时支持NDVI、NDRE等植被指数的输出

8.相机参数编辑:可见光重建项目，支持对导入照片数据的相机参数编辑

支持辐射校正:支持辐射校正，输出反射率为单位的多光谱成果

9.精度质量报告:可根据像控点刺点结果，生成详细的质量报告

10.二维正射支持分幅输出:二维正射影像支持以像素为单位进行分幅输出

11.仿地DSM生成:二维正射支持直接输出用于无人机仿地飞行的DSM文件

12.支持像控点功能:空三后可导入控制点、检查点，并可通过刺点结果实时调整预刺位置

13.支持自动识别像控点功能:在进行刺点操作时，支持自动识别像控点功能，系统将根据手动刺点自动识别其他照片的刺点

14.POS导入:支持POS数据导入，可自定义POS精度

15.水面平整:在三维重建项目中，水面平整功能，可识别水面区域并自动平整

16.支持激光雷达数据处理:支持激光雷达数据处理，输出las等格式点云成果及航迹文件

17.支持框选照片删除:支持框选照片，正选或反选删除照片

18.在线/离线登录:支持在线或离线登录

19.无需硬件狗:不需要插硬件狗U盘

20.精细化巡检:支持基于点云或模型生成精细化巡检航线，可适配4种及以上无人机机型

21.航线安全检查:精细化巡检支持航线安全检查，如有危险航线会做出预警

22.空三集群:支持空三集群处理。

23.建模集群:二、三维重建支持集群处理。

24.集群处理规模:以主机64G内存为例，集群处理支持的数据量不小于30万张，且内存越大，处理的数据量越大。

25.集群一机多开:支持一台机器同时开启多个集群计算节点运行。

26.子节点任意更换:集群重建时，可任意更换计算节点。

27.▲设备管理：飞行参数设置，云台相机设置，遥控设置，避障系统设置，地图单位设置。（投标文件中需提供具有CMA或CNAS资质的第三方机构出具的检测报告复印件）

28.支持修模处理系统联动。

- 无人机电池

1.容量:≥5800 mAh

2.电池类型:Li-ion

3.能量:≥260 Wh

4.单块重量:≤1.4kg

5.自动放电储存保护功能:电池在无任何操作存储达到设定天数（0天~9天可设）后，电池能自动放电至50%左右电量，以保护电池。

6.电池自加热:在低温环境下，电池支持自加热

7.充电时间:220 伏电源，完全充满两块智能飞行电池需 60分钟，从20%充到90%需30分钟

8.两块为一组

- 无人机负载镜头

1.▲系统集成:至少集成五个模组，包含但不限于广角相机、变焦相机、红外热成像相机、激光测距仪、补光灯，满足白天及夜间成像能力（投标文件中需提供具有CMA或CNAS资质的第三方机构出具的检测报告复印件）

2.重量:负载重量≤1kg

3.尺寸:负载尺寸≤180×150×180mm

4.▲云台:负载应具备三轴增稳云台（俯仰，横滚，平移）,能够为相机提供更加稳定的平台，使得在飞行器飞行的状态下，相机也能拍摄出稳定的画面。（投标文件中需提供具有CMA或CNAS资质的第三方机构出具的检测报告复印件）

5.云台转动范围:"云台可控转动范围

6.▲结构设计：俯仰:-120°~60°，横滚：≥:±59°（投标文件中需提供具有CMA或CNAS资质的第三方机构出具的检测报告复印件）

平移≥:±320°

- 可控转动范围：俯仰:-120°~60°，平移≥:±320°

8.防护等级:≥IP54

9.SDK容量扩展:可拓展容量≥512GB

10.媒体加密:支持设置SD卡密码，当SD卡存有机密数据时，防止数据泄露。设置安全密码后，每次启动都会要求输入密码，不然无法读取SD卡中的数据。

11.多相机同时录像:需支持单次录制，至少同时4路视频录制，包括广角，变焦，红外相机及当前画面同时录像

12.多相机同时拍照:需支持单次拍照，至少保存4种类型照片，广角，变焦，红外相机及当前画面照片

13.智能定位跟踪:负载相机能够自动识别人、车、船，并进行框选，也可手动框选兴趣目标，并支持自动调节镜头焦距保持物体在画面中的比例固定

14.自定义水印功能:支持通过遥控器可自定义设置机型、SN 码、经纬度、海拔高、日期时间等信息，并且可自定义水印位置。

15.视频预录制:APP端设置支持开启预录像，且预录像的时长可以选择10s，15s，30s，当普通录像开启后录制的视频会包含预录像的时长的视频。

16.视频录制时长:需支持连续录制≥2小时不间断

17.视频编码格式:编码格式支持H264和H265两种，码率设置支持CBR和VBR两种方式

18.视频回传:支持连接云平台，将视频实时画面回传至后端

广角相机:

19.负载广角相机有效像素:有效像素≥ 4800 万。

20.负载广角相机照片尺寸:最大照片尺寸≥8064 × 6048

21.负载广角相机传感器:传感器尺寸≥1/1.3 英寸 CMOS

22.广角相机视频分辨率:视频分辨率≥3840 × 2160@30fps

23.负载广角相机拍摄模式:广角相机需具备智能拍照、单拍、超清矩阵拍摄、全景、定时拍摄功能。定时拍时间间隔支持最快0.7s

24.夜景模式:支持开启夜景模式后进入全彩夜视功能，支持25fps，15fps，5fps三档模式设置

变焦相机:

25.负载变焦相机传感器:传感器尺寸≥1/1.8英寸CMOS

26.负载变焦相机有效像素:有效像素≥ 4000万

27.负载变焦相机照片尺寸:最大照片尺寸≥7328x5496

28.负载变焦相机拍摄最大视频分辨率:≥3840x2160@30fps

29.负载变焦相机可见光光学变焦倍数:光学变焦能力≥34倍

30.负载变焦相机可见光数码变焦倍数:数码变焦能力≥400倍

31.负载变焦相机拍摄模式:变焦相机需具备智能拍照、单拍、超清矩阵拍摄、全景、定时拍摄功能。定时拍时间间隔支持最快0.7s

32.夜景模式:在低光环境下，支持开启夜景模式，

支持全彩夜视效果，支持开启红外增强后黑白夜视效果，支持25fps，15fps，5fps三档模式设置，

支持开启近红外补光灯

33.前景增稳:长焦目标观测场景下，前后景场景中的前景目标画面稳定清晰

34.录像中拍照:支持在录像状态中，执行拍照获取照片，分辨率不低于3840x2160，尺寸不低于16:9

35.电子去雾:去雾功能支持开/关/自动三种控制模式，同时支持低，高，2种去雾强度控制，开启后雾蒙天气更能有效看清画面。

补光灯:

36.支持近红外补光:夜景模式中，支持开启近红外补光，增加夜视效果

37.补光区域大小:100 米处约直径 8 米圆形

红外相机:

38.红外相机数字变焦倍数:变焦倍数≥32倍

39.红外相机视频分辨率:视频分辨率≥1280x1024@30fps

40.红外相机照片分辨率:分辨率≥1280x1024

41.红外相机测温方式:至少需支持点测温/区域测温/中心点测温3种测温方式

42.红外成像模式:支持不少于3种成像模式:低增益模式、高增益模式、超清模式

43.红外相机调色盘:支持不少于10种伪彩模式:白热 / 黑热 / 描红 / 铁红 / 热铁 / 北极 / 医疗 / 熔岩 / 彩虹 1/ 彩虹 2

44.红外相机测温范围:"高增益:-20℃-150℃

低增益:0℃-600℃

45.支持大范围测温:0℃- 1600℃

46.红外相机高温警报:支持高温报警

47.等温线:支持设置等温线

48.太阳灼伤保护:支持，相机检测到太阳，自动关闭红外快门，保护红外探测器。

49.红外测温精度:± 2℃或 ± 2%，取较大值；

联动变焦:支持可见光、红外分屏显示，联动变焦能力≥32倍

50.测温外部参数:"支持在遥控器端调整设置测温参数，提升目标点测温精度，包含:发射率、环境温度、环境湿度、距离参数

51.热成像相机的平面场校准功能:支持自动或者手动红外相机FCC（热成像相机的平面场校准）功能

52.兴趣区域:用户选择不同的兴趣区域

53.目标有明显的凸显效果:支持全屏，剔除天空区域（33%）,剔除天空区域（50%）

激光测距仪:

- 激光模块:最远测量距离≥ 3000米，打点定位支持在画面中央的目标上打点，可记录目标点的经纬度及高度

- 遥控器套装

1.7英寸高亮大屏，分辨率≤1920×1200，最大亮度≥1200 cd/m2

2.内置电池容量≥6500 mAh @ 7.2 V，续航时间≥3.3 小时

3.支持外置电池，容量≥4900 mAh

4.支持双控模式

5.≥IP54 防护

6.双外置天线图传

7.背带支架及运输箱

- 双云台组件

- 安装负载至飞行器底部，双云台组件防水等级可达IP44

- 4G图传套件

- 飞行器可接入4G网络，与联网的遥控器配合使用时，即可实现4G增强图传。该功能可兼顾图传质量和4G流量消耗情况，在4G网络链路和图传链路中智能选择最优的链路。当图传链路断开时，4G链路依然可以独立工作

- 无人机核辐射监测模块

1，安全、高效、精准的γ射线和X射线剂量/剂量率三维空间分布监测方案，基于能量补偿型盖革米勒计数管，针对无人机载空中监测的低剂量率场景进行特殊算法优化

2.探测能量范围:30keV~3MeV

3.检测辐射剂量率范围:0.083uSv/h~3.5mSv/h

4.▲数据可视化与分析软件平台同时支持Windows平台及微信小程序版，具备如下数据可视化功能:实时生成2D网格、2D等值线以及3D点云气体/颗粒物浓度分布热力图（颜色区间可调）；支持导入高清正射影像图（.tif格式，国际通用WGS-84坐标系）导入后会自动覆盖相应区域的地图；支持将气体分布网格图与等值线图输出为带有地理信息的正射图（GeoTiff）。（投标文件中需要提供厂商授权书及软件主要功能截图证明材料，同时提供计算机软著证书复印件相关的证明材料）

- 无人机智能水体采集系统

1.尺寸、重量与主要材质:

a）水体采集系统主体

250×92×100毫米（长×宽×高）

≤670克（含无人机的安装支架，不含容器）

主要材质为ABS工程塑料与铝合金

b）采水容器（含快拆把手）

1升容量有机玻璃（PMMA）材质（标配）:

140×128毫米（直径×高），≤385克（空重）

使用符合环保标准的低VOC粘合剂，降低对水体样本的影响

加重块为更稳定的316L不锈钢材质通过慢切割方式加工，最大程度降低金属在水体中的溶出

2.▲收放机构系统:（投标文件中需提供具有CMA或CNAS资质的第三方机构出具的检测报告复印件，并加盖制造商公章）

- 无电力或控制信号输入时，具备自锁性。

- 具备全自动采样深度控制（A）与纯手动控制（M）两种可选模式。

- 具备线缆拉力监测功能，可判断采水容器是否挂载。

- 优化的定深采样控制逻辑，根据任务阶段，实现容器入水状态自动调整容器运动速度，使容器入水过程更平稳，水样更具代表性。

- 具备容器触底（如河床）监测与保护功能，自动及时停止下放线缆并提示异常现象，有效避免无效采样与线缆反卷。

- 具备线缆反卷监测与保护功能，实时监测线缆运动方向与状态是否相符，如遇异常自动急停保护，支持一键理线。

- 具备容器达顶监测，容器回收至顶部即停。

- 具备电机堵转保护功能，当出现达顶监测传感器失效或其他意外情况，可监测到电机堵转，并自动停止电门输入，保护电机。

- 具备释放线缆长度监测功能，支持一键自动完成定深采水，绳长释放误差<±5cm。

- 具备绞盘里程计功能，记录绞盘累积运动距离，便于规划绞盘系统保养。

- 具备释放线缆长度校准功能，可实现一键自动校准。

- 具备收放机构实时电流检测功能，且支持在控制界面中显示该数据。

- 具备紧急断绳功能，当容器被卡住时，可在10s内快速熔断线缆，拯救无人机与迅汲主体，以减轻损失。

- 绳长:10.5米。

- 极限承重能力:3千克。

- 极限上拉能力:载重3千克时，上拉速度约为0.1米/秒。

- 极限下放距离:10米（对应悬停于水面上方1米时，最大采水深度9米）。

3.电源及数据接口:

a）电子部分USB Typc-C供电口（PSDK口）:最低5V/3A，支持同时与多机型通信。

b）电机动力部分XT30供电口:最低24V/3A。

c）USB Typc-C API接口:可通过串口与外部计算设备通信，实现外部串口控制迅汲，便于与其他行业无人机适配。

4.环境感知系统:

a）内置200万像素星光级下视相机，该相机具有½英寸感光元件、约180°对角线视角与F/2.0超大光圈。

b）内置高精度毫米波雷达，该雷达具备1毫米检测精度与0.5~10米有效检测范围，且具备防溅水功能。

5.▲用户友好设计:（投标文件中需提供具有CMA或CNAS资质的第三方机构出具的检测报告复印件，并加盖制造商公章）

- 采水容器下降时自动开启，上提时自动闭合，全自动模式下到达采水目标点自动开盖，提升采样标本的代表性。

- 作业异常状态提示并发出警告，指引正确操作。

- 主体具备快拆支架，安装至无人机的时间＜15秒。支持单手更换采水容器。

- 内置蜂窝网络通信能力，支持4G/3G/EDGE/GPRS （标配流量卡2G／年）。

- 内置SD卡／2G，支持全自动采水任务数据记录。

6.▲飞行控制软件兼容性:（投标文件中需提供具有CMA或CNAS资质的第三方机构出具的检测报告复印件，并加盖制造商公章）

- 支持Payload SDK，可由USB Typc-C供电口通过SkyPort转接环与无人机建立通信，且在飞行控制App实现下列功能:

- 可支持全自动航点采样，通过航点规划，实现一键全自动起飞、飞抵目标采水点、定深采样、返航降落，便于对兴趣点重复采样。

- 显示当前飞行器与采水目标点的距离和相对方向。显示设备的实时工作状态，包括其距离水面的距离、采水容器的升降速度、当前电门百分比、当前释放绳长等信息。

- 可进行控制，包括采水深度、最大升降速度（超功率模式下）、开始采水与放弃采水（全自动模式下）、上升与下降（手动模式下）、校准绳长等。显示下视相机的实时画面。

7.▲云端监控平台:（投标文件中需提供具有CMA或CNAS资质的第三方机构出具的检测报告复印件，并加盖制造商公章）

- 支持浏览器端与微信小程序端。

- 支持同时连接一台或多台设备，并在地图中显示它们的坐标与朝向。

- 支持为设备设置采水目标点，并实现在浏览器端、微信小程序端与无人机遥控器端自动同步该目标点。

- 支持在地图上设置多个测距点进行测距，便于规划作业路线，显示两点之间的距离。

- 显示设备的实时工作状态，包括其距离水面的距离、采水容器的升降速度、当前电门百分比、当前释放的绳长等信息。

- 可对设备进行控制，包括采水深度、最大升降速度、开始采水与放弃采水（全自动模式下）、上升与下降（手动模式下）、校准绳长等。

- 支持在平台中显示并切换无人机主摄像头监视画面及下视超广角夜视镜头监视画面。

- 支持浏览该账户下的云端历史采水任务。

- 多气体检测器（H2S、HCl、NH3、Cl2四参数）

1.尺寸与重量:尺寸≤160*103*88（mm），重量≤520g；

2.检测项目:一台气体检测仪支持同时安装9种不同气体传感器（不包含温湿度传感器），本次检测项目包含H2S、HCl、NH3、Cl2，并能同步显示温度、湿度；

3.安装方式:安装置无人机上方，以最大程度规避旋翼气流对监测造成的影响，且进样口方向与机头方向保持一致，并有主动式新风设计，符合等速采样；

4.配备有气密性的气室:通过主动进气孔和尾部风扇主动通气到密闭气室，气室中上下排列气体传感器的探头；

5.供电方式:有3种不同的供电方式可供选择，支持5VDC 2.5A Max（USB Typc-C接口）；或7~32VDC 2A Max（XT30接口）电源输入；或无人机自带云台口供电（选择无人机供电时用户可在运行于无人机遥控器上的官方飞控软件中实时查看和控制气体监测数据）；

6.具备高亮浓度警示灯提示功能:颜色和报警值可自定义，可设置为自动跟随气体浓度变化；

7.具备独立的移动通信模块，无传输距离限制，污染物浓度数据回传或记录速率不低于1Hz，且数据支持断点续传；

8.具备加密数据输出接口（USB Type-C），用户可以选择不使用内置移动通信模块，而使用专有设备进行加密通信。

9.支持组网作业:一台或多台设备的数据可以在一台或多台可视化终端展示；

10.各检测模块参数详情:

-具备H2S监测模块，检测方式:电化学，可用量程:0~90ppm，检出限:20ppb，时间分辨率:1s；

-具备NH3监测模块，检测方式:电化学，可用量程:0~100ppm，检出限:5ppm，时间分辨率:1s；

-具备Cl2监测模块，检测方式:电化学，可用量程:0~20ppm，检出限:0.5ppm，时间分辨率:1s；

-具备HC1监测模块，检测方式:电化学，可用量程:0~100ppm，检出限:1ppm，时间分辨率:1s。

▲数据可视化与分析软件平台同时支持Windows平台及微信小程序版，具备如下数据可视化功能:实时生成2D网格、2D等值线以及3D点云气体/颗粒物浓度分布热力图（颜色区间可调）；支持导入高清正射影像图（.tif格式，国际通用WGS-84坐标系）导入后会自动覆盖相应区域的地图；支持将气体分布网格图与等值线图输出为带有地理信息的正射图（GeoTiff）。（投标文件中需要提供厂商授权书及软件主要功能截图证明材料，同时提供计算机软著证书复印件相关的证明材料）

- 无人机负载镜头机损险 1年

- 无人机负载镜头原厂机损险1年服务，满足在保障额度内不限次数的免费维修或置换服务，直至保障额度用完或日期截止

- 多气体检测器机损险1年

- 2台多气体检测器机损险各1年

- 无人机核辐射监测模块机损险1年

- 无人机核辐射监测模块机损险1年

- 无人机机损险1年

- 无人机机损险1年

- 无人机探照灯机损险1年

- 2套无人机探照灯机损险各1年

- 无人机喊话器机损险1年

- 2套无人机喊话器机损险各1年

- 采购包2（应急监测设备采购）部分

- 双通道多参数水质分析仪

▲1、双通道设计，可同时连接2个电极（投标文件中需提供具有CMA或CNAS资质的第三方机构出具的检测报告复印件，并加盖制造商公章）；

2、双通道可接温度、pH、ORP、电导率、荧光溶解氧、浊度、悬浮物、COD、水中油、叶绿素和蓝绿藻等电极；

3、采用高清彩色触摸屏≥5英寸；

4、内置可充电锂电池容量≥8000mAh；

5、数据接口：Type-C数据导出和蓝牙打印；

▲6、防护等级：IP67（投标文件中需提供具有CMA或CNAS资质的第三方机构出具的检测报告复印件，并加盖制造商公章）；

▲7、电极支持热插拔连接，并自动识别类型，无需手动设置（投标文件中需提供具有CMA或CNAS资质的第三方机构出具的检测报告复印件，并加盖制造商公章）；

8、主机界面支持中文\英文切换显示；

9、支持自动关机功能；

10、操作环境：5-40℃，相对湿度≤85%；

11、主机尺寸（长宽厚）≤172mm×95mm×32mm；

12、主机重量≤430克；

13、电极技术参数

▲（1）pH电极：量程0～14pH，0～80℃，精度±0.05pH，±0.5℃；支持MODBUS RS485通讯，直径22mm，ABS材质，标配3米线缆（可定制长度）（投标文件中需提供具有CMA或CNAS资质的第三方机构出具的检测报告复印件，并加盖制造商公章）；

（2）ORP电极：量程-1000～1000mV，精度±1mV，支持MODBUS RS485通讯，直径22mm，ABS材质，标配3米线缆（可定制长度）；

（3）电导率电极（四极）：量程0～500mS/cm，精度±1%F·S，支持MODBUS RS485通讯，直径22mm，ABS材质，标配3米线缆（可定制长度）；

（4）荧光氧电极：量程0～25mg/L，0～250%，精度±0.1mg/L或±1%(0～100%)，±0.2mg/L或±2%(100～250%)，支持MODBUS RS485通讯，直径25mm，316L不锈钢材质，标配3米线缆（可定制长度）；

（5）浊度电极：量程0～4000NTU，精度±5%或0.5NTU取最大值，支持MODBUS RS485通讯，直径50mm，ABS材质，标配3米线缆（可定制长度）；

（6）悬浮物电极：量程0～50000mg/L，精度±10mg/L或测量值的±10%，支持MODBUS RS485通讯，直径50mm，ABS材质，标配3米线缆（可定制长度）；

▲（7）COD电极：COD量程0～1500mg/L，TOC量程0～750mg/L，BOD量程0～900mg/L，温度0～50℃，精度±10%，±0.5℃，直径32mm，ABS材质，标配3米线缆（可定制长度）（投标文件中需提供具有CMA或CNAS资质的第三方机构出具的检测报告复印件，并加盖制造商公章）；

▲（8）水中油电极：量程0～200mg/L，精度±10%F.S，支持MODBUS RS485通讯，直径20mm，316L不锈钢材质，3米线缆（可定制长度）（投标文件中需提供具有CMA或CNAS资质的第三方机构出具的检测报告复印件，并加盖制造商公章）；

（9）叶绿素电极：量程0～400μg/L，精度±5% F.S，支持MODBUS RS485通讯，直径20mm，316L不锈钢材质，3米线缆（可定制长度）；

（10）蓝绿藻电极：量程100～300000 cells/mL，精度±5% F.S，支持MODBUS RS485通讯，直径20mm，316L不锈钢材质，3米线缆（可定制长度）；

- 14、配置要求：主机1台，充电器1个，Type-C数据线1根，说明书U盘1个，pH电极1支，水中油电极1支，蓝牙打印机1个，仪器箱 1个。

- 长杆辐射测量仪

- 用途

用于环境中远距离γ辐射监测，或对高剂量率的辐射热点监测。

- 配置要求

- 探测器

- 操作长杆

- 便携箱

- 连接电缆

- 技术性能指标

  - 主机

- 在测量范围内剂量和剂量率报警连续可调

- 测量值以数字方式显示

- 不小于256位数据存储器，能存储外部探测器的测量数据信息

- 能自动识别外部所连接的探头，并显示所探测的辐射线类型

- 保护等级：IP67

- 环境温度：-30℃～+55℃

- 存储温度：-40℃～+70℃

- 相对湿度：10%～95%

- 主机尺寸：≤195mm×73mm×42mm；主机重量：≤410 g(不含电池) ；供电：两节五号电池，使用时间200小时以上（提供厂家参数确认函）

  - 长杆

- 可匹配计数管、GM管、碘化钠、He - 3管等多种探测器

- 高强度玻璃纤维长杆材料，可延长至少4米

- 配有平衡杆，以方便长时间手持工作

- 便携性：为了可长时间操作，全部重量（含主机和探头）不超过3公斤

3.3探头

（1）探测器：两个能量补偿型GM管探测器，可自动切换

（2）测量范围：0.5μSv/h~10Sv/h

（3）显示范围：0.01μSv/h~10Sv/h

（4）能量范围：60KeV~3MeV

（5）灵敏度（Cs-137）：低量程：1.7cps/μSv/h；高量程：0.017cps/μSv/h

（6）角 响 应：≤20％（4π立体角）

（7）基本误差：≤±15％（137Cs，662keV）

（8）外壳防护等级: IP67

- （9）供电时间＞200h（充电电池或干电池）

- 表面沾污仪

- 用途

主要用于对放射性工作场所中设备、设施、放射性物质的容器、密封源、手、衣服、鞋等可能被α、β放射性核素污染的表面进行监测。

- 配置要求

  - 表面污染仪主机,1台

  - 便携箱，1个

- 主要技术指标

  - 薄层塑料闪烁体探测器，不用充气

  - 可以对α、β、γ同时测量，测量数据储存并且可以传输到PC上

  - 测量范围：α：测量下限不大于 0.1 cps；β / γ：测量下限不大于 25 cps

  - β、γ本底监视与补偿

  - 自动或手动设置阈值

  - 在整个有效面积上探测不均匀度低于15%

  - 7个可自由编辑的核素库

  - 探测器：带有ZnS层的塑料闪烁体，

  - 探测器尺寸：不小于170cm2

  - 单 位：C/s、Bq或者Bq/cm2

  - 阈 值：α、β的阈值可以选用c/s、Bq或Bq/cm2单位进行编程设置

  - 效率(2π)： Cs-137，不小于35%；Am-241，不小于22%；U-238，不小于26%；90Sr+90Y  不小于45%

  - 存储器：不小于700个数据，并且有打印功能(带时间记录)

  - 显 示：大尺寸LCD显示，带背景灯，128×64像素

  - 温 度：﹣10℃～﹢40℃

  - 电 源：两节3V电池或者NiMH可充电电池

- 3.17报警方式：声光报警等技术文件

- 便携式x、γ辐射周围计量当量率仪

1．用途

该仪器用于测量环境X-γ辐射剂量率、人工和天然放射性核素甄别及辐射源的搜寻功能。

2．配置要求

（1）主机1台

（2）探头1个

（3）连接电缆1套

（4）便携箱1个

3．主要技术指标

3.1主机技术指标要求：

（1）探测器类型：正比计数管

（2）测量范围：10nSv/h～100mSv/h

（3）能量范围：30keV～4.4MeV

（4）探测器灵敏度: ≥2 Imp/s/μSv/h

（5）角度响应：≤20%(-750到+750)

（6）▲保护等级：IP67（投标文件中需提供具有CMA或CNAS资质的第三方机构出具的检测报告复印件，并加盖制造商公章）

（7）环境温度：-30℃～+55℃

（8）存储温度：-40℃～+70℃

（9）相对湿度：10%～95%

（10）主机尺寸：≤195mm×73mm×42mm；主机重量：≤410 g (不含电池)；供电：两节五号电池，使用时间200小时以上（提供厂家参数确认函）

3.2探头技术指标要求：

（1）探头类型：≥90×90mm高灵敏度大体积塑料闪烁体加碘化钠探测器

（2）探头灵敏体积：≥570 cm3

（3）灵敏度：≥2500S-1/μSv/h（137 Cs）

（4）测量范围：1nSv/h～100μSv/h

（5）剂量率线性：≤10%

（6）能量范围：40keV～4.4Mev

（7）探测限：小于天然剂量率典型值的20%

（8）天然本底扣除：能区分人工和天然放射性核素，采用过滤技术，能对辐射水平轻微增加做出快速探测。

（9）LED显示组合：启动开关：本底探测约1分钟，当绿灯闪亮红灯亮为准备好；绿灯闪亮：正常模式，无人工辐射；红灯闪亮：人工辐射；两种灯都亮：本底中K-40或Th-228含量异常高、多种高能量γ辐射存在、Am/Be，CF252中子源存在

▲（10）电磁兼容性：设备满足电磁兼容性要求，并提供相关证明材料（投标文件中需提供具有CMA或CNAS资质的第三方机构出具的电磁兼容性检测报告复印件，并加盖制造商公章）

▲（11）环境适应性：设备满足环境适应性要求，并提供相关证明材料（投标文件中需提供具有CMA或CNAS资质的第三方机构出具的环境适应性检测报告复印件，并加盖制造商公章，报告内容至少包括振动试验、安全试验、高低温工作试验等）

- 探头尺寸：直径≥110mm，长≥410mm

- （13）探头重量：≤4.15kg

- 便携式多种气体检测仪

1、手持式设计，同时检测VOC、SO2、CL2、NH3、CO和H2S六种气体；

2、传感器量程分辨率要求：PID量程0-1000ppm，分辨率1 ppm；SO2量程0-20ppm，分辨率0.1ppm；CL2量程0-50ppm，分辨率0.1ppm；NH3量程0-100ppm，分辨率1ppm；CO和H2S量程 0-200 ppm，分辨率0.1 ppm；可以选择超过30种气体传感器替换使用；

3、显示屏采用带背光的单色LCD屏幕，分辨率不低于128×160，并具有自动屏幕翻转功能；

4、实时显示气体浓度读数和校正系数；

5、具有记录STEL、TWA、峰值和最低数值功能；

6、具有人员跌倒报警功能，可设置打开/关闭；

7、采样方式：泵吸式，200～300cc/min,泵堵塞时自动关闭；

8、校准方式：手动校准或配套自动测试和校准平台；

9、报警方式：多音调声音（95dB@30cm）、振动、可视（红色LED灯闪烁）和屏幕显示报警条件；

10、可以连续数据记录（5个传感器以1分钟间隔全天候记录6个月），和配置数据记录间隔（1至3600秒）；

11、可以通过充电底座连接PC，进行仪器设置和数据下载；

12、可配置无线通讯：Mesh、蓝牙和Wi-Fi；

13、配套溯源套件，可在手机APP和电脑端查看设备信息：

（1）可在地图上实时定位气体检测仪；

（2）可远程实时查看仪器读数；

（3）可查看仪器数值变化趋势曲线和基于地图的3D柱状走航图，便于追踪污染源（投标文件中须提供产品彩页和软件截图佐证）；

（4）配置蓝牙、串口、USB等丰富接口；

（5）内置8000mAh 大容量充电锂电池，可反向给气体检测仪或手机应急供电;

（6）可以提供仪器读数临界预警和超标报警功能。

14、工作环境：温度-20℃～50℃，湿度0%～95% 相对湿度（非冷凝）；

15、防尘和防水等级：IP65；

16、电池：标配可充电锂离子电池和4节AA电池适配器；

17、语言：支持中文、英文在内的19种语言；

18、尺寸（长宽厚）：≤193mm×96.5mm×66mm；

19、重量：≤880克；

- 20、配置要求：气体检测仪主机1台，校准适配器1个，碱性电池适配器1个，充电器1个，PC通讯数据线1根，PID传感器帽拆卸工具1套，过滤器3个，溯源套件1个。

- 便携式紫外烟气分析仪

一、总体要求

1.采用紫外吸收法测定固定污染源排气中的SO2、NO、NO2，电化学法测O2等成分，满足标准《固定污染源废气 二氧化硫的测定 便携式紫外吸收法》（HJ1131—2020）、《固定污染源废气 氮氧化物的测定 便携式紫外吸收法》（HJ1132—2020）、《固定污染源废气 一氧化碳的测定 定点位电解法》（HJ973—2018）等标准中的相关要求。

2.每台套仪器配置包括但不限于以下部件：

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1台 | 内置SO2、NO、NO2、O2、NH3传感器 |
| 2 | 皮托管组件 | 1套 |  |
| 3 | 高温探针 | 1根 |  |
| 4 | 电源适配器 | 1套 |  |
| 5 | 连接管 | 1套 |  |
| 6 | 蓝牙打印机 | 1个 |  |

二、技术参数

▲3.主要技术指标：

| 项目 | 参数范围 | 原理 | 示值误差 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 0～1000mg/m3 | 紫外 | ≤±3% |
| NO | 0～1000mg/m3 | 紫外 | ≤±3% |
| NO2 | 0～200mg/m3 | 紫外 | ≤±3% |
| NH3 | 0～150mg/m3 | 紫外 | ≤±5% |
| O2 | 0～25% | 电化学 | ≤±5% |
| 含湿量 | 0～40vol% | 阻容法 | 水分≤5vol%时，绝对误差≤±1vol%；水分>5vol%时，相对误差≤±20% |

（投标文件中需提供所投型号产品计量器具型式批准证书（CPA）扫描件佐证，证书认证项目应至少包括SO2、NO、NO2、CO、O2，且所认证项目技术指标需满足上述要求，同时需提供具有CMA或CNAS资质的第三方机构出具的检测报告复印件，并加盖制造商公章）

▲4.仪器性能应满足《固定污染源烟气（二氧化硫和氮氧化物）便携式紫外吸收法测量仪器技术要求及检测方法》（HJ 1045—2019）相关要求。（投标文件中需提供具有CMA或CNAS资质的第三方机构出具的检测报告复印件，并加盖制造商公章）

▲5.SO2、NO、NO2采用热湿法测试原理，采样口至检测气室全程加热，从烟道中抽取烟气后直接进入检测气室；O2采用冷干法测试原理，电化学传感器前有烟气冷凝除湿装置（投标文件中须提供仪器内部烟气冷凝除湿装置照片佐证，照片中需有所投仪器品牌标识，同时需提供具有CMA或CNAS资质的第三方机构出具的检测报告复印件，并加盖制造商公章）。

6.整机结构一体化结构，无需手操器，取样管、采样泵、冷凝除湿装置、分析单元、显示屏、内置电池等一体式集成，整机重量小于5kg（含电池）。内置电池可支持测量结束断电后反吹清洗气室及采样气路（投标文件中须提供反吹界面照片佐证，照片中需有所投仪器品牌标识）。

▲7.取样管采用双层真空隔热设计，便于手持，长度不低于1m，加热及保温温度120～160℃内可设、可调。取样管前端有颗粒物多级过滤器单元，用户可自行更换，所有过滤芯应可清洗并重复使用，若不能重复使用应提供2年测量所需的耗材数量（投标文件中须提供仪器内部烟气冷凝除湿装置照片佐证，照片中需有所投仪器品牌标识，同时需提供具有CMA或CNAS资质的第三方机构出具的检测报告复印件，并加盖制造商公章）。

8.开机预热时间小于20分钟，预热温度低于设定值时，无法进入测量界面，内置流量传感器，可检测并显示采样流量，高于或低于设定值时，无法进入测量界面，可在同一页面显示所有检测项目，可调整气体浓度单位（ppm、mg/m3）。（投标文件中须提供测量界面照片佐证，界面应显示采样流量、所有检测项目、浓度单位，照片中需有所投仪器品牌标识）

9.可通过计算显示NOx，可自行设定基准氧，并根据设定结果自动计算折算浓度。（投标文件中须提供测量结果界面照片佐证，界面应显示检测项目、实测浓度、折算浓度，照片中需有所投仪器品牌标识）

- 10.可设定总测量时长、单个样品测量时长、样品间测量间隔等，自动保存测量结果并可后续完整调阅；数据调阅时可根据用户设置自动计算1—60分钟测量结果的均值；所有测量结果及计算结果均可打印。内部存储数据不低于5000组，可按文件号、日期范围查询数据，可通过USB等通讯接口将测量及计算结果输出至外部储存介质，配蓝牙打印机。（投标文件中须提供按日期查询界面照片及打印数据小条照片佐证，查询界面照片中需有所投仪器品牌标识）

- 便携式颗粒物分析仪

一、总体要求

1.采用等速跟踪采样方法抽取一定量的含颗粒物的废气，利用烟道外过滤的方式，将颗粒物截留在滤膜上。通过β射线照射滤膜前后发生的衰减量计算出颗粒物的质量。颗粒物的采样符合《固定污染源排气中颗粒物和气态污染物采样方法》（GB/T 16157—1996）、《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》（HJ836—2017）等标准的相关要求。

2.每台套仪器配置包括但不限于以下部件：

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 烟尘采样器主机 | 1台 | 内置氧传感器 |
| 2 | 直读式烟尘采样测试探头 | 1套 |  |
| 3 | 连接管 | 1套 |  |
| 4 | 干燥器 | 1套 |  |
| 5 | 取样管支架 | 1套 |  |
| 6 | 滤膜带 | 10卷 | 每卷滤膜带采样斑点数量≥60个 |
| 7 | 打印机 | 1台 |  |
| 8 | 标准滤膜 | 1套 |  |

二、技术参数

▲3.主要技术指标：

| 项目 | 参数范围 | 示值误差 |
| --- | --- | --- |
| 烟尘流量 | （0～120）L/min | ≤±5% |
| 动压 | （0～2000）Pa | ≤±2%F.S. |
| 静压 | （-30～+30）kPa | ≤±4%F.S. |
| 烟温 | （0～800）℃ | ≤±3℃ |
| 颗粒物（烟尘）浓度 | （0～50）mg/m3 | ≤±10% |
| 氧气 | （0-30）% | ≤±5% |

（投标文件中需提供所投型号产品计量器具型式批准证书（CPA）扫描件佐证，证书中所列技术指标需满足上述要求，需提供具有CMA或CNAS资质的第三方机构出具的检测报告复印件，并加盖制造商公章）

▲4.主机内置锂电池（投标文件中须提供整机结构照片佐证，在照片中标注锂电池位置，照片中需有所投仪器品牌标识），内部集成压力传感器、温度传感器、微处理器、采样泵，能测量、计算烟气参数，并基于皮托管平行法等速采样原理，实现等速采集烟尘。（投标文件中需提供具有CMA或CNAS资质的第三方机构出具的检测报告复印件，并加盖制造商公章）

5.主机具有防倒吸功能，在采样结束后，采样泵会以一个较低流量运转，防止倒吸发生（投标文件中须提供防倒吸界面照片佐证，照片中需有所投仪器品牌标识）。具有断电保护功能，来电后测试仪可从断电处继续进行采样。具有采样泵保护功能，采样过程中仪器会自动检测采样泵流量，规定时间内无流量会自动暂停采样，保护采样泵。

6.主机具有无线数据传输功能，可通过远程端查看实时测量数据（投标文件中须提供远程查看测量数据界面照片/截图佐证，照片中能显示所查看仪器型号、编号及测量结果）。

7.主机可分别存储工况测量数据及烟尘测量数据等，内部存储数据不低于5000组，可按文件号、日期范围查询数据，可通过USB等通讯接口将测量及计算结果输出至外部储存介质，配蓝牙打印机。（投标文件中须提供按日期查询界面照片及打印数据小条照片佐证，查询界面照片中需有所投仪器品牌标识）

8.直读式烟尘采样测试探头采用β射线法原理，可直接显示颗粒物浓度数值（投标文件中须提供测量界面照片佐证，照片中需有所投仪器品牌标识）。β射线源为C-14放射源，满足国家豁免管理标准（投标文件中须提供豁免管理相关证明材料）。

▲9.采样测试探头集采样嘴、皮托管、铂电阻一体式设计，钛合金材质，全程加热且温度可设可调，加热温度（80～160）℃，采用高光洁度内壁，减少颗粒物的吸附，具有测量前清洗及气密性检查功能（投标文件中须提供采样管清洗及气密性检查界面照片佐证，照片中需有所投仪器品牌标识）。（投标文件中需提供具有CMA或CNAS资质的第三方机构出具的检测报告复印件，并加盖制造商公章）

10.采样测试探头内置阻容法湿度传感器，可直接同步测量烟气含湿量。含湿量测量范围：0～40vol%，分辨率0.1%，示值误差要求：烟气水分≤5%vol时，绝对误差不超过±1.0vol%，烟气水分＞5vol%时，相对误差不超过±20%。（投标文件中需提供具有CMA或CNAS资质的第三方机构出具的检测报告复印件，并加盖制造商公章）

11.采样测试探头具有自动检测取样管及滤膜温度功能。具有自动保护功能，当纸带阻力过大时仪器会自动移动斑点。

- 12.采样头、采样管与分析单元之间均为快速拆卸设计，方便现场携带及日常维护。（投标文件中须提供采样头与采样管之间、采样管与分析单元之间快速拆卸接头照片佐证）

- 便携式流速测量仪

1、手持式设计；

▲2、流速测量范围：0.03～20m/s（投标文件中需提供具有CMA或CNAS资质的第三方计量检测机构出具的校准测试证书，校准测速范围不低于0.2～4m/s，并加盖制造商公章）；

3、流速测量精度：±2%FS；

4、分辨率：0.01m/s；

5、可设置测量水域截面积，自动计算流量；

6、工作温度：-20~+70℃；

7、电波发射角：12°；

8、电波发射功率≥18dBm；

9、电波频率：24GHz；

10、防尘和防水等级：IP67；

11、测量距离：100米；

12、内置可充电电池，可连续使用约15小时；

13、仪器壳体采用ABS树脂材料，整机重量小于700g

14、多种测量模式：单次测量，单次测量时间100s；连续测量，可以连续测量3000秒；

15、内置角度感测器，可以自动修正垂直角和水平角度；

15、中文界面，指引式操作，单机可以存储2000条记录；

16、可选配无线流速测量软件，根据各个测量点的表面流速可以估算流量；

17、可选配蓝牙打印机进行现场测试记录的打印；

- 18、配置要求：流速仪主机1台，充电器1个、USB数据线1根、便携箱1个。

- 便携式气象仪

1、手持式设计，可监测大气压力、风速、风向、温度和湿度等气象指标；

2、风速量程0.6～30m/s，精度±3%，分辨率0.1m/s；

3、空气温度量程-15℃～60℃，精度±1℃，分辨率0.1℃；

4、相对湿度量程5-95%，精度±3%，分辨率0.1%；

- 5、气压量程750hpa/mb～1100hpa/mb@25℃，精度±1.5hpa/mb，分辨率0.1hpa/mb；

- 微差压计

1、快速精确地测量管道气体动压和静压；

2、手持式设计，测量测量范围0～2000hPa，精度0.5% F.S，分辨率1hPa；

3、可设置报警值，如果超过限值，会发出蜂鸣报警。

4、操作温度：-20～+50℃

5、防护等级：IP40；

- 6、配置要求：压差测量仪主机1台，便携仪器包1个。

- 采购包3（个人应急防务采购）部分

- 个人应急防护装备

- 应急防护包（印制“徐州环境应急”标志）

1.1、面料具有防水、耐磨性能；

1.2、颜色：黑色；

1.3、容量≥38L；

1.4、前幅拉链袋，加厚减压肩带，减压舒适、双肩或单肩均可；

1.5、大开口物资仓，大容收纳仓、一边可扩展侧袋。

- 防化服

- 2.1、可防护化学品喷溅；

- 2.2、符合GB24539-2021标准；

- 防毒面具

- ▲3.1、面罩通过国标GB2626-2019＆GB2890-2022检测；（投标文件中需提供具有CMA或CNAS资质的第三方机构出具的检测报告复印件）

- 3.2、流线型主体，符合人体工学，硅胶材质，舒适度高；

- 3.3、可调节式头带设计；

- ▲3.4、配备A1 E1 K1双盒，通过国标GB2890-2022检测；（投标文件中需提供具有CMA或CNAS资质的第三方机构出具的检测报告复印件）

- 3.5、可轻松滑动颈带扣，无需摘掉头盔/防护眼镜即可顺畅交流；

- 3.6、包装规格：面罩1个/袋，密封过滤件2个/袋。

- 护目镜

- 4.1护目镜防起雾，防化学喷溅，保护人员的眼部；

- ▲4.2、产品符合GB32166.1-2016标准,（投标文件中需提供具有CMA或CNAS资质的第三方机构出具的检测报告复印件）。

- 防护手套

- 5.1、丁睛材质防化手套，长度≥13英寸；

- 5.2、厚度≥15mil,植绒内衬,钻石凸起纹理；

- ▲5.3、通过GB4806.11-2016，（投标文件中需提供具有CMA或CNAS资质的第三方机构出具的检测报告复印件。）。

- 防护靴

6.1、黑色橡胶大底；鞋底防滑、防油/弱酸碱、耐磨、减震；

6.2、可耐受1100N穿刺力中底；可防护多种化学物质；

6.3、配防化靴套，加强防护；

6.3、重量：≤2.2KG/双；

▲6.4、符合标准：GB 21148-2020，（投标文件中需提供具有CMA或CNAS资质的第三方机构出具的检测报告复印件）；

▲6.5、符合标准：GB 20265-2019，（投标文件中需提供具有CMA或CNAS资质的第三方机构出具的检测报告复印件）。

- 防护雨衣

- 7.1.分体式雨衣，带反光条，可印字；

- 7.2.雨衣通过GB/20653-2020标准；

- 7.3.帽子采用可隐藏式设计。

- 辐射个人剂量计

8.1、监测X射线和γ射线，直接读出个人剂量和个人剂量率；在测量范围内，可以连续设置报警阈值，超过阈值或阻塞时发出声光报警；

8.2、测量范围：累积剂量当量：Hp（10）0.0μSv-9999mSv；

8.3、剂量当量率：Hp（10）0.1μSv/h-500mSv/h

8.4、相对误差：＜15%（137Cs）；

8.5、报警功能：可连续设有报警阈值，大于设定的报警阈值时有声光报警，当计数管阻塞时；连续报警不断，报警声音强度在30cm处＞80dB

- 8.6、连续使用≥100小时。

- 防爆手机

- 摄像头：前置≥500万像素，后置≥1300万像素；

- 全网通5G双卡双待，支持NFC；

- 单北斗定位；

- 内存容量：≥256G；

- 双频双频WIFI/WiFi6；

- 主屏:≥6英寸高清；

- 重量：≤210g；

- 防护等级≥IP68；

- ▲9、防爆等级:≥Exib I Mb；（投标文件中需提供具有CMA或CNAS资质的第三方机构出具的检测报告复印件）

- ▲10、符合GB/T3836.1-2021标准。（投标文件中需提供具有CMA或CNAS资质的第三方机构出具的检测报告复印件）

- 易燃易爆气体报警装置

可用于各种工业环境和特殊环境中的氧气、硫化氢、一氧化碳和可燃气四种气体浓度检测。

- PPM、%VOL、mg/m3三种浓度单位可自由切换；

- 单通道可以存储数据≥100000组，可在屏幕上直观查看历史数据，可导出数据；

- 测量范围：0-25%VOL（O2）、0-100ppm（H2S）、0-1000ppm（CO）、0-100%LEL（EX）；

- 分辨率：≤0.01%VOL（O2）、0.01ppm（H2S）、0.1ppm（CO）、0.01%LEL（EX）；

- 响应时间：≤20秒；

- ▲6、防爆等级：≥Ex ia IIC T4 Ga；(投标文件中需提供国家级检验中心出具的防爆合格证书，并加盖制造商公章）

- ▲7、防护等级：≥IP66(投标文件中需提供国家级检验中心出具的合格证书，并加盖制造商公章）

- 有毒有害气体检测报警装置

- 1、检测硫化氢、氨气、二氧化硫、二氧化碳、氮氧化物、氯气、氰化物、一氧化碳等多种气体八气体；

- 2、采用3.5寸高分辨率工业彩屏，完美显示仪器的各项技术指标和气体浓度值，可在屏幕上直观查看历史数据，具有数据打印；

- 3、内置强力真空泵，抽气距离≥5米，可在微负压环境下工作，合理的气室设计能保证传感器不受压力干扰；

- 4、具有数据存储功能，可以存储数据≥100000组，可在屏幕上直观查看历史数据；

- 5、测量范围：0-100ppm（H2S）、0-100ppm（NH3）、0-100ppm（SO2）、0-10000ppm（CO2）、0-50ppm（NOX）、0-20ppm（CL2）、0-30ppm（HCN）、0-1000ppm（CO）；

- 6、分辨率：≤0.01ppm（0-100ppm）、0.1ppm（0-1000ppm）；

- 7、响应时间：≤20秒；

- ▲8、防爆等级：≥ExdII CT4；(投标文件中需提供国家级检验中心出具的防爆合格证书，并加盖制造商公章）

- ▲9、防护等级：≥IP66。(投标文件中需提供国家级检验中心出具的合格证书，并加盖制造商公章）

- 便携式氧气检测装置

1、内置4000mA可充电锂电池，超长待机；

2、采用2.4寸工业级彩屏，完美显示各项技术指标和气体浓度值，可在屏幕上查看历史数据，具有存储、数据导出、温湿度检测等功能；

3、测量范围0-25%VOL；

4、分辨率0.01%VOL，实时检测、定时检测可设置；

5、实时存储、定时存储可设置；单通道可存储数据≥100000组，可在屏幕上查看历史数据，支持通过USB接口将数据上传电脑，应用软件进行数据分析和打印；

▲6、防爆等级≥Ex ia IIC T4 Ga；(投标文件中需提供国家级检验中心出具的防爆合格证书，并加盖制造商公章）

▲7、防护等级≥IP66；(投标文件中需提供国家级检验中心出具的合格证书，并加盖制造商公章）

- 8、仪器净重≤0.5 Kg。

- 音视频布控球

- 满足GB-30871动火作业相关要求，支持GB/T28181第三方平台介入；

- 支持语音对讲、满足临时作业、应急指挥灯视频监控录制需求；

- 像素≥200万（1080P）：2560*1440；

- 微光全彩夜视功能、支持云台移动；

- 重量≤2.4KG,可三角架安装、磁吸式安装；

- 机身铝镁合金材质；

- 内置存储容量：≥256G；

- 支持4G/WIFI；

- 整机工作时长≥10小时；

- 提供一年100G流量服务；

- ▲11、防爆等级：≥Ex db IIC T6 Gb；(投标文件中需提供国家级检验中心出具的防爆合格证书）

- ▲12、防护等级：≥IP66；(投标文件中需提供国家级检验中心出具的合格证书）

- ▲13、防尘等级：≥Ex tb IIIC T80℃ Db。(投标文件中需提供国家级检验中心出具的合格证书）

说明：

- （1）以上“三、技术参数及配置要求”中标注“▲”的为次重要参数，其余为一般技术参数。不满足或负偏离的按照《第四章 评标标准》，给予相应扣分处理。

- （2）投标人投标文件中需详尽真实的提供投标产品的《技术响应偏离表》（格式自拟，加盖投标人电子签章）；

（3）《技术响应偏离表》应按照以上“三、技术参数及配置要求”逐条列出。“三、技术参数及配置要求”中要求提供相关证明材料的，投标文件中必须按要求提供，否则视为负偏离。

- 四、项目实施要求

1、交付时间：合同生效后30日内，将合同标的全部交付并安装调试完毕。

2、交付地点：采购人指定地点。

3、交付方式：由中标人送货上门并负责安装调试。

4、中标人交货时提供货物所必备的各种证书及相关证明材料、技术资料等。

5、中标人所供产品必须为原厂原装、全新的、符合国家强制性技术标准的产品。

6、采购包1中标人的相关设备要必须能与采购人现有经纬M300RTK无人机设备接口匹配，如果中标后采购人发现中标人不符合要求，采购人有权取消中标人中标资格。

五、配送、安装及调试验收要求

1、中标人应委派具有相应资质且经验丰富的技术人员，在了解采购人关于安装进度要求的前提下，负责完成以下工作：

（1）中标人负责设备的安装和调试，并保证安装稳固，如因仪器倾倒掉落导致安全事故，中标人负责处理，并由中标人承担相应的赔偿责任。

（2）调试过程中需使用的工具、设备、耗材、运输和劳务等所有费用均由中标人承担。

（3）所有设备安装完成后，应按国家有关规范标准（国家无验收规范标准的按双方合同规定的要求）进行调试、验收。

（4）所有设备拆箱、通电、调试等各项工作由中标人负责完成。具体实施前，应先经采购人同意且在其指定人员的参与下方可进行。调试的原始记录须经各方签字后留作验收文件。

2、设备送到指定地点后，中标人与采购人一起按照合同标准进行初步验收。中标人不得故意隐瞒产品瑕疵，提供水货、返修、冒牌产品等存在问题的货物。采购人对设备验收合格后，双方共同签署设备初步验收合格证明。验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，或货物有明显损坏，中标人必须更换，并且赔偿由此给采购人造成的损失。初步验收合格证明只作合同货物清单数量、品牌型号、参数符合性证明。验收合格后中标人负责完成指定地点的搬运、安装以及调试。项目实施过程中需要进行水电等改造的必须获得使用人同意。实施过程中须依据相关规范进行安装。

4、最终验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，中标人必须更换，并且赔偿由此给采购人造成的损失。安装设备时，安装人员到场安装，安装所需设备及费用由中标人承担。

5、中标人有责任检查安装现场是否符合产品安装条件。中标人须提供所有货物安装连接所必须的配件及辅材。所有设备的安装附件及零部件必须是厂家原装配置。

6、设备安装调试工作完成后，应进行后期处理。中标人应提供全面咨询与技术支持，及时将其发现并掌握的有关设备的操作、故障检测、故障排除方法及一些新的技术发展通知采购人。

7、中标人应服从采购人的管理，保证产品及人身安全，只能在项目实施现场操作，不得进入采购人其他场所，不得损坏采购人财物，如有损失由中标人照价赔偿。中标人安装时应采取必要的安全措施，对安装施工安全及质量全面负责，如有意外造成安全、质量事故，中标人应承担一切经济法律责任。

8、中标人应保证所提供设备涉及到的知识产权和所提供的软件、技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由投标人承担。

六、售后服务及培训要求

（一）售后服务要求

1.所有设备整机质保不低于3年，从验收合格之日起算。

2.中标人负责质保期内属于质保范围产品的正常投运，质保期内免费服务，质保期后按双方商定的协议继续提供服务。

3.服务响应时间为接电话即可响应，若电话不能解决，则接到用户通知后24小时内达到现场，48小时内解决问题。若48小时内仍不能解决问题，中标人提供备机。

4.操作维修手册：中标供应商必须免费提供完善的设备使用手册、操作培训手册、维护手册。

5.投标文件中提供针对本项目的售后服务及培训方案（包含但不限于：质保期内服务方案及承诺、质保期外服务方案及承诺、培训计划及承诺、故障响应承诺）

（二）培训要求

- 所有设备的培训要求：安装调试合格后，由中标人工程师为采购方操作人员做现场基本操作培训；中标后应指派具备专业人员负责与采购人联系及负责售后服务培训事宜。

- 七、其他要求：见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。

- 第七章  投标文件相关格式

目录

1.投标函

2.法人授权委托书及法定代表人身份证明书

3.开标一览表

4.分项价格表

5.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

6.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

7.偏离表

8.中小企业声明函

9.残疾人福利性单位声明函

10.投标人相关承诺

11.投标人书面声明

12预付款保函支付条款

1. 投标函

致： 江苏大恒运工程造价咨询有限公司

根据          项目[项目编号：    ]招标文件，        (姓名)代表我方______________（投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1. 投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 投标有效期为90天。

5. 投标人在投标初始有效期内撤回投标，其投标保证金将不退还。

6. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

7.招标文件中关于“投标文件的密封要求”的规定由江苏大恒运工程造价咨询有限公司解释，投标人完全理解招标文件中关于“投标文件的密封要求”的规定。

8. 江苏大恒运工程造价咨询有限公司有权将我单位本项目的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由江苏大恒运工程造价咨询有限公司确定。如我单位被确定为中标、成交供应商，江苏大恒运工程造价咨询有限公司有权将我单位本项目投标文件中的《中小企业声明函》（如有），《残疾人福利性单位声明函》（如有）和我单位注册所在县扶贫部门出具的聘用建档立卡贫困人员具体数量的证明（如有）作为《中标（成交）结果公告》的附件予以公告。

9. 采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人视为放弃中标资格。

10. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

授权代表：

授权代表联系方式：

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

2.法人授权委托书及法定代表人身份证明书

（1）法人授权委托书

委托人：

地  址：

法定代表人：               职务：

统一社会信用代码：

受托人：                   性别：男（女）

年龄：  岁                 民族：   族

职务：

身份证号：

兹委托（       ）全权代表我企业（公司）参与（徐州市重点环境应急装备更新采购项目）项目（项目编号：              ）的招、投标活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（        ）无转委托权。委托期限自   年   月   日起至   年   月   日止。

特此授权委托。

委托人（盖章）：                  受托人（签字或签章）：

法定代表人（签字或签章）：

年   月   日

(受托人身份证原件扫描件附后)

（2）法定代表人身份证明书

单位名称：

地址：

姓名：                   性别：

身份证号：               职务：

（      ）系我司的法定代表人。为签署（项目编号：               ，项目名称：徐州市重点环境应急装备更新采购项目）项目投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：           （电子签章）

法定代表人：           （签字或签章）

日期：   年  月  日

(法定代表人身份证原件扫描件附后）

3.开标一览表

项目名称：徐州市重点环境应急装备更新采购项目

项目编号：JSZC-320300-DHYZ-G2025-0002

采购包：

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 徐州市重点环境应急装备更新采购项目 | 详见投标文件 |  |
| 总价（大写）： |  |  |

投标人：               （电子签章）

日期：   年  月  日

4．分项价格表

项目名称：徐州市重点环境应急装备更新采购项目

项目编号：JSZC-320300-DHYZ-G2025-0002

采购包：

货币单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 品牌、规格、型号 | 产品制造企业名称（全称） | 产品制造企业的划分 (大型、中型、小型、微型、监狱企业、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位) | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价合计（即《开标一览表》中的“总价”） |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：               （电子签章）

日期：   年  月  日

说明:1.本表中“产品制造企业的划分”以《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]046号)和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号） 的规定为准。

2.监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地 (设区的市) 监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库（2014）68号）的规定为准。

3.享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的条件以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库（2017）141号）规定为准。

注：1．如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2.投标人对以上数据的真实性负责。

江苏大恒运工程造价咨询有限公司有权将以上内容进行公示。

5.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

项目名称：徐州市重点环境应急装备更新采购项目

项目编号：JSZC-320300-DHYZ-G2025-0002

采购包：

我单位郑重声明：我单位具备履行合同（项目名称：徐州市重点环境应急装备更新采购项目，项目编号：JSZC-320300-DHYZ-G2025-0002）所必需的设备和专业技术能力。

特此声明。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

6.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位在参加（ 徐州市重点环境应急装备更新采购项目）项目（项目编号：JSZC-320300-DHYZ-G2025-0002）政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

7．偏离表

项目名称：徐州市重点环境应急装备更新采购项目

项目编号：JSZC-320300-DHYZ-G2025-0002

采购包：

| 序号 | 偏离内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容，下同）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

8.中小企业声明函

项目名称：徐州市重点环境应急装备更新采购项目

项目编号：JSZC-320300-DHYZ-G2025-0002

采购包：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（徐州市生态环境综合行政执法局）的（徐州市重点环境应急装备更新采购项目）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

- 1.（标的名称），属于（工业（制造业））；制造商为（制造企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业；请选择！）；

- 2.（标的名称），属于（工业（制造业））；制造商为（制造企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业；请选择！）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日期：   年  月  日

- 备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 本项目采购标的属于工业（制造业）。

- 《中小企业声明函》填写不完整、有歧义的，可视为未提供《中小企业声明函》

中小企业规模类型自测小程序

“中小企业声明函” 查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。看下列截图。

9.残疾人福利性单位声明函

项目名称：徐州市重点环境应急装备更新采购项目

项目编号：JSZC-320300-DHYZ-G2025-0002

采购包：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

10.投标人相关承诺

项目名称：

项目编号：

采购包：

我单位承诺：

如有参与同一合同项下政府采购活动的投标人与我单位存在负责人为同一人的情况或者存在直接控股、管理关系，我单位不再参加该同一合同项下的政府采购活动。

我单位对上述承诺负责，并依法承担相应责任。

投标人（电子签章）：

日期：   年  月  日

11、投标人书面声明

项目名称：

项目编号：

采购包：

我单位不是为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

特此声明。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（电子签章）：

日期：   年  月  日

- 12.预付款保函支付条款

付款条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后个    工作日内，甲方应支付合同价款的百分之  XX  ( XX %)小写￥       大写：人民币        。

（2）验收合格后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之 XX (XX%)小写￥         大写：人民币          。

......

付款条件二：不提交预付款保函的

（1）合同签订后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之 XX ( XX %)小写￥       大写：人民币        。

（2）验收合格后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之 XX (XX%)小写￥         大写：人民币          。

......

注： 1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

- 付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购（2020）52号)要求。