如东县岔河殡仪馆老区域改造及所有场地沥青铺设工程

清单编制说明

一、工程量清单编制依据：

- 1、业主提供的图纸。

- 2、工程量清单计量依据：《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50500-2013、《通用安装工程工程量计算规范》 GB50856-2013、《市政工程工程量计算规范》GB50857-2013。

- 3、本工程计价依据：《江苏省建筑与装饰工程计价定额》2014 版、《江苏省安装工程计价定额》（2014 版）、《江苏省市政工程计价定额》（2014 版）及《江苏省建设工程费用定额》（2014 年）。

- 4、《招标文件》。

- 5、材料建议品牌未在清单项目特征中体现，按《招标文件》执行。

- 二、编制说明：

- 1、砂浆均按预拌砂浆考虑，砼均采用商品砼；

- 2、新建砖砌围墙(长54.6m+4m；高2.67m),与已建围墙相连，具体做法参一期围墙。

- 3、清理原明排水沟，暗埋158m长Φ300波纹管，100厚黄砂垫层，商品土回填（200㎜×3000㎜×158m＋430㎜×3000㎜×158m）。波纹管两端分别设小型砖砌八字排水口。砌筑φ700砖砌检查井7座。

- 4、其余改造部分详见设计图纸