招 标 文 件

项目名称：滨海县民兵训练基地厨房设备采购及安装项目

项目编号：JSZC-320922-YTGC-G2025-0037

滨海县退役军人事务局

2025年12月

总  目  录

第一章   招标公告

第二章   投标人须知

第三章   合同条款

第四章   采购需求

第五章   评标方法与评标标准

第六章   投标文件格式

第一章 招标公告

项目概况

滨海县民兵训练基地厨房设备采购及安装项目的潜在投标人可在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目），并于2025年12月23日9时00分00秒（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320922-YTGC-G2025-0037

2.项目名称：滨海县民兵训练基地厨房设备采购及安装项目

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：210万元

5.最高限价：190万元

6.采购需求（简介）：滨海县民兵训练基地厨房设备采购及安装项目，包括货物（含相关附配件）的采购、包装、运输、安装、调试、培训、验收、两年质量保修期内维保、售前、售后等相关伴随服务。详细内容见本招标文件第四章。

7.供货期限（含安装调试工期）：30日历天；质量保修期： 两 年。

8.质量标准：合格

9.项目地点(交货地点)：滨海县民兵训练基地。

10.本项目不接受联合体参与招标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.7在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目给予小微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位报价20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。具体中小企业划分标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

3.本项目的特定资格要求：本项目不接受联合体参与招标。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日 。

2.地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）；

3.方式：本项目采用网上注册登记方式。

4.售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2025年12月23日9时00分00秒（北京时间）。

2.地点：苏采云“不见面”开标大厅 。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

2.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

2.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投 标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

2.2 潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

2.3 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端 工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

2.4 采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

2.5 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注盐城市政府招标代理机构或招标人在“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

4.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：滨海县退役军人事务局

地址：滨海县东坎街道中市路23号

联系人：王女士 、朱先生

联系方式：15161910112、13505102408

2.采购代理机构信息

名 称：江苏雨田工程咨询集团有限公司

地 址：滨海县大学生创业园电谷A226室

联系人：王女士

联系方式：13914632376

3.项目联系方式

项目联系人：王女士 、朱先生

电　话：15161910112、13505102408

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，招标人及招标代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本项目招标代理服务费依据《江苏省政府采购代理服务收费指导意见》的通知（苏政采〔2024〕20号）执行，招标人约定由中标人向招标代理机构一次性支付招标代理服务费人民币20000元，投标人须将此费用纳入投标报价中，招标人不另行支付。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与招标代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知招标代理机构或招标人。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，招标代理机构或招标人可以对招标文件进行修改。

8.2 招标代理机构或招标人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标代理机构或招标人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1投标有效期为采购人规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，招标代理机构或招标人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝招标代理机构或招标人的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 招标代理机构或招标人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、投标文件的拒收

20.1 招标代理机构或招标人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1 招标代理机构或招标人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由招标代理机构或招标人组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1开标后，招标代理机构或招标人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、招标代理机构或招标人均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 招标代理机构或招标人和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过招标代理机构查询自己的评审得分及排序情况。

25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，招标代理机构或招标人将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，招标代理机构或招标人将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和招标代理机构或招标人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与招标代理机构或招标人及评标委员会联系。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价<采购项目预算×50%；

2.投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

3.评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发展改革委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 招标代理机构或招标人将在中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、招标代理机构或招标人行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
   29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
   29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，招标代理机构或招标人、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向招标代理机构或招标人提出，由招标代理机构或招标人负责答复。

采购人及招标代理机构或招标人只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和招标代理机构或招标人不接受未填写快递运单的快件。质疑接收部门为公共资源交易中心业务受理处，联系地址：滨海县大学生创业园电谷A226室，联系电话：13914632376。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，招标代理机构或招标人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、中标通知书

30.l中标结果确定后，招标代理机构或招标人将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31、签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33、政府采购政策功能落实

33.1政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏省政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。

33.2进口产品

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

33.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

33.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

33.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

33.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

33.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

33.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

33.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

33.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

33.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

33.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

33.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

33.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

33.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

33.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

33.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

33.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

33.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。

33.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

33.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。

33.4政府采购节能产品、环境标志产品

33.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

33.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

33.5绿色包装

本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

33.6政府采购创新产品

采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。

33.7绿色数据中心政策

本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

33.8履约保证金政策

确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

中标供应商在签订合同前，须向采购人交纳履约保证金（履约保证金的数额为合同金额的10%，以现金转账、支票、汇票、本票或者银行保函形式提交），履约保证金必须交至采购人指定账户。如是开具保函必须是无条件即索即兑的银行保函，保函有效期为签订合同后2个月，保函开具行必须为采购人指定行，且须完全符合采购人要求。如中标人在收到中标通知书后15日内未按上述要求交付履约保证金，采购人有权单方取消投标人中标资格。对AA评级及以上政府采购供应商，可按合同金额的5%比例缴纳履约保证金。

履约保证金金额为合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理 部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实）。

34、预付款制度

本项目落实预付款制度，预付款比例为30% 。

第三章  合同条款

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

盐城市政府采购合同（货物）（合同编号）

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等法律法规的规定以及                       项目采购结果，甲乙双方遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就                       项目事宜经双方协商一致，订立本合同。

一、合同内容

1.1标的名称：

1.2标的质量：

1.3标的数量（规模）：

1.4履行时间（期限）：

1.5履行地点：

1.6履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：__________________圆（￥_________元）人民币。

2.2本合同价是指乙方为完成招标文件、采购清单中确定的所有内容。乙方已充分考虑为完成上述内容所必须的全部产品并进行相关服务所需的所有费用，即主要包括（但不限于）：所投产品费用、直接和间接成本费、劳务费、清洁费、包装费、采购费、运杂费（含运输费）、装卸费（含上下力资）、保险费、保修费、管理费、安装费、调试费、两年质量保修期内维保、售后服务费、投标费用、税金、利润、风险费、成品保护费、不可预见费及其他一切相关费用等所需的全部费用，凡漏项或少计均视为优惠，甲方不另行增加费用。各类风险和政策性调整等风险已包括在合同价中，最终结算时除合同约定调整外一律不予调整。

2.3本项目采用固定全费用综合单价（即将所有费用均摊销至各综合单价中）。合同实施过程及结算时，中标的综合单价一律不作调整，按实际供货数量结算。

三、技术资料

3.1 乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供货物的有关技术资料。

3.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、 规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、转包或分包

6.1 本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应。

6.2 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

七、履约保证金

7.1中标供应商在签订合同前，须向采购人交纳履约保证金（履约保证金的数额为合同金额的10%，以现金转账、支票、汇票、本票或者银行保函形式提交），履约保证金必须交至采购人指定账户。如是开具保函必须是无条件即索即兑的银行保函，保函有效期为签订合同后2个月，保函开具行必须为采购人指定行，且须完全符合采购人要求。如中标人在收到中标通知书后15日内未按上述要求交付履约保证金，采购人有权单方取消投标人中标资格。对AA评级及以上政府采购供应商，可按合同金额的5%比例缴纳履约保证金。

7.2合同履行结束后，采购人应及时退还交纳的履约保证金。

7.3履约保证金的退还：

7.3.1方式：退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

7.3.2时间：验收合格且采购人收到发票后30日内。

7.3.3条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格后，且采购人收到中标人出具的发票。

7.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）中标人不履行与采购人订立的合同的；

（3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（5）中标人将合同内容转包、违法分包的；

（6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

八、免费质量保修期

8.1 质保期（自交货验收合格之日起计）：两年。

九、合同履行期限、交货方式及交货地点

9.1 供货期限（含安装调试工期）：30日历天。

9.2 交货方式：送货上门。

9.3 交货地点：滨海县民兵训练基地。

十、货款支付

10.1预付款支付时间：合同签订后，预付款支付比例：合同金额的30%，（中标人须提供合同总价30%的预付款银行保函）。签订合同时，乙方书面明确表示无需预付款的，甲方可不支付预付款。

10.2尾款支付时间：中标人按要求将货物送到指定地点并完成安装调试，经采购人验收全部合格后付至合同款的80%;待验收合格满一年后并通过审计付至审计价的90%，余款待验收合格满两年后按审计价结清。（如有违约扣款的，按实际情况在合同款中扣除）

10.3当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

注：（1）结算时，中标人须提供增值税专用发票，收到发票后10个工作日内支付。

（2）乙方在甲方支付预付款前，必须提供预付款同等金额的银行保函，以确保甲方的资金安全。该保函必须是无条件即索即兑的银行保函，保函有效期为签订合同后2个月，保函开具行必须为甲方指定行，且须完全符合甲方要求。如成交供应商未按上述要求在签订合同前15日内未提供银行保函，则视为成交供应商无条件放弃预付款。

十一.税费

11.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

12.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴ 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵ 贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

12.3如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在___小时内到达甲方现场，并在    小时内解决质量及故障问题。

12.4在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担所产生的一切费用。

12.5上述的货物免费保修期为根据招投标文件要求，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过免费质量保修期的货物，乙方应提供终生维修（除甲方不再要求继续维修外），维修时只收部件成本费。

12.6售后服务：乙方须按招标文件要求和投标文件的承诺执行。

12.7成交供应商投标前须自行勘察现场，如设备安装运行需涉及装修等前期改造，则相关一切费用均有成交供应商自行承担，并包含在投标报价中，采购人不再另外支付。如因改造导致工期延误，则视为成交供应商违约，相关违约责任由成交供应商承担，采购人有权扣除合同金额的10%作为合同违约金。

十三、货物验收

13.1 甲方对乙方提供的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行验收，不满足要求或标准的不予验收。

13.2 乙方交货前应对货物作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术依据，清单应随货物交付甲方。

13.3 对技术复杂的货物，甲方可请具有资质的专业检测机构参与验收与检测，并由其出具质量检测报告，费用由乙方承担。

十四、货物包装、发运及运输

14.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

14.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

14.4 货物在验收合格交付甲方前所发生的所有风险由乙方承担。

十五、违约责任

15.1 逾期责任及违约金支付

1.任一单项货物逾期交付的，乙方应按每项的货物延期天数向甲方支付2000元/天的违约金。

2.合同中任一单项货物供货逾期超过30个日历天的，视为乙方严重违约，甲方有权单方面解除合同，乙方应向甲方支付项目中标金额20%的违约金。

3.违约金的支付

①违约金从履约保证金中扣除；

②违约金超过履约保证金部分由应付货款中扣除；

③违约金超过应付货款的差额部分，乙方须支付差额部分，乙方拒绝支付的，甲方可向法院起诉要求乙方支付。

15.2 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物且视为乙方逾期交货，若因此产生的违约责任按照15.1条款执行。

15.3 质保期若设备发生故障时，出现以下情况：

15.3.1.乙方未在1小时内做出电话响应或2小时内到达现场；一般故障4小时内解决；重大故障24小时内解决；如在48小时内无法排除故障的，须免费提供原厂同等配置的备用货物以保证招标人货物的正常运行。若未能在规定的时间内进行响应和解决货物故障的，招标人有权自行处理，所产生的费用和风险由中标人承担，其费用在合同款中扣除。直至扣除全部尾款。

15.3.2.乙方在质保过程中若造成甲方设备或任一固定资产、人员等损坏或损伤，乙方应承担全部赔偿责任，甲方有权扣除损坏或损伤对应金额的履约保证金或尾款。

15.3.3乙方未能按照甲方需求定期提供设备巡检及保养的，甲方有权按合同总额*5%/次对乙方予以扣罚违约金。

15.3.4.如乙方更换的设备配件非原厂全新适配件，甲方有权按合同总额*20%/次对乙方予以扣罚并终止合同。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，甲方有权选择终止合同或继续履行合

同。

十七、解决争议的方法

双方在执行合同中所发生的一切争议，可通过协商解决，并签订补充协议。如协商不成，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十八、其他

18.1 本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书及补充协议均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

18.2 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

18.3 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十九、合同生效

19.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

19.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

19.3 本合同正本一式 伍 份，甲、乙双方各执贰份，代理公司执壹份。

甲方：                               乙方：

地址：                               地址：

法定代表人或授权代表：               法定代表人或授权代表：

联系电话：                           联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章 采购需求

项目属性:货物类项目

采购标的所属行业：工业。 具体内容如下表：

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 参考图片 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主副食库 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 四层平板货架 | 1200*500*1500 | 台 | 6 |  | 1.管架SUS304 1.5㎜厚38×38㎜不锈钢方管。 2.层梁用SUS304 1.2㎜厚不锈钢38×25方管,间隔条用1.0㎜不锈钢30×15方管,骨条间距50㎜。 3.38×38不锈钢管及高度调整钢脚。 |
| 2 | 低物架 | 1200*500*300 | 台 | 4 |  | 1.采用SUS304 1.5㎜厚38×38㎜不锈钢方管架。 2.间隔条用1.2㎜不锈钢30×15mm方管,间距50㎜。 3.柱脚：配橡胶耐磨脚套。 |
| 3 | 平板推车 | 600*900*900 | 台 | 2 |  | 1.采用SUS304不锈钢板,厚度1.5mm,梁用SUS304 1.2㎜厚不锈钢38×25方管满焊；台脚：2个4寸定向轮，2个4寸带刹车万向轮。 2.600*900*900。 |
| 4 | 四门冰箱 | 1200*750*2000 | 台 | 4 |  | 1.温度范围：冷藏室温度设置：+1℃~ -4℃ ；冷冻室温度设置：+0℃~ -18℃； 2.四门带锁,自动回归门； 3.采用无CFC的环保雪种（R290)，柜体75mm环保绝缘材料； 4.制冷方式：风冷； 5.蒸发器化霜水自动蒸发； 6.可放置8*2/1GN盆,GN盆和搁物架可以自由交换； 7.浸塑层架数量（标配）：4层共8个； 8.外箱材料：SUS304不锈钢； 9.内箱材料：SUS304不锈钢； 10.可承受43℃环境温度； 11.150mm高可调子弹脚； 12.温控类型：电子温控； 13.电压/频率，整机功率：220V/50HZ，560w； 14.符合卫生标准； 15.整体式顶置制冷系统，辅以独特的风道设计，制冷迅速均匀且方便维修。 |
| 粗加工 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 饮水机 | 12KW | 台 | 1 |  | - 1.功率12千瓦380的电压； - 2.额定电流：13.2A ； 3.每个小时开水量200升； - 4.内胆：304保温； 5.漏掉保护器：3项5线32A ； - 6.用线：4平方。 |
| 2 | 四层平板货架 | 1200*500*1500 | 台 | 3 |  | 1.管架SUS304 1.5㎜厚38×38㎜不锈钢方管。 2.层梁用SUS304 1.2㎜厚不锈钢38×25方管,间隔条用1.0㎜不锈钢30×15方管,骨条间距50㎜。 3.38×38不锈钢管及高度调整钢脚。 |
| 3 | 刀具砧板组合消毒柜 | 1200*650*1600 | 台 | 1 |  | 1.选用SUS304优质不锈钢板制作，台面1.2mm，砧板消毒柜选用两辆推车设计，刀具消毒柜选用抽拉式设计，毛巾消毒柜移门带玻璃； 2.紫外线功率：17w； 3.红外线功率：300w； 4.消毒方式：紫外线； 5.消毒刀数量：20把； 6.消毒毛巾数量：24块； 7.消毒砧板数量：10块（直径50cm厚度10cm）。 |
| 4 | 四门冰箱 | 1200*750*2000 | 台 | 1 |  | 1.温度范围：冷藏室温度设置：+1℃~ -4℃ ；冷冻室温度设置：+0℃~ -18℃； 2.四门带锁,自动回归门； 3.采用无CFC的环保雪种（R290)，柜体75mm环保绝缘材料； 4.制冷方式：风冷； 5.蒸发器化霜水自动蒸发； 6.可放置8*2/1GN盆,GN盆和搁物架可以自由交换； 7.浸塑层架数量（标配）：4层共8个； 8.外箱材料：SUS304不锈钢； 9.内箱材料：SUS304不锈钢； 10.可承受43℃环境温度； 11.150mm高可调子弹脚； 12.温控类型：电子温控； 13.电压/频率，整机功率：220V/50HZ，560w； 14.符合卫生标准； 15.整体式顶置制冷系统，辅以独特的风道设计，制冷迅速均匀且方便维修。 |
| 5 | 绞肉机 | 双用 | 台 | 1 |  | 1.本机采用不锈钢材料，具有外型美观、 体积小巧、结构紧凑、拆洗方便等特点。 2.规格型号: HX-22C。 3.电机功率：2.2Kw电压：220V频率：50HZ 生产效率：150kg/h主轴转速：210r/min 4.毛重：35Kg。 5.外形尺寸：500*285*500mm。 |
| 6 | 杀鱼池 | 1500*700*800 | 台 | 1 |  | 1.整体SUS304不锈钢制作； 2.台面采用1.5mm厚不锈钢板制作； 3.星盆斗采用1.2mm厚不锈钢板制作； 4.立柱采用38*38mm方通，配可调式子弹脚； 5.横撑采用25*38mm方通。 |
| 7 | 冷热水龙头 | 鸭颈式 | 只 | 5 |  | 1.座台式双孔双温、主体黄铜铸造表面 抛光镀铬处理； 2.配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄； 3.十寸（254mm）平颈水嘴，360度可旋转； 4.开孔尺寸25mm*2,左右开孔间距203mm(偏芯设计可调范围15mm)，进水接口为标准1/2"外螺纹； 5.总高度230mm,出水口距台面 149mm。 |
| 8 | 平台水池 | 1200*700*800 | 台 | 1 |  | - 1.整体SUS304不锈钢制作； 2.台面采用1.5mm厚不锈钢板制作； 3.星盆斗采用1.2mm厚不锈钢板制作； 4.立柱采用38*38mm方通，配可调式子弹脚； 5.横撑采用25*38mm方通。 |
| 9 | 单眼水池 | 1000*700*800 | 台 | 3 |  | - 1.整体SUS304不锈钢制作； 2.台面采用1.5mm厚不锈钢板制作； 3.星盆斗采用1.2mm厚不锈钢板制作； 4.立柱采用38*38mm方通，配可调式子弹脚； 5.横撑采用25*38mm方通； 6.不锈钢下水器。 |
| 10 | 清洗去皮机 | 1270*690*960 | 台 | 1 |  | 1.外形尺寸：1270*690*960； 2.机器重量：100KG； 3.产量：450KG/HR 4.电源：380V 三相； 5.功率：1.1KW。 |
| 11 | 多功能切菜机 | 1100*530*1000 | 台 | 1 |  | 1.切割尺寸：1-65mm（可调）； 2.机器重量：135KG； 3.产量：300-1000KG/HR； 4.电源：380V 三相； 5.输送带宽：118MM； 6.功率：1.87KW； 7.可切丁、片、丝刀盘可更换。 |
| 12 | 洗地龙头 | 15米 | 台 | 1 |  | 1.环氧外壳； 2.敞开式； 3.软管长度：15米。 |
| 洗碗间 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 洗地龙头 | 15米 | 台 | 2 |  | 1.环氧外壳； 2.敞开式； 3.软管长度：15米。 |
| 2 | 餐车 | 900*500*900 | 台 | 3 |  | 材料采用SUS304不锈钢板制作，珐纹处理，氩焊处满焊，抛光打磨。层板厚度δ=1.5mm，把手采用φ25*1.2mm不锈钢圆管，五寸加重静音脚轮，两定两转，转向带刹车。 |
| 3 | 碗柜 | 1200*500*1800 | 台 | 3 |  | 材料采用SUS304不锈钢板制作，珐纹处理，氩焊处满焊，抛光打磨。层板厚度δ=1.5mm，侧板、门板厚度δ=1.2mm，工作柜储的趟门选用悬挂式，此工艺使工作台无卫生死角，完全达到卫生要求；层板、底下部采用横向加强筋加固,脚为高度可调不锈钢调整脚。 |
| 4 | 双门热风循环消毒柜 | 1380*680*1800 | 台 | 2 |  | 1.整机采用无磁不锈钢，门封条密闭工艺，隔热保温； 2.双机热风循环系统+臭氧，可对餐具多方位消毒杀菌； 3.微电脑智能可调温调时控制; 4.双开门650L及以上大容量； 5.全不锈钢重力脚配置，稳定柜体; 6.功率：4KW/220V 。 |
| 5 | 单眼水池 | 1000*700*800 | 台 | 4 |  | 1.整体SUS304不锈钢制作； 2.台面采用1.5mm厚不锈钢板制作； 3.星盆斗采用1.2mm厚不锈钢板制作； 4.立柱采用38*38mm方通，配可调式子弹脚； 5.横撑采用25*38mm方通； 6.不锈钢下水器。 |
| 6 | 冷热水龙头 | 鸭颈式 | 只 | 4 |  | 1.座台式双孔双温、主体黄铜铸造表面 抛光镀铬处理； 2.配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄； 3.十寸（254mm）平颈水嘴，360度可旋转； 4.开孔尺寸25mm*2,左右开孔间距203mm(偏芯设计可调范围15mm)，进水接口为标准1/2"外螺纹； 5.总高度230mm,出水口距台面 149mm。 |
| 7 | 隧道式洗碗机 |  | 台 | 1 |  | - 1.液晶显示屏面板，LED温度显示设计；钢板采用国内优质板材含8个镍的304国标钢（1.2-3.0mm)，英国锻造覆膜技术，抗氧化耐腐蚀。 2.洗涤能力：每小时2800-4200碟； - 3.功率：70kw、380V； - 4.电缆、国标：3+35²+2； - 5.空开¦三项漏电保护：160A 6.双主洗双漂洗双烘干。 |
| 8 | 气泡浸泡池 | 1500*800*800 | 台 | 1 |  | 1.1500*800*800（长*宽*高mm）； 2.电压：380V； 整机功率：9kW； 3.采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm。 |
| 9 | 移动接餐台 | 1200*800*800 | 台 | 1 |  | 材料采用SUS304不锈钢板制作，珐纹处理，氩焊处满焊，抛光打磨。台面厚度δ=1.5mm，下层板厚度δ=1.2mm，腿采用φ38*1.2mm圆管制作,采用不锈钢子弹脚。 |
| 10 | 接气罩 | 6000*1300*500 | 平方 | 7.8 |  | 优质不锈钢制造； 壳体面板304厚度1.2mm，加强筋1.0mm； 配双层隔油网，滴油杯及防潮灯； 配英式防爆灯座，电源线套管丝牙接驳。 |
| 特训餐具专用间 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 保温箱 | 65L | 只 | 30 |  | - 1.产品名称：65升保温箱； 2.型号：SJ65 净重 NW(kg)：6.79kg； 3.颜色：蓝色 毛重 GW(kg)：8.05kg； 4.外尺寸EST.SIZE(cm)：63X48X37 配 置 ：2200克冰盒2个； 5.内尺寸INT.SIZE(cm)：56X43X31； - 6.艺工吹塑工艺产品材Material PE/PU/PP； - 7.保冷时间 24~72小时以上； 8.箱规CARTONSPEC(cm) 64.5X49X39 装箱数 PCS：1PCS； 9.箱体材料 内外表面PE塑料，中间高质量的PU保温层； 10.产品用途 冷藏(药品、疫苗、血液、胰岛素、医疗器械等)、冷链储运。 |
| 2 | 平板推车 | 600*900*900 | 台 | 5 |  | 1.采用SUS304不锈钢板,厚度1.5mm,梁用SUS304 1.2㎜厚不锈钢38×25方管满焊；台脚：2个4寸定向轮，2个4寸带刹车万向轮。 2.600*900*900。 |
| 3 | 四层平板货架 | 1200*500*1500 | 台 | 4 |  | 1.管架SUS304 1.5㎜厚38×38㎜不锈钢方管。 2.层梁用SUS304 1.2㎜厚不锈钢38×25方管,间隔条用1.0㎜不锈钢30×15方管,骨条间距50㎜。 3.38×38不锈钢管及高度调整钢脚。 |
| 4 | 洗地龙头 | 15米 | 台 | 1 |  | 1.环氧外壳 2.敞开式 3.软管长度：15米 |
| 面点主食间 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 洗地龙头 | 15米 | 台 | 1 |  | 1.环氧外壳 2.敞开式 3.软管长度：15米 |
| 2 | 双眼水池 | 1200*700*800 | 台 | 1 |  | 1.整体SUS304不锈钢制作； 2.台面采用1.5mm厚不锈钢板制作； 3.星盆斗采用1.2mm厚不锈钢板制作； 4.立柱采用38*38mm方通，配可调式子弹脚； 5.横撑采用25*38mm方通； 6.不锈钢下水器。 |
| 3 | 冷热水龙头 | 鸭颈式 | 只 | 2 |  | 1.座台式双孔双温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理 ； 2.配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄； 3.十寸（254mm）平颈水嘴，360度可旋转； 4.开孔尺寸25mm*2,左右开孔间距203mm(偏芯设计可调范围15mm)，进水接口为标准1/2"外螺纹； 5.总高度230mm,出水口距台面 149mm。 |
| 4 | 压面机 |  | 台 | 1 |  | 1.额定电压：380V 2.电机功率：5KW 3.压面厚度：2~32mm 4.压面宽度：320mm |
| 5 | 和面机 |  | 台 | 1 |  | 1.额定电压:380V 2.电机功率：5KW 3.生产量：125kg/h 4.和面机的容量约为‌120升 5.面粉容量约为‌50-60公斤。 |
| 6 | 搅拌机 | B20 | 台 | 1 |  | 1.额定电压:220V 2.电机功率：0.5KW 3.生产量：95kg/h |
| 7 | 木案工作台 | 1800*700*800 | 台 | 2 |  | 1.台面:60mm优质木板 2.辅材:不锈钢板材 1.5mm 3.加强筋:不锈钢板材 1.2mm 4.脚通:钢管 φ50χ1.2mm 5.配防滑垫 |
| 8 | 双层工作台 | 1500*700*800 | 台 | 2 |  | 材料采用SUS304不锈钢板制作，珐纹处理，氩焊处满焊，抛光打磨。台面厚度δ=1.5mm，下层板厚度δ=1.2mm，腿采用φ38*1.2mm圆管制作,采用不锈钢子弹脚。 |
| 9 | 万能蒸烤箱 | 六盘 | 台 | 1 |  | 1.电功率:380V,50Hz,15.9kw 2.焙烤、煎烤、架烤、蒸、焖等都可在一台设备中完成，大大提升厨房空间利用率。 3.电容屏操作面板。 4.操作系统内置视频助手，即视频说明书，方便使用者随时查阅，内置超过 250 个自动烹饪过程，中途可切换成手动烹饪模式，操作简单方便，只需选择相应模式（蒸/ 烤 / 蒸烤），调节温度、湿度、时间调节即可。 |
| 10 | 发酵箱 | 600*850*2000 | 台 | 1 |  | 18盘单门冷藏醒发箱:63*122*211CM，220V，1.8KW，自备16A的3孔插座和进水三角阀在机器后侧墙上，机器正下方需有地漏排水，机器顶部与房顶之间至少保留40-50CM的高度空间散热。 |
| 11 | 柜式电饼档 | 800*800*800 | 台 | 2 |  | 1.整体SUS304不锈钢制作，落地式； 2.直径550mm、深28mm高密度铝锅； 3.双面恒温电加热、自动控温双控面板； 4.电功率:380V,50Hz,6.9kw。 |
| 12 | 智能米饭机 |  | 台 | 3 |  | 24盘规格：1400*580*1580 说明：整机发泡保温，蒸大米140KG，蒸馒头120KG，蒸饭时间50min,额定电压：380V，额定频率：50Hz,额定输入功率：24kw，水压：100-250kpa,蒸汽压力：15-20kpa 380V/24KW 1）缺水报警显示2）加热显示3）保温功能4）蒸煮功能5）时间显示6）调温功能，一键启动 7）菜单选择。 1.蒸饭柜优质不锈钢磨砂板制作，整体高压发泡， 2.蒸饭柜自动进水技术功能。 3.内胆顶层斜坡设计，防止蒸汽滴落污染食物:与食品接触无重金属污染，卫生标准符合国家标准GB4806.9-2016标准: 4.蒸饭柜采用新型多气囊，嵌入式砖胶门封，密封牢靠:开门方便，结实耐用。 5.机体耐腐蚀、清洁方便、细菌残留降至最低:冲压成型不锈钢蒸高效。 设备配有手动开关（备用开关），和电脑版开关。两路系统不耽误使用。 |
| 13 | 电磁蒸包炉 | 1000*800*800 | 台 | 1 |  | 功率：15KW*2/380V 1.产品采用符合不锈钢化学成分检验合格的SUS304不锈钢磨砂板，台面一次成型。 2.产品采用≥8档360度旋转火力开关，开关控制模块依据GB/T4208-2017《外壳防护等级（IP代码）》检验：IP6X防尘试验、IPX7防水试验两项检验合格。 3.前板配置防误动开关，紧急情况一键切断电源，安全升级更有保障。 4.机芯采用分层次散热结构，机芯外壳全密封设计，采用抗干扰机箱；机芯数据线采用工业级航空插座，抗拉力强。 5.软启动技术，超宽工作电压设计，具有3h自动关机功能，自动报警装置，安全更省心。 |
| 14 | 电自动炒菜机 | 1170×1300×1550 | 台 | 1 |  | 1.规格（长*宽*高）约：1170×1300×1550mm； 2.功率/电压 ：25KW/380V /50Hz； 3.滚筒：锅体内直径 Φ580mm； 4.滚筒材质 ：443#不锈钢可选装不粘锅涂层； 5.显示屏 ：10 寸多功能电容触模显示屏，清晰度更高，任意角度不反光，操作体验感更优； 6.语音：智能实时语音仿真播报功能，可直接播报投放食材的名称； 7.转锅速度可调，火力9档可调，科技感更强，近距离喷射，更少滴漏，减少浪费；结构互锁保护，安全耐用； 8.智能控制系统，自主研发设计采用内核的 64 位数字纳秒级处理器作控制核心芯片、双磁电引擎，确保机器运行更稳定； 9.翻锅方式：电控翻锅、电动倒料； 10.测温：红外线测试及温度显示和超温语音 提示 ； 11.菜单：可输入及修改菜单名称；菜单记忆功能。 12.接料盘：抽拉式接料盘，节省场地空间 ，方便快捷清洗，人性化设计； 13.电磁加热机芯采用全封闭铝质材料制作 ，自带内循环热交换系统 ，有效减少外部使用环 境影响； 14.开机自检功能双重卸载性能保护设置 、 电路板采用全贴片工艺自动化生产多级防护三重 立体防辐射外壳屏蔽； 15.功能动态显示屏带（菜单录制、食谱设置，火力调节、语音提示、加热锅体旋转调节、温度调节、时间设定、超温报警 、故障显示、温度显示、800 道菜单储存显示）； 16.采用聚丁稀工程塑料耐高温齿状型线圈支 架 、可承加速度 1g 振频 50Hz 的 FC 测试 ； 17.前板急停安全防护、防触紧急断电开关设置 ，使用更安全。 |
| 15 | UV油烟一体机 | 9500*1300*980 | 平方 | 12.35 |  | 1.罩壳体采用SUS304B不锈钢板材，厚度1.0mm 2.采用静电光解复合式油烟净化，UV管净味，油烟净化、净味率达98%。 2.功率：3KW*5/380V |
| 16 | 封板 | 定制 | 平方 | 40 |  | 采用SUS304不锈钢板材1.2mm， |
| 17 | 四层平板货架 | 1200*500*1500 | 台 | 1 |  | 1.管架SUS304 1.5㎜厚38×38㎜不锈钢方管； 2.层梁用SUS304 1.2㎜厚不锈钢38×25方管,间隔条用1.0㎜不锈钢30×15方管,骨条间距50㎜； 3.38×38不锈钢管及高度调整钢脚。 |
| 烹饪间 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 调料台 | 500*1200*800 | 台 | 4 |  | 材料采用SUS304不锈钢板制作，珐纹处理，氩焊处满焊，抛光打磨。台面厚度δ=1.5mm，腿采用φ38*1.2mm不锈钢圆管，不锈钢可调式子弹脚。 |
| 2 | 3C燃气大锅灶 | 1200*1200*800 | 台 | 3 |  | 材料采用SUS304不锈钢板制作，珐纹处理，氩焊处满焊，抛光打磨。台面及水围基厚度1.5mm，侧板、前面板、后背板厚度1.2mm；炉头采用节能炉头；250W铝壳双风机；灶体骨架采用40*40mm国标镀锌角铁；灶台面下衬3mm厚铁板，优质耐火棉隔热；黑铁炉膛结构及烟道采用3mm厚铁板，炉膛采用耐火砖砌洁而成；炉通脚采用φ50mm不锈钢管，能效：一级能效。功率：0.5KW*1/220V |
| 3 | 3C燃气双炒双尾灶 | 1800*1200*800 | 台 | 1 |  | 材料采用SUS304不锈钢板制作，珐纹处理，氩焊处满焊，抛光打磨。台面及水围基厚度1.5mm，侧板、前面板、后背板厚度1.2mm；炉头采用节能炉头；250W铝壳风机；配φ800mm加厚生铁锅；灶体骨架采用40*40mm国标镀锌角铁；灶台面下衬3mm厚铁板，优质耐火棉隔热；黑铁炉膛结构及烟道采用3mm厚铁板，炉膛采用耐火砖砌洁而成；炉通脚采用φ50mm不锈钢管，能效：一级能效。功率：0.5KW*1/220V |
| 4 | 电磁三门海鲜蒸柜 | 900*900*1850 | 台 | 1 |  | 功率：30KW/380V 1.产品采用符合不锈钢化学成分检验合格的SUS304不锈钢磨砂板，台面一次成型。 2.产品采用≥8档360度旋转火力开关，开关控制模块依据GB/T4208-2017《外壳防护等级（IP代码）》检验：IP6X防尘试验、IPX7防水试验两项检验合格。 3.前板配置防误动开关，紧急情况一键切断电源，安全升级更有保障。 4.机芯采用分层次散热结构，机芯外壳全密封设计，采用抗干扰机箱；机芯数据线采用工业级航空插座，抗拉力强。 5.软启动技术，超宽工作电压设计，具有3h自动关机功能，自动报警装置，安全更省心。 |
| 5 | 电磁炉低汤灶 | 700*700*500 | 台 | 1 |  | 1.产品规格：700*850*（530+720）mm，15kw/380v，380V三相四线（安装线径：4*6mm²，漏电保护开关规格：40A/3P），设备可配450或者500汤锅。 水龙头：配备不锈钢摇摆水龙头，可以 180度旋转，安全防漏。 |
| 6 | 双通打荷台 | 1800*700*800 | 台 | 4 |  | 1.本产品采用SUS304优质不锈钢砂板制作； 2.开门方式为左右移门； 3.面板1.5mm厚、底板、层板做1.2mm厚； 4.无地台脚配可调节不锈钢脚； 5.拼装焊接要正、要牢固平整、打磨、抛光、拉丝要精细，不能有凹凸不平和黑色抛光蜡现象出现。 |
| 7 | 四门冰箱 | 1230*700*1900 | 台 | 1 |  | 1.温度范围：冷藏室温度设置：+1℃~ -4℃ ；冷冻室温度设置：+0℃~ -18℃； 2.四门带锁,自动回归门； 3.采用无CFC的环保雪种（R290)，柜体75mm环保绝缘材料； 4.制冷方式：风冷； 5.蒸发器化霜水自动蒸发； 6.可放置8*2/1GN盆,GN盆和搁物架可以自由交换； 7.浸塑层架数量（标配）：4层共8个； 8.外箱材料：SUS304不锈钢； 9.内箱材料：SUS304不锈钢； 10.可承受43℃环境温度； 11.150mm高可调子弹脚； 12.温控类型：电子温控； 13.电压/频率，整机功率：220V/50HZ，560w； 14.符合卫生标准； 15.整体式顶置制冷系统，辅以独特的风道设计，制冷迅速均匀且方便维修。 |
| 8 | 单通打荷台 | 1800*700*800 | 台 | 2 |  | 1.本产品采用SUS304优质不锈钢砂板制作； 2.开门方式为左右移门； 3.面板1.5mm厚、底板、层板做1.2mm厚； 4.无地台脚配可调节不锈钢脚； 5.拼装焊接要正、要牢固平整、打磨、抛光、拉丝要精细，不能有凹凸不平和黑色抛光蜡现象出现。 |
| 9 | 双层工作台 | 1800*700*800 | 台 | 2 |  | 材料采用SUS304不锈钢板制作，珐纹处理，氩焊处满焊，抛光打磨。台面厚度δ=1.5mm，下层板厚度δ=1.2mm，腿采用φ38*1.2mm圆管制作,采用不锈钢子弹脚。 |
| 10 | 双眼水池 | 1200*700*800 | 台 | 1 |  | 1.整体SUS304不锈钢制作 2.台面采用1.5mm厚不锈钢板制作； 3.星盆斗采用1.2mm厚不锈钢板制作； 4.立柱采用38*38mm方通，配可调式子弹脚； 5.横撑采用25*38mm方通； 6.不锈钢下水器。 |
| 11 | 冷热水龙头 | 鸭颈式 | 只 | 2 |  | 1.座台式双孔双温、主体黄铜铸造表面 抛光镀铬处理 ； 2.配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄； 3.十寸（254mm）平颈水嘴，360度可旋转； 4.开孔尺寸25mm*2,左右开孔间距203mm(偏芯设计可调范围15mm)，进水接口为标准1/2"外螺纹； 5.总高度230mm,出水口距台面 149mm。 |
| 12 | 四层平板货架 | 1200*500*1500 | 台 | 3 |  | 1.管架SUS304 1.5㎜厚38×38㎜不锈钢方管； 2.层梁用SUS304 1.2㎜厚不锈钢38×25方管,间隔条用1.0㎜不锈钢30×15方管,骨条间距50㎜； 3.38×38不锈钢管及高度调整钢脚。 |
| 13 | UV油烟一体机 | 10000*1300*1000 | 平方 | 13 |  | 1.罩壳体采用SUS304B不锈钢板材，厚度1.0mm 2.采用静电光解复合式油烟净化，UV管净味，油烟净化、净味率达98%。 2.功率：3KW*5/380V |
| 14 | 封板 | 定制 | 平方 | 40 |  | 采用SUS304不锈钢板材1.2mm， |
| 15 | 洗地龙头 | 15米 | 台 | 1 |  | 1.环氧外壳 2.敞开式 3.软管长度：15米 |
| 售饭间 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 干手器 | 250*175*488 | 台 | 1 |  | - 1.额定功率：1400W； 2.风 速：110m/s ； - 3.电机：串励电机； 4.外壳材料：ABS树脂； - 5.防水等级：IPX4； 5.重量4.3kg； - 6.尺寸：250*175*488mm； 7.功能配置：智能冷热风、儿童保护系统、45超时保护。 |
| 2 | 感应水龙头 | 鸭颈式 | 只 | 1 |  | 1.座台式双孔双温、主体黄铜铸造表面 抛光镀铬处理； 2.配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄； 3.十寸（254mm）平颈水嘴，360度可旋转； 4.开孔尺寸25mm*2,左右开孔间距203mm(偏芯设计可调范围15mm)，进水接口为标准1/2"外螺纹； 5.总高度230mm,出水口距台面 149mm。 |
| 3 | 单眼水池 | 600*600*800 | 台 | 1 |  | 1.整体SUS304不锈钢制作 2.台面采用1.5mm厚不锈钢板制作； 3.星盆斗采用1.2mm厚不锈钢板制作； 4.立柱采用38*38mm方通，配可调式子弹脚； 5.横撑采用25*38mm方通； 6.不锈钢下水器。 |
| 4 | 单通打荷台 | 1500*800*800 | 台 | 3 |  | 1.本产品采用SUS304优质不锈钢砂板制作； 2.开门方式为左右移门； 3.面板1.5mm厚、底板、层板做1.2mm厚； 4.无地台脚配可调节不锈钢脚； 5.拼装焊接要正、要牢固平整、打磨、抛光、拉丝要精细，不能有凹凸不平和黑色抛光蜡现象出现。 |
| 5 | 留样柜 | 单门 | 台 | 1 |  | US304不锈钢，主材1.0，双锁恒温，双重玻璃门，风冷，容量：350L 能效：一级能效。 电压/频率，整机功率：220V/50HZ，560w。 |
| 6 | 保温售菜柜 | 1800*700*800 | 台 | 3 |  | 材料采用SUS304不锈钢板制作，珐纹处理，氩焊处满焊，抛光打磨。台面、内胆厚度1.5mm，底板、门板、侧板厚度1.2mm；220V/3KW；配525*325*150份数盘，全自动温控系统。 |
| 7 | 异性双层工作台 | 定制 | 台 | 3 |  | 材料采用SUS304不锈钢板制作，珐纹处理，氩焊处满焊，抛光打磨。台面厚度δ=1.5mm，下层板厚度δ=1.2mm，腿采用φ38*1.2mm圆管制作,采用不锈钢子弹脚。 |
| 8 | 取筷机 |  | 台 | 2 |  | 容量≥100双，支持常规圆柱形、方形密胺筷/竹筷/木筷，整机内胆采取食品级304不锈钢，防腐蚀易清洁材质；支持定量出筷，尺寸≤420mm。 |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 消毒灯 | 920*130*80 | 台 | 7 |  | 1.灯架主体铝合金烤漆、不锈钢悬挂卡扣及挂条； 2.采用石英玻璃灯管40W； 3.使用面积：大于51㎡； 4.紫外线杀菌13； 5.电压/频率，整机功率：220V/50HZ，18w。 |
| 2 | 灭蚊灯 | 0.02KW | 台 | 9 |  | 1.外壳耐高温环保PS材料； 2.采用诱虫防爆灯管； 3.使用面积：大于50㎡； 4.电压/频率，整机功率：220V/50HZ，18w。 |
| 3 | 残菜柜 | 1000*800*800 | 台 | 4 |  | 材料采用SUS304不锈钢板制作，珐纹处理，氩焊处满焊，抛光打磨。层板厚度δ=1.5mm，把手采用φ32*1.2mm不锈钢圆管，六寸加重脚轮，两定两转。 |
| 排风系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 油烟辅管道 | 按实计算 | 平方 | 450 |  | 采用SUS304不锈钢板材1.2mm，功板法兰另加加强筋。 |
| 2 | 弯头管道 | 定制 | 只 | 12 |  | 采用SUS304不锈钢板材1.2mm，功板法兰另加加强筋。 |
| 3 | 弯头管道 | 定制 | 只 | 8 |  | 采用SUS304不锈钢板材1.2mm，功板法兰另加加强筋。 |
| 4 | 防火阀 | 定制 | 只 | 3 |  | 适用：排烟阀一般安装在排烟系统的风管上，平时常闭，发生火灾时烟感探头发出火警信号，控制中心给阀上电磁铁接通电信号使阀门迅速打开，也可人手动迅速打开阀门进行排烟。性能：手动可使阀门打开，手动复位。阀门动作后输出开启信号。根据用户要求可以与其它设备联锁。 |
| 5 | 防震垫 | 配套 | 套 | 12 |  | 1.ZT型阻尼弹簧减震器，选择面广、荷载范围大、固有频率低阻大的双重优点。适应性 强，对积极减震，冲击减震，效果显著，本减震器减震性好，结构合理，安装方便， 2.对固体声的减震效果显著。是一种多功能的减震元件能满足各类减震的需要。 3.型号：100kg |
| 6 | 低噪音高压箱式风柜（二次增压） | 380V/7.5KW | 台 | 1 |  | 1.其柜体采用框架结构，柜机面板采用优质钢板 2.该风机采用后倾机翼式叶片风轮，叶轮锥和集风器的精良配合，能有效的减少风量和风压的损失，提高效率。 3.用途：通风换气、抽油烟、消防排烟。 4.A型电机外置风机具有消防功能。 5.噪声：≤74db |
| 7 | 低噪音高压箱式风柜（二次增压） | 380V/15KW | 台 | 2 |  | 1.其柜体采用框架结构，柜机面板采用优质钢板 2.该风机采用后倾机翼式叶片风轮，叶轮锥和集风器的精良配合，能有效的减少风量和风压的损失，提高效率。 3.用途：通风换气、抽油烟、消防排烟。 4.A型电机外置风机具有消防功能。 5.噪声：≤74db |
| 8 | 风柜启动变频器 | 380V/7.5KW | 台 | 1 |  | 配7.5KW；箱体：须采用烤漆板制作；功率7.5KW,能够避免电动机起动时过大的起动电流对供电线路影响，并且对风机电动机起到短路、缺相、过载、失压等保护作用。 |
| 9 | 风柜启动变频器 | 380V/15KW | 台 | 2 |  | 配15KW；箱体：须采用烤漆板制作；功率11KW,能够避免电动机起动时过大的起动电流对供电线路影响，并且对风机电动机起到短路、缺相、过载、失压等保护作用。 |
| 10 | 安装辅材费 | 配套 | 项 | 1 |  | 配套辅材 |
| 厨房杂件及餐具 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢餐盘 | 六格304/1.0 | 只 | 460 |  | 食品级 304 不锈钢 |
| 2 | 不锈钢筷子 | 304 | 双 | 600 |  | 食品级 304 不锈钢 |
| 3 | 不锈钢碗 | 304 | 只 | 920 |  | 食品级 304 不锈钢 |
| 4 | 打菜集体吃不锈钢盆 | 40 cm厚1.0不锈钢304 | 个 | 398 |  | 食品级 304 不锈钢 |
| 5 | 汤勺 | 250-300mm（适配汤碗、汤锅常规尺寸），长度公差≤±2mm | 个 | 150 |  | 食品级 304 不锈钢 |
| 6 | 不锈钢桶 | φ50*50cm | 个 | 10 |  | 食品级 304 不锈钢 |
| 7 | 不锈钢桶 | φ60*60cm | 个 | 10 |  | 食品级 304 不锈钢 |
| 8 | 手打炒勺 | 8 两 | 个 | 15 |  | 食品级 304 不锈钢 |
| 9 | 手打炒勺 | 10 两 | 个 | 15 |  | 食品级 304 不锈钢 |
| 10 | 手打炒勺 | 12 两 | 个 | 10 |  | 食品级 304 不锈钢 |
| 11 | 不锈钢炒菜铲 | 3# | 个 | 15 |  | 食品级 304 不锈钢 |
| 12 | 不锈钢炒菜铲 | 2# | 个 | 15 |  | 食品级 304 不锈钢 |
| 13 | 平口料铲 | L1000 | 个 | 5 |  | 食品级 304 不锈钢 |
| 14 | 不锈钢长柄勺 | L 45cm | 个 | 30 |  | 食品级 304 不锈钢 |
| 15 | 双耳不锈钢油隔 | 10" | 个 | 15 |  | 食品级 304 不锈钢 |
| 16 | 不锈钢单柄漏勺 | 30 cm | 个 | 15 |  | 食品级 304 不锈钢 |
| 17 | 竹柄钢炸厘 | 30 cm | 个 | 15 |  | 食品级 304 不锈钢 |
| 18 | 竹柄密厘 | 30 cm | 个 | 15 |  | 食品级 304 不锈钢 |
| 19 | 计时器 | 白色 | 个 | 6 |  | 精度：毫秒级计时，误差≤±0.01 秒 / 分钟；秒级计时模式下误差≤±1 秒 / 小时。 |
| 20 | 塑料圆砧板 | 45*8 cm白 | 块 | 3 |  | 主体材质：采用食品级 HDPE（高密度聚乙烯）或 PP（聚丙烯），符合 GB 4806.7-2016《食品安全国家标准食品接触用塑料材料及制品》。 |
| 21 | 塑料圆砧板 | 45*8 cm红 | 块 | 3 |  | 主体材质：采用食品级 HDPE（高密度聚乙烯）或 PP（聚丙烯），符合 GB 4806.7-2016《食品安全国家标准食品接触用塑料材料及制品》。 |
| 22 | 塑料圆砧板 | 45*8 cm蓝 | 块 | 3 |  | 主体材质：采用食品级 HDPE（高密度聚乙烯）或 PP（聚丙烯），符合 GB 4806.7-2016《食品安全国家标准食品接触用塑料材料及制品》。 |
| 23 | 塑料圆砧板 | 45*8 cm绿 | 块 | 3 |  | 主体材质：采用食品级 HDPE（高密度聚乙烯）或 PP（聚丙烯），符合 GB 4806.7-2016《食品安全国家标准食品接触用塑料材料及制品》。 |
| 24 | 塑料圆砧板 | 45*8 cm黄 | 块 | 3 |  | 主体材质：采用食品级 HDPE（高密度聚乙烯）或 PP（聚丙烯），符合 GB 4806.7-2016《食品安全国家标准食品接触用塑料材料及制品》。 |
| 25 | 钢砧板围 | 80*44cm | 个 | 10 |  | 食品级 304 不锈钢 |
| 26 | 不锈钢面盆 | 40 cm厚1.0不锈钢304 | 个 | 20 |  | 食品级 304 不锈钢 |
| 27 | 不锈钢面盆 | 50 cm厚1.0不锈钢304 | 个 | 20 |  | 食品级 304 不锈钢 |
| 28 | 不锈钢面盆 | 60 cm厚1.0不锈钢304 | 个 | 20 |  | 食品级 304 不锈钢 |
| 29 | 不锈钢味盅 | 20 cm厚1.0不锈钢304 | 个 | 100 |  | 食品级 304 不锈钢 |
| 30 | 不锈钢味盅 | 16 cm厚1.0不锈钢304 | 个 | 100 |  | 食品级 304 不锈钢 |
| 31 | 不锈钢码斗 | 18 cm | 个 | 100 |  | 食品级 304 不锈钢 |
| 32 | 不锈钢码斗 | 20 cm | 个 | 100 |  | 食品级 304 不锈钢 |
| 33 | 油桶 | 11寸 | 个 | 20 |  | 食品级 304 不锈钢 |
| 34 | 红色挤瓶 | 12 oz | 个 | 20 |  | 食品级 |
| 35 | 黄色挤瓶 | 12 oz | 个 | 20 |  | 食品级 |
| 36 | 白色挤瓶 | 12 oz | 个 | 20 |  | 食品级 |
| 37 | 竹锅刷 | 25cm | 个 | 60 |  | 食品级 |
| 38 | 精制腰斗 | 40*10cm | 个 | 10 |  | 食品级 304 不锈钢 |
| 39 | 香山秤 | 8kg | 个 | 5 |  | 符合国家计量标准 |
| 40 | 电子港称 | 15KG-1克 | 个 | 5 |  | 符合国家计量标准 |
| 41 | 竹制馅挑 |  | 个 | 15 |  | 竹材等级：选用天然楠竹或毛竹（3-5 年成材），竹质坚硬、纹理致密，无虫蛀、无霉变、无开裂，节疤数量≤2 个 / 根（且节疤直径≤5mm，不影响使用）。​ |
| 42 | 木制擀面杖 | 25 cm | 个 | 6 |  | 食品级 |
| 43 | 木制擀面杖 | 50 cm | 个 | 6 |  | 食品级 |
| 44 | 通心锤 | 64*5cm | 个 | 3 |  | 食品级 |
| 45 | 长筷子 |  | 双 | 20 |  | 为适用于集体食堂、后勤炊事保障等场景的长筷子，需满足食品级安全、高耐用性、易清洁、防滑防烫要求，符合《食品安全国家标准 食品接触用竹木制品》（GB 4806.2-2015）、《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》（GB 4806.7-2016） |
| 46 | 打蛋器 | 400mm粗线 | 个 | 5 |  | 食品级 304 不锈钢 |
| 47 | 拔毛镊子 |  | 个 | 20 |  | 长度：150mm±2mm，头部尺寸：尖端开口宽度≤0.5mm，闭合间隙≤0.05mm；头部厚度 0.3~0.5mm，长度 15~20mm |
| 48 | 压肉器 |  | 个 | 6 |  | 需满足高承重、易操作、食品级安全、易清洁要求，适配肉馅压制、肉块整形、食材压平作业，符合《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》 |
| 49 | 长肉钩 |  | 个 | 10 |  | 食品级 304 不锈钢 |
| 50 | 卡式枪头 |  | 把 | 3 |  | 可倒置调节、火力可调或软硬火调节。 |
| 51 | 锅架连底座 | 30cm | 个 | 30 |  | 食品级 304 不锈钢 |
| 52 | 炒菜铁锅 | 60 cm | 个 | 5 |  | 锅体厚度≥2.0mm，锅底厚度≥2.0mm，避免大火爆炒变形。 |
| 53 | 炒菜铁锅 | 50 cm | 个 | 5 |  | 锅体厚度≥2.0mm，锅底厚度≥2.0mm，避免大火爆炒变形。 |
| 54 | 挂钩 |  | 个 | 10 |  | 304 不锈钢 承重能力≥50kg |
| 55 | 压力锅 | 34 cm 22L | 个 | 8 |  | - 口径：32cm~50cm（对应容量），偏差 ±3mm； |
| 56 | 水勺 | 5斤 | 个 | 10 |  | 食品级 304 不锈钢 |
| 57 | 不锈钢夹 | 30 cm | 个 | 30 |  | 食品级 304 不锈钢 ‌承重能力：≥5kg |
| 58 | 室内挂墙温度计 |  | 个 | 15 |  | 测量范围：-10℃~60℃（覆盖室内常见温度区间，低温适配冬季库房，高温适配夏季后厨），扩展需求可支持 - 20℃~80℃（特殊环境如冷藏间外监测）。​ |
| 59 | 长柄调味勺 | 26 cm | 个 | 30 |  | 食品级 304 不锈钢 勺口直径：100mm±3mm；勺深：50mm±2mm |
| 60 | 全刚菜刀 | 2# | 把 | 10 |  | 斩切刀：总长310mm±3mm； 刃长：190mm±2mm； 刃宽：100mm±2mm； 刀背厚度：2.5mm±0.2mm； 单把重量：≥350 g。‌‌ |
| 61 | 中式砍刀 | 大号 | 把 | 5 |  | 刀身长度≥450mm，刀身宽度≥120mm，刀柄长度≥150mm；整体重量控制在 1.2-1.5kg |
| 62 | 片刀 |  | 把 | 5 |  | 尺寸规格：刀身长度 300 - 350mm，刀身宽度 100 - 120mm，刀身厚度 2.5 - 3.5mm；刀柄长度 120 - 140mm，整体重量控制在 0.8 - 1.1kg |
| 63 | 文武刀 | 2# | 把 | 5 |  | 尺寸重量：采用 7.5 寸主流规格，刀身总长 300 - 320mm，其中刃长 180 - 200mm，刀身最宽处 90 - 100mm，刀背厚度渐变设计（前部切菜区 2 - 2.5mm，后部斩骨区 3.5 - 4.5mm）；刀柄长度 120 - 130mm，整体重量控制在 500 - 600g |
| 64 | 剪刀 |  | 把 | 10 |  | 重型斩骨款：全长 220-240mm，刃长 90-100mm，手柄宽度（最大处）70-80mm |
| 65 | 剥皮刀 |  | 把 | 10 |  | 标准款：刀身总长 150-180mm，刃长 80-100mm，刀身宽度 18-22mm，刀身厚度 1.2-1.5mm（刀尖处≤1.0mm）；刀柄长度 70-80mm |
| 66 | 剥丝刀 |  | 把 | 10 |  | 不锈钢总长 25 - 30cm，手柄长 12 - 15cm，宽度 10 - 12cm，细眼款：孔径 67mm，粗眼款：孔径 45mm，增设中眼款（孔径 5*6mm），刨丝区域面积≥80cm² |
| 67 | 不锈钢刀盒 | 26*19*15.5cm | 个 | 5 |  | 食品级 304 不锈钢 26*19*15.5cm |
| 68 | 不锈钢砧板架 | 30*27*27cm | 个 | 3 |  | 食品级 304 不锈钢 静态承重≥50kg， |
| 69 | 不锈钢方盘 | 35*50*4.8 cm | 个 | 35 |  | 食品级 304 不锈钢 35*50*4.8 cm |
| 70 | 不锈钢方盘 | 45*30*4.8 cm | 个 | 35 |  | 食品级 304 不锈钢 45*30*4.8 cm |
| 71 | 不锈钢方盘 | 60*40*4.8cm | 个 | 50 |  | 食品级 304 不锈钢 60*40*4.8cm |
| 72 | 削丝机 | 塑料 | 台 | 3 |  | 采用食品级塑料，刃口材质：采用食品级高韧性不锈钢 |
| 73 | 复合底不沾锅 | 32CM | 个 | 3 |  | 锅口内径精准为 32cm，尺寸公差≤±0.3cm；锅身深度 8 - 10cm，锅盖直径适配 32cm 锅口，闭合后缝隙≤0.2cm，防止烹饪时油烟外溢和汤汁渗漏。 |
| 74 | 肉叉 |  | 个 | 3 |  | 食品级304不锈钢 |
| 75 | 保温桶 | 50CM | 个 | 5 |  | 食品级 304 不锈钢 |
| 76 | 塑料周转箱（五色） | 565*430*240mm 红、黄、蓝、绿、白 | 只 | 20 |  | 食品级 外部尺寸：长 565mm× 宽 430mm× 高 240mm，尺寸公差≤±2mm；内部有效尺寸：长 550mm× 宽 415mm× 高 225mm，保证收纳容量适配性。 |
| 77 | 塑料壳眼筐（五色） | 中/50 红、黄、蓝、绿、白 | 只 | 20 |  | 食品级 外部标准尺寸：长 500mm× 宽 350mm× 高 200mm（行业通用中号 50 型基准），尺寸公差≤±2mm；内部有效收纳尺寸：长 485mm× 宽 335mm× 高 185mm，保证收纳容量适配性； 颜色：需提供红、黄、蓝、绿、白五种指定色。 |
| 78 | 镂花纸垫 | ￠8.5寸 | 包 | 10 |  | 材质：选用食品级原木浆纸（木浆含量≥90%），符合 GB 4806.8-2016《食品接触用纸和纸板材料及制品》标准。 |
| 79 | 百洁布 | 中号 | 件 | 20 |  | 标准尺寸：长 150mm× 宽 100mm× 厚 20mm（行业通用中号基准），尺寸公差≤±2mm。 |
| 80 | 炒菜手布 | 中号 | 件 | 50 |  | 标准尺寸：长 300mm× 宽 200mm（行业通用中号基准），尺寸公差≤±3mm；可按需定制长 350mm× 宽 250mm 款，公差同步≤±3mm。 |
| 81 | 卫生抹布 | 白、红、蓝、黄 | 件 | 50 |  | 标准尺寸：通用中号款长 300mm× 宽 300mm（可按需调整为 250×250mm/350×350mm），尺寸公差≤±2mm。 |
| 82 | 一次性手套 | 中号 | 盒 | 10 |  | 长宽24cm*9.5±0.2cm，高贴合度操作，符合 GB 4806.7-2016，乳胶蛋白含量≤0.01mg/g，低过敏配方。 |
| 83 | 橡皮手套 | 中号 | 副 | 20 |  | 长宽24cm*9.5±0.2cm，高贴合度操作，符合 GB 4806.7-2016，乳胶蛋白含量≤0.01mg/g，低过敏配方。 |
| 84 | 喷火枪 | 可倒置360度使用 软硬火可调节 高密度合金钢管 加厚铜芯喷火嘴 万次点火耐用 强劲火焰 | 个 | 5 |  | 加长防爆款整体长度350±5mm喷火嘴直径10±0.5mm适配燃气罐类型220g 卡式气罐 / 5kg 液化气罐（需转接阀）可倒置360度使用 软硬火可调节 高密度合金钢管 加厚铜芯喷火嘴 万次点火耐用 强劲火焰。 |
| 85 | 微波炉 |  | 个 | 4 |  | 1.主体内胆：采用食品级 304 不锈钢（高需求场景可选 316不锈钢），符合 GB/T 3280-2015 标准，含镍量≥8%、含铬量≥18%，耐酸碱腐蚀（适配酱油、醋等调味食材加热）；内胆厚度≥0.5mm，表面粗糙度 Ra≤1.6μm，无砂眼、麻点，焊接处采用 “氩弧焊接”（焊缝高度≥1mm，无虚焊、漏焊），焊后酸洗钝化处理，无焊渣残留，避免食材粘连与污染。 2.外壳材质：采用冷轧钢板（厚度≥0.8mm）或 ABS 工程塑料（厚度≥2mm，抗冲击强度≥15kJ/m²，耐温≥80℃），表面喷塑或磨砂处理，防指纹、易清洁，无划痕、色差；外壳散热孔需为 “防尘防虫设计”（孔径≤2mm，避免异物进入腔体）。 - 3.规格尺寸 - 25-30L（误差≤±5%）​ 适配食堂常用餐具（如 10 寸餐盘、2L 汤碗），单次加热 2-4 人份食材​ 外形尺寸（宽 × 深 × 高）​ 50-55cm×35-40cm×30-35cm（误差≤±2cm）​ |
| 86 | 垃圾桶 | 160L | 只 | 5 |  | 外部尺寸：长 720mm× 宽 580mm× 高 980mm（适配 160L 标准容量），尺寸公差≤±3mm； 内部有效容量：≥160L，桶口内径≥680×540mm，桶底外径≥700×560mm，保证垃圾装载量。 |
| 87 | 留样盒 | 300ML | 个 | 10 |  | 外部尺寸：长 100mm× 宽 100mm× 高 40mm（方形款）/ 直径 85mm× 高 55mm（圆形款），尺寸公差≤±1mm； 内部有效容量：≥300mL，盒口内径（方形）≥90×90mm/（圆形）≥75mm，保证留样量符合食品安全规范。 |
| 88 | 刀砖 | 油石 | 块 | 6 |  | 250×75×30mm（公差≤±1mm）粗磨（80#/100#）、中磨（240#/320#）、细磨（600#/800#）（各2块） |
| 89 | 鱼鳞刨 |  | 个 | 5 |  | 核心尺寸 整体尺寸：长 180±3mm（手柄 + 刨头），刨头宽度 60±2mm，手柄长度 120±2mm，厚度 10±1mm。 |
| 90 | 打饭铲 |  | 个 | 20 |  | 食品级 尼龙材质：耐温≥150℃ |
| 91 | 打菜勺 |  | 个 | 30 |  | 金属勺体：优先采用食品级 304 不锈钢 |
| 92 | 锅盖 | 58cm | 个 | 2 |  | 58cm不锈钢盖体（适配高强度烹饪，如爆炒、重压）​ |
| 93 | 锅盖 | 48CM | 个 | 2 |  | 48cm不锈钢盖体（适配高强度烹饪，如爆炒、重压）​ |
| 94 | 调料车 | 500mm*800mm | 台 | 1 |  | 核心材质要求（适配食品级调料管理）​ （一）车架材质​ 主体框架：采用食品级 304 不锈钢厚度1.0mm； 管材规格：主框架管材直径≥25mm，壁厚≥1.2mm；侧框架管材直径≥20mm，壁厚≥1.0mm；焊接处采用 “氩弧焊接”（焊缝高度≥3mm，无虚焊、漏焊），焊后酸洗钝化处理（去除焊渣、氧化层），表面粗糙度 Ra≤1.6μm，无锈蚀隐患；​ 禁用要求：不得使用 200 系列不锈钢（易锈蚀）、镀锌钢管（析出有害物质污染调料），禁止框架拼接焊接（降低结构稳定性）。​ |
| 95 | 水果刀 |  | 把 | 2 |  | 整体尺寸（总长 × 刃长 × 柄长）200×80×120mm（公差≤±1mm） |
| 96 | 一次性厨师帽 |  | 包 | 20 |  | 中号（通用款） |
| 97 | 透明防雾口罩 |  | 只 | 100 |  | 通用款 |
| 98 | 防水围裙 |  | 条 | 10 |  | 规格类型 常规款整体尺寸 |
| 99 | 防水袖套 |  | 副 | 20 |  | 规格类型 常规款整体尺寸 |
| 100 | 隔热手套 |  | 副 | 10 |  | 整体尺寸（长 × 掌宽 × 指长）30±2cm×12±1cm×8±1cm，厚度≥5mm，适配手型掌围 20-25cm（成人通用） |
| 101 | 塑料扫帚+簸箕 |  | 套 | 10 |  | 扫帚 常规款 |
| 102 | 筷子消毒机 |  | 台 | 2 |  | 台式款，450±5mm×300±5mm×500±5mm，≥30L，筷长22-28cm，容量≥500 双。内胆 / 层架。 |
| 103 | 清洁球 |  | 包 | 50 |  | 常规款 |
| 104 | 保鲜盒 | 1号 ，优质环保塑料 | 个 | 50 |  | 方形款 200×150×80mm ≥2000mL |
| 105 | 保鲜盒 | 3号 ，优质环保塑料 | 个 | 50 |  | 方形款，150×100×60mm，≥800mL |
| 106 | 大包厢餐具 |  | 套 | 60 |  | 配套骨质瓷，皇家镁质瓷 高档镁质瓷须1384度以上二次烧窑制作,耐高温耐碰撞 |
| 107 | 冷菜盘 |  | 个 | 32 |  | 配套骨质瓷，皇家镁质瓷 高档镁质瓷须1384度以上二次烧窑制作,耐高温耐碰撞 |
| 108 | 炒菜盘 |  | 个 | 25 |  | 配套骨质瓷，皇家镁质瓷 高档镁质瓷须1384度以上二次烧窑制作,耐高温耐碰撞 |
| 109 | 汤碗 | 12寸 | 个 | 25 |  | 配套骨质瓷，皇家镁质瓷 高档镁质瓷须1384度以上二次烧窑制作,耐高温耐碰撞 |
| 110 | 水果盘 | 11寸 | 个 | 5 |  | 配套骨质瓷，皇家镁质瓷 高档镁质瓷须1384度以上二次烧窑制作,耐高温耐碰撞 |
| 111 | 鱼盘 | 20寸 | 个 | 5 |  | 配套骨质瓷，皇家镁质瓷 高档镁质瓷须1384度以上二次烧窑制作,耐高温耐碰撞 |
| 112 | 汤勺 |  | 个 | 5 |  | 配套骨质瓷，皇家镁质瓷 高档镁质瓷须1384度以上二次烧窑制作,耐高温耐碰撞 |
| 113 | 砂锅 |  | 个 | 10 |  | 6L 款（常规） 300×180×150mm ≥6L 侧壁≥12mm，锅底≥15mm 口径 / 高度≤±5mm，容量≤±0.2L |
| 114 | 卡式炉 |  | 个 | 5 |  | 加厚防爆款360×290×105mm（公差≤±5mm）2.2±0.1kg 220g 卡式气罐 。 |
| 115 | 气 | 48瓶 | 箱 | 1 |  | 配套卡式炉使用 |
| 116 | 高脚杯 |  | 个 | 72 |  | 白酒杯（小款） 150±2mm 45±1mm 50±1mm 80±2mm 50±5mL |
| 117 | 分酒器+小酒杯 | 100ML | 个 | 72 |  | 100mL 分酒器 总高度 150±2mm，杯口直径 50±1mm，底座直径 60±1mm，容量≥100mL |
| 118 | 电子秤 | 150KG | 台 | 2 |  | 加厚款（落地式） 500×600mm 0-150kg 50g 0.05kg |
| 119 | 方头布拖把 |  | 把 | 5 |  | 加大款400×150×50mm 1250±30mm 400×150mm，拖把头≤±5mm，手柄≤±30mm |
| 120 | 海绵拖把 |  | 把 | 5 |  | 海绵头 高密度 PVA 吸水海绵（密度≥0.8g/cm³） QB/T 2560-2021 吸水倍率≥15 倍自身重量，拉伸强度≥1.5MPa，邵氏硬度 30±5° |
| 121 | 甩干拖把桶 |  | 只 | 5 |  | 500×350×300mm ≥20L 250±5mm，尺寸≤±5mm，容量≤±0.5L |
| 122 | 大桶洗洁精 |  | 桶 | 5 |  | 50Kg / 桶，去油力强。 |
| 123 | 硅胶屉布 | 550*350 ，优质环保材料，透气性好 | 张 | 30 |  | 550*350 ，优质环保材料，透气性好。 |
| 124 | 白色垃圾桶配残菜台 | 100L | 只 | 10 |  | 白色垃圾桶 常规款 上口直径 500mm× 下口直径 400mm× 高度 600mm，容量≥80L。 |
| 125 | 洗碗机分配器 | 配套 | 只 | 1 |  | 洗碗机分配器，配套洗碗机 |
| 126 | 洗碗机催干剂 | 20L | 桶 | 5 |  | 洗碗机催干剂，配套洗碗机 |
| 127 | 洗碗机洗涤剂 | 20L | 桶 | 5 |  | 洗碗机洗涤剂，配套洗碗机 |

注：1.以上尺寸为参考尺寸，具体以现场测量为准，供货时，所有定制货物的颜色、式样、尺寸等需经采购人同意确认后方可定制。

2.投标人需综合考虑包括且不限于电缆、电线、各类管材等辅材及打孔、吊装、地面开槽、室内杂物清除、现场保洁等服务内容费用，投标人均须考虑在报价中，成交后不得以任何理由拒绝履约。

第五章  评标方法与评标标准

一、定标原则

本项目采用 综合评分 法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取1名中标候选人。

二、政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目不专门面向中小企业采购，对符合规定的小型和微型企业报价给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%的价格扣除。

7、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

评标标准

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评审内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 30分 | - 1.有效投标报价：是指通过“投标文件初审”的投标人的经商务性评审（修正、小微企业扣除等）后的评标总价； - 2.评标基准价=有效投标报价中的最低投标报价； - 3.当投标人的评标总价等于评标基准价的得30分； - 4.其他投标人的价格分按照下列公式计算：评标总价得分=（评标基准价/评标总价）*30分（计算结果保留2位小数，第三位四舍五入）。 |
| 2 | 产品技术性能 | 20分 | - 评标委员会对投标人所投产品技术参数进行综合评定，全部响应招标文件“采购需求”要求得基本分20分，每负偏离一项扣1分，直至扣完为止。 - 注：《技术参数响应偏离表》中的内容须是投标人投标产品的真实反映，投标人在投标时不得虚假响应和虚假承诺，否则将取消其投标资格；已中标的，将取消其中标资格。 |
| - 3 | - 安全保障措施管理措施方案 | - 10分 | 供应商应按照对项目的理解详细描述包括完善的安全保证体系、健全的安全管理制度及安全技术交底措施，人员的安全管理措施、安全操作规程及人员安全教育培训方案，方案内容详细且满足项目需求： ①提供的方案能够完全符合对本项目实施内容的理解和采购需求，得10分； ②提供的方案基本满足本项目实施内容且提供的内容符合项目需求，得7分； ③提供的方案简单，或方案未能全部满足采购需求的，得4分； ④提供的方案存在遗漏或缺项，或与实际情况有重大偏差，或未提供，得0分。 |
| - 4 | - 货物安装调试方案 | - 10分 | 供应商应按要求提供厨房设备的实施方案，详细描述包括但不限于安装进度计划、设备调试及验收、人员投入计划、二次深化设计措施、质量保证措施、文明安装保证措施、环保施工方案等，以及项目在前期准备阶段、安装调试阶段提供的各项配合、协助措施等： ①提供的方案能够完全符合对本项目实施内容的理解和采购需求，得10分； ②提供的方案基本满足本项目实施内容且提供的内容符合项目需求，得7分； ③提供的方案简单，或方案未能全部满足采购需求的，得4分； - ④提供的方案存在遗漏或缺项，或与实际情况有重大偏差，或未提供，得0分。 |
| - 5 | - 培训方案 | - 10分 | - 投标人针对本项目制定的产品使用及维护培训方案，包括但不限于（1）培训时间、（2）培训人员安排、（3）培训内容、（4）培训管理。 - ①方案完整全面、条理清晰、合理可行，得10分； - ②方案基本完整全面 、条理基本清晰、大部分合理可行，得7分； - ③方案不够完整全面、条理不够清晰、少部分理可行，得4分； - ④无相关描述或不合理不得分； |
| - 6 | - 售后服务方案 | - 10分 | 供应商提供售后服务响应方案，包括但不限于一般故障响应修复时间、重大故障响应修复时间、更换或退货响应时间、零部件从预订至到货时间等；售后服务流程；售后服务人员配备及管理体系；应急保障措施；备品备件保障措施： ①提供的方案能够完全符合对本项目实施内容的理解和采购需求，得10分； ②提供的方案基本满足本项目实施内容且提供的内容符合项目需求，得7分； ③提供的方案简单，或方案未能全部满足采购需求的，得4分； - ④提供的方案存在遗漏或缺项，或与实际情况有重大偏差，或未提供，得0分。 |
| - 7 | - 企业业绩 | - 10分 | - 投标人承接并完成过类似项目业绩的，每提供一份业绩得2分，最高得10分，未提供不得分。 - 注：投标文件中须提供业绩合同扫描件，未提供或提供不全不得分。 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日   期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、投标函

九、中小企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、投标分项报价表

十二、技术要求响应及偏离表

十三、商务要求响应及偏离表

十四、开标一览表

十五、盐城市政府采购事前信用承诺书

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告

（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

七、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320922-YTGC-G2025-0037号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

八、投标函

致：滨海县退役军人事务局

根据贵方的JSZC-320922-YTGC-G2025-0037号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

九、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加盐城市政府招标代理机构或招标人组织的（单位名称)，采购编号为             的（项目名称）       的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于(采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于(采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

- 投标分项报价表

人民币：元

| 序号 | 产品名称 | 所投产品品牌(或生产企业)及型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主副食库 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 四层平板货架 |  | 台 | 6 |  |  |
| 2 | 低物架 |  | 台 | 4 |  |  |
| 3 | 平板推车 |  | 台 | 2 |  |  |
| 4 | 四门冰箱 |  | 台 | 4 |  |  |
| 粗加工 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 饮水机 |  | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 四层平板货架 |  | 台 | 3 |  |  |
| 3 | 刀具砧板组合消毒柜 |  | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 四门冰箱 |  | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 绞肉机 |  | 台 | 1 |  |  |
| 6 | 杀鱼池 |  | 台 | 1 |  |  |
| 7 | 冷热水龙头 |  | 只 | 5 |  |  |
| 8 | 平台水池 |  | 台 | 1 |  |  |
| 9 | 单眼水池 |  | 台 | 3 |  |  |
| 10 | 清洗去皮机 |  | 台 | 1 |  |  |
| 11 | 多功能切菜机 |  | 台 | 1 |  |  |
| 12 | 洗地龙头 |  | 台 | 1 |  |  |
| 洗碗间 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 洗地龙头 |  | 台 | 2 |  |  |
| 2 | 餐车 |  | 台 | 3 |  |  |
| 3 | 碗柜 |  | 台 | 3 |  |  |
| 4 | 双门热风循环消毒柜 |  | 台 | 2 |  |  |
| 5 | 单眼水池 |  | 台 | 4 |  |  |
| 6 | 冷热水龙头 |  | 只 | 4 |  |  |
| 7 | 隧道式洗碗机 |  | 台 | 1 |  |  |
| 8 | 气泡浸泡池 |  | 台 | 1 |  |  |
| 9 | 移动接餐台 |  | 台 | 1 |  |  |
| 10 | 接气罩 |  | 平方 | 7.8 |  |  |
| 特训餐具专用间 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 保温箱 |  | 只 | 30 |  |  |
| 2 | 平板推车 |  | 台 | 5 |  |  |
| 3 | 四层平板货架 |  | 台 | 4 |  |  |
| 4 | 洗地龙头 |  | 台 | 1 |  |  |
| 面点主食间 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 洗地龙头 |  | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 双眼水池 |  | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 冷热水龙头 |  | 只 | 2 |  |  |
| 4 | 压面机 |  | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 和面机 |  | 台 | 1 |  |  |
| 6 | 搅拌机 |  | 台 | 1 |  |  |
| 7 | 木案工作台 |  | 台 | 2 |  |  |
| 8 | 双层工作台 |  | 台 | 2 |  |  |
| 9 | 万能蒸烤箱 |  | 台 | 1 |  |  |
| 10 | 发酵箱 |  | 台 | 1 |  |  |
| 11 | 柜式电饼档 |  | 台 | 2 |  |  |
| 12 | 智能米饭机 |  | 台 | 3 |  |  |
| 13 | 电磁蒸包炉 |  | 台 | 1 |  |  |
| 14 | 电自动炒菜机 |  | 台 | 1 |  |  |
| 15 | UV油烟一体机 |  | 平方 | 12.35 |  |  |
| 16 | 封板 |  | 平方 | 40 |  |  |
| 17 | 四层平板货架 |  | 台 | 1 |  |  |
| 烹饪间 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 调料台 |  | 台 | 4 |  |  |
| 2 | 3C燃气大锅灶 |  | 台 | 3 |  |  |
| 3 | 3C燃气双炒双尾灶 |  | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 电磁三门海鲜蒸柜 |  | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 电磁炉低汤灶 |  | 台 | 1 |  |  |
| 6 | 双通打荷台 |  | 台 | 4 |  |  |
| 7 | 四门冰箱 |  | 台 | 1 |  |  |
| 8 | 单通打荷台 |  | 台 | 2 |  |  |
| 9 | 双层工作台 |  | 台 | 2 |  |  |
| 10 | 双眼水池 |  | 台 | 1 |  |  |
| 11 | 冷热水龙头 |  | 只 | 2 |  |  |
| 12 | 四层平板货架 |  | 台 | 3 |  |  |
| 13 | UV油烟一体机 |  | 平方 | 13 |  |  |
| 14 | 封板 |  | 平方 | 40 |  |  |
| 15 | 洗地龙头 |  | 台 | 1 |  |  |
| 售饭间 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 干手器 |  | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 感应水龙头 |  | 只 | 1 |  |  |
| 3 | 单眼水池 |  | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 单通打荷台 |  | 台 | 3 |  |  |
| 5 | 留样柜 |  | 台 | 1 |  |  |
| 6 | 保温售菜柜 |  | 台 | 3 |  |  |
| 7 | 异性双层工作台 |  | 台 | 3 |  |  |
| 8 | 取筷机 |  | 台 | 2 |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 消毒灯 |  | 台 | 7 |  |  |
| 2 | 灭蚊灯 |  | 台 | 9 |  |  |
| 3 | 残菜柜 |  | 台 | 4 |  |  |
| 排风系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 油烟辅管道 |  | 平方 | 450 |  |  |
| 2 | 弯头管道 |  | 只 | 12 |  |  |
| 3 | 弯头管道 |  | 只 | 8 |  |  |
| 4 | 防火阀 |  | 只 | 3 |  |  |
| 5 | 防震垫 |  | 套 | 12 |  |  |
| 6 | 低噪音高压箱式风柜（二次增压） |  | 台 | 1 |  |  |
| 7 | 低噪音高压箱式风柜（二次增压） |  | 台 | 2 |  |  |
| 8 | 风柜启动变频器 |  | 台 | 1 |  |  |
| 9 | 风柜启动变频器 |  | 台 | 2 |  |  |
| 10 | 安装辅材费 | / | 项 | 1 |  |  |
| 厨房杂件及餐具 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢餐盘 |  | 只 | 460 |  |  |
| 2 | 不锈钢筷子 |  | 双 | 600 |  |  |
| 3 | 不锈钢碗 |  | 只 | 920 |  |  |
| 4 | 打菜集体吃不锈钢盆 |  | 个 | 398 |  |  |
| 5 | 汤勺 |  | 个 | 150 |  |  |
| 6 | 不锈钢桶 |  | 个 | 10 |  |  |
| 7 | 不锈钢桶 |  | 个 | 10 |  |  |
| 8 | 手打炒勺 |  | 个 | 15 |  |  |
| 9 | 手打炒勺 |  | 个 | 15 |  |  |
| 10 | 手打炒勺 |  | 个 | 10 |  |  |
| 11 | 不锈钢炒菜铲 |  | 个 | 15 |  |  |
| 12 | 不锈钢炒菜铲 |  | 个 | 15 |  |  |
| 13 | 平口料铲 |  | 个 | 5 |  |  |
| 14 | 不锈钢长柄勺 |  | 个 | 30 |  |  |
| 15 | 双耳不锈钢油隔 |  | 个 | 15 |  |  |
| 16 | 不锈钢单柄漏勺 |  | 个 | 15 |  |  |
| 17 | 竹柄钢炸厘 |  | 个 | 15 |  |  |
| 18 | 竹柄密厘 |  | 个 | 15 |  |  |
| 19 | 计时器 |  | 个 | 6 |  |  |
| 20 | 塑料圆砧板 |  | 块 | 3 |  |  |
| 21 | 塑料圆砧板 |  | 块 | 3 |  |  |
| 22 | 塑料圆砧板 |  | 块 | 3 |  |  |
| 23 | 塑料圆砧板 |  | 块 | 3 |  |  |
| 24 | 塑料圆砧板 |  | 块 | 3 |  |  |
| 25 | 钢砧板围 |  | 个 | 10 |  |  |
| 26 | 不锈钢面盆 |  | 个 | 20 |  |  |
| 27 | 不锈钢面盆 |  | 个 | 20 |  |  |
| 28 | 不锈钢面盆 |  | 个 | 20 |  |  |
| 29 | 不锈钢味盅 |  | 个 | 100 |  |  |
| 30 | 不锈钢味盅 |  | 个 | 100 |  |  |
| 31 | 不锈钢码斗 |  | 个 | 100 |  |  |
| 32 | 不锈钢码斗 |  | 个 | 100 |  |  |
| 33 | 油桶 |  | 个 | 20 |  |  |
| 34 | 红色挤瓶 |  | 个 | 20 |  |  |
| 35 | 黄色挤瓶 |  | 个 | 20 |  |  |
| 36 | 白色挤瓶 |  | 个 | 20 |  |  |
| 37 | 竹锅刷 |  | 个 | 60 |  |  |
| 38 | 精制腰斗 |  | 个 | 10 |  |  |
| 39 | 香山秤 |  | 个 | 5 |  |  |
| 40 | 电子港称 |  | 个 | 5 |  |  |
| 41 | 竹制馅挑 |  | 个 | 15 |  |  |
| 42 | 木制擀面杖 |  | 个 | 6 |  |  |
| 43 | 木制擀面杖 |  | 个 | 6 |  |  |
| 44 | 通心锤 |  | 个 | 3 |  |  |
| 45 | 长筷子 |  | 双 | 20 |  |  |
| 46 | 打蛋器 |  | 个 | 5 |  |  |
| 47 | 拔毛镊子 |  | 个 | 20 |  |  |
| 48 | 压肉器 |  | 个 | 6 |  |  |
| 49 | 长肉钩 |  | 个 | 10 |  |  |
| 50 | 卡式枪头 |  | 把 | 3 |  |  |
| 51 | 锅架连底座 |  | 个 | 30 |  |  |
| 52 | 炒菜铁锅 |  | 个 | 5 |  |  |
| 53 | 炒菜铁锅 |  | 个 | 5 |  |  |
| 54 | 挂钩 |  | 个 | 10 |  |  |
| 55 | 压力锅 |  | 个 | 8 |  |  |
| 56 | 水勺 |  | 个 | 10 |  |  |
| 57 | 不锈钢夹 |  | 个 | 30 |  |  |
| 58 | 室内挂墙温度计 |  | 个 | 15 |  |  |
| 59 | 长柄调味勺 |  | 个 | 30 |  |  |
| 60 | 全刚菜刀 |  | 把 | 10 |  |  |
| 61 | 中式砍刀 |  | 把 | 5 |  |  |
| 62 | 片刀 |  | 把 | 5 |  |  |
| 63 | 文武刀 |  | 把 | 5 |  |  |
| 64 | 剪刀 |  | 把 | 10 |  |  |
| 65 | 剥皮刀 |  | 把 | 10 |  |  |
| 66 | 剥丝刀 |  | 把 | 10 |  |  |
| 67 | 不锈钢刀盒 |  | 个 | 5 |  |  |
| 68 | 不锈钢砧板架 |  | 个 | 3 |  |  |
| 69 | 不锈钢方盘 |  | 个 | 35 |  |  |
| 70 | 不锈钢方盘 |  | 个 | 35 |  |  |
| 71 | 不锈钢方盘 |  | 个 | 50 |  |  |
| 72 | 削丝机 |  | 台 | 3 |  |  |
| 73 | 复合底不沾锅 |  | 个 | 3 |  |  |
| 74 | 肉叉 |  | 个 | 3 |  |  |
| 75 | 保温桶 |  | 个 | 5 |  |  |
| 76 | 塑料周转箱（五色） |  | 只 | 20 |  |  |
| 77 | 塑料壳眼筐（五色） |  | 只 | 20 |  |  |
| 78 | 镂花纸垫 |  | 包 | 10 |  |  |
| 79 | 百洁布 |  | 件 | 20 |  |  |
| 80 | 炒菜手布 |  | 件 | 50 |  |  |
| 81 | 卫生抹布 |  | 件 | 50 |  |  |
| 82 | 一次性手套 |  | 盒 | 10 |  |  |
| 83 | 橡皮手套 |  | 副 | 20 |  |  |
| 84 | 喷火枪 |  | 个 | 5 |  |  |
| 85 | 微波炉 |  | 个 | 4 |  |  |
| 86 | 垃圾桶 |  | 只 | 5 |  |  |
| 87 | 留样盒 |  | 个 | 10 |  |  |
| 88 | 刀砖 |  | 块 | 6 |  |  |
| 89 | 鱼鳞刨 |  | 个 | 5 |  |  |
| 90 | 打饭铲 |  | 个 | 20 |  |  |
| 91 | 打菜勺 |  | 个 | 30 |  |  |
| 92 | 锅盖 |  | 个 | 2 |  |  |
| 93 | 锅盖 |  | 个 | 2 |  |  |
| 94 | 调料车 |  | 台 | 1 |  |  |
| 95 | 水果刀 |  | 把 | 2 |  |  |
| 96 | 一次性厨师帽 |  | 包 | 20 |  |  |
| 97 | 透明防雾口罩 |  | 只 | 100 |  |  |
| 98 | 防水围裙 |  | 条 | 10 |  |  |
| 99 | 防水袖套 |  | 副 | 20 |  |  |
| 100 | 隔热手套 |  | 副 | 10 |  |  |
| 101 | 塑料扫帚+簸箕 |  | 套 | 10 |  |  |
| 102 | 筷子消毒机 |  | 台 | 2 |  |  |
| 103 | 清洁球 |  | 包 | 50 |  |  |
| 104 | 保鲜盒 |  | 个 | 50 |  |  |
| 105 | 保鲜盒 |  | 个 | 50 |  |  |
| 106 | 大包厢餐具 |  | 套 | 60 |  |  |
| 107 | 冷菜盘 |  | 个 | 32 |  |  |
| 108 | 炒菜盘 |  | 个 | 25 |  |  |
| 109 | 汤碗 |  | 个 | 25 |  |  |
| 110 | 水果盘 |  | 个 | 5 |  |  |
| 111 | 鱼盘 |  | 个 | 5 |  |  |
| 112 | 汤勺 |  | 个 | 5 |  |  |
| 113 | 砂锅 |  | 个 | 10 |  |  |
| 114 | 卡式炉 |  | 个 | 5 |  |  |
| 115 | 气 |  | 箱 | 1 |  |  |
| 116 | 高脚杯 |  | 个 | 72 |  |  |
| 117 | 分酒器+小酒杯 |  | 个 | 72 |  |  |
| 118 | 电子秤 |  | 台 | 2 |  |  |
| 119 | 方头布拖把 |  | 把 | 5 |  |  |
| 120 | 海绵拖把 |  | 把 | 5 |  |  |
| 121 | 甩干拖把桶 |  | 只 | 5 |  |  |
| 122 | 大桶洗洁精 |  | 桶 | 5 |  |  |
| 123 | 硅胶屉布 |  | 张 | 30 |  |  |
| 124 | 白色垃圾桶配残菜台 |  | 只 | 10 |  |  |
| 125 | 洗碗机分配器 |  | 只 | 1 |  |  |
| 126 | 洗碗机催干剂 |  | 桶 | 5 |  |  |
| 127 | 洗碗机洗涤剂 |  | 桶 | 5 |  |  |
| 合计： 元 |  |  |  |  |  |  |

备注：1、投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）即主要包括（但不限于）：所投产品费用、直接和间接成本费、劳务费、清洁费、包装费、采购费、运杂费（含运输费）、装卸费（含上下力资）、保险费、保修费、管理费、安装费、调试费、两年质量保修期内维保、售后服务费、投标费用、税金、利润、风险费、成品保护费、不可预见费及其他一切相关费用等所需的全部费用，凡漏项或少计均视为优惠，甲方不另行增加费用。各类风险和政策性调整等风险已包括在合同价中，最终结算时除合同约定调整外一律不予调整。

2、本项目采用固定全费用综合单价（即将所有费用均摊销至各综合单价中）。合同实施过程及结算时，中标的综合单价一律不作调整，按实际供货数量结算。

3、“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

4、中标后供货时，所有定制货物的颜色、式样、尺寸等需经采购人同意确认后方可定制。

投标人全称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表签字：

日期：

十二、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、等同于或负偏离 | 证明 材料（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注：1、行数不够，可自行添加。

2、对照招标文件第四章采购需求全部内容，如有“正偏离、等同于、负偏离”条款，须在上表中描述，如与招标文件要求的条款一致可不描述（不描述视为与招标文件一致）。

十三、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、等同于、负偏离 | 证明材料（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质量保修期： 两 年 |  |  |  |
| 2 | 供货期限（含安装调试工期）：30日历天 |  |  |  |
| 3 | 质量标准 ：合格 |  |  |  |
| 4 | 预付款支付时间：合同签订后，预付款支付比例：合同金额的30%，（中标人须提供合同总价30%的预付款银行保函）。签订合同时，乙方书面明确表示无需预付款的，甲方可不支付预付款。 10.2尾款支付时间：中标人按要求将货物送到指定地点并完成安装调试，经采购人验收全部合格后付至合同款的80%;待验收合格满一年后并通过审计付至审计价的90%，余款待验收合格满两年后按审计价结清。（如有违约扣款的，按实际情况在合同款中扣除） |  |  |  |
| 5 | 投标报价不得高于最高限价：190万元 |  |  |  |
| 6 | 投标有效期90日历天 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |

注：行数不够，可自行添加。

十四、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

投标总报价

大写：

小写： （人民币： 元）

日期：       年   月   日

十五、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年  月   日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。