JSZC-320000-SWGC-G2025-0158号

江苏旅游职业学院“苏旅云课堂”融合视讯系统

公开招标文件

江苏苏维工程管理有限公司

2025年7月29日

目 录

第一章 招标公告	3

第二章 投标人须知	7

第三章 合同条款及格式	22

第四章 项目需求	27

第五章 评标方法及评标标准	60

第六章 投标文件格式	66

第一章 招标公告

受江苏旅游职业学院的委托，江苏苏维工程管理有限公司就江苏旅游职业学院“苏旅云课堂”融合视讯系统(JSZC-320000-SWGC-G2025-0158号)进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况：

江苏旅游职业学院“苏旅云课堂”融合视讯系统的潜在投标人可在“江苏旅游职业学院网”、“江苏省政府采购网”和“中国政府采购网”自行获取招标文件，并于2025年8月19日 上午9:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320000-SWGC-G2025-0158号

2.项目名称：江苏旅游职业学院“苏旅云课堂”融合视讯系统

3.预算金额：192万元

4.最高限价：最高限价192万元，报价超过最高限价的为无效投标。

5.采购需求：详见招标文件第四章。

6.合同履行期限：详见招标文件第四章。

7.本项目不接受联合体投标。

8.本项目不接受进口产品投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（复印件加盖投标人公章）

1.2 上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）（复印件加盖投标人公章）

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。新成立企业距投标截止日不足30日的，可不提供，以新办企业营业执照发放日期为准）（复印件加盖投标人公章）

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（原件加盖投标人公章）

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件加盖投标人公章）

1.6供应商信用承诺书（原件加盖投标人公章）

1.7未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

获取期限：自招标公告发布之日起5个工作日。

获取地点：“江苏旅游职业学院网”、“江苏省政府采购网”和“中国政府采购网”

获取方式：招标文件提供及公告期限：自招标公告在“江苏旅游职业学院网”、“江苏省政府采购网”和“中国政府采购网”发布之日起5个工作日。招标文件在“江苏省政府采购网”和“中国政府采购网”上下载，供应商如确定参加投标，请如实填写《供应商参加投标确认函》，填写打印后加盖公章，拍照或扫描发送至邮箱（电子邮箱：460052181@qq.com，邮件标题备注企业全称+项目简称，联系电话：0514-82129122）。如供应商未按上述要求去做，将自行承担所产生的风险。有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏旅游职业学院网”、“江苏省政府采购网”和“中国政府采购网”发布的信息或更正公告。

四、投标文件提交

截止时间：2025年8月19日 上午9:30（北京时间）

地点：江苏苏维工程管理有限公司三楼东开标室(扬州市邗江区翠岗路48号121-418)

五、开标

时间：2025年8月19日 上午9:30（北京时间）

地点：江苏苏维工程管理有限公司三楼东开标室(扬州市邗江区翠岗路48号121-418)

六、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。5个工作日后仍可下载招标文件，但不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

七、其他补充事宜

1、纸质版一式伍份（壹份正本、肆份副本）、电子版壹份（应为不加密的U盘或光盘形式递交、内容为盖章后的纸质版投标文件的扫描件，电子版内容应与纸质文件正本一致，随纸质正本文件一并或单独密封提交）。当电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。电子版文件用于辅助评标和平台存档，投标人需承担前述不一致造成的不利后果。每份投标文件须清楚标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

2、本项目在“江苏旅游职业学院网”、“江苏省政府采购网”和“中国政府采购网”发布公告。

3、各投标人须明确项目授权代表，进场后的投标人应在指定开标室等候并参加开标活动，自觉配合场内秩序管理，不得擅自至非相关场所活动。

4、本次招标不收取投标保证金

5、本招标文件中斜体下划线部分为实质性响应条件，为必须遵守的条件，如不满足将作无效投标文件处理。

6.为落实好政府采购履约资金扶持政策，中标/成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

7.本项目严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在投标/响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交投标/响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，本项目优先采购节能产品、环境标志产品。

8.供应商对于所投产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：江苏旅游职业学院

地    址：扬州市经济技术开发区毓秀路88号

联系人： 祝老师

联系方式：0514-87431393

2.采购代理机构信息

名    称：江苏苏维工程管理有限公司

地　　址：扬州市邗江区翠岗路48号121-418

项目联系人：江敏

电　　 话：0514-82129122

江苏苏维工程管理有限公司

2025年7月29日

第二章 投标人须知

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于JSZC-320000-SWGC-G2025-0158号项目。

2、投标人

2.1 本招标文件中“供应商”，即“投标人”，是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2合格的投标人

2.2.1 满足投标邀请中供应商的资格条件要求的规定。

2.2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标文件售价300元，递交投标文件时缴纳，售后不退。

4.3本次采购由中标人在领取中标通知书前根据国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格【2002】1980号文）标准的47.18 %一次性支付给招标代理机构中标服务费（不满2000元按2000元计取）。

（1）代理服务费以人民币支付；

（2）代理服务费支付方式：一次性以电汇或转账形式支付。

（3）招标代理服务费不在响应报价中单列，包含在响应总价中，由中标人支付给代理机构。

招标代理服务费开户银行：中国工商银行扬州雍华府支行

开户名称：江苏苏维工程管理有限公司

开户帐号：1108020819100000612

4.4专家评审费按照《关于规范江苏省政府采购专家评审费标准的通知》（苏财购〔2016〕48号）执行。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

6、招标文件构成

6.1 招标文件有以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 招标的最小单位是包。招标内容数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的内容不得部分投标；招标内容数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。

6.3 招标文件如果要求供应商提交备选方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

6.4 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止日期的十日前按投标邀请中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。

8.3招标文件的修改将在“江苏旅游职业学院网”、“江苏省政府采购网”和“中国政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.4投标人应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。

9、投标文件的语言、度量衡单位、货币和编制

9.1投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往函、电、通知和文件均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.3投标人应使用人民币报价。

9.4投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有投标人加盖公章和法定代表人或其授权代表签字。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括：资信证明文件、投标产品配置与分项报价表、供货一览表、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表、技术及售后服务承诺书、开标一览表等部分；

10.2 投标人应将投标文件按顺序装订成册，应逐页编码，不得跳页（包括但不限于证明材料、声明及产品介绍、彩页等），并编制投标文件资料目录。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由投标人承担。

10.3 投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在相应的投标文件中逐条标明满足与否。

11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明产品质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

11.5证明投标人所提供货物与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

12、供货一览表和投标配置与分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报供货一览表、投标配置与分项报价表，在表中标明所提供的设备品牌、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。

12.2 标的物

采购人需求的货物供应、安装，调试及有关技术服务等。

12.3有关费用处理

招标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

12.4其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

12.5投标货币

投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.6 投标配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：

1、项目总价：包括采购人需求的货物价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。

2、项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。

13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明

13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2 提供参加本项目类似案例简介；

13.3 培训计划；

13.4 详细阐述所投货物的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

13.5 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

14.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

14.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标保证金

无

17、投标有效期

17.1 投标有效期为代理机构规定的开标之日起六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标；同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

18、投标文件份数和签署

18.1 投标人应严格按照招标公告和招标文件要求的份数准备投标文件，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

18.2 投标文件正本中，除招标文件规定的可提交复印件外，其他文件均须提交原件。文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法定代表人或授权代表签署和加盖投标人公章。 本采购文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。本采购文件所表述（指定）的“签字”是指当事人用不褪色墨水书写签名，非签字章。

18.3 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由法定代表人或授权代表签字或盖章。

19、投标文件的密封和标记

19.1投标人应将投标文件正本和所有副本密封，不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

19.2 密封的投标文件应：

19.2.1 注明投标人名称，如因标注不清而产生的后果由投标人自负。按招标公告中注明的地址送达；

19.2.2注明投标项目名称、标书编号。

19.2.3未按要求密封和加写标记，代理机构对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，代理机构将予以拒绝，作无效投标处理。

20、投标截止日期

20.1 代理机构收到投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的截止时间。

20.2 代理机构可以通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

21、迟交的投标文件

21.1 代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。

22、投标文件的修改和撤回

22.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知代理机构，否则，代理机构将拒绝。

22.2 投标人的修改或撤回文件应按规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”或“撤回”字样。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最后唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。修改文件必须在投标截止时间前送达代理机构。

22.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。

22.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

23、开标

23.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应委派携带有效证件的代表准时参加，参加开标的代表需签名以证明其出席。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

23.2开标仪式由代理机构组织，采购人代表、监委、投标人代表等参加。

23.3 按照规定同意撤回的投标文件将不予开封。

23.4 开标时请投标人推选的代表查验投标文件密封情况，投标登记薄上作纪录无误后，代理机构当众拆封宣读每份投标文件中“开标一览表”的内容，未列入开标一览表的内容一律不在开标时宣读。开标时未宣读的投标报价信息，不得在评标时采用。

23.5 代理机构将指定专人负责开标记录并存档备查，各投标人需仔细核对开标纪录相关内容并签字确认。

23.6 投标人在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。

24、评标委员会

24.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

24.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

24.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

25、评标过程的保密与公正

25.1公开开标后，直至签订合同之日止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构工作人员均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

25.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

25.3 在评标期间，代理机构将设专门工作人员与投标人联系。

25.4 代理机构和评委会不向落标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

25.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人如需了解自己的评审得分及排序情况，可于中标结果公告期限届满之日起7个工作日内，由其法定代表人或授权代表携带本人有效身份证件到代理机构进行查询，逾期将不予受理。

26、投标的澄清

26.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以书面形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

26.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容须由投标人法定代表人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

26.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

27、对投标文件的初审

27.1投标文件初审分为资格检查和符合性检查。

27.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。并将审查结论以书面形式向评委会反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。以确定供应商是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息：
  （1）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。
  （2）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：
  1）被列入失信被执行人名单；
  2）被列入重大税收违法案件当事人名单；
  3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以200万元以上数额罚款的信用记录。处罚生效日至递交投标文件日未满三年的。
    对存在失信信息的供应商，工作人员应根据采购人确认的失信信息，登陆到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

若接受联合体投标的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

27.1.2符合性检查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

27.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方（采购人）和见证方（代理机构）的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

27.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

27.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，对开标一览表内容修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）投标文件、“开标一览表”中报价的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

27.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

27.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列，否则不允许修正。

27.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定招标文件未规定的通过随机抽取的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式确定招标文件未规定的采取随机抽取的方式确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品（本项目的核心产品为“混合式教学终端”）。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

27.8本项目严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在投标/响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交投标/响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，本项目优先采购节能产品、环境标志产品。

28、无效投标、废标及投标人不足三家的处理

28.1无效投标条款

28.1.1未按要求交纳保证金的；

28.1.2未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

28.1.3投标人在报价时采用选择性报价；

28.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的；

28.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的；

28.1.6未通过符合性检查的；

28.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，包括但不限于该范围）；

28.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。若接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

28.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

28.1.10 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

28.1.11其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

28.2废标条款：

28.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

28.2.2投标人的报价均超过采购预算或最高限价；

28.2.3出现影响采购公正的违法、违规行为的；

28.2.4因重大变故，采购任务取消的；

28.2.5评标委员会认定招标文件存在歧义、 重大缺陷导致评审工作无法进行。

28.3投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足三家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

28.3.1招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，由采购人、代理机构改正后依法重新招标；

28.3.2 招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

29、确定中标单位

29.1评委会根据本招标文件规定评标方法与评标标准向采购人推荐出中标候选人。

29.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

29.3代理机构将在“江苏旅游职业学院网”、“江苏省政府采购网”和“中国政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

29.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

29.4.1提供虚假材料谋取中标的；

29.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

29.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

29.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；

29.4.5与采购人或者其他投标人串通投标的；

29.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

29.4.7不符合法律、法规的规定的。

29.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

29.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

29.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

29.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

29.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

29.5.5不同投标人的投标文件相互混装。

30、质疑处理

30.1投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式（原件送达）向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

30.1.1对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

30.1.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出。

30.1.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起7个工作日内提出。

30.2供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》等相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函代理机构有权不予受理。

30.3提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

30.4质疑申请应当包括下列内容：

30.4.1质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

30.4.2具体的质疑事项及明确的请求；

30.4.3认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

30.4.4提起质疑的日期；

30.4.5质疑申请应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证

明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。质疑人委托代理质疑的，应当向代理机构提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

《质疑申请书》及《授权委托书》格式见网址：

http://pan.baidu.com/s/1c1G12Cg

30.5 代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑，同时需与采购代理机构经办人确认是否收到《质疑函》，如供应商未按上述要求去做，将自行承担所产生的风险。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

30.6代理机构收到质疑申请后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。

30.7质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函。

30.8 以下情形的质疑不予受理

30.8.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

30.8.2 超出政府采购法定期限的质疑。

30.8.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

30.8.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

30.8.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

30.9 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30.10代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

30.11 诚实信用

30.11.1 投标人之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人和其他投标人的合法权益。

30.11.2 投标人不得以向代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实投标人有此行为的，政府采购管理部门将投标人列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

30.11.3 投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚并在网站上予以公示。如果投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑，干扰政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请政府采购监管部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

30.11.4 投标人不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标成交处理。

30.11．5 投标人应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入投标人诚信档案。

31、中标通知书

31.l 中标结果确定后，代理机构将向中标供应商发出中标通知书。

31.2 中标供应商收到中标通知书后，应签字确认中标通知书已收到。若无回复，则公告后视同中标供应商已经知悉并同意接受。

31.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

31.4所有投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，代理机构均不退回。

32、 签订合同

32.l中标供应商应按中标通知书规定的时间、地点,按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于中标通知书发出之日起三十日，否则视为放弃，由此给采购人造成损失的，中标投标人还应承担赔偿责任。

32.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

32.3 签订合同后，中标供应商不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失或致使合同履行中发生违约现象的，中标供应商应承担赔偿责任。

32.4采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标人投标文件作实质性修改。

33、货物和服务的追加、减少和添购

33.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

34、履约保证金

34.1中标供应商在合同签订后五个工作日内缴纳合同价的10%至采购人指定账户作为履约保证金。如不在规定时间内支付，采购人有权在预付款支付时，直接扣除合同价的10%作为履约保证金。

34.2如中标供应商未能履行合同规定的义务，采购人有权从履约保证金中取得补偿。履约保证金扣除采购人应得的补偿后的余额在合同履约结束（含驻场服务）且无其他问题的情况下，自收到中标供应商提出的退还申请后，五个工作日内无息退还。逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因中标供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

34.3履约保证金用以约束中标供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。如果中标供应商不同意按照规定去做，采购人有权取消本次采购中标决定不予退还其履约保证金。

34.4履约保证金的退还:履约保证金在合同履约结束（含驻场服务）且无其他问题的情况下，自收到中标供应商提出的退还申请后，五个工作日内无息退还。

35、样品

若项目要求提供样品的，中标人的样品由采购人负责保管、封存，并作为履约验收的参考。未中标人的样品将及时退还，请在开标结束后24小时运离代理机构。

36、其他

依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》享受享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

第三章 合同条款及格式

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据江苏苏维工程管理有限公司项目公开招标的结果，签署本合同。

一、货物及伴随服务

1.1 货物及服务名称：

1.2 型号规格：

1.3 数量（单位）

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物及服务的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物及服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物及服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方在合同签订后五个工作日内，缴纳合同价的10%至甲方指定账户作为履约保证金。如不在规定时间内支付，甲方有权在预付款支付时，直接扣除合同价的10%作为履约保证金。

6.2 如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额在合同履约结束（含驻场服务）且无其他问题的情况下，自收到乙方提出的退还申请后，五个工作日内无息退还。逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

6.3 履约保证金用以约束乙方在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给甲方带来的各种损失。

6.4 履约保证金的退还:履约保证金在合同履约结束（含驻场服务）且无其他问题的情况下，自收到乙方提出的退还申请后，五个工作日内无息退还。

七、转包或分包

7.1本合同范围的货物及服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、质保期

8.1 质保期  叁   年。（自交货验收合格之日起计）

九、交付期、交付方式及交付地点

9.1 交付期：

9.2 交付方式：甲方指定方式

9.3 交付地点：甲方指定地点

十、货款支付

10.1 本合同项下所有款项均以人民币支付。

10.2 本合同项下的采购资金由甲方支付，付款前乙方向甲方开具发票。

10.3 甲方付款方式：

合同签订后，乙方向甲方开具增值税专用发票，甲方自收到发票之日起10个工作日内支付合同总价30%的预付款，项目验收合格后，甲方自收到发票之日起10个工作日内付清所有合同价款。

十一、税费

11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定的货物及服务性能、技术要求、质量标准向甲方提供。

12.2 乙方提供的货物及服务在质量期内因服务及产品本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退还处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物及服务的直接费用（运输、保险、检验、款项利息及银行手续费等）。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在  2 小时内到达甲方现场。

12.4 在质保期内，乙方应对货物及服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5上述的货物及服务免费保修期为 3 年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

13.1 甲方对乙方提交的货物及服务依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。交付后，甲方需在五个工作日内验收。

13.2 乙方交付前应对货物及服务作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方交付验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物及服务交甲方。

13.3 甲方对乙方提供的货物及服务在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4 对技术复杂的货物及服务，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。

十四、货物及服务包装、发运及运输

14.1 乙方应在货物及服务发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物及服务安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并交付甲方。

14.3 乙方在货物及服务发运手续办理完毕后24小时内或交付到甲方48小时前通知甲方，以准备接受交付。

14.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 货物及服务在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物及服务已送达。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收货物及服务的，甲方向乙方偿付拒收款项总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付货物及服务的，乙方应按逾期交付总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方所交的货物及服务数量、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物及服务，乙方愿意更换货物及服务但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换货物及服务的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为扬州市。

十八、为落实好政府采购履约资金扶持政策，乙方可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

十九、合同生效及其它

19.1 合同经双方法定代表人签章并加盖单位公章，并经江苏苏维工程管理有限公司见证盖章后生效。

19.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

19.3 本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方、乙方。

| 甲方： 江苏旅游职业学院 | 乙方： |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定代表人或授权代表： | 法定代表人或授权代表： |
| 联系电话： | 联系电话： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |
| 见证方：江苏苏维工程管理有限公司 |  |
| 项目经办人： |  |
| 日期： 年 月 日 |  |

第四章 项目需求

- 一、项目背景

根据调研，拟对全校162间理论教室（含报告厅）开展“苏旅云课堂”融合视讯系统升级改造工作，对教室原有摄像头予以利旧使用，新增拾音器和混合式教学终端，接入分析平台。

| 建筑楼栋 | 数量 | 建筑楼栋 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 烹饪科技楼 | 7 | 旅游管理楼 | 25 |
| 工艺美术楼 | 17 | 国际商务楼 | 31 |
| 经济管理楼 | 26 | 信息工程楼 | 23 |
| 师生发展楼 | 33 | 合计 | 162 |

系统建成后，可以实现以下六个方面的功能：

| 序号 | 功能名称 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 课堂实录 | 实现课堂录像存储1年（可扩展），优质课堂经授权后可用于在线点播，视频还可用于课堂教学活动争议，复核回放，课堂教学抽检回放等。 |
| 2 | 在线巡课 | 用于学校领导、教务处、质量监控处、二级学院（部）负责人员开展日常在线巡课检查 |
| 3 | 督导评价 | 用于学校督导开展除线下以外的在线听课评价打分，实现“线上+线下”打分融合，还可用于各类因评估需要的专家在线听课等。 |
| 4 | 学情分析（学生） | 通过AI技术实现学生到课率、抬头率、前排就座率等数据的自动化采集，用于全校和各单位、班级的数据分析，既提升了工作效率，也提升了效果。 |
| 5 | 课堂分析（师生） | 通过AI技术实现对教师是否迟到，教学活动、着装、课堂互动、教学规范等进行采集，形成异常报告。 |
| 6 | AI敏感词监测 | 通过AI转录，实现对课堂教学阵地意识形态管理。 |

- 二、技术要求

（一)系统架构

系统整体架构需采用分布式部署，微服务架构，可支持敏捷开发，能够最快响应学校需求变化。系统设计满足高可用性要求，实行集群化设计部署，杜绝单点故障并可自动恢复，核心数据库可热备切换，设计有自动备份。系统能够通过增加服务器等软硬件设备，方便、平滑的对系统容量进行扩容，后台存储容量也具备较高的可扩展能力。

（二)部署要求

系统根据学校需求采用本地化部署方式，单个功能模块可独立部署，可根据系统的规模增加或减少相应的软件和硬件规模。系统应具备国产化环境部署的兼容性，需兼容主流国产化操作系统以及相关国产化中间件、数据库、芯片、服务器。

（三)系统易用性要求

系统需具备使用易用性和便捷性，满足最终用户在使用过程中的良好体验感。用户界面需美观大方，操作流程清晰简洁。要求系统基于模块化、组件化的思想实现流程化界面、向导式操作和个性化风格，方便用户使用，用户不需要培训可轻松掌握系统功能。

（四)系统兼容性要求

系统须具备良好的兼容性，满足跨浏览器运行，支持Firefox、Google（包括开发版）、Chrome、Edge、360浏览器（包括极速版）、QQ浏览器等常用的浏览器；移动端需支持手机端及平板端（包含IOS、安卓、鸿蒙系统），采用H5页面可嵌入到学校APP或企业微信，满足便捷的移动端应用需求。

★（五)系统性能要求

1.并发能力：平台需要能够同时处理大量用户的访问、观看、互动等需求，确保在高并发场景下，用户访问等仍然能够迅速响应，避免卡顿或崩溃现象。包括但不局限于以下几点：

（1）应用平台可支持10000人同时在线访问的高并发场景；

（2）流媒体服务可支持3000人同时在线观看的高并发场景，并支持弹性扩容；

（3）接入教室流媒体终端数量不低于1000台。

（投标人应针对上述并发能力相关内容提供承诺函，格式自拟，加盖投标人公章）

2.自检能力：平台能够自动检测和诊断自身的硬件、软件以及各项功能是否正常运行且提供系统集群服务实时可视化监控，方便随时查看系统健康状态；并在发现问题时及时采取相应的措施进行修复或提醒用户。应支持课程全生命周期监管，即从课表对接数据、前端设备在线情况、录像状态、直播状态、点播资源生成状态等全流程节点进行监测，可配置设备巡检计划，支持对教室录播摄像机的图像进行视频质量诊断，支持对生成点播资源的有效性进行自动分析。（投标人应针对上述自检能力相关内容提供承诺函，格式自拟，加盖投标人公章）

★（六)技术对接要求

1.接入学校统一身份认证

根据学校“统一身份认证平台”的要求，各系统建设完成后须与信息中心统一身份认证系统对接，实现身份数据的统一读取，实现全校各应用单点登录。集成方式有Cas集成，oauth2.0集成和移动集成等不同方式，针对不同类型的系统提供不同服务。（投标人应针对上述接入学校统一身份认证相关内容提供承诺函，格式自拟，加盖投标人公章）

2.接入学校数据中台

根据学校信息化统一建设标准，系统数据库须遵循学校数据标准，系统建设完成后需将系统产生的所有数据对接至学校数据共享中心，需提供数据库访问方式和数据结构字典。系统产生的消息类、通知类、流程审核类接口须注册至学校数据中台。（投标人应针对上述接入学校数据中台相关内容提供承诺函，格式自拟，加盖投标人公章）

3.接入学校录播系统

需对接学校已建设录播及监控设备，包括录播主机、录播摄像机、监控摄像机、标考摄像机、编码器等，实现老师、学生、课件码流的统一接入与集中管理。（投标人应针对上述接入学校录播系统相关内容提供承诺函，格式自拟，加盖投标人公章）

4.对接学校统一通讯平台

各类系统或应用上线前可按需与学校统一消息渠道（包括短信、企业号消息、服务门户消息、移动端站内消息等）进行技术标准对接。（投标人应针对上述对接学校统一通讯平台相关内容提供承诺函，格式自拟，加盖投标人公章）

5.提供开放对接服务

系统需提供开放平台，可将媒体能力、应用数据、播放器封装为标准接口，提供第三方对接，并可对接入的第三方服务进行API类别、次数、有效期进行管理。（投标人应针对上述提供开放对接服务相关内容提供承诺函，格式自拟，加盖投标人公章）

- 三、设备技术及性能要求

（一) 建设清单

| 序号 | 产品名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频中台 | 详见“技术参数和性能要求” | 1 | 套 |
| 2 | 数字化教学资源门户 | 详见“技术参数和性能要求” | 1 | 套 |
| 3 | 课堂实录 | 详见“技术参数和性能要求” | 1 | 套 |
| 4 | 在线听评课系统 | 详见“技术参数和性能要求” | 1 | 套 |
| 5 | 数字化巡课 | 详见“技术参数和性能要求” | 1 | 套 |
| 6 | 教室智慧导览系统 | 详见“技术参数和性能要求” | 1 | 套 |
| 7 | 课堂全要素采集 | 详见“技术参数和性能要求” | 1 | 套 |
| 8 | 流媒体设备 | 详见“技术参数和性能要求” | 2 | 台 |
| 9 | 流媒体网络空间 | 详见“技术参数和性能要求” | 1 | 套 |
| 10 | 教育大模型设备 | 详见“技术参数和性能要求” | 1 | 套 |
| 11 | 混合式教学终端 | 详见“技术参数和性能要求” | 148 | 台 |
| 12 | AI融合终端 | 详见“技术参数和性能要求” | 12 | 台 |
| 13 | 教师摄像机 | 详见“技术参数和性能要求” | 12 | 台 |
| 14 | 学生全景摄像机 | 详见“技术参数和性能要求” | 12 | 台 |
| 15 | 桌面拾音器 | 详见“技术参数和性能要求” | 148 | 支 |
| 16 | 数字阵列麦 | 详见“技术参数和性能要求” | 12 | 台 |
| 17 | 数字音频处理功率放大器 | 详见“技术参数和性能要求” | 12 | 台 |
| 18 | 吊装麦克风 | 详见“技术参数和性能要求” | 12 | 只 |
| 19 | 教学音箱 | 详见“技术参数和性能要求” | 24 | 对 |
| 20 | 信息发布终端 | 详见“技术参数和性能要求” | 7 | 台 |
| 21 | 输出设备 | 详见“技术参数和性能要求” | 7 | 台 |
| 22 | 万兆网络设备 | 详见“技术参数和性能要求” | 1 | 台 |
| 23 | 辅材及系统集成 | 详见“技术参数和性能要求” | 1 | 项 |

（二) 技术参数和性能要求

| 序号 | 产品名称 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 视频中台 | - 系统采用微服务架构和容器化部署，各服务松耦合、独立运行，支持弹性扩缩容与高可用，保障整体稳定可靠；提供统一的媒体平台框架，实现微服务的动态部署、加载/卸载和状态管理，支持服务间数据交互与媒体流调度，同时提供标准化API接口； - 采用微服务架构，支持集群管理，可查看集群名称、集群版本、节点个数、集群状态、集群描述等信息；支持接入集群、创建集群、安全组配置、网络模式切换、集群NTP配置、集群DNS配置修改等操作；支持主机、集群、网关、中间件、服务的可视化管理，具备微服务管理功能，可实现对微服务的动态加载/卸载。支持查看集群服务网络流量、集群服务的CPU使用率、内存使用率、节点状态、CEPH存储健康状态等进行实时可视化监控。 3.系统支持主机管理，可添加worker节点，支持直接页面端打开shell终端对节点进行命令行维护，支持修改SSH端口、时区修改、IP切换等操作； 4.系统支持存储管理，可新增/删除NFS存储、支持NFS存储切换； 5.系统支持微服务管理，可查看微服务的命名空间、实例数、PodIP、Pod状态、占用的CPU及内存资源、重启次数、运行时长、日志下载、重启、配置等操作，支持微服务的部署升级； 6.系统支持证书管理，支持查看证书名称、DNS域名、命名空间、证书类型、发行人信息、有效截止时间、证书来源等信息，支持查看证书详细信息、删除证书、重签、下载等操作； 7.▲系统支持设备接入服务，支持视频设备及平台的接入管理，支持GB/T 28181、 Onvif、RTSP、RTMP、HLS、H.323、SIP等标准协议的前端/网络串流/平台统一接入；（提供具有CMA标识或有资质的第三方机构出具的检测报告，复印件加盖投标人公章） 8.系统支持设备管理，支持录入、批量导出、批量导入、批量删除等操作，录入设备信息维度包含但不限于设备类型、设备标签、设备名称、设备型号、设备厂商、区域、分辨率、设备接入类型、主辅流、部门编号等信息； 9.系统支持媒体录像服务，支持录像计划的管理，统一接入的设备可根据计划启停录像，存储音视频流；支持设置录像覆盖策略、容量不足告警功能； 10.系统应支持媒体并发浏览服务，支持WebRTC、RTMP、RTSP、HLS、HTTP、HTTP-FLV等协议实现推送或拉取实时网络媒体流，用于第三方业务使用； 11.系统应支持支持标准的码流分发服务，支持智能码流调度，可根据访问端IP请求等信息调度适合的媒体服务，实现多校区内外网媒体智能调度；（提供具有CMA标识或有资质的第三方机构出具的检测报告，复印件加盖投标人公章） 12.系统应支持转码服务，支持将第三方的非标准码流转成标准的H.264/H.265码流或国标码流，支持不同码流格式的转换； 13.支持综合数据看板，支持展示中台接入设备类型、资源类型、协议类型、设备码流分布数据；实时呈现集群存储容量、各主机 CPU 及内存使用率；滚动播放设备名称、教室名称、离线时长等变动信息；以折线图形式展示磁阵写入带宽 / 读取带宽实时数据；呈现录像计划路数、正在录像路数、录像异常路数及失败率等数据。同时，看板支持动态刷新并发路数、直播并发、点播并发、已接入业务、课程资产等数据； 14.系统应内置统一权限管理，包含部门管理、用户管理、用户分组管理、角色管理、资源管理、黑名单管理、日志管理、认证器管理； 15.系统应支持用户授权，支持绑定角色、绑定项目、绑定资源、设置项目管理等授权操作； 16.系统应内置统一开放平台，支持第三方对接用户申请入驻，可通过邮件及其他形式向平台管理员申请入驻管理端，通过审核后，管理员会为申请账户开设管理端权限，并将结果以邮件或其他方式通知给申请人； 17.统一开放平台应支持API的新增、删除、编辑等管理；应支持API内容管理包括分组管理、版本管理、版本地址管理、基本信息设置、请求参数设置；应支持RSA/AES加密，进行安全性管理； 18.统一开放平台支持策略管理，支持对网关的次数限制、流控、降级、插件策略进行配置，支持对网关的系统规则进行配置；支持策略关联，将配置好的网关策略与API关联生效； 19.统一开放平台支持查看数据看板，包含注册用户数量、管理端用户数量、已发布API服务数量/全部API服务数量、已发布API数量/全部API数量；支持查看已发布服务数量统计、已发布API数量统计、新增发布服务数量统计、服务申请接入次数统计的趋势折线图；支持服务申请接入频次TOP、服务调用频次TOP、API接口调用频次TOP数据； 20.系统可提供与学校课表系统对接接口、课表数据中间库接口；提供学校统一身份认证系统对接接口：可提供标准API 接口，用于与第三方平台或系统进行对接。 |
| 2 | 数字化教学资源门户 | 1.平台提供统一的教学资源门户，包括WEB端及H5页面，H5页面可集成至校方应用。网站需整理各类教学视频相关资源，兼顾网站页面整体架构与布局，可兼容不同品牌手机及平板（安卓、iOS、鸿蒙）。 2.平台支持校内用户、校外用户、游客、管理员等多种角色用户登录使用；校内用户支持统一身份认证登录；支持校内用户根据权限设定观看视频资源；校外人员可观看公共视频资源。 3.平台支持呈现优质在线课程、课堂实录、校内新闻、讲座论坛、校园活动、党课专栏、在线直播等菜单栏目，并且能够根据需求自定义菜单数量、展示形式及名称；点击相应栏目名称，进入二级页面，支持预览资源名称、资源发布时间、发布人、浏览量等信息。 4.平台支持多种运营模块，可设置以下模块：轮播图、轮播视频、自定义模块、热门资源、标签墙、智能推荐、排行榜、名师精英、课程直播、评论上墙、最新资源及广告位。可在模块内手动添加资源或通过标签自动获取资源，可设置排序方式。 5.平台支持资源分类检索，可通过标题、教师名称、关键字等进行模糊搜索，可按照资源专区、年份、权限、学院及自定义标签进行分类筛选。支持检索全部视频资源，支持根据发布时间、点赞数、收藏数、浏览数等规则排序。 6.支持热门推荐。包括综合热门推荐及兴趣推荐。热门推荐按照全站资源的播放量进行推荐。兴趣推荐则按照资源相关属性匹配用户所属学院及观看记录，进行相关视频。 7.支持团课，支持用户选择开团课程，允许多人参团，成团后发送待办消息给课堂实录的老师，让老师选择是否同意开放该课程到视频平台。（提供系统截图） 8.平台支持校内用户投稿，经过管理员审核可在视频开放平台中观看，管理员可编辑名称、封面、标签等相关属性 9.应支持学习笔记及笔记内打点，在播放进度条上自动生成点位信息，可点击定位到对应播放位置。支持简单的富文本编辑。 10.应支持老师和学生互动，包括学生提问及老师标注。学生在视频平台上进行提问，系统将同步到实录平台中，老师可在实录平台进行回复并同步到视频平台。老师实录平台中对视频进行重点、难点等标注。可同步到视频平台进行显示。 11.支持用户对视频资源进行点赞、收藏、关注、评分。支持用户在个人中心查看观看记录、收藏、点赞、关注、团课、评论、回复和笔记数据，支持设置个人头像及昵称。支持各类系统消息通知，显示已读未读。 12.支持评论及弹幕互动，支持弹幕设置，包括透明度、字号、速度。支持校内用户进行评论回复。管理员可在后台设置是否开启互动功能，可管理评论、弹幕及禁言用户。支持一键关闭/开启，支持敏感词屏蔽。支持弹幕设置，包括透明度、字号、速度。 13.支持用户自定义设置字幕显示样式，包括字幕颜色及大小。 14.支持无插件浏览视频。点播应具备倍速播放功能，应支持1.25/1.5/2/4等不同倍速播放选型，满足用户不同的观看习惯，支持键盘快捷操作（播放、暂停、后退和快进）。支持视频水印。支持自动跳转到上次观看位置，支持设置视频片段跳过。 15.支持对教室直播手动切换码流播放协议，如HLS、WebRTC和FLV。支持管理员设置码流优先级。 16.平台支持同时播放双路视频，可切换单双屏，大小屏屏幕互换，全屏播放。应支持单路视频静音，音量总控制等。支持开启音频增强功能，包括降噪、人声增强。 17.支持用户举报资源及反馈问题，管理员可在后台处理并回复反馈人。 18.支持帮助中心，可在后台对显示内容进行富文本编辑。 19.支持教室直播及RTMP拉流直播，其中教室直播可在录制生成后，经管理员审核通过，公开到视频门户，且支持对直播一键关停及开启。 20.支持对接课堂实录的课程数据。支持管理员将课程同步到视频平台进行校内开放。支持对实录课程按学院配置个性化封面。支持老师在课堂实录平台中主动开放实录课程到视频平台。支持主动同步的课程发送同步消息给视频平台管理员。支持给主动同步的课程自动贴标签。支持对云录播同步的课程，进行资源本地转存，且资源ID和业务数据不变。 21.支持管理员管理上传资源、录制资源、投稿资源及云录播资源，可对资源进行上下架，设置权限、标签、封面等属性，支持对资源上传多个选集，选集支持双视角，支持对选集进行排序、下载、预览、上传字幕等操作，支持对选集进行批量发布或取消发布。支持上传字幕文件。 22.上传的视频资源，支持在线转格式(转为标准mp4格式)及降码率（2M标准） 23.支持文件批量上传，支持分片上传、断点续传。上传过程不影响在系统内进行其他操作 24.支持管理员查看用户画像，支持查看那用户基本信息，支持系统根据用户行为生成用户标签（如勤学好问、喜欢分享、搜索达人），支持查看用户学期课程，支持查看用户学习行为（包括点播视频观看数量、观看次数、观看时长累计；直播视频观看数量、观看次数、观看时长累计；每日的观看次数观看时长趋势变化统计），支持查看观看行为统计（完整看完的视频数量、平均完播率、不同观看行为次数统计），支持查看那访问时段访客数量统计，支持社交行为统计（用户点赞、收藏、分享、评论、评论、弹幕、笔记行为数量），支持查看该用户的视频推荐。 25.支持管理员查看资源画像。支持查看资源基本信息。支持查看播放数据（播放量、完播率、观看时长、平均观看时长、观看人数、平均观看次数）。支持查看互动数据（收藏、评论、评分、弹幕、关注、笔记、反馈、举报数量）。支持查看 播放量增长趋势。支持查看各项核心数据与同类资源（相同专区、标签）均值的对比。支持查看观众画像（性别分布、标签偏好、其他）。支持查看播放情况统计及明细：统计资源下每个视频的直播/点播的完播率、观看人数、播放次数。并根据对应时间点的视频内容被观看次数，生成曲线图。可查看每个时间点的被观看次数。可查看每个用户的统计（观看次数、累计观看时长、平均时长、完播率）及观看明细（观看热力图、每段的观看记录，包括倍速及拖拽记录）。 26.支持管理员查看统计分析数据。支持查看平台访问及资源容量数据，包括访问概况、平台访问量变化、热门时段浏览用户占比、热门访问专区、校内用户占比、访客区域分布、访客访问方式、入口页面及容量占用情况。支持查看视频数据统计，包括实时数据、资源类型占比、点播观看情况、直播观看情况、课堂实录开放情况、云录播课程每日开放&关闭情况 、学院视频播放时长排行榜、热门视频排行榜、互动情况统计及词云统计。 27.平台应支持课程管理，可为老师提供课程管理模块，包含观看授权管理、观看记录、助教管理、AI字幕、学生提问等，老师可自助新增课程及排课，课次可上传视频及转播到第三方直播平台。老师可按课程及课次设置校内开放、校外开放权限，支持批量设置开放关闭权限，可审批学生提交的课程观看权限。 28.平台应支持实时接收站内消息，用户可提交反馈问题、举报信息，支持管理员接收并查看无效课程、举报、反馈等通知信息，支持教师关闭课程后推送消息通知管理员及收藏课程的用户； |
| 3 | 课堂实录 | 1.平台应支持课程管理，可为老师提供课程管理模块，包含观看授权管理、观看记录、助教管理、AI字幕、学生提问等，老师可自助新增课程及排课，课次可上传视频及转播到第三方直播平台。老师可按课程及课次设置校内开放、校外开放权限，支持批量设置开放关闭权限。 2.平台应具备浏览器无插件浏览直点播功能：支持双路视频播放（教师画面+课件画面），可切换单双屏、大小屏互换、全屏播放，可实现声道选择与音量总控制，支持一键开启“音频增强”功能，开启后人声更加清晰响亮； 3.平台应支持PPT切片索引功能，可对课件视频流进行智能分析并抽帧形成切片索引，可生成时间戳定位，索引在单独模块中展示，点击切片可跳转对应位置； 平台应支持OCR识别功能，通过对PPT切片内文字识别，可提取内容关键词并支持对内容进行搜索； - 平台应支持鼠标在播放器进度条上移动或拖动时显示视频关键帧，在进度条上方可显示播放量波形图，呈现视频节点热度变化； 5.平台支持视频整体热力图查看，可查看观看该视频所有用户的详细数据，包括用户累计观看时长、平均时长、完播率、用户观看情况热力图、观看记录、拖拽记录等； 6.平台应支持个人中心功能，可在个人中心中查看观看记录、收藏、提问、回复、笔记、设置、消息通知等；其中在观看记录中可显示具体的历史观看资源及对应观看进度，点击可直接跳转到对应的历史观看位置继续播放； 7.平台应支持多种资源上传机制，包括但不限于管理员手动上传资源、平台直播生成的录制资源、教师自主上传的资源； 8.为便于学校资源管理及展示，平台应支持资源标签管理功能，支持自定义多个标签组，可设置标签组、标签名称等参数； 9.平台应支持详细的应用配置，支持对平台Logo、页尾版权标识、默认封面、主题样式等进行设置，支持设定播前声明，可配置视频播放前的视频或图片，可设置图片显示时长； 10.平台应支持资源质量分析，可根据视频和音频，自动筛选判断图像不清晰、格式不正确、无法播放、视频无有效信息、是否正常上课等视频资源，并提供复核机制； 11.为应对突发事件，平台应支持一键关停所有直播、单个直播功能；支持一键关闭所有、单个点播； 12.系统支持资源管理看板，支持查看当前观看人数、当前直播课次、当前点播课次；支持查看近7天、周次、月度、学期、历史等维度的点播、直播、访问量等累计数据；支持查看按学院、按科目维度的课程点击排行榜、课程观看时长排行榜；支持全校Top课程（课程名称、播放时长、播放次数等）；支持学生观看排行总榜；支持用户终端占比雷达图；支持用户访问时段分布柱状图；支持用户访问趋势折线图；支持视频有效性分析雷达图、折线图；支持按直播、按点播维度的历史观看记录详情数据（课程名称、教学班名称、授课老师、课程时间、观看人数、播放量、累计观看、平均观看以及详细的用户观看统计）； |
| 4 | 在线听评课系统 | - 系统应采用B/S架构设计，所有操作基于浏览器即可完成，无需安装客户端；适配PC、手机等多终端浏览，兼容Windows、MacOS、IOS、安卓、鸿蒙等操作系统； 2.系统应支持线上听课和线下听课。线上听课支持接入常态录播，专家查看直播或点播并进行评价。线下听课支持表单填写提交，可分为两种课程匹配模式：①填写课程信息，匹配听课任务和方案。②填写上课时间，匹配课程及对应听课任务和方案。系统应支持未匹配到排课时，手动填写课程信息提交表单。 3.系统应支持校级角色和院级角色分别管理各自的专家、方案、任务、建议及评价数据；支持设置角色的专科生/本科生权限；包括但不限于校领导、校级管理员、校级督导、院级管理员、院级督导等不同角色。 4.支持在不同组织下自建角色，可设置数据权限及视图权限；数据权限包括本级听课组织及其下级、本级听课组织和“我”创建的；视图权限包括我管理的任务评价、我院系的所有评价和综合视图；支持专本角色分别管理，本科生管理员仅能新建本科生课程权限的角色，专科生管理员仅能新建专科生课程角色。 5.系统应支持根据不同任务设置不同评价模板；支持评价方案自定义，支持图形化设计工具设计评价方案；支持等级制和计分制评价方案，方案模板支持用户自定义创建，支持单选、多选、打分、打星、文本框、简答等多种题型；支持复制方案，支持启用、禁用方案。 6.系统应支持个性化导出模板，自定义WORD表格格式，导出评价表。应支持设置方案归属组织及应用课程权限，应支持设置将评价方案的具体哪几项内容发送给授课老师。 7.系统应支持常规任务和专项任务： 1）常规任务：应支持一键新建所有校/院级的专/本常规任务。新建任务后，专家可在前台查看对应听课组织及专本权限下的常规任务。支持每学期添加校/院级的专/本常规任务。 2）专项任务：系统应支持按课程的不同维度指派专项任务：包括院系、科目、教学班、授课老师、单节课、教室。支持设置专项任务名称、时间、课程来源（专/本）及归属组织。支持设置任务组长，组长可查看任务内听课专家的评价进度。支持设置课程能否看直播或回看，支持设置回看时间。支持在同一任务内，给不同听课专家指派不同的课程。支持编辑、删除、搜索任务。支持设置回看时间，及任务结束提醒。 3）任务列表中的课程支持两种维度的查看方式，包括按课程节次（列表式）查看和按照教学班（卡片式）查看。 8.播放界面支持暂停、播放、进度条拖动等操作，支持倍速播放，如0.5倍、0.75倍、正常、1.25倍、1.5倍、2倍；播放器支持加载≥4路视频源，支持切换调节音量；支持指定多路窗口画面视角。 9.系统应支持三率分析，包括到勤率、前排就座率和抬头率。支持学生到勤率管理，剔除重修、免听等人员。支持≥4个摄像头划区管理，支持配置前排区域、中排区域、后排区域和全部人数划区。支持配置教学行为空间划区：包括讲台区域、讲解区域、投影区域和板书区域。（提供具有CMA标识或有资质的第三方机构出具的检测报告，复印件加盖投标人公章） 10.系统应支持根据筛选条件进行筛选，可根据课程名称、教学班、授课教师、开课学院、教学楼、教室名称、课程状态（直播中、回看、即将开始）、课程来源等不同维度进行筛选。 11.系统应支持教学意见查看，支持校级管理员查看专家提交给所有院系的反馈建议。支持院系管理员查看专家提交给所属院系的反馈建议。 12.系统应支持专家匿名提交给老师或给学院的建议。(管理员可开启或关闭该功能)系统应支持手动或自动保存评价内容。 13.系统应支持线上听课过程中进行点评标记，可自动截取标记教室视频画面并对课程视频进行打点标记及评价，支持根据打点结果定位视频播放，作为督导的评分依据。 14.系统应支持评价管理，支持对不同视图启用不同的专家匿名逻辑。支持查看评价明细，并导出评价汇总表（excel表）及明细表（word表单）。支持对已提交的评价进行退回操作，退回后专家可编辑后再次提交。支持修正专家提交的系统内无排课的课程评价。支持设置不同角色的查看权限视图。 15.系统应支持观看记录查看，支持校级管理员查看所有专家的课程观看记录，包括观看时长、观看方式等，支持导出明细。支持校级管理员查看所有用户的无课教室巡查，包括巡查时间、巡查人员、教室及观看时长。 16.系统应支持教室一键停用功能，支持配置教室停用计划，不管有没有排课，都可以在指定时间段对指定教室进行停用操作，停用后前台用户不可观看相关直播。 17.系统应支持应用配置，支持配置logo及页尾自定义；支持配置资管相关设定，包括观看视角、直播提前延后进入、视频保存时长、常规任务一键创建等设置。 18.系统支持设置全天实时巡课权限、可指定院系角色巡课教室范围。支持设置水印、登录方式、自动保存评价草稿、匿名评价、自动发送评价表给授课老师和观看直播课的提前观看和延后退出等设置。 19.系统应支持管理员查询常规任务及专项任务完成进度，查看任务下的评价明细，包括但不限于已评专家、被评课节次、教学班覆盖率以及授课老师覆盖率； 20.系统应支持设置不同角色的查看权限视图，包括校级管理员、院系管理员等，可查看角色听课组织下课程中，本/研常规任务的相关评价，以及我管理的本/研专项任务的相关评价。 21.系统应支持学院评价次数，支持根据被评价次数进行排序。 22.系统应支持基础数据统计，支持查看评价课程数和专家参与数量；支持各评价方案的最终评价等级或分值的占比统计。 23.系统应支持常规巡课，支持查看学校各校区教学楼当前上课教室、今日总课时情况，并支持用户按照教学区域、教学楼、楼层、教室逐层下钻至教室层进行权限内的教室视频画面进行听评课。 24.系统应支持查看当前用户所属院系下的学生选课课程（支持跨学院的学生选课课程）。（提供系统截图） 25.系统应支持线上听课过程中进行点评标记，可自动截取标记教室视频画面并对课程视频进行打点标记及评价，支持根据打点结果定位视频播放，作为督导的评分依据。 |
| 5 | 数字化巡课 | 1.系统应采用B/S架构设计，所有操作基于浏览器即可完成，无需安装客户端；适配PC、平板、手机等多终端浏览，兼容Windows、MacOS、IOS、安卓、鸿蒙等操作系统； 2.系统应具备在线巡课、预警中心、教室情况统计、系统管理等功能模块，并可根据巡考场景配置不同的视频巡查预案。 3.系统应具备教学数据导航面板，支持统计在线教室数量、总教室数、待上课程数、总课程数、上课中教室数、即将上可教室数、无课教室数、异常告警教室数； 4.系统应支持通过勾选“上课中、即将上课、无课、异常”状态快速过滤教室数据，也支持进行综合数据筛选，可筛选的条件包括：楼栋名称、教室名称、课程名称、课程状态、异常状态、教室状态、异常类型、AI指标阈值等，筛选后右侧分页显示相应层级下的教室资源； 5.系统应支持关注面板，支持查看所有已关注的教室，支持教室名称、教学楼模糊搜索关注的教室，支持单个删除或全部清空关注教室； 6.系统应支持预案面板，支持新增校级、院级、运维管理等不同类型预案，可设置预案名称、预案属性；支持按照教室、学院、课程等维度设置预案的巡课范围； 7.▲系统应支持1/4/6/9/10/16/36窗口巡视教室，可切换不同的窗口模式，支持通过拖拽视角到指定窗口的方式替换指定窗口，支持一键页面全屏显示，支持一键清除窗口；（提供具有CMA标识或有资质的第三方机构出具的检测报告，复印件加盖投标人公章） 8.系统应支持单视角与多视角切换，在4/6/9/10/16/36窗口模式下支持不同的视角方案；切换到不同的多视角后，根据设置的规则，按从左到右，从上到下合并为一组依次显示相同教室的不同视角； 9.系统应支持轮巡功能一键开启/关闭，开启轮巡功能时，当窗口有超过一页的视频时，可根据设定的时间实现播放窗口翻页，翻页间隔时间可手动调整； 10.系统巡视窗口应支持展示对应教室名称、课程状态、当前播放视角等信息；当该教室有排课信息时，支持通过鼠标悬停的方式显示课程名称、教学班编号、教学班名称、授课老师、课程时间、开课学院等信息； 11.系统应支持对巡视窗口进行手动视角切换、一键开启/关闭声音、一键全屏、一键关注/取消关注等操作； 12.▲系统支持在选用WebRTC协议、单路视频流为1080P/2Mbps码流情况下，单路视频源的加载时长≤200ms，36路视频同时加载时长≤2S（提供具有CMA标识或有资质的第三方机构出具的检测报告，复印件加盖投标人公章） 13.系统应支持音频检测，开启后显示音频波动状态：可根据音频流状态，动态显示教室内的音频情况； 14.系统应支持AI分析，在巡视窗口，点击AI分析按钮，可查看当前教室的智能分析结果，有课时支持展示选课学生、实到学生、出勤率、前排就座率、抬头率、座位分布，无课时支持展示教室座位数、就座人数、教室上座率、教室空闲率； 15.系统应支持通过窗口巡视面板快速跳转到教室详情页面，详情页面有课时顶部显示课程相关信息（课程名称、授课老师、课程时间、教学班名称等信息），无课时顶部显示教室名称； 16.系统应支持在教室详情页自主设置分屏样式，可手动切换单屏、双屏、三屏、四屏，对应分屏窗口可自主选择可播放的视角数据源；在多画面模式下，支持通过手动拖拽的方式对调不同分屏的视角数据源； 17.系统应支持管理员对教室内的摄像头进行PTZ控制，支持方向控制（向上、向下、向左、向右），支持复位操作，支持视野的放大及缩小控制； 18.为方便运维管理及紧急情况指挥，系统应支持管理员对教室内的摄像机进行反向语音呼叫与教室人员进行沟通； 19.系统应支持预警事件设置，可设置学情、设备维度的预警事件，学情预警事件支持指标名称（出勤率异常 、前排就座率异常、前排满座率异常、迟到率异常、抬头率异常）、预警等级、触发阈值、提醒文案等参数设置；设备预警事件支持指标名称（设备离线）、提醒等级、触发频次、提醒文案等参数设置； 20.系统应支持预警策略设置，预警策略支持策略名称、策略说明参数设置，支持添加已启用的预警事件作为策略内容； 21.系统应支持预警数据统计，可展示今日新增预警总数以及预警级别分别为高、中、低的预警数量；支持统计近7天、周次、月度、学期、自定义时间段范围内的预警总数、待处理的预警数量、挂起的预警数量、已处理的预警数量； 22.系统应支持展示学情、设备维度的告警分布柱状图，以及每个维度下各个细分类的预警数量及占比圆环图； 23.系统应支持预警管理，支持以列表的形式展示学情、设备纬度的预警详细数据，支持预警数据导出、单个处理、批量处理等； |
| 6 | 教室智慧导览系统 | - 系统采用B/S架构，界面设计美观实用，具备多套皮肤满足不同需求，交互设计方便用户操作，图标无歧义，分辨率应该采用主流设置适配常规显示比例尺寸，需支持Chrome、Firefox、Edge、360安全浏览器等主流浏览器。 - 系统可实现各种应用系统间跨域的单点登录和单点退出和统一的身份认证功能，支持双登录，可以同时支持统一身份认证系统登录和平台账号密码登录，便于管理员、校内用户及访客登录应用。 - 系统需支持每日自动同步学校教务系统或者信息中心的教职工、学生、课程、课表、排考等基础信息，保证系统能及时使用最新的学校基础数据。 - 系统需具备系统管理、通知公告、2.5D教室导览、教学楼简介、教室查询、课表查询、教室实时动态等功能； - 系统可实现校区2.5D导览，通过校园鸟瞰图，建立学校2.5D模型，可通过教学楼 CAD 图纸导入，生成楼层3D示意图，支持旋转缩放、楼栋标注等交互功能；（需提供产品实际界面截图） - 系统可选择校区鸟瞰导览，可选择是否显示教学楼名称和信息，需具备楼层导航，可选择当前教学楼不同楼层进行教室导览； - 系统需具备教学楼简介，支持选择不同校区、不同教学楼，支持教学楼文本简介； - 系统可显示教学楼各楼层 3D 示意图，支持交互显示； - 系统可对当前教学楼教室数据统计，包括“总数、上课、自习、空闲”等数据显示；支持当前教学楼地图定位展示； - 系统具备教室查询功能，可支持对各校区、教学楼教室进行查询； - 系统可对“教楼、教室类型、座位数、座椅类型、教室状态、课程节次”等条目对教室进行查询； - 系统可查看教室的360度超清全景图片，可展示当前教室的排课课表、教室特色、环境信息可；（需提供产品实际界面截图） - 系统可接入教室监控及录播系统，可查看当前教室的实时视频； - 系统可支持课表查询，支持对接教务课表，可按“教学楼、院系分类、专业名称、班级”等条目对教室进行查询；支持全局搜索，可检索任课教师等课程内容；可通过不同“周次”检索课表信息； - 系统支持教室实时动态，可显示不同校区，不同教学楼当前实时教室状态； - 系统可显示当前教学楼各教室当天所有节次的课表清单；支持学楼栋及楼层进行导览屏配置，可实时展示教学空间的上课、自习、考试、空闲等使用情况； - 系统发布导览看板支持在教室数量较多时支持滚动显示；可适配不同尺寸大小的屏幕，满足不同场景下的显示需求；支持展示当前教室状态数据统计，包括“总数、上课、自习、空闲”等数据显示；支持校园通知 - 系统具备通知公告管理功能，可对公告设置有“标题、正文、类型、发布状态、发布时间、截止有效期、发布位置”等配置； - 支持对新增公告设定“放假通知、失物招领、寻物启事、校园通知”等不同类型； - 支持对新增公告设定有效期，过期公告自动移除显示，提高管理效率，支持上传公告附件； 23.本次项目供应商需对校内教学楼公共教室360度全景采集及2.5D建模，教室数量不低于160间（提供承诺函加盖公章，格式自拟） |
| 7 | 课堂全要素采集 | - 基于教学场景的多模态AI分析能力中台，支持包括算法库调用、业务模型库调用、数据处理及模型参数调整能力的支撑平台，为学校数字化建设提供算力支撑。包括课堂学情分析、教师教情分析、课堂语音转写、PPT切片、OCR识别、课堂摘要、板书增强等课堂全要素智慧采集服务。 - 提供AI能力中台的管理功能，可实时了解AI能力的使用运行情况及资源占用情况。 - 可无缝对接课堂实录，实现课件视频PPT切片、OCR识别、关键词提取、资源质量分析等AI算法的调度。 - 可无缝对接在线听评课系统，实现学情分析如到勤率前排就座率、教情分析如老师走动情况及课堂行为、设备运维状态检测如设备掉线音频异常等AI算法的调度。 - 系统需支持AI学情教情分析，内置视频图像分析引擎，每3分钟可分析一轮并输出到勤率、前排就座率、抬头率等学情分析，支持课堂互动、老师走动、坐着上课等教情AI分析结果，支持堆叠扩展并发分析能力。 - 系统应支持人员导流，支持查询教室座位数、当前教室人数、教室空闲率、教室上座率、前排就座率、教室抓图。 - 系统应支持数据统计及数据对接，数据可同步到听课平台及数字化巡课系统，支持学情报告输出。 - 可实现课堂语音在线及离线转写，文本的上下文顺滑处理，实现语气词过滤、敏感词过滤显示，实现分析敏感词并生成报告，对于课程中的敏感词在转写时按策略屏蔽。 - AI算法引擎需支持PPT切片与OCR提取，可通过识别视频中PPT画面的变化帧，通过智能切片技术，可以将授课视频时间戳和PPT进行智能匹配，提供更加精准的学习资源。学生可以根据自己的学习进度和需求，快速浏览和回顾相关的视频片段，提高学习效率和吸收能力。 - 基于图像处理技术和深度学习模型，能够从视频中快速、准确地中提取最具代表性和信息丰富度的关键帧截图。 - 基于OCR识别系统可以自动识别PPT课件呈现的文字及公式，智能提取关键热词，通过关键词搜索，快速定位特定知识点所在的视频位置，实现文本与时间线自动对应，管理员可在线编辑文本保存或发布，OCR识别的课程资料能够与课程或课次关联。 - 需实现输出课堂知识点摘要，可接入如deepseek的大模型服务，将课堂转写语音文本提取课堂纪要、知识点脑图等，接入录播平台提升资源应用体验。 |
| 8 | 流媒体设备 | 1.应采用3U机箱，具有≥36盘位并配置总容量不低于576TB企业级硬盘，模块化无线缆，主板、电源、风扇可插拔更换，≥2个千兆接口，≥2个万兆光口； 2.设备应采用嵌入式设计，运行于Linux操作系统，具有B/S架构，支持通过浏览器对一台或多台磁盘阵列进行访问和控制； 3.支持RAID0、1、5、6、10、RAIDX模式；支持热备盘，支持针对坏扇区磁盘的热顶替； 4.支持RAID快速创建，支持RAID在磁盘拔出一定时间（默认10分钟内，时间可设）插回后快速重建； 5.支持RAID重建速度动态调整，可以根据写入码流带宽需求，动态调整RAID重建的速度； 6.支持磁盘漫游功能，磁盘更换盘位后，不影响RAID正常使用；支持热插拔功能，支持磁盘、电源热插拔； 7.在RAID组内丢失2块（含）以上磁盘但至少有1块正常磁盘时，不影响设备正常工作； 8.在RAID组内有磁盘失效且正常磁盘数量大于等于9块时，系统自动重构； 9.转发性能，同时支持：写入能力：1000Mbits/s、转发能力：800Mbits/s； 10.提供存储配额配置和空间预分配功能;支持国标GB/T28181视频流直写云存储设备；支持大并发流媒体写入直接生成MP4点播文件； |
| 9 | 流媒体网络空间 | 1.应采用2U标准机架式设计，整机最大支持配置≥4个独立的处理单元，整体应具备≥24个硬盘插槽。 2.设备应采用全模块化设计，每个电源、硬盘、处理单元均可便捷插拔，应具备双冗余系统电源。 3.处理单元规格： （1）性能≥20核40线程。 （2）应具有≥128GB内存。 （3）网口应具备≥2个万兆以太网SFP+光网口，含光模块。 （4）配置≥1个2.4TB SAS硬盘，≥1块960G SSD硬盘。 6.投标人根据自身所投平台系统性能，所提供流媒体网络空间配置不低于招标技术参数和数量要求的基础上自行增加，保证不少于350间教室云录播和3000人同时在线观看的高并发。（提供承诺函加盖投标人公章，格式自拟） |
| 10 | 教育大模型设备 | 1．设备应采用软硬一体化方案，支持包括算法库调用、业务模型库调用、数据处理及模型参数调整能力的支撑平台，为学校数字化建设提供算力支撑。 2．硬件应具备≥2颗CPU，单颗CPU线程数≥20核40线程，内存≥128GB，系统盘≥960G SSD，机内存储≥6TB HDD；应具备1+1冗余电源，单电源即可满足满负荷运行，网络应具备≥2个千兆电口，≥2个万兆光口。 3．设备应具备≥4张GPU卡，FP32（float）性能≥72 TFLOPS 、显存≥24 GB GDDR6X、CUDA核心数量≥14000。 4．▲设备内置语音识别及翻译引擎，并支持语料库及算法库的定期更新确保转写准确度；需支持中文英文混合语音转写，并支持不低于6种语言的翻译（包含：中文、英文、法文、俄文、阿拉伯文和西班牙文的联合国官方语言），算法库应具备语音识别、自然语言处理、推荐算法、图像分析等算法，可封装成独立的算法模块独立或者组合使用，并对外提供标准的服务接口或API调用接口。（提供具有CMA标识或有资质的第三方机构出具的检测报告，复印件加盖投标人公章） 5．精准的语音转写效果，近场中文普通话识别准确率需达到≥98％实现根据语音内容和停顿，智能断句、分段、匹配标点符号；实现语音转写文本的上下文顺滑处理，实现语气词过滤、敏感词过滤显示，实现分析敏感词并生成报告，对于课程中的敏感词在转写时按策略屏蔽。 6．设备应具备本地私有化部署算法及公有云AI算法的组合调用。 7．设备应具备AI能力中台管理功能，可实时了解AI能力的使用运行情况及资源占用情况。 8．设备应支持集群化部署，支持算力弹性扩展与分布式任务调度，兼容单机与多机协同工作模式。 9．设备应具备DeepSeek模型部署能力实现大模型本地私有化快速部署，满足边缘设备低资源消耗分析推理需求，提供端侧推理框架支持；单机支持部署DeepSeek蒸馏模型，集群支持部署DeepSeek满血版模型。 10.投标人根据自身所投AI分析系统性能，所选AI运算服务器配置不低于招标技术参数和数量要求的基础上自行增加，保证不少于160间稳定分析流畅运行。（提供承诺函加盖投标人公章，格式自拟） |
| 11 | 混合式教学终端 | 1．具有≥1个100M/1000M自适应RJ45以太网接口；≥1路HDMI视频输入接口，≥1路HDMI视频输出接口；≥1路 LINE IN，≥1个Device2.0UVC/UAC接口，≥1个RS232接口，≥1个针孔复位口。 2．设备需支持包括ONVIF、RTSP、RTMP、GB28181协议摄像机接入，支持接入≥4个网络摄像机。 3．视频编码格式支持H.264、H.265，视频编码帧率支持1fps~30fps 可调，视频输入输出最大分辨率支持：3840*2160 30fps；音频编解码格式支持：AAC_LC1 6K（单声道）、AAC_LC 16K（双声道）、AAC_LC 32K（单声道）、AAC_LC 32K（双声道）、AAC_LC 48K（单声道）、AAC_LC 48K（双声道）、G.711a（pcma）、G.711u（pcmu）；音频编码码率应支持32kbps~128kbps可调，音频采样率应支持48K，16bit。 4．支持通过UVC接口模拟USBCamera接入网上视频会议软件，支持720P/1080P输出自适应，支持无插件安装输出到Windows、MAC系统设备。 5．支持远程预览显示前端各路视频信号；支持对多个前端录播现场同时进行集中控制和管理功能。支持对输入的视频信号进行选择和切换，包括教师场景、学生场景（学生全景、学生近景）、板书近景、授课计算机视频、其他教学视频。 6．支持快速画面布局，可设置为单画面、等分双画面、大小双画面。支持对合成画面进行静音、音量调节、全屏展示等操作，支持手动导播；支持对内容叠加时间、台标和水印，支持远程控制前端摄像机的推拉、摇移操作。 7．支持≥8路RTMP推流，支持对通道进行推送、停止推送操作，支持推送参数配置，包括推送视频码流、推送 URL、是否推送音频；支持音频降噪，可配置降噪等级，支持音视频唇音同步。 8．▲具备NTP Client协议、IPV4/IPV6协议,支持DHCP、静态路由表、SNMP、HTTPS、端口服务设置。具备智能丢包续传恢复功能，能在5%的网络丢包情况下，图像流畅、清晰、无明显卡顿和无明显马赛克。（提供具有CMA标识或有资质的第三方机构出具的检测报告，复印件加盖投标人公章） 9．支持对输入的音频信号进行选择和切换，支持实时混音配置，最大支持6路输入混音、1路音频输出，支持配置音频编码格式、是否开启混音复制 |
| 12 | AI融合终端 | - 设备应采用一体化无风扇静音设计，不超过1U；为方便管理和维护，机身应带有显示屏，可显示主机IP地址和告警信息；支持一键休眠，休眠后超低功耗运行，整机功耗≤20W； - 设备应支持ONVIF、RTSP、RTMP协议设备接入，可兼容符合协议规范的第三方摄像机，支持接入≥12个高清网络摄像机； - 设备应支持≥2个USB接口，分别用于用于音频麦克风/USBcamera接入、U盘录制；≥1个TYPE-C接口，支持UVC输出用于模拟USBcamera对接互联网视频会议平台，音视频输出可单独配置；UVC支持720P/1080P输出自适应，兼容多系统如Windows、MAC； 4.▲设备应支持≥6路（老师特写、讲台全景、板书特写、学生全景、课件、合成画面）视频同时实时写入U盘，在无硬盘或硬盘异常的情况下，U盘也可正常录像；（提供具有CMA标识或有资质的第三方机构出具的检测报告，复印件加盖投标人公章） 5.设备应支持≥2路HDMI视频输入接口最大支持4K分辨率（支持向下兼容），支持音视频同步传输，支持双声道、立体声；支持≥3路输出接口；应支持≥7个网口，其中4个100M/1000M自适应网口支持POE，2个100M/1000M自适应网络用于接入网络设备如网络摄像机、AES67的网络音频设备等，1个100M/1000M自适应网口用于接入学校多媒体教学网络； 6.设备应支持≥4个MIC IN输入，4个输入接口均支持幻象供电（幻象供电支持软件关闭，关闭后可作为line in输入）；支持≥2路LINE IN输入、输出接口（支持立体声、双声道）；支持≥3个LINE OUT输出，支持立体声，双声道； 7.设备应支持≥4个RS232，满足教室内外设扩展的需求； 8.设备视频编码应支持H.264，H.265，编码帧率160fps可调，编码码率64kbps-16Mbps可调，支持1080P@60fps（支持向下兼容）；音频编码应支持AAC_lc、G.711a（pcma）、G.711u（pcmu）、OPUS，音频采样率≥48K，16bit,音频编码码率支持32kbps~128kbps； 9.▲设备应支持音频闪避功能，可设置音频输入源优先级，当无线麦克风电量不足时，可自动切换阵列拾音麦克拾音；应支持5A音频算法，包括自动增益（AGC）、噪声抑制（ANC）、反馈抑制（AFC）、自动混音（AM）、自动回声抵消（AEC）；≥2路网络音频收发，网络音频传输格式支持标准AES67；≥12路混音，包括≥10路数字混音和≥2路网络通道混音；（提供具有CMA标识或有资质的第三方机构出具的检测报告，复印件加盖投标人公章） 11.设备应内置≥1T SSD，可查看当前硬盘信息，如硬盘状态、存储空间等，支持磁盘满自动循环覆盖，支持一键删除硬盘录像； 12.设备应支持≥8路RTMP推流，支持对通道进行推送、停止推送操作，支持推送参数配置，包括推送视频码流、推送URL、是否推送音频； 13.支持对设备批量管理，包括设备升级、恢复出厂、设备重启、设备休眠、考试模式、设备唤醒，考试模式支持对设备批量设置休眠时间； 14.设备应支持手动导播，设支持自动导播，设支持单流和多流两种录制模式，支持对单流合成画面录制的录像进行查询、回放、下载、删除等操作； 15.设备需支持2路无线投屏，支持MIRACAST、Airplay投屏协议，支持协议开关控制，投屏源支持拖入合成画面进行直播及录像；支持显示投屏状态，包括设备通道号、投屏类型、IP地址、MAC地址、设备名称、开始时间、投屏时长等。 |
| 13 | 教师摄像机 | 1.▲采用一体化工业设计，具备运行状态指示灯、录像状态指示灯；应采用≥1/2.8英寸800万像素传感器，内置≥3倍光学变焦镜头，最大水平可视角≥100°。（提供具有CMA标识或有资质的第三方机构出具的检测报告，复印件加盖投标人公章） 2.设备具备≥4 路码流输出，4 路码流分辨率其中1路≥3840*2160、3路≥1920*1080，视频帧率1-30fps可调。 3.设备应满足图像信噪比≥58dB，动态范围≥120dB。 4.视频编码支持H.265、H.264；音频编码格式支持ADPCM、PCMU（G.711u）、PCMA（G.711a）、G.722、AAC_LC多种音频编码格式，支持回声抵消功能。 5.支持强光抑制、自动增益、自动曝光、背光补偿、数字降噪、超宽动态、数字宽动态。 6.设备可实现畸变校正，畸变校正参数0-100可调。 7.设备具备多流输出功能，可输出讲台全景、板书、老师特写画面≥3路不同源画面，且分辨率≥1920*1080。 8.▲设备支持板书流抠图，板书流抠图分辨率可调节，输出的板书流支持人物抠图隐藏、板书增强可设置≥4个板书区域，支持绿色、黑色、白色背景上的板书增强，支持不同 RGB 颜色的字体增强。（提供具有CMA标识或有资质的第三方机构出具的检测报告，复印件加盖投标人公章） 9.智能跟踪：支持智能识别教师行为：教师所在区域（讲台区域，学生区域，板书区域）、教师上下讲台行为、教师进出各区域行为、教师走动行为、讲台目标丢失行为，支持垂直方向上可根据教师身高差异进行景别自适应调整。 10.设备应具备1×RJ45、1×RS485、1×LineIn、1×LineOut、1×TF卡槽、1×DC12V电源接口，支持POE及电源热备份。 |
| 14 | 学生全景摄像机 | - 像素≥800万像素，图像分辨率≥3840×2160，设备内置GPU芯片。 - 采用传感器尺寸≥1/2.8英寸，最低照度≤0.0005Lux（彩色），≤0.0001Lux（黑白），具备2.8～12mm电动变焦镜头。 - 支持ANR断网续传功能，设备支持三码流，各码流的视频分辨率、帧率、编码格式可单独设置。 - 满足图像信噪比≥58dB，动态范围≥120dB，图像水平中心分辨力≥2000TVL，灰度等级≥11级。 - 支持G.711a、G.711u、G.726、G.722、AAC_LC、ADPCM、G722.1c音频编码格式，支持AEC回声消除、混音录像功能。 - 设备红外补光距离50米，支持SmartIR功能，可根据所摄目标距离自动调节补光辐射功率，使物体不过曝。 - 设备应支持通过客户端软件或浏览器发起语音对讲，可实现摄像机与客户端之间的双向语音对讲。 - 摄像机应支持多种协议，国标GB/T 28181或Onvif可复用于标考及监控。 - 设备应具备1×RJ45、1×RS485、1×LineIn、1×LineOut、1×MIC IN、1×speaker out、2×告警输入、1×告警输出、1×TF卡槽、1×DC12V电源接口、需支持POE供电； |
| 15 | 桌面拾音器 | - 指向特性:全指向型； - 输出阻抗：250Ω±30%，输出幅度≥300mV； - 最大承受声压≥110dB SPL，动态范围≥76dB（A）； - 信噪比≥60dB（A）； - 支持直流48V幻象供电； - 安装方式，桌面嵌入式安装，需有嵌套隔音设计可阻挡桌面敲击声； - 应支持抗手机干扰、人声美化、抗混响功能； |
| 16 | 数字阵列麦 | 1．设备应内置不少于8个全向麦组成环形阵列，可实现360度全向拾音，应支持自适应声场环境，可实现语音增强人声美化，适用于教学场景； 2．设备应内置多重音频算法，可抑制教室内声学混响、AI降噪、去除回声和啸叫满足教室环境下多场景的应用； 3．设备应具备标准≥1*3.5mm音频接口，具备≥1*RJ45接口支持POE供电；具备≥1*Type-C音频接口，可满足多种传输需求，即插即用无需专业调音，便于快速部署 ；（提供具有CMA标识或有资质的第三方机构出具的检测报告，复印件加盖投标人公章） 4．▲需支持AES67协议，支持AES67级联配置，可基于IP网络实现低延时高性能的音频传输，可开启AES67/70服务、AES67 Dante SAP服务，支持HTTP-WAV、RTSP等网络流输出及配置，实现网络化管理；（提供具有CMA标识或有资质的第三方机构出具的检测报告，复印件加盖投标人公章） 5．拾音距离≥8米； 6．灵敏度≥50mV/Pa; 7．信噪比≥65dB; 8．频率响应≥20Hz~16kHz; 9．采样率≥48KHz; 10．支持双色指示灯，可以展示运行及是否拾音状态。 |
| 17 | 数字音频处理功率放大器 | 1.机器外观：机器采用≤2U标准机架式，音频处理器和功放集成一体化，前面板具有≥1.8寸OLED显示屏，可显示IP地址、当前音量等参数。 2.▲接口：≥9路话筒输入（含凤凰头、RJ45接口以及6.5接口）（RJ45网络话筒口支持≥6串联），≥4组线路输入，≥4组线路输出（3.5接口.双莲花），幻象电源可以设置48V、或0V，≥1路USB接口（支持音频输入、输出、调试、声卡输出），≥1路RS-232串口，≥1路网口，具有一键调试接口以及总音量加减物理旋钮（提供实物接口图片加盖公章） 3.音频矩阵功能：音频接口具有矩阵功能，如：扩声吊麦、无线麦、全向拾音麦、鹅颈麦、本地线路输入、远端互动信号输入、本地信号输出均可自定义并具有输入信号的优先机制。 4.算法指标要求：自动增益控制（AGC）：增益控制幅度-24dB到24dB可调；回声消除（AEC）：回音消除尾音长度：≥512ms，回声消除幅度：≥60dB,收敛速度：≥100dB/S，AEC等级可调；反馈抑制（AFC）：增益提升幅度：≥18dB；AI自适应动态噪音抑制功能：内置AI智能降噪算法，最大噪声抑制幅度≥36dB。 5.功能要求：设备外部设有调音按键，一键自适应完成房间声场调节；设备具有音频混音矩阵、EQ参数、去混响等级及其他设备功能，具备10段参量均衡器、30段图像均衡器、高低通滤波器、限幅器。 6.具有语言调节功能，声源正常拾音扩音情况下，在正常房间内任意位置，语言可懂性度≥0.7。 7.须配备功放系统管理平台，对功放进行统一管理，远程进行参数设置、控制（静音、音量、参量均衡等）、状态查看等。（提供软件截图并加盖公章） 8.功率放大输出≥2*150W，定阻4-8Ω。 |
| 18 | 吊装麦克风 | 1.频率响应：40Hz～18KHz； 2.灵敏度：-48dB（18mV/Pa）； 3.输出阻抗：200Ω； 4.工作电压：48VDC； 5.信噪比：≥80dB； 6.供 电： 48V平衡幻象 |
| 19 | 教学音箱 | 1.独特的二路二分频保护线路系统，增强式的高音模式保护。 2.箱体采用纳米濆漆工艺防潮耐磨，配置专业6.5寸低音和3寸高音，效果逼真动人。 3.单元配置高音 HI: 3寸 低音 LOW: 6.5寸 分频类型: 二分频 。 4.频率响应：45Hz-18KHz； 5.额定功率：60W，阻抗：8Ω； 6.灵敏度：95dB±2dB； 7.辐射角(HxV) 100°X 20°； |
| 20 | 信息发布终端 | 1.支持自动开机启动，可配置自动发布地址，支持远程管理发布内容包括浏览器地址、视频流或者图片等； 2.支持有线、无线、802.1x接入； 3.支持≥1路视频输出接口，分辨率4k并向下兼容。 |
| 21 | 输出设备 | 1.65英寸，4K超高清屏幕，高色域显示，还原真实色彩； 2.后置两路USB接口和两路HDMI接口，满足更多场景需求； 3.系统纯净，开机无广告，内置专业投屏软件，支持一键投屏； 4.支持标准RS232协议，方便与三方系统集成。 |
| 22 | 万兆网络设备 | 1.交换容量：≥2.56Tbps/23.04Tbps，转发率：≥220Mpps； 2.端口：≥8个GE+；14个1/10G SFP Plus端口；≥1个Console口；≥1个管理用以太网口；1个USB口； 3.设备应支持IRF2智能弹性架构； 4.设备应支持分布式设备管理，分布式链路聚合，分布式弹性路由； 5.设备应支持通过标准以太网接口进行堆叠，应支持本地堆叠和远程堆叠 ； 6.设备应支持基于LACP、BFD、ARP的MAD堆叠分裂检测机制； 7.设备应支持链路聚合 支持10GE端口聚合，应支持静态聚合、动态聚合。 |
| 23 | 辅材及系统集成 | - 辅材 包含但不限于如下产品： 1、六类非屏蔽网线：23AWG，带宽达到250MHz，8根芯线采用单股软铜线，每根芯线带有彩色绝缘层；符合ISO/IEC 11801、EN50173-1：2001六类规范；紧护套结构，线对间十字隔离技术，符合CM等级阻燃要求； 2、RVV2×1.0mm2电源线： RVV2×1.0mm2，GB/T5023.5—2008，导体为高纯无氧绞合铜导体，绝缘和护套均采用优质聚氯乙烯材质防化学腐蚀，无毒等特性；额定电压300/300V ；导体电阻小于19.2欧姆/KM @20℃； 3、RVV3×1.5mm2电源线： RVV3×1.5mm2，GB/T5023.5—2008，导体为高纯无氧绞合铜导体，绝缘和护套均采用优质聚氯乙烯材质防化学腐蚀，无毒等特性；额定电压300/300V ；导体电阻小于19.2欧姆/KM @20℃； 4、话筒线：导体28/0.12铜芯，屏蔽铝箔+裸铜编织， PVC，线径OD6.0mm。 5、音箱线：不低于芯 数100芯*2，透明PVC，导体0.10mm精炼铜，金银铝箔纸，外径OD3.5*7.0mm； 6、千兆交换机：配置连接设备所需的交换机与学校网络联通，根据实际情况配置千兆接口，可管理的二层交换机如：8口/24口/48口等。 7、其它6类水晶头、六类非屏蔽配线架、HDMI跳线（1米、1.5米等根据实际要求）、PVC线槽、PVC线管、扎带、电工胶布等满足项目使用的所有配套辅材。 二、系统集成 1、扩声系统：安装新的扩声系统，原有老扩声系统进行拆除，拆除后需按照学校要求贴好标签配合学校做好固定资产报废处理；新安装的扩声设备需做到布线管横平竖直、美观。 2、录播系统利旧学校现有的摄像机，安装新的桌面拾音器，需配置幻象电源进行供电，连接混合式教学终端。 3、安装全新设备含摄像机、混合式教学终端、桌面拾音器，安装时需与用户沟通确定位置，设备安装牢固，需做到布线管横平竖直、美观。 4、软件平台、服务器部署：安装、部署时需与学校沟通安装位置，安装服务器，部署软件平台，实现所有功能。 5、所有设备安装完整后，需进行整体联调、调试。 |

四、其他要求

- 安装调试：设备到货后，中标人在接到通知的7个工作日内派人前往负责该系统的安装、调试和操作培训，直至达到各项验收指标合格。交货地点为采购人指定地点。本项目为交钥匙工程。

- 投标人为设备、材料、安装调试总承包单位，包工包料。在项目整体移交采购人之前，设备安全、人员安全等均由投标人自行负责。

3、投标人应按照采购人要求，将设备分类安装调试到指定教室，根据现场实际情况及采购人要求调整桌子位置。并根据学校要求，将148间的旧摄像头接入系统，满足AI分析及听评课视频的清晰度及安装角度等要求，如因利旧摄像机无法达到标准，投标人需免费提供并更换满足要求的摄像机，所有涉及到的设备安装、辅材及调试等费用均由投标人负责承担。

4、本项目的实施过程中，严格按照学校后勤处、保卫处等相关职责部门施工要求，履行报备手续，执行管理要求，不得存有安全隐患，不得影响我校正常的教学秩序，不得因项目实施导致老师无法使用相关多媒体设备。施工中重新规划相关线路（含原有多媒体设备、音频等线路）。所有线路均需穿管敷设，如无管线须与用户协商确认后采用线槽敷设。线槽施工要求统一规范，走线美观。隐蔽工程（如开槽）中，损坏、污染的地面、墙面，必须恢复出新。

5、技术培训：投标人负责派专业技术人员到学校进行培训，使其能熟练掌握系统的各项性能（包括硬件和软件），时间不少于一天。在系统培训使用以后，若采购人仍有技术问题，投标人在接到通知后都应在24小时以内提供详细技术方案并予以解决。

6、免费质保期：针对本项目所有产品不少于3年的免费质保期，终身维修，自验收合格之日起算，并提供相关承诺书。质保期内发生任何设备损坏，所需要的维修费用（包括零部件费用、维修费用）均由投标人承担（人为操作不当造成的损坏除外）。免费质保期后，投标人针对所有产品需提供终身优惠维修服务。

7、维修响应时间：投标人须在国内有专门负责的维修工程师或技术支持工程师。投标人须在2小时内电话响应，对用户的服务要求提出解决方案，经确认如有需要，技术人员须在24小时内到达现场；重大问题或其他无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案，否则采购人有权要求赔偿。

8、交货时间：合同签订之日起1个月内完成所有建设内容，经采购人确认无误后，组织项目试运行，试运行1个月达标设计技术要求且稳定可用，组织项目验收，验收合格后，正式交付使用，进入合同规定的免费维保期。

9、提供一名技术人员驻场服务（不低于一年），工作内容包含但不限于：按照采购人作息时间提供驻场服务、提供专业技术支持和咨询服务、开展定期巡查设备并进行维护和保养、及时处理设备故障和异常情况、协助采购人制定设备维护计划和升级方案，所需费用包含在本次投标报价内。（提供承诺书加盖投标人公章，格式自拟）

10、投标人应承诺如中标，在中标后合同签订前，采购人有权根据实际需求要求中标人提供设备实物，按照招标要求功能及自身投标响应情况搭建实际运行环境，验证中标人响应的真实性，如存在虚假响应，愿意无条件接受政府采购相关规定处理。（提供承诺书加盖投标人公章，格式自拟）

五、节能产品要求

本次拟采购的产品如属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品，各投标人应当提供获得国家确定的认证机构出具的、有效期之内的节能产品认证证书的产品，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/zcfg/mof/201904/t20190403_11849836.htm）查询,并在投标文件内提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书原件，扫描上传，否则视为无效投标。（本项目涉及强制采购范围内产品有：无）

第五章 评标方法及评标标准

一、评标方法

本项目采用综合评分法，评委会将对确定为实质性响应采购文件要求的投标文件进行评价和比较。评审结果按综合得分由高到低顺序排列。得分相同的，按报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的并列，投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的前三名供应商为中标候选人。

确定中标人的原则：采购人按照评委会的书面评标报告中的中标候选人排序，确定排名第一的为中标人。当排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同或者因其他原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人；排名第二的中标候选人因同样的原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人；以此类推，直至选出合格的中标人。有效中标候选人不足三家的，本项目终止采购。

二、政府采购政策功能落实

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或分包，对符合条件的小微型企业、监狱和戒毒企业价格或残疾人福利单位所制造生产的货物或提供的服务进行价格扣除，具体如下：

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、大中型企业向小型、微型企业分包的，分包意向协议约定小型、微型企业合同份额占到合同总金额30%以上的，给予4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

- 三、评标标准

| 项目 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 报价 （30分） | 以满足招标文件要求的最低投标报价为基准价，得满分30分，其他报价得分=（基准价∕其他报价）×30，保留两位有效小数。 |
| 技术参数 （22分） | 技术参数全部满足或优于招标文件第四章项目需求的，得满分22分，本项满分22分； （1）加★项属于特别重要参数，任何一项不响应或负偏离的，本项“技术参数”整体得0分； （2）加▲项属于重要参数，每有一项不响应或负偏离的，扣2分，扣完为止。 （3）未加▲项属于一般参数，每有一项不响应或负偏离的，扣1分，扣完为止。 说明：未按要求提供配套证明材料视为负偏离，其他以投标人提供的《技术参数响应及偏离表》的响应偏离情况为准（偏离表中应列明所投产品详细技术特性）。若发现有提供虚假的证明材料或虚假应答技术参数响应及偏离表的，视为无效投标，上报采购监管部门并追究相关责任。 |
| 项目方案 （30分） | - 设计方案（包含但不限于系统整体架构、软件功能设计等）进行综合评分： 方案结构清晰性、软件功能设计清晰、内容完整的，得8分； 方案结构清晰性、软件功能设计清晰性及内容完整性有欠缺的，得5分； 方案结构及内容存在不合理项的得2分； 其他不得分。 2、实施方案，包含系统/设备安装部署方案、项目进度管理、质量管理、软件部署、验收方案等进行综合评分： 方案结构清晰性、项目计划进度合理、质量管理科学，可行性强的，得8分； 方案结构清晰性、项目计划进度不够合理、质量管理科学规范性及内容完整性有欠缺的，得5分； 方案结构及内容存在不合理项的得2分。 其他不得分。 3、根据投标人提供的售后服务体系、售后服务人员、售后服务承诺、售后服务应答及处理时间，质保期内的售后服务范围、重大活动保障、质保期满后的售后服务范围进行综合评分： 详细、全面，可操作性强，完全满足要求的得7分； 详细程度及可操作性，内容完整性有欠缺的，得4分； 全面性、可操作性及内容完存在不合理的，得1分。 其他不得分。 - 根据投标人提供培训服务，并针对本次项目提供培训方案、培训计划、培训课程安排、培训师资、教材、培训次数等进行综合评分： 详细、全面，可操作性强，完全满足要求的得7分； 详细程度及可操作性，内容完整性有欠缺的，得4分； 全面性、可操作性及内容完存在不合理的，得1分。 其他不得分。 |
| 综合实力 （5分） | 1、投标人拟派项目经理具有有效的信息系统项目管理师、系统规划与管理师、ITSS服务项目经理、注册信息安全专业人员（注册信息安全管理人员CISP-CISO），每有一项证书得0.5分，满分2分。（提供有效期内证书复印件以及企业为其缴纳的近一年内任意一个月社保缴纳证明材料，复印件加盖投标人公章） 2、投标人拟派项目技术负责人（与项目经理不重复）具有有效的中级或以上技术职称、信息系统项目管理师、注册信息安全专业人员（注册信息安全工程师 CISP-CISE），每有一项证书得1分，满分3分。（提供有效期内证书复印件以及企业为其缴纳的近一年内任意一个月社保缴纳证明材料，复印件加盖投标人公章） |
| 业绩 （3分） | 投标人2022年1月1日以来承担过的类似项目业绩，每提供一项得1分，满分3分。（以合同签订时间为准，同一业主单位不重复计分，提供合同，复印件加盖投标人公章） |
| 演示 （10分） | 为保证产品功能要求，投标人须依照要求进行项目演示（各投标人演示时长不超过10分钟）。投标人根据建设需求进行系统演示，演示需为实际部署的真实环境进行演示，采用测试环境或PPT演示均视为不满足要求： 一、评课软件部分： 1．课堂实录模块演示(2分) 可为老师提供课程管理模块，包含观看授权管理、观看记录、助教管理、AI字幕、学生提问等，老师可自助新增课程及排课，课次可上传视频及转播到第三方直播平台。老师可按课程及课次设置校内开放、校外开放权限，支持批量设置开放关闭权限，可审批学生提交的课程观看权限。 2．视频中台演示(2分) 采用微服务架构，支持集群管理，可查看集群名称、集群版本、节点个数、集群状态、集群描述等信息；支持接入集群、创建集群、集群NTP配置等操作；支持主机、集群、网关、中间件、服务的可视化管理，具备微服务管理功能，可实现对微服务的动态加载/卸载。支持查看集群服务网络流量、集群服务的CPU使用率、内存使用率、节点状态、CEPH存储健康状态等进行实时可视化监控。 3．开放平台演示(2分) 开放平台可提供标准的对接服务，支持查看数据看板，包含注册用户数量、管理端用户数量、已发布API服务数量/全部API服务数量、已发布API数量/全部API数量；支持查看已发布服务数量统计、已发布API数量统计、新增发布服务数量统计、服务申请接入次数统计的趋势折线图；支持服务申请接入频次TOP、服务调用频次TOP、API接口调用频次TOP数据。 4.AI融合终端演示(2分) 设备需支持2路无线投屏，支持MIRACAST、Airplay投屏协议，支持协议开关控制，投屏源支持拖入合成画面进行直播及录像；支持显示投屏状态，包括设备通道号、投屏类型、IP地址、MAC地址、设备名称、开始时间、投屏时长等。 5.数字音频处理功率放大器（2分） 根据提供的数字音频处理功率放大器的接口齐全、外观工艺等方面进行评判。 每有一项完全满足要求得2分，部分满足要求得1分，其他不得分。 本项满分10分。 |
| 合计 | 100分 |

注：评审委员会启动异常低价投标(响应)审查的情形和具体要求，包括:

(一)评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标(响应)审查程序:（1）投标(响应)报价低于采购项目预算 50%的，即投标(响应)报价<采购项目预算*50%

（2）投标(响应)报价低于采购项目最高限价 45%的，即投标(响应)报价<采购项目最高限价*45%;

（3）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

(二)启动异常低价投标(响应)审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标(响应)价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标(响应)供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

第六章 投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：江苏旅游职业学院“苏旅云课堂”融合视讯系统

编       号：JSZC-320000-SWGC-G2025-0158号

投标人名称 ：

日      期 ：

说明：

对本章所有的投标文件格式 ，投标人可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

评分索引表

| 评分项目 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- |

投标主要文件目录

一、资格性和符合性检查响应对照表

二、资信证明文件

三、开标一览表

四、投标配置与分项报价表

五、供货一览表

六、技术参数响应及偏离表

七、商务条款响应及偏离表

八、主要标的信息

......

一、资格性和符合性检查响应对照表

- （一）资格审查响应对照表

| 序号 | 资格审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） |
| --- | --- | --- |
| 通用资格条件 |  |  |
| 1 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（复印件加盖投标人公章） |  |
| 2 | 上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）（复印件加盖投标人公章） |  |
| 3 | 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。新成立企业距投标截止日不足30日的，可不提供，以新办企业营业执照发放日期为准）（复印件加盖投标人公章） |  |
| 4 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（原件加盖投标人公章） |  |
| 5 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件加盖投标人公章） |  |
| 6 | 供应商信用承诺书（原件加盖投标人公章） |  |
| 7 | 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料） |  |
| 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  |  |
|  | - 无 |  |
| 特定资格条件 |  |  |
|  | 无 |  |
| 其他资格条件 |  |  |
| 8 | 投标函（原件加盖投标人公章） |  |
| 9 | 法人授权书（原件加盖投标人公章） |  |

- （二）符合性审查响应对照表

| 序号 | 符合性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购需求中必须满足的实质性要求（即加斜体下划线内容，每条详细列出） |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 | …… |  |  |

二、资信证明文件：

1、投标函格式

致：江苏苏维工程管理有限公司

根据贵方的JSZC-320000-SWGC-G2025-0158号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地 址：

邮 编：

电 话：

传 真：

投标人开户行：

账 户：

行 号：

法定代表人或授权代表（签字）：

投标人名称（公章）：

日 期：________年____月____日

2、法人授权书

本授权书声明：________________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为采购人就JSZC-320000-SWGC-G2025-0158号江苏旅游职业学院“苏旅云课堂”融合视讯系统采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

授权代表（签字）：_____________________         __

联系电话（手机）：

单位名称：____________________________________

授权单位（公章）：_________________________________

地址：

日期：

法定代表人身份证复印件：

被授权人身份证复印件：

3、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：。

主要专业技术能力有：。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：    年    月    日

4、参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：    年    月    日

5、供应商信用承诺书

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下:

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

投标人名称（公章）

法定代表人或授权代表（签字）：

年    月    日

6、 联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们自愿组成联合体，参加江苏苏维工程管理有限公司组织的采购编号为   号（项目全称）                        的政府采购活动。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

注：（1）联合体中各供应商均须加盖单位公章，并由法定代表人或授权代表签字。

7、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（工业）行业（不得对行业类别修改）；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（工业）行业（不得对行业类别修改）；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1、从业人员（不仅指在职职工）、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、《中小企业声明函》不符合要求或未提供的，作如下处理：①如本项目专门面向中小企业采购，则投标（响应）文件无效；②如本项目不专门面向中小企业采购，则价格将不做相应扣除。

3、货物采购项目中，货物制造商应当为中小微企业。

4、企业声明函请完整填写，中标后将公示。

5、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

6、声明函应涵盖本项目(分包)所有货物，否则视为不符合要求。

7、中小企业不得属于大企业的分支机构，不得存在控股股东为大企业的情形，不得存在与大企业的负责人为同一人的情形。

8、《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款：提供虚假材料谋取中标、成交的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任 。

投标人名称（公章）：

日 期：

中小微企业划型标准如下：

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

8、残疾人福利性单位声明函

本公司郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加江苏苏维工程管理有限公司采购编号为         的           项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（公章）：

日  期：

三、开标一览表

投标人名称（公章）：

项目名称：江苏旅游职业学院“苏旅云课堂”融合视讯系统

项目编号：JSZC-320000-SWGC-G2025-0158号

| 名称 | 投标总报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
|  | 大写： 小写： （人民币） |  |
| 主要货物制造商及产地 |  |  |

日期：     年   月   日

四、投标产品配置及分项报价表

投标人名称（公章）：

| 序号 | 产品名称 | 品牌、规格、型号 | 产地 | 交付期 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或授权代表（签字）：

五、供货一览表

投标人名称（公章）：

| 货物名称 | 品牌及型号 | 产地 | 数量 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代表（签字）：

六、技术参数响应及偏离表

投标人名称（公章）：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代表（签字）：

注：1、按照基本技术要求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

七、商务条款响应及偏离表

投标人名称（公章）：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 交货时间 |  |  |  |
| 交货方式 |  |  |  |
| 交货地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 投标货币 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |

法定代表人或授权代表（签字）：

八、主要标的信息（中标后将公示）

投标人名称（公章）：

| 货物类 | 服务类 |
| --- | --- |
| 名称： 品牌（如有）： 规格型号： 数量： 单价： | 名称： 服务范围： 服务要求： 服务时间： 服务标准： |

-

供应商参加投标确认函

江苏苏维工程管理有限公司：

本单位将参加贵公司于     月     日开标的采购编号为       的              项目的投标。本单位已在江苏省政府采购网或中国政府采购网成功下载标书，特发函确认。

（单位公章）

年　　　月　　　日

附：

供应商联系表

| 单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 邮 编 |  |
| 单位电话 |  | 传真号码 |  |
| 项目联系人 |  | 邮 箱 |  |
| 联系人电话 |  | 联系人手机 |  |
| 所投项目名称 |  |  |  |

备注：1、请准备参与本项目投标的投标人如实填写（以上信息均为必填内容）后邮件至采购代理机构（邮箱：460052181@qq.com，固定电话：0514-82129122）。

2、因投标人填写有误，造成以上信息资料的不实将由投标人承担责任。

3、已确认参加投标的投标人，故意迟到或无故不参加，影响开标活动正常进行的，根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》，将被列为一般失信行为。