竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-321112-LXDL-C2025-0025

项目名称：丹徒区监控设施、交通信号灯、标志、

标线设施维护项目（二次）

江苏隆信项目管理有限公司

二〇二五年九月

目  录

第一章     磋商邀请

第二章     投标人须知

第三章    合同

第四章     采购需求

第五章     磋商及评审

第六章    磋商响应文件格式

第一章    磋商邀请

项目概况

丹徒区监控设施、交通信号灯、标志、标线设施维护项目（二次）的潜在投标人应在江苏政府采购网-苏采云平台 http：//jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login 获取采购文件，并于 2025-10-21 09:30 (北京时间)前递交响应文件。

一、项目基本信息

1、项目名称：丹徒区监控设施、交通信号灯、标志、标线设施维护项目（二次）

2、项目编号：JSZC-321112-LXDL-C2025-0025

3、采购预算：320万元，160万元/年，服务期2年。

4.最高限价：320万元，160万元/年。投标人所报项目单价最高不得超过各单项控制价(详见采购需求)。所有报的项目单价超过控制单价的为无效报价，按照无效磋商响应处理。

5.采购需求：详细内容及要求见附件采购需求。

6.合同履行期限：详细内容及要求见附件采购需求。

7.本项目是否接受联合体投标：不接受

8.本次采购确定的成交供应商数量：1 名

9.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

二、合格投标人资格条件要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件；投标人为自然人的，提供其身份证扫描件）；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度[提供2024年度财务报告、成立不满一年的提供至少一个月财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等，或资格承诺函（格式见第六部分）]；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力[提供投标人相关信息一览表或资格承诺函（格式见第六部分）]；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录[提供参加本次政府采购活动前半年内任意一个月依法缴纳税收和社会保险的凭据或资格承诺函（格式见第六部分）]；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录[见投标函或提供资格承诺函（格式见第六部分）]；

1.6法律、行政法规规定的其他条件：无。

2.本项目的特定资格要求：无。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微企业，服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函。

- 3.1根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知、江苏省财政厅《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》的相关规定。中小企业划分标准见《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》。

- 3.2本项目属于服务类项目，本项目采购标的对应的行业主要为其他未列明行业（行业）。中小微企业划型标准请对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）（详见附件）。

- 3.3根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库9〔2014〕68 号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

- 3.4根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

三、获取磋商文件

时间：自磋商文件公告发布之日起至北京时间10月11日 23:59

地点：江苏政府采购网-苏采云平台 http：//jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login

方式：在线获取（登录http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login点击投标人进入系统），“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件(后缀名为.kedt”)

售价：免费

四、首次响应文件提交

电子响应文件

截止时间：2025-10-21  09:30（北京时间）

地点：将后缀名为“.kedt”的响应文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件(后缀名为zip) --通过苏采云（政府采购一体化平台）系统上传响应文件

五、开启

时间：2025-10-21 09:30（北京时间）

地点：苏采云（政府采购一体化平台）网上开标大厅（网址：http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login点击投标人登录系统后进入开标大厅）

六、公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日。

- 其他补充事宜

1.现场查勘：采购人不统一组织现场查勘和答疑会，投标人可自行联系采购人查勘或答疑。投标人获取招标文件后，自行进行实地勘查，未进行实地勘查或勘查后作出的任何推论、理解和结论以及方案编制等与采购人需求不相符的，采购人概不负责，因此而带来的风险及所造成的一切损失由投标人自行承担。

2.本项目通过电子交易平台进行采购，请在投标前详细阅读《苏采云系统供应商操作手册》（网址：http://ggzy.zhenjiang.gov.cn/zjzc/xzzn/），供应商在使用系统进行投标的过程中如遇到涉及平台使用的任何问题，应在工作日上午9：00-11:30下午13:30-17:30期间致电技术支持热线咨询，联系方式：0519-86722803。

3.供应商投标需提前办理数字认证证书，镇江CA数字证书的办理：镇江地区意源（方正）CA办理方式：镇江市润州区冠城路8号工人大厦7楼公共资源交易中心大厅CA窗口。工作日办公时间：9:00-12:00、13:30-17:30。联系电话：13655287962。

4.本项目在限定的解密时间内，只要有一家供应商解密成功，即视为网上招投标平台运行无故障。因供应商自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由供应商自身承担一切后果。

5.请各供应商及时关注和查看“江苏政府采购网”是否有更正公告。因供应商自身原因未能及时获取的，一切后果由供应商自行承担。

6.本项目无需缴纳磋商保证金。

八、对本次磋商提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

采购人：镇江市公安局丹徒分局

地  址：镇江市丹徒区谷阳大道288号

联系人：冷宇剑              联系方式：15152908591

2、采购代理机构信息

名称：江苏隆信项目管理有限公司

地址：镇江市京口区焦山路95号合山居清河路门面房4幢103

联系人：蒋圆圆          电话：15952888491

3、项目联系方式

项目联系人：蒋圆圆      电话：15952888491

第二章    投标人须知

前附表

| 序号 | 事项 | 本项目规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价要求 | 本次投标报价的币种为人民币。 投标人应按招标文件所提供的各报价表格式报价。 投标人应对本项目报出最具有竞争力的价格，应包括本次招标要求提供的服务（工程、货物）已支付或将支付的所有费用（含税费）。 最低投标报价不能作为中标的保证。 中标价即为合同签约价。 如出现报价前后不一致的，将按招标文件第五部分“评标办法和标准”规定进行修正。 |
| 2 | 转包及分包 | 项目依法不得转包。 RA本项目不同意分包。 £B同意将非主体、非关键性的 工作分包。投标人应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。（提醒：采购人允许采用分包方式履行合同的，应当在采购文件中明确可以分包履行的具体内容、金额或者比例，分包承担主体所需要具有的资质。） |
| 3 | 开标前答疑会 | RA不组织 £B组织 时间： 地点： 联系人： 联系方式： |
| 4 | 现场踏勘 | RA不组织 £B组织 时间： 地点： 联系人： 联系方式： |
| 5 | 演示 | RA无 £B有，本项目演示使用录播上传形式，各投标人自行将录播内容上传至苏采云平台的投标人制作文件模块。操作指南详见《江苏省政府采购交易系统（苏采云）投标人操作手册》。 |
| 6 | 样品 | RA不要求提供。 £B要求提供（提醒：除仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况外，不得要求投标人提供样品。） （1）样品： ； （2）样品制作的标准和要求： ； （3）样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法； （4）是否需要随样品提交检测报告：£否；£是，检测机构的要求： ；检测内容： 。 （5）提供样品的时间： ；地点： ；联系人： ，联系电话： 。请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收及安装，并将清场并封闭样品现场。 （6）采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。 |
| 7 | 是否允许采购进口产品 | RA本项目不允许采购进口产品。 £B可以采购进口产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品；但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人及其委托的采购代理机构不对其加以限制，将按照公平竞争原则实施采购。 |
| 8 | 项目属性与核心产品 | £A货物类。 RB服务类。 本项目核心产品为：丹徒区监控设施、交通信号灯、标志、标线设施维护项目（二次）。 |
| 9 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | （1）标的：丹徒区监控设施、交通信号灯、标志、标线设施维护项目（二次），属于其他未列明行业； |
| 10 | 节能产品、环境标志产品 | 投标供应商所投产品属于政府采购节能产品、环境标志产品品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 11 | 中小企业信用融资 | 为进一步发挥政府采购政策导向作用，有效缓解企业融资难题，推进完善应收账款融资服务平台的融资服务功能，促进中小微企业平稳健康发展，镇江市财政局和中国人民银行镇江市中心支行联合印发《关于转发〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》，采购项目中标人如有融资需求，可在签订政府采购合同时向采购人说明融资需求，由采购人在录入合同时标注融资需求后，凭政府采购合同在相关金融机构办理无抵押、低利率授信申请。办理流程详见江苏政府采购网“政采贷”栏目，网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html咨询电话：镇江市财政局政府采购处0511-80909958。 |
| 12 | 特别说明 | 无 |

一、总 则

1．适用范围

1.1 本磋商文件仅适用于丹徒区监控设施、交通信号灯、标志、标线设施维护项目（二次）。

2．定义

磋商文件中下列术语应解释为：

2.1“磋商组织方”系指采购代理机构或采购单位，即：江苏隆信项目管理有限公司。

2.2“采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，即：镇江市公安局丹徒分局。

2.3“投标人”系指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“服务”系指本磋商文件所述采购标的，即丹徒区监控设施、交通信号灯、标志、标线设施维护项目（二次），亦包括磋商文件中特别描述的其它形式的服务。

3．本次采购人式

3.1 本次采购采取竞争性磋商采购人式：综合评分法。

3.2 是否接受进口产品： ☑否

3.3 本项目资格审查方式： ☑资格后审

3.4 本次采购确定的成交人数量：1 名

4．磋商费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加磋商有关的费用。

☑中标投标人须向采购代理机构支付招投标采购代理服务费。采购代理服务费收费标准：按苏服采服务类网上商城本项目采购代理服务确定的收费金额，向项目中标投标人收取采购代理服务费9000元。由采购代理机构开具发票与中标投标人结算。

磋商代理费用收款信息：

收款单位：江苏隆信项目管理有限公司

收款账号：1104088909200136052

开户银行：中国工商银行镇江北门支行

4.2 不论磋商的结果如何，磋商组织方在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

5．政策功能

5.1支持中小企业发展

5.1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

5.1.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

5.1.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

5.1.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

5.1.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.1.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求，本项目专门面向中小微企业。投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。

5.1.4根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

5.1.5根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

5.1.6中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

5.2强制采购信息安全产品

信息安全产品指国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品。

5.3支持绿色发展

5.3.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。供应商所投产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

5.3.2本项目中涉及商品包装和快递包装的，参考《财政部办公厅关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装需求标准。

5.3.3纳入政府采购管理的装修、修缮等项目，鼓励参考财政部办公厅住房城乡建设部办公厅工业和信息化部办公厅关于印发《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》的通知（财办库〔2023〕52号）规定的需求标准。

5.3.4采购人采购数据中心相关设备、运维服务，按照《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》实施相关采购活动。

5.4根据国家扶持中小企业的有关政策，采购项目中标人在履约过程中如遇到资金困难，凭中标通知书在相关金融机构办理授信申请，相关事宜请查阅“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）”网站。

5.5支持创新发展

5.5.1采购人优先采购被认定为重点推广应用、首台（套）重大装备、重点领域首版次软件的自主创新产品。

5.6平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

5.6.1平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

二、磋商文件

6．磋商文件组成

6.1 磋商文件包括：

（1）磋商邀请

（2）投标人须知

（3）合同

（4）采购需求

（5）评审办法和标准

（6）磋商响应文件（格式）

6.2 投标人获取本文件后，应认真阅读本文件中所有的事项、格式条款和规范等要求。

6.3 除非有特殊要求，磋商文件不单独提供标的所在地自然环境、气象条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与签订和履行合同有关的一切情况。

7．磋商文件的澄清和修改

7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的投标人，应及时联系项目联系人。

7.2 按照权责相一致原则， 投标人提出的对于磋商文件主要商务、技术指标的相关澄清、修改要求， 由采购人负责答复并视情况作出澄清或修改的决定。

7.3 磋商组织方可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改将在“江苏政府采购网——苏采云平台”网站上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。

7.4 澄清或者修改的内容可能影响磋商响应文件编制的，磋商组织方将在磋商截止时 间至少 5 日前，在系统中以书面形式通知所有已获取磋商文件的潜在投标人, 投标人请登录系统查看相应内容；不足 5 日的，磋商组织方将顺延提交首次磋商响应文件的截止时间。

7.5 如澄清或修改公告有重新发布电子磋商文件的， 投标人应下载最新发布的电子磋商文件制作响应文件。因投标人自身原因未能及时获取的，一切后果由投标人自行承担。

三、磋商响应文件

8．编制响应文件的工具

8.1 投标人须通过江苏政府采购网-苏采云平台提供的最新响应文件制作软件编制响应文件。

9．响应文件语言及度量衡单位

9.1 投标人的响应文件以及投标人就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。投标人提交的支持性文件可以使用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释响应文件时以中文文本为准。

9.2 响应文件中所使用的计量单位除磋商文件中另有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

10．响应文件的构成

10.1 响应文件分为资格部分、商务部分和技术部分。

10.2 资格部分系指投标人提交的证明其有资格参加磋商的文件。

10.3 商务部分系指投标人提交的证明其成交后有能力履行合同的文件。

10.4 技术部分系指投标人提交的能够证明其提供的服务（货物）符合磋商文件规定的文件。

10.5 具体填写格式详见磋商文件第六部分。

11．响应文件的编写

11.1 投标人应仔细阅读磋商文件，按照磋商文件的要求编制响应文件。响应文件应当对磋商文件提出的要求和条件作出明确响应。

11.2 投标人在编制响应文件时，各模块内容须填写或提交到对应位置，无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

11.3 响应文件编排混乱、文字表达不清或上传资料内容模糊所引起的不利后果，由投标人自行承担。

11.4 投标人必须保证响应文件所提供的全部资料合法、真实、可靠。

12．响应报价

12.1 磋商应以人民币报价（保留至小数点后 2 位，四舍五入）。

12.2 投标人应按磋商文件所提供的各报价表格式报价。

12.3 投标人对本项目应报出最具有竞争力的价格，应包括本次磋商要求提供货物(服务)已支付或将支付的所有费用。

12.4 投标人应按磋商文件的要求在响应文件里提供磋商首轮报价，并根据首轮报价在所附的首轮明细报价表上列明所提供货物及服务的明细报价。投标人需根据项目需求及自身经验填写明细报价。

12.5 在磋商过程中未对磋商内容作出实质性变更、修改的情况下，如最后报价超过首轮报价，则最后报价无效，以其首轮报价作为最终报价。

12.6 最低磋商报价不能作为成交的唯一保证。

12.7 磋商最后报价即为合同签约价。

13．磋商保证金

13.1 本项目不收磋商保证金。

14．磋商响应有效期

14.1 磋商有效期为：磋商响应文件自磋商之日起 90 天内有效。投标人一旦领取了本磋商文件并参加磋商，即被认为接受了磋商有效期的约定。

14.2 在特殊情况下，采购人于原磋商有效期满之前，可向投标人提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电报等）。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃磋商。同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其磋商响应文件。

15. 响应文件的式样和签署

15.1 投标人应通过响应文件制作软件使用数字认证证书对响应文件进行合成、电子签章及加密打包。

16．响应文件的提交

16.1 响应文件提交

16.1.1 投标人须在磋商文件规定的截止时间前，通过响应文件编制软件或登录电子交易平台在规定时间内完成提交，提交成功后系统将发送回执。 时间以电子交易平台时间为准。

16.1.2 截止时间以后传输的响应文件， 电子交易平台将拒绝接收。投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素。

16.1.3 提交完成后至解密前， 投标人不能对加密响应文件时所使用的数字认证证书进行更新、续费，否则可能引起的响应文件解密失败等相关后果由投标人自行承担。

16.1.4 因不可抗力事件造成的响应文件的损坏、丢失的，磋商组织方不承担责任。

16.2 磋商组织方可以通过修改磋商文件自行酌情延长截止时间，在此情况下，推迟提

交截止时间将以书面形式通知已获取磋商文件的潜在投标人，并在“江苏政府采购网-苏采云平台”上发布公告。投标人应及时自行登录系统查看相应内容。

17．响应文件的补充、修改或者撤回

17.1 在提交截止时间前，投标人可以对所提交的电子响应文件进行撤回。

17.2 在提交截止时间前，投标人可以对所提交的纸质响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知磋商组织方。补充、修改的内容应当加盖公章，并注明“补充”、“修改”或“撤回”字样。 补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。

17.3 在提交截止时间之后，投标人不得对其响应文件作任何修改或撤回。

17.4 在提交截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间，投标人不得撤回其响应。

四、磋商与评审

18．磋商

18.1 投标人应当在磋商前做好充分准备，携带 CA 数字证书准时参加磋商。

18.2 投标人不足 3 家，不进入解密程序。

18.3 磋商时，磋商组织方将在系统内公布投标人名单，发出解密的指令，投标人自行实施解密，限定在主持人发布解密指令后 10 分钟内完成。解密时，投标人必须使用与制作响应文件时同一数字认证证书对响应文件进行解密，否则解密将会失败。

18.4 因投标人原因造成响应文件未解密或解密失败或无法正常打开响应文件的，磋商组织方将拒绝其响应。部分投标人的响应文件未解密或解密失败的，程序可以继续进行。

若解密成功的投标人不足三家， 不进入后续程序。

18.5 本项目在限定的解密时间内，只要有任一家投标人解密成功，即视为电子交易平台运行无故障。

18.6 投标人须配合磋商工作，否则自行承担后果。

19．磋商小组组成

19.1 磋商小组将由采购人代表和评审专家组成，成员人数为3人或3人以上单数。

20．无效磋商的情形

投标人存在下列情况之一的，其磋商无效：

(1) 响应文件未按磋商文件要求签署、盖章的；

(2) 不具备磋商文件中规定的资格要求的；

(3) 在磋商过程中未对磋商内容作出实质性变更、修改的情况下，首轮报价或最终报价超过磋商文件中规定的预算金额或最高限价的；

(4) 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的 ;

(5)不符合法律、法规和磋商文件规定的其它实质性条款(须经磋商小组半数以上同意)；

(6) 如有委托代理人，未提供投标人为其缴纳社保证明材料的；

(7) 不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

(8) “ 信 用 中 国 ” 网 站 ( www.creditchina.gov.cn ) 、  中 国 政 府 采 购 网 	(www.ccgp.gov.cn)、“信用江苏”网站(http://www.jscredit.gov.cn)查询结果为失 信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单的；

(9) 报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价， 投标人不能证明其报价合理性的；

(10) 响应文件中提供了虚假或失实资料的；

(11) 投标人存在串通谈判情形的；

(12) 未在提交截止时间前提交有效加密文件的； 由于投标人原因， 未在规定时间内对响应文件进行有效解密的；

(13) 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；项目工期有负偏离的；

(14) 项目服务要求响应有负偏离的；

(15) 免费质保期有负偏离的；

(16) 参数部分负偏离程度过大或过多，经评委会认定影响采购人实际使用的；

(17) 如是联合体，未提供有效联合体协议的；

21．串通磋商的情形

有下列情形之一的，视为投标人串通磋商，磋商无效：

(1)不同投标人的响应文件由同一单位或者个人编制；

(2)不同投标人委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

(3)不同投标人的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(4)不同投标人的响应文件异常一致或者磋商报价呈规律性差异；

(5)不同投标人的响应文件相互混装。

22．响应文件的澄清

22.1 投标人应根据磋商小组要求对相关问题进行澄清、说明或者补正，并加盖公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

23．磋商内容

23.1 磋商小组与符合条件的投标人就磋商文件中的技术、服务要求及合同草案条款等进行磋商。

23.2 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表书面确认后进行。

根据磋商文件和磋商情况作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将及时以书面形式同时通知所有参加磋商的投标人。

投标人应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权委托代理人签字或者加盖公章。由授权委托代理人签字的，应当附法定代表人授权书。

23.3 已提交响应文件的投标人， 由于磋商小组实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。 若采购需求未发生实质性变动，投标人不得退出磋商。

24．最后报价的提交

24.1 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的， 磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的投标人在规定时间内提交最后总报价和最后明细报价，提交最后报价的投标人不得少于 3 家。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由投标人提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐 3 家以上投标人的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后总报价和最后明细报价。

24.2 最后报价是投标人响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购人式管理暂行办法》第三条第四项及本须知第 25.2 项情形的，提交最后报价的投标人可以为 2 家。

25．竞争性磋商特殊情况处理

25.1 出现下列情形之一的， 应当终止竞争性磋商采购活动， 发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

(1) 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购人式适用情形的；

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3) 除《政府采购竞争性磋商采购人式管理暂行办法》第三条第四项规定的情形外，在采购过程中符合要求的投标人或者报价未超过采购预算的投标人不足 3 家的。

25.2 采用竞争性磋商采购人式采购的政府购买服务项目(含政府和社会资本合作项目)，在采购过程中符合要求的投标人(社会资本) 只有 2 家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的投标人(社会资本)只有 1 家的，采购人(项目实施机构)或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

25.3 因重大变故，采购任务取消的则该磋商活动取消，采购人应当将取消理由通知所有投标人。

五、确定成交结果

26．确定成交投标人

26.1 采购人从评审报告提出的成交候选投标人中，按照排序由高到低的原则确定成交投标人。

六、授予合同

27．磋商组织方接受和拒绝任何或所有响应的权利

27.1 为维护国家和社会公共利益，磋商组织方保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标人成交的权利，且对受影响的投标人不承担任何责任。

27.2 因不可抗力或成交投标人不能履约等情形，磋商组织方保留与其他候选投标人签订合同的权利。

28．成交通知书

28.1 在磋商响应有效期期满之前,磋商组织方将以书面形式通知成交投标人，成交投标人在收到成交通知书后，须立即以书面形式回复磋商组织方，确认成交通知书已收，并同意接受。

28.2 成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交投标人无正当理由不得放弃成交。

29．签订合同

29.1 采购人应当自成交通知书发出之日起 15 日内，按照磋商文件、成交投标人磋商响应文件以及磋商过程中确定的事项，与成交投标人签订政府采购合同。采购人不得向成交人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

29.2 政府采购合同应当包括采购人与成交人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

29.3 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务时，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

29.4 采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照磋商采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

29.5 采购人与成交人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

30．履约保证金

30.1A ☑本项目不收取履约保证金。

B □本项目中标投标人应提交政府采购合同金额XX%的履约保证金（不得超过政府采购合同金额的10%），履约保证金应以支票、汇票、本票、保函、保险保单等非现金形式缴纳或提交。鼓励使用履约保证保险代替其他非现金方式缴纳履约保证金。目前已具备开展保险保单服务的保险公司详见镇江市公共资源交易中心政策法规栏目。

七、询问、质疑、投诉

31．询问

投标人对磋商活动事项有疑问的，可以向采购人或磋商组织方提出询问，采购人或磋商组织方将依法作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

32．质疑

32.1 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。投标人认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人，同时送达一份至磋商组织方。

以上规定的投标人应知其权益受到损害之日，是指：

(1)对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日；

(2)对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

(3)对成交结果提出质疑的，为结果公告期限届满之日。

32.2 投标人应按照“谁主张、谁举证”的原则对质疑内容提供相关证明材料，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人不得虚假质疑和恶意质疑，如通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，磋商组织方将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

32.3 投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，将只对投标人第一次质疑作出答复。

投标人如对采购需求提出质疑，除向采购人递交质疑文件外，同时向磋商组织方递交质疑文件，采购人负责处理和答复涉及采购需求的质疑内容。

32.4 质疑流程及注意事项见江苏政府采购网。

32.5 采购人或磋商组织方在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实， 在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。

33．投诉

质疑投标人对采购人、磋商组织方的答复不满意，或者采购人、磋商组织方未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。

八、诚实信用和解释权

34．诚实信用

34.1 投标人之间不得相互串通磋商报价， 不得妨碍其他投标人的公平竞争， 不得损害采购人和其他投标人的合法权益。

34.2 投标人不得以向磋商组织方工作人员、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实投标人有此行为的，将在“江苏政府采购网——苏采云平台”网站公告，政府采购管理部门将投标人列入不良行为记录名单，按照政府采购有关规定处理。

34.3 投标人不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标/成交处理。

34.4 投标人应自觉遵守磋商纪律，扰乱磋商现场秩序的， 属于失信行为，根据《江苏省政府采购投标人监督管理暂行办法》，失信行为将被记入投标人诚信档案。

34.5 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信息记录有关问题的通知》(财库〔2016〕125 号)、江苏省财政厅《关于做好政府采购信用信息查询使用及登记等工作的通知》(苏财购〔2016〕50 号)等文件精神，采购人在项目资格审查时对参加本项目的各投标人进行信用记录查询，信用记录查询渠道为“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn )、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn )、“信用江苏”网站(http://credit.jiangsu.gov.cn)，信用记录查询截止时间为项目资格审查结束时，信用信息查询记录及证据留存的具体方式为打印或网页截图。 对存在失信信息的投标人(列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人)应当拒绝其参与政府采购活动。

35．解释权

35.1 除相关法律、法规规定外，本磋商文件的解释权归江苏隆信项目管理有限公司所有。

36．适用法律及约束力

36.1 投标人一旦获取了本磋商文件并参加磋商，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

36.2 本次采购及由本次采购产生的合同受中华人民共和国法律制约和保护。

九、苏采云操作其他补充事项

37.苏采云系统要求

37.1 本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，获取采购文件、提交响应文件、参加磋商、评审和成交结果发布全程电子化，响应文件开启方式为不见面开启。投标人应当按照《政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作手册》参加磋商活动。如投标人未按要求操作，由此所产生的风险由投标人自行承担。

37.2“CA数字证书”的获取：投标人需办理CA锁（江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南：http://jsxcmm.com/help/help.html）， 自2023年9月18日“苏采云”系统新的采购项目仅支持江苏意源科技有限公司的CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的江苏意源CA全省通用。客户端工具及投标人操作手册可至江苏省政府采购网下载《江苏省政府采购交易系统（苏采云）投标人操作手册及政府采购客户端》。

37.3 投标人如确定参加磋商，可自行下载采购文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件、准时参加项目磋商。技术支持联系方式：0519-86722803。

37.3.1 获取采购文件的方式：“苏采云”系统用户注册--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件(后缀名为.kedt”)。

37.3.2 首次响应文件提交：将后缀名为“.kedt”的响应文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件(后缀名为zip) --通过“苏采云”系统上传响应文件。

37.3.3 “开标大厅”：开启当日，投标人不必抵达开启现场，仅需在任意地点通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）“开标大厅”进入系统参与开启过程，配备相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、开启现场异议及回复、开标唱标等交互环节；

37.4 考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，请投标人在开启时准备好制作标书的电脑或者已经安装过苏采云系统控件的电脑，登录谷歌浏览器进入开标大厅，竞争性磋商、竞争性谈判、单一来源采购项目将与投标人就磋商（谈判）文件进行线上磋商（谈判），需要同时准备好耳麦和摄像设备。因投标人网络与电源不稳定、未按要求配置上述设备、上述设备发生故障等自身原因，导致开启评审失败的，投标人自行承担其后果。

37.5 投标人应及时关注系统供下载的最新版本操作手册，系统操作如有疑问，请及时联系技术支持。

第三章      合同条款及格式

政 府 采 购 合 同

项目名称：丹徒区监控设施、交通信号灯、标志、

标线设施维护项目

项目编号：JSZC-321112-LXDL-C2025-0025

委 托 方（甲方）________________________

受 托 方（乙方）________________________

签订日期： 二〇二五年   月

（参考格式，本合同条款在正式签署前可具体补充细化，仅作参考，最终合同以采购人法务审查通过的版本为准）

第一条   签约方

1.1  甲方：镇江市公安局丹徒分局

地址：镇江市丹徒区谷阳大道288号

1.2  乙方：

地址：

第二条  下列关于JSZC-321112-LXDL-C2025-0025 的磋商文件、乙方提交的磋商响应文件是构成本合同不可分割的部分：

（1）磋商承诺函；      （2）磋商响应报价表（最终）；

（3）技术响应文件；    （4）服务承诺；

（5）成交通知书；      （6）甲方、乙方商定的其他必要文件。

第三条   合同范围和条件

3.1  本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

第四条  标的物

4.1  本合同所提供的标的物详见“磋商文件及磋商响应文件：服务清单及报价表”（乙方必须完全实现磋商文件中的采购需求，如有不足或缺陷，由乙方自行负责弥补，甲方不再承担任何相关费用）。

第五条  合同金额

5.1  根据上述合同文件要求，合同总金额（大写）为人民币            元整，¥         元（项目增加费用不得超过原合同金额的 10％，同时双方必须签订补充合同），分项价格在乙方提交的报价表中有明确规定。乙方承担包装运输、安装调试费用。

第六条  付款方式

- 6.1 货物部分，合同签订后十五日内付货物总价的30%（如成交供应商不需支付此项费用的，采购方可不支付，本项费用连同后期一并支付）；

- 6.2 每个月汇总维修工作量清单，以《交通安全设施维修派工单》、《交通安全设施维修验收单》、《交通安全设施维修处罚通知单》为准，报送镇江市公安局丹徒分局相关部门审核或审计，最终结算金额以审核或审计为准，按审核或审计结果半年一次性支付，以此类推。

- 6.3 费用最终按实结算。

6.4  甲方开票信息：

名    称：镇江市公安局丹徒分局

税    号：

6.5  乙方帐户信息：

开户单位：

开 户 行：

帐　　号：

第七条   服务期限：自合同签订之日起二年。

第八条   验收标准：符合规范及采购方要求。本项目的验收、审计要求。供应商提供的验收、审计资料除符合国家通用规定外，还必须满足《江苏省公安机关投资项目审计规定》（苏公厅[2006]12号）。

第九条   争议解决

9.1  对本合同履行过程中发生的一切争议，双方应友好协商解决，如协商不能解决，双方选择向甲方所在地的人民法院提起诉讼解决。

9.2  如对任何争议向人民法院提起诉讼，除争议事项或争议事项所涉及的条款外，双方应继续履行本合同项下的其它义务。

第十条  甲、乙双方违约责任

10.1  甲方违约责任

10.1.1 合同签订后，由于甲方原因停止项目而终止合同的，乙方未进入现场工作前，乙方必须全额返还预付款；乙方已进入现场工作，但因甲方过错导致的项目停止和终止，甲方应按完成的实际工作量支付合同款。

10.2  乙方违约责任

10.2.1 合同签订后，由于乙方原因停止项目而终止合同的，甲方有权不支付乙方剩余合同款。

10.2.2 在甲方提供了必要的工作，并且保证了合同款按时到位，乙方提供的服务未能达到合同规定质量要求时，乙方应当按照甲方的要求立即进行整改，同时应向甲方赔偿损失费，损失费以每拖延项目一天按合同款的0.1％计算，但损失费的总数不超过合同总款的3%。当乙方经过三次整改仍不能达到合同规定的质量要求，或项目延期超过30日时，视为乙方根本违约，甲方有权解除合同，乙方应当退还甲方支付的预付款，同时支付合同总价30%的违约金。项目拖延当因不可抗力、甲方违约等影响作业的客观原因造成的项目拖期，乙方不承担赔偿责任。

10.2.3 乙方须在约定的项目工期内完成并通过验收，因项目未通过验收而延期的，每延期一天扣罚500元。项目经三次验收后仍未通过的，视为乙方根本违约，甲方有权解除合同，乙方应当退还甲方支付的预付款，同时支付合同总价30%的违约金。

10.2.4 在甲方根据上述规定，终止了全部或部分合同后，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未提供服务类似的服务，乙方应对甲方购买类似服务所超出的那部分费用负责。

第十一条   转让

11.1  为保证本项目的质量，该项目不得违法转包分包，如乙方违法转包分包的，甲方可以无条件终止合同并且有权拒绝支付全部合同款，乙方应向甲方赔偿合同金额30%的违约金。

第十二条  不可抗力

12.1  如果双方由于不可抗拒力的任何事故（须经双方认同），致使影响合同履行时，履行合同的期限应予延长，延长期限相当于事故影响的时间。

12.2  本条所述的“不可抗拒力”系指双方无法控制、不可预见的事件。这些事件包括但不限于：战争、严重水灾、台风、地震以及其他双方商定的事件。

12.3  受事故影响的一方应在不可抗拒力事故发后尽快以包括但不限于传真等方式通知对方，双方应通过友好协商在合理时间内达成进一步履行合同的协议。

第十三条  合同生效及其它

13.1  合同应在甲方、乙方签字盖章后生效。

13.2  本合同一式肆份，甲方执壹份，乙方执壹份，代理机构执贰份。

13.3  本合同履行所发生的合同纠纷，甲方与乙方进行处理，经协商无法达成一致的，双方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

13.4  本合同在执行过程中，原定内容需修改的，应经甲方、乙方协商和签署协议，并将此协议提供一份给采购代理机构。该协议将作为本合同不可分割的一部分。

13.5  本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

以下无正文（下接签署页）

甲方（单位盖章）：镇江市公安局丹徒分局

单位地址：镇江市丹徒区谷阳大道288号

联系电话：

联系人：

乙方（单位盖章）：

单位地址：

联系电话：

联系人：

合同签订日期：    年    月    日

- 注：（1）以上为中标后签定本项目合同的通用条款，不得进行实质性的修改，专用条款将由甲方与乙方结合本项目具体情况协商后签订。（2）甲方和乙方应在成交通知书发放15天内签订本项目正式合同。如果乙方不履行签订正式合同的义务，采购代理机构有权取消乙方的中标资格，乙方并承担相应责任；如果甲方不履行签订正式合同的义务，则按照《政府采购法》规定承担相应责任。

- 第四章   采购需求

一、工程概况

1、丹徒区监控设施、交通信号灯、标志、标线设施维护主要是对丹徒区范围内所有的监控设施、交通信号灯、标志牌及标线设施进行日常维护, 工程位于镇江市丹徒区。

- 2、采购预算320万元，160万元/年，服务期2年；投标人所报项目单价最高不得超过各单项控制价(详见采购需求)。所有报的项目单价超过控制单价的为无效报价，按照无效磋商响应处理。

二、编制依据

1、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》(2014年)、《江苏省市政工程计价定额》(2014年)、《江苏省安装工程计价定额》(2014年)《江苏省建设工程费用定额》(2014年)营改增后调整内容。

2、建设单位提供的相关资料。

3、苏建价〔2016〕154号文、苏建函价〔2019〕178号文、苏建函价〔2022〕379号文等相关计价规定及2022年09月底前镇江市有关计价文件。

三、材料价格取定

1、本工程价格参考2022第09期《镇江工程造价信息》并结合市场价与市场波动等因素综合考虑。

四、有关说明

1、具体规格及参数要求详见工程量清单。

2、本招标控制价工程量均为1，最终按实际完成工程量结算。

- 五、主要技术规范、规程

本项目采用的技术规范：依据设计施工图纸和技术文件要求，本项目的材料、设备、施工及验收等必须达到国家现行技术规范规程，国家强制性标准等。相关技术规范如下：

《中华人民共和国道路交通安全法》

《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》

道路交通信号灯（GB14887-2011）

道路交通信号灯设置与安装规范（GB14886-2016）

道路交通信号控制机（GB25280-2016）

道路交通信号倒计时显示（GA/T508-2009)

道路交通信号控制机安装规范( GA/T489-2016)

电气装置安装工程电缆施工施工及验收规范（GB50168）

电气装置安装工程接地装置施工及验收规范（GB50169）

道路交通标志和标线（GB 5768）

城市道路交通标志和标线设置规范（GB51038-2015）

《道路交通标线质量要求和检测方法》GB/T 16311

《道路交通反光膜》GB/T 18833

《道路交通标志板及支撑件》GB/T 23827

《路面标线用玻璃珠》GB/T 24722

《新划路面标线初始逆反射亮度系数及测试方法》GB/T21383

《全省城市道路交通信号灯设置和配时优化工作方案》 （苏公交 〔2020〕155 号)

《2021 年全省城市道路交通秩序管理精细化提升十项措施》(苏公交〔2021〕11 号）

《2021 年全省城市道路交通秩序管理精细化提升十项措施》(苏公交〔2021〕11 号)

《关于开展道路交通标志标线、交通信号灯和交通技术监控设备排查整改工作的通知》（苏公交〔2016〕82 号）。

- 设备清单

| 序号 | 项目内容 | 数量 | 单位 | 控制价 (元) | 权数％ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施划地面冷喷交通标线 | 1 | ㎡ | 19 | 10% |
| 2 | 施划地面热熔交通标线 | 1 | ㎡ | 38 | 10% |
| 3 | 施划震荡交通标线 | 1 | ㎡ | 90 | 35% |
| 4 | 清除地面交通标线 (高压水枪清洗) | 1 | ㎡ | 65 | 10% |
| 5 | 预成型热熔标识 (可以任意组合色彩和文字) | 1 | ㎡ | 120 | 20% |
| 6 | 热熔停车位（含箭头） | 1 | 个 | 120 | 10% |
| 7 | 冷漆停车位 | 1 | 个 | 74 | 5% |

所有的保质期按照质保及售后服务要求执行。

注：(1) 综合单价是指以所列各单项单价乘以相应的权重，计算所得的加权平均综合单价。综合单价= ∑ (单项单价×相应权数)

- 表中所有报价含材料费及损耗、人工费、机械费等。表中空格内用阿拉伯数字填写,免收项目填写“0”。

- 不按要求填写该表,或表格空缺的，或任意子项报价高于其相应最高限价的，视为未响应标书，作无效投标处理。

- 七、标志单项

| 类别 | 名称 | 规格及参数mm | 控制价 (元/ 平方米) | 权数% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 方 形 标 志 | 2.5mm 四类膜版面 | 铝板厚度：2.5mm±0.2mm底膜和字图膜： (含安装) ，推荐使用 3M、艾利、恩希丽等 | 850 |  |
|  | 2.0mm 四类膜版面 | 铝板厚度：2.0mm±0.2mm底膜和字图膜： (含安装) ，推荐使用 3M、艾利、恩希丽等 | 760 |  |
|  | 1.5mm 四类膜版面 | 铝板厚度：1.5mm±0.2mm底膜和字图膜： (含安装) ，推荐使用 3M、艾利、恩希丽等 | 680 |  |
|  | 小 计 |  |  | 10% |

| 类别 | 名称 | 规格及参数mm | 控制价 (元/套) | 权数% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 圆形标志 | ф 1000mm | 铝板厚度：2.0mm±0.2mm 底膜和字图膜：符合国标四类膜 (含安装) ，推荐使用 3M、 艾利、恩希丽等 | 850 |  |
|  | ф800mm | 铝板厚度：1.5mm±0.2mm 底膜和字图膜：符合国标四类膜 (含安装) 推荐使用 3M、 艾利、恩希丽等 | 580 |  |
|  | ф600mm | 铝板厚度：1.0mm 底膜和字图膜：符合国标四类膜 (含安装) ，推荐使用 3M、 艾利、恩希丽等 | 550 |  |
|  | 小 计 |  |  | 10% |

| 类别 | 名称 | 规格及参数 | 控制价 (元/套) | 权数% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 三角形标志 | △900mm | 铝板厚度：1.5mm±0.2mm 底膜：符合国标四类膜，推荐使用 3M、艾利、恩希丽等 | 500 |  |
|  | △1100mm | 铝板厚度：1.5mm±0.2mm 底膜：符合国标四类膜，推荐使用 3M、艾利、恩希丽等 | 600 |  |
|  | 小 计 |  |  | 10% |

| 类别 | 名称 | 规格及参数 | 控制价 (元/套) | 权数% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标 志 杆 件 | ф273 单挑悬臂 (8 米) | 主杆：8mm*ф273mm*7000mm 悬臂: 4.5mm*114mm*8000mm*1 根 基坑：1200mm*1200mm *1500mm;砼：C30*2.16M3；预埋件： ф28mm*1500mm*10 根，外围用ф5mm 的钢筋扎笼；法兰盘： 20 mm *ф500mm 整套杆件为热镀锌无缝钢管 (含安装) | 9900 |  |
|  | ф273 单挑悬臂 | 主杆：8mm*ф273mm*8000 mm 悬臂: 4.5mm*114mm*5000mm*2 根 基坑：1200mm*1200mm *1500mm;砼：C30*2.16M3；预埋件： ф28mm*1500mm*10 根，外围用ф5mm 的钢筋扎笼；法兰盘： 20 mm *ф500mm 整套杆件为热镀锌无缝钢管 (含安装) | 8800 |  |
|  | ф219 单挑悬臂 | 主杆：8mm*ф219mm*8000 mm 悬臂: 4.5mm*114mm*5000mm*2 根 基坑： 1200mm*1200mm *1500mm; 砼：C30*2.16M3； 预埋件： ф28mm*1500mm*8 根，外围用ф3mm 的钢筋扎笼； 法兰盘：20mm*ф440mm 整套杆件为无缝钢管热镀锌。 (含安装) | 9900 |  |
|  | ф 165 单挑悬臂 | 主杆：6mm*ф165mm*7000 悬臂: 4.5mm*89mm*4500mm*2 根 基坑：1000mm*1000mm *1500mm;砼：C30*1.5M3；预埋件： ф16mm*1000mm*6 根，外围用ф3mm 的钢筋扎笼；法兰盘： 16mm*ф380mm 整套杆件为热镀锌钢管 (含安装) | 7600 |  |
|  | ф114 单立柱 | 主杆： 5mm*ф114 mm *6000mm 法兰：厚度 12mm; 整套杆件为热镀锌钢管 (含安装) | 950 |  |
|  | ф89 单立柱 (长) | 主杆： ф89mm*5mm*4000mm 法兰：厚度 10mm; 整套杆件为热镀锌钢管含贴膜 (含安装) | 650 |  |
|  | ф89 单立柱 (短) | 主杆： ф89mm*5mm*2500mm 法兰：厚度 8mm; 整套杆件为热镀锌钢管含贴膜 (含安装) | 500 |  |
|  | 小 计 |  |  | 40% |

| 类别 | 名称 | 规格及参数 | 控制价 (元/套) | 权数% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 拆 除 安 装 | 拆除版面 1 | 拆除 1 套悬臂横臂上的 1 块或多块标志版面 (更换版面不计入此项) | 140 |  |
|  | 拆除版面 2 | 拆除 1 套立柱杆件 (含悬臂立柱杆件) 上的 1 块或多块标志版面及立柱杆件 (更换不计入此项) | 80 |  |
|  | 拆除杆件 1 | 拆除Φ219 (含) 以上悬臂式杆件 (更换不计入此项) | 360 |  |
|  | 拆除杆件 2 | 拆除Φ219 以下悬臂式杆件 (更换不计入此项) | 310 |  |
|  | 安装版面 1 | 安装 1 套悬臂横臂上的 1 块或多块版面 (不含主材) | 100 |  |
|  | 安装版面 2 | 安装 1 套立柱杆件 (含悬臂立柱杆件) 上的 1 块或多块标志版面及立柱杆件 (不含主材) | 88 |  |
|  | 安装杆件 1 | 安装Φ219 (含) 以上悬臂式杆件，包括基础预埋件制作、 安装 (不含杆件主材) | 1160 |  |
|  | 安装杆件 2 | 安装Φ219 以下悬臂式杆件，包括基础预埋件制作、安装(不 含杆件主材) | 1000 |  |
|  | 小 计 |  |  | 10% |
| 类别 | 名称 | 规格及参数 | 控制价 (元/平方米) | 权数% |
| 贴膜 | 贴膜 1 | 正常版面贴膜、改膜 (底膜和字图膜：国标四类膜) | 300 |  |
|  |  | 小 计 |  | 10% |

| 类别 | 名称 | 规格及参数 | 控制价 (元/平方米) | 权数% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 其 它 设 施 | 钢制警示桩 | 桩直径Φ89 | 140 |  |
|  | 塑料警示桩 | 桩直径Φ80 | 79 |  |
|  | 减速带 | L1000×W350×H50 ㎜ | 195 |  |
|  | 广角镜 | 户外款Φ80 | 420 |  |
|  |  | 小 计 |  | 10% |

所有的保质期按照质保及售后服务要求执行。

注：（1）综合单价是指以所列各单项单价乘以相应的权重，计算所得的加权平均综合单价。综合单价= ∑ (单项单价×相应权数)

（2）表中所有报价含材料费及损耗、人工费、机械费等。表中空格内用阿拉伯数字填写,免收项目填写“0”。

（3）不按要求填写该表,或表格空缺的，或任意子项报价高于其相应最高限价的，视为未响应标书，作无效投标处理。

八、交通信号灯前端设备、材料工费及参考单价：

交通信号灯前端设备、材料工费及参考单价

| 种类 | 规格、标准及要求 | 控制价(元) | 权数% |
| --- | --- | --- | --- |
| 八角悬臂信号灯杆制作 | h6.8m，立柱八角直径 220-280-8mm 臂7m，八角直径 110-210-6mm 厚 | 7500 |  |
| 八角悬臂信号灯杆制作 | h6.8m，立柱八角直径 240-300-6mm 臂9m，八角直径 110-210-6mm 厚 | 9300 |  |
| 八角悬臂信号灯杆制作 | h6.8m，立柱八角直径 280-330-8mm 臂11m，八角直径 180-260-6mm 厚 | 10800 |  |
| 八角悬臂信号灯杆制作 | h6.8m，立柱八角直径 300-360-8mm 臂 13m， 八角直径 220-320-6mm 厚 | 12600 |  |
| Φ219 双悬臂信号灯杆制作 | h6.8m，立柱直径 219-8mm 2-臂 6m，直径 150-6mm 厚 | 8800 |  |
| Φ219 单悬臂信号灯杆制作 | h6.8m，立柱直径 219-8mm 臂 6m， 直径 150-6mm 厚 | 7500 |  |
| Φ114 人行灯杆制作 | h3m，立杆圆管直径 114-4mm 厚 | 950 |  |
| 7m 八角灯杆砼基础 | C30 1.5m×1.5m×2.2m | 2600 |  |
| 9m 八角灯杆砼基础 | C30 1.5m×1.5m×2.2m | 2900 |  |
| 11m 八角灯杆砼基础 | C30 1.5m×1.5m×2.5m | 2700 |  |
| 13m 八角灯杆砼基础 | C30 1.8m×1.8m×2.5m | 3700 |  |
| Φ219 悬臂灯杆砼基础 | C30 1.2m×1.2m×2m | 2800 |  |
| Φ114 人行灯杆基础 | C20 0.6m×0.6m×0.8m | 200 |  |
| Φ400 箭头信号灯 | Φ400 | 1800 |  |
| Φ400 满屏信号灯 | Φ400 | 1900 |  |
|  | 小 计 |  | 40% |

交通信号灯前端设备、材料工费及参考单价

| 种类 | 规格、标准及要求 | 控制价 (元) | 权数% |
| --- | --- | --- | --- |
| Φ300满屏信号灯 | Φ300 | 1500 |  |
| Φ400非机动车信号灯 | Φ400 | 1800 |  |
| D400静态人行灯 | D400 | 1300 |  |
| Φ400信号灯支架 | Φ400 | 200 |  |
| 400静态人行灯支架 |  | 150 |  |
| 倒计时支架 |  | 200 |  |
| Φ400满屏灯灯盘 | Φ400 | 600 |  |
| Φ400箭头灯灯盘 | Φ400 | 600 |  |
| Φ300满屏灯灯盘 | Φ300 | 400 |  |
| Φ400静态人行灯灯盘 | Φ400 | 600 |  |
| D400太阳能黄闪灯 | D400，太阳能 | 700 |  |
| 人行灯语音提示桩 |  | 3200 |  |
| 小计 |  |  | 10% |

交通信号灯前端设备、材料工费及参考单价

| 种类 | 规格、标准及要求 | 控制价 (元) | 权数% |
| --- | --- | --- | --- |
| D300 太阳能信号灯 |  | 650 |  |
| D400 人行灯玻璃罩 |  | 300 |  |
| D400 人行灯外檐罩 |  | 200 |  |
| 外挂式倒计时器 |  | 2700 |  |
| 倒计时器主板 |  | 1200 |  |
| 倒计时开关电源 |  | 300 |  |
| 海信协调智能信号机 |  | 37200 |  |
| 信号机主板 |  | 9800 |  |
| 信号机相位输出板 |  | 900 |  |
| 信号电源组件 |  | 7000 |  |
| 信号机流量检查板 |  | 800 |  |
| 信号机基础座 |  | 350 |  |
| 不锈钢电柜 |  | 800 |  |
| 机箱落地柜 | 含接地、基础、开关等 | 2400 |  |
| 12×1.5VV 信号电缆 |  | 22 |  |
| 4×1.5VV 信号电缆 |  | 7 |  |
| 小 计 |  |  | 10% |

交通信号灯前端设备、材料工费及参考单价

| 种类 | 规格、标准及要求 | 控制价 (元) | 权数% |
| --- | --- | --- | --- |
| 2×1VV 计时通讯电缆 |  | 3 |  |
| 2×1.5 流量传输电缆 |  | 3.5 |  |
| 2.5 流量检测线圈电缆 |  | 3.5 |  |
| 2×10VV 供电电缆 |  | 23 |  |
| 3×16VV 供电电缆 |  | 42 |  |
| 1000×1000 接线井砌井费 |  | 500 |  |
| 600×400 接线井砌井费 |  | 290 |  |
| 800×800 水泥井盖 |  | 180 |  |
| 600×400 水泥井盖 |  | 120 |  |
| 600×400 铸铁井盖 |  | 380 |  |
| 800×800 铸铁井盖 |  | 550 |  |
| Φ100 热镀锌钢管 |  | 60 |  |
| Φ89 热镀锌钢管 |  | 41 |  |
| Φ100PVC 波纹管 |  | 20 |  |
| Φ80PVC 波纹管 |  | 14 |  |
| Φ60PVC 尼龙管 |  | 50 |  |
| 小 计 |  |  | 10% |

交通信号灯前端设备、材料工费及参考单价

| 种类 | 规格、标准及要求 | 控制价 (元) | 权数% |
| --- | --- | --- | --- |
| 太阳能黄闪灯电瓶 |  | 250 |  |
| 广域雷达微波检测器 |  | 19000 |  |
| 可变标志 |  | 4000 |  |
| 空气开关 |  | 80 |  |
| 硬盘 4T |  | 1200 |  |
| 服务器机柜 | 2米*1米*0.6米 | 4200 |  |
| PDU+耦合器 |  | 1200 |  |
| 服务器内存条 16G |  | 300 |  |
| 千兆机架式网络交换机 24 口 |  | 1500 |  |
| 绿岛挖沟槽 | 开挖沟槽、管道敷设、回填 | 50 |  |
| 水泥、沥青路面挖沟槽 | 切缝、破路、包封、余土外运、管道敷设 | 200 |  |
| 顶管 (管道牵引) |  | 260 |  |
| 破路行政审批 |  | 按实际费用计 算 |  |
| 交通信号机硬件维修 |  | 按实际费用计 算 |  |
| 小 计 |  |  | 15% |

交通信号灯前端设备、材料工费及参考单价

| 种类 | 规格、标准及要求 | 控制价（元） | 权数% |
| --- | --- | --- | --- |
| 八角信号灯杆安装 (拆) 费 | 其中：人工费、机械台班、管理费、利润、 措施费、规费、税金等 | 560 |  |
| Φ219 灯杆安装 (拆) 费 | 其中：人工费、机械台班、管理费、利润、 措施费、规费、税金等 | 400 |  |
| Φ114 人行灯杆安装 (拆) 费 | 其中：人工费、机械台班、管理费、利润、 措施费、规费、税金等 | 100 |  |
| 信号灯安装 (拆) 费 | 其中：人工费、机械台班、管理费、利润、措施费、规费、税金等 | 350 |  |
| 倒计时器安装 (拆) 费 | 其中：人工费、机械台班、管理费、利润、措施费、规费、税金等 | 350 |  |
| 接线井盖安装费 | 人工、台班 | 50 |  |
| 后台数据调试费 | 人工 | 150 |  |
| 小 计 |  |  | 10% |
| 电缆拆除费、信号灯修理点工费用、倒计时器修理点工费用、 查线修理点工费用 |  | 实际发生的人工数×150元/人工＋实际发生的登高车台班时间×500元/台班+实际发生的材料费用 | 5% |

所有的保质期按照质保及售后服务要求执行。

注：(1) 以上采购要求中提及的品牌或型号仅为参照品牌型号，供应商可以不低于参照品牌质量、性能的同等档次的其它品牌产品参与投标。其 他不低于参照品牌档次的产品，供应商须提供具有公信力的证明材料 (可以是手册、图纸、文字资料和数据等其他材料) ，并获得三分之二及以 上评委的认定。如未提供相关证明材料的，由此对最终评定结果所造成的影响和后果由供应商负全责。  中标后，中标人如需更换设备品牌，必须 征得甲方同意且保证与现有设备完全匹配。

（2）投标报价表须包括下列内容：单项单价报价表表中所有报价含材料费及损耗、人工费、机械费等。表中空格内用阿拉伯数字填写,免收目填写“0”。

(3) 不按要求填写该表,或表格空缺的，或任意子项报价高于其相应最高限价的，视为未响应标书，作无效投标处理。

(4) 总价是指所列材料项目及人工费用的总和。

九、监控设备

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 控制价 (元) | 权数% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 900 万卡 口 抓 拍 单元 | 1、高清抓拍单元 2、包含摄像机 (内置偏振镜) 、高清镜头、室外防护罩、风扇、 内置补光灯、 电源适配器、相机内置防雷模块、安装万向节等 3、像素：900W4、 分辨率：最大支持 4096*21605、帧率：25fps6、图像传感器：采用 1" 英寸全局曝 光 CMOS (GMOS) 传感器 7、镜头：25mm 镜头 8、照度：彩色:0.01Lux9、视频压缩 标准：H.265/H.264/MJPEG10、图像输出格式：JPEG12、输出：电平量信号 13、通 讯接口：2 个 RJ45 100M/1000M 自适应网口，3 个 RS485 接口，1 个 RS232 接口 14、 触发输入：1 个触发/报警输入 15、触发输出：7 路 F+F-输出接口,可作为补光灯同 步输出控制 16、同步输入：SYNC 信号灯电源同步输入 17、存储支持：支持 TF 卡、 USB、18、自动光圈镜头：支持 19、工作电压：100VAC~240VAC；频率：48Hz~52Hz； 20、功耗：20W MAX21、支持智能识别功能： 内置视频识别功能，支持车牌识别、 视频触发、车身颜色识别、车型识别，通行车辆信息捕获和违章检测功能。 | 1 | 9900 |  |
| 2 | 500 万卡 口 抓 拍 单元 | 1、高清抓拍单元 2、包含摄像机(带内置偏振镜)、高清镜头、室外防护罩、 内置 补光灯、摄像机内置偏振镜、风扇、电源适配器、安装万向节等 3、像素：320W4、 分辨率：最大支持 2064*15445、帧率：25fps6、图像传感器：采用 1/1.8" 英寸全 局曝光 CMOS (GMOS) 传感器 7、ICR：支持 8、镜头：25mm 镜头偏振镜：相机内置 偏 振 镜 9 、 照 度 ： 彩 色 :0.01Lux @(F1.2 ， AGC ON)10 、 视 频 压 缩 标 准 ： H.265/H.264/MJPEG11、图像输出格式：JPEG12、输出：电平量信号 13、通讯接口： 2 个 RJ45 100M/1000M 自适应网口，3 个 RS485 接口，1 个 RS232 接口 14、触发输 入：1 个触发/报警输入 15、触发输出：7 路 F+F-输出接口,可作为补光灯同步输出 控制 16、存储支持：支持 TF 卡，USB17、 自动光圈镜头：支持 18、工作电压： 100VAC~240VAC；频率：48Hz~52Hz 19、功耗：20W MAX20、支持智能识别功能： 内 置视频识别功能，支持车牌识别、视频触发、车身颜色识别、车型识别、车标识别 和通行车辆信息捕获。 | 1 | 7200 |  |
| 3 | 900 万电 警 抓 拍 单元 | 1、 高清抓拍单元 2、包含摄像机、高清镜头、室外防护罩、风扇、内置补光灯、 相机内置防雷模块、 电源适配器、安装万向节等 3、像素：900W4、分辨率：最 大支持 4096*21605、帧率：25fps6、图像传感器：采用 1" 英寸全局曝光 CMOS (GMOS)传感器 7、镜头：16mm 镜头 8、照度：彩色:0.01Lux 黑色:0.008Lux 9、 视频压缩标准 H.265/H.264/MJPEG10、图像输出格式：JPEG11、输出：电平量信 号 12、通讯接口：2 个 RJ45 100M/1000M 自适应网口，3 个 RS485 接口，1 个 RS232 接口 13、触发输入：1 个触发/报警输入 14、触发输出：7 路 F+F-输出接口,可 作为补光灯同步输出控制 15、同步输入：SYNC 信号灯电源同步输入 16、存储支持：支持 TF 卡、USB、17、 自动光圈镜头：支持 18、工作电压：220VAC±20%；频率：50HZ±2%；19、功耗：20W MAX20、支持智能识别功能： 内置视频识别功 能，支持车牌识别、视频触发、车身颜色识别、车型识别，通行车辆信息捕获和违章检测功能。 | 1 | 9900 |  |
| 4 | 500 万电 警 抓 拍 单元 | 1、高清抓拍单元 2、包含摄像机、高清镜头、室外防护罩、风扇、 内置补光灯、 电源适配器、相机内置防雷模块、安装万向节等 3、像素：320W4、分辨率：最大 支持 2064*15445、帧率：25fps6、图像传感器：采用 1/1.8" 英寸全局曝光 CMOS (GMOS) 传感器 7 镜头：12mm 镜头 8、照度：彩色:0.01Lux @(F1.2，AGC ON)9、 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG10、图像输出格式：JPEG11、输出： 电平量信 号 12、通讯接口：2 个 RJ45 100M/1000M 自适应网口，3 个 RS485 接口，1 个 RS232 接口 13、外部接口：4 路外部触发输入，6 路(光耦隔离 2500VAC)输出，可作为闪 光灯同步输出控制，SYNC 信号灯电源同步输入 14、存储支持：支持 64G TF 卡 15、 自动光圈镜头：支持 16、工作电压：100VAC~240VAC；频率：48Hz~52Hz；17、 功耗：＜20W18、支持智能识别功能： 内置视频识别功能，支持车牌识别、视频触发、车身颜色识别、车型识别，通行车辆信息捕获和违章检测功能。 | 1 | 7200 |  |
| 5 | 900万像素高清抓拍摄像机环保型（含镜头）iDS-TCV900-FEMF/50 | 1、环保型高清抓拍单元2、包含摄像机、高清镜头、室外防护罩、风扇、内置环保型补光灯、电源适配器、相机内置防雷模块、安装万向节等3、像素：320W4、分辨率：最大支持2064*15445、帧率：25fps6、图像传感器：采用1/1.8" 英寸全局曝光CMOS（GMOS）传感器7镜头：12mm镜头8、照度：彩色:0.01Lux @(F1.2，AGC ON)9、视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG10、图像输出格式：JPEG11、输出：电平量信号12、通讯接口：2个RJ45 100M/1000M自适应网口，3个RS485接口，1个RS232接口13、外部接口：4路外部触发输入，6路(光耦隔离2500VAC)输出，可作为闪光灯同步输出控制，SYNC信号灯电源同步输入14、存储支持：支持64G TF卡15、自动光圈镜头：支持16、工作电压：100VAC～240VAC；频率：48Hz～52Hz；17、功耗：＜20W18、支持智能识别功能：内置视频识别功能，支持车牌识别、视频触发、车身颜色识别、车型识别，通行车辆信息捕获和违章检测功能。 |  | 11000 |  |
| 6 | 非 机 动 车 道 相 机 | 1、200 万 1/1.8" 星光级 CMOS 超宽动态 ICR 日夜型筒型网络摄像机；2、支持 H.265/H.264 编码；3、最低照度 彩色:0.001Lux @(F1.2,AGC ON)；0 Lux with IR； 快门 1/3 秒至 1/100,000 秒；4、慢快门 支持；5、镜头 2.8-12mm F1.4, 水平视 场角 90.1°~31°；6、宽动态范围 120dB；7、主码流分辨率与帧率 50Hz: 50fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720)；60Hz: 60fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 ×720)；8、第三码流分辨率与帧率 独立于主码流设置,最高支持 50Hz: 25fps(1920 × 1080);60Hz: 30fps(1920 × 1080)；9、ROI 支持三码流分别设置4 个固定区域、保证低码率下人脸细节； 10、支持 Micro SD(即 TF 卡)/Micro SDHC/Micro SDXC 卡(128G)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS 均支持)； 11、支持智能后检索，配合 NVR 支持事件的二次检索分析；12、智能功能：越界侦 测,区域入侵侦测 ，场景变更侦测，人脸侦测；工作温度和湿度 -30℃~60℃,湿度 小于 95%(无凝结)；13、电源供应 DC12V / PoE(802.3at)；14、防护等级 IP67； 15、-I 红外距离 20-50 米；16、功耗 14W MAX；17、-Z 支持电动变焦镜头。 | 1 | 2400 |  |
| 7 | 7A双目筒机 | AI多摄双目筒机，上通道看细节，下通道看全景，细节通道传感器采用1/1.8＂CMOS，全景通道采用1/2.7"CMOS，细节镜头采用8-32mm变焦镜头，全景镜头采用F1.0光圈4mm定焦镜头；设备支持5种智能资源模式切换：全结构化（默认）、人脸抓拍、人脸比对、道路监控、Smart事件 全结构化模式：a)抓拍人体；b)抓拍人脸：c)抓拍非机动车；d)抓拍机动车a)支持对运动人脸进行检测、抓拍、评分、筛选，输出优选的人脸，b)支持人脸去误报、快速抓拍人脸，c)支持快速抓拍和优选抓拍两种模式；支持电量检测；音频：标配2个内置麦克风，1个内置扬声器，支持2路输入，1路输出报警：3路输入，2路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30mA支持GB35114安全加密电源供应：DC：12 V ± 20%；防护等级：IP67传感器类型：通道1：1/1.8" Progressive Scan CMOS；通道2：1/2.7" Progressive Scan CMOS最大图像尺寸：通道1：2688 × 1520通道2：1920 × 1080最低照度：通道1：彩色：0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light黑白：0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR通道2：彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light 黑白：0.0001 Lux @（F1.0，AGC ON)宽动态：通道1：120dB通道2：数字宽动态 焦距&视场角：通道1：8~32 mm：水平视场角：40.1°~14.5°，垂直视场角：22.2°~8.2°，对角视场角：46.4°~16.7°通道2：4 mm：水平视场角：85°，垂直视场角：45.5°，对角视场角：99.3° 补光灯类型：混合补光（支持白光模式、混光模式、红外模式），850 nm + 暖白光补光距离：通道1：普通监控：80 m，人脸抓拍/识别：15 m通道2：普通监控：30 m防补光过曝：支持视频压缩标准：主码流：H.265/H.264子码流：H.265/H.264/MJPEG网络：1个RJ45 10 M/100 M/1000 |  | 4300 |  |
| 8 | 车 辆 人 脸卡口 | 1、【车辆人脸】高清抓拍单元 2、卡口抓拍单元，支持 900 万覆盖两车道，卡 口混合车道应用，支持全结构化的机动车、非机动车和行人的抓拍和分析。支持 闪光灯和 LED 频闪灯同步补光；3、使用闪光灯补光时，抓拍图片可看清司乘人 员人脸；4、包含摄像机 (内置偏振镜) 、高清镜头、室外防护罩、风扇、内置 补光灯、电源适配器、相机内置防雷模块、安装万向节等 5、像素：900W6、分 辨率：最大支持 4096*21607、帧率：25fps8、图像传感器：GMOS 传感器 9、镜 头：50mm 镜头 10、照度：彩色:0.01Lux 黑色:0.008Lux 11、视频压缩标准： H.265/H.264/MJPEG12、图像输出格式：JPEG13、输出：电平量信号 14、通讯接 口：2 个 RJ45 ，10M/100M/1000M 自适应以太网口，2 个 RS485 接口，1 个 RS232 接口 15、 触发输入：1 个触发/报警输入 16、触发输出：7 路 F+F-输出接口， 可作为补光灯同步输出控制；17、存储支持：支持 TF 卡，USB，18、自动光圈镜 头：支持 19、工作电压：100VAC~240VAC；；频率：48Hz~52Hz；20、功耗： 20W MAX21、支持智能识别功能：机动车违章检测：机动车超速、压线、逆行、禁止大货车等违法行为非机动车管控：非机动车载人不戴头盔、逆行、占用机动车道等违法行为。 | 1 | 11000 |  |
| 9 | 400 万 32 倍 违 停 球 | 1、【400 万像素红外违章检测一体球】2、城市道路违章取证：违停、逆行、压线、 变道、机占非、掉头 3、交通数据采集：车流量、车道平均速度、车头时距、车头 间距、车道时间占有率、车道空间占有率 4、道路事件检测：抛洒物、行人、路障、 施工、拥堵检测支持深度学习算法，有效提升检测准确率 5、独创的鹰视智能聚焦 算法，实现对运动物体的快速聚焦捕获 6、违停有效检测距离≥300 米 7、支持多 场景巡航检测，并可配置场景巡航自适应功能 8、支持对静止或运动车辆的手动取 证功能。9、支持违法数据的断点续传功能 10、支持语音联动功能 11、可配置多种 字符叠加、图片合成模式，并支持违法图片叠加防伪水印 12、支持违法数据上传 FTP 服务器、交通终端服务器、 中心管理系统平台 13、 图像传感器: 1/1.8＂ Progressive Scan CMOS14、最低照度 : 彩色：0.0005Lux @ (F1.2，AGC ON)；黑 白：0.0001Lux @ (F1.2，AGC ON)；0 Lux with IR15、分辨率及帧率 : 主码流 16 、 :25fps(2560 × 1440) ； 60Hz:30fps(2560 × 1440)17 、 视 频 压 缩 : H.265/H.264/MJPEG，H.264 编码支持 Baseline/Main/High Profile18、红外照射 距离: 200 米 19、焦距: 6-192mm，32 倍光学 20、Smart 图像增强: 120dB 超宽动 态、光学透雾、强光抑制、电子防抖、Smart IR21、水平及垂直范围: 水平 360°； 垂直-20°-90° (自动翻转) 22、水平速度: 水平键控速度：0.1°-210°/s,速度 可设;水平预置点速度：280°/s23、垂直速度: 垂直键控速度：0.1°-150°/s, 速度可设;垂直预置点速度：250°/s 电源接口: AC24V±25%24、网络接口: RJ45 网口， 自适应 10M/100M 网络数据 25、音频输入/输出: 1 路音频输入；1 路音频输 出 26、报警输入/输出: 7 路报警输入；2 路报警输出 27、具有 RS485 控制接口 28、 SD 卡接口: 内置Micro SD 卡插槽，支持Micro SD(即 TF 卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡 (最大支持 256G) 29、功耗: 62W max (其中红外灯 15W max，加热 5W max) 30、支持雨刷功能 | 1 | 7800 |  |
| 10 | 400 万高 清 云 台 摄像机 | 400 万 32 倍一体化网络高清云台摄像机内置 GPU 芯片。区域入侵侦测、越界侦测、 进入区域侦测、离开区域侦测、徘徊侦测、人员聚集侦测、快速移动侦测、停车侦 测、物品遗留侦测、物品拿取侦测、音频异常侦测、移动侦测、视频遮挡侦测混合 目标检测 (全结构化) : 支持人脸+人体+车辆抓拍，对目标进行检测、评分，输出 最优抓拍图。支持人脸+人体+车辆属性分析人脸属性、人体属性：上装，下装，性 别，戴眼镜，背包，拎东西，帽子，口罩，年龄段，发型人脸抓拍：支持同时检测 30 张人脸，支持快速抓拍人脸，支持对运动人脸进行检测、抓拍、评分、筛选， 输出最优的人脸抓图，支持人脸属性分析；非机动车属性：上装，性别，戴眼镜， 背包，帽子，口罩，年龄段，发型，是否载人，是否骑车，非机动车类型 (二轮车、 三轮车) 机动车属性：车牌信息、车型、品牌、子品牌、车身颜色设备支持静止 10s 后可自动锁定，此时功耗不大于 22W。支持 35114 加密 传感器类型: 1/1.8” progressive scan CMOS 最低照度: 黑白：0.001 Lux@(F1.2，AGC ON),彩色：0.005 Lux @ (F1.2，AGC ON), 0 Lux with IR 宽动态: 120dB 超宽动态焦距: 6 mm~192 mm，32 倍光学变倍红外 照射距离: 200 米水平范围: 水平 360°垂直范围: 40°~ -90°水平速度: 水平 键控速度：0.1°-120°/s,速度可设;水平预置点速度：120°/s 垂直速度: 垂直 键控速度：0.1°-50°/s,速度可设;垂直预置点速度：50°/s 主码流帧率分辨率: 50Hz：25 fps(2560 × 1440)；60Hz：30 fps(2560 × 1440)视频压缩标准: H.265, H.264, MJPEG网络存储: NAS (NFS, SMB/ CIFS), ANR GPS 信息侦测: 支持 电子罗盘: 支持网络接口: RJ45 网口, 自适应 10M/100M 网络数据 SD 卡扩展: 支持 Micro SD(即 TF 卡)/Micro SDHC/Micro SDXC 卡,最大支持 256G 报警输入: 7 路报警输入报警输出: 2 路报警输出音频输入: 1 路音频输入 音频输出: 1 路音频输出支持 RS485 接口电流及功耗: AC24V，8 A，192 W max 工作温湿度: -40℃-70℃；湿度小于 95%雨刷: 支持尺寸: 390 mm × 460 mm × 491 mm 重量: 15 kg，防护: IP66 | 1 | 14500 |  |
| 11 | 违 停 抓 拍 球 机 支架 | 壁装支架/白色/铝合金/尺寸 306.3×97.3×182.6mm | 1 | 95 |  |
| 12 | 终 端 设备 | 1、【主推】【12 路 IPC 接入】【8T】【新国标电警，有反向卡口需要图片六合一 时，可接入 12 路】2、四代终端设备，高性能 ARM A17 四核数字媒体处理器；3、 内置 2 块 3.5 寸 4T 硬盘；支持 12 路 IPC 接入；4、网络接口：设备具有 16 个 1000M 以太网接口，1 个内部和 1 个外部 10/100/1000M 自适应以太网接口，1 个内部和 1 个外部千兆可光电切换光纤接口 (需选配光模块) ；5、其他接口：设备具有 2 个 RS-232 接口、2 个 RS-485 接口、1 个 USB3.0 接口、2 路报警输入接口、2 路报警 输出接口、1 个音频输入接口、1 个音频输出接口、1 个 USB3.0 接口；6、支持对 通行车辆的信息 (记录和图片) 存储；7、支持录像存储功能；8、可配置多种字符 叠加、图片合成模式；9、支持区间测速功能；10、可配置增加 GPS 校时模块。 | 1 | 6800 |  |
| 13 | 智 能 终 端 设备 | 【主推】【12 路 IPC 接入】【新国标电警】【8T 硬盘】 设备具有 18个 10M/100M/1000M 自适应RJ45接口(其中P1~P16 与G1 处于同一网段、 G2 处于另一网段)、2 个 1000M SFP 光口(分别与 G1、G2 处于同一网段)。 软件功能支持 12 路 H.265、H.264 编码混合自适应接入；支持 SDK、RTSP、ONVIF 和 GB28181 添加相机通道；支持图片存储展示，包括车辆卡口、违法、人脸、人体 以及其他事件结构化图片数据;支持视频预览、录像和回放，可配置录像计划，录 像和图片存储空间可配置；支持本地浏览器查询数据，可设置多种筛选条件；查询 结果可关联对应事件短录像；支持新国标电警应用，有反向卡口需要图片六合一时， 最大支持 6 个电警相机六合一；支持区间测速、区间限停和区间变道功能；支持多 个相机抓拍数据匹配合成，三种匹配策略可选； 支持多种字符叠加、图片合成模式；支持车牌黑白名单布防比对，黑白名单是否上 传平台可配；支持双网隔离应用，可向两个隔离网络分别上传图片和视频数据；支 持 LED 屏 (默认交通诱导屏和出入口LED 显示屏) ，音柱对接发布，发布条件和内 容可自定义； 可实时显示车流量、平均车速、平均车道时间占有率、平均车头时距等数据；支持 存储采集到的车流量信息,可对全部卡口或单个卡口按天或按小时实时统计过车流 量,并能够按照时间、通道、车道等条件查询,支持柱状图、折线图、表格形式展示, 可将数据上传至平台。 对于在记录过程中出现的系统死机或意外故障，设备能够在规定的时间内自动恢复 其正常工作状态并使故障前的信息不丢失。 硬件规格 网络接口：2 个 10/100/1000M 自适应以太网接口，双网卡，物理隔离；具备 16 个 1000M 以太网接口；具备 2 个光口 (SFP) ； 硬盘接口：4 个 SATA 接口 音频接口：1 个音频输入接口、1 个音频输出接口； IO 报警接口：2 路报警输入接口、2 路报警输出接口； 指示灯： 电源/报警/硬盘/就绪，共 4 个状态指示灯； | 1 | 7800 |  |
| 14 | 终 端 设备 | 【主推】【12 路 IPC 接入】【新国标电警】【4T 硬盘】 设备具有 18个 10M/100M/1000M 自适应RJ45接口(其中P1~P16 与G1 处于同一网段、 G2 处于另一网段)、2 个 1000M SFP 光口(分别与 G1、G2 处于同一网段)。 软件功能 支持 12 路 H.265、H.264 编码混合自适应接入； 支持 SDK、RTSP、ONVIF 和 GB28181 添加相机通道； 支持图片存储展示，包括车辆卡口、违法、人脸、人体以及其他事件结构化图片数 据 ; 支持视频预览、录像和回放，可配置录像计划，录像和图片存储空间可配置； 支持本地浏览器查询数据，可设置多种筛选条件；查询结果可关联对应事件短录像； 支持新国标电警应用，有反向卡口需要图片六合一时，最大支持 6 个电警相机六合 一； 支持区间测速、区间限停和区间变道功能； 支持多个相机抓拍数据匹配合成，三种匹配策略可选； 支持多种字符叠加、图片合成模式；支持车牌黑白名单布防比对，黑白名单是否上传平台可配； 支持双网隔离应用，可向两个隔离网络分别上传图片和视频数据； 支持 LED 屏 (默认交通诱导屏和出入口LED 显示屏) ，音柱对接发布，发布条件和 内容可自定义； 可实时显示车流量、平均车速、平均车道时间占有率、平均车头时距等数据；支持 存储采集到的车流量信息,可对全部卡口或单个卡口按天或按小时实时统计过车流 量,并能够按照时间、通道、车道等条件查询,支持柱状图、折线图、表格形式展示, 可将数据上传至平台。 支持套牌车检测，可将抓拍图片与本地历史数据进行车辆特征比对分析，检测出套 牌车辆，同时给出告警提示。 | 1 | 7100 |  |
| 15 | LED 频闪 灯 | 1、【16 颗】【暖光】2、光源类型：原装进口大功率 LED，单车道环境补光 3、LED 灯珠数量：16 颗 4、发光角度：10°5、最佳补光距离：16 米-25 米 6、触发方式： 电平量触发(可选配开关量触发)7、响应时间：小于 20us8、 日夜功能：支持环境 亮度监测,低照度下自动开启(可选配)9、触发信号电平：4V-6V10、防护等级： IP6610、功率：最大功率 36W(实际功率与控制方式有关) | 1 | 1000 |  |
| 16 | 气 体 放 电 闪 光 灯 | 1、【白光】【爆闪】【不带光栅】2、单车道气体爆闪灯，单次闪光能量≥200J， 白天可看清前排司乘人员面部特征；3、回电时间＜67ms，支持 5V 电平量触发(可 选开关量)；4、有效补光距离 16m~25m；5、工作环境-25~+70℃(-40℃内均可安 全使用/有衰减)；6、具有脉冲保护功能，屏蔽≥3Hz 持续性的脉冲信号(闪 15 次 后进入 1 次/S 的微闪光提示状态，复原时间为 10S)；闪光次数≥2000 万次；7、 可选配光栅，有效减少周边光污染。光栅需单独下单 | 1 | 2200 |  |
| 17 | 多合一环保补光灯 | 支持红外/白光闪光，可自动切换红外和白光模式；支持一键防眩目功能；支持触发信号上升沿、下降沿同步学习功能；支持开关量、电平量触发频闪、爆闪；支持爆闪次数统计和频闪工作时长统计，支持闪光亮度 255 级调整；集暖光（白光）LED 频闪、氙气白光、红外爆闪于一体，有效降低光污染；满足新国标 GA/T1202-2022 标准 |  | 4200 |  |
| 18 | 16 路 交 通 信 号 灯 检 测 器 | 1、交通灯信号检测器，支持 16 路 AC220V 信号接入；2、6 路 RS485 接口；一个 5 位拨码开关，用于设置设备地址、数据上传模式及波特率；3、一个电源开关，AC220V 供电 | 1 | 1750 |  |
| 19 | 8 路交通 信 号 灯 检测器 | 1、交通灯信号检测器，支持 8 路 AC220V 信号接入；2、4 路 RS485 接口；一个 5 位拨码开关，用于设置设备地址、数据上传模式及波特率；DC12V 供电。 | 1 | 1200 |  |
| 20 | 雷达 | 1、窄波测速雷达 2、单车道测速雷达，频率 24G3、测速距离：单车道 18~38m(可 调整)4、测速范围：5km/h~250km/h5、WIFI 功能：可通过雷达 WIFI 进行雷达各 项参数设置，调试简单快捷 | 1 | 5700 |  |
| 21 | 运 维 节 点 | 1、电源防雷器*1、5 孔三芯插座*1、隔离闸*1、4 芯融纤盘*1、市电检测模块*1， 自动修理：双支点平行驱动，保证 3P 以上断路区同步合闸；配装 ABB/施耐德/良 信微型断路器；可配装分闸安全挂锁；支持电动分合、手/自动切换、等功能，分 闸时间≤0.3s，合闸时间≤0.5s，系统自动分析故障进行自动修复；配装大功率熔 断器；支持不少于 6 个输出控制；运维节点：定位摄像机断电、断网、设备损坏等 问题，设备上电、断电时，可向平台发送断电状态信息，设备断网时，可向平台发 送断网状态信息；单个设备可同时检测6 路或以上前端设备的断电、断网状态；能 够控制视频设备、存储设备、交换机等设备供电开启、关闭；支持远程重启设备功 能；支持远程升级；工作温度-20 摄氏度到 70 摄氏度远程控制：可接受中心指令， 实施远程断电重合；可控制摄像机、传输设备重启。设置功能：供电跳闸自动合闸 的次数、合闸间隔时间、通讯链路死机自启动功能 2、电能监测：实时监测设备的电压、电流、功率、有功电能、功率因素，正确度有功一级，计度范围 0-999999.99KWH (选配件) 3、光纤检测：支持 1 路光纤检测，光通质量查询及收发器工作状态正 常或损坏 (选配件) 4、设备提供的检测报告包含以下功能： 1、远程控制：具有 RJ45 网络接口、USB 接口、6 路 AC 输出控制端口、5V 控制端口 2、支持远程开启 机箱门 3、支持 USB 读取网络参数信息包含 MAC 地址、本地 IP 地址、端口号 4、支 持箱体温度实时监测，当机箱温度大于设定阈值，风扇自动开启，并向平台发送告 警。5、支持设备供电状态和断路器输出状态 6、远程控制断路器的开启或关闭 7、 支持设备相关系统保存，安装地址、IP 地址等 8、支持输出端口可以设置重启模式 或远程控制模式 9、电压变化抗扰度：10 个周期内，功能暂时丧失或降低，应能自 行恢复，不需要操作干预 10、防盗报警：打开/关闭机箱门，中心可在浏览器中报 警提示。 | 1 | 2400 |  |
| 22 | 智 能 运 维 节 点 挂箱 | 1、机箱材质：尺寸： ≥450*350*180 (mm) 镀锌钢板，板材厚度≥1.5mm，镀锌喷 塑。2、智能风道设计，散热风扇支持温控，配装高速风扇 1 个；配备专用防尘罩； 3、机箱配件：配备隔板、光缆固定鑫；配装门禁系统；包含公安字样和建设单位 铭牌 4、1、防护等级： IP55；5、其他配件： 电源防雷器*1、三芯插座*1、隔离 闸*1、4 芯融纤盘*1，、市电检测模块*1，配备 5 孔以上接线板。6、★自动修理： 双支点平行驱动，保证 3P 以上断路区同步合闸；配装 ABB/施耐德/良信微型断路 器；可配装分闸安全挂锁；支持电动分合、手/自动切换、等功能，分闸时间≤0.3s， 合闸时间≤0.5s，系统自动分析故障进行自动修复；配装大功率熔断器；支持不少 于 6 个输出控制；7、★包含运维节点：定位摄像机断电、断网、设备损坏等问题， 设备上电、断电时，可向平台发送断电状态信息，设备断网时，可向平台发送断网 状态信息；单个设备可同时检测6 路或以上前端设备的断电、断网状态；能够控制 视频设备、存储设备、交换机等设备供电开启、关闭；支持远程重启设备功能；支 持远程升级；工作温度-20 摄氏度到 70 摄氏度。 (提供公安部检测报告) 8、★远 程控制：可接受中心指令，实施远程断电重合；可控制摄像机、传输设备重启。9、 ★设置功能：供电跳闸自动合闸的次数、合闸间隔时间、通讯链路死机自启动功能 10、★光纤检测：支持 1 路光纤检测，光通质量查询及收发器工作状态正常或损坏 11、通信接口 1 路 RJ45、 1 路 RS232、1 路 RS485 和 1 路 USB 12、电压输出接口 1 路 DC12V 输出接口、3 路 AC220V 输出接口 13、控制功能 支持 WEB 控制 3 路 AC220 输出和关闭 14、★支持 WEB 控制自动重合闸的开关或重 启 15、支持 WEB 设置开启风扇温度值支持风扇的智能开启和关闭 16、状态显示 | 1 | 3500 |  |
| 23 | 智 能 运 维 节 点 落 地 机 箱 | 1、机箱材质：尺寸： ≥1400*600*600 (mm) 镀锌钢板，板材厚度≥1.5mm。镀锌喷 塑 2、智能风道设计，散热风扇支持温控，配装高速风扇 2 个；配备专用防尘罩； 3、箱体上注明“公安视频监控”及“施工单位单位名称、联系电话”等铭牌。机 箱标识内容包含警示标识和提示、对应点位的机箱编号、保修电话。4、防护等级： IP55； 5、其他配件：电源防雷器*1、三芯插座*1、隔离闸*1、4 芯融纤盘*1，、 市电检测模块*1，6、★自动修理：双支点平行驱动，保证 3P 以上断路区同步合闸； 配装 ABB/施耐德/良信微型断路器；可配装分闸安全挂锁；支持电动分合、手/自 动切换、等功能，分闸时间≤0.3s，合闸时间≤0.5s，系统自动分析故障进行自动 修复；配装大功率高速接触器；支持不少于 8 个输出控制；7、★运维节点：定位 摄像机断电、断网、设备损坏等问题，设备上电、断电时，可向平台发送断电状态 信息，设备断网时，可向平台发送断网状态信息；单个设备可同时检测8 路或以上 前端设备的断电、断网状态；能够控制视频设备、存储设备、交换机等设备供电开 启、关闭；支持远程重启设备功能；支持远程升级；工作温度-20 摄氏度到 70 摄 氏度，支持物联上报。8、远程控制：可接受中心指令，实施远程断电重合；可控 制摄像机、传输设备重启。9、设置功能：供电跳闸自动合闸的次数、合闸间隔时 间、通讯链路死机自启动功能 10、支持其中4 路 30A 分路控制，线路损坏判断， 网络损坏判断。实现 4 个方向设备状态及线路探测。11、智能锁：无线通讯与锁连 接，APP 确认身份后，自动解锁。支持手工锁功能。12、电能监测：实时监测设备 的电压 、 电流 、 功率 、有功电能 、 功率因素 ，正确度有功一级 ，计度范围 0-999999.99KWH13、光纤检测：支持 6 路光纤检测，支持光通质量查询及光纤收发 器工作状态正常或损坏。14、设备包含以下功能：1、远程控制：具有 RJ45 网络接口、USB 接口、6 路 AC 输出控制端口、5V 控制端口 2、支持远程开启机箱门 3、支 持 USB 读取网络参数信息包含 MAC 地址、本地 IP 地址、端口号 4、支持箱体温度 实时监测，当机箱温度大于设定阈值，风扇自动开启，并向平台发送告警。5、支 持设备供电状态和断路器输出状态 6、远程控制断路器的开启或关闭 7、支持设备 相关系统保存，安装地址、IP 地址等 8、支持输出端口可以设置重启模式或远程控 制模式 9、电压变化抗扰度：10 个周期内，功能暂时丧失或降低，应能自行恢复， 不需要操作干预 10、防盗报警：打开/关闭机箱门，中心可在浏览器中报警提示； 智能机箱应能与交警支队现有运维管理平台无缝对接。 | 1 | 5000 |  |
|  | 小 计 |  |  |  | 70% |

所有的保质期按照质保及售后服务要求执行。

注： (1) 以上采购要求中提及的品牌或型号仅为参照品牌型号，供应商可以不低于参照品牌质量、性能的同等档次的其它品牌产品参与投标。其 他不低于参照品牌档次的产品，供应商须提供具有公信力的证明材料 (可以是手册、图纸、文字资料和数据等其他材料) ，并获得三分之二及以 上评委的认定。如未提供相关证明材料的，由此对最终评定结果所造成的影响和后果由供应商负全责。  中标后，中标人如需更换设备品牌，必须征得甲方同意且保证与现有设备完全匹配。

(2) 投标报价表须包括下列内容：单项单价报价表表中所有报价含材料费及损耗、人工费、机械费等。表中空格内用阿拉伯数字填写,免收项 目填写“0”。

(3) 不按要求填写该表,或表格空缺的，或任意子项报价高于其相应最高限价的，视为未响应标书，作无效投标处理。

(4) 总价是指所列材料项目及人工费用的总和。

(5) 维修电子警察所用的材料要与原来安装的品牌相匹配。

十、监控设施维护辅材清单

| 序号 | 详细部件名称 | 型 号 | 数量 | 控制价（元） | 权数% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12 镜头 | MP1214C | 1 | 480 |  |
| 2 | 16 镜头 | MP1614C2 | 1 | 600 |  |
| 3 | 16 镜头 | 5MP1616HC2 | 1 | 600 |  |
| 4 | 16 镜头 | OPT-11C16M-MP | 1 | 880 |  |
| 5 | 20 镜头 | 5MP1614C2 | 1 | 880 |  |
| 6 | 22 镜头 | OPT-11C22M-5MP | 1 | 880 |  |
| 7 | 视频专用硬盘 | 4T | 1 | 750 |  |
| 8 | 交换机 | FS308-100PRS | 1 | 1000 |  |
| 9 | 光端机 | HTB-3100A-25KM | 1 | 340 |  |
| 10 |  | HTB-3100B-25KM | 1 | 340 |  |
| 11 | 硬盘 | SAS | 1 | 800 |  |
| 12 |  | 固态 600G | 1 | 1500 |  |
| 13 | 高速监控维修 (巡查) 过路费 | 与维修单一致，凭实际票值 |  | 凭实际票 值 |  |
| 14 | 空开 |  | 1 | 50 |  |
| 15 | 避雷装置 (分网络、电源) |  | 1 | 150 |  |
| 16 | 接地装置 |  | 1 | 600 |  |
| 17 | 浪涌 |  | 1 | 250 |  |
| 18 | 温控 |  | 1 | 100 |  |
| 19 | 机箱门锁 |  | 1 | 50 |  |
| 20 | 机箱门常开感应开关 |  | 1 | 50 |  |
| 21 | 专用电源 |  | 1 | 90 |  |
| 22 | 电源 PDU | NKP-DY-VIIIU-10a | 1 | 320 |  |
| 23 | 稳压电源 |  | 1 | 850 |  |
| 24 | 大插排 |  | 1 | 60 |  |
| 25 | 自动重合闸 |  | 1 | 350 |  |
| 26 | 顶管(含施工) | ￠ 100 | 1道 | 15200 |  |
| 27 | 线 | RVVSP2*0.5 | 1m | 2.5 |  |
| 28 | 线 | RVV3*2 | 1m | 5 |  |
| 29 | 线 | RVV2*4 | 1m | 7.5 |  |
| 30 | 线 | RVV2*2.5 | 1m | 5.2 |  |
| 31 | 线 | RVV2*1 | 1m | 2.5 |  |
| 32 | 线 | RVV2*1.5 | 1m | 3.5 |  |
| 33 | 光纤 |  | 1 | 5 |  |
| 34 | 光纤熔接 | 熔纤、尾纤、终端盒 | 1 个 | 105 |  |
| 35 | 户外网线 |  | 1m | 4 |  |
| 36 | 线圈切割施工 |  | 1个 | 1000 |  |
| 37 | 八角悬臂电警杆制作安装 | h6.5m，八角直径 220-280-6mm 厚，臂 7m，八角直 径 90-180-4mm 厚。横臂焊滑槽，小头焊球机丝牙 | 1 | 8000 |  |
| 38 | 八角悬臂电警杆制作安装 | h6.5m,八角直径 240-300-6mm，臂 9m,八角直径90-180-4mm 厚。横臂焊滑槽，小头焊球机丝牙 | 1 | 9200 |  |
| 39 | 八角悬臂电警杆制作安装 | h6.5m 八角直径 260-320-8mm，臂 11m，八角直径 110-200-6mm 厚。横臂焊滑槽，小头焊球机丝牙 | 1 | 950 |  |
| 40 | 八角悬臂电警杆制作安装 | h6.5m，八角直径 260-320-8mm，臂 13m，八角直径 160-240-6mm 厚。横臂焊滑槽，小头焊球机丝牙 | 1 | 12650 |  |
| 41 | 八角悬臂电警杆制作安装 | h6.5m，八角直径 260-320-8mm，臂 15m，八角直径 180-260-6mm 厚。横臂焊滑槽，小头焊球机丝牙 | 1 | 16000 |  |
| 42 | 破路施工 | 草地破路施工及恢复 | 1m | 50 |  |
|  |  | 人行道破路施工及恢复 | 1m | 155 |  |
|  |  | 沥清路面破路施工及恢复 | 1m | 180 |  |
| 43 | 管井的疏通 |  | 1 | 200 |  |
|  | 小 计 |  |  |  | 30% |

备注：监控维修的人员及机械台班费用参照电缆拆除费、信号灯修理点工费用、倒计时器修理点工费用、查线修理点工费用价格。 所有的保质期按照质保及售后服务要求执行；监控设备硬件返厂维修按实际费用结算。

注：(1) 以上采购要求中提及的品牌或型号仅为参照品牌型号，供应商可以不低于参照品牌质量、性能的同等档次的其它品牌产品参与投标。其 他不低于参照品牌档次的产品，供应商须提供具有公信力的证明材料 (可以是手册、图纸、文字资料和数据等其他材料) ，并获得三分之二及以 上评委的认定。如未提供相关证明材料的，由此对最终评定结果所造成的影响和后果由供应商负全责。  中标后，中标人如需更换设备品牌，必须征得甲方同意且保证与现有设备完全匹配。

(2) 投标报价表须包括下列内容：单项单价报价表表中所有报价含材料费及损耗、人工费、机械费等。表中空格内用阿拉伯数字填写,免收项 目填写“0”。

(3) 不按要求填写该表,或表格空缺的，或任意子项报价高于其相应最高限价的，视为未响应标书，作无效投标处理。

(4) 总价是指所列材料项目及人工费用的总和。

(5) 维修电子警察所用的材料要与原来安装的品牌相匹配。

十一、技术要求

（一）交通标线技术要求：

1、交通标线（包括冷漆和热熔）原材料应提供第三方检测机构的检测报告。

2、热熔标线干燥后，外观应无起皱、起泡、开裂、斑点、粘胎现象、颜色纯正。

3、玻璃微珠应当充分与标线涂料粘合，不得自然或辗压脱落，夜间反光可视距离达到300米。

4、抗压强度大于12mpa，耐低温-20℃至高温70℃不变形开裂及异常变色。

5、热熔标线厚度为1.6~2mm，保质期为2年。

6、热熔振荡标线厚度为8mm，保质期为2年。

7、冷漆标线涂抹外观：干燥后，应无发皱、泛花、起泡、开裂、粘胎等现象，涂抹颜色和外观应与标准板差异不大。

8、冷漆标线厚度为0.3mm，保质期为6个月。

（二）交通标志技术要求：

1、交通标志原材料（反光膜、杆件镀锌层）应提供第三方检测机构的检测报告。

2、交通标志按照国家标准GB5768-2009执行。

3、交通标志杆件和紧固件均须进行热镀锌工艺处理。

4、悬臂式标志基础为现浇混凝土C25；标志版面下缘距地面净空，城市道路设置新的净空大于6米，原来5米的也可正常使用。在满足净空高度情况下，视为符合杆件技术参数要求，但标志版面上边缘不得超出主杆顶端20cm。同时，杆件设置不得倾斜，要求立柱与地面保持90℃垂直，横臂与立柱保持90℃垂直，特殊要求除外。悬臂杆件底部1米位置必须标注铭牌（生产厂家、出厂时间、材质等）。

（三）信号灯技术要求：

本次信号灯服务内容为丹徒区范围内各个信号灯路口的维修服务，其中服务范围包括但不限于信号控制机设备、信号路口所有涉及的全部信号设施、黄闪警示灯的灯杆、灯具、太阳能板、充电电池、基础等、太阳能移动信号灯的灯具、太阳能板、充电电池、充电器等。

1、所采购的原材料需有出厂合格证，所更换原材料需满足现有路口要求。

2、信号灯维护需满足道路交通信号灯设置与安装规范（GB14886-2006）。

3、所采购杆件必须采用热镀锌工艺处理。

4、维护过程中需做好防护设施，谨防事故发生。

5、交通信号灯技术指标

工作电压：220V±20%  AC：50HZ±5%

可视距离：大于 1000 米

可视角度：优于 30 度

发光强度：阳光照耀下清晰可见，30 米外目观 LED 发光管不应有明显离散感（保证良好的视认效果）

寿命不少于 100000 小时

信号灯具有防风、防雨、防雷、耐腐蚀措施，所提供的信号设备必须达到最新交通信号灯检测标准

（四）电子警察技术要求：

本次电子警察、监控维护服务内容为丹徒区范围内各个电子警察路口、监控路段的维修服务，其中服务范围包括但不限于电警抓拍设备、补光灯、车检器、交换机、光纤收发器、电源适配器、路口终端设备、配套线缆、相应杆件及基础等。

1、所采购的原材料需提供合格证及第三方检测机构的检测报告。

2、所采购杆件必须采用热镀锌工艺处理。

3、需满足以下标准：

《中华人民共和国公共安全行业标准》GA38-92

《闯红灯自动记录系统通用技术条件》（GAT496-2009）

《公路车辆智能监测记录系统通用技术条件》GAT497-2009

《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》GAT832-2009

《社会治安动态视频监控系统技术规范》（DB33/T 502—2004）

《视频安防系统技术要求》（GA/T367-2001）

《视频安防监控系统技术要求》GA/T367

《光缆通信系统传输性能测试方法》GB/T 14760-1993

《光纤通信系统通用规范》SJ 20552-95

《安全防范工程程序与要求》GA/T75-94

- 1.900万电警抓拍单元

采用900万像素高帧率彩色全局曝光高清智能摄像机，最大分辨率可达4096×2160，帧率高达25帧；

输出图片格式：JPEG；

支持LED频闪灯同步补光，防护罩内置LED车牌补光灯，摄像机内置网络防雷；

红绿灯信号检测方式支持：IO信号，红绿灯检测器，视频检测；

支持车牌、车型、车身颜色等信息识别功能，支持压线、逆行、闯红灯、不按导向行驶等违法检测功能；

识别车牌种类多：民用车牌（除5小车辆），警用车牌，2012式新军用车牌，2012式武警车牌，新能源车牌；

支持远程数据上传，可将抓拍的图片上传给终端设备、FTP服务器或者后端平台等；

具有防尘、防水、网络防雷、防浪涌等功能；

抓拍功能：图片分辨率：4096(H)×2160(V)；图片格式：JPEG；

目标检测：机动车抓拍，车辆捕获率≥99%（线圈）车辆捕获率≥99%（视频）

违章检测：压线、逆行、闯红灯、不按导向行驶、违法变道、路口停止、绿灯停止、斑马线掉头、左转不让直行、右转不让直行、掉头不让直行、大弯小转、机占非、闯禁令（禁左、禁右、禁止大车、公交专用道）、不礼让行人、闯绿灯；

车辆特征检测：车牌识别、车型识别、车身颜色识别（环境光有要求）、车辆品牌、车辆子品牌等特征检测；

★支持车辆子品牌识别功能，通过车头可识别7100种，通过车尾可识别3800种，全天识别准确率不低于99%（提供第三方检测机构的检测报告复印件并加盖原厂商公章佐证）；

★支持14种车身颜色识别，包括黑、白、灰、红、绿、蓝、黄、粉、紫、棕、青、金、橙、银灰（提供第三方检测机构的检测报告复印件并加盖原厂商公章佐证）；

★支持检测并跟踪指定区域内不少于200个目标,目标包括机动车、非机动车以及行人等（提供第三方检测机构的检测报告复印件并加盖原厂商公章佐证）；

★未叠加字符信息抓图分辨率：4096像素×2160像素；叠加字符信息抓图分辨率：4096像素×4312像素（提供第三方检测机构的检测报告复印件并加盖原厂商公章佐证）；

★支持根据现场违章抓拍需求通过web界面设置事件优先度，事件优先度1～16可设，设置后可按事件优先度进行违章抓拍及图片存储（提供第三方检测机构的检测报告复印件并加盖原厂商公章佐证）。

- 2.500万电警抓拍单元

采用500万像素高帧率彩色全局曝光高清智能摄像机，最大分辨率可达2448*2048，帧率高达25帧；

输出图片格式：JPEG；

支持LED频闪灯同步补光，防护罩内置LED车牌补光灯；

支持车牌、车型、车身颜色等信息识别功能，支持压线、逆行、闯红灯、不按导向行驶等违法检测功能；

红绿灯信号检测方式支持：IO信号，红绿灯检测器，视频检测；

识别车牌种类多：民用车牌（除5小车辆），警用车牌，2012式新军用车牌，2012式武警车牌，新能源车牌；

可以识别8种车型：大客车、小客车、大货车、小货车、面包车、皮卡、小轿车及SUV；

支持远程数据上传，可将抓拍的图片上传给终端设备、FTP服务器或者后端平台等；

具有防尘、防水、网络防雷、防浪涌等功能；

抓拍功能：图片分辨率：2448(H)*2048(V)，图片格式：JPEG；

目标检测：机动车抓拍，车辆捕获率≥99%（线圈）车辆捕获率≥99%（视频）；

违章检测：压线、逆行、闯红灯、不按导向行驶、违法变道、路口停止、绿灯停止、机占非、闯禁令（禁左、禁右、禁止大车、公交专用道）、闯绿灯；

车辆特征检测：车牌识别、车型识别、车身颜色识别（环境光有要求）、车辆品牌、车辆子品牌等特征检测；

★支持车辆子品牌识别功能，通过车头可识别7100种，通过车尾可识别3800种，全天识别准确率不低于99%（提供第三方检测机构的检测报告复印件并加盖原厂商公章佐证）；

★支持14种车身颜色识别，包括黑、白、灰、红、绿、蓝、黄、粉、紫、棕、青、金、橙、银灰（提供第三方检测机构的检测报告复印件并加盖原厂商公章佐证）；

★支持检测并跟踪指定区域内不少于200个目标,目标包括机动车、非机动车以及行人等（提供第三方检测机构的检测报告复印件并加盖原厂商公章佐证）；

★支持根据现场违章抓拍需求通过web界面设置事件优先度，事件优先度1～16可设，设置后可按事件优先度进行违章抓拍及图片存储（提供第三方检测机构的检测报告复印件并加盖原厂商公章佐证）。

- 3.400万交通违章检测球机

最低照度: 彩色：0.0005 Lux@（F1.2，AGC ON）；黑白：0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON）；0Lux with IR

宽动态: 120dB超宽动态

光学变倍:32倍

焦距: 6~192mm

防补光过曝: 支持

红外照射距离: 250米

水平范围:360°

垂直范围:-20°~90°（自动翻转）

水平速度:水平键控速度：0.1°~210°/s，速度可设；水平预置点速度：280°/s

垂直速度:垂直键控速度：0.1°~150°/s，速度可设；垂直预置点速度：250°/s

主码流帧率分辨率:50 Hz：25 fps（2560 × 1440）;60 Hz：30 fps（2560 × 1440）

视频压缩标准: H.265，H.264，MJPEG

城市道路违章取证：违停、逆行、压线、变道、机占非、掉头

交通数据采集：车流量、车道平均速度、车头时距、车头间距、车道时间占有率、车道空间占有率

道路事件检测：抛洒物、行人、路障、施工、拥堵检测

支持深度学习算法，有效提升检测准确率

多场景巡航下，违停有效检测距离300 m

支持多场景巡航检测，并可配置场景巡航自适应功能

支持对静止或运动车辆的手动取证功能。

支持违法数据的断点续传功能

支持语音联动功能

可配置多种字符叠加、图片合成模式，并支持违法图片叠加防伪水印

支持违法数据上传FTP服务器、交通终端服务器、中心管理系统平台

支持GB35114安全加密

★可识别不低于300种车辆品牌，车辆品牌识别白天准确率大于99%，晚上准确率大于99%（提供第三方检测机构的检测报告复印件并加盖原厂商公章佐证）；

★支持违法停车抓拍功能，且白天和晚上违法停车捕获率、捕获有效率均大于99%（提供第三方检测机构的检测报告复印件并加盖原厂商公章佐证）；

★支持快速聚焦功能，当设备跟踪行人或机动车等移动目标并录像时，单帧回放录像文件，每1帧画面均应清晰可见（提供第三方检测机构的检测报告复印件并加盖原厂商公章佐证）。

- 4.终端设备

网络接口：2个10/100/1000M自适应以太网接口，双网卡，物理隔离；具备16个1000M以太网接口；具备2个光口（SFP）；

硬盘接口：4个SATA接口，标配６T硬盘；

音频接口：1个音频输入接口、1个音频输出接口；

IO报警接口：2路报警输入接口、2路报警输出接口；

指示灯：电源/报警/硬盘/就绪，共4个状态指示灯；

其他接口：2个RS-232接口、2个RS-485接口、1个USB3.0接口；

支持12路H.265、H.264编码混合自适应接入；

支持SDK、RTSP、ONVIF和GB28181添加相机通道；

支持图片存储展示，包括车辆卡口、违法、人脸、人体以及其他事件结构化图片数据;

支持视频预览、录像和回放，可配置录像计划，录像和图片存储空间可配置；

支持本地浏览器查询数据，可设置多种筛选条件；查询结果可关联对应事件短录像；

支持新国标电警应用，有反向卡口需要图片六合一时，最大支持6个电警相机六合一；

支持区间测速、区间限停和区间变道功能；

支持多个相机抓拍数据匹配合成，三种匹配策略可选；

支持多种字符叠加、图片合成模式；

支持车牌黑白名单布防比对，黑白名单是否上传平台可配；

支持双网隔离应用，可向两个隔离网络分别上传图片和视频数据；

支持LED屏（默认交通诱导屏和出入口LED显示屏），音柱对接发布，发布条件和内容可自定义；

★可设置图片的存储空间，在规定的空间内自动循环覆盖，剩余空间为录像存储空间；（提供第三方检测机构的检测报告复印件并加盖原厂商公章佐证）

★设备内的录像、图片文件无法直接删除或者修改，只能通过循环覆盖和硬盘格式化操作；（提供第三方检测机构的检测报告复印件并加盖原厂商公章佐证）

★支持套牌车检测，可将抓拍图片与本地历史数据进行车辆特征比对分析，检测出套牌车辆，同时给出告警提示；（提供第三方检测机构的检测报告复印件并加盖原厂商公章佐证）

★对于在记录过程中出现的系统死机或意外故障，设备能够在规定的时间内自动恢复其正常工作状态并使故障前的信息不丢失。（提供第三方检测机构的检测报告复印件并加盖原厂商公章佐证）

- 5.抱杆机箱

高温试验：环境温度40℃时，内箱设备在正常运行下温度不会超过55℃；

防护等级：IP55；

外箱材料：优质PVC材料；

外箱结构：双层风道结构，隔热风道11mm，散热风道10mm；

内箱材料：机身采用冷轧板喷塑，底板采用2mm厚304不锈钢；

内箱结构：全密封，自由调节隔板、导轨和扎线孔；

散热方式：自然散热；

★拉伸强度MPa：≥25(Mpa)（提供第三方检测机构的检测报告复印件并加盖原厂商公章佐证）；

★弯曲强度MPa：≥45(Mpa)（提供第三方检测机构的检测报告复印件并加盖原厂商公章佐证）；

★断裂伸长率%：≥70%（提供第三方检测机构的检测报告复印件并加盖原厂商公章佐证）；

★垂直燃烧级：V-0（提供第三方检测机构的检测报告复印件并加盖原厂商公章佐证）；

开门方式：开关门；

箱内标配：钥匙、锁、隔板、光纤盒、进出线口橡皮圈；

进线方式：底部进线（2个30mm进线孔）；

安装方式：箱体背面导轨＋抱箍；

箱体标识：采用单色丝印，警徽不可变，字样可按需更改。

- 6.企业级千兆8口交换机

至少具备2个1.0/2.5G的SFP端口及8个千兆电口；

产品须为原厂自主设计、生产与制造的先进可靠产品，并具备向IPv6过度的能力，须提供投标产品的IPV6协议管理及IPV6路由处理软件著作权登记证书复印件并加盖原厂商公章佐证；

★外壳耐腐蚀耐氧化永不生锈，防护等级不低于IP40，外壳机械防碰撞等级不低于IK05；（提供第三方检测机构的检测报告复印件并加盖原厂商公章佐证）

★产品交换容量不小于128Gbps ；（提供第三方检测机构的检测报告复印件并加盖原厂商公章佐证）

工作温度：-40℃到85℃以上工业温度。（提供第三方检测机构的检测报告复印件并加盖原厂商公章佐证）

- 7.电警车牌补光灯

光通量：≥2000lm；

色温：≥3500K；

功耗：35W，额定功耗≤50W；

外壳材质：金属铝；

输入电压：电压：176V～264V；频率：48Hz～52Hz；

有效补光距离：10~40米；

触发：光耦开关量等可选；

工作寿命：≥50000小时；

工作环境温度：-20℃～+70℃；

外壳防尘防水等级：IP65；

密封等级：≥IP65；

★可以无线控制补光灯功率。（提供第三方检测机构的检测报告复印件并加盖原厂商公章佐证）

- 8.电源防雷器

最大通流量≥20KA，标准通流量≥10KA；

额定工作电压：220V（AC）；

最大持续运行电压：385V（AC）；

保护水平：≤1500V；

接入导线截面积：电源线≥6平方毫米，地线≥10平方毫米；

工作环境：温度：-40℃～+70℃；相对湿度：95%(25℃)；

★零线与火线之间连接有后级防雷保护电路（提供第三方检测机构的检测报告复印件并加盖原厂商公章佐证）。

（五）信号灯维护服务要求：

1、总体要求：设置专人值守7天×24小时服务电话，24小时随时接受镇江市公安局丹徒分局交通警察大队和指挥中心的工作安排，丹徒区城内30分钟内响应，乡镇60--120分钟内响应。

2、接到甲方《交通安全设施维修派工单》或丹徒区城内30分钟内响应、乡镇60--120分钟之内响应，维修技术人员必须到达现场。维修技术人员到达现场后必须做好现场取证，简单故障30分钟排除，复杂故障2小时排除。因地下管线故障处理难度较大，不能在规定时间内排除的，应向甲方报告。乙方到达现场后，应采取应急措施，如交通信号灯不亮超过2小时不能修复的，应摆放移动信号灯，消除安全隐患（因供电线路停电除外）。在承诺的响应时间内不能到达的，将在尾款中扣除500元/次；如在规定的时间内不能排除故障，由此造成甲方的损失由乙方承担。如设备损坏需更换维修的，需按维修通知单中规定完工工期前维修更换完毕，否则将在尾款中扣除1000元/次（因台风、雪灾等恶劣天气等特殊情况除外），故障维修排除后应及时取证并向甲方申报，甲方将在2个工作日内给予验收并发放《交通安全设施维修验收单》。

3、乙方必须经常对全区维保的路口设施进行巡检，每月不少于2次，发现故障及设施缺损及时处理（含事故、其它方施工造成的损坏）并向甲方汇报；对事故、其它方施工造成的损坏及时交涉，乙方有义务协助向肇事方理赔事宜，但不得应理赔事宜影响信号灯的维修，因巡检不力未能及时发现和理赔的，费用由乙方负责。甲方将不定期的对路口设施进行检查，每月甲方巡查发现而乙方未发现，每次扣尾款500元；如出现三次，由甲方约谈，约谈后仍出现类似情况两次，则终止合同。

4、维修验收结束3个月内再因同样故障造成信号灯及相关设施损坏的，甲方不再次支付因故障产生的维修费用（地下管线或电路板等因恶劣天气等特殊原因造成的损坏除外）

5、乙方在对路口设施巡视中发现交通安全设施有污渍、小广告，或接到甲方关于清除小广告的通知，应及时清除污渍和小广告。

6、应在原有设备的基础上进行维修，尽量减少维修成本，需更换灯具、信号控制机、线缆、杆件、接线井的，应与现在用型号、规格一致，使用原厂生产的相应设备，如因设备停产等原因不能使用同一型号的，所替代品需报甲方，经同意后方可施工。所更换配件应交还入库，由乙方建立台账并妥善保存，甲方将定期清理。修复后的设备应当正常使用，性能不低于原来的性能。

7、遇有重大活动，节假日或极端天气，如文明城市检查、暴雨、雪灾等，须有应急保障队伍进行值班备勤，专项值班备勤方案须报甲方同意。

8、巡检及维修过程中乙方需按国家安全措施规定施工，人员及相关机械安全自负，甲方对此不负责，如因违反相应安全措施所造成的事故，有此产生的人员及器械损伤，有乙方自行承担。

9、如维修过程中新增配件不在本次招标清单中的，以审计单价为准，纳入单价清单，以后维修以次为准。

10、如维修施工过程中需移除绿化、在绿化岛内、道路及人行道开挖沟槽，由乙方自行到政府行政窗口办理相应的行政审批手续。

11、所有处罚扣款甲方均向中标单位发放《交通安全设施维修处罚通知单》。

（六）电子警察维护服务要求：

1、总体要求：设置专人值守7天×24小时服务电话，24小时随时接受镇江市公安局丹徒分局交通警察大队和指挥中心的工作安排，丹徒区城内30分钟内响应，乡镇60--120分钟内响应。

2、接到甲方《交通安全设施维修派工单》或丹徒区城内30分钟内响应、乡镇60--120分钟之内响应，维修技术人员必须到达现场。维修技术人员到达现场后必须做好现场取证，简单故障30分钟排除，复杂故障2小时排除，如因设备损坏需要更换设备的，需上报给甲方（一并上报更换工期），经甲方同意后方可更换。因地下管线故障处理难度较大，不能在规定时间内排除的，应向甲方报告。在承诺的响应时间内不能到达的，将在尾款中扣除500元/次；如在规定的时间内不能排除故障，由此造成甲方的损失由乙方承担。如设备损坏需更换维修的，需按维修通知单中规定完工工期前维修更换完毕，否则将在尾款中扣除1000元/次（因台风、雪灾等恶劣天气等特殊情况除外），故障维修排除后应及时取证并向甲方申报，甲方将在2个工作日内给予验收并发放《交通安全设施维修验收单》。

3、如果更换设备的，需要满足甲方质保要求，详见采购清单。

4、应在原有设备的基础上进行维修，尽量减少维修成本，需更换电警抓拍相机、补光灯、交换机、光纤收发器、车检器、线缆、杆件、接线井的，应与现在用型号、规格一致，使用原厂生产的相应设备，如因设备停产等原因不能使用同一型号的，所替代品需报甲方，经同意后方可施工。所更换配件应交还入库，由乙方建立台账并妥善保存，甲方将定期清理。修复后的设备应当正常使用，性能不低于原来的性能。

5、维修过程中乙方需按国家安全措施规定施工，人员及相关机械安全自负，甲方对此不负责，如因违反相应安全措施所造成的事故，有此产生的人员及器械损伤，有乙方自行承担。

6、乙方需配合交警大队解决处理平台数据，包括违章数据，监控数据等。

7、所有处罚扣款甲方均向中标单位发放《交通安全设施维修处罚通知单》。

（七）交通标线、交通标志维护服务要求

交通标线、交通标志维护的响应时间：供应商应在接到维护通知之时起立即派人施工，2小时内维护完毕；情况复杂的，4小时内维护完毕；情况特别复杂的，8小时内维护完毕。乙方不在约定期限内及时进行维护的，甲方可委托其他人员维护，所需费用从乙方应得的维护工程款内扣除。

- （八）人员及机械设备要求

1、汽车吊车、交通设施巡查车、养护作业警示车、高空作业车、 施工卡车每个不得少于 1 辆； 具体施工工具配备根据甲方的要求提供 （供应商根据车辆和工具必须配备相应的工作人员，并配合采购人的调度）。

2、供应商承诺中标后必须派遣固定服务人员常驻现场，及时解决在施工中出现的各种问题，并按时参加采购人的会议、质量安全文明检查等，无条件服从采购人现场负责人的管理与安排，采购人现场负责人根据表现情况给予考核，投标人应在投标文件中提供书面承诺。

所有的保质期按照质保及售后服务要求执行。

十二、主要商务条款

1、结算方式：

- 1)货物部分，合同签订后十五日内付货物总价的30%（如成交供应商不需支付此项费用的，采购方可不支付，本项费用连同后期一并支付）；

- 2)每个月汇总维修工作量清单，以《交通安全设施维修派工单》、《交通安全设施维修验收单》、《交通安全设施维修处罚通知单》为准，报送镇江市公安局丹徒分局相关部门审核或审计，最终结算金额以审核或审计为准，按审核或审计结果半年一次性支付，以此类推。

- 3）费用最终按实结算。

- 4)如采购人和中标人达成另外付款方式的，在签定合同时可以按达成的方式支付。

- 2、报价要求：

1)中标供应商采用包工包料形式进行交通设施维护，自负盈亏。包括管理费、人工费、工具费、材料费、车辆维修（如有）、保养费、水电费、缴纳社会保险费、规费、以及提供的伴随服务所产生的费用和实施过程中一切风险费用等所有含税费用，均由中标供应商承担。

2)本项目费用为财政支出年度总费用，结算总价不能超过年度总费用。结算时按实际发生数量调整，价格执行中标单价。

3)投标人对本项目报价，应报出最具有竞争力的价格，项目总报价中需包括服务本身已支付或将支付的各种税费及其他相关费用。如实际发生交通安全设施抢修单价表中未列的抢修项目，单价根据市场价按投标人各项单价和与招标人提供的单价和的下浮率确定。

3、质保及售后服务：

热熔标线：保质期为 2 年。

热熔振荡标线：保质期为 2 年。

冷漆标线：保质期为 6 个月。

交通信号灯：3年。

杆件：10年。

标志牌：7年。

贴膜：5年。

信号机：2年。

信号机配件：6个月。

抓拍单元：3年。

违停球：3年。

云台摄像机：3年。

补光灯：2年。

终端设备：3年。

交通信号灯检测器：3年。

测速雷达：2年。

存储硬盘：1年。

抱杆机箱：3年。

交换机：2年。

光端机：2年。

以上在质保期范围内出现质量问题供应商需免费更换设备。

4、其他要求：

（1）工程量清单中所描述的项目特征仅为招标人对该分部分项工程特征的概述,而非是工程特征的全面描述,工程量清单特征描述不全时，应结合设备技术参数、招标文件，并应当综合考虑专业技术要求、施工规范、地方规章等要求，所产生的费用计入投标报价中。

（2）供应商中标后所提供的信号灯、电子警察、电子监控设备必须满足丹徒分局交警大队要求，并接入丹徒分局交警大队指定的平台。

（3）因工程（维护）验收不合格或出现重大质量安全隐患问题，乙方应无条件进行返工，直至验收合格或隐患消除（甲方应向乙方发工程、维护整改通知书），由此而产生的一切责任由乙方负责，产生的费用，甲方不予支付。若乙方有1次拒不返工或出现1次工程（维护）验收不合格或有1次存在重大质量安全隐患情况的，甲方将对乙方处以警告处罚并在尾款中扣除5000元/次，甲方可委托其他人员维护，所需费用从乙方应得的维护工程款内扣除；如出现三次，由甲方约谈，约谈后仍出现类似情况两次，则终止合同，并没收全部尾款（如果造成甲方损失的，乙方应予以赔偿）。并提请财政部门将乙方列入不良行为名单，限制其今后三年内参加与甲方有关的招标采购活动。

（4）为充分保证电子警察设备在交通违法查处、查缉布控、交通流量监测等方面的重要作用，切实提升全区交通安全管理质效水平，切实营造安全有序的交通出行环境，目前丹徒新区所有监控点位设施均已过保，设备使用年限长，故障发生率较高，及所有交通信号灯、标志、标线设施维护合同均已到期，为保证其辖区内监控、交通信号灯、标志、标线设施正常使用，需及时对设备进行维护。

十三、服务期限：自合同签订之日起二年。

- 十四、验收标准：符合规范及采购方要求。本项目的验收、审计要求。供应商提供的验收、审计资料除符合国家通用规定外，还必须满足《江苏省公安机关投资项目审计规定》（苏公厅[2006]12号）。

十五、其他要求

报价应包含完成本服务项目发生的所有含税费用、中标人需严格遵守和执行《中华人民共和国劳动法》、镇江市劳动用工和社会保险管理规定、镇江市最低工资标准等相关法律法规，支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金以及供应商认为需要的其他费用等。在本项目实施过程中，合同期中发生的一切事故、纠纷由中标人承担，采购人不承担任何责任。

第五章    磋商及评审

1．磋商小组职责

1.1 熟悉和理解磋商文件，如磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

1.2 按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

1.3 起草评审报告并进行签署。

1.4 推荐成交投标人。

1.5 向采购人、采购代理机构、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为。

1.6 法律、法规和规章规定的其他职责。

2．磋商及评审程序

2.1 磋商组织方按磋商小组名单核对身份并签到。

2.2 磋商组织方宣布磋商及评审纪律，磋商小组确认有无回避的情形。

2.3 磋商小组推选组长，负责组织磋商及评审活动，采购人代表不得担任组长。

2.4 磋商小组正式评审前，应当对磋商文件进行熟悉和理解，审查磋商文件。

2.5 磋商小组将对投标人进行资格审查，对首次响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查。未通过审查的投标人不得参与磋商，磋商小组应书面告知投标人并说明理由。

2.6 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求投标人对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。磋商小组要求投标人澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。

2.7 磋商小组应集中与符合要求的单一投标人分别进行磋商，并给予所有参加磋商的投标人平等的磋商机会。

2.8 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的投标人。

2.9 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应要求所有实质性响应的投标人在规定时间内提交最后报价。磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由投标人提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应按照少数服从多数的原则投票推荐三家及以上投标人的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。符合磋商文件投标人须知规定情形的，提交最后报价的投标人可以为 2 家。

2.10 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的投标人后，磋商小组应对提交最后报价的投标人的响应文件和最后报价进行评审。

2.11 磋商小组对磋商投标人得分按照从高到低进行排序，得分相同的磋商投标人，报价低者排名在前，评审得分且最后报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

2.12 推荐成交候选投标人，并出具书面评审报告。

3．投标人资格审查

开启结束后，磋商小组将依法对投标人的资格进行审查。资格审查的内容如下：

| 序号 | 审查要素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件；投标人为自然人的，提供其身份证扫描件 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供2024年度财务报告、成立不满一年的提供至少一个月财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等，或资格承诺函（格式见第六部分） |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供投标人相关信息一览表或资格承诺函（格式见第六部分）； |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供参加本次政府采购活动前半年内任意一个月依法缴纳税收和社会保险的凭据或资格承诺函（格式见第六部分） |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 见投标函或提供资格承诺函（格式见第六部分） |
| 6 | 法律、法规和磋商文件规定的其他资格 | 无 |
| 7 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 本项目专门面向中小微企业，服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函。 |
| 8 | 本项目的特定资格要求 | 无 |

4．磋商响应文件的有效性、完整性和响应程度审查

| 序号 | 审查要素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件有效性 | 电子投标文件的有效电子签章。投标报价。未发现属无效投标的其他情形。 |
| 2 | 对投标文件响应程度 | 审查投标文件与招标文件要求的主要条款、条件和技术规格是否相符，是否存在重大偏离或保留。 |

审查磋商响应文件与磋商文件要求的主要条款、条件和技术规格是否相符，是否存在重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留系指影响到磋商文件规定的服务（货物）范围、质量和性能的，或者在实质上与磋商文件不一致，有限制采购人权利和投标人义务的规定，而纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响（重大偏离或保留的认定须经磋商小组半数以上同意）。磋商小组决定磋商响应文件的响应性只根据磋商响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5．磋商记录

5.1《磋商记录》包括投标人答复或承诺的内容、磋商文件的变动情况及最后报价等。

6．综合评分

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的投标人后，磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的投标人的磋商响应文件和最后报价进行综合评分，总分 100 分。

| 评分项目 | 技术评估 | 商务评估 | 价格评估 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 37 | 33 | 30 |

- 技术评估

| 评审内容 | 评标标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1.日常巡检方案和半年大检及保障措施方案 | 根据投标供应商提供的日常巡检方案和半年大检及保障措施方案，包括但不限于：人员配备，服务计划及相关措施等。 方案完全包含上述要点的得11分； 方案有缺项的得5分； 方案切合项目需求、有针对性的加1分； 方案可行性强的加1分。 未提供不得分； | 13分 |
| 2.维修服务方案及质量保证措施方案 | 根据投标供应商提供的维修服务方案及质量保证措施方案，包括但不限于：维修服务的流程、方案、响应时间及处理时间，维修及更换配件的保存等。 方案完全包含上述要点的得10分； 方案有缺项的得4分； 方案切合项目需求、有针对性的加1分； 方案可行性强的加1分。 未提供不得分； | 12分 |
| 3.服务重点、难点的分析及处理方法 | 根据投标供应商提供的服务重点、难点的分析及处理方法，包括但不限于：服务过程中突发情况如重大活动、交通意外、节假日及恶劣天气的抢修及巡查人员配备及相关措施等。 方案完全包含上述要点的得10分； 方案有缺项的得4分； 方案切合项目需求、有针对性的加1分； 方案可行性强的加1分。 未提供不得分； | 12分 |

- （二）商务评估

| 评审内容 | 评标标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1.企业资质 | - 1、投标供应商提供有效期内的：GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015 GB/T 50430-2017 质量管理体系认证证书得1分； 2、投标供应商提供有效期内的：GB/T24001-2016 idt ISO14001:2015 环境管理体系认证证书得1分； 3、投标供应商提供有效期内的:GB/T45001-2020 idt ISO45001:2018 职业健康安全管理体系认证证书的得1分； 4、投标供应商提供有效期内的公路交通工程（公路安全设施分项）专业承包资质二级及以上证书的得1分； 5、投标供应商提供有效期内的公路交通工程（公路机电工程分项）专业承包资质二级及以上证书的得1分。 6、投标供应商提供有效期内的公路养护作业（交通安全设施养护）资质证书的得2分。 注：以上证书投标供应商需提供相关证明材料复印件并加盖公章，不提供不得分。 | 7分 |
| 2.类似案例 | 投标供应商自 2022年 1 月 1 日（以合同签订时间为准）以来承担过类似项目的合同及竣工验收证明，每提供一份合同得1分，最高得3分。 注：合同内容至少包含标线、标志、信号灯中的一项，投标人需提供中标通知书、合同、验收报告复印件并加盖公章，缺一项不得分。 | 3分 |
| 3.项目负责人要求 | - 1、项目负责人须同时具备国家公路工程专业二级注册建造师执业资格和有效的交通运输主管部门核发的《公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核合格证书》（B 证），符合要求的得3分，最高得3分。 - 注：提供相关证书复印件及投标供应商为其缴纳的近半年内任意一个月的社保证明材料。 | 3分 |
| 4.项目组成员配备 | 投标供应商项目组成员中具有电工2人、高工作业工2人、安全员（C证）3人，全部满足且一人一岗，每有一项得 1 分，最高得 7 分。 注：提供相关人员证书复印件及投标供应商为其缴纳的近半年内任意一个月的社保证明材料。 | 7分 |
| 5.施工设备配备 | 1、投标供应商提供专项作业车辆，汽车吊车、交通设施巡查车、养护作业警示车、高空作业车，至少各1辆。自有车辆每提供一辆得1分，最多得5分；租赁车辆每提供一辆得0.5分,最多得2.5分；本项最高得5分。 2、升降机、施工卡车至少各提供1辆（台）,自有车辆（设备）每提供一辆（台）得1分，最多得2分，租赁车辆每提供一辆得0.5分，最多得1分。 本项最高得3分。 注：设备为投标供应商自有的，需提供本公司购买发票复印件（加盖公章），自有车辆需提供车辆行驶证，证明上述车辆为投标供应商所有（下属公司或全资控股公司视为投标人所有）；租赁车辆需提供租赁合同并注明车辆号牌，未能提供有效证明材料，本项不得分。 3、热熔标线划线机、双组份标线划线机、回收型环保除线机、回收型环保高压水除线机、凸起振荡划线机、打桩机、逆反射仪、测厚仪，以上设备齐全的，得4分，每少1项扣0.5分，4分扣完为止。设备为租赁的，减半得分。 本项最高得4分。 注：设备为投标供应商自有的，需提供本公司购买发票复印件（加盖公章），车辆提供行驶证复印件（加盖公章）；为租赁的，需提供租赁合同，租赁公司购买设备的发票复印件（加盖公章）、车辆的行驶证复印件（加盖公章）。 | 12分 |
| 6.企业实力 | 投标供应商提供建设主管部门颁发的在有效期内的《信用管理手册》或“农名工保证金”的得1分。 注：供应商提供承诺函并加盖公章。 | 1分 |

- （三）价格评估

| 序号 | 评审内容 | 评标标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标线、标志设施维修费用 | - 1、标线设施维修费用项目清单所提供材料及人工单价报价的综合单价(标线设施维修费用综合单价)最低的为评标基准单价得2分，其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分 = (评标基准单价／投标报的单价)×2； 2、标志设施维修费用项目清单所提供材料及人工单价报价的综合单价(标志设施维修费用综合单价)最低的为评标基准单价得5分，其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分 = (评标基准单价／投标报的单价)×5。 | 7分 |
| 2 | 交通信号灯设施维修费用 | 交通信号灯设施维修费用项目清单所提供材料及人工单价报价的综合单价(交通信号灯设施维修费用综合单价之和)最低的为评标基准单价得8分，其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分 = (评标基准单价／投标报的单价)×8 | 8分 |
| 3 | 监控设备设施维修费用 | 监控设备、设施维修费用按本文件监控设备、设施费用项目清单所提供材料及人工单价报价的综合单价监控设备、设施综合单价之和)最低的为评标基准价得15分，其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分 = (评标基准单价／投标报的单价)×15。 ## 注：上述“最低的投标响应报价”必须是合理的。如果最低报价属于恶意竞争或明显低于成本价，评审专家将认定为无效投标响应。 | 15分 |

7．推荐成交投标人

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐 3 名以上成交候选投标人，并编写评审报告。符合《政府采购竞争性磋商采购人式管理暂行办法》第二十一条第三款、《财政部关于政府采购竞争性磋商采购人式管理暂行办法有关问题的补充通知》规定情形的，可以推荐 2 家成交候选投标人。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

第六章  磋商响应文件格式

磋商响应文件

项目编号：JSZC-321112-LXDL-C2025-0025

项目名称：丹徒区监控设施、交通信号灯、标志、

标线设施维护项目（二次）

投标人名称(盖章)：

日期：

一、资格部分

- （一）磋商承诺函

致： （磋商组织方）

根据贵方关于丹徒区监控设施、交通信号灯、标志、标线设施维护项目（二次）的磋商邀请，我方已完全理解磋商文件的所有内容。

据此函，我方兹宣布同意如下：

1.我方承诺：我方完全具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件以及本项目磋商文件规定的参加磋商投标人须满足的特定条件。

2.我方承诺：参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3.我方承诺：我方信用记录中没有被列入失信被执行人、没有被列入重大税收违法案件名单、没有被列入政府采购违法失信行为记录名单。

4.我方承诺按磋商文件要求提供的服务及货物的磋商报价见报价一览表。

5．我方承诺根据磋商文件的规定，完成合同义务，并承担责任（如有偏离，在响应文件中另作说明）。

6．我方已详读全部磋商文件，包括磋商文件书面修改通知（如有），我方完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

7．我方承诺响应文件及所有材料的完整、真实、合法、有效，并对其负责。承诺在磋商期间，如磋商小组对我方提出澄清要求，将及时作出响应，否则自行承担后果。

8．我方同意从规定的磋商日期起遵循本磋商文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

9．我方同意向贵方提供贵方可能要求的与本磋商有关的任何证据或资料。

10.我方知道如用虚假材料或恶意方式向贵方提出质疑，将承担相应的法律责任。同时承诺：我方如果有上述行为，将无条件承担贵方相关的调查论证费用。

11．本次响应文件内容与磋商文件内容偏离见磋商偏离表（如果有）。

12．遵守磋商文件中要求的收费项目和标准。

13．我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》，若存在违法违规行为，自愿承担相应的法律后果。

14．与本磋商有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：

电话：

邮政编码：

投标人（公章）：

法定代表人签章：

日 期：

（二）独立承担民事责任的能力

提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件；投标人为自然人的，提供其身份证扫描件。

（三）良好的商业信誉和健全的财务会计制度

提供2024年度财务报告、成立不满一年的提供至少一个月财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等，或资格承诺函（格式见第六部分）

- 履行合同所必需的设备和专业技术能力

填写下述表格或提供资格承诺函（见本部分（六）资格承诺函）

| 一 | 公司基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公司名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 注册资金 |  | 3 |  | 公司地址 |  |  |  |  |
| 4 | 从业人数 |  | 5 |  | 法定代表人 |  |  |  |  |
| 6 | 开户银行 |  | 7 |  | 账号 |  |  |  |  |
| 8 | 项目联系人 |  | 9 |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 二 | 公司财务状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 2024年度财务状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 营业收入（万）： |  | 2 |  | 利润总额（万） |  |  |  |  |
| 3 | 年末“固定资产合计”（万） |  | 4 |  | 年末“流动资产”余额（万） |  |  |  |  |
| 5 | 年末“短期负债”余额（万） |  | 6 |  | 年末“长期负债”余额（万） |  |  |  |  |
| 7 | 年末“资产总计”余额（万） |  | 8 |  | 年末“货币资金”余额（万） |  |  |  |  |
| 三 | 投标人其他信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 公司取得的相关资质及等级： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二） | 公司近三年度后获得的荣誉及表彰情况： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 提供本项目服务所必须的专业设备一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 品牌、型号及主要参数配置简述 |  |  | 购置年份 |  | 价格 | 数量 |  | 用途 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 提供本项目服务所必须的专业技术能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（五）依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

提供参加本次政府采购活动前半年内任意一个月依法缴纳税收和社会保险的凭据或资格承诺函（格式见第六部分）。

（六）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

见投标函或提供资格承诺函（格式见第六部分）。

（七）法律、行政法规规定的其他条件

- （八）落实政府采购政策需满足的资格要求

- 本项目专门面向中小微企业，服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函。

# （九）本项目的特定资格要求

无。

（十）信用查询

“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”网站（http://http://credit.jiangsu.gov.cn/）的查询结果未列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单，以现场查询为准。

（十一）资格承诺函

致：    （采购人、采购代理机构）

我单位参与  （项目名称）  （项目编号：    ）项目的政府采购活动，现承诺如下：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

2.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

4.我方参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

投标（响应）投标人（全称并盖章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日期：

﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍

说明：1.投标人可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函的，应按采购文件要求提供相应的证明材料。

- 2.投标人可删减承诺事项，删减的承诺事项须按采购文件要求提供相应的证明材料。比如删去本承诺函第 3 项的，则应按采购文件要求提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

（十二）法定代表人（负责人）身份证明书

兹证明 （姓名） 同志，性别 （男/女） ，居民身份证号 （身份证号码） ，在我单位任 （职务） ，系我单位主要负责人即法定代表人。

单位地址：××

电 话：××

单位全称： ××

单位盖章： ××

年    月    日

附：法定代表人居民身份证扫描件

注：1.“法定代表人”直接参加磋商响应活动的仅需填写本身份证明。

2.投标人属于非法人组织的，按照法律、行政法规规定能够对外代表其从事民事活动的主要负责人，如个人独资企业的投资人，代表合伙企业执行合伙企业事务的合伙人等，视同法定代表人。

（十三）法定代表人（负责人）授权委托书

本授权书声明： （投标人名称） 法定代表人（负责人） （姓名） 授权委托（委托代理人的姓名、职务）为我方就××××（代理机构）代理的××××（项目编号、项目名称）项目的磋商活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目磋商有关的事务（含合同签订）。

委托代理人身份证号码：

委托代理人联系电话：（手机）

法定代表人（负责人）签章：

投标人名称（公章）：

日 期：

附：委托代理人居民身份证扫描件

注：“法定代表人（负责人）”授权委托其他人参加磋商的，须填写法定代表人证明书和本授权委托书。

二、技术部分（与评分标准对应）

（一）技术条款偏离表（格式）

| 序号 | 招标文件技术参数及要求名称 | 招标文件技术参数及要求 | 投标文件实际技术参数及要求 | 符合/偏离 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

注：1、主要软、硬件设备需分别填报本表。2、“偏离”系指“正偏离”、“负偏离”或“符合”。3、按实际投报设备如实填写偏离表，如果虚假响应或简单复制招标文件提供的技术参数，将可能被视为无效的响应。4、该表不能作为参与投标响应产品的技术文件，供应商应在投标文件中单独提供技术文件。5、行数不够可自行添加，表格可根据情况选择“横向”页面设置。6、上述所投产品须提供相关证明材料，如：制造商公开发布正式印刷的产品样本、资料，或由有关政府部门或权威检测机构合法出具的文件或报告，产品配置/操作界面和网站资料。

法定代表人或其授权委托人签字或盖章：

供应商名称（加盖公章）：                       日期：    年   月   日

三、商务部分（与评分标准对应）

四、首次报价一览表

项目名称：丹徒区监控设施、交通信号灯、标志、标线设施维护项目（二次）

项目编号：JSZC-321112-LXDL-C2025-0025

| 标题 | 投标报价 |
| --- | --- |
| 项目总报价 | 大写：人民币 /年 小写¥： /年 大写：人民币 /两年 小写¥： /两年 |
| 其中：标线设施维修费用 | 综合单价¥ 元 大写人民币 元 |
| 其中：标志设施维修费用 | 综合单价¥ 元 大写人民币 元 |
| 其中：交通信号灯设施维修费用 | 综合单价¥ 元 大写人民币 元 |
| 其中：监控设施维修、监控设施维修辅材费用 | 综合单价¥ 元 大写人民币 元 |
| 服务期限 |  |
| 备注 | 费用最终按实结算 |

法定代表人或者授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（加盖公章）：

日期：    年   月    日

注：1、“苏采云”系统里报价一览表中的项目总报价为标志、标线设施维修费用+交通信号灯设施维修费用+监控设施维修、监控设施维修辅材费用的综合单价之和；2、评分以综合单价评分。3、所有报价均以人民币报价，报价包括满足上述项目的所有设备、人工、辅助材料、交通、住宿、运输、搬运、管理、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。磋商文件未列明，而投标人认为其他必需的费用也需列入报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交人没有填列的项目费用，并认为此项目的费用已包括在投标价格中。4、供应商必须据实填具此表，应与磋商响应文件的有关内容一致。

首次明细报价表

- 设备清单

| 序号 | 项目内容 | 数量 | 单位 | 控制价 (元) | 权数％ | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施划地面冷喷交通标线 | 1 | ㎡ | 19 | 10% |  |  |
| 2 | 施划地面热熔交通标线 | 1 | ㎡ | 38 | 10% |  |  |
| 3 | 施划震荡交通标线 | 1 | ㎡ | 90 | 35% |  |  |
| 4 | 清除地面交通标线 (高压水枪清洗) | 1 | ㎡ | 65 | 10% |  |  |
| 5 | 预成型热熔标识 (可以任意组合色彩和文字) | 1 | ㎡ | 120 | 20% |  |  |
| 6 | 热熔停车位（含箭头） | 1 | 个 | 120 | 10% |  |  |
| 7 | 冷漆停车位 | 1 | 个 | 74 | 5% |  |  |
| 综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |

所有的保质期按照质保及售后服务要求执行。

注：(1) 综合单价是指以所列各单项单价乘以相应的权重，计算所得的加权平均综合单价。综合单价= ∑ (单项单价×相应权数)

(2)表中所有报价含材料费及损耗、人工费、机械费等。表中空格内用阿拉伯数字填写,免收项目填写“0”。

不按要求填写该表,或表格空缺的，或任意子项报价高于其相应最高限价的，视为未响应标书，作无效投标处理。

- 标志单项

| 类别 | 名称 | 规格及参数mm | 控制价 (元/ 平方米) | 权数% | 单价(元/ 平方米) | 合价(元/ 平方米) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 方 形 标 志 | 2.5mm 四类膜版面 | 铝板厚度：2.5mm±0.2mm底膜和字图膜： (含安装) ，推荐使用 3M、艾利、恩希丽等 | 850 |  |  |  |
|  | 2.0mm 四类膜版面 | 铝板厚度：2.0mm±0.2mm底膜和字图膜： (含安装) ，推荐使用 3M、艾利、恩希丽等 | 760 |  |  |  |
|  | 1.5mm 四类膜版面 | 铝板厚度：1.5mm±0.2mm底膜和字图膜： (含安装) ，推荐使用 3M、艾利、恩希丽等 | 680 |  |  |  |
|  | 小 计 |  |  | 10% |  |  |

| 类别 | 名称 | 规格及参数 | 控制价 (元/套) | 权数% | 单价（元/套） | 合价（元/套） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三角形标志 | △900mm | 铝板厚度：1.5mm±0.2mm 底膜：符合国标四类膜，推荐使用 3M、艾利、恩希丽等 | 500 |  |  |  |
|  | △1100mm | 铝板厚度：1.5mm±0.2mm 底膜：符合国标四类膜，推荐使用 3M、艾利、恩希丽等 | 600 |  |  |  |
|  | 小 计 |  |  | 10% |  |  |

| 类别 | 名称 | 规格及参数mm | 控制价 (元/套) | 权数% | 单价（元/套） | 合价（元/套） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 圆形标志 | ф 1000mm | 铝板厚度：2.0mm±0.2mm 底膜和字图膜：符合国标四类膜 (含安装) ，推荐使用 3M、 艾利、恩希丽等 | 850 |  |  |  |
|  | ф800mm | 铝板厚度：1.5mm±0.2mm 底膜和字图膜：符合国标四类膜 (含安装) 推荐使用 3M、 艾利、恩希丽等 | 580 |  |  |  |
|  | ф600mm | 铝板厚度：1.0mm 底膜和字图膜：符合国标四类膜 (含安装) ，推荐使用 3M、 艾利、恩希丽等 | 550 |  |  |  |
|  | 小 计 |  |  | 10% |  |  |

| 类别 | 名称 | 规格及参数 | 控制价 (元/套) | 权数% | 单价（元/套） | 合价（元/套） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标 志 杆 件 | ф273 单挑悬臂 (8 米) | 主杆：8mm*ф273mm*7000mm 悬臂: 4.5mm*114mm*8000mm*1 根 基坑：1200mm*1200mm *1500mm;砼：C30*2.16M3；预埋件： ф28mm*1500mm*10 根，外围用ф5mm 的钢筋扎笼；法兰盘： 20 mm *ф500mm 整套杆件为热镀锌无缝钢管 (含安装) | 9900 |  |  |  |
|  | ф273 单挑悬臂 | 主杆：8mm*ф273mm*8000 mm 悬臂: 4.5mm*114mm*5000mm*2 根 基坑：1200mm*1200mm *1500mm;砼：C30*2.16M3；预埋件： ф28mm*1500mm*10 根，外围用ф5mm 的钢筋扎笼；法兰盘： 20 mm *ф500mm 整套杆件为热镀锌无缝钢管 (含安装) | 8800 |  |  |  |
|  | ф219 单挑悬臂 | 主杆：8mm*ф219mm*8000 mm 悬臂: 4.5mm*114mm*5000mm*2 根 基坑： 1200mm*1200mm *1500mm; 砼：C30*2.16M3； 预埋件： ф28mm*1500mm*8 根，外围用ф3mm 的钢筋扎笼； 法兰盘：20mm*ф440mm 整套杆件为无缝钢管热镀锌。 (含安装) | 9900 |  |  |  |
|  | ф 165 单挑悬臂 | 主杆：6mm*ф165mm*7000 悬臂: 4.5mm*89mm*4500mm*2 根 基坑：1000mm*1000mm *1500mm;砼：C30*1.5M3；预埋件： ф16mm*1000mm*6 根，外围用ф3mm 的钢筋扎笼；法兰盘： 16mm*ф380mm 整套杆件为热镀锌钢管 (含安装) | 7600 |  |  |  |
|  | ф114 单立柱 | 主杆： 5mm*ф114 mm *6000mm 法兰：厚度 12mm; 整套杆件为热镀锌钢管 (含安装) | 950 |  |  |  |
|  | ф89 单立柱 (长) | 主杆： ф89mm*5mm*4000mm 法兰：厚度 10mm; 整套杆件为热镀锌钢管含贴膜 (含安装) | 650 |  |  |  |
|  | ф89 单立柱 (短) | 主杆： ф89mm*5mm*2500mm 法兰：厚度 8mm; 整套杆件为热镀锌钢管含贴膜 (含安装) | 500 |  |  |  |
|  | 小 计 |  |  | 40% |  |  |

| 类别 | 名称 | 规格及参数 | 控制价 (元/套) | 权数% | 单价（元/套） | 合价（元/套） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 拆 除 安 装 | 拆除版面 1 | 拆除 1 套悬臂横臂上的 1 块或多块标志版面 (更换版面不计入此项) | 140 |  |  |  |
|  | 拆除版面 2 | 拆除 1 套立柱杆件 (含悬臂立柱杆件) 上的 1 块或多块标志版面及立柱杆件 (更换不计入此项) | 80 |  |  |  |
|  | 拆除杆件 1 | 拆除Φ219 (含) 以上悬臂式杆件 (更换不计入此项) | 360 |  |  |  |
|  | 拆除杆件 2 | 拆除Φ219 以下悬臂式杆件 (更换不计入此项) | 310 |  |  |  |
|  | 安装版面 1 | 安装 1 套悬臂横臂上的 1 块或多块版面 (不含主材) | 100 |  |  |  |
|  | 安装版面 2 | 安装 1 套立柱杆件 (含悬臂立柱杆件) 上的 1 块或多块标志版面及立柱杆件 (不含主材) | 88 |  |  |  |
|  | 安装杆件 1 | 安装Φ219 (含) 以上悬臂式杆件，包括基础预埋件制作、 安装 (不含杆件主材) | 1160 |  |  |  |
|  | 安装杆件 2 | 安装Φ219 以下悬臂式杆件，包括基础预埋件制作、安装(不 含杆件主材) | 1000 |  |  |  |
|  | 小 计 |  |  | 10% |  |  |
| 类别 | 名称 | 规格及参数 | 控制价 (元/平方米) | 权数% | 单价（元/平方米） | 合价（元/平方米） |
| 贴膜 | 贴膜 1 | 正常版面贴膜、改膜 (底膜和字图膜：国标四类膜) | 300 |  |  |  |
|  |  | 小 计 |  | 10% |  |  |

| 类别 | 名称 | 规格及参数 | 控制价 (元/平方米) | 权数% | 单价（元/平方米） | 合价（元/平方米） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其 它 设 施 | 钢制警示桩 | 桩直径Φ89 | 140 |  |  |  |
|  | 塑料警示桩 | 桩直径Φ80 | 79 |  |  |  |
|  | 减速带 | L1000×W350×H50 ㎜ | 195 |  |  |  |
|  | 广角镜 | 户外款Φ80 | 420 |  |  |  |
|  |  | 小 计 |  | 10% |  |  |
| 综合单价 |  |  |  |  |  |  |

所有的保质期按照质保及售后服务要求执行。

注：（1）综合单价是指以所列各单项单价乘以相应的权重，计算所得的加权平均综合单价。综合单价= ∑ (单项单价×相应权数)

（2）表中所有报价含材料费及损耗、人工费、机械费等。表中空格内用阿拉伯数字填写,免收项目填写“0”。

（3）不按要求填写该表,或表格空缺的，或任意子项报价高于其相应最高限价的，视为未响应标书，作无效投标处理。

交通信号灯前端设备、材料工费及参考单价

| 种类 | 规格、标准及要求 | 控制价(元) | 权数% | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 八角悬臂信号灯杆制作 | h6.8m，立柱八角直径 220-280-8mm 臂7m，八角直径 110-210-6mm 厚 | 7500 |  |  |  |
| 八角悬臂信号灯杆制作 | h6.8m，立柱八角直径 240-300-6mm 臂9m，八角直径 110-210-6mm 厚 | 9300 |  |  |  |
| 八角悬臂信号灯杆制作 | h6.8m，立柱八角直径 280-330-8mm 臂11m，八角直径 180-260-6mm 厚 | 10800 |  |  |  |
| 八角悬臂信号灯杆制作 | h6.8m，立柱八角直径 300-360-8mm 臂 13m， 八角直径 220-320-6mm 厚 | 12600 |  |  |  |
| Φ219 双悬臂信号灯杆制作 | h6.8m，立柱直径 219-8mm 2-臂 6m，直径 150-6mm 厚 | 8800 |  |  |  |
| Φ219 单悬臂信号灯杆制作 | h6.8m，立柱直径 219-8mm 臂 6m， 直径 150-6mm 厚 | 7500 |  |  |  |
| Φ114 人行灯杆制作 | h3m，立杆圆管直径 114-4mm 厚 | 950 |  |  |  |
| 7m 八角灯杆砼基础 | C30 1.5m×1.5m×2.2m | 2600 |  |  |  |
| 9m 八角灯杆砼基础 | C30 1.5m×1.5m×2.2m | 2900 |  |  |  |
| 11m 八角灯杆砼基础 | C30 1.5m×1.5m×2.5m | 2700 |  |  |  |
| 13m 八角灯杆砼基础 | C30 1.8m×1.8m×2.5m | 3700 |  |  |  |
| Φ219 悬臂灯杆砼基础 | C30 1.2m×1.2m×2m | 2800 |  |  |  |
| Φ114 人行灯杆基础 | C20 0.6m×0.6m×0.8m | 200 |  |  |  |
| Φ400 箭头信号灯 | Φ400 | 1800 |  |  |  |
| Φ400 满屏信号灯 | Φ400 | 1900 |  |  |  |
|  | 小 计 |  | 40% |  |  |
| 综合单价 |  |  |  |  |  |

交通信号灯前端设备、材料工费及参考单价

| 种类 | 规格、标准及要求 | 控制价 (元) | 权数% | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Φ300满屏信号灯 | Φ300 | 1500 |  |  |  |
| Φ400非机动车信号灯 | Φ400 | 1800 |  |  |  |
| D400静态人行灯 | D400 | 1300 |  |  |  |
| Φ400信号灯支架 | Φ400 | 200 |  |  |  |
| 400静态人行灯支架 |  | 150 |  |  |  |
| 倒计时支架 |  | 200 |  |  |  |
| Φ400满屏灯灯盘 | Φ400 | 600 |  |  |  |
| Φ400箭头灯灯盘 | Φ400 | 600 |  |  |  |
| Φ300满屏灯灯盘 | Φ300 | 400 |  |  |  |
| Φ400静态人行灯灯盘 | Φ400 | 600 |  |  |  |
| D400太阳能黄闪灯 | D400，太阳能 | 700 |  |  |  |
| 人行灯语音提示桩 |  | 3200 |  |  |  |
| 小计 |  |  | 10% |  |  |
| 综合单价 |  |  |  |  |  |

交通信号灯前端设备、材料工费及参考单价

| 种类 | 规格、标准及要求 | 控制价 (元) | 权数% | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D300 太阳能信号灯 |  | 650 |  |  |  |
| D400 人行灯玻璃罩 |  | 300 |  |  |  |
| D400 人行灯外檐罩 |  | 200 |  |  |  |
| 外挂式倒计时器 |  | 2700 |  |  |  |
| 倒计时器主板 |  | 1200 |  |  |  |
| 倒计时开关电源 |  | 300 |  |  |  |
| 海信协调智能信号机 |  | 37200 |  |  |  |
| 信号机主板 |  | 9800 |  |  |  |
| 信号机相位输出板 |  | 900 |  |  |  |
| 信号电源组件 |  | 7000 |  |  |  |
| 信号机流量检查板 |  | 800 |  |  |  |
| 信号机基础座 |  | 350 |  |  |  |
| 不锈钢电柜 |  | 800 |  |  |  |
| 机箱落地柜 | 含接地、基础、开关等 | 2400 |  |  |  |
| 12×1.5VV 信号电缆 |  | 22 |  |  |  |
| 4×1.5VV 信号电缆 |  | 7 |  |  |  |
| 小 计 |  |  | 10% |  |  |
| 综合单价 |  |  |  |  |  |

交通信号灯前端设备、材料工费及参考单价

| 种类 | 规格、标准及要求 | 控制价 (元) | 权数% | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2×1VV 计时通讯电缆 |  | 3 |  |  |  |
| 2×1.5 流量传输电缆 |  | 3.5 |  |  |  |
| 2.5 流量检测线圈电缆 |  | 3.5 |  |  |  |
| 2×10VV 供电电缆 |  | 23 |  |  |  |
| 3×16VV 供电电缆 |  | 42 |  |  |  |
| 1000×1000 接线井砌井费 |  | 500 |  |  |  |
| 600×400 接线井砌井费 |  | 290 |  |  |  |
| 800×800 水泥井盖 |  | 180 |  |  |  |
| 600×400 水泥井盖 |  | 120 |  |  |  |
| 600×400 铸铁井盖 |  | 380 |  |  |  |
| 800×800 铸铁井盖 |  | 550 |  |  |  |
| Φ100 热镀锌钢管 |  | 60 |  |  |  |
| Φ89 热镀锌钢管 |  | 41 |  |  |  |
| Φ100PVC 波纹管 |  | 20 |  |  |  |
| Φ80PVC 波纹管 |  | 14 |  |  |  |
| Φ60PVC 尼龙管 |  | 50 |  |  |  |
| 小 计 |  |  | 10% |  |  |
| 综合单价 |  |  |  |  |  |

交通信号灯前端设备、材料工费及参考单价

| 种类 | 规格、标准及要求 | 控制价 (元) | 权数% | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 太阳能黄闪灯电瓶 |  | 250 |  |  |  |
| 广域雷达微波检测器 |  | 19000 |  |  |  |
| 可变标志 |  | 4000 |  |  |  |
| 空气开关 |  | 80 |  |  |  |
| 硬盘 4T |  | 1200 |  |  |  |
| 服务器机柜 | 2米*1米*0.6米 | 4200 |  |  |  |
| PDU+耦合器 |  | 1200 |  |  |  |
| 服务器内存条 16G |  | 300 |  |  |  |
| 千兆机架式网络交换机 24 口 |  | 1500 |  |  |  |
| 绿岛挖沟槽 | 开挖沟槽、管道敷设、回填 | 50 |  |  |  |
| 水泥、沥青路面挖沟槽 | 切缝、破路、包封、余土外运、管道敷设 | 200 |  |  |  |
| 顶管 (管道牵引) |  | 260 |  |  |  |
| 破路行政审批 |  | 按实际费用计 算 |  |  |  |
| 交通信号机硬件维修 |  | 按实际费用计 算 |  |  |  |
| 小 计 |  |  | 15% |  |  |
| 综合单价 |  |  |  |  |  |

交通信号灯前端设备、材料工费及参考单价

| 种类 | 规格、标准及要求 | 控制价（元） | 权数% | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 八角信号灯杆安装 (拆) 费 | 其中：人工费、机械台班、管理费、利润、 措施费、规费、税金等 | 560 |  |  |  |
| Φ219 灯杆安装 (拆) 费 | 其中：人工费、机械台班、管理费、利润、 措施费、规费、税金等 | 400 |  |  |  |
| Φ114 人行灯杆安装 (拆) 费 | 其中：人工费、机械台班、管理费、利润、 措施费、规费、税金等 | 100 |  |  |  |
| 信号灯安装 (拆) 费 | 其中：人工费、机械台班、管理费、利润、措施费、规费、税金等 | 350 |  |  |  |
| 倒计时器安装 (拆) 费 | 其中：人工费、机械台班、管理费、利润、措施费、规费、税金等 | 350 |  |  |  |
| 接线井盖安装费 | 人工、台班 | 50 |  |  |  |
| 后台数据调试费 | 人工 | 150 |  |  |  |
| 小 计 |  |  | 10% |  |  |
| 电缆拆除费、信号灯修理点工费用、倒计时器修理点工费用、 查线修理点工费用 |  | 实际发生的人工数×150元/人工＋实际发生的登高车台班时间×500元/台班+实际发生的材料费用 | 5% |  |  |
| 综合单价 |  |  |  |  |  |

所有的保质期按照质保及售后服务要求执行。

注：(1) 以上采购要求中提及的品牌或型号仅为参照品牌型号，供应商可以不低于参照品牌质量、性能的同等档次的其它品牌产品参与投标。其 他不低于参照品牌档次的产品，供应商须提供具有公信力的证明材料 (可以是手册、图纸、文字资料和数据等其他材料) ，并获得三分之二及以 上评委的认定。如未提供相关证明材料的，由此对最终评定结果所造成的影响和后果由供应商负全责。  中标后，中标人如需更换设备品牌，必须 征得甲方同意且保证与现有设备完全匹配。

（2）投标报价表须包括下列内容：单项单价报价表表中所有报价含材料费及损耗、人工费、机械费等。表中空格内用阿拉伯数字填写,免收目填写“0”。

(3) 不按要求填写该表,或表格空缺的，或任意子项报价高于其相应最高限价的，视为未响应标书，作无效投标处理。

- (4) 总价是指所列材料项目及人工费用的总和。

监控设备

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 控制价 (元) | 权数% | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 900 万卡 口 抓 拍 单元 | 1、高清抓拍单元 2、包含摄像机 (内置偏振镜) 、高清镜头、室外防护罩、风扇、 内置补光灯、 电源适配器、相机内置防雷模块、安装万向节等 3、像素：900W4、 分辨率：最大支持 4096*21605、帧率：25fps6、图像传感器：采用 1" 英寸全局曝 光 CMOS (GMOS) 传感器 7、镜头：25mm 镜头 8、照度：彩色:0.01Lux9、视频压缩 标准：H.265/H.264/MJPEG10、图像输出格式：JPEG12、输出：电平量信号 13、通 讯接口：2 个 RJ45 100M/1000M 自适应网口，3 个 RS485 接口，1 个 RS232 接口 14、 触发输入：1 个触发/报警输入 15、触发输出：7 路 F+F-输出接口,可作为补光灯同 步输出控制 16、同步输入：SYNC 信号灯电源同步输入 17、存储支持：支持 TF 卡、 USB、18、自动光圈镜头：支持 19、工作电压：100VAC~240VAC；频率：48Hz~52Hz； 20、功耗：20W MAX21、支持智能识别功能： 内置视频识别功能，支持车牌识别、 视频触发、车身颜色识别、车型识别，通行车辆信息捕获和违章检测功能。 | 1 | 9900 |  |  |  |
| 2 | 500 万卡 口 抓 拍 单元 | 1、高清抓拍单元 2、包含摄像机(带内置偏振镜)、高清镜头、室外防护罩、 内置 补光灯、摄像机内置偏振镜、风扇、电源适配器、安装万向节等 3、像素：320W4、 分辨率：最大支持 2064*15445、帧率：25fps6、图像传感器：采用 1/1.8" 英寸全 局曝光 CMOS (GMOS) 传感器 7、ICR：支持 8、镜头：25mm 镜头偏振镜：相机内置 偏 振 镜 9 、 照 度 ： 彩 色 :0.01Lux @(F1.2 ， AGC ON)10 、 视 频 压 缩 标 准 ： H.265/H.264/MJPEG11、图像输出格式：JPEG12、输出：电平量信号 13、通讯接口： 2 个 RJ45 100M/1000M 自适应网口，3 个 RS485 接口，1 个 RS232 接口 14、触发输 入：1 个触发/报警输入 15、触发输出：7 路 F+F-输出接口,可作为补光灯同步输出 控制 16、存储支持：支持 TF 卡，USB17、 自动光圈镜头：支持 18、工作电压： 100VAC~240VAC；频率：48Hz~52Hz 19、功耗：20W MAX20、支持智能识别功能： 内 置视频识别功能，支持车牌识别、视频触发、车身颜色识别、车型识别、车标识别 和通行车辆信息捕获。 | 1 | 7200 |  |  |  |
| 3 | 900 万电 警 抓 拍 单元 | 1、 高清抓拍单元 2、包含摄像机、高清镜头、室外防护罩、风扇、内置补光灯、 相机内置防雷模块、 电源适配器、安装万向节等 3、像素：900W4、分辨率：最 大支持 4096*21605、帧率：25fps6、图像传感器：采用 1" 英寸全局曝光 CMOS (GMOS)传感器 7、镜头：16mm 镜头 8、照度：彩色:0.01Lux 黑色:0.008Lux 9、 视频压缩标准 H.265/H.264/MJPEG10、图像输出格式：JPEG11、输出：电平量信 号 12、通讯接口：2 个 RJ45 100M/1000M 自适应网口，3 个 RS485 接口，1 个 RS232 接口 13、触发输入：1 个触发/报警输入 14、触发输出：7 路 F+F-输出接口,可 作为补光灯同步输出控制 15、同步输入：SYNC 信号灯电源同步输入 16、存储支持：支持 TF 卡、USB、17、 自动光圈镜头：支持 18、工作电压：220VAC±20%；频率：50HZ±2%；19、功耗：20W MAX20、支持智能识别功能： 内置视频识别功 能，支持车牌识别、视频触发、车身颜色识别、车型识别，通行车辆信息捕获和违章检测功能。 | 1 | 9900 |  |  |  |
| 4 | 500 万电 警 抓 拍 单元 | 1、高清抓拍单元 2、包含摄像机、高清镜头、室外防护罩、风扇、 内置补光灯、 电源适配器、相机内置防雷模块、安装万向节等 3、像素：320W4、分辨率：最大 支持 2064*15445、帧率：25fps6、图像传感器：采用 1/1.8" 英寸全局曝光 CMOS (GMOS) 传感器 7 镜头：12mm 镜头 8、照度：彩色:0.01Lux @(F1.2，AGC ON)9、 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG10、图像输出格式：JPEG11、输出： 电平量信 号 12、通讯接口：2 个 RJ45 100M/1000M 自适应网口，3 个 RS485 接口，1 个 RS232 接口 13、外部接口：4 路外部触发输入，6 路(光耦隔离 2500VAC)输出，可作为闪 光灯同步输出控制，SYNC 信号灯电源同步输入 14、存储支持：支持 64G TF 卡 15、 自动光圈镜头：支持 16、工作电压：100VAC~240VAC；频率：48Hz~52Hz；17、 功耗：＜20W18、支持智能识别功能： 内置视频识别功能，支持车牌识别、视频触发、车身颜色识别、车型识别，通行车辆信息捕获和违章检测功能。 | 1 | 7200 |  |  |  |
| 5 | 900万像素高清抓拍摄像机环保型（含镜头）iDS-TCV900-FEMF/50 | 1、环保型高清抓拍单元2、包含摄像机、高清镜头、室外防护罩、风扇、内置环保型补光灯、电源适配器、相机内置防雷模块、安装万向节等3、像素：320W4、分辨率：最大支持2064*15445、帧率：25fps6、图像传感器：采用1/1.8" 英寸全局曝光CMOS（GMOS）传感器7镜头：12mm镜头8、照度：彩色:0.01Lux @(F1.2，AGC ON)9、视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG10、图像输出格式：JPEG11、输出：电平量信号12、通讯接口：2个RJ45 100M/1000M自适应网口，3个RS485接口，1个RS232接口13、外部接口：4路外部触发输入，6路(光耦隔离2500VAC)输出，可作为闪光灯同步输出控制，SYNC信号灯电源同步输入14、存储支持：支持64G TF卡15、自动光圈镜头：支持16、工作电压：100VAC～240VAC；频率：48Hz～52Hz；17、功耗：＜20W18、支持智能识别功能：内置视频识别功能，支持车牌识别、视频触发、车身颜色识别、车型识别，通行车辆信息捕获和违章检测功能。 |  | 11000 |  |  |  |
| 6 | 非 机 动 车 道 相 机 | 1、200 万 1/1.8" 星光级 CMOS 超宽动态 ICR 日夜型筒型网络摄像机；2、支持 H.265/H.264 编码；3、最低照度 彩色:0.001Lux @(F1.2,AGC ON)；0 Lux with IR； 快门 1/3 秒至 1/100,000 秒；4、慢快门 支持；5、镜头 2.8-12mm F1.4, 水平视 场角 90.1°~31°；6、宽动态范围 120dB；7、主码流分辨率与帧率 50Hz: 50fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720)；60Hz: 60fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 ×720)；8、第三码流分辨率与帧率 独立于主码流设置,最高支持 50Hz: 25fps(1920 × 1080);60Hz: 30fps(1920 × 1080)；9、ROI 支持三码流分别设置4 个固定区域、保证低码率下人脸细节； 10、支持 Micro SD(即 TF 卡)/Micro SDHC/Micro SDXC 卡(128G)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS 均支持)； 11、支持智能后检索，配合 NVR 支持事件的二次检索分析；12、智能功能：越界侦 测,区域入侵侦测 ，场景变更侦测，人脸侦测；工作温度和湿度 -30℃~60℃,湿度 小于 95%(无凝结)；13、电源供应 DC12V / PoE(802.3at)；14、防护等级 IP67； 15、-I 红外距离 20-50 米；16、功耗 14W MAX；17、-Z 支持电动变焦镜头。 | 1 | 2400 |  |  |  |
| 7 | 7A双目筒机 | AI多摄双目筒机，上通道看细节，下通道看全景，细节通道传感器采用1/1.8＂CMOS，全景通道采用1/2.7"CMOS，细节镜头采用8-32mm变焦镜头，全景镜头采用F1.0光圈4mm定焦镜头；设备支持5种智能资源模式切换：全结构化（默认）、人脸抓拍、人脸比对、道路监控、Smart事件 全结构化模式：a)抓拍人体；b)抓拍人脸：c)抓拍非机动车；d)抓拍机动车a)支持对运动人脸进行检测、抓拍、评分、筛选，输出优选的人脸，b)支持人脸去误报、快速抓拍人脸，c)支持快速抓拍和优选抓拍两种模式；支持电量检测；音频：标配2个内置麦克风，1个内置扬声器，支持2路输入，1路输出报警：3路输入，2路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30mA支持GB35114安全加密电源供应：DC：12 V ± 20%；防护等级：IP67传感器类型：通道1：1/1.8" Progressive Scan CMOS；通道2：1/2.7" Progressive Scan CMOS最大图像尺寸：通道1：2688 × 1520通道2：1920 × 1080最低照度：通道1：彩色：0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light黑白：0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR通道2：彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light 黑白：0.0001 Lux @（F1.0，AGC ON)宽动态：通道1：120dB通道2：数字宽动态 焦距&视场角：通道1：8~32 mm：水平视场角：40.1°~14.5°，垂直视场角：22.2°~8.2°，对角视场角：46.4°~16.7°通道2：4 mm：水平视场角：85°，垂直视场角：45.5°，对角视场角：99.3° 补光灯类型：混合补光（支持白光模式、混光模式、红外模式），850 nm + 暖白光补光距离：通道1：普通监控：80 m，人脸抓拍/识别：15 m通道2：普通监控：30 m防补光过曝：支持视频压缩标准：主码流：H.265/H.264子码流：H.265/H.264/MJPEG网络：1个RJ45 10 M/100 M/1000 |  | 4300 |  |  |  |
| 8 | 车 辆 人 脸卡口 | 1、【车辆人脸】高清抓拍单元 2、卡口抓拍单元，支持 900 万覆盖两车道，卡 口混合车道应用，支持全结构化的机动车、非机动车和行人的抓拍和分析。支持 闪光灯和 LED 频闪灯同步补光；3、使用闪光灯补光时，抓拍图片可看清司乘人 员人脸；4、包含摄像机 (内置偏振镜) 、高清镜头、室外防护罩、风扇、内置 补光灯、电源适配器、相机内置防雷模块、安装万向节等 5、像素：900W6、分 辨率：最大支持 4096*21607、帧率：25fps8、图像传感器：GMOS 传感器 9、镜 头：50mm 镜头 10、照度：彩色:0.01Lux 黑色:0.008Lux 11、视频压缩标准： H.265/H.264/MJPEG12、图像输出格式：JPEG13、输出：电平量信号 14、通讯接 口：2 个 RJ45 ，10M/100M/1000M 自适应以太网口，2 个 RS485 接口，1 个 RS232 接口 15、 触发输入：1 个触发/报警输入 16、触发输出：7 路 F+F-输出接口， 可作为补光灯同步输出控制；17、存储支持：支持 TF 卡，USB，18、自动光圈镜 头：支持 19、工作电压：100VAC~240VAC；；频率：48Hz~52Hz；20、功耗： 20W MAX21、支持智能识别功能：机动车违章检测：机动车超速、压线、逆行、禁止大货车等违法行为非机动车管控：非机动车载人不戴头盔、逆行、占用机动车道等违法行为。 | 1 | 11000 |  |  |  |
| 9 | 400 万 32 倍 违 停 球 | 1、【400 万像素红外违章检测一体球】2、城市道路违章取证：违停、逆行、压线、 变道、机占非、掉头 3、交通数据采集：车流量、车道平均速度、车头时距、车头 间距、车道时间占有率、车道空间占有率 4、道路事件检测：抛洒物、行人、路障、 施工、拥堵检测支持深度学习算法，有效提升检测准确率 5、独创的鹰视智能聚焦 算法，实现对运动物体的快速聚焦捕获 6、违停有效检测距离≥300 米 7、支持多 场景巡航检测，并可配置场景巡航自适应功能 8、支持对静止或运动车辆的手动取 证功能。9、支持违法数据的断点续传功能 10、支持语音联动功能 11、可配置多种 字符叠加、图片合成模式，并支持违法图片叠加防伪水印 12、支持违法数据上传 FTP 服务器、交通终端服务器、 中心管理系统平台 13、 图像传感器: 1/1.8＂ Progressive Scan CMOS14、最低照度 : 彩色：0.0005Lux @ (F1.2，AGC ON)；黑 白：0.0001Lux @ (F1.2，AGC ON)；0 Lux with IR15、分辨率及帧率 : 主码流 16 、 :25fps(2560 × 1440) ； 60Hz:30fps(2560 × 1440)17 、 视 频 压 缩 : H.265/H.264/MJPEG，H.264 编码支持 Baseline/Main/High Profile18、红外照射 距离: 200 米 19、焦距: 6-192mm，32 倍光学 20、Smart 图像增强: 120dB 超宽动 态、光学透雾、强光抑制、电子防抖、Smart IR21、水平及垂直范围: 水平 360°； 垂直-20°-90° (自动翻转) 22、水平速度: 水平键控速度：0.1°-210°/s,速度 可设;水平预置点速度：280°/s23、垂直速度: 垂直键控速度：0.1°-150°/s, 速度可设;垂直预置点速度：250°/s 电源接口: AC24V±25%24、网络接口: RJ45 网口， 自适应 10M/100M 网络数据 25、音频输入/输出: 1 路音频输入；1 路音频输 出 26、报警输入/输出: 7 路报警输入；2 路报警输出 27、具有 RS485 控制接口 28、 SD 卡接口: 内置Micro SD 卡插槽，支持Micro SD(即 TF 卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡 (最大支持 256G) 29、功耗: 62W max (其中红外灯 15W max，加热 5W max) 30、支持雨刷功能 | 1 | 7800 |  |  |  |
| 10 | 400 万高 清 云 台 摄像机 | 400 万 32 倍一体化网络高清云台摄像机内置 GPU 芯片。区域入侵侦测、越界侦测、 进入区域侦测、离开区域侦测、徘徊侦测、人员聚集侦测、快速移动侦测、停车侦 测、物品遗留侦测、物品拿取侦测、音频异常侦测、移动侦测、视频遮挡侦测混合 目标检测 (全结构化) : 支持人脸+人体+车辆抓拍，对目标进行检测、评分，输出 最优抓拍图。支持人脸+人体+车辆属性分析人脸属性、人体属性：上装，下装，性 别，戴眼镜，背包，拎东西，帽子，口罩，年龄段，发型人脸抓拍：支持同时检测 30 张人脸，支持快速抓拍人脸，支持对运动人脸进行检测、抓拍、评分、筛选， 输出最优的人脸抓图，支持人脸属性分析；非机动车属性：上装，性别，戴眼镜， 背包，帽子，口罩，年龄段，发型，是否载人，是否骑车，非机动车类型 (二轮车、 三轮车) 机动车属性：车牌信息、车型、品牌、子品牌、车身颜色设备支持静止 10s 后可自动锁定，此时功耗不大于 22W。支持 35114 加密 传感器类型: 1/1.8” progressive scan CMOS 最低照度: 黑白：0.001 Lux@(F1.2，AGC ON),彩色：0.005 Lux @ (F1.2，AGC ON), 0 Lux with IR 宽动态: 120dB 超宽动态焦距: 6 mm~192 mm，32 倍光学变倍红外 照射距离: 200 米水平范围: 水平 360°垂直范围: 40°~ -90°水平速度: 水平 键控速度：0.1°-120°/s,速度可设;水平预置点速度：120°/s 垂直速度: 垂直 键控速度：0.1°-50°/s,速度可设;垂直预置点速度：50°/s 主码流帧率分辨率: 50Hz：25 fps(2560 × 1440)；60Hz：30 fps(2560 × 1440)视频压缩标准: H.265, H.264, MJPEG网络存储: NAS (NFS, SMB/ CIFS), ANR GPS 信息侦测: 支持 电子罗盘: 支持网络接口: RJ45 网口, 自适应 10M/100M 网络数据 SD 卡扩展: 支持 Micro SD(即 TF 卡)/Micro SDHC/Micro SDXC 卡,最大支持 256G 报警输入: 7 路报警输入报警输出: 2 路报警输出音频输入: 1 路音频输入 音频输出: 1 路音频输出支持 RS485 接口电流及功耗: AC24V，8 A，192 W max 工作温湿度: -40℃-70℃；湿度小于 95%雨刷: 支持尺寸: 390 mm × 460 mm × 491 mm 重量: 15 kg，防护: IP66 | 1 | 14500 |  |  |  |
| 11 | 违 停 抓 拍 球 机 支架 | 壁装支架/白色/铝合金/尺寸 306.3×97.3×182.6mm | 1 | 95 |  |  |  |
| 12 | 终 端 设备 | 1、【主推】【12 路 IPC 接入】【8T】【新国标电警，有反向卡口需要图片六合一 时，可接入 12 路】2、四代终端设备，高性能 ARM A17 四核数字媒体处理器；3、 内置 2 块 3.5 寸 4T 硬盘；支持 12 路 IPC 接入；4、网络接口：设备具有 16 个 1000M 以太网接口，1 个内部和 1 个外部 10/100/1000M 自适应以太网接口，1 个内部和 1 个外部千兆可光电切换光纤接口 (需选配光模块) ；5、其他接口：设备具有 2 个 RS-232 接口、2 个 RS-485 接口、1 个 USB3.0 接口、2 路报警输入接口、2 路报警 输出接口、1 个音频输入接口、1 个音频输出接口、1 个 USB3.0 接口；6、支持对 通行车辆的信息 (记录和图片) 存储；7、支持录像存储功能；8、可配置多种字符 叠加、图片合成模式；9、支持区间测速功能；10、可配置增加 GPS 校时模块。 | 1 | 6800 |  |  |  |
| 13 | 智 能 终 端 设备 | 【主推】【12 路 IPC 接入】【新国标电警】【8T 硬盘】 设备具有 18个 10M/100M/1000M 自适应RJ45接口(其中P1~P16 与G1 处于同一网段、 G2 处于另一网段)、2 个 1000M SFP 光口(分别与 G1、G2 处于同一网段)。 软件功能支持 12 路 H.265、H.264 编码混合自适应接入；支持 SDK、RTSP、ONVIF 和 GB28181 添加相机通道；支持图片存储展示，包括车辆卡口、违法、人脸、人体 以及其他事件结构化图片数据;支持视频预览、录像和回放，可配置录像计划，录 像和图片存储空间可配置；支持本地浏览器查询数据，可设置多种筛选条件；查询 结果可关联对应事件短录像；支持新国标电警应用，有反向卡口需要图片六合一时， 最大支持 6 个电警相机六合一；支持区间测速、区间限停和区间变道功能；支持多 个相机抓拍数据匹配合成，三种匹配策略可选； 支持多种字符叠加、图片合成模式；支持车牌黑白名单布防比对，黑白名单是否上 传平台可配；支持双网隔离应用，可向两个隔离网络分别上传图片和视频数据；支 持 LED 屏 (默认交通诱导屏和出入口LED 显示屏) ，音柱对接发布，发布条件和内 容可自定义； 可实时显示车流量、平均车速、平均车道时间占有率、平均车头时距等数据；支持 存储采集到的车流量信息,可对全部卡口或单个卡口按天或按小时实时统计过车流 量,并能够按照时间、通道、车道等条件查询,支持柱状图、折线图、表格形式展示, 可将数据上传至平台。 对于在记录过程中出现的系统死机或意外故障，设备能够在规定的时间内自动恢复 其正常工作状态并使故障前的信息不丢失。 硬件规格 网络接口：2 个 10/100/1000M 自适应以太网接口，双网卡，物理隔离；具备 16 个 1000M 以太网接口；具备 2 个光口 (SFP) ； 硬盘接口：4 个 SATA 接口 音频接口：1 个音频输入接口、1 个音频输出接口； IO 报警接口：2 路报警输入接口、2 路报警输出接口； 指示灯： 电源/报警/硬盘/就绪，共 4 个状态指示灯； | 1 | 7800 |  |  |  |
| 14 | 终 端 设备 | 【主推】【12 路 IPC 接入】【新国标电警】【4T 硬盘】 设备具有 18个 10M/100M/1000M 自适应RJ45接口(其中P1~P16 与G1 处于同一网段、 G2 处于另一网段)、2 个 1000M SFP 光口(分别与 G1、G2 处于同一网段)。 软件功能 支持 12 路 H.265、H.264 编码混合自适应接入； 支持 SDK、RTSP、ONVIF 和 GB28181 添加相机通道； 支持图片存储展示，包括车辆卡口、违法、人脸、人体以及其他事件结构化图片数 据 ; 支持视频预览、录像和回放，可配置录像计划，录像和图片存储空间可配置； 支持本地浏览器查询数据，可设置多种筛选条件；查询结果可关联对应事件短录像； 支持新国标电警应用，有反向卡口需要图片六合一时，最大支持 6 个电警相机六合 一； 支持区间测速、区间限停和区间变道功能； 支持多个相机抓拍数据匹配合成，三种匹配策略可选； 支持多种字符叠加、图片合成模式；支持车牌黑白名单布防比对，黑白名单是否上传平台可配； 支持双网隔离应用，可向两个隔离网络分别上传图片和视频数据； 支持 LED 屏 (默认交通诱导屏和出入口LED 显示屏) ，音柱对接发布，发布条件和 内容可自定义； 可实时显示车流量、平均车速、平均车道时间占有率、平均车头时距等数据；支持 存储采集到的车流量信息,可对全部卡口或单个卡口按天或按小时实时统计过车流 量,并能够按照时间、通道、车道等条件查询,支持柱状图、折线图、表格形式展示, 可将数据上传至平台。 支持套牌车检测，可将抓拍图片与本地历史数据进行车辆特征比对分析，检测出套 牌车辆，同时给出告警提示。 | 1 | 7100 |  |  |  |
| 15 | LED 频闪 灯 | 1、【16 颗】【暖光】2、光源类型：原装进口大功率 LED，单车道环境补光 3、LED 灯珠数量：16 颗 4、发光角度：10°5、最佳补光距离：16 米-25 米 6、触发方式： 电平量触发(可选配开关量触发)7、响应时间：小于 20us8、 日夜功能：支持环境 亮度监测,低照度下自动开启(可选配)9、触发信号电平：4V-6V10、防护等级： IP6610、功率：最大功率 36W(实际功率与控制方式有关) | 1 | 1000 |  |  |  |
| 16 | 气 体 放 电 闪 光 灯 | 1、【白光】【爆闪】【不带光栅】2、单车道气体爆闪灯，单次闪光能量≥200J， 白天可看清前排司乘人员面部特征；3、回电时间＜67ms，支持 5V 电平量触发(可 选开关量)；4、有效补光距离 16m~25m；5、工作环境-25~+70℃(-40℃内均可安 全使用/有衰减)；6、具有脉冲保护功能，屏蔽≥3Hz 持续性的脉冲信号(闪 15 次 后进入 1 次/S 的微闪光提示状态，复原时间为 10S)；闪光次数≥2000 万次；7、 可选配光栅，有效减少周边光污染。光栅需单独下单 | 1 | 2200 |  |  |  |
| 17 | 多合一环保补光灯 | 支持红外/白光闪光，可自动切换红外和白光模式；支持一键防眩目功能；支持触发信号上升沿、下降沿同步学习功能；支持开关量、电平量触发频闪、爆闪；支持爆闪次数统计和频闪工作时长统计，支持闪光亮度 255 级调整；集暖光（白光）LED 频闪、氙气白光、红外爆闪于一体，有效降低光污染；满足新国标 GA/T1202-2022 标准 |  | 4200 |  |  |  |
| 18 | 16 路 交 通 信 号 灯 检 测 器 | 1、交通灯信号检测器，支持 16 路 AC220V 信号接入；2、6 路 RS485 接口；一个 5 位拨码开关，用于设置设备地址、数据上传模式及波特率；3、一个电源开关，AC220V 供电 | 1 | 1750 |  |  |  |
| 19 | 8 路交通 信 号 灯 检测器 | 1、交通灯信号检测器，支持 8 路 AC220V 信号接入；2、4 路 RS485 接口；一个 5 位拨码开关，用于设置设备地址、数据上传模式及波特率；DC12V 供电。 | 1 | 1200 |  |  |  |
| 20 | 雷达 | 1、窄波测速雷达 2、单车道测速雷达，频率 24G3、测速距离：单车道 18~38m(可 调整)4、测速范围：5km/h~250km/h5、WIFI 功能：可通过雷达 WIFI 进行雷达各 项参数设置，调试简单快捷 | 1 | 5700 |  |  |  |
| 21 | 运 维 节 点 | 1、电源防雷器*1、5 孔三芯插座*1、隔离闸*1、4 芯融纤盘*1、市电检测模块*1， 自动修理：双支点平行驱动，保证 3P 以上断路区同步合闸；配装 ABB/施耐德/良 信微型断路器；可配装分闸安全挂锁；支持电动分合、手/自动切换、等功能，分 闸时间≤0.3s，合闸时间≤0.5s，系统自动分析故障进行自动修复；配装大功率熔 断器；支持不少于 6 个输出控制；运维节点：定位摄像机断电、断网、设备损坏等 问题，设备上电、断电时，可向平台发送断电状态信息，设备断网时，可向平台发 送断网状态信息；单个设备可同时检测6 路或以上前端设备的断电、断网状态；能 够控制视频设备、存储设备、交换机等设备供电开启、关闭；支持远程重启设备功 能；支持远程升级；工作温度-20 摄氏度到 70 摄氏度远程控制：可接受中心指令， 实施远程断电重合；可控制摄像机、传输设备重启。设置功能：供电跳闸自动合闸 的次数、合闸间隔时间、通讯链路死机自启动功能 2、电能监测：实时监测设备的电压、电流、功率、有功电能、功率因素，正确度有功一级，计度范围 0-999999.99KWH (选配件) 3、光纤检测：支持 1 路光纤检测，光通质量查询及收发器工作状态正 常或损坏 (选配件) 4、设备提供的检测报告包含以下功能： 1、远程控制：具有 RJ45 网络接口、USB 接口、6 路 AC 输出控制端口、5V 控制端口 2、支持远程开启 机箱门 3、支持 USB 读取网络参数信息包含 MAC 地址、本地 IP 地址、端口号 4、支 持箱体温度实时监测，当机箱温度大于设定阈值，风扇自动开启，并向平台发送告 警。5、支持设备供电状态和断路器输出状态 6、远程控制断路器的开启或关闭 7、 支持设备相关系统保存，安装地址、IP 地址等 8、支持输出端口可以设置重启模式 或远程控制模式 9、电压变化抗扰度：10 个周期内，功能暂时丧失或降低，应能自 行恢复，不需要操作干预 10、防盗报警：打开/关闭机箱门，中心可在浏览器中报 警提示。 | 1 | 2400 |  |  |  |
| 22 | 智 能 运 维 节 点 挂箱 | 1、机箱材质：尺寸： ≥450*350*180 (mm) 镀锌钢板，板材厚度≥1.5mm，镀锌喷 塑。2、智能风道设计，散热风扇支持温控，配装高速风扇 1 个；配备专用防尘罩； 3、机箱配件：配备隔板、光缆固定鑫；配装门禁系统；包含公安字样和建设单位 铭牌 4、1、防护等级： IP55；5、其他配件： 电源防雷器*1、三芯插座*1、隔离 闸*1、4 芯融纤盘*1，、市电检测模块*1，配备 5 孔以上接线板。6、★自动修理： 双支点平行驱动，保证 3P 以上断路区同步合闸；配装 ABB/施耐德/良信微型断路 器；可配装分闸安全挂锁；支持电动分合、手/自动切换、等功能，分闸时间≤0.3s， 合闸时间≤0.5s，系统自动分析故障进行自动修复；配装大功率熔断器；支持不少 于 6 个输出控制；7、★包含运维节点：定位摄像机断电、断网、设备损坏等问题， 设备上电、断电时，可向平台发送断电状态信息，设备断网时，可向平台发送断网 状态信息；单个设备可同时检测6 路或以上前端设备的断电、断网状态；能够控制 视频设备、存储设备、交换机等设备供电开启、关闭；支持远程重启设备功能；支 持远程升级；工作温度-20 摄氏度到 70 摄氏度。 (提供公安部检测报告) 8、★远 程控制：可接受中心指令，实施远程断电重合；可控制摄像机、传输设备重启。9、 ★设置功能：供电跳闸自动合闸的次数、合闸间隔时间、通讯链路死机自启动功能 10、★光纤检测：支持 1 路光纤检测，光通质量查询及收发器工作状态正常或损坏 11、通信接口 1 路 RJ45、 1 路 RS232、1 路 RS485 和 1 路 USB 12、电压输出接口 1 路 DC12V 输出接口、3 路 AC220V 输出接口 13、控制功能 支持 WEB 控制 3 路 AC220 输出和关闭 14、★支持 WEB 控制自动重合闸的开关或重 启 15、支持 WEB 设置开启风扇温度值支持风扇的智能开启和关闭 16、状态显示 | 1 | 3500 |  |  |  |
| 23 | 智 能 运 维 节 点 落 地 机 箱 | 1、机箱材质：尺寸： ≥1400*600*600 (mm) 镀锌钢板，板材厚度≥1.5mm。镀锌喷 塑 2、智能风道设计，散热风扇支持温控，配装高速风扇 2 个；配备专用防尘罩； 3、箱体上注明“公安视频监控”及“施工单位单位名称、联系电话”等铭牌。机 箱标识内容包含警示标识和提示、对应点位的机箱编号、保修电话。4、防护等级： IP55； 5、其他配件：电源防雷器*1、三芯插座*1、隔离闸*1、4 芯融纤盘*1，、 市电检测模块*1，6、★自动修理：双支点平行驱动，保证 3P 以上断路区同步合闸； 配装 ABB/施耐德/良信微型断路器；可配装分闸安全挂锁；支持电动分合、手/自 动切换、等功能，分闸时间≤0.3s，合闸时间≤0.5s，系统自动分析故障进行自动 修复；配装大功率高速接触器；支持不少于 8 个输出控制；7、★运维节点：定位 摄像机断电、断网、设备损坏等问题，设备上电、断电时，可向平台发送断电状态 信息，设备断网时，可向平台发送断网状态信息；单个设备可同时检测8 路或以上 前端设备的断电、断网状态；能够控制视频设备、存储设备、交换机等设备供电开 启、关闭；支持远程重启设备功能；支持远程升级；工作温度-20 摄氏度到 70 摄 氏度，支持物联上报。8、远程控制：可接受中心指令，实施远程断电重合；可控 制摄像机、传输设备重启。9、设置功能：供电跳闸自动合闸的次数、合闸间隔时 间、通讯链路死机自启动功能 10、支持其中4 路 30A 分路控制，线路损坏判断， 网络损坏判断。实现 4 个方向设备状态及线路探测。11、智能锁：无线通讯与锁连 接，APP 确认身份后，自动解锁。支持手工锁功能。12、电能监测：实时监测设备 的电压 、 电流 、 功率 、有功电能 、 功率因素 ，正确度有功一级 ，计度范围 0-999999.99KWH13、光纤检测：支持 6 路光纤检测，支持光通质量查询及光纤收发 器工作状态正常或损坏。14、设备包含以下功能：1、远程控制：具有 RJ45 网络接口、USB 接口、6 路 AC 输出控制端口、5V 控制端口 2、支持远程开启机箱门 3、支 持 USB 读取网络参数信息包含 MAC 地址、本地 IP 地址、端口号 4、支持箱体温度 实时监测，当机箱温度大于设定阈值，风扇自动开启，并向平台发送告警。5、支 持设备供电状态和断路器输出状态 6、远程控制断路器的开启或关闭 7、支持设备 相关系统保存，安装地址、IP 地址等 8、支持输出端口可以设置重启模式或远程控 制模式 9、电压变化抗扰度：10 个周期内，功能暂时丧失或降低，应能自行恢复， 不需要操作干预 10、防盗报警：打开/关闭机箱门，中心可在浏览器中报警提示； 智能机箱应能与交警支队现有运维管理平台无缝对接。 | 1 | 5000 |  |  |  |
|  | 小 计 |  |  |  | 70% |  |  |
| 综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |

所有的保质期按照质保及售后服务要求执行。

注： (1) 以上采购要求中提及的品牌或型号仅为参照品牌型号，供应商可以不低于参照品牌质量、性能的同等档次的其它品牌产品参与投标。其 他不低于参照品牌档次的产品，供应商须提供具有公信力的证明材料 (可以是手册、图纸、文字资料和数据等其他材料) ，并获得三分之二及以 上评委的认定。如未提供相关证明材料的，由此对最终评定结果所造成的影响和后果由供应商负全责。  中标后，中标人如需更换设备品牌，必须 征得甲方同意且保证与现有设备完全匹配。

(2) 投标报价表须包括下列内容：单项单价报价表表中所有报价含材料费及损耗、人工费、机械费等。表中空格内用阿拉伯数字填写,免收项 目填写“0”。

(3) 不按要求填写该表,或表格空缺的，或任意子项报价高于其相应最高限价的，视为未响应标书，作无效投标处理。

(4) 总价是指所列材料项目及人工费用的总和。

(5) 维修电子警察所用的材料要与原来安装的品牌相匹配。

监控设施维护辅材清单

| 序号 | 详细部件名称 | 型 号 | 数量 | 控制价（元） | 权数% | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12 镜头 | MP1214C | 1 | 480 |  |  |  |
| 2 | 16 镜头 | MP1614C2 | 1 | 600 |  |  |  |
| 3 | 16 镜头 | 5MP1616HC2 | 1 | 600 |  |  |  |
| 4 | 16 镜头 | OPT-11C16M-MP | 1 | 880 |  |  |  |
| 5 | 20 镜头 | 5MP1614C2 | 1 | 880 |  |  |  |
| 6 | 22 镜头 | OPT-11C22M-5MP | 1 | 880 |  |  |  |
| 7 | 视频专用硬盘 | 4T | 1 | 750 |  |  |  |
| 8 | 交换机 | FS308-100PRS | 1 | 1000 |  |  |  |
| 9 | 光端机 | HTB-3100A-25KM | 1 | 340 |  |  |  |
| 10 |  | HTB-3100B-25KM | 1 | 340 |  |  |  |
| 11 | 硬盘 | SAS | 1 | 800 |  |  |  |
| 12 |  | 固态 600G | 1 | 1500 |  |  |  |
| 13 | 高速监控维修 (巡查) 过路费 | 与维修单一致，凭实际票值 |  | 凭实际票 值 |  |  |  |
| 14 | 空开 |  | 1 | 50 |  |  |  |
| 15 | 避雷装置 (分网络、电源) |  | 1 | 150 |  |  |  |
| 16 | 接地装置 |  | 1 | 600 |  |  |  |
| 17 | 浪涌 |  | 1 | 250 |  |  |  |
| 18 | 温控 |  | 1 | 100 |  |  |  |
| 19 | 机箱门锁 |  | 1 | 50 |  |  |  |
| 20 | 机箱门常开感应开关 |  | 1 | 50 |  |  |  |
| 21 | 专用电源 |  | 1 | 90 |  |  |  |
| 22 | 电源 PDU | NKP-DY-VIIIU-10a | 1 | 320 |  |  |  |
| 23 | 稳压电源 |  | 1 | 850 |  |  |  |
| 24 | 大插排 |  | 1 | 60 |  |  |  |
| 25 | 自动重合闸 |  | 1 | 350 |  |  |  |
| 26 | 顶管(含施工) | ￠ 100 | 1道 | 15200 |  |  |  |
| 27 | 线 | RVVSP2*0.5 | 1m | 2.5 |  |  |  |
| 28 | 线 | RVV3*2 | 1m | 5 |  |  |  |
| 29 | 线 | RVV2*4 | 1m | 7.5 |  |  |  |
| 30 | 线 | RVV2*2.5 | 1m | 5.2 |  |  |  |
| 31 | 线 | RVV2*1 | 1m | 2.5 |  |  |  |
| 32 | 线 | RVV2*1.5 | 1m | 3.5 |  |  |  |
| 33 | 光纤 |  | 1 | 5 |  |  |  |
| 34 | 光纤熔接 | 熔纤、尾纤、终端盒 | 1 个 | 105 |  |  |  |
| 35 | 户外网线 |  | 1m | 4 |  |  |  |
| 36 | 线圈切割施工 |  | 1个 | 1000 |  |  |  |
| 37 | 八角悬臂电警杆制作安装 | h6.5m，八角直径 220-280-6mm 厚，臂 7m，八角直 径 90-180-4mm 厚。横臂焊滑槽，小头焊球机丝牙 | 1 | 8000 |  |  |  |
| 38 | 八角悬臂电警杆制作安装 | h6.5m,八角直径 240-300-6mm，臂 9m,八角直径90-180-4mm 厚。横臂焊滑槽，小头焊球机丝牙 | 1 | 9200 |  |  |  |
| 39 | 八角悬臂电警杆制作安装 | h6.5m 八角直径 260-320-8mm，臂 11m，八角直径 110-200-6mm 厚。横臂焊滑槽，小头焊球机丝牙 | 1 | 950 |  |  |  |
| 40 | 八角悬臂电警杆制作安装 | h6.5m，八角直径 260-320-8mm，臂 13m，八角直径 160-240-6mm 厚。横臂焊滑槽，小头焊球机丝牙 | 1 | 12650 |  |  |  |
| 41 | 八角悬臂电警杆制作安装 | h6.5m，八角直径 260-320-8mm，臂 15m，八角直径 180-260-6mm 厚。横臂焊滑槽，小头焊球机丝牙 | 1 | 16000 |  |  |  |
| 42 | 破路施工 | 草地破路施工及恢复 | 1m | 50 |  |  |  |
|  |  | 人行道破路施工及恢复 | 1m | 155 |  |  |  |
|  |  | 沥清路面破路施工及恢复 | 1m | 180 |  |  |  |
| 43 | 管井的疏通 |  | 1 | 200 |  |  |  |
|  | 小 计 |  |  |  | 30% |  |  |
| 综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：监控维修的人员及机械台班费用参照电缆拆除费、信号灯修理点工费用、倒计时器修理点工费用、查线修理点工费用价格。 所有的保质期按照质保及售后服务要求执行；监控设备硬件返厂维修按实际费用结算。

注：(1) 以上采购要求中提及的品牌或型号仅为参照品牌型号，供应商可以不低于参照品牌质量、性能的同等档次的其它品牌产品参与投标。其 他不低于参照品牌档次的产品，供应商须提供具有公信力的证明材料 (可以是手册、图纸、文字资料和数据等其他材料) ，并获得三分之二及以 上评委的认定。如未提供相关证明材料的，由此对最终评定结果所造成的影响和后果由供应商负全责。  中标后，中标人如需更换设备品牌，必须 征得甲方同意且保证与现有设备完全匹配。

(2) 投标报价表须包括下列内容：单项单价报价表表中所有报价含材料费及损耗、人工费、机械费等。表中空格内用阿拉伯数字填写,免收项 目填写“0”。

(3) 不按要求填写该表,或表格空缺的，或任意子项报价高于其相应最高限价的，视为未响应标书，作无效投标处理。

(4) 总价是指所列材料项目及人工费用的总和。

- (5) 维修电子警察所用的材料要与原来安装的品牌相匹配。

法定代表人或者授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（加盖公章）：

日期：    年   月    日

- 最终报价一览表

项目名称：丹徒区监控设施、交通信号灯、标志、标线设施维护项目（二次）

项目编号：JSZC-321112-LXDL-C2025-0025

| 标题 | 投标报价 |
| --- | --- |
| 项目总报价 | 大写：人民币 /年 小写¥： /年 大写：人民币 /两年 小写¥： /两年 |
| 其中：标线设施维修费用 | 综合单价¥ 元 大写人民币 元 |
| 其中：标志设施维修费用 | 综合单价¥ 元 大写人民币 元 |
| 其中：交通信号灯设施维修费用 | 综合单价¥ 元 大写人民币 元 |
| 其中：监控设施维修、监控设施维修辅材费用 | 综合单价¥ 元 大写人民币 元 |
| 服务期限 |  |
| 备注 | 费用最终按实结算 |

法定代表人或者授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（加盖公章）：

日期：    年   月    日

注：1、“苏采云”系统里报价一览表中的项目总报价为标志、标线设施维修费用+交通信号灯设施维修费用+监控设施维修、监控设施维修辅材费用的综合单价之和；2、评分以综合单价评分。3、所有报价均以人民币报价，报价包括满足上述项目的所有设备、人工、辅助材料、交通、住宿、运输、搬运、管理、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。磋商文件未列明，而投标人认为其他必需的费用也需列入报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交人没有填列的项目费用，并认为此项目的费用已包括在投标价格中。4、供应商必须据实填具此表，应与磋商响应文件的有关内容一致。5、最终分项报价根据最终磋商报价表按照分项报价（首轮）的价格同比例浮动。

- 五、其他部分

（一）中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的丹徒区监控设施、交通信号灯、标志、标线设施维护项目（二次）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1丹徒区监控设施、交通信号灯、标志、标线设施维护项目（二次），属于（其他未列明行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. 丹徒区监控设施、交通信号灯、标志、标线设施维护项目（二次），属于（其他未列明行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：                         日 期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.本声明函中“属于（中型企业、小型企业、微型企业）”的内容，必须且只能选择其中之一填写。

3.供应商应当根据采购文件中明确的所属行业，认真对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）提供声明函。 供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（二）按磋商文件要求投标人所能提供的其他文件

告供应商书

中标（成交）供应商：

恭喜贵单位成功中标（成交），为我市采购人提供优质产品及服务。为优化政府采购营商环境，发挥政府采购政策功能，缓解企业融资难题，我省已推出政府采购线上合同信用融资贷款业务，特此告知如下：

如您在中标（成交）后遇到资金困难，确有贷款意向，请及时与采购人沟通协调。在签订政府采购合同时，向采购人说明需要政府采购合同融资的意向，提醒采购人在“苏采云”系统中公示政府采购合同时勾选融资标识，随后贵单位可主动联系相关银行或相关银行也可能主动为您提供无抵押低息融资便利。具体业务流程可登录“江苏政府采购网—政采贷”栏目（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html）查看并办理。

如您需要帮助，请致电镇江市丹徒区财政局政府采购管理科。

镇江市丹徒区财政局