耙式搅淤船制造项目

招  标  文  件

项目编号：JSZC-320000-HYGS-G2025-0052

采   购  人 ：江苏省善后闸管理所

项 目 名 称 ：耙式搅淤船制造项目

采购代理机构：江苏省鸿源招标代理股份有限公司

日        期：二0二五年八月

目   录

第一章    招标文件

一、投标邀请……………………………………………………………3

二、投标人须知…………………………………………………………7

三、合同主要条款及通用条款…………………………………………21

四、施工技术规范、要求和工程量清单………………………………42

第二章    投标文件格式

一、投标函格式…………………………………………………………53

二、开标一览表…………………………………………………………55

三、报价明细表…………………………………………………………56

四、资质审查时投标人必须提供的资格证明文件……………………57

五、投标人认为有必要提供并说明的其它资料………………………58

六、示范格式……………………………………………………………59

- 第一章   招标文件

- 第一部分  投标邀请

受江苏省善后闸管理所的委托，江苏省鸿源招标代理股份有限公司就该单位耙式搅淤船制造项目进行公开招标，现邀请符合条件的投标人参加投标。

项目概况: 耙式搅淤船制造项目的潜在投标人应在淮安市清江浦区健康东路联通大厦14楼1404室（西边电梯）报名获取招标文件，并于2025年8月28日14点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

（一）项目编号：JSZC-320000-HYGS-G2025-0052

（二）项目名称：耙式搅淤船制造项目

（三）预算金额：148.00万元

（四）最高限价：148.00万元

（五）采购需求：耙式搅淤船制造项目

（六）合同履行期限：130日历天。

（七）本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目按照以下第 3 种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

1.本项目为专门面向中小企业采购的项目,投标人必须为中小微企业，不接受非中小型企业参与本项目投标。

2.本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

（1）本项目要求投标人以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

（2）本项目要求投标人进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

3.本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审，注:监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业。

4.本项目的特定资格要求：

（1）投标人针对本项目须作出承诺（如示范格式三、四、七）；

（2）资质要求：投标人应具备钢制船舶建造的能力(提供船厂评传报告或能说明投标人具备船舶建造能力的证明材料并加盖公章)。

（3）业绩要求：投标人自2020年1月1日（含）以来（以合同签订日期为准），承担过各类船舶建造业绩（证明材料需提供合同协议书等其他证明材料）；

（4）投标人需提供针对本项目整体工程贰年免费质保的承诺函（格式自拟）；

（5）投标人须提供针对本项目整体工程的技术要求告知书（格式见施工技术规范、要求和工程量清单）。

5.拒绝下述投标人参加本次采购活动：

（1）投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为本项目提供项目管理、发包人、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动。

（3）投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取采购文件

时间：2025年8月7日-2025年8月14日，每天上午9:00至11:30，下午13:30至17:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：淮安市清江浦区健康东路联通大厦14楼1404室（西边电梯）

方式：报名单位备注单位名称及所报项目名称，提供以下材料的扫描件：①营业执照复印件（加盖公章）、②授权委托书（法人代表签字或盖章，并加盖公章）、③法人代表及受托人身份证复印件（加盖公章），发送到邮箱：1808106025@qq.com。

联系人：汪港   电话：19975088374

售价：招标文件每套400元人民币（含报名费），现金支付，售后一概不退（投标人一旦交纳招标文件款，无论任何情况都不退还）。

注:如果投标人未按要求购买文本文件并留下详细联系方式，而导致代理公司无法通知招标文件的更正或修改的，其责任由投标人自行承担。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.投标文件提交截止时间及开标时间：2025年8月28日下午14：30。

2.投标文件接收地点：淮安市清江浦区健康东路联通大厦14楼1404室（西边电梯）。

3.标书邮寄（寄到）的截止时间为2025年8月28日14点30分。标书邮寄地址：淮安市清江浦区健康东路联通大厦14楼1404室，收件人：汪港，电话：19975088374。邮寄标书时（建议使用顺丰）投标人须自行与快递公司沟通、协调好寄达时间，未在截止时间前寄到的则视同投标人未按时递交投标文件。（线上开标，具体相关事宜将提前通知。）

五、公告期限

自本公告发布之日起五个工作日。

六、其他补充事宜：

履约保证金的缴纳和退还

1.缴纳：为保证合同的顺利执行，成交人在合同签订前须向采购人提交金额为成交总价5%的履约保证金。

（1）履约保证金必须是人民币。履约保证金应当以保函、网上银行、银行汇票（本票）、电汇、转账支票等方式提交并保证从投标单位基本账户转出。采购人收到履约保证金后，双方签订采购合同。

（2）质量保证金汇入单位：江苏省善后闸管理所，账号：10457 1010 4004 1885，

开户行：中国农业银行灌云支行。

2.退还：

在工程完工验收后，根据验收意见，按内部规定办理申请、审批手续后原途径无息退还履约保证金。

3.视情况，可以选择线上开标，具体相关事宜将提前通知。

4.招标人不组织踏勘现场和投标预备会，投标人可以自行踏勘现场。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：江苏省善后闸管理所

地    址：灌云县圩丰镇周庄村江苏省善后闸管理所

联系方式：冯晓轩　　           电话：17751851732

2.采购代理机构信息

名    称：江苏省鸿源招标代理股份有限公司

地　　址：淮安市清江浦区健康东路30号联通大厦14楼1404室

联系方式：戎楚晨、汪港　　 　  电话：15061218802、0517-83922988

3.项目联系方式

联系方式：戎楚晨、汪港          电话：15061218802、0517-83922988

- 第二部分  投标人须知

注:投标人应认真阅读招标文件中全部内容。如果投标人没有按照招标文件规定和要求提交投标文件及要求提供的全部资料，或者投标人不实质性响应招标文件要求的投标将被拒绝或作无效投标处理。

一、总  则

1.适用范围

本招标文件仅适用于本次投标邀请中所述项目的采购。

2.合格的投标人

2.1投标人必须符合第一部分投标邀请中投标人资质要求；

2.2凡有能力按照本招标文件规定的要求交付货物、工程和服务的投标单位均为合格的投标人。

3.投标费用

3.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，江苏省鸿源招标代理股份有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

二、招标文件

4.招标文件构成包括：

第一章   招标文件

第二章   投标文件格式

5.招标文件的澄清及答疑

5.1任何对招标文件要求进行澄清的投标人，均应在投标截止时间前十五日按投标邀请中的通讯地址，以书面形式（如信件、传真等）送达采购代理机构（在递送书面文件的同时请投标人将电子文档发送至代理公司信箱，1808106025@qq.com），采购代理机构对投标截止时间前十五日收到的任何澄清要求将以书面形式予以答复（邮寄或传真）。由于投标人所留联系方式有问题而导致采购代理机构无法通知的，其责任由投标人自行承担（逾期递交对招标文件要求进行澄清的采购代理机构将不予收理）。

5.2投标人对招标文件有质疑的必须在相关法律规定的时间内一次性提出。

6.招标文件的修改

6.1在投标截止时间十五日前，采购代理机构可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

6.2招标文件的修改将以书面形式（包括邮寄或传真），通知所有已发送投标确认函的投标人。由于投标人所留联系方式有问题而导致采购代理机构无法通知的，其责任由投标人自行承担。补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有投标人都具有约束力。

6.3投标人在收到补充通知后，应于一个工作日内正式书面回函采购代理机构。逾期不回的，采购代理机构视同投标人已收到补充通知。

6.4为使投标人编写投标文件有充分的时间对招标文件的修改部分进行分析、研究，采购代理机构有权酌情推迟投标截止时间和开标日期，并将此变更通知已发送投标确认函的投标人（由于投标人所留联系方式有问题而导致采购代理机构无法通知的其责任由投标人自行承担）。

三、投标文件的编制

7.投标文件的语言及计量单位

7.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用简体中文。

7.2除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的计量单位，均须采用国家法定计量单位。

8.投标文件构成

8.1投标人编写的投标文件应按招标文件第二章“投标文件格式”中的要求进行编写。

8.2投标人应将投标文件按顺序装订成册，并编制投标文件目录。

9.开标一览表

9.1投标人必须按照招标文件中提供的开标一览表的规定格式完整、清晰、正确填写,不得自行增减内容。

9.2开标一览表中不得填报有选择性报价方案，表中内容应与投标文件中的内容完全一致，如不一致的，以开标一览表内容为准。

9.3投标人可以另外准备一份开标一览表并密封随同投标文件一同递交（如果投标人未另外准备一份开标一览表，因唱标需要拆开投标文件正本而导致商业机密泄露的其责任由投标人自行承担）。

10.投标报价

10.1本次采购采用总承包方式，报价应包括招标文件所确定的招标范围的全部工作内容的价格体现，包括完成该项目施工工期、质量等级、工程量清单及所必须的附属工程、临时工程、施工设备、材料、劳务、管理、安装、维护、利润税金及政策性文件规定的各项应有的费用以及为完成本工程可能发生和投标人认为所需的一切费用。

10.2投标人整个施工过程中的各种材料价格上涨的市场风险及国家政策性调整费用均应计入报价，以后不做调整。

10.3本次项目不接受备选的投标方案或有选择的报价。

11.技术规格的响应（本项目不涉及）

11.1投标人应对招标文件中的技术要求逐项作出实质性响应，否则该投标将被拒绝。

12.服务承诺

12.1投标人作出的服务承诺应按不低于招标文件中基本服务要求的标准作出响应。

13.证明投标人资格的文件

13.1投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

13.2投标人除必须具有履行合同所必需的提供货物和服务的能力外，还必须具备相应的的财务、技术方面的能力；

13.3 投标人应填写并提交招标文件所附的“资格证明文件”。

14.投标保证金

本项目无需缴纳保证金。

15.采购代理服务费

| 招标代理服务收费标准 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 | 备注 |
| 30万元及以下 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 |  |
| 30万元-50万元（含） | 4500.00 | 4500.00 | 4500.00 |  |
| 50万元-100万元（含） | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 在4500.00元基础上，按差额定率分档累进比例计 |
| 100万元及以上 | 1.3% | 1.3% | 1.3% |  |
| 注：1.参考《关于印发<江苏省政府采购代理服务收费指导意见>的通知》（苏政采协〔2024〕20号）。 |  |  |  |  |
| 2.本合同约定，招标代理费用由中标人（成交人）支付。 |  |  |  |  |

16.投标有效期

16.1投标有效期为从开标之日起计算的六十天。投标有效期比规定短的将被视为非响应投标而予以拒绝。

16.2在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式如信件、传真或电报等。投标人可以拒绝接受采购代理机构的这种要求而放弃投标。同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17.投标文件份数和签署

17.1投标人应严格按照投标人须知第8.1条的要求，编制一式五份投标文件（包括一份正本和四份副本），每份投标文件右上角必须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。装订方式为左侧胶贴平本装订。

17.2投标文件的正本和所有的副本均须打印, 且投标文件格式中要求签字的字迹应清晰易于辨认并由投标人法定代表人或其委托代理人签字。除姓名签署外,投标文件的任何内容均不允许手写。委托代理人必须将以书面形式出具的“授权委托书”附在投标文件正本中。投标文件中签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则投标文件中签署授权委托书无效。

17.3除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，必须由投标人法定代表人或委托代理人签字。

四、投标文件的递交

18.投标文件的密封和标记

18.1投标人应将投标文件正本和所有副本密封，信封（箱）封口处应加盖骑缝章。

18.2信封（箱）封面注明投标项目名称、标书编号及“请勿在（开标时间）之前启封”的字样。

18.3信封（箱）上应写明投标人名称和地址以及邮政编码，以便如果投标文件被宣布为“迟到”投标时，能原封退回。

18.4如果信封未按第18.1—18.3条要求密封和加写标记，采购代理机构对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，采购代理机构将予以拒绝，并退回投标人。

- 投标截止日期

19.1采购代理机构收到投标文件的时间不得迟于投标邀请中规定的截止时间。

19.2采购代理机构可以按第6条规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20.迟交的投标文件

20.1采购代理机构将拒绝并原封退回在其规定的截止时间后收到的任何投标文件。

21.投标文件的修改和撤回

21.1投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购代理机构。

21.2投标人的修改文件应按第17条的规定进行编制和签署，并按第18条的规定进行密封、标记，同时还应加注“修改”字样。修改文件同样必须在投标截止时间前送达投标文件接收地点。

21.3在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

21.4在投标截止期至采购代理机构在招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22.投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理

22.1 如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的情况，除采购任务取消情形外，其招标文件经评委会认定没有歧视限制条款的情况下，并且是在采购人同意继续采用公开招标方式采购的情况下，采购代理机构将报告监管部门，据其批准按以下原则处理：

22.1.1 同意继续采用公开招标方式采购，采购代理机构将继续实施采购。其原招标文件中所有内容均不变。

22.1.2同意采取竞争性谈判方式采购，采购代理机构将继续实施采购。

22.1.3 监管部门不同意采购方式变更的，本次招标项目作废标处理，招标人将依法重新组织招标。

22.2 在评标期间，出现有效投标人不足三家情形的，比照前款规定执行。

22.3投标人若不同意继续采用公开招标方式的，应在规定的时间内书面向评委会说明，未在规定时间内提交书面说明的将被视为同意。

23.开标

23.1采购代理机构将在投标邀请中规定的时间和地点组织公开开标。采购人代表、投标人应委派代表准时参加，财政部门及有关部门可以视情况到现场监督开标活动。参加开标的代表须签名以证明其出席，否则将取消投标人的投标资格。

23.2按照第20条规定，迟交的投标文件将不予开封。

23.3开标时请投标人代表、监督人员或公证人员查验投标文件密封情况，确认无误后，采购代理机构当众拆封宣读每份投标文件中“开标一览表”的各项内容，以及采购代理机构认为合适的其他详细内容。

23.4采购代理机构将做开标记录，开标记录包括按第22.3条规定在唱标时宣读的全部内容。

23.5开标一览表内容与投标报价表内容不一致的，一律以开标一览表内容为准。

24.评标委员会

24.1 唱标结束后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

24.2 评委会由五人以上单数的行业专家组成。

24.3 评委会独立开展工作，负责审议所有投标文件，并推荐中标候选人。

24.4 评委会应对投标人的商业、技术秘密予以保密。

25.评标过程的保密

25.1开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授权建议等，均不得向任何投标人或与评标无关的其他人员透露。

25.2在评标过程中，如果投标人试图向采购代理机构和参与评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。

25.3 评标委员会名单在开标前确定，并在招标结果确定前保密。

26.对投标文件的初审

26.1开标后，采购代理机构将组织工作人员对以法定代表人参加投标的投标人是否按第二章投标文件的相关格式填写资格证明文件；对以委托代理人参加投标的投标人是否按第二章投标文件的相关格式填写授权委托书。

26.2开标后，采购代理机构将组织评委会对投标文件是否完整，有无计算上的错误，文件签署是否合格，投标文件是否大体编排有序且基本符合招标文件的要求。

26.3在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质响应了招标文件的要求。实质上响应的投标是指与招标文件要求的所有全部条款、条件和要求相符，没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，并且限制了合同中买方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大负偏离的认定必须经评标委员会三分之二以上（含）成员同意。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.4如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质上响应的投标。

26.5评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；

（2）当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在评委会认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价。

（3）如果投标人提供的折扣数与按折扣率为基准计算的折扣数不一致时，以折扣率计算为基准进行修正。

26.6评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.7评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

26.8投标文件有下列情形之一的，属于重大偏差，视为未能对招标文件作出实质性响应，应当作为无效投标予以否决：

（1）投标文件中的投标函未加盖投标人的公章；

（2）投标文件中的投标函未加盖企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）的；

（3）如投标函加盖企业法定代表人委托代理人印章（或签字）的，企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的；

（4）投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

（5）投标人名称或组织结构与报名时不一致的；

（6）投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价的；

（7）同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

（8）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的；

（9）明显不符合技术规范、技术标准的要求的；

（10）投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求的；

（11）投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的；

（12）不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；

（13）以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

26.9出现下列情形之一的，将予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；（经批准改变采购方式的除外）

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

27.投标文件的澄清

27.1在评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。但并非对每个投标人都作澄清要求。

27.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容必须由投标人法定代表人或委托代理人签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

27.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按第27.2条的规定做出澄清，将视为放弃该权利。

- 28.评标办法及评分细则

一、本项目采用综合评分法。评委会仅对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评委会将依据下列评标标准进行评标，本评标标准的总分为100分。按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列, 由评标委员会通过随机抽取的方式确定一个中标候选人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

三、具体标准：

| 评标细则加分条款 | 投标报价（40分） | 满足招标文件要求的投标人报价的最低价作为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）： 报价得分＝（评标基准价/报价）×40分 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 投标人类似工程经历（9分） | 投标人自2020年1月1日（含）以来（以合同签订日期为准），承担过各类船舶建造业绩（证明材料需提供合同协议书等其他证明材料），每提供一项得3分，最高得9分；未提供不得分。 |  |  |
|  | 项目管理机构（3分） | 投标人拟派的项目组成成员必须具有安全员。投标人拟投入能满足本项目施工组织管理需要的技术力量及人员配备情况，由评委打分(具体包括项目经理、项目技术负责人、各部门负责人等需具有工程师及以上职称，提供3人及以上得3分，最高得3分，以上人员必须是本企业在职员工，提供2025年1月份以来任意1个月投标人为其缴纳的社保证明（法定代表人无需提供）。 |  |  |
|  | 技术方案（40分） | 1 | 建造计划方案（6分） | 根据投标人所采用建造计划方案是否编制合理，是否完整、可行、切合实际情况等合理可行的得6分。一般得4分，无描述不得分。 |
|  |  | 2 | 质量保证措施（4分） | 根据投标人所采用施工质量保证措施合理的得4分，一般得2分，无描述不得分。 |
|  |  | 3 | 建造施工工艺（8分） | 根据投标人所采用的船体、轮机、电气、内装等施工工艺技术方案的科学性、合理性、成熟性、先进性合理的得8分，一般得6分，无描述不得分。 |
|  |  | 4 | 设计图放样（4分） | 根据投标人设计图放样是否完整、可行、切合实际情况等合理可行的得4分。一般得2分，无描述不得分。 |
|  |  | 5 | 建造船舶进度计划（3分） | 投标人对主要设备采购进度、船舶建造进度计划安排的合理得的3分，一般得2分，无描述不得分。 |
|  |  | 6 | 确保工期的技术组织措施（2分） | 根据投标人针对影响工期的各种主要因素提出的应对措施合理可行的得2分，一般得1分，无描述不得分。 |
|  |  | 7 | 建造船舶施工安全保障措施（3分） | 根据投标投标人提供的的安全保障措施、安保体系和制度的健全性、有效性科学合理的得3分，一般得2分，无描述不得分。 |
|  |  | 8 | 建造船舶文明施工和环境保护措施（3分） | 根据投标人提供的船舶文明施工和环境保护措施的合理性、可行性科学合理的得3分，一般得2分，无描述不得分。 |
|  |  | 9 | 船舶的下水、转运等方案（5分） | 根据投标人所采用方案是否编制合理，是否完整、可行、切合实际情况等合理可行的得5分。一般得2分，无描述不得分。 |
|  |  | 10 | 后期培训、协助使用等措施（2分） | 根据投标人提供的服务措施的合理性、可行性科学合理的得2分，一般得1分，无描述不得分。 |
|  | 企业综合实力（8分） | 2 | 投标人提供经中国船级社CCS认可的钢质板材焊接工艺认可试验报告，具有DH36钢板的得2分。否则不得分。 |  |
|  |  | 3 | 投标人具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书每提供一个得1分，满分3分。 |  |
|  |  | 3 | 投标人具有省级及以上船舶主管部门颁发的船舶设计资格证明文件的得1.5分，有省市船舶(钢质船舶)建造适检条件评估报告的得1.5分，没有不得分。 |  |

注：凡与资格审查、评标评分有关的资料，投标人必须将相关证明材料等原件的彩色扫描件（或复印件）放至投标文件（扫描件须清晰、可辨），否则不予计分。

六、定标及签约

29、定标

29.1评委会按第25条规定对实质上响应招标文件要求的投标人进行综合评审，最终按综合评审得分由高到低的顺序推荐出中标候选人。投标人对采购过程和中标结果有质疑的必须在相关法律规定的时间内一次性提出。

29.2评标结束后，将由项目招投标领导小组（由采购人、出资方、纪检、监督等部门领导组成）共同对评委会推荐的中标候选人进行最终审查，最终审查包括对投标人资质、信誉以及项目招投标领导小组认为有必要了解的其他问题。

29.3最终审查的方式可以为:对中标候选人进行询问或对中标候选人进行实地考察。

29.4接受最终审查的中标候选人，必须如实回答询问或接受考察，并提供所需的相关资料。

29.5项目招标领导小组根据最终审查结果，确定中标人。

29.6中标候选人在公示期间或中标人在合同签订前，如经查实从参加该中标项目之日起计算所参加的政府采购活动前三年内，在经营活动中有行贿犯罪记录的，采购人将取消其中标资格。

30.质疑处理

30.1 投标人认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。非书面形式、七个工作日之外以及匿名的质疑将不予受理。

30.2 投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人列入失信行为或不良行为记录名单，依法进行相应的行政处罚。

30.3 质疑必须由投标人的法定代表人或授权代表[投标文件中所确定的，如递交质疑者不是投标文件中确定的授权代表，须由投标人另行出具授权（授权中必须载明具体权限和事项）]以送达或邮寄的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购人有权不予受理。

30.4 质疑函应当包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购人不予受理。

（1）质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

（2）具体的质疑事项及事实根据（具体条款）；

（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（4）提起质疑的日期；

（5）质疑函应当署名: 应当由法定代表人签字并加盖单位公章。

30.5 采购人收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人将告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人有权不予受理。

30.6对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人将在七个工作日内以书面形式作出答复。

31.货物和服务的减少

31.1采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

32.采购代理机构接受和拒绝任何或所有投标的权利

32.1采购代理机构保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权力，对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务将这样做的理由通知受影响的投标人。

33.中标通知书

33.1采购代理机构在投标有效期期满之前，将以书面形式通知中标人，并确认其投标已被接受。

33.2中标人在接到采购代理机构通知后五个工作日内必须到采购代理机构领取中标通知书并办理相关交费手续，逾期未办理作自动放弃处理。

33.3中标通知书将是合同的一个组成部分。

34.签订合同

34.1采购人与中标人应在中标通知书发出之日起15日内签订政府采购合同，采购合同经采购代理机构见证后方可生效。招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等均为签订合同依据。

34.2中标人自中标通知书发出之日起15日内无正当理由不与采购人签订合同并经采购代理机构见证的，将按财政部第87号令相关规定进行处理。

35.履约保证金

35.1为保证合同的顺利执行，中标人必须在领取中标通知书之前，向采购人提交金额为中标总价5%的履约保证金。

35.2履约保证金的有效期为工程验收合格后28天。履约保证金应在有效期满后3天内退还给中标人,不计利息。

35.3如果中标人没有按照32条或33条的规定去做，采购人将有充分理由取消该授标。在此情况下招标人可将标授予下一个中标候选人，由此产生的费用由上一个中标候选人承担，并赔偿由此招标人造成的损失或重新招标。

36.政府采购政策功能落实

36.1小微型企业价格扣除

36.1.1对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策给予小微企业报价10%的扣除，用扣除后的价格参与评审：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

36.1.2在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

36.2联合体及分包

36.2.1以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

36.2.2享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

36.2.3接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人应当对联合体或者大中型企业的报价给予1%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

36.2.4组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

36.3小微型企业

（1）投标人须按照招标文件的要求提供相应的《企业声明函》，详见招标文件第二章第六部分示范格式。

（2）企业标准请参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）文件规定自行填写。

36.4残疾人福利单位

（1）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，详见招标文件第二章第六部分示范格式。

（2）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

36.5监狱和戒毒企业

（1）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（复印件加盖出具单位公章）。

（2）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

- 第三部分  合同条款及格式

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标投标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将纳入本项目招标文件要求、投标文件承诺、双方协调内容。

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：江苏省淮沭新河管理处（江苏省善后闸管理所）

承包人（全称）：                                               

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就耙式搅淤船制造施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：耙式搅淤船制造 。

2.工程地点：灌云县圩丰镇周庄村江苏省善后闸管理所 。

3.资金来源：省级水利工程维修资金           。

4.工程内容：耙式搅淤船制造

5.工程承包范围：

具体项目和内容详见工程量清单。发包人保留磋商后根据工程实际情况进行调整的权利。

二、合同工期

计划开工日期：2025  年   月   日。

计划竣工日期：2025  年     月     日。

工期总日历天数：   天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）       (¥        元)；

其中：

（1）安全文明施工费：含在报价中

人民币（大写）               (¥          元)；

- 合同价格形式：固定单价合同           。

- 四、合同价款的支付

1. 预付款

预付款  支付 。支付预付款的，合同生效后，甲方在收到乙方提供的同等金额的预付款担保（应当符合国家有关现行规定）和开具的注明应付预付款金额的财务收据正本一份并经审核无误后 28 日内，向乙方支付签约合同价(不含暂列金和暂估价)的  20  %作为预付款。

2. 交货款、验收款、结清款

交货款、验收款、结清款支付约定：

①合同签订生效后，甲方向乙方支付合同总价20%的预付款；

②后期按进度支付。

五、履约保证金

1、缴纳：为保证合同的顺利执行，成交人在合同签订前须向采购人提交金额为成交总价5%的履约保证金。

（1）履约保证金必须是人民币。履约保证金应当以保函、网上银行、银行汇票（本票）、电汇、转账支票等方式提交并保证从投标单位基本账户转出。采购人收到履约保证金后，双方签订采购合同。

（2）汇入单位：江苏省善后闸管理所 ，账号：10457 1010 4004 1885，

开户行：中国农业银行灌云支行 。

2、退还：

在工程完工验收后，根据验收意见，按内部规定办理申请、审批手续后原途径退还履约保证金。

- 六.监造及交货前检验

- 6.1监造

6.1.1甲方对合同设备：实行监造。

6.1.2监造的范围为：             。

6.1.3 乙方向甲方送达监造事项通知的时间另有约定：            。

6.2交货前检验

甲方 参与 交货前检验。

七.包装、标记、运输和交付

7.1包装

7.1.1包装物的处理：  /  。

7.2标记

7.2.1标记的另有约定：  /  。

7.2.2超大超重件的约定：  / 。

7.3 运输

7.3.1运输的特殊约定：乙方须保证全部船舶安全无损的交付至甲方指定地点（车轴河闸管理范围内），因此所产生的全部费用由乙方承担。

7.4交付

7.4.1 乙方应按本合同条款第 8.4 款签署合同设备验收证书后将合同设备交付给甲方。

7.4.2乙方提供的本项目采购设备运输到项目现场指定位置后，无论卸货承担方是安装单位还是乙方，大型设备卸货均由乙方提供卸货安全操作指导书，由监理工程师审核卸货方完整的卸货实施方案后执行。乙方承担卸货的，甲方应当向乙方提供相应的现场卸货便利条件。

约定的卸货承担方： 甲方指定地点 。

分批交付及进度表计划要求：  执行甲方要求  。

设备散件运输需现场拼装的，有关事项约定： 执行甲方要求 。

7.4.3乙方技术资料因乙方存在短缺和（或）损坏以及甲方丢失和（或）损坏时，乙方向甲方补齐的费用约定：  由乙方承担全部费用  。

八.开箱检验、安装、调试、考核、验收

8.1开箱检验

8.1.1 合同设备   进行   开箱检验。

8.1.2 合同设备的开箱检验应在 工程现场或第三方地点 进行。

8.1.3 合同设备不在交付时开箱检验的，增加甲方承担风险的约定： 由乙方承担 。

8.2安装、调试

8.2.1 开箱检验完成后，双方应对合同设备进行安装、调试，以使其具备考核的状态。安装、调试应按照下 （1） 方式进行：

（1）乙方按照合同约定完成合同设备的安装、调试工作；

（2）甲方或甲方安排第三方负责合同设备的安装、调试工作，乙方提供技术服务。在安装、调试过程中，如由于甲方或甲方安排的第三方未按照乙方现场服务人员的指导导致安装、调试不成功和（或）出现合同设备损坏，甲方应自行承担责任。如在甲方或甲方安排的第三方按照乙方现场服务人员的指导进行安装、调试的情况下出现安装、调试不成功和（或）造成合同设备损坏的情况，乙方应承担责任。

8.2.2 安装、调试中合同设备运行需要的用水、用电、其他动力和原材料（如需要）等均由安装单位承担。

8.3考核

8.3.1 安装、调试完成后，双方应对合同设备进行考核，考核中合同设备运行需要的用水、用电由甲方承担，其他动力和原材料（如需要）等均由安装单位承担。

8.3.3 由于乙方原因未能达到技术性能考核指标时，为乙方进行考核的机会不超过三次。如果由于乙方原因，三次考核均未能达到合同约定的技术性能考核指标，则买卖双方应就合同的后续履行进行协商，协商不成的，甲方有权解除合同。但如合同中约定了或双方在考核中另行达成了合同设备的最低技术性能考核指标，且合同设备达到了最低技术性能考核指标的，视为合同设备已达到技术性能考核指标，甲方无权解除合同，且应接受合同设备，但乙方应按          进行减价或向甲方支付补偿金。

8.4验收

（1）合同工程完工验收和（或）甲方对合同设备（包含应向甲方提供的设备、装置、备品、备件、易损易耗件、配套使用的软件或其他辅助电子应用程序及技术资料，和交货期内各种服务）接收、验收证书签署（颁发）的有关建设管理：交接船签字前，船舶必须符合合同规定，完成船舶各种试验，各项性能应达到技术要求；完成包括：各种备品、工属具、证书、资料等均已办妥；交船时，船舶应处于彻底清洁状态，各舱室、外壁处于最佳状态；机电设备性能处于良好状态；并确保全船所有机械设备、管路和舱柜清洁、防锈，直到甲方认为可安全使用为止。

（2）竣工验收事项：

交接船文件：(1)船舶承建完工证明书；(2)船舶检验证书薄正本一份，副本二份；(3)按规定必须取得的船用产品检验证书；(4)船舶吨位证书；(5)船舶载重线证书；(6)船舶防止油污染证书；(7)航海设备校正证书及罗经偏差表；(8)船舶适航证书；(9)交接船协议书；(10)两套以上所有产品生产厂的维护、操作说明书、备件手册；（11）信息化系统验收合格报告（证明） 。

九. 技术服务

9.1 乙方技术人员的交通、食宿费用由  乙方   承担。

十. 质量保证期

10.1 合同设备整体质量保证期为   24   个月。

十一. 质保期服务

11.1 乙方应在收到甲方通知后 24 小时内做出响应，如需乙方到合同设备现场，乙方应在收到甲方通知后 24 小时内到达。

11.2乙方在施工现场进行质保期服务的情况进行记录的约定： 按通用条款执行 。

十二. 保证

12.1乙方保证合同设备符合合同约定的规格、标准、技术性能考核指标等，能够安全和稳定地运行，且合同设备（包括全部部件）全新、完整、未使用过，除非专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定： / 。

12.2 备品备件范围为：质保期内乙方定期免费维保并有偿更换配件（配件价格由甲方及乙方共同均价决定）。

十三. 知识产权

13.1 另有约定：  /  。

13.2 另有约定：  /  。

十四. 违约责任

乙方迟延交付违约金计算方法：本合同船舶的实际交船日期如因乙方的原因比合同规定的交船日期延迟不超过7天（含）时，合同价格保持不变。当发生迟交船超过7天起，从该日起，每迟一周扣除合同价款的0.5％。超过五周，甲方有权拒绝接船或另行商定交船日期并至少减少合同价的5％。如甲方拒绝接船，则乙方应将合同价款的本金连同银行同期贷款利息在1个月内一并返回给甲方外，还应赔偿由此给甲方造成的经济损失。

十五. 合同的解除

约定：乙方延迟交付超过1个月的或船舶质量、功能达不到甲方要求的，甲方有权单方解除合同。如对甲方造成损失的，甲方有权追偿，并拒绝支付工程款。

十六. 争议的解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方可通过友好协商解决。友好协商解决不成的，可在专用合同条款中约定下列   （1）   种方式解决：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

十七. 其他约定

17.1 监造与验收

1.本船所有的材料和设备由乙方负责按照设计图纸要求采购或自制，但主要材料和设备的技术谈判和验收必须有甲方代表和设计单位参与，主要采购和自制的设备应取得船用产品证书。

2.乙方由于材料、设备、备件、供应品订货困难等原因影响承建进度时，须征得甲方同意后，应采用符合船检要求的代用品。涉及船舶性能及船检规范的，还应征得船检及设计部门的同意。

3.本合同签署生效后，甲方将派代表驻厂进行监造，乙方应向甲方驻厂人员提供工作及生活上的方便。

4.船舶开工前，乙方应向甲方驻厂代表提供三份工程进度表，一套主要施工图纸。

5.甲方驻厂代表在监造中提出的问题，乙方应在五天内给予书面答复。

6.所有法定检验项目，乙方必须提前七天通知甲方驻厂代表，检验项目应具有完整性，其它一般项目，提前二天通知甲方驻厂代表。

7.对于任何一处内装修封闭前，必须经甲方驻厂代表检查其内部情况并进行现场记录认可，否则，甲方驻厂代表有权要求拆开检查。

8.本船承建过程中，如发生项目变更，实际施工和设计图纸不符时，必须征得甲方驻厂代表同意并出具联系单，乙方负责施工，并将修改后的图纸及时送设计单位。

9.试验和试航

9.1系泊试验前15天，乙方提出“试车试航大纲”送船检部门及甲方认可。系泊试验和试航均按认可的“试车试航大纲”进行。

9.2乙方应在10天前以书面形式通知甲方关于本船的试航时间，在7天前以书面形式将确定的时间通知甲方。甲方可派员参加试航。

9.3试航由乙方组织进行，费用由乙方承担。交船时，仍存留于本船舶上未使用的燃油和润滑油、油脂等按市场购买价格折价给甲方。

17.2 质量保证

1.本船承建质量应符合本合同所确定的国家有关船舶承建的规范、规则及乙方在报价标书中所承诺的有关标准、规范和质量保证体系。

2.缺陷的责任及范围

自双方签署本船《交接船协议书》之日起贰年内为本船保修期，在此期间凡属乙方施工、工艺以及材料、设备质量而引起的缺陷、故障和损坏，由乙方负责免费修理或更换。凡属甲方操作或保养使用不当造成的损坏、故障和缺陷以及易损件的正常磨损，由乙方负责修复，甲方承担费用。

17.3 缺陷的处理

1.甲方在保修期内发现属于保修范围内的任何缺陷将及时通知乙方，乙方应派员在第一时间抵达现场，抵达时间为4小时内，属配套设备厂家的项目由乙方负责督促其按有关服务计划如期到达；若乙方在接到甲方的通知后未能及时到场服务，甲方为保证船舶安全营运的需要，有权另行组织修理，所发生的修理费用在该质量保证金中抵扣。如质量保证金不够，则乙方还需向甲方支付修理费的不足部分。

2.乙方在贰年质保期满后，将免费负责将船进行上排检查。

17.4 合同的变更及修改

1.本合同生效后，合同双方都要严格遵守执行，如合同双方任何一方提出解除、停止执行合同，因此而给对方造成的经济损失由提出方负责赔偿。

2.在本合同签约后的施工过程中，任何一方修改变更本合同内容，须经双方认可并签订变更的补充协议，该协议为本合同的不可分割部分。修改变更引起合同交船期的变更、价格的调整及其它问题均以双方签署的补充协议为准。其中价格的调整幅度按实计。

3.本船设计、承建所遵循的规范、规程、规则、标准等文件，如在本合同签约后出现修改并要求本船遵守时，由此修改而引起的费用增减、交船期的变更，合同双方另行协商解决。

4.外购设备的备品备件、工具等，乙方应按船检规定及设备制造厂标准及随机备件清单在交船时交给甲方，如有欠交部分，应征得甲方同意，在双方议定的日期限内补充或作减账处理。

5.当发生下述情况时，船舶的价格应作调整。这种调整应视为一方对另一方的经济补偿而不作为罚款处理。

6.如果产品与甲方提出的质量要求和技术规格存在差异，则乙方应按下述方法进行补偿：

(1)应用符合要求的新品更换有缺陷的部件；

(2)依照损坏程度、低劣程度以及甲方所受的损失，经双方商定以降价格方法进行。

17.5 不可抗力事件

1.如遇战争、地震、台风以及全国性的超过10个工作日以上的罢工及其他的不可抗力情况，合同条款应按实际情况予以修正。

2.乙方应在不可抗力事件发生后七天内书面通知甲方，并在十天内向甲方提交当地主管部门的有关证明。甲方在收到乙方通知及当地主管部门的证明后七天内应与乙方友好协商，相应推迟交船期。如在上述期限内没有答复，则视为甲方同意乙方的意见，当不可抗力事件停止时，乙方应以同样方式通知甲方。

17.6 合同纠纷的解决

1.合同双方在执行本合同时发生的一切争议，都应通过友好协商解决，如协商不成，双方同意将本合同引起的争议提交甲方所在地仲裁委员会仲裁解决，仲裁为终局。

2.如对本船的承建、机械设备或有关本船的材料或工艺质量引起争议或意见分歧，应该通过双方协商将争议提交法定检验部门裁决，该结论是最终的，对双方均有约束力。

17.7 保险、安全责任、分包与转包

1.保险

在本船的承建过程中，乙方负责办理船舶承建保险。

2.安全责任

在承建期内，如发生人生伤亡事故和船机损坏事故，一切责任由乙方负责。

3.转让

未经另一方同意，任何一方不得将本合同转让给他人。

4.分包

本工程不允许分包。

十八、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

十九、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

4.发包人有权调整工程量，承包人不得以此理由索赔。

二十、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

二十一、签订时间

本合同于      年      月       日签订。

二十二、签订地点

本合同在 江苏省善后闸管理所 签订。

二十三、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

二十四、合同生效

本合同自                 生效。

二十五、合同份数

本合同一式     份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

发包人：         (公章)                承包人：        (公章)

法定代表人或其委托代理人：             法定代表人或其委托代理人：

（签字）                               （签字）

组织机构代码：                         组织机构代码：

地  址：                             地  址：

邮政编码：                 邮政编码：     

法定代表人：                         法定代表人：                 

委托代理人：                       委托代理人：               

电  话：                           电  话：     

传  真：               传  真：                     

电子信箱：                             电子信箱：      

开户银行：                           开户银行：

账  号：                               账  号：

第二部分 通用合同条款

通用合同条款直接引用住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）第二部分“通用合同条款”。

附件

协议书附件：

附件1：承包人承揽工程项目一览表

专用合同条款附件：

附件2：发包人供应材料设备一览表

附件3：工程质量保修书

附件4：主要建设工程文件目录

附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件6：承包人主要施工管理人员表

附件7：分包人主要施工管理人员表

附件8：履约担保格式

附件9：预付款担保格式

附件10：支付担保格式

附件11：暂估价一览表

附件12：建设工程廉政责任书

附件13：建设工程承发包安全管理协议

附件14：安全施工与文明现场协议书

注：除附件1、附件2、附件3、附件12、附件13、附件14本专用合同条款提供外，其它附件直接引用住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）第三部分“专用合同条款”附件。

合同附件3：

工 程 质 量 保 修 书

发包人（全称）：    江苏省善后闸管理所

承包人（全称）：

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋水利水电质量保修办法》，经协商一致，对 耙式搅淤船制造 （工程名称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

质量保修范围包括道路工程。具体保修的内容，双方约定为：    按施工合同、工程量清单、工程变更签证、承包人施工的所有工程内容。

二、质量保修期

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下:

1、基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体工程质保期:以设计合理使用年限为准；

2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为五年；

3、装修工程为贰年；

4、电气管线、给排水管道、设备安装为贰年；

5、供热与供冷系统，为贰个采暖期、供冷期；

6、道路、水泥地坪等为贰年；

7、绿化、苗木等免费养护期为贰年；

8、其他项目保修期限约定如下: 按国家规定。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、质量保修责任

1、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后 7 天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。

2、发生须紧急抢修事故的，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。

3、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

4、质量保修完成后，由发包人组织验收。

四、质量保修费用

1、保修费用：本工程约定的工程质量保修金为结算总价款的 3 %。在保修期结束前，须由总监、承包人项目经理和发包人代表进行一次全面检查，任何缺陷必须由承包人负责修理或更换，发包人负责监督检查并达到施工合同质量等级。在修复之后，承包人应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告发包人。

2、保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

五、其他

双方约定的其他工程质量保修事项： 属于保修范围、内容的项目，发包人可视情况要求承包人在接到保修通知后（以电话通知为主）保证在二十四小时内派人到场保修，小问题当天修完，大问题五天内修完，承包人不在二十四小时内派人保修的，发包人可以直接委托他人修缮，修缮费用按相关现行江苏省计价表的两倍计算从承包人的质保金中支出    。

本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（公章）：                         承包人（公章）：

法定代表人（签字）：                     法定代表人（签字）：

年    月   日                      年   月   日

合同附件4：

建设工程廉政责任书

发包人（全称）：    江苏省善后闸管理所

承包人（全称）：

在 耙式搅淤船制造 （工程名称）建设过程中，为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。

一、双方的责任

1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

1.2严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。

1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。

1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、发包人责任

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.2不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

2.3不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

2.4不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

2.5不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。

三、承包人责任

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：

3.1不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

四、违约责任

4.1发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.2承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.3本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

五、责任书有效期

本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

六、责任书份数

本责任书一式  份，发包人承包人各执  份，具有同等效力。

发包人（公章）：                          承包人（公章）：

法定代表人（签字）：                      法定代表人（签字）：

年    月   日                      年   月   日

合同附件5：

建设工程承发包安全管理协议

发包人：   江苏省善后闸管理所                  （以下简称甲方）

承包人：                                       （以下简称乙方）

甲方将本工程项目发包给乙方施工，为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，根据《江苏省工程安全管理暂行规定》和国家有关法规，明确双方的安全生产责任，确保施工安全，双方在签订建筑安装工程合同的同时，签订本协议。

一、承包施工项目

工程项目名称： 耙式搅淤船制造

工程地址：      江苏省善后闸管理所

二、工程项目施工期限

按照甲乙双方合同协议书

三、协议内容

1、乙方必须认真贯彻国家、江苏省和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策、严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。

2、乙方应有安全管理组织体制，包括抓安全生产的领导，各级专职和兼职的安全干部，应有各工种的安全操作规程，特种作业人员的验证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期定期安全检查制度，安全教育制度等。

3、乙方在施工前要认真勘察现场，进场后首先必须做好施工现场围护，防止闲杂人员进入施工现场，发生安全事故。

4、工程项目由乙方按要求自行编实施性制施工组织设计，并制定有针对性的安全技术措施计划、严格按施工组织设计和有关安全要求施工。乙方应落实本工程安全生产的管理体系，管理体系中的人员名单上报发包人备案，以便监督管理。工地安全员必须持证上岗。

5、甲方双方的有关领导必须认真对我方职工进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制观念，提高职工的安全生产思想意识和自我保护的能力，督促职工自觉遵守安全生产纪律、制度和法规。

6、施工前由发包人对乙方的管理、施工人员进行安全生产进场教育，介绍有关安全生产管理制度、规定和要求，乙方应组织召开管理、施工人员安全生产教育会议，并通知发包人委托有关人员出席会议，介绍施工中有关安全、防火等规章制度及要求；乙方必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。

7、根据工程项目内容、特点，甲乙双方应做好安全技术交底，并有交底的书面材料，交底材料一式二份，由甲乙双方各执一份。

8、施工期间，乙方指派      同志负责本工程项目的有关安全、防火工作；甲方指派          同志负责联系、检查督促乙方执行有关安全、防火规定。甲乙双方应经常联系，相互协助检查和处理工程施工有关的安全、防火工作，共同预防事故发生。

9、乙方在施工期间必须严格执行和遵守安全生产、防火管理的各项规定，接收甲方的督促、检查和指导。甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务，对于查出的隐患，乙方必须限期整改，并书面报甲方。

10、在生产操作过程中的个人防护用品，由各方自理，甲乙双方都应督促施工现场人员自觉穿戴好防护用品。

11、乙方人员对不同施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真检查，发现隐患立即停止施工，并由有关单位落实整改后方准施工。一经施工，就表示乙方确认施工场所、作业环境、设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态。乙方对施工过程中由于上述因素不良而导致的事故后果负全部责任。

12、乙方在施工期间所使用的各种设备以及工具等均应由乙方自备。如甲乙双方必须相互借用或租赁，应由双方有关人员办理借用或租赁手续，制订有关安全使用和管理制度。借出方应保证借出的设备和工具完好并符合安全要求，借入方必须进行检查，并做好书面记录。借入方一经接收，设备和工具的保管、维修应由借入使用方负责，并严格执行安全操作规程。在使用过程中，由于设备、工具因素或操作不当而造成伤亡事故，由借入使用方负责。

13、乙方的人员对施工的现场脚手架、各类安全防护设施、安全标志和警告牌，不得擅自拆除、更动。如确实需要拆除更动的，必须经甲方和乙方指派的安全管理人员的同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。如擅自拆除所造成的后果，由乙方人员及其单位负责。

14、特种作业必须执行《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训考核合格后持证上岗、并按规定定期验证；中、小型机械的操作人员必须按规定做到“定机定人”和有证操作；起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定，严禁违章、无证操作；严禁不懂电器、机械的人擅自操作使用电器、机械设备。

15、乙方必须严格执行各类防火防爆制度，易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪作他用。电焊、气割作业应按规定办理动火审批手续，严格遵守“十不烧”规定，严禁使用电炉。冬季施工必须采用明火加热的防冻措施时，应取得防火主管人员同意，落实防火，防中毒措施，并指派专人值班。

16、乙方需用甲方提供的电气设备，在使用前应先进行检测，并做好检测记录，如不符合安全规定的应及时整改，整改合格后方准使用，违反本规定或不经甲方许可，擅自乱拉电气线路造成后果的均由肇事者单位负责。乙方配电系统必须有专人24小时值班，工地生活区内严禁乱拉乱接电线，严禁使用电炉、电饭煲、电饭锅、电取暖器等，防止漏电触电事故发生。

17、乙方在施工中，应注意地下管线及高压架空线路的保护。甲方对地下管线和障碍物应详细交底，乙方应贯彻交底要求，如遇有情况，应及时向甲方和有关部门联系，采取保护措施。

18、贯彻谁施工谁负责安全的原则。乙方在施工过程中发生的人身伤亡、火警、火灾等一切事故，均由乙方自己负责，与甲方无关。乙方人员在施工期间造成伤亡、火警、火灾、机械等重大事故，乙方应协力进行紧急抢救伤员和保护现场，按国务院及江苏省有关事故报告规定，在事故发生后的二十四小时内及时报告各自的上级主管部门及市、区劳动保护监察部门等有关机构。事故的损失和善后处理费用，由责任方承担。

19、本协议作为施工合同的附件，经施工合同甲乙双方签字、盖章有效。

20、本协议同工程合同正本同日生效，甲、乙双方必须严格执行，由于违反本协议而造成伤亡事故，由违约方承担一切责任。

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

法定代表人（签章）：                   法定代表人（签章）：

代      表（签字）                     代     表（签字）

年  月   日　　　　               年   月   日

合同附件6：

安全施工与文明现场协议书

发包人（全称）： 江苏省善后闸管理所                 （以下简称甲方）

承包人（全称）：                                    （以下简称乙方）

根据有关法律法规及省市有关文件精神，结合本工程的施工特点及本工程安全施工与文明现场的要求，双方签订本安全施工与文明现场协议。本协议作为甲乙双方承发包合同的附件。

一、工程概况：见甲乙双方承发包合同。

二、安全生产目标：安全生产无事故。

三、甲方职责：

1、甲方按国家有关规定检查、指导乙方的安全施工及文明现场管理工作。

2、协调各施工单位之间的交叉关系、施工场地布置等。

四、乙方职责：

1、工程项目经理为安全文明生产责任人，并建立安全文明生产管理小组。

2、结合本工程实际情况及相关规定，具体制定并在施工中认真执行安全文明生产条列及实施细则。内容须包括以下方面；

2.1施工现场安全防护工作要按有关规定落实到位；

2.2对职工进行安全文明教育；

2.3严格遵守安全生产纪律及各项规定；

2.4做好场容场貌工作包括工地围挡、道路场地、材料堆放、五牌一图等；

2.5保持工地卫生状况（职工宿舍、食堂、办公室、厕所、楼地面等）良好；做好防疫工作；

2.6做好爱民便民及其他工作；

2.7做好与相关部门及相关施工单位的协调与配合；

2.8有关法律、法规、文件要求的其他工作。

3、指定专人配合乙方单位做好安全施工日志。

五、如乙方违反相关安全生产规范及本协议的规定进行违章作业，甲方将视该行为为乙方的部分违约。甲方有权要求乙方立即进行整改（必要时甲方有权要求乙方停工进行整改）同时要求乙方承担一定数额的违约金（从工程进度款中直接扣除），具体如下：

1、一般性违章作业每发生一次其违约金不少于100元人民币。

2、重大违章作业并造成一定后果，每发生一次其违约金不少于1000元人民币。

六、因本工程在具体实施过程中存在大量的协调和配合工作。为确保工程高效、顺利地进行，乙方承诺：

1、乙方及其下属人员在与其他部门、单位、个人或在乙方内部之间发生矛盾时，都必须采取友好协商的形式予以决定。

2、乙方确保在本工程范围内乙方的任何人员不以任何理由出现任何暴力行为。

3、如乙方有违反上述约定的行为，甲方将视该行为为乙方的部分违约金。甲方有权要求乙方将当事人清退出施工现场，同时要求乙方承担每发生一次不少于2000元人民币（当事人10人以下）或5000元人民币（当事人10人以上）的违约金，该违约金将直接从工程进度款中扣除。

七、在乙方工程范围内出现任何安全事故均由乙方负责处理，同时本协议不免除乙方造成不良后果所应承担的法律责任及其它责任。

八、本协议经签字盖章后生效。

九、本协议书作为施工合同附件，由施工合同甲方乙方共同签署。

甲方：（盖章）                                  乙方：（盖章）

法定代表人：                                   法定代表人：

（或委托代表人）：                             （或委托代表人）：

经办人：                                       经办人：

年   月   日                            年    月    日

- 第四部分  施工技术规范、要求和工程量清单

一、服务内容

1、耙式搅淤船制造。

二、服务时间要求

1、服务期限：签订合同后130个日历天内完成。具体安排按照甲方要求时间内完成。

2、付款方式：按进度支付，项目结束并通过完工验收合格后，承包人须按结算价的3%缴纳质量保证金（不接受保（证）函、担保等）至指定账户，收到质量保证金后，根据最终结算价款全额支付工程款给承包人。

质量保证金汇入单位：江苏省善后闸管理所，账号：10457 1010 4004 1885，

开户行：中国农业银行灌云支行。

质量保证金退还：自双方签署本船《交接船协议书》之日为质量保证期开始之日。本船保修期贰年期满后，售后服务良好，无质量和服务问题退还质量保证金（无息）。

3、付款时成交投标人须提供正规全额税务发票。

三、采购项目技术要求

1、本工程采用的技术规范按国家现行规范及工程量清单要求执行。

2、施工工艺及主要原材料的技术质量要求

（1）要求尽可能采用新的成熟的施工工艺，确保工程质量。

（2）妥善处理好污水、污染等，确保施工现场的整洁。

（3）不得影响四周建筑物的安全。

3、工程量清单。

耙式搅淤船制造工程量清单

| 序号 | 名称及规格 |  | 型号或图号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 质量 | 备 注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 水手用具 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 麻索滑车2G60 |  | GB151-94 |  |  |  |  | 只 | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | 引头绳铅头 |  |  |  |  |  |  | 只 | 4 |  |  |  |  |  |
| 3 | 安全带用钩子7×170 |  |  |  |  |  |  | 只 | 6 |  |  |  |  |  |
| 4 | 引缆索围径19 |  |  |  |  |  |  | 米 | 75 |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 消防设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 水基灭火器 |  | MS9 GB4351-2023 |  |  |  |  | 只 | 3 |  |  | ZC |  |  |
| 2 | CO2灭火器 |  | MT5 GB4351-2023 |  |  |  |  | 只 | 3 |  |  | ZC |  |  |
| 3 | 消防水带箱DN50 |  | CB488-94 |  |  |  |  | 只 | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | 消防水带DN50 |  |  |  |  |  |  | 根 | 1 |  |  | TA |  |  |
| 5 | 消火栓DN50 |  |  |  |  |  |  | 只 | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | 消防水枪Φ13mm |  | DFQLD50 |  |  |  |  | 只 | 1 |  |  | ZC | 水柱/水雾两用 |  |
| 7 | 消防桶 |  |  |  |  |  |  | 只 | 2 |  |  |  |  |  |
| 8 | 太平斧 |  |  |  |  |  |  | 把 | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 | 黄沙箱 |  | 400×250×300 |  |  |  |  | 只 | 1 |  |  |  |  |  |
| 10 | 消防铁撬及铁钩 |  |  |  |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 11 | 灭火毯 |  |  |  |  |  |  | 条 | 1 |  |  |  |  |  |
| 12 | 铁铲 |  | 400mm |  |  |  |  | 把 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 救生设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 带自亮灯的救生圈 |  |  |  |  |  |  | 只 | 1 |  |  | TA |  |  |
| 2 | 带救生浮索的救生圈 |  | H0555-I |  |  |  |  | 只 | 1 |  |  | TA |  |  |
| 3 | 救生衣 |  | HPY-II |  |  |  |  | 件 | 3 |  |  | ZC |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 卫生设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 洗漱器 |  | PLP1 |  |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 座便器 |  | HZC1 |  |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 航行设备及仪器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 船载自动识别系统 |  | HM-5900-A |  |  |  |  | 部 | 1 |  |  | ZC | 北斗卫星 |  |
| 2 | 测深仪 |  | DF-6908 |  |  |  |  | 只 | 2 |  |  | ZC |  |  |
| 3 | 探照灯 |  | XQ06C-200 |  |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | 舵角指示器 |  | DL-Ⅲ |  |  |  |  | 只 | 1 |  |  | TA | 液压舵机配套 |  |
| 5 | 螺旋桨转速表 |  |  |  |  |  |  | 只 | 1 |  |  | TA | 主机配套 |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六 | 无线电通信设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 甚高频无线电话 |  | FT-805 |  |  |  |  | 部 | 1 |  |  | ZC |  |  |
| 2 | 安全航行信息接收机 |  | FT-5700 |  |  |  |  | 部 | 1 |  |  | ZC |  |  |
| 3 | 公共广播系统 |  | HKD-50C/Q |  |  |  |  | 套 | 1 |  |  | ZC |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七 | 信号设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 号型 |  |  |  |  |  |  | 只 | 1 |  |  | TA | 黑球型1只 |  |
| 2 | 号钟 |  | 12寸 |  |  |  |  | 只 | 1 |  |  | TA |  |  |
| 3 | 号笛 |  | 小型 |  |  |  |  | 只 | 1 |  |  | TA |  |  |
| 4 | 国旗 |  | #3、#4、#5 |  |  |  |  | 面 | 4 |  |  |  | 3#、4#各1、5#2面 |  |
| 5 | 国际信号旗 |  | #4 |  |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | 红旗 |  | 600×400 |  |  |  |  | 面 | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | 白旗 |  | 600×400 |  |  |  |  | 面 | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | 白桅灯 |  |  |  |  |  |  | 盏 | 1 |  |  | TA |  |  |
| 9 | 红舷灯 |  |  |  |  |  |  | 盏 | 1 |  |  | TA |  |  |
| 10 | 绿舷灯 |  |  |  |  |  |  | 盏 | 1 |  |  | TA |  |  |
| 11 | 白艉灯 |  |  |  |  |  |  | 盏 | 1 |  |  | TA |  |  |
| 12 | 白环照灯 |  |  |  |  |  |  | 盏 | 1 |  |  | TA |  |  |
| 13 | 红环照灯 |  |  |  |  |  |  | 盏 | 2 |  |  | TA |  |  |
| 14 | 绿环照灯 |  |  |  |  |  |  | 盏 | 1 |  |  | TA |  |  |
| 15 | 红闪光灯 |  |  |  |  |  |  | 盏 | 1 |  |  | TA |  |  |
| 16 | 红旋转闪光灯 |  |  |  |  |  |  | 盏 | 1 |  |  | TA |  |  |
| 17 | 白闪光灯 |  |  |  |  |  |  | 盏 | 1 |  |  | TA |  |  |
| 18 | 手电筒 |  |  |  |  |  |  | 只 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 八 | 锚泊系泊设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 霍尔锚 |  |  |  |  |  |  | 只 | 1 |  |  | ZC | 500Kg |  |
| 2 | 有档锚链 |  | AM1-Φ22 |  |  |  |  | 根 | 1 |  |  | ZC | 82.5m |  |
| 3 | 钢丝绳 |  | Φ11 |  |  |  |  | 根 | 2 |  |  |  | 每根25m |  |
| 4 | 钢丝绳 |  | Φ9.3 |  |  |  |  | 根 | 2 |  |  |  | 每根25m |  |
| 5 | 旧轮胎及固定 |  |  |  |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 九 | 主要机械设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 船用柴油机 |  | 型号 | WP4.1NC88-18E220 |  |  |  | 台 | 2 |  |  | ZC | 船用产品证书 中国排放二阶段 |  |
|  |  |  | 额定功率Kw |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 额定转速rpm |  | 1800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 船用齿轮箱 |  | 型号 HC135 |  |  |  |  | 台 | 2 |  |  | ZC | 船用产品证书 |  |
|  |  |  | 传递能力Kw/rpm/min 0.099 |  |  | 0.099 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 减速比 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 辅机 |  | 型号 | WP2.3NCD66E220 |  |  |  | 台 | 2 |  |  | ZC | 1主1备 船用产品证书 中国排放二阶段 |  |
|  |  |  | 额定功率Kw |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 额定转速rpm |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 总用泵 |  | 型号 | 40CWZ-5 |  |  |  | 台 | 1 |  |  | ZC | 船用产品证书 |  |
|  |  |  | 流量m³/h |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 扬程mH₂O |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 液压舵机 |  | 型号 | DYB-16 |  |  |  | 套 | 1 |  |  | ZC | 双舵杆 操舵时间≤20s 船用产品证书 |  |
|  |  |  | 公称扭矩kn.m |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 公称压力Mpa |  |  | 8.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 液压锚机 |  | 型号 | YMB-22 |  |  |  | 套 | 1 |  |  | ZC | 船用产品证书 |  |
|  |  |  | 起锚速度m/min |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 锚链直径 |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 消防泵 |  | 型号 | 40CWZ-5 |  |  |  | 台 | 1 |  |  | ZC | 船用产品证书 |  |
|  |  |  | 流量m³/h |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 扬程mH₂0 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 液压绞盘 |  | 型号 | ST-JP50 |  |  |  | 套 | 1 |  |  | ZC | 不锈钢钢丝绳 15kW1460rpm 船用产品证书 |  |
|  |  |  | 绳层/容量m |  | 4-25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 钢丝绳直径 |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 生活污水贮存柜 |  | 型号 | WCH-0.5 |  |  |  | 套 | 1 |  |  | ZC | 船用产品证书 |  |
|  |  |  | 容 量m³ |  | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 电制 |  | AC380V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 卧式自吸离心泵 |  | 型号 | 100CWZ-14 |  |  |  | 台 | 1 |  |  | ZC | 15kW2950rpm 船用产品证书 |  |
|  |  |  | 流量m³/h |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 扬程mH₂0 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 叶片泵 |  | 型号 | YB-E32 |  |  |  | 套 | 1 |  |  | ZC | 15kW1460rpm 船用产品证书 |  |
|  |  |  | 排量mL/r |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 公称压力Mpa |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 闸阀 |  | A6200 CB/T466-1995 |  |  |  |  | 只 | 4 |  |  | ZC | 船用产品证书 |  |
| 13 | 吸入粗水滤器 |  | A200 CB/T497-2012 |  |  |  |  | 只 | 2 |  |  |  |  |  |
| 14 | 膨胀节 |  | DN65 |  |  |  |  | 只 | 2 |  |  |  |  |  |
| 15 | 水套式消音器 |  | DN65 |  |  |  |  | 只 | 2 |  |  |  |  |  |
| 16 | 水套式消音器 |  | DN50 |  |  |  |  | 只 | 2 |  |  |  |  |  |
| 17 | 电动生活水泵 |  | BSP27250S 25L/min |  |  |  |  | 套 | 2 | / | / |  | DC24V |  |
| 18 | 手摇泵 |  | 型号 | CS-20Y |  |  |  | 台 | 2 |  |  | ZC |  |  |
| 19 | 螺旋桨轴 |  | 材料 | #35 |  |  |  | 套 | 2 | / | / |  |  |  |
| 20 | 螺旋桨轴承 |  | 材料 | 白合金 |  |  |  | 套 | 2 | / | / |  |  |  |
| 21 | 螺旋桨轴承密封 |  | 材料 | J形橡胶密封圈 |  |  |  | 套 | 2 |  |  |  |  |  |
| 22 | 双排吸入截止阀箱 |  | DN40 |  |  |  |  | 只 | 2 |  |  |  |  |  |
| 23 | 单排吸入截止止回阀箱 |  | DN40 |  |  |  |  | 只 | 3 |  |  |  |  |  |
| 24 | 膨胀节 |  | DN50 |  |  |  |  | 只 | 2 |  |  |  |  |  |
| 25 | 钢丝橡胶软管 |  | DN80 |  |  |  |  | 米 | 6 |  |  |  |  |  |
| 26 | 耙式搅淤装置 |  | JWP600/220 |  |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十 | 主要电器设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 交流发电机 |  | 型号 | SB-HW4.D-50 |  |  |  | 台 | 2 | / | / | ZC |  |  |
|  |  |  | 电压V |  | AC380V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 电流A |  | 90.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 驾控台 |  | 型号 | KJ-9T/14 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  | 液压舵机配套 |  |
|  |  |  | 电 制 | DC24/AC220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 安装方式 |  | 座式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 船用变压器 |  | 型号 | CSGD-10 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 规格 | 400/230V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 容量kVA |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 充电机 |  | 型号 | GCA-30/24 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 电压V |  | 220/28V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 功率kW |  | 5.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 蓄电池 |  | 型号 | 6-CQW-200 |  |  |  | 块 | 4 |  |  |  | 串联为2组 |  |
|  |  |  | 电压V |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 容量Ah |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 交流配电板 |  | 型号 | PZJ-2 |  |  |  | 套 | 1 |  |  | ZC | 船用产品证书 |  |
|  |  |  | 电压V |  | AC380V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 电流A |  | 100*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 直流配电板 |  | 型号 | PCJ-30 |  |  |  | 套 | 1 |  |  | ZC | 船用产品证书 |  |
|  |  |  | 电压V |  | 220/28V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 电流A |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 无线电分路 |  | 型号 | NXB-63-C32 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 电压V |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 安装方式 |  | 板式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 航行信号分路 |  | 型号 | NXB-63-C32 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 电压V |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 安装方式 |  | 板式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 探照灯分路 |  | 型号 | NXB-63-C32 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 电压V |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 安装方式 |  | 板式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 助航分路 |  | 型号 | NXB-63-C32 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 电压V |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 安装方式 |  | 板式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 直流分电箱 |  | 型号 | PD6-20/4 |  |  |  | 台 | 2 |  |  | ZC | 船用产品证书 |  |
|  |  |  | 电压V |  | DC24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 安装方式 |  | 壁挂式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 公共广播系统 |  | 型号 | HKD-50C/Q |  |  |  | 套 | 1 | / | / | ZC | 集成至驾控台 话筒、喇叭 |  |
|  |  |  | 电制 | DC24/AC220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 功率W |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 甚高频电话 |  | 型号 | FT-805 |  |  |  | 台 | 1 |  |  | ZC |  |  |
|  |  |  | 电制 | DC24/AC220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 功率W |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 安全航行信息接收机 |  | 型号 | FT-5700 |  |  |  | 套 | 1 | / | / | ZC |  |  |
|  |  |  | 电制 | DC24/AC220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 功率W |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 舵角指示器 |  | 型号 | DL-Ⅲ |  |  |  | 台 | 1 | / | / |  | 集成至驾控台 产品配套 |  |
|  |  |  | 电压V |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 功率W |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 探照灯 |  | 型号 | XQ06C-200 |  |  |  | 套 | 1 | / | / |  |  |  |
|  |  |  | 电压V |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 功率W |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 测深仪 |  | 型号 | DF-6908 |  |  |  | 套 | 2 | / | / | ZC |  |  |
|  |  |  | 电制 | DC24/AC220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 功率W |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 船用自动识别系统 |  | 型号 | HM-5900-A |  |  |  | 套 | 1 |  |  | ZC |  |  |
|  |  |  | 电制 | DC24/AC220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 等级 |  | A级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 航行灯控制板 |  | 型号 | GD |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  | 集成至驾控台 |  |
|  |  |  | 电制 | DC24/AC220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 安装方式 |  | 板式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 信号灯控制板 |  | 型号 | FXU-10 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  | 集成至驾控台 |  |
|  |  |  | 电制 | DC24/AC220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 安装方式 |  | 板式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 闪光灯控制板 |  | 型号 | SK3 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  | 集成至驾控台 |  |
|  |  |  | 电制 | DC24/AC220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 安装方式 |  | 板式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 电压V |  | 380 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 功率kW |  | 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 电动机 |  | 型号 | Y160M-4-H |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  | 锚机 |  |
|  |  |  | 电压V |  | AC380 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 功率kW |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 电动机 |  | 型号 | Y100L-2-H |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  | 消防泵 |  |
|  |  |  | 电压V |  | 380 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 功率kW |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 电压V |  | 380 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 功率kW |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 电压V |  | 380 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 功率kW |  | 1.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 电动机 |  | 型号 | Y160M2-2-H |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  | 卧式自吸离心泵 |  |
|  |  |  | 电压V |  | 380V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 功率kW |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 家用空调器 |  | 型号 | KFR-35GW |  |  |  | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 电压V |  | 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 电流A |  | 14.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 电视机 |  | 型号 |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 电压V |  | 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 功率kW |  | 0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 便携式甚高频电话 |  | 型号 | FT-8700 |  |  |  | 套 | 2 |  |  | ZC | 驾机联络 |  |
|  |  |  | 电 制 | DC24/AC220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 功率W |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 电动生活水泵 |  | 型号 | BSP27250S |  |  |  | 套 | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 电 制 | DC24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 功率W |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 电笛 |  | 型号 | YD-24 |  |  |  | 套 | 1 |  |  | ZC |  |  |
|  |  |  | 电 制 | DC24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 功率W |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 交流分电箱 |  | 型号 | PD6-10/10 |  |  |  | 台 | 6 |  |  | ZC |  |  |
|  |  |  | 电压V |  | AC220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 安装方式 |  | 壁挂式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 控制箱 |  | 型号 | QC90 |  |  |  | 台 | 5 |  |  | ZC | 2.2kW:1,3kW:2 11kW:1,15kW:1 |  |
|  |  |  | 电压V |  | AC380 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 安装方式 |  | 壁挂式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 电缆 |  | 长度仅供参考 |  |  |  |  | km | 2 |  |  | ZC |  |  |
| 34 | 厨房用品 |  |  |  |  |  |  | 项 | 1 |  |  |  | 双眼灶气瓶180升冰箱 |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1、本明细表未包含工具、备品、备件。 2、本明细表未包含灯具、开关、插座、插头。 3、本明细表不包含可移动的生活电器。 4、以退审图为准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十一 | 船体部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 船体钢材 |  |  |  |  |  |  | 吨 | 42.672 |  |  |  | 钢材预处理 |  |
| 2 | 辅助材料 |  |  |  |  |  |  | 项 | 1 |  |  |  | 氧气乙炔电焊条等 |  |
| 3 | 油漆涂装 |  |  |  |  |  |  | 项 | 1 |  |  |  | 船体喷砂、工料合计 |  |
| 4 | 全船人孔及舱口盖 |  |  |  |  |  |  | 批 | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | 船用门窗 |  |  |  |  |  |  | 批 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十二 | 自制部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 轴系、舵系部分 |  |  |  |  |  |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 舵叶 |  |  |  |  |  |  | 只 | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 螺旋桨 |  |  |  |  |  |  | 只 | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | 全船简单装修 |  |  |  |  |  |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十三 | 劳务费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 船体加工费 |  |  |  |  |  |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 轮机安装费 |  |  |  |  |  |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 电气安装费 |  |  |  |  |  |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十四 | 专项费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 胎架费 |  |  |  |  |  |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 船台费 |  |  |  |  |  |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 试验试航费 |  |  |  |  |  |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | 吊装费 |  |  |  |  |  |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | 调运费 |  |  |  |  |  |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | 检验、资料费 |  |  |  |  |  |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  | 一至十四项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.上述报价包含一切由服务方承担的费用（报价应包括完成合同所需的人工费、设备费、材料费、安装费、辅材费、措施费、管理费、利润、安全文明措施费、规费及税金等所需的全部费用），竣工结算时单价不作调整。

2.所有暂估价项目编制单价分析表，附在报价清单后。

技术要求告知书

| 法规及 要求 | - 本船适用《规则》：中国海事局：《内河小型船舶检验技术规则》（2024）、《吨位丈量规则》（2022）、《内河船舶法定检验技术规则》（2019）及修改通报（2023）、《内河船舶检验规则》（2024）、《河船法定建造检验技术规程》（2011）、《重要产品持证目录》（2022）。 - 本船适用《规范》：中国船级社《内河小型船舶建造规范》（2022）、《钢质内河船舶建造规范》（2016）及修改通报（2019）、（2021）、（2025）、《材料与焊接规范》（2023）。 - 本船为适航行于A、B、C级航区第Ⅲ类工程船。 - 本船建造图纸为经主管部门批准的图纸，图名：耙式搅淤船，图号：TDS924。 - 本船为成品交付，需经主管部门检验合格，并核发有效证书。 - 本船交付地点为江苏善后闸管理所内指定区域。 |
| --- | --- |
| 质量 | - 中国造船质量标准CB/T4000-2005。 - 船舶建造必须按审批图施工。 - 3、外板冷喷锌厚度不低于40μm。 - 4、船舶建造使用钢材全部为CCS级。 - 5、全船结构下料采用数切下料，保证施工精度。 - 6、全船门窗必须使用船用门窗。 - 7、必须制定合理的船舶施工工艺（船、机、电）。 - 8、全船焊接严格按审批图纸提供焊接规格表施焊。 - 9、机电设备必需按审批图提供的型号参数采购，并持有船用产品证书，具体按照审批图机电设备明细表。 - 10、船舶建造过程中各分项必须先完成自检，合格后方可向验船师报检，经验船师检验合格后再进行下一步施工作业。 |
| 安全 | 落实有效的安全措施、正确配置安全防护用品及工具，做好巡查监管工作，时刻保证施工现场用电作业安全、机械设备、特种设备使用安全。 |
| 其它 | 做好成品保护和现场文明施工措施，保持施工场地整洁有序。 |

| 我已知悉以上告知，并承诺无条件兑现。 | 投标人（签名盖章）： |
| --- | --- |

- 投  标  文  件  格  式

投  标  文  件

【正/副本】

项目名称:

项目编号:

投 标 人:

二0二五年    月    日

尊敬的投标人：

请按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

- 一、投标函（格式）

致: 江苏省善后闸管理所

1．我方已仔细研究了收到的                                    （项目名称）施工招标文件的全部内容并对现场进行了踏勘，愿意以人民币 （大写） 元（ （小写） 元）的投标总报价，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷。

2．一旦中标，我方承诺派出建造师  ( 姓名)   （证书号：               ）驻场负责本工程的施工，并保证在工期         日历天内竣工并移交整个工程及相关资料，工程质量达到              。

3．我方同意所递交的投标文件“投标须知”中规定的投标有效期内有效，并承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保和中标差额担保，并承担违约责任。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明：

（1）我方所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

（2）招标文件限定的投标时间完全可以满足我方的正常投标。

（3）我方对招标文件的所用内容均已充分理解。

6．                          （其他补充说明）。

投标人名称:      （公章）

地址:          邮编:

电话:          传真:

法定代表人或其委托代理人（签字）:

职务:

日期:      年  月  日

- 二、开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标报价总计 | （小写）¥ （大写）人民币 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 |
| 工期 | 按招标文件要求执行 |
| 投标文件 份数 | 正本: 份 副本: 份 |

投标人名称：     （加盖公章）

法定代表人或其委托代理人（签字）：

注:1、投标报价总计为招标文件中投标人须知第10条所述内容。

2、开标一览表格式不得自行改动。

3、开标一览表在投标文件中必须具备。投标人可以另外准备一份开标一览表并密封随同投标文件一同递交（如果投标人未另外准备一份开标一览表，因唱标需要拆开投标文件正本而导致商业机密泄露的其责任由投标人自行承担）。

- 三、报价明细表

根据工程量清单自行报价

报价项目名称：                                 采购编号：

投标人（盖章）：

| 序号 | 费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| 总报价 |  |  |  |  |  |
| 报价（人民币大写）： ￥： |  |  |  |  |  |

投标人法定代表人（负责人）或委托代理人（签字或盖章）：        日期：

说明：

1、本工程由施工单位自行踏勘现场，施工过程中涉及的所有材料二次搬运等结算时均不再调整；

2、本工程所有材料需提供样品经建设单位同意后方可施工；

3、本工程清单报价中均包含辅材、人工、机械、规费、税金、利润以及可能发生的施工措施（如：材料二次搬运、上下楼，成品保护）等费用。

- 四、资质审查时投标人必须提供的资格证明文件

资格审查表

| 序号 | 审查内容 | 是否符合 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人提供有效期内营业执照、税务登记证及组织机构代码证或三证合一的营业执照（复印件加盖响应投标人公章并装订入响应文件，必须提供）； |  |
| 2 | 投标人法定代表人资格证明或授权委托书（原件加盖投标人公章后装订入响应文件，必须提供）； |  |
| 3 | 法定代表人或委托代理人身份证（复印件并加盖投标人公章后装订入响应文件，必须提供）； |  |
| 4 | 资质要求：投标人应具备钢制船舶建造的能力（提供船厂评传报告或能说明投标人具备船舶建造能力的证明材料加盖公章后装订入响应文件，必须提供）； |  |
| 5 | 投标人针对本项目须作出承诺（如示范格式三、四、七）（承诺书原件加盖投标人公章并装订入响应文件）； |  |
| 6 | 业绩要求：投标人自2020年1月1日（含）以来（以合同签订日期为准），承担过各类船舶建造业绩（证明材料需提供合同协议书等其他证明材料）（相关证明材料复印件加盖响应投标人公章并装订入响应文件，必须提供）； |  |
| 7 | 投标人委托代理人须为本单位的在职员工提供2025年1月份以来任意1个月投标人为其缴纳的社保证明（法定代表人无需提供）（复印件加盖响应投标人公章并装订入响应文件，必须提供）； |  |
| 8 | 投标人需提供针对本项目整体工程贰年免费质保的承诺函。（承诺书原件加盖投标人公章并装订入响应文件），格式自拟）。 |  |
| 9 | 投标人须提供针对本项目整体工程的技术要求告知书（格式见施工技术规范、要求和工程量清单）（承诺书原件加盖投标人公章并装订入响应文件）。 |  |
|  | 审查结果（是否合格）： |  |

注:

1、上述是磋商小组对投标人资质审查时，投标人所必须要提供的资格证明文件，如投标人未能提供上述资格证明文件中的任何一件（全部材料与响应文件同时递交）以及投标人资质条件不符合磋商文件要求的将取消其继续参加磋商的资格。

2、投标人所提供的资格证明材料应真实、有效，采购代理机构及采购人保留对投标人提供的资格证明材料进行核查的权利。如发现投标人提供虚假资格证明材料，采购人将对其进行严肃处理。

- 五、投标人认为有必要提供并说明的其它资料

（格式由投标人自定，加盖公章）

友情提醒

投标人所提供的资格证明材料应真实、有效，采购代理机构及采购人保留对投标人提供的资格证明材料进行核查的权利。如发现投标人提供虚假资格证明材料，采购人将对其进行严肃处理。

- 六、示范格式

示范格式一

- 法定代表人资格证明

单位名称：

地址：

姓名：     性别：      年龄：      职务：

系 （投标人单位名称）的法定代表人。为参与           项目，签署上述项目的投标文件、进行招标、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

注:投标人法定代表人参加投标的，投标文件必须附法定代表人身份证复印件并加盖委托单位公章装订入投标文件。法定代表人授权其他人参加投标的，仅需填写“授权委托书”。

投标人：            (盖章)

日期：       年     月   日

示范格式二

- 授权委托书

致江苏省善后闸管理所：

本授权书宣告：

委托方：            地址：

法定代表人：

受托代理人：姓名       性别：     出生日期：    年  月  日

所在单位：                职务：

身 份 证：                联系方式：

兹委托受托人       代表我公司参加江苏省鸿源招标代理股份有限公司组织的（项目编号: JSZC-320000-HYGS-G2025-0052）           采购项目的政府采购活动，委托代理人有权在该招标活动中，以我单位的名义签署投标函和招标文件，与采购人协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

委托代理人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。委托代理人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位：       （公章）

法定代表人（签字）：

日期：       年      月    日

注:投标人委托委托代理人参加投标的，投标文件必须附委托代理人身份证复印件并加盖委托单位公章装订入投标文件。法定代表人直接参加投标的，仅需填写“法定代表人资格证明”。

示范格式三

- 承   诺  书

致：江苏省善后闸管理所

我方在耙式搅淤船制造项目（JSZC-320000-HYGS-G2025-0052）的政府采购活动的投标过程中，做如下承诺：

一、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

二、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

三、我单位具有完全具备履行合同所必须的设备和专业技术能力。

四、我单位参加政府采购活动前3年在经营活动中没有重大违法记录。

五、我单位不存在“负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，同时参加同一合同项下的政府采购活动”的情况。

六、我单位不存在“为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，再参加本项目的采购活动。”的情况。

七、我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果，并自愿接受相关监管部门作出的任何处罚。

特此承诺！

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：       年   月   日

示范格式四

承   诺  书

江苏省善后闸管理所：

我方在                  （JSZC-320000-HYGS-G2025-0052）的政府采购活动的磋商过程中，做如下承诺：

1、我方与其他单位负责人不为同一人、不存在直接控股、管理关系；

2、我方没有为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动；

3、我方未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；

4、没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内；

5、我单位派出的项目经理         （以下选一种情况填入）

（1）无在建工程；

（2）虽有在建工程，但合同约定范围内的全部施工任务已临近竣工阶段，并已经向原发包人提出竣工验收申请，原发包人同意其参加其他工程项目的投标竞争。（此种情况需提供相关证明材料）

6、我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果，并自愿接受相关监管部门作出的任何处罚。

特此承诺！

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：       年   月   日

示范格式五

- 企业声明函

致江苏省善后闸管理所:

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人:             (盖章)

法定代表人（委托受托人）签字:

日期:        年      月    日

注:从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

示范格式六

- 残疾人福利性单位声明函

致江苏省善后闸管理所:

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。即，本单位同时满足以下条件:

1、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的划分标准，本公司为残疾人福利性企业。

2、本单位参加（采购单位名称）的（采购项目名称）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物。

注:本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人:        （盖章）

法定代表人:（签字）

日期:        年      月      日

注:非残疾人福利性单位不需提供此函。

示范格式七

- 质  量  维  修  服  务  承   诺  书

致：江苏省善后闸管理所

我方在耙式搅淤船制造项目（JSZC-320000-HYGS-G2025-0052）的政府采购活动的投标过程中，做如下承诺：

若我方中标，针对本次招标所供船舶，在船舶交付验收合格之日起24个月（2年）内，除合同约定的相关责任外，我方自愿承担以下额外质量服务义务：

一、维修范围：对因船舶本身材料、设计、制造或工艺缺陷导致的非人为损坏质量问题，提供免费维修服务。

二、费用承担：二年内因质量问题产生的维修费用（含人工、配件、差旅等）不超过人民币4.5000.00元（含税），由我方全额承担。

三、响应时效：收到维修通知后，我方承诺在24小时内提供解决方案，并在7个日历日内完成维修（不可抗力除外）。

四、服务延续性：本承诺不影响合同约定的法定/约定质保责任，系我方自愿提供的额外质量保障措施。

五、本承诺函自双方签订合同之日起生效，至船舶交付满2年之日终止。我方同意，如未履行本承诺，贵单位有权按招标文件或合同约定追究责任。

特此承诺！

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：       年   月   日