招　标　文　件

项目名称：南通市海门区教体装勤中心采购学校滤芯更换及维保项目

项目编号：JSZC-320614-GDHC-G2026-0003

国鼎和诚项目管理集团有限公司

2026年1月16日

# 总  目  录

- 投标邀请…………………………………3

- 投标人须知………………………………6

- 合同文本…………………………………17

- 采购需求…………………………………33

- 评标方法与评标标准……………………48

- 投标文件格式……………………………51

# 第一章  投标邀请

受南通市海门区教体装勤中心的委托，国鼎和诚项目管理集团有限公司就南通市海门区教体装勤中心采购学校滤芯更换及维保项目(项目编号：JSZC-320614-GDHC-G2026-0003)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

南通市海门区教体装勤中心采购学校滤芯更换及维保项目招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2026年02月06日09点00分（北京时间）前递交投标文件。

### 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320614-GDHC-G2026-0003

2.项目名称：南通市海门区教体装勤中心采购学校滤芯更换及维保项目

3.预算金额：136万元

4.最高限价：136万元，投标报价超过最高限价的为无效投标

5.采购需求(简介)：详细内容见本招标文件第四章

6.合同履行期限：详细内容见本招标文件第四章。

### 二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（投标文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微型企业采购。残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。（供应商按要求填写并提供《中小微企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。）

4.联合体投标：不接受联合体

- 本项目的特定资格要求：无

### 三、获取招标文件

1.时间：2026年01月19日至2026年01月23日，每天上午00:00-12:00,下午12:00-23:59（北京时间，法定节假日除外）。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1. 2026 年 02 月 06 日 09点 00 分（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统。

### 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

### 六、其他补充事宜

无

### 七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：南通市海门区教体装勤中心

地 址：南通市海门区张謇大道899号

联系人： 张先生

联系方式：13773704790

2.采购代理机构信息

名  称：国鼎和诚项目管理集团有限公司

地　址：南通市海门区海兴中路234号

联系人：黄女士

联系方式：15190932701

### 八、其他

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章(请至南通市政务服务中心裙楼四楼(南通市公共资源交中心)CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。投标人也可前往“江苏政务服务网”（www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块详细了解关于CA办理、标书制作、开标投标指引等事宜。

如果“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）信息与“江苏政务服务网”（www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块中信息不一致，以“江苏政府采购网”信息为准。

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏省政府采购中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

3.本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

### 一、总则

#### 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性要求的规定。

#### 3、适用法律和标准

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

3.2在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。

#### 4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购人不收取标书工本费与中标服务费。

4.3招标代理服务费应包含（分摊）在投标报价中，但不单独列出。中标供应商人在领取中标通知书前向招标代理人支付，招标代理服务费按《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980号文收费标准的80%计取。

#### 5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

### 二、招标文件

#### 6、招标文件构成

6.1招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与招标代理联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 7、招标文件的修改

7.1 在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。

7.2 采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

### 三、投标文件的编制

#### 8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 9、投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

#### 10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

#### 11、投标分项报价表

11.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

#### 12、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

#### 13、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

13.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

13.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

13.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

#### 14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

#### 15、投标有效期

15.1投标有效期为规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

#### 16、投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

### 四、投标文件的递交

#### 17、电子投标文件的递交

17.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

#### 18、投标截止日期

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。

18.2 采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

#### 19、投标文件的拒收

19.1 采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

#### 20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

### 五、开标与评标

#### 21、开标

21.1 采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由招标人组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

#### 22、评标委员会

22.1 开标后，招标人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

#### 23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购人和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

#### 24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

#### 25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购人将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购人将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

25.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与招标代理及评标委员会联系。

25.8 异常低价投标审查

25.8.1评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价＜采购项目预算×50%；

（2）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价＜采购项目最高限价×45%；

（3）评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

25.8.2 启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明材料及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评标报告中进行记录。

#### 26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3 投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10 评标委员会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价投标审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。

26.1.11 如本项目采购产品被财政部、国家发改委列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.13 投标人所投标产品不符合招标文件中所列国家强制性标准的。

26.1.14其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三

家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进

行。

26.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

### 六、定标

#### 27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标供应商。

27.3 采购人或采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4 若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

#### 28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和招标代理不接受无快递运单号的快递）。

质疑接收为采购人（快递运单上的收件人填写“采购人”即可），联系地址：南通市海门区张謇大道899号，联系电话：13773704790 。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

#### 29、中标通知书

29.l中标结果确定后，采购人将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### 七、授予合同

#### 30、签订合同

30.l中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

#### 31、货物（包含与货物相关的服务）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

#### 32、政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

# 第三章  合同文本

财政部 政府采购货物买卖合同（试行）

范    本

项目名称：南通市海门区教体装勤中心采购学校滤芯更换及维保项目

合同编号： JSZC-320614-GDHC-G2026-0003

甲    方：    南通市海门区教体装勤中心

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）： 南通市海门区教体装勤中心 （采购人）

乙方（全称）：                       （供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目采购文件（征集文件）、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称： 南通市海门区教体装勤中心采购学校滤芯更换及维保项目

采购项目编号：  JSZC-320614-GDHC-G2026-0003

（2）采购计划编号： LWZC320614000202600001

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

（4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  þ分散采购

（5）政府采购方式：þ公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商

¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：þ是      ¨否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：þ是    ¨否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   þ否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否

（7）合同是否分包：¨是       þ否

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：¨是       þ否

（10）是否涉及节能产品：

¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

是否涉及环境标志产品：

¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

¨是       ¨否      ¨不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

¨固定总价 þ固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 þ其他 双方认为需追加或减少与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，乙方报甲方审批后，可以按照招标采购时的单价做相应的数量调整，工作量按实结算。

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

þ全额付款  ¨分期付款  ¨成本补偿  ¨绩效激励

全额付款：合同签订后，货物运送到采购方指定地点，且安装、调试、培训到位，并经验收合格后，款项由供应商与各学校按照相关财务支付规定办理支付手续。

本次采购标的数量为上限数量，期间可能出现学校因客观原因停用部分机器，服务结束，按实际发生数量结算。

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：   甲方指定地点

（3）履约担保：是否收取履约保证金：þ是    ¨否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：¨自行组织 ¨委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否

是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

¨否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：¨一次性验收

¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

## 第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 | / |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 | / |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 | / |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 | 为乙方履行合同提供必要且合理的配合和协助 |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 | 1.乙方提供的货物必须符合招投标文件要求，且对其所提供货物应当拥有完整物权，并且乙方负有保证第三人不得向甲方主张任何权利（包括知识产权）的义务，且乙方所提供的货物必须符合招标文件要求，符合国家有关规定和行业通行标准并能够提供货物合格证书；乙方应保证货物中的软件产品或货物中所载有的软件系统，符合《中华人民共和国网络安全法》、《软件产品管理办法》等相关法律法规要求，且不会侵犯任何第三方权利，否则由此引起的所有责任由乙方单方承担，甲方不承担任何责任。除非事先另有说明，乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并保证货物在正常使用和保养条件下，符合其产品的质量保证要求。在使用过程中，甲方一旦发现乙方所提供的货物不是原装合格正品，并经查实后，乙方必须无条件接受退货，并按本合同约定价格将货款全额退还甲方，除此以外，甲方还保留按有关规定进一步索赔的权利。 2.乙方在作业过程中出现的安全事故，由乙方承担全部责任。安装调试结束后，乙方必须及时完成安装现场及周边环境的恢复清理，确保完工后安装现场及周边环境的整洁美观且无安全隐患，相关费用已包含在本合同总价款中，甲方不再额外支付费用。 3.如因乙方运输、安装、后期维保或产品质量问题而发生事故造成甲方或第三方的人身伤害或财产损失，包括出现质量责任事故导致甲方被第三方索赔或遭受国家有关部门处罚情形的，凡经国家认可的技术监督部门或专业检测机构认定是乙方责任的，乙方均应承担全部赔偿责任，包括对甲方及第三方因此蒙受的所有直接或者间接的损失给予赔偿；同时，造成本合同项下及甲方物品损毁的，乙方负责恢复原样，如无法复原则按被损坏物品市场价格1倍向甲方进行赔偿，并向甲方支付合同价20%违约金。 4.因产品质量问题、产品故障或可归责于乙方的其他原因给甲方的使用造成不便的，包括厂家不能及时进行维修或服务等方面存在欠缺等情形，则由乙方根据甲方的具体要求对相关产品进行免费维修或更换，甲方因此蒙受损失的，乙方还须做出相应赔偿，赔偿范围包括甲方的直接损失和间接损失。 5.本合同货物及相关伴随/售后服务由乙方负责直接向甲方供应，乙方不得分包或转包给他人供应，如存在未经甲方同意的分包或转包行为，甲方有权单方面解除合同，并没收履约保证金，届时乙方还须向甲方支付本合同价款的20 %的违约金。若乙方支付的违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还须继续承担损失赔偿责任。 |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 | / |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 | / |
|  | 指定现场 | / |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 | / |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 | / |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 | 质保期： 年（自交货并验收合格之日起计），严格按照招标文件及投标服务承诺书向甲方提供免费技术保障与技术支持 |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 | 质保期内的维修费用（包括材料）全部由乙方负责，质保期后的维修按成本价酌情收费，乙方在接到维修电话后12小时内现场响应，24小时内修复，如不能及时修复应免费提供备品，以保证甲方的正常工作 |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 | / |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 | 货物运送到采购方指定地点，且安装、调试、培训到位，并经验收合格后，采购单位甲方支付合同款的100%。款项由甲方按相关财务支付规定办理支付手续 |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 | / |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 | 履约保证金 元缴纳至甲方指定账户，待履约完成（设备设施全部进场并安装调试完毕经甲方组织验收合格）后退还 |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 | / |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 | / |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 | 技术培训，中标人应提供技术培训计划，免费提供详细的培训教材（含使用手册）和培训教师，免费为招标方使用人员进行培训。结合安装、调试、试运行、正式验收等各阶段，同步地对用户的系统操作员和系统维护人员就有关系统的维护、操作使用等方面进行技术培训，使受训人员能熟练掌握所有的维护方法以及操作命令的使用；了解系统的体系结构和工作原理；熟悉相关应用系统，掌握应用软件的维护，直至能熟练独立操作。提供完备的软件、技术资料和用户维护手册 |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 | / |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 | / |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 | / |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 | 1、乙方不能履行合同的，乙方向甲方承担合同总金额的30%的违约金。 2、乙方不能按时提供产品材料的，从约定的交货之日起算，按人民币1000元/日的标准向甲方承担违约金，逾期交货达十日，甲方有权解除合同并有权要求乙方承担合同总金额的30%的违约金。 3、产品质量不符合合同约定，甲方视情况有权选择要求乙方退货、更换或解除合同，并要求乙方承担不能供货或逾期供货的违约责任。 4、质保期内乙方未按本合同约定履行义务，甲方有权单方解除本合同，并有权将未付的余款作为违约金予以扣除。 5、因乙方原因导致采购方被诉讼的，乙方应当承担采购方因为诉讼产生的所有费用包括但不限于诉讼费、保全费、律师费、差旅费，并每次按照合同价款的10%支付违约金。 6、质保期后，在使用寿命期限内发现质量问题的乙方应承担责任。 |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决： （1）向 / 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 / ； （2）向 南通市海门区 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 | 本合同执行过程中的未尽事宜，双方应本着实事求是、友好协商加以解决，如有必要可签订补充协议 |

第四章 采购需求

- 采购标的清单

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 南通市海门区教体装勤中心采购学校滤芯更换及维保项目 | 制造业 |

二、采购需求

本次项目为南通市海门区教体装勤中心采购学校滤芯更换及维保项目，滤芯更换及设备维保服务数量详见清单（若因为维保不到位而造成的安全事故，由维保方承担全部责任。）

（一）采购清单：

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 质量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★聚丙烯熔喷滤芯（PP棉） 或PP炭棒复合滤芯 | 10寸 | 支 | 1386 | 所有滤芯包含快接式，具体以学校设备为准。 |
| 2 | ★颗粒活性炭滤芯 | 10寸 | 支 | 1386 |  |
| 3 | ★炭棒滤芯（烧结式活性炭） | 10寸 | 支 | 1386 |  |
| 4 | ★UF超滤膜滤芯 | 10寸 | 支 | 1386 |  |
| 5 | ★NF纳滤膜或RO反渗透膜滤芯 | 100G | 支 | 37 |  |
|  |  | 400G | 支 | 49 |  |
| 6 | 机器维保服务 | 一年 | 台 | 693 | 具体要求见第（三）条《技术、服务等要求》 |
| 打★的滤芯产品须提供具有地级市及以上卫生部门颁发的《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》和具有CMA（或CNAS）标志的第三方检测机构的检测报告，以上均提供原件扫描件加盖投标单位公章，未提供的作无效投标处理。采购人有权要求随机抽检，检测费由中标单位承担。 |  |  |  |  |  |

（二）维保服务设备分布清单:

| 维保服务设备分布清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 学校名称 | 饮水机型号 | 饮水机数量（台） | 维保服务时间 |
| 1 | 通源幼儿园 | JL-2 | 13 | 一年 |
| 2 | 锦绣幼儿园 | SBZ-W-1.0-A-2-NF-100 | 11 | 一年 |
| 3 | 实验幼儿园 | SBZ-UF-1.0-A | 11 | 一年 |
| 4 | 少年宫幼儿园 | JL-2 | 12 | 一年 |
| 5 | 海南幼儿园 | JL-2 | 13 | 一年 |
| 6 | 东洲幼儿园 | FY-2YA | 12 | 一年 |
| 7 | 机关幼儿园 | FY—2AUF | 14 | 一年 |
|  |  | FY—2W | 0 | 一年 |
|  |  | 3M智能开水机 | 1 | 一年 |
|  |  | JL-2 | 1 | 一年 |
| 8 | 月亮湾幼儿园 | JL-2 2kw | 8 | 一年 |
|  |  | YS-UF100 | 4 | 一年 |
| 9 | 开发区幼儿园 | JL-2 | 14 | 一年 |
| 10 | 锦苑幼儿园 | JL-2 | 7 | 一年 |
| 11 | 浦瑞幼儿园 | JL-2 | 6 | 一年 |
| 12 | 证大幼儿园 | JL-2 | 5 | 一年 |
|  |  | PQ-150 | 1 | 一年 |
| 13 | 首开幼儿园 | JL-2 | 4 | 一年 |
|  |  | PQ-150 | 2 | 一年 |
| 14 | 民生幼儿园 | JL-4 | 8 | 一年 |
| 15 | 雅居乐幼儿园 | YS-UF100 | 10 | 一年 |
| 16 | 龙信幼儿园 | JL-2 | 9 | 一年 |
| 17 | 裕春幼儿园 | JL-2 | 6 | 一年 |
| 18 | 浦江幼儿园 | JL-2 | 9 | 一年 |
| 19 | 府南幼儿园 | JN-2AD | 9 | 一年 |
|  |  | PQ-150 | 1 | 一年 |
|  |  | EM-150G | 1 | 一年 |
| 20 | 龙信二园 | EM-150G | 12 | 一年 |
| 21 | 天玺幼儿园 | YS-UF100 | 3 | 一年 |
|  |  | PS-100 | 2 | 一年 |
|  |  | JL-2 | 3 | 一年 |
|  |  | YS-2QY3-G | 4 | 一年 |
|  |  | YS-30BK | 1 | 一年 |
| 22 | 海西幼儿园 | JL-2 | 9 | 一年 |
|  |  | 商务直饮机 | 0 | 一年 |
| 23 | 光华幼儿园 | JL-2 | 6 | 一年 |
|  |  | 3M开水器 | 2 | 一年 |
| 24 | 红海幼儿园 | EM-150G | 9 | 一年 |
|  |  | EQ-100G | 2 | 一年 |
| 25 | 海门中学 | JL-4 | 12 | 一年 |
| 26 | 第一中学 | JL-4 | 15 | 一年 |
| 27 | 包场中学 | JL-4 | 11 | 一年 |
| 28 | 证大中学 | JL-4 | 8 | 一年 |
| 29 | 实验学校 | JL-4 | 19 | 一年 |
| 30 | 城北初中 | HJ—TRO-4 | 2 | 一年 |
| 31 | 东洲中学 | SBZ-UF-1.0-A4 | 20 | 一年 |
| 32 | 实验初中 | HJ-GRO-2 | 13 | 一年 |
|  |  | INF8000S5-4 | 2 | 一年 |
|  |  | JL-4 | 2 | 一年 |
| 33 | 能仁中学 | EQ | 12 | 一年 |
|  |  | YS-S8-C | 1 | 一年 |
| 34 | 海南中学 | JL-4 | 20 | 一年 |
| 35 | 开发区中学 | JL-4 | 7 | 一年 |
| 36 | 特殊教育学校 | JL-4 | 3 | 一年 |
| 37 | 实验附小 | JL-4 | 10 | 一年 |
| 38 | 东洲国际 | 商用饮水机 | 5 | 一年 |
| 39 | 东洲国际长江路校区 | EQ-100G | 1 | 一年 |
|  |  | ER-300G | 2 | 一年 |
|  |  | ES-400G | 6 | 一年 |
| 40 | 东洲小学长江路校区 | ES-400G | 6 | 一年 |
|  |  | EW-400G | 3 | 一年 |
|  |  | EW-400G | 2 | 一年 |
| 41 | 育才小学 | JL-4 | 7 | 一年 |
| 42 | 能仁小学 | JL-4 | 12 | 一年 |
| 43 | 海南小学 | JL-4 | 16 | 一年 |
| 44 | 开发区小学 | JL-4 | 4 | 一年 |
| 45 | 实验小学 | JL-4 | 12 | 一年 |
| 46 | 海师附小 | JL-4 | 12 | 一年 |
| 47 | 东洲小学 | JL-4 | 8 | 一年 |
| 48 | 通源小学 | JL-4 | 4 | 一年 |
| 49 | 能仁小学解放西路校区 | HJ-TRO-4 | 4 | 一年 |
| 50 | 第一实验小学 | EG-44 | 10 | 一年 |
|  |  | EW-400G | 1 | 一年 |
| 51 | 新教育小学 | FY-4AUF | 8 | 一年 |
|  |  | FY-2W | 0 | 一年 |
|  |  | EY-600 | 1 | 一年 |
| 52 | 证大小学 | JL-4 | 4 | 一年 |
|  |  | ES-100G | 1 | 一年 |
|  |  | ET-300G | 3 | 一年 |
| 53 | 悦来小学 | HJ-TRO-4 | 1 | 一年 |
| 54 | 王浩小学 | HJ-TRO-4 | 3 | 一年 |
| 55 | 天补小学 | HJ-TRO-4 | 11 | 一年 |
| 56 | 四甲小学 | HJ-TRO-4 | 2 | 一年 |
| 57 | 三阳小学 | HJ-TRO-4 | 2 | 一年 |
| 58 | 三和小学 | HJ-TRO-4 | 2 | 一年 |
| 59 | 三厂小学 | HJ-TRO-4 | 2 | 一年 |
| 60 | 临江小学 | HJ-TRO-4 | 3 | 一年 |
| 61 | 平山小学 | HJ-TR0-4 | 1 | 一年 |
| 62 | 东城小学 | HJ-TRO-4 | 2 | 一年 |
| 63 | 红军小学 | HJ-TRO-4 | 3 | 一年 |
| 64 | 海洪小学 | HJ-TRO-4 | 2 | 一年 |
| 65 | 国强小学 | HJ-TRO-4 | 2 | 一年 |
| 66 | 瑞祥小学 | HJ-TRO-4 | 2 | 一年 |
| 67 | 三星小学 | HJ-TRO-4 | 13 | 一年 |
| 68 | 太阳小学 | HJ-TRO-4 | 4 | 一年 |
| 69 | 常乐小学 | HJ-TRO-4 | 2 | 一年 |
| 70 | 包场小学 | HJ-TRO-4 | 4 | 一年 |
| 71 | 德胜小学 | HJ-TRO-4 | 10 | 一年 |
| 72 | 刘浩小学 | HJ-TRO-4 | 2 | 一年 |
| 73 | 余东小学 | HJ-TRO-4 | 2 | 一年 |
| 74 | 海门港新区实验小学 | HJ-TRO-4 | 6 | 一年 |
|  |  | XZ-2H | 2 |  |
| 75 | 万年小学 | HJ—TRO-4 | 2 | 一年 |
| 76 | 汤家小学 | XZ-4E | 2 | 一年 |
|  |  | HJ-TRO-4 | 1 | 一年 |
| 77 | 麒麟小学 | HJ—TRO-4 | 2 | 一年 |
| 78 | 货隆小学 | HJ—TRO-4 | 5 | 一年 |
| 79 | 树勋小学 | HJ—TRO-4 | 3 | 一年 |
| 80 | 六匡小学 | HJ—TRO-4 | 1 | 一年 |
| 81 | 树勋初中 | HJ—TRO-4 | 4 | 一年 |
| 82 | 三星初中 | HJ-TRO-4 | 4 | 一年 |
| 83 | 三和初中 | HJ-TRO-4 | 3 | 一年 |
| 84 | 三厂初中 | HJ-TRO-4 | 3 | 一年 |
| 85 | 临江新区实验初中 | HJ-TRO-4 | 1 | 一年 |
| 86 | 江心沙学校 | JL-4 | 2 | 一年 |
| 87 | 海门港新区实验学校 | XZ-2H | 2 | 一年 |
|  |  | HJ-TRO-4 | 2 | 一年 |
| 88 | 悦来初中 | HJ-TRO-4 | 4 | 一年 |
| 89 | 德胜初中 | HJ-TR04 | 2 | 一年 |
| 90 | 常乐初中 | HJ-TRO-4 | 3 | 一年 |
| 91 | 正余初中 | HJ-TRO-4 | 5 | 一年 |
| 92 | 包场初中 | HJ-TRO-4 | 4 | 一年 |
| 93 | 六甲初中 | HJ-TRO-4 | 3 | 一年 |
| 94 | 四甲初中 | HJ-TRO-4 | 2 | 一年 |
| 95 | 天补初中 | HJ—TRO-4 | 3 | 一年 |
| 96 | 海永学校 | SBZ-UF-1.0-A | 2 | 一年 |
| 97 | 首开东洲初级中学 | EY-600G | 3 | 一年 |
| 98 | 南通市海门区教体装勤中心 | 节能开水器EM-60UF | 8 | 一年 |

#### （三）技术、服务等要求：

#### 1．直饮水设备说明：设备为驻立式直饮水机；

#### 2．维保服务费包括不限于维修费、零配件、材料费、劳务费、管理费、运输费、装卸费、二次搬运费、人工费、巡检费、检测试验费、上门服务费（包括调试、安装完毕后对相关人员的技术指导、培训等）、利润和税金、维保期内的配件、滤芯（部分学校因各种客观原因导致的需要再次更换的滤芯费用）、维护保养费等（人为及不可抗力因素除外）。

#### 三、政府采购中实施本国产品标准及相关政策

1.本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。

2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

四、商务要求

### 1.交付使用时间 、交货方式及交货地点：

1.1交付时间 ：按规定更换滤芯，更换周期为一年更换两次，第一次为寒假后开学前；第二次为2026年8月下旬，8月30日前完成。

建立健全直饮水设备维护制度及保养计划，配备取得健康证的专职维护人员，更换滤芯时需与每个学校取得联系，换芯现场有校方人员监督，换芯完成后现场保持干净整洁。换芯结束后需对所有机器进行一次巡检，检查机器运行状态，运行设置，确保机器正常使用。所有换芯及巡检服务结束后均需提供记录表由校方负责人签字确认。

1.2维保服务时间：开始时间为2026年3月31日起，合同到期之日为2027年3月30日

1.3交货地点：甲方指定地点 。

1.4交货时应提供：产品设备清单、产品合格证、检测报告、产品质保书和其它随货文件等。

2.质量要求：供应商应保证货物是全新、未使用过的原厂合格产品，并完全符合招标文件的质量、规格和参数的要求。

3.维修要求：设备出故障时,响应时间1小时内，维修人员在8小时内到达现场，24小时内解决问题。预见在不能修复的情况下，应有应急方案解决饮水问题。服务商应与各个直饮机设备生产厂家签订合格零配件供应合同，保证零配件的及时供应。（本项目维保服务设备直饮机品牌型号较多，请各供应商提前做好调研工作，确保所有品牌配件的及时供应。）

4.巡检要求： 每年不少于四次巡检，检查直饮水机在使用期间存在的问题，需要注意避免日后损坏的事项，尽量保证日常使用中不受影响。巡检内容包括但不限于外观部分、控制部分、运行部分、加热部分、净水部分、电源电线等。每次巡检完毕均需提供记录表由校方负责人签字确认。

5.检测要求：

5.1服务商须按装勤中心要求提供一年二次，每个学校随机抽取一台机器的水质检测，抽检时间为更换滤芯后各一次。检测费用由中标服务商承担。

5.2每次抽检均须提供由装勤中心认可且具有相应资质的第三方检测机构出具的有效水质检测报告，其中必须包含的检测指标分别为：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、色度、PH、臭和味、肉眼可见物、高锰酸盐指数等。如有水质检测发生不合格情况，由供应服务商进行整改，重新取水检测，直至检测合格，检测费用由供应服务商承担。

5.3若卫健委等机构抽检不合格，服务商应配合做好所有的复检工作，直至复检合格为止，检测费用由服务商承担。

5.4同一台机器连续三次检测不合格，甲方扣除该台设备年度维保服务费用。

6.提供报修服务平台，方便甲方各个使用部门自助报修，同时供应服务商应对报修信息进行存储以供查询。

7.中标供应商签订合同前，把所投全部产品的《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》（加盖厂家公章的扫描件）与滤芯样品交至采购人封存。

8.付款要求：合同签订后，项目安装、调试、培训到位，并经验收合格后，采购方支付合同款价的100%。

本次采购标的数量为上限数量，期间可能出现学校因客观原因停用部分机器。服务结束，按实际发生数量结算。

9.样品封存：

9.1.中标供应商签订合同前，把所投全部产品滤芯样品交至采购人封存。

9.2请中标供应商提供所投货物（设备）的样品如下，包括：

（1）聚丙烯熔喷滤芯（PP棉）或PP炭棒复合滤芯（10寸）	1支

（2）颗粒活性炭滤芯（10寸）	1支

（3）炭棒滤芯（烧结式活性炭）（10寸）	1支

（4）UF超滤膜滤芯（10寸）	1支

（5）NF纳滤膜或RO反渗透膜400G滤芯	1支

五、其他要求

1.项目属性:货物类项目。

2.核心产品

| 序号 | 核心产品 |
| --- | --- |
| 1 | 聚丙烯熔喷滤芯（PP棉）或PP炭棒复合滤芯（10寸）、颗粒活性炭滤芯（10寸）、炭棒滤芯（烧结式活性炭）（10寸）、UF超滤膜滤芯（10寸） |

3.履约保证金：无

# 第五章  评标方法与评标标准

一、开标

不见面远程开标模式：投标人在各自地点通过“苏采云”不见面交易系统参加开标会。

二、评标流程和评标标准

评审方法：采用综合评分法。分资格审查、符合性审查、商务技术标、价格标四部分评审，总分值为100分，加分和减分因素除外。

首先由采购人对投标人资格进行审查，然后评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，最后评标委员会对符合性审查合格的投标文件商务、技术部分进行评估，综合比较与评价。待商务技术标评审结束后，进行价格标的评审。投标人商务、技术部分和价格部分的合计分值，为该投标人的评标总得分。

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列，确定中标候选人名单并按顺序确定中标人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。中标候选人并列的，由评标委员会采取现场随机抽取的方式确定中标候选人排名。

评委在认真审阅投标文件的基础上，根据各投标文件的响应程度独立评判，不得统一打分。

（一）采购人（代表）对投标人资格进行审查。

投标人资格不合格的，其投标文件判定为无效投标文件。

（二）评标委员会对符合资格投标人的投标文件进行符合性审查。

未通过符合性审查的投标文件，将被判为不满足招标文件实质性要求。

依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

（三）商务技术分：60分

| 序号 | 名称 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品一致性 | 五种滤芯产品为同一品牌，提供五种滤芯的《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》且批件上的实际生产企业和申请单位为同一单位，得8分，否则不得分。 根据五种滤芯的《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》作为评审依据 | 8分 |
| 2 | 企业能力资质 | 1.投标单位具有售后服务智能报修系统的得2分； 2.投标单位具有直饮水设备售后服务软件系统，系统功能包含：合同管理、安装调试情况记录、售后维修、巡检记录、客户档案、单据开具等,得2分； 3.投标单位具有与饮水设备相关的维保或维护服务反馈系统的得2分 4.投标单位具有与饮水设备相关的售后配件库存管理系统的得2分 注：以上1-4条须提供投标单位省级及省级以上相关资质证明扫描件并加盖公章。 | 8分 |
| 3 | 企业实力资质 | 1.投标单位具有有效期内与饮水设备服务类相关的设备维修保养服务认证证书的得2分（提供投标单位相关认证证书扫描件）； 2.投标单位具有有效期内与饮水设备服务类相关的履约能力评价认证证书，得2分（提供投标单位相关认证证书扫描件，认证范围须包含商用饮水设备、直饮机、净水机等所涉及的售后服务及设备维修维护保养服务）； 3.投标单位具有饮水设备维保或维护标准化流程管理系统的得2分（提供投标单位省级及省级以上相关资质证明扫描件）； 4.投标单位安装售后服务人员具有机电设备工程师证书的，得1分。 注：（提供相关人员证书扫描件及投标人为其缴纳的投标截止时间前一个月的养老保险缴费证明；注册不到一个月的新公司可以不提供养老保险缴费证明，否则不得分） | 7分 |
| 4 | 安全管理能力 | 1、投标单位具有设备运维安全防范管理系统的，得2分（提供投标单位省级及省级以上相关资质证明扫描件） 2、投标单位安全管理人员具有安全防范工程师证书的，得1分； （提供相关人员证书扫描件及投标人为其缴纳的投标截止时间前一个月的养老保险缴费证明；注册不到一个月的新公司可以不提供养老保险缴费证明，否则不得分） | 3分 |
| 5 | 企业业绩 | 投标单位自2023年1月1日 （以合同时间为准）以来承担过公共场所饮水设备服务项目，每提供一个得2分，最多得6分。 （须提供合同扫描件和项目验收报告复印件并加盖公章，未提供或提供不全的不得分） | 6分 |
| 6 | 维护服务综合评价反馈 | 提供2024年1月1日饮水设备维护服务综合评价表，满意度为满意及以上的每提供一个的得1分，满意度为一般或不满意的不得分，最高得3分。（须提供证明材料加盖服务对象单位公章，没有加盖服务对象单位公章的不得分） | 3分 |
| 7 | 滤芯更换实施方案 | 根据投标单位提供的项目实施计划、质量保障措施、管理力量、人员配备情况、安全措施、应急措施等相关内容情况进行量化评分。方案内容全面、可操作性强，条理清晰、维流程规范的，完全满足本项目需求的得5分； 方案内容基本详实、可操作性还行，有一定条理性、流程规范性较好，基本满足本项目需求的，得3分； 方案内容粗略、可操作性一般，条理性牵强、流程规范性欠缺的，不能完全满足本项目需求的得1分； 未提供相应内容的不得分。 | 5分 |
| 8 | 水质检测服务方案 | 根据投标单位提供的符合相关部门验收检测的相关实施方案，并承诺后期配合采购方通过相关部门水质检测验收。 方案内容完整详实，能够针对采购需求内容要求而细化制定且完全满足采购需求的，得5分； 方案内容完整，针对采购需求内容要求而制定较齐全，基本能够满足采购需求的，得3分； 方案内容粗略，能够针对采购需求内容要求而制定，并承诺经过优化可实现采购需求的，得 1分； 未提供相应内容的不得分。 | 5分 |
| 9 | 维修维保实施方案 | 投标单位自行查勘现场，根据投标单位提供的售后服务（响应时间、故障排除、日常维护及保养措施、巡检、技术支持、解决问题措施时间等）相关内容情况进行量化评分。 售后服务方案内容全面、条理清晰、流程规范，方案内容针对本项目且符合本项目实际需求的，5分； 售后服务方案内容基本详实、有一定条理性、流程规范性较好、基本满足本项目需求的得3分； 售后服务方案内容粗略、条理性牵强、流程规范性欠缺、不能完全满足本项目需求的得1分； 未提供相应内容的不得分。 | 5分 |
| 10 | 配件管理实施方案 | 投标单位自行勘查现场（因使用单位直饮机品牌众多），提供售后服务配件管理方案，包含各品牌零配件、备品、备件清单，配件库存档案，配件备品配货管理系统流程等情况。 提供的方案内容非常全面且针对本项目实际需求的，得5分； 提供售后服务配件管理方案，提供的品牌零配件、备品、备件清单基本全面，有基础档案，提供的方案内容基本符合得3分； 只有市场基本配件清单，没有做好品牌配件档案，提供的方案内容不能满足本项目实际需求的1 分； 未提供相应内容的不得分。 | 5分 |
| 11 | 故障应急解决方案 | 投标单位根据往年设备故障案例，分析设备有可能出现的重大故障，制定出合理的应急预案。 方案内容全面，有重点，有难点，有可实施性强的对应解决方案，并且方案内容针对本项目，符合本项目实际需求的，得5分； 方案内容基本详细，有一定的条理性，内容基本符合实际需求的得3分； 方案内容简单或内容不能满足本项目实际需求的，得1分； 未提供相应内容的不得分。 | 5分 |

注：①请供应商根据评分标准制作评分索引并放在评审内容的前面，评分索引中应标明每个评分点的页码范围，如响应文件内容顺序混乱，导致评委无法查看，后果自负。

②请供应商制作响应文件的时保证图片、文字材料的完整、清晰可辨，任何原因导致评委看不清楚或无法查看，后果由供应商自负。

③供应商制作响应文件时所用的所有原件材料均须准备好，签订合同前被采购人核查，如核查时供应商不能提供相关原件材料作弄虚作假处理，供应商自行承担相应法律后果。

（四）价格分：40分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100

（五）中标人的确定

评委会汇总各评委评分后，按照得分从高到低的顺序推荐三名中标候选人，并编写评标报告。

采购人委托评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为中标人。

（六）政府采购政策功能落实：本项目专门面向中小微型企业采购，供应商不再享受小微型企业价格扣除。

1、采购本国产品的支持政策

1.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

1.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“附件2 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

1.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

1.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

1.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件的组成

一、基本目录

1.开标一览表（格式见附件1）

2.投标分项报价表（格式见附件2）

3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）

4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）

5.商务技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料

6.投标人认为需要提交的其他商务技术材料

二、资格审查内容

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

2.上一年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间

前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件5）

5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声

明（格式见附件6）

6.特定资格要求的证明文件：无

7.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录（投标文件中无需提供证明材料）

8.法人授权书（格式见附件7）

9.投标函（格式见附件8）

10.中小微企业声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，则必须提供。格式见附件9）

11.残疾人福利性单位声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，则必须提供。格式见附件10）

总备注：上述“资格审查内容”中1-5条、8、9条投标人必须在投标文件中提供相关材料，否则作无效投标处理；6、10、11条如招标文件要求必须提供相关材料而未提供的，作无效投标处理。

三、符合性审查内容

投标人必须对招标文件（含技术要求和商务要求）中加★号条款的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则作无效投标处理。（格式见附件11）

四、价格扣除证明文件

1.中小微企业声明函（格式见附件9）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）

3.关于符合本国产品标准的声明函（格式见附件12）

附件1

开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：南通市海门区教体装勤中心采购学校滤芯更换及维保项目

项目编号：JSZC-320614-GDHC-G2026-0003

采购包号：JSZC-320614-GDHC-G2026-0003

| 投标总报价 |  |
| --- | --- |
| 小写： （人民币：元） |  |
| 核心产品品牌 |  |

附件2

投标分项报价表

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 质量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★聚丙烯熔喷滤芯（PP棉） 或PP炭棒复合滤芯 | 10寸 | 支 | 1386 |  |  | 所有滤芯包含快接式，具体以学校设备为准。 |
| 2 | ★颗粒活性炭滤芯 | 10寸 | 支 | 1386 |  |  |  |
| 3 | ★炭棒滤芯（烧结式活性炭） | 10寸 | 支 | 1386 |  |  |  |
| 4 | ★UF超滤膜滤芯 | 10寸 | 支 | 1386 |  |  |  |
| 5 | ★NF纳滤膜或RO反渗透膜滤芯 | 100G | 支 | 37 |  |  |  |
|  |  | 400G | 支 | 49 |  |  |  |
| 6 | 机器维保服务 | 一年 | 台 | 693 |  |  | 具体要求见第（三）条《技术、服务等要求》 |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为 %。 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括涉及设备维保服务，全套滤芯更换并运输至学校指定位置、材料损耗、支架、管路、增压材料、保管、运输、安装、调试、培训、施工、保险、人工费用、机械费用、施工后垃圾清理，质保、税费、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。“投标总报价”数额为各“分项总价”之和。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

4.投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。

附件3

技术要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对招标文件技术要求中非实质性要求（未加斜体下划线部分或未加★号条款）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4

商务要求响应及偏离表

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对招标文件商务要求中非实质性要求（未加斜体下划线部分或未加★号条款）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件5

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：      。

主要专业技术能力有：         。

附件6

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

附件7

法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权_____________（被授权人的姓名）为我方就 JSZC-320614-GDHC-G2026-0003 （项目编号）项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

被授权人电子邮箱：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

附件8

投标函

致： 南通市海门区教体装勤中心

根据贵方的 南通市海门区教体装勤中心采购学校滤芯更换及维保项目（项目编号：JSZC-320614-GDHC-G2026-0003）招标文件，正式授权下述签字人_____(姓名)代表我方_______（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：     年   月   日

附件9

中小微企业声明函（货物类项目）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司参加南通市海门区教体装勤中心组织的采购编号为 JSZC-320614-GDHC-G2026-0003 ，南通市海门区教体装勤中心采购学校滤芯更换及维保项目 的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.聚丙烯熔喷滤芯（PP棉）或PP炭棒复合滤芯（10寸），属于工业 行业；投标产品制造商为     （企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.颗粒活性炭滤芯（10寸），属于工业 行业；投标产品制造商为     （企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

3.炭棒滤芯（烧结式活性炭）（10寸），属于工业 行业；投标产品制造商为     （企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

4.UF超滤膜滤芯（10寸），属于工业 行业；投标产品制造商为     （企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

5.NF纳滤膜或RO反渗透膜滤芯，属于制造业行业；投标产品制造商为     （企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选制造商的企业规模类型。

附件10

残疾人福利性单位声明函（货物类项目）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_南通市海门区教体装勤中心单位的采购文件编号为 JSZC-320614-GDHC-G2026-0003 的 南通市海门区教体装勤中心采购学校滤芯更换及维保 项目（采购包号： JSZC-320614-GDHC-G2026-0003 ）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2. 非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

附件11

实质性要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件（含技术要求和商务要求）中的实质性要求（加★号条款） | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件11-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人必须对招标文件（含技术要求和商务要求）中的实质性要求（加★号条款）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该采购包作无效投标处理。

附件12

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

- （产品名称1）1，生产厂为             （厂名）2，厂址为        （生产厂址）。（产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

- （产品名称2）1，生产厂为             （厂名）2，厂址为        （生产厂址）。（产品名称2） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称2）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）5在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　   年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.用斜线划除的地方无需填写。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。