苏州市政府采购招标文件

项目编号：JSZC-320506-JDJS-G2024-0016号

项目名称: 太湖新城视频监控补充项目

采购方：苏州太湖新城吴中管理委员会

项目类别：货物类

江苏建达技术咨询服务有限公司

二○二四年

目录

前附表

第一章：招标公告

第二章：投标人须知

第三章：投标文件格式

第四章：招标内容

第五章：合同及主要条款

第六章：评标方法和评分标准

前附表

下述关于要招标的太湖新城视频监控补充项目的具体资料是对招标文件投标人须知的具体补充和修改，如果有矛盾的话，应以本附表为准。

| 项号 | 名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标有效期 | 九十天（日历日） |
| 2 | 投标文件份数 | 本项目采用电子网上招投标（电子标书）。 中标单位在领取中标通知书时向招标代理机构提交投标文件纸质版，份数为四份（一正三副）。纸面投标文件与上传的电子投标文件一致。用于存档备案。 |
| 3 | 代理服务费 | 中标单位在领取中标通知书时按以下收费标准向采购代理机构支付代理服务费。预算金额100万元以下部分，费率为该部分预算金额的1.5%； 预算金额100万元（含）－500万元部分，费率为该部分预算金额的1.1%；预算金额500万元（含）－1000万元部分，费率为该部分预算金额的0.8%。说明：代理服务费以采购预算金额为基数依据，按以上规定的标准和差额定率累进法进行计算收取。本项目代理服务费按人民币76550元计收。 收款单位： 江苏建达技术咨询服务有限公司 银行账号: 中国工商银行股份有限公司苏州宝带路支行 开户银行: 1102260709200539339 本费用含在投标总报价中。 |

## 第一章招标公告

项目概况 太湖新城视频监控补充项目的招标项目的潜在投标人在苏采云平台获取招标文件，并于2025年1月20日9：30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320506-JDJS-G2024-0016号

项目名称：太湖新城视频监控补充项目

预算金额：人民币大写柒佰壹拾玖万叁仟捌佰伍拾肆元捌角柒分，小写7193854.87元

最高限价：人民币大写柒佰壹拾玖万叁仟捌佰伍拾肆元捌角柒分，小写7193854.87元

- 采购需求：

太湖新城视频监控补充项目。计划对太湖新城视频监控进行补充建设，以整合现有监控资源为基础，通过运用高清监控技术、智能化视频处理平台等先进技术，对太湖新城区域边界、重点道路及重点场所盲区进行精准补盲，不断扩大社会治安视频监控系统的覆盖面，推进太湖新城视频监控系统的资源共享和科学利用。本项目拟新建前端视频监控设备，其中含卡口像机，人像抓拍摄像机，球机，高清枪机，枪球联动像机，全结构化枪机，另需对相关社会面监控接入公安视频专网和对应的网络链路，以及云存储扩容、云计算系统扩容、安全系统等。

本项目管理方为苏州吴中太湖新城市政管理服务有限公司，代表甲方履行采购文件及合同所要求的相关管理事项。

合同履行期限：合同签订后180日内所有设备安装调试完成并投入使用。

三、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3、本项目的特定资格要求：无。

注：（1）公益一类事业单位不属于政府购买服务的承接主体，不得参与承接政府购买服务。

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

本项目不接受联合体投标

三、获取招标文件

时间：自本公告发布之日起至 2025年1月6日。

地点：“苏采云”系统

方式：网上报名

售价：免费。

1.供应商必须进入“苏采云”系统进行网上注册及资料填报。

2.登录报名。供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照采购公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

3.电子投标准备：供应商在“苏采云”系统中操作参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行响应文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

4、CA办理：

4.1苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）使用江苏省电子政务证书认证中心CA数字证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理上述CA数字证书和电子签章（办理地点：苏州市姑苏区平泷路251号政府服务中心4楼交易中心窗口，窗口电话：0512―69820834）

4.2在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

4.3注册咨询：18261002950；

4.4 CA技术咨询电话：400-608-6099；

4.5 签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点（上传）

截止时间：2025年1月20日9：30

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/），投标文件网上递交，不需要现场参加采购活动。

线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃参与本项目。请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

- 公告期限。

自本公告发布之日起五个工作日。

六、其他补充事宜。

1、苏州市吴中区政府采购管理监督电话：0512-65283947；

2、本次招标的相关信息刊登在苏州政府采购网、江苏省政府采购网敬请各位供应商留意。请各单位网上下载本次招标文件后，认真阅读各项内容，进行必要的投标准备，并按文件的要求详细填写和编制投标文件，并按以上确定的时间、地点准时参加投标。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、招标人信息：

名称：苏州太湖新城吴中管理委员会

地址：苏州吴中区太湖街道东太湖路66号

联系方式 ：0512-66589697      联系人：谢媛

2、采购代理机构信息：

名称：江苏建达技术咨询服务有限公司

地址：苏州市吴中区宝带东路264号三楼

联系方式：0512-67070239    联系人：黄敏艳、杨营

3、项目联系方式：

项目联系人：黄敏艳

电话：0512-67070239

第二章 投标人须知

一、说明和释义

- 说明

  - 本招标文件仅适用于 江苏建达技术咨询服务有限公司组织的招标活动。

  - 本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

  - 本招标文件的解释权属于 江苏建达技术咨询服务有限公司。

- 词语释义

  - 招标代理机构：具体组织实施招标活动的法人。

  - 投标人（供应商）：经认定有资格响应招标，符合本次招标的资格要求,参加投标竞争的法人或其他组织和自然人。

  - 响应：投标人根据招标代理机构或招标代理人发布的招标文件,编制投标文件并按规定投标的行为。

  - 合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议,包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

  - 甲方(采购人)：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人（采购人）。

  - 乙方(供应商)：合同中规定的向采购方提供货物和服务的法人或其他组织和自然人（中标人）。

  - 货物：系指乙方按招标招标文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

  - 服务：系指本次招标文件规定供应商应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。

  - 知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

  - 天：日历日。

  - 交货（服务）地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

  - 交货（服务）地点：合同中明确约定的乙方交货（服务）的地点。

  - 合同价款：根据合同规定,乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

  - 产地：货物生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

  - 不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

  - 实质响应：满足有关本次招标标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

  - 进口产品：通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

  - 书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

- 投标人

- 合格投标人的资格条件：详见招标公告

- 投标人代表

  - 指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法人代表，须持有《法定代表人授权委托书》（详见统一格式）。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有准备及参加投标有相关费用。不论投标结果如何,投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

- 联合体投标

本项目不接受联合体投标。

- 招标文件的说明

7.招标文件

7.1.招标文件由招标文件目录所列内容组成，投标人应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

8.招标文件的询问与澄清

8.1.投标人在收到招标文件后,若有问题需要询问,应于收到招标文件后按相关流程提出，招标代理机构将予以解答。

8.2.采购人或者招标代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，并发布澄清（修改）公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

8.3.至招标文件获取截止时间，获取招标文件的潜在投标人不足3家的，采购人或招标代理机构可以顺延招标文件提供期限。

9.招标文件的修改

9.1.采购人无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对招标文件用更正公告（补充通知）的方式进行修改。

9.2.采购人对招标文件的修改，将在苏州市政府采购网上予以发布，投标人通过苏州市政府采购网自行查看。更正公告（补充通知）将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

9.3.为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件,或出于其他原因,采购人可酌情推迟截止日期和开标日期,并将此变更通知以更正公告（补充通知）的形式对外发布。

9.4.招标文件的澄清、修改、补充等内容均以苏州市政府采购网发布的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以苏州市政府采购网最后发布的内容为准。

10.现场考察

10.1.投标人自行对有关现场和周围环境进行考察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。

10.2.投标人应在现场考察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔的要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

11.招标文件的质疑、澄清：

11.1.根据《政府采购质疑和投诉办法》财政部第94号令，供应商认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、招标代理机构提出质疑。

11.2.本次招标文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

11.3.采购人、招标代理机构收到质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

11.4.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；质疑项目的名称、编号；具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；事实依据；必要的法律依据；提出质疑的日期。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

11.5接受质疑函的联系信息如下：

质疑函接收人： 江苏建达技术咨询服务有限公司

联系部门：招标代理部-黄敏艳

质疑函接收方式：现场递交或邮寄

联系电话：0512-67070239

通讯地址： 苏州市吴中区宝带东路264号三楼

邮政编码：215000

四、投标文件说明

12．提示与要求

12.1.投标方应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

12.2.无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

13.投标文件计量单位和使用文字

13.1.投标文件中所使用的计量单位,除招标文件中有特殊要求外,应采用国家法定计量单位。

13.2.投标文件应使用中文编制,投标文件中必须使用其他文字的,必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件,由此引起的对投标人不利后果的,招标代理机构概不负责。

14. 知识产权

14.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

15、投标文件的组成（相关格式见第三章）

15.1.封面

15.2 开标一览表；

15.3 分项报价表；

15.4 资格审查文件

15.4.1 关于资格文件的声明函（格式见第三章）；

15.4.2 法定代表人授权委托书（如有授权）（格式见第三章）、法定代表人身份证复印件、授权委托人身份证复印件；

15.4.3 投标人承诺书（格式见第三章）；

15.4.4 具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

15.4.5具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明。如最近一期经审计的财务报告，或银行资信证明或其他财务证明材料 。

15.4.6 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺。

15.4.7 提供有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。如合理期限内依法缴纳税收的凭据，合理期限内依法缴纳社会保险的凭据。投标人如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的应提供相关主管部门出具的证明材料；

15.4.8 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟）；

15.4.9 其它有关资格证明文件。

15.5 符合性审查文件

15.5.1 投标函

15.5.2 投标货物和服务数量、品牌规格、性能、交货期说明表

15.5.3 技术参数响应及偏离表

15.5.4 商务条款响应及偏离表

15.5.5 对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料（如有）

15.5.6 投标（响应）保证承诺书

15.5.7其他有关符合性证明的文件

15.6 综合评审文件

15.6.1项目实施方案比较

15.6.2售后服务

15.6.3技术部分

15.6.4投标人、产品制造商技术及服务能力体现

15.6.7《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

14.1.8其他可以证明投标人资质、服务质量的证书、文件等相关资料。

注：1、上述15.4.1—15.4.9为资格审查要求提供的材料，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为不符合资格审查要求。

2、15.5.1-15.5.为符合性审查须提供的资料，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。

- “15.4.1-15.6.7”中不得出现投标总报价。投标人所提交的资料的完整与否，将直接影响投标人的评分。

- 制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块

16.投标文件编制要求

16.1.投标单位须使用CA证书工具完成电子投标文件编制，电子投标投标文件须按上述投标文件的组成及要求进行编制。操作步骤详见“苏采云”系统页面提示和《操作手册》

16.2电子投标文件签章不符合要求的，投标文件将被拒绝。

16.3《开标一览表》要求按格式填写，统一规范,不得自行增减内容。

17.对本次投标报价（编制）要求的说明

17.1.投标人对《报价明细表》中的全部货物和服务的报价包括完成本项目的所有费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经采购双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。供应商报价中包含本项目代理服务费。

17.2.投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果招标文件要求分标段投标的，则投标人可以按招标文件要求有选择地只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

17.3.一项投标内容只允许一个报价，采购单位不接受任何有选择性的投标报价。投标人应按《投标报价表》中的全部内容的每一单项计算并填写单价和总价，该表并由法定代表人或授权代理人电子签署。

17.4.投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币，除非合同的特殊条款另有规定。

18.投标保证金

无需缴纳投标保证金，投标人应在投标文件中提交《投标（响应）保证承诺书（详见格式）。

19.投标文件的有效期

19.1.投标有效期为招标文件规定的投标截止之日起90天内,投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标,将被拒绝。

19.2.在特殊情况下,招标代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长投标有效期的投标人不能修改投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

20.投标文件的份数及签署

20.1.投标人应按本须知的规定，编制一份电子投标文件。

20.2. 电子投标文件有须要投标单位法定代表人或委托代理人签字及加盖企业公章的地方，须由投标单位法定代表人或委托代理人签字及加盖企业公章。未按要求签署的投标文件将被拒绝。

五、投标文件的提交

21.投标文件提交

21.1. 投标文件必须在投标截止时间前完成投标文件上传操作，如未上传的视同为未参加本项目投标。逾期上传的投标文件恕不接受。

22.投标截止时间

22.1.投标人必须在招标文件规定的投标截止时间之前完成投标文件上传操作。

22.2.采购人推迟开标截止时间时，将在苏州市政府采购网上发布通知，投标人通过苏州市政府采购网自行查看。在这种情况下，采购人和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

22.3.至投标截止时间各标段投标人不足3家的，采购人有权宣布本标段招标失败。

23.投标文件的修改和撤回

23.1.投标人在投标截止时间之前，可以对其已提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

23.2.在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期届满这段时间内，投标人不得撤回其投标文件。

六、开标和评标

24.开标

24.1.招标代理机构按前附表规定的时间、地点主持开标。开标仪式由招标代理机构主持,采购人代表、投标单位代表及有关工作人员参加。本项目为不见面开标方式，开标阶段供应商在【解密环节】必须使用 CA证书解密电子投标（响应）文件，请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

24.2.线上参加（观看）开标（开启）会方式：登录“苏采云”系统，点击“开标大厅”，选择对应项目，点击进入不见面开标系统。

24.3开标时，投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过不见面开标系统的“留言板”栏目提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。为了保证开标秩序，请不要在互动交流中发表与开标无关的言论。开标中出现异常情况时，将通过“公告栏”栏目发布相关信息，请投标人及时关注。

24.4.开标时，投标人应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，等待答疑澄清等提示，否则导致的对投标人不利的后果由供应商自行承担。

24.5.投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的，投标无效。

24.6.至投标文件提交截止时间，递交该标段投标文件的投标人不足三家的，不得开标。

25.资格审查

25.1.公开招标采购项目开标结束后，采购人或者招标代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。

25.2.根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于苏州市政府采购网下线“供应商信用查询”功能的通知》的规定，将对供应商进行信用查询，凡经评审小组确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。

25.2.1.查询时间：投标文件递交截止时间。

25.2.2.查询渠道：通过“信用中国”及“中国政府采购网”上的信用信息查询供应商的信用记录。

25.2.3.查询证据留存方式：采购人、采购代理机构工作人员等应按照相关管理办法查询相关主体的信用记录，并保存好相关证据材料，信用查询记录及相关证据应当归入采购档案妥善保管。采购代理机构工作人员应登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

25.3.4.信用记录使用规则：评审小组在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息，存在此类失信信息的投标人的投标无效：

（一）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

（二）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：

（1）被列入失信被执行人名单；

（2）被列入重大税收违法案件当事人名单；

（3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以200万元及以上数额罚款（或法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）的信用记录。处罚生效日至递交投标（响应）文件日未满三年的。

26.评标委员会

26.1.评标委员会（以下简称评委会）成员依法组建。

评审专家与参加采购活动的投标人存在下列利害关系之一的,应当回避:

(一)参加采购活动前三年内,与供应商存在劳动关系,或者担任过供应商的董事、监事,或者是供应商的控股股东或实际控制人;

(二)与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系;

(三)与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

评审专家发现本人与参加采购活动的供应商有利害关系的,应当主动提出回避。采购人或者采购代理机构发现评审专家与参加采购活动的供应商有利害关系的,应当要求其回避。

26.2.评标委员会将对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

26.3.评委会组负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

26.3.1.审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

26.3.2.要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

26.3.3.对投标文件进行比较和评价；

26.3.4.确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

26.3.5.向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

26.3.评委会成员应当履行下列义务：

26.3.1.遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

26.3.2.按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

26.3.3.对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

26.3.4.参与评标报告的起草；

26.3.5.配合招标采购人答复投标人提出的质疑；

26.3.6.配合有关部门的投诉处理工作。

27.评标内容的保密

27.1.公开开标后,直到宣布授予中标单位合同为止,凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料,有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

27.2.在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中,投标人对采购人或招标代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为,都将取消其投标资格。

27.3.在评标期间,招标代理机构将指定联络人与投标人进行联系。

28.评标

28.1.评标委员会将对资格符合的投标文件进行符合性审查。即依据招标文件规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

投标文件有下列情况之一者将认定为无效投标：

28.1.1.投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

28.1.2.投标人的报价只投了同一标段中部分内容；

28.1.3.投标人拒绝修正错误；

28.1.4.投标人的报价是选择性的；

28.1.5.投标人的投标文件中出现评委会认为不应雷同的；

28.1.6.其他被评委会认定无效的情况。

28.1.7.如投标文件制作机器码信息一致，视为不同投标供应商使用同一台电脑编制投标文件，投标无效；

28.2.评标委员会将审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求，是否与招标文件的全部条款、条件和规格相符合，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指投标货物的质量、数量、服务和交货期限等明显不能满足招标文件的要求，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了采购人的权利或投标人的义务。纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

28.3.采购人或者采购代理机构将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人的名次相应排列。投标人不得对招标文件进行实质性修改。

28.4.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

28.5.评委会将对确定为实质上响应的投标进行审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

28.5.1.投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

28.5.2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

28.5.3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；数量不符合招标文件要求的作为未实质性响应招标文件处理，该投标文件将不予评审；

28.5.4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

28.5.5.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《中华人民共和国财政部令第87号》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

28.6.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

28.7.采购人或者采购代理机构对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

28.8.采购人或者采购代理机构将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

29.投标的澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

29.1本项目采用线上澄清。

29.2线上澄清答复的方式：需要供应商进行澄清、说明和更正的，评标委员会将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。未加盖CA电子公章的澄清无效。

29.3接到评标委员会澄清、说明和更正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和更正，其风险由投标人自行承担。

30.投标文件的评价和比较

30.1.评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准，仅对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行综合比较与评价。

30.2.评标采用综合评分法，评委会严格按照招标文件的规定要求、条件、评分标准，对投标人实质性响应内容进行比较评价。

30.3.最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

31废标

31.1.在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：

31.1.1.符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

31.1.2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

31.1.3.投标人的报价均超过了预算金额或者最高限价,采购人不能支付的；

31.1.4.因重大变故,采购任务取消的；

31.2.废标后，招标代理机构将发布废标公告。

七、授予合同

32.中标单位的确认

32.1.评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准进行详细评审后，根据委托代理协议内容，由采购人授权评标委员会直接确定中标单位。

32.2.经评标委员会评审并确定中标单位后，招标代理机构自中标人确定之日起2个工作日内将中标人在政府采购信息媒体上发布中标公告，中标公告期限为1个工作日。

八、合同授予标准

33.1.招标代理机构将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按评分方法和标准规定评选出的中标单位。确定为中标单位的必须具有实施本合同的能力和资源。

九、中标通知书

34.1.在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书（中标通知书将在“苏采云”系统中发出，中标通知书发出之日视为中标供应商领取之日），请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。

34.2.中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

十、告知招标结果

35.1.参与项目评审的未中标（成交）供应商，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。未中标供应商须在中标公告发出之日起2个工作日内向采购代理机构另行提供用以接收《未中标通知书》的电子邮件地址，未按时提供电子邮件地址或提供信息有误的，视为自动放弃并自行承担相应后果。

十一、合同的签订

36.1.中标供应商应按中标通知书规定与采购人按照招标文件确定的事项签订政府采购合同。

36.2.签订合同及合同条款应以招标文件和中标供应商的投标文件及其澄清文件为依据。

36.3.中标供应商无正当理由拒签合同的，或在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，采购人可取消其中标资格，同时由中标供应商承担相应的法律责任。

36.4政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的物相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标单位签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

十二、其他事项

37.中标服务费

37.1.中标单位须按前附表的规定按其支付中标服务费，该费用在领取中标通知书时一次性付清。

38.监督和公证

38.1.政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

38.2.招标人的开评标过程将通过公证机关进行公证。

39.未尽事宜

39.1.按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的规定执行。

## 第三章投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式 ，投标人可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

格式1、开标一览表

开标一览表

招标编号：项目名称：

| 序号 | 项目名称 | 投标总报价（元） | 合同履行期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 是否小微企业：□中型 □小型 □微型 是否残疾人或监狱企业： □是 □否 |  |  |  |  |
| 其他说明： |  |  |  |  |

投标人：（单位签章）

法定代表人或代理人：（签字或签章）

日期： 年 月 日

格式2、分项报价表

分项报价表

单位：元

| 序号 | 标的物名称 | 品牌、规格型号 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计： 元（大写： ） |  |  |  |  |  |  |

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：年月日

格式3：关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为              号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人：（单位盖章）

法定代表人或被授权委托人：（签字或盖章）

日期：年月日

格式4：授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我       （姓名）系             （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托              （单位名称）的      （姓名）为我单位代理人，以本单位的名义参加 江苏建达技术咨询服务有限公司组织实施的编号为                号的招标活动。代理人在开标、评标、合同采购过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投标人：（盖章）

单位法定代表人：（签字或盖章）

被授权委托人：（签字或盖章）

日期：年月日

格式5：投标人承诺书

本公司愿就由贵公司组织实施的本项目的采购活动进行承诺。响应单位已知晓采购文件要求并认真审核自身情况，在此郑重声明，投标单位具备并满足下列各项条款的规定：

| 条款 | 请填写（是/否） |
| --- | --- |
| (1)具有独立承担民事责任的能力 |  |
| (2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 |  |
| (3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
| (4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 |  |
| (5)参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
| (6)符合法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| (7)符合本项目的特定资格要求 |  |
| (8)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。已经自觉检查并按照政府采购相关法律规定，主动回避相应利害关系。 |  |
| (9)未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 |  |

2、投标单位对上述声明的真实性、合法性、准确性、有效性负责，并愿意根据采购文件和采购过程中贵方要求提供全部现有资料、数据、文件等予以证实。

本声明如有虚假或不实之处，投标单位将失去合格供应商资格并愿意承担由此而产生的一切后果。

响应单位：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：年月日

格式6：投标函

投标函

江苏建达技术咨询服务有限公司 ：

我们收到贵公司            号招标文件，我公司认为本项目的招标坚持了公开、公平、公正的原则，经仔细阅读和研究，我们决定参加本项目投标。

1、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的所有内容，我方投标的报价包括完成本项工作所需的一切应有费用。

2、如果我们的投标书被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同。

3、我们同意按招标文件中的规定，我方承诺本投标书的有效期限为     天。

4、我们愿意提供招标方在招标文件中要求的所有资料。也同意向贵方提供贵方可能另外要求的与其投标有关的任何证据或资料。并保证所提供的资料全部是真实的、有效的，若有虚假，我们愿承担一切责任。

5、我们愿意遵守招标公告及招标文件中所列的收费标准。

6、我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

7、我们同意中标方若无法按约定条款履行义务等行为，招标方有权取消其中标资格。

8、我们承诺我公司符合招标文件投标人须知中“合格投标人的条件”的要求，若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

9、本函填写的电子邮箱为我方此次采购活动中的授权邮箱，该邮箱发至采购人或代理机构的函件无论是否签字或盖章，均视为我方的意思表示，我方均予以承认并承担相应后果

10、与本投标有关的通讯地址：

单位：                                 联 系 人：

地址：                                 联系电话：

电子邮箱：

投标人：（单位盖章）

单位法定代表人或被授权委托人：（签字或盖章）

日期：年月日

格式7：投标货物和服务数量、品牌规格、性能、交货期说明表

投标货物和服务数量、品牌规格、性能、交货期说明表

| 序号 | 标的物名称 | 品牌、规格、性能 | 单位 | 数量 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

格式8：技术参数响应及偏离表

技术参数响应及偏离表

| 序号 | 项目 | 招标要求 | 投标内容 | 偏离说明 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应在本表中对照招标文件技术要求逐项对应列出响应内容，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

以上表格内容不够的请自行添加。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

格式9：商务条款响应及偏离表

商务条款响应及偏离表

| 序号 | 项目 | 招标要求 | 投标内容 | 偏离说明 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应在本表中对照招标文件商务条款要求逐项对应列出响应内容，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

以上表格内容不够的请自行添加。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

格式10、类似项目相关业绩一览表

类似项目相关业绩一览表

招标编号：项目名称：

| 序号 | 项目名称 | 合同金额（万元） | 合同期 | 业主单位名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

注：1.若事项较多，投标人可根据投标内容的实际情况另纸说明。

投标人：（单位盖章）

法定代表人或被授权委托人：（签字或盖章）

日期：年月日

格式11、中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于      （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为     （企业名称），从业人员         人，营业收入为         万元，资产总额为           万元。属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.   （标的名称） ，属于      （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为     （企业名称），从业人员         人，营业收入为         万元，资产总额为           万元。属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（单位盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附：中小企业划型标准规定（工信部联企业〔2011〕300号）

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员

300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

格式12、投标（响应）保证承诺书（必须提交）

投标（响应）保证承诺书

致：         （采购代理机构名称）：

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加              （项目名称和采购编号）的投标（响应）,并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

1.自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；

2.中标（成交）后不依法与采购人签订合同；

3.中标（成交）后不按本采购文件规定向采购人提交履约保证金；

4.中标（成交）后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标（响应）人：（盖公章）

地址：

电话：传真：

电子邮件：邮编：

法定代表人或委托代理人(签字或签章)：

日期：

## 招标内容

1、项目概况

随着城市发展和社会进步，公共安全问题越来越受到人们关注。作为保障公共安全的重要手段之一，视频监控系统在维护社会治安、打击违法犯罪等方面发挥着重要作用。目前重点路段、重点场所及治安事件高发区域未能实现全覆盖，存在治安盲点，未能形成网格化监控布点。

计划对太湖新城视频监控进行补充建设，以整合现有监控资源为基础，通过运用高清监控技术、智能化视频处理平台等先进技术，对太湖新城区域边界、重点道路及重点场所盲区进行精准补盲，不断扩大社会治安视频监控系统的覆盖面，推进太湖新城视频监控系统的资源共享和科学利用。本项目拟新建前端视频监控设备，其中含卡口像机，人像抓拍摄像机，球机，高清枪机，枪球联动像机，全结构化枪机，另需对相关社会面监控接入公安视频专网和对应的网络链路，以及云存储扩容、云计算系统扩容、安全系统等。

本项目管理方为苏州吴中太湖新城市政管理服务有限公司，代表甲方履行采购文件及合同所要求的相关管理事项。

（二）采购清单

| 序号 | 名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、前端设备 |  |  |  |  |
| 1 | 卡口像机 | 1、像素：≥900万像素 2、传感器：≥1英寸GMOS 3、焦距：50mm； 4、分辨率：≥4096×2160； 5、帧率：25fps 6、输出图片格式：JPEG 7、视频压缩标准：H.264/H.265/MJPEG 8、支持机动车、二轮车（摩托车、自行车、电动二轮车）、三轮车和行人分类检测 9、支持车辆子品牌识别功能，全天识别准确率不低于99% 10、支持GB35114-a安全加密； | 台 | 28 |
| 2 | 人像像机 | 1、传感器：≥400万像素CMOS传感器； 2、靶面尺寸：≥1/1.8＂； 3、支持变焦，最大焦距≥32mm； 4、图像分辨率：≥2688x1520； 5、最低照度：彩色≤0.0002 lx，黑白≤0.0001 lx； 6、光圈：≥F1.2； 7、宽动态：≥120dB； 8、补光灯类型：混合补光（支持白光模式和混光模式），750nm+暖白光； 9、补光距离：≥100 m； 10、支持GB35114-a安全加密； 11、支持智能资源模式切换：全结构化模式（默认）、人脸抓拍模式、人脸比对模式 全结构化模式 12、内置GPU芯片。 | 台 | 44 |
| 3 | 球机A | 1、传感器：≥400万像素CMOS传感器； 2、靶面尺寸：≥1/1.8＂； 3、最大焦距：≥ 206.5 mm； 4、图像分辨率：≥2560×1440； 5、最低照度：彩色≤0.0002 lx，黑白≤0.0001 lx； 6、变倍：≥35倍光学变倍; 8、支持GB35114安全加密； | 台 | 90 |
| 4 | 球机B | 1、CMOS传感器≥800万像素，靶面尺寸≥2/3＂ 支持焦距可调范围：8-250mm； 支持照射距离≥200m； 支持图像分辨率≥4096×2160； 支持光学变倍≥37倍； | 台 | 6 |
| 5 | 枪机A | 1、传感器：≥400万像素CMOS传感器； 2、靶面尺寸：≥1/1.8＂； 3、图像分辨率：≥2560 × 1440； 4、最低照度：彩色≤0.0002 lx，黑白≤0.0001 lx； 5、支持GB35114安全加密； 6、内置GPU芯片； | 台 | 134 |
| 6 | 枪机B | 1、CMOS传感器≥400万像素，靶面尺寸≥1/1.8＂ 支持焦距可调范围：≥11-40mm； 支持图像分辨率≥2688×1520； | 台 | 13 |
| 7 | 枪球联动像机 | 1、传感器：细节≥600万像素，全景≥400万像素；摄像机内置3个镜头，可输出至少一路全景视频和一路细节视频，其中全景内置2个镜头，细节内置1个镜头; 2、靶面尺寸：细节≥1/1.8＂，全景≥1/1.8＂； 3、焦距范围：细节≥6~192 mm,全景≥2.8mm； 4、图像分辨率：细节≥2560 × 1440，全景≥3680 × 1656； 5、最低照度：细节：彩色≤0.0002 lx，黑白≤0.0001 lx； 全景：彩色≤0.0002 lx，黑白≤0.0001 lx； 6、光圈：细节≥F1.3，全景≥F1.4； 7、宽动态：≥120dB； 8、补光距离：细节≥200 m，全景≥30 m； 9、变倍：数字变倍：细节≥16倍；光学变倍：细节≥32倍 10、支持GB35114-a安全加密 | 台 | 5 |
| 8 | 全结构化枪机 | 1、传感器：≥800万像素CMOS传感器； 2、靶面尺寸：≥1/1.8＂； 3、焦距范围：≥11~40mm； 4、图像分辨率：≥3840×2160@25fps； 5、最低照度：彩色≤0.0002 lx，黑白≤0.0001 lx,最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。 6、光圈：≥F1.2； 7、补光距离：≥100 m； 8、补光灯类型：内置混合补光灯，可对红外灯及白光灯功率进行调节； 9、宽动态：≥120dB; 10、支持GB35114-a安全加密； 11、支持全结构化、人脸抓拍、人脸比对、道路监控、人数统计模式 | 台 | 10 |
| 9 | 卡口补光灯 | 气体灯管采用氙气灯管，质量可靠，寿命长 经专业光学设计，发光均匀，目标光斑显明，有效减少光污染 支持LED灯频闪、爆闪，气体爆闪 支持相机误触发保护功能，触发信号输入异常时自动保护、且自动恢复 结构采用IP65设计，增加透气孔，保持内外压强均衡，可靠防水、防尘 不含有害金属铅、汞，绿色环保 工作温度：温度-30℃~70℃ 电源：220vAC±10% 工作湿度：湿度5%~95%@40℃，无凝结 | 台 | 28 |
| 小计1 |  |  |  |  |
| 二、前端配件 |  |  |  |  |
| 10 | 卡口杆A | 金属杆 单杆式6.5m方管，3mm铝合金圆管包边，表面阳极氧化工艺(国标Q235钢材,管径350mm，8mm壁厚，底法兰750*750*30mm，12根M30*1200mm地脚螺栓，含横杆对接法兰) | 根 | 9 |
| 11 | 卡口杆配套横臂A | 六角杆横臂(国标Q235钢材，表面喷塑，臂长8m，根径对角190mm-梢径100mm，4mm壁厚，对接法兰250*500*20mm) | 根 | 5 |
| 12 | 卡口杆配套横臂a | 六角杆横臂(国标Q235钢材，表面喷塑，臂长6m，根径对角190mm-梢径100mm，4mm壁厚，对接法兰250*500*20mm) | 根 | 4 |
| 13 | 卡口杆B | 金属杆 单杆式8.75m方管，3mm铝合金圆管包边，表面阳极氧化工艺(国标Q235钢材,管径350mm，10mm壁厚，底法兰750*750*30mm，12根M30*1200mm地脚螺栓，含横杆对接法兰) | 根 | 1 |
| 14 | 卡口杆配套横臂b | 六棱杆横臂(国标Q235钢材,六棱杆，表面喷塑，臂长12m，根径对角φ260mm，梢径φ100mm，8mm壁厚，对接法兰350*600*20mm) | 根 | 1 |
| 15 | 卡口杆配套横臂c | 六棱杆横臂(国标Q235钢材,六棱杆，表面喷塑，臂长1.5m，根径φ160mm-梢径φ80mm，3mm壁厚，对接法兰350*350*16mm) | 根 | 9 |
| 16 | 6米杆 | 金属杆 单杆式6.5m方管，3mm铝合金圆管包边，表面阳极氧化工艺(国标Q235钢材,杆长6.5m，管径250mm，6mm壁厚，底法兰550*550*30mm，8根M30*1200mm地脚螺栓，含横杆对接法兰) | 根 | 100 |
| 17 | 6米杆配套横臂 | 六角杆横臂(国标Q235钢材，表面喷塑，臂长1m，等径φ60mm，4mm壁厚，含对接法兰) | 根 | 100 |
| 18 | 3.5米杆 | 金属杆(国标Q235钢材,表面喷塑,杆长3.5m,根径对角φ140mm,梢径φ110mm,壁厚为3mm,底法兰300*300*10mm,4根M18*700地脚螺栓) | 根 | 147 |
| 19 | 3.5米杆配套横臂 | 配套3.5立杆-横臂（国标Q235钢材，表面喷塑，臂长1m，等径60mm，2.5mm壁厚，含对接法兰） | 根 | 159 |
| 20 | 智能配电箱B | 设备箱箱体510mm*380mm*220mm；箱体使用材料为不锈钢板板材质1.2mm,人字尖顶。 供电：电流总量程63A； 1路220V32A（电流量程可调1A-63A）供电；4路220V16A（电流量程可调1A-20A）供电；3） 具备：4G无线通讯功能；以太网通讯功能；GPS定位以及地图展示功能；门禁报警功能；断电检测功能； 断网检测功能；防雷失效检测功能；RS485通讯功能；时钟功能以及电池充电功能； | 套 | 247 |
| 21 | 智能配电箱A | 箱体材料为不锈钢，厚度不低于1.5mm，内部结构立杆不低于2mm,喷塑；底部长660mm；底部宽565mm；高1355mm。1） 供电：电流总量程63A； 1路220V32A（电流量程可调1A-63A）供电；4路220V16A（电流量程可调1A-20A）供电；电路监测： 5路电流电压检测；电压量程0-350V；电流总量程63A；直流供电DC12V，2路（每路独立控制，每路单独故障检测，故障独立告警，具备用电独立自恢复功能；）,含落地基础 | 套 | 10 |
| 22 | 智能警灯 | 1、警灯控制模块 (1) 设备由外置DC12V电源供电； (2) 设备采用STM32G030K8+W5500架构，实现通过以太网接口与中心连接，中心通过网络命令控制四个警示灯（共4个通道，2红2蓝）常亮、常灭、频闪等； (3) W5500自身不带MAC号，需STM32给予赋值，MAC最高字节默认值FE，其余5个字节内容为STM32的ID号（96位）的后5字节。如果MAC号在网络中与其他设备重复，可通过下面的通信协议修改MAC最高字节，来避免MAC重复。 (4) 默认提供一个TCP Server，端口号2333，也可以通过配置网页设置一个TCP Client连接到指定服务器端口。 (5) 默认为固定IP地址工作模式（STM32G030K8 第2脚PC14下拉到地）。固定IP工作方式时，开机默认IP为192.168.1.2，可以通过下面的通信协议修改IP,修改后的IP存储在STM32的FLASH中。修改的IP立即生效。按下S1“IPRST”按钮,STM32G030K8 第1脚PB9被拉低超过3s，将IP复位为默认IP为192.168.1.2。 (6) J6“DHCP”被短接（STM32G030K8 第2脚PC14接高电平）时，为DHCP工作方式。 (7) 警灯在点亮时，需采集其工作电流，在中心要求时，回复电流值。 (8) STM32G030K8第32脚PB8为心跳信号，0：点亮LED，1：熄灭LED，频率:2Hz。 2、警灯*4：1、功率：3W，电压：DC12V，光源：led，亮度：2.2_2.4v，620-625，7-9lm，电源线：非标0.3的铜芯线50cm，防护：IP55 3、含后台警灯控制软件 | 套 | 200 |
| 23 | 卡口杆基础A | 1200mm*1200mm*2200mm,C30混凝土,柱筋C16mm,箍筋C8mm,40*4热镀锌扁钢、L50*5*2500热镀锌角钢，含基础开挖、回填，做法详见图纸 | 个 | 9 |
| 24 | 卡口杆基础B | 1000mm*1000mm*2150mm+2000mm*2400mm*350mm,C30混凝土,柱筋C18mm,箍筋C8mm,40*4热镀锌扁钢、L50*5*2500热镀锌角钢，含基础开挖、回填，做法详见图纸 | 个 | 1 |
| 25 | 6米杆基础 | 1000mm*1000mm*1300mm,C30混凝土,柱筋C16mm,箍筋C8mm,40*4热镀锌扁钢、L50*5*2500热镀锌角钢，含基础开挖、回填，做法详见图纸 | 个 | 100 |
| 26 | 3.5米杆基础 | 500mm*500mm*600mm,C25混凝土,40*4热镀锌扁钢、L50*5*2500热镀锌角钢，含基础开挖、回填，做法详见图纸 | 个 | 147 |
| 27 | 手孔井 | 成品井:内径400mm*400mm*350mm，外径500mm*500mm*400mm，含井盖，含开挖、回填，做法详见图纸 | 个 | 318 |
| 28 | 管材 | PE32 | m | 7047 |
| 29 | 管材 | PVC32 | m | 1460 |
| 30 | 线材 | 配线：规格RVV-2*1.5mm2 | m | 1312 |
| 31 | 线材 | 配线：规格RVV-3*2.5mm2 | m | 12978 |
| 32 | 线材 | 配线：规格：BV-6mm2 | m | 1618 |
| 33 | 网线 | 网线：六类线CAT6 | m | 1432 |
| 34 | 绿化开挖 | 含绿化、土方开挖到设计深度，做法详见图纸 | m | 4023 |
| 35 | 沥青路面开挖 | 含面层开挖、基层开挖到设计深度、废料弃置，做法详见图纸 | m | 274 |
| 36 | 人行道板路面开挖 | 含面层开挖、基层开挖到设计深度、废料弃置，做法详见图纸 | m | 1861 |
| 37 | 石材路面开挖 | 含面层开挖、基层开挖到设计深度、废料弃置，做法详见图纸 | m | 889 |
| 38 | 绿化恢复 | 恢复原状 | m | 4023 |
| 39 | 沥青路面恢复 | 恢复原状 | m | 274 |
| 40 | 人行道板路面恢复 | 恢复原状 | m | 1861 |
| 41 | 石材路面恢复 | 恢复原状 | m | 889 |
| 小计2 |  |  |  |  |
| 三、链路租用及机柜租用 |  |  |  |  |
| 42 | 链路100M | 100M链路租用,含前端ONU设备，ONU符合EPON CTC2.1/3.0标准以及GPON ITU-T G.984/G.988标准，支持多级分光的总线型架构和树形结构，支持基于ITU-T Y.1291的QoS机制，提供1个EPON或GPON接口，支持EPON/GPON自适应，4个10/100/1000Mbps RJ45带屏蔽电口。内置AC220V交流电输入，网口支持6Kv以上的防雷能力，电源支持6Kv以上的防雷能力。满载功耗≤6W；空闲功耗≤4W。铝合金型材外壳设计，IP40级防护。 含无线对讲机： LTE 4G智能终端，公网对讲终端，防爆终端，CT chat终端;机身内存:8GB ROM+1GB RAM;支持2A快速充电;支持2.4G/5.0G双模WIFI;支持北斗、GPS双定位。 | 条 | 33 |
| 43 | 链路50M | 50M链路租用,含前端ONU设备，ONU符合EPON CTC2.1/3.0标准以及GPON ITU-T G.984/G.988标准，支持多级分光的总线型架构和树形结构，支持基于ITU-T Y.1291的QoS机制，提供1个EPON或GPON接口，支持EPON/GPON自适应，4个10/100/1000Mbps RJ45带屏蔽电口。内置AC220V交流电输入，网口支持6Kv以上的防雷能力，电源支持6Kv以上的防雷能力。满载功耗≤6W；空闲功耗≤4W。铝合金型材外壳设计，IP40级防护。 | 条 | 193 |
| 44 | 链路20M | 20M链路租用,含前端ONU设备，ONU符合EPON CTC2.1/3.0标准以及GPON ITU-T G.984/G.988标准，支持多级分光的总线型架构和树形结构，支持基于ITU-T Y.1291的QoS机制，提供1个EPON或GPON接口，支持EPON/GPON自适应，4个10/100/1000Mbps RJ45带屏蔽电口。内置AC220V交流电输入，网口支持6Kv以上的防雷能力，电源支持6Kv以上的防雷能力。满载功耗≤6W；空闲功耗≤4W。铝合金型材外壳设计，IP40级防护。 | 条 | 147 |
| 45 | 机柜租用 | 不低于4400W，20A 42U 标准机柜，含设备托管运维服务 | 个 | 2 |
| 小计3 |  |  |  |  |
| 四、云存储扩容 |  |  |  |  |
| 46 | 云存储节点 | 1、CPU处理器: ≥2颗64位8核国产化处理器 2、内存：≥64GB内存 3、系统盘：≥1块240G SSD系统盘，≥2块960G加速缓存盘 4、数据硬盘：≥48块*8TB SATA企业级硬盘； 5、机箱：19英寸8U标准机箱 6、网络接口：≥2个万兆以太网光口 7、电源：配置1+1冗余电源 8、RAID级别：支持网络RAID 9、单集群支持多CPU架构(X86架构、ARM架构)存储设备混合组网、部署，可同时支持CentOS操作系统、麒麟操作系统、OpenEuler操作系统、自研存储操作系统的混合部署、扩容、调度；支持将不同CPU架构的存储资源虚拟化成统一存储资源池，读写业务在多CPU架构存储节点间动态负载均衡 10、图片流直存，抓拍图片无需经过任何转发服务器/虚拟机即可实现前端数据直接存储至云存储系统；支持设置资源池自动分流策略，策略包含按图片大小、图片类型(类型包含人脸、人体、车辆、电动车等)。支持将同一点位产生的多种不同大小、不同类型的图片数据按策略自动分池存储到不同存储资源池中 11、系统同时提供多副本、Erasure Code数据保护机制，其中Erasure Code安全级别可支持设置44+4，安全级别可在线动态修改，系统根据当前节点状态使用相应的容错算法。支持数据冗余N+M模式下，当损坏节点数量超过M台（或数据块超过M）时，系统内的正常存储节点不少于1台，业务仍可持续写入，且存留的视频数据仍可进行回放，回放数据无马赛克。当故障存储或者硬盘上线后，损坏数据可自动恢复 | 台 | 3 |
| 47 | 上联交换机 | 传输速率 10/100/1000Mbps 交换方式 存储-转发 背板带宽 758Gbps/7.58Tbps 包转发率 216/396Mpps 端口数量 24个 端口描述 24个10/100/1000Base-T以太网端口（PoE+），4个万兆SFP+ | 台 | 1 |
| 五、安全系统扩容 |  |  |  |  |
| 48 | 视频安全准入 | 视频吞吐量≥6Gbps，最大并发连接数≥500万,支持视频摄相头路数建议（4M码流）≥1000路。≥1U机架设备，双电源供电，1个RJ-45 Console口，2个千兆带外管理口，2个万兆光口，2个USB口，集中管理中心软件一套，≥3年硬件质保，≥3年特征库升级授权。 | 台 | 1 |
| 六、平台升级、数据对接及应用服务 |  |  |  |  |
| 49 | 太湖新城视频平台升级 | 针对太湖新城现有视频综合管理平台进行升级，使其能够支持电子地图、视频级联、前端接入授权（新增不少于1000路）等功能。 | 项 | 1 |
| 50 | 视频数据接入服务 | 将前端监控所产生的视频数据、图片数据以及第三方视频平台分析的结果数据（包括车辆类型、车牌信息等）接入太湖新城指挥中心智慧城市平台。 | 项 | 1 |
| 51 | 市政管理智能应用服务 | 结合太湖市政管理业务需求，针对太湖新城重点区域视频监控数据进行智能分析，分析类型包括暴露垃圾、施工废弃料、流动摊贩等算法。分析视频图像路数不少于30路，每一路视频分析不少于2种算法类型。 | 项 | 1 |
| 小计4 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |
| 七、检测费 |  |  |  |  |
| 52 | 检测费0.7%取费 | 检测费用是对安防系统的前端工程的结构、防雷、设备安装，中端链路的传输稳定性及带宽，后端设备的系统平台对接及功能性检测 | 项 | 1 |

注：链路租用及机柜租用租期为2年。

核心产品为：枪机B

- 主要设备详细参数

1、卡口像机

1）、★支持主驾驶人脸图、副驾驶人脸图、机动车图、车牌图、车辆特写图关联存储功能；

2）、★支持车辆抓拍，支持抓拍输出车牌局部照片、车窗局部照片、非机动车局部照片、场景全景图片；

3）、★支持识别不少于 39 种车身颜色，包括白、黑、红、黄、灰、蓝、绿、粉、紫、暗紫、棕、栗色、银灰、暗灰、白烟、深橙、浅玫瑰、番茄红、橄榄、金、暗橄榄、黄绿、绿黄、森林绿、海洋绿、深天蓝、青、深蓝、深红、深绿、深黄、深粉、深紫、深棕、深青、橙、深金、粉红、其他； 支持识别车身副颜色；

4）、★支持对25×10 像素～1100×3000 像素的机动车车牌进行抓拍并识别。支持识别并抓拍垂直倾斜角度≤55°、水平倾斜角度≤35°、俯仰角度≤40°的机动车车牌；

5）、★支持检测并跟踪指定区域内不少于 245 个目标，目标包括机动车、非机动车以及行人。

2、人像像机

- 、★当人脸、 人体、 车身、 车牌目标在画面中横向运动时， 因速度过快或环境亮度动态范围过大， 导致画面出现拖影与重影现象时， 开启功能，可消除人脸、 人体、 车身、 车牌目标横向拖影与重影现象，并自动调节画面亮度、锐度；

- 、★环境照度不高于0.5lx，开启功能后，可自动调节画面中人脸、人体目标以及环境景物的亮度、 色彩饱和度、对比度、锐度；

- 、★设备镜头前盖玻璃呈倾斜状，与镜头平面呈8°夹角，可改变沿镜头光轴方向入射光束的反射光方向，降低鬼影对视频画面的影响。

3、球机A

- 、★支持对镜头前玻璃进行加热，去除玻璃上的冰状和水附着物；

- 、★设备支持smart事件上报的抓图中支持叠加规则区域和目标框：可配置报警抓图叠加目标信息及规则信息，支持开启及关闭。支持设置预览画面是否叠加显示规则区域框及告警提示信息；

- 、★设备支持可从诊断信息中导出云台控制历史记录，包括：手动键控PTZ、3D定位、手动调用预置点、手动调用花扫、手动调用巡航。

4、枪机A

- 、★补光灯表面为微四边形阵列，采用多层透镜结构；

- 、★补光灯开启后，无明显波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑；

- 、★0.001lux照度下，可自动提升视频画面中人脸与人体目标的亮度。

5、枪球联动像机

- 、★全景通道可输出两个镜头无缝拼接的全景图像，拼接偏差像素不大于4个像素，全景画面水平视场角不小于190°，垂直视场角不小于80°；

- 、 ★设备全景通道支持人员密度检测功能，并可输出显示实时人数及拥堵等级，可通过IE浏览器或客户端软件根据人数和占空比配置密度等级；

- 、★在设备上方进行喷水操作，水流方向和水平方向夹角不小于42°时，设备视窗应无水流直接接触。

6、全结构化枪机

- ★开启均值码流后，对比开启固定码流（码率设置为3840Kb/s），录制相同场景、 0.5h、dav格式的录像，录像画面在清晰、 图像无噪点、无拖影、 无明显马赛克、无呼吸效应、无锯齿现象的情况下、录像占用存储容量应降低≥50%；

- 、★可通过指示灯显示工作状态；上电后， 红灯绿灯交替闪烁2s后，红灯常亮，设备正常启动，网络已连接，绿灯常亮60s，然后绿灯熄灭；设备正常启动，但网络未连接，红灯常亮，连接上网络后，切换为绿灯常亮60s，然后绿灯熄灭；设备正常运行中，断网或网络异常，红灯常亮至网络连接或时间超过60s；

- 、★具有北斗定位设置选项，并能够在监控画面叠加样机所在位置的经纬度信息。

7、云存储节点

- 、★系统支持按照24/36/48等盘位、不同性能、不同CPU架构的存储节点混合组网，当出现磁盘或节点故障时，系统可根据CPU利用率、节点连接数、节点吞吐量、节点综合负载等策略提供最优重构速度，最高重构速度可达4TB/h；

- 、★支持存储实时视频、视频片段、图片及伴生的智能结构化数据，支持根据结构化数据的类型检索视频，检索条件包括前端点位ID、时间段、视频目标类型（包含人、机动车、非机动车等）；

- 、★系统支持手动、自动对智能事件关联的多个录像片段设置录像标签。支持标签与其关联的录像片段同生命周期管理；支持通过按标签内容查询、回放、下载录像片段数据；支持对标签关联的录像片段进行锁定、备份；

- 、★支持图形化页面对图片数据进行处理，包括图片预览、压缩、裁剪、旋转、缩放、格式转换、马赛克、归一化及打文字水印，并支持通过图形化页面下载处理成功的图片数据；

- 、★系统支持多级加速：支持对不同规格图片数据分级加速存储，小图支持SSD缓存加速，大图支持内存加速；系统支持自定义设置内存加速缓存大小、SSD缓存加速池容量大小，可最高针对4096 KB 图片加速提取。

8、智能配电箱B

- 、★当配电箱出现漏电情况时，可通过客户端软件发出报警提示，并在漏电情况消失后，自动解除报警；

- 、★当配电箱电源输出接口出现过压或欠压情况时，可通过客户端软件发出报警提示，并在过压/火压情况消失后，自动解除报警；

- 、★配电箱具有门禁装置，可实现开门报警功能，可通过客户端软件查看柜门开关状态；

- 、★配电箱可对箱体内部温度及湿度进行检测，并根据温度自动调节风扇工作；

- 、★配电箱具有北斗及 GPS 定位功能；

- 、★可通过客户端软件远程升级软件版本；

- 、★可通过客户端软件按街道、行政区域、站点名称、IP 地址段，工作状态等信息对配电箱进行检索；

- 、★可通过客户端软件查询及导出配电箱日志信息，包括历史信息和操作记录；

- 、★可通过电子地图显示配电箱地理位置、IP地址、通断电状态，网络状态、温湿度等信息，可按街道、行政区域显示，可手动调节缩放比例尺，可手动编辑配电箱位置信息；

- 、★可通过客户端软件添加、删除、修改用户信息，并设置用户权限;可通过客户端软件修改系统名称及标识信息。

（四）系统功能要求

1、网络传输要求

本次项目网络信息传输交换遵循《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求--- GBT28181-2022》的标准。普通视频监控点采用EPON网传输方式，卡口采用裸纤传输方式，具体网络技术要求如下：

（1）网络传输协议要求:要求网络层支持IP协议，传输层支持TCP和UDP协议。

（2）媒体传输协议要求:视音频流在基于IP的网络上传输时要求支持RTP/RTCP协议。

（3）信息传输延迟时间要求:为保证网络的数据传输实时、准确、完整，要求上行方向传输平均时延≤0.1ms，下行方向传输平均时延≤0.1ms。

（4）网络传输质量要求:IP网络的传输质量（如传输时延、包丢失率、包误差率、虚假包率等）应符合如下要求：

a）丢包率上限值为1×10-3；

b）包误差率上限值为1×10-4。

（5）当信息(包括视音频信息、控制信息及报警信息等)经由IP网络传输时,端到端的信息延迟时间(包括发送端信息采集、编码、网络传输、信息接收端解码、显示等过程所经历的时间)应满足下列要求:

a) 前端设备与信号直接接入的监控中心相应设备间端到端的信息延迟时间应不大于2s;

b) 前端设备与用户终端设备间端到端的信息延迟时间应不大于4s。

2、网络安全要求

(1) 专网设备间通过运行保护协议实现跨物理设备的链路聚合实现链路级保护机制。通过多级别保护措施可以实现单个设备失电、板卡失效、光缆中断紧急状况业务安全保障，满足MTTF 99.99%的要求，单路光纤链路MTTR 4小时。

为确保整个系统的安全性，监控专网与其他网络需在数据链路层实现物理隔离。EPON专网IP地址与视频专网互通并统一规划，采用专网地址。

3、存储资源池要求

1)视频监控图像（含高清卡口抓拍单元视频图像）以及抓拍图片、过车数据均采用云存储方式集中存储于专用数据机房内。

2)400万像素视频图像采用H.265 4M码流格式存储，800万像素视频图像采用H.265 8M码流格式存储，900万像素卡口视频监控采用H.265 8M码流格式存储，其他设备参照以上标准进行设置，视频图像存储时间要求至少30天以上，针对重点反恐区域的视频监控点位，存储时间要求至少90天以上。前端设备的人脸（人体）图片要求保存至少6个月以上，车牌（车辆）图片要求保存至少2年以上。

3)云存储系统应配置不低于144块8T硬盘。其中用于视频存储的存储节点应配置不低于96块8T硬盘，用于图片存储的存储节点及数据存储的存储节点应配置不低于48块8T硬盘。

以上网络传输要求、网络安全要求、存储资源池要求投标人须提供满足功能要求的承诺函，未提供的视为不实质性响应采购文件要求。

（五）、其他

投标人在苏州市应有能力在服务所在地提供质保服务，并提供相关承诺及服务计划。

（六）、项目验收及售后服务要求：

1、项目验收

投标人完成所有设备安装调试且可以正常运行后，由投标人提出验收申请，由甲方组织验收并出具意见，形成《项目验收报告》，验收合格后开始计算售后服务期。如经验收服务不合格的，投标人必须在合同约定以及甲方规定的时间内返工、整改直至再次验收合格，因此产生的一切费用由投标人自行承担。投标人返工、整改的，项目期限不予顺延，投标人应当保证合同签订后180天内完成所有设备安装调试且可以正常运行并经甲方最终验收合格，如导致项目逾期的，乙方应承担逾期违约责任。

2、培训服务

投标方应免费提供采购方人员对系统维护和操作的相关技术培训和维护使用手册。

3、技术支持

投标方必须负责设备的安装，提供7天×24小时服务，在系统使用中发生应用故障，投标方应在接到采购方请求服务电话后30分钟内予以响应，1小时到达现场，8小时内恢复使用，否则采购方将自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用应由中标单位承担。

4、售后服务要求

（1）本项目技术复杂、涉及面较大，为能保证在规定时间内完成项目建设，要求投标人针对本项目配备实施团队，具体要求如下：

指定1人作为项目负责人，1人作为技术负责人，负责跟踪推进项目工作和问题的协调落实；要求具有相关工作管理经验；要求能够顺利开展项目实施工作。

（2）招标清单中设备提供原厂质保，免费质保期二年。

（3）中标单位必须提供售后技术支持。技术支持的方式包括：电话技术服务、现场技术服务、定期巡查服务、技术升级服务等。

（4）中标单位应提供书面的技术服务承诺，明确售后服务的服务方式、范围及内容。

（六）、技术要求

本次项目包括标前现场踏勘、设备采购、安装和系统调试。要求摄像机的视频图像应与采购方指定的监控平台对接，传输系统流畅可靠，视频图像应清晰自然。

整个项目建设必须符合以下要求：

（1）符合国家相关技术标准；

（2）符合苏州市公安局吴中分局的视频图像数据接入要求；

（3）符合苏州市公安局吴中分局天眼平台的建设要求，将相关设备的数据信息接入苏州市公安局吴中分局天眼平台。

第五章 合同及主要条款

甲方：

地址：

联系人：

联系电话：

乙方：

地址：

联系人：

联系电话：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定以及政府采购采购编号   号采购文件及乙方的投标文件和中标通知书，甲乙双方就此次中标太湖新城视频监控补充项目的购销事宜，签订本合同书，以兹共同遵守。

一、合同内容

| 序号 | 项目名称 |  | 品牌、规格、型号 | 数量 | 单价 | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合同总金额（含税）：（大写）人民币： 圆整（¥： .00 ） |  |  |  |  |

本项目管理方为苏州吴中太湖新城市政管理服务有限公司，代表甲方履行采购文件及合同所要求的相关管理事项。

二、售后服务及培训服务

1、免费质保期：招标清单中设备提供原厂质保，免费质保期二年。中标单位必须提供售后技术支持。技术支持的方式包括：电话技术服务、现场技术服务、定期巡查服务、技术升级服务等。投标方必须负责设备的安装，提供7天×24小时服务，在系统使用中发生应用故障，投标方应在接到采购方请求服务电话后30分钟内予以响应，1小时到达现场，8小时内恢复使用，否则采购方将自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用应由中标单位承担。

2、培训服务

乙方应免费为甲方人员提供系统操作的相关技术培训。

3、其他售后服务事宜按招标文件及投标文件的内容执行。

三、交付时间、地点、方式

1、交货期限：合同签订后    日内所有设备安装调试完成并投入使用。

2、交付地点：甲方指定地点。

3、因交付设备、提供服务产生的交通费、运输费及其他相关费用由乙方承担；设备在交付甲方并通过最终验收前，其灭失、损毁的风险由乙方承担。

4、合同期内其他需求：在本合同有效期内，乙方应服从甲方的一切规章制度及安排。

四、质量与验收

1、乙方为甲方提供的设备、服务、施工的质量不得低于双方约定的标准，且不得低于相关国家标准，若无国家标准，则不得低于相关的行业标准或国际标准；甲方及相关部门将根据招标文件、中标单位的投标文件、双方签订的合同文件及其附件到场进行验收。

2、乙方交付验收时应提前3日以书面方式通知甲方，确保甲方收到乙方的验收请求。

3、乙方应保证按招标文件、乙方的响应文件、乙方作出的承诺以及本合同的约定提供合格的设备、服务及施工，并保证所提供的设备及服务等完全符合本合同规定的数量、质量、性能及其他要求。因乙方提供的设备及服务等不合格导致的质量问题或引起的知识产权纠纷等，乙方应负责解决并整改到位，由此产生的一切费用由乙方自行承担，给甲方造成损失的，还应赔偿甲方一切直接、间接损失。

4、本项目经甲方验收合格后，甲乙双方签署《政府采购合同履行验收报告》，甲方将验收单递交甲方财务部门，连同发票一起入账，作为甲方完成本次政府采购的凭证。

5、双方对验收结果有分歧的，双方同意将本项目提交苏州市市场监督管理局进行检测，检测费用由乙方承担。

五、价格与支付

1、本合同价格按此次成交价格执行，本合同总金额（含税）为人民币 （大写）                圆整，上述金额包括完成本项目的全部金额，包括但不限于劳务、运输、管理、安装、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定产生的费用及本合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。除非合同条款中另有规定，本合同总金额在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

2、付款步骤：

（1）合同签订生效后，一个月内甲方向乙方支付预付款合同额的30%；设备到货且安装调试完成后支付至合同额的50%；项目验收合格后支付至合同额的75%；项目审计结束后支付至审定价的95%；质保期满后支付余款。(以上价款均不计息)。

（2）在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用上述关于预付款的规定。

3、甲方（管理方）除了支付本条款约定的费用外不再向乙方及其工作人员支付其他任何费用，乙方服务人员的薪金、福利、休假日补贴等费用由乙方自行承担，与甲方（管理方）无关。

4、乙方提请甲方（管理方）付款前应向甲方（管理方）提供以下单据，如乙方未按约定提供下列单据导致甲方迟延付款的，甲方（管理方）不承担逾期付款的违约责任：

（1）满足采购单位、管理方要求的合格发票（增值税专用发票）；

（2）采购合同履行验收报告（验收完成后提供）；

（3）按采购单位、管理方的相关要求提供资料。

5、乙方账户信息如下： 银行转账，数字人民币（如甲方（管理方）要求）

开户行：

账户名：

账号：

电子银行ID:

六、违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

1、甲方违约责任

甲方无正当理由拒绝接受乙方交付的合格标的物的，应当承担乙方由此造成的损失。

2、乙方违约责任

（1）乙方不能交付（逾期超过十五天视为不能交付），或交付不合格从而影响甲方正常使用的，甲方有权单方解除本合同，乙方应向甲方支付本合同总金额5%的违约金，违约金不足以弥补损失的，甲方有权要求乙方赔偿一切直接、间接损失。

（2）乙方逾期交付的，应在交付前与甲方协商，甲方仍要求乙方交付的，乙方应立即交付并应按照逾期交付部分金额的每天万分之四支付逾期交付违约金，给甲方造成损失的，应赔偿甲方一切直接、间接损失。

（3）乙方不能按本合同约定提供售后服务的，甲方有权责令乙方于3日内予以整改，乙方逾期不整改的或者经甲方责令整改超过3次的，视为乙方违约，乙方应当向甲方支付本合同总金额5%的违约金并赔偿甲方因此产生的一切直接、间接损失。

（4）乙方有其他违反本合同约定的行为的，乙方应当向甲方支付本合同总金额5%的违约金，给甲方造成损失的，应赔偿甲方一切直接、间接损失。

（5）乙方应赔偿甲方的损失、支付给甲方的违约金及其它依据本合同应支付给甲方的费用，甲方有权直接从未支付款项中予以扣除，不足部分有权要求乙方予以补足。

七、不可抗力

1、合同一方因不可抗力不能履行本合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当自不可抗力发生之日起3日内通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在不可抗力事由消除后的15日内提供书面证明材料。

3、不可抗力事由消除后，合同继续履行等相关事宜，由甲乙双方协商确定。

八、合同的解除和转让

1、除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形及本合同约定的情形外，本合同签订后，甲乙双方不得变更、中止或终止本合同。

2、有下列情形之一，合同一方可以解除本合同：

（1）因不可抗力或上级主管部门相关规定致使不能实现本合同目的的，未受不可抗力影响的一方有权解除本合同；

（2）因合同一方违约导致本合同不能履行的，另一方有权解除本合同；

（3）在本合同有效期内，乙方擅自变更、转让其应履行的本合同项下的义务的；

（4）乙方未本按本合同约定、乙方承诺的内容提供服务，给甲方造成较大损失或合同目的不能实现的。

3、有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十日内书面通知对方解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

4、未经甲方书面同意，乙方不得将本合同的部分或全部义务转让给任何第三方。

九、争议解决

甲乙双方因履行本合同发生争议的，应在甲方的主持下进行调解协商，协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院起诉。因乙方违反本合同的约定或乙方追究甲方违约但不成立，导致甲方为处理此纠纷支出的费用由乙方承担，该费用包括但不限于诉讼费、保全费、鉴定费、执行费、律师费、差旅费等。

十、重大事项变更的通知

在本合同履行过程中，甲乙双方一切关于本合同事项上的对接应以书面通知为准。双方所确认的联系人、联系方式及法律文书送达地址（本合同首部所载明地址），如发生变更的，应当于变更之日起3日内书面通知另一方，未通知的自行承担由此引起的送达不能等一切不利后果。

十一、保密条款

1、甲乙双方对在本合同签订、履行过程中知悉的对方资料和信息，除该方做出相反的书面说明外，未经该方书面同意不得向任何第三方披露。任何一方因违反保密义务而给另一方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。

2、无论本合同是否变更、解除或终止，本合同的保密条款不受其限制而继续有效，双方都应继续承担保密条款约定的保密义务。双方承担保密义务的期限为永久。

3、若乙方未能遵守本合同约定的保密义务的，甲方可要求乙方支付本合同总金额10%的违约金，并有权视情节轻重单方解除本合同。

十二、知识产权

1、乙方因履行本合同所产生的全部项目成果的所有权、知识产权均归甲方享有。未经甲方书面同意，乙方不得擅自使用或者授权他人使用，其他任何人不得将成果的全部或部分泄漏或提供给第三方。乙方违反前述约定的，应向甲方支付本合同总金额5%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应赔偿甲方一切直接、间接损失。

2、乙方应保证在提供本项目下服务过程中不侵害任何第三人的知识产权等合法权益，因知识产权纠纷第三人向甲方请求赔偿的，乙方应承担由此产生的一切费用，给甲方造成损失的，乙方应赔偿甲方一切直接、间接损失。

十三、未尽事宜

本合同未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定解释。

十四、合同生效及其他

1、本合同在甲乙双方法定（授权）代表人签字并加盖公章（或合同章），生效合同由招标代理机构提交至政府采购监督管理部门进行网上备案。

2、本项目的招标文件及该文件的响应文件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。如上述文件与本合同内容不一致，双方认可按照本合同约定内容执行。本合同在履行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力，但需向甲方提交贰份备存。

3、本合同壹式捌份，甲方执贰份、乙方执贰份，管理方贰份，招标代理机构执壹份，政府采购监督管理部门备案壹份，柒份合同具有同等法律效力。

（以下无正文）

甲方：乙方

（盖章）（盖章）

法定（授权）代表人（签字或盖章）：  法定（授权）代表人（签字或盖章）：

日期：年月日              日期：年月日

第六章 评标方法、评标标准

一、评标办法：

1、本次评标办法采用综合评分法。即在满足招标文件实质性要求的前提下，按照招标文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审，以评标总得分最高的投标人作为中标单位。

2、评标委员会各成员独立对每个进入打分程序的有效投标人的标书的技术部分以打分的形式进行评审和评价。对评委的评分（除价格分外）进行统计汇总，直接算术平均计算得分（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

3、通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标，提供的核心产品品牌相同的，按一家投标人计算，评审后综合得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审综合得分相同的，由采购人或采购人委托评标委员会确定一个投标报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格；同品牌投标人综合得分和投标报价均相同的，由评标委员会采取随机抽取方式确定获得中标人推荐资格的同品牌投标人，其他同品牌投标人不作为中标候选人

4、如出现评标总得分最高的投标人有两个或两个以上的，以投标报价较低者优先作为中标单位，如果投标报价也相同的，则由代理机构组织以抽签方式确定中标单位。

二、政府采购政策：

根据财政部、工业和信息化部关于印发意见“财库〔2020〕46号” 关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知规定，对属于小型、微型企业的响应单位给予评审加分：

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业

1、中小微型企业的认定：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致。声明函未加盖公章或未提交声明函或所提交的声明函中所填行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。

2、价格的折扣：

如供应商属于小型或微型企业，对小型和微型企业产品或服务的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审；

注：

（1）不同行业的中小微企业划分标准以工信部、国家统计局、国家发改委、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）为准。

（2）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（3）中小微企业在投标文件中，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》附件规定《中小企业声明函》。未在投标文件中提供相应资料的，不享受促进中小微企业发展的相关政府采购政策。

（4）一个项目中包含多项货物采购的，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

（5）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（6）若中小微企业提供的 “中小企业声明函” 或认定证明为虚假声明则视同提供虚假材料，按政府采购相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

以上规定未尽事项，按《政府采购促进中小企业发展管理办法》等有关制度规定执行。

40.2 促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策：

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）和《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的通知规定，对属于残疾人福利性单位、监狱企业的响应供应商给予评审加分：

1、如供应商属于残疾人福利性单位视同小型或微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供“《残疾人福利性单位声明函》”（见附件），并对声明的真实性负责。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

2、如供应商属于监狱企业视同小型或微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

注：符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

三、评分标准：

(一)投标报价：(30分)

第一步：投标总报价低于或等于采购预算价格的，为有效投标报价。超采购预算的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得标。

第二步：价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值*100，小数点后保留两位（价格权值为30%）。

（二）产品性能比较（35分）

投标人所投产品的技术参数满足或高于招标文件要求，带★的技术参数可提供证明材料，每提供一项得1分，满分35分，证明材料为具有国家认可的第三方机构出具的检测报告复印件，以上出具的所有证明材料须加盖投标单位公章。

（三）方案比较 （24分）

1、投标人提供针对本项目的总体方案比较（2分）

对项目架构、实现功能、技术手段进行详细说明。架构详细、实现功能清晰、技术手段方案描述全面，能较好的满足采购文件需求的得2分，方案描述较一般架构一般详细、实现功能一般清晰、技术手段方案描述一般，能满足采购文件需求的得1分，方案存在缺陷、规划缺失严重的或无方案不得分。

2、视频监控点位建设深化设计方案（5分）

根据本次建设项目范围及监控分布，深化点位建设设计方案，点位建设深化设计方案详细，能设计完整点位图、点位表的得5分，点位图、点位表不完整的得3分，点位深化设计方案存在缺陷或不提供方案不得分。

3、网络信息安全实现方案（2分）

根据投标人提供的网络及视频安全准入设备，结合市公安局相关交换网络及网络安全相关规定规范对整体网络架构安全技术保障方案符合性、合理性对比，分析方案完整，有效扎实、操作性强、优于采购项目需求，得2分；方案完整性一般，操作性一般、基本满足采购项目需求，得1分；方案存在缺陷、规划缺失严重或无方案不得分。

4、关于链路、机房租赁服务承诺（2分）

（1）投标人针对本项目传输通讯链路出具运营商的现场技术支持服务承诺并提供保障方案的得1分，不提供不得分。

（2）投标人针对本项目机房专用机柜租用服务出具运营商远程环境监控（机柜实时的温度、湿度、电源状态）服务承诺的得1分，不提供不得分。

5、太湖新城视频平台升级方案（4分）

（1）对太湖新城视频综合管理平台现状进行描述（2分）

（2）针对太湖新城现有视频综合管理平台进行升级，提供原有点位加载至电子地图功能、与吴中区“天眼”平台进行视频级联功能的方案描述（2分）

上述每项应逐条叙述，内容完整，条理清晰，每项得2分;内容有一定合理性、可行性的得1分;最高得4分;每项叙述内容与采购需求偏差较大或未作完整叙述的，不得分。

6、视频数据接入服务方案（4分）

（1）对太湖新城指挥中心智慧城市平台（太湖街道基层治理平台）现状进行描述（2分）

（2）提供视频数据、图片数据以及第三方视频平台分析的结果数据（包括车辆类型、车牌信息等）接入太湖新城指挥中心智慧城市平台（太湖街道基层治理平台）的技术方案。（2分）

上述每项应逐条叙述，内容完整，条理清晰，每项得2分;内容有一定合理性、可行性的得1分;最高得4分;每项叙述内容与采购需求偏差较大或未作完整叙述的，不得分。

7、太湖新城市政管理智能应用服务方案（3分）

（1）对太湖新城市政管理业务需求进行描述（1分）

（2）对太湖新城重点区域进行智能分析的方案描述（1分）

（3）提供智能分析结果的业务应用方案（1分）

上述每项应逐条叙述，内容完整，条理清晰，每项得1分;内容有一定合理性、可行性的每项得0.5分;最高得3分;每项叙述内容与采购需求偏差较大或未作完整叙述的，不得分。

8、售后支撑服务方案（2分）

投标人须提供带★参数投标产品的质保期承诺函，承诺函须注明质保两年且符合原厂质保要求，2分。

（四）项目人员配备比较（5分）

1、项目负责人具有计算机相关专业本科得0.5分，硕士或以上学位得1分；具有与本项目相关行业的中级职称的得0.5分，高级职称的得1分。最高得2分。

2、项目组技术主管具有具有ITSS服务项目经理证书得1分。

3、项目组成员具有国家人社部门颁发的信息系统项目管理师证书的每提供一张证书得1分，具有ITSS服务工程师证书的每提供一张得1分，本项最高得2分。

注：以上项涉及人员需提供证书复印件最近一期投标人为其缴纳的社保证明复印件。

（五）投标综合实力比较 （5分）

1、投标人具有有效期内ITSS证书三级（含）以上得0.5分；具有信息安全管理体系认证证书得0.5分。共1分。

2、投标人具有与本项目相关的类似（视频转发、信息安全、运维管理、运行环境构建、运行环境故障自动化、云服务管理等与本项目需求相关的）知识产权证明资料，每类每个得0.5分，最高3分。

3、投标单位荣获项目质量或服务相关的奖项或荣誉、表彰，提供一份1分，最高得1分（提供证明材料照片或复印件，未提供不得分）。

注：需提供以上证书及相应证明材料复印件并加盖公章。

（六）类似业绩（1分）

投标单位提供2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来完成过类似业绩的，得1分。

（注：投标文件中需提供合同复印件和与合同相对应任意一期销售发票复印件并加盖单位公章，不提供相关证明不得分。）

附件：因系统无法上传附件，附件资料已上传至网盘，请自行下载。

链接: https://pan.baidu.com/s/1vPDDZe8B_8BuuVOJ28ZF9w?pwd=18qk

提取码: 18qk

（全文完）